| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| （一）办案区 |  |  |  |  |
| 一、信息登记 |  |  |  |  |
| 1 | 高清一体化网络摄像机 | 抓拍摄像机 1、设备应采用 1/2.8 英寸高性能逐行扫描视频传感器 2、最低照度至少为 0.001Lux（彩色），0.0001Lux（黑白） 3、设备应采用高效的 H.265（Main Profile）视频编码算法，有效降低存储、节省带宽，同时支持 H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)/MJPEG 编码，保证与现有 H.264 方案系统的兼容性。 4、最大支持分辨率 1920×1080，帧率在 1-30fps 可调。 5、支持 3 码流并发输出。可达到主码流 1920×1080，帧率 30 帧/秒，第一辅码流 720×576，帧率 30 帧/秒，第二辅码流 1280×720，帧率 30 帧 /秒 6、设备应满足图像信噪比大于等于 58dB，图像清晰度≥1100TVL，亮度等级大于等于 11 级，图像延时小于等于 160ms。 7、设备音频编码格式应支持 G.711、G.722、G.726、AAC_LC 等音频编码标准，支持 AEC 回声抵消、混音录像等功能。 8、红外夜视距离可识别 100 米处的人体轮廓。 9、设备应具备智能红外功能，红外开启时可根据被摄物体距离自动调节红外灯亮度。 10、支持超宽动态功能（动态范围 101dB 以上），在逆光环境下仍能实现较好的图像成像效果。 11、支持数字降噪、电子防抖、畸变矫正、强光抑制、背光补偿、透雾等图像增强功能。 12、支持 ROI 功能，对图像中感兴趣区域增强编码，提高画面细节。 13、支持隐私区域遮蔽功能，可在监视画面上设置遮蔽区域个数、大小和位置。 14、设备具备通过 RS485 接口外接温湿度器和数字拾音器等设备。 15、设备支持 TCP/IP、UDP、RTP、RTCP、RTSP、PPPOE、SMTP、UDP、UPnP、SNMP、802.1x、QoS、组播等多种网络标准协议。 16、设备应具备良好的网络适应性，在丢包 8%的网络情况下，可正常显示监控画面。 17、设备应具备：移动侦测、越界入侵、区域入侵、区域离开、物品遗留、物品拿取等智能行为分析功能 18、设备应具备人脸抓拍功能，可对进入设置区域的行人进行人脸检测并抓拍。 19、设备应具备：音频异常、场景变更、虚焦侦测、视频遮挡等音视频质量异常检测功能。 20、设备外壳防护等级应符合 GB4208 中 IP66 级防护要求。 21、设备应满足工作电压在 DC12V±30%范围内，仍能正常工作。 22、设备应满足抗浪涌，浪涌抗扰度开路电压≥6KV。 设备支持用户登录锁定功能，如登录密码连续输入错误 3 次，设备将提出告警并锁定用户。 | 1 | 台 |
| 2 | 电源适配器 | 1.25A.100-240V AC输入，12V DC输出，输出功率15W。 | 1 | 个 |
| 3 | 高保真拾音器 | 1. 监听面积支持10平方米-50平方米 2. 频率响应支持20Hz ～ 20kHz； 3. 灵敏度支持 -35dB ； 4. 信噪比：75dB ； 5. 指向特性支持全指向性 ； 6. 输出阻抗600欧姆非平衡； | 1 | 个 |
| 4 | 智能储物柜 | 1、联网模式：与局域网联接，可做近端或远程操控。 2、规格2424mm*1800mm*450mm，36个柜格，柜体深灰色，柜门白色，国标1.0。 3、输入AC220V/50Hz，输出DC12V/3A。4、支持IDAS接口，并提供sdk开发包或接口协议。 | 1 | 套 |
| 5 | 二代身份证读卡器 | 1、符合公安部 GA450、1GA450 标准规范，符合非接触 IC 卡 ISO14443 标准； 2、读卡时间：≤1 秒;最大读卡距离：≥50mm； 3、数据通信:RS232 或 USB 4、供电：通过计算机的 USB 接口 5、符合 GB/T 2423-2001 标准规定 | 1 | 台 |
| 6 | 支架 | 枪机弯管吊装大支架（带万向节），外形尺寸(mm)：175(L)×100(W)×400(H) | 1 | 个 |
| 7 | 人身安全检查设备（安检门） | 1.最高灵敏度可以检测到一根回型针，可以在排除皮带扣、皮鞋、文胸的影响，检测到管制刀具和枪支； 2.高清显示通过人数、报警次数以及参数的调整，面板显示观察角度更清析。 直观的指导操作，使得运行参数设置更加容易，并可通过遥控器对所有参数进行设置； 3.国内独创报警模式：具有多区位报警、单区位报警。均可根据用户需要，进行0-100级灵敏度调整； 4.全球领先抗震动设计：站在门的中间用手拍两侧门板，门不会误报，领先其它品牌安检门。 先进的数字脉冲技术，交互式发射和接收，准确判定金属物品所在区域，并能直观地通过两侧LED门柱灯显示违禁物品所在的区域，视角可达180°在区位灯上方有3个绿色待机灯，能更直观观察到设备待机、报警状态； 5.针对各种使用环境的电磁干扰，整个系统采用了世界先进的电磁兼容设计，并使用DSP处理器对违禁物品的采样信号进行相关运算和滤波，从而使得整套设备具有极强的电磁抗干扰能力； 6.内置智能芯片，储存了多种场所推荐探测灵敏度设定数值，调出方便， 使调节更快捷，有效； 7.门双侧两对红外对射扫描，迅速捕捉感应信号并自动统计通过人数，可以杜绝人体通过时因感应滞后造成的探测失误，复位速度极快，统计人数更准确，通过100人计100人，报警100次计100次，不会多计或者少计。 8.可多台设备并排相邻工作时，互不干扰； 9.安检门工作参数可通过遥控器自由设定，参数可设密码保护，只允许专管人员操作，防止非授权人改变参数，无需维护、无需定期校准。 10.预留通讯接口，可以与电脑、摄像头、三轧辊等连接。 11.声光同时报警方式，更便于识别，报警时间长短可调； 12.门体面采用夹板贴防火胶板制作；具有防腐蚀、防火、防水、防撞功能。 13.门体特征：我们采用宽门体设计理念，门体深度710mm比其他品牌宽出100mm，脚套防水高度90mm比其他品牌高出45mm，以此更好的增强安检门的整体稳定性和防水性。 14.对心脏起博器佩带者、孕妇、磁性介质等无害； 15. 外接电源：220V 50/60Hz 16. 功耗：35W 17. 工作环境：-20°C ─ 45°C 18. 运输重量：约95kg 19. 工作频率：根据安装环境自行调节 20. 整机重量：约90kg 21. 外形尺寸：(mm)2230(高) x 835(宽) x 710(深) 22. 通道尺寸：(mm)2030(高) x 700(宽) x 710(深) | 1 | 套 |
| 二、信息采集区 |  |  |  |  |
| 1 | 高清一体化网络摄像机 | 抓拍摄像机 1. 设备为一体式网络摄像机，采用专用芯片系统，嵌入式架构，性能稳定。 2. 设备采用1/2.8英寸高性能传感器，总像素200万像素。 3. 设备的最低照度至少为0.001Lux(彩色)，0.0001Lux(黑白)。 4. 设备支持至少20倍光学变焦，焦距4.7-94mm，光圈F1.5-3.0。 5. 设备的图像水平中心分辨力不低于1100TVL，信噪比不小于58dB，灰度等级不小于11级，SDI延时不高于80ms。 6. 支持三码流并发输出：可达到主码流1920×1080，帧率30帧/秒，第一辅码流1280×720，帧率30帧/秒，第二辅码流704×576，帧率30帧/秒。 7. 设备采用最新的H.265视频编码算法，同时为兼容旧有设备，支持H.264(Baseline/Main/High Profile)及MJPEG。 8. 设备最大支持分辨率1920×1080，帧率60帧/秒。 9. 设备音频编码格式支持G.711a、G.711u、ADPCM、G.722、AAC_LC、G.726，支持语音对讲无回声、混音等功能。 10. 设备支持定时报警抓拍图片、感兴趣区域增强编码（ROI）、区域遮盖、故障告警、日志检索、字符叠加、自动升级记忆功能、镜像、黑白名单、匿名访问功能。 11. 设备支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB。 12. 设备具备1×RJ45、1×RS485、1×BNC（HD-SDI)、1×TF卡、1×LineIn、1×LineOut、1×开关量报警输入、1×开关量报警输出、1×DC12V(支持POE)接口。 13. 设备在-40°的低温及+70°的高温下都运行正常。 14. 设备能满足在AC24V±30%宽电压环境下正常工作。 | 1 | 台 |
| 2 | 电源适配器 | 1.25A.100-240V AC输入，12V DC输出，输出功率15W。 | 1 | 个 |
| 3 | 高保真拾音器 | 1. 监听面积支持10平方米-50平方米 2. 频率响应支持20Hz ～ 20kHz； 3. 灵敏度支持 -35dB ； 4. 信噪比：75dB ； 5. 指向特性支持全指向性 ； 6. 输出阻抗600欧姆非平衡； | 1 | 个 |
| 4 | 支架 | 枪机弯管吊装大支架（带万向节），外形尺寸(mm)：175(L)×100(W)×400(H) | 1 | 个 |
| 5 | 身高体重足长采集仪 | 符合公安部标准的采集仪，自动测量身高、体重、足长，测量结果同步数码显示，清晰语音播报，RS-232同步上传电脑。 | 1 | 个 |
| 三、尿检区 |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络红外枪机 | 高清拍摄像机 1. 设备应为高清红外防水枪型网络摄像机，应采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠，设备应采用1/2.8英寸高性能逐行扫描视频传感器 2. 设备内置2.8-12mm AF一体化机芯镜头，支持AF自动快速跟随聚焦，变焦过程不虚焦。 3. 设备应采用高效的H.265（Main Profile）视频编码算法，有效降低存储、节省带宽，同时支持H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)/MJPEG编码，保证与现有H.264方案系统的兼容性。 4. 最大支持分辨率1920×1080，帧率在1-30fps可调，支持最低照度至少为0.001Lux（彩色），0.0001Lux（黑白） 5. 设备应满足图像信噪比大于等于58dB，图像清晰度≥1100TVL，亮度等级大于等于11级，图像延时小于等于160ms。 6. 设备音频编码格式应支持G.711、G.722、G.726、AAC_LC等音频编码标准，支持AEC回声抵消、混音录像等功能。 7. 设备支持48kHz高保真音频采样，并可根据不同要求设置采样率。 8. 设备支持双路音频采集，并可选择监听其中一路或者两路。 9. 采用高效点阵红外灯，红外夜视距离最远可达160米。 10. 设备应具备智能红外功能，红外开启时可根据被摄物体距离自动调节红外灯亮度。 11. 支持超宽动态功能（动态范围101dB以上），在逆光环境下仍能实现较好的图像成像效果。 12. 支持数字降噪、电子防抖、畸变矫正、强光抑制、背光补偿、透雾等图像增强功能。 13. 支持自动走廊模式和自动图像旋转：摄像机旋转90°/180°/270°时图像自动旋转，自动保持正立。 14. 支持ROI功能，对图像中感兴趣区域增强编码，提高画面细节。 15. ★设备具备通过RS485接口外接温湿度器和数字拾音器等设备。 16. 设备应具备良好的网络适应性，在丢包10%的网络情况下，可正常显示监控画面。 17. 设备应具备：移动侦测、越界入侵、区域入侵、区域离开、物品遗留、物品拿取等智能行为分析功能 18. 设备应具备：音频异常、场景变更、虚焦侦测、视频遮挡等音视频质量异常检测功能。 19. 设备应满足工作温度-40℃~+70℃，在特殊环境下，保证性能。 20. 设备应能在盐溶液浓度5%的环境下正常工作。 21. 设备应满足工作电压在DC12V±30%范围内，仍能正常工作。 22. 设备支持添加黑白名单功能，当在白名单模式下，只允许添加在白名单中的IP地址访问设备；当在黑名单模式下，添加在黑名单中的IP地址不允许访问设备。 23. 设备支持用户登录锁定功能，如登录密码连续输入错误3次，设备将提出告警并锁定用户。 24. 设备软件应具备断电异常保护功能，软件在升级过程中断电，重新加电后可恢复到升级前的软件版本，保持设备正常运行。 25. 设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×BNC、1×TF卡、2×LineIn、1×LineOut、1×开关量报警输入、1×开关量报警输出、1×DC12V接口、支持POE供电。丰富的接口，满足多种方式的应用。 | 2 | 台 |
| 2 | 支架 | 枪机弯管吊装大支架（带万向节），外形尺寸(mm)：175(L)×100(W)×400(H) | 2 | 个 |
| 3 | 电源适配器 | 1.25A.100-240V AC输入，12V DC输出，输出功率15W。 | 2 | 个 |
| 4 | 高保真拾音器 | 1. 监听面积支持10平方米-50平方米 2. 频率响应支持20Hz ～ 20kHz； 3. 灵敏度支持 -35dB ； 4. 信噪比：75dB ； 5. 指向特性支持全指向性 ； 6. 输出阻抗600欧姆非平衡； | 1 | 个 |
| 四、办案区轨迹定位系统 |  |  |  |  |
| 1 | 定位基站 | 工作频段：2.4G/433M，125K、13.56M任选。 识别能力：一次性并发1000个标签不冲突。 识别速度：200KM/h，快速运动物体不受影响。 识别时间：＜1秒。 识别范围：1-200米内可调。 安全性能：32位加密认证防破解。 通讯速率：250Kb-2.5Mb/s。 调制方式：GFSK。 识别方向：全向。 工作模式：主动/应答（交互）工作模式可选。 11、使用寿命：＞5年。 12、工作时间：＞2年，锂电池750mha、可更换、电池低压报警。13、射频功率：-20-3dmb，符合人体安全标准。 14、报警功能：无线密钥与电子机械防拆相结合、100%防拆报警，零误报、漏报。 15、主体材质：TPU高分子材料、硅胶组合，内置65Mn钢丝，较高舒适度和强度。 16、防水等级： IP67，满足洗衣、洗澡等日常生活状态需求。 17、抗震性能：1-2500Hz、20mm/15g、三轴。 18、工作环境：-30℃-80℃、0%—95%RH。 19、标准体量：43*60*18’mm、60g，长度可调，也可根据要求加长表带。 20、支持IDAS接口，并提供sdk开发包或接口协议。 | 14 | 个 |
| 2 | 电子腕带 | 1、识别距离：0-200'm可调。 2、识别速度：200KM/h。 3、识别能力：一次可读取1000个标签。 4、识别角度：60-360度可调。 5、定位精度：≥200cm/单个。 6、工作频段：2.4G/433M、125K可选。 7、发射功率：0-15dmb，（软件调节、步进）。 8、通信机制：基于HDLC 时分多址和同步通信机制。 9、技术构成：射频技术、红外技术、雷达探测技术三种技术合一，此技术构架可有效杜绝相邻区域/房间、楼层之间的信号飘移，实现100%精准定位检测，大大降低了软件数据库的负载冗余。 10、抗干扰性：频道隔离技术，多个设备互不干扰。 11、安全特性：32位加密计算与安全认证，防止链路入侵破解，设备自检功能。 12、接口标准：RJ45、RS485、WG26/34、WiFi等可选。 13、信号接口：双路开关量信号输出、输入。 14、工作电源：12-24V/1A。 15、外观尺寸：Φ162'mm/h110mm（可自定）。 16、外壳材质：ABS工程材料，抗高强度碰撞与振动。 17、物理性能：防雷防水防冲击，满足工业环境要求。 18、支持IDAS接口，并提供sdk开发包或接口协议。 | 20 | 个 |
| 3 | 发卡器 | 桌面式发卡器，用于腕带授权。 | 1 | 台 |
| 4 | 24口千兆交换机 | 1、交换容量：68Gbps 2、包转发率：42Mpps 3、固定端口：下行：24个10/100/1000Base-T以太网电接口、上行：4个1000Base-X以太网光接口 4、VLAN特性： 支持4K VLAN（S1728GWR-4P：256） 支持Access端口 支持Trunk端口 支持Hybrid端口 支持管理VLAN 支持Voice VLAN IP路由：支持IPv4、IPv6静态路由 设备维护： 支持Syslog（系统日志） 支持Ping检测 支持VCT(Virtual Cable Test) 支持链路层发现协议LLDP（Link Layer Discovery Protocol） | 1 | 台 |
| 五、受立案室 |  |  |  |  |
| 1 | 高清一体化网络摄像机 | 抓拍摄像机 1. 设备为一体式网络摄像机，采用专用芯片系统，嵌入式架构，性能稳定。 2. 设备采用1/2.8英寸高性能传感器，总像素200万像素。 3. 设备的最低照度至少为0.001Lux(彩色)， 0.0001Lux(黑白)。 4. 设备支持至少20倍光学变焦，焦距4.7-94mm，光圈F1.5-3.0。 5. 设备的图像水平中心分辨力不低于1100TVL，信噪比不小于58dB，灰度等级不小于11级，SDI延时不高于80ms。 6. 支持三码流并发输出：可达到主码流1920×1080，帧率30帧/秒，第一辅码流1280×720，帧率30帧/秒，第二辅码流704×576，帧率30帧/秒。 7. 设备采用最新的H.265视频编码算法，同时为兼容旧有设备，支持H.264(Baseline/Main/High Profile)及MJPEG。 8. 设备最大支持分辨率1920×1080，帧率60帧/秒。 9. 设备音频编码格式支持G.711a、G.711u、ADPCM、G.722、AAC_LC、G.726，支持语音对讲无回声、混音等功能。 10. 设备支持定时报警抓拍图片、感兴趣区域增强编码（ROI）、区域遮盖、故障告警、日志检索、字符叠加、自动升级记忆功能、镜像、黑白名单、匿名访问功能。 11. 设备支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB。 12. 设备具备1×RJ45、1×RS485、1×BNC（HD-SDI)、1×TF卡、1×LineIn、1×LineOut、1×开关量报警输入、1×开关量报警输出、1×DC12V(支持POE)接口。 13. 设备在-40°的低温及+70°的高温下都运行正常。 14. 设备能满足在AC24V±30%宽电压环境下正常工作。 | 1 | 台 |
| 2 | 电源适配器 | 1.25A.100-240V AC输入，12V DC输出，输出功率15W。 | 5 | 个 |
| 3 | 高保真拾音器 | 1. 监听面积支持10平方米-50平方米 2. 频率响应支持20Hz ～ 20kHz； 3. 灵敏度支持 -35dB ； 4. 信噪比：75dB ； 5. 指向特性支持全指向性 ； 6. 输出阻抗600欧姆非平衡； | 4 | 个 |
| 4 | 智慧接警区软件 | 1、待办警情接收功能 ，2、锁定IP激活业务应用功能，3、关联自助终端限制警情业务触发机制功能，4、警情信息采集功能，5、语音告知功能，6、人员信息采集功能接口功能改造，7、身份证OCR识别获取常口信息功能，8、二维码OCR识别获取信息功能，9、扫描材料上传归档功能 | 1 | 台 |
| 5 | 报警笔录 | 1、接警信息登记表功能，2、报警笔录登记功能，3、盘问检查笔录登记功能 ，4、询问笔录登记功能，5、笔录信息管理功能，6、针对接警业务工作提供笔录信息采集功能 |  |  |
| 6 | 功能接口对接模块 | 1、人像拍照接口对接，2、身份证读卡接口对接，3、二维码扫描接口对接，4、语音播报接口对接，指纹采集接口对接 |  |  |
| 7 | 阳光警务自助终端 | 1、人像拍照、身份证读卡器、二维码扫描、嵌入式电脑（Windows，工业机）、扩音器、拾音器 2、报警业务号生成功能、语音告知功能、人员信息采集功能、报警简要信息采集功能、人脸识别获取常口信息功能、身份证OCR识别获取常口信息功能、二维码OCR识别获取信息功能、待办警情信息推送功能。 3.功能介绍：提供查询服务，主动向社会公开警情处理情况、案件办理进程、办理结果；支持群众通过自助终端对办案单位或案件主办人进行评价，系统自动生成满意统计表及不满意信息统计表，便于法制部门监督；通过自助终端现场对警情信息进行录入系统，自动生成警情信息，并推送至相关办案单位和个人进行处理；互动宣传：无人操作时，终端自动轮播法制宣传信息，有人操作时提供互动查询、点播功能。 |  |  |
| 8 | 办案电脑主机 | ★1、CPU：Intel酷睿≥i5-9500（六核3.0GHz） 2、主板：B365主板芯片组 3、内存：4GB内存 4、显卡：2G独立显卡； 5、声卡：集成HD Audio，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口）； 6、硬盘：1TBG SATA3 硬盘 7、扩展槽：带1个PCI-E*16、2个全高PCI-E*1、1个PCI； 8、键盘鼠标：原厂防水键盘、鼠标； ★9、I/O接口：原生10个USB接口（前置6个USB3.1Gen1后置4个USB2.0Gen ）、PS/2接口、串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接）；为了保证整机稳定性，所有I/O接口不接受加装； ★10、机箱：≤15L相同品牌标准立式机箱，配置顶置电源开关键、顶置提手，机箱内置强力散热风扇，能够达到有效去除细菌、降解甲醛； ★11、安全：具备智能USB屏蔽技术，仅识别键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效U盘病毒入侵及数据非法拷贝，有效防止数据丢失； ★12、电源：基于节能减排，高效节能电源≤180W； 13、配套主机同品牌应用管理软件。 具体功能要求如下： （1）.可通过ADS虚拟化实现所有的计算机终端集中统一管理。 （2）.无需安装任何硬件，终端连上网络就可以启动进入各种Windows桌面云环境。 （3）.断网和服务端宕机，终端都可以使用，不影响正常办公。 （4）.不管客户端是关机或开机状态，系统都可以统一给所有客户端进行软件安装、删除等维护工作，并能不影响已经开机的客户端的正常使用，客户端开机或重启后就能使用新装软件和系统。 （5）.镜像库中的分区镜像可由任何系统调用，支持同一分区镜像供多个系统使用达到分区共享目的，无论系统镜像如何变化，数据镜像可保持一致。（提供功能性截图） （6）.服务端以扇区流的方式，将创建的虚拟硬盘模板真实的部署到客户端，实现与系统无关性，多个系统只需要一次部署就完成。 （7）.支持按需和完全部署两种方式向客户端交付数据，均采用动态、实时、增量的原则，可以实现只部署系统分区或者数据分区。 （8）.智能代理机制，实现负载均衡，保证部署效率和客户端的正常使用。 （9）.部署过程中，根据管理策略自动修改IP地址和计算机名称。 （10）.服务端可以识别并将差异化的信息保存在终端硬盘中，避免每次启动提示安装信息。 （11）.客户端不需要对硬盘进行任何的操作，不需要分区和预装软件，连上服务端即可使用。 ★(12).客户端不依赖网络和服务端可自我还原，支持分区每次、每天、每周、每月、手动等多种还原方式；由于设备使用环境的要求，为保证服务质量，原厂需在本地市有官方维修站，官网可查（只认可官网维修机构，不接受其他形式指定维修机构）提供官方链接。 (13).客户端启动界面提供管理接口，断网的情况下，管理员也可以更新系统和应用软件。 (14).系统引导选单显示开启与禁用，实现对当前不使用的系统进行屏蔽。 (15).支持硬盘剩余空间智能调配，满足多系统时硬盘容量不足的问题。 (16).支持包括3DMAX、autocad、maya2010以上等大型软件的运行。 ★16、性能认证（投标时必须提供认证证书复印件）：电脑主机进行3C认证，节能认证、国家信息安全服务资质认证（安全工程类一级），平均无故障≥100万小时； ★17、服务：三年免费保修服务，提供原厂工程师上门安装调试服务，要求全年无休第二自然日上门，服务体系通过CCCS钻石五星级认证。 | 2 | 台 |
| 9 | 显示器 | 与主机同品牌≥21.5寸LED显示器，分辨率1920x1080（16：9），亮度 不低于250，对比度不低于1000:1，响应时间≤2ms，VGA+DVI接口，要求显示器 具有低蓝光护眼功能，能在普通模式和低蓝光模式之间进行切换。 | 2 | 台 |
| 10 | 打印机 | 黑白四合一多功能激光一体机 （打印 复印 扫描 传真） | 1 | 台 |
| 11 | 电脑椅 | 1、坐垫海绵：采用PU成型发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，根据人体工学原理设计，坐感舒适； 2、面料：采用优质布绒，阻燃、防污、耐磨性强； 3、脚架：采用优质钢管脚架，表面经静电喷涂处理； 总高不低于116cm,背宽不低于50cm，坐宽不低于50cm，扶手宽不低于67cm。 | 2 | 张 |
| 12 | 24口千兆交换机 | 1、交换容量：68Gbps 2、包转发率：42Mpps 3、固定端口：下行：24个10/100/1000Base-T以太网电接口、上行：4个1000Base-X以太网光接口 VLAN特性： 支持4K VLAN（S1728GWR-4P：256） 支持Access端口 支持Trunk端口 支持Hybrid端口 支持管理VLAN 支持Voice VLAN IP路由：支持IPv4、IPv6静态路由 设备维护： 支持Syslog（系统日志） 支持Ping检测 支持VCT(Virtual Cable Test) 支持链路层发现协议LLDP（Link Layer Discovery Protocol） | 1 | 台 |
| 13 | 机柜 | 6u尺寸：550mm*400mm*380mm | 1 | 台 |
| 六、综合布线 |  |  |  |  |
| 1 | 双口面板 | 采用优质PC阻燃料，阻燃抗冲击； 面板表面不可见螺钉孔，美观大方； 扣位式面板设计可防止施工时污染面板； 所有面板均带防护门，适应于不同的恶劣施工环境，并且方便跳线插拔； 信息口有标识标签，方便管理。 | 5 | 个 |
| 2 | 信息模块 | 信息模块采用满足94V-0阻燃阻燃聚碳酸脂材料，采用电磁场模拟技术和特性阻抗；电脑微调技术，保证在1~250MHZ的频宽范围内具有优异的信号传输性能； IDC端子独特设计保证零误码传输； 各项性能指标达到或超过ANSI/TIA/EIA-568B.2-1和ISO/IEC11801规定的技术规范。 | 10 | 个 |
| 3 | 底盒 | 86型底盒 | 5 | 个 |
| 4 | 网线 | 超五类网线 | 3 | 箱 |
| 5 | 电源线 | RVV2*1.0 | 200 | 米 |
| 6 | 音频线 | RVV2*0.75 | 100 | 米 |
| 7 | 辅材 | 管线、水晶头、胶布、PVC管、排插、设备箱等配件。 | 1 | 批 |
| 七、公安执法办案管理平台 |  |  |  |  |
| 1 | 统一门户 | 建设一个统一的门户网站，统一管理平台的所有信息和功能，实现用户的统一访问登录，能对工作界面进行定制化开发，并能整合平台的门户功能和应用功能，为平台统计信息等数据提供统一的展现界面。 1、人员基本信息登记 违法犯罪嫌疑人进入办案中心，第一步的业务是进行人身安全检查，确保安全没有问题之后，进行人员基本信息登记，登记信息包括：姓名、身份证号码、性别、出生年月日、家庭住址、户籍、民族、婚姻状况等。支持通过二代证读卡器获取身份证信息，支持通过身份证号码关联到常口信息、警综平台嫌疑人员信息，并提供关联复用功能。 2、随身物品信息登记 人员基本信息登记好之后，需要对嫌疑人的随身物品信息进行登记保管。首先，逐项人工检查嫌疑人随身物品的情况，并在系统中登记随身物品信息，系统自动关联嫌疑人与随身物品的对应关系。 3、分配随身物品保管柜及手环 登记好之后，系统自动分配随身物品保管柜和智能手环。嫌疑人的随身物品放入到保管托盘中，并通过固定高清摄像头进行拍照，照片实时记录到系统中，随身物品托盘嵌入统一的保管柜。管理员给嫌疑人佩戴智能手环（智能手环具备防拆卸功能，佩戴和拆除都必须由管理员操作），通过刷手环，系统识别手环编号，手环和嫌疑人及相关的其他信息实现关联。 4、一体化信息采集 嫌疑人完成人员基本信息登记及随身物品寄存后，方可进入到下一环节，即一体化信息采集。嫌疑人进入一体化信息采集室，通过刷智能手环，系统判定当前嫌疑人是否具备开展一体化信息采集的条件，如果通过了，系统自动激活对当前嫌疑人进行信息采集，采集的信息包括身高、体重、足长、高清照片、指掌纹信息、血样DNA。一体化信息采集保存在执法管理中心系统中，同时，向警综平台传递，保持两边系统信息的一致性。 5、分配等候室 完成一体化信息采集之后，嫌疑人被带到等候室等候。等候室设置了多个隔间，隔间的隔断采用金属栏杆进行分隔，栏杆应没有横向栏杆，避免形成支点，不采用防爆玻璃材质；等候室应根据情况区分安排嫌疑人，其中，同案人员分开等候、男女分开等候、醉酒暴力者分开等候、特殊情况者分开等候（例如不宜坐立者要分配到带床位的等候间等）。嫌疑人先刷智能手环，系统管理员通过系统给嫌疑人分配等候间，等候间有专门的管理员看管。 6、分配询（讯）问室 等候室、信息采集室管理员均可通过系统自动对等候室的嫌疑人分配询（讯）问室，如果存在特殊的情况（例如：未成年、身患传染病、有暴力倾向），则由管理员在系统中重新调整询（讯）问室的分配情况，确定分配后，指定的询（讯）问室自动通电，通电后方开使用。询（讯）问室门口上方显示屏显示询（讯）问室使用情况，办案民警从等候室把嫌疑人带到询（讯）问室开展询（讯）问笔录工作。 嫌疑人进入到询（讯）问室，室内的定位探头自动捕获到嫌疑人佩戴的智能手环的定位信息。 系统应该可对分配“询（讯）问室”功能进行授权，得到授权的管理员用户可采用人工选择方式分配询（讯）问室；得到授权的管理员用户可选择“临时使用”状态使用询（讯）问室，此时询（讯）问室门口上方显示屏显示信息为“临时使用”，便于打扫询（讯）问室卫生或其他突发情况时可以对询（讯）问室进行临时供电和使用。 7、询（讯）问业务办理 询（讯）问室分配后，房间自动通电可用，房间门口显示屏显示房间使用状态、使用人等信息。 询（讯）问室安装了音视频监控、定位探头设备，嫌疑人进入询（讯）问室后，全程音视频将被记录保存200天，并且可以刻录光盘。嫌疑人佩戴的智能手环，可以被定位探头识别，并记录下嫌疑人的位置信息、出现时间点等信息。 嫌疑人被固定坐在询（讯）问椅上，询问民警坐在询问台开展工作。询（讯）问电子笔录制作，通过电子笔录工具进行快速制作，提问过程中，询问民警可完整地浏览电子笔录的所有信息，同时，通过面向嫌疑人的显示屏幕，投影当前询（讯）问问题，提高询（讯）问的准确性，也避免了嫌疑人看到全部询（讯）问问题而有策略地故意不直接回答。 电子笔录制作时，需要关联嫌疑人和案件信息，可以通过调用警综平台开放的案件查询接口和案件制作接口进行案件信息的快速生成即关联。 询（讯）问室制作的电子笔录信息，要与警综平台执法办案的电子笔录信息进行同步，保持两边数据一致性。 8、结束使用询（讯）问室 询（讯）问笔录制作完毕以后，民警带嫌疑人返回等候室，嫌疑人刷智能手环，系统自动比对当前嫌疑人分配询（讯）问室情况，并且设置分配的询（讯）问室在十五分钟后自动断电，询（讯）问室正式结束使用。 9、尿检操作 办案中心提供智能尿检区，民警带嫌疑人进入智能尿检区，嫌疑人刷智能手环，系统记录嫌疑人到达的位置和时间，同时，激活系统进入尿检信息采集状态，尿检结果出来后，放在拍照固定区域进行拍照，系统自动把尿检结果相关信息填入尿检结果报告中，结合其他完善性信息生成尿检结果报告，保存在系统中，支持现场打印功能。 尿检区配备一台可拍摄嫌疑人指认尿检结果照片的摄像头，系统支持对于“尿检结果照片”和“嫌疑人指认尿检结果照片”的独立打印。 10、嫌疑人辨认 在讯问室二与讯问室三的分隔墙体中安装单向玻璃，人员可在讯问室二中对讯问室三内的嫌疑人进行辨认。 系统新增辨认拍照和检索已拍摄照片的功能，可通过拍摄时间、拍摄人信息对照片进行查询检索，可使用二楼案管中心对照片进行打印。 11、出所业务 嫌疑人在办案中心的业务办理完成后，需要及时办理出所业务。嫌疑人在等候室等待，管理员在系统中办理出所业务办理，生成当前嫌疑人的待出所记录，民警随即带领嫌疑人离开等候室，去领取个人随身物品。 12、领取随身物品 民警带领嫌疑人去领取个人随身物品，嫌疑人刷智能手环，随身物品保存柜打开对应的保管格，管理员取出随身物品托盘，放在固定拍照区域进行拍照，嫌疑人领取个人随身物品。 13、归还手环 领取完个人随身物品后，由管理员拆解嫌疑人佩戴的智能手环，智能手环放还到随身物品保管柜中，随身物品保管柜结束使用。 14、签字生成《办案场所使用情况登记表》 《办案场所使用情况登记表》需要如实记录嫌疑人进入办案场所的全程情况，大部分信息都可以通过信息化手段自动记录，在结束办案场所使用的时候，需要四方人员（嫌疑人、见证人、主办民警、管理员）共同签字确认登记表信息的真实有效性。 15、离开办案区 嫌疑人由主办民警带离办案中心，门禁系统记录下离开的时间。 | 1 | 套 |
| 2 | 办案中心 | 建设一个统一的门户网站，统一管理平台的所有信息和功能，实现用户的统一访问登录，能对工作界面进行定制化开发，并能整合平台的门户功能和应用功能，为平台统计信息等数据提供统一的展现界面。 1、人员基本信息登记 违法犯罪嫌疑人进入办案中心，第一步的业务是进行人身安全检查，确保安全没有问题之后，进行人员基本信息登记，登记信息包括：姓名、身份证号码、性别、出生年月日、家庭住址、户籍、民族、婚姻状况等。支持通过二代证读卡器获取身份证信息，支持通过身份证号码关联到常口信息、警综平台嫌疑人员信息，并提供关联复用功能。 2、随身物品信息登记 人员基本信息登记好之后，需要对嫌疑人的随身物品信息进行登记保管。首先，逐项人工检查嫌疑人随身物品的情况，并在系统中登记随身物品信息，系统自动关联嫌疑人与随身物品的对应关系。 3、分配随身物品保管柜及手环 登记好之后，系统自动分配随身物品保管柜和智能手环。嫌疑人的随身物品放入到保管托盘中，并通过固定高清摄像头进行拍照，照片实时记录到系统中，随身物品托盘嵌入统一的保管柜。管理员给嫌疑人佩戴智能手环（智能手环具备防拆卸功能，佩戴和拆除都必须由管理员操作），通过刷手环，系统识别手环编号，手环和嫌疑人及相关的其他信息实现关联。 4、一体化信息采集 嫌疑人完成人员基本信息登记及随身物品寄存后，方可进入到下一环节，即一体化信息采集。嫌疑人进入一体化信息采集室，通过刷智能手环，系统判定当前嫌疑人是否具备开展一体化信息采集的条件，如果通过了，系统自动激活对当前嫌疑人进行信息采集，采集的信息包括身高、体重、足长、高清照片、指掌纹信息、血样DNA。一体化信息采集保存在执法管理中心系统中，同时，向警综平台传递，保持两边系统信息的一致性。 5、分配等候室 完成一体化信息采集之后，嫌疑人被带到等候室等候。等候室设置了多个隔间，隔间的隔断采用金属栏杆进行分隔，栏杆应没有横向栏杆，避免形成支点，不采用防爆玻璃材质；等候室应根据情况区分安排嫌疑人，其中，同案人员分开等候、男女分开等候、醉酒暴力者分开等候、特殊情况者分开等候（例如不宜坐立者要分配到带床位的等候间等）。嫌疑人先刷智能手环，系统管理员通过系统给嫌疑人分配等候间，等候间有专门的管理员看管。 6、分配询（讯）问室 等候室、信息采集室管理员均可通过系统自动对等候室的嫌疑人分配询（讯）问室，如果存在特殊的情况（例如：未成年、身患传染病、有暴力倾向），则由管理员在系统中重新调整询（讯）问室的分配情况，确定分配后，指定的询（讯）问室自动通电，通电后方开使用。询（讯）问室门口上方显示屏显示询（讯）问室使用情况，办案民警从等候室把嫌疑人带到询（讯）问室开展询（讯）问笔录工作。 嫌疑人进入到询（讯）问室，室内的定位探头自动捕获到嫌疑人佩戴的智能手环的定位信息。 系统应该可对分配“询（讯）问室”功能进行授权，得到授权的管理员用户可采用人工选择方式分配询（讯）问室；得到授权的管理员用户可选择“临时使用”状态使用询（讯）问室，此时询（讯）问室门口上方显示屏显示信息为“临时使用”，便于打扫询（讯）问室卫生或其他突发情况时可以对询（讯）问室进行临时供电和使用。 7、询（讯）问业务办理 询（讯）问室分配后，房间自动通电可用，房间门口显示屏显示房间使用状态、使用人等信息。 询（讯）问室安装了音视频监控、定位探头设备，嫌疑人进入询（讯）问室后，全程音视频将被记录保存200天，并且可以刻录光盘。嫌疑人佩戴的智能手环，可以被定位探头识别，并记录下嫌疑人的位置信息、出现时间点等信息。 嫌疑人被固定坐在询（讯）问椅上，询问民警坐在询问台开展工作。询（讯）问电子笔录制作，通过电子笔录工具进行快速制作，提问过程中，询问民警可完整地浏览电子笔录的所有信息，同时，通过面向嫌疑人的显示屏幕，投影当前询（讯）问问题，提高询（讯）问的准确性，也避免了嫌疑人看到全部询（讯）问问题而有策略地故意不直接回答。 电子笔录制作时，需要关联嫌疑人和案件信息，可以通过调用警综平台开放的案件查询接口和案件制作接口进行案件信息的快速生成即关联。 询（讯）问室制作的电子笔录信息，要与警综平台执法办案的电子笔录信息进行同步，保持两边数据一致性。 8、结束使用询（讯）问室 询（讯）问笔录制作完毕以后，民警带嫌疑人返回等候室，嫌疑人刷智能手环，系统自动比对当前嫌疑人分配询（讯）问室情况，并且设置分配的询（讯）问室在十五分钟后自动断电，询（讯）问室正式结束使用。 9、尿检操作 办案中心提供智能尿检区，民警带嫌疑人进入智能尿检区，嫌疑人刷智能手环，系统记录嫌疑人到达的位置和时间，同时，激活系统进入尿检信息采集状态，尿检结果出来后，放在拍照固定区域进行拍照，系统自动把尿检结果相关信息填入尿检结果报告中，结合其他完善性信息生成尿检结果报告，保存在系统中，支持现场打印功能。 尿检区配备一台可拍摄嫌疑人指认尿检结果照片的摄像头，系统支持对于“尿检结果照片”和“嫌疑人指认尿检结果照片”的独立打印。 10、嫌疑人辨认 在讯问室二与讯问室三的分隔墙体中安装单向玻璃，人员可在讯问室二中对讯问室三内的嫌疑人进行辨认。 系统新增辨认拍照和检索已拍摄照片的功能，可通过拍摄时间、拍摄人信息对照片进行查询检索，可使用二楼案管中心对照片进行打印。 11、出所业务 嫌疑人在办案中心的业务办理完成后，需要及时办理出所业务。嫌疑人在等候室等待，管理员在系统中办理出所业务办理，生成当前嫌疑人的待出所记录，民警随即带领嫌疑人离开等候室，去领取个人随身物品。 12、领取随身物品 民警带领嫌疑人去领取个人随身物品，嫌疑人刷智能手环，随身物品保存柜打开对应的保管格，管理员取出随身物品托盘，放在固定拍照区域进行拍照，嫌疑人领取个人随身物品。 13、归还手环 领取完个人随身物品后，由管理员拆解嫌疑人佩戴的智能手环，智能手环放还到随身物品保管柜中，随身物品保管柜结束使用。 14、签字生成《办案场所使用情况登记表》 《办案场所使用情况登记表》需要如实记录嫌疑人进入办案场所的全程情况，大部分信息都可以通过信息化手段自动记录，在结束办案场所使用的时候，需要四方人员（嫌疑人、见证人、主办民警、管理员）共同签字确认登记表信息的真实有效性。 15、离开办案区 嫌疑人由主办民警带离办案中心，门禁系统记录下离开的时间。 | 1 | 套 |
| 3 | 系统管理 | 一、系统管理：系统管理提供对本系统的后台统一管理，包括各应用的统一配置管理功能、用户管理、权限管理、系统审计等管理功能。一、系统管理 系统管理提供对本系统的后台统一管理，包括各应用的统一配置管理功能、用户管理、权限管理、系统审计等管理功能。 二、用户管理 对系统的用户信息进行管理，包括： 1、用户信息 对用户信息可以进行新增、修改、查询和删除等基本管理。 一个用户可以属于多个用户组,系统管理员可以管理所有的组和组员，每个组管理员只能在该组增加、删除和修改用户。 2、角色管理 对角色信息可以进行新增、修改、查询和删除等基本管理。 可以设置一个组的成员以及组管理员 3、密码重置 提供用户进行密码重置的功能，实现对密码的修改。 4、身份认证 系统登录时，根据用户信息和密码，实现对用户的身份认证。或者采用CA数字证书，实现对系统登录用户的身份认证。 5、权限管理 对角色进行授权，角色的授权包括系统功能授权、菜单授权。 （1）功能授权 对角色能使用的平台功能进行授权，支持多选。 （2）菜单授权 对角色能使用的菜单进行授权，支持多选。 6、设置管理 1、实现栏目高度：栏目展示高度可以自由定义。 2、栏目背景颜色和图片：栏目展示方式，可以自由设置背景及图片。 3、栏目字体：可以自由选择不同字体。 4、栏目显示的信息行数：可自由选择栏目显示信息数，以保证页面风格的美观。 5、栏目显示的位置：栏目位置可以随意设置，使栏目在页面显示美观。 6、栏目的类型：提供多种栏目类型设置，如普通、直链、嵌入、图片型等），并提供相应链接地址功能。 7、栏目的标题：栏目标题和描述。 8、设置栏目不同性质：栏目可以设置为审核栏目、签收栏目，栏目不可见，栏目的停用、启用等。 7、系统审计 实现对系统上的各种应用、各个模块的运行状态进行安全审计管理，便于管理员的日常维护管理。针对系统的用户登录IP、用户名、登录时间、用户查询信息、共享总数据量、数据内容等进行审计，保障数据信息的安全共享，便于今后的安全倒查审计。 系统可进行自动的审计跟踪、保存审计记录和维护详尽的审计日志，管理人员可随时查看。 对计算机信息系统进行人工或自动的审计跟踪、保存审计记录和维护详尽的审计日志。 审计安全功能可归纳为三个方面：记录和跟踪各种系统状态的变化，如提供对系统故意入侵行为的记录和对系统安全功能违反的记录；实现对各种安全事故的定位，如监控和捕捉各种安全事件；保存、维护和管理审计日志。 | 1 | 套 |
| 4 | 接口建设 | 执法办案功能改造 1、违法犯罪人员基本信息采集 办案区登记人员基本信息业务环节，通过采集身份证号码，提交身份证号码调用警综平台比对服务接口，警综平台返回比对结果，包括该身份证号码关联的人员基本信息、人员涉案信息，如果提交的身份证号码没有比中结果，说明警综平台未曾登记过此人信息，办案区中心的登记动作是首次登记，可以关联人员信息和案件信息，警综平台提供案件查询接口，办案人员可通过案件查询接口获取案件简要信息，再判断该人应该关联的案件，登记保存后，人员信息及人案关联信息同时提交到警综平台入库保存。 2、违法犯罪人员一体化信息采集 办案区人员一体化采集信息，包括：指掌纹信息、DNA信息、身高、体重、足长、足迹、语音等信息。一体化采集的信息需要与警综平台进行对接，如果警综平台之前已经采集了同类信息，则按照业务规则向一体化采集系统返回唯一性冲突的信息，一体化采集系统可选择放弃采集或者本地保存采集信息（本地保存采集信息不会上传到警综平台）；如果警综平台未曾采集，则需要把一体化采集系统采集的信息上传至警综平台进行保存。 3、询（讯）问电子笔录 办案区的询（讯）问室用于开展对人员的询（讯）问工作，提供智能询（讯）问桌，其中包含了询（讯）问笔录系统，询（讯）问笔录信息需要和警综平台执法办案的电子笔录系统进行对接，以警综平台的笔录系统功能设计、数据标准为依据，统一规范两边笔录系统采集信息规范，确保信息对接无误。 警综平台电子笔录系统需要改造，当前警综平台电子笔录系统要求必须在案件中进行笔录采集，即必须先有案件，才能采集笔录，改造后，要求实现支持电子笔录独立制作、案件关联操作后置的功能，以满足在警综平台尚未录入案件的情况下，办案区提前开始制作笔录的需要。 4、新增缉毒尿检信息管理功能 办案区提供智能尿检台使用，检测样本自动拍照固定，并可以直接在尿检台把尿样检测报告打印，尿检结果需要同步到警综平台，警综平台的人员信息模块需要改造，支持接收尿检结果信息，并有机地整合到人员信息模块中展示。 执法办案监督及提醒 5、指标体系维护 基于指标体系分类管理模式，实现对执法办案过程的指标进行定义，定义的内容包括：监督项目类别、监督要素、监督项目等。系统提供对监督指标相关定义内容的新增、修改、删除和查询等操作。 本项目设置监控指标范围如下： 6、行政案件询问查证时间超时 询问查证时间。从警综平台执法办案系统中获取“询问查证时间”，即从违法嫌疑人被带至公安机关或者指定地点的时间总计不超过8小时，案情复杂的，总计不超过24小时。 7、行政案件办案期限超时 从警综平台执法办案系统中获取“办理案件的期限”，即从填写《受案登记表》至作出《行政处罚决定书》、《治安调解协议书》 、 《不予行政处罚决定书》的时间不超过30日；经上一级公安机关批准的，不超过60日。有办案说明的除外。 8、刑事案件拘留时间超时 拘留时间合格率。1、拘留时间。从警综平台执法办案系统中获取“拘留时间”，即对被拘留人从被拘留时间起至制作《释放通知书》、《取保候审决定书》、《监视居住决定书》、《提请批准逮捕书》的时间。一般刑事案件不超过3日；特殊情况不超过7日；对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子在不超过30日。 9、刑事案件逮捕期限超时 逮捕期限合格率。对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过2个月，从警综平台执法办案系统中获取“羁押期限”，即从逮捕的时间起至填写《变更逮捕措施通知书》、《起诉意见书》、《释放通知书》的时间不超过2个月，如超过的应提供符合法律规定的相关材料。 10、证据材料上传超时 行政案件 在制作《行政处罚决定书》或《治安调解协议书》或《不予行政处罚决定书》后再上传证据材料的，视为不及时。 刑事案件 在制作《起诉意见书》或《补充侦查报告书》或《撤销案件决定书》后再上传证据材料的，视为不及时，在制作第一个强制措施（拘留、监视居住、取保候审、逮捕）时，没有上传有证据材料的，视为不及时。案件中必须上传《逮捕证》或《不予批准逮捕决定书》。 11、行政复议案件审查期限超时 行政复议机关在收到行政复议申请后，应当在5个工作日内进行审查，并依法作出处理。即填写行政复议申请材料之日起至制作《行政复议申请补正通知书》、《行政复议申请不予受理决定书》、《行政复议申请告知书》等文书的时间不超过5个工作日。 12、行政复议案件办案期限超时 行政复议机关应当自受理申请之日起60日内办结。（“受理申请之日”是指填写行政复议申请材料之日。“办结”是指作出《行政复议决定书》或《行政复议终止决定书》）情况复杂，不能在规定期限内作出办结的，经行政复议机关的负责人批准，可以适当延长，并告知申请人和被申请人；但延长期限最多不超过60日。即：如制作有《延长行政复议期限通知书》的，自填写行政复议申请材料之日起120日内办结。 13、监督配置管理 监督配置管理主要包括：指标管理、监督方案管理、不参与监督案件管理。 14、指标管理 指标管理主要用来设定各项监督指标，做为设定监督方案的依据。 监督指标的管理根据单位监督的要求，对各类单位的监督指标进行管理，包括监督要素管理、监督项目类别管理、监督项目管理和指标体系审批管理、指标关联方案等。 15、监督方案管理 通过监督方案管理，各级单位可以按不同监督模式（分行政关系和业务关系）定义各下级单位不同监督阶段（分月度、季度、年度）的监督方案。 在系统单位监督管理中，根据单位监督在不同时期监督的指标，制定一套监督方案。监督方案分“在用监督方案”、“历史监督方案”和“计划监督方案”。 单位监督方案需要配置的内容包括： 1、方案类别（月度和年度两种）2、监督方案状态（计划、在用和历史）3、监督时间段（开始和终止时间）4、监督单位5、关联指标体系 16、监督作业管理 监督管理是整个监督系统的核心，主要实现案件的月度、季度和年度的监督功能。通过设置对案件的月度、季度、年度监督作业任务，系统自动执行监督作业，定时巡检案件各项业务办理情况与监督指标的匹配情况，发现各类遗漏、错误、违规等问题，并把监督发现的问题形成监督结果，向前端推送。 17、提醒消息推送 监督结果要及时反馈到业务前端，才能保证执法办案业务执法规范化能得到有效的提醒和及时整改。系统产生监督结果后，对结果会集中管理，系统自动识别新产生的监督结果，并对应生成提醒信息，提醒信息根据业务办理单位、办理人员进行推送，并与案管中心对接，把提醒信息也推送给案管中心，投影到大屏上显示。 单点登录 执法管理中心与警综平台要实现单点登录功能，并且执法管理中心和警综平台均要保持自有的登录页面。 接口建设 1、信息查询及复用接口 警综平台需提供相关信息查询接口，包括：案件信息、违法嫌疑人员信息、涉案物品信息、单位信息、警员信息。 2、电子笔录数据接收接口 办案中心采集的询（讯）问笔录信息，要同步给警综平台，故警综平台需要提供电子笔录数据接收接口，用于接收外来的笔录数据并保存入库，保证后续在警综平台能正常显示和关联笔录信息。 3、案件新增且自动关联组件接口 警综平台需要提供案件新增及自动关联的服务接口。 在办案中心登记嫌疑人的基本信息时，可以通过调用此服务接口快速新增案件信息，点击保存后，系统自动在警综平台生成该条案件记录，并自动关联当前嫌疑人和案件信息。 在办案中心开展询（讯）问笔录业务时，要求必须基于案件开展笔录采集业务，办案民警在笔录系统中制作笔录时，可调用此接口快速新增案件信息，点击保存后，系统自动在警综平台生成该条案件记录，并自动关联当前嫌疑人和案件信息，电子笔录中也能获取到案件编号等信息。办案中心的询（讯）问电子笔录数据，在上传进入警综平台之前，务必先关联案件信息。 4、缉毒尿检信息数据接收接口 办案中心采集的缉毒尿检信息数据，要同步到警综平台，警综平台需要提供数据接收接口，用户接收缉毒尿检信息数据，并保存到警综平台中，保证后续的正常显示和维护。 5、监督结果推送接口 实现警综平台向案管中心开放监督结果查询信息的功能。 6、提醒信息推送接口 实现警综平台向案管中心推送提醒信息的功能。 | 1 | 套 |
| 5 | 智能物联网平台工控机 | 智能物联网平台工控机 软硬一体化服务器，为各智能设备与业务软件系统进行控制对接；2U机架式服务器；配置一颗i7CPU；32G内存；1TB硬盘；集成四块千兆网卡；支持4个以上USB接口；支持WINDOWS/LINUX操作系统安装，300W电源；主要实现功能如下： 1、对办案区定位设备的定位信息采集并对定位数据进行存储以及与业务系统数据交互、对比； 2、对智能物品储物柜的不同开柜方式进行控制并将数据记录存储到业务系统； 3、对身高体重足长采集仪数据收集，并与警综数据进行交互比对； 4、智能案卷柜开柜数据与业务系统存储、交互； 5、智能控电系统与业务系统对接，处理智能控电系统的开关、数据记录； 6、对系统运行进行监控，日志存储能够达到问题精准处理； 7、执法管理中心智能设备统一接入管理； 8、执法管理中心智能设备的准入管理、系统用户管理、系统权限管理、系统角色管理、系统操作审计安全规定管理； 9、执法管理中心业务系统自动化故障巡检、故障自愈、配置自动化等运维功能。 10、在线拍照预览视频内嵌与业务系统接口开发模块 两种方式： 1、采用rtsp协议模式接口改造、调用； 2、soa模式接口改造、调用。 | 1 | 台 |
| 6 | 应用服务器 | 1、非OEM产品，具有自主知识主权，外观≥2U机架式，可放入42U标准机柜； 2、★配置2颗英特尔至强银牌4110(2.1GHz/8-core/11MB/85W)及以上处理器；可支持2颗Intel Xeon Skylake系列处理器； 3、★配置4根DDR4 RDIMM-16GB内存，内存插槽数量≥24，最大内存可扩展至1.5TB；内存板支持热插拔，可支持内存备用，内存镜像功能；具备重构内存管理、降低内存功耗方法及功能； 4、★配置3块600GB SAS硬盘，可支持配置8块2.5inch托架的SATA/SAS硬盘； 5、★配置磁盘阵列卡，1GB Cache，支持 RIAD0, 1, 5, 6, 10, 50, 60；支持RAID卡超级电容，具备热备盘数据迁移、数据重组及对RAID进行控制的方法功能。 6、支持PCIE raiser卡扩展插槽； 7、★配置：2*GE+2*10GE光口；（不含光模块）； 8、★配置1个550W交流电源模块，支持1+1冗余； 9、配置Windows Server 2012 R2-简体中文版-标准版操作系统； 10、长期工作环境温度支持5-45度； 11、可管理和维护性:1. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.具有图形管理界面及其他高级管理功能；3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作； 12、提供设备工程师现场安装服务,设备包含免费3年维保服务，原厂家工程师软件免费升级服务、厂家7*24小时电话、厂家7*24小时远程支持及厂家现场7*10维修服务。 13、★通过中国环境标志产品认证，投标文件中提供中国环境标志产品认证证书复印件； 14、★国产管理芯片；提供芯片厂家发布的产品简介，提供芯片厂家的资质证明，芯片厂家为国产厂家。 15、★支持提供与服务器同品牌SSD卡。 | 1 | 台 |
| 7 | 服务器机柜 | - 一、42U网络服务器机柜 - 1.材质：冷轧钢板材质； - 2.尺寸：2100*800*600cm。 - 二、电气防火保护装置 - 1、搭载智能供电设备； - 2、实现短路保护、过载保护； - 3、短路及过载阈值参数设定； - 4、连续采集被监控电源的电流、电压、剩余电流； - 5、配置开关量输入、继电器输出端口，实现远程采集与控制功能； - 6、智能化参数设置按键，通过密码验证，可设定和修改所有参数； - 7、被监控电源的参数信息实时显示，参量超限时，可式传感器发出圣光报警信号； - 8、保护功能：过流、过压、欠压、缺相、错相。 9、够接入柳州市“物联网智慧电气安全管理平台”。 | 1 | 台 |
| 八、办案区监控后台管理及存储 |  |  |  |  |
| 1 | 磁盘存储阵列 | 1. 设备宜采用模块化无线缆设计，主板、电源、风扇可插拔更换。设备宜采用嵌入式设计，支持运行于Linux操作系统。 2. 本项目单台设备应支持配备≥96T企业级硬盘。 3. 支持4个10/100/1000M以太网接口，支持2个USB接口,支持1个VGA接口。 4. 具有B/S架构，支持通过浏览器对一台或多台磁盘阵列进行访问和控制。 5. 视音频采用视频流协议直接写入存储。 6. ★设备写入能力：1000Mbits/s、转发能力：400Mbits/s。 7. 支持存储池、虚拟磁盘的快速自动配置；支持配置备份和恢复。 8. 支持网口绑定功能，可将多网口设置同一IP地址，实现链路聚合、负载均衡、热备功能。 9. 支持RAID0、1、5、6、10模式；支持热备盘；支持针对坏扇区磁盘的热顶替。 10. 支持RAID快速创建，支持RAID在磁盘拔出一定时间（如10分钟内，时间可设）插回后快速重建。 11. ★支持RAID重建速度动态调整，可以根据写入码流带宽需求，动态调整RAID重建的速度。 12. 支持RAID重建断点续建技术，设备重启之后，RAID可以继续重建。 13. 支持创建/修改/删除/查看虚拟磁盘。 14. 支持虚拟磁盘类型ISCSI、NRU、NAS。 15. 支持在Linux及Windows客户端访问NAS类型的虚拟磁盘。 16. 支持磁盘漫游功能，磁盘更换盘位后，不影响RAID正常使用。 17. 支持热插拔功能，支持磁盘、电源热插拔。 18. ★支持图形化显示设备CPU状态、内存使用状态、磁盘状态、存储池状态、存储池容量使用状态。 | 2 | 台 |
| 2 | 视频监控业务平台 | 1.实现设备接入、数据存储、码流转发、实时浏览、录像同步回放、语音对讲、告警联动、干线管理、集中控制等功能。 2.设备采用嵌入式设计，安全可靠，稳定性高； 3.设备不少于2个千兆网口，支持多网段接入； 4.支持3个USB接口，支持USB备份盘，可定时对系统进行数据备份，支持通过备份盘恢复系统数据； 5.支持监控摄像机、解码器等设备的接入； 6.单台设备支持单纯录像不小于72Mbps或单纯转发不小于160Mbps的能力； 7.设备支持QXGA（2048×1536）、1080P、UXGA、960P、720P、XGA、SVGA、D1、4CIF、2CIF、CIF、QVGA、QCIF、QQCIF等主流视频分辨率； 8.设备支持H.264等编码格式； 9.支持多画面同时浏览； 10.支持自定义电视墙风格，可以将客户端电视墙窗口的布局与实际物理布局的一一对应； 11.支持平台录像、前端录像、客户端本地录像等多种录像策略； 12. 支持当监控业务平台故障或下线后，录像业务不受影响，当平台恢复正常工作后，系统恢复正常、录像数据不丢失。 13. 在配套视频分析服务器时，可支持视频拼接功能，通过平台客户端对视频源进行剪切、上下位移、放大、缩小等操作，将多个视频源图像拼接为单路图像，并支持录像存储和电视墙上墙功能 14. ★支持15路放像、15路同步放像功能，支持录像单帧播放、多倍速放像、录像倒放等功能； 15.设备支持前端故障、平台故障、告警及用户日志查询； 16支持报警联动功能，如客户端告警联动、平台告警联动、前端告警联动等； 17.支持实时流媒体服务，可使用标准的流媒体播放软件进行实时浏览； 18.★平台各模块支持分布式虚拟化部署，支持将平台的各模块部署在不同的虚拟化环境中，实现平台的即插即用和无缝在线扩容。 19. 在具备相应视频会议设备时，可支持与视频会议系统交互。 20.支持一机四屏功能，将窗口复制到指定显示屏，单个客户端可同时查看视频浏览、录像管理、电视墙和电子地图。 21.★支持智能丢包恢复，支持重传缓冲和精确重传功能。 | 1 | 台 |
| 3 | 24口千兆交换机 | 交换容量：68Gbps 包转发率：42Mpps 固定端口：下行：24个10/100/1000Base-T以太网电接口、上行：4个1000Base-X以太网光接口 VLAN特性： 支持4K VLAN（S1728GWR-4P：256） 支持Access端口 支持Trunk端口 支持Hybrid端口 支持管理VLAN 支持Voice VLAN IP路由：支持IPv4、IPv6静态路由 设备维护： 支持Syslog（系统日志） 支持Ping检测 支持VCT(Virtual Cable Test) 支持链路层发现协议LLDP（Link Layer Discovery Protocol） | 1 | 台 |
| 九、门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 一体电源箱 | 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 支持蓄电池（0T7-12）接入（设备本身不含蓄电池）； 工作温度：-10℃-+70℃； 工作湿度：＜95%； 带机箱，机箱尺寸：237*285*85mm； | 2 | 台 |
| 2 | 指纹刷卡门禁一体机 | 1、主机具有≥2.8寸图文型液晶显示屏用于显示时间、日期、星期，及刷卡时显示卡号、用户名；按键采用蓝光显示触摸式按键；支持语音提示功能。 2、主机支持读取Mifare卡卡号和内容、CPU卡序列号、身份证序列号。 3、主机具备不少于以下接口类型及相应数量：TCP/IP接口（支持10M/100Mbps，网速自适应）1个；WIFI接口1个；RS485通讯接口1个；Wiegand通讯接口1个；USB2.0接口1个；SD卡接口1个；报警输入接口2个；门磁输入接口1个；开门按钮接口1个；电锁输出接口1个；报警（门铃）输出接口1个。 4、主机具有光学式指纹模块功能：指纹辨识模式支持1:1模式和1：N模式,支持5000枚指纹,指纹识别速度≤1S,误认率（FAR）≤0.001%,拒认率（FRR）≤0.01%。 5、主机支持≥10万张卡片管理；支持≥30万条事件存储。 6、主机具有门禁一体机和门禁读卡器两种工作模式：一体机模式下，可直接控制门开关。读卡器模式下，可通过wiegand或RS485协议接入门禁主机，通过门禁主机控制门开关。 7、主机应能对门的开启方式，卡、指纹的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：认证方式：刷卡、指纹、刷卡+指纹、刷卡+密码、刷卡+指纹+密码；反潜回（防跟随）功能；多重卡认证开门；多重卡+中心远程认证开门；多重卡+超级密码开门；多重卡+超级卡开门；首卡开门；超级权限开门；中心远程开门；单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门。 8、主机具备远程控制功能，客户端软件可远程控制设备执行开门、关门、门常开、门常闭动作。 9、发生以下情况时，系统应报警：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值时；设备被拆除时；胁迫卡；黑名单卡刷卡时；接入系统平台后可支持视频联动报警功能。 10、主机应具有应急开启的方法。 11、主机支持在线升级功能，也支持本地U盘升级功能。 12、主机具备防拆功能，工作温度约为﹣30℃~﹢60℃。 | 7 | 个 |
| 3 | 开门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm； 重量：0.07kg； | 2 | 个 |
| 4 | 磁力锁（双） | 双门锁，最大拉力：280kg(600Lbs)*2静态直线拉力； 支持锁状态反馈，门磁输出； 断电开锁； 具有电锁状态指示灯； 锁体尺寸：长480*宽48.5*厚26.5(mm)； 吸板尺寸：长180*宽38*厚11(mm)； 使用环境：室内； 工作电压：12V/500mA*2 24V/250mA*2 | 2 | 个 |
| 5 | 磁力锁（单） | 单门锁，最大拉力：280kg(600Lbs)静态直线拉力； 支持锁状态反馈，门磁输出； 断电开锁； 具有电锁状态指示灯； 锁体尺寸：长240*宽48.5*厚26.5(mm)； 吸板尺寸：长180*宽38*厚11(mm)； 使用环境：室内； 工作电压：12V/500mA ； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 4 | 个 |
| 5 | 磁力锁LZ支架 | DS-K4H250专用支架 适用于90度开的木门、铁门 产品材料：铝合金 规格：238*32*54mm | 8 | 个 |
| 6 | 闭门器 | 适装门重：60-85KG、适装门宽 ≤ 1100mm、闭门力量：EN4、开门角度 ≤ 180° 使用寿命：100万次 适用环境温度范围：-30℃---50℃ 双段速度可调 锁门速度：0°--15°范围内可调 闭门速度：15°--180°范围内可调 建议闭门速度在180°至15°时略快，在15°至0°时放慢，以门扇充分关闭为准。防止关门速度过快导致门扇与门框发生撞击。 | 1 | 套 |
| 7 | 钥匙扣 | 1.感应频率13.56MHZ； 2.PVC材质。 | 100 | 张 |
| 8 | 指纹录入仪 | 采用光学式指纹感应模组，耐用且防刮，识别速度快、认证准确，认证速度≤1S 采用标准USB2.0，易安裝，即插即用 标准USB接口供电与通信，与电脑连接更方便 具蜂鸣器声响和感应灯号提示功能。光学式指纹录入仪； USB2.0接口； 图像分辨率：508ppi； 采取指纹尺寸：256*288(像素)； 工作电压：DC 5V； 工作电流：0.2A； 尺寸：100*48*35mm | 1 | 套 |
| 9 | 发卡器 | USB接口，支持IC卡、CPU卡、二代身份证卡（序号）、ID（EM）卡发卡 | 1 | 台 |
| （二）案件管理区 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 案管中心模块 | 1、执法审核审批 执法审核审批，由法制民警在案管中心办理，通过整合警综平台执法办案系统的案件审核审批功能组件，实现功能的无缝对接，并确保审核审批数据与警综平台执法办案系统的数据的一致性。 2、执法规范化日常监督提醒 执法规范化日常监督提醒功能，主要是接受来自警综平台的监督结果信息和提醒信息，并且分类存储管理，实时地投影在案管中心的显示大屏上进行预警提示。 执法规范化的日常监督提醒，可通过调用短信平台接口，通过发送短信的方式，把监督提醒信息发送给办案民警和法制民警，提醒当事人及时整改。 3、视频巡查 视频巡查主要是对办案中心的视频监控进行巡查，建设视频监控综合调度系统，视频巡查模块可以调用视频监控综合调度系统接口，自主或者自动切换视频口进行人工巡查。 4、报案人/受害人/证人询问笔录 针对报案人、受害人、证人需要采集笔录信息的情况，在案管中心设置专门的询问笔录室，设置相对简单，只需要提供电子笔录制作的电脑和打印机即可。 5、案卷管理 案卷管理主要是对案卷的纸质材料进行统一管理。 案管中心设置案卷管理柜统一保管存放纸质案卷材料，案卷管理柜按每个派出所分配一个格子保管案卷材料。 办案民警带着纸质案卷材料来到案管中心，案管中心管理员核验后，在系统中新增该案件的管理信息，可通过调用警综平台执法办案查询接口进行数据复用，填写好案件信息和办案民警信息后，系统自动分配案卷管理柜格，同时，系统自动生成案件编号对应的条形码，条形码要贴在案件材料袋上。 案卷材料的保管由法制部门设置专岗负责，案卷保管柜给每一个办案单位设置一格或多格，管理民警把案卷材料按照归属单位放置在同一批格里，值班的管理民警可以管理全部格子。 管理民警通过刷自己的一卡通可以打开案卷保管柜的格子，同时刷一下案卷材料上的条形码，把案卷材料放入保管柜中，完成案卷材料保管操作。 案卷材料借出操作，由借出人向案卷管理员提出借出申请，管理员在系统中登记借出信息后，由管理员去案卷管理柜刷卡打开柜子，取出申请借出的案卷材料，借出时，管理员刷一下案卷材料上的条形码，完成借出操作。 案卷材料归还操作，由借出人把材料归还给管理员，管理员核对归还材料与借出信息的一致性，核对通过后，由管理员刷卡打开案卷保管柜，同时刷一下案卷材料的条形码，把案卷材料放回保管柜中，完成案卷材料归还操作。 案卷保管柜需要根据案件办理情况进行分类保管，按照未办结案件、正在办理的案件、已办结案件设置三类案卷保管柜，管理员可以很方便地定位、查找对应的案卷材料。 | 1 | 套 |
| 2 | 高清防暴半球型网络摄像机 | 1. 设备应为高清防暴半球型网络摄像机，应采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠 2. 设备应采用1/3英寸高性能400万像素传感器，最低照度至少为0.05Lux（彩色）， 0.005Lux（黑白），0Lux（红外） 3. 设备应采用高效的H.265（Main Profile）视频编码算法，有效降低存储、节省带宽，同时支持H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)/MJPEG编码，保证与现有H.264方案系统的兼容性。 4. 最大支持分辨率2592×1520，帧率在1-30fps可调。 5. 于57.5dB，图像清晰度≥1500TVL，亮度等级大于等于11级。保证画面精细度。图像延时≤162ms。 6. 设备音频编码格式应支持ADPCM、PCMU（G.711u）、PCMA（G.711a）、G.722、AAC_LC音频编码标准。 7. ★支持混音录像、AEC回声抵消功能。" 8. 支持强光抑制，对强光点附近区域补偿。支持SMART IR功能，解决过曝或曝光不足等问题。支持感兴趣区域增强编码（ROI）功能，有效降低带宽。支持透雾功能，在特定环境下开启透雾功能，能提升图像通透度,使画面更清晰。支持竖屏（走廊）模式，有效提升狭长环境监控区域。 9. 支持128G TF卡本地存储 10. 支持断网转存（ANR）功能，保证录像完整性。" 11. 支持移动侦测、故障告警、心跳机制、日志功能、迭加文字标识信息和时间、背光补偿、数字降噪等功能。 12. 设备应内置红外补光，红外照射距离50米。 13. ★设备应具备遮挡告警、警戒线、场景变更、区域入侵、区域离开、物品遗留、物品拿取、音频异常侦测、虚焦检测、人员聚集等智能功能； 14. 设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×TV-OUT、1×TF卡、2×LineIn、1×LineOut、1×开关量报警输入、1×开关量报警输出、1×DC12V/0.1A电源输出（电源返送功能）、1×DC12V/1×AC24V接口、支持POE供电。丰富的接口，满足多种方式的应用。 15. ★设备应具备IK10级以上 50J防暴等级结构。 16. ★设备具备通过RS485接口外接温湿度器、雨刷和数字拾音器等设备。 17. 设备应满足工作温度-40℃~+70℃，在特殊环境下，保证性能。 18. 设备应满足静电抗干扰，静电放电抗扰度空气放电≥8KV，接触放电≥6KV；抗浪涌，浪涌抗扰度开路电压≥6KV。 | 2 | 台 |
| 3 | 电源适配器 | 1.25A.100-240V AC输入，12V DC输出，输出功率15W。 | 7 | 个 |
| 4 | 高保真拾音器 | 1. 监听面积支持10平方米-50平方米 2. 频率响应支持20Hz ～ 20kHz； 3. 灵敏度支持 -35dB ； 4. 信噪比：75dB ； 5. 指向特性支持全指向性 ； 6. 输出阻抗600欧姆非平衡； | 1 | 个 |
| 5 | 全景摄像机调试模块 | 根据产品开发接口包开发相关功能； | 1 | 项 |
| 6 | 案卷智能储物柜 | 包含主柜一个和副柜二个，主柜规格：1210×1800×450(长高深），12个柜格；副柜规格：1210×1800×450(长高深），12个柜格。三种支持开锁方式，分别是IC卡、二维码扫描、业务软件控制、有显示屏； | 1 | 套 |
|  |  | 系统自动分配案卷管理柜，开、关智能储物柜； | 1 | 套 |
|  |  | 软件控制智能储物柜开、关柜子； | 1 | 项 |
| 7 | 高清网络红外枪机 | 高清拍摄像机 1. 设备应为高清红外防水枪型网络摄像机，应采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠，设备应采用1/2.8英寸高性能逐行扫描视频传感器 2. 设备内置2.8-12mm AF一体化机芯镜头，支持AF自动快速跟随聚焦，变焦过程不虚焦。 3. 设备应采用高效的H.265（Main Profile）视频编码算法，有效降低存储、节省带宽，同时支持H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)/MJPEG编码，保证与现有H.264方案系统的兼容性。 4. 最大支持分辨率1920×1080，帧率在1-30fps可调，支持最低照度至少为0.001Lux（彩色），0.0001Lux（黑白） 5. 设备应满足图像信噪比大于等于58dB，图像清晰度≥1100TVL，亮度等级大于等于11级，图像延时小于等于160ms。 6. 设备音频编码格式应支持G.711、G.722、G.726、AAC_LC等音频编码标准，支持AEC回声抵消、混音录像等功能。 7. 设备支持48kHz高保真音频采样，并可根据不同要求设置采样率。 8. 设备支持双路音频采集，并可选择监听其中一路或者两路。 9. 采用高效点阵红外灯，红外夜视距离最远可达160米。 10. 设备应具备智能红外功能，红外开启时可根据被摄物体距离自动调节红外灯亮度。 11. 支持超宽动态功能（动态范围101dB以上），在逆光环境下仍能实现较好的图像成像效果。 12. 支持数字降噪、电子防抖、畸变矫正、强光抑制、背光补偿、透雾等图像增强功能。 13. 支持自动走廊模式和自动图像旋转：摄像机旋转90°/180°/270°时图像自动旋转，自动保持正立。 14. 支持ROI功能，对图像中感兴趣区域增强编码，提高画面细节。 15. ★设备具备通过RS485接口外接温湿度器和数字拾音器等设备。 16. 设备应具备良好的网络适应性，在丢包10%的网络情况下，可正常显示监控画面。 17. 设备应具备：移动侦测、越界入侵、区域入侵、区域离开、物品遗留、物品拿取等智能行为分析功能 18. 设备应具备：音频异常、场景变更、虚焦侦测、视频遮挡等音视频质量异常检测功能。 19. 设备应满足工作温度-40℃~+70℃，在特殊环境下，保证性能。 20. 设备应能在盐溶液浓度5%的环境下正常工作。 21. 设备应满足工作电压在DC12V±30%范围内，仍能正常工作。 22. 设备支持添加黑白名单功能，当在白名单模式下，只允许添加在白名单中的IP地址访问设备；当在黑名单模式下，添加在黑名单中的IP地址不允许访问设备。 23. 设备支持用户登录锁定功能，如登录密码连续输入错误3次，设备将提出告警并锁定用户。 24. 设备软件应具备断电异常保护功能，软件在升级过程中断电，重新加电后可恢复到升级前的软件版本，保持设备正常运行。 25. 设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×BNC、1×TF卡、2×LineIn、1×LineOut、1×开关量报警输入、1×开关量报警输出、1×DC12V接口、支持POE供电。丰富的接口，满足多种方式的应用。 | 1 | 台 |
| 8 | 支架 | 枪机弯管吊装大支架（带万向节），外形尺寸(mm)：175(L)×100(W)×400(H) | 1 | 个 |
| 9 | 电源适配器 | 1.25A.100-240V AC输入，12V DC输出，输出功率15W。 | 1 | 个 |
| 10 | 摄像头调 用模块 | 自动调取摄像头拍照，实现卷宗存取人员及案卷拍照功能； | 1 | 项 |
| 11 | 大屏液晶电视机 | 55英寸 超高清4K HDR 人工智能 智慧语音电视 VIDAA4.0系统（子夜黑） | 2 | 台 |
| 12 | 办案电脑主机 | ★1、CPU：Intel酷睿≥i5-9500（六核3.0GHz） 2、主板：B365主板芯片组 3、内存：4GB内存 4、显卡：2G独立显卡； 5、声卡：集成HD Audio，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口）； 6、硬盘：1TBG SATA3 硬盘 7、扩展槽：带1个PCI-E*16、2个全高PCI-E*1、1个PCI； 8、键盘鼠标：原厂防水键盘、鼠标； ★9、I/O接口：原生10个USB接口（前置6个USB3.1Gen1后置4个USB2.0Gen ）、PS/2接口、串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接）；为了保证整机稳定性，所有I/O接口不接受加装； ★10、机箱：≤15L相同品牌标准立式机箱，配置顶置电源开关键、顶置提手，机箱内置强力散热风扇，能够达到有效去除细菌、降解甲醛； ★11、安全：具备智能USB屏蔽技术，仅识别键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效U盘病毒入侵及数据非法拷贝，有效防止数据丢失； ★12、电源：基于节能减排，高效节能电源≤180W； 13、配套主机同品牌应用管理软件。 具体功能要求如下： （1）.可通过ADS虚拟化实现所有的计算机终端集中统一管理。 （2）.无需安装任何硬件，终端连上网络就可以启动进入各种Windows桌面云环境。 （3）.断网和服务端宕机，终端都可以使用，不影响正常办公。 （4）.不管客户端是关机或开机状态，系统都可以统一给所有客户端进行软件安装、删除等维护工作，并能不影响已经开机的客户端的正常使用，客户端开机或重启后就能使用新装软件和系统。 （5）.镜像库中的分区镜像可由任何系统调用，支持同一分区镜像供多个系统使用达到分区共享目的，无论系统镜像如何变化，数据镜像可保持一致。（提供功能性截图） （6）.服务端以扇区流的方式，将创建的虚拟硬盘模板真实的部署到客户端，实现与系统无关性，多个系统只需要一次部署就完成。 （7）.支持按需和完全部署两种方式向客户端交付数据，均采用动态、实时、增量的原则，可以实现只部署系统分区或者数据分区。 （8）.智能代理机制，实现负载均衡，保证部署效率和客户端的正常使用。 （9）.部署过程中，根据管理策略自动修改IP地址和计算机名称。 （10）.服务端可以识别并将差异化的信息保存在终端硬盘中，避免每次启动提示安装信息。 （11）.客户端不需要对硬盘进行任何的操作，不需要分区和预装软件，连上服务端即可使用。 ★(12).客户端不依赖网络和服务端可自我还原，支持分区每次、每天、每周、每月、 手动等多种还原方式；由于设备使用环境的要求，为保证服务质量，原厂需在本地市有官方维修站，官网可查（只认可官网维修机构，不接受其他形式指定维修机构）提供官方链接。 (13).客户端启动界面提供管理接口，断网的情况下，管理员也可以更新系统和应用 软件。 (14).系统引导选单显示开启与禁用，实现对当前不使用的系统进行屏蔽。 (15).支持硬盘剩余空间智能调配，满足多系统时硬盘容量不足的问题。 (16).支持包括3DMAX、autocad、maya2010以上等大型软件的运行。 ★16、性能认证（投标时必须提供认证证书复印件）：电脑主机进行3C认证，节能认证、国家信息安全服务资质认证（安全工程类一级），平均无故障≥100万小时； ★17、服务：三年免费保修服务，提供原厂工程师上门安装调试服务，要求全年无休第二自然日上门，服务体系通过CCCS钻石五星级认证。 | 3 | 台 |
| 13 | 显示器 | 与主机同品牌≥21.5寸LED显示器，分辨率1920x1080（16：9），亮度 不低于250，对比度不低于1000:1，响应时间≤2ms，VGA+DVI接口，要求显示器 具有低蓝光护眼功能，能在普通模式和低蓝光模式之间进行切换。 | 3 | 台 |
| 14 | 打印机 | 黑白四合一多功能激光一体机 （打印 复印 扫描 传真） | 3 | 台 |
| 15 | 高拍仪 | 高拍仪 1800万像素高清扫描仪 书籍成册 自动展平 A3/A4软底 | 6 | 台 |
| 16 | 标签扫描枪 | 扫描二维码标签读取二维码案卷信息； | 1 | 台 |
| 17 | 办案电脑主机 | ★1、CPU：Intel酷睿≥i5-9500（六核3.0GHz） 2、主板：B365主板芯片组 3、内存：4GB内存 4、显卡：2G独立显卡； 5、声卡：集成HD Audio，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口）； 6、硬盘：1TBG SATA3 硬盘 7、扩展槽：带1个PCI-E*16、2个全高PCI-E*1、1个PCI； 8、键盘鼠标：原厂防水键盘、鼠标； ★9、I/O接口：原生10个USB接口（前置6个USB3.1Gen1后置4个USB2.0Gen ）、PS/2接口、串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接）；为了保证整机稳定性，所有I/O接口不接受加装； ★10、机箱：≤15L相同品牌标准立式机箱，配置顶置电源开关键顶置提手，机箱内置强力散热风扇，能够达到有效去除细菌、降解甲醛； ★11、安全：具备智能USB屏蔽技术，仅识别键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效U盘病毒入侵及数据非法拷贝，有效防止数据丢失； ★12、电源：基于节能减排，高效节能电源≤180W； 13、配套主机同品牌应用管理软件。 具体功能要求如下： （1）.可通过ADS虚拟化实现所有的计算机终端集中统一管理。 （2）.无需安装任何硬件，终端连上网络就可以启动进入各种Windows桌面云环境。 （3）.断网和服务端宕机，终端都可以使用，不影响正常办公。 （4）.不管客户端是关机或开机状态，系统都可以统一给所有客户端进行软件安装、删除等维护工作，并能不影响已经开机的客户端的正常使用，客户端开机或重启后就能使用新装软件和系统。 （5）.镜像库中的分区镜像可由任何系统调用，支持同一分区镜像供多个系统使用达到分区共享目的，无论系统镜像如何变化，数据镜像可保持一致。（提供功能性截图） （6）.服务端以扇区流的方式，将创建的虚拟硬盘模板真实的部署到客户端，实现与系统无关性，多个系统只需要一次部署就完成。 （7）.支持按需和完全部署两种方式向客户端交付数据，均采用动态、实时、增量的原则，可以实现只部署系统分区或者数据分区。 （8）.智能代理机制，实现负载均衡，保证部署效率和客户端的正常使用。 （9）.部署过程中，根据管理策略自动修改IP地址和计算机名称。 （10）.服务端可以识别并将差异化的信息保存在终端硬盘中，避免每次启动提示安装信息。 （11）.客户端不需要对硬盘进行任何的操作，不需要分区和预软件，连上服务端即可使用。 ★(12).客户端不依赖网络和服务端可自我还原，支持分区每次、每天、每周、每月、手动等多种还原方式；由于设备使用环境的要求，为保证服务质量，原厂需在本地市有官方维修站，官网可查（只认可官网维修机构，不接受其他形式指定维修机构）提供官方链接。 (13).客户端启动界面提供管理接口，断网的情况下，管理员也可以更新系统和应用软件。 (14).系统引导选单显示开启与禁用，实现对当前不使用的系统进行屏蔽。 (15).支持硬盘剩余空间智能调配，满足多系统时硬盘容量不足的问题。 (16).支持包括3DMAX、autocad、maya2010以上等大型软件的运行。 ★16、性能认证（投标时必须提供认证证书复印件）：电脑主机进行3C认证，节能认证、国家信息安全服务资质认证（安全工程类一级），平均无故障≥100万小时； ★17、服务：三年免费保修服务，提供原厂工程师上门安装调试服务，要求全年无休第 二自然日上门，服务体系通过CCCS钻石五星级认证。 | 3 | 台 |
| 18 | 显示器 | 与主机同品牌≥21.5寸LED显示器，分辨率1920x1080（16：9），亮度 不低于250，对比度不低于1000:1，响应时间≤2ms，VGA+DVI接口，要求显示器 具有低蓝光护眼功能，能在普通模式和低蓝光模式之间进行切换。 | 3 | 台 |
| 19 | 标签打印机 | 打印案管系统生成的二维码； | 1 | 台 |
| 20 | 标签扫描枪 | 扫描二维码标签读取二维码案卷信息； | 1 | 台 |
| 21 | 物证袋（大） | 一次性、43.5*30mm。 | 1000 | 个 |
| 22 | 物证袋（小） | 一次性、33.5*21mm。 | 1000 | 个 |
| 23 | 电脑椅 | 1、坐垫海绵：采用PU成型发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，根据人体工学原理设计，坐感舒适； 2、面料：采用优质布绒，阻燃、防污、耐磨性强； 3、脚架：采用优质钢管脚架，表面经静电喷涂处理； 总高不低于116cm,背宽不低于50cm，坐宽不低于50cm，扶手宽不低于67cm。 | 6 | 张 |
| 24 | 会议桌 | 1、基材：采用优质品牌刨花板（符合环保要求，达到国家新检测标准E1级），木材含水率达到国家标准。 2、贴面用材：采用优质0.8mm三聚氰胺板贴面，能防酸、防碱、防水、耐磨、耐刮、不易褪色 达国家B1级的防火要求； 100℃沸水对表面无影响，烟蒂烧炙200秒无影响。 3、封边用材：用优质品牌PVC封边条，可做同色封边，采用底面压胶。厚度为2MM 4、甲醛释放含量:小于0.9mg/L；达到国家新检测标准E1级。 5、五金配件：优质品牌五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理； 桌脚立柱40*40mm方管壁厚为1.5mm，框架为25*25方管, | 1 | 张 |
| 25 | 铁架高低床 | 1、前立脚钢管采用40×40×1.5mm钢管制作，床后脚统一采用40*40*1.5mm厚的方管制作。 2、床横管采用25×25×1.2mm的方管制作，床挺采用50×25×1.5mm的扁管制作，床栏杆采用20×20×1.2mm的方管制作。 3、爬梯：40*20*1.2mm方管，爬梯踏板：1.5mm厚优质冷轧板折弯一次性冲压成防滑型。4、床板采用15mm厚木，横档45×33mm杂木档5根，每根床板之间的间隙为12MM。 5、各钢件表面需经全自动喷砂设备喷砂除锈工艺进行除油除锈后进行粉末静电喷塑，钢件喷塑颜色：灰色。 | 2 | 张 |
| 26 | 一体电源箱 | 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 支持蓄电池（0T7-12）接入（设备本身不含蓄电池）； 工作温度：-10℃-+70℃； 工作湿度：＜95%； 带机箱，机箱尺寸：237*285*85mm； | 2 | 台 |
| 27 | 指纹刷卡门禁一体机 | 1、主机具有≥2.8寸图文型液晶显示屏用于显示时间、日期、星期，及刷卡时显示卡号、用户名；按键采用蓝光显示触摸式按键；支持语音提示功能。 2、主机支持读取Mifare卡卡号和内容、CPU卡序列号、身份证序列号。 3、主机具备不少于以下接口类型及相应数量：TCP/IP接口（支持10M/100Mbps，网速自适应）1个；WIFI接口1个；RS485通讯接口1个；Wiegand通讯接口1个；USB2.0接口1个；SD卡接口1个；报警输入接口2个；门磁输入接口1个；开门按钮接口1个；电锁输出接口1个；报警（门铃）输出接口1个。 4、主机具有光学式指纹模块功能：指纹辨识模式支持1:1模式和1：N模式,支持5000枚指纹,指纹识别速度≤1S,误认率（FAR）≤0.001%,拒认率（FRR）≤0.01%。 5、主机支持≥10万张卡片管理；支持≥30万条事件存储。 6、主机具有门禁一体机和门禁读卡器两种工作模式：一体机模式下，可直接控制门开关。读卡器模式下，可通过wiegand或RS485协议接入门禁主机，通过门禁主机控制门开关。 7、主机应能对门的开启方式，卡、指纹的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：认证方式：刷卡、指纹、刷卡+指纹、刷卡+密码、刷卡+指纹+密码；反潜回（防跟随）功能；多重卡认证开门；多重卡+中心远程认证开门；多重卡+超级密码开门；多重卡+超级卡开门；首卡开门；超级权限开门；中心远程开门；单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门。 8、主机具备远程控制功能，客户端软件可远程控制设备执行开门、关门、门常开、门常闭动作。 9、发生以下情况时，系统应报警：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值时；设备被拆除时；胁迫卡；黑名单卡刷卡时；接入系统平台后可支持视频联动报警功能。 10、主机应具有应急开启的方法。 11、主机支持在线升级功能，也支持本地U盘升级功能。 12、主机具备防拆功能，工作温度约为﹣30℃~﹢60℃。 | 3 | 个 |
| 28 | 磁力锁（双） | 双门锁，最大拉力：280kg(600Lbs)*2静态直线拉力； 支持锁状态反馈，门磁输出； 断电开锁； 具有电锁状态指示灯； 锁体尺寸：长480*宽48.5*厚26.5(mm)； 吸板尺寸：长180*宽38*厚11(mm)； 使用环境：室内； 工作电压：12V/500mA*2 24V/250mA*2 | 1 | 个 |
| 29 | 磁力锁（单） | 单门锁，最大拉力：280kg(600Lbs)静态直线拉力； 支持锁状态反馈，门磁输出； 断电开锁； 具有电锁状态指示灯； 锁体尺寸：长240*宽48.5*厚26.5(mm)； 吸板尺寸：长180*宽38*厚11(mm)； 使用环境：室内； 工作电压：12V/500mA ； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 2 | 个 |
| 30 | 磁力锁LZ支架 | DS-K4H250专用支架 适用于90度开的木门、铁门 产品材料：铝合金 规格：238*32*54mm | 4 | 个 |
| 31 | 闭门器 | 适装门重：60-85KG 适装门宽 ≤ 1100mm 闭门力量：EN4 开门角度 ≤ 180° 使用寿命：100万次 适用环境温度范围：-30℃---50℃ 双段速度可调 锁门速度：0°--15°范围内可调 闭门速度：15°--180°范围内可调 建议闭门速度在180°至15°时略快，在15°至0°时放慢，以门扇充分关闭为准。防止关门速度过快导致门扇与门框发生撞击。 | 2 | 套 |
| 32 | 开门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm； 重量：0.07kg； | 3 | 个 |
| 33 | 24口交换机 | 交换容量：68Gbps 包转发率：42Mpps 固定端口：下行：24个10/100/1000Base-T以太网电接口、上行：4个1000Base-X以太网光接口 VLAN特性： 支持4K VLAN（S1728GWR-4P：256） 支持Access端口 支持Trunk端口 支持Hybrid端口 支持管理VLAN 支持Voice VLAN IP路由：支持IPv4、IPv6静态路由 设备维护： 支持Syslog（系统日志） 支持Ping检测 支持VCT(Virtual Cable Test) 支持链路层发现协议LLDP（Link Layer Discovery Protocol） | 1 | 台 |
| 34 | 双口面板 | 采用优质PC阻燃料，阻燃抗冲击； 面板表面不可见螺钉孔，美观大方； 扣位式面板设计可防止施工时污染面板； 所有面板均带防护门，适应于不同的恶劣施工环境，并且方便跳线插拔； 信息口有标识标签，方便管理。 | 2 | 个 |
| 35 | 信息模块 | 信息模块采用满足94V-0阻燃阻燃聚碳酸脂材料，采用电磁场模拟技术和特性阻抗；电脑微调技术，保证在1~250MHZ的频宽范围内具有优异的信号传输性能； IDC端子独特设计保证零误码传输； 各项性能指标达到或超过ANSI/TIA/EIA-568B.2-1和ISO/IEC11801规定的技术规范。 | 4 | 个 |
| 36 | 底盒 | 86型底盒 | 2 | 个 |
| 37 | 网线 | 超五类网线 | 2 | 箱 |
| 38 | 机柜 | 6u 尺寸：550mm*400mm*380mm | 1 | 台 |
| 39 | 电源线 | RVV2*1.0 | 300 | 米 |
| 40 | 音频线 | RVV2*0.75 | 100 | 米 |
| 41 | 其它辅材 | 管线、水晶头、胶布、PVC管、排插等配件。 | 1 | 批 |
| （三）涉案财物管理区 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 物管中心模块 | 1、财物登记 违法随身犯罪嫌疑人随身携带的额贵重物品如手机、首饰、手表等或则其他的非涉案财物如暂无家属领取的，需将随身物品暂存在物管管理中心，在存物品前，要对物品进行登记，登记的信息有物品性质、物品名称、物品类别、物品详细名称、是否涉案、是否物管、持有人、属主、属主地址、数量、单位、价值、特征描述、备注、物品照片、案件编号等。 2、财物提取 非涉案物品暂存在物管管理中心，需要对物品进行相应的暂存处理手续，暂存处理手续有暂存物品清单，由办案单位民警对制作清单，经单位领导同意后，才能将物品暂存在物管中心，暂存清单的内容有物品持有人姓名、性别、出生日期、身份证号、户籍所在地、现住址、工作单位、暂存物品编号、名称、型号、数量、特征、备注、暂存处理意见等。 3、财物出入库管理 3.1入库 3.1.1待入库财物获取 办案民警将非涉案物品带到物管管理中心进行暂存时，物管中心管理员通过物品编号在已经制作了暂存物品清单但未入库的物品进行查询并生成待入库记录。 3.1.2财物入库 物管管理中心管理员在待入库记录中找财物后，进行入库处理，确认财物编号、财物名称、财物状态、财物数量、财物单位、存入仓库、存入库位，并进行入库拍照，生成该物品唯一的电子标签，并贴在物品或则是物品保管袋上，并打印入库单，交给办案民警。最后由物管管理中心管理员将物品存放在制定位置。 3.2出库 3.2.1待出库财物获取 非涉案物品持有人到物管管理中心领取财物时，物管中心管理员通过物品编号在已经制作了发还文件物品清单但未出库的物品进行查询并生成待出库记录。 3.2.2财物出库 物管管理中心管理员在待出库记录中找财物后，进行出库处理，确认财物编号、财物名称、财物状态、财物数量、财物单位、存入仓库、存入库位，并进行出苦库拍照，作废电子标签，并打印出库单，交给办案民警。最后由物管管理中心管理员将物品交换给财物持有人。 财物执行管理 4、财物执行 由于办案需要，对财物进行销毁、变卖、拍卖时，由办案民警制作呈请销毁、变卖、拍卖财物审批报告，经领导同意后，物管中心管理员制作销毁、变卖、拍卖物品清单，将财物交由指定人处理，并生成待变卖、待销毁、待拍卖记录。 5、执行反馈 非涉案财物进行销毁、变卖、拍卖后，物管中心管理员在待反馈记录中反馈相应的信息，填写处置时间、处置人、处置结果等。 6、财物查询 6.1财物轨迹查询 查询所有入库过的非涉案财物的历史记录，包括在库财物和已经处理的财物。 6.2库存查询 查询所有在库的非涉案财物信息，包括财物基本信息、入库时间、存放仓库、存放库位。 7、盘点单管理 存入物管中心的财物，物管中心管理员会根据实际需要，对整个库房或对某个库区进行盘点，与确认财物数量。物管中心管理员在系统中通过存放仓库、存放库位查询出财物信息，并关联生产待盘点清单，待盘点清单内容包括盘点单号、盘点仓库、盘点时间、盘点单位、盘点人。 8、配置管理 8.1物品分类管理 配置物品的类型、物品所属存放类别。 8.2仓库管理 初始化仓库信息，并配置仓库的库位信息、仓库关联物品保管类型信息、仓库管理员信息、使用单位等。 | 1 | 套 |
| 3 | 电源适配器 | 1.25A.100-240V AC输入，12V DC输出，输出功率15W。 | 2 | 个 |
| 4 | 高保真拾音器 | 1. 监听面积支持10平方米-50平方米 2. 频率响应支持20Hz ～ 20kHz； 3. 灵敏度支持 -35dB ； 4. 信噪比：75dB ； 5. 指向特性支持全指向性 ； 6. 输出阻抗600欧姆非平衡； | 2 | 个 |
| 5 | 办案电脑主机 | ★1、CPU：Intel酷睿≥i5-9500（六核3.0GHz） 2、主板：B365主板芯片组 3、内存：4GB内存 4、显卡：2G独立显卡； 5、声卡：集成HD Audio，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口）； 6、硬盘：1TBG SATA3 硬盘 7、扩展槽：带1个PCI-E*16、2个全高PCI-E*1、1个PCI； 8、键盘鼠标：原厂防水键盘、鼠标； ★9、I/O接口：原生10个USB接口（前置6个USB3.1Gen1后置4个USB2.0Gen ） 、PS/2接口、串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接）；为了保证整机稳定性，所有I/O接口不接受加装； ★10、机箱：≤15L相同品牌标准立式机箱，配置顶置电源开关键、顶置提手，机箱内置强力散热风扇，能够达到有效去除细菌、降解甲醛； ★11、安全：具备智能USB屏蔽技术，仅识别键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效U盘病毒入侵及数据非法拷贝，有效防止数据丢失； ★12、电源：基于节能减排，高效节能电源≤180W； 13、配套主机同品牌应用管理软件。 具体功能要求如下： （1）.可通过ADS虚拟化实现所有的计算机终端集中统一管理。 （2）.无需安装任何硬件，终端连上网络就可以启动进入各种Windows桌面云环境。 （3）.断网和服务端宕机，终端都可以使用，不影响正常办公。 （4）.不管客户端是关机或开机状态，系统都可以统一给所有客户端进行软件安装、删除等维护工作，并能不影响已经开机的客户端的正常使用，客户端开机或重启后就能使用新装软件和系统。 （5）.镜像库中的分区镜像可由任何系统调用，支持同一分区镜像供多个系统使用达到分区共享目的，无论系统镜像如何变化，数据镜像可保持一致。（提供功能性截图） （6）.服务端以扇区流的方式，将创建的虚拟硬盘模板真实的部署到客户端，实现与系统无关性，多个系统只需要一次部署就完成。 （7）.支持按需和完全部署两种方式向客户端交付数据，均采用动态、实时、增量的原则，可以实现只部署系统分区或者数据分区。 （8）.智能代理机制，实现负载均衡，保证部署效率和客户端的正常使用。 （9）.部署过程中，根据管理策略自动修改IP地址和计算机名称。 （10）.服务端可以识别并将差异化的信息保存在终端硬盘中，避免每次启动提示安装信息。 （11）.客户端不需要对硬盘进行任何的操作，不需要分区和预装软件，连上服务端即可使用。 ★(12).客户端不依赖网络和服务端可自我还原，支持分区每次、每天、每周、每月、手动等多种还原方式；由于设备使用环境的要求，为保证服务质量，原厂需在本地市有官方维修站，官网可查（只认可官网维修机构，不接受其他形式指定维修机构）提供官方链接。 (13).客户端启动界面提供管理接口，断网的情况下，管理员也可以更新系统和应用软件。 (14).系统引导选单显示开启与禁用，实现对当前不使用的系统进行屏蔽。 (15).支持硬盘剩余空间智能调配，满足多系统时硬盘容量不足的问题。 (16).支持包括3DMAX、autocad、maya2010以上等大型软件的运行。 ★16、性能认证（投标时必须提供认证证书复印件）：电脑主机进行3C认证，节能认证、国家信息安全服务资质认证（安全工程类一级），平均无故障≥100万小时； ★17、服务：三年免费保修服务，提供原厂工程师上门安装调试服务，要求全年无休第 二自然日上门，服务体系通过CCCS钻石五星级认证。 | 1 | 台 |
| 6 | 显示器 | 与主机同品牌≥21.5寸LED显示器，分辨率1920x1080（16：9），亮度 不低于250，对比度不低于1000:1，响应时间≤2ms，VGA+DVI接口，要求显示器 具有低蓝光护眼功能，能在普通模式和低蓝光模式之间进行切换。 | 1 | 台 |
| 7 | 电脑椅 | 1、坐垫海绵：采用PU成型发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，根据人体工学原理设计，坐感舒适； 2、面料：采用优质布绒，阻燃、防污、耐磨性强； 3、脚架：采用优质钢管脚架，表面经静电喷涂处理； 总高不低于116cm,背宽不低于50cm，坐宽不低于50cm，扶手宽不低于67cm。 | 1 | 张 |
| 8 | 一体电源箱 | 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 支持蓄电池（0T7-12）接入（设备本身不含蓄电池）； 工作温度：-10℃-+70℃； 工作湿度：＜95%； 带机箱，机箱尺寸：237*285*85mm； | 1 | 台 |
| 9 | 指纹刷卡门禁一体机 | 1、主机具有≥2.8寸图文型液晶显示屏用于显示时间、日期、星期，及刷卡时显示卡号、用户名；按键采用蓝光显示触摸式按键；支持语音提示功能。 2、主机支持读取Mifare卡卡号和内容、CPU卡序列号、身份证序列号。 3、主机具备不少于以下接口类型及相应数量：TCP/IP接口（支持10M/100Mbps，网速自适应）1个；WIFI接口1个；RS485通讯接口1个；Wiegand通讯接口1个；USB2.0接口1个；SD卡接口1个；报警输入接口2个；门磁输入接口1个；开门按钮接口1个；电锁输出接口1个；报警（门铃）输出接口1个。 4、主机具有光学式指纹模块功能：指纹辨识模式支持1:1模式和1：N模式,支持5000枚指纹,指纹识别速度≤1S,误认率（FAR）≤0.001%,拒认率（FRR）≤0.01%。 5、主机支持≥10万张卡片管理；支持≥30万条事件存储。 6、主机具有门禁一体机和门禁读卡器两种工作模式：一体机模式下，可直接控制门开关。读卡器模式下，可通过wiegand或RS485协议接入门禁主机，通过门禁主机控制门开关。 7、主机应能对门的开启方式，卡、指纹的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：认证方式：刷卡、指纹、刷卡+指纹、刷卡+密码、刷卡+指纹+密码；反潜回（防跟随）功能；多重卡认证开门；多重卡+中心远程认证开门；多重卡+超级密码开门；多重卡+超级卡开门；首卡开门；超级权限开门；中心远程开门；单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门。 8、主机具备远程控制功能，客户端软件可远程控制设备执行开门、关门、门常开、门常闭动作。 9、发生以下情况时，系统应报警：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值时；设备被拆除时；胁迫卡；黑名单卡刷卡时；接入系统平台后可支持视频联动报警功能。 10、主机应具有应急开启的方法。 11、主机支持在线升级功能，也支持本地U盘升级功能。 12、主机具备防拆功能，工作温度约为﹣30℃~﹢60℃。 | 2 | 个 |
| 10 | 磁力锁（双） | 双门锁，最大拉力：280kg(600Lbs)*2静态直线拉力； 支持锁状态反馈，门磁输出； 断电开锁； 具有电锁状态指示灯； 锁体尺寸：长480*宽48.5*厚26.5(mm)； 吸板尺寸：长180*宽38*厚11(mm)； 使用环境：室内； 工作电压：12V/500mA*2 24V/250mA*2 | 1 | 个 |
| 11 | 磁力锁（单） | 单门锁，最大拉力：280kg(600Lbs)静态直线拉力； 支持锁状态反馈，门磁输出； 断电开锁； 具有电锁状态指示灯； 锁体尺寸：长240*宽48.5*厚26.5(mm)； 吸板尺寸：长180*宽38*厚11(mm)； 使用环境：室内； 工作电压：12V/500mA ； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 1 | 个 |
| 12 | 磁力锁LZ支架 | DS-K4H250专用支架 适用于90度开的木门、铁门 产品材料：铝合金 规格：238*32*54mm | 3 | 个 |
| 13 | 开门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm； 重量：0.07kg； | 2 | 个 |
| 14 | 闭门器 | 适装门重：60-85KG 适装门宽 ≤ 1100mm 闭门力量：EN4 开门角度 ≤ 180° 使用寿命：100万次 适用环境温度范围：-30℃---50℃ 双段速度可调 锁门速度：0°--15°范围内可调 闭门速度：15°--180°范围内可调 建议闭门速度在180°至15°时略快，在15°至0°时放慢，以门扇充分关闭为准。防止关门速度过快导致门扇与门框发生撞击。 | 3 | 套 |
| 15 | 标签打印机 | 打印案管系统生成的二维码； | 1 | 台 |
| 16 | 标签扫描枪 | 扫描二维码标签读取二维码案卷信息； | 1 | 台 |
| 17 | 二维码系统接口模块 | 根据产品开发接口包开发相关功能； | 1 | 项 |
| 18 | 物证保管箱（塑料） | 根据业主指定定制，大号52*37.7*32mm。 | 24 | 个 |
| 19 | 物证保管箱（塑料） | 根据业主指定定制，小号30*21.5*19mm。 | 42 | 个 |
| 20 | 双口面板 | 采用优质PC阻燃料，阻燃抗冲击； 面板表面不可见螺钉孔，美观大方； 扣位式面板设计可防止施工时污染面板； 所有面板均带防护门，适应于不同的恶劣施工环境，并且方便跳线插拔； 信息口有标识标签，方便管理。 | 1 | 个 |
| 21 | 信息模块 | 信息模块采用满足94V-0阻燃阻燃聚碳酸脂材料，采用电磁场模拟技术和特性阻抗；电脑微调技术，保证在1~250MHZ的频宽范围内具有优异的信号传输性能； IDC端子独特设计保证零误码传输； 各项性能指标达到或超过ANSI/TIA/EIA-568B.2-1和ISO/IEC11801规定的技术规范。 | 2 | 个 |
| 22 | 底盒 | 86型底盒 | 1 | 个 |
| 23 | 网线 | 超五类网线 | 1 | 箱 |
| 24 | 电源线 | RVV2*1.0 | 150 | 米 |
| 25 | 音频线 | RVV2*0.75 | 50 | 米 |
| 26 | 其它辅材 | 管线、水晶头、胶布、PVC管、排插等配件。 | 1 | 批 |
| （四）执法办案中心装修改造 |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 备 注 | 单位 | 数量 |
| 一、办案区及涉案区 |  |  |  |  |
| 1 | 打门洞 | 尺寸：293*190cm、280*110cm、900*210cm3个墙面开洞。 | 个 | 3 |
| 2 | 槽钢门框 | 大门、醒酒室。根据现场尺寸定制加固，材质：镀锌槽钢 15*30*3cm。 | 米 | 12.7 |
| 3 | 拆门 | 卫生间1、侯审室、验尿室，案管室原木门及门框拆除。 | 樘 | 5 |
| 4 | 消防（防盗门） | 钢结构防盗门、含门框、防盗锁、安装人工费。尺寸：2100x900mm | 樘 | 1 |
| 5 | 不锈钢门 | 材质：304*16不锈钢及辅材。尺寸： 小门3个：1300x2200mm，大门2个：2800x2100mm，2800x1600mm | ㎡ | 19 |
| 6 | 不锈钢玻璃门 | 材质：304*16拉丝不锈钢、钢化玻璃及辅材。3个门 尺寸：2200x1400mm | ㎡ | 9 |
| 7 | 拆洗手台 | 拆洗手台人工费 | 个 | 1 |
| 8 | 改造下水管 | 人工费 | 米 | 5 |
| 9 | 拆卫生间墙砖 | 拆卫生间墙砖人工费 | ㎡ | 45 |
| 10 | 拆卫生间隔板 | 拆卫生间隔板人工费 | ㎡ | 39 |
| 11 | 拆水池 | 拆水池人工费 | 个 | 1 |
| 12 | 拆小便器 | 拆小便器人工费 | 个 | 5 |
| 13 | 拆水箱 | 拆水箱人工费 | 个 | 6 |
| 14 | 回填蹲便坑 | 混凝土浇灌、人工费。 | 个 | 6 |
| 15 | 顶灯 | 600*600cm，物管室 | 个 | 3 |
| 16 | 顶灯 | 300*300cm，尿样保管室 | 个 | 1 |
| 17 | 强电改造 | 物管、案管室、尿样保管室、机房。 | ㎡ | 57 |
| 18 | 拆装空调 | 空调拆装，由1楼搬迁至6楼机房，含高空作业费。 | 台 | 1 |
| 19 | 空调材料费 | 加氟、管材、胶布、螺纹管等一批。 | 项 | 1 |
| 20 | 窗帘 | 成品窗帘，含杆件、走轨、挂钩、辅材。 | 米 | 4 |
| 21 | 雨棚 | 304 45*75*20厚不锈钢结构、5+5夹胶钢化玻璃及辅材。尺寸：1500x3500mm | ㎡ | 5 |
| 22 | 大门包边 | 50镀锌钢管、24丝4厘银灰色铝塑板边框及辅材。 | 米 | 8.6 |
| 23 | 门槛石 | 2厘黑金沙大理石、大门、消防门、物管、物管室。 | 米 | 4.5 |
| 24 | 大门斜踏 | 材质：3厘花钢和平钢斜坡、敷设地胶。根据现场情况定制，尺寸：2300*9000*32cm | 米 | 2.8 |
| 25 | 凿打案管斜坡 | 人工费 | 米 | 3 |
| 26 | 斜坡铺砖 | 大理石 | ㎡ | 3 |
| 27 | 衣柜 | 材质：1.8多层免漆实木、尺寸：1.8*2.44*0.6米 | ㎡ | 4.4 |
| 28 | 文件柜 | 材质：1.8多层免漆实木、尺寸：1.3*2.2*0.35米 | ㎡ | 2.86 |
| 29 | 茶叶柜 | 材质：1.8多层免漆实木、尺寸：0.6*1*0.35米 | 个 | 1 |
| 30 | 防滑槽 | 机打、人工费 | 米 | 60 |
| 31 | 地胶 | 物管室、尿样间 | ㎡ | 20 |
| 32 | 物管室隔断 | 材质：70角钢龙骨、9厘阻燃板、7厘埃特板，尺寸：3000x3170mm | ㎡ | 9.5 |
| 33 | 物管室挂腻子 | 环保水性腻子3遍打底 | ㎡ | 90 |
| 34 | 物管室涂料 | 环保涂料2遍 | ㎡ | 90 |
| 35 | 批灰 | 双面批灰 | ㎡ | 35 |
| 36 | 通道隔断 | 材料：10镀锌管钢架、10阻燃彩钢隔墙、辅材及人工费。案管、物管室通道。 | ㎡ | 29 |
| 37 | 通道防盗网窗 | 材料：304防盗网。案管、物管室通道。 | ㎡ | 7 |
| 38 | 侯问室木凳 | 12厘阻燃板打底、2公分橡木饰面、3遍水性油漆、辅材及人工费。尺寸：宽400x高450mm | 米 | 23 |
| 39 | 侯问室门锁 | 不锈钢特殊定制 | 把 | 4 |
| 40 | 形象墙 | 公安蓝、银拉丝24丝铝塑板、辅材及人工费。案管：3300x、大门形象墙。 | ㎡ | 22 |
| 41 | 形象墙龙骨 | 3*4木方、辅材及人工费 | ㎡ | 22 |
| 42 | 形象墙打底 | 12厘阻燃板、辅材及人工费。 | ㎡ | 22 |
| 二、立案区 |  |  |  |  |
| 1 | 物品柜 | 1.8免漆多层实木板、2600*100*350cm | 米 | 2.6 |
| 2 | 立案台前柜 | 1.8免漆多层实木板、2700*85*90cm | 米 | 2.7 |
| 3 | 立案台面 | 大理石2700*90*150cm | 米 | 2.7 |
| 4 | 前柜饰面 | 公安蓝、银拉丝24丝铝塑板。 | 米 | 2.7 |
| 5 | T脚线 | 304*16拉丝不锈钢 | 米 | 3.6 |
| 三、广告制作 |  |  |  |  |
| 1 | 牌匾 | 40*230cm、不锈钢腐蚀牌、辅材及人工费 | 个 | 1 |
| 2 | PVC牌 | 40*180cm、1.5厚PVC板过车贴、辅材及人工费 | 个 | 2 |
| 3 | （形象墙）广告字 | 14个字，跟据形象墙尺寸调整大小，1.5cmPVC喷UC、辅材及人工费。 | 套 | 2 |
| 4 | 警徽 | 根据现场尺寸定制，烤漆工艺，含安装费。 | 个 | 2 |
| 5 | 制度牌 | 1.5厚PVC板过车贴，规格：50x80cm，辅材及人工费 | 块 | 15 |
| 6 | 门牌 | 1.5厚PVC板过车贴、12*28cn | 块 | 3 |
| 7 | 工程管理费 | 装饰工程造价10% | 项 | 1 |
| 8 | 保洁清运费 | 材料清运，场地清理、保洁，取费装饰工程造价3% | 项 | 1 |
| （五）公共区域部分 |  |  |  |  |
| 1 | 办案电脑主机 | 1、CPU：Intel酷睿i5-9500（六核3.0GHz） 2、主板：B365主板芯片组 3、内存：4GB内存 4、显卡：2G独立显卡； 5、声卡：集成HD Audio，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口）； 6、硬盘：1TBG SATA3硬盘 7、扩展槽：带1个PCI-E*16、2个全高PCI-E*1、1个PCI，充分支持客户原有的旧业务系统设备应用需求； 8、键盘鼠标：原厂防水键盘、鼠标； 9、I/O接口：原生10个USB接口（前置6个USB3.1Gen1后置4个USB2.0Gen ）、PS/2接口、串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接）；为了保证整机稳定性，所有I/O接口不接受加装； | 1 | 台 |
| 2 | 显示器 | 10、显示器：品牌21.5寸LED显示器，分辨率1920x1080（16：9），亮度250，对比度1000:1，响应时间2ms，VGA+DVI接口，显示器具有低蓝光护眼功能，能在普通模式和低蓝光模式之间进行切换。 | 1 | 台 |
| 3 | 高速扫描智能识别设备 | （1）软硬一体化设备： 1、馈纸式+平板，扫描速度60页120面/分钟（平板扫描速度1.7秒），纸张规格A4-A8；直送纸通道，减少卡纸； 2、扫描客户端软件与执法办案系统实现无缝对接，能够在线获取本单位案件信息，并支持离线扫描、断点续传等实用功能，同时软件提供丰富的图片编辑功能。 3、扫描仪类型 要求采用ADF（自动送纸器），单面/双面，黑白/灰度/彩色模式图像传感器：彩色CCD (电荷耦合器件)图像传感器×3 光源：白色LED灯组x 2光学分辨率 ≥600dpi； 4、扫描速度 ≥80ipm 彩色黑白300dpi,平板扫描速度1.7秒 纸张规格 "最小A8：50.8 x 54 mm (2 x 2.13 in.) （横向/纵向））；最大216 x 355.6 mm (8.5 x 14 in.)" 5、送纸通道 直送纸通道，减少卡纸；可纵向扫描卡片，如身份证、社保卡，银行卡等 纸张厚度 "27 - 413 g/m² (7.2 - 112 lb.) *A8 大小: 127 - 209 g/m² (34 - 56 lb.)，1.4 mm 或更小(4)" 6、电源 100 - 240 V交流电 ±10% 7、进纸容量：80张 长纸扫描 216 x 5,588 mm (8.5 x 220 in.) 8、图像处理 "多图像输出、自动检测颜色、去除空白页、 iDTC、高级 DTC、SDTC、误差扩散、半色调、De-Screen、 图像强调、消除颜色、滤色（无/红色/绿色/蓝色/饱和度）、 sRGB输出、消除装订孔、带标签裁剪、分割图像、纠偏、 边缘修复、减少竖线、自动检测纸张大小"多页进纸检测 超声波多页进纸检测传感器 x 1，纸张检测传感器。 9、接口 USB2.0高速接口，方便与PC对接，支持无缝链接A3平板扫描仪，在同一台电脑上操作，驱动及软件 PaperStream IP (TWAIN/TWAIN x64/ISIS)及AuroraTech Edition ABBYY方絮扫描识别软件。 10、管理模式： 通过网络扫描仪管理软件，对扫描仪进行异地管理，集中监测各地扫描仪使用状况及耗材更换预警通知给管理员。 11、警综系统对接 与广西警综平台无缝衔接，可获取相关案件的卷宗目录信息。 12、智能识别归档：通过扫描仪扫描的电子材料自动识别材料所属类别并支持直接上传到广西警综平台案件卷宗信息中。 （2）接口软件： 1、系统登陆功能，用户信息及权限与警综同步。 2、案件查询功能：通过警综接口，调取警综案件信息。 3、高速扫描功能：将设备扫描出来的图片保存 4、智能识别归档：通过识别扫描材料的标题，按照警综的卷宗目录整理 。 5、无法识别的文档手动调整功能。 6、扫描材料上传警综功能。 | 1 | 台 |
| 4 | 千兆交换机 | 1. 设备性能：交换容量3.36Tbps, 转发性能126Mpps； 2. 设备配置：提供10/100/1000Base-T以太网端口24个，千兆SFP端口4个；交流供电； 3. 规格表项：支持MAC地址16K，ARP表项：2K，Ipv4 FIB ：4K； 4. IP路由：支持RIP、RIPng，OSPF； 5. 可靠性：支持G.8032开放环网协议； 6. 虚拟化：支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能； 7. 纵向虚拟化：支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 8. 安全：支持CPU防攻击、CPCAR限速、支持DHCP Snooping，动态ARP检测，源地址认证SAVI等安全特性； 9. 节能：支持802.3az能效以太网EEE，节能环保； 10. 静音无风扇：采用静音无风扇设计，环保无噪声； 11. 管理维护：支持SNMP v1/v2/v3、Telnet；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 12. 为保证系统的稳定性与兼容性使用，须与核心交换机为同一品牌。 | 1 | 台 |
| 5 | 24口千兆交换机 | 交换容量：68Gbps 包转发率：42Mpps 固定端口：下行：24个10/100/1000Base-T以太网电接口、上行：4个1000Base-X以太网光接口 VLAN特性： 支持4K VLAN（S1728GWR-4P：256） 支持Access端口 支持Trunk端口 支持Hybrid端口 支持管理VLAN 支持Voice VLAN IP路由：支持IPv4、IPv6静态路由 设备维护： 支持Syslog（系统日志） 支持Ping检测 支持VCT(Virtual Cable Test) 支持链路层发现协议LLDP（Link Layer Discovery Protocol） | 1 | 台 |
| 6 | 碎纸机 | 多功能办公大容量商用碎纸机 | 2 | 台 |
| 7 | 冷藏柜 | 采用品牌压缩机，快速制冷，低耗耐用，玻璃门，规格：192x59x60cm。 | 1 | 台 |
| 8 | 彩色多功能打印一体机 | 彩色打印，复印，扫描一体机， 1.采用新型四色黑色（GI-890BK）颜料墨水和彩色（GI-890C/M/Y）染料墨水，带来更清晰锐利的文字打印品质 2.支持无边距照片打印 | 4 | 台 |
| 9 | UPS电源 | 1、容量：10KVA/10KW，采用先进的DSP数字控制技术，塔式安装； 2、LCD屏幕显示设计，可实时显示UPS的工作参数和运行状态（在线运行、旁路运行、电池供电及故障、UPS故障、超载指示、负载和电池容量、UPS报警及通知等）； 3、标配紧急关断开关EPO接口，高压切断装置可以有效保护 UPS 免受高压冲击，延长 UPS 寿命； 4、市电异常状况可以直接用电池启动UPS，满足应急需求；无电池状态可直接采用市电启动UPS，可作高精度稳压电源使用； 5、支持无电池情况开机； 6、充电电流1-4A自动适应； 7、过载能力：100%~110% 10分钟；110%~130% 1分钟；＞130% 1秒； 8、UPS主机的输入： a)输入电压范围：110-300VAC； b)输入频率范围：50 ±4Hz； c)输入功率因数：≥0.99； d)直流电压：192V-240V（单只可调）； e)标配5KA防雷； f)标配63A交流输入空开； UPS主机的输出： a)输出电压： 220Vac/230Vac/240Vac； b)效率：在线模式≥94%； 9、考虑到UPS主机的散热问题，要求为双风扇散热。 10、主机与电池连接为安德生接头； 11、考虑恶劣环境使用，主机内部主板须有三防漆保护，内部的开关断路器与主机同一品牌； 12、提供两年免费上门维修或更换服务； | 1 | 台 |
| 10 | 电池 | 1、铅酸免维护蓄电池，电池电压：单体额定电压为12V,电池容量：100AH； 2、外观要求：正、负极端子有明显标志，端子的连接采用螺栓、螺母连接方式； 3、气密性：蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 | 16 | 节 |
| 11 | 电池柜 | 金属材质柜子，含内部连接线和开关，含电池间电源线 | 1 | 套 |
| 12 | 机柜防雷PDU | 1、10A输入6位10A输出，带开关防雷浪涌1U19英寸 2、额定电流 10A 2500W 3、额定电压 250V | 1 | 个 |
| 13 | 制度牌 | 1.5厚PVC板，规格：50x80cm | 35 | 块 |
| 14 | 标识牌 | 包括：地标贴，警戒线，安装实际数量尺寸制作 | 1 | 批 |
| 15 | 门头牌 | 尺寸：25x12cm 材质pvc板 | 12 | 个 |
| 16 | 物证篮 | 尺寸：按照储物格尺寸 31x23x9cm 塑料材质 | 30 | 个 |
| 17 | 防盗网窗 | 材料：304不锈钢防盗网 尺寸：3.1x1.9m | 6 | 平方 |
| 18 | 强电改造 | 内容包括：电源线，插座，线槽等配件，墙面开槽、开孔、布线等人工费用 | 1 | 项 |
| 19 | 刮腻子 | 环保水性腻子3遍打底，包括侯问室原墙面腻子清理。 | 60 | 平方 |
| 20 | 涂料 | 环保涂料2遍 | 60 | 平方 |
| 21 | 网线 | 超五类网线 | 100 | 米 |
| 22 | 电源线 | 国标纯铜线 规格：6平方 | 200 | 米 |
| 23 | 其它辅材 | 管线、水晶头、胶布、PVC管、排插等配件。 | 1 | 批 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |
| ▲质保期 |  | 交货完毕，验收合格之日起货物质保期不少于一年（若厂家质保期超过一年的，按厂家规定全免费包修），其余按中标人提交的售后服务承诺书执行。质保期结束后，中标人仍须负责对设备提供终身维修服务，但只能按照所响应的配件优惠率收取配件费，免收人工服务费。 |  |  |
| ▲交付期及交付地点 |  | 交付使用期：签订合同之日起15个工作日内交货安装调试完毕，通过验收并交付使用。 交付地点：柳城县内采购人指定地点。 |  |  |
| ▲付款条件 |  | 合同签订后七个工作日内采购人按规定程序向中标人支付合同价款的30%预付款，全部货物供货完毕后七个工作日内，由采购人按规定程序向中标人支付合同价款的50%；全部货物安装、调试完毕，并通过验收合格交付使用后十个工作日内，由采购人按规定程序向中标人支付合同价款的15%，交付使用之日起一年后付清合同价款的5%（不计利息）。 |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  | 1、投标产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，投标人应提供其清单。 2、投标人须常年备有货物配件，能及时处理、更换损坏的零部件。 3、中标人必须设有维修和培训中心及备件库，为完成本项目服务需求提供可靠保证，承诺在质保期过后按市场价优惠20%以上的价格提供备品备件。 |  |  |
| ▲售后服务保障或维修响应时间要求 |  | 1、须制定技术服务条款及实施办法，并明确售后服务措施；质量保证期内必须每2个月至少一次到现场进行一次免费维护及提供技术服务；须提供质保期满后的措施； 2、对维修或维护要求应在1小时内作出响应，提出处理意见，如果需要现场服务的，保证技术人员在12小时内到达现场；保修期后在接到通知的24小时内作出响应，提出处理意见，如果需要现场服务的，保证技术人员在2个工作日内到达现场。如需更换零配件及消耗品，不超过5天（自然日）。如发生非用户导致的重大损坏，在设备更换或维修正常工作后延长相应时间的保修期。设备在运输过程中出现损坏的，由乙方负责该损坏设备的更换或维修。 3、中标人在交货及安装调试过程中，应免费派专业技术人员到交货安装现场进行技术指导，并安排专业技术人员对采购人维护人员提供关于维修、操作的免费培训服务，提供相关培训资料，确保培训后维护人员能进行日常运行、维护工作（能熟练地排除小故障）。 |  |  |
| 三、投标人的资信要求表 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 产品符合环保节能等国家政策要求。 |  |  |
| 四、其他要求 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、投标产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合国家各项有关质量标准的合格产品并不涉及侵犯其它知识产权、债权债务、查封、抵押、扣押、涉案等纠纷。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品； 2、按国家规定实行“三包”，免费送货上门、免费安装和调试；附安装说明书和售后服务电话； 3、中标人应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担，如造成采购人损失的，还应赔偿采购人的一切损失（包括现有损失及可预见性损失）； 4、▲中标人提供的货物的技术参数、配置和性能指标必须真实有效，在正式交货前须出具“高清一体化网络摄像机”、“高清网络红外枪机”、“高清防暴半球型网络摄像机”、“视频监控业务平台”、“磁盘存储阵列”、“公安执法管理管理平台”（下文统称“主要投标产品”）的生产厂家的销售授权书、供货证明书、售后服务承诺书（加盖生产厂家公章）；另外，并对主要投标产品的技术参数及技术指标进行测试或提供国家权威测试部门出具的测试报告进行核验，若未能提供或测试结果与其投标时承诺不符的，视为提供虚假材料谋取中标，报送监管部门，并按政府采购相关法律法规追究其相应的法律责任。 5、▲采购需求一览表中带“★”号的条款为本项目的实质性要求，必须满足或者优于该要求，不能满足则投标无效。为了防止虚假应标，中标后签订合同之前，业主有权要求提供 “第四章 评分方法及评标标准”中“二、评定方法”“2、技术分”中（1）设备性能分所属档次对应的原件备查。 6、▲各功能系统对接要求： 1）本项目中“视频监控平台”必须承诺在不增加采购人成本和改变采购人现有系统架构的情况下，所投“视频监控平台”设备在不增加成本和外设的情况下支持以数字的方式接入柳城县公安局现有使用的“视频监控业务总平台”，并与“广西公安网上督察系统”对接，功能无缝兼容，互联互通；所投“摄像机”产品须能支持接入柳城县办案中心原有审讯主机和网络录像机，功能兼容，视频画面清晰，录像声音清楚无杂音。投标人必须提供互联互通承诺，否则投标无效。在中标公示期间，采购人有权要求按照招标文件条款对中标人所提供产品进行测试（包括但不限于：产品参数性能测试、与广西公安网上督察系统对接测试），测试费用自理，若中标人所提供产品的测试结果不能满足招标条款要求的，判定中标人为虚假应标，取消其中标人资格，采购人保留进一步追究其法律责任的权利。 2）本项目中“公安执法办案管理平台”“高速扫描智能识别设备”必须在不增加成本和外设的情况下支持以数字的方式接入“广西壮族自治区公安厅警务信息综合应用平台”，且能调用警务信息综合应用平台数据及页面，投标人必须提供互联互通承诺，否则投标无效。签合同前，采购人有权对中标候选人所投标“公安执法办案管理平台”进行与“柳州市执法办案管理中心系统”的对接功能测试，如中标供应商未能在规定时间内通过对接功能测试，则视为虚假承诺，采购人有权取消中标人资格，投标保证金不予退还，保留追加给业主造成经济、行政上损失的权利。对接功能测试所产生的费用由投标人自行承担。 3）本项目须无缝接入“柳州市执法办案管理中心系统”,签合同时,中标供应商必须提供“柳州市公安局智能设备与执法办案管理中心系统对接测试结果”。 |  |  |
| 报价说明 |  | 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第 87 号）第六十条：评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。提交的成本证明材料主要包括：提供自身出具的产品详细价格构成说明函原件（包括进货成本、管理费用、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润）；非生产厂家投标人同时还须提供全部货物生产厂家出具的详细价格构成说明函原件（包括进货成本、管理费用、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润），同时提供（包含但不限于）以下支撑证明材料：（1）行政机构税务部门开具的拟派项目人员的《依法缴纳个人所得税或者依法免缴纳个人所得税的凭证（与本次投标拟派项目人员所提供社保同月份）》；（2）近两年经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告（包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用、税收等所有成本及利润）复印件（原件现场核查）；（3）提供至少 2 个类似业绩的费用成本组成明细（并提供该合同复印件，原件现场核查），承诺供货时提供所有货物生产厂家针对本项目的授权书原件和供货保证书原件及全部货物生产厂家的联系人和固定联系电话以供确认。 |  |  |
| ▲采购人的特殊要求及说明及验收标准 |  | 交货验收时，采购人根据《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》的规定，由采购人及中标人双方共同进行验收，在验收时采购人具有邀请国家认可的专业检测机构参与验收的权利，验收费用由中标人负责, 采购人有权要求中标人提供投标产品进行测试，以确认是否达到招标文件中所规定的技术功能要求及中标人所响应的事项，若测试结果不能满足招标参数的要求，属于虚假投标，对不符合要求的产品，采购人有权拒绝验收，由此产生的一切后果，均由中标人承担。 |  |  |