第二章  招标项目采购需求

说明：

1、本一览表中的技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他型号规格替代，但这些替代的型号规格要实质上相当于或优于参考型号及其技术参数性能（配置）要求；

2、本一览表中技术参数性能（配置）不明确或有误的，请说明详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写投标报价表和商务及技术条款偏离表；

3、评标时，如果评标委员会发现本一览表技术参数及性能（配置）要求中，含有唯一的参考品牌特定的技术参数要求的，有权认定该项技术参数要求不作为招标文件实质性要求。

4、本项目不采购进口产品，相关规定按《政府采购进口产品管理办法》财库[2007]119号文、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》财办库[2008]248号文执行。

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 |  | 单位 | 数量 | 技术要求及参数 |
| 1 | 养老护理实木床 |  | 铺 | 854 | 一、规格：总宽1210mm*总长2150mm*总高1100mm,（允许正负偏差10㎜）； 二、材质：床屏和床尾护板采用厚度为35mm实木板贴厚度≥0.8mm胡桃木皮；床屏正面镶嵌有软包，软包面料采用海绵+超纤皮。 三、技术要求：产品符合GB/T3324-2017、GB28007-2011、GB18584-2001、GB/T35607-2017、GB17927.1-2011、GB/T19941-2005、GB/T19942-2005等以上标准。 - 木材含水率：≤10％； 2、木制件外观：贯通裂缝：应无贯通裂缝、无虫蛀现象，外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20％ 外表和存放物品部位用材应无树脂囊，外表节子宽度不应超过材 宽的1/3，直径不超过12mm，应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺 陷不计）修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过 6个。 3、软包件要求：包覆的面料拼接对称图案应完整；同一部位绒面料的绒毛方向应一致；无明显色差，包覆的面料无划痕、 色污、油污、起毛、起球，软面包覆表面应:1）平服饱满、松紧均匀，不应有 明显皱折；2）有对称工艺性皱折应匀称、层次分明 ，软面嵌线应:1）圆滑挺直；2）圆角处对称；3） 无明显浮线、明显跳针或外露线头。 4、木工要求 ：板件或部件在接触人体或 贮物部位无毛刺、刃 口或棱角，板件或部件的外表应光 滑，倒棱、圆角、圆线应 均匀一致，榫、塞角、零部件等结合处无断裂，零部件的结合应严密、牢固，各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉（预留孔、选择孔除外），各种配件安装应严密、平 整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。 5、漆膜外观要求：同色部件的色泽应相似，无褪色、掉色现象，涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象，涂层应平整光滑、清晰， 无明显粒子、涨边现象； 应无明显加工痕迹、划痕 、裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。每项缺陷数不超过4处。 6、边缘及尖端:无危险锐利边缘及危险锐利尖端，倒圆半径>25mm。 7、突出物:无危险突出物。 8、表面涂层可迁移元素：无以下成份（锑、砷、钡、镉、铬、铅、硒、汞）。 9、抗引燃特性：无续燃无阴燃。 10、木制件甲醛释放量≤0.5mg/L。 11、总挥发性有机化合物（TVOC）：无。 12、游离甲醛≤7 mg/kg。 13、可分解有害芳香胺染料：无以下成份（4-氨基联苯、联苯胺、4-氯-邻甲基苯胺、2-萘胺、邻氨基偶氮甲苯、2-氨基-4-硝基甲苯、对氯苯胺、2，4-二氨基苯甲醚、4，4′-二氨基二苯甲烷 、3，3′-二氯联苯胺、3，3′-二甲氧基联苯胺、3，3′-二甲基联苯胺、3，3′-二甲基-4，4′-二 氨基二苯甲烷、3-氨基对甲苯甲醚、4，4′-次甲基-双-（2-氯 苯胺）、4，4′-二氨基二苯醚、4，4′-二氨基二苯硫醚 、邻甲苯胺、2，4-二氨基甲苯 、2，4，5-三甲基苯胺、邻甲氧基苯胺、2，4-二甲基苯胺 、2，6-二甲基苯胺）。 |
| 2 | 床垫 |  | 张 | 854 | 一、规格：总宽1200mm*总长2000mm*总高200mm，（允许偏离±10mm）； 二、材质和技术要求：海绵：符合 GB/T 10802-2006、GB 20286-2006要求，回弹率 ：≥35%，拉伸强度： 等级/120N ≥90 kPa ；伸长率：等级/120N ≥130 ％；撕裂强度 ：等级/120N ≥2.0 N/cm；干热老化后拉伸强度：≥55KPa；干热老化后拉伸强度变化率：±30 ％ ；湿热老化后拉伸强度：≥55 kPa； 面料：符合GB 18401-2010 、GB 8624-2012要求，甲醛含量： C类 无；染色牢度：耐水C类≥3 级 ，耐酸汗渍C类≥3 级，耐碱汗渍 C类≥3 级 ，耐干摩擦C类≥3 级；异味：无；pH值：C类 4.0～9.0 mg/L。 三、床垫符合QB/T 1952.2-2011标准，尺寸偏差合格；床垫铺面对角线偏差≤2mm；面料：应无破损、应清洁、无污染、应无明显色差，铺面、边面缝纫合格，缝边合格，面料物理性能（面料耐干摩擦色牢度）≥4级，铺垫料毡垫物理性能（棕纤维垫、椰丝垫强度）≥22N/cm、铺垫料毡垫物理性能（化纤（棉）毡强度）≥17N/cm，卫生、安全要求：应无异味、不应有霉变、虫蛀，肉眼观察不应检出蚤、蜱、臭虫等节肢动物和蟑螂卵夹、不应使用医用废弃物、废旧服装及其他类似的废旧制品、不应夹杂塑料编制材料、植物秸杆或叶、壳、竹丝、刨花、泥砂、石粉、金属丝等杂物、所有絮用纤维不应漂白、弹簧钢丝不应刺出垫面，公共场所用软体家具阻燃性能：无续燃、无阴燃，床垫甲醛释放量≤0.03mg/m²·h，弹簧：不应有锈迹、不应有锈蚀、应无弹簧摩擦声，耐久性：试验时和试验结束后，面料应无破损、无断簧、缝边无脱线、铺垫料无破损或移位、试验结束后，垫面高度应不小于初始垫面高度的95％，试验结束后，床垫围边高度应不小于初始围边高度的95％。 |
| 3 | 床头柜 |  | 个 | 854 | 一、规格：总长500mm*总宽400mm*总高500mm，（允许正负偏差10㎜）； 二、材质和技术要求：多层实木板贴厚度≥0.8mm胡桃木皮。多层实木板：符合GB18584-2001、GB/T 17657-2013标准，甲醛释放量≤0.3mg/L，木材含水率≤9%。 二、白乳胶：符合GB18583-2008标准，总挥发性有机物≤30g/L ；甲苯+二甲苯：无 ；苯：无 ；游离甲醛≤0.3g/ kg。 三、净味底漆：符合GB18581-2009标准，挥发性有机化合物（VOC）含量≤500g/L，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤15%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.03%，无苯含量。 四、净味面漆：符合GB18581-2009标准，挥发性有机化合物（VOC）含量≤500g/L，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤15%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.03%，无苯含量。 五、水性油漆（涂料）：符合GB24410-2009、GB/T23999-2009标准，挥发性有机化合物含量≤240g/L,游离甲醛含量≤10mg/kg,无苯系物含量，无乙二醇醚及其酯类含量，可溶性重金属含量（限色漆和腻子）包含：铅、镉、铬、汞都未检测出，硬度（擦伤）≥3H。 六、静音导轨：符合 QB/T2454-2013 标准，耐腐蚀18h，1.5mm以下锈点不超过20点/d㎡,其中1.0mm以上的锈点不超过5点/d㎡ 。 七、液压缓冲铰链：符合 QB/2189-2013 标准，耐腐蚀18h，1.5mm以下锈点不超过20点/d㎡,其中1.0mm以上的锈点不超过5点/d㎡ 。 八、锁和拉手五金件及三合一扣件：符合QB/T3832-1999、QB/T3826-1999标准，耐腐蚀等级≥10级，连续喷雾试验时间≥73h。 |
| 4 | 适老实木电视柜 |  | 张 | 315 | 一、规格：总长2000mm*总宽400mm*总高600mm,（允许正负偏差10㎜）； 二、材质：实木板贴厚度≥0.8mm胡桃木皮； 三、技术要求：产品符合GB/T3324-2017、GB28007-2011、GB18584-2001、GB/T35607-2017、GB17927.1-2011、GB/T19941-2005、GB/T19942-2005等以上标准。 - 木材含水率：≤10％； 2、木制件外观：贯通裂缝：应无贯通裂缝、无虫蛀现象，外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20％ 外表和存放物品部位用材应无树脂囊，外表节子宽度不应超过材 宽的1/3，直径不超过12mm，应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺 陷不计）修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过 6个。 3、软包件要求：包覆的面料拼接对称图案应完整；同一部位绒面料的绒毛方向应一致；无明显色差，包覆的面料无划痕、 色污、油污、起毛、起球，软面包覆表面应:1）平服饱满、松紧均匀，不应有 明显皱折；2）有对称工艺性皱折应匀称、层次分明 ，软面嵌线应:1）圆滑挺直；2）圆角处对称；3） 无明显浮线、明显跳针或外露线头。 4、木工要求 ：板件或部件在接触人体或 贮物部位无毛刺、刃 口或棱角，板件或部件的外表应光 滑，倒棱、圆角、圆线应 均匀一致，榫、塞角、零部件等结合处无断裂，零部件的结合应严密、牢固，各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉（预留孔、选择孔除外），各种配件安装应严密、平 整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。 5、漆膜外观要求：同色部件的色泽应相似，无褪色、掉色现象，涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象，涂层应平整光滑、清晰， 无明显粒子、涨边现象； 应无明显加工痕迹、划痕 、裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。每项缺陷数不超过4处。 6、边缘及尖端:无危险锐利边缘及危险锐利尖端，倒圆半径>25mm。 7、突出物:无危险突出物。 8、表面涂层可迁移元素：无以下成份（锑、砷、钡、镉、铬、铅、硒、汞）， 9、抗引燃特性：无续燃无阴燃。 10、木制件甲醛释放量≤0.5mg/L。 11、总挥发性有机化合物（TVOC）：无。 12、游离甲醛≤7 mg/kg 13、可分解有害芳香胺染料：无以下成份（4-氨基联苯、联苯胺、4-氯-邻甲基苯胺、2-萘胺、邻氨基偶氮甲苯、2-氨基-4-硝基甲苯、对氯苯胺、2，4-二氨基苯甲醚、4，4′-二氨基二苯甲烷 、3，3′-二氯联苯胺、3，3′-二甲氧基联苯胺、3，3′-二甲基联苯胺、3，3′-二甲基-4，4′-二 氨基二苯甲烷、3-氨基对甲苯甲醚、4，4′-次甲基-双-（2-氯 苯胺）、4，4′-二氨基二苯醚、4，4′-二氨基二苯硫醚 、邻甲苯胺、2，4-二氨基甲苯 、2，4，5-三甲基苯胺、邻甲氧基苯胺、2，4-二甲基苯胺 、2，6-二甲基苯胺） |
| 5 | 适老实木书桌 |  | 张 | 427 | 一、规格：总长1200mm*总宽600mm*总高760mm,（允许正负偏差10㎜）。 二、材质和技术要求：多层实木板贴厚度≥0.8mm胡桃木皮。多层实木板：符合GB18584-2001、GB/T 17657-2013标准，甲醛释放量≤0.3mg/L，木材含水率≤9%。 三、白乳胶：符合GB18583-2008标准，总挥发性有机物≤30g/L ；甲苯+二甲苯：无 ；苯：无 ；游离甲醛≤0.3g/ kg。 四、净味底漆：符合GB18581-2009标准，挥发性有机化合物（VOC）含量≤500g/L，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤15%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.03%，无苯含量。 五、净味面漆：符合GB18581-2009标准，挥发性有机化合物（VOC）含量≤500g/L，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤15%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.03%，无苯含量。 六、水性油漆（涂料）：符合GB24410-2009、GB/T23999-2009标准，挥发性有机化合物含量≤240g/L,游离甲醛含量≤10mg/kg,无苯系物含量，无乙二醇醚及其酯类含量，可溶性重金属含量（限色漆和腻子）包含：铅、镉、铬、汞都未检测出，硬度（擦伤）≥3H。 七、静音导轨：符合 QB/T2454-2013 标准，耐腐蚀18h，1.5mm以下锈点不超过20点/d㎡,其中1.0mm以上的锈点不超过5点/d㎡ 。 八、锁和拉手五金件及三合一扣件：符合QB/T3832-1999、QB/T3826-1999标准，耐腐蚀等级≥10级，连续喷雾试验时间≥73h。 |
| 6 | 适老实木座椅 |  | 张 | 427 | 一、规格：坐宽580mm、坐高450mm、背高900mm、扶手高650mm（允许正负偏差10㎜）； 二、材质：白蜡木实木+布艺或超纤皮软包。 三、技术要求：产品符合GB/T3324-2017、GB28007-2011、GB18584-2001、GB/T35607-2017、GB17927.1-2011、GB/T19941-2005、GB/T19942-2005等以上标准，1、木材含水率：≤10％； 2、木制件外观：贯通裂缝：应无贯通裂缝、无虫蛀现象，外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20％ 外表和存放物品部位用材应无树脂囊，外表节子宽度不应超过材 宽的1/3，直径不超过12mm，应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺 陷不计）修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过 6个。 3、软包件要求：包覆的面料拼接对称图案应完整；同一部位绒面料的绒毛方向应一致；无明显色差，包覆的面料无划痕、 色污、油污、起毛、起球，软面包覆表面应:1）平服饱满、松紧均匀，不应有 明显皱折；2）有对称工艺性皱折应匀称、层次分明 ，软面嵌线应:1）圆滑挺直；2）圆角处对称；3） 无明显浮线、明显跳针或外露线头。 4、木工要求 ：板件或部件在接触人体或 贮物部位无毛刺、刃 口或棱角，板件或部件的外表应光 滑，倒棱、圆角、圆线应 均匀一致，榫、塞角、零部件等结合处无断裂，零部件的结合应严密、牢固，各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉（预留孔、选择孔除外），各种配件安装应严密、平 整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。 5、漆膜外观要求：同色部件的色泽应相似，无褪色、掉色现象，涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象，涂层应平整光滑、清晰， 无明显粒子、涨边现象； 应无明显加工痕迹、划痕 、裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。每项缺陷数不超过4处。 6、边缘及尖端:无危险锐利边缘及危险锐利尖端，倒圆半径≥15mm。 7、突出物:无危险突出物。 8、表面涂层可迁移元素：无以下成份（锑、砷、钡、镉、铬、铅、硒、汞）， 9、抗引燃特性：无续燃无阴燃。 10、木制件甲醛释放量≤0.3mg/L。 11、总挥发性有机化合物（TVOC）：无。 12、甲醛含量≤7 mg/kg 13、可分解有害芳香胺染料：无以下成份（4-氨基联苯、联苯胺、4-氯-邻甲基苯胺、2-萘胺、邻氨基偶氮甲苯、2-氨基-4-硝基甲苯、对氯苯胺、2，4-二氨基苯甲醚、4，4′-二氨基二苯甲烷 、3，3′-二氯联苯胺、3，3′-二甲氧基联苯胺、3，3′-二甲基联苯胺、3，3′-二甲基-4，4′-二 氨基二苯甲烷、3-氨基对甲苯甲醚、4，4′-次甲基-双-（2-氯 苯胺）、4，4′-二氨基二苯醚、4，4′-二氨基二苯硫醚 、邻甲苯胺、2，4-二氨基甲苯 、2，4，5-三甲基苯胺、邻甲氧基苯胺、2，4-二甲基苯胺 、2，6-二甲基苯胺） |
| 7 | 沙发 |  | 张 | 315 | 一、规格：规格：长2200mm*宽850mm*高880mm、坐高450mm，（允许正负偏差10㎜）； 二、基材：白蜡木实木+布艺或超纤皮软包 三、技术要求：产品符合QB/T 1952.1-2012 、CCGF 305.1-2015要求。 1、木制件用料、加工要求：外表用料不应使用:1）贯通裂缝材；2）昆虫尚在侵蚀的木材；3）腐朽材；4）死节材；5）未经处理 带有树脂囊的木材；6）脱胶的人造板材；7）带有树皮的木材 ，外表用料不应使用:1）节子宽度超过材宽1/3的木材；2）节子直径超过12mm的木材，外表用料正视面不应: 1） 有裂纹；2）有缺棱。 2、铺垫料用料、加工要求 ：麻毡（布）、棕毡、棉毡、棉（或化学）絮用纤维等铺垫材料应:1）干燥；2）无霉烂变质及刺鼻异常气味；3）无夹含泥砂及金属物等杂质；4）目视无检出危害健康的节足动物或蟑螂卵夹等。 3、泡沫塑料 ：座面表观密度 ≥28kg/m³， 回弹性能 B级≥40；压缩永久变形B级≤7.0； 4、防锈处理：内部的金属件和各类型弹簧等配件均应经防锈处理，不应有锈蚀。 5、摩擦声 ：徒手揿压座面和背面，应无异常的金属件摩擦或撞击等响声。 6、面料外观：面料应保持清洁，无破损。皮革面料应:1）无明显色差；2）无表面龟裂。 7、覆面材料理化性能：各种面料颜色干摩擦牢度不应小于4级，皮革涂层粘着牢度≥8N/10mm 。 8、力学性能：沙发座、背及扶手耐久性≥20000次经各相应等级测试后，沙发座、背及扶手的面料应完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，弹簧无倾斜、无松动或断簧，绷带无断裂损坏或松动，骨架无永久性松动或断裂。 9、安全性能：安全性能1 ：沙发在正常使用中应无尖锐金属物穿出座面或靠背等部位 ； 安全性能2 ： 座面与扶手或靠背之间的间隙缝内，徒手伸入后应无刃口、毛刺等 ；安全性能3 ：外露部件应无刃口或毛刺阻燃性要求-家庭用，应通过GB 17927.1的抗香 烟引燃试验，试样表面或内部未出现任何续燃、阴燃现象。 |
| 8 | 座椅 |  | 张 | 630 | 一、规格：宽650mm*深600mm*扶手高620mm、椅背高900mm（允许正负偏差10㎜）； 二、基材：白蜡木实木+（布艺或超纤皮）软包。 三、技术要求：产品符合GB/T3324-2017、GB28007-2011、GB18584-2001、GB/T35607-2017、GB17927.1-2011、GB/T19941-2005、QB/T2280-2016、GB/T19942-2005、QB/T 2280-2016 、SCZJ﹣ZY﹣305.3﹣2018等以上标准。 1、纺织面料性能：干摩擦色牢度≥3级。 2、稳定性：椅子向前倾翻试验无倾翻 ，扶手椅侧向倾翻试验无倾翻，椅子向后倾翻试验无倾翻 。 - 座面冲击：①.座椅零部件无断裂或豁裂现象；②.加载部位无明显变形；③.座椅结构无松动。 4、扶手水平静载荷：①.座椅零部件无断裂或豁裂现象；②.加载部位无明显变形；③.座椅结构无松动。 5、底座静载荷：底座的结构完整性应无破坏，应无突然的明显的形变 。 6、扶手垂直向下静载荷：①.座椅零部件无断裂或豁裂现象；②.加载部位无明显变形；③.座椅结构无松动。 7、跌落：①.座椅零部件无断裂或豁裂现象；②.加载部位无明显变形；③.座椅结构无松动； 8、阻燃性 ：无续燃、阴燃现象 9、甲醛释放量：≤0.3 mg/m²h 10、TVOC≤0.1 mg/m²h |
| 9 | 电视柜 |  | 张 | 427 | 一、规格：总长2000mm*总宽400mm*总高600mm,（允许正负偏差10㎜）； 二、材质和技术要求：多层实木板贴厚度≥0.8mm胡桃木皮。多层实木板：符合GB18584-2001、GB/T 17657-2013标准，甲醛释放量≤0.3mg/L，木材含水率≤9%。 三、白乳胶：符合GB18583-2008标准，总挥发性有机物≤30g/L ；甲苯+二甲苯：无 ；苯：无 ；游离甲醛≤0.3g/ kg。 四、净味底漆：符合GB18581-2009标准，挥发性有机化合物（VOC）含量≤500g/L，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤15%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.03%，无苯含量。 五、净味面漆：符合GB18581-2009标准，挥发性有机化合物（VOC）含量≤500g/L，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤15%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.03%，无苯含量。 六、水性油漆（涂料）：符合GB24410-2009、GB/T23999-2009标准，挥发性有机化合物含量≤240g/L,游离甲醛含量≤10mg/kg,无苯系物含量，无乙二醇醚及其酯类含量，可溶性重金属含量（限色漆和腻子）包含：铅、镉、铬、汞都未检测出，硬度（擦伤）≥3H。 七、静音导轨：符合 QB/T2454-2013 标准，耐腐蚀18h，1.5mm以下锈点不超过20点/d㎡,其中1.0mm以上的锈点不超过5点/d㎡ 。 八、液压缓冲铰链：符合 QB/2189-2013 标准，耐腐蚀18h，1.5mm以下锈点不超过20点/d㎡,其中1.0mm以上的锈点不超过5点/d㎡ 9、锁和拉手五金件及三合一扣件：符合QB/T3832-1999、QB/T3826-1999标准，耐腐蚀等级≥10级，连续喷雾试验时间≥73h。 |
| 10 | 茶几 |  | 张 | 630 | 一、规格：直径500mm*高550mm，（允许正负偏差10㎜）； 二、材质和技术要求：白蜡木实木，实木符合GB/T1931-2009 、GB/T 1933-1991、GB18584-2001标准，甲醛释放量≤0.1mg/L，木材含水率≤10%，木材全干密度≥0.5g/cm³。 二、白乳胶：符合GB18583-2008标准，总挥发性有机物≤30g/L ；甲苯+二甲苯：无 ；苯：无 ；游离甲醛≤0.3g/ kg. 三、净味底漆：符合GB18581-2009标准，挥发性有机化合物（VOC）含量≤500g/L，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤15%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.03%，无苯含量。 四、净味面漆：符合GB18581-2009标准，挥发性有机化合物（VOC）含量≤500g/L，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤15%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.03%，无苯含量。 五、水性油漆（涂料）：符合GB24410-2009、GB/T23999-2009标准，挥发性有机化合物含量≤240g/L,游离甲醛含量≤10mg/kg,无苯系物含量，无乙二醇醚及其酯类含量，可溶性重金属含量（限色漆和腻子）包含：铅、镉、铬、汞都未检测出，硬度（擦伤）≥3H。 |
| 11 | 适老休闲实木茶几 |  | 张 | 315 | 一、规格：总长1300mm*总高700mm*总宽420mm，（允许正负偏差10㎜）； 二、材质：采用优质橡木实木板面贴胡桃木木皮。 三、技术要求：产品符合GB/T 3324-2017 、GB 28007-2011、GB 18584-2001、GB/T 35607-2017等以上标准。 1、木制件外观：贯通裂缝：应无贯通裂缝、无虫蛀现象，外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20％ ，外表和存放物品部位用材应无树脂囊，外表节子宽度不应超过材 宽的1/3，直径不超过12mm ，应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺 陷不计）修补后缺陷数外 表不超过4个，内表不超过 6个。 2、木工要求 ：板件或部件在接触人体或 贮物部位无毛刺、刃口或棱角，板件或部件的外表应光 滑，倒棱、圆角、圆线应 均匀一致，榫、塞角、零部件等结合处无断裂，零部件的结合应严密、牢固，各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉（预留孔、选择孔除外），各种配件安装应严密、平 整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。 3、漆膜外观要求：同色部件的色泽应相似，无褪色、掉色现象，涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象，涂层应平整光滑、清晰，无明显粒子、涨边现象； 应无明显加工痕迹、划痕 、裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。每项缺陷数不超过4处。 4、漆膜附着力：涂层交叉切割法。应不低于3级 5、边缘及尖端:无危险锐利边缘及危险锐利尖端，倒圆半径大于25mm。 6、突出物:无危险突出物。 7、木制件甲醛释放量：≤0.3 mg/L。 8、总挥发性有机化合物（TVOC）：无 |
| 12 | 餐桌 |  | 张 | 315 | 一、规格：总长1500mm*总宽750mm*总高760mm，（允许正负偏差10㎜）； 二、基材：桌脚采用白蜡木实木，桌面采用多层实木板贴木皮。 三、技术要求：产品符合GB18584-2001、GB/T1931-2009标准； 1、木制件外观 ：虫蛀材虫蛀材应经杀虫处理，不应使用昆虫尚在继续侵蚀的木材，贯通裂缝应无具有贯通裂缝的木材，腐朽材外表不应使用腐朽材，内部腐朽材面积应不超过零件面积15％，深度应不超过材厚的25％。 2、人造板件外观：封边处理人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理，封边处无脱胶、鼓泡、透胶、露底。 3、其他外观要求 ：桌面及其他接触人体的部位无毛刺、刃口、棱角 ，固定部位的结合应牢固无松动、无少件、漏钉、透钉，榫结合处应牢固，无松动和断榫，所有涂饰表面不得脱色、掉色。 4、木制件漆膜耐香烟灼烧：无脱落状黑斑、裂纹、鼓泡。 5、木制件漆膜抗冲击：不低于2级。 6、桌面垂直加载稳定性：整体型载荷600N，无倾翻 。 7、座面静载荷 ：家用型：加载1300N，10次。a）零、部件应无断裂或豁裂；b）应为牢固的部件，试验后用手掀压，应无永久性松动；c）椅背、脚或其他部件的位移变化不应大于试验前实测的尺寸；d）应无严重影响产品外观质量的零、部件的变形或豁裂；e）试验期间不应发出清晰可辨的噪声。 8、木制件甲醛释放量：≤0.3 mg/L。 |
| 13 | 餐椅 |  | 张 | 1260 | 一、规格：宽550*深580*扶手高620、椅背高900mm，（允许正负偏差10㎜）； 二、基材：采用白蜡木实木椅脚+（布艺或超纤皮）软包。 三、技术要求：产品符合GB/T 24821-2009、GB 18584-2001要求。 1、木制件外观 ：虫蛀材虫蛀材应经杀虫处理，不应使用昆虫尚在继续侵蚀的木材，贯通裂缝应无具有贯通裂缝的木材，腐朽材外表不应使用腐朽材，内部腐朽材面积应不超过零件面积的15％，深度应不超过材厚的25％ 。 2、其他外观要求 ：椅面、椅背周边及其他接触人体的部位无毛刺、刃口、棱角 ，固定部位的结合应牢固无松动、无少件、漏钉、透钉，榫结合处应牢固，无松动和断榫，所有涂饰表面不得脱色、掉色 。 3、木制件漆膜耐香烟灼烧：无脱落状黑斑、裂纹、鼓泡 。 4、木制件漆膜抗冲击：不低于2级。 5、座面静载荷 ：加载1300N，10次。a）零、部件应无断裂或豁裂；b）应为牢固的部件，试验后用手掀压，应无永久性松动；c）椅背、脚或其他部件的位移变化不应大于试验前实测的尺寸；d）应无严重影响产品外观质量的零、部件的变形或豁裂；e）试验期间不应发出清晰可辨的噪声。 6、椅背静载荷：加载560N，座面平衡载荷1300N，10次。a）零、部件应无断裂或豁裂；b）应为牢固的部件，试验后用手掀压，应无永久性松动；c）椅背、脚或其他部件的位移变化不应大于试验前实测的尺寸；d）应无严重影响产品外观质量的零、部件的变形或豁裂；e）试验期间不应发出清晰可辨的噪声。 7、木制件甲醛释放量：≤0.3 mg/L 。 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |
| 基本要求 |  | 1.交货验收:由采购人及投标人双方共同进行验收，采购人委托有资质的质检部门随机进行抽检，检验的费用由投标人承担；对不符合要求的产品，采购人有权拒绝验收，由此产生的一切后果，均由投标人承担。由此造成的不能按时、按质、按量完成项目要求的，将按照政府采购相关法规、合同相关条款进行处理； 2.投标产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足上表要求的技术参数和配置外，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。 |  |  |  |
| 质保期 |  | - 1、质保期限：所有家具自验收合格后一年免费保修期，所有的家具若在保修期内发现有质量问题，供应商应免费维修或更换有质量问题的办公家具。保质期外提供终身维修、保养服务，维修只收取部件成本费，不再收取其他任何费用。五年内免费上门维修、更换配件（人为损坏因素除外） - 2、质保期内的服务：供应商必须为交付的所有货物按照国家的相关法规提供免费保修。在产品保修期内，一旦发生质量问题，供应商在接到通知（包括电话通知）1小时内响应，1小时内派人到达现场维修、更换并排出故障，费用由供应商负责。如供应商在接到通知（包括电话通知）1小时内没响应，1小时内没派人到达现场维修或更换，则视为供应商承认质量问题并且不能及时维修更换，采购方有权自行处理，因此发生的一切费用由供应商承担。保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由供应商自行负责。 3、投标人在投标文件中提供其他有价值的服务的方案（如定期维修保养、技术保障等）。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1、须提供全新、完整、未使用过的产品，其产品须符合国家、行业有关规定及厂家承诺实行“三包”； 2、免费送货上门，免费安装、调试。 - 3、维修响应：在接到用户维修电话后1小时内到达现场修理解决，并免费更换有缺陷的货物或零部件，一般故障处理时限不超过6小时，4小时内不能修复的，提供替代品。 4、质保期内定期回访并维护，每年不少于4次。 |  |  |  |
| 付款条件 |  | 见本项目招标文件《第五章 合同主要条款》“第八条 合同价款变更、付款方式和质量保证金” |  |  |  |
| 现场勘查 |  | 投标人根据自身需要，可在开标之日前正常工作时间自行与采购负责人联系进行现场勘查。 |  |  |  |
| 交货时间及 地点 |  | 1、交货时间：自签订合同之日起30日内安装完毕，验收合格并交付使用； 2、交货地点：采购人指定地点（广西柳州市） |  |  |  |
| 安装调试及技术服务(含培训)要求 |  | （一）制造中的检验与测试 1、生产厂家的检验部门在制造过程中和完工后，应按本招标文件所要求的标准和规范，对产品进行各项具体的检验和试验，出具检验报告，并对检验报告的准确性负责，以便采购人进行监理。 2、投标货物的制造必须置于质量监察机构或授权的检验机构的监督下。法定或授权的检验机构按国家有关法规或条例以及本招标文件中规定的标准，对产品进行质量监督检验。 3、采购人有权对产品进行发货前的检验，投标人应邀请采购人代表到制造厂检查制造工艺、原材料质量和产品质量，并参加产品出厂检验（但不作为验收），检查合格的产品才允许出厂。投标人应为采购人进行上述检查提供便利条件，并承担所需费用。 （二）到货的检验 1、货物送达采购人现场后，采购人有权委托质检单位对成品进行抽样检测。 2、货物以及配件的检验，应在货物到达交货地点后7天内完成，检验人员由采购人代表和投标人代表等方面人员组成。 （三）安装 1、中标人在供货前需到现场进行实地勘测，按采购人需求的货物性能参数制定详细的配置方案，经采购人同意后供货安装。 2、中标人在规定期限内，将中标的货物送抵采购单位指定地点并进行安装，若安装调试过程对原建筑或原成品产生破坏，该供应商要负责修补复原。 |  |  |  |
| 验收标准和方法 |  | 1、验收标准：按货物（服务）相应的国际标准（国家标准）、本采购文件的所有技术要求及规定进行验收，当发生矛盾时，以所有文件中最高性能指标为准。 2、验收步骤和要求： A、安装调试完毕，采购人与中标人按招标文件以及合同相关条款要求一同对家具运行情况进行测试。在此期间，如发现家具运行有问题或功能无法实现，中标人应根据采购人要求无条件免费按时进行改进修正。之后，中标人向采购人提出验收申请。正式验收合格后双方共同签署正式验收报告。 B、测试运行时家具无法满足招标文件要求或提供的家具存在重大缺陷或发现家具小问题不断，采购人有权视情况延长测试运行时间并拒绝进行正式验收或中止合同，由此造成的一切损失均由中标人负责。 C、在采购人安装现场进行安装、调试、测试运行、正式验收所发生的一切费用由中标人承担且已包含在本次投标总价中。 3、投标方提供的产品必须是完整的、全新的、高质量的和工艺精良的合格正品并列出所供货物的标准配置清单。 - 4、中标方须提供完整的技术资料（包括产品说明书、用户手册、出厂明细表或装箱单、质量合格证及其它相关文件资料等，若所投货物为进口产品，还须提供海关进口报关单等资料）。 |  |  |  |