| 序号 | 采购名称 | 货物技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、囚车安防改装 |  |  |  |  |
| 1、囚车内监控配置 |  |  |  |  |
| 1 | 无线高清 监控设备 | ▲1、存储格式检查，对于记录在存储介质上的视音频信息，应能保证设备发生故障后记录资料的留存（或复制），复制后的视音频文件应能在PC端正常播放，并不易被篡改。 2、存储空间检查，应具有超出存储总容量时记录自动覆盖功能 3、工作温度，-40℃~70℃（不带硬盘）-40℃~60℃（带硬盘） ▲4、延时关机功能 ，支持1~300分钟时关机 5、网络协议检查，支持HTTP/TCP/IP/RTP/RTCP/RTSP/SIP等网络协议 ▲6、接入能力检查，最大支持8路POE摄像机接入 ▲7、视频编解码功能检查，支持H.264、H.265编码格式的视频图像自适应解码 8、音频编解码标准检查，支持ADPCM、AACLC、PCMA/PCMU、G.722、G.722.1C、G.726 9、码流分辨率检查 4096*2160、3840*2160、3072*2048、2560*1440、2592*1520、QXGA、1080P、UXGA、720P、VGA、D1、CIF、QCIF 10、视频输出功能检查 支持HDMI、VGA、CVBS视频输出显示合成画面或单路图像，合成画面支持1，4，9画面风格设置；HDMI\VGA支持1080P/30fps高清画面显示。 11、组网功能检查 具有组网功能的设备，其网络系统应能实现对任意一个监控点的视频监视、现场声音复核和/或对讲；网络分控应能对网络监控主机的记录进行检索、回放 ▲12、网络自适应能力检查 根据网络带宽自适应调整传输码流，实现低带宽下的高清视频流畅传输。 ▲13、定位支持GPS、北斗、GLONASS三模定位，可在视频源中叠加定位信息。 14、报警上报功能检查 应具有报警上报功能，能支持无源的开路和/或闭路信号接入，能实时响应并启动记录和输出报警信号 15、录像回放功能检查 在所有视音频通道处于满负荷记录状态下，进行检索及回放操作时，应能正常运行，且不丢帧； 应能提供便捷地检索（日期、通道、记录模式等）和回放（正常速度、快进、快退、慢进、慢退、单帧进和/或退、暂停、单路全屏等） 16、日志 支持对设备运行日志、业务运行日志、告警日志、升级日志、系统异常日志进行记录、查询、下载。 17、远程配置功能 支持远程配置设备参数： 对视频源参数配置；对编码格式、分辨率、帧率、码流、图像效果等主流参数进行配置； 对移动侦测的灵敏度进行配置；可对图像效果：亮度、对比度、饱和度、锐度进行调节。 18、云台镜头控制功能 支持对云台动作进行PTZ控制。 ▲19、语音对讲功能检查 支持设备与平台进行实时双向对讲。 ▲20、GPS测速告警功能 支持当车速超过设定值后，产生超速告警；车速恢复后，超速告警消警。 ▲21、OSD字幕叠加功能检查 支持视频画面叠加单位信息、车牌号、GPS经纬度、时间、车速信息、告警。 ▲22、断网续传功能检查支持断网重新恢复网络连接后，将主机存储的视频、图片能够完整传输至后台。 ▲23、断电保护功能检查发生异常断电，断电前的录像能正常保存，视频文件完整。 ▲24、文件加锁功能检查支持对重要录像加锁保护，加锁保护的录像不会被循环覆盖。 ▲25、双卡叠加功能检查支持双卡叠加传输码流 26、竟标时必须提供800、400的7*24小时售后服务热线电话的具体电话号码及官网截图供评标时验证。 | 台 | 2 |
|  | 4G流量卡 | 运营商4G流量卡。 | 个 | 2 |
| 2 | 高清防暴 星光迷你 半球摄像机（囚车舱） | - 200万像素逐行扫描图像传感器 - H.264/H.265/MJPEG视频编码，1080P@30fps高清实时图像 - 支持ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 - 支持SMART IR功能，有效防止近景过曝 - 支持120dB宽动态,适合逆光环境监控 - 支持双向音频及报警接口 - 支持3D数字降噪，图像清晰细腻 - 支持WiFi - 支持自动走廊模式、自动图像翻转，简单易用，有效提升监控区域 10、支持透雾、强光抑制、背光补偿,自动电子快门功能 11、支持移动侦测、警戒线、区域入侵等视频分析智能告警功能 12、支持ROI、编码区域裁剪功能，支持超低码流 13、支持模拟输出，方便安装调试 14、支持256G TF卡本地存储 15、支持IK10级防暴设计；支持IP67防水、防尘设计 16、符合EN50155抗震 17、支持多种安装方式 18、支持宽温设计，温度范围-40℃~70℃ 19、适用于车载、电梯轿厢、酒店、超市、办公室等要求高清实时画质的场所 | 台 | 4 |
| 3 | 高清小镜头半球摄像机（驾驶舱） | 1、设备应采用1/3英寸高性能400万像素传感器，最低照度至少为0.05Lux（彩色），0.005Lux(黑白），0Lux（红外） 2、设备应采用高效的H.265视频编码算法，节省带宽、存储。同时支持H.264(Baseline Profile、Main Profile、 3、High Profile)/MJPEG编码，兼容不支持H.265的NVR、平台等。 4、设备应具有抗丢包（10%）处理能力。 5、设备应满足图像信噪比≥55.1dB，图像清晰度≥1400TVL，亮度等级≥11级，图像延时≤198ms。 6、设备音频编码格式应支持ADPCM、PCMU（G.711u）、PCMA（G.711a）、G.722、AAC_LC音频编码标准，支持混音录像等功能。 7、支持强光抑制，对强光点附近区域补偿。支持透雾，在特定环境下开启透雾功能，能提升图像通透度,使画面更清晰。支持ROI（感兴趣区域编码）功能，对图像中感兴趣区域增强编码，提高画面细节。支持走廊模式，有效提升狭长环境监控区域。 8、设备应具备遮挡告警、警戒线、区域入侵、区域离开等智能功能 9、支持128G TF卡本地存储，支持断网转存（ANR）功能，保证录像完整性。 10、设备应具备1×RJ45、1×TF卡、1×内置MIC、1×DC12V接口、支持POE供电功能。 | 台 | 2 |
| 4 | 高清红外 半球型 网络 摄像机 | 1、设备应采用1/2.8英寸高性能200万像素传感器，最低照度至少为0.0005Lux（彩色），0.0001Lux（黑白） 2、设备应采用高效的H.265视频编码算法，节省带宽、存储。同时支持H.264(Baseline Profile、Main Profile、 3、High Profile)/MJPEG编码，兼容不支持H.265的NVR、平台等。 4、支持3码流并发输出。可达到主码流1920×1080，帧率30帧/秒，第一辅码流704×576，帧率30帧/秒，第二辅码流1920×1080，帧率30帧/秒。各码流分辨率、帧率可设，可分别用于高清存储、电视墙浏览、手机客户端浏览、智能分析等方式。 5、最大支持分辨率1920×1080,1-60fps可调。 6、设备应满足图像信噪比≥57dB，图像清晰度≥1000TVL，亮度等级≥11级，图像延时≤200ms。 7、设备音频编码格式应支持ADPCM、G.711u、G.711a、G.722、AAC_LC、G726音频编码标准 8、支持强光抑制，对强光点附近区域补偿。支持SMART IR功能，解决过曝或曝光不足等问题。支持透雾，在特定环境下开启透雾功能，能提升图像通透度,使画面更清晰。支持ROI（感兴趣区域编码）功能，对图像中感兴趣区域增强编码，提高画面细节。支持走廊模式，有效提升狭长环境监控区域。 9、支持数字降噪、电子防抖、畸变矫正、背光补偿等图像增强功能。 10、设备应内置红外补光，红外照射距离10-30米。 11、支持110dB超宽动态，以便在逆光环境下仍能实现较好的图像成像效果。 12、设备应具备遮挡告警、警戒线、场景变更、区域入侵、区域离开、物品遗留、物品拿取、音频异常侦测、人员聚集等智能功能 | 台 | 4 |
| 5 | 安装辅材 | 按现场需求定制提供。 | 套 | 2 |
| 二、羁押室/设备间安防系统改装 |  |  |  |  |
| 1、羁押室门禁及报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 门磁 | 金属电镀外壳,明装,铁门专用门磁,防铁门磁性干扰设计;适合木门、铁门、铝合金门,报警动作距离≥35mm,工作电压≤100V,工作电流≤500mA。 | 对 | 21 |
| 2 | 电子密码锁 | 高吸力磁性锁，锁体材质：铸钢；开锁方式：密码及刷卡解锁。 | 套 | 21 |
| 3 | 单防区 扩展模块 | 总线网络报警主机单防区扩展模块/1个扩展防区数/248最大级联数/0.8mA静态电流。 ▲要求接入已有的报警主机设备统一管理。 | 个 | 23 |
| 4 | 平台授权 | 1路报警授权。 ▲要求基于中院已建成的安防平台做授权数扩容。 | 个 | 23 |
| 5 | 门禁一体机 | 200W高清摄像头，具有监控预览，联动抓拍录像功能；最大可拓展128G的micro SD卡用于存储视频和抓拍照片； 通讯方式：TCP/IP； 光学式指纹模块，5000枚指纹容量； 可存储5万笔合法卡号和20万笔事件记录； 可实现双向语音对讲； 开门方式：刷卡开门（mifare卡、CPU卡序列号、身份证序列号识别），指纹识别、二维码识别开门，APP远程开门； IP65防水等级； | 台 | 8 |
| 6 | 一体机 电源适配器 | 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 支持蓄电池（0T7-12）接入（设备本身不含蓄电池）； 工作温度：-10℃-+70℃； 工作湿度：＜95%； 带机箱。 | 台 | 8 |
| 7 | 智能 NVR设备 | 处理器型号：intelAtom C3538，4核，2.1GHz；系统内存4GB DDR4（最大32GB）；处理器架构：64-bit；磁盘槽数量：8；支援RAID磁碟阵列类型：Synology Hybrid RAID，Basic，JBOD，RAID，RAID1，RAID5，RAID6，RAID10；噪声：22.2dB（A）；功耗：<70W（存取）。 | 项 | 1 |
| 8 | 电源线 | RVV2*0.75 mm2。 | 米 | 600 |
| 9 | 网线 | 6类六类非屏蔽双绞线。 | 米 | 305 |
| 10 | 线槽及配件 | PVC线槽及配件。 | 米 | 100 |
| 11 | 安装辅材 | 按国家标准提供。 | 套 | 1 |
| 2、装备间报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 紧急按钮 | 紧急按钮面板式（适合86底盒），自复位。 | 个 | 1 |
| 2 | 双鉴探测器 | 三鉴移动探测器(红外+微波+智能芯片)，吸顶安装,探测范围:360°，直径12米(安装高度3.6米)，自动脉冲计数，采用多普勒(效应)+ 能量分析，全范围自动温度补偿，超强抗误报能力，工作电压: DC9-16V。 | 个 | 1 |
| 3 | 探测器电源 | 探测器开关电源(国内标配)；直流电压：12V；额定电流：3A；电流范围：0~3A；额定功率：36w；电压调整范围：10.2~13.8V； 工作温度：-30~+70℃；工作湿度：20~90%RH，无冷凝。 | 个 | 1 |
| 4 | 警号警灯 | 声光报警器(红/白双色外观),12VDC 压电警号,防火ABS阻燃外壳,声压(VDC)：110dB±3； 产品尺寸：120.6mm*73mm*48.2mm。 | 只 | 1 |
| 3、羁押室可视对讲系统 |  |  |  |  |
| 1 | 可视对讲 分机 | 双键针孔式紧急求助对讲盒； 支持紧急呼叫、业务咨询双按键；，200w像素视频采集，支持红外补光，支持语音对讲、广播；支持公网传输ehome；1个10M/100Mbps自适应TCP/IP网络接口； 尺寸（mm）：170（H）*108（W）*36（D）。 | 台 | 3 |
| 2 | 中心对讲 管理机 | 10.1寸触摸屏紧急报警管理机；集成视频查看、双向对讲、呼叫前端等功能，用于管理前端一键求助报警产品； 支持1080P视频显示，支持H.264/H.265解码，支持最大128G Micro SD卡存储； 支持4路开关量输入，4路继电器输出；支持VGA、HDMI同源输出； 支持1路3.5mm音频输入，1路3.5mm音频输出； 话柄、鹅颈话筒杆可拆卸，支持DC12V、PoE(IEEE 802.3at/af)供电； 当管理前端紧急报警设备数量超过48路，或者需多中心分级管理。 | 台 | 1 |
| 3 | 网线 | 6类六类非屏蔽双绞线。 | 米 | 305 |
| 4 | 线槽及配件 | PVC线槽及配件。 | 米 | 100 |
| 5 | 安装辅材 | 按国家标准提供。 | 套 | 1 |
| 4、监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清半球 摄像机 | 400万星光级1/1.8” CMOS半球型网络摄像机； 支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域功能； 支持基于具体的目标类型（人或车辆）触发的报警； 过滤掉如树叶、灯光、动物、旗子等引起的误报警； 最低照度: 彩色: 0.0005Lux @ (F1.2, AGC ON) ; 黑白: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR； 镜头: （变焦）2.8-12mm @ F1.2,水平视场角：107°~40°，垂直视场角：56°~22°，对角线视场角：130°~46°； 三轴调节角度: P:0-355°, T: 0-75°, R: 0-355°； 宽动态: 120dB； 视频压缩标准: H.265/H.264 / MJPEG； 最大图像尺寸: 2688*1520； 存储功能: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD状态检测功能； 接口类型: 内插； 通讯接口: 1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口；RS-485 电源输出: DC12V 200mA； 音频接口: 音频输入： 支持1路3.5mm JACK LINE IN; 音频输出：支持1路3.5mm JACK LINE OUT； MIC: 支持1个内置MIC； 报警接口: 1 输入，1 输出(报警输出最大支持AC/DC24V 1A）； Reset按键: 支持； 工作温度和湿度: -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)； 补光距离:红外：30米； 红外波长: 850nm； 防暴等级: IK10； | 台 | 5 |
| 2 | 高清枪型 摄像机 | 400万星光级1/1.8” CMOS枪型网络摄像机； 支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域功能； 支持基于具体的目标类型（人或车辆）触发的报警； 过滤掉如树叶、灯光、动物、旗子等引起的误报警； 最低照度: 彩色: 0.0005Lux @ (F1.2, AGC ON) ; 黑白: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR； 镜头: （变焦）2.8-12mm @ F1.2,水平视场角：107°~40°，垂直视场角：56°~22°，对角线视场角：130°~46°； 三轴调节角度: P:0-355°, T: 0-75°, R: 0-355° 宽动态: 120dB； 视频压缩标准: H.265/H.264 / MJPEG； 最大图像尺寸: 2688*1520； 存储功能: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD状态检测功能； 接口类型: 内插； 通讯接口: 1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口；RS-485 电源输出: DC12V 200mA； 音频接口: 音频输入： 支持1路3.5mm JACK LINE IN; 音频输出：支持1路3.5mm JACK LINE OUT； MIC: 支持1个内置MIC； 报警接口: 1 输入，1 输出(报警输出最大支持AC/DC24V 1A）； Reset按键: 支持； 工作温度和湿度: -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)； 电源供应: DC：12V±20% ，支持防反接保护；AC：24V±20% ；PoE：802.3af, class 3； 补光距离:红外：30米； 红外波长: 850nm； 防暴等级: IK10； | 台 | 3 |
| 3 | 壁装支架 | 壁装支架/海康白/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm。 | 个 | 3 |
| 4 | NVR硬盘 录像机 | 硬件规格： 2U标准机架式； 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源； 8盘位，可满配6TB硬盘； 2个千兆网口； 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口； 1个eSATA接口； 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘； 报警IO：16进4出（可选配8出）； 软件性能： 输入带宽：320M； 32路H.264、H.265混合接入； 最大支持16×1080P解码； 支持H.265、H.264解码； Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份。 ▲要求统一接入中院已建成的安防平台。 | 台 | 1 |
| 5 | 硬盘 | 3.5英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3。 | 块 | 8 |
| 6 | 8口POE 交换机 | 最大可用端口≥10个，8个10/100M自适应电口，2个100M/1G SFP光口，2个复用的10/100/1000M自适应电口； 交换容量≥64Gbps； 包转发率4.2Mpps-42Mpps； 要求设备采用静音无风扇节能设计； 长期工作温度0-55°； MAC地址表大小≥8K； 要求所投产品支持防雷等级≥10KV； 支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 支持RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能； 支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。 | 台 | 1 |
| 7 | 单模光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm）。 | 个 | 4 |
| 8 | 线槽及配件 | PVC线槽及配件。 | 米 | 100 |
| 9 | 安装辅材 | 按国家标准提供。 | 套 | 1 |
| 5、羁押控制中心 |  |  |  |  |
| 1 | 监控室 中控台 | 定制中控台，规格1850*900*750mm | 套 | 1 |
| 2 | 高性能 OCR服务器 | 一、配置： - ▲配置2颗不低于6240(2.6GHz/18核)CPU处理器； - ▲配置 256GB DDR4内存； - ▲配置4块900G转速15K SAS 硬盘； - ▲配置1块12Gb 2端口RAID卡，含2G缓存和掉电保护模块，支持Raid0/1/10/5/50/6/60； - ▲配置4端口千兆电口，2端口万兆光口（向下兼容千兆网络，含2个万兆多模光模块，2个千兆多模光模块），1个USB接口DVD可读写光驱； - ▲配置2个支持热插拔的电源模块； - ▲配置2块Nvidia T4图形卡； - ▲配套安装导轨及安全面板； 二、技术参数 - 机箱形态：2U机架式。 - ▲支持扩展RDIMM，LRDIMM类型的内存。最大可扩展内存≥3TB， DIMM内存插槽≥24。 - I/O插槽：最大支持10个PCIe3.0插槽数。最大支持3个高性能GPU卡。 - 支持8个SFF SAS/SATA/SSD热插拔硬盘。 - 硬件集成1个独立管理GE端口，实现虚拟介质、远程控制台、虚拟KVM功能，必须支持同时多人进行远程控制，以协同工作，无需另配远程控制卡，支持针对整台服务器的温度高低分布3D显示，通过温度传感器3D阵列降低不必要的风扇功率，达到3D精准温度控制，支持网络防火墙功能，支持本地、远程批量的驱动及固件更新； - 三年维保硬盘不返还服务及原厂上门服务。 | 台 | 1 |
| 3 | 机器学习 引擎服务器 | 一、配置： - ▲配置1颗不低于6240(2.6GHz/18核)CPU处理器； - ▲配置 256GB DDR4内存； - ▲配置4块300G转速15K SAS 硬盘； - ▲配置1块12Gb 2端口RAID卡，含2G缓存和掉电保护模块，支持Raid0/1/10/5/50/6/60； - ▲配置4端口千兆电口，2端口万兆光口（向下兼容千兆网络，含2个万兆多模光模块，2个千兆多模光模块），1个USB接口DVD可读写光驱； - ▲配置2个支持热插拔的电源模块； - 配置1块Nvidia T4图形卡； - 配套安装导轨及安全面板； 二、技术参数 - 机箱形态：2U机架式。 - ▲支持扩展RDIMM，LRDIMM类型的内存。最大可扩展内存≥3TB， DIMM内存插槽≥24。 - I/O插槽：最大支持10个PCIe3.0插槽数。最大支持3个高性能GPU卡。 - 支持8个SFF SAS/SATA/SSD热插拔硬盘。 - 硬件集成1个独立管理GE端口，实现虚拟介质、远程控制台、虚拟KVM功能，必须支持同时多人进行远程控制，以协同工作，无需另配远程控制卡，支持针对整台服务器的温度高低分布3D显示，通过温度传感器3D阵列降低不必要的风扇功率，达到3D精准温度控制，支持网络防火墙功能，支持本地、远程批量的驱动及固件更新； - 三年维保硬盘不返还服务及原厂上门服务。 | 台 | 1 |
| 4 | 安装辅材 | 含尾纤、网线等安装辅材。 | 套 | 1 |
| 5 | 界面式 麦克风 | 按国家标准提供。 | 台 | 2 |
| 6 | 迁移摄像头 | 羁押室现有摄像头迁移（含辅材）。 | 台 | 4 |
| 三、科技法庭升级系统 |  |  |  |  |
| 1、科技法庭主系统 |  |  |  |  |
| 1 | 数字庭审 主机 | 1、采用嵌入式架构，Linux操作系统，安全可靠，稳定性高； 2、采用一体化嵌入式架构，内含音频矩阵、视频矩阵模块、编码模块、解码模块； ▲3、视频不少于8路SDI输入，6路HDMI输入，4路DVI视频输入；8路DVI视频输出，6路HDMI输出，2路SDI输出； 4、网口不少于2路100M/1000M自适应网口，支持双网隔离，网络容错，负载均衡； ▲5、音频不少于16个Mic in幻象输入、5个line in；3个line out、2个XLR out接口；控制不少于8路RS485控制接口，4路RS232控制接口,6路红外输出，1路红外接收； ▲6、内置不小于8寸电容触控屏，分辨率支持1024*600，支持视频显示、光盘容量及刻录时长显示； 7、视频支持H.264和H.265编码，支持1080P、720P、D1合成图像分辨率。 音频默认采用AAC_LC（采样率可达48Khz，码率可达128Kbps）还可支持G.722、PCMA、PCMU、ADPCM等音频格式； ▲8、内置双DVD刻录光驱或双蓝光刻录光驱，支持光驱热插拔（无需拆机箱）； 9、支持1080P60帧SDI相机，支持对PTZ摄像机进行PTZ操控； 10、支持接入图像的多种画面合成方式，共计11种合成画面风格，至多可同时接入9路通道参与合成； 11、支持2路独立示证编码并参与合成，支持HDMI、DVI两种信号； 12、支持摄像机与话筒关联，实现自动切换发言话筒对应的摄像机图像，激励优先级可设；支持本地音频和远端音频的语音激励模式，支持语音激励开关； 13、支持多路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录，支持回声抵消，支持每路音频音量调节； 14、支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪等功能。合成画面可在主机硬盘上进行记录存储；各分画面码流可单独存储；硬盘录满可自动覆盖； 15、支持一键开启、停止刻录（开庭/闭庭）； 支持一键暂停（休庭/复庭）； 16、支持MP4文件录制，并支持该文件下载，支持单独存储音频文件和获取音频文件； 17、支持Hash校验，验证刻录后的文件完整性； ▲18、支持证人人脸保护功能，证人面部动态马赛克（马赛克随人脸移动），马赛克等级、区域大小可调； 19、支持证人声音变声功能，变声等级可调； 20、支持刻录提示、片头叠加、远程刻录、远程调阅录像等功能；支持标准MP4文件同步实时刻录，直刻和补刻均为标准MP4文件，且数据完全一致； 21、支持图像场景变化智能识别检测，灵敏度可调； ▲22、支持前端画面虚焦，画面过亮、过暗等异常画面智能检测； ▲23、支持画面中人员聚集等智能算法并告警，灵敏度可调； ▲24、支持画面视频源丢失告警； ▲25、支持Raid5，支持硬盘Smart信息显示和坏道检测； 26、支持接入平台统一管理，可通过平台远程刻录或远程调阅录像等；支持标准snmp协议，支持接入标准网管平台； ▲27、支持远程开庭功能，支持H.323视频会议，支持H.239双流协议，支持无缝接入视频会议，最大支持4路远程点，5方视频会议。 支持开庭须知播放，在开庭前播放开庭须知，支持本地输出到电视机； 28、支持案件管理功能，可对案件编号、案件名称、案件类型等信息进行设置； 29、竟标时必须提供800、400的7*24小时售后服务热线电话的具体电话号码及官网截图供评标时验证。 | 台 | 1 |
| 2 | 高清摄像机 | 1、设备为高清高速球型网络摄像机，采用专用芯片系统，嵌入式架构，性能稳定。 2、设备采用1/2.8英寸高性能传感器，总像素200万像素。 3、设备的最低照度至少为0.001Lux(彩色)， 0.0001Lux(黑白)。 4、设备支持至少20倍光学变焦，焦距4.7-94mm，光圈F1.5-3.0。 5、设备的图像水平中心分辨力不低于1100TVL，信噪比不小于58dB，灰度等级不小于11级，延时不高于110ms，动态范围不小于102dB。 6、支持三码流并发输出：可达到主码流1920×1080，帧率30帧/秒，第一辅码流1280×720，帧率30帧/秒，第二辅码流704×576，帧率30帧/秒。 7、设备采用最新的H.265视频编码算法，同时为兼容旧有设备，支持H.264(Baseline/Main/High Profile)及MJPEG。 8、设备最大支持分辨率1920×1080，帧率在1-30fps可调。 9、设备音频编码格式支持G.711a、G.711u、ADPCM、G.722、AAC_LC、G.726，支持语音对讲无回声、混音等功能。 10、设备支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°，水平手控速度不小于550°/S，云台定位精度为±0.1°，支持256个预置位。 11、设备支持数字降噪、电子防抖、透雾、强光抑制等图像增强功能。 12、设备支持定时报警抓拍图片、感兴趣区域增强编码（ROI）、区域遮盖、故障告警、日志检索、字符叠加、自动升级记忆功能、镜像、黑白名单、匿名访问功能。 13、设备支持自动扫描，自动巡航，模式路径，自动守望、时钟启动功能、3D定位、预置位冻结功能。 14、设备支持方位角度信息显示功能，可在监视画面上显示镜头的方位指向和角度信息。 15、设备支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB。 16、设备具备1×RJ45、1×RS485、1×BNC、1×SD卡、1×LineIn、1×LineOut、4×开关量报警输入、2×开关量报警输出、1×AC24V接口。 17、设备能满足在AC24V±30%宽电压环境下正常工作。 | 台 | 1 |
| 3 | 高清摄像机 | 1、设备为高清高速球型网络摄像机，采用专用芯片系统，嵌入式架构，性能稳定。 2、设备采用1/2.8英寸高性能传感器，总像素200万像素。 3、设备的最低照度至少为0.001Lux(彩色)， 0.0001Lux(黑白)。 4、设备支持至少20倍光学变焦，焦距4.7-94mm，光圈F1.5-3.0。 5、设备的图像水平中心分辨力不低于1100TVL，信噪比不小于58dB，灰度等级不小于11级，SDI延时不高于80ms。 6、支持三码流并发输出：可达到主码流1920×1080，帧率30帧/秒，第一辅码流1280×720，帧率30帧/秒，第二辅码流704×576，帧率30帧/秒。 7、设备采用最新的H.265视频编码算法，同时为兼容旧有设备，支持H.264(Baseline/Main/High Profile)及MJPEG。 8、设备最大支持分辨率1920×1080，帧率60帧/秒。 9、设备音频编码格式支持G.711a、G.711u、ADPCM、G.722、AAC_LC、G.726，支持语音对讲无回声、混音等功能。 10、设备支持网络及SDI双输出。 11、设备支持定时报警抓拍图片、感兴趣区域增强编码（ROI）、区域遮盖、故障告警、日志检索、字符叠加、自动升级记忆功能、镜像、黑白名单、匿名访问功能。 12、设备支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB。 13、设备具备1×RJ45、1×RS485、1×BNC（HD-SDI)、1×TF卡、1×LineIn、1×LineOut、1×开关量报警输入、1×开关量报警输出、1×DC12V(支持POE)接口。 14、设备在-40°的低温及+70°的高温下都运行正常。 15、设备能满足在AC24V±30%宽电压环境下正常工作。 | 台 | 3 |
| 4 | 摄像机 供电电源 | 根据现场环境，可选择新型安防集中供电电源，电源路数根据现场摄像机数量并做合理冗余，若面积较大电源线布线存在问题的，可选择摄像机电源就近取电，但供电接地等要注意规范。 | 台 | 1 |
| 5 | 实物展台 | 高清1080P清晰度实物展台；12倍光学放大。 | 台 | 1 |
| 6 | 书记员电脑 | 台式电脑（不低于i3-4160，4G，500G，DVD，千兆网卡，Win10, office正版软件，不小于23寸显示器等配置）。 | 台 | 1 |
| 7 | 交换机 | 根据现场环境需要配置不低于16端口百兆自适应交换机。 | 台 | 1 |
| 8 | 激光打印机 | A4幅面，黑白激光。 | 台 | 1 |
| 9 | 机柜 | 专业机柜，高度尺寸按照所存放设备计算，要求是能放在书记员或者法庭现场桌子下面的高度为宜。 | 台 | 1 |
| 2、显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 同屏显示器 | 23英寸液晶显示器。 | 台 | 7 |
| 2 | 显示器支架 | 显示器倾斜放置专用桌面支架。 | 套 | 7 |
| 3 | 电视 | 建议60寸以上LED高清电视，支持HDMI接口输入，具体尺寸以现场面积匹配为准。 | 台 | 2 |
| 4 | 电视吊架 | 按国家标准提供。 | 套 | 2 |
| 3、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 会议麦克风 | 指向性话筒；支持幻象电源；双鹅颈设计，可自由调整角度。 | 支 | 8 |
| 2 | 电容式 立杆式话筒 | 驻极体电容话筒; 超心形特性，剔除非直达声; 2路供电：内部电池或外部供电(直流48V); 两种低切滤波器。 | 支 | 1 |
| 3 | 功放机 | 两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用。 输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2.立体声/并联4Ω:530W*2. 桥接8Ω:1060W。 采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 信噪比≥90dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 台 | 1 |
| 4 | 全频音箱 | 阻抗：8Ω 频响：60Hz~20KHz 额定功率：200W 灵敏度：96dB/W/M 高音：1.4"压缩高音单元×1 低音：8"低音×1 | 台 | 2 |
| 5 | 时序电源 | 具有8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，可控制电源：8路 远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。 当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。单路额定输出电源：10A,额定输出电流：30A 输入连接器：大功率线码式电源连接器。 输出连接器：多用途电源插座。 | 台 | 1 |
| 6 | 扩声系统 配件 | 2x2.0平方专业音箱线、接插件、辅助件。 | 套 | 1 |
| 4、辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 安装辅材 | 视频线、音频线、网线、水晶头、PVC管等安装辅材。 | 批 | 1 |