桂林市市政排水系统运行管理项目

意向公示

# 一、项目简介

- 本采购项目为运营管理桂林市市政排水系统，包括桂林市污水处理系统、雨污水泵站、排水主次管网，按照“厂网”一体化、专业化、常态化、规范化运行维护，统一调度管理，确保桂林市污水高效收集处理，不发生污水外溢，确保雨水快速排放，防止内涝发生。

- 本次运营内容包括8座污水处理厂（处理能力40.35万吨/日，目前实际处理量32万吨/日），7座一体化污水处理设施，泵站36座，泵井37座，市级直管市政道路排水管网约605.2323公里以及城区部分道路、支路及非道路排水管网约158.73公里。

# 二、服务内容

# （一）污水处理设施运营管理

1、具体内容

本项目中污水处理设施包括8座污水处理厂和7座一体化污水处理设施，排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标，具体情况详见下表：

| - 序号 | - 污水处理设施名称 | - 工艺技术 | - 排放标准 | - 设计处理规模 - （m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 上窑污水处理厂四厂区 | - A2/O+转盘过滤 | - 一级A标 | - 100000 |
| - 2 | - 上窑污水处理厂改造区 | - A/O+转盘过滤 | - 一级A标 | - 45000 |
| - 3 | - 七里店污水净化厂一期 | - A/O+转盘过滤 | - 一级A标 | - 45000 |
| - 4 | - 七里店污水净化厂二期 | - A2/O+转盘过滤 | - 一级A标 | - 100000 |
| - 5 | - 北冲污水处理厂 | - A2/O+纤维束滤池 | - 一级A标 | - 30000 |
| - 6 | - 雁山污水处理厂 | - 改良型CASS+高效澄清+纤维束滤池 | - 一级A标 | - 20000 |
| - 7 | - 临桂新区污水处理厂东区 | - A2/O+转盘过滤 | - 一级A标 | - 30000 |
| - 8 | - 临桂新区污水处理厂西区 | - CAST+中水回用 | - 一级A标 | - 30000 |
| - 9 | - 夏家小村一体化污水处理设施 |  | - 一级A标 | - 200 |
| - 10 | - 夏家老村一体化污水处理设施 |  | - 一级A标 | - 200 |
| - 11 | - 刘家村一体化污水处理设施 |  | - 一级A标 | - 200 |
| - 12 | - 柘木圩一体化污水处理设施 |  | - 一级A标 | - 200 |
| - 13 | - 卫家老村一体化污水处理设施 |  | - 一级A标 | - 200 |
| - 14 | - 卫家新村一体化污水处理设施 |  | - 一级A标 | - 200 |
| - 15 | - 樟木河片区一体化污水处理设施 |  | - 一级A标 | - 500 |

2、污水处理厂管理要求

运营管理内容包括：污水处理设施达标运行（包括水、固、气、声各项）；构筑物、设施、设备维护维修；合法合规处理污泥及栅渣；厂(站)场地保洁、绿化养护和安全保卫；按环保部门要求开展监测工作及在线监测系统运行并按时上报上传数据，开展排放口管理工作，接受上级主管部门、环保部门及其他相关部门的监督检查。

污水处理厂全年无休，24小时值守巡查，保持设备完好率95%以上及冷备部分设备。

发生突发事件及设备故障时，立即开展抢修及紧急处置，并及时上报情况。

针对排水行业特点，配备安全防护设备，做好安全检查工作、工作人员安全培训工作，工作中严格遵守安全规程，防止安全事故的发生。

污水处理厂必须尽全力处理排入管网的污水，不发生污水溢流。如需要，污水处理厂必须自行开展工艺调整及技改，适当超负荷运行，确保正常运行，出水达标。

（二）泵站运营管理

1、具体内容

本项目共有污水泵站共25座、泵井37座、雨水泵站10座、雨污合建泵站1座，具体情况如下：

污水泵站25个：南门桥泵站、馒头山泵站、平山泵站、清风泵站、建干路泵站、龙隐桥泵站、毅峰路泵站、216（原顶管队）泵站、翊武路泵站、牯牛山泵站、安新洲泵站、阳江泵站、东站泵站、南洲桥泵站、铁山园泵站、英才园泵站、万福路污水泵站、灵剑溪污水泵站、芳香路泵站、福利路污水泵站、旅专泵站、理工大学泵站、小太平河泵站，金水路泵站、扁山巷泵站。

泵井37座：美术馆泵井、植物园泵井、江东村泵井、212泵井、驿前街泵井、瓦窑河泵井、福隆园泵井、王家碑泵井、上官村泵井、上阳家泵井、屏风山泵井、芳香路泵井、八里四路锦绣前程泵井、乌金河泵井、刘家里泵井、穿山桥东南侧泵井、下关村泵井、金鸡路泵井、黄莺岩泵井、官桥村泵井、罗汉山西村泵井、橡机厂泵井、路口村泵井、唐家村泵井、环城南二路（漓江大美）泵井、瓦窑村泵井、荣和林溪府泵井、莫家里泵井、八里四路聚福园泵井、八里六路泵井、茶店路泵井、南洲桥泵井、东边山泵井、巫山脚泵井、荃塘村泵井、金水路泵井、临桂区溢达特纺厂片区临时排水应急泵井。

雨水泵站10座：上海路立交桥雨水泵站、民族路雨水泵站、万福路雨水泵站、穿山桥雨水泵站、雉山桥雨水泵站、北站下穿雨水泵站、芦笛框架桥雨水泵站、三夹巷雨水泵站、福利路雨水泵站、香江立交桥雨水泵站。

雨污合建泵站1座：黑山雨污水泵站。

2、泵站管理要求

泵站运行管理内容包括：泵站达标运行（包括水、固、气、声）、设备维护维修、调度管理、合法合规处理栅渣、泵站安全与环境管理等。按规定上报周边环境监测数据；接受上级主管部门、环保部门及其他相关部门的监督检查。

所有泵站泵井全年无休，24小时监控运行并巡视检查，关键泵站值守巡视，确保污水不溢流，雨水快速排放，保持设备完好率95%以上及冷备部分设备。按照上级指示，开展防洪排涝处置。

发生突发事件及设备故障时，立即开展抢修及紧急处置，并及时上报情况。

针对排水行业特点，配备安全防护设备，做好安全检查工作、工作人员安全培训工作，工作中严格遵守安全规程，防止安全事故的发生。

# （三）排水管网管理维护工作

1、作为行政审批局观察员，配合行政审批局办理《城市排水许可证》、《临时城市排水许可证（施工）》现场勘验，给予相关排水意见，确保排水许可证发放依法依规。

2、排水户运行管理

- （1）负责排水户运行监管。建立全市范围内排水户档案资料，对排水户的水质进行定期和非定期抽查取样，对超标排放，发放整改通知，对整改不合格的排水户，移送市城市管理监察支队执法处理。

（2）预防违章排水行为。依照《城镇排水与污水处理条例》、《城市排水许可管理办法》、《污水排入城镇下水道水质标准》等相关法律法规,对全市范围内排水户活动实施监督管理；对占压、穿凿、乱建排水设施以及超标排放等违章事件进行监督，发现违章排水行为且不及时整改的移送市城市管理监察支队处理。

3、公众投诉处理

4、排水设施突发事件处置

制定排水设施《桂林市排水突发公共事件应急处理预案》，组织应急演练、处置突发事件。

5、汛期防洪排涝处置

6、排水管网及附属设施的管理、巡查、清掏、管护、维修

（1）.依据《桂林市人民政府关于重新明确城市道路、桥梁及其附属设施管理养护责任的通知》（市政规[2022]7号）附件1市级直管城市道路排水设施（除中山路管理公司责任路段外），共计130条市政道路排水设施。（排水管网总长约605.2323公里。

（2）.除市政规[2022]7号文外的建城区部分道路、支路及非道路排水设施，排水管网总长约158.73公里。

（3）.服务期内如根据政府相关部门或上级要求，需接收新建、维修、改造、更新的市政道路或非道路排水设施（已通过城镇排水主管部门验收合格，达到移交条件），按照移交竣工图排水设施总长度，签订补充服务范围协议。

# 三、服务验收、付款方式：

# 1.运营期间验收方法:

# 运营期间，中标人每月需向采购人上报运行总结及运行报表，以说明完成了运营工作，采购人保留随时监督检查的权力，通过审查资料、定期检查、随机抽查、水质监测等方式，对运营管理情况进行检查验收。

如出现运营管理不善，污水处理厂出水超标、污水溢流等问题，将根据受影响污水量扣除污水处理运营费用，并限期整改。如在限期整改期内未整改完成的，将再扣除限期整改期内受影响污水量的污水处理运营费用的1.5倍，并再次限期整改，如仍无法完成整改的，发包人有结束合同的权利。

# 3、付款方式：

# 按月付款，中标人在每月完成运行服务并通过验收后，按照桂林市政府采购付款相关规定支付一个月的运行服务费用。