一、显示模块及整机性能要求

1.液晶屏显示尺寸：≥86英寸；LED背光源；液晶屏显示比例：16:9；水平可视角度：170°；图像分辨率：≥3840×2160 ；灰阶等级：≥256灰阶。

2.全贴合触控显示模组：采用全贴合工艺，钢化玻璃与液晶面板之间距离为0，无任何间隙，书写无悬空感，触控无偏移，侧视无重影。

触摸分辨率：32768*32768

定位精度：±0.1mm

最小触摸物体直径≥2mm

整机屏幕触摸有效识别高度不超过2.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过2.5mm时，触摸屏识别为点击操作。

书写保障：屏幕任何位置被手、A4大小书本等较大物体遮挡或某一条触摸边框完全失灵，仍可以正常书写、操作；

触摸框通道切换速度：触摸框切换到内部通道后在1s内达到可触摸状态。触摸框切换到外部通道后在4s内达到可触摸状态。

3.抗光强度：在照度200Klux环境下正常工作；

★4.在Windows系统双系统下均支持20点触控，支持多人同时书写和擦除。

5. 设备自带安卓操作系统，安卓版本Android9.0 ； RAM≥2G，ROM≥8G；

6.高清编解码：整机产品支持纯硬件高清解码技术，支持H.265 解码（高效视频编码(HighEfficiency Video Coding)）；支持 4K(3840×2160)超高清视频；

7.扬声器：功率15W*2。

★8. 音效：支持DBX音效，支持开启/关闭DBX音效，营造沉浸式生动教学氛围。（提供第三方权威检测机构出具的DBX音效的检测证明）

★9. 内置摄像头：内置摄像头，便于教室拍照、师生画面采集；（提供第三方权威检测机构出具的整机内置摄像头的检测证明）

★10.内置麦克风：内置两路麦克风阵列，支持12M拾音，方便对课堂音频进行采集。（提供第三方权威检测机构出具整机内置拾音麦克风的检测证明）

11. 前置接口：具备至少前置两路USB3.0， USB 接口支持在Windows和Android 系统下被读取，即插即用。

12. 前置USB：为方便教师教学使用，具备前置1路USB3.0，，同一个USB 接口支持在Windows和Android 系统下被读取，即插即用无需区分接口对应系统；

★13. USB模式：为方便教学，每个前置USB接口均支持单独设置以下四种模式：Android USB、电脑 USB、智能USB、外接USB；教师可根据具体教学需求将前置USB设置成以上四种模式中的任意一种；

14.侧置接口：为方便教师使用，整机提供侧置1路TV（支持DTMB/DTV/ATV）,1路视频输入接口，1路音频输入接口，1路分量输入接口（Y/Pb/Pr），1路touch USB，1路HDMI输入，1路VGA输入，1路SPDIF输出，1路耳机输出，1路网口，1路串口（RS232），1路VGA音频输入。

15.侧置USB：侧置1路USB2.0，同一个USB 接口支持在Windows和Android 系统下被读取，即插即用无需区分接口对应系统；

16.前置按键：为方便教学，按键支持调取菜单，锁定/解锁屏幕、整机开机、整机待机、电脑开/关机；

★17.WiFi和蓝牙：内置 2.4G/5G双频WiFi，支持WiFi 上网和建立热点；（提供第三方权威检测机构出具的WiFi和蓝牙模块检测证明）

★18.中控菜单：为方便走动式教学，教师在任意信号通道下、屏幕显示区域任何位置均可通过手势调取中控菜单，菜单包含：安卓、信号源、锁屏、息屏、待机、半屏显示等，且中控菜单在无操作情况下自动隐藏。

19.工具菜单：为方便走动式教学，整机支持在任意信号通道下通过两指快速调出工具菜单，菜单包含：快捷白板、视频展台、聚光灯、放大镜、计算器、计时器（秒表）、倒计日、日历等；

20.一网通：整机只需用一根网线或单系统无线连接网络后，即可实现Windows和Android双系统同时上网；

21.OPS接口：整机采用Intel 120pin接口；

22.前置二维码：扫描整机前置二维码可获取：产品型号、产品编号、一键报装、一键报修、电子说明书、在线客服。方便客户查询整机信息以及报修、报装服务；

23. 为防止学生课后使用/打开，需提供包括软件锁、按键锁、U盘锁、密码锁、遥控器锁的方式。

24. 权限管理：为提高设备安全性，防止无关人员随意操作设备，整机可对开机锁、锁屏、恢复出厂设置功能、一键还原插拔式电脑4个功能进行权限设置。

25. 开机权限：支持设置开机锁，功能开启后，整机开机进入锁定状态，防止无权限人员随意操作；

26.人脸识别：为防止无关人员随意操作设备，整机支持人脸识别功能，可通过教师人脸识别功能对已锁定的屏幕进行解锁；

27.一键电脑还原：整机软件具备电脑一键还原功能，进行系统还原设置时，软件弹出确认提示窗口，不接受按键还原，防止衣角等身体碰触发生误操作；

28.息屏功能：整机具备息屏功能，可通过前置按键或者手势调取菜单关闭背光，整机仍可正常运行；在息屏状态下，可正常播放音视频文件；

29.单独听功能：整机关闭LED背光，可正常播放音视频文件；敲击屏幕或按压前置按键即可点亮屏幕，便于课间教师播放音频素材。

30.关屏唤醒：整机处于关屏状态时，可通过遥控器、物理按键不少于2种方式唤醒屏幕；

31.自动开机：整机处于待机状态时，当外接设备通过传输线（含HDMI和VGA）把信号传输至整机时，整机可自动识别外接设备信号输入并自动开机，提高教学使用操作效率。

32.电脑无线传屏：可搭配传屏宝、也可以通过软件进行传屏；无需借助外接设备即可实现外部电脑无线传屏，可将电脑画面实时传输到大屏上，同时可将电脑音频信号传输至大屏进行播放，并且可将大屏上的触控信号回传至外部电脑中，实现反向操作；整机支持同时接收并显示4个电脑画面；

33.移动设备无线传屏：支持将手机/PAD屏幕画面和文件实时投影到大屏上，并且可将手机/PAD（Android、IOS系统）的音频信号传输至大屏。支持Miracast协议、DLNA协议和AirPlay协议，实现Android和IOS设备与大屏连接，可传送音乐、图片、视频功能。

34.二维码识别：整机软件支持调用摄像头扫描并识别二维码，无需安装第三方扫码软件；

35.录制功能：整机支持在任意信号源通道、屏幕任意位置调取录制功能，并可实现录制内容的自动存储，方便教学视频收录；

36.录屏功能：支持对屏幕显示内容进行录制；

37.一键自检：安卓操作系统下，可进行硬件自检并优化，包括对系统硬盘、系统内存、触控框、可插拔式电脑模块、网络信息、光感系统进行检测，提供检测结果，提供电话、二维码、邮箱三种报修方式。

38.半屏下降：整机支持显示画面下移，可通过软件快捷键实现屏幕显示画面下移，并可进行触控，方便用户操作；点击屏幕上半部任何区域即可恢复全屏显示，以适应不同教师身高；

39.安卓视频展台：不借助可插拔式电脑模块，支持在安卓系统下启动视频展台，可进行批注、旋转及截图，且支持二分屏、四分屏，最高支持八分屏，可同时进行对比教学，可更换分屏画面内容。

40.自然显示模式：整机支持自然显示模式；开启后色彩还原度更高，教学素材显示效果更佳；

41.超解像模式：整机支持超解像模式，开启后可提升画面清晰度，教学文本显示效果更佳；

42.智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，可自定义开关。

43.智能背光调节：整机具备智能背光系统，当用户触控屏幕后，整机可智能降低亮度，不再触摸后，屏幕亮度恢复；达到呵护师生视力并节能省电的作用。

44.智能黑板识别：整机具备黑板自动识别功能,当推拉黑板完全遮挡住整机时,整机自动关闭背光，进入节能状态；

45.低蓝光护眼模式：整机支持开启/关闭低蓝光护眼模式，开启低蓝光护眼模式后，整机会降低蓝光辐射，呵护师生视力。

46.文件管理：安卓系统具备文件自动归类及浏览功能，可实现文档、图片、影音自动分类，支持输入关键词进行文档搜索，选定、全选、复制、粘贴、删除、重命名等功能，选中文件可通过二维码或邮件的方式进行分享发送，方便教师便捷分享教学内容。

47.白板软件：

1）颜色：支持不少于20种颜色；支持滑动调整笔迹粗细；

2）擦除方式：支持手势识别板擦，手动选择板擦、圈选擦除、清屏擦除；

3）白板书写内容可导出PNG、PDF不少于2种格式；

4）白板书写支持笔锋效果，支持根据教师需要开启/关闭该功能；

5）图形智能识别：①支持教师手绘图形智能自动识别并转化为标准图形：圆圈、方形、三角形、箭头、梯形、平行四边；②支持对图形大小进行调整；

★6）智能表格绘制：安卓下支持智能表格绘制，通过识别矩形图形后手绘增加表格行和列，形成表格对象后可以直接点击按钮添加行或者列，表格可根据书写区域变化自适应表格大小，支持表格内容和表格边界可同时选中移动，支持删减表格的行，方便教师教学。

7）白板内容分享：支持扫描二维码分享和邮件分享白板内容，方便师生保存回顾原生白板内容；

8）换色：支持对白板中已书写的笔迹和绘制图形内容的颜色进行更换；

9）背景更换：支持19种背景色的选择；支持导入自定义的背景；

10）白板工具栏可根据需要提供横竖两种排布方式；

11）安卓白板可安卓白板支持对OPS电脑、HDMI、VGA、视频四种信号源画面进行预览；

12）支持至少2种白板主题风格的切换，便于不同教学场景使用；

13）白板软件支持以缩略图形式预览白板页面内容，点击缩略图可快速进入对应白板页面；

14）已保存的白板文件支持再次进行书写笔迹、图片、图形、表格的内容编辑；

★48.侧拉目录板：支持在任意通道下从屏幕一侧快速拖出书写白板；可根据需求选择书写白板的展开面积的大小；支持书写、擦除、截图功能，支持可自定义开启或关闭目录板；

49.签到墙：整机支持拍照签到功能，照片可进行签名并保存到整机内；签名墙可更换背景图片；签名可更改为任意颜色；签名墙支持四种展示效果，便于校园文化的展示和文化活动的举办

50.欢迎页：预置五种欢迎页模板，用户同时可自定义欢迎页，支持插入图片、视频、音频、文字，可调整字体大小、颜色以及对齐格式；

51.整机预装自主品牌的网络教学微课平台。

52.防撞设计：整机具备前置端子防撞、防尘模块设计，可防止侧拉绿板撞坏前置端子外接设备，可避免灰尘进入端子内部。

二、内置电脑功能

★1.为了保证交互平板产品后续可扩展性，一体机采用120pin OPS接口；

2.处理器：Intel 酷睿I5或以上；

3.内存：8G或以上配置；硬盘：256G或以上配置；内置WiFi：IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M；

4.具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口；

5.具有视频输出接口：HDMI接口；

6.具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗；