亿诚建设项目管理有限公司

招标文件

项目名称：2019年上窑污泥堆肥设施服务采购

项目编号：GLZC2019-G3-00649-YCJS（重6）

采购代理机构：亿诚建设项目管理有限公司

2020年3月

目     录

第一章：公开招标公告.........................2

第二章：投标人须知...........................4

第三章：服务采购需求.........................18

第四章：评标办法.............................24

第五章：采购合同（合同主要条款及格式）.......26

第六章：投标文件格式.........................29

第一章  公开招标公告

亿诚建设项目管理有限公司受桂林市排水工程管理处的委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定，现就2019年上窑污泥堆肥设施服务采购项目进行公开招标，现将本次公开招标的有关事项公告如下：

- 采购项目名称：2019年上窑污泥堆肥设施服务采购

二、采购项目编号：GLZC2019-G3-00649-YCJS（重6）

三、采购项目的基本概况介绍：

| 分项 | 服务名称 | 数量 | 简要规格描述或项目基本概况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019年上窑污泥堆肥设施服务采购 | 1项 | 如需进一步了解详细内容，详见招标文件。 |

四、采购项目预算总金额（人民币）：142.35万元。

五、本项目需要落实的政府采购政策：

1.《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；

2.《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

3.《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

4. 优先采购环境标志产品、节能产品；

5. 本项目为服务采购项目，执行相应政府采购政策；

6. 政府采购扶持不发达地区和少数民族地区。

六、投标人资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；

2.本项目不接受联合体投标。

七、招标文件获取方式：潜在供应商登陆桂林市公共资源交易中心网（www.glggzy.org.cn）、zfcg.glcz.cn:880/（桂林市政府采购网），从网上下载招标文件电子版；并根据招标文件规定的投标截止时间和地点直接提交投标文件参与投标。

八、公告期限：招标公告发布之日起5个工作日。

九、投标截止时间和地点：

投标截止时间：2020年3月26日上午 10 时30分

投标地点：投标人应于2020年3月26日上午 10时00分至 10 时30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心4号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未按照招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

十、开标时间及地点：本次招标将于2020年3月26日上午10 时30分在桂林市公共资源交易中心4号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议。

十一、电子招标文件查询及下载网址：zfcg.glcz.cn:880/（桂林市政府采购网）、www.glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）。

十二、信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http:// www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.guilin.gov.cn（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网站）。

十三、 1. 采购人名称：桂林市排水工程管理处

地址：桂林市象山区中山南路108号

联系人及电话: 周工  0773-3830312

2. 采购代理机构：亿诚建设项目管理有限公司；

地址：桂林市中隐路清华园A3栋3楼

项目联系人：秦工     联系电话:0773-8999431

- 政府采购监督管理部门：桂林市政府采购管理办公室

联系电话：0773-2829123

亿诚建设项目管理有限公司

2020年3月4日

第二章  投标人须知

投 标 人 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：2019年上窑污泥堆肥设施服务采购 项目编号：GLZC2019-G3-00649-YCJS（重6） |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商； 5.2.本项目不接受联合体投标。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 投标报价 | 1.本项目采购预算金额（人民币）：142.35万元。投标报价超采购预算金额的，投标文件作相应无效处理。 2 投标人必须就“服务采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 6 | 18.1 | 投标文件份数 | 正本壹册，副本肆册，须完整提交。 |
| 7 | 18.2 | 投标文件装订 | 投标人应按投标人须知第13.1款“投标文件组成”规定的顺序自编目录及页码，投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。 |
| 8 | 18.6 | 投标人公章 | 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 9 | 18.7 | 投标文件包装、密封 | 将投标文件“正本”、“副本”及投标文件一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。 |
| 10 | 18.8 | 投标文件袋标记 | 项目名称： 项目编号： 采购代理机构：亿诚建设项目管理有限公司 供应商单位名称： 在 年 月 日上午 时 前不得开启 |
| 11 | 20.1 | 投标文件递交起止时间及投标截止时间 | 投标文件递交起止时间：2020年3月26日 10时00分至10时30分止； 投标截止时间：2020年3月26日 10 时30分整。 |
| 12 | 20.2 | 投标文件递交地点 | 桂林市公共资源交易中心（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）4号开标室开标。 |
| 13 | 21.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2020年3月26日上午 10 时30分； 开标地点：在桂林市公共资源交易中心4号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标； |
| 14 | 24 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人。 |
| 15 | 25.2 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章：评标办法。 |
| 16 | 31 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询截止时点：中标通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。 ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选人资格。 |
| 17 | 32 | 中标公告及中标通知书 | 32.1.采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商，采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内发出中标通知书，并在指定媒体上公告中标信息。 32.2.中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续，如不按期办理领取手续，视为自动放弃中标资格。中标供应商所投相应标的投标保证金将不予退还，上缴同级财政国库，并从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商。 |
| 18 | 33 | 履约保证金 | 履约保证金金额按中标价的5%（人民币，四舍五入到元）提供，由中标供应商在领取中标通知书前将履约保证金以转账、电汇等非现金形式转入桂林市排水工程管理处履约保证金专用账户。 开户行：交通银行桂林分行营业部 账号：453801000018010113414 户名：桂林市排水工程管理处 |
| 19 | 34 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起三十日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 20 | 34.4 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。 |
| 21 | 35 | 招标代理服务费 | 招中标供应商领取中标通知书前，向亿诚建设项目管理有限公司桂林分公司一次性付清招标代理服务费，本项目的采购代理服务收费标准按计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》服务类收费标准规定向中标供应商收取。 服务费的银行缴纳账户： 账户名称：亿诚建设项目管理有限公司桂林分公司 开户银行：45050163004300000043 银行账号：建设银行桂林穿山东路支行 |
| 22 | 36 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 23 | 37 | 监督管理部门 | 桂林市政府采购管理办公室 联系电话：0773-2829123 |

一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称：2019年上窑污泥堆肥设施服务采购

项目编号：GLZC2019-G3-00649-YCJS（重6）

2.适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3.定义

3.1、“招标采购单位”是指组织本次招标的采购人和采购代理机构。

3.2、“投标人”是指向招标方提交投标文件的供应商或自然人或其他组织。

3.3、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的技术服务及其它有关技术资料和材料。

3.4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的提供技术服务以及其他类似的义务。

3.5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

3.6、“书面形式”包括信函、传真、电报。

3.7、实质性要求：标注★号项的要求为实质性要求。

4.招标方式

公开招标方式。

5.投标人资格

详见投标人须知前附表第2项。

6.投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7.联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

8.转包与分包

8.1、本项目不允许转包。

8.2、本项目不可以分包。

9.特别说明

9.1使用最低价评分法的采购，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评标价最低的品牌投标人获得中标人推荐资格。

9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10.询问、质疑和投诉

10.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

10.2投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在购买招标文件之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

10.3投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂林市政府采购管理办公室公室投诉。

10.4质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求，并提供必要的证明材料。质疑函格式详见附件。

10.5质疑联系部门：亿诚建设项目管理有限公司；联系电话：0773-2886298；

通讯地址：广西桂林市中隐路清华园A3栋3楼。

10.6投诉联系部门：政府采购监督管理部门：桂林市政府采购管理办公室

联系电话：0773-2829123；

二、招标文件

11.招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）服务采购需求（“服务采购需求”中标注★号项的要求为实质性要求）；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件格式。

12.招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在购买招标文件之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清、修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构应当在投标截止时间至少十五日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足十五日的，采购代理机构应当顺延投标文件的截止时间。

12.3供应商购买招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因供应商未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由供应商自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

三、投标文件的编制

13.投标文件的组成及要求

13.1、投标文件的组成（格式见第六章投标文件格式）

13.1.1投标报价表（格式见附件）（必须提供）；

13.1.2资格性响应证明材料：

1）投标函（必须提供）；

（2）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（3）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳近三个月社保证明复印件[自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳近三个月的社保证明复印件]（委托代理时必须提供）；

（4）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）；

（5）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（6）投标人有效的组织机构代码证复印件（必须提供，已经取得“三证合一”的或为自然人的除外）；

（7）投标人的税务登记证复印件（投标人为从事生产经营的纳税人必须提供，已经取得“三证合一”的或为自然人的除外）；

（8）投标报价表（必须提供）；

（9）人员配备方案（必须提供）；

（10）投标人的售后服务承诺书（含服务质量承诺、服务措施、维护措施等内容）（必须提供）；

（11）项目实施人员一览表【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳近三个月的社保证明复印件】；

（12）投标人2018年度以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料[无不良记录，以签订的合同为准，并能清晰反映项目的名称、种类、规模、金额（并能反应出投标人为主办或承办单位）]（如有，请提供）；

（13）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（14）“服务采购需求”需提供的有效证明文件（按采购需求详细列明）（如有，请提供）；

（15）投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；

（16）如产品属于小型、微型企业的，提供中小企业声明函（见附件），并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

（17）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

（18）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责；

（19）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料。（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外），否则投标无效。

13.2投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.3投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15.投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件格式”填写，投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。

15.2投标人必须就“服务采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

15.3投标报价应包括本次采购范围内服务价款等全部费用；投标人综合考虑在报价中。

16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天，投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标保证金可以不予退还。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效，但投标人有权收回其投标保证金。

17.投标文件的份数、装订、签署和包装、密封

17.1投标文件份数：正本壹册，副本肆册，须完整提交。

17.2投标文件装订：投标人应按投标人须知第13.1条“投标文件的组成”规定的顺序自编目录及页码。投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。

17.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

17.4投标文件须由投标人在规定位置盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表人或负责人或自然人或相应的授权委托代理人签字，投标人应写全称，投标文件副本可以是加盖公章的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

17.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章（自然人除外）及法定代表人或负责人或自然人或相应的授权委托代理人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

17.6投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

17.7投标文件包装、密封：将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人或负责人或自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。

17.8投标文件袋标记：

项目名称：

项目编号：

采购代理机构：亿诚建设项目管理有限公司

供应商单位名称：

在     年  月   日上午  时  分前不得开启

18. 投标文件的补充、修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19. 投标文件的递交

投标截止时间：2020年3月26日10时30分。

投标人应于2020年3月26日10时00分至10时30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心4号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

19.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

19.3投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

四、开标

20. 开标时间及地点

20.1开标时间及地点：开标时间：2020年3月26日10时30分；开标地点：桂林市公共资源交易中心4号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。投标人可以由法定代表人或负责人或自然人或其委托代理人出席开标会议；投标人准时参加开标会并签字，如未按时签字的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

20.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

21. 开标程序

（1）主持人宣布开标会正式开始，宣布开标程序、开标纪律，介绍项目情况和到会人员；

（2）投标人对其投标文件的密封情况进行检查并确认签字；（注：密封性检查由投标人检查各自投标文件的密封情况，投标人数量可能较多的项目，可注明由推选的投标人代表进行密封性检查。未按要求密封的投标文件，采购人、代理机构应当拒收。）；

（3）按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装；

（4）唱标，宣读投标截止时间前接收的所有投标文件的投标人名称，投标报价表的投标报价、折扣；

（5）采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误并签字确认；同时由记录人、监督人（如有）当场签字确认；

（6）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（7）宣布开标结束，采购人、投标人和有关方面代表退场，由工作人员将投标文件等材料移交评标室。

五、资格性审查

22. 资格性审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

六、评标

23. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人 。

24. 评标办法

24.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

24.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

25. 评标

25.1采购代理机构负责评标组织工作；宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

25.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

25.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

25.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

25.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

25.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标

报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

25.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市政府采购监督管理机构报告。

26. 推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序；若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）进入详评的投标人为五家以上(含五家)的，可推荐前三名为中标候选人，进入详评的投标人为四家以下(含四家)的，可推荐前两名为中标候选人。采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

- 27. 属于下列情况之一者，投标无效：

- （1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- （2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

- （3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

- （4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；

- （6）投标人未就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；

- （7）未完全响应招标文件实质性要求的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 28.投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装；

- 29. 属于下列情形之一的，应予废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

- （4）因重大变故，采购任务取消的。

30. 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

31. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询截止时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

32. 中标公告及中标通知书

32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

32.2中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

七、履约保证金及签订合同

33. 履约保证金

33.1履约保证金金额按中标价的5%（人民币，四舍五入到元）提供，由中标投标人在领取中标通知书前将履约保证金以转账、电汇形式缴入采购单位指定账户（详见投标人须知前附表）。

33.2如果中标供应商没能按上述第33.1款规定执行，采购代理机构将上报桂林市政府采购监督管理部门，取消中标资格，上缴同级财政国库，并有权授予第二中标候选供应商为中标供应商资格或重新组织招标。

33.3项目验收合格后，中标供应商凭《验收报告单》和履约保证金收据原件办理履约保证金退款手续，采购人将履约保证金（无息）退还给中标供应商。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

34. 签订合同

34.1签订合同时间：中标通知书发出之日起三十日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

34.2中标供应商为联合体的，联合体各方均应与采购人签订合同，并承担连带责任。

34.3如中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

34.4合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

八 、其他事项

35.招标代理服务费

成交供应商领取成交通知书前，向亿诚建设项目管理有限公司一次性付清采购代理服务费。本项目的采购代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》服务类收费标准向成交供应商收取。

采购代理服务收费标准

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

交纳采购代理服务费的银行账户：

账户名称：亿诚建设项目管理有限公司桂林分公司

开户银行：45050163004300000043

银行账号：建设银行桂林穿山东路支行

36. 解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

37. 监督管理机构：桂林市政府采购管理办公室  联系电话：0773-2829123

第三章　　服务采购需求

# 一、项目简介

本项目是对2019年上窑污泥堆肥设施运行服务的招标。

服务对象：上窑污泥堆肥设施。

污泥来源：由业主所辖污水处理厂产出的剩余污泥（含水率78%-85%，如无特殊说明，以下全

文中所说污泥均为此含水率）。

服务要求：污泥运输至上窑污泥堆肥车间，要求投标商完成从预处理系统污泥料仓进泥、好氧

发酵、出料、运输至污水处理厂外处置企业、完成最终处置之间所有运行流程及配套服务。

服务地点：桂林市奇峰路8号，上窑污水处理厂内。

服务期限：项目合同期约为9个月。

上窑污泥堆肥车间由招标人建成，堆肥设施包括：预处理系统、高温好氧发酵系统、发酵后处理系统、发酵除臭系统、电气及自控系统。招标人可提供两辆装卸车、两辆倒运车供日常运营服务使用（服务期间招标人如需使用上述四辆车辆，须自行维修、保养、提供驾驶员及运行油料）。本次服务招标污泥处理量为：日处理污泥量达到60吨，污泥总处理量为16362吨。招标控制价为87元/吨（污水处理厂脱水后污泥），招标控制总价为142.35万元。

# 二、上窑污泥堆肥设施介绍

通过预处理系统，将污水处理厂生产的污泥和辅料按一定比例混合后输送至发酵系统，污泥经发酵设备全封闭高温好氧发酵后输送至发酵后处理系统，最终营养土装车外运至有相关资质的企业做最终处置。在上窑污泥堆肥设施中，待处理污泥从运输至设施所在地起，除干料回流外所有的运输混料、配送、发酵过程为全封闭状态，封闭气体经除臭设备处理后达标排放。

运行流程参见下图：

高温好氧发酵系统

发酵后处理系统

发酵后营养土（含水率不大于45%）外运

发酵后污泥回流

预处理系统

污水处理厂脱水后污泥

投加适量辅料

臭气达标排放

除臭系统

上窑污泥堆肥设施运行流程示意图

# 三、运营服务要求

本次招标内容应包括：1）上窑污泥堆肥设施及附属设备的生产运营及维护；2)污泥发酵后形成的营养土的装车外运；3）上窑污泥堆肥设施及周边环境的卫生保洁清洁；4）污泥发酵后营养土的最终处置；5）上窑污泥堆肥项目构筑物的维护和维修。

污泥从预处理系统污泥料仓进泥之后的所有相关费用（包括上窑污泥堆肥设施的运营、检修、维护费用；发酵过程中所需的所有其他物质，如辅料、菌种费用、油料、设备润滑油脂等；投标人认为需要增加的其他辅助机械、车辆及所有机械、车辆所使用油料的费用；机械、车辆、设备及设施保养费、维护费；发酵后形成的营养土的外运费用、营养土的最终处置费用、运营人员经费、其他管理费等）已包含在本次招标中，招标报价中包含以上所有费用。

本项目为服务采购，投标人必须按本标书服务采购需求及服务技术要求给定的标准向业主提供全部服务，同时必须对污泥运营处理能力、处理效果、除臭效果、处置能力给予实质性的保证,并对整个服务负全部责任。投标人必须保证在合同签订后完成所有准备工作，并于上窑污泥堆肥设施投产后开始提供服务。

污泥堆肥设施服务要求如下:

#### 1、服务期限

自合同签订之日起约9个月，合同期内无休。

#### 2、处理量

上窑污泥堆肥设施日处理污泥量必须达到60吨，运营期污泥总处理量为16362吨，污泥堆肥设施产出营养土须立即装车外运至上窑污水厂外由投标人提供的厂外储存设施，并进行最终处置，不允许堆放在上窑污水厂内。

1）处理污泥计量：

业主运送污泥的车辆在卸泥前和卸泥后分别进行过磅称重（使用上窑污水处理厂原污泥大棚处的地磅），两者相减得出污泥重量。投标人须保证所使用地磅经过桂林市计量部门的检验认证，上述费用已包含在本次投标报价中。

#### 3、上窑污泥堆肥设施运行要求

1）总体要求：

投标人必须提供至少占地1000平方的储存仓库，该仓库可以允许大型运输车辆进入，并承诺最终处置设备满足本项目要求。投标人提供的储存设施和最终处置途径必须符合国家及桂林市地方相关部门（环保、城管委、住建委等）的相关政策、规范要求,提供最终处置设施(肥料厂)正常运营的相关证明文件。

投标人需承诺对厂外封闭的储存设施和最终处置设施配备必须的环保设施,如除臭设备,不对周围环境产生负面影响。如在厂外封闭的储存设施和最终处置设施发生环境投诉及其他环境影响，由投标人负责。

投标人需严格按照业主提供的操作规程进行操作，遵守污水处理厂及污泥堆肥车间的安全规程。

投标人需严格按设备维护保养规程对设备进行维护、保养，维护保养所需的材料，如润滑油脂、易损件已包含在投标报价中。

投标人听从业主指定的管理人员的管理。

投标人需按照业主规定的巡视规程定期填写巡视记录、填写每日及每月报表。

如因操作维护不当、巡视不到位导致设备出现故障，需有投标人负责设备维修及恢复工作，并对维修期间应处理的污泥进行紧急处理，确保污水处理厂生产正常运行，所需费用包含在投标报价中。

如设备例行检修或其他维修，投标人需提供人员配合维修工作。

服务期所有使用的设备、设施、管道、电缆、照明、设备运行防护和厂内污泥暂存防护等方面的维护由投标人负责。地下管道和电缆，投标人须进行保护，保证不予损坏，项目所在区域内的树木、栏杆等如需迁移，由投标人负责移植或迁移至业主制定位置。上述费用均包含在本次招标中。

投标人须保证每日污泥处理量达到60吨，若正常工作时段内无法达到处理量要求，投标人须无条件加班确保达到每日污泥处理量要求。

2）预处理系统

（1）预处理系统包括污泥、调理物料及回流料的破碎、储存、输送、                                  混合，将污泥和调理物料按一定比例混合后输送至发酵系统。

（2）主要设备包括：进泥输送机、调理物料输送机、双螺旋混料机、多套皮带输送机和螺旋输送机等、污泥料仓和辅料料仓库

（3）运行指标：

投加辅料为桂林当地常见的谷糠，含水率约为10%

需要根据每批污泥的不同含水率投加辅料、回流料等，保证所有污泥都能良好发酵，

3）高温好氧发酵系统：

（1）全封闭高温好氧发酵系统为成套设备，污泥发酵必须全部在设备内部完成。发酵过程中须进行有效的曝气及翻动，具备在线仪表实时测量温度及氧含量，保证污泥在反应器内处于好氧发酵状态，

（2）运行指标

a．发酵箱停留时间至少为7天，高温发酵55-70℃至少5天。

b．污泥发酵后指标：

含水率不高于45%

有机物降解率  ＞50%

蛔虫卵死亡率  ＞95%

4）发酵后处理系统:

（1）用于实现出料的堆置、筛分、回流料及最终产品的储存、堆放。

（2）主要设备包括：筛分机及出料输送机。

（3）运营要求：厂区内不得堆存发酵后形成的营养土，处置好的营养土要当天运输出厂。不允许在厂内进行包装、不允许私自添加其它物质及搅拌。

5）除臭系统:

（1）除臭系统由处理构筑物臭气风管收集系统、除臭风机、除臭设备等构成。

（2）运行指标：

主要处理臭气指标：NH3、H2SNH3、H2S去除率：＞90%

排放标准：排放臭气浓度须满足（GB18918-2002）《城镇污水处

理厂污染物排放标准》中厂界废气排放二级标准。

#### 4、污泥装卸及运输

- 运送发酵后污泥的车辆须具备相关运输运营资质。

- 运输车辆储泥车厢须具备封闭车体，在运输过程中污泥不能泄漏。

- 本项目污泥经发酵后，运输至污泥最终处置企业进行处置的过程中所有污泥装卸、运输、转运均由投标人负责，费用已包含在投标报价中。污泥如出现沿途洒落，清理及赔偿的费用已包含在投标报价中。

- 投标人做好污泥装卸和运输所使用的装载机和运输车的维修和保养，费用已包含在投标报价中。

#### 5、污泥最终处置

污泥发酵后的营养土进行最终处置包括制作复合肥料，林业、绿化、花卉使用等途径。最终处置企业须严格遵守国家及地方政府的法规，对污泥发酵后的营养土进行处置，并做好防护工作，如污泥最终处置出现污染环境或周围居民投诉，或最终处置的产物使用中引起的投诉或罚款，由投标人负责处理。

#### 6、环境卫生

中标人需在中标后对整个污泥发酵车间（包括发酵区和成品存储区进行彻底的卫生清洁，并定期进行保洁，包含：1）生产区域和办公区域内墙壁、玻璃、地面、房顶、设备、路面等；2）剩余或废弃的材料、进、出本项目所洒落的污泥等。由投标人负责安排人员每天及时清扫、处理并将其运离服务场地。投标人应将其运至当地管理机构和业主同意的地点，所发生的运输及后续处理费用由投标人负担。

#### 7、水、电力消耗

本次服务中生产及办公用到的水、电力由业主负责，但须在业主按运行状态核实的用量内（日均用电量不高于3800度、日均用水量不高于20m3）。如因投标人操作不当，造成用水用电超出额度，超出部分按计量每月将水电费交业主，单价按（上窑污水处理厂用电用水的平均单价*1.1）支付。

#### 8、服务月报

在服务期间，投标人应在每月的5号之前向业主提交一份运行月报，向业主如实反应上月项目的运行情况。

月度运行报告应包含前一个月项目装置运行信息和统计表。至少包括有以下内容：

1.对与运行相关的重要事件，问题，潜在的问题或行动建议进行总结性说明；

2.堆肥设施每日处理的污泥重量（吨）和含水率；

3.堆肥设施处理后每日产量（吨）和含水率；

4.电力、水的消耗量；

5.当月的维护活动及计划、建议；

6.车辆装卸记录。

投标人应保存上述报告的原始记录。如运行状况与投标承诺产生偏差，投标人应尽快查明原因，解决问题，使项目始终在既定的指标下稳定运行。

#### 9、人员

本项目服务内容所涉及所有人员由投标人自行负责，但服务整个污泥处置运营服务的工作人员不得少于10人，具体运行、维护上窑污泥处置设施的全日制工作人员不得少于8人，须保证每日设施运行期间，现场操作人员不少于6人。投标人应保存所有员工的培训记录、所有运营人员的名字、指定的工作任务，以及详细的联系资料。在投标人运营期间， 投标人应保存一份每周7天，每天24小时的被任命的联系人员一览表。在运行中出现事件时，这些人员应马上反应，并完全能处理可能产生的任何紧急事件。

业主提供由设备厂家组织的设备检验、操作和维修方面的人员培训，使相关人员完全了解和掌握该设备的特性、结构、操作和维修要求、安全防护措施等。合同期内，相关人员必须按照培训内容要求，严格遵照设备操作规程和设备维护规程工作。

#### 10、安全要求

投标人需保证现场24小时有人职守，防盗防火。如发生盗窃、火灾导致设备无法正常运转，将由投标人负责进行恢复；杜绝火灾发生，定时查看发酵中堆垛、发酵完成后的营养土内部温度，并及时处理。

- 防火安全要求

投标人应安排专职机构和人员进行防火，并配有足够的消防器材。除露天场地外，未经业主的书面允许，投标人不得在现场及其周围使用无灯罩光源包括电弧、氧炔焰以及其它焊接和切割金属过程中产生的电火花。

投标人应严格遵守国家政府部门颁布的所有法律和法规，并对由于违反这些法律和法规而导致的火灾、人员和财产赔偿承担全法律责任和经济责任。投标人应该对所有由此而产生的索赔、诉讼、损失、成本、罚款和其它开支进行赔付。

未经业主书面同意，不允许私自取电及对电气设备进行改造。所有导管和管道内裸露电缆均应提供阻燃功能，并应符合中国标准GBJ232《电气装置工程安装及验收规范》的规定。

投标人应提供足够的便携式应急灯以适应紧急情况和工作检查时使用。

投标人需保证现场24小时有人职守，保证防火安全。

- 人身安全要求

投标人须遵守并履行当地和国家关于安全施工和劳动保护规章制度。投标人应为工人的安全提供必要措施，并接受当地劳动保护和监督部门的检查。

投标人应根据有关部门的规定严格处理事故。具体要求尚未列出，但这不能成为投标人推委责任、或进行不安全的操作的借口。

投标人应向所有工人提供必要的安全用品和防护用品，并保证在工作时间必须穿着这些用具。

投标人将确保：

- 严格遵守设备安全操作规程及设备维护规程;

- 生产场所及设备须设置明显安全标识；

- 材料堆放须保证安全；

- 机器的运转部分及开放式坑道须有防护装置；

- 操作、维护及管理人员须持有相关资质并通过岗前培训。任何造成人员伤亡，时间的损失或工作的延误的事故均应立即上报业主并进行调查，并应在24小时之内上交书面报告。

#### 11、设备日常维护保养要求

1）、电气设备检查维护要求（维护频次：每月1次）

（1）、电缆线路：电缆无老化破损情况，接线端子无松动。

（2）、配电柜、箱： 箱体、柜体外观无损坏，内部配电线路无老化，无积尘，设备通电，各操作按钮开关动作灵敏工作正确，仪表显示参数正确。

2）、工艺设备检查维护要求

（1）电动闸板阀（维护频次：每班作业前后1次）

a.检查污泥仓电动闸板阀液压油是否足够，接近/行程开关是否正常；

b.检查一期/二期布料刮板机上方闸板阀液压油是否足够，接近/行程开关是否正常；

c.检查2#/3#一体化进料闸板阀液压油是否足够，接近/行程开关是否正常；

(2)辅料仓（维护频次：每周1次）

a.检查各处固定是否有松动；

b.检查减速机油位；

c.检查链条是否过分松动，及时取掉多余的链节；

d.检查辅料仓下方积尘，及时清理。

（3）混料机（维护频次：每周1次）

a.检查各处固定是否有松动；

b.检查内部是否有存料板结；

c.检查混料机轴承是否缺润滑油；

d.检查减速机齿轮油油位；

e.检查链条是否过分松动，及时取掉多余的链节。

(4)进料刮板机（维护频次：每月2次）

a.原料刮板机、混料后1#刮板机、混料后2#刮板机、一期/二期布料刮板机检查减速机齿轮油油位是否正常，及时添加或彻底更换；

b.检查链条是否过松，及时张紧；

c.检查刮板是否脱落，及时固定。

（5）一体化好氧发酵设备

a.布料车（维护频次：每周1次）

检查每台布料车大车6个接近/行程开关是否正常，及时更换；

检查每台布料车小车-皮带机各处固定是否有松动和跑偏，及时调整；

检查每台布料车小车-皮带机刮泥板磨损情况，及时调整；

检查每台布料车-小刮板机减速机齿轮油是否适量吗，及时更换或添加；

检查每台布料车-小刮板机链条是否松动，刮板是否脱落，及时检修；

检查拖链内电缆是否有老鼠啃咬破损之处，及时用防水胶带绑扎保护；

及时清理风机房顶部的落料和积泥；

检查智能中心顶部防漏塑料布是否破损，及时更换。

b.机器人（维护频次：每日1次）

检查取料机链板是否过松，及时张紧；

检查取料机链板链条有无脱开危险，及时通知售后服务或用M20×130高强螺栓连接固定；

检查机器人小车西侧走道板上的积泥，及时清理；

检查各转动部位的轴承是否异常；

检查液压站保护塑料布上积泥，及时清理；

检查液压站油箱内液压油余量，及时添加；

检查大/小车、取料机电机减速机齿轮油油位是否正常，及时添加；

检查大/小车行走电机抱闸制动器是否正常，及时用塞尺调整刹车片间隙，更换新刹车片时需在齿轮上涂抹少量高温黄油防止生锈无法松开；

检查拖链内电缆是否有破损，及时防水胶带绑扎保护；

c.曝气风机（维护频次：每月1次）

检查风机入风口有无异物，及时清理；

检查风机运行中有无异响，及时排除。

d.出料刮板机（维护频次：每月2次）

检查6台出料刮板机减速机齿轮油油位是否正常，及时添加或彻底更换；

检查链条是否过松，及时张紧；

检查刮板是否脱落，及时固定；

每日出料前人工清理腐熟料刮板机接料斗壁粘的物料（务必确保刮板机不运转的情况下完成此项操作）。

3)、除臭设备检查维护要求（维护频次：每日早中晚各1次）

（1）循环水泵

确保无漏水现象；确保轴承无异响；

（2）循环管路

确保无跑冒滴漏现象；

确保无明显震动异常；

确保透明Y型过滤器内清洁无杂物堵塞。

（3）加药系统

检查加药泵频率和冲程在合适位置；

检查pH检测仪读数正常准确，探头无杂质污染；

检查加药管无滴漏、无空气泡、未堵塞；

检查药剂桶液位正常。

（4）洗涤塔

从透明视窗检查喷淋是否正常，及时清理喷嘴内堵塞的杂物；

检查循环水位正常，及时补水；

检查循环水质，及时更换循环水。

（5）玻璃钢引风机风管及风阀

检查皮带是否有皲裂，及时更换；

轴承箱内每隔250小时更换或添加适量机油；

检查各风阀是否开/闭到位；

检查风管和软连接内是否有过量冷凝水，及时排放。

4）、视频监控设备检查维护要求（维护频次：每日1次）

检查摄像头运转是否正常；

检查升降电脑显示图像是否清晰。

5）、电气自控柜检查维护要求（维护频次：每月2次）

检查所有接线，确保无松动和虚接；

及时吹扫电气柜内积尘；

所有漏电保护开关每月按一次试验按钮。

6）、上位机检查维护要求（维护频次：每日1次）

及时清理升降屏表面灰尘；

每班作业进出料结束后及时开启相应物料曝气；

不定时检查除臭系统运行状况，包括参数设置和联动设置；

每班作业前确保发酵舱内无人员处于不安全位置；

每班作业完成后或人员离开智能中心及时停止布料车和机器人的运行，绝对不允许无人值守。

生产时值班人员及时通过上位机画面和监控系统实时掌握所有设备运行情况，不得做任何与生产无关的事情。

7）运输车辆和装载机保养维护要求

及时和定期对运输车辆和装载机保养维护。

做好保养维护记录。

# 四、合同期内业主提供的条件

- 提供上窑污水厂内原化验楼二层作为办公场所的使用权。

- 提供本项目所有设备、设施、管道、电缆的使用权。

- 提供服务期中水、电，但须在业主按运行状态核实的用量内。

- 提供由设备供应商组织的设备检验、操作和维修方面人员的现场培训和短期指导运行。

# 五、服务保证及赔偿

1、设备在服务期内出现的故障、污泥经发酵处理后含水率未达要求、除臭系统未达到环保要求、污泥最终处置渠道不畅通导致污泥在厂内堆积等情况，投标人应立即维修、调整，确保污水处理厂污泥及时处理。如该项目污泥在厂内堆积，投标人应赔偿业主方的相应损失，赔偿金额为（厂内堆积污泥吨数）*堆积天数*投标报价/2。

2、投标人须保证在合同签定后10个工作日内完成所有的准备工作并开始正常处置污泥。如准备期结束时仍未完成准备工作，拖延时间在20天内，投标人应赔偿业主方的损失，赔偿金额为60吨*拖延时间*投标报价。合同继续实施，如拖延时间超过20天将终止合同，由此导致的合同终止而造成的一切损失及责任由投标人承担。

3、投标人须严格遵守设备维护及操作规程，并按照业主的指示，对生产设备和除臭设备进行维护。如不遵守设备维护及操作规程进行设备维护的，不按时添加除臭药剂的，业主将拒绝支付本季度的运行费用。

4、服务期间一般问题应在24小时内解决，重大问题应在三天内解决，每月设备检修不开机的天数累计

不能超过3天。月累计处理污泥量要大于（60吨*本月天数）。

5、服务期内产生的所有环境影响及安保事故责任，责任及处罚、赔偿、损失均由投标人负责。

# 六、服务结束

- 投标人须将本项目所有业主交由投标人使用的车辆、机械、设备、设施、管道、电缆等移交给业主，并确保其结构完整、性能良好（性能须稳定达到设备委托运营开始时技术参数要求）。

- 投标人须及时将剩余或废弃材料、已完成发酵污泥及投标人所安置物品清运出厂。

- 投标人须将生产及办公区域环境卫生清理整洁后移交给业主。

# 七、资料提交

1、投标时资料提交

1）对本项目污泥处理的承诺书，承诺书内容包括：日处理污泥量应达到60吨，污泥总处理量为16362吨。

2）提供服务期内工作人员人数。

3）投标人须提供处理污泥发酵后营养土的企业（可多家）的承诺函（投标人也可直接承诺），承诺内容须包括：接纳污泥发酵后的营养土，并进行最终处置，营养土处理量达到60吨/日）。

# 八、付款方式

按季度付款，中标人在每季度完成并通过验收后，按照桂林市政府采购付款相关规定支付一个季度的费用。

- 评标办法

一、评标依据及方式

1. 评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评审依据。

2. 评标方式：以封闭方式进行评标。

3. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评审办法

1. 评标委员会应当从功能、质量、性能及服务均能满足招标文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高顺序提出3名以上（含3名）中标候选人。

2. 按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

（1）供应商认定为小型和微型企业且所提供的产品均为小型和微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），最后报价给予6%的价格扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-6%）；

（2）供应商为大中型企业与小型、微型企业组成联合体参与投标的，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上（含30%）的（供应商须于《联合体协议书》中明确约定小型、微型企业的协议合同金额及所占比例，该金额应与投标报价所报金额对应一致），联合体供应商最后报价给予2%的价格扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=最后价×（1-2%）；

（3）除上述情况外，评审价=最后价。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的服务的，视同为中型企业。②评标委员会应当按扣除后的报价由低到高进行排序，该扣除后报价仅作为评审报价排序，不作为合同签订报价，合同将按实际最后报价签订。

3. 根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

4. 评审时，应当将通过资格性审查和符合性审查各供应商的评审价，按照由低到高顺序排序，当评审价相同时，由采购人自主选择一个参加评审的投标人（优先采购节能/环保产品），其他报价无效。

三、中标候选人推荐原则

（1）采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标供应商。

（2）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标供应商。

（3）排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标供应商。

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：

项目编号：

甲方：                                                      （采购人）

乙方：                                                      （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

第一条 合同文件

1、本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）中标供应商提交的投标报价表、针对本项目的服务方案和服务承诺；

（2）中标通知书；

（3）本合同协议书及有关补充资料；

（4）招标文件的条款要求及服务采购需求。

第二条　合同金额

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币（￥　　　　　　　　　　　　　　　元），合同金额包括：服务过程中相关的一切费用。

第三条  服务保证

乙方应按招标文件规定的服务范围向甲方提供相应服务。乙方负责对成果文件进行说明和解释，对成果文件出现的遗漏或错误负责补充或修改，使其达到质量要求。

第四条  权力保证

乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，否则，乙方向第三方承担一切责任外，还应向甲方承担合同总金额30%的违约责任。

第五条  交付

1、服务时间：________________________、地点：__________________________。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的服务，甲方有权拒绝接受。

第六条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 付款方式

按季度付款，中标人在每季度完成并通过验收后，按照桂林市政府采购付款相关规定支付一个季度的费用。

第八条 双方责任

1、 甲方责任

（1）甲方应按本合同规定的金额和时间及时向乙方支付技术服务费。

（2）甲方及时提供与本合同有关的技术服务所需的基础资料、批准文件及专题等有关资料，并对其提供的资料、文件及审定的正确性、可靠性负责。

（3） 对乙方在进行技术服务过程中提出的问题及时审定和答复，并以书面形式提出意见。协调解决乙方在开展技术服务工作中与有关单位的关系。

（4）甲方应维护乙方的技术成果，未经乙方同意，不得擅自修改，不得转让给第三方使用。

（5）在合同履行中如甲方要求终止或解除合同的，乙方已开始技术服务工作的，实际工作量不足一半时，按该阶段技术服务费的一半支付；超过一半时，应根据乙方已进行的实际工作量支付技术服务费。如果甲方要求变更技术服务范围，应另增付服务费给乙方，技术服务文件提交时间相应顺延。

2、 乙方责任

（1）乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行技术服务，按本合同规定的内容、时间及份数向甲方交付技术文件，并对提交的技术文件的质量负责。

（2）乙方不得向第三方扩散、转让甲方提供的文件和基础资料。

（3）需要甲方审定的基础资料及需要甲方答复的问题，均以书面形式提出。由于乙方原因，延误了最终试验成果交付时间，每延误一天，应减收该项目应收技术服务费的千分之二。

（4）合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应赔偿合同总金额30%的违约金。

第九条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十条  合同争议解决

1、因服务问题发生争议的，应邀请国家认可的相关机构进行鉴定。服务符合要求的，鉴定费由甲方承担；服务不符合要求的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十一条  合同生效及其它

1、合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经桂林市财政部门审批，并签订书面补充协议报桂林市政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条款执行，必要时经双方协商一致，签

订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第十二条  合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十三条  签订本合同依据

1、招标文件；

2、中标供应商的投标报价表、针对本项目的技术、工作方案；

3、服务方案及承诺书；

4、中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式肆份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方名称（公章）：                           乙方名称（公章）：

法定代表人：                                法定代表人：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

第六章 投标文件（格式）

1. 投标函

附件：

投 标 函 （格 式）

致：亿诚建设项目管理有限公司

根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标单位名称），提交投标文件正本一份，副本四份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.按招标文件采购需求和投标报价表：投标总报价（大写）           元人民币(￥          ) 。

2.我方承诺已具备招标文件规定的投标人资格条件。

3.我方已详细审核招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4.本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。

5.本项目投标保证金有效期为投标截止时间之日起90天。

6.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订政府采购合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定递交履约保证金。

（3）我方承诺本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

投标日期：

注：投标函须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖投标人公章（自然人除外）。

2.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）

3. 投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳近三个月的社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳近三个月的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

附件：

授权委托书（格式一）

- 致：亿诚建设项目管理有限公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 投标人（公章）：

- 法定代表人（负责人）签字（或盖章）：                       　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳近三个月的社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

- 致：亿诚建设项目管理有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 自然人签字并在签名处加盖食指指印：                       　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳近三个月的社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

4. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）

附件：

声   明

- 致：亿诚建设项目管理有限公司

我（公司）郑重声明，在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日          期：

5.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

6.投标人有效的组织机构代码证复印件（必须提供，已经取得“三证合一”的或为自然人的除外）

7.投标人的税务登记证复印件（投标人为从事生产经营的纳税人必须提供，已经取得“三证合一”的或为自然人的除外）

8、 投标报价表（必须提供）

附件：

投标报价表（格式）

| 项号 | 项目名称 | 投标报价编制依据 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019年上窑污泥堆肥设施服务采购 | 《服务采购需求》中要求完成的所有内容 | 投标总报价（人民币）大写 元(￥ ) |
| 完成工作时间： |  |  |  |
| 说明：投标报价应包括本次采购范围内的服务价款、服务所用耗材、人工费、管理费用、专用工具、保险、报送、验收、维护、税金等全部费用；投标人应综合考虑在报价中。 |  |  |  |

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

注：1.各投标人必须就“服务采购需求”中所投所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

2.投标人应根据所投服务内容如实填写投标报价表的各项内容。

3.投标报价表须由法定代表人负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖投标人公章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

9、人员配备方案（必须提供）；

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

10、投标人的售后服务承诺书（含服务质量承诺、服务措施、维护措施等内容）（必须提供）；

附件：

售后服务承诺书（格式）

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

11、项目实施人员一览表 【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳近三个月的社保证明复印件】；

附件：

项目实施人员一览表（格式）

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.项目实施人员一览表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖投标人公章（自然人除外）。

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

12、投标人2018年度以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料[无不良记录，以签订的合同为准，并能清晰反映项目的名称、种类、规模、金额（并能反应出投标人为主办或承办单位）]（如有，请提供）；

- 投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

14、“服务采购需求”需提供的有效证明文件（按采购需求详细列明）（如有，请提供）；

15、投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；

- 如产品属于小型、微型企业的，提供中小企业声明函（见附件），并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

- 监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

- 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责

19、投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料。（如有，请提供）。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。