广 西 科 文 招 标 有 限 公 司

公开招标文件

项目编号：GXZC2020-G1-005129-KWZB

项目名称：教学实验设备采购

采购单位：广西中医药大学

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2020年11月

目    录

第一章  公开招标公告	2

第二章  招标项目采购需求	5

第三章  投标人须知	44

第四章  评标办法及标准	57

第五章  合同主要条款格式	60

第六章  投标文件格式	66

- 第一章  公开招标公告

项目概况

教学实验设备采购招标项目的潜在投标人应在广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层广西科文招标有限公司获取招标文件，并于 2020年12月18日9：00（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：GXZC2020-G1-005129-KWZB，政府采购计划编号：广西政采[2020]21551号-011、广西政采[2020]21551号-007、广西政采[2020]21570号-004

项目名称：教学实验设备采购

预算金额：570.619万元（1分标：400万元，2分标：70万元，3分标：100.619万元）

最高限价：与预算金额一致

采购需求：

1分标：

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超高分辨率激光扫描共聚焦系统 | 1台 |
| 2 | 超速离心机 | 1台 |
| 3 | 快速基因扩增仪 | 1台 |
| 4 | 生物安全柜 | 1台 |
| 5 | 二氧化碳培养箱 | 2台 |
| …… |  |  |

2分标：

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超灵敏多功能成像仪 | 1台 |
| 2 | 身高坐高计 | 5套 |
| 3 | 儿童电子身长体重测量床 | 3套 |
| 4 | LED标准对数远视力箱（带灯箱） | 3套 |
| 5 | 标准对数近视力表（带遮眼板） | 10套 |
| …… |  |  |

3分标：

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人体解剖系统整合模型 | 4套 |
| 2 | 神经系统模型 | 1套 |
| 3 | 交感神经系统 | 1套 |
| 4 | 头部解剖带脑及血管模型 | 1套 |
| 5 | 大脑模型 | 1套 |
| …… |  |  |

合同履行期限：合同签订生效之日起至质保期结束，具体详见招标文件。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；国内注册（指按国家有关规定要求注册的）依法能提供本次采购货物和服务的供应商。

2.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.本项目不接受未购买本招标文件的投标人投标。

5.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

6.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

时间：2020年11月27日至2020年12月4日每天上午8时至12时，下午3时至6时　（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层广西科文招标有限公司财务部

方式：持法定代表人或委托代理人身份证（复印件须加盖单位公章，非法定代表人携带法定代表人授权书原件）及主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件购买。（邮购文件的，需于发售截止时间前将以上材料寄到广西科文招标有限公司）。

售价：招标文件工本费每本250元，售后不退。如需邮寄，每本另加邮费50元（邮购文件的，需于发售截止时间前将工本费及邮费汇到广西科文招标有限公司指定帐号）。

招标采购文件联系人：丁华宁，电话：0771-2023962，传真：0771-2023829

广西科文招标有限公司银行账号：

开户名称：广西科文招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行营业部

银行账号：0101012090615689

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2020年12月18日9：00（北京时间）

地点：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层广西科文招标有限公司开标厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.网上查询地址：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西政府采购网）

2. 本项目适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号），《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），强制采购、优先采购节能产品，优先采购环境标志产品，《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（桂政办发〔2015〕78号），具体详见招标文件。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人名称：广西中医药大学

地址：南宁市五合大道13号

联系人：黄妍；联系电话：0771-4733924

2.采购代理机构：广西科文招标有限公司

地址：南宁市民族大道路141号中鼎万象东方大厦D区五层

联系人：蒙颖；联系电话：0771-2023875  传真：0771-2023997

3.项目联系方式

项目联系人：蒙颖

电　话：0771-2023875

广西科文招标有限公司

2020年11月27日

- 第二章  招标项目采购需求

说明：

1、本章中的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求；

2、本章中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供一一对应的技术响应偏离表。

3、本章中带▲号条款为实质性内容要求，投标时必须满足。不带▲号条款最多允许5项负偏离（即投标响应低于招标要求），超出允许范围则投标无效。

1分标：（预算金额：400万元）

| - 一、技术要求表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 采购内容 |  | - 数量 | - 项目要求及技术需求 |
| 1 | 超高分辨率激光扫描共聚焦系统 |  | 1台 | 一、工作条件 1、电源：220V±10%，50Hz±2% 2、电压范围：90V～230V 3、其它：防尘，除湿，抗震动。 4、工作环境：15～30℃，相对湿度5%～65% 二、全自动倒置显微镜 （一）主机 ▲1、光学系统：无限远校正光学系统，整体复消色差光路，全部光路支持超宽光路，可接入激光为共聚焦显微镜。 ▲2、具有明场、全自动微分干涉、荧光、数字成像功能，智能型主机，具备聚光镜电动、电动物镜转盘、电动聚焦、电动荧光转盘、电动扫描载物台、全部件电动微分干涉、电动透反射照明切换，实现电脑全控制功能。3、六位电动物镜转换器，M25螺纹接口，支持在线齐焦功能，自动识别物镜倍数，自动记忆每个物镜的照明亮度、孔径光阑等。 4、光强自动跟踪，光强可随物镜变换自动调整并记忆（非软件设定）。 ▲5、透射光照明：电动透射光LED照明，功率≥10W，色温恒定于4500k,电动视场和孔径光阑调节, 寿命 ≥ 40000小时。 ▲6、目镜：10X，视野数25，含目镜罩，双目屈光度可调节。 7、高精度电动扫描载物台：行程83mm ×127mm，孔径160mm × 110mm，最小步进：0.02um，重复精度：＜1um，通用夹物框，外接控制器，可电脑控制或控制器移动载物台。 8、机身功能键，可实现调整Z轴、孔径光阑、视场光阑、快速光闸、透射光亮度等多种功能；具有一键式功能快速转换，可在不同观察方式切换(例如，从微分干涉倒相衬，只要按一键，即可快速切换)。 9、机身自带触摸显示屏，便于查看显微镜工作状态，并且可通过触摸屏改变显微镜观察方式、物镜转换、分光、焦平面设定、荧光激发、微分干涉转换、视场光阑调节、孔径光阑调节、光强调节等多种工作参数。 ▲10、电动微分干涉，所有微分干涉部件（包括起/检偏镜、两个沃拉斯顿棱镜）均为电动控制，微分干涉与荧光转换时，所有部件自动转入/退出光路，对荧光成像无阻碍，提高荧光的亮度，微分干涉调节效果可通过电脑画面实时观察。 ▲11、电动调焦，行程12mm，向上10mm，向下2mm，五档可以设定调焦速度，最大移动速度≥2.5mm/sec，最小调焦精度3.8nm，重复精度≤20nm，支持在线齐焦（不用关闭软件，即可调整齐焦）。 12、外置操作手柄，可对X、Y、Z进行调节，可在粗调、细调两档间快速切换。 ▲13、带有共聚焦接口，并具有并需具有激光激发、激光扫描功能。 14、所有显微镜参数量化，并可通过USB接口被储存、复制和调用。 ▲15、可在激光共聚焦平台上升级搭建光片成像、荧光寿命成像系统。 ▲（二）物镜，所有物镜均为激光共聚焦专用复消色物镜，对激光光谱优化，带对应微分干涉光学元件： 1、10X共聚焦专用干镜 N.A≥0.40 CS2，WD 2.2mm 2、20X共聚焦专用干镜 NA≥0.75 CS2，WD≥0.62mm 3、40X共聚焦专用干镜 NA≥0.95 CS2 CORR盖破片厚度可调0.11-0.23 mm，WD≥0.21mm 4、63X共聚焦专用油镜 NA≥1.40 OIL CS2，WD≥0.14mm （三）荧光系统： 1、六位电动荧光滤块转盘，支持荧光滤块在线更换，机身左右侧均有窗口可以更换荧光滤块，荧光滤块磁性吸入到位，相邻荧光滤块切换速度≤268ms。 ▲2、电动五档荧光光强调节系统(FIM，防荧光淬灭) ，可直接指定每个滤块激发光强度，数值化更直接明了。 3、配置120W长寿命金属卤化物荧光照明，寿命大于2000小时，更换灯泡无需对中，荧光光源亮度5档可调，灯箱自带光闸，可通过软件或显微镜进行开关控制，速度≤5ms。 4、配套蓝、绿、紫外三种荧光滤块，适用于FITC、RHOD、Hoechst33258等荧光染料； 紫外激发荧光滤块，激发波长：360/40nm；发射波长：470/50nm；二向分光波长：455nm； 蓝色激发荧光滤块，激发波长：405/60nm；发射波长：470/50nm；二向分光波长：455nm； 绿色激发荧光滤块，激发波长：470/40nm；发射波长：525/50nm；二向分光波长：495nm。 5、硬件具有荧光零漂移技术，荧光滤块转换图像飘移≤0.5个像素点，可用于共定位分析，无需软件校正漂移。 （四）激光扫描系统： 1、激光器： （1）紫外长寿命高功率固体激光器：405nm，最大输出功率≥50mW，1%连续可调节。 ▲（2）高功率长寿命固体激光器：各激光器单独分立，可以0.01%连续自由调节激光功率： 固体激光器 488nm 功率≥20mW； 固体激光器 561nm 功率≥20mW； 固体激光器 639nm 功率≥30mW。 ▲（3）激光器开闭和电压调节由计算机的激光共聚焦扫描软件系统控制，与整个系统偶合程度高，电噪声小，安全，并有良好的激光管寿命保护装置。 （4）具有激光强度回馈稳定电路设计，保证在长时间的动态记录中激光强度不会受环境的影响而改变。 2、共聚焦扫描系统： （1）激光扫描系统通过显微镜主机无限远光路和显微镜相连，与所接显微镜一体化设计，一体化像差及色差校正，以保证高质量，高分辨率成像。软件对硬件应有效控制，使系统有优异的稳定性及可维护性。光纤耦合和镜耦合可接低功率激光器。 （2）分光器： ▲a.支持实时多色成像； b.提供独有的激光组合，改善扫描成像条件。 （3）检测器数量 a.三个荧光扫描检测器+一个透射光（明场/微分干涉）扫描检测器； ▲b. 三个荧光通道均为共聚焦成像超高灵敏度的检测器；超宽检测光谱范围：410-850nm，整体量子效率(PDE)≥58%@500 nm。 ▲c.可以升级为五个或以上超高灵敏度荧光检测器； ▲d.检测器具备光子计数模式及模拟成像技术。 （4）连续分光设计系统（或其它光谱分离系统） a.三个荧光通道，一个透射光通道；三个荧光通道都可做光谱型荧光通道； b.光谱型荧光通道可自由更换荧光通道检测的波长范围，两个荧光通道和一个透射光通道可同进行快速扫描； ▲c.多通道荧光图像即时叠加、荧光图像与透射光图像即时叠加，能精确地对光谱进行分析； d.荧光通道具有高精度的共聚焦针孔，具有宽波谱范围内的色差校正功能，能充分保证在多重荧光标记的同时检测过程中，保证每个通道扫描光切平面和厚度的一致性，并对所标记的荧光精确定位。 ▲（5）光谱扫描功能 a.高速多通道光谱分析和扫描，可获得透射光谱图像； b.光谱扫描可连续以≥1nm波长调节； c.光谱扫描范围：410-850nm； d.光谱扫描步进：1nm； f.高速棱镜分光，线性光谱拆分，可区分光谱大量重叠的染料。 （6）光谱数据来源：用户指定/用户自建/厂家预设。 （7）扫描速度及速度调节，带快速扫描功能： a.标准模式下扫描速度≥10幅/秒（分辨率512×512 pixels）； b.双向扫描速度≥16000线/秒； c.扫描速度可连续调节。 （8）共聚焦针孔一个，全自动调节型，孔径20～600微米，调节步进0.1微米。 （9）扫描分辨率及灰度级： ▲a.分辨率：≥8192×8192 pixels； b.灰度级：≥16bit。 3、扫描方式：XYZTλ任意组合，可实现点扫描、线扫描、曲线扫描、区域扫描、光谱波长扫描等。 （1）点扫描：获取样品中一指定点的荧光强度随时间变化的点扫描图像； （2）线扫描：X、Y、XT； （3）Xλ扫描：获取一条线随光谱λ变化的线扫描图像； （4）平面扫描：XY横切面、XYT，任意方向旋转，200°纯光学实时旋转扫描； （5）XYλ：获取横切面XY平面光谱λ变化的系列图像； （6）XYZ，XYZT扫描：任意方向。 4、光学放大（变倍）以及其他应用的要求。 （五）软件系统 建立在Windows 10系统上，使用先进程序语言，程序执行效率高，快，稳定。整个系统程序，包括控制，检测、分析功能设计合理，操作界面友好，操作简便。 1、控制硬件的软件功能。 2、控制电动显微镜。 3、选择激光波长，调节激光强度。 4、拍摄2-5维图像。 5、选择光谱拍摄范围，分辨率，实验条件实时记录、一键式恢复。 6、应用软件功能（图象处理、数据分析、生物学应用等）。 7、多通道叠加，生成AVI文件，Average拍摄模式提高信噪比。 8、荧光强度动态分析，动态显示，Ratio值测量（钙离子等）。 9、在线光谱拆分，自定义染料光谱数据库，背景扣除。 10、图像调节：亮度，对比度；单个通道分别调节或多个通道同时调节。 11、图像处理：裁剪，多种滤镜，添加标尺，箭头，文字等。 12、图像分析：直方图，距离，强度，强度断面分布。 13、具备3D成像块，3D图像分析功能。 14、具有荧光亮度校正、补偿功能（在Z轴方向上补偿荧光亮度的变化）：AOTF、GAIN和AOTF+GAIN三种模式。 15、多种视图：1D，2D，正交视图，图片叠加，最大强度投影等。 16、光谱拆分分析具有多种方式选择，支持盲法拆分，方便用户使用。 ▲17、拖拽式操作模式，系统内保存有目前市面所有荧光染料数据，可检索并拖拽进入指定前测器成像，节省用户时间，多色成像时均有染料信息显示在图像中。 18、可编辑荧光染料数据库，添加新染料信息，可调节检测器对荧光染料的波长检测范围。 （六）配套120nm光谱型超高分辨率增强套件 ▲1、具有光谱型的超高分辨率成像功能，在各波段下均能实现xy轴分辨率≤ 120nm，Z轴分辨率≤ 200nm。 ▲2、成像速度等同于共焦常规成像速度。 ▲3、一键式实时自适应多色超高分辨率成像。 4、完全集成在线图像采集中，无需后期处理。 ▲5、高速获得多色超高分辨率图像，可同时拍摄多色成像高分辨图像。 6、多个通道同时采集，提高数据采集速度。 7、获取八幅多色图像的同时采用单检测器方案生成仅有一种颜色的图像。 （七）荧光共定位分析 1、2D或3D细胞荧光图像散点图显示，直方图显示，相对值及绝对值分析。 （八）快速超宽视野拼图标记模块 1、可实现多功能全标本导航，全标本拼图，最快可以将拼图速度提高6倍。 2、高效的螺旋式扫描，快速生成拼接预览图。 ▲3、能进行自定义ROI形状的拼图，能拼接出长条形或圆形的大图，节省非必需的区域成像，加快拼图速度。能指定不同ROI区域使用不同的物镜进行拼图。能一次性批量化扫描多个标本多个ROI拼图。（配合适配器玻片最多可达4张，ROI个数无限制） 4、拼图模块能进行全片无缝拼图扫描，带聚焦地形图功能，能适应标本高低不同的焦面进行多焦点自动对焦及拼图。用户能自定义多个不同的焦点。 ▲5、能结合电动Z轴进行三维拼图，拼接结果能根据需求进行大图三维重建（需配备3D Visualization 模块）、大图三维叠加（需配备Extended Depth of Field模块）、大图三维细胞计数自动分析（需额外配备3D Analysis模块）。 6、能结合时间序列，三维成像，多通道荧光同时进行多达7维度拍摄。 （九）搭载活细胞工作站系统 1、细胞培养系统可分别精确控制温度、湿度、CO2浓度，能够满足长时间细胞培养的需要（≥7天）。 2、温度控制模块：温度调控范围：室温～≥50℃，精度≤0.1℃。 3、CO2浓度设定：CO2 5%～20%，设定精度：±0.1%以下，CO2浓度控制方式：PID控制；气瓶类型：100%CO2气体；输入气体压力：0.1Mpa - 0.15MPa；输出气体流量：160 ml/min。 4、内部加湿方式：采用培养箱内部的直接加湿方式，可以保持90%以上的高湿度，不容易干燥培养基，有防止结雾功能。 5、配合高精度载物台使用，适用于各种型号的多孔培养板及各种尺寸的培养器皿，能够连续观察和扫描，并无损活细胞活性。 6、活细胞图像时间变化记录，具有复杂的时间记录，可设置时间循环，可编程记录，具有荧光亮度校正、补偿功能，在Z轴方向上补偿荧光亮度的变化，可在软件中对DIC效果进行实时调节。 ▲（十）专家级高性能CUDA电脑： CPU：Intel 10-Core Xeon E5-2650 V4；64GB内存；NVIDIA Quadro M6000 24GB CUDA GPU；256 GB SATA 固态硬盘，512 GB SATA 固态硬盘，3 TByte SATA硬盘；32寸/81.3cm LED显示器：分辨率3840×2160，16:9，60Hz。 ▲（十一）防震台：与共聚焦主机一起配套防震台。 （十二）配套采购不少于1小时的UPS电源。 三、售后服务 1、免费安装调试，售后工程师提供简易维护培训； 2、应用工程师提供现场使用培训，制样指导； 3、保修期满后，免上门服务费以及检查费； 4、软件系统终身免费升级； 5、仪器使用期间，应用工程师支持不限次数且免费。 |
| 2 | 超速离心机 |  | 1台 | ▲1、≥100000 rpm超速离心机一台，内置PC，带软件和数据库，无需再外接电脑；选配定角转头最大单次实际离心体积≥1500 mL（验收按照实际配置的转头为准）。 2、转速控制精度：±2rpm 3、仪器操作系统具有中文操作语言，方便操作。 4、真正的目视平衡，样品量不平衡容忍度为样品体积的±10%或±5mL。 5、非接触式不平衡检测及保护，不平衡检测器在转动轴间，具全程监控功能。 6、空气冷却马达，无需使用CFC或其它化学冷却液，离心室采用半导体固体制冷，无需压缩机。 7、机器工作环境温度范围为 0℃至 40℃。 8、自动干燥系统，可使离心室在每次离心后保持干燥，内设脱湿装置。 ▲9、≥15寸大屏幕彩色显示，触幕式操作，防止误操作。 10、真空度需在显示屏上实时显示具体阿拉伯数值，便于检测仪器的真空状态，以及保证实验具有更好的精确度、重复性和对比性。 11、真空系统：包括油回转真空泵和油扩散泵，具有脱水功能。 12、视窗式软件控制，软件功能包括参数设定、转头及离心管数据库、参数换算、实验报告打印等。 13、可预设实验开始或结束时间，具有RTC功能并可实时监控，备有仪器预冷功能。 14、升降速程序：加速不少于10个，减速不少于11个。 15、转头动态惯性检测，若发现有超载情况，会自动回至最高容许转速，有效保护电机和转头，并避免危险。 16、电源断电恢复后，仪器可自动启动。 17、可配用多种离心管。 18、配置要求： ▲（1）≥100000rpm超速离心机一台，内置PC，带软件和数据库，无需再外接电脑。 ▲（2）定角转头1个：钛合金材质，最高转速≥100000rpm，最大容量≥8×6ml，K≤15.1；配置实验室常用微量2mL（非其他离心体积）离心管适配器，最高转速≥100000rpm，最大容量≥8×2ml，K≤7；该转头满足小体积6 mL、2 mL的定角离心条件。 ▲（3）定角转头1个：钛合金材质，最高转速≥70000rpm，最大容量≥8×39ml，K≤44；该转头满足大体积定角离心条件。 ▲（4）水平转头1个：钛合金材质，必须是插入式设计，使用更安全，更方便；最高转速≥32000rpm，最大相对离心力≥175000g，最大容量≥6×38.5ml，K因子≤204；配置实验室常用小体积8.4mL离心管适配器，最高转速≥32000rpm，最大相对离心力≥175000g，容量：6×8.4ml，K因子≤74；该转头满足大体积38 mL的水平离心条件。增加适配器满足小体积8 mL的离心条件。 |
| 3 | 快速基因扩增仪 |  | 1台 | 1、反应模块：0.2ml×96孔反应模块，适合96孔板、8联管、单管等标准耗材。 ▲2、具有仪器冷却/加热技术。 ▲3、具有快速反应模块变温速率可调。 ▲4、模块种类：具有96孔合金模块、96孔纯银镀金模块、384孔模块、60孔×0.5ml模块等供选择，模块更换方便快捷。 5、仪器控温误差小，控温准确。 ▲6、仪器控温均一性：≤±0.2℃ ▲7、带有温度梯度功能；可同时优化不少于12个温度点，可用于快速优化反应条件。 ▲8、温度梯度最大跨度：≥30℃，具有线性温度梯度和逻辑算法随机温度梯度2种设计模式，并可设定不同列的整数温度。 ▲9、热盖升温快速，最高不低于110℃，高度可调，且打开后会自动停留在与样品槽垂直位置，方便样品取放。 10、具有样品防蒸发技术，当热盖温度到达设定温度时才开始PCR反应，使得样品管上方温度始终高于样品温度。 ▲11、≥7英寸彩色触摸屏，水晶屏幕，无反光。 12、具有USB接口，可无限扩展程序。 13、用户特异性的程序快速启动功能：每个用户可快速启动自己最近使用过的5个程序。 14、程序运行显示方式可在表格式和图形式之间互相自由切换。 15、静音技术：运行时最大声音不超过45分贝，为实验室提供安静舒适的工作环境。 ▲16、仪器具有独立孵育模块功能，可快速的进行实验室常规孵育实验。 ▲17、具进行Touchdown PCR实验，以提高PCR扩增产物的特异性。 18、有断电自动重启功能。 ▲19、屏幕操作软件语言可至少在中文和英文间自由切换，从而满足不同的使用习惯。 20、保证技术支持和售后服务：原厂整机质保2年。 ▲21、详细配置：主机基座一个、96孔快速梯度模块一个、说明资料一份、电源线一根。 |
| 4 | 生物安全柜 |  | 1台 | ▲1、气流模式：30%外排，70%循环。 ▲2、内部尺寸(W×D×H)：约1200×627×780mm ▲3、外部尺寸(W×D×H)：约1300×800×1568mm ▲4、HEPA 过滤效率：最易穿透颗粒（MPPS）过滤效率高于 99.995% ▲5、工作台面材料：不锈钢一体成型。 6、噪音：≤ 67dB ▲7、独立的进气与排气双风机自动控制，平衡下降气流与外排气流，以保证持续安全的工作条件。智能直流无碳刷电机可实时监测和控制风机转速，在过滤器阻塞或线路电压波动时持续保护用户安全。 ▲8、双探头测定风速，准确全面地反应安全柜进气和排气风速。 ▲9、低速安全节能模式，前窗完全关闭后，风机可继续工作，紫外灭菌位置，下降风速自动变为30%，方便随时使用，并节约能源1.10 UV灯管可定时操作（0-24小时定时控制）。 ▲10、风速报警：两个独立式压力传感器用于检测排气和下降气流强制通风时的压力变化。当进气/排气或下降气流速度变化量达到20% 时，报警器将发出信号提醒用户。 ▲11、前窗清洗位置：前窗玻璃可下滑到人手臂位置上，操作者可站在安全柜外的无污染区，无需将头探入安全柜就能彻底清洗安全柜。 ▲12、侧壁采用真空设计：侧壁采用真空设计，无开孔。即使侧壁由于碰撞发生破裂，也不会造成外泄和污染。 13、红黄绿灯显示安全柜总体运行状态：绿灯正常使用，黄灯需要注意，红灯需要等待，长时间红灯需要维护。控制面板信息：时间显示，风速显示(下降风速，进风风速)，总工作时间显示，定时器，UV灯工作时间，实时显示整个柜体的状态（包括运行是否安全，是否需要检修）。 |
| 5 | 二氧化碳培养箱 |  | 2台 | ▲1、工作体积：165升 ▲2、内胆、支架及隔板为100%纯铜或不锈钢。 ▲3、搁板数为3块或3块以上隔板带孔可调节高度。 4、单隔板承重10kg，总承重30kg。 ▲5、温度控制范围：高于室温3℃～55℃ ▲6、温度控制精度（时间）：±0.1℃ ▲7、温度均一性：＜±0.3℃，空间温度测试点。 ▲8、温度跟踪报警：具备，±1℃ 9、温度显示：触摸屏 10、保温方式：直热式 ▲11、双温度探头，便于确保温度不会过高或过低。 12、温度恢复至37度的耗时短。 ▲13、二氧化碳控制范围：1～20% ▲14、二氧化碳控制精度：±0.1% ▲15、二氧化碳跟踪报警：具备，±1%，系统带一键自动校准功能。 16、带二氧化碳浓度控制探头。 17、用户编程上下限可跟踪报警。 18、开门30s后，二氧化碳浓度恢复时间小于6分钟。 ▲19、无水盘设计，内置3L下沉式水库，自带液位探头，可持续监控水位，并在控制面板显示。 20、湿度恢复速度快。 ▲21、自带灭菌功能，高温灭菌或自带紫外灯。 ▲22、灭菌后培养箱内洁净度维持较好。 ▲23、标配HEPA过滤器。 24、标配右开门，可选配左开门。 ▲25、具有程序自检功能和自动校正功能。 ▲26、显示控制：触摸屏显示温度和二氧化碳浓度。 |
| 6 | 小型灭菌锅 |  | 1台 | ▲1、使用温度范围45～135℃ 45～80℃（预热温度）/45～60℃（保温工程）/65～100℃（溶解工程）/105～135℃（灭菌工程）。 ▲2、最高使用压力0.26MPa盖部结构手动上下开关式，有安全锁结构。 ▲3、缸体部： （1）加热器100V，950W×2。 （2）排气阀全排气及缓慢排气各1个、辅助排气1个。 （3）选购用试料传感器接口（1/4）、记录仪传感器接口（1/4）、压力表接口（电磁阀配管上）。 ▲4、冷却风叶轴流风机： （1）控制器：温度控制、设定/显示方法通过电脑进行PID控制，用上下键进行数码设定/显示。 （2）定时定时：0或1分～99小时59分，分辨率：1分。 （3）运行功能器具灭菌工程、液体灭菌工程、灭菌保温工程、溶解保温工程、手动操作模式。 （4）其他功能按键锁功能、预约功能、记忆功能、预热功能、强制冷却功能、试料温度传感器（选购）、程序锁功能、警报发生记录功能（20件）、时间积算显示、时刻显示、操作音开/关设置。 （5）安全装置传感器异常、SSR短路、加热器断线、防止空烧（液胀式温控器），冷却水箱异常警告、盖锁异常、记忆异常、压力安全阀（0.26MPa）。 5、压力容器小型压力容器： （1）规格： 外形尺寸（宽×深×高）：约520×660×846mm； 缸体有效尺寸（直径×高）：约370×470mm； 缸体有效内容积：50L。 （2）重量：约95Kg （3）电源（50/60Hz）额定电流AC200V～240V10.5A～12.5A。 6、附属品： （1）提篮（径332×深195.5mm），2个 （2）蒸汽接水杯1个、冷却水壶1个、加热器挡板1个、灭菌测试卡1套（30张）、过滤器1个、排水管1m、抱箍1个（SQ810C为2个）、长臂夹（仅SQ810C）选购品试料温度传感器、缸内温度测定传感器、记录仪、温度输出端子（4～20mA）、外部警报输出端子、时间到达输出端子、标准提篮、加高型提篮。 |
| - 二、商务要求表 |  |  |  |  |
| ▲质保期 |  | - 自货物验收合格之日起不少于1年，各分项货物有质保期要求的按各分项要求执行，质保期内免费上门维修，免费更换零部件。 |  |  |
| ▲售后服务要求 |  | - 1、免费送货上门、免费安装调试、免费培训。 2、安装调试和培训：到货后，厂家需在接到用户通知后10个工作日内进行安装调试；提供用户管理人员的现场操作使用及基本维护的免费培训（时间不少于5个工作日），使受训人员了解货物的工作原理、操作规程、以及维护、保养方法，提供仪器高级硬件培训。 3、验收：由采购人邀请相关部门及有关技术专家按照招标文件要求、合同及中标人承诺的技术要求和质量标准验收（必要时将邀请第三方专业的检测机构协助验收）。 4、投标人提供质量保证和售后服务承诺，主要内容需包括但不限于以下方面： （1）质量保证期限；（2）服务响应时间等；（3）零配件供应及费用收取等；（4）人员培训计划；（5）售后服务机构和技术人员情况；（6）其他优惠条件。 |  |  |
| ▲交货时间及地点 |  | - 交货时间：自签订合同之日起，国产产品30个日历日内、进口产品90个日历日内安装调试完毕。 - 交货地点：广西区内采购人指定地点。 |  |  |
| ▲付款条件 |  | 签订合同后10个工作日内采购人向供应商支付合同总金额30%的预付款，待货物安装调试完毕并最终验收合格后，采购人在20个工作日内凭供应商开具的全额发票付清供应商剩余的70%合同款。（无质保金、无息）。 |  |  |
| 其他要求 |  | ▲1、本项目1分标第1、2、3、5项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。中标人须负责办理进口设备的相关手续及承担相关的所有费用。中标人在办理进口相关手续时，采购人有义务协助中标人办理。 ▲2、本分标第1、2、3、5项货物如投标产品为进口产品，投标时必须提供所投标进口产品的生产厂家或国内代理商出具的授权书、售后服务承诺书原件。 ▲3、所投产品若属《节能产品政府采购清单》中强制采购节能产品范围的，必须提供节能产品，并提供相关证明材料（如：所投产品列入的《节能产品政府采购清单》截图）。 ▲4、提供投标产品医疗器械注册证或备案证明复印件（如为医疗器械必须提供，否则投标无效）。 5、投标时提供产品的说明书或彩页（体现重要的技术参数）；与投标文件一并装订，也可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTML文件，彩页上应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等。（本项要求如有，请提供） 6、投标文件中所承诺的货物性能参数、技术规格应该与生产厂家公开印发该货物产品说明书或产品彩页相一致；如不一致，投标人必须提供由生产厂家或其合法派出机构出具的说明其原因的有效证明文件。投标人必须根据招标要求的技术参数（配置）及要求中的每项指标要求，如实逐项填写技术响应、偏离情况说明表。 7、同一供应商可同时对1、2、3分标进行投标，但最多只能成为其中一个分标的中标供应商，由1分标→2分标→3分标的顺序确定中标人。 |  |  |
| ▲核心产品 |  | 本项目1分标第 1项设备“超高分辨率激光扫面共聚焦系统”为本次采购的核心产品。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格（评审得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术分由高到底顺序排列），其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |

2分标：（预算金额：70万元）

| - 一、技术要求表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 采购内容 |  | - 数量 | - 项目要求及技术需求 |
| 1 | 超灵敏多功能成像仪 |  | 1台 | 一、工作条件 1、电力供应：100-240VAC10%，50/60 Hz 2、工作温度：18℃～28℃ 3、相对湿度：20～70%，没有冷凝水。 4、仪器运行的持久性：仪器可连续正常运行。 5、工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定。 二、设备用途及功能 用于灵敏的定量成像凝胶、膜和菌落，包括可见光和化学发光等。 三、技术规格 ▲1、Fujifilm科研级定焦镜头：F0.74，焦距39mm。 2、镜头使用特殊光学玻璃材料，透光率提高一倍。 3、聚焦和光圈调节：光圈按照光源类型全自动调节；自动聚焦或记忆聚焦，手动调焦时全程可视，随时调整样品位置。 ▲4、CCD物理像素：830万。 5、CCD冷却方式：空气循环二级热电模块。 6、CCD冷却时间小于5分钟，可达到绝对温度–25ºC。 7、CCD冷却期间，系统进入保护功能，保证每位操作者在任何季节，获取图像时的CCD的状态始终稳定，不会受室温变化影响。 ▲8、像素合并方式：1×1、2×2、3×3、4×4、5×5、8×8及32×32，共7种像素合并方式，芯片上像素颗粒整合可提供极大灵活性，以实现高分辨率和最佳灵敏度。 9、动态范围16-bit，近5个数量级。 ▲10、捕获图像模式 ：全自动（带预曝光功能）、手动、累加（Time series）及SNOW等4种模式，每种模式下皆可自动获取真彩色的Marker条带，展示并保存重叠（Overlay/Merge）的结果。 ▲11、具备SNOW模式（信噪比优化模式）：对图像进行实时叠加处理，平均背景噪音以提高信噪比，提升弱信号检测能力，避免长时间曝光造成的图像过饱和。 12、图像默认保存格式为16bit tif，自动或手动调节对比度，可将最佳显示效果自动另存为314DPI的jpg图片。 13、Colormetric功能，自动转换光源、调节光圈、切换滤光片，获取真彩色Marker 图像，合并成像结果并保存，拍照结束即可对比目标条带。 14、独特的pre-capture（预曝光）模式，5秒内展示预览图像，并根据所选目的区域，预测最佳曝光时间。 15、累加模式可连续拍照50张图片，结果图可以自动叠加真彩色Marker，全自动切换光源和计算曝光时间。 16、曝光时间：0.01s-10h 17、成像面积四种可选：8×11cm，10.7×14.7cm，13.3×18.3cm，16×22cm，保存时可优化图像范围。 18、图像校正方式：暗场校正、平场校正、变形校正及蓝光切换校正。 ▲19、标配大尺寸屏幕：配有12.1英寸高分辨率内置触摸屏，触屏控制机器，亦可使用鼠标、键盘控制仪器。 20、一体机设计：配置Windows® 10 或Pro系统迷你电脑，256G硬盘，16G内存。 21、标配样品盘：金属盘，样品盘可清洗，防止化学试剂残留，影响成像效果，最大样品尺寸：16×22cm。 22、可设置登陆账户及密码，多用户操作，两级管理，以确保系统及实验数据的安全性。 23、全自动控制软件，可对系统进行自动控制，包括成像、优化、定量及结果保存。 ▲24、CONNECT软件：安装到个人电脑，可远程查看连接到相同局域网的所有Amersham ImageQuant 800仪器的状态，复制结果图像，并预约上机时间。 25、图像输出格式：.tif、.jpg，保存的.tif、.jpg图像无需借助其他软件，可随时调用重新分析。 26、标配白光反射LED光源，选配7种LED光源：紫外反射光源、白光透射光源、红、绿、蓝三色可见光反射光源及双通道近红外反射光源，灵活选择光源配置，节约使用成本。 27、NP透镜模块可选：消除使用多孔板成像时的相差，孔板成像最佳选择。 28、数据输出方式：USB、WAN广域网口、远程传输、打印机等。 29、中、英文操作指南。 四、产品基本配置 1、主机一台，内含12.1英寸触摸屏，CCD相机，F0.74镜头，电脑一台。 2、白光反射光源，化学发光样品盘。 3、控制软件、电源线、数据线、操作手册。 |
| 2 | 身高坐高计 |  | 5套 | 1、身高测量范围：60～200cm 2、坐高测量范围：40～120cm 3、分度值：0.1cm |
| 3 | 儿童电子身长体重测量床 |  | 3套 | 1、长度计量：量度范围 0～100（厘米）Z小分度值1毫米。 2、外形尺寸：100×45×13（厘米） 3、材质：铁皮 4、重量：约6千克 5、Zda称量：20kg 6、分度值：5g |
| 4 | LED标准对数远视力箱（带灯箱） |  | 3套 | 1、LED2.5米卡通、LED多功能标准。 2、带红绿视标、赠遮眼板、指示棒。 3、采用液晶显示背光技术。 4、内置交直流镇流器。 5、使用寿命长。 |
| 5 | 标准对数近视力表（带遮眼板） |  | 10套 | 1、测距：5米 2、材质：pvc 3、规格尺寸：75×25cm |
| 6 | 机械秒表 |  | 10个 | 1、商品毛重：1.0kg 2、运动模式：骑行 3、表圈材质：其它 4、功能：计时 |
| 7 | 心率测量仪 |  | 10台 | 1、商品毛重：105.00g 2、充电方式：电池 3、智能警报：不带报警 4、类别：指夹式、便携式 |
| 8 | 便携式电导率仪 |  | 10台 | 1、测量范围：电导率：0.00μS/cm～100 mS/cm 四档量程自动切换 2、基本误差：电导率：±1.0%（FS） 3、稳定性：（±0.7% FS）/3h 4、温度补偿范围：手动（15.0～35.0）℃ 5、电源：2节5号碱性电池 6、外形尺寸：约170×70×30（mm） 7、仪器重量：约0.3kg |
| 9 | 荧光分光光度计 |  | 1台 | 一、设备用途要求：该设备由荧光分光光度计主机，滤光片套件，四面抛光石英池，电脑等必备附件等组成，用于荧光物质的定性定量分析。 二、主要技术参数： 1、光源：150W稳态氙灯，自动去臭氧灯室设计。 2、光源寿命：2000小时 3、光栅：1300线/mm全息闪耀凹面光栅 4、检测器：光电倍增管R928（发射侧），硅光电二极管（参比侧）。 ▲5、光谱范围：200～900nm ▲6、光谱带宽：激发侧1.5nm，3nm，5nm，10nm，15nm，20nm六档自动可调；发射侧1.0nm，3nm，5nm，10nm，15nm，20nm六档自动可调。 7、光谱分辨率：1nm（发射光谱） 8、波长重复性：±0.2nm 9、波长准确度：±1nm 10、波长切换速度：60000nm/min 11、波长扫描速度：20nm/min～60000nm/min，九档自动可调。 ▲12、信噪比：1000:1（RMS值），350:1（峰-峰值），水的拉曼峰（取峰值点抖动，而非远端基线点噪音），激发波长350nm，激发和发射光谱带宽5nm，积分时间2秒。 13、光源补偿方式：单色光监测比例运算 14、灵敏度选择：高、低和自动 15、通讯接口：配备USB2.0/3.0，自动进样器接口，外部触发接口，模拟输出端口。 16、操作软件运行环境：Windows 7（32位或64位） 17、软件功能模块：包括光谱扫描、三维荧光扫描、时间程序测定、定量测定、光度测定、量子产率测定、量子效率测定、报告打印、原始数据导出、仪器性能认证等。 18、光谱测量模式：可测量激发荧光光谱、发射荧光光谱、同步荧光光谱、三维荧光光谱和生物发光光谱、化学发光光谱、电致发光光谱。 19、光谱校正：可实现激发光谱和发射光谱的自动光谱校正（荧光强度标准化）。 三、其它辅助设备： 1、电脑：品牌电脑(CPU：Intel i5系列或更高，内存：8G内存或更高，硬盘：500GB windows 10 SP1 专业版64位 中文版系统，DVD光驱，带串口接口，23寸显示器） 四、仪器配置： 1、荧光分光光度计主机1台 2、工作站软件1套 3、四面抛光石英比色皿2个 4、7个滤光片包含（IHU-310高通， L-42高通， Y-50高通， O-56高通， R-60高通， U-340带通， B-390带通） 5、电脑1套 |
| 10 | 气相色谱仪 |  | 1台 | 一、快速加热和冷却的柱温箱 ▲1、柱箱温度：室温以上4℃～450℃（使用液态CO2时可达-45℃，液氮可达-90℃） 2、程序升温：20阶21平台 ▲3、最大升温速率：可设定最高升温速度180℃/min，以0.01℃/min增加。 4、温度设定精度：0.1℃ 5、控温精度：0.01℃ 6、温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃。 ▲7、冷却速度：从450℃降到50℃ ≤3.5min 8、具有柱温箱温度的自动保护功能。 9、最大运行时间：9999.99分钟 二、进样单元 1、分流/不分流进样口 ▲2、最高温度：420℃ 3、配备全自动电子流量控制系统AFC，具备室温补偿和自动环境补偿功能支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及独特的恒线速度控制功能。 4、标准配备载气节省模式，有效节约载气消耗量。 ▲5、压力设定范围：0～1015 kPa（相当于0-147 psi） 6、压力程序比率设定范围：-400～400 kPa/min 7、压力程序：7阶 ▲8、分流比设定范围：0～9000 9、流量设定范围：0～1250mL/min 三、检测器单元 1、氢火焰离子化检测器（FID） 2、最高使用温度：450℃ 3、自动点火功能。 4、检测限：1.5×10-12g/s ( 十二烷 ) 5、动态范围：107 四、其他 （一）色谱柱和流路系统 1、可安装并使用包括内径0.53mm在内的各规格毛细柱，可选配填充柱，可使用PAH专用柱，PLOT，手性柱等特殊填料色谱柱。 2、支持双柱双流路系统，且两根色谱柱长度不受限制。 3、两个柱流量控制系统均采用先进的流量控制单元。 ▲4、支持三柱三FID同时分析组成气相色谱方法优化系统。 5、可通过切割少许长度来延长色谱柱使用寿命，污染后无需即刻整体更换。 6、具有室温补偿和自动环境补偿功能。 7、具有恒定的载气线速度控制功能。 （二）面板键盘 1、完全控制及显示所有温度区域和载气流量。 2、完全控制所有检测器功能和检测器气体。 3、实时时间程序和系统诊断，在线帮助和记事本记录程序事件。 五、数据处理系统 1、数据采集和数据解析：采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP/GMP操作规范。具有丰富的计算功能和数据比较功能，可以显示相对保留时间（RRT），具有保留时间自动校正功能（AART）。可针对工作流程灵活设定软件操作界面。 2、报告制作：高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。标准配备PDF输出功能。 ▲六、基本配置要求： 1、气相色谱仪主机1套。 2、分流/不分流进样口1套。 3、氢火焰离子检测器（FID）及相关附件1套。 4、12位液体自动进样器1套。 5、原装中文色谱工作站软件1套。 6、Inertcap-5，0.32×0.25×30色谱柱1根。 7、气相色谱消耗品包1套。 8、品牌电脑（CPU I5或以上，内存4G，500GB/7200转硬盘，22″彩显，读写光驱，带串口接口）、激光打印机各一台。 9、配套空气压缩机1套。 10、配套氢气发生器1套。 11、氮气钢瓶和减压阀1套。 |
| - 二、商务要求表 |  |  |  |  |
| ▲质保期 |  | - 自货物验收合格之日起不少于1年，各分项货物有质保期要求的按各分项要求执行，质保期内免费上门维修，免费更换零部件。 |  |  |
| ▲售后服务要求 |  | - 1、免费送货上门、免费安装调试、免费培训。 2、安装调试和培训：到货后，厂家需在接到用户通知后10个工作日内进行安装调试；提供用户管理人员的现场操作使用及基本维护的免费培训（时间不少于5个工作日），使受训人员了解货物的工作原理、操作规程、以及维护、保养方法，提供仪器高级硬件培训。 3、验收：由采购人邀请相关部门及有关技术专家按照招标文件要求、合同及中标人承诺的技术要求和质量标准验收（必要时将邀请第三方专业的检测机构协助验收）。 4、投标人提供质量保证和售后服务承诺，主要内容需包括但不限于以下方面： （1）质量保证期限；（2）服务响应时间等；（3）零配件供应及费用收取等；（4）人员培训计划；（5）售后服务机构和技术人员情况；（6）其他优惠条件。 |  |  |
| ▲交货时间及地点 |  | - 交货时间：自签订合同之日起，国产产品30个日历日内、进口产品90个日历日内安装调试完毕。 - 交货地点：广西区内采购人指定地点。 |  |  |
| ▲付款条件 |  | 签订合同后10个工作日内采购人向供应商支付合同总金额30%的预付款，待货物安装调试完毕并最终验收合格后，采购人在20个工作日内凭供应商开具的全额发票付清供应商剩余的70%合同款。（无质保金、无息）。 |  |  |
| 其他要求 |  | ▲1、本项目2分标第1、9、10项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。中标人须负责办理进口设备的相关手续及承担相关的所有费用。中标人在办理进口相关手续时，采购人有义务协助中标人办理。 ▲2、本分标第1、9、10项货物如投标产品为进口产品，投标时必须提供所投标进口产品的生产厂家或国内代理商出具的授权书、售后服务承诺书原件。 ▲3、所投产品若属《节能产品政府采购清单》中强制采购节能产品范围的，必须提供节能产品，并提供相关证明材料（如：所投产品列入的《节能产品政府采购清单》截图）。 ▲4、提供投标产品医疗器械注册证或备案证明复印件（如为医疗器械必须提供，否则投标无效）。 5、投标时提供产品的说明书或彩页（体现重要的技术参数）；与投标文件一并装订，也可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTML文件，彩页上应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等。 6、投标文件中所承诺的货物性能参数、技术规格应该与生产厂家公开印发该货物产品说明书或产品彩页相一致；如不一致，投标人必须提供由生产厂家或其合法派出机构出具的说明其原因的有效证明文件。投标人必须根据招标要求的技术参数（配置）及要求中的每项指标要求，如实逐项填写技术响应、偏离情况说明表。 7、同一供应商可同时对1、2、3分标进行投标，但最多只能成为其中一个分标的中标供应商，由1分标→2分标→3分标的顺序确定中标人。 |  |  |
| ▲核心产品 |  | 本项目2分标第 10 项设备“气相色谱仪”为本次采购的核心产品。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格（评审得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术分由高到底顺序排列），其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |

3分标：（预算金额：100.619万元）

| - 一、技术要求表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 采购内容 |  | - 数量 | - 项目要求及技术需求 |
| 1 | 人体解剖系统整合模型 |  | 4套 | 1、高级材料制造，坚固耐用，精准的解剖结构，易于定位；可进行全身骨架结构的解剖结构展示，满足教学需要。 2、模型在培训中要被频繁接触，采用无毒材料制作，对学生和老师的安全有保证；材料环保。 3、此款真人大小高质量模型精确详尽地展示了各种人体解剖结构，亚洲人型外观，包括右半部显示皮肤、左半部显示表层和深层肌肉和神经，血管和骨组织等。 ▲4、模型可以分为39部分，结构做工细致，可展示各个部分的解剖细节，具体包括：•2部分头 •半脑 •胸锁乳突肌 •6部分肌肉臂 （可拆卸成三角肌、肱二头肌、肱三头肌、掌长肌附腕桡屈肌、肱桡肌附腕桡伸肌） ；5部分大腿 （可拆卸成缝匠肌、臀大肌、大腿直肌、股二头肌附带半腱肌） •2部分小腿（可拆卸腓肠肌） •胸/腹肌带可分离乳腺 •躯干附皮肤、臂和腿 •2半肺 •2部分心脏 •肝脏带胆囊 •2部分胃 •半肾 •4部分肠 •3部分女性生殖器内插胚胎 •4部分男性生殖器插件。 ▲5、具有NFC技术和QR码的智能标签，包括23个解剖学讲座，100多个交互式虚拟模型和30个以上的解剖课程测验。可以创建前所未有的逼真和高分辨率内容的解剖部位，可随时随地在智能手机，平板电脑或笔记本电脑上访问。 6、模型安装在可旋转的木质底座上，方便移动。 7、尺寸：174×74×70cm；28kg。 |
| 2 | 神经系统模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大缩小1/2，85CM高。 2、部件：1部件.浮雕。 3、功能：显示人体全身神经分布。 4、材料：全部使用环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 3 | 交感神经系统 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大缩小1/2，85CM高。 2、部件：1部件.浮雕。 3、功能：显示人体全身交感神经分布。 4、材料：全部使用环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 4 | 头部解剖带脑及血管模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小。 2、部件：10部件。 3、功能：显示头部解剖结构和脑带脑血管的形态、结构、位置关系。 4、材料：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘配带该产品虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有不少于5种显示背景可以任意切换。 |
| 5 | 大脑模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小。 2、部件：2部件，由左右2部分大脑半球组成。 3、功能：显示自然大脑的形态、结构、和2部件左右大脑半球的组成。 4、材料：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘 |
| 6 | 大脑附脑动脉和神经模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小。 2、部件：9部件。 3、功能：显示脑、小脑、脑干，左右半球等机构。 4、材料：采用软PVC材料制作，全部使用环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 7 | 大脑皮质功能定位模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小。 2、部件：2部件，由左右2部分大脑半球组成成。 3、功能：在脑皮质表面用不同颜色表示出不同的功能区域。 4、材料：使用环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 8 | 半脑模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小。 2、部件：1部件，由右大脑半球组成成。 3、功能：显示右侧大脑半球的外形和结构。 4、材料：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 9 | 右脑功能区模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小。 2、部件：1部件，由右大脑半球组成成。 3、功能：用不同颜色显示右侧大脑半球的不同功能区域结构。 4、材料：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 10 | 高级脑模型及大脑皮质功能定位模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小。 2、部件：15部件，由15个部件灵活组合而成。 3、功能：用不同颜色显示分解成15个部件的脑结构形态、结构、位置。 4、材料：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘，配带该产品虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有不少于5种显示背景可以任意切换。 |
| 11 | 大脑放大模型，附详细解剖构造标注 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小放大2倍。 2、部件：4部件，由右大脑半球组成。 3、功能：显示放大2倍的4个部件组成的脑的形态、结构。 4、材料：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 12 | 脑干放大模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小放大5倍。 2、部件：1部件。 3、功能：显示脑干的背面和腹面的形态和结构和出入脑干的脑神经根位置。 4、材料：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 13 | 脑干放大模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小放大3倍。 2、部件：2部件。 3、功能：显示脑干的背面和腹面的形态和结构和出入脑干的脑神经根位置；脑干可纵切为左右两部分。 4、材料：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 14 | 脑干连续横切面放大模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小放大5倍。 2、部件：1部件。 3、功能：显示9个横断面的连续脑干的的形态和结构。 4、材料：环保PVC材料，环保油漆。 |
| 15 | 脑干及下丘脑核模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例放大3倍。 2、部件：3部件。 3、功能：显示放，配带该产品虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有不少于5种显示背景可以任意切换。大的脑干和可拆卸的丘脑的形态、结构和位置关系。 4、材料：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 16 | 间脑放大模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例放大5倍。 2、部件：4部件，由4个部分用磁铁连接而成。 3、功能：显示放大的间脑的组成、形态结构和位置关系。 4、材料：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 17 | 内囊与基底神经核模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小。 2、部件：2部件，由2个部分用磁铁连接而成。 3、功能：显示内囊与基底神经核的组成和形态，位置关系。 4、材料：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 18 | 脑室和基底神经核模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小。 2、部件：1部件。 3、功能：显示自然位置姿势的脑室和基底神经核模型。 4、材料：全部使用环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 19 | 第四脑室脉络组织与小脑 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例放大3倍。 2、部件：3部件，左右和小脑组成。 3、功能：显示自然姿势，立体型得第四脑室脉络组织与小脑的位置关系和组成。 4、材料：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 20 | 侧脑室形态模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小。 2、部件：1部件。 3、功能：显示侧脑室的基本结构和形态组成。 4、材料：全部使用环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 21 | 侧脑室立体形态模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小。 2、部件：1部件。 3、功能：显示侧脑室的立体基本结构和形态组成。 4、材料：全部使用环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 22 | 丘脑放大模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例放大3倍。 2、部件：2部件。 3、功能：显示自然姿势，立体型的放大丘脑的外形、组成。 4、材料：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 23 | 小脑放大模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小放大8倍。 2、部件：2部件。 3、功能：显示放大小脑的形态、外观和组成。 4、材料：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 24 | 脑、脊髓、脊神经与椎管的位置关系模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小。 2、部件：2部件。 3、功能：显示自然位置的脑、脊髓、脊神经与椎管的形态、结构、位置关系 。 4、材料：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 25 | 脊髓、脊神经分支放大模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例放大5倍。 2、部件：1部件。 3、功能：显示放大的脊髓、脊神经分支的形态、结构、位置关系。 4、材料：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘 |
| 26 | 脊髓与椎骨关系放大模型 |  | 1套 | 1、尺寸：放大。 2、部件：1部件。 3、显示放大脊髓与椎骨的形态、组成和位置关系。 4、材料：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 27 | 十二对脑神经放大模型 |  | 1套 | 1、尺寸：放大2倍。 2、部件：1部件。 3、功能：显示放大、立体型的出入脑的十二神经的位置和形态结构。 4、材料：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 28 | 脑干脑神经核及脑神经模型 |  | 1套 | 1、尺寸：放大。 2、部件：1部件。 3、功能：显示放大的脑干脑神经核及脑神经的基本组成和位置关系。 4、材料：由铁丝和金属材料等组成。 5、质量保修上乘。 |
| 29 | 椎体系传导束模型 |  | 1套 | 1、尺寸：放大。 2、部件：1部件。 3、功能：显示放大的椎体系传导束基本组成和位置关系。 4、材料：由铁丝和金属材料等组成。 |
| 30 | 椎体外系传导束模型 |  | 1套 | 1、尺寸：放大。 2、部件：1部件。 3、功能：显示放大的椎体系外传导束基本组成和位置关系。 4、材料：由铁丝和金属材料等组成。 |
| 31 | 浅深感觉传导束模型 |  | 1套 | 1、尺寸：放大。 2、部件：1部件。 3、功能：显示放大立体的浅深感觉传导束的基本组成和位置关系。 4、材料：由铁丝和金属材料等组成。 |
| 32 | 视听觉和深感觉传导束模型 |  | 1套 | 1、尺寸：放大。 2、部件：1部件。 3、功能：显示放大立体的视听觉和深感觉传导束基本组成和位置关系。 4、材料：由铁丝和金属材料等组成。 |
| 33 | 深感觉、前庭传导束、和脊髓小脑束模型 |  | 1套 | 1、尺寸：放大。 2、部件：1部件。 3、功能：显示放大立体的深感觉、前庭传导束、和脊髓小脑束基本组成和位置关系。 4、材料：由铁丝和金属材料等组成。 |
| 34 | 透明脑干神经核团模型 |  | 1套 | 1、尺寸：放大。 2、部件：1部件。 3、功能：显示放大立体透明脑干神经核团基本组成和位置关系。 4、材料：由透明亚克力材料等组成。 |
| 35 | 透明深、浅管感觉传导模型 |  | 1套 | 1、尺寸：放大。 2、部件：1部件。 3、功能：显示放大立体透明深、浅管感觉传导基本组成和位置关系。 4、材料：由透明亚克力材料等组成。 |
| 36 | 透明锥体系、锥体外系模型 |  | 1套 | 1、尺寸：放大。 2、部件：1部件。 3、功能：显示放大立体透明锥体系、锥体外系基本组成和位置关系。 4、材料：由透明亚克力材料等组成。 |
| 37 | 泌尿系统模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小，立体型，固定在支架上。 2、部件：1个部件。 3、功能：显示立体的形态和结构。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 38 | 泌尿系统模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小，半立体，固定在底板上。 2、部件：1个部件。 3、功能：显示半立体的形态和结构。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 39 | 泌尿系统原位模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例。 2、姿势：自然姿势固定在支架上，立体型。 3、部件：3部件，在原始位置上显示。 4、材料：全部使用环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 40 | 男性泌尿系统模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小，立体，固定在支架上。 2、部件：1个部件。 3、功能：显示男性立体泌尿系统的形态和结构。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 41 | 女性泌尿系统模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小，立体，固定在支架上。 2、部件：1个部件。 3、功能：显示女性立体泌尿系统的形态和结构。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 42 | 肾脏模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小，固定在支架上。 2、部件：2个部件。 3、功能：显示肾脏剖开的形态和结构。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 43 | 肾脏带肾上腺模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例放大1.5倍，固定在支架上。 2、部件：分为2部件。 3、功能：显示肾脏剖开的形态和结构。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 44 | 肾带肾上腺放大模型，豪华型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例放大3倍，固定在底板上。 2、部件：1部件。 3、功能：显示放大肾脏剖开带肾上腺的形态和结构。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 45 | 肾剖面模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例放大3倍。 2、部件：1部件。 3、功能：显示放大肾脏剖开的形态和结构。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 46 | 肾剖面，肾单位，肾小球模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例放大3倍，120倍，7000倍，固定在底板上。 2、部件：3部件。 3、功能：显示放大肾脏剖面、放大肾小球微细结构，肾小球的形态和结构。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 47 | 肾剖面，肾单位，肾小球模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例缩小版，固定在底板上。 2、部件：3部件。 3、功能：显示肾脏剖面、肾小球微细结构，肾小球的形态和结构。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 48 | 透明肾脏放大模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例放大3倍。 2、部件：1部件。 3、功能：显示透明肾外壳和里面的形态和结构。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 49 | 膀胱模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小，固定在支架上。 2、部件：1部件。 3、功能：显示自然大小的膀胱形态和结构。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 50 | 膀胱带前列腺模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例放大3倍，固定在支架上。 2、部件：1部件。 3、功能：显示放大膀胱和前列腺的形态和结构。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 51 | 膀胱前列腺冠状切模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然大，固定在支架上。 2、部件：1部件。 3、功能：显示膀胱和前列腺冠状切面的形态和结构。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 52 | 男性内外生殖器解剖模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小。 2、部件：4部件。 3、功能：显示男性内外生殖器的形态和结构。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 53 | 睾丸模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例放大5倍，固定在支架上。 2、部件：1部件。 3、功能：显示放大睾丸的形态和结构。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 54 | 可弯曲脊柱色分离模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小。 2、部件：由颈椎、胸椎、腰椎、骶骨、髋骨、左右股骨上端穿制而成1个整体。 3、功能说明：主要显示穿制好的脊柱形态、外观和组成，同时，演示脊柱可以做正常弯曲运动的功能，其中颈椎、胸椎、腰椎、骶尾骨用不同的颜色表示出来。 4、材质材料：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 55 | 手骨模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小。 2、部件：1整体部件，由腕骨、掌骨、指骨桡骨穿制而成。 3、功能：主要显示手骨的组成和形态结构。 4、材质材料：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 56 | 足骨模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小。 2、部件：由跗骨、柘骨、足趾骨穿制而成。 3、功能：主要显示足骨的组成和形态结构。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 57 | 膝关节模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小。 2、部件：由股骨下端和胫腓骨上端端及周围韧带穿制而成。 3、功能：主要显示正常膝关节的组成和形态。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 58 | 手关节模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小。 2、部件：1部件，由尺桡骨下端和手骨及周围韧带穿制而成。 3、功能：主要显示正常手关节的组成和形态。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 59 | 足关节模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小。 2、部件：1部件，由胫腓骨下端和足骨及周围韧带穿制而成。 3、功能：主要显示足关节的组成和形态。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 60 | 呼吸系统模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小，固定在底板上。 2、部件：7个部件。 3、功能：显示呼吸系统的组成和形态结构。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 61 | 喉、气管、支气管模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小，固定在支架上。 2、部件：2个部件。 3、功能：显示正常喉、气管、支气管的形态和结构。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 62 | 鼻腔口腔纵切模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小，固定在底板上。 2、部件：1个部件。 3、功能：显示鼻腔和口腔纵切开的形态结构。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 63 | 呼吸系统浮雕模型 |  | 1套 | 1、尺寸：3/4自然大。 2、姿势：自然姿势固定在底板上。 3、部件：2部件，显示呼吸系统口腔、鼻腔、支气管及肺部剖面，一侧显示放大的肺泡。 4、材料：全部使用环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 64 | 肺段（肺功能区）模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小，固定在支架上。 2、部件：1个部件。 3、功能：显示2侧肺的透明形态和结构。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 65 | 透明肺段模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例。 2、姿势：自然姿势固定在支架上。 3、部件：2部件，由左右透明外壳和内部支气管等组成。 4、材料：全部使用环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 66 | 气管、支气管模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小，固定在支架上。 2、部件：1个部件。 3、功能：显示正常气管、支气管的形态和结构。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 67 | 血液循环系统模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例缩小1/2，固定在底板。 2、部件：2部件，心盖可以取下，磁铁粘连。 3、功能：显示全身血液循坏的形态及结构。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 68 | 肺小叶肺泡模型 |  | 1套 | 1、尺寸：放大，微细结构放大。 2、姿势：自然姿势，立体型，安装在底座上。 3、部件：2部件，显示肺小叶肺泡微细结构放大。 4、材料：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 69 | 正常肺泡与吸烟肺泡比较模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小放大。 2、姿势：自然姿势，立体型。 3、部件：2个部件固定在底板上；显示正常肺泡与吸烟肺泡比较模型。 4、材料：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 70 | 胸腔解剖模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小。 2、姿势：自然姿势，立体型，固定在底板上。 3、部件：17部件，显示胸腔解剖模型，胸腔内内脏可取出。 4、材料：环保PVC材料，环保油漆。 |
| 71 | 透明心、气管、支气管、肺模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小。 2、姿势：自然姿势，立体型，固定在底板上。 3、部件：1部件，显示透明的肺外壳，内部为心脏模型的自然位置。 4、材料：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 72 | 纵膈模型（精致型） |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小。 2、姿势：自然姿势，精致型、立体型，固定在底板上。 3、部件：4部件，显示人体胸骨、胸腺和纵膈结构，带可打开的自然大心脏模型。 4、材料：环保PVC材料，环保油。 5、质量保修上乘。 |
| 73 | 人体骨骼附肌肉起止点韧带模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然大168cm。 2、部件：由全身散骨串制成一整体骨架。 3、功能：显示全身骨骼的组成和形态外观，具中四肢骨可以灵活组装，头颅骨可灵活组装，固定在支架上，带底座可灵活移动，右侧为上下肢附关节韧带，左侧为肌肉起止点位置。 4、材质：环保pVC材料，环保油漆材料五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，塑料底座，纸箱包装。 |
| 74 | 肩关节模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小。 2、部件：1部件，由肩押骨和肱骨上段和锁骨组成。 3、功能：显示常肩关节的组成和形态结构。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆材料配件为金属镀铬和不锈纲材料。 |
| 75 | 肘关节模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小。 2、部件：1部件，由肱骨下段和尺桡骨上段组成。 3、功能：显示正常肘关节的组成和形态结构。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆材料配件为金属镀铬和不锈纲材料。 |
| 76 | 髋关节模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小。 2、部件：1部件，由骨盆股骨上段组成。 3、功能：显示正常髋关节的组成和形态结构。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆材料配件为金属镀铬和不锈纲材料。 |
| 77 | 膝关节模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小。 2、部件：1部件，由股骨下端和胫腓骨上段组成。 3、功能：显示正常膝关节的组成和形态结构。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆材料配件为金属镀铬和不锈纲材料。 |
| 78 | 腕关节模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小。 2、部件：1部件，由尺桡骨远端和近排腕骨组成。 3、功能：显示正常腕关节的组成和形态结构。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆材料配件为金属镀铬和不锈纲材料。 |
| 79 | 踝关节模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小。 2、部件：1部件，由胫腓骨远端和距骨组成。 3、功能：显示正常踝关节的组成和形态结构。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆材料配件为金属镀铬和不锈纲材料。 |
| 80 | 可弯曲脊柱附肌肉起止点模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小。 2、部件：1部件，由颈椎、胸椎、腰堆、骶骨穿制而成一个整体。 3、功能：显示正常脊柱的组成和形态结构。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆材料配件为金属镀铬和不锈纲材料。 |
| 81 | 血液循环系统模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例缩小1/2，固定在底板。 2、部件：2部件，心盖可以取下，磁铁粘连。 3、功能：显示全身血液循坏的形态及结构。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 82 | 心脏解剖放大模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例放大3倍，固定在底座上。 2、部件：3部件。 3、功能：显示3倍大心脏的结构和形态。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 83 | 心脏传导放大模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例放大3倍。 2、部件：5部件。 3、功能：显示3倍大心脏传导系统的组成和形态结构。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 84 | 心脏搏动与血液循环电动模型 |  | 1套 | 1、尺寸：根据人体正常大比例放大。 2、类型：电动模型。 3、功能：主要演示体循环，肺循环全身通路。 4、环保PVC材料，亚克力材料，木质材料等制作而成。 |
| 85 | 大小循环电动模型 |  | 1套 | 1、尺寸：根据人体正常大比例放大。 2、类型：电动模型。 3、功能：主要演示大小循环和心搏的运动规律。 4、环保PVC材料，亚克力材料，木质材料等制作而成。 |
| 86 | 心脏传导系电动模型 |  | 1套 | 1、尺寸： 根据人体正常大比例放大。 2、类型：电动模型。 3、功能：主要显示心脏传导规律和心电图变化规律。 4、环保PVC材料，亚克力材料，木质材料等制作而成。 |
| 87 | 85cm人体精准躯干模型（28部件） |  | 1套 | 1、尺寸：自然大，85CM高。 2、部件：28部件组成，豪华型，两性开头开背，女性胸腹壁形态结构，固定在底板上。 3、功能：显示正常大小躯干形态结构，可以打开头部、胸腹腔，内脏可取出，男女生殖器可以互换，打开的背面显示脊髓的剖面结构、浅层肌肉和可以取出完整的脊椎骨。 4、材料：环保PVC材料，环保油漆。 |
| 88 | 呼吸系统模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小，固定在底板上。 2、部件：7个部件。 3、功能：显示呼吸系统的组成和形态结构。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 89 | 呼吸系统浮雕模型 |  | 1套 | 1、尺寸：3/4自然大。 2、姿势：自然姿势固定在底板上。 3、部件：2部件，显示呼吸系统口腔、鼻腔、支气管及肺部剖面，一侧显示放大的肺泡。 4、材料：全部使用环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 90 | 肺段（肺功能区）模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小，固定在支架上。 2、部件：1个部件。 3、功能：显示2侧肺的透明形态和结构。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 91 | 肾剖面，肾单位，肾小球模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例放大3倍，120倍，7000倍，固定在底板上。 2、部件：3部件。 3、功能：显示放大肾脏剖面、放大肾小球微细结构，肾小球的形态和结构。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 92 | 神经系统模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大缩小1/2，85CM高。 2、部件： 1部件，浮雕。 3、功能：显示人体全身神经分布。 4、材料：全部使用环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 93 | 神经系统模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大缩小1/2，85CM高。 2、部件： 1部件，浮雕。 3、功能：显示人体全身神经分布。 4、材料：全部使用环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 94 | 甲状腺模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小。 2、姿势：自然姿势，浮雕型，固定底板上。 3、部件：1个部件固定在底板上。 4、材料：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 95 | 男性内外生殖器解剖模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然尺寸，固定底板上。 2、部件：4部件。 3、功能：显示男性生殖器的形态和结构。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆，配件为金属镀铬及不锈钢材料。 |
| 96 | 女性内外生殖器解剖模型 |  | 2套 | 1、尺寸：自然尺寸，固定底板上。 2、部件：4部件。 3、功能：显示女性盆腔矢状切面的形态和结构。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆。 |
| 97 | 睾丸模型 |  | 2套 | 1、尺寸：自然比例放大5倍，固定支架上。 2、部件：1部件。 3、功能：显示放大睾丸的形态和结构。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆，配件为金属镀铬及不锈钢材料。 |
| 98 | 妊娠带足月胎儿模型 |  | 2套 | 1、尺寸：自然比例大小。 2、部件：自然姿势，立体型。 3、功能：2部位，分成妊娠子宫和胚胎2部分。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆。 |
| 99 | 输卵管卵巢模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小放大8倍，固定在底座上。 2、部件：2部件。 3、显示放大输卵管、卵巢、卵子形态和结构。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆。 |
| 100 | 卵巢放大解剖模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小放大8倍，固定在底座上。 2、部件：8部件。 3、显示放大卵巢切面、卵子形态和结构。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆；配件为金属镀铬及不锈钢材料。 |
| 101 | 子宫模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小。 2、姿势：自然姿势，立体型。 3、部件：1部件，显示剖面结构。 4、材料：全部使用环保PVC材料，环保油漆。 |
| 102 | 子宫解剖模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例，固定在支架上。 2、部件：2部件。 3、功能：显示子宫切开的结构和形态。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆。 |
| 103 | 受精与着床模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然大。 2、部件：1部件。 3、显示精子和卵子结合成受精卵后，在子宫内着床的位置关系。 4、材料：环保PVC材料，环保油漆。 |
| 104 | 女性会阴解剖模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小。 2、部件：自然姿势，立体型。 3、功能：1部件，显示女性会阴部肌肉，生殖器官和血管神经。 4、材料：环保PVC材料，环保油漆。 |
| 105 | 卵子受精过程放大模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小放大。 2、姿势：自然姿势，立体型，安装在底座上。 3、部件：1部件。 4、材料：环保PVC材料，环保油漆。 |
| 106 | 受精与早期胚胎发育模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小放大。 2、姿势：自然姿势，立体型，安装在底座上。 3、部件：16部件。 4、材料：环保PVC材料，环保油漆。 |
| 107 | 受精与初期胚胎发育模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小放大。 2、姿势：自然姿势，立体型，安装在底座上。 3、部件：10部件。 4、材料：环保PVC材料，环保油漆。 |
| 108 | 足月胎儿分娩过程模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小放大。 2、姿势：自然姿势，立体型，安装在底座上。 3、部件：3个不同阶段胚胎组成。 4、材料：环保PVC材料，环保油漆。 |
| 109 | 女性生殖器官立体解剖模型 |  | 2套 | 1、尺寸：自然比例，固定在支架上。 2、部件：4部件。 3、功能：显示女性生殖器官内外结构及位置关系，说明女性内外生殖器、盆腔器官、女性会阴结构。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆。 |
| 110 | 男性生殖器官立体解剖模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例，固定在支架上。 2、部件：2部件。 3、功能：显示男性生殖器官内外结构及位置关系，说明男性内外生殖器、盆腔器官、男性会阴结构。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆。 |
| 111 | 女性盆腔矢状面半立体模型 |  | 2套 | 1、尺寸：自然比例，固定在支架上。 2、部件：4部件。 3、功能：显示女性生殖器官内外结构及位置关系，一侧生殖器官可灵活拆卸。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆。 |
| 112 | 女性盆腔矢状面带8周大胚胎模型 |  | 2套 | 1、尺寸：自然比例，固定在支架上。 2、部件：3部件。 3、功能：显示女性正中矢状切面的盆腔脏器带8周大胚胎，一侧可灵活拆卸。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆。 |
| 113 | 人体胚胎发育模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小放大。 2、姿势：自然姿势，立体型，安装在底座上。 3、部件：8个不同阶段胚胎组成。 4、材料：环保PVC材料，环保油漆。 |
| 114 | 双胎妊娠模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小放大。 2、姿势：自然姿势，立体型，安装在底座上。 3、部件：每套4件，固定在底板上；显示双胎妊娠模型及毗邻关系。 4、材料：环保PVC材料，环保油漆。 |
| 115 | 消化系统模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然大，固定在板上。 2、部件：由6个部件组合而成。 3、功能：显示口腔到肛门的消化管和消化腺的组成和形态和结构。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 116 | 胃解剖模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例放大1.5倍，固定在支架上。 2、部件：2个部件，将胃分为前后2部分。 3、功能：显示胃内外形态和结构。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 117 | 肝胆解剖模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小。 2、姿势：自然姿势。 3、部件：1部件，可显示肝脏面的血管和胆囊，固定在底板上。 4、材料：全部使用环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 118 | 胰脾十二指肠模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小，固定在支架上。 2、部件：1个部件。 3、功能：显示胰脾十二指肠的外形和结构。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 6、配带二维码，手机扫描二维码，可在线免费观看该产品的VR视频。 |
| 119 | 肝胆胰十二指肠胰腺与腹主动静脉 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小，固定在支架上。 2、部件：3部件。 3、功能：显示肝胆十二指肠胰的外形和结构。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 120 | 空场、回场、结肠模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小。 2、部件：1个部件。 3、功能：显示空场、回场、结肠的形态结构。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 121 | 盲肠和阑尾模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小，固定在支架上。 2、部件：2个部件。 3、功能：显示回盲盲肠和阑尾的的形态结构。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 122 | 直肠和肛管模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例放大5倍。 2、姿势：自然姿势固定在支架上。 3、部件：1部件。 4、材料：全部使用环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 123 | 门静脉侧支循环电动模型 |  | 1套 | 1、尺寸：根据人体正常大比例放大。 2、类型：电动模型。 3、功能：主要演示正常回流受阻后的运动规律。 4、环保PVC材料，亚克力材料，木质材料等制作而成。 |
| 124 | 血液循环系统模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例缩小1/2，固定在底板。 2、部件：2部件，心盖可以取下，磁铁粘连。 3、功能：显示全身血液循坏的形态及结构。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 125 | 淋巴系统模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例缩小1/2，固定在底板。 2、部件：1部件。 3、功能：显示全身淋巴循坏的形态及结构。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 126 | 门静脉及侧支循环模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小，固定在底板上。 2、部件：2部件。 3、功能：显示正常回流阻塞后的侧枝循环的通路和结构。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆。 |
| 127 | 儿童心脏解剖模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小放大1倍。 2、姿势：自然姿势，固定在支架上，浮雕型。 3、部件：2部件，心盖和心底。 4、材料：全部使用环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 128 | 心脏搭桥模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小，固定在底座上。 2、部件：2部件，心盖和心底。 3、功能：显示正常通路堵塞后，心脏搭桥的基本形态和结构。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 129 | 心脏冠状动脉搭桥模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小。 2、姿势：自然姿势，显示冠状动脉塔桥的基本形态和外观。 3、部件：1部件，显示淋巴系统结构和外观。 4、材料：全部使用环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 130 | 心脏解剖放大模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例放大3倍，固定在底座上。 2、部件：3部件。 3、功能：显示3倍大心脏的结构和形态。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 131 | 心脏传导放大模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例放大3倍。 2、部件：5部件。 3、功能：显示3倍大心脏传导系统的组成和形态结构。 4、材质：环保PVC材料，环保油漆。 5、质量保修上乘。 |
| 132 | 心脏发生发育过程模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小放大。 2、姿势：自然姿势，立体型，安装在底座上。 3、部件：12部件。 4、材料：环保PVC材料，环保油漆。 |
| 133 | 弓动脉的形成演变过程 |  | 1套 | 放大 |
| 134 | 心脏的发生和内部隔演示模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小放大。 2、姿势：自然姿势，立体型，安装在底座上。 3、部件：6部件。 4、材料：环保PVC材料，环保油漆。 |
| 135 | 先天性心脏畸形模型 |  | 1套 | 1、尺寸：自然比例大小放大。 2、姿势：自然姿势，立体型，安装在底座上。 3、部件：5部件。 4、材料：环保PVC材料，环保油漆。 |
| 136 | 心脏搏动与血液循环电动模型 |  | 1套 | 1、尺寸：根据人体正常大比例放大。 2、类型：电动模型。 3、功能：主要演示体循环，肺循环全身通路。 4、环保PVC材料，亚克力材料，木质材料等制作而成。 |
| 137 | 大小循环电动模型 |  | 1套 | 1、尺寸：根据人体正常大比例放大。 2、类型：电动模型。 3、功能：主要演示大小循环和心搏的运动规律。 4、环保PVC材料，亚克力材料，木质材料等制作而成。 |
| 138 | 门静脉侧支循环电动模型 |  | 1套 | 1、尺寸：根据人体正常大比例放大。 2、类型：电动模型。 3、功能：主要演示正常回流受阻后的运动规律。 4、环保PVC材料，亚克力材料，木质材料等制作而成。 |
| 139 | 心脏传导系电动模型 |  | 1套 | 1、尺寸： 根据人体正常大比例放大。 2、类型：电动模型。 3、功能：主要显示心脏传导规律和心电图变化规律。 4、环保PVC材料，亚克力材料，木质材料等制作而成。 |
| 140 | 人体解剖整合教学系统 |  | 1台 | 1、系统采用无器质性病变和无缺失的中国人体连续断层真实数据重建三维人体，必须为无节段性数据缺失的断层数据。确保原始数据人阑尾正常、牙齿正常、睾丸正常。 2、系统数字人横断面间距：头部和颈部为≤0.5mm，其中颅底部必须≤0.1mm，其他部位为≤1.0mm，断层总数据必须＞2100层。具有横断面、冠状面、矢状面真实人体断层图像，能够任意放大与缩小，分辨率≤0.18mm×0.18mm/像素。 3、系统必须结合真实医学数据精确的重建人体，包含至少5000个以上不可再分的解剖结构。每个解剖结构都必须加注文字说明及关键结构标注，并带有英文名称及英文发音，以满足英语教学的需求。 ▲4、该系统必须具有系统解剖学、局部解剖学、断层解剖学、临床病例、解剖学微课、自主学习六大模块，以满足系统解剖学、局部解剖学、断层解剖学以及临床应用的教学需求。 5、 该系统可窗口化、最大化显示，具有立体显示功能，可通过佩戴偏振式3D眼镜观看3D效果。 6、系统内根据教学大纲，将人体的器官组织以全真三维模型的形式展示，能够放大、缩小并以任何角度旋转观察。包括俯视效果和仰视效果。 7、系统内横、矢、冠三个断面各断层内解剖结构做好圈画标注，方便查看各解剖结构在断层中的位置和范围，且与三维人体必须相互关联，点击三维或断层任意结构位置，其他各区域均有同步响应。（需提供功能截图） 8、系统内设预置位功能，方便老师根据教学内容建立磁贴，在讲课过程中快速调用设置好的三维人体结构，各预置位磁贴内包含对应解剖结构的组织学切片图片。 9、系统具备单独显示、剥离、撤销、染色、透明、查找、发音、书写等功能。 10、老师可根据教学需求在三维人体结构上自行添加三维标注，并可对标注内容进行注释，以方便教学。 ▲11、系统内临床病例模块需提供临床数据，临床病例数据包含临床病例影像的重建模型、正常人体的模型数据、CT影像、病例描述等。案例数量不少于80个。且临床病例影像重建模型可与正常人体结构进行对比观察。 ▲ 12、系统内局部解剖学内容需按照局部解剖学教材设定，可按层次逐层剥离，并标识解剖切口，且保持浅筋膜、深筋膜完整，方便学生了解各部位层次和毗邻关系。 ▲ 13、该系统内解剖学微课模块需包含系统解剖学微课、局部解剖学微课、断层解剖学微课，数量不少于130个。系统解剖学微课内容包含神经传导、运动演示、血液循环途径等内容。局部解剖学微课需为真实局部解剖操作演示视频，包括头、颈、胸、腹、盆（男、女）、上肢、下肢、脊柱，视频内容详实展示操作手法步骤以及各部位层次和解剖结构毗邻关系。断层解剖学微课需将断层与CT/MR影像对照讲解以方便学生学习。(需提供功能截图) 14、该系统需配有根据十二五规划教材编排的课件，课件编排需与教材目录保持一致，课件内容由文字、图片、微视频、三维解剖结构组成，内容丰富、图像清晰、教学实用，是学生进行课前预习、课后复习的重要学习资料，也为临床医生和研究生提供实用的解剖学参考资料。课件内还需按照教学章节配有相应练习题，练习题包含理论练习和标本练习，以达到标本考试的目的。练习题数量不少于1800道。 (需提供功能截图) ▲15、断层解剖模块内容需包含真实人体断层、CT/MR影像以及三维结构三个部分，并做好结构标注，且三部分能够相互对应，方便学生由三维解剖结构过渡到断层解剖，再由断层解剖过渡到CT/MR影像，为以后临床影像诊断打好基础。CT/MR影像数量不少于1700张。(需提供功能截图) ▲16、该软件系统要通过国家级医学相关机构的鉴定，以鉴定报告或证书为依据。（提供复印件） 17、该软件系统应具有中国计算机软件著作权登记证书。 18、内嵌86寸多点触控系统，采用全触控操作界面，系统结构简单、美观大方，无需软件的安装调试等流程，通电即可工作。 19、可替代黑板、投影仪和电视机的一体化显示系统：84寸大屏进行可进行三维人体结构的展示，可以进行课件、图片及视频放映，提供4K高分辨率显示效果，色彩锐度高，学生观察清晰。方便老师进行大课教学，完美替代投影机、黑板等传统教学工具。 |
| - 二、商务要求表 |  |  |  |  |
| ▲质保期 |  | - 自货物验收合格之日起不少于1年，各分项货物有质保期要求的按各分项要求执行，质保期内免费上门维修，免费更换零部件。 |  |  |
| ▲售后服务要求 |  | - 1、免费送货上门、免费安装调试、免费培训。 2、安装调试和培训：到货后，厂家需在接到用户通知后10个工作日内进行安装调试；提供用户管理人员的现场操作使用及基本维护的免费培训（时间不少于5个工作日），使受训人员了解货物的工作原理、操作规程、以及维护、保养方法，提供仪器高级硬件培训。 3、验收：由采购人邀请相关部门及有关技术专家按照招标文件要求、合同及中标人承诺的技术要求和质量标准验收（必要时将邀请第三方专业的检测机构协助验收）。 4、投标人提供质量保证和售后服务承诺，主要内容需包括但不限于以下方面： （1）质量保证期限；（2）服务响应时间等；（3）零配件供应及费用收取等；（4）人员培训计划；（5）售后服务机构和技术人员情况；（6）其他优惠条件。 |  |  |
| ▲交货时间及地点 |  | - 交货时间：自签订合同之日起30个日历日内安装调试完毕。 - 交货地点：广西区内采购人指定地点。 |  |  |
| ▲付款条件 |  | 签订合同后10个工作日内采购人向供应商支付合同总金额30%的预付款，待货物安装调试完毕并最终验收合格后，采购人在20个工作日内凭供应商开具的全额发票付清供应商剩余的70%合同款。（无质保金、无息）。 |  |  |
| 其他要求 |  | ▲1、本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。 ▲2、所投产品若属《节能产品政府采购清单》中强制采购节能产品范围的，必须提供节能产品，并提供相关证明材料（如：所投产品列入的《节能产品政府采购清单》截图）。 ▲3、提供投标产品医疗器械注册证或备案证明复印件（如为医疗器械必须提供，否则投标无效）。 4、投标时提供产品的说明书或彩页（体现重要的技术参数）；与投标文件一并装订，也可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTML文件，彩页上应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等。（本项要求如有，请提供） 5、投标文件中所承诺的货物性能参数、技术规格应该与生产厂家公开印发该货物产品说明书或产品彩页相一致；如不一致，投标人必须提供由生产厂家或其合法派出机构出具的说明其原因的有效证明文件。投标人必须根据招标要求的技术参数（配置）及要求中的每项指标要求，如实逐项填写技术响应、偏离情况说明表。 6、同一供应商可同时对1、2、3分标进行投标，但最多只能成为其中一个分标的中标供应商，由1分标→2分标→3分标的顺序确定中标人。 |  |  |
| ▲核心产品 |  | 本项目3分标第 140 项设备“人体解剖整合教学系统”为本次采购的核心产品。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格（评审得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术分由高到底顺序排列），其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |

第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：教学实验设备采购 项目编号：GXZC2020-G1-005129-KWZB |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534号文的规定标准向中标人收取。领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。 |
| 3 | 投标保证金（人民币）： 1分标：￥40000元，2分标：￥7000元，3分标：￥10000元。 广西科文招标有限公司银行账号： 开户名称：广西科文招标有限公司 开户银行：广西北部湾银行营业部 银行账号：0101012090615689 |
| 4 | 现场踏勘：无。 |
| 5 | 质疑：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。 接收质疑函方式：以书面形式（原件）提交 质疑联系部门及联系方式：广西科文有限公司质量综合管理部，联系人，梁经理，联系电话：0771-2023972 通讯地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区五层 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件有误、有不合理要求的或者其他违法内容的，应当于获取招标文件或者招标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面疑问；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买招标文件的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 7 | 投标文件组成： 开标一览表 3 份； 资格文件：正本 1 份；副本 4 份 资信/商务文件：正本 1 份；副本 4 份 技术文件：正本 1 份；副本 4 份 投标报价文件：正本 1 份；副本 4 份 其中投标报价文件中的《开标一览表》必须独立装订，并单独包装、单独密封递交；资格文件必须独立装订成册；其余文件（资信/商务文件、技术文件、投标报价文件）尽量装订成一册，也可根据自身情况多册装订。 |
| 8 | 投标截止时间及地点：投标人应于2020年12月18日9：00 前将投标文件密封送交到广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区五层广西科文招标有限公司开标厅，逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。 |
| 9 | 开标时间及地点：本次招标将于2020年12月18日9：00 在广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区五层广西科文招标有限公司开标厅开标，投标人可以派授权代表出席开标会议。 |
| 10 | 评标办法及标准：综合评分法 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后2个工作日内发布中标公告和发出中标通知书，中标公告发布于www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、www.gxzfcg.gov.cn（广西政府采购网）。 |
| 12 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，招标采购单位在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金。 |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 14 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 15 | 付款方式：详见第二章招标项目采购需求中的规定。 |
| 16 | 投标文件有效期：60天 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、专用工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

公开招标。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接收联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.提供相同品牌产品且通过资格审核、符合性审查的不同投标人参加同一分标投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲4.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3.本项目的质疑相关规定见前附表规定。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告；

2.招标需求；

3.投标人须知；

4.评标办法及标准；

5.合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在投标人须知前附表规定的时间以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5、采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、资信/商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成，其中资格文件独立装订成册，其余尽量装订成一册；投标报价文件中的《开标一览表》独立装订成册，单独包装、密封递交。

1.资格文件：

▲实质性要求的资格材料：

（1）投标声明书 （格式见第六章）。

（2）投标人有效的营业执照副本复印件。

（3）投标截止之日前半年内投标人任意连续三个月依法缴纳税收或依法免缴税收的证明；无缴纳税收记录的，应提供由投标人所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟）。

（4）投标截止之日前半年内投标人任意连续三个月依法缴纳社会保障资金的证明；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟）。

（5）投标人近一年度（即2019年度，2020年新成立企业则根据实际情况提供）的财务状况报告。

2.资信/商务文件：

▲实质性要求的资信/商务材料：

（1）投标保证金缴纳证明。

（2）法定代表人身份证复印件。

（3）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（格式见第六章）。

（4）招标项目采购需求中要求必须提供的资信/商务材料。

（5）商务响应表（格式见第六章）。

投标人认为必要提供的资信证明材料：

（6）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）。

（7）投标人的信誉、荣誉证书或文件。

（8）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书。

（9）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料。

（10）节能产品证明文件、环保产品证明文件。

（11）投标人情况介绍。

（12）中小企业声明函（投标人如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

（13）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（14）残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

（15）广西工业产品声明函。

3.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）。

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状。

（3）产品出厂标准、质量检测报告。

▲（4）招标项目采购需求中要求必须提供的技术材料。

（5）设备配置清单（均不含报价）。

▲（6）技术响应表。

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案。

▲（8）售后服务承诺书。

▲（9）项目实施人员一览表。

（10）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠。

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施。

（12）投标人需要说明的其他文件和说明。

4.报价文件：

▲（1）投标函（格式见第六章）；

▲（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲（4）开标一览表（独立装订成册，单独包装、密封递交，格式见第六章）；

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。

- （二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币，元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用；

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

▲1.投标人须按前附表规定提交投标保证金。否则，其投标将作无效投标处理。

2.保证金交纳形式：汇票、电汇、转帐等非现金形式。

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4.中标人应在中标通知书发出后30日内与采购人签订合同，中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还或者转为中标人的履约保证金（应提供两份合同副本给采购代理机构）。

5.保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

- （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按前附表规定的正本、副本数量将投标文件装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应将投标文件正、副本一并装入一个投标文件袋内加以密封（投标人应尽量将全部投标文件一并装入一个投标文件袋中），在每一封贴处密封签章（公章或密封章或法定代表人或其委托代理人签字均可）。

其中《开标一览表》（格式见附件）应单独用小信封密封。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格文件、资信/商务文件或者技术文件、报价文件等）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2.逾期送达或投标文件的包装未按要求密封、盖章、标记将予以拒收或作无效投标文件处理，由此造成的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格性审查和符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的。

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的，或者未在规定时间内购买招标文件的。

（3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的，或未按招标文件规定要求签署、盖章。

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的。

（5）项目不齐全或者内容虚假的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的。

（8）未实质性响应招标文件或不符合法律、法规要求或投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的。

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的，或超出允许的负偏离项数的。

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的。

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

- 4.投标人有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或项目实施人员为同一个人；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装；

- （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出；

- 5.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

- （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

- （2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。投标截止时间结束后，参加投标的供应商不足三家，应予废标。

（二）开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

3.开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

5.公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

▲说明：供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的相关信用记录由采购人或采购代理机构开标当天查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝参加本次采购活动。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

评标委员会对投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（四）澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家时，采购代理机构将按规定以书面形式向政府采购监督管理部门报告，由政府采购监督管理部门审核后作相应处理。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、评标结果

（一）采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人自行确定其中一家为中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

（二）中标人确定后，采购代理机构在中国政府采购网、广西政府采购网发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

七 、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将没收中标人投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

- （3）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推。

八、其他事项

中标服务费

- （1）中标服务收费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534号文的规定向中标人收取。领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。

（2）代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～570.619万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

- 第四章  评标办法及标准

一、评标原则

（一）评委构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

（二）评标方法：综合评分法

（三）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、信誉业绩、售后服务、政策功能等方面内容按百分制打分。

（四）评标方式：以封闭方式进行。

（五）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标单位认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-10%）；除上述情况外，评标报价=投标价。

监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（六）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分…………………………………………………………………………30分

价格分计算公式：

有效投标人最低评标报价

某投标人价格分=                                   ×30分

某投标人有效评标报价

2、技术分…………………………………………………………………………36分

（1）基本分（满分10分）

投标产品参数完全满足招标文件要求的得10分，一般技术参数（不带▲号的条款）有负偏离的每一项扣2分，漏项的每一项扣2分，最多扣完本项分值。

（2）货物性能分（满分24分）（投标产品参数有负偏离本项计0分）

一档：投标产品参数满足招标文件要求，无负偏离项，无正偏离的得8分；

二档：投标产品参数满足招标文件要求，无负偏离项，有1-5项参数为正偏离的得16分；

三档：投标产品参数满足招标文件要求，无负偏离项，有6-10项参数为正偏离的得24分。

（3）提供项目实施方案，内容包括人员组织、工作内容、时间进度表，得2分。

3、售后服务分……………………………………………………………………… 18分

（1）售后服务分（满分15分）

一档5分：仅满足招标文件要求的；或有优于招标文件要求但不满足二档入档要求的。

二档10分：满足招标文件要求，有该项目详细的售后服务方案，培训方案，有详细的售后服务流程、响应时间及质保期，针对本项目提供专门的售后服务支持，能提供快速的售后服务响应，并承诺如设备维修时间超过2天（含2天）以上的免费提供同等型号备用机的。

三档15分：满足二档要求，同时：提供免费保修期外维修方案，及建立有专属备件库（提供相关证明文件），并承诺设备在6个月内因质量问题发生故障无条件免费更换的。

（2）质保期延长分（满分3分）

设备满足招标文件质保期后，根据投标产品的投标金额占30%以上（含）比例计算，承诺质保期延长（以生产厂家承诺原件为准，否则不允计分）6个月及以上（含6个月）且12个月以下（不含12个月）的得1分，12个月及以上（含12个月）且24个月以下（不含24个月）的得2分，24个月及以上（含24个月）的得3分。多项设备延长质保期的则延长按最短的计算。

4、信誉业绩分………………………………………………………………………13分

（1）投标人2017年以来获得省、部级或以上与企业生产经营相关的荣誉证书的每项得0.5分，满分2分（应提供复印件）。

（2）投标人或其主要投标产品生产厂家通过ISO18001、ISO9001、ISO14001管理体系认证的，每提供一份得1分，满分3分（应提供复印件）。

（3）业绩分（满分8分）

以投标人自2017年以来的同类项目业绩计算，每提供一份项目合同的得2分，最高得8分。（以采购合同复印件为加分依据，合同原件备查）

5、政策功能分 ………………………………………………………………………3分

（1）主要投标产品（金额占总额50%以上）为政府采购节能产品的得0.5分，满分0.5分（适用于非强制采购节能产品，以有效的政府采购节能产品认证证书复印件为准，投标产品需清晰反映在证书上）。

（2）主要投标产品（金额占总额50%以上）为政府采购环境标志产品的得0.5分，满分0.5分（以有效的政府采购环境标志产品认证证书复印件为准，投标产品需清晰反映在证书上）。

（3）投标产品80%以上为广西工业产品的得2分（以投标人按第六章“投标文件格式”要求提供的《广西工业产品声明函》为评分依据。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，广西工业产品是指广西境内生产的工业产品，以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“投标产品80%以上为广西工业产品”是指参加政府采购项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上）。

6、总得分=1+2+3+4+5

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术分由高到低的顺序排列）并推荐不多于三名中标候选人。采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 货物 名称 | 商标 品牌 | 型号 参数 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护等费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

3.政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条  权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：乙方自定。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：由乙方负责 。

第五条  交付和验收

1.交付使用时间：按乙方投标文件中所承诺的时间；地点： 甲方指定地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行最终验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。如因甲方原因暂时不能安装、调试的货物，经双方签字确认后可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

第六条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 由甲方决定。

第七条  售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同附件，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：按乙方承诺，但是不得低于国家相关标准。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：财政性资金。

3.付款方式：

签订合同后10个工作日内采购人向供应商支付合同总金额30%的预付款，待货物安装调试完毕并最终验收合格后，采购人在20个工作日内凭供应商开具的全额发票付清供应商剩余的70%合同款。（无质保金、无息）。

第九条 质量保证金及履约保证金

（无） 。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货最终验收合格之日起计（期限按乙方承诺，但是不得低于国家相关标准）。如因甲方原因暂时不能安装、调试视同验收合格的货物，质保期从安装、调试完成之日起计算，或者从项目整体最终验收之日起质保期满后再延长1年，以先到时间为准。。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  按乙方投标文件承诺  小时响应。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备的维修按乙方投标文件承诺实行。

第十二条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并初步验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条 交货及验收要求

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行最终验收，甲方无故不进行最终验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并最终验收合格。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 最终验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告（验收书）。

6.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，超过 17 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰违约金。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责修复，如无法修复的乙方负责更换全新货物，或者按合同价向甲方赔偿经济损失。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

8. 上述违约金支付合计不应超过合同金额的20%。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行验收。货物符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1．本合同履行期限为：按照本合同约定；合同履行地点为：广西南宁市；合同履行的方式：按照本合同约定。

2．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

3．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4．本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.投标承诺书；

4.中标通知书。

第二十条　本合同一式七份，具有同等法律效力，甲方四份，乙方一份、财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份。自签订之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： | 经办人及手机码： |

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：　　）的约定，我单位对（项目名称）　　　　政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）　　　　提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □联合验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 与合同约定 是否一致 |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （按招标采购文件、投标投标文件及验收方案等。可附件） |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 参与验收其他或监督人员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 供应商签字或盖章： 联系方式： 年 月 日 |  |  | 采购单位盖章： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

- 第六章  投标文件格式

- 一、投标文件包装封面及投标文件封面格式

1.投标文件的包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格文件、资信/商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

开标时启封

年  月  日

2.投标文件封面格式：

正本/或副本

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

- 二、投标文件格式

目录

1.资格文件：

▲实质性要求的资格材料：

（1）投标声明书 （格式见第六章）————————（页码）

（2）投标人有效的营业执照副本复印件————————

（3）投标截止之日前半年内投标人任意连续三个月依法缴纳税收或依法免缴税收的证明；无缴纳税收记录的，应提供由投标人所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟）————————

（4）投标截止之日前半年内投标人任意连续三个月依法缴纳社会保障资金的证明；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟）————————

（5）投标人财务状况报告————————

2.资信/商务文件：

▲实质性要求的资信/商务材料：

（1）投标保证金缴纳证明（可单独提交）————————

（2）法定代表人身份证复印件—————————————

（3）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（格式见第六章）———

（4）招标项目采购需求中要求必须提供的的资信/商务材料————————

（5）商务响应表（格式见第六章）————————

投标人认为必要提供的资信证明材料：

（6）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）————————

（7）投标人的信誉、荣誉证书或文件————————

（8）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书————————

（9）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料————————

（10）节能产品证明文件、环保产品证明文件————————

（11）投标人情况介绍———————

（12）中小企业声明函———————

（13）监狱企业的证明文件———————

（14）残疾人福利性单位声明函———————

（15）广西工业产品声明函—————————

…

3.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程）—————

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状————————

（3）产品出厂标准、质量检测报告————————

（4）招标项目采购需求中要求必须提供的技术材料————————

（5）设备配置清单（均不含报价）————————

（6）技术响应表————————

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案————————

（8）售后服务承诺书————————

（9）项目实施人员一览表————————

（10）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠————————

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施————————

（12）投标人需要说明的其他文件和说明————————

…

4.报价文件

（1）投标函————————

（2）投标报价明细表————————

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明————————

（4）开标一览表————————

…

5.其他文书、文件————————

资格文件

1.投标声明书格式：

投标声明书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                            ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

2.投标人有效的营业执照副本复印件。

3.投标截止之日前半年内投标人任意连续三个月依法缴纳税收或依法免缴税收的证明；无缴纳税收记录的，应提供由投标人所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟）。

4.投标截止之日前半年内投标人任意连续三个月依法缴纳社会保障资金的证明；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟）。

5.投标人财务状况报告

资信/商务文件

1.投标保证金缴纳证明（复印件，也可在开标会现场提交原件，格式略）

2.法定代表人身份证复印件

3.法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标采购单位名称） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

被授权人身份证复印：

投标人公章：

年    月    日

4.招标项目采购需求中要求必须提供的资信/商务材料

5.商务响应表格式：

标项：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人公章：

6.投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人公章：                                                            年    月  日

7.投标人的信誉、荣誉证书或文件复印件

8.投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书复印件

9.投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（格式自拟）

10.节能产品证明文件、环保产品证明文件

11.投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）

12.中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期

备注：享受政府采购支持政策的中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

13.监狱企业的证明文件

14.残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

15.广西工业产品声明函格式

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标/投标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

技术文件

1.对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）

2.投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）

3.产品出厂标准、质量检测报告（格式自拟）

4.招标项目采购需求中要求必须提供的技术材料

5.设备配置清单格式：

标项：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人公章：                          日  期：

6.技术响应表格式：

标项：

| - 招标文件要求 |  | - 投标文件响应 |  | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 采购内容 | - 技术要求 | - 设备名称 | - 技术性能及指标 |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离” 。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人公章：                          日 期：

7.投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（格式自拟）

8.售后服务承诺书（格式自拟）

9.项目实施人员一览表格式：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人公章：                         日  期：

10.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人公章：                        日 期：

11.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

12.投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

报价文件

1.投标函格式：

投 标 函

致：                （招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：             ），签字代表              （全名）经正式授权并代表投标人                          （投标人名称）提交资格文件、资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______天内。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：           电话：

传真：             投标人代表姓名           职务：

投标人名称（公章）：

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字：                     日期：      年    月   日

2.投标报价明细表格式：

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）                                    标项：

| 序号 | 货物名称 | 品牌及生产厂家 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人公章：                          日  期：

3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

4.开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）：

招标编号：

投标人名称：

开标一览表

5.开标一览表

开标一览表（格式）

招标编号：                          标项：

投标人名称：                                           单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及生产厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、此表请尽量单独装信封并单独递交，信封封面请注明招标编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：                                 日期：    年   月   日

其他文书、文件格式：无