广西建信建设项目管理有限公司南宁师范大学武鸣校区实验室设备采购项目（GXZC2022-G1-003236-GXJX）更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：GXZC2022-G1-003236-GXJX

原公告的采购项目名称：南宁师范大学武鸣校区实验室设备采购项目

首次公告日期：2022年10月12日

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：

| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 招标文件第二章采购需求，标项三：物理与电子实验室设备，第8项虚实结合核物理基础实验中的技术需求 | - 1、放射性探测的统计规律实验，验证原子核衰变及放射性计数的统计规律，了解统计误差的意义，掌握计算统计误差的方法，掌握对测量精度的要求，合理选择测量时间的方法。 - 2、闪烁体探测器与γ射线吸收实验，学习对γ谱仪的刻度，测定γ谱仪的能量分辨律以及能量线性；验证γ射线通过物质时强度减弱遵循指数规律，测量γ射线在不同物质中的吸收系数。 - 3、半导体探测器与α粒子能损实验，掌握α谱仪的调整技术及使用α谱仪的方法；利用α谱仪测量未知α源的能量，辨识未知源。了解α粒子通过物质时的能量损失及其规律，学习从能损测量求薄箔厚度的方法。 - 4、β射线吸收实验，了解β射线在物质中的吸收规律；利用吸收系数法和最大射程法，确定β射线的最大能量，并鉴别放射性核素。 - 5、X射线吸收和特征谱实验，了解X射线与物质的相互作用，及其在物质中的吸收规律；测量不同能量的X射线在金属铝中的吸收系数；了解元素的特征X射线能量与原子序数的关系。 - 6、中子活化元素半衰期测量实验，掌握中等寿命的放射性核素半衰期的测定方法；了解产生人工放射性核素的基本知识；学会使用多道分析器的多定标功能。 - 技术指标： - 本装置主要由放射源探测器、多功能数字多道、路由器、BNC连接线和设备箱等部件组成。 - 1、多功能数字多道：单通道输入输出 - 2、支持增益可调 - 3、ADC分辨≥14bit - 4、最高采样率≥125M Sps - 5、输出脉冲幅度-10~10V - 6、输出脉冲波形可任意调节 - 7、可以合成任意放射源与探测器组合的信号 - 8、可模拟信号堆积现象 - 9、可模拟核信号的能量与时间随机性 - 10、具有OLED显示屏 - 11、支持以太网数据传输和控制 - 12、输出脉冲波形前沿上升时间最快≤8ns，脉冲后沿任意可调 - 13、正负极性输入输出 - 14、控制软件许可证符合LGPL - 实验室自助式虚拟摄录系统： - 一、技术参数要求： - 1、系统为一套便携式多功能录课系统，内置收流系统、抠像系统、提词系统、快编软件、信号及程序捕捉系统、场景搭建编辑系统、网络直点播系统、电子观影券系统、在线资源库下载等多种应用模块，并提供软件在线检测升级功能。提供网络直点播系统的软件产品登记测试报告、电子观影券系统软件著作权证书。 - 2、为方便节目录制时的操作，系统可提供两种界面操作模式，全屏编辑模式和迷你操作模式，全屏编辑模式需根据显示器分辨率大小，自动铺满屏幕显示，最高可达1920*1080全高清显示；迷你操作模式至少支持4：3、16:9两种宽高比，至少可支持切换成480 x 270、480 x 360、640x360、640 x 480、720x405、720x540等几种类型窗口分辨率大小进行显示；两种操作模式可在系统软件界面进行一键切换。 - 3、系统在迷你操作模式窗口界面下（迷你操作模式的窗口分辨率最大不超过720x540，便于教师在此模式下进行其他应用程序的同步操作），提供常用功能按钮，亦可支持（1）开始/停止录制，查看录制时间及录制文件大小；（2）打开录制文件夹；（3）开启系统自带提词器软件；（4）开启/关闭直播功能；（5）多个授课模式切换；（6）新建/删除授课模式；（7）不同授课模式的位置调整等功能的操作。 - 4、课程录制、微课程制作系统：系统支持全程遥控器脱机操作，可通过一个手持遥控器实现以下功能：（1）不同授课模式的切换，包括片头、虚拟背景开场、PPT带人像、PPT满屏、视频、第三方应用程序画面、片尾等完整授课过程的画面切换；（2）PPT文档的前后翻页；（3）画笔的撤销及清除等功能；（4）开启/停止课程录制；（5）提词功能的前后条进度控制 等，实现教师自助式微课录制，遥控器上按钮需提供相应功能名称标示。提供微课程制作系统的软件产品登记测试报告、课程录制系统及微课程制作系统的软件著作权证书。 - 5、支持USB摄像头信号+网络流信号的实时接入，可同时最多接入不少于10路信号（6路USB信号+4路网络流信号）并同时进行抠像；支持IP流信号输入，可支持最多达4路IP流信号同时接入系统，支持平板、手机等移动设备推流输入系统；可设置每路视频输入信号的分辨率、帧率、视频格式等参数值。支持对每路USB摄像头输入信号可进行色彩校正处理。提供高标清数字色键系统软件著作权证书。 - 6、系统可对输入的视频信号和本地加载的素材提供色键抠像处理，支持红、蓝、绿三种常见颜色作为背景色进行抠像，同时也可支持自定义抠像背景颜色进行抠像；抠像背景颜色可以通过RGB三基色自由配置后选定，也可通过移动鼠标在屏幕上任意位置拾取当前屏幕背景色。需提供功能截图，并加盖投标人公章 - 7、系统提供AI节目智能生成功能，用户可自主构建AI虚拟主播形象，并与虚拟背景完美融合；系统提供站姿、坐姿、男、女等多种类型的虚拟主播形象可选，可在虚拟场景中自由添加各种虚拟主播进行节目播报，播报过程中主播可带肢体动作；可在软件预览画面上，通过鼠标实时拖拽调整虚拟主播在画面上的位置，并通过鼠标滚轮调整虚拟主播的大小；内置智能语音生成系统，可实时将加载的文字转化为语音，发音标准，可自动根据虚拟主播类型将文字转换为对应的语音（如男声、女声等）播出；可根据播音内容，在虚拟画面上实时逐条显示相应的文字内容，文字显示位置可通过鼠标实时调整；可通过上一条/下一条/播放/暂停等功能，实现对虚拟主播播音进度的实时控制。提供虚拟运动轨迹实时设置系统软件著作权证书。 - 8、系统支持对虚拟场景中的加载的所有素材同时进行抠像处理，包括背景图片、桌子、作为素材的视频、应用程序等，所有素材均可设置抠像功能的开启或关闭，均可进行抠像参数的调整。提供输入裁切功能，可实时调整输入信号的显示范围，去除红/蓝/绿背景以外的区域。 - 9、特效切换台系统：系统支持授课模式自定义功能，用户可根据不同景别、背景需求，在每个模板下自定义创建不同的授课模式，不同授课模式之间支持带特效切换，支持淡入淡出、硬切、滑块等不同切换特效。自定义创建的授课模式数量不限制。提供软件著作权证书。 - 10、媒体资源管理系统：系统支持多层媒体素材之间的自由叠加，并可通过鼠标拖拽或者移动鼠标滚轮的方式实现对媒体层素材的窗口大小进行缩放；可通过鼠标拖动每个素材实现素材摆放位置任意的调整；可叠加的媒体素材数量不受限制。媒体资源管理系统通过软件产品登记测试。 - 11、系统支持通过调整不同媒体素材显示的优先级位置进行不同的组合显示，可设置媒体层文件为显示或隐藏；支持通过操作鼠标中键滚轮实现对预览框中的指定媒体层素材进行实时放大和缩小。支持对每一个媒体层文件进行重命名操作。 - 12、系统支持对各输入媒体层进行编辑功能，可以进行大小比例编辑，可通过上下左右方向进行调整大小。每个媒体层素材均提供显示开启/关闭显示功能，可通过鼠标一键开启或者关闭显示某一个素材。 - 13、系统提供应用程序捕捉模块，支持第三方应用程序捕捉功能，可加载各种第三方应用程序（如PPT、WORD、EXCEL、3DMAX、浏览器等），并作为媒体层素材，与输入信号实现实时同屏呈现，满足技术操作培训类应用需要。应用程序捕捉的信号窗口，可通过鼠标调整在屏幕上的显示位置和显示窗口大小。提供应用程序捕捉系统软件著作权证书。 - 14、特效字幕实时生成与切换系统：系统配套字幕编写叠加功能，可配合微课视频内容，编写相对应的字幕添加在屏幕下方，可以选择不同的字体，颜色。字幕可以添加在屏幕中的任意位置，可以直接通过鼠标进行字幕位置的拖拽和大小的调整。支持两种字幕显示方式：横排和竖排，支持一键切换显示。提供软件著作权证书。 - 15、系统提供画笔功能，无需外接其他设备，通过操作鼠标即可在画面预览区域的任意位置进行绘画、划线、圈重点等操作；提供画笔粗细可选，画笔的颜色可选。通过画笔功能绘画的内容，可通过本地录制功能录制到最终合成画面。画笔内容可撤销。需提供功能截图，并加盖投标人公章。 - 16、系统采用H.264压缩编码，同时提供硬编码CPU可选，支持flv、mkv、MP4、等多种格式录制；可自由设定录制文件的视频帧率、分辨率、比特率等参数值；视频帧率最高可达30帧/秒。支持对4路IP信号流同时进行录制，每路IP流信号的音量均可手动调整。每路IP流信号均提供输入预览框。 - 17、系统内置提词功能，可在系统软件界面中直接打开同品牌提词软件，并可加载本地硬盘中的.txt文稿内容，根据排版顺序逐条显示于合成画面前。支持在使用过程中根据需要使用鼠标实时调整字幕条在屏幕所处位置，并通过鼠标实现字幕放大/缩小，以及前后条提词字幕的切换操作。提词功能所加载的字幕不显示在最终录制下来的视频画面中。 - 18、系统支持授课模式预设功能，教师可以根据视频制作需求，预先设置不同的视频制作环境，并保存。录制过程中支持各授课模式之间任意切换，并可以选择淡入淡出、硬切、左/右/上/下滑动、左/右/上/下平推等至少10种不同切换转场特效；预设授课模式数量无限制，可任意添加。 - 19、系统预置至少10个不同类型模板供教师选择使用。预置模板需包括教师常用的PPT模式、高拍仪模式、双分屏/三分屏/四分屏等模式，每个模板均需提供片头、片尾、虚拟背景等素材。教师可更改模板设置，并重新保存；或者新建授课模式添加为新的模板。支持对各输入媒体层进行编辑功能，可以进行边界框大小，上下左右方向进行调整大小。提供教学资源应用管理系统、资源工场系统的软件著作权证书。 - 20、非线性编辑系统：系统内置同品牌快速编辑软件，可对录制在本地硬盘上的多媒体素材进行快速剪辑、特效化处理等操作；支持文本、旋转、晕影、模糊、裁剪等至少5种特效方式；支持创建至少3个视频和音频轨道；支持在快速编辑模块中实时添加及编辑文本内容。快速编辑软件可在系统软件界面中直接打开。非线性编辑系统通过软件产品登记测试。 - 21、系统支持流媒体推送功能，支持RTMP协议，可将合成信号实时推送到流媒体服务器进行直播；直播视频码率实时可调，支持X264及硬件CPU两种编码方式。提供流媒体直播系统的软件著作权证书。 - ▲22、系统提供电子观影券功能，不需要通过任何本地资源服务器，即可将每个制作完成的视频作品一键上传到厂家互联网公有云平台（在互联网联网条件下），并自动生成1张电子观影券，用户通过扫描电子观影券即可在移动端设备（如手机、PAD等）上观看每个作品展示，并对作品进行评论、分享等。需提供功能截图，并加盖投标人公章。 - 23、系统提供虚拟摄像头功能，支持通过QQ、SKYPE等常用第三方社交工具进行视频直播。在系统本机上的QQ、SKYPE进行视频输入源选择时可直接选择调用本系统的实时合成信号，并将此视频信号通过QQ等实现与其他单人或多人之间的实时直播。支持将每路IP流信号输入的RTMP/RTSP流信号实时转化为虚拟摄像头信号。 - ▲24、系统提供在线资源库功能及会员注册服务，可在系统软件界面一键打开在线资源素材库，支持会员在线注册和登录，并对会员用户提供素材在线下载和应用服务。并将下载和收藏的素材保存在后台界面中的下载和收藏目录；双击下载的素材资源可直接添加到授课模式中做为媒体层素材进行编辑和叠加。需提供在线资源库中授课模板、图片及视频资源等分类目录的截图证明及不少于10个的授课模板预览图完整截图证明，需注明提供的各种前景、背景、授课模板对应数量，同时提供在线资源库中素材的下载网址；以上证明文件均需加盖投标人公章。 - 二、高清摄像头： - 感应器：CMOS传感器；动态分辨率：1920×1080；最大帧率：30帧/秒；数码变焦倍数4倍数码变焦；镜头：卡尔蔡司镜头；接口：USB 2.0接口；其它性能：自动对焦，内置降噪双立体声麦克风。 - 三、便携式抠像背景套装： - 便携X形态展架式背景支架，配弹性抠像布（蓝色或绿色单色布）。 - 四、麦克风： - 类型：电容式；阻抗：4；灵敏度：75；灵敏度降低：95；线长：有线。 - 五、高拍仪： - 1、接口：USB2.0，兼容USB1.1；2、像素：500万；3、感光尺寸：1/4"；4、板型：L58×W28×H12.0mm。5、镜头参数：CONSTRUCTION：3G2P无畸变；For 1/4 Sensor；6、功能支持：线控、硬件拍照、录影等功能；7、捕获画面：2592×1944（拍照默认窗口）。 | - 1、放射性探测的统计规律实验，验证原子核衰变及放射性计数的统计规律，了解统计误差的意义，掌握计算统计误差的方法，掌握对测量精度的要求，合理选择测量时间的方法。 - 2、闪烁体探测器与γ射线吸收实验，学习对γ谱仪的刻度，测定γ谱仪的能量分辨律以及能量线性；验证γ射线通过物质时强度减弱遵循指数规律，测量γ射线在不同物质中的吸收系数。 - 3、半导体探测器与α粒子能损实验，掌握α谱仪的调整技术及使用α谱仪的方法；利用α谱仪测量未知α源的能量，辨识未知源。了解α粒子通过物质时的能量损失及其规律，学习从能损测量求薄箔厚度的方法。 - 4、β射线吸收实验，了解β射线在物质中的吸收规律；利用吸收系数法和最大射程法，确定β射线的最大能量，并鉴别放射性核素。 - 5、X射线吸收和特征谱实验，了解X射线与物质的相互作用，及其在物质中的吸收规律；测量不同能量的X射线在金属铝中的吸收系数；了解元素的特征X射线能量与原子序数的关系。 - 6、中子活化元素半衰期测量实验，掌握中等寿命的放射性核素半衰期的测定方法；了解产生人工放射性核素的基本知识；学会使用多道分析器的多定标功能。 - 技术指标： - 本装置主要由放射源探测器、多功能数字多道、路由器、BNC连接线和设备箱等部件组成。 - 1、多功能数字多道：单通道输入输出 - 2、支持增益可调 - 3、ADC分辨≥14bit - 4、最高采样率≥125M Sps - 5、输出脉冲幅度-10~10V - 6、输出脉冲波形可任意调节 - 7、可以合成任意放射源与探测器组合的信号 - 8、可模拟信号堆积现象 - 9、可模拟核信号的能量与时间随机性 - 10、具有OLED显示屏 - 11、支持以太网数据传输和控制 - 12、输出脉冲波形前沿上升时间最快≤8ns，脉冲后沿任意可调 - 13、正负极性输入输出 - 14、控制软件许可证符合LGPL |
| - 2 | - 投标文件递交截止时间、开标时间 | - 2022年11月3日上午9时30分 | - 2022年11月7日上午9时30分 |

更正日期：2022年10月20日

三、其他补充事宜

无。

四、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：南宁师范大学

地    址：南宁市明秀东路175号

联系方式：0771-3908051

2.采购代理机构信息（如有）

名    称：广西建信建设项目管理有限公司

地    址：南宁市桂雅路11号麒麟商务大厦B单元607

联系方式：0771-2082132、19175257435

3.项目联系方式

项目联系人：易小娟、谢国栋

电    话：0771-2082132、19175257435