克州维吾尔医医院医疗设备三包参数

- 全自动血压计1台

| - 序号 | - 参数 | - 内容 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 显示方式 | - LCD显示 |
| - 2 | - 测量范围 | - 压力：0～299mmHg（0～39.9kpa） |
| - 3 | - 脉搏数 | - 40～180次/分钟 |
| - 4 | - 压力 | - ±3mmHg（±0.4kpa）以内 |
| - 5 | - 脉搏数 | - 精度为±2%以内 |
| - 6 | - 智能加压技术 | - Intelli sense运用了欧姆龙核心生物传感技术，在血压测量过程进行智能预判，从而自动加压至*适程度。确保了测量的准确，缩短了测量时间。 |

2.全自动TCT检测仪（TCT：液基薄层细胞检测）1台

| 序号 | 参 数 |
| --- | --- |
| 一、 | 项目名称：自动制片机(液基细胞学制片染色机) |
| 二、 | 用途说明：适用于液基细胞制片和染色 |
| 三、 | 相关设备技术要求及主要性能参数 |
| 1 | 制片原理：采用离心沉降原理 |
| 1.1 | 取材方式：取样刷刷头可以拆卸，直接保留在样本瓶，100%收集样本。 |
| 1.2 | 前期处理通过密度梯度试剂分离样本中的杂质成分，能有效提取有诊断意义的细胞。 |
| 1.3 | 阅片效率：细胞数量≥5000个，制成的薄片诊断面积直径≥15毫米的圆 |
| 2 | 自动制片要求： |
| 2.1 | 制片过程中，根据不同样本细胞可选择不同制备序号来执行程序 |
| 2.2 | 在处理标本时，遇到粘液、血性标本用专用清洗液去除干扰成分，富集细胞及诊断成分，以致达到制片的最好效果 |
| 2.3 | 同一样本最大制片数量≥10张，并在需要时样本可直接进行 HPV检测、衣原体、淋病等检测 |
| 2.4 | 上机后无需人工值守，每片制片时间: ≤3分钟，每天7小时制片数量≥160张 |
| 3 | 自动染色要求 |
| 3.1 | 自动批量染色，每批次可处理的标本量≥24人份 |
| 3.2 | 每个样本采用滴染，染液一次性使用，杜绝交叉污染 |
| 3.3 | 染色程序由电脑全程控制，无批间差 |
| 3.4 | 染色制片时间≤2小时 |
| 5 | 图文报告系统：中/英文的报告系统 |
| 6 | 震荡器：旋涡式，f≥2800次/分 |
| 7 | 离心机最高转数≥4200r/min |
| 7.1 | 离心速度和时间及离心力可编程，最大相对离心力≥4470xg |
| 8 | 适用范围：保存液分为宫颈细胞、尿液细胞、痰细胞、浆膜腔积液细胞、内窥镜（针吸）细胞等五大系列。 |
| 9 | 提供取样样本可用于Roche cobas 4800人乳头瘤病毒产品及Roche 抗P16/ Ki67项目检测的证明材料。 |
| 10 | 使用蓝牙传输数据，实现制片染色无线监控管理 |
| 11 | 提供试剂产品三级医院用户5家以上。 |

- 3.HPV检测仪（HPV：人乳头状瘤病毒）1台

| - 序号 | - 参数 | - 内容 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 技术参数 | 1.人乳头瘤病毒HPV分型筛查系统技术参数：国产 1.1技术原理：采用国内外认可的HPV检测方法:杂交捕获-化学发光法用于宫颈癌HPV初筛检测，提供产品说明书； *1.2检测范围：能检测WHO组织所认定的能导致宫颈癌的14种高危型HPV，并且能够达到2（HPV16/18）和其他12高危型HPV（HPV31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/66/68）分开检测； ▲1.3：检测通量: 4-5小时/90样本，270样本/人/天 ▲1.4: 探针设计：针对HPV的全长探针，不会因部分片段缺失或变异而漏诊； ▲1.5：检测条件：无需进行核酸提取，不涉及基因扩增，不会造成污染； 1.6：反应内抑制：无型别间的相互抑制现象； 1.7：结果判读：仪器直接判读，直接出报告； *1.8：检测限是1pg/ml高危型HPV核酸 *1.9：实验室及操作要求:普通实验室，无需PCR实验室，操作者无需PCR上岗证资质 1.10:有效期：12个月 1.11 试剂盒储存条件：2~8℃ *1.12检测结果：检测结果必须显示标本的相对病毒载量 *1.13规格：包括规格有≤50人份每盒 ▲1.14 三级医院用户10家以上，提供其中3家以上发票复印件、合同原件和验收报告原件 |
| - 2 | - 人乳头瘤病毒HPV分型筛查系统设备参数 | 2.1微孔板恒温振荡器 2.1.1 正常工作条件 使用环境温度：5℃~30℃ 相对湿度：≤70% 使用电源：24VDC 5.0A 2.1.2 基本参数 2.1.2.1* 系统符合采用微处理技术结合PID控制方式而形成的微孔板孵育器，震荡频率：100-1200rpm 2.1.2.2 震荡幅度与方式：2mm水平回转 2.1.2.3 系统符合用于酶标板（96孔），细胞培养板（96孔）等溶液在适当温度下进行混匀或细胞的培养孵育，控温范围：室温+5℃~70℃ 2.1.2.4* 具有断电恢复功能，当外电源断电优重新来电时，设备可按原设定程序自动恢复运行，设有定时功能，0~100小时范围内任意设定时间，显示屏显示剩余时间，定时终点发出声音报警讯号，时间设置：1min~99h59min 2.1.2.5 微处理控制，温控线性好、振荡转速准确、波动小，控温精度：≤±0.5℃ 2.1.2.6* 人机友好的触摸式操作界面，LCD液晶显示屏，显示精度:0.1℃ 2.1.2.7 模块温度均匀性:≤±0.5℃ 2.1.2.8 加热时间:≤25分钟（室温升温到70℃） 2.1.2.9* 样本容量:2块微孔板或培养板 2.1.2.10 加热:加热膜 - 直流无刷电机驱动、长寿命、免保修，输入功率:150W 2.1.2.12 外形尺寸(mm):280X270X140 2.2化学发光免疫分析仪 2.2.1 正常工作条件 使用环境温度：15℃~35℃ 相对湿度：≤70% 电压电压：110-250VAX,50-60Hz 2.2.2 基本参数 2.2.2.1* 系统由接口控制器、运动控制器、光子计数组件、光纤传输器、样品板传动机构、数据处理器、样品送入端口、电源、高压发生器等部件组成，样品形式：96孔板 2.2.2.2 仪器所用电源必须是带接地线的220V/50Hz用户标准电源，接地线应与大地接触良好，且电压的波动幅度不能超出10%，如达不到要求应安装电源稳压装置，输入交流功率：小于300VA 2.2.2.3 仪器由X轴位置传感器、Y轴位置传感器、X轴步进电机控制，X轴传动机构、96微孔托盘组成，光谱范围：320-680nm 2.2.2.4* 仪器由Y轴电机控制、低纹波电源、三维传动控制、光子计数运算、通信接口组成，主要完成仪器的 运动控制、数据处理、数据传输，线性量程：以光子数计，最低限100RLU,最高限16,000,000RLU 2.2.2.5 孔间干扰：邻孔小于1X10-6 2.2.2.6 重复性：CV≤2% 稳定性≤3% 2.2.2.7 仪器由光纤传输、光纤运动、光子加速、高压分配、信号预处理单元组成，主要完成样品孔的光隔离、光子传输、光电转换及信号数字化处理，本底噪声：0-100PLU 2.2.2.8* 测量时间：0.1-1S/孔 2.2.2.9 检测速度：约2分钟（96孔样品测试） 2.2.2.10 通信接口：RS232串行口和 UBS通信口 2.2.2.11 外形尺寸：644mmX440mmX278mm |

4. 全自动细菌鉴定、药敏分析仪1台

| 序号 | 一、设备用途说明： | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 该系统采用传统生化、酶底物生化呈色反应的原理，运用“双歧-矩阵”法检测待检菌株，计算出待检菌株的鉴定结果，同时根据CLSI标准选择测试药物，运用“微量肉汤稀释法”，检测待检菌对待测药物的敏感性及MIC范围，给予临床用药指导。 |  |
| 2 | 孵育时间：鉴定药敏时间6-24小时，检测速度：60-80份标本/小时； |  |
| 3 | 试精度：鉴定准确性：≥95%；药敏准确性：≥95%；药敏测试重复性：≥95%； |  |
| 4 | 鉴定细菌种类：检测1000余种细菌，范围覆盖了人、动物及环境，满足科研、流行病学、公共卫生等多领域； |  |
| 5 | 药敏覆盖种类：测试200余种抗生素，每种抗菌药物多个浓度梯度，完全符合定性或定量MIC测试的要求、基于CLSI标准设计、自由升级，客户可自行选择抗生素执行标准； |  |
| 6 | 多重耐药机制检测：MRS、MRSA、β-lac、VRE、VRSA、HLAR、D试验等，药敏异常表型结果提示及细菌天然耐药提示功能； | 彩页 |
| 7 | 试验卡组合多元化：有生化鉴定/药敏复合卡、单一生化鉴定卡、药敏测试卡，包含肠杆菌、葡萄球菌、非发酵菌、链球菌、真菌、奈瑟嗜血杆菌、弧菌、棒状杆菌、芽孢杆菌、厌氧菌等检测试剂盒，均有注册证，共计10种检测试剂盒48个型号； | 彩页、试剂注册证 |
| 8 | 试验卡型号多样化：分为48、64、96以及128型试验卡。可以最大限度满足临床对鉴定及药物种类试验的需求，同时兼顾成本因素； |  |
| 9 | 首创微生物鉴定专家系统，兼容同类产品的试剂条、微量生化管及手工试验； |  |
| 10 | 适时纠错：如果菌种间鉴别率低，列出非典型试验及区别性试验； |  |
| 11 | 细菌鉴定与药敏数据可与世界卫生组织药敏分析系统WHONET共享数据； |  |
| 12 | 专家系统分析：根据CLSI新版标准进行药敏分析MIC，能够报告MIC和S、I、R敏感度，药敏试验卡可根据用户需要灵活配置；持续进行数据库的更新，保持先进性的强大优势； |  |
| 13 | 便捷的结果搜索功能，方便查询细菌的鉴定及药敏结果，与LIS系统的双向交互，方便处理数据； |  |
| 14 | 强大的信息处理功能：可对数据进行分类、存档、登记打印； |  |
| 15 | 数据统计：自有的多种统计方式，包含细菌检出率、药物耐药率、细菌敏感趋势、工作量多种耐药酶谱等统计，且可互通利用WHONET进行统计； |  |
| 16 | 院感管理：提供符合GB15982标准的院感分析，含盖物体表面、医护人员手、空气、消毒液、一次性医疗用品及其它自定义的细菌监测； |  |
| 17 | 开放的打印模板设置：可以根据客户的需要，自定义报告内和模式； |  |
| 18 | 仪器测试方法：透射比色法、散射比浊法； |  |
| 19 | 仪器检测原理：双岐-矩阵法、微量肉汤法； |  |

- 全自动血细胞分析仪（五分类）1台

| - 序号 | - 参数 |
| --- | --- |
| - 1 | - 检测原理为激光散射法+细胞染色技术测定白细胞，无氰化物法测定血红蛋白 |
| - 2 | 白细胞分类通道≥2个，应具备独立的嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞检测通道 |
| - 3 | - 预稀释模式内置稀释器，可自动定量打稀释液，只需20ul血就可实现白细胞五分类功能 |
| - 4 | 测试参数提供≥23项可报告参数 |
| - 5 | - 用血量为静脉血≤20ul、预稀释血≤20ul |
| - 6 | 检测速度，自动进样≥60T/H，手动进样≥60T/H |
| - 7 | - 进样方式具备手动开盖和全自动闭盖穿刺进样模式 |
| - 8 | - 全自动进样模式一次进样量不小于40个样本 |
| - 9 | - 具有自动进样模式，自动进样测试过程中，可以随时添加样本，无须暂停 |
| - 10 | - 参考值设置，具备通用、成男、成女、儿童、新生儿等多个参考值组别，并根据样本信息自动匹配参考值组别。 |
| - 11 | - 质控方式，具备L-J、X-B、X均值等多种质控方式 |
| - 12 | 测量精度WBC≤2.0%，RBC≤1.5%，HGB≤1.5%，MCV≤1.5%，PLT≤4.0% |
| - 13 | 携带污染WBC≤0.5%，RBC≤0.5%，HGB≤1.0%，PLT≤1.0% |
| - 14 | 工作条件，100-240V，50-60Hz |
| - 15 | 报警功能：具备异常细胞报警功能（ALY、LIC等），仪器运行状态自动监控功能（如试剂余量、废液报警等） |
| - 16 | 配套系统，具备SFDA注册的配套校准物和质控物 |
| - 17 | CNAS认证：为保证检测结果可靠，生产厂家具备标准化实验室，且获得中国合格评定认可委员会（CNAS）认可，提供CNAS标准化实验室证书。 |
| - 18 | 标准配置：分析仪主机（含自动进样器、单管穿刺进样器）、计算机（含液晶显示器） |
| - 19 | 维修服务，有经本地区工商局注册的厂家直属维修服务机构，并提供营业执照，新疆有超过10名以上厂家用服工程师，并提供在当地缴纳社保证明 |

6. 血培养仪1台

| 序号 | 参数 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检测原理 | 采用显色测量技术，支持瓶外非侵入式、多种菌群的培养和实时检测； |
| 2 | 检测容量 | ≥120瓶位，支持通过仅增加孵育箱来扩充容量； |
| 3 | 培养方式 | 一体式设计、抽屉式分区孵育，恒温、振荡培养；每个抽屉可自由设定温度、振荡方式； |
| 4 | 培养温度 | 每个抽屉的温度可在25℃-45℃范围内设定； |
| 5 | 组合培养 | 支持组合培养，可以独立设定真菌培养、细菌培养； |
| 6 | 检测菌种 | 支持检测细菌(含放线菌、人心杆菌、布鲁杆菌、艾肯菌等)、真菌; |
| 7 | 检测孔位 | 箱体的每个孔均有独立光学检测器，24小时不间断监测，每10分钟检测一次，且可根据用户需求自行设置检测频率； |
| 8 | 检测方法 | 多种检测运算方法，缩短报阳时间，降低误报率； |
| 9 | 培养周期 | 支持每个培养瓶孔位自由设定培养周期； |
| 10 | 状态显示 | 信息显示屏，实时显示培养温度、阳性/阴性培养瓶及空闲瓶数量，以及门状态； |
| 11 | 结果提示 | 对阴、阳性结果自动检测和提示；能提供远距离可视化，以及声音、图形等相关报警信号提示；支持手工输入结果，且仪器智能提示； |
| 12 | 结果显示 | 图形化，细菌生长曲线，试验结果报告清晰； |
| 13 | 预报阴功能 | 支持阶段性的阴性结果预报；可自由设定阶段报告时间； |
| 14 | 报警功能 | 提供温度失控、系统故障、误操作、错置瓶位等报警；具有声、光、色报警功能； |
| 15 | 放瓶方式 | 免触屏、直接条码扫描进样，可随意放瓶，同时支持批量放瓶； |
| 16 | 延迟放瓶 | 支持培养瓶延迟放入功能； |
| 17 | 培养瓶种类 | 配套培养瓶包括标准需氧瓶、树脂需氧瓶、标准儿童瓶、树脂儿童瓶、标准厌氧瓶、树脂厌氧瓶、L型增菌培养基等； |
| 18 | 培养瓶材质 | - 采用塑料瓶，有效防止摔碎造成的生物危害； |
| 19 | 吸附剂 | - 采用多种树脂吸附剂，有效吸附抗生素及其他影响因子，有效提高阳性率，同时可排除对染色干扰； |
| 20 | 培养瓶重置 | - 支持培养瓶的重新放置；可自由设定重新检测或延续检测方式和时间； |
| 21 | 孔位校准 | 支持人工双模式校准； |
| 22 | 数据录入及管理 | 内置条码扫描设备，支持条码扫描、手工输入或信息系统数据导入；内置数据管理系统；支持对数据进行存储、备份、查询和统计分析；支持自定义组合查询方式； |
| 23 | 远程控制 | 支持RS232接口、网口、USB接口，支持远程控制，支持各种联网管理系统，如LIS、HIS系统； |
| 24 | 操作系统 | 12寸彩色液晶触摸屏，搭载WINDOWS操作系统，中文操作界面；外置无线键盘和鼠标； |

- 7.自动紫外线消毒机1台

| 主要技术参数： | 1、适用体积：100m3 1.1、外形：平板壁挂式 1.2、外观尺寸：100cm×40cm×24cm 1.3、循环消毒风量：≥800m3/h 1.4、紫外线照射强度：≥8×1800um/cm2 1.5、消毒功率：<270W 1.6、紫外线管寿命：≥8000h 1.7、紫外线泄漏量：0uw/cm2 1.8、动态消毒时空气中臭氧量：≤0.2mg/m3 1.9、负离子发生量：≥6×106个/cm3 1.10、额定电压：AC 220V±22V 1.11、额定频率：50Hz±1Hz 1.12、噪音：≤52dB​ 1.13、消毒后空气中细菌总数：部颁Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准 1.14、适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区） 1.15、安全防护分类：I类B型设备 |
| --- | --- |

- 全自动白带检验仪1台

| - 序号 | - 参数 | - 内容 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 基本参数 | 1、主机尺寸（长*宽*高）：480mm*390mm*540mm，可适度偏离。 2、整机重量：25-35Kg 3、使用环境：环境温度 15℃-35℃；大气压力 70.0kPa-106kPa；相 对湿度 40%-80%；其它：没有导电尘埃、爆炸性气体和腐蚀性气体 及振动源的环境。 4、输入功率：不大于 150W 5、熔断器额定电流：1.5A（250V） 6、电源电压：AC 220V/50Hz |
| - 2 | - 主要功能 | 1、可同时对 1-20 个阴道分泌物标本进行自动检测。 2、温度准确度不大于±0.5℃，波动度不大于±0.5℃。 3、全自动：真正实现阴道分泌物检测自动加样、自动温育、自动判 读结果、自动打印报告的全自动操作，智能化程度高，避免手工加样、 人工判读结果造成的误差。 4、速度快：30 分钟可检测 20 个标本，实时检测，1-20 标本随到随 检。 5、准确性：采用颜色识别模块确保判读结果的准确性和重复性。 6、信息化：可存储不少于 1000 个病例，可与医院的信息管理系统联 网，实现了检测结果的共享及病例信息管理的标准化。可随时进行查 询、编辑、输出、打印。 |

- 9.高能红光治疗仪1台

| 技术参数 | 1.按运行模式分类：持续模式，脉冲模式。 2.治疗机的额定电压和频率：AC 220V，50Hz。 3.治疗机的输入功率:500VA。 4 光束模式：多模。 5.治疗头数量：2个 6.治疗头一激光波长：808nm±10nm。 7.治疗头一激光数量： 808nm激光器1支 640nm辅助激光6支 8.治疗头一激光器额定输出功率：100mW。 9 激光输出功率不稳定度：应优于±10%。 10 激光输出功率复现性：应优于±10%。 11.治疗头二LED 发光二极管波长：蓝光410nm±30，红光640nm±30。 12.治疗头二LED 发光二极管数量：1470支 13.治疗头二输出功率：每支 LED 发光二极的输出功率 Pc 应不小于1mw（不小于1470 *1mw），光功率密度：红光>1470mw/cm2,蓝光>1470mw/cm2，有效照射面积：>2000cm2。 14.操作面板：8寸液晶触摸显示屏，治疗时间：0-99分可调。 15.输出光功率：36W 16.能量调节方式：十级能量可调。 17. 电磁兼容 应符合 YY 0505-2012 的要求。 |
| --- | --- |

- 10.露剂煎药机1台

| - 序号 | - 参数 |
| --- | --- |
| - 1 | - 机箱、缸体不锈钢制作，经久耐用 |
| - 2 | - 密闭煎煮、避免挥发、提高药效、药味纯正 |
| - 3 | - 挤压装置、提取残留药汁 |
| - 4 | - 数控技术、全自动操作 |
| - 5 | - 文火武火自动转换、煎药时间自动控制 |
| - 6 | - 冷凝循环风扇性能稳定、提高露剂效率 |
| - 7 | - 节能省时、保质期长 |
| - 8 | - 具有温度自动报警功能、防干烧功能 |
| - 9 | - 多重安全保护、高温保护开关、漏电保护、双保险阀超压保护、安全可靠 |
| - 10 | - 产品符合行业标准、煎药房管理规范 |
| - 11 | - 功率：3000W. 容量嗯：40L. |

- 11.自动煎药机2台

| - 序号 | - 参数 | - 内容 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 特点性能 | - 由上而下自动挤压，清洗方便，不会出现渗漏 - 数控液晶显示，全自动操作，时间设定，自动控制煎药 - 温度控制，文火、武火自动转换，可实现先煎后下 - 通过排气阀调节，可以实现高温煎煮（大于100°C）和常温煎煮（100°C）功能 - 密闭煎煮无挥发、安全卫生。机械挤压装置使提取药液更充分，煎药过程中可以挤压搅拌 - 有防加热盘干烧功能，漏电保护装置 - 装置新型安全阀，锅盖采用手柄锁紧密封结构，操作方便快捷，密封可靠安全 - 通过储液桶或者包装储液玻璃筒，可以实现头煎和二煎功能，通过包装机上的加热环，进行加热灭菌和二煎混合包装 - 设置有自动进水和排水装置，方便清洗 - 整机304不锈钢，美观大方，坚固耐用 - 适用于医院、卫生院、中小型诊所、中小型药店 - 可联网读取煎药时间和温度曲线 - 可以外置二煎罐，实现二煎功能 |
| - 2 | - 技术参数 | - 外形尺寸：54*54*115cm³ - 煎药功率：2kw - 重量：45kg - 煎药容积：20000ml - 额定电压：AC220V |

- 12.自动包装机2台

| 特点及性能 | 数字化自动控制、全自动计量、灌装、封合、切断、等功能 箱体采用医用304不锈钢制造，药液锅体采用特种玻璃 特有的自动检错功能，无水自动停机功能，电机倒转功能 药液加热控制，防干烧功能 液体包装“无液自动停机”防止包装材料的浪费，避免包装机头塑料卷的粘连，随机赠送试机卷1卷 包装袋自50ml-300ml可任意设置，包装数量设计为0-999袋，计量准确 性能稳定适用于不同患者不同剂量的需求，是行业内可调范围最大的包装机 满足“煎药室规范”要求的剂量400-600ml/付药  采用光电行程开关，计数准确 可加装大功率加热盘，实现药液加热、浓缩功能 适用于医院、诊所、药店等汤药包装 外形尺寸:60×60×108cm3;； 包装功率:0.86kw; 重量:52kg ; 包装袋容积:50-300ml; 包装能力8-12袋/分; 额定电压:AC220V |
| --- | --- |

13．24小时动态心电分析盒子6台

| 序号 | 参数 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主要技术参数 | 1采样频率：3000-10000点/秒，以医疗器械注册证详细参数为准 2采样精度：16位 3共模抑制比：≥80db 4定标电压：10mm/mv 5灵敏度：10mm/mv 6频率响应：0.05-110HZ 7噪音电平：≤30UV 8扫描速度：25mm/s 9记录时间：>24小时 10导联方式：标准12导联（10根）或标准3导联 11导联线：导联线插头具有螺丝锁止的“防脱落”功能，以提供医疗器械注册检验报告中螺丝锁止部件照片证明。 12存储方式容量：芯片存储。为降低故障率，不接受SD卡存储。 13数据回放：USB3.0接口 14液晶显示器具有“液晶心电记录器”，保证产品的质量和可靠性。 15按键设置：数量：4个； 其中记录盒顶部的是Mark键，可启动记录及标记病人异常事件时间；正面的3个按键用于控制液晶显示及时钟设置； Mark键使用方法：盒子加电后，按住按钮2秒（直到绿灯常亮），记录盒进入记录状态；在记录过程中（绿灯闪，频率为1Hz），按住按钮1秒，黄灯亮，标记一次病人异常事件的时间。 |
| 2 | 指示灯 | 指示灯设计：绿灯、黄灯各一个。 绿灯：常亮3秒，记录盒初始化，准备记录数据； 以1Hz的频率闪烁，正常记录状态（工作指示灯）； 黄灯：常亮，故障指示； 按住按钮时亮，表示病人异常事件标记成功。 |
| 3 | 其他功能 | 液晶可随时显示12导心电图中的任意一个通道； 有时钟并能显示时间； 自动记录并保存记录盒起始工作时间； 能标记病人按Mark键的时间； 断电后再加电能续记够24小时。 |
| 4 | 盒子尺寸 | 87mm×62mm×21mm |
| 5 | 盒子重量 | 70g |

14. 常规十二导电心电图机1台

| ECG输入 | ECG输入通道：标准12导联、Cabrera导联心电信息同步采集 |
| --- | --- |
| 技术及性能 | 频率响应：0.01-330Hz (-3db)（提供证明文件） |
|  | 耐极化电压：±609mV ±1% |
|  | 共模抑制比：≥130dB |
|  | 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能 |
|  | 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能，并具有防缠绕设计 |
|  | 中英文输入及操作提示,全触屏操作，中文输入支持手写和拼音、五笔输入法 |
|  | A/D转换：22bit |
| 存储器 | 采样率：≥29000Hz（提供国家食品药品监督管理局颁发的产品注册证附件证明文件） |
|  | 灵敏度选择：2.5、5、10、20mm/mV±2% |
|  | 支持心脏起搏信号检测（提供证明图片） |
|  | 支持预采集、实时采集、触发采集、周期采集等多种采集方式（提供证明图片） |
|  | 本机支持有线、无线WiFi方式连接互联网（信息化建设参数，提供证明图片） |
|  | 设备内置存储器，非U盘、SD卡等扩展本机可存储≥1000例 |
|  | 数据储存格式：pdf、png、ZQECG |
|  | 五、 外观： |
| 外观 | ≥10英寸1024*768点彩色LED触摸屏 |
| 记录器 | 物理全键盘及触控软件键盘设计，方便不同习惯的医生快速操作 |
|  | 显示信息：同屏显示12道心电波形 |
|  | 多轴联动热敏打印机技术 multi-axisTP®，可确保在任何环境（运动中的救护车、不平整的野外场地）都能平滑清晰地记录每一份心电报告 |
| 外部输入接口 | 走纸速度：5、6.25、12.5、25、50 mm/s ±2% |
|  | 记录模式：手动/自动打印：3CH、3CH+1R、3CH+3R、6CH、6CH+1R、12CH |
|  | 记录纸规格：折叠纸，216mm/210mm |
|  | 打印方式：实时同步或连续12道心电波形打印 |
|  | 支持直接外接激光打印机，通过A4纸打印心电波形和报告 |
|  | 具备在无网格纸上打印网格功能 |
|  | 支持60s波形冻结与回放。 |
|  | 支持已保存病例的电影回放和选择任意一段波形打印。 |
|  | 支持病例重新编辑与重新诊断。 |
|  | 支持诊断结论模板化病例输入，只需输入相关病例首字母即可选择相应病例。 |
|  | 支持自定义病例模板的添加。 |
|  | USB接口、SD卡接口、网络接口、导联接口 |
| 电源 | 支持外接条码扫描仪和磁卡读卡器，支持即插即用。 |
|  | 支持输出PDF\ PNG\ECG\JPG（选配）\XML（选配）\SCP（选配）\DICOM（选配）格式标准协议，满足医院联网需求 |
|  | 支持本机直接接入第三方网络系统、医院的HIS\EMR等系统。 |
|  | 支持本机直接Email发送PNG、PDF格式报告，方便异地远程会诊（重要参数、后期援疆专家及医院远程会诊）。 |
|  | 交直流两用 自动转换 |
| 分析扩展 | 交流电源：交流 220V 50Hz |
|  | 直流电源：内置可充电锂离子电池，充满电后可连续工作3小时以上 |
|  | 支持GLASGOW大学心电算法，可根据患者年龄、性别、种族、用药做出精确诊断，对急性心肌缺血、室颤室速、极度心动过缓、恶性心律失常等能进行有效判断 |

- 移动式紫外线灭菌车2台

| - 主要技术参数 | 1、适用体积：100m3 型号：YKX-Y-1000型 1.1、外形：移动式 1.2、外观尺寸：55cm×43cm×93cm 1.3、循环消毒风量：>800m3/h 1.4、紫外线照射强度：≥6×1800uw/cm2 1.5、消毒功率：≤430W 1.6、紫外线管寿命：≥5000h 1.7、紫外线泄漏量：0uw/cm2 1.8、消毒时空气中臭氧量：≤0.2mg/m3 1.9、负离子发生量：≥5×106个/cm3 1.10、额定电压：AC 220V±22V 1.11、额定频率：50Hz±1Hz 1.12、噪音：≤55dB 1.13、消毒后空气中细菌总数：部颁Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准 1.14、适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区） 1.15、安全防护分类：I类B型设备 |
| --- | --- |

- 高温高压灭菌锅1台

| - 序号 | - 参数 | - 内容 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 最大功率 | 1800W |
| - 2 | - 容 积 | - 23L |
| - 3 | - 灭菌温度 | - 121摄氏度，134摄氏度 |
| - 4 | - 特殊灭菌 | - 灭活艾滋（HV）,乙肝（HBV）疯牛病毒及芽孢 |
| - 5 | - 干燥程序 | - 强力真空干燥，器械剩余湿度<0.2%，可根据用户需要可调 |
| - 6 | - 门锁系统 | - 双重门锁保护，机械锁配有气锁，在锅内压力未将至0时，机器无法打开 |
| - 7 | - 显 示 | - 数显 |
| - 8 | - 测 试 | - Bowie&Dick测试，Leak测试 |
| - 9 | - 安 全 性 | - 安全阀，故障自检 |
| - 10 | - 灭菌纪录 | 用USB接口来记录灭菌过程，可选择配打印机 |
| - 11 | - 供水系统 | - 敞开式双水箱可消毒清洗。净水箱容积：3.5L废水箱容积：5L |
| - 12 | - 水质检测 | - 可检测水质是否符合本设备的要求 |
| - 13 | - 清洗程序 | - 可自动清洗内部管路和蒸汽发生器 |
| - 14 | - 证 书 | - 压力容器许可证 |
| - 15 | - 灭菌温差 | - ±0.5度 |
| - 16 | - 灭菌室配制 | - 5层活动托盘架配3个托盘 |
| - 17 | - 内径尺寸 | - 249mm*450mm |
| - 18 | - 净 重 | - 50KG |
| - 19 | - 服 务 | - 两年保修，厂家专业人员上门服务 |

- 牙科综合治疗仪2台

| 性能及参数 | 1. 高速手机：高速手机2支，压盖式取换车针，转速≥310000转/分钟，均可进行135℃灭菌消毒 2. 低速手机：低速手机1套（含直、弯机），转速≥20000转/分钟，可进行135℃高温和真空灭菌 3. 三用枪：可喷水、气、雾；其中一支为可喷热水、雾，可进行135℃高温和真空灭菌消毒 4、控制系统: 电脑控制操作系统， 电脑控制面板具有记忆位、复位、吐痰位、牙科椅升降、俯仰、冷光灯、漱口水、加热水、冲盂等功能操作键 5、主箱体: 主箱体注塑工艺可转动 6、器械盘：大型注塑器械盘，配有透明防污罩 7、器械枪架可旋转90度；独特的可旋转防脱整体挂架设计，极大地满足了临床要求，有效防止了手机脱落的可能； 8、四手操作助手架：可旋转，设有电脑触摸式按键，控制冲盂、漱口和牙椅升降俯仰，预留升级位 9、冲盂漱口定量给水自动控制系统1套：电磁阀控制，可设定给水时间，漱口水配有可自动加热恒温系统； 10、强弱吸唾系统1套，外置式过滤器方便清洗，均配有清洗过滤网装置，具有沉渣过滤功能； 11、可调光口腔灯1套 12、LED观片灯1套: 采用背光源发光技术 13. 可旋转整体陶瓷痰盂1套 14. 内置式手机净化水系统1套 15. 器械臂1套：气压锁定 16. 脚开关1套，多功能复合脚踏式开关，可控制口腔灯 17. 全电脑牙科椅1台：动力系统采用国际知名品牌丹麦LINAK直流静音电机，运行平稳无噪音；俯仰采用快速电机；最低椅位：410mm，最高椅位720mm，负载大于135Kg；头枕采用折叠式；双扶手设计，其中外车扶手可根据需要打开； 18. 牙科椅靠背和椅身处设有安全保护装置：当靠背和椅身处下降过程中遇到障碍时，其动作被终止并自动小幅上升，确保医患安全，防止意外发生； 19. 地箱为内置式 20. 医生座椅1台：最低椅位425mm，行程120mm |
| --- | --- |

18. 超声波清洗机1台

| 小型超声波清洗机招标参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 招标要求 |
| 一：设备参数及配置 |  |  |
| 1 | 用途 | 主要用于口腔科、眼科、实验室以及其他各科室的止血钳、镊子、切开刀、牙模、假牙、注射针头、试管、玻璃片、玻璃管、换药碗、各种盘子、圆筒、测压器等的清洗，特别是含有盲孔、凹凸槽的物品具有极佳的清洗效果。 |
| 2 | 功能要求 | 能进行超声波清洗 |
| 3 | 性能及运行参数 |  |
| 3.1 | 运行时间 | 20min左右 |
| 3.1 | 设备净重 | 《=20kg |
| 3.1 | 清洗温度 | 40℃ |
| 3.1 | 加热方式： | 电加热 |
| 3.1 | 超声功率 | 双频40，80KHZ |
| 3.1 | 耗水量 | 容积的2/3左右 |
| 3.1 | 容积 | 29L |
| 3.1 | 材质 | 304不锈钢，模具拉伸成型，美观 |
| 4 | 控制系统 | LED数码显示屏；面膜操作，一键启动方便快捷。 |
| 5 | 标准配置 | 主机 1台（包括管路，外装饰罩，控制等）、器械清洗篮框 1个；隔音盖1个、电源线1根 |
| 6 | 要求 | 提供同类型产品20家以上用户名单 |
| 7 | 售后服务 | 1、在新疆地区维修工程师；有备品配件库，便于设备及时维修， |
|  |  | 2、验收合格后整机免费保修2年，终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知6小时内，到达现场进行维修。提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费现场培训操作及维修人员。 |

- 19.银汞调和机1台

| - 参数 | 电源：AC100-240V 47/43Hz,重量：3.1kg，定时器：1-30秒可调，转速：4800转/分（60Hz),适配器输出：DC24V==2.7A，外型尺寸：210（L）mm*200(W)mm*150(H)mm,搅拌模式:种 |
| --- | --- |

- 高速涡轮牙钻手机（高端）30台

| - 参数 | 不锈钢机身，陶瓷球形轴承，ISB涡轮手机，卫生机头系统，按钮换针式，四点喷雾 |
| --- | --- |

- 24小时动态血压8台

| - 设备的技术性能要求（主要技术参数） | - 为了保证血压值数据的权威，为临床提供优质服务， - 2、测量范围：收缩压60-290mmHg 舒张压30-195mmHg 3、充气压力：0-300mmHg 4、心率：40-240mmHg 5、特殊事件按键，准确记录日夜界限突发事件 6、测量协议：4个自由编辑时段，独有的日夜按键，人性化设计，自由的按照个体的休息时间变化 7、每次加压仅比上次测出的数值加压10-15 mmHg，最大的保证病人配带的舒适性，行内最优 8、两种测量血压模式：自动逻辑反馈加压技术和固定加压技术 9、独有的升压测量和记忆测量技术保证了MOBIL血压技术走在世界的前列，保证血压每次测量可以得到最真实的数据。 10、独有动态血压加压时声音小于30分贝，行内最优 11、患者不适时时按任一键都可立即停止测量并放气 12、重量：带电池240g 13、独有的四种接口传输方式：串口、红外 、蓝牙、 USB 具有自动时钟功能 15、血压主机可测量内部纽扣电池、碱性电池的详细电压值 16、为了方便不同体型的病人，每套提供大、中、小、三付袖带 17、使用医院用户三甲医院不低于十家，请列表和联系方式，并且在疆内有售后服务机构，方便维护。 |
| --- | --- |