原采购需求：

“  一、项目背景  为认真贯彻党中央、国务院决策部署，始终坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，进一步加强全市土地上市与供后监管，促进我市土地市场平稳健康发展，按照《自然资源部关于健全建设用地“增存挂钩”机制的通知》（自然资规〔2018〕1号）、《四川省国土资源厅关于印发<四川省批而未供和闲置土地清理处置专项行动工作方案>的通知》（川国土资发〔2018〕34号）、《成都市人民政府关于进一步加强全市土地上市与供后监管的意见》（成府发〔2017〕20号）、《成都市人民政府办公厅关于保持我市房地产市场平稳健康发展的通知》（成办发〔2020〕83号）有关要求，加强土地出让前期管理、严格“净地”上市审查，全面清理已供未开发土地情况、加大已供未开发土地促建力度。

二、项目内容服务要求

（一）拟上市招拍挂宗地现状信息采集。对锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区人民政府以及市级平台公司、市土地储备中心2021年度拟上市招拍挂宗地（以下简称“拟上市宗地”）（2020年共公告75宗，2021年工作量参考2020年，具体以满足采购人要求为准）采用三维可视化方法，实地采集宗地现状信息及宗地周边主要路网、建筑设施、地价和房价等信息，建立三维场景可视化全景图。

（二）已出让经营性建设用地供后监管核查。对全市2010-2020年已出让的3365宗经营性建设用地的开发利用情况开展实地抽查核实工作，采用拍照或无人机技术等手段现场采证，填写建设项目用地跟踪管理卡，并将相关信息录入成都市国有建设用地动态监管系统。每次抽查宗地数不得低于每个区（市）县已出让经营性建设用地总数的20%，抽查次数不得低于4次。

（三）闲置土地清理处置专项行动工作数据整理。根据自然资源部土地市场动态监测与监管系统下达的2021年闲置土地处置任务基数（834宗）以及国家自然资源督察成都局督察成果管理系统闲置土地挂账数据（146宗），收集整理出让合同、划拨决定书、变更协议、勘测定界数据等相关资料，通过外业勘查和内业核查，梳理项目位置、开发现状以及转让、并宗、收回情况，落图落宗，形成卷宗资料。协助采购人完成国土调查云平台闲置土地项目线上举证工作。协助采购人指导、督促、审核、统计全市23个区（市）县闲置土地处置工作。

（四）专题图编制及成果分析。依据项目的基本情况、建设过程以及成果分类编制2021年度供后监管专题图成果。收集整理全市土地利用现状、土地利用总体规划、控制性详细规划以及产业功能区等数据，结合出让合同、履约协议书以及供后监管抽查核实结果，对建设用地供后情况进行分析并形成报告。

（五）其他技术服务事项。协助采购人完成与国有建设用地供后开发利用监管项目相关的其他事项，如已供待建地块扬尘防治、存量住宅用地数据整理、分析等工作。

三、技术及成果要求

本项目采用内外业相结合的方式，制作拟上市宗地场景可视化全景图，调查2010-2020年已出让的经营性建设用地开发利用情况，采集涉嫌闲置土地现状信息，对建设用地供后情况进行分析等工作。

（一）技术标准与依据

1.法律法规及指导文件

《中华人民共和国土地管理法》

《中华人民共和国城市房地产管理法》

《闲置土地处理办法》                 国土资源部令53号

2.指南规范及技术标准

《土地调查条例》

《国土调查数据库标准》                 TD/T 1055-2019

《中华人民共和国行政区划代码》         GB/T 2260

《基础地理信息要素数据分类与代码》      GB/T 13923

《国家基本比例尺地形图分幅和编号》      GB/T 13989

《土地利用现状分类》                    GB/T 21010-2017

《地理信息分类与编码规则》              GB/T 25529

《不动产单元设定与代码编制规则》        GB/T 37346

《地籍调查规程》                         TD/T 1001-2012

《第三次全国国土调查技术规程》           TD/T 1055-2019

《全球定位系统城市测量技术规程》         CJJ73-2010

《城市测量规范》                         CJJ 8-2011

《全球定位实时动态（RTK）测量技术规范》 CH/T2009-2010

《地籍调查规程》                         TD/T 1001-2012

《国家基本比例尺地图图式》             GB/T 20257.1-2007

《地形图航空摄影测量内业规范》         GB/T 7930-2008

《土地勘测定界规程》                  （TD/T 1008-2007）

（二）技术要求

1.前期准备。主要包括人员和设备准备、编制方案和技术设计等。

2.资料收集与整理。收集全市土地利用现状、土地利用总体规划、控制性详细规划、产业功能区、供地、闲置土地、正射影像等资料，并按照成都市规划和自然资源局《“一张图”数据库建设和管理规定（试行）》有关要求进行整理。

3.制作工作底图。将收集整理的数据资料采用2000国家大地坐标系在最新正射影像上进行落图，编制调查工作底图。

4.现状信息采集。对拟上市宗地，采用无人机航拍技术，实地采集影像数据；对全市2010-2020年已出让的经营性建设用地的开发利用情况（主要包括出让宗地及其配建项目开竣工情况、是否存在建住宅留商服情况等）开展实地抽查核实工作，实地调查每宗土地开工范围、面积，采集现场照片（照片需包括图斑全景照片、局部近景照片、利用特征，并包含定位坐标和拍摄方位角等信息）或视频。每次抽查宗地数不得低于每个区（市）县已出让经营性建设用地总数的20%，抽查次数得不低于4次；对涉嫌闲置土地，采集每宗地开发现状和实地照片（照片需包括图斑全景照片、局部近景照片、利用特征，并包含定位坐标和拍摄方位角等信息）或视频，结合内业收集的资料和外业调查结果，形成卷宗资料。

5.内业数据处理。根据外业调查结果，结合内业资料，对拟上市宗地采集的无人机数据进行内业处理，制作全景图，并标注地块周边主要路网、建筑设施、地价和房价等信息。供后监管核查的所有现场照片或视频都要添加拍摄时间水印，直观快速地判断出供后用地的真实利用开发现状，判断地块是否闲置、是否正常开工、是否顺利竣工以及目前地块主要利用现状等情况，并填写具体建设项目用地跟踪管理卡，并将相关信息录入成都市国有建设用地动态监管系统。如果历史地块存在分割、转让、并宗、收回情况，还需对矢量图形及属性信息进行处理，备注地块相关信息。

6.数据建库。以宗地为单位对矢量图形、表格、照片（或视频）等相关资料进行整理，对外业调查形成的矢量成果分县建立数据库，并导入成都市国有建设用地动态监管系统。

7.专题图制作。结合正射影像、行政区、道路等基础数据，利用AutoCAD、ArcGIS等软件，编制经营性建设用地土地开发利用现状图（包括未到约定开工时间、逾期未开工、已开工未竣工、逾期未竣工等状态）和闲置土地处置专题图（包括现状闲置、已开工、已收回、已置换、法院查封等状态）。专题图编制符合规范要求，要素齐全，配色合理，反映对象清晰，幅面恰当，比例尺和图例配置合适，整体效果美观。

8.成果分析。根据收集整理的全市土地利用现状、土地利用总体规划、控制性详细规划以及产业功能区等数据，结合出让合同、履约协议书以及供后监管抽查核实结果，对供后建设用地的预警宗地情况、开工建设情况、闲置情况等方面进行分析，形成分析报告。

（二）成果要求

中标人应按照要求提交项目规定的图件、数据库、文字报告等成果，并经采购人签字确认。在本项目工作中形成的其他成果，若采购人提出具体需求，中标人不得拒绝提供。

1.图件成果

（1）经营性建设用地土地开发利用现状图；

（2）闲置土地调查处置专题图；

（3）拟上市宗地无人机航拍全景图；

（4）外业实地调查照片或视频。

2.数据库成果

供后监管数据库。

3.文字报告成果

（1）项目设计书；

（2）建设项目用地跟踪管理卡；

（3）建设用地供后情况分析报告。

四、商务要求

（一）实施进度要求

成交供应商应在2021年11月31日前完成前两次已出让经营性建设用地供后监管核查和完成涉嫌闲置土地卷宗资料的整理；2022年02月28日前完成项目所有的工作任务，向采购人提交成果。

（二）付款方式

采购人在签订合同后的10个工作日内支付当年度项目总价款的30%；采购人完成完成前两次已出让经营性建设用地供后监管核查，完成涉嫌闲置土地卷宗资料的整理工作并向采购人提供相应成果后的10个工作日内支付当年度项目总价款的30%；中标人向采购人提交项目的全部成果并通过采购人组织的项目验收后，采购人支付项目剩余款项。

（三）验收标准

中标人与采购人应参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收，验收程序如下：

1.采购人应在收到中标人提出成果验收申请的15日内，给投标人书面答复是否进行验收。

2.采购人向中标人答复可以进行验收后的15日内，应组织验收。

3.验收标准按相关行业标准进行。

4.采购人认为不具备验收条件的，应向中标人说明原因，中标人应在修改完善成果之后，再次提交验收申请。

5.验收结束后的15个工作日内，采购人向中标人发放验收意见书。若未通过应按采购人要求整改，直到验收通过。由此产生的延误，中标人承担相应责任。

五、其他要求

(一)项目的所有成果，知识产权归采购人所有。

(二)中标人未经采购人书面同意，不得以任何方式向第三方披露、转让和许可本项目的技术成果、技术资料和文件。如中标人违反本条规定的，除立即停止违约行为外，还应赔偿采购人的损失。

(三)中标人应保证提供的成果不侵犯任何第三方的知识产权。”

## 现更正为：

一、项目背景

为贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记关于自然资源管理的重要指示批示，采取长牙齿的硬措施，以“零容忍”态度坚决遏制新增违法占用耕地行为，坚决落实最严格的耕地保护制度，维护自然资源管理秩序，自然资源部决定开展2021年卫片执法工作。

为保证成都市2021年卫片执法工作高标准、高质量完成，成都市国土资源执法监察支队（以下简称：执法支队）拟采购集体土地非法入市清理、卫片执法、执法监管“一张图”及被破坏耕地鉴定采购项目，为成都市域范围内开展2021年卫片执法工作提供技术支持。

二、采购项目工作内容与要求

供应商根据采购人要求，为采购人开展的成都市2021年卫片执法工作提供技术服务，具体包括五个方面的内容：

（一）对自然资源部下发的2021年月度卫片执法图斑、年度卫片执法补充图斑进行内业技术分析，提供上述卫片执法图斑内业技术分析报告和相应的数据成果。

（二）对成都市各区（市）县通过自然资源执法综合监管平台上报的图斑数据逐宗进行内业审核，对疑似问题图斑开展外业抽查，提供审核意见成果。

（三）按照每季度审核一次，年终审核一次，全年共计四次的审核频率对区（市）县上报数据进行审核、汇总、分析，提交季度/年度上报数据分析成果。

（四）根据采购人工作需求为2021年卫片执法图斑核查提供相应技术支撑。

（五）上级交办的其他涉及2021年卫片执法图斑核查的技术支撑。

2.1卫片图斑内业技术分析

对自然资源部下发的2021年度卫片执法图斑进行内业技术分析在各类卫片执法图斑下发后开展，主要包括以下内容：

- 初步判定合法土地图斑。

与已有建设用地报征、不动产登记等已取得合法用地手续的范围线进行套合，确定卫片执法图斑中合法用地范围，按图斑标注批文号等有关信息。

- 初步判定存疑图斑。

合法用地以外的图斑范围，套合土地利用现状数据和县级土地利用总体规划数据，确定未取得批文图斑的地类和管制分区信息。

- 形成报表。

对有关信息进行分析，形成数据汇总表，及时提交执法支队。

2.2区（市）县上报数据技术审核

各区（市）县通过自然资源执法综合监管平台上报数据后，结合已形成的内业分析成果，按照相关政策要求、部省审核办法，对图斑逐宗开展技术审核。

主要审核以下内容：

- 内业审核。

1.图斑判定是否准确。即图斑的合法性、违法性、其他是否按照当年卫片执法通知要求执行，是否存在错判、误判、漏判等情况。

2.信息填报是否规范。包括图斑面积、图斑占耕地面积、图斑占永久基本农田面积，拆分图斑是否合理，拆分地块各类面积是否准确等。

3.佐证材料是否充分。上传的佐证材料是否充分，佐证材料内容是否能够支撑该图斑的判定结果；其他类图斑是否有举证照片，举证照片是否合格等。

（二）外业抽查。

如有内业难以判定、有必要进行实地调查的，应根据审核需要视情况对疑似问题图斑开展外业实地核查后再进行审核。

（三）形成报表。

通过技术复核，发现区（市）县判定有误、不符合政策规定、填报不规范等问题的图斑，及时汇总形成问题图斑清单，提交执法支队。

- 再次复核。

根据工作需要和省厅工作进度，视情况对经执法支队退回区（市）县完善后上报的数据进行复核。

2.3卫片最终上报数据分析

对区（市）县卫片执法最终上报数据进行汇总分析，主要包括新增建设用地、违法用地（用途、规划、占耕地（基本农田）、项目类型、查处整改等）情况，以及违法占用耕地比、按规则扣减不纳入问责面积后的违法占用耕地比等情况，定期形成分析材料和报表，及时提交执法支队。

2.4其他技术服务工作

按照采购人工作安排和需求，为卫片执法图斑核查以及上级交办的其他涉及卫片执法图斑核查提供相应技术支撑。

三、成果提交要求

（一）本项目需要提交的成果包括：卫片执法图斑内业技术分析数据汇总表、明细表、区（市）县上报数据审核意见明细表、卫片执法最终上报数据分析成果及其它相关成果。

（二）文档成果

1.本项目技术设计书（纸质、电子）；

2.本项目技术总结（纸质、电子）；

3.本项目自检报告（纸质、电子）。

纸质文件需中标单位盖章，其余数据以光盘为数据承载介质提交。

四、商务要求

1、服务期限：本项目服务期限为合同签订后至2022年3月31日。服务期内，供应商根据采购人要求提供2021年相关服务成果，并按需求提供数据整理、完善、咨询等技术服务。

2、验收要求：本项目严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求质量要求、验和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进行验收。

3、付款方式：合同签订后，采购人于15个工作日内向成交供应商支付合同总金额的40%作为项目预付款；2021年11月15日前，成交供应商向采购人提交相关服务成果并通过采购人审查，采购人于15个工作日内向成交供应商支付合同总金额的50%作为项目进度款；成交供应商向采购人提交全部项目成果并通过采购人验收后15个工作日，采购人向成交供应商支付合同剩余款项。

以上每阶段付款，供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票等进行支付结算，验收阶段还应出具验收报告进行支付结算。

4、要求供应商单位须提供常设7天×24小时热线服务和长期的免费技术支持。电话或远程无法解决的问题必须到达现场处理，交通及其它费用由供应商负责。

5、知识产权：采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

6、保密要求：本项目须执行国家关于涉密产品的保密规定。

7、需求变更响应：本项目在建设期间和质保期内，在无重大内容调整的前提下，采购人对本项目提出需求调整，供应商应无条件响应。