## 一. 项目概述

本项目一个包，采购食堂厨房设施设备及安装。

## 二.项目清单及技术参数要求

| 成都市盐道街小学汇泉校区厨房设备需求清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 产品名称 | 规格尺寸(±5mm) | 数量 | 单位 | 示意图片 | 技术参数 |
| 卸货区，仓库，更衣室 |  |  |  |  |  |  |
| A01 | 米面台 | 1500*750*200 | 3 | 台 |  | 1、材质采用304#不锈钢磨砂板制作，面板厚度≧1.2mm； 2、面板下衬厚度≧15mm木工板（减震、消音），并以万能胶粘合； 3、面板下方采用厚度≧1.0mm的U型加强筋及38*25mm*厚度≧1.0mm不锈钢矩管边框承托加固； 4、立柱采用50*50*厚度≧1.2mm不锈钢方管制作。 5、▲提供产品经第三方机构认证的带CQC标志的食品接触产品安全认证证书的复印件加盖生产厂家鲜章。 |
| A02 | 四层平板冲孔层架 | 1500*500*1520 | 4 | 台 |  | 1、材质采用304#不锈钢磨砂板制作，层板厚度≥1.2mm； 2、共分四层，每层面板均匀冲条形孔； 3、层板下方采用厚度≥1.0mm的U型加强筋承托加固； 4、立柱采用直径φ38*厚度≥1.0mm的不锈钢圆管制作，并配可调节高度子弹脚。 |
| A03 | 挂墙洗手盆 | 500*420*300+80 | 2 | 台 |  | 1、材质采用304#不锈钢磨砂板制作，面板厚度≥1.2mm，星盆厚度≥1.0mm，侧围板厚度≥0.8mm； 2、星盆尺寸：≥400*300*200mm； 3、配不锈钢落水器1套。 |
| A04 | 膝顶开关 | 配A03挂墙洗手盆 | 2 | 套 |  | 1、脚踏控制方式； 2、连出水装置。 |
| A05 | 更衣柜 | 900*450*1800 | 2 | 台 |  | 1.材质采用304#不锈钢磨砂板制作，柜体厚度1.2mm、开门板1.0mm厚； 2.柜内共计6个独立存放空间； 3.开门采用双层不锈钢制作，并配锁及拉手； 4.柜脚采用φ51*1.0mm厚不锈钢圆管，并配可调节高度子弹脚。 5.承载试验：第一层搁板变形量＜3、第二层搁板变形量＜3、底板变形量＜3； 6.水平受力试验：在490N水平集中力的作用下，框架的变形量＜15mm，去除作用力后，框架变形量＜3； 备注：▲须提供满足以上各项技术要求的经第三方机构检测合格的报告书复印件加盖制造商鲜章。 |
| 蔬菜加工间 |  |  |  |  |  |  |
| B01 | 大单星盆台 | 1200*700*800+120 | 2 | 台 |  | 1、材质采用304#不锈钢磨砂板制作，面板厚度≥1.2mm，星盆厚度≥1.0mm； 2、横管采用直径φ25*厚度≥1.0mm不锈钢圆管连接； 3、立柱采用直径φ38*厚度≥1.0mm不锈钢圆管，并配可调节高度子弹脚。 4、面板采用厚度≥1.2mm的U型加强筋承托加固； 5、星盆尺寸：≥1000*500*400（mm）； 6、附件：配落水器1套。 |
| B02 | 双温水龙头 | 配B01大单星盆台 | 2 | 套 |  | 1、安装中心距：203mm，配备10"（254 mm）摇臂出水管； 2、出水口距台面高度：≧115mm，总高度：≧180mm； 3、配G1/2"进水接头； 4、出水温度：根据二种不同的进水温度自行调节； 5、金属陶瓷阀芯，密封好。 |
| B03 | 大双星盆台 | 1800*700*800+120 | 1 | 台 |  | 1、材质采用304#不锈钢磨砂板制作，面板厚度≥1.2mm，星盆厚度≥1.0mm； 2、横管采用直径φ25*厚度≥1.0mm不锈钢圆管连接； 3、立柱采用直径φ38*厚度≥1.0mm不锈钢圆管，并配可调节高度子弹脚。 4、面板采用厚度≥1.2mm的U型加强筋承托加固； 5、星盆尺寸：≥700*500*400（mm）； 6、附件：配落水器2套。 |
| B04 | 双温水龙头 | 配B03大双星盆台 | 2 | 套 |  | 1、安装中心距：203mm，配备10"（254 mm）摇臂出水管； 2、出水口距台面高度：≧115mm，总高度：≧180mm； 3、配G1/2"进水接头； 4、出水温度：根据二种不同的进水温度自行调节； 5、金属陶瓷阀芯，密封好。 |
| B05 | 四层格栅层架 | 1500*500*1520 | 2 | 台 |  | 1、材质采用304#不锈钢磨砂板制作，格栅采用厚度≧1.2mm不锈钢板折弯成型，焊接在前后横档之间； 2、主骨架采用38*25mm*厚度≧1.0mm不锈钢矩管制作； 3、立管采用直径φ38mm*厚度≧1.0mm不锈钢圆管制作，并配可调节高度子弹脚。 |
| B06 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 4 | 台 |  | 1、材质采用304#不锈钢磨砂板制作，面板厚度≥1.2mm，下层板厚度≥1.0mm； 2、面板下衬厚度≥13mm木工板减震、消音；面板及下层板均以厚度≥1.0mm的U型加强筋承托加固； 3、立柱采用直径φ38*厚度≥1.0mm不锈钢圆管，并配可调节高度的子弹脚。 |
| B07 | 热风循环刀墩柜 | 800*600*1400 | 1 | 台 |  | 1、材质采用304#优质不锈钢磨砂板制作，柜体厚度≥1.2mm； 2、柜内采用热风循环加温消毒方式，消毒温度≦130℃； 3、额定电压：AC220V 功率：0.6KW 4、容积：409L； 5、控制方式：时间/温度。 |
| 肉类加工 |  |  |  |  |  |  |
| C01 | 绞切肉机 | 620*450* 730 | 1 | 台 |  | 全不锈钢绞切三用机（双电机平顶式） 1、性能参数： 额定功率、电压：1100W*2/220V； 产量：切片450kg/h；切丝225kg/h；绞肉220Kg/H；灌肠110kg/h；刀距3.5-5.0mm； 2、铜芯电机（双动力），防油防水防尘开关、外机不锈钢材料制造、切肉内槽一体化下料、可拆卸后背板、皮带调节等。 |
| C02 | 双层工作台 | 1000*700*800+120 | 1 | 台 |  | 1、材质采用304#不锈钢磨砂板制作，面板及背板厚度≥1.2mm，下层板厚度≥1.0mm； 2、面板下衬厚度≥13mm木工板减震、消音；面板及下层板均以厚度≥1.0mm的U型加强筋承托加固； 3、立柱采用直径φ38*厚度≥1.0mm不锈钢圆管，并配可调节高度的子弹脚。 |
| C03 | 大单星盆台 | 1200*700*800+120 | 1 | 台 |  | 1、材质采用304#不锈钢磨砂板制作，面板厚度≥1.2mm，星盆厚度≥1.0mm； 2、横管采用直径φ25*厚度≥1.0mm不锈钢圆管连接； 3、立柱采用直径φ38*厚度≥1.0mm不锈钢圆管，并配可调节高度子弹脚。 4、面板采用厚度≥1.2mm的U型加强筋承托加固； 5、星盆尺寸：≥1000*500*400（mm）； 6、附件：配落水器1套。 |
| C04 | 双温水龙头 | 配C03大单星盆台 | 1 | 套 |  | 1、安装中心距：203mm，配备10"（254 mm）摇臂出水管； 2、出水口距台面高度：≧115mm，总高度：≧180mm； 3、配G1/2"进水接头； 4、出水温度：根据二种不同的进水温度自行调节； 5、金属陶瓷阀芯，密封好。 |
| C05 | 大双星盆台 | 1800*700*800+120 | 1 | 台 |  | 1、材质采用304#不锈钢磨砂板制作，面板厚度≥1.2mm，星盆厚度≥1.0mm； 2、横管采用直径φ25*厚度≥1.0mm不锈钢圆管连接； 3、立柱采用直径φ38*厚度≥1.0mm不锈钢圆管，并配可调节高度子弹脚。 4、面板采用厚度≥1.2mm的U型加强筋承托加固； 5、星盆尺寸：≥700*500*400（mm）； 6、附件：配落水器2套。 |
| C06 | 双温水龙头 | 配C05大双星盆台 | 2 | 套 |  | 1、安装中心距：203mm，配备10"（254 mm）摇臂出水管； 2、出水口距台面高度：≧115mm，总高度：≧180mm； 3、配G1/2"进水接头； 4、出水温度：根据二种不同的进水温度自行调节； 5、金属陶瓷阀芯，密封好。 |
| C07 | 双层工作台 | 1500*800*800 | 2 | 台 |  | 1、材质采用304#不锈钢磨砂板制作，面板厚度≥1.2mm，下层板厚度≥1.0mm； 2、面板下衬厚度≥13mm木工板减震、消音；面板及下层板均以厚度≥1.0mm的U型加强筋承托加固； 3、立柱采用直径φ38*厚度≥1.0mm不锈钢圆管，并配可调节高度的子弹脚。 |
| C08 | 热风循环刀墩柜 | 800*600*1400 | 1 | 台 |  | 1、材质采用304#优质不锈钢磨砂板制作，柜体厚度≥1.2mm； 2、柜内采用热风循环加温消毒方式，消毒温度≦130℃； 3、额定电压：AC220V 功率：0.6KW 4、容积：409L； 5、控制方式：时间/温度。 |
| C09 | 四门雪柜（双机双温） | 1200*700*1940 | 1 | 台 |  | 1、规格尺寸：≥1200*700*1940mm；温控类型：机械\数显；温度范围：冷藏-5- +10℃、冷冻-18-6℃；功率：300W（±20W）； 2、采用节能压缩机，噪音低、耗电省、安全可靠； ▲3、容积：≥875L；总能量消耗：≤3.71kwh/24h，取得中国能效标识；达到一级能效，提供第三方权威检测机构出具的产品能源效率检测报告（复印件加盖制造商鲜章）； 4、产品整机材质达到食品级，并取得CQC食品接触产品安全认证证书（附试验报告）复印件加盖制造商鲜章，证书型号与报价产品型号一致； 5、产品符合JB/T 7244-2018、GB 4706.1-2005、SB/T 10424-2007国标要求，提供国家压缩机制冷设备质量监督检验中心出具的检验报告（复印件加盖制造商鲜章）； ▲6、电子元器件性能优良，进行端子电压、骚扰功率、断续骚扰、谐波电流、静电放电、注入电流、电快速瞬变、浪涌、电压暂降、短时中断等严苛检测，各类检测结果均符合相关国标，提供国家压缩机制冷设备质量监督检验中心出具的检验报告（复印件加盖制造商鲜章）； ▲7、售后服务支持：全国联保售后，提供制造商针对本项目盖鲜章的售后服务承诺。 |
| 面点间 |  |  |  |  |  |  |
| D01 | 不锈钢揉面工作台 | 1800*800*800+120 | 1 | 台 |  | 1、材质采用304#不锈钢磨砂板制作，面板厚度≧1.2mm； 2、面板下衬厚度≧50mm实木板制作，表面作防虫、防腐处理； 3、支架采用50*25*厚度≧1.0mm及38*25*厚度≧1.0mm不锈钢矩管制作，并采用厚度≧1.0mm的U型加强筋承托加固； 4、立柱采用直径φ51*厚度≧1.0mm不锈钢圆管，并配可调节高度子弹脚。 5、▲提供产品经第三方机构认证的带CQC标志的食品接触产品安全认证证书（复印件加盖生产厂家的鲜章）。 |
| D02 | 和面机 | 1110*630*1070 | 1 | 台 |  | 1、全不锈钢面斗，桨叶式和面，电机为全铜电机。 2、每次和面量≧50KG、额定功率：3+0.55KW； |
| D03 | 单星盆台 | 700*700*800+120 | 1 | 台 |  | 1、材质采用304#不锈钢磨砂板制作，面板厚度≥1.2mm，星盆厚度≥1.0mm； 2、横管采用直径φ25*厚度≥1.0mm不锈钢圆管连接； 3、立柱采用直径φ38*厚度≥1.0mm不锈钢圆管，并配可调节高度子弹脚。 4、面板采用厚度≥1.2mm的U型加强筋承托加固； 5、星盆尺寸：≥500*500*280（mm）； 6、附件：配落水器1套。 |
| D04 | 双温水龙头 | 配D03单星盆台 | 1 | 套 |  | 1、安装中心距：203mm，配备10"（254 mm）摇臂出水管； 2、出水口距台面高度：≧115mm，总高度：≧180mm； 3、配G1/2"进水接头； 4、出水温度：根据二种不同的进水温度自行调节； 5、金属陶瓷阀芯，密封好。 |
| D05 | 饭盘车 | 495*700*1800 | 1 | 台 |  | 面点放置架 1、材质采用304#不锈钢磨砂板制作，饭盘轨道厚度≧1.5mm（不锈钢板折弯成U型）； 2、主骨架采用38*38mm*厚度≧1.2mm不锈钢方管制作，后立柱采用≧38*25*厚度≧1.0mm厚不锈钢矩管制作； 3、存放空间：≧16层； 4、底部安装直径≧4寸2个定向、2个带刹车装置的中型万向脚轮。 |
| 炒菜区，蒸煮区 |  |  |  |  |  |  |
| E01 | 燃气蒸箱（双门燃气蒸饭柜） | 1150*910*1850 | 4 | 台 |  | 1、材质采用304#优质不锈钢磨砂板，下前横挡≧1.2mm厚，柜身≧1.0mm厚； 2、上柜开门采用整体发泡并安装耐高温硅胶密封条及不锈钢杠杆式防烫把手；上柜蒸箱内设置可拆卸式饭盘轨道以便于清洗内胆； 3、补水箱设置在上柜内部便于定期观测水位及维护并设置自动进水装置；炉胆热交换管采用316L≧1.5mm厚不锈钢制作并在内部增加吸热点及消音片，炉胆外壳采用304≧1.5mm厚不锈钢制作并在外部加装保温材料； 4、采用品牌炉具配件：蒸柜专用不锈钢火炬炉头（环保预混式、超静音设计、高效节能）、气阀、可调式不锈钢浮球阀；设置一键式电源开关连脉冲电子点火系统及熄火保护； 5、采用≧40*40*4mm角钢做主骨架，表面双层防腐处理； 6、支撑脚采用≧φ51*1.2mm不锈钢管内衬无缝管，并配可调子弹脚； 7、容量：上柜竖插≧12层*2盘，共计≧24盘。 8、▲产品须符合HJ311-2017《环境标志技术要求 燃气灶具》技术要求，提供生产厂家加盖鲜章的中国环境标志产品认证证书复印件及获证网上查询截图（证书上型号须与投标产品型号一致）。 |
| E02 | 不锈钢饭盘 | 600*400*70 | 96 | 个 |  | 1、材质采用304#不锈钢板制作，厚度≧0.6mm； 2、整体模压成型。 3、▲提供2018年以来同规格型号的产品经市级或省级及以上产品质量监督检验检测院出具的合格检验检测报告书（复印件加盖投标人鲜章）,检测内容包含：规格、厚度、化学成分（C、Si、Mn、P、S、Ni、Cr），且以上检测内容均检测合格。 |
| E03 | 不锈钢馒头盘 | 600*400*48 | 15 | 个 |  | 1、材质采用304#不锈钢板制作，厚度≧0.6mm； 2、整体模压成型，表面均匀冲圆孔； 3、▲提供2018年以来同规格型号的产品经市级或省级及以上产品质量监督检验检测院出具的合格检验检测报告书（复印件加盖投标人鲜章）,检测内容包含：规格、厚度、化学成分（C、Si、Mn、P、S、Cr），且以上检测内容均检测合格。 |
| E04 | 中餐燃气炒菜灶（单头单尾小炒炉） | 1200*1150*800+400 | 1 | 台 |  | 1、材质采用304#不锈钢磨砂板整体冲压成型，面板厚度≧1.2mm；前挡、侧挡厚度≧1.5mm厚，门板厚度≧1.2mm厚，侧板、后板厚度≧1.0mm厚； 2、炉面配置炒围铸铁锅圈；炉面前沿设置水槽及滤水板，后沿设置喷淋系统以冷却面板； 3、炉面下衬厚度≧30mm硅酸铝保温材料及厚度≧1.5mm优质钢板；炉膛采用厚度≧1.2mm钢板制作，并以耐火砖砌实； 4、配置直径≧4寸不锈钢静音炉头1套（环保预混式、超静音设计、高效节能），220V/250W中压风机1台、气阀、火种阀1套；炉头配置电源开关、风气联动及脉冲电子点火系统1套(带熄火保护)； 5、炉架采用40*40*厚度≧4mm角钢焊接，表面双层防锈处理； 6、炉脚采用直径φ51*厚度≧1.2mm不锈钢管并配可调节子弹脚； 7、附件：不锈钢尾围吊锅1个、不锈钢锅架1个、摇摆水龙头1支、小炒铁锅φ500mm一个。 8、▲产品须符合HJ311-2017《环境标志技术要求 燃气灶具》技术要求，提供生产厂家加盖鲜章的中国环境标志产品认证证书复印件及获证网上查询截图（证书上型号须与投标产品型号一致）。 |
| E05 | 炉面拼台 | 300*1150*800+400 | 2 | 台 |  | 1、材质采用304#不锈钢磨砂板制作，面板厚度≥1.2mm、侧板厚度≥1.0mm； 2、台面下垫厚度≥13mm优质木工板，并以厚度≥1.0mm的U形加强槽钢承托补固； 3、立管采用直径¢38*厚度≥1.0mm不锈钢管，连可调节高度子弹脚。 |
| E06 | 吊汤炉（双头） | 1200*900*500+200 | 1 | 台 |  | 1、材质采用304#不锈钢磨砂板，面板厚度≧1.2mm，前挡、侧挡、后挡厚度≧1.0mm，门板、侧板厚度≧0.8mm； 2、面板配置铸铁炉花架2个，同时设置风机防水板起到有效保护风机作用； 3、炉面下衬厚度≧1.5mm优质钢板，炉膛采用厚度≧1.2mm钢板制作，并以耐火砖砌实； 4、选用4寸*2套不锈钢静音炉头（环保预混式、超静音设计、高效节能），每个炉头配置电源开关及脉冲电子点火系统（含熄火保护）； 5、配置2台中压炉用风机，单台功率≧220V/250W； 6、炉架采用40*40*厚度≧4mm角钢焊接，表面防锈处理； 7、炉通采用直径φ51*厚度≧1.2mm不锈钢管，并配可调节子弹脚 8、附件：摇摆水龙头1支。 9、▲产品须符合HJ311-2017《环境标志技术要求 燃气灶具》技术要求，提供生产厂家加盖鲜章的中国环境标志产品认证证书复印件及获证网上查询截图（证书上型号须与投标产品型号一致）。 |
| E07 | 油网烟罩 | 7800*1350*600 | 7.8 | 米 |  | 1、材质采用304#不锈钢磨砂板制作，侧板、罩体厚度≥1.2mm，滤油格厚度≥1.0mm； 2、每节烟罩配置接油槽及接油杯各一套。 |
| E08 | 炉面拼台 | 300*1250*800+400 | 4 | 台 |  | 1、材质采用304#不锈钢磨砂板制作，面板厚度≥1.2mm、侧板厚度≥1.0mm； 2、台面下垫厚度≥13mm优质木工板，并以厚度≥1.0mm的U形加强槽钢承托补固； 3、立管采用直径¢38*厚度≥1.0mm不锈钢管，连可调节高度子弹脚。 |
| E09 | 炊用燃气大锅灶（双头） | 2200*1250*800+400 | 3 | 台 |  | 1、材质采用304#不锈钢磨砂板，前挡、侧挡厚度≥1.5mm，面板、门板厚度≥1.2mm，侧板、后挡板厚度≥1.0mm； 2、锅圈与面板之间采用整体冲压结构；炉面下衬厚度≥30mm的硅酸铝保温材料及厚度≥1.5mm的钢板；炉面前沿设置水槽及滤水板，后沿设置喷淋系统以冷却面板； 3、炉膛采用厚度≥1.2mm钢板制作，并以耐火砖砌实； 4、门板上设置双层隔热应急点火、观火门； 5、采用满天星炉头（带熄火保护，观火孔及电子打火装置）、并配置气阀、风阀、火种阀； 6、采用40*40*厚度≥4mm角钢做主骨架，表面双层防腐处理； 7、支撑脚采用φ51*厚度≥1.2mm不锈钢管内衬无缝管，并配可调子弹脚； 8、附件：摇摆水龙头2支，直径φ940mm铁锅2口。 9、▲产品须符合HJ311-2017《环境标志技术要求 燃气灶具》技术要求，提供生产厂家加盖鲜章的中国环境标志产品认证证书复印件及获证网上查询截图（证书上型号须与投标产品型号一致）。 |
| E10 | 油网烟罩 | 7800*1350*600 | 7.8 | 米 |  | 1、材质采用304#不锈钢磨砂板制作，侧板、罩体厚度≥1.2mm，滤油格厚度≥1.0mm； 2、每节烟罩配置接油槽及接油杯各一套。 |
| E11 | 双层工作台 | 1000*800*800 | 1 | 台 |  | 1、材质采用304#不锈钢磨砂板制作，面板厚度≥1.2mm，下层板厚度≥1.0mm； 2、面板下衬厚度≥13mm木工板减震、消音；面板及下层板均以厚度≥1.0mm的U型加强筋承托加固； 3、立柱采用直径φ38*厚度≥1.0mm不锈钢圆管，并配可调节高度的子弹脚。 |
| E12 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 2 | 台 |  | 1、材质采用304#不锈钢磨砂板制作，面板厚度≥1.2mm，下层板厚度≥1.0mm； 2、面板下衬厚度≥13mm木工板减震、消音；面板及下层板均以厚度≥1.0mm的U型加强筋承托加固； 3、立柱采用直径φ38*厚度≥1.0mm不锈钢圆管，并配可调节高度的子弹脚。 |
| E13 | 单星工作台 | 1200*700*800+120 | 1 | 台 |  | 1、材质采用304#不锈钢磨砂板制作，面板厚度≥1.2mm，星盆厚度≥1.0mm； 2、横管采用直径φ25*厚度≥1.0mm不锈钢圆管连接； 3、立柱采用直径φ38*厚度≥1.0mm不锈钢圆管，并配可调节高度子弹脚。 4、面板采用厚度≥1.2mm的U型加强筋承托加固； 5、星盆尺寸：≥500*500*280（mm）； 6、附件：配落水器1套。 |
| E14 | 双温水龙头 | 配E11单星工作台 | 1 | 套 |  | 1、安装中心距：203mm，配备10"（254 mm）摇臂出水管； 2、出水口距台面高度：≧115mm，总高度：≧180mm； 3、配G1/2"进水接头； 4、出水温度：根据二种不同的进水温度自行调节； 5、金属陶瓷阀芯，密封好。 |
| E15 | 四层格栅层架 | 1500*500*1520 | 2 | 台 |  | 1、材质采用304#不锈钢磨砂板制作，格栅采用厚度≧1.2mm不锈钢板折弯成型，焊接在前后横档之间； 2、主骨架采用38*25mm*厚度≧1.0mm不锈钢矩管制作； 3、立管采用直径φ38mm*厚度≧1.0mm不锈钢圆管制作，并配可调节高度子弹脚。 |
| E16 | 双层工作台 | 1800*700*800 | 1 | 台 |  | 1、材质采用304#不锈钢磨砂板制作，面板厚度≥1.2mm，下层板厚度≥1.0mm； 2、面板下衬厚度≥13mm木工板减震、消音；面板及下层板均以厚度≥1.0mm的U型加强筋承托加固； 3、立柱采用直径φ38*厚度≥1.0mm不锈钢圆管，并配可调节高度的子弹脚。 |
| E17 | 双通工作台 | 1800*800*800 | 2 | 台 |  | 1、材质采用304#不锈钢磨砂板制作，面板厚度≥1.2mm，侧板、底板、中板厚度≥1.0mm、移门厚度≥0.8mm； 2、面板下衬厚度≥15mm木工板（减震、消音），并以万能胶粘合； 3、双边柜门选用不锈钢滑动趟门结构，柜内共计2个存放空间，内配1张可拆卸式中板； 4、面板、中板、底板均采用厚度≥1.0mm的U型加强筋承托加固； 5、柜脚采用直径φ38*厚度≥1.0mm不锈钢圆管，并配可调节高度子弹脚。 |
| E18 | 大单星盆台 | 1000*800*800 | 1 | 台 |  | 1、材质采用304#不锈钢磨砂板制作，面板厚度≥1.2mm，星盆厚度≥1.0mm； 2、横管采用直径φ25*厚度≥1.0mm不锈钢圆管连接； 3、立柱采用直径φ38*厚度≥1.0mm不锈钢圆管，并配可调节高度子弹脚。 4、面板采用厚度≥1.2mm的U型加强筋承托加固； 5、星盆尺寸：≥800*500*400（mm）； 6、附件：配落水器1套。 |
| E19 | 双温水龙头 | 配E16大单星盆台 | 1 | 套 |  | 1、安装中心距：203mm，配备10"（254 mm）摇臂出水管； 2、出水口距台面高度：≧115mm，总高度：≧180mm； 3、配G1/2"进水接头； 4、出水温度：根据二种不同的进水温度自行调节； 5、金属陶瓷阀芯，密封好。 |
| E20 | 不锈钢封板 | 定制 | 36 | 平米 |  | 1、材质采用不锈钢磨砂板制作，面板厚度≧1.2mm； 2、采用不锈钢型材加强补固。 3、用于：灶具背后封墙钢、烟罩封板。 |
| 学生餐备餐间 |  |  |  |  |  |  |
| F01 | 挂墙洗手盆 | 500*420*300+80 | 1 | 台 |  | 1、材质采用304#不锈钢磨砂板制作，面板厚度≥1.2mm，星盆厚度≥1.0mm，侧围板厚度≥0.8mm； 2、星盆尺寸：≥400*300*200mm； 3、配不锈钢落水器1套。 |
| F02 | 膝顶开关 | 配F01挂墙洗手盆 | 1 | 套 |  | 1、脚踏控制方式； 2、连出水装置。 |
| F03 | 双层工作台 | 1500*700*800+120 | 1 | 台 |  | 1、材质采用304#不锈钢磨砂板制作，面板及背板厚度≥1.2mm，下层板厚度≥1.0mm； 2、面板下衬厚度≥13mm木工板减震、消音；面板及下层板均以厚度≥1.0mm的U型加强筋承托加固； 3、立柱采用直径φ38*厚度≥1.0mm不锈钢圆管，并配可调节高度的子弹脚。 |
| F04 | 双层工作台 | 1800*700*800+120 | 2 | 台 |  | 1、材质采用304#不锈钢磨砂板制作，面板及背板厚度≥1.2mm，下层板厚度≥1.0mm； 2、面板下衬厚度≥13mm木工板减震、消音；面板及下层板均以厚度≥1.0mm的U型加强筋承托加固； 3、立柱采用直径φ38*厚度≥1.0mm不锈钢圆管，并配可调节高度的子弹脚。 |
| F05 | 单星盆台 | 700*700*800+120 | 1 | 台 |  | 1、材质采用304#不锈钢磨砂板制作，面板厚度≥1.2mm，星盆厚度≥1.0mm； 2、横管采用直径φ25*厚度≥1.0mm不锈钢圆管连接； 3、立柱采用直径φ38*厚度≥1.0mm不锈钢圆管，并配可调节高度子弹脚。 4、面板采用厚度≥1.2mm的U型加强筋承托加固； 5、星盆尺寸：≥500*500*280（mm）； 6、附件：配落水器1套。 |
| F06 | 双温水龙头 | 配F05单星盆台 | 1 | 套 |  | 1、安装中心距：203mm，配备10"（254 mm）摇臂出水管； 2、出水口距台面高度：≧115mm，总高度：≧180mm； 3、配G1/2"进水接头； 4、出水温度：根据二种不同的进水温度自行调节； 5、金属陶瓷阀芯，密封好。 |
| F07 | 单门留样冰柜 | 600*700*1940 | 1 | 台 |  | 带双锁。 1、外形规格：≥600×700×1940mm，内箱尺寸≥504*595*1443mm，搁架层数≥4层，温控类型：机械/数显；框脚类型：3寸万向脚轮，冷藏温度范围：+10℃- +1℃；额定功率：205W（±20W）； 2、采用节能压缩机，噪音低、耗电省、安全可靠； 3、▲容积：≥420L；总能量消耗：≤1.92kwh/24h；年耗电量：≤701kwh/a，取得中国能效标识；达到一级能效，附能源效率检测报告（复印件加盖制造商鲜章）； 4、▲产品符合国家强制性产品认证要求，提供认证证书（复印件加盖制造商鲜章）； 5、▲售后服务支持：全国联保售后，提供制造商针对本项目盖鲜章的“售后服务承诺”。 |
| 售卖间 |  |  |  |  |  |  |
| G01 | 四格保温售卖台 | 1500*700*800 | 1 | 台 |  | 1、材质采用304#不锈钢磨砂板制作，面板厚度≧1.2mm，柜身、侧板及水斗厚度≧1.0mm； 2、面板上方设计整体冲压扣手（方便份数盆取放）； 3、水斗内配置优质温度控制器及不锈钢发热管，并安装漏电保护装置，水斗底部设置给排水接驳口； 4、柜脚采用直径φ51*厚度≧1.0mm厚不锈钢圆管并配可调子弹脚。 5、额定电压：220V，额定功率：≧3KW； 6、附件：1/1*150mm不锈钢份数盆连盖4套。 |
| G02 | 双层工作台 | 1500*700*800 | 1 | 台 |  | 1、材质采用304#不锈钢磨砂板制作，面板厚度≥1.2mm，下层板厚度≥1.0mm； 2、面板下衬厚度≥13mm木工板减震、消音；面板及下层板均以厚度≥1.0mm的U型加强筋承托加固； 3、立柱采用直径φ38*厚度≥1.0mm不锈钢圆管，并配可调节高度的子弹脚。 |
| 洗碗消毒间 |  |  |  |  |  |  |
| H01 | 双层工作台 | 500*700*800+120 | 1 | 台 |  | 1、材质采用304#不锈钢磨砂板制作，面板及背板厚度≥1.2mm，下层板厚度≥1.0mm； 2、面板下衬厚度≥13mm木工板减震、消音；面板及下层板均以厚度≥1.0mm的U型加强筋承托加固； 3、立柱采用直径φ38*厚度≥1.0mm不锈钢圆管，并配可调节高度的子弹脚。 |
| H02 | 大双星盆台 | 1800*700*800+120 | 2 | 台 |  | 1、材质采用304#不锈钢磨砂板制作，面板厚度≥1.2mm，星盆厚度≥1.0mm； 2、横管采用直径φ25*厚度≥1.0mm不锈钢圆管连接； 3、立柱采用直径φ38*厚度≥1.0mm不锈钢圆管，并配可调节高度子弹脚。 4、面板采用厚度≥1.2mm的U型加强筋承托加固； 5、星盆尺寸：≥700*500*400（mm）； 6、附件：配落水器2套。 |
| H03 | 双温水龙头 | 配H02大双星盆台 | 4 | 套 |  | 1、安装中心距：203mm，配备10"（254 mm）摇臂出水管； 2、出水口距台面高度：≧115mm，总高度：≧180mm； 3、配G1/2"进水接头； 4、出水温度：根据二种不同的进水温度自行调节； 5、金属陶瓷阀芯，密封好。 |
| H04 | 双层送餐车 | 900*500*900，或根据使用餐具定制 | 20 | 台 |  | 1、材质采用304#不锈钢磨砂板制作，上下两层面板厚度≥1.2mm并下凹22mm； 2、立柱采用30*30*厚度≥1.2mm不锈钢方管制作，拉手采用φ25*厚度≥1.2mm不锈钢圆管制作； 3、车底安装重型轮/充气轮，2个定向、2个带刹万向（轮子大小由中标人根据装的货物重量设计，跟使用方沟通轮子大小及是否带刹车，以确保满足使用需求）。 4、该产品提供经第三方机构认证的带CQC标志的食品接触产品安全认证证书、及2018年以来同规格型号产品经省级或以上专业质量监督检验检测院出具的检验检测报告书（均为复印件加盖投标人公章）。 |
| H05 | 双门热风循环消毒柜 | 1380*680*1920 | 2 | 台 |  | 内置层架为不锈钢。 1、双门不锈钢外壳，热风循环高温消毒；外形参数：≥宽1380*厚680*高1920MM（内径≥1320*430*1419mm），功率：3250W,容积：≥880L（▲提供产品权威质量技术监督部门颁发的“采用国际标准产品标志证书”的复印件加盖制造商鲜章）； 2、左右两室均为红外线消毒室，最高温度可达135℃，120℃以上保持时间≥15分钟，对大肠杆菌的平均杀灭对数值均为＞3，对脊髓灰质炎病毒的平均灭活对数值均为＞4，是合格的二星级消毒柜；进行微生物检测柜内最高温度可达165度，对大肠杆菌的杀灭率可达99.999%，对脊髓灰质炎病毒灭活对数值＞6；符合GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》、《消毒技术规范》（2002版）、GB4706.1-2005家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求的要求；▲同时提供：权威疾病预防控制中心检验报告、权威微生物检测中心分析检测报告、产品质量检测报告佐证参数（复印件加盖制造商鲜章）； 3、不锈钢发热管加热，循环风机保证柜体内部温度均匀，采用温控和超温熔断器双重保护，防止过热或者过压，保证经久耐用；带可锁止万向轮，移动和固定十分方便；大屏温度显示，轻触式按钮操作；内置4根不锈钢环形发热管，4套循环风机总成；内置8个不锈钢餐盘层架，结实耐用；最大餐盘容量≥336个； ▲4、产品具有CQC产品认证证书（附试验报告）、食品接触产品安全认证证书（附试验报告）（复印件加盖制造商鲜章）； ▲5、具有《消毒产品卫生安全评估报告》且备案信息能够在全国消毒产品网上备案信息服务平台(https://credit.jdzx.net.cn/xdcp)上查询验证； ▲6、售后服务支持：全国联保售后服务，提供制造商针对本项目盖鲜章的售后服务承诺。 |
| 排烟系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌板油烟风管 | 定制 | 60 | 平方 |  | 1、材质采用镀锌钢板制作，厚度≥1.0mm； 2、管内壁双面压筋加强处理。 3、烟管内连接处用玻璃硅胶密封。 4、含直管、弯头、变径管及连接法兰盘；完工后按实际安装数量进行结算。 |
| 2 | 风管支架 | 定制 | 20 | 件 |  | 材质采用国标30*30*3mm角钢制作，表面刷防锈漆。 |
| 3 | 防火阀 | 1000*800 | 1 | 台 |  | 1、防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。 2、外壳采用不锈钢冷板制作，并作喷漆、防腐处理，机械力动作机构。 3、具有温感器（280℃）自动关闭、手动关闭、电控电磁铁关闭和阀门关到位后的信号反馈功能。 |
| 4 | 控制箱电源回路材料及室内远程开关箱 | 与电源启动保护控制箱匹配 | 1 | 项 |  | 采用铜芯线，外配穿线管。 |
| 5 | 风柜出风口消音器 | 定制 | 1 | 台 |  | 1、材质采用厚度≥1.2mm碳钢板制造，内衬穿孔板； 2、中间夹层采用高品质消音棉，厚度≥100mm； 3、内设隔音网及设计吸声片结构、流体通道以增强吸收效果，符合抽排油烟系统标准，空气动力流通学原理，适用于厨房专用油烟消声。 |
| 6 | 不锈钢横风管 | 600*500 | 15.6 | 米 |  | 1、材质采用201#不锈钢板制作，厚度≧1.0mm； 2、管内壁双面压筋加强处理。 |
| 7 | 电子台称 | 300kg | 1 | 台 |  | 1、秤量：300kg 2、规格：e=100g/d=20g 1/15000 3、适用温度：0℃~40℃(32℉~104℉) 4、电源：AC220V(-15%,+10%)+6V/4Ah蓄电池； 5、秤盘尺寸：600×800mm； 6、外壳采用ABS塑钢材质，电力不足时有明显之低电压显示。 7、配置XK3150(W)高性能称重仪表，具有简易计数、计重及百分比之功能。 具有检校秤之功能。(可以设定：HI、OK、LO三点) 具有自动校正、自动零点追踪、双重过载保护功能。 |
| 8 | 环保型灭蝇灯 | 500*200*340 | 10 | 个 |  | 1、额定功率：≧45W/220V，输出电网电压：4500-5000V高压； 2、采用飞利浦诱虫灯管，诱虫灯管：≧15W*2支，灯管尺寸≧450mm； 3、有效面积：≧60-90m2。 |
| 9 | 紫外线杀菌灯 | L900*Φ26 | 10 | 个 |  | 1、灯头: G13，功率：220V/36W； 2、玻壳型式:直管，玻壳外径:25mm 3、寿命:≥9000H 4、紫外线强度:145μW/cm2 5、底部连灯座1套。 |
| 10 | 304#餐盘 | 大六格 | 100 | 个 |  | 材质为食品级304不锈钢，餐盘带304标识 |
| 11 | 304#面碗 | 180mm | 100 | 个 |  | 材质为食品级304不锈钢 直径180mm，带304标识 |
| 12 | 304#汤碗 | 130mm | 100 | 个 |  | 材质为食品级304不锈钢 直径130mm，带304标识 |
| 13 | 四人位餐桌连座椅 | 1200*600*800 | 15 | 套 |  | 加厚型。整体规格：1200*600*750,桌面采用优质防火面，桌面厚度25mm，桌面规格：1200mm*600mm,椅面采用优质木工板制作；椅架和桌架采用优质碳钢经酸洗磷化喷塑而成。(颜色及椅背样式学校确定） |
| 14 | 煤气报警系统 |  | 1 | 套 |  | 含点型探测器，火灾报警系统控制主机，防爆钢管敷设，配线，自动报警系统调试等。必须按照燃气公司要求正规安装，包含所有安装调试费用与配合费以及相关系统联动，保修等所有费用。交钥匙工程，完全达到天燃气公司通气条件。 |

## *三.商务要求

*1．交货期及地点及质保期

1.1 交货期：合同签订后30天内交付。

1.2 交货地点: 采购人指定地点。

1.3质保期：两年。

*2．付款方法和条件：

签订合同后,由采购人向成交人支付合同总金额35%的预付款，成交人按照合同约定时间内完成本项目的所有安装验收后，凭送货验收清单等资料，经采购人审核无误后，由采购人向成交人支付合同总金额60%的货款及无息退还合同总金额5%的履约保证金，剩余合同总金额5%在质保期满两年后且无质量问题后10个工作日内，由采购人无息全额返还成交人。

*3.验收要求

3.1成交人须提供符合磋商文件要求和国家相关行业质量标准的全新合格产品，如发生所供产品与合同不符，采购人有权拒收或者更换产品并追究赔偿责任。

3.2由于成交人技术服务人员技术指导错误或疏忽，或由于成交人未按要求派人进行现场跟踪技术服务而造成的损失应由成交人负责。

3.3成交人在交货时应向用户提供产品配套技术资料。