项目编号：510185202100185

简阳市农业农村局简阳市到村农机现代化设备采购项目更正公告

招标文件：更正9.23“第六章 二、采购清单及技术要求”现更正为：

二、采购清单及技术要求

| 序号 | 机械品种 | 参数及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乘坐式蔬菜移栽机 | - 结构型式：自走式； - 栽植器型式：吊杯式； - 插植行数：2行； - 插值行距（30-50）cm；插值株距（20-55)cm;插值深度（0-10）cm（9档）（当钵土高度为5cm的时候）； - 汽油发动机，标定功率/转速：1.5kW/1700 r/min ； - 变速档数：前进4档，后退1档，空挡1档 ； - 作业速度:0.12-0.43m/s； - 轮距调节:900-1400mm； - 适应垄高（10-35）cm。适应苗型/苗高（cm)钵土、营养土/5-15； - 作业效率: ≥4600株/h（根据苗、田块情况有所变化）； - 适应种植钵苗、营养土苗； - 产品应符合NY/T 3486-2019 《蔬菜移栽机 作业质量》的要求。 | 5 |
|  | 蔬菜移栽机 | 1、汽油发动机，标定功率/转速：1.5kW/1700 r/min ； 2、变速档数：前进2档，后退1档，空挡1档 ； 3、机体尺寸：≥2060×1650×2000(mm)； 4、作业速度:0.12-0.43m/s； 5、轮距调节:（900-1400)mm ； 6、插植行数：4行；插值行距（30-50）cm；插值株距（20-55)cm;插值深度（0-10）cm（9档）（当钵土高度为5cm的时候）； 7、适应垄高:（10-35）cm。适应苗型/苗高（cm)钵土、营养土/5-15。 8、适应种植钵苗、营养土苗：作业效率:≥3600株/小时 9、产品应符合NY/T 3486-2019 《蔬菜移栽机 作业质量》的要求。 | 5 |
|  | 蔬菜移栽机 | - 移栽器型式：钳夹式； - 作业行数：2行； - 汽油发动机，标定功率/转速：5.8kW/2800r/min ； 4、行走部操控方式：前轮转向（动力转向），橡胶实心前轮直径600×70mm，轮距：1200/1270mm。AG后轮轮胎850×190mm ，轮距：1200/1270mm； 5、变速档数：前进2（插植1），后退1xHMT无极变速，作业速度（m/s)0.12-0.43； 6、移栽行间距调整：450/500/550/600/650mm共5段，插值株距（26-80)cm ；插值深度（0-10）cm（9档）（当钵土高度为5cm的时候）； 7、适应垄高（0-30）cm。秧盘装载数：16盘。预备载苗台12； 8、适应种植钵苗、营养土苗：作业效率≥2.5亩/h； 9、产品应符合NY/T 3486-2019 《蔬菜移栽机 作业质量》的要求。 | 2 |
| 2 | 拖拉机 | 1、整机型式：轮式； 2、整机机架型式：半架； 3、整机驱动形式：四轮驱动； 4、发动机标定功率/转速（kW/r/min）：44.1/2400； 5、挡位数（前进/倒退）：8/2； 6、理论速度：前进档1.43～26.29（km/h）后退档1.88～9.73（km/h）； 7、最小离地间隙：280mm 8、最小使用质量：≥1680kg； 9、最小使用比质量：≥38.0kg/kW 10、翻倾防护装置型式：安全框架； 11、悬挂装置型式：后置三点悬挂； 12、悬挂装置类别：I类； 13、加配窄轮胎； 14、产品应符合GB/T15370.1-2012《农业拖拉机 通用技术条件 第1部分：50kW以下轮式拖拉机》的要求。 | 2 |
|  | 拖拉机▲ | 1、✶ 整机型式：轮式； 2、✶ 整机机架型式：无架； 3、✶ 整机驱动形式：四轮驱动； 4、✶ 发动机标定功率/标定转速（kW/r/min）：51.5/2400；进气方式：增压； 5、✶ 挡位数（前进/倒退）：8/4； 6、✶ 最小离地间隙：265mm； 7、✶ 最小使用质量：≥1960kg； 8、✶ 最小使用比质量：≥38kg/kW； 9、✶ 最大牵引力：≥14.8kN 9、✶ 翻倾防护装置型式：安全框架； 10、✶ 悬挂装置型式：后置三点悬挂； 11、✶ 悬挂装置类别：2N类； 12、✶ 轮距:（前轮/后轮）或轨距（mm）：1000/1000-1200； 13、✶ 轮胎规格：6.0-12/8.3-24； 14、产品应符合GB/T 15370.2-2009《农业拖拉机 通用技术条件 第2部分：50kW～130kW轮式拖拉机》的要求。 | 3 |
|  | 拖拉机▲ | 1、✶整机型式：轮式； 2、✶整机机架型式：无架； 3、✶整机驱动形式：四轮驱动； 4、✶发动机：6缸增压中冷发动机，标定功率/标定转速（kW/r/min）：103/2200； 5、✶挡位数（前进/倒退）：12F/12R；主变速挡位数：4；副变速挡位数：3×（1+1）； 6、✶最小离地间隙：410mm； 7、✶最小使用质量：≥4490kg； 8、✶最小使用比质量：≥43kg/kW； 9、✶翻倾防护装置型式：带空调驾驶室； 10、✶转向系型式：全液压（转向机可调）；转向系转向机构型式：前轮转向； 11、✶悬挂装置型式：后置三点悬挂； 12、✶悬挂装置类别：2类； 13、轮胎规格：13.6-24/16.9-34水田胎；配重：前160 kg后0kg； 14、液压输出组数：2组液压输出、双辅助油缸； 15、、产品应符合GB/T 15370.2-2009《农业拖拉机 通用技术条件 第2部分：50kW～130kW轮式拖拉机》的要求。 | 6 |
|  | 轻型履带拖拉机▲ | - ✶ 整机型式：履带式； - ✶ 行走系履带式履带型式：橡胶履带； - ✶ 行走系机架型式：刚性悬架； - ✶ 发动机：4缸涡轮增压, 油浴式空气滤清器；标定功率/标定转速（kW/r/min）：66.2kW/2400 r/min； - ✶ 最小使用质量≥2660kg； - 最小使用比质量≥45.0kg/kW； - 全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离1324mm； - ✶ 履带接地长：1450mm，履带宽度400mm(节数90×节数54），轨距1250mm； - ✶ 最小离地间隙：420mm； - 档位数：8/8, 主变速挡位数：4；副变速挡位数：2×（1+1）；主变速位置和换挡方式：机械有级档； - ✶ 转向系液压转向转向系型式：行星差速转向； - ✶ 悬挂装置型式：后置三点悬挂； - ✶ 悬挂装置类别：2类； - 翻倾防护装置型式：带空调驾驶室； - 液压输出组数：2路液压输出； - 产品应符合JB/T 12673-2016《轻型履带拖拉机 通用技术条件》的要求。 | 2 |
| 3、 | 免耕播种机▲ | - ✶ 结构型式：背负式； - ✶ 配套动力：≥51.5kW； - ✶ 工作行数：4行； - ✶ 行距450-750毫米（可调）； - ✶ 排种器数量：4个；排肥器数量：4个；种箱容量≥36L×4，肥箱容量≥160L×2； - 播种与施肥：均为双圆盘形式，播种单体带有直径420mm的双圆盘开沟器； - 整机重量：≥1100kg； - 播种单体带有高强度铸造而成的平行连杆臂，播种单体带有PTO传动； - 播种单体带有不间断弹簧压力设置； - 排种器带有双侧划种器； - 11、产品应符合GB/T 20865-2017《免(少）耕施肥播种机》的要求。 | 2 |
|  | 免耕播种机▲ | - 结构型式：气力式，悬挂式； - ✶ 配套动力：≥88.2 kW； - ✶ 工作行数：6行； - ✶ 行距65厘米（可调）； - ✶ 排种器数量：6个；排肥器数量：6个；种箱容量≥36L×6，肥箱容量≥280L×2； - 播种与施肥：均为双圆盘形式； - 整机重量：≥1860kg； - 播种单体带有高强度铸造而成的平行连杆臂； - 播种单体带有不间断弹簧压力设置； - 排种器带有双侧划种器； - 产品应符合GB/T 20865-2017《免(少）耕施肥播种机》的要求。 | 2 |
| 4、 | 秧盘播种成套设备 | 1、结构型式：固定式； 2、生产率：≥800盘/ h； 3、播种方式：针吸式整盘自动播种；播种范围：各类水稻种子（种子表面无稻芒、无需丸粒化），播种精准率大于95%（误差±1粒）；覆土平整方式：毛刷刷平； 4、铺土：铺土机形式-覆土辊，铺土箱容积≥60升； - 输送传动形式：链条传动； 6、喷水形式：条形花洒； 7、作业流程:铺土-播种-覆土-刷土-喷水。 8、铺土电机功率：120W，播种负压电机功率：3kW，覆土机功率：120W,传动电机功率：250W，总动力≤3.5kW； - 产品应符合有关国家行业标准的要求。 | 1 |
| 5、 | 高效蔬菜直播机 | 1、行数：10-12行； 2、行距：8-18cm； 3、播种深度：0-5cm可调； 4、适用范围：各种蔬菜（小种子植物）； 5、配套动力：≥5.5kW汽油机； 6、质量：≥140kg； 7、产品应符合有关国家行业标准的要求。 | 2 |
| 6、 | 履带自走、悬挂式青饲料收获机▲ | 轻型履带拖拉机 1、配套动力范围：挂接拖拉机功率73KW≤P<75KW、额定转速2600r/min； | 2 |
|  |  | 悬挂式青饲料收获机 2、✶ 挂接形式：悬挂式； 3、✶ 割台切割器型式：双圆盘式； 4、✶ 秸秆切碎机构型式：圆盘割刀式； 5、工作割幅宽：1300mm； 6、最低割茬高度：≤86mm； 7、生产率：≥12t/h； 8、抛送高度≥3450mm，抛送距离≥6m，抛送筒回转角度：360°； 9、产品应符合GB/T 10394.4-2009《饲料收获机 第4部分：安全和作业性能要求》的要求。 |  |
|  | 打捆包膜一体机 | 1、配套动力：7.5kW； 2、包膜机配套功率：0.55kW； 3、草捆直径范围：Φ550mm； 4、草捆长度范围：520mm； 5、卷压滚筒（辊杠）数量（个）：30 6、产品应符合GB/T 14290-2008《圆草捆打捆机》、GB/T 37924-2019《圆草捆缠膜机》的要求。 | 2 |
| 7、 | 全喂入联合收割机 | 1、喂入量6.0kg/s； 2、发动机标定功率/标定转速：77.2kW/2600r/min； 3、割台工作幅宽：≥2100mm； 4、最小离地间隙：≥305mm； 5、割刀形式：标II型； 6、作业档位：3； 7、作业速度：0.9-6.5km/h； 8、作业小时生产率：0.27-1.0hm²/h； 9、拨禾轮型式：偏心拔齿（弹齿）式，拨禾轮直径：Φ900mm，拔禾轮板数：5个； 10、脱粒机构布置方式：纵向轴流滚筒式，主脱粒滚筒外形尺寸（外径×长度）Φ620×2000mm； 11、凹板筛形式：删格式； 12、履带轨距：1250mm,履带节距×节数×宽度：90mm×53节×500mm； 13、根茎切碎方式：旋转刀片式 ； 14、 带油菜收割装置 15、空调、驾驶室； 16、产品应符合DG/T014-2019《谷物联合收割机》第1号修改单。 | 5 |
|  | 全喂入联合收割机 | 1、喂入量：4.5kg/s； 2、整机质量：≥4180kg； 3、割台宽度：≥2294mm； 4、发动机标定功率/标定转速：87.3kW/2500r/min，发动机油箱容量：135L； 5、履带规格（节距×节数×宽）：90mm×58节×550mm，履带轨距：1215mm； 6、变速箱型式：机械式变速+油压伺服HST，变速箱级数：副变速3档+无极变速； 7、脱粒滚筒外径×长度：Φ640×2300mm，振动筛（长×宽）1780×850mm，风扇直径/数量：Φ375（主）+Φ180（二次）+Φ156（前）/3个； 8、二次还原方式（复脱器型式）：输粮管、振动筛还原（板齿式）； 9、卸粮方式：机械自动卸粮（多方位卸粮），粮箱容量≥2100L 10、作业效率（理论值）：≥0.76hm²/h； 11、驾驶室，空调； 12、产品应符合JB/T 5117-2017《全喂入联合收割机技术条件》的要求。 | 4 |
|  | 全喂入联合收割机▲ | 1、喂入量：0.6kg/s； 2、✶ 结构型式：履带乘坐式； 3、✶ 割台工作幅宽：≥1200mm； 4、✶ 最小离地间隙：≥195mm； 5、整机质量：≥600kg； 6、✶ 发动机标定功率/标定转速：7.5kW/3600r/min； 7、✶ 割台升降方式：机动液压； 8、下割刀升降方式：手动液压，割台切割器：III型往复式； 9、✶ 拨禾轮直径：600mm，拨禾轮板数：4个； 10、✶ 履带节距×节数×宽度：90mm×40节×350mm，履带轨距：600mm； 11、工作档位：（2+1）×2； 12、适合丘陵地区、深水田。配下割刀，配梯子； 13、✶产品应符合DG/T180-2019<小型收割机》的要求 | 5 |
| 8 | 旋耕机 | 1、结构型式：圆梁型； 2、结构质量≥380kg； 3、幅宽：200cm； 4、耕深：8-14cm； 5、传动方式:侧边齿轮传动； 6、配套拖拉机标定功率（kW）：51.5～65； 7、配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：720/1000； 8、刀轴总安装刀数:62把； 8、产品应符合GB/T 5668-2017《旋耕机》的要求 | 2 |
|  | 旋耕机▲ | 1、✶ 结构型式：框架型； 2、✶ 工作幅宽：160cm； 3、✶ 耕深：12～16cm； 4、作业速度范围：0.56～1.39m/s； 5、配套拖拉机标定功率（马力）：60～70； 6、配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540/720； 7、✶ 刀辊总安装刀数：40把； 8、产品应符合GB/T 5668-2017《旋耕机》的要求。 | 5 |
|  | 旋耕机▲ | 1、✶ 结构方式：框架型； 2、结构质量≥460kg； 3、✶ 工作幅宽：250cm； 4、✶ 耕深：12～16cm； 5、✶ 最大回转半径：245mm 6、配套拖拉机标定功率（马力）：120～140； 7、✶ 配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540/720； 8、✶ 刀辊总安装刀数：66把； 9、产品应符合GB/T 5668-2017《旋耕机》的要求。 | 6 |
| 9 | 农用圆盘开沟机 | 1、结构型式：单圆盘； 2、整机尺寸：1640×1270×1400mm； 3、配套动力：55.1-66.5kW； 4、配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：700r/min； 5、开沟深度:30-35cm,沟面深度：30-35cm，沟底宽度：15cm； 6、整机重量≥400kg； 7、产品应符合JB/T 11908-2014《农用圆盘开沟机》的要求。 | 1 |
|  | 起垄机 | 1、外形尺寸：长×宽×高：1310（起垄）/1900mm（含覆膜）×1570mm×860（起垄）/1150mm； 2、垄面：95-105cm,垄高：10-20cm,垄底：125-140cm； 3、旋耕宽幅≥1440mm； 4、三点式悬挂，侧边齿轮传动； 5、产品应符合相关国家行业标准的要求。 | 1 |
| 10 | 喷杆式植保机 | 1、型式：自走式； 2、药箱容量：500L； 3、喷杆长度≥9700mm； 4、喷幅≥11500mm； 5、最小离地间隙：850mm； 6、发动机：立式水冷4冲程3缸柴油发动机，额定功率/转速（kW/（r/min):13.9/2500； 7、喷雾高度范围：480-1480mm； 8、配备撒肥机 （1）动力型式：撒肥机自带动力，有撒肥机侧肥料摆放装置； （2）最大作业效率：2-3.33hm²/h （3）撒肥机肥料箱容量：300L； （4）作业宽度≥12m； （5）发动机功率/转速（kW/r/min):3.0/1800； （6）发动机类型：四冲程，风冷式汽油发动机； （7）配雨刮器，简易驾驶室，四轮转向； 9、产品应符合GB/T 24677.1-2009 《喷杆喷雾机 技术条件》的要求 | 1 |
| 11 | 施肥机 | 1、结构型式：料斗 2、作业方式：后抛 3、肥料箱容积≥1200L； 4、作业幅宽：6-12m（结晶状化肥）/12-24m（粒状化肥）； 5、抛撒装置型式：双圆盘离心式； 6、抛洒量调节：手动/18档调节； 7、作业速度：3-10km/h； 8、配套动力：51.5kW，匹配动力输出转速：500-540r/min； 9、产品应符合相关国家行业标准的要求。 | 2 |
| 12 | 乘坐式高速插秧机 | 1、机身重量≥870kg； 2、发动机：水冷四冲程3缸柴油机，标定功率/标定转速：15.4kW/3200r/min； 3、驱动方式：四轮驱动； 4、变速方式：HMT高速液压无极变速； 5、插植行数：6行，行距：30cm，株距：22/18/16/14/12/10cm ； 6、插植深度：5-60mm（6档+自动）可调，纵向取苗量：8-18mm（11档调节）； 7、作业效率≥0.6hm²/h； 8、产品应符合GB/T 6243-2017《水稻插秧机 试验方法》的要求。 | 6 |
|  | 手扶式插秧机 | 1、机体重量≥180kg； 2、发动机:单缸风冷式汽油机，额定功率/转速（kW/r/in）：2.6/3000，手拉式启动； 4、行走部：机体上下调节：油压式上下调节+自动摆动3档高度调节； 5、作业速度：0.3-0.8m/s； 6、插植部：插植行数/插植行距：6行/30cm,插植株距（cm）：22/17/15/12，插植深度（mm）：15/20/25/30/35/40（6段），,纵向取秧深度：8-17mm； 7、作业效率≥0.3h㎡/h； 8、产品应符合GB/T 6243-2017《水稻插秧机 试验方法》的要求 | 4 |
| 13 | 秸秆粉碎还田机▲ | 1、✶ 与配套拖拉机联接方式：三点悬挂联接； 2、✶ 刀轴总成传动方式：侧边皮带传动； 3、✶ 配套动力范围：≥80.9kW 4、✶ 配套动力输出轴转速：720 r/min 5、✶ 工作宽幅：≥200cm； 6、✶ 刀片形式：直刀+弯刀； 7、✶ 刀片总数量≥120个； 8、产品应符合GB/T 26475.6-2009《保护性耕作机械 根茬粉碎还田机》的要求 | 3 |
| 14 | 玉米籽粒联合收获机▲ | 1、✶ 结构型式：脱粒型； 2、✶ 发动机额定功率：95kW，额定转速：2600r/min； 3、✶ 工作行数：4行；工作幅宽：2600mm； 4、✶ 最小离地间隙：350mm； 5、✶ 摘穗机构摘穗辊/板型式；对刀式拉茎辊 6、割台型式：拉茎摘穗式+螺旋搅龙式； 7、✶ 脱粒滚筒型式：纵向轴流纹杆块式； 8、✶ 清选筛型式：双层往复式；凹板筛型式：栅格式； 9、卸粮方式：单一方向自动卸粮；集粮箱容积：2800L； 10、✶ 变速方式：液压无极变速（HST）+机械变速箱； 11、✶ 驱动桥型式：静液压驱动+机械驱动； 12、✶ 驱动桥驱动型式、方式：静液压驱动+机械驱动 4×2； 13、产品应符合NY/T 645-2017《玉米收获机 质量评价技术规范》的要求。 | 4 |
| 15 | 液压翻转犁 | 1、结构型式：悬挂式； 2、配套动力：≥51.5kW； 3、翻转机构型式：液压式，全翻转式； 4、犁体类型：基本（通用）型； 5、犁体数量：左右各5； 6、犁体幅宽:27cm； 7、犁铧类型：通用型（凿型）； 8、犁壁类型：栅条式； 9、工作幅宽：135cm； 10、产品应符合GB/T 14225-2008《铧式犁》的要求。 | 2 |
| 16 | 抓草机 | 1、整机型式：铰接轮式； 2、整机最小使用质量：≥3150kg； 3、整机档位数（前进/倒退）：3/2； 4、整机工作装置卸载高度：≥3200mm； 5、整机工作装置卸载距离：≥700mm； 6、整机工作装置额定装载质量：1500 kg； 7、整机工作装置额定装载体积：1.8m3；斗宽：1.8m； 8、驾驶室型式：四柱式安全驾驶室； 9、发动机标定功率/标定转速：45kW/2400r/min；发动机吸气方式：增压； 10、传动系变速箱型式：三进二退五轴； 11、工作装置调节方式：全液压调节； 11、行走系轮胎型号(前轮/后轮)：20.5-16； 12、产品应符合相关国家行业标准的要求。 | 2 |
| 17 | 植保无人机 | 1、作业载荷：≥30kg； 2、药液箱容量：≥30L； 3、整机重量（不含电池）：26.5kg； 4、水泵类型：柱塞泵； 5、喷头数量：16个； 6、电池容量：≥29000mAh；配电池数量：2个 7、悬停精度（GNSS信号良好）：启用D-RTK时，水平±10cm，垂直±10cm；未启用D-RTK时，水平±0.6m，垂直±0.3m（雷达功能启用：±0.1m）； 8、带施肥播种撒播系统； 9、产品应符合NY/T 3213-2018《植保无人飞机 质量评价技术规范》的要求。 | 3 |
| 18 | 智能驾驶辅助系统 | - 显示终端：10.1寸电容式触摸屏、支持10指触摸、分辨率1024*768P,亮度800nits； - 内置4G双卡双待全网通模块、内置高精度定位板卡，一体化车载平板；CPU：core Cortex-A53, 1.8 GHz，置超强4核处理器，主频1.8GHz，板载2GB内存，16GB存储； - 输出精确定位信息，可实现单北斗精确定位；能够兼容GPS卫星系统、GLONASS等系统或多系统融合，实现备用；RTK初始化时间：<10s，初始化可靠性：典型>99.9%；支持BDS：B1、B2、B3 GPS：L1C/A、L2C、L2E、L5 GLONASS：G1C/A、G1P、G2C/A。 - IP67防护，工作温度：-40℃～+80℃、存储温度：-45℃～+85℃, - 机电：驱动一体设计，无外置控制器，大扭矩直流大扭矩伺服电机，电压供电范围：DC6-30V、额定电流：10A、堵转电流：25A，材质：铝合金，IP67防护，额定转速：100r/min、最大转矩：20N.m，存储温度：-45℃—150℃、作业温度：-40℃—105℃； - 姿态传感器：供电范围：8～36V，工作温度范围：-40～105℃、存储温度：-45℃～+150℃，通讯接口：RS232、数据输出频率：50Hz；IP67防护。 - 基站：覆盖范围：单站≥40km，RTK精度：水平精度：1cm+1ppm，高程精度：1.5cm+1ppm；定向精度：0.2度/1米基线（RMS），差分数据：RTCM 2.3/3.0/3.2，CMR网络基站全面覆盖，差分信号费用永久免费。 8、产品应DG23/T309-2018《农业机械自动导航系统》的要求。 | 1 |

注：▲为重要技术参数（“✶” 项需提供具有检测资质的检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章）。

原招标文件：十、投标截止时间和开标时间更正为：2021年10月13日13:00（北京时间）。