磋商文件

采购项目编号：青海诚鑫竞磋（货物）2019-035(第三次)

采购项目名称：青海建院2018年第二批职业教育专项资金太阳能综合实训基地建设

采   购   人：青海建筑职业技术学院

采购代理机构：青海诚鑫招标有限公司

二〇一九年七月

目  录

第一部分  竞争性磋商公告	3

第二部分  供应商须知前附表	6

第三部分  供应商须知	9

第四部分  采购项目合同书	22

第五部分  响应文件格式	37

第六部分  采购项目要求及技术参数	54

第一部分  竞争性磋商公告

青海诚鑫招标有限公司受青海建筑职业技术学院委托，拟对青海建院2018年第二批职业教育专项资金太阳能综合实训基地建设进行国内竞争性磋商采购，现予以公告，欢迎符合条件的供应商前来参加。

| 采购项目编号 | 青海诚鑫竞磋（货物）2019-035（第三次） |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 青海建院2018年第二批职业教育专项资金太阳能综合实训基地建设 |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 采购预算控制额度 | 100.00万元 |
| 项目分包个数 | 无 |
| 各包要求 | 具体内容详见《磋商文件》(点击此处下载) |
| 各包供应商资格条件 | (1) 符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： <1>供应商营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必须的货物和专业技术能力的证明材料。 <4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 (2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消磋商资格； (3) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； (4) 本次磋商不接受供应商以联合体方式参加； (5) 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件 当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消磋商资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为磋商截止时间前10天内）。 |
| 公告发布时间 | 2019年7月10日 |
| 磋商文件发售起止时间 | 2019年7月11日至2019年7月17日上午08时30分-12时00分；下午14时30分-18时00分（节假日、午休除外）。 |
| 磋商文件发售方式 | 现场购买或网上购买。 |
| 磋商文件售价 | 400元（磋商文件售后不退） |
| 磋商文件发售地点 | 采购代理机构名称：青海诚鑫招标有限公司 （青海省西宁市城西区文景街14号） 文件购买联系人：高昌宏 电话：0971-6130761 电子邮箱：qhcxzb@sina.com |
| 购买磋商文件时应提供材料 | 公司介绍信或法人授权委托书（原件） 注：需网上购买磋商文件的供应商可将以上材料扫描后发送至采购代理机构电子邮箱，在邮件中标明项目编号、项目名称、联系人及联系方式，并联系代理机构工作人员进行确认。 |
| 磋商截止时间 | 2019年7月22日上午09时30分（北京时间） |
| 递交响应文件截止时间 | 2019年7月22日上午09时30分（北京时间） |
| 磋商及递交响应文件地点 | 青海省西宁市城西区文景街14号青海诚鑫招标有限公司1号会议室 |
| 采购单位及联系人电话 | 采购人：青海建筑职业技术学院 联系人：周华琛 联系电话：0971-6259023 联系地址：青海省西宁市南川西路 96 号 |
| 采购代理机构及联系人电话 | 采购代理机构：青海诚鑫招标有限公司 业务联系人：龙思雨、甘仁全 联系电话：0971-6107362 联系地址：青海省西宁市城西区文景街14号 |
| 采购代理机构开户银行 | 青海银行海湖新区支行 |
| 收款人 | 青海诚鑫招标有限公司 |
| 银行账号 | 400069945805035（磋商保证金专用账号） 400069945805017（磋商文件费及代理费专用账号） |
| 其他事项 | 本项目公告将在《青海政府采购网》、《青海项目信息网》、《青海省电子招标投标公共服务平台》及《青海诚鑫招标有限公司》/www.qhcxzb.com同时发布。 |
| 财政部门监督电话 | 监督单位：青海省财政厅 联系电话：0971-6142790 |

第二部分  供应商须知前附表

| 序号 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 采购项目编号 | 青海诚鑫竞磋（货物）2019-035（第三次） |
|  | 采购项目名称 | 青海建院2018年第二批职业教育专项资金太阳能综合实训基地建设 |
|  | 采购人 | 青海建筑职业技术学院 |
|  | 采购代理机构 | 青海诚鑫招标有限公司 |
|  | 采购方式 | 竞争性磋商 |
|  | 评分办法 | 综合评分法 |
|  | 采购预算控制额度 | 100.00万元 |
|  | 项目分包个数 | 无 |
|  | 采购要求 | 详见磋商文件第六部分 |
|  | 供应商资格条件 | (1) 符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： <1>供应商营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必须的货物和专业技术能力的证明材料。 <4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 (2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消磋商资格； (3) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； (4) 本次磋商不接受供应商以联合体方式参加； (5) 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消磋商资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为磋商截止时间前10天内）。 |
|  | 磋商保证金 | 磋商保证金：大写：贰万元整； 小写：20000.00 收款单位：青海诚鑫招标有限公司 开 户 行：青海银行海湖新区支行 银行账号：400069945805035 提交时间：供应商在磋商截止日期前，以银行到账时间为准。 |
|  | 提交方式 | 提交方式：磋商保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。通过银行转账的，必须由供应商从其账户汇（转）入采购代理机构指定账户。 供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，磋商无效。 |
|  | 磋商保证金退还 | 未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金在采购合同签订后5个工作日内退还。 |
|  | 递交响应文件方式 | 现场递交，不接受邮寄。 |
|  | 递交响应文件截止时间 | 2019年7月22日上午9：30（北京时间） |
|  | 响应文件开启时间 | 2019年7月22日上午9：30（北京时间） |
|  | 递交响应文件份数 | 正本一份、副本两份 |
|  | 递交响应文件地点 | 青海省西宁市城西区文景街14号青海诚鑫招标有限公司1号会议室 |
|  | 答疑澄清方式 | 采用现场答疑。供应商须提供准确的联系方式（手机和固定电话），应在规定的时间内到达评审现场进行答疑澄清，如在规定的时间内联系无果或未按时到达的，视同放弃答疑。 |
|  | 代理服务费收取 | 收取对象：成交供应商。 成交供应商须向采购代理机构另行支付代理服务费： （大写）壹万伍仟元整； （小写）15000.00元 |
|  | 合同签订有效期 | 自成交通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同 |
|  | 政府采购合同备案 | 采购合同全数返回采购代理机构鉴证，盖章。 采购代理机构留存一份原件备案。 |
|  | 磋商有效期 | 磋商有效期为自磋商开始之日起60个日历日 |
|  | 其他事项 | 无 |

- 第三部分  供应商须知

- 一、说  明

- 1.适用范围

本次采购依据青海省财政厅下达的采购计划，仅适用于本磋商文件中所叙述的项目。

- 2.采购方式、合格的供应商

2.1本次采购采取竞争性磋商方式。

2.2合格的供应商：

(1) 符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料：

<1>供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

<2>财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

<3>具备履行合同所必须的货物和专业技术能力的证明材料。

<4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

<5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

(2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消磋商资格；

(3) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

(4) 本次磋商不接受供应商以联合体方式参加；

(5) 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消磋商资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为磋商截止时间前10天内）。

3.磋商费用

供应商应自愿承担与参加本次磋商有关的费用。采购代理机构对供应商发生的费用不承担任何责任。

二、磋商文件说明

- 4.磋商文件的构成

4.1磋商文件包括：

（1）磋商公告

（2）供应商须知前附表

（3）供应商须知

（4）采购项目合同书

（5）响应文件格式（相关附件）

（6）采购项目要求及技术参数

（7）磋商过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 供应商应认真阅读磋商文件中列示的事项、格式、条款和要求等内容。如果供应商未按磋商文件要求提交全部资料，或者对磋商文件未作出实质性响应的，将视为无效响应。

- 5.磋商文件的质疑

供应商对磋商文件有异议的，应在提交首次响应文件截止时间至少1日前以书面形式以书面形式提出（不接受匿名质疑），采购代理机构在收到供应商的书面质疑后视情况予以答复，并将变更事宜在青海政府采购网上发布公告，告知本项目的所有潜在供应商。

- 6.磋商文件的澄清、修改

6.1提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2在递交响应文件截止时间前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长递交响应文件截止时间和开启时间，并在磋商文件中要求的递交响应文件截止时间和开启时间的三日前，将变更公告发布在青海省政府采购网上。

三、响应文件的编制

- 7.响应文件的语言及度量衡单位

7.1供应商递交的响应文件以及供应商与采购代理机构就此磋商发生的所有来往函电均应使用简体中文。

7.2 除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3附有外文资料的，须翻译成中文并加盖供应商公章，如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准。其准确性由供应商负责。

- 8.磋商保证金

8.1 供应商须在磋商文件开启时间前提交磋商保证金；未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金在采购合同签订后5个工作日内退还。

8.2 磋商保证金由供应商以转款方式直接转入“青海诚鑫招标有限公司”保证金专用帐户。

8.3 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

（1）供应商在递交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

- 9.磋商有效期

磋商有效期为自磋商开始之日起60个日历日

- 10.响应文件构成

10.1供应商应提交相关证明材料，作为其参加磋商和成交后有能力履行合同的证明。编写的响应文件须包括以下内容（格式详见磋商文件第五部分内容）：

（1）响应文件封面

（2）目录

（3）磋商函

（4）报价一览表

（5）技术规格响应表

（6）法定代表人证明书

（7）法定代表人授权书

（8）供应商承诺函

（9）供应商诚信承诺书

（10）资格证明材料

（11）财务状况证明

（12）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

（13）无重大违法记录声明

（14）磋商保证金

（15）供应商最后报价表

（16）供应商类似业绩证明材料

（17）制造（生产）企业小型、微型企业声明函

（18）从业人员声明函

（19）残疾人福利性单位声明函

（20）供应商认为在其他方面有必要说明的事项

注：磋商文件要求签字、盖章的地方必须由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章；供应商提供的扫描（或复印）件均需加盖公章。供应商须按上述内容、顺序和格式编制响应文件，并按要求编制目录、页码。

- 11.响应文件编印和签署

11.1 供应商须提交一式三份响应文件（一份正本、二份副本），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若发生正本和副本不符，以正本为准。响应文件统一使用A4幅面的纸张印制，左侧胶装，其他方式装订的响应文件一概按无效标处理。

11.2响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人或其委托代理人在规定签章处签字、盖章。响应文件副本可采用正本的复印件。电子文档采用U盘或光盘制作,采用不可修改文档格式（如：PDF格式），内容必须和纸质响应文件正本完全一致，包括页码、签字、盖章的等并由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。（如需）

11.3响应文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由供应商法定代表人或其委托代理人签字和盖章。

四、响应文件的递交

- 12.响应文件的密封和标记

12.1供应商应将响应文件正、副本分别封装在统一印制或自行定制的“响应文件专用袋”中，并按要求标明采购项目编号、采购项目名称、供应商的名称等。

12.2密封后的响应文件均应：

（1）按“供应商须知前附表”中注明的时间、地址送达；

（2）响应文件专用袋用“于2019年7月22日上午9：30之前不准启封”标签密封。

12.3如果供应商未按第12．1－12．2条要求将响应文件密封或在密封袋上加写标记的，采购代理机构将不予受理。

12.4供应商以电报、电话、传真形式磋商的，采购代理机构概不接受。

- 13.提交响应文件截止时间、地点

13.1响应文件提交的截止时间及地点详见“供应商须知前附表”。

13.2采购代理机构将拒绝接受在提交响应文件截止时间之后送达的响应文件。

- 五、磋商过程

- 14.磋商过程

14.1采购代理机构按本磋商文件中确定的时间和地点组织本项目的磋商活动。供应商应由其法定代表人或委托代理人参加。

14.2磋商时，对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.3磋商工作由采购代理机构组织，采购人、采购监管、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席。

14.4磋商过程有专人记录，并存档备查。

- 六、磋商程序及方法

- 15.磋商小组

15.1 采购代理机构将根据采购项目的特点依法组建磋商小组，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等三人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

15.2磋商由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：

（1）审查响应文件是否符合磋商文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；

（3）推荐预成交候选供应商；

（4）对非法干预评标工作的人员和机构进行举报或投诉。

15.3磋商小组应遵守并履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担磋商小组成员责任；

（3）对响应文件、磋商情况和磋商中获悉的商业秘密保密；

（4）参与磋商报告的起草；

（5）解答供应商及有关方面的质疑；

（6）配合纪检部门进行投诉处理工作。

15.4磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

15.5磋商工作在有关部门的监督和严格保密的情况下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响磋商工作和磋商结果。

- 16.磋商程序

16.1进入磋商阶段后，磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立开展评审工作，负责审议所有响应文件，并按先初审、后详审的程序对响应文件进行评审、评分。

16.2初审阶段为资格性审查和符合性审查。响应文件在响应磋商文件要求方面出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。

16.2.1实质性偏离是指响应文件未能实质性响应磋商文件的要求。以下情况属于实质性偏离，响应文件有下列情况之一的，按无效文件处理。

（1）不符合第2.2款“合格的供应商”之规定的；

（2）未按磋商文件要求提交或未足额提交磋商保证金的；

（3）未按第10.1款（1）-（14）要求提供相关资料的；

（4）响应文件内容没有按磋商文件规定和要求签字、盖章的；

（5）响应文件编排混乱，且擅自修改磋商文件规定的格式内容的；

（6）交货时间、磋商有效期不能满足磋商文件要求的；

（7）所投产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；

（8）响应文件中附有采购人不能接受的条件的；

（9）磋商小组认为应按无效响应处理的其他情况；

（10）法律、法规规定的其他情形。

16.2.2非实质性偏离指磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

16.2.3 在响应文件初审、详审过程中，如果磋商小组成员出现对评审结果有不同意见的，应当以书面形式反映，磋商报告中应注明该不同意见。磋商小组成员拒绝在磋商报告中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商结果。

16.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。

16.4 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

- 17.评审办法

17.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。本次评审采用综合评分法。

本次综合评分的主要因素是：投标报价、技术质量、销售及服务、类似业绩。评标过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），供应商须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》（详见附件16），并由供应商加盖公章，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。供应商提供的《小型、微型企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，供应商须提供《残疾人福利性单位声明函》，并由供应商加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

比较与评价：经磋商小组确定最终采购需求和提交最后磋商报价的供应商名单后，由确定的供应商在规定的时间内提交最后磋商报价。磋商小组将按磋商文件中规定的评审办法和标准，对合格的磋商响应文件进行综合比较与评价。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求的前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审，以评审总得分由高到低排序推荐预成交候选人。若得分相同时，按最后磋商报价由低到高顺序排列；得分相同且最后磋商报价相同的，按服务能力与方案得分由高到低顺序排列。

17.2评审标准和分值分配：

| 类别 | 项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 磋商报价 （30分） | 报价分 | 30分 | 磋商基准值=满足磋商文件要求且最后磋商报价最低的供应商的价格为磋商基准价。 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评标。 （残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。） |
| 商务评价 （15分） | 业绩 | 10分 | 提供自2016年1月1日以来类似业绩证明材料。提供5项以上（含5项）的，得10分，提供5项以下的，每提供1项得2分，不提供不得分。（以中标通知书或合同复印件为准）。 注：类似业绩是指与本次采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。 |
|  | 对磋商文件响应程度 | 2分 | 完全响应磋商文件格式要求编排者得2分；反之不得分。 |
|  | 设备的技术支持、安装调试技术指导 | 3分 | 由评委对各投标太阳能光伏、光热设备的技术支持、安装调试技术指导等进行比较、评议，优秀3分、良好2分、中等1分，差或不提供不得分 |
| 技术质量 （55分） | 技术性能评价 | 15分 | 投标技术参数和配置完全满足或高于磋商文件要求的得15分，有偏离每一项扣3分，所有参数以不超过四项为限，有五项或五项以上该项不得分。 |
|  | 所投产品的可靠性 | 10分 | 所投太阳能产品取得国家相关部门的检验，太阳能光伏、光热设备备品备件充足、供应渠道正常，保证质保期内投标产品无替换现象，无不良市场反馈，提供产品及备品质量保证的。所述内容响应磋商文件要求的，供应商之间相互比较，优秀的得7-10分；良好的得4-6分；一般的得1-3分；未提供者不得分。 |
|  | 所投产品的操作性 | 10分 | 所投太阳能产品及设备便于操作、安全可靠、功能齐全、性能良好满足或优于磋商文件要求的得7-10分，较好的得4-6分，一般的得1-3分，差或没有不得分。 |
|  | 售后计划及应对措施 | 10分 | 针对该项目须有详尽的太阳能系统设备供货、组织配送、验收、售后等方面的服务能力、突发事件的应对措施及解决方案。所述内容响应磋商文件要求的，供应商之间相互比较，优秀的得7-10分；良好的得4-6分；一般的得1-3分；未提供者不得分。 |
|  | 本地化服务能力 | 10分 | 在西宁市设有服务机构的，并有充足场地可为学生提供实体项目实训的 (需提供服务机构的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证或最新版营业执照及现场项目实训场地)，并保证售后服务及技术指导工程师接到电话后可2小时内到达现场。 完善的得7-10分，良好的得4-6分，一般的得1-3分，未提供者不得分。注：本地化服务能力应包括机构性质、人员配置、服务能力、售后服务工程师联系方式等（需提供相关证明材料复印件加盖公章）。 |

- 七、确定成交供应商

- 18.推荐并确定成交供应商

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

- 19.成交通知

19.1采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在青海政府采购网上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

19.2《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商无正当理由放弃成交项目的，依法承担法律责任。

八、授予合同

- 20.签订合同

20.1采购人与成交供应商双方应当自《成交通知书》发出之日起30日内，签订采购合同，送采购代理机构审核并备案。

20.2 签订合同前，成交供应商应当以支票、汇票、本票等非现金形式缴纳成交金额10%的履约保证金到采购人指定的账户。

20.3成交供应商在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，采购代理机构和采购人可依评标排序重新确定成交供应商，并协调双方签订采购合同，或重新组织采购活动。

20.4采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为订立合同的条件，采购人和成交供应商不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

20.5磋商文件、成交供应商的响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

20.6采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购信息网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 九、磋商活动终止

- 21.终止情形

21.1出现下列情形之一的，采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

21.2终止磋商活动后，由采购代理机构发布终止公告并说明原因。

- 十、处罚

- 22.处罚情形

成交供应商有下列情形之一的，成交无效，磋商保证金不予退还。情节严重的，报同级财政部门依法进行处理：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在磋商采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向磋商小组行贿或者提供其他不正当利益。

- 十一、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规的有关条款执行。

- 第四部分  采购项目合同书

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：青海诚鑫竞磋（货物）2019-035

采购项目名称：青海建院2018年第二批职业教育专项资金太阳能综合实训基地建设

采购合同编号：QHCX-2019-035

合同金额（人民币）：

采 购 人（甲方）：                      （盖章）

供 应 商（乙方）：                      （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

供 应 商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据2019年7月22日采购青海建院2018年第二批职业教育专项资金太阳能综合实训基地建设（采购编号：青海诚鑫竞磋（货物）2019-035）的磋商文件要求和青海诚鑫招标有限公司出具的《成交通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.磋商文件；

2.磋商文件的更正、变更公告；

3. 成交供应商提交的响应文件；

4.磋商文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.成交通知书。

二、合同标的及金额                                           单位：元

| 序号 | 标的名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币

（大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、成交服务费及不可预见费等全部费用。（根据采购内容实际情况填写）

三、交货时间、地点和要求

1.交货时间：合同签订后120天内；交货地点：青海建筑职业技术学院。

2.乙方提供不符合招响应文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、响应文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

合同签订后产品到达安装现场，经验收合格后乙方提供全额发票支付合同总价款的100%。

合同签订前，乙方按合同总额的10%向甲方提交的履约保证金，有效期至待质保期（5年）结束无质量问题后退还给乙方。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过20天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在免费质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从合同款中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在15天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现非人为情况亦视为不可抗力。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：所投设备如需与甲方网络连接，供应商须免费提供端口，甲方无偿使用。

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式六份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

经办人：                               经办人：

开户银行：

联系电话：                             账号：

联系电话：

签约时间：        年    月    日

采购代理机构：青海诚鑫招标有限公司

负责人或经办人：

合同备案时间：        年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招响应文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1货物质量保证

7.1.1乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2辅助服务质量保证

7.2.1乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9. 价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货时间应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货时间需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1开箱验收

11.1.1货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2  检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3  除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4  检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3  使用过程检验

11.3.1在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1乙方应在合同签订前，按磋商文件第三部分“八 授予合同”中第22.2项的约定提交履约保证金。

13.2履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（磋商文件中另有约定的除外）：

13.3.1甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1.双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1政府采购合同不能转让。

22.2经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

- 第五部分  响应文件格式

- 附件1：响应文件封面

响应文件

采购项目编号：青海诚鑫竞磋（货物）2019-035（第三次）

采购项目名称：青海建院2018年第二批职业教育专项资金太阳能综合实训基地建设

供应商名称：

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

附件2：目录

（1）响应文件封面......................................所在页码

（2）目录............................................. 所在页码

（3）磋商函........................................... 所在页码

（4）报价一览表....................................... 所在页码

（5）技术规格响应表................................... 所在页码

（6）法定代表人证明书................................. 所在页码

（7）法定代表人授权书................................. 所在页码

（8）供应商承诺函..................................... 所在页码

（9）供应商诚信承诺书................................. 所在页码

（10）资格证明材料.................................... 所在页码

（11）财务状况证明.................................... 所在页码

（12）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明...... 所在页码

（13）无重大违法记录声明.............................. 所在页码

（14）磋商保证金...................................... 所在页码

（15）供应商最后报价表....................... ........ 所在页码

（16）供应商的类似业绩证明材料.........................所在页码

（17）制造（生产）企业小型、微型企业声明函.............所在页码

（18）从业人员声明函.................................. 所在页码

（19）残疾人福利性单位声明函.......................... 所在页码

（20）供应商认为在其他方面有必要说明的事项............ 所在页码

附件3：磋商函

磋商函

致：青海诚鑫招标有限公司

我们收到项目名称：青海建院2018年第二批职业教育专项资金太阳能综合实训基地建设（项目编号：青海诚鑫竞磋（货物）2019-035（第三次））磋商文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表供应商（供应商名称、地址）提交响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详阅磋商文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2、磋商有效期自开标之日起60个日历日内有效。如果在规定的磋商时间后，我方在磋商有效期内撤回磋商响应文件或成交后不签约的，磋商保证金将被贵方没收。

3、我方同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4、与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________        邮编：____________

电话：_______________        传真：____________

法定代表人姓名： ___________ 职务：____________

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

附件4：报价一览表

首次报价一览表

供应商名称：

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 包号 |  |
| 磋商报价 |  |
| 交货时间 |  |
| 服务承诺及其他： |  |

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

分项报价表

供应商名称：                                              包号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 磋商总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

格式5：技术规格响应表

技术规格响应表

供应商名称:

包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  |  | 产品技术参数、指标 |  |  |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 数量 | 名称 | 规格型号、产地 | 技术参数及配置 | 数量 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包采购一览表中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏。

2.“产品技术参数、指标”必须与响应文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与磋商文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制磋商文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效文件处理。

3. 供应商响应采购需求应具体、明确，应以采购项目参数要求为基本磋商要求，对超出或不满足采购项目参数要求的指标需列出“+、-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4. 供应商应按所投产品实际情况填写，不得照抄、复制磋商文件技术参数要求。

5. 供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报送采购监管部门查处。

供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

年   月   日

附件6：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海诚鑫招标有限公司

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：       （公章）

年   月   日

附件7：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海诚鑫招标有限公司

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的磋商、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：

职务：                               职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：       （公章）

年   月  日

附件8：供应商承诺函

供应商承诺函

致：青海诚鑫招标有限公司

关于贵方    年   月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加磋商活动，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（供应商名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照磋商文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除磋商文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个磋商过程中我方若有违规行为，贵方可按磋商文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若成交，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

附件9：供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：青海诚鑫招标有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加青海诚鑫招标有限公司组织的政府采购活动时，严格按照磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行成交供应商应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目响应文件的组成部分。

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

附件10：资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）磋商文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）供应商认为有必要提供的其他资格证明文件。

附件11：财务状况证明

财务状况证明

按照磋商文件规定提供以下相关材料。

1、供应商是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或2018年度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。供应商是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、近半年内的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

附件12：具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

为保证本项目合同的顺利履行，供应商必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书、用工合同等证明材料。

附件13：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海诚鑫招标有限公司

我单位近三年内在经营活动中没有重大违法记，特此声明。

若采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的磋商活动，并承担因此引起的一切后果。

附“信用中国”网站查询截图，时间为磋商截止时间前10天内。

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

附件14：磋商保证金

磋商保证金

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以账户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）。

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

供应商：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- 附件15：供应商最后报价表

供应商最后报价表

项目名称：                                            包号：

| 最初报价 | 调整因素 | 最终报价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最终确定的质量保证及服务承诺 |  |  |  |

注：此表不需装订在响应文件中，供应商事先须盖章、签字。在磋商期间，由磋商小组确定合格的供应商现场填写。

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件16：供应商的类似业绩证明材料

供应商的类似业绩证明材料

提供自2016年1月1日以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。以中标通知书或合同复印件为准。

注：类似业绩是指与本次采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件17：制造（生产）企业小型、微型企业声明函

制造（生产）企业小型、微型企业声明函

致：青海诚鑫招标有限公司

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、此函需声明参与本次投标的货物（产品）名称、规格、型号等相关资料；

2、此函须由投标产品的制造（生产）企业提供并声明，且加盖投标人公章。同时附制造（生产）企业上一年度的财务状况审计报告；

3、此函若出现多家制造（生产）企业的货物（产品）投标时，可按制造（生产）企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张。

4、若无此项内容，可不提供此函。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日

- 附件18：从业人员声明函

从业人员声明函

致：青海诚鑫招标有限公司

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定，本公司从业人员数为       人。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日

- 附件19：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海诚鑫招标有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

附件20：供应商认为在其他方面有必要说明的事项

供应商认为在其他方面有必要说明的事项

（格式自拟）

第六部分  采购项目要求及技术参数

| 太阳能综合实训基地改造提升项目设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数和要求 | 数量 |  |  |
| 分布式光伏离网发电系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 组件支架(定制) | 结构类型：固定倾角安装；材质：镀锌C型钢；厚度≥4mm； | 2 |  |  |
| 2 | 汇流箱 | 输入路数：4路；输入电流：10A/路；输出路数：1路； | 2 |  |  |
|  |  | 保护功能：保险丝，避雷器，断路器； |  |  |  |
|  |  | 防水等级：IP67；材质：热镀锌烤漆； |  |  |  |
|  |  | 外形尺寸：≥400×300×40(mm)； |  |  |  |
| 3 | 电池板 | 原先电池板130W已有，需对电池板进行测量，如有损坏需将进行更换；更换130w电池板不少于10块（需同原电池板尺寸型号匹配）。 | 1 |  |  |
| 4 | 太阳能控制器 | 额定光伏输入功率：2000W；蓄电池额定电压：48V； | 2 |  |  |
|  |  | 浮充电压点：58V；充电方式：PWM； |  |  |  |
|  |  | 最大开路电压：100V；静态电流：≦20mA； |  |  |  |
|  |  | 工作温度：-35℃～80℃；温度补偿：-4mV/℃/2V； |  |  |  |
|  |  | 保护功能：接反保护，欠压保护，过压保护，过充保护，过载保护，短路保护，反充保护等； |  |  |  |
|  |  | 重量：≥8(Kg)；外形尺寸：长≥440；宽≥300；高≥170(mm)； |  |  |  |
| 5 | 储能蓄电池 | 电池类型：胶体免维护；电池容量：12V；100AH； | 8 |  |  |
|  |  | 电池连接方式：串联；电池保护：末端接保险丝； |  |  |  |
|  |  | 置放架：镀锌钢板外喷塑 |  |  |  |
| 6 | 离网逆变器 | 额定输出容量：不小于2000VA；额定输入电压：DC48V； | 2 |  |  |
|  |  | 输入电压保护：不高于DC68V；输入电压恢复：DC66V； |  |  |  |
|  |  | 输入欠压保护：不低于DC43.2V；输入欠压恢复：DC48V； |  |  |  |
|  |  | 空载电流：≦0.5A；额定输出电压：AC220V； |  |  |  |
|  |  | 额定输出频率:50/60HZ±0.5HZ；输出波形：纯正弦波；波形畸变率：≦4%；动态响应：5%；功率因素：≧0.8；过载能力：≥120%/1分钟,150%/10秒钟；逆变效率：≥90%；绝缘强度：≥1500VAC,1分钟；逆变器结构：工频隔离；设备保护：逆变器输入过压保护、蓄电池过放电保护、蓄电池反接保护、输出过载保护、输出短路保护、过热保护等；通讯接口：隔离RS485； |  |  |  |
| 7 | 直流功率表 | 电压测量范围：DC0-100V；电压测量精度：0.2级； | 2 |  |  |
|  |  | 电流测量范围：0-20A；电流测量精度：0.2级； |  |  |  |
|  |  | 供电电压：AC80-270V、DC90-350V；功耗：≤10VA； |  |  |  |
| 8 | 直流电压表 | 电压测量范围：DC0-100V；电压测量精度：0.2级； | 2 |  |  |
|  |  | 供电电压：AC80-270V、DC90-350V；功耗：≤10VA； |  |  |  |
| 9 | 单相交流功率表 | 电流、电压测量精度：0.2级； | 2 |  |  |
|  |  | 功率、有功电能测量精度：0.5级；频率：0.05HZ； |  |  |  |
|  |  | 无功电能：1级；供电电压：AC80-270V、DC90-350V；功耗：≤10VA； |  |  |  |
| 10 | 交流接触器 | 主触点数量：≥3对；额定电流：≥25A；额定电压：AC220V；线圈电压：AC220V；辅助触点：2常闭2常开； | 2 |  |  |
| 11 | 急停按钮 | 自锁1NC | 2 |  |  |
| 12 | 开关电源 | 输入电压：AC220V；输出电压：DC24V；输出电流：2.5A； | 2 |  |  |
| 13 | 组态触摸屏及软件 | 触摸屏尺寸：≥7″；屏幕类型：TFT液晶显示屏； | 2 |  |  |
|  |  | 分辨率：800×480；内核：Cortex-A8CPU（主频600MHz）；内存：≥256M； |  |  |  |
|  |  | 触摸类型：四线电阻式触摸屏（分辨率4096×4096） |  |  |  |
|  |  | 以太网口：10/100M自适应；电磁兼容：工业三极； |  |  |  |
|  |  | 背光：LED；串行接口：RS232/RS485； |  |  |  |
|  |  | 工作温度：0～45℃；面板尺寸：226×163(mm)； |  |  |  |
|  |  | 供电电压：24±20%VDC；待机功耗：5W； |  |  |  |
| 14 | 直流微断 | 输入路数：2路；额定电流：DC32A； | 2 |  |  |
| 15 | 交流微断 | 输入路数：2路；额定电流：AC16A； | 2 |  |  |
| 16 | 浪涌保护器 | 直流浪涌2P/DC1000V | 6 |  |  |
| 17 | 接线端子 | ≥25个 | 1 |  |  |
| 18 | 直流LED指示灯 | 输入电压：DC48V；输入功率：≥5W； | 2 |  |  |
| 19 | 交流LED指示灯 | 输入电压：AC220V；输入功率：≥5W； | 2 |  |  |
| 20 | 交流电动机 | 额定电压：AC380V；额定频率：50HZ；额定功率：≥400W； | 2 |  |  |
| 21 | 负载控制微断 | 输入路数：2路；额定电流：AC4A； | 4 |  |  |
| 22 | 通讯板(定制) | 供电电压：DC24V；RS485通讯：2路(电气隔离)； | 2 |  |  |
|  |  | CAN通讯：1路(电气隔离)；继电器常开输出：7路，具有LED指示； |  |  |  |
|  |  | 控制芯片：STM32系列ARM内核芯片； |  |  |  |
|  |  | 控制系统：嵌入式uCOS-III+FreeModbus；编程接口：JTAG/SWD |  |  |  |
| 23 | 定制监测软件 | 通讯接口：以太网；通讯协议：ModbusRTU/DP； | 2 |  |  |
|  |  | 开发软件：LabView/C#/C++builder/组态； |  |  |  |
|  |  | 数据库：嵌入式SQLite/SQLServer/Oracle； |  |  |  |
|  |  | 支持显示离网实时数据及曲线显示，历史数据查询，数据分析。 |  |  |  |
|  |  | 支持用户登录、管理；支持多用户权限系统(管理员、操作员)；光伏输入电压；光伏输入电流；光伏输入功率；逆变输出电压； 逆变输出电流；逆变输出功率；光伏输入电压随时间变化曲线；光伏输入电流随时间变化曲线；光伏输入功率随时间变化曲线； 逆变输出电压随时间变化曲线；逆变输出电流随时间变化曲线；满足校方实训实际需求，开发过程校方人员参与;逆变输出功率随时间变化曲线； |  |  |  |
| 24 | 监测调试、教学笔记本电脑 | 机型：商用笔记本电脑，国产自主品牌；显示器：14”LED全高清背光防眩光显示屏，分辨率≥1920x1080，屏幕可开合180°；CPU：Intel：第八代酷睿i7-8550U处理器（4核,1.8GHz主频,8MB缓存.14纳米制程）；内存：8GBDDR42400MHz；硬盘：支持双硬盘；硬盘1：≥256GBPCIENVMESSD；硬盘2：≥1TB5400转SATAHDD；"显卡：≥2GBGDDR5显存独立显卡"；无线通信：802.11ac无线网卡及蓝牙4.0；定位设备：具有多点触控板；摄像头：720P高清摄像头；安全性：按压式指纹识别设备，TCM安全芯片；接口：≥5*USB接口（其中至少2个TYPE-C，具有内置USB），VGA和HDMI接口，RJ45，麦克风&耳机组合接口，多合一读卡器；电池：≥双电池，78WHr锂电池；重量：≤1.7Kg（含电池）；操作系统：原厂预装正版Windows10中文版操作系统；服务：一年保修；认证证书：3C认证、中国环境标志产品认证、中国节能产品认证、国家信息安全一级认证；服务要求：原厂商承诺主机三年保修及上门服务，签订合同时提供原生产厂家针对本项目授权及原厂售后服务承诺书原件。笔记本主机 x1，电池 x1，电源适配器 x1，电源线 x1，说明书 x1，保修卡 x1，电脑包 x1。 | 1 |  |  |
| 25 | 通讯电缆 | 6类以太网专用电缆； | 2 |  |  |
| 26 | 定制屏柜柜体 | 板材：热镀锌处理；板材表面烤漆工艺；钢板厚度：≥2mm； | 2 |  |  |
|  |  | 前门采用推拉式，采用透时钢化玻璃设计，带气动缓冲器； |  |  |  |
|  |  | 后门采用双开门设计，底部装置过滤网； |  |  |  |
|  |  | 两边侧门可拆卸设计；底座前后活动式设计，方便进出线与柜体搬运； |  |  |  |
|  |  | 柜体前面板丝印系统拓扑电气图，设置测试节点； |  |  |  |
|  |  | 柜体尺寸：≥800×800×2000(mm)； |  |  |  |
| 27 | 辅助耗材 | 螺栓、线槽、线缆、导轨辅助耗材以及现场施工电缆等 |  |  |  |
| 28 | 技术文件 | 根据校方要求，完成校方认可的详细实训指导书编制工作 | 1 |  |  |
|  |  | 提供原理图，装配图，接线图，调试图 |  |  |  |
|  |  | 提供触摸屏及上位机软件源代码 |  |  |  |
|  |  | 校方指导参与3D接线视频制作工作 |  |  |  |
| 29 | 实训内容 | 1、离网光伏发电系统计算 | 1 |  |  |
|  |  | 2、太阳能光伏组件检测安装 |  |  |  |
|  |  | 3、太阳能电池板的串并联接线实训 |  |  |  |
|  |  | 4、太阳能组件特性实训 |  |  |  |
|  |  | 5、离网光伏发电系统安装 |  |  |  |
|  |  | 6、太阳能控制器参数测试 |  |  |  |
|  |  | 7、离网逆变器参数测试 |  |  |  |
|  |  | 8、蓄电池的接线实训 |  |  |  |
|  |  | 9、组态软件编程 |  |  |  |
|  |  | 10、故障检测与维护 |  |  |  |
|  |  | 11、上位机软件开发 |  |  |  |
| 分布式光伏并网发电系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 组件支架 | 结构类型：固定倾角安装；材质：镀锌C型钢；≥4mm | 2 |  |  |
| 2 | 电池板 | 原先电池板130W已有，需对电池板进行测量，如有损坏需将进行更换；更换130w电池板不少于10块（需同原电池板尺寸型号匹配）。 | 1 |  |  |
| 3 | 供电通讯电缆 | 供电2芯1mm护套线≥20m；通讯采用RS485专用双绞线屏蔽线≥20m； | 2 |  |  |
| 4 | 并网逆变器 | 最大直流输入功率：≥2000W；最大直流输电压：450V； | 2 |  |  |
|  |  | 启动电压：80V；直流输入电压范围：70V-450V； |  |  |  |
|  |  | MPPT工作电压范围：70V-450V； |  |  |  |
|  |  | 满载DC工作电压范围：110V-400V； |  |  |  |
|  |  | 最大直流输入电流：10A；各组串最大直流输入电流：10A；MPP追踪器数量：1路；额定交流输出功率：≥1000W； |  |  |  |
|  |  | 最大交流输出功率：≥1000W；最大交流输出电流：4.7A；额定输出电压：220V(180Vac-280Vac)； |  |  |  |
|  |  | 额定电网频率：50/60HZ，±5HZ；功率因素：1； |  |  |  |
|  |  | THDI：<3%；交流连接类型：单相；最大转换效率：97.4%；MPPT效率：99.5%； |  |  |  |
|  |  | 设备保护：直流极性反接保护，直流输入开关保护，交流输出过流保护，交流输出过压保护，接地故障监测，电网孤岛监测，残余电流检测； |  |  |  |
|  |  | 通讯接口：隔离RS485；待机功耗：<0.5W； |  |  |  |
| 5 | 直流防雷器 | SUP4-DC1000V/20-40KA | 4 |  |  |
| 6 | 保险管 | 组件输入正负极保险；额定电流：10A； | 4 |  |  |
| 7 | 指针电压表 | 测量电压范围：DC0-200V | 2 |  |  |
| 8 | 单相交流功率表 | 电流、电压测量精度：0.2级； | 4 |  |  |
|  |  | 功率、有功电能测量精度：0.5级；频率：0.05HZ； |  |  |  |
|  |  | 无功电能：1级；供电电压：AC80-270V、DC90-350V；功耗：≤10VA； |  |  |  |
| 9 | 交流接触器 | 主触点数量：3对；额定电流：25A； | 2 |  |  |
|  |  | 额定电压：AC220V；线圈电压：AC220V； |  |  |  |
|  |  | 辅助触点：2常闭2常开； |  |  |  |
| 10 | 急停按钮 | 自锁1NC | 2 |  |  |
| 11 | 开关电源 | 输入电压：AC220V；输出电压：DC24V；输出电流：2.5A； | 2 |  |  |
| 12 | 组态触摸屏及软件 | 触摸屏尺寸：7″；屏幕类型：TFT液晶显示屏； | 2 |  |  |
|  |  | 分辨率：800×480；内核：Cortex-A8CPU（主频600MHz）；内存：128M； |  |  |  |
|  |  | 触摸类型：四线电阻式触摸屏（分辨率4096×4096） |  |  |  |
|  |  | 以太网口：10/100M自适应；电磁兼容：工业三极； |  |  |  |
|  |  | 背光：LED；串行接口：RS232/RS485； |  |  |  |
|  |  | 工作温度：0～45℃；面板尺寸：≥226×163(mm)； |  |  |  |
|  |  | 供电电压：24±20%VDC；待机功耗：5W； |  |  |  |
| 13 | 直流微断 | 输入路数：2路；额定电流：DC32A； | 2 |  |  |
| 14 | 交流微断 | 输入路数：2路；额定电流：AC16A； | 4 |  |  |
| 15 | 接线端子 | ≥25个 | 1 |  |  |
| 16 | 交流LED指示灯 | 输入电压：AC220V；输入功率：≥5W； | 2 |  |  |
| 17 | 负载控制微断 | 输入路数：≥2路；额定电流：AC4A； | 4 |  |  |
| 18 | 通讯板(定制) | 供电电压：DC24V；RS485通讯：2路(电气隔离)； | 2 |  |  |
|  |  | CAN通讯：1路(电气隔离)；继电器常开输出：7路，具有LED指示； |  |  |  |
|  |  | 控制芯片：STM32系列ARM内核芯片； |  |  |  |
|  |  | 控制系统：嵌入式uCOS-III+FreeModbus；编程接口：JTAG/SWD |  |  |  |
| 19 | 定制监测软件 | 通讯接口：以太网；通讯协议：ModbusRTU/DP； | 1 |  |  |
|  |  | 开发软件：LabView/C#/C++builder/组态； |  |  |  |
|  |  | 支持显示并网实时数据及曲线，支持历史数据查询，数据分析。满足校方实训实际需求，开发过程校方人员参与; |  |  |  |
|  |  | 数据库：嵌入式SQLite/SQLServer/Oracle； |  |  |  |
|  |  | 支持用户登录、管理；支持多用户权限系统(管理员、操作员)； |  |  |  |
| 20 | 通讯电缆 | ≥15米 | 2 |  |  |
| 21 | 定制屏柜柜体 | 板材：热镀锌处理；板材表面烤漆工艺；钢板厚度：≥2mm； | 2 |  |  |
|  |  | 前门采用推拉式，采用透时钢化玻璃设计，带气动缓冲器； |  |  |  |
|  |  | 后门采用双开门设计，底部装置过滤网； |  |  |  |
|  |  | 两边侧门可拆卸设计；底座前后活动式设计，方便进出线与柜体搬运； |  |  |  |
|  |  | 柜体前面板丝印系统拓扑电气图，设置测试节点； |  |  |  |
|  |  | 柜体尺寸：长≥800mm；宽≥800mm；≥2000mm； |  |  |  |
| 22 | 数字示波器 | 重复带宽≥100MHz；采样率≥1.25GSa/s；记录长度≥10kpts；输入通道≥2；高压探头≥1；电流探头≥1 | 1 |  |  |
| 23 | 电能质量分析仪 | 测量频率：45~55Hz；最大电压：1000V；电流：5A（量程可根据电流钳选配）；具备电压、电流、谐波频率、能量、闪变和三相不平衡度检测等功能。 | 1 |  |  |
| 24 | 辅助耗材 | 螺栓、线槽、线缆、导轨辅助耗材以及现场施工所需电缆管道、配电设备等 |  |  |  |
| 25 | 技术文件 | 根据校方要求，完成校方认可的详细实训指导书编制工作。 | 1 |  |  |
|  |  | 提供原理图，装配图，接线图，调试图； |  |  |  |
|  |  | 提供触摸屏及上位机软件源代码； |  |  |  |
| 226 | 实训内容 | - 并网光伏发电系统计算 | 1 |  |  |
|  |  | 2、太阳能光伏组件检测安装 |  |  |  |
|  |  | 3、太阳能组件特性实训 |  |  |  |
|  |  | 4、并网发电系统安装 |  |  |  |
|  |  | 5、逆变器参数测试 |  |  |  |
|  |  | 6、并网电能质量测试 |  |  |  |
|  |  | 7、组态软件编程 |  |  |  |
|  |  | 8、故障检测与维护 |  |  |  |
|  |  | 9、上位机软件开发 |  |  |  |
| 集中式控制中心房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 集中式控制中心房 | 集中控制中心房包括：控制中心搭建，排风系统，门窗，供电等，可以放置离并网系统柜，学生的安装工具等，方便学生实训，内部结构采用钢板结构，外观美观大方，安全耐用。1、展示户用型光伏发电系统，展示光伏建筑智能化，系统中提供光伏系统的部件，包括光伏组件，汇流箱、逆变器、监控界面等设备。尺寸：不小于长3米宽2.5米高2.5米。防热、防冻、防潮，排风性能好。根据校方及实际现场要求，完成建设工作，直至满足校方实际实训需求为止。 |  | 1 |  |
| 2 | 光伏组件 | 采用≥1KW多晶高效光伏组件铺设屋顶。系统提供每个设备的连 接端口，学生可根据需求进行线路连接测试，系统判断连接的准确性，从而达到教学实训的目的。采用≥1KW多晶光伏高效组件铺设屋顶。系统判断连接的准确性，直至满足校方教学实训的目的。 |  | 1 |  |
| 3 | 电力配件 | 室内具有照明及供电插座以及所需的电缆与配电设施 |  | 1 |  |
| 4 | 技术文件 | 1、校方全程参与中心房光伏建筑的系统设计，符合需求。 |  |  |  |
|  |  | 2、完成小型屋顶光伏的搭建中技术指导书编制工作，根据校方要求，完成校方认可的详细实训指导书编制工作。 |  |  |  |
| 5KW光伏运维系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 光伏并网逆变器 | 最大推荐光伏输入功率:≥5500W； |  | 2 |  |
|  |  | 最大直流输入电压:600V；额定电压：410V； |  |  |  |
|  |  | 输入电压范围:100V-600V；各组串最大输入电流:12A； |  |  |  |
|  |  | MPPT数量/每路MPPT组串数量:2/1；启动电压:150V； |  |  |  |
|  |  | 满载MPPT电压范围:230V-480V； |  |  |  |
| 2 | 通讯与控制模块 | 供电电压：DC24V；RS485通讯：2路(电气隔离)； |  | 2 |  |
|  |  | CAN通讯：1路(电气隔离)；继电器常开输出：7路，具有LED指示； |  |  |  |
|  |  | 控制芯片：STM32系列ARM内核芯片； |  |  |  |
|  |  | 控制系统：嵌入式uCOS-III+FreeModbus；编程接口：JTAG/SWD |  |  |  |
| 3 | 组态触摸屏及软件 | 触摸屏尺寸：7″；屏幕类型：TFT液晶显示屏； |  | 2 |  |
|  |  | 分辨率：800×480；内核：Cortex-A8CPU（主频600MHz）；内存：256M； |  |  |  |
|  |  | 触摸类型：四线电阻式触摸屏（分辨率4096×4096） |  |  |  |
|  |  | 以太网口：10/100M自适应；电磁兼容：工业三极； |  |  |  |
|  |  | 背光：LED；串行接口：RS232/RS485； |  |  |  |
|  |  | 工作温度：0～45℃；面板尺寸：不小于226×163(mm)； |  |  |  |
|  |  | 供电电压：24±20%VDC；待机功耗：5W； |  |  |  |
|  |  | 包括硬件终端设施与光伏功率预测软件系统。 |  |  |  |
| 4 | 万用表 | 直流电压：600.0mV准确度：±(0.5%＋4) |  | 4 |  |
|  |  | 交流电压：6.000V/60.00V/600.0V准确度：±(0.8%+3) |  |  |  |
| 5 | 光伏监控软件 | 通过采集数值气象预报数据、实时气象站数据、 |  | 1 |  |
|  |  | 实时输出功率数据、逆变机组状态等数据， |  |  |  |
| 6 | 电能分析 | （1）分析系统的电能质量 |  | 1 |  |
|  |  | （2）电压测量：标称值100V，最大值460V |  |  |  |
|  |  | （3）电流测试量程：标称值5A，最大值10A |  |  |  |
|  |  | （4）支持工频50Hz测量，测量范围42.5Hz~57.5Hz |  |  |  |
|  |  | （5）测量线路：三相三线/三相四线 |  |  |  |
|  |  | （6）测量精度完全符合国家标准 |  |  |  |
| 7 | 交流直流电流测量仪-钳形表 | 直流电压：量程：400mV/4V/40V/400V/600V 准确度：±(1.0%+3) |  | 4 |  |
|  |  | 交流电压：量程：4V/40V/400V/600V 准确度：±(1.5%+5) |  |  |  |
|  |  | 交流电流：量程：40A/400A/1000A 准确度：±(2.0%+5) |  |  |  |
| 8 | 绝缘电阻测试仪-兆欧表 | 测试电压：250V±10% |  | 2 |  |
|  |  | 量程：0.1MΩ~20MΩ、20MΩ~500MΩ |  |  |  |
|  |  | 基本精度：±（4%±2） |  |  |  |
|  |  | 短路电流：1.8mA |  |  |  |
|  |  | 中值电阻：2MΩ |  |  |  |
| 9 | 拆装工具套装 | 压线钳1把、剥线钳1把、剪线钳1把、尖嘴钳1把、 |  | 20 |  |
|  |  | 活动扳手1把、内六角扳手（公制）1套、十字螺丝刀1把、一字螺丝刀1把，带工具箱。 |  |  |  |
| 10 | 实训内容 | 1、电池板电压电流的检测 |  |  |  |
|  |  | 2、电池板IV特性曲线的检测 |  |  |  |
|  |  | 3、逆变器的检测 |  |  |  |
|  |  | 4、通讯系统的检测 |  |  |  |
|  |  | 5、系统电能质量的检测及分析 |  |  |  |
|  |  | 6、环境对系统的影响分析 |  |  |  |
| 111 | 技术文件 | 7、结合实训内容，根据校方要求，完成校方认可的详细实训指导书编制工作。 |  |  |  |
| 12 | 辅助耗材 | 现场施工所需的管道以及电缆等辅助耗材；管道及电缆耗材不少于50m |  |  |  |
| 210KW光伏并网系统改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实训中心楼顶改造 | 实训中心楼顶装机容量60.26K电池组件改造（针对低效或损坏的电池组件进行更换不少于15块），线缆改造，配置60K光伏组串并网系统，并配置光纤通讯转发模块。 |  | 1 |  |
| 2 | 男生宿舍楼顶改造 | 男生宿舍楼顶装机容量45.08K电池组件改造（针对低效或损坏的电池组件进行更换行更换不少于10块），线缆改造，配置50K光伏组串并网系统，并配置光纤通讯转发模块。 |  | 1 |  |
| 3 | 实训楼顶装改造 | 实训楼顶装机容量25.76K电池组件改造（针对低效或损坏的电池组件进行更换行更换不少于5块），线缆改造，配置30K光伏组串并网系统，并配置光纤通讯转发模块。 |  | 1 |  |
| 4 | 图书馆顶改造 | 图书馆顶装机容量28.06K电池组件改造（针对低效或损坏的电池组件进行更换不少于5块），线缆改造，配置30K光伏组串并网系统，并配置光纤通讯转发模块。 |  | 1 |  |
| 5 | 北院教学楼改造 | 北院教学楼顶装机容量33.58K电池组件改造（针对低效或损坏的电池组件进行更换不少于5块），线缆改造，配置41K光伏组串并网系统，并配置光纤通讯转发模块。 |  | 1 |  |
| 6 | 南院教学楼改造 | 南院教学楼顶装机容量36.34K电池组件改造（针对低效或损坏的电池组件进行更换不少于5块），线缆改造，配置37.5K光伏组串并网系统，并配置光纤通讯转发模块。 |  | 1 |  |
| 7 | 技术要求 | 1、所有线缆必须采用专业光伏电缆线，针对不同系统配置相对应的光伏电缆保证系统安全。 |  | 1 |  |
|  |  | 2、每套系统都配有单独的监控界面，可对每套系统进行独立化控制及监控。 |  |  |  |
|  |  | 3、施工方必须对每块电池板进行详细测试，对低效及损坏的组件进行跟换，跟换的尺寸及功率必须跟之前的相一致。 |  |  |  |
|  |  | 4、施工方在质保期内保证每月对各系统电池板表面进行清洗。 |  |  |  |
|  |  | 5、由于该实训室为原先的项目改造，各供应商在开标前需自行前往采购单位施工现场进行察看，并应充分考虑到各种风险，投标文件报价包括所有“交钥匙”工程的费用。 |  |  |  |
| 8 | 实训内容 | 1、分布式并网发电系统的搭建 |  | 1 |  |
|  |  | 2、分布式发电系统的通讯数据采集 |  |  |  |
|  |  | 3、监控系统的软件编程 |  |  |  |
|  |  | 4、分布式发电系统的监控及运维 |  |  |  |
| 9 | 电力配件 | 现场施工所需的管道以及电缆等辅助耗材；管道及电缆耗材不少于50m |  |  |  |
| 楼顶基础防护设施改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 楼顶基础防护设施及环境改造 | 1、屋顶实训安全防护:增加楼顶护栏约300米。采用不锈钢制作，高≥1.2米。（不锈钢管：面管：≥Φ51圆管、立柱：≥Φ38圆管、横管：≥Φ32圆管、小管：≥Φ22圆管） |  | 1 |  |
|  |  | 2、楼顶过道（铁制）整改，表面重新处理喷漆翻新。 |  |  |  |
|  |  | 3、所有护栏要求整体美观，高低一致。 |  |  |  |
|  |  | 4、建设过程中不可破坏屋顶防水层。需在楼顶浇筑围栏的水泥墩。 |  |  |  |
|  |  | 5、标识牌制作，对每个区域进行详细标识，并有详细的区域介绍。 |  |  |  |
| 综合监控中心系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控显示屏 | 采用大型拼接式显示屏 |  | 6 |  |
|  |  | ①双边物理拼缝小于4.5㎜ |  |  |  |
|  |  | ②分辨率：不低于1920*1080 |  |  |  |
|  |  | ③颜色：不低于16.7M彩色 |  |  |  |
|  |  | ④亮度：450cd/㎡ |  |  |  |
|  |  | ⑤对比度：4000:1 |  |  |  |
|  |  | ⑥采用≥55寸显示器，墙面安装，并对监控墙进行整体装修。 |  |  |  |
|  |  | ⑦搭载TV接收器，用户能通过RS232C和RJ45端口对数字内容进行有效管控。 |  |  |  |
|  |  | ⑧显示器功能：远程控制功能、智能日程表管理、内置多媒体播放器、配备最先进的DisplayPort数字接口内置拼接处理器，采用多总线并行处理，可在10秒内迅速启动软件，集成多路视频信号源种类，内嵌3D视频亮色分离电路单元。 |  |  |  |
| 2 | 工控机及监控 | 1、主机IPC-510/主板：AIMB-562L/CPU：E53002.6G/ |  | 1 |  |
|  |  | 硬盘：500G/内存：2G/光驱：DVD-ROM（研华或同等质量的品牌产品） |  |  |  |
|  |  | 2、显示器：22英寸 |  |  |  |
|  |  | 3、监控软件：QTouch电力监控软件 |  |  |  |
|  |  | 4、通讯接口：以太网 |  |  |  |
|  |  | 5、监控台：专用电力系统监控台 |  |  |  |
|  |  | 6、网络通讯机柜：含供电电源、开关、16口网络交换机，光纤转换器。 |  |  |  |
|  |  | 7、楼顶配备高清晰可操作监控系统，采用四个高清摄像头安放在楼顶四周 |  |  |  |
| 3 | 数据化教学监控分析系统软件 | 利用AI人脸识别技术数据化课堂过程，辅助老师和机器进行教学，通过摄像头监控整个教室，分析学生上课姿势、表情等行为。为学生提供课堂专注度的专业分析，提高学生课堂参与度，提升老师教课的关注度。云端进行分析与存储，形成有效的数据报表。 |  | 1 |  |
| 4 | 系统监控软件 | 对所有楼顶的光伏电站进行实时监测，电压，电流，发电功率等。投标提供软件演示；监控显示数据包括：光伏电站直流输入电流；光伏电站直流输入电压；光伏电站直流输入功率；光伏电站并网电量（日、月、年）；电站总输出电压；电站总输出电流；电站总输出功率； 电站总输出电量（日、月、年）；单/总电站输入电流随时间变化曲线；单/总电站输入电压随时间变化曲线；单/总电站输入功率随时间变化曲线；单/总电站输入电量（日、月、年）随时间变化曲线；系统运行状态监测；气象数据：温度、湿度、风速、风向等参数； |  | 1 |  |
| 气象站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 气象站 | 一、基本要求： 具备一体化集成安装光伏发电所需的各种环境传感器、变送器，能进行太阳辐照度测量、风向测量、风速测量、环境温度测量、电池板温度测量，支持RS485、MODBUS规约，通讯距离1000m。环境监测仪采用太阳能电池板供电。 |  | 1 |  |
|  |  | 1、工作电源：85～264Vac，120～370Vdc； |  |  |  |
|  |  | 2、功耗：≤12w； |  |  |  |
|  |  | 3、辐照度测量范围：0～1500W/m²； |  |  |  |
|  |  | 4、风速测量范围：0～70m/s； |  |  |  |
|  |  | 5、启动风速：≤0.3m/s |  |  |  |
|  |  | 6、风向测量范围：0～360° |  |  |  |
|  |  | 7、防护等级：IP65 |  |  |  |
|  |  | 8、抗风强度：>96m/s |  |  |  |
|  |  | 9、环境温度测温范围：-55°C～+125°C |  |  |  |
|  |  | 10、电池板温度传感器测温范围：-55°C～+125°C |  |  |  |
| 太阳能光热实训系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 平板集热器 | 瞬时效率≥ 0.86，热损：≤5.5W/m2·K 吸热板的吸收比：≥0.93，发射比：0.03-0.07 盖板透光率：0.91-0.94，单块采光面积：2.0m2 吸热板表面采用磁控溅射涂层膜；尺寸2000×1000×80mm；板芯流到采用D型TP2紫铜管，采用激光焊接，耐压15kg以上；盖板采用低铁钢化布纹玻璃 厚度≥3.2mm；边框采用高强度铝合金材质，无损固定。底板采用镀锌板材质。 |  | 1 |  |
| 2 |  | 瞬时效率≥ 0.86，热损：≤5.5W/m2·K 吸热板的吸收比：≥0.93，发射比：0.03-0.07 盖板透光率：0.91-0.94，单块采光面积：2.0m2 吸热板表面采用磁控溅射涂层膜；尺寸2500×800×80mm；板芯流到采用D型TP2紫铜管，采用激光焊接，耐压15kg以上；盖板采用低铁钢化布纹玻璃 厚度≥3.2mm；边框采用高强度铝合金材质，无损固定。底板采用镀锌板材质。 |  | 1 |  |
| 3 | 管道保温材料 | 耐高温防火阻燃高密度保温材质，厚度≥30mm； |  | 2 |  |
| 4 | 支架 | 国标热镀锌支架 |  | 2 |  |
| 5 | 储热水箱 | 容积不低于100L,有盘管； |  | 2 |  |
|  |  | 水箱容积、形状可根据系统要求合理配置； |  |  |  |
|  |  | 带有温度监测口，排污、排气4分接口； |  |  |  |
|  |  | 一体式辅助电加热设计，功率≤2000w |  |  |  |
| 6 | 压力罐 | 气囊式压力罐，预充压力1.3－2bar，材质为碳钢。 |  | 1 |  |
| 7 | 流量计 | 脉冲频率信号，供电DC24V，精度0.5级； |  | 1 |  |
| 8 | 热计量表 | 超声波热计量、温度范围≤95℃、精密度2级、材质铜、温差范围3-75℃、含光电接口。 |  |  |  |
| 9 | 组合式循环控制系统 | 采用屏蔽循环泵，连接件采用全铜材质，组合一体式连接，含注液孔及压力显示系统。分体镶嵌式数据显示系统，可调可控，温控范围≤80℃，多时段电辅助控制系统。 |  |  |  |
| 10 | 温控表 | Pt100探头，测量范围0-999℃；继电器常开输出，电源AC220V，功耗<2W； |  | 2 |  |
| 11 | 连接管路 | 无缝不锈钢波纹管DN22 ，耐压15kg以上 |  | 100 |  |
| 12 | 管件 | DN22 (内丝弯头 外丝弯头 内丝直接 外丝直接 等径三通 内丝三通 单向阀等) |  | 2 |  |
| 13 | 电力配件 | （信号线、护套线、防水线、PVC穿线管） |  | 2 |  |
| 14 | 教学及研究实训项目 | 1、环境因素对太阳能平板吸热效率的影响； |  | 1 |  |
|  |  | 2、平板集热器光谱吸收范围； |  |  |  |
|  |  | 3、流量测量与热量计算实训； |  |  |  |
|  |  | 4、介质热循环控制实训； |  |  |  |
|  |  | 5、介质热效率转换实训； |  |  |  |
|  |  | 6、提供整套实训任务书。 |  |  |  |
| 光热发电系统沙盘 |  |  |  |  |  |
| 1 | 槽式光热集热系统 | 展示光热电系统（槽式发电）光热集热系统沙盘模型 |  | 1 |  |
| 2 | 塔式光热集热系统 | 塔式光热集热系统沙盘模型 |  | 1 |  |
| 3 | 碟式光热集热系统 | 碟式光热集热系统沙盘模型 |  | 1 |  |
| 4 | 点式菲涅尔集热系统 | 点式菲涅尔集热系统沙盘沙盘模型 |  | 1 |  |
| 5 | 展板 | 配套说明展板及LED演示 |  | 1 |  |
| 6 | 技术说明 | 尺寸：不小于长2米；宽2米；高0.6米。料使用进口ABS板和进口亚克力玻璃制作而成，配上不同的颜色让模型效果更加的逼真，沙盘中线路设计采用动态LED灯显示，能够清楚看出电能流动的方向，更能体现本模型的真实性。 |  | 1 |  |
| 7 | 实训内容 | 1、了解槽式光热发电系统原理结构； |  |  |  |
|  |  | 2、了解塔式光热发电系统原理结构； |  |  |  |
|  |  | 3、了解碟式光热发电系统原理结构； |  |  |  |
|  |  | 4、了解点式菲涅尔透镜光热发电系统原理结构； |  |  |  |
|  |  | 5、比较不同光热发电系统的原理结构区别。 |  |  |  |
| 主被动技术太阳房沙盘 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主被动技术太阳房沙盘 | 系统介绍：该系统可动态展示，主被动技术太阳房原理结构，比较主被动太阳房原理结构区别，使学生加深了解，并全面掌握相关技术。 |  | 1 |  |
|  |  | 1、约1㎡典型主被动技术太阳房模型，模型应可拆卸，高仿真，并突出体现青海地区太阳房的主流技术 |  |  |  |
|  |  | 2、尺寸：不小于长1米；宽1米；高0.6米。 |  |  |  |
|  |  | 3、使用ABS板和亚克力玻璃制作而成，再配上不同的颜色让模型效果更加的逼真 |  |  |  |
|  |  | 4、沙盘中线路设计采用动态LED灯显示，能够清楚看出电能流动的方向。 |  |  |  |
| 2 | 实训内容 | 1、了解主动太阳房原理结构； |  |  |  |
|  |  | 2、了解被动太阳房原理结构； |  |  |  |
|  |  | 3、比较主被动太阳房原理结构区别。 |  |  |  |
| 光伏并网集中供配电系统 |  |  |  |  |  |
| 进线柜 |  |  |  |  |  |
| 1 | 框架式断路器 | 抽屉式三极框架断路器；过载长延时保护； |  | 1 |  |
|  |  | 短路短延时保护；短路瞬时；反时限过流保护； |  |  |  |
|  |  | 定时限过流保护；单相接地四段保护； |  |  |  |
|  |  | 额定短路分断能力：42kA；额定电流：200A； |  |  |  |
|  |  | 额定电压：AC400、AC690；额定绝缘电压：AC800； |  |  |  |
|  |  | 固有分段时间：23-32ms；电气寿命AC400V：不低于6500次；AC690V：不低于3000次； |  |  |  |
|  |  | 机械寿命免维护：不低于15000次；有维护：30000次； |  |  |  |
| 2 | 电流互感器 | 额定一次电流规格：200A；额定二次电流：5A； |  | 1 |  |
|  |  | 额定二次负荷：5VA；准确等级：0.5级； |  |  |  |
|  |  | 饱和倍数：20倍；一次阻抗：二次侧接入额定负荷，一次侧所测量的阻抗值； |  |  |  |
|  |  | 误差要求：一次侧通过最大短路电流时，其二次输出的误差应符合对电流互感器的10％误差的有关要求； |  |  |  |
|  |  | 绝缘水平：660V；绕组型式：原方一个绕组，副方一个绕组； |  |  |  |
| 3 | 微型断路器 | NXB-63/3P C63A |  | 1 |  |
| 4 | 浪涌保护器 | NU6-Ⅱ 3P 40kA/385V |  | 1 |  |
| 5 | 电压表 | 6L2-V 450V |  | 1 |  |
| 6 | 电流表 | 6L2-A 200/5A |  | 3 |  |
| 7 | 5档自复位转换开关 | LW39-16B-ZA-11211B/3 |  | 1 |  |
| 8 | 电压测量转换开关 | LW39-16B-YH12/2 A75B103 |  | 1 |  |
| 9 | 定制柜体 | 柜型：MNS，钢板冲压成形，采用标准化设计，结构零部件通用性强，机械强度高； |  | 1 |  |
|  |  | 尺寸：不小于2000mm×800mm×800mm |  |  |  |
| 10 | 辅助配件 | 铜排、电缆、线槽、螺栓等配件 |  | 1 |  |
| 计量柜 |  |  |  |  |  |
| 1 | 三相电子式多功能电能表 | 有功：0.5S级；无功：2级；报警指示灯输出；2路 |  |  | 1 |
|  |  | RS-485、1路远红外通信接口，通道相互独立； |  |  |  |
|  |  | 分时计量正反向有功电量、四象限无功电量； |  |  |  |
|  |  | 分时计量正反向有功、无功最大需量及发生时间； |  |  |  |
|  |  | 测量功能:测量A、B、C各相电压、电流、视在功率、有功功率、无功功率、功率因数、相角、频率；记录失压、失流、全失流、电压合格率、清零、清需量、编程、校时、上电、过压、逆相序、开盖等多种事件；具有防窃电开盖检测功能；停电后可通过按键唤醒显示，唤醒后，可以通过液晶显示抄表；采用开关电源，AC/DC自适应辅助电源供电，上电后由辅助电源优先供电；三路光耦空节点可选择单独输出或三合一输出秒脉冲、需量周期或滑差时间到、时段投切； |  |  |  |
| 2 | 电流互感器 | 额定一次电流规格：200A；额定二次电流：5A； |  |  | 3 |
|  |  | 额定二次负荷：5VA；准确等级：0.5级； |  |  |  |
|  |  | 饱和倍数：20倍；一次阻抗：二次侧接入额定负荷，一次侧所测量的阻抗值； |  |  |  |
|  |  | 误差要求：一次侧通过最大短路电流时，其二次输出的误差应符合对电流互感器的10％误差的有关要求；绝缘水平：660V；绕组型式：原方一个绕组，副方一个绕组； |  |  |  |
| 3 | 定制柜体 | 柜型：MNS，钢板冲压成形，采用标准化设计，结构零部件通用性强，机械强度高； |  |  | 1 |
|  |  | 尺寸：不小于2000mm×800mm×800mm |  |  |  |
| 4 | 辅助配件 | 铜排、电缆、线槽、螺栓等配件 |  |  |  |
| 补偿柜 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无功补偿控制器 | 额定工作电压：AC380V；取样电流：≤5A； |  |  | 1 |
|  |  | 额定工作频率：50Hz±5%；最小取样电流：≤200mA；投入门限：小于COSΦ（预制）； |  |  |  |
|  |  | 切除门限：超前过零切除； |  |  |  |
|  |  | 延时范围：1-99秒连续数字式可调； |  |  |  |
|  |  | 工作模式：自动、手动循环投切；过压预制：410V-470V可调； |  |  |  |
| 2 | 电流互感器 | 额定一次电流规格：100A；额定二次电流：5A； |  |  | 1 |
|  |  | 额定二次负荷：5VA；准确等级：0.5级；饱和倍数：20倍； |  |  |  |
|  |  | 一次阻抗：二次侧接入额定负荷，一次侧所测量的阻抗值； |  |  |  |
|  |  | 误差要求：一次侧通过最大短路电流时，其二次输出的误差应符合对电流互感器的10％误差的有关要求；绝缘水平：660V；绕组型式：原方一个绕组，副方一个绕组； |  |  |  |
| 3 | 补偿电容 | 额定电压：AC450V；额定频率：50Hz或60Hz； |  |  | 6 |
|  |  | 额定容量：1kvar；损耗角正切值：工频额定电压tgδ≤0.0012；最高允许过电压：1.1UN；最大允许过电流：1.3IN；自放电特性：电容器施加2UN直流电压，断开电源3min内，剩余电压降至75V或以下； |  |  |  |
| 4 | 隔离开关 | QSA-125A/3 0+手柄 |  |  | 1 |
| 5 | 交流接触器 | CJ19-25A/11 AC220V |  |  | 6 |
| 6 | 柜体 | 柜型：MNS，钢板冲压成形，采用标准化设计，结构零部件通用性强，机械强度高； |  |  | 1 |
|  |  | 尺寸：≥2000mm×800mm×800mm |  |  |  |
| 7 | 辅助配件 | 铜排、电缆、线槽、螺栓等配件 |  |  |  |
| 出线柜 |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑壳断路器 | 额定短路分断能力：36kA（380V）；框架电流：160A；额定电流：16-160A（根据要求选型）；额定电压：AC690V；极数：3极；脱扣器：TMD（热磁脱扣器）； |  |  | 3 |
|  |  | 操作机构：手柄操作机构、电动操作机构； |  |  |  |
| 2 | PLC模块（含程序）及烧写设备 | 用户存储区：18K程序、12K数据； |  |  | 1 |
|  |  | 本机数字量I/O：18输入/12输出； |  |  |  |
|  |  | 过程映像区大小：256位输入/256位输出； |  |  |  |
|  |  | 信号模块扩展：6；高速计数器：6； |  |  |  |
|  |  | 定时器：256；计数器：256；通讯接口：RS485、以太网(10/100M)；通讯协议：MODBUDSRTU/TCP、西门子S7； |  |  |  |
| 3 | 电流互感器 | 额定一次电流规格：200A；额定二次电流：5A； |  |  | 1 |
|  |  | 额定二次负荷：5VA；准确等级：0.5级；饱和倍数：20倍；一次阻抗：二次侧接入额定负荷，一次侧所测量的阻抗值； |  |  |  |
|  |  | 误差要求：一次侧通过最大短路电流时，其二次输出的误差应符合对电流互感器的10％误差的有关要求；绝缘水平：660V；绕组型式：原方一个绕组，副方一个绕组带抽头； |  |  |  |
| 4 | 定制柜体 | 柜型：MNS，钢板冲压成形，采用标准化设计，结构零部件通用性强，机械强度高； |  |  |  |
|  |  | 尺寸：≥2000mm×800mm×800mm |  |  | 1 |
|  |  | 供电回路：4路（4只抽屉）；最大电流：200A； |  |  |  |
| 5 | 辅助配件 | 铜排、电缆、线槽、螺栓等配件 |  |  |  |
| 功能实训要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 功能要求 | 实训一：配电系统运行方式实训； |  |  |  |
|  |  | 实训二：并网配电设备的倒合闸操作实训； |  |  |  |
|  |  | 实训三：互感器综合原理实训； |  |  |  |
|  |  | 实训四：开关电器原理与接线实训； |  |  |  |
|  |  | 实训五：手动/自动功率因数补偿实训； |  |  |  |
|  |  | 实训六：并网压配电线路分级保护实训； |  |  |  |
|  |  | 实训七：接地保护实训； |  |  |  |
|  |  | 实训八：馈电系统配电实训； |  |  |  |
|  |  | 实训九：安全操作规程培训； |  |  |  |
|  |  | 实训十：供配电工、维修电工职业技能鉴定考核训练； |  |  |  |
|  |  | 实训十一：计量仪表通讯实训； |  |  |  |
|  |  | 实训十二：PLC配电编程实训； |  |  |  |
|  |  | 实训十三：监控软件操作实训； |  |  |  |
|  |  | 实训十四：监控软件编程实训； |  |  |  |
|  |  | 1)额定工作电压：AC380V； |  |  |  |
|  |  | 2)辅助电路工作电压：AC380V、AC220V； |  |  |  |
|  |  | 3)母线额定电流：160A； |  |  |  |
|  |  | 4)分支母线额定电流：100A； |  |  |  |
|  |  | 结合实训任务，编制符合国家光伏专业实训相关标准要求的实训任务书，并提供专业技术指导。投标时提供整体的系统改造施工及控制项目方案书。 |  |  |  |
| 2 | 系统监控软件 | 远方监测A、B、C各相电压；远方监测A、B、C各相电流；远方监测A、B、C各相视在功率；远方监测A、B、C各相有功功率；远方监测A、B、C各相无功功率；遥测系统各节点分/合闸状态；监测负载用电量；远方分闸；远方合闸；监测负载功率； 远方监测A、B、C各相电压曲线；远方监测A、B、C各相电流曲线；远方监测A、B、C各相视在功率曲线；远方监测A、B、C各相有功功率曲线；远方监测A、B、C各相无功功率曲线；监测负载用电量曲线； |  |  | 1 |
| 主被动太阳房模型 |  |  |  |  |  |
| 1 | 小屋 | 主被动式建筑室内墙体需采用高蓄热重质建筑材料，一方面可以在冬天吸收、储存透过窗户辐射进室内的太阳能热量，给室内供热；另一方面可以在夏天夜晚低温时，通过通风散热，储存冷负荷，使建筑室内夜暖昼凉、冬暖夏凉。外窗的能耗控制在围护结构总能耗的25%～30%，窗框体采用超级保温复合框体，玻璃采用三玻两腔结构(双LOW-E、双暖边、充氩气)，使其具有超强的保温性能，满足“被动式建筑”的保温要求。 |  |  | 1 |
| 2 | 系统结构 | 通过采用户用型热回收新风系统，一方面能将冬季白天太阳辐射进入室内的热量，分散传递到其他室内(北房)，尽可能储存更多热量，另一方面在夏季夜晚，尽可能充分调动室外凉爽空气，给室内高蓄热墙体散热，储存冷负荷。 |  |  | 1 |
| 3 | 光伏系统 | 太阳房模型屋顶安装太阳能电池组件，室内安装不少于3.6KW储能逆变系统，配置储能电池，白天太阳能发电可以满足室内的供电需要，夜晚可以充分利用储能电池电能，实现智能化太阳能供电。储能逆变器：最大并网功率：大于等于3600W；输入直流电压：DC48V；输入电池类型：锂电池；最大充电功率：可设定；充电电压：可设定；保护功能：接反保护，欠压保护，过压保护，过充保护，过载保护，短路保护等；额定输出电压：220V(180Vac-280Vac)；额定电网频率：50/60HZ，±5HZ；最大交流电流：16A；THDI：<1.5%；交流连接类型：单相；MPPT效率：99.9%；蓄电池：单体胶体电池容量：不小于12V85AH；电池连接方式：串联；电池保护：末端接保险丝； |  |  | 1 |
| 4 | 供暖、制冷 | 安装供暖设备超低温变频热泵热风机，在冬天可以利用太阳能电能进行采暖，补充室内温度，实现恒温供暖。夏季实现制冷除湿需求，保证室内恒温恒湿。 |  |  | 1 |
| 5 | 供热 | 安装被动式太阳能热水系统，充分利用太阳能制热，保证室内热水供应。 |  |  | 1 |
| 6 | 实训内容 | 1）了解主被动式建筑组成； |  |  | 1 |
|  |  | 2）了解主被动式建筑原理； |  |  |  |
|  |  | 3）了解主被动式建筑应用。 |  |  |  |
| 1 | 98寸液晶触摸屏 | （一）整体要求： 1.屏幕尺寸：整机采用98英寸LED液晶A规屏，物理分辨率：3840*2160，显示比例：16：9。屏体类型：LED背光，对比度:≥5000：1。亮度≥450 cd/m；屏幕表面采用4mm厚全钢化玻璃。 2. 端子: 输入端子:≥2路VGA；≥2路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥3路HDMI；≥1路TV RF；≥2路Android USB；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。输出端子：≥1路耳机；≥1路HDMI；≥1路同轴输出整机具备HDMI out端子，可将整机全通道批注书写内容与显示内容合成输出给其它显示设备，也可将整机安卓通道下的视频音频输出到外部显示设备。 3. 整机触摸区域无任何物理图标按键，防止老师误碰，影响教学活动（提供相关设备截图）。 4.可视化观看角度左右178°，屏幕表面采用防眩光面板玻璃透光率不低于93%，整机处于任意通道下，在屏幕表面任意位置都可通过手势快速调出触摸便捷菜单，实现五笔即时批注、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大等功能，方便配合视频展台等外接设备进行辅助教学，需提供任意通道书写、手势擦除、截图等功能检验报告。 5.整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一。需提供国家产品质量监督检验中心出具的按键三合一检验报告。整机具备DTMB数字接收功能，可接收地面波数字信号,整机具备HDMI out端子，可将设备任意通道的音视频信号输出到外部显示设备。 6.整机具备至少3路前置双通道USB接口,可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分,中至少有1路为USB3.0。 - 触摸系统： 1.采用红外触控技术，支持在Windows与安卓系统中进行十点触控及十点书写。 - 书写方式：手指或笔触摸；触摸响应时间＜15毫秒；触摸有效识别≥6毫米；定位精度：±2mm；定位分辨率：32767*32767。 - 红外触摸屏系统通讯端口：USB。 - 触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于4.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于4.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准。 5.触摸框免驱：支持Windows XP、Windows 7、Linux、Mac Os外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。 （二）双系统要求： 1.采用按压式开关，无需工具即可快速拆卸电脑模块CPU：Intel Core i7（或同级别产品）；内存：DDR4 8G内存。 2.硬盘：256G SSD固态硬盘，采用双WiFi天线，增强无线网络信号。 3.系统版本：正版Windows 7专业版，并附送Microsoft Office 2016 正版软件。 4.内置WiFi：IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M;电脑模块符合GB/T.5080.7-1986设备可靠性试验MTBF大于100000小时。具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口，其中至少4个为USB3.0接口；具有视频输出接口：VGA 1个或以上，HDMI 1个或以上， DP 1个或以上。所投产品（电脑模块）符合中华人民共和国无线电管理规定和技术标准，可提供无线电发射设备型号核准证，提供证明文件。 5.UI订制化Android 4.0.4或以上，信号接口：≥1路USB，≥1路RJ45。 （三）运行保护、故障自检性能要求： 1.硬件故障自检系统：无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修，需提相关硬件自检功能检验报告。 |  |  | 1 |
|  | 附加说明 | 所有设备在非人为破坏前提下，均提供五年免费维保；所有实训系统的调试运行及设备使用，均提供免费技术指导。 |  |  |  |

交货期：合同签订后120天内

交货地点：青海建筑职业技术学院

质保期：5年