公开招标文件

采购项目编号：陕西信远公招（货物）2019-025

采购项目名称：西宁果洛中学教学仪器设备采购项目

采   购   人：果洛州教育局

采购代理机构：陕西信远工程造价咨询有限公司

2019年05月21日

目  录

第一部分 投标邀请	5

一、说明	8

1.适用范围	8

2.采购方式、合格的投标人	8

3.投标费用	8

二、招标文件说明	8

4.招标文件的构成	8

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	8

6.招标文件的澄清或修改	9

三、投标文件的编制	9

7.投标文件的语言及度量衡单位	9

8.投标报价及币种	9

9.投标保证金	10

10.投标有效期	11

11.投标文件构成	11

12.投标文件的编制要求	12

四、投标文件的提交	12

13.投标文件的密封和标记	12

14.提交投标文件的时间、地点、方式	12

15.投标文件的补充、修改或者撤回	13

五、开标	13

16.开标	13

六、资格审查程序	14

17.资格审查	14

七、评审程序及方法	14

18.评标委员会	14

19.评审工作程序	16

20.评审方法和标准	18

八、中标	22

21.推荐并确定中标人	22

22.中标通知	22

九、授予合同	23

23.签订合同	23

十、其他	23

24. 串通投标的情形	24

25. 废标	24

26. 中标服务费	24

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	26

第四部分  投标文件格式	39

封面（上册）	39

目录（上册）	40

（1）投标函	41

（2）法定代表人证明书	42

（3）法定代表人授权书	43

（4）联合体协议格式	44

（5）投标人承诺函	46

（6）投标人诚信承诺书	47

（7）资格证明材料	48

（8）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	49

（9）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	50

（10）无重大违法记录声明	51

（11）投标保证金证明	52

目录（下册）	54

（11）评分对照表	55

（12）开标一览表（报价表）	56

（13）分项报价表	57

（14）技术规格响应表	58

（15）投标产品相关资料	59

（16）投标人的类似业绩证明材料	60

（17.1）制造（生产）企业小型、微型企业声明函	61

（17.2）从业人员声明函	62

（18）残疾人福利性单位声明函	63

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	64

第五部分  采购项目要求及技术参数	65

（一）投标要求	65

1.投标说明	65

2.重要指标	65

3.商务要求	65

（二） 项目概况及技术参数	1

- 投标邀请

陕西信远工程造价咨询有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受果洛州教育局（以下均简称“采购人”）委托,拟对西宁果洛中学教学仪器设备采购项目进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

| 采购项目编号 | 陕西信远公招（货物）2019-025 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 西宁果洛中学教学仪器设备采购项目 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 20450000元 包1：794800.00元 包2：3283600.00元 包3：1551400.00元 包4：1560200.00元 包5：9886400.00元 包6：3373500.00元 |
| 最高限价 | 9886400.00元 |
| 交货时间 | 2019年07月20之前安装完成投入使用。 |
| 项目分包个数 | 6个包 |
| 各包要求 | 招标内容：西宁果洛中学教学仪器设备采购项目。 具体内容详见《招标文件》 |
| 各包投标人资格要求 | 1、 符合《政府采购法》第22条及《政府采购实施条例》第17条的规定； <1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 <4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； 6、 其他资质条件： 1、本项目投标人营业执照需包含相关经营范围； 2、招标文件规定的其他要求。 |
| 公告发布时间 | 2019年05月21日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2019年05月22日至05月28日，每天上午9:00-12:00,下午14:30-17:30（午休、节假日除外） |
| 获取招标文件方式 | 现场购买或网上购买 |
| 招标文件售价 | 500元/包（招标文件售后不退,投标资格不能转让。） |
| 获取招标文件地点 | 地址：陕西信远工程造价咨询有限公司招标部（青海省西宁市海湖新区五四西路61号新华联国际中心A#写字楼1单元1231室） 标书购买联系人：刘女士/赵女士 电话：0971-8580123 电子邮箱：953608337@qq.com |
| 购买招标文件时应提供材料 | 营业执照副本复印件（加盖单位公章）、法定代表人授权书（参考招标文件格式3）、法定代表人身份证及被授权人身份证复印件。注：需网上购买招标文件的投标人可将以上材料扫描后发送至采购代理机构电子邮箱，在邮件中标明项目编号、项目名称、联系人及联系方式，并联系代理机构工作人员进行确认。 |
| 投标截止及开标时间 | 2019年06月13日10时00分（北京时间） |
| 投标及开标地点 | 青海省行政服务和公共资源交易中心（青海省西宁市城西区南川西路53号） |
| 采购人联系人 | 采购单位：果洛藏族自治州教育局 联系人：郭先生 联系电话：0975-8381520 联系地址：果洛藏族自治州 |
| 代理机构联系人 | 采购代理机构：陕西信远工程造价咨询有限公司 联系人：刘女士 地 址：青海省西宁市海湖新区五四西路61号新华联国际 中心A#写字楼1单元1231室 联系电话：0971-8580123 联系地址：953608337@qq.com |
| 代理机构开户行 | 中国银行股份有限公司西宁市五四大街支行 |
| 收款人 | 陕西信远工程造价咨询有限公司青海分公司 |
| 银行账号 | 1050 3819 4554 |
| 其他事项 | 采购项目联系人姓名：刘女士/赵女士 联系电话；0971-8580123 本次招标不接受邮寄的文件。 公告期限：自青海政府采购网发布之日起5个工作日；公告内容以青海政府采购网发布的为准公告。 发布媒体：《青海政府采购信息网》、《中国采购与招标网》、《青海省招标投标网》、《青海项目信息网》发布。 |
| 财政监督部门及电话 | 监督单位：果洛藏族自治州财政局 联系电话：0975-8381471 |

陕西信远工程造价咨询有限公司

2019年05月21日

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。（说明：具体内容应根据项目特点实事求是的填写）

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金（说明：收取的投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%）：

投标保证金：150000元整（大写：壹拾伍万元整 ）；

收款单位：陕西信远工程造价咨询有限公司青海分公司

（采购人或采购代理机构）

开 户 行：中国银行股份有限公司西宁市五四大街支行

银行账号：1050 3819 4554

交纳时间：2019年06月12日17时30分前，以银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60日历日（说明：一般为60天）。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 联合体协议书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

- 投标保证金证明

11.2 投标文件（下册）

- 评分对照表

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 制造（生产）企业小型、微型企业声明函、从业人员声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 投标人应准备纸质投标文件正本1份(上、下册)、副本3份(上、下册)，电子文档1份(上、下册)。若发生正本和副本不符，以正本为准。投标文件统一使用A4幅面的纸张印制，必须胶装成上、下两册并编码，其他方式装订的投标文件一概不予接受。

12.3 投标文件的正本(上、下册)需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，副本(上、下册)可采用正本的复印件。电子文档(上、下册)用光盘或U盘制作，采用不可修改文档格式（如：PDF格式），内容必须和纸质投标文件正本(上、下册)完全一致，包括封面、页码、签字、盖章等。

12.4 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的密封和标记

13.1 投标文件正本(上、下册)、所有副本(上、下册)、电子文档(上、下册)，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、采购项目编号、采购项目名称及分包号（如有分包）。

13.2 密封后的投标文件密封袋用“于2019年06月13日10时00分（北京时间）之前不准启封”的标签密封。

13.3 投标人如投多个包，投标文件每包分别按上述规定装订（如果有）。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件（正本、副本、电子文档）密封送达投标地点，并按要求递交投标文件，在截止时间后送达的，采购人、采购机构或者评标委员会应当拒收。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

14.2 逾期送达或者未按照招标文件第13.1-13.2条要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

- 未按照招标文件要求提供电子文档的。

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2（11）-（15）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.3进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

资格审查：

| 序号 | 审查内容 | 投标人审查情况（合格或不合格） | （可按投标人增加列） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否具备第2.2款“合格的投标人”规定的资格要求（对此条可以具体细化审查） |  |  |
| 2 | 是否按照招标文件的规定提交投标保证金 |  |  |
| 3 | 是否按第11.1要求提供相关资料 |  |  |
| 4 | 投标文件（上册）（资格审查）是否按招标文件要求签署、盖章 |  |  |
| 5 | 报价是否超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价 |  |  |
| 6 | 是否按招标文件要求提供电子文档 |  |  |
| 7 | 投标有效期是否满足招标文件要求 |  |  |
| 8 | 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |  |  |
| 9 | 联合体申请人是否提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |  |  |
| 结论 |  | 合格/不合格 |  |
| 说明：资格审查为上册内容，应当由采购人或采购代理机构组成审查小组进行审查（审查小组应当由三人以上（含三人）单数人员组成）。 |  |  |  |

采购代理机构或采购人审查小组成员签字：

符合性审查：

| 序号 | 审查内容 | 审查情况（合格或不合格） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件（下册）是否按招标文件要求签署、盖章 |  |
| 2 | 是否按第11.2（11）-（15）款要求提供相关资料 |  |
| 3 | 投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件 |  |
| 4 | 产品交货时间有效期是否满足招标文件要求 |  |
| 5 | 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的； |  |
| 6 | 投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的 |  |
| 7 | 投标人是否存在串通投标 |  |
| 8 | 投标文件报价出现前后不一致，投标人是否按招标文件要求进行确认 |  |
| 9 | 投标人是否对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标 |  |
| 10 | 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价；是否能证明其报价合理性 |  |
| 11 | “投标产品技术参数、指标”是否满足招标文件“采购需求技术参数、指标”内容 |  |
| 12 | 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |  |
| 结论 |  | 合格/不合格 |
| 说明：符合性审查为下册内容，应当由评标委员会进行审查。 |  |  |

评标委员会成员签字：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 (30分) | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×投标报价比重 |
| 2 | 技术水平 （50分） | - 技术参数：投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得30分；每有一项负偏离扣5分，扣完该项得分为止； - 节能和环保：所投产品为节能产品，每提供1份得0.5分；所投产品为环保产品，每提供1份得0.5分。本项最高得2分，需提供中国环境标志产品证书复印件或中国节能产品认证证书复印件及加盖制造厂家公章的认监委网站查询结果截图，资料提供不全不得分。 - 投标产品专利技术：投标产品获得国家实用新型专利的每个得0.5分，最高得2分，提供加盖制造厂家的鲜章复印件。 - 对招标文件规范性响应程度：完全响应招标文件格式要求编排者得1分；编排混乱的不得分。 - 投标样品：根据所提交样品的材质、功能、工艺水平以及现场演示效果满足招标要求得15分，样品提交不全的不得分，所提交样品不能满足招标要求的不得分。 |
| 3 | 履约能力 (10分) | 类似业绩情况：提供投标截止日前3年的投标人类似业绩证明材料。每提供1项得2分,满分10分；不提供不得分。 |
| 4 | 售后服务 (10分) | - 本地化服务能力：在青海省有服务机构的，得4分；有合作性服务机构的，得1分；没有的不得分。（需提供相关证明材料）。 - 售后服务计划、措施：针对该项目须有详尽的组织配送、验收、售后等方面的服务能力、措施。所述内容响应招标文件要求好的，得6-4分；一般的，得3-0分；未响应招标文件的不得分。 |
| 说明：评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 |  |  |

20.3采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

26. 中标服务费

26.1 收取对象：中标人。

26.2 收费金额：在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳 小写：98000.00      元（大写：玖万捌仟元整）

说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

（货物类）

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：

采购项目名称：

采购合同编号：

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                       （盖章）

中标人（乙方）：                       （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据XXXX年XX月XX日（采购项目名称）采购项目（采购项目编号）的招标文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 包号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币

（大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：                    ；交货地点：                。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

乙方所交付的产品由甲方验收，验收合格后由甲方报同级财政监管部门，申请资金拨付,按合同金额向乙方支付合同总价款的100%（按进度支付的根据项目情况确定），即人民币（大写）：             元。

乙方向甲方提交的履约保证金计（大写）        元转为质量保证金。质量保证金待约定的免费质保期满     （年）且产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式八份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

签约时间：    年    月    日

采购代理机构：

负责人或经办人：

时间：    年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“九 授予合同”中第23.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

- 封面（上册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

- 目录（上册）

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- 投标保证金证明…………………………………………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：采购代理机构

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起    日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：采购代理机构

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：采购代理机构

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：

职务：                               职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：采购代理机构

关于贵方20XX年   月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：采购代理机构

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

（4）投标企业简介及获得相关证书证明文件；

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或上一年度（2016年度或2017年度或2018年度）经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、近半年内的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）。

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：采购代理机构

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附“信用中国”网站查询截图，时间为投标截止时间前20天内。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （10）投标保证金证明

投标保证金证明

致：采购代理机构

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以基本户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

注：通过银行转账的，必须由投标人从其基本账户汇（转）入9.1条规定的账户。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（下册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

目录（下册）

- 评分对照表………………………………………………………所在页码

- 开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

- 分项报价表………………………………………………………所在页码

- 技术规格响应表…………………………………………………所在页码

- 投标产品相关资料………………………………………………所在页码

- 投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

- 制造（生产）企业小型微型企业声明函、从业人员声明函…所在页码

- 残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

- （11）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- （12）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标包号 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货时间 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （13）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                                              包号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （14）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                              包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；

3.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报送采购监管部门查处。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （15）投标产品相关资料

投标产品相关资料

（16）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供自  2016   年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供中标通知书或包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件。

- （17.1）制造（生产）企业小型、微型企业声明函

制造（生产）企业小型、微型企业声明函

致：采购代理机构

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、此函需声明参与本次投标的货物（产品）名称、规格、型号等相关资料；

2、此函须由投标产品的制造（生产）企业提供并声明，且加盖投标人公章。同时附制造（生产）企业上一年度的财务状况审计报告；

3、此函若出现多家制造（生产）企业的货物（产品）投标时，可按制造（生产）

企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张。

4、若无此项内容，可不提供此函。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日

- （17.2）从业人员声明函

从业人员声明函

致：采购代理机构

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定，本公司从业人员数为       人。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日

- （18）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：采购代理机构

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- （19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

第五部分  采购项目要求及技术参数

- （一）投标要求

- 1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后分包情况：允许。（允许，投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包）

- 2.重要指标

2.1 “技术参数”中用“▲”符号标注的属于重要技术参数、指标，必须完全响应（须提供相关证明材料）。否则，投标无效。

2.2 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购代理机构联系。

2.3 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

- 3.商务要求

3.1.交货时间：2019年07月20之前安装完成投入使用。

3.2.交货地点：西宁市果洛中学。

3.3.付款方式：详见“第三部分  青海省政府采购项目合同书范本”中“四、付款方式”的规定

3.4.免费质保期：按合同约定执行

- 4.样品要求

1、样品要求：投标人必须按照本招标文件采购目录中所有要求的样品名称提供样品（采购设备参数中已标注）；投标人需按招标文件要求提交的样品作为项目评审及到货验收依据。

2、样品于2019年06月12日17:30分之前送至青海省西宁市海湖新区五四西路61号新华联国际中心A#写字楼1单元23楼陕西信远工程造价咨询有限公司青海分公司样品室。

- 项目概况及技术参数

| 序号 | 实验室名称 | 座数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电学物理实验室 | 48座 | 间 | 1 |
| 2 | 力学物理实验室 | 48座 | 间 | 1 |
| 3 | 物理准备室 | - | 间 | 2 |
| 4 | 物理仪器室 | - | 间 | 2 |
| 5 | 物理实验员室 | - | 间 | 2 |
| 6 | 通风化学实验室 | 48座 | 间 | 1 |
| 7 | 标准化学实验室 | 48座 | 间 | 1 |
| 8 | 化学准备室 | - | 间 | 2 |
| 9 | 化学仪器室 | - | 间 | 2 |
| 10 | 化学实验员室 | - | 间 | 2 |
| 11 | 生物综合实验室 | 48座 | 间 | 1 |
| 12 | 生物准备室 | - | 间 | 1 |
| 13 | 生物实验员室仪器室 | - | 间 | 1 |
| 14 | 生物药品室 | - | 间 | 1 |
| 15 | 生物标本陈列室 | - | 间 | 1 |
| 16 | 高中化学DIS探究实验室 | 48座 | 间 | 1 |
| 17 | 化学探究准备室 | - | 间 | 1 |
| 18 | 化学探究仪器室 | - | 间 | 1 |
| 19 | 物理数字化实验室成套设备 | 48座 | 间 | 1 |
| 20 | 物理探究准备室 | - | 间 | 1 |
| 21 | 物理探究仪器室 | - | 间 | 1 |
| 22 | 通用技术实践室 | 48座 | 间 | 1 |
| 23 | 通用技术准备室 | - | 间 | 1 |
| 24 | 中学综合实践 | 48座 | 间 | 1 |
| 25 | 美术教室 | 48座 | 间 | 1 |
| 26 | 美术器材室 | - | 间 | 1 |
| 27 | 电子阅览室 | - | 间 | 1 |
| 28 | 计算机教室 | 48座 | 间 | 1 |
| 29 | 密集架 | - | 间 | 1 |
| 30 | 机器人教室 | 48座 | 间 | 1 |
| 31 | 机器人器材 | - | 套 | 1 |
| 32 | 史地教室 | 48座 | 间 | 1 |
| 33 | 史地仪器室 | - | 间 | 1 |
| 34 | 数字化音乐教室 | 48座 | 间 | 1 |
| 35 | 音乐器材室 | - | 间 | 1 |
| 36 | 舞蹈教室 | - | 间 | 1 |
| 37 | 书法室 | 48座 | 间 | 1 |
| 38 | 书法器材室 | - | 间 | 1 |
| 39 | 体质测试室 | - | 间 | 1 |
| 40 | 科技活动室 | - | 间 | 1 |
| 41 | 心理咨询室 | - | 间 | 1 |

| 电学物理实验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 教师演示台 | 规格：2400×700×850mm 台面：采用国内知名品牌12.7mm厚实芯双面理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。具体性能如下：A、 通过国家化学建筑材料测试中心检测，正反不少于41项用盖玻、不盖玻两种方法，结果盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等酸、碱及其它化学试剂的检验无明显变化。B、通过国家化学建筑材料测试中心检测甲醛释放量：≤0.01mg/L。C、 通过国家化学建筑材料测试中心检测物理性能：耐磨性能：表面耐磨性能（500g）检验结果573r，国家标准（GB/T 17657-2013）；表面耐干热性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T 17657-2013）；表面耐香烟灼烧性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T 17657-2013）；耐沸水性能：5级无变化，表面质量参照国家标准（GB/T 17657-2013）；吸水性≤0.1%，符合国家标准（GB/T 17657-2013）；洛氏硬度（R）：123，符合国家标准（GB/T 3398.2-2008）；耐高温性：表面无裂痕，符合国家标准（GB/T 17657-2013）；D、按照GB50222-1995（2001）“建筑内部装修设计防火规范”A.2.6燃烧性能断定为难燃性不低于B1级；E、不少于160项高关注度物质（SVHC）检测合格；F、提供重金属含量检测报告，检测项含可溶性铅、可溶性砷、可溶性钡等不少于19项重金属检测。 桌身：整体采用0.88mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 | 张 | 1 |
| 2 | 教师电源 | 1、教师端主控，主机采用铁制机箱，机械抽屉式。控制显示采用7寸液晶真彩触摸屏和数据显示一体化。 2、具备1个220V交流电源输出插座。 3、系统具备漏电保护功能。 4、可对学生机锁定，锁定后学生键盘无效，和教师机保持同步。 5、有自动关机时间设置功能，时间到时自动声音提示。 6、密码控制，本产品由教师输入正确的密码，方可启动实验电源的控制系统（教师可自定密码），对电源控制台进行操作防误操作方便教师合理安排实验。 7、教师主控可实现对学生低压交直流电压的设置和分组控制，学生的锁定，多媒体电源的开关和信号的切换等。 8、通过教师控制界面可设置直流0-30V分辨率0.1V，交流1-30V分辨率1V，具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载保护功点则自动保护，电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。 9、直流高压240、300V两档100ma，直流大电流9V/40A，10S自动关断。 10、教师电源的性能指标符合JY/T0374-2004标准。 11、电源主控台与教师演示台一体化。 | 套 | 1 |
| 3 | 教师转椅 | 规格:500*500*800mm靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方。 骨架钢管电镀，气动升降 | 张 | 1 |
| 4 | 学生实验台 | 规格：1200×600×780mm，台面：主体采用16mm厚环氧树脂板，专业厂家生产而成，前口R25半圆弧形，周边蝶边，防止试剂外溢。三边加厚至20mm。台面环保“零”甲醛、耐腐蚀、耐磨、防水、防静电，稳定、不变形、耐高温性能尤为突出。为保证台面材料质量以及从环保角度保障师生健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： 1、化学性能-----台面板材经过国家级检测部门参照GB/TI7657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验办法(4.41表面耐污染性能测定一方法2中室温24h测试条件)加盖玻片与不加盖玻片进行测试，不少于50项化学试剂及有机溶液检测、检验结果为无明显变化，分级结果为“5级”。2、环保性能-----台面甲醛释放量检测达到国家标准(GB/T 17657- 2013)E1级的技术指标要求，甲醛释放放量检测结果值为小于0.01mg/L。3、物理性能-----按照 GB/T 17657-2013及相关的标准方法进行检测，结果为：密度：2.06g/cm3;吸水率（24h,23oC）：0.02；表面耐干热性能：5级、无明显变化；拉伸强度：114MPa；弯曲强度：96MPa；弯曲弹性模量：10.3；压缩强度：215MPa(GB/T 1041-2008)；洛氏硬度（R）：119(GB/T 3398.2-2008)；防静电性能：4.20*1013Ʊ；水平燃烧：HB级（GB/T 2408-2008);热变形温度（0.45MPa）：>180℃（GB/T 1624.2-2004)。4、防射性核素检测：内照射指数值（lra）：0.1；外照射指数值（ly）：˂0.1;镭-226：1.7；钍-232：3.2；钾-40：0.0。 结构：台面为环氧树脂板板一体化成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。学生位设书包斗。 桌腿：主体材料均采用优质铝镁合金型材及铝压铸件连接组合框架，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长580mm×宽50mm×高140mm。下腿规格：长510mm×宽50mm×高140mm。立柱：采用50mm×100mm，壁厚1.5mm。前横梁：采用43mm×40mm，壁厚1.2mm。中横梁：采用32mm×27mm，壁厚1.2mm。后横梁：采用96mm×30mm，壁厚1.2mm。加强横支撑件：采用11mm×100mm，壁厚1.0mm以上。书包斗：壁厚4.6mm，采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 可调脚：高强度可调脚，采用10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 | 张 | 24 |
| 5 | 学生电源 | 学生电源：放置在桌面上，电源操作面板采用手动或自动翻转方式。面板上设置显示表。中间设交直流电源输出，功能要求为： （1）每个学生电源应自带1个独立变压器，学生电源系统既能独立操作，也能被教师台控制。 （2）通过数字化键盘设置学生电源的低压交流电压值和直流电压值，配有数显电压表，分别显示交流和直流电压值。 （3）学生电源的低压交流电压分两档，即1V-18V/3A、19V-30V/2A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能，电流高于过载保护点则自动保护、电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。 （4）学生电源的低压直流电压分两档，即1.5V-16.0V/2A、16.1V-30.0V/1A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能，电流高于过载保护点则自动保护、电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。 （5）学生电源被教师控制及锁定后，不能自主操作。 学生电源的性能指标符合JY/T0374-2004 | 个 | 24 |
| 6 | 椭圆形钢架圆凳 | ф300×（450）500mmA：凳面 1、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型。2、凳面尺寸：面ф300mm×厚30mm。3、表面细纹咬花，防滑不发光。 B：凳钢架椭圆形，脚钢架 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管。2、尺寸：16×36×1.5mm。3、全圆机械手满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 C：脚垫，材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。 D：圆凳有调节升降功能，高度可以在440mm-500mm范围内自由调整。 | 张 | 48 |
| 7 | 强弱电系统 | 预埋铺设优质耐压PVC套管，主干电源线采用4 mm2优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5 mm2、1.5 mm2优质多芯铜质护套线； | 套 | 1 |
| 8 | 仪器柜 | 规格：1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁、门锁内侧标有隐形LOGO标记。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。 | 个 | 6 |
| 9 | 安装调试 | a、负责电到桌的设计与安装；负责该设备的安装与调试。 b、设计与安装的实验室图纸要提前与具体用户联系。 |  |  |

| 力学物理实验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 教师演示台 | 规格：2400×700×850mm 台面：采用国内知名品牌12.7mm厚实芯双面理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。具体性能如下：A、 通过国家化学建筑材料测试中心检测，正反不少于41项用盖玻、不盖玻两种方法，结果盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等酸、碱及其它化学试剂的检验无明显变化。B、通过国家化学建筑材料测试中心检测甲醛释放量：≤0.01mg/L。C、 通过国家化学建筑材料测试中心检测物理性能：耐磨性能：表面耐磨性能（500g）检验结果573r，国家标准（GB/T 17657-2013）；表面耐干热性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T 17657-2013）；表面耐香烟灼烧性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T 17657-2013）；耐沸水性能：5级无变化，表面质量参照国家标准（GB/T 17657-2013）；吸水性≤0.1%，符合国家标准（GB/T 17657-2013）；洛氏硬度（R）：123，符合国家标准（GB/T 3398.2-2008）；耐高温性：表面无裂痕，符合国家标准（GB/T 17657-2013）；D、按照GB50222-1995（2001）“建筑内部装修设计防火规范”A.2.6燃烧性能断定为难燃性不低于B1级；E、不少于160项高关注度物质（SVHC）检测合格；F、提供重金属含量检测报告，检测项含可溶性铅、可溶性砷、可溶性钡等不少于19项重金属检测。 桌身：整体采用0.88mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 | 张 | 1 |
| 2 | 教师电源 | 1、教师端主控，主机采用铁制机箱，机械抽屉式。控制显示采用7寸液晶真彩触摸屏和数据显示一体化。 2、具备1个220V交流电源输出插座。 3、系统具备漏电保护功能。 4、可对学生机锁定，锁定后学生键盘无效，和教师机保持同步。 5、有自动关机时间设置功能，时间到时自动声音提示。 6、密码控制，本产品由教师输入正确的密码，方可启动实验电源的控制系统（教师可自定密码），对电源控制台进行操作防误操作方便教师合理安排实验。 7、教师主控可实现对学生低压交直流电压的设置和分组控制，学生的锁定，多媒体电源的开关和信号的切换等。 8、通过教师控制界面可设置直流0-30V分辨率0.1V，交流1-30V分辨率1V，具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载保护功点则自动保护，电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。 9、直流高压240、300V两档100ma，直流大电流9V/40A，10S自动关断。 10、教师电源的性能指标符合JY/T0374-2004标准。 11、电源主控台与教师演示台一体化。 | 套 | 1 |
| 3 | 教师转椅 | 规格:500*500*800mm靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方。 骨架钢管电镀，气动升降 | 张 | 1 |
| 4 | 学生实验台 | 规格：1200×600×780mm，台面：主体采用16mm厚环氧树脂板，专业厂家生产而成，前口R25半圆弧形，周边蝶边，防止试剂外溢。三边加厚至20mm。台面环保“零”甲醛、耐腐蚀、耐磨、防水、防静电，稳定、不变形、耐高温性能尤为突出。为保证台面材料质量以及从环保角度保障师生健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： 1、化学性能-----台面板材经过国家级检测部门参照GB/TI7657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验办法(4.41表面耐污染性能测定一方法2中室温24h测试条件)加盖玻片与不加盖玻片进行测试，不少于50项化学试剂及有机溶液检测、检验结果为无明显变化，分级结果为“5级”。2、环保性能-----台面甲醛释放量检测达到国家标准(GB/T 17657- 2013)E1级的技术指标要求，甲醛释放放量检测结果值为小于0.01mg/L。3、物理性能-----按照 GB/T 17657-2013及相关的标准方法进行检测，结果为：密度：2.06g/cm3;吸水率（24h,23oC）：0.02；表面耐干热性能：5级、无明显变化；拉伸强度：114MPa；弯曲强度：96MPa；弯曲弹性模量：10.3；压缩强度：215MPa(GB/T 1041-2008)；洛氏硬度（R）：119(GB/T 3398.2-2008)；防静电性能：4.20*1013Ʊ；水平燃烧：HB级（GB/T 2408-2008);热变形温度（0.45MPa）：>180℃（GB/T 1624.2-2004)。4、防射性核素检测：内照射指数值（lra）：0.1；外照射指数值（ly）：˂0.1;镭-226：1.7；钍-232：3.2；钾-40：0.0。 结构：台面为环氧树脂板板一体化成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。学生位设书包斗。 桌腿：主体材料均采用优质铝镁合金型材及铝压铸件连接组合框架，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长580mm×宽50mm×高140mm。下腿规格：长510mm×宽50mm×高140mm。立柱：采用50mm×100mm，壁厚1.5mm。前横梁：采用43mm×40mm，壁厚1.2mm。中横梁：采用32mm×27mm，壁厚1.2mm。后横梁：采用96mm×30mm，壁厚1.2mm。加强横支撑件：采用11mm×100mm，壁厚1.0mm以上。书包斗：壁厚4.6mm，采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 可调脚：高强度可调脚，采用10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 | 张 | 24 |
| 5 | 学生电源 | 学生电源：桌斗中间位置固定学生电源盒： 1、采用轻触摸按键电子控制开关。 2、标准化图案清晰易懂。 3、零火供电方式，负载功率高。 4、具备1个220V交流电源输出插座。 5、学生电源的性能指标符合JY/T0374-2004标准。 具有过载保护装置，抗浪涌电流冲击及雷击保护。 | 个 | 24 |
| 6 | 椭圆形钢架圆凳 | ф300×（450）500mmA：凳面 1、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型。2、凳面尺寸：面ф300mm×厚30mm。3、表面细纹咬花，防滑不发光。 B：凳钢架椭圆形，脚钢架 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管。2、尺寸：16×36×1.5mm。3、全圆机械手满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 C：脚垫，材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。 D：圆凳有调节升降功能，高度可以在440mm-500mm范围内自由调整。 | 张 | 48 |
| 7 | 强弱电系统 | 预埋铺设优质耐压PVC套管，主干电源线采用4 mm2优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5 mm2、1.5 mm2优质多芯铜质护套线； | 套 | 1 |
| 8 | 仪器柜 | 规格：1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁、门锁内侧标有隐形LOGO标记。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。 | 个 | 6 |
| 9 | 安装调试 | a、负责电到桌的设计与安装；负责该设备的安装与调试。 b、设计与安装的实验室图纸要提前与具体用户联系。 |  |  |

| 物理准备室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 准备台 | 规格：2400×1200×850mm 台面：采用12mm双面膜实芯理化板，2.4米长台面前后端热压一体成型，表面光滑、平整，整体美观大方。耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色、材质坚硬 桌身：整体采用0.8mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 电源：台侧配有两个防水五孔插座 可调脚：高强度可调脚，采用10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 | 张 | 1 |
| 2 | 仪器柜 | 规格：1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁、门锁内侧标有隐形LOGO标记。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。 | 个 | 6 |

| 物理仪器室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 边台 | 规格：1200×600×780mm 台面：*采用12mm双面膜实芯理化板，1.2米长台面前后端热压一体成型，实验台前端热弯R30半圆弧形，曲面造型，时尚美观，耐酸碱、耐冲击、韧性强等特点。 桌身：由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁组成。 桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长580mm宽500mm高100mm，壁厚5.0mm。下腿规格：长483mm宽500mm高100mm，壁厚5.0mm。 立柱：采用50×100mm，壁厚1.5mm。前横梁采用40×30mm，壁厚1.2mm。中横梁采用27.2×27.2mm，壁厚1.2mm。后横梁：采用50×3.5mm，壁厚1.2mm。材料均采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 储物柜：规格高640*宽1110*深500mm 材质：储物柜主材为ABS＋尼龙全新工程塑料制成，强度高、韧性好、耐冲击、不易腐蚀、无毒无味、环保耐用。 工艺：采用钢制模具注塑一次成型。 使用寿命：抗冲击、耐腐蚀、不生锈、设计使用寿命大于20年 产品特点： 1、榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何金属螺丝，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用。 2、重要部位加厚处理，底座高达80mm，上下板厚30mm，从而使产品更牢固，结实耐用。 3、门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴双重加固，双重防盗保险更牢固耐用。 4、门板与侧板并安装有防盗插销，防止从外部撬开柜门。 拉手锁具模：锁具部分可单独更换，售后维修更换简单。 块化设计：加装弹簧扣紧装置，既方便开关门，更防止门在不锁状态下自动开门，撞伤他人。 门板：门板内侧加装多功能钩及多功能置物盒。可放置小件物品如笔，手表、眼镜等方便实用。 结构：台面为双面膜实芯理化板一体化成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁组成。台面下设有3个环保型ABS塑料一次性注塑成型储物柜，带锁、内嵌式塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈。 | 张 | 1 |
| 2 | 仪器柜 | 规格：1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁、门锁内侧标有隐形LOGO标记。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。 | 个 | 10 |

| 物理实验员室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 办公桌椅 | 规格：1200*600*780mm材质：台面采用25mm厚单贴面三聚氰胺板外贴防火板，台前做半圆,其余采用16mm厚双贴面三聚氰胺板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 结构：左边为上面为个抽屉，右边上面一个抽屉下面储物柜。 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止台身受潮，延长设备 的使用寿命。规格:500*500*800mm靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方。 骨架钢管电镀，气动升降 | 张 | 1 |
| 2 | 仪器柜 | 规格：1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁、门锁内侧标有隐形LOGO标记。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。 | 个 | 8 |

| 通风化学实验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 教师演示台 | 规格：2800×700×850mm 台面：采用国内知名品牌12.7mm厚实芯双面理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。具体性能如下：A、 通过国家化学建筑材料测试中心检测，正反41项用盖玻、不盖玻两种方法，结果盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等酸、碱及其它化学试剂的检验无明显变化。B、通过2018年国家化学建筑材料测试中心检测甲醛释放量：≤0.01mg/L。C、 通过国家化学建筑材料测试中心检测物理性能：耐磨性能：表面耐磨性能（500g）检验结果573r，国家标准（GB/T 17657-2013）；表面耐干热性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T 17657-2013）；表面耐香烟灼烧性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T 17657-2013）；耐沸水性能：5级无变化，表面质量参照国家标准（GB/T 17657-2013）；吸水性≤0.1%，符合国家标准（GB/T 17657-2013）；洛氏硬度（R）：123，符合国家标准（GB/T 3398.2-2008）；耐高温性：表面无裂痕，符合国家标准（GB/T 17657-2013）；D、按照GB50222-1995（2001）“建筑内部装修设计防火规范”A.2.6燃烧性能断定为难燃性B1级；E、不少于160项高关注度物质（SVHC）检测合格；F、提供重金属含量检测报告，检测项含可溶性铅、可溶性砷、可溶性钡等不少于19项重金属检测。投标时提供符合上述参数的检测报告复印件、制造厂家授权书和售后服务承诺书。 桌身：整体采用0.88mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、水嘴、水槽、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 | 张 | 1 |
| 2 | 教师电源 | 1、教师端主控，主机采用铁制机箱，机械抽屉式。控制显示采用7寸液晶真彩触摸屏和数据显示一体化。 2、具备1个220V交流电源输出插座。 3、系统具备漏电保护功能。 4、可对学生机锁定，锁定后学生键盘无效，和教师机保持同步。 5、有自动关机时间设置功能，时间到时自动声音提示。 6、密码控制，本产品由教师输入正确的密码，方可启动实验电源的控制系统（教师可自定密码），对电源控制台进行操作防误操作方便教师合理安排实验。 7、教师主控可实现对学生低压交直流电压的设置和分组控制，学生的锁定，多媒体电源的开关和信号的切换等。 8、通过教师控制界面可设置直流0-30V分辨率0.1V，交流1-30V分辨率1V，具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载保护功点则自动保护，电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。 9、直流高压240、300V两档100ma，直流大电流9V/40A，10S自动关断。 10、教师电源的性能指标符合JY/T0374-2004标准。 11、电源主控台与教师演示台一体化。 | 套 | 1 |
| 3 | 教师转椅 | 规格:500*500*800mm靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方。 骨架钢管电镀，气动升降 | 张 | 1 |
| 4 | 教师水槽 | 规格：550×450×300mm ,采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂，壁厚6mm，具有防溢出功能。 | 套 | 1 |
| 5 | 洗眼器 | 材质：主体：采用环保型PP材料一次性注塑成型。工作压力：0.2-0.4MPa，流量：洗眼器喷头：12升/分钟。性能：阀门可自动关闭，密封可靠。喷头：洗眼盆头，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛，设有防尘盖，使用时可自动被水冲开。 | 套 | 1 |
| 6 | 学生实验台 | 规格：1200×600×780mm，台面：主体采用16mm厚环氧树脂板，专业厂家生产而成，前口R25半圆弧形，周边蝶边，防止试剂外溢。三边加厚至20mm。台面环保“零”甲醛、耐腐蚀、耐磨、防水、防静电，稳定、不变形、耐高温性能尤为突出。为保证台面材料质量以及从环保角度保障师生健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： 1、化学性能-----台面板材经过国家级检测部门参照GB/TI7657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验办法(4.41表面耐污染性能测定一方法2中室温24h测试条件)加盖玻片与不加盖玻片进行测试，不少于50项化学试剂及有机溶液检测、检验结果为无明显变化，分级结果为“5级”。2、环保性能-----台面甲醛释放量检测达到国家标准(GB/T 17657- 2013)E1级的技术指标要求，甲醛释放放量检测结果值为小于0.01mg/L。3、物理性能-----按照 GB/T 17657-2013及相关的标准方法进行检测，结果为：密度：2.06g/cm3;吸水率（24h,23oC）：0.02；表面耐干热性能：5级、无明显变化；拉伸强度：114MPa；弯曲强度：96MPa；弯曲弹性模量：10.3；压缩强度：215MPa(GB/T 1041-2008)；洛氏硬度（R）：119(GB/T 3398.2-2008)；防静电性能：4.20*1013Ʊ；水平燃烧：HB级（GB/T 2408-2008);热变形温度（0.45MPa）：>180℃（GB/T 1624.2-2004)。4、防射性核素检测：内照射指数值（lra）：0.1；外照射指数值（ly）：˂0.1;镭-226：1.7；钍-232：3.2；钾-40：0.0。投标时提供符合上述参数的检测报告复印件、制造厂家授权书和售后服务承诺书。 结构：台面为环氧树脂板板一体化成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。学生位设书包斗。 桌腿：主体材料均采用优质铝镁合金型材及铝压铸件连接组合框架，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长580mm×宽50mm×高140mm。下腿规格：长510mm×宽50mm×高140mm。立柱：采用50mm×100mm，壁厚1.5mm。前横梁：采用43mm×40mm，壁厚1.2mm。中横梁：采用32mm×27mm，壁厚1.2mm。后横梁：采用96mm×30mm，壁厚1.2mm。加强横支撑件：采用11mm×100mm，壁厚1.0mm以上。书包斗：壁厚4.6mm，采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 可调脚：高强度可调脚，采用10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 | 张 | 12 |
| 7 | 学生电源 | 学生电源：桌斗中间位置固定学生电源盒： 1、每个学生电源应自带一个独立变压器，既能独立操作，也能被教师控制。 2、通过教师数字化键盘控制学生电源低压交流电压值和直流电压值，分别显示交直流电压值。 3、学生电源的低压交流电压分两档，即1V-18V/3A、19V-30V/2A，分辨率1V，具备自动智能侦测过载保护功能，电流高于过载保护点则自动保护、电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。 4、学生电源的低压直流电压分两档，即1.5V-16V/2A、16.1V-30V/1A，分辨率为0.1V。具备自动智能侦测过载保护功能，电流高于过载保护点则自动保护、电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。 5、学生电源被教师控制及锁定后不能自主操作。 6、学生电源盒含三孔220V安全电源插座。 过载保护采用数码闪烁提示功能。 | 套 | 24 |
| 8 | 椭圆形钢架圆凳 | ф300×（450）500mmA：凳面 1、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型。2、凳面尺寸：面ф300mm×厚30mm。3、表面细纹咬花，防滑不发光。 B：凳钢架椭圆形，脚钢架 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管。2、尺寸：16×36×1.5mm。3、全圆机械手满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 C：脚垫，材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。 D：圆凳有调节升降功能，高度可以在440mm-500mm范围内自由调整。 | 张 | 48 |
| 9 | 水嘴 | 三联(一高二低），采用实验室专用三联水嘴，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，特制鹅颈管可360度旋转。 | 套 | 13 |
| 10 | 风机 | 6号离心式风机，变频调速电机，功率为5.5 KW。风量达到6840-12700m3/H，全压1137-785Pa，风量风速控制高速范围大，在风机达到最大功率60%情况以下可实现每小时换气次数20次以上，带补气口装置。排毒效果大于97%，毒气排放时达到环保要求。低于国家GB/6297-1996标准中新污染源大气污染的排放标准。室内噪音小于55dB。与风机配置的通风管道采用化工专用工程塑料优质UPVC制作。含：1、减震器1套；2、风机雨帽1套；3、电机雨帽1套 | 台 | 1 |
| 11 | 变频器 | 采用电流无感矢量控制，型号：VCD1000E4T0055B(380V/5.5KW),额定电压：AC-3PH380V+15%，频率：50-60HZ | 个 | 1 |
| 12 | 室内消音器 | φ160*110mm，消音器：全室每个学生座均配置噪声消音器，有效率达90%以上，控制噪音在55dB分贝以下，达到国家近期规定的排放标准。 | 个 | 25 |
| 13 | 室外消音器 | 采用化工专用工程塑料UPVC制作，各装载在风机的一端。 | 个 | 1 |
| 14 | 隐蔽式风罩 | 吸风罩装置：隐蔽式，轴径方向可以升降，360度放置，可放置桌面一样平，且吸风口布置在φ110管的管壁上，环保型ABS塑料一次性注塑成型。 | 套 | 25 |
| 15 | 通风部分 | 采用优质UPVC材料，主通风管直径400mm到楼顶，地下支通风管直径为160mm，与主通风管相连结。地下管道为自然弯，尽量减少风的阻力。 | 套 | 1 |
| 16 | 强弱电电系统 | 预埋铺设优质耐压PVC套管，主干电源线采用4 mm2优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5 mm2、1.5 mm2优质多芯铜质护套线； | 套 | 1 |
| 17 | 给排水系统 | 给水管采用优质PPR管，主管直径25mm、支管直径20mm；排水管采用优质PVC耐蚀管，主管直径75mm、支管直径50mm。 | 套 | 1 |
| 18 | 仪器柜 | 规格：1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁、门锁内侧标有隐形LOGO标记。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。 | 个 | 6 |
| 19 | 安装调试 | a、负责电到桌的设计与安装；负责该设备的安装与调试。 b、设计与安装的实验室图纸要提前与具体用户联系。 |  |  |

| 标准化学实验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 教师演示台 | 规格：2400×700×850mm 台面：采用国内知名品牌12.7mm厚实芯双面理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。具体性能如下：A、 通过国家化学建筑材料测试中心检测，正反不少于41项用盖玻、不盖玻两种方法，结果盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等酸、碱及其它化学试剂的检验无明显变化。B、通过国家化学建筑材料测试中心检测甲醛释放量：≤0.01mg/L。C、 通过国家化学建筑材料测试中心检测物理性能：耐磨性能：表面耐磨性能（500g）检验结果573r，国家标准（GB/T 17657-2013）；表面耐干热性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T 17657-2013）；表面耐香烟灼烧性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T 17657-2013）；耐沸水性能：5级无变化，表面质量参照国家标准（GB/T 17657-2013）；吸水性≤0.1%，符合国家标准（GB/T 17657-2013）；洛氏硬度（R）：123，符合国家标准（GB/T 3398.2-2008）；耐高温性：表面无裂痕，符合国家标准（GB/T 17657-2013）；D、按照GB50222-1995（2001）“建筑内部装修设计防火规范”A.2.6燃烧性能断定为难燃性不低于B1级；E、不少于160项高关注度物质（SVHC）检测合格；F、提供重金属含量检测报告，检测项含可溶性铅、可溶性砷、可溶性钡等不少于19项重金属检测。 桌身：整体采用0.88mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 | 张 | 1 |
| 2 | 教师电源 | 1、教师端主控，主机采用铁制机箱，机械抽屉式。控制显示采用7寸液晶真彩触摸屏和数据显示一体化。 2、具备1个220V交流电源输出插座。 3、系统具备漏电保护功能。 4、可对学生机锁定，锁定后学生键盘无效，和教师机保持同步。 5、有自动关机时间设置功能，时间到时自动声音提示。 6、密码控制，本产品由教师输入正确的密码，方可启动实验电源的控制系统（教师可自定密码），对电源控制台进行操作防误操作方便教师合理安排实验。 7、教师主控可实现对学生低压交直流电压的设置和分组控制，学生的锁定，多媒体电源的开关和信号的切换等。 8、通过教师控制界面可设置直流0-30V分辨率0.1V，交流1-30V分辨率1V，具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载保护功点则自动保护，电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。 9、直流高压240、300V两档100ma，直流大电流9V/40A，10S自动关断。 10、教师电源的性能指标符合JY/T0374-2004标准。 11、电源主控台与教师演示台一体化。 | 套 | 1 |
| 3 | 教师转椅 | 规格:500*500*800mm靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方。 骨架钢管电镀，气动升降 | 张 | 1 |
| 4 | 教师水槽 | 规格：550×450×300mm ,采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂，壁厚6mm，具有防溢出功能。 | 套 | 1 |
| 5 | 洗眼器 | 材质：主体：采用环保型PP材料一次性注塑成型。工作压力：0.2-0.4MPa，流量：洗眼器喷头：12升/分钟。性能：阀门可自动关闭，密封可靠。喷头：洗眼盆头，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛，设有防尘盖，使用时可自动被水冲开。 | 套 | 1 |
| 6 | 学生实验台 | 规格：1200×600×780mm，台面：主体采用16mm厚环氧树脂板，专业厂家生产而成，前口R25半圆弧形，周边蝶边，防止试剂外溢。三边加厚至20mm。台面环保“零”甲醛、耐腐蚀、耐磨、防水、防静电，稳定、不变形、耐高温性能尤为突出。为保证台面材料质量以及从环保角度保障师生健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： 1、化学性能-----台面板材经过国家级检测部门参照GB/TI7657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验办法(4.41表面耐污染性能测定一方法2中室温24h测试条件)加盖玻片与不加盖玻片进行测试，不少于50项化学试剂及有机溶液检测、检验结果为无明显变化，分级结果为“5级”。2、环保性能-----台面甲醛释放量检测达到国家标准(GB/T 17657- 2013)E1级的技术指标要求，甲醛释放放量检测结果值为小于0.01mg/L。3、物理性能-----按照 GB/T 17657-2013及相关的标准方法进行检测，结果为：密度：2.06g/cm3;吸水率（24h,23oC）：0.02；表面耐干热性能：5级、无明显变化；拉伸强度：114MPa；弯曲强度：96MPa；弯曲弹性模量：10.3；压缩强度：215MPa(GB/T 1041-2008)；洛氏硬度（R）：119(GB/T 3398.2-2008)；防静电性能：4.20*1013Ʊ；水平燃烧：HB级（GB/T 2408-2008);热变形温度（0.45MPa）：>180℃（GB/T 1624.2-2004)。4、防射性核素检测：内照射指数值（lra）：0.1；外照射指数值（ly）：˂0.1;镭-226：1.7；钍-232：3.2；钾-40：0.0。 结构：台面为环氧树脂板板一体化成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。学生位设书包斗。 桌腿：主体材料均采用优质铝镁合金型材及铝压铸件连接组合框架，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长580mm×宽50mm×高140mm。下腿规格：长510mm×宽50mm×高140mm。立柱：采用50mm×100mm，壁厚1.5mm。前横梁：采用43mm×40mm，壁厚1.2mm。中横梁：采用32mm×27mm，壁厚1.2mm。后横梁：采用96mm×30mm，壁厚1.2mm。加强横支撑件：采用11mm×100mm，壁厚1.0mm以上。书包斗：壁厚4.6mm，采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 可调脚：高强度可调脚，采用10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 | 张 | 12 |
| 7 | 学生电源 | 学生电源：桌斗中间位置固定学生电源盒： 1、每个学生电源应自带一个独立变压器，既能独立操作，也能被教师控制。 2、通过教师数字化键盘控制学生电源低压交流电压值和直流电压值，分别显示交直流电压值。 3、学生电源的低压交流电压分两档，即1V-18V/3A、19V-30V/2A，分辨率1V，具备自动智能侦测过载保护功能，电流高于过载保护点则自动保护、电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。 4、学生电源的低压直流电压分两档，即1.5V-16V/2A、16.1V-30V/1A，分辨率为0.1V。具备自动智能侦测过载保护功能，电流高于过载保护点则自动保护、电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。 5、学生电源被教师控制及锁定后不能自主操作。 6、学生电源盒含三孔220V安全电源插座。 过载保护采用数码闪烁提示功能。 | 套 | 24 |
| 8 | 椭圆形钢架圆凳 | ф300×（450）500mmA：凳面 1、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型。2、凳面尺寸：面ф300mm×厚30mm。3、表面细纹咬花，防滑不发光。 B：凳钢架椭圆形，脚钢架 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管。2、尺寸：16×36×1.5mm。3、全圆机械手满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 C：脚垫，材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。 D：圆凳有调节升降功能，高度可以在440mm-500mm范围内自由调整。 | 张 | 48 |
| 9 | 水 嘴 | 三联(一高二低），采用实验室专用三联水嘴，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，特制鹅颈管可360度旋转。 | 套 | 13 |
| 10 | 强弱电系统 | 预埋铺设优质耐压PVC套管，主干电源线采用4 mm2优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5 mm2、1.5 mm2优质多芯铜质护套线； | 套 | 1 |
| 11 | 给排水系统 | 给水管采用优质PPR管，主管直径25mm、支管直径20mm；排水管采用优质PVC耐蚀管，主管直径75mm、支管直径50mm。 | 套 | 1 |
| 12 | 仪器柜 | 规格：1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁、门锁内侧标有隐形LOGO标记。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。 | 个 | 6 |
| 13 | 安装调试 | a、负责电到桌的设计与安装；负责该设备的安装与调试。 b、设计与安装的实验室图纸要提前与具体用户联系。 |  |  |

| 化学准备室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 准备台 | 规格：2400×1200×850mm 台面：采用12mm双面膜实芯理化板，2.4米长台面前后端热压一体成型，表面光滑、平整，整体美观大方。耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色、材质坚硬 桌身：整体采用0.8mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 电源：台侧配有两个防水五孔插座 可调脚：高强度可调脚，采用10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 | 张 | 1 |
| 2 | 仪器柜 | 规格：1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁、门锁内侧标有隐形LOGO标记。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。 | 个 | 4 |
| 3 | 水槽柜 | 规格：500×600×820mm结构：水槽盖与水槽分离式，设加强筋，连接结构合理，安装时不用胶水粘结，产品不变形，不扭曲。 门板：前后均带检修门，方便检修。采用插入与螺丝连接结构，避免学生误操作造成不必要的损害。高强度耐磨，防水、永不生锈。 柜子柜体：采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面项结合处理。 水槽外径规格：500×600×300mm，水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚6mm，具有防溢出功能。 | 套 | 1 |
| 4 | 水嘴 | 三联(一高二低），采用实验室专用三联水嘴，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，特制鹅颈管可360度旋转。 | 套 | 1 |
| 5 | 给排水系统 | 在教师演示台设有给水控制对全室供水系统进行控制。给水管选用高级Φ25×20mmPP-R热熔管。 排水管选用Φ75×50mmUPVC塑料管为主要材料，给、排水管采用专用PVC胶连接，均安装在地下，给、排水顺畅，不宜堵塞，便于维护。 | 套 | 1 |

| 化学仪器室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 仪器柜 | 规格：1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁、门锁内侧标有隐形LOGO标记。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。 | 个 | 6 |
| 2 | 药品柜 | 规格：1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁、门锁内侧标有隐形LOGO标记。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。 | 个 | 8 |

| 化学实验员室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 办公桌椅 | 规格：1200*600*780mm材质：台面采用25mm厚单贴面三聚氰胺板外贴防火板，台前做半圆,其余采用16mm厚双贴面三聚氰胺板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 结构：左边为上面为个抽屉，右边上面一个抽屉下面储物柜。 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止台身受潮，延长设备 的使用寿命。规格:500*500*800mm靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方。 骨架钢管电镀，气动升降 | 张 | 1 |
| 2 | 仪器柜 | 规格：1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁、门锁内侧标有隐形LOGO标记。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。 | 个 | 2 |
| 3 | 易燃品毒害品储存柜 | 1、规格：1840*900*510（mm） 重量≥155kg。 2、易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用≥1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3、易燃品毒害品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）全部采用4mm 厚度PP（聚丙烯树脂）板；PP板材需通过第三方SGS检测认证并提供原文件SGS测试报告复印件，送检人必须为存储柜生产厂家；柜底部设置90*50*145mm进风口，进风口底部有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304*不锈钢网；柜体底部设h=160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品；柜底装有四个Φ60mm的移动钢轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便易燃品毒害品储存柜定位。柜中部有三层阶梯式的pp（聚丙烯树脂）板，每层阶梯板外延边有10mm高的积液盘, 活动搁板上贴有警示红 ，警示蓝，警示黄的0.5mm厚度的pvc装饰条，分别区分碱性，酸性药品和易燃品的存放；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度50mm（包括积液盘的高度），阶梯式层板厚度为4mm,承重挂板8mm。 4、柜顶部中间有Φ160mm出风口，柜顶风口内置一个AC220V、50HZ、0.18A轴流风机，最大风量326m³/h、转速2550转/min、环境温度（-10~+70）℃，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。 5.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合 GB 16807-2009 的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为 150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到 750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为 1:5，以保证储存药品的安全性。） 6、陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，陶瓷纤维棉应符合GB/T 11835-2007的要求，（密度100㎏/m3 ，厚度:40mm）。 7、密封件 柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB 16807-2009的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。）柜门应配有嵌入式金属把手。 8、机械锁 存储柜上安装的磁锁、机械密码锁等机械锁应符合GA/T 73的要求。 9、电子锁 应符合GB 10409—2001中5.4的要求。 10、电源 应符合GB 10409-2001中5.5的要求。 11、附加装置 应符合GB 10409-2001中5.6的要求。 12、柜体抗破坏要求 应符合GB 10409-2001中5.7条A1类防盗保险柜的要求。 13、通风控制装置 13.1柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。 13.2柜体应设置通风口，通风口最大风速应不小于0.5m/s。 13.3应有配有微电脑定时时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机，电源开关应有指示灯指示风机是否正常工作，可自动和手动控制。 13.4通风管道口径宜采用Φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀，符合JGJ 141的要求 14、温湿度控制报警装置 柜体顶上应配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控，数字显示设定和测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示。电源AC220V±10％50HZ,温度启控0~99.9℃（用户设定），湿度启控0~99.9％RH（用户设定）。 15、特殊安全性要求 机械锁钥匙、电子密码锁密码应由两人分别保管，开启时两人应同时在场。 | 个 | 1 |
| 4 | 通风操作柜 | 规格：1200×850×2350mm 电压：AC 220±20V，50HZ ； 功率：≤1000W(包括插座提供的800W) ； 吸入口风速：≥0.50 m/s ； 排风量：1400m3 /h； 通风柜外壳：1.2mm冷轧钢板经防锈处理，静电喷涂；通风柜操作区：操作区抗倍特板，具有较高防酸碱性；台面板黑色理化板能够拆卸便于清理。通风柜视窗：≥5mm厚钢化玻璃视窗。控制面板采用触摸式开关，使机器外形美观，易于操作。电控系统：具有防过载、防触电等功能。性能稳定，使用寿命长。插座：采用实验室专用安全产品，材料为PC材料防火阻燃。配件：照明灯具T8 21W×1，内置镇流器，紫外灯20W，外置整流器 ，五孔插座2个 ，RVV电源线，单联化验水咀（1个），PP小水槽（1个） ，黑色实心理化板材料的台面板。 | 个 | 1 |
| 5 | 准备室通风系统 | 包括通风操作柜、易燃品毒害品储存柜管道等。 | 套 | 1 |

| 生物综合实验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 教师演示台 | 规格：2400×700×850mm 台面：采用国内知名品牌12.7mm厚实芯双面理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。具体性能如下：A、 通过国家化学建筑材料测试中心检测，正反不少于41项用盖玻、不盖玻两种方法，结果盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等酸、碱及其它化学试剂的检验无明显变化。B、通过国家化学建筑材料测试中心检测甲醛释放量：≤0.01mg/L。C、 通过国家化学建筑材料测试中心检测物理性能：耐磨性能：表面耐磨性能（500g）检验结果573r，国家标准（GB/T 17657-2013）；表面耐干热性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T 17657-2013）；表面耐香烟灼烧性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T 17657-2013）；耐沸水性能：5级无变化，表面质量参照国家标准（GB/T 17657-2013）；吸水性≤0.1%，符合国家标准（GB/T 17657-2013）；洛氏硬度（R）：123，符合国家标准（GB/T 3398.2-2008）；耐高温性：表面无裂痕，符合国家标准（GB/T 17657-2013）；D、按照GB50222-1995（2001）“建筑内部装修设计防火规范”A.2.6燃烧性能断定为难燃性不低于B1级；E、不少于160项高关注度物质（SVHC）检测合格；F、提供重金属含量检测报告，检测项含可溶性铅、可溶性砷、可溶性钡等不少于19项重金属检测。 桌身：整体采用0.88mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 | 张 | 1 |
| 2 | 教师电源 | 1、教师端主控，主机采用铁制机箱，机械抽屉式。控制显示采用7寸液晶真彩触摸屏和数据显示一体化。 2、具备1个220V交流电源输出插座。 3、系统具备漏电保护功能。 4、可对学生机锁定，锁定后学生键盘无效，和教师机保持同步。 5、有自动关机时间设置功能，时间到时自动声音提示。 6、密码控制，本产品由教师输入正确的密码，方可启动实验电源的控制系统（教师可自定密码），对电源控制台进行操作防误操作方便教师合理安排实验。 7、教师主控可实现对学生低压交直流电压的设置和分组控制，学生的锁定，多媒体电源的开关和信号的切换等。 8、通过教师控制界面可设置直流0-30V分辨率0.1V，交流1-30V分辨率1V，具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载保护功点则自动保护，电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。 9、直流高压240、300V两档100ma，直流大电流9V/40A，10S自动关断。 10、教师电源的性能指标符合JY/T0374-2004标准。 11、电源主控台与教师演示台一体化。 | 套 | 1 |
| 3 | 教师转椅 | 规格:500*500*800mm靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方。 骨架钢管电镀，气动升降 | 张 | 1 |
| 4 | 教师水槽 | 规格：550×450×300mm ,采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂，壁厚6mm，具有防溢出功能。 | 套 | 1 |
| 5 | 洗眼器 | 材质：主体：采用环保型PP材料一次性注塑成型。工作压力：0.2-0.4MPa，流量：洗眼器喷头：12升/分钟。性能：阀门可自动关闭，密封可靠。喷头：洗眼盆头，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛，设有防尘盖，使用时可自动被水冲开。 | 套 | 1 |
| 6 | 学生实验台 | 规格：1200×600×780mm，台面：主体采用16mm厚环氧树脂板，专业厂家生产而成，前口R25半圆弧形，周边蝶边，防止试剂外溢。三边加厚至20mm。台面环保“零”甲醛、耐腐蚀、耐磨、防水、防静电，稳定、不变形、耐高温性能尤为突出。为保证台面材料质量以及从环保角度保障师生健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： 1、化学性能-----台面板材经过国家级检测部门参照GB/TI7657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验办法(4.41表面耐污染性能测定一方法2中室温24h测试条件)加盖玻片与不加盖玻片进行测试，不少于50项化学试剂及有机溶液检测、检验结果为无明显变化，分级结果为“5级”。2、环保性能-----台面甲醛释放量检测达到国家标准(GB/T 17657- 2013)E1级的技术指标要求，甲醛释放放量检测结果值为小于0.01mg/L。3、物理性能-----按照 GB/T 17657-2013及相关的标准方法进行检测，结果为：密度：2.06g/cm3;吸水率（24h,23oC）：0.02；表面耐干热性能：5级、无明显变化；拉伸强度：114MPa；弯曲强度：96MPa；弯曲弹性模量：10.3；压缩强度：215MPa(GB/T 1041-2008)；洛氏硬度（R）：119(GB/T 3398.2-2008)；防静电性能：4.20*1013Ʊ；水平燃烧：HB级（GB/T 2408-2008);热变形温度（0.45MPa）：>180℃（GB/T 1624.2-2004)。4、防射性核素检测：内照射指数值（lra）：0.1；外照射指数值（ly）：˂0.1;镭-226：1.7；钍-232：3.2；钾-40：0.0。 结构：台面为环氧树脂板板一体化成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。学生位设书包斗。 桌腿：主体材料均采用优质铝镁合金型材及铝压铸件连接组合框架，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长580mm×宽50mm×高140mm。下腿规格：长510mm×宽50mm×高140mm。立柱：采用50mm×100mm，壁厚1.5mm。前横梁：采用43mm×40mm，壁厚1.2mm。中横梁：采用32mm×27mm，壁厚1.2mm。后横梁：采用96mm×30mm，壁厚1.2mm。加强横支撑件：采用11mm×100mm，壁厚1.0mm以上。书包斗：壁厚4.6mm，采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 可调脚：高强度可调脚，采用10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 | 张 | 12 |
| 7 | 学生电源 | 学生电源：桌斗中间位置固定学生电源盒： 1、采用轻触摸按键电子控制开关。 2、标准化图案清晰易懂。 3、零火供电方式，负载功率高。 4、具备1个220V交流电源输出插座。 5、学生电源的性能指标符合JY/T0374-2004标准。 具有过载保护装置，抗浪涌电流冲击及雷击保护。 | 套 | 24 |
| 8 | 椭圆形钢架圆凳 | ф300×（450）500mmA：凳面 1、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型。2、凳面尺寸：面ф300mm×厚30mm。3、表面细纹咬花，防滑不发光。 B：凳钢架椭圆形，脚钢架 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管。2、尺寸：16×36×1.5mm。3、全圆机械手满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 C：脚垫，材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。 D：圆凳有调节升降功能，高度可以在440mm-500mm范围内自由调整。 | 张 | 48 |
| 9 | 水嘴 | 三联(一高二低），采用实验室专用三联水嘴，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，特制鹅颈管可360度旋转。 | 套 | 13 |
| 10 | 学生台式灯 | 设置生物观察台灯。台灯设控制开关，灯管采用节能灯或LED灯管。 | 套 | 24 |
| 11 | 强弱电系统 | 预埋铺设优质耐压PVC套管，主干电源线采用4 mm2优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5 mm2、1.5 mm2优质多芯铜质护套线； | 套 | 1 |
| 12 | 给排水系统 | 给水管采用优质PPR管，主管直径25mm、支管直径20mm；排水管采用优质PVC耐蚀管，主管直径75mm、支管直径50mm。 | 套 | 1 |
| 13 | 仪器柜 | 规格：1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁、门锁内侧标有隐形LOGO标记。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。 | 个 | 6 |
| 14 | 安装调试 | a、负责电到桌的设计与安装；负责该设备的安装与调试。 b、设计与安装的实验室图纸要提前与具体用户联系。 |  |  |

| 生物准备室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 准备边台 | 规格：1200×600×780mm 台面：*采用12mm双面膜实芯理化板，1.2米长台面前后端热压一体成型，实验台前端热弯R30半圆弧形，曲面造型，时尚美观，耐酸碱、耐冲击、韧性强等特点。 桌身：由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁组成。 桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长580mm宽500mm高100mm，壁厚5.0mm。下腿规格：长483mm宽500mm高100mm，壁厚5.0mm。 立柱：采用50×100mm，壁厚1.5mm。前横梁采用40×30mm，壁厚1.2mm。中横梁采用27.2×27.2mm，壁厚1.2mm。后横梁：采用50×3.5mm，壁厚1.2mm。材料均采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 储物柜：规格高640*宽1110*深500mm 材质：储物柜主材为ABS＋尼龙全新工程塑料制成，强度高、韧性好、耐冲击、不易腐蚀、无毒无味、环保耐用。 工艺：采用钢制模具注塑一次成型。 使用寿命：抗冲击、耐腐蚀、不生锈、设计使用寿命大于20年 产品特点： 1、榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何金属螺丝，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用。 2、重要部位加厚处理，底座高达80mm，上下板厚30mm，从而使产品更牢固，结实耐用。 3、门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴双重加固，双重防盗保险更牢固耐用。 4、门板与侧板并安装有防盗插销，防止从外部撬开柜门。 拉手锁具模：锁具部分可单独更换，售后维修更换简单。 块化设计：加装弹簧扣紧装置，既方便开关门，更防止门在不锁状态下自动开门，撞伤他人。 门板：门板内侧加装多功能钩及多功能置物盒。可放置小件物品如笔，手表、眼镜等方便实用。 结构：台面为双面膜实芯理化板一体化成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁组成。台面下设有3个环保型ABS塑料一次性注塑成型储物柜，带锁、内嵌式塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈。 | 张 | 2 |
| 3 | 仪器柜 | 规格：1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁、门锁内侧标有隐形LOGO标记。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。 | 个 | 6 |
| 4 | 水槽柜 | 规格：500×600×820mm结构：水槽盖与水槽分离式，设加强筋，连接结构合理，安装时不用胶水粘结，产品不变形，不扭曲。 门板：前后均带检修门，方便检修。采用插入与螺丝连接结构，避免学生误操作造成不必要的损害。高强度耐磨，防水、永不生锈。 柜子柜体：采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面项结合处理。 水槽外径规格：500×600×300mm，水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚6mm，具有防溢出功能。 | 套 | 1 |
| 5 | 水嘴 | 三联(一高二低），采用实验室专用三联水嘴，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，特制鹅颈管可360度旋转。 | 套 | 1 |
| 6 | 给排水系统 | 在教师演示台设有给水控制对全室供水系统进行控制。给水管选用高级Φ25×20mmPP-R热熔管。 排水管选用Φ75×50mmUPVC塑料管为主要材料，给、排水管采用专用PVC胶连接，均安装在地下，给、排水顺畅，不宜堵塞，便于维护。 | 套 | 1 |

| 生物实验员室仪器室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 办公桌椅 | 规格：1200*600*780mm材质：台面采用25mm厚单贴面三聚氰胺板外贴防火板，台前做半圆,其余采用16mm厚双贴面三聚氰胺板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 结构：左边为上面为个抽屉，右边上面一个抽屉下面储物柜。 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止台身受潮，延长设备 的使用寿命。规格:500*500*800mm靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方。 骨架钢管电镀，气动升降 | 张 | 1 |
| 2 | 药品柜 | 规格：1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁、门锁内侧标有隐形LOGO标记。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。 | 个 | 4 |
| 3 | 仪器柜 | 规格：1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁、门锁内侧标有隐形LOGO标记。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。 | 个 | 14 |

| 生物药品室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 仪器柜 | 规格：1000×500×2000mm 整体采用环保型ABS塑料一次性注塑成型，层板采用2.5mm厚双面环保型PP改性塑料，耐强酸碱及有机溶剂，内设加强筋。 柜体：1、榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何金属螺丝，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用。 2、上部为ABS工程塑料镶装玻璃对开门,带锁、内嵌式塑料扣手，尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈，内设PP改性活动隔板2块。耐酸碱、耐冲击、韧性强 3、下部为ABS工程塑料对开门，带锁、内嵌式塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈，内设PP改性塑料活动隔板1块。耐酸碱、耐冲击、韧性强 4、门板与侧板并安装有防盗插销，防止从外部撬开柜门。 5、底座高80mm，上下板30mm，重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，结实耐用。 | 个 | 4 |
| 2 | 药品柜 | 规格：1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁、门锁内侧标有隐形LOGO标记。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。 | 个 | 10 |
| 3 | 水槽柜 | 规格：500×600×820mm结构：水槽盖与水槽分离式，设加强筋，连接结构合理，安装时不用胶水粘结，产品不变形，不扭曲。 门板：前后均带检修门，方便检修。采用插入与螺丝连接结构，避免学生误操作造成不必要的损害。高强度耐磨，防水、永不生锈。 柜子柜体：采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面项结合处理。 水槽外径规格：500×600×300mm，水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚6mm，具有防溢出功能。 | 套 | 1 |
| 4 | 水嘴 | 三联(一高二低），采用实验室专用三联水嘴，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，特制鹅颈管可360度旋转。 | 套 | 1 |
| 5 | 给排水系统 | 在教师演示台设有给水控制对全室供水系统进行控制。给水管选用高级Φ25×20mmPP-R热熔管。 排水管选用Φ75×50mmUPVC塑料管为主要材料，给、排水管采用专用PVC胶连接，均安装在地下，给、排水顺畅，不宜堵塞，便于维护。 | 套 | 1 |

| 生物标本陈列室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 标本柜 | 规格：1000*500*2000mm（1）上部分柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为27mm×36mm（误差≤±1mm），后立柱、后横梁外径为36mm×36mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.1 mm（误差≤±0.15 mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用，下部分为全板结构（2）柜体衬板：上柜衬板为5mm玻璃，下柜衬板与仪器柜相同。（3）柜门：上部为移动玻璃门，下部为对开木门，拉手美观耐用，使用方便。（4）搁物板：上部为2层钢化玻璃搁物板，下部与仪器柜相同。（5）高度升降条：与仪器柜相同。（6）桌脚：采用白色尼龙的小脚垫 | 个 | 20 |
| 2 | 鼬獾 | 真皮毛粘制，皮张鞣制，假体模型剥制标本 | 头 | 1 |
| 3 | 短尾猴 | 体长约50厘米，皮张鞣制，假体模型剥制标本 | 头 | 1 |
| 4 | 中国穿山甲 | 高70厘米，皮张鞣制，假体模型剥制标本 | 头 | 1 |
| 5 | 鳄鱼 | 长1.5米，皮张鞣制，假体模型剥制标本 | 头 | 1 |
| 6 | 狼标本 | 长1米，皮张鞣制，假体模型剥制标本 | 头 | 1 |
| 7 | 孔雀 | 高1米，皮张鞣制，假体模型剥制标本 | 头 | 1 |
| 8 | 梅花鹿 | 高0.8米，皮张鞣制，假体模型剥制标本 | 头 | 1 |
| 9 | 野猪 | 长1.3米，皮张鞣制，假体模型剥制标本 | 头 | 1 |
| 10 | 小熊猫 | 长0.45米，皮张鞣制，假体模型剥制标本 | 头 | 1 |
| 11 | 豪猪 | 真皮剥制，皮张鞣制，假体模型剥制标本 | 头 | 1 |
| 12 | 黄麂 | 体长约75厘米，皮张鞣制，假体模型剥制标本 | 头 | 1 |
| 13 | 貉 | 长40厘米，皮张鞣制，假体模型剥制标本 | 头 | 1 |
| 14 | 蜂猴 | 长50厘米，皮张鞣制，假体模型剥制标本 | 头 | 1 |
| 15 | 豹猫 | 体长约50厘米，皮张鞣制，假体模型剥制标本 | 只 | 1 |
| 16 | 果子狸 | 体长约50厘米，皮张鞣制，假体模型剥制标本 | 只 | 1 |
| 17 | 狐狸 | 体长约75厘米，皮张鞣制，假体模型剥制标本 | 只 | 1 |
| 18 | 猪獾 | 体长约55厘米，皮张鞣制，假体模型剥制标本 | 只 | 1 |
| 19 | 松鼠 | 体长约12厘米，剥制标本 | 只 | 1 |
| 20 | 鼯鼠 | 体长约38厘米，剥制标本 | 只 | 1 |
| 21 | 中华竹鼠 | 体长18厘米，剥制标本 | 只 | 1 |
| 22 | 袋鼠 | 体长约75厘米，剥制标本 | 只 | 1 |
| 23 | 华南兔 | 体长30厘米，剥制标本 | 只 | 1 |
| 24 | 黄腹鼬 | 体长约20厘米，剥制标本 | 只 | 1 |
| 25 | 巨蜥 | 长0.9厘米，剥制标本 | 条 | 1 |
| 26 | 蟒蛇 | 长3米，剥制标本 | 条 | 1 |
| 27 | 变色龙 | 长40厘米，剥制标本 | 条 | 1 |
| 28 | 巴西龟 | 长20厘米，剥制标本 | 头 | 1 |
| 29 | 鹗龟 | 长30厘米，剥制标本 | 头 | 1 |
| 30 | 眼镜蛇（剧毒） | 长0.8米，剥制标本 | 条 | 1 |
| 31 | 乌梢蛇（无毒） | 长0.8米，剥制标本 | 条 | 1 |
| 32 | 猕猴 | 成体大小，皮张鞣制，假体模型剥制标本 | 头 | 1 |
| 33 | 蝙蝠 | 长10厘米，剥制标本 | 只 | 1 |
| 34 | 刺猬 | 20厘米，剥制标本 | 头 | 1 |
| 35 | 中华鲟 | 长50cm，剥制标本 | 条 | 1 |
| 36 | 鲨鱼 | 体长1米，皮张鞣制，假体模型剥制标本 | 条 | 1 |
| 37 | 五步蛇 | 体长1米，剥制标本 | 条 | 1 |
| 38 | 鸟类标本 |  |  |  |
| 39 | 红头潜鸭 | 0.25米，剥制标本 | 只 | 1 |
| 40 | 黑天鹅 | 高40厘米，剥制标本 | 只 | 1 |
| 41 | 鸳鸯（雌雄各一） | 高20厘米，剥制标本 | 对 | 1 |
| 42 | 大白鹭 | 高35厘米，剥制标本 | 只 | 1 |
| 43 | 白鹭 | 高20厘米，剥制标本 | 只 | 1 |
| 44 | 池鹭 | 高30厘米，剥制标本 | 只 | 1 |
| 45 | 海鸥 | 高20厘米，剥制标本 | 只 | 1 |
| 46 | 夜鹭 | 高30厘米，剥制标本 | 只 | 1 |
| 47 | 杜鹃 | 长20厘米，剥制标本 | 只 | 1 |
| 48 | 喜鹊 | 长20厘米，剥制标本 | 只 | 1 |
| 49 | 灰喜鹊 | 长20厘米，剥制标本 | 只 | 1 |
| 50 | 四声杜鹃 | 长20厘米，剥制标本 | 只 | 1 |
| 51 | 画鹛 | 成形，剥制标本 | 只 | 1 |
| 52 | 环颈雉 | 长30厘米，剥制标本 | 只 | 1 |
| 53 | 红腹锦鸡（雌雄各一） | 长40厘米，剥制标本 | 对 | 1 |
| 54 | 白鹇（雌雄各一） | 长35厘米，剥制标本 | 只 | 1 |
| 55 | 红嘴蓝鹊 | 长30厘米，剥制标本 | 只 | 1 |
| 56 | 猫头鹰 | 高17厘米，剥制标本 | 只 | 1 |
| 57 | 戴胜 | 成形，剥制标本 | 只 | 1 |
| 58 | 翠鸟 | 成形，剥制标本 | 只 | 1 |
| 59 | 凤头䴙䴘 | 真皮剥制，剥制标本 | 只 | 1 |
| 60 | 普通鵟 | 真皮剥制，剥制标本 | 只 | 1 |
| 61 | 凤头鹰 | 真皮剥制，剥制标本 | 只 | 1 |
| 62 | 苍鹭 | 真皮剥制，剥制标本 | 只 | 1 |
| 63 | 灰椋鸟 | 真皮剥制，剥制标本 | 只 | 1 |
| 64 | 丝光椋鸟 | 真皮剥制，剥制标本 | 只 | 1 |
| 65 | 黑卷尾 | 真皮剥制，剥制标本 | 只 | 1 |
| 66 | 啄木鸟 | 真皮剥制，剥制标本 | 只 | 1 |
| 67 | 发冠卷尾 | 真皮剥制，剥制标本 | 只 | 1 |
| 68 | 白鹡鸰 | 真皮剥制，剥制标本 | 只 | 1 |
| 69 | 黄鹡鸰 | 真皮剥制，剥制标本 | 只 | 1 |
| 70 | 凤头鹦鹉 | 真皮剥制，剥制标本 | 只 | 1 |
| 71 | 珠颈斑鸠 | 真皮剥制，剥制标本 | 只 | 1 |
| 72 | 骨顶鸡 | 真皮剥制，剥制标本 | 只 | 1 |
| 73 | 鹌鹑 | 真皮剥制，剥制标本 | 只 | 1 |
| 74 | 棕背伯劳 | 真皮剥制，剥制标本 | 只 | 1 |
| 75 | 昆虫标本 |  |  |  |
| 76 | 蝗虫生活史标本 | 干制成盒，外盒17*22cm | 套 | 1 |
| 77 | 蜜蜂生活史标本 | 干制成盒，外盒17*22cm | 套 | 1 |
| 78 | 家蚕生活史标本 | 干制成盒，外盒17*22cm | 套 | 1 |
| 79 | 菜粉蝶生活史标本 | 干制成盒，外盒17*22cm | 套 | 1 |
| 80 | 竹节虫拟态标本 | 干制成盒，外盒17*22cm | 套 | 1 |
| 81 | 尺蠖拟态标本 | 干制成盒，外盒17*22cm | 套 | 1 |
| 82 | 家蝇生活史标本 | 干制成盒，外盒17*22cm | 套 | 1 |
| 83 | 蚊生活史标本 | 干制成盒，外盒17*22cm | 套 | 1 |
| 84 | 蝼蛄生活史标本 | 干制成盒，外盒17*22cm | 套 | 1 |
| 85 | 枯叶蝶拟态标本 | 干制成盒，外盒17*22cm | 套 | 1 |
| 86 | 益虫标本20种 | 干制成盒，外盒17*22cm | 套 | 1 |
| 87 | 害虫标本25种 | 干制成盒，外盒17*22cm | 套 | 1 |
| 88 | 益虫标本10种 | 干制成盒，外盒17*22cm | 套 | 1 |
| 89 | 害虫标本10种 | 干制成盒，外盒17*22cm | 套 | 1 |
| 90 | 昆虫不完全变态 | 干制成盒，外盒17*22cm | 套 | 1 |
| 91 | 昆虫完全变态 | 干制成盒，外盒17*22cm | 套 | 1 |
| 92 | 蛾与碟比较标本 | 干制成盒，外盒17*22cm | 套 | 1 |
| 93 | 昆虫体躯构造 | 干制成盒，外盒17*22cm | 套 | 1 |
| 94 | 分类昆虫13目标本 | 干制成盒，外盒17*22cm | 套 | 1 |
| 95 | 膜翅目昆虫标本4种 | 干制成盒，外盒17*22cm | 套 | 1 |
| 96 | 半翅目昆虫标本4种 | 干制成盒，外盒17*22cm | 套 | 1 |
| 97 | 双翅目昆虫标本4种 | 干制成盒，外盒17*22cm | 套 | 1 |
| 98 | 蜻蜓目昆虫标本4种 | 干制成盒，外盒17*22cm | 套 | 1 |
| 99 | 螳螂目昆虫标本3种 | 干制成盒，外盒17*22cm | 套 | 1 |
| 100 | 鞘翅目昆虫标本20种 | 干制成盒，外盒17*22cm | 套 | 1 |
| 101 | 昆虫100种 | 精致木框22*35cm | 套 | 1 |
| 102 | 蝴蝶100种 | 精致木框22*35cm | 套 | 1 |
| 103 | 蛾类100种 | 精致木框22*35cm | 套 | 1 |
| 104 | 动物浸制标本 |  |  |  |
| 105 | 鱼类浸制标本20种 | 有机玻璃， | 瓶 | 20 |
| 106 | 鱼解剖浸制标本 | 有机玻璃， | 瓶 | 1 |
| 107 | 蛙解剖浸制标本 | 有机玻璃， | 瓶 | 1 |
| 108 | 蜥蜴解剖标本 | 有机玻璃， | 瓶 | 1 |
| 109 | 鸽解剖浸制标本 | 有机玻璃， | 瓶 | 1 |
| 110 | 兔解剖浸制标本 | 有机玻璃， | 瓶 | 1 |
| 111 | 蛙发育顺序标本 | 有机玻璃， | 瓶 | 1 |
| 112 | 脊椎动物五纲脑比较标本 | 有机玻璃， | 瓶 | 1 |
| 113 | 脊椎动物五纲心比较标本 | 有机玻璃， | 瓶 | 1 |
| 114 | 蟾蜍浸制标本 | 有机玻璃， | 瓶 | 1 |
| 115 | 肥源浸制标本 | 有机玻璃， | 瓶 | 1 |
| 116 | 河蚌浸制标本 | 有机玻璃， | 瓶 | 1 |
| 117 | 有毒蛇浸制标本 | 有机玻璃， | 瓶 | 1 |
| 118 | 无毒蛇浸制标本 | 有机玻璃， | 瓶 | 1 |
| 119 | 河蚌解剖标本 | 有机玻璃， | 瓶 | 1 |
| 120 | 蚯蚓解剖标本 | 由标本大小量订 | 瓶 | 1 |
| 121 | 蛙神经系统标本 | 由标本大小量订 | 瓶 | 1 |
| 122 | 鸽神经系统标本 | 由标本大小量订 | 瓶 | 1 |
| 123 | 蛔虫标本（雌雄各一条） | 由标本大小量订 | 瓶 | 1 |
| 124 | 骨骼标本 |  |  |  |
| 125 | 蛇骨骼标本 | 自然大小成体骨骼 | 件 | 1 |
| 126 | 无毒蛇骨骼标本 | 自然大小成体骨骼 | 件 | 1 |
| 127 | 猫骨骼标本 | 自然大小成体骨骼 | 件 | 1 |
| 128 | 龟骨骼标本 | 自然大小成体骨骼 | 件 | 1 |
| 129 | 兔骨骼标本 | 自然大小成体骨骼 | 件 | 1 |
| 130 | 鼠骨骼标本 | 自然大小成体骨骼 | 件 | 1 |
| 131 | 蛙骨骼标本 | 自然大小成体骨骼 | 件 | 1 |
| 132 | 鱼骨骼标本 | 自然大小成体骨骼 | 件 | 1 |
| 133 | 鸡骨骼标本 | 自然大小成体骨骼 | 件 | 1 |
| 134 | 鸭骨骼标本 | 自然大小成体骨骼 | 件 | 1 |
| 135 | 鸽骨骼标本 | 自然大小成体骨骼 | 件 | 1 |
| 136 | 蝙蝠骨骼标本 | 自然大小成体骨骼 | 件 | 1 |

| 化学DIS探究实验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格技术参数 | 单位 | 数量 |
| 一、基础设施 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 规格：2800*700*850mm，台面板材：一体化台面，采用知名品牌12.7mm厚实心理化板。理化板抗翘曲、易清洁、防水、防火、耐酸碱、耐腐蚀、防静电。 台身结构：铝合金框架结构,框架采用国标Ф50 mm±1.2mm 圆管为立腿，横管为32×28±1.2mm方管，铝合金型材的壁厚不小于1.0mm（±0.2 mm）。铝合金表面静电喷塑，连接件为ABS工程塑料连接件。铝合金型材应带凹槽，凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。桌架整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用；预留有水槽、水嘴一整套、电源总控台、多媒体位置等；台身主体背板及吊板采用16mm厚优质双贴面三聚氰胺板；所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止台身受潮，延长设备 的使用寿命。 | 张 | 1 |
| 2 | 学生实验桌 | 规格：2800*1200*780mm，台面板材：一体化台面，采用知名品牌12.7mm厚实心理化板。理化板抗翘曲、易清洁、防水、防火、耐酸碱、耐腐蚀、防静电。 台 身：铝合金框架结构,框架采用国标Ф50 mm±1.0mm 圆管为立腿，横管为32×28±1.5mm方管，铝合金型材的壁厚不小于1.0mm（±0.2 mm）。铝合金表面静电喷塑，连接件为ABS工程塑料连接件。结 构：每台为八座，高级铝木结构。探究台为双面设计，台长边一侧装有内嵌式5mm厚PP化验水槽(规格：440*320*200mm)与铜质外喷涂EOPXY粉沫的高压三联水嘴各1套。脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止台身受潮，延长设备 的使用寿命。 | 张 | 6 |
| 3 | 教师转椅 | 规格:500*500*800mm靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方。 骨架钢管电镀，气动升降 | 张 | 1 |
| 4 | 学生坐凳 | ф300×（450）500mmA：凳面 1、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型。2、凳面尺寸：面ф300mm×厚30mm。3、表面细纹咬花，防滑不发光。 B：凳钢架椭圆形，脚钢架 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管。2、尺寸：16×36×1.5mm。3、全圆机械手满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 C：脚垫，材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。 D：圆凳有调节升降功能，高度可以在440mm-500mm范围内自由调整。 | 张 | 48 |
| 5 | 教师主控电源 | 1、电源总开关、漏电保护开关、工作指示灯，220V交流电输出多用插座。 2、学生供电控制电源：由教师控制学生实验台交流220V电源，共分四组。学生实验时不接触220V电源电器，可保障实验安全。 3、所有电器产品符合国家颁标准。 | 台 | 1 |
| 6 | 学生电源 | 插座面板规格：（266mm×120mm×68mm）±2mm,用厚度2mm的不锈钢板制作，四角为直角，颜色为银灰色；插座盒体规格：（224mm×110mm×65mm）±2mm，用厚度1mm的冷轧钢板制作，盒体底部设有左右对称的直径不小于35mm±2mm的引线预留口，盒体后板设有散热孔和维修观察孔；盒体内部装有两边对称“3+2”通用插座抽空，电压采用“+”口的螺丝固定； | 个 | 12 |
| 7 | 化验水槽 | 规格：440*320*200mm配置实验室专用PP化验水槽，5mm厚高密度PP一体成型（含下水软管等配件），台下安装。 | 副 | 7 |
| 8 | 三联水嘴 | 一高两低、瓷芯快开节水龙头，每套水嘴装有给水软管。 | 副 | 7 |
| 9 | 实验室供排水系统 | 给水φ25㎜排水φ50㎜ 给水用PPR（国标）管排水用PVC（国标）管 | 套 | 1 |
| 10 | 实验室电器布线 | 预埋铺设优质耐压PVC套管，主干电源线采用4 mm2优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5 mm2、1.5 mm2优质多芯铜质护套线； | 室 | 1 |
| 11 | 网络系统布线 | 采用8芯双铰网线穿φ25mmPVC难燃可弯线管埋地到教师桌、学生桌。 | 室 | 1 |
| 12 | 仪器柜 | 规格：1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁、门锁内侧标有隐形LOGO标记。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。 | 个 | 6 |
| 13 | 安装调试 | a、负责电到桌的设计与安装；负责该设备的安装与调试。 b、设计与安装的实验室图纸要提前与具体用户联系。 |  |  |
| 二、电教设备 |  |  |  |  |
| 1 | 交互智能平板 | 一、硬件需求： 1、屏幕尺寸： 70英寸， LED 液晶屏，书写屏采用防眩光全钢化玻璃屏，可视角度≥178°。屏幕图像分辨率不低于：1920*1080。全金属外观，一体化设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷。 2、整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网。整机具备至少3路前置双通道USB接口,可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分。在嵌入式系统下接入无线网络，切换到Windows系统下可同时实现无线上网功能，不需要手动重复设备。 *3、整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC 模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修。无PC状态下，嵌入式互动白板支持十笔或以上书写及手势擦除（手势擦除识别面积根据手势大小自动调整），支持十种以上图形工具，白板书写内容可导出PDF格式、iwb、svg等格式。同时支持单点书写和多点书写的切换，满足老师的不同使用习惯。能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。 4、触控技术：采用非接触式红外触控技术，支持在Windows与安卓系统中进行十点触控及书写。 5、内置非独立外扩展的拾音麦克风，拾音距离至少3米，方便录制人声。内置非独立外扩展的摄像头，像素至少500万，支持二维码扫码识别功能，帮助用户调用在线资源。设备支持DBX音效，可实现环绕音质，并支持用户在菜单中随时开启/关闭DBX音效功能。支持通过前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频。 电脑配置要求： CPU：Intel Core i5;内存：DDR4 8G内存；硬盘：128G固态硬盘；系统版本： Windows 7 Professional 专业版。内置WiFi：IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M;具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口，其中至少2个为USB3.0接口；具有视频输出接口： HDMI 1个或以上， DP 1个或以上。具有标准PC防盗锁孔。 二、软件功能要求： 1.备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，符合用户使用需求。支持老师个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录。课件云存储，无需使用U盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件。 2.支持一对多分享云课件，用户可在软件中通过生成课件链接/二维码，分享给其他用户，接收方可点击链接/扫描二维码，通过网页方式浏览课件并体验课件互动功能，方便快捷。同时接收方可在网页版课件页面点击课件下载，登陆软件即可获取课件，并且支持 用户在软件中直接输入目标用户的账号，将课件发送给他，接收方可在软件中直接接收并打开课件。（提供截图证明） 3.思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导 图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 三、其他要求： 为保证软件使用的稳定性和实用性，软件开发商通过软件能力成熟度集成模型CMMI3评估认证。知识产权管理体系认证。多媒体课件制作展示软件、在线资源服务管理网站系统具有软件著作权登记证书（证书复印件加盖鲜章）. 设备使用培训服务：要求不少于2次厂商认证培训讲师针对此项目设备开展的操作使用培训课，每次培训不低于2课时，提供厂商针对培训服务的承诺函。 设备硬件要求质保3年。 | 套 | 1 |
| 2 | 推拉绿板 | 颜色：墨绿色、 结构：双层结构，内层为两块固定书写板交互平板居中放置，外层为两块滑动书写板，滑动板配装刻有黑板品牌LOGO标识的挂锁，开闭自如确保电子白板的安全管理。 尺寸：4000×1305mm，可根据所配电子产品适当调整，确保与电子产品检测的有效配套。 板面：选用优质烤漆板面，厚度0.3mm。书写流畅字迹清晰、板面表面附有一层透明保护膜，符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。 衬板：选用吸音、高强度、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度14mm。 背板：选用优质镀锌钢板，厚度0.23mm，每间隔 8 公分设有 1 个 2 公分的加强凹槽，可有效防止黑板变形；粘接采用优质强力胶粘合，保证板面不脱胶、不起泡。 覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量0.15mg/L，符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》， 边框：采用高强度香槟色电泳铝合金，性能符合GB 5237.3-2008标准，轨道上置隐藏式平滑动滑道，结构性解决滑动受粉尘影响的情况，配有宽度30mm的粉尘槽，防止粉尘垂直落地，粉尘槽与滑动系统分离，与边框一次模具成形。 包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。规格：100mm×29mm，采用双壁成腔流线型设计，≥R25mm的圆角，黑板品牌标识与包角一次模具成型，无尖角毛刺，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》。 黑板滑轮：采用双组高精度轴承上吊轮，下平滑动系统，保证滑动流畅、噪音小、前后定位精确不晃动、经久耐用。数目各4组，上下均匀安装，推拉顺畅自如，无卡挤现象和尖锐的摩擦声，稳定性好。 安全性：一把锁实现对滑动黑板的锁定，钥匙通用，方便实用。 产品采用环保型材料，单套或双套纸箱独立包装，箱体印有制造商名称、LOGO标识、地址、服务热线等信息。 | 套 | 1 |
| 3 | 视频展示台 | 1、图像传感器：≥1/3英寸；镜头输出像素：≥500万；水平清晰度≥900TV线； 2、变焦：整机放大倍数≥220倍；自动/手动聚焦、自动光圈、自动白平衡；镜头可330度垂直转动拍摄； 3、输出分辨率：XGA、SXGA、720P、WXGA、1080P； 4、接口：VGA输入≥1，VGA输出≥1，USB接口≥1，LAN接口≥1，Audio接口≥1； 5、展台可通过HDMI输出图像且包含正负片、冻结、旋转(90、180、270)、镜像、文本图像切换同屏对比、标题等特效； 6、支持USB视频输出，可通过USB接口运用软件进行照片、视频的实时批注，录制视频、照相，对图片的裁剪，可储存12张图片,电脑存储根据实际容量可海量存储； 7、控制面板直接触控按键≥38个，独有可分离式键盘； 8、信号切换功能：能够切换实物展台和计算机的输出信号； 9、采用单灯设计，环保LED灯，在环保节能的基础上给面板带来更大的摆放空间。有亮度调节；LED灯组≤1组，灯珠≥6颗； 10、外观简约大方，收纳后尺寸≤430*350*130，净重≤2.5kg. | 台 | 1 |
| 三、教师端探究仪器 |  |  |  |  |
| 1 | 一体化探究数据采集器 | 融合了采集器与软件平台的一体化数据采集装置，由内置处理器以及数据采集器组成,方便进行户外教学，具有以下特点： 1.自带高清显示屏，不小于10.8英寸，分辨率不低于 1920*1080 ，配有高清多点高强度电容触摸屏,内置Windows操作系统； 2.配置高性能处理器，主频1.44GHZ以上，峰值1.92GHz；内存：4GB；存储空间：不小于64GB； 3.自带高性能,低功耗 WiFI，WiFi+B/T/N,支持802.11b/g/n；内置蓝牙，支持BT4.0； 4.自带200万高清摄像头；内置高容量电池：6600mAh可充电聚合物电池，可支持长时间实验教学； 5.自带存储扩展接口，最高支持128GB的SD/TF卡； 6.自带多种接口：DC2.5MM； 扩展用micro USB * 1个；支持OTG模式；自带HDMI接口：mini HDMI * 1个；内置SD/TF接口：TF * 1个；内置录音功能，配有MIC接口；3.5MM耳机接口 * 1个； 7.自带3个按键：开机键*1个，音量键*2个； 8.底部双喇叭输出；内置重力传感器； 9.自带5个USB接口，方便外接鼠标和键盘等设备，也可以与USB直连系列传感器直接连接进行数据采集； 10.自带传感器接口4路（不支持外接实现）；可同时支持4个不同的数字/模拟传感器进行数据采集；4个传感器接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定；直接热拔插。 11.内置一体化传感器数据分析软件：中文简体界面；传感器自动识别；实时显示实验数据或曲线；多种数据显示方式; 完全自定义公式：不套用模版，自主输入公式；实验数据可以导出为多种文件格式；实验曲线可导出为多种格式的图片文件；完善的曲线分析功能：包含拟合、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能；可选定某段曲线进行分析。 | 台 | 1 |
| 2 | 探究式分析软件 | 1、配套实验分析系统软件，人机界面友好、简洁，要求为中文界面；能自动识别新插入传感器并自动运行、多路传感器显示模式、实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式(包括数字表、模拟表、示波器、图表、数据表格)； 2、支持屏幕录像和外接摄像头录像，强大的录像回放功能，可以在实验后分析整个实验过程的细节，方便学生进行纠错； 3、符合新课程标准要求，能够完成新课标要求的实验，实时显示实验数据或曲线，重复性好，具备多种实验数据的分析工具及所有学生实验数据存储功能，可提供曲线图Curve，数码表Digital，数据列表Array等数据显示功能； 4、内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式； 5、完善的数据统计和曲线分析功能:包含拟合（包括正比、反比、线性、二次、指数、对数的等多种拟合方式）、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能； 6、屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析； 7、可将实验数据输出到WORD等格式； 8、支持12个以上传感器同步采集。 9、内置物理、化学、生物学科的实验模板，并配有实验指导。 | 套 | 1 |
| 3 | 数字化实验软件安卓版 | 可以直接在安卓手机上安装使用： 1、传感器（P&P）自动识别；实时显示实验数据或曲线； 2、多种数据显示方式(包括数字表、图表、数据表格)； 3、完善的曲线分析功能：包含拟合、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能。 | 套 | 1 |
| 4 | 多功能电压传感器(提供样品并现场演示) | 量程：-1.5V~+1.5V 分辨率：0.01V；用于测量电路、电器两端的电压，测量灵敏、精确，反应快速： ①一体化设计，自带不小于3.5吋的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现，内置有触摸笔；②自带6个以上功能按键（不包含开关），自带独立电源开关；③自带高速USB数据通道，可以通过USB线式直接与电脑进行高速通信；内置无线模块，也可以通过无线方式与电脑进行通信；④具有U盘功能，可以作为U盘与终端连接；内置超大存储空间，不小于4GB；⑤内置大容量可拆卸电池，可以利用充电器充电；可以手动进入休眠待机功能，延长户外使用时间；⑥具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、数据列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大；⑦具有手动采集和自动采集两种功能，并可以调节采集频率，可以直接在传感器上调节数据显示位数；⑧配置有不少于4个传感器拓展口，可作为简单的数据采集器对普通系列传感器进行数据采集，传感器接口带防滑暗扣设计，可以防止实验过程中传感器脱落造成实验中断；⑨可以进行数据录制和储存，并将数据导入到处理终端进行数据处理，支持无线和有线两种方式导入，方便进行户外采集实验；⑩具有3个或以上程控输出口，可以自由设置临界值，达到该值，可以支持风扇、蜂鸣器、LED灯等输出方式。 | 个 | 1 |
| 5 | 多功能电流传感器 | 量程：-1.5A~+1.5A 分辨率：0.01A；用于测量电路中的电流，测量灵敏、精确，反应快速 ①一体化设计，自带不小于3.5吋的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现，内置有触摸笔；②自带6个以上功能按键（不包含开关），自带独立电源开关；③自带高速USB数据通道，可以通过USB线式直接与电脑进行高速通信；内置无线模块，也可以通过无线方式与电脑进行通信；④具有U盘功能，可以作为U盘与终端连接；内置超大存储空间，不小于4GB；⑤内置大容量可拆卸电池，可以利用充电器充电；可以手动进入休眠待机功能，延长户外使用时间；⑥具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、数据列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大；⑦具有手动采集和自动采集两种功能，并可以调节采集频率，可以直接在传感器上调节数据显示位数；⑧配置有不少于4个传感器拓展口，可作为简单的数据采集器对普通系列传感器进行数据采集，传感器接口带防滑暗扣设计，可以防止实验过程中传感器脱落造成实验中断；⑨可以进行数据录制和储存，并将数据导入到处理终端进行数据处理，支持无线和有线两种方式导入，方便进行户外采集实验；⑩具有3个或以上程控输出口，可以自由设置临界值，达到该值，可以支持风扇、蜂鸣器、LED灯等输出方式。 | 个 | 1 |
| 6 | 多功能微电流传感器 | 量程：-30μA~+30μA 分辨率:：0.01μA；用于测量电路中的电流，测量灵敏、精确，反应快速 ①一体化设计，自带不小于3.5吋的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现，内置有触摸笔；②自带6个以上功能按键（不包含开关），自带独立电源开关；③自带高速USB数据通道，可以通过USB线式直接与电脑进行高速通信；内置无线模块，也可以通过无线方式与电脑进行通信；④具有U盘功能，可以作为U盘与终端连接；内置超大存储空间，不小于4GB；⑤内置大容量可拆卸电池，可以利用充电器充电；可以手动进入休眠待机功能，延长户外使用时间；⑥具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、数据列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大；⑦具有手动采集和自动采集两种功能，并可以调节采集频率，可以直接在传感器上调节数据显示位数；⑧配置有不少于4个传感器拓展口，可作为简单的数据采集器对普通系列传感器进行数据采集，传感器接口带防滑暗扣设计，可以防止实验过程中传感器脱落造成实验中断；⑨可以进行数据录制和储存，并将数据导入到处理终端进行数据处理，支持无线和有线两种方式导入，方便进行户外采集实验；⑩具有3个或以上程控输出口，可以自由设置临界值，达到该值，可以支持风扇、蜂鸣器、LED灯等输出方式。 | 个 | 1 |
| 7 | 多功能气压传感器 | 量程： 0~300Kpa 分辨率：0.1Kp；可用于测量大气环境下或密闭空间内的气体的压强，测量灵敏、精确，反应快速 ①一体化设计，自带不小于3.5吋的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现，内置有触摸笔；②自带6个以上功能按键（不包含开关），自带独立电源开关；③自带高速USB数据通道，可以通过USB线式直接与电脑进行高速通信；内置无线模块，也可以通过无线方式与电脑进行通信；④具有U盘功能，可以作为U盘与终端连接；内置超大存储空间，不小于4GB；⑤内置大容量可拆卸电池，可以利用充电器充电；可以手动进入休眠待机功能，延长户外使用时间；⑥具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、数据列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大；⑦具有手动采集和自动采集两种功能，并可以调节采集频率，可以直接在传感器上调节数据显示位数；⑧配置有不少于4个传感器拓展口，可作为简单的数据采集器对普通系列传感器进行数据采集，传感器接口带防滑暗扣设计，可以防止实验过程中传感器脱落造成实验中断；⑨可以进行数据录制和储存，并将数据导入到处理终端进行数据处理，支持无线和有线两种方式导入，方便进行户外采集实验；⑩具有3个或以上程控输出口，可以自由设置临界值，达到该值，可以支持风扇、蜂鸣器、LED灯等输出方式。 | 个 | 1 |
| 8 | 多功能温度传感器 | 量程：-10℃~+150℃ 分辨率：0.01℃；可测量物体气体、液体等的温度，测量灵敏、精确，反应快速 ①一体化设计，自带不小于3.5吋的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现，内置有触摸笔；②自带6个以上功能按键（不包含开关），自带独立电源开关；③自带高速USB数据通道，可以通过USB线式直接与电脑进行高速通信；内置无线模块，也可以通过无线方式与电脑进行通信；④具有U盘功能，可以作为U盘与终端连接；内置超大存储空间，不小于4GB；⑤内置大容量可拆卸电池，可以利用充电器充电；可以手动进入休眠待机功能，延长户外使用时间；⑥具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、数据列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大；⑦具有手动采集和自动采集两种功能，并可以调节采集频率，可以直接在传感器上调节数据显示位数；⑧配置有不少于4个传感器拓展口，可作为简单的数据采集器对普通系列传感器进行数据采集，传感器接口带防滑暗扣设计，可以防止实验过程中传感器脱落造成实验中断；⑨可以进行数据录制和储存，并将数据导入到处理终端进行数据处理，支持无线和有线两种方式导入，方便进行户外采集实验；⑩具有3个或以上程控输出口，可以自由设置临界值，达到该值，可以支持风扇、蜂鸣器、LED灯等输出方式。 | 个 | 1 |
| 9 | 多功能电导率传感器 | 量程：0~20000 us/cm 分辨率：10us/cm；用于测量溶液的电导率及其变化，测量灵敏、精确，反应快速 ①一体化设计，自带不小于3.5吋的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现，内置有触摸笔；②自带6个以上功能按键（不包含开关），自带独立电源开关；③自带高速USB数据通道，可以通过USB线式直接与电脑进行高速通信；内置无线模块，也可以通过无线方式与电脑进行通信；④具有U盘功能，可以作为U盘与终端连接；内置超大存储空间，不小于4GB；⑤内置大容量可拆卸电池，可以利用充电器充电；可以手动进入休眠待机功能，延长户外使用时间；⑥具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、数据列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大；⑦具有手动采集和自动采集两种功能，并可以调节采集频率，可以直接在传感器上调节数据显示位数；⑧配置有不少于4个传感器拓展口，可作为简单的数据采集器对普通系列传感器进行数据采集，传感器接口带防滑暗扣设计，可以防止实验过程中传感器脱落造成实验中断；⑨可以进行数据录制和储存，并将数据导入到处理终端进行数据处理，支持无线和有线两种方式导入，方便进行户外采集实验；⑩具有3个或以上程控输出口，可以自由设置临界值，达到该值，可以支持风扇、蜂鸣器、LED灯等输出方式。 | 个 | 1 |
| 10 | 多功能PH传感器 | 量程：0~14 PH 分辨率：0.01PH；可精确测量溶液的酸碱值，测量灵敏、精确，反应快速 ①一体化设计，自带不小于3.5吋的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现，内置有触摸笔；②自带6个以上功能按键（不包含开关），自带独立电源开关；③自带高速USB数据通道，可以通过USB线式直接与电脑进行高速通信；内置无线模块，也可以通过无线方式与电脑进行通信；④具有U盘功能，可以作为U盘与终端连接；内置超大存储空间，不小于4GB；⑤内置大容量可拆卸电池，可以利用充电器充电；可以手动进入休眠待机功能，延长户外使用时间；⑥具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、数据列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大；⑦具有手动采集和自动采集两种功能，并可以调节采集频率，可以直接在传感器上调节数据显示位数；⑧配置有不少于4个传感器拓展口，可作为简单的数据采集器对普通系列传感器进行数据采集，传感器接口带防滑暗扣设计，可以防止实验过程中传感器脱落造成实验中断；⑨可以进行数据录制和储存，并将数据导入到处理终端进行数据处理，支持无线和有线两种方式导入，方便进行户外采集实验；⑩具有3个或以上程控输出口，可以自由设置临界值，达到该值，可以支持风扇、蜂鸣器、LED灯等输出方式。 | 个 | 1 |
| 11 | 多功能氧气传感器(提供样品并现场演示) | 量程：0~100% 分辨率： 0.1%；用于测量氧的含量，测量灵敏、精确，反应快速 ①一体化设计，自带不小于3.5吋的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现，内置有触摸笔；②自带6个以上功能按键（不包含开关），自带独立电源开关；③自带高速USB数据通道，可以通过USB线式直接与电脑进行高速通信；内置无线模块，也可以通过无线方式与电脑进行通信；④具有U盘功能，可以作为U盘与终端连接；内置超大存储空间，不小于4GB；⑤内置大容量可拆卸电池，可以利用充电器充电；可以手动进入休眠待机功能，延长户外使用时间；⑥具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、数据列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大；⑦具有手动采集和自动采集两种功能，并可以调节采集频率，可以直接在传感器上调节数据显示位数；⑧配置有不少于4个传感器拓展口，可作为简单的数据采集器对普通系列传感器进行数据采集，传感器接口带防滑暗扣设计，可以防止实验过程中传感器脱落造成实验中断；⑨可以进行数据录制和储存，并将数据导入到处理终端进行数据处理，支持无线和有线两种方式导入，方便进行户外采集实验；⑩具有3个或以上程控输出口，可以自由设置临界值，达到该值，可以支持风扇、蜂鸣器、LED灯等输出方式。 | 个 | 1 |
| 12 | 多功能二氧化碳传感器(提供样品并现场演示) | 量程：0~50000ppm 分辨率：1ppm ；用于测量气体中二氧化碳的含量 ①一体化设计，自带不小于3.5吋的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现，内置有触摸笔；②自带6个以上功能按键（不包含开关），自带独立电源开关；③自带高速USB数据通道，可以通过USB线式直接与电脑进行高速通信；内置无线模块，也可以通过无线方式与电脑进行通信；④具有U盘功能，可以作为U盘与终端连接；内置超大存储空间，不小于4GB；⑤内置大容量可拆卸电池，可以利用充电器充电；可以手动进入休眠待机功能，延长户外使用时间；⑥具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、数据列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大；⑦具有手动采集和自动采集两种功能，并可以调节采集频率，可以直接在传感器上调节数据显示位数；⑧配置有不少于4个传感器拓展口，可作为简单的数据采集器对普通系列传感器进行数据采集，传感器接口带防滑暗扣设计，可以防止实验过程中传感器脱落造成实验中断；⑨可以进行数据录制和储存，并将数据导入到处理终端进行数据处理，支持无线和有线两种方式导入，方便进行户外采集实验；⑩具有3个或以上程控输出口，可以自由设置临界值，达到该值，可以支持风扇、蜂鸣器、LED灯等输出方式。 | 个 | 1 |
| 13 | 多功能湿度传感器 | 量程：0~100% 分辨率：0.1%；用来测量湿度，测量灵敏、精确，反应快速 ①一体化设计，自带不小于3.5吋的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现，内置有触摸笔；②自带6个以上功能按键（不包含开关），自带独立电源开关；③自带高速USB数据通道，可以通过USB线式直接与电脑进行高速通信；内置无线模块，也可以通过无线方式与电脑进行通信；④具有U盘功能，可以作为U盘与终端连接；内置超大存储空间，不小于4GB；⑤内置大容量可拆卸电池，可以利用充电器充电；可以手动进入休眠待机功能，延长户外使用时间；⑥具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、数据列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大；⑦具有手动采集和自动采集两种功能，并可以调节采集频率，可以直接在传感器上调节数据显示位数；⑧配置有不少于4个传感器拓展口，可作为简单的数据采集器对普通系列传感器进行数据采集，传感器接口带防滑暗扣设计，可以防止实验过程中传感器脱落造成实验中断；⑨可以进行数据录制和储存，并将数据导入到处理终端进行数据处理，支持无线和有线两种方式导入，方便进行户外采集实验；⑩具有3个或以上程控输出口，可以自由设置临界值，达到该值，可以支持风扇、蜂鸣器、LED灯等输出方式。 | 个 | 1 |
| 14 | 溶解氧传感器 | 量程：0~20mg/L 分辨率：0.1 mg/L;用于测量溶液中的氧含量，测量灵敏、精确，反应快速 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定; 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验； 3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。 | 个 | 1 |
| 15 | 浊度计传感器 | 量程：0~200NT 分辨率：0.2NT；用于不同悬浊液的浊度测量；一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定。 | 个 | 1 |
| 16 | 色度传感器 | 量程：透光率0～100％ 分度：0.1％，用于溶液的透光率的测量，一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定。 | 个 | 1 |
| 17 | 一体化滴定传感器 | 量程：0~240dpm 分辨率：1dpm ； 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定; 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验； 3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。 4、带不短于10厘米的延长杆，并配滴定管固定座，不能用光电门或其他传感器拼凑。 | 个 | 1 |
| 18 | 高温传感器 | 量程：-50℃~+ 1250℃ 分辨率：0.08℃，可测量气体、液体的温度，测量灵敏、精确，反应快速 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定; 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验； 3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。 | 个 | 1 |
| 19 | 热敏温度传感器 | 量程：-10℃~+150℃，分辨率：0.01℃,可测量气体、液体的温度，测量灵敏、精确，反应快速 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定; 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验； 3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。 | 个 | 1 |
| 20 | 氧化还原传感器 | 量程：-500mV~+1200mV， 分度：1mV； 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定; 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验； 3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。 | 个 | 1 |
| 21 | SO2传感器 | 量程：0~20ppm 分辨率：0.01ppm; 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定; 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验； 3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。 | 个 | 1 |
| 22 | 附件 | 铝合金精美演示箱1个，能实现探究设备的分类存放，设备用软、硬质海绵卡槽固定；传感器使用说明书一套及物理实验手册各一本；传感器数据线4条，USB数据线4条。 | 个 | 1 |
| 23 | 多向转接头(十字转接器) | 传感器连接件2套，口哨型，规格不小于（长*宽*高）40*18*18mm，高强度连接件，内置高强度纯铜螺母，用来转接固定传感器等器材；多向转接头2套，规格不小于（长*宽*高）34*20*18mm，高强度转接件，内置高强度纯铜螺母，方便固定在铁架台上，实现十字转接的功能。 | 套 | 1 |
| 24 | 磁力搅拌器 | 移动式磁力搅拌器，规格（长*宽*高）115*87*35mm，装置由搅拌器主体（115*87*30mm，塑料外壳）和磁力搅拌子组成。具有电源开关、无极调速功能；内置充电模块，配有可充电锂电池（电池可拆卸），可脱离电源独立使用，采用USB口进行充电，。用于各类生化实验，转速快（可高达2000cpm），能快速将反应中的溶液搅拌均匀；配有USB充电线1条 | 套 | 1 |
| 25 | 中和滴定装置 | 由固定支架、铁架台、滴定传感器固定位等构成，配合PH传感器、电磁搅拌器及软件可实时检测溶液的PH浓度，并可描绘出中和反应中PH变化的整个过程曲线。 | 套 | 1 |
| 26 | 多功能数字化传感器支架 | 有传感器及采集器卡位，节约实验时的桌面空间，方便实验连线，实验器可放置在水平桌面上，也可通过实验器边上的圆孔用多功能连接套件转接竖直固定在铁架台上。 | 套 | 1 |
| 27 | 多功能电极支架 | 有实验器固定装置，传感器固定卡位、电极放置孔。便于在生化实验时或实验结束后的传感器固定和电极的放置。 | 套 | 1 |
| 28 | 远红外加热器 | 铝合金外壳；220V交流供电，功率100W；远红外辐射加热炉芯，便于对加热体均匀加热。可完成查理定律、晶体熔解和凝固、比热容等高精度热学定量实验 | 套 | 1 |
| 四、学生端探究系列仪器 |  |  |  |  |
| 1 | 一体化探究数据采集器 | 融合了采集器与软件平台的一体化数据采集装置，由内置处理器以及数据采集器组成,方便进行户外教学，具有以下特点： 1.自带高清显示屏，不小于10.8英寸，分辨率不低于 1920*1080 ，配有高清多点高强度电容触摸屏,内置Windows操作系统； 2.配置高性能处理器，主频1.44GHZ以上，峰值1.92GHz；内存：4GB；存储空间：不小于64GB； 3.自带高性能,低功耗 WiFI，WiFi+B/T/N,支持802.11b/g/n；内置蓝牙，支持BT4.0； 4.自带200万高清摄像头；内置高容量电池：6600mAh可充电聚合物电池，可支持长时间实验教学； 5.自带存储扩展接口，最高支持128GB的SD/TF卡； 6.自带多种接口：DC2.5MM； 扩展用micro USB * 1个；支持OTG模式；自带HDMI接口：mini HDMI * 1个；内置SD/TF接口：TF * 1个；内置录音功能，配有MIC接口；3.5MM耳机接口 * 1个； 7.自带3个按键：开机键*1个，音量键*2个； 8.底部双喇叭输出；内置重力传感器； 9.自带1个USB接口，方便外接鼠标和键盘等设备，也可以外接普通8口数据采集器支持16路同步采集； 10.自带传感器接口8路（不支持外接实现）；可同时支持4个不同的数字/模拟传感器进行数据采集；8个传感器接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定；直接热拔插。 11.内置一体化传感器数据分析软件：中文简体界面；传感器自动识别；实时显示实验数据或曲线；多种数据显示方式; 完全自定义公式：不套用模版，自主输入公式；实验数据可以导出为多种文件格式；实验曲线可导出为多种格式的图片文件；完善的曲线分析功能：包含拟合、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能；可选定某段曲线进行分析。 | 台 | 12 |
| 2 | 探究式分析软件 | 1、配套实验分析系统软件，人机界面友好、简洁，要求为中文界面；能自动识别新插入传感器并自动运行、多路传感器显示模式、实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式(包括数字表、模拟表、示波器、图表、数据表格)； 2、支持屏幕录像和外接摄像头录像，强大的录像回放功能，可以在实验后分析整个实验过程的细节，方便学生进行纠错； 3、符合新课程标准要求，能够完成新课标要求的实验，实时显示实验数据或曲线，重复性好，具备多种实验数据的分析工具及所有学生实验数据存储功能，可提供曲线图Curve，数码表Digital，数据列表Array等数据显示功能； 4、内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式； 5、完善的数据统计和曲线分析功能:包含拟合（包括正比、反比、线性、二次、指数、对数的等多种拟合方式）、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能； 6、屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析； 7、可将实验数据输出到WORD等格式； 8、支持12个以上传感器同步采集。 9、内置物理、化学、生物学科的实验模板，并配有实验指导。 | 套 | 12 |
| 3 | 电压传感器 | 量程：-1.5V~+1.5V 分辨率：0.01V；用于测量电路、电器两端的电压，测量灵敏、精确，反应快速 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定; 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验； 3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。 | 个 | 12 |
| 4 | 电流传感器 | 量程：-1.5A~+1.5A 分辨率：0.01A；用于测量电路中的电流，测量灵敏、精确，反应快速 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定; 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验； 3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。 | 个 | 12 |
| 5 | 微电流传感器 | 量程：-30μA~+30μA 分辨率:：0.01μA；用于测量电路中的电流，测量灵敏、精确，反应快速 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定; 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验； 3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。 | 个 | 12 |
| 6 | 气压传感器 | 量程： 0~300Kpa 分辨率：0.1Kp；可用于测量大气环境下或密闭空间内的气体的压强，测量灵敏、精确，反应快速 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定; 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验； 3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。 | 个 | 12 |
| 7 | 温度传感器 | 量程：-10℃~+150℃ 分辨率：0.01℃；可测量物体气体、液体等的温度，测量灵敏、精确，反应快速 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定; 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验； 3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。 | 个 | 12 |
| 8 | 电导率传感器 | 量程：0~20000 us/cm 分辨率：10us/cm；用于测量溶液的电导率及其变化，测量灵敏、精确，反应快速 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定; 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验； 3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。 | 个 | 12 |
| 9 | PH传感器 | 量程：0~14 PH 分辨率：0.01PH；可精确测量溶液的酸碱值，测量灵敏、精确，反应快速 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定; 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验； 3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。 | 个 | 12 |
| 10 | 氧气传感器 | 量程：0~100% 分辨率： 0.1%；用于测量氧的含量，测量灵敏、精确，反应快速 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定; 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验； 3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。 | 个 | 12 |
| 11 | 二氧化碳传感器 | 量程：0~50000ppm 分辨率：1ppm ；用于测量气体中二氧化碳的含量，测量灵敏、精确，反应快速 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定; 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验； 3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。 | 个 | 12 |
| 12 | 湿度传感器 | 量程：0~100% 分辨率：0.1%；用来测量湿度，测量灵敏、精确，反应快速 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定; 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验； 3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。 | 个 | 12 |
| 13 | 溶解氧传感器 | 量程：0~20mg/L 分辨率：0.1 mg/L;用于测量溶液中的氧含量，测量灵敏、精确，反应快速 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定; 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验； 3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。 | 个 | 12 |
| 14 | 浊度计传感器 | 量程：0~200NT 分辨率：0.2NT；用于不同悬浊液的浊度测量；一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定。 | 个 | 12 |
| 15 | 色度传感器 | 量程：透光率0～100％ 分度：0.1％，用于溶液的透光率的测量，一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定。 | 个 | 12 |
| 16 | 一体化滴定传感器 | 量程：0~240dpm 分辨率：1dpm ； 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定; 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验； 3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。 4、带不短于10厘米的延长杆，并配滴定管固定座，不能用光电门或其他传感器拼凑。 | 个 | 12 |
| 17 | 附件 | 铝合金精美演示箱1个，能实现探究设备的分类存放，设备用软、硬质海绵卡槽固定；传感器使用说明书一套及物理实验手册各一本；传感器数据线4条，USB数据线2条。 | 个 | 12 |
| 18 | 多向转接头(十字转接器) | 传感器连接件2套，口哨型，规格不小于（长*宽*高）40*18*18mm，高强度连接件，内置高强度纯铜螺母，用来转接固定传感器等器材；多向转接头2套，规格不小于（长*宽*高）34*20*18mm，高强度转接件，内置高强度纯铜螺母，方便固定在铁架台上，实现十字转接的功能。 | 套 | 12 |
| 19 | 磁力搅拌器 | 移动式磁力搅拌器，规格（长*宽*高）115*87*35mm，装置由搅拌器主体（115*87*30mm，塑料外壳）和磁力搅拌子组成。具有电源开关、无极调速功能；内置充电模块，配有可充电锂电池（电池可拆卸），可脱离电源独立使用，采用USB口进行充电，。用于各类生化实验，转速快（可高达2000cpm），能快速将反应中的溶液搅拌均匀；配有USB充电线1条 | 套 | 12 |
| 20 | 中和滴定装置 | 由固定支架、铁架台、滴定传感器固定位等构成，配合PH传感器、电磁搅拌器及软件可实时检测溶液的PH浓度，并可描绘出中和反应中PH变化的整个过程曲线。 | 套 | 12 |
| 21 | 多功能数字化传感器支架 | 有传感器及采集器卡位，节约实验时的桌面空间，方便实验连线，实验器可放置在水平桌面上，也可通过实验器边上的圆孔用多功能连接套件转接竖直固定在铁架台上。 | 套 | 12 |
| 22 | 多功能电极支架 | 有实验器固定装置，传感器固定卡位、电极放置孔。便于在生化实验时或实验结束后的传感器固定和电极的放置。 | 套 | 12 |
| 23 | 远红外加热器 | 铝合金外壳；220V交流供电，功率100W；远红外辐射加热炉芯，便于对加热体均匀加热。可完成查理定律、晶体熔解和凝固、比热容等高精度热学定量实验 | 套 | 12 |
| 五、虚拟仿真软件 |  |  |  |  |
| 1 | 化学仿真实验软件 | 该软件为校园网版，可以同时支持300个用户同时使用 包含 仿真化学实验室、三维分子模型、虚拟3个模块 (1)自带大量实验案例，仿真化学模块不少于30个，三维分子模块模块不少于45个，虚拟模块不少于40个 (2) 仿真化学实验室模块要求提供一个虚拟的化学实验室； ①要求提供试管、烧杯、酒精灯、铁架台、烧瓶、锥形瓶、集气瓶、漏斗、导管等这些真实实验室中的器具； ②要求用户可以自由的搭建实验仪器、添加药品，并让它们进行反应； ③要求软件不但可以展示逼真的现象，还能提供准确的实验数据以供分析； ④要求实验课件制作课件简单，一般不超过十分钟就可以完成实验； ⑤要求具有的编译功能，可以使制作的课件脱离平台独立运行； (3) 三维分子模型可以展示奇妙的化学微观世界： ①要求提供一个全三维的、用于分子演示的平台,可以分子结构及晶体结构； ②要求能够十分轻松的搭建出各种有机分子的微观模型。软件有多种展示方式以供选择； 能够体现国家“新课程标准”中强调的“自主性”与“探究性”的教学思路。 ③为了方便全方位的观察模型，模型可以放大、缩小、绕XYZ轴旋转； (4) 自带实验报告模板，学生在做实验的时候可以一边完成仿真实验，一边来填写当前实验的实验报告。 (5)支持微课系统（不支持第三方软件实现该功能），老师使用数理化仿真软件制作实验的同时可以制作微课，对教师的屏幕进行实验过程进行的录制（视频加音频），并且保存成各种格式的视频加音频文件，任意播放器播放。 (6)虚拟软件包含电子画板功能。 (7)支持独立编译实验课件功能。 (8)支持300个用户同时在线。 | 套 | 1 |

| 化学准备室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 准备台 | 规格：2400×1200×850mm 台面：采用12mm双面膜实芯理化板，2.4米长台面前后端热压一体成型，表面光滑、平整，整体美观大方。耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色、材质坚硬 桌身：整体采用0.8mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 电源：台侧配有两个防水五孔插座 可调脚：高强度可调脚，采用10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 | 张 | 1 |
| 2 | 仪器柜 | 规格：1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁、门锁内侧标有隐形LOGO标记。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。 | 个 | 4 |
| 3 | 水槽柜 | 规格：500×600×820mm结构：水槽盖与水槽分离式，设加强筋，连接结构合理，安装时不用胶水粘结，产品不变形，不扭曲。 门板：前后均带检修门，方便检修。采用插入与螺丝连接结构，避免学生误操作造成不必要的损害。高强度耐磨，防水、永不生锈。 柜子柜体：采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面项结合处理。 水槽外径规格：500×600×300mm，水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚6mm，具有防溢出功能。 | 套 | 1 |
| 4 | 水嘴 | 三联(一高二低），采用实验室专用三联水嘴，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，特制鹅颈管可360度旋转。 | 套 | 1 |
| 5 | 给排水系统 | 在教师演示台设有给水控制对全室供水系统进行控制。给水管选用高级Φ25×20mmPP-R热熔管。 排水管选用Φ75×50mmUPVC塑料管为主要材料，给、排水管采用专用PVC胶连接，均安装在地下，给、排水顺畅，不宜堵塞，便于维护。 | 套 | 1 |
| 6 | 安装调试 | a、负责电到桌的设计与安装；负责该设备的安装与调试。 b、设计与安装的实验室图纸要提前与具体用户联系。 |  |  |

| 化学探究仪器室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 仪器柜 | 规格：1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁、门锁内侧标有隐形LOGO标记。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。 | 个 | 7 |
| 2 | 药品柜 | 规格：1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁、门锁内侧标有隐形LOGO标记。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。 | 个 | 11 |

| 物理数字化实验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格技术参数 | 单位 | 数量 |
| 一、基础设施 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 规格：2400*700*850mm，台面板材：一体化台面，采用知名品牌12.0mm厚抗倍特板。抗倍特板抗翘曲、易清洁、防水、防火、耐酸碱、耐腐蚀、防静电。 台身结构：铝合金框架结构,框架采用国标Ф50 mm±1.2mm 圆管为立腿，横管为32×28±1.2mm方管，铝合金型材的壁厚不小于1.0mm（±0.2 mm）。铝合金表面静电喷塑，连接件为ABS工程塑料连接件。铝合金型材应带凹槽，凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。桌架整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用；预留有储藏柜、电源总控台、多媒体位置等；台身主体背板及吊板采用16mm厚优质双贴面三聚氰胺板；所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止台身受潮，延长设备 的使用寿命。 | 张 | 1 |
| 2 | 物理探究学生台 | 规格：2400×1200×780 mm (8人/张)，台面板材：一体化台面，采用知名品牌12.0mm厚抗倍特板。抗倍特板抗翘曲、易清洁、防水、防火、耐酸碱、耐腐蚀、防静电。台 身：铝合金框架结构,框架采用国标Ф50 mm±1.0mm 圆管为立腿，横管为32×28±1.5mm方管，铝合金型材的壁厚不小于1.0mm（±0.2 mm）。铝合金表面静电喷塑，连接件为ABS工程塑料连接件。结 构：每台为八座，高级铝木结构。探究台为双面设计，台面装有学生用电源盒。脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止台身受潮，延长设备 的使用寿命。 | 张 | 6 |
| 3 | 教师主控电源 | 1、电源总开关、漏电保护开关、工作指示灯，220V交流电输出多用插座。 2、学生供电控制电源：由教师控制学生实验台交流220V电源，共分四组。学生实验时不接触220V电源电器，可保障实验安全。 3、所有电器产品符合国家颁标准。 | 台 | 1 |
| 4 | 学生电源 | 插座面板规格：（266mm×120mm×68mm）±2mm,用厚度2mm的不锈钢板制作，四角为直角，颜色为银灰色；插座盒体规格：（224mm×110mm×65mm）±2mm，用厚度1mm的冷轧钢板制作，盒体底部设有左右对称的直径不小于35mm±2mm的引线预留口，盒体后板设有散热孔和维修观察孔；盒体内部装有两边对称“3+2”通用插座抽空，电压采用“+”口的螺丝固定； | 个 | 12 |
| 5 | 教师转椅 | 规格:500*500*800mm靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方。 骨架钢管电镀，气动升降 | 把 | 1 |
| 6 | 学生坐凳 | ф300×（450）500mmA：凳面 1、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型。2、凳面尺寸：面ф300mm×厚30mm。3、表面细纹咬花，防滑不发光。 B：凳钢架椭圆形，脚钢架 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管。2、尺寸：16×36×1.5mm。3、全圆机械手满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 C：脚垫，材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。 D：圆凳有调节升降功能，高度可以在440mm-500mm范围内自由调整。 | 张 | 48 |
| 7 | 全室供电系统 | 预埋铺设优质耐压PVC套管，主干电源线采用4 mm2优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5 mm2、1.5 mm2优质多芯铜质护套线； | 室 | 1 |
| 8 | 网络布线 | 采用8芯双铰网线穿φ25mmPVC难燃可弯线管埋地到教师桌、学生桌。 | 室 | 1 |
| 9 | 仪器柜 | 规格：1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁、门锁内侧标有隐形LOGO标记。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。 | 个 | 6 |
| 10 | 安装调试 | a、负责电到桌的设计与安装；负责该设备的安装与调试。 b、设计与安装的实验室图纸要提前与具体用户联系。 |  |  |
| 二、电教设备 |  |  |  |  |
| 1 | 交互智能平板 | 一、硬件需求： 1、屏幕尺寸： 70英寸， LED 液晶屏，书写屏采用防眩光全钢化玻璃屏，可视角度≥178°。屏幕图像分辨率不低于：1920*1080。全金属外观，一体化设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷。 2、整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网。整机具备至少3路前置双通道USB接口,可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分。在嵌入式系统下接入无线网络，切换到Windows系统下可同时实现无线上网功能，不需要手动重复设备。 3、整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC 模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修。无PC状态下，嵌入式互动白板支持十笔或以上书写及手势擦除（手势擦除识别面积根据手势大小自动调整），支持十种以上图形工具，白板书写内容可导出PDF格式、iwb、svg等格式。同时支持单点书写和多点书写的切换，满足老师的不同使用习惯。能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。 4、触控技术：采用非接触式红外触控技术，支持在Windows与安卓系统中进行十点触控及书写。 5、内置非独立外扩展的拾音麦克风，拾音距离至少3米，方便录制人声。内置非独立外扩展的摄像头，像素至少500万，支持二维码扫码识别功能，帮助用户调用在线资源。设备支持DBX音效，可实现环绕音质，并支持用户在菜单中随时开启/关闭DBX音效功能。支持通过前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频。 电脑配置要求： CPU：Intel Core i5;内存：DDR4 8G内存；硬盘：128G固态硬盘；系统版本： Windows 7 Professional 专业版。内置WiFi：IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M;具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口，其中至少2个为USB3.0接口；具有视频输出接口： HDMI 1个或以上， DP 1个或以上。具有标准PC防盗锁孔。 二、软件功能要求： 1.备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，符合用户使用需求。支持老师个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录。课件云存储，无需使用U盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件。 2.支持一对多分享云课件，用户可在软件中通过生成课件链接/二维码，分享给其他用户，接收方可点击链接/扫描二维码，通过网页方式浏览课件并体验课件互动功能，方便快捷。同时接收方可在网页版课件页面点击课件下载，登陆软件即可获取课件，并且支持 用户在软件中直接输入目标用户的账号，将课件发送给他，接收方可在软件中直接接收并打开课件。（提供截图证明） 3.思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导 图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 三、其他要求： 为保证软件使用的稳定性和实用性，软件开发商通过软件能力成熟度集成模型CMMI3评估认证。知识产权管理体系认证。多媒体课件制作展示软件、在线资源服务管理网站系统具有软件著作权登记证书（证书复印件加盖鲜章）. 设备使用培训服务：要求不少于2次厂商认证培训讲师针对此项目设备开展的操作使用培训课，每次培训不低于2课时，提供厂商针对培训服务的承诺函。 设备硬件要求质保3年。 | 套 | 1 |
| 2 | 推拉绿板 | 颜色：墨绿色、 结构：双层结构，内层为两块固定书写板交互平板居中放置，外层为两块滑动书写板，滑动板配装刻有黑板品牌LOGO标识的挂锁，开闭自如确保电子白板的安全管理。 尺寸：4000×1305mm，可根据所配电子产品适当调整，确保与电子产品检测的有效配套。 板面：选用优质烤漆板面，厚度0.3mm。书写流畅字迹清晰、板面表面附有一层透明保护膜，符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。 衬板：选用吸音、高强度、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度14mm。 背板：选用优质镀锌钢板，厚度0.23mm，每间隔 8 公分设有 1 个 2 公分的加强凹槽，可有效防止黑板变形；粘接采用优质强力胶粘合，保证板面不脱胶、不起泡。 覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量0.15mg/L，符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》， 边框：采用高强度香槟色电泳铝合金，性能符合GB 5237.3-2008标准，轨道上置隐藏式平滑动滑道，结构性解决滑动受粉尘影响的情况，配有宽度30mm的粉尘槽，防止粉尘垂直落地，粉尘槽与滑动系统分离，与边框一次模具成形。 包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。规格：100mm×29mm，采用双壁成腔流线型设计，≥R25mm的圆角，黑板品牌标识与包角一次模具成型，无尖角毛刺，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》。 黑板滑轮：采用双组高精度轴承上吊轮，下平滑动系统，保证滑动流畅、噪音小、前后定位精确不晃动、经久耐用。数目各4组，上下均匀安装，推拉顺畅自如，无卡挤现象和尖锐的摩擦声，稳定性好。 安全性：一把锁实现对滑动黑板的锁定，钥匙通用，方便实用。 产品采用环保型材料，单套或双套纸箱独立包装，箱体印有制造商名称、LOGO标识、地址、服务热线等信息。 | 套 | 1 |
| 3 | 视频展示台 | 1、图像传感器：≥1/3英寸；镜头输出像素：≥500万；水平清晰度≥900TV线； 2、变焦：整机放大倍数≥220倍；自动/手动聚焦、自动光圈、自动白平衡；镜头可330度垂直转动拍摄； 3、输出分辨率：XGA、SXGA、720P、WXGA、1080P； 4、接口：VGA输入≥1，VGA输出≥1，USB接口≥1，LAN接口≥1，Audio接口≥1； 5、展台可通过HDMI输出图像且包含正负片、冻结、旋转(90、180、270)、镜像、文本图像切换同屏对比、标题等特效； 6、支持USB视频输出，可通过USB接口运用软件进行照片、视频的实时批注，录制视频、照相，对图片的裁剪，可储存12张图片,电脑存储根据实际容量可海量存储； 7、控制面板直接触控按键≥38个，独有可分离式键盘； 8、信号切换功能：能够切换实物展台和计算机的输出信号； 9、采用单灯设计，环保LED灯，在环保节能的基础上给面板带来更大的摆放空间。有亮度调节；LED灯组≤1组，灯珠≥6颗； 10、外观简约大方，收纳后尺寸≤430*350*130，净重≤2.5kg. | 台 | 1 |
| 三、教师端探究系列仪器 |  |  |  |  |
| 1 | 一体化探究数据采集器 | 融合了采集器与软件平台的一体化数据采集装置，由内置处理器以及数据采集器组成,方便进行户外教学，具有以下特点： 1.自带高清显示屏，不小于10.8英寸，分辨率不低于 1920*1080 ，配有高清多点高强度电容触摸屏,内置Windows操作系统； 2.配置高性能处理器，主频1.44GHZ以上，峰值1.92GHz；内存：4GB；存储空间：不小于64GB； 3.自带高性能,低功耗 WiFI，WiFi+B/T/N,支持802.11b/g/n；内置蓝牙，支持BT4.0； 4.自带200万高清摄像头；内置高容量电池：6600mAh可充电聚合物电池，可支持长时间实验教学； 5.自带存储扩展接口，最高支持128GB的SD/TF卡； 6.自带多种接口：DC2.5MM； 扩展用micro USB * 1个；支持OTG模式；自带HDMI接口：mini HDMI * 1个；内置SD/TF接口：TF * 1个；内置录音功能，配有MIC接口；3.5MM耳机接口 * 1个； 7.自带3个按键：开机键*1个，音量键*2个； 8.底部双喇叭输出；内置重力传感器； 9.自带5个USB接口，方便外接鼠标和键盘等设备，也可以与USB直连系列传感器直接连接进行数据采集； 10.自带传感器接口4路（不支持外接实现）；可同时支持4个不同的数字/模拟传感器进行数据采集；4个传感器接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定；直接热拔插。 11.内置一体化传感器数据分析软件：中文简体界面；传感器自动识别；实时显示实验数据或曲线；多种数据显示方式; 完全自定义公式：不套用模版，自主输入公式；实验数据可以导出为多种文件格式；实验曲线可导出为多种格式的图片文件；完善的曲线分析功能：包含拟合、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能；可选定某段曲线进行分析。 | 台 | 1 |
| 2 | 探究式分析软件 | 1、配套实验分析系统软件，人机界面友好、简洁，要求为中文界面；能自动识别新插入传感器并自动运行、多路传感器显示模式、实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式(包括数字表、模拟表、示波器、图表、数据表格)； 2、支持屏幕录像和外接摄像头录像，强大的录像回放功能，可以在实验后分析整个实验过程的细节，方便学生进行纠错； 3、符合新课程标准要求，能够完成新课标要求的实验，实时显示实验数据或曲线，重复性好，具备多种实验数据的分析工具及所有学生实验数据存储功能，可提供曲线图Curve，数码表Digital，数据列表Array等数据显示功能； 4、内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式； 5、完善的数据统计和曲线分析功能:包含拟合（包括正比、反比、线性、二次、指数、对数的等多种拟合方式）、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能； 6、屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析； 7、可将实验数据输出到WORD等格式； 8、支持12个以上传感器同步采集。 9、内置物理、化学、生物学科的实验模板，并配有实验指导。 | 套 | 1 |
| 3 | 数字化实验软件安卓版 | 可以直接在安卓手机上安装使用： 1、传感器（P&P）自动识别；实时显示实验数据或曲线； 2、多种数据显示方式(包括数字表、图表、数据表格)； 3、完善的曲线分析功能：包含拟合、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能。 | 套 | 1 |
| 5 | 多功能电压传感器 | 量程：-1.5V~+1.5V 分辨率：0.01V；用于测量电路、电器两端的电压，测量灵敏、精确，反应快速： ①一体化设计，自带不小于3.5吋的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现，内置有触摸笔；②自带6个以上功能按键（不包含开关），自带独立电源开关；③自带高速USB数据通道，可以通过USB线式直接与电脑进行高速通信；内置无线模块，也可以通过无线方式与电脑进行通信；④具有U盘功能，可以作为U盘与终端连接；内置超大存储空间，不小于4GB；⑤内置大容量可拆卸电池，可以利用充电器充电；可以手动进入休眠待机功能，延长户外使用时间；⑥具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、数据列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大；⑦具有手动采集和自动采集两种功能，并可以调节采集频率，可以直接在传感器上调节数据显示位数；⑧配置有不少于4个传感器拓展口，可作为简单的数据采集器对普通系列传感器进行数据采集，传感器接口带防滑暗扣设计，可以防止实验过程中传感器脱落造成实验中断；⑨可以进行数据录制和储存，并将数据导入到处理终端进行数据处理，支持无线和有线两种方式导入，方便进行户外采集实验；⑩具有3个或以上程控输出口，可以自由设置临界值，达到该值，可以支持风扇、蜂鸣器、LED灯等输出方式。 | 个 | 1 |
| 6 | 多功能电流传感器 | 量程：-1.5A~+1.5A 分辨率：0.01A；用于测量电路中的电流，测量灵敏、精确，反应快速 ①一体化设计，自带不小于3.5吋的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现，内置有触摸笔；②自带6个以上功能按键（不包含开关），自带独立电源开关；③自带高速USB数据通道，可以通过USB线式直接与电脑进行高速通信；内置无线模块，也可以通过无线方式与电脑进行通信；④具有U盘功能，可以作为U盘与终端连接；内置超大存储空间，不小于4GB；⑤内置大容量可拆卸电池，可以利用充电器充电；可以手动进入休眠待机功能，延长户外使用时间；⑥具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、数据列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大；⑦具有手动采集和自动采集两种功能，并可以调节采集频率，可以直接在传感器上调节数据显示位数；⑧配置有不少于4个传感器拓展口，可作为简单的数据采集器对普通系列传感器进行数据采集，传感器接口带防滑暗扣设计，可以防止实验过程中传感器脱落造成实验中断；⑨可以进行数据录制和储存，并将数据导入到处理终端进行数据处理，支持无线和有线两种方式导入，方便进行户外采集实验；⑩具有3个或以上程控输出口，可以自由设置临界值，达到该值，可以支持风扇、蜂鸣器、LED灯等输出方式。 | 个 | 1 |
| 7 | 多功能微电流传感器 | 量程：-30μA~+30μA 分辨率:：0.01μA；用于测量电路中的电流，测量灵敏、精确，反应快速 ①一体化设计，自带不小于3.5吋的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现，内置有触摸笔；②自带6个以上功能按键（不包含开关），自带独立电源开关；③自带高速USB数据通道，可以通过USB线式直接与电脑进行高速通信；内置无线模块，也可以通过无线方式与电脑进行通信；④具有U盘功能，可以作为U盘与终端连接；内置超大存储空间，不小于4GB；⑤内置大容量可拆卸电池，可以利用充电器充电；可以手动进入休眠待机功能，延长户外使用时间；⑥具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、数据列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大；⑦具有手动采集和自动采集两种功能，并可以调节采集频率，可以直接在传感器上调节数据显示位数；⑧配置有不少于4个传感器拓展口，可作为简单的数据采集器对普通系列传感器进行数据采集，传感器接口带防滑暗扣设计，可以防止实验过程中传感器脱落造成实验中断；⑨可以进行数据录制和储存，并将数据导入到处理终端进行数据处理，支持无线和有线两种方式导入，方便进行户外采集实验；⑩具有3个或以上程控输出口，可以自由设置临界值，达到该值，可以支持风扇、蜂鸣器、LED灯等输出方式。 | 个 | 1 |
| 8 | 多功能力传感器 | 量程：-50N~+50N 分辨率：0.006N；可测量拉力或压力，测量灵敏、精确，反应快速 ①一体化设计，自带不小于3.5吋的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现，内置有触摸笔；②自带6个以上功能按键（不包含开关），自带独立电源开关；③自带高速USB数据通道，可以通过USB线式直接与电脑进行高速通信；内置无线模块，也可以通过无线方式与电脑进行通信；④具有U盘功能，可以作为U盘与终端连接；内置超大存储空间，不小于4GB；⑤内置大容量可拆卸电池，可以利用充电器充电；可以手动进入休眠待机功能，延长户外使用时间；⑥具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、数据列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大；⑦具有手动采集和自动采集两种功能，并可以调节采集频率，可以直接在传感器上调节数据显示位数；⑧配置有不少于4个传感器拓展口，可作为简单的数据采集器对普通系列传感器进行数据采集，传感器接口带防滑暗扣设计，可以防止实验过程中传感器脱落造成实验中断；⑨可以进行数据录制和储存，并将数据导入到处理终端进行数据处理，支持无线和有线两种方式导入，方便进行户外采集实验；⑩具有3个或以上程控输出口，可以自由设置临界值，达到该值，可以支持风扇、蜂鸣器、LED灯等输出方式。 | 个 | 2 |
| 9 | 多功能磁感应强度传感器 | 量程：-84mT~+84mT 分辨率：0.01 mT；用于测量磁场的磁场强度，测量灵敏、精确，反应快速 ①一体化设计，自带不小于3.5吋的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现，内置有触摸笔；②自带6个以上功能按键（不包含开关），自带独立电源开关；③自带高速USB数据通道，可以通过USB线式直接与电脑进行高速通信；内置无线模块，也可以通过无线方式与电脑进行通信；④具有U盘功能，可以作为U盘与终端连接；内置超大存储空间，不小于4GB；⑤内置大容量可拆卸电池，可以利用充电器充电；可以手动进入休眠待机功能，延长户外使用时间；⑥具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、数据列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大；⑦具有手动采集和自动采集两种功能，并可以调节采集频率，可以直接在传感器上调节数据显示位数；⑧配置有不少于4个传感器拓展口，可作为简单的数据采集器对普通系列传感器进行数据采集，传感器接口带防滑暗扣设计，可以防止实验过程中传感器脱落造成实验中断；⑨可以进行数据录制和储存，并将数据导入到处理终端进行数据处理，支持无线和有线两种方式导入，方便进行户外采集实验；⑩具有3个或以上程控输出口，可以自由设置临界值，达到该值，可以支持风扇、蜂鸣器、LED灯等输出方式。 | 个 | 1 |
| 10 | 多功能温度传感器 | 量程：-10℃~+150℃ 分辨率：0.01℃；可测量物体气体、液体等的温度，测量灵敏、精确，反应快速 ①一体化设计，自带不小于3.5吋的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现，内置有触摸笔；②自带6个以上功能按键（不包含开关），自带独立电源开关；③自带高速USB数据通道，可以通过USB线式直接与电脑进行高速通信；内置无线模块，也可以通过无线方式与电脑进行通信；④具有U盘功能，可以作为U盘与终端连接；内置超大存储空间，不小于4GB；⑤内置大容量可拆卸电池，可以利用充电器充电；可以手动进入休眠待机功能，延长户外使用时间；⑥具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、数据列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大；⑦具有手动采集和自动采集两种功能，并可以调节采集频率，可以直接在传感器上调节数据显示位数；⑧配置有不少于4个传感器拓展口，可作为简单的数据采集器对普通系列传感器进行数据采集，传感器接口带防滑暗扣设计，可以防止实验过程中传感器脱落造成实验中断；⑨可以进行数据录制和储存，并将数据导入到处理终端进行数据处理，支持无线和有线两种方式导入，方便进行户外采集实验；⑩具有3个或以上程控输出口，可以自由设置临界值，达到该值，可以支持风扇、蜂鸣器、LED灯等输出方式。 | 个 | 1 |
| 11 | 多功能气压传感器 | 量程： 0~300Kpa 分辨率：0.1Kp；可用于测量大气环境下或密闭空间内的气体的压强，测量灵敏、精确，反应快速 ①一体化设计，自带不小于3.5吋的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现，内置有触摸笔；②自带6个以上功能按键（不包含开关），自带独立电源开关；③自带高速USB数据通道，可以通过USB线式直接与电脑进行高速通信；内置无线模块，也可以通过无线方式与电脑进行通信；④具有U盘功能，可以作为U盘与终端连接；内置超大存储空间，不小于4GB；⑤内置大容量可拆卸电池，可以利用充电器充电；可以手动进入休眠待机功能，延长户外使用时间；⑥具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、数据列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大；⑦具有手动采集和自动采集两种功能，并可以调节采集频率，可以直接在传感器上调节数据显示位数；⑧配置有不少于4个传感器拓展口，可作为简单的数据采集器对普通系列传感器进行数据采集，传感器接口带防滑暗扣设计，可以防止实验过程中传感器脱落造成实验中断；⑨可以进行数据录制和储存，并将数据导入到处理终端进行数据处理，支持无线和有线两种方式导入，方便进行户外采集实验；⑩具有3个或以上程控输出口，可以自由设置临界值，达到该值，可以支持风扇、蜂鸣器、LED灯等输出方式。 | 个 | 1 |
| 12 | 多功能光强传感器(提供样品并现场演示) | 量程： 0~8,000 lux 分辨率：1lux；用于测量被测环境的光强值，测量灵敏、精确，反应快速 ①一体化设计，自带不小于3.5吋的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现，内置有触摸笔；②自带6个以上功能按键（不包含开关），自带独立电源开关；③自带高速USB数据通道，可以通过USB线式直接与电脑进行高速通信；内置无线模块，也可以通过无线方式与电脑进行通信；④具有U盘功能，可以作为U盘与终端连接；内置超大存储空间，不小于4GB；⑤内置大容量可拆卸电池，可以利用充电器充电；可以手动进入休眠待机功能，延长户外使用时间；⑥具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、数据列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大；⑦具有手动采集和自动采集两种功能，并可以调节采集频率，可以直接在传感器上调节数据显示位数；⑧配置有不少于4个传感器拓展口，可作为简单的数据采集器对普通系列传感器进行数据采集，传感器接口带防滑暗扣设计，可以防止实验过程中传感器脱落造成实验中断；⑨可以进行数据录制和储存，并将数据导入到处理终端进行数据处理，支持无线和有线两种方式导入，方便进行户外采集实验；⑩具有3个或以上程控输出口，可以自由设置临界值，达到该值，可以支持风扇、蜂鸣器、LED灯等输出方式。 | 个 | 1 |
| 13 | 声传感器 | 量程：20－20,000 Hz 分辨率：0.1hz； 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定; 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验； 3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。 | 个 | 1 |
| 14 | 光电门传感器 | 量程：0-∞ 分辨率： 0.002mS/ ；用于测量物体通过光电门的挡光时间、周期、速度、滴定计数等，测量灵敏、精确，反应快速 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定; 2、自带传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验。 | 个 | 2 |
| 15 | 运动传感器 | 量程：0~1.5m 分辨率：0.3mm；可测量物体间的位移，测量灵敏、精确，反应快速 1、传感器分为运动接收端和运动发射端，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定; 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验； 3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。 | 套 | 1 |
| 16 | 二维运动传感器 | 高速数据采集，实时采集发射器的运动状态，采集频率60HZ，支持windows/Linux系统；支持USB2.0高速数据传输；直径>20mm，内置可充电电池，标准MiniUSB接口（5V），独立电源控制开关，可在600mm内清晰发送运动数据，配合不同的二维运动装置，进行多种运动状态分析 | 个 | 1 |
| 17 | 高温传感器 | 量程：-50℃~+ 1250℃ 分辨率：0.08℃，可测量气体、液体的温度，测量灵敏、精确，反应快速 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定; 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验； 3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。 | 个 | 1 |
| 18 | 常开传感器 | 软件控制传感器开合,可用于温控，声控，磁控等 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定; 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验； 3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。 | 个 | 1 |
| 19 | 常闭传感器 | 软件控制传感器开合,可用于温控，声控，磁控等 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定; 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验； 3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。 | 个 | 1 |
| 20 | 辐射传感器 | 量程：0~40Kcpm 分辨率：1cpm； 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定; 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验； 3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。 | 个 | 1 |
| 21 | 教学演示源 | 与辐射传感器配合使用，完成测量本底数实验； | 个 | 1 |
| 22 | 附件 | 铝合金精美演示箱1个，能实现探究设备的分类存放，设备用软、硬质海绵卡槽固定；传感器使用说明书一套及物理实验手册各一本；传感器数据线4条，USB数据线4条。 | 个 | 1 |
| 23 | 多向转接头(十字转接器) | 传感器连接件2套，口哨型，规格不小于（长*宽*高）40*18*18mm，高强度连接件，内置高强度纯铜螺母，用来转接固定传感器等器材；多向转接头2套，规格不小于（长*宽*高）34*20*18mm，高强度转接件，内置高强度纯铜螺母，方便固定在铁架台上，实现十字转接的功能。 | 套 | 1 |
| 24 | 力的合成与分解实验器 | 由铁架台、固定装置、精密刻度圆盘、力传感器固定支架，传感器固定螺丝等部件组成，两个力传感器可以固定在支架上，并可调节两个支架之间的夹角，完成力的合成与分解实验。 | 套 | 1 |
| 25 | 机械能守恒实验器 | 由刻度盘、固定位、支架、摆球、铁架台以及紧固件等部件组成。配合光电门传感器验证机械能守恒定律。 | 套 | 1 |
| 26 | 浮力实验器 | 带有刻度的专用正方体实验器，实验器带有力传感器连接位，配有大小容器一对，升降装置一套,用于验证浮力定律。 | 套 | 1 |
| 27 | 安培力实验器 | 由强磁底座、方形线圈、力传感器固定装置等部件组成，与力传感器和电流传感器配合使用，探究安培力的大小与电流等因素的关系。 | 套 | 1 |
| 28 | 环形线圈 | 无需电源、可折叠，线圈切割地磁线即可产生感生电流，能够完成教材规定的多个涉及微小电流变化测量的实验。 | 套 | 1 |
| 29 | 地磁场发电机 | 由底座、竖板、方形线圈、转动装置、接线柱等部件组成，与微电流传感器配合使用，测量线圈旋转时切割地磁场所产生的交流电。 | 套 | 1 |
| 30 | 温差实验仪 | 由底座、接线柱、不同材料热导材料等部件组成，与微电流传感器配合使用。 | 套 | 1 |
| 31 | 查理定律实验器 | 实验器由试管，专用密封塞等部件组成；配合压强传感器和温度传感器探究气体压强与温度的关系。 | 套 | 1 |
| 32 | 压缩气体做功实验器 | 实验器由底座、固定环、专用注射器（透明，容积30mL）、温度传感器固定位等部件组成，配合温度传感器完成压缩气压做功实验。 | 套 | 1 |
| 33 | 螺线管 | 实验器由底座、铜导线、接线柱等组成。可接学生电源、与磁传感器配合使用，可通过磁传感器完成探究通电螺线管各处磁强的不同实验 | 套 | 1 |
| 34 | 力学导轨 | 力学轨道配有轨道、运动小车和配件。1、低摩擦铝合金轨道1条（长*宽*高1200*95*20mm ）,两端配有塑胶堵头防止刮伤；2、低摩擦运动小车2台；3、小车内置车轮防压装置，在承受70公斤压力情况下，车轮不会受损，现场可以让教师站在小车上验证；4、小车顶部开有重物固定凹槽（50*50mm），槽中心嵌有M5的固定螺丝孔，可以放入并固定配重片；5、顶部有挡光片固定卡位，可固定挡光片或光栅；小车两端有挡板槽，根据实验需要拆装弹簧碰撞片或磁性碰撞片；6、小车端头装有黏合位，可将两台小车吸附在一起进行碰撞实验。配件：弹簧碰撞片1个；7、挡光片1套（10mm，20mm各一个），光栅1套（叁档光栅、四档光栅各1个），挡光片可以选择垂直或水平方式安装在小车上，固定片1块；8、导轨支架1套：L型支架（长>150mm）2支、I型支架（长>150mm）2支；9、配重片1套：4片（50g，厚<4mm）（配重片中心有9mm固定孔）；10、可固定在轨道上的滑轮夹1套，滑轮高度可调节，滑轮内置轴承，配有镀锌蝶型扣1组、紧固螺丝1宗；11、磁碰座架1个，轨道倾角调节器(选配刻度指示器）1个，小车收纳装置1套，沙桶配棉线（线长>50cm）；可完成多种力学、动力学实验。 | 套 | 1 |
| 35 | 向心力实验仪 | 由底座、转动尺、连接挂钩（带重物）、支架、传动组件、固定螺丝，挡光轴等部件组成，可配合力传感器和光电门传感器完成向心力实验。 | 套 | 1 |
| 36 | 人体发电实验器 | 由底座、接线柱和四只手柄构成。与微电流传感器配合使用。可用来探究原电池的原理，研究人体原电池的发电与哪些因素有关。 | 套 | 1 |
| 37 | 数字化摩擦力实验器(提供样品并现场演示) | 实验器由1.2米铝合金导轨、无极调速装置、电机、摩擦板（长13cm*宽8.5cm）、摩擦块（10cm*8cm*3.8cm）、3.5吋数据处理模块、自动停止开关、砝码等部件组成，装置可通过改变摩擦板或加砝码改变摩擦块重量从而探究物体运动过程中受到的摩擦力的影响因素。 1、可以脱机进行摩擦力实验，也可以通过USB与计算机连接完成实验； 2、摩擦块采用一体化设计（不支持力传感器和摩擦块分离设计），一体化设计保证了受力在一条直线上，减少系统误差，摩擦块可以添加重物。 3、实验器可根据需求自由选择不同材质或不同接触面积的摩擦板与摩擦块粘合 4、可充电电源供电，方便户外实验； 5、处理器自带不小于3.5吋显示屏，可以实时显示摩擦力的大小； 6、实验器自带有调速功能，调速装置还可以改变电机的运动方向。 | 套 | 1 |
| 38 | 摩擦做功实验器 | 由桌面固定底座、铜管、细线、绝热海绵管等部件组成，与温度传感器配合使用，可完成摩擦做功实验。 | 套 | 1 |
| 39 | 电阻定律实验器 | 由底座、直径不同等四种导体丝组成，配合电流、电压传感器使用，探究导体的电阻与材料、长度、横截面积等因素之间的关系。 | 套 | 1 |
| 40 | 金属热膨胀实验器 | 由底座、力传感器固定位、金属拉丝等部件组成 ，与力传感器配合使用,探究金属热膨胀规律。 | 套 | 1 |
| 41 | 热辐射实验器 | 实验器由底座、热辐射组件、接线柱等组成，与微电流传感器配合使用，研究热辐射原理。 | 套 | 1 |
| 42 | 玻璃导电实验器 | 实验器由底板、电池座（使用9V电池）、导线支架、鳄鱼夹导线、接线柱、玻璃导电片等部件组成，与酒精灯、微电流传感器配合使用。 | 套 | 1 |
| 43 | 风力发电实验器 | 由底座、风力发电模块、指示灯，扇叶等部分组成；可与电流传感器连接使用，探究风力发电原理。 | 套 | 1 |
| 44 | 电学实验板 | 共有十二块，包括半波整流、全波整流、滤波；复杂电路分析；RC、LC移相；测量电池的电动势和内阻；分压、限流；二极管特性、三极管特性；恒压源 恒流源；双稳态 多谐振荡；与门、或门和非门简单门电路；电容充放电及串并联；LC振荡 自感现象；描绘小灯泡的伏安特性曲线等实验。每块板：长15cm宽7cm误差±5mm.带电流、电压等图样；每个实验板配有独立的塑胶底壳，防止在实验过程中因焊盘外露而刮伤学生。 | 套 | 1 |
| 45 | 水结冰与融化实验器 | 由散热装置、制冷装置等部件组成。可以实验水快速结冰，配合温度传感器探究水结冰和冰融化的规律。配专用电源，输入220v，输出12v5A，配合水结冰与融化实验器使用进行实验。 | 套 | 1 |
| 46 | 斜面上力的分解 | 实验器内置44mm*56mm液晶显示屏，配备触摸屏，可在屏上实时显示重物的两个分力的大小和斜面角度实时变化图像，可测量多组数据，也可通过USB接口连接电脑在电脑上操作。 | 套 | 1 |
| 47 | 磁力积木电学实验套件 | 由60个不同种类的电学元素组成，塑料外壳，不小于40mm*40mm，可以吸附在黑板或者白板上；无需连接导线，模块直接可以直接连接搭建电路。 | 套 | 1 |
| 48 | 二维平抛运动实验器 | 由实验支架（不小于40*60cm）、平抛轨道、小球释放装置、小球收纳装置、二维运动传感器固定支架组成；；配合二维运动传感器和二维平抛视频轨道轨迹分析软件对二维球的平抛运动采集数据，并在软件上实时对平抛状态进行分析。 | 套 | 1 |
| 49 | 二维单摆实验器 | 由铝合金底座，立杆，固定装置、轴承、单摆主体等部件组成；实验器带有二维运动接收传感器和二维运动发射传感器固定位，配合二维运动传感器和二维单摆视频轨道轨迹分析软件实验，用于二维单摆实验研究。 | 套 | 1 |
| 50 | 匀速圆周运动实验器 | 实验器由底座、支架(不低于50厘米）、二维轨迹传感器、光敏转盘等部件组成。实验器内置调速马达，配有专用电源适配器供电。配合匀速圆周视频轨道轨迹专用分析软件，实时探究在匀速圆周运动时半径、角速度与线速度之间的关系。 | 套 | 1 |
| 51 | 自由落体运动实验器 | 配合二维运动传感器和自由落体视频轨道轨迹分析软件实验，用于自由落体实验研究； | 套 | 1 |
| 52 | 人工智能采集模块 | 能进行逻辑训练；理解外界因素如何成为输入；理解自控的原理，可以完成既定的任务如：寻址等。 配套人工智能训练软件，软件功能分3级：一级：了解各部件的控制属性（如：驱动控制、声音模块等）； 二级：学习简单的条件控制；完成特定任务（缺氧报警、酸度预警等）；三级：自由设计任务。参数： 1.TFT 128*160 LCD 显示；带控制菜单 2.配置4个控制按键 3.带4个传感器输入端口； 4.带2个马达装置； 5.带2轮驱动装置； 6.带视觉模拟传感器1对； 7.可以蓝牙远程驱动 带锂电池，可充电。 | 套 | 1 |
| 53 | 旋风机器人教学软件 | 支持在WindowsPC上和linux系统上运行，具有以下功能： 提供21种机器人行为模板，包括交替鸣叫、低声私语、公路超重检测、声音渐低、声音渐高、夏天蝉鸣、大声鸣叫、小灯常亮、循环闪烁、楼道声控小灯、气压速度关系、氧气含量检测、溶液酸碱检测、电压异常检测、看路行走、眨巴眼睛、磁性物体探测、自我旋转、街道光控、规避障碍、识别物体 提供12种机器人判断模块，包括温度传感器、声强传感器、气压传感器、压力传感器、电压传感器、电流传感器、微电流传感器、磁感应强度传感器、PH值传感器、光强传感器、氧气传感器、红外线传感器。 | 套 | 1 |
| 四、学生端探究系列仪器 |  |  |  |  |
| 1 | 一体化探究数据采集器 | 融合了采集器与软件平台的一体化数据采集装置，由内置处理器以及数据采集器组成,方便进行户外教学，具有以下特点： 1.自带高清显示屏，不小于10.8英寸，分辨率不低于 1920*1080 ，配有高清多点高强度电容触摸屏,内置Windows操作系统； 2.配置高性能处理器，主频1.44GHZ以上，峰值1.92GHz；内存：4GB；存储空间：不小于64GB； 3.自带高性能,低功耗 WiFI，WiFi+B/T/N,支持802.11b/g/n；内置蓝牙，支持BT4.0； 4.自带200万高清摄像头；内置高容量电池：6600mAh可充电聚合物电池，可支持长时间实验教学； 5.自带存储扩展接口，最高支持128GB的SD/TF卡； 6.自带多种接口：DC2.5MM； 扩展用micro USB * 1个；支持OTG模式；自带HDMI接口：mini HDMI * 1个；内置SD/TF接口：TF * 1个；内置录音功能，配有MIC接口；3.5MM耳机接口 * 1个； 7.自带3个按键：开机键*1个，音量键*2个； 8.底部双喇叭输出；内置重力传感器； 9.自带1个USB接口，方便外接鼠标和键盘等设备，也可以外接普通8口数据采集器支持16路同步采集； 10.自带传感器接口8路（不支持外接实现）；可同时支持4个不同的数字/模拟传感器进行数据采集；8个传感器接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定；直接热拔插。 11.内置一体化传感器数据分析软件：中文简体界面；传感器自动识别；实时显示实验数据或曲线；多种数据显示方式; 完全自定义公式：不套用模版，自主输入公式；实验数据可以导出为多种文件格式；实验曲线可导出为多种格式的图片文件；完善的曲线分析功能：包含拟合、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能；可选定某段曲线进行分析。 | 台 | 12 |
| 2 | 探究式分析软件 | 1、配套实验分析系统软件，人机界面友好、简洁，要求为中文界面；能自动识别新插入传感器并自动运行、多路传感器显示模式、实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式(包括数字表、模拟表、示波器、图表、数据表格)； 2、支持屏幕录像和外接摄像头录像，强大的录像回放功能，可以在实验后分析整个实验过程的细节，方便学生进行纠错； 3、符合新课程标准要求，能够完成新课标要求的实验，实时显示实验数据或曲线，重复性好，具备多种实验数据的分析工具及所有学生实验数据存储功能，可提供曲线图Curve，数码表Digital，数据列表Array等数据显示功能； 4、内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式； 5、完善的数据统计和曲线分析功能:包含拟合（包括正比、反比、线性、二次、指数、对数的等多种拟合方式）、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能； 6、屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析； 7、可将实验数据输出到WORD等格式； 8、支持12个以上传感器同步采集。 9、内置物理、化学、生物学科的实验模板，并配有实验指导。 | 套 | 12 |
| 3 | 电压传感器 | 量程：-1.5V~+1.5V 分辨率：0.01V；用于测量电路、电器两端的电压，测量灵敏、精确，反应快速 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定; 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验； 3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。 | 个 | 12 |
| 4 | 电流传感器 | 量程：-1.5A~+1.5A 分辨率：0.01A；用于测量电路中的电流，测量灵敏、精确，反应快速 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定; 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验； 3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。 | 个 | 12 |
| 5 | 微电流传感器 | 量程：-30μA~+30μA 分辨率:：0.01μA；用于测量电路中的电流，测量灵敏、精确，反应快速 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定; 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验； 3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。 | 个 | 12 |
| 6 | 力传感器 | 量程：-50N~+50N 分辨率：0.006N；可测量拉力或压力，测量灵敏、精确，反应快速 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定; 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验； 3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。 | 个 | 24 |
| 7 | 磁场传感器 | 量程：-84mT~+84mT 分辨率：0.01 mT；用于测量磁场的磁场强度，测量灵敏、精确，反应快速 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定; 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验； 3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。 | 个 | 12 |
| 8 | 温度传感器 | 量程：-10℃~+150℃ 分辨率：0.01℃；可测量物体气体、液体等的温度，测量灵敏、精确，反应快速 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定; 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验； 3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。 | 个 | 12 |
| 9 | 气压传感器 | 量程： 0~300Kpa 分辨率：0.1Kp；可用于测量大气环境下或密闭空间内的气体的压强，测量灵敏、精确，反应快速 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定; 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验； 3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。 | 个 | 12 |
| 10 | 光强传感器 | 量程： 0~8,000 lux 分辨率：1lux；用于测量被测环境的光强值，测量灵敏、精确，反应快速 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定; 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验； 3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。 | 个 | 12 |
| 11 | 声传感器 | 量:1：20－20,000 Hz 分辨率：0.1hz 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定; 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验； 3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。 | 个 | 12 |
| 12 | 光电门传感器 | 量程：0-∞ 分辨率： 0.002mS/ ；用于测量物体通过光电门的挡光时间、周期、速度、滴定计数等，测量灵敏、精确，反应快速 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定; 2、自带传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验。 | 个 | 12 |
| 13 | 运动传感器 | 量程：0~1.5m 分辨率：0.3mm；可测量物体间的位移，测量灵敏、精确，反应快速 1、传感器分为运动接收端和运动发射端，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定; 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验； 3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。 | 套 | 12 |
| 14 | 二维运动传感器 | 高速数据采集，实时采集发射器的运动状态，采集频率60HZ，支持windows/Linux系统；支持USB2.0高速数据传输；直径>20mm，内置可充电电池，标准MiniUSB接口（5V），独立电源控制开关，可在600mm内清晰发送运动数据，配合不同的二维运动装置，进行多种运动状态分析 | 个 | 12 |
| 15 | 附件 | 铝合金精美演示箱1个，能实现探究设备的分类存放，设备用软、硬质海绵卡槽固定；传感器使用说明书一套及物理实验手册各一本；传感器数据线4条，USB数据线2条。 | 个 | 12 |
| 16 | 多向转接头(十字转接器) | 传感器连接件2套，口哨型，规格不小于（长*宽*高）40*18*18mm，高强度连接件，内置高强度纯铜螺母，用来转接固定传感器等器材；多向转接头2套，规格不小于（长*宽*高）34*20*18mm，高强度转接件，内置高强度纯铜螺母，方便固定在铁架台上，实现十字转接的功能。 | 套 | 12 |
| 17 | 力的合成与分解实验器 | 由铁架台、固定装置、精密刻度圆盘、力传感器固定支架，传感器固定螺丝等部件组成，两个力传感器可以固定在支架上，并可调节两个支架之间的夹角，完成力的合成与分解实验。 | 套 | 12 |
| 18 | 机械能守恒实验器 | 由刻度盘、固定位、支架、摆球、铁架台以及紧固件等部件组成。配合光电门传感器验证机械能守恒定律。 | 套 | 12 |
| 19 | 浮力实验器 | 带有刻度的专用正方体实验器，实验器带有力传感器连接位，配有大小容器一对，升降装置一套,用于验证浮力定律。 | 套 | 12 |
| 20 | 安培力实验器 | 由强磁底座、方形线圈、力传感器固定装置等部件组成，与力传感器和电流传感器配合使用，探究安培力的大小与电流等因素的关系。 | 套 | 12 |
| 21 | 环形线圈 | 无需电源、可折叠，线圈切割地磁线即可产生感生电流，能够完成教材规定的多个涉及微小电流变化测量的实验。 | 套 | 12 |
| 22 | 地磁场发电机 | 由底座、竖板、方形线圈、转动装置、接线柱等部件组成，与微电流传感器配合使用，测量线圈旋转时切割地磁场所产生的交流电。 | 套 | 12 |
| 23 | 温差实验仪 | 由底座、接线柱、温差发电模块等部件组成，与微电流传感器配合使用。 | 套 | 12 |
| 24 | 查理定律实验器 | 实验器由试管，专用密封塞等部件组成；配合压强传感器和温度传感器探究气体压强与温度的关系。 | 套 | 12 |
| 25 | 压缩气体做功实验器 | 实验器由底座、固定环、专用注射器（透明，容积30mL）、温度传感器固定位等部件组成，配合温度传感器完成压缩气压做功实验。 | 套 | 12 |
| 26 | 螺线管 | 实验器由底座、铜导线、接线柱等组成。可接学生电源、与磁传感器配合使用，可通过磁传感器完成探究通电螺线管各处磁强的不同实验 | 套 | 12 |
| 27 | 力学导轨 | 力学轨道配有轨道、运动小车和配件。1、低摩擦铝合金轨道1条（长*宽*高1200*95*20mm ）,两端配有塑胶堵头防止刮伤；2、低摩擦运动小车2台；3、小车内置车轮防压装置，在承受70公斤压力情况下，车轮不会受损，现场可以让教师站在小车上验证；4、小车顶部开有重物固定凹槽（50*50mm），槽中心嵌有M5的固定螺丝孔，可以放入并固定配重片；5、顶部有挡光片固定卡位，可固定挡光片或光栅；小车两端有挡板槽，根据实验需要拆装弹簧碰撞片或磁性碰撞片；6、小车端头装有黏合位，可将两台小车吸附在一起进行碰撞实验。配件：弹簧碰撞片1个；7、挡光片1套（10mm，20mm各一个），光栅1套（叁档光栅、四档光栅各1个），挡光片可以选择垂直或水平方式安装在小车上，固定片1块；8、导轨支架1套：L型支架（长>150mm）2支、I型支架（长>150mm）2支；9、配重片1套：4片（50g，厚<4mm）（配重片中心有9mm固定孔）；10、可固定在轨道上的滑轮夹1套，滑轮高度可调节，滑轮内置轴承，配有镀锌蝶型扣1组、紧固螺丝1宗；11、磁碰座架1个，轨道倾角调节器(选配刻度指示器）1个，小车收纳装置1套，沙桶配棉线（线长>50cm）；可完成多种力学、动力学实验。 | 套 | 12 |
| 28 | 向心力实验仪 | 由底座、转动尺、连接挂钩（带重物）、支架、传动组件、固定螺丝，挡光轴等部件组成，可配合力传感器和光电门传感器完成向心力实验。 | 套 | 12 |
| 29 | 人体发电实验器 | 由底座、接线柱和四只手柄构成。与微电流传感器配合使用。可用来探究原电池的原理，研究人体原电池的发电与哪些因素有关。 | 套 | 12 |
| 30 | 摩擦力实验器 | 实验器由底板、无极调速装置（有电源接口，可外接电源使用）、电机、摩擦板（2种表面）、摩擦块（顶部和侧面均有砝码凹槽位）、力传感器固定装置、砝码等部件组成，底座可拆解，摩擦块可添加重物，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做各种匀速直线或非匀速直线运动。 | 套 | 12 |
| 31 | 摩擦做功实验器 | 由桌面固定底座、铜管、细线、绝热海绵管等部件组成，与温度传感器配合使用，可完成摩擦做功实验。 | 套 | 12 |
| 32 | 热辐射实验器 | 实验器由底座、热辐射组件、接线柱等组成，与微电流传感器配合使用，研究热辐射原理。 | 套 | 12 |
| 33 | 电阻定律实验器 | 由底座、直径不同等四种导体丝组成，配合电流、电压传感器使用，探究导体的电阻与材料、长度、横截面积等因素之间的关系。 | 套 | 12 |
| 34 | 金属热膨胀实验器 | 由底座、力传感器固定位、金属拉丝等部件组成 ，与力传感器配合使用,探究金属热膨胀规律。 | 套 | 12 |
| 35 | 玻璃导电实验器 | 实验器由底板、电池座（使用9V电池）、导线支架、鳄鱼夹导线、接线柱、玻璃导电片等部件组成，与酒精灯、微电流传感器配合使用。 | 套 | 12 |
| 36 | 风力发电实验器 | 由底座、风力发电模块、指示灯，扇叶等部分组成；可与电流传感器连接使用，探究风力发电原理。 | 套 | 12 |
| 37 | 二维平抛运动实验器 | 由实验支架（不小于40*60cm）、平抛轨道、小球释放装置、小球收纳装置、二维运动传感器固定支架组成；；配合二维运动传感器和二维平抛视频轨道轨迹分析软件对二维球的平抛运动采集数据，并在软件上实时对平抛状态进行分析。 | 套 | 12 |
| 五、虚拟仿真软件 |  |  |  |  |
| 1 | 物理仿真实验软件 | 该软件为校园网版，可以同时支持300个用户同时使用 包含 力学、电学、光学、虚拟 4个模块； (1)自带大量实验案例，力学模块不少于120个，电学模块不少于30个，光学模块不少于30个，虚拟模块不少于30个； (2) 力学模块要求提供一个实验器具完备的综合性实验室，操作者动手创建所能想象的所有实验； ① 提供运动对象，小球，弹簧，绳子，联杆，滑轨，电荷等实验器具； ②集成重力场，电场，磁场，万有引力，阻尼介质等实验环境； ③可以在任意组合的实验环境中搭建实验。能够仿真从自由落体运动，平抛运动，到验证机械能守衡，验证动量守衡实验；从单摆，牛顿摆，到弹簧振子实验；从带电粒子在电场中的加速与偏转实验，带电粒子在磁场中的圆周运动，到粒子加速器，粒子速度选择器模型；从地球人造卫星，到太阳系的运行； (3) 电学模块要求提供电源、电阻、仪表、开关、输出、其它等多类、多种电子元件。 ①可以应用这些电子元件搭建实验电路。连接串联与并联电路、用伏安法测试电阻、测量路端电压、用惠斯通电桥精确测量电阻、用电磁继电器实现对电路的简单控制； ②电学模块具有黑匣子功能，方便模拟暗箱。 (4) 光学模块要求提供方型介质，三角介质(棱镜)，理想凸透镜，理想凹透镜，凸面镜，凹面镜,平面镜,光线等实验器具。可以仿真在任意组合的实验环境中搭建实验。从平面镜的反射实验,介质的折射实验,介质的全反射实验,凸透镜的会聚实验； (5) 能够体现国家“新课程标准”中强调的“自主性”与“探究性”的教学思路。 (6) 自带实验报告模板，学生在做实验的时候可以一边完成仿真实验，一边来填写当前实验的实验报告。 (7) 软件自带微课系统（不支持第三方软件实现该功能），老师使用数理化仿真软件制作实验的同时可以制作微课，对教师的屏幕进行实验过程进行的录制（视频加音频），并且保存成各种格式的视频加音频文件，任意播放器播放。 (8) 虚拟软件包含电子画板功能。 (9) 支持独立编译实验课件功能。 (10)支持300个用户同时在线。 | 套 | 1 |

| 物理探究准备室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 准备台 | 规格：2400×1200×850mm 台面：采用12mm双面膜实芯理化板，2.4米长台面前后端热压一体成型，表面光滑、平整，整体美观大方。耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色、材质坚硬 桌身：整体采用0.8mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 电源：台侧配有两个防水五孔插座 可调脚：高强度可调脚，采用10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 | 张 | 1 |
| 2 | 仪器柜 | 规格：1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁、门锁内侧标有隐形LOGO标记。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。 | 个 | 6 |

| 物理探究仪器室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 边台 | 规格：1200×600×780mm 台面：*采用12mm双面膜实芯理化板，1.2米长台面前后端热压一体成型，实验台前端热弯R30半圆弧形，曲面造型，时尚美观，耐酸碱、耐冲击、韧性强等特点。 桌身：由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁组成。 桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长580mm宽500mm高100mm，壁厚5.0mm。下腿规格：长483mm宽500mm高100mm，壁厚5.0mm。 立柱：采用50×100mm，壁厚1.5mm。前横梁采用40×30mm，壁厚1.2mm。中横梁采用27.2×27.2mm，壁厚1.2mm。后横梁：采用50×3.5mm，壁厚1.2mm。材料均采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 储物柜：规格高640*宽1110*深500mm 材质：储物柜主材为ABS＋尼龙全新工程塑料制成，强度高、韧性好、耐冲击、不易腐蚀、无毒无味、环保耐用。 工艺：采用钢制模具注塑一次成型。 使用寿命：抗冲击、耐腐蚀、不生锈、设计使用寿命大于20年 产品特点： 1、榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何金属螺丝，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用。 2、重要部位加厚处理，底座高达80mm，上下板厚30mm，从而使产品更牢固，结实耐用。 3、门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴双重加固，双重防盗保险更牢固耐用。 4、门板与侧板并安装有防盗插销，防止从外部撬开柜门。 拉手锁具模：锁具部分可单独更换，售后维修更换简单。 块化设计：加装弹簧扣紧装置，既方便开关门，更防止门在不锁状态下自动开门，撞伤他人。 门板：门板内侧加装多功能钩及多功能置物盒。可放置小件物品如笔，手表、眼镜等方便实用。 结构：台面为双面膜实芯理化板一体化成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁组成。台面下设有3个环保型ABS塑料一次性注塑成型储物柜，带锁、内嵌式塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈。 | 张 | 1 |
| 2 | 仪器柜 | 规格：1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁、门锁内侧标有隐形LOGO标记。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。 | 个 | 13 |

| 通用技术实践室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1、基础设施； |  |  |  |  |
| 1 | 教师讲台 | 台面：2400×700×850mm，台面为20mm厚硬实木指接板，表面涂环保亚光清漆。 台身：铝合金框架，立柱为Ф50 mm±1.2mm 圆管为立腿，横管为32×28±1.2mm方管。铝型材表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。背吊板采用16mm三聚氰胺饰面板，所有截面采用PVC封边（封边机封边）。连接件：采用ABS材料模具成型制作，连接件外表为流线形设计，具有防潮、美观等特点。可调脚:采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。防潮符合GB/T4897.7，甲醛释放量符合GB18580标准，有害物质限量符合GB18584-2001。 | 张 | 1 |
| 2 | 学生实践桌 | 台面：2400×1200×780mm，台面为20mm厚硬实木指接板，表面涂环保亚光清漆。桌面铺设2mm厚防护垫，耐酸碱防腐蚀、耐磨抗污抗冲击，有效减少噪音污染。 台身：立柱为Ф50 mm±1.2mm 圆管为立腿，横管为32×28±1.2mm方管，经喷塑处理。材质16mm三聚氰胺饰面板,截面用优质PVC封边条机械封边。桌脚下配橡胶减震垫，嵌入式防水电源插座220V五眼（有安全防护盖及开关），桌面中间装安全防护隔网。防潮符合GB/T4897.7，甲醛释放量符合GB18580标准，有害物质限量符合GB18584-2001。 | 张 | 6 |
| 3 | 边台 | 台面：1600×600×780mm，台面为20mm厚硬实木指接板，表面涂环保亚光清漆。桌面铺设2mm厚水晶防护垫，耐酸碱防腐蚀、耐磨抗污抗冲击，有效减少噪音污染。 台身：立柱为Ф50 mm±1.2mm 圆管为立腿，横管为32×28±1.2mm方管，经喷塑处理。材质16mm三聚氰胺饰面板,截面用优质PVC封边条机械封边。桌脚下配橡胶减震垫，220V电压到桌插座面板规格：（266mm×120mm×68mm）±2mm,用厚度2mm的不锈钢板制作，四角为直角，颜色为银灰色；插座盒体规格：（224mm×110mm×65mm）±2mm，用厚度1mm的冷轧钢板制作，盒体底部设有左右对称的直径不小于35mm±2mm的引线预留口，盒体后板设有散热孔和维修观察孔；盒体内部装有两边对称“3+2”通用插座抽空，电压采用“+”口的螺丝固定； | 张 | 10 |
| 4 | 学生坐凳 | ф300×（450）500mmA：凳面 1、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型。2、凳面尺寸：面ф300mm×厚30mm。3、表面细纹咬花，防滑不发光。 B：凳钢架椭圆形，脚钢架 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管。2、尺寸：16×36×1.5mm。3、全圆机械手满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 C：脚垫，材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。 D：圆凳有调节升降功能，高度可以在440mm-500mm范围内自由调整。 | 张 | 48 |
| 5 | 教师电源 | 1、电源总开关、漏电保护开关，220V交流电输出多用插座。 2、学生供电控制电源：由教师控制学生实验台交流220V电源，共分四组。学生实验时不接触220V电源电器，可保障实验安全。 3、所有电器产品符合国家颁标准。 | 个 | 1 |
| 6 | 学生电源 | 220V（2+3）标准防水五孔插座 | 个 | 12 |
| 7 | 实验室电器布线及线管（不含(土建） | 预埋铺设优质耐压PVC套管，主干电源线采用4 mm2优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5 mm2、1.5 mm2优质多芯铜质护套线； | 套 | 1 |
| 8 | 作品陈列柜 | 规格：1000*500*2000mm，（1）柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为27mm×38mm（误差≤±1mm），后立柱、后横梁外径为38mm×38mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.1 mm（误差≤±0.15 mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。（2）柜体衬板：厚度16mm三聚氰胺贴面刨花板。（3）柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，不锈钢拉手。（4）隔板：上柜设置2块活动隔板，下柜设置1块活动隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度不小于16mm。（5）高度升降条：上部柜体内侧均安装高度升降条。（6）支脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 | 组 | 2 |
| 9 | 公共工具柜 | 台面：1600×600×780mm，台面为20mm厚硬实木指接板，表面涂环保亚光清漆。桌面铺设2mm厚水晶防护垫，耐酸碱防腐蚀、耐磨抗污抗冲击，有效减少噪音污染。 台身：立柱为Ф50 mm±1.2mm 圆管为立腿，横管为32×28±1.2mm方管，经喷塑处理。材质16mm三聚氰胺饰面板,截面用优质PVC封边条机械封边。桌脚下配橡胶减震垫，220V电压到桌。防潮符合GB/T4897.7，甲醛释放量符合GB18580标准，有害物质限量符合GB18584-2001。 | 组 | 2 |
| 10 | 木工操作台 | 多功能，可折叠，台面板上有公制刻度，有可以把需加工木板夹紧，夹牢的手摇柄。 | 张 | 1 |
| 11 | 台钳储存车 | 加厚冷轧板材，内嵌轴承的万向滚轮，有刹车有定向，四层物架，承重500kg。 | 台 | 1 |
| 12 | 工具墙 | 按1200mm×4800mm要求制作,14槽以上彩色槽条，含材料、工具、设计、施工 | 套 | 1 |
| 13 | 安装调试 | a、负责电到桌的设计与安装；负责该设备的安装与调试。 b、设计与安装的实验室图纸要提前与具体用户联系。 |  |  |
| 二.较大型电动设备 |  |  |  |  |
| 1 | 无极变速小型车床 | 交流220V，50HZ，床身上工件最大回转直径≥180mm，最大工件长度≥200mm，主轴通孔直径≥20mm，主轴内孔锥度为莫氏3号，尾轴孔锥度为莫氏2号，主轴为无级调速，转速范围：低速在100转/分-1100转/分之间可调，高速在100转/分≥2500转/分，拖板横向行程≥65mm，电机输出功率≥250W，可加工螺纹范围0.4mm-2.0mm(10种规格)，含5件不同规格车刀尾、座钻夹头和呆顶尖。 | 台 | 1 |
| 2 | 无极变速小型钻铣床 | 交流220V，50HZ，最大钻孔能力≥10mm，最大端面铣能力≥10mm，最大表面铣能力≥16mm，主轴中心线到立柱表面最大距离≥140mm，立柱可左右倾斜45度，主轴箱行程(Z)≥230mm，横向行程(X)≥90mm，纵向行程(Y)≥180mm，主轴端面到工作台面距离≥220mm，主轴孔锥度为莫氏2号，电机输出功率≥150瓦，主轴转速为无级调速， 高速在100转/分-2000转/分之间可调，低速在100转/分-1000转/分之间可调，工作台有效尺寸≥240mm×145mm，T型槽尺寸≥8mm，含快速可旋转平口钳。 | 台 | 1 |
| 3 | 13mm小型台钻 | 交流220V，50HZ，功率≥350W，主轴空载转速为600转-2600转／分，级数为5级，工作稳定噪音小，最大钻孔直径≥13mm。 | 台 | 2 |
| 4 | 砂盘砂带机 | 交流220V，50HZ，电机功率≥370W，沙盘规格≥150mm，砂带规格≥100mm×915mm，砂带工作台可以在0-90度范围调节，砂带线速度≥490转/分，砂盘转速≥2800转/分，砂盘工作台为铸铝材料，可以0-45度调节，有方便接入吸尘管的出尘口。 | 台 | 2 |
| 5 | 台式线锯机 | 交流220V，50HZ，功率≥90W,最大切割半径≥400mm,无极调速，调速范围在550转/分-1600转/分之间，最大切割厚度≥50mm,锯条最大移动半径≥20mm,有方便接入吸尘管的出尘口。 | 台 | 2 |
| 6 | 小型木工车床 | 交流220V，50HZ，功率≥500W，两顶尖距离≥450mm，床身、机头机尾座均为铸铁结构，车削力度大，精度高，工作稳定，含5件以上车刀。 | 台 | 1 |
| 7 | 燕尾榫开榫机 | 最大加工木板宽度：300mm，加工木板厚度范围：8mm-32mm，配制含1/4燕尾榫半透模板一副，1/4燕尾铣刀一把，适用于加工制作抽屉、小盒和木箱的榫卯连接。是学生体验箱盒类榫卯链接制作的必备工具。 | 台 | 1 |
| 8 | 电木铣 | 电源：220V,功率≥1000W，铣刀最大直径≥12mm,与开榫机配合使用进行箱盒类开榫，是学生体验箱盒类榫卯链接制作的必备工具。 | 台 | 1 |
| 9 | 新型方榫开榫机 | 使用220V电源，电机功率750W,精磨加工的铸铁工作台面，表面喷塑，外形美观，工作稳定噪音小，效率高，电机转速2800转/分，钻夹头夹持钻头范围为1.5mm-13mm，含6mm-15mm方榫开榫刀具6把，能方便的开或开通边长6mm-15mm的方孔，方便进行木工工艺个榫卯教学和实践。 | 台 | 1 |
| 10 | 多功能无尘台锯机 | 可用105-180锯片，最大切割厚度55毫米，吸尘效果好 ；锯片可升降可45度倾斜，方便平面切割踢脚线和开制卯结构件；硬管链接，推板和靠板辅助切割，钢结构外壳+不锈钢台面，和新型方榫开榫机配合，能够方便进行木工工艺个榫卯教学和实践，配有带有刻度安全防护推板。 | 台 | 1 |
| 11 | 桌面型小台锯 | 工作台面尺寸≥200mm×200mm,有安全防护罩，锯片高度和角度均可调节，可以切割亚克力、木料，锯片可以上下调节，有靠山和尺规。 | 台 | 2 |
| 12 | 自动配钥匙机 | 卧式，交流电源，铝壳电机，自动走刀。可配一字锁钥匙(单侧开齿)，十字锁钥匙（四面开齿），汽车摩托车钥匙（两侧开齿）等钥匙，精度准，质量可靠，不易损坏刀具，学生经历常见日用品制作过程，了解钥匙复制原理。 | 台 | 1 |
| 13 | 电热丝切割器 | 四级温度调节，壳体ABS注塑,铝合金横杆, 铝合金电热丝固定器，可切割各类可塑性发泡材料。 | 台 | 4 |
| 14 | 电脑绣花机 | 有自动穿线器、快装梭芯和绣花设计软件、除了内置和随机光盘合计提供近200种绣花数据和6种以上字体外，还可以自行设计绣花图案，通过USB输入新设计的个性化绣花数据，绣花范围≥100mm×100mm、学生教师易学易会，亲历设计和制作过程。 | 台 | 1 |
| 15 | 多功能家用电子缝纫机 | 有自动穿线和快装梭芯系统，金属骨架和底板，适合各种缝纫面料的自动线张力调节和 7 点定位送布牙，能进行平缝、暗缝、曲折缝、包边、锁边、缝拉链、钉扣、锁眼、贴布绣、织补、拼布、自由绣等16种针迹选择，超大电子式触摸按钮和液晶显示屏，人性化的操作控制使得缝纫更加简单方便。教师学生易教易学，亲历设计和制作过程。配教学光盘。 | 台 | 1 |
| 16 | 多功能热转印烫画机 | 液晶显示，可以用热转印工艺在木板，玻璃，杯子，布料上转移烫印画面，烫印台面≥380mm×380mm，电源220V，包含≥100张快干纸，一套六色共六瓶转印墨水。一台六连供热转印专用喷墨打印机。 | 套 | 1 |
| 17 | 数控雕刻机 | 金属床身龙门架，可在板材上进行3D镂花雕刻、可对亚克力、铜板、PVC板、人造石，MDF板等各类板材做加工，可以雕刻各种影雕、浮雕，兼顾小字精美雕刻和大字强力切割。雕刻范围：≥300mm×400mm；可加工工件高度不小于80mm； 主轴电机功率0.3KW；兼容type3/mach3/文泰等多款CAD/CAM设计制作软件，USB传输接口，支持WIN7操作系统。 | 台 | 1 |
| 18 | 亚克力成型吸塑机 | 单模具吸塑机，学生自己利用三维设计软件设计好自己想要制作的作品的阴模，由数控雕刻机刻制出木制阴模，将合适尺寸的有机玻璃板覆盖在阴模上，由吸塑机压制出壳型作品，吸塑机成型尺寸≥200mm×300mm。 | 台 | 1 |
| 19 | 教学用激光雕刻机 | 要求设备尺寸方便进入教室，网线连接、wifi连接或U盘输入,激光器类型：CO2封离式进口30W玻璃射频管,循环水冷，激光功率:40W，有效幅面：不小于600mm×400mm,最大切割厚度≥10mm，运行速度：50mm-30000mm/min，平台升降范围0-250mm,支持图形格式：AL、PLT、BMP、DXF，支持软件：CORELDRAW、PHOTOSHOP、AUTOCAD，额定总功率：800W。设备尺寸：≤990mm×782mm×640mm。 | 台 | 1 |
| 三.必修及共用： |  |  |  |  |
| 1 | 千斤顶模型（投标时提供样品。） | 由顶垫、起重螺杆、绞杠、基座等组成；最大顶举高度：100mm；起重螺杆螺纹：矩形 M30×6mm；基座稳定，透明，可从外部直接观察到千斤顶的起重过程，直观了解其工作原理； | 台 | 1 |
| 2 | 房屋模型 | 可组合、可拆卸，并有三种以上的搭建形式 | 套 | 1 |
| 3 | 桥梁模型 | 材质：环保塑料精致加工成型模型，种类：悬梁桥、斜拉桥、梁架桥、拱架桥、弓形拱桥、悬索桥 | 套 | 1 |
| 4 | 螺丝连接模型 | 材质：透明有机玻璃模型，配合教材使用，辅助教学 | 套 | 1 |
| 5 | 梁的横截面形状与强度关系试验模型 | 梁柱中包含三个试验点，试验点分别为三角形、圆形、长方形，试验点可以分别进行横截面为以上三款形状与强度关系以及承受力的实验。 | 套 | 1 |
| 6 | 实用拐杖三套件 | 功能：拐杖可以进行演示用拐杖、调整拐杖髙度试验、拐杖的稳定性试验三个实验；材料：铝合金材料精致加工，便携式 | 套 | 1 |
| 7 | 纺车模型 | 可拆卸，实木制作，高度仿真，可展示纺车工作过程，外形尺寸不小于50cm。 | 套 | 1 |
| 8 | 塔式起重机模型 | 按照实物高度仿真，等比例缩小，可以自由组装拆分，塔身基础节采用卡扣式连接，受力分布均匀，高度仿真。包含塔臂、塔帽、平衡臂、上下支撑座、塔身、挂钩、配重块、控制器等部分。可模拟演示塔式起重机的基本功能，可控制吊机挂钩的升降、驾驶室与吊臂可360度旋转、行车可前后移动。 | 台 | 1 |
| 9 | 硬币分拣流程模型 | 可分拣一元、五角、一角硬币，可改变分拣流程 | 台 | 1 |
| 10 | 鲁班锁 | 较大的三梁、六梁、三十三梁等各种结构造型的十多组（指导学生制作用样板，） | 套 | 1 |
| 11 | 华容道套件 | 套件含三国和数字华容道两款小型款，是将传承中华传统文化和通用技术课程教学相结合的极好教学具，学生理解其活动原理后，可以配置耗材，安排学生自行设计制作任务，是必修课程里流程设计，系统分析，工艺及方案实现等很好的教学载体，学生在完成任务的同时也体验了基本工具的使用。在完成教学任务的同时还可以参加各种华容道大赛。 | 套 | 60 |
| 12 | 九连环学具 | 长度约15公分，九连环的结构满足系统与设计部分教学中系统构成的条件，是系统与设计章节极好的教学具，九连环学具要求能够让学生方便的拆解和装配成为一个完整合格方便解环的九连环，其组装过程就是一个典型的系统形成过程，其解环过程又是一个典型的系统分析过程。学生能够通过对简单系统的了解，理解系统和系统的基本特性，初步掌握系统分析的基本方法，初步学会并实践简单系统的设计。 | 个 | 60 |
| 13 | 九连环 | 长度约22公分，九连环的结构满足系统与设计部分教学中系统构成的条件，是系统与设计章节极好的教学具，九连环尺寸比九连环教具大而牢固，便于教学中展示和解环。 | 个 | 5 |
| 14 | 自发电手电筒 | 透明，可见内部结构。 | 只 | 5 |
| 15 | 电吹风 | 电源220V,功率1600W,过热自动断电保护,多档风力选择开关,透明外壳，即能够直观质量，也便于教学中对结构认知。 | 把 | 1 |
| 16 | 双面擦玻璃器 | 流线型尖角设计，清洁深入边角，适合3-10mm的薄玻璃，材质由ABS,磁钢，橡胶，海绵和清洁布组成， | 套 | 2 |
| 17 | 柑橘榨汁机 | 不锈钢材质 | 台 | 1 |
| 18 | 自行车模型 | 全仿真,锌合金,含真实刹车动作高度仿真，拆卸方便，具有自行车的主要功能。配相关工具。 | 辆 | 13 |
| 19 | 微型电子台称 | 5000g (桥梁承重,物体承重教学) | 台 | 13 |
| 20 | 木结构桥梁模型拼装套件 | 由学生自己搭建，配合挂钩式电子称进行桥梁承重试验，优秀学生可以全国青少年建筑模型竞赛桥梁承重赛比赛。 | 套 | 13 |
| 21 | 挂钩式电子秤 | 木结构模型承重测试装置，最高称重40KG | 套 | 13 |
| 22 | 不倒翁实验套件（投标时提供样品。） | 可打开的不倒翁外壳（蛋形壳+卡通人物脑袋），便于教学中学生理解不倒翁不倒原理后合理选择自备的填充材料，灵活调整重心做成合格的不倒翁。※要求投标人按以上要求提供样品并现场做讲解和教学演示。 | 套 | 60 |
| 23 | 机械结构基础组合 | 优质尼龙塑胶及ABS材料，弯折180°时无痕无损。所有构件的拼接不需要螺钉，不需要工具。制作套件采用拼插式结构，易于拼接、颜色鲜艳亮丽、能耐炎热和高寒、耐磨、韧性好等优点。六面体构件的各面为工业燕尾槽结构，方便进行滑动拼接。需含彩色印刷的标准模型拼接手册，构件数量不少于500个，种类不少于120种，包含齿轮传动，涡轮、蜗杆传动与自锁，滑轮传动，四级连杆、常见桥梁、自动雨刷器，汽车变速器，天枰，剪式升降台，投石机，锻钳等标准模型不少于30个，涵盖机械原理相关知识点；模型组合在一起可由各种控制器控制，学生通过搭建模型了解汽车的动力传动方式、档位变换，剖析变速器各个档位的变速比计算、汽车转向的实现，转向装置的结构；后轮驱动与四轮驱动；差动齿轮的工作原理等。 | 套 | 4 |
| 24 | 能源套装 | 优质尼龙塑胶及ABS材料，弯折180°时无痕无损。所有构件的拼接不需要螺钉，不需要工具。制作套件采用拼插式结构，易于拼接、颜色鲜艳亮丽、能耐炎热和高寒、耐磨、韧性好等优点。六面体构件的每个面都可以实现工业燕尾槽滑动拼接。除拼接构件外，需含彩色印刷的标准模型拼接手册，构件数量不少于350个。种类不少于125种。标准模型不少于10个，可以做风能，水能，太阳能，动能，电能等多种再生能量的搭建实验，了解能源的不同形式和转换方式，可根据产品说明书或使用指南，组织学生分组进行日常生活中再生能源技术产品的拆卸、组装体验。 | 套 | 2 |
| 25 | 熨烫板 | 可折叠，金属支架 | 只 | 4 |
| 26 | 蒸汽电熨斗 | 调温型日常家用 | 台 | 4 |
| 27 | 半身立裁人台 | 高压泡沫材质，环保无异味，抗压不易碎，可深插针，平布半身，有底座 | 个 | 2 |
| 28 | 学具模特 | 有支架，女性，每套含全身半身各一，全身有头 | 套 | 13 |
| 29 | 微型织布机 | 能够进行简单模仿织布操作，能编织简单的织品 | 台 | 13 |
| 30 | 激光测距仪 | 手持式高精度激光测距仪，最长测量距离为40米，稳定耐用 抗摔防滑 自带水平泡 自带校准功能，原装包。 | 台 | 1 |
| 31 | 电动微型缝纫机 | 双线、双速电动迷你，有自动绕线,照明和缝筒功能，可用手键或脚踏控制开关，使用6V直流电可缝制常用布料。 | 台 | 7 |
| 32 | 水陆两栖仿生船套件（投标时提供样品） | 水陆两栖仿生船运用数学、工程、机械的技术手段展现齿轮传动原理与鱼类生物特性，是STEM教育的一个极好载体。安装好的成品既能在陆地行进，也能在水中行进，速度快，稳 定 性好，前进转向灵活，可以完全实现轮式运载工具的通行效果，也能实现鱼类的仿生运动，还可以开展相应的安装和运动竞赛活动。套材包括电子元器件:动力马达(130直流电机)，舵机(直流减速电机)，遥控器电路板(发射、接收)，电源(600mAh锂电)，充电数据线，以及所有外壳材料和连接件，便于学生动手组装，了解水陆两栖仿生船的结构原理，提升学生的动手能力和认知能力，形成创新意识和技术素养。※要求投标人按以上要求提供样品。 | 套 | 7 |
| 33 | 电子控制技术实验箱 | 实验区由输入（信号采集）单元、控制处理单元和输出执行负载单元组成。其中输入单元要有温度、光、磁以及声音等5种以上常见传感器。以保证实验台能完成《技术与设计》课标规定的相关电路实验和《电子控制技术》里包括课标要求的《传感器》、《数字电路》、《电磁继电器》和《电子控制系统》在内的所有电路实验活动。连接方式为插接方式，底板为环氧线路板，元器件为无遮挡的器件原形；元器件的配置数量和规格满足教学需求；有可以任意接入教学需要的元器件、集成电路或者单元电路的基座；配置的继电器要透明易拆卸；集成电路和发光二极管更换方便。其中光敏电阻和热敏电阻为2K-5K范围，以保证选择电路实验中的灵敏度。实验箱内应配有电饭煲和双金属片控制原理器材和一些常用半导体器件，并配有方便LED新能源教学的3W6灯以上LED灯片。实验箱配有带2.1插孔的6节5号电池盒及电池，实验时不再需要其他电源。 | 套 | 7 |
| 34 | 常见电子电路认知及应用套件（投标时提供样品） | 常见电子电路认知及应用套件集常见控制方式认知套件和基本数字电路认知套件于一体，主要由门电路套件，计数电路套件，输入与负载套件和常见控制单元套件组成。配有与门、或门、与非门、非门集成电路模块、多功能元器件座、常用传感器模块、光控电路模块、十进制计数器模块、发光二极管阵列模块、十进制计数器（七段译码）模块、LED数码显示原理电路模块、四按键开关模块、电磁继电器、常用传感器、声控电路模块、扬声器、小灯座等数十种模块，还配有湿敏电阻以及备有多种元件的元件盒和6V电池盒。含arduino开源硬件开发板以及方便与实验箱单元对接的扩展模块，以便于进行创客教育的编程体验，了解创客教育中跨越专业门槛的编程方法，体验编程的乐趣和单片机的神奇。教学时可以根据课程要求仅使用其中相关套件进行教学，在老师指导下由学生自己动手完成数字电路模拟电路等多种电子电路认知及创客应用的实验。※1.要求投标人按以上要求提供样品，2.现场演示arduino图形化编程。 | 套 | 7 |
| 35 | 现代控制技术认知体验应用套件（投标时提供样品） | 套件集人工智能体验、物联网认知、创意智造、编程实践以及科技创新的认知体验于一体，先进的电路功能模块数量≥50个，各模块相互连接后能够实现多种先进的电子控制方式。在模块内部采用四种不同颜色的环保粉色柔和光线提示使用状态的不同形式，产品采用先进方便的四通道磁吸付结构和定向磁吸方式识别连接方向，不用连接导线，即可进行现代控制技术的探索和认知，以及常规控制电路的学习和认知，产品背部具备强磁铁结构可吸附于黑板上方便课堂教学。模块电路底板采用环氧线路板，元器件裸露台面便于学生认知，套件自带移动电源模块和USB电源模块，使用学习时不再需要配置实验电源。所有模块都可以现行的乐高等教学用ABS搭建模块对接兼容，扩大了套件的认知和应用面。可以利用学校已有的ABS积木套件，作为创新体验的结构件，将此套件作为创新设计的控制核心，完美实现创新开发和创造发明。※要求投标人按以上要求提供包含移动电源模块在内的2个以上模块样品。 | 套 | 1 |
| 36 | 光敏报警电路套件 | 总数内分别含视力保护提醒器实践台，声光控楼梯灯实践台，光控路灯电路实践台等4款不同应用场合的光敏报警电路实践台。各实践台均分为电路图区、实物区和学生动手操作区。电路图区位于上方，分别提供附着牢固清晰的各实验项目的基本电路原理图。中部是实物区，集中了电路中所有元器件，且均为无遮挡的便于学生认知的器件原形。下部是学生动手区，提供按照控制系统的教学内容，分成信号采集、信号处理、以及控制系统的执行部分等独立单元电路，学生以接插方式自己完成电路连接。配合arduino开源硬件开发板可进行创客教育的编程体验，实践台底板为环氧线路板。配有带2.1插孔的4节5号电池盒及电池，实验时不再需要其他电源。 | 台 | 7 |
| 37 | 学生水箱水位控制实践台套件 | 控制电路部分按教材要求分别有晶体管电路和555时基电路两种电路控制形式，配供数量为以上两种电路的总和，控制电路为接插方式,学生以接插方式自己完成电路连接。含有一个抽水水泵,电路和水路连接均由学生自行完成。配备的水位控制电极是由符合教学要求的便于学生理解水位控制原理的裸露的金属材料制作的纯金属水位探头以及水位控制小型试验装置（环保透明）；便于学生在亲手制作亲身参与的过程中了解水位闭环控制系统的基本组成与工作过程，理解传感器、控制器和执行器的作用。配合arduino开源硬件开发板还可进行创客教育的编程体验，供电为学生电源或电池盒，不允许采用220V交流电压和质量、安全不受行业标准控制的AC/DC适配器供电。 | 套 | 7 |
| 38 | 恒温控制系统实践台 | 上部是闭环恒温加热区，含有加热源和均热风机的透明恒温箱体且和控制部分为一体，中部是电路图和实物区，集中了电路中所有元器件，且均为无遮挡的便于学生认知的器件原形，并提供了附着牢固清晰的电路原理图。下部是学生动手区，按功能分为采集转换和执行与负载2个独立单元，让学生根据原理图以接插方式自己完成电路连接。学生经历读图和自己动手搭建电路的过程，了解恒温闭环控制系统的基本组成与控制过程，理解传感器、控制器和执行器在控制系统的作用。实践台底板为环氧线路板。实验箱配有带2.1插孔的6节5号电池盒及电池，实验时不再需要其他电源。 | 套 | 7 |
| 39 | 升旗定时控制装置实践台 | 自动升旗实验装置实践台将传动结构和电路实验平台融为一体，全部由学生按单元自行接插和搭建，实践台提供机械定时和电子定时两种控制设计方案供学生体验和实验。自动升旗实验装置实践台分传动结构区、电路图区、实物区和学生动手操作区。电路图区位于上方，提供附着牢固清晰的自动升旗实验装置基本电路原理图。上部是机械传动和电路图区，中部是实物区，集中了电路中所有元器件，且均为无遮挡的便于学生认知的器件原形。下部是学生动手区，按功能分为定时、调速和升降四个独立单元，让学生根据原理图以接插方式自己完成电路连接。实践台底板为环氧线路板。供电为学生电源或电池盒，不允许采用220V交流电压和质量、安全不受行业标准控制的AC/DC适配器供电。 | 套 | 7 |
| 40 | 门电路认知与应用套件 | 含2款，提供时总数为各款总和，其中一款注重于对各种门电路特性的认知，并提供由门电路组成的多谐振荡器旋转彩灯的实例，另一款注重于门电路的科学应用，提供“一”字报警器的或门应用电路，由学生自己连接电路。学生在实践时只要按原理图把相关的电源线和信号线连接好就可以完成实验。实践台都分电路图区、实物区和学生动手操作区。电路图区位于上方，提供附着牢固清晰的门电路认知与应用基本实验电路原理图。中部是实物区，集中了电路中所有元器件，且均为无遮挡的便于学生认知的器件原形。下部是学生动手区，让学生根据原理图和实验要求以接插方式自己完成电路连接。实践台底板为环氧线路板。供电为学生电源或电池盒，不允许采用220V交流电压和不受行业标准控制的AC/DC适配器供电。 | 台 | 7 |
| 41 | 传感器认知与应用套件 | 有磁敏、气敏等多款，提供时总数为各款总和，实践台提供了多款传感器认知与应用实验，学生在实践时只要按原理图把相关的电源线和信号线连接好就可以完成实验。实践台分电路图区、实物区和学生动手操作区。电路图区位于上方，提供附着牢固清晰的传感器认知与应用基本实验电路原理图。中部是实物区，集中了电路中所有元器件，且均为无遮挡的便于学生认知的器件原形。下部是学生动手区，提供按照控制系统的教学内容，从输入到输出按功能分解成的独立单元电路，让学生根据原理图以接插方式自己完成电路连接。实践台底板为环氧线路板。供电为学生电源或电池盒，不允许采用220V交流电压和不受行业标准控制的AC/DC适配器供电。 | 台 | 7 |
| 42 | 半导体开关特性认知与应用实践台 | 实践台分电路图区、实物区和学生动手操作区。电路图区位于上方，提供附着牢固清晰的三极管实验电路，非门实验电路，可控硅实验电路和光控路灯三极管应用电路实例的原理图。中部是实物区，集中了电路中所有元器件，且均为无遮挡的便于学生认知的器件原形。下部是学生动手区，提供了可以选择的电信号和光信号两种输入模式，三极管控制单元和输出负载。让学生以接插方式自己完成电路连接。学生通过实验，了解三极管的开关特性和工作原理，了解三极管和门电路特性的相同与不同，认知和了解可控硅这一特殊的半导体开关器件的原理和应用。实践台底板为环氧线路板。供电为学生电源或电池盒，不允许采用220V交流电压和质量、安全不受行业标准控制的AC/DC适配器供电。 | 台 | 7 |
| 43 | 红外发射接收电路实践台 | 实践台分电路图区、实物区和学生动手操作区。电路图区位于上方，提供附着牢固清晰的红外发射接收基本电路原理图。中部是实物区，集中了电路中所有元器件，且均为无遮挡的便于学生认知的器件原形。下部是学生动手区，提供按照控制系统的教学内容，分成信号采集、控制电路、执行部分以及负载等独立单元电路，让学生以接插方式自己完成电路连接。实践台底板为环氧线路板。供电为学生电源或电池盒，不允许采用220V交流电压和质量、安全不受行业标准控制的AC/DC适配器供电。 | 台 | 7 |
| 44 | 常见继电器认知与应用实践台 | 实践台分电路图区、实物区和学生动手操作区。电路图区位于上方，提供附着牢固清晰的继电器实验电路，继电器应用电路和可控硅无触点继电器应用电路的原理图，并提供了光电开关应用实例。中部是实物区，集中了电路中所有元器件，且均为无遮挡的便于学生认知的器件原形。下部是学生动手区，提供了可以选择的电信号和光信号两种输入模式，三极管控制单元，提供两路输出负载。执行单元提供了继电器和可控硅供学生体验继电器和无触点继电器的不同应用和特性，让学生以接插方式自己完成电路连接。实践台底板为环氧线路板。供电为学生电源或电池盒，不允许采用220V交流电压和质量、安全不受行业标准控制的AC/DC适配器供电。 | 台 | 7 |
| 45 | 多功能传感器实验箱 （常见控制方式认知平台） | 能演示开环、闭环控制系统工作过程；便于教学中了解控制系统的基本组成与工作过程。实验箱由输入、转换、输出三部分组成，多种传感器输入信号（热敏、光敏、声敏、磁敏，人体感应等）；多种输出负载；，学生插入相应的传感器信号，就可直观了解传感器的应用，体验日常生活中一些神秘的现象。供电为学生电源或电池盒，不允许采用220V交流电压和质量、安全不受行业标准控制的AC/DC适配器供电。 | 台 | 4 |
| 46 | 多功能参数测量与性能体验套装 | 套装以采用微电脑作为控制核心器件的智能圆形实验盘为核心，自带3.5吋12位分辨率的触摸屏可实时显示测量数据，最大采样速率可达100000次/秒，完美展现数据分析处理测试过程。可以在电脑和pad上实时显示测量数据。配备拉压力，温湿度，红外、磁场、光强，人体感应等7款传感器和必备的支架结构，对材料特性和传感器认知和了解进行感知和探究，例如配备结构承重测试仪可以直读实验数据，加深对材料承重测量原理的理解。配备旋转车轮测量转速，体验霍尔元件在里程表中的应用。因此，与相应的配件组合，能测试材料的形变、电机转速、温度、电压等通用技术教学中相关试验的技术数据。套装含结构承重材料弯曲强度试验测试仪。 | 台 | 2 |
| 47 | 结构稳定性实验套件 | 含三脚架结构,支撑面和重心球位置角度可调,可以体验支撑面大小、重心位置等与稳定性关系的稳 定 性实验架；含可在相同角度测试不同结构形状物体稳 定 性差别的实验台面不小于200mm×400mm的试验台，数字化显示台面角度。 | 套 | 1 |
| 48 | 新型电路搭建入门体验套装 | 塑料盒内装有2032贴片纽扣电池，1K,2K,5K,10K直插电阻各10只，红绿黄直插发光二极管各5只，贴片高亮发光二极管5只，用铜版纸做实验底板，铜箔胶带，导电墨水做电路连接，完成电路实验，完成对发光二极管的形式和原理认知，启发学生充分发挥想象力，将发光二极管这一现代技术产品创新应用到生活中。 | 套 | 13 |
| 49 | 恒温控制箱模型 | 采用微电脑控制电路模拟恒温箱控制过程，控温范围在室温至50度之间自由设置，箱体透明，内置温度计，可以清晰观察内部结构和温度变化过程，数显设定温度和实测温度。供电为学生电源或电池盒，不允许采用220V交流电压和质量、安全不受行业标准控制的AC/DC适配器供电。 | 台 | 1 |
| 50 | 自动门控制系统设计套件 | 满足《技术与设计2》教材中关于控制系统的设计实验要求，机械结构和电路部分全部由学生按单元自行接插和搭建，实现苏教板设计方案的实验,电路连接为接插方式,学生自行安装接插并进行调试满意后即可运行。含声控和人体感应信号接收模式。不允许含有导致常见自动门白天无法关闭的，会误导学生的光控接受模式，供电为学生电源或电池盒，不允许采用220V交流电压和质量、安全不受行业标准控制的AC/DC适配器供电。 | 套 | 1 |
| 51 | 自动窗帘控制系统设计套件 | 满足必修教材中关于控制系统的设计实验要求，机械结构和电路部分全部由学生按单元自行接插和搭建，实现苏教板设计方案的实验,电路连接为接插方式,学生自行安装接插并进行调试满意后即可运行。实现夜深和光强刺眼时自动关闭窗帘，光线合适时自动打开窗帘的功能。供电为学生电源或电池盒，不允许采用220V交流电压和质量、安全不受行业标准控制的AC/DC适配器供电。 | 套 | 1 |
| 52 | 水箱水位自动控制系统模型 （含抽水马桶模型） | 仿真、透明，控制电路为接插方式,含有一个抽水水泵,控制电路部分按教材要求含有晶体管电路和555时基电路两种电路控制形式,电路和水路连接均由学生自行完成。水位控制电极由符合教学要求的便于学生理解水位控制原理的裸露的金属材料制作。含有进水阀门可调的透明仿真抽水马桶模型。供电为学生电源或电池盒，不允许采用220V交流电压和质量、安全不受行业标准控制的AC/DC适配器供电。 | 台 | 1 |
| 53 | 红绿灯翻转时间控制系统 | 可以由学生自己进行红绿灯通行禁行时间设置，通行禁行时间可红绿黄三色变色箭头指示，三色读秒数显。供电为学生电源或电池盒，不允许采用220V交流电压和质量、安全不受行业标准控制的AC/DC适配器供电。 | 套 | 1 |
| 54 | 台灯性能测试仪（投标时提供样品） | 有照度和电流读数，能在常用照度范围内，对台灯做性能测试，不得含有台灯温度测量参数，以防教学中误导学生，使学生对台灯性能参数的基本要求产生错误概念。要求投标人按以上要求提供样品。 | 台 | 1 |
| 56 | 皮带冲 | 行业规格标称值：3mm-25mm规格齐全 | 套 | 2 |
| 57 | 皮带冲 | 行业规格标称值：4mm | 支 | 40 |
| 58 | 划针 | 45＃钢，硬度不小于HRC55，L型，钳工用。 | 支 | 13 |
| 59 | 电工刀 | 规格：木柄直刀，采用优质钢材料， | 把 | 4 |
| 60 | 铁皮剪 | 行业规格标称值：8〞 | 把 | 2 |
| 61 | 锰钢剪刀 | 民用，150mm，尖头，单刃 | 把 | 40 |
| 62 | 大号美工刀 | 大号，包胶，刀片规格≥18mm×100mm | 把 | 40 |
| 63 | 雕刻刀 | 4件套,木加工用 | 套 | 13 |
| 64 | 什锦锉 | 10件，行业规格标称值：5mm×180mm | 套 | 13 |
| 65 | 圆锉 | 中齿 行业规格标称值：200mm，有柄， | 把 | 13 |
| 66 | 方锉 | 中齿 行业规格标称值：200mm，有柄， | 把 | 13 |
| 67 | 平板锉 | 中齿 行业规格标称值：200mm，有柄， | 套 | 13 |
| 68 | 木工凿子 | 含四种不同尺寸 | 套 | 13 |
| 69 | 木砂棒 | 由一整根细钢丝锯条通螺旋状缠绕绑扎在长度≥20cm木棒上制成，并且空出约1/2长度便于手持。可用挫长度约10厘米，宽约1.8厘米，通体钢刺。 | 把 | 13 |
| 70 | 小号电笔起 | 小号，氖泡结构带一字起 | 只 | 10 |
| 71 | 一字起 | 行业规格标称值：3mm×75mm,5mm×100mm,6mm×125mm各一 | 套 | 13 |
| 72 | 十字起 | 行业规格标称值：3mm×75mm,5mm×100mm,6mm×125mm各一 | 套 | 13 |
| 73 | 一字电工绝缘起 | 行业规格标称值：2.5mm×75mm,4mm×10mm0各一 | 套 | 13 |
| 74 | 十字电工绝缘起 | 行业规格标称值：3mm×60mm,4.5mm×80mm,各一 | 套 | 13 |
| 75 | 木工螺丝刀 | 行业规格标称值：150mm，穿芯，一字，木柄或胶柄。要求：正常使用受力部位不弯曲变形、不裂口崩口。 | 把 | 13 |
| 76 | 手板锯 | 行业规格标称值：450mm,木加工用 | 把 | 13 |
| 77 | 手持钢锯 | 行业规格标称值：300mm，可夹持锯条规格：300mm，金属钢锯架且金属手柄。 | 把 | 13 |
| 78 | 镊子 | 不锈钢材料，弯头，长度≥130mm | 把 | 13 |
| 79 | 剥线钳 | 行业规格标称值：10寸 | 把 | 13 |
| 80 | 电子斜口钳 | 行业规格标称值：125mm | 把 | 13 |
| 81 | 电子尖嘴钳 | 行业规格标称值：125mm | 把 | 13 |
| 82 | 大力钳 | 行业规格标称值：7寸鱼嘴式 | 把 | 4 |
| 83 | 老虎钳 | 行业规格标称值：200mm | 把 | 13 |
| 84 | 鸟刨 | 刨生为金属材料一体铸造成型，含刨刀 | 把 | 13 |
| 85 | 墨斗 | 传统老式墨斗，竹塑材质，带线 | 个 | 10 |
| 86 | 铜丝刷 | 6行木柄 | 把 | 10 |
| 87 | 毛刷 | 长毛，行业规格标称值：2.5寸 | 把 | 10 |
| 88 | 台钳 | 钳口宽度100mm，可旋转有砧台，台钳底部固定在厚度不小于25mm的木板上，木板的尺寸大小必须确保台钳固定在其上后，留有木板与学生桌桌面固定的夹持空间，配有木板与学生桌桌面固定的夹持工具，且台钳固定在木板上后木板底部平坦不会损伤学生桌面，这样的结构台钳不必固定安装在学生桌上而是按需安装，保证了学生桌的多功能使用。※要求投标人按以上安装使用要求，提供现场使用图片或效果图。 | 台 | 13 |
| 89 | 丝锥扳手、板牙扳手、丝锥、板牙 | 包含按M3、M4、M5、M8板牙攻丝尺寸在内的13件以上盒装套件。 | 套 | 2 |
| 90 | 板牙、板牙扳手 | 板牙M8，板牙架25mm | 套 | 13 |
| 91 | 丝锥、丝锥扳手 | 丝锥M8，丝锥架230mm | 套 | 13 |
| 92 | 教师木工划线器 | 两面三针，使用方便精准，导尺，靠山，螺杆导轨均为耐磨的纯铜材料，全长≥200mm,基材为印尼黑檀原木，美观耐用。 | 把 | 2 |
| 93 | 学生木工划线器 | 平行杆式木工划线器，有标尺，划针为钢制，用螺丝可以夹紧。也可自行更换为圆珠笔芯或铅芯当做划针，学生实践中在木条木板上平行划线更加方便。 | 把 | 13 |
| 94 | 活动扳手 | 行业规格标称值：150mm | 把 | 13 |
| 95 | 快速F形木工夹 | 玛钢材质，快速加紧工件，夹口深度≥40mm,打开夹距≥120mm | 只 | 13 |
| 96 | 羊角锤 | 行业规格标称值：0.25kg，锻打，羊角端部张开≥6mm，木柄。 | 把 | 13 |
| 97 | 橡皮锤 | 常用规格；500克 | 把 | 2 |
| 98 | 木锤 | 中号 | 把 | 2 |
| 99 | 手摇钻 | 可以夹持1.5mm-10mm钻头，钻架和手摇盘采用45号钢材质工艺铸造，淬火加硬耐磨；手柄为加厚高强度ABS工程塑料，手柄中空，可以存放备用钻夹头；上下双齿轮驱动机构，手摇运行灵活，不易卡死；采用普通手电钻通用的钥匙钻夹头，夹持精度高，钻头不易偏心导致断裂。 | 把 | 13 |
| 100 | 打钉枪 | 含钉2盒（总共） | 把 | 13 |
| 101 | 订书机 | 含钉5盒（总共） | 把 | 13 |
| 102 | 打孔器 | 单孔，双孔，4孔，装订机。 | 套 | 2 |
| 103 | 钩刀 | 含刀片 | 把 | 4 |
| 104 | 30W电烙铁，含烙铁架 | 外热长寿命式,学生用，烙铁架为金属材料，含高温海绵 | 把 | 18 |
| 105 | 50W电烙铁，含烙铁架 | 外热式,教师用 | 把 | 1 |
| 106 | 100W电烙铁，含烙铁架 | 外热式,教师用 | 把 | 1 |
| 107 | 数显恒温二合一焊台 | 功率750W,整机由热风拆焊台和电焊台构成多功能一体化集成拆焊维修系统，单片微电脑芯片统一控制，保证热风台和焊台温度精确稳定，有直观的故障显示功能，防静电。 | 台 | 1 |
| 108 | 放大镜 | 带灯，观察小元件和电路用 | 只 | 4 |
| 109 | 静电手环 | 满足某些元件焊接时的防静电要求 | 只 | 4 |
| 110 | 集成电路起拔器 | 更换集成电路工具 | 只 | 4 |
| 111 | 手摇绕线机 | 双速，指针计数 | 台 | 1 |
| 112 | 宽口镊 | 用于刮除漆包线绝缘漆 | 只 | 4 |
| 113 | 吸锡器 | 泵式 | 只 | 13 |
| 114 | 塑料焊枪 | 热风型，可调温，金属风叶，三线插头， | 把 | 13 |
| 115 | 热熔枪 | 功率≥60W，枪嘴孔径≥2mm，可使用直径≥11mm的胶棒 | 把 | 13 |
| 116 | 接线板 | 供课堂教学实验时使用，5座5米线 | 只 | 13 |
| 117 | 多功能安全手持工具 | 直流电动工具，机身牢固，经久耐用；功能集切割、线锯、磨削、抛光等多种功能于一体。配三角砂底盘、半圆锯片、直锯片、铲刀等，两电一充。 | 套 | 13 |
| 118 | 直流手电钻 | 最大钻头直径≥10mm，12V锂电池，双速，扭力大于12牛.米。 | 把 | 1 |
| 119 | 交流手电钻 | 最大钻头直径≥10mm， | 把 | 1 |
| 120 | 多功能电动工具箱 | 台面为铝合金材质，可以按需自由组合成实用的手电钻，台锯，曲线锯，电圆锯，台灯，钻床，并且有方便实用的工作台面。 | 套 | 2 |
| 121 | 数字万用表 | 量程范围：直流电压：200mV-500V，交流电压：200V-600V，直流电流：200μ-10A，电阻：200Ω-2MΩ | 台 | 13 |
| 122 | 自愈合切割垫板 | A4，双面印刷，切割后不留痕迹，可重复切割，适用于必修和服装裁剪课程学生制作实践时做切割垫板，保护桌面不受伤。 | 块 | 13 |
| 123 | 学生加工垫板（投标时提供样品） | 300mm×400mm×16mm木工板或密度板，背面有一条栏边，正面印有方便管理的学号，要求投标人按以上要求提供样品。 | 张 | 120 |
| 124 | 裁剪刀 | ≥9吋 | 把 | 13 |
| 125 | 锥子 | 直带钩 | 只 | 13 |
| 126 | 单孔打孔器 | 服装裁剪定位，记号用 | 把 | 13 |
| 127 | 描线器 | 点间距1.5mm左右，可在布上压出点状印痕，方便保持沿直线缝制布料，轮直径≥20mm，金属支架，全钢转轮。可同时划多层材料。 | 只 | 13 |
| 128 | 竹尺 | 1尺长，裁剪专业用尺 | 把 | 13 |
| 129 | 弹簧纱剪 | 剪刀头片材质为高碳工具钢，使用时轻松开合。 | 把 | 13 |
| 130 | 缝纫套件包 | 含纱剪，拆线器，穿线器，梭芯，机针，顶针，缝纫线，皮尺及收纳袋等 | 包 | 13 |
| 131 | 直流稳压电源 | 0-30V/3A双路输出，线性稳压电源 | 台 | 5 |
| 132 | 教学数字示波器 | 双综，每通道带宽25MHz；衰减有50V档位以便于大信号观察，垂直自动跟踪，扫描自动跟踪，全自动跟踪 高清晰彩色液晶显示，屏幕时钟显示，数字直读被测波形参数，可捕捉、锁住并存储波形。 | 台 | 1 |
| 133 | 学生模拟示波器 | 1.扫描开关采用数字编码开关，2.Y偏转灵敏度高，量程宽，漂移小。3.能对电压和频率作定量测量。4.要有能准确读出电压信号，电压最高灵敏度为10mV/div以上的垂直偏转旋钮（伏/格选择）；5.要有能准确读出信号频率的扫描偏转系数旋钮（时基/格选择）；6.带宽：DC～10MHz(3db)。 | 台 | 4 |
| 134 | 函数发生器 | 数字频率计和计数器功能：内置线性／对数扫频功能：所有端口具有短路和抗输入电压保护功能：输出波形：正弦波、方波、三角波。 | 台 | 5 |
| 135 | 晶体管图示仪 | 1.不需要外接示波器，就可以直接图示测量半导体器件的各种特性曲线和半导体器件的静态参数；2.能在不损坏器件的情况下，测量电压为500V以上的半导体器件的极限参数；3.有晶体管双簇显示，可以同时对两个晶体管进行对比测量。4,阶梯电压有每级2V，阶梯电流有每级100ma。 | 台 | 1 |
| 136 | 超声波清洗机 | 内槽容积≥1800ml，教学中清洁处理小型线路板或电子元器件，同时作为学生对超声清洗的认知和应用载体。 | 台 | 1 |
| 137 | LCR测试仪 | 1.可以测量频率，可以分别用100hz—10Khz四档频率测量电阻、电感、电容品质因素和损耗角，以比较不同频率下参数的区别；2.量程：电感2mH—1H,电容2000pF—10mF,电阻20-10M,频率000-999自动,电容品质000-999自动,损耗角±90。 | 台 | 1 |
| 138 | 游标卡尺 | 行业规格标称值：0.02mm，0～150mm，（量具专业厂家生产） | 把 | 2 |
| 139 | 千分卡尺 | 行业规格标称值：0～25mm，（量具专业厂家生产） | 把 | 2 |
| 140 | 组合角度尺 | 行业规格标称值：180°，（量具专业厂家生产） | 把 | 1 |
| 141 | 高度游标卡尺 | 行业规格标称值：0～200mm，（量具专业厂家生产） | 把 | 1 |
| 142 | 铸铁平板 | 行业规格标称值：400mm×300mm×85mm（量具专业厂家生产） | 块 | 1 |
| 143 | 钢直尺 | 行业规格标称值：300mm，（工具或量具专业厂家生产） | 把 | 13 |
| 144 | 多功能角度尺 | 内外框角度对正，深度，宽度，角度，水平测量，划线及划线导尺等多功能。 | 把 | 13 |
| 145 | 木工角尺 | 行业规格标称值：长（300mmL型）、短（150mm三角）各1（划线和测量）（工具或量具专业厂家生产） | 套 | 13 |
| 146 | 钢角尺 | 宽座，行业规格标称值：160mm（工具或量具专业厂家生产） | 把 | 2 |
| 147 | 划规 | 45＃钢，螺钉不易脱落，硬度不小于HRC55。 | 把 | 13 |
| 148 | 插图片 | 不锈钢 | 片 | 40 |
| 149 | 三角板 | 行业规格标称值：200mm,带量角器 | 套 | 40 |
| 150 | 绘图模板 | 行业规格标称值：200mm，含曲线，椭圆，圆。 | 套 | 40 |
| 151 | 圆规 | 能用铅芯，金属材质， | 把 | 40 |
| 152 | 钢卷尺 | 行业规格标称值：3m，能制动，（工具或量具专业厂家生产） | 把 | 13 |
| 153 | 钢卷尺 | 行业规格标称值：5m，能制动，（工具或量具专业厂家生产） | 把 | 2 |
| 154 | 防护眼镜 | 防冲击，镜腿可伸缩20mm，镜面宽度≥140mm,高度≥50mm,眉棱和侧翼都有防护镜面。 | 付 | 20 |
| 155 | 套袖/围裙 | 深色，棉质，且要求套袖和围裙同色。 | 付 | 120 |
| 156 | 简易急救箱 | 透明门式，可悬挂也可手提，内部最少分为3区，方便药品器材分类存放。为确保用药安全，所有药品自行配置。 | 件 | 2 |
| 157 | 冰棒棍 | 按114mm×10mm要求定制 | 根 | 1000 |
| 158 | 鲁班锁方木 | 按20mm×20mm×70mm要求定制，原红胡桃木，加工成四边光亮， | 根 | 2000 |
| 159 | 圆木棒 | 按8mm×200mm，材料为实木材料要求定制。 | 根 | 1000 |
| 160 | 4巧板制作木线条 | 按24mm×2.4mm×150mm要求定制，白木，加工成四边光亮， | 根 | 1000 |
| 161 | 相框制作木线条 | 按20mm×10mm×600mm要求定制，实木，开固定底板槽 | 根 | 600 |
| 162 | 透明胶片 | 按600mm×0.2mm要求定制 | 米 | 30 |
| 163 | 相框底板 | 按126mm×90mm×2mm要求定制，纸模板 | 张 | 600 |
| 164 | 相框螺丝 | 自攻，3mm×8mm，含垫片 | 个 | 2500 |
| 165 | 弹簧压片 | 相框背板固定用 | 个 | 2000 |
| 166 | 相框挂钩 | 金色，三角 | 个 | 600 |
| 167 | 有机玻璃板 | 雕刻用材料，颜色按实际需求定，尺寸按600mm×600mm，厚2mm-3mm要求定制各5张 | 张 | 100 |
| 168 | 华容道制作板材 | 奥松板材质，按200mm×170mm×3mm，200mm×170mm×5mm，170mm×170mm×3mm，170mm×170mm×5mm各一要求制作。 | 套 | 500 |
| 169 | 双色板 | 按600mm×600mm要求制作，雕刻用材料，颜色按实际需求定 | 张 | 100 |
| 170 | KT板 | 按300mm×600mm要求制作，颜色按实际需求定 | 张 | 200 |
| 171 | PVC板(雪弗板） | 600×600×4.5mm，两种颜色各半 | 张 | 40 |
| 172 | 墙纸 | 背胶自粘，宽≥40CM，4种以上花色，田园清新淡雅为主 | 米 | 50 |
| 173 | 透明胶带 | 薄型，宽≥10mm | 卷 | 100 |
| 174 | 绣花线 | 小卷，机绣，盒装，每盒30色以上，色彩亮丽鲜艳。 | 盒 | 5 |
| 175 | 各色布料 | 薄款为主，可以是多样多色小块布料 | 米 | 10 |
| 176 | 钥匙坯 | 配钥匙机适用的多款钥匙坯 | 个 | 300 |
| 177 | 机械螺丝 | M3，M4，M5，M8×20mm含螺丝帽，4种规格 | 千克 | 1 |
| 178 | 细铁丝和钉子 | 钉子三种以上规格 | 千克 | 2 |
| 179 | 彩色金属丝 | 直径2mm,红、黄、绿、蓝、黑、金、银等7色以上，设计制作相框、灯罩、九连环等金属工艺作品材料 | 米 | 700 |
| 180 | 胶棒 | 按11mm×180mm要求定制,全透明 | 根 | 100 |
| 181 | 钢锯条 | 长度≥300mm，24齿2盒，18齿1盒 | 盒 | 9 |
| 182 | 美工刀片 | 大号，刀片规格≥18mm×100mm | 盒 | 10 |
| 183 | 聚醋酸乙烯乳液 | 白乳胶，容量≥100克 | 瓶 | 13 |
| 184 | 焊锡 | 0.8mm/活性助焊/sn55% | kg | 1 |
| 185 | 七彩发光二极管 | 七种颜色轮流发光，学生设计练习用 | 只 | 500 |
| 186 | 镀锡连接线 | 两头镀锡，中间塑胶，5mm和10mm各半，1000根/把。 | 把 | 4 |
| 187 | 多功能线路板 | 按55mm×100mm/环氧板/阻焊/助焊/字符/含电源回路要求制作 | 块 | 500 |
| 188 | 制冷半导体 | 尺寸≥20mm×20mm，闭环温控实验教学中通过实验，体验致冷半导体的神奇，了解在现代技术中的应用。 | 块 | 13 |
| 189 | 导电墨水 | 50ml,无需焊接，无需电线连接电路，用毛笔沾吸墨水在纸上就可以将电子元件连接成电路，完成电路实验和创新实验，安全便捷。 | 瓶 | 10 |
| 190 | 导电铜箔胶带 | 双面导电，5m*2000mm，用导电胶带可以在纸上或者木板上轻松将电子元器件连接成完整电路。 | 卷 | 20 |
| 191 | 电路教学用铜版纸 | 250克，A4高光激光打印铜版纸， | 张 | 100 |
| 192 | 钻头 | 行业规格标称值：φ3mm,φ5mm,φ6.7mm各一 | 套 | 50 |
| 193 | 钻头套装 | 行业规格标称值：1mm-13mm,0.5间隔，铁盒套装 | 套 | 2 |
| 194 | 铣刀 | 行业规格标称值：4mm,10mm各一根 | 套 | 2 |
| 195 | 玻璃开孔器 | 行业规格标称值：φ6mm，φ8mm各5个，φ10mm，φ12mm，φ14mm，φ16mm，φ25mm，φ30mm各1个。 | 套 | 2 |
| 196 | 开孔器 | 行业规格标称值：φ16mm，φ18mm，φ20mm，φ25mm，φ30mm，φ35mm木开，铁开各1个 | 套 | 2 |
| 197 | 技术与设计挂图 | 与高中通用技术教材配套62张/套。 | 套 | 1 |
| 198 | 图书资料 | 《电工手册》、《机械工人切削手册》、《钳工入门钳工工艺学》、《五金手册》、《木工基本职业技能》、《典型工件的加工示范》等。 | 套 | 1 |
| 199 | 视频辅导资料 | 木工基本操作、电工基本操作、金工基本操作VCD软件。 | 套 | 1 |
| 200 | 桥梁承重试验装置教师教学指导光盘 | 与桥梁承重试验装置配套使用，配合教材，包含“装置的安装调试”、“装置的使用方法”、“教师演示范例”、“教学方法指导”、“试验的改进与探究”。 | 套 | 1 |
| 201 | 结构承重试验装置教师教学指导光盘 | 与桥结构重试验装置配套使用，配合教材，包含“装置的安装调试”、“装置的使用方法”、“教师演示范例”、“教学方法指导”、“试验的改进与探究”。 | 套 | 1 |
| 202 | 三视图装置教师教学指导光盘 | 与桥结构重试验装置配套使用，配合教材，包含“装置的安装调试”、“装置的使用方法”、“教师演示范例”、“教学方法指导”、“试验的改进与探究”。 | 套 | 1 |

| 高中通用技术准备室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1、基础设备 |  |  |  |  |
| 1 | 准备边台 | 规格：2400*700*850mm，台面板材：一体化台面，采用知名品牌12.0mm厚抗倍特板。抗翘曲、易清洁、防水、防火、防静电。 台身结构：铝合金框架结构,框架采用国标Ф50 mm±1.2mm 圆管为立腿，横管为32×28±1.2mm方管，铝合金型材的壁厚不小于1.0mm（±0.2 mm）。铝合金表面静电喷塑，连接件为ABS工程塑料连接件。铝合金型材应带凹槽，凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。桌架整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用；背板侧板及吊板采用16mm厚优质三聚氰胺板双贴面密度板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止台身受潮，延长设备 的使用寿命。 | 张 | 1 |
| 2 | 材料架 | 1000*400*2000mm6层，金属框架结构，层板可调 | 组 | 6 |
| 3 | 仪器柜 | 规格：1000×500×2000mm 整体采用环保型ABS塑料一次性注塑成型，层板采用2.5mm厚双面环保型PP改性塑料，耐强酸碱及有机溶剂，内设加强筋。 柜体：1、榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何金属螺丝，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用。 2、上部为ABS工程塑料镶装玻璃对开门,带锁、内嵌式塑料扣手，尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈，内设PP改性活动隔板2块。耐酸碱、耐冲击、韧性强 3、下部为ABS工程塑料对开门，带锁、内嵌式塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈，内设PP改性塑料活动隔板1块。耐酸碱、耐冲击、韧性强 4、门板与侧板并安装有防盗插销，防止从外部撬开柜门。 5、底座高80mm，上下板30mm，重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，结实耐用。 | 个 | 9 |
| 4 | 灭火器 | ABC粉型，4千克 | 个 | 2 |
| 5 | 吸尘器 | 立式，真空，噪音小，容量为4升 | 个 | 1 |
| 6 | 仪器小车 | 3层钢制烤漆 | 台 | 2 |
| 7 | 货架 | 按4500mm×500mm×2000mm要求制作,钢架五层,拼插自由组合式，每层高可自行调节 | 张 | 1 |
| 8 | 人字梯 | 4阶以上家用型 | 个 | 2 |
| 9 | 元件盒1 | 按390mm×270mm×90mm要求制作，白色，可以宽松放入A4纸 | 只 | 100 |
| 10 | 元件盒2 | 按215mm×160mm×75mm要求制作，白色，教学用。 | 只 | 60 |
| 11 | 周转箱 | 按435mm×335mm××135mm要求制作 | 只 | 20 |
| 12 | 周转箱 | 8格，按350mm×250mm×80mm要求制作 ，分类保管钻头，铣刀，螺丝，铁钉等耗材 | 只 | 20 |
| 13 | 磁吸式库存标签卡 | 按50mm×100mm要求制作 | 片 | 160 |

| 中学综合实践活动教室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 设备名称 |  | 规格技术参数 | 单位 |  | 数量 |  |  |
| 1 |  | 教师演示台 |  | 规格：2400*700*850mm。台面：板芯采用25mm厚密度板，外贴压耐磨、耐烟酌、防静电、抗污染的防火板经后成型包边机精加工而成，使实验台面前顺滑呈半圆形，造型美观、经久耐用。台身：采用16mm厚三聚氰胺双面贴面板，其截面由PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，密封性好，外形美观，经久耐用。结构：演示台为一体化设计，抽屉装有教师演示电源，整体造型豪华大方、美观实用。脚垫：透明脚垫 | 张 |  | 1 |  |  |
| 2 |  | 教师实验电源 |  | 装置在教师演示台抽屉内：①采用安全交流总电源(漏电保护开关)，对学生台输出电源分组控制；②教师演示用电输出电源。输出电压及电流能够满足中小学实验电。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 3 |  | 劳技学生台 |  | 规格：1620*1000*780mm。台面：板芯采用25mm厚密度板，外贴压耐磨、耐烟酌、防静电、抗污染的防火板经后成型包边机精加工而成，使实验台面前顺滑呈半圆形，造型美观、经久耐用。台身：采用16mm厚三聚氰胺双面贴面板，其截面由PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，经久耐用，外形美观。结构：组合式多功能设计，台内可放置各种功能不同工具，台身一侧设有电源插座，整体色彩搭配美观大方。脚垫：透明脚垫 | 张 |  | 8 |  |  |
| 4 |  | 学生实验电源 |  | 每张学生实验台一侧装有一个学生输出电源。所有电器产品符合国家部颁标准。 | 套 |  | 16 |  |  |
| 5 |  | 学生凳 |  | A：凳面 1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:17×34×1.7mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫 1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm | 张 |  | 48 |  |  |
| 6 |  | 洗涤台 |  | 1200*600*730mm。台面板材：一体化台面，采用知名品牌12.0mm厚抗倍特板。抗倍特板抗翘曲、易清洁、防水、防火、耐酸碱、耐腐蚀、防静电。台身铝合金框架结构，镶嵌16mm厚三聚氰胺板，外露截面封边。脚垫为ABS塑料脚垫。配置实验室专用PP化验水槽，5mm厚高密度PP一体成型（含下水软管等配件），台下安装。洗涤台靠墙设置，便利给排水安装。 | 个 |  | 2 |  |  |
| 7 |  | 水槽 |  | 440*320*200配置实验室专用PP化验水槽，5mm厚高密度PP一体成型（含下水软管等配件），台下安装。 | 个 |  | 4 |  |  |
| 8 |  | 三联水嘴 |  | 一高两低、瓷芯快开节水龙头，每套水嘴装有角阀和给水软管。 | 套 |  | 4 |  |  |
| 9 |  | 电气布线 |  | 预埋铺设优质耐压PVC套管，主干电源线采用4 mm2优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5 mm2、1.5 mm2优质多芯铜质护套线； | 室 |  | 1 |  |  |
| 10 |  | 给排水系统 |  | 给水管采用优质PPR管，主管直径20、25mm；排水管采用优质PVC耐蚀管，管直径50mm。 | 室 |  | 1 |  |  |
| 11 |  | 工艺制作实践 |  | 1; 三角尺; 把; 17; 13; 塑料勺; 把; 17. 2; 圆规; 把; 17; 14; 转盘; 只; 17. 3; 美工刀; 把; 17; 15; 泥搭子; 把; 17. 4; 剪刀; 把; 17; 16; 橡皮; 块; 17. 5; 大毛笔; 支; 17; 17; 铁刀; 把; 17. 6; 中毛笔; 支; 17; 18; 明针; 支; 17. 7; 小毛笔; 支; 17; 19; 刮刀; 把; 17. 8; 调色盘; 只; 17; 20; 喷水壶; 只; 17. 9; 水桶; 只; 17; 21; 手枪钻; 把; 1. 10; 刻刀; 把; 17; 22; 曲线锯; 把; 1. 11; 印床; 盒; 17; 23; 砂带机; 台; 1. 12; 印泥; 盒; 17. | 套 |  | 1 |  |  |
| 12 |  | 木工工具 |  | 1; 手枪钻; 把; 1; 12; 90度角尺; 把; 17. 2; 台式钻床; 台; 1; 13; 45度角尺; 把; 17. 3; 木工砂带机; 台; 1; 14; 钢直尺; 把; 17. 4; 羊角榔头; 把; 17; 15; 钢丝钳; 把; 1. 5; 木工架锯; 把; 17; 16; 美工刀; 把; 17. 6; 斜割槽; 把; 17; 17; 一字起子; 把; 1. 7; 木工长刨; 把; 1; 18; 十字起子; 把; 1. 8; 木工短刨; 把; 1; 19; F轧头; 把; 17. 9; 木工凿子; 把; 1; 20; F轧头; 把; 17. 10; 木工锉; 把; 17; 21; 吸尘器; 台; 1. 11; 卷尺; 把; 17; 22; 磨刀砖; 块; 1. | 套 |  | 1 |  |  |
| 13 |  | 金工工具 |  | 1; 组合工具; 套; 1; 19; 高度游标卡尺; 0～300mm; 把; 1. 2; 台式钻床; 16mm; 台; 1; 20; 铸铁划线平板; 300mm×400mm; 块; 1. 3; 数字钢字码; 套; 1; 21; 万能角尺; 把; 2. 4; 压力油壶; 只; 1; 22; 角尺; 250mm; 把; 17. 5; 防护镜; 副; 1; 23; 钢直尺; 0～300mm; 把; 17. 6; 机用台钳; 100mm; 台; 1; 24; 游标卡尺; 0～150mm; 把; 2. 7; 学生台钳; 125mm; 台; 17; 25; 千分尺; 0～25mm; 把; 1. 8; 尖嘴钳; 把; 2; 26; 划规; 把; 2. 9; 钢丝钳; 把; 2; 27; 划针; 把; 17. 10; 砂轮机; 250mm麻花钻台式; 台; 1; 28; 样冲; 个; 17. 11; 錾口榔头; 把; 17; 29; 漆刷; 把; 17. 12; 什锦锉; 4mm; 套; 2; 30; 铜丝刷; 把; 17. 13; 粗扁锉; 200mm; 把; 17; 31; 圆锉; 200mm; 把; 1. 14; 中扁锉; 200mm; 把; 17; 32; 半圆锉; 200mm; 把; 1. 15; 细扁锉; 200mm; 把; 17; 33; 方锉; 200mm; 把; 1. 16; 钢锯弓; 把; 17; 34; 三角锉; 200mm; 把; 1. 17; 螺丝攻扳手; 把; 2; 35; 白铁剪; 400mm; 把; 2. | 套 |  | 1 |  |  |
| 14 |  | 电工工具 |  | 1; 空气开关; 套; 1; 14; 斜口钳; 把; 17. 2; 日光灯等套件; 套; 1; 15; 剥线钳; 把; 1. 3; 双联开关; 个; 1; 16; 挤压钳; 把; 1. 4; 电度表; 只; 1; 17; 台式小钻床; 台; 1. 5; 测电笔; 支; 1; 18; 一字螺丝起子; 大、中、小号; 套; 17. 6; 多用电表; 只; 2; 19; 十字螺丝起子; 大、中、小号; 套; 17. 7; 电子模块; 盒; 2; 20; 塑料工具盒; 盒; 17. 8; 电烙铁; 个; 17; 21; 镊子; 把; 17. 9; 电烙铁架; 个; 17; 22; 美工刀; 把; 17. 10; 吸锡器; 把; 2; 23; 剪纸刀; 把; 17. 11; 安全电炉; 只; 1; 24; 钢直尺; 0~200mm; 把; 17. 12; 耐火玻璃盆; 只; 1; 25; 锉刀; 把; 1. 13; 尖嘴钳; 把; 17; 36; 航模锯弓; 把; 1. | 套 |  | 1 |  |  |
| 15 |  | 仪器柜1 |  | 规格：1000*500*2000mm，（1）柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为27mm×36mm（误差≤±1mm），后立柱、后横梁外径为36mm×36mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.1 mm（误差≤±0.15 mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。（2）柜体衬板：厚度16mm三聚氰胺贴面刨花板。（3）柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，铝合金拉手。（4）隔板：上柜设置2块活动隔板，下柜设置1块活动隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度不小于16mm。（5）高度升降条：上部柜体内侧均安装高度升降条。（6）支脚：采用直径不小于8mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 | 个 |  | 4 |  |  |
| 16 |  | 仪器柜2 |  | 规格：1200*500*2000mm，（1）柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为27mm×36mm（误差≤±1mm），后立柱、后横梁外径为36mm×36mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.1 mm（误差≤±0.15 mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。（2）柜体衬板：厚度16mm三聚氰胺贴面刨花板。（3）柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，铝合金拉手。（4）隔板：上柜设置2块活动隔板，下柜设置1块活动隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度不小于16mm。（5）高度升降条：上部柜体内侧均安装高度升降条。（6）支脚：采用直径不小于8mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 | 个 |  | 4 |  |  |
| 美术教室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 |  | 规格技术参数 |  |  | 单位 |  | 数量 |  |
| 一、基础设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 |  | 规格：高:980mm 长:1100mm 宽:690mm，1、材料要求：钢塑有机结合；塑钢桌面、桌体、冷轧钢主架、防潮防锈塑钢底脚板， 2、外观要求：正前方有倒V型设计，方便印校徽，并与塑钢的“树”型桌体、V型底板脚呼应；扶手分层设计，即美观结实，又加固强度；整体外观流线型设计,无菱角，保护师生安全； 3、外置功能要求：并排一个塑钢键盘抽屉，一个塑钢抽储物抽屉；桌面采用流线式设计，留有两个外置USB接口、水杯位、粉笔盒位、防止笔滑落槽等； 4、内置功能要求：桌面超大的中控储物盒，可放置中控面板、鼠标、笔记本电脑接线或便携展示台等；桌体内可内置19寸液晶显示器,仰角≥15度，内嵌5MM钢化防爆玻璃； 可内置侧抽拉展示台抽屉，承重≥8公斤； 5、尺寸要求：按中小学老师的人体力学设计的渐宽式扶手； 6、安装、防鼠要求：桌体采用拆装设计，塑钢底板设计了两个有防鼠网的过线孔。 7、防潮、防水、防锈要求：为防止桌面水杯的水或清洁 |  |  | 张 |  | 1 |  |
| 2 | 教师转椅 |  | 规格:500*500*800mm靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方。 骨架钢管电镀，气动升降 |  |  | 张 |  | 1 |  |
| 3 | 美术桌（绘画桌） |  | 1、美术桌主桌面650*450mm，右侧副桌面240*300mm；整体升降可调高度790-730mm。桌面可在0~60°内倾斜可调，方便画画制图。 2、板材部分采用18mm厚E1级三聚氰胺刨花板，PVC封边。 3、桌架为钢架结构，底脚采用40*70*1.2mm面包型钢管（弧高35mm），下立柱采40*60*1.2mm、上立柱30*50*1.2mm钢管，通过中承套螺丝旋钮卡扣升降。 4、副桌面采用连接件安装，当不需要时可折叠。 5、桌面下方设有滑轨抽屉，方便存放美术用品器材。 6、桌面四角安装有防护角，边缘有金属刻度尺，方便绘图制作需要。 7、脚套：进口PP工程塑料注塑成型，可有效减噪防潮。 8、所有钢架焊接饱满，不漏焊。桌钢架均通过脱脂、酸洗、磷化、喷塑、高温固化等工艺。 |  |  | 张 |  | 48 |  |
| 4 | 椭圆形钢架圆凳 |  | A：凳面 1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:17×34×1.7mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫 1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm |  |  | 张 |  | 48 |  |
| 5 | 洗涤台 |  | 规格：1200*600*730mm，台面板材：一体化台面，采用知名品牌12.0mm厚抗倍特板。抗倍特板抗翘曲、易清洁、防水、防火、耐酸碱、耐腐蚀、防静电。台身铝合金框架结构，镶嵌16mm厚三聚氰胺板，外露截面封边。脚垫为ABS塑料脚垫。配置实验室专用PP化验水槽，5mm厚高密度PP一体成型（含下水软管等配件），台下安装。洗涤台靠墙设置，便利给排水安装。 |  |  | 个 |  | 2 |  |
| 6 | 水槽 |  | 规格：440*320*200mm，配置实验室专用PP化验水槽，5mm厚高密度PP一体成型（含下水软管等配件），台下安装。 |  |  | 个 |  | 4 |  |
| 7 | 三联水嘴 |  | 一高两低、瓷芯快开节水龙头，每套水嘴装有给水软管。 |  |  | 套 |  | 4 |  |
| 8 | 给排水系统 |  | 给水管采用优质PPR管，主管直径20、25mm；排水管采用优质PVC耐蚀管，管直径50mm。 |  |  | 室 |  | 1 |  |

| 美术器材室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 仪器柜 | 规格：1000×500×2000mm 整体采用环保型ABS塑料一次性注塑成型，层板采用2.5mm厚双面环保型PP改性塑料，耐强酸碱及有机溶剂，内设加强筋。 柜体：1、榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何金属螺丝，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用。 2、上部为ABS工程塑料镶装玻璃对开门,带锁、内嵌式塑料扣手，尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈，内设PP改性活动隔板2块。耐酸碱、耐冲击、韧性强 3、下部为ABS工程塑料对开门，带锁、内嵌式塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈，内设PP改性塑料活动隔板1块。耐酸碱、耐冲击、韧性强 4、门板与侧板并安装有防盗插销，防止从外部撬开柜门。 5、底座高80mm，上下板30mm，重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，结实耐用。 | 个 | 8 |
| 2 | 器材架 | 1000*400*2000mm，金属框架结构，层板可调 | 组 | 8 |

| 电子阅览室设备采购 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 详细技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 教师桌椅 | 桌子尺寸：120*60*73cm(长*宽*高)；桌面厚度≥2.5cm；侧板与置后背板≥1.6cm；1.0mm无缝封边。材质：实木颗粒板。三合一合金扣件连接；二节轨带底架一次成型塑料键盘托；一侧带三层抽屉，另侧为主机位置。桌面具有穿线孔。每套桌子独立包装。椅子尺寸：背高83cm,底座40*40cm。环保海绵；优质进口深灰布麻面。钢架2.0优质U型梅花管，国标1.2壁厚，内置橡胶套，环保无异味，电镀流水线工艺。 | 套 | 1 |
| 2 | 学生桌椅 | 桌子尺寸：120cm*50cm*73cm(长*宽*高)；桌面厚度≥2.5cm；侧板与置后背板≥1.6cm；1.0mm无缝封边；材质：实木颗粒板。三合一合金扣件连接；二节轨带底架一次成型塑料键盘托。后板内置理线线槽。桌面穿线孔。每套桌子独立包装。中国环保产品认证证书；凳子尺寸：≥2.5cm方管，管壁≥1.2MM。34*24*42cm(长*宽*高)；凳面≥2.5cm厚，凳面颜色与桌子同色，材质：实木颗粒板；螺钉与凳面平整；螺钉后背平，螺母内置塑胶扣，静电喷涂，流水线工艺。 | 套 | 24 |
| 3 | 数字图书借阅机 | 1.系统 1.1 系统采用主流安卓系统，可与手机客户端同步使用。 1.2 必须具备手机客户端应用，手机客户端是电子书借阅机配套的手机端程序，且可与图书馆正在使用的移动图书馆客户端联机使用。 1.3 通过手机客户端可以直接扫描电子书借阅机上的图书二维码下载图书到手机、pad等终端中阅读。软件需同时支持ios、android系统。 1.4 基于1920*1080大屏安卓触摸一体机研发，软件运行环境为Android4.0以上系统。实现终端平台展示、图书资源管理、借阅等功能模块。 1.5 支持远程定时更新，支持一键更新，减少管理成本。 1.6 电子书借阅机内置3000种正版授权的epub格式电子图书且与原版图书保持原貌一致，如相关图片、目录等，每月定时更新不少于150种热门电子图书。支持新书、热门图书标记功能，供读者参考。 1.7 图书分类支持定制：图书馆可根据需求自行推荐相关电子书。通过后台上传至借阅机中使用。 1.8 可提供信息发布功能，图书馆可根据需要展示相关信息。 1.9 可提供视频模块，精选优质学术视频，支持在线播放。 2.借阅机资源 2.1 通过手机客户端可提供适合智能手机阅读的EPUB格式热门图书。所有图书支持全文下载，并保存在手机中。 2.2 提供适合移动阅读的报纸资源，并且实现报纸的当日更新。 2.3 提供不少于1万集的适合智能手机使用的学术视频。 2.4 提供有声读物资源，支持在线试听 2.5 通过微信等第三方扫描工具二维码扫描，可提供直接在线阅读原版文本全文，无需下载客户端，也可根据读者喜好自行选择下载客户端阅读，并能将图书分享至朋友圈等社交网络。 3. 个性化 3.1 借阅机终端系统支持定制显示单位名称、logo、待机画面、二维码，可将购买单位的名称和logo配置到程序中。可任意修改待机画面，通过后台可进行相关待机画面修改，随时满足图书馆的通知要求。 3.2 提供不少于5种不同风格的模版，供用户自行选择，随时更换模版以适应不同场合的需求。 3.3 具备自定义发布信息管理及后台 4．后台及配套手机端服务 4.1 具备用户管理后台。 4.2 配套的手机端应具备横屏阅读，夜间模式转换，文字大小调整等功能，并可通过主流的社交软件进行分享。 4.3 手机端支持应用添加，可根据用户需求，添加相关模块，满足不同需求。 4.4 可保留相关阅读记录。 5. 其他要求： 5.1 需要提供平台成熟的应用案例，在当地中小学有合作。 5.2 具备苹果客户端开发能力，具备苹果开发者账号。 5.3 无用户数以及并发用户限制。 5.4 提供IOS和android主流移动操作系统客户端，提供条码扫描、订阅等功能，设计要符合用户的操作习惯。 5.5 系统具备良好的开放性，可以支持二次发。 5.6 提供完善的售后说明。 6.借阅机硬件参数： 6.1 显示屏规格： 屏幕尺寸：42寸 背光类型：LED 屏体分辨率：1920×1080 视角：89/89/89/89 (L/R/U/D) 色度：16.7M 亮度：350cd/m2 对比度：3000:1 响应时间：5ms 有效显示面积：930.24mm (H) x 523.26mm (V) 6.2 触摸屏 触摸屏尺寸：42寸 识别原理：红外识别 多点触摸：支持真6点触摸 抗光干扰：光线以各种角度照射屏幕均可正常使用 触摸方式：手指，笔(任何直径>5mm的不透光物体) 触摸精度： 90%以上的触摸区域为±2mm 通讯方式：全速USB 书写屏表面硬度：物理刚化莫氏7级防爆 触摸使用寿命：使用寿命达80000小时以上。 6.3 硬件配置 CPU: 四核 主频1.6G 运行内存： 2G DDR3 内置存储： ROM FLASH 8G 解码分辨率：最高支持1080P 操作系统：Android 4.2.2 网络：支持以太网和 WiFi USB接口：2个 以太网络接口：1个，支持10M/100M自适应以太网 喇叭：5W×2 安装方式：落地式 机身尺寸：1814mm*691mm*70mm（含底座465mm） | 套 | 2 |
| 4 | 墨水屏（含支架） | 一、硬件参数 CPU：Cortex-A9 内存：1GB 存储空间：16GB + Micro SDHC up to 32GB Eink 屏幕：9.7" E ink 16级灰度Carta屏幕 分辨率：1200x825 PPI：150 触摸：电容式触摸 电磁笔：含电磁笔 无线连接：WiFi (802.11b/g/n) 蓝牙：BT 2.1 & BT 4.0 电池：3000mAh Polymer Li-on 按键：菜单，返回，左翻页，右翻页，电源键 数据接口：Micro usb 2.0 存储卡槽：TF card 支持32GB TF卡扩展 耳机插座：3.5mm 立体声耳机插孔 扬声器：外放喇叭 麦克风：麦克风 产品尺寸：258.2x177.3x9.5 重量：≤470g左右 二、软件参数 操作系统：Android 4.0 支持格式：支持pdf (reflowable), epub, Adobe DRM,mobi,djvu, txt, doc, rtf, html, chm, pdb, fb2等文档格式；支持png, jpg, tiff, gif, bmp等图片格式；支持wav, mp3等音频格式 百度百科：支持百度百科内容查询；笔记:原笔迹手写； 推送：通过无线方式将电子书、应用、app应用推送至阅读器； 字典：可以支持多语种字典安装与查询； 阅读统计：支持用户阅读数据的记录：阅读数量、时长、标注数量、查字典次数、阅读内容偏好、阅读细节 应用市场：支持第三方eink优化应用安装 OTA升级：支持系统无线升级 三、资源参数 1、图书资源：提供不少于3000本适合中小学使用的高清电子图书，图书资源针对小学阶段提供的版本，分别针对三种不同年龄阶段、学生、家长、老师三个身份设定了不同的图书分类方式，能更精准的引导阅读；图书内容定期更新，每月更新量不少于150本；所有图书存储云端，联网下载后可储存至机器。 2、测评资源：提供具有自主版权的基础教育阅读测评体系，内含不少于500本国内外优质图书。 3、阅读测评：以科学的数据分析为基准，为中小学生的阅读质量监测与个性发展提供解决策略，为中小学生提供阅读内容分级、阅读过程管理、阅读能力评测及阅读服务的在线系统平台。 4、测评体系与国际阅读素养测评理念接轨，以PISA、PIRLS、NEAP等权威教育评价项目为理论支撑，制定科学实效的能力维度与评价框架，实现各类文本、各级学生在全平台内的有效交互，为学生提供多维阅读分析报告与全面发展方案，监控学生阅读行为的认知效验，促进学生阅读能力的未来发展。 四、其他要求 1、需要与数字图书借阅机系统无缝对接，便于后期学校更好开展阅读活动，统计阅读数据进行数据分析。 | 台 | 20 |
| 5 | 充电车 | 外形尺寸（含脚轮）：650x601.5x1135mm 充电位数 支持定制，（最大位数：45位） 可充平板尺寸：≤11寸 材质：整体ABS工程塑料 脚轮：4寸万向带刹车静音脚轮 锁：1把带锁鼻子连杆锁+1把普通转舌锁 充电方式：插排强电集中供电（笔记本只能采用插排强电集中供电） USB集中5V供电 usb充电&同步 外置：外置带指示灯金属开关+电源插座+选配USB接口 电气参数：输入电压：110V-250V；额定电流10A 电源管理：采用一体化综合电源管理系统：集漏电保护、过载保护、时控管理、时序供电等于一体，提供多种充电管理模式（时序、定时、循序等模式，可分组分段随意设置管理） 产品特点：外观采用立式设计，整体柜身为ABS工程塑料组成，方便运输，轻便易用 设备托盘：1、向内倾斜设计，防止设备滑出；2、采用模具成型ABS隔板，防止设备碰撞、划伤，且具有独立的理线卡位；3、隔板采取卡式安装方式，可较方便地增减隔板或调整间隔尺寸。 散热方式：1、预留多处空气流动孔，自然散热；2、可选配加装超静音散热风扇。 颜色：白加黑 | 台 | 1 |
| 6 | 电子图书 | 一、技术参数 1、电子图书技术要求 1）．提供的电子图书，保持资源原有的版式和原貌，包括复杂的图表、公式等,错误率低于万分之一；（注：电子图书正确率的保证） 2）．所提供的电子图书版权解决彻底：所提供图书为作者、出版社双重授权；能够提供不少于20份与出版社合作协议的复印件和不少于20份与作者授权的授权书复印件；（注：对于正版图书版权的确认） 3）．每年电子图书新增量应不少于10万册,便于招标单位能够定期更新； 4）．提供的电子图书无副本和并发数限制：所有图书均无副本量和并发量限制，避免该因素发生的服务压力；（注：方便多用户、多终端同时使用相同资源） 5）．提供不重复的可选电子图书4.5万册； 6）．提供图书管理平台，支持检索、图书排行、访问量统计及页面定制功能； 7)．实现图书多字段检索功能；（注：方便用户对图书资料利用） 8)．提供全方位服务——数据加工、数据备份、产品售后、维修、备用服务器等，产品供应商必须在当地具有办事处或售后服务点；（注：保证用户持续正常使用图书资源） 9)．有完善的产品保护系统，能够通过相关的加密技术实现对数据的加密，保护采购方的数据安全； 10).图书分类要符合中国图书分类法，并支持根据需要定制个性化专题分类；（注：以国家图书分类标准——简称国标为标准） 11).支持浏览器在线阅读、阅览器下载阅读等多种阅读方式；（注：方便用户泛在浏览和深入阅读的不同需求） 12).采用国际领先的图像压缩技术----小波变换 (wavelet)，传输速度快,存储容量小，图象压缩比应达到1：200； 13).所提供电子图书能在移动平板终端设备上流畅阅读。（注：方便用户在任何时间、任何地点、任何方式阅读） 14).在本地安装的数字资源，采购人拥有永久使用权。 2、数字图书平台技术要求 1）．数字图书平台采用B/S架构，使用流行的JAVA语言开发，能提供100万级电子图书资源应用支持，充分满足用户使用需求和应用体验。 2）．提供对数字图书数据库的书名、作者、简介等字段的检索功能； 3）．平台提供web浏览器在线阅读和图书阅览器下载阅读等多种电子图书阅读方式，兼容普通网页浏览器,用户可利用普通web浏览器直接连接数字图书平台进行阅读，同时，也提供阅读器在线阅读和图书下载后本地离线阅读；（注：方便用户任何地点、任何设备使用） 5）．读者在阅读图书时，根据需要可以对显示书页放大缩小、自动滚屏翻页、文字及书页颜色等进行个性化设置，贴近读者阅读习惯； 6）．阅读时，可对图书中的句段可以通过文本识别工具进行摘录使用，对图表、图片内容可通过图象剪贴进行使用； 7）．通过阅读器的扩展功能，可以阅读PDG、PDF等格式数据，可以通过html、内嵌PDF等方式显示任何符合国际标准的数字图书；（注：PDG图文格式，是纸本图书数字化之后正确率最高的格式） 8）．图书下载时采用边下载边显示及多线程下载等技术，既保证下载速度，有能提供流畅的阅读体验效果； 9）．数字图书平台支持双认证访问：支持IP范围内用户判断IP地址范围登录、支持IP范围外用户判断用户名和密码登录；可根据用户需求进行二次认证开发； 10）．提供邮件服务功能；提供补丁升级功能；提供在线客服支持； 11）．支持根据图书的阅读量统计显示Top排行； 12）．支持匿名阅读和下载图书，下载的图书仅限本机阅读； 13）．支持首页公告和常规栏目的维护和定制功能； 14）．数字图书平台除支持传统电子图书外，还支持声音、视频等多媒体资源； 15）．支持图书评论和观后感的发表、管理功能，后台可控制读后感、书评内容是否需要审核； 16）．支持自定义专题活动功能，提供专题活动内容的添加、维护等管理功能，对活动效果能进行统计； 17）．平台提供专题数据的多终端发布接口，支持将专题图书发布到一体机、触摸屏等多媒体触屏终端的阅读应用，可充分提高数字图书的利用率； 18）．提供云服务平台，本地没有的图书，可通过云服务器扩展用户资源查找范围。 | 套 | 1 |
| 7 | 计算机 | 1、 商用台式机，国产自主品牌 2、 CPU：Intel CORE I5-8500，六核，主频≥3.0G，9M缓存 3、内存：≥4GB DDR4 2133 4、 硬盘：≥1TB，SATA3接口，7200rpm 5、显卡：GT730 2GB独立显卡 6、网卡：集成10M/100/1000MB自适应网卡 7、声卡：集成5.1声道声卡 8、耳麦：同品牌教学耳麦 9、光驱：无 10、电源：≤180W 电源，可适应90V至265V的工作电压 11、显示器：≥21.5英寸，低蓝光，分辨率1920×1080 12、键鼠：同品牌USB光电鼠标、PS2防水键盘 13、USB接口：前≥4（USB3.0），后≥6 14、支持高海拔工作模式 15、操作系统：原厂预装正版Windows 10 操作系统 16、认证证书：3C 认证、ISO27001认证、CCCS认证，中国环境标志产品认证、中国节能产品认证、MTBF平均无故障运行100万小时认证。 17、服务要求：原厂商承诺主机三年保修及上门，签订合同时提供原生产厂家针对本项目授权复印件及原厂售后服务承诺书。 | 台 | 48 |

| 计算机教室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 配置及关键参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师机 | 1、 商用台式机，国产自主品牌 2、 CPU：Intel CORE I7-8700，六核，主频≥3.2G，12M缓存 3、内存：≥8GB DDR4 2133 4、 硬盘：≥1TB，SATA3接口，7200rpm+128G SSD 5、显卡：GT730 2GB独立显卡 6、网卡：集成10M/100/1000MB自适应网卡 7、声卡：集成5.1声道声卡 8、音箱：外置2.0音箱 9、光驱：DVD-RW 10、电源：≤280W 电源，可适应90V至265V的工作电压 11、显示器：≥23英寸，低蓝光，分辨率1920×1080 12、键鼠：同品牌USB光电鼠标、PS2防水键盘 13、USB接口：前≥4（USB3.0），后≥6 14、支持高海拔工作模式 15、操作系统：原厂预装正版Windows 10 操作系统 16、认证证书：3C 认证、ISO27001认证、CCCS认证，中国环境标志产品认证、中国节能产品认证、MTBF平均无故障运行100万小时认证。 17、服务要求：原厂商承诺主机三年保修及上门，签订合同时提供原生产厂家针对本项目授权复印件及原厂售后服务承诺书。 | 1 | 台 |
| 2 | 学生机 | 1、 商用台式机，国产自主品牌 2、 CPU：Intel CORE I5-8500，六核，主频≥3.0G，9M缓存 3、内存：≥4GB DDR4 2133 4、 硬盘：≥1TB，SATA3接口，7200rpm 5、显卡：GT730 2GB独立显卡 6、网卡：集成10M/100/1000MB自适应网卡 7、声卡：集成5.1声道声卡 8、耳麦：同品牌教学耳麦 9、光驱：无 10、电源：≤180W 电源，可适应90V至265V的工作电压 11、显示器：≥21.5英寸，低蓝光，分辨率1920×1080 12、键鼠：同品牌USB光电鼠标、PS2防水键盘 13、USB接口：前≥4（USB3.0），后≥6 14、支持高海拔工作模式 15、操作系统：原厂预装正版Windows 10 操作系统 16、认证证书：3C 认证、ISO27001认证、CCCS认证，中国环境标志产品认证、中国节能产品认证、MTBF平均无故障运行100万小时认证。 17、服务要求：原厂商承诺主机三年保修及上门，签订合同时提供原生产厂家针对本项目授权复印件及原厂售后服务承诺书。 | 50 | 台 |
| 3 | 教学管理软件 | 1、系统可满足PC、虚拟桌面（云终端）、无盘网络、瘦客户机等不同硬件环境。 2、资产检测：智能检测所有学生机硬件，得到硬件是否损坏、丢失或变更的信息，以便及时维护；得到硬件使用情况，为升级设备提供参考。可以得到每个学生的IP、硬盘、内存、CPU、网卡、声卡、鼠标、键盘等硬件信息；操作系统、安装的软件列表等软件信息；正在运行的进程信息，并可以远程结束进程。 3、在线考试：提供制作试卷、考场监控、发送答案、讲评试卷、统计分析等考试一条龙功能，支持口语考试、客观题考试、主观题考试。 4、视频对讲：老师和学生可直接用摄像头一对一的进行视频、文字和语言交流。 5、文件服务：程序在教师机上自动建立公共目录和各学生机私有目录；学生机可以随时查看、删除、上传或下载各自私有目录的文件，不能看到别人的私有目录，可以查看和下载公共目录的文件；教师机可以查看管理所有文件。 6、远程协助：售后服务人员可及时远程连接到到客户电脑帮助客户处理遇到的问题，更快捷解决老师使用过程中的突发问题。 7、视频自学点播：将视频教学课件加入到服务器中，学生可以根据自己的兴趣和进度选择观看不同的教学资料，达到自学目的。 8、互动教学：细致完善的互动教学功能，包括电子抢答、学生示范、师生通话、举手应答、教师讲评等。 9、远程键盘鼠标：将教师机与学生机的键盘鼠标绑定并使用键盘鼠标来同时控制所有学生机输入键盘鼠标信息，以方便集体维护和管理学生机。 | 1 | 套 |
|  |  | 10、个性化桌面：为学生机定制个性化的桌面，传奇桌面替代原来桌面，仅显示需要显示图标和功能。也可以只设置统一的背景桌面图和分辨率。 11、协同操作：教师演示窗口将缩小为1/4屏幕大小，此时学生可以边看教师演示边自己跟随操作。同时，学生也可以将教师演示窗口移动和放缩，方便自己操作。 12、投票系统：方便快捷的同时进行多个投票，可以对投票结果自动统计，不限定投票的数量，不限定选项的数量，不限定投票人数，应用范围广；支持导入和导出。 13、电子题库系统：帮助使用者建立、维护和管理自己的试题库，并能够根据题型、范围、难度、题目数量、总分数等条件随机生成符合自己要求的试卷。配合在线考试模块，以此来实现电子考试的高效和科学，同时减轻教师的负担。 14、电子课程录制编辑系统：将课程录制下来，再进行剪切、合并、提取等编辑操作，形成完善的课件；将录制的课件下发给学生，让学生能够更好地学习掌握。 15、其他功能：教学演示、教师讲评、个别指导、视频广播、屏幕查看、多屏查看、学生示范、电子抢答、警告、锁定学生、语音广播、课堂练习、下发程序、收取作业、师生通话、电子点名、集体讨论、分组讨论、掉网刷新、群组管理、座位安排、修改编号、发送通知、邀请学生、共享上网、控制学生举手、远程关机、远程重启、远程开机、因特网设置、权限设置、用户界面设置、性能设置、远程设置、定制、学生举手、提交作业等 17、支持WINDOWS98、2000、XP、2003、WIN7、WIN8、WIN10等系统。 提供软件著作权、软件登记证书复印件，各个功能实现截图，原厂授权复印件、售后服务承诺书 |  |  |
| 4 | 48口千兆交换机 | 10/100M自适应交换机,48个10/100M自适应电口,2个10/100/1000M自适应电口,背板带宽/交换容量≥15.2Gbps。 | 1 | 台 |
| 5 | 24口千兆交换机 | 10/100M自适应交换机,48个10/100M自适应电口,2个10/100/1000M自适应电口,背板带宽/交换容量≥15.2Gbps。 | 1 | 台 |
| 6 | 机柜 | 24U（带品牌插板）带配线架， | 1 | 台 |
| 7 | 灭火器 | 二氧化碳灭火器≥3Kg。 | 2 | 个 |
| 8 | 稳压电源 | 功率20KVA,稳压范围180-260V，带过压过流保护，具有防雷电干扰功能，产品通过3C认证。含空开一个：带盒，单相,63A3P空开1个,3头2头插座各1个，需有3C认证。 | 1 | 个 |
| 9 | UPS电源 | 额定容量：1200VA/720W；显示方式：液晶屏显示；输入电压范围：145~290Vac；输入市电频率范围：45~65Hz±1Hz；输出电压范围：200~255Vac；输出频率：50Hz±0.5Hz(电池模式)；内置免维护蓄电池12V7.5AH*2只；电池备用时间≥5分钟；转换时间＜10ms；输出具有短路、过载保护及防浪涌输出；具备来电自动开机功能、自动充电功能(需提供市电恢复可自动开机的UPS软件控制系统V1.0的计算机软件著作权登记证书)；静音功能；电池低压保护功能。 | 1 | 台 |
| 10 | 综合布线 | 网线：六类非屏蔽双绞线裸铜线径为0.57mm（线规为23AWG），绝缘线径为1.02mm，STP电缆直径为6.53mm。多功能插座：品牌/10A 250V多功能双排电源插座, 3孔4插公牛线板。其他辅材及施工：辅材(电源线≥6平方铜蕊线、网线线槽、PVC管、电源明盒及面板、六类水晶头等)，要求走道采用金属线槽覆盖，金属线槽(厚度≥1.2mm)，电源线、网线悬空，从桌内走线，使布线整洁美观便于清理。施工安装包含所有的配套计算机及软件。 | 1 | 项 |
| 11 | 教师桌椅 | 桌子尺寸：120*60*73cm(长*宽*高)；桌面厚度≥2.5cm；侧板与置后背板≥1.6cm；1.0mm无缝封边。材质：实木颗粒板。三合一合金扣件连接；二节轨带底架一次成型塑料键盘托；一侧带三层抽屉，另侧为主机位置。桌面具有穿线孔。每套桌子独立包装。椅子尺寸：背高83cm,底座40*40cm。环保海绵；优质进口深灰布麻面。钢架2.0优质U型梅花管，国标1.2壁厚，内置橡胶套，环保无异味，电镀流水线工艺。 | 套 | 1 |
| 12 | 学生桌椅 | 桌子尺寸：120cm*50cm*73cm(长*宽*高)；桌面厚度≥2.5cm；侧板与置后背板≥1.6cm；1.0mm无缝封边；材质：实木颗粒板。三合一合金扣件连接；二节轨带底架一次成型塑料键盘托。后板内置理线线槽。桌面穿线孔。每套桌子独立包装。中国环保产品认证证书；凳子尺寸：≥2.5cm方管，管壁≥1.2MM。34*24*42cm(长*宽*高)；凳面≥2.5cm厚，凳面颜色与桌子同色，材质：实木颗粒板；螺钉与凳面平整；螺钉后背平，螺母内置塑胶扣，静电喷涂，流水线工艺。 | 套 | 24 |
| 13 | 安装调试 | a、负责电到桌的设计与安装；负责该设备的安装与调试。 b、设计与安装的实验室图纸要提前与具体用户联系。 |  |  |

| 密集架 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 密集架 | 轨道:轨道座2.5mm热轧钢板,轨道座20*20实心方钢,表面静电喷塑或镀锌处理，亚光环保塑粉末，喷塑前严格去油、除锈、磷化处理; 底盘:底梁、轴承档、夹紧块2.5mm，热轧钢板，底盘采用整体焊接，不变形，表面喷塑； 架体:立柱1.2mm、隔板1.0mm、挂板0.8mm、隔棒0.8mm，冷轧钢板，架体结实，坚固、设计新颖、安装规范，层数和间距可自由调整，表面喷塑； 门面:门框1.0mm、门板0.8mm，定位模块ABS，冷轧钢板，门面平整，表面环保亚光喷塑； 侧面板：钢制侧护板0.8mm，冷轧钢板，表面平整，表面环保亚光喷塑； 传动机构：轴承P204 E级，传动轴￠2045#圆钢，连接钢管￠25*25无缝钢管，滚轮HT20*40铸铁，链轮ZG45精制齿轮，链条节距12.7滚珠链条，传动机构配合精度高，定位可靠。传动轻便灵活，摇力轻，运行平衡，性能达到和超过国家标准。 摇手体总成：摇手体ZG45滚珠轴承，双向超越离合器结构，造型美观大方，手感舒适，把手为折叠式，可避免通道障碍。摇动任何一列均不会带动其他把手转动，自动挂档； 制动装置：边列锁定装置808锁中间列制动装置，每列装有制动装置，操作方便，制动可靠，使用存取安全； 防护装置：防震防尘装置20mm磁性冰箱门吸条，防尘板、顶板1.0mm防鼠板1.0mm冷轧钢板，防倾倒装置2.5mm热轧钢板，每列的接触面均有缓冲及密封装置，具有良好的防震、防尘、防水、防光、防鼠、防潮、防倾倒功能； 表面处理：前处理药剂Zn系磷化，表面喷塑环氧树脂FRE9100E，纯水洗电导率＜10ps，表面经去油、除锈、表调、磷化、清洗、钝化等十三道工序加工而成。亚光静电喷塑，高温塑化而成，防锈性能卓越，颜色由用户多种选择。 紧固件45# Q235A GB5782 | 41.84 | 平方 |

| 机器人教室配置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 |
| 1 | 学生操作台 | 规格：1600mm×800mm×750mm。结构：钢架结构。台面：采用基材为25mm厚E1级刨花板，防火板贴面，面板四周采用封边条封边；立腿规格50mm×50mm，横梁规格25mm×50mm，壁厚1.5mm方钢管，表面喷塑处理。每个立腿底部安装1只调整脚。 | 9张 |
| 2 | 学生坐凳 | 材料：采用PP—R（共聚聚丙稀）混合碳酸钙粉一次模压成型，耐磨、耐压、耐老化。 凳面：360mm×270mm×35mm。 高度：440mm。 结构：四管方凳。 管件：采用硬质PVC工程塑料注塑而成，结合部采用双键槽卡位固定，结构坚实稳固。 | 48张 |
| 3 | 教师椅 | 背颐达专业网布、坐颐达弹性系列步绒、黑色尼龙背、PP固定扶手垫、定制海绵、2.0厚管壁电镀架。 | 1张 |
| 4 | 科技展示画 | 规格：400mm*600mm；主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板为UV印制的5mm厚白色亚克力板；前后板可用6颗37mm的工艺螺钉固定于墙体上；背板装有防尘保护罩。共6种。 | 1套 |
| 初中 |  |  |  |
| 5 | 机器人套装 | A：机器人套装中各零件颜色不少于8种，零件数量不少于640个，包括2个含内置角度传感器的大型马达、1个含内置角度传感器的中型马达、1个超声波传感器、1个颜色传感器、2个触动传感器、1个陀螺仪传感器、1个可充电电池、1个充电器、编程指南1本、还有滚轮，1个控制核心：微型电脑需配置ARM 9 处理器，LINUX系统，16MB闪存，64MBRAM，迷你SD-32G内存，高速USB传输，USB主设备，蓝牙、无线支持，4个出口-4个入口，自带喇叭，3色6按键界面，高清黑白屏幕，高达每秒1000的采样率，可连接苹果和安卓系统。可配合微型电脑、伺服电机等电子件使用，可完成的实验项目有：教学机器人、仿生机器人-机器狗、颜色分拣机、机械手、陀螺仪男孩等。B：基础零件包括：各种型号的轮子、齿轮、梁、板、片、连杆等技术组件：½单位黄色轴套10个，3单位深米黄色带螺柱的轮轴2个，7单位灰色轮轴5个，1单位灰色轴套10个，4单位深灰色带末端的轮轴2个，8单位黑色轮轴2个，2单位黑色带摩擦的连接销60个, 8单位深灰色带末端的轮轴2个, 9单位灰色轮轴2个, 2单位灰色连接销10个, 2单位红色轮轴10个, 2单位米黄色带轮轴的连接销8个, 10单位黑色轮轴2个, 3单位灰色轮轴14个, 3单位米黄色连接销6个, 4单位黑色轮轴4个, 12单位黑色轮轴2个, 2单位蓝色带摩擦/轮轴的连接销20个, 3单位蓝色带摩擦的连接销30个, 3单位红色带轴套的连接销22个, 5单位灰色轮轴6个, 6单位黑色轮轴4个, 3x3单位黑色T 形梁4个, 3单位白色指针4个, 2单位黑色带十字孔的梁4个, 3单位黑色梁2个, 3单位绿色梁4个, 3单位红色梁4个, 3单位蓝色梁4个, 3单位黄色梁4个, 5x7单位灰色框架3个, 5x11单位灰色框架1个, 4x4单位白色角梁6个, 3x7单位灰色角梁4个, 4x6单位黑色角梁4个, 3x7单位白色双角梁4个, 2x4单位红色角梁6个, 3x5单位灰色角梁2个, 3x5单位白色角梁4个, 5单位灰色梁4个, 7单位灰色梁4个, 9单位灰色梁6个, 11单位灰色梁4个, 13单位灰色梁6个, 15单位白色梁6个, 3单位灰色双连接销4个, 3x3单位灰色双连接销6个, 3x3单位灰色带角连接销4个, 2单位灰色交叉块8个, 3单位深灰色交叉块8个, 3x2单位灰色交叉块6个, 3单位黑色双交叉块8个, 2x2单位黑色交叉块叉4个, 2x2单位黑色交叉块4个, 2x1单位红色交叉梁2个, 3单位黑色带手柄的连接销2个, 4单位黑色½ 梁2个, 5x3单位灰色½ 三角梁4个, 3x120º灰色3轮辐角块2个, 2单位灰色管子4个, 2单位红色套管/轮轴延长器6个, 0º黑色角块4个, 180º黑色角块4个, 6(90º)黑色角块2个, 2单位黑色带十字孔的橡胶梁4个, 8齿深灰色齿轮4个, 12齿米黄色锥齿轮2个, 16齿灰色齿轮4个, 24齿深灰色齿轮4个, 40齿灰色齿轮2个,12齿黑色双锥齿轮2个, 20齿黑色双锥齿轮2个, 36齿黑色双锥齿轮2个, 灰色蜗轮2个, 4齿黑色齿轮4个, 28齿规格灰色转台底2个, 28齿规格黑色转台顶2个, 43.2x26 mm灰色轮毂2个, 56x28 mm黑色低轮胎2个, 30.4x4 mm黑色轮胎4个, 24x4 mm深灰色轮毂4个, 金属银钢球1个, 深灰色球座1个, 5x1.5单位黑色轨道54个, 40.7x15 mm黑色链齿轮4个, 5x11单位黑色右弯面板1个，5x11单位黑色左弯面板1个，3x5单位黑色左弯面板1个，3x5单位黑色右弯面板1个，25 cm/10 in电线4根，35 cm/14 in电线2根，50 cm/20 in电线1根，USB电线1根。 | 20套 |
| 6 | 机器人备件套装 | 机器人备件套装包括基础备件套装和特殊配件套装。基础备件套装中各零件颜色不少于12种，零件不少于850个。除了配有梁、板、轴、齿轮等基础零件外，应具有一些特殊零件，为搭建更复杂更大的模型提供更多的选择。零件包括：4单位米黄色带定位末端的轮轴2个，½单位黄色套管16个，6单位黑色轮轴1个，1单位灰色套管45个, 4单位深灰色带末端的轮轴8个, 7单位灰色轮轴2个, 2单位黑色带摩擦的连接销170个, 5½单位深灰色轮轴4个, 8单位黑色轮轴1个, 1½单位米黄色连接销6个, 8单位深灰色带末端的轮轴6个, 9单位灰色轮轴5个, 2单位米黄色带轮轴的连接销6个, 2单位红色轮轴22个, 10单位黑色轮轴1个, 3单位米黄色连接销14个, 3单位灰色轮轴12个, 12单位黑色轮轴1个, 2单位蓝色带摩擦/轮轴的连接销57个, 3单位蓝色带摩擦的连接销33个, 4单位黑色轮轴5个, 3单位白色指针1个, 3单位深米黄色带螺柱的轮轴16个, 5单位灰色轮轴8个, 3单位红色指针2个, 2单位黑色带十字孔的梁6个, 4x6单位黑色角梁2个, 7单位灰色梁16个, 3x3单位黑色T 形梁2个, 9单位灰色梁7个, 3x7单位白色双角梁2个, 2单位灰色梁3个, 11单位灰色梁6个, 3-单位白色梁1个, 3x7单位灰色角梁4个, 15-单位白色梁13个, 3单位灰色梁10个, 2x4单位灰色角梁8个, 3单位灰色双连接销2个, 3单位红色梁2个, 2x4单位红色角梁4个, 3x3-模块灰色双连接销10个, 5x7单位灰色框架9个, 3x5单位灰色角梁6个, 3x3单位灰色带角连接销4个, 5x11单位灰色框架6个, 5单位灰色梁5个, 3单位黑色双交叉块4个, 2x4单位灰色交叉块3个, 3单位黑色带手柄的连接销1个, 0º黑色带交叉孔的角块22个, 2x3单位灰色交叉块4个, 2单位红色套管/轮轴延长器4个, 0º深灰色带交叉孔和轮轴的角块2个, 2模块灰色交叉块4个, 2单位灰色管子2个, 90º深灰色带轮轴的角块2个, 3x2单位灰色交叉块2个, 0º黑色角块6个, 2x3单位黑色双连接销4个, 3单位深灰色交叉块4个, 180º黑色角块5个, 2x2单位黑色圆盘4个, 2单位灰色½梁1个, 2x2单位黑色圆滑盘2个, 157.5º黑色角块4个, 2单位黑色½梁2个, 3单位灰色½梁10个, 112.5º黑色角块3个, 22齿黑色齿条2个, 5单位黑色½梁4个, 90º黑色角块2个, 3x3单位黑色变速箱1个, 5x3单位灰色½三角梁5个, 3x120º棕色3轮辐角块5个, 3单位灰色通用关节2个, 灰色带齿轮装置的变速箱2个, 15 mm白色皮带2个, 2x2单位透明浅蓝色圆积木2个, 深灰色3齿齿轮装置2个, 24 mm红色皮带2个, 19单位银白色螺纹伸缩杆2个, 球状关节灰色CVC2个, 26 mm蓝色皮带2个, 19单位透明浅蓝色螺纹管4个, 杯状关节灰色CVC2个, 33 mm黄色皮带2个, 12齿黑色双锥齿轮2个, 1单位灰色带球的轮轴2个, 1x1单位透明红色圆砖6个, 20齿黑色双锥齿轮1个, 1单位黑色带摩擦/球的连接销8个, 1x1单位透明红色鼻椎体4个, 8齿深灰色齿轮2个, 6单位深灰色转向杆2个, 2x2单位透明浅蓝色多向连接器2个, 24齿深灰色齿轮3个, 4x5单位灰色带电球的U框架1个, 2x2单位透明荧光绿色圆积木2个, 40齿灰色齿轮2个, 深灰色球座1个, 透明蓝色尖头半球2个, 灰色蜗轮1个, 20齿米黄色锥齿轮1个, 红色橡胶轨道28个, 30x20 mm灰色轮毂3个, 12齿米黄色锥齿轮3个, 24x14 mm黑色轮胎2个, 20齿灰色带孔的锥齿轮2个, 16齿深灰色带孔齿轮2个,28齿深灰色差动器1个, 深灰色凸轮齿轮2个, 米黄色变速齿轮装置1个, 43.2x26 mm灰色轮毂2个, 43.2x22 mm黑色轮胎2个, 56x34 mm灰色轮毂4个, 56x28 mm黑色低轮胎2个, 40.7x15 mm黑色链齿轮2个, 68.8x36 mm黑色轮胎4个, 5x1.5单位黑色轨道5个, 红色变速环1个, 11.2x7.84 mm灰色轮毂7个, 红色变速器1个, 18x7 mm灰色轮毂1个, 2x5单位红色右弯面板2个, 24内齿/56外齿黑色齿轮/转台1个, 18x14 mm灰色轮毂5个, 2x5单位红色左弯面板2个, 3x5单位黑色右弯面板1个, 3x5单位黑色左弯面板1个, 3x7单位黑色右弯面板2个, 3x7单位黑色左弯面板2个, 3x11单位黑色右弯面板1个, 3x11单位黑色左弯面板1个, 5x7单位黑色右弯面板1个, 5x7单位黑色左弯面板1个, 3x11单位黑色面板4个.配合机器人套装，完成更复杂的模型。 特殊配件包应包括：2×4单位灰角梁4个，3×5单位灰角梁4个，3单位灰梁4个，7单位灰梁12个，9单位灰梁2个，11单位灰梁2个，13单位灰梁8个，2单位黑色带十字孔的梁2个，2单位灰1/2梁4个，3单位灰1/2梁2个，3×3单位灰双连接销2个，3×3单位灰色带角连接销2个，2×3单位黑双连接销2个，22齿黑齿条1个，3×120º棕色3轮辐角块2个，6单位深灰色转向杆2个，12齿米黄色锥齿轮3个，深灰色凸轮齿轮4个，24内齿/56外齿黑色齿轮/转台1个，5*7单位灰框架1个，5*11单位灰框架2个，3单位灰通用关节2个，1½单位深灰连接销7个，1单位色带球的轮轴4个，1单位色带球的销5个，16内齿/24外齿轮深灰色差动器1个，8×8单位灰圆盘2个，43.2×26 mm灰轮毂4个，76×16 mm灰轮毂4个，软橡胶黑履带6个，56×26黑轮胎2个，43.2×22黑轮胎2个，96×18 mm黑轮胎4个，9单位黑转向连杆2个。 | 20套 |
| 7 | 智能交互式机器人 | 触控传感器、红外光测距传感器，14个高精度微型伺服舵机，内置陀螺仪，加速传感器，GPS；，通信模组支持2G/3G/4G全网通，支持wifi的模式；3~5米远扬声拾音器，360度声源定向环形阵列；1300万像素高清摄像头，可自动对焦；双IPSLCD眼睛设计，广视角全彩屏；左右双声道立体声喇叭。 软件参数:1、智能灵性交互体验可实现，人脸识别，花草物体识别书，绘本识别，语音识别，意图识别，情感识别，编程教育，百科问答，英语学习，电台，有声内容，音乐舞蹈，娱乐拍照；2、情绪管理功能，支持个体情绪，交互好感，长期默契，终身联结；账号式登录，云后台大数据分析，智能服务联；3、具有视频监控功能:通过手机app远程开启机器人摄像头可以实现监控功能；双向语音通话功能:在app上打开麦克风通话，可以实现机器人和手机端双向语音通话；远程遥控亲子互动功能:通过app的遥控，和按键操作，可以远程遥控机器人行走移动，打招呼等互动功能。 | 1台 |
| 8 | 特型机器人 | 机器人内置扬声器，LED灯光加速器，红外传感器，触碰传感器，灯光传感器等；运动设计通过7个自由度、2对连杆机构设计，增效双腿、双臂行走效果；能量系统有11处灯效设计，通过灯光音效结合方式增加机器人互动代入感；动态面部呈现，用户可上传自己面部动画和语音；通过APP扫描机器人与地图，进入虚拟3D世界进行AR互动；可实现灯光编程、运动编程、声音编程，通过蓝牙上传到机器人端进行运行，实现自己的创意。 | 1台 |
| 9 | 智能机器人 | 18个自由度，可走动、可灵活模拟人类肢体动作；1. 头部 2DOF；2. 双手3DOF*2； 3.双脚 5DOF*2；摄像头：自动对焦1300W万像素摄像头；位于头部额头中间；用于拍照等功能；人脸识别拍照；传感器： 电容触控传感器*1（控制头顶2个音量按键），轻触按键调整音量，同时轻拍2个按键可以打断当前状态；六轴（加速度（G-sensor）+陀螺仪）传感器MPU6500*1 （头部），用于检测机器人是否跌倒，用于判定机器人姿势，并采取相应的爬起站立动作；PIR热释电红外传感器 ；音频输入：. 4+1麦克风阵列；位于头顶四方形阵列；在无阻断开阔空间下有效拾音距离约3米；支持通过麦克风阵列唤醒机器人；支持通过算法消除自身噪音，实现放音的同时拾取外界语音命令，能够提高复杂环境下语音交互的准确性和流畅性。 音频输出： Φ40mm 立体声喇叭*2； 位于耳朵左右两侧；Wifi接入：. 支持AP的扫描，支持AP列表管理，支持接入AP;支持AP信号检测；支持Wifi的物理参数查询和设置；支持基本的网络安全验证；支持数据传输加密；蓝牙接入：支持蓝牙4.1； 指示灯：提供以下指示灯功能：1. 胸前灯：见“基本规格”栏的胸前灯提示状态；2. 头顶灯：被触摸时灯发光；3. 头顶两侧灯：工作状态时根据不同状态发光；4. 眼睛灯：开机时白灯眨眼，工作时根据不同状态眨眼； 按键：胸前按键： 未开机状态下，下按1.5秒（可以实现0.7秒，未实施）可开启机器人；开机状态下，下按3秒可关闭机器人；头顶触摸键： 轻触前按键，音量变小；轻触后按键，音量变大；同时轻拍2个按键，可打断当前状态；电池：1. 2750mAh 11.1V 锂电池；2. 充电时长为3小时； 续航：电池充满正常使用工作时间：1小时；电池充满待机时间（站立）：2小时；完全休眠：3.5小时； 电源接口：后腰部设置1个标准DC接口 Φ5.5mm，作为充电接口；USB功能：设置一个Micro USB v2.0接口，用于机器人的升级和维护，及开发者调试； 配套App： 支持共Wifi网络下接入机器人； 支持共Wifi网络下控制机器人，包括“动作表演”“趣声”“闹铃提醒”等； 支持下载使用云端各种最新资源； 软件基本功能：支持语言：支持中文；预设音效：支持状态提示音，包括“唤醒状态”“会话状态”“低电状态”等；提醒：支持推送用户个人设置的提醒信息；其他提醒，包括摄像提醒、低电提醒、定时提醒；天气：用户询问天气概况时，能用语音播报；默认请求本地天气；闲聊：语音聊天交流互动，“悠聊”应用；拍照：支持语音拍照、人脸跟踪拍照、远程监控等；支持相片传至手机观看；支持人脸检测：可通过摄像头检测人脸，记录用户人脸信息；支持用户将人脸输入到机器人后，当机器人在此检测到该用户时，机器人会识别出用户的身份； 支持基础的语音交互功能：支持语音控制；支持上下文会话；支持听音辨位，能够根据声音的来源头部转动面对用户； 支持语音打断功能； 支持可拓展的语音交互功能：国内基于科大讯飞、国外基于Nuance的语音引擎，支持可拓展的语音语义；支持第三方开发者为机器人开发基于语音交互的机器人应用；智能语音系统：语音聊天；语音复述；支持拓展第三方应用：支持拓展学习和教学 等应用；教育：讲笑话；讲故事；播放音乐跳舞“趣声”复述应用，编写程序。云服务：提供云服务，开放接口和应用平台，支持“VAPP”应用开发，满足用户更多需求。 | 1台 |
| 10 | 多功能组合套装 | 一、产品描述 1）模块化设计 由1个主控模块及6个动力模块组成，每个模块都可以单独进行编程，螺旋桨内藏设计，Pogopin设计，磁吸式的连接方式和易懂易学的图形化编程，让无人机可以变化多种形态，通过DIY，不止是飞行器，它还可以是气垫船、纸杯玩偶、喷气赛车……极富创新及趣味性。 2）图形化编程 可以通过APP简单易学的编程模块，设置独一无二的无人机，编程的过程不仅增加互动性，更无形中提升学习能力及逻辑思维能力。 二、功能与特点1) 飞行器模式：标准6轴飞行器，内置多种特技飞行动作。可以直接遥控飞行，也可以在编程模式下组合各种特技，给飞行设计一套组合动作，在体验不同的飞行动作时可以更深入的了解飞行控制原理。 2) 气垫船模式：气垫船分陆地和水上模式两种。 3) DIY模式：可以通过编程，读取主控模块内置的各种传感器的数据，可以单独控制每颗LED灯的亮度和颜色，也可以单独控制每个螺旋桨的转速以获得不同大小的风力。 三、产品参数 形态：无人机 / 气垫船 / DIY 适用领域：陆 / 空 /水 材质：EPP 控制方式： APP 连接方式：蓝牙连接 传感器：光流，气压计，六轴陀螺仪 电机：空心杯电机x6 | 1套 |
| 11 | 动手做套装 | 包含80种、160个零件，能够至少搭建10种不同形态的机器人。线上社区至少包括100种扩展玩法。通过一站式学习并使用机械结构、电子模块和编程技能，搭建和控制不同形态的机器人。 1) 开发板特点：基于开源Arduino Mega2560硬件开发，并提供不少于5个传感器扩展口、8个直流电机驱动口、4个步进电机驱动口、4个编码电机驱动口，兼容树莓派，可扩展更多功能。 2) 传感器种类至少包括：陀螺仪、快门线传感器、超声波传感器、巡线传感器、声音传感器、蓝牙模块等。 3) 为方便套件教学的快速搭建，电子模块需采用6P6C的RJ25座端子，使用的是6pin水晶头的RJ25连接线，连接使用方便快捷、电气性能好、寿命长。 4) 电子模块采用颜色标识来区分各种用途不同的模块，用户通过识别颜色就能正确连接主控板和小模块，使连线更有趣、准确。 5) 模块兼容M4螺丝固定，拼装方便。 6) 图形化编程软件： 基于Scratch2.0 二次开发的图形化编程软件。需提供软件著作权证书复印件并加盖厂家公章。 7)APP控制：可通过智能移动端安装的APP进行操作，轻动手指即可轻松控制，另外APP支持图形化在线编程，快速实现自定义效果。 8) 网页版编程软件：可提供网页版编程软件，方便网页在线进行编程。 | 9套 |
| 12 | 课堂练习套装 | 课堂练习套装中不少于1400个拼插件，并且配有一张比赛场地纸和三张课堂测试图纸，至少满足9组任务模型，且可分为7个课堂教学任务，学生可自行设计机器人在活动台上完成这些任务。 | 1套 |
| 13 | 活动台 | 底座尺寸不小于2350*1150*725mm，口型脚采用30*60mm方管，梁25*50mm方管，板面内径不小于2370*1150*95 mmm。 底架结构：钢架结构。 | 1张 |
| 高中 |  |  |  |
| 14 | 金属机器人设计套装 | 套装硬件包含机器人控制核心、传感器、电池、充电器、无线手柄、高速电机、低速电机、基础结构件、连接器、轮胎、工具等。控制器：4.6英寸6.5K色彩色触控屏幕，输入输出端口：12个I/O端口，其他端口与按键：1个电源端口、1个USB端口、1个HOME键、1个PC端口，电压：12V，最大电流：80A，结构连接孔：6个，安装孔间距16mm。电机：额定电压：12V，额定电流：750ma，空载转速：600r/min，负载转速：528r/min，负载电流：350ma，负载扭矩：0.8kg.cm，负载功率：28w，堵转扭矩：2.8kg.cm，堵转电流：3A，减速比：1:10，电机连接孔：10个。基础结构件：基础结构件类型：10种，铝合金材质，银色，包括：L形梁、XL L形梁、C形梁、XL C形梁、平梁、板、折边板、轴、轴连接器、支撑片、三角形支撑片、轮轴连接器、齿轮。连接器：连接器类型：6类，铝合金，蓝色，包括：9孔直连接器，2D连接器，3D连接器，9孔直连接器（大），2D连接器（大），3D连接器（大）。轴套：蓝色塑料。快速连接销：黑色、白色塑料。车轮：车轮类型：2种，包括：直车轮，万向轮。工具：类型：4类，包括：内六角扳手、内六角螺丝刀、扳手、套筒。编程软件：采用MX Robotics或Arduino IDE。包含配套教材一本、收纳盒1个。 | 5套 |
| 15 | 金属备件套装 | 套装不少于110个基础结构零件、300个连接件。基础结构零件的类型：11种，材质：铝合金，颜色：银色，L形梁：28根，包含3孔、5孔、7孔、9孔、21孔、29孔、37孔。C形梁:6个,包含3×3孔、3×5孔、3×9孔。平梁：16个，包含3孔、5孔、9孔、11孔。斜平梁：4个，包含2孔、11孔。板：12个，包含3×3孔、3×5孔、3×7孔、3×9孔、5×5孔、9×2孔。折边板：4个，包含3×7孔、3×9孔。轴：8个，包含52mm、80mm、132mm、164mm。支撑杆：4个，包含16mm、32mm。轮轴连接器：4个，齿轮：3个，包含24齿、40齿、56齿。滑轮：2个。连接器类型：3种，材质：铝合金，颜色：蓝色，数量：12个，包含9孔直连接器、2D连接器、3D连接器。轴套：数量：8个，材质：塑料，颜色：蓝色。连接器：数量：4个，材质：金属，颜色：金色。快速链接销类型：3个，材质：塑料，颜色：黑色、白色，数量：100个，包含小号、中号、大号。螺丝、螺母：类型4种，材质：金属，颜色：银色，数量：200个，包含小号、中号、大号。车轮：数量4个，规格：6幅轮毂，直径：75MM，宽度：28.5MM，重量：40g，材质：外部橡胶胎皮，中间含海绵内胆，颜色：黑色。内六角扳手：材质：金属，颜色：银色，数量：2个，单位：M4，M3。扳手：材质：金属，颜色：黑色，数量：1个，单位：M4。棉线：材质：棉线，颜色：黑色，数量：1卷。创意活动手册：1本，含4类12个模型活动创意案例，包含基础类：伸缩的夹子、雨刷器、高塔，结构类：不倒翁、鱼竿、折叠椅，测量类：台秤、天平、起重机，动力类：惯性车、齿轮车、越野车。搭建卡：12张。收纳盒：1盒，尺寸：260mm×360mm，结构：上下两层可分开。具备三维建构系统供学生发挥创意实现各种功能模型。 | 5套 |
| 16 | 金属机器人核心套装 | 结构件包括:C形梁，梁、平梁、板、折边板、直连接器、2D连接器、3D连接器、连接块、轴、支撑杆规、齿轮、宽车轮、脚轮、伺服冠、马达等。 | 8套 |
| 17 | 金属结构备件套装 | 基础结构件:C形梁、梁、平梁、板、2D连接器、3D连接器、连接块、轴、宽车轮等，350个连接件：快速连接销、垫圈、螺丝、螺母等，宽车轮两个。 | 8套 |
| 18 | 金属机电备件套装 | 套装中有基础结构件、连接件、马达、伺服电机、合金齿轮、电池、充电器、伺服冠等。 | 8套 |
| 19 | 控制器组 | 控制器组是用来连接机器人和外部设备的重要组件。 | 4套 |
| 20 | 智能控制器 | 用于信号传递，触控按键,Micro USBv2.0数据接口。 | 4只 |
| 21 | 智能控制手柄 | 手柄控制器,键数：二个遥杆，十字键，四个按钮。 | 4只 |
| 22 | 设计平台 | 机器人创客工作平台包含设计桌、设计盘和创意保存柜。一、设计桌材质采用铝合金，颜色为银色，长度93cm，宽度74.5cm，高度：105cm，特点：可换桌面，并设有防脱落装置，使用方式：嵌入，嵌入结构：设计盘，防护结构：挡板、磁吸，挡板材质：不锈钢，挡板数量：2个，移动结构：脚轮，脚轮材质：金属，脚轮轮胎：橡胶，脚轮数量：4个，脚轮固定方式：可锁定。二、设计盘框架采用铝合金材质，框架颜色为银色，盘面材质为橡木，盘面数量：10个，盘长度：40cm，盘宽度：75cm，把手采用不锈钢材质，把手长度13cm，把手高度5cm，使用方式:嵌入，提取方式：抽拉，防护结构：磁吸。三、储存柜采用铝合金材质，颜色为银色，高度167cm，宽度：82cm，厚度：41cm，可储存8个设计盘，储存位置可调节，并设有防脱落装置，使用方式:嵌入，提取方式：抽拉，移动结构：脚轮，脚轮采用金属材质，脚轮轮胎采用橡胶材质，脚轮数量：4个，脚轮固定方式：可锁定。 | 1组 |
| 23 | 模型打印机 | 1、打印技术：熔融堆积（FDM） 2、全钣金冲压一体成型架构，亚克力玻璃半封闭式机箱，自重稳定系统。 3、悬挂式喷头数量： 1个。内螺纹式喷嘴直径：0.4mm（0.2-0.5mm可选），喷嘴最高温度可达260℃；喷头滑块采用石墨铜套技术。 4、高硅加热成型底板，支持最高温度70℃；黑色玻璃成型平台，保证快速升温和持续控温。（磁扣玻璃尺寸≥25cm*22cm 磁扣直径≥1.8cm） 5、采用精密滚珠丝杠位移系统、步进电机传动、近端进料系统，支持防偏移和防错位。 6、打印尺寸240*190*255 mm，打印精度： 0.05～0.4。XY轴定位：0.01mm；Z轴定位：0.0025mm，具有抱死功能，保证平台绝对位置。 7、4.3寸全彩电容触摸屏，多功能操作，支持暂停打印、智能换料、一键进料、一键退料、断料提醒功能 8、打印速度：10-150mm/s，可通过触摸屏适时调整打印头位移、风扇旋转、耗材丝流量的速度参数。 9、打印方式：USB线连接打印、SD卡脱机打印 10、有效使用温湿度： 5-50℃，湿度5-50% 11、耗材类型：PLA,ABS,HIPS,PVA,PE,PP,PETG,木屑,碳纤维,尼龙,渐变色等，耗材直径：1.75mm。 12、提供3D模型数据处理软件（切片软件），功能如下： （1）硬件厂家自主研发的专业3D模型数据处理软件，有软件著作权； （2）软件可以查询观察打印轨迹； （3）具备固件升级的功能 （4）可缩放3D模型至所需的尺寸；软件有自动装配和自动分割模型功能；具备X轴、Y轴、Z轴和自由切割功能 （5）具有自定义手动支撑功能；可与软件默认支撑同时进行 （6）分配多个作业的打印队列，以及预计打印时间和材料消耗； （7）可支持文件格式：STL,OBJ,DAE,AMF,BMP,JPG,JPEG,PNG,G,GCODE; （8）软件识别语言：中文、英文 （9）在模型上可编辑创建三维文字功能 配套打印耗材10KG。 | 1台 |
| 24 | 设计软件 | 场地授权，软件1个节点，需用软加密方式激活。 具有拖放方式：实体和草图在不选择指定命令的情况下，直接用鼠标拖拽移动。 具有基础实体：具有六面体、球体、圆环体、圆柱体、椭球体等六种以上的基本实体，并且可以通过直接拖拽进行粗略设计，还可以用参数设定进行精细设计。 具有草图绘制功能：无需预先选择草图命令，可以再任意平面上绘制草图。 具有智能菜单功能：选择不同的特征（体、面、边、草图），可自动跳出悬浮功能框，并罗列出该特征的常用命令。大大提高设计效率。 具有随意变形功能：该功能可实现“泥捏”效果，在平面或曲面内随意进行变形。 具有变形操作：可以实现现有造型的圆柱形弯曲”、圆环形弯曲、扭转、锥形等功能来实现实体建模的变形。 具有浮雕功能：可以将二维的*.jpg、*.png、*.gif、*.bmp、*.tif等格式图片转换成三维立体的浮雕造型。 具有矢量图转换功能：可以将*.jpg、*.png、*.gif、*.bmp、*.tif等格式图片，通过拖拽式操作，直接转换成矢量图。并且可以添加等比例背景图，便于进一步细化、编辑。 具有STL编辑功能：具有STL再编辑功能，可以通过布尔运算对STL和实体文件，STL和STL文件进行运算。最后得到全新的STL文件。 具有STL破面修补功能：对于任何原因造成的破损STL文件，进行一键式修补功能。 具有云存储功能：可以将文件在软件中直接保存到网络云盘中，便于在其他地点随时编辑。 具有多种视角导：具有20种以上的视角，可通过该功能改变任意视角，便于操作和掌握空间感。 具有边学边用：全新的课件模式，可以一边看操作步骤，一边按照实体的参照模型进行有对照的操作学习。没有步骤都有相应步骤的实体参照模型。并且对于知识点、难点可以反复的重复性学习。 具有一键3D打印功能：软件中具备3D打印功能按键，无需格式转换，通过该功能直接将打印造型导入到3D打印机的分层软件中。 具有本地、网络资源库：在本地及网络中具备海量造型，即时更新，还需要具有配套的网络社区。可同步该社区中的新增资源包，资源库中的造型可以直接拖拽进软件，造型可以随意更改编辑，造型的零部件可以任意拖拽分离，可以实现整体或单独对造型的更改。 | 1套 |
| 25 | 六足机器人 | 可以仿生大狗、猫、蟹子、蚂蚁、蜘蛛等多足仿生行走机器人。脚部可加装轮子实现轮步双模式运动，更易实现越障、复杂地形救 援等模拟行动。 1.尺寸不小于长360mm*宽380mm*高155m； 2.重 量不小于1.92kg .供 电:8.4V直流LiPo电池组；控制方式:xbox360手柄控制；采用DM-PR18S总线舵机；主控为STM32F103； 3.调试下载端口:Micro USB 软件编程:3D可视化界面编辑 扩 展:兼容Arduino主控； 4.机器人套装主要包含：不少于DM-PR18S总线舵机；1个MCP-1ML舵机控制板（采用PH2.0，3962P接口）；采用SMT一体化自动贴片技术）；1块Li-Po大功率、大容量电池；1个Li-poly（JY-L3S10）充电器1个；1根micro USB线;机器人使用教材。 5.六足主控板可以与人形扩展套件（arduino、python）通用； 6、六足轮式扩展套件：1. 6个轮子；6个电机；电机扩展板（采用atmega328芯片，6612驱动芯片）； | 1台 |
| 26 | 智能机械手臂 | 1、机器人关节数：4轴。2、最大负载：500g。3、最大伸展距离：320mm。4、重复定位精度：0.2mm。5、通信接口：USB2.0、 Wireless&Bluetooth。6、电源电压：100-240v。7、电源输入：12v/7A DC。8、功率：60w。9、轴1底座：工作范围：-135°~135° 最大速度（250g负载）320°/s。10、轴2大臂：工作范围 0°~85°最大速度（250g负载）320°/s。11、轴3小臂：工作范围 -10°~95°最大速度（250g负载）320°/s。12、轴4旋转：工作范围 -90°~90° 最大速度（250g负载）480°/s。13、材料：6061铝合金，ABS工程塑料。14、工作环境:—10°C-60°C。15、3D打印套件：打印最大尺寸：约150mm*150mm*150mm，精度：0.1mm。16、激光套件。17、激光头：功率:500mw，电压: 12V。18、写字笔套件：夹笔器（笔孔直径：10mm）。19、手柄套件：手柄，USB模块（无线、有线）。20、蓝牙/WIFI模块。21、搬运套件包括：手爪，吸盘，气泵。手爪：张合大小：约27.5mm，驱动方式 :气动；力度：8N，吸盘：直径20mm，气泵压强: -30Kpa。 | 1套 |
| 27 | 比赛专用场地 | 场地边框1套：366x366cm，场地地垫36块：60x60cm，包含一套场地任务设施。 | 1套 |

机器人套装、器材必须能够参加全省每年举办的机器人竞赛活动。

| 机器人器材室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 材质说明 | 单位 | 数量 |
| 1 | 准备台 | 规格：2400×1200×850mm 台面：采用12mm双面膜实芯理化板，2.4米长台面前后端热压一体成型，表面光滑、平整，整体美观大方。耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色、材质坚硬 桌身：整体采用0.8mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 电源：台侧配有两个防水五孔插座 可调脚：高强度可调脚，采用10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 | 张 | 1 |
| 2 | 仪器柜 | 规格：1000×500×2000mm 整体采用环保型ABS塑料一次性注塑成型，层板采用2.5mm厚双面环保型PP改性塑料，耐强酸碱及有机溶剂，内设加强筋。 柜体：1、榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何金属螺丝，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用。 2、上部为ABS工程塑料镶装玻璃对开门,带锁、内嵌式塑料扣手，尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈，内设PP改性活动隔板2块。耐酸碱、耐冲击、韧性强 3、下部为ABS工程塑料对开门，带锁、内嵌式塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈，内设PP改性塑料活动隔板1块。耐酸碱、耐冲击、韧性强 4、门板与侧板并安装有防盗插销，防止从外部撬开柜门。 5、底座高80mm，上下板30mm，重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，结实耐用。 | 个 | 15 |

| 史地教室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 教师演示台 | 一、规格：高:980mm 长:1100mm 宽:690mm，1、材料要求：钢塑有机结合；塑钢桌面、桌体、冷轧钢主架、防潮防锈塑钢底脚板， 2、外观要求：正前方有倒V型设计，方便印校徽，并与塑钢的“树”型桌体、V型底板脚呼应；扶手分层设计，即美观结实，又加固强度；整体外观流线型设计,无菱角，保护师生安全； 3、外置功能要求：并排一个塑钢键盘抽屉，一个塑钢抽储物抽屉；桌面采用流线式设计，留有两个外置USB接口、水杯位、粉笔盒位、防止笔滑落槽等； 4、内置功能要求：桌面超大的中控储物盒，可放置中控面板、鼠标、笔记本电脑接线或便携展示台等；桌体内可内置19寸液晶显示器,仰角≥15度，内嵌5MM钢化防爆玻璃； 可内置侧抽拉展示台抽屉，承重≥8公斤； 5、尺寸要求：按中小学老师的人体力学设计的渐宽式扶手； 6、安装、防鼠要求：桌体采用拆装设计，塑钢底板设计了两个有防鼠网的过线孔。 7、防潮、防水、防锈要求：为防止桌面水杯的水或清洁 二、中控：采用一键式联动控制管理功能；支持电脑软件操作、面板操作；指示灯指示工作状态； 1 材料：外壳采用1.0mm厚优质钢材,线路板采用1.6mm厚双面玻纤板， 2 控制按键：按键采用高级PVC长寿命导电薄膜材料.共有11个控制按键,分别有系统开关控制，信号切换控制，投影机控制，电动屏幕控制，独立电脑开关按键控制。 3 VGA信号：内置3×2VGA切换分配器，带400MHZ长线驱动器,支持台式电脑、手提电脑、数字展台输入,显示器与投影机信号同步切换； 4 HDMI信号：内置1×1HDMI高清信号接口; 5 视频信号：内置1×1视频切换，视频频宽100MHZ； 6 音频信号：内置2×1音频切换；3.5mm立体声接口3路。 7 话筒信号：1路话筒信号输入，1路话筒输出。 8 RS232接口: 1路RS232接口,可用232方式控制投影机， 9 ID拔码开关：6位ID拔码开关，用拔码方式控制投影机， 10 红外信号：1路投影机专用红外信号控制口，可通过中控主机学习投影机红外控制码。(选配) 11 投影机开关机：可通过中控设置投影机开机延时，关机延时。可确保投影机在散热完成后再断 开电源。 12 面板接口：话筒接口1路，USB接口2路，网络接口1本电脑VGA接口1路，路，笔记笔记本 电脑音频接口1路。视频接口1路，HDMI接口1路；220V电源输出1路(选配)； 13 中控软件支持系统：本中控软件支持WindowsXP,Windows7等系统软件。 14电源：中控系统采用强电与主机分离技术，5V供电,使用安全，维护方便。 15节能：中控全开功耗≤1.1W，中控关闭功耗≤0.1W。 | 张 | 1 |
| 2 | 学生桌 | 规格：对角线1400mmx760mm（六边形)，1.桌面材料；一体化台面，采用知名品牌12.0mm厚抗倍特板。抗倍特板抗翘曲、易清洁、防水、防火防静电。2.学生桌架：桌腿采用￠48*1.2mm优质钢管。钢结构表面经前处理后，采用静电粉末喷涂高温固化工艺。 | 张 | 8 |
| 3 | 教师转椅 | 规格:500*500*800mm靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方。 骨架钢管电镀，气动升降 | 张 | 1 |
| 4 | 学生坐凳 | ф300×（450）500mmA：凳面 1、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型。2、凳面尺寸：面ф300mm×厚30mm。3、表面细纹咬花，防滑不发光。 B：凳钢架椭圆形，脚钢架 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管。2、尺寸：16×36×1.5mm。3、全圆机械手满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 C：脚垫，材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。 D：圆凳有调节升降功能，高度可以在440mm-500mm范围内自由调整。 | 张 | 48 |
| 5 | 展示柜 | 规格：1000*700*500mm，1.6密度板造型，防火板饰面，造型美观做工精致。 | 个 | 13 |
| 6 | 防尘玻璃罩 | 规格：1000*700*400mm，采用3mm钢化玻璃制作，铝合金框架结构。 | 个 | 13 |
| 7 | 功放系统及音箱 | 与计算机等设备连接，吸顶音箱详细说明：24厘米全范围高音质扬声器，4只音箱总功率100W输入, 灵敏度88db,频率响应110-13000HZ。功放系统：采用先进高效功率放大电路，高音/低音控制,总音量和独立的音量控制，具有输出短路、过载、过热等多种保护和警告功能。 | 套 | 1 |
| 8 | 多媒体球幕投影演示仪（激光系统） | 一、 硬件要求： 1.1、设备组成：包括无缝背投球形幕、专用投影镜头、投影底座、遥控器； 1.2、单体360度内投技术，方便组装、易于使用； 1.3、球幕直径≥72CM，一体成型无拼缝；内有特殊涂层，保证亮度均匀，防眩光、辐射； 1.4、专用投影镜头：长：26.3cm；直径：9.3cm；视场角180度. 1.5、投影系统：光源为纯激光光源（非混合光源）；光源寿命：20000小时；亮度≥5000lm；分辨率为1920*1080；对比度：13000：1，显示技术：DLP 1.6、可移动底座：规格：530mm(长)*400mm(宽)*904mm(高)，合金钢材质，外表金属烤漆。 1.7、提供遥控器，通过遥控器可以开关多媒体球幕投影演示仪的投影机电源，并进行亮度、对比度等进行设置； 1.8、专用电脑：CPU:i3，内存：4G，显卡：1G独立显卡，硬盘：500G； 二、 软件要求： 2.1、经过控制软件和硬件系统的配合，能够将二维图像显示为球形屏幕上的360度三维图像，逼真模拟各种天体、星体和球体。图像最大分辨率为2048*1024。在球形屏幕上显示三维动画，模拟演示各种动态过程； 2.2、作为多媒体球幕投影演示仪的驱动程序，负责如星球动画的三维处理，并在多媒体球幕投影演示仪的球幕上显示出来； 2.3、作为多媒体球幕投影演示仪的控制程序，控制多媒体球幕投影演示仪的动画、旋转、翻转两极等各种动作； 2.4、作为多媒体球幕投影演示仪的内容管理程序，支持用户增加自己的演示内容； 2.5、作为多媒体球幕投影演示仪的设置管理程序，对多媒体球幕投影演示仪的各种参数进行设置； 2.6、作为多媒体球幕投影演示仪的服务程序，为用户二次开发提供PowerPoint、FLASH和HTML文件的软件接口, 使得这些格式的文件可以通过软件接口调用和控制多媒体球幕投影演示仪的显示内容和显示方式。 2.7、遥控功能：可以通过遥控器在教室内移动遥控选择与教学息息相关的展示内容，控制旋转方向和速度、翻转和还原两极的方向、控制动画的播放/暂停和播放速度，方便教师交互式或移动教学。 三、 课程资源： 3.1、所提供课程包应包含符合初高中地理课程标准。满足教师教学和学生自主学习和探究性学习的双重需要，除地理学科内容，应该包括科普和环境教育的有关内容。其中应该包含1、地球和地球仪2、地球的运动3、世界的海陆分布4、世界的地形5、海陆变迁6、世界的人口7、世界的语言和宗教8、气温和降水9、世界主要气候类型10、亚洲和欧洲11、非洲12、美洲13、北极地区和南极地区14、日本15、地球的宇宙环境16、太阳对地球的影响17、地球的自转18、地球的公转19、内力作用与地表形态20、气压带和风带21、气压带风带对气候的影响22、常见的天气系统23、水循环和洋流24、自然地理环境的差异性25、全球气候变化对人类活动的影响26、人口增长模式27、农业区位因素与农业地域类型28、“海—气”的相互作用，设有专门的多媒体球幕投影演示仪网站，提供课程包和素材的更新服务下载服务，投标时提供网站网址及课程包素材下载服务截图。 | 套 | 1 |
| 9 | 天象演示穹顶 | 演示用穹顶置于学科教室天花板的半球形天幕穹顶，表面为白色亚光优质涂料，玻璃钢成型，整体为钢结构固定，底面直径3米，底面到顶部高度0.5米，与多媒体球幕投影演示仪配合使用，用于天象、星空等内容的演示与教学，穹顶背景包边装饰，美观简洁。 | 套 | 1 |
| 10 | 数字地理模型 | 一、硬件参数： 数字地理模型是现在最流行的天文地理展示设备，它利用镀膜玻璃对光的折射和反射原理，把虚像投影到成像空间，通过精调三个面的成像融合，形成“实像”，给人一种“物在其中”的真实感觉。可分别演示天文、地理等三维内容，工业屏：高亮42寸，分辨率：1920x1080，整机尺寸：970mm（长）*633mm（宽）*555mm(高)，三维播放器支持AVI、MOV、FLV、MP4、WMV等视频格式。 二、软件参数： 1. 支持软件联机调试，可适用于各种不同的幻影成像产品：通过软件的调试模式可设置显示网格区域及内容显示位置来适应不同的幻影成像产品。 2. 同时支持3D模型，视频的播放和操作： 软件支持内部外部的模型和影片格式内容。 3. 支持遥控器控制3D模型&视频的切换与操作： 软件支持遥控器对模型的切换、缩放、旋转等操作。 三、课件内容： 一）、地貌：1、海底地貌，2、喀斯特地貌，3、褶皱地貌，4、断裂地貌（地垒、地堑），5、流水地貌，6、黄土地貌，7、风蚀地貌，8、丹霞地貌，9、冰川地貌，10、火山地貌，11、等高线地形图，12、地震模型，13、海岸山川，14、高山湖泊，15、海岸沙滩，16、重力地貌模型，17、地下水地貌模型，18、峡谷地貌，19、京张人字铁路地貌，20、地形组合模型（高原、山地、盆地、丘陵、平原），21、梯田，22、地上河地貌 二）、天气：1、阴，2、晴，3、小雨，4、中雨，5、大雨，6、暴雨，7、雷阵雨，8、多云，9、小雪，10、中雪，11、大雪，12、暴雪，13、台风。 三）、运输方式：1、公路，2、铁路，3、水运，4、航空。 四）、宇宙：1、地球自转（地轴），2、地球绕日公转，3、太阳系，4、水星剖面，5、金星剖面，6、地球剖面，7、火星剖面，8、木星剖面，9、土星剖面，10、天王星剖面，11、海王星剖面，12、彗星，13、人造卫星，14、宇宙飞船 五）、大气：1、大气层分层模型，2、沃克环流，3、海陆热力环流，4、冷锋，5、暖锋，6、城市热力环流。 六）、国家：1、印度—泰姬陵，2、埃及—狮身人面像，3、希腊—帕特农神庙，4、美国—自由女神，5、法国—埃菲尔铁塔，6、沙特阿拉伯—帆船酒店，7、日本—天守阁，8、日本-东京塔，9、澳大利亚—悉尼歌剧院，10、英国—伦敦桥，11、中国-长城，12、中国-东方明珠塔，13、中国-大雁塔，14、中国—天坛，15、荷兰-风车，16、墨西哥-玛雅金字塔 七）、矿石：1、黄铁矿，2、铅锌矿，3、硅线石，4、蛇纹石，5、辉锑矿，6、硅灰石，7、黄铜矿，8、萤石，9、石英，10、滑石，11、长石，12、玄武岩，13、花岗岩，14、砾岩，15、页岩，16、石英岩，17、蓝铜矿，18、方解石 八）、古代仪器 ：1、司南，2、浑天仪，3、地动仪 九）、能源：1、风力发电，2、太阳能发电，3、海洋研究船，4、水电站 | 套 | 1 |
| 11 | 功放系统及音箱 | 与计算机等设备连接，4只吸顶式音箱，频响范围（Hz）：1350~13500；灵敏度（dB）：90 | 组 | 1 |
| 12 | 黄土地貌 | 包括：冲沟、河谷、黄土梁、黄土茆、川、窑洞及人工改造的平原、梯地（在茆上有同心圆梯地）。规格：600mm×400mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 套 | 1 |
| 13 | 冰川地貌 | 包括：U形谷、冰碛、冰碛湖、冰碛垅、冰斗、角峰、刃脊、漂砾、悬谷，可演示冰川不断侵蚀岩石和岩壁形成的冰斗和角峰。规格：600mm×400mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 套 | 1 |
| 14 | 海岸侵蚀地貌 | 包括：海蚀凹形崖、海蚀洞、海蚀柱、海蚀拱石、海蚀平台,规格：600mm×400mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。规格：600mm×400mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 套 | 1 |
| 15 | 喀斯特地貌 | 包括：石林、洼地坝子、落水洞、天生桥、峰林、地面河、溶洞、暗河、钟乳石、石笋、洞穴边石坝（莲花池）。规格：600mm×400mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 套 | 1 |
| 16 | 火山熔岩地貌 | 包括：两类火山口（盾形，锥形）典型火山的剖面（火山口、火山通道、岩浆）的两大熔岩流，熔岩丘、堰寒湖。规格：600mm×400mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 套 | 1 |
| 17 | 断层褶皱地貌 | 包括：断层带陡崖、地垒山、地堑谷、背斜山、向斜谷逆向地貌的向斜成山，背斜成谷。断块山、单面山。规格：600mm×400mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 套 | 1 |
| 18 | 地震模型 | 表现：震源、震中、震源深度、震中距不同对地表建筑物的破坏程度不同，遭破坏的房屋、公路、铁路、山坡产生滑坡，农田等。规格：600mm×400mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 套 | 1 |
| 19 | 地上河模型 | 反映：郑州以东，荷泽以西段。黄河地上河最主要的特征、平原及地上河、铁路桥、开封铁塔、船只、虹吸管灌溉工程及清淤池、荷泽附近的南水北调穿黄河工程。规格：600mm×400mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 套 | 1 |
| 20 | 流水地貌 | 包括：上游的“V”形谷地及树枝状水系，出山口的冲积扇，中游的泛滥平原、牛轭湖、下游的滨海平原、三角洲。规格：600mm×400mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 套 | 1 |
| 21 | 等高线地貌模型 | 包括：山头、鞍部、陡坡、缓坡、山谷线、山脊线、峡，谷、陡崖、三圈等高闭曲线，并有剖面图。规格：600mm×400mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 套 | 1 |
| 22 | 喀斯特地貌模型 | 600mm×400mm地貌采用进口复合材料，精雕而成，外形直观，细腻，能防潮，牢固，配以底座、说明牌。 | 套 | 1 |
| 23 | 重力地貌模型 | 600mm×400mm地貌采用进口复合材料，精雕而成，外形直观，细腻，能防潮，牢固，配以底座、说明牌。 | 套 | 1 |
| 24 | 风沙地貌模型 | 600mm×400mm地貌采用进口复合材料，精雕而成，外形直观，细腻，能防潮，牢固，配以底座、说明牌。 | 套 | 1 |
| 25 | 构造地貌模型 | 600mm×400mm地貌采用进口复合材料，精雕而成，外形直观，细腻，能防潮，牢固，配以底座、说明牌。 | 套 | 1 |
| 26 | 温室效应和酸雨模型 | 600mm×400mm地貌采用进口复合材料，精雕而成，外形直观，细腻，能防潮，牢固，配以底座、说明牌。 | 套 | 1 |
| 27 | 风化的作用模型 | 600mm×400mm地貌采用进口复合材料，精雕而成，外形直观，细腻，能防潮，牢固，配以底座、说明牌。 | 套 | 1 |
| 28 | 地下水地貌模型 | 600mm×400mm地貌采用进口复合材料，精雕而成，外形直观，细腻，能防潮，牢固，配以底座、说明牌。 | 套 | 1 |
| 29 | 5种基本地貌 | 600mm×400mm地貌采用进口复合材料，精雕而成，外形直观，细腻，能防潮，牢固，配以底座、说明牌。 | 套 | 1 |
| 30 | 语音点读地球仪 | 一、硬件参数： 1、底座：可抽拉式多菜单底座，底座尺寸：260*200*100mm，环保塑料材质； 2、支架：环保ABS/银色，采用精密注塑工艺； 3、刻度环：采用双面凸起等分经度，呈现23.5倾斜角度，完整表达地球转动和区域地理划分的基础理论； 4、政区球：采用320mm直径的环保纸质材料，球面包括图案层和信息层。信息层覆盖于纸质球体上，信息层包括缩微隐形光学辨识码和地球图案，图案层包括地球图案，图案层设置于纸质球体及信息层之间，信息层包括透明基材，缩微隐形光学辨识码设置于透明基材上； 5、识读器：配套OID光学识别技术识读器； 二、内容参数： 1、语言：中文、英文、维语、该国语种； 2、菜单内容：中文资讯、英文资讯、该国国歌、该国语种、游戏体验、时区、货币、语言、面积、人口、文化、民族、时间共13个功能。42000条专业、详实语音资讯，涵盖世界地形地貌、海陆分布、政区分布及全球200多个国家和地区的地理概况、人口语言、历史政治、民族文化、风俗习惯等各个方面介绍，丰富各方面的地理百科知识； | 个 | 2 |
| 31 | 冶铁水排 | 规 格：500×190×330mm木制 | 项 | 1 |
| 32 | 北京人头像 | 高仿真复合材料复制 | 个 | 1 |
| 33 | 山顶洞人头像 | 高仿真复合材料复制 | 个 | 1 |
| 34 | 长信宫灯 | 规 格：380×350×630mm高仿真复合材料复制 | 项 | 1 |
| 35 | 击鼓说唱俑 | 规 格：580×460×360mm高仿真复制 | 个 | 1 |
| 36 | 辘轳模型 |  | 个 | 1 |
| 37 | 人面鱼纹盆 | 400×400×160mm高仿真复合材料复制 | 个 | 1 |
| 38 | 猪纹陶钵 | 210×170×120mm高仿真复合材料复制 | 个 | 1 |
| 39 | 黑陶高柄杯 | 70×60×150mm高仿真复合材料复制 | 个 | 1 |
| 40 | 二里头铜爵 | 博物馆原物拓制 | 个 | 1 |
| 41 | 卜甲、卜骨 | 高仿真复合材料复制 | 个 | 1 |
| 42 | 曲辕犁 | 600×380×90mm原物复制 | 个 | 1 |
| 43 | 双镰范 | 330×150×120mm高仿真复合材料复制 | 个 | 1 |
| 44 | 十二字砖 | 308×267×40mm高仿真复合材料复制 | 个 | 1 |
| 45 | 古钱币 | 高仿真复合材料复制 | 个 | 1 |
| 46 | 漆耳杯 | 190×140×110mm博物馆原物复制 | 个 | 1 |
| 47 | 三彩马 | 陶瓷制品 | 个 | 1 |
| 48 | 三彩骆驼 | 陶瓷制品 | 个 | 1 |
| 49 | 至顺三年铜炮 | 高仿真复制 | 个 | 1 |
| 50 | 可替换式挂图灯箱 | 尺寸：60cm*60cm定制，可开启式超薄铝合金成型灯箱，3cm边框、表面静电喷涂、颜色为闪光银，Led光源 | 块 | 6 |
| 51 | 教学挂图灯箱片 | 尺寸：60cm*60cm，灯箱片要求：1440dpi 高清晰度灯箱片，覆亮膜， 包含（40 张）：人口分布,人种分布,语言种类分布,宗教的分布,小麦和水稻的分布,中国气压,中国人口,世界石油分布,中国农业区域分布,板块,保护森林资源,地震带的分布,东非大裂谷,东经30度自然带分布,东经90度自然带分布,各国国民受教育程度,火山的分布,降水的分布,欧洲工业区,蒙古西伯利亚高压,印度低压,气压带的分布,热带沙漠气候形成的原因,土壤的分布,亚热带季风,中国气候带,中国气温带,世界地图,水循环,人口过亿的国家,巨型铁矿与铁矿出口国,高纬环流,中纬环流,低纬环流,新能源,麦哲伦航线,煤炭资源分布，各国城市化率，南美洲气候，盐温流,大气层，天体，星系。 | 张 | 20 |
| 52 | 卷帘式知识窗帘 | 根据学校教室实际窗帘大小进行调整，在窗帘上印制介绍中国和世界地理气候、地理知识等内容，集教学、观赏为一体 | 平方米 | 10 |
| 53 | 基础装修 | 基础装修部分： 主要涉及到天花板的石膏吊顶（效果喷绘）；墙面找平刷漆；用电线路改造；灯具处理；造型设计；垃圾清运等基础实工，造价根据教室实际测量的面积大小和要求确定。 1.地面工程：（含地面开槽、布线、回填、地板铺设及材料） 2.顶面工程：（含轻钢龙骨矿棉板吊顶，蓝天白云或星空星座喷绘，顶面墙漆） 3.墙身工程：（油饰环保乳胶漆。做法：三遍批灰，打磨，表面乳胶漆；辅料：胶、腻子、砂纸） 4.配套工程：（安装喷绘窗帘；安装：双层遮光窗帘；穹顶吊装；穹顶粉刷；环幕造型等） 5.电气工程提供并安装格栅灯；提供并安装格栅灯；灯箱电源；提供并安装墙面插座；提供并安装单控开关；电动投影电源；提供并安装地面金属插座(含中控台下)；音响布管线；VGA及电源铝扣槽。 6.木工工程：靠墙做一排展柜，用以放置模型及试验箱。要求：长宽按实际需求定制，下面对开柜门，上面两层隔板。 7.其它 8.现场工程管理；垃圾清运；搬运。 | 室 | 1 |
| 54 | 培训服务 | 提供专业培训服务。 1. 培训内容： 培训前根据学校实际情况提供专业详实的培训方案和培训教材； 培训现场提供专业的技术培训和教学应用培训，确保参训人员掌握设备使用方法并能顺利开展教学； 培训结束时提供丰富的培训资料：培训文档、培训视频等保障参训人员后续自学应用。 | 室 | 1 |
| 55 | 技术支持与教学服务 | 提供面向用户的教学、教研与教育技术服务支持，项目包括： 1. 线上服务： 资源升级服务； 教育云平台的云端服务； 在线组卷系统的云端服务 学生地理/天文/科学社团的支持服务。 2. 线下服务： 互连远程维护、现场维护服务； 示范课、优质课资源以及协助省级以上研究课题参评课例的素材定制服务； 跨区域学生校外地理实践活动的协助组织服务； 跨区域教师交流活动的组织服务。 | 套 | 1 |

| 史地准备室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 准备台 | 规格：2400×1200×850mm 台面：采用12mm双面膜实芯理化板，2.4米长台面前后端热压一体成型，表面光滑、平整，整体美观大方。耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色、材质坚硬 桌身：整体采用0.8mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 电源：台侧配有两个防水五孔插座 可调脚：高强度可调脚，采用10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 | 张 | 1 |
| 2 | 仪器柜 | 规格：1000×500×2000mm 整体采用环保型ABS塑料一次性注塑成型，层板采用2.5mm厚双面环保型PP改性塑料，耐强酸碱及有机溶剂，内设加强筋。 柜体：1、榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何金属螺丝，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用。 2、上部为ABS工程塑料镶装玻璃对开门,带锁、内嵌式塑料扣手，尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈，内设PP改性活动隔板2块。耐酸碱、耐冲击、韧性强 3、下部为ABS工程塑料对开门，带锁、内嵌式塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈，内设PP改性塑料活动隔板1块。耐酸碱、耐冲击、韧性强 4、门板与侧板并安装有防盗插销，防止从外部撬开柜门。 5、底座高80mm，上下板30mm，重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，结实耐用。 | 个 | 24 |

| 数字化多功能教室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 音乐教学互动平台 | 概述 1、支持简谱、五线谱的书写和声音播放,能显示教学所需的乐谱，并可在乐谱上进行编辑（诸如勾画、移动位置、添加图标等），辅助乐理教学、视唱教学和音乐实践教学。能播放音频素材，并可根据需要变速、变调、停止、反复等。应能调用图片、视频等资料，并能对图片和视频资料进行局部放大、缩小以及编辑等。应能提供简谱和五线谱的所有元素符号，支持谱曲、编辑、输出和打印功能。应能显示标准钢琴键盘，并通过鼠标、键盘、触摸等操控其发音 2.具有屏幕悬浮键，可在屏幕范围内随意拖动，通过悬浮键可以直接跳转：五线谱、简谱、调式、音程、音乐基础知识、教师资源库模块；悬浮键集成：屏幕书写、微课录制、指法采集功能插件；悬浮键集成：音视频、图片、OFFICE文档、PDF等插入功能页面，教师可在各个教学界面快捷打开各类多媒体教学资源；悬浮键可提供云平端支持，可收集音乐教学资源、开展探究性音乐教学、使用咨询及故障申报。悬浮键在产品打开后，持续出现在屏幕最前端，并可任意拖动位置。 一、乐理调试教学模块 3.独立的调式教学模块。具有五线谱、虚拟键盘、电子琴交互教学功能，可外接电子琴弹奏或输入和弦，可选12种国际通用调式，弹奏虚拟键盘或电子琴，虚拟键盘高亮显示，并显示该键位在五线谱上的对应音符；唱名显示窗口同时唱名；简谱显示窗口同时显示简谱。 4.R具有调的五度循环图讲解界面，可选择12种调式，五线谱根据不同的调式显示不同的调号，五线谱音符根据不同调式而排列“首调式音符”位置，不同调式的“DO RE MI FA SO LA SI”音符对应虚拟键盘的位置，弹奏时高亮同步，唱名与简谱显示随调式同步，具有键位保留功能，弹奏键盘后，虚拟键盘与五线谱音阶高亮保留不消除。 5.R具有“键位高亮”保留功能，弹奏虚拟键盘或电子琴并离手后，虚拟键盘及五线谱音符高亮持续不消除；调式教学界面有电子节拍器插件，可以设置不同拍速，调式教学模块内置128种高保真音色。 二、乐理音程教学模块 6.独立的音程教学模块。界面有88键双色发光可虚拟键盘，可外接电子琴弹奏或输入和弦，具有五线谱、虚拟键盘、电子琴交互教学功能，弹奏虚拟键盘或电子琴，五线谱音符高亮显示；触摸五线谱音符，虚拟键盘高亮显示，整个教学过程中“音名显示窗口”同步显示所弹奏的音名；系统同步发声。弹奏键盘“黑键”时，音名显示窗口显示等音关系。 7.具有“音程教学”与“和弦教学”两种模式，音程教学模式下，五线谱音符全部显示，弹奏多个键位时，五线谱音符左右排列高亮显示，可显示音符间的音程关系；和弦教学模式下，五线谱音符隐藏，用电子琴弹奏和弦时，五线谱仅显示当前弹奏的和弦，和弦以国际通用的纵向排列显示。 8.R和弦教学模式可以支持“不和谐和弦”及“和谐和弦”，和弦模式可同时弹奏10个以上的键位。 9.具有对比教学模式，在此模式下，可在虚拟键盘或电子琴上先后多次输入多组的单音或和弦（音程、和弦教学模式均可支持），五线谱音符以及虚拟键盘全部高亮显示，对比不同音程与不同和弦的关系，对比教学具有一键清除高亮按键。 10.具有“键位高亮”保留功能，弹奏虚拟键盘或电子琴并离手后，虚拟键盘及五线谱音符高亮持续不消除；调式教学界面有电子节拍器插件，可以设置不同拍速，调式教学模块内置128种高保真音色。 三、五线谱与简谱教学模块 11.独立分开的五线谱与简谱教学模块，五线谱、简谱模块专业教学，不相互混淆。 12.新建五线谱乐谱课件插件，预设高音谱表、低音谱表、大谱表三种谱表样式；可编辑乐谱课件文本信息；具有2/2、2/4、3/4、4/4、3/8、6/8、9/8、12/8拍的拍型选择快捷键，并有手动节拍插件，可新建任意节拍乐谱课件；可预设新建乐谱课件的小节数量、节拍速度；可预设新建乐谱课件不完全小节（弱起小节）的：小节数量与小节时值；可预设15种新建乐谱课件的调式，并可预设无调式乐谱课件；所有乐谱课件可通过拖拽屏幕的方式移动；滑动方式放大缩小；简谱乐谱可以预设至少4个声部的乐谱。 13.可以通过不同乐器音色选择新建五线谱乐谱课件，系统支持516种乐器音色，并可建立516种不同乐器所用的专用谱表，如吉他四线谱、六线谱、品格图、鼓组公尺谱等；系统自动生成乐器音色所适用谱表的调号，并自动载入该播放音色。在此模式下，可一次性添加多个乐器音色，并自动生成教学用总谱课件，如交响乐教学课件、民乐教学课件、打击乐教学课件、流行乐教学课件等，此类课件适用于校内交响乐团、民乐团、鼓号队等拓展型乐谱课件教学。 14.简谱及五线谱教学模式具有三连音教学功能，并可演示不同时值三连音符的实际发声效果；具有电子节拍器插件，可根据当前节奏类型播放相符的与之节拍；支持课件检索功能，并可将屏幕上的乐谱进行二次保存，保存格式为PNG、PDF或SVG无损放大的矢量文件，用于教师制作个性化课件。 15．系统具有多种适用于简谱或五线谱的乐谱演奏标记、表情记号，所有演奏演奏标记均具有实际发声效果，以便应用于教学，如反复记号、强音、弱音、琶音、震音等。 16.五线谱教学具有前后乐章变奏功能，教师可以以乐谱小节为单位，分别设置五线谱乐谱的调号、拍型、拍速，能够充分讲解乐章主副歌部分的不同调号、拍型、拍速。（如“乌苏里船歌”前奏部分为6/8拍、降E大调、速度80，主歌部分为2/4拍、G大调、速度95）；系统可以根据不同时值音符为基准设置速度，（如以四分音符为基准，每分钟100拍，或以八分音符为基准，每分钟100拍），提供不少于6种时值的音符为基准。 17.具有彩色音符教学插件，可以将色调单一的音符变成彩色，以不同的颜色区分不同音高的音符，适合低年龄教学；具有音名显示插件，可以在教学乐谱上一键填充所有音符的音名，适合高年龄教学；具有乐谱移调功能，可以任意改变五线谱乐谱的调式，改变调式后的五线谱乐谱的调号及音符位置均跟随调式而改变，让学生所听即所看。 18.具有屏幕虚拟键盘，键盘数量可在88键以内任意滑动选择；可外接电子琴、电钢琴进行弹奏或输入和弦，输入和弦时，虚拟键盘高亮显示、五线谱音符纵向排列书写；具有键位保留功能，弹奏键盘后，虚拟键盘与五线谱音阶高亮保留不消除；可以调用电子琴音色进行乐谱课件播放，可以使用电子琴喇叭进行声音播放。 19.五线谱教学模块具有独立的播放控制插件，具有播放时长、进度以及当前小节拍号显示窗，可以通过播放进度滚动条快捷滑动至乐曲的任意部位播放；播放控制插件具有：播放、暂停、节拍器按键，可通过音量滚动条控制播放音量、速度滚动条控制播放速度；具有预备节拍功能，在播放乐谱的时候会先播放与当前乐谱拍型、速度相匹配的指引节拍；具有循环播放功能，可以设置乐谱任意小节起止的循环播放。 20.具有音源拓展插件，教师向计算机桌面自动生成的“音源导入”文件夹内添加数字音源文件后，再打开音源拓展插件，系统可识别新添加的数字音源，并可直接调入系统播放使用。计算机桌面的“音源导入”文件夹为安装系统后自动生成的快捷文件夹。 21.可在简谱及五线谱教学模式下添加乐谱歌词，支持歌词自动对齐功能，自动添加拼音功能，可以添加至少4段落歌词。 22.教学乐谱具有五线谱或简谱所需的常用演奏标记及表情记号，如：琶音演示、震音演示、风笛装饰音演示、演奏力度演示、八度演奏演示、延音踏板演示、呼吸与停顿演示、前后倚音演示、升降号演示、重复与跳转记号演示，诸多的乐理知识演示效果生动直观的展现乐理教学。 23.可导入MIDI音频文件自动生成五线谱课件，并支持多音轨编辑，每条音轨前显示乐器名称及简称，可任意调换各个音轨音色，修改音轨音符达到再次创作效果。 24.简谱教学模块具有节奏输入模式，可以输入没有音高的节奏音符；可以将有音高的常规乐谱单独进行节奏播放。以上两种教学方式方便学生掌握乐谱节奏知识。 25.随系统附赠一套乐谱课件转换工具，该转换工具可以将各类五线谱及简谱乐谱课件转换为适用于本产品的专用格式乐谱课件，拓展本产品的使用范围。 四、音乐基础知识与教师资源库 26. 独立的音乐基础知识与独立的教师资源库教学模块 26.系统内置中小学1-9年级五线谱教学课件，教师可以任意调用及二次创作。 27. 具有内置教学教材，具有音、音律、五线谱记谱法、节奏节拍、音程、和弦、调式关系、音乐术语等内容，所有内容均已图文并茂的方式呈现。 28.开放式教学课件及教材拓展功能，系统可以使用多种OFFICE兼容格式、音视频格式、图片格式或DPF格式的教学课件。教师向计算机桌面自动生成的“音乐基础知识”或“资源库”文件夹内添加上述格式的课件文件后，再打开系统对应的“音乐基础知识”和“教师资源库”两个模块后，系统可识别新添加的多媒体课件，并可直接调入系统使用。计算机桌面的“音乐基础知识”或“资源库”文件夹，为安装系统后自动生成的快捷文件夹。 29.随系统提供中小学1-9年级音乐音响教学资源库的各种音乐素材，包括：交响作品、协奏曲、奏鸣曲、室内乐、艺术歌曲、合唱作品、独奏作品、圆舞曲等多种基本音乐体裁与形式；提供音乐风格与流派包含中国与世界民族音乐、古典音乐欣赏曲库；提供中国音乐家各时期作品，中国乐器作品，中国声乐作品，中国少数民族的音乐作品、古典音乐作品，世界民族音乐音乐作品，各国家国歌，以及影视剧音乐、爵士音乐、轻音乐、儿童音乐等，所提供的音乐素材为国家正规出版物，内容不少于30张光盘，能够提供国际标准出版号暨电子出版物ISBN码以证实其为国家正规出版物。 五、投标要求 提供制造厂家授权书复印件、质量服务承诺书和加盖制造厂家鲜章的音乐教学互动平台软件著作权证书 、五线谱备课授课软件著作权证书、简谱备课授课软件著作权证书、 音乐乐理教学交互式软件著作权证书、电子课件格式转换软件著作权证书、音乐教学互动平台软件登记测试报告复印件 | 套 | 1 |
| 2 | 音乐教学系统备课软件 | 1、独立的音乐教学备课软件。 2、支持五线谱、简谱、图像、音频、视频、动画、文本、表格、图形混合编辑排版。 3、可以输入文本，插入标题字、常用图形、表格，可对表格进行编辑，单元格合并、拆分。文本框与表格可插入任何形式的音符、谱表、谱号、调号、拍号、乐理符号、演奏记号等。 4、音符可以字符方式进行编辑。音符及乐谱片段可直接拷贝到Word。 | 套 | 1 |
| 3 | 音乐教学系统资源 | 1、20多万字的音乐知识库：乐理知识、中西方乐器知识及演奏形式；中国音乐、西方音乐、名曲名家等。 2、各种图库：基本图形不少于50个，装饰图库不少于200个。 3、提供与青海地区音乐课本里乐曲配套的、可播放且可编辑的乐谱课件并能对课件进行自行修改创编。 | 套 | 1 |
| 4 | 电子音乐键盘教学控制系统 | 1、主控软件具有教学模式控制，呼叫应答，广播，录音，教室编辑，名单管理，音频控制等诸多功能，内置双通道数字调音台； 2、 授课（分组授课）功能：屏蔽学生琴信号、示范、通话、录音，教师可一对广授课，并可实现小组示范、录音等功能； 3、 自习（分组自习）功能：监听、通话、录音，教师可一对一授课，并可实现小组授课，小班管理等功能； 4、 编辑教室：任意两个以上单元分为一组（分组授课、分组自习）、可任意编辑学生姓名（导入、导出，各个班级学生名单独立存储）、教室布局变换调整、设任意单元为教师（方便安装）； 5、 其他功能：下放广播、多轨录音（可同时对5个或5组独立的终端录音）、热启动终端、快捷操作功能键； 6、软件适用于64位WIN10/WIN8/WIN7操作系统，安装软件后匹配网络IP即可使用，无需安装或更新任何驱动程序，不受计算机系统限制，可以完美运行在最新最广泛的正版64位WINDOWS操作系统； 7、课堂计时器插件：使教师方便把控授课进度，也使教师方便掌握学生的弹奏时长，该功能尤其适用在规定时长内弹奏的课题施教，在软件界面醒目位置嵌入课堂演奏计时器功能插件；(提供该功能软件使用截图，并加盖制造厂家公章） 8、教学笔记功能： 系统软件自带随堂教学笔记功能，教师可方记录课堂记录，参考 iPhone 备忘录的简洁设计思想，无需用户指定文件名，自动采用笔记的前 10 个字符作为笔记列表中的标题，无需用户指定笔记存储位置，自动存储在软件安装目录，打开软件后自动加载历史笔记；(提供该功能软件使用截图，并加盖制造厂家公章） 9、终端故障提示功能：若终端有硬件故障或线路故障，系统自动提示发生故障的位置，并在该终端相应的显示区域内有明显提示； (提供该功能软件使用截图，并加盖制造厂家公章） 10、最新调校的音频通道，可完美应用于近两年最新上市的电子键盘乐器； 11、提供制造厂家授权书复印件、质量服务承诺书，提供国家轻工业协会出具的产品检测报告。 | 套 | 1 |
| 5 | 数字音频控制器 | 1、主机使用以太网线连接计算机网卡接口，通过计算机IP网络配对实现与主机的连接，淘汰传统的USB连接（USB连接需要安装USB驱动，无法应用于64位WINDOWS操作系统）； 2、系统连接采用水晶头以太网线并行连接，可同时对64个终端进行管理控制，通过主机叠加，可以拓展到R128终端； 3、软件适用于64位WIN10/WIN8/WIN7操作系统，安装软件后匹配网络IP即可使用，无需安装或更新任何驱动程序，不受计算机系统限制，可以完美运行在最新最广泛的正版64位WINDOWS操作系统； 4、满载64座情况下，功耗仅为R\100瓦； 5、提供制造厂家授权书复印件、质量服务承诺书，提供国家轻工业协会出具的产品检测报告。 | 台 | 1 |
| 6 | 教师指法采集器 | 1、智能有限位中速球，产品稳定性高，连续3万小时无故障运行记录；2、水平转动速度:0 ~20 /S，上下转动速度:0 ~12 /S；3、64个预置位；4、2条巡航轨迹；5、采用日本原装镜头，品质可靠30倍变焦；6、新一代SONY CCD，照度更低，水平解析度高达700TVL；7、可提供数字接口，图像信噪比更高；8、支持中/英文OSD-L显示，色彩饱和度、清晰度可调；9、标准接口，兼容通用协议，便于二次开发；10、变焦速度快，最高可达2S； | 台 | 1 |
| 7 | 教师授课工作站 | 正版Windows10Home64位操作系统（正版手续），i5-8500中央处理器，4G容量DDR高效内存，1TB高速存储硬盘，超薄DVDRW，21.5"宽屏真色彩显示器。 | 套 | 1 |
| 8 | 教师转换器 | 1、 尺寸规格（约）：（145mm*95mm*30mm） 2、 自主知识产权的专用芯片；差动全数字信号，抗干扰力强； 3、 改良过的教师终端音量比老款大幅提升，并且不会出现破音。 4、 44.1K /16位双声道立体声CD音质；信噪比>80dB；失真度<1%； 5、 终端延时：小于千分之一秒，绝无延迟感觉； 6、 终端功能：音量调节，呼叫开关，麦克风开关，状态指示； 7、 终端接口：两组麦克风、电子琴、耳机接口，方便教师随意拓展新的方式； 8、 终端连线：使用以太网线并行连接，安装简便、性能稳定。 | 台 | 1 |
| 9 | 学生终端 | 1、尺寸规格（约）：（120mm*90mm*30mm）； 2、自主知识产权的专用芯片；差动全数字信号，抗干扰力强； 3、终端操作面板采用触控操作技术，所有按键均为无开模的触摸按键，不仅提供了更加敏捷的操作体验，更能消除了机械或轻触按键长时间使用引起的结构疲劳以及终端表面防水溅，从而延长了产品使用寿命。 4、44.1K /16位双声道立体声CD音质；信噪比L>80dB；失真度<1%； 5、终端延时：小于千分之一秒，绝无延迟感觉； 6、终端功能：音量调节，呼叫开关，麦克风开关，状态指示； 7、终端接口：一组麦克风、电子琴、耳机接口； 8、终端连线：使用以太网线并行连接，安装简便、性能稳定。 | 台 | 48 |
| 10 | 专用耳麦 | 佩戴方式 头戴式，耳机尺寸 210mm*210mm，耳机线材质 Pvc线，耳机线长 2.3m，耳罩外径 100mm，耳罩内径 55mm，耳罩厚度 22mm，耳机壳材质 ABS黑色，头梁钢管套 黑色亚面 PVC，护套 PU皮质+布，耳罩材质 黑网布+PU防蛋白皮质+海绵，咪管材质 弹簧金属软管电泳黑色，1个物理按键，咪头尺寸 Φ12.5mm，全指向Omnidirectional，灵敏度 42dB±3%，喇叭直径 Φ50mm，喇叭阻抗 32Ω，频率响应 20Hz~20KHz，输出声压 100dB±3dB，插头 φ3.5mm两插头（镀金），耳机净重 ≈325g | 副 | 49 |
| 11 | 教师数码电钢 | 1、88键象牙质感配备擒纵装置，4种力度感应。 2、128复音，内置15种音色，3种数码均衡，4种混响，4种合唱。 3、15首音色演示:曲目。 4、节拍器速度范围30-280。 5、触键变调：-6--+5 (以半音程为单位)。 6、微调：415.3–466.2 Hz (以0.1 Hz为调节单位)。 7、输入/输出端口 DC IN 接口。 8、接口：1/4英寸耳机型、USB B 型、立体声耳机型。 9、尺寸1,380 x 485 x 1000 mm。 | 台 | 1 |
| 12 | 学生数码电钢 | 1、88键象牙质感配备擒纵装置，4种力度感应。 2、128复音，内置15种音色，3种数码均衡，4种混响，4种合唱。 3、15首音色演示:曲目。 4、节拍器速度范围30-280。 5、触键变调：-6--+5 (以半音程为单位)。 6、微调：415.3–466.2 Hz (以0.1 Hz为调节单位)。 7、输入/输出端口 DC IN 接口。 8、接口：1/4英寸耳机型、USB B 型、立体声耳机型。 9、尺寸1,380 x 485 x 1000 mm。 | 台 | 48 |
| 13 | 琴凳 | 单人琴凳，升降可调，皮革凳面，软性包裹，舒适耐用。 | 面 | 49 |
| 14 | 电教扩声系统2.0套装 | 1、电教功放：三路音源输入切换；二路话筒输入；并且各路话筒音量单独可调;具有A组与A+B组功率输出切换；话筒激励、混响、反馈量独立连续可调；话筒与线路高低音音调单独可调；USB、SD端口；线路输入：500mv；话筒输入：15mv；频率响应：20Hz~20KHz （+1 ~ -3dB）；信噪比：≥80dB；失真度：≤0.5%。 2、电教扩声音箱：相位校正技术，单元位置排列，吊挂音箱设计，横、竖多种不同吊挂方式，阻抗8Ω，灵敏度95dB/M/W，有效频率范围80Hz-20kHz，单元尺寸6.5"x2+3"x1，音箱尺寸220x180x460mm。 | 套 | 1 |
| 15 | 电教无线扩声系统 | 220-270MHz载波频率范围，60Hz-16KHz±3dB频率响应范围，±25KHz偏移度，具有音量过荷限制，＞80dB谐波干扰比，±0.005％以内射频稳定度，＞80dB以上S／N比，0-300mv输出强度，＜0.8％T.H.D，静音控制。 | 套 | 1 |
| 16 | 五线谱电教板 | 1、键盘：61键电钢琴键盘。 2、五线谱表：一组可书写的大谱表,采用白色书写面板，白板笔书写，清洁、卫生、方便擦涂。 3、采用红外线阻断发声原理，电教板面板设有红外线收发装置。 4、不使用专用教鞭，手触摸五线谱区域即可发声（悬浮阻断红外线即可发声），发声过程顺化流畅，连续滑动五线谱，发声不卡不断。 5、音色：128种GM音色。节奏：内置节奏1350种。示范曲：内置歌曲522首。变调：五线谱12种变调，并以列表显示调名（键盘全乐理教学）。 6、和弦方式：可演示任意和旋，并且具有和弦操作快捷键，可在控制面板上直接操作“启动、停止和弦”、“增强和弦”、“消除和弦”。 7、录音：具有录音功能，可录制多个音频文件，录制完后自动命名该文件，而后保存为MIDI格式的音频文件，并能以列表方式显示，可录制的曲目数量以物理存储器容量为上限。（理论超过一万首） 8、节拍速度：可在40－280/每分钟范围可调，具有“正常拍速”快捷键，以适应不同风格的内置节拍。 9、显示：控制面板上采用一块26万色3.5寸彩色液晶触摸屏，所有音色、曲目、录音、和弦以及USB曲目均为中文显示，方便快捷。 10、操作：具有嵌入式的中文linux计算机软件控制系统，触摸操作直观便捷，各项功能均在彩色液晶触摸屏上触摸操作。 11、面板设有三组8级LED显示音量快捷调节键，分别是MP3音量、节拍音量、键盘音量。 12、主音量：可在0－31范围选择。 13、拓展功能：具有USB2.0接口，支持用户U盘，可读取u盘中的MP3文件和MIDI乐曲文件。 14、便捷操作：使用者可接入鼠标对电教板进行直接操作。 15、外接接口：通用USB2.0输入；线路输入输出。 16、该示教板以键盘为核心，面板上贴有调的五度循环贴图，方便乐理知识的教学，将键盘、谱表、调名、调号巧妙的联系到一起，乐理演示简捷直观，乐理解析清析易懂。 17、具有135×125mm的简谱显示窗口，7根LED数码管光源，在电子教鞭演示五线谱过程中可直接显示相对应的简谱。 18、提供制造厂家授权书复印件、质量服务承诺书，提供国家轻工业协会出具的产品检测报告复印件。 | 台 | 1 |
| 17 | 交互智能平板 | 一、硬件需求： 1、屏幕尺寸： 70英寸， LED 液晶屏，书写屏采用防眩光全钢化玻璃屏，可视角度≥178°。屏幕图像分辨率不低于：1920*1080。全金属外观，一体化设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷。 2、整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网。整机具备至少3路前置双通道USB接口,可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分。在嵌入式系统下接入无线网络，切换到Windows系统下可同时实现无线上网功能，不需要手动重复设备。 3、整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC 模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修。无PC状态下，嵌入式互动白板支持十笔或以上书写及手势擦除（手势擦除识别面积根据手势大小自动调整），支持十种以上图形工具，白板书写内容可导出PDF格式、iwb、svg等格式。同时支持单点书写和多点书写的切换，满足老师的不同使用习惯。能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。 4、触控技术：采用非接触式红外触控技术，支持在Windows与安卓系统中进行十点触控及书写。 5、内置非独立外扩展的拾音麦克风，拾音距离至少3米，方便录制人声。内置非独立外扩展的摄像头，像素至少500万，支持二维码扫码识别功能，帮助用户调用在线资源。设备支持DBX音效，可实现环绕音质，并支持用户在菜单中随时开启/关闭DBX音效功能。支持通过前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频。 电脑配置要求： CPU：Intel Core i5;内存：DDR4 8G内存；硬盘：128G固态硬盘；系统版本： Windows 7 Professional 专业版。内置WiFi：IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M;具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口，其中至少2个为USB3.0接口；具有视频输出接口： HDMI 1个或以上， DP 1个或以上。具有标准PC防盗锁孔。 二、软件功能要求： 1.备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，符合用户使用需求。支持老师个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录。课件云存储，无需使用U盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件。 *2.支持一对多分享云课件，用户可在软件中通过生成课件链接/二维码，分享给其他用户，接收方可点击链接/扫描二维码，通过网页方式浏览课件并体验课件互动功能，方便快捷。同时接收方可在网页版课件页面点击课件下载，登陆软件即可获取课件，并且支持 用户在软件中直接输入目标用户的账号，将课件发送给他，接收方可在软件中直接接收并打开课件。（提供截图证明） 3.思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导 图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 三、其他要求： 为保证软件使用的稳定性和实用性，软件开发商通过软件能力成熟度集成模型CMMI3评估认证。知识产权管理体系认证。多媒体课件制作展示软件、在线资源服务管理网站系统具有软件著作权登记证书（证书复印件加盖鲜章）. 设备使用培训服务：要求不少于2次厂商认证培训讲师针对此项目设备开展的操作使用培训课，每次培训不低于2课时，提供厂商针对培训服务的承诺函。 设备硬件要求质保3年。 | 台 | 1 |
| 18 | 直立支架 | 精钢材质，表面喷砂、四轮可移动，显示屏区域高低可调，坚固耐用。 | 套 | 1 |
| 19 | 主控桌 | 1、环保多功能实木桌，2、可放置计算机，3、主控箱功放等，4、结构美观合理，5、符合教学需求，6、长度800mm。 | 个 | 1 |
| 20 | 线材辅料 | 品牌以太网线数据线、优质水晶头、国标优质200V电源线、“公牛”优质插座、控制终端至乐器的连接音频线、专业外置开关、漏电保护器，保证师生使用及教学安全、学生琴终端托架、专业铁线槽，每根1米、SYV75-3-96 纯无氧铜国标 RVV4*0.5 纯无氧铜国标、安装用螺丝钉、涨塞、固定件、线路护套、绑扎带、绝缘胶布等 | 位 | 49 |
| 21 | 安装技术服务费 | 由专业安装调试人员进行上门安装、调试、培训，制造厂家派遣在制造厂家从业五年以上工程师作为本项目的上门安装工程师，以社保中心出具的制造厂家为该员工缴纳社保的社保凭证为准。 | 项 | 1 |
| 22 | 小学音乐教学挂图 | 1、 国内一类音乐专业出版社出版，且出版社具有义务教育阶段音乐教科书出版资格； 2、 国家正规出版物，挂图包装的显著位置印刷有ISBN号码； 3、 挂图全套不少于70幅，包括音乐家、乐器、音乐知识三部分； 4、 挂图用纸不低于120克铜版纸， 5、 挂图采用防炫目亚光喷涂； 6、 提供出版社授权证书。 | 套 | 1 |

| 音乐器材室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 边台 | 规格：1200×600×780mm 台面：采用12mm双面膜实芯理化板，1.2米长台面前后端热压一体成型，实验台前端热弯R30半圆弧形，曲面造型，时尚美观，耐酸碱、耐冲击、韧性强等特点。 桌身：由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁组成。 桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长580mm宽500mm高100mm，壁厚5.0mm。下腿规格：长483mm宽500mm高100mm，壁厚5.0mm。 立柱：采用50×100mm，壁厚1.5mm。前横梁采用40×30mm，壁厚1.2mm。中横梁采用27.2×27.2mm，壁厚1.2mm。后横梁：采用50×3.5mm，壁厚1.2mm。材料均采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 储物柜：规格高640*宽1110*深500mm 材质：储物柜主材为ABS＋尼龙全新工程塑料制成，强度高、韧性好、耐冲击、不易腐蚀、无毒无味、环保耐用。 工艺：采用钢制模具注塑一次成型。 使用寿命：抗冲击、耐腐蚀、不生锈、设计使用寿命大于20年 产品特点： 1、榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何金属螺丝，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用。 2、重要部位加厚处理，底座高达80mm，上下板厚30mm，从而使产品更牢固，结实耐用。 3、门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴双重加固，双重防盗保险更牢固耐用。 4、门板与侧板并安装有防盗插销，防止从外部撬开柜门。 拉手锁具模：锁具部分可单独更换，售后维修更换简单。 块化设计：加装弹簧扣紧装置，既方便开关门，更防止门在不锁状态下自动开门，撞伤他人。 门板：门板内侧加装多功能钩及多功能置物盒。可放置小件物品如笔，手表、眼镜等方便实用。 结构：台面为双面膜实芯理化板一体化成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁组成。台面下设有3个环保型ABS塑料一次性注塑成型储物柜，带锁、内嵌式塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈。 | 张 | 1 |
| 2 | 仪器柜 | 规格：1000×500×2000mm 整体采用环保型ABS塑料一次性注塑成型，层板采用2.5mm厚双面环保型PP改性塑料，耐强酸碱及有机溶剂，内设加强筋。 柜体：1、榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何金属螺丝，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用。 2、上部为ABS工程塑料镶装玻璃对开门,带锁、内嵌式塑料扣手，尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈，内设PP改性活动隔板2块。耐酸碱、耐冲击、韧性强 3、下部为ABS工程塑料对开门，带锁、内嵌式塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈，内设PP改性塑料活动隔板1块。耐酸碱、耐冲击、韧性强 4、门板与侧板并安装有防盗插销，防止从外部撬开柜门。 5、底座高80mm，上下板30mm，重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，结实耐用。 | 个 | 15 |

| 舞蹈教室方案 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 钢琴 | 立式钢琴。色系：黑色亮光、尺寸：1520mm×605mm×1230mm（±1%）2、铁板：欧洲标准环形铁排，商标LOGO系一体。3、音板：进口俄罗斯鱼鳞松制作的不等厚加强型实木音板，不变形、不开裂，达到最佳声音力度和音色共鸣。4、弦码：采用弯压结构设计，由优质栬木纯实木制成，保证音色纯净，音准稳定。5、弦轴板：由17层栬木交错拼接压制而成，弦轴销通过热处理，为弦轴钉提供稳固的握钉力，保证钢琴有极好的音准和稳定性。6、背架：五根实木背架，设计美观，结构牢固，稳定性更佳，保证钢琴经久耐用。7、外壳：烘干后经过三年自然干燥，不变形不开裂。8、外观油漆：采用德国进口聚酯钢琴专用油漆，漆质细腻，光泽度高，硬度强，耐用性强，触摸手感舒适；应用先进的静电喷漆、淋漆设备和工艺，漆面光亮平整。9、五金材料：均经过防锈、防氧化处理，不仅美观，而且不会出现生锈、氧化现象。10、可靠性：高度的稳定性与极高的灵敏度（可在-20℃－50℃温度下正常使用，在相对温度15℃－35℃，相对湿度40％－70％环境中连续击打16万次）；11、琴弦：采用德国勒斯劳（ROSLAU）琴弦、音色纯净音准稳定。12、击弦机：纯实木传统德国工艺1/250秒内瞬间击弦机；优质的击弦机保证了音色优美、细腻、动听；13、制音器：采用优质羊毛毡制造，制音效果优。 14、转击器、联动杆、制音杆：采用坚硬细密的优质实木制作，强度高韧性大、运动灵敏。15、顶杆：采用高密度实木材质，经久耐用.16、弦槌：采用德国FFW100％纯羊毛呢毡防潮防蛀，弦槌芯采用优质白松实木，运用欧洲传统工艺制作的弦槌，音色明亮通透。 17、键盘：优质进口白松实木制作，经过最先进的干燥、防潮处理，保证键盘在正常使用中不变形，经久耐用；18、琴键：国际通用88键，白键使用仿象牙，防滑吸汗，黑键采用磨砂表面处理，触键感格外舒适；19、每一个琴键都通过单独的测定配重技术来获得统一的触键重量，确保了从指尖到琴键，到弦槌，到琴弦之间的传送过程中最少能量损失；20、键盘盖：翻盖式内置缓降器系统；安全耐用。21、三脚踏：银色金属设计，典雅和现代感的外观，细微之处彰显精益求精的制造精神22、脚轮：采用实心黄铜制作的脚轮，具有转动灵活、推动顺畅、噪音低的特点。23、附属品：每架钢琴原配琴凳 | 台 | 1 |
| 2 | 舞蹈把杆 | 2米把杆表面是优质的水曲柳木。内嵌弹簧钢，结实耐用 | 组 | 8 |
| 3 | 把杆底座 | 2个可升级可移动加重底托，底座铸铁材质，表面电镀处理，可升降可移动 | 组 | 8 |
| 4 | 无线话筒 | 220-270MHz载波频率范围，60Hz-16KHz±3dB频率响应范围，±25KHz偏移度，具有音量过荷限制，＞80dB谐波干扰比，±0.005％以内射频稳定度，＞80dB以上S／N比，0-300mv输出强度，＜0.8％T.H.D，静音控制。 | 套 | 1 |
| 5 | 功率放大器 | 输出功率：200W+200W(4Ω)；话筒输入灵敏度：10mV；音频输入灵敏度：200mV；信噪比：95dB；谐波互调失真：1.0％(1KHz,200mV)；频率响应：20Hz～20KHz；话筒音调：80Hz±12；回响音调：250Hz/12KHz±8dB；总音调：80Hz±12dB；机箱尺寸：L420×320×128(m m)；包含音箱线及吊架 | 台 | 1 |
| 6 | 音箱 | 两路3单元10寸低音1个,3寸高音2个(单个音箱)额定阻抗:8Ω额定功率:200W频率范围:30Hz—600Hz灵敏度:96dB±2dB产品尺寸(单个箱):L510×260×270(宽.深.高.m m)包装尺寸:690×335×530(宽.深.高.m m) | 对 | 1 |
| 7 | 交互智能平板 | 一、硬件需求： 1、屏幕尺寸： 70英寸， LED 液晶屏，书写屏采用防眩光全钢化玻璃屏，可视角度≥178°。屏幕图像分辨率不低于：1920*1080。全金属外观，一体化设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷。 2、整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网。整机具备至少3路前置双通道USB接口,可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分。在嵌入式系统下接入无线网络，切换到Windows系统下可同时实现无线上网功能，不需要手动重复设备。 *3、整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC 模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修。无PC状态下，嵌入式互动白板支持十笔或以上书写及手势擦除（手势擦除识别面积根据手势大小自动调整），支持十种以上图形工具，白板书写内容可导出PDF格式、iwb、svg等格式。同时支持单点书写和多点书写的切换，满足老师的不同使用习惯。能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。 4、触控技术：采用非接触式红外触控技术，支持在Windows与安卓系统中进行十点触控及书写。 5、内置非独立外扩展的拾音麦克风，拾音距离至少3米，方便录制人声。内置非独立外扩展的摄像头，像素至少500万，支持二维码扫码识别功能，帮助用户调用在线资源。设备支持DBX音效，可实现环绕音质，并支持用户在菜单中随时开启/关闭DBX音效功能。支持通过前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频。 电脑配置要求： CPU：Intel Core i5;内存：DDR4 8G内存；硬盘：128G固态硬盘；系统版本： Windows 7 Professional 专业版。内置WiFi：IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M;具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口，其中至少2个为USB3.0接口；具有视频输出接口： HDMI 1个或以上， DP 1个或以上。具有标准PC防盗锁孔。 二、软件功能要求： 1.备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，符合用户使用需求。支持老师个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录。课件云存储，无需使用U盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件。 *2.支持一对多分享云课件，用户可在软件中通过生成课件链接/二维码，分享给其他用户，接收方可点击链接/扫描二维码，通过网页方式浏览课件并体验课件互动功能，方便快捷。同时接收方可在网页版课件页面点击课件下载，登陆软件即可获取课件，并且支持 用户在软件中直接输入目标用户的账号，将课件发送给他，接收方可在软件中直接接收并打开课件。（提供截图证明） 3.思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导 图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 三、其他要求： 为保证软件使用的稳定性和实用性，软件开发商通过软件能力成熟度集成模型CMMI3评估认证。知识产权管理体系认证。多媒体课件制作展示软件、在线资源服务管理网站系统具有软件著作权登记证书（证书复印件加盖鲜章）. 设备使用培训服务：要求不少于2次厂商认证培训讲师针对此项目设备开展的操作使用培训课，每次培训不低于2课时，提供厂商针对培训服务的承诺函。 设备硬件要求质保3年。 | 台 | 1 |
| 8 | 音乐教学互动平台 | 概述1、支持简谱、五线谱的书写和声音播放,能显示教学所需的乐谱，并可在乐谱上进行编辑（诸如勾画、移动位置、添加图标等），辅助乐理教学、视唱教学和音乐实践教学。能播放音频素材，并可根据需要变速、变调、停止、反复等。应能调用图片、视频等资料，并能对图片和视频资料进行局部放大、缩小以及编辑等。应能提供简谱和五线谱的所有元素符号，支持谱曲、编辑、输出和打印功能。应能显示标准钢琴键盘，并通过鼠标、键盘、触摸等操控其发音 2.具有屏幕悬浮键，可在屏幕范围内随意拖动，通过悬浮键可以直接跳转：五线谱、简谱、调式、音程、音乐基础知识、教师资源库模块；悬浮键集成：屏幕书写、微课录制、指法采集功能插件；悬浮键集成：音视频、图片、OFFICE文档、PDF等插入功能页面，教师可在各个教学界面快捷打开各类多媒体教学资源；悬浮键可提供云平端支持，可收集音乐教学资源、开展探究性音乐教学、使用咨询及故障申报。悬浮键在产品打开后，持续出现在屏幕最前端，并可任意拖动位置。 一、乐理调试教学模块 3.独立的调式教学模块。具有五线谱、虚拟键盘、电子琴交互教学功能，可外接电子琴弹奏或输入和弦，可选12种国际通用调式，弹奏虚拟键盘或电子琴，虚拟键盘高亮显示，并显示该键位在五线谱上的对应音符；唱名显示窗口同时唱名；简谱显示窗口同时显示简谱。 4.R具有调的五度循环图讲解界面，可选择12种调式，五线谱根据不同的调式显示不同的调号，五线谱音符根据不同调式而排列“首调式音符”位置，不同调式的“DO RE MI FA SO LA SI”音符对应虚拟键盘的位置，弹奏时高亮同步，唱名与简谱显示随调式同步，具有键位保留功能，弹奏键盘后，虚拟键盘与五线谱音阶高亮保留不消除。 5.R具有“键位高亮”保留功能，弹奏虚拟键盘或电子琴并离手后，虚拟键盘及五线谱音符高亮持续不消除；调式教学界面有电子节拍器插件，可以设置不同拍速，调式教学模块内置128种高保真音色。 二、乐理音程教学模块 6.独立的音程教学模块。界面有88键双色发光可虚拟键盘，可外接电子琴弹奏或输入和弦，具有五线谱、虚拟键盘、电子琴交互教学功能，弹奏虚拟键盘或电子琴，五线谱音符高亮显示；触摸五线谱音符，虚拟键盘高亮显示，整个教学过程中“音名显示窗口”同步显示所弹奏的音名；系统同步发声。弹奏键盘“黑键”时，音名显示窗口显示等音关系。 7.具有“音程教学”与“和弦教学”两种模式，音程教学模式下，五线谱音符全部显示，弹奏多个键位时，五线谱音符左右排列高亮显示，可显示音符间的音程关系；和弦教学模式下，五线谱音符隐藏，用电子琴弹奏和弦时，五线谱仅显示当前弹奏的和弦，和弦以国际通用的纵向排列显示。 8.R和弦教学模式可以支持“不和谐和弦”及“和谐和弦”，和弦模式可同时弹奏10个以上的键位。 9.具有对比教学模式，在此模式下，可在虚拟键盘或电子琴上先后多次输入多组的单音或和弦（音程、和弦教学模式均可支持），五线谱音符以及虚拟键盘全部高亮显示，对比不同音程与不同和弦的关系，对比教学具有一键清除高亮按键。 10.具有“键位高亮”保留功能，弹奏虚拟键盘或电子琴并离手后，虚拟键盘及五线谱音符高亮持续不消除；调式教学界面有电子节拍器插件，可以设置不同拍速，调式教学模块内置128种高保真音色。 三、五线谱与简谱教学模块 11.独立分开的五线谱与简谱教学模块，五线谱、简谱模块专业教学，不相互混淆。 12.新建五线谱乐谱课件插件，预设高音谱表、低音谱表、大谱表三种谱表样式；可编辑乐谱课件文本信息；具有2/2、2/4、3/4、4/4、3/8、6/8、9/8、12/8拍的拍型选择快捷键，并有手动节拍插件，可新建任意节拍乐谱课件；可预设新建乐谱课件的小节数量、节拍速度；可预设新建乐谱课件不完全小节（弱起小节）的：小节数量与小节时值；可预设15种新建乐谱课件的调式，并可预设无调式乐谱课件；所有乐谱课件可通过拖拽屏幕的方式移动；滑动方式放大缩小；简谱乐谱可以预设至少4个声部的乐谱。 13.可以通过不同乐器音色选择新建五线谱乐谱课件，系统支持516种乐器音色，并可建立516种不同乐器所用的专用谱表，如吉他四线谱、六线谱、品格图、鼓组公尺谱等；系统自动生成乐器音色所适用谱表的调号，并自动载入该播放音色。在此模式下，可一次性添加多个乐器音色，并自动生成教学用总谱课件，如交响乐教学课件、民乐教学课件、打击乐教学课件、流行乐教学课件等，此类课件适用于校内交响乐团、民乐团、鼓号队等拓展型乐谱课件教学。 14.简谱及五线谱教学模式具有三连音教学功能，并可演示不同时值三连音符的实际发声效果；具有电子节拍器插件，可根据当前节奏类型播放相符的与之节拍；支持课件检索功能，并可将屏幕上的乐谱进行二次保存，保存格式为PNG、PDF或SVG无损放大的矢量文件，用于教师制作个性化课件。 15．系统具有多种适用于简谱或五线谱的乐谱演奏标记、表情记号，所有演奏演奏标记均具有实际发声效果，以便应用于教学，如反复记号、强音、弱音、琶音、震音等。 16.五线谱教学具有前后乐章变奏功能，教师可以以乐谱小节为单位，分别设置五线谱乐谱的调号、拍型、拍速，能够充分讲解乐章主副歌部分的不同调号、拍型、拍速。（如“乌苏里船歌”前奏部分为6/8拍、降E大调、速度80，主歌部分为2/4拍、G大调、速度95）；系统可以根据不同时值音符为基准设置速度，（如以四分音符为基准，每分钟100拍，或以八分音符为基准，每分钟100拍），提供不少于6种时值的音符为基准。 17.具有彩色音符教学插件，可以将色调单一的音符变成彩色，以不同的颜色区分不同音高的音符，适合低年龄教学；具有音名显示插件，可以在教学乐谱上一键填充所有音符的音名，适合高年龄教学；具有乐谱移调功能，可以任意改变五线谱乐谱的调式，改变调式后的五线谱乐谱的调号及音符位置均跟随调式而改变，让学生所听即所看。 18.具有屏幕虚拟键盘，键盘数量可在88键以内任意滑动选择；可外接电子琴、电钢琴进行弹奏或输入和弦，输入和弦时，虚拟键盘高亮显示、五线谱音符纵向排列书写；具有键位保留功能，弹奏键盘后，虚拟键盘与五线谱音阶高亮保留不消除；可以调用电子琴音色进行乐谱课件播放，可以使用电子琴喇叭进行声音播放。 19.五线谱教学模块具有独立的播放控制插件，具有播放时长、进度以及当前小节拍号显示窗，可以通过播放进度滚动条快捷滑动至乐曲的任意部位播放；播放控制插件具有：播放、暂停、节拍器按键，可通过音量滚动条控制播放音量、速度滚动条控制播放速度；具有预备节拍功能，在播放乐谱的时候会先播放与当前乐谱拍型、速度相匹配的指引节拍；具有循环播放功能，可以设置乐谱任意小节起止的循环播放。 20.具有音源拓展插件，教师向计算机桌面自动生成的“音源导入”文件夹内添加数字音源文件后，再打开音源拓展插件，系统可识别新添加的数字音源，并可直接调入系统播放使用。计算机桌面的“音源导入”文件夹为安装系统后自动生成的快捷文件夹。 21.可在简谱及五线谱教学模式下添加乐谱歌词，支持歌词自动对齐功能，自动添加拼音功能，可以添加至少4段落歌词。 22.教学乐谱具有五线谱或简谱所需的常用演奏标记及表情记号，如：琶音演示、震音演示、风笛装饰音演示、演奏力度演示、八度演奏演示、延音踏板演示、呼吸与停顿演示、前后倚音演示、升降号演示、重复与跳转记号演示，诸多的乐理知识演示效果生动直观的展现乐理教学。 23.可导入MIDI音频文件自动生成五线谱课件，并支持多音轨编辑，每条音轨前显示乐器名称及简称，可任意调换各个音轨音色，修改音轨音符达到再次创作效果。 24.简谱教学模块具有节奏输入模式，可以输入没有音高的节奏音符；可以将有音高的常规乐谱单独进行节奏播放。以上两种教学方式方便学生掌握乐谱节奏知识。 25.随系统附赠一套乐谱课件转换工具，该转换工具可以将各类五线谱及简谱乐谱课件转换为适用于本产品的专用格式乐谱课件，拓展本产品的使用范围。 四、音乐基础知识与教师资源库 26. 独立的音乐基础知识与独立的教师资源库教学模块 26.系统内置中小学1-9年级五线谱教学课件，教师可以任意调用及二次创作。 27. 具有内置教学教材，具有音、音律、五线谱记谱法、节奏节拍、音程、和弦、调式关系、音乐术语等内容，所有内容均已图文并茂的方式呈现。 28.开放式教学课件及教材拓展功能，系统可以使用多种OFFICE兼容格式、音视频格式、图片格式或DPF格式的教学课件。教师向计算机桌面自动生成的“音乐基础知识”或“资源库”文件夹内添加上述格式的课件文件后，再打开系统对应的“音乐基础知识”和“教师资源库”两个模块后，系统可识别新添加的多媒体课件，并可直接调入系统使用。计算机桌面的“音乐基础知识”或“资源库”文件夹，为安装系统后自动生成的快捷文件夹。 29.随系统提供中小学1-9年级音乐音响教学资源库的各种音乐素材，包括：交响作品、协奏曲、奏鸣曲、室内乐、艺术歌曲、合唱作品、独奏作品、圆舞曲等多种基本音乐体裁与形式；提供音乐风格与流派包含中国与世界民族音乐、古典音乐欣赏曲库；提供中国音乐家各时期作品，中国乐器作品，中国声乐作品，中国少数民族的音乐作品、古典音乐作品，世界民族音乐音乐作品，各国家国歌，以及影视剧音乐、爵士音乐、轻音乐、儿童音乐等，所提供的音乐素材为国家正规出版物，内容不少于30张光盘，能够提供国际标准出版号暨电子出版物ISBN码以证实其为国家正规出版物。 | 套 | 1 |

| 书法室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 交互智能平板 | 一、硬件需求： 1、屏幕尺寸： 70英寸， LED 液晶屏，书写屏采用防眩光全钢化玻璃屏，可视角度≥178°。屏幕图像分辨率不低于：1920*1080。全金属外观，一体化设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷。 2、整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网。整机具备至少3路前置双通道USB接口,可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分。在嵌入式系统下接入无线网络，切换到Windows系统下可同时实现无线上网功能，不需要手动重复设备。 3、整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC 模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修。无PC状态下，嵌入式互动白板支持十笔或以上书写及手势擦除（手势擦除识别面积根据手势大小自动调整），支持十种以上图形工具，白板书写内容可导出PDF格式、iwb、svg等格式。同时支持单点书写和多点书写的切换，满足老师的不同使用习惯。能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。 4、触控技术：采用非接触式红外触控技术，支持在Windows与安卓系统中进行十点触控及书写。 5、内置非独立外扩展的拾音麦克风，拾音距离至少3米，方便录制人声。内置非独立外扩展的摄像头，像素至少500万，支持二维码扫码识别功能，帮助用户调用在线资源。设备支持DBX音效，可实现环绕音质，并支持用户在菜单中随时开启/关闭DBX音效功能。支持通过前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频。 电脑配置要求： CPU：Intel Core i5;内存：DDR4 8G内存；硬盘：128G固态硬盘；系统版本： Windows 7 Professional 专业版。内置WiFi：IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M;具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口，其中至少2个为USB3.0接口；具有视频输出接口： HDMI 1个或以上， DP 1个或以上。具有标准PC防盗锁孔。 二、软件功能要求： 1.备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，符合用户使用需求。支持老师个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录。课件云存储，无需使用U盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件。 2.支持一对多分享云课件，用户可在软件中通过生成课件链接/二维码，分享给其他用户，接收方可点击链接/扫描二维码，通过网页方式浏览课件并体验课件互动功能，方便快捷。同时接收方可在网页版课件页面点击课件下载，登陆软件即可获取课件，并且支持 用户在软件中直接输入目标用户的账号，将课件发送给他，接收方可在软件中直接接收并打开课件。（提供截图证明） 3.思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导 图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 三、其他要求： 为保证软件使用的稳定性和实用性，软件开发商通过软件能力成熟度集成模型CMMI3评估认证。知识产权管理体系认证。多媒体课件制作展示软件、在线资源服务管理网站系统具有软件著作权登记证书（证书复印件加盖鲜章）. 设备使用培训服务：要求不少于2次厂商认证培训讲师针对此项目设备开展的操作使用培训课，每次培训不低于2课时，提供厂商针对培训服务的承诺函。 设备硬件要求质保3年。 | 套 | 1 |
| 2 | 推拉绿板 | 颜色：墨绿色、 结构：双层结构，内层为两块固定书写板交互平板居中放置，外层为两块滑动书写板，滑动板配装刻有黑板品牌LOGO标识的挂锁，开闭自如确保电子白板的安全管理。 尺寸：4000×1305mm，可根据所配电子产品适当调整，确保与电子产品检测的有效配套。 板面：选用优质烤漆板面，厚度0.3mm。书写流畅字迹清晰、板面表面附有一层透明保护膜，符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。 衬板：选用吸音、高强度、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度14mm。 背板：选用优质镀锌钢板，厚度0.23mm，每间隔 8 公分设有 1 个 2 公分的加强凹槽，可有效防止黑板变形；粘接采用优质强力胶粘合，保证板面不脱胶、不起泡。 覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量0.15mg/L，符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》， 边框：采用高强度香槟色电泳铝合金，性能符合GB 5237.3-2008标准，轨道上置隐藏式平滑动滑道，结构性解决滑动受粉尘影响的情况，配有宽度30mm的粉尘槽，防止粉尘垂直落地，粉尘槽与滑动系统分离，与边框一次模具成形。 包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。规格：100mm×29mm，采用双壁成腔流线型设计，≥R25mm的圆角，黑板品牌标识与包角一次模具成型，无尖角毛刺，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》。 黑板滑轮：采用双组高精度轴承上吊轮，下平滑动系统，保证滑动流畅、噪音小、前后定位精确不晃动、经久耐用。数目各4组，上下均匀安装，推拉顺畅自如，无卡挤现象和尖锐的摩擦声，稳定性好。 安全性：一把锁实现对滑动黑板的锁定，钥匙通用，方便实用。 | 套 | 1 |
| 3 | 教师书法桌 | 教师桌：1600*700*800mm、教师椅：坐面580*480，座高500，通高980mm桌子整体采用榆木材质。木材含水率低于8%，不开裂不变型。桌子采用榫卯结构，面漆/底漆全选用聚脂漆，两底一面，手工擦漆。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 | 套 | 1 |
| 4 | 太师椅 | 580mm×480mm×座高480mm 材质：北榆木，木性坚韧，纹理通达清晰，硬度与强度适中， 花纹漂亮，色泽美观大方，可长久保存 颜色：花梨色，款式：明清古典、传统风格 结构：采用传统的榫卯结构，设计巧妙，牢固可靠 造型美观、耐看，古色古香，装饰纯手工雕刻，多次打磨擦漆、上色，油漆突显细腻、平滑流畅，纹理清晰，色泽清莹，手感舒适 标准：制造标准按国家《GB/T3976-2002》和企业行业《Q/ZXS001-2016》标准 | 套 | 1 |
| 5 | 书法临摹桌 | 1600*750*760mm桌子整体采用榆木材质。木材含水率低于8%，不开裂不变型。桌子采用榫卯结构，面漆/底漆全选用聚脂漆，两底一面，手工擦漆。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。接口：HDMI一个，显示界面：最佳分辨率：1920*1080 色数：16.7M，亮度：≥300LM，可视角度：178/178，屏幕比例：16：9，支持HDCP功能 LED背光。 | 张 | 24 |
| 6 | 仿古圆凳 | 直径290*440mm凳子整体采用榆木材质。木材含水率低于8%，不开裂不变型。桌子采用榫卯结构，面漆/底漆全选用聚脂漆，两底一面，手工擦漆。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 | 张 | 48 |
| 7 | 书法柜 | 900*320*1980 mm桌子整体采用榆木材质。木材含水率低于8%，不开裂不变型。桌子采用榫卯结构，面漆/底漆全选用聚脂漆，两底一面，手工擦漆。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 | 个 | 6 |
| 8 | 书法服务器 | CPU I7 内存16G 独立显卡2G 千兆网卡 固态120G硬盘 3T存储硬盘 ，通过有线网络，可将所有学生书法终端临摹，同时录制下来，作为资源存储下来，教师可以随时调用每位学生的书写的所有细节 | 台 | 1 |
| 9 | 数字书法教学系统互动软件 | 1.通过网络同时采集50路学生书法仪画面2.能统一录制50路视频3.能分别采集并实时播放每个学生书法仪画面，在服务器界面有分组式显示学生画面并对每路画面随意调取全屏显示并能对画面暂停讲解标注4.能回放每个视频片段操作：暂停，快进，后退，导出文件5能支持上传到校园网6教师可以随时调用每位学生的书写的所有细节,教师端随时可以监视每个学生的实时画面。7录制完视频可以在视频端添加学生评价。8教师端可以随时把教学电脑画面推送到学生端，并可以做选择类型，主观类型题目，选择类型题目教师端可以统计回答结果。9开机后教师端自检每个学生终端设备开机情况，同时学生端自我发现问题可以一键请求教师帮助。上课时，教师输入学生资料后，每个学生端屏幕可以显示每个学生的信息，学生对号入座。界面功能：1.能最大化每一路视频画面到全屏实现方式----双击每路画面2.每路有抓图功能 ；3.有布置作业功能，将课题下发到学生客户端，老师随时掌握当堂学生掌握情况；提交计算机软件著作权证书 | 套 | 1 |
| 10 | 学生高清书法仪（配固定支架） | 1、总像素：800万像素2、水平清晰度：≥1000 TV lines3、变焦：≥12倍电子，10倍机械4、帧数：≥30FPS，实时输出画面高速流畅，移动展示物体无明显拖尾、模糊、延迟等现象；5、摄入面积：A3幅面 6、输入接口 ：VGAx1 HDMIx1输出接口：VGA×1、HDMI×1支持1080P高清输出，满足高清显示设备的需求；7、其它接口：Host USB×1、SLAVE USB×1、LAN*1、 AUDIO ×1；8、展台具备PC端控制软件，支持Windows 7/8，可以实现PC对展示仪放大、缩小等功能的控制。9、无关节鹅颈式便携设计，全方位摄入无死角。10、创新的图像网络传输技术，突破了传统的USB线图像传输距离短的限制，并支持网络远程控制等功能。11、交互功能：与65寸电磁红外双触控一体机直接连接，无需通过电脑即可实现对展示仪的触摸控制和批注等操作。12、自带7寸液晶触摸屏，通过触摸屏可实现对采集画面的实时批注，放大，手写；13、展示仪支持本机视频录制功能可录制1080P视频并无需外接SD卡可连续录制8小时，无需电脑即可将实物展示操作和讲解声音录制成高清视频，微课资源轻松采集，并支持本机回放。14、自带蓝牙、 WIFI 通过无线可将平板 手机 图片 视频推送到大屏显示15、录制完课件 ，可上传到百度云。 | 台 | 48 |
| 11 | 教师高清书法仪 | 像素 800万 采集帧率最高帧率可达30帧/秒。具备超A2幅面书写展示范围。聚焦 自动；色彩调节 自动/手动；接口 ：USB2.0×2、USB×1 | 套 | 1 |
| 12 | 书法备课系统 | 1)独立的备课软件内嵌丰富的书法教学资源，可进行软笔书法教学与硬笔楷书教学的教案编写、课件制作。※2)具有碑帖提取、单字提取、笔画提取、笔画分解、笔势图绘制、字集搜索与集字、组字等功能。3)支持笔画、部首、整字的轮廓化，可以填色、调整图层顺序、缩放、旋转。4)可将软件内的书法教学资源，包括碑帖、笔画、单字的各种书写及表现形态直接粘贴到PPT 、Word等软件中使用。5)提供笔势线、轮廓线、序号线、米字格、田字格等几十个书法教学专用图形，以及数百个常用图形。6)提供可添加拼音的文本输入框与色彩、字体多样化的标题字输入框。内置A4和A3的横向、纵向页面模板，通过对碑帖字的单钩、双钩以及笔画笔势的提取，配合九宫格、米字格、回米格等内置书法专用图形导出PNG图片文件进行宣纸打印。可作为学生的课堂临摹练习或课后作业。 | 套 | 1 |
| 13 | 书法教学系统 | 1、基于国标GB2312-80编码标准中全部6763个汉字，提供了单字讲解、单字注音摹写、单字临摹、首字注音、注音摹写、注音临摹、楷书摹写、楷书临摹等书法专用编辑和示范书写模块2、提供了田字格、米字格、回米格、九宫格、方格、横线格等习字格编辑展示模板，根据教学需要可以一键转换使用。3、具有自动标注汉字拼音、汉字笔画、书写提示、笔画提取、笔画分解、示范动画等智能编辑和演示功能。4、配套书法课件具有书写提示、笔画提取、笔画分解、示范动画等演示教学功能。5、碑帖字集单字具有运笔提示、书写提示、笔画提取、笔画分解、示范动画等智能编辑和演示功能。6、提供了回米格、九宫格、米字格、田字格、方格等习字格编辑展示模板，根据教学需要可以一键转换。7、智能书法笔，能够生成满足各种碑帖书写风格的毛笔笔迹 书法教学资源1、可以定制和导入与教材配套硬笔楷书课件，并提供了示范硬笔楷书基础课件2、包含《指导纲要》推荐的欧阳询《化度寺碑》、《九成宫醴泉铭》；王羲之《兰亭序》等10个楷书、4个行书、4个隶书等高清临摹范本。3、《石门颂》、《西狭颂》、《张迁碑》等《指导纲要》推荐欣赏的高清碑帖作品4、提供篆、隶、草、楷、行五种字体500多个高清字帖的扩展书法资源。 5、内容丰富的多媒体书法教学资源，提交计算机软件著作权证书 | 套 | 1 |
| 14 | 48口交换机 | 产品类型千兆以太网交换机；应用层级三层；传输速率10/100/1000Mbps；交换方式存储-转发 纠错；背板带宽256Gbps；包转发率132Mpps；MAC地址表32K | 台 | 1 |
| 15 | 智能电源模组 | 220V交流电输入转换为直流电，1路转20路电源总控，智能电源管理系统。 | 台 | 2 |
| 16 | 安装辅材 | 满足学校要求 | 套 | 1 |

| 书法器材室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 书法柜 | 规格：900*320*1980mm整体采用榆木材质。木材含水率低于8%，不开裂不变型。桌子采用榫卯结构，面漆/底漆全选用聚脂漆，两底一面，手工擦漆。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 | 个 | 6 |
| 2 | 仪器柜 | 规格：1000×500×2000mm 整体采用环保型ABS塑料一次性注塑成型，层板采用2.5mm厚双面环保型PP改性塑料，耐强酸碱及有机溶剂，内设加强筋。 柜体：1、榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何金属螺丝，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用。 2、上部为ABS工程塑料镶装玻璃对开门,带锁、内嵌式塑料扣手，尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈，内设PP改性活动隔板2块。耐酸碱、耐冲击、韧性强 3、下部为ABS工程塑料对开门，带锁、内嵌式塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈，内设PP改性塑料活动隔板1块。耐酸碱、耐冲击、韧性强 4、门板与侧板并安装有防盗插销，防止从外部撬开柜门。 5、底座高80mm，上下板30mm，重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，结实耐用。 | 个 | 9 |
| 3 | 学生镇尺 | 材质：红木。选用小号古木宝剑梅花镇尺一对，尺寸：180*33*22mm； | 对 | 48 |
| 4 | 教师用镇尺 | 材质：黑枝木；选用黑枝木琴棋书画中号镇尺，尺寸：220*43*28mm | 对 | 1 |
| 5 | 书画毡 | 特制画毡：投影范字清晰，可多次冷水手工清洗； | 张 | 96 |
| 6 | 书法用品套装 | 260mm×110mm×60mm 支持两支毛笔存放，集合笔架、笔山、笔洗、墨盒等多种功能于一体； 特制保湿盒，有超强保湿功能，储存毛笔，可延长毛笔使用寿命； 配备专用兼毫毛笔2支，笔杆匀称硬直，笔锋饱满，毛色纯正，笔毫有弹性，笔杆笔头粘结牢固有防水处理； 砚台1块，选用石质细腻、储墨适宜的4寸石罗马砚,尺寸100*30mm，投标时提供样品。 | 套 | 50 |
| 7 | 学生墨汁 | 日常教学配瓶装墨汁250克1瓶用于练习书法 | 瓶 | 96 |
| 8 | 教师用墨汁 | 500克瓶装墨汁1瓶用于演示教学，以上作为教师用墨汁套装。日常教学建议使用便宜墨汁； | 瓶 | 1 |
| 9 | 教师用书法纸 | 配备韧性好、纸质纯净、纹理清晰的四尺整张宣纸1刀（100张）；配备纸质细腻，42*43cm高档手工毛边纸10刀（每刀100张）；配三尺斗方或扇面10张，四尺横批10张，五尺对联10对；配七字素色瓦当10对。以上作为教师用书法纸套装； | 套 | 1 |
| 10 | 学生书法纸 | 配备韧性好、纸质纯净、纹理清晰的四尺对开宣纸各5对。配备纸质细腻42*43cm高档手工毛边纸1刀（100张）； | 套 | 192 |

| 体质测试室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 身高体重测试仪 | - 直接测量人体的身高体重，反映被测者身体匀称度和发育形态指数（BMI）； 2.身高测试采用电机加光栅感应测量身高，精度高,不易受外在环境干扰；身高触头采用可折叠式设计。 3.体重底座采用全铝材质一体化压铸成型，体重使用高精度体重传感器，测试精度高，耐疲劳、寿命长。 4.测试仪采用3.5吋真彩TFT LCD液晶显示屏显示测试值（身高体重数值及BMI指数），界面美观，操作简单。 5.测试仪具有同步语音播报身高、体重测试数值功能，语音播报可设置开启或关闭。 6.主机CPU采用高端四核芯片，支持64位运算，Cortex-A7架构，1.0GRAM运行内存/8GB ROM存储空间。在系统反应速度，性能和功耗上都有出色的表现，多格式1080P 60fps视频解码 (H.265,H.264,VC-1, MPEG-1/2/4, VP8)，可直插U盘现场播放测试视频录像。 7.主机预留两个标准化USB2.0接口，可直接插入U盘导入100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。 8.主机内置大容量可充电锂电池，可独立工作1个工作日以上，在停电时不影响测试。 9.主机运行Android(安卓)6.0.1系统，具有强大的功能和易于操作的图形化界面。采用7吋1024×600高清触摸电容屏，配合丽色显示技术SmartColor，改善图像的显示质量，提升用户的视觉体验。支持多点触控，简化操作步骤，提升用户体验。可实时显示测试者彩色照片，防止人员替考作弊。提供使用照片证明本条描述的全部功能。 - 10.专业定制设计的UI操作界面，简洁，美观。测试步骤有中文提示，实时语音播报测试者姓名性别等信息、播报测试步骤和测试结果。可实现双屏幕同步显示测试过程和结果。 11.无线组网方式实现主机与PC电脑之间、主机与测试仪之间的无线通讯（2.4G）；主机与PC电脑之间采用WIFI无线连接通讯方式传输测试数据，多台主机的测试数据可分为实时上传与集中上传两种方式。 12.主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、条码扫描枪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。可以导入评分标准，对测试结果实时评分。 13.主机兼容多种测试项目程序，方便用户切换设置不同的应用场景；主机可无线扩展连接多台单机进行同步测试提高测试效率，主机可自动识别单机，具有抗干扰强的优点，能将数据上传至国家学生体质健康管理系统（配合使用国家学生体质健康管理数据上报系统）。 14.数据管理，能够U盘导入测试者数据，测试者头像照片，也可以无线同步下发测试者数据，通过不同的设置可以适应复杂多变的测试现场。 15.主机具备数据多重备份（数据库、文本、U盘、数据上传等备份方式），保证测试成绩安全可靠，具有数据一键恢复功能防止误删。SQlite数据库，让查询效率提高，存储更多的数据。 16.可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。根据《GB/T19851.122005》中小学体育器材和场地国标设计。 17.主要技术参数： 测量范围： 身高：90cm～210cm 体重：5kg ～150kg 分度值：身高：0.1cm 体重：0.1kg 误差：身高：±0.1%FS 体重：±0.2%FS | 套 | 1 |
| 2 | 肺活量测试仪 | 1.测定人体呼吸的最大通气能力，测试数值反映肺的容积和肺的扩展能力。 2.使用进口高精密传感器，精度高，吹管优化设计与处理，不易产生积水，防补气（防作弊）功能，补气时自动锁定数据。 3.测试仪采用一体化设计，128×64液晶显示，具有锁定功能，读数方便。一键式操作，使用简便，同时具有清零功能。采用单节7号电池供电，低功耗设计，3分钟未使用自动关机，带低电量提示功能。 4.主机CPU采用高端四核芯片，支持64位运算，Cortex-A7架构，1.0GRAM运行内存/8GB ROM存储空间。在系统反应速度，性能和功耗上都有出色的表现，多格式1080P 60fps视频解码 (H.265,H.264,VC-1, MPEG-1/2/4, VP8)，可直插U盘现场播放测试视频录像。 5.主机预留两个标准化USB2.0接口，可直接插入U盘导入100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。 6.主机内置大容量可充电锂电池，可独立工作1个工作日以上，在停电时不影响测试。 7.主机运行Android(安卓)6.0.1系统，具有强大的功能和易于操作的图形化界面。采用7吋1024×600高清触摸电容屏，配合丽色显示技术SmartColor，改善图像的显示质量，提升用户的视觉体验。支持多点触控，简化操作步骤，提升用户体验。可实时显示测试者彩色照片，防止人员替考作弊。 8.专业定制设计的UI操作界面，简洁，美观。测试步骤有中文提示，实时语音播报测试者姓名性别等信息、播报测试步骤和测试结果。可实现双屏幕同步显示测试过程和结果。 9.无线组网方式实现主机与PC电脑之间、主机与测试仪之间的无线通讯（2.4G）；主机与PC电脑之间采用WIFI无线连接通讯方式传输测试数据，多台主机的测试数据可分为实时上传与集中上传两种方式。 10.主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、条码扫描枪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。可以导入评分标准，对测试结果实时评分。 11.主机兼容多种测试项目程序，方便用户切换设置不同的应用场景；主机可无线扩展连接多台单机进行同步测试提高测试效率，主机可自动识别单机，具有抗干扰强的优点，能将数据上传至国家学生体质健康管理系统（配合使用国家学生体质健康管理数据上报系统）。 12.数据管理，能够U盘导入测试者数据，测试者头像照片，也可以无线同步下发测试者数据，通过不同的设置可以适应复杂多变的测试现场。 13.主机具备数据多重备份（数据库、文本、U盘、数据上传等备份方式），保证测试成绩安全可靠，具有数据一键恢复功能防止误删。SQlite数据库，让查询效率提高，存储更多的数据。 14.可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。根据《GB/T19851.122005》中小学体育器材和场地国标设计。 15.主要技术参数： 量程：100～9999ml 分度值：1ml 误差：±1.5%FS | 套 | 1 |
| 3 | 坐位体前屈测试仪 | 1.自动测量坐位体前屈的数值，从而反映躯干、腰、髋等部位关节、肌肉和韧带的伸展性和柔韧性。 2.推板具有防作弊功能，反推或者停顿超时自动锁定读数。传感器精度高，抗光性强，不易受外在环境影响； 3.测试仪具有自动清零功能。低功耗设计，3分钟未使用自动关机，带低电量提示功能。 4.豪华型带辅助测试床体，含海绵座垫及铁质挡板。 5.主机CPU采用高端四核芯片，支持64位运算，Cortex-A7架构，1.0GRAM运行内存/8GB ROM存储空间。在系统反应速度，性能和功耗上都有出色的表现，多格式1080P 60fps视频解码 (H.265,H.264,VC-1, MPEG-1/2/4, VP8)，可直插U盘现场播放测试视频录像。 6.主机预留两个标准化USB2.0接口，可直接插入U盘导入100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。 7.主机内置大容量可充电锂电池，可独立工作1个工作日以上，在停电时不影响测试。 8.主机运行Android(安卓)6.0.1系统，具有强大的功能和易于操作的图形化界面。采用7吋1024×600高清触摸电容屏，配合丽色显示技术SmartColor，改善图像的显示质量，提升用户的视觉体验。支持多点触控，简化操作步骤，提升用户体验。可实时显示测试者彩色照片，防止人员替考作弊。 9.专业定制设计的UI操作界面，简洁，美观。测试步骤有中文提示，实时语音播报测试者姓名性别等信息、播报测试步骤和测试结果。可实现双屏幕同步显示测试过程和结果。 10.无线组网方式实现主机与PC电脑之间、主机与测试仪之间的无线通讯（2.4G）；主机与PC电脑之间采用WIFI无线连接通讯方式传输测试数据，多台主机的测试数据可分为实时上传与集中上传两种方式。 11.主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、条码扫描枪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。可以导入评分标准，对测试结果实时评分。 12.主机兼容多种测试项目程序，方便用户切换设置不同的应用场景；主机可无线扩展连接多台单机进行同步测试提高测试效率，主机可自动识别单机，具有抗干扰强的优点，能将数据上传至国家学生体质健康管理系统（配合使用国家学生体质健康管理数据上报系统）。 13.数据管理，能够U盘导入测试者数据，测试者头像照片，也可以无线同步下发测试者数据，通过不同的设置可以适应复杂多变的测试现场。 14.主机具备数据多重备份（数据库、文本、U盘、数据上传等备份方式），保证测试成绩安全可靠，具有数据一键恢复功能防止误删。SQlite数据库，让查询效率提高，存储更多的数据。 15.可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。根据《GB/T19851.122005》中小学体育器材和场地国标设计。 16.主要技术参数 测量范围：－20cm～35cm 分度值：0.1cm 误差： ±0.1cm | 套 | 1 |
| 4 | 立定跳远测试仪 | 1.采用红外线非接触传感器测量的原理自动测量立定跳远的距离，反映人体下肢爆发力水平，测试数据准确，经久耐用； 2.采用96×16规格的LED点阵屏幕显示，显示内容丰富，可显示中文、英文、数字和其它符号；配有红外遥控器，操作距离可达3～5米。 3.豪华型测试仪单一起跳线全量程测试，有踩线犯规语音、显示屏显示双重提示功能，可设定测试次数为1～3次，自动显示最好成绩；测试垫具备防滑减震功能，防止出现意外伤害； 4.主机CPU采用高端四核芯片，支持64位运算，Cortex-A7架构，1.0GRAM运行内存/8GB ROM存储空间。在系统反应速度，性能和功耗上都有出色的表现，多格式1080P 60fps视频解码 (H.265,H.264,VC-1, MPEG-1/2/4, VP8)，可直插U盘现场播放测试视频录像。 5.主机预留两个标准化USB2.0接口，可直接插入U盘导入100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。 6.主机内置大容量可充电锂电池，可独立工作1个工作日以上，在停电时不影响测试。 7.主机运行Android(安卓)6.0.1系统，具有强大的功能和易于操作的图形化界面。采用7吋1024×600高清触摸电容屏，配合丽色显示技术SmartColor，改善图像的显示质量，提升用户的视觉体验。支持多点触控，简化操作步骤，提升用户体验。可实时显示测试者彩色照片，防止人员替考作弊。 8.专业定制设计的UI操作界面，简洁，美观。测试步骤有中文提示，实时语音播报测试者姓名性别等信息、播报测试步骤和测试结果。可实现双屏幕同步显示测试过程和结果。 9.无线组网方式实现主机与PC电脑之间、主机与测试仪之间的无线通讯（2.4G）；主机与PC电脑之间采用WIFI无线连接通讯方式传输测试数据，多台主机的测试数据可分为实时上传与集中上传两种方式。 10.主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、条码扫描枪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。可以导入评分标准，对测试结果实时评分。 11.主机兼容多种测试项目程序，方便用户切换设置不同的应用场景；主机可无线扩展连接多台单机进行同步测试提高测试效率，主机可自动识别单机，具有抗干扰强的优点，能将数据上传至国家学生体质健康管理系统（配合使用国家学生体质健康管理数据上报系统）。 12.数据管理，能够U盘导入测试者数据，测试者头像照片，也可以无线同步下发测试者数据，通过不同的设置可以适应复杂多变的测试现场。 13.主机具备数据多重备份（数据库、文本、U盘、数据上传等备份方式），保证测试成绩安全可靠，具有数据一键恢复功能防止误删。SQlite数据库，让查询效率提高，存储更多的数据。 14.可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。根据《GB/T19851.122005》中小学体育器材和场地国标设计。 15.主要技术参数 量程：0～315cm 误差：±1cm 分度值：1cm | 套 | 1 |
| 5 | 仰卧起坐测试仪 | 1.通过对被试者在规定时间内完成仰卧起坐的个数，可反映人体的腹部肌群力量。 2.测试感应杆可随受测者身高来进行前后调节，达到测试动作标准化管理。测试感应探头采用高精度抗干扰传感器，具有抗阳光干扰设计，提高测试灵敏度。 3.采用96×16规格的LED点阵屏幕显示，显示内容丰富，可显示中文、英文、数字和其它符号；配有红外遥控器，操作距离可达3～5米。 4.配有仰卧起坐测试专用床体，带勾脚，勾脚套有海绵垫抗压减震、防滑，保护测试者脚面。 5.主机CPU采用高端四核芯片，支持64位运算，Cortex-A7架构，1.0GRAM运行内存/8GB ROM存储空间。在系统反应速度，性能和功耗上都有出色的表现，多格式1080P 60fps视频解码 (H.265,H.264,VC-1, MPEG-1/2/4, VP8)，可直插U盘现场播放测试视频录像。 6.主机预留两个标准化USB2.0接口，可直接插入U盘导入100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。 7.主机内置大容量可充电锂电池，可独立工作1个工作日以上，在停电时不影响测试。 8.主机运行Android(安卓)6.0.1系统，具有强大的功能和易于操作的图形化界面。采用7吋1024×600高清触摸电容屏，配合丽色显示技术SmartColor，改善图像的显示质量，提升用户的视觉体验。支持多点触控，简化操作步骤，提升用户体验。可实时显示测试者彩色照片，防止人员替考作弊。 9.专业定制设计的UI操作界面，简洁，美观。测试步骤有中文提示，实时语音播报测试者姓名性别等信息、播报测试步骤和测试结果。可实现双屏幕同步显示测试过程和结果。 10.无线组网方式实现主机与PC电脑之间、主机与测试仪之间的无线通讯（2.4G）；主机与PC电脑之间采用WIFI无线连接通讯方式传输测试数据，多台主机的测试数据可分为实时上传与集中上传两种方式。 11.主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、条码扫描枪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。可以导入评分标准，对测试结果实时评分。 12.主机兼容多种测试项目程序，方便用户切换设置不同的应用场景；主机可无线扩展连接多台单机进行同步测试提高测试效率，主机可自动识别单机，具有抗干扰强的优点，能将数据上传至国家学生体质健康管理系统（配合使用国家学生体质健康管理数据上报系统）。 13.数据管理，能够U盘导入测试者数据，测试者头像照片，也可以无线同步下发测试者数据，通过不同的设置可以适应复杂多变的测试现场。 14.主机具备数据多重备份（数据库、文本、U盘、数据上传等备份方式），保证测试成绩安全可靠，具有数据一键恢复功能防止误删。SQlite数据库，让查询效率提高，存储更多的数据。 15.可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。根据《GB/T19851.122005》中小学体育器材和场地国标设计。 16.主要技术参数 测量范围：0～999次 分度值：1次 测量精度：±1次 | 套 | 1 |
| 6 | 50米跑测试仪 | 1.自动测量50米跑的时间,测试受试者速度，反应速度、灵敏素质及神经系统灵活性的发展水平。 2.主机具有抢跑重置功能，无需重新录入测试者信息可扩展测试100米、150米、200米、400米跑等项目。 3.标配是4人同测，最多可同时进行8人测试。 4.主机CPU采用高端四核芯片，支持64位运算，Cortex-A7架构，1.0GRAM运行内存/8GB ROM存储空间。在系统反应速度，性能和功耗上都有出色的表现，多格式1080P 60fps视频解码 (H.265,H.264,VC-1, MPEG-1/2/4, VP8)，可直插U盘现场播放测试视频录像。 5.主机预留两个标准化USB2.0接口，可直接插入U盘导入100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。 6.主机内置大容量可充电锂电池，可独立工作1个工作日以上，在停电时不影响测试。 7.主机运行Android(安卓)6.0.1系统，具有强大的功能和易于操作的图形化界面。采用7吋1024×600高清触摸电容屏，配合丽色显示技术SmartColor，改善图像的显示质量，提升用户的视觉体验。支持多点触控，简化操作步骤，提升用户体验。可实时显示测试者彩色照片，防止人员替考作弊。 8.专业定制设计的UI操作界面，简洁，美观。测试步骤有中文提示，实时语音播报测试者姓名性别等信息、播报测试步骤和测试结果。可实现双屏幕同步显示测试过程和结果。 9.无线组网方式实现主机与PC电脑之间、主机与测试仪之间的无线通讯（2.4G）；主机与PC电脑之间采用WIFI无线连接通讯方式传输测试数据，多台主机的测试数据可分为实时上传与集中上传两种方式。 10.主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、条码扫描枪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。可以导入评分标准，对测试结果实时评分。 11.主机兼容多种测试项目程序，方便用户切换设置不同的应用场景；主机可无线扩展连接多台单机进行同步测试提高测试效率，主机可自动识别单机，具有抗干扰强的优点，能将数据上传至国家学生体质健康管理系统（配合使用国家学生体质健康管理数据上报系统）。 12.数据管理，能够U盘导入测试者数据，测试者头像照片，也可以无线同步下发测试者数据，通过不同的设置可以适应复杂多变的测试现场。 13.主机具备数据多重备份（数据库、文本、U盘、数据上传等备份方式），保证测试成绩安全可靠，具有数据一键恢复功能防止误删。SQlite数据库，让查询效率提高，存储更多的数据。 14.可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。根据《GB/T19851.122005》中小学体育器材和场地国标设计。 15.主要技术参数： 测量范围：0S～999.9S 分度值：0.1s 误差：±1.5% | 套 | 1 |
| 7 | 跳绳测试仪 | 1.测试受试者的下肢力量和身体协调能力， 2.测试仪自带液晶显示器，能与主机同步显示测试数据。 3.测试仪结构简单方便，采用体育考试常用的悬浮式轴承结构设计，高强度铝合金接头可套用2~6mm的钢丝绳，方便更换跳绳和调节跳绳长度，自带防滑绳扣同时具有防作弊功能。 4.一键式操作，使用简便，带蜂鸣器提醒 5.标配8人同测，最多可实现30人同时测试； 6.主机CPU采用高端四核芯片，支持64位运算，Cortex-A7架构，1.0GRAM运行内存/8GB ROM存储空间。在系统反应速度，性能和功耗上都有出色的表现，多格式1080P 60fps视频解码 (H.265,H.264,VC-1, MPEG-1/2/4, VP8)，可直插U盘现场播放测试视频录像。 7.主机预留两个标准化USB2.0接口，可直接插入U盘导入100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。 8.主机内置大容量可充电锂电池，可独立工作1个工作日以上，在停电时不影响测试。 9.主机运行Android(安卓)6.0.1系统，具有强大的功能和易于操作的图形化界面。采用7吋1024×600高清触摸电容屏，配合丽色显示技术SmartColor，改善图像的显示质量，提升用户的视觉体验。支持多点触控，简化操作步骤，提升用户体验。可实时显示测试者彩色照片，防止人员替考作弊。 10.专业定制设计的UI操作界面，简洁，美观。测试步骤有中文提示，实时语音播报测试者姓名性别等信息、播报测试步骤和测试结果。可实现双屏幕同步显示测试过程和结果。 11.无线组网方式实现主机与PC电脑之间、主机与测试仪之间的无线通讯（2.4G）；主机与PC电脑之间采用WIFI无线连接通讯方式传输测试数据，多台主机的测试数据可分为实时上传与集中上传两种方式。 12.主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、条码扫描枪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。可以导入评分标准，对测试结果实时评分。 13.主机兼容多种测试项目程序，方便用户切换设置不同的应用场景；主机可无线扩展连接多台单机进行同步测试提高测试效率，主机可自动识别单机，具有抗干扰强的优点，能将数据上传至国家学生体质健康管理系统（配合使用国家学生体质健康管理数据上报系统）。 14.数据管理，能够U盘导入测试者数据，测试者头像照片，也可以无线同步下发测试者数据，通过不同的设置可以适应复杂多变的测试现场。 15.主机具备数据多重备份（数据库、文本、U盘、数据上传等备份方式），保证测试成绩安全可靠，具有数据一键恢复功能防止误删。SQlite数据库，让查询效率提高，存储更多的数据。 16.可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。根据《GB/T19851.122005》中小学体育器材和场地国标设计。 17.主要技术参数： 测量范围：0～9999次 分度值：1次 误差： ±1 | 套 | 1 |
| 8 | 引体向上测试仪 | 1.测试受试者的上肢肌肉力量和耐力的发展水平； 2.测试感应探头可随受测者身高来进行上下调节，达到测试动作标准化管理； 3.测试感应探头采用高精度抗干扰传感器，具有抗阳光干扰设计，提高测试灵敏度；(可选佩，角度检测防作弊感应腕表能提高测试动作规范程度） 4.主机CPU采用高端四核芯片，支持64位运算，Cortex-A7架构，1.0GRAM运行内存/8GB ROM存储空间。在系统反应速度，性能和功耗上都有出色的表现，多格式1080P 60fps视频解码 (H.265,H.264,VC-1, MPEG-1/2/4, VP8)，可直插U盘现场播放测试视频录像。 5.主机预留两个标准化USB2.0接口，可直接插入U盘导入100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。 6.主机内置大容量可充电锂电池，可独立工作1个工作日以上，在停电时不影响测试。 7.主机运行Android(安卓)6.0.1系统，具有强大的功能和易于操作的图形化界面。采用7吋1024×600高清触摸电容屏，配合丽色显示技术SmartColor，改善图像的显示质量，提升用户的视觉体验。支持多点触控，简化操作步骤，提升用户体验。可实时显示测试者彩色照片，防止人员替考作弊。 8.专业定制设计的UI操作界面，简洁，美观。测试步骤有中文提示，实时语音播报测试者姓名性别等信息、播报测试步骤和测试结果。可实现双屏幕同步显示测试过程和结果。 9.无线组网方式实现主机与PC电脑之间、主机与测试仪之间的无线通讯（2.4G）；主机与PC电脑之间采用WIFI无线连接通讯方式传输测试数据，多台主机的测试数据可分为实时上传与集中上传两种方式。 10.主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、条码扫描枪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。可以导入评分标准，对测试结果实时评分。 11.主机兼容多种测试项目程序，方便用户切换设置不同的应用场景；主机可无线扩展连接多台单机进行同步测试提高测试效率，主机可自动识别单机，具有抗干扰强的优点，能将数据上传至国家学生体质健康管理系统（配合使用国家学生体质健康管理数据上报系统）。 12.数据管理，能够U盘导入测试者数据，测试者头像照片，也可以无线同步下发测试者数据，通过不同的设置可以适应复杂多变的测试现场。 13.主机具备数据多重备份（数据库、文本、U盘、数据上传等备份方式），保证测试成绩安全可靠，具有数据一键恢复功能防止误删。SQlite数据库，让查询效率提高，存储更多的数据。 14.可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。根据《GB/T19851.122005》中小学体育器材和场地国标设计。 15.主要技术参数： 测量范围：0～999次 分度值：1次 误差：±1次 | 套 | 1 |
| 9 | 中长跑测试仪 | 1.自动测量800、1000米跑的时间，测试受试者耐力素质的发展水平和灵敏度，特别是心血管呼吸系统的机能及肌肉耐力； 2.采用穿戴式带编号背心，内置无线计圈计时卡（含芯片电池），标签塑封防摔抗震，接收器可以同时处理100个芯片（具体数量根据需求配置），数据可靠无漏。 3.终点采用5米长防水地毯，内置大功率感应线圈。地毯为绿色环保无公害材质，地毯材质柔软，脚感舒适不影响测试成绩，可快速圈起便于收纳。 4.主机可选配使用无线发令枪发令，具有抢跑重置功能，无需重新录入测试者信息；可扩展测试1500、3000、5000米跑等项目；可实现多组别套跑功能， 5.可根据跑道200、250、300、400米以及不标准跑道设置计圈；标准配置是10人同测，自动计时和自动记圈。 6.主机CPU采用高端四核芯片，支持64位运算，Cortex-A7架构，1.0GRAM运行内存/8GB ROM存储空间。在系统反应速度，性能和功耗上都有出色的表现，多格式1080P 60fps视频解码 (H.265,H.264,VC-1, MPEG-1/2/4, VP8)，可直插U盘现场播放测试视频录像。 7.主机预留两个标准化USB2.0接口，可直接插入U盘导入100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。 8.主机内置大容量可充电锂电池，可独立工作1个工作日以上，在停电时不影响测试。 9.主机运行Android(安卓)6.0.1系统，具有强大的功能和易于操作的图形化界面。采用7吋1024×600高清触摸电容屏，配合丽色显示技术SmartColor，改善图像的显示质量，提升用户的视觉体验。支持多点触控，简化操作步骤，提升用户体验。可实时显示测试者彩色照片，防止人员替考作弊。 10.专业定制设计的UI操作界面，简洁，美观。测试步骤有中文提示，实时语音播报测试者姓名性别等信息、播报测试步骤和测试结果。可实现双屏幕同步显示测试过程和结果。 11.无线组网方式实现主机与PC电脑之间、主机与测试仪之间的无线通讯（2.4G）；主机与PC电脑之间采用WIFI无线连接通讯方式传输测试数据，多台主机的测试数据可分为实时上传与集中上传两种方式。 12.主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、条码扫描枪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。可以导入评分标准，对测试结果实时评分。 13.主机兼容多种测试项目程序，方便用户切换设置不同的应用场景；主机可无线扩展连接多台单机进行同步测试提高测试效率，主机可自动识别单机，具有抗干扰强的优点，能将数据上传至国家学生体质健康管理系统（配合使用国家学生体质健康管理数据上报系统）。 14.数据管理，能够U盘导入测试者数据，测试者头像照片，也可以无线同步下发测试者数据，通过不同的设置可以适应复杂多变的测试现场。 15.主机具备数据多重备份（数据库、文本、U盘、数据上传等备份方式），保证测试成绩安全可靠，具有数据一键恢复功能防止误删。SQlite数据库，让查询效率提高，存储更多的数据。 16.可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。根据《GB/T19851.122005》中小学体育器材和场地国标设计。 17.主要技术参数： 测量范围：0S～999.9S 分度值：0.1s 误差：±0.5% | 套 | 1 |

| 科技活动室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格及详细技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 教师演示台 | 规格：2400*700*850mm，台面板材：一体化台面，采用知名品牌12.0mm厚抗倍特板。抗倍特板抗翘曲、易清洁、防水、防火、防静电。 台身结构：铝合金框架结构,框架采用国标Ф50 mm±1.5mm 圆管为立腿，横管为32×28±1.5mm方管，铝合金型材的壁厚不小于1.0mm（±0.2 mm）。铝合金表面静电喷塑，连接件为ABS工程塑料连接件。铝合金型材应带凹槽，凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。桌架整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用；台身主体背板及吊板采用16mm厚优质双贴面三聚氰胺板；所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 脚垫：采用进口ABS耐蚀注塑专用垫，可隐蔽固定，并且可以有效防潮，延长设备寿命 | 张 | 1 |
| 2 | 教师转椅 | 规格:500*500*800mm靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方。 骨架钢管电镀，气动升降 | 个 | 1 |
| 3 | 平行四边形桌 | 组合后规格尺寸：直径1850*高730mm，一体化台面，采用知名品牌12.0mm厚抗倍特板。抗倍特板抗翘曲、易清洁、防水、防火、耐酸碱、耐腐蚀、防静电。台身铝木框架结构，立柱为圆管铝合金，截面直径不小于50mm，壁厚不小于1.0㎜。横档1.0mm厚方形铝合金，ABS连接件，表面环氧树脂粉末喷涂。板材16mm三聚氰氨板，外露截面用PVC条封边。以上芯板均为E1级环保芯板，甲醛释放量（穿孔萃取法 ）应不大于≤9mg/100g。配ABS塑料脚垫，高低可调。桌子可单独分开使用，也可三张组合成使用,可6人同时使用。 | 张 | 9 |
| 4 | 边台 | 1200*600*750mm一体化台面，采用知名品牌12.0mm厚抗倍特板。抗倍特板抗翘曲、易清洁、防水、防火、耐酸碱、耐腐蚀、防静电。柜体板材16mm厚三聚氰胺板（双贴面），外露截面用PVC条利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。门板采用彩色的16mm厚三聚氰胺板（双贴面），下部为双开木门，内设25mm层板。 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，可有效防止台身受潮，延长设备 的使用寿命。 | 个 | 4 |
| 5 | 学生坐凳 | A：凳面 1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:17×34×1.7mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫 1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm | 张 | 48 |
| 6 | 展示柜 | 规格：1200*500*2000mm，柜体采用厚度16mm三聚氰胺贴面刨花板，隔板：上柜敞开设计内设格子，方便器材摆放，下柜设置1块固定隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度不小于16mm；支脚：采用一次透明成型防潮脚垫。 | 个 | 6 |
| 1、展台式科技展品（无底座） |  |  |  |  |
| 1 | 激光竖琴 | 0.75×0.68×1.24m展品由无弦琴模型、激光束和光电传感器组成。无弦琴的琴弦是由上方的7组激光器和下方对应的7组光敏传感器构成的激光弦，每组激光器发射的激光束对应在下方接收器上。拨动琴“弦”时，手指就遮住了这束激光，触发了对应的光电传感器，使音响系统发出对应的乐声。连续拨动琴“弦”，就可以听到美妙的琴声，同时观众还可以创作自己喜欢的音乐。1、展品用材： ①展台：阻燃ABS注塑，厚度≧4mm ②台面：康贝特板，厚度≧12mm ③说明牌：亚克力UV喷绘 ④台面固定件：标准三角锁 ⑤竖琴模型：高密度PVC烤汽车漆 2、主要配置： ①漏电开关：正泰DZ47LB-32 C16 极数：2P+N；脱扣器电流：16A；灭弧介质：漏电断路器；分断能力:6KA ②激光器：10mW 红色点状激光器（外形尺寸Φ10*30） ③光电传感器：硅光电二极管 ④音响： Somic/硕美科 声丽SN-401 多媒体音箱 3、能源需求：AC220V 200W | 套 | 1 |
| 2 | 排箫（摄声管） | 0.75×0.68×1.60m此展项由7根口径相同、长度不同的管子组成。物体的震动频率与其自身体积有关，每一长短不同的管内有一段长短不同的空气柱，7根不同长度的管子就有7种频率的声音。游客将耳朵贴近音乐管口，依次倾听内部的声音，比较声音的差别。从而让游客了解长度不同的管子与周围声波产生共振，共振声音各不相同。1、展品用材： ①展台：阻燃ABS注塑，厚度≧4mm ②台面：康贝特板，厚度≧12mm ③说明牌：亚克力UV喷绘 ④台面固定件：标准三角锁 ⑤演示装置：304不锈钢 2、主要配置：无 3、能源需求：不需要 | 套 | 1 |
| 3 | 声波看得见 | 0.75×0.68×1.04m展品由多媒体装置、话筒、手轮、采集按钮组成。转动手轮，选择不同动物（分别有青蛙、牛、老虎、狗），听动物的叫声并观看屏幕中声音波形的变化。按照屏幕提示，按住按钮，对着话筒模仿动物的声音，对比自己与动物的声音波形。还可以转动手轮选择“认识声波”，了解声波的相关知识。不管你模仿的有多像，声音的波形始终不相同。1、展品用材： ①展台：阻燃ABS注塑，厚度≧4mm ②台面：康贝特板，厚度≧12mm ③说明牌：亚克力UV喷绘 ④台面固定件：标准三角锁 ⑤显示器外壳：阻燃ABS注塑 ⑥手轮：15mm透明亚克力 2、主要配置： ①PLC控制系统： FX2N-32MR输出输入形式：继电器输出；输入总数：16点；输出总数：16点；扩展：可以；工作电源：DC 24V ②开关电源：明维NES-35-24 输入AC220V,输出DC24V,功率35W ③漏电开关：正泰DZ47LB-32 C16 极数：2P+N；脱扣器电流：16A；灭弧介质：漏电断路器；分断能力:6KA ④手轮检测传感器：NJK-5001C NPN M8 ⑤按钮：红波按钮 GQ25-11E 安装孔尺寸 Φ25；工作电压 250V；工作电流：5A；额定发热电流：10A；机械寿命：100万次；头部保护等级：IP65 ；防护方式：防水式。 ⑥音响： Somic/硕美科 声丽SN-401 多媒体音箱 ⑦电脑主机： 控汇(eip)低功耗整机小型BOXKH-N260 或 联想4500Q 小机箱电脑 ⑧显示器：DELL液晶显示器 E170S 屏幕尺寸17英寸 3、能源需求：AC220V 500W | 套 | 1 |
| 4 | 看不见的力 | 0.75×0.68×1.21m，展品由转轮组、操作手轮及人物模型组成。这些转轮并没有接触，为什么转动手轮时，转轮顶端的人物模型会翩翩起舞呢？仔细观察就会发现，奥秘就在于每个转轮周边都安装有小型磁铁，当转动手轮时，第一个转轮开始转动，由于磁铁同性相斥、异性相吸的特性，使得不同转轮的相邻磁铁间相互吸引或排斥，在磁力的作用下，转轮逐个转动起来，安装在顶端的人物模型也随着转轮的转动翩翩起舞。生活中磁力的应用无处不在，大到磁悬浮列车、电磁起重机，小到电磁炉、自动空气开关。它在无形中为我们创造美好生活。1、展品用材： ①展台：阻燃ABS注塑，厚度≧4mm ②台面：康贝特板，厚度≧12mm ③说明牌：亚克力UV喷绘 ④台面固定件：标准三角锁 ⑤转轮：12mm透明亚克力+12mm带颜色透明亚克力+永久强磁铁 ⑥防护罩：透明亚克力+橘黄色亚克力 ⑦转轴、轴承座：304不锈钢 | 套 | 1 |
| 5 | 伯努利吸盘 | 0.75×0.68×1.28m，展项由风机和送风管道、各种测试盘构成。观众按下“启动”按钮，试着将不同形状的盘片托起贴靠在吸盘的风口处，松手后会发现，有的盘被吸住了，掉不下来。1、展品用材： ①展台：阻燃ABS注塑，厚度≧4mm ②台面：康贝特板，厚度≧12mm ③说明牌：亚克力UV喷绘 ④台面固定件：标准三角锁 ⑤风管：304不锈钢 ⑥实验吸盘：转性pvc等 2、主要配置： ①按钮：红波按钮 GQ25-11E 安装孔尺寸 Φ25；工作电压 250V；工作电流：5A；额定发热电流：10A；机械寿命：100万次；头部保护等级：IP65 ；防护方式：防水式。 ②漏电开关：正泰DZ47LB-32 C16 极数：2P+N；脱扣器电流：16A；灭弧介质：漏电断路器；分断能力:6KA ③130FLJ1 220VAC 3、能源需求：AC220V 300W | 套 | 1 |
| 6 | 哪个滚得快 | 0.75×0.68×1.08m，展品由操作杆，两条长度和倾斜角度相同的轨道，两个大小相同质量相等但质量分布不同的圆形转轮组成。首先将两个转轮分别放置在两条轨道的高端，接着拨动操作杆，使两个转轮同时向下滚。猜猜看，哪个转轮滚得快？仔细观察你会发现，质量分布靠近转轴中心的转轮滚得快。这是为什么呢？原因就在于两个转轮的质量分布不同，其转动惯量大小也不相同。物体的质量分布越靠近转轴中心，转动惯量越小，转动状态越容易改变。因此，两个转轮从静止沿轨道下滚的过程中，转动惯量小的转轮比转动惯量大的转轮滚得快。转动惯量在科学实验、工程技术、航天、电力、机械、仪表等工业领域是一个重要参量。1、展品用材： ①展台：阻燃ABS注塑，厚度≧4mm ②台面：康贝特板，厚度≧12mm ③说明牌：亚克力UV喷绘 ④台面固定件：标准三角锁 ⑤轨道：透明亚克力 ⑥释放机构：304不锈钢 ⑦转轮：透明亚克力+304不锈钢 | 套 | 1 |
| 7 | 磁阻尼 | 0.75×0.68×1.27m，展项主体为五根透明有机玻璃管，其中每一根里面都装有永久磁铁，每根管道外都套了一个环，这些环的材质、结构、开孔形状各不相同，参与者将不同的圆环放到圆管最上端，然后同时松手，会发现，圆环的下落速递各不相同。1、展品用材： ①展台：阻燃ABS注塑，厚度≧4mm ②台面：康贝特板，厚度≧12mm ③台面固定件：标准三角锁 ④支架：铝合金 | 套 | 1 |
| 8 | 电动机原理 | 0.75×0.68×1.3m，电动机是将电能转换成机械能的设备，它的原理是：当电机定子（线圈）通过电流时就会产生磁场。定子产生的这个磁场切割转子闭合导体，使转子产生电流，这个电流流过转子导体就会在转子上产生与定子相排斥的磁场（这个过程叫互感）。两个相互排斥的磁场推动了电机转动。1、展品用材： ①展台：阻燃ABS注塑，厚度≧4mm ②台面：康贝特板，厚度≧12mm ③说明牌：亚克力UV喷绘 ④台面固定件：标准三角锁 ⑤防护罩：透明亚克力+橘黄色亚克力 ⑥手柄：304不锈钢 2、主要配置： ①漏电开关：正泰DZ47LB-32 C16 极数：2P+N；脱扣器电流：16A；灭弧介质：漏电断路器；分断能力:6KA ②电动机：电动机改造 3、能源需求：AC220V 100W | 套 | 1 |
| 3.能量转换系列仪器 |  |  |  |  |
| 1 | 热能电能转换仪 | 规格尺寸：28*20.5*23cm主要技术指标：1、发电装置主要采用合金材质。2、底盘材质密度板，厚度1.8cm,表面为油漆3、装水容器不小于：9.9*9.9*9.8cm。4、风扇不小于φ6cm。 | 个 | 1 |
| 2 | 瞬间制冰器 | 产品由底座、半导体致冷片、散热器、散热风扇、电源开关、电源适配电路、制冷触发按钮、亚克力支架等组成。产品外形尺寸：350mm×260mm×192mm；底座采用通用的的PVC模具成型，底座规格：350mm×260mm×70mm；四脚采用10mm高的专用橡胶垫，防止震动和滑动。供电电源：AC 220V50Hz，经安装在底座内部的电源适配电路降压，输出给半导体制冷器件和散热风扇的工作电源为12V。半导体制冷片和散热风扇与散热器整体组合，并用亚克力材料固定在底座面板上；电源开关、指示灯和制冷触发按钮安装在底座面板上。 | 个 | 1 |
| 3 | 风力发电 | 规格：4×4×12 cm，风扇转动可使发光二极管发光。 | 个 | 8 |
| 4 | 原电池演示仪 | 产品由底座、电子钟、铜片、锌片、连接导线以及微安表等组成。外形尺寸：350mm×260mm×180mm；底座采用通用的的PVC模具成型，底座规格：350mm×260mm×70mm；四脚采用10mm高的专用橡胶垫，防止震动和滑动。微安表的量程范围0—100μA；固定在模具成型尼龙支架上；电子钟规格68mm×42mm，液晶显示屏，与水果容器一体成型；铜片、锌片的规格：40mm×8mm×2mm；按钮开关安装在底座面板上。 | 个 | 1 |
| 5 | 水果发电（水果电子钟） | 规格：21.5×10×7 cm，用水份和酸多的水果能发电，可供电子表工作。 | 个 | 8 |
| 6 | 可行驶的太阳能小车 | 规格：23×20.5×15 cm,100W白炽灯光照射下小车能行驶。 | 个 | 1 |
| 7 | 热能发动机（记忆合金发动机） | 规格尺寸：26*16*27cm本装置由底座，大圆盘，小圆盘，合金丝，圆柱形水槽，亚克力支架等组成。整体规格为：26*16*27cm；上、下二只金属皮带盘为铝铸件，规格分别为：φ8.8cm和φ3.2cm，厚度为5mm；金属丝规格：φ0.5mm*530mm制成金属丝圈；热水杯规格为：φ80mm*70mm的塑料制品。 | 个 | 1 |
| 8 | 电动机与发电机 | 规格：26×16×29 cm，转动一个发电机，发出的电可带动另一个电动机转动。 | 个 | 1 |
| 9 | 啄木鸟 | 规格：60mm×60mm×35mm，演示摩擦力与惯性共同作用时，产生的效果。 | 个 | 8 |
| 4、光学系列仪器 |  |  |  |  |
| 1 | 激光通讯演示仪 | 产品外形尺寸：350mm×260mm×335mm；底座采用通用的的PVC模具成型，底座规格：350mm×260mm×70mm；四脚采用10mm高的专用橡胶垫，防止震动和滑动。采用AC/DC12V电源；音频功放系统安装在底座内；面板上用亚克力材料固定一个6.5寸高音质喇叭。激光接收系统用亚克力和模具成型通用尼龙支架固定在面板上；激光解码电路安装在底座内。面板上安装电源开关和电源指示灯。 | 个 | 1 |
| 2 | 科技之光 | 本装置由LED电路阵列、旋转电机、电路开关、调节电位器、底座等组成。外形尺寸：350mm×260mm×250mm；底座采用通用的PVC模具成型，底座规格：350mm×260mm×70mm；四脚采用10mm高的专用橡胶垫，防止震动和滑动。电源6VAC/DC1000mA。LED阵列安装上电机的转轴上，采用弹簧电刷对其供电；电机固定在专用支座上，并利用透明的亚克力圆筒进行保护性封闭。面板上安装有带LED指示的电源开关和调节电机转速的电位器。 | 个 | 1 |
| 3 | 大钱变小钱 | 80×80×120mm硬币从上落下会变小。 | 个 | 8 |
| 4 | 光三原色合成演示仪 | 335×200×905mm光罩φ3.5×3 cm，工作电压DC6V/0.3A，内外接电源均可，三色光可单独或合并工作，可合成白光。 | 个 | 1 |
| 5 | 实物成虚像 | φ150×60mm放在内部的物体经过反射在观察口形成了虚像。 | 个 | 8 |
| 6 | 莫尔条纹波纹片 | 本装置由底座、波纹模拟片、印有波纹的底片等组成。底座采用通用的的PVC模具成型，底座规格：350mm×260mm×70mm；四脚采用10mm高的专用橡胶垫，防止震动和滑动。波纹片安装在外形尺寸为335mm×295mm×95mm的塑料框内。圆形波纹模拟片，其规格为：Φ165±5mm，数量：2片；矩形波纹模拟片，其规格为：长165mm±2mm，宽80mm±2mm，数量：2片。 | 个 | 1 |
| 7 | 光的彩色偏振实验器 | 310×180×280mm偏振片一对，不同部位用不同的层数，显示不同的彩色。提供教育部教学仪器研究所检测报告。 | 个 | 1 |
| 8 | 接力式潜望镜 | φ35×280mm四件潜望镜组合接口。 | 个 | 8 |
| 9 | 放大观察仪 | 上盖是5倍放大率的直径8.5 cm凸透镜，有照明提供。 | 个 | 8 |
| 10 | 光的热辐射仪-光压风车 | 420×200×290当光照度为200lx垂直照射到涂黑面叶片上时，叶轮开始转动。辐射计固定在底板上，有透明保护罩。 | 个 | 1 |
| 11 | 光学长廊 | 255×210×380内装平面镜和镀半透膜的玻璃，经多次反射成像，可观察到无限长的“隧道”。提供教育部教学仪器研究所检测报告。 | 个 | 1 |
| 12 | 寻找3D感觉 | 收拢规格尺寸：11.7*5.5*5.1cm,使用时规格尺寸：11.7*9.5*5.1cm。内容不少于19种。包括：追忆之旅、海底世界、火星之旅、星际探秘、梦幻国历险记、火星之旅2、海底世界2、火星之旅3、梦幻国历险记2等。 | 个 | 8 |
| 13 | 学生三原色合成探究仪 | 80×105×110实验效果明显，学生可分组探究光的三原色合成。 | 个 | 8 |
| 14 | 光学转盘演示仪B | 本装置主要由底座、八个转盘、小电机、电源适配器等组成。外形尺寸：350mm×260mm×190mm。底座采用通用的的PVC模具成型，底座规格：350mm×260mm×70mm；四脚采用10mm高的专用橡胶垫，防止震动和滑动。电源适配器：DC5V/1000mA，输出端内正外负；电机：额定DC 3V，转速不小1500转/分；转盘：8只Φ100mm，有机玻璃材质，印有多色不同图案，固定在模具成型通用支座上；面板上安装电源开关、电源指示灯，分别控制转盘的8个按钮，调速旋钮。 | 个 | 1 |
| 15 | 光的直线传播演示器 | 460×190×200圆片尺寸φ120mm。光路中的遮光片可上下、左右、前后移动，带光源。在室内一般光照环境能使用。 | 个 | 1 |
| 16 | 近视与远视 | 450×250×295配铁板及底座，探究近视与远视的形成，及如何用光学镜片进行校正。 | 个 | 1 |
| 17 | 魔箱 | 310×310×315mm箱内斜装平面镜，从外表看是整个空箱。从箱顶丢入的物体“消失”。 | 个 | 1 |
| 18 | 多角度镜面反射演示器 | 460×260×290mm平面镜尺寸200×120，共三块，其中两块平面镜可变化角度，转动灵活。 | 个 | 1 |
| 19 | 穿墙而过 | 560×155×155 mm外筒壁有偏振方向互相垂直的相接两段偏振片，从外部看在相接处形成一不透光的“墙”。提供教育部教学仪器研究所检测报告。 | 个 | 1 |
| 20 | 翻转的镜像 | 本展品利用镜面的反射，完成影像的翻转。 | 个 | 1 |
| 21 | 光影实验仪 | 产品由底座、步进电机、定位开关、高亮LED聚光灯、投影物、开关、指示灯等组成。外形尺寸：350mm×260mm×290mm（max）；底座采用通用的的PVC模具成型，底座规格：350mm×260mm×70mm；四脚采用10mm高的专用橡胶垫，防止震动和滑动。高亮LED灯固定于亚克力横杆上，并固定于步进电机的转轴上；步进电机安装在亚克力背板上，并用模具成型尼龙通用支架固定在底座面板上；左右定位开关固定在尼龙支座上；电源开关、左转、右转开关以及响应的指示灯固定在底座面板上；配备两种不同形状的投影物用于实验探究。 | 个 | 1 |
| 5、机械系列 |  |  |  |  |
| 1 | 飞机升力探究演示仪 | 520×155×270mm平行风源，机翼不小于105×105，无平衡重力装置，可验证机翼上下倒放无升力。供电AC220V，带电源开关。 | 个 | 1 |
| 2 | 空气大力士 | 260×260×270mm可坐60公斤重的一人，气球不会压破。提供教育部教学仪器研究所检测报告。 | 个 | 1 |
| 3 | 牛顿碰撞球 | 150×180×1850mm钢球共5只。一个球碰撞四个球时，每次碰撞中四个球微动次数不少于5次。 | 个 | 8 |
| 4 | 过山车模型 | 580×100×455 mm长端轨道离桌面高度240，短端轨道离桌面高度165，铁球φ10，轨道宽度11，带捕球装置。 | 个 | 8 |
| 5 | 重心与稳度实验器 | φ230×180mm重心在鸟的嘴上，有底座。 | 个 | 1 |
| 6 | 作用力与反作用力 | 140×110×160mm电池驱动，螺旋桨式小车模型。探究作用力与反作用力。 | 个 | 8 |
| 7 | 自动上坡的双椎体 | 750×230×135mm，锥体能“爬”到轨道顶部。轨道夹角可调，配有圆柱，可测量锥体轴与底板的高度。 | 个 | 1 |
| 8 | 惯性小球 | 120×100×100mm奇异的惯性 | 个 | 8 |
| 9 | 滚动的方轮 | 820×190×230mm，一个方形的滚轮附轨道向下滚动，方轮在轨道上无滑动滚动。 | 个 | 1 |
| 10 | 气悬球演示器 | 280×255×455 mm，工作电压220V。附球和漏斗。提供教育部教学仪器研究所检测报告。 | 个 | 1 |
| 11 | 会翻跟头的小球 | 785×205×220 mm，管内一重心在一端的椭球形物体，管盖可开启。 | 个 | 1 |
| 12 | 竞速赛道 | 590×170×180mm，二个直径相同的球，比较两球从轨道始端到末端的运动时间。 | 个 | 1 |
| 13 | 纵横波演示仪 | φ230×150mm，扁钢丝长弹簧，可产生纵波和横波。 | 个 | 1 |
| 14 | 一纸顶千斤 | 规格尺寸：直径180高160mm，探究一张纸能顶住一个人的重量 | 个 | 1 |
| 15 | 制作探究-橡筋螺旋桨动力车 | A四尼袋包装着各种零部件，可组装成由橡皮筋作为动力的反冲小车。 | 个 | 1 |
| 16 | 拱形桥拼搭积木 | 探究拱桥的结构与原理。 | 个 | 1 |
| 17 | 机械传动装置-1 | 300×240×130mm，不少于六种传动模式，使用安全，能防止夹入手指。产品转动灵活。 | 个 | 1 |
| 18 | 哈勃瓶 | φ105×155mm，探究大气压力与空气的存在。 | 个 | 8 |
| 19 | 单摆组实验仪 | 产品整体规格：350mm×260mm×310mm。底座采用通用的的PVC模具成型，底座规格：350mm×260mm×70mm；四脚采用10mm高的专用橡胶垫，防止震动和滑动。13个Φ20mm金属单摆小球，摆长从50mm到165mm逐个增加；摆线采用高强度透明尼龙线，一端固定在门式亚克力单摆支架上；亚克力单摆支架固定在四个通用尼龙支架上。 | 个 | 1 |
| 20 | 多功能单摆实验仪 | 产品整体规格：350mm×260mm×390mm。底座采用通用的的PVC模具成型，底座规格：350mm×260mm×70mm；四脚采用10mm高的专用橡胶垫，防止震动和滑动。电源输入：5VAC/DC1000mA；接口位于底座背部，标准接口；1个Φ20mm金属单摆小球，固定于转盘上，转盘固定在底座内的步进电机上；2个Φ15mm塑料小球和1个Φ15mm金属单摆小球固定于亚克力单摆支架上，单摆支架高300mm；亚克力单摆支架固定在通用尼龙支架上；底座面板带电源开关及LED指示灯、转盘步进按钮和LED指示灯和电机调速旋钮。 | 个 | 1 |
| 21 | 无规则单摆演示仪 | 产品由金属单摆球、底座等组成。产品基本尺寸：350mm×260mm×330mm。底座采用通用的的PVC模具成型，底座规格：350mm×260mm×70mm；四脚采用10mm高的专用橡胶垫，防止震动和滑动。金属单摆小球，数量1个，直径20mm，摆线采用高强度尼龙鱼线。亚克力材料做成的支架和横梁固定在模具成型的通用尼龙支座上；支架左侧安装有金属球存放圆环。底座内安装有高磁性钕铁硼磁铁阵列。 | 个 | 1 |
| 6.电学系列 |  |  |  |  |
| 1 | 人体是导体吗-人体导电球 | φ230×240mm两端有金属触点，使用电子线路，发光二极管显示。提供教育部教学仪器研究所检测报告。 | 个 | 1 |
| 2 | 人体感应辉光球 | φ200×285mm管内稀薄气体放电。 | 个 | 1 |
| 3 | 静电风车演示器 | 290×180×200mm摇动摇柄，当两个可动金属棒的最顶端靠近时，会产生电火花。 | 个 | 1 |
| 4 | 超声雾化 | φ270×315mm超声波使水雾化。提供教育部教学仪器研究所检测报告。 | 个 | 1 |
| 5 | 雅各布天梯 | 300×300×270mm，220V电源供电。按下电源开关，可以看到在两金属棒之间产生电弧，并且电弧缓慢上升。 | 个 | 1 |
| 6 | 光电盘 | 通电后，由于电极上电压很高，故所发生的光是一些辐射状的辉光，绚丽多彩，光芒四射，在黑暗中非常好看。该展品装有两球一板，其中的一板就是光电板，原理与辉光球一样。 | 个 | 1 |
| 7 | 静电跳球 | 350×260×220mm，底座采用通用的的PVC模具成型，底座规格：350mm×260mm×70mm；四脚采用10mm高的专用橡胶垫，防止震动和滑动。中心电极为金属圆球，底座内引线至面板上的红色标准接线座；边缘电极为圆形金属环，底座内引线至面板上的黑色标准接线柱。 | 个 | 1 |
| 8 | 静电转轮 | 产品由底座、滚轮模块（模具成型通用尼龙支架、亚克力侧板、放电针固定柱、及塑料筒）、标准接线柱、连接线组成。产品外形尺寸：350mm×260mm×225mm；底座采用通用的的PVC模具成型，底座规格：350mm×260mm×70mm；四脚采用10mm高的专用橡胶垫，防止震动和滑动。 | 个 | 1 |
| 9 | 太阳能电池 | 280×160×120mm，采用拼接式组装。将产品或者太阳能板置于太阳光下，可以使小电机、蜂鸣器、发光二极管正常工作。 | 个 | 1 |
| 10 | 静电点亮日光灯 | 350×260×450mm底座采用通用的的PVC模具成型，底座规格：350mm×260mm×70mm；四脚采用10mm高的专用橡胶垫，防止震动和滑动。电源DC 9V/1000mA。底座内置高压静电发生器，一端跟金属圆球连接，圆球用圆形亚克力保护；等角度安装三根日光灯管，并用亚克力圆管保护。面板上安装电源开关和电源指示灯。 | 个 | 1 |
| 11 | 千人震 | 250×250×160mm，用一节普通1.5V电池实现使多人手拉手感觉到麻电。 | 个 | 1 |
| 12 | 磁浮电动机 | 245*245*210mm，无线圈，用一块儿磁铁、一个锥体的金属组成的简单电动机。用1号电池，即可操作。锥体尺寸不小于φ2*4cm有机板支架底盘材质密度板，厚度1.8cm,表面提供教育部教学仪器研究所检测报告。 | 个 | 1 |
| 7.磁学系列 |  |  |  |  |
| 1 | 磁悬浮地球仪 | φ150×330mm，通过手扶持，可以使地球仪悬浮起来。 | 个 | 1 |
| 2 | 平面与立体磁感线 | 规格尺寸：平面240×120×10，规格尺寸：立体130×130×130，铁粉和磁铁，看得见的磁感线。 | 个 | 1 |
| 3 | 电磁炮 | 220V通电后，按下开关，金属环会迅速向上跳。 | 个 | 1 |
| 4 | 强力电磁铁 | φ80×180mm一节R20干电池，磁力不小于300N。 | 个 | 1 |
| 5 | 悬浮的磁铁（完全悬浮） | 270*250*90mm，本装置由底座、磁铁组件、适配器等组成。方块能漂浮在空中距离底盘约1.5cm，且能够安稳的转动。方块规格尺寸：6.3*6.3*4cm。 | 个 | 1 |
| 6 | 动量倍增演示仪 | 350×260×360mm，底座采用通用的的PVC模具成型，底座规格：350mm×260mm×70mm；四脚采用10mm高的专用橡胶垫，防止震动和滑动。三角滑槽固定在面板上，等距离分布三个强钕铁硼磁铁；滑槽上共配置7颗直径Φ10mm的金属钢球，其中一个球用细线固定于亚克力杆上；亚克力杆用模具成型通用尼龙支架固定在面板上。 | 个 | 1 |
| 7 | 磁共振 | 产品由塑料蛋（内含磁铁）、大小固定环板、振动盘底板、电源线、电源触发按钮、电磁线圈、底座等组成。外形尺寸：350mm×260mm×135mm；底座采用通用的的PVC模具成型，底座规格：350mm×260mm×70mm；四脚采用10mm高的专用橡胶垫，防止震动和滑动。供电电源：AC 220V50Hz；塑料蛋规格Φ42mm×59mm；大固定环板尺寸Φ200mm×48mm；小固定环板Φ150mm×30mm，材料为透明亚克力；振动盘底板Φ200mm×5mm，材料为蓝色亚克力；安全触发开关安装在底座面板上；电磁线圈安装的底座盒内。 | 个 | 1 |
| 8 | 电磁振子 | 产品由弹簧、配重块、磁铁、不闭合铝环、闭合铝环、塑料环、底座组成.外形尺寸：350mm×260mm×370mm；底座采用通用的的PVC模具成型，底座规格：350mm×260mm×70mm；四脚采用10mm高的专用橡胶垫，防止震动和滑动。弹簧规格：线径φ0.5±0.1mm，弹簧圈直径φ12mm，弹簧压缩高度70mm；磁铁规格：φ15×5mm；金属套环二个，外径φ60mm，内径φ50mm，一个有缺口另一个没有缺口；非金属套圈一个，外径φ63mm，内径φ53mm；三个套圈手把长95mm；外保护管规格：φ30×290mm，透明塑料管。 | 个 | 1 |
| 9 | 热磁轮 | 320*220*200mm，底盘材质密度板，厚度1.8cm,表面为油漆磁铁不小于：φ2cm磁铁支架高度不小于16cm。有机罩不小于：φ14.5*15.5cm。显现：对铁丝加热之后就会自动转动。 | 个 | 1 |
| 10 | 电磁制动器 | 产品由底座、透明长方形保护外壳、同等直径的塑料转盘、铜质转盘、铝质转盘、装在圆柱形亚克力材质内的3个磁铁、3个电机、等组成。产品外形尺寸：350mm×260mm×93mm；底座采用通用的的PVC模具成型，底座规格：350mm×260mm×70mm；四脚采用10mm高的专用橡胶垫，防止震动和滑动。电源DC 5V/1000mA；透明长方形外壳尺寸规格：305mm×200mm×14mm；转盘规格：Φ100mm；电机3V1500转；电源开关、电源LED指示灯和转动触发按钮安装在底座面板上。 | 个 | 1 |
| 11 | 磁阻尼实验仪 | 350×260×265mm，底座采用通用的的PVC模具成型，底座规格：350mm×260mm×70mm；四脚采用10mm高的专用橡胶垫，防止震动和滑动。三角形亚克力板的底部位置安装高强度钕铁硼磁铁，按照等距离竖直固定在底座上；三个透明亚克力摆锤的底部分别安装圆片塑料、圆形铝片、挖空断开的圆环，并用滚动轴承安装在三角形板的上部，使其能自由摆动。 | 个 | 1 |
| 8、生命科学系列 |  |  |  |  |
| 1 | 100倍手持探究显微镜 | 135×50×20mm，放大100倍，焦距可调，带光源。 | 个 | 8 |
| 2 | 四人共听心跳 | 四人可同时听。 | 个 | 8 |
| 3 | 观鸟扩音器 | 360×255×90mm，可远距离传声，远方的声音聚焦放大、录音，带望远镜。 | 个 | 1 |
| 4 | 指纹拓印纸 | A4纸大小。 | 个 | 8 |
| 5 | 孵化器-微电脑控制 | 310×230×190 mm，自动控温，自动翻蛋。 | 个 | 1 |
| 6 | 简易呼吸模拟演示器 | φ110×250mm，模拟横膈膜向下运动时肺增大吸气。 | 个 | 8 |
| 7.空间科学系列 |  |  |  |  |
| 1 | 月相变化演示仪（可配套电脑使用） | 本产品由月亮模拟球、地球模拟球（内含免驱动摄像头）、高亮度LED灯、刻度底板、转盘、USB线、底座等组成。产品整体规格：350mm×260mm×220mm；底座采用通用的的PVC模具成型，底座规格：350mm×260mm×70mm；四脚采用10mm高的专用橡胶垫，防止震动和滑动。电源输入：12VAC/DC1000mA（通用适配器）；电源开关和电源指示灯安装在底座面板上；高亮度LED灯安装在亚克力板上并用模具成型尼龙通用支架固定在底座上；刻度盘固定在底座上；转盘上固定有月亮模拟球、地球模拟球，并可转动；透过转盘窗口，可以看到不同位置，刻度板上上月相描述。 | 个 | 1 |
| 2 | 月相变化演示仪 | φ220×10mm，能演示满月、凸月、下弦月、眉月、钩月、上弦月等月相。探究月相的形成 | 个 | 8 |
| 3 | 探索月球-月球仪 | φ320×420mm，表现月球表面主要地形。 | 个 | 1 |
| 4 | 红外线电子测温仪 | 150×195×35mm，红外线测温。 | 个 | 1 |
| 5 | 伽利略温度计 | 温度变化与沉浮子的变化关系。温度对液体浮力的影响。 | 个 | 1 |
| 6 | 星象仪 | φ63×148mm，配四季星空图，单人观察。 | 个 | 8 |
| 7 | 风力风速计（液晶显示） | 295×70×100mm，可测定风级与风速。 | 个 | 1 |
| 8 | 地动仪模型 | 这是中国古代劳动人民的智慧，该展品缩小复制了张衡的地动仪 | 个 | 1 |
| 9 | 节气日晷 | 120×120×160mm，底座上嵌有指南针和水平仪。φ12 cm日晷面，3.5cm长晷针，可调节晷面与水平面的角度，可记节气。 | 个 | 8 |
| 10 | 星空仪 | 观察星空星象，星象直观地了解星空布局。 | 个 | 1 |
| 11 | 超声波测距仪 | 140×65×350mm，利用超声波测量距离。 | 个 | 1 |
| 12 | 龙卷风模拟演示器 | 通过摇晃展品形成漩涡，形象直观地观察龙卷风的形状，了解其特性 | 个 | 1 |
| 9.声学系列 |  |  |  |  |
| 1 | 雪浪声波 | 规格：540×310×365，电子琴发声，带动泡沫颗粒振动。 | 个 | 1 |
| 2 | 声波观察实验仪 | 本装置整体规格350 mm×260mm×240mm；底座采用通用的的PVC模具成型，底座规格：350mm×260mm×70mm；四脚采用10mm高的专用橡胶垫，防止震动和滑动。音叉采用标准频率440Hz，顶端黏贴小镜面；光波显示板用亚克力制作，用模具成型尼龙支座固定。激光源采用工业级，用亚克力支柱固定；可调低速电机用亚克力固定。使用6VAC/DC电源，电源开关、电源指示灯、调速电位器安装在底座面板上。 | 个 | 1 |
| 3 | 声波振动演示仪B | 本装置整体规格350 mm×260mm×230mm；底座采用通用的的PVC模具成型，底座规格：350mm×260mm×70mm；四脚采用10mm高的专用橡胶垫，防止震动和滑动。采用MP3整机嵌入式结构，提供音质；底座内置大功率双通道功放。大功率喇叭上放置防静电平板，平板上放置Φ10mm的泡沫小球，并用亚克力圆筒进行保护性封闭。面板上安装电源开关、电源指示灯和音量调节电位器。 | 个 | 1 |
| 4 | 声波振动演示仪A | 本装置整体规格350 mm×260mm×330mm；底座采用通用的的PVC模具成型，底座规格：350mm×260mm×70mm；四脚采用10mm高的专用橡胶垫，防止震动和滑动。LED音量指示和电流音量指示固定在模具成型通用支座上；面板上固定电源按钮开关、LED电源指示灯，音乐切换按钮和音量输出调节旋钮，扬声器隐藏在底座内。模拟炮采用泡沫材料，其规格为：Φ30mm和Φ20mm小球；大炮筒透明有机玻璃管规格为：外径Φ40mm，内径Φ34mm；小炮筒透明有机玻璃管规格为：外径Φ30mm，内径Φ24mm；固定有机玻璃管座规格为：Φ80mmx170mm。 | 个 | 1 |
| 5 | 声能实验仪 | 产品整体规格：350mm×260mm×270mm。底座采用通用的的PVC模具成型，底座规格：350mm×260mm×70mm；四脚采用10mm高的专用橡胶垫，防止震动和滑动。电源输入：12VAC/DC1000mA（通用适配器）；电容式高保真麦克风；标准2.5mm扬声器输入接口；按钮式电源开关，带红色LED电源指示；扬声器固定于亚克力共振腔内，并用模具成型通用尼龙支架固定在底座上。 | 个 | 1 |

| 心理咨询室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序列 | 产品名称 | 产 品 参 数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 计算机 | 1、商用台式机，国产自主品牌 2、CPU：Intel CORE I7-8700，六核，主频≥3.2G，12M缓存 3、内存：≥8GB DDR4 2133 4、硬盘：≥1TB，SATA3接口，7200rpm+128G SSD 5、显卡：GT730 2GB独立显卡 6、网卡：集成10M/100/1000MB自适应网卡 7、声卡：集成5.1声道声卡 8、音箱：外置2.0音箱 9、光驱：DVD-RW 10、电源：≤280W 电源，可适应90V至265V的工作电压 11、显示器：≥23英寸，低蓝光，分辨率1920×1080 12、键鼠：同品牌USB光电鼠标、PS2防水键盘 13、USB接口：前≥4（USB3.0），后≥6 14、支持高海拔工作模式 15、操作系统：原厂预装正版Windows 10 操作系统 16、认证证书：3C 认证、ISO27001认证、CCCS认证，中国环境标志产品认证、中国节能产品认证、MTBF平均无故障运行100万小时认证。 17、服务要求：原厂商承诺主机三年保修及上门，签订合同时提供原生产厂家针对本项目授权复印件及原厂售后服务承诺书。 | 1 | 台 |
| 2 | 办公桌椅 | 心理教师办公用，1400*700*760mm基材采高密度环保纤维板，漆面光泽度高、硬度达H级，椅子框架采用一次性成型不锈钢材料，优质超纤皮。透气性强，柔软而富有弹性，厚度适中。 | 个 | 1 |
| 3 | 无声挂钟 | 控制咨询时间， 圆形，扫秒机芯，12寸 | 个 | 1 |
| 4 | 文件柜 | 材质：选用优质冷轧钢钢板，表面颜色为灰色，基层：采用静电粉末喷塑，无有机溶液，环保无污染，规格：1800*850*400mm | 个 | 1 |
| 5 | 沙发 | 单人位800*800*650,面料: 超柔绒布，实木框架。布艺沙发、颜色：军绿色实木框架 海绵, | 个 | 2 |
| 6 | 茶几 | 摆放物品,用于心理咨询。 | 个 | 1 |
| 7 | 心理自助宣教平台 | 1，硬件参数: 32寸横屏设计制作，采用全新LCD液晶屏，电阻式触摸屏，屏幕比例4:3，分辨率1280×1024/60Hz， 显示色彩16.7M，信号输入接口LVDS接口，显示亮度500cd/m2，触摸感应力度75g（笔尖或指触），触摸次数>3500万次，触摸方式压力感应，响应时间5ms， 外壳尺寸50×33.9×147.6cm，采用全志A83T Cortex-A7八核CPU，搭载安卓4.5系统，主频高达2.0GHz，采用PowerVR SGX544超高性能GPU，一流的2D、3D图片和视频处理能，支持远程、SD卡/TF卡、电脑等多种升级方式，采用12Ｖ的直流电源供电，双声道，立体声环绕功放系统，机身为金属冷扎板。 系统介绍： 1、系统稳定：采用安卓4.5系统，不受断电干扰，原数据不易丢失，适用于公共区域使用。 2、强大后台管理：管理员与用户两级模式，用户可自行注册，也可以管理员添加用户，管理员系统默认。 可在系统后台设置用户空闲多长时间系统进入中心简介、多长时间退出至登陆页面、设置每天自动关机时间、备份及恢复数据。 中心简介模块进行编辑用户单位介绍或呈现方近期活动宣传及新闻通知等，以视频或图片＋文字形式二选一进行展示。 管理员可在后台查看、删除、添加用户，并查询用户相关使用记录，可根据时间、姓名、编号、性别进行查询，用户的相关测评结果可导出，全面掌握来访者的测试情况。 管理员可在后台对咨询师信息：添加／删除 心理咨询师，修改编辑咨询师信息可编辑内容有(如姓名、各种联系方式、头像及咨询师个人介绍等） 管理员可在后台的趣味测评模块删除或添加趣味测评内容，对内置相关专业测评量表可进行删除或添加，可对心理文章、音乐、电影等内容根据需要进行编辑。 3、心理知识学习平台：内置丰富的心理文章、脑波音乐、纯音乐、五行音乐等心理音乐、大量心理图片、三大真人放松视频（鼻腔放松真人视频、肌肉放松真人视频、呼吸放松真人视频）、以及经典励志心理电影等，来访者可自主选择内容，全面地了解心理学相关知识 。 4、趣味性与专业性兼备：来访者通过内置的趣味测评工具可自主进行测评，有效增加来访者对心理咨询的兴趣；另外通过专业测评工具中的量表测试，系统可自动给出测评结果及相关指导意见，为咨询师提供专业参考。 5、自助式咨询预约功能：来访者可直接查看咨询师的介绍及联系方式,根据自己的喜好自助在线预约留言心理咨询师，让来访者与咨询师之间实现良好互动。 6、多种心理训练：捉黑桃A、舒尔特方格、圈数字等5种训练能力游戏，有效提升来访者的注意力、专注度、反应力、观察力等能力。 | 套 | 1 |
| 8 | 智能想象表达训练系统 | 1，提供ILAC-MRA以及CNAS标记的智能想象表达训练系统软件测评报告；（拥有完整的测试类型，包括功能性，可靠性，用户文档等不少于23个测试需求，报告中必须体现：（1、系统登录、用户注册、背景音乐调节、个人设置、绘画教程、色彩脱敏、再造想象、曼陀罗训练、心理涂鸦、记忆拼图、我的成就、作品案例、界面管理等测试需求，2、绘画教程：可通过选择图片切换绘画教程，包括植物、动物、人物、建筑形状的图片制作教程，可选取颜色，并查看对应的颜色相关说明，3、再造想象：可选择场景，包括草原、沙漠、海洋，4、作品案例：可分享作品至微信朋友圈），需提供具体细节的相应证明资料） 产品介绍：本系统将心理成长、想象力开发、记忆力开发及色彩心理知识普及紧密结合的创新型产品，该系统后台管理功能丰富，操作简单，实用性极强。 1、系统配置：采用Android 8.0系统，9.7寸屏幕，内存64GB容量，存储容量达4+64GB（可扩展），8核心，运行速度流畅，电容型触摸屏，视觉体验出众。 2、系统包含教程、再造想象、色彩脱敏、曼陀罗训练、心灵涂鸦、记忆拼图五大主题模块，可释放不良情绪、缓解心理压力、增进想象力和记忆力开发，促进使用者内在的对话和成长。 3、系统自带3种不同操作工具及修改工具，提供10种不同颜色选择，在用户选择不同颜色时，系统自动出现4条以上对应色彩心理知识； 4、教程：包括曼陀罗花等植物、动物、人物、建筑等不少于20种不同形状图片制作教程，增强用户的动手能力。 5、再造想象：提供大海、沙滩、草原3种场景环境，不同场景提供不少于30种元素搭配，并有不同颜色的知识普及，意向代表等。用户可在不同场景上随意操作，或者直接使用场景元素，供客户自由发挥，让人全身心地释放自我。 6、色彩脱敏：按难度划分为20个等级，通过寻找每张图中细微的差别的颜色，不断训练视力对不同色彩的敏感度，借助成功过关带来成长积极暗示，满足多次使用。 7、曼陀罗图训练：以荣格的曼陀罗疗法为基础结合先进的表达工具，引导用户合理地表达自我，促进心理成长，多达50种的曼陀罗样图，帮助用户构建心灵蜕变之路。 8、心灵涂鸦：用户可运用系统自带3种不同操作工具及修改工具，选择10种不同颜色，可随意操作，亦选择各种场景元素，使作品更逼真，反应不同心境，充分发挥自我想象力。 9、记忆拼图：供用户心理放松的趣味性模块，该模块分为可滑动与点选2种模式，通过轻松休闲的拼图游戏可达排解负面情绪，促进心理放松，进而训练、提升记忆力以及注意力。 10、界面管理：可对自己的作品进行创作说明，在我的作品中集中查看自己创作的作品，以及系统可根据用户使用记录给予的相应激励等级，用户每使用某个知识模块的一定时间，就出现对应的激励文字或者动画；管理员可在系统后台对使用者的作品进行评语记录，且用户的每次使用记录及相关作品可导出WORD功能。 11、用户管理：用户注册后凭密码登录，可注册出生年月，手机号，性别，学校单位，职业相关信息。 背景设置：用户可根据不同的喜好选择喜爱的背景音乐，并且可调节大小。 | 套 | 1 |
| 9 | 心理健康教育管理平台 | 该系统是采用最新编程技术研发的一套集测评、心理网站、预约咨询、调查问卷、心理专栏知识等多个功能于一体的心理健康教育管理平台。 一、量表丰富：系统内置多个国际国内通用心理量表，包含心理健康测评、职业指导测评、社会功能与适应能力测评、智力测评、情绪测评、精神障碍测评、自我能力测评、个性测评、婚姻家庭测评等方面，能够系统地反映出被测者的个性特点、自我能力、职业倾向以及心理健康状况和心理素质水平，为进行进一步的心理健康辅导、心理咨询等提供了直接的科学的依据。 二、测评报告自动生成：测验完成后，系统自动生成报告，报告以图文并茂的形式，丰富多样。报告内容包括图形、各项因子得分、结果分析语、指导建议等。同时，报告还可以根据老师 的要求进行个性化的添加心理咨询指导建议等。管理员与学生均能查阅测评报告，而学生只能查阅管理员开放的量表报 告，避免敏感性的结果在学生群体中造成不良的影响 三、智能预警功能：，危机预警系统可迅速地将测试者心理健康水平进行筛选、分类，生成严重程度的学生群体预警报表，为个案咨询、团体辅导、危机干预等心理辅导工作提供参考依据。 四、快速预约功能：学生、家长、老师可以在电脑上或者手机上随时实现预约，并查看相关结果。 五、建站功能：平台支持用户自定义文章，图片，测试，视频等专栏模块内容，不同用户可以根据单位的不同情况打造属于自己的个性化心理平台。 六、问卷调查功能：系统集问卷设计，问卷发布，数据收集等功能于一体。支持管理员针对不同的对象进行不同的问卷调查，自定义问卷时间，自定义题目（支持的题目类型有单选、多选、填空等类型），对正在进行的问卷进行重新编辑和中止等操作，并可查看问卷调查相关统计数据，为收集问卷结果提供数据。 七、系统可自定义分级，针对不同区域、不同学校、不同部门进行由上至下的分级管理要求，系统可设置多个管理员参与管理，最高可设置 99 级管理级别，智能地控制每级管理员的查询数据范围和操作权限。 八、手机APP功能，安卓系统手机通过扫描即可进入平台，做到随时随地查看测评报告，随时预约，随时学习的功能。 九、档案管理功能：系统自动为每位学生建立心理测评档案，并可登录系统修改档案信息， 测评人员基本情况、历次测评的报告、咨询情况记录、在线答疑、预约咨询等内容，以便于时时保存用户的心理测评数据，方便管理员对用户的心理健康状态做横纵向的比较和观察。 十、换肤功能：本心理测评系统提供了多套系统界面供用户选择，用户可依据自己的喜好，选择平台背景皮肤，大大丰富了软件的色彩和多样性，同时，减少测验者的视觉疲劳。 十一、测评结果输出多样化：可以根据测评的时间，心理普查的项目、测评人员的性别等条件筛选出需要导出的测评数据，结果输出可以采取word或者Excel的格式。 十二、硬件加密功能：系统安装和使用都必须使用软件的唯一加密设备，最大程度的保证用户数据的安全性。 十三、适用于多种平台环境：系统提供优先和绿色两大安装包，不同安装包可以解决不同电脑系统都可以正常安装的有效性，适用于windows系统不同版本。 十四、适用于多种硬件平台：系统可安装在台式、平板、一体机等多种硬件平台上。 十五、数据全面多样：平台集测评和心理网站于一体，系统数据不仅体现在测评方面，对于系统用户总人数、最近一周用户创建数量、最近一周用户登录情况、、最近一周测评用户情况、用户性别等数据都进行了有效统计和跟踪，对于平台的管理提供了多种有效数据。 | 套 | 1 |
| 10 | 心理沙盘（标准型） | 1，提供CMA或者CNAS标记的沙盘、沙具柜材质相关的甲醛检测报告； 2，提供CMA或者CNAS标记的心理沙盘玩具（草皮、树、水草、十二生肖、动物鸟类、狮身人面、古方碑、金字塔）八种的检测报告； 3，提供ILAC-MRA以及CNAS标记的健康情绪调节管理平台软件测评报告；（拥有完整的测试类型，包括功能性，可靠性，用户文档等不少于18个测试需求，报告中必须体现：（1、个体记录、团体记录、用户管理、分析帮助、学习资源、设备管理、查看附件、监测功能等测试需求，2、可监测来访者操作过程中的细节，包括目光注视、面部表情、肢体活动、身体语言、声音特质、空间距离、操作流程和清晰状态，3、可使用系统摄像头拍摄图片和视频上传信息至个体记录，可上传心理学资料，资料格式包括PPT、Word、PDF和视频内容，4、可查看学习资料，资料内容包括心理文章、名人励志心理格言和心理健康课件。） 主要配置： 一、3个沙盘：沙箱尺寸：长 72cm×宽 57cm×深7cm(内径尺寸)，沙箱架高 80cm。沙盘采用高密度纤维板，基材为优质环保实木封边，专用三底两面环保漆；内侧底与边框、底部为蓝色，外部为实木色，表面光滑不伤手、防水、耐磨不掉色。 二、3个沙具架，沙具架规格：1500mm×300mm×1000mm，整体采用高密度纤维板，表面采用胶合板、经三聚氰胺贴面，再整体合成。柜体采用5层8阶设计，既美观又便于分类摆放选取沙具。 三、1500个沙具种类：18 大类（宗教类、风车、灯塔等标志类、公 共标识类、交通工具类、公共建筑类、桥栅栏类、日月等自然物类、贝壳山石类、现实中人物类、空想人物类虚拟人物、恐龙怪兽类、家具、日用品类、水生动物、野生动物类、家禽家畜类、草坪类、植物类、军队类） 四、心理游戏管理系统1套： 1、搭载平台：支持多种格式音乐、心理文章，心理图片、心理电影播放，可连接WiFi，可下载相关心理游戏等 2、功能模块：平台集综合管理功能模块于一体，包含：个体记录、团体记录、用户管理、分析帮助、设备管理、学习资源、查看附件等。 3、档案管理：系统可记录操作者人口学信息包括姓名、性别、年龄、民族、籍贯等个人信息，为治疗师提供准确详细的分析信息。 4、个体记录：操作者可在个体记录中直接编写当前状态下游戏治疗信息，并可在操作现场直接利用系统搭载平台摄像头拍摄图片或视频上传于个体记录中。 5、监测功能：系统可实时监测来访者操作过程中的目光注视，面部表情，肢体动作，身体语言，声音特质，空间距离，操作流程，情绪状态等细节，方便心理治疗师进行观察，真正了解来访者的内心活动，加强咨询功能。 6、开放式平台：可通过其他外部设备摄制相关资料上传于该系统；同一操作者再次使用该系统时可在原记录信息上再次添加操作记录即可，方便管理员查看与对比使用者多次使用情况，管理员可通过操作系统直接拍摄现场视频或图片直接记录于系统中，也可以上传其它途径的图片或视频文件；方便治疗师进行前后对比，数据分析，成长记录，增强治疗效果等。 7、团体记录: 系统可以添加团体活动主题、活动人数、活动地点、活动时间，记录当前背景信息，供后期做数据分析和对比，同时也可以对已完成的操作记录记录进行删除。 8、分析帮助：系统自带专业角色意向寓意解析，管理员可自行添加和删除角色意向寓意分析，系统可通过检索查找对应角色寓意解析， 9、设备管理：管理员可以通过设备管理模块添加设备具体数量，并且根据消耗情况及时修改，方便管理员直接掌握和统计所有角色模型对应的数量及消耗情况。 10、学习资源：管理员可以上传各种心理学相关学习资料，学习资源库中的心理学内容资源不受网络限制，资源支持PPT、word、PDF、视频等内容格式，学习资源内容包括：心理文章500篇，名人励志心理格言500句，不少于50名国际知名心理学专家简介，心理知识可自主上传，更有针对性，方便用户了解与学习撑握心理键康知识，提升心理键康水平。 五、沙盘游戏治疗指导书籍1本 六、精选原色水洗砂30公斤，颗粒光滑、大小均匀、高温消毒。 七、沙具选取框1套 （沙具选取框3个，清理刷3个） | 套 | 1 |
| 11 | 智能反馈音乐放松系统 | 1，提供CMA或者CNAS标记的音乐放松椅（游离甲醛含量）的检测报告； 2，提供ILAC-MRA以及CNAS标记的反馈音乐放松系统软件测评报告；（拥有完整的测试类型，包括功能性，可靠性，用户文档等不少于30个测试项目，报告中必须体现：1、可对生理指标状态进行反馈，包括血氧、脉率、脉搏、PNN50、QRS、心跳、R-R,HRV心率变异性生理指标；2、可以通过采集使用者当前的生理指标对用户进行智能分析，并实时为使用者调整音乐放松方案；3、自主放松模块：音乐放松椅可根据放松音乐进行自动姿势调整，也可手动调整音乐放松椅的姿势），需提供具体细节的相应证明资料） 尺寸：长(L)105CM×宽(W)90CM×高(H)105CM(椅背收起) 长(L)170CM×宽(W)90CM×高(H)60CM（椅背展开） 产品净重：45KG 最大承载量：100KG 电 源：220V（50Hz） 产品组成： 1.,高级真皮电动功能椅：采头等舱设计，功能椅靠背、腿部无线电动控制设计，靠背约100度-170度，腿部约90度-170度任意调节。 2.多功能生理指标采集系统：采用无线蓝牙指脉式生理指标采集，蓝牙频段范围：2402.00-2480.00MHZ，最大输出功率：＜100mW。集成手腕式生物反馈处理器，精确反馈人体多项生理指标，采集终端可直观显示：蓝牙指示灯、蜂鸣器指示灯、血氧饱和度指示灯、脉率指示灯、电量指示灯、血氧饱和度值、脉率值、脉搏强度、容积波。 3.多功能音乐反馈放松系统：系统分为用户登录，智能放松、放松训练、自主放松、系统设置、数据中心六大模块。并远程实现对功能椅的多种姿态调节控制。 4.高品质播放系统:内置日本山水高品质音响，质流线型手工箱体设计，喇叭外露式设计环绕功率：10W+10W、低音功率：25W、标准阻抗：4欧姆、灵敏度：85dB、频率范围：80Hz~18KHz、电源输入：220v~50Hz。自主高低音调节，音质效果佳。 5、智能一体化操作系统：智能音乐反馈放松系统和音乐放松椅姿势调整系统高度集成。 4.存储系统：配置高容量存储系统16G，内置大量放松音乐、放松视频、放松图片等资料，并可无限扩充，支持SD卡及USB存储设备等。 5.音乐放松催眠系统：专业音乐放松指导视频资料、文字指导资料以及催眠摇摆仪等设备。 功能介绍： 1、系统软件可实现在音乐放松全程中，实时监测训练者的生理指标变化，采集到的生理指标包括血氧、脉率、脉搏、PNN50、QRS、心跳、R-R,HRV心率变异性等多项生理指标。并且系统可智能判断评估放松情况；系统用独特的模型算法，对训练者的各项实时生理指标数据进行计算分析，判断减压放松的有效性。 2、无线蓝牙生理数据采集与传输功能：指脉式生理指标采集器与手腕式生理数据处理器，实现无线数据传输。摆脱使用USB等数据线形式，在有效距离为5米内，反馈放松时可以在房间内自由活动，减少用户在放松训练过程中的束缚感，根据实际情况可将整个放松过程扩大至音乐放松椅，沙发和卧床上。使用者并可以生理采集设备面板进行生理采集连接、断开等操作，远程完成放松训练的开启和关闭。系统操作简单，反馈设备液晶显示屏，体积小、重量轻，在没有信号状态下，会在10秒后自动关机，节约资源。 7、音乐放松椅姿势远程调节功能：(1)放松椅全部姿势可实现无线远程调节，使用者可以通过音乐反馈系统中的功能椅控制界面，选择自己喜欢的放松姿势。(2)系统为来访者预设了舒适正坐、减压躺靠、松弛后仰、放松仰躺、零重力等姿势状态，控制面板上的音乐椅会根据被选择的姿势状态同步为来访者展现放松椅的调节角度，让来访者对自己当前状态下的姿势状态了如指掌，提高安全系数。(3)并且系统可根据来访者选择的不同音乐类型会自动调整放松姿势。 8、智能无线蓝牙自动匹配功能：音乐放松反馈系统打开状态下，生理指标采集、智能音乐放松、放松椅姿势调节系统可自动进行数据连接匹配，无需任何手动操作，极大简化了操作过程。 9、数据反馈中心： 数据图文化训练报告：训练报告以图形加文字方式显示，清晰记录训练者整个放松过程的各类生理指标的数值、变化曲线，以及相关放松训练评价文字和参考建议。报告可以导出 为WORD和图片。 10、在线升级功能：系统版本升级，系统可自动远程识别升级程序并进行升级。 产品配置： 1、音乐放松椅1台 2、音乐放松系统1套 3、生理指标采集器1套 4、显示器支架1套 5、催眠眼罩2个 6、指导书籍1本 7、心理挂图4张 | 套 | 1 |
| 12 | 体感音波反馈放松训练系统 | 尺寸：长(L)105CM×宽(W)90CM×高(H)105CM(椅背收起) 长(L)170CM×宽(W)90CM×高(H)60CM（椅背展开） 产品净重：45KG 最大承载量：100KG 电 源：220V 1.独立电动控制系统：音乐椅靠背、腿部电动控制设计，靠背100度-180度，腿部90度-180度任意调节，铝制高级气压显示器支架，具有音乐随动功能 2．放松内容8G 2.1.视频：鼻腔放松，肌肉放松，呼吸放松等放松训练教学视频，催眠用摇摆钟视频、放松训练教学视频、经典眩晕视频；太空瞎想视频 2.2放松音乐：公司独有的中医五行身心放松音乐、音乐放松诱导训练（可以不在心理老师指导下用来自我催眠放松）、α波脑电波同步音乐放松、纯音乐放松训练， 专业合成a波、放松指导语、大自然声，中国风音乐，国外著名放松音乐等， 2.3放松图片：错觉图，不可能图，多角度图 3．指脉生理传感器： 专业指脉式脉博指数、压力指数，HRV生理指标采集监控器，内置式数模转换器，多功能信息转换系器以及数据传输线。 4. 调节训练模块： 调节训练提供了3种有效的压力调节及训练手段，坚持练习，有助于缓解心理压力，减轻繁重工作带来的疲劳，保持良好的情绪状态。使用者可以先通过“放松训练”学习放松的方法，熟练掌握这些方法将有助于使用者在“音乐调适”和“自主调节”时迅速达到压力调节的目的。 放松训练 图文并茂地讲授3种实用有效的放松方法。使用这些放松技巧可以有效地帮助训练者缓解压力、放松心情。长期坚持练习，熟练掌握这些放松技巧，将有助于提高训练者对情绪的自我调节能力。 肌肉放松：通过全身主要肌肉收缩——放松的反复交替训练，帮助训练者体验到放松的感觉。 呼吸放松：通过进行平缓而深大的呼吸帮助训练者平静心情、放松身体。 注意：心血管疾病、呼吸系统疾病患者请在医生指导下进行训练。 想象放松：提供了大海、草原和湖泊3个场景，通过唤起宁静、轻松、舒适情境的想象和体验，帮助训练者进入放松的状态。 音乐调适 包括情绪音乐、个性音乐和自由欣赏3个板块，每个板块按不同的标准提供了一些可以舒缓压力、放松精神的音乐。 情绪音乐：音乐能影响人的情绪。“情绪音乐”提供了5类常见的情绪状态（烦躁、压抑、沮丧、愤怒、悲伤），以及与其对应的音乐欣赏建议和推荐的曲目。训练者可以根据自己当前的情绪状态结合我们提供的建议选择推荐的曲目欣赏。 个性音乐：不同个性的人适合聆听不同类型的音乐进行放松。“个性音乐”用简洁的词语概括了12种个性特征（热情/急躁、坚持/固执、客观/犹豫、乐观/盲目、完美/苛刻、包容/逃避、体贴/多愁、踏实/现实等），并推荐了欣赏曲目。训练者可以根据自己的个性特征欣赏相应曲目。 自由欣赏：系统提供了一些能够舒缓情绪的音乐。训练者也可以到数据中心添加自己喜爱的音乐，并根据需要选择适合的乐曲进行欣赏。 自主调节: “自主调节”提供了多种类型画面精美、背景丰富的调节训练，高度可视化的结果反馈可以帮训练者在压力情境中更好地控制情绪，长期练习，更可以达到提高压力调节能力的效果。 轻松休闲：提供了神秘花园和菩提树两款画面优美的调节训练，灵活的动态反馈可以帮助训练者更好地了解并学习调节自己的情绪，缓解压力。 缓解紧张：提供了采珍珠和豆宝宝两款有一定难度的调节训练，训练者可以通过成任务来转移注意力，缓解压力引起的紧张、焦虑等情绪。 自我激励：提供了神射手和高空挑战两款情境富于竞争性的调节训练，反复进行训练，可以使训练者在面对压力时更好地控制自己的情绪，增强训练者应对压力的信心。 用户管理： 用于管理员修改密码以及添加用户、用户信息修改、用户查询、删除用户等几项操作。 配置组成： 1、体感音乐放松功能椅1张，具有音乐随动功能，姿势可电动调节 2、人体工程学音乐枕1个 3、智能身心反馈软件1套 4、可移动式工作台1个，工业塑料一次性成型 5、软件运行主机1台，提供安全效地软件运行环境 6、体感音乐震动垫，采用数个50W音乐震子 7、音频处理器1个，20HZ-150HZ音频段。美国进口芯片、原装电位器 8、高级气压支架1套，支持任意方向调节 9、产品安装光盘1个 10、催眠眼罩2个 11、体感控制器1个 12、摇摆催眠仪器1个 13、三大真人放松训练视频光盘1张 | 套 | 1 |
| 13 | 专业版宣泄器材 | 提供CMA或者CNAS标记的“宣泄人”材质相关的（铅, 镉, 汞和六价铬，各多溴联苯 5，各多溴二苯醚 5）的检测报告 1、产品简介：智能仿真型宣泄人1个（男）：外观设计采用拥抱击打部分及机身稳定部分组成，高度以及大小符合中小学生以及成人使用，金属支架结构；身高约150-170cm（可根据适用对象选择具体的版本）内部填充环保材料，无缝对接闭合，仿真人外形，真人服装。智能语音开关：产品通电后无需打开操作电源开关，通过直接多触点震动芯片感应即可启动机器进入工作状态。远程语音采集传感器：语音感应采集传感技术；语音感应最佳距离10cm-20cm，工作电压4.5V，内置语音储存芯片，可存储，可删除,可播放。 2、头部必须为仿真人设计，仿真人皮肤，五官清晰，一体成型，增加了仿真性和耐用性，采用进口高缓冲材料，一次性磨具成型，大大提供高了宣泄手感，在宣泄的同时可以很好的保护来访者。 3、底座采用稳定型圆柱底座，底座尺寸：直径70CM,高20CM，稳定安全美观；可注沙，底座语音操作控制系统内置自定义电路板模块可实现录音功能、其内部安装有外放喇叭以及PCB板，PCB板上设置有振动感应芯片和语音播报芯片以及主控制器，布线密度高，体积小，重量轻。 4、智能仿真型宣泄人发声系统默认6种不同的求饶声，并内置有语音自定义存储器为来访者录制自己的宣泄语，来访者可连续录制7段自定义语音，并可以随机播放，电路板5V安全电压供电，简易安全。 5、 155CM硅胶宣泄人1个（持久、耐用、实心，手感好，如同真人的感觉表面材料无毒环保，高弹性橡胶发泡，一次成型,易搬移、安装） 6、护手套4对(可有效的缓冲打击时的撞击，采用了轻型耐用材料) 7、摔打宣泄球8个（橡胶） 8、立式宣泄球2个（立式不倒，外层高级仿皮材料，高度可调节。） 9、立式宣泄柱1个总高度≥160cm 主体高度≥90cm 主体直径≥30cm 底座高度≥60cm底座直径≥50cm 主体面料：皮质 填充物：环保高弹性发泡料,海绵，反弹胶 10、宣泄脸谱8张(布艺丝印，经久耐用） 11、宣泄室制度1张（高清晰画质、永不退色,） 12、双层EVA充气宣泄棒2根 13、宣泄背心2件 14、注水水管1根 | 套 | 1 |
| 14 | 智能情绪调节释压系统（TS版） | 1.产品硬件参数： 机柜尺寸约: 高180，宽70，厚40CM；5度倾斜角设计； 操作系统：Android 4.4处理器：全志H8 Cortex-A7 八核 2.0 GHZ 内存：DDR3 1GB 32bit 闪存容量：NAND FLASH 8GB / EMMC 8G 图形处理器：SGX544 700MHz，显示器：43英寸LG显示器(LED)； 输出分辨率：最高支持1080P高清输出 （HDMI，LVDS双显） 屏比：16:9；亮度：550cd/m2；颜色素：16.7M色；点距：0.681mm/0.4845MM； 响应时间：5ms ；真6点红外触摸屏:42寸16：9 ；透光率：98％ 以上； 厚度：4mm；响应速度:<16ms； 表面硬度：7级； 视频播放：格式：RM/RMVB，MKV，TS，AVI，VOB，MOV，WMV，MP4 解码：H.264，VC-1，WMV-HD，MPEG1/2/4最大至1080P@30帧/秒； 音频播放：格式：MP3，WMA，APE，Flac 图片格式：JPG，BMP，GIF 工作温度：-10℃至+45℃ 输入电源：12V/2A 操作电流：85mA ； 通讯控制：USB2.0*6，UART扩展口*4 LVDS输出*1，液晶背光接口*1 HDMI输出*1，耳机/麦克座输出*1 2*10W喇叭输出*1，SD或TF卡*1 百兆以太网口*1，人体感应接口*1 RTC时钟电池座*1，红外遥控接收座*1 表面处理:采用进口汽车金属烤漆,金属光面漆，防锈、防磁、防静电；冷轧钢材料； 系统亮点： 支持720P、1080P视频播放通电即自动开机，支持同显及异显，完美运行安卓4.2操作系统，系统稳定，后台数据安全，不受断电影响。 低于0.5W超级stand-by功能，板载15W*2/10W*2功放功能 支持大显示屏和多点触摸，LVDS接口最大支持24 bit 1920*1080 2.产品功能： 操作系统：安卓操作系统，开机自动进入操作界面，非注册用户操作受限，登录后即可使用全部功能 动画模拟仿真技术：呐喊动画效果随音量变化而变化，形象直观 影音智能联动技术：采用呐喊场景画面与音量传感器智能联动技术，呐喊画面实现动态显示，给用户以强烈的视觉效果 智能指纹登录界面：CMOS光学指纹采集，识别速度<1秒；方便使用者二次快捷登录，可自动显示使用记录。 远红外智能待机系统：当机器前方无人超过3分钟，自动待机，当机器前方1米左右，有人的时候自动进入开机页面， 5分钟无人应答时可实现智能待机。 智能语音引导：独创性别引导者分类选择模块，引导声男女可随意切换，音量大小自主调节，立体声交互对话模块，内置大量语音常模，能与用户进行双向互动沟通与正向的激励疏导。 呐喊互动: 8大模块16大主题：根据常见心理问题分成疏导、缓解、克服、调整、释放、消除、战胜、脱离等八个不同的宣泄模块，用户在宣泄之前可以根据自己心理问题的类型选择不同的宣泄主题，提高宣泄效果。四种动画宣泄场景：喊破气球、喊转风车、喊爆坠物、喊碎玻璃，用户可自主选择动画场景（非登录用户仅可使用喊破气球动画场景），系统通过高灵敏度声音采集分析芯片对音量信号与持续时间进行精确分析，实时转换宣泄效果，音量与持续时间越大越长，宣泄效果就越积极，如果宣泄效果达到一定的标准，就会出现爆破或破碎等效果。呐喊等级自动提醒：6级呐喊宣泄等级，呐喊结束自动显示呐喊等级及本次呐喊分数与历次最高得分对比。 压力评估:自助测评量表包括社会适应性自评，心理健康自我评价，压力应对方式问卷，自我控制能力测试，自信心测验。 音乐放松:系统内置音乐治疗处方包括： （1）改善失眠、促进睡眠治疗处方 ：脑波音乐、深度睡眠音乐，音乐催眠放松音乐等 （2）消除寂寞、减少失落感处方 ：心灵音乐馆之-谣風、心灵音乐馆之-池清凉、心灵音乐馆之-唱遍山月、心灵音乐馆之-春芽等 （3）消除悲伤、抚慰心灵治疗处方：α脑波音乐 （4）消除愤怒、消除心灵淤塞治疗处方:纯音乐之-你的笑颜，纯音乐之-夕阳箫鼓、纯音乐之-小霓裳等 （5）消除浮躁、促进内心平静治疗处方：大自然背景声（小桥流水、鸟语花香、荷塘月色、寂静山林等） （6）消除紧张，焦虑治疗处方：自信训练。减压音乐等） (7) 消除自卑，提升自信治疗处方：（冥想合放松音乐） （8）缓解身心疲劳、身体疼痛治疗处方：（天韵五行音乐等） （9）接触忧郁、抑郁情绪治疗处方：（嘎达梅林、假日海滩、云水禅心等） （10）陶冶心情、醒脑提神治疗处方：（旺盛的自愈力、自律与决心、释放压力、内在调和等） 学习中心：系统内置心理文章500篇，名人励志心理格言2000句，不少于50名国际知名心理学专家简介，中小学心理健康课件不少于50篇，心理知识可自主上传，更有针对性，方便用户了解与学习撑握心理键康知识，提升心理键康水平。 系统针对社会适应、心理健康、压力应对、自信程度、自我控制能力等多个维度进行评估，评估之后系统会自动给出评估报告，提出专业的建议供来访者参考，并可以保存评估报告，供来访者多次宣泄后评估对比使用。可内置丰富的心理文章供宣泄者使用，在宣泄过后，通过系统的音乐放松模块和学习中心，让身心得到彻底的放松。 详尽的宣泄报告：根据来访者的宣泄情况和评估报告，系统会给出专业的宣泄报告，宣泄报告图文并茂。宣泄报告不仅可以做为单次宣泄使用，还可以用于历次宣泄对比数据使用，可加强宣泄针对性和效果。 自定义功能：系统可以根据来访者的喜好自主定义背景音乐，调节音量以及男女声音切换。 人性化设计：智能引导系统，宣泄超过15分钟即有智能语音提醒，可防止过度宣泄 使用简单：全程高清语音引导，点击帮助可了解具体操作流程，语音同步解读，帮助用户更快熟悉操作 产品清单：a可移动式触控智能呐喊仪 1台； b电源线 1根 | 套 | 1 |
| 15 | （智能）心能成长训练系统 | 1,提供ILAC-MRA以及CNAS标记的智能心能成长训练系统软件测评报告；（拥有完整的测试架构（包括功能性，可靠性，用户文档等不少于20个测试项目，需提供具体细节的相应证明资料） 一、硬件参数： 1、外观尺寸:高约180cm，宽约70cm,厚约40cm，机柜底部轮子具备锁死功能。 2、瑞芯微RK3288处理器，四核Cortex-A17 Mali-T764 GPU)，标配4GB内存，16GB存储空间，搭载Android5.1系统；系统自带4个视频、1个音频、4个数据输入及输出接口，支持720P、1080P视频播放，支持多种视频、图片、音频格式播放；通电即自动开机，支持同显及异显，完美运行安卓5.1操作系统，系统稳定，后台数据安全，不受断电影响。 3、LG高清LED液晶屏组装，支持大显示屏和多点触摸，显示区域尺寸约940(横)×530(竖)mm，显示模式为16：9；分辨率:1920*1080,分辨率高，显示清晰；定位精度5mm，全视角响应时间:<8ms，反应及响应速度超快，用户体验感强；承受超过6千万次以上的单点触摸测试，抗爆性：莫氏7级；前壳钢化玻璃、侧面铝型材、机身冷扎板材质，经久耐用。 4、指纹采集比对模块：采用电容感应芯片指纹成像技术、活体自动检测技术、干湿手指自动适应技术，按压采集支持360度旋转采集、比对；采集面积：12.8mm×18mm；图像大小：256×360pixel，分辨率：508dpi；图像灰度等级：256级；采集速度：>8frames/sec；指纹注册时间：<1.0s；指纹比对性能优越，识别精准，确保指纹身份认证项目的稳定、高效运行。 二、功能特点 1、安卓操作系统，开机自动进入操作界面，系统分为用户管理、后台设置、管理端远程、使用报告4个管理功能模块；以及互动模块、外显训练、请跟我读、故事动画（内容不少于20个）、自信心评测、放松训练、学习中心7个成长训练模块。 2、移动端远程控制：下载系统控制远程端APP，即可通过移动管理端对该设备的使用情况进行实时查看管理，可查看用户使用记录，远程控制音乐视频播放等。从而最大限度地提高管理员的工作效率与便捷度。 3、影音智能联动技术：自信提升场景画面与音量传感器智能联动技术，系统实时采集来访者声音强度，训练动画效果随音量变化而变化，鼓励与肯定训练者良好的训练效果。 4、远红外智能待机系统：当机器前方无人超过3分钟，自动待机，当机器前方1米左右，有人的时候自动进入开机页面，5分钟无人应答时可实现智能待机。 5、外显训练模块：根据心理学人格特质理论开发，分为仪容仪表、形体等3种自信外显训练视频，以动画的形式生动介绍了基本礼仪知识及训练方法，通过外显的肢体、仪表等动作的改变，培养内在的自信。 6、互动模块：共有走出沙漠、自信小鸟、勇攀高峰、逃离孤岛等8个互动游戏，以“激励引导—正面回应—赞美肯定—反复训练”模式，系统通过高灵敏度声音采集分析芯片对训练者的应答内容、声音强度、次数、状态等进行采集，智能同步输出相应的正向语音引导、培养自信心的训练，从而达到调整训练者心理认知、激发内在自信、重塑积极心理状态的目的。 7、自信心评测：包括自信心心理测量、艾森克情绪稳定测验、社会适应性自评、学习动机测验、霍兰德职业倾向测验、思维能力测试、焦虑自评量表、学习风格调查表、心理健康临床症状自评量表、匹兹堡睡眠质量指数共10个量表，用户测试后，系统给出相应的建议供来访者参考。 8、测试数据报告：训练者完成不同的模块会得到不同数据或报告，其中包含单次模块训练的时长，模块训练的总时长，使用的总次数，声音分贝强度（最高分贝，模块总平均分贝，固定时间段内平均分贝值），以及评测模块的结论报告，评测时长和次数，用户可选择导出报告或删除报告 9、放松训练：系统内置400多首消除自卑，提升自信的音乐治疗处方，以及三大真人放松训练视频，用户在提升自信心的同时可通过放松训练排解负面情绪，让身心得到彻底的放松。 10、学习中心：系统内置心理文章500篇，名人励志心理格言2000句，不少于50名国际知名心理学专家简介，心理知识可自主上传，更有针对性，方便用户了解与学习撑握心理键康知识，提升心理键康水平。 | 台 | 1 |
| 16 | 智能互动宣泄仪 | 1. 43寸超清液晶屏搭载平台； 2.内置红外热感应人体骨架扫描仪，通过肢体动作控制互动游戏； 3.机身尺寸：1070mmX400mmX1700mm、钢质金属箱体，外表面烤漆； 4.内置接口：USB*2，音频输入、音频输出接口； 5.系统内置心理游戏包含肢体协调、反应力训练、虚拟宣泄、智力训练等多维训练方式等；系统采用微软最新的体感音乐控制技术，无须任何外接控制器，摄像头扫描全身。应用心理学原理、人体工学设计、红外传感器技术、力学感应技术、3D影像还原等科学原理与技术构建。集成了智能健康宣泄设计、自主平衡训练、力学智能感应、互动式宣泄等关键因素，为用户提供全新的、健康的宣泄体验，达到良好的心理引导疏通效果； 6.主机硬件：采用3核心的IBM PowerPC微处理器，频率为3.2GHz，内置512M GDDR3内存，内嵌10MB内存的ATi图形处理器，内置4GB存储容量采用2倍速DVD光驱。音频系统音频系统采用多声道环绕输出,320独立压缩音轨,32位处理,256音轨，音效出众。 7.主要游戏类型包括：a、身心平衡训练，注意力集中训练，综合反应能力训练，记忆广度训练，心理素质训练，利用游戏的方式，依靠传感器捕捉三维空间中玩家的运动，不需要任何的辅助器材，控制游戏角色进行游戏训练，达到身心平衡训练的效果； 8、儿童自闭症辅助训练：通过传感器捕捉三维空间中玩家的运动，让使用者与虚拟角色实现肢体互动，并且系统可自动扑捉使用者过程中的一些经典动作，让使用发现互动交流中的愉悦，有助于儿童自闭症辅助训练； 9、系统可实现多人互动宣泄，两个使用者分别扮演不同的角色，在游戏中实现合作,对打等等训练，有助于提高小孩的沟通配合能力； 10、感觉统合训练：摸动物游戏，通过抚摸动物，当手触摸到动物是，动物会给出相应的反应，具备多种动物可以选择； 11、特殊儿童康复训练：系统提供的具有交互性、竞争性及娱乐性的活动能增加使用者的积极参与互动的愿望，从而使被动的心理辅导成为使用者的主动参与互动，实现了心理咨询工作的及时发现、主动解决、预防突发的作用； 12、左右脑协调：奇幻漂流，可以通过身体的向左向右向前跳跃来控制漂流小船，达到左右大脑协调，还可以2个同时游戏； 13、注意力矫正：忍者水果，可以通过手画动来切水果，当切到地雷游戏及结束，对注意力和肢体协调进行锻炼； 14、虚拟情绪宣泄：利用内置宣泄游戏(例如：拳击、击剑、保龄球)等游戏进行不良情绪的宣泄； | 台 | 1 |
| 17 | 彩色变形团体活动桌 | 每套环形组合桌，6个扇形桌面，6种颜色。颜色：红蓝绿黄橙白等，能够根据团体活动需要，组合成圆形、扇形、方形、S形、C形、X形等十几种排列方式。 钢木材质，木质多层双面烤漆面板，金属支架，桌面支架采用直径2.5厘米圆管焊接而成 ，桌子外圆直径160厘米，高70厘米；根据团体辅导活动的专业要求， 组合后圆的内直径是60公分，色彩丰富，单色色度艳丽无色差，不开裂不变形，耐热耐污耐擦，更加环保，配6个椅子 曲木背靠椅。选环保多层曲木板高频热压而成，双面贴优质课弯曲防火板，椅腿选钢管，表面电镀。座高理论保持在420-440mm之间。椅子靠背圆形设计，可放入扇形桌下面，节省空间。 | 套 | 2 |
| 18 | 团体活动辅导箱 | 1，提供CMA或者CNAS标记的团体辅导箱（铅, 镉, 汞和六价铬，各多溴联苯 5，各多溴二苯醚 5）的检测报告； 团体活动箱尺寸：45*12*30CM，包括环境适应篇、沟通交往篇、竞争合作篇、创新实践篇、自我意识篇、学习管理篇、意志责任篇、心灵成长篇共8大主题60多种游戏，有效帮助开展各种形式的心理训练活动。 活动说明书：介绍了工具包中的各个活动，包括每个活动的名称、目的、时间、道具、场地、程序以及注意事项的详细介绍。本书籍通俗易懂，简洁明了，便于携带，同时还附有更为详细和完整的教材，利于参考。 活动器材：便于携带的精致工具箱四个，各种活动必备器材内置于活动包中 1、团体活动包A包可做活动游戏有：环境适应篇-寻人行动，沟通交往篇-我说你画，创新实践篇-遵从指导，自我意识篇-价值拍卖，责任与学习-祝福花篮，责任与学习-集思广益，心灵成长篇-寻宝记。 2、团体活动B包可做活动游戏有：环境适应篇-有缘相识，沟通交往篇-最佳配图，竞争合作篇-广告设计，竞争合作篇-解开手链，创新实践篇-传球夺秒，自我意识篇-音乐与意向，自我意识篇-背后留言，责任与学习-举手仪式，责任与学习-1分钟价值，心灵成长篇-感恩父母，心灵成长篇-命运之牌。 3、团体活动C包可做活动游戏有：环境适应篇-个性名片，沟通交往篇-我说你剪，创新实践篇-心中的塔，自我意识篇-画“自画像”，自我意识篇-留舍最爱，自我意识篇-目标搜索，责任与学习-资源共享，心灵成长篇-收货“糖弹”，心灵成长篇-规则的意义。 4、团体活动D包可做活动游戏有：环境适应篇-寻找归属，沟通交往篇-变形虫，沟通交往篇-“盲人”旅行，竞争合作篇-“啄木鸟”行动，竞争合作篇-圈之魅力，竞争合作篇-造“房子”，沟通交往篇-风雨同行，竞争合作片-穿越沼泽地。 团体活动管理软件：可以上传团体活动的视频、图片资料，对团体活动前的相关准备工作进行有效记录，包括活动时间、目的、人员、场地等。对于活动的相关评论组织者可以自由添加。活动人员档案系统可以自主添加和删除。 | 套 | 1 |
| 19 | 心理挂图 | 心理挂图包含：可能图形、两歧图形、错觉图形、心理趣味图形等多种主题;根据应用类型，可 划分为心理知识类、心理放松类、心理暗示类、心理大师类、心理错觉类、艺术风景类等多个 种类，心理挂图的画质清晰，色彩明丽，色调柔和，有很好的装饰空间的视觉效果;内里采用高 档 PVC 材质，永不褪色，规格：45*60cm 材质：外镶仿金属边框，整体形象高档美观。仿实木边框带花纹 | 副 | 10 |
| 20 | 心理图书 | 适合中小学、成人等不同单位的心理学书籍和杂志。 | 本 | 100 |
| 21 | 装修部分（54平方） | 形象牌 | 个 | 1 |
|  |  | 门牌 | 套 | 1 |
|  |  | 窗帘 | 套 | 8 |
|  |  | 装饰贴画 | 套 | 1 |
|  |  | 简单粉刷完墙面 | 间 | 1 |
|  |  | 轻钢龙骨加石膏板制作墙体，将房间隔成小功能室 | 间 | 1 |
|  |  | 安装电路系统（开关、插座、照明灯具、网线及网络接口、电线等） | 间 | 1 |