青海省政府采购项目

公开招标文件

采购项目编号：青海端则公招（货物）2025-027

采购项目名称：囊谦县农畜产品输出地主供区主导产业产品质量保障项目

采   购   人：囊谦县农牧科技和水利局

采购代理机构：青海端则招标咨询有限公司

采  购 日 期：2025年06月

目  录

第一部分 投标邀请	5

一、说明	8

二、招标文件说明	8

三、投标文件的编制	9

四、网上投标	12

五、开标	12

六、资格审查程序	12

七、评审程序及方法	13

八、中标	20

九、授予合同	21

十、其他	22

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	24

第四部分  投标文件格式	36

封面（上册）	36

（1）投标函	38

（2）法定代表人证明书	39

（3）法定代表人授权书	40

（4）投标人承诺函	41

（5）投标人诚信承诺书	42

（6）资格证明材料	43

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	44

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	45

（9）无重大违法记录声明	46

（10）投标保证金证明	47

（下册）	48

目录（下册）	49

（11）评分对照表	50

（12）开标一览表（报价表）	51

（13）分项报价表	52

（14）技术规格响应表	53

（15）投标产品相关资料	54

（16）投标人的类似业绩证明材料	55

（18.1）残疾人福利性单位声明函	57

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	59

（一）投标要求	60

1.投标说明	60

2.重要指标	60

3.商务要求	60

（二） 项目概况及技术参数	62

- 投标邀请

项目概况

囊谦县农畜产品输出地主供区主导产业产品质量保障项目采购项目的潜在供应商应通过政采云平台（www.zcygov.cn）获取招标文件，登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）获取采购文件，并于2025年07月18日09点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：青海端则公招（货物）2025-027

项目名称：囊谦县农畜产品输出地主供区主导产业产品质量保障项目

预算金额：3367900.00元

最高限价：3367900.00元

采购需求：详见第五部分

项目分包个数：1个包

合同履行期限：按合同约定执行。

二、供应商资格条件：

1、 符合《政府采购法》第 22 条条件，并提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力。

2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

4）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2、 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

5、本项目不接受联合体投标；

三、获取招标文件

时间：2025年06月23日至2025年06月27日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至 23:59。

地点：通过政采云平台（www.zcygov.cn）获取，登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

方式：网上购买

售价：0.00元/包

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件截止时间：2025年07月18日 09点00分（北京时间）

开标时间：2025年07月18日 09点00分（北京时间）

开标地点：玉树州政务服务和公共资源交易中心1号开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1、其他事项：

本次招标采用线上提交投标文件的方式进行采购，线上投标文件必须在递交截止时间前，上传至政采云平台。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云(https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采获取采小蜜智能服务管家帮助， 或拨打政采云服务热线 95763 获取热线服务帮助。CA问题联系电话(人工)：天谷CA 400-087-8198。

2、本公告发布于《青海省政府采购网》；公告内容以青海政府采购网发布的为准。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：囊谦县农牧科技和水利局

地址：青海省玉树州囊谦县人民政府4楼

项目联系人：罗先生

联系方式：0976-8875946

2.采购代理机构信息

名 称：青海端则招标咨询有限公司

地 址：西宁市城西区万达广场Soho一号楼13楼11328室

项目联系人：刘女士

电      话：0971-4317000

青海端则招标咨询有限公司

2025年06月20日

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标公告、招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或

者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费(短、长途)、保险费、安装费、调试费、售前、售中、售后服务费、税金及不可预见费等全部费用。

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金（说明：投标保证金额度为不大于采购项目控制价预算金额的2%）

投标保证金：60000.00元（大写：陆万元整）

收款单位：青海端则招标咨询有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司西宁城西支行

银行账号：2806 0279 0920 0021 789

交纳时间：投标截止时间前，以银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。通过银行转账的，须注明：缴纳保证金须注明本采购项目编号及包号；

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起90日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

- 投标保证金证明

11.2 投标文件（下册）

- 评分对照表

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 中小企业声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

- 12.响应文件编印和签署

12.1投标供应商须在青海省政府采购网政采云平台上传响应文件。

12.2 投标文件由投标人的法定代表人或其委托代理人在规定签章处签字、盖章。

四、网上投标

- 13.网上投标

13.1供应商应在青海省政府采购网政采云平台上报价并上传电子投标文件。

13.2供应商应按包报价，填写交货期。

13.3开标时的“报价表”由各供应商网上报价生成。

五、开标

- 14.开标

14.1采购人、采购代理机构在青海省政府采购网政采云平台上组织开标活动，时间和地点以本响应文件中确定的为准。

14.2开标后，供应商在青海省政府采购网政采云平台上报价与响应文件内容不一致的，以网上报价为准。若拒绝接受，其投标无效。

14.3开标工作由采购代理机构组织，采购人、采购管理、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席，并对开标过程签字确认。

14.4 开标后供应商必须在规定的时间内解密文件，因供应商输入密码错误（10次输入机会）、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等原因导致系统无法解析、或上传的响应文件损坏无法正常打开的，将会被视为无效投标。

六、资格审查程序

- 15.资格审查

15.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

15.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

15.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

七、评审程序及方法

- 16.评标委员会

16.1采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

16.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

16.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

16.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

17.评审工作程序

17.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

17.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

17.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2（11）-（15）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按17.1.1进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

17.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按17.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

17.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，属中型、小型、微型企业，投标人须提供《中小企业声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

17.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

17.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

17.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

17.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

18.评审方法和标准

18.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

18.2 本次评审方法采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

18.3评审标准：

具体项目及评分细则：

| 类别 | 项目 | 满分 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价30分 | 报价分 | 30 | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他响应人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展给管理办法》的相关规定，对小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（残疾人福利性单位属于小型、微型企业及监狱企业的，不重复享受政策。） |
| 履约能力2分 | 业绩情况 | 2 | 提供自2022年1月1日至今的类似业绩证明材料。每提供1项得1分；不提供不得分。满分2分。 需提供中标通知书或合同（包含合同首页、合同内容及金额所在页、签字盖章页的扫描或复印件）。 |
| 技术质量方面 60分 | 技术参数 | 30 | 投标产品技术参数和配置完全满足招标文件要求的，得30分；所有标注“*”参数为重要参数，每有一项负偏离扣5分；其他一般参数，每有一项负偏离扣0.5分；扣完为止。 |
|  | 环保和节能 | 2 | 投标产品具有环保认证证书的，得0.5分，满分1分；投标产品具有节能认证证书的，得0.5分，满分1分；未提供不得分； 注：该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》为准。 |
|  | 质量保证措施 | 10 | 质量标准符合招标文件要求，明确质量目标，项目整体实施有完整的质量保证体系内容包含但不限于①服务质量管理制度②货物生产、检验、包装、贮藏等方面计划措施③进度质量保证措施④产品质量保证措施⑤产品可追溯性控制；方案内容完全包含以上要求且符合本次采购需求得 10分。每有一项内容缺少扣 2 分；每项中每有一处表述不清楚、逻辑不清晰、描述不完整、不合理、不能满足采购需求实施或存在缺陷的扣1分，扣完为止。未提供的不得分。 注：缺陷是指：存在项目名称错误、地点区域错误、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、与本项目实际需求不完全相符、明显复制其他项目内容等情况的任意一种情形。 |
|  | 项目管理及实施方案 | 10 | 供应商需针对本项目需求提交具体的项目管理机构及实施方案。内容完整全面、与项目技术、服务需求吻合、思路清晰、层次结构细化，有具体详细的阐述。方案应包含：①管理机构的设置②实施计划③实施团队④实施进度⑤质量控制措施。方案内容完全包含以上要求且符合本次采购需求得 10分。每有一项内容缺少扣 2 分；每项中每有一处表述不清楚、逻辑不清晰、描述不完整、不合理、不能满足采购需求实施或存在缺陷的扣1分，扣完为止。未提供的不得分。 注：缺陷是指：存在项目名称错误、地点区域错误、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、与本项目实际需求不完全相符、明显复制其他项目内容等情况的任意一种情形。 |
|  | 运输、配送的方案和措施 | 8 | 供应商需针对本项目需求从合理性、时效性、针对性、安全性等方面考虑，提交具体的运输配送实施相关方案和措施。内容包括但不限于①货物配送②搬运措施③供货计划④突发事件应急制度、安全保障措施。方案内容完全包含以上要求且符合本次采购需求得8分。每有一项内容缺少扣 2 分；每项中每有一处表述不清楚、逻辑不清晰、描述不完整、不合理、不能满足采购需求实施或存在缺陷的扣0.5分，扣完为止。未提供的不得分。 注：缺陷是指：存在项目名称错误、地点区域错误、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、与本项目实际需求不完全相符、明显复制其他项目内容等情况的任意一种情形。 |
| 售后服务8分 | 售后服务计划及服务承诺 | 8 | - 针对该项目须有详尽的组织售后方面的服务计划方案和措施。包含：①售后服务机构和人员 ②售后服务内容和流程③售后服务响应时间和质量④售后服务方式和特色、售后服务相关承诺。方案内容完全包含以上要求且符合本次采购需求得8分。每有一项内容缺少扣 2 分；每项中每有一处表述不清楚、逻辑不清晰、描述不完整、不合理、不能满足采购需求实施或存在缺陷的扣0.5分，扣完为止。未提供的不得分。 - 注：缺陷是指：存在项目名称错误、地点区域错误、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、与本项目实际需求不完全相符、明显复制其他项目内容等情况的任意一种情形。 |

18.4 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

18.5 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

19.推荐并确定中标人

19.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

19.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

19.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

20.中标通知

20.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

20.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

20.3 中标公告期限为1个工作日。

20.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

20.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

21.签订合同

21.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

21.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

21.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

21.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

21.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

21.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

21.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

21.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

21.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

21.10采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

22. 串通投标的情形

22.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

22.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

23. 废标

23.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

23.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

24. 中标服务费

24.1 收取对象：中标人支付。

24.2 收费金额：详见采购代理协议

说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

（货物类）

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：青海端则公招（货物）2025-027

采购项目名称：

采购合同编号： QHDZ-2025-027

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                       （盖章）

中标人（乙方）：                       （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据XXXX年XX月XX日（采购项目名称）采购项目（采购项目编号）的招标文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 包号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币

（大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费（短、长途）、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：                    ；交货地点：                。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式(具体以签订合同内容为准)

1、签订合同后乙方支付5%履约保证金后甲方支付合同总金额的30%，货到验收之后支付合同总款的 30%，项目验收合格后支付剩余合同总价的40%。5%履约保证金转为质保金，质保期满且产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式八份（代理机构留存两份)，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

签约时间：    年    月    日

采购代理机构：

备案时间：    年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“八 授予合同”中第22.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

- 封面（上册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：/

投标人：                               （公章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

年    月    日

- 目录（上册）

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- 投标保证金证明……………………………………………… 所在页码

- （1）投标函

投标函

致：采购人

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起    日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：采购人

（法定代表人姓名）现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：采购人

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址                    。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理          项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：

职务：                               职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：采购人

关于贵方20XX年   月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3.我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4.我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5.在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6.若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：采购人

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或经第三方机构出具的上年度（上年度指：2023年度或2024年度）财务状况审计报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注,并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行近三个月内出具出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、提供2024年12月-2025年05月任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书或用工合同等证明材料。

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：采购人

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （10）投标保证金证明

投标保证金证明

致：采购代理机构

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：           ）递交保证金人民币       ￥    元（大写：人民币    元）已于     年    月    日以□转账方式汇入你方账户□其他方式：     （注明具体形式）递交。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（下册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：/

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

年    月    日

目录（下册）

- 评分对照表………………………………………………………所在页码

- 开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

- 分项报价表………………………………………………………所在页码

- 技术规格响应表…………………………………………………所在页码

- 投标产品相关资料………………………………………………所在页码

- 投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

- 制造（生产）企业小型微型企业声明函、从业人员声明函…所在页码

- 残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

- （11）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- （12）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标包号 | / |
| 投标人名称 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货期 |  |
| 免费质保期 |  |
| 优惠承诺及其他： |  |

注：填写此表时不得改变表格形式。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （13）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                                                  包号： /

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照每包“项目概况及技术参数”中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏。

2.填写此表时不得改变表格形式。

3.投标报价应包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费（短、长途）、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （14）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                           包号： /

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

3.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （15）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告或证明技术参数响应的相关资料或彩页（或厂家公开发布的资料参数）或相关认证等资料。

- （16）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

（17.1）中小企业声明函

1、中小企业声明函

致：青海端则招标咨询有限公司

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
    1、   （标的名称）  ，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2、   （标的名称）  ，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

3、   （标的名称）   ，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：          （公章）

企业法定代表人：      （签字）

年      月    日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、所属行业：工业

- （18.1）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

致：采购人

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加         _单位的        _项目采购活动提供本单位制造的        货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

（18.2）监狱企业证明资料

监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

单位名称：        （公章）

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）

年   月  日

- （19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

（一）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

第五部分  采购项目要求及技术参数

- （一）投标要求

- 1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 项目中标后分包情况：不允许。（允许，投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包）

注：本项目不允许项目中标后分包

- 2.重要指标

2.1 “技术参数”中用“★”符号标注的属于特别重要技术参数、指标，必须完全响应（须提供相关证明材料），否则，投标无效；“*”符号标注的属于重要技术参数指标。未标注的参数为一般参数。

2.2 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购代理机构联系。

2.3 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

- 3.商务要求

3.1.交货时间：按合同约定执行

3.2.交货地点：由采购人指定

3.3.付款方式：按合同约定执行

3.4.免费质保期：一年（具体按合同约定为准）

- 项目概况及技术参数

| 序号 | 项目 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基础配套装备 |  |  |  |  |
| （一） | 实验台 |  |  |  |  |
| 1 | 天平台 | 长宽高mm：≥900*600*800 1.台面采用≥12.7mm实芯理化板和≥60mm厚花岗岩台面 2.采用优质冷轧钢板，环氧树脂喷涂 3.内部含减震原件，三级减震。 4.配有220V、五孔10A插座 5.台子底部配有四可调范围10mm内 | 台 | 4 |  |
| 2 | 全钢边台 | 长宽高mm:≥2500*750*800 1.台面：≥12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘双层加厚≥25.4mm，2、柜体：全钢结构，国产优质冷轧钢板。3、柜门：采用双层板结构设计，柜门内有橡胶缓冲材料，拉手为一体成型结构。 | 组 | 1 |  |
| 3 | PP中水槽 | 长宽高mm:≥550*450*310 1.采用高密度PP新料注塑成型 2.溢水管：一体注塑成型，防止废水溢出水盆及台面，保障是实验室的安全性 4.附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。 | 个 | 2 |  |
| 4 | 三口单冷龙头 | 1.三个独立控制的阀门和三个出水口，出水嘴设计为可以插皮管的尖嘴型 2.直管：采用ø26*1.2 mm管径的H63铜管制造。 3.臂管：采用ø22*1.2mm 管径的H63铜管制造。鹅颈弯管：采ø19*1.0mm管径的H63铜管制造，可360°旋转。 | 个 | 2 |  |
| 5 | 全钢边台 | 长宽高mm:≥1500*750*800 1.台面：≥12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘双层加厚≥25.4mm，2、柜体：全钢结构，国产优质冷轧钢板。3、柜门：采用双层板结构设计，柜门内有橡胶缓冲材料，拉手为一体成型结构。 | 组 | 1 |  |
| 6 | 全钢边台 | 长宽高mm:≥2150*750*800 1.台面：≥12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘双层加厚≥25.4mm，2、柜体：全钢结构，优质冷轧钢板。3、柜门：采用双层板结构设计，柜门内有橡胶缓冲材料，拉手为一体成型结构。 | 组 | 1 |  |
| 7 | 转角柜 | 长宽高mm:≥1000*1000*800 1.台面：≥12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘双层加厚≥25.4mm，2、柜体：全钢结构，冷轧钢板。3、柜门：采用双层板结构设计，柜门内有橡胶缓冲材料，拉手为一体成型结构。 | 组 | 1 |  |
| 8 | 全钢边台 | 长宽高mm:≥1650*750*800 1.台面：≥12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘双层加厚≥25.4mm，2、柜体：全钢结构，钢板。3、柜门：采用双层板结构设计，柜门内有橡胶缓冲材料，拉手为一体成型结构 | 组 | 1 |  |
| 9 | 全钢边台（带后封板) | 长宽高mm:≥4400*750*800 1.台面：≥12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘双层加厚≥25.4mm，2、柜体：全钢结构，冷轧钢板。3、柜门：采用双层板结构设计，柜门内有橡胶缓冲材料，拉手为一体成型结构。 | 组 | 1 |  |
| 10 | 转角柜（带后封板) | 长宽高mm:≥1000*1000*800 1.台面：≥12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘双层加厚≥25.4mm，2、柜体：全钢结构，冷轧钢板。3、柜门：采用双层板结构设计，柜门内有橡胶缓冲材料，拉手为一体成型结构。 | 组 | 1 |  |
| 11 | 全钢边台（带后封板) | 长宽高mm:≥1600*750*800 1.台面：≥12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘双层加厚≥25.4mm，2、柜体：全钢结构，冷轧钢板。3、柜门：采用双层板结构设计，柜门内有橡胶缓冲材料，拉手为一体成型结构 | 组 | 1 |  |
| 12 | 全钢边台（带后封板) | 长宽高mm:≥4650*750*800 1.台面：≥12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘双层加厚≥25.4mm，2、柜体：全钢结构，冷轧钢板。3、柜门：采用双层板结构设计，柜门内有橡胶缓冲材料，拉手为一体成型结构。 | 组 | 1 |  |
| 13 | 全钢边台 | 长宽高mm:≥3150*750*800 1.台面：≥12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘双层加厚≥25.4mm，2、柜体：全钢结构，冷轧钢板。3、柜门：采用双层板结构设计，柜门内有橡胶缓冲材料，拉手为一体成型结构。 | 组 | 4 |  |
| （二） | 防爆柜、试剂柜等 |  |  |  |  |
| 1 | 药品柜 | 长宽高mm:≥900*450*1800 1、柜体：采用优质冷轧钢板，环氧树脂粉静电喷涂处理 2、隔板：3块可调层板， 3、视窗：采用≥5mm厚钢化玻璃， | 台 | 10 |  |
| 2 | 45加仑防爆柜 | 长宽高mm:≥1090*460*1650 1、柜体6面双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38 mm的绝缘层； 2、门板采用Φ6mm无缝式钢琴铰链，轻松启闭180度，铰链上下4mm凸头以便遮挡上下门缝，增加密封度； 3、底部50mm高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢； 4、装设有防闭火装置的双透气孔，预防火灾隐患； 5、焊接层板升降条，挂钩和层板紧密配合，可防止在运输及搬运过程中层板脱落，挂钩间距65mm，层板可每隔65mm间距自由调节高度； | 台 | 4 |  |
| 3 | 气瓶柜 | 长宽高mm:≥900*450*1900 1、柜体采用冷钢制作 2、卡圈:气瓶卡圈应为钢质， 3、柜内部抱箍可以上下两个高度调节 4、柜体两侧的pass孔（走气管的孔），每侧各均匀分布4个，便于高、低不同的钢瓶连接外部气管 ； 5、报警器类型：普通二代报警器（可检测气体：甲烷、丙烷、丙烯、丁烯、乙炔、乙醇、氢气等）。 | 台 | 3 |  |
| 4 | 文件柜 | 长宽高mm:≥900*450*1800 隔板：3块可调层板，坚固耐用，性能优良， 视窗：采用≥5mm厚钢化玻璃， | 台 | 15 |  |
| 二 | 办公、培训用设施设备 |  |  |  |  |
| 1 | 室内大屏 | 一、室内大屏含框尺寸：≥4.9米*2.98米。分辨率：≥2580*1548点。高刷：大于等于3840Hz1、像素点间距 1.8mm.2、像素构成 1R、1G、1B 3、像素密度： 单元大小为320mm×160mm的像素密度 4、显示效果：≥ 4K超清显示、 5、驱动方式 ：恒流驱动 6、供电方式 支持电源均流DC4.2V～DC4.5V供电 7、亮度 ≥600Cd/m² 8、亮度均匀性 ≥98% 9、宽色域 ≥120% NTSC 10、色温 1000-18000K 11、水平视角 ≥160° 12、垂直视角 ≥160° 13、对比度 ≥7000：1 14、显示颜色 ≥281.4trillion 15、平均功耗 ≤160W/m² 49、工作频率 60Hz 50、输入电压 4.2±0.1V 51、最大电流 ≤5A 二 、室内大屏处理器的参数：最大带载≥130万像素，最宽≥4096像素，最≥高2560像素，最大输入分辨率≥1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置，支持串口控制，支持双USB2.0控制和级联输入：DVI×2、HDMI1.4×1、输出：千兆网口×2； 三、室内大屏电源的参数：1、额定输入电压 200-240V 2、输入电压范围： 180-264V 3、输入频率：50HZ/63HZ±5% 4、效率：≥86% 5、最大输入电流：≤3.5A 6、输入浪涌电流≤80A 7、工作温度： -40-85°C | 套 | 1 |  |
| 2 | 摄像机 | 参数：像素大于等于400万，红外大于等于30米，焦距2.8MM | 个 | 40 |  |
| 3 | 录像机 | 参数：≥32路双盘位 | 台 | 2 |  |
| 4 | 视频终端 | 参数：LED显示屏，色域值不小于100%，屏幕比例16：9，亮度不小于100尼特，响应时间小于等于8MS，运行内存大于等于1G，屏幕尺寸不小于40寸 | 台 | 1 |  |
| 5 | 音频操作台 | 一、音响技术参数 1.阻抗：大于等于8Ω 2.频响：大于等于65Hz~20KHz 3.额定功率：大于等于150W 4.峰值功率：大于等于600W 5.灵敏度：大于等于95dB/W/M 6.最大声压级（额定/峰值）：117dB/123dB 7.尺寸(HxWxD)：大于等于385x243x243 mm 8.重量：大于等于7.8Kg 二．音箱支架参数：固定面板孔位尺寸（长*宽）： 大于等于140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）：大于等于128mm*70mm 设备面板尺寸：大于等于160mm*90mm 重量：大于等于0.93Kg 三．调音台技术参数： 1.麦克风输入：≥4路（4个卡侬接口） 2.线路输入：≥4路单插单声道/立体声自动切换混合接口 3.立体声输入：≥4组（8路单声道） 4.CD/Tape输入：1路CD/TAPE RCA立体声输入接口 5.输出通路：1组立体声主输出、1组辅助输出、1路耳机监听输出、1组CD/Tape输出 6.效果器：≥24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型），100种预设效果 7.幻像电源：+48V带开关 8.频率响应：≥20Hz-20kHz，±3dB 9.电源：外接AC18V/1A（AC 230-240V 50/60Hz）电源适配器 10.功耗：≤18W 11.尺寸（L×W×H）：≥317.2×287.1×66mm 12.重量：≥1.9Kg 三．电源管理器技术参数 1.额定输出电压：AC~220V50Hz 2.额定输出电流：≥30A 3.可控制电源：≥8路 4.每路动作延时时间：≤1秒 5.供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A 6.单路额定输出电源：≥10A 7.尺寸（LxWxH）：≥484x295x44mm 8.重量：≥4.2Kg | 套 | 1 |  |
| 6 | 硬盘 | 参数：存储容量≥8T.3.5寸，转速不小于5400RPM，缓存不小于256MB，SATA接口。 | 台 | 2 |  |
| 7 | 交换机 | 参数：所有端口自由通信，适合数据传输环境，POE端口相互隔离，端口不小于8个 | 台 | 5 |  |
| 8 | 电脑 | cpu:inteli5及以上，内存：16G及以上，硬盘：500G及以上，显卡：2G及以上，显示器：23寸及以上 | 台 | 10 |  |
| 9 | 打印机 | 商用黑白多功能一体机，A4幅面，打印复印扫描，每分钟20页以上，USB连接，平板式扫描， | 台 | 10 |  |
| 10 | 空调 | 变频、三级能效、制冷量:≥3500(200-4200)W、制热量:≥4450(200-5600)W、循环风量:≥650m°/h、制冷额定输入功率:≥1190(75-1680)W、制热额定输入功率:1300(80-1990)W、额定电压:≥220V、额定频率:50HZ、最大输入电流:≥15A、最大输入功率:≥3250W、电辅热名称:PTC、电辅热额定输入功率:1000W、室内噪音类型:室内机(高风-强力风)、室内噪音值:≤(38-41)dB(A) | 台 | 4 |  |
| 11 | 办公桌椅 | 办公桌椅参数：桌子:长1.4米*宽0.7米*高0.75米。2、饰面：采用A级胡桃木皮，厚度0.6mm，含水率≤11％，木皮完整、颜色均匀、厚度平整。 椅子:高1.20m×宽0.60m×长0.65m1、西皮（黑色）。2、辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形3、靠背、座垫：衬板采用≧12mm多层板材热压一次成型，中包海绵采用35高密度超弹力海绵，不变形，不助燃，回弹性能好，软硬适中4、椅架：电镀扁钢弓形椅架。椅架壁厚≧2.0m | 套 | 10 |  |
| 三 | 检验检测仪器设备 |  |  |  |  |
| 1 | 液相色谱质谱联用仪 | 一、产品技术参数及性能指标 1. 三重四极杆质谱仪 1.1 离子源：“即插即用”型离子源，配有电喷雾离子源(ESI)、大气压化学电离源(APCI)，非复合离子源，离子源切换无需放空质谱真空系统。 1.1.1插拔式互换ESI及APCI喷针，可在30s以内实现ESI源及APCI源智能自动识别、快速更换。 1.1.2真空接口采用锥孔结构，锥孔0.6mm以上，同时使用加热气帘反吹气技术，而无毛细管（半径<1mm）设计装置，清洗方便而且可以重复利用，同时保持高灵敏度和优异的抗污染能力，且不会产生任何耗材。（提供结构技术资料证明） 1.1.3 电喷雾离子源ESI 1.1.3.1流速范围：流速5μL/min-3mL/min， 1.1.3.2温度范围：室温~750 ℃。可适应范围的液相流速要求，防止电喷雾的离子抑制现象，具有自清洁探头的功能；该最大温度可以在软件界面下设置并运行。（提供软件截图） 1.1.4 大气压化学电离源APCI 1.1.4.1流速范围： 200-2000 uL/min 1.1.4.2 温度范围：100~750 ℃。 1.1.5 脱溶剂能力：离子源内至少有一路雾化气和两路加热干燥气，确保离子化更为充分，辅助加热气温度最大到750℃，以确保最大的离子化效率和抗基质干扰能力；雾化气、干燥气采用EPC恒定压力模式控制气体，压力最大可达100 psi（提供软件截图） 1.1.6 离子源内主动废气排放：有主动废气排放装置，防止气体在密闭的离子源腔体中的回流，降低离子源的记忆效应和污染，降低机械泵泵油的负荷、延长机械泵使用时间，维护试验环境，保障工作人员健康。 1.1.7微型四极杆离子传输：四极杆传输部件采用三段四极杆设计，加速、聚焦、提取离子，同时保持高灵敏度和优异的稳定性（提供证明材料） 1.1.8 Q0离子传输：Q0采用高压碰撞离子聚焦技术，压力至少达5mtorr以上，采用四极杆结构进行离子传输、大大提高离子捕获和传输效率。 1.2 质量分析器： 1.2.1 质量分析器：Q1,Q2,Q3进行空间串联均为四极杆结构，进行空间串联； 1.2.2 四极杆材质：采用200mm以上纯钼镀金材料四极杆，保证质量轴稳定性和质量分辨率。 1.2.3 质量范围m/z：5~1000amu。 1.2.4 扫描速度：>12500 amu/sec。（根据GBT 35410-2017标准提供实测数据） 1.2.5分辨率：可达单位质量分辨0.6-0.8 amu。 1.2.6 质量稳定性： 0.1amu/24小时。 1.2.7 动态线性范围：6个数量级。 *1.2.8 灵敏度： ESI+，MRM 模式：1pg 利血平，柱上进样，S/N≥500,000:1； ESI- ，MRM 模式：1pg 氯霉素，柱上进样，S/N≥500,000:1 APCI+，MRM 模式：1pg 利血平，柱上进样，S/N≥200,000:1； APCI- ，MRM 模式：1pg 氯霉素，柱上进样，S/N≥200,000:1 1.2.9 重现性：利血平，0.1 ng/mL进样量10uL，6次重复进样，RSD≤5%。 1.2.10 扫描功能：具有全扫描（Full Scan），选择离子扫描（SIM），子离子扫描（Product Ion Scan），母离子扫描（Precursor Ion Scan），中性丢失扫描（Neutral Loss Scan），多反应同时监测扫描 (MRM） 1.2.11碰撞池：直线型碰撞池或90度弯曲碰撞池。直线型碰撞池可降低清洗频次；若为弯曲型碰撞池，投标文件中应提供针对碰撞池连续五年免费清洗的售后服务承诺书。为降低维护难度，不接受＞90度弯曲碰撞池。（提供实物照片） 1.2.12气路系统：采用高纯氮气作为雾化气和碰撞气，无需额外氩气。碰撞气为由氮气发生器提供，无需额外钢瓶供气。阵列式CAD碰撞气体控制系统，可以自由适应不同化合物碰撞气体流量的要求。 1.2.13内置软件自动控制注射泵：采用内置集成式软件自动控制注射泵，可以进行调谐校准仪器，同时满足方法化合物参数优化送液需求。 1.2.14内置集成软件自动控制切换阀：采用内置集成式软件自动控制，可以进行液相流入质谱的液体按照不同程序时间切换、满足六通阀的不同应用需求。 1.3 离子检测系统：离散式非连续性打拿极电子倍增器 1.4 真空系统：机械泵和一体式多口涡轮分子泵组成，离子传输区和质量分析区形成三级真空差分抽气系统。 1.4.1 前级真空采用抽速40m3/h高静音低振动的机械泵 1.4.2 高真空采用抽速高达400L/S+300L/S一体式多口无油分子涡轮泵系统，空气冷却，无需水冷，具有自动断电保护功能。 2 超高效液相色谱系统 2.1 输液单元（二元超高压梯度系统） 2.1.1 溶剂选择数：4种（二元四流路，每个泵模块有2种溶剂选择，A1/A2、B1/B2） 2.1.2输液泵技术原理：独立线性驱动的双串联活塞泵、高压梯度混合、主动柱塞杆清洗,无脉冲阻尼器；自动灌注（自动灌注泵和自动排空清洗阀）、自动排空清洗安全泄压 2.1.3 溶剂压缩补偿：全自动连续的溶剂压缩补偿 2.1.4 溶剂在线脱气：内置真空脱气机，每个泵单独脱气（A/B、Wash）, 脱气单元不少于五通道。 2.1.5 流速范围：0.001-2.000ml/min，增量0.001ml/min 2.1.6 流速精密度：≦ 0.075%RSD或0.005min SD，以较大者为准（流速范围0.2-2.000ml/min） 2.1.7 流量准确度：±1%或≦±10.0uL/min，以较大者为准（流速范围0.2-2.000ml/min） 2.1.8压力范围：0-1300 bar/ 0-18850 PSI（0-2.000 ml/min），可以适应填料从1.7um-5um 不同规格尺寸的色谱柱需求，兼顾HPLC和UHPLC使用。 2.1.9压力波动：<1%的系统压力或<5bar，以较大者为准 2.1.10 pH范围：所有溶剂接触材料适用于pH范围1.0-12.0（转子密封件除外，不能在pH>10的条件下使用） 2.1.11系统延迟体积：50uL，极低的系统延迟体积，可以保证超高效色谱分离峰不被展宽。 2.1.12高压混合器体积：35uL 2.1.13梯度范围：0-100% 2.1.14梯度准确度：±0.5%以内，5%-95%（流速范围0.2-2.000ml/min） 2.1.15梯度精度：≤0.15%RSD（流速范围0.2-2.000ml/min） 2.2 自动进样器 2.2.1 三种进样模式：满环进样、部分进样、无损进样，满足不同样品量进样需求 2.2.2 注射器体积：250 μL 2.2.3 缓冲管体积：500 μL 2.2.4 进样针体积：15 μL 2.2.5 定量环体积：100 μL（标配） 2.2.6 进样体积：0 uL-100 uL（标配），1 µL增加 2.2.7 样品粘度范围：0.1 - 5 cP 2.2.8 进样针清洗：针内外壁清洗干燥，大大降低样品交叉污染。 2.2.9 样品容量：样品盘2个（2×48，1.5 mL）（标配）；可选配微孔板2个（SBS标准96孔深板/浅板、384孔板）满足不同应用需求的进样，多种样品盘选择。 2.2.10 进样重复性： 满环进样＜0.3%RSD（进样体积大于5μL） 部分进样＜0.5%RSD（进样体积大于5μL） 无损进样＜1%RSD（进样体积大于5μL） 2.2.11 进样循环时间：<60 s 2.2.12 样品残留量：＜0.05%（标准冲洗），＜0.01%（额外冲洗） 2.2.13 进样线性：≥0.999 2.3 柱温箱 2.3.1 控温方式：加热模块＋空气循环 2.3.2 温度设置范围：室温+5℃-60℃（1℃步进） 2.3.3 柱温控制：室温+5℃－50℃ 2.3.4温度控制精度：±0.5℃ 2.3.5 色谱柱容量：同时放置两根150mm长的色谱柱 3 数据系统软件： 3.1 数据系统硬件：CPU i7 8 CORE处理器、32 G内存、500G硬盘以上，23”以上液晶显示器。Window 10操作系统、64位计算平台。 3.2 化学工作站软件由数据采集软件和数据处理软件组成，软件支持多种语言版本界面（中文、英文）。 3.3数据采集软件和数据处理软件相互独立，数据处理软件可以支持多台电脑离线数据分析处理。 3.4数据采集软件能实现仪器的硬件配置、权限管理、控制液相色谱仪器、质谱仪器各模块，实时在线反馈仪器状态，调谐校准仪器、化合物参数优化、方法建立保存、序列数据采集等功能，支持多款液相仪器配置选择，自动生成调谐校准报告。方法设置支持多个时间段MRM扫描采集，最大效率利用每对MRM离子对采集时间。质谱方法离子对信息可以通过预先编辑智能的导入成千上百对离子对数据库信息，而无需人工在软件单行操作。 3.5数据处理软件可以进行数据谱图浏览、色谱图/质谱图显示、离子对提取、谱图比较、峰统计（保留时间、峰面积统计计算）、离子对丰度比显示、谱图多种平滑算法处理、信噪比计算、手动/自动积分、批处理方法建立、定量分析方法建立，数据进行批处理快速完成定性定量分析等功能、自动生成各种各样的定性定量分析报告。 4、配置清单 4.1 三重四级杆质谱主机 1套 4.2 ESI和APCI离子源 1套 4.3 二元高压色谱泵（含溶剂选择阀） 1台 4.4 温控自动进样器 1台 4.5 柱温箱 1台 4.6 在线真空脱气机模块 1套 4.7溶剂瓶托盘（含溶剂瓶及管线） 1套 4.8仪器操作软件工作站 1套 4.9 数据处理软件 1套 4.10 安装调谐标样 1套 4.11机械泵油 4桶 4.12 超高效C18色谱柱 1根 4.13 自动进样器样品瓶（含瓶、盖和垫） 100只 4.14 大流量氮气发生器 1台 4.15 电脑、打印机 1套 4.16 UPS延时电源 1套 二、售后服务： 1 保修期：仪器在验收通过后提供1年的免费保修服务。提供相关操作软件的升级服务。 2仪器到货后5～10个工作日，专职液质工程师上门安装、调试并进行基本培训，保证能够正常使用仪器。可安排应用工程师上门提供仪器操作与方法开发培训。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 气相色谱仪（进口） | 1.工作电压： 220V 、 50Hz/60Hz 2.1 快速加热和冷却的柱温箱 2.1.1 柱箱温度：室温以上3℃ ～ 450℃（无需其他额外附件） 2.1.2 程序升温：27阶28平台 2.1.3 可设定升温速率：最大±125℃/min(无需其他额外附件，需要提供软件截图) 2.1.4 温度设定精度：0.1℃ 2.1.5 控温精度：设定值(K) ± 1% (可校准至0.01℃) 2.1.6 温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃ 2.1.7 冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.5min（210s） 2.1.8 具有柱温箱温度的自动保护功能。 2.1.9 最大运行时间：9999.99分钟 2.1.10 内置氢气传感器，实时监控泄漏，确保安全使用。须提供此技术的证明材料。 2.1.11 可依据不同色谱柱自由设置柱温箱降温速率，有效延长色谱柱使用寿命。须提供此技术的证明材料。 2.2分流/不分流进样口 2.2.1 最高温度：420℃ 2.2.2 配备全自动电子流量控制系统AFC，具备室温补偿和自动环境补偿功能支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及独特的恒线速度控制功能 2.2.3 标准配备载气节省模式，有效节约载气消耗量 2.2.4 压力设定范围：0 ～ 1030kPa 2.2.5 压力控制精度：0.001psi/kPa/bar 2.2.6 压力程序比率设定范围：-400 ～ 400kPa/min 2.2.7 压力程序：7阶 2.2.8 分流比设定范围：0 ～ 9000 2.2.9 流量设定范围：0 ～ 1200mL/min，He；0 ～ 550mL/min，N2 2.2.10 具备先进的智能技术（包含智能锁、智能扣、智能规、智能灯），不使用任何工具即可打开/关闭进样口，不使用任何工具即可安装/更换色谱柱的同时，仪器更可以自动感知最佳安装和气密位置。须提供此技术的证明材料。 2.3检测器单元：可同时安装三个独立控温的检测器，检测器的气体由先进的压力控制系统控制(APC), 检测器的数据采集速率是400Hz(2.5ms)。 2.3.1火焰光度检测器（FPD） a 最高使用温度：450°C b 检测限：P 50fgP/s (磷酸三丁酯)、S 2.2pgS/s (十二烷硫醇) c 动态范围：P 104、S 103 d 数据采集速度：400Hz 2.4 色谱柱和流路系统 2.4.1 可安装并使用包括内径0.53mm在内的各规格毛细柱，可选配填充柱，可使用PAH专用柱、PLOT、手性柱等特殊填料色谱柱 2.4.2 支持双柱双流路系统，且两根色谱柱长度不受限制 2.4.3 两个柱流量控制系统均采用先进的流量控制单元 2.4.4 支持三柱三FID同时分析组成气相色谱方法优化系统。须提供优化系统应用文章证明。 2.4.5 可通过切割少许长度来延长色谱柱使用寿命，污染后无需即刻整体更换 2.4.6 具有室温补偿和自动环境补偿功能 2.4.7 具有恒定的载气线速度控制功能须提供软件截图和采用恒线速度分析样品的应用文章证明。 2.5 自动进样系统 2.5.1样品盘位: 大于150位 2.5.2进样体积: 0.05-200μl 2.5.3进样重现性: ≤0.5% 2.6 面板键盘 2.6.1 具有交互模式的彩色触摸屏进行操控 2.6.2 完全控制及显示所有温度区域和载气流量 2.6.3 完全控制所有检测器功能和检测器气体 2.6.4 实时时间程序和系统诊断，在线帮助和记事本记录程序事件 2.7 数据处理系统 2.7.1. 数据采集和数据解析 采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP/GMP操作规范。具有丰富的计算功能和数据比较功能，可以显示相对保留时间（RRT），具有保留时间自动校正功能（AART）。可针对工作流程灵活设定软件操作界面。快速批处理窗口将系统中的样品瓶架图形化显示。须提供样品瓶架图示化界面的截图。 2.7.2 报告制作：高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。标准配备PDF输出功能。 2.7.3 质量控制：高精度控制QA/QC功能，支持自动计算噪音、漂移、信噪比、LOD、LOQ、精密度和回收率等方法学指标，具有仪器系统检查功能和用户安全管理功能。 2.7.4 网络化控制：可通过网络式CDS（数据管理系统）进行软件远程控制和人机分离模式操作，远程访问功能允许直接通过智能手机或平板电脑远程访问实验室GC主机。 2.7.5 法规符合性：具有安全性策略、系统策略、用户权限和用户管理、审核追踪和理由输入等功能。 2.8 配置要求 2.8.1、气相色谱仪主机：1套 2.8.2、分流不分流毛细柱进样口：1套 2.8.3、FPD火焰光度检测器：1套 2.8.4、150位以上液体进样器：1套 2.8.5、RTx-1701规格为30mx0.25mmX0.25um：1支 2.8.6、工具包: 1套 2.8.7 消耗品包如下： 2.8.7.1高温进样隔垫（25个包装）1包 2.8.7.2 绿色隔垫（50个包装）1包 2.8.7.3 惰性化处理石英棉3gm 1包 2.8.7.4 接头 1包 2.8.7.5 O型圈（10个包装）1包 2.8.7.6 石英棉填充工具 1包 2.8.7.7 镊子1把 2.8.7.8自动进样器用10µL进样针 1支 2.8.7.9惰性化带石英棉不分流衬管（5个包装）1包 2.8.7.10惰性化带石英棉分流衬管（5个包装）1包 2.8.7.11毛细管柱切割器 1把 2.8.7.12 金属垫圈0.43和0.5 各1包 2.8.8、原装中英文色谱软件（可反控气相色谱仪）：1套 2.8.9、配套氢气发生器和空气发生器 各:1套 2.8.10、配套氮气钢瓶及其减压阀各:1套 2.8.11、电脑和打印机各 1台 2.9 售后服务 2.9.1 设备安装、调试和验收： 仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，厂家需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到要求。 2.9.6 厂家应拥有免费技术咨询热线，以便用户随时就技术问题进行咨询。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 原子吸收分光光度计 | 1．工作条件 1.1 电源要求：220V （+10%～-10%），50 Hz 1.2 环境温度：+10℃～+40℃ 1.3 相对湿度：20～85% 2．技术指标 2.1光学系统： 2.1.1 波长示值误差：±0.25nm 2.1.2波长重复性：≤0.15nm 2.1.3 波长范围：（190～900）nm 2.1.4 光谱带宽：0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm五档自动可选 *2.1.5光度计：高光通量全反射光学分光系统 2.1.6 基线稳定性：零点漂移：±0.005/30 min；瞬时噪声：≤0.002 2.1.7转灯灯架：八灯位自动转换灯架、自动准直、可任意选择需要的灯进行预热或点亮，亦可八灯同时预热或点亮；编码灯功能，自动识别元素灯种类，自动化程度更高。 2.2火焰原子化器： 2.2.1 特征浓度（Cu）：0.03μg/ml/1% 2.2.2 检出限：火焰法测铜：≤0.006 μg/mL *2.2.3重复性：RSD≤1 % 2.2.4 燃烧头：金属钛燃烧头 2.2.5 雾化器：高效玻璃雾化器和耐氢氟酸雾化器可选 2.2.6 雾化室：防爆型耐腐蚀材料雾化室 2.2.7 调节系统：全自动PC控制和调节燃气、助燃气流量及燃烧器位置，自动点火 2.2.8火焰安全控制：具有全套安全联锁系统、多种压力监测、自动安全保护功能、乙炔泄漏检测、火焰状态、水封、气体压力、雾化系统压力、废液瓶液面高度等异常可自动熄灭火焰进行保护。加装空气缓冲罐，突然断电时可提供5s左右空气流量，防止回火 2.3石墨炉原子化器： 2.3.1 特征量（Cd）：0.5*10-12g 2.3.2检出限（Cd）：1*10-12g（提供省级计量院权威证明文件） 2.3.3重复性：RSD≤1.5%（提供省级计量院权威证明文件） 2.3.4 加热方式：专利设计纵向加热全数字化温控 2.3.5 安全保护：有氩气欠压指示、冷却水流量不足、过热、过流报警及自动保护功能 2.3.6加热控温范围：室温-3000℃左右；升温速率最大3000°C/s 2.3.7石墨炉可视化系统：进样针位置调整更方便，并可实现实时观测炉内样品升温情况 2.3.8气动石墨炉：气动石墨炉设计，软件一键控制石墨炉开关，更换石墨管更便捷、更好的密封性、保证更低的检出限 2.4自动进样器 2.4.1功能：悬挂式单石墨炉用自动进样器，进样针为低吸附石英毛细管玻璃 2.4.2进样位数：≥75位，标准样品、待测样品、基体改进剂、稀释剂可任意选择放置位置 2.4.3进样体积：1-200uL 2.4.4进样体积重复性：≤1% 2.4.5结果重复性：≤1% 2.5 背景校正： 2.5.1 火焰：氘灯背景校正：可校正1A背景，大于等于70倍的校正能力 2.5.2 石墨炉：氘灯背景校正：可校正1A背景，大于等于70倍的校正能力 2.6 上位机软件： 2.6.1测量方式：火焰法、石墨炉法、氢化物发生法，火焰石墨炉自动切换，切换后各模块（原子化器、元素灯、狭缝、波长、氘灯、升温程序）根据相应的方法完成自动切换，无需再次调整光路，可直接开始实验。模块化的石墨炉电源，最大程度降低了加热震动对检测的影响。 2.6.2 标准曲线模式：标准曲线法（1～3次曲线）、标准加入法、多标准曲线法；拟合方式：线性曲线，计算截距；非线性曲线，计算截距；线性曲线，过原点；非线性曲线，过原点 2.6.3 重复测量次数：1-99次、计算平均值、给出标准偏差和相对标准偏差 2.6.4自动稀释功能：软件根据设置条件，吸取样品和稀释剂直接注入石墨管，实现自动稀释样品制备和测量 2.6.5 测试结果数据导出：支持PDF、EXCEL、TXT等多种导出格式 2.6.6结果打印：参数打印，数据结果打印，图形打印，一键打印完整报告 2.7配置要求： 2.7.1 原子吸收分光光度计主机1台 2.7.2自动进样器1台 2.7.3 冷却循环水机1台 2.7.4 空气压缩机1台 2.7.5元素灯8支 2.7.6 热解涂层石墨管5根 2.7.7品牌电脑打印机 1套 2.7.8高纯乙炔（含瓶含阀）1瓶 2.7.9 高纯氩气（含瓶含阀）1瓶 | 台 | 1 |  |
| 4 | 原子荧光分光光度计 | 一、技术参数 1.1适用于样品中砷、汞、硒、锡、铅、铋、锑、碲、锗、镉、锌、金十二种元素的痕量全元素分析。 1.2工作电源：交流电压：(220±22) V，频率 (50±1) Hz 1.3工作环境：温度：15～30℃，相对湿度：75％。 1.4相对标准偏差RSD：<1% 1.5漂移：≤2%/30min 1.6噪声：≤2% 1.7道间干扰：≤2% 1.8线性范围: 大于三个数量级。 1.9检出限（D.L.）砷、锑、硒、铋、碲、汞、锡和铅元素<0.01μg/L;汞(冷原子)<0.001Hg/L。 二、技术性能指标要求 2.1进样系统：内置式间歇进样系统 2.1.1一体式间歇进样技术、六滚轴、小泵头、整体压块式设计，泵速：0-200r/min连续可调。 2.1.2具备自动配标功能，单标准自动配制标准曲线（r＞0.999）； 2.1.3碳纤骨架PTFE取样针，彻底避免石英针易碎问题，减少挂液； 2.1.4支持样品快速检测，检测周期＜30s； 2.1.5支持自动在线补载流，可以达到检测过程中无人值守； 2.2 光学系统： 2.2.1双通道，短焦距透镜聚光，无色散全密闭避光调光系统，日盲型光电倍增管检测。 2.2.2 45°斜角放置的玻璃反射镜，避免杂散光对荧光测定的影响，降低空白值。 2.2.3 内置式氩氢火焰观察窗，既减少了外界光线干扰仪器内部光路，提高了仪器的稳定性，又可直接对火焰状态实时进行观察。 2.3光源： 2.3.1智能空心阴极灯，内置存储芯片，元素类型自动识别，且支持元素灯使用计时，随时掌握灯信息。 2.3.2灯电源支持双道自动激发启辉，提高工作效率。 2.3.3 可选配简易免调元素灯支架，方便操作，无需反复调节。 2.3.4 具备信号增强功能，可提高检出性能。 2.4氢化物反应装置： 2.4.1屏蔽式低温点火石英炉原子化器，有效克服记忆现象的发生，减小荧光淬灭，提高仪器稳定性。 2.4.2一级气液分离器采用化学气相发生气液分离装置，反应物充分混合接触，氢化反应效率高。 2.4.3二级气液分离器采用旋切分离原理，免加水，废液直排，有效消除水蒸气。 2.4.4超大容量溢流自动监测废液桶，智能软件提醒。 2.4.5具备高效除汞装置，去除重金属对环境的污染。 2.4.6具备原子化器炉丝电流监控功能，软件实时监控炉丝状态。 2.5气路系统： 2.5.1可升级为电子流量气路控制装置，提高流量准确度和稳定性，同时具有实时压力、流速监测与报警功能； 2.5.2具备低消耗运行设计，有效节约氩气消耗量70%~80%达。 2.6电路系统： 快速多通道采样电路，提高采样频率（500Hz），降低道间干扰。 2.7 扩展功能 2.7.1具备形态分析扩展功能。预留元素形态分析串口，可升级为形态分析仪，测量As、Hg、Se等元素的各种价态。 2.7.2具备直接进样汞镉测试仪分析扩展功能，可升级为直接进样汞镉测试仪。 2.8数据处理系统： 2.8.1可实现全面的系统自检，具备图形化的设备状态监控和参数显示，仪器自诊断，异常状态报警（提供软件截图）。 2.8.2集成的方法管理模块，便捷序列编辑功能，支持同序列多方法切换； 2.8.3 可通过主菜单快速查看和加载最近使用的方法、序列和结果文件； 2.8.4支持多样品信息快速导入，可在excel下直接编辑及导入仪器操作软件，无需再次重复编辑信息；支持扫码器直接导入编码（提供软件截图） 2.8.5提供向导式操作功能，实现一站式运行； 2.8.6独立数据分析模块，支持多数据文件同时打开，切换处理； 2.8.7信号曲线实时监测，支持多道信号谱图实时显示，可加载背景谱图进行对比； 2.8.8灵活报告模版，内置简单、通用、详细及多种性能测试报告模版，可按需选择；支持自定义模版； 2.8.9检测结果可以转换成至少5种以上常用文件格式，包括pdf、xlsx、doc、txt等。 2.8.10具备用户权限管理，审计追踪功能，管理员可对日志进行分类查阅和其他处理，自动记录用户的重要操作 2.8.11 具备自动清洗、吹扫和系统维护功能（提供软件截图） 2.8.12支持静态预热和动态预热功能，减少等待时间（提供软件截图） 2.8.13支持用户自定义软件风格，配置主题、色调和子窗口 2.8.14支持静态预热和动态预热功能，减少等待时间（提供软件截图） 2.8.15支持用户自定义软件风格，配置主题、色调和子窗口 2.9监控和报警信息 2.9.1 具有全方位传感系统，数字化气路压力监测（入口和出口）、气路流量监测、炉丝电流监测、废液位监测等； 2.9.2 运行保护报警系统，无载气安全保护、炉丝短路断路保护、气路漏气保护、氢化物反应剧烈保护、废液位提醒。 2.10主要配置要求： 原子荧光光度计主机 一套 As、Hg、空心阴极灯 一套 极坐标式自动进样器 一台 原子荧光数据工作站软件 一套 仪器附件包 一套 电脑及打印机 一套。 2.11售后服务要求： - 2.11.1 免费升级仪器软件。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 纯水机 | 制水量:≥30L/小时（水温25℃时）; 取水流量：1.5-2.0升/分种（水箱储水时）; 源水要求：城市自来水TDS≤200PPM，水压0.1-0.4pa，水温5—45℃;第一出水口：RO纯水（电导率2μs/cm）@25℃(在线监测)、脱盐率≥99％、水质符合中国国家实验室分析用水标准（GB/T6682-2008）三级用水标准第二出水口：电阻率18.25MΩ.cm@25℃(在线监测)水质符合中国国家实验室分析用水标准（GB/T6682-2008）一级水标准。 主机参数:尺寸(mm)≥380×460×500电源：220v/50Hz，功率：36W，重量：≥30kg | 台 | 1 |  |
| 6 | 微波消解仪 | 1.适用于样品中元素含量分析样品的前处理工作。 2工作电源：交流电压：(220±22) V，频率 (50±1) Hz 3.控制系统 3.1微波频率：2450MHz, 非脉冲连续自动变频控制，0-100%功率自动连续可调，需提供实物操作图片证明及检测报告。 3.2工业级双磁控管：微波最大输出功率1800W。 3.3温度控制系统：采用无线可穿透红外温度传感器，而非有线连接，测温范围0-350℃，显示精度±0.1℃。 3.4压力控制系统：采用安全高效的专用压力传感器，可实时监测所有消解罐内压力，测压范围0-15Mpa，控压精度±0.01Mpa。 3.5多功能操作模式，可以扩展为微波萃取、微波合成等。 3.6消解罐识别系统，根据消解样品的数量、消解罐类型以及当前温度，自动调节微波输出功率大小，降低温度波动，提高样品消解均匀性。 3.7任意消解罐温度、压力异常仪器可自动报警并停止工作。 4.炉门、炉腔安全 4.1六层钢结构安全炉门，采用缓冲浮动设计，确保实验过程中的安全。 4.2采用机械锁、电子锁协调配合，保证运行过程中炉门无法开启，当炉门异常开启时仪器自动切断微波停止工作。 4.3炉腔腔体采用316L工业级不锈钢一体成型，炉腔喷涂多达6层PFA防腐涂层，炉腔质保终身。 5.操作系统 5.1微电脑控制技术，可实现历史数据查看。 5.2电容式液晶触摸显示屏，实时显示包括：温度、压力、升温时间、恒温时间、微波功率、反应进程。 5.3仪器内置方法库，可直接选取调用消解方案，可储存200种方法。 5.4消解转子独立转盘式结构,转盘同方向同步旋转，无需来回旋转，旋转过程中无停顿，保证微波加热均匀性。 6.排风及冷却系统 6.1超强离心风机顶置式安装，符合热流向上运动原理，快速排出腔内高温气体，有效排出因溢罐时的废气，需提供风机顶置式安装图片佐证。 6.2炉腔内部装有两组涡轮风机，当运行完成后自动启动冷却风机，对消解罐组件进行快速散热降温，有效提高降温效率，需提供两组冷却风机安装图片佐证。 7.消解罐组件 7.1高强度UPE耐腐蚀转盘架，可同时装配1-15支消解罐。 7.2消解罐容积可达60ml，满足大体积取样要求，可扩展多种消解模式。 7.3消解外罐：高强度PEEK混合纤维材料或宇航纤维符合材料可选，耐温600℃，耐压20Mpa，需提供具有CMA/CNAS检测机构出具的检测报告。 7.4消解内罐：采用TFM材料，耐温310℃，耐压6MPa，最高工作温度250℃，最高工作压力6MPa，需提供具有CMA/CNAS检测机构出具的检测报告。 7.5自泄压消解罐，超压自动泄压，使用过程中无易损耗材，有效降低使用成本。 8.赶酸器 8.1配套30孔专用电加热赶酸器一台，高纯石墨材料，耐酸碱腐蚀。 8.2温度控制：室温-250℃，用于样品消解完成后的赶酸处理。 8.3可设置时间温度，整机具有过压、过流、过热等多重保护。 9.配置清单 9.1微波消解仪主机1台 9.2无线温度传感系统1套 9.3专用压力传感系统1套 9.4消解内外罐（含罐盖、内塞、罐体、外罐）15套（与消解罐转盘位数相匹配） 9.5消解罐样品架1套 9.6配套赶酸器1台 9.7工具包1套 9.8排风管1根 10.商务和售后服务条款 10.1安装调试：免费上门安装调试及现场操作培训，保修期是从仪器验收后12个月，以安装调试完成之日起算，仪器终生维护。 | 台（套） | 1 |  |
| 7 | 高速冷冻离心机 | 一、主要技术指标： 最高转速：≥5500rpm 最大相对离心力：4919xg 最大容量：≥4×250ml 定时范围：1s～99min59s 转速精度：±10r/min 支持电源：AC 220±22V 50Hz 10A 总功率：≥550W 整机噪音：≤62dB(A) 外形尺寸：≥545×330×365 (mm) 二、配置：主机一台，水平转子8*50ml一套，水平转子4*250ml一套，水平转子36*15ml一套。 | 台 | 2 |  |
| 8 | 旋转蒸发仪 | 电源电压：220V/50HZ(可定制110V/60HZ)、电机功率：40W、加热功率：≥1.5KW、升降功率：≥20W、真空度：0.098Mpa、蒸发能力≥：20ml/min、旋转瓶容量：1000mlΦ131mm/24#标口、收集瓶容量：1000mlΦ131mm/35#球磨口、旋转速度：0-200rpm/min、控温范围：0-99℃（可定制0-400℃）、控温精度：±1℃、玻璃温度范围：-80-250℃、主机升降行程：0-150(mm)、冷凝器尺寸：Φ85*460H(mm)、加料阀:19#标口、浴锅尺寸容量：Φ240×*140H(mm)约6.3L（可加配有机透明罩）、锅壳尺寸：250L×365W×150H(mm) | 台 | 1 |  |
| 9 | 干式氮吹仪 | 电压/频率：220V50HZ、功率：300W、显示方式：LED数码管、样品处理数：24、控温范围：RT+5~180℃、控温精度：≤±0.5℃、定时范围：1min~99h59min、最大气体流量：15L/min、最大进气压力：0.5MPa、气针规格：φ2.4×150mm，内径≥1.6mm、最大行程：200mm、金属模块规格：≥96×153mm | 台 | 1 |  |
| 10 | UPS电源 | 1、主机1台10KVA/8KW双变换在线式设计(1)输入电压范围（Vac）：176-285相数：单项三线输入频率范围（Hz）：50±1%；(2)输出功率因数：0.8输出电压（Vac）：220(或230)±1%切换时间（ms）：0整机效率：≥933%(3)过载能力：负载≤125%，10min；≤150%，200ms通信功能：RS232、USB;RS485（选配）、干接点(选配）、SNMP卡(选配）；2、蓄电池≥16块，规格:12VDC蓄电池，38AH3、电池柜1组、可容纳12V38AH16块每层≥8块 | 台 | 2 |  |
| 11 | 真空隔膜泵 | 额定电源：220V/50HZ、额定功率：80W、最大真空度：-0.095MPa、最大排气：35L/min、重量：2.4kg、外形尺寸：≥224*122*167mm | 台 | 1 |  |
| 12 | pH计 | 技术参数：仪器级别;0.01级、屏慕显示:5.0LCD（5英寸单色液晶屏）、测量模式:pH/mV（ORP）、pH:测量范围0.00～16.00pH,分辨率0.01pH,精度±0.01pH、mV:测量范围-1999.9～1999.9mV,分辨率0.1mV,相对精确度±1mV（±0.05%F.S）、Temp:温度范围-30.0～105.0℃（ATC/MTC）,分辨率0.1℃,精度±0.2℃电源:220VAC50/60Hz | 台 | 1 |  |
| 13 | 超声清洗器 | 电源额定电压：220V、容量（L）:≥3.5、超声输入功率（W）：100W、超声频率(KHz)：40、加热功率（W）：≥200 | 台 | 1 |  |
| 14 | 分析天平 | 精度：1mg、最大量程：210g、可读性：0.001g最小称量：0.02g、重复性：士0.002g线性：士0.003g、稳定时间：≤3s、外形尺寸：270*200*270mm、防风罩尺寸：175*180*205mm、秤盘尺寸：Φ90mm、显示方式:LCD液晶显示、RS232接口：无、选购件：RS232接口/打印机、使用温度：5~35℃ | 个 | 1 |  |
| 15 | 分析天平 | 精度：1mg、最大量程：110g、可读性：0.001g、最小称量：0.02g、重复性：士0.002g、线性：士0.003g、稳定时间：≤3s、显示方式:LCD液晶显示、 | 个 | 1 |  |
| 16 | 分析天平 | 精度：0.1mg、最大量程：220g、可读性：0.0001g(0.1mg)、最小称量：0.01g、重复性：士0.0002g、线性：士0.0003g、稳定时间：≤3s、RS232接口：标配、 | 个 | 2 |  |
| 17 | 水浴锅 | 加热功率：≥800W、控温方式：PID方式、控温精度：±0.5℃、均匀度：≤±1℃、控温范围：室温至100℃±1℃、内胆材质:304不锈钢 | 个 | 1 |  |
| 18 | 智能石墨加热板 | 1.高纯石墨加热面板，耐酸碱腐蚀、2.采用PID控温技术，控温精度高、3.升温速率快，表面温度均匀、4.高端液晶显示屏，温度时间任意设定操作简单方便、5.使用尺寸：≥400mmX300mm、6.电源：220V/50Hz、7.功率：2500W、 | 套 | 1 |  |
| 19 | 电热鼓风干燥箱 | 鼓风干燥箱、容积：≥50L | 台 | 1 |  |
| 20 | 磁力搅拌器 | 外壳材质PVC、最大搅拌量(L)：≥2L、转速范围(rpm)：200-2000、磁子尺寸(mm)：25-35、整机功率：5W、控制方式：旋钮调速、搅拌点数：1、工作盘尺寸(mm)：Φ135、电机类型：无刷电机、定时定速：可控速、调速精度：10rpm、旋转方向：顺时针、电压：100-240V50/60Hz、显示方式：LED | 套 | 1 |  |
| 21 | 通风系统 | 处理风量：≥10000m³/h、设备尺寸≥：2000*1100*1300mm、蜂窝防水型活性炭，活性炭碘值≥：200、活性数量≥2立方米；进出风口：Φ300、抽屉数量：4个、材质：PP、主管道：Φ300分管道1：Φ200分管道2：Φ160、配件：弯头、异径三通、管道、法兰、软连接、天圆地方、防雨帽 | 套 | 1 |  |
| 22 | 冰箱 | 总容积：≥271L；能效等级：1级；额定电流：1.2A；除霜额定输入功率：170W；照明灯输入功率：2.5W；外形尺寸(宽x深x高)：≥562x595x1778m | 台 | 3 |  |
| 23 | 冰柜 | 制冷方式：直冷、额定电压：220V、额定频率：50Hz、额定电流：2.4A、输入功率：350W、；外形尺寸(长x深x宽)：≥1500x600x500m | 台 | 2 |  |
| 24 | 移动快检检测设备 | 一．移动快检车辆：长宽高≥5266mm*1850mm*2085mm；参数：国VI；车身结构：皮卡；最大功率（KW）：≥140；最大扭矩(N·m)≥235；整备质量(kg)≥1933；变速箱：7速自动；最大满载质量(kg)≥2358. | 台 | 1 |  |
|  |  | 二．便携打印机：打印速度‌：黑白打印速度≥7ipm（A4，普通模式），草稿模式下为14ppm；彩色打印速度≥4ipm（A4，普通模式），草稿模式下为11ppm‌ ‌最高分辨率‌：≥5760×1440dpi‌ ‌墨盒类型‌：四色墨盒，包括T289（黑色）、T290（青色/洋红色/黄色）和T295（维护箱）‌ ‌网络功能‌：支持无线网络打印，无线功能包括WIFI（IEEE802.11b/g/n, IEEE802.11a/n/ac）‌ ‌接口类型‌：USB 2.0‌ ‌喷头配置‌：黑色180个喷头，青色、洋红色、黄色各59个喷头‌ ‌介质规格‌：支持多种类型的纸张，包括普通纸（64-90g/㎡）、高级光面照片纸（102-300g/㎡）‌。 | 台 | 1 |  |
|  |  | 三．兽药残留检测仪：主控芯片 ARMCortex-A7，RK3288/4核处理器，主频≥1.88Ghz 显示方式：≥7英寸液晶触摸屏显示，人性化中文操作界面。交直流两用，直流12V供电，可连接车载电源 供电方式：可配6ah大容量充电锂电池 四波长冷光源，每个通道均配置410、520、590、630nm波长光源 光源，标配先进的光路切换装置，专利光路切换功能可实现最多64波长，光源亮度自动调节与校准 存储容量检测结果存储容量20万条 仪器尺寸：≥43×35×20cm | 台 | 1 |  |
|  |  | - 四．抗生素残留检测仪： - 主控芯片ARMCortex-A7，RK3288/4核处理器，主频1.88Ghz - 显示方式：7英寸液晶触摸屏显示，人性化中文操作界面 - 交直流两用，直流12V供电，可连接车载电源 - 可配6ah大容量充电锂电池 - 波长冷光源，每个通道均配置410、520、590、630nm波长 - 光源，标配先进的光路切换装置，专利光路切换功能可实现最 - 多64波长，光源亮度自动调节与校准 - 打印方式：高速热敏打印机，可自动打印检测报告和二维码 存储容量：检测结果存储容量≥20万条 | 台 | 1 |  |
|  |  | 五．多功能农药残留检测仪器：参数 1 光源 LED 光源，410±5nm 2 检测器 硅光电池 3 标准比色皿池 24 通道 4 吸光度值范围 0.000～4.000 Abs 5 波长误差 ≤±3.5nm 6 透射比示值误差 ≤±1.0% 7 透射比重复性 ≤±0.2% 8 稳定性 ≤±0.005 9 通道间误差 ≤0.05 10 灵敏度 0.8mg/L 甲胺磷抑制率≥70%，0.1mg/L 灭多威抑制率 ≥85% 11 温控精度 ±1.0℃ - 多功能农药残留检测仪器配备快检箱包括如下耗材： - 电子天平 规格0.01g/500g，1台 - 计时器 规格Bioeasy 1个 - 单道可调移液器 规格100-1000 uL 1把 - 单道可调移液器 规格20-200μL 1支 - 单道可调移液器 规格1000-5000 uL 1把 - 5mL移液器吸头规格 100个/包 1包 - 1000μL移液器吸头 规格1000个/包 1包 - 200μL移液器吸头 规格1000个/包 1包 - 吸头盒 规格1mL 1个 - 吸头盒 规格200uL 1个 - 50mL离心管 规格50mL,50个/包 1包 - 离心管架 规格15mL18孔/50mL10孔 1个 - 塑料烧杯 规格250mL 1个 - 塑料量筒-25ml规格 25ml 1个 - 样剪刀 1把 - 样品刀 1把 - 镊子 规格16cm 1个 - 塑料吸管-1mL 规格100支/包 1包 - 腈手套 规格50双/盒中号 1盒 - 中速定性滤纸 规格ф7cm，100张/盒 2盒 - 热敏打印纸 规格 5卷 - 比色皿 规格10mmx10mm 10个 - 记号笔 规格1支 - 塑料储物盒 规格175x130x110mm 1个 - 玻璃漏斗 规格ф 4cm 2个 - 锥形瓶-50ml规格 50mL 2个 - 酶标板-试纸条用 规格96well,8孔X12条 1个 - 砧板 规格40x30x3cm 1个 - 铝合金箱 1个 | 台 | 1 |  |
| 25 | 通风橱 | - 长宽高mm:≥1500*850*2350 带通风管道部分；台面采用≥12.7mm厚实芯理化板，边沿加厚至≥25.4mm | 组 | 2 |  |
| 四 | 其他器材 | 试剂耗材、标准物质、玻璃器皿等 |  |  |  |
| 1 | 有机氯混合标准品 | 浓度：大于等于100PPM | 支 | 2 |  |
| 2 | 有机磷混合标准品 | 浓度：大于等于100PPM | 支 | 2 |  |
| 3 | 四环素类药物混合标准品 | 浓度：大于等于100PPM | 支 | 2 |  |
| 4 | 甲胺磷标准品 | 浓度：大于等于100PPM | 支 | 2 |  |
| 5 | 甲拌磷标准品 | 浓度：大于等于100PPM | 支 | 2 |  |
| 6 | 二嗪磷标准品 | 浓度：大于等于100PPM | 支 | 2 |  |
| 7 | 特丁硫磷标准品 | 浓度：大于等于100PPM | 支 | 2 |  |
| 8 | 杀螟硫磷标准品 | 浓度：大于等于100PPM | 支 | 2 |  |
| 9 | 异柳磷标准品 | 浓度：大于等于100PPM | 支 | 2 |  |
| 10 | 水胺硫磷标准品 | 浓度：大于等于100PPM | 支 | 2 |  |
| 11 | 丙溴磷标准品 | 浓度：大于等于100PPM | 支 | 2 |  |
| 12 | 三唑磷标准品 | 浓度：大于等于100PPM | 支 | 2 |  |
| 13 | 敌敌畏标准品 | 浓度：大于等于100PPM | 支 | 2 |  |
| 14 | 乙酰甲胺磷标准品 | 浓度：大于等于100PPM | 支 | 2 |  |
| 15 | 氧化乐果标准品 | 浓度：大于等于100PPM | 支 | 2 |  |
| 16 | 乐果标准品 | 浓度：大于等于100PPM | 支 | 2 |  |
| 17 | 甲基对硫磷标准品 | 浓度：大于等于100PPM | 支 | 2 |  |
| 18 | 毒死蜱标准品 | 浓度：大于等于100PPM | 支 | 2 |  |
| 19 | 马拉硫磷标准品 | 浓度：大于等于100PPM | 支 | 2 |  |
| 20 | 伏杀硫磷标准品 | 浓度：大于等于100PPM | 支 | 2 |  |
| 21 | 六六六标准品 | 浓度：大于等于100PPM | 支 | 2 |  |
| 22 | 林丹标准品 | 浓度：大于等于100PPM | 支 | 2 |  |
| 23 | 滴滴涕标准品 | 浓度：大于等于100PPM | 支 | 2 |  |
| 24 | 联苯菊酯标准品 | 浓度：大于等于100PPM | 支 | 2 |  |
| 25 | 氯氰菊酯标准品 | 浓度：大于等于100PPM | 支 | 2 |  |
| 26 | 氟氯氰菊酯标准品 | 浓度：大于等于100PPM | 支 | 2 |  |
| 27 | 氰戊菊酯标准品 | 浓度：大于等于100PPM | 支 | 2 |  |
| 28 | 溴氰菊酯标准品 | 浓度：大于等于100PPM | 支 | 2 |  |
| 29 | 三唑酮标准品 | 浓度：大于等于100PPM | 支 | 2 |  |
| 30 | 甲氰菊酯标准品 | 浓度：大于等于100PPM | 支 | 2 |  |
| 31 | 五氯硝基苯标准品 | 浓度：大于等于100PPM | 支 | 2 |  |
| 32 | 已烯菌核利标准品 | 浓度：大于等于100PPM | 支 | 2 |  |
| 33 | 阿维菌素标准品 | 浓度：大于等于100PPM | 支 | 2 |  |
| 34 | 铅标准品 | 浓度：大于等于100PPM | 支 | 2 |  |
| 35 | 镉标准品 | 浓度：大于等于100PPM | 支 | 2 |  |
| 36 | 汞标准品 | 浓度：大于等于100PPM | 支 | 2 |  |
| 37 | 砷标准品 | 浓度：大于等于100PPM | 支 | 2 |  |
| 38 | 铬标准品 | 浓度：大于等于100PPM | 支 | 2 |  |
| 39 | 土霉素标准品 | 浓度：大于等于100PPM | 支 | 2 |  |
| 40 | 四环素标准品 | 浓度：大于等于100PPM | 支 | 2 |  |
| 41 | 金霉素标准品 | 浓度：大于等于100PPM | 支 | 2 |  |
| 42 | 多西环素标准品 | 浓度：大于等于100PPM | 支 | 2 |  |
| 43 | 铅标准品 | 浓度：大于等于100PPM | 支 | 2 |  |
| 44 | 镉标准品 | 浓度：大于等于100PPM | 支 | 2 |  |
| 45 | 铜标准品 | 浓度：大于等于100PPM | 支 | 2 |  |
| 46 | 铬标准品 | 浓度：大于等于100PPM | 支 | 2 |  |
| 47 | 色谱柱 | 液相色谱色谱柱:C18(150 mmX4.6mm ,5μm) | 根 | 1 |  |
|  | 弗里矽硅柱 | 100mg/6ml，30支/盒 | 盒 | 5 |  |
|  | SPE C18柱 | 6mg/3ml，50支/盒 | 盒 | 5 |  |
|  | 离心管 | 50ml | 个 | 500 |  |
|  | 离心管 | 100ml | 个 | 500 |  |
|  | 具塞锥形瓶 | 100ml | 个 | 100 |  |
|  | 比色管架 | 25ml,30孔 | 个 | 15 |  |
|  | 比色管架 | 50ml,30孔 | 个 | 15 |  |
|  | 比色管架 | 100ml,30孔 | 个 | 15 |  |
|  | 一次性滴管 | 5ml | 个 | 2000 |  |
|  | 一次性滴管 | 10ml | 个 | 1000 |  |
|  | 0.22um过滤头 | 有机系，25mm*0.22um， | 盒 | 5 |  |
|  | 0.45um滤膜 | 有机系，50mm*0.45um， | 盒 | 10 |  |
|  | 0.45um滤膜 | 水系，50mm*0.45um， | 盒 | 10 |  |
|  | 三角瓶 | 150ml | 个 | 100 |  |
|  | 三角瓶 | 250ml | 个 | 100 |  |
|  | 烧 杯 | 50ml | 个 | 100 |  |
|  | 烧 杯 | 100ml | 个 | 100 |  |
|  | 烧 杯 | 1000ml | 个 | 25 |  |
|  | 烧 杯 | 3000ml | 个 | 10 |  |
|  | 容量瓶 | 10ml | 个 | 100 |  |
|  | 容量瓶 | 50ml | 个 | 100 |  |
|  | 容量瓶 | 100ml | 个 | 100 |  |
|  | 容量瓶 | 200ml | 个 | 50 |  |
|  | 容量瓶 | 250ml | 个 | 50 |  |
|  | 容量瓶 | 500ml | 个 | 50 |  |
|  | 容量瓶 | 1000ml | 个 | 50 |  |
|  | 移液枪头 | 200ul | 个 | 3000 |  |
|  | 移液枪头 | 1ml | 个 | 3000 |  |
|  | 移液枪头 | 5ml | 个 | 3000 |  |
|  | 移液枪头 | 10ml | 个 | 3000 |  |
|  | 比色管 | 25ml | 个 | 100 |  |
|  | 比色管 | 50ml | 个 | 100 |  |
|  | 比色管 | 100ml | 个 | 100 |  |
|  | 平底烧杯（旋蒸仪） | 50ml | 个 | 100 |  |
|  | 鸡心瓶（旋蒸仪） | 100ml | 个 | 100 |  |
|  | 漏 斗 | 60mm | 个 | 50 |  |
|  | 漏 斗 | 40mm | 个 | 50 |  |
|  | 进样瓶（棕色带盖子） | 1.5ml | 个 | 2000 |  |
|  | 进样瓶垫子 | 配套1.5ml进样瓶用 | 个 | 2000 |  |
|  | 进样瓶架 | 50孔 | 个 | 10 |  |
|  | 小白瓶(塑料) | 100ml | 个 | 100 |  |
|  | 蒸发器转接头 | 29/32mm—24/25mm | 个 | 3 |  |
|  | 定性滤纸 | 中速12.5cm | 盒 | 100 |  |
|  | 定性滤纸 | 慢速12.5cm | 盒 | 100 |  |
|  | 定性滤纸 | 快速12.5cm | 盒 | 100 |  |
|  | 封口膜 | pm996,10cm*38cm | 卷 | 5 |  |
|  | 丁腈手套 | S号 | 盒 | 100 |  |
|  | 丁腈手套 | L号 | 盒 | 100 |  |
|  | 丁腈手套 | M号 | 盒 | 100 |  |
|  | 口 罩 | 活性炭 | 个 | 1000 |  |
|  | 口 罩 | 普通 | 个 | 3000 |  |
|  | 毛 刷 | 1寸 | 个 | 30 |  |
|  | 护目镜、面罩 | 防飞溅 | 个 | 50 |  |
|  | 移液枪 | 1-10ML | 个 | 4 |  |
|  | 移液枪 | 0.5-1000uL | 个 | 4 |  |
|  | 枪头 | 匹配1-10ML移液枪 | 个 | 1000 |  |
|  | 枪头 | 匹配0.5-1000uL移液枪 | 个 | 1000 |  |
|  | 打印纸 | A4，70克 | 箱 | 20 |  |
|  | 气阀 | 氢气、氮气、氧气、氩气、氦气 | 个 | 5 |  |
|  | 废液桶 | 5-50L，带安全瓶盖 | 个 | 2 |  |
|  | 白大褂 | M，L，XL（男、女款） | 件 | 50 |  |
|  | 气相色谱柱 | HP-1 | 根 | 4 |  |
|  | 气相色谱柱 | HP-5 | 根 | 4 |  |
|  | 液相色谱柱 | 碳18 | 根 | 4 |  |