- 西宁市审计局审计成果跟踪管理系统一期设备清单

- 一、数据分析室显示屏参数

| - 序号 | - 产品名称 | - 技术参数 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 室内P1.5全彩 内屏尺寸：4.16mX1.76m | - 1.像素点间距≤ 1.579mm - 2.最大对比度 ≥10000:1 - 3.刷新率 ≥3840Hz - 4.可视角 水平视角:≥160° - 5.可视角 垂直视角:≥160° - 6.100%亮度时，16bit 灰度；70%亮度时，16 bit 灰度；50%亮度时，16 bit 灰度；20%亮度时，15bit 灰度 - 7.单元分辨率（W×H）≥ 608×171 - 8.单元面积（㎡）≥ 0.2592 - 9.单元尺寸（mm） ≥压铸铝箱体前维护960×270×40 - 10.像素密度（点/㎡）≥401084 - 11.箱体平整度（mm） ≦0.1 - 12.箱体间缝隙 ≦0.1 - 13.显示屏亮度（nits）（校正后） ≥600 - 14.色温（K） 2000—10000 可调 - 15.发光点中心距偏差 <3% - 16.亮度均匀性（校正后） ≥98% - 17.色度均匀性（校正后） ±0.003Cx,Cy 之内 - 18.功耗（W/㎡） 峰值功耗：≦650、平均功耗：≦300 - 19.驱动方式 恒流驱动 - 20.换帧频率 50&60Hz - 21.动态节能，降低功耗 - 22.支持屏体拼缝亮线、暗线校正 - 23.成像原理LED 主动发光 - 24.模组供电模组采用 4.5-5.0VDC 供电，搭配定制3C电源，具备PFC电源 - 25.电源系统N+1 冗余备份，支持不间断供电，支持热备份 - 26.可调整刷新率 具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正灯图像调整功能图像处理功能；具体视频降噪，动态补偿，色彩变换等图像处理功能 - 27.电路板设计 多层PCB 设计，一体化驱动控制，PCB表面沉金处理，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象 - 28.屏体散热 箱体采用压铸铝合金材质，箱体背板为一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，无风扇、无孔、防尘设计、支持热插拔 - 29.模块级校正 支持模块校正和数据存储及回读 - 30.维护方式 支持电源、模组、接受卡，HUB卡全前维护，接收卡热插拔 - 31.屏体安装结构 采用钢铝混合结构安装，支持座装，壁挂等安装方式 - 32.亮度调节功能 支持通过配套软件0-100%无级调节 - 33.保护技术 显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀功能。 - 34.箱体连接方式 箱体之间无线缆设计，具备接口支持电源与信号双备份 - 35.系统备份 信号环路备份 - 36.电源备份 双路开关电源备份 - 37.屏体精度控制 LED 箱体支持X/Y/Z六向调节 - 38.电源信号连接方式 电源信号箱体内部对插，箱体外部无线缆设计 - 39.创意拼接 可满足立体角度拼接，拼缝≤3mm - 40.有自检技术、远程监控 - 41.像素失控率 ≤0.00001,无常亮点 - 42.自动GAMMA 矫正技术设置 - 43.动态节能，降低功耗 - 44.抗电强度 电源输入端与金属外壳间进行1500Vac 1min 试验泄漏电流 测量值≤3.5mA接地电阻 40A 120s - （以上1至44参数需提供产品彩页或检测报告） - 投标产品光生物安全须具有莱茵低蓝光光生物安全检测认证 - 46.LED显示屏具备高动态范围图像技术和HDR技术，提供证书证明文件 - 47.为确保显示屏系统整体性能的稳定性，要求显示屏体、发送卡、接收卡、拼接处理器、屏控系统软件、及配电系统须为同一厂家产品 - 48.提供产品的3C、防尘测试、烟雾测试、噪音测试、面罩阻燃测试、PCB防火测试报告、安全生产许可证 | - 7.32㎡ |
| - 2 | - 小间距钢结构及包边 | - 屏体支架采用5mm厚铝合金材质 | - 8㎡ |
| - 3 | - 拼接器 | - 1.支持常见的视频接口，包括 1 路 3G-SDI，2 路 HDMI1.3，1 路 DVI，1 路CVBS，1 路 VGA，1 路 USB 播放。支持 3 个窗口和 1 路 OSD。 - 2.支持快捷配屏和高级配屏功能。 - 3.支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。 - 4.支持设备间备份设置。 - 5.视频输出最大带载高达 390 万像素。 - 6.支持带载屏体亮度调节。 - 7.支持一键将优先级最低窗口全屏自动缩放。 - 8.支持创建 10 个用户场景作为模板保存。 - 9持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。 - 扩展子卡支持 AP+WiFi 无线模式，可实现手机、电脑的无线投屏。 - 前面板配备 LCD 显示界面、按键灯提示。 - 要求与显示屏同一品牌； - 提供产品规格书及检测报告 | - 1台 |
| - 4 | 备用模组单元板 | 与显示屏同一规格同一批次 | - 2块 |
| - 5 | - 配套音响 | 4只音箱1台功放 | - 1套 |
| - 6 | - 供电通讯线缆 | - 屏体使用电源线、网线、跳线等配套辅材 | - 1批 |

- 审计成果展示屏参数

| - 序号 | - 产品名称 | - 技术参数 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 室内P2.0全彩 - 内屏尺寸：3.3m*1.86m | - 1. 像素间距≤ 2.0mm表贴三合一 - 2. 模组尺寸约320*160*17mm，像素密度250000点/平方 - 3. 一体化驱动主板设计，拥有自带驱动控制的 LED显示单元及其生产方法的技术（提供相关证书） - 4. 模组平整度：≤0.1mm，箱体间缝隙≤0.15 - 5. 模组电源接口采用 4P 接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为 - 6. 模组PCB 板设计要充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性;（提供PCB防火测试报告） - 7. 支持接收卡画面预置，支持配置文件回读。单卡支持 256*256 像素点 - 8. 单元重量 0.4Kg，便于磁吸安装，前维护操作 - 9. 采用方通背条和箱体结构等多种安装方式 - 10. 采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象 - 11. 支持单点亮度和色度校正 - 12. 支持单点亮度和色度校正，更换模组，自动回读校正数据 - 13. 白平衡亮度≥600cd/㎡（6500K，校正后） - 14. 色温可调范围：2500k~15000k，并可自定义色温值。 - 15. 对比度 10000:1 - 16. 视角：水平视角≥160°，垂直视角≥160° - 17. 刷新频率≥3840HZ - 18. 换帧频率：50&60HZ - 19. 灰度：100%亮度 16bit 灰度，20%亮度 12bit 灰度 - 20. 模组亮度均匀性≥98% - 21. 峰值功耗≤230W/㎡；平均功耗：≤77W/㎡ - 22、蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的暴辐射值检测无危害； - 23、防尘等级：依据GB4208-2008标准，产品达到IP6X防护等级； - 24、噪声检测：依据GB/T18313-2001标准，在距离产品1米距离时噪声≤7.0dB（A）； - 25、盐雾实验：依据GB/T2423.17-2008标准，产品符合盐雾10级要求 - 26、阻燃（防火）：PCB的阻燃等级应达到UL94 V-0级；塑料面板的阻燃等级应达到 UL94 V-0级。 - 27、电源端子骚扰电压（EMC）：150kHZ-30MHz电源端子骚扰电压。符合GB/T9254-2008 Class B限值要求。 - 28、电信端口传导共模（非对称）骚扰电压限值（EMC）：符合GB/T9254-2008 Class B限值要求； - 29、辐射骚扰：30MHz-1000MHz，符合GB/T9254-2008 Class B限值要求。 - 30、抗紫外线UV辐射：辐射强度：0.76W/m2.nm@340nm：温度：60℃。冷凝温度：50℃，24循环，288h。 - （以上所有技术指标要求须提供第三方机构检测报告，其检测依据须符合SJ/T11141-2017、SJ/T11281-2017、GB/T2423.2-2008、GB/T2423.1-2008标准） | - 6.138㎡ |
| - 2 | - 接收卡 | 1.单卡支持16组和32组数据输出模式； 2.单卡自带16个HUB75 16P接口； 3.单卡带载像素128*1024/256*512。 4.支持逐点亮色度校正、多批次、亮暗线调节和显示屏效果调节等功能，与3D控制器搭配支持3D效果； 5.支持接收卡预存画面和保留最后一帧设置； 6.支持灯板flash管理； 7.支持5pin液晶模块； 8.支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示； 9.支持接收卡参数及程序包回读； 10.接收卡具有与灯板一致的电源接口 11.要求与显示屏同一品牌，提供产品规格书；提供运维软件著作权 | - 12张 |
| - 3 | - 3C电源 | - 内置EMI滤波器；具有过压、过流及短路保护5V-40A | - 24台 |
| - 4 | 处理器 | 1.支持多路输入接口、包括DVI、HDMI1.3、VGA、USB 播放、CVBS、选配扩展子卡 2.支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能 3.扩展子卡安装后支持使用鼠标或键盘进行控制和手机电脑等无线投屏 4.支持输入源一键切换 5.支持外置独立音频 6.支持 DVI、HDMI 的输入分辨率预设及自定义调节 7.支持画面一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式 8.支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置 9.支持 4 个网口输出，最大带载 260 万像素 10.支持创建 6 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用 11.支持通过 RS232 协议连接中控设备 12支持屏体参数亮度、Gamma 调整 13.支持前面板直观 LCD 显示界面 | - 1台 |
| - 5 | - 钢结构及包边 | 选用LED屏体原厂定制安装钢结构制作，不锈钢包边 | - 7㎡ |
| - 6 | - 供电通讯线缆 | - 屏体使用电源线、网线、跳线等配套辅材 | - 1批 |

- 机关安全监控系统设备参数

| - 序号 | - 产品名称 | - 技术参数 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 录像主机 | - 1.嵌入式网络硬盘录像机，19英寸标准机箱 - 2.需支持≥64路H.264、H.265视频流混合接入，输入带宽≥320M，支持4K高清网络视频的接入、存储、预览和回放 - 3.需具备≥8个硬盘槽位，可满配≥6TB硬盘，支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 - 4.需支持≥16路1080P视频同时解码输出，≥1个HDMI支持 4K 高清分辨率输出 - 5.应支持手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像，支持重要录像文件加锁保护功能 - 6.支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；支持 RTP over HTTPS 和 SDK over TLS 码流加密 - 7.支持配合具有高温点检测、船舶检测、测温、温差报警功能的网络摄像机，当触发报警时，设备可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志（需提供第三方权威检验机构出具的检测报告复印件证明） - 8.支持配合具有区域关注度检测功能的IPC，可实时显示关注区域的人数；支持配置人数阀值和停留时长，当人数过多或停留超时触发报警时，设备可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志（需提供第三方权威检验机构出具的检测报告复印件证明） - 9.支持接入具有人脸抓拍功能的门禁设备，可预览门禁主机的视频画面，触发人脸抓拍时，可设定报警提示并联动录像、弹出报警画面、声音告警、发生邮件；（需提供第三方权威检验机构出具的检测报告复印件证明） - 10.支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；需支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。需支持码流加密；WEB界面远程登录设备，30分钟无操作，设备需支持自动退出登录；需支持设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单；WEB端需支持设置开启HTTPS安全链接、SSH；（需提供第三方权威检验机构出具的检测报告复印件证明） - 11.不少于2个HDMI和2个VGA接口，支持不少于2组屏异源输出视频图像 - 12.需支持≥2个千兆网口、≥3个USB接口（其中USB3.0接口≥1个）、≥1个eSATA接口，≥16路报警输入、≥4路报警输出接口 | - 1台 |
| - 2 | - 室外球机1 | 1.图像传感器:1/2.8＂ progressive scan CMOS 2.最低照度:彩色：0.05Lux @ (F2.0，AGC ON)；黑白：0.005Lux @ (F2.0，AGC ON)；0 Lux with IR 3.分辨率及帧率:主码流 50Hz:25fps (2560×1440), 60Hz: 30fps(2560×1440) 4.视频压缩:H.265/H.264/MJPEG 5.红外照射距离:30米 6.焦距:2.8-6mm，2倍光学变倍 7.水平视角:100-45度(广角-望远) 8.光圈数:F1.8-F2.5 9.Smart图像增强:数字宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR 10.水平及垂直范围:水平350°监控无死角；垂直0°-90° 11.水平速度:水平键控速度：0.1°-60°/s,速度可设;水平预置点速度：50°/s 12.垂直速度:垂直键控速度：0.1°-50°/s,速度可设;垂直预置点速度：50°/s 13.支持萤石接入 14.WiFi指标: 无线标准:IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n 频率范围:2.4 GHz 至 2.4835 GHz 信道带宽:支持20/40MHz 安全:64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS 传输速率:11b:11Mbps； 11g:54Mbps； 11n:上限150Mbps 传输距离:50米（无遮挡无干扰,因环境而异） 15.电源接口:DC12V 16.网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 ；支持POE供电(802.3af) 17.音频输入/输出:1个内置麦克风；1个内置功放；1路音频输入；1路音频输出 18.报警输入/输出:1路报警输入；1路报警输出； 19.SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G） 20.功耗:9W max（其中红外灯2.5W max） 21.工作温度和湿度:-10℃-50℃；湿度小于90% 22.防护等级:4000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准 | - 33台 |
| - 3 | - 室外球机2 | - 1.摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 - 2.视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达300米（以第三方权威检验报告为准） - 3.支持20倍光学变焦 - 4.支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux（以第三方权威检验报告为准） - 5.支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°（以第三方权威检验报告为准） - 6.水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° - 7.支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 - 8.样机可对设定区域内的运动目标在设定时间内持续跟踪，使该目标处于主视频图像中，样机可自动调节变倍，可对该目标抓拍图片并可手动切换跟踪目标 - 9.信噪比≥63dB，网络延时不大于100ms（以第三方权威检验报告为准） - 10.具备较强的网络自适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（以第三方权威检验报告为准） - 11.支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 - 12.支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持3D定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓图或报警联动抓图上传ftp功能 - 13球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB（以第三方权威检验报告为准） - 14.支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1 - 15.支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持2560×1440@30fps，2048×1536@30fps - 16.支持GB28181协议，支持标准Onvif协议 - 17.支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警 - 18.具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，8kV防浪涌，工作温度范围可达-45℃-70℃ - 19.具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%或DC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作（以第三方权威检验报告为准） | - 7台 |
| 4 | 存储 | 监控专用6T | 8块 |
| 5 | 电源线缆 | RVV2*1.0 | 1卷 |
| 6 | 网络线缆 | CAT.5E超五类无氧铜 | 300米 |
| 7 | 交换机 | 24口 | 1台 |
| 8 | 切换器 | HDMI切换器 | 1套 |
| 9 | 辅材 | PVC管，水晶头等 | 1批 |