附：玉树州普通高中教育装备(信息化)设备采购一览表及技术参数更改后参数。

## 附：玉树州普通高中教育装备(信息化)设备采购一览表及技术参数更改后参数

## 三、校园监控配置清单（表-6）

| 序号 | 设备 | 原参数 | 更改后参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 超高清解码器 | 1. 解码设备采用嵌入式架构，高度≤2U，具有≥10个HDMI 1.4输出接口、≥2个HDMI 1.4输入接口、≥2个千兆网口、≥2个光口； 2. 输入分辨率支持3840×2160，输出分辨率支持3840×2160；支持画面分割、拼接、开窗漫游功能，支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36等画面分割显示，支持将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，支持调节显示窗口大小； 3. 支持ONVIF、GB28181协议接入设备，支持RTP\RTSP协议进行预览；支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等视频编码格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换； 4. 解码能力支持≥20路4096×2160（25fps）、或≥80路1920×1080（30fps）、或≥160路1280×720（30fps）分辨率的H.264、H.265、MPEG4视频图像解码输出； 5. 支持通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率应支持≥30fps，支持同时抓取≥8个任务上墙、≥8个4K信号，不消耗CPU性能，支持在电视墙进行8画面分割同时显示，支持对桌面进行整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件证明） 6. 支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示，支持回字形拼接，支持对解码的IPC输出的画面进行旋转，支持90°、180°左旋和90°、180°右旋；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件证明） 7. 支持直连前端人脸检测设备，支持实时展示人脸检测结果，包括口罩、眼镜、年龄、性别、表情等属性信息，属性可直接叠加画面显示；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件证明） 8. 支持接入智能行为分析摄像机，支持解码显示智能行为分析信息，包括越界入侵、区域入侵、移动侦测、起身离开等，并上传报警信息；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件证明） 9. 支持PC软件客户端、WEB 客户端、平台客户端、可视化触控平台等方式访问管理；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件证明） 10. 支持通过平台/客户端界面查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式日支持下发配置屏幕参数；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件证明） 11. 支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件证明） 12. 支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件证明） 13. 支持远程开关机控制，实现拼接墙整墙的开关机、定时开关机操作，支持远程控制拼接墙整墙或单屏亮度调节、图像模式配置或系统参数展示；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件证明） 14. 产品符合GB/T 28181-2022公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求。（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件证明） | 1. 解码设备采用嵌入式架构，高度≤2U，具有≥10个HDMI 1.4输出接口、≥2个HDMI 1.4输入接口、≥2个千兆网口、≥2个光口； 2. 输入分辨率支持3840×2160，输出分辨率支持3840×2160；支持画面分割、拼接、开窗漫游功能，支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36等画面分割显示，支持将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，支持调节显示窗口大小； 3. 支持ONVIF、GB28181协议接入设备，支持RTP\RTSP协议进行预览；支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等视频编码格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换； 4. 解码能力支持≥20路4096×2160（25fps）、或≥80路1920×1080（30fps）、或≥160路1280×720（30fps）分辨率的H.264、H.265、MPEG4视频图像解码输出； 5. 支持通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率应支持≥30fps，支持同时抓取≥8个任务上墙、≥8个4K信号，不消耗CPU性能，支持在电视墙进行8画面分割同时显示，支持对桌面进行整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件证明） 6. 支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示，支持回字形拼接，支持对解码的IPC输出的画面进行旋转，支持90°、180°左旋和90°、180°右旋； 7. 支持直连前端人脸检测设备，支持实时展示人脸检测结果，包括口罩、眼镜、年龄、性别、表情等属性信息，属性可直接叠加画面显示； 8. 支持接入智能行为分析摄像机，支持解码显示智能行为分析信息，包括越界入侵、区域入侵、移动侦测、起身离开等，并上传报警信息； 9. 支持PC软件客户端、WEB 客户端、平台客户端、可视化触控平台等方式访问管理； 10. 支持通过平台/客户端界面查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式日支持下发配置屏幕参数； 11. 支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系； 12. 支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式； 13. 支持远程开关机控制，实现拼接墙整墙的开关机、定时开关机操作，支持远程控制拼接墙整墙或单屏亮度调节、图像模式配置或系统参数展示； 14. 产品符合GB/T 28181-2022公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求。 15. 提供相关检测报告。 |
| 1 | 55寸拼接屏 | 显示单元数量9：3行3列，显示屏面积：7.48m²，显示尺寸：3.6405m×2.0535m，分辨率：5760*3240;海康支架功耗：245.00kW； 待机功耗：0.50kW；重量：14.8 kg ± 0.5 kg（单台设备） 1、 LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤3.5mm，物理分辨率达到1920×1080，对比度达到1000：1。 2、 LCD显示单元响应时间≤8ms，显示色彩达到16.7M，亮度达到500cd/㎡，图像显示清晰度达到1000TVL。（需提供封面具有ilac-MRA、CNAS标志的检测报告证明） 3、 LCD产品具备CCC、CQC节能认证证书 4、 内置MPEG、JPEG和 Real media解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。（需提供封面具有ilac-MRA、CNAS标志的检测报告证明） 5、 屏幕支持防灼烧功能，能够有效改善液晶长时间显示静态画面时造成的残影现象。（需提供封面具有ilac-MRA、CNAS标志的检测报告证明） 6、 拼接屏具备智能温控功能，当屏幕温度在55-60℃之间时，会提醒用户温度过高，请及时通风；当温度超过60℃，屏幕会立即进入休眠状态；等温度降至50℃以下会被唤醒或者通过遥控器主动唤醒。（需提供封面具有ilac-MRA、CNAS标志的检测报告证明） 7、 支持4比3、16比9、点对点等比例显示。（需提供封面具有ilac-MRA、CNAS标志的检测报告证明） 8、 内置智能系统，可快速读取显示屏信息，包括屏幕背光源、亮度、对比度、分辨率等基本信息。（需提供封面具有ilac-MRA、CNAS标志的检测报告证明） 9、 支持通过客户端和软件控制屏幕，不需要遥控器的接入，实现遥控器的所有功能。（需提供封面具有ilac-MRA、CNAS标志的检测报告证明） 10、 可通过客户端或菜单设置屏幕ID，ID属性包含行、列，实现自动分配ID。（提供封面具有ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 11、 设备支持不断电待机功能，当无任何信号输入时，设备在规定时间内自动待机节能，当有信号接入时，设备能快速开机，正常显示。待机功耗低于0.5W（提供封面具有ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） | 显示单元数量9：3行3列，显示屏面积：7.48m²，显示尺寸：3.6405m×2.0535m，分辨率：5760*3240;功耗：≤245.00kW； 待机功耗：0.50kW；重量：14.8 kg ± 0.5 kg（单台设备） 1、 LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤3.5mm，物理分辨率达到1920×1080，对比度达到1000：1。 2、 LCD显示单元响应时间≤8ms，显示色彩达到16.7M，亮度达到500cd/㎡，图像显示清晰度达到1000TVL。（需提供封面具有ilac-MRA、CNAS标志的检测报告证明） 3、 LCD产品具备CCC、CQC节能认证证书 4、 内置MPEG、JPEG和 Real media解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。（需提供封面具有ilac-MRA、CNAS标志的检测报告证明） 5、 屏幕支持防灼烧功能，能够有效改善液晶长时间显示静态画面时造成的残影现象。（需提供封面具有ilac-MRA、CNAS标志的检测报告证明） 6、 拼接屏具备智能温控功能，当屏幕温度在55-60℃之间时，会提醒用户温度过高，请及时通风；当温度超过60℃，屏幕会立即进入休眠状态；等温度降至50℃以下会被唤醒或者通过遥控器主动唤醒。（需提供封面具有ilac-MRA、CNAS标志的检测报告证明） 7、 支持4比3、16比9、点对点等比例显示。（需提供封面具有ilac-MRA、CNAS标志的检测报告证明） 8、 内置智能系统，可快速读取显示屏信息，包括屏幕背光源、亮度、对比度、分辨率等基本信息。（需提供封面具有ilac-MRA、CNAS标志的检测报告证明） 9、 支持通过客户端和软件控制屏幕，不需要遥控器的接入，实现遥控器的所有功能。（需提供封面具有ilac-MRA、CNAS标志的检测报告证明） 10、 可通过客户端或菜单设置屏幕ID，ID属性包含行、列，实现自动分配ID。（提供封面具有ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 11、 设备支持不断电待机功能，当无任何信号输入时，设备在规定时间内自动待机节能，当有信号接入时，设备能快速开机，正常显示。待机功耗低于0.5W（提供封面具有ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） |