招 标 文 件

采购项目编号：格政采公招（货物）2022-003-01号

采购项目名称：格尔木市中灶火公安检查站及武警中队项目配套设施设备采购项目 （包一中灶火公安检查站信息化设施设备）

采 购 单 位：格尔木市公安局

采购代理机构：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

2022年7月

目  录

第一部分 投标邀请	5

第二部分  投标人须知	7

一、说明	7

1.适用范围	7

2.采购方式、合格的投标人	7

3.投标费用	7

二、招标文件说明	8

4.招标文件的构成	8

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	8

6.招标文件的澄清或修改	8

三、投标文件的编制	9

7.投标文件的语言及度量衡单位	9

8.投标报价及币种	9

9.投标保证金	9

10.投标有效期	10

11.投标文件构成	10

12.投标文件的编制要求	11

四、投标文件的提交	11

13.投标文件的密封和标记	11

14.提交投标文件的时间、地点、方式	12

15.投标文件的补充、修改或者撤回	12

五、开标	12

16.开标	12

六、资格审查程序	13

17.资格审查	13

七、评审程序及方法	13

18.评标委员会	13

19.评审工作程序	15

20.评审方法和标准	17

八、中标	20

21.推荐并确定中标人	20

22.中标通知	20

九、授予合同	21

23.签订合同	21

十、其他	21

24. 串通投标的情形	22

25. 废标	22

26. 处罚情形	22

27. 其他	23

第三部分  格尔木市政府采购项目合同书范本	24

第四部分  投标文件格式	37

封面（上册）	37

目录（上册）	38

（1）投标函	39

（2）法定代表人证明书	40

（3）法定代表人授权书	41

（4）投标人承诺函	42

（5）投标人诚信承诺书	43

（6）资格证明材料	44

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	45

（8）无重大违法记录声明	46

（9）投标保证金证明	49

目录（下册）	49

（10）开标一览表（报价表）	50

（11）分项报价表	51

（12）技术规格响应表	52

（13）投标产品相关资料	53

（14）投标人的类似业绩证明材料	54

（15）制造（生产）企业小型、微型企业声明函	55

（16）残疾人福利性单位声明函	56

（17）销售及服务相关内容......................................56

（18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	58

第五部分  采购项目要求及技术参数	59

（一）投标要求	59

（二）项目概况及技术	60

- 投标邀请

格尔木市政务服务和公共资源交易中心（以下均简称“采购代理机构”）受格尔木市公安局（以下均简称“采购人”）委托,拟对格尔木市中灶火公安检查站及武警中队项目配套设施设备采购项目 （包一中灶火公安检查站信息化设施设备）进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

| 采购项目编号 | 格政采公招（货物）2022-003-01号 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 格尔木市中灶火公安检查站及武警中队项目配套设施设备采购项目 （包一中灶火公安检查站信息化设施设备 ） |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 人民币4561416.09元（资金分年度下达） |
| 项目分包个数 | 1个包 |
| 各包要求 | 具体要求详见《招标文件》 |
| 各包投标人资格要求 | 1、应具备《政府采购法》第22条所规定的条件： （1）供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； （2）财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； （3）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料； （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内） 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 5、本项目不接受供应商以联合体方式进行投标。 6、此次招标项目供应商可以对二个包进行投标，但每个供应商只能中一个包。若同一供应商同时中两个包，则按先后顺序放弃其余包的中标资格。 7.其他要求：要求供应商有电子与智能化工程专业承包资质二级以上 注意：根据《青海省人民政府通告（第29号）》《青海省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控处置工作指挥部通告（第3号）》，为切实做好疫情防控工作，低风险地区来格人员，须严格落实“健康码”“行程码”双码联查和测温，并持有48小时内的核酸检测阴性证明；中高风险地区除需扫码、测温和持有48小时内的核酸检测阴性报告证明外还须集中隔离14天。具体详情请与0979-8412575格尔木市疫情防控指挥部联系。 |
| 公告发布时间 | 2022年7月19日 |
| 获取招标文件 | 2022年7月19日起，至2022年8月8日止；在《青海政府采购网》、《青海省电子招标投标公共服务平台》自行下载。（下载的“招标文件”以澄清确定后的版本为准）。 |
| 投标截止及开标时间 | 2022年8月9日上午09时00分（北京时间） |
| 投标及开标地点 | 格尔木市政务服务和公共资源交易中心4楼1号开标室（格尔木市泰山路21号盐湖广场办事大厅4楼） |
| 采购人联系人 | 采购人：格尔木市公安局 联系人：吴先生 联系电话：0979-8416150 联系地址：格尔木市公安局 |
| 代理机构联系人 | 集中采购机构：格尔木市政务服务和公共资源交易中心 联系人：蒙女士 联系电话：0979-8410095 联系地址：格尔木市政务服务和公共资源交易中心（格尔木市泰山路21号盐湖办事大厅4楼） |
| 其他事项 | 本公告在以下网站予以公布： 《青海省政府采购网》 （http：//www.ccgp-qinghai.gov.cn） |
| 财政监督部门及电话 | 格尔木市财政局 联系电话：0979-8418247 |

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。

- 供应商须知

- 投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求提供官网截图或者相应检测报告的证明材料以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）格尔木市政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金：

投标保证金：91000.00元整 ；

收款单位：格尔木市政务服务监督管理局

开 户 行：中国建设银行格尔木中山路支行

银行账号：  63050141360700000083

交纳时间：2022年8月9日上午09时00分前，以银行到账时间为准。（缴款备注注明所投包号）

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：必须由供应商从其基本账户汇（转）入集中采购机构指定账户。供应商未按要求提交保证金的，投标无效。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

（1）投标函

（2）法定代表人证明书

（3）法定代表人授权书

（4）投标人承诺函

（5）投标人诚信承诺书

（6）资格证明材料

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（8）无重大违法记录声明

（9）投标保证金证明

11.2 投标文件（下册）

（10）开标一览表（报价表）

（11）分项报价表

（12）技术规格响应表

（13）投标产品相关资料

（14）投标人的类似业绩证明材料

（15）制造（生产）企业小型、微型企业声明函、从业人员声明函

（16）残疾人福利性单位声明函

（17）销售及服务相关内容

（18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章，投标文件的正本和副本需加盖骑缝章。

12.2 投标人应准备纸质投标文件正本(上、下册)各1份、副本(上、下册)各2份，电子文档1份(上、下册)，正本应是彩色件，须将资格审查文件（上册）和符合性审查文件（下册）各本单独装订，以及用于开标唱标单独提交的“开标一览表”1份。若发生正本和副本不符，以正本为准。投标文件统一使用A4幅面的纸张印制，必须胶装成上、下两册并编码，其他方式装订的投标文件一概不予接受。

12.3 投标文件的正本(上、下册)需是彩色扫描件，打印或用不褪色、不变质的墨水书写，副本(上、下册)可采用正本的复印件。电子文档(上、下册)用光盘或U盘制作，采用不可修改文档格式（如：PDF格式），内容必须和纸质投标文件正本(上、下册)完全一致，包括封面、页码、签字、盖章等。

12.4 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的密封和标记

13.1 投标文件正本(上、下册)、所有副本(上、下册)、电子文档(上、下册)，应分别封装于不同的密封袋内，信封袋口加贴封签，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“上册”、“下册”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、采购项目编号、采购项目名称及分包号（如有分包）。

13.2 密封后的投标文件密封袋用“于20XX年XX月XX日XX时XX分（北京时间）之前不准启封”的标签密封。

13.3 投标人如投多个包，投标文件每包分别按上述规定装订。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件（正本、副本、电子文档）密封送达投标地点，并按要求递交投标文件，在截止时间后送达的，采购人、集中采购机构或者评标委员会应当拒收。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

14.2 逾期送达或者未按照招标文件第13.1-13.2条要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员（包括采购人代表）不得参加开标活动。

16.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

- 未按照招标文件要求提供电子文档的。

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（9）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购代理机构应当从财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2（10）-（14）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；

- 投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.1进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）相关规定执行的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《中小企业声明函》、，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

评审方法：采用综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评标标准和分值设置如下：

| 类别 | 项目 | 满分 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价30分 | 报价分 | 30 | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评标。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 技术质量方面 41分 | 技术参数 | 32 | 1.投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得32分；每有一项负偏离扣2分，扣完该项得分为止（此项的评审依据为质监机构出具的投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页或厂家公开发布的资料参数、相关认证等资料） |
|  | 节能环保 | 3 | - 节能和环保 ：所投产品为节能产品，每提供 1 份得1 分；所投产品为环保产品，每提供 1 份得1分；未提供不得分。该项得分的认定按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）相关规定执行。满分3分 |
|  | 质量保障措施 | 6 | 对投标人所投产品严格执行国家和行业标准，提供①保障措施方案②保质、保量、包退、包换的承诺。全部提供的得6分；提供任意一项的得3分；不提供的不得分。 |
| 销售及服务、类似业绩29分 | 项目管理及实施方案 | 10 | 设置了项目管理机构，并且有科学、具体的项目管理措施。包含：①实施计划②实施团队③实施进度④质量控制措施⑤安全保障措施。以上因素每实质性响应一项得2分，满分10分，未实质性响应或未提供不得分。 |
|  | 售后服务计划、措施及服务承诺 | 13 | 1、针对该项目须有完善的售后服务体系。包含：①售后服务机构和人员②售后服务内容和流程③售后服务响应时间和质量④售后服务方式和特色及详尽的验收方案。以上因素每实质性响应一项得2分，满分8分，未实质性响应或未提供不得分。 2、项目管理及安装实施方案：针对本项目设置完整的项目管理机构，并且有科学、具体的项目管理措施及质量保障方案，能够结合项目特点制定设备安装、调试、运输保证等方案，方案应完全符合先进性、安全性、稳定性、易用、易维护性原则要求得 5分；方案应基本符合先进性、安全性、稳定性、易用、易维护性原则要求得 4 分；方案一般符合先进性、安全性、稳定性、易用、易维护性原则要求得 3分；不符合或没有不得分。满分5分 |
|  | 类似业绩情况 | 6 | 提供2019年以来的类似业绩证明材料。每提供一项有效证明材料得2分，最高分为6分；不提供的不得分。（需提供1.合同首页；2.合同内容及金额所在页、签字盖章页的扫描或复印件）。 |

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，中标供应商应按规定向采购人提交履约保证金（履约保证金的数额由采购人与中标供应商商定，但数额不得超出采购合同总金额的10%），履约保证金须缴纳到采购人指定的账户。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

26. 处罚情形

25.1有下列情形之一的，投标人的投标保证金不予退还；中标供应商的中标结果无效，履约保证金不予退还。

（1）投标人在投标截止期后撤回其投标的；

（2）提供虚假材料谋取中标的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）有恶意串通等不正当竞争行为的；

（5）中标后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的；

（6）未按照招、投标文件确定的事项签订采购合同的；

（7）将采购合同转包的；

（8）提供假冒伪劣产品的；

（9）擅自变更、中止或者终止政府采购合同的；

（10）中标供应商签订合同后，因种种原因不能履约或无故拖延履约期的；

（11）法律、法规规定的其他情形的。

25.2出现上述情况，情节严重的，报省财政厅依法进行处理。

- 其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规及中华人民共和国财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关条款执行。

本项目采购预算资金由市财政保障落实，资金支付按财政部门安排分年度予以保障。

第三部分  格尔木市政府采购项目合同书范本

（货物类）

格尔木市政府采购项目合同书

采购项目名称：

采购项目编号：

采购合同编号： GZCGZHW2022-003-01

合同金额（人民币）：

采购单位（甲方）：                        （盖章）

中标供应商（乙方）：                      （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

供 应 商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据             项目（格政采公招（货物）2022-003-01号）的招标文件要求和2022年_月_日采购机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，达成合同总价款为                 .    的          项目采购合同：

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明；

7.省级预算单位政府采购计划备案表。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 项目名称 | 标的名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币        （大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、系统集成费、安装调试费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：签订合同后    个工作日交付使用；

交货地点：                 。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

乙方所交付的产品由甲方验收，验收合格后由甲方报同级财政监管部门，申请资金拨付,甲方按合同金额及财政拨付资金比例向乙方分批支付合同款。       （具体付款方式及金额由采购人根据项目情况与中标单位协商确定）。

乙方向甲方提交的履约保证金计（大写）        元转为质量保证金。质量保证金待约定的免费质保期满 3 （年）且产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5‰，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失 。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现         情况亦视为不可抗力。

八、知识产权：

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式六份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

地址：                              地址：

法定代表人或委托代理人：            法定代表人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：                          账号：

联系电话：

签约时间：  年  月  日

集采部门（签章）：

负 责 人：                         时间：  年   月   日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向采购人提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对中标人行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往采购人组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到中标人所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场完成安装、调试等工作。

交货日期：所有采购物品需在合同签订后30个日历日内交货

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给采购人。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因中标人原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由中标人承担），据质检报告及质量保证条款向中标人提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“格尔木市政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“九 授予合同”中第23.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之三计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担采购人购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除中标人履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

- 封面（上册）

正本/副本

格尔木市政府采购项目

投 标 文 件

（资格审查文件）

采购项目编号：格政采公招（货物）2022-003-01号

采购项目名称：

投 标 包 号：格尔木市中灶火公安检查站及武警中队项目配套设施设备采购项目 （包一中灶火公安检查站信息化设施设备）

投 标 人：                  （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

- 目录（上册）

（1）投标函……………………………………………………………所在页码

（2）法定代表人证明书………………………………………………所在页码

（3）法定代表人授权书………………………………………………所在页码

（4）投标人承诺函……………………………………………………所在页码

（5）投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

（6）资格证明材料……………………………………………………所在页码

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

（8）无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

（9）投标保证金证明…………………………………………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

我们收到格政采公招（货物）2022-003-01号招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起 60 日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：

职务：                               职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

关于贵方2022年___月___日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

为了诚实、客观、有序地参与格尔木市政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件中规定提供以下相关材料。

1.供应商基本开户银行近三个月内出具的资信证明或经第三方机构出具的2020年度或2021年度财务状况审计报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注,并提供第三方机构的营业执照、执业证书。

2.近三个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（8）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

（供应商名称）郑重申明，我方参加本项目公招活动前三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此申明负全部法律责任。

特此声明。

附“信用中国”网站的查询截图

（9）投标保证金证明

投标保证金证明

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

（下册）

正本/副本

格尔木市政府采购项目

投 标 文 件

（符合性审查文件）

采购项目编号：格政采公招（货物）2022-003-01号

采购项目名称：

投 标 包 号：格尔木市中灶火公安检查站及武警中队项目配套设施设备采购项目 （包一中灶火公安检查站信息化设施设备）

投 标 人：                   （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

目录（下册）

（10）开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

（11）分项报价表………………………………………………………所在页码

（12）技术规格响应表…………………………………………………所在页码

（13）投标产品相关资料………………………………………………所在页码

（14）投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

（15）制造（生产）企业小型微型企业声明函、从业人员声明函…所在页码

（16）残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

（17）销售及服务相关内容……………………………………………所在页码

（18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

（10）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

投标人名称：                                        单位：人民币(元)

| 项目名称 （投标包号） | 投 标 报 价 | 交 货 期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： |  |  |
|  | 小写： |  |  |
| 其他： |  |  |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式（可按所投包增加行）。

2.“投标报价”为投标总价。包括产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、系统集成费、安装调试费、税金及其他不可预见费等全部费用。

3.“交货期”是指产品能够交付使用的具体时间。

4. 除在标书中编制此表以外，为方便开标唱标，投标人应单独密封一份“报价一览表”，并标明“开标一览表”字样。该密封的“报价一览表”和投标文件正本中的“报价一览表”应完全一致。

5. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- （11）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                                              包号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （12）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                              包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （13）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。

- （14）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供自 2019 年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件。

- （15）中小企业声明函（货物）

- 《中小企业声明函》（货物）

致：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（盖章）：

日 期：

- （16）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- （17）销售及服务相关内容

销售及服务相关内容

按照招标文件评标标准中的相关要求，提供：

1、详细的项目管理及实施方案。

2、投标产品交货地点、交货时间、交货方式、交货进度以及售后服务计划、措施及服务等方面的承诺。

3、本地化服务能力。

4、质保期：3年

- （18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

（格式自定）

第五部分  采购项目要求及技术参数

- （一）投标要求

- 1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后分包情况：不允许。

1.6 本项目核心产品：球形网络摄像机、LCD拼接屏

- 2、报价说明

本次招标文件中规定的采购预算额度为招标最高限价，投标单位的投标报价不得超出此额度。否则，投标无效。

- 3、重要指标

3.1招标文件在技术参数中列出了招标人可以接受的最低技术指标，投标人必须对技术参数一览表中各项产品和指标进行实质性响应，所推荐的每一项产品在性能上不能低于所列的各项指标。

3.2招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与集中采购机构联系。

- 4.商务要求

4.1.交货时间：所有采购物品需在合同签订后30个日历日内交货。

4.2.交货地点：需按业主要求送到指定地点

4.3.中标后具体事宜业主与中标商沟通确定。

4.4质保期：3年

（二）项目概况及技术

| 格尔木市市级政府采购清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（公章）：格尔木市公安局 |  |  |  |  | 填报人：刘伟 |  |
| 采购项目：格尔木市中灶火公安检查站及武警中队项目配套设施设备采购项目 （包一中灶火公安检查站信息化设施设备 ） 项目类别：货物 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 规格、型号 | 质保期（年） | 备注 |
| 1 | 环保车辆人脸卡口 | 台 | 2 | 1.具有两个≥1英寸900万像素，全局曝光CMOS智能高清摄像机，最大分辨率可达4096*2160，帧率25帧；宽动态能力≥120dB，支持景深扩展功能，支持自动人脸车牌曝光功能，支持自动调节优化画面中人脸和车牌区域的曝光;2. 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、LED补光灯、风扇、电源适配器等，镜头焦距≥50mm，可覆盖2车道;3.抓拍图片可看清前排司乘人员人脸，并可用于后端人脸比对；4.支持白天用白光爆闪，晚上用内置灯加红外爆闪同步补光；5.支持车牌、车型、车身颜色、车辆主品牌及子品牌、 挂坠、安全带、 遮阳板等信息识别；6.支持多种车牌种类识别： 民用车牌，警用车牌， 2012 式新军用车牌， 2012 式武警车牌， 新能源车牌；支持多种常见颜色（白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑）识别。7.支持远程数据上传，可将抓拍的图片上传给终端服务器、 FTP 服务器或者后端平台等；8.支持车辆检测处理器（RS-485 协议）、 雷达、补光灯的接入；9.支持自动识别P-IRIS和DC-IRIS自动光圈镜头，采用多光谱融合技术，可以在晚间使用内置LED灯结合红外爆闪灯的情况下，仍得到全彩的图片;10.支持检测并跟踪指定区域内不少于150个目标（包括机动车、非机动车及行人），支持不少于14种车身颜色识别，包括但不限于黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙、银灰；11.支持机动车、非机动车和行人的抓拍和分析；12.支持违章检测： 超速、 压线、 逆行、 禁止大货车等违法行为；13.支持对不少于25种不同的抓拍规则设置叠加不同的OSD信息，包括违反信号灯、违法倒车、卡口、逆行、压白线、低速、超速、禁货、违法变道、黄牌占道、不按导向、有车占道、违法停车、违法加塞、压黄线、主驾驶不系安全带、驾驶员抽烟、驾驶员打电话、交通拥堵、行人事件、占用机动车道、非机动车装载伞具、非机动车载人、未带头盔、车牌污损等；支持抓拍驾驶室、非机动车、行人人脸并可用于后端人脸识别，支持行人人体特征识别如性别、戴口罩、衣服颜色等；14.镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光，需提供权威检验机构具的检测报告；15.抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移; 16.≥2个RJ45 100M/1000M自适应网口，≥3个RS485接口，≥5路补光灯控制接口，≥1个存储卡接口；工作温度满足﹣30℃～70℃，偏差±5%;防护等级≥IP66。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 2 | 补光灯 | 台 | 4 | 1.采用≥24颗高亮度LED芯片；2.补光灯具有LED和气体灯管两种光源，LED控制采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰；气体补光控制具有峰值抑制功能;3.支持可见光和红外补光，支持气体脉冲补光、LED频闪补光闪方式，支持通过远程控制切换补光方式；4.LED频闪支持及占空比保护功能，气体爆闪具有防误触发功能，回电时间≤70ms，支持白天和夜晚用光转换（白光和红外）；5..支持通过485接口对补光灯亮度进行调节，可设置为1－255级，支持通过RS485进行远程升级，支持通过软件记录补光灯闪光次数；6..具有≥1路RS485接口、≥1路爆闪输入接口、≥1路光源切换接口、≥1路频闪输入接口，工作温度范围不低于-40℃～+70℃,偏差±5%; 6.支持LED频闪，白光气体爆闪，红外气体爆闪；7.气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍，气体补光控制具有峰值抑制功能;8.支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复;9.需采用铝合金灯体，鳍片式散热结构，面罩采用耐高温的材料，保持内外压强均衡，可靠防水、防尘；防护等级≥IP65。10. 不含有害金属铅、汞，绿色环保; | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 3 | 终端服务器 | 台 | 1 | 1.设备采用嵌入式linux实时操作系统，内存容量≥2GB，内置数据存储容量≥4TB，全机身散热，内部无风扇；2.设备具有不少于16个1000M以太网接口，1个内部和1个外部10/100/1000M自适应以太网接口、不少于2个1000M SFP光口；3.设备具有不少于2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB3.0接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、4个SATA接口、4个状态指示灯、1个接地端子、1个复位按键、1个GPS天线接口、1个4G全网通天线接口。4.支持不少于2个远程主机、2个FTP主机上传数据；5.支持不少于12路抓拍机接入，支持12路抓拍机进行违章图片合成，设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作；6.对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失；7.可实时显示接入的摄像机、线圈、车检器、红绿灯检测器等前端设备的工作状态、样机内部温度、工作时间等信息；外接机柜门时具有机柜门状态实时显示与查询功能； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 4 | 抱杆机柜 | 台 | 1 | 1.尺寸：不小于600mm（宽）×800mm（高）×450mm（深），偏差±5%； 2.安装基于 19 英寸标准结构设计，有18U 安装空间，具有良好的安装通用性，包含强电模块; 3.防护等级≥IP55；需具备防风、防沙、防雨、防晒及防盗等功能； 4.机柜主体框架需采用焊接结构，部分拼装的结构，保证了防护性； 5.机柜内部相对湿度：≤85%（+30℃），大气压强：70~106KPa 贮存温度：-40℃~70℃； 6.材料需采用热度锌板，能有效的防腐又能保证强度； 7.门锁采用户外机柜防水锁；需使用三复合的三元乙丙优质密封条，保证了机柜门活动连接部分的密封性；机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 5 | 手机电子围栏 | 台 | 3 | 1.工作制式: TDD-LTE、FDD-LTE、WiFi 2.工作频段: B40上下行频率 2300MHz-2400MHz;B1上行频率 1920MHz-1980MHz,下行频率 2110MHz-2170MHz;WiFi 2.4GHz 2.412GHz～2.472GHz 3.4G载波配置:TDD-LTE固定配置B40单载波输出;FDD-LTE固定配置B1单载波输出；4G采集率≥ 95%；4G并发速度: ≥2000组号码/分钟 4.捕获时间: 不小于0.3 ～ 0.5s；采集距离: 不小于0 ～ 500m（视站点周围运营商网络环境而定） 5.发射功率: 4G：0～4W可调; WiFi：≤0.1W 6.4G同步方式: GPS同步 7.工作温度: -40 ～ 55 ℃，偏差±5%；工作湿度: 5% ～ 95%，偏差±5%；电源: 220V 防护等级: ≥IP67 8. 稳定性高，整机平均故障间隔时间＞8000小时，掉电再启动成功率>99.9% 9.数据缓存: ≥10万条 10.异常告警：数据量异常告警、断链告警等功能； 11.其他功能：黑名单布控、断链重传、远程重启、系统重入等功能； 12.方案灵活，4G采用B40和B1的异频双载波输出方案，可适配各运营商的异频配合方案； 13.采集率高：采用独特的技术和算法，确保设备的采集率（采集率≥95%） | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 6 | 安装配件 | 套 | 3 | 1.电子围栏安装配件 2.多选式不锈钢户外配电箱_300*250*150 3.自动重合闸漏电保护开关 4.电源避雷器； 5.通配机柜天线支架_阴阳头螺纹管600 7.通配机柜天线支架_GPS小抱箍 8.抱杆附件_XRD 9.压接式N-N连1.4米馈线 10.双极化定向板状天线 11._12±1dBi-1710-2700MHz 12.N头母头金属防尘罩 13.LTE终端天线 14.双频玻璃钢天线，天线支持2G搜网、4G回传 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 7 | 环保车辆人脸卡口 | 台 | 2 | 1.具有两个≥1英寸900万像素全局曝光CMOS智能高清摄像机，最大分辨率可达4096*2160，帧率25帧；宽动态能力≥120dB，支持景深扩展功能，支持自动人脸车牌曝光功能，支持自动调节优化画面中人脸和车牌区域的曝光;2. 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、LED补光灯、风扇、电源适配器等，镜头焦距≥50mm，可覆盖2车道;3.抓拍图片可看清前排司乘人员人脸，并可用于后端人脸比对；4.支持白天用白光爆闪，晚上用内置灯加红外爆闪同步补光；5.支持车牌、车型、车身颜色、车辆主品牌及子品牌、 挂坠、安全带、 遮阳板等信息识别；6.支持多种车牌种类识别： 民用车牌，警用车牌， 2012 式新军用车牌， 2012 式武警车牌， 新能源车牌；支持多种常见颜色（白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑）识别。7.支持远程数据上传，可将抓拍的图片上传给终端服务器、 FTP 服务器或者后端平台等；8.支持车辆检测处理器（RS-485 协议）、 雷达、补光灯的接入；9.支持自动识别P-IRIS和DC-IRIS自动光圈镜头，采用多光谱融合技术，可以在晚间使用内置LED灯结合红外爆闪灯的情况下，仍得到全彩的图片;10.支持检测并跟踪指定区域内不少于150个目标（包括机动车、非机动车及行人），支持不少于14种车身颜色识别，包括但不限于黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙、银灰；11.支持机动车、非机动车和行人的抓拍和分析；12.支持违章检测： 超速、 压线、 逆行、 禁止大货车等违法行为13.支持对不少于25种不同的抓拍规则设置叠加不同的OSD信息，包括违反信号灯、违法倒车、卡口、逆行、压白线、低速、超速、禁货、违法变道、黄牌占道、不按导向、有车占道、违法停车、违法加塞、压黄线、主驾驶不系安全带、驾驶员抽烟、驾驶员打电话、交通拥堵、行人事件、占用机动车道、非机动车装载伞具、非机动车载人、未带头盔、车牌污损等；支持抓拍驾驶室、非机动车、行人人脸并可用于后端人脸识别，支持行人人体特征识别如性别、戴口罩、衣服颜色等；14.镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光，需提供权威检验机构出具的检测报告； 15.抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移; 16.≥2个RJ45 100M/1000M自适应网口，≥3个RS485接口，≥5路补光灯控制接口，≥1个存储卡接口；工作温度满足﹣30℃～70℃，偏差±5%;防护等级≥IP66。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 8 | 补光灯 | 台 | 4 | 1.采用≥24颗高亮度LED芯片； 2.补光灯具有LED和气体灯管两种光源，LED控制采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰；气体补光控制具有峰值抑制功能; 3.支持可见光和红外补光，支持气体脉冲补光、LED频闪补光闪方式，支持通过远程控制切换补光方式； 4..LED频闪支持及占空比保护功能，气体爆闪具有防误触发功能，回电时间≤70ms，支持白天和夜晚用光转换（白光和红外）； 5..支持通过485接口对补光灯亮度进行调节，可设置为1－255级，支持通过RS485进行远程升级，支持通过软件记录补光灯闪光次数； 6..具有≥1路RS485接口、≥1路爆闪输入接口、≥1路光源切换接口、≥1路频闪输入接口，工作温度范围不低于-40℃～+70℃,偏差±5%; 6.支持LED频闪，白光气体爆闪，红外气体爆闪； 7.气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍，气体补光控制具有峰值抑制功能; 8.支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复; 9.需采用铝合金灯体，鳍片式散热结构，面罩采用耐高温的材料，保持内外压强均衡，可靠防水、防尘；防护等级≥IP65。 10. 不含有害金属铅、汞，绿色环保; | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 9 | 终端服务器 | 台 | 1 | 1.设备采用嵌入式linux实时操作系统，内存容量≥2GB，内置数据存储容量≥4TB，全机身散热，内部无风扇； 2.设备具有不少于16个1000M以太网接口，1个内部和1个外部10/100/1000M自适应以太网接口、不少于2个1000M SFP光口； 3.设备具有不少于2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB3.0接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、4个SATA接口、4个状态指示灯、1个接地端子、1个复位按键、1个GPS天线接口、1个4G全网通天线接口。 4.支持不少于2个远程主机、2个FTP主机上传数据 5.支持不少于12路抓拍机接入，支持12路抓拍机进行违章图片合成，设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作； 6.对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失； 7.可实时显示接入的摄像机、线圈、车检器、红绿灯检测器等前端设备的工作状态、样机内部温度、工作时间等信息；外接机柜门时具有机柜门状态实时显示与查询功能； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 10 | 抱杆机柜 | 台 | 1 | 1.尺寸：不小于600mm（宽）×800mm（高）×450mm（深），偏差±5%； 2.安装基于 19 英寸标准结构设计，有18U 安装空间，具有良好的安装通用性，包含强电模块; 3.防护等级≥IP55；需具备防风、防沙、防雨、防晒及防盗等功能； 4.机柜主体框架需采用焊接结构，部分拼装的结构，保证了防护性； 5.机柜内部相对湿度：≤85%（+30℃），大气压强：70~106KPa 贮存温度：-40℃~70℃； 6.材料需采用热度锌板，能有效的防腐又能保证强度； 7.门锁采用户外机柜防水锁；需使用三复合的三元乙丙优质密封条，保证了机柜门活动连接部分的密封性；机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 11 | 手机电子围栏 | 台 | 2 | 1.工作制式: TDD-LTE、FDD-LTE、GSM、WiFi2.工作频段: B40上下行频率 2300MHz-2400MHz; B1上行频率 1920MHz-1980MHz,下行频率 2110MHz-2170MHz; WiFi 2.4GHz 2.412GHz～2.472GHz； GSM900 上行频率 890MHz-915MHz，下行频率 935MHz-960MHz；3.4G载波配置:TDD-LTE固定配置B40单载波输出;FDD-LTE固定配置B1单载波输出；4G采集率≥ 95%；4G并发速度: ≥2000组号码/分钟 4.捕获时间: 4G不小于0.3 ～ 0.5s；GSM不小于1～3s采集距离: 不小于0 ～ 1000m（视站点周围运营商网络环境而定）5.发射功率: 4G：0～5W可调; WiFi：≤0.1W，GSM:0～ 10W 6.4G同步方式: GPS同步，GSM:无需同步；7.工作温度: -40 ～ 55 ℃，偏差±5%；工作湿度: 5% ～ 95%，偏差±5%；电源: 220V；防护等级: ≥IP67；8. 稳定性高，整机平均故障间隔时间＞8000小时，掉电再启动成功率>99.9% 9.数据缓存: ≥10万条；10.异常告警：数据量异常告警、断链告警等功能；11.其他功能：黑名单布控、断链重传、远程重启、系统重入等功能；12.方案灵活，4G采用B40和B1的异频双载波输出方案，可适配各运营商的异频配合方案；13.采集率高：采用独特的技术和算法，确保设备的采集率（采集率≥95%） | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 12 | 安装配件 | 套 | 2 | 1.电子围栏安装配件；2.多选式不锈钢户外配电箱_300*250*150；；3.自动重合闸漏电保护开关；4.电源避雷器；5.通配机柜天线支架_阴阳头螺纹管600；7.通配机柜天线支架_GPS小抱箍；8.抱杆附件_XRD；9.压接式N-N连1.4米馈线；10.双极化定向板状天线；11.八木天线TDJ900Z5C；12._12±1dBi-1710-2700MHz；13.LTE终端天线；14.双频玻璃钢天线，天线支持2G搜网、4G回传； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 13 | 室外双色LED屏 | 套 | 8 | 【全彩】交通诱导屏：1.灯管驱动方式: 恒流；灯珠类型：国产灯珠；屏体亮度≥8000cd/m² 、；2.屏体规格：不小于长4000mmX宽500mm；点间距：不小于P10，纯点阵屏2.光带宽度>130mm；3.通迅接口：RS485、网络通讯；4.亮度均匀性≥97%；5.视角：水平：110°～120° 垂直：55°，视距：图形≥200m，文字≥150m6.盲点率：1/10000；7.控制方式：异步；8.平整度≤1mm；9.衰减率(工作3年) ≤30%，使用寿命≥10 万小时，平均故障时间≥1 万小时，整机老化≥48小时；10.箱体结构：冷轧钢板,机箱为内外两层，内箱体为全封闭、全天候、防风雨型；屏体包含接收卡、监控卡；符合IP65防护等级；11.电源采用n+1高可靠容错的开关电源系统，抗风等级：40m/s，温度范围-40~60℃，偏差±5%； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 14 | 诱导屏控制系统 | 台 | 8 | 交通诱导复合屏控制系统，防雷、交通诱导屏发送卡。含三相电源控制开关，电源防雷，网络防雷，空气开关，插座，多功能卡，异步发送卡，5V开关电源等；内含多功能卡，实现远程上电，可接入光探头实现自动调节屏体亮度；内含异步发送发，实现屏体控制；内存不小于8G，预置播放内容；支持USB即插播放； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 15 | 工位抓拍机 | 台 | 8 | 1.出入口补光抓拍一体机，包含防护罩、摄像机、镜头、红外白光一体化灯珠等，不小于200万像素高清摄像机，最大分辨率可达：1920*1592，帧率高达25fps，支持H.264、H.265编码，1/3"逐行扫描CMOS，最小照度彩色≤0.002Lx，黑白≤0.0002Lx ，采用电动变焦镜头，支持软件自动调焦，自动光圈，支持ICR切换，支持补光灯自动光控、时控可选；2.支持≥19种车型显示，可显示车型应包括：SUV、MPV、轿车、小型轿车、 微型轿车、面包车、皮卡车、小型货车、 大型货车、小型客车、大型客车、集装箱卡车、微型卡车、吊车、油罐车、混凝土搅拌车、两厢轿车、三厢轿车、跑车，需提供权威检验机构出具的检测报告；3.支持≥250种车辆品牌标志识别，支持识别≥4700种机动车子品牌，需提供权威检验机构出具的检测报告；4.支持对机动车辆进行过滤抓拍，可设置仅对正向、背向、全部车辆进行抓拍；可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、车长、车身颜色，车牌号码、车标，车型等信息，需提供权威检验机构出具的检测报告；5.支持常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下白天环境光不低于200lux，晚上不高于30lux，白天准确率≥90%，夜间≥85；6.车辆捕获率白天≥99%，夜间≥99%；车牌识别率白天≥99%，夜间≥99%； 7.具有≥1 个RJ45 10M/100M,自适应以太网口，≥1个 RS-485 接口、≥1路音频输出、≥3路触发输入、≥2路触发输出，≥1个存储卡接口，防护等级不低于IP67，工作温度范围不低于-30℃~70℃。8.补光灯：支持≥2个内置LED灯，白光红外可切换；9.电动镜头焦距：3.1-6mm；10.视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG；视频压缩码率：32 Kbps~16M bps；11.支持三码流输出功能检查，三码流同时并输出，可达到：主码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第一辅码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第二辅码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps；12.支持饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调；13.视频亮度自适应：可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示；14.支持通过IE浏览器添加网关的MAC地址，在使用前的网关MAC地址时，可被其他网关的客户端访问，当使用错误网关MAC地址时，只能被同段的客户端访问15.支持智能帧对车牌实时跟踪、识别及回放功能；16.设备在正常工作的情况下，当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于样机内置SD卡内，当网络恢复时，可继续上传图片和录像文件至客户端；17.支持防跟车模式：对于连续过车的场景， 可实现跟车不落杆； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 16 | 一体机立柱 | 台 | 8 | 1.立柱高度：1.3米 2.立柱直径：60mm 3.1.3米处可安装一体机 4.材质：碳素钢 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 17 | 采集信息显示屏 | 台 | 8 | 1.双基色显示，可以显示红色、绿色、黄色，显示4行4字即16汉字或32字符 2.分辨率不低于64*64，支持最小16点阵显示 3.支持自定义语音报备，比如车牌信息、广告宣传信息、余位信息等 4.可显示数字、字符、图形（BMP格式）、汉字，支持GB2312字符集，支持16x16点阵、32x32点阵常用汉字 5.室外使用，防护等级≥IP54 6.内置语音模块，可通过网线控制语音输出支持自定义语音播报 7.LED显示屏尺寸：高304mm*宽304mm（尺寸误差±%5) 8.产品整体尺寸：宽351mm*高445mm*厚61.5mm（尺寸误差±%5) 9.外框材料：铁框喷塑（显示部分为钢化玻璃） 10.显示方式：即显、左移、上移、上展开、下展开等显示方式 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 18 | 出入口控制终端 | 台 | 2 | 1.硬件配置：内置存储≥128G固态硬盘，≥4个USB3.0接口，≥2路报警输出，≥2路报警输入，≥1路VGA接口，≥1路HDMI接口，≥5个RJ45接口 2.网络接入功能：可直接接入网络。同时支持≥6路10M/100M/1000M网口、≥1路4G全网无线通信功能；内置存储不小于128G固态硬盘 3.具有多口交换机功能，能够使用≥5个10M/100M/1000M自适应RJ45接口进行网络交换功能，需提供权威检验机构出具的检测报告； 4.能够统一按照数据库时间对设备所连接的设备进行定期校时，校时周期默认180秒； 5.可通过WEB、NTP、客户端软件模块进行校时。可自动对连接的IP摄像机等设备进行校时，需提供权威检验机构出具的检测报告； 6.支持过车信息、收费信息、缴费信息、操作记录、行人信息、场内信息、卡片信息、交接班信息等多种数据查询，需提供权威检验机构出具的检测报告； 7.支持按月、日、年统计收费情况、车流量，支持按交接班统计收费情况。 8.支持跨网段摄像机访问，摄像机与客户端在不同网段时，客户端可以通过端口映射，跨网段直接访问摄像机，对摄像机进行操作； 9.录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作； 10.远程登录功能检查:支持用户通过验证用户名、密码、协议类型、设备IP及端口等信息后远程登录前端设备，进行参数配置、录像实时预览等操作； 12.设备在正常工作条件下，连续工作168h不应出现电、机械或操作系统的故障； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 19 | 快速道闸 | 台 | 8 | 1.直流变频功能：抬杆和落杆速度可以独立调节，可以实现高速抬杆，快速通行；开闸速度≤0.9S 2.全向道闸：不区分左右向，场景适应性强，行星齿轮：传动效率高，性能稳定 3.设备包含：机体、闸杆、防砸雷达 4.箱体材质：SECC；电机类型：直流无刷 5.支持遇阻反弹，开优先保护功能 6.支持红外，地感，雷达等多种防砸 7.手动开闸功能：停电情况下可使用辅助工具使道闸保持打开状态 8.调速功能:采用直流电机控制，可以实现起、落杆时间调整，起、落杆速度默认三档（可调） 9.防砸保护功能:可连接地感、红外、压力电波等设备进行车辆防砸保护 10.到位自检功能:道闸上电后，会自动寻找开到位和关到位 11.控制道闸处于放行状态，当计数相等且防砸线圈无车时，控制道闸落杆 12.自动落杆功能:道闸同时满足开到位状态、无其他控制开信号、计时到设定时间、防砸线圈上无车条件时，道闸会自动落杆。 13.遥控器锁闸功能:通过遥控器可以使道闸处于常开状态，过车或者其他控制关信号，道闸不会落杆。只有通过遥控器解锁后，道闸可以通过其他控制方式落杆 14.应急放行功能:断电后，可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态；通过增加配件，支持断电自动抬杆 15.开优先功能:道闸落杆过程中，收到开闸信号，会立即抬杆并运行到开到位状态;道闸开闸过程中，按关按键和停按键，不响应 16.雷达检测:通过毫米波雷达可进行检测车辆和行人； 17.具有遇阻反弹功能：当闸杠下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸（即遇到阻力自动返回）。 18.过流保护:当电机电流达到设定阈值时，电机停止运行（可保护电机） 19.遥控距离:空旷场地遥控距离≥30米 20.运行噪声:整机运行平稳，无异响，噪音≤75dB(A) 多种控制方式:支持遥控器、控制主机、车辆检测设备等对道闸的开关控制 21.电源适应性:220VAC±15%；绝缘电阻试验符合技术要求（常温：≥100MΩ，湿热：≥5MΩ），具体见检测报告；高温试验：+70±2℃；；低温试验：-30±2℃；壳防护等级：IP54 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 20 | 车检雷达 | 台 | 8 | 1. 触发检测雷达，采用79GHz MMIC技术， 2. 雷达检测距离0.3~6m，检测宽度0 ~2m 3. 提供RS485串口或者WIFI通讯功能 4. 具备检测车和人功能，支持单人过滤 5. 采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 6. 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态 7. 环境适应温度-40~+85，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 21 | LED车道通行指示灯 | 个 | 8 | 【401铝壳车道指示信号灯】壳体材质：压铸铝壳或铝板折边；面罩规格：Φ400mm 面罩材质 玻璃；工作电压：AC176～264V，50HZ 功率≤15W；绝缘电阻：≥500MΩ 介电强度 ≥1440V；中心亮度：5000 ~15000 cd/m2；LED数量：红81，绿84；LED 直径：Φ5mm 单管电流 < 18mA；LED寿命：≥70000小时；LED波长：红：625 nm绿：505 nm；可视距离：>450m 可视角度 >30°；工作温度：-40 ~ +80℃ 相对湿度 ≤93%；保存环境：0~50℃，40~60%RH；防护等级：IP53 ； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 22 | 太阳能爆闪警灯 | 个 | 240 | 1.产品尺寸：530mm*165mm*135mm （尺寸偏差±%5)，太阳能板尺寸：290mm*270mm（5W） （尺寸偏差±%5)，单个灯罩尺寸：100mm*110mm（尺寸偏差±%5)；2.工作电压：6V ；3.蓄电池：5AH ；4.警示距离：≥800米（夜间） ；5.光控作用：主控关闭，灯不亮；主控打开，光控关闭，灯一直亮；主控打开，光控打开，强光不亮，弱光亮；可以实现自动控制。 6.外壳由铝合金型材组合，表面氧化镀锌。同时采用密封结构组合式灯组，防水性能好。 7.每组灯板由20个高亮LED组成，加上真空镀膜的反光板；高亮透明的聚碳酸酯灯罩，使本灯夜间照明可视距离超过800米。 8.使用方法：打开主控开关，灯开始正常闪烁。 打开光控开关，强光不亮，弱光亮。 注意：若不使用光控功能，请把光控开关关闭） 9.阴雨天工作时长：6天 ；10.产品重量:≤7KG ；11防水防尘：≥IP53 ； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 23 | 引导标志（指示牌） | 个 | 76 | 成品定制、尺寸：60*90cm，铝板厚度2.0，后附钢架。贴优质反光膜，印刷图案。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 24 | 工位抓拍机 | 台 | 2 | 1.出入口补光抓拍一体机，包含防护罩、摄像机、镜头、红外白光一体化灯珠等，不小于200万像素高清摄像机，最大分辨率可达：1920*1592，帧率高达25fps，支持H.264、H.265编码，1/3"逐行扫描CMOS，最小照度彩色≤0.002Lx，黑白≤0.0002Lx ，采用电动变焦镜头，支持软件自动调焦，自动光圈，支持ICR切换，支持补光灯自动光控、时控可选；2.支持≥19种车型显示，可显示车型应包括：SUV、MPV、轿车、小型轿车、 微型轿车、面包车、皮卡车、小型货车、 大型货车、小型客车、大型客车、集装箱卡车、微型卡车、吊车、油罐车、混凝土搅拌车、两厢轿车、三厢轿车、跑车，需提供权威检验机构出具的检测报告；3.支持≥250种车辆品牌标志识别，支持识别≥4700种机动车子品牌，需提供权威检验机构出具的检测报告；4.支持对机动车辆进行过滤抓拍，可设置仅对正向、背向、全部车辆进行抓拍；可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、车长、车身颜色，车牌号码、车标，车型等信息，需提供权威检验机构出具的检测报告；5.支持常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下白天环境光不低于200lux，晚上不高于30lux，白天准确率≥90%，夜间≥85；6.车辆捕获率白天≥99%，夜间≥99%；车牌识别率白天≥99%，夜间≥99%； 7.具有≥1 个RJ45 10M/100M,自适应以太网口，≥1个 RS-485 接口、≥1路音频输出、≥3路触发输入、≥2路触发输出，≥1个存储卡接口，防护等级不低于IP67，工作温度范围不低于-30℃~70℃。8.补光灯：支持≥2个内置LED灯，白光红外可切换；9.电动镜头焦距：3.1-6mm；10.视频压缩标准H.264/H.265/MJPEG；视频压缩码率：32 Kbps~16M bps；11.支持三码流输出功能检查，三码流同时并输出，可达到：主码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第一辅码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第二辅码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps；12.支持饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调；13.视频亮度自适应：可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示；14.支持通过IE浏览器添加网关的MAC地址，在使用前的网关MAC地址时，可被其他网关的客户端访问，当使用错误网关MAC地址时，只能被同段的客户端访问；15.支持智能帧对车牌实时跟踪、识别及回放功能；16.设备在正常工作的情况下，当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于样机内置SD卡内，当网络恢复时，可继续上传图片和录像文件至客户端；17.支持防跟车模式：对于连续过车的场景， 可实现跟车不落杆； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 25 | 一体机立柱 | 台 | 2 | 1.立柱高度：1.3米 2.立柱直径：60mm 3.1.3米处可安装一体机 4.材质：碳素钢 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 26 | 采集信息显示屏 | 台 | 2 | 1.双基色显示，可以显示红色、绿色、黄色，显示4行4字即16汉字或32字符 2.分辨率不低于64*64，支持最小16点阵显示 3.支持自定义语音报备，比如车牌信息、广告宣传信息、余位信息等 4.可显示数字、字符、图形（BMP格式）、汉字，支持GB2312字符集，支持16x16点阵、32x32点阵常用汉字 5.室外使用，防护等级≥IP54 6.内置语音模块，可通过网线控制语音输出支持自定义语音播报 7.LED显示屏尺寸：高304mm*宽304mm（尺寸误差±%5) 8.产品整体尺寸：宽351mm*高445mm*厚61.5mm（尺寸误差±%5) 9.外框材料：铁框喷塑（显示部分为钢化玻璃） 10.显示方式：即显、左移、上移、上展开、下展开等显示方式 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 27 | 快速道闸 | 台 | 2 | 1.直流变频功能：抬杆和落杆速度可以独立调节，可以实现高速抬杆，快速通行；开闸速度≤0.9S 2.全向道闸：不区分左右向，场景适应性强，行星齿轮：传动效率高，性能稳定 3.设备包含：机体、闸杆、防砸雷达 4.箱体材质：SECC；电机类型：直流无刷 5.支持遇阻反弹，开优先保护功能 6.支持红外，地感，雷达等多种防砸 7.手动开闸功能：停电情况下可使用辅助工具使道闸保持打开状态 8.调速功能:采用直流电机控制，可以实现起、落杆时间调整，起、落杆速度默认三档（可调） 9.防砸保护功能:可连接地感、红外、压力电波等设备进行车辆防砸保护 10.到位自检功能:道闸上电后，会自动寻找开到位和关到位 11.控制道闸处于放行状态，当计数相等且防砸线圈无车时，控制道闸落杆 12.自动落杆功能:道闸同时满足开到位状态、无其他控制开信号、计时到设定时间、防砸线圈上无车条件时，道闸会自动落杆。 13.遥控器锁闸功能:通过遥控器可以使道闸处于常开状态，过车或者其他控制关信号，道闸不会落杆。只有通过遥控器解锁后，道闸可以通过其他控制方式落杆 14.应急放行功能:断电后，可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态；通过增加配件，支持断电自动抬杆 15.开优先功能:道闸落杆过程中，收到开闸信号，会立即抬杆并运行到开到位状态;道闸开闸过程中，按关按键和停按键，不响应 16.雷达检测:通过毫米波雷达可进行检测车辆和行人； 17.具有遇阻反弹功能：当闸杠下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸（即遇到阻力自动返回）。 18.过流保护:当电机电流达到设定阈值时，电机停止运行（可保护电机） 19.遥控距离:空旷场地遥控距离≥30米 20.运行噪声:整机运行平稳，无异响，噪音≤75dB(A) 多种控制方式:支持遥控器、控制主机、车辆检测设备等对道闸的开关控制 21.电源适应性:220VAC±15%；绝缘电阻试验符合技术要求（常温：≥100MΩ，湿热：≥5MΩ），具体见检测报告；高温试验：+70±2℃；；低温试验：-30±2℃；壳防护等级：IP54 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 28 | 车检雷达 | 台 | 2 | 1.触发检测雷达，采用79GHz MMIC技术， 2.雷达检测距离0.3~6m，检测宽度0 ~2m 3.提供RS485串口或者WIFI通讯功能 4.具备检测车和人功能，支持单人过滤 5.采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 6.自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态 7.环境适应温度-40~+85，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 29 | 测温人证核验终端 | 台 | 10 | 测温、人证比对、人脸识别：1.≥10英寸 LCD 触摸显示屏；屏幕支持多点触控操作，流明度不低于350cd/㎡；分辨率不小于600×1024，防破坏能力满足IK04 的要求；采用嵌入式Linux系统；采用双目200万宽动态相机，分辨率不低于1920×1080；2.通讯方式：有线网络、WiFi；3.设备接口： LAN≥1；RS485≥1；韦根≥1；USB ≥1；门磁≥1；开门按钮≥1；报警输入≥2；电锁≥1；报警输出≥1；4.传感器类型：氧化钒(VOx)微测辐射热计(热成像测温)；5.设备需自带自带身份阅读器，支持刷卡、人脸识别、刷卡+人脸、人证比对、自动模式（刷卡、人脸、人证自动切换），识别人员身份后获取该人员体温数据统一绑定。6.设备本地人脸库存储容量≥50000张，本地卡存储容量≥50000张，本地出入记录存储容量≥100000条；7.设备采用热成像测温，支持热成像图像预览；支持垂直方向 0.3～2.0m 距离范围内非接触式自动人体测温，需提供权威检验机构出具的检测报告；8.设备应支持自动准确定位并检测人脸额头温度，无需用户配合。支持人员身份核验及测温，支持上传中心管理平台，实现一人一温一档记录；支持快速测温模式，不需要注册人员信息即应实现测温业务，并能配置开门授权，需提供权威检验机构出具的检测报告；9.设备支持多种人脸注册方式支持本地人脸注册，本地U盘导入人员信息，支持远程中心下发人脸，支持通过APP采集人脸并注册下发，需提供权威检验机构出具的检测报告；10.设备适用温度范围：-40℃至80℃；恒温湿热+40℃±2℃、RH＜93%；11.设备应支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，应能配置提醒模式、强制模式；提醒模式：未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式：未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩；设备应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能。11.设备应支持自动准确定位并检测人脸额头温度，无需用户配合。支持人员身份核验及测温，支持上传中心管理平台，实现一人一温一档记录；支持快速测温模式，不需要注册人员信息即应实现测温业务。12.设备为一体化立式形态，落地安装，整体高度不低于1.3m; | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 30 | 人证数据对接 | 项 | 30 | 人证核验设备对接公安一所人口库授权 1.人证设备采集人脸照片推送至公安部人脸上传接口 2.获取人证设备采集的人员身份信息 3.人脸上传接口返回结果与人证设备采集的人员身份信息拼接后推送至公安部数据上传接口 4.通过公安部身份核验接口获取人员身份信息 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 31 | 终端电源 | 台 | 10 | 产品组成：含4.17A开关电源，空开×1； 输入电压：100-240VAC；输出电压：12VDC；输出电流：4.17A； 输出功率：50W；纹波与噪声：< 150mVpp；电压调整范围：11-14Vdc；一般规范 工作温度：-10℃-+70℃，偏差±5%；工作湿度：＜95%； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 32 | 手持人证核验仪 | 部 | 16 | 1.身份证手持机，具有不少于八核处理器，不低于2G RAM，不低于16G ROM，支持1080P高清录像并支持高清网传；2.支持4G全网通，内置高灵敏度卫星定位模块，支持北斗，GPS定位，支持防水、防尘、防摔（≥IP68）,支持≥1.2米防摔；3.支持集群对讲，视频对讲，群组消息，后置不低于1300万像素防抖相机，屏幕尺寸≥5英寸，分辨率≥1440*720，支持多点电容触摸屏；4.支持WIFI连接功能，支持Wi-Fi频率范围为2.412-2.472 GHz;5.15-5.25 GHz，支持蓝牙功能；5.电池容量≥4800mAh，工作温湿度至少满足-20℃～50℃；6.具有TYPE-C接口，支持读取二代身份证，具有接口开放定制功能，配合后端平台实现定制应用。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 33 | AR球型鹰眼 | 台 | 1 | 6400万360°AR球型鹰眼：1.星光级全景网络高清智能球机，采用一体化设计，单产品即可同时提供全景与特写画面，兼顾全景与细节。其中全景画面由不少于8个传感器拼接而成，实现不低于2 × 180度的全景监控；2.具备添加定点标签，区域标签，矢量标签，方向标签，并支持标签联动操作；3.具备AR视频标签添加，修改，删除和标准等系列管理功能，支持添加不少于500个标签；标签类型包括：警务站视频标签，建筑物视频标签，卡口视频标签，普通视频标签等；4.摄像机支持联通、移动、电信三大运营商的5G SIM卡接入；5.主视频图像不低于：3840×2160@25fps，辅视频图像不低于：8160×3616@25fps；6.主视频支持不小于45倍光学变倍，镜头最大焦距不小于320mm， 彩色：≤0.0003lux；黑白：≤0.0001lux；红外照射距离≥500m；7.支持目标过滤功能，在区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、快速移动、停车、物品遗留及物品移除的智能行为分析事件中，可以分别设置不少于4个检测区域，每个检测区域可设置目标尺寸范围，产品应仅对预设尺寸阈值范围内的目标的智能行为进行检测，需提供权威检验机构出具的检测报告；8.支持多通道参数同步功能，在浏览器下，具有全景曝光同步设置选项，开启后可对全景两个通道的全部图像参数进行同步，包括亮度、对比度、饱和度、锐度、曝光、日夜转换、白平衡、宽动态、降噪、视频制式等，需提供权威检验机构出具的检测报告；9.具备AR视频标签添加，修改，删除和标准等系列管理功能，支持添加不少于500个标签；标签类型包括：警务站视频标签，建筑物视频标签，卡口视频标签，普通视频标签等；10.支持多通道参数同步功能，在IE浏览器下，具有全景曝光同步设置选项，开启后可对全景两个通道的全部图像参数进行同步，包括亮度、对比度、饱和度、锐度、曝光、日夜转换、白平衡、宽动态、降噪、视频制式等；11.支持远距离跟踪功能，可对距离样机至少700米处的不大于1.7米x0.5米的移动目标进行检测并联动细节通道进行跟踪；12.支持撞击报警功能，当样机外壳受到外力撞击时，可给出语音报警提示，需提供权威检验机构出具的检测报告；13.具备人员密统计功能，可在全景画面中显示设定区域人数统计值，当人数密度达到设定阈值时，可给出报警提升；14.摄像机内置除湿器，可对摄像机内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物，需提供权威检验机构出具的检测报告；移动通信类型: 同时支持5G/4G/3G ；无线频段: 5G NR n41/n77/n78/n79；LTE-FDD B1/B3/B5/B8/；LTE-TDD B34/B38/39/B40/B41/；WCDMA B1/B8；GNSS GPS/GLONASS/BeiDou（Compass）/Galileo ；无线制式: NSA TDD：Max 2.5 Gbps（DL）/650 Mbps（UL）（DL/UL Frame Ratio：7：1：2）；SA TDD：Max 2.1 Gbps（DL）/900 Mbps（UL）（DL/UL Frame Ratio：7：1：2）；LTE：DL 1.0 Gbps；UL 200 Mbps；WCDMA：DL 42 Mbps；UL 5.76 Mbps； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 34 | 球型网络摄像机 | 台 | 32 | 1. 400万像素8寸网络高清高速智能球机红外智能球形摄像机，图像传感器尺寸需≥1/1.9英寸，内置GPU芯片，分辨率和帧率≥2560×1440@25fps，最低照度彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx，支持120dB超宽动态、光学透雾、强光抑制、电子防抖；2.需支持≥24倍光学变倍，最大焦距不小于150mm,支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥90°，支持自动翻转；3.支持≥3种智能资源模式切换，支持人脸、人体、车辆混合抓拍，支持人脸和人体关联输出，人脸抓拍模式支持同时抓拍≥30张人脸；4.支持双路视频融合功能，内置≥2个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，并对视频图像进行融合输出；5.设备水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，能够检测角度改变并产生报警信息，支持在OSD上叠加报警信息，水平和垂直角度方向均可以自动恢复到偏移前的位置；支持运动位置矫正功能，当设备在运动过程中，由于机械结构或外力因素导致设备发生失步，运动结束的实际位置和理想位置有偏移时，支持自动开启位置矫正；6.支持镜头光圈大小根据工作环境照度进行自适应调节，支持对镜头前玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水附着物；7.具有≥1对音频输入/输出接口、≥5路报警输入、≥2路报警输出、≥1个RS485接口、≥1个存储卡接口，内置混合补光（由红外灯和白光灯组成），补光距离≥200米，防水防尘等级≥IP67，含电源适配器。8.设备补光自动模式，设备具有亮度限制调节功能，限制等级在0~100可调。具有白光增强设置选项，开启后，在夜晚模式下，可开启白光灯，白光亮度等级在0~100可调；9.设备补光手动模式，可同时调整近光灯、中光灯、远光灯的红外灯和白光灯功率（0~100之间可调）。可仅开启白光灯/红外灯进行补光，在仅开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像。10.支持对镜头前玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水附着物；11.红外距离不小于200米，可抓拍距设备100米处的人脸，可抓拍距设备150米处的人体及车辆12. 设备水平速度: 水平键控速度：0.1°~160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s，垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~120°s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s，内置SD卡扩展: 内置MicroSD卡插槽，支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB13. 工作温湿度: -40 ℃~70 ℃；湿度小于95%，防护等级IP67 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 35 | 无线信号屏蔽器 | 套 | 3 | 有效屏蔽CDMA（中国电信)、GSM（中国移动、中国联通)、DCS( 180OMHz)、PHS ( 19OOMHz)，3G、4G、5G等手机信号和WIFI (WLAN)、蓝牙/2.4G通讯、无线网络（QQ和微信等)、针孔摄像头信号。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 36 | 安装支架 | 个 | 3 | 物理安装，适配屏蔽器支架 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 37 | 可视化报警盒 | 台 | 2 | 1.设备应支持防拆报警、紧急报警、喧哗报警、咨询等多种类型；2.前端设备应支持不小于200w像素高清彩色摄像头；3.支持H.264和H.265视频编码；4.支持不同的信号、不同防区触发不同的语音播报，需提供权威检验机构出具的检测报告；6.系统应支持≥256G的Micro SD卡，应实现将音视频同步存储到设备Micro SD卡中，当在双向对讲通话时录像存储应为双向通过混音的音视频复合流，需提供权威检验机构出具的检测报告；7.采用嵌入式Linux操作系统, 高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠；8.支持和管理中心双向语音对讲；11.支持G.711U、G.726、AAC等音频压缩标准；12.支持语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风；13.支持监听功能、广播功能；14.支持多种网络通信协议：TCP/IP、RTSP；16.内置全频段优质扬声器和拾音器，采用防破音技术，声音响亮清晰；17.防护等级：≥IP54；18.防暴等级：≥IK08；19.支持外接警灯警号； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 38 | 广播管理主机 | 台 | 1 | 1.全金属设计，机箱可抗接触式4KV强电磁干扰；AC90-264V 宽压输入；2.采用≥17寸触摸屏，纯屏10点工规电容触控，A+规工业级液晶屏，抽拉一体化键鼠，操作更便利；3.支持接入ISAPI与OTAP协议的广播设备，包括网络音箱、网络音柱、网络功放、网络寻呼话筒；4.支持≥接入500路，支持≥500路并发广播，响应时间≤5秒；5.支持广播设备按分区管理，广播点位与广播分区之间可以任意关联；6.支持本地音频文件管理，按媒体库文件夹与文件分级管理；7.支持广播设备定时任务配置，并按时间计划模板进行统一管理，并可控制定时任务的使能状态；8.支持一键预案广播，将需要进行广播的内容预先设置好，使用时一键触发；9.支持用户权限控制，按广播点位、广播分区、功能模块进行精细化权限管理；10.支持音频文件广播，将本地音频文件实时发送到广播设备上进行播放；11.支持实时喊话广播与紧急广播，通过主机上接入的采集设备将采集到的音频数据实时播放到前端设备；12.支持调节所管理广播设备的音量，可以单独调节，也可以批量调节；13.支持所有广播操作的记录，便于用户对广播数据进行分析；14.支持NTP校时，使所管理设备的时间与主机时间统一；15.支持显示所有管理的广播设备的在线状态，并可以设备状态发生变更时实时更新；16.支持将所管理内容一键下发给网络寻呼话筒，在网络寻呼话筒上可以进行一键寻呼；17.支持数据自动备份与手动恢复功能，保证数据的可持续性与可移植性。18.显示屏：≥17寸宽屏，分辨率：≥1920(H)*1080(V)；19.亮度：≥300 cd/m²；20.可视角度：≥89/89/89/89(上/下/左/右) 21.触摸屏：十点工规电容触摸屏；22.键鼠：抽拉式键盘鼠标；23.处理器：≥i5-2400 CPU(主频≥3.1GHz,四核四线程)；24.内存：≥8GB DDR3内存；25.显示：HD Graphics(VGA+HDMI)；26.扩展插槽：≥1* PCIEx16；≥1* PCIEx4；≥2* PCI；27.主板：EC9-H7562E-2P；28.有线网：≥2*10/100/1000Mbps自适应网口，支持远程唤醒；29.硬盘位：≥128G固态硬盘；30.接口：≥1*VGA；1*HDMI；≥2* LAN，支持10/100/1000Mbps（Intel82583 + Intel82579）；≥6*COM (5*RS232，COM1支持RS232/422/485) ；≥6*USB(4*USB3.0,2*USB2.0)；1*MIC in,1* Line out,1* Line in；31.供电方式：AC 90-264V ATX300W； 32.ESD：接触式≥4Kv，气隙≥6Kv电磁干扰；33.抗振：GB/T2423.10；34.箱体材质：高强度铝合金面板；35.安装方式：上架式或桌面式； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 39 | 网络音柱 | 只 | 6 | 1.一体壁挂式室外防水设计、整合网络音频解码，数字功放及音箱；2.采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片、启动时间≤1秒；3.内置不低于60W功率放大器；4.支持实时广播、定时广播和离线广播；5.支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件 ； 6.自带拾音麦克，支持被广播管理机、寻呼话筒呼叫，收到来电后自动接听，可实现与中心进行双工对讲；7.音频输入至少满足：网络音频输入接口*≥1；3.5mm音频输入接口*≥1；线路输入接口*≥1；8.音频输出至少满足：广播扬声器输出*≥1；对讲扬声器输出*≥1；9.广播采样率：8KHz～48KHz；对讲采样率：8kHz；量化位数：16bit；10.MIC：双mic，支持3-5米拾音；11.信噪比：≥90dB；灵敏度：90dB；12.频率响应：100Hz-16KHz；音频文件格式：.mp3/.wav；13.物理接口至少满足：网口*≥1；报警输入*≥2；报警输出（继电器）*≥2；复位按钮*≥1；USB*≥1；TF卡（内置）*≥1路；RTC*≥1路；14.供电：220V供电； 15.工作温度：-30～+60℃，偏差±5%；工作湿度：10-90%；16.防水等级：≥IP65； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 40 | 调音台 | 台 | 1 | 1.具有≥12输入通道,≥4路单声道+≥4对立体声；2.≥6个高性能话筒放大器带幻象电源开关；3.1-4通道内置通道压缩器；4.所有话筒输入均配置三段式通道均衡器和HPF；5.≥2路辅助发送/立体声辅助返回；6.4母线(立体声, 编组)；7.内置SPX效果器；频率响应：20Hz-20KHz+1dB /-3dB消耗功率：≤35W | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 41 | 广播话筒 | 台 | 1 | 1.话筒杆：采集现场声音； 2.扬声器：还原本地声音； 3.广播按键：按键，指示灯亮，话筒会自动播放开始提示音，然后即可进行语音广播；结束时，再按B键，结束提示音播放完毕后，话筒进入待机状态。 4.换能方式：电容式 5.频率响应：40HZ－16KHz 6.指向性：心形指向 7.输出阻抗：200欧姆 8.灵敏度：－42DB 9.供应电压：DV9V-12V | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 42 | 人脸抓拍机 | 台 | 2 | 1.800万双通道人脸抓拍摄像机，，具有≥2个视频通道，细节通道分辨率和帧率≥3840×2160@25fps，内置不小于7倍电动光学变焦，最大焦距≥55mm，最低照度彩色≤0.0005 Lux、黑白≤0.0001 Lux；宽动态≥120 dB；2.一个通道具有图像拼接功能，拼接后拼接后主码流分辨率≥4800×1440@25fps，子码流分辨率≥2560×720@25fps，水平视场角应≥160°，垂直视场角≥45°，需提供权威检验机构出具的检测报告； 3.全景通道支持垂直角度电动调节，调节角度不低于30°，内置GPS模块，支持GPS/北斗校时；4.具有镜头前盖玻璃加热功能，支持手动或自动开启/关闭加热功能，通过对镜头前盖玻璃加热去除玻璃上的冰状和水状附着物；5.需支持≥3种智能资源模式切换，至少包括：全结构化、人脸比对；全结构化模式至少支持人体结构化（至少具有上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型属性识别）、非机动车结构化（至少具有上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数属性识别）、机动车结构化（至少具有车牌、车牌颜色、车身颜色、车型、车辆子品牌属性识别）功能；6.当监控场景无目标时，补光灯处于低亮模式；当设备全景采集通道检测到目标后，可自动将补光灯调节至高亮模式，并支持目标跟踪、检测、筛选、抓拍、分析属性信息和上报功能，需提供权威检验机构出具的检测报告；7.摄像机靶面尺寸≥1/1.2英寸，内置CPU、GPU. NPU三合一芯片，采用金属外壳，含藏线盒，具有多颗混合补光灯(每颗由红外和白光灯组成)；支持固件安全功能，支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间具有防篡改功能，非法修改FLASH中的内容，支持异常报错，uboot无法正常启动，需提供权威检验机构出具的检测报告；8.具有≥1个1000M以太网口，内置存储卡插槽，最大支持256 GB内存卡，不少于1个RS-485、1个音频输入、1个音频输出、2个报警输入、2个报警输出接口，细节通道补光距离≥50米，全景通道补光距离≥30米，防护等级≥IP67，工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%带电源适配器。9.具有不少于8颗混合补光灯（每颗由红外和白光灯组成）。10.节能功能;当监控场景无目标时，补光灯处于低亮模式；当设备全景采集通道检测到目标后，可自动将补光灯调节至高亮模式，并支持目标跟踪、检测、筛选、抓拍、分析属性信息和上报功能，需提供权威检验机构出具的检测报告；11.支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。12.需采用金属外壳，下置藏线盒；13.设备需具备BDS和GPS定位功能，水平定位精度需小于6米，热启动定位时间小于8秒，并能在监控画面叠加设备所在的经纬度信息，需提供权威检验机构出具的检测报告；14.支持支持GPS/北斗校时功能，可通过自带的定位模块获取并解析卫星信号中的时间信息，定时、自动完成时间校准任务。15.支持GB35114安全加密； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 43 | 桥式三辊闸 | 台 | 4 | 1.通道宽度：不低于550mm 2.箱体材质：304拉丝板 3.电机类型：无机芯边道 4.使用环境：室内外 5.工作温度：-20℃~70℃ （偏差±5%） 6.设备需集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式 7.需采用半自动三辊闸机芯，设计合理可靠，噪声小，运行平稳，使用寿命长。 8.设备需支持进出方向通行状态（受控、自由通行、禁止通行）的配置； 9.设备需支持断电通行，断电时辊杆自动掉落，人员可自由通行，防止恐慌; 10.设备需具有箭头指示灯，可提示人员通行状态； 11.需具有自动复位功能，即获得过闸权限后，在设定的时间内没有过闸，三辊闸自动取消本次权限，恢复到初始状态； 12.需支持记忆模式，可实现连续快速通行； 13.物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485 14.箱体材质：顶盖1.2mm 机身1.0mm 304拉丝板 15.门翼材质：不锈钢管 16.尺寸：1200mm*280mm*980mm（偏差±5%） | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 44 | 桥式三辊闸 | 台 | 4 | 1.通道宽度：不低于550mm 2.箱体材质：304拉丝板 3.电机类型：半自动机芯（断电落杆，上电后需手动上杆） 4.使用环境：室内外 5.工作温度：-20℃~70℃（偏差±5%） 6.设备需集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式 7.设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 8.需采用半自动三辊闸机芯，设计合理可靠，噪声小，运行平稳，使用寿命长。 9.设备需支持进出方向通行状态（受控、自由通行、禁止通行）的配置； 10.设备需支持断电通行，断电时辊杆自动掉落，人员可自由通行，防止恐慌; 11.设备需具有箭头指示灯，可提示人员通行状态； 12.需具有自动复位功能，即获得过闸权限后，在设定的时间内没有过闸，三辊闸自动取消本次权限，恢复到初始状态； 13.需支持记忆模式，可实现连续快速通行； 14.物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485 15.箱体材质：顶盖1.2mm 机身1.0mm 304拉丝板 16.门翼材质：不锈钢管 17.尺寸：1200mm*280mm*980mm （偏差±5%） | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 45 | 人脸门禁组件 | 台 | 4 | 1、设备外观：采用≥7英寸触摸显示屏，≥200万像素双目摄像头，面部识别距离0.5m-1.5m；屏幕分辨率不小于600*1024； 2、设备容量：支持≥50000张人脸白名单，≥50000张卡，≥100000条记录存储； 3、体温检测：非接触式体温检测，温度检测距离在0.5m~1.5m之间，测温精度±0.5℃； 4、认证方式：支持人脸识别、刷卡（需外接485或韦根读卡器）、刷卡+人脸（需USB身份证阅读器）、人证比对（需外接USB身份证阅读器），识别人员身份后获取该人员体温数据统一绑定； 5、通讯方式：有线网络、WiFi； 6、设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN、WIFI 双网络 (10M/100M/1000M 自适应）；RS485*1；韦根*1； USB *1；喇叭扬声器；门锁I/O输出*1； 门磁I/O输入*1；报警I/O输出*1；事件 I/O 输入*2；PSAM*1；红绿双色LED 状态灯提示结果输出接口；机械防拆开关*1。 7、测温传感器类型：氧化钒(VOx)微测辐射热计（热成像测温）； 8、工作电压：DC 12V/2A，需独立供电；适用温度范围：-40℃至80℃；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。 9.设备采用热成像测温，分辨率应为 120*160，支持热成像图像预览；支持垂直方向 0.3～2.0m 距离范围内非接触式自动人体测温；备测温精度为 0.1℃，测温误差≤±0.3℃，测温范围：30℃～45℃；支持自动准确定位并检测人脸额头温度，无需用户配合。支持人员身份核验及测温，支持上传中心管理平台，实现一人一温一档记录；支持快速测温模式，不需要注册人员信息即应实现测温业务，并能配置开门授权，需提供权威检验机构出具的检测报告； 10.设备口罩佩戴监测功能：设备应支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，应能配置提醒模式、强制模式；提醒模式：未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式：未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩；设备应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能，需提供权威检验机构出具的检测报告； 11.设备支持在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸比对时间：＜175ms；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率应大于99.9%；支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 12.设备应支持人脸、二维码、密码识读和人证比对功能，对门的开启方式，人脸、密码的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：（多重认证开门、多重+中心远程认证开门、多重+超级密码开门、首脸开门、超级权限开门）；设备支持普通人、来宾、胁迫、超级、残疾人、巡更、黑名单等多种类型用户权限设置；支持按时间分时段管控门禁权限，支持 255组时段计划管理，支持 1024 个假日计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持反潜回（防尾随）功能，需提供权威检验机构出具的检测报告； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 46 | 信息采集终端 | 台 | 1 | 1、≥3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥800*480；显示软件界面、操作提示及人脸采集引导框，实时检测最大人脸。 2、采用≥200万双目摄像头，有照片视频防假功能，面部识别距离 0.3 m ~ 2m。 3、支持人脸采集、指纹采集、卡片录入（Mifare/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）、身份证采集；4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信；5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； 6、工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）；7.内置指纹模块，支持指纹采集，每人最多10枚指纹。 8.内置身份证阅读模块，支持身份证信息采集，包括身份证号、姓名、姓别、地址、证件照等，同时支持读取Mifare卡、普通CPU卡、国密CPU卡、二三代身份证序列号。10.支持客户端在线采集和设备端离线采集方式：11.设备本地支持2000人员数据存储，含2000 人脸图片、2000 条居民身份证件信息、20000 张卡片信息、20000枚指纹信息。12.离线采集方式下，在采集人脸照片时，当采集的人脸照片跟身份证照片不一致时，会有“风险数据”提示。13.支持白光和红外补光，人脸采集效果更好。14.具有3个小PASM卡和1个大PSAM卡卡槽，用于卡片加密。15.设备配置后台可设置5个管理员，分超级管理员权限和普通管理员权限。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 47 | 配件 | 套 | 4 | 包含遥控器、遮阳罩、5口千兆交换机等 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 48 | 安检门 | 台 | 2 | 1.显示屏规格 前后≥7寸LCD屏 2.运输重量 小于90KG 3.功耗 ＜30W 4.工作温度 -10℃─55℃，工作湿度 ≥95% 5.测温精度 ±0.5℃ 6.外接电源 187V～242V，50/60Hz 7.输出接口 ≥2个RJ45网口、2个2路RS485报警输出 8.非接触测温：可对通过安检门的人员进行脸部温度测试 并进行人员准确匹配，温度精度：±0.5℃，搭配黑体精度 可达±0.3℃；9.人体温度初筛：可通过安全温度阈值设置，超过该阈值，可联动安检门本地声光报警，进行防疫初筛；10.金属检测：检测灵敏度≤1个回形针大小的金属 11.联网功能：可以单机联网，通过web端进行参数配置；也可以搭配平台进行客流数据、报警数据的汇聚应用；12.人脸比对：可对通过安检门的人员进行人脸抓拍和人脸比对，实现安检过程可查； 13。门体显示：采用前后双不小于7寸液晶屏显示，用于客流和报警数据及人体温度展示，前后显示界面可进行切换；14.多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持33区位。每个区域不小于255级灵敏度等级调节； 15.具有飞物报警功能：金属物体从门中间抛过也会准确报警 16.超低探测高度：离地3cm以上的金属物体进入检测区域均可报警。 17.开机自诊断功能：开机时对系统进行自检，并显示检测结果。 18.双侧供电：支持两边联网供电，方便现场走线。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 49 | 安检机 | 台 | 2 | 1.通道尺寸至少具有650mm×500mm（宽*高），偏差±5%；2.操作台尺寸至少具有850mm*700mm*1200mm（长*宽*高）偏差±5%；专用操作台；3.线分辨力 φ0.0787mm空间分辨力 1.0mm（水平和竖直）；4.X射线发生器 160kV 1.2mA（可调）X射线冷却/工作周期 油冷/连续；5.胶卷安全 符合ASA/ISO1600标准交卷安全；6.泄露剂量 ＜1μGy/h，距离设备外壳50mm；7.传送带速度 0.2m/s、0.3m/s、0.4m/s可调；8.传感器类型 1/2.7" Progressive Scan CMOS；9.摄像头数量 ≥5路；10.宽动态范围 ≥120dB；11.视频压缩标准 H.265 /H.264 / MJPEG；12.最大图像尺寸 1920× 1080；13.帧率 50Hz: 25fps (1920× 1080，1536× 864，1280 × 720）；14.数据存储 支持安检机图片、报警信息本地存储、查看、调用，存储时长不低于30天；15.违禁品识别种类 ≥15大类；16.系统登录方式 人脸/指纹/密码；17.显示屏尺寸分辨率 ≥21.5"，单显，≥1920×1080显示模式 真彩；18.人脸摄像头图像尺寸 ≥1路，≥1920×1080；19.功耗 ＜0.8KVA，电源 220VAC(±10%) 50±3Hz，工作湿度 10%至90%(在不凝结水滴状态下)，工作温度 0℃～45℃；20.含标配专用操作台、0.6米平板接物架和1.2米滑板接物架；21.设备内置智能识别算法，实现对违禁品的智能识别功能。当检测到以下违禁品时，应能自动识别图像圈定标注名称或种类、并发出声音报警提示：1、刀具（匕首、切刀、美工刀、弹簧刀）2、仿真枪 3、管制器具（指虎、甩棍、电击器、手铐） 4、压力容器 5、瓶装液体 6、鞭炮 7、电子设备（笔记本电脑、手机、平板电脑） 8、锂电池 、充电宝 9、工具（扳手、剪刀、斜口钳、螺丝刀、压线钳）10、打火机 11、雨伞；22.岗/离岗监控功能：设备应具有操作人员在岗/离岗监控功能，当操作人员离岗时间超过设定的阈值时，应能发出声音报警提示，且离岗时间阈值可自定义设置；23.线分辨力：设备在0.3m/s速度下正常工作时，能够分辨最小单根实芯铜线直径Φ0.787mm（AWG36）；24.穿透分辨力：设备在0.3m/s速度下正常工作时，能够分辨合金铝阶梯下最小单根实芯铜线直径Φ0.127mm（AWG30）；25.输送带正反向运转位移：设备在0.3m/s速度下正常工作时，输送带正向连续运转10min内，横向位移均应小于等于1mm；输送带反向连续运转30s内，横向位移均应小于等于1mm；26.周围剂量当量率：设备在0.3m/s速度下正常工作时，在距设备的任何可达表面0.1m处（包括设备的入口、出口处）周围剂量当量率≤1μSv/h；工作人员位置的周围剂量当量率应≤0.5μSv/h; | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 50 | 吸毒人员快速检测仪 | 台 | 1 | 精准检测：采用基于离子迁移谱技术，操作便捷，检测精准。一机双模：采用正、负双模式，能够实现爆炸物和毒品的检测。准确识别：能够精准识别出危险物品的成分种类，可报出被检危险品品名。极速分析：分析速度快，2～10秒即可给出检测结果。自动校准：具有自动校准功能，能够适应外界各种环境变化。自动清洁：具有自清洗功能，在过负荷检测后能快速且方便自行进行清洁。自动诊断：具有故障自动诊断功能，并能实时提示发出警告，用户可依据警告判断仪器是否能够正常运行。实时更新：开放式数据库，样品库信息可随时升级。全彩屏幕：配备≥4.3寸彩色触摸屏。实时存储：具有实时数据存储、检索、导出等功能，存储量不少于300万条。高效集气：外置高效吸气采样器，采样面广，效率高可检爆炸物：梯恩梯（TNT）、地恩梯（DNT）、硝酸铵（NA）、黑火药（BP）、太安（PETN）、硝化甘油（NG）、黑索今（RDX）、奥克托今（HMX）、特屈儿（Tetryl）、吉纳（DINA）、塞姆汀（Semtex）等炸药 ；可检毒品：冰毒（MET）、可卡因（COC）、海洛因（HER）、大麻（THC）、摇头丸（MDMA）、K粉/氯胺酮（KET）、吗啡（MOP）、杜冷丁（DOL）、摇脚丸（LSD）、麻黄碱（EPH）等毒品和易制毒；灵敏度：pg级；分析时间 ≤10s；启动时间 ≤ 15分钟（热启动小于5分钟）；误报率 ≤ 1%；检出率 ≥ 99%；采样方式 痕量颗粒吸附采样、试纸擦拭取样。检测物类型 可实现毒品与爆炸物检测的全检测。混合物检测 具有主成分检测与混合物成分检测选择功能。报警方式 具有声、光、字符灯报警显示，报警模式选择开关、可选声光报警，或不引起恐慌的隐蔽报警模式。电池 工作时间＞2小时，待机时间＞12小时 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 51 | 门禁电源 | 台 | 5 | 产品组成：含4.17A开关电源，空开×1；输入电压：100-240VAC；输出电压：12VDC；输出电流：4.17A；输出功率：50W；纹波与噪声：< 150mVpp；电压调整范围：11-14Vdc；一般规范：工作温度：-10℃-+70℃，偏差±5%；工作湿度：＜95%； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 52 | 配件 | 套 | 5 | 包含遮阳罩*1、磁力锁*1、支架*1、闭门器*1、开门按钮*1等 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 53 | LCD拼接屏 | 块 | 12 | LCD液晶显示单元：1.尺寸：≥55英寸；分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）；图像显示清晰度≥950TVL，亮度：≥620cd/㎡；亮度鉴别等级为11级，视角：178°(水平)/ 178°(垂直)；，响应时间：≤8ms，对比度：≥1200:1；，物理拼缝：≤0.88mm；2.输入接口：不少于HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1；3.输出接口：不少于HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1；4.控制接口：不少于RS232 IN × 1，RS232 OUT × 1；5.拼接屏具有实时分析当前画面亮度分布比例，自动调整亮度值的功能，具有动态调节画面对比度，可提高暗阶画面亮度，增强暗画面显示细节的功能。6.无需额外配置分配器或矩阵，液晶显示单元本身支持VGA、DVI、HDMI和DP四种信号中任意一种信号输入，均能通过HDMI或者DP环出，且信号环通级数达到35级，最后一级显示无噪点；7.液晶显示单元内置图像处理芯片，能够实时分析显示内容资料，实现在影片、汇报和监控三种场景模式下智能切换。8.功耗：≤ 192 W；9.电源要求：100～240 VAC, 50/60 Hz；10.寿命：≥60000 小时；11.工作温度和湿度：0℃～40℃，10%～90% RH（无冷凝水）； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 54 | 拼接屏支架 | 套 | 1 | LCD配套大屏支架，由底座和框架组成，支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 55 | 大屏控制器 | 台 | 1 | 1.标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统，支持模拟及数字视频的矩阵切换、视音频编解码、集中存储管理、网络实时预览等功能；2.19英寸标准机箱，机箱高度≤7U；具有≥3个业务槽位，单槽位应支持≥8路高清输入输出业务板卡，业务模块支持热插拔；3.应能通过手动或自动操作，对前端设备的各种动作进行遥控；应能设定控制的优先级，对级别高的用户请求应保证优先响应。可提供对前端设备进行独占性控制的锁定及解锁功能，锁定和解锁方式可设定，需提供权威检验机构出具的检测报告；4.信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用时间应≤35ms；图像切换时间应＜20ms，需提供权威验机构出具的检测报告；5.支持通过多个视频输出端口组合显示视频输入图像，支持任意输出板卡之间的拼接或集群内任意设备输出口拼接功能；支持1、2、4、6、8、9、12、16、25、32、36、48、64画面分割显示；6.应支持基于光纤信号实现集群功能。可通过集群节点进行统一管理；支持多台设备信号源不经过编解码实现相互调用功能，图像可以跨设备进行拼接、漫游等操作；可支持16台设备统一管理控制。并且集群节点支持热备功能，故障后支持自动切换，需提供权威检验机构出具的检测报告；7.具备≥6个10M/100M/1000M自适应以太网口、≥6个千兆光口，支持链路聚合，支持NAT功能；内置模块化冗余双电源，支持智能风扇自动调温。 8.含主控板。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 56 | 输入板 | 块 | 1 | 1.视频输入口：≥8路视频输入，≥4个VGA和≥4个DVI； 2.输入分辨率至少满足：1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1280×800@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080I@50Hz、1920×1080I@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz； 3.音频输入口：≥8路音频输入，≥1个DB15转BNC接口； 4.编码标准：标准H.264； 5.编码能力：≥8路，支持的编码分辨率不低于：1080P/720P/4CIF/CIF/QCIF； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 57 | 输出板 | 块 | 2 | 1.≥8路HDMI显示接口输出，奇数口支持4K输出； 2.支持≥16路800W/64路1080P/128路720P/256路4CIF解码H.264/H.265解码； 支持大屏拼接漫游； 3.≥1个DB15转8路音频输出； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 58 | 大屏线缆 | 根 | 12 | HDMI电缆,1080P,10m,黑色；端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。 即插即用，无需驱动程序。环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用。产品经过多项专业测试，有品质保证。 产品特性：接口类型：HDMI；视频版本：HDMI 1.3；支持最大分辨率：1080P 60Hz；线缆类型（音视频线）：铜缆； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 59 | 操作终端 | 台 | 55 | CPU：高性能处理器（≥6核，≥3.2GHz）；内存至少满足：8GB*1；硬盘至少满足：M.2_256G SSD*1+SATA_2TB HDD*1； 显卡：≥2GB独显；含配套操作系统；显示器：≥23寸LCD；其他：包含键鼠套装； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 60 | 紧急报警管理主机 | 台 | 1 | 1.紧急报警管理机，≥ 10寸触摸屏集成视频查看、双向对讲、呼叫前端等功能，用于管理前端一键求助报警产品；2.支持1080P视频显示，支持H.264/H.265解码，支持最大128G Micro SD卡存储；3.支持≥ 4路开关量输入，≥ 4路继电器输出，≥ 1路3.5mm音频输入，≥ 1路3.5mm音频输出；≥1个RJ45网口，≥USB 1个USB 3.0接口、≥1个USB2.0接口，≥1个HDMI输出 1个，≥1个VGA输出≥1个Micro SDXC接口，≥2个RS485接口4.话柄、鹅颈话筒杆可拆卸，支持DC12V、PoE供电。5.支持双按键：一个报警按键，一个对讲按键。6.设备前置200万高清摄像头、支持H.264/H.265编码格式；7.支持红外补光，红外补光距离应不小于2米；支持日夜模式自动切换8.设备支持2路音频输入和2路音频输出；音频输入和音频输出关系可自由配置，内部含高灵敏度麦克风，语音清晰，内置3W扬声器；9.设备支持将防拆报警、防区报警等报警信息通过网线传送到管理中心，并形成日志文件；10.支持可视对讲功能：按下报警按键后呼叫中心管理机，呼叫过程中能听到相应提示音；通话过程中中心能看到设备处实时视频，11.支持实时全双工双向语音对讲和视频通话功能；12.支持同时进行多方实时对讲通话，多台前端设备与多台中心管理机实时多方通话；13.支持将音视频同步存储到设备SD卡中，当在双向对讲通话时录像存储为双向通过混音的音视频复合流；14.支持中心管理机控制前端设备警灯打开和关闭功能；15.支持语音播报、分组广播功能；16.支持外界噪音侦测报警；外界噪音≥60DB（可设置）；17.支持网络远程在线升级功能；18.处理器 高性能嵌入式SOC处理器,操作系统 嵌入式Linux操作系统;19. 工作环境 -10℃-＋55℃，10％-90％ | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 61 | 多功能会议平板 | 台 | 1 | 1.智慧显示屏，至少支持4K分辨率，屏幕尺寸不低于98英寸，物理分辨率≥3840 × 2160 @60 Hz，响应时间≤8 ms，亮度≥500 cd/m²，对比度≥1200：1，色深度：≤10 bit，具有高性能CPU（≥4核 ≥1.5GHz），内置百兆网卡，支持路由功能，支持红外触控功能，满载 ＜ 400 W；背光源类型：DLED, 色域：70% NTSC（CIE1931）（Typ.）内置存储：≥32 GB,内存：≥3 GB, 可视角不小于178°(H)/178°(V)，触控响应速度：≤12ms，≥2个内置16 W音箱，≥1个BLE低功耗蓝牙模块，≥1路HDMI OUT，最大4 K @ 60 Hz；≥1个RS-232，≥4个USB接口，≥2个RJ45。2.功耗：满载 ＜ 500 W，待机功耗：≤0.5 W；3.运行环境：工作湿度：20%~80% RH，工作温度：0℃~40 ℃；4.设备机身采用金属材质，两边正面双磁吸笔形式，可以同时固定至少两支笔，独立物理按键集系统开机、关机和节能待机三合一，状态指示灯合二为一，除电源线外，无需其他连接线，设备可正常工作需提供权威检验机构出具的检测报告；5.设备屏幕具有环境光自动检测功能，根据环境光的不同，自动调节屏幕亮度，支持用户自定义屏幕亮度需提供权威检验机构出具的检测报告；6.设备在不关闭整机电源的情况下可一键开启节能模式、关闭液晶屏背光，实现功耗降低超过90%；系统具有自动待机功能，当屏幕一段时间无操作，设备自动进入待机状态，待机屏保可设置，预置图片具有正版版权，待机状态下触控屏幕即可实现屏幕的快速唤醒，待机功耗：＜ 0.5 W需提供权威检验机构出具的检测报告；7.具备有效监控、预繁、降温和断电保护功能的智能温控系统。当设备温度超过用户设罚的警告或报警温度时会进行报警提示， 避免设备过热造成损坏需提供权威检验机构出具的检测报告；8.在安卓系统下定时开关机功能，支持用户自定义设置定时循环周期，支持不少于5组定时开关机，可以独立设置开机或者关机功能，且支持风格主题应用，可自定义更改风格背景；9.设备提供内置播放器、应用商城、平板管家和远程在线升级系统，系统键盘大小支持自定义调节，且支持自由拖动，预装输入法支持手写输入和语音输入需提供权威检验机构出具的检测报告；10.设备应能长期稳定运行，其中MTBF不低于15万小时，MTTR控制在10min以内。11.屏幕具有环境光自动检测功能，根据环境光的不同，自动调节屏幕亮度，支持用户自定义屏幕亮度；12.系统UI采用底边栏设计，无侧边栏中控菜单遮挡主界面展示，且底边栏支持底部向下滑动1-2秒自动收起和底部向上滑动1-2秒自动展开，方便用户操作和全屏展示;13.吸附在整机笔槽上的书写笔，提笔之后，可出现提示窗口，引导用户调用白板或批注功能，方便用户使用；14.白板支持图片或书写内容锁定，锁定后仍支持在锁定内容上书写或擦除，不影响锁定内容；支持长按1-2秒锁定内容解锁或点击解锁图标恢复锁定内容状态;15.触控响应速度：≤12ms,触摸方式：红外触控;触摸精度：中间90%以上的触摸区域为 ±1 mm;玻璃：AG顺滑玻璃;触控点：≥20点； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 62 | 平板支架 | 个 | 1 | 适用尺寸：98英寸；外壳材料：SPCC优质钢板+钢化玻璃；表面处理：型材氧化、钣金喷涂 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 63 | 无线投屏器 | 个 | 1 | 配置安装：免配置，免安装，自动连接，自动运行；接口：USB接口即插即用； 支持系统： Windows7/8/10 , macOS 10以上；分辨率：1080P 30fps； 传输延时：< 200 ms；触控回传：支持10点触摸回传（Windows 、 Mac），支持鼠标模式回传 （Windows，Mac）；WiFi类型：2.4G/5G 双频 WiFi ； 无线速率：> 400 Mbps；无线传输协议：IEEE 802.11 a/g/n/ac； 频段：2.4G&5.8G；加密：AES；验证协议： WPA2-PSK； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 64 | OPS电脑 | 台 | 1 | 系统配置：内存：≥8GB；硬盘：≥256G固态硬盘；主频：≥2.9GHz；CPU：高性能处理器；网卡：Integrated 10/100/1000M Adaption；WiFi支持IEEE 802.11 ac；散热系统：双铜管 & 双风扇；显卡：集成显卡；接口不少于：网络接口RJ45 x1，存储控制接口USB 2.0/3.0 x6，视频输出接口HDMI接口(out) x1, ；DP(out) 接口 x1；蓝牙：Bluetooth 4.2； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 65 | 全向麦 | 台 | 1 | 1.全向数字麦克风，拾音频响100-8000Hz；2.无线数字音频技术，支持多频点智能跳频，抗环境电磁干扰能力强；3.数字麦克风拾音，喇叭输出音域宽广，语音交流清晰；4.USB无线适配器无需驱动程序，即插即用；5.内置锂电池供电，支持USB有线充电，方便移动使用；6.支持音频输出，可以连接耳机或有源音响；7.内置智能回音消除，噪音消除，自动增益控制等优化算法；8.主机接口至少满足 2.4G无线数据传输，3.5mm音频输出接口1个，USB 充电接口1个，9.内置锂电池 ≥1800mAh电池容量，连续使用时间8小时左右（视工作环境条件会有变化）；10.扬声器≥3英寸内磁喇叭；11.主机指示灯 ≥3个使用状态灯、≥1个扬声静音灯、≥1个麦克风静音灯；12.回声抵消能力≤256ms；13.拾音距离 大于1.5米；14.无线传输距离 大于10米；15.环境要求 温度：5℃～44℃；16.湿度：20～85%（无冷凝）；17.环境噪声：<48dB；18.存储温度：-10℃～55℃；19.混响时间: < 0.5 秒； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 66 | 视频会议摄像机 | 台 | 1 | 超高清视觉体验，支持多种分辨率，至少包括 4K@30fps， 1080P@60fps 和 720P@60fps，满足各种使用场景和需求。人脸识别与自动取景功能，根据参会人位置自动调整画面大小，免去繁琐的手动操作，展示最佳的画面效果。编解码参数：音频编码格式：PCM 32K；视频编码格式：MJPG、NV12；输入输出参数：输出分辨率不低于：MJPG: 3840 × 2160@30, 1920 × 1080@30, 1280 × 720@30, 640 × 360@30;NV12: 640 × 360@30；输入分辨率不低于：3840 × 2160@30；接口参数：音频输出接口至少具有：Line-out × 1, 3.5 mm；USB接口至少具有：USB3.0 × 1, type-c；音频输入接口至少具有：6MIC阵列 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 67 | 视频会议终端 | 台 | 1 | 1.视频输入支持不少于，2个HDMI音视频输入接口，2个DVI-I视音频输入接口，2个3G-SDI视频输入接口，输出不少于：2个HDMI视音频输出接口，2个DVI-I视音频输出接口/1个3G-SDI视频输出接口;2.支持H.323、SIP等通讯协议的设置,支持呼叫码率128kbps-8Mbps可设置;3.支持呼叫码率128kbps-8Mbps可设置,具备≥4K分辨率图像的解码输出能力；4.支持在会议中，自动识别辅码流视频并 显示在会议画面中；支持在空闲时，自动识别辅码流视频并 显示在本地显示器上，无需切换显示器视频源需提供权威检验机构出具的检测报告；5.同步能力应满足要求在开会时，与原 始现场的声音相比，视频会议中声音相对图 像不存在明显滞后或超前；6.在开会时，打开语音激励功能后，支持 将声音最大的会场自动显示在大画面中；1.视频输入支持不少于，2个HDMI音视频输入接口，2个DVI-I视音频输入接口，2个3G-SDI视频输入接口，输出不少于：2个HDMI视音频输出接口，2个DVI-I视音频输出接口/1个3G-SDI视频输出接口;2.支持H.323、SIP等通讯协议的设置,支持呼叫码率128kbps-8Mbps可设置;3.支持呼叫码率128kbps-8Mbps可设置,具备≥4K分辨率图像的解码输出能力；4.支持在会议中，自动识别辅码流视频并 显示在会议画面中；支持在空闲时，自动识别辅码流视频并 显示在本地显示器上，无需切换显示器视频源，需提供权威检验机构出具的检测报告；5.同步能力应满足要求在开会时，与原 始现场的声音相比，视频会议中声音相对图 像不存在明显滞后或超前；6.在开会时，打开语音激励功能后，支持 将声音最大的会场自动显示在大画面中，需提供权威检验机构出具的检测报告；7.支持画面背景图片叠加功能，支持上传不少于10张1080P格式的图片；支持通过WEB界面和U盘进行配置导入 导出，包括系统配置和通讯录，需提供权威检验机构出具的检测报告；8.支持不经过外接MCU召开不低于6方1080P@30 的视频会议；支持发起会议、加入会议、会 议控制等功能，需提供权威检验机构出具的检测报告；7.支持画面背景图片叠加功能，支持上传不少于10张1080P格式的图片；支持通过WEB界面和U盘进行配置导入 导出，包括系统配置和通讯录需，提供权威检验机构出具的检测报告；8.支持不经过外接MCU召开不低于6方1080P@30 的视频会议；支持发起会议、加入会议、会 议控制等功能，需提供权威检验机构出具的检测报告； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 68 | 视频会议服务器 | 台 | 1 | CPU：高性能处理器；CPU主频不低于：≥16核32线程，≥2.0GHz；内存类型：DDR4 RDIMM； 内存容量：≥64G；硬盘容量：≥2块1T硬盘，支持RAID0/1/10；通用参数；电源：550W 白金电源1+1冗余；≥1个千兆 RJRJ-4545管理接口，位于机箱后部 管理接口，≥4个 USB 3.0 接口； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 69 | 软件授权 | 路 | 1 | 支持通过H.323/SIP协议的视频会议系统之间的互联互通。通过系统进行可靠、稳定、清晰、流畅视频和语音通话，以及通过双视频流进行数据交互。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 70 | 软件授权 | 路 | 2 | 系统采用国际领先的H.264 SVC网络视频编解码技术，采用防马赛克技术，实现画面的无拖影、无撕裂，图像清晰流畅，画质完美。系统实现了端到端全高清视频图像采集、传输、显示、存储和控制，并通过在用户真实环境大规模实际测试，采用高效承载转发技术及自动负载均衡技术，有效地提高转发能力和效率，实现最优质的音视频交互应用。支持主持人对参会人员进行如下管理：“全部静音”、“解除全部静音”“设为焦点视频”、“移出”、“改名”、“邀请”、“共享屏幕”、等功能。支持多级人员权限管理。支持多样会议形式：即时会议、预约会议、分组会议。 支持多样会议模式：演讲者模式、画廊模式和轮巡模式。支持PC端和移动端的共享屏幕，共享批注。支持WebRTC会议，参会端无需下载客户端。支持使用移动终端，提供手机版客户端。支持与第三方标准H.323/SIP协议的华为、思科、宝利通视频会议系统之间的互联互通。支持AES/国密加密协议。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 71 | 室外应急照明设备 | 套 | 6 | 【防水等级】: ≥IP65 ；【额定功率】: 72W ；【额定电压】: DC12V ；【光通量】: ≥7200Lm ；【电池容量】: 8.8AH(Li) ；【充电时间】: 3H ；【产品重量】: ≥4.7KG ；【升起高度】: 0.8m ；【电池寿命】: ≥1000次循环 ；【照明时间】: 4H/8H/14H ； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 72 | UPS应急电源 | 套 | 4 | 便携式储能箱：1.交流输出参数：AC220V 50Hz 250VA Max （纯正弦波）；2.USB输出参数：不小于5V 2.4A；3.充电器参数：交流适配器，交流输入：100~240Vac 直流输出：14.8Vdc/4A；4.电池容量：≥500Wh；5.充电时间约9.5小时（满充）；6.使用环境温度：0～ 40℃，偏差±5%；7.湿度：<90% RH，无凝露；8.多路USB接口：具有≥4路USB接口，专为手机/Pad/电子书/数码相机等设备快速充电；9.双路AC输出接口: ≥2路AC交流220V接口;；10.大屏幕LCD :显示电源工作状态、运行参数；11.使用磷酸铁锂电池； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 73 | 立杆及基础 | 项 | 2 | 1、类型：:L 型碳钢立杆； 2、规格：H=6.5 米，L=6 米 立杆壁厚≥8mm,横支壁厚≥6mm；3、基础材2料品种、强度：Q235B 钢板；4、含基础开挖、地笼制作、混泥土浇筑、破路、埋管、铺线、破路恢复、杆件吊装、含接地端子防雷工程，立杆基础不小于 3000x3000x4000mm。2、含2公里链路敷设，其中电源线RVV3*6mm²2千米，2公里8芯铠装光缆，含光缆熔接辅材；3、2公里道路开挖（深度±60cm）;2公里φ50PE管； | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 74 | 接交换机 | 台 | 7 | 提供≥16个百兆电口，≥2个千兆光电复用口 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 75 | 汇聚交换机 | 台 | 1 | 全网管三层交换机，机架式，≥48个千兆电口，≥4个千兆光口，交换容量：≥432Gbps/4.32Tbps，包转发率：≥87Mpps/166Mpps，工作温度：0℃～45℃，满负荷功耗44W；支持RIP/OSPF/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 76 | 线圈线 | 捆 | 20 | 国标纯铜0.75mm²，绞合导体，镀锡铜，绝缘蓝色PVC外被，1捆线圈50米。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 77 | 超5类屏蔽双绞线 | 米 | 2500 | 室外屏蔽超五类网线，0.5mm无氧铜，PE护套，黑色 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 78 | 电源线 | 米 | 3000 | RVV电缆3*2.5mm²，国标线 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 79 | 安装辅材 | 项 | 1 | 插排、水晶头、胶布、轧带等等 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 80 | 监控通道数（本级） | 路数 | 100 | 监控接入通道数管理 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 81 | 车道数（本级） | 路数 | 20 | 本级车道接入数管理 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 82 | 检查站应用 | 模块 | 1 | 1.检查站管理：检查站授权管理、检查站基础信息管理管理、检查站车辆信息管理、检查站装备信息管理、检查站警员管理、检查站开闸配置。2.查控预案：根据勤务等级配置预案名称、类型、预案库开关、等级和备注等信息。常态化或安保模式可以一键开启查控预案，实现关注重点库的切换和重点库等级的变更。3.战果上报：检查站站长定期将战果填写上报给特警支队管理员，管理员支持查看、编辑、导出战果。4.综合查询：根据人查车和根据车查人、支持显示人车物关联档案。并且支持人员处置和违禁物品关联。支持按照查询范围、关键字（姓名、身份证号）、查询时间范围进行人员查询。查询结果支持以方框样式展示人脸抓拍照、身份证照片、是否人证合一、身份证号、姓名、是否预警、是否核验、是否携带违禁品标签、详情。点击详情或人脸抓拍照或者证件照可查看详情，人员详情包括关联车辆信息、人员核验信息或者预警信息、关联物品信息。支持按照查询范围、关键字（车牌号）、查询时间范围进行车辆查询。查询结果支持以方框样式展示车辆抓拍照、车牌号、车身颜色、车辆核验标签、是否预警标签、详情。点击详情或车辆抓拍可查看详情，车辆详情包括车辆信息车辆核查信息、关联人员信息（如果车子没有进站检查站则支不展示关联人员）;5.统计分析：展示通行统计、查控统计、战果统计结果以及勤务统计结果。支持对系统已有的数据进行统计，并通过统计分析展示。统计结果支持按照通行统计（过车总数、核查车辆数、车辆预警总数、核查人数）、查控统计（车辆黑名单、车辆白名单、战果统计）、勤务统计（移动警务在线人数）、人员车辆核查情况、24小时人员车辆核查情况、民族统计、属地分布、工作量统计维度进行展示。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 83 | 实时核验客户端应用 | 模块 | 1 | 实时显示工位的车辆信息车辆核验结果、关联车底照片、关联人脸和人脸核验结果、人证信息和人证核验结果，并且支持手工录入身份证号核录和手动开闸。 支持对核验的工位进行配置；对于展示画面，右键支持告警声音开关配置，展示方式支持车辆车底模式、仅仅车辆模式、仅仅人证模式;支持对布控人员红色报警字样标识。 支持对抓拍到的布控车辆，车道画面变红并warning提示；支持列表展示预警车辆信息，信息包括：抓拍照片、车牌号码、抓拍时间、车辆颜色、车辆品牌、车辆类型、预警原因。 支持点击预警车辆信息，放大展示预警车辆信息，信息包括：抓拍车辆照片、抓拍时间、车辆颜色、车牌号码、车速、限速、是否违规。支持选择工位、输入身份证号进行人工核验，核录正常自动开关闸机。 支持点击通道自动显示当前过车关联的人员核验信息。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 84 | 人证设备接入数（本级） | 路数 | 100 | 本级人证设备接入数管理 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 85 | 检查站数据看板 | 套 | 1 | 汇总系统管辖范围内的检查站业务数据进行可视化方式展示，包括检查站个数、站点启用率、人车查控数据、人车物战果数据、各个站点人车核查数据等。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 86 | 检查站数量 | 个 | 1 | 最大支持50个检查站接入 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 87 | 人证数据应用 | 套 | 1 | 人证数据应用：人证查询以证件信息搜索人证抓拍数据，支持根据时段、采集范围、证件号、姓名等多条件对采集的证件信息进行查询；人证档案：通过输入姓名、证件号或家庭住址在可在人证库中搜索人员身份证信息和人证设备通行记录信息；人证数据统计：支持人证设备数据统计、人证核验数据统计 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 88 | 电子围栏应用 | 套 | 1 | 1.支持输入一个或多个IMSI号码对电围进行布控，支持布控信息中布控有效期、关注级别、布控原因、处置类型（抓捕类、管控类、关注类）的配置；支持布控地点选择，支持目录选点、重点地点选点、地图选点三种选点方式；2.支持输入电围号、关联类型、查询时段、点位范围，进行电围数据检索。支持将检索的电围数据，带入检索条件进行检索。支持将检索的电围数据进行关联查询、目标布控、添加到线索库、查看录像回放；3.支持传入电围号码，查询时段，检索人和电围登记及碰撞关联关系信息。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 89 | AR实景地图应用 | 套 | 1 | 1.支持通过电子地图点击高点监控图标切换高点视频实景地图；2.支持接入带AR能力的高点点位，包括AR高空全景特写摄像机、AR球机、AR云台设备，并支持视频预览、控制和打标签，需提供权威检验机构出具的检测报告；3.支持高点视频窗口、电子地图窗口、标签视频窗口之间联动操作，包括跨屏电子地图高高联动、跨屏地图-AR联动，需提供权威检验机构出具的检测报告；4.支持一键显示或关闭所有标签的信息，隐藏标签信息时只保留标签图标显示，需提供权威检验机构出具的检测报告；5.支持视频轮巡方案配置，支持自定义窗口布局，选择指定高点及低点视频资源，设定总轮播时间、每页的窗口布局、每页轮播时间; 6.支持在高点视频中以画中画形式展示低点视频画面并进行放大，可同时预览多个标签的关联视频，最多支持10个标签同时预览. | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 90 | 公安可视指挥应用 | 套 | 1 | 可视指挥应用基于AR实景视频展示单个检查站的实时车辆信息和核验结果、实时人脸信息和核验结果、实时人证信息和核验结果、实时预警信息、统计等业务数据，作为单站的指挥中心。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 91 | 平台服务器 | 台 | 3 | CPU：≥2颗高性能处理器（≥12核，≥2.4GHz）；内存：≥128GB；硬盘控制器：标配SAS_HBA 卡，支持RAID 0/1/10 ；存储至少满足：600G 10K SAS×2（RAID_1）+480G SSD×2+4T SATA×2；阵列卡：SAS_HBA 卡；PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽；网口：标配≥6个千兆电口；其他接口至少满足：1个千兆RJ-45管理接口，位于机箱后部，2个USB 3.0位于机箱后部、2个USB2.0位于机箱前部；内置1个USB2.0 ，1个VGA接口，位于机箱后部，可选配支持前置VGA，可选1个串口，位于机箱后部；电源：550W（1+1）；内置虚拟化软件、分布式数据存储软件;支持Ceph分布式存储部署方式，采用分布式块存储技术，实现数据的三副本冗余机制;可实现物理机中的任意一台宕机、断网后，其对应物理机上的系统和业务将自动、平衡的迁移至其他物理上继续运行，并确保其他物理机上的资源平衡，故障机恢复运行后，集群内各物理机自动再迁移、再平衡， 原有系统和业务不受影响;支持虚拟机快照功能，可对虚拟机做手动快照和策略快照；手动快照由用户实时发起，策略快照可按设定的定时任务创建快照，超过最大快照限制后进行自动覆盖，自动删除最早的快照文件 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 92 | 存储服务器 | 台 | 1 | 1.存储存储节点，可接入硬盘≥48块，配置≥48块6T企业级硬盘；≥两颗64位多核处理器，≥16GB内存，设备包含≥2块SSD，1块≥150GB系统盘，1块≥800GB 加速缓存盘，≥4个千兆网口，支持网口扩展，≥1个12G SAS扩展口；配置冗余功率≥1360W金牌电源；2.应支持氦气硬盘和空气硬盘，支持硬盘交错/分时启动；3.支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构；支持当磁盘处于非工作状态下，进入休眠状态，进行读写操作时可被唤醒，增加磁盘寿命；支持智能风扇调速，支持智能CPU调频等功能；4.支持视音频、图片、直接写入，支持视频高速预览、回放、下载；能够直接接入支持GB/T28181-2011、GB/T28181-2016、ONVIF、RTSP、PSIA 标准的前端设备并存储录像文件，需提供权威检验机构出具的检测报告；5.支持存储空间虚拟化管理，支持云内容灾备份，支持一体化运维，支持多存储设备容量整合，形成录像池；可根据用户业务分配通用、文件、视频、图片等类型存储空间；支持在线弹性伸缩录像池的容量空间，不影响业务继续读写，需提供权威检验机构出具的检测报告；6.支持灯光报警，支持按照故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色灯，灯闪烁频率、时长可设；支持系统盘更换，更换系统盘并配置好信息后，再次开机无需人工介入，业务自动恢复，不丢历史数据，需提供权威检验机构出具的检测报告；7.RAID优化技术，支持RAID 0、1、3、5、6、10、50多种RAID模式，支持RAID即建即用，支持逻辑卷的动态在线扩展 | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 93 | 平台定制开发费用 | 项 | 1 | 通过公安部身份核验接口获取人员身份信息，根据获取人员身份信息调用公安部重点人员身份核验接口，重点人员身份核验结果推送人证应用，人证设备重点人员预警，手持视频终端填写手机号、关联车辆，UI设计，可视化后端开发，需与新疆若羌依吞布拉克公安检查站、茫崖市公安检查站数据对接共享。（详见附表） | 三年 | 采购、安装、调试等 |
| 94 | 集成费用 | 项 | 1 | 项目设备费的8%。 | 三年 | 采购、安装、调试等 |

包一附件：

| 序号 |  |  | 二级菜单 | 功能描述 | 接口名称对应接口url |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 应用模块 | 一级菜单 |  |  |  |
| 1 | 通过公安部身份核验接口获取人员身份信息，根据获取人员身份信息调用公安部重点人员身份核验接口，重点人员身份核验结果推送人证应用，人证设备重点人员预警，手持视频终端填写手机号、关联车辆，UI设计，可视化后端开发。 | 根据PCSC人证设备获取人证事件后，调用公安部一所图片上传接口、数据上传接口、重点人员身份核验接口进行身份核验 | 获取PCSC人证设备获取人证事件 | 1、将调用公安部数据上传接口获取的人员身份信息（包含人脸抓拍图、证件照、姓名、身份证号、性别、民族、家庭住址等）推送至公安部一所重点人员身份核验接口，进行重点人员身份核验； 1.1开发接口，接受公安部一所返回的重点人身份，将结果和重点人的相关信息存入内存； 1.2.将返回的内容进行格式和边界值监测转换，进行字符串类型转换，清洗； 1.3开发推送接口，将公安部重点人员核验接口返回的重点人员身份核验结果推送人证应用综合查询模块（同步/异步）； | 1、能力控制接口：http//ip:port/api/control/v1/controlBarrier 2、查询设备信息相关接口:http//ip:port/resource/v1/findDeviceInfos 3、获取检查站基本信息接口口:http//ip:port/resource/v1/findCheckPointForMap 4、订阅人证核查事件：http//ip:port/artemis/event_check/1234567890/admin 6、实时获取人证信息： http://ip:port/cpms-web/service/rs/core/v1/getRedisContent 7、人证事件敏感信息传输密钥交换：http://ip:port/esc-eds/eventService/v1/keyExchange 8、指定人证事件接收地址：http://ip:port/esc-eds/eventService/v1/eventSource 9、查询人证事件接收地址：http://ip:port/esc-eds/eventService/v1/eventSource 10、按人证事件类型订阅事件：http://ip:port/esc-eds/eventService/api/v1/eventSubscriptionByEventTypes 11、获取所有操作日志信息：http://ip:port/cpms-web/v0/statistics |
| 2 |  |  | 调用公安部一所图片上传接口 | 1\收到订阅请求后，使用base64解密参数得到云存储管理节点的地址，而后向云存储管理节点发起请求，获取人证事件人脸照片url。 2、将订阅的pcsc人证核查iac.ipersonid.person_check_data.topic事件人证人脸照片根据根据公安部一所接口传参要求进行转码： 2.1、根据公安部一所接口传参要求，将人证设备事件解析的人脸照片进行转码； 2.2、图片转码进行异常处理，并进行转码和异常处理日志审计； | 1、公安部一所图片上传接口: http://ip:port/ZfsServer/servlet/FileServlet 2、上传图片接口：http//ip:port/cpms-web/v1/inputImage 3、下载url中的图片转换为二进制流:http//ip:port/cpms-web/v1/writeUrlDomain 4、将图片上传到公安部接口，拿到照片路径；http//ip:port/cpms-web/v1/getImageParm 5、将图片上传到公安部接口，拿照片路径返回的值：http//ip:port/cpms-web/v1/getImageResult |
| 3 |  |  | 调用公安部一所数据上传接口 | 1.1将调用公安部数据上传接口获取的人员身份信息（包含人脸抓拍图、证件照、姓名、身份证号、性别、民族、家庭住址等）推送至公安部一所重点人员身份核验接口，进行重点人员身份核验； 1.1、开发接口，接受公安部一所返回的重点人身份，将结果和重点人的相关信息存入内存； 1.2、.将返回的内容进行格式和边界值监测转换，进行字符串类型转换，清洗； | 1、公安部一所数据上传接口: http://ip:port/SmzPersonUpload/PersonUpload 2、调用公安部数据上传接口，将重点人员类型信息，照片路径信息传入返回的值：http//ip:port/cpms-web/v1/getDataResult 3、拼接公安部的接口中的desc参数:http//ip:port/cpms-web/v1/writeTextDomain 4、上传数据到公安部接口:http//ip:port/cpms-web/v1/inputDataInfo 5、上传人证数据返回的结果:http//ip:port/cpms-web/v1/dataResult 6、获取人证事件性别信息并获取对应性别字典进行字段映射：http//ip:port/cpms-web/v1/getRegisterGender 7、获取人证事件民族信息并获取对应民族字典进行字段映射：http//ip:port/cpms-web/v1/getRegisterNation 8、获取当前AppKey的合作方：http//ip:port/cpms-web/v1/FindIndexCodesOfAppKey |
| 4 |  |  | 调用公安部一所比对重点人员接口 | 1.开发调用公安部一所比对重点人员接口服务，接受公安部一所返回的重点人身份，将结果和重点人的相关信息存入内存； 2.将返回的内容进行格式和边界值监测转换，进行字符串类型转换，清洗； 3.开发推送接口，将公安部重点人员核验接口返回的重点人员身份核验结果推送人证应用综合查询模块（同步/异步）； | 1、调用公安部比对重点人员接口:http//ip:port/cpms-web/v1/inputAlarmPerson 2、调用重点人员接口判断是否是重点人员：http//ip:port/cpms-web/v1/inputAlarmPerson 3、调用重点人员接口判断是否是重点人员返回的值：http//ip:port/cpms-web/v1/alarmResult 4、获取比对重点人员返回的结果:http//ip:port/cpms-web/v1/AlarmResult 5、获取重点人员告警信息：http://ip:port//xsink-server/task/getIndexPage.do 6、引用第三方库注册接口：http//ip:port/pcsc-cvs/v1/cvsRegisterClient 7、调用CVS的三方库注册接口将三方库信息注册近CVS中保存：http//ip:port/pcsc-cvs/v1/registerProcess 8、CVS调用第三方库进行数据核查：http//ip:port/pcsc-cvs/v1/checkPersonResult |
| 5 |  | 人证设备客户端预警、人证应用web端人证事件、人证预警管理 | 人证应用web端人证事件、人证预警管理 | 1.人证应用预综合查询应用支持重点人员预警，首先传入common（包含多个参数）值，将common中的参数提取出来赋值并创建bigDataParam对象。 2.根据bigDataParam获取任务id、页数、最大页面显示数，并设置返回结果的URL。 3.创建result对象用来存放结果。 然后进行参数校验，再判断人脸应用是否启动，通过传入任务id、页码数、最大页面显示数这三个参数并使用getPersonClusterCompareResultByPage方法获取搜图结果（在该方法内部会判断任务进度是否小于1，如果小于1则返回中间结果midRes；否则返回最终结果。 4.其中convertBissResult方法会根据applicationKey判断是查询hbase的哪张表，然后调用hbase接口进行查询，将得到的值封装在outcomes中并返回）. 5.将重点人员预警进行封装到result中，最后返回json形式的结果。 | 1、综合查询—分页查询接口（通过属性对人证核验数据进行筛选过滤查询）：http//ip:port/ipersonid-web/v1/employee/pageQuery/list 2、综合查询—人员查看详情： http//ip:port/ipersonid-web/v1/employee/find 3、综合查询—导出：http//ip:port/ipersonid-web/v1/employee/exportFile 4、综合人证报警查询接口http//ip:port/ipersonid-web/v1/person/queryAlarmRecordsWithPage 5、综合人证报警详情接口http//ip:port/ipersonid-web/v1/personAlarm/find |
| 6 |  |  | 人证设备客户端实时预警 | 1.将调用公安部重点人员核验接口返回的重点人员身份核验结果推送至人证设备预警服务，并在人证设备支持重点人员预警; 2.xresmgr121同步给xcascade新增人证设备； 3.xres170同步xcascade人证设备数据； 4.pcsc收到原始人证事件数据后，判断是否是人证设备，如果是，则转发至kafka人证HIK_CTM_IDCARD_TOPIC，进而再继续pcsc核查人证流程，最后的核查数据不再转发至kafka人证HIK_CTM_IDCARD_TOPIC；如果不是，则保持原流程（人证核查->核查数据转发人证topic：HIK_CTM_IDCARD_TOPIC）； 5.viid通过csv推送人证设备删除，xres能够接收到删除数据，将数据库的数据删除（与第一条需求级联人证设备的补充； | 1、 查看xsink（告警）组件的实时计算任务管理:http//ip:port/xsink-server/task/getIndexPage.do 分页查询设备报警：http//ip:port/xalarm-acs/v1/alarmDevice/findPage 2、获取监控点具体信息，除开报警输出：http//ip:port/xalarm-acs/v1/alarmDevice/findDetail 3、查询单个设备报警：http//ip:port/xalarm-acs/v1/alarmDevice/findAlarmDevice 4、获取客户端用户编码：http//ip:port/xalarm-acs/v1/alarmDevice/getClientUserIds 5、预警分页查询：http//ip:port/xalarm-acs/v1/intelligent/findIntelligentDeploysByConditionsWithPage 6、预警按类型查询：http//ip:port/xalarm-acs/v1/intelligent/findIntelligentDeploysByMultType 7、预警按参数查询：http//ip:port/xalarm-acs/v1/intelligent/findIntelligentDeploysByParam 8、预警布控查询详情：http//ip:port/xalarm-acs/v1/intelligent/findDeployIntelligentDetailInfoByDeployId 9、判断天关巡防客户端是否接收到数据：http//ip:port/pcsc-web/checkAlarmMsg 10、获取客户端所有用户信息：http//ip:port/hubridge-web/api/v1/users 11、获取客户端指定用户信息：http//ip:port/hubridge-web/api/v1/{user}/resources 12、获取客户端用户AK/SK（用户权限标识）：http//ip:port/hubridge-web/api/v1/{user}/keys 13、人证核验：http//ip:port/xalarm-acs/api/v1/face/identityCheck |
| 7 | 手持视频终端填写手机号、关联车辆,前端数据与平台对接接口，手持终端数据传输pcsc平台服务端可视化后端开发 | 手持视频终端定制 | 手持视频终端接入、以及填写手机号号码关联车辆模块开发 | 1、手持视频终端填写手机号、关联车辆,前端数据与平台对接接口开发，平台服务端接收接口开发（同步/异步）； 2、手持视频终端填写手机号、关联车辆,前端数据与平台对接接口开发，终端发送代理转换接口开发（时序/随机）； 3、.设备接入，支持ISAPI和ISUP5.0协议接入设备。其中ISUP5.0协议需要修改代理驱动配置文件，并打驱动补丁。ISAPI协议驱标识：drv_acs_acsdevice_isapi_net，ISUP5.0协议驱动标识：drv_vss_acs_isup； 4、设备数据接口开发，针对ISAPI和ISUP5.0协议，分别开发符合协议要求和规范的数据对接接口，进行网络层和传输链路层的封装，在应用层进行相关请求头和序号的校验和封装； 5、设备信令接口对接开发，针对物联网设备底层协议，进行设备间信令对接开发； | 1、手持设备开机登录接口：http://ip:port/commonRestService/v1/appLogin 2、PCSC新增手持终端：http://api.heclouds.com/devices 3、PCSC获取手持终端资源列表：http://api.heclouds.com/nbiot/resources 4、PCSC更新手持终端信息 http://api.heclouds.com/devices/{device_id} 5、查询设备详情： http://api.heclouds.com/devices/{device_id} 6、批量查询设备信息： http://api.heclouds.com/devices 7、HTTP推送-查询全局推送状态：http://api.heclouds.com/third/platform/status 8、新增触发器： http://api.heclouds.com/triggers 9、手机号码关联车辆信息保存接口: http://api/v1/ipersonid-web/heclouds/add 10、手机号码关联车辆信息查询接口: http://api/v1/ipersonid-web/heclouds/search |
| 8 |  | 手持设备事件上传pcsc | 手持终端填写手机号号码关联车辆模块数据与PCSC平台对接（数据代理转发） | 手持终端专网代理（1）代理服务专网接口调用功能；（2）代理服务专网实现接收转发功能；（3）实时消息发送、接收功能. | 1、调取api网关json post接口： http://ip:port/ctm01xampas-web/iApp2AicS/doArtemisJsonPost 2、调取api网关json get接口： http://ip:port/ctm01xampas-web/iApp2AicS/doArtemisJsonGet 3、获取云存储对象：http://ip:port/ctm01xampas-web/iApp2AicS/getHikStor 4、手持终端手机号、关联车辆前端数据传输 http://ip:port/ctm01xampas-web/iApp2AicS/personToPcsc |
| 9 |  | 手持设备数据代理转发 | 手持终端填写手机号号码关联车辆模块数据与PCSC平台对接(数据代转发) | （1）人员查询服务开发 系统支持对经过检查站的人员进行查询，可以根据查询范围、核查警员、人员信息（人员姓名））核查数据来源、身份证号、核查时间、核查结果、车牌号码进行人员查询，对检索到的人员分为核查结果和预警结果，对于检索到的人员可以查看人员详情，并且可以展示人员关联的车辆信息（车辆抓拍图片、车牌号码等）； （2）车辆查询服务开发 系统支持通过查询范围、核查警员、车辆类型、车辆颜色、是否已检、核查时间、核查结果、车牌号码进行查询，查询结果包括查询核查结果和预警结果，对于查询到的车辆点击车牌右侧显示车辆的详情以及关联的人员详情； 3、统计分析服务开发 巡防系统支持对系统已有的数据进行统计，并通过统计分析展示。统计结果支持按照过车总数人员车辆核查情况、24小时人员车辆核查情况、民族统计、属地分布、工作量统计维度进行展示。 | 平台服务端UI设计包括交互稿和视觉稿 1、地图图层显示配置移动资源对外接口：http://v1/xmapConfigService/fetchXmapGpsType 2、地图初始化配置对外接口：http://v1/xmapConfigService/fetchXmapInitConfig 3、地图手持数据对外服务：http://v1/xmapGPSService/fetchGPSHistoryData 4、手持设备编号查询接口：http://v1/xmapGPSService/findGPSByDeviceIndexCode 5、手持设备离线查询接口：http://v1/xmapGPSService/findGPSRealOfflineData 6、手持设备批量条件查询接口：http://v1/xmapGPSService/findRealGPSDevices 7、地图接入服务信息接口： http://v2/mapRestService/downLoadFile/{uuid}/{filename} 8、获取所以GIS服务信息：http://v2/mapRestService/findGisMapInfo 9、根据地图类型查询地图配置信息： http://v2/mapRestService/findMapInfoByType 10、根据自定义父ID获取静态地图信息： http://v2/mapRestService/findStaticMapInfo 11、手机号码关联车辆信息保存接口: http://ipersonid-web/heclouds/add 12、手机号码关联车辆信息查询接口: http://ipersonid-web/heclouds/search 13、人员查询—分页查询接口（通过属性对人员核验数据进行筛选过滤查询）：http//ip:port/ctm05facereg-web/v1/person/list 14、人员查询—全部查询接口： http//ip:port/person-web/v1/ctm05facereg/find 15、人员查询—导出：http//ip:port/ctm05facereg-web/v1/person/exportFile 16、车辆查询—分页查询接 |
| 10 |  | 手持设备数据后台服务支持API权限配置 | 第三方（手持终端）调用OpenApi接口，进行API权限管理 | 1.1平台接口API开发，按照restful风格，约定请求和返回参数格式； 1.2平台数据目录开发，能将共享的数据以目录形式提供； 1.3支持API权限配置； | 1、第三方（手持终端）调用OpenApi接口资产上传文件接口：http//ip:port/api/v1/assetServcie/assetImport 2、第三方（手持终端）调用OpenApi接口查看资产校验进度： http//ip:port/api/v1/assetServcie/assetVerifyProcess 3、第三方（手持终端）调用OpenApi接口查询校验结果： http//ip:port/api/v1/assetServcie/assetVerifyResult 4、第三方（手持终端）调用OpenApi接口上传数据接口： http//ip:port/api/v1/assetServcie/supplierImport 5、第三方（手持终端）调用OpenApi接口权限配置接口： http//ip:port/api/v1/assetServcie/permissionConfiguration |