包二：都兰县民族完全中学                                      1.电子屏参数：

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子屏屏体 | 净显示面积10.752*2.816 最大功耗 610 W/㎡ 使用环境 室内 最佳视距 ≥4.0m 盲点率 小于万分之三 亮度 ≥1000 cd/㎡ 屏体平均功耗 300-350W/㎡ 屏幕水平视角 120±10度 屏幕垂直视角 120±10度 像数点间距 4.0mm 每平方密度 62500Dots/㎡ 分辩率 64x64=4096 Dots 结构特点 灯驱合一 像素构成 1R1G1B 驱动方式 1/16扫恒流驱动 输入电压 4.8-5.5V 套件材料 聚碳酸酯PC料 重量 231.3 g 单元板功率 20W 尺寸（长 宽 厚) 256*256*13.5（mm） 最大电流 4A 200W开关电源带载数量 <8块P4全彩单元板 ★驱动芯片 SC6618输入电压 4.8-5.5V 套件材料 聚碳酸酯PC料重量 274 g 单元板功率 21W尺寸（长 宽 厚) 192*192*12.2（mm） 最大电流 4.2A 为确保所投产品稳定性，根据 55024:2010 检验标准，产品通过 LED 显示屏电磁兼容和抗干扰测试。提供制造厂家 EMC 检测报告复印件加盖公章。 为适应复杂环境及稳定性所投户外产品需经过抗盐雾、抗UA紫外线测试，提供产品相关第三方检测报告。 为确保所投产品的质量及稳定性产品需通过以下试验提供相关（CNAS)检测报告: 其中包括产品高、低温测试；恒定湿热测试；振动测试 确保所投产品效果的稳定性产品需提供以下相关(CNAS)检测报告： 其中包括产品水平对错位、垂直对错位；产品亮度均匀性；产品模组负载变化率；产品的亮度。 确保产品质量所投产品须有国家权威检测质量合格产品证书。产品获得3C、ISO（三体系认证）、ROSH证书，FCC证书。并且所投产品需获得中国高新技术产品、国家科技创新低碳节能产品证书，并提供扫描件并加盖厂家公章。 | 平方 | 21.00 |  |
| 2 | 发送卡 | 全彩发送卡，支持全彩、双色、单色显示屏； 单张发送卡支持分辨率为2048*1365内自适应，单卡最大带载面积1280*1024点，可带载最长2048点，最高1365点； 支持音频输入、同步传输； USB接口控制； 支持标准网络传输设备，通过千兆光纤收发器，千兆交换机增加传输距离 宽电压设计，更强适应性，性能更加稳定；使用千兆网卡发送，实现纯后台播放实现同步异步智能切换 实现双USB通信便于级联，更快更稳定 在可接受带载范围内无高度宽度限制。 | 块 | 1.00 |  |
| 3 | 接收卡 | 单卡控制面积全彩：常规256*256，特殊应用可以到1024列单卡校正区域 256*256像素点65536*65536像素点单网线级联卡数量 最多65536张网口任意交换支持，不分输入输出，任意使用卡与卡之间的同步性 卡与卡之间以纳秒级同步显示效果 常规芯片的刷新率静态：64*64，刷新率可达到16000Hz1/8扫：128*128，刷新率可达到10000Hz串行频率0.2MHz-41.7MH灰度等级最高65536级灰度最小OE控制宽度 8纳秒，并按8ns倍数增减灰度补偿特性 每级灰度独立补偿显示屏模组兼容性芯片支持 常规芯片、PWM芯片、灯饰芯片等所有主流LED驱动芯片PWM芯片支持MBI、MY、SUM系列等上百种不同规格的芯片扫描方式 常规方式与高刷新模式，支持刷新率倍增扫描类型静态到1/16扫描之间的任意扫描类型支持的模组规格4096像素点以内任意行、任意列带载长条屏不受显示器分辨率限制，不需要打折软件，电源正负极接反能正常工作。 | 块 | 61.00 |  |
| 4 | 视频处理器 | 视频输入: DVIx1, HDMIx2, DPx1 VGAx1, USBx2扩展/SDIx2扩展 视频输出： DVIx3 音频输入: DVIx1, HDMIx2,DPx1 3.5mm音频接口x1 音频输出: 3.5mm音频接口x1 PC控制接口: USBx1, RS232x1 U盘升级口: USBx1 LCD液晶: 2.4英寸全彩LCDx1 按键: x22 旋钮： x1 发送卡槽: x3 | 台 | 1.00 |  |
| 5 | 控制计算机 | 1、商用台式机，国产自主品牌 2、CPU：Intel Core I5四核处理器 3、内存：≥ 4GB DDR4 2133; 4、硬盘：≥1T，SATA 5、显卡：集成显卡； 6、网卡：集成10/100/1000MB自适应网卡； 7、声卡：集成声卡； 8、电源功率：不大于180W； 9、显示器：≥21.5宽屏LED低蓝光显示器，与主机同品牌； 10、键鼠：同品牌防水抗菌键盘，键盘底部含排水孔位，USB光电鼠标； 11、接口：前I/O:≥4个USB端口、1个耳机端口、1个耳麦端口；后I/O:≥4个USB端口、1个PS/2 端口，1个串行端口，1个RJ-45端口，1个耳机端口、1个耳麦端口。 | 台 | 1.00 |  |
|  | 网线 | 六类全铜屏蔽双绞线 | 箱 | 4.00 |  |
|  | 电缆及 配电箱 | 国标全铜线；配电技术要求：额定电压：380V/220V，额定绝缘电压： 660V，母线额定电流：150V，额定短时耐受电流：4.5KA，防护等级：Ip30；国标铜线:YJV16*4+1*10 | 批 | 1.00 |  |
| 6 | 钢结构 | 按现场实际及甲方要求规范安装调试到位 | 批 | 30.28 |  |

2.都兰县民族中学切菜机

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切菜机 | 660（kg/h） | 台 | 1 |