特别提示：

1、该项目报名及网上投标需在青海省政府采购电子化升级后的平台上操作，具体相关操作事宜请务必提前与青海省政府采购电子化平台的技术支持部门联系。

2、参与投标的供应商必须在青海省政府采购中心登记。（省政务服务监督管理局二楼，联系电话：0971-5115646）

3、参与投标的供应商须办理青海省政府采购电子化平台投标的相关手续，且具备在青海省政府采购电子化平台上缴费和投标的能力。（技术咨询：王女士，联系电话：0971-8224398）

4、为了给投标人提供更好的服务，请办理注册、获取“安全证书”、电子标书制作等业务的供应商，务必统一加入青海省政府采购中心官方网站（http://118.213.59.178:8088/login?cloudid=104）QQ群（156765251、235610913、295834281、437762380、809415646）进行技术支持及业务咨询。

5、供应商应充分考虑到网上投标可能会发生的故障和风险，应尽早上传投标文件及数据文件。如果电子平台操作遇到困难，或因网上不能如期上传投标文件的，请提前在上班时间及时与技术支持部门联系，到采购中心设置的供应商服务处办理。

6、投标保证金务必于投标截止时间前，按采购文件的要求通过青海省政府采购电子化平台足额存入青海省政府采购中心。考虑跨行转账可能延迟到账时间，请提前办理相关手续，转账过程中如遇问题，请及时与技术支持部门联系。

技术支持部门联系人及电话：蒲先生 康女士 0971-6105230。

（本提示不作为采购文件的组成部分）

青海省政府采购

招 标 文 件

采购项目编号：青政采公招（货物）2019-281-3号

采购项目名称：青海畜牧兽医职业技术学院2019年高等职业教育采购项目（二）

采 购 单 位：青海畜牧兽医职业技术学院

青海省政府采购中心编制

2019年12月

目  录

第一部分  投标人须知前附表	4

第二部分  投标人须知	7

一、说  明	7

1.适用范围	7

2.招标方式、合格的投标人	7

3.投标费用	7

二、招标文件说明	7

4.招标文件的构成	7

5.招标文件的质疑	8

6.招标文件的修改	8

三、投标文件的编制	9

7.投标文件的语言及度量衡单位	9

8.投标报价及币种	9

9.投标保证金	9

10.投标有效期	10

11.投标文件构成	10

12. 投标文件的格式及编制要求	10

四、 网上投标	11

13.网上投标	11

14.投标截止日期	11

15.投标文件的撤回	11

五、开标	11

16.开标	12

六、资格审查程序及方法	12

17. 资格审查程序	12

18.资格审查不通过的情形	13

七、评标程序及方法	13

19.评标委员会	13

20.评标工作程序	14

21.答疑的方式和情形	15

22.评标办法	15

八、定 标	17

23.推荐并确定中标供应商	17

24.中标通知	18

九、授予合同	18

25.签订合同	18

十、串通投标的认定及处理办法	19

26.串通投标的情形	19

十一、废标	19

27. 废标情形	19

十二、处罚	19

28.处罚情形	20

十三、其他	20

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本（货物类）	21

青海省政府采购项目合同书	21

第四部分  投标文件格式	35

投标文件的组成	35

（投标文件封面）	36

附件1：投 标 函	37

附件2：法定代表人证明书	38

附件3：法定代表人授权书	39

附件4：投标人承诺函	40

附件5：供应商诚信承诺书	41

附件6：投标人资格证明文件	42

附件7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明	43

附件8：无重大违法记录声明	44

（投标文件封面）	45

附件9：报价一览表	46

附件10：分项报价表	47

附件11：技术规格响应表	48

附件12：其他资格证明材料	49

附件13：投标产品相关资料	50

附件14：投标人类似业绩证明材料	51

附件15：制造（生产）企业小型、微型企业声明函	52

附件16：残疾人福利性单位声明函	53

附件17：销售及服务相关内容	54

附件18：投标人认为在其他方面有必要说明的事项	55

第五部分  采购项目要求及技术参数	57

一、投标要求	57

1、投标说明	57

2、报价说明	57

3、重要指标	57

二、项目概况及技术参数	58

1、项目概况	58

2、产品交付说明	58

3、产品验收	58

4、安装、调试	59

5、维护服务和技术支持	59

6、其他要求	59

采购一览表及技术参数	60

包1：畜产品加工实训室设备	60

包2：动物防疫检疫专业	70

包3：进口设备	78

# 第一部分  投标人须知前附表

| 采购项目名称 | 青海畜牧兽医职业技术学院2019年高等职业教育采购项目（二） |
| --- | --- |
| 采购项目编号 | 青政采公招（货物）2019-281-3号 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 包1: 85.1万元（人民币）； 包2: 142.48万元（人民币）； 包3: 414.83万元（人民币）。 |
| 项目分包个数 | 3个包 |
| 采购要求 | 具体要求详见《招标文件》。 |
| 供应商资格条件 | 1、应具备《政府采购法》第22条所规定的条件： （1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； （2）财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； （3）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料； （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 5、本项目不接受供应商以联合体方式进行投标。 6、招标文件中规定的其他资质条件。 |
| 公告发布时间 | 2019年12月2日 |
| 网上报名、获取招标文件时间、方式 | 2019年12月3日起，至2019年12月9日止；在青海省政府采购电子化升级后的平台上自行下载招标文件（下载的“招标文件”以澄清确定后的版本为准）。 |
| 投标保证金 | 投标人在投标截止期前按采购预算额度的2%缴纳投标保证金。（具体数额以青海省政府采购电子化平台上确定的数额为准） |
|  | 缴纳投标保证金账户：青海省政府采购中心 开户行：西宁市建行城西支行 帐号：63001373637050017540 |
| 缴费方式 | 采用网上缴费方式，详见青海政府采购信息网《关于对参加我省省级政府集采活动的投标单位实行网上缴费的通知》。 |
| 提交投标文件及投标方式 | 本项目在青海省政府采购电子化升级后的平台上提交电子投标文件，逾期未完成提交的，将视为放弃此次投标活动。不需提供纸质投标文件。 |
| 投标截止时间 | 2019年12月24日上午9:00（北京时间） |
| 开标时间 | 2019年 12月24日上午9:00（北京时间） |
| 开标地点 | 青海省政府采购中心开标室（海湖新区海晏路75号地矿综合写字楼15楼）。 |
| 投标文件格式及编制要求 | 1、投标文件编制格式为word系统签章保存后转换为pdf格式上传，格式须按招标文件第四部分“投标文件格式”要求制作，且目录索引定位到内容。 2、投标文件中的扫描或复印件内容应清晰可辨，且要求正向放置。 3、招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。 4、上传的投标文件不得超过100M。 5、投标人应在投标截止期前上传投标文件。因目录格式不准确、不能索引定位到内容、文件过大、未提交全部文件内容或文件内容错误、上传效果差等原因导致无法评审的，有可能判定为无效投标。 |
| 投标文件编制要求 | 按照投标人须知11.1项规定的投标文件构成及格式，投标文件按以下要求分两部分编制。分别为： 资格审查部分，包括11.1.1（1）至（8）的内容； 符合性审查部分，包括11.1.2（9）至（18）的内容； 以上两部分投标文件建立在一个文件中，文件名设定为“***投标单位***项目投标文件”，与数据文件一并上传至青海省政府采购电子化平台上。 |
| 答疑方式 | 评标委员会根据投标情况确定答疑时间，答疑或澄清采用电话或在青海省政府采购电子化平台上进行，投标人可在青海省政府采购电子化平台上的“我的澄清”界面了解答疑时间等信息。投标人须提供准确的联系方式（手机和固定电话），在项目开标、评标时须在线了解开标信息，掌握答疑时间，需由法定代表人或委托代理人对评标委员会提出的质疑做出应答。如在规定的时间内联系无果，无法进行电话或青海省政府采购电子化平台上答疑者，视同放弃答疑。 |
| 采购单位及联系人 | 采购单位：青海畜牧兽医职业技术学院 联系人：赵先生 联系电话：0971-7664281 |
| 集中采购机构及联系人 | 集中采购机构：青海省政府采购中心 联系人：于先生 联系电话：0971-6136730 网址：www.ccgp-qinghai.gov.cn 邮箱地址： qhzfcg＠126.com |
| 其他事项 | 参与本项目的投标人需办理青海省政府采购电子化平台投标的相关手续，具体请点击青海政府采购信息网《通知》，并与青海省政府采购电子化平台的技术支持单位——青海公采数通信息技术有限公司联系。 联系地址：青海省西宁市生物园区经四路26号孵化楼3楼。 联系人：王女士 电话：0971-8224398 |
| 财政监管部门及电话 | 青海省财政厅 联系电话：0971-6145505 |

- 第二部分  投标人须知

- 一、说  明

- 1.适用范围

1.1本次招标依据青海畜牧兽医职业技术学院下达的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

- 2.招标方式、合格的投标人

2.1本次招标采取公开招标方式。

2.2合格的投标人：详见第一部分投标人须知前附表“供应商资格条件”。

- 3.投标费用

投标人应承担准备和参加本次投标有关的所有费用。集中采购机构对投标人发生的费用均不承担任何责任。

- 二、招标文件说明

- 4.招标文件的构成

招标文件压缩包电子版文件格式由本文件（word格式）和数据文件（excel格式）构成。

4.1招标文件包括：

（1）投标人须知前附表

（2）投标人须知

（3）政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式（相关附件）

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 数据文件（excel格式）由下列文件组成：

（1）投标一览表

（2）分项报价表

（3）评审对照表

（4）评分对照表（如有）

4.3投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

- 5.招标文件的质疑

投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，应在获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出质疑（不接受匿名质疑），供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。集中采购机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内予以答复，并将变更事宜在青海政府采购信息网上发布公告，告知本项目的所有潜在投标人。

- 6.招标文件的修改

6.1 在投标截止期前，采购人、集中采购机构可以对招标文件进行必要的修改或者澄清。

6.2采购人、集中采购机构对已发出招标文件进行必要的澄清或者修改的，在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在青海政府采购信息网上发布公告；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.3 在投标截止时间前，采购人、集中采购机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件中要求的投标截止时间和开标时间的3日前，将变更公告发布在青海省政府采购信息网上。

- 三、投标文件的编制

- 7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1投标人提交的投标文件以及投标人与集中采购机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的，须翻译成中文并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准。其准确性由投标人负责。

- 8.投标报价及币种

8.l 投标总报价必须包括：进口关税(指进口设备)、产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、税金及其他不可预见费等全部费用。投标人须按“投标报价一览表”格式填写投标总报价，不得出现两个或两个以上的报价方案。

8.2 投标函中应注明投标有效期。

8.3 投标人应根据招标文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

8.4 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.5 投标币种为人民币。

- 9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按采购预算额度的2%缴纳投标保证金（具体数额以青海省政府采购电子化平台上确定的数额为准）。本次采购活动中未中标且投标人未发生违规行为的，由集中采购机构在规定的时间内退还投标保证金；中标供应商的投标保证金自采购合同签订后在规定的时间内予以退还。

9.2 该项目的投标保证金缴纳实行青海省政府采购电子化平台上缴费的方式。（联系人：马先生，联系电话：0971-6105230）

- 10.投标有效期

投标有效期为自开标之日起60天。

- 11.投标文件构成

11.1投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式详见招标文件第四部分内容）：

11.1.1资格审查部分

（1）投标函

（2）法定代表人证明书

（3）法定代表人授权书

（4）投标人承诺函

（5）供应商诚信承诺书

（6）投标人资格证明文件

（7）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

（8）无重大违法记录声明

11.1.2符合性审查部分

（9）投标报价一览表

（10）分项报价表

（11）技术规格响应表

（12）其他资格证明材料

（13）投标产品相关资料

（14）投标人类似业绩证明材料

（15）制造（生产）企业小型、微型企业声明函

（16）残疾人福利性单位声明函

（17）销售及服务相关内容

（18）投标人在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和第12项“投标文件的格式及编制要求”格式编制、与数据文件一并上传至青海省政府采购电子化平台。

- 12. 投标文件的格式及编制要求

12.1 投标文件格式及编制要求：详见第一部分投标人须知前附表“投标文件格式及编制要求”。

12.2 投标文件编制要求：详见第一部分投标人须知前附表“投标文件编制要求”。

12.3 投标人须在 “法定代表人授权书”中提供被授权人（委托代理人）准确的联系方式（手机或固定电话）。

- 四、 网上投标

- 13.网上投标

13.1 投标人应在青海省政府采购电子化平台上报价并上传电子投标文件。

13.2 投标人应按所投包缴纳投标保证金，并按包报价，填写交货期。

13.3 开标时的“开标一览表”由各投标人网上报价生成。

- 14.投标截止日期

14.1 若采购人、集中采购机构推迟投标截止期，采购人、集中采购机构和投标人受投标截止期约束的所有权利和义务均延长至新的投标截止期。

14.2 采购人、集中采购机构按照“投标人须知”第6条规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，采购人、集中采购机构、投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。

- 15.投标文件的撤回

允许投标人在投标截止时间前声明撤回投标文件（须以书面形式通知集中采购机构），但投标截止时间后不得撤回其投标，否则其缴纳的投标保证金将不予退还。

- 五、开标

- 16.开标

16.1采购人、集中采购机构在青海省政府采购电子化平台上组织开标、评标活动，时间和地点以本招标文件中确定的为准。

16.2 投标截止时间投标人不足三家的，不得开标。

16.3开标时，潜在投标人未在青海省政府采购电子化平台上报价的，视同未参与投标。

16.4开标后，投标人在青海省政府采购电子化平台上报价与投标文件内容不一致的，以网上报价为准。若拒绝接受，其投标无效。若出现投标文件中“投标报价一览表”内容与“分项报价表”内容不一致的，以“投标报价一览表”为准；投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或百分比有明显错位的，以“投标报价一览表”的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本招标文件21.2款的规定，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

16.5开标工作由集中采购机构组织，采购人、采购管理、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席，并对开标过程签字确认。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.6开标后，投标人可登录青海省政府采购电子化平台同步查看“开标一览表”及开标情况。

16.7 开标后投标人必须在规定的时间内解密文件，因投标人输入密码错误（10次输入机会）、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等原因导致系统无法解析、或上传的投标文件损坏无法正常打开的，将会被视为无效投标。

- 六、资格审查程序及方法

- 17. 资格审查程序

17.1 开标结束后，由采购人、集中采购机构依法对投标人的资格进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

- 18.资格审查不通过的情形

资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

18.1 不符合招标文件第一部分投标人须知前附表“供应商资格条件”的；

18.2 未按招标文件要求缴纳或未足额缴纳投标保证金的；

18.3 未按第11.1.1款（1）-（8）要求提供相关资料的；

18.4 资格性审查部分没有按招标文件规定和要求签字、盖章的；

18.5 擅自修改招标文件规定的投标文件格式以及编制要求的。

- 七、评标程序及方法

- 19.评标委员会

19.1 采购人、集中采购机构将根据采购项目的特点依法组建评标委员会，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等五人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

19.2评标由采购人、集中采购机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、集中采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

19.3评标委员会应遵守并履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，对评审意见承担评标委员会成员责任；

（3）对评标文件、评标情况和评标中获悉的商业秘密保密；

（4）参与评标报告的起草；

（5）解答投标供应商及有关方面的质疑；

（6）配合监管部门进行投诉处理工作。

19.4评标工作在有关部门的监督下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响评标工作和评标结果。

19.5 评标委员会应依据招标文件规定的评标方法和评标标准对其他因素进行客观评审。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员，应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.6 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、集中采购机构沟通并作书面记录。采购人、集中采购机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

- 20.评标工作程序

20.1进入符合性评标阶段后，由评标委员会独立开展评标工作，负责审议资格性审查通过的所有投标文件，并对投标文件进行评审、评分。

20.2 符合性审查时，存在下列情况之一的，按无效投标处理：

（1）未按第11.1.2款（9）-（13）要求提供相关资料的；

（2）符合性审查部分没有按招标文件规定和要求签字、盖章的；

（3）投标人网上报价与投标文件报价不一致且不接受网上报价的；或出现两个或两个以上报价方案的；

（4）产品交货期、投标有效期不能满足招标文件要求的；

（5）投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

（6）投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；

（7）投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

（10）法律、法规规定的其他情形。

20.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

20.4 在项目评标时，单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项(或同一包)下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取评标委员会随机抽取或推荐的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品（具体内容详见“采购一览表及技术参数”中规定的核心产品），提供核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项(或同一包)下投标的，按一家投标人计算 ，评审后得分最高的同核心产品投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取评标委员会随机抽取或推荐的方式确定，其他核心产品品牌相同的投标人不作为中标候选人。

- 21.答疑的方式和情形

21.1 答疑方式：详见第一部分投标人须知前附表“答疑方式”。

21.2 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并作为投标文件的组成部分。

21.3 答疑期间，投标人存在以下情况的，澄清、说明的内容将不予接受，评标委员会将按照招标文件的要求对现有的投标资料做出评审意见：

（1）拒绝或在规定的时间内未做出澄清、说明；

（2）投标人的澄清、说明或者补正超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

（3）澄清、说明的内容仍不能说明问题的；

（4）投标人主动提出的澄清、说明的内容；

（5）评标委员会认为应不予接受的其他情况。

- 22.评标办法

22.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，结合该项目的特点制定本评标办法，本次评标采用综合评分法。

本次综合评分的主要因素是：投标报价、技术质量、销售及服务、类似业绩。评标过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单” 中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》（详见附件15），并由投标人加盖公章，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件16），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

22.2 比较与评价：评标委员会将按招标文件中规定的评标办法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行综合比较与评价。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，以评标总得分由高到低排序推荐预中标候选人。若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

评标标准和分值分配：

| 类别 | 项目 | 满分 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价40分 | 报价分 | 40 | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（40%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评标。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 技术质量方面 40分 | 技术参数 | 35 | 投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得35分；每有一项负偏离扣5分，以不超过三项为限；有四项以上（含四项）负偏离的，该项为零分。 |
|  | 环保和节能 | 3 | 投标产品具有环保认证证书的，得1.5分；具有节能认证证书的，得1.5分；未提供不得分。（该项得分的认定以提供政府采购环保/节能清单所在页的扫描<或复印>件为准） |
|  | 自主创新产品 | 2 | 投标产品属自主知识产权的，得 2分；反之不得分。 |
| 销售及服务、类似业绩及20分 | 项目管理及实施方案 | 5 | 设置了项目管理机构，并且有科学、具体的项目管理措施，能够结合项目特点制定实施方案好的，得5分；一般的，得3分；差的不得分。 |
|  | 售后服务计划、措施及服务承诺 | 5 | 针对该项目须有详尽的组织配送、验收、售后等方面的服务能力、措施及相关承诺。所述内容响应招标文件要求好的，得5分；一般的，得3分；未响应招标文件的不得分。 |
|  | 本地化服务能力 | 5 | 在西宁市有服务机构的，得5；有合作性服务机构的，得3分；没有的不得分。（需提供相关证明材料）。 |
|  | 类似业绩情况 | 5 | 提供自2016年以来的类似业绩证明材料。提供5项以上（含5项）的，得5分；提供5项以下的，每提供1项得1分；不提供不得分。 |

- 八、定 标

- 23.推荐并确定中标供应商

23.1评标委员会根据评标总得分由高到低排序推荐预中标候选人，并由采购人按顺序确定中标供应商。

23.2中标供应商因不可抗力或自身原因不能履行合同时，采购人可以按照评审报告推荐的预中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可重新开展政府采购活动。

- 24.中标通知

24.1集中采购机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，在青海政府采购信息网上公告中标结果，公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，集中采购机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因；告知未中标人本人的评审得分与排序。

24.2《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商无正当理由放弃中标项目的，依法承担法律责任。

- 九、授予合同

- 25.签订合同

25.1采购人与中标供应商双方应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同，并报青海省政府采购中心审核备案。

25.2签订合同时，中标供应商应按规定向采购人提交履约保证金（履约保证金的数额由采购人与中标供应商商定，但数额不得超出采购合同总金额的10%），履约保证金须缴纳到采购人指定的账户。

25.3中标供应商在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，集中采购机构和采购人可依评标排序重新确定中标供应商，并协调双方签订采购合同。

25.4采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为订立合同的条件，采购人和中标供应商不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.5招标文件、中标供应商的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件等，均为签订采购合同的依据。

25.6采购人或集中采购机构应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在青海政府采购信息网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 十、串通投标的认定及处理办法

- 26.串通投标的情形

26.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

26.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 十一、废标

- 27. 废标情形

27.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合投标条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购活动正常推进的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超出采购预算额度，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

27.2废标后，由集中采购机构发布废标公告。

- 十二、处罚

- 28.处罚情形

28.1有下列情形之一的，投标人的投标保证金不予退还；中标供应商的中标结果无效，履约保证金不予退还。

（1）投标人在投标截止期后撤回其投标的；

（2）提供虚假材料谋取中标的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）有恶意串通等不正当竞争行为的；

（5）中标后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的；

（6）未按照招、投标文件确定的事项签订采购合同的；

（7）将采购合同转包的；

（8）提供假冒伪劣产品的；

（9）擅自变更、中止或者终止政府采购合同的；

（10）中标供应商签订合同后，因种种原因不能履约或无故拖延履约期的；

（11）法律、法规规定的其他情形的。

28.2出现上述情况，情节严重的，报省财政厅依法进行处理。

- 十三、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规及中华人民共和国财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关条款执行。

- 第三部分  青海省政府采购项目合同书范本（货物类）

# 青海省政府采购项目合同书

采购项目名称：

采购项目编号：

采购合同编号：      2019-（货物）-281（包*）

合同金额（人民币）：

采购单位（甲方）：                        （盖章）

中标供应商（乙方）：                      （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

供 应 商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据2019年*月*日             项目（青政采公招（货物）2019-281-3号）的招标文件要求和采购机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，达成合同总价款为                 .    的          项目采购合同：

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明；

7.省级预算单位政府采购计划备案表。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 项目名称 | 标的名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币        （大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、系统集成费、安装调试费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：签订合同后    个工作日交付使用；交货地点：                 。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

乙方所交付的产品由甲方验收，验收合格后由甲方报同级财政监管部门，申请资金拨付，按合同金额向乙方支付合同总价款的100%（付款方式及金额由采购人根据项目情况确定），即人民币（大写）：             元。

乙方向甲方提交的履约保证金计（大写）        元转为质量保证金。质量保证金待约定的免费质保期满     （年）且产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失 。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现         情况亦视为不可抗力。

八、知识产权：

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式六份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按《合同法》有关规定处理。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

地址：                              地址：

法定代表人或委托代理人：            法定代表人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：                          账号：

联系电话：

签约时间：  年  月  日

合同备案部门：青海省政府采购中心

负责人：                                经办人：

合同备案时间： 2019年  月  日

合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的设备及其附属设备，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同设备组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同设备大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1货物质量保证

7.1.1乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2辅助服务质量保证

7.2.1乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外，乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9. 价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1开箱验收

11.1.1货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2  检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3  除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4  检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3  使用过程检验

11.3.1在合同规定的质量保证期内，发现设备的质量或规格与合同规定不符，或证明设备有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“合同专用条款”中具体规定。

13.履约保证金

13.1乙方应在合同签订后，按合同专用条款的约定提交履约保证金。

13.2履约保证金用于补偿甲方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票、汇票或现金。

13.4乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1.双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1政府采购合同不能转让。

22.2经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

- 第四部分  投标文件格式

- 投标文件的组成

（一）资格审查部分

1、投标函……………………………………………………………（附件1）

2、法定代表人证明书………………………………………………（附件2）

3、法定代表人授权书………………………………………………（附件3）

4、投标人承诺函……………………………………………………（附件4）

5、供应商诚信承诺书………………………………………………（附件5）

6、投标人资格证明文件……………………………………………（附件6）

7、财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明……………………（附件7）

8、无重大违法记录声明……………………………………………（附件8）

（二）符合性审查部分

1、投标报价一览表…………………………………………………（附件9）

2、分项报价表………………………………………………………（附件10）

3、技术规格响应表…………………………………………………（附件11）

4、其他资格证明材料………………………………………………（附件12）

5、投标产品相关资料………………………………………………（附件13）

6、投标人类似业绩证明材料………………………………………（附件14）

7、制造（生产）企业小型、微型企业声明函……………………（附件15）

8、残疾人福利性单位声明函………………………………………（附件16）

9、销售及服务相关内容……………………………………………（附件17）

10、投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………（附件18）

- （投标文件封面）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（资格审查部分）

采购项目编号：青政采公招（货物）2019-281-3号

采购项目名称: 青海畜牧兽医职业技术学院2019年高等职业教育采购项目（二）

所 投 包 号：

投标单位：

年  月  日

- 附件1：投 标 函

投标函

致：青海省政府采购中心

我们收到青政采公招（货物）2019-281-3号招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2、投标有效期自开标之日起60天内有效。如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3、我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________   邮编：______________

电话：_______________   传真：______________

法定代表人姓名： ___________ 职务：____________

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件2：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海省政府采购中心

（法定代表人姓名）  现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：      年龄：       民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标单位：       （公章）

年   月   日

- 附件3：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海省政府采购中心

（投标人名称）  系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）   特授权 （委托代理人姓名）    代表我单位全权办理针对                项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：自      年   月   日起至      年   月   日止。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字或盖章：

授权人（法定代表人）签字或盖章：

职务：                               职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标单位：       （公章）

年   月  日

- 附件4：投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海省政府采购中心

关于贵方2019年  月  日青政采公招（货物）2019-281-3号采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任。

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件5：供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：青海省政府采购中心

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加青海省政府采购中心组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标供应商应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件6：投标人资格证明文件

投标人资格证明文件

资格证明材料包括：提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）。

1、企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

2、根据采购项目内容，提供投标人的相关资质证书、许可证等。

- 附件7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

按照《政府采购法》第22条规定提供以下相关材料：

1、投标人是法人的，提供2018年度经审计的财务状况报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注，或其基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）；投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、近三个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 附件8：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

- 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式可自定）。

- （投标文件封面）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（符合性审查部分）

采购项目编号：青政采公招（货物）2019-281-3号

采购项目名称: 青海畜牧兽医职业技术学院2019年高等职业教育采购项目（二）

所 投 包 号：

投标单位：

年  月  日

- 附件9：报价一览表

投标报价一览表

投标单位名称：                                         单位：人民币(元)

| 项目名称 （所投包号） | 投标总报价 | 交 货 期 （工作日） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： |  |  |
|  | 小写： |  |  |
| 其他承诺及需要说明的事项： |  |  |  |

注：1、填写此表时不得改变表格形式。

2、投标总报价包括进口关税(指进口设备)、产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、税金及其他不可预见费等全部费用。

3、“交货期”是指产品能够交付使用的具体时间（工作日）。

4、除在投标文件中编制此表以外，投标人应在青海省政府采购电子化平台中进行网上报价，网上报价应和此表报价一致，否则以网上报价为准，不接受者投标无效。

5、投标总报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则，投标无效。

6、投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在报价一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对报价一览表中所载内容无异议。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件10：分项报价表

分项报价表

投标单位名称:

包号：                                                 单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他承诺及需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：本表应依照采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件11：技术规格响应表

技术规格响应表

投标单位名称:

包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  |  | 投标产品技术参数、指标 |  |  |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数、指标 | 数量 | 名称 | 规格型号 | 技术参数、指标 | 数量 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表应按照采购分项报价表中“产品名称”及采购一览表中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2、“投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告（软件测试报告）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告（软件测试报告）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件12：其他资格证明材料

其他资格证明材料

根据采购项目内容，投标时按招标文件要求提供投标产品的相关认证、合格证等材料，生产厂家的相关资质、相关认证和投标人认为有必要提供的其他资格证明文件等材料。

- 附件13：投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告(软件测试报告)、生产厂家出具的产品彩页（或网页原始截图）等能够证明技术参数响应的相关资料。

- 附件14：投标人类似业绩证明材料

投标人类似业绩证明材料

提供自2016年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件。

- 附件15：制造（生产）企业小型、微型企业声明函

制造（生产）企业小型、微型企业声明函

致：青海省政府采购中心

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本单位满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本单位行业属         行业；从业人员为         人；营业收入为         万元。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、此函需声明参与本次投标的货物（产品）名称、规格、型号等相关资料；

2、此函须由投标产品的制造（生产）企业提供并声明，且加盖投标人公章。同时附制造（生产）企业上一年度的财务状况审计报告；

3、此函若出现多家制造（生产）企业的货物（产品）投标时，可按制造（生产）

企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张。

4、若无此项内容，可不提供此函。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件16：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海省政府采购中心

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，本公司在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性公司制造的货物（不包括使用非残疾人福利性公司注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件17：销售及服务相关内容

销售及服务相关内容

按照招标文件评标标准中的相关要求，提供：

1、详细的项目管理措施。

2、投标产品交货地点、交货时间、交货方式、交货进度以及售后服务计划、措施及服务等方面的承诺。

3、本地化服务能力。

- 附件18：投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

（格式自定）

退还投标保证金申请函

致：青海省政府采购中心

我方为项目名称                             （招标文件编号：青政采公招（货物）2019-281-3号）投标所提交的投标保证金（大写）                      ，已按招标文件要求于2019年    月    日以汇款方式汇入指定账户。请贵中心退还时汇入下列账号：

收款名称：

开户银行：

账    号：

联系人：             联系电话：

注：本表不作为招标文件的组成部分，投标时附在投标文件最后作为投标保证金的退还依据。同时附该笔保证金银行的回执单扫描或复印件，内容需清晰，否则需在评标结束后到采购中心重新提交资料办理（联系电话：0971-6114432）。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 第五部分  采购项目要求及技术参数

- 一、投标要求

- 1、投标说明

1.1投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2投标报价为投标总价。包括进口关税(指进口设备)、产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、税金及其他不可预见费等全部费用。若投标报价不能完全包括上述内容，按无效投标处理。

1.3投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体规格型号和具体技术参数、指标；以招标人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-、0”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告（软件测试报告）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.4本次采购包1、包2产品均为国产产品，所投产品必须符合国家的强制性标准。包3产品为进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内，且产自关境外的产品）。

1.5所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.6交货时间、地点：按采购人指定的时间、地点交货并安装交付使用。

- 2、报价说明

本次招标文件中规定的采购预算额度为招标最高限价，投标单位的投标报价不得超出此额度。否则，投标无效。

- 3、重要指标

3.1招标文件在技术参数中列出了招标人可以接受的最低技术指标，投标人必须对技术参数一览表中各项产品和指标进行实质性响应，所推荐的每一项产品在性能上不能低于所列的各项指标。

3.2招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配、对接等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与集中采购机构联系。

- 二、项目概况及技术参数

- 1、项目概况

青海畜牧兽医职业技术学院2019年高等职业教育采购项目（二）共3个包。

| 包号 | 名称 | 采购预算额度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 畜产品加工实训室设备 | 85.1万元 |
| 2 | 动物防疫检疫专业 | 142.48万元 |
| 3 | 进口设备 | 414.83万元 |

技术参数详见招标文件《采购一览表及技术参数》内容。

- 2、产品交付说明

投标人所交付的硬件产品，其所有部件必须都是原厂原装部件，而且产品应是交付前最新生产且未被使用过的全新产品，同时必须具有在中国境内的合法使用权。

- 3、产品验收

开箱检验。投标人中标后，应在招标文件中规定的供货地点完成所有产品的供货和产品初始验收及最终验收工作。初始验收将由中标供应商、产品提供商（如果需要）、采购人共同完成。产品开箱后，初步检查产品外观应无损伤；核对产品清单，检查交付产品的规格型号、数量以及相关配件。产品外观受损、附件与合同产品清单或装箱单不符的视为检验不合格。

- 4、安装、调试

4.1中标供应商应在规定的时间和地点内向采购人提供产品和服务，在配送方案设计、产品供货、安装调试、技术支持、运行维护等方面，采购人有权裁决中标供应商的责任范围，各中标供应商必须执行，并在规定的时间内解决问题。如果中标供应商不能按时解决问题，采购人有权退货、索赔或拒付款项。

- 5、维护服务和技术支持

5.1自最终采购人验收签字之日起，开始计算免费保修期，免费保修期参照国家及产品参数中的规定。

5.2在免费保修期内，所有服务不能包含任何费用，包括备件费、差旅费等。

5.3投标人在保修期内更换的任何零配件，必须是其原产品厂家生产的或是经其认可的。

5.4组织人员负责提供对使用人员的免费培训工作，直至使用人员能独立管理、操作、维护。免费培训包括：免费提供相应的培训教室、教师授课等费用。

5.5所有产品的配送、培训、安装、调试等费用均包含在中标价格中。

5.6其他事项见项目具体要求。

- 6、其他要求

6.1本次采购活动中，所投产品应优先采用“环境标志产品政府采购清单”中有效期内的产品和“节能产品政府采购清单” 中有效期内的产品以及通过国家强制性产品认证（即国家CCC质量认证）的产品。投标文件中须列明所投产品主要部件清单（主要产品必须注明品牌、产地、型号，否则不予受理）、随机所带附件及配件清单和产品彩页等资料。所投产品参数若与产品彩页不一致，必须有生产厂商对每一项产品修改的参数作出的说明并承担民事责任，否则不予受理；投标人提供的产品网页须是该产品生产厂家已公布的原始网页（含技术参数截图），自行制作的网页不予受理；投标产品参数若与招标文件不符，属于产品核心内容的，视为未实质性响应招标文件，属于产品非核心内容的，生产厂商须对每一项参数出具说明。否则，视为响应招标文件不足。

6.2 技术参数中除注明供货时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

- 采购一览表及技术参数

### 包1：畜产品加工实训室设备

采购预算额度：85.1万元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH计 | 1、测量范围：pH：(0.00～14.00)pH mV：(-1999～1999)mV；mV（自动±极性显示） 2、分辨率pH：0.01pHmV：1mV 3、基本误差： pH：±0.01pH±1个字mV：±0.1%FS； 4、输入阻抗：不小于1×1012Ω； 5、稳定性：（±0.01pH±1个字）/3h； 6、温度补偿范围：手动(0.0～60.0)℃； | 个 | 5 |
| 2 | 白度计 | 1、测量范围：0～199； 2、照测条件：45/0； 3、光源：D65光源； 4、显示方式：LCD液晶背光显示器； 5、白度表示：R457蓝光白度； 6、最小示值：0.01； 7、测量孔径：φ30； 8、零点漂移：≤±0.1； 9、示值误差：≤±1； 10、重复性：≤0.2； 11、特点：微电脑配置、具有平均测量模式、年月日时间显示、没有数据储存和查询功能、全自动校准、配有RS232数据通讯接口、可接打印机。 | 个 | 2 |
| 3 | 氮吹仪 | 显示方式：61X32mm液晶显示； 控温范围：干式：室温~300℃ 水浴：室温~100℃； 升温时间：≤15min （从室温升至300℃)； 控温精度：室温~300℃：±0.1℃；5.显示精度：0.1℃； 样品位：12位。 | 台 | 2 |
| 4 | 电子温湿度计 | 1、双温显示，无线远程传输； 2、倒计时显示，7级防水，磨砂外壳。 | 台 | 10 |
| 5 | 数显粘度计 | 1.转速：0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60 转/分，共八档，标配； 2转子：1、2、3、4 号四种转子； 3.转速：0.5、1、2、2.5、4、5、10、20、50、100 转/分，共十档； 4.标配转子：1、2、3、4 号四种转子 5.转速：0.5、1、2、2.5、4、5、10、20、50、100 转/分，共十档； 6.标配转子：5、6、7 号三种转子。 | 台 | 1 |
| 6 | 烘干法水份测定仪 | 1.最大称量值：50； 2.可读性：0.001g； 3.显示分辨率：0.01%； 4.重复性：(3g 样品) 0.2%； 5.最小样品量：0.5g； 6.建议样品量：3-10g； 7.加热时间：1-99分钟间隔 1 分钟； 8.升温程序：标准； 9.操作温度范围：10-30 度； 10.通讯：RS232； 11.终点控制：定时、自动； 12.加热温度范围：50-180度； 13.显示内容：固体%、水分%、重量、时间、温度； 14.加热源：卤素灯。 | 台 | 1 |
| 7 | 火焰光度计 | 1.响应时间：＜8s； 2.样品吸喷量：＜6mL/min； 3.显示方式：LCD屏显； 4.分光方式：干涉滤光片光电转换元件：硅光电池； 5.测试范围：K：0～80ug/ml；Na：0～120ug/ml。 | 台 | 1 |
| 8 | 空气发生器 | 1.电压 交流220V±10%； 50Hz±5%； 2.温度 0～40℃；相对湿度≤85%； 3.条件 无大量粉尘及腐蚀性气体； 4.最大功率200W。 | 台 | 1 |
| 9 | 高纯氢气发生器 | 1.操作简便，安全可靠，一次性加碱，日常使用只需补充蒸馏水，启动电源开关即可产氢。 2.气路部分全部采用不锈钢管，（电解抛光，超音清洗），设有过压保护装置，三级净化。 3.独特的防返液装置，确保仪器绝无返液现象。 4.桶式电解池，电解材料选用优质特制贵金属，有效的提高电解效率，恒定池体温度，促使电解池使用寿命大大提高。 5.输出流量稳定，自动跟踪，纯度不衰减，可连续使用。 6.氢气纯度:99.999%； 7.氢气流量;0～300ml/min； 8.流量显示；智能液晶显示 9.环境温度；5℃～40℃； 10.环境湿度; ≤85%； 11.全自动型，一键开机运行，流量LED显示，方便直接。 | 台 | 1 |
| 10 | 石墨消解仪 | 1.控温范围：室温+5℃～450℃； 2.控温精度：±1℃； 3.加热方式：红外加热及高纯石墨传导； 4.隔热材料：先进风道隔热技术； 5.消化管：280mL~300mL（满容量 H2O 20℃）； 6.处理能力： 20个/批； | 台 | 1 |
| 11 | 数字阿贝折射仪 | 1.折射率测量范围（nD） 1.3000-1.7000n； 2.测量示值误差（nD）±0.0002nD； 3.测量分辨率（nD） 0.0001nD； 4.蔗糖溶液质量分数（锤度Brix）读数范围0-95%； 5.测量示值误差（锤度Brix）±0.1%； 6.测量分辨率（锤度Brix）0.1%； 7.温度显示范围0-50℃。 | 台 | 1 |
| 12 | 水平振荡器 | 1.频率：起动~300r/min； 2.振幅：20MM往复式； 3.负载：20KG； 4.定时范围：0-120min或常开。 | 台 | 1 |
| 13 | 油浴锅 | 1.温度范围(℃)：室温＋25～300； 2.温度波动度(℃)：± 0.05； 3.控温方式：微机温控、PID 调节； 4.泵循环方式：内循环； 5.泵流量(L)：6； 6.功率(KW)：1.5。 | 台 | 1 |
| 14 | 油脂烟点测定仪 | 1.双试验误差≤2℃； 2.结果输出方式：目视温度计和数字显示； 3.工作环境：温度（0～40）℃，相对湿度≤80％RH。 | 台 | 1 |
| 15 | 全自动热解析仪 | 1. 一次解析加热范围：40℃—380℃，控温精度1℃； 2. 进样阀加热范围：50℃—240℃（可定制330℃），控温精度1℃； 3. 样品传输管加热范围：40℃—230℃，控温精度1℃； 4. 二次解析温度范围：-35℃—400℃； 5. 二次闪蒸升温速率：>50℃/s； 6. 样品管规格：美标管； 7. 样品位：40位； 8. 富集时间：0-60min； 9. 进样时间：0-10min； 10.模拟采样时间：0-60min； 11.模拟采样流速：0-200ml/min； 12.RSD：≤2.5%（0.05μg甲醇中苯）； 13. 采用半导体制冷，节约使用成本。 14. 样品传输管线全部采用优质高惰性脱活管路，无残留，无交叉污染，保证样品进样的重复性和准确性； 15. 采用高温六通阀，最高使用温度可达240℃（更可定制330℃）。 16. 六通阀与传输管线的连接点处于加热保温箱内，无传输冷点，保证了样品的完整性。 17. 六通阀采用电机驱动，使用方便。 18. 全中文液晶显示，操作简单、方便。 19. 配有通用驱动接口，可自动启动色谱和工作站协同工作。 | 台 | 1 |
| 16 | 圆形验粉筛 | 1.筛格直径：300mm； 2.筛格高度：30mm； 3.回转直径：50mm； 4.回转速度：260r/min。 | 台 | 1 |
| 17 | 肉质压力仪 | 1.传动机构平稳、精确； 2.采用优质电机、驱动器，噪音小、控制精确； 3.大屏幕彩色触摸液晶屏显示,实时显示曲线负荷压力； 4.内置热敏打印机，噪音低、更清晰； 5.采用主流的微处理器，数据处理能力更快，更智能; 6.专用肉质失水率系水力测试工具； 7.系统设置35kg力保持5分钟自动压力和开启； 8.内置密码设置和数据处理； 9.可以模拟失水量计算。 | 台 | 1 |
| 18 | 全自动电位滴定仪 | 1..MV测量范围：-2000.0mv-+2000.0mv； 2.MV测量：分辨率0.1mv，精度0.1mv； 3.PH测量范围：-20.000ph~+20.000ph； 4.PH测量：分辨率0.001ph，精度0.003ph； 5.温度测量范围：0-100℃； 6.温度测量精度：±0.1℃； 7.通讯方式：2个USB，232串口，以太网； 8.最多滴定模块数量：6； 9.同时加液模块数量：4； 10.滴定管分辨率：1/48000； 11.滴定管补液时间：16秒（100%）冲液速度； 12.终端控制：PC 13.配套台式计算机1台，参数如下： a、intel i5-7500以上处理器；操作系统： wondows10。b、4GB DDR4 2400MHz 以上内存；c、1T 硬盘，三个硬盘槽位；d、AMD R430 2G独显，原生 DisplayPort 数字视频接口；e、DVD刻录光驱；f、集成声卡，内置扬声器；g、至少1个PCIe x16、3个PCIe x1，1个M.2扩展槽；h、10个USB接口，其中前置USB接口不低于4个，机箱内部至少2个USB接口；i、USB键盘鼠标；j、BIOS界面支持鼠标操作；k、电源不低于230W功率节能电源，带电源诊断灯；机箱，立卧可转换，≤15，免工具开箱和部件维护，硬盘扩展卡光驱无螺钉设计，带硬盘防震托架；m、23.8”显示器，亮度不低于250 cd/m2 ，视角不低于垂直160°/水平170°，DisplayPort 数字视频接口带线缆； 14.配套打印机1台。具体参数如下： a.打印速度：18 ppm；b.首页打印时间：8.5 秒； c.分辨率： 600 x 600 dpi（1200 dpi 有效）；d.扫描类型：平板式；e.复印比例：30% to 400%；f.最大复印页数：99 份；g接口：高速 USB 2.0 端口。 | 台 | 1 |
| 19 | 超纯水机 | 1. 进水水源：蒸馏水/RO纯水/去离子水，电导率≤20μS/cm@25℃。 2.出水水质：电阻率：18.25 MΩ.cm@25℃，电导率≤0.055μS/cm@25℃，水质符合GB6682-2008实验室用水国家一级标准，优于多次蒸馏水。 3. 重金属离子＜0.1ppb，微生物〈1cfu/ml，颗粒物数量: ＜1 /ml，吸光度（254nm,1cm光程）：≤0.001，可溶性硅[以（SiO2）计]：＜0.01ug/ml，总有机碳含量TOC≤20ppb 热源含量＜0.001Eu/ml 4.产水量： 10-90升/小时。 5.取水流速： 1.8-2.0L/分钟（水箱满水时）。 6.配置大容量两通道注塑型“实验室纯水器一体化超纯化柱”，模块化设计，使用寿命长，更换简单快捷，节省运行成本； 7.系统配备“实验室纯水器低水压和无水保护信号装置”，具有低水压报警、停水/停电/水箱满水自控保护功能； 8.系统配备 “实验室纯水器水质超标排放装置”，系统自动内循环，可根据实际需求自行设置下限； 9.内置双波长(185nm＆254nm)紫外灯。 | 台 | 1 |
| 20 | 全自动旋光仪 | 1.LED显示，薄膜开关操作，铸铝基座，读数稳定； 2.测量范围：±45°； 3.最小读数：±0.001°； 4.准确度：±(0.01°+测量值×0.03%)； 5.重复性(б)：≤0.002°； 6.可测样品透过率：≥1%； 7.光源：钠光灯（波长589.44nm）； | 台 | 1 |
| 21 | 触摸屏紫外分光光度计 | 1.采用800*480位高清智能触摸屏； 2.采用悬架式光学系统设计，整体光路独立固定在8mm厚的切削铝制无变形基座上，底板的变形和外界的震动对光学系统不产生任何影响，从而大大提高了仪器的稳定性和可靠性； 3.具有开机自动检定和系统定位功能，修复长期应用所造成的偏差； 4.主要元件采用优质配置，使仪器杂散光更低、稳定性、可靠性更强； 5.功能更加强大，主机可独立完成光度测量、定量测量、光谱扫描、动力学、DNA/蛋白质测试，多波长测试及数据打印等功能； 6.存储功能强大，仪器可直接连接打印机进行A4幅面数据及图谱打印，数据可导出至U盘； 7.仪器具有系统智能提醒功能，系统加密功能； 8.本系列仪器标配METASH光谱扫描软件，联机操作时，除能实现主机的所有测试功能外，还可实现更为强大的数据处理功能，并且使数据存储达到无限。 9.波长范围：190-1100nm 10.光谱带宽：2nm 11.波长准确度：±0.5nm 12.波长重复性： ≤0.2nm 13.光度准确度：±0.2%T (0-100%T), ±0.002Abs（0-0.5Abs）,±0.004Abs（0.5-1.0Abs ） 14.光度重复性：≤0.15%T (0-100%T), 0.001Abs（0-0.5Abs）, 0.002Abs（0.5-1.0Abs ） 15.杂散光：≤0.05%T 16.基线漂移：±0.001A/h（500nm处） 17.基线平直度：±0.001A 18.噪声水平：±0.0005A 19.光源：优质长寿命钨灯、氘灯 20.配置:触摸屏主机1台,1cm玻璃比色皿1套（4只）,1cm石英比色皿1套（2只）,联机软件套装1套。 | 台 | 1 |
| 22 | 农药残留检测仪 | 1.精度误差：±3%； 2.线性误差：±5‰； 3.稳定性：±0.001A/hr； 4.波长准确度：<2.0nm； 5.吸光度范围：0.000~4.000ABS； 6.波长范围：410nm±2nm； 7.透射比重复性：±1%； 8.数据储存80,00条； 9.样品检测时间：≤3分钟； 10.比色皿：10×10mm标准样品池。 | 台 | 1 |
| 23 | 食品二氧化硫快速检测仪 | 1.光源：超高亮 LED； 2.测量部件：比色管； 3.检测器：光伏转换器； 4.测量方式：定量测量； 5.100%噪声：≤0.5%τ； 6.0%噪声：≤0.2%τ； 7.漂移：≤0.4%τ/30min； 8.输入/显示：液晶显示屏，薄膜键盘； 9.检出下限：1 mg/kg5 mg/kg； 10.检测范围：(0～100) mg/kg (0～500) mg/kg | 台 | 1 |
| 24 | 食品亚硝酸盐快速测定仪 | 1.光源：超高亮 LED； 2.测量部件：比色管； 3.检测器：光伏转换器； 4.测量方式：定量测量； 5.100%噪声：≤0.5%τ； 6.0%噪声：≤0.2%τ； 7.漂移：≤0.4%τ/30min； 8.输入/显示：液晶显示屏，薄膜键盘 9.检出下限：1 mg/kg 10.检测范围：(0～100)mg/kg | 台 | 1 |
| 25 | 兽药残留检测仪 | 1.波长范围:300nm-1000nm 2.波长准确度:±2nm 3.吸光度范围: 0.000~4.000ABS 4.分辨率 :0.001Abs 5.稳定性 : ±0.001A/hr 6.透射比重复性: ≤0.5%T 7.光源 : 优质LED 8.样品池 : 微孔板 9.96通道设计，9通道光路系统，其中8路光源用于96孔板的光路信号检测。另外一道光路用于校准光源，作光源系统的补偿及光源工作情况的监测。 | 台 | 1 |
| 26 | 微生物致病菌检测箱 | 1.菌落总数测试片 24片包 2； 2.食品大肠菌群检测纸片 24片包 5； 3.大肠杆菌大肠菌群测试片（ECC） 24片包 1； 4.餐饮具大肠菌群检测纸片 100份包 1； 5.霉菌、酵母菌测试片 24片包 1； 6.沙门氏菌测试片 24片包 1； 7.金黄色葡萄球菌测试片 24片包 1； 8.大肠杆菌O157测试片 24片包 1； 9.副溶血弧菌测试片 24片包 1； 10.阪崎肠杆菌测试片 24片包 1； 11.蜡样芽胞杆菌测试片 24片包 1； 12.水中大肠菌群检测试剂盒（15管法） 5份盒 1。 | 台 | 1 |
| 27 | 高速分散器 | 1.电机转速：22000r/min； 2.连续工作时间：5分钟； 3.处理量：5ml，10ml，15ml，20ml。 | 台 | 1 |
| 28 | 无菌均质器 | 1.时间范围：10s、30s、60s、90s、120s、180s、600s、连续运行，八档可调；或0～99m59s任意设定； 2.可变速度：3～12次/秒； 3.显示方式：LCD显示； 4.启动模式：柔和启动； 5.拍击间距：0～10mm可调，LCD显示； 6.有效容积：30～400ml； 7.拍击箱体：不锈钢； 8.均质袋尺寸：约30×17cm； | 台 | 1 |
| 29 | 霉菌培养箱 | 1.控温范围：0~60℃，温度分辨率：0.1℃；温度波动度：高温：±0.5℃，低温：±1.0℃； 2.工作环境温度：5~30℃； 3.载物托架：2块； 4.定时范围：0~9999min； | 台 | 1 |
| 30 | 微生物培养箱 | 1.容积：280L； 2.温度范围：2~48℃； 3.额定电压：AC220V； 4.额定频率：50Hz； 5.气候类型：N.SN； 6.制冷剂用量：R600a(55g)； | 台 | 1 |
| 31 | 细菌浊度计 | 1.最小示值：0.001MCF； 2.测量范围：0～6MCF（麦氏浊度单位）1MCF=3×108CFU/m； 3.示值误差：±6％(±5％F.S)； 4.重复性：≤0.5%； 5.零点漂移：±0.5%F.S。 | 台 | 1 |
| 32 | 超低温生物样品冰箱 | 1.样式：立式； 2.容积：340L； 3.功率：2200W； 4.噪音：特殊的降噪音设计，在每个可能产生噪音的部件间都装有特殊材质的减震材料，机组周围装有高密度防火吸音棉，整体噪音为55分贝； 5.工作条件：环境温度10~43℃，电源220V/50Hz； 6. 箱体隔热层：硬质聚亚胺酯原位整体发泡，150mm的保温材料厚度可确保内部温度的稳定性，内外温差可达110℃； 7.外部材料：彩色涂层钢板； 8.内部材料：304不锈钢； | 台 | 1 |
| 33 | 高压灭菌器 | 1、智能化全自动控制，控制灭菌压力，温度，时间； 2、超温自动保护置：超过设定温度，自动切断加热电源； 3、压力自锁联动盖装置，自涨式密封；4、低水位报警：缺水时能自动切断电源，声光报警，优质断水检测装置； 5、双刻度二类读数压力表，自动排放冷空气； 6、自动控制循环灭菌程序，电加热方式，数码显示工作状态。 7、超压自泄：0.145-0.208Mpa 8、温度设定范围：50-134℃ 9、定时范围：0-99小时 | 台 | 1 |
| 34 | 恒温恒湿培养箱 | 1.采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧易清洁，箱内搁板间距可调； 2.无氟设计； 3.微电脑温度湿度控制器，控温控温精确可靠。压缩机等关键零部件均采用优质产品； 4.湿度传感器选用优质湿度传感器； 5.设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外； 6.可配RS485接口，用于连接打印机或计算机，能记录温湿度参数的变化状况。箱体左侧有一直径25mm的测试孔，便于实验操作与测试； 7.温控范围：-10～70℃； 8.温度分辨率：0.1℃； 9.温度波动度：高温：±0.5℃ 低温：±1℃控温范围：40～95%RH湿度偏差：±3%RH；10.输入功率：1900W；工作环境温度：+5～35℃ ；电源电压：AC220V 50HZ； 10.载物托架：2块。 | 台 | 1 |
| 35 | 全自动接种仪 | 1.高品质的全自动接种仪, 保证样品在25秒内无连续稀释进行标准和可编程接种；2.微处理器控制； 3.接种模式：指数模式和循环模式； 4.接种模式：指数模式，循环模式和均一模式； 5.培养皿直径：90-150毫米； 6.分配量：50,100或者200微升； 7.CFU/毫升检测：30-10,000,000 CFU/mL； 8.通过USB可编程容量：10-1000微升； 9.可追溯性：ExcelTM，数据Matrix标签；10.CFU/毫升检测：30-10,000,000CFU／mL； 11.整个接种过程只需25秒； 12.溢出消毒系统（获得专利）； 13.通过USB可编程容量； 14.耗材节省可达75%。 15.配套台式计算机4台，参数如下： a、intel i5-7500以上处理器（或同级别产品）；操作系统： wondows10 b、4GB DDR4 2400MHz 以上内存； c、1T 硬盘，三个硬盘槽位； d、AMD R430 2G独显，原生 DisplayPort 数字视频接口 e、DVD刻录光驱； f、集成声卡，内置扬声器； g、至少1个PCIe x16、3个PCIe x1，1个M.2扩展槽； h、10个USB接口，其中前置USB接口不低于4个，机箱内部至少2个USB接口； i、USB键盘鼠标； j、BIOS界面支持鼠标操作； k、电源不低于230W功率节能电源，带电源诊断灯； l、机箱，立卧可转换，≤15，免工具开箱和部件维护，硬盘扩展卡光驱无螺钉设计，带硬盘防震托架； m、约23.8”显示器，亮度不低于250 cd/m2 ，视角不低于垂直160°/水平170°，DisplayPort 数字视频接口带线缆； 16.配套打印机4台。具体参数如下： a.打印速度：18 ppm； b.首页打印时间：8.5 秒； c.分辨率： 600 x 600 dpi（1200 dpi 有效）； d.扫描类型：平板式； e.复印比例：30% to 400%； f.最大复印页数：99 份； g接口：高速 USB 2.0 端口； | 台 | 1 |
| 36 | 生化培养箱 | 1. 生化培养箱工作室采用优质不锈钢加工成型，四角圆弧过渡，美观大方易于清洁； 2.采用智能微电脑控制系统，具有定时、报警、超温保护等功能，PT100测温传感器测温可靠； 3. 生化培养箱采用双重六结构，隔热性能好。采用全钢化玻璃门，便于观察箱内情况； 4.模块式制冷装置，配置延时启动，高、低压力多重保护； 5.压缩机无氟制冷，微风循环，强迫空气循环，温度均匀； 6.B型采用通明观察窗设计便于观察箱内物品的变化； 7.BE采用双重门结构，内置钢化玻璃门通透明了，密封性能更佳； 8.控温范围：生化部分0-70℃ 霉菌部分：5-50℃； 9.温度波动：高温±0.5℃ 低温：±1℃； 10.温度均匀度：±1.5℃（测试点为25℃）。 | 台 | 2 |
| 37 | 生物安全柜 | 1.气幕式隔离设计，防止内外交叉污染； 2.上下移动玻璃，方便灵活； 3.排风处设有专用过滤器，控制排放污染； 4.配备装用防水插座和排污接口为操作者提供极大方便； 5.电器采用遥控开光快慢双速控制。 6.净化取尺寸：1000×650×580（宽×深×高）mm 7.净化效率：100级； 8.前面吸入风率：0.35±0.025m/s; 9.平均菌落数：≤0.5个/皿·时； 10.噪音≤60dB（A）; 11.振动半峰时≤5μm（X·Y·Z) | 台 | 1 |
| 38 | 超净工作台 | 1.适用人数：双人双面； 2.洁净等级：≥0.5μm尘埃颗粒≤3.5颗（百级净化，美国联邦209E）； 3.日光灯紫外灯规格：30w 30w； 4.平均风速：0.25m-0.45m/s（可调）； 5.噪音：≤62dB（A）； 6.振动/半峰值电源：≤5μm； | 台 | 1 |
| 1.交货时间：合同签订后20个工作日； 2.交货地点：采购单位指定地点。 |  |  |  |  |

### 包2：动物防疫检疫专业

采购预算额度：142.48万元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 快速实时荧光PCR仪 | 检测项目：可检测非洲猪瘟、禽流感、口蹄疫、狂犬病、猪瘟 猪蓝耳病等重大、重要及人畜共患动物疫病检测项目以及宠物临床重大疫病监测。 1、包括全套完成快速实时荧光 PCR 检测的所有仪器设备（笔 记本、离心机、干式恒温器、手持电动组织研磨器、移液器等） 无需再购买其他相关设备、配件，即可开展病毒实时荧光 PCR 检测。 2、反应体系：25ul。 3、高出普通实时荧光 PCR 仪的控温效率：液态金属涂覆陶瓷 加热/空气浴冷却。稳定平均升温速率 12℃/s,降温速率 3℃/s。 4、控温范围：室温+10℃~99℃，模块温度精确度：±0.3℃，温度控制精度：±0.1℃。 5、4 个荧光检测通道：4 色荧光通道（FAM；HEX；ROX；CY5）。 6、8 个独立反应模块，光源系统：每个模块每个光学通道具 备独立的 LED 光源。检测器系统：每个模块每个光学通道具备 独立光电二极管检测器。 7、仪器工作方式：单样品管独立控温，模块间工作相互不影响。每个样品管可以在同一单位时间内运行不同的检测项目， 全部模块可以单模块分时工作也可以多孔同时工作。随来随检，还可通过多重实时荧光 PCR 检测实现高通量检测。 8、非洲猪瘟检测全部操作及反应时间在 30 分钟内完成。 9、多种数据传输接口选择：USB、以太网。 配件1：笔记本电脑：屏幕：15.6英寸；分辨率 1366 x768；CPU主频：1.8GHz；核心数：双核心；显卡类型：集成显卡；显存容量：共享内存容量。 配件2：离心机 配件3：杆式恒温器 配件4：手持电动组织研磨器： 配件5：移液器： | 台 | 1 |
| 2 | 可移动喷雾器 | 1.类型 :疫情消毒机。 2.产品类型 :全新。 3.适用对象 :猪,牛,羊,马,驴,骡,犬,兔,鸡,鸭,鹅,鸽,鹌鹑,其他。 4.用途 :消毒设备。 | 台 | 10 |
| 3 | 婴儿称 | 1、彩色头像、液晶数码背光XS-2显控仪表。 2、称重范围约：0-60kg(出厂默认)。 3、精度：±50g。 4、测量范围：30-115cm精度：±1mm。 | 台 | 2 |
| 4 | 电子测温仪 | 1、非接触式高精确度测量体温。 2、自动选择量程；分辨率为0.1℃（0.10F）。 3、带背光的LCD显示。 | 个 | 20 |
| 5 | 高级听诊器 | 1.适合儿童使用的小号3.3厘米可调振动膜双面胸件。 2.有开放钟型和悬浮式振动膜设计的多功能胸件设计，具备高标准的声学灵敏度。 3.防寒圈和悬浮式振动膜，提升了患者的舒适度。 4.软式密封耳塞密封性好，佩戴舒适。 5.配备针对高频音和低频音的双面胸件，具有高标准的声学灵敏度。 | 套 | 20 |
| 6 | 生化培养箱 | 技术参数： 1.控温范围：0℃-60℃。 2.分辨率：0.1℃。 3.波动度：±0.5℃。 4.均匀度：±1℃。 5.定时范围：0-9999分钟。 6.载物托架：3块。 | 台 | 1 |
| 7 | 红外线治疗仪 | 1.工作原理：红光治疗原理：波长为620nm-700nm的红光 2.性能特点：高亮大功率LED冷光源，光源更纯净，光分布更均匀。液晶彩色触摸显示屏。光功率密度大。光功率密度可调，红蓝光可随意变换，无需更换治疗头。高效风冷冷却系统。 | 台 | 1 |
| 8 | 医用微量注射泵 | 1.电源：AC：85～260V 2.内置电源：10.8V 3.消耗功率：20VA 4.注射器规格：10ml、 20ml、30ml、50ml一次性注射器 5.流速设定范围：0.1-600ml 最小增减量: 0.1ml(50ml注射器） 0.1-400ml 最小增减量: 0.1ml(30ml注射器） 0.1-300ml 最小增减量: 0.1ml(20ml注射器） 0.1-200ml 最小增减量: 0.1ml(10ml注射器） 5.输液总量设定范围：0.1-999.9 ml; 最小增减量: 0.1ml 驱动精度：±1% 流速精度：±3% 快速注射：200 ml/h (10ml注射器) 300 ml/h (20ml注射器) 400 ml/h (30ml注射器) 600 ml/h (50ml注射器) 阻塞压力：高、中、低三档可调 6.警报：输液接近完成、输液完成、阻塞、移动、电池欠压、待机超时、电机故障、注射器脱落、网供电中断。 | 台 | 5 |
| 9 | 超纯水机 | 1.电源:220V/50HZ 200W；环境温度:5-40度；湿度:10%-80% 2.进水水源：城市自来水，TDS<400ppm，水温5-40℃，水压0.15-0.4MPa 3.造水速率：≥20L/h，取水速率：1-1.5L/min 4.出水水质：（两种水质） Ⅲ级纯水：电导率<5μs/cm@25℃；符合中国GB6682-2008的III级水标准； I级超纯水：比电阻达到18.2MΩ.cm@25℃；符合中国GB6682-2008的I级水标准； 硅>99.9%截留率 吸光度(254nm,1cm光程):≤0.001 可溶性硅［以(SiO2)计］：＜0.01ppm 重金属含量(ppm.max):＜0.01 | 台 | 2 |
| 10 | 动物用内窥镜影像系统 | 一、主机部分： - 24寸高清监视器： 显示尺寸：24英寸；分辨率：1920×1200；屏幕比例 16：10；亮度 300cd/m2 ；对比度 1000:1；响应时间 14ms；显示颜色16.7M；屏幕视角 178°H/V；安装标准 VESA 100×100MM；功耗≤100W MAX；外置电源模块24V；节能 - 高清摄像机： 7寸高清液晶屏；可同步显示图像；显示更清晰；轻触式按键；人性化菜单，化繁为简，设置更简单；医用标准电源，医用安全认证电源；全高清防水摄像头，具有四种遥控功能，使用更便捷。 - 内窥镜冷光源 - 光源采用LED灯泡，灯泡使用寿命长，亮度高。2.即开即亮，没有启动延时，无频闪。3.不含外线，紫外线。4.光源亮度可调，使用简单方便。5.LED灯泡抗震性能好,方便运输。6.LED灯泡发光材料为半导体，不含有害物质。 （四）内腔清洗器： 1.气压控制装置采用了自动控制开机后，设备根据默认设置正负压力自动控制气泵工作2.可连续进行正压冲洗，负压吸引，并可配用单管双通道冲洗吸引器进行冲洗与吸引的频繁调换。 （五）气腹机： 1.微电脑技术自动控制气体流量及腹压；2.脉冲供气原理，可根据设定腹压值及实际腹压值自动调整脉冲供气量；3.气瓶压力，实际腹压，充气流量均采用光柱显示；4.具有电气安全保护系统，当腹压过高，充气针堵塞或气压力不足时，均安全保护系统，当腹压过高，充气针堵塞或气压力不足时，均有声光报警。技术参数：进气压力：0.28-0.6MPa；实际腹压：0-30mmHg；设定腹压：5-25mmHg；实际流量：0-30L/min；设定流量：0-30L/min；安全性能应全项符合GB9706.1-2007的要求。 供货时提供售后服务承诺函，提供整机质保一年。可以提供24小时服务。提供两名人员免费的操作培训。 （六）超声刀： 1、主机特征： - 主机工作环境：环境温度:10℃～30℃，相对湿度:≤75%，大气压力:700 hPa～1060hPa，使用电源:AC 220V±22V 50Hz±1Hz，输入功率:120VA。 - 具有自主知识产权的产品型号，国家级三类注册。 - 主机为彩色触摸显示屏、具有自检功能，能快速诊断并明确提示故障信息。 - 主机显示工作状态有颜色变化，更直观的显示工作状态。 - 主机输出功率大小分为1～5档。控制方式分为“手控”和“脚控”。可调整输出功率大小和控制方式。 二、内窥镜部分 （一）腹腔镜： 1.内窥镜镜体全部采用优质不锈钢管； 2.窥镜采用光学玻璃、光钎、光锥3.图像清晰、视场明亮；4.带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损；5.可选购耐高温高压消毒内窥镜；6.眼罩为优质材质。技术参数：由硬管内窥镜、穿刺套管、穿刺针、内窥镜摄像物镜和光缆组成。 （二）胃肠镜：内窥镜参数：1、视场角：≥140°2、景深：3mm-100mm；3、头端部外径：8.2mm；4、插入部外径：8.0mm；5、器械钳道内径：2.0mm；6、 弯曲角度：向上≥210°；向下≥90°；向左≥100°；向右≥100°；7、有效工作长度：≥1500mm;8、总长度：≥1800mm；9、照明均匀性：UL≤25%；保证全画面均匀的光照，提供优质图像；10、分辨率：47万；11、内镜照度：≥10000Lx；12、送水量：≥40mL/min；13、送气量：≥800mL/min;14、吸引量：≥250mL/min;15、全防水型，防进液类别高达IPX7。 （三）图像报告打印机： 兼容该内窥镜； 三、腹腔镜及配置明细表： 序号; 名称; 规格; 数量. 1; 专用监视器; 24寸监视器; 1台. 2; 高清摄像机; 卡口，摄像头; 1套. 3; 高亮度冷光源; LED; 1台. 4; 导光束; 5.8*2.3m; 1根. 5; 设备仪器车; 五层金属; 1台. 6; 气腹机; 1台. 7; 内腔清洗器; 1台. 配套手术器械. 1; 30°腹腔镜; 5mm*290mm; 1支. 2; 气腹针; 2.2*100mm; 1个. 3; 可拆换吸引器; 5mm; 1个. 4; 穿刺器; 5.5mm; 2把. 5; 直分离钳; 5*330mm; 1把. 6; 弯分离钳; 5*330mm; 1把. 7; 直剪; 5*330mm; 1把. 8; 弯剪; 5*330mm; 1把. 9; 电凝钩; 5*330mm; 1把. 10; 电凝棒; 5*330mm; 1把. 11; 活检钳; 5*330mm; 1把. 12; 钛夹钳; 5*330mm; 1把. 13; 钛钉; 每盒6枚; 5盒. 14; 无损抓钳; 5*330mm; 1把. 15; 胆囊抓钳; 5*330mm; 1把. 16; 镜体消毒盒; 430*90*45; 1个. 17; 器械消毒盒; 550*305*160; 1个. | 套 | 1 |
| 11 | 牛鼻钳 | 长35cm、钳口最大开口9cm； 左右钳体前端为球状体，后端的左右钳柄之间设锁紧装置。 | 把 | 20 |
| 12 | 小动物解刨器械包 | 解剖刀（尖） 1把 解剖刀（元） 1把 手术剪（14#直尖） 1把 手术剪（14#弯尖） 1把 探针（直） 1把 探针（弯） 1把 组织镊 1把 敷料镊 1把 三股链钩 1付 放大镜 1个 防水布包 1只 | 套 | 16 |
| 13 | 全数字彩色多普勒兽用超声诊断系统 | 1、设备名称：全数字彩色多普勒兽用（犬猫）超声诊断系统。 2、数量：1套。 3、用途：小动物和大动物的腹部、心脏、泌尿科、产科、浅表脏器、小器官及外周血管等临床诊断。 4、主要技术及系统概述 （1）彩色多普勒超声波诊断仪组成部分 4.1.1全数字化彩色超声诊断系统主机。 4.1.2 高分辨率彩色逐行扫描液晶显示器，显示器左右自由90度旋转，键盘可上下移动15cm，左右自由45度旋转。 4.1.3操作系统：Windows 操作系统。 4.1.4全数字化波束形成器。 4.1.5四倍信号并行处理技术。 4.1.6全数字化二维灰阶成像单元。 4.1.7全数字化彩色多普勒单元。 4.1.8全数字化能量血流成像单元。 4.1.9全数字化频谱多普勒显示和分析单元。 4.1.10去斑点成像。 4.1.11空间复合成像技术。 4.1.12融合谐波成像(支持所有探头)。 4.1.13多波束血流高帧频技术。 4.1.14高清血流成像技术。 4.1.15对比度自适应技术。 4.1.16图像优化技术。 4.1.17壁墙门槛技术，≥15级(可视可调)。 4.1.18彩色增强功能：≥4级（可视可调）。 4.1.19频谱多普勒(PW)动态范围≥8级可调，谱线增强≥4级可调。 4.1.20彩色多普勒能量图。 4.1.21方向性彩色多普勒能量图。 4.1.22连续多普勒成像单元。 4.1.23组织多普勒成像单元。 4.1.24心电图。 4.1.25彩色M模式技术。 4.1.26自由M型技术，M型取样线≥3条。 4.1.27自动图像智能优化。 4.1.28梯形成像技术。 4.1.29实时宽景成像技术(选配)。 4.1.30二维+频谱同屏测量功能。 4.1.31四幅同屏显示功能。 4.1.32穿刺增强技术。 4.1.33二维独立偏转技术。 4.1.34自动多普勒测量：四同步技术，B+C+D+自动测量（提供7组自动测量数据）。 4.1.35实时存图、存电影，同屏显示。 4.1.36支持超声工作站软件(包含中文超声诊断描述模板、图文报告单、报告模式可以任意编辑)。 4.2 测量和分析：B型、M型、频谱多普勒、彩色模式。 4.2.1 B模式、D模式、M模式下一般测量(包括距离、面积、周长、容积、角度、时间、斜率、心率、流速等)。 4.2.2常规多普勒血流测量与分析(速度、压力、速度积分、时间、PI、RI、S/D、血流量测量)。 4.2.3 不同物种专业产科测量软件包（孕周，预产期分析）。 4.2.4不同物种专业心脏测量软件包。 4.2.4.1 二维、M型心功能测量分析（提供快捷测量数据≥9组）； 4.2.4.2 Tei指数测量分析； 4.2.5热键自定义设置功能（数字键0-9键设置） 4.2.6测量字体大小、位置、屏幕菜单位置显示（可视可调） 4.2.7自定义注释：包括插入、删除、编辑、保存等 4.3 图像存储与（电影）回放重现单元 4.3.1超声图像静态、动态存储，可以编辑图像名称 4.3.2硬盘≥500GB，DVD－R光盘存储 4.3.3回调图像后测量功能 4.3.4一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、检索和打印等 4.3.5超声图像存档与病案管理系统(动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在PC 机上直接观看图像) 4.4 信号输入/输出 4.4.1输出：VGA、LAN、DVI、USB数字信号、复合视频 4.4.2输入：ECG、USB、VGA 4.4.3 USB接口≥5个，可接更多外设数字设备 4.4.4 可支持外接鼠标及键盘 4.5 连通性 4.5.1医学数字图像接口部件 4.5.2通信DICOM3.0版接口部件 5、系统通用功能 5.1 监视器≥19″高分辨率宽频彩色LED显示器，无闪烁，不间断逐行扫描，可左右90度自由旋转 5.2 扫描方式：逐行扫描，高分辨率 5.3 操作面板可左右旋转±45°，多档调节，便于操作 5.4 内置探头接口：前后并列排布、大小外观相同;全激活相互通用接口≥4个，零插拔力金属体连接器 5.5 探头规格 5.5.1 频率：超宽频、变频探头，工作频率范围明确显示 5.5.2 心脏探头基波频率≥4种，谐波频率≥4种；其余每种探头基波频率≥5种，谐波频率≥5种 5.5.3 超宽频带探头：频率范围1.0-18.0MHZ（视探头而定） 5.5.3.1凸阵探头：超声频率2.0-6.5MHz 5.5.3.2线阵探头：超声频率4.2-18.0MHz（视探头而定） 5.5.3.3线阵直肠探头：超声频率4.2-10.0MHz 5.5.3.4心脏探头：超声频率1.3-8.0MHz（视探头而定） 5.5.3.5微凸探头：超声频率2.0-11MHz（视探头而定） 5.5.4 B/D兼用模式 5.5.4.1线阵探头： B/CFD/PWD 5.5.4.2凸阵探头： B/CFD/PWD 5.5.4.3微凸阵探头： B/CFD/PWD 5.5.4.4相控阵： B/CFD/PWD，B/CFD/CWD 5.5.4.5线阵直肠探头：B/CFD/PWD 5.5.5 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置 5.5.5.1 穿刺引导线任意角度可调; 5.5.5.2 可配医用不锈钢材质穿刺架,穿刺架引导角度≥3种可调 5.6 二维灰阶显像主要参数 5.6.1扫描速率：凸阵探头, 全视野, 18cm深度时, 帧速率≥71帧/秒 5.6.2扫描线：每帧线密度256超声线 5.6.3可视可调动态范围≥165dB，15级可调，7dB步进 5.6.4数字式声束形成器 5.6.4.1数字式全程动态聚焦 5.6.4.2数字式可变孔径及动态变迹 5.6.4.3 A/D≥ 12 bit 5.6.5最大扫描深度≥36cm 5.6.6回放重现,多级灰阶图像回放,回放时间≥35秒 5.6.7预设检查模式：调节多种参数，针对不同的检查脏器，不同的医生的增加预设条件,获得最佳化图像，减少操作时间 5.7 彩色多普勒 5.7.1显示方式： 方差显示、能量显示，速度显示 5.7.2彩色显示帧频：凸阵探头，全视野，18cm深度时：彩色显示帧频≥10帧/s 5.7.3显示控制：零位移动 7级、黑/白与彩色比较 5.7.4彩色增强功能：彩色多普勒能量图（PDI），方向性彩色多普勒能量图(DPDI) 5.7.5彩色显示速度：最低平均血流测量速度 1mm/s(非噪声信号) 5.8 频谱多普勒： 5.8.1方式：PWD、CWD 5.8.2最大测量速度：CWD血流速度≥46m/s 5.8.3最低测量速度：5.0 mm/s(非噪声信号) 5.8.4显示方式：B、2B、4B、B/D、B/M、M、B/C、B/C/D、B/C/CW、B/CW、B/4D 5.8.5电影回放≥35秒 5.8.6零位移动≥7级可调 5.8.7取样门宽度多级可调，位置可调 5.8.8显示控制 6、配置要求 6.1彩色多普勒超声诊断仪主机 1台 6.2线阵探头 1个 6.3微凸阵探头1个 6.4相控阵探头1个 7、售后服务 供货时提供售后服务承诺函，提供整机质保一年。可以提供24小时服务。提供两名人员免费的操作培训。 | 套 | 1 |
| 14 | 冰箱 | 电源规格：220v；能效等级 1级综合耗电量 1.10；噪音（dB）39；面板材质 VCM；总容量（L）643；冷藏室（L）411；冷冻室（L）232。 | 个 | 1 |
| 15 | 车载冰箱 | 电压 DC:12V/24V AC:100-240V 制冷范围 +10--22 | 个 | 4 |
| 16 | 手术头灯 | 感应档；感应档位分强光弱光2档；变焦方式：旋转变焦；光色选择：双色（白+黄、白+蓝）；灯珠型号：双核Q5-45W灯芯；支持USB充电：支持；供电方式：1节或2节18650充电锂电池供电（可拆卸）充电续航：20小时台。 | 个 | 20 |
| 1.交货时间：合同签订后20个工作日； 2.交货地点：采购单位指定地点。 |  |  |  |  |

### 包3：进口设备

采购预算额度：414.83万元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿液分析 | 动物专用尿液分析仪，提供检测结果参考值； 测量参数：PH(酸碱度),Leu(白细胞),PRO(蛋白),GLU(糖),KET(酮体),UBG(尿胆原),BIL(尿胆红素),BLD(红细胞)； 带犬猫马正常参考值范围； 可检查尿液里面白细胞 表设尼龙膜过滤层及内置扩散过滤层，有效避免尿液中的杂质对结果的干扰，保证结果准确。 测试时间: 插入试纸条，按下开始， 70 秒内可得到结果。 最大输出速度: 约 50 检体/小时 原理：光源折射 输入:100–240 V AC，50/60 Hz，800 mA 输出：7.5 V DC，3000 mA 波长: 3组 565 nm (绿光)、3组 610 nm (橘光) 内存: 100笔报告 日期／时间：电子计时 | 台 | 2 |
| 2 | 自动生化分析仪 | 干式生化检测技术 样本来源：血清、血浆、尿液。 检测速度：每批次可以检测18个项目，检测时间从离心到报告打印共8分钟； 自动化：机器内部有配置离心机，可以自动实现全血到血浆的制备，无需人工干预，而且还可以自动进样本的稀释等操作，避免人为操作误差； 样本使用量：每个检测项目需要10ul样本； 检测项目：提供38项以上参数报告，7种以上检测套组，且检测项目可以根据用户的需求自由组合，同时还提供不同需求的组合 参考值：仪器内部可以提供 39 种以上动物的参考值范围； 家畜：牛、骆马、绵羊、山羊、猪、马； 宠物：犬、猫、貂、鸟禽类； 实验动物：兔、大老鼠、小白鼠、猴； 爬虫类：蜥蝪、蛇、龟； 检测报告：来自动或者根据客户的要求打印报告，检测报告可提供检测值、参考值范围以及根据检测结果建议追加检查项目、疾病建议诊断等多种信息； 耗材：提供27种单项试剂片，和4种组合试剂片，每片试剂片都采用独立锡箔纸包装，可以冷冻或者冷藏保存。使用时，无需回温到室温，即开即用。 配备IDEXX ivls实验室管理系统： 1.操作系统：Microsoft Windows XP 2.操作温度： 3.仪器：15-27℃ (59-82.5℉)，相对温度5-95 %。 4.可连接同一品牌的生化仪，血球仪，血气分析仪，血凝仪，内分泌仪，尿仪等仪器 5.无需每日清洁和定标，仪器只需要每月内部清洁一次即可 | 台 | 1 |
| 3 | 五分类全自动血细胞分析仪 | 1.功能及用途: 可以自动完成EDTA抗凝全血的血细胞的五分类分析与结果的自动打印 2.系统参数： 电源需求：110-240 V，50/60 HZ 环境温度及湿度：15-30℃,相对湿度：30-85% 3.技术指标 1)技术原理：利用最新激光流式细胞学技术来进行白细胞的五分类以及网织红细胞的绝对计数；利用电阻抗来进行红细胞和血小板的计数。 2)样本来源：兼容大部分EDTA全血、胸水、腹水、脑脊液。 3)样本使用量：每个检测需要30ul样本 4)检测项目：共27项全血检测参数：RBC、HCT、HGB、MCV、MCH、MCHC、RDW、网状红细胞﹝数目与百分比﹞、WBC、嗜中性粒细胞﹝数目与百分比﹞、淋巴细胞﹝数目与百分比﹞、单核细胞﹝数目与百分比﹞、嗜酸性粒细胞﹝数目与百分比﹞、嗜碱性粒细胞﹝数目与百分比﹞、PLT、MPV、PDW、PCT、RETIC-Hgb、nRBC(提示值）、BAND（提示值）。 5)参考值：提供17种动物参考值，犬、猫、马、牛、雪貂、沙鼠、猪、迷猪、兔子、豚鼠、骆驼、羊驼、美洲驼、山羊、绵羊、海豚、仓鼠； 6)检测报告：可自动或者根据客户的要求打印报告，检测报告可提供检测值、参考值范围以及根据检测结果建议追加检查项目、疾病建议诊断等多种信息； 7)质控与校正： 全血质控品，无需客户进行校正。 8)联机： 可以IVLS实验室管理系统联机，也可以和医院管理系统进行联机；提供远程技术服务功能。 9)耗材：试剂和染剂，常温保存 。 售后服务 供货时提供售后服务承诺函，提供整机质保一年。 可以提供24小时服务。提供两名人员免费的提高操作培训 提供远程故障排除技术支持和软件升级服务。 | 台 | 1 |
| 4 | 血凝仪 | 1.功能及用途: 完成全血或者是柠檬酸钠抗凝血的血液凝固时间的检测与自动输出报告 2.系统参数： a)电源要求：120、240AC、16VDC,2.8A、50-60Hz b)环境温度及湿度：19-27℃,相对湿度：30-85% c)通讯接口：网线接口 3.技术指标 1)样本来源：全血、柠檬酸钠抗凝全血 2)检测速度：数秒内完成 3)样本使用量：0.1毫升全血样本 4)检测项目：4类参数：全血样本PT及aPTT；柠檬酸钠样本PT及aPTT 5)参考值：犬猫马的参考值范围；可存储600个检查样本结果。 6)校正：仪器在开机时进行时间与温度的自行校正；客户无需日常维护； 7)手提便携：交直流两用，可在无交流电源情况下运行4小时； 8)联机：可以和实验室管理系统，医院管理系统进行联机； 9)耗材：提供4种试剂片，每片试剂片都采用独立锡箔纸包装，常温保存，即开即用。 售后服务 供货时提供售后服务承诺函，提供整机质保一年。可以提供24小时服务。提供两名人员免费的提高操作培训。 | 台 | 1 |
| 5 | 全自动五分类动物血液细胞分析仪 | 1，适用动物种类：狗、猫、马、猴、兔、大鼠、小鼠、猪、大熊猫、小熊猫、奶牛、美洲鸵、山羊、绵羊等多种动物专用检查模式以及20种自定义动物类型，自定义动物类型可以支持五分类。 2.显示屏：触摸屏，10.4寸 3.测量参数：WBC，Lym%，Mon%，Neu%，Eos%，Bas%，Lym#，Mon#，Neu#，Eos#，Bas#，RBC，HGB，HCT，MCV，MCH，MCHC，RDW-CV，RDW-SD，PLT，MPV，PDW，PCT共23项参数（白细胞五分类），1个散点图，3个直方图 4.线性范围：WBC:0.00～100×109/L，RBC:0.00～16.99×1012/L，HGB:0～250g/L，PLT:0～2999×109/L 5.样本存储：40000个样本（包括参数和直方图和散点图） 6.通信协议：支持HL7通信协议，支持双向LIS 7.结果溯源性：有原厂校准品和质控品 | 台 | 2 |
| 6 | 超纯水一体机 | 一、技术指标 1.1从自来水直接生产III级纯水和I级超纯水的一体化智能系统 ，然后由可移动的POD 取水器取水。 1.2 纯水产水： 1.2.1离子截留率＞97% 1.2.2有机物截留率＞99% 1.2.3微粒和细菌截留＞99% 1.2.5系统产水流速：8 L/H 1.2.6产水储存于外置同品牌60L非压力水箱，HDPE材质, 圆锥形可完全排空, 配空气过滤器、全量程液位传感器、漏水监测器 1.3超纯水产水： 1.3.1电阻率：18.2 MΩ.cm@25℃ 1.3.2 总有机碳TOC ≤ 5 ppb 1.3.3 细菌：＜ 0.01 cfu/ml； 1.3.4 核糖核酸酶：＜ 1 pg/ml； 1.3.5 脱氧核糖核酸酶：＜ 5 pg/ml； 1.3.6产水流速：0.05 - 2.0 L/min 1.4系统监控及主要纯化部件： 1.4.1 系统内置高精度电阻率检测仪，电极常数为0.01cm-1，温度灵敏度达到0.1℃, 采用同轴电极专利设计，准确检测和显示温度补偿的电阻率，符合ASTM® D 1125-95(2009)及USP(§645)电阻率系统适应性测试要求，可溯源到NIST。 1.4.2 内置TOC检测仪，系统显示实时TOC值。 1.4.3内置具备温度反馈功能的恒流泵，保证水温7℃-35℃间均可达到系统标称产水速率. 1.4.4 内置高回收率反渗透模块前后各配备一个电导率计有效监控进水、显示反渗透膜截留率. 1.5 操作功能 1.5.1 系统为中文操作界面，并提供三级登录管理系统菜单，包括正常使用、维护、系统管理；实时显示出水关键信息包括水质，系统状态和警告。 1.5.2 系统具有自动再循环功能，可在使用间歇保持水质恒定，在电阻率检测异常时自动报警，并设置有自动停水、进水缺水保护装置. 1.5.3 纯化柱具有RFID芯片，实现自动识别安装日期，防伪防错、耗材产水量实时监控，确保最佳可追溯性，保证系统安全. 1.5.4配置可从支架上取下的取水器,长达75cm的水管可伸入清洗槽，方便以中流速或高流速（高达2L/min）取用超纯水，灵活的取水臂设计适用于各种高度和形状的实验室器皿。 1.6.5该产品需提供ISO9001和ISO14001证书。 1.6.6 主机内置芯片，配置RS232接口和网线接口，可记录长达1年的水质报告，水质报告信息包括：进水电导率、压力、温度；RO产水电导率；截流率；超纯水产水电导率及TOC值。 二、配置内容 1．纯水超纯水一体化主机 1台 2．60L PE水箱 1个 3．水箱空气过滤器 1个 4．RO膜清洗药片 1盒 5．自来水预处理组件 1套 6．带芯片预处理柱 1个 7．带芯片精纯化柱 1个 8．漏水检测器 1个 9．0.22um除菌终端过滤器 1个 三、技术资料、服务和培训 1.仪器维护的有关资料及质量认证书 2.安装：供货方保证提供专业技术人员现场安装调试、仪器技术指标经验收合格，附验收报告；负责调试设备，进行操作试验，直至运行正常 3.保修：安装调试验收合格后，保修一年；保修期内，维修费和零件费全免。从报修到维修工程师上门时间不超过24小时。五年内保证维修配件供应。 4.培训：安装现场培训，包括1人次维修培训，要求正规化培训体系。 5.包装要求和运输方式：按相关国家标准精密仪器包装要求和运输。 6.质量保证及验收标准： 质量符合国家标准，同时按中国国家计量标准部门的有关规程验收。 | 台 | 3 |
| 7 | 无线医用超声刀 | 1、主要工作用途：动物部分软组织切除 2、存储条件：18-25度 3、工作原理：系统每秒产出55000次的超声波震荡将血管中的氢离子（氢键）破坏并阻隔。 4、整个超声刀系统具备无线、可重复性使用、拥有独立的换能器、可重复使用电池 5、整个系统重量不超过400g方便医生单手完成操作，闭合切割时间根据软组织和血管不同2-8秒，具备双模式能量按钮可调节最小切割能量和最大切割能量 6、刀头规格：13cm、26cm，39cm，直径5mm，刀口叶片14.5mm 7、刀头振动频率：55.5khz，具备夹取功能 8、系统配置：可重复使用的主机SCG 1个、个可重复使用电池SCB 1、电池充电座CBC 1个、刀头1把（规格视用户需求选择）。 9、其刀头高能激发后能更快速的将温度降低到60°最大限度减少切割位置热损伤。 10、可应用于动物开腹或腹腔镜下肝脏、脾脏、结肠直肠、肾脏等多种软组织切除也可以闭合5毫米以下血管。 包装数量39厘米无线超声波分离器2（每个解剖器包括1个扭矩扳手） 可重复使用的换能器1 可重复使用的电池1 充电器1 灭菌盘1 物理特性和换能器兼容性 长度 39cm 轴旋转360度 下颚设计直颚 钳口长度14.5mm 换能器兼容性 无绳，可重复使用，独立换能器。 | 台 | 1 |
| 8 | 手持式血气和电解质分析仪 | 1.1测量参数： 参数 单位 范围 PH PH units 6.50-8.00 PCO2 KPa 0.7-33.3 mmHg 5-250 PO2 KPa 0.7-100.0 mmHg 5-750 Na mmol/L 85-180 mEq/L 85-180 K mmol/L 1.5-12.0 mEq/L 1.5-12.0 Ca mmol/L 0.25-4.0 mg/dL 1.0-16.0 mEq/L 0.5-8.0 HCT %PCV 10-75 L/L 0.10-0.75 1.2 数据存储：≥2000个测量结果 1.3 吸样量：≤95ul 1.4 测量时间：≤40秒 1.5 工作温度：15-30℃；储存温度：0-45℃ 1.6 电池：彩屏主机及便携读数器均使用锂离子可充电电池 2 配置要求 2.1 1.彩屏主机 1台 2.便携读数器 1 台 2.2 连接：主机与读数器蓝牙连接；主机可通过无线网络与数据管理系统连接 2.3 可选择蓝牙打印机或电脑打印机打印测量结果。 | 台 | 1 |
| 9 | C反应蛋白分析仪 | 1.检测项目： 炎症项目：检测犬C反应蛋白，血清淀粉样蛋白A 内分泌项目：D-Dimer、phenobarbital、Fru、Pre、T4、TSH、Cortisol 2.检测原理：酵素免疫分析法 3.检测样本：血凝/血清 4.样本量：1-10ul，样本随检测量项目而不同 5.检测时间：5-20min 6.用户接口：5英寸彩色液晶触控屏幕 7.内建内存：储存50000笔分析结果 8.电源：100-240V，50-60HZ 9.数据传输接口：USB 2.0*4 / USB 3.0*1 / RS232*1 / RJ45*1 / Wi-Fi (optional) 10.运转条件：相对湿度< 95%，温度10-32℃ | 台 | 1 |
| 10 | 动物用腹腔镜 | 一、摄像系统 1、完全数字式全高清（HD）内窥镜摄像主机； 2、高清摄像主机，分辨率：1920*1080，输出格式16：9 3、可兼容光学镜摄像头及电子镜； 4、具有HDMI输出接口和USB3.0服务端口； 5、亮度3档可调； 6、按钮式自动白平衡； 7、高清摄像头，体积小分量轻, 可自由移动。 二、LED冷光源 1、LED冷光源,色温6500K，低热量，高色温*2、灯泡寿命约30000小时；3、自带遮光板，无论任何情况，不连光纤不会发生光泄露；4、自带滤光片，可滤除紫外光和红外光输出亮度，手动调光； 三、显示器 （1台） 1、≥24英寸液晶显示器；2、分辨率：1920x1080，宽高比：16:9，视频输入接口；3、复合视频、S端子、RGB/分量加外同步、DVI、VGA等标配接口； 四、腹腔镜 （2根） 1、30度新型不失真超广角镜带HD标志，直径3.5mm，工作长度300mm； 2、0度新型不失真超广角镜带HD标志，直径3.5mm,工作长度300mm； 2、镜头采用国际标准卡口，能够适配任何标准接口的冷光源和摄像系统； 3、内窥镜体采用双层金属外鞘，镜体与内部柱状晶体连接采用特殊UV材料，耐高温、高压消毒（134度，2.3大气压）； 五、气腹机（1台） 1、全自动气腹机，数字式显示，操作简单，精确可靠，设有安全报警装置；2、初始充气模式进气流速1L/min、高流速进气模式1-20L/min，按1L/min步进调节。可预设所需压力和流速，能感应到病人体内压力作出反应；3、压力范围3-25mmHg； 六、冲洗吸引泵 1、抽吸，冲洗量2L/分，冲洗功能分别独立，可分别使用也可联合使用；2、冲洗压力400mmHg ±50mmHg，全自动控制，机器自动调整工作状态；3、完全独立的冲洗和吸引管道，从冲洗袋至集物瓶系统完全封闭，设有反溢流装置。4、负压在－50Kpa到-60Kpa之间。5、包括：清洗管、无菌过滤、真空管、电源线、说明书。 七、高频电刀 （1台），功率≥300w； 八、肝胆器械一批及国产台车一台； 九、配制清单： 成像系统部分. 产品说明; 数量; 名称. DESCRIPTION; QTY. 3.5MM30度超广角不失真腹腔镜; 1; 内窥镜. 高清摄像系统; 1; 内窥镜摄像系统主机. 高清摄像头; 1; 内窥镜摄像系统摄像头. F24MM镜头; 1; 内窥镜摄像系统镜头. LED灯冷光源; 1; 内窥镜冷光源. 导光束; 1; 纤维导光束. 20升全自动气腹机; 1; 二氧化碳气腹机. 24寸监视器; 1; 监视器. 内镜专用台车; 1. 3.5mm 斜嘴鞘，磁性球阀; 2; 穿刺针套管. 3.5mm 棱锥形穿刺锥; 2; 穿刺针. 3.5mm 斜嘴鞘，磁性球阀; 1; 套管. 3.5mm 棱锥形穿刺锥; 1; 穿刺针. 3.5mm360度旋转可拆卸无创抓钳; 1; ERAGON钳. 3.5mm360度旋转可拆卸弯分离钳; 1. 3.5mm360度旋转可拆卸弯剪; 1. 3.5mm电凝钩; 1; 单极钩型电极. 3.5mm双极电凝钳; 1; 钳子. 3.5mm封帽; 1; 橡胶封帽. 5mm封帽; 1; 橡胶封帽. 双极电凝线; 1; 高频双极钳连接电缆. 单极电凝线; 1; 高频单极连接电缆. 3.5mm持针器; 1; 组合式钳. | 台 | 1 |
| 11 | 专业宠物电推剪 | 刀头材质:高碳钢 机身外壳:PA塑料， 功率:6瓦， 转速:高档3200RPM，低档2800RPM | 把 | 15 |
| 12 | 滨州筛 | 技术参数 1．样品量：200-500g 2．筛层：4层 3．各层筛网上样品重量与百分率（示例） 记录并计算数据. 筛层; 样重（g）; 停留在每一层上的比例（%）. 第一层（＞19mm）; 10[a]; a÷e×100 10÷200×100＝5. 第二层（8mm）; 80[b]; b÷e×100 80÷200×100=40. 第三层（1.18mm）; 80[c]; c÷e×100 80÷200×100=40. 底盘（＜1.18mm）; 30[d]; d÷e×100 30÷200×100=15. 样品重量; 200[e]. 计算百分率（%）1. 第一层下; f=100- a÷e×100; 100-5=95. 第二层下; g=f- b÷e×100; 95-40=55. 第三层下; h=g- c÷e×100; 55-40=15. 注：a为第一层筛网上的饲料重量；b为第二层筛网上的饲料重量；c为第三层筛网上的饲料重量：d为底盘上的饲料重量；f为下三层的饲料比例；g为下两层的饲料比例；h为底盘上的饲料比例。 1计算百分率是指小于某层筛网孔径下的各层饲料百分率之和。比如：平均95％的饲料小于19mm，55％的饲料小于8mm，15％ 的饲料小于1.18mm。 | 个 | 8 |
| 13 | 粪便筛 | 1.一只携带桶 22 夸脱； 2.三个 PETG 透明机身塑料环； 3.一个白色基座； 4.一个孔口直径 3/16”粪过滤盘（顶层）（4.7625 毫米）； 5.一个孔口直径 1/8”粪过滤盘（中层）（2.38125 毫米）； 6.一个孔口直径 1/16”粪过滤盘（底层）（1.5875 毫米）； 7.一个白色 2 夸脱平底量取杯； 8.一把塑料取样勺； 9.一个枪式喷淋头（五种模式）； 10.一副一次性手套。 | 个 | 8 |
| 14 | 近红外饲料分析仪 | 1、单色器：预分光单色仪，全息扫描光栅，扫描光谱为波长范围内的连续光谱。 2、 检测器：高灵敏、超冷双铟镓砷检测器。 3、采用NIST校准标准。自动诊断并解决仪器的任何问题，自动追溯标准品并校准机器至出厂最初状态，保证仪器长期稳定可靠。实现仪器间无损失模型传递。 4、工作方式：敞开式旋转顶部窗口配置，非接触性通过石英窗口来测量，以避免水份流失影响，符合ISO12099。10cm直径的大口样品杯，增加样品检测面积，增强样品代表性。自由组合式检测系统，可以随时升级来检测不同状态的样品。 5、样品检测方式：漫反射&透射。 6、波长范围：1100-2600 nm。 7、内置光源低于5W，寿命可达10000小时。 8、一体式工作计算机：Windows 7操作系统，内置17寸触屏电脑，10/100网卡。内部接口：2个以太网接口，4个USB端口以及1个打印机端口，1个HDMI端口，符合LIMS标准。达到IP52防护等级。 9、设备配置：固体饲料、草料杯一套，软件配置饲料原料、成品料、粗饲料等相关数据模型一套。 | 台 | 1 |
| 15 | 肉类酸碱度测定仪 | 技术数据：工作温度-20～70℃。 操作温度：0-50℃ 探头类型NTC。 量程0-60℃（短期达80℃）。 精度0.02pH。 分辨率：0.01pH。 探头类型PH电极 量程0～+14 pH 精度±0.02 pH 分辨率0.01 pH | 台 | 5 |
| 16 | 奶制品pH计 | 微电脑PH温度℃测定仪。 适用于牛奶、酸奶、乳制品、肉制品、半固体食品、饮料、食品等。 主机，FC02D内置温度传感器聚偏氟乙烯复合酸度PH电机，酸度20mL*4,中英文说明书，HI721016定制专用携带盒。 FC 202D、FC 432D 内置温度传感器智能玻璃复合酸度电极，电极内装氯化银电解液；坚固锥形电极头设计适合测量半固体、食品的透晰膜设计； 测量范围 pH -2.00 to 16.00 pH； ℃：-5.0to 105.0℃（23.0to 221.0℉）； 解析度pH：0.01 pH； ℃：0.1℃、0.1℉ 精 度20℃； pH ± 0.02 pH； ℃±0.5℃（≤60℃）、±1.0℃（≤ 105℃）； 酸度- pH校准:自动1、2点校准，内置2组校准点（pH 4.01、7.01、10.01和 pH 4.01、6.86、 9.18）； 温度补偿:自动或手动温度补偿：-5.0to 105.0℃（23.0 to 221.0℉）； 电极类型:FC202D内置温度传感器智能玻璃复合酸度电极 DIN接口、1米线长）； 电源模式:3×1.5V AAA电池； 适应环境: 0℃to 50℃（32℉ to 122℉）,max 100% RH。 | 台 | 5 |
| 17 | 蛋品质测定仪 | 1.测量时间短; 2.超声波原理测量蛋白高度，蛋白高度测量范围: 0mm～50mm 蛋白高度测量精度：±0.1mm; 3.仪器内置颜色探头，蛋黄颜色测量自动测量，自动识别范围: 1到16颜色数值(根据颜色扇数值); 4.仪器具有单独测试重量功能，单独测量范围为0-100g，重量测量精度：±0.1g; 5.全自动测量鸡蛋重量、蛋白高度和蛋黄颜色，自动地计算和分类haugh unit值并顺序打印测量值和计算值; 6.内置热敏打印机，具有报警功能，最大60mm宽，测试完毕内置打印机自动输送结果并打印,无需外置打印机; 7．仪器具有专业蛋品软件，数据线双向通讯功能，实现数据的自动管理，自动控制仪器，无需人工操作按键操作，自动化程度高。软件自动生成检测批号，检测时间，供应单位，生产单位等相关信息并可以观察历史记录和历史数据; 8.存贮50个测试批次（每批100个样品）数据，曲线图表显示最大值，最小值，平均值； 9.配置要求： EA-01主机 1个 托盘1个 打印纸 1个 软件包1个（包括 egg analyzer软件以及 TENOVO CD-ROM ） | 台 | 1 |
| 18 | 肌肉嫩度仪 | 1、主要功能：肉制品、面制品、果蔬等食品的嫩度、硬度等物性参数。 2 、力量检测精度：+/-0.25% 3 、数显LCD显示器显示测试的结果； 4 、多种力量转换感应元可供选择：5, 10, 25,50, kg等规格，可以改变检测量程范围； 5、显示单位：N, Lbf, Kgf； 6、数据可存储、输出，接口：RS232； 7、超负载报警； 8、取样器可以选择1/2 INCH 1INCH两种选择； 9、配置：自动电机1台，显示器 1个，主要部件 1个， 1/2INCH取样器1个。 | 台 | 1 |
| 19 | 胴体肉质瘦肉率测定仪 | 1能够准确进行数据收集，完成肌肉及脂肪平面的计算，还能绘画测量脂肪和肌肉的横切面。 2可以标记屠宰号，胴体号以及操作者名称以及数据保存功能 3高像素的相机可以获得清晰图片。具有AUTOLINE 功能，自动鉴定和绘画增量。 4系统能够从所有现存的数码相机中处理图片，能在不同的分辨率下处理图片。 5具有校准功能 ，校准程序，以便系统能够正确计算肉或切面测量 。 6具有2种方法画圈定切面积图法 7软件可以自动确定脂肪，肌肉位置，并自动形成各自的区域 8软件测量肉质切面积的专业性；可以以EXCEL进行数据输出，可以测量切面积大小，脂肪厚度，肌肉厚度，以及瘦肉率的测量。 9 4.0GB内存卡64位操作系统； 10软件运行环境Windows 98, XPSP3, Windows Vista and Windows 7。 11 配置：肉质支架 1台，摄像器材1个，接口适配器 1个，平面测量软件1个，画图内存卡1个。 | 台 | 1 |
| 20 | 近红外肉质食品分析仪 | 1主要功能：肌内脂肪(IMF)的快速测定 利用短红外线透射技术测定肌内脂肪含量，同时也可以检测蛋白质含量和水分含量以及化学瘦肉率CL等。 2 采用PLS软件定标和NIR透射技术，触摸屏控制，储存校准和预测要素，使用 alpha/数字字母储存结果 3 1st 和2nd 衍生的光谱数据，定性和定量分析； 4样品管阵列检测器，能够在2-4个吸光率单位测量，保证更高的信噪比 5 RS232 串联端口, USB 储存器，提供了一个上传储存数据到PC或下载校准到仪器的方便方法； 6光学系统无可活动的部件，不受震动影响，独立的定向，结果稳定。 7扫描范围：720nm-1100nm 8样品传输样品单元STM系统，平均光谱功能，具有异常值剔除功能，结果准确。 9 配置：主机 1台 ；NTAS软件包 NTAS（ NIR Technology Australia Softwware) 1个 | 台 | 1 |
| 21 | 自动化革兰氏染色系统 | 1.用于各类标本涂片的自动化革兰染色； 2.可应用的标本类型包括：各种食品样品，包括牛奶，酸奶等乳制品，饮料，罐头，酒类食品； 3.染色流程全自动化，只需加载玻片，其余无需人工介入； 4.标准的八步骤染色流程（固定、结晶紫初染、冲洗、碘液媒染、冲洗、酒精脱色和冲洗、复染、干燥）； 5.喷雾式染色原理，节约试剂用量，且玻片间无交叉污染； 6.一次可染色≥10张玻片，每小时可染色180张； 7.耗材:4种复染液：品红或 or 番红 (含或不含丙酮);碘;结晶紫;蒸馏水;酒精或甲醇; 8.软件功能:无外置电脑，触摸屏操作；可自定义玻片数目；可根据涂片厚度选择脱色设定（9种）；可根据涂片厚薄设定试剂用量；数据处理、统计以及数据传输；配备系统软件，可以将工作站的数据实时传输到信息管理系统中去； 9.设备配置：全自动革兰染色仪主机；12片转子；喷嘴清洗液，2.5L/瓶；品红，碘液，结晶紫各一瓶，均为500ml/瓶；系统软件一套。 | 台 | 1 |
| 1.交货时间：合同签订后60个工作日； 2.交货地点：采购单位指定地点。 |  |  |  |  |