特别提示：

1、该项目报名及网上投标需在青海省政府采购电子化升级后的平台上操作，具体相关操作事宜请务必提前与青海省政府采购电子化平台的技术支持部门联系。

2、参与投标的供应商必须在青海省政府采购中心登记备案。（省政务服务监督管理局二楼，联系电话：0971-5115646）

3、为了给投标供应商提供更好的服务，请办理注册、获取“安全证书”、电子标书制作等业务的供应商，务必统一加入青海省政府采购中心官方网站（http://118.213.59.178:8088/login?cloudid=104）QQ群（156765251、235610913、295834281、437762380、809415646）进行技术支持及业务咨询。

4、供应商应充分考虑到网上投标可能会发生的故障和风险。如果电子平台操作遇到困难，或因网上不能如期上传投标文件的，请提前在上班时间及时与技术支持部门联系，到采购中心设置的供应商服务处办理。

5、投标保证金务必于投标截止时间前，按采购文件的要求通过青海省政府采购电子化平台足额存入青海省政府采购中心。考虑跨行转账可能延迟到账时间，请提前办理相关手续，转账过程中如遇问题，请及时与技术支持部门联系。

技术支持部门联系人及电话：蒲先生  0971-6105230。

（本提示不作为采购文件的组成部分）

青海省政府采购

招 标 文 件

采购项目编号：青政采公招（货物）2019-096号

采购项目名称：青海省水电学校焊接专业实训室建设采购项目

采 购 单 位：青海省水电学校

青海省政府采购中心编制

2019年6月

目  录

第一部分  投标人须知前附表	4

第二部分  投标人须知	7

一、说  明	7

1.适用范围	7

2.招标方式、合格的投标人	7

3.投标费用	7

二、招标文件说明	7

4.招标文件的构成	7

5.招标文件的质疑	8

6.招标文件的修改	8

三、投标文件的编制	9

7.投标文件的语言及度量衡单位	9

8.投标报价及币种	9

9.投标保证金	9

10.投标有效期	10

11.投标文件构成	10

12. 投标文件的格式及编制要求	10

四、 网上投标	11

13.网上投标	11

14.投标截止日期	11

15.投标文件的撤回	11

五、开标	11

16.开标	12

六、资格审查程序及方法	12

17. 资格审查程序	12

18.资格审查不通过的情形	13

七、评标程序及方法	13

19.评标委员会	13

20.评标工作程序	14

21.答疑的方式和情形	15

22.评标办法	15

八、定 标	17

23.推荐并确定中标供应商	17

24.中标通知	18

九、授予合同	18

25.签订合同	18

十、串通投标的认定及处理办法	19

26.串通投标的情形	19

十一、废标	19

27. 废标情形	19

十二、处罚	19

28.处罚情形	20

十三、其他	20

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本（货物类）	21

青海省政府采购项目合同书	21

第四部分  投标文件格式	35

投标文件的组成	35

（投标文件封面）	36

附件1：投 标 函	37

附件2：法定代表人证明书	38

附件3：法定代表人授权书	39

附件4：投标人承诺函	40

附件5：供应商诚信承诺书	41

附件6：投标人资格证明文件	42

附件7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明	43

附件8：无重大违法记录声明	44

（投标文件封面）	45

附件9：报价一览表	46

附件10：分项报价表	47

附件11：技术规格响应表	48

附件12：其他资格证明材料	49

附件13：投标产品相关资料	50

附件14：投标人类似业绩证明材料	51

附件15：制造（生产）企业小型、微型企业声明函	52

附件16：残疾人福利性单位声明函	53

附件17：销售及服务相关内容	54

附件18：投标人认为在其他方面有必要说明的事项	55

第五部分  采购项目要求及技术参数	57

一、投标要求	57

1、投标说明	57

2、报价说明	57

3、重要指标	57

二、项目概况及技术参数	58

1、项目概况	58

2、产品交付说明	58

3、产品验收	58

4、安装、调试	58

5、维护服务和技术支持	59

6、其他要求	59

采购一览表及技术参数	60

# 第一部分  投标人须知前附表

| 采购项目名称 | 青海省水电学校焊接专业实训室建设采购项目 |
| --- | --- |
| 采购项目编号 | 青政采公招（货物）2019-096号 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 550万元（人民币） |
| 项目分包个数 | 1个包 |
| 采购要求 | 具体要求详见《招标文件》。 |
| 供应商资格条件 | 1、应具备《政府采购法》第22条所规定的条件： （1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； （2）财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； （3）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料； （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内） 3、已在青海省政府采购中心升级后的平台登记备案。（联系人：刘先生，联系电话：0971-5115646） 4、投标人办理青海省政府采购电子化平台投标的相关手续，且具备在青海省政府采购电子化平台上缴费和投标的能力。（技术咨询：王女士，联系电话：0971-8224398） 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。 6、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 7、本项目不接受供应商以联合体方式进行投标。 8、招标文件中规定的其他资质条件。 |
| 公告发布时间 | 2019年6月17日 |
| 网上报名、获取招标文件时间、方式 | 2019年6月18日起，至2019年6月24日止；在青海省政府采购电子化升级后的平台上自行下载招标文件（下载的“招标文件”以澄清确定后的版本为准）。 |
| 投标保证金 | 投标人在投标截止期前按采购预算额度的2%缴纳投标保证金。（具体数额以青海省政府采购电子化平台上确定的数额为准） |
|  | 缴纳投标保证金账户：青海省政府采购中心 开户行：西宁市建行城西支行 帐号：63001373637050017540 |
| 缴费方式 | 采用网上缴费方式，详见青海政府采购信息网《关于对参加我省省级政府集采活动的投标单位实行网上缴费的通知》。 |
| 提交投标文件及投标方式 | 本项目在青海省政府采购电子化升级后的平台上提交电子投标文件，逾期未完成提交的，将视为放弃此次投标活动。不需提供纸质投标文件。 |
| 投标截止时间 | 2019年7月8日上午9:00（北京时间） |
| 开标时间 | 2019年7月8日上午9:00（北京时间） |
| 开标地点 | 青海省政府采购中心开标室（海湖新区海晏路75号地矿综合写字楼15楼）。 |
| 投标文件格式及编制要求 | 1、投标文件编制格式为word系统签章保存后转换为pdf格式上传，格式须按招标文件第四部分“投标文件格式”要求制作，且目录索引定位到内容。 2、投标文件中的扫描或复印件内容应清晰可辨，且要求正向放置。 3、招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章；投标人提供的扫描或复印件均需加盖公章。 4、上传的投标文件不得超过100M。 5、投标人应在投标截止期前上传投标文件。因目录格式不准确、不能索引定位到内容、文件过大、未提交全部文件内容或文件内容错误、上传效果差等原因导致无法评审的，有可能判定为无效投标。 |
| 投标文件编制要求 | 按照投标人须知11.1项规定的投标文件构成及格式，投标文件按以下要求分两部分编制。分别为： 资格审查部分，包括11.1.1（1）至（8）的内容； 符合性审查部分，包括11.1.2（9）至（18）的内容； 以上两部分投标文件建立在一个文件中，文件名设定为“***投标单位***项目投标文件”，与数据文件一并上传至青海省政府采购电子化平台上。 |
| 答疑方式 | 评标委员会根据投标情况确定答疑时间，答疑或澄清采用电话或在青海省政府采购电子化平台上进行，投标人可在青海省政府采购电子化平台上的“我的澄清”界面了解答疑时间等信息。投标人须提供准确的联系方式（手机和固定电话），在项目开标、评标时须在线了解开标信息，掌握答疑时间，需由法定代表人或委托代理人对评标委员会提出的质疑做出应答。如在规定的时间内联系无果，无法进行电话或青海省政府采购电子化平台上答疑者，视同放弃答疑。 |
| 采购单位及联系人 | 采购单位：青海省水电学校 联系人：刘先生 联系电话：13709733289 |
| 集中采购机构及联系人 | 集中采购机构：青海省政府采购中心 联系人：于先生 联系电话：0971-6136730 网址：www.ccgp-qinghai.gov.cn 邮箱地址： qhzfcg＠126.com |
| 其他事项 | 参与本项目的投标人需办理青海省政府采购电子化平台投标的相关手续，具体请点击青海政府采购信息网《通知》，并与青海省政府采购电子化平台的技术支持单位——青海公采数通信息技术有限公司联系。 联系地址：青海省西宁市生物园区经四路26号孵化楼3楼。 联系人：王女士 电话：0971-8224398 |
| 财政监管部门及电话 | 青海省水电学校 联系电话：0971-6145505 |

- 第二部分  投标人须知

- 一、说  明

- 1.适用范围

1.1本次招标依据青海省水电学校下达的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

- 2.招标方式、合格的投标人

2.1本次招标采取公开招标方式。

2.2合格的投标人：详见第一部分投标人须知前附表“供应商资格条件”。

- 3.投标费用

投标人应承担准备和参加本次投标有关的所有费用。集中采购机构对投标人发生的费用均不承担任何责任。

- 二、招标文件说明

- 4.招标文件的构成

招标文件压缩包电子版文件格式由本文件（word格式）和数据文件（excel格式）构成。

4.1招标文件包括：

（1）投标人须知前附表

（2）投标人须知

（3）政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式（相关附件）

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 数据文件（excel格式）由下列文件组成：

（1）投标一览表

（2）分项报价表

（3）评审对照表

（4）评分对照表（如有）

4.3投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

- 5.招标文件的质疑

投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，应在获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出质疑（不接受匿名质疑），供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。集中采购机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内予以答复，并将变更事宜在青海政府采购信息网上发布公告，告知本项目的所有潜在投标人。

- 6.招标文件的修改

6.1 在投标截止期前，采购人、集中采购机构可以对招标文件进行必要的修改或者澄清。

6.2采购人、集中采购机构对已发出招标文件进行必要的澄清或者修改的，在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在青海政府采购信息网上发布公告；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.3 在投标截止时间前，采购人、集中采购机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件中要求的投标截止时间和开标时间的3日前，将变更公告发布在青海省政府采购信息网上。

- 三、投标文件的编制

- 7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1投标人提交的投标文件以及投标人与集中采购机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的，须翻译成中文并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准。其准确性由投标人负责。

- 8.投标报价及币种

8.l 投标总报价必须包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、系统集成费、安装调试费、数据对接费、税金及其他不可预见费等全部费用。投标人须按“投标报价一览表”格式填写投标总报价，不得出现两个或两个以上的报价方案。

8.2 投标函中应注明投标有效期。

8.3 投标人应根据招标文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

8.4 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.5 投标币种为人民币。

- 9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按采购预算额度的2%缴纳投标保证金（具体数额以青海省政府采购电子化平台上确定的数额为准）。本次采购活动中未中标且投标人未发生违规行为的，由集中采购机构在规定的时间内退还投标保证金；中标供应商的投标保证金自采购合同签订后在规定的时间内予以退还。

9.2 该项目的投标保证金缴纳实行青海省政府采购电子化平台上缴费的方式。（联系人：马先生，联系电话：0971-6105230）

- 10.投标有效期

投标有效期为自开标之日起60天。

- 11.投标文件构成

11.1投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式详见招标文件第四部分内容）：

11.1.1资格审查部分

（1）投标函

（2）法定代表人证明书

（3）法定代表人授权书

（4）投标人承诺函

（5）供应商诚信承诺书

（6）投标人资格证明文件

（7）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

（8）无重大违法记录声明

11.1.2符合性审查部分

（9）投标报价一览表

（10）分项报价表

（11）技术规格响应表

（12）其他资格证明材料

（13）投标产品相关资料

（14）投标人类似业绩证明材料

（15）制造（生产）企业小型、微型企业声明函

（16）残疾人福利性单位声明函

（17）销售及服务相关内容

（18）投标人在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和第12项“投标文件的格式及编制要求”格式编制、与数据文件一并上传至青海省政府采购电子化平台。

- 12. 投标文件的格式及编制要求

12.1 投标文件格式及编制要求：详见第一部分投标人须知前附表“投标文件格式及编制要求”。

12.2 投标文件编制要求：详见第一部分投标人须知前附表“投标文件编制要求”。

12.3 投标人须在 “法定代表人授权书”中提供被授权人（委托代理人）准确的联系方式（手机或固定电话）。

- 四、 网上投标

- 13.网上投标

13.1 投标人应在青海省政府采购电子化平台上报价并上传电子投标文件。

13.2 投标人应按所投包缴纳投标保证金，并按包报价，填写交货期。

13.3 开标时的“开标一览表”由各投标人网上报价生成。

- 14.投标截止日期

14.1 若采购人、集中采购机构推迟投标截止期，采购人、集中采购机构和投标人受投标截止期约束的所有权利和义务均延长至新的投标截止期。

14.2 采购人、集中采购机构按照“投标人须知”第6条规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，采购人、集中采购机构、投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。

- 15.投标文件的撤回

允许投标人在投标截止时间前声明撤回投标文件（须以书面形式通知集中采购机构），但投标截止时间后不得撤回其投标，否则其缴纳的投标保证金将不予退还。

- 五、开标

- 16.开标

16.1采购人、集中采购机构在青海省政府采购电子化平台上组织开标、评标活动，时间和地点以本招标文件中确定的为准。

16.2 投标截止时间投标人不足三家的，不得开标。

16.3开标时，潜在投标人未在青海省政府采购电子化平台上报价的，视同未参与投标。

16.4开标后，投标人在青海省政府采购电子化平台上报价与投标文件内容不一致的，以网上报价为准。若拒绝接受，其投标无效。若出现投标文件中“投标报价一览表”内容与“分项报价表”内容不一致的，以“投标报价一览表”为准；投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或百分比有明显错位的，以“投标报价一览表”的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本招标文件21.2款的规定，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

16.5开标工作由集中采购机构组织，采购人、采购管理、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席，并对开标过程签字确认。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.6开标后，投标人可登录青海省政府采购电子化平台同步查看“开标一览表”及开标情况。

16.7 开标后投标人必须在规定的时间内解密文件，因投标人输入密码错误（10次输入机会）、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等原因导致系统无法解析、或上传的投标文件损坏无法正常打开的，将会被视为无效投标。

- 六、资格审查程序及方法

- 17. 资格审查程序

17.1 开标结束后，由采购人、集中采购机构依法对投标人的资格进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

- 18.资格审查不通过的情形

资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

18.1 不符合招标文件第一部分投标人须知前附表“供应商资格条件”的；

18.2 未按招标文件要求缴纳或未足额缴纳投标保证金的；

18.3 未按第11.1.1款（1）-（8）要求提供相关资料的；

18.4 资格性审查部分没有按招标文件规定和要求签字、盖章的；

18.5 擅自修改招标文件规定的投标文件格式以及编制要求的。

- 七、评标程序及方法

- 19.评标委员会

19.1 采购人、集中采购机构将根据采购项目的特点依法组建评标委员会，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等五人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

19.2评标由采购人、集中采购机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、集中采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

19.3评标委员会应遵守并履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，对评审意见承担评标委员会成员责任；

（3）对评标文件、评标情况和评标中获悉的商业秘密保密；

（4）参与评标报告的起草；

（5）解答投标供应商及有关方面的质疑；

（6）配合监管部门进行投诉处理工作。

19.4评标工作在有关部门的监督下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响评标工作和评标结果。

19.5 评标委员会应依据招标文件规定的评标方法和评标标准对其他因素进行客观评审。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员，应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.6 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、集中采购机构沟通并作书面记录。采购人、集中采购机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

- 20.评标工作程序

20.1进入符合性评标阶段后，由评标委员会独立开展评标工作，负责审议资格性审查通过的所有投标文件，并对投标文件进行评审、评分。

20.2 符合性审查时，存在下列情况之一的，按无效投标处理：

（1）未按第11.1.2款（9）-（13）要求提供相关资料的；

（2）符合性审查部分没有按招标文件规定和要求签字、盖章的；

（3）投标人网上报价与投标文件报价不一致且不接受网上报价的；或出现两个或两个以上报价方案的；

（4）产品交货期、投标有效期不能满足招标文件要求的；

（5）投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

（6）投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；

（7）投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

（10）法律、法规规定的其他情形。

20.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

20.4 在项目评标时，单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项(或同一包)下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取评标委员会随机抽取或推荐的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品（具体内容详见“采购一览表及技术参数”中规定的核心产品），提供核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项(或同一包)下投标的，按一家投标人计算 ，评审后得分最高的同核心产品投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取评标委员会随机抽取或推荐的方式确定，其他核心产品品牌相同的投标人不作为中标候选人。

- 21.答疑的方式和情形

21.1 答疑方式：详见第一部分投标人须知前附表“答疑方式”。

21.2 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并作为投标文件的组成部分。

21.3 答疑期间，投标人存在以下情况的，澄清、说明的内容将不予接受，评标委员会将按照招标文件的要求对现有的投标资料做出评审意见：

（1）拒绝或在规定的时间内未做出澄清、说明；

（2）投标人的澄清、说明或者补正超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

（3）澄清、说明的内容仍不能说明问题的；

（4）投标人主动提出的澄清、说明的内容；

（5）评标委员会认为应不予接受的其他情况。

- 22.评标办法

22.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，结合该项目的特点制定本评标办法，本次评标采用综合评分法。

本次综合评分的主要因素是：投标报价、技术质量、销售及服务、类似业绩。评标过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单” 中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》（详见附件15），并由投标人加盖公章，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件16），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

22.2 比较与评价：评标委员会将按招标文件中规定的评标办法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行综合比较与评价。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，以评标总得分由高到低排序推荐预中标候选人。若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

评标标准和分值分配：

| 类别 | 项目 | 满分 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价40分 | 报价分 | 40 | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（40%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评标。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 技术质量方面 40分 | 技术参数 | 35 | 投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得35分；每有一项负偏离扣5分，以不超过三项为限；有四项以上（含四项）负偏离的，该项为零分。 |
|  | 环保和节能 | 3 | 投标产品具有环保认证证书的，得1.5分；具有节能认证证书的，得1.5分；未提供不得分。（该项得分的认定以提供政府采购环保/节能清单所在页的扫描<或复印>件为准） |
|  | 自主创新产品 | 2 | 投标产品属自主知识产权的，得 2分；反之不得分。 |
| 销售及服务、类似业绩及20分 | 项目管理及实施方案 | 5 | 设置了项目管理机构，并且有科学、具体的项目管理措施，能够结合项目特点制定实施方案好的，得5分；一般的，得3分；差的不得分。 |
|  | 售后服务计划、措施及服务承诺 | 5 | 针对该项目须有详尽的组织配送、验收、售后等方面的服务能力、措施及相关承诺。所述内容响应招标文件要求好的，得5分；一般的，得3分；未响应招标文件的不得分。 |
|  | 本地化服务能力 | 5 | 在西宁市有服务机构的，得5；有合作性服务机构的，得3分；没有的不得分。（需提供相关证明材料）。 |
|  | 类似业绩情况 | 5 | 提供自2016年以来的类似业绩证明材料。提供5项以上（含5项）的，得5分；提供5项以下的，每提供1项得1分；不提供不得分。 |

- 八、定 标

- 23.推荐并确定中标供应商

23.1评标委员会根据评标总得分由高到低排序推荐预中标候选人，并由采购人按顺序确定中标供应商。

23.2中标供应商因不可抗力或自身原因不能履行合同时，采购人可以按照评审报告推荐的预中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可重新开展政府采购活动。

- 24.中标通知

24.1集中采购机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，在青海政府采购信息网上公告中标结果，公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，集中采购机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因；告知未中标人本人的评审得分与排序。

24.2《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商无正当理由放弃中标项目的，依法承担法律责任。

- 九、授予合同

- 25.签订合同

25.1采购人与中标供应商双方应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同，并报青海省政府采购中心审核备案。

25.2签订合同时，中标供应商应按规定向采购人提交履约保证金（履约保证金的数额由采购人与中标供应商商定，但数额不得超出采购合同总金额的10%），履约保证金须缴纳到采购人指定的账户。

25.3中标供应商在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，集中采购机构和采购人可依评标排序重新确定中标供应商，并协调双方签订采购合同。

25.4采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为订立合同的条件，采购人和中标供应商不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.5招标文件、中标供应商的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件等，均为签订采购合同的依据。

25.6采购人或集中采购机构应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在青海政府采购信息网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 十、串通投标的认定及处理办法

- 26.串通投标的情形

26.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

26.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 十一、废标

- 27. 废标情形

27.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合投标条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购活动正常推进的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超出采购预算额度，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

27.2废标后，由集中采购机构发布废标公告。

- 十二、处罚

- 28.处罚情形

28.1有下列情形之一的，投标人的投标保证金不予退还；中标供应商的中标结果无效，履约保证金不予退还。

（1）投标人在投标截止期后撤回其投标的；

（2）提供虚假材料谋取中标的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）有恶意串通等不正当竞争行为的；

（5）中标后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的；

（6）未按照招、投标文件确定的事项签订采购合同的；

（7）将采购合同转包的；

（8）提供假冒伪劣产品的；

（9）擅自变更、中止或者终止政府采购合同的；

（10）中标供应商签订合同后，因种种原因不能履约或无故拖延履约期的；

（11）法律、法规规定的其他情形的。

28.2出现上述情况，情节严重的，报省财政厅依法进行处理。

- 十三、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规及中华人民共和国财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关条款执行。

- 第三部分  青海省政府采购项目合同书范本（货物类）

# 青海省政府采购项目合同书

采购项目名称：

采购项目编号：

采购合同编号：      2019-（货物）-096

合同金额（人民币）：

采购单位（甲方）：                        （盖章）

中标供应商（乙方）：                      （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

供 应 商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据2019年*月*日             项目（青政采公招（货物）2019-096号）的招标文件要求和采购机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，达成合同总价款为                 .    的          项目采购合同：

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明；

7.省级预算单位政府采购计划备案表。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 项目名称 | 标的名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币        （大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、系统集成费、安装调试费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：签订合同后    个工作日交付使用；交货地点：                 。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

乙方所交付的产品由甲方验收，验收合格后由甲方报同级财政监管部门，申请资金拨付，按合同金额向乙方支付合同总价款的100%（付款方式及金额由采购人根据项目情况确定），即人民币（大写）：             元。

乙方向甲方提交的履约保证金计（大写）        元转为质量保证金。质量保证金待约定的免费质保期满     （年）且产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失 。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现         情况亦视为不可抗力。

八、知识产权：

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式六份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按《合同法》有关规定处理。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

地址：                              地址：

法定代表人或委托代理人：            法定代表人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：                          账号：

联系电话：

签约时间：  年  月  日

合同备案部门：青海省政府采购中心

负责人：                                经办人：

合同备案时间： 2019年  月  日

合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的设备及其附属设备，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同设备组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同设备大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1货物质量保证

7.1.1乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2辅助服务质量保证

7.2.1乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外，乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9. 价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1开箱验收

11.1.1货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2  检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3  除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4  检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3  使用过程检验

11.3.1在合同规定的质量保证期内，发现设备的质量或规格与合同规定不符，或证明设备有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“合同专用条款”中具体规定。

13.履约保证金

13.1乙方应在合同签订后，按合同专用条款的约定提交履约保证金。

13.2履约保证金用于补偿甲方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票、汇票或现金。

13.4乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1.双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1政府采购合同不能转让。

22.2经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

- 第四部分  投标文件格式

- 投标文件的组成

（一）资格审查部分

1、投标函……………………………………………………………（附件1）

2、法定代表人证明书………………………………………………（附件2）

3、法定代表人授权书………………………………………………（附件3）

4、投标人承诺函……………………………………………………（附件4）

5、供应商诚信承诺书………………………………………………（附件5）

6、投标人资格证明文件……………………………………………（附件6）

7、财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明……………………（附件7）

8、无重大违法记录声明……………………………………………（附件8）

（二）符合性审查部分

1、投标报价一览表…………………………………………………（附件9）

2、分项报价表………………………………………………………（附件10）

3、技术规格响应表…………………………………………………（附件11）

4、其他资格证明材料………………………………………………（附件12）

5、投标产品相关资料………………………………………………（附件13）

6、投标人类似业绩证明材料………………………………………（附件14）

7、制造（生产）企业小型、微型企业声明函……………………（附件15）

8、残疾人福利性单位声明函………………………………………（附件16）

9、销售及服务相关内容……………………………………………（附件17）

10、投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………（附件18）

- （投标文件封面）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（资格审查部分）

采购项目编号：青政采公招（货物）2019-096号

采购项目名称: 青海省水电学校焊接专业实训室建设采购项目

投标单位：

年  月  日

- 附件1：投 标 函

投标函

致：青海省政府采购中心

我们收到青政采公招（货物）2019-096号招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2、投标有效期自开标之日起60天内有效。如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3、我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________   邮编：______________

电话：_______________   传真：______________

法定代表人姓名： ___________ 职务：____________

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件2：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海省政府采购中心

（法定代表人姓名）  现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：      年龄：       民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标单位：       （公章）

年   月   日

- 附件3：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海省政府采购中心

（投标人名称）  系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）   特授权 （委托代理人姓名）    代表我单位全权办理针对                项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：自      年   月   日起至      年   月   日止。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：

授权人（法定代表人）签字或签法人章：

职务：                               职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标单位：       （公章）

年   月  日

- 附件4：投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海省政府采购中心

关于贵方2019年  月  日青政采公招（货物）2019-096号采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任。

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件5：供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：青海省政府采购中心

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加青海省政府采购中心组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标供应商应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件6：投标人资格证明文件

投标人资格证明文件

资格证明材料包括：提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）。

1、企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

2、根据采购项目内容，提供投标人的相关资质证书、许可证等。

- 附件7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

按照《政府采购法》第22条规定提供以下相关材料：

1、投标人是法人的，提供2017或2018年度经审计的财务状况报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注，或其基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）；投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、近三个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 附件8：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

- 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式可自定）；并附“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内（截图中须显示“报告查看时间”）。

- （投标文件封面）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（符合性审查部分）

采购项目编号：青政采公招（货物）2019-096号

采购项目名称: 青海省水电学校焊接专业实训室建设采购项目

投标单位：

年  月  日

- 附件9：报价一览表

投标报价一览表

投标单位名称：                                         单位：人民币(元)

| 项目名称 | 投标总报价 | 交 货 期 （工作日） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： |  |  |
|  | 小写： |  |  |
| 其他承诺及需要说明的事项： |  |  |  |

注：1、填写此表时不得改变表格形式。

2、投标总报价包括产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、系统集成费、安装调试费、数据对接费、税金及其他不可预见费等全部费用。

3、“交货期”是指产品能够交付使用的具体时间（工作日）。

4、除在投标文件中编制此表以外，投标人应在青海省政府采购电子化平台中进行网上报价，网上报价应和此表报价一致，否则以网上报价为准，不接受者投标无效。

5、投标总报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则，投标无效。

6、投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在报价一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对报价一览表中所载内容无异议。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件10：分项报价表

分项报价表

投标单位名称:                                         单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他承诺及需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：本表应依照采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件11：技术规格响应表

技术规格响应表

投标单位名称:

|  | 采购需求技术参数、指标 |  |  | 投标产品技术参数、指标 |  |  |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数、指标 | 数量 | 名称 | 规格型号 | 技术参数、指标 | 数量 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表应按照采购分项报价表中“产品名称”及采购一览表中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2、“投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告（软件测试报告）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告（软件测试报告）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件12：其他资格证明材料

其他资格证明材料

根据采购项目内容，投标时按招标文件要求提供投标产品的相关认证、合格证等材料，生产厂家的相关资质、相关认证和投标人认为有必要提供的其他资格证明文件等材料。

- 附件13：投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告(软件测试报告)、生产厂家出具的产品彩页（或网页原始截图）等能够证明技术参数响应的相关资料。

- 附件14：投标人类似业绩证明材料

投标人类似业绩证明材料

提供自2016年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件。

- 附件15：制造（生产）企业小型、微型企业声明函

制造（生产）企业小型、微型企业声明函

致：青海省政府采购中心

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本单位满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本单位行业属         行业；从业人员为         人；营业收入为         万元。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、此函需声明参与本次投标的货物（产品）名称、规格、型号等相关资料；

2、此函须由投标产品的制造（生产）企业提供并声明，且加盖投标人公章。同时附制造（生产）企业上一年度的财务状况审计报告；

3、此函若出现多家制造（生产）企业的货物（产品）投标时，可按制造（生产）

企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张。

4、若无此项内容，可不提供此函。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件16：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海省政府采购中心

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，本公司在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性公司制造的货物（不包括使用非残疾人福利性公司注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件17：销售及服务相关内容

销售及服务相关内容

按照招标文件评标标准中的相关要求，提供：

1、详细的项目管理措施。

2、投标产品交货地点、交货时间、交货方式、交货进度以及售后服务计划、措施及服务等方面的承诺。

3、本地化服务能力。

- 附件18：投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

（格式自定）

退还投标保证金申请函

致：青海省政府采购中心

我方为项目名称                             （招标文件编号：青政采公招（货物）2019-096号）投标所提交的投标保证金（大写）                      ，已按招标文件要求于2019年    月    日以汇款方式汇入指定账户。请贵中心退还时汇入下列账号：

收款名称：

开户银行：

账    号：

联系人：             联系电话：

注：本表不作为招标文件的组成部分，投标时附在投标文件最后作为投标保证金的退还依据。同时附该笔保证金银行的回执单扫描或复印件，内容需清晰，否则需在评标结束后到采购中心重新提交资料办理（联系电话：0971-6114432）。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 第五部分  采购项目要求及技术参数

- 一、投标要求

- 1、投标说明

1.1投标人必须对招标文件采购一览表中所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2投标报价为投标总价。包括产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、系统集成费、安装调试费、数据对接费、税金及不可预见费等全部费用。若投标报价不能完全包括上述内容，按无效投标处理。

1.3投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体规格型号和具体技术参数、指标；以招标人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-、0”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告（软件测试报告）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.4本次采购产品均为国产产品，所投产品必须符合国家的强制性标准。

1.5所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.6交货时间、地点：按采购人指定的时间、地点交货并安装交付使用。

- 2、报价说明

本次招标文件中规定的采购预算额度为招标最高限价，投标单位的投标报价不得超出此额度。否则，投标无效。

- 3、重要指标

3.1招标文件在技术参数中列出了招标人可以接受的最低技术指标，投标人必须对技术参数一览表中各项产品和指标进行实质性响应，所推荐的每一项产品在性能上不能低于所列的各项指标。

3.2招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配、对接等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与集中采购机构联系。

- 二、项目概况及技术参数

- 1、项目概况

青海省水电学校焊接专业实训室建设采购项目共1个包。主要采购焊接专业设备1批，采购预算额度为550万元。技术参数详见招标文件《采购一览表及技术参数》内容。

- 2、产品交付说明

投标人所交付的硬件产品，其所有部件必须都是原厂原装部件，而且产品应是交付前最新生产且未被使用过的全新产品，同时必须具有在中国境内的合法使用权。

- 3、产品验收

开箱检验。投标人中标后，应在招标文件中规定的供货地点完成所有产品的供货和产品初始验收及最终验收工作。初始验收将由中标供应商、产品提供商（如果需要）、采购人共同完成。产品开箱后，初步检查产品外观应无损伤；核对产品清单，检查交付产品的规格型号、数量以及相关配件。产品外观受损、附件与合同产品清单或装箱单不符的视为检验不合格。

- 4、安装、调试

4.1中标供应商应在规定的时间和地点内向采购人提供产品和服务，在配送方案设计、产品供货、安装调试、技术支持、运行维护等方面，采购人有权裁决中标供应商的责任范围，各中标供应商必须执行，并在规定的时间内解决问题。如果中标供应商不能按时解决问题，采购人有权退货、索赔或拒付款项。

- 5、维护服务和技术支持

5.1自最终采购人验收签字之日起，开始计算免费保修期，免费保修期参照国家及产品参数中的规定。

5.2在免费保修期内，所有服务不能包含任何费用，包括备件费、差旅费等。

5.3投标人在保修期内更换的任何零配件，必须是其原产品厂家生产的或是经其认可的。

5.4组织人员负责提供对使用人员的免费培训工作，直至使用人员能独立管理、操作、维护。免费培训包括：免费提供相应的培训教室、教师授课等费用。

5.5所有产品的配送、培训、安装、调试等费用均包含在中标价格中。

5.6其他事项见项目具体要求。

- 6、其他要求

6.1本次采购活动中，所投产品应优先采用“环境标志产品政府采购清单”中有效期内的产品和“节能产品政府采购清单” 中有效期内的产品以及通过国家强制性产品认证（即国家CCC质量认证）的产品。投标文件中须列明所投产品主要部件清单（主要产品必须注明品牌、产地、型号，否则不予受理）、随机所带附件及配件清单和产品彩页等资料。所投产品参数若与产品彩页不一致，必须有生产厂商对每一项产品修改的参数作出的说明并承担民事责任，否则不予受理；投标人提供的产品网页须是该产品生产厂家已公布的原始网页（含技术参数截图），自行制作的网页不予受理；投标产品参数若与招标文件不符，属于产品核心内容的，视为未实质性响应招标文件，属于产品非核心内容的，生产厂商须对每一项参数出具说明。否则，视为响应招标文件不足。

6.2 技术参数中除注明供货时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

- 采购一览表及技术参数

采购预算额度：550万元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熔化极气体保护焊机 | 采用IGBT逆变技术；电源电压适应范围较宽；焊接操作方式包括二步和四步；焊接电压、焊接电流能够数字显示；具备慢送丝功能，引弧成功率高；双轮驱动，送丝平稳；具备收弧去小球功能，引弧容易；采用单片机控制，性能可靠、稳定；采用波形控制，焊接过程稳定、飞溅小；能实现焊接全过程实时波控；具备预设焊接电压、送丝速度及焊丝直径选择等功能；干伸长变化适应性强；注塑壳体，外观设计具有人性化特点。无线WIFI模块、开源数据库.配置TWPM焊接软件，焊机参数远程设置；焊接数据实时监控；焊接历史数据工艺分析；可在待机期间远程调节焊机所有工艺参数，标准化焊接工艺及流程，防止误操作；实时波形记录的方式，直观监控焊机工作；独享的波形文件，有利于教学。 输入电压3相 380V±10% 50~60Hz；额定输入电流（A）22；额定输入功率（KW）14.5；电压调节范围（V）15~40；空载电压 （V）66 ± 5；输出电流调节范围（A）20~350；送丝速度范围（M/min）2~25；适用焊丝直径Ф0.8/Ф1.0/Ф1.2(碳钢)；适用焊丝规格实芯/药芯；额定负载持续率60％；效率85％；功率因数0.93；绝缘等级F；外壳防护等级IP23；冷却方式风冷。 配置：弧焊电源1台；送丝机1台；气保焊枪1把（3米）；流量计1个；快速插头2个；综合线缆4米（50mm²国标线缆地线）地线3米（50mm²国标线缆）地线夹1个；文件资料1（套说明书、保修卡、装箱单）工具及焊枪配件1套。 | 8 | 台 |  |
| 2 | 直流手工氩弧焊机 | 一、基本要求 采用IGBT逆变技术；工作电压范围宽；具备多种氩弧操作方式；高频引弧，焊接渗透力强；性能稳定，抗干扰能力强；散热设计合理，保护功能完善；利用数显表显示并精确预设焊接电流；具备普通手工焊功能；注塑壳体，外观设计具有人性化特点。 二、技术参数 输入电压：3相 266~456V 50~60Hz；额定输入功率（KW）：17；额定空载电压（V）：70-80。 输出电流调节范围（A）：5~410；上坡时间（s）：0.1-99.9；下坡时间（s）：0.1-99.9。 提前送气时间（s）：0-13；滞后停气时间（s）：0.1-50；引弧时间（s）：0.01-1；额定负载持续率：60%；效 率：85%；功率因数：0.93；绝缘等级：F；外壳防护等级：IP23S ；冷却方式：风冷。 配置：弧焊电源1台；氩弧焊枪1把（4米）；焊钳1把；焊接线缆4米（35mm²国标线缆）；地线3米（35mm²国标线缆）；地线夹1个；快速插头2个；工具及焊枪配件1套；文件资料1套（说明书、保修卡、装箱单）。 | 8 | 台 |  |
| 3 | 熔化极气体保护焊机 | 一、基本要求 采用IGBT逆变技术；电源电压适应范围宽；输出电缆可加长至50米；干伸长变化适应性强；焊接操作方式包括二步和四步；焊接电压、焊接电流能够数字显示；具备慢送丝功能，引弧成功率高；双轮驱动，送丝平稳；具备收弧去小球功能，引弧容易；采用单片机控制，性能可靠、稳定；采用波形控制，焊接过程稳定、飞溅小；能实现焊接全过程实时波控；具备预设焊接电压、送丝速度及焊丝直径选择等功能；注塑壳体，外观设计具有人性化特点。 二、技术参数 输入电压3相 380V±10% 50~60Hz；额定输入电流（A）34；额定输入功率（KW）23；电压调节范围（V）15~45；空载电压 （V）76 ± 5；输出电流调节范围（A）30~500；送丝速度范围（M/min）2~25；适用焊丝直径Ф1.0/Ф1.2/Ф1.6(碳钢)；适用焊丝规格实芯/药芯；额定负载持续率60％；效率85％；功率因数0.93；绝缘等级F；外壳防护等级IP23S；冷却方式风冷。 配置：弧焊电源1台；送丝机1台；气保焊枪1把（3米）；流量计1个；快速插头2个；综合线缆10米（60mm²国标线缆地线）地线3米（60mm²国标线缆）地线夹1个；文件资料1（套说明书、保修卡、装箱单）工具及焊枪配件1套。 其他要求： 1.投标文件中提供所投产品技术参数彩页； 2.签订合同时提供售后服务承诺函； 3.为保障产品质量及整个系统的兼容性，所投产品须与埋弧焊机、熔化极气体保护焊机、逆变全数字化手工/氩弧焊机、脉冲气保焊机、机器人弧焊工作站相匹配； 4.具有中国强制性产品认证（3C 认证），ISO9001：2008质量管理体系认证证书、ISO14001:2004环境管理体系认证证书； 6.投标产品已列入工业和信息化部《节能机电设备(产品)推荐目录》、中国节能产品认证证书。 | 40 | 套 |  |
| 4 | 逆变式手工直流弧焊机 | 一、基本要求 采用IGBT逆变技术；引弧成功率高；具备简易氩弧功能；性能稳定，抗干扰能力强；推力电流和引弧电流可调节，保证最佳引弧性能；数显表显示并精确预设焊接电流；可使用酸性、碱性、耐磨钢等多种焊条；注塑壳体，外观设计具有人性化特点；可使用200米以上加长线缆焊接，可以根据需要选配有线和无线遥控器，具有手工焊和气刨功能，面板具有转换开关，可进行400A碳弧气刨。 二、技术参数 输入电压：3相 380V±（10-20)% .50~60Hz；额定输入功率（KW）：14.4；额定空载电压（V）：70-80； 输出电流调节范围（A）：20~400；推力电流调节范围0-200A；引弧电流调节范围0-200A；额定负载持续率：60%；效 率：85%；功率因数：0.93；绝缘等级：F；外壳防护等级：IP23S ；冷却方式：风冷。 配置：弧焊电源1台；焊钳1把；焊接线缆4米（35mm²国标线缆）；地线3米（35mm²国标线缆）；地线夹1个；快速插头2个；工具及配件1套；文件资料1套（说明书、保修卡、装箱单）。 五、其他要求： 1.提供所投产品技术参数彩页； 2.签订合同时提供售后服务承诺函； 3.为保障产品质量及整个系统的兼容性，所投产品须与埋弧焊机、熔化极气体保护焊机、逆变全数字化手工/氩弧焊机、脉冲气保焊机、机器人弧焊工作站相匹配； 4.所投产品具有中国强制性产品认证（3C 认证），ISO9001：2008质量管理体系认证证书、ISO14001:2004环境管理体系认证证书。 | 20 | 台 |  |
| 5 | 逆变式手工直流弧焊机 | 一、基本要求 采用IGBT逆变技术；引弧成功率高；具备简易氩弧功能；性能稳定，抗干扰能力强；推力电流和引弧电流可调节，保证最佳引弧性能；数显表显示并精确预设焊接电流；可使用酸性、碱性、耐磨钢等多种焊条；注塑壳体，外观设计具有人性化特点；可使用200米以上加长线缆焊接，可以根据需要选配有线遥控器，具有手工焊和气刨功能，面板具有转换开关，可进行500A碳弧气刨。 二、技术参数 输入电压：3相 380V±15% .50~60Hz；额定输入功率（KW）：23；额定空载电压（V）：68V±5%； 输出电流调节范围（A）：30~500；推力电流调节范围0-400A；引弧电流调节范围0-200A；额定负载持续率：60%；效 率：85%；功率因数：0.93；绝缘等级：F；外壳防护等级：IP21S ；冷却方式：风冷。 配置 弧焊电源1台；焊钳1把；焊接线缆4米（35mm²国标线缆）；地线3米（35mm²国标线缆）；地线夹1个；快速插头2个；工具及配件1套；文件资料1套（说明书、保修卡、装箱单）。 四、其他要求： 1.投标文件中提供所投产品技术参数彩页； 2.签订合同时提供售后服务承诺函； 3.为保障产品质量及整个系统的兼容性，所投产品须与埋弧焊机、熔化极气体保护焊机、逆变全数字化手工/氩弧焊机、脉冲气保焊机、机器人弧焊工作站相匹配； 4.所投产品具有中国强制性产品认证（3C 认证），ISO9001：2008质量管理体系认证证书、ISO14001:2004环境管理体系认证证书。 | 20 | 台 |  |
| 6 | 全数字化直流手工氩弧焊机 | 一、性能要求 全数字化微处理器控制，基于DSP(硬件主电路控制)和ARM(面板通讯)数字平台，采用模块化设计理念，体现数字化、智能化、自动化、网络化及绿色化的特征，便于产品的升级换代和维修。在不改变硬件的情况下，焊机可以通过软件升级增加新的功能。数字设定实现精密控制，以1A电流为单位进行调节，可进行12个焊接参数的准确设定，实现高品质焊接；在5A电流焊接时，20A 引弧电流实现可靠的瞬时起弧和稳定焊接，电弧集中度达到国际先进水平工艺性能优越，为自动化设备及弧焊机器人提供配套。具有手工、直流氩弧、脉冲氩弧、氩弧点焊等多功能，一机多用，具有高频和提拉引弧两种方式，可选10种焊接方式，适应使用者操作习惯和工艺要求。 无线WIFI模块、开源数据库.配置TWPM焊接软件，焊机参数远程设置；焊接数据实时监控；焊接历史数据工艺分析；可在待机期间远程调节焊机所有工艺参数，标准化焊接工艺及流程，防止误操作；实时波形记录的方式，直观监控焊机工作；独享的波形文件，更有利于教学。 二、技术参数 额定输入电压（V）：380V±15% 50/60Hz三相交流；额定输入电流（A）：22.0；额定输入功率（kw）17；额定输入容量（X=60%）MMA400A/36V,TIG400A/26V,额定空载电压（V）76，额定空载电流＜1A，能效等级2级，周期10s,功率因数≥0.85，效率≥88%，绝缘等级F级，外壳保护等级IP23S；MMA引弧电流0-400A,焊接电流10-400A推力0-150A,引弧时间0.1-2s。TIG焊接电流、初始电流、维弧电流、二次电流均为5-400A,上坡时间、下坡时间、提前送气时间均为0-10s,氩弧点焊时间0.1-25s,点焊电流、峰值电流、基值电流均为5-400A脉冲频率0.1-500Hz,脉冲占空比0.1-99%，焊机净重33KG。 三、配置：弧焊电源1台；氩弧焊枪1把（4米）；焊钳1把；焊接线缆4米（35mm²国标线缆）；地线3米（35mm²国标线缆）；地线夹1个；快速插头2个；工具及焊枪配件1套；文件资料1套（说明书、保修卡、装箱单）。 | 8 | 台 |  |
| 7 | 全数字化半自动气体保护焊机 | 一、性能要求 全数字化微处理器控制，基于DSP(硬件主电路控制)和ARM(面板通讯)数字平台，采用模块化设计理念，体现数字化、智能化、自动化、网络化及绿色化的特征，便于产品的升级换代和维修。在不改变硬件的情况下，焊机可以通过软件升级增加新的功能。工艺性能优越，为自动化设备及弧焊机器人提供配套。具有气保焊、手工焊功能；内部储存一元化焊接参数数据库，焊接规范设置更简单快捷，可以存储20种焊接规范，送丝电机带编码器，可实现高精度的送丝控制。可选多种焊接控制方式，适合多种焊缝的焊接，具备故障智能检测。 工业路由器、无线WIFI模块、开源数据库.配置WPM焊接软件，焊机参数远程设置；焊接数据实时监控；焊接历史数据工艺分析；可在待机期间远程调节焊机所有工艺参数，标准化焊接工艺及流程，防止误操作；以实时波形记录的方式，直观监控焊机工作；独享的波形文件，更有利于教学。 二、技术参数 额定输入电压（V）：380V±15% 50/60Hz三相交流；额定输入电流（A）：23.5；额定输入功率（kw）14；,空载电压（V）76，空载电流0.7-0.9A，空载损耗300W,电压调节范围10-40V，电流输出范围30-350A；适应实芯、药芯碳钢及不锈钢焊丝；适应焊丝直径；0.8/1.0/1.2,负载持续率60%（350A，31.5V）100%(270A,27.5V),能效等级2级，功率因数≥0.85，效率≥88%，绝缘等级F级，外壳保护等级IP23S；送丝机9KG。 三、配置：弧焊电源1台；送丝机1台；气保焊枪1把（3米）；流量计1个；快速插头2个；综合线缆4米（50mm²国标线缆地线）地线3米（50mm²国标线缆）地线夹1个；文件资料1（套说明书、保修卡、装箱单）工具及焊枪配件1套。 | 8 | 台 |  |
| 8 | 台式等离子数控切割机 | 一、规格 -轨距：2400mm，-轨长：4620 mm，-等离子割炬 1个，火焰单割炬 1个，-纵向驱动方式 采用交流伺服双边驱动方式。 二、设备性能参数： 2.1导轨间距：2400mm； 2.2有效切割宽度：≤1800 mm； 2.3导轨总长度：4620 mm； 2.4有效切割长度：≤3000 mm； 2.5空行程速度：0----12000mm/min； 2.6等离子切割厚度：穿孔切割厚度≤25mm 切割厚度≤35mm 最大割断50mm； 2.7火焰切割厚度：6-150mm； 2.7切割速度无级可调，切割速度调整精度1%； 2.8切割精度：符合国家标准； 2.9尺寸精度：±0.3mm； 2.10对角线加工精度：对角线误差小于±0.3mm； 2.11设备重复定位精度：±0.2mm/设备有效切割长度内； 2.12设备定位精度：±0.2mm/设备有效切割长度内； 2.13机器行走直线度：±0.3mm/设备有效切割长度内； 2.14横向行走直线度：±0.2mm/设备有效切割长度内； 2.15切割材料范围：碳钢、不锈钢等有色金属； 2.16割枪切割过程中控制方式：火焰半自动调高，等离子自动高度控制； 2.17纵向、横向驱动啮合方式：均为无间隙啮合方式； 2.18纵向、横向能源传输方式：采用拖链方式。 三、设备的工作条件与环境 三相交流电源AC380V10%电压范围内，保证机床正常工作； 设备在-10-- +45的环境温度、相对湿度<90%范围内，保证机床正常工作； 机床具有断电及断点记忆、防碰撞、机械及电气双重保护功能。 四、主要部件清单： 1.数控系统 1台； 2.纵向伺服驱动 2套； 3.纵向伺服电机 2套； 4.横向伺服驱动 1套； 5.横向伺服电机 1套； 6.专用行星减速箱 3套； 7.火焰单割距 1套； 8.等离子电源 1套； 9.机用等离子割炬 1套； 10.割炬升降挂架 2套； 11.自动点火 1套； 12.弧压自动调高 1套； 13.气缸式初始定位 1套； 14.离子割炬防碰撞 1套； 15.可编程序控制器 1套； 16.高强度纵向导轨 6根； 17.高强度纵横向齿条 8根； 18.减压阀、压力表 各3个； 19.工业级电磁阀 若干； 20.超高压气管 若干； 21.超强不锈钢带 9米； 22.高强度轴承 若干； 23.自动编程套料软件 1套； 24.电控柜、操作柜 各1套； 五、机床主要配置及功能描述 5.1主要结构及性能 主机：⑴一体化设计，双边齿条、采用50KG级铁路重轨，表面经磨削处理，在导轨两端装有防撞保护装置； （2）大车架本部件包括钢带箱、主滑车。整机为龙门式结构，在端梁安装有刮削装置，以随时清掉导轨上的杂质； （3）割炬升降挂架用于实现割炬自动升降。采用直流电机，经齿轮箱减速再由丝杆驱动实现升降。为保证升降精度，采用滚珠直线导轨作为导向机构，保证割枪与水平面的垂直度，从而保证切割的精度； （4）操作柜及控制柜设有割炬预选、急停、电源指示灯、自动/手动升降、电源开关等各种所需功能操作按钮；控制柜则具有防尘功能； （5）采用轻型结构设计，自重轻，运动性小； （6）工作台内置冷却水箱。 5.2控制部分：数控系统具有如下特点： 图形化代码编辑非专业编程人员很快就能使用代码修改图形， 文件的读取和保存-能从u盘和软盘进行文件的读取和保存， 钢板校正-当钢板倾斜时可以自动校正， 零件编辑-能对零件进行放大、缩小、旋转和镜像， 窗口观察-观察到输入输出信号、位置以及速度等信息， 沿路前进和回退-切割过程中可以随时无限次的前进和回退， 移到穿孔点-可以前进和回退到任意一个穿孔点， 简单套料-对零件进行简单的排列； 参数设置-对机器参数和各种切割时序进行设置， 连接功能-能使用网卡接口和串口实现连接；系统诊断-对控制器的软硬件以及伺服电机进行诊断；切割轨迹跟踪功能-能在屏幕上显示切割的轨迹 。 操作系统：Microsoft WindowsXP，处理器：Intel 1.2GHz，内存：256M，硬盘：80Gb，接口：RS232,100/10兆网卡，USB2.0两个,VGA、键盘、鼠标，RFI/EMI屏蔽：完全隔离，接地，工作环境：0—50oC，95%相对湿度(非冷凝)，电源：230V±10%，机箱：防震式驱动器架设计。 5.3驱动系统 纵横向均采用松下Panasonic交流伺服电机及数字式交流伺服驱动系统，最高时速12000mm/min，电机功率750W； 纵向驱动为双边驱动方式； 横向主割炬采用交流伺服控制，副割炬采用钢带随动 -德国Neugart行星减速箱； 技术指标：电源输入三相200—230V（+10%，-15%），50/60Hz；-使用温度0—50度；电机最高回转数5000转/分钟；内置再生电阻；编码器分辨率2,500线；硬件规格：交流伺服驱动器；交流伺服电机；增量式编码器。 5.4等离子切割系统特点： TDL1200等离子切割电源；机用海宝割炬总成；割炬电缆；工件电缆；割炬冷却系统；气体控制器；内联导线和电缆。 5.5等离子弧压调高系统 弧压式割炬高度控制系统能够在切割过程中完成初始高度定位和割炬高度控制，并能够实现薄板和厚板的弧压高度的自动控制要求。系统主要组成如下：1.控制箱2.等离子系统接口模块3.连接电缆4.割炬防碰撞装置总成5.初始定位装置总成。 技术指标:Z轴的调整速度是根据弧压误差来变化的；系统能够对小于1V的弧压变化作出响应，最高控制弧压精度为0.5 v弧压高度控制器；欧姆接触传感方式确保精确的、可重复的初始穿孔高度定位；高速回退特征能够在切割过程中使割炬快速从工件表面移开，这避免了工件翻倾等很多意想不到的情况造成的对割炬的碰撞；在切割路径拐角减速过程中，数控系统可以发出拐角减速信号，关闭HCS-2的自动弧压控制功能，防止拐角减速过程中割炬下扎；过压保护功能可以自动消除弧压波动超限时引起的割炬下扎现象，如穿过割缝或在切割到板边缘。 5.6自动套料编程系统 全自动编程套料软件系统完成下料前的编程、套料工作。要求提供的软件是为数控切割设备而设计的专业套料及管理软件包。具有强大而高效的CAD和CAM功能的编程软件包。要求软件包已全部汉化。提供软件免费升级服务。 软件组成:CAM绘图软件；PATH切割路径自动生成软件； NC码编辑与模拟切割软件4.NEST自动套料软件。 软件特点:1.高效率的专业绘图功能。2.能对DXF文件进行读取和编辑3.完美的优化自动和手动交互套料功能。3.完善的余料管理功能4.适用于各种世界上著名的控制系统。 5.7可编程序控制器 要求进口的可编程控制器作为等离子电源、数控系统和高度控制器的接口，其节省了大量的电器元件和接线，使接口智能化，这样在设备运行中可极大地提高安全性和可靠性。 硬件规格:1.交流220V电源输入。2.输出形式有继电器输出、可控硅输出和晶体管输出。3.输入信号电压DC24V，采用光耦电路绝缘。4.内置有8K步RAM存储器，并可选存储卡盒，最大可扩展16K步。5.工作环境温度0—55摄氏度，相对湿度95%（无冷凝）。 主要特点:1.体积小，安装方便。2.具有丰富的编程指令和强大的编程功能。3.可扩展I/O点数。4.带载能力可达460mA。5.运行中可写入程序6.使用寿命长，可靠性高。 七、技术资料 1.机床电器接线图 1套； 2.数控系统、交流伺服驱动及电机、等离子电源、编程套料软件、减速箱等进口部件随机所带的技术资料-装箱单、产品合格证 各1套。 | 1 | 套 |  |
| 9 | 全数字化脉冲气体保护焊机 | 一、性能要求 采用全数字化DSP微处理逆变技术，一元化调节，可进行软件升级，可通过计算机来监控焊接过程的质量；可配合各种全自动焊接专机，配置弧焊机器人数据联结端口，可实现自动化焊接，实现全位置焊接，具有通道存储记忆功能，真正实现一脉一滴过渡。可进行MAG/MIG脉冲焊接、手工电弧焊接、直流TIG 焊接；碳弧气刨等多种功能；送丝机采用带编码器的送丝电机，四轮送丝，具有点动送丝及2步、4步和带初期电流调节的收弧控制方式；具有温度报警保护功能及回路的电阻（R）和电感（L）的检测功能。具有焊丝自动回烧小球处理功能。冷却方式为风冷、水冷两种可选，焊枪具有双循环水冷系统直接冷却至导电嘴和导电嘴座，焊枪负载率100%.具有恒压、恒流，欠压、欠流、过压、过流保护功能，可焊接结构钢、碳钢、不锈钢、双相钢、镍基合金、铝、铝合金等材料。 工业路由器、无线WIFI模块、开源数据库.配置TWPM焊接软件，焊机参数远程设置；焊接数据实时监控；焊接历史数据工艺分析；可在待机期间远程调节焊机所有工艺参数，标准化焊接工艺及流程，防止误操作；以实时波形记录的方式直观监控焊机工作，更加直观、形象；独享的波形文件，更有利于教学。 二、技术参数 额定输入电压（V）：380V±15% 50/60Hz三相交流；额定输入电流（A）：42.0；额定输入功率（kw）23.5,空载电压（V）76±5，空载电流0.7-0.9A，空载损耗300W,电压调节范围10-45V，电流输出范围30-500A；手工焊接电流30-500A；适应实芯焊丝；焊丝材料可为碳钢、不锈钢、铝镁合金；适应焊丝直径；1.6/1.2/1.0,负载持续率60%（500A，39V）,功率因数0.7-0.9，效率80%-85%，绝缘等级F级，外壳保护等级IP21；冷却方式：水冷。 三、配置：弧焊电源1台；送丝机1台；气保焊枪1把（3米）；流量计1个；快速插头2个；综合线缆4米（50mm²国标线缆地线）地线3米（50mm²国标线缆）地线夹1个；文件资料1（套说明书、保修卡、装箱单）工具及焊枪配件1套，500A水箱1台，一体化小车一台。 | 2 | 台 |  |
| 10 | 逆变式自动埋弧焊机 | 一、性能要求 IGBT 逆变技术，微电脑控制；具有恒流、恒压两种电源特性；收弧、引弧均采用自动“回抽”控制；具有手工焊功能及碳弧气刨功能；可焊板厚≥3mm,可选配平焊小车、船型焊小车、角焊小车、轧辊堆焊小车、轻型小车、重型小车。 二、技术参数 额定输入电压（V）：380V±（15%-20%）50/60Hz三相交流；额定输入功率（kw）65,额定输入电流100A,电压调节范围20-50V，电流调节范围150-1250A；额定负载持续率60%；小车行走速度6-72M/h；送丝速度0.5-2.5m/min，焊丝规格3.2-5.0，功率因数0.92，效率92%，绝缘等级F级，外壳保护等级IP23；冷却方式：风冷。 对于逆变式自动埋弧焊机的其他要求： 1.为保障产品质量及整个系统的兼容性，所投产品须与熔化极气体保护焊机、逆变全数字化手工/氩弧焊机、全数字化半自动气体保护焊机、脉冲气保焊机、机器人弧焊工作站相匹配； 2.提供中国强制性产品认证（3C 认证）。 三、配置 埋弧电源1台；埋弧焊小车1台，主电缆15m*70mm2两根，地线5M*70mm2两根，控制线15米1根，电源线3米一根，导轨0.98m2两根；工具及配件1套；文件资料1套（说明书、保修卡、装箱单）。 | 30 | 台 |  |
| 11 | 点焊机 | 额定容量kVA 25；额定初级电压380 V；额定频率50/60Hz；最大短路电流13500 A；负载持续率50%；最大焊接输入45kVA；臂伸尺寸220*500mm；最大加压力3900N；电极行程60 mm；冷却水流量4L/min；电极头φ13mm；电极握杆φ20X190 mm；电极臂φ50X320mm；焊接能力（低碳钢二块叠焊）/ 2.0+2.0。 | 1 | 台 |  |
| 12 | 逆变式等离子切割机 | 一、功能特点: 1.IGBT逆变，全数字化控制，电流稳定，集中度高，切口质量好，可切断厚度比同等功率传统切割机提高 20%； 2.加长 30m 割枪引弧成功率大于 99％； 3.具有网格切割功能，方便切割，不用频繁起弧； 4.具有切割前划线功能，适合精密切割，避免浪费母材； 5.具有等离子弧气刨功能，刨缝平滑，干净，避免因碳弧气刨而产生焊缝夹碳现象； 6.非高频引弧方式，无高频干扰。 二、技术参数: 1.额定输入电压 3 相交流 380V±10% 50~60Hz； 2.额定输入电流（A） 29； 3.额定输入功率（KW） 17.7； 4.额定输出容量 120A/128V； 5.空载电压（V） 307±5%； 6.额定空载电流 ＜1； 7.能效等级 2 级； 8.功率因数 0.91； 9.效率 90%； 10.额定负载持续率（40℃）：60%； 11.绝缘等级：F； 12.外壳防护等级：IP23S； 13.输出电流范围（A）：30-120； 14.最大切断厚度（mm）：50； 15.碳钢质量切割厚度（mm）：35； 16.不锈钢质量切割厚度（mm）：30； 17.穿孔厚度：18； 18.引弧方式：非高频； 19.冷却方式：风冷。 | 1 | 台 |  |
| 13 | 半自动火焰切割机 | 1.调速控制：可控硅控制； 2.电源交流 ：220V±10％ 50HZ； 3.切割速度：50～750/mm/min； 4.切割厚度5-100mm； 5.坡口角度0-45°； 6.切割圆直径ø200-ø2000mm 7.割嘴G02(适用于乙炔),G03(适用于丙烷)； 8.电机直流 110V 50HZ 30W 转速4200r/min。 | 1 | 台 |  |
| 14 | 超声波探伤仪 | 一、功能特点: 峰值记忆功能；快速旋钮调节、操作便捷； A、B 型显示方式；缺陷当量计算；具有回波包络显示功能；具有防水功能；EL高亮图形点阵显示屏、无视角限制、不受温度阳光影响；多达 10 个独立探伤通道； 能够存储 500 幅 A 扫描图形；具有独立的双闸门设置和报警功能；锂电池、无记忆性，连续工作时间可达 8 小时以上；探头角度和 K 值两种输入方式；可以直接驱动 U 盘；能够跟 PC 机通讯，有功能强大的 Windows 数据处理软件；重复发射频率可以达到 1KHz；超高的采样频率，射频波形细节尽现；具有波形冻结功能。 二、技术参数： 探测范围：2.5 ～ 5000mm材料声速:1000 ～ 9999m/s；工作频率：0.2 ～ 15MHz（低频 0.2 ～ 1，中频 0.5 ～ 4，高频 2 ～ 15）110dB（0.2、0.5、1、2、6、12 步进）；动态范围：≥ 34dB；垂直线性误差：≤ 3%；水平线性误差：≤ 0.2%；灵敏度余量：≥ 60dB（深 200mmΦ2 平底孔）；数字抑制：（0 ～ 80）%，不影响线性与增益检波方式：正半波，负半波，全波和射频；脉冲位移：—20μs ～ 3400μs；探头延迟：0 ～ 99.99μs，分辨率 0.0125μs；扫描分辨率：0.1mm（2.5 ～ 99.99mm），1mm（100 ～ 5000mm）。 配置要求：主机，锂电池，3A/9V 电源适配器，BNC 探头连接电缆，直探头 2.5P20，斜探头 5MHz8×9K2，耦合剂，USB 连接线；可选附件：串行通讯电缆（9 针），PC 端通讯软件，试块，探头、软件。 | 1 | 台 |  |
| 15 | 磁粉探伤仪 | 提升力：旋转磁场探头： ≥17kg；马蹄式探头： ≥7kg；磁环式线圈： 2000AT；探头极距：旋转磁场探头： 100mm马蹄式探头：0—160mm；磁环式线圈：Φ120 mm；灵敏度：可清晰显示（30/100）A型标准片上刻槽。 | 1 | 台 |  |
| 16 | 里氏硬度仪 | 一、主要功能： 里氏硬度测量原理，便携性好；采用数字化冲击装置，可配备所有7 种探头，探头类型自动识别，更换时无需重新校准；外观新颖，热敏微型打印机隐藏式设计；可通过集成热敏微型打印机打印任意份数的测量结果；采用 2.5 英寸彩色 TFT 液晶显示屏，240×320 图形点阵，262K 彩色，带 LED 背光；显示屏背光亮度按键可调，适应不同的亮度环境；全中文显示，菜单式操作；主显示界面具有时间、存储器信息、电池信息、电子柱、超差提示、冲击装置类型、帮助等信息内容，方便实用； HL、HV、HB、HRC、HRB、HS、HRA 等 7 种硬度值及抗拉强度实现一次测量；大容量存储器，可存储 1000 组单次测量值、平均值、测量日期、冲击方向、次数、材料、硬度制等信息；可预先设置硬度值上、下限，超出范围自动报警，方便用户批量测试的需要；具有示值软件校准功能； 具有“锻钢（Steel）”材料，使用D/DC 型冲击装置测试“锻钢”试样时，可直接读取 HB 值，省去人工查表的麻烦；兼容国内 / 国外转换表，布氏测量更准确；内置大容量锂离子电池及充电控制电路，有充电指示灯；电池无记忆效应，寿命长；具有 USB 接口，并可根据用户要求配备上位机软件，测量数据能以 Word或 Excel 格式传输到上位机，满足质量保证活动和管理的更高要求；5 分钟无操作自动关机 。 二、技术参数： 测量范围：170~960HLD；示值误差： ±6HLD（790±40HLD 时）；重复性误差：6HLD（790±40HLD 时）； 测量方向：360； 硬度制：HL、HB、HRA、HRB、HRC、HV、HS； 显示：2.5 英寸 TFT 液晶显示器，240×320 图形点阵，262K 彩色； 数据存储：1000 组测量数据，包含相关测量信息； 上下限设置范围：同测量范围； 工作电压:3.7V； 充电时间：约 6 小时； 充电电源：12V/500mA； 可持续工作时间：约 20 小时； 通讯接口标准：USB2.0； 配置要求：主机、D 型数字化冲击装置、标准里氏硬度块、小支承环、充电器、热敏打印纸； 附件：其它数字化冲击装置、各种异型支承环、上位机软件。 | 1 | 台 |  |
| 17 | 超声波测厚仪 | 一、主要功能： 非线性自动补偿，利用计算机软件对探头非线性误差进行修正，以提高测量准确度可存储 10 个测量值；2.5Mz、5Mz、7Mz 探头可选；大屏幕 LCD，自动关机；可利用已知厚度试块测量声速，适合测量金属、塑料、陶瓷、玻璃及其他任何超声波的良导体；面板仅两个按键，操作极其简便，适合测量钢材料；具有高温测量功能，被测物体表现温度最高可达 300℃。 二、技术参数： 测量范围：0.8-300mm(钢、由探头确定)；显示分辨率:0.1mm；背光显示：无； 声速范围:5900M/s； 工作表面温度：-10/+300℅；显示：4 位 LCD；测量精度：±（0.5%H+0.1）mm ±（1%H+0.1）mm H 为被测物实际厚度；管材测量下限：φ20mm×3.0mm φ15mm×2.0mm( 钢 . 由探头确定 )；探头直径：φ6mm（选配） φ10mm（标配） φ12mm( 选配 )；4.0mm（钢）；电压显示：低电压指示；电源：AA 型碱性 1.5V 电池（2 节）；操作时间：连续操作可达 250 小时。 三、配置要求： 主机，5pφ10 探头 ,4.0mm 钢校准块，AA 型碱性电池， 耦合剂加配 zw5p 高温探头，高温耦合剂。 | 1 | 台 |  |
| 18 | 角磨机 | 额定电压：220V，砂轮片最大直径：100mm； 额定输入功率：710W，额定转速：11000r/min。 | 20 | 台 |  |
| 19 | 直磨机 | 额定电压：220V磨头，最大直径：25mm； 额定输入功率：240W，额定转速：22000r/min。 | 20 | 台 |  |
| 20 | 焊条烘干箱 | 1.恒温储藏程序自动控制，温度、时间数字显示； 2.具有烘干、保温完成后报警功能； 3.输入电压 AC380V 定制； 4.额定功率 6.4KW； 5.烘干箱容量≥ 60KG； 6.温度调节范围 10～500℃； 7.温度均匀性 ±10%； 8.输入电压 AC380V。 | 1 | 台 |  |
| 21 | 焊剂烘干箱 | 1.带保温功能 程序自动控制，温度、时间数字显示，具有烘干、保温完成后报警功能；烘干箱容量：≥60KG；2.输入电压 380V 三相四线； 3.电机功率 Kw 0.75； 4.加热功率 Kw 4.8； 5.频率 HZ 52； 6.料筒转速 转/分 6； 7.最高温度 400； 8.涡轮减速器 3M1:60。 | 1 | 台 |  |
| 22 | 移动式烟尘净化机 | 风量：1200m3/H,过滤效率＞99.9%（焊接烟尘），电机功率0.75KW,滤筒更换时间长，按每天8小时工作，约4年才需更换，设备配有反吹灰阀，可连接压缩空气，方便清灰。 | 4 | 台 |  |
| 23 | 焊接工位系统（含除尘装置、工位隔断、工位动力线的布置、照明、监控等） | 焊接工位系统概述 30个焊接工位合理布局，每个工位不得少于6.5平米，工位隔断必须绝缘防火，方钢龙骨架并预留好监控安装位置.3米阿尔法柔吸臂，要求风机风量≧33000m3∕h；功率≧30KW，螺旋风管组合合理，风量压力计算准确，风机房消音处理，噪音≦75分贝。焊接操作支架主要用于板对接4个位置（平、立、横、仰）和管对接3个位置（水平、垂直、45°）的固定；工件离地面高度应不大于1.3米。要求焊接支架要有一定的稳定性和夹工件的牢固性，并且同时可以满足固定2个位置不同焊接操作支架的工件。焊接操作支架主体由底座、支柱、可升降调解套管、工件夹紧装置等组成。电焊机及相关附件不得落地，明快整洁易于打扫。气瓶必须有固定装置，稳固美观。国标电缆桥架布线，规范合理安全。每个焊接工位配电箱配置漏电保护器、可以接三台焊机欧式接口，两相三相插座照明开关各一个。当天然光线不足时，应配置人工照明，照明电源电压应为安全电压，照明光源应选择接近天然光色温的光源。每个工位和实训间监控安装于用户指定位置。 一、排烟主机 1.风量：≧33000m³/H； 2.功率：≥30Kw； 3.噪音：≤75 分贝； 4.设备全压：≥3100Pa； 5.允许通过硬质颗粒物浓度：150mg/m³； 6.允许通过酸性气体 PH 值：≥4； 7.允许通过气体温度：≥300℃； 8.平均噪声阀值：≤75dB； 9.主机采用主机式高压低噪风机； 10.主机机采用箱式结构； 11.数量：2 套。 二、过滤器以及阻火板 1.过滤精度：1000um； 2.初效过滤器采用金属滤网，无需更滑滤材，无需后期护； 3.阻火器； 4.数量：2 套。 三、悬浮式捕捉系统 1.口径：≥Φ160（内径） 2.万向臂自带悬挂系统，可 360°自由旋转，覆盖工位内任意位置； 3.工作半径（悬臂长度）：≥2 米； 4.悬停方式：内支架万向机械手臂； 5.表面瞬时可承受高温：≥300°C； 6.吸气罩口形状：喇叭形，整体冲压成型，无焊点； 7.表面处理工艺：镀膜； 8.颜色：深蓝色； 9.工作环境 PH 值：≥4； 10.材料：碳钢喷涂； 11.自带阀门需配有照明灯具接口； 12.自带安装底座、法兰以及安装支架； 13.数量：30套。 钢结构支架 1.含吸气臂固定以及旋转机构； 2.总高 2.3 米； 3.材料：80*80 方钢，厚度 3mm； 4.底部钢板规格：200*200mm； 5.底部钢板厚度：≥8mm； 6.数量 30 套。 五、电动控制流量调节阀 1.工作电压 AC220V； 2.输入控制信号 DC4-20MA 或者 DC1-5V； 3.反馈控制信号 DC4-20MA（负载电阻碍 500 欧姆以下）； 4.公称通径：DN160； 5.具备与电焊机同时启动功能； 6.具备用变频器联动功能； 7.含传感机构； 8.含执行机构； 9.含联动机构； 10.数量 30 套。 六、除尘管道 1.主管道：Φ160-Φ200-Φ250-Φ300-Φ350-Φ400、材质：镀锌螺纹风管（全部采用热镀锌）； 2.镀锌螺纹风管厚度：1.2mm； 3.镀锌螺纹风管两端均带有法兰； 4.管道配件：大小头、T 型三通、弯头、Y 型三通等配件全部采用热镀锌，厚度：1mm； 5.数量 2 批。 七、焊接操作工位隔间 1.操作工位隔间规格：长宽高=2040*2000*1550mm； 2.操作隔间材料：防火板，板材厚度：20mm； 3.隔断主材：外围采用钢构框架，钢结构框架材料：方矩管，规格：40*60mm； 4.内部防火板采用无缝连接； 5.板材镶嵌的紧固螺栓密度不低于：5 个/米； 6.收边方式：一体成型； 7.弧光穿透率：0； 8.钢结构表面处理工艺：打磨后喷涂防腐漆，再喷涂面色； 9.钢结构互联方式：焊接； 10.工位内部墙面平整度误差：≤3mm/米； 11.数量 30间。 八、工作间照明设备 1.照明灯具采用 LED；2.输入电压 AC220V3.功率≥30W；4.地面亮度≥300 勒克斯；5.LED 灯具具备角度、位置可调功能；6.LED 灯具具备与电焊机同时启动功能；7.数量 30 套。 九、工位内部小型供电控制柜 1.380V-100A 带漏保空开 1 个； 2.220V-16A 带漏保空开 2 个； 3.220V 三孔插座 2 个； 4.220V 两空插座 2 个； 5.进线电缆：五芯铜电缆； 6.进线电缆规格：≥国标 6mm²； 7.进线电缆单工位独立控制； 8.单工位控制柜规格：按实际工况使用要求； 9.含接地线； 10.数量 30 套。 十、工位外部大型配电箱 1.380V-400A 带漏保空开 1 个； 2.220V-100A 带漏保空开 1 个； 3.接线柱以及其他电气元件若干； 4.进线电缆单工位独立控制； 5.单工位控制柜规格：按实际工况使用要求； 6.含接地线； 7.数量 1 套。 十一、 供电电缆 1.均采用五芯国标型号； 2.规格：≥6mm²； 3.数量 1 批。 十二、 桥架（电缆桥架以及模拟信号桥架） 1.必须采用钢制或不燃、阻燃材料； 2.桥架端部之间连接电阻应不大于 0.00033 欧姆； 3.桥架每隔 2.2m 安装一组支撑架； 4.采用梯级式电缆桥架； 5.桥架钢材厚度＞1mm； 6.数量 1 批。 十三、 变频控制器 1.允许输入电压: 三相 380/400/415/440/460V； 2.电压频率: 三相 380～480V，50/60 Hz（UL 标准：380～460V，50/60Hz） 3.容许电压变动范围: ＋10%～－15%； 4.控制方式: 正弦波 PWM 方式； 5.频率精度: 数字信号：0.01％（－10～＋40℃），模拟信号：0.1％（25℃±10℃）； 6.设定分辨率: 数字操作器：0.01Hz（100Hz 以下时），模拟信号：0.06Hz/60Hz； 7.模拟信号指令: DC 0～10V（20KΩ），4～20mA（250Ω）； 8.加减速转换时间: 0.1～6000 秒； 9.马达过载保护方式: 电子式过载曲线保护； 10.带有控制面板； 11.可接制动电阻（含有 P+PB 制动刹车功能）； 12.具备电流电压输入转换功能； 13.具备电流电压输出转换功能； 14.五位数码显示功能：频率、电流、电压、转速、故障； 15控制指令通道方式：操作面板、端子控制、远程通讯方式； 16.频率给定方式：数字键盘给定、模拟量给定、远程通讯给定、脉冲给定； 17.保护功能：过流、过压、欠压、电机过载、外部故障报警； 18.具备 PID 控制功能； 19.具备与电控阀门通讯功能，并能接收电控阀门的模拟量； 20.具备自动电压调整功能； 21.模拟量输出：A01 分别可选：0/4-20mA 或 0-10V ； 22.FUSE 熔断保护：FUSE 熔断，马达停止工作； 23.输出端短路：电子线路保护； 24.具备散热片过热保护功能； 25.具备故障报警功能； 26.具备故障复位功能； 27.通信控制：RS-485； 28.支持 MODBUS； 29.电机控制模式：SVC、V/F； 30.载波频率范围：1.0K-16.0KHz ； 31.数量 2 套。 十四、变频控制柜 1.变频控制柜.直接启动控制柜； 2.控制电机功率：≥15KW； 3.控制电压：380V； 4.具有可视化面板操作功能； 5.三相交流 380V,（-10%，+15%),50HZ； 6.起动频率：可作频繁起动； 7.具有与电控阀门通信功能； 8.数量 2 套。 十五. 主机风机消音器 1.消音器的消音量：＞30 分贝； 2.消音器的空气动力性能：压力损失△P≤100Pa； 3.消音器的结构性能：微穿孔板消音器； 4.消音器的适用风速：6-12m/s； 5.排气管通径、壁厚：100mm； 6.适应温度：-30°C-+150°C； 7.数量 2 套。 十六. 消音箱 1.消音箱的消音量：＞30 分贝； 2.消音箱的空气动力性能：压力损失△P≤100Pa； 3.消音箱的结构性能：阻抗式消音器； 4.消音棉厚度：≥30mm； 5.消音箱材质：内部为消音棉，壳体材料为 3mm 钢板； 6.消音箱规格：1100*1100*1200mm； 7.频谱特性：自然衰减； 8.数量 2 套。 十七、主机烟囱 1.烟囱直径：DNΦ400mm； 2.烟囱高度：≥12 米； 3.烟囱材料：镀锌螺纹风管： 4.材料厚度：1.5mm； 5.固定方式：自立式钢烟囱； 6.垂直扩散速度：6-12m/s； 7.烟囱需安装有防雨罩； 8.数量 2 套。 十八. 防雨帽以及主机防潮 1.主机自带箱体可密封防雨； 2.主机烟囱防雨罩需安装防虫网； 3.主机防雨帽开口需按照风向旋转排出； 4.主机箱体内需开有雨水排泄孔； 5.数量 2 套。 十九. 监控系统 200万POE网络摄像机 30个，24口千兆POE网络交换机2台，8口千兆POE网络交换机2台，16盘位NVR硬盘录像机2台，4T硬盘8个，机柜，网络布线一批，辅助材料一批，施工费等不可预见费用。 | 1 | 批 |  |
| 24 | 砂轮切割机 | 额定电压：380V，电流：3.95A，砂轮安全线速度：35m/s，额定输入功率：1.75kW，额定转速：1440r/min。 | 2 | 台 |  |
| 25 | 弧焊机器人工作站 | 弧焊机器人工作站由机器人本体、控制柜、弧焊电源、送丝机、焊枪、示教器、双轴变位机、通信电缆等组成；须实现8轴联动。 一、机器人本体技术要求： 1. 自由度：6； 2. 负荷：6Kg； 3. 最大到达范围：1420mm； 4. 重复定位精度：±0.08mm； 5. 驱动方式：伺服电机； 6. 安装方式：地面、侧挂或吊装； 7. 防护等级：IP54； 8. 动作范围（度）：S轴 ：±175；L轴 ：+135～-80；U轴：-85～+185；R轴：±350；B轴 ：-35～+220；T轴：±360； 9. 最大速度：S轴 150度/s；L轴 150度/s；U轴 150度/s；R轴 300度/s；B轴 300度/s；T轴 400度/s； 10. 环境条件：环境温度：0-45°；相对湿度：20-80RH非冷凝；振动：≤0.49g其它：远离易燃或腐蚀液体； 11. 电源：220/380V，50～60Hz。 二、控制柜技术参数： 1. 程控硬件：多处理器系统； 2. 执行模式：示教&再现&远程控制； 3. 插补类型：点对点、直线、圆弧； 4. 外部程序选择：255（二进制）/8（十进制）； 5. 位置检测器：串行绝对编码器； 6. 备份方案：USB记忆； 7. 伺服控制：全数字伺服； 8. 通信功能：以太网：1000BaseT （2端口）；CAN：用户1/用户2；串行：RS232C，RS422（RS485）；现场总线：CC-Link、Profibus-DP、Devicenet、Modbus； 9. 额定电压：AC 380V，50Hz； 10.最大额定功率：4.4KVA； 11. 防护等级：IP54； 12.环境温度：0～45摄氏度。 三、弧焊电源技术参数： 1. 输入电压： 三相交流380V±15%(50-60Hz)； 2. 额定输入电流：42A； 3. 额定输入功率：23kw； 4. 空载电压：76±5V； 5. 功率因数：0.93； 6. 效率：85%； 7. 电流输出范围：30-500 A； 8. 电压调节范围：10～45V； 9. 负载持续率：500A 60%； 10. 防护等级：IP23S； 11. 绝缘等级：F； 12. 冷却方式：空冷。 四、焊枪技术要求： 1. 冷却方式：空冷； 2. 暂载率（10min）：60%； 3. 焊接电流（Min）：325A； 4. 焊接电流(CO2) ：360A； 5. 焊丝直径 φ1.0-1.2mm。 五、示教器技术参数： 1. 7寸VGA分辨率彩色LCD触摸屏； 2. 具有本地高速I/O接口，支持PS2，USB,RS232接口协议； 3. IP65防护等级； 4.分辨率：640×480像素。 六、变位机技术参数： 1. 载荷：200KG； 2. 重复定位精度：±0.1mm； 3. 回转最大速度：115º/s； 4. 翻转最大速度 115º/s； 5. 回转角度：±350 º； 6. 翻转角度：±120 º； 7. 回转许用力矩：200NM； 8. 翻转许用力矩：600NM； 9. 安装方式：落地式。 10.其他要求：提供产品认证证书、软件著作权证书。为了确保使用单位在教学教研活动中二次应用开发，要求焊接机器人，全数字化直流氩弧焊机 、全数字熔化极气保焊机相匹配。 | 1 | 套 |  |
| 26 | 焊接生产现场管理系统软件 | 一、性能要求 焊接生产现场管理系统通过采集、统计、分析焊接过程数据，为焊接生产管理者、焊接工艺管理者、焊接设备管理者提供有效的管理手段，是将信息技术与生产管理技术的完美结合。是为经营管理者所关心的生产管理、质量管理、成本管理、设备管理提供的有效管理手段，是为焊接生产现场数字化管理提供的有效解决方案。 1.集控工作站，PC/笔记本1台，内存4G以上，硬盘500G以上，CPU:i5以上，60寸显示器2台； 2.焊接生产现场管理软件1套，有线、无线控制均可，可集控焊机300台，3开源数据库MySQL1套，工业路由器、工业无线AP 3个，无线WIFI模块含集控版、配套网线等。 3.须对本次所采购的所有焊机，以无线组网方式，通过TWPM管理软件进行集中控制和管理。 3.1具体要求：焊接教学场地的全数字逆变手工/氩弧焊机，熔化极气体保护焊机、交直流方波焊机、埋弧焊机、等离子切割机及脉冲气保焊机以无线组网方式连接，在安装有焊接生产现场管理软件 TWPM 的计算机上，实现对教学场地设备的管理、学员的管理、焊接工艺的管理。 3.2TWPM 群控系统,是建立在信息化技术基础上，以系统化的管理思想，为焊接生产管理者、焊接工艺管理者、焊接设备管理者等提供运行管理手段的工具平台，是面向对象技术，图形用户界面，网络通讯等技术的综合应用。系统实现现场控制设备与企业管理平台的上下连通，实现数据的无缝连接与信息共享，实现整个企业信息的综合集成。 3.3在群控系统运行过程中，系统管理员及技术管理员可远程查看集控焊接设备实时工作状态，可实时监控任一焊机工作曲线，对生产结果进行统计报表并打印，包括焊机工作报表、焊工工作报表、焊材消耗报表及焊接工艺等报表，可对历史数据进行查询分析，方便管理人员对生产现场进行统筹规划管理，极大减轻管理人员工作量。 3.4数据传输方式：焊机工作状态与过程参数通过有线 CAN、无线 WiFi 等方式上传至 PC 机，通过远程登录软件客户端实现焊机的在线管理与实时监控。 3.5支持多台 PC-多台焊机同时监控，所有焊机的焊接数据上传到服务器，并保存在数据库内，使用方网络内的任何安装有客户端软件的 PC 都可以同时查看数据和波形。 3.6可以根据不同需求，设定不同的权限；比如工艺部门拥有规范管理的权限，人事部门拥有作业者管理的权限等，实现断线续传；支持 U 盘参数配置与数据上传；生产管理部门有排班、使用、生产计划管理等用途；物料管理部门实现物料发放、材料标示等管理；设备、调度部门实现设备监控、实时设备动态管理等；质量部门实现所生产的产品实时监管及质量控制；绩效考核部门可实现焊接生产的计量数据核算等。 3.7基本功能：支持多班、组作业者管理；可以记录每台焊机的开机时间与关机时间；查询时间段精确到秒，可以得到每条焊缝的平均电流电压值、线能量、熔敷量自动计算数据、焊接时间、母材、焊材材料编码制定、工件编码制定、焊接工作者的工位号、技术等级等个人管理信息、是否超规范、焊材消耗等信息；多车间焊机管理，可设置多个车间名称，设置每个车间安装的焊机序号，统计报表可以按车间为单位进行汇总。主要功能模块实现内容：焊材、焊丝库存管理功能；焊接质量分析-宏观模式；焊接质量分析-微观模式；焊接成本分析；焊接效率分析；焊机定期维护保养的设备管理；合理的焊接设备、人员调度管理。 3.8现场监控功能：可以反应出需要监管的设备，看出设备真实运转状态。 3.9工艺下发及监控功能：设备的管理者能将对工艺的要求通过网络下发到所要指定的机器，工艺下发指令后，可以监控到接收指令的机器是否真实按照下达的任务在执行。 3.10生产排单功能：通过网络系统，管理者可以将生产排班计划指令到每台设备上。 3.11历史数据功能：对于完成的焊接作品，在实际生产过程所用的具体焊接参数可以通过网络进行问题追溯。 3.12提供所投所投焊接无线集控系统软件著作权证书。 | 1 | 套 |  |
| 27 | 配电系统 | 1.配电施工：符合国家标准。 2.系统安装与调试：硬件安装调试；配套教学软件安装调试；网络系统安装调试；全系统联调等。 3.强电布线：含辅材，主干采用 4mm2 线缆，分支采用 2.5mm2线缆。配置配电箱和空开，多回路设计，确保设备用电安全稳定。 4.弱电布线：采用优质品牌双绞线 (线芯高纯度无氧铜 直径≥0.5mm)，符合超五类标准性能。含辅材。 5.施工完毕，做好现场卫生保洁工作。 | 1 | 套 |  |
| 28 | 实训室改造及装饰 | 1.实训室进线安全保护系统： 系统STM32主控，7寸彩色液晶触摸屏。带系统具备WIFI、485、232、网口等多种通信模式；具备语音播报系统，支持SD卡存储语音文件并播放；留有I/O输入输出接口，至少提供8路光电隔离开关量输出，5—12V输出电压可配；至少提供4路光电隔离开关量输入，输入电压范围5—12V。留有模拟量输入接口，便于扩展：至少提供4路0—5V模拟量输入，精度为1%；至少提供2路0—5V模拟量输出，精度为1%，驱动电流为200mA。 （1）安全保护：能够实时监测单/三相漏电电流值，漏电时切断电源并报警；漏电电流报警阈值可设定。欠过压保护设备输入单/三相某一相或多相电压欠压后（低于电网电压12%），系统自动报警并断电。过流保护设备输入单/三相某一相或多相电流过流（超过额定电流5%），系统自动报警并断电，所有操作显示均通过7寸彩色液晶触摸屏。 （2）电源监控：要求能监测三相电源运行参数，在带7寸彩色液晶触摸屏进行数字显示，可同时显示三相电参数；可以测量单相以及三相的有功功率、无功功率、视在功率、有功能量及无功能量，同时还能测量各相电流、电压有效值、功率因数、相角、频率等参数。 （3）电源经电缆引入室内配电柜，母线经空气开关后接一个三相电源防雷器，其接地线接至综合接地排。 （4）采用标准电源柜，电源柜外形尺寸600mm*600mm*800mm。 （5）要求1-4项功能集成于一体，全方位保护设备及学生安全。 2.墙体及地面：实训室墙面、地面及梁面上刷防霉、防潮漆，涂防水油漆，进行防尘处理、确保洁净度高、不产生粉尘、耐久性高、不产生龟裂、眩光，同时起到防水、防潮、防霉的效果。（250平米的实训室2个） 3.墙体文化：教学演示展板、校园文化、实训室制度等。 | 1 | 批 |  |
| 29 | 焊接教学资源软件（定制开发） | 教学资源在线开放库课程建设技术参数内容 （一）、焊条电弧焊 项目一 焊条电弧焊基础认识 任务1.1 材料熔化及焊缝成形； 任务1.2 焊条选用； 任务1.3 工艺制定； 任务1.4 缺陷检测； 任务1.5 设备与工具选用； 任务1.6 焊工资质认证。 项目二 焊条电弧焊基本技能 任务2.1 引弧与运条； 任务2.2 平敷焊； 任务2.3 碳弧气刨。 项目三 焊条电弧焊平焊技能 任务3.1 平对接单面焊双面成形； 任务3.2 平对接双面焊； 任务3.3 T形接头船形焊； 任务3.4 T形接头平角焊。 项目四 焊条电弧焊横焊技能 任务4.1 横对接单面焊双面成形； 任务4.2 管板骑座式附位焊； 任务4.3 管对接垂直固定焊。 项目五 焊条电弧焊立焊技能 任务5.1 立对接单面焊双面成形； 任务5.2 T形接头立角焊。 项目六 焊条电弧焊仰焊技能 任务6.1 仰对接单面焊双面成型； 任务6.2 T形接头仰角焊。 项目七 焊条电弧焊拓展技能 任务7.1 管对接水平固定焊； 任务7.2 管对接45°倾斜焊。 建设内容 教学课件：1套； 教学设计：1套； 微课视频：5个； 教学视频：30个 二维动画：10个； 教学图片：40张； 试 题：5套。 （二）、熔化极气体保护焊 项目一 12mm低碳钢厚板V形坡口平对接焊接 任务1.1 熔化极气体保护焊焊接设备的安装与调试； 任务1.2 12mm低碳钢厚板V型坡口平对接打底层焊接； 任务1.3 12mm低碳钢厚板V型坡口平对接填充层焊接； 任务1.4 12mm低碳钢厚板V型坡口平对接盖面层焊接； 任务1.5 12mm低碳钢厚板V型坡口平对接焊接。 项目二 12mm低碳钢厚板V形坡口横对接焊接 任务2.1 12mm低碳钢厚板V型坡口横对接打底层焊接； 任务2.2 12mm低碳钢厚板V型坡口横对接填充层焊接 任务2.3 12mm低碳钢厚板V型坡口横对接盖面层焊接； 任务2.4 12mm低碳钢厚板V型坡口横对接焊接。 项目三 12mm低碳钢厚板V形坡口立对接焊接 任务3.1 12mm低碳钢厚板V型坡口立对接打底层焊接； 任务3.2 12mm低碳钢厚板V型坡口立对接填充层焊接； 任务3.3 12mm低碳钢厚板V型坡口立对接盖面层焊接； 任务3.4 12mm低碳钢厚板V型坡口立对接焊接。 建设内容 教学课件：1套； 教学设计：1套； 微课视频：5个； 教学视频：25个 二维动画：10个； 教学图片：40张； 试 题：5套。 （三）、焊接自动化技术 项目一 手动操纵机器人 任务1.1手动操纵ABB机器人； 任务1.2 手动操纵KUKA机器人； 任务1.3手动操纵FANUC机器人。 项目二 机器人焊接直线轨迹焊缝 任务2.1 ABB机器人焊接板板对接接头； 任务2.2 KUKA机器人焊接板板对接接头； 任务2.3 Fanuc机器人焊接板板对接接头。 项目三 机器人焊接圆弧轨迹焊缝 任务3.1 ABB机器人焊接管板角接接头； 任务3.2 KUKA机器人焊接管板角接接头； 任务3.3 FANUC机器人焊接管板角接接头。 项目四 焊接机器人周边设备的示教和程序编辑 任务4.1 外部轴的示教和程序编辑； 任务4.2清枪剪丝示教和程序编辑。 项目五 焊接机器人离线编程 任务5.1焊接机器人工作站的建立； 任务5.2焊接机器人离线编程。 项目六 点焊机器人焊接示教 任务6.1手动操纵点焊机器人； 任务6.2点焊机器人焊接示教。 建设内容 教学课件：1套； 教学设计：1套； 微课视频：5个； 教学视频：30个 二维动画：10个； 教学图片：40张； 试 题：5套。 （四）、焊接无损检测 项目一 焊接无损检测的认知 项目二 焊接接头的目视检测 项目三 焊接接头的超声检测 任务3-1 超声波探伤仪的使用； 任务3-2 钢板测厚； 任务3-3 锻件探伤； 任务3-4 斜探头性能测试； 任务3-5 距离-波幅曲线DAC的绘制； 任务3-6 平板对接焊缝的UT检测。 项目四 焊接接头的射线检测 任务4-1 X射线检测及辐射防护； 任务4-2 透照准备； 任务4-3 平板对接接头的透照； 任务4-4 小径管环焊缝的透照； 任务4-5 胶片的暗室处理技术； 任务4-6 射线检测底片评定。 项目五 焊接接头的表面检测 任务5-1 渗透检测； 任务5-2 磁粉检测。 建设内容： 教学课件：1套； 教学设计：1套； 课程标准：1份 微课视频：5个； 教学视频：30个 二维动画：10个； 教学图片：35张； 试 题：5套。 在线开放课程平台技术参数要求 1.平台分有三个登录角色，分别是学生、老师、管理员。 2.每个登录的角色具有不同的权限，学生只可查看对应专业课程；老师可以进行对课程以及资源的管理；管理员可以进行平台参数修改。 3.采用运用.NET技术、基于.NET平台进行软件开发。 4.SQL Server关系数据库管理系统（DBMS）。 5.DIV+CSS网页的布局定位技术。 6.在线开放网络课程平台可以统一管理学校的所有在线开放网络课程项目； 7.导航菜单可以根据需求学校自行修改，灵活性强； 8.资源形式多样化，图片资源、视频资源、3D仿真资源以及FLASH资源等，特别是3D仿真资源，可以将实体以仿真的形式呈现在网页上； 9.配备课程设置当中是每一位任课老师自由配置内容，例如包括有课程简介、课程目标、课程现状等； 10.配备教学队伍是整体介绍该课程整个教学相关教学人员详细个人资质任教履历等信息； 11.配备一体化课堂，在一体化课堂教学当中，课程链接有教学动画、视频、图片、3D等各种辅助资源链接功能； 12.配备在线测试，学生账号登录测试答题，定时自动判分，教师账号登录可进行题目编辑、添加、删改、组卷等； 13.配备论坛师生交互功能，可以在课后沟通交流； 14.配备通告通知，管理员账号授权发布通告通知； 15.课件的转换技术，可以将PPT等文档转换成FLASH格式，便于网页的浏览等等； 16.一体化课堂实操演示模块三分屏预览布局，内置目录显示区、课件展示区、资源播放区； 17、满足老师教学的同时，理论知识讲解与资源的播放同步调用，极大的方便教学，提供教学效率，目录显示区要求采用树状结构显示，课件展示区有讲课工具条：页码定位、翻页键、标记笔、橡皮擦等工具，课件全屏切换展示，资源区资源播放全屏切换展示； 18.为了方便查找资源，要求平台提供强大的搜索引擎，支持模糊查询和精确查询，模糊查询包含关键字、资源类型、功能类型等检索条件，精确查询要求采用树状目录显示，查询结果以缩略图显示，并能够预览； 19.资源库提供模板课件包、3D、flash动画、微课视频等展示功能，为了满足不同教师个性化教学要求，还配置后台课件包、3D、flash动画、微课视频等更新传输功能，方便教师进行二次开发及自定义。 资源类型建设要求 （一）演示文稿制作要求 1.软件版本：文件制作所用的软件版本不低于Microsoft Office 2007； 2.文件格式：采用PPT格式，不要使用PPS格式。在操作过程时，显示使用者需要学习的总页数以及当前操作页； 3.模板应用：模板朴素、大方，颜色适宜，便于长时间观看；在模板的适当位置标明课程名称、模块（章或节）序号与模块（章或节）的名称；多个页面均有的相同元素，如背景、按钮、标题、页码等，可以使用幻灯片母版来实现； 4.品质要求：每页版面的字数不宜太多。不要使用仿宋、细圆等过细字体，不使用特殊字体，如有特殊字体需要应转化为图形文件；文字要醒目，避免使用与背景色相近的字体颜色；页面行距建议为1.2 倍，可适当增大，左右边距均匀、适当；页面设计的原则是版面内容的分布美观大方；恰当使用组合：某些插图中位置相对固定的文本框、数学公式以及图片等应采用组合方式，避免产生相对位移；尽量避免不必要的组合，不同对象、文本的动作需要同时出现时，可确定彼此之间的时间间隔为0秒；各级标题采用不同的字体和颜色，一张幻灯片上文字颜色限定在4种以内，注意文字与背景色的反差； 5.课件制作： （1）课件在模板的适当位置标明课程名称、模块（章或节）序号与模块（章或节）的名称。 （2）课件制作要求教学目标清晰、重点难点突出，启发引导性强，有利于激发学生主动学习。 （3）课件优化避免使用与背景色相近的字体颜色，色彩搭配合理，视觉效果要好，符合视觉心理。 （4）在操作的过程当中，使用者能自由的对学习重点做自由标记。 （二）微课视频制作要求 1.课程时长-微课的拍摄特点不同于传统课程拍摄，微课拍摄是以知识点为单元来拍摄，每个知识点1讲，视频时长5~8分钟（具体根据老师拍摄内容而定）。 2.录制场地-录制场地应选择授课现场，可以是课堂、演播室或礼堂等场地，场地大小无限制要求。录制现场光线充足、环境安静、整洁，避免在镜头中出现有广告嫌疑或与课程无关的标识等内容。 3.课程形式-课程表现形式有PPT多媒体表现、flash/AE动画、老师讲解多形式的后期处理方式形成最终视频。 4.录制方式及设备 （1）拍摄方式：根据课程内容，采用主流高清数码摄像设备拍摄，机位设置应满足完整记录课堂全部教学活动的要求。 （2）录像设备：摄像机要求不低于专业级数字设备，在同一门课程中标清和高清设备不得混用，推荐使用高清数字设备。 （3）录音设备：使用专业级话筒，保证教师和学生发言的录音质量。 （4）后期制作设备：使用相应的非线性编辑系统。 （5）声音和画面要求同步，无交流声或其他杂音等缺陷，无明显失真、放音过冲、过弱。伴音清晰、饱满、圆润，无失真、噪音杂音干扰、音量忽大忽小现象。解说声与现场声、背景音乐无明显比例失调。音频信噪比不低于48Db。 （6）字幕要使用符合国家标准的规范字，不出现繁体字、异体字（国家规定的除外）、错别字；字幕的字体、大小、色彩搭配、摆放位置、停留时间、出入屏方式力求与其他要素（画面、解说词、音乐）配合适当，不能破坏原有画面。 （7）视频压缩格式及技术参数 a视频压缩采用H.264/AVC (MPEG-4 Part10)编码、使用二次编码、不包含字幕的MP4格式。 b视频码流率：动态码流的最高码率不高于2500 Kbps，最低码率不得低于1024Kbps。 （8）视频分辨率： a前期采用高清16:9拍摄时，请设定为1920×1080； b视频画幅宽高比：分辨率设定为1920×1080的，请选定16:9； c视频帧率为25帧/秒。 d扫描方式采用逐行扫描。 （9）音频压缩格式及技术参数 a音频压缩采用AAC(MPEG4 Part3)格式。 b采样率48KHz。 c音频码流率128Kbps (恒定)。 （三）视频素材 1.分辨率不低于 720× 576 (4:3)或 1024×576 (16:9) 2.彩色视频素材每帧图像颜色均为真彩色 3.图像清晰，播放流畅，声音清楚 4.字幕要使用符合国家标准的规范字，不出现繁体字、异体字(国家规定的除外)、错别字；字幕的字体、大小、色彩搭配、摆放位置、停留时间、录屏方式力求与其他要素（画面、解说词、音乐）配合适当，不能破坏原有画面； 5.音频与视频图像有良好的同步，音频部分应符合音频素材的质量要求 （四）录音素材 1.语音采用标准的普通话、美式或英式英语配音，特殊语言 学习和材料除外。使用适合教学的语调； 2.音乐类音频的采样频率不低于44. 1 kHz,语音类音频的采样频率不低于22.05 kHz； 3.音频播放流畅，声音清晰，噪音低，回响小； 4.采用常见存储格式，如WMA、MP3、MP4或其他流式音频格式。 （五）、动画要求 1.文件格式：采用swf、flv等常见格式； 2.动画整个时长不宜超过2min,静止画面时长不超过5秒； 3.动画的开始要有醒目的标题，标题要能够体现课件所变现的内容； 4.选用字体是尽量避免文字残损，字体大小可以根据文字多少进行调节； 5.文字要醒目，避免使用与背景色相近的颜色； 6.根据课件的内容和使用对象的特点来确定整体色彩和色调； 7.和面简洁清晰，界面友好，操作简单； 8；动画紧扣主题的专题视频资料，整个互动主题偏于游戏性，可操作式的虚拟场景复原；可操作式的虚拟物件、构件复原； 9.尽量根据教学内容的实际需求，设计性较强，促进学习者参与学习，但内容设计要合理； 10.动画连续，节奏合适； 11.解说配音应标准，无噪音，快慢适度； 12.背景音乐的音量不易过大，音乐与内容相符； 13.动画不涉及第三方标识，完全自主开发。 （六）、习题/试卷 1.习题/试卷满足测试目标的要求，涵盖考察范围内的主要知识点。 2.考查内容的题量和试题难度分布应与教学内容结构一致。 3.具有一定的效度和信度。 4.前后顺序必须合理，试题之间不能互相提示，不能互相矛盾。 5.采用DOC格式。 6.应附答案。 信息化在线考试系统技术要求 （一）总体要求 完全基于B/S的体系结构，后台管理和发布浏览均基于浏览器，支持主流Web浏览器。 三层架构(3-tier architecture) 通常意义上的三层架构就是将整个业务应用划分为：界面层（User Interface layer）、业务逻辑层（Business Logic Layer）、数据访问层（Data access layer）。区分层次的目的即为了“高内聚低耦合”的思想。在软件体系架构设计中，分层式结构是最常见，也是最重要的一种结构。微软推荐的分层式结构一般分为三层，从下至上分别为：数据访问层、业务逻辑层（又或称为领域层）、表示层。 采用.Net技术开发，具有跨平台，跨数据库的通用性和移植性；支持windows主流操作系统，支持MySQL、SQL Server等主流数据库。 系统应具有高度的安全性和稳定性。充分考虑数据库层、网络层和应用层各个层面的安全隐患、扩展性和稳定性。提供安全手段防止非授权用户的非法侵入、攻击，避免操作人员的越级操作。在大访问量的情况下仍能保持稳定。 （二）理论考试系统功能技术参数要求 该软件平台需要实现以下角色功能群：用户登录使用功能、管理员功能。功能需求按角色划分功能实现如下： 1.用户登录使用功能技术参数 （1）用户登录使用有以下几个功能模块：单选题练习题库、多选题练习题库、在线模拟考试。 （2）未登录情况下，考生无法进行考试报名、试题查看等操作。 （3）在分类题型单选题练习题库、多选题单选题练习题库中，各个题库中的功能操作完全统一。 （4）在预进入每种题型的练习模式前，系统会需提供用户科目选择项、章节选择项，选择所要测试练习的科目章节才能进入相应的练习模式。 （5）练习模式下-【收藏试题】：在练习模式下做题的过程中，用户可以根据自身掌握的知识点情况需求，可以对试题进行收藏标记，可以起到巩固，了解薄弱之处。经收藏标记的试题被转存，用户可调用查看。 （6）练习模式下-【我的收藏】：此项功能菜单里，都是用户练习过程中标记收藏的所有试题。 （7）练习模式下-【保存练习】：在练习过程当中，可以对每次的练习进行保存，在练习记录当中，能够详细的记录练习信息。 （8）练习模式下-【练习记录】：记录用户的练习记录的详细信息，其中有练习时间、练习题数、正确题数、错误题数、操作查看。 （9）在线模拟考试模块，用户进入该模块，要先根据自身的测试需求，选择相应的测试试卷进入模拟考试，测试试卷信息包括有考试年级选择、科目选择、试卷名称、考试时间、总分值、进入考试。 （10）在考试试卷选择界面当中的所有试卷，都是通过管理员后台进行组的试卷，所有组的试卷都在这个界面当中予以显示。 （11）进入模拟考试界面，功能模块有： ①【考试倒计时】 整个测试设定倒计时，规定考试时间，如果在没有规定的时间内答题完，系统会在时间截止时自动交卷。 ②【测试题目数】 总的显示该测试卷总的题目总数、已做题数、剩余未做题数、以及测试总分。 ③【答题卡】 在答题卡当中可以清晰的显示已答题目和未达题目，已作答的题目，答题卡导航题号显示橙色，未作答的仍然是白色，而且运用答题卡可以直接点击返回到该题作答情况，用户可以根据自身需求，自由查看以及修改答案。 ④【我要交卷】考试结束用户可以自主点击交卷，系统后台自动保存所做的测试详细信信息，并自动判分，如果在规定的时间内没有全部完成答题，系统会在时间截止时自动交卷。 ⑤【考试记录】进入所有的历史考试记录，此记录可以精确的显示考试时间、年级、科目、考试的试卷名称、考试时长、总分数、考试得分、查看。 （12）所以现实信息界面都提供翻页功能，记录总页数以及当前所在页数。 2.管理员登录使用功能技术参数 （1）【教师管理】模块，用于管理当前职业技能在线考证培训平台所有教师信息，管理员在此模块可进行添加、修改、删除教师账户信息等操作。整个教师的账户就在这个模块中授权添加，只有这里添加老师的账户信息，系统才允许相应的老师进行登录操作考试系统，组卷、添加试题等等操作。注：对于授权的老师账户，哪位老师账户的登录密码如果忘记，也可以在超级管理员账户下，对老师的账户进行初始化。 ①【新增】进入添加教师用户界面，根据提示信息输入教师相关信息数据有：照片、用户名、姓名、性别、出生日期、联系电话、邮箱、身份证、籍贯、住址、专业方向、角色、初始密码。新增好用户信息提交自动保存。 ②【批量删除】选择需要删除的账户，可以删除曾经授权登录的账号，以此来管理教师授权账户，删除提交前，系统自动弹出删除确认窗口。 ③【取消选中】取消预选择好的需要批量删除的账户选择。 ④【查询】当用户数据量大时，可输入账号名进行查询，进一步编辑操作。 ⑤【查看】查看用户的详细信息。 ⑥【密码初始化】对于忘记密码的用户，可以通过该功能重置账户密码成初始默认密码。 ⑦【编辑】跳转至教师用户修改界面，根据需求可重置修改用户信息，提交即成功修教师改用户信息。 ⑧【删除】单个删除用户账号。 （2）【学生管理】模块，学生详细信息以及账户的管理，其子功能模块有以下几块： ①【年级信息】同于教师管理模块，页面下有新增、批量删除、取消选中、查询、查看、密码初始化、编辑、删除这些功能项。 ②【班级信息】同于教师管理模块，页面下有新增、批量删除、取消选中、查询、查看、密码初始化、编辑、删除这些功能项。 ③【学生信息】同于教师管理模块，页面下有新增、批量删除、取消选中、查询、查看、密码初始化、编辑、删除这些功能项。 （3）【个人中心】模块，个人中心是对个人的用户详细信息的修改以及账户密码的修改管理，其子功能模块有以下几块： ①【个人信息】个人信息是对用户账户详细信息的修改与补充，其中包含有：照片、用户名、姓名、性别、出生日期、联系电话、邮箱、身份证、籍贯、住址、专业方向、角色，提交自动保存。 ②【密码修改】个人账户密码的编辑修改，提交自动保存。 （4）【试题管理】模块，此模块是管理员对试题进行一个综合的操作管理权限，包括科目和各种题型。 ①【科目管理】页面下有新增、批量删除、取消选中、查询、查看章节、编辑、删除这些功能项，其功能同于上述描述的功能。 ②【单选题】管理功能项，添加题目功能项，所有添加的题目详细信息都可看到，包括题目的名称、所属科目、所属章节、题目详细内容、题型、等级、总练习题数、正确率、总收藏数、创建人、创建时间等详细信息，页面功能模块有：新增、批量删除、取消选中、excel批量导入、科目选择、章节选择、难度等级选择、查看、编辑、删除、查询等功能。 【新增】添加题目定义详细题目属性内容，其中包含有科目名称、章节名称、试题等级（简单、一般、困难）、试题描述内容、试题选项内容（A、B、C、D、E）、正确答案、答案解析、提交自动保存。 【批量删除】选择需要删除的题目，以此来管理单选题后台数据，删除提交前，系统自动弹出删除确认窗口。 【取消选中】取消预选择好的需要批量删除的题目。 【excel批量导入】可以使用excel表格批量一键导入题目，导入时提供科目和章节选择，定向导入。 【科目选择】【章节选择】【难度等级选择】筛选显示。 【查询】当数据量大时，可输入关键词进行查询题目，进一步编辑操作。 【查看】查看题目的详细信息。 【编辑】跳转至题目编辑界面，根据需求可重置修改题目信息，提交即成功修改题目信息。 【删除】单个删除题目。 ③【多选题】该项目下的所有管理功能项以及子功能项都完全同于单选题，所以功能都跟操作单选题一样。 （5）【试卷管理】该功能项是提供给管理员用户，对模拟考试的试卷进行管理，其中包含有我要组卷、我的试卷、全部试卷三个功能项。 ①【我要组卷】组卷分有随机组卷和手工组卷两种组卷方式。 【随机组卷】 随机组卷功能是定义好试卷的详细参数，系统自动从题库中随机抽取试题进行组卷，其定义参数有：年级、科目、试卷名、总得分、考试时长、单选题数量、单选题每小题分值、多选题数量、多选题每小题分值，组好之后，在我的试卷当中即可查看。 【手工组卷】 手工组卷完全是由用户手动选择题目进行组卷，根据每种题型，提供复合选框进行选择题目来进行组卷。手工组卷所需要的定义参数有：年级、科目、试卷名、总得分、考试时长、单选题数量、单选题每小题分值、多选题数量、多选题每小题分值。设定好之后点击提交即可进入题目选择界面，按实际使用需求，对题库中的题目也需要有筛选功能，筛选参数有：章节选择、难度选择、查询。在题目选择界面中有题目的详细信息：序号、科目、章节、题目、题型、等级、创建人、创建时间、操作查看、页数显示、上下翻页键、跳转页框等。 题目选择好后确认，形成题目预览，用户可以根据整体预览效果，对单个的题目再次进行编辑操作。 ②【我的试卷】我的试卷，可以看到所有已经出好的试卷，并且可以对出好的试卷进行筛选管理：批量删除、取消选中、年级选择、科目选择、查询、查看、编辑、删除。在试卷查看界面中有题目的详细信息：序号、试卷名、年级、科目、总得分、总练习数、平均得分、创建人、创建时间、页数显示、上下翻页键、跳转页框等。 ③【全部试卷】全部试卷的功能是可以看到不仅本身自己组的卷子，还可以看到其他用户在此平台组的所有试卷的功能权限。其包含的功能项同于我的试卷：批量删除、取消选中、年级选择、科目选择、查询、操作查看、编辑、删除。在试卷查看界面中有题目的详细信息：序号、试卷名、年级、科目、总得分、总练习数、平均得分、创建人、创建时间、页数显示、上下翻页键、跳转页框等。 （6）【练习记录】提供给管理员用户，整体上把握查看整个题目的练习情况，对用户的练习有正误统计，管理员进而可以总结知识的掌握情况。练习记录下分有单选题和多选题单独查看的子功能项。 ①【单选题】提供给管理员用户，对整个单选题的练习记录进行查看，首先可定义对单选题进行筛选显示参数：年级、班级、查询、操作查看。在查看界面中有用户练习的详细信息：序号、姓名、用户名、性别、年级、班级、练习时间、练习题数、正确题数、错误题数、页数显示、上下翻页键、跳转页框等。 ②【多选题】提供给管理员用户，对整个多选题的练习记录进行查看，首先可定义对单选题进行筛选显示参数：年级、班级、查询、操作查看。在查看界面中有用户练习的详细信息：序号、姓名、用户名、性别、年级、班级、练习时间、练习题数、正确题数、错误题数、页数显示、上下翻页键、跳转页框等。 五、焊接信息化在线网络系统与原有运维系统兼容性要求 1.实现对全校资源的统一管理、资源包括网络设备、服务器设备、安全设备、机房动环、校园内视频摄像头等IT资源，并且实现对以上资源关键指标的自动巡检，实现故障实时告警，告警内容可通过短信、邮件等多种方式通知运维人员。 2.系统操作和配置均在B/S界面操作完成，内置合法主流数据库方便系统快速部署。 3.须与原有网络运维平台数据无缝对接。（对接所产生的费用由中标供应商承担。） | 1 | 套 |  |
| 30 | 焊接实训软件输出工作站 | 国内品牌，第八代智能英特尔酷睿i7-8750H处理器(2.2GHz睿频至4.1GHz,9MB) Windows 10 家庭版Intel 9560AC15.6英寸FHD IPS LED背光显示屏(300尼特)8GB(8GB/0GB/0GB/0GB) 2400MHz DDR4内存256GB M.2 PCIe固态硬盘1TB 7200rpm SATA硬盘NVIDIA Quadro P1000 4G 独显TrackPoint指点杆/多点触摸板背光键盘/数字小键盘720p HD 摄像头按压式指纹识别6芯 90Whr电池3年部件，3年人工， 1年上门服务，1年数据拯救，1年意外保护，配件：原装手提包、原装有线鼠标及管理转换器。 电源管理特性: 待机模式；挂起模式；电源管理模式；电池电量状态指示；休眠模式；/安全特性: 超级用户口令硬盘密码加电密码安全锁插槽/网络自适应软件: 可管理多个地点的网络连接设置，可将网络设置存储到位置概要文件，更易于连接，可通过位置概要文件设置网络安全性、自动启动程序、缺省打印机、浏览器主页等/APS硬盘保护技术: 可以在500毫秒内迅速使硬盘磁头临时归位以保障硬盘盘面免受撞击，提升硬盘及其中数据的安全系数/应急与恢复系统: 将系统备份到内部或外部介质，从内部或外部介质恢复整个系统，同时能恢复所选的文件或文件夹，可对指定文件或文件夹执行单一备份，可对备份进行密码保护，可将指定的文件或文件夹排除在备份内容之外，可进行增量备份，可通过 Windows 界面 (GUI）和 Pre-desktop 启动环境两种方式访问/密码管理器: 可自动侦测网页，可自动侦测Win 32 登录对话框，可自动填充网页内容(如. 用户名, 密码, 地址, 等.)，无需用户干预自动提交认证信息/原装笔记本原装包和原装无线鼠标/质保：1年全国86城市上门，1年意外保护，1年数据拯救。签订合同时提供售后服务承诺函。 | 2 | 台 |  |
| 31 | 焊接实训工作站模拟器集成系统 | 焊接VR实训设备 一、显示系统： 标准成像系统：尺寸≥27'；对比度: ≥5000:1 ；反应时间: ≥6.5毫秒；清晰度：≥1080p；扫描频率：≥64KHz；使用寿命：≥150000小时。 2、虚拟现实沉浸式头戴显示器： 主要规格：产品类型外接式头戴设备； 分辨率2160*1200（左右眼各为1080×1200）； 视场角110度； 刷新率90Hz； 延迟<11ms； 功能特点：兼容系统：Windows 10（64位操作系统），Windows 7 SP1，Windows 8.1及更新版本 接口：USB3.0×2，USB2.0×1 其它规格：外形设计颜色：黑色 亲肤材料，人体工程学设计，稳定舒适的造型结构 其他参数端口：3.5mm耳机插孔，麦克风输入 无线追踪器（tracker） 激光位置跟踪定位器。 二、焊接训练工位操作台： 1.尺寸：≤长×宽×高；1500×1300×1400mm 2.材质：工位材质为混合材质，表面抛光处理，平整、光洁； 3.焊枪：配套真实焊枪，手持电焊焊枪、气体保护焊焊枪、氩弧焊焊枪； 4.焊接件：配套不同种类焊接接头，如对接平焊焊板、对接横焊焊板、立焊焊板、仰焊焊板、管管对接以及管板对接接头； 三、数据处理主机（学员端）： 处理器：CPU：Intel 酷睿不低于i5 6400 显卡：不低于GeForce GTX 1060 6GB 内存：不低于8G DDR4 硬盘：不低于120GB SSD 电源：不低于600W 四、数据处理主机（教师端）： CPU:不低于3930 内存：不低于4G 硬盘：不低于120GB SSD 电源：不低于400W 五、集成控制器： 由单片机和控制程序集成，具备USB接口、RS232接口、可以扩展无线接口，可与上位机软件进行数据交互。模拟量输入：16路， 0-5v模拟量输入精度：12位模拟量内部基准电压：2.4V，开关量输入路数：32路。 六、学员端程序功能： 虚拟仿真焊接实训系统需采用虚拟现实技术与真实焊接设备相结合实现焊接教学功能，该系统具备普通电焊模拟操作训练系统、氩弧焊模拟操作训练系统、气体保护焊模拟操作训练系统和教师管理系统（数据服务器系统）。首先应满足能让学员在高度仿真的模拟环境下进行焊接技能的高效训练，可以让学员感受到真实的场景及焊接过程。并与场景内的虚拟环境、元素进行互动操作，让学员沉浸到当前的焊接任务中；管理系统还应可以精确地测量各种操作信息，并提供全套焊接教学视频资料及真实的焊具，帮助学员从中学到基础知识、安全规程、技术要点等焊接技能，最终将这些焊接技能转化到实际的焊接工作中。系统需满足的功能： 1.理论知识教学：根据焊接专业教学大纲以及学校老师讨论结果搭建理论知识体系。知识体系分章节由浅入深，通过视频动画、图文讲解结合配音进行知识点的呈现，需提供不低于20盘以上的优秀教师焊接教学视频课件。 2.真实焊具：每个工位需配备真实的焊接设备，且不少于一套原装电焊钳、气保焊枪、焊具组合件等。分级训练：模拟训练为分级训练模式，分为基础训练、初级训练、中级训练、高级训练考核四个等级。 3.基础训练：引弧、收弧、能够真实的模拟焊接过程中的各种参数设置，如引弧、收弧、直线运条、直线往返运条、锯齿形运条、月牙形运条、正三角形运条、斜三角形运条、圆形运条的各种手法，并能体验操作手法中的各种力量反馈感，电弧、明暗场、飞溅、焊缝、声效表现逼真，该系统可进行多角度、全位置焊接演练。 4.回放展示：记录并回放学生操作过程，重现操作结果，便于老师对学员焊接过程进行指导和分析。使得学员更加清楚的了解自己的焊接训练当中的问题，有助于自学提高效率。 5.训练场景：需提供不低于6种的模拟实训场景，如港口工况场景、工程机械维修焊接、工厂工况、石油管道焊接、船仓焊接、电网铁塔焊接等。(提供相关场景截图) 6.模拟试题：模拟试题功能模块分为随机训练和在线考试两种模式。学员在未登录考试系统的情况下可直接进入随机训练模式，学员可通过设置相应参数从题库中随机选题，设置时长进行自我训练。学员登录在线考试系统时必须在指定时长内，完成教师指定试题，系统会自动统计考试分数及错题并上传。 7.模拟训练导航界面：对相应焊枪的功能特性及主要应用领域进行了文字形说明，同时通过视频形式展示了模拟操作方式。使理论知识体系和学习任务体系在训练过程中更加人性化的融合起来。具有焊接电流、电压、焊丝直径、气体流量等参数调节功能。 8.模拟焊接效果：虚拟焊板上生成的焊疤状、鱼鳞状与真实的焊疤相符。生成的焊迹能够表现出熔化过程和冷却过程，并伴随相应的光学效果，同时手持电焊可实现软件硬件焊条缩短同步。 9.多视角、全方位查看焊接过程：可选择不同厚度，不同母材、不同种类焊接接头，如对接平焊焊板、对接横焊焊板、角接接头、立焊焊板、仰焊焊板、管管对接以及管板对接接头。 10.系统界面操作简单，运行流畅、无卡顿。学员可借助鼠标、键盘对理论课件及程序进行操作，通过简单的使用培训可以轻松进行该系统的焊接操作及教学。 11.沉浸式3d视觉系统：配合3d立体视觉头盔，训练者可以更加真实的看到焊接过程的3D场景，以及实时的火花飞溅和熔滴效果。同时系统可以追踪头部姿态控制主视角和主画面，让学员获得身临其境的感受，沉浸在虚拟现实环境中，真正融入训练过程。 12.通过真实的焊板、焊枪、焊具进行焊接教学，系统采用声音、光、文字等提示内容，并采用标准图形示范（包括焊接位置、焊枪角度、焊枪与工件的距离和角度等）及语音提示帮助学员校正操作姿势和手法，辅助指导学员培训过程与应用。 13.系统可根据学员使用情况建立学员段阶等级，根据学员使用模拟器成绩进行段阶划分，完成的任务量，熟练度，考核成绩都可以作为段阶划分的参考指标。让学员在模拟器操作中更加的专注。 14.可进行自由设焊接，焊接角度、高度可自由调整，通过微调可以精细到以度为单位。高度可以根据需要以厘米为单位进行调整。 15.学员在输入账号和密码登录进去后，系统响应后便进入三大模块：分级训练模块、工作接收模块、模拟考试模块。学员可鼠标点击进入做相应的训练或考核任务。进入分级训练模块后，首先选择焊接训练类型，点击进入相应的训练子模块，分级训练按照由易到难模式进行分阶段分类型进行二氧化碳保护焊、氩弧焊、交流手工电弧焊模拟训练。 16.手工电弧焊仿真系统需实现真实焊枪+仿真焊条相结合的功能（焊条尺寸、长度需与真实焊条保持一致），且仿真焊条的燃烧缩短速度与虚拟场景中的焊条缩短速度保持一致，仿真焊条具备复位按钮可进行位置复原。 七、线材： 1.USB、HDMI线； 2.提供实验室整体网线布局所需线材； 3.提供插线板、信号转换头等辅助设备。 八、教师端： 具备学员考核系统、学员管理系统与教师后台管理系统，能任务共享及实时发送任务，实现查看其它教师所设计的任务并能共享。同时教师可以实时制定考核任务并发送，学员端可及时接受任务并考核提交。教师端管理系统有下述功能： 1.监控功能，选择学生端焊接工位，向其发送训练或考试任务。每台设备应可以接受不同类型的课程，或进入不同的模式。 2.课程设计，可以对课程内容进行设置，应包括：课程名称、任务等，并可方便的添加和删除。应可以查看课程信息：选择一个节点，显示出该节点的详细信息。 3.任务设计，可以对任务内容进行设置，包括：任务名称、目的、焊机类型、接口类型、焊接位置、坡口类型和母材厚度等。在选择一个操作节点时，可显示出该节点的详细信息。 4.学生管理，可新建年级、新建专业、新建班级、新建学生、修改学生信息、删除信息等。 5.成绩管理，可以查看所管理班级的课程成绩单、学生考试成绩单、任务详细成绩单。能以文字报告、焊接参数曲线，显示训练结果。 6.系统设置，可修改登录密码、设置公差等级等具体参数。 7.网络连接：系统采用千兆网络通讯技术实现网络化，提高培训效率；应用便捷、移动方便、管理灵活。 8.可实现焊接安全体感模块：需至少实现三关焊接实训现场安全隐患排查的模块。 九、焊接网上训练平台： 网上训练平台包括培训平台、闯关练兵、在线考试、试题征集、论坛、信息发布等功能模块。该系统实现了学员在线学习的自主化、互动化，同时达到了知识共享、资源共用、传输网络化和考核决策科学化等目的，进而使得管理更加高效、规范和现代化。 学员可以通过PC端登陆，也可以通过移动端登陆。 （一）功能要求如下： 1.培训平台 训练平台为所有学员提供了一个分享和学习的平台。在这里不仅能学习到与自己课程相关的知识，还可以广泛汲取其他领域的知识。培训平台支持视频教程观看，PDF，word等电子文档在线学习及下载。 2.闯关练兵 闯关练兵模块借鉴网络游戏中的升级模式，增设排行榜，增加学习、练习的趣味性和挑战性，将学习与娱乐有机结合，有效提高了学员的学习积极性。还可以按照部门或者个人以积分的方式进行排名，从而激励学员进行更好的学习。 3.在线考试 系统可自由组卷，灵活考试。通过一系列现代化手段，进而实现自动执行开考、交卷、考试结束、判卷等一系列指令。 4.试题征集 可以通过试题征集功能上传试题或者课件。如果试题或课件通过后台审核自动进入相关题库和课件库。 5.信息发布 可以通过信息发布功能发布课程的信息安排，实训的时间安排等信息。 6.论坛 可以通过论坛进行学习交流、日常交流。 （二）技术要求： 1.需要支持iOS系统和Android系统。 2.页面加载不超过5秒。 3.拥有自主的技术框架。 4.支持响应式设计。 5.系统支持7天*12小时的连续稳定运行。 6.操作系统的安全要到C2级，数据库管理系统要求达到C2级，登陆要有严格的安全要求。 7.系统面向未来有充分的扩展性。 | 2 | 批 |  |
| 32 | 焊接实训教学显示输出系统 | 颜色：曜石黑/香槟金，处理器速度 4×A53@2.36GHz + 4×A53@1.7GHz，CPU核数：八核，GPU 型号Mali T830 MP2（或同级别产品），屏幕尺寸：约 10.1 英寸，运行内存（RAM）：标配：4GB，存储容量（ROM）：标配：64GB，扩展支持： Micro SD卡，可扩展容量： 256GB，操作系统华为 EMUI 8.0或同级别产品（兼容 Android 8.0）主摄像头： 800 万像素，F2.0，自动对焦，副摄像头： 800 万像素，F2.0，自动对焦，有闪光灯，屏幕色彩： 1600万色，屏幕类型： IPS屏，触控操作10点触控，分辨率： 1920×1200（WUXGA）可视角度：上 80°/下 80°/左 80°/右 80°屏幕比例： 16:10，PPI： 224 PPI，亮度： 400 nits（典型值），对比度：1000:1。 玻璃：铝硅玻璃，触摸屏：电容屏，多点触控： 10 点，防指纹膜：有，主动笔：全系列支持（原装手写笔）输入法：华为输入法，华为Swype输入法，Android键盘，网络类型：全网通，网络制式：移动/联通/电信4G（LTE-TDD/LTE-FDD） 移动3G（TD-SCDMA） 联通3G（WCDMA） 移动/联通2G（GSM） 电信3G/2G（CDMA）网络频率： LTE-TDD：Band 38/39/40/41(2545-2655MHz) LTE-FDD：Band 1/3/5/7/8 TD-SCDMA：Band 34/39 WCDMA：Band 1/2/5/8 CDMA/EVDO: BC0 GSM：Band 2/3/5/8，数据业务：TD-LTE/LTEFDD/TD-SCDMA/WCDMA/HSPA+/DC-MIMO 2x2 MIMO，Wi-Fi标准： IEEE 802.11 a/b/g/n/ac。 Wi-Fi工作频段：2.4G/5G，Wi-Fi加密方式：支持 WPA/WPA2/WEP，Wi-Fi热点， WLAN 直连：支持，蓝牙传输： BT 4.2，兼容 BT 3.0，BT 2.1+EDR，GPS： GPS、A-GPS、GLONASS、北斗，按键类型 电源键，音量增键，音量减键，指纹触摸键（可支持导航功能），耳机接口： 3.5mm 立体声耳机接口，数据接口： USB Type-C，外设扩展口：USB Pog Pin 接口（Pog Pin 底座支持充电或数据传输功能）重力传感器，环境光传感器，距离传感器，指纹传感器，霍尔传感器，状态指示灯，指南针，麦克风，单麦克风，喇叭立体声双喇叭，音效华为 Histen 音效，电池容量：典型值 7500mAh，充电时间：约 4.6 小时，通话时间：约 36 小时，音频文件格式： *.mp3、*.mid、*.amr、*.awb、*.3gp、*.mp4、*.m4a、*.aac、*.wav、*.ogg、*.flac、*.mkv，视频文件格式： *.mp4、*.mov、*.3gp、*.asf、*.mkv、*.avi、*.f4v、*.flv，图片格式： *.png、*.gif （静态）、*.jpg、*.bmp、*.webp、*.wbmp，预置第三方应用预置 Microsoft Office 套件。（含原装触控笔，外配键盘，原装保护套）。 | 20 | 套 |  |
| 33 | 焊接实训室教学投影机 | 主流工程型，显示芯片 0.63英寸芯片，投影亮度 5200流明，标准分辨率 1024×768，投影对比度 18000:1，投影技术 3LCD，镜头参数：投影镜头 手动变焦，手动聚焦，光圈范围 F=1.7-2.2，实际焦距 f=17.4-29mm，变焦比 1.7X，灯泡类型 超高压汞灯泡，灯泡功率 305W，灯泡寿命 ，正常模式：4000小时，经济模式：8000小时，屏幕参数 ，投影色彩 10.7亿色，屏幕比例 4:3，投影尺寸 30-300英寸，投射比 1.3-2.2:1，接口参数，输入端子 1×RGB/组合（D-Sub 15针）2×支持HDCP的A型HDMI（19P,HDMI连接器）1×视频（RCA）1×RCA音频（L/R）1×立体声微型音频，输出端子 1×RGB/组合（D-Sub 15针）1×立体声微型音频，控制端子 1×A型USB，1×B型USB，扬声器 20W，电源 AC200-240V，50/60Hz，2.2A，正常功耗 正常模式：422W，待机功率：≤0.5W。（含安装、120寸电动幕布、吊架、布线等辅助材料）。 | 1 | 套 |  |
| 1.交货时间：合同签订后30个工作日内； 2.交货地点：采购单位指定地点。 |  |  |  |  |  |