公开招标文件

采购项目编号：青海赫铭公招（货物）2020-036

采购项目名称：化隆县2020年义务教育薄弱环节及能力提升装备购置项目

采购人：化隆回族自治县教育局

采购代理机构：青海赫铭工程项目管理有限公司

2020年7月

目  录

第一部分  投标邀请	5

第二部分  投标人须知	8

一、说明	8

1.适用范围	8

2.采购方式、合格的投标人	8

3.投标费用	8

二、招标文件说明	8

4.招标文件的构成	8

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	8

6.招标文件的澄清或修改	9

三、投标文件的编制	9

7.投标文件的语言及度量衡单位	9

8.投标报价及币种	10

9.投标保证金	10

10.投标有效期	11

11.投标文件构成	11

12.投标文件的编制要求	12

四、投标文件的提交	12

13.投标文件的密封和标记	12

14.提交投标文件的时间、地点、方式	12

15.投标文件的补充、修改或者撤回	13

五、开标	13

16.开标	13

六、资格审查程序	14

17.资格审查	14

七、评审程序及方法	14

18.评标委员会	14

19.评审工作程序	16

20.评审方法和标准	18

八、中标	20

21.推荐并确定中标人	21

22.中标通知	21

九、授予合同	21

23.签订合同	21

十、其他	22

24. 串通投标的情形	22

25. 废标	23

26. 中标服务费	23

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	25

第四部分  投标文件格式	38

封面（上册）	38

目录（上册）	39

（1）投标函	40

（2）法定代表人证明书	41

（3）法定代表人授权书	42

（4）投标人承诺函	43

（5）投标人诚信承诺书	44

（6）资格证明材料	45

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	46

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	47

（9）无重大违法记录声明	48

（10）投标保证金证明	49

目录（下册）	51

（11）评分对照表	52

（12）开标一览表（报价表）	53

（13）分项报价表	54

（14）技术规格响应表	55

（15）投标产品相关资料	56

（16）投标人的类似业绩证明材料	57

（17.1）制造（生产）企业小型、微型企业声明函	58

（17.2）从业人员声明函	59

（18）残疾人福利性单位声明函	60

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	61

第五部分  采购项目要求及技术参数	62

（一）投标要求	62

1.投标说明	62

2.重要指标	62

3.商务要求	62

（二）项目概况及技术参数	62

第一部分  投标邀请

青海赫铭工程项目管理有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受化隆回族自治县教育局（以下均简称“采购人”）委托,拟对化隆县2020年义务教育薄弱环节及能力提升装备购置项目进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

| 采购项目编号 | 青海赫铭公招（货物）2020-036 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 化隆县2020年义务教育薄弱环节及能力提升装备购置项目 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 人民币715万元 1包：人民币369万元 2包：人民币346万元 |
| 最高限价 | 人民币715万元 1包：人民币369万元 2包：人民币346万元 |
| 项目分包个数 | 2个 |
| 各包要求 | 具体内容详见《招标文件》 |
| 各包投标人资格要求 | (1) 符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： <1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 <4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 (2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； (3) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； (4)本项目不接受联合体投标； (5) 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）。 |
| 公告发布时间 | 2020年7月3日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2020年7月6日至7月10日，每天上午9:00-11:30,下午13:30-17:30（午休、节假日除外）。 |
| 获取招标文件方式 | 网上购买。 |
| 招标文件售价 | 人民币500元/包（招标文件售后不退,投标资格不能转让。） |
| 获取招标文件地点 | 青海赫铭工程项目管理有限公司 地址：青海省西宁市城西区西关大街130号3号楼13层11301号 标书购买联系人：王女士 电话：0971-5129911 电子邮箱：qhhmgc@163.com |
| 购买招标文件时应提供材料 | 因疫情原因，不接受现场报名，投标人将： 1、投标人的营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证（或三证合一证件）复印件。 2、法人授权委托书（原件）及被授权人、法人身份证复印件。以上资料需加盖公章扫描后发至我公司联系邮箱（qhhmgc@163.com），在邮件中标明购买项目名称、项目编号、联系人及联系方式，并与我公司业务联系人员进行联系确认。 |
| 投标截止及开标时间 | 2020年7月27日上午9时00分（北京时间） |
| 投标及开标地点 | 海东市公共资源交易中心3号开标室（地址：乐都区朝山片区海东大道南凉路） |
| 采购人联系人 | 采购人：化隆回族自治县教育局 联系人：朱老师 联系电话：18909787612 联系地址：化隆县群科新区学苑路 |
| 代理机构联系人 | 采购代理机构：青海赫铭工程项目管理有限公司 联 系 人：马辉 联系电话：0971-5129911 邮箱地址：qhhmgc@163.com 联系地址：青海省西宁市城西区西关大街130号3号楼13层11301号 |
| 代理机构开户行 | 中国建设银行股份有限公司西宁西川南路支行 |
| 收款人 | 青海赫铭工程项目管理有限公司 |
| 银行账号 | 63050138360900000039 |
| 其他事项 | 1.公告期限：自青海政府采购网发布之日起5个工作日；公告内容以青海政府采购网发布的为准公告发布媒体等。 2.因疫情原因，各投标人不需要现场参加开标会议，同时也不需要现场递交投标文件，投标人在投标截止时间前将密封完好的投标文件邮寄至青海省西宁市城西区西关大街130号3号楼13层11301号，联系人：马辉，联系方式：0971-5129911，手机号码：13099766072，未密封完好的投标文件招标代理机构不予接收。 2.本项目不可兼投。 |
| 财政监督部门及电话 | 监督单位：化隆回族自治县财政局 联系电话：0972-8715192 |

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金

投标保证金：

1包：人民币72000.00元整（大写：柒万贰仟元整）；

2包：人民币68000.00元整（大写：陆万捌仟元整）；

收款单位：青海赫铭工程项目管理有限公司

开 户 行：中国建设银行股份有限公司西宁西川南路支行

银行账号：63050138360900000039

交纳时间：投标截止及开标时间前，以银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

- 投标保证金证明

11.2 投标文件（下册）

- 评分对照表

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 制造（生产）企业小型、微型企业声明函、从业人员声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 投标人应准备纸质投标文件正本1份(上、下册)、副本4份(上、下册)，电子文档1份(上、下册)。若发生正本和副本不符，以正本为准。投标文件统一使用A4幅面的纸张印制，必须胶装成上、下两册并编码，其他方式装订的投标文件一概不予接受。

12.3 投标文件的正本(上、下册)需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，副本(上、下册)可采用正本的复印件。电子文档(上、下册)用光盘或U盘制作，采用不可修改文档格式（如：PDF格式），内容必须和纸质投标文件正本(上、下册)完全一致，包括封面、页码、签字、盖章等。

12.4 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的密封和标记

13.1 投标文件正本(上、下册)、所有副本(上、下册)、电子文档(上、下册)，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、采购项目编号、采购项目名称及分包号（如有分包）。

13.2 密封后的投标文件密封袋用“于20XX年XX月XX日XX时XX分（北京时间）之前不准启封”的标签密封。

13.3 投标人如投多个包，投标文件每包分别按上述规定装订（如果有）。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件（正本、副本、电子文档）密封送达投标地点，并按要求递交投标文件，在截止时间后送达的，采购人、采购机构或者评标委员会应当拒收。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

14.2 逾期送达或者未按照招标文件第13.1-13.2条要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

- 未按照招标文件要求提供电子文档的。

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2（11）-（15）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.1进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、商务评分、技术水平、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

| 序号 | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30分） | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×30% 注：对小型、微型企业产品及残疾人福利性单位价格给予6%的扣除，用扣除后的价格计算投标报价得分，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。须提供《制造（生产）企业小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》和《残疾人福利性单位声明函》。 |
| 2 | 商务评分10分 | 1、业绩：提供2017年以来类似项目业绩的，每提供一个得2分，最高得8分；未提供或其他情况的不得分。（需提供合同首页或标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的复印件）。 2、对招标文件的响应程度：投标文件制作完全响应招标文件要求规范没有细微偏差情形的得2分。 |
| 3 | 技术水平 45分 | （1）技术参数：投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得40分；技术参数每有一项负偏离扣3分，扣完为止。 （2）节能环保：投标产品具有环保认证证书的，得1.5分；具有节能认证证书的，得1.5分；未提供不得分。（该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》和政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。 (3)自主创新产品:投标产品属自主知识产权的，得 2分；反之不得分。 |
| 4 | 售后服务15分 | - 项目管理：针对本项目设置完整的项目管理机构，并具有有效的项目管理措施，优秀的9 分，良好的 7 分，较好的 5 分，一般的 3分，差或没有的不得分； 2、售后服务计划、措施及服务承诺：投标人针对项目提供详尽的验收方案、售后服务计划、措施、相关承诺，所述内容对招标文件要求响应优秀的 4 分，良好的 3 分，较好的 2 分，一般的 1分，差或没有的不得分； 3、本地化服务能力：在青海省有售后服务机构的得2分；有合作性服务机构的得1分；没有的不得分。（需提供相关证明材料）。 |

20.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

23.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

26. 中标服务费

26.1 收取对象：中标人。

26.2 服务费：人民币大写：

1包：肆万伍仟元整（小写：45,000.00元）

2包：肆万贰仟伍佰元整（小写：42,500.00元）

说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号和[2002]1980）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

（货物类）

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：青海赫铭公招（货物）2020-036-    包

采购项目名称：化隆县2020年义务教育薄弱环节及能力提升装备购置项目

采购合同编号：QHHM-2020-036-    包

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                       （盖章）

中标人（乙方）：                       （盖章）

采购日期：2020年7月27日

采 购 人（以下简称甲方）：

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据XXXX年XX月XX日（采购项目名称）采购项目（采购项目编号）的招标文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额                                      单位：元

| 包号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币

（大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：                    ；交货地点：                。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

乙方所交付的产品由甲方验收，验收合格后由甲方报同级财政监管部门，申请资金拨付,按合同金额向乙方支付合同总价款的  95%  ，即人民币（大写）：                元。

剩余货款的   5%    作为质量保证金，计人民币（大写）：        元。质量保证金待约定的免费质保期满      （年）且产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方支付。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式八份，甲方   份，乙方   份，代理机构三份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

签约时间：    年    月    日

采购代理机构：青海赫铭工程项目管理有限公司

负责人或经办人：

时间：    年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“九 授予合同”中第23.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

- 封面（上册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

包号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

- 目录（上册）

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- 投标保证金证明……………………………………………… 所在页码

- （1）投标函

投标函

致：采购代理机构

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起 60 日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：采购代理机构

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：采购代理机构

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：

职务：                               职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：采购代理机构

关于贵方20XX年   月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：采购代理机构

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或上一年度（2018年度或2019年度）经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、近半年内的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书、用工合同等证明材料

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：采购代理机构

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附“信用中国”网站查询截图，时间为投标截止时间前20天内。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （10）投标保证金证明

投标保证金证明

致：采购代理机构

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以基本户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（下册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

包号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

目录（下册）

- 评分对照表………………………………………………………所在页码

- 开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

- 分项报价表………………………………………………………所在页码

- 技术规格响应表…………………………………………………所在页码

- 投标产品相关资料………………………………………………所在页码

- 投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

- 制造（生产）企业小型微型企业声明函、从业人员声明函…所在页码

- 残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

- （11）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- （12）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标包号 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货时间 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （13）分项报价表

分项报价表

投标人名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （14）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （15）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。

- （16）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供自2017 年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供合同首页或标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的复印件。

- （17.1）制造（生产）企业小型、微型企业声明函

制造（生产）企业小型、微型企业声明函

致：采购代理机构

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、此函需声明参与本次投标的货物（产品）名称、规格、型号等相关资料；

2、此函须由投标产品的制造（生产）企业提供并声明，且加盖投标人公章。同时附制造（生产）企业上一年度的财务状况审计报告；

3、此函若出现多家制造（生产）企业的货物（产品）投标时，可按制造（生产）

企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张。

4、若无此项内容，可不提供此函。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日

- （17.2）从业人员声明函

从业人员声明函

致：采购代理机构

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定，本公司从业人员数为       人。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日

- （18）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：采购代理机构

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- （19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

第五部分  采购项目要求及技术参数

- （一）投标要求

- 1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后分包情况：不允许。

- 2.重要指标

2.1 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购代理机构联系。

2.2 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

- 3.商务要求

3.1.交货时间：合同签订后根据甲方需求供货。

3.2.交货地点：教育技术装备在化隆县群科九年一贯制学校实施；学校技防设施在二塘乡三塘教学点等43所学校实施。

3.3.付款方式：详见“第三部分  青海省政府采购项目合同书范本”中“四、付款方式”的规定。

3.4.免费质保期：自设备投入开始使用时3年。

# （二）项目概况及技术参数

1包：技术参数

- 一、生活设施设备

| 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 采购数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生床 | 整体尺寸：长200宽90高180cm 颜色：灰白色 主管40方 厚度1.5mm 边杠25*50厚度1.2mm 横带25方厚度1.0mm（上下各5根） 梯子25方 厚度1.0mm，护栏20方管1.0mm 床头横撑为25方1.0mm 床板：为两块多层板 厚度1.5cm ，床下柜子两个长0.5米宽0.4米高0.36米，铁板厚度0.5mm,鞋架两个10*20方管厚度0.8mm，长0.85米宽0.3米 生产工艺：酸洗¦——水洗——磷化——静电喷塑——高温200度以上烘烤 工艺作用：酸洗是把锈清洗下去 ，水洗把酸洗下去保证钢管的洁净，磷化处理防止钢管再生锈，静电喷塑为把粉沫均匀的涂在钢管表面，然后用200度以上的高温把粉末融化使之牢靠的附着在钢管表面，不易脱落（俗称烤漆）。 | 套 | 1200 |
| 2 | 饮水机 | 产品参数： 功率：4.5KW 电压：220V 加热温度：适用于高海拔地区 转换温度：35℃ 开水量/小时：45L 外形参考尺寸：约为1450*410*1250 液晶显示屏时时动态显示水温 材质：接水台面采用厚度为1.2mm 304不锈钢一次压制成型；内胆及外壳采用厚度为1.0mm 304不锈钢制作。 产品性能：沸腾状态转换35℃恒温锁定，一年四季可随时饮用且无烫伤危险。 微电脑精控，液晶显示屏时时动态显示水温加热温度可调节，省时、省电、过滤净化，可直饮！ | 台 | 33 |
| 食堂设备 |  |  |  |  |
| 1 | 电磁双炒双温灶 | - 材质：面板采用304不锈钢板，实厚1.25，侧板201,实厚1.0。 2、规格（长*宽*高）：2000*1100*800+470，配500mm双耳炒锅。 3、功率/电压：18KW*2/380V 4、火力调节开关≥9档。 5、提供生产厂家商用电磁炉搭载智能控制器并能实现以下功能的检测报告： A、可设定时、分、秒，确定后以图形和数字两种模式显示倒计时。 B、可以三位数设定温度，确定后以图形和数两种模式显示实际温度进程。 C、菜单编程：菜单可以中英文命名，可以上传菜单的图片，可以通过对“时间、火力档位”两个维度进行编程。 D、执行每个菜单时，可显示当前工作段位及倒计时的时间。 F、显示当前功率、当前电压、当前档位、当前温度、累计电量。 E、恢复出厂设置，可以通过恢复出厂设置，清除所有数据信息，回到初始状态。 6、提供所投18KW双头双尾小炒炉，依据GB4706.1-2005；GB4706.52-2008标准，提供对27个项目测试合格的型式检验报告。 7、提供所投18KW双头双尾小炒炉，依据SB/T 10548-2009标准，且能效不低于95%。 8、提供所投18KW双头双尾小炒炉，依据GB4806.7-2016、GB4806.9-2016、GB4806.11-2016标准，进行测试的《CQC标志认证试验报告》。 9、提供所投18KW双头双尾小炒炉，食品接触产品安全认证证书。 | 台 | 1 |
| 2 | 油气两用双眼大锅灶 | 双眼，2200*1150*800mm，面板为304/2B不锈钢磨砂板；不锈钢板厚度≥1.5mm；侧板及背板厚度≥1.2mm；炉围：用厚不锈钢板液压拉升成型；灶台面板要求一次性冲压成型，配有两个Φ860mm加厚铁锅；炉体采用50mm*50mm角钢骨架式连接；单冷摇摆龙头，前置给水控制；双阀门设计（气阀门和油阀门）；Φ50mm不锈钢可调子弹脚；风机采用220V/550W铝壳中压鼓风机一套。炉头摆动且配铁圈，燃烧充分、节能效果好；用电为2*550W/220V。有于人接触部位压边焊接处钝化处理。 | 台 | 1 |
| 3 | 电磁单头大锅灶 | - 材质：面板采用304不锈钢板，实厚1.25，侧板201,实厚1.0。 2、规格（长*宽*高）：1100*1100*800+470，所配锅的口径800mm。 3、功率/电压：22KW/380V 4、火力调节开关≥9档。 5、提供生产厂家商用电磁炉搭载智能控制器并能实现以下功能的检测报告： A、可设定时、分、秒，确定后以图形和数字两种模式显示倒计时。 B、可以三位数设定温度，确定后以图形和数两种模式显示实际温度进程。 C、菜单编程：菜单可以中英文命名，可以上传菜单的图片，可以通过对“时间、火力档位”两个维度进行编程。 D、执行每个菜单时，可显示当前工作段位及倒计时的时间。 F、显示当前功率、当前电压、当前档位、当前温度、累计电量。 E、恢复出厂设置，可以通过恢复出厂设置，清除所有数据信息，回到初始状态。 6、提供所投22KW 800单头大锅灶，依据GB4706.1-2005；GB4706.52-2008标准，对27个项目测试合格的型式检验报告。 - 提供所投22KW 800单头大锅灶，SB/T 10548-2009标准出具的节能测试报告，且能效不低于95%。 - 8、提供所投22KW 800单头大锅灶，依据GB4806.7-2016、GB4806.9-2016、GB4806.11-2016标准，进行测试的《CQC标志认证试验报告》。 9、提供所投22KW 800单头大锅灶，食品接触产品安全认证证书。 | 台 | 1 |
| 4 | 油气两用单头大锅灶 | 单眼，1150*1150*800mm，面板为304/2B不锈钢磨砂板；不锈钢板厚度≥1.5mm；侧板及背板厚度≥1.2mm；炉围：用厚不锈钢板液压拉升成型；灶台面板要求一次性冲压成型，配有一个Φ860mm加厚铁锅；炉体采用40mm*40mm角钢骨架式连接；单冷摇摆龙头，前置给水控制；双阀门设计（气阀门和油阀门）；Φ50mm不锈钢可调子弹脚；风机采用220V/550W铝壳中压鼓风机一套。炉头摆动且配铁圈，燃烧充分、节能效果好；用电为2*550W/220V。有于人接触部位压边焊接处钝化处理。 | 台 | 1 |
| 5 | 电磁双头低汤炉 | - 材质：面板采用304不锈钢板，实厚1.25，侧板201,实厚1.0。 2、规格（长*宽*高）：1300*750*500+770 3、功率/电压：18KW*2/380V 4、火力调节开关≥9档。 5、提供生产厂家商用电磁炉搭载智能控制器并能实现以下功能的检测报告： A、可设定时、分、秒，确定后以图形和数字两种模式显示倒计时。 B、可以三位数设定温度，确定后以图形和数两种模式显示实际温度进程。 C、菜单编程：菜单可以中英文命名，可以上传菜单的图片，可以通过对“时间、火力档位”两个维度进行编程。 D、执行每个菜单时，可显示当前工作段位及倒计时的时间。 F、显示当前功率、当前电压、当前档位、当前温度、累计电量。 E、恢复出厂设置，可以通过恢复出厂设置，清除所有数据信息，回到初始状态。 6、提供所投18KW双头汤炉，依据GB4706.1-2005；GB4706.52-2008标准，对27个项目测试合格的型式检验报告。 - 提供所投18KW双头汤炉，按SB/T 10548-2009标准，提供节能测试报告，且能效不低于95%。 8、提供所投18KW双头汤炉，依据GB4806.7-2016、GB4806.9-2016、GB4806.11-2016标准，进行测试的《CQC标志认证试验报告》。 9、提供所投18KW双头汤炉，食品接触产品安全认证证书。 | 台 | 1 |
| 6 | 单通工作台 | 采用 304/2B 不锈钢制作，清洁卫生，坚固耐用，满足卫生和清洁要求。面板采用 2.0mm 不锈钢板制造，侧板采用 1.5mm 不锈钢板制造，背板采用 1.5mm 不锈钢板制造；所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚；活动式底层板采用 1.5mm 厚不锈钢板制造，层板下面安装不锈钢槽型补强撑；滑动拉门采用 1.2mm 厚不锈钢制作，门采用吊装式滑轨及不用工具就可以卸下,移动灵活。 | 台 | 2 |
| 7 | 双层工作台 | 采用 304/2B 不锈钢板材制作，一次性焊接成形，台面采用 2.0mm 厚不锈钢板制造，台面下面安有 50mm 厚度的实芯板，下层为排骨架，并用不锈钢槽型补强撑加固；4 根支脚应采用 1.5mm 壁厚的圆形不锈钢管,所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚；底层板是 40mm 高。 | 台 | 2 |
| 8 | 送餐车 | 采用 304/2B 不锈钢钢板制造，满足卫生和清洁要求。车身层板采用厚 1.2mm 不锈钢制作，收碗车槽深 15mm；车架采用 38mm*38mm不锈钢方管，配有四个灵活的自由车向活动脚轮，2 个带有锁紧装置。 | 台 | 2 |
| 9 | 三星水池 | 采用 304/2B 不锈钢制造，面板厚度为 2.0mm。(1)星盆为全不锈钢结构，下带双向推拉门结构，满足卫生清洁要求。（2）所有星盆都安装补强撑，支架采用不锈钢管壁，壁厚 1.5mm内部为直径 48mm铸铁管，壁厚 1.5mm；横管和竖管为圆形不锈钢管焊接成型，壁厚 1.5mm,所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚（3）星盆的靠墙侧有 450mm 高度的防溅挡板，与墙接触处密封。（4）星盆上配冷热摇摆水龙头，星盆的底部安装 50mm 直径套丝排水口配件，配备杂物过滤和清除装置。 | 台 | 5 |
| 10 | 开水器 | 采用 304/2B 不锈钢材质，聚氨酯发泡，带底座，容量 150 升。 | 台 | 4 |
| 11 | 单星浸泡池 | 采用 304/2B 不锈钢制造，面板厚度为2.0mm。(1)星盆为全不锈钢结构，下带双向推拉门结构，满足卫生清洁要求。（2）所有星盆都安装补强撑，支架采用不锈钢管壁，壁厚 1.5mm内部为直径 48mm铸铁管，壁厚 1.5mm；横管和竖管为圆形不锈钢管焊接成型，壁厚 1.5mm,所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚（3）星盆的靠墙侧有 450mm 高度的防溅挡板，与墙接触处密封。（4）星盆上配冷热摇摆水龙头，星盆的底部安装 50mm 直径套丝排水口配件，配备杂物过滤和清除装置。 | 台 | 1 |
| 12 | 双层工作台 | 采用 304/2B 不锈钢板材制作，一次性焊接成形，台面采用 2.0mm 厚不锈钢板制造，台面下面安有 50mm厚度的实芯板，下层为排骨架，并用不锈钢槽型补强撑加固；4 根支脚应采用 1.5mm 壁厚的圆形不锈钢管,所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚；底层板是 40mm 高。 | 台 | 2 |
| 13 | 热风循环消毒柜 | 整体采用 304/2B 不锈钢板制造，双开门，坚固耐用，特大消毒空间，采用高科技热风循环消毒方法，满足卫生和清洁要求。箱体采用双层隔热结构，内外两层板材厚度为 2.0mm,两层之间填充有绝热材料。具有消毒、保温双重功能；配有 1.5mm 厚不锈钢消毒筐。热风循环温度可控 0℃-150℃。 | 台 | 7 |
| 14 | 四门保洁柜 | 采用 304/2B 不锈钢制作，，清洁卫生，坚固耐用，满足卫生和清洁要求。面板采用 2.0mm 不锈钢板制造，侧板采用 1.5mm不锈钢板制造，背板采用 1.5mm不锈钢板制造；脚管直径为 50mm、壁厚 1.5mm的圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚；活动式底层板采用 1.5mm 厚不锈钢板制造，层板下面安装不锈钢槽型补强撑；滑动拉门采用 1.2mm 厚不锈钢制作。门采用吊装式滑轨及不用工具就可以卸下,移动灵活。 | 台 | 4 |
| 15 | 双门蒸柜 | 1420*600*1650上箱体采用304不锈钢板厚度1. 0mm,箱 体内胆采用一次拉伸成型钢板，厚度1.2mm, 整体发泡，下炉体采用304不锈钢板，炉外 壳厚度为1.2mm,炉体主架采用40*40*4mm 角钢焊接，坚固并能承受所有附件，角钢涂 有足够的防锈漆。固定使用不锈钢螺丝；釆 用电加热式，配不锈钢自动入水箱1个及蒸 汽压释放装置、配铜止回阀。380V 24KW | 台 | 2 |
| 16 | 电饼铛 | 采用 304/2B 不锈钢板材制作（1）结构独特的导油槽，能将使用中溢出的油脂重新导回铛底。（2）选用性能优良的电子元件，发热管采用高碳钢材质，干烧也不会损坏，安全可靠，使用寿命长。热效率高，省时省电。（3）发热盘均采用一次压铸成型、密度高，强度大，不变形，受热均匀。（4）箱体一体式设计。电压：380v，功率：5kw。温控范围：20℃-300℃。 | 台 | 1 |
| 17 | 烤箱 | 采用 304/2B 不锈钢制作，清洁卫生，坚固耐用，满足卫生和清洁要求。功率：380V。 | 台 | 1 |
| 18 | 双通工作台 | 采用 304/2B 不锈钢制作，清洁卫生，坚固耐用，满足卫生和清洁要求。面板采用 2.0mm不锈钢板制造，箱体后设有 100mm 以上后背，后背与操作面为整张板折边、无焊点，侧板采用 1.5mm 不锈钢板制造，背板采用 1.5mm 不锈钢板制造；活动式底层板采用 1.5mm 厚不锈钢板制造 4 面 38 mm 高，12 mm 折边成为槽形，层板下面安装不锈钢槽型补强撑；滑动拉门采用 1.2mm 厚不锈钢制作。门采用吊装式滑轨及不用工具就可以卸下,移动灵活。 | 台 | 2 |
| 19 | 木案操作台 | 采用 304/2B 不锈钢制作，台面采用 50mm厚的实心加重木材料。（1）木案选用木材，厚 50mm，并经过干燥处理。工作面安装补强撑。（2）支架采用不锈钢管壁，壁厚 2.0mm，内部为直径 48mm 不锈钢管，壁厚 2.0mm；横管和竖管为圆形不锈钢管焊接成型，壁厚 2.0mm，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。 | 台 | 2 |
| 20 | 切菜机 | 外形尺寸：约为1300×600×1050（长×宽×高）；生产能力：200-1000kg/h,；机器重量：约为110kg；切菜长度：1-30mm；竖刀次数：155.310；切片转速：330r/min；切片厚度：2-10mm；额定频率：50Hz；电机功率：1.5KW；额定电压： 380V/220V | 台 | 2 |
| 21 | 双层工作台 | 采用 304/2B 不锈钢板材制作，一次性焊接成形，台面采用 2.0mm厚不锈钢板制造，台面下面安有 50mm厚度的实芯板，下层为排骨架，并用不锈钢槽型补强撑加固；4 根支脚应采用 1.5mm 壁厚的圆形不锈钢管,所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚；底层板是 40mm高。 | 台 | 2 |
| 22 | 土豆脱皮机 | 1、土豆脱皮机 2、1.5kw | 台 | 1 |
| 23 | 四层货架 | 全部采用 304/2B 不锈钢制作，层板 2.0mm厚；层板为排骨架，支架壁厚 1.5mm，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚，一次性焊接成形，载重量强，不易摇晃。 | 台 | 6 |
| 24 | 刀具消毒柜 | 规格尺寸：约为1200*600*1760mm；材质：304 不锈钢板；厚度：0.8MM；功能要求：具备三个功能消毒区.并贴有明显消毒标识，最高温度为 110 度，须达到同时消毒十个菜墩、十把刀具、消毒毛巾:24块。紫外线加红外线热风循环消毒，紫外线功率:30w/220v，红外线功率:300w/220v。 | 台 | 1 |
| 25 | 留样柜 | 采用 304/2B 不锈钢板，柜门配有不锈钢门铰、门锁液压缓冲及磁力密封胶边，制冷管路 100℅铜管配置，采用冷风机，保温材料用胺脂发泡，注塑一次成型。双机双温，电子数控。温度范围：0℃至-18℃可调节。电压 220V；功率：0.3KW，层面平整，焊点严密、牢固，无明显打磨印，融入先进的制造工艺，豪华典雅超大容量，人性化设计的储物架，环保节能；高效压缩机、制冷速度快。 | 台 | 1 |
| 26 | 平板车 | 采用 304/2B 不锈钢制作，清洁卫生，坚固耐用，满足卫生和清洁要求，配带四个尼龙脚轮 | 台 | 1 |
| 27 | 售饭台 | 选用 304/2B不锈钢板制作，台面δ=1.0mm。脚 38×1.0mm(配有可调子弹脚)；横通 25×38×1.0mm；配 3KW/220V 电热管，配温控器。功率：3KW/220V。包安装。 | 台 | 4 |
| 28 | 双门蒸饭车 | 约为1420*600*1650上箱体采用304不锈钢板厚度1. 0mm,箱 体内胆采用一次拉伸成型钢板，厚度1.2mm, 整体发泡，下炉体采用304不锈钢板，炉外 壳厚度为1.2mm,炉体主架采用40*40*4mm 角钢焊接，坚固并能承受所有附件，角钢涂 有足够的防锈漆。固定使用不锈钢螺丝；釆 用电加热式，配不锈钢自动入水箱1个及蒸 汽压释放装置、配铜止回阀。380V 24KW | 台 | 2 |
| 29 | 绞肉机 | 商用厨具、电动打肉、灌肠、绞馅、碎肉等功能；功率：450w；电压：220v；生产能力：60kg/小时； | 台 | 2 |
| 30 | 四门冰柜 | 内外箱体为不锈钢304板材，发泡料R141b;电子温控，铜管蒸发器，环保制冷剂冷藏R134a,冷冻R404a容量：1.0m3，直冷，工作温度："-6℃~-15℃/"-5℃~+10℃；高效压缩机,膨胀阀及温度表,回归铰链门，功率：0.75KW/220V。 | 台 | 3 |
| 31 | 和面机 | 750*480*945闭式，生产能力：25. kg/次和面量，和面 缸体采用不锈钢缸体。铜芯电机，铸铁架 1100*680*1150 ,电压：380V,功率：3KW。 | 台 | 1 |
| 32 | 不锈钢汤桶 | 食品级不锈钢材质 60cm | 个 | 3 |
| 33 | 不锈钢汤桶 | 食品级不锈钢材质 50cm | 个 | 3 |
| 34 | 不锈钢汤桶 | 食品级不锈钢材质 40cm | 个 | 6 |
| 35 | 不锈钢加厚脸盆 | 食品级不锈钢材质 80cm | 个 | 6 |
| 36 | 不锈钢加厚脸盆 | 食品级不锈钢材质 60cm | 个 | 6 |
| 37 | 不锈钢加厚脸盆 | 食品级不锈钢材质 39cm | 个 | 6 |
| 38 | 学生餐具 | 不锈钢快餐盘1个，食品级不锈钢材质（5格），双层保温不锈钢碗1个，食品级不锈钢材质（13cm），汤勺1个，筷子1双 | 个 | 1500 |
| 39 | 不锈钢小汤勺 | 食品级不锈钢材质 | 个 | 1500 |
| 40 | 米面架 | 整体采用 50mm*50mm 不锈钢方管，厚度 1.5mm一次焊接成型，横撑加强筋，稳固耐用。 | 台 | 4 |
| 41 | 四层货架 | 全部采用 304/2B 不锈钢制作，层板 2.0mm 厚；层板为排骨架，支架壁厚 1.5mm，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚，一次性焊接成形，载重量强，不易摇晃 | 台 | 4 |
| 42 | 单眼洗漱池 | 采用 304/2B 不锈钢制造，面板厚度为 2.0mm。(1)星盆为全不锈钢结构，下带双向推拉门结构，满足卫生清洁要求。（2）所有星盆都安装补强撑，支架采用不锈钢管壁，壁厚 1.5mm 内部为直径 48mm铸铁管，壁厚 1.5mm；横管和竖管为圆形不锈钢管焊接成型，壁厚 1.5mm,所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚（3）星盆的靠墙侧有 450mm 高度的防溅挡板，与墙接触处密封。（4）星盆上配冷热摇摆水龙头，星盆的底部安装 50mm直径套丝排水口配件，配备杂物过滤和清除装置。 | 台 | 2 |
| 43 | 四人连体桌椅 | 桌面尺寸1200*700*750桌面材质：不锈钢，支架采用50*50直径的方管管壁厚度1.0mm、钢架采用碰焊、点焊、无疤痕看上去美观、大方、牢固，表面经过除磷、打锈、喷涂而制成. | 张 | 300 |
| 44 | 不锈钢油网烟罩 | 全部罩体采用厚度 2.0mm 的 304/2B 不锈钢板，侧板采用厚度 1.5mm 不锈钢板，配有隔油网，隔油网 1.5mm 不锈钢板制造；油烟吸收率大于 95%，采用高效导流围护装置，照明设备须防爆防水,采用节能荧光灯炮,统一的电力接口。 | ㎡ | 16.25 |
| 45 | 排烟管 | 厚度不小于 0.8mm 的镀锌板 | ㎡ | 14 |
| 46 | 弯头 | 厚度不小于 0.8mm 的镀锌板 | 个 | 5 |
| 47 | 抽烟风柜 | 1、离心式风柜是多翼的风轮在电机的转动下促使空气流动的机械设备；2、离心通风机具有风量大、噪音低、结构稳固、外观美观等特点，扇形叶轮采用不锈钢叶轮；3、外形尺寸：约为1500*1200*1280mm，出风口：860*750mm,功率：11KW，转速 610R/min。 | 台 | 2 |
| 48 | 油烟净化器 | 1.静音等离子油烟净化器；2.除油烟达到百分之80以上，达到国家规定标准。性能及优点：①采用双区电扬，延时启要压静电除油吸附。电源短路、断路、拉弧、高温自动保护②适用标准：国家环保总局办法的《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）、饮食行业油烟净化设备技术要求及检验规范。 | 台 | 2 |
| 49 | 风柜支架 | 根据现场定制 | 套 | 1 |
| 50 | 净化器支架 | 根据现场定制 | 套 | 1 |
| 51 | 风柜保护器 | 根据现场定制 | 个 | 1 |
| 52 | 安装变径 | 根据现场定制 | 个 | 2 |
| 53 | 辅助配件 | 根据现场定制 | 套 | 1 |
| 54 | 馒头机 | 电源：220V/380V，功率：1.0KM,规格：10-250克/个，产量：2000-7200个/h,尺寸：3100*600*1450mm。 | 台 | 2 |
| 55 | 洗刷台 | 单盆，方管脚，500*500盆，尺寸：700*650*800mm。 | 台 | 2 |
| 56 | 筷子消毒车 | 采用食品级304不锈钢板，面板厚度≥1.2mm，红外线杀菌，烘干消毒一体，最少可放600双筷子。 | 台 | 2 |
| 57 | 保鲜盒 | 30*42cm,PE食品级塑料 | 个 | 40 |
| 58 | 保鲜盒 | 37*25cm,PE食品级塑料 | 个 | 30 |
| 59 | 保鲜盒 | 20*30cm,PE食品级塑料 | 个 | 30 |
| 60 | 炒锅 | 50cm,双耳纯铁 | 口 | 2 |
| 61 | 炒锅 | 80cm，双耳纯铁 | 口 | 2 |
| 62 | 炒勺 | 12两，木柄砂光不锈钢 | 把 | 4 |
| 63 | 炒勺 | 10两，木柄砂光不锈钢 | 把 | 4 |
| 64 | 菜墩子 | 柳木φ45cm | 个 | 6 |
| 65 | 菜刀 | 不锈钢，实木柄 | 把 | 6 |
| 66 | 排烟系统 | 根据现场定制 | 套 | 2 |

二、购置课桌凳

| 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 课桌凳 | 一、课桌 1、桌子规格为：600*400*670～790mm 可调节升降。2、桌面材料: 桌面外径规格为600*400*18mm，桌面材质为三聚氰胺板四周注塑一次成型，桌面中间上方设有笔槽。3、桌斗规格材质为：450*300*150*0.8mm，桌斗采用冷轧板一次冲压成型。4、桌子上半部分材料为22*49*1.2mm椭圆管，桌子下半部分材料为30*60*1.2mm椭圆管。 5、椅子坐背采用18mm三聚氰胺板贴面注塑封边。坐背连接管为20*20*1.2方管，椅子上半部分材料20*49*1.2mm椭圆管，椅子下半部分材料30*30*1.2mm椭圆管，椅子底脚管采用22*47*1.2mm椭圆管6、学生桌能调节升降高度，桌椅地角两侧及中套全部使用PP塑料套，环保耐磨抗老化。 7、钢架部分采用酸洗磷化前处理后经静电喷塑而成，表面色泽光鲜耐磨性强，环保安全。 | 套 | 2000 |

- 三、其他配套设备设施（安保及卫生室设备）

| 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 采购数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生室设备 |  |  |  |  |
| 1 | 听诊器 | 1.扁圆形的常用听诊器用于深测第低频心音，扩张音和第三心音以及第一、第二心音。心脏发出的高音杂质音（嗡声）也能探测听到。小面能探听到幼儿高音质自然心音。2.大号中型听头能准确听低、中音质心音和嗡声3.中号中型听头集中用于窄区，如肋骨或其他窄小的位置，能准确听低、中音质心音和嗡声。4.小号中型听头适用于检查婴幼儿低中质心音和小孩发出的嗡声，特别灵敏。另外还可以听到腹中胎儿的心跳（胎心音）。 | 个 | 2 |
| 2 | 血压计 | 显示方式：LCD数字显示测量方法：示波测定法测量范围：收缩压： 60-230mmHg 舒张压： 40-130mmHg 脉搏： 40-200次/分精度：压力：±3mmHg以内 脉搏：读数的±5%以内加压、排气：压力泵自动加压设备运行方式：间歇运行方式电气安全分类：BF型压力传感器：电容式压力传感器 | 个 | 2 |
| 3 | 体温计 | 体温计的刻度应为 35℃-42℃，精确度 0.1℃。误差小于+0.1℃ -0.15℃.水银柱应能恒定到准确度数，在没有外力作用下水银柱应在固定的刻度线（方便读数），感温泡内不得有明显的气泡，水银柱不应中断、不应自流、不应难甩， 玻璃管不得有爆裂现象。 | 个 | 10 |
| 4 | 身高体重秤 | 1. 重 量 计 量：最 大 秤 量：Max=120kg、2.最 小 秤 量 ：Min=5kg、3.分度值：e=d=500g4.长度计量：量度范围 70-190（厘米） 分度值 0.5 厘米5.承重板面积：（长*宽）370*270（毫米）6.外形尺寸：（长*宽*高）695*278*935（毫米） | 个 | 3 |
| 5 | 对数灯光视力表 | 三合一2500mm | 个 | 2 |
| 6 | 高压消毒器 | 1、容积：18 L(φ280×260 mm)2、额定工作压力：0.14-0.16 MPa3、电源 / 功率：AC220V.50Hz / 2KW4、运输体积：41×41×43 cm5、净重：14kg6、毛重：16kg7 、额定工作温度： 126 ℃ | 个 | 1 |
| 7 | 出诊箱 | 尺寸：16 寸要求：37*21*25材质：铝合金板，中纤板净重：1.8KG包装：纸箱 | 个 | 2 |
| 8 | 治疗盘 | 材质：不锈钢尺寸：11.5 寸 4 孔 300*198*50mm | 个 | 2 |
| 9 | 冷藏箱 | 1、外径：280*180*210mm2、外装面料：箱体外面料用于高温无毒 PVC、革或布制品制成3、箱体：内边用纯无毒高温透明塑料4、中间夹层：用保温泡沫制成5、厚度：内外厚度 20mm6、背带：背带宽度 25mm7、整个保温箱光洁平滑，环保无毒害气味，保温性能强 | 个 | 3 |
| 10 | 诊查床 | 1.尺寸：1900×600×650（mm）2.包装要求：1930*630*230（2 张） 净重： 3.30kg，毛重 35Kg（2 张） 床框：40*60*1.0 5.巨型方管6.床腿：直径 38 圆壁厚 1.2 方管床板：7.1.2mm 多层复合板8.海绵：2.5 公分重体革面：PU | 个 | 4 |
| 11 | 医用污物桶 | 1、上部外径尺寸：380*340*500MM2、箱体无毒、耐热、耐寒、耐穿刺、抗震、不渗漏；3、颜色：黄色 桶上印有“医疗废物”图案；4、脚踏翻盖结构：材质PP材质，全新料光亮；5、功能：用于储存医疗废弃物，具有良好的密封性。 | 个 | 2 |
| 12 | 输液架 | 1.材质：底座生铁、不锈钢管2.尺寸：外管直径 253.内管直径 19 4.升降方式：旋钮式5.高度：最高可调至2.1 米 挂钩 4 个 | 个 | 4 |
| 13 | 病床 | 2×90cm 常规铁板床，要求带床垫 | 个 | 1 |
| 14 | 紫外线消毒车 | 1.电源电压：220V±10% 50HZ2.紫外线灯管功率：30W×23.辐射紫外线波长：253.7nm4.紫外线辐射度：≥100ｕW/cm2(距灯管中心1米处)5.灯管可调整角度： 0-180º任意可调。6.消毒时间自控范围：0-120分钟 | 个 | 2 |
| 15 | 药品柜（架） | 规格：1000*500*2000mm，（1）柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为27mm×36mm（误差≤±1mm），后立柱、后横梁外径为36mm×36mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.1 mm（误差≤±0.15 mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。（2）柜体衬板：厚度16mm三聚氰胺贴面刨花板。（3）柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，铝合金拉手。（4）隔板：上柜为两层三级阶梯式固定隔板，下柜为1层固定隔板（同仪器柜）。（5）支脚：采用直径不小于8mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 | 副 | 2 |
| 16 | 档案柜 | 1.8×0.8m | 副 | 1 |
| 17 | 紫外线消毒灯 | 紫外线杀菌灯：紫外线波长为253.7纳米，电源电压220V50Hz，功率为2*30W，灯臂可以调节，调节角度0-180度。采用双灯管结构，也可单独使用，不用时可垂放，关上保护门，以免灯管破坏，又能保持灯管清洁。定时器可以在120分钟内定时控制消毒时间，定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭。 | 个 | 1 |
| 18 | 综合急救箱 | 内含物：消毒纱布片、医用弹性绷带、急救手册、医用胶带、一次性LATEX手套、酒精棉球、碘伏、双氧水、医用剪刀、医用镊子、创可贴、止血带、止血钳、三角巾、冷敷袋、热敷袋等，箱体铝合金32*20*20CM。 | 个 | 2 |
| 19 | 担架 | 折叠式，约2100×530×180mm 折叠式担架承受最大静载荷150Kg的力后，担架杆不允许产生永久性变形，帆布面、帆布缝制处及担架脚无开裂、破损现象 | 付 | 1 |
| 20 | 诊查桌 | 1200*600*780MM三聚氢氨板，采用环保型中密度板，灰白色三聚氰胺板贴面，PVC封边，面板厚16mm | 张 | 1 |
| 21 | 诊查凳 | 总高度50厘米，凳面直径28.5厘米，净重约3.5公斤，毛重约4.8公斤。 | 个 | 2 |
| 22 | 洗眼器 | 不锈钢材质 | 台 | 1 |
| 23 | 器械台 | 约600*400*860mm双抽屉带桶，两层 | 个 | 1 |
| 24 | 器械缸 | 10CM不锈钢制，折叠式盖子 | 个 | 5 |
| 25 | 贮槽 | 20号，不锈钢 | 个 | 4 |
| 26 | 双拐 | 铝合金 | 付 | 2 |
| 27 | 电冰箱 | 容积≥105L，外形尺寸（mm）宽*深*高：≤505*525*925，输入功率：≤80W，制冷方式:风冷，工作条件：工作环境温度：10-35℃。工作环境湿度：20-80%。 电源:220V±10% ，50 Hz±1HZ。立式、单门，双层玻璃门，无氟环保制冷剂，高效压缩机，节能静音；无CFC聚氨酯发泡保温层，环保无污染；双层电加热玻璃门、内充惰气，保温效果好（A1为实体发泡门系列）；高效蒸发器，先进的风冷结构设计，箱内温度均匀稳定。 高精度电脑温度控制系统，箱内设有温度传感器，确保箱体内部温度2℃ ~8℃；自动温度控制，高亮度数码温湿度显示，温度显示精度0.1℃； 智能控制风扇强制冷气循环，确保箱体内部温度均匀性；自动除霜，确保长期稳定运行；压缩机仓防鼠罩设计，散热好，安全性高。安全存储：声光报警系统：高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警等多重保障，物品存放更安全；压缩机、风机延时保护；门体配锁，防止随意开门；箱体采用钢板，经过防腐磷化、喷涂工艺处理，表面色泽柔和；内壁为HIPS工程塑料，经久耐用、便于清洁；LED豪华照明，内部一目了然；钢丝浸塑搁架，易于清洗，物品存取更方便；独立门灯开关、自动化霜功能；传感器安全运行程序：具有两路传感器，主传感器故障时，立即启用辅助传感器； | 台 | 1 |
| 28 | 肺活量计 | 一次性吹嘴 | 个 | 1 |
| 29 | 心率遥测仪 | 发射频率：调频广播波段87-108MHZ内任一固定频率。收测距离：与灵敏度不劣于15uv的接收机相配，视线距离不少于100米。调制方式：FSK-FM（频率键控调频）键控频率：低电平-OHZ.高电平-1000HZ输入方式：二线式电源：6F22-9V积层电池。功耗：≤200mw.体积:PT型 | 个 | 1 |
| 安保设备 |  |  |  |  |
| 1 | 枪机 | 1.具有200万像素CMOS传感器。 2.需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 3.最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 4.红外补光距离不小于110米。 5.需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能，需提供公安部型式检验报告证明。 6.需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能，需提供公安部型式检验报告证明。 7.需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能，需提供公安部型式检验报告证明。 8.摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。公安部型式检验报告证明。 不低于IP67防尘防水等级，需提供公安部型式检验报告证明。 9.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2，需提供公安部型式检验报告证明。 | 台 | 72 |
| 2 | 半球机 | 1.具有200万像素CMOS传感器。 2.需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 3.最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 4.红外补光距离50米。 5.需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能，需提供公安部型式检验报告证明。 6.需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能，需提供公安部型式检验报告证明。 7.需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能，需提供公安部型式检验报告证明。 8.摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。公安部型式检验报告证明。 不低于IP67防尘防水等级，需提供公安部型式检验报告证明。 9.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2，需提供公安部型式检验报告证明。 | 台 | 20 |
| 3 | 球机 | 1.视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达300米，支持20倍光学变焦，需提供以公安部型式检验报告 2.支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux，需提供以公安部型式检验报告为准。 3.支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度小于等于0.1°，需提供以公安部型式检验报告。 4.支持300个预置位，支持35条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能，需提供以公安部型式检验报告。 5.具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。，需提供以公安部型式检验报告。 6.支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持3D定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能 7.球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 8.支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警 9.具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，8kV防浪涌，工作温度范围可达-45℃-70℃ 10.具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%或DC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作，需提供以公安部型式检验报告。 | 台 | 8 |
| 4 | 录像机 | 1.1.5U标准机架式，1个HDMI，1个VGA，异源输出，8盘位，可满配6TB硬盘 ，2个千兆网口，2个USB2.0接口、1个USB3.0接口，报警IO：16进4路（可选配8出）。 2.输入带宽：256M，64路H.264、H.265接入，最大支持8×1080P解码，支持H.264、H.265解码。 3.支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）。 4.支持密码安全,密码错误次数超过7次，锁定账号；设备密码定期提示修改、删除；支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作，以公安部检测报告为准。 5.支持实时查看设备状态，包括CPU使用率、内存使用率、CPU温度、机箱温度、风扇转速等，以公安部检测报告为准。 6.支持多屏输出，支持2屏显示输出图像，其中HDMI和VGA接口可同源或异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作；支持36/25/16/9/8/6/4/1分屏预览，可自定义画面分屏，以公安部检测报告为准。 7.支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能，以公安部检测报告为准。 8.支持10T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠，以公安部检测报告为准。 9.支持车牌侦测，接入带有车牌侦测报警功能的IPC，可导入导出车牌黑白名单，可单独设置黑白名单报警联动 、白名单报警联动，可设置图片叠加监测点编号、监测点信息、设备编号、车牌号码、抓拍时间等信息，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间、车牌号码检索图片，以公安部检测报告为准。 10.支持人脸侦测，接入带有人脸侦测报警功能的IPC，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片，以公安部检测报告为准。 11.支持4个SATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，4路报警输出接口，以公安部检测报告为准。 | 台 | 2 |
| 5 | 硬盘 | 6TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 | 块 | 16 |
| 6 | 监示器 | 55寸，显示：LED背光；4K*2K超清显示亮度330cd/㎡，3840*2160 UHD分辨率，16.7M真色彩，对比度1200:1，功耗≤155W。 | 台 | 2 |
| 7 | 交换机 | 端口：5个10/100/1000Base-TX以太网端口，速度：10/100/1000Base，适应高海拔地区 | 台 | 12 |
| 8 | 交换机 | 端口：8个10/100/1000Base-TX以太网端口，速度：10/100/1000Base，适应高海拔地区 | 台 | 14 |
| 9 | 交换机 | 16口千兆非网管交换机，机架式，16个千兆电口，非网管。交换容量32Gbps，包转发率23.8Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～40℃，支持220v交流，满负荷功耗10瓦 | 台 | 5 |
| 10 | 交换机 | 机架式，24个千兆电口，4个千兆光口，支持通过console口管理。交换容量256Gbps，包转发率42Mpps，1U高度，19英寸宽工作温度：0℃～40℃，支持220v交流，满负荷功耗23W；支持VLAN，流量控制，ACL，QOS支持SNMP | 台 | 1 |
| 11 | 防水箱 | 高级冷轧钢，高度400，宽度300，深度160 | 台 | 20 |
| 12 | 球机支架 | 壁装支架；尺寸：≥97mm*182mm*305mm | 个 | 8 |
| 13 | 枪机支架 | 壁装支架；尺寸：≥48mm*70mm*196.5mm | 个 | 112 |
| 14 | 室外电源 | 输入规格：AC180V~260V,50HZ,0.6A 输出规格：DC12V/2A | 个 | 112 |
| 15 | 光缆 | 12芯单模单纤 | 米 | 1200 |
| 16 | 收发器 | 1口千兆光纤收发器;光口：1个千兆光口，距离20公里，FC口，单模单纤，电口；1个千兆网口 | 对 | 12 |
| 17 | 机柜 | 网络机柜，容量20U，标准：19寸国际标准，前面后面全部网孔 | 个 | 1 |
| 18 | 操作台 | 宽600*高750*深900板厚：上台面1.2MM、抬头1.2MM、下柜框架1.1MM、其余1.0MM | 个 | 1 |
| 19 | 电源线 | RVV2*1.0 国标纯铜，无氧铜芯，电阻小，损耗低 | 米 | 4090 |
| 20 | 六类网线 | 六类非屏蔽室内网线，无氧铜芯，电阻小，损耗低 阻燃皮套（室内）8芯网线，传输更加稳定白色。 | 米 | 4950 |
| 21 | 立杆 | 3.5米，下杆直径140mm，1米高，预留检修口，上杆直径76mm，材质，热镀锌钢管，厚度2mm外观采用高温烤漆。 | 根 | 6 |
| 22 | 辅材和施工 |  | 批 | 1 |

- 四、体育器材

体育教学仪器

| 1 | 仰卧起坐测试仪器 | 单机： 1.通过对被试者在规定时间内完成仰卧起坐的个数，可反映人体的腹部肌群力量。 2.测试感应杆可随受测者身高来进行前后调节，达到测试动作标准化管理。测试感应探头抗阳光干扰，测试灵敏度高。 3.采用LED屏幕显示测试成绩，可显示中文、英文、数字和其它符号；配有红外遥控器，操作距离达2米以上。 4.配有辅助测试专用床体，带勾脚，勾脚套有海绵垫抗压减震、防滑，保护测试者脚面。 主机: 1)主机采用原生Android6.0及以上系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级，屏幕≥7吋1024×600高清触摸电容屏。主机≥1.0GB以上运行内存；≥4GB FLASH存储空间。可直插U盘播放测试视频录像。 2)主机具有内置二维码扫描器（嵌入式非外接型），通过主机自动扫描二维码进行身份识别、验证，减少备件的损耗，使用方便快捷。 3)主机具备≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。 4)主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、二维码扫描等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。可以导入评分标准，对测试结果实时评分。 5)主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。 6)主机具备多重数据存储备份功能，具有数据一键恢复功能。 7)主要技术参数 测量范围：0～9999次 分度值：1次 测量精度：0次 提供第三方专业机构出具的检测报告 | 套 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 立定跳远测试仪器 | 单机: 1.采用红外线非接触传感器测量的原理自动测量立定跳远的距离，反映人体下肢爆发力水平，测试数据准确，经久耐用； 2.采用LED屏幕显示测试成绩，可显示中文、英文、数字和其它符号；配有红外遥控器，操作距离达2米以上。 3.测试仪单一起跳线全量程测试，有踩线犯规语音、显示屏显示双重提示功能，可设定测试次数为1～3次，自动显示最好成绩；测试垫具备防滑减震功能，防止出现意外伤害； 主机: 1)主机采用原生Android6.0及以上系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级，屏幕≥7吋1024×600高清触摸电容屏。主机≥1.0GB以上运行内存；≥4GB FLASH存储空间。可直插U盘播放测试视频录像。 2)主机具有内置二维码扫描器（嵌入式非外接型），通过主机自动扫描二维码进行身份识别、验证，减少备件的损耗，使用方便快捷。 3)主机具备≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。 4)主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、二维码扫描等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。可以导入评分标准，对测试结果实时评分。 5)主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。 6)主机具备多重数据存储备份功能，具有数据一键恢复功能。 7)主要技术参数 量程：0～320cm 分度值：1cm 误差：0cm 提供第三方专业机构出具的检测报告 | 套 | 1 |
| 3 | 坐位体前屈测试仪器 | 单机 1.自动测量坐位体前屈的数值，从而反映躯干、腰、髋等部位关节、肌肉和韧带的伸展性和柔韧性。 2.推板反推或者停顿超时自动锁定读数。 3.测试仪具有自动清零功能。低功耗设计，3分钟以上未使用自动关机节能，带低电量提示功能。 4.带辅助测试床体，含海绵座垫及铁质挡板。 主机: 1)主机采用原生Android6.0及以上系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级，屏幕≥7吋1024×600高清触摸电容屏。主机≥1.0GB以上运行内存；≥4GB FLASH存储空间。可直插U盘播放测试视频录像。 2)主机具有内置二维码扫描器（嵌入式非外接型），通过主机自动扫描二维码进行身份识别、验证，减少备件的损耗，使用方便快捷。 3)主机具备≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。 4)主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、二维码扫描等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。可以导入评分标准，对测试结果实时评分。 5)主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。 6)主机具备多重数据存储备份功能，具有数据一键恢复功能。 7)主要技术参数 测量范围：－20cm～40cm 分度值：0.1cm 误差： 0cm 提供第三方专业机构出具的检测报告 | 套 | 1 |
| 4 | 握力器测试仪器 | 1.测试受试者前臂和手部肌肉力量，反映人体上肢力量的发展水平； 2.测试仪自带LCD显示器，可根据手掌大小自由调节握距，测试精准度高； 3.测试仪单机可设置测试次数，可进行三次测量取最大值，并在同一界面同时显示三次测量值和最大值； 4.握力计单机面板上具备7个功能按键，可进行单次模式和多次模式两种选择；握力计具有RJ11-232接口和min-USB接口，用于后续功能程序免费升级； 5.测试仪内外握把均内置不锈钢片，加强牢固度，防止握把变形，握力计外壳采用尼龙加玻纤新型材质，整体结实耐用，比ABS塑料件更强硬耐磨耐摔； 主机: 1)主机采用原生Android6.0及以上系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级，屏幕≥7吋1024×600高清触摸电容屏。主机≥1.0GB以上运行内存；≥4GB FLASH存储空间。可直插U盘播放测试视频录像。 2)主机具有内置二维码扫描器（嵌入式非外接型），通过主机自动扫描二维码进行身份识别、验证，减少备件的损耗，使用方便快捷。 3)主机具备≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。 4)主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、二维码扫描等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。可以导入评分标准，对测试结果实时评分。 5)主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。 6)主机具备多重数据存储备份功能，具有数据一键恢复功能。 7)主要技术参数： 测量范围：0kgf－100kgf 分度值：0.1kgf 误差：0kgf 提供第三方专业机构出具的检测报告 | 套 | 1 |
| 5 | 一分钟跳绳测试专用测试仪器 | 单机 1.测试受试者的下肢力量和身体协调能力， 2.测试仪带液晶显示器，能与主机同步显示测试数据。 3.测试仪结构简单方便，采用体育考试常用的悬浮式轴承结构设计，接头可套用2~6mm的钢丝绳，方便更换跳绳和调节跳绳长度，自带防滑绳扣同时具有防作弊功能。 4.一键式操作，使用简便，带蜂鸣器提醒 5.可按需配置10人~30人同时测试； 主机: 1)主机采用原生Android6.0及以上系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级，屏幕≥7吋1024×600高清触摸电容屏。主机≥1.0GB以上运行内存；≥4GB FLASH存储空间。可直插U盘播放测试视频录像。 2)主机具有内置二维码扫描器（嵌入式非外接型），通过主机自动扫描二维码进行身份识别、验证，减少备件的损耗，使用方便快捷。 3)主机具备≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。 4)主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、二维码扫描等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。可以导入评分标准，对测试结果实时评分。 5)主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。 6)主机具备多重数据存储备份功能，具有数据一键恢复功能。 7)主要技术参数： 测量范围：0～9999次 分度值：1次 误差： 0次 提供第三方专业机构出具的检测报告 | 套 | 1 |
| 6 | 实心球测试仪器 | 单机: 1.反映人体上肢爆发力水平， 2.采用红外线非接触传感器测量原理，自动测量投掷实心球的距离，测试数据准确，经久耐用。 3.采用LED屏幕显示测试成绩，可显示中文、英文、数字和其它符号；配有红外遥控器，操作距离达2米以上。 4.红外测试杆能保证≥8米长度、≥5米宽度的有效测量感应范围，男女采用同一投掷线，无需切换。 主机: 1)主机采用原生Android6.0及以上系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级，屏幕≥7吋1024×600高清触摸电容屏。主机≥1.0GB以上运行内存；≥4GB FLASH存储空间。可直插U盘播放测试视频录像。 2)主机具有内置二维码扫描器（嵌入式非外接型），通过主机自动扫描二维码进行身份识别、验证，减少备件的损耗，使用方便快捷。 3)主机具备≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。 4)主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、二维码扫描等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。可以导入评分标准，对测试结果实时评分。 5)主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。 6)主机具备多重数据存储备份功能，具有数据一键恢复功能。 7)主要技术参数： 测量范围：0～40m 分度值：0.01m 误差： 0m | 套 | 1 |
| 7 | 中长跑测试仪器 | 单机 1.自动测量800、1000米跑的时间，测试受试者耐力素质的发展水平和灵敏度，特别是心血管呼吸系统的机能及肌肉耐力； 2.采用穿戴式带编号背心，内置无线计圈计时卡（含芯片电池），标签塑封防摔抗震，接收器可以同时处理100个芯片（具体数量根据需求配置），数据可靠无漏。 3.终点采用≥5米以上防水地毯，内置感应线圈。地毯为环保无公害材质，地毯材质柔软，脚感舒适不影响测试成绩，可快速圈起便于收纳。 4.可加配使用无线发令枪发令，具有抢跑重置功能，无需重新录入测试者信息；可扩展测试1500、3000、5000米跑等项目；可实现多组别套跑功能 5.可根据跑道200、250、300、400米以及不标准跑道设置计圈；男女可同时测试；常规配置20人测试,自动计时和自动记圈。 主机: 1)主机采用原生Android6.0及以上系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级，屏幕≥7吋1024×600高清触摸电容屏。主机≥1.0GB以上运行内存；≥4GB FLASH存储空间。可直插U盘播放测试视频录像。 2)主机具有内置二维码扫描器（嵌入式非外接型），通过主机自动扫描二维码进行身份识别、验证，减少备件的损耗，使用方便快捷。 3)主机具备≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。 4)主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、二维码扫描等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。可以导入评分标准，对测试结果实时评分。 5)主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。 6)主机具备多重数据存储备份功能，具有数据一键恢复功能。 7)主要技术参数： 测量范围：0～9999.99S 分度值：0.01s 误差：0s 提供第三方专业机构出具的检测报告 | 套 | 1 |
| 8 | 身高体重测试仪器 | 单机 1.直接测量人体的身高体重，反映被测者身体匀称度和发育形态指数（BMI）； 2.身高测试触头可折叠，体重底座一体化。 3.测试仪采用≥3.5吋液晶显示屏显示测试值（同屏显示身高体重数值及BMI指数），界面美观，操作简单。 4.测试仪具有同步语音播报身高、体重测试数值功能，可设置开启或关闭。 主机: 1)主机采用原生Android6.0及以上系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级，屏幕≥7吋1024×600高清触摸电容屏；主机≥1.0GB以上运行内存；≥4GB FLASH存储空间。可直插U盘播放测试视频录像。 2)主机具有内置二维码扫描器（嵌入式非外接型），通过主机自动扫描二维码进行身份识别、验证，减少备件的损耗，使用方便快捷。 3)主机具备≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。 4)主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、二维码扫描等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。可以导入评分标准，对测试结果实时评分。 5)主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。 6)主机具备多重数据存储备份功能，具有数据一键恢复功能。 7)主要技术参数： 测量范围： 身高：90cm～215cm 体重：0kg ～200kg 分度值：身高：0.1cm 体重：0.1kg 误差：身高：±0.1cm 体重：0kg 提供第三方专业机构出具的检测报告 | 套 | 1 |
| 9 | 引体向上测试仪 | 单机 1.测试受试者的上肢肌肉力量和耐力的发展水平； 2.测试感应探头可随受测者身高来进行上下调节，达到测试动作标准化管理； 3.具有抗阳光干扰设计，提高测试灵敏度； 主机: 1)主机采用原生Android6.0及以上系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级，屏幕≥7吋1024×600高清触摸电容屏。主机≥1.0GB以上运行内存；≥4GB FLASH存储空间。可直插U盘播放测试视频录像。 2)主机具有内置二维码扫描器（嵌入式非外接型），通过主机自动扫描二维码进行身份识别、验证，减少备件的损耗，使用方便快捷。 3)主机具备≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。 4)主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、二维码扫描等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。可以导入评分标准，对测试结果实时评分。 5)主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。 6)主机具备多重数据存储备份功能，具有数据一键恢复功能。 7)主要技术参数： 测量范围：0～9999次 分度值：1次 误差：0次 提供第三方专业机构出具的检测报告 | 套 | 1 |
| 10 | 体质测试仪器 | 1.直接测量人体的身高体重，反映被测者身体匀称度和发育形态指数（BMI）； 2.体重底座采用全铝材质一体化压铸成型，体重使用高精度体重传感器，测试精度高，耐疲劳、寿命长。 | 套 | 2 |
| 11 | 肺活量测试仪器 | 单机 1.测定人体呼吸的最大通气能力，测试数值反映肺的容积和肺的扩展能力。 2.吹管不易产生积水，防补气功能，补气时自动锁定数据。 3.测试仪采用一体化设计，液晶显示，读数方便。一键式操作，具有清零功能。无需外接交流电源，低功耗设计，3分钟以上未使用自动关机节能，带低电量提示功能。 主机: 1)主机采用原生Android6.0及以上系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级，屏幕≥7吋1024×600高清触摸电容屏。主机≥1.0GB以上运行内存；≥4GB FLASH存储空间。可直插U盘播放测试视频录像。 2)主机具有内置二维码扫描器（嵌入式非外接型），通过主机自动扫描二维码进行身份识别、验证，减少备件的损耗，使用方便快捷。 3)主机具备≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。 4)主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、二维码扫描等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。可以导入评分标准，对测试结果实时评分。 5)主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。 6)主机具备多重数据存储备份功能，具有数据一键恢复功能。 7)主要技术参数： 量程：0～9999ml 分度值：1ml 误差：±0.5%FS 提供第三方专业机构出具的检测报告 | 套 | 1 |
| 12 | 配套电脑及卡和记卡器 | 记卡器：1.工作电源：DC9V 2、工作频率：2.4G； 3、信号范围：不小于200米； 4、支持同时在线仪器数量：≥12台 | 套 | 2 |
| 13 | 计算器 | 函数型 大按键计算器 | 个 | 8 |
| 14 | 录放音机 | 录放音机 带卡座 支持U盘、内存卡 可读光盘 | 台 | 17 |
| 15 | 扩音设备 | 便携式 频率响应：100Hz～10kHz,±3dB； 使用电源：锂电池,一次充电可连续使用6小时以上；功率为25W；采用ABS工程塑料；音色清晰 声音洪亮 适用面积200m2以上 | 台 | 12 |
| 16 | 打气筒 | 外置高压泵、无缝钢管筒身、气压表、多用气嘴、脚踏底座、筒径38mm、气筒长度620mm | 个 | 11 |
| 17 | 电动充气泵 | 用于篮球、排球、足球充气 | 台 | 2 |
| 18 | 布卷尺 | 10m 仿皮外壳 苎麻布卷尺 防水 防腐蚀；铜制卡扣和收放扣 | 盒 | 24 |
| 19 | 布卷尺 | 20m 仿皮外壳 苎麻布卷尺 防水 防腐蚀；铜制卡扣和收放扣 | 盒 | 24 |
| 20 | 布卷尺 | 30m 仿皮外壳 苎麻布卷尺 防水 防腐蚀；铜制卡扣和收放扣 | 盒 | 24 |
| 21 | 布卷尺 | 50m 仿皮外壳 苎麻布卷尺 防水 防腐蚀；铜制卡扣和收放扣 | 盒 | 24 |
| 22 | 机械秒表 | 金属机械秒表 60秒每圈 有暂停 | 块 | 1 |
| 23 | 数字秒表 | 分辨率：0.01s 10min测量精度≤0.2s | 块 | 10 |
| 24 | 运动计数器 | 计数范围：0～9999 | 个 | 2 |
| 25 | 指南针 | 直径≥76mm 金属外壳 精确手持指南针 | 个 | 1 |
| 26 | 接力棒 | 长280mm-300mm,直径30mm-42mm,质量不小于50g | 根 | 31 |
| 27 | 跳高架 | 立柱高度1600mm～2000mm；高度刻度500mm～1800mm；横杆托长60mm 宽40mm | 付 | 6 |
| 28 | 跳高垫 | 3000mm×2000mm×300mm | 个 | 6 |
| 29 | 跳高横杆 | 长3000mm～4000mm 直径25mm～30mm,质量不超过2000g,采用不宜折断的适宜材料制成 不应采用金属材料 除两端外 横截面应呈圆形 颜色醒目横杆固定在立柱上 中心自然下垂应小于20mm | 根 | 12 |
| 30 | 起跑器 | 长690mm,宽≥100mm,三角体抵脚板,长160mm,宽120mm,高130mm 倾斜度可调整 | 付 | 10 |
| 31 | 发令枪 | 可同时装2～5发子弹,军用钢发射装置,塑胶手柄,具有一定撞针冲击力 无后坐力设计 | 支 | 6 |
| 32 | 标志筒 | 全塑料制品,高度为15cm～75cm 呈圆锥体状 有配重,放置平稳 | 个 | 160 |
| 33 | 实心球 | 圆周长350mm～780mm,质量1000g±30g,采用适宜的软性材料 球体表面应进行防滑处理,不应有颗粒脱落、裂缝等缺陷,经过从10m高处自由落体试验后 应无破裂 | 个 | 23 |
| 34 | 投掷靶 | 铁框架 木靶面 靶面800mm×800mm 中心孔直径为40mm 孔中心距地面1.1m～1.4m | 套 | 4 |
| 35 | 钻圈架 | 钻圈架两立柱及底座为30mm×30mm的方管 圈体为Φ20mm的圆管圈体直径为600mm～750mm | 个 | 36 |
| 36 | 标志杆 | 高1.2m～1.6m 立柱直径25mm 三角形红色旗面 | 根 | 45 |
| 37 | 划线器 | 车式划线器，划线宽度应为40-50mm；产品用钢板厚度≥1.2mm,焊接平整、牢固，无假焊、飞边等缺陷；产品作防锈处理。活动部分松紧适度，活动自如；产品出灰均匀，灰线平直，无断线。 | 个 | 2 |
| 38 | 定向越野套材 | 起点站1个 终点站1个 清除站1个 主站1个 中间站15个；计时卡50个 可存储40个站点数据以上；适合小学生使用 国际定联比赛标准制作 | 套 | 1 |
| 39 | 软式练习跨栏架 | 栏架长：700mm～800mm 底板宽：200mm～250mm 横板宽：80mm～100mm;高度可三档调节为:300mm、500mm、600mm | 付 | 79 |
| 40 | 软式练习标枪 | 枪身长800mm～900mm 直径 ：45mm～50mm 软质材料制成 | 支 | 23 |
| 41 | 掷准练习标枪 | 枪体长300mm～320mm；呈橄榄状 枪体装有响哨 柔软材料制成 | 支 | 23 |
| 42 | 塑胶练习标枪 | 枪体长680mm 直径35mm 质量300g 枪头由柔软塑胶材料制成 | 支 | 12 |
| 43 | 彩带软球 | 整体呈彗星状 长度650mm～700mm；前部分球体直径60mm～70mm 后部分尾翼为蓝、红、黄色相间的彩色布料 长度600mm； | 个 | 79 |
| 44 | 软式铁饼 | 直径180mm～200mm 质量550g 空心结构 柔软塑胶材料制成 | 个 | 12 |
| 45 | 软式教学铁饼 | 直径200mm～220mm,质量400g；空心结构 边缘为锯齿状 有把手 标有旋转方向箭头 柔软塑胶材料制成 | 个 | 12 |
| 46 | 软式练习接力环 | 外圈直径170mm～190mm 内圈直径90mm～100mm 环身有防滑纹 可充气 柔软塑胶材料制成 | 个 | 74 |
| 47 | 十字跳垫 | 5个正方形垫子呈十字形连接；每个垫子边长450mm～500mm 厚度10mm～15mm 分别标有数字0、1、2、3、4 | 个 | 66 |
| 48 | 多功能四折叠长垫 | 长1800mm 宽600mm 厚度：25mm～30mm；可向里外任意方向进行四折叠 | 个 | 10 |
| 49 | 软式趣味绳套 | 长度9500mm 每节长度500mm 黑白或彩色相间；可随意摆放成各种格子供跑跳练习 柔软泡沫材料制成 | 个 | 6 |
| 50 | 数字圆跳垫 | 直径470mm 厚度5mm 每个垫子分别印有0-9数字 | 个 | 8 |
| 51 | 软式跳高横杆 | 长度3500mm 杆体直径25mm～30mm；中间穿高强度弹力绳 两边连接塑料绳扣 通过绳扣完成横杆与立杆的快捷连接 杆体由柔软泡沫材料制成 | 个 | 30 |
| 52 | 起跑发令组合器 | 发令信号旗与发令声音信号集于一体 | 个 | 3 |
| 53 | 投掷数字锥 | 高260mm～300mm；呈圆锥体形状 每个锥体分别印有表示距离的数字 放置平稳 柔软塑胶材料制成 | 个 | 30 |
| 54 | 彩色标志杆组合 | 由杆、底座、连接卡子和标志小旗组成；杆长 1200mm～1500mm 底座直径200mm～250mm 底座可充沙子 塑料制成 | 套 | 80 |
| 55 | 体育场地标志胶带 | 长18m 宽40mm～60mm | 卷 | 19 |
| 56 | 小跳垫 | 采用泡沫塑料和泡沫乳胶 帆布或人造革外皮 长1200mm±5mm,宽600mm±5mm,厚≥50mm在长度方向可对半折叠 两侧应各有提手 四周加装粘扣 | 块 | 50 |
| 57 | 大跳垫 | 采用泡沫塑料和泡沫乳胶 帆布或人造革外皮 长2000mm±5mm,宽1000mm±5mm,厚≥100mm在长度方向可对半折叠 两侧应各有提手 四周加装粘扣 | 块 | 20 |
| 58 | 体操棒 | 采用木质或塑料塑料采用硬质塑料 壁厚不小于5mm长1000mm 截面直径25mm～30mm | 根 | 1 |
| 59 | 体操凳 | Ⅰ型：长3000mm±10mm,宽300mm±5mm,高300mm～400mm,板面厚度50mm～70mm | 张 | 12 |
| 60 | 彩带 | 带棒体育绸带 彩虹拼色 彩带宽50MM,长200MM | 条 | 60 |
| 61 | 艺术体操圈 | 内径80cm～90cm 质量约300g | 个 | 46 |
| 62 | 小学生用篮球 | 小学生用耐磨篮球 圆周长645mm～670mm；质量420g～480g | 个 | 150 |
| 63 | 篮球网 | 篮网长400mm～450mm 网口直径450mm 网底直径350mm | 个 | 24 |
| 64 | 初中篮球架 | 室内标准电动液压篮球架 带计时器箱体由≥5mm厚钢板一次性压制成型 尺寸≥180mm*100mm 框架用材：底座采用 80*120*4m 方管拼接；立柱采用 80*120*mm方管焊接；探臂 120*120*4mm 方管焊接；支点直径 48*3mm 圆管；篮球框采用双层高强度防爆钢化玻璃制成,外围为铝合金框 配防护胶条,具有透明度高,抗冲击力强底座、下拉撑和伸臂前段配有保护套 避免运动员在激烈的对抗运动过程中受伤产品符合GB19272-2003《室内、室外健身器材通用要求》执行标准：QB/T1206-1991,GB/19851.3-2005 | 副 | 6 |
| 65 | 软式排球 | 3号：圆周长560mm～580mm,质量170g～220g | 个 | 13 |
| 66 | 软式排球 | 4号：圆周长600mm～620mm,质量200g～250g | 个 | 100 |
| 67 | 气排球 | 圆周长为610mm～630mm 质量150g～170g | 个 | 100 |
| 68 | 排球网柱 | 移动配重式 可调 网柱高度：1920mm±5mm 拉网中央高度1800mm±5mm | 付 | 4 |
| 69 | 排球网 | 排球网长度9500mm～10000mm 宽度700mm±25mm | 个 | 2 |
| 70 | 儿童足球 | 3号 圆周长535mm～560mm；质量270g～320g | 个 | 100 |
| 71 | 少年足球 | 4号 圆周长615mm～650mm；质量315g～405g | 个 | 150 |
| 72 | 足球门 | 3号足球门 门内口宽度3000mm±10mm 高度2000mm±10mm 门柱及横梁直径不小于76mm足球门应能承受的水平拉力1000N 足球门横梁应能承受2700N的静负荷 | 副 | 1 |
| 73 | 足球门 | 组合式 拆装携带方便 | 副 | 4 |
| 74 | 足球门 | 充气式 充放气、携带方便 | 副 | 8 |
| 75 | 足球网 | 根据选定的球门 选择符合相应标准要求的足球网 | 付 | 12 |
| 76 | 乒乓球 | 直径43.4mm～44.4mm 质量2.20g～2.60g 弹跳220mm～250mm 圆度0.4mm 受冲击不小于700次无破裂 | 个 | 200 |
| 77 | 乒乓球拍 | 用来击球的拍面应用一层齿粒向外的胶粒片覆盖 连同粘合剂 厚度应不超过2mm 或者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖 连同粘合剂 厚度应不超过4mm底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力应≥4N | 付 | 142 |
| 78 | 室外乒乓球网架 | 网架长度152.5mm±2mm 网架高度130mm±2mm 可夹厚度≥30mm | 付 | 33 |
| 79 | 室外乒乓球网 | 球网高度≥145mm | 付 | 24 |
| 80 | 室外乒乓球台 | 室外乒乓球台 台面材质：一体化边框面板 球台长度2340mm；宽度1300mm；高度640mm 防水防晒防锈防腐蚀 | 张 | 14 |
| 81 | 室内乒乓球台 | 室内标准比赛乒乓球台 拱形结构 台面材质：三聚氰胺贴面 球台长度2740mm；宽度1525mm；高度760mm 重量：85kg | 张 | 15 |
| 82 | 室内乒乓球网 | 球网高度≥145mm | 张 | 30 |
| 83 | 室内乒乓球网架 | 网架长度152.5mm±2mm 网架高度130mm±2mm 可夹厚度≥30mm | 个 | 30 |
| 84 | 羽毛球 | 球口外径65mm～68mm 球头直径25mm～27mm 球头高度24mm～26mm 毛片插长63mm～64mm 质量4.50g～5.80g 毛片数量16片 | 个 | 700 |
| 85 | 羽毛球拍 | 羽毛球拍总长度≤580mm 宽度≤230mm 拍弦面长度≤280mm 质量≤80g,握柄直径23mm～25mm | 付 | 78 |
| 86 | 羽毛球网柱 | 不锈钢支架 网柱高度为1340mm±8mm 拉网中央高度1314mm±5mm | 付 | 4 |
| 87 | 羽毛球网 | 羽毛球网长度≥6100mm 宽度500mm±25mm | 件 | 13 |
| 88 | 垒球 | 圆周长195mm±10mm,质量80g±5g 1000mm高度自由落体落下 回弹高度应不小于300mm | 个 | 76 |
| 89 | 软式垒球 | 小学生用PU、橡胶软式垒球 11英寸 重量≥50G | 套 | 60 |
| 90 | 乒乓球发球机 | 专业落地式 | 台 | 2 |
| 91 | 毽球 | 键毛应采用4支鹅翎 羽毛宽32mm～35mm 成十字型插在毛管内 插毛管高22mm～24mm 毽垫直径38mm～40mm 厚度15mm～20mm 球高130mm～135mm 球重13g～15g | 个 | 300 |
| 92 | 装球车 | 不锈钢材质 表面电镀防锈处理 四轮万向轮设计 可折叠用于装篮球、排球、足球等球类物品 球车四角为圆角尺寸不小于900*700*750MM 大于等于17kg | 辆 | 12 |
| 93 | 跳绳 | 短跳绳 绳长度2600mm～2800mm 直径6mm～7mm 质量60g～80g,柄(2个)：长度140mm～170mm 直径26mm～33mm 质量70g～90g | 根 | 84 |
| 94 | 跳绳 | 短跳绳 绳长度2800mm～3000mm 直径7mm～8mm 质量90g～120g 柄(2个)：长度140mm～170mm 直径26mm～33mm 质量70g～90g | 根 | 380 |
| 95 | 跳绳 | 长跳绳 绳长度4000mm～6000mm 直径8～9mm 质量140g～235g；柄(2个)：长度140mm～170mm 直径26mm～33mm 质量70g～90g | 根 | 36 |
| 96 | 跳绳 | 长跳绳 绳长度7000mm～8000mm 直径8～9mm 质量230g～300g 柄(2个)：长度140mm～170mm 直径26mm～33mm 质量70g～90g | 根 | 20 |
| 97 | 跳绳 | 长跳绳 绳长度9000mm～10000mm 直径8mm～9mm 质量290g～370g 柄(2个)：长度140mm～170mm 直径26mm～33mm 质量70g～90g | 根 | 20 |
| 98 | 竹节绳 | 短竹节绳 手柄长度210mm 后端椭圆设计 有后盖有效绳长（不含手柄）约2600mm 绳为串珠设计 大珠直径7.8mm 长25mm 小珠直径5.6mm 长20mm | 根 | 100 |
| 99 | 拔河绳 | 长30m,质量10kg左右,采用天然麻棕线绞制 | 根 | 7 |
| 100 | 花毽 | 键毛应采用8支～10支彩色鸡羽 扎成圆形 毽垫直径30mm～32mm 厚度3mm～4mm 球高130mm～180mm 球重13g～15g | 个 | 356 |
| 101 | 塑料圈(呼啦圈) | 直径80cm PVC管 | 个 | 220 |
| 102 | 小沙包 | 帆布制作 质量约200g | 只 | 334 |
| 103 | 空竹 | 双头五轴软胶防摔学生空竹 直径12CM 含专业空竹杆、10米备用线、空竹包、教材等 | 套 | 56 |
| 104 | 铁环 | 铁环直径约50cm 附特制的铁钩用铁钩推着,铁环可向前滚动 | 套 | 187 |
| 105 | 软式飞盘 | 安全无毒材质 直径20CM | 个 | 102 |
| 106 | 便捷式起跑器 | 长690mm,宽≥100mm,三角体抵脚板,长160mm,宽120mm,高130mm，倾斜度可调整. | 付 | 8 |
| 107 | 助跳板 | 主要原材料采用木材或其它弹性材料，Ⅰ型长×宽×高为760mm×550mm×175mm | 块 | 1 |
| 108 | 助跳板 | 主要原材料采用木材或其它弹性材料，Ⅱ型长×宽×高为900mm×500mm×150mm | 块 | 4 |
| 109 | 山羊 | 山羊全高：680mm～1080mm；山羊头长：420mm～460mm；头宽：280mm±5mm；头高：180mm～220mm，立轴升降间距：50mm±3mm，山羊腿外直径≥30mm，山羊腿壁厚≥3mm | 台 | 2 |
| 110 | 山羊 | 山羊全高：1000mm～1300mm；山羊头长：500mm～600mm；头宽：360mm±5mm；头高：260mm～330mm，立轴升降间距：50mm±3mm，山羊腿外直径≥30mm，山羊腿壁厚≥3mm | 台 | 2 |
| 111 | 跳箱 | 箱长1100mm～1200mm；箱高1100mm，其余符合国家标准 | 套 | 5 |
| 112 | 低单杠 | 一、适用范围： 主要用途：供小学体育教学用具 二、技术参数规格： 1、器材为室外地埋三联式 ，主力柱采用直径114mm，壁厚3.5mm的国标圆管制成； 2、立柱顶部配有拉伸内塞； 3、地面以上2000mm、1800mm、1600mm三个高度，地下预埋500mm,杠面采用弹簧钢制成； 4、横杆直径28mm，长2000mm； 5、杠面具有弹性，配合性，抗腐蚀性； 6、表面抛丸除锈，静电喷塑处理，蓝黄搭配，色彩亮丽； | 付 | 4 |
| 113 | 高单杠 | 一、适用范围： 主要用途：供中学体育教学用具 二、技术参数规格： 1、器材为室外地埋三联式 ，主力柱采用直径114mm,壁厚3.5mm的国标圆管制成； 2、立柱顶部配有拉伸内塞； 3、地面以上2200mm、2000mm，1800mm三个高度，地下预埋500mm,杠面采用弹簧钢制成； 4、横杆直径28mm，长2000mm； 5、杠面具有弹性，配合性，抗腐蚀性； 6、表面抛丸除锈，静电喷塑处理，蓝黄搭配，色彩亮丽 | 付 | 4 |
| 114 | 低双杠 | 一、适用范围： 主要用途：供中学体育教学用具 二、技术参数规格： 1、主立柱四根，内装升降圆钢柱，有升降卡槽，升降时自动弹簧卡锁，升降范围为1100～1500mm； 2、杠面长3500mm，杠面断面为卵形，短径40mm，长径50mm，杠面采用尼龙树脂玻璃钢杠面，抗冲击强度大，吸湿性能好； 3、两杠内侧距离为310～550mm，纵向立柱中心距2200mm，立轴升降间距50mm； 4、柱脚、支柱和杠柱由铸铁制成，底盘由50×100×5mm槽钢制作，并做防锈处理，静电喷图； 5、底部有四个搬运把手； | 付 | 2 |
| 115 | 高双杠 | 一、适用范围： 主要用途：供中学体育教学用具 二、技术参数规格： 1、主立柱四根，内装升降圆钢柱，有升降卡槽，升降时自动弹簧卡锁，升降范围为1300～1700mm。 2、杠面长3500mm，杠面断面为卵形，短径40mm，长径50mm，杠面采用尼龙树脂玻璃钢杠面，抗冲击强度大，吸湿性能好； 3、两杠内侧距离为360～600mm，纵向立柱中心距2200mm，立轴升降间距50mm； 4、柱脚、支柱和杠柱由铸铁制成，底盘由50×100×5mm槽钢制作，并做防锈处理，静电喷图； 5、底部有四个搬运把手； | 付 | 4 |
| 116 | 小学用篮球架 | 一、适用范围： 主要用途：供小学体育教学用具 二、技术参数规格： 1、室外用可拆装箱式配重，配重：≥400kg/每只； 2、国标篮圈及篮网，篮圈采用高弹性材料，内部有钢簧，圈条为直径20mm的碳钢。篮网用锦纶绳体编织而成； 3、篮板尺寸：1800mm×1050mm，面板厚度≥6mm，加强筋厚度≥5mm，翻边宽度50 mm，加强筋网格50×50mm～175×150，网格个数不少于126个； 4、立柱钢管采用200×100mm的异形钢管，方钢管臂厚3.5mm；篮圈距地高度2700mm； 5、横梁采用100×150mm扁方钢管制成臂厚3.5mm。伸臂长2.25米，横梁上采用50×100mm扁方管，加固焊接，牢固安全； 6、箱体规格1000×2000mm，箱体钢板厚3mm，根据配重形式采用适当加固结构，确保五年坚固安全。箱体后拉杆和篮板拉杆全部采用40×40mm壁厚3mm的方管焊接而成，篮板采用五支点连接方式； 7、连接件采用铸钢件，紧固件采用不锈钢，有可靠的防松措施； 8、金属外表，采用喷砂抛丸，酸洗磷化除锈，表面静电喷图全部使用纯聚脂室外粉末； 三、要求: 符合GB/T19851-2005《中小学体育器材和场地》的有关规定。 | 付 | 2 |
| 117 | 多方向投篮器 | 热镀锌钢管钢结构 | 个 | 6 |
| 118 | 联合训练器 | 1.器械埋入地下后基本尺寸约：长×宽×高为5728mm×114mm×3500mm；2.器械由2根立柱,1根横杆,2根爬杆,2根爬绳,1组软梯,1组吊环组成；3.立柱和横杆采用Ф114mm×2.75mm圆管制作,通过M10螺栓连接。立柱埋入地下部分长不小于800mm；4.爬杆采用Φ42mm×3mm焊管制作,埋入地下部分长不小于为300mm；5.爬绳采用棉纶绳制成,强度高,耐老化；6.所有钢制件均经除锈、磷化后喷塑处理。 | 付 | 2 |
| 119 | 拉力器 | 5-20KG | 个 | 26 |
| 120 | 小杠铃 | 1、杠铃杆用直径25mm的圆钢，长1200mm，杠铃杆加锁扣5KG；5KG2片、7.5KG2片、10KG2片共50KG； 2、杠铃杆套筒配合应转动灵活； 3、杠铃片装上杠铃杆后应设锁扣； 4、包胶杠铃片的橡胶（或塑料）与杠铃 | 付 | 8 |
| 121 | 拉力带 | 轻阻力，拉力带采用合成橡胶TPE制作，环保，无味，弹性好，强度高，不易断裂，不易老化 | 个 | 20 |
| 122 | 呼啦圈 | 直径80cm，PVC管 | 个 | 60 |
| 123 | 毽子 | 高仿鸡毛，铁质托底盘 | 个 | 120 |
| 124 | 剑(刀) | 木或钢制品。剑总长900mm，剑柄长150mm；木或钢制品。刀总长900mm，刀柄长150mm | 把 | 60 |
| 125 | 武术棍 | 木制品，直径20mm～30mm | 把 | 60 |
| 126 | 皮筋 | 牛皮筋 | 米 | 100 |
| 127 | 划线器 | 不锈钢制漏斗式，带转向轮。 | 套 | 7 |
| 128 | 横竿 | 长3000mm～4000mm，直径25mm～30mm,质量不超过2000g,采用不宜折断的适宜材料制成，不应采用金属材料，除两端外，横截面应呈圆形，颜色醒目 | 根 | 4 |
| 129 | 横竿 | 长3000mm～4000mm，直径25mm～30mm,质量不超过2000g,采用不宜折断的适宜材料制成，不应采用金属材料，除两端外，横截面应呈圆形，颜色醒目。横杆固定在立柱上，中心自然下垂应小于20mm | 根 | 12 |
| 130 | 计时器 | 分辨率：0.01s，10min测量精度≤0.2s | 块 | 4 |
| 131 | 发令台 | 2000mm*60mm,2层。铁质，镀防锈 | 付 | 2 |
| 132 | 钉鞋 | 根据实际大小定制 | 双 | 116 |
| 133 | 钢卷尺 | 量程不低于5M | 卷 | 1 |
| 134 | 钢卷米尺 | 量程不低于5M | 卷 | 4 |
| 135 | 钢卷尺 | 量程不低于5M | 卷 | 3 |
| 136 | 跳高丈量尺 | 铝合金，量程40CM-220CM | 把 | 4 |
| 137 | 跳高海绵包 | 采用泡沫塑料和泡沫乳胶 帆布或人造革外皮 长2000mm±5mm,宽1000mm±5mm,厚≥100mm在长度方向可对半折叠 两侧应各有提手 四周加装粘扣 | 个 | 2 |
| 138 | 摸高器 | 器材尺寸≥305*300*3250，立柱均采用Φ114*3mm的钢管制作，主要承载横梁为Φ20*30*3mm,地埋深度500mm,地基尺寸400*400*600mm,全自动经典喷涂 | 个 | 2 |
| 139 | 起跳板 | 主要原材料采用木材或其它弹性材料，Ⅱ型长×宽×高为900mm×500mm×150mm | 个 | 6 |
| 140 | 跨栏架 | 栏板长度1000mm～1200mm（根据学校跑道宽而定），宽度50mm～70mm；栏架底座长≤700mm，栏架高度550mm～700mm（50mm一档,据不同年龄阶段而定）。栏板倾翻力10N～15N | 个 | 60 |
| 141 | 信号旗 | 彩旗，旗杆塑料制 | 面 | 16 |
| 142 | 计时台与终点裁判台 | 2000mm*60mm,4层。铁质，镀防锈 | 付 | 2 |
| 143 | 标枪 | 标枪全长2100mm～2200mm，把手宽度135mm～145mm，总质量500g～530g | 根 | 40 |
| 144 | 铁饼 | 直径180mm～200mm，质量550g，空心结构，柔软塑胶材料制成 | 块 | 12 |
| 145 | 肋木 | 宜三柱二间，使用宽度≥1000mm,最高使用高度2500mm±100mm，横肋间距300mm，握持直径30mm～35mm | 间 | 2 |
| 146 | 平梯 | 长4000mm±500mm,有效使用宽度600mm±100mm,最高使用高度≤2100mm,悬垂握持直径28mm～32mm,纵向握持间距≤300mm | 架 | 3 |

- 五、学校技防设施设备购置

| 编号 | 名称 | 技术参数 | 采购数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动升降柱 | 柱体材质：304不锈钢 柱体厚度：6MM 柱体直径：219MM 升起高度：600MM 升起速度：4S,下降速度3S 驱动方式：一体式驱动 输入电压：AC220V 机芯功率：370W 控制方式：遥控器 环境温度：-30~70度,浸泡在水里可以正常工作 防护等级：机芯IP68 防水等级：潜水级 箱体尺寸：380*1080MM 柱体重量：约106kg(6MM厚的重量) 安装尺寸：柱体中心间距1.2-1.5M 预埋深度：1.3米 警示方式：360度可视LED警示灯（标配） 停电应急：储备电池，停电可遥控下降 | 4 | 套 |
| 2 | 防撞拒马 | 1.拒马采用镀锌管材制作的，材质厚度1.7厚、高度1米1、宽度70公分。 2.拒马外管管径为76管径，内管管径为40 3、拒马轮子采用的是万象轮，可随时刹车 4、经过高温高黄色烤漆、外贴黑模制作而成。 | 7 | 套 |
| 3 | 一键式报警器 | 主机电源：交流转直流电源转换器220V交流输入（可选交流110V、240V输入），输出12VDC2A。 待机电流：≤40mA，报警电流：≤350mA。 使用环境条件：室内，环境温度-10 ~ 50℃，相对湿度≤90%，大气压力86 ~106Kpa。 报警接收方式： 调幅接收距离：≥120米。（开阔地无干扰直线距离） 语音喊话：自带85分贝语音对讲喇叭，可外接大功率喊话喇叭。 呼叫按键：其中SOS大按键，可以绑定4组呼叫号码，并且可以实现循环自动拔打。 储存电话号码：3组，电话号码位长：32位。 主机外接喇叭鸣响分贝：≥120dB; 无线接收工作频率：433MHz。 与管理中心联网协议： SA-GPRS GSM工作频段：三频 900/1800/1900 MHZ；4频：850/900/1800/1900 MHZ。 尺寸：266mm*260mm*78mm。 | 43 | 套 |

2包：技术参数

一、藏书室、阅览室设备及图书购置

| 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 采购数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图书架 | 规格：900*450*2000mm（6层） 1、钢结构，采用冷轧钢板（一级冷轧板）。立柱厚1.0mm，搁板0.9mm、挂板厚0.8mm，四道弯边工艺，搁板均匀承重50kg/层以上。立柱：用于支撑整个架体,立柱截面尺寸45mm*35mm，采用1.0mm及以上厚冷轧板一次性辊压成型，7面6折弯工艺，正面两条起筋。挂板：采用0.8mm及以上厚冷轧板一次性辊压成型，上部为两条分段式短筋，中间采用腰形拉伸成型加强孔，下部为一条通体筋，成型后压筋总数≥ 3条，增加承重强度，挂板安装后与立柱保持垂直平整，安全美观，两边不得有缺口。 侧护板：钢制2、书架同一型号规格的零部件可以互换。3、静电喷塑处理，不生锈，不变色，不变形。 | 个 | 80 |
| 2 | 阅览桌 | 阅览桌（四人座）： 1.规格：1200*900*750mm。 2.桌面：1200*900*25mm刨花板外贴木纹色防火板贴面，双长边鸭嘴边。 3.桌架：地脚采用50*50*1.2mm矩管 、立柱采用两根30*50*1.2mm 矩形管，横梁25*50*1.2mm矩管焊接，焊接成口字型桌架，通过卡扣与长横梁25*50*1.2mm矩形钢管连接。 4.脚套：PP工程塑料注塑成型，可有效减噪防潮。整体造型美观新颖，使用方便。 | 套 | 20 |
| 3 | 阅览椅 | 1.整体规格：360*350*770mm。 2.坐高430mm；椅子钢管采用φ22*1.5mm圆管。椅面、椅背采用E1级18mm厚密度板四周一次性注塑成型，双面贴木纹色，符合人体功效学原理，整体油漆为环保水性油漆。 3.钢管焊接采用二氧化碳保护焊新工艺，要求满焊，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝咬边和飞溅，无脱焊、虚焊、焊穿等现象，贴角焊缝厚度＞3mm；各钢件经规范的除油、除锈及酸洗磷化工艺处理后，通过粉末喷涂设备进行静电热固性粉末喷塑；喷塑厚度≥0.2mm，喷塑漆膜硬度＞0.4，冲击强度＞4N/m，漆膜附着力、硬度、耐冲击力等。 | 张 | 200 |
| 4 | 图书管理系统 | 操作简单，界面直观，易于学习，可以快速上手使用； 支持扫描ISBN或输入书名后自动检索录入书刊信息，免去手工录入编目工作量； 支持Excel导入、合并书刊信息，支持第三方系统数据导入及转换； 桌面程序和网站程序相结合，充会发挥窗口界面和浏览器界面的优势； 独立的图书馆公共查询系统，有多种版本，免安装，可通过局域网或互联网查询图书馆书刊信息； 系统采用《中国图书馆图书分类法》（中图法），可任意扩展，也可使用其它图书分类法； 支持录入书刊信息后实现自动分类； 支持条码打印、书标打印、书卡打印，提供灵活的打印模板自定义设计功能； 图书、杂志、期刊等复本式管理，方便、直观、清晰，标准图书馆资料管理模式，更加规范化； 支持各式条码扫描枪（器）、ID卡、磁卡、PVC卡、条码卡等输入设备和证卡类型； 支持IC卡做为借书证，支持企业一卡通、单位一卡通、门禁系统及校园一卡通集成； 支持第二代身份证做为借书证； 支持自制借书证制作及打印； 支持Excel导入读者信息，支持第三方数据系统导入读者资料； 支持通过摄像头、数码像机等设备直接采集读者照片到图书馆系统中； 单一界面，无需切换，即可进行完整的借书、还书、续借处理； 支持有证、无证均可借阅； 支持借阅统计、借阅排名、库存统计，美观的表格、图表显示； 内置国内、港澳台出版社信息，降低录入工作量； 支持操作员权限设置，适用于多个图书馆管理员的管理； 方便的数据备份功能，以防系统的数据丢失； 所有数据都可打印输出，也可导出至 Excel 、Word 、Html 文件后自由排版打印； | 套 | 1 |
| 5 | 电脑 | 1. 主板：B350芯片组及以上； 2. CPU：Intel Core i3-8100四核处理器或者以上； 3. 硬盘：1TBSATA 7.2KHDD，支持M.2固态硬盘； 4. 内存：≥4GB DDR4 2666 ，两个内存插槽，最大支持32GB； 5. 显卡：集成显卡； 6.键盘鼠标：与主机同品牌PS/2防水抗菌键盘、USB抗菌光电鼠标； 7. 机箱：噪音声压指标不高于11.5分贝 8. 扩展接口：≥10个USB（其中至少6个USB3.1，2个前置USB3.1GEN2） 9. 电源：≤210W 80PLUS高效节能电源； 10. 通信：集成10/100/1000M自适应网卡 11. 音频：集成5.1声道声卡，具有5个以上音频接口； 12. 显示器：与主机同品牌， 19.5寸低蓝光液晶显示器，低蓝光检测报告； 13. 操作系统：支持Windows 7 中文版操作系统，安全：控制中心采用B/S架构管理端，具备设备分组管理、策略制定下发、全网健康状况监测、统一杀毒、统一漏洞修复、统一管控、硬件资产管理以及各种报表和查询等功能.支持手工导入MD5+SHA1的黑白名单方式，支持txt批量导入方式；（提供产品界面截图），终端支持智能屏蔽过期补丁、与操作系统不兼容的补丁，可以查看或搜索系统已安装的全部补丁；（提供产品界面截图） 14. 提供：3C 认证。 | 台 | 1 |
| 6 | 打印机 | 打印尺寸≥110mm×110mm×110mm，打印精度0.1mm～0.5mm，打印速度20mm/s～130mm/s，支持U盘打印或SD卡脱机打印，支持PLA、软性耗材、碳纤维耗材、尼龙耗材，白、黄、金、粉红、绿色等多色材料可选 | 台 | 1 |
| 7 | 扫描枪 | 图书馆管理必备，用于扫描条码 | 台 | 1 |
| 8 | 图书 | 请参照青海省中小学教育技术装备网图书编制说明（httt://qh .zbglxt.com）： 第一大类：A马克思主义、列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论 2% 第二大类：B哲学、宗教 2% 第三大类：文学历史艺术经济等 54% 第四大类：自然科学医药卫生38% 第五大类 ：综合类4% 复本量：3-5本 | 册 | 70000 |

二、实验室及综合实践室、实验仪器、教学仪器购置

| 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理电学实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演 示台 | 规格:2400*700*850mm，台 面：采用新型、环保、整体25mm厚双面理化膜优抗板，表面光滑、平整，整体美观大方，耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不吸水、不龟裂、抗老化、无毒、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能，台面颜色为密多里绿或湛蓝色可选；台身结构：铝合金框架结构,框架采用国标Ф50 mm±1.2mm 圆管为立腿，横管为32×28±1.2mm方管，铝合金型材的壁厚不小于1.0mm（±0.2 mm）。铝合金表面静电喷塑，连接件为ABS工程塑料连接件。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度、深度应与所采用的桌体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象，桌架整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用；演示台预留有储藏柜、电源总控台抽屉、右边设有多媒体视频展台位置等；台身主体背板及吊板采用16mm厚双贴面三聚氰胺板；所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度根据需要可调，可有效防止台身受潮，延长设备的使用寿命。 | 台 | 1 |
| 2 | 学生实 验桌 | 规格:1200*600*780mm，台 面：一体化台面，采用12.0mm厚抗倍特板，板精加工而成，经久耐用，造型美观，防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染等特点，台面颜色为密多里绿或湛蓝色可选。台身结构：铝合金框架结构,框架采用国标Ф50 mm±1.5mm 圆管为立腿，横管为32×28±1.5mm方管，铝合金型材的壁厚不小于1.0mm（±0.2 mm）。铝合金表面静电喷塑，连接件为ABS工程塑料连接件。铝合金型材应带凹槽，凹槽的宽度、深度应与所采用的桌体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象，桌架整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用；桌身侧板、背板及吊板采用16mm厚双贴面三聚氰胺板，板板间全部采用三合一螺杆内置连接，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用，实验桌整体设计科学合理且美观。脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度根据需要可调，可有效防止台身受潮，延长设备的使用寿命。 | 张 | 12 |
| 3 | 教师转椅 | 升降转椅，带靠背扶手，可调节高低。 | 张 | 1 |
| 4 | 学生圆凳 | 规格：ф300×（450-500）mmA：凳面1、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型。2、凳面尺寸：面ф300mm×厚30mm。3、表面细纹咬花，防滑不发光。B：凳钢架椭圆形，脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管。2、尺寸：16×36×1.5mm。3、全圆机械手满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。C：脚垫，材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。D：圆凳有调节升降功能，高度可以在50mm范围内自由调整。 | 个 | 48 |
| 5 | 学生电源 | 1.3+3/AC220V交流电源输出插座，带有控制开关及保险装置；2、电源斜面安装于实验台上；电源框架为16mm厚三聚氰胺刨花板制作。3、低压交流电源输出：1.5V-24V，额定电流1.5V-18V3A，18V-24V2A，有短路过载保护，手动复位；4、直流稳压输出1.25V-24V连续可调，额定电流1.5V-16V/2A,16V-24V/1A,有短路过载保护，手动复位；5、配有直流电流/电压表及交流电压表，电压、电流均由电表读出，接线柱输出；学生电源低压由学生自己控制调节，老师只控制学生220V交流电。6、电源系统符合JY/T0374-2004《教学实验室设备 电源系统》标准。 | 组 | 24 |
| 6 | 教室总控电源 | 1、主控电源抽屉框架为16mm厚三聚氰胺刨花板制作，电源带漏电保护开关、工作指示灯；对学生AC220V交流输出分组控制。2、交直流电源：直接通过叠加2V、4V、6V、12V控方式输入，直流输出0-24V，2A，每2V一档，交流输出0-24V，2A，每2V一档；3、直流稳压电源:1.5-24V，连续可调电流2A4、直流大电流输出：9V/40A,时限8秒自动关断；5、直流大电压输出：240V，300V直流输出0.1A6、每组电源多有（短路、过载自动或手动保护复位）AC220V电源多功能插座输出； | 组 | 1 |
| 7 | 准备台 | 规格：2400*1100*850mm，台面板材：一体化台面，采用12.7mm厚实心理化板，理化板抗翘曲、易清洁、防水、防火、耐酸碱、耐腐蚀、防静电。台身结构：铝合金框架结构,框架采用国标Ф50 mm±1.5mm 圆管为立腿，横管为32×28±1.5mm方管，铝合金型材的壁厚不小于1.0mm（±0.2 mm）。铝合金表面静电喷塑，连接件为ABS工程塑料连接件。铝合金型材应带凹槽，凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。桌架整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用；背板侧板及吊板采用16mm厚三聚氰胺板双贴面密度板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止台身受潮，延长设备 的使用寿命。 | 台 | 1 |
| 8 | 仪器柜 | 规格：1000*500*2000mm，（1）柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为27mm×36mm（误差≤±1mm），后立柱、后横梁外径为36mm×36mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.1 mm（误差≤±0.15 mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。（2）柜体衬板：厚度16mm三聚氰胺贴面刨花板。（3）柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，铝合金拉手。（4）隔板：上柜设置2块活动隔板，下柜设置1块活动隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度不小于16mm。（5）高度升降条：上部柜体内侧均安装高度升降条。（6）支脚：采用直径不小于8mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 | 台 | 10 |
| 9 | 全室线缆管路 | 铺设耐压PVC套管，主干电源线采用4mm²多芯铜质线，支干电源线采用1.5mm²多芯铜质护套线；所用电源线必须取得检测合格证，保证线路安全。此外，实验室电源布线系统应配备专用地线。 | 套 | 1 |
| 10 | 安装调式 | a、负责水、电到桌的设计与安装，负责该设备的安装与调试。b、设计与安装的实验室图纸要提前于具体用户联系。C、实验室土建部分由项目学校负责 | 套 | 1 |
| 物理力学实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演 示台 | 规格:2400*700*850mm，台 面：采用新型、环保、整体25mm厚双面理化膜优抗板，表面光滑、平整，整体美观大方，耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不吸水、不龟裂、抗老化、无毒、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能，台面颜色为密多里绿或湛蓝色可选；台身结构：铝合金框架结构,框架采用国标Ф50 mm±1.2mm 圆管为立腿，横管为32×28±1.2mm方管，铝合金型材的壁厚不小于1.0mm（±0.2 mm）。铝合金表面静电喷塑，连接件为ABS工程塑料连接件。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度、深度应与所采用的桌体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象，桌架整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用；演示台预留有储藏柜、电源总控台抽屉、右边设有多媒体视频展台位置等；台身主体背板及吊板采用16mm厚双贴面三聚氰胺板；所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度根据需要可调，可有效防止台身受潮，延长设备的使用寿命。 | 台 | 1 |
| 2 | 教师转椅 | 规格:1200*600*780mm，台 面：一体化台面，采用12.0mm厚抗倍特板，板精加工而成，经久耐用，造型美观，防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染等特点，台面颜色为密多里绿或湛蓝色可选。台身结构：铝合金框架结构,框架采用国标Ф50 mm±1.5mm 圆管为立腿，横管为32×28±1.5mm方管，铝合金型材的壁厚不小于1.0mm（±0.2 mm）。铝合金表面静电喷塑，连接件为ABS工程塑料连接件。铝合金型材应带凹槽，凹槽的宽度、深度应与所采用的桌体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象，桌架整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用；桌身侧板、背板及吊板采用16mm厚双贴面三聚氰胺板，板板间全部采用三合一螺杆内置连接，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用，实验桌整体设计科学合理且美观。脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度根据需要可调，可有效防止台身受潮，延长设备的使用寿命。 | 张 | 1 |
| 3 | 学生实 验桌 | 升降转椅，带靠背扶手，可调节高低。 | 张 | 12 |
| 4 | 学生圆凳 | 规格：ф300×（450-500）mmA：凳面1、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型。2、凳面尺寸：面ф300mm×厚30mm。3、表面细纹咬花，防滑不发光。B：凳钢架椭圆形，脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管。2、尺寸：16×36×1.5mm。3、全圆机械手满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。C：脚垫，材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。D：圆凳有调节升降功能，高度可以在50mm范围内自由调整。 | 个 | 48 |
| 5 | 学生电源 | 交流输出：2-24V，每2V为一档，最大电流为8A。直流大流输出：最大40A，8±2S自动断开。直流稳压输出：1.25-24V范围额定电流为6A,最大电流为8A,直流高240V、300V二档输出。交流220V输出。以上各功能均带短路、过载保护及复位功能。 | 组 | 24 |
| 6 | 教室总控电源 | 交直流低压输出电压：2-24V,最高电压由教师统一控制。电路有过载、过流、短路等保护设备，学生电源采用隐蔽式防尘电源盒，学生交流直流均由教师主控电源控制。 | 组 | 1 |
| 7 | 准备台 | 规格：2400*1100*850mm，台面板材：一体化台面，采用12.7mm厚实心理化板，理化板抗翘曲、易清洁、防水、防火、耐酸碱、耐腐蚀、防静电。台身结构：铝合金框架结构,框架采用国标Ф50 mm±1.5mm 圆管为立腿，横管为32×28±1.5mm方管，铝合金型材的壁厚不小于1.0mm（±0.2 mm）。铝合金表面静电喷塑，连接件为ABS工程塑料连接件。铝合金型材应带凹槽，凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。桌架整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用；背板侧板及吊板采用16mm厚三聚氰胺板双贴面密度板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止台身受潮，延长设备 的使用寿命。 | 台 | 1 |
| 8 | 仪器柜 | 规格：1000*500*2000mm，（1）柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为27mm×36mm（误差≤±1mm），后立柱、后横梁外径为36mm×36mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.1 mm（误差≤±0.15 mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。（2）柜体衬板：厚度16mm三聚氰胺贴面刨花板。（3）柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，铝合金拉手。（4）隔板：上柜设置2块活动隔板，下柜设置1块活动隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度不小于16mm。（5）高度升降条：上部柜体内侧均安装高度升降条。（6）支脚：采用直径不小于8mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 | 台 | 10 |
| 9 | 全室线缆管路 | 铺设耐压PVC套管，主干电源线采用4mm²多芯铜质线，支干电源线采用1.5mm²多芯铜质护套线；所用电源线必须取得检测合格证，保证线路安全。此外，实验室电源布线系统应配备专用地线。 | 套 | 1 |
| 10 | 安装调式 | a、负责水、电到桌的设计与安装，负责该设备的安装与调试。b、设计与安装的实验室图纸要提前于具体用户联系。C、实验室土建部分由项目学校负责 | 套 | 1 |
| 化学实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演 示台 | 规格：2800*700*850mm台 面：采用新型、环保、整体25mm厚双面理化膜优抗板，表面光滑、平整，整体美观大方，耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不吸水、不龟裂、抗老化、无毒、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能，台面颜色为密多里绿或湛蓝色可选；为保证台面材料质量以及从环保角度保障师生健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求：1、化学性能--台面板材正反两面需经过国家级检测部门参照GB/T17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验办法(4.41表面耐污染性能测定一方法2中室温24h测试条件)加盖玻片与不加盖玻片进行不少于71项化学试剂及有机溶液检测，硫酸（98%）、氢氟酸（48%）王水、铬酸、高锰酸钾（10%）、二甲基甲酰胺、冰醋酸（90%）等检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。2、环保性能---台面甲醛释放量检测达到国家标准(GB 18580-2017)E1级的技术指标要求，检测结果为合格，甲醛释放放量检测结果值小于0.01mg/M3（未检出）。3、物理性能-----按照 GB/T 17657-2013的标准及相关的检测方法进行不少于25项检测，结果为：耐干热性能：5级、无明显变化；耐湿热性能：5级、无明显变化；表面耐香烟灼烧：5级、表面无明显变化；表面耐龟裂性能：5级，用6倍放大镜观察无裂纹；耐高温性能：无裂痕；耐沸水性能：5级，无变化；弯曲强度：≥135MPa；洛氏硬度（R）：≥124(GB/T 3398.2-2008)；吸水率（24h,23oC）：≤0.1%；耐刮划性：2.5N试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐光色牢度：≥灰色样卡4级；漆膜硬度：≥9H；4、总挥发性有机化合物TVOC按照HJ571-2010的标准及相关的检测方法检检测结果为未检出。5、耐燃性能-----按照GB 50222-1995（2001）“建筑内部装修设计防火规范”A.2.6塑料燃烧性能判定为难燃性B1级。其中：水平燃烧：FH-1合格；垂直燃烧：FV-0合格；氧指数：≥36.5合格；6、防霉性能：霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于12种的菌种检测结果抗菌率>99.9%；7、经60度光泽度检测，结果不大于16.5；8、具有甲醛及三聚氰胺迁移检测报告，结果为未检出；9、经不少于14项的农药残留检测，检测百菌清、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利、甲胺磷等检测结果均为符合。10、具有不低于200项及以上高关注度物质（SVHC）检验报告；（投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告）。台身结构：铝合金框架结构,框架采用国标Ф50 mm±1.2mm 圆管为立腿，横管为32×28±1.2mm方管，铝合金型材的壁厚不小于1.0mm（±0.2 mm）。铝合金表面静电喷塑，连接件为ABS工程塑料连接件。铝合金型材应带凹槽，凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象，桌架整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用；演示台预留有水槽、水嘴一整套（设于演示台左侧）、电源总控台、右侧舍多媒体位置等；台身主体背板及吊板采用16mm厚双贴面三聚氰胺板，板板间全部采用三合一螺杆内置连接，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用，拉手：采用C型铝合金拉手。轨道：采用重型滚珠滑轨。脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度根据需要可调，可有效防止台身受潮，延长设备的使用寿命。 | 台 | 1 |
| 2 | 学生桌 | 规格：2800*600*780mm，台 面：采用一体化成型12.7mm厚实芯双面理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，表面光滑、平整，整体美观大方，耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不吸水、不龟裂、抗老化、无毒、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能，台面颜色为密多里绿或湛蓝色可选；为保证台面材料质量以及从环保角度保障师生健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求：1、化学性能：正反41项用盖玻、不盖玻两种方法，结果盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等酸、碱及其它化学试剂的检验无明显变化。2、参照最新标准（GB/T18580-2017）检测，结果为：甲醛释放量：（未检出）。3、物理性能：耐磨性能：表面耐磨性能（500g）检验结果≥573r，国家标准（GB/T 17657-2013）；表面耐干热性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T 17657-2013）；表面耐香烟灼烧性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T 17657-2013）；耐沸水性能：5级无变化，表面质量参照国家标准（GB/T 17657-2013）；吸水性≤0.1%，符合国家标准（GB/T 17657-2013）；洛氏硬度（R）：123，符合国家标准（GB/T 3398.2-2008）；耐高温性：表面无裂痕，符合国家标准（GB/T 17657-2013）；4、按照GB50222-1995（2001）“建筑内部装修设计防火规范”A.2.6燃烧性能断定为难燃性B1级；5、具有150项以上高关注度物质（SVHC）检验报告；6、参采用ICP-MS、IC-UV或LC-ICP-MS方法进行分析，18种以上重金属元素转移未检出；（投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告复印件）。台身结构：铝合金框架结构,框架采用国标Ф50 mm±1.2mm 圆管为立腿，横管为32×28±1.2mm方管，铝合金型材的壁厚不小于1.0mm（±0.2 mm）。铝合金表面静电喷塑，连接件为ABS工程塑料连接件。铝合金型材应带凹槽，凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。桌架整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用；预留有水槽、水嘴一整套水柜设有检修门、台身侧板、背板及吊板采用16mm厚双贴面三聚氰胺刨花板，板板间全部采用三合一螺杆内置连接，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用，实验桌整体设计科学合理且美观。脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度根据需要可调，可有效防止台身受潮，延长设备的使用寿命。 | 张 | 12 |
| 3 | 学生三脚圆凳 | 规格：ф300×（450-500）mmA：凳面1、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型。2、凳面尺寸：面ф300mm×厚30mm。3、表面细纹咬花，防滑不发光。B：凳钢架椭圆形，脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管。2、尺寸：16×36×1.5mm。3、全圆机械手满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。C：脚垫，材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。D：圆凳有调节升降功能，高度可以在50mm范围内自由调整。 | 个 | 48 |
| 4 | 水槽水嘴 | 规格：440*320*200mm，配置实验室专用PP化验水槽，5mm厚高密度PP一体成型（含下水软管等配件），台下安装。一高两低、瓷芯快开节水龙头，每套水嘴装有角阀和给水软管。 | 套 | 14 |
| 7 | 教室总控电源 | 1、控电源抽屉框架为16mm厚三聚氰胺刨花板制作，电源带漏电保护开关、工作指示灯；对学生AC220V交流输出分组控制。2、交直流电源：直接通过叠加2V、4V、6V、12V控方式输入，直流输出0-24V，2A，每2V一档，交流输出0-24V，2A，每2V一档；3、直流稳压电源:1.5-24V，连续可调电流2A4、直流大电流输出：9V/40A,时限8秒自动关断；5、直流大电压输出：240V，300V直流输出0.1A6、每组电源多有（短路、过载自动或手动保护复位）AC220V电源多功能插座输出； | 套 | 1 |
| 8 | 学生电源 | 1.AC220V交流电源输出插座；2、带有防尘保护盖；3、交直流电源：2-24连续可调，额定电流≥1A（短路、过载自动保护，自动复位）；4、电源系统符合JY/T0374-2004《教学实验室设备 电源系统》标准 | 套 | 48 |
| 9 | 准备台 | 规格：2400*1100*850mm，台面板材：一体化台面，采用12.7mm厚实心理化板，理化板抗翘曲、易清洁、防水、防火、耐酸碱、耐腐蚀、防静电。台身结构：铝合金框架结构,框架采用国标Ф50 mm±1.5mm 圆管为立腿，横管为32×28±1.5mm方管，铝合金型材的壁厚不小于1.0mm（±0.2 mm）。铝合金表面静电喷塑，连接件为ABS工程塑料连接件。铝合金型材应带凹槽，凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。桌架整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用；背板侧板及吊板采用16mm厚三聚氰胺板双贴面密度板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止台身受潮，延长设备 的使用寿命。 | 张 | 1 |
| 10 | 仪器柜 | 规格：1000*500*2000mm，（1）柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为27mm×36mm（误差≤±1mm），后立柱、后横梁外径为36mm×36mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.1 mm（误差≤±0.15 mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。（2）柜体衬板：厚度16mm三聚氰胺贴面刨花板。（3）柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，铝合金拉手。（4）隔板：上柜设置2块活动隔板，下柜设置1块活动隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度不小于16mm。（5）高度升降条：上部柜体内侧均安装高度升降条。（6）支脚：采用直径不小于8mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 | 组 | 10 |
| 11 | 毒品柜 | 1、规格：1840*900*510mm。2、易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用≥1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。3、易燃品毒害品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）全部采用4mm 厚度PP（聚丙烯树脂）板；柜底部设置90*50*145mm进风口，进风口底部有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304*不锈钢网；柜体底部设h=160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品；柜底装有四个Φ60mm的移动钢轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便易燃品毒害品储存柜定位。柜中部有三层阶梯式的pp（聚丙烯树脂）板，每层阶梯板外延边有10mm高的积液盘, 活动搁板上贴有警示红 ，警示蓝，警示黄的0.5mm厚度的pvc装饰条，分别区分碱性，酸性药品和易燃品的存放；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度50mm（包括积液盘的高度），阶梯式层板厚度为4mm,承重挂板8mm。4、柜顶部中间有Φ160mm出风口，柜顶风口内置一个AC220V、50HZ、0.18A轴流风机，最大风量326m³/h、转速2550转/min、环境温度（-10~+70）℃，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。5.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合 GB 16807-2009 的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为 150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到 750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为 1:5，以保证储存药品的安全性。）6、陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，陶瓷纤维棉应符合GB/T 11835-2007的要求，（密度100㎏/m3 ，厚度:40mm）。7、温湿度控制报警装置柜体顶上应配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控，数字显示设定和测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示。电源AC220V±10％50HZ,温度启控0~99.9℃（用户设定），湿度启控0~99.9％RH（用户设定）。8、特殊安全性要求机械锁钥匙、电子密码锁密码应由两人分别保管，开启时两人应同时在场。 | 组 | 1 |
| 12 | 全室线缆管路 | 铺设耐压PVC套管，主干电源线采用4mm²多芯铜质线，支干电源线采用1.5mm²多芯铜质护套线；所用电源线必须取得检测合格证，保证线路安全。此外，实验室电源布线系统应配备专用地线。 | 套 | 1 |
| 13 | 安装调式 | a、负责水、电到桌的设计与安装，负责该设备的安装与调试。b、设计与安装的实验室图纸要提前于具体用户联系。C、实验室土建部分由项目学校负责 | 套 | 1 |
| 生物实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 规格：2800*700*850mm台 面：采用新型、环保、整体25mm厚双面理化膜优抗板，表面光滑、平整，整体美观大方，耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不吸水、不龟裂、抗老化、无毒、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能，台面颜色为密多里绿或湛蓝色可选；台身结构：铝合金框架结构,框架采用国标Ф50 mm±1.2mm 圆管为立腿，横管为32×28±1.2mm方管，铝合金型材的壁厚不小于1.0mm（±0.2 mm）。铝合金表面静电喷塑，连接件为ABS工程塑料连接件。铝合金型材应带凹槽，凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象，桌架整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用；演示台预留有水槽、水嘴一整套（设于演示台左侧）、电源总控台、右侧舍多媒体位置等；台身主体背板及吊板采用16mm厚双贴面三聚氰胺板，板板间全部采用三合一螺杆内置连接，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用，拉手：采用C型铝合金拉手。轨道：采用重型滚珠滑轨。脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度根据需要可调，可有效防止台身受潮，延长设备的使用寿命。 | 台 | 1 |
| 2 | 学生桌 | 规格：2800*600*780mm，台 面：采用一体化成型12.7mm厚实芯双面理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，表面光滑、平整，整体美观大方，耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不吸水、不龟裂、抗老化、无毒、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能，台面颜色为密多里绿或湛蓝色可选；台身结构：铝合金框架结构,框架采用国标Ф50 mm±1.2mm 圆管为立腿，横管为32×28±1.2mm方管，铝合金型材的壁厚不小于1.0mm（±0.2 mm）。铝合金表面静电喷塑，连接件为ABS工程塑料连接件。铝合金型材应带凹槽，凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。桌架整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用；预留有水槽、水嘴一整套水柜设有检修门、台身侧板、背板及吊板采用16mm厚双贴面三聚氰胺刨花板，板板间全部采用三合一螺杆内置连接，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用，实验桌整体设计科学合理且美观。脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度根据需要可调，可有效防止台身受潮，延长设备的使用寿命。 | 张 | 12 |
| 3 | 学生三脚圆凳 | 规格：ф300×（450-500）mmA：凳面1、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型。2、凳面尺寸：面ф300mm×厚30mm。3、表面细纹咬花，防滑不发光。B：凳钢架椭圆形，脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管。2、尺寸：16×36×1.5mm。3、全圆机械手满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。C：脚垫，材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。D：圆凳有调节升降功能，高度可以在50mm范围内自由调整。 | 个 | 48 |
| 4 | 教师转椅 | 规格:500*500*800mm靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方。骨架钢管电镀，气动升降 | 把 | 1 |
| 5 | 教室总控电源 | 特点：按教育部最新标准制作，有过载过流保护，安全方便规范1、漏电保护开关、工作指示灯； 2、控制面板带有学生AC220V交流输出插座的继电器控制开关，可控制学生AC220V交流输出插座电源的通断；3、直流稳压电源：2V-24V连续可调，额定电流≥3A（短路、过载自动保护，自动复位）；4、学生供电控制电源：由教师分组控制学生实验台交流220V；5、电源系统符合JY/T0374-2004《教学实验室设备 电源系统》标准。 | 组 | 1 |
| 6 | 水槽水嘴 | 规格：440*320*200mm，配置实验室专用PP化验水槽，5mm厚高密度PP一体成型（含下水软管等配件），台下安装。一高两低、瓷芯快开节水龙头，每套水嘴装有角阀和给水软管。 | 套 | 14 |
| 7 | 低压电源盒 | 1.AC220V交流电源输出插座；2、带有防尘保护盖；3、交直流电源：2-24连续可调，额定电流≥1A（短路、过载自动保护，自动复位）；4、电源系统符合JY/T0374-2004《教学实验室设备 电源系统》标准。 | 套 | 24 |
| 8 | 生物灯 | 设置生物观察台灯。台灯设控制开关，灯管采用节能灯或LED灯管。 | 套 | 25 |
| 9 | 准备台 | 规格：2400*1100*850mm，台面板材：一体化台面，采用12.7mm厚实心理化板，理化板抗翘曲、易清洁、防水、防火、耐酸碱、耐腐蚀、防静电。台身结构：铝合金框架结构,框架采用国标Ф50 mm±1.5mm 圆管为立腿，横管为32×28±1.5mm方管，铝合金型材的壁厚不小于1.0mm（±0.2 mm）。铝合金表面静电喷塑，连接件为ABS工程塑料连接件。铝合金型材应带凹槽，凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。桌架整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用；背板侧板及吊板采用16mm厚三聚氰胺板双贴面密度板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止台身受潮，延长设备 的使用寿命。 | 张 | 1 |
| 10 | 仪器柜 | 规格：1000*500*2000mm，（1）柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为27mm×36mm（误差≤±1mm），后立柱、后横梁外径为36mm×36mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.1 mm（误差≤±0.15 mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。（2）柜体衬板：厚度16mm三聚氰胺贴面刨花板。（3）柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，铝合金拉手。（4）隔板：上柜设置2块活动隔板，下柜设置1块活动隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度不小于16mm。（5）高度升降条：上部柜体内侧均安装高度升降条。（6）支脚：采用直径不小于8mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 | 组 | 10 |
| 11 | 标本柜 | 规格：1000*500*2000mm（1）上部分柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为27mm×36mm（误差≤±1mm），后立柱、后横梁外径为36mm×36mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.1 mm（误差≤±0.15 mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用，下部分为全板结构（2）柜体衬板：上柜衬板为5mm玻璃，下柜衬板与仪器柜相同。（3）柜门：上部为移动玻璃门，下部为对开木门，拉手美观耐用，使用方便。（4）搁物板：上部为2层钢化玻璃搁物板，下部层板为固定层板，采用16mm厚三聚氰胺板。（5）高度升降条：与仪器柜相同。（6）桌脚：采用白色尼龙的小脚垫 | 套 | 4 |
| 12 | 全室给水系统 | φ15、φ25、φ32专用PP-R给水管,出水口带PP-R外接头。 | 套 | 1 |
| 13 | 全室排水系统 | φ50、φ75、φ110UPVC专用排水管。 | 套 | 1 |
| 14 | 全室线览系统 | 铺设耐压PVC套管，主干电源线采用4mm²多芯铜质护套线，支干电源线采用1.5mm²多芯铜质护套线；所用电源线必须取得检测合格证，保证线路安全。此外，实验室电源布线系统应配备专用地线。线采用1.5mm²多芯铜质护套线；所用电源线必须取得检测合格证，保证线路安全。此外，实验室电源布线系统应配备专用地线。 | 套 | 1 |
| 综合实践室 |  |  |  |  |
| 金工、木工 |  |  |  |  |
| 1 | 金工、木工操作台（学生） | 台面：2400×1200×780mm，台面为20mm厚硬实木指接板，表面涂环保亚光清漆。桌面铺设2mm厚防护垫，耐酸碱防腐蚀、耐磨抗污抗冲击，有效减少噪音污染。 台身：立柱为Ф50 mm±1.2mm 圆管为立腿，横管为32×28±1.2mm方管，经喷塑处理。材质16mm三聚氰胺饰面板,截面用PVC封边条机械封边。桌脚下配橡胶减震垫，嵌入式防水电源插座220V五眼（有安全防护盖及开关） | 台 | 6 |
| 2 | 金工、木工操作台（教师） | 台面：2400×700×850mm，台面为20mm厚硬实木指接板，表面涂环保亚光清漆。 台身：铝合金框架，立柱为Ф50 mm±1.2mm 圆管为立腿，横管为32×28±1.2mm方管。铝型材表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。背吊板采用16mm三聚氰胺饰面板，所有截面采用PVC封边（封边机封边）。连接件：采用ABS材料模具成型制作，连接件外表为流线形设计，具有防潮、美观等特点。可调脚:采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。防潮符合GB/T4897.7，甲醛释放量符合GB18580标准，有害物质限量符合GB18584-2001。 | 台 | 1 |
| 3 | 实验凳（含教师凳） | 规格：ф300×（450-500）mmA：凳面1、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型。2、凳面尺寸：面ф300mm×厚30mm。3、表面细纹咬花，防滑不发光。B：凳钢架椭圆形，脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管。2、尺寸：16×36×1.5mm。3、全圆机械手满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。C：脚垫，材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。D：圆凳有调节升降功能，高度可以在50mm范围内自由调整。 | 张 | 49 |
| 4 | 木工工具（符合木工工具标准） | 专用配套工具箱20件套，含18种必备常用工具，工具箱内定点定位，方便使用和管理。工具包括：木工凿子，1把，3/4”；美工刀，1把，包胶；木工锉，1把，8"半圆；剪刀，1把，多用；羊角锤，1把，0.5KG木柄；鸟刨，1把；手推刨，1把；钢角尺，1把，300mm；螺丝刀，1把，6*125+-铬钒钢，芝麻柄；老虎钳，1把，8"黄黑双色柄；卷尺，1把，3m*12.5mm；G形夹，1把，3"；有机玻璃钩刀，1把，钩刀带两把刀片；木工鸡尾锯，1把，锰钢三面齿，磨齿锯；木工铅笔，1支；小水平尺，1把，S93型，塑料，三水泡，45°、90°、180°；墨斗，1个，新型迷你墨斗；磨刀石一块。 | 套 | 13 |
| 5 | 金工工具（符合金工工具标准） | 专用配套工具箱55件套，含26种必备常用工具，工具箱内定点定位，方便使用和管理。工具包括：钢丝钳，1把，7"，45#钢；尖嘴钳，1把，6"，45#钢；钢直尺，1把，300mm钢直尺；扁锉刀，1把，200mm尖头；半圆锉刀，1把，200mm半圆；三角锉，1把，200mm三角；圆锉刀，1把，200mm圆锉；划针，1把，200mm；划规，1把，150mm划规；样冲，1把，GP100C-2ΦD2mm，L100mm；什锦锉，6件/套（轴承钢，半圆锉、三角锉、方锉、圆锉、尖头扁锉、齐头扁锉）；钳工锤，1把，300g木柄；圆头锤，1把，0.45kg木柄圆头；丝锤、扳牙扳手，12件/套；钢卷尺，1把，3m*12.5mmABS；两用扳手，4件/套；内六角扳手，9件/套，1.5-10mm；三叉扳手，1套；螺丝刀，2把，6*100mm+-PH2；螺丝刀，2把，5*75mm+-PH1；活动扳手，1把，8”；钢丝刷，1把，6排木柄；钢锯架，1把，铁皮活动钢锯架；铁皮剪，1把，8”美式铁皮剪；自行车钢丝扳手，1把；三角尺，1把，20*40mm不锈钢。 | 套 | 13 |
| 6 | 手摇钻 | 规格：300mm，直柄；最大夹持直径不小于6.0mm。结构：手持式。 | 个 | 13 |
| 7 | 台虎钳 | 规格：钳口宽度125mm。结构：铸铁材料，旋转式；调节螺杆和钳口为合金钢，钳身在钳座上可以360°旋转，调节螺杆调节灵活，外观符合JY0001-2003的有关规定。 | 台 | 13 |
| 8 | 游标卡尺 | 卡口量程：150mm；精度0.1mm。 | 个 | 13 |
| 9 | 工具柜 | 规格：1200*500*2000mm，（1）柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为27mm×36mm（误差≤±1mm），后立柱、后横梁外径为36mm×36mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.1 mm（误差≤±0.15 mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。（2）柜体衬板：厚度16mm三聚氰胺贴面刨花板。（3）柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，铝合金拉手。（4）隔板：上柜设置2块活动隔板，下柜设置1块活动隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度不小于16mm。（5）高度升降条：上部柜体内侧均安装高度升降条。（6）支脚：采用直径不小于8mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 | 个 | 4 |
| 10 | 工作服 | 含：工作帽、护目镜，材质：厚布，带拉链。 | 件 | 49 |
| 11 | 木工铅笔 | 黑、红蓝；4对，各两只。 | 根 | 50 |
| 12 | 简易急救箱 （医用） | 要求：便携式医用药箱，箱内设有分类格，满足分类定位放置。内置药品应有：碘酒（25mL）2瓶、红药水（25mL）2瓶、双氧水（100mL）1瓶、医用酒精（100mL）1瓶、医用棉签1包、医用棉球1包、无菌纱布（50mm×50mm）1包、胶布（布）1、创可贴50张、烫伤药膏2支、云南白药一瓶和不锈钢制镊子一把等12种或12种以上应急医务用品。以上均应有药品生产许可编号，原包装。 | 个 | 4 |
| 13 | 灭火器 | 规格：ABC粉沫型，3千克。 | 个 | 2 |
| 14 | 资料柜 | 规格：1000*500*2000mm，（1）柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为27mm×36mm（误差≤±1mm），后立柱、后横梁外径为36mm×36mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.1 mm（误差≤±0.15 mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。（2）柜体衬板：厚度16mm三聚氰胺贴面刨花板。（3）柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，铝合金拉手。（4）隔板：上柜设置2块活动隔板，下柜设置1块活动隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度不小于16mm。（5）高度升降条：上部柜体内侧均安装高度升降条。（6）支脚：采用直径不小于8mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 | 个 | 3 |
| 15 | 展示柜 | 规格：1000*500*2000mm（1）上部分柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为27mm×36mm（误差≤±1mm），后立柱、后横梁外径为36mm×36mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.1 mm（误差≤±0.15 mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用，下部分为全板结构（2）柜体衬板：上柜衬板为5mm玻璃，下柜衬板与仪器柜相同。（3）柜门：上部为移动玻璃门，下部为对开木门，拉手美观耐用，使用方便。（4）搁物板：上部为2层钢化玻璃搁物板，下部层板为固定层板，采用16mm厚三聚氰胺板。（5）高度升降条：与仪器柜相同。（6）桌脚：采用白色尼龙的小脚垫 | 个 | 2 |
| 16 | 更衣柜 | 规格：1200*600*2000mm。材 质：主体材料采用16mm厚三聚氰胺双面贴面板，其截面由PVC封边带，利用机械高温热熔胶封边，粘力强、密封性好、经久耐用。结 构：正面直线设计，分上下两层，均为开门式橱柜，整体结构科学合理、造型美观、方便实用。 | 个 | 2 |
| 物理教学仪器 |  |  |  |  |
| 1 | 物理支架 | 立杆Φ12mm×500mm、Φ12mm×700mm 各1根；A形座2个，质量分别不小于1.5kg和3.0kg；平行夹2个、垂直夹2个、烧瓶夹1个、万向夹1个、台边夹1个、大铁环1个、圆托盘1个、绝缘杆1个、吊杆1个吊钩4个 | 套 | 25 |
| 2 | 方座支架 | 由方形座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹、吊杆等组成；立杆长600mm，方形座长210mm，宽135mm，烧瓶夹夹口内壁有耐热不低于120℃的缓压层 | 套 | 25 |
| 3 | 多功能实验支架 | 组合座架1个，最小组合支承面积应不小于560mm×10mm；滑块式垂直夹5个、烧瓶夹1个、万向夹1个、大铁环1个、方托盘1个、绝缘环2个、吊钩4个 | 套 | 25 |
| 4 | 升降台 | 不锈钢台面，上台面有效面积不小于140mm×140mm，下台面有效面积不小于160mm×160mm，厚度不低于1mm；升降范围85mm～235mm，连续可调；上下台面的平面度误差应≤2mm，升降过程中任一位置的平行度误差≤3mm；额定载重量≥10kg | 台 | 25 |
| 5 | 充电器 | ≥20槽，容量≥2700mAh | 台 | 25 |
| 6 | 电池盒 | 适用于R6电池 | 个 | 50 |
| 7 | 电池盒 | R20（1＃）电池用，有接线柱，负极可用弹簧或弹性磷铜片，有串联接插口，电池装反时不能接通 | 个 | 50 |
| 8 | 稳压直流电源 | 数显，双路稳压；0V～15V连续可调，每路额定电流1.5A，两路可串联使用；直流稳压负载电流达到1.6A～1.7A时电源限流保护，输出电流恒定在最大电流，过载消除自动恢复；电压稳定度0.5%，加10mV；负载稳定度0.5%，加10mV；安全要求：电源端与外壳抗电强度1500V（有保护接地线）或3000V（无保护接地线），电源端与低压输出抗电强度3000V | 台 | 13 |
| 9 | 打孔器 | 齿口式，不锈钢材质，每组4支，外径分别为5.0mm、6.5mm、8mm、9.5mm；附通棒 | 套 | 30 |
| 10 | 打孔夹板 | 硬木或硬塑料 | 个 | 30 |
| 11 | 旋片真空泵 | 单相，油封旋片式直联泵2XZ-0.5型，底座采用2.5mm厚的钢板，铝合金机壳；进气口应为台阶口，外径8mm，配有内径6.3mm±0.75mm、长2.0m的压缩空气用橡胶管电气安全要求：Ⅰ类电器必须使用三极插头外壳接保护接地线，电源与外壳抗电强度1500V；Ⅱ类电器必须使用二极插头，电源与外壳抗电强度3000V | 台 | 2 |
| 12 | 两用气筒 | 活塞胶垫，气嘴外径8mm±0.1mm，长度15mm，台阶口；抽气压强达到6.7kPa时放置30s，漏气引起的压强变化应≤2.6kPa充气压强达到290kPa时，放置30s，漏气引起的压强变化应≤9.8kPa | 个 | 10 |
| 13 | 打气筒 | 气嘴外径8mm±0.1mm，长度15mm，台阶口，工作气压不小于0.295MPa | 个 | 10 |
| 14 | 脚踏打气筒 | 气嘴外径8mm±0.1mm，台阶口，工作气压不小于0.295MPa | 个 | 10 |
| 15 | 抽气盘 | 由底盘、橡胶管接口、阀门、橡胶密封圈、钟罩、发声装置和橡胶管等构成；抽气口接口外径8mm，钟罩内配有可悬挂的发声装置密封性能：当压强达到－9.8×10－2MPa后停止抽气，关闭阀门，保持10min后钟罩内气压应不高于－9.0×10－2MPa。实验效果：未装入钟罩的发声装置发出的声强，在距发声装置0.5m处应不低于 90dB，装入钟罩后抽气前的声强应不低于75dB，抽气后的声强应不大于45dB | 套 | 8 |
| 16 | 仪器车 | 600mm×400mm×800mm，车轮Φ75mm，厚25mm；一轮带刹车，车轮固定，车架扭动量（上部）≤20 mm；钢材制作，载重≥60 kg。钢板抗盐雾性能符合QB/T3325-2008《金属家具通用技术条件》要求，提供钢板检测报告。 | 辆 | 2 |
| 17 | 水准器 | 气泡水准器 | 个 | 50 |
| 18 | 充磁器 | 有充磁时间自动控制功能，外壳为非铁磁性材料，线圈轴向长度不小于80mm，能充两极间距大于28mm、磁极截面积小于42mm×24mm的U形磁铁以及截面积小于42mm×24mm的条形磁铁，电源与线圈骨架以及外壳金属件之间抗电强度3000V | 台 | 50 |
| 19 | 光学显微镜 | 640×，带光源 | 台 | 10 |
| 20 | 放大镜 | 手持式，5×，焦距50mm | 个 | 25 |
| 21 | 望远镜 | 双筒，7×35 | 个 | 10 |
| 22 | 微型教学扫描隧道显微镜 | XY轴扫描范围不低于0nm〜500nm，Z轴扫描范围不低于0nm〜200nm；XY轴分辨力不低于9pm，Z轴分辨力不低于4pm；带减震装置，含石墨、金样品等 | 台 | 1 |
| 23 | 超声波清洗机 | 20L〜30L | 台 | 1 |
| 24 | 透明盛液筒 | 高300mm±5mm，筒底外径≥110mm，壁厚≥1.5mm。筒身有深度标尺，标尺长≥250mm，分度值1mm，透光率应≥90％ | 个 | 15 |
| 25 | 透明水槽 | 250mm×180mm×100mm，透明塑料制，透光率≥85％，壁厚≥2mm | 个 | 15 |
| 26 | 透明水槽 | Φ200mm×100mm，透明塑料制，透光率≥85％，壁厚≥2mm | 个 | 15 |
| 27 | 实验用品提篮 | 木制，配有提手，490mm×360mm×290mm | 个 | 10 |
| 28 | 碘升华凝华管 | 碘密封于碘锤内，无色透明硼硅酸盐玻璃制管Φ28mm×34mm，两端面应为凹面，热冲击应不低于200℃ | 个 | 30 |
| 29 | 教学用远红外加热器 | 可用于试管加热，炉芯内径50mm～60mm，炉芯内高度80mm～90mm，炉体内芯应采用陶瓷加热材料，炉体外壳应采用耐温材料，能正常连续工作1h | 台 | 12 |
| 30 | 小托盘 | 200mm×300mm×60mm | 套 | 12 |
| 31 | 大托盘 | 250mm×400mm×80mm | 套 | 12 |
| 32 | 提盒 | 承重大于3kg | 个 | 12 |
| 33 | 演示直尺 | 由尺身和指示线框2部分组成，可采用木材塑料或铝合金材料，木直尺两端应加金属包头；长度应为1000mm±2mm，宽度为45mm±1mm，塑料及木直尺厚度为8mm±0.2mm分度值1cm，分度线在任意10cm内的累计误差不应超过1mm，全长累计误差不应超过2mm | 把 | 15 |
| 34 | 钢直尺 | 300mm，1mm,0mm～50mm分度值0.5mm其余分度值为1mm；材料为1Cr18Ni9、1Cr13或其他类似性能材料，硬度应不低于342HV；刻度面平面度误差应≤0.25mm，允许误差应≤±0.15mm；需有计量器具制造许可证标志 | 把 | 16 |
| 35 | 钢直尺 | 600mm，1mm,0mm～50mm分度值0.5mm其余分度值为1mm；材料为1Cr18Ni9、1Cr13或其他类似性能材料，硬度应不低于342HV；刻度面平面度误差应≤0.25mm，允许误差应≤±0.15mm；需有计量器具制造许可证标志 | 把 | 17 |
| 36 | 钢直尺 | 1000mm，1mm,0mm～50mm分度值0.5mm其余分度值为1mm；材料为1Cr18Ni9、1Cr13或其他类似性能材料，硬度应不低于342HV；刻度面平面度误差应≤0.25mm，允许误差应≤±0.15mm；需有计量器具制造许可证标志 | 把 | 18 |
| 37 | 钢卷尺 | 量程0mm～2000mm，分度值1mm。B型（自卷制动式），尺带宽不小于12mm，厚不低于0.15mm。尺带拉伸、收卷轻便灵活，无卡阻现象。活动尺钩缩回时，尺钩外侧为零点端 | 盒 | 19 |
| 38 | 布纤维卷尺 | 摇卷盒式，量程0m～30m，分度值1cm，尺带宽度20mm，有“CMC”标志，刻度清晰边缘平直、材料环保、耐磨损 | 盒 | 20 |
| 39 | 游标卡尺 | 量程0mm～150mm，分度值0.02mm；尺框微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠的固定在尺身上；带深度尺 | 把 | 20 |
| 40 | 数显游标卡尺 | 量程0mm～150mm，分辨力0.01mm | 把 | 15 |
| 41 | 外径千分尺(螺旋测微器) | 量程0mm～25mm，分度值0.01mm；螺杆和螺母全量程范围内充分啮合，配合良好，无明显卡滞和轴向窜动，螺杆与轴套配合良好无明显径向摆动，锁紧装置能有效锁紧测微装置 | 只 | 15 |
| 42 | 数显外径千分尺 | 量程0mm～25mm，分辨力0.001mm | 只 | 10 |
| 43 | 激光测距仪 | 量程1mm～50m，分辨力1mm | 台 | 10 |
| 44 | 滚轮式测距仪 | 量程0m～9999.9m，分辨力0.1m；由滚轮手柄、计数装置、起始箭头等组成，滚轮直径≥160mm，轮胎加厚，耐磨损，材质环保 | 台 | 1 |
| 45 | 物理天平 | 量程0g〜500g，分度值0.02g，配5级（M1级）砝码，钢制镊子 | 台 | 15 |
| 46 | 托盘天平 | 200g，0.2g,单杠杆等臂式双盘天平，配6级（M2级）砝码：100g、50g、10g、5g各1个，20g2个，钢制镊子 | 台 | 15 |
| 47 | 托盘天平 | 500g，0.5g,单杠杆等臂式双盘天平，配6级（M2级）砝码：200g、50g、10g各1个，100g、20g各2个，钢制镊子 | 台 | 15 |
| 48 | 电子天平 | 量程0g〜1kg，分辨力0.1g，带标准砝码 | 台 | 10 |
| 49 | 案秤 | 量程0kg〜10kg，分度值10g，普通准确度等级，有“CMC”标志 | 台 | 10 |
| 50 | 弹簧度盘秤 | 量程0kg〜8kg，分度值8g，普通准确度等级 | 台 | 15 |
| 51 | 金属钩码 | 10g（Φ22mm）×l，20g（Φ26mm）×2,50g（Φ30mm）×2，200g（Φ48mm）×1允许误差：10g±0.1g，20g±0.2g，50g±0.5g，200g±2.0g | 套 | 10 |
| 52 | 金属钩码 | 50g±0.5g，每盒10个，可叠放 | 套 | 10 |
| 53 | 体重秤 | 量程0kg〜150kg，分度值1kg | 台 | 2 |
| 54 | 杆秤 | 量程0kg〜2.5kg | 杆 | 10 |
| 55 | 戥子 | 量程0g〜250g | 杆 | 10 |
| 56 | 重锤 | 300g | 个 | 20 |
| 57 | 机械秒表 | 分度值0.1s，一等 | 块 | 13 |
| 58 | 电子秒表 | 专用型，全时段分辨力0.01s；有防震、防水功能，电池更换周期不小于1.5年 | 块 | 20 |
| 59 | 沙漏 | 玻璃制，5min误差≤±10% | 个 | 20 |
| 60 | 滴漏 | 水钟 | 个 | 20 |
| 61 | 数字计时器 | 初中型，脉宽计时；三位显示，小数点后二位；有晶振；带一个光电门，光电门跨度130mm±2mm | 台 | 15 |
| 62 | 日晷 | 非固定赤道式，圆形晷面，直径300mm；日晷面和日晷台上表面之间的夹角能调，可调范围为36°～87°，有角度指示，误差≤±2°；北面和南面时刻线，至少包含2时至22时；每隔15°均匀分布1长线，7.5°分布1短线，误差≤±1°；晷针与日晷面垂直 | 个 | 20 |
| 63 | 节拍器 | 机械式，40拍/分～208拍/分，39档；四种（2、3、4、6）鸣铃模式 | 个 | 20 |
| 64 | 节拍器 | 电子式，1拍/分～200拍/分，四种节拍模式（0、2、3、4） | 个 | 20 |
| 65 | 寒暑表 | 量程-50℃～50℃，分度值1℃，允许误差±1℃；底板长200mm～300mm，温度计外径5mm～8mm，感温泡长8mm～15mm；当温度达到100℃时，安全泡应能容纳上升感温液，温度计不致胀破 | 只 | 20 |
| 66 | 红液温度计 | 量程-20℃～100℃，分度值1℃，示值误差<±1.5℃ | 支 | 40 |
| 67 | 水银温度计 | 量程0℃～200℃，分度值1℃，有保护套 | 支 | 40 |
| 68 | 演示温度计 | 量程-5℃～100℃，分度值1℃，误差±1℃；全长不小于565mm，感温泡长度不小于30mm，标尺不小于350mm，标度板上有摄氏温标和热力学温标；在板面中段承受垂直与板面方向4.9N的力时，板中部挠度应不大于5mm | 支 | 15 |
| 69 | 双金属片温度计 | 指针式，双金属游丝测温，游丝部位可见，盘面直径≥150mm；量程－10℃～50℃，误差≤±3℃ | 个 | 15 |
| 70 | 数字温度计 | 量程-30℃～200℃，分辨力0.1℃，误差<±1.5℃；不接电脑，可独立运行，自带显示屏，表盘尺寸≥180mm×90mm | 支 | 15 |
| 71 | 数字温度计 | 量程-10℃～110℃，分辨力0.1℃，误差<±1.5℃；不接电脑，可独立运行，自带显示屏，显示屏尺寸≥30mm×40mm | 支 | 15 |
| 72 | 体温计 | 水银，量程35℃～42℃，分度值0.1℃感温液柱不应中断、自流、难甩，应有“CCV标志 | 支 | 15 |
| 73 | 电子体温计 | 量程35.0℃～41.0℃，分辨力0.1℃，在达到测量稳定值时应有提示或标志 | 支 | 15 |
| 74 | 红外温度计 | 分辨力0.1℃ | 个 | 15 |
| 75 | 伽利略温度计 | 不少于10球，14℃～32℃ | 支 | 15 |
| 76 | 条形盒测力计 | 量程0N〜1N，分度值0.02N；示值误差≤1/2分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度 | 个 | 15 |
| 77 | 条形盒测力计 | 量程0N〜2.5N，分度值0.05N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度 | 个 | 15 |
| 78 | 条形盒测力计 | 量程0N〜5N，分度值0.1N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度 | 个 | 15 |
| 79 | 条形盒测力计 | 量程0N〜10N，分度值0.2N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度 | 个 | 15 |
| 80 | 圆盘测力计 | 圆弧刻度尺，直径160mm，刻度范围180°,量程0N〜5N，分度值0.1N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1分度，重复性偏差≤1分度 | 个 | 15 |
| 81 | 演示测力计 | 平板式；量程0N〜2N，分度值0.1N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度 | 个 | 15 |
| 82 | 拉压测力计 | 指针式，量程为-10N～10N，分度值0.2N示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度重复性偏差≤1/4分度 | 个 | 15 |
| 83 | 数字测力计 | 量程0N〜5N，误差≤±1.0%FS±1字，采样频率应不低于100次/秒，可测拉力和压力，不接电脑能独立运行，显示屏尺寸不小于30mm×40mm | 个 | 13 |
| 84 | 演示电表 | 2.5级，直流电流：200μA、0.5A、2.5A，直流电压：2.5V、10V，检流：－100μA～100μA，电压灵敏度：5kΩ/V | 只 | 1 |
| 85 | 数字演示电表 | 4-1/2位，双面显示，同一物理量能自动转换量程。直流电流：200μA、2mA、20mA、 200mA、2A、20A，不确定度0.2％；直流电压：2V、20V、200V，不确定度0.1％；电阻：200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ、20MΩ，不确定度0.2％；交流电压：2V、20V、200V、700V，不确定度0.5％；交流电流：2mA、20mA、200mA、2A，不确定度1.0％。2A、20A自动过载保护，故障排除自动恢复。交流供电，采用II类变压器 | 只 | 1 |
| 86 | 绝缘电阻表 | ZC25-3型，额定电压500V，量程0MΩ～500MΩ，准确度10级 | 只 | 1 |
| 87 | 直流电流表 | 0.6A、3A 双量程，2.5级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5％ | 只 | 25 |
| 88 | 数字低压电流表 | 液晶显示，电池供电，采用4mm插头插孔量程0A～4A，3位；1min自动关电，过载自恢复 | 只 | 13 |
| 89 | 直流电压表 | 3V、15V双量程，2.5级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5％ | 只 | 25 |
| 90 | 数字低压电压表 | 液晶显示，电池供电，采用4mm插头插孔量程0V～40V，3-3/4位；1min自动关电过载自恢复 | 只 | 13 |
| 91 | 灵敏电流计 | 300μA，G0档表头内阻80Ω～125Ω，G1档表头内阻2400Ω～3000Ω | 只 | 13 |
| 92 | 多用电表 | 指针式，不低于2.5级 | 只 | 13 |
| 93 | 多用电表 | 数字式，4-1/2位，电压、电流、电阻、电容、二极管、温度、频率测试 | 只 | 13 |
| 94 | 示波器 | 数字式，10MHz，不小于18cm（7英寸）屏有贮存功能，I类电器，电源端与信号输出端抗电强度3000V | 台 | 10 |
| 95 | 电流传感器 | 量程－2A～2A，分辨力10mA | 个 | 1 |
| 96 | 多量程电流传感器 | ±20mA，±200mA，±2A | 个 | 1 |
| 97 | 微电流传感器 | 分辨力0.01μA | 个 | 1 |
| 98 | 电压传感器 | 量程－15V～15V，分辨力10mV | 个 | 1 |
| 99 | 多量程电压传感器 | ±0.2V，±2V，±20V | 个 | 1 |
| 100 | 密度计 | ＞1g/cm3，在液体中倾斜度≤0.2分度值 | 支 | 1 |
| 101 | 密度计 | ＜1g/cm3，在液体中倾斜度≤0.2分度值 | 支 | 1 |
| 102 | 湿度计 | 指针式 | 个 | 1 |
| 103 | 空盒气压计 | DYM3型，量程870hPa～1050hPa，整10hPa点示值误差不应超过±0.7hPa | 台 | 1 |
| 104 | 空盒气压计 | 教学型，多膜盒，量程80kPa～106kPa，分度值0.25kPa，任意方向倾斜90°时指针改变不大于1/2分度值，带橡皮球 | 台 | 1 |
| 105 | 声级计 | 130dB，0.1dB；手持式，数显 | 台 | 1 |
| 106 | 照度计 | 量程0lx～20000lx，分辨力0.1lx；手持式，数显 | 台 | 1 |
| 107 | 相对湿度传感器 | 量程10%～93%，分辨力1%，误差≤±2% | 个 | 1 |
| 108 | 压强传感器 | 量程0kPa～300kPa，分辨力1.0hPa | 个 | 1 |
| 109 | 声波传感器 | 量程50Hz～2500Hz | 个 | 1 |
| 110 | 磁感应强度传感器 | 量程－15mT～15mT，误差≤±1.5％FS＋1字，分辨力0.1mT | 个 | 1 |
| 111 | 圆柱体组 | 以三种材料圆柱体组成，分别为铜、铁、铝制成，三只圆柱体几何尺寸完全相同，直径20mm,高32mm。塑料盒定位包装。 | 套 | 13 |
| 112 | 立方体组 | 1.由铜、铁、铝、木材四种材料组成；2.四种材料均为25mm。3.木质致密，表面平整光滑，铁件电镀处理。4.塑料盒包装。 | 套 | 13 |
| 113 | 运动和力实验器 | 由水平板、斜面板、小车、过渡塑料片、毛巾，布，小球2个(金属球、塑料球），硬盒组成。水平板和斜面板用合页连接，宽度和厚度尺寸要一致，宽度118mm，厚度12mm。水平板长度525mm，斜面板长200mm，小车为塑料制品，金属球直径为16mm；塑料球直径为15mm。 | 套 | 1 |
| 114 | 长方体组 | 含铜、铁、铝、木材4种材质，包括6cm38cm3、10cm3、12cm3、14cm3、20cm3等6种不同体积 | 套 | 9 |
| 115 | 惯性演示器 | 产品主要用于中学物理演示静止物体的惯性实验用。由铝合金底座、铝立柱、弹簧铁锁、金属片及钢球组成。1.底座采用铝合金型材制成，外形尺寸为120mm×80mm×20mm。铝材中部为滑动槽，用于调节立柱位置时使用，调节应方便、可靠。2.立柱的顶端为球形凹窝，柱的直径为16mm，高20mm。3.弹簧锁为金属制品，锁的上面应有一开关按扭，按扭控制锁舌,锁舌伸长长度约10mm。4.金属片直径33mm，中心有一小孔，孔径3mm。5.钢球直径约19mm，表面镀铬处理。 | 套 | 1 |
| 116 | 摩擦力实验器 | 供中学物理教学演示滑动摩擦力、静摩擦力存在、大小决定因素等实验用。产品由主机、演示测力计2N、支撑架摩擦块等组成。1.工作电压：220V 50Hz；2.电机功率：50W；3.调速：无极调速；4.主机外壳采用冷轧板冲压成型，表面烤漆处理，外形尺寸：310mm×90mm×100mm。4.摩擦块为木质，中心有一沉孔，直径27mm，深10mm，外形尺寸：80mm×45mm×22mm。两边有限位。 | 套 | 13 |
| 117 | 螺旋弹簧组 | 由拉力极限分别为4.9N、2.94N、1.96N、0.98N和0.49N的5种弹簧构成；各弹簧带长50mm挂钩（有指针），两端应为圆拉环，附标度板 | 组 | 13 |
| 118 | 阿基米德原理实验器 | 包括筒、圆柱体、溢液杯、低重心浮筒、低重心浮筒配重等 | 套 | 13 |
| 119 | 连通器 | 由粗直管、细直管、细弯折管、细带球管等组成，尺寸210mm×210mm×120mm，底座应平稳；粗管外径30mm，细管外径12mm，无色透明材料透光率≥90％ | 个 | 1 |
| 120 | 帕斯卡 | 活塞筒长200mm，外径25mm，壁厚≥1.5mm；圆球外径60mm，不锈钢或者铝合金材质；喷嘴数量≥10个，孔径0.5mm | 个 | 1 |
| 121 | 浮力原理演示器 | 浮力原理演示器：1、大水槽1个，用透明材料制成，表面0～300刻度，规格不小于Φ110×300（mm）,在大水槽的底部分隔一个小水槽，规格不小于Φ70×90（mm）。2、排气管1个在小水槽上部侧面的位置、进气口在小水槽的底部。3、浮体附配重物5个，直径49mm、高17mm。4、附浮胶管1根。 | 套 | 1 |
| 122 | 物体浮沉条件演示器 | 产品由透明盛液筒、浮筒、配重体、导引磁铁、铁丝条组成。1.盛液筒用无毒、透明塑料制成，高300mmn、内径108mm，筒壁应有刻度标志，盛液筒底面平稳。2.浮筒为圆柱形状、空心，外径96mm，内径60mm，高98mm。3.配重体为直径85mm的铁丝绕制，铁丝直径2mm，表面防锈。 | 套 | 1 |
| 123 | 潜水艇浮沉演示器 | 由潜水艇模型、注射器、软乳胶管组成；潜水艇模型中间为透明气室，顶部有吸排气孔，下端有进水孔，用注射器控制沉浮；能连续完成下沉、上浮交替动作不小于2次，悬浮时倾斜不超过10° | 套 | 1 |
| 124 | 液体内部压强实验器 | 由承压盒、支杆、过渡接头、硅橡胶管、硅橡胶膜组成；承压盒内径Φ36mm～Φ38mm硅橡胶膜厚0.5mm，支杆长度不小于300mm有手动转动机构，有标尺 | 套 | 1 |
| 125 | 微小压强计 | 由U形管、标度板、三通连接管、硅橡胶管弹簧止水夹和连有塑料管的注射器组成；U形管外径6mm，高不小于380mm，能沿标度方向移动不小于10mm，能固定；标尺长300mm，0分度在中间，最小分度线为5mm；系统气密性好 | 台 | 1 |
| 126 | 液体对器壁压强演示器 | 透明圆筒壁同一直线上不同高度处应有3个喷嘴，对面应有1个喷嘴；配4个喷嘴塞或盖，有表示深度的标尺 | 台 | 1 |
| 127 | 气体浮力演示器 | 抽气式 | 套 | 1 |
| 128 | 马德堡半球 | 由半球、拉手、气嘴、阀门、橡胶管2根以及底座等组成；球体外径应≥80mm，气嘴外径8mm | 套 | 1 |
| 129 | 压力和压强演示器 | 由压强小桌、海绵块组成。压强小桌应采用ABS塑料注塑成型，表面光滑平整，桌面尺寸不小于130×80mm。小桌腿上粗下细，总长45mm。海绵块尺寸不小于130×70×30mm。 | 套 | 1 |
| 130 | 压力作用效果演示器 | 由透明杯、海绵块、压强块、砝码托盘、承压杆、标尺等组成，仪器外形尺寸：φ79mm×160mm | 套 | 1 |
| 131 | 流体压强与流速关系演示器 | 气体式，由气体流动管道、气体接入部件、压强观测部件组成，应带气源 | 套 | 1 |
| 132 | 流体压强与流速关系演示器 | 液体式，由液体流动管道、液体接入部件、液体回收部件、压强观测部件4部分组成 | 套 | 1 |
| 133 | 流体压强与流速关系演示器 | 气体/液体两用式 | 套 | 1 |
| 134 | 支杆定滑轮组 | 含单滑轮、桌边夹、尼龙线各3件，小铁环1件；支杆高度可调，桌边夹的夹持厚度应≥70mm，夹入深度应≥40mm，支杆长度≥100mm，单滑轮外径40mm，轮毂厚10mm轮缘厚8mm | 组 | 1 |
| 135 | 杠杆 | 由杠杆、轴、调平装置和6个挂钩组成，挂钩在标尺上能连续移动，杠杆长≥500mm，木杠杆尺端需包头加固 | 套 | 13 |
| 136 | 演示滑轮组 | 由单滑轮2件、三并滑轮2件、三串滑轮 2件、支杆滑轮2件组成，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮9.8N，串及并滑轮为19.6N，支杆滑轮为9.8N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于90％，并、串滑轮的效率不应低于75％ | 组 | 1 |
| 137 | 滑轮组 | 由单滑轮4件、二并滑轮2件、二串滑轮2件、支杆滑轮2件构成，每个滑轮组中至少有1个可止动滑轮，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮9.8N，串及并滑轮为19.6N，支杆滑轮为9.8N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于90％，并、串滑轮的效率不应低于75％ | 组 | 13 |
| 138 | 简单机械设计实验箱 | 能方便的组合出多种简单机械，配有实验指导书和装拆工具，供学生按照设计思路进行装配和模拟设计 | 套 | 1 |
| 139 | 初中力学实验箱 | 应包括运动与力、简单机械、压强与浮力等实验装置 | 套 | 1 |
| 140 | 水火箭 | 配套打气筒，输气管不短于3m，有向上发射架，发射体有尾翼；容器承受0.5MPa压强应不膨胀或者开裂，小于0.6MPa时容器塞应能脱落，发射后运动方向偏离≤30° | 台 | 1 |
| 141 | 气火箭 | 配套打气筒，输气管不短于3m，有向上发射架，发射体有尾翼；容器承受0.5MPa压强应不膨胀或者开裂，小于0.6MPa时容器塞应能脱落，发射后运动方向偏离≤30° | 台 | 1 |
| 142 | 滚摆 | 包括摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架等。摆轮采用金属材质，直径125mm；摆轴采用钢材制作，直径8mm，长160mm；支架高460mm，横梁长300mm；摆体质量为0.6kg～0.8kg。摆体前10次的回升累计递减量应≤65mm | 个 | 1 |
| 143 | 离心轨道 | 由底板、环形轨道、钢球、塑料球和接球装置等组成。环形轨道有供球出、入的2个斜坡，长坡顶部有球座，短坡顶部有接球装置环形轨道环内径≥140mm，短坡高≥120mm长坡高/圆环半径倍数不大于4。钢球和塑料球直径Φ25mm。球自长坡顶部滚下，应能连续（在轨道顶部不脱离与轨道的接触）沿轨道滚动一周，并在短坡顶部进入接球装置 | 套 | 1 |
| 144 | 飞机升力原理演示器 | 由机翼模型（或飞机模型，硬质塑料制成）平行风源风机、底座、滑杆等组成，机翼下表面水平；若有调速电位器的Ⅱ类电器，金属外壳（以及与金属外壳相连的螺母）不应露在外 | 套 | 1 |
| 145 | 手摇离心转台 | 由机座、主动轮（带手柄）、从动轮、支杆等组成；从动轮与主动轮的转速比不低于6的整数倍，支杆直径10mm，全长140mm，支杆装配中心与从动轮轴的距离为140mm±1mm；从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为圆锥孔，锥度为1:20，大端直径10mm，上偏差允许＋0.15mm；深度不小于45mm | 台 | 1 |
| 146 | 电动离心转台 | 180r/min～720r/min转速连续可调；支杆直径10mm，全长140mm，支杆装配中心与从动轮轴的距离为140mm±1mm；从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为圆锥孔，锥度为1:20，大端直径10mm，上偏差允许＋0.15mm深度不小于45mm | 台 | 1 |
| 147 | 伽利略理想斜面演示器 | 由轨道、面板、支脚、手柄、长度标尺、角度标尺、记忆游标、圆球、挡球板、金属衬条、支点和捕球网组成；面板长度≥1100 mm，高度≥200 mm；轨道采用可弯曲的软性材料，长≥1200mm，内侧宽度为9mm，平行度公差≤0.2mm。轨道下行段固定，上行段倾斜角应能在0°～15°之间连续可调 | 套 | 1 |
| 148 | 斜面小车 | 包括斜面、小车、摩擦块、支撑杆、砝码桶和摩擦材料等，与教学支架配套使用；斜面板≥915mm×100mm×20mm，一端应有滑轮缓冲或捕获小车的装置；斜面板工作面平面度误差应小于2mm；附摩擦材料丁晴橡胶、砂纸、棉布等，有摩擦材料的固定夹 | 套 | 13 |
| 149 | 双锥体上滚演示器 | 含双椎体、圆柱体、支架等，支架导轨夹角可调 | 套 | 1 |
| 150 | 液体压强与深度关系实验器 | 由低重心实验筒、砝码组（放入实验筒内）、浮标环等组成；实验筒在水中倾斜不应超过8° | 套 | 13 |
| 151 | 连弩枪 | 小型模型 | 把 | 1 |
| 152 | 改变物体运动状态实验装置 | 小铁球、条形磁铁、小球释放装置 | 套 | 1 |
| 153 | 伯努利悬浮球演示器 | 含气源、悬浮球等；有保护接地线；泄露电流和电器强度：漏电电流应≤0.75mA，试验电压1250V；瞬态过电压：额定脉冲电压2500V，脉冲试验电压2950V | 套 | 1 |
| 154 | 物体受力与运动演示器 | 含直流电机、绕线盘、电源开关等；直流电机额定电压3V，空载电流小于50mA，悬挂200g重物匀速上升时工作电流小于150mA电源开关应能控制电机正/反向旋转，中间为停；绕线盘外应有标志，可看到绕线盘旋转方向，线长00mm±50mm | 套 | 1 |
| 155 | 单摆 | 由摆球（钢球、塑料球）、摆线和单摆夹组成，不少于5个摆球。摆球直径20mm，穿线孔两端直径相同，线长1500mm。单摆夹应由金属材料制成，夹口应为V形，单摆在摆动过程中摆线上的固定点应不变 | 个 | 1 |
| 156 | 动能实验演示器 | 包括2组平行铝合金滑道；直径相同、质量不同的2个金属球，直径相同、质量相同的2个金属球；金属球释放系统；动能大小观察或比较系统。斜面轨道与水平轨道连接要平滑，斜面轨道可调节不少于3组金属球释放的高度，通过机械控制或电子控制保证金属球能同时释放。动能大小观察或比较系统可定性观察同一高度不同质量的小球滚至水平轨道时速度相同，或用光电门等测速装置测出两种情况下速度相同，误差≤1%。动能测量系统带有标尺，能定性观测和比较动能的大小 | 台 | 2 |
| 157 | 重力势能实验演示器 | 由直径相同、质量不同的2个金属球，直径相同、质量相同的2个金属球，金属球释放系统，势能大小观察或比较系统，铝合金支架等组成。可调节金属球释放的高度，能够同时测量不少于3组实验数据。通过机械控制或电子控制保证金属球能同时释放，势能大小观测系统带有标尺，能定性观察和比较势能的大小 | 台 | 2 |
| 158 | 音叉 | 256Hz±0.3Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸300mm×80mm×40mm；在环境噪声不大于30dB的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉1000mm处声强应不小于90dB | 套 | 1 |
| 159 | 音叉 | 512Hz±0.4Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸140mm×80mm×40mm；在环境噪声不大于30dB的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉1000mm处声强应不小于90dB | 套 | 1 |
| 160 | 发音齿轮 | 包括3片齿板、转轴、振动片等；齿板齿数分别为80、40、20，半圆形齿；齿板为金属材质，转动轴应采用碳钢或不锈钢材料，振动片应采用聚苯乙烯塑料 | 个 | 1 |
| 161 | 声传播演示器 | 由透明可密封容器、音频发生器、扬声器（含放大器）、传声棒、连接皮管等组成；可密封容器密封性好，能将容器内气压抽到低于-0.085MPa，并在10s内保持气压低于-0.080MPa；可演示声音在气体、液体、固体中的传播以及真空不能传声等实验 | 套 | 1 |
| 162 | 超声应用演示器 | 超声雾化、超声清洁等 | 套 | 1 |
| 163 | 纸盆扬声器 | 动圈式，直径≥200mm，8Ω | 台 | 1 |
| 164 | 初中声学实验箱 | 可完成声音的产生、声音的传播、声音的特性、噪声的测量等实验 | 套 | 6 |
| 165 | 内聚力演示器 | 由2个铅圆柱体、旋转式刮削器、挤压器和2根扳杆组成；圆柱体尺寸约Φ20mm×50mm铅柱镶铁部分长度约为铅圆柱长度的1/2，挤压架应采用铁质结构，2个铅圆柱体应能装入挤压器中，通过螺旋实现挤压；挤压器螺旋挤压的最大和最小距离差应≥35mm，挤压器装入铅圆柱挤压至人力不能继续挤压时，在挤压方向的形变应≤0.25 mm；刮削器由转柄、刀片和刀轴组成，削平的两铅圆柱体端面压在一起后，承受轴向拉力应≥60N | 个 | 1 |
| 166 | 空气压缩引火仪 | 由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成。气缸用透明有机玻璃制作，内径Φ10mm，外径Φ25mm，长130mm，底座Φ65mm，手柄Φ40mm，活塞杆Φ8mm。活塞体应使用弹性材料制成，活塞与气缸气密性应良好，连续压缩引火100次后密封圈性能不变。应能引燃脱脂棉，不应使用硝化棉 | 个 | 1 |
| 167 | 爆燃器 | 由内部带放电针的缸体、缓冲冠、缸盖和底座组成。缸体应使用无色透明聚丙烯（PP）树脂，缸体容积40mL～50mL，壁厚2mm±0.1mm。缸盖应带有缓冲冠，缸盖与缸体紧密配合，10N≤脱开力≤30N | 套 | 1 |
| 168 | 机械能内能互变演示器 | 由导热管、塞盖、弓形夹、摩擦绳等组成；导热管用紫铜管制成，Φ16mm，厚1mm，长65mm；摩擦绳为约Φ4.5mm腊旗绳，长度不小于1m；弓形夹有效夹持厚度为5mm～55mm，夹持深度≥30mm，夹紧压力≥1960N | 套 | 1 |
| 169 | 金属线膨胀演示器 | 包括金属试棒（铜、铁和铝棒各1根）、传动机构、指针、标尺、底座、支架、专用酒精槽和火焰罩等；标尺不小于40°，每10°有一主刻度线；专用酒精槽120mm×40mm×25mm，铝材，有能盖住3根金属棒的火焰罩；3组传动机构带动指针运动互不干扰，调节指针零位平稳，实验过程中指针运动方向与试棒伸缩方向一致，无跳动；在室内无风条件下，用专用酒精槽加热3min，指针最小偏转角应不小于5°，最大偏转角与最小偏转角差应不小于30° | 个 | 1 |
| 170 | 固体缩力演示器 | 由试棒、手柄、底座、铸铁销、专用酒精槽等构成。碳素结构钢试棒，直径不小于16mm长不小于350 mm，扁形段长不小于60mm。灰铸铁手柄，M16螺纹与试棒配合。灰铸铁底座，试棒在底座上高度80mm。灰铸铁铁销，直径5mm～6mm，长不小于60mm，每套不少于50根。酒精槽尺寸150mm×30mm×25mm，铝，配盖，有手柄 | 个 | 1 |
| 171 | 热传导演示器 | 包括纯铜、铝、铁、不锈钢、聚四氟乙烯塑料等5种导热棒的材料，每种材料1根；导热棒受热后温变油墨应逐渐变色，不同材料的导热棒区别明显，冷却后能恢复 | 个 | 1 |
| 172 | 双金属片 | 双金属片的膨胀系数差异大，加热使其升温时弯曲程度明显 | 个 | 1 |
| 173 | 气体做功内能减少演示器 | 热敏电阻演示。产品由透明圆筒（内装热敏电阻）、酒精容器（置于透明圆筒内）、底座、橡胶塞、橡皮管及电路组成。1、透明圆筒应采用透明聚苯乙烯塑料注塑成型，壁厚≥2mm，外经100mm，高150mm。筒壁厚度均匀，无裂纹；与底座粘接牢固，无漏气；表面光洁、透明度良好，无条纹、无缩迹。2、酒精容器为塑料制品，置于透明圆筒内，且与底座固定可靠。3、橡胶塞应与出气孔配合良好。4、底座应为盒体，整体外形尺寸：226mm×150mm×55mm，盒盖为底座，上面竖直固定透明圆筒、安装外接线柱、增益、调零旋扭及电源指示灯和开关。5、塑料管：长度≥300mm。5、演示效果可见度良好，直观明显。 | 套 | 1 |
| 174 | 气体做功内能减少演示器 | 10kΩ的NTC 热敏电阻封在100mL 注射器内同时可演示内能减少和内能增大，热响应时间≤1s | 套 | 1 |
| 175 | 量热器 | 包括内筒、外筒、C型盖、D型盖、橡胶塞搅拌器、保温绝热材料或隔热定位支承架等C型盖具有温度计插入孔和搅拌器操作孔，D型盖上有电加热器组件 | 套 | 1 |
| 176 | 晶体熔化与凝固实验器 | 包括透明容器、2个试管、2个温度计、搅拌勺等，有固定试管及温度计装置 | 套 | 1 |
| 177 | 分子间作用力模型 | 模拟分子的两球之间由弹簧和一根拉紧的橡皮筋连接，弹簧长13cm，Φ2cm，能直观表现出分子间斥力、分子间引力 | 个 | 1 |
| 178 | 电铃 | 在15m范围内铃声清晰 | 个 | 1 |
| 179 | 音频发生器 | 频率范围200Hz〜2000Hz，误差≤±3Hz带功率放大器和扬声器，输出功率≥250mW。I类电器，电源端与信号输出端抗电强度3000V | 台 | 1 |
| 180 | 声音能量演示器 | 带扬声器的大功率音频放大器，演示声悬浮或者声波吹蜡烛火焰等 | 套 | 1 |
| 181 | 波动弹簧 | 应不少于130圈，拉伸弹簧，扁形钢丝密绕，弹簧刚度2.0×10-3N/mm～5.0×10-3N/mm | 套 | 1 |
| 182 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，丝绸面积≥350mm×350mm。在规定工作条件下，用丝绸裹住玻棒（或有机玻棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用D－YDQ－Z－100型指针验电器检验张角≥30°（≥50°） | 对 | 1 |
| 183 | 箔片验电器 | 由外壳、圆盘、导电杆、绝缘子、箔片、中位卡、接线柱和底座等组成。外壳应由不能带静电的材料制成，观察面应采用透明材料透明材料透光率≥90%；箔片长度≥25mm。性能要求：相对湿度≤65%环境，圆盘上面加8kV直流高压，箔片张开与中位片角度应≥45°；移去高压后，箔片张开角度保持30°以上的时间≥10min | 对 | 1 |
| 184 | 指针验电器 | 由外壳、圆球、法拉第圆筒、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱等构成。外壳应由不能带静电的材料制成，外壳上观察面应采用透明材料（透光率≥90%）；指针用非磁性材料，长度≥100mm。性能要求：相对湿度≤65%环境，圆球加9kV直流高压，指针张开角度在45°～50°；移去高压后，指针保持30°以上的时间≥20min | 对 | 1 |
| 185 | 枕形导体 | 由一对相同的半枕形导体、绝缘支杆和底座等组成。每半枕导体下方应有一个导电挂钩导电挂钩不应有尖端；半枕形导体应采用304号以上不锈钢制成，封闭端应为半球面。性能要求：使各静电导体与D－YDQ－Z－100型指针验电器连接，用9kV高压使导体带电10min 内指针验电器的指针张角应≥ 30º | 副 | 1 |
| 186 | 感应起电机 | 由起电盘、底座、莱顿瓶、集电杆、放电杆电刷、电刷杆、皮带轮、连接片等组成。起电盘上导电膜应采用铝箔和纸箔交替分布；莱顿瓶应采用塑料制成，电容量应≥30pF击穿电压应≥42kV；集电杆采用直径不低于4mm的冷拉圆钢制成，电梳应由针状金属杆或束状裸铜线制成，与起电盘距离不应小于6mm；放电杆采用直径为3mm 的冷拉圆钢制成，表面镀铬，绝缘手柄长度应≥8mm，体积电阻率≥1016Ω·m；电刷应采用束状磷铜线；导电膜与起电盘的90°剥离强度应≥8N。性能要求：在温度为20℃、相对湿度为65%±5%的环境中，摇柄转速120r/min火花放电距离应≥55mm；在温度为5℃～30℃范围，相对湿度为85%±5%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离应≥30mm | 台 | 1 |
| 187 | 教学用E10螺口灯座 | 由底座、接线柱和灯座等组成。底座应采用硬质绝缘材料制成，最高工作电压应为36V最大工作电流应为2.5A。灯座口圈应采用厚0.4mm～0.5mm的黄铜材料制作，中心触点应采用厚0.3mm～0.4mm的磷铜材料制作。两接线柱之间绝缘电阻应≥2MΩ | 个 | 26 |
| 188 | 单刀开关 | 最高工作电压36V，额定工作电流6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度≥7mm，闸刀厚度≥0.7mm。接线柱直径为4mm，有效行程≥4mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35℃，操作手柄允许温升≤25℃。开关的绝缘强度应能承受1200V在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100mV | 个 | 50 |
| 189 | 单刀双掷开关 | 最高工作电压36V，额定工作电流6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度≥7mm，闸刀厚度≥0.7mm。接线柱直径为4mm，有效行程≥4mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35℃，操作手柄允许温升≤25℃。开关的绝缘强度应能承受1200V在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100mV | 个 | 13 |
| 190 | 双刀双掷开关 | 最高工作电压36V，额定工作电流6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度≥7mm，闸刀厚度≥0.7mm。接线柱直径为4mm，有效行程≥4mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35℃，操作手柄允许温升≤25℃。开关的绝缘强度应能承受1200V在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100mV | 个 | 1 |
| 191 | 滑动变阻器 | 5Ω，3A,误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作30min温升≤300℃ | 个 | 1 |
| 192 | 滑动变阻器 | 20Ω，2A,误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作30min 温升≤300℃ | 个 | 13 |
| 193 | 滑动变阻器 | 50Ω，1.5A,误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作30min 温升≤300℃ | 个 | 1 |
| 194 | 电阻圈 | 包括5Ω、1.5A，10Ω、1.0A，15Ω、0.6A 共3种规格，阻值误差≤±1%；电阻丝应采用锰铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作15min 后，5Ω、1.5A，10Ω、1.0A，15Ω、0.6A 电阻圈外壳两侧温升分别不应高于60K、60K 和45K；按额定电流连续工作2h 后外壳不应出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化应在1%以内 | 组 | 13 |
| 195 | 电阻定律演示器 | 由底板、2种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线2根（长均为1000mm，直径分别为0.5mm、0.3mm）；镍铬线2根（长分别为1000mm、500mm，直径均为0.3mm） | 台 | 1 |
| 196 | 电阻定律实验器 | 由底板、2种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线 2根（长均为500mm，直径分别为0.5mm、0.3mm）；镍铬线2根（长分别为500mm、300mm直径均为0.3mm） | 台 | 13 |
| 197 | 演示电阻箱 | 插头式，4 个电阻线圈串联展开在平板上，阻值分别为 1 Ω、2 Ω、2 Ω、5 Ω，允许误差±0.05 Ω。1 Ω和 2 Ω允许通过最大电流 2 A，5 Ω允许通过最大电流 1 A。残余电阻≤0.05 Ω | 个 | 1 |
| 198 | 教学电阻箱 | 十进多盘式，调解范围 0 Ω～9999.9 Ω，残余电阻及其允差值 25 mΩ±10 mΩ，功率 1 W | 个 | 1 |
| 199 | 学生电阻箱 | 十进多盘式，调解范围0～9999Ω，残余电阻及其允差值20mΩ±10mΩ，功率1W | 个 | 13 |
| 200 | 演示线路实验板 | 初中型，包括线路底板6块、元器件模块、零部件等。元器件模块含电阻器（5Ω、4W）1块， 电阻器（15Ω、4W）1块， 电阻器（20Ω、4W）1块， 电阻器（10Ω、8W）2块，V表座3块，A表座3块，接线柱座6块，单级开关3块，双极开关2块，灯座3块。零部件包括灯泡（3.8V，0.3A）6只，灯泡（6V，0.3A）6只，导线不少于48根。线路底板用工程塑料，能相互拼接，拼接后紧固平整 | 套 | 1 |
| 201 | 学生线路实验板 | 初中型，包括线路底板1块、元器件模块、零部件等。元器件模块包括电阻器（10Ω、4W）2块，电阻器（5Ω、8W）2块，单级开关3块，灯座3块。零部件含灯泡（3.8V，0.3A）2只，灯泡（2.5V，0.2A）1只，导线不少于26根。线路底板用工程塑料，能相互拼接，拼接后紧固平整 | 套 | 13 |
| 202 | 初中电路实验箱 | 可磁昅式。包括特大高清型磁吸式演示电流表（0-0.6A、0-3A，尺寸：320*330*6mm）1个；特大高清型磁吸式演示电压表（0-3A、0-15V，尺寸：320*330*6mm）1个；大型磁吸式演示电池盒（尺寸：150*35*27mm）4个；大型磁吸式演示单刀单掷开关2个；大型磁吸式演示单刀双掷开关1个；磁吸式演示滑动变阻器2个（20欧和50欧）；大型磁吸式演示灯座3个；演示用电动机模型1个；大型磁吸式定值电阻，5欧，10欧，15欧，20欧各1个；演示实验用电珠，灯泡5个2.5V；演示用鳄鱼夹导线 | 套 | 1 |
| 203 | 焦耳定律演示器 | 液体式，同一产品上数字温度计误差不大于±0.5℃，透明贮液筒不少于3个，底座不少于3个，电阻圈不少于3个 | 套 | 1 |
| 204 | 保险丝作用演示器 | 保险丝：1A、2A、3A、5A；单芯铜导线Φ≥0.5mm，长度≥80mm，10根以上；绝缘实验导线3A，长度≥290mm，30根以上；单芯裸实验导线Φ≥0.7mm，长度≥285mm，10根以上；多芯短路导线长度≥150mm，两端有接线夹；灯泡：12V、50W不少于4个，12V、10W 不少于2个；指示电表：交流，2.5级；在保险丝接线柱上接铜导线，接入产品规定的最大负载，通电5min，然后将负载短路，保持5min，关闭电源，重新开启电源后应能正常工作；安全要求：变压器一次绕组与铁芯间抗电强度1500V，一次绕组与二次绕组间抗电强度3000V，二次绕组与保护接地线不连通 | 套 | 1 |
| 205 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，毛皮面积≥150mm×150mm。在规定工作条件下，用毛皮裹胶棒（或聚碳酸脂棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用D－YDQ－Z－100型指针验电器检验张角≥30°（≥45°） | 对 | 1 |
| 206 | 电磁实验用旋转架 | 由底座、转轴和转台等组成。转台应采用静电绝缘材料制成，转台内应有一凹槽；凹槽宽度应≥15mm，凹槽深度应≥8mm，凹槽长度应≥35mm；转台应能作360°旋转 | 对 | 2 |
| 207 | 电子起电机 | 放电距离应为5mm～35mm，输出高压电流应≤500μA，有短路保护和开路保护，连续工作时间不少于30min；输出电压对地正负对称；安全要求：变压器的一次绕阻和二次绕阻抗电强度应达到交流3000V，电源与高压部分的电气间隙和爬电距离符合高压电气要求，宜采用外接的电源变换器（II类电器） | 台 | 1 |
| 208 | 静电实验箱 | 应包括静电植绒、静电除尘、静电乒乓等 | 套 | 1 |
| 209 | 安全用电示教板 | 12V供电，能演示以下模式：一手接触火线，经脚和大地触电；一手接触火线，不经脚和大地安全（脚下绝缘）；二手分别接触火线和零线触电（脚站在地面或绝缘）；一手接触漏电（连接火线）的设备（例如电动机），经脚和大地触电；跨步电压触电 | 套 | 1 |
| 210 | 验电器连接杆 | 含导电杆、绝缘手柄等。导电杆直径≥2mm长度≥250mm；绝缘柄直径≥10mm，长度≥150mm | 个 | 1 |
| 211 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180，表面磁感应强度≥0.07T | 对 | 13 |
| 212 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-100，表面磁感应强度≥0.055T | 个 | 13 |
| 213 | 菱形小磁针 | 16支，磁针28mm×8mm，座Φ25mm×25mm磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥5mT | 组 | 13 |
| 214 | 翼形磁针 | 2支，针体140mm×8mm，座Φ71mm×112mm磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥9mT | 组 | 1 |
| 215 | 磁感线演示器 | 无色透明塑料外壳，油封铁粉式，仪器尺寸不小于200mm×120mm；环境温度大于10℃时，摇匀铁粉时间每次≤20s | 套 | 1 |
| 216 | 立体磁感线演示器 | 永磁、电磁场 | 套 | 1 |
| 217 | 磁感线演示板 | 每块板上有130以上个空穴，内含自由活动小铁棒 | 套 | 1 |
| 218 | 电流磁场演示器 | 1、物理演示仪器，电磁学仪器，供中小学物理演示电流的磁场用。2、有直线电流，环形电流和通电螺线管磁场三部分。3、工作电压DC6Ｖ～9V。4、导线用线径φ0.38mmQZ漆包线。5、直导线的匝数为50匝，环形绕50匝，螺线管绕44匝。6、全部演示器件用ABS透明塑料制成,ABS原料符合《电子工业产品六种管制物（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚）水平的测定》的要求，提供ABS原料的检测报告。 | 套 | 1 |
| 219 | 演示原副线圈 | 原线圈：0.56mmQZ 型漆包线350～370匝，线圈架内径13mm，绕线宽度65mm；副线圈0.25mmQZ 型漆包线2100～2200匝，线圈架内径35mm，绕线宽度69mm | 套 | 1 |
| 220 | 原副线圈 | 原线圈：0.56mmQZ 型漆包线310～330匝，线圈架内径11mm，绕线宽度57mm；副线圈0.25mmQZ 型漆包线670～680匝，线圈架内径24mm，绕线宽度52mm | 套 | 13 |
| 221 | 蹄形电磁铁 | 磁路总长度不小于220mm，两磁极面中心距离不小于40mm，线圈骨架两端有接线柱、焊片及垫圈，工作电流≤1A，工作电压≤6V连续工作20min 后线圈温升应不大于 75℃吸力≥49N，剩余磁力≤5.88N | 个 | 1 |
| 222 | 电磁铁实验器 | 电磁铁线圈2组、柱形铁芯1个、蹄形铁芯1个、衔铁2个组成，附连接导线3根。能组装成条形电磁铁或蹄形电磁铁，当通过线圈的直流电流为500mA时，产生的吸力应能提起质量≥200g的物体 | 个 | 13 |
| 223 | 演示电磁继电器 | 包括电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开触点、常闭触点、弹簧、底座等。电磁铁额定工作电压直流9V，工作电流100mA±15mA吸合电流≤70mA，释放电流20mA～40mA触点常闭电阻≤1Ω，常开电阻≤0.5Ω，开距≥2mm | 个 | 1 |
| 224 | 电磁继电器 | 电磁铁额定工作电压6V，工作电流80mA±10mA，吸合电流≤50mA，释放电流15mA～20mA。触点最高电压16V，额定电流1A常闭电阻≤0.2Ω，常开电阻≤0.2Ω，开距≥0.3mm。动合触点闭合后应无抖动现象 | 个 | 13 |
| 225 | 磁场对电流作用实验器 | 包括Φ2mm铜棒1根、接线柱、导轨、U形磁铁、底板等，底板有固定磁铁装置，磁铁磁极方向可互换，与滑动变阻器配合使用，动作电流≤2A | 套 | 13 |
| 226 | 小型电动机实验器 | 由定子、转子、电刷、转子支架和底座等组成。直流工作电压1.5V～8V，工作电流0.5A～1A；启动性能：永磁≤3V，励磁并励≤3V，励磁串励≤6V；电枢线圈在任何位置时换向器都不应将两电刷短路 | 套 | 13 |
| 227 | 手摇交直流发电机 | 包括定子、转子、整流器、集流环、电刷、灯座（带灯泡）、手摇驱动机构和底板等部分。定子应由永磁体和极靴组成，转子应由转轴、两极电枢铁芯、电枢线圈以及整流器和集流环组成。整流器在任何位置不应将两电刷短路，电刷与整流器和集流环应使用弹性接触，转动灵活。转子转速为1600r/min空载时，输出端交流和直流电压均应≥8V接16Ω电阻负载时，输出端交流和直流电压均应≥5V；不带皮带轮用作电动机使用时启动电压应≤4V，电流应≤0.4A | 个 | 1 |
| 228 | 电机原理演示器 | 卧式，包括定子、转子线圈、集流环和换向器、电刷、底座等；定子与转子串励，额定工作电压应为24V；在额定工作电压下连续工作1h，温升应不高于55℃；导体与机座之间的绝缘电阻≥10MΩ | 个 | 1 |
| 229 | 初中电与磁实验箱 | 可完成电流的磁效应、通电螺线管的磁场、安培定则、电磁铁、电磁铁磁性强弱的影响因素、电磁继电器、磁场对通电导线的作用电动机的基本构造和工作原理等实验 | 套 | 1 |
| 230 | 低频信号发生器 | 频率范围0.05Hz～50kHz，可产生正弦波三角波及方波信号，各种输出波形不应有明显失真，I类电器，电源端与信号输出端抗电强度3000V | 台 | 1 |
| 231 | 太阳能探究实验箱 | 含底座、底座支架、底座滑块、0.5V太阳能电池板、1V太阳能电池板等，太阳能电池板仰角角度可调 | 套 | 1 |
| 232 | 风能探究实验箱 | 底座、底座支架、底座滑块、带支架的电动机、带支架的发电机、2叶风叶、3叶风叶4叶风叶（2个）、水槽、小水泵、连接线（双色，各4条）、充电电池、电池座、二极管可调电阻、电源等 | 套 | 1 |
| 233 | 能的转化演示器 | 机械能－电能模块2个、互连可演示发电/电动、风力发电模块1个、太阳能电池模块1个、发光二极管显示模块1个、白炽灯模块1个、半导体制冷 (热)/温差发电模块1个、附水槽1个、电压指示模块（－2.5V～2.5V）1个、专用电源（12V/4A）1个、电池模块1个、连接导线若干，可吸合在竖直的钢制黑板上 | 套 | 1 |
| 234 | 能的转化实验器 | 机械能－电能模块2个、风力发电模块1个镍氢蓄电池模块1个、太阳能电池模块1个发光二极管显示模块1个、白炽灯模块1个半导体制冷 (热)/温差发电模块1个、电压指示模块1个。选配：斯特林发动机模型1个、专用电源（12V/4A）1个（半导体致冷实验用） | 套 | 13 |
| 235 | 螺线管 | 透明底板，纯铜漆包线，单层绕线，线圈绕向清晰可见，宜附带手柄磁针 | 组 | 13 |
| 236 | 罗盘 | 磁针在±5°内摆动5次，复位误差≤0.3°垂直角测角误差±1°，瞄准和导向装置与刻度盘0°～180°的平行度偏差±0.5° | 台 | 1 |
| 237 | 钕铁硼磁钢 | 0.38T | 个 | 1 |
| 238 | 半导体收音机 | 便携式，应含中波、短波 | 台 | 1 |
| 239 | 高压电弧触电示教板 | 塑料面板上有变压器，高压输电线，站在与大地连接的金属梯子上、接近高压线的人等；人与高压线的距离25mm～50mm可调 | 套 | 1 |
| 240 | 电磁感应线圈 | 由单匝线圈及4匝线圈构成，线圈应固定在绝缘板上，绝缘板应能固定在方座支架上 | 套 | 1 |
| 241 | 方形线圈 | 非金属材料正方形框架；线圈应由直径Φ0.41mmQZ型漆包线绕150匝以上制成，线圈边长为63mm±3mm；线圈引线为截面积为0.20mm2～0.25mm2、长320mm的多股软线，线端接线叉；接线棒由绝缘材料制成，长度150mm～160mm，安装红、黑接插两用接线柱，两接线柱的间距等于线圈宽度；接线棒固定端外径10mm，能固定在方座支架的垂直夹上 | 套 | 13 |
| 242 | 阴极射线管 | 磁偏转管，在没有加偏转电场和磁场时，电子束轨迹应位于荧光屏中间，目视应无偏转使用高压为60kV、负载电流为200μA的直流高压电源，阴极射线管应能工作，电子束轨迹的亮度应≥100cd/m2 | 套 | 1 |
| 243 | 微电流放大器 | 放大倍数1000倍，输入端可连接单根导线输出接演示电表，输出电压可调，使用6V干电池（单电源）供电。外壳全屏蔽，输入输出均采用接插两用接线柱。附屏蔽导线1根，长0.5m，两端为接线插头。附10kΩNTC 热敏电阻和电桥（电源电压1.5V），在不同环境气温时都能调平衡。调零：能平滑稳定将检流计零位调到全量程内任意1分度。零漂不大于满度值的5%/min | 个 | 1 |
| 244 | 圆线圈 | 线圈架内径200mm，200匝；与微电流传感器或灵敏电流计配合使用应能完成切割地磁场发电实验 | 个 | 1 |
| 245 | 光具盘 | 分离型、磁吸附式。矩形光盘长≥650mm，宽≥240mm；圆形光盘直径≥250mm。盘面分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有0°～90°刻度。半导体激光光源，可显示5条平行光。光学零件：梯形玻砖1件，等腰直角棱镜1件，半圆柱透镜1件，小双凹柱透镜1件，小双凸柱透镜1件，双凸透镜1件，大双凸柱透镜1件，平面镜1件，凹凸柱面镜1件，正三棱镜2件 | 套 | 1 |
| 246 | 凹面镜 | 直径100mm，焦距65mm，镜片为玻璃基质镀反射膜，配支架和镜座 | 块 | 13 |
| 247 | 凸面镜 | 直径100mm，焦距-65mm，镜片为玻璃基质镀反射膜，配支架和镜座 | 块 | 13 |
| 248 | 玻璃砖 | 无色光学玻璃，上底边长 35 mm，高度 35 mm厚度 15 mm；一梯形面为粗加工面，其余为精加工面；上下底面平行度为 0.10 mm | 块 | 13 |
| 249 | 光具座 | 导轨长1000mm，导轨和滑块均为金属件，滑块在导轨上应滑行自如，无阻滞现象。金属标尺刻度900mm，分度值lmm。光源出口处照度应≥5001x，500mm处照度≥3001x附件包括双凸透镜2件，平凸透镜1件，双凹透镜1件，“1”字屏1件，白屏1件，插杆5根，带支架毛玻璃屏1件，烛台1件。各器件易于装配、固定及拆卸 | 套 | 13 |
| 250 | 光具组 | 包括双凸透镜2件，平凸透镜1件，双凹透镜1件，“l”字屏1件，白光屏1件，毛玻璃光屏1件，烛台1件（能调节焰心的高度）光源出口照度≥500lx，0.5m处照度不小于出口照度的3／5。支承机构应能使光路上元件的光心基本等高 | 套 | 13 |
| 251 | 三棱镜 | 重火石玻璃制 | 个 | 13 |
| 252 | 白光的色散与合成演示器 | 由光源、三棱镜、三棱镜台、光屏、支承系统等组成；两块棱镜应配对，用 ZF3 玻璃制其折射率之差不大于 0.003，中部色散之差不大于 0.0004。实验效果：做白光的色散实验时，可见光区域内光谱连续清晰；能把白光色散后的七色光谱带还原成白光 | 套 | 1 |
| 253 | 透镜及其应用实验器 | 简单测量凸透镜的焦距，用凸透镜和凹透镜做望远镜，用凸透镜做投影、照相的原理等 | 盒 | 1 |
| 254 | 平面镜成像实验器 | 镀半透膜的无色透明有机玻璃，厚5mm，尺寸不小于150mm×100mm，镜片边缘倒边倒角，镀膜面有标志；支架2个；宜采用黑色物体，印有白色左右对称标志F；有机玻璃装上支架放在平面上，与平面的角度为90°±1´，成像清晰无叠影 | 套 | 13 |
| 255 | 平面镜成像实验器 | 由水平底座、镀半透膜的超薄塑料平面镜（厚度≤1mm）等组成；平面镜镀膜面有标志，倾角宜能连续微调；宜采用黑色物体，印有白色左右对称标志F；角度不可调平面镜固定后与水平面的角度为90°±1´，成像清晰无叠影 | 套 | 13 |
| 256 | 光的三原色合成实验器 | 可单独显示红、绿、蓝三原色，也可显示双色光混合色和三色光混合色 | 套 | 13 |
| 257 | 激光光学演示仪 | 含演示屏、圆形光盘、光源、分束器、光学零部件（扩束透镜、双凸柱面透镜、半圆柱面透镜、平凸柱面透镜、平凹柱面透镜、凹凸柱面反光镜、平面镜、漫反射镜、等边棱镜、等腰直角棱镜、光纤、光具架、移动尺等。演示屏长度≥350mm，宽度≥280mm；圆形光盘直径≥160mm。光盘面分为四个象限，分别刻有0°～90°刻度。激光束经分束器在演示屏上呈现的三条光束基本相同 | 套 | 1 |
| 258 | 光导纤维应用演示器 | 包括传光束、传像束、有机玻璃棒、通讯演示器（发射机和接收机）、字母板、放大屏等。视听距离≥6m，传光束长度≥400mm横截面≥2.55mm2，白光透过率≥50%，传像束长度≥350mm，传像工作面积≥100mm2。光线丝排列对应整齐，无错位，像元数不低于900个 | 台 | 1 |
| 259 | 初中光学实验箱 | 可完成光的直线传播、反射定律、平面镜成像、光的折射、光的色散、色光的混合、透镜的焦点与焦距、凸透镜成像规律、望远镜与显微镜等实验 | 套 | 13 |
| 260 | 紫外线作用演示器 | 包括日光灯 1 支、紫外灯 2 支（波长 254 nm365 nm）、紫外线防护罩、滤光片 4 片（红、黄、绿、蓝色）、荧光片 1 片等 | 套 | 1 |
| 261 | 红外线热效应演示器 | 由光源、三棱镜、热敏电阻、屏等组成，热敏电阻固定在屏上；光源用6V、8W白炽灯泡，三棱镜为中部色散nF-nC≥0.015的ZF3玻璃；光源出射光从三棱镜顶角处进入，以减少三棱镜对红外光的吸收；需附电桥 | 套 | 1 |
| 262 | 手持直视分光镜 | 400nm～700nm，能观察连续光谱、明线光谱、吸收光谱 | 套 | 1 |
| 263 | 克罗克斯辐射计 | 用淋热水法测灵敏度，热水温度高于环境温度10℃时应能旋转 | 个 | 1 |
| 264 | 无影灯原理演示器 | 多个点光源、被照物等 | 套 | 2 |
| 265 | 镜面 | 不锈钢8K镜面，尺寸≥300mm×300mm | 块 | 1 |
| 266 | 平行光源 | 至少2条平行光，非激光光源 | 个 | 1 |
| 267 | 光的传播、反射、折射实验器 | 包括能显示光路的透明材料制成的半圆玻砖、角度板、2个条形玻砖、2个半导体激光光源（不加扩束镜，1个为入射光源，1个提供法线）等，表盘直径≥300mm | 台 | 13 |
| 268 | 光的反射实验仪 | 由水雾发生器、双色激光光源（分别提供光源和法线）、入射光调节装置、反射面、入射角和反射角测量装置组成；入射角可在三维空间调节，入射光线和法线构成的平面可改变、转动 | 台 | 13 |
| 269 | LED光源 | 距光源500mm处照度8001x～9001x；发光形状、亮度均可调，能形成F光源、T光源等发光形状 | 个 | 13 |
| 270 | 光导纤维组 | 透明光导直径3mm、10mm，包黑皮光导纤维5mm | 组 | 1 |
| 271 | 凹透镜 | 焦距-50mm，误差±2mm | 面 | 13 |
| 272 | 凸透镜 | 焦距75mm，误差±2mm | 面 | 13 |
| 273 | 多束激光盒 | 磁吸，不少于3束光，各激光束要平行，能形成平行光，每束光可单控 | 个 | 1 |
| 274 | 擦镜纸 | 20cm×15cm，纸纹细密 | 张 | 10 |
| 275 | 三球仪 | 齿轮、底座等应为铁质或钢质材料，白道面与黄道面的夹角放大到15°；用于光的直线传播情境化教学 | 个 | 1 |
| 276 | 轮轴模型 | 由大小台阶轮、平衡杆、平衡块、主轴和支架组成；台阶轮两种颜色，大轮Φ120mm，小轮Φ60mm；支架为2mm 钢板冲压，主轴直径6mm；台阶轮相对轴的静起动力矩应≤2.5×10－4N·m | 个 | 1 |
| 277 | 轴承模型 | 包括滚动轴承和滑动轴承2种：滑动轴承由工程塑料制轴承架、金属制转轴、铜轴套组成；滚动轴承由透明塑料外圈和内圈、钢滚珠（直径≥15mm）组成，外圈外径≥120mm内圈内径≥55mm，能看清滚动轴承内部结构 | 套 | 1 |
| 278 | 抽水机模型 | 由筒身、活塞、活塞杆、进水阀、排水阀、进水管、出水管和储水池等组成；筒身应采用无色透明塑料材质，进水阀、排水阀均应单向导通 | 个 | 1 |
| 279 | 离心水泵模型 | 含泵体、驱动机构、底座、进水管、出水管等，应附漏斗、盛水筒、弓形固定夹，泵体上有透明观察窗；叶轮直径≥100mm，进水口外径10mm，出水口外径8mm；在额定转速下，扬水高度、吸水高度≥600mm | 个 | 1 |
| 280 | 液压机模型 | 由大缸体、小缸体、连通管、承压台、支架、切刀和压簧等组成，全透明，工作介质为水；大小活塞直径比≥3.5，压簧全压缩时压力≥1200N，用手抽动小活塞产生的压力能切断直径2mm 纯铜丝 | 个 | 1 |
| 281 | 水轮机模型 | 含混流式、轴流式、冲击式（水斗式）等；混流式和轴流式含水槽，注满水到水流尽，叶轮能连续转动15s；冲击式需水流量≤0.05L/s | 套 | 1 |
| 282 | 汽油机模型 | 四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆等组成。手动转动，活塞运动压缩比6:1～8:1，整体高不小于300mm | 个 | 1 |
| 283 | 柴油机模型 | 四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆组成。手动转动，活塞运动压缩比14∶1～16∶1，整体高不小于300mm | 个 | 1 |
| 284 | 蒸汽机模型 | 气源吹动或手动，示结构原理，清晰显示气缸、气路（左、右气道和排气管）、活塞、曲柄、连杆、飞轮（上有平衡块）、手柄、气室、换向阀（滑动阀）等部件，应有调速机构。气缸应采用无色、透明的非脆性塑料尺寸≥380mm×140mm×220mm。气室进气口直径应为大端外径31mm±1mm，小端外径30mm±1mm，长度 36 mm±2mm。配套小型气源，气压为5.8kPa±0.3kPa | 套 | 1 |
| 285 | 照相机原理模型 | 凸透镜成像，像距可调 | 个 | 1 |
| 286 | 欹器模型 | 无水时稍有倾斜，装适量水时直立，再加水时倾覆 | 组 | 1 |
| 287 | 船闸模型 | 闸门、阀门的开闭状态，闸室水位的变化以及轮船的行驶均能够明显观察到 | 个 | 1 |
| 288 | 桔槔 | 模型，施力后能模拟实景运转 | 套 | 2 |
| 289 | 辘轳 | 模型，施力后能模拟实景运转 | 套 | 2 |
| 290 | 水转连磨 | 模型，施力后能模拟实景运转 | 套 | 2 |
| 291 | 电机原理演示器 | 立式，包括定子、转子线圈、集流环和换向器、电刷、底座和发光二极管等部分；尺寸应不小于300mm×230mm×100mm，额定工作电压8V；用作直流电动机时，起动电压应≤6V，电流应≤0.35A，在额定电压下工作1h温升应不高于55℃；用作直流发电机时，用手（正、反向）转动转子，应能使（正、反向）发光二极管闪亮；用作交流发电机时，用手转动转子，应能使（正、反向）发光二极管交替闪亮；导体与机座之间的绝缘电阻≥10MΩ | 个 | 1 |
| 292 | 眼球仪 | 用于眼睛的工作原理及视力矫正实验；模拟晶状体曲度可调节，能实现正常、远视、近视三种状态，近视镜、远视镜与眼球匹配，能将远视眼、近视眼调节为正常视力 | 套 | 1 |
| 293 | 量筒 | 100mL，1mL,透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 50 |
| 294 | 量筒 | 250mL，2mL,透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 1 |
| 295 | 量筒 | 500mL，5mL,透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 1 |
| 296 | 量杯 | 250mL，无色透明玻璃制，口部应熔光，壁厚≥1.2mm，耐水性HGB3级 | 个 | 1 |
| 297 | 试管 | Φ15mm×150mm,透明，硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 60 |
| 298 | 试管 | Φ30mm×200mm,透明，硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 5 |
| 299 | 烧杯 | 100mL,透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 | 个 | 30 |
| 300 | 烧杯 | 250mL,透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 | 个 | 30 |
| 301 | 烧杯 | 500mL,透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 | 个 | 5 |
| 302 | 烧杯 | 150mL,透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 | 个 | 30 |
| 303 | 烧杯 | 300mL,透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 | 个 | 30 |
| 304 | 烧瓶 | 圆、长，500mL,透明，硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 5 |
| 305 | 烧瓶 | 平、长，250m,透明，硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 5 |
| 306 | 酒精灯 | 150mL，采用透明钠钙玻璃制造，无明显黄绿色，灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5mm，玻璃灯罩应磨口，瓷灯头应为白色，表面无气泡，无疵点，无裂纹，无碰损缺口，酒精灯应配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯 | 个 | 25 |
| 307 | 电子打火枪 | 电加热丝 | 个 | 13 |
| 308 | 烧杯用电加热器 | 0W～250W，可调；密封式 | 台 | 1 |
| 309 | 烧瓶用电加热器 | 0W～250W，可调；密封式 | 台 | 1 |
| 310 | 漏斗 | 漏斗口径90mm，斗颈长90mm，下口磨成45º角，斜口边口倒角或熔光，耐水性HGB3级 | 个 | 5 |
| 311 | 三通连接管 | T形 | 个 | 13 |
| 312 | 可密封长玻璃管 | Φ10mm×800mm，有胶塞，带刻度衬板 | 支 | 25 |
| 313 | 机械危害防护手套 | 3级 | 双 | 25 |
| 314 | 简易急救箱 | 箱内包括：烧伤药膏，医用酒精，碘伏，创可贴，胶布，绷带，卫生棉签，剪刀，镊子止血带（长度≥30 cm）等 | 个 | 10 |
| 315 | 纳米特性实验盒 | 纳米磁流体、自洁玻璃、纳米布等 | 套 | 10 |
| 316 | 记忆合金特性实验盒 | 包括记忆合金动力小船、记忆合金丝等；要求小船放在热水中可自驱动，用电吹风吹记忆合金丝时应能变形，能体现记忆合金在温度改变时发生形变 | 套 | 10 |
| 317 | 家庭电路示教板 | 配电部分：三线 10 A 插头与电网连接，带剩余电流保护器的过电流保护器（空气开关）单相静止式有功电能表（2.0 级，5 A）。负荷部分：三极和二极插座、三极和二极插头螺口灯座（E27）1 个、插口灯座（E27）1 个E27LED 螺口灯泡、卡口－螺口转换器（有卡口灯座时配）、倒扳开关、拉线开关。火线用红色，零线用蓝色，保护地线用黄绿双色。示教板应能竖立在桌上。开关电极应为左面是零线，右面是火线，三极插座上面是保护接地线。演示板用塑料制成带支座，面板外形尺寸约510mm×360mm×60mm | 套 | 4 |
| 318 | 制作简易温度计实验材料 | 小玻璃瓶、胶塞、细玻璃管、5mL红色食用色素等 | 套 | 20 |
| 319 | 物质弹性实验材料 | 包括软弹簧、硬弹簧、橡皮筋、橡皮泥、海绵、钢尺等，材料选取应有代表性，包括易形变材料、不易形变材料、完全弹性形变材料、塑性形变材料等 | 套 | 20 |
| 320 | 物质磁性实验材料 | 多种形状的人造磁体、铜块、铁块、铝块、木块、镍片、回形针若干 | 套 | 20 |
| 321 | 磁悬浮原理实验器 | 包括2个小圆柱形磁体、配套试管等 | 套 | 20 |
| 322 | 物质导电性实验材料 | 包括金属线、碳棒、塑料棒、木棍、玻璃棒等；材料选取应有代表性，包括金属材料和非金属材料，非金属材料中要有导体和绝缘体；实验现象明显，电路中接导体材料时，应能使LED发光 | 套 | 20 |
| 323 | 电缆结构与材料套材 | 包括裸电线、漆包线、电线电缆、电力电缆、通信电缆等实物，通过截面能观察导体、绝缘体及电缆结构 | 套 | 20 |
| 324 | 物质导热性实验材料 | 包括铜、铁、铝，陶瓷、木材等 | 套 | 20 |
| 325 | 半导体性质实验材料 | 包括二极管、三极管等，便于接入电路，实验效果要明显 | 套 | 20 |
| 326 | 重心应用趣味实验材料 | 可实现平衡鸟、高空踏车、斜坡上的不倒翁等趣味实验 | 组 | 20 |
| 327 | 摩擦力趣味实验制作材料 | 可完成听话的瓶子、气垫光盘等趣味实验 | 套 | 20 |
| 328 | 钉板实验材料 | 由钉板、气球等组成；用密钉板时水袋不破用疏钉板时水袋破 | 套 | 20 |
| 329 | 电珠(小灯泡) | 1.5V、0.3A | 个 | 50 |
| 330 | 电珠(小灯泡) | 2.5V、0.3A | 个 | 50 |
| 331 | 电珠(小灯泡) | 3.8V、0.3A | 个 | 50 |
| 332 | 电珠(小灯泡) | 6V、0.15A | 个 | 50 |
| 333 | 哈哈镜 | 纵向、横向 | 块 | 4 |
| 334 | 半导体致冷器 | 可用于致冷、加热和温差发电，包括致冷片散热器、水槽、水箱、接线柱等，致冷片面积应不小于40mm×40mm，致冷时能观察到水滴结冰，温差发电时间不少于2min | 台 | 10 |
| 335 | 电话原理模型 | 模拟炭粒送话器振动片振动时电阻变化引起电流变化，使受话器的振动片相应在平衡位置两边振动 | 台 | 10 |
| 336 | 充电电池 | 镍氢电池，R6 | 个 | 50 |
| 337 | 干电池 | R20，无汞 | 个 | 50 |
| 338 | 插头导线 | 长度分别为200mm、300mm、400mm；单芯4mm纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色 | 套 | 100 |
| 339 | 接线夹导线 | 长度分别为200mm、300mm、400mm；单芯4mm纯铜接线夹，纯铜导线；宜用不同线色 | 套 | 100 |
| 340 | 接线叉导线 | 长度分别为200mm、300mm、400mm；单芯4mm纯铜接线叉，接线叉开口5.9mm，纯铜导线；宜用不同线色 | 套 | 100 |
| 341 | 电路设计实验套装 | 包括电机、小灯泡、蜂鸣器、干簧管、开关等部件；各元件接口接触良好，性能稳定；应能实现创意应用电路、简单机器人等设计项目 | 套 | 10 |
| 342 | 组合接头导线 | 长度分别为200mm、300mm、400mm；一头为单芯4mm纯铜接线叉，一头为接线夹，接线叉开口5.9mm，纯铜导线；宜用不同线色 | 套 | 100 |
| 343 | 风车及驱动系统套装 | 搭建块、转轴、角度块、连接片、搭建面、驾驶室、连接角、可自由转动轮毂、带锁紧装置轮毂、带锁紧装置薄轮毂、轮胎、转盘联轴器、底板、弹簧板条、气球、带支架的气球排气管、皮筋、重物等 | 套 | 10 |
| 344 | 浮力趣味实验材料 | 能完成密度计制作、浮力秤制作等趣味实验 | 套 | 10 |
| 345 | 生活中的连通器模型 | 透明地漏模型、水位计等，可注水演示 | 套 | 10 |
| 346 | 倒装壶 | 透明，可注水演示 | 个 | 10 |
| 347 | 大气压系列实验材料 | 可完成覆杯实验、负压吹气球、喷泉、拔火罐、粗测大气压、证明大气压存在、虹吸等趣味实验 | 套 | 10 |
| 348 | 肺呼吸模拟器 | 能模拟吸气时，胸腔体积增大，肺中气压小于体外大气压，空气被压入肺部；反之，呼气时在气压差下肺中空气被排出体外 | 套 | 4 |
| 349 | 颜料的三原色 | 品红、黄、青 | 个 | 20 |
| 350 | 消毒液 |  | 克 | 4123 |
| 351 | 酒精 | 95%，工业 | 毫升 | 579 |
| 化学教学仪器 |  |  |  |  |
| 1 | 教学支架 | 方形座，含铁夹、复夹、铁圈，重心稳定不晃动，夹持器内侧应有垫衬 | 套 | 25 |
| 2 | 三脚架 | 1、三脚架由金圆环、合金酒精灯托盘、托盘高度调节杆和3 只支脚组成。2、酒精灯托盘可以上下自由调节。 | 个 | 25 |
| 3 | 泥三角 | 陶制或者瓷制，内径应保证稳定支撑30mm坩埚 | 个 | 30 |
| 4 | 试管架 | 1.8孔的中心排列成一直线，为单列式；8孔中心分两条直线排列，称双列式；2.孔径φ依次排列在２mm～42mm之间，两孔边距≥5mm；3.孔中心与座板凹坑对齐，凹坑直径≥10mm；4.架用木材制造。 | 个 | 30 |
| 5 | 漏斗架 | 木制或塑料制 | 个 | 30 |
| 6 | 滴定台 | 人造石或大理石白色台面，重心稳定不晃动，底部有四个橡胶垫脚 | 个 | 30 |
| 7 | 滴定夹 | 铝制，加持部位有防滑脱凹槽 | 个 | 30 |
| 8 | 多用滴管架 | 塑料制，底部有圆形凹槽 | 个 | 25 |
| 9 | 打孔器 | 刀口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每组不少于4支，外径分别为9mm、8mm、7mm、6mm，并配一支带柄金属通扦 | 套 | 30 |
| 10 | 打孔夹板 | 硬木或硬塑料制 | 个 | 30 |
| 11 | 打孔器刮刀 | 刮刀宜用65M板制成，表面热处理，55HRC～60HRC，总长为70mm±0.5mm，宽14.5mm±0.1mm，厚1.8mm±0.5mm，刀口角度宜为60°±5°，锋刃＜0.1mm | 个 | 30 |
| 12 | 电动钻孔器 | 钻头可拆卸，应配有2个以上不同孔径的钻头 | 台 | 10 |
| 13 | 仪器车 | 600mm×400mm×800mm，不锈钢材质，至少两层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60kg | 辆 | 4 |
| 14 | 电动离心机 | 转速≥4000r/min，容量5mL、1mL离心管各12支，无刷电机，带电锁，有定时器 | 台 | 2 |
| 15 | 酒精喷灯 | 实验室常用的工具，用于弯曲玻管（棒）和熔接玻璃管用，结构为座式。纯铜制作，具有耐高温的功能。1、产品为组合式，主要由壶体、燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆、钢针组成。2、壶体外形尺寸：直径100mm±2mm，高135mm±2mm。容量250ml，组合后应摆放平稳，左右调节,调节方便。3、喷管与壶体连接螺纹、壶体密封盖无漏气现象。4.焊接部位应焊接牢固、光滑。 | 个 | 2 |
| 16 | 电加热器 | 密封式 | 个 | 20 |
| 17 | 列管式烘干器 | 由外壳不少于13支通风管、电源线、发热器、风扇等组成。通风管用外径12mm的金属管制作，管壁厚≥2mm，长度185mm，每支通风管上均布10个直径5mm的通气孔。功率≥250W，绝缘电阻大于100MΩ | 台 | 4 |
| 18 | 烘干箱 | 电热鼓风型，功率≥600W，1.5级（温度均匀性为±0.03℃，温度波动性为1.5℃），烘干温度250℃以下，箱体内有隔板，内部容积≥350mm×350mm×350mm | 台 | 2 |
| 19 | 塑料洗瓶 | 250mL或500mL，水嘴略向下倾斜，口径1mm～2mm，瓶口紧实不漏气 | 个 | 30 |
| 20 | 试剂瓶托盘 | 搪瓷材质，内沿≥400mm×290mm×50mm木制，配有提手，490mm×360mm×290mm | 个 | 20 |
| 21 | 塑料水槽 | 250mm×180mm×100mm | 个 | 25 |
| 22 | 碘升华凝华管 | ≥Φ34mm×28mm，应采用无色透明硼硅酸盐玻璃制造，手柄与主管应连接平滑牢固，不应偏歪；主管应加碘后密封，两端面呈球面凹形，手柄靠近主管处应密封；玻璃仪器均匀透明无气泡，耐用，不易碎，采用酒精灯加热不易变形 | 个 | 13 |
| 23 | 托盘天平 | 产品应为非封闭等臂杠杆、双盘式托盘天平。有标尺游码装置，最大称量：500g，分度值：0.5g标尺称量范围：0～10g，秤盘直径：Φ100mm。结构：杠杆为钢材制成，刀子碳素钢制成，标尺应光洁平直，刻线清晰，分度牌刻线均匀。游码起点应对准零线，移动时松紧适宜，当杠杆受到轻微抨击时，游码不得移位。 | 台 | 12 |
| 24 | 电子天平 | 100g，0.001g，具有全称量去皮、自动校准、单位换算和数据输出功能，交直流两用，LCD双面显示器，天平前后都可以观测到称量数据，便于组队实验，玻璃移门，整体美观大方。 | 台 | 12 |
| 25 | 电子天平 | 200g，0.01g | 台 | 12 |
| 26 | 电子天平 | 1000g，0.1g | 台 | 12 |
| 27 | 红液温度计 | 0℃～100℃，分度值1℃，示值误差＜1.5℃ | 支 | 50 |
| 28 | 水银温度计 | 0℃～200℃，分度值1℃，示值误差＜0.5℃，有保护套 | 支 | 50 |
| 29 | 多用电表 | 直流电流、电压、电阻2.5级，交流电压5级 | 个 | 1 |
| 30 | 酸度计 | 笔式，pH测量范围0～14，分辨力0.1，读数清晰，有自动关机节电模式，配校准试剂 | 台 | 1 |
| 31 | 水电解演示器 | 电解液为10％NaOH或者5％H2SO4溶液，碱式或酸式。实验时间：制取30mL氢气，使用电压9V，时间约5min。制取氢气一端的气体出口应采用尖嘴导管。制取氧气一端的气体出口应采用贮气漏斗。贮气漏斗的容积应为10mL。加液漏斗容积≥80mL。电极材料应使电解水时产生的氢气与氧气的体积之比为2:1，误差≤5％,玻璃仪器无明显外观缺陷，便于操作、耐用，电极不易损坏；刻度清晰耐磨，示数易于读取 | 台 | 1 |
| 32 | 水电解实验器 | 电解液为10％NaOH或者5％H2SO4溶液。实验时间：制取20mL氢气，使用电压12V，时间约1min；采用相同条件电解Na2SO4溶液，时间不超过5min。电极材料应使电解水时产生的氢气与氧气的体积之比为2:1，误差≤5％；仪器无明显外观缺陷，便于操作、坚固耐用；刻度清晰耐磨，示数易于读取，电极不易损坏 | 台 | 13 |
| 33 | 储气装置 | 容积≥2L | 台 | 2 |
| 34 | 分子间隔演示器 | 无色透明，容积约为100mL，可明显观察酒精与水混合后的体积变化,耐用，不易碎，刻度清晰、耐磨 | 件 | 2 |
| 35 | 溶液导电演示器 | 电表式，10mA，DC6V，串联电位器1kΩ，电阻560Ω。五组溶液同时比较，1×7开关（其中一档校准），采用不锈钢或石墨电极 | 台 | 1 |
| 36 | 微型溶液导电实验器 | 所需每种溶液≤3mL | 套 | 25 |
| 37 | 化学实验废水处理装置 | 主体透明，能进行pH测试、酸碱废液中和、重金属凝聚和过滤，兼作教学使用，能处理中学常见无机化学废液，同时可以通过仪器内的活性炭吸附少量混入的有机物。应配备适量的凝聚剂和助凝剂，至少应配备更换用活性炭包1个。处理量≥6L/次 | 套 | 1 |
| 38 | 元素学习卡 | 卡的厚度及大小适中，不易折损，耐用；卡片正面应有元素的名称、符号，元素名称、符号应准确，字迹清晰；可附有与该元素相关的图片，色彩美观 | 套 | 9 |
| 39 | 储气袋 | 容积≥30L，可承受≥10.6kPa压力，使用PVC和橡胶尼龙材料制成，导气管为硅胶软管，长度≥50cm，软管应有止气阀，关闭时确保不漏气 | 个 | 2 |
| 40 | 气体实验微型装置 | 含单球短管、单球长管、双球管、集气管、制气管等硬质玻璃仪器，无明显外观缺陷，规格30mL，配置齐全，能组装成整套的综合性微型实验装置；试剂瓶规格12mL，不少于28个。能完成与氧气、二氧化碳、氢气、一氧化碳等气体有关的实验，包括燃烧的条件实验 | 套 | 25 |
| 41 | 水处理实验箱 | 至少可用纳米材料、稀土陶瓷砂、生物活性炭、水处理膜等材料进行水处理实验 | 台 | 1 |
| 42 | 空气净化实验箱 | 至少可用PM2.5空气净化专用膜、聚四氟乙烯空气净化膜、纳米纤维膜、静电防霾膜、分子筛、沸石等材料进行空气净化实验 | 台 | 1 |
| 43 | 分子结构模型 | 球棍式或比例式；Φ25mm塑料球：碳原子（黑色）4个，氧原子（红色）13个，氮原子（深蓝色）2个，硫原子（黄色）2个；Φ17mm塑料球：氢原子（白色）12个,能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型的搭建 | 套 | 13 |
| 44 | 分子结构模型 | 球棍式或比例式；Φ40mm塑料球：碳原子（黑色）4个，氧原子（红色）13个，氮原子（深蓝色）2个，硫原子（黄色）2个；Φ3mm塑料球：氢原子（白色）12个,能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型的搭建 | 套 | 1 |
| 45 | 金刚石结构模型 | 碳原子：Φ30mm的4孔黑色塑料球30个；化学键：Φ3mm×35mm镀镍金属杆40根 | 套 | 1 |
| 46 | 石墨结构模型 | 碳原子：Φ30mm的5孔黑色塑料球39个；化学键：Φ3mm×50mm镀镍金属杆45根，Φ3mm×90mm镀镍金属杆14根 | 套 | 1 |
| 47 | 碳-60结构模型 | 碳原子：Φ30mm的3孔黑色塑料球60个；化学键：Φ6mm×25mm的镀镍金属杆90根 | 套 | 1 |
| 48 | 氯化钠晶体结构模型 | 球棍式，氯原子Φ30mm的6孔绿色塑料球13个；钠原子Φ30mm的6孔银灰色塑料球14个；化学键：Φ3mm×60mm的镀镍金属杆54根 | 套 | 1 |
| 49 | 炼铁高炉模型 | 模型高度≥650mm。主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固。各部件位置正确、连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱 | 套 | 1 |
| 50 | 石墨烯结构模型 | 碳原子：Φ≥8mm黑色塑料球；化学键Φ6.3mm×30mm透明塑料管 | 套 | 1 |
| 51 | 碳纳米管结构模型 | 碳原子：Φ≥8mm黑色塑料球；化学键：Φ6.3mm×30mm透明塑料管 | 套 | 1 |
| 52 | 金属矿物、金属及合金标本 | 标本盒≥180mm×150mm×50mm，每种类型不少于5种，耐用，不易损坏，便于保存，适合观察 | 盒 | 1 |
| 53 | 原油常见馏分标本 | 不少于8种，耐用，易于储存，便于观察，密封完好，固定牢固 | 盒 | 1 |
| 54 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于10种，材料新颖，标识清楚，固定结实，不易脱落 | 盒 | 1 |
| 55 | 新型无机非金属材料标本 | 标本盒体积≥180mm×150mm×50mm，包括氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等，材料新颖，标识清楚，固定结实，不易脱落。陶瓷和玻璃切割整齐，美观 | 盒 | 1 |
| 56 | 量筒 | 10mL,透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 25 |
| 57 | 量筒 | 25mL,透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 25 |
| 58 | 量筒 | 50mL,透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 25 |
| 59 | 量筒 | 100mL,透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 2 |
| 60 | 量筒 | 150mL,透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 2 |
| 61 | 容量瓶 | 250mL,透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀 | 个 | 20 |
| 62 | 容量瓶 | 500mL,透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀 | 个 | 20 |
| 63 | 滴定管 | 酸式，具塞，25mL,透明钠钙玻璃制，良好外观，不应有积水条纹 | 支 | 20 |
| 64 | 滴定管 | 碱式，无塞，25mL,透明钠钙玻璃制，良好外观，不应有积水条纹 | 支 | 20 |
| 65 | 滴定管 | 活塞材质聚四氟乙烯，25mL,透明钠钙玻璃制，良好外观，不应有积水条纹 | 支 | 20 |
| 66 | 试管 | Φ12mm×70mm,透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 50 |
| 67 | 试管 | Φ15mm×150mm,透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 50 |
| 68 | 试管 | Φ18mm×180mm,透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 50 |
| 69 | 试管 | Φ20mm×200mm,透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 50 |
| 70 | 试管 | Φ32mm×200mm,透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 50 |
| 71 | 口部具支试管 | Φ20mm×200mm,透明硼硅酸盐玻璃制，管底厚薄应均匀，支管连接应平滑牢固，不应有偏歪 | 支 | 50 |
| 72 | 硬质玻璃管 | Φ15mm×150mm,透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度≥800℃，试管两端口部应卷口 | 支 | 50 |
| 73 | 硬质玻璃管 | Φ20mm×250mm,透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度≥800℃，试管两端口部应卷口 | 支 | 50 |
| 74 | 烧杯 | 10mL,透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 50 |
| 75 | 烧杯 | 25mL,透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 75 |
| 76 | 烧杯 | 50mL,透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 75 |
| 77 | 烧杯 | 100mL,透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 75 |
| 78 | 烧杯 | 250mL,透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 50 |
| 79 | 烧杯 | 500mL,透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 50 |
| 80 | 烧杯 | 1000mL,透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 50 |
| 81 | 烧瓶 | 250mL，圆底,透明硼硅酸盐玻璃制，玻璃薄厚均匀，底部应规整 | 个 | 50 |
| 82 | 烧瓶 | 250mL，平底,透明硼硅酸盐玻璃制，平底烧瓶放在平台上时，应直立不摇晃、不转动 | 个 | 50 |
| 83 | 锥形瓶 | 100mL,透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动 | 个 | 50 |
| 84 | 锥形瓶 | 250mL,透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动 | 个 | 50 |
| 85 | 蒸馏烧瓶 | 250mL,明硼硅酸盐玻璃制，烧瓶的颈部同一截面应该呈圆形，颈的口部不应呈锥形，并适当提高强度 | 个 | 50 |
| 86 | 酒精灯 | 150mL,透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色。灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5mm。玻璃灯罩应磨口。瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷。配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯 | 个 | 50 |
| 87 | 酒精灯芯 | 纯棉，长度约15cm， | 根 | 1500 |
| 88 | 火柴 | 一箱500小盒 | 盒 | 3000 |
| 89 | 干燥器 | 150mm,磨口平整，密封严实，隔板大小合适，不少于5个圆孔 | 个 | 30 |
| 90 | 气体发生器 | 250mL,漏斗柄与瓶身连接口内壁间隔≤2mm（单边） | 个 | 15 |
| 91 | 冷凝器 | 300mm±10mm,直形，管径均匀，应有防滑脱沟槽 | 支 | 15 |
| 92 | 牛角管 | Φ18mm×150mm,弯形，尖嘴处厚度＞1mm | 支 | 50 |
| 93 | 漏斗 | 60mm,直径准确，锥度适中 | 个 | 20 |
| 94 | 漏斗 | 90mm,直径准确，锥度适中 | 个 | 50 |
| 95 | 安全漏斗 | 直形，径长300mm,上口直径40mm±3mm，玻璃壁厚度适中 | 个 | 50 |
| 96 | 安全漏斗 | 双球,球径高度、直径一致，双球应位于环管中部，应无明显偏斜 | 个 | 50 |
| 97 | 分液漏斗 | 50mL，锥型,瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔 | 个 | 50 |
| 98 | 分液漏斗 | 50mL，球型,瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔 | 个 | 50 |
| 99 | 三通连接管 | T形,Φ7mm～8mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理 | 个 | 50 |
| 100 | 三通连接管 | Y形,Φ7mm～8mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理 | 个 | 50 |
| 101 | 滴管 | 100mm,直形，滴管尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm | 支 | 50 |
| 102 | 滴管 | 150mm,直形，滴管尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm | 支 | 50 |
| 103 | 干燥管 | 145mm，单球,硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2cm，最好有防滑脱沟槽 | 支 | 6 |
| 104 | 干燥管 | Φ15mm×150mm，U型,硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2cm，最好有防滑脱沟槽 | 支 | 6 |
| 105 | 玻璃活塞 | 直形,吻合良好，不漏气，不漏液 | 支 | 500 |
| 106 | 圆水槽 | Φ210mm×110mm,水槽底部应平整，不应凸底，壁厚和底厚应均匀，口部端面应平整，边和口应圆滑 | 个 | 6 |
| 107 | 圆水槽 | Φ270mm×140mm,水槽底部应平整，不应凸底，壁厚和底厚应均匀，口部端面应平整，边和口应圆滑 | 个 | 6 |
| 108 | 集气瓶 | 125mL,透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑；盖板四角应倒角，四边应磨光，盖板与瓶口密合性应符合：盖板与瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持30s不脱落 | 个 | 100 |
| 109 | 集气瓶 | 250mL,透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑；盖板四角应倒角，四边应磨光，盖板与瓶口密合性应符合：盖板与瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持30s不脱落 | 个 | 20 |
| 110 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL,瓶口光滑，液封口深度≥1cm | 个 | 5 |
| 111 | 广口瓶 | 60mL,透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 170 |
| 112 | 广口瓶 | 125mL,透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 25 |
| 113 | 广口瓶 | 250mL,透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 25 |
| 114 | 广口瓶 | 500mL,透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 2 |
| 115 | 茶色广口瓶 | 60mL,黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 30 |
| 116 | 茶色广口瓶 | 125mL,黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 5 |
| 117 | 茶色广口瓶 | 250mL,黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 5 |
| 118 | 细口瓶 | 60mL,透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 50 |
| 119 | 细口瓶 | 125mL,透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 200 |
| 120 | 细口瓶 | 250mL,透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 10 |
| 121 | 细口瓶 | 500mL,透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 5 |
| 122 | 细口瓶 | 1000mL,透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 2 |
| 123 | 细口瓶 | 3000mL,透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 2 |
| 124 | 茶色细口瓶 | 60mL,黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 5 |
| 125 | 茶色细口瓶 | 125mL,黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 25 |
| 126 | 茶色细口瓶 | 250mL,黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 5 |
| 127 | 茶色细口瓶 | 500mL,黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 2 |
| 128 | 茶色细口瓶 | 1000mL,黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 1 |
| 129 | 滴瓶 | 30mL,透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 50 |
| 130 | 滴瓶 | 60mL,透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 75 |
| 131 | 茶色滴瓶 | 30mL,黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 25 |
| 132 | 茶色滴瓶 | 60mL,黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 5 |
| 133 | 坩埚 | 瓷制，30mL，耐热≥1200℃，内外壁光滑，外壁涂釉，配有坩埚盖 | 个 | 3 |
| 134 | 坩埚钳 | 200mm，钢制，中间弯曲部分内径应在2cm～3cm | 个 | 25 |
| 135 | 烧杯夹 | 钢制或不锈钢制，夹持部位应有橡胶保护套，避免与玻璃烧杯直接接触 | 个 | 2 |
| 136 | 镊子 | 不锈钢制，平头，长125mm，钢板厚1.2mm，前部应有防滑脱锯齿 | 个 | 50 |
| 137 | 试管夹 | 木制或者竹制，长度≥200mm，宽度约20mm，厚度约20mm。试管夹闭口缝≤1mm，开口距离,≥25mm。毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处理。试管夹持部位圆弧内径≤15mm | 个 | 50 |
| 138 | 止水皮管夹 | Φ3mm钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º，弹性好，不漏液 | 个 | 25 |
| 139 | 螺旋皮管夹 | 由支架管和带压板的螺杆等组成。外形尺寸约为33mm×20mm×8mm，旋转方便，不易变形，压板厚度≥1mm | 个 | 5 |
| 140 | 石棉网 | 金属网尺寸≥125mm×125mm，0.8mm钢丝制成，石棉材料不易脱落，石棉网边缘钢丝应作简单处理 | 个 | 25 |
| 141 | 陶土网 | 金属网尺寸≥125mm×125mm，耐火材料为陶土，功能等同于石棉网 | 个 | 25 |
| 142 | 燃烧匙 | 铜勺，勺直径18mm，深10mm，铁柄，柄长约,300mm，长柄和铜勺连接稳定结实 | 个 | 25 |
| 143 | 药匙 | 长度≥13cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料 | 个 | 25 |
| 144 | 玻璃管 | Φ5mm～6mm,中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | 千克 | 5 |
| 145 | 玻璃管 | Φ7mm～8mm中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故, | 千克 | 4 |
| 146 | 玻璃弯管 | Φ7mm～8mm,一端长度为6cm～7cm，另一端长度约20cm，形状为锐角、直角和钝角，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | 千克 | 1 |
| 147 | 玻璃棒 | Φ5mm～6mm,粗细均匀，两端烧结使其光滑 | 千克 | 10 |
| 148 | 玻璃棒 | Φ7mm～8mm,粗细均匀，两端烧结使其光滑 | 千克 | 10 |
| 149 | 橡胶塞 | 000、00、0～10号,白色，质地均匀 | 千克 | 8 |
| 150 | 橡胶管 | 外径9mm，内径6mm,乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性 | 千克 | 3 |
| 151 | 乳胶管 | 外径6mm，内径4mm,弹力好，拉力范围可在自身的6倍，回弹力100% | 厘米 | 2000 |
| 152 | 乳胶管 | 外径9mm，内径6mm,弹力好，拉力范围可在自身的6倍，回弹力100% | 厘米 | 2000 |
| 153 | 乳胶管 | 外径7mm，内径5mm,弹力好，拉力范围可在自身的6倍，回弹力100% | 厘米 | 2000 |
| 154 | 试管刷 | Φ12mm,手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 25 |
| 155 | 试管刷 | Φ18mm,手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 25 |
| 156 | 试管刷 | Φ32mm,手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 5 |
| 157 | 烧瓶刷 | 250mL烧瓶用,手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 5 |
| 158 | 烧瓶刷 | 500mL烧瓶用,手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 5 |
| 159 | 结晶皿 | 80mm，平底,无色硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 2 |
| 160 | 表面皿 | 60mm,无色硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 25 |
| 161 | 表面皿 | 100mm,无色硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 2 |
| 162 | 研钵 | 60mm,瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 个 | 25 |
| 163 | 研钵 | 100mm,瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 个 | 1 |
| 164 | 蒸发皿 | 100mm,瓷制，耐受温度≥800℃ | 个 | 25 |
| 165 | 蒸发皿 | 120mm,瓷制，耐受温度≥800℃ | 个 | 3 |
| 166 | 反应板 | 白色陶瓷，6孔，表面有釉层，不会发生溶液渗透 | 个 | 25 |
| 167 | 井穴板 | 透明塑料，9孔，每孔0.7mL，可以重复使用 | 个 | 25 |
| 168 | 井穴板 | 透明塑料，6孔，每孔5mL，配6个双导气管的井穴塞，可以重复使用 | 个 | 25 |
| 169 | 塑料多用滴管 | 弹性圆筒形吸泡和一根Φ1mm×120mm的径管连接而成，容积4mL，环保材料，弹性好 | 支 | 250 |
| 170 | 集气瓶挂扣器 | 125mL，塑料制 | 个 | 25 |
| 171 | 集气瓶挂扣器 | 250mL，塑料制 | 个 | 5 |
| 172 | 升降台 | 上下台面为不锈钢材质，100mm×100mm，台面升降范围50mm～150mm | 个 | 25 |
| 173 | pH广泛试纸 | 1～14 | 本 | 100 |
| 174 | 蓝石蕊试纸 |  | 本 | 100 |
| 175 | 红石蕊试纸 |  | 本 | 100 |
| 176 | 定性滤纸 | 快速，9cm， | 张 | 500 |
| 177 | 定性滤纸 | 快速，15cm， | 张 | 500 |
| 178 | 一字螺丝刀 | Ф6mm，长150mm，工作端带磁性 | 支 | 50 |
| 179 | 十字螺丝刀 | Ф6mm，长150mm，工作端带磁性 | 支 | 50 |
| 180 | 钢丝钳 | 160mm | 把 | 50 |
| 181 | 钢锤 | 0.25kg，羊角锤 | 把 | 24 |
| 182 | 三角锉 | 250mm，带柄 | 个 | 24 |
| 183 | 民用剪刀 | 3号，150mm，A型 | 把 | 50 |
| 184 | 玻璃瓶盖开启器 | 钢制 | 套 | 50 |
| 185 | 玻璃管切割器 | 可切割直径20mm以下玻璃管 | 个 | 30 |
| 186 | 实验服 | 可分为大、中、小号 | 件 | 50 |
| 187 | 护目镜 | 耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗，带侧光板型或封闭型 | 个 | 50 |
| 188 | 防护面罩 | 防冲击面屏，聚碳酸酯材质，耐45m/s粒子冲击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起到头部与面部双重保护作用，光洁，透明度高 | 个 | 50 |
| 189 | 防毒口罩 | E型（标色：黄），防止吸入酸性气体或蒸气 | 个 | 50 |
| 190 | 防毒口罩 | CO型（标色：白），防止吸入一氧化碳气体 | 个 | 50 |
| 191 | 一次性乳胶手套 | 耐酸碱 | 支 | 1000 |
| 192 | 耐酸手套 | 机械性能不低于3级，无破损，手套应有长度≥15cm的套袖 | 支 | 200 |
| 193 | 简易急救箱 | 箱内至少包括：医用酒精、饱和碳酸氢钠溶液、饱和硼酸溶液、创可贴、灭菌结晶磺胺、碘伏、胶布、医用纱布、药棉、手术剪、镊子、止血带（长度≥30cm）、烫伤膏、甘油等。箱体采用中号铝合金材质 | 个 | 2 |
| 194 | 紧急喷淋器 | 不锈钢材质，喷淋流量120L/min～180L/min | 个 | 12 |
| 195 | 灭火毯 | 玻璃纤维材质，1200mm×1800mm | 件 | 4 |
| 196 | 废液分类回收桶 | 塑料制，25L | 个 | 3 |
| 197 | 注射器 | 10mL，塑料制，符合医用器具卫生标准 | 只 | 100 |
| 198 | 元素周期表 | 带轴，≥150cm×110cm，字迹信息清晰，易于观看 | 件 | 1 |
| 199 | 危险化学品储存柜 | ≥900mm×510mm×1200mm，防爆、防盗、阻燃、耐腐蚀，带双锁 | 个 | 3 |
| 200 | 化学反应的类型实验器材组 | 1.常用器材：铁架台、石棉网、试管、试管架、试管夹、试管刷、胶头滴管、药匙、玻璃棒、镊子、酒精灯、洗瓶,2.专题器材：单孔橡胶塞、乳胶管、玻璃导管、水槽、集气瓶、玻璃片、锥形瓶、分液漏斗、双孔橡胶塞、燃烧匙、坩埚钳、砂纸、棉花,3.玻璃仪器均无明显外观缺陷，仪器规格匹配 | 套 | 6 |
| 201 | 化学变化的特征实验器材组 | 1.常用器材：铁架台、石棉网、试管、试管架、试管夹、试管刷、胶头滴管、药匙、玻璃棒、镊子、酒精灯、洗瓶,2.专题器材：玻璃片、研钵、单孔橡胶塞、乳胶管、玻璃弯管、烧杯,3.玻璃仪器均无明显外观缺陷，仪器规格匹配 | 套 | 6 |
| 202 | 质量守恒定律实验器材组 | 1.常用器材：铁架台、石棉网、试管、试管架、试管夹、试管刷、胶头滴管、药匙、玻璃棒、镊子、酒精灯、洗瓶,2.专题器材：锥形瓶、单孔橡胶塞、橡胶塞、玻璃管、托盘天平、烧杯、石棉网、坩埚钳、燃烧匙、小气球、砂纸、剪刀,3.玻璃仪器均无明显外观缺陷，仪器规格匹配 | 套 | 6 |
| 203 | 气体制备实验器材组 | 1.常用器材：铁架台、石棉网、试管、试管架、试管夹、试管刷、胶头滴管、药匙、玻璃棒、镊子、酒精灯、洗瓶2.专题器材：单孔橡胶塞、双孔橡胶塞、乳胶管、玻璃导管、尖嘴玻璃管、尖嘴玻璃弯管，水槽、集气瓶、玻璃片、锥形瓶、分液漏斗3.玻璃仪器均无明显外观缺陷，仪器规格匹配 | 套 | 6 |
| 204 | 分离提纯实验器材组 | 1.常用器材：铁架台、石棉网、试管、试管架、试管夹、试管刷、胶头滴管、药匙、玻璃棒、镊子、酒精灯、洗瓶2.专题器材：漏斗、烧杯、滤纸、圆底烧瓶、温度计、冷凝管、牛角管、橡胶塞、锥形瓶、玻璃管、玻璃弯管、乳胶管3.玻璃仪器均无明显外观缺陷 | 套 | 6 |
| 205 | 检验鉴别实验器材组 | 1.常用器材：铁架台、石棉网、试管、试管架、试管夹、试管刷、胶头滴管、药匙、玻璃棒、镊子、酒精灯、洗瓶2.专题器材：烧杯、pH计3.玻璃仪器均无明显外观缺陷 | 套 | 6 |
| 206 | 物质变化条件探究实验器材组 | 1.常用器材：铁架台、石棉网、试管、试管架、试管夹、试管刷、胶头滴管、药匙、玻璃棒、镊子、酒精灯、洗瓶2.专题器材：烧杯、锥形瓶、橡胶塞、玻璃弯管3.玻璃仪器均无明显外观缺陷，仪器规格匹配 | 套 | 6 |
| 207 | 物质性质实验器材组 | 1.常用器材：铁架台、石棉网、试管、试管架、试管夹、试管刷、胶头滴管、药匙、玻璃棒、镊子、酒精灯、洗瓶2.专题器材：烧杯、集气瓶、燃烧匙、坩埚钳3.玻璃仪器均无明显外观缺陷，仪器规格匹配 | 套 | 6 |
| 208 | 基本操作实验器材组 | 1.常用器材：铁架台、石棉网、试管、试管架、试管夹、试管刷、胶头滴管、药匙、玻璃棒、镊子、酒精灯、洗瓶2.专题器材：玻璃弯管、橡胶塞3.玻璃仪器均无明显外观缺陷，仪器匹配 | 套 | 6 |
| 209 | 物质组成实验器材组 | 1.常用器材：铁架台、石棉网、试管、试管架、试管夹、试管刷、胶头滴管、药匙、玻璃棒、镊子、酒精灯、洗瓶2.专题器材：集气瓶、燃烧匙、单孔橡胶塞、乳胶管、玻璃导管、尖嘴玻璃弯管、尖嘴玻璃管、止水夹、水槽、集气瓶、玻璃片、烧杯3.玻璃仪器均无明显外观缺陷，仪器规格匹配 | 套 | 6 |
| 210 | 酒精 | 95%，工业 | 升 | 15 |
| 211 | 洗手液 | 功效：除菌 外观性状：透明凝胶 净含量：75%酒精 用途范围：皮肤及手部，家庭各种场所 | 克 | 5000 |
| 212 | 消毒液 | 主要功效：灭菌杀毒 使用浓度：0.2% | 克 | 5000 |
|  |  | 生物教学仪器 |  |  |
| 1 | 教学支架 | 方形座，含铁夹、复夹、铁圈，重心稳定不晃动，夹持器内侧应有垫衬 | 套 | 12 |
| 2 | 三脚架 | 1、三脚架由金圆环、合金酒精灯托盘、托盘高度调节杆和3 只支脚组成。2、酒精灯托盘可以上下自由调节。 | 个 | 9 |
| 3 | 试管架 | 木质或塑料质，8孔，孔径21mm，立柱黏结牢固 | 个 | 9 |
| 4 | 打孔器 | 刀口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每组不少于4支，外径分别为9mm、8mm、7mm、6mm，并配一支带柄金属通扦 | 套 | 2 |
| 5 | 打孔夹板 | 硬木或硬塑料制 | 个 | 12 |
| 6 | 打孔器刮刀 | 刮刀宜用65M板制成，表面热处理，55HRC～60HRC，总长为70mm±0.5mm，宽14.5mm±0.1mm，厚1.8mm±0.5mm；刀口角度宜为60°±5°，锋刃＜0.1mm | 个 | 1 |
| 7 | 电动钻孔器 | 钻头可拆卸，应配有2个以上不同孔径的钻头 | 台 | 4 |
| 8 | 仪器车 | 600mm×400mm×800mm，不锈钢材质，至少两层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60kg | 辆 | 2 |
| 9 | 测微尺 | 显微镜用，台式 | 个 | 4 |
| 10 | 生物显微镜 | 双目，消色差物镜：4×、10×、40×、100×；广视场目镜：WF10×；带照明光源和聚光镜，亮度连续可调；双层移动式载物台 | 台 | 12 |
| 11 | 双目立体显微镜 | 放大倍数至少达到40倍，可配有显示屏，方便连接电脑、数码相机等外接设备，便于图像的传输保存 | 台 | 12 |
| 12 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径≥40mm，5倍 | 个 | 6 |
| 13 | 电动离心机 | 0r/min～4000r/min，10mL×8，无刷电机，带电锁 | 台 | 1 |
| 14 | 磁力加热搅拌器 | 最大搅拌量1L，转速：0r/min～1200r/min，加热盘温度50℃～200℃ | 台 | 1 |
| 15 | 酒精喷灯 | 实验室常用的工具，用于弯曲玻管（棒）和熔接玻璃管用，结构为座式。纯铜制作，具有耐高温的功能。1、产品为组合式，主要由壶体、燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆、钢针组成。2、壶体外形尺寸：直径100mm±2mm，高135mm±2mm。容量250ml，组合后应摆放平稳，左右调节,调节方便。3、喷管与壶体连接螺纹、壶体密封盖无漏气现象。4.焊接部位应焊接牢固、光滑。 | 个 | 2 |
| 16 | 高压灭菌器 | ≥30L，立式，全自动，有超高温、超高压自动保护设置 | 个 | 1 |
| 17 | 蒸馏水器 | 不锈钢材质，出水量≥5L/h，额定功率≥4500W，外接地保护，有缺水报警或自动补水装置 | 台 | 1 |
| 18 | 烘干箱 | 电热鼓风型，功率≥600W，1.5级（温度均匀性为±0.03℃，温度波动性为1.5℃），烘干温度250℃以下，箱体内有隔板，内部容积≥350mm×350mm×350mm | 台 | 1 |
| 19 | 恒温培养箱 | 控温范围：室温+5℃～65℃，±1℃ | 台 | 1 |
| 20 | 恒温水浴锅 | 水浴控温范围：室温+5℃～99.9℃，水温控制±0.5℃，不锈钢内胆，数字显示 | 台 | 1 |
| 21 | 小托盘 | 300mm×200mm×40mm | 个 | 12 |
| 22 | 大托盘 | 400mm×300mm×60mm | 个 | 12 |
| 23 | 实验用品提篮 | 木制，配有提手，490mm×360mm×290mm | 个 | 4 |
| 24 | 水族箱 | ≥50L | 套 | 1 |
| 25 | 保温桶 | 1L～2L | 个 | 2 |
| 26 | 软尺 | 1500mm | 个 | 6 |
| 27 | 激光测距仪 | 手持式，1mm～100m，1mm；使用时不要用眼对准发射口直视光源 | 台 | 2 |
| 28 | 托盘天平 | 产品应为非封闭等臂杠杆、双盘式托盘天平。有标尺游码装置，最大称量：500g，分度值：0.5g标尺称量范围：0～10g，秤盘直径：Φ100mm。结构：杠杆为钢材制成，刀子碳素钢制成，标尺应光洁平直，刻线清晰，分度牌刻线均匀。游码起点应对准零线，移动时松紧适宜，当杠杆受到轻微抨击时，游码不得移位。 | 台 | 12 |
| 29 | 电子天平 | 100g，0.001g | 台 | 6 |
| 30 | 电子天平 | 200g，0.01g | 台 | 6 |
| 31 | 电子天平 | 500g,0.01g | 台 | 6 |
| 32 | 电子秒表 | 专用型，全时段分辨力0.01s；有防震、防水功能，电池更换周期≥1.5年 | 个 | 6 |
| 33 | 红液温度计 | 0℃～100℃，分度值1℃，示值误差＜1.5℃ | 支 | 30 |
| 34 | 水银温度计 | 0℃～200℃，分度值1℃，示值误差＜0.5℃，有保护套 | 支 | 5 |
| 35 | 干湿球温度计 | -25℃～50℃，分度值0.2℃；测量湿度0%～100% | 个 | 9 |
| 36 | 解剖器 | 不锈钢材料，7件，包括：2把解剖剪（直剪、弯剪各1）、2个镊子（直头、弯头各1）、2个解剖刀（圆头、尖头各1）、1个解剖针 | 套 | 9 |
| 37 | 解剖盘 | 260mm×200mm×30mm，蜡盘 | 个 | 9 |
| 38 | 骨剪 | 不锈钢材料，130mm | 把 | 1 |
| 39 | 接种环 | 接种棒为铜或不锈钢材质，接种丝为耐热合金，环内径2mm～3mm | 把 | 9 |
| 40 | 植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器 | 由透明的有机透明容器，漏斗、上盖板、试管及试管架组合而成 | 套 | 9 |
| 41 | 孵化器 | 可自动控温、控湿，温度波动性：±1℃，可孵化10～20个蛋 | 台 | 1 |
| 42 | 展翅板 | 中缝可调节，材质和大小根据需要自定 | 个 | 9 |
| 43 | 研磨过滤器 | 容量20mL | 个 | 9 |
| 44 | 光照培养箱 | 光照强度：0lx～12000lx分级可调，控温范围：10℃～50℃（有光照)，温度波动性：±1℃，温度均匀度：±2℃ | 台 | 1 |
| 45 | 光照培养架 | 多层，插孔暗式布线，独立开关，光照强度3000lx/5000lx/7000lx三档可调 | 台 | 1 |
| 46 | 普通手术剪 | 尖头，140mm | 把 | 2 |
| 47 | 眼用手术剪 | 尖头，100mm | 把 | 2 |
| 48 | 手术刀柄 | 刀柄外形轮廓应清晰，刀柄与手术刀片配合时，插卸应轻松 | 把 | 2 |
| 49 | 手术刀片 | 刀片应平整，刃口应锋利 | 包 | 2 |
| 50 | 双面刀片 | 43mm×22mm | 包 | 5 |
| 51 | 镊子 | 尖头，140mm | 把 | 50 |
| 52 | 镊子 | 弯头，140mm | 把 | 50 |
| 53 | 眼科镊 | 直，100mm | 把 | 25 |
| 54 | 果酒果醋发酵装置 | 透明，最大容积1L，采用安全、环保材质，具水封及气泡限速装置 | 个 | 9 |
| 55 | 解剖针 | 六菱医用全钢 | 把 | 50 |
| 56 | 饲养笼 | 笼体金属材质，底盘塑料材质，内配食盒和饮水器 | 套 | 3 |
| 57 | 肺活量计 | 量程0mL～9999mL，分辨力5mL | 台 | 3 |
| 58 | 植物细胞模型 | 以洋葱表皮细胞为参考材料，示细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡等结构 | 件 | 3 |
| 59 | 动物细胞模型 | 示细胞膜、细胞质、细胞核、核仁等结构 | 件 | 3 |
| 60 | 根纵剖模型 | 应件3以单子叶植物玉米的 | 件 | 3 |
| 61 | 导管、筛管结构模型 | 显微结构的立体放大模型，包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管，形态结构应正确、自然 | 件 | 3 |
| 62 | 单子叶植物茎模型 | 应明显显示表皮、机械组织、薄壁细胞、维管束、维管束鞘、环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、气道，各结构应位置准确，修饰自然、正确 | 件 | 3 |
| 63 | 双子叶草本植物茎模型 | 应以向日葵茎为参考材料，示双子叶草本植物茎纵、横切面的结构，应示角质层、表皮、厚角组织、薄壁组织、维管束、髓、髓射线、环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、形成层各部位 | 件 | 3 |
| 64 | 叶构造模型 | 以蚕豆叶为参考材料，示双子叶植物叶的构造，示上表皮、下表皮、栅栏组织、海绵组织、主脉、侧脉、木质部、韧皮部、形成层、气孔等部位 | 件 | 3 |
| 65 | 桃花模型 | 放大的盛开状态的桃花模型，花冠的直径330mm±15mm，示花柄、花托、花萼、花冠、雄蕊和雌蕊，花瓣、雌蕊可拆装，子房做纵剖 | 件 | 3 |
| 66 | 草履虫模型 | 草履虫纵剖模型，各部着色应协调，并能相互区分 | 件 | 12 |
| 67 | 蚯蚓解剖模型 | 一半完整，可见环带；另一半剖面，示消化系统、循环系统、神经系统 | 件 | 12 |
| 68 | 血吸虫模型 | 雌雄合抱，可拆装 | 件 | 1 |
| 69 | 人体骨骼模型 | 850mm，各部分骨的形态特征，应正确清晰，富有真实感，骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所有孔，管、沟、裂显示应正确自然 | 件 | 1 |
| 70 | 人体骨骼模型 | 1700mm，各部分骨的形态特征，应正确清晰，富有真实感，骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所有孔，管、沟、裂显示应正确自然 | 件 | 1 |
| 71 | 眼球解剖模型 | 6倍自然大，应采用硬质热塑性塑料制作，角膜、虹膜应完整显示，两者和眼球内的晶状体、玻璃体分别可拆下，各部的肌肉、膜壁、血管和神经等的形态结构、位置、比例、颜色均应正确自然 | 件 | 9 |
| 72 | 眼球仪 | 由放大的成人眼球模型、晶状体曲度调节器、光源、矫正镜盘、视网膜成像显示屏及手持式显示屏等组成 | 件 | 1 |
| 73 | 心脏解剖模型 | 三倍自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、动脉韧带、左冠状动脉、右冠状动脉、冠状窦，左心房、右心房、左心室、右心室、二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣、卵圆窝、冠状窦口 | 片 | 1 |
| 74 | 心脏解剖模型 | 自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、左心房、右心房、左心室、右心室 | 件 | 9 |
| 75 | 喉解剖模型 | 应正确显示喉软骨、喉肌、喉腔、喉口等结构特征 | 件 | 1 |
| 76 | 肺泡模型 | 应正确显示细支气管、呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊、肺泡、肺泡隔、肺动脉、肺静脉、肺泡毛细血管网、支气管动脉、支气管静脉、平滑肌、弹性纤维等结构特征 | 件 | 1 |
| 77 | 脑解剖模型 | 自然大，大脑做正中矢状切面，左侧脑半球经外侧沟向枕部再做水平切面，并保留完整的脑干形态，应示大脑、小脑、延髓、脑桥、上下丘、胼胝体、透明隔、嗅球、视神经、动眼神经等部位 | 件 | 1 |
| 78 | 耳解剖模型 | 6倍自然大，应完整显示外耳道、鼓膜、听小骨、鼓室、咽鼓管、鼓膜张肌、乳突窦、前庭、骨半规管、耳蜗、前庭窗、蜗窗、前庭蜗神经等结构 | 件 | 1 |
| 79 | 男性泌尿生殖系统模型 | 自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜 | 件 | 1 |
| 80 | 女性泌尿生殖系统模型 | 自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜 | 件 | 1 |
| 81 | 皮肤结构模型 | 可看到表皮层、真皮层、汗腺及毛囊，表皮层可看到角质层与表皮深层形态结构、真皮层可看到神经末梢和血管 | 件 | 1 |
| 82 | 肾单位、肾小体模型 | 肾单位模型≥400mm×240mm，示肾小体、肾小管和集合管等；肾小体模型直径≥100mm，半剖，示肾小球、肾小囊、入球小动脉和出球小动脉等 | 件 | 1 |
| 83 | 心搏与血液循环模型 | 动态演示心动周期及大小循环，心壁可收缩及瓣膜可启闭 | 件 | 1 |
| 84 | 人体肌肉模型 | 850mm全身，示浅层肌及部分深层肌 | 件 | 1 |
| 85 | 膈肌运动模拟器 | 高度250mm±15mm，宽度或直径220mm±15mm，膈的直径（或长径）≥170mm；应模拟显示胸腔、膈、气管、支气管、肺（或肺泡）等结构 | 件 | 1 |
| 86 | 护理人模型 | 1700mm；采用热塑弹性体混合胶材料；解剖标志准确，可支持心肺复苏（胸外按压、人工呼吸）等急救操作 | 件 | 1 |
| 87 | 人体半身模型 | 自然大，橡胶制，示消化系统、呼吸系统、泌尿系统 | 件 | 1 |
| 88 | 病毒模型 | 放大100万倍，示噬菌体的解剖结构和特征 | 件 | 1 |
| 89 | 细菌模型 | 示细菌的横截面，鞭毛、包涵体、质粒和染色体的典型构造 | 件 | 1 |
| 90 | 验证基因分离规律玉米标本 | 干制，玉米穗，呈现玉米遗传的性状表现规律 | 套 | 9 |
| 91 | 植物根尖纵切 | 应取材于玉米根，取材部位为根冠至根毛区，应明显显示根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等 | 片 | 30 |
| 92 | 顶芽纵切 | 应取材于黑藻顶芽，应能看清生长锥、叶原基、幼叶、腋芽原基和芽轴，生长锥及幼叶处细胞不应有明显的“质壁分离”现象 | 片 | 30 |
| 93 | 南瓜茎纵切 | 应能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔，在双韧维管束的纵断面上应能看清网纹导管或环纹导管或螺纹导管中的两种和筛管、筛板等结构 | 片 | 30 |
| 94 | 单子叶植物茎横切 | 应能看清表皮、皮层、机械组织、散生维管束和薄壁组织 | 片 | 30 |
| 95 | 双子叶植物茎横切 | 取材于向日葵幼茎，应能看清表皮厚角组织、薄壁组织、髓及维管束等 | 片 | 30 |
| 96 | 木本双子叶植物茎横切 | 取材于三年生椴木枝，应能看清表皮、木栓层、厚角组织、皮层、韧皮部、形成层、木质部、髓部和髓射线 | 片 | 30 |
| 97 | 蚕豆叶下表皮装片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰，保卫细胞形态应正常，应清晰可见细胞核和叶绿体 | 片 | 30 |
| 98 | 植物细胞有丝分裂切片 | 洋葱根尖纵切，应显示处于分裂前期、中期、后期、末期的细胞，分裂各期染色体的形态特征典型，分裂中期和后期纺锤丝隐约可见，细胞核、核仁、染色体应着色明显，细胞质色淡 | 片 | 30 |
| 99 | 松叶横切 | 应能看清表皮、厚壁组织、内陷的气孔、树脂道、内皮层、维管束、薄壁组织和叶肉组织等 | 片 | 30 |
| 100 | 胞间连丝切片 | 应能看清胞间连丝将两个相邻细胞的原生质体连在一起 | 片 | 30 |
| 101 | 蕨叶切片 | 应显示叶片横断面的上下表皮、栅栏组织、海绵组织及维管束等；应至少显示1个完整的孢子囊群的纵切面 | 片 | 30 |
| 102 | 花粉萌发装片 | 示花粉粒和花粉管的结构 | 片 | 30 |
| 103 | 百合子房切片 | 应示子房横切面的背缝线、腹缝线、子房壁、子房室和胚珠的结构 | 片 | 30 |
| 104 | 百合花药切片 | 应示花药横切面的花粉囊壁、药隔及其维管束、药室、花药的裂口和花粉粒 | 片 | 30 |
| 105 | 荠菜幼胚切片 | 纵切面应显示果皮、胚珠和幼胚，幼胚中应示基细胞、胚柄、原胚或分化胚、核型胚乳和珠心等结构 | 片 | 30 |
| 106 | 荠菜老胚切片 | 纵切片应显示果皮、胚珠和成熟胚，成熟胚中应示胚根、胚轴、胚芽、子叶和种皮等结构 | 片 | 30 |
| 107 | 迎春叶横切 | 应显示叶片横断面的上下表皮、栅栏组织、海绵组织及叶脉等 | 片 | 30 |
| 108 | 玉米种子纵切 | 应显示子叶、胚芽、胚芽鞘、胚轴、胚根和胚根鞘 | 片 | 30 |
| 109 | 洋葱鳞片叶表皮装片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 | 片 | 30 |
| 110 | 量筒 | 500mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 30 |
| 111 | 容量瓶 | 500mL，透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀 | 个 | 30 |
| 112 | 试管 | Φ12mm×70mm，透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 30 |
| 113 | 试管 | Φ15mm×150mm，透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 60 |
| 114 | 烧杯 | 50mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 30 |
| 115 | 烧杯 | 100mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 30 |
| 116 | 烧杯 | 250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 30 |
| 117 | 烧杯 | 500mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 30 |
| 118 | 锥形瓶 | 100mL，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动 | 个 | 15 |
| 119 | 锥形瓶 | 250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动 | 个 | 30 |
| 120 | 酒精灯 | 150mL，透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色；灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5mm；玻璃灯罩应磨口；瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷，配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯 | 个 | 15 |
| 121 | 干燥器 | 磨口平整，密封严实，隔板大小合适，不少于5个圆孔 | 个 | 1 |
| 122 | 漏斗 | 60mm，直径准确，锥度适中 | 个 | 15 |
| 123 | 三通连接管 | Y形，Φ7mm～Φ8mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理 | 个 | 15 |
| 124 | 滴管 | 100mm，直形，滴管尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm | 支 | 150 |
| 125 | 离心管 | 10mL | 支 | 15 |
| 126 | 干燥管 | U型，Φ15mm×150mm，硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2cm，最好有防滑脱沟槽 | 个 | 15 |
| 127 | 玻璃钟罩 | Φ150mm×280mm，玻璃壁厚度＞3mm | 个 | 2 |
| 128 | 广口瓶 | 125mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 60 |
| 129 | 广口瓶 | 500mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 60 |
| 130 | 细口瓶 | 250mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 5 |
| 131 | 细口瓶 | 500mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 5 |
| 132 | 滴瓶 | 30mL，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 75 |
| 133 | 滴瓶 | 60mL，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 75 |
| 134 | 茶色滴瓶 | 30mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 75 |
| 135 | 茶色滴瓶 | 60mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 75 |
| 136 | 试管夹 | 木制或竹制，长度≥200mm，宽度20mm，厚度20mm；试管夹闭口缝≤1mm，开口距≥25mm；毡块黏结牢固，试管夹弹簧作防锈处理，试管夹持部位圆弧内径≤15mm | 把 | 9 |
| 137 | 止水皮管夹 | Φ3mm钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º，弹性好，不漏液 | 个 | 9 |
| 138 | 陶土网 | 功能等同于石棉网，尺寸≥125mm×125mm，耐火材料为陶土 | 个 | 9 |
| 139 | 燃烧匙 | 铜勺，勺Φ18mm，深10mm，铁柄，柄长300mm，长柄和铜勺连接稳定结实 | 把 | 9 |
| 140 | 药匙 | 长度≥13cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料 | 把 | 9 |
| 141 | 玻璃管 | Φ5mm～Φ6mm，中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | 千克 | 20 |
| 142 | 玻璃弯管 | Φ7mm～Φ8mm，一端长度为6cm～7cm，一端长度约20cm，形状为直角和钝角两种，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | 千克 | 20 |
| 143 | 玻璃棒 | Φ3mm～Φ4mm，粗细均匀 | 千克 | 20 |
| 144 | 橡胶塞 | 000、00、0～10号，白色，质地均匀 | 千克 | 20 |
| 145 | 橡胶管 | 外径9mm，内径6mm，乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性 | 千克 | 20 |
| 146 | 试管刷 | Φ12mm，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 25 |
| 147 | 试管刷 | Φ18mm，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 25 |
| 148 | 培养皿 | 60mm，玻璃薄厚均匀、耐高温高压 | 套 | 60 |
| 149 | 培养皿 | 90mm，玻璃薄厚均匀、耐高温高压 | 套 | 60 |
| 150 | 研钵 | 100mm，瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 个 | 15 |
| 151 | 记数载玻片（计数板） | 计数区边长为1mm，由400个小方格组成 | 片 | 13 |
| 152 | pH广泛试纸 | 1～14 | 本 | 100 |
| 153 | 尿糖试纸 | 半定量或定性 | 盒 | 50 |
| 154 | 酒精试纸 | 半定量或定性 | 盒 | 50 |
| 155 | 定性滤纸 | 快速，9cm | 张 | 500 |
| 156 | 低压测电器 | 笔式，氖泡式，测电极长≤10mm，测量范围100V～500V，辉光应稳定不闪烁 | 支 | 15 |
| 157 | 一字螺丝刀 | Φ6mm，长150mm；Φ3mm，长75mm，工作部带磁性，硬度≥48HRC； | 套 | 15 |
| 158 | 十字螺丝刀 | 旋杆采用铬钒钢，旋杆长度≥100mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度PP+高强性TPR注塑成型 | 套 | 15 |
| 159 | 钢手锯 | A型（单面）300mm，齿数：18（每25mm）；可调钢锯架，前后固定销与相应孔的配合间隙≤0.3mm；安装锯条后，锯条中心平面与锯架中心平面的平行度≤2mm；钢锯在达到99N拉力后经1min，不应有永久变形，拉钉不得松动脱落。钢板制锯架在达到900N张力时，侧弯不得超过1.8mm | 把 | 15 |
| 160 | 剥线钳 | 自动剥线钳，Φ0.5mm～Φ2.5mm；刃口在闭合状态，刃口间隙应≤0.3mm；刃口错位应≤0.2mm；钳口硬度应≥65HRA或30HRC | 把 | 15 |
| 161 | 钢丝钳 | 160mm，抗弯强度：1120N；扭力：15N·m，15°；嘴顶缝隙：0.4mm；剪切性能：Φ16mm钢丝，580N；夹持面硬度≥44HRC，PVC全新料环保手柄，在≤18N的力作用下撑开角度≥22° | 把 | 15 |
| 162 | 钢锤 | 0.25kg，羊角锤 | 把 | 15 |
| 163 | 活扳手 | 200mm，活动扳口和扳体头部以及蜗杆的硬度≥40HRC | 把 | 15 |
| 164 | 花盆 | 塑料材质 | 个 | 15 |
| 165 | 昆虫网 | 网兜直径30cm～40cm，网兜深60cm～80cm | 把 | 9 |
| 166 | 枝剪 | 高碳钢 | 把 | 4 |
| 167 | 水网 | 网口内径50cm，网身长145cm，网目孔径≤1mm | 把 | 4 |
| 168 | 整理箱 | PP材质，储存及分发试剂用 | 个 | 5 |
| 169 | 砂轮片 | Φ20mm～Φ30mm | 片 | 1 |
| 170 | 鱼缸 | 不同规格 | 个 | 3 |
| 171 | 橡皮锤 | 膝跳反射用 | 把 | 4 |
| 172 | 实验服 | 可分为大中小号 | 件 | 48 |
| 173 | 护目镜 | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗 | 个 | 48 |
| 174 | 防护面罩 | 防冲击面屏，聚碳酸酯材质，耐45m/s粒子冲击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起到头部与面部双重保护作用，光洁，透明度高 | 个 | 48 |
| 175 | 一次性乳胶手套 | 耐酸碱 | 支 | 1000 |
| 176 | 一次性PE手套 | 塑料材质 | 支 | 1000 |
| 177 | 简易急救箱 | 箱内包括：烧伤药膏，医用酒精，碘伏，创可贴，胶布，绷带，卫生棉签，剪刀，镊子，止血带（长度≥30cm）等 | 个 | 2 |
| 178 | 紧急喷淋器 | 不锈钢，喷淋流量120L/min～180L/min | 个 | 2 |
| 179 | 灭火毯 | 玻璃纤维材质，1200mm×1800mm | 件 | 4 |
| 180 | 载玻片 | 无色透明，平整 | 片 | 800 |
| 181 | 盖玻片 | 无色透明，平整 | 片 | 800 |
| 182 | 标记笔 | 双头，油性墨水 | 支 | 9 |
| 183 | 计数器 | 手持式 | 个 | 9 |
| 184 | 榨汁机 | ≥18000r/min，≥1.0L | 台 | 1 |
| 185 | 听诊器 | 1．本产品为普通医用听诊器。2．听诊器传音应清晰。3．耳环弹片应用弹簧钢制成。4．耳环的弹力应适宜，弹性良好。5、听诊器导管材料必须用乳胶导管，抗拉强度＞17MPG，伸长率＞700％。6．应符合国标GB11237-89《听诊器》有关规定 | 件 | 15 |
| 186 | 血压计 | 汞柱式，带听诊器 | 个 | 9 |
| 187 | 电子血压计 | 数字式液晶显示，量程0mmHg～299mmHg，分辨力3mmHg | 个 | 9 |
| 188 | 洗手液 |  | 克 | 5000 |
| 189 | 消毒液 |  | 克 | 5000 |
| 190 | 酒精 | 95%，工业 | 升 | 15 |

|  | 地理教学仪器 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 温度表支架 | 金属制，能竖立放置，能竖直固定干湿球温度计（预留空间：350mm×150mm×50mm），水平固定最高温度计和最低温度计 | 付 | 15 |
| 2 | 百叶箱支架 | 金属制，经防锈处理，埋入土中后百叶箱支架底面高度应为1250mm | 个 | 15 |
| 3 | 百叶箱 | 木质，箱内宽460mm，深290mm，高537mm；箱顶盖板尺寸720mm×610mm，附支架，金属制，经防锈处理，埋入土中后百叶箱支架底面高度应为1250mm | 个 | 15 |
| 4 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径≥30mm，5倍 | 个 | 50 |
| 5 | 钢直尺 | 1000mm，1mm，0mm～50mm分度值0.5mm，其余分度值为1mm；材料为1Cr18Ni9、1Cr13或其他类似性能材料，硬度应不低于342HV；刻度面平面度误差应≤0.25mm，允许误差应≤±0.15mm；需有计量器具制造许可证标志 | 把 | 50 |
| 6 | 钢卷尺 | 量程0mm～2000mm，分度值1mm。B型（自卷制动式），尺带宽不小于12mm，厚不低于0.15mm。尺带拉伸、收卷轻便灵活，无卡阻现象。活动尺钩缩回时，尺钩外侧为零点端 | 盒 | 50 |
| 7 | 布纤维卷尺 | 摇卷盒式，量程0m～30m，分度值1cm，尺带宽度20mm，有“CMC”标志，刻度清晰，边缘平直、材料环保、耐磨损 | 盒 | 50 |
| 8 | 激光测距仪 | 1mm～100m，1mm，使用时不要用眼对准发射口直视光源 | 台 | 4 |
| 9 | 标尺 | 长度为3m，由两节或三节套接在一起，尺的底部为零点，尺面上黑白格相间，每格宽度为1cm，在米和分米处有数字注记 | 个 | 20 |
| 10 | 电子天平 | 1000g，0.1g | 台 | 15 |
| 11 | 电子秒表 | 专用型，全时段分辨力0.01s；有防震、防水功能，电池更换周期不小于1.5年 | 个 | 15 |
| 12 | 寒暑表 | 测量范围-20℃～50℃，分度值1℃，摄氏温度，底板外型尺寸≥350mm×60mm | 只 | 15 |
| 13 | 红液温度计 | 0℃～100℃，分度值1℃，示值误差＜1.5℃ | 支 | 25 |
| 14 | 自记温度计 | 机械记录式或电子式 | 台 | 15 |
| 15 | 最高温度表 | -15℃～80℃，分度值0.5℃ | 支 | 15 |
| 16 | 最低温度表 | -50℃～40℃，分度值0.5℃ | 支 | 15 |
| 17 | 干湿球温度计 | -35℃～45℃，分度值0.2℃；测量湿度0%～100% | 付 | 15 |
| 18 | 地质罗盘 | 铜制外壳，直径50mm，厚16mm | 个 | 15 |
| 19 | 毛发湿度计 | 单发，准确度5%，电子式 | 个 | 15 |
| 20 | 蒸发器 | 铜制，口径200mm，深100mm，有倒水小口，带网罩，黄铜口缘，内直外斜刀口形，安装后离地700mm，口水平，蒸发器面积314cm2 | 套 | 15 |
| 21 | 雨量器 | 不锈钢外筒，承水口内径200mm，高230mm，配锥形导水漏斗，1000mL塑料量筒，铁质安装框架 | 套 | 1 |
| 22 | 计算器 | 一般函数型 | 个 | 10 |
| 23 | 地球运行仪 | 用以演示昼夜长短、太阳高度的纬度分布和季节变化；可手动、也可手动电动并用，运转平稳、连续；ABS工程塑料；环保耐用；LED节能灯，在正常使用情况下应无强光刺眼 | 套 | 4 |
| 24 | 三球仪 | 齿轮、底座等应为铁质或钢质材料，白道面与黄道面的夹角放大到15° | 件 | 4 |
| 25 | 高山气候试验箱 | 温度范围：-40℃～100℃；压力范围：从1个标准大气压到500Pa，从标准大气压下降至500Pa耗时＜20min，复归标准大气压耗时＜10min | 件 | 4 |
| 26 | 采水器 | 有机玻璃采水器1L，烤瓷配重 | 个 | 20 |
| 27 | 指北针 | 拇指式，强磁 | 个 | 50 |
| 28 | 水流量传感器（流量流速监测仪） | 6分B5，配铜电磁阀 | 个 | 4 |
| 29 | 平面政区地球仪 | 球体和支架组成，球体直径320mm，平面比例尺1:40000000，地轴的倾角为66.5°，并垂直于赤道面，反映世界行政区域的划分及其首都、首府、大城市的地理位置，具有识读功能 | 个 | 4 |
| 30 | 平面政区地球仪 | 球体和支架组成，球体直径320mm，平面比例尺1:40000000，地轴的倾角为66.5°，并垂直于赤道面 | 个 | 4 |
| 31 | 等高线地形图判读模型 | 合成树脂材质，尺寸≥600mm×450mm。由一幅等高线地形图与对应的模型组成，显示山顶、山脊、山谷、鞍部、缓坡、陡坡、陡崖及河流，可自制 | 件 | 4 |
| 32 | 中国地形模型 | 吸塑填充1:8000000，具有识读功能 | 件 | 4 |
| 33 | 中国政区拼接及组合模型 | 包括34个独立的省级行政区轮廓（塑料模型），比例尺为1:18000000，宜通过拼图的闪烁、变化来帮助学生记忆；底图须采用通过国家测绘地理信息局审查的中国政区及相邻国家地图，底图中应该有单独可拼合的突出南海九段线的轮廓模型 | 个 | 9 |
| 34 | 世界立体地形模型 | 1:16000000，显示地球上的地形（海洋、ft脉、高地、河流、湖泊的具体位置，及相对面积、相对高度）；整体尺寸＞2280mm×1680mm；政区图、地形图合二为一，达到地图出版精度，底图须采用通过国家测绘地理信息局审查的世界地图，具有识读功能，支持汉语及多种民族语言 | 件 | 2 |
| 35 | 中国立体地形模型 | 1:4000000，显示中国的地形（海洋、ft脉、高地、河流、湖泊的具体位置，及相对面积、相对高度）；整体尺寸＞2280mm×1680mm；政区图、地形图合二为一，达到地图出版精度，底图须采用通过国家测绘地理信息局审查的中国政区及相邻国家地图，具有识读功能，支持汉语及多种民族语言 | 件 | 2 |
| 36 | 平面地形地球仪 | 球体和支架组成，球体直径320mm，平面比例尺1:40000000，地轴的倾角为66.5°，并垂直于赤道面。主要是反映世界地理、地形、河流、山脉、海洋、高原、丘陵、盆地、沙漠、湖泊以及海洋分布的情况，具有识读功能 | 个 | 4 |
| 37 | 平面地形地球仪 | 球体和支架组成，球体直径141.6mm，平面比例尺1:90000000，地轴的倾角为66.5°，并垂直于赤道面，具有识读功能 | 个 | 9 |
| 38 | 立体地形地球仪 | 底座，支架和球体组成，球体为直径320mm立体地形地球仪，平面比例1:40000000，垂直比较尺1:60000 | 个 | 4 |
| 39 | 平面两用地球仪 | 球体和支架组成，球体直径320mm，地形/政区，平面比例尺1:40000000，地轴的倾角为66.5°，并垂直于赤道面，具有识读功能 | 个 | 4 |
| 40 | 填充地球仪 | 320mm，政区，灯光 | 个 | 9 |
| 41 | 填充地球仪 | 320mm，地形，灯光 | 个 | 9 |
| 42 | 经纬度模型 | 由24条经线和9条纬线构成空心网状球体，内装固定的本初子午线平面板和赤道平面板，以及可转动的经线平面板和纬度指针，球上装旋钮分别控制经线平面板和纬度指针。球体直径320mm，装于支架上，地轴与座底平面成66.5°夹角 | 件 | 4 |
| 43 | 大陆漂移过程示意图 | 应包括四个阶段：2亿年前、1.35亿年前、6500万年前、现在 | 份 | 15 |
| 44 | 中国陆上邻国和隔海相望国家拼图实物版 | 包括独立的14个陆上邻国轮廓塑料模型、6个隔海相望国家轮廓塑料模型，比例尺1:18000000，宜通过拼图的闪烁、变化来帮助学生记忆；底图须采用通过国家测绘地理信息局审查的中国政区及相邻国家地图 | 个 | 15 |
| 45 | 岩石矿物标本 | 26种矿物（石墨、方铅矿、闪锌矿、辰砂、辉锑矿、辉钼矿、黄铁矿、黄铜矿、莹石、赤铁矿、锡石、石英、黑钨矿、磁铁矿、铝土矿、滑石、石棉、高岭土、云母、正长石、斜长石、方解石、白云石、重晶石、石膏、磷灰石）；16种岩石（辉长岩、玄武岩、闪长岩、安ft岩、花岗岩、流纹岩、砾岩、砂岩、页岩、石灰岩、大理岩、石英岩、板岩、千枚岩、片岩、片麻岩）。标本轴长＞25mm，盒内有名称编号对照表 | 套 | 9 |
| 46 | 土壤标本 | 红壤、砖红壤、黑钙土、紫色土、水稻土等，规格40cm×40cm×40cm土石方量。可由师生自制，特别是本地乡土的标本 | 套 | 100 |
| 47 | 量筒 | 500mL | 个 | 25 |
| 48 | 护目镜 | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗 | 个 | 50 |
| 49 | 节能灯 | 9W节能灯泡，在正常使用情况下应无强光刺眼 | 个 | 15 |
| 50 | 植物标本保存夹 | A3尺寸，腊叶台纸，不少于20页 | 本 | 4 |
| 51 | 地球和地图教学挂图 | 地球在宇宙中的位置；地球的自转、公转；等高线和等高线地形图；中国北纬30°线附近分层设色地形图和地形剖面图等 | 份 | 4 |
| 52 | 中国地理教学挂图 | 中国疆域、中国行政区划示意图（竖版）、中国陆上邻国、隔海相望国家示意图、中国人口密度、中国民族分布、中国地形图、中国山脉分布、气温分布、年降水量分布、主要土地类型的分布、主要河流和湖泊分布、中国农业的地区分布、中国主要工业基地分布与发展、中国主要铁路和铁路枢纽、中国主要公路和内河航线等 | 套 | 4 |
| 53 | 世界地理教学挂图 | 世界各大洲地形图、气候类型分布图；世界各地区地理位置示意图（按国家政区）、地形图、气候类型分布图、主要资源分布、输出路线示意图；世界主要国家地理位置示意图（按国家政区）、地形图、气候类型分布图、主要资源分布、输出路线示意图、农业分布示意图、工业分布示意图等 | 套 | 4 |
| 54 | 中国地理教学地图 | 中国疆域、中国行政区划示意图（竖版）、中国陆上邻国、隔海相望国家示意图、中国人口密度、中国民族分布、中国地形图、中国山脉分布、气温分布、年降水量分布、主要土地类型的分布、主要河流和湖泊分布、中国农业的地区分布、中国主要工业基地分布与发展、中国主要铁路和铁路枢纽、中国主要公路和内河航线等 | 套 | 4 |
| 55 | 世界地理教学地图 | 世界各大洲地形图、气候类型分布图；世界各地区地理位置示意图（按国家政区）、地形图、气候类型分布图、主要资源分布、输出路线示意图；世界主要国家地理位置示意图（按国家政区）、地形图、气候类型分布图、主要资源分布、输出路线示意图、农业分布示意图、工业分布示意图等 | 套 | 4 |

| 科学实验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 | 规格：2400*700*850mm，台面板材：一体化台面，采用12.0mm厚抗倍特板。抗倍特板抗翘曲、易清洁、防水、防火、防静电。台身结构：铝合金框架结构,框架采用国标Ф50 mm±1.5mm 圆管为立腿，横管为32×28±1.5mm方管，铝合金型材的壁厚不小于1.0mm（±0.2 mm）。铝合金表面静电喷塑，连接件为ABS工程塑料连接件。铝合金型材应带凹槽，凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。桌架整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用；台身主体背板及吊板采用16mm厚双贴面三聚氰胺板；所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 脚垫：采用ABS耐蚀注塑专用垫，可隐蔽固定，并且可以有效防潮，延长设备寿命 | 台 | 1 |
| 2 | 教师总控电源 | 1、主控电源抽屉框架为16mm厚三聚氰胺刨花板制作，电源带漏电保护开关、工作指示灯；对学生AC220V交流输出分组控制。2、交直流电源：直接通过叠加2V、4V、6V、12V控方式输入，直流输出0-24V，2A，每2V一档，交流输出0-24V，2A，每2V一档；3、直流稳压电源:1.5-24V，连续可调电流2A4、直流大电流输出：9V/40A,时限8秒自动关断；5、直流大电压输出：240V，300V直流输出0.1A6、每组电源多有（短路、过载自动或手动保护复位）AC220V电源多功能插座输出； | 套 | 1 |
| 3 | 学生实验桌 | 规格：直径φ1200*边长600*高度730 mm；均匀布置。台面板材：一体化台面，采用12.0mm厚抗倍特板。抗倍特板抗翘曲、易清洁、防水、防火、防静电。结构：全桌采用铝合金框架结构，框架前立柱采用国标Ф50mm单槽圆管，后立柱采用国标Ф50mm斜三槽圆管三槽角度呈120°，便利均匀分配每位学生学习空间。横管为32×28mm方管，铝合金型材的壁厚不小于1.0mm（±0.2 mm）。铝合金表面静电喷塑，连接件为ABS工程塑料连接件。铝合金型材应带凹槽，凹槽的宽度与板材匹配。桌身：采用16mm三聚氰氨板匹配，板材外露截面采用PVC条封边。脚垫：配ABS塑料脚垫，高低可调。 | 张 | 8 |
| 4 | 学生电源 | 1.3+3/AC220V交流电源输出插座，带有控制开关及保险装置；2、电源斜面安装于实验台上；电源框架为16mm厚三聚氰胺刨花板制作。3、低压交流电源输出：1.5V-24V，额定电流1.5V-18V3A，18V-24V2A，有短路过载保护，手动复位；4、直流稳压输出1.25V-24V连续可调，额定电流1.5V-16V/2A,16V-24V/1A,有短路过载保护，手动复位；5、配有直流电流/电压表及交流电压表，电压、电流均由电表读出，接线柱输出；学生电源低压由学生自己控制调节，老师只控制学生220V交流电。6、电源系统符合JY/T0374-2004《教学实验室设备 电源系统》标准。 | 个 | 8 |
| 5 | 专用实验凳 | 规格：ф300×（450-500）mmA：凳面1、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型。2、凳面尺寸：面ф300mm×厚30mm。3、表面细纹咬花，防滑不发光。B：凳钢架椭圆形，脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管。2、尺寸：16×36×1.5mm。3、全圆机械手满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。C：脚垫，材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。D：圆凳有调节升降功能，高度可以在50mm范围内自由调整。 | 个 | 48 |
| 6 | 三联水嘴 | 三联水嘴：两低一高，采用铜质镀铬，鹅颈型，聚碳酸酯化验水嘴、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂；每一个上水部份设置一个阀门。 | 套 | 15 |
| 7 | 准备台 | 规格：2400*1100*850mm，台面板材：一体化台面，采用12.7mm厚实心理化板，理化板抗翘曲、易清洁、防水、防火、耐酸碱、耐腐蚀、防静电。台身结构：铝合金框架结构,框架采用国标Ф50 mm±1.5mm 圆管为立腿，横管为32×28±1.5mm方管，铝合金型材的壁厚不小于1.0mm（±0.2 mm）。铝合金表面静电喷塑，连接件为ABS工程塑料连接件。铝合金型材应带凹槽，凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。桌架整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用；背板侧板及吊板采用16mm厚三聚氰胺板双贴面密度板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止台身受潮，延长设备 的使用寿命。 | 张 | 1 |
| 8 | 仪器柜 | 规格：1000*500*2000mm，（1）柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为27mm×36mm（误差≤±1mm），后立柱、后横梁外径为36mm×36mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.1 mm（误差≤±0.15 mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。（2）柜体衬板：厚度16mm三聚氰胺贴面刨花板。（3）柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，铝合金拉手。（4）隔板：上柜设置2块活动隔板，下柜设置1块活动隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度不小于16mm。（5）高度升降条：上部柜体内侧均安装高度升降条。（6）支脚：采用直径不小于8mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 | 组 | 10 |
| 9 | 实验室布线 | 按国标施工，采用φ20㎜PVC-U国标管预先埋地，耐压500V；220V市电采用2.5㎜²电线。 | 套 | 1 |
| 10 | 上下水铺设 | 上水采用的φ20PPR管，使用热合技术一次成型，使用寿命长。下水采用φ50PVC下水管，用PVC专用胶黏合。 | 室 | 1 |
| 11 | 安装调式 | a、负责水、电到桌的设计与安装，负责该设备的安装与调试。b、设计与安装的实验室图纸要提前于具体用户联系。C、实验室土建部分由项目学校负责 | 套 | 1 |

| 科学教学仪器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算器 | 简易型 | 个 | 7 |
| 2 | 打孔器 | 4件 | 套 | 7 |
| 3 | 液压 | 压力150PSI,筒径3.2cm,高度60cm。 | 个 | 7 |
| 4 | 显微镜 | 500×，单筒 | 台 | 1 |
| 5 | 生物显微演示装置 | 彩色,分辨率450TV线以上,放大倍数40×~1500× | 套 | 1 |
| 6 | 学生显微镜 | 200×,单筒 | 台 | 7 |
| 7 | 放大镜 | 3×,φ60mm | 个 | 7 |
| 8 | 放大镜 | 5×,φ60mm | 个 | 7 |
| 9 | 酒精喷灯 | 实验室常用的工具，用于弯曲玻管（棒）和熔接玻璃管用，结构为座式。纯铜制作，具有耐高温的功能。1、产品为组合式，主要由壶体、燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆、钢针组成。2、壶体外形尺寸：直径100mm±2mm，高135mm±2mm。容量250ml，组合后应摆放平稳，左右调节,调节方便。3、喷管与壶体连接螺纹、壶体密封盖无漏气现象。4.焊接部位应焊接牢固、光滑。 | 个 | 1 |
| 10 | 听诊器 | 1.扁圆形的常用听诊器用于深测第低频心音，扩张音和第三心音以及第一、第二心音。心脏发出的高音杂质音（嗡声）也能探测听到。小面能探听到幼儿高音质自然心音。2.大号中型听头能准确听低、中音质心音和嗡声3.中号中型听头集中用于窄区，如肋骨或其他窄小的位置，能准确听低、中音质心音和嗡声。4.小号中型听头适用于检查婴幼儿低中质心音和小孩发出的嗡声，特别灵敏。另外还可以听到腹中胎儿的心跳（胎心音）。 | 个 | 7 |
| 11 | 养鱼缸及辅助 设备 | 定制 | 套 | 1 |
| 12 | 手持移动灯 | 功率100W，LED灯片，4档位调光，续航10小时以上 | 支 | 8 |
| 13 | 水槽 | 44/33，深度20，pp塑料 | 个 | 7 |
| 14 | 方座支架 | 杆长约60cm,最大开口50mm，长度20cm,杆直径1cm。 | 套 | 7 |
| 15 | 三脚架 | 1、三脚架由金圆环、合金酒精灯托盘、托盘高度调节杆和3 只支脚组成。2、酒精灯托盘可以上下自由调节。 | 个 | 7 |
| 16 | 试管架 | 1.8孔的中心排列成一直线，为单列式；8孔中心分两条直线排列，称双列式；2.孔径φ依次排列在２mm～42mm之间，两孔边距≥5mm；3.孔中心与座板凹坑对齐，凹坑直径≥10mm；4.架用木材制造。 | 个 | 7 |
| 17 | 旋转架 | 产品由底座、支杆、旋转体构成，二件为一套。底座直径65mm，高20mm。支杆直径10mm，长75mm，顶尖为钢制，表面镀铬处理。旋转体上有盛放磁铁和胶棒的凹槽。组装后的高度为105mm。 | 套 | 7 |
| 18 | 百叶箱支架 | 1.百叶箱支架高度为1100mm，宽窄应于百叶箱配套。2.台面四角下方均加有角钢加固，角钢带有螺孔可将其固定于支架上。3.支架与支撑杆之间用螺丝固定（可拆卸） | 个 | 1 |
| 19 | 百叶箱 | 460mm×290mm×537mm | 个 | 1 |
| 20 | 电池盒 | 1号电池一节 | 个 | 7 |
| 21 | 直尺 | 500mm | 只 | 7 |
| 22 | 软尺 | 1.5m | 个 | 7 |
| 23 | 托盘天平 | 产品应为非封闭等臂杠杆、双盘式托盘天平。有标尺游码装置，最大称量：500g，分度值：0.5g标尺称量范围：0～10g，秤盘直径：Φ100mm。结构：杠杆为钢材制成，刀子碳素钢制成，标尺应光洁平直，刻线清晰，分度牌刻线均匀。游码起点应对准零线，移动时松紧适宜，当杠杆受到轻微抨击时，游码不得移位。 | 台 | 7 |
| 24 | 金属钩码 | 50g×10 | 套 | 7 |
| 25 | 体重计 | 附测体高装置 | 台 | 1 |
| 26 | 电子停表 | 0.1s | 块 | 7 |
| 27 | 温度计 | 红液,0~100℃ | 支 | 7 |
| 28 | 温度计 | 水银,0~100℃ | 支 | 1 |
| 29 | 体温计 | 水银,35~42℃ | 支 | 7 |
| 30 | 寒暑表 | 1、采用摄氏（℃）和华氏（℉）木板双刻度，面板标有：摄氏 -30℃～50℃；华氏 -20℃～120℃的标志。2、玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。3、温度准确度：±1℃（0℃～30℃）4、最小分度值：1℃5、储藏条件：-30℃～60℃6、尺寸：≥250mm×49mm×9mm7、性能、结构、外观符合JY0001第4、6、7的有关要求。 | 支 | 1 |
| 31 | 最高温度表 | -16~+81℃ | 支 | 1 |
| 32 | 最低温度表 | -52~+41℃ | 支 | 1 |
| 33 | 条形盒测力计 | 5N | 个 | 7 |
| 34 | 条形盒测力计 | 2.5N | 个 | 7 |
| 35 | 条形盒测力计 | 1N | 个 | 7 |
| 36 | 多用电表 | 不低于2.5级 | 个 | 1 |
| 37 | 湿度计 | 指针式 | 个 | 1 |
| 38 | 指南针 | 外壳直径≥30mm。表面材质为透明塑料。2．衬板印有东、南、西、北等方向性标志。3．小磁针为菱形小磁针 | 个 | 7 |
| 39 | 肺活量计 | 一次性吹嘴 | 台 | 1 |
| 40 | 雨量器 | 20cm，口径6.5cm | 套 | 1 |
| 41 | 风杯式风速表 | 有直读装置 | 套 | 1 |
| 42 | 音叉 | 256Hz | 支 | 7 |
| 43 | 单摆 | 一个摆球 | 套 | 7 |
| 44 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180 | 套 | 1 |
| 45 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-180 | 套 | 1 |
| 46 | 三球仪 | 塑料与金属配件相结合 | 台 | 1 |
| 47 | 斜面 | 斜面615㎜×100㎜×20㎜，刻度0～60㎝ | 个 | 7 |
| 48 | 压簧 | 外长方体尺寸不小于：80mm×20mm，内长方体尺寸不小于80mm×18mm。 | 套 | 7 |
| 49 | 拉簧 | 由直径φ1㎜±0.2㎜的弹簧钢丝密绕而成 | 套 | 7 |
| 50 | 沉浮块 | 同体积不同质量、同质量不同形状、可改变质量等物体 | 套 | 7 |
| 51 | 杠杆尺及支架 | 由塑料制的底座、立杆、杠杆尺、支撑杆等组成 | 个 | 7 |
| 52 | 滑轮组及支架 | 由底板、立杆、滑轮和细线等组成 | 套 | 7 |
| 53 | 轮轴及支架 | 由底座、支杆、轮轴、细线组成 | 套 | 7 |
| 54 | 齿轮组及支架 | 由塑料制的底板、立杆、齿轮、手摇柄支撑螺杆和螺母等组成 | 套 | 7 |
| 55 | 弹簧片 | 材质：弹簧钢，长不小于150mm，宽不小于15mm，厚度不大于0.3mm | 套 | 7 |
| 56 | 小车 | 由车身、车轮及金属轮轴构成；采用刚性塑料制作 | 个 | 7 |
| 57 | 太阳高度测量器 | 由量角器、立杆、测量架、重锤、底座等组成 | 个 | 7 |
| 58 | 风的形成实验材料 | 由箱体、蜡烛、蚊香、火柴、风叶组成 | 套 | 7 |
| 59 | 组装风车材料 | 由正方形卡纸（10cm×10cm）20张、吸管20根、固体胶1只、回形针10个、小胶带1盘、橡皮泥2块、钮扣2个、细线1米等组成 | 套 | 7 |
| 60 | 组装水轮材料 | 由手柄、支架、轮轴、叶片组成，轮轴由Φ19mm×23mm的圆柱形塑料体和长为40×Φ2mm的小铁棒组成 | 套 | 7 |
| 61 | 太阳能的应用材料 | 太阳能电池：有效面积≥50mm×50mm，2块 | 套 | 7 |
| 62 | 小鼓 | 圆形，直径不小于150mm，高度不小于45mm | 个 | 7 |
| 63 | 组装土电话材料 | 话筒规格约Φ50mm×35mm | 套 | 7 |
| 64 | 热传导实验材料 | 木、金属、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料 | 套 | 7 |
| 65 | 物体热涨冷缩实验材料 | 金属球、塑料球、实验架等 | 套 | 7 |
| 66 | 灯座及灯泡 | 由螺口灯座，底部电极，连接片，接线柱和底板组成 | 个 | 7 |
| 67 | 开关 | 由底座，接线柱，闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄组成 | 个 | 7 |
| 68 | 物体导电性实验材料 | 通用 | 套 | 7 |
| 69 | 条形磁铁 | 学生用，产品参数：D-CG-LT-180；执行标准代号JY0057。产品质量保证，符合行业标准。 | 套 | 7 |
| 70 | 蹄形磁铁 | 学生用，产品参数：D-CG-LU-180；执行标准代号JY0057。产品质量保证，符合行业标准。 | 套 | 7 |
| 71 | 磁针 | 执行标准代号JY0012 | 套 | 7 |
| 72 | 环形磁铁 | 环形，外径40mm，中心孔不小于12mm | 套 | 7 |
| 73 | 电磁铁组装材料 | 由二个铁芯、二个线圈骨架、1米和2米导线各1根、小垫片10个组成 | 套 | 7 |
| 74 | 电磁铁 | 演示用 | 套 | 1 |
| 75 | 手摇发电机 | 由手持式手摇发电机和桌边夹组成 | 套 | 7 |
| 76 | 激光笔 | 由三个激光头，支架、钮扣电池组成 | 个 | 7 |
| 77 | 小孔成像装置 | 组装式，产品参数：组装式；产品质量保证，符合行业标准。 | 套 | 7 |
| 78 | 平面镜及支架 | 由2个平面镜90mm×70mm，2个支架50mm×50mm组成 | 套 | 7 |
| 79 | 曲面镜及支架 | 凸面镜、凹面镜等，产品参数：凸面镜、凹面镜等。产品质量保证，符合行业标准。 | 套 | 7 |
| 80 | 透镜、棱镜及支架 | 凸透镜、三棱镜等，产品参数：凸透镜、三棱镜等。产品质量保证，符合行业标准。 | 套 | 7 |
| 81 | 成像屏及支架 | 成像屏为1mm厚的塑料白屏、1mm厚的塑料毛玻璃，要求平整无划痕 | 套 | 7 |
| 82 | 昆虫观察盒 | 带不小于3倍的放大镜 | 个 | 7 |
| 83 | 动物饲养笼 | 由金属条焊接制成，表面浸塑料处理 | 个 | 4 |
| 84 | 塑料注射器 | 30mL | 个 | 7 |
| 85 | 平面政区地球仪 | 1：40,000,000 | 个 | 1 |
| 86 | 平面地形地球仪 | 1：40,000,000 | 个 | 4 |
| 87 | 照相机模型 | 结构：由机身、镜头、光屏等组成。 | 套 | 1 |
| 88 | 儿童骨骼模型 | 该模型应采用硬质塑料或复合材料制成 | 台 | 1 |
| 89 | 儿童牙列模型 | 附牙刷 | 台 | 4 |
| 90 | 少年人体半身 模型 | 产品选用硬质塑料或复合材料制作的高65-70cm的男性少年人头、颈、躯干解剖模型。 | 台 | 1 |
| 91 | 眼构造模型 | 演示用 | 台 | 1 |
| 92 | 啄木鸟仿真模型 | 自然大，用羽毛制作 | 件 | 1 |
| 93 | 猫头鹰仿真模型 | 自然大，用羽毛制作 | 件 | 1 |
| 94 | 地球构造模型 | 产品为一长方形立体模型，用合成树脂加工制造，外形尺寸≥600mm×300mm×150mm | 件 | 4 |
| 95 | 月相变化模型 | 本模型能演示月亮圆缺的各种形状 | 件 | 1 |
| 96 | 蟾蜍浸制标本 | 符合JY143-82《动物浸制标本通用技术条件》的规定 | 瓶 | 2 |
| 97 | 河蚌浸制标本 | 符合JY143-82《动物浸制标本通用技术条件》的规定 | 瓶 | 2 |
| 98 | 爬行类动物浸制标本 | 蛇或蜥蜴 | 瓶 | 2 |
| 99 | 蛙发育顺序标本 | 执行标准代号JY0148 | 瓶 | 2 |
| 100 | 昆虫标本 | 常见益虫、害虫各6~7种 | 套 | 2 |
| 101 | 桑蚕生活史标本 | 盒体要采用新型透明树脂制作 | 套 | 2 |
| 102 | 兔外形标本 | 盒体要采用新型透明树脂制作 | 件 | 2 |
| 103 | 植物种子传播方式标本 | 动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播 | 盒 | 2 |
| 104 | 植物根尖纵切 | 执行标准代号JY0068 | 片 | 7 |
| 105 | 木本双子叶植物茎横切 | 标本应在80×和200×学生显微镜下清楚观察木本双子叶植物茎横断面的结构 | 片 | 7 |
| 106 | 草本植物茎横切 | 结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001的相关要求。 | 片 | 7 |
| 107 | 洋葱表皮装片 | 在80×和200×显微镜下可清楚观察到排列整齐的许多小长方体（小格），同时可观察到细胞壁、细胞膜、细胞质及数个液泡 | 片 | 7 |
| 108 | 叶片横切 | 应能在学生显微镜下观察清晰 | 片 | 7 |
| 109 | 叶片气孔装片 | 标本应能在学生显微镜下观察清晰 | 片 | 7 |
| 110 | 动物表皮细胞 装片 | 他技术要求应符合JY67-1982 | 片 | 7 |
| 111 | 蛙卵细胞切片 | 其他技术要求应符合JY240-1987 | 片 | 7 |
| 112 | 骨细胞切片 | 其他技术要求应符合JY67-1982 | 片 | 7 |
| 113 | 口腔粘膜细胞装片 | 其他技术要求应符合JY67-1982 | 片 | 7 |
| 114 | 人血细胞装片 | 其他技术要求应符合JY67-1982 | 片 | 7 |
| 115 | 天然材料标本 | 木、棉花、石油、煤、矿石等 | 套 | 1 |
| 116 | 人造材料标本 | 金属、塑料、玻璃、陶瓷、纸、布、密度板、水泥等 | 套 | 1 |
| 117 | 纺织品标本 | 8-10件 | 套 | 1 |
| 118 | 各种纸样标本 | 8-10件 | 套 | 1 |
| 119 | 矿物标本 | 8-10件 | 套 | 9 |
| 120 | 岩石标本 | 8-10件 | 套 | 9 |
| 121 | 金属矿物标本 | 铜、铁、铝、钨、锡等 | 套 | 9 |
| 122 | 土壤标本 | 3-5种 | 套 | 9 |
| 123 | 矿物提炼物标本 | 石油、金属等 | 套 | 9 |
| 124 | 中国政区地图 | 人教社出版 | 张 | 1 |
| 125 | 中国地形地图 | 人教社出版 | 张 | 1 |
| 126 | 小学科学安全操作挂图 | 人教社出版 | 套 | 1 |
| 127 | 植物分类图谱 | 人教社出版 | 套 | 8 |
| 128 | 动物分类图谱 | 人教社出版 | 套 | 8 |
| 129 | 小学科学教学素材库 | 人教社出版 | 套 | 1 |
| 130 | 量筒 | 500ml | 个 | 15 |
| 131 | 量杯 | 250ml | 个 | 15 |
| 132 | 甘油注射器 | 30ml | 个 | 25 |
| 133 | 试管 | φ15mm×150mm | 支 | 60 |
| 134 | 试管 | φ20mm×200mm | 支 | 30 |
| 135 | 烧杯 | 50ml | 个 | 30 |
| 136 | 烧杯 | 100ml | 个 | 30 |
| 137 | 烧杯 | 250ml | 个 | 30 |
| 138 | 烧杯 | 500ml | 个 | 30 |
| 139 | 烧瓶 | 平、长、250ml | 个 | 30 |
| 140 | 烧瓶 | 锥形、100ml | 个 | 30 |
| 141 | 酒精灯 | 150ml | 个 | 15 |
| 142 | 漏斗 | 60mm | 个 | 50 |
| 143 | Y形管 | 产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》 | 个 | 50 |
| 144 | 滴管 | 由玻璃滴管和胶头组成 | 个 | 50 |
| 145 | 集气瓶 | 125ml,带毛玻璃片 | 个 | 50 |
| 146 | 镊子 | 不锈钢板材制成 | 个 | 50 |
| 147 | 试管夹 | 试管夹弹簧应有足够弹性，稳定性，并作防锈处理 | 个 | 20 |
| 148 | 石棉网 | 产品由金属网和附在网上的石棉组成 | 个 | 15 |
| 149 | 燃烧匙 | 产品由半圆面和金属丝结合制成 | 个 | 15 |
| 150 | 药匙 | 不锈钢材质，单头18cm | 个 | 15 |
| 151 | 玻璃管 | φ5～φ6mm | kg | 15 |
| 152 | 玻璃棒 | φ5～φ6mm | 个 | 30 |
| 153 | 橡胶管 | 产品用天然橡胶制造 | 千克 | 15 |
| 154 | 橡胶塞 | 橡胶制作 | 千克 | 15 |
| 155 | 试管刷 | 产品用铁丝或钢丝拧制而成，刷端嵌夹致密毛发 | 个 | 15 |
| 156 | 烧瓶刷 | 产品用铁丝或钢丝拧制而成，刷端嵌夹致密毛发 | 个 | 15 |
| 157 | 培养皿 | 100mm | 个 | 30 |
| 158 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 个 | 15 |
| 159 | 塑料量杯 | 500ml | 个 | 15 |
| 160 | pH广范围试纸 | 1~14 | 本 | 50 |
| 161 | 载玻片 | 通用 | 盒 | 10 |
| 162 | 盖玻片 | 通用 | 包 | 35 |
| 163 | 测电笔 | 220V交流电压，铬钒合金钢/ABS | 个 | 15 |
| 164 | 一字螺丝刀 | 旋柄为硬质塑料制成 | 个 | 15 |
| 165 | 十字螺丝刀 | 旋柄为硬质塑料制成 | 个 | 15 |
| 166 | 尖嘴钳 | 160mm | 个 | 9 |
| 167 | 木工锯 | 带把手锯 | 个 | 30 |
| 168 | 钢丝钳 | 180mm | 个 | 30 |
| 169 | 手锤 | 0.5kg 圆柱形 | 个 | 5 |
| 170 | 活扳手 | 200mm，齿部活动自如 | 个 | 15 |
| 171 | 剪刀 | 剪刀刃口硬度不低于HRC52 | 个 | 15 |
| 172 | 花盆 | 定制 | 个 | 15 |
| 173 | 小刀 | 折叠嵌入式 | 个 | 50 |
| 174 | 塑料桶 | 用环保材料制；无毒无味 | 个 | 20 |
| 175 | 手摇铃 | 金属壳体,木质手柄 | 个 | 4 |
| 176 | 手持筛子 | 不锈钢圈及丝网 | 个 | 15 |
| 177 | 喷水壶 | 标本夹 捕虫网 水网 小铁铲 枝剪等。 | 个 | 10 |
| 178 | 吹风机 | 功率大于等于1000W | 个 | 4 |
| 179 | 采集捕捞工具 | 标本夹捕虫网水网小铁铲枝剪等 | 个 | 15 |
| 180 | 榨汁器 | 大于300ml，杯身材质：高硼硅材质，机身材质：不锈钢 | 个 | 1 |
| 181 | 洗手液 |  | 克 | 1954 |

| 1 | 直尺 | 演示用；1m，最小分度值1mm，分别有米、分米、厘米、毫米四种单位，刻度清晰，宜采用工程塑料制 | 个 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 软尺 | 2000mm，最小分度值为1mm，宽度≥13mm；每厘米处应为长线，每5mm处应为中线，每毫米处应为短线；应按示值线所代表的m、dm或cm值标出 | 个 | 10 |
| 3 | 布纤维卷尺 | 摇卷盒式，量程0m～50m，分度值1cm，尺带宽度20mm，有“CMC”标志，刻度清晰，边缘平直、材料环保、耐磨损 | 个 | 10 |
| 4 | 标尺 | 长度为3m，由两节或三节套接在一起，尺的底部为零点，尺面上黑白格相间，每格宽度为1cm，在米和分米处有数字注记 | 个 | 10 |
| 5 | 电子秒表 | 专用型，全时段分辨力0.01s；有防震、防水功能，电池更换周期≥1.5年 | 个 | 10 |
| 6 | 三角尺 | 演示用；工程塑料或木制，30°、60°直角三角尺和等腰直角三角尺各1个，带把手，60°角所对直角边和等腰三角尺的斜角边应有标尺，宜三边都有标尺；标尺长度应≥500mm，最小分度值应为0.5cm，字体高度应≥10mm，标尺零位前不留空白 | 套 | 10 |
| 7 | 圆规 | 演示用；工程塑料或木制，圆规两脚张开松紧应可调，一脚端部可夹普通粉笔，另一脚端部能在黑板定位（宜采用橡胶摩擦定位） | 个 | 10 |
| 8 | 圆规 | 演示用；工程塑料或木制，圆规两脚张开松紧应可调，一脚端部可夹普通粉笔，另一脚端部能在黑板定位（宜采用橡胶摩擦定位） | 套 | 10 |
| 9 | 量角器 | 演示用；塑料制，直角度分度线应为0°～180°和180°～0°双向标度，最小分度值应为1°，双向角度标度中间有划线槽；在半圆的直径边应有直尺，直尺的最小分度值宜为1cm；半圆直径应为500mm～510mm；厚≥8mm，半圆圆心定位孔的直应在0°～180°线（X轴）上，在定位孔半圆圆周上应有一短线，标出Y轴的位置。半圆孔直径应为10mm～12mm；手柄应安装在直尺与半圆定位孔之间 | 个 | 10 |
| 10 | 探索勾股定理的材料 | 用几何图形面积证明直角三角形斜边的平方等于两条直角边平方之和，以及应用勾股定理证明平方和的多种方法，磁吸式 | 套 | 10 |
| 11 | 转盘 | 可更换盘面内容，盘面≥6种；数字转盘或色块转盘，以圆心为中心将转盘分区，分区包含均分和不均分，可通过创客方式自制 | 套 | 10 |
| 12 | 塑料球 | 同型号的球，分为红、黄、蓝、白四色，每种颜色6个，配不透明袋子；或通过自制 | 个 | 10 |
| 13 | 塑料球 | 五种颜色，每种颜色各10个，球径应≥20mm，配不透明袋2个，袋口有伸、缩拉绳 | 套 | 10 |
| 14 | 竖式计数器 | 圆形Φ≥25mm，各片厚≥1mm，每种图形各20张 | 个 | 10 |
| 15 | 竖式计数器 | 演示用；三档，标明“个位”“十位”“百位” | 个 | 10 |
| 16 | 竖式计数器 | 演示用；五档，标明“个位”“十位”“百位”“千位”“万位” | 个 | 10 |
| 17 | 计数棒 | 学生用；五档，标明“个位”“十位”“百位”“千位”“万位” | 套 | 10 |
| 18 | 钉板 | 390mm×590mm，配有橡皮筋 | 套 | 10 |
| 19 | 钉板 | 学生用，塑料制，≥140mm×140mm，配有橡皮筋 | 套 | 10 |
| 20 | 数字骰子 | ≥12mm×12mm×12mm，每个侧面上有不同的数字，不少于3个 | 套 | 10 |
| 21 | 六面体骰子 | 正方体形状，边长≥20mm | 个 | 10 |
| 22 | 空白骰子 | ≥12mm×12mm×12mm，不少于2个，可用铅笔书写并可擦除 | 套 | 10 |
| 23 | 演示用转盘 | 由转盘和盘面可换的数字、色块、空白盘面组成，盘面直径≥400mm，更换盘面时应不需拆下指针，悬挂式，圆盘面应敷设磁性塑料；可换盘面应采用铁片作材料，双面印有符号或颜色；数字盘面应印有0～10；色块盘面应有三种不同的颜色，每种颜色四块；空白盘面一面应使用白色无光塑料，应可用白板笔书写 | 套 | 10 |
| 24 | 几何图形片 | 包括正方形（50mm×100mm）、长方形（50mm×100mm）、直角三角形（直角边长50mm、100mm）、等边三角形（边长100mm）、等腰三角形（两腰长100mm）、平行四边形（底边200mm、高100mm）、直角梯形(底边长200mm、高100mm）、一般梯形（下底边长100mm）、圆形（直径100mm） | 套 | 10 |
| 25 | 计数多层积木 | 学生用；塑料材质；积木块包括1个10mm×10mm×10mm的正方体，90mm×10mm×10mm、90mm×100mm×10mm、90mm×100mm×100mm的长方体各1个；每个积木块外都应画有10mm的方格；配透明塑料盒 | 套 | 10 |
| 26 | 七巧板 | 演示用；磁吸式，七种颜色，所组成的正方形≥400mm×400mm，厚≥4mm | 套 | 10 |
| 27 | 百鸟蛋 | 由9块不同形状模块组成蛋形，尺寸≥135mm×110mm×5mm | 套 | 10 |
| 28 | 角操作材料 | 可变换角的大小，两边长度可拉伸可收缩，可在60mm～100mm范围内改变，宽度为7mm～10mm | 套 | 10 |
| 29 | 图形变换操作材料 | 应有2个平行四边形（边长30mm，高20mm），2个正方形（边长30mm），2个三角形（底30mm，高20mm）和2个圆（直径30mm）组成；彩色透明塑料制；用于平移、旋转、对称等内容 | 套 | 10 |
| 30 | 面积测量器 | 非脆性的透明塑料板，面积测量部分≥100mm×100mm，其中一面印刷边长为5mm的方格，每10mm处用粗线印刷，每5mm处用细线印刷，粗线处标有数字 | 个 | 10 |
| 31 | 探索几何图形面积计算公式材料 | 非脆性的透明塑料板，由1个边长30mm的正方形、1个边长60mm×30mm的长方形、1个底边边长60mm、高30mm的平行四边形，2个底边边长60mm、高30mm的直角三角形、2个底边边长60mm、高30mm的锐角三角形、2个底边边长60mm、高30mm的钝角三角形、2个上底20mm、下底40mm、高30mm的梯形组成 | 套 | 10 |
| 32 | 探索几何形体体积计算公式材料 | 应由三部分组成，如下：长方体体积：由18个边长10mm的正方体和1个长方体容器构成，长方体内部尺寸31mm×31mm×21mm；圆柱体体积：由2个颜色不同、截面为半圆的圆柱组成，每个半圆柱由截面为扇形的柱体构成，不少于8块；圆柱圆锥体积比：由无色透明的圆柱形容器和圆锥形容器组成，圆柱和圆锥均高100mm，直径100mm，圆柱壁应有三等分的标度线 | 套 | 10 |
| 33 | 口算练习器 | 由球体、正方体等几何形体，四分之一球体、八分之一球体、四分之一正方体、八分之一正方体等组成旋转式，能组成二位数、加、减、乘、除符号和一位数的运算式，没有等号和答案；数字高度≥50mm | 套 | 10 |
| 34 | 计算器 | 具有常规计算/统计功能 | 台 | 10 |
| 35 | 1～3年级磁性教具 | 组合教具，带磁性，能实现以下教学用途：万以内数的认识、认识分数、计数、认识计数单位、认识年月日、认识平面的几何图形、长度测量、认识面积单位、长方形和正方形的面积公式、感受平移、旋转、轴对称现象、辨认位置与方向等 | 套 | 1 |
| 36 | 4～6年级磁性教具 | 组合教具，带磁性，能实现以下教学用途：万以上数的认识、理解百分数、比较小数和分数的大小、负数、等式的性质、认识正比例的量和图像、了解平面上两条直线的平行和相交、认识几何图形、认识和使用量角器、估计不规则面积图形、计算长方体、正方体、圆柱表面积、认识轴对称图形和对称轴、观察认识平移和旋转等 | 套 | 1 |
| 37 | 数字、运算符号贴片 | 演示用，磁贴；数字0～9、加号、减号、乘号、除号、大于号、小于号、等号、大于等于号、小于等于号；裸图：高10cm；颜色鲜艳，如：亮红、亮黄等 | 套 | 1 |
| 38 | 数字、运算符号贴片 | 学生用；数字0～9、加号、减号、乘号、除号、大于号、小于号、等号、大于等于号、小于等于号；裸图：高5cm；颜色鲜艳，如：亮红、亮黄等 | 套 | 15 |
| 39 | 百数表 | 演示用；100cm×100cm，每行10个格，共10行；磁贴，可写可擦 | 个 | 3 |
| 40 | 点子图 | 演示用：磁贴，60mm×80mm，每行14个点子，12行 | 个 | 3 |
| 41 | 分数片 | 由十种木条组成，分别涂上白、红、浅绿、紫、黄、深绿、黑、蓝、棕、橙等颜色；十种木条的截面都是1cm2的正方形、长度分别为1cm，2cm，3cm，…，10cm | 套 | 1 |
| 42 | 杠杆平衡器 | 学生用；包含杠杆尺、支架及勾码1盒 | 套 | 5 |
| 43 | 条形拼搭条 | 拼搭条的宽度为8mm，长度和颜色分别为30mm（红色），40mm（黄色），50mm（蓝色），80mm（紫色），100mm（绿色），120mm（橙色），各12条；拼搭条两端分别为公母扣，便于相互拼搭 | 套 | 15 |
| 44 | 活动日历 | 演示用；边长10cm的正方体4块；可写可擦 | 套 | 1 |
| 45 | 活动日历 | 学生用；边长5cm的正方体4块；可写可擦 | 套 | 15 |
| 46 | 表面涂色的正方体 | 正方体3cm×3cm×3cm，64个；其中三面涂红色的8个，两面涂红色的24个，一面涂红色24个，六面均不涂红色的8个，不涂红色的面均涂白色 | 套 | 5 |
| 47 | 博弈棋盘 | 底板为长方形,长度≥45cm，宽度≥32cm，高度≥5cm，由高分子聚合材料制成。配套对应操作方法和操作课件，可演示四则运算、对称图形、正比/反比、概率、杠杆、一次方程、最优策略等数学应用和数学实践功能。组件规格如下：10g×8，20g×10，30g×4，40g×5，70g×1 | 套 | 5 |
| 48 | 几何体模型 | 长方体、正方体、四棱柱、四棱锥、圆柱体、圆锥体、球各1个 | 套 | 13 |
| 49 | 几何形体模型 | 长方体（一般和特殊）、正方体、实心圆柱、空心圆柱、圆锥体（等底等高、等底不等高、等高不等底）、球等 | 件 | 5 |
| 50 | 组合几何体模型 | 长方体140mm×100mm×60mm，正方体棱长100mm，圆柱体Φ60mm×100mm，圆管外径100mm、内径61mm、高100mm，圆锥体底面直径60mm，高100mm，球直径100mm。几何形体模型为组合式，各个形体色彩一致，平整光洁。几何形体模型用塑料制作 | 套 | 13 |
| 51 | 钟表模型 | 学生用；两针，非联动，12h表示，盘面直径≥80mm，无透明钟面罩 | 套 | 15 |
| 52 | 钟表模型 | 学生用；三针，联动，12h/24h表示，盘面直径≥80mm，有透明钟面罩 | 套 | 15 |
| 53 | 钟表模型 | 演示用；三针，联动/非联动两用，12h/24h表示，盘面直径应为250mm～300mm，无透明钟面罩 | 套 | 1 |
| 54 | 几何形体表面积展开模型 | 学生用；长方体、正方体、圆柱体各一，三种不同颜色，长方体尺寸宜为20mm×40mm×60mm，正方体尺寸宜为50mm，圆柱直径宜为30mm、高宜为50mm；几何形体外包有相应颜色的薄塑料制的表面积展开图形 | 套 | 5 |
| 55 | 几何形体表面积展开模型 | 演示用；长方体、正方体、圆柱体各一，三种不同颜色，长方体边长宜为60mm×120mm×180mm，正方体边长宜为150mm，圆柱直径宜为90mm、高宜为150mm；几何形体外包有相应颜色的薄塑料制的表面积展开图形 | 套 | 1 |
| 56 | 圆周率、圆面积计算公式推导演示模型 | 应由圆面积演示器和圆周率计算公式推导模型两部分组成；圆面积演示器直径200mm，由15块1/16扇形块和2块1/32扇形块组成，各扇形背面应附磁性塑料；圆周率计算公式推导演示模型应有底板、圆和刻度尺组成，圆直径100mm，刻度尺长340mm并固定在底板上 | 套 | 1 |
| 57 | 长正方体框架模型 | 直径为2mm的红、黄、蓝小棒各16根；红色小棒长150mm，黄色小棒长100mm，蓝色小棒长50mm；白色三通接口20个；透明收纳盒，用于收纳上述物品 | 套 | 15 |
| 58 | 立方厘米、立方分米模型 | 100mm×100mm×100mm透明正方体容器1个，侧面显示刻度线，内含四种规格立方体，规格数量如下：100mm×100mm×90mm白色长方体1个（表面有1平方厘米的格子线）100mm×90mm×10mm黄色长方体1个（表面有1平方厘米的格子线），90mm×10mm×10mm黄色长方体1个（表面有1平方厘米的格子线），10mm×10mm×10mm红色小正方体1个 | 套 | 3 |
| 59 | 带磁性表面几何体 | 正方体棱长13cm，正方体框架是铁丝，六个面是彩色磁性橡胶片；长方体长棱16cm，长方体框架是铁丝，六个面是彩色磁性橡胶片 | 套 | 13 |
| 60 | 三视图模型 | 18cm×18cm，PVC塑料和有机玻璃制作，需要相交的三维平面，长方体、圆柱、圆锥、圆管在各面的投影图 | 个 | 10 |
| 61 | 平面几何演示器 | 演示角、平行线、三角形、直角三角形、四边形、对称、圆、正多边形等内容 | 套 | 2 |
| 62 | 8面空间连接模型 | 包括4个红杆、64个透明杆、40个正方颗粒、12个六通造形连接器、12个八通造形连接器 | 套 | 2 |
| 63 | 塑料量杯 | 透明，圆柱形，2L，标度最小分度值应为50mL，塑料量杯的容许误差应≤示值的2％ | 个 | 5 |
| 64 | 塑料量杯 | 透明，棱柱形，1.5L，标度最小分度值应为50mL，塑料量杯的容许误差应≤示值的2％ | 个 | 5 |
| 65 | 塑料量杯 | 透明，水杯形，1L，标度最小分度值应为50mL，塑料量杯的容许误差应≤示值的2％ | 个 | 5 |
| 66 | 剪刀 | 长150mm，圆头，刀刃不锈钢材质，手柄塑料材质，带安全帽 | 个 | 50 |
| 67 | 剪刀 | 长150mm，圆头，刀刃不锈钢材质，手柄塑料材质，带安全帽 | 把 | 15 |
| 68 | 彩色双面双色纸 | A4，1包100张；与黑板和白板反差大的彩色 | 包 | 1 |
| 69 | 坐标纸 | 方格每间隔10mm有一条粗线，每间隔5mm有一条中线，每间隔1mm有一条细线 | 张 | 50 |
| 70 | 十字螺丝刀 | Φ6mm，长150mm；Φ3mm，长75mm；工作部带磁性，硬度不低于HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于100mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度PP+高强性TPR注塑成型 | 套 | 20 |

三、电子琴教室、美术书法教室及音体美教学仪器购置

| 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 采购数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子琴教室 |  |  |  |  |
| 师生共赏部分 |  |  |  |  |
| 1 | 五线谱电教板 | 1、键盘：88键电钢琴键盘。 2、五线谱表：一组可书写的大谱表,采用白色书写面板，白板笔书写，清洁、卫生、方便擦涂。 4、音色：128种GM音色。节奏：内置节奏1350种。示范曲：内置歌曲522首。 5、变调：五线谱12种变调，并以列表显示调名（键盘全乐理教学）。 6、和弦方式：可演示任意和旋，并且具有和弦操作快捷键，可在控制面板上直接操作“启动、停止和弦”、“增强和弦”、“消除和弦”。 7、录音：具有录音功能，可录制多个音频文件，录制完后自动命名该文件，而后保存为MIDI格式的音频文件，并能以列表方式显示，可录制的曲目数量以物理存储器容量为上限。（理论超过一万首） 8、节拍速度：可在40－280/每分钟范围可调，具有“正常拍速”快捷键，以适应不同风格的内置节拍。 9、显示：控制面板上采用一块26万色3.5寸彩色液晶触摸屏，所有音色、曲目、录音、和弦以及USB曲目均为中文显示，方便快捷。 10、操作：具有嵌入式的中文linux计算机软件控制系统，触摸操作直观便捷，各项功能均在彩色液晶触摸屏上触摸操作。 11、面板设有三组8级LED显示音量快捷调节键，分别是MP3音量、节拍音量、键盘音量。 12、主音量：可在0－31范围选择。 13、拓展功能：具有USB2.0接口，支持用户U盘，可读取u盘中的MP3文件和MIDI乐曲文件。 14、便捷操作：使用者可接入鼠标对电教板进行直接操作。 15、外接接口：通用USB2.0输入；线路输入输出。 16、该示教板以键盘为核心，面板上贴有调的五度循环贴图，方便乐理知识的教学，将键盘、谱表、调名、调号巧妙的联系到一起，乐理演示简捷直观，乐理解析清析易懂。 17、具有135×125mm的简谱显示窗口，7根LED数码管光源，在电子教鞭演示五线谱过程中可直接显示相对应的简谱。 18、提供产品检测报告。 | 台 | 1 |
| 2 | 数字化音乐教学系统 | 1.支持简谱、五线谱的书写和声音播放,能显示教学所需的乐谱，并可在乐谱上进行编辑（诸如勾画、移动位置、添加图标等），辅助乐理教学、视唱教学和音 乐实践教学。能播放音频素材，并可根据需要变速、变调、停止、反复等。应能调用图片、视频等资料，并能对图片和视频资料进行局部放大、缩小以及编辑等。应能提供简谱和五线谱的所有元素符号，支持谱曲、编辑、输出和打印功能。应能显示标准钢琴键盘，并通过鼠标、键盘、触摸等操控其发音 2.系统界面上有制造厂家的显著商标及信息。 3.五线谱、简谱、乐理多媒体及教学资源库等功能模块独立运行，各功能划分明确，使用简便。 4.具有屏幕悬浮热键，该热键可在屏幕范围内随意拖动，通过热键打开各个教学模块以及多媒体课件插入。可在各个教学模式下任意切换教学模块；可在各个教学模式下插入多媒体课件。 5.通过拖拽方式移动乐谱，滑动方式放大缩小乐谱。 6.支持Windows全系操作系统、可搭载触控一体机、电子白板、台式或笔记本PC使用。 五线谱及简谱教学模块 1.可任意书写标题、副标题、作曲、作词、版权等乐谱信息。 2.可任意编辑高音谱表、低音谱表、大谱表以及总谱，可设置表情标记、谱表的页面大小、方向及页边距，可设置每行的小节数量。 3.创建谱表时可选择：任意调式编辑、任意速度播放、任意节拍类型、以及不完全小节起拍（弱起小节）。 4.音符录入、符点录入、升降音录入、休止符录入、三连音录入、倚音录入，录入后可播放且任意范围播放。 5.系统内置516种古今中外乐器音色，内置音色处理器，无论是内置音色或外接音源均可以达到悦耳的播放效果。 6.支持乐谱播放速度调节，一个乐谱可以调节前后不同速度，可以以乐谱小节为单位调节速度，一首乐谱可以调节前后乐章不同的速度；可以以不同音符时值为单位调节，如以4分音符为基准，每分钟120拍，或以2分音符、8分音符为基准每分钟240拍，速度调节数值为每分钟5拍至每分钟600拍（以4分音符为基准）。 7.支持五线谱与简谱的混合编辑，并且在任意类型谱表或混合编辑谱表上添加歌词。 8.歌词支持自动对齐功能，自动添加拼音功能，以及多段落歌词录入功能。 9.支持乐谱总谱教学编辑功能，如交响乐、电声乐、民乐、打击乐、流行乐总谱等，可导入木管乐器、自由簧片、铜管乐器、有音高打击乐器、高音打击乐器、进行曲打击乐器、声乐（人声音高）、键盘、电子乐器、拨弦乐器、弦乐器、中国民族乐器、世界民族乐器、古典乐器等至少500种以上音色，并且支持拓展外部硬件音源及外接软音源。插入相关音色后，系统自动识别该乐器所适用的乐谱、谱号、调号，方便教师进行直观的总谱教学。 10.可编辑鼓组节奏谱并播放或更改鼓组相关音色，可单独播放或编辑乐谱中的节奏。 11.可编辑六线吉他谱，播放或更改吉他相关音色，吉他指法标识插入，吉他和弦品格图插入。 12.可编辑四线谱并播放或更改运用四线谱记谱的相关乐器音色，如低音吉他、曼托林、贝司等乐器。 13.任意插入或删除乐谱小节，修改调整小节属性，修改谱表、小节、记谱标记、音符的个性化样式。 14.具有文本标注插入功能，可对插入文本进行格式编辑，如字体、大小等。 15.在创建的教学乐谱表中具有多种琶音演示效果、震音演示效果、风笛装饰音演示效果、演奏力度演示效果、八度演奏演示效果、延音踏板演示效果、呼吸与停顿演示效果、前后倚音演示效果、升降号演示效果、重复与跳转记号演示效果、同一乐谱内速度调节演示效果、同一乐谱内谱号更换演示效果、同一乐谱内调号更换演示效果、同一乐谱内拍号更换演示效果，诸多的乐理知识演示效果生动直观的展现乐理教学。 16.具有小节线、线条记号、圆滑音、占位框与小节的记谱符号、装饰音与演奏记号、换行符与占位符插入、符杠属性任意组合、符头任意添加与更换、连谱号标识插入，丰富乐理知识教学。 17.可在编辑的谱表上任意拖拽、修改、删除所有记谱标记，所有编辑界面具有退格与前进快捷键。 18.可导入任意MIDI音频课件并支持多音轨编辑，每条音轨前显示乐器名称及简称，可任意调换各个音轨音色，修改音轨音符达到再次创作效果，可在多音轨谱表中单独选择任意一组或多组音轨单独播放。 19.具有乐谱卷帘编辑器功能，辅助弹奏教学功能，以柱形图的方式显示所有音符的音高与时值，并显示虚拟键盘的键位。 20.播放所有音符可在内置软键盘上显示键位的位置以及和弦键位的位置，可外接键盘输入设备，软件支持128复音同时录入。 21.支持修改或编辑后的曲谱导出或打印功能。 22.具有内置屏幕截图功能，可选择屏幕任意位置截图，并保存为图片文件，以便教师制作教学课件。 23.独立的播放触控面板功能，在播放乐谱时，可调出浮动播放面板，一键任意滑动调节乐谱的速度、音量，该独立播放控制面板，可随着乐谱播放的进行，任意选择循环播放乐谱的范围。 24.具有音色更改菜单快捷键，用计算机键盘快捷打开音色选择菜单。 乐理教学与多媒体模块 1.具有五线谱大谱表以及虚拟MIDI键盘交互教学功能，通过弹奏虚拟键盘可显示该键位在五线谱上的音高位置，并可显示该键位的音高唱名，虚拟键盘显示音名。 2.具有调的五度循环图讲解界面，可任意选择更改国际通用的12种常见调式，更改调式后可在五线谱上显示不同调式的调号与音阶变化，并且具有唱名及简谱显示窗口，方便教师对固定调变化的讲解 3.音程教学模块，具有88键双色发光可弹奏键盘，具有音组标识、音名与唱名标识，可一键显示音名与唱名。 4.五线谱上的音阶与虚拟键盘交互发声，即触摸五线谱音阶位置，虚拟键盘显示响应位置，扬声器发出相应音高、音色的声音。 音乐基础知识与教材资源库模块 1.具有音乐基础知识教学模块，内置教学教材，具有音、音律、五线谱记谱法、节奏节拍、音程、和弦、调式关系、音乐术语等内容，所有内容均已图文并茂的方式呈现，教学内容目录以列表形式展开，方便教师选取相应的教学内容，也可以根据教师实际教学内容任意拓展音乐基础教学模块的教学内容或添加音频及视频课件。 2.具有教学资源库模块，内置中国音乐家、西方音乐家、民歌、演唱形式、西洋乐器、音乐风格等教学资源，所有内容均已图文并茂的方式呈现，教学内容目录以列表形式展开，方便教师选取相应的教学内容，也可以根据教师实际教学内容任意拓展教学资源库模块的教学内容或添加音频及视频课件。 3.音乐基础知识与教学资源模块可任意添加课件教学内容，使教师拥有更多的自主教学内容拓展空间。 | 套 | 1 |
| 3 | 教学一体机 | 一．整体设计要求 1、整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷。在节能待机状态下可通过敲击重新唤醒屏幕, 且可通过操作实体按键或触摸按键对画面实现一键切换屏幕 分辨率，调整画面显示比例。 2、 整机具有一键黑屏绿色节能的功能，产品具备在不关闭电源整机电源的情况下，且不通过使用遥控器，可一键关闭或开启液晶屏背光，实现功耗降低超过80%，通过敲击重新唤醒屏幕。需提供检验报告。 3、 为保证产品使用的安全性，整机采用不低于4mm厚钢化玻璃，防爆，防划，屏幕表面可承受550g钢球在1.5米高度自由下落撞击。需提供检验报告。 4、铝合金外框，表面拉丝并阳极氧化处理，铁壳后盖。 无需拆后盖，可直接拆卸面板前框取下红外触摸屏，方便维护，需提供检验报告。 5、 整机面板:设计简洁高效。为避免衣袖触碰、手误碰等误操作影响进程，屏幕两侧不得有快捷触摸按键。 二、显示性能要求 1、 屏幕尺寸：不小于86英寸；显示比例16:9，亮度≥500cd/m2，对比度≥5000：1，可视角度≥178°需提供检验报告。 2、图像物理高清分辨率3840×2160 （1:1 Map点对点显示）。 3、为方便使用 接口、按键、叭喇 前置设计，喇叭≥2×15W，≥7个按键,其中前置接口有PC-USB 3.0、TV-USB2.0、HDMI、TOUCH。侧面输入接口：HDMI≥2 ，VGA/AUDIO≥2 ， RF≥1，YPBPR≥1，AV≥1，MIC输入,USB 2.0≥2，USB 3.0≥2，RS232x1。 4、整机具备HDMI out输出端子，可将设备任意通道的音视频信号输出到外部显示设备上。 5、 外部信号输入智能识别功能：当VGA端口或HDMI端口有信号输入时，设备能自动切换至对应通道，无需手动调整，且断开后能自动切回初始通道，需提供检验报告 6、 屏幕显示灰度分辨率等级达到128灰阶以上，画面清晰，显示效果细腻，需提供检验报告 7、 电视功能：整机具备图像增强技术高清电视接收解码功能。需提供检验报告 8、 智能屏变功能：可根据环境光的变化，自动调整屏幕显示亮度，具有不频闪、虑蓝光的智能护眼技术。需提供的检验报告 9、 具备智能降温系统：为有效保证产品的使用性能，整机具有有效监控、预警、降温和断电保护功能。需提供检验报告 10、支持定时开关机设定，可设置多组定时开机、关机时间，整机自动执行操作。 11、支持开机自定义：可设置开机默认通道，可选内置PC是否启动，可设置开机后自动进入黑屏待机状态。 12、可设置主动节能功能，主动节能后整机自动启动光感功能，所处通道无信号状态下一分钟自动黑屏，三分钟自动关机。 13、只需一根网线，即可实现双系统（windows、安卓系统）的同时联网 。 14、整机在任意通道下，可通过手势在整机下方任意位置迅速调出中控便捷菜单，且菜单调取及操作各功能触摸速度小于1s，响应无延迟，具有返回操作、一键主页、任务预览、菜单设置、音量加减、亮度调整、一键白板、全通道屏幕批注、截图，至少具有一个自定义键；并且可以轻敲隐藏，不用时不占用显示面积。 15、智能待机唤醒：脱离遥控器及实体按键，实现触摸式节能待机及轻敲唤醒（防止按键损坏和遥控丢失）。 16、下拉菜单：通过手势可以从侧面调出全菜单，具有信号源选择、显示参数设置、图像设置、功能设置等全触摸操作。 17、信号源记忆功能：设备可设置开机默认通道，在任意通道关机时可实现设置的默认通道开机，也可设置关机信号源记忆为开机开机信号源功能。 18、文件自动归类，整机可自动将老师U盘的视频、音乐、文档进行自动归类。 19、产品具有基于硬件自身的智能化设计，可智能感应环境光和灯光变化并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果，有效保护师生视力的同时强化节能功能。 20、整机支持温度监控功能，可实时监测整机温度值，并可在安卓主页显示温度情况，能够根据温度变化显示不同颜色进行提示。 三、触摸性能要求 1、 采用非接触式红外十点或以上防尘防擦触控技术，任意通道支持十点同时书写及手势擦出，需提供十点触摸的检验报告。 2、为方便不同使用者个性化操作和识别不同需求，老师可直接触摸操作通道选择菜单，通道信号源名称支持自定义；可支持锁定屏幕、按键及遥控器，可自定义解锁密码。 3、书写方式：手指或笔触摸。 4、首点响应时间≤8毫秒；连续响应时间≤4毫秒。书写响应时间≤25ms, 需提供十点触摸的检验报告 5、触摸有效识别≥5毫米；定位精度：±0.5mm。 6、触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准。 7、 触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，确保老师课堂操作的流畅性。需检验报告。 8、 触摸屏具有防光干扰功能，能在照度 9000LX（勒克司）环境下仍能正常工作。需提供检验报告。 9、 全触摸菜单：内置触摸中控功能菜单，无须任何实体按键，通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，实现中控功能。需提供检验报告 四、安卓系统参数 1、自带嵌入式安卓（Android）5.0或以上系统，在该系统下可实现白板书写、PPT、Office软件使用、多媒体播放、网页浏览等功能，与内置/外接电脑形成双操作系统安全备用，方便老师操作，安卓主页UI可根据用户喜好自行设置；且支持开机画面自定义，方便学校根据需要，设置特定的开机欢迎语。 2、手势板擦：在嵌入式系统下白板须实现多点书写状态下识别拳头或手掌为板擦，且能够实现根据接触面积识别手势板擦的大小。 3、在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。支持U盘自主安装第三方APK应用。 五、内置电脑参数 1、采用模块化电脑方案，接口为intel标准80针接口，抽拉内置式(不接受背包外挂方式)，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计，支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能，具有信号接口：≥1路VGA，≥1路HDMI，≥2路LAN 千兆网卡，≥1路HDMI；支持同步 、异步双显 、支持4K显示。 2、处理器：采用Intel第4代酷睿HASWELL平台,内存：4G DDR3笔记本内存配置；硬盘：128G固态硬盘配置。 3、内置双WiFi：IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M。 4、具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少4个USB接口，其中至少2个为USB3.0接口。 5、电脑支持硬件一键还原 ,具有硬件还原按键； 产品具有安全可靠散热设计，硬盘具有防震功能，满足教学环境下使用。 六、安全可靠性要求 1、整机在0℃—40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。 2、具有防雷击4级要求，产品在雷雨天气也能正常使用，保证老师课堂教学不受环境影响。 3、 机身外壳达到防盐雾要求，避免长期使用过程中生锈老化，提供防盐雾性能检测报告。需提供检验报告 4、 智能温控：屏温显示在无PC状态下能够实时显示屏体温度；智能温控具备有效监控、预警、断电保护功能，需提供智能温控功能检验报告。 智慧校园平台： 平台首页提供白板软件、PPT课件、高拍仪、教学管资源平台、互动教学平台、录课等教学平台的快速调用入口，方便老师授课时快速调用。 、智慧白板软件: 1、书写：支持10点同时书写，可自由选择笔颜色及粗细 。 2、支持手势擦除。 3、 可自定义批注白板界面下的功能菜单，用拖拽的方式增加或减少功能键。 4、资源库功能：可一键调用各学科的本地资源。 5、文本框：支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色 、粗体、斜体、下划线、项目符号，方便文本的输入。可对文本的对齐、缩进 、行供备课使用高等进行设置，提供不少于20 种以上预设字体选择。 6、 基础笔画：支持铅笔、荧光笔、毛笔、马克笔、文理笔、魔术笔、图案笔。其中文理笔预设19种文理，魔术笔可将绘制的图案变成规则的多边形以及曲边形图形，图案笔预设10种图案供使用。 7、图形编辑：支持对图形对象进行拷贝、剪切、粘贴、克隆、锁定、删除、调整、图层位置等操作，还可链接到网路域名方便老师快捷调用网络资源。 8、多屏书写：教师可以设置二分屏，三分屏，四分屏功能，让学生上台进行书写评测。 9、 辅助工具：可以使用辅助工具里面的截图、放大镜、探照灯、遮幕、时钟、锁屏、视频编辑等常用工具，提供直尺、三角尺、量角器、圆规、等数学工具。 10、插入对象：图片支持PNG/BMP/WMV/JPG/JPEG等格式的插入，文本支持doc/docx/ppt/pptx等格式的插入 11、板中板：支持调用板中板辅助教学，可直接批注及加页不影响课件主画面。 12、可直接切换到电脑桌面，方便老师使用桌面的教学资源。 13、橡笔擦：支持对象擦、点擦除、清除页面三种模式。 14、可提供不同颜色的白板页、也可根据教学需求，设置页面背景模板，提供田字格、五线谱等学科页面模板。 15、 直接调用高拍仪实现静态截取，对截取的内容进行放大、旋转等操作。可查看添加的白板页面。 16、 支持页面回放功能。无需进行手动开始录制，就可以对选中的任何页面进行页面的回放。 17 支持屏幕录制功能，可将操作过程及板书内容，包含声音，录制为视频并进行保存，并上传教学平台 18、 透明页：实现书写与鼠标的一键切换，透明页悬浮按钮有调用U盘功能，可快捷一键打开U盘。 19、 PPT批注跟随功能:从平台打开PPT，授课时的批注可跟随当页的PPT同时进行翻页，关闭PPT后，无需任何操作批注自动清除，不对原先PPT课件造成影响。 、智慧教学资源管理系统 资源与电子教辅内容，可放在校级云资源存储器，可下载到本地使用，方便班级课中无网络情况下使用，并不影响课中教学； 1、微课堂 ⑴、必须可以下载到本地电脑使用，方便教室网络不好的情况下使用。 ⑵、可用资源超过10000个知识点 2、动漫课件 ⑴、含初高中，物理化学生物动漫仿真实验；生物102个，物理115个，化学75个. ⑵、小学资源：三字经，百家姓，弟子规，论语，动漫汉字，作文，成语故事，中文故事，必背古诗，经典唐诗，字母音标，动漫英语，英语儿歌， ⑶、初中常用化学方程式、初中常用数学公式、初中常用物理公式 ⑷、新字系统：具有3000多个汉字的学习，标准的笔顺笔画，跟教学大纲同步，分年级进行生字的学习通过拼音、笔画，组词、造句等全面学习生字 3、物理虚拟实验平台 、具备人教版初中、高中教学大纲中的实验，初中不能少于90个，高中不能少于100 、安装平台支持 Windows 、android 系统； 、软件须包含经典实验和DIY实验。 、DIY实验界面上应有实验器材库，实验器材库包括教材中声学、光学、电学、电磁学、力学、热学所涉及到的实验器材，实验器材须显示出相应名称，选中实验器材拖拽即可使用且无操作次数限制； 、包含电学、光学、电磁学、力学等引擎，可自由组装、修改器材的参数； 、实验器材库中的器材与真实的器材相近，操作逻辑须一致，DIY实验杜绝按钮点击或者下一步、下一步的计算机操作逻辑； 、在自主探究实验界面上可以做多个不同的实验且具备删除实验器材、清空功能； 、电学实验可以组装任意复杂电路，可以测出电路中任意位置的电流、电压，改变电路中某个参数值时电流、电压也随之动态变化且有数据显示，数据具备缜密物理逻辑； 、DIY实验中超出某实验器材额定电压、额定电流会呈现烧坏现象，烧坏实验器材具备修复功能。 4、化学互动仿真 、初高中实验数量：初中不能少于60个实验，高中不能少于90个实验 、实现实验传统实验室无法完成的高危险性、易燃易爆性、有毒性、辐射性等实验 、可实现对实验器材进行配置、拖拽、移动、连接、调节、组合、拆卸等操作，以及使用实验器材进行实验。 、通过实验器材的组合，可自主设计和搭建合理的实验探究项目，在实验探究过程中，可体验整个实验的操作过程。 、模拟真实的实验过程、实验现象和实验结果等，模拟真实的实验声音效果，实验效果逼⑴、真、生动，实验内容绘声绘色。 、做每个实验时，给出对应实验的实验目的、实验器材、实验步骤、实验结论文字描述。 、搜索功能：支持实验器材搜索功能。可自由搭配实验器材进⾏自主探究实验 在自主探究实验中可以自主探究药品和药品之间发生的反应。 、初中部分需包含：浓硫酸有腐蚀性、镁条燃烧、倾倒二氧化碳、加热聚乙烯塑料实验、粉尘爆炸实验等实验。 、高中部分需包含：粗盐的提纯、金属钠的物理性质及在空气中的氧化实验、浓硫酸与铜的反应、铝与盐酸的反应、铝热反应等实验。 5、作业试题： 、作业试题在无网络情况下可以使用 、提供工具让老师自主制作相关试题或作业 、10000张卷以上试卷可本地化运算，错题再练；自由组卷； 6、教学功能 、电子教辅：放在云资源服务器，可下载到本地使用，方便偏远山区在无网络情况下使用； 、 科学，音乐，其它科目：可个性化定制不可点读电子教材； 、 电子资源读取方式：备授课资源云服务器或电脑本地相结合 、 备课方式：U盘，网络，备授课资源云服务器三者合一； 、 简单易用，所有功能应用同一平台打开； 、软件必须满足智慧校园的教学，管理，互动，资源基本需求； 7、电子教辅自主制作系统 、 可提供开发制作工具给当地教师自由制作电子教辅； 、 平台作为跨平台流媒体的播放器，提供让教师自己制作dzkb电子教辅； 、教学素材原文与当地纸质教材版本一致，满足初中、小学主要学科教材需求，支持课文放大； 、可实现拼音标注、田字格、笔顺演示等；英文提供标准朗读、有声词典等，有声词典包 、语言类学科即点即读，实现同步更新； 、小学语数英及中学英语同步动漫点读: 、电子教辅：同步点读、朗读，发音标准纯正；跟读对比：大胆开口，读得出、发音好；背单词：单词学习、测试、听写三步骤。可暂停，可全页朗读； 8 、自主备课系统 、备课工具：兼容性强，在电子教辅中，在不退出平台情况下，在软件内调用其它老师专用软件；支持本地或网络资源到课到位置，满足教师个性化教学需求； 、白板软件：具备各学科工具，录课功能； 、 老师备课时随时调用高清摄象头进行录课或拍摄到高清电子课本里； 、老师在高清课本里随时随用PPT，视频，动漫等进行备课； 、老师可在高清课本里自由书写，画面；并永远记录到课本里，方便以后再次使用； 、随时调用百度云盘的资源，建立移动备课； 、 允许老师在课本中自由录音讲解备课； 、备课资源读取路径：电脑本地或加密U盘，方便移动备授课 、智慧互动课堂教学软件 一体机在windows系统情况下， 能支持手机或平板设备（ 支持IOS\Android\Windows 设备）在安装APP软件的情况下，进行多屏互动教学 1、无线传屏和镜像功能，无线移动推送播放：支持从 iPhone、iPad 或iPod touch、Android、MacBook 和 Windows 笔记本电脑等移动设备推送 音乐、图像和视频到大屏幕上。 2、 支持多屏互联，支持≥4个投屏画面同时在多媒体教学一体机屏幕上同步显示，支持窗口式投屏或全屏式投屏，并可选择最多投屏个数。 3、四屏同时投屏情况下，支持通过教学一体机控制投屏上来的Windows端，以鼠标的形式打开投屏Windows端的软件、文档等。 4、无线摄像头：实时推送iPhone、iPad 或 Android、MacBook 和 Windows 笔记本电脑的摄像头拍摄的画面到大屏幕上。 5、无线传屏功能：支持实现iPhone、iPad 或 Android、MacBook 和 Windows 笔记本电脑等移动设备的屏幕画面无线传送到大屏幕或投上，MacBook 和 Windows 移动设备传屏的同时支持大屏幕上反向触控移动设备，无需连接触控、VGA 或 HDMI 线，实现多屏管理。 6、反镜象功能，老师可以通过反镜象功能控制投屏的各台windows电脑。 7、授课软件都可以正常使用，在批注情况，可以批注讲解。 | 台 | 1 |
| 4 | 功率放大器 | 三路音源输入切换；二路话筒输入；并且各路话筒音量单独可调;具有A组与A+B组功率输出切换；话筒激励、混响、反馈量独立连续可调；话筒与线路高低音音调单独可调；USB、SD端口；线路输入：500mv；话筒输入：15mv；频率响应：20Hz~20KHz （+1 ~ -3dB）；信噪比：≥80dB；失真度：≤0.5%。 | 套 | 1 |
| 5 | 无线话筒 | 220-270MHz载波频率范围，60Hz-16KHz±3dB频率响应范围，±25KHz偏移度，具有音量过荷限制，＞80dB谐波干扰比，±0.005％以内射频稳定度，＞80dB以上S／N比，0-300mv输出强度，＜0.8％T.H.D，静音控制。 | 对 | 1 |
| 6 | 音箱 | 相位校正技术，单元位置排列，吊挂音箱设计，横、竖多种不同吊挂方式，阻抗8Ω，灵敏度95dB/M/W，有效频率范围80Hz-20kHz，单元尺寸6.5"x2+3"x1，音箱尺寸220x180x460mm。 | 台 | 2 |
| 7 | 调音台 | 1、4路(MIC+LINE)+2路立体声； 2、+48V幻想电压； 3、一组立体声输出； 4、2组编组输出； 5、一路效果输出； 6、AUX1，AUX2 输出； 7、一路返回； 8、支持蓝牙接收功能； 9、支持MP3播放功能； 10、支持USB，SD卡； 11、内置效果器； 12、低噪声设计； 13、尺寸：L280×W330×H50mm； 14、提供产品的CCC证书 | 套 | 1 |
| 8 | 话筒支架 | 两个话筒夹头；三脚立体落地式支架,可调高低.直杆最高长度:145cm厘米.总可调到1米6.7左右；最低长度:80cm；三脚架直径:60cm；斜杆长度:70cm | 支 | 1 |
| 9 | 音乐教室音响支架 | 单管直经大约35MM；高度调节: 100---1.8CM左右；加厚型音箱脚架，托盘180*120MM，四角有螺眼，用于固定音箱。 | 支 | 1 |
| 10 | 教学资料包 | 正版。包含课本中的乐曲、练习曲、国家正式出版物,符合新课程要求的辅助学科教学资料CD,VCD。内容如下：1.歌唱祖国2.世界各国国歌3.我的家4.悠久的民歌（1-3）5.永远的舞曲6.少年儿童钢琴曲集7.儿童歌曲集8.经典老歌9萨克斯中外10.艺术歌曲（1-6）11.小号曲集12.世界著名幻想曲13.世界十大进行曲14.民乐经典15.世界儿童趣味钢琴曲等共计100碟欣赏曲。 | 套 | 1 |
| 教师使用管理及控制部分 |  |  |  |  |
| 1 | 数字音乐教室 教学主控仪（台） | 1、主机使用以太网线连接计算机网卡接口，通过计算机IP网络配对实现与主机的连接，淘汰传统的USB连接（USB连接需要安装USB驱动，无法应用于64位WINDOWS操作系统）； 2、系统连接采用水晶头以太网线并行连接，可同时对64个终端进行管理控制，通过主机叠加，可以拓展到128终端； 3、软件适用于64位WIN10/WIN8/WIN7操作系统，安装软件后匹配网络IP即可使用，无需安装或更新任何驱动程序，不受计算机系统限制，可以完美运行在最新最广泛的正版64位WINDOWS操作系统； 4、满载64座情况下，功耗仅为\100瓦； 5、提供产品检测报告。 | 台 | 1 |
| 2 | 系统软件 | 1、主控软件具有教学模式控制，呼叫应答，广播，录音，教室编辑，名单管理，音频控制等诸多功能，内置双通道数字调音台； 2、 授课（分组授课）功能：屏蔽学生琴信号、示范、通话、录音，教师可一对广授课，并可实现小组示范、录音等功能； 3、 自习（分组自习）功能：监听、通话、录音，教师可一对一授课，并可实现小组授课，小班管理等功能； 4、 编辑教室：任意两个以上单元分为一组（分组授课、分组自习）、可任意编辑学生姓名（导入、导出，各个班级学生名单独立存储）、教室布局变换调整、设任意单元为教师（方便安装）； 5、 其他功能：下放广播、多轨录音（可同时对5个或5组独立的终端录音）、热启动终端、快捷操作功能键； 6、软件适用于64位WIN10/WIN8/WIN7操作系统，安装软件后匹配网络IP即可使用，无需安装或更新任何驱动程序，不受计算机系统限制，可以完美运行在最新最广泛的正版64位WINDOWS操作系统； 7、课堂计时器插件：使教师方便把控授课进度，也使教师方便掌握学生的弹奏时长，该功能尤其适用在规定时长内弹奏的课题施教，在软件界面醒目位置嵌入课堂演奏计时器功能插件；(提供该功能软件使用截图） 8、教学笔记功能： 系统软件自带随堂教学笔记功能，教师可方记录课堂记录，参考 iPhone 备忘录的简洁设计思想，无需用户指定文件名，自动采用笔记的前 10 个字符作为笔记列表中的标题，无需用户指定笔记存储位置，自动存储在软件安装目录，打开软件后自动加载历史笔记；(提供该功能软件使用截图） 9、终端故障提示功能：若终端有硬件故障或线路故障，系统自动提示发生故障的位置，并在该终端相应的显示区域内有明显提示； (提供该功能软件使用截图） 10、最新调校的音频通道，可完美应用于近两年最新上市的电子键盘乐器； | 套 | 1 |
| 3 | 教师管理控制端 | 1、 尺寸规格（约）：（145mm*95mm*30mm） 2、 专用芯片；差动全数字信号，抗干扰力强； 3、 改良过的教师终端音量比老款大幅提升，并且不会出现破音。 4、 44.1K /16位双声道立体声CD音质；信噪比>80dB；失真度<1%； 5、 终端延时：小于千分之一秒，绝无延迟感觉； 6、 终端功能：音量调节，呼叫开关，麦克风开关，状态指示； 7、 终端接口：两组麦克风、电子琴、耳机接口，方便教师随意拓展新的方式； 8、 终端连线：使用以太网线并行连接，安装简便、性能稳定。 | 台 | 1 |
| 4 | 教师耳机 | 佩戴方式 头戴式，耳机尺寸 210mm*210mm，耳机线材质 Pvc线，耳机线长 2.3m，耳罩外径 100mm，耳罩内径 55mm，耳罩厚度 22mm，耳机壳材质 ABS黑色，头梁钢管套 黑色亚面 PVC，护套 PU皮质+布，耳罩材质 黑网布+PU防蛋白皮质+海绵，咪管材质 弹簧金属软管电泳黑色，1个物理按键，咪头尺寸 Φ12.5mm，全指向Omnidirectional，灵敏度 42dB±3%，喇叭直径 Φ50mm，喇叭阻抗 32Ω，频率响应 20Hz~20KHz，输出声压 100dB±3dB，插头 φ3.5mm两插头（镀金），耳机净重 ≈325g | 副 | 1 |
| 6 | 教师PC显示端 | 主板 芯片组：其它 显卡类型：独立显卡 CPU型号：i5-3450 核心数：六核 显卡显存容量：独立2GB 内存容量：8GB 硬盘容量：1TB；256G SSD 光驱类型：无光驱 显示器尺寸：23.6英寸 分辨率：1920×1080 | 套 | 1 |
| 7 | 教师操作台 | 1、环保多功能实木桌 2、可放置计算机 3、主控箱功放等 3、结构美观合理 4、符合教学需求 5、长度800mm | 台 | 1 |
| 8 | 教师电钢琴 | 1、88键力度触感榔头分级键盘； 2、多功能LCD背光液晶显示； 3、32复音数； 4、479种音色,包括19种民族音色、12组键盘打击乐音色； 5、音色音量大小可调、延音； 6、延音踏板，弱音踏板，保持音踏板； 7、203种节奏风格，包括11种民族节奏； 8、节奏控制同步，启动/停止，前奏/尾奏，间奏； 9、节拍器，伴奏音量； 10、全键盘和弦，单指和弦，多指和弦，键盘分离，力度； 11、示范曲190首（包括80首学习歌曲）； 12、学习功能3步学习； 13、实时录/放音； 14、存储设置4 x 4组面板设置； 15、MIDI输出，耳机1／2，USB接口（USB MIDI和USB AUDIO）； 16、可连接计算机和智能手机（iphone、安卓系统手机）平板电脑（iPad、安卓系统平板）； 17、线路输入/输出； 18、可连接蓝牙音频适配器； 19、喇叭20W*8Ω*2； 20、提供检测报告。 | 台 | 1 |
| 9 | 教师琴凳 | 木制四条腿，皮革面 | 张 | 1 |
| 10 | 数字音乐教室教学主控仪 | 1.支持简谱、五线谱的书写和声音播放,能显示教学所需的乐谱，并可在乐谱上进行编辑（诸如勾画、移动位置、添加图标等），辅助乐理教学、视唱教学和音 乐实践教学。能播放音频素材，并可根据需要变速、变调、停止、反复等。应能调用图片、视频等资料，并能对图片和视频资料进行局部放大、缩小以及编辑等。应能提供简谱和五线谱的所有元素符号，支持谱曲、编辑、输出和打印功能。应能显示标准钢琴键盘，并通过鼠标、键盘、触摸等操控其发音 2.系统界面上有制造厂家的显著商标及信息。 3.五线谱、简谱、乐理多媒体及教学资源库等功能模块独立运行，各功能划分明确，使用简便。 4.具有屏幕悬浮热键，该热键可在屏幕范围内随意拖动，通过热键打开各个教学模块以及多媒体课件插入。可在各个教学模式下任意切换教学模块；可在各个教学模式下插入多媒体课件。 5.通过拖拽方式移动乐谱，滑动方式放大缩小乐谱。 6.支持Windows全系操作系统、可搭载触控一体机、电子白板、台式或笔记本PC使用。 五线谱及简谱教学模块 1.可任意书写标题、副标题、作曲、作词、版权等乐谱信息。 2.可任意编辑高音谱表、低音谱表、大谱表以及总谱，可设置表情标记、谱表的页面大小、方向及页边距，可设置每行的小节数量。 3.创建谱表时可选择：任意调式编辑、任意速度播放、任意节拍类型、以及不完全小节起拍（弱起小节）。 4.音符录入、符点录入、升降音录入、休止符录入、三连音录入、倚音录入，录入后可播放且任意范围播放。 5.系统内置516种古今中外乐器音色，内置音色处理器，无论是内置音色或外接音源均可以达到悦耳的播放效果。 6.支持乐谱播放速度调节，一个乐谱可以调节前后不同速度，可以以乐谱小节为单位调节速度，一首乐谱可以调节前后乐章不同的速度；可以以不同音符时值为单位调节，如以4分音符为基准，每分钟120拍，或以2分音符、8分音符为基准每分钟240拍，速度调节数值为每分钟5拍至每分钟600拍（以4分音符为基准）。 7.支持五线谱与简谱的混合编辑，并且在任意类型谱表或混合编辑谱表上添加歌词。 8.歌词支持自动对齐功能，自动添加拼音功能，以及多段落歌词录入功能。 9.支持乐谱总谱教学编辑功能，如交响乐、电声乐、民乐、打击乐、流行乐总谱等，可导入木管乐器、自由簧片、铜管乐器、有音高打击乐器、高音打击乐器、进行曲打击乐器、声乐（人声音高）、键盘、电子乐器、拨弦乐器、弦乐器、中国民族乐器、世界民族乐器、古典乐器等至少500种以上音色，并且支持拓展外部硬件音源及外接软音源。插入相关音色后，系统自动识别该乐器所适用的乐谱、谱号、调号，方便教师进行直观的总谱教学。 10.可编辑鼓组节奏谱并播放或更改鼓组相关音色，可单独播放或编辑乐谱中的节奏。 11.可编辑六线吉他谱，播放或更改吉他相关音色，吉他指法标识插入，吉他和弦品格图插入。 12.可编辑四线谱并播放或更改运用四线谱记谱的相关乐器音色，如低音吉他、曼托林、贝司等乐器。 13.任意插入或删除乐谱小节，修改调整小节属性，修改谱表、小节、记谱标记、音符的个性化样式。 14.具有文本标注插入功能，可对插入文本进行格式编辑，如字体、大小等。 15.在创建的教学乐谱表中具有多种琶音演示效果、震音演示效果、风笛装饰音演示效果、演奏力度演示效果、八度演奏演示效果、延音踏板演示效果、呼吸与停顿演示效果、前后倚音演示效果、升降号演示效果、重复与跳转记号演示效果、同一乐谱内速度调节演示效果、同一乐谱内谱号更换演示效果、同一乐谱内调号更换演示效果、同一乐谱内拍号更换演示效果，诸多的乐理知识演示效果生动直观的展现乐理教学。 16.具有小节线、线条记号、圆滑音、占位框与小节的记谱符号、装饰音与演奏记号、换行符与占位符插入、符杠属性任意组合、符头任意添加与更换、连谱号标识插入，丰富乐理知识教学。 17.可在编辑的谱表上任意拖拽、修改、删除所有记谱标记，所有编辑界面具有退格与前进快捷键。 18.可导入任意MIDI音频课件并支持多音轨编辑，每条音轨前显示乐器名称及简称，可任意调换各个音轨音色，修改音轨音符达到再次创作效果，可在多音轨谱表中单独选择任意一组或多组音轨单独播放。 19.具有乐谱卷帘编辑器功能，辅助弹奏教学功能，以柱形图的方式显示所有音符的音高与时值，并显示虚拟键盘的键位。 20.播放所有音符可在内置软键盘上显示键位的位置以及和弦键位的位置，可外接键盘输入设备，软件支持128复音同时录入。 21.支持修改或编辑后的曲谱导出或打印功能。 22.具有内置屏幕截图功能，可选择屏幕任意位置截图，并保存为图片文件，以便教师制作教学课件。 23.独立的播放触控面板功能，在播放乐谱时，可调出浮动播放面板，一键任意滑动调节乐谱的速度、音量，该独立播放控制面板，可随着乐谱播放的进行，任意选择循环播放乐谱的范围。 24.具有音色更改菜单快捷键，用计算机键盘快捷打开音色选择菜单。 乐理教学与多媒体模块 1.具有五线谱大谱表以及虚拟MIDI键盘交互教学功能，通过弹奏虚拟键盘可显示该键位在五线谱上的音高位置，并可显示该键位的音高唱名，虚拟键盘显示音名。 2.具有调的五度循环图讲解界面，可任意选择更改国际通用的12种常见调式，更改调式后可在五线谱上显示不同调式的调号与音阶变化，并且具有唱名及简谱显示窗口，方便教师对固定调变化的讲解 3.音程教学模块，具有88键双色发光可弹奏键盘，具有音组标识、音名与唱名标识，可一键显示音名与唱名。 4.五线谱上的音阶与虚拟键盘交互发声，即触摸五线谱音阶位置，虚拟键盘显示响应位置，扬声器发出相应音高、音色的声音。 音乐基础知识与教材资源库模块 1.具有音乐基础知识教学模块，内置教学教材，具有音、音律、五线谱记谱法、节奏节拍、音程、和弦、调式关系、音乐术语等内容，所有内容均已图文并茂的方式呈现，教学内容目录以列表形式展开，方便教师选取相应的教学内容，也可以根据教师实际教学内容任意拓展音乐基础教学模块的教学内容或添加音频及视频课件。 2.具有教学资源库模块，内置中国音乐家、西方音乐家、民歌、演唱形式、西洋乐器、音乐风格等教学资源，所有内容均已图文并茂的方式呈现，教学内容目录以列表形式展开，方便教师选取相应的教学内容，也可以根据教师实际教学内容任意拓展教学资源库模块的教学内容或添加音频及视频课件。 3.音乐基础知识与教学资源模块可任意添加课件教学内容，使教师拥有更多的自主教学内容拓展空间。 | 台 | 1 |
| 11 | 电子琴支架 | 1、材质：钢 2、规格:长≧80CM，管粗≧2CM，高度可调节 3、结构：Z型结构。 脚底为防滑塑胶材质，烤漆处理，美观耐用，高度可以自由调节. 4、使用方法：打开包装进行简单组装即可使用 | 个 | 24 |
| 12 | 学生琴凳 | 木制四条腿，皮革面 | 张 | 24 |
| 学生学习练习与控制部分 |  |  |  |  |
| 1 | 学生终端控制器 | 1、尺寸规格（约）：（120mm*90mm*30mm）； 2、专用芯片；差动全数字信号，抗干扰力强； 3、终端操作面板采用触控操作技术，所有按键均为无开模的触摸按键，不仅提供了更加敏捷的操作体验，更能消除了机械或轻触按键长时间使用引起的结构疲劳以及终端表面防水溅，从而延长了产品使用寿命。 4、44.1K /16位双声道立体声CD音质；信噪比L>80dB；失真度<1%； 5、终端延时：小于千分之一秒，绝无延迟感觉； 6、终端功能：音量调节，呼叫开关，麦克风开关，状态指示； 7、终端接口：一组麦克风、电子琴、耳机接口； 8、终端连线：使用以太网线并行连接，安装简便、性能稳定。 | 台 | 24 |
| 2 | 学生耳机 | 佩戴方式 头戴式，耳机尺寸 210mm*210mm，耳机线材质 Pvc线，耳机线长 2.3m，耳罩外径 100mm，耳罩内径 55mm，耳罩厚度 22mm，耳机壳材质 ABS黑色，头梁钢管套 黑色亚面 PVC，护套 PU皮质+布，耳罩材质 黑网布+PU防蛋白皮质+海绵，咪管材质 弹簧金属软管电泳黑色，1个物理按键，咪头尺寸 Φ12.5mm，全指向Omnidirectional，灵敏度 42dB±3%，喇叭直径 Φ50mm，喇叭阻抗 32Ω，频率响应 20Hz~20KHz，输出声压 100dB±3dB，插头 φ3.5mm两插头（镀金），耳机净重 ≈325g | 副 | 24 |
| 3 | 学生电子琴 | 键 盘：61键力度触感标准键盘显示：多功能LCD背光液晶显示复 音 数：32音 色：844种音色，包括553种旋律音色、16种民族音色和275种键盘打击乐（13组键盘打击乐） 40个直选音色音色控制：调音台、延音、移调、微调、琶音、双音色踏板功能：接上多功能踏板（另配），提供七种脚踏功能选择效 果：10种混响，混响深度可调节，混响开关13种合唱，合唱深度可调节，合唱开关EQ低频/EQ高频调节；节 奏：203种节奏，包括11种民族节奏、 40个直选节奏伴奏控制：同步启动、启动/停止、前奏/尾奏、 插入、单键设置键盘控制：和弦、全和弦、分离、和声、和弦字典5种力度曲线示 范 曲：160首(包括150首学习歌曲)学习功能：3步学习（左/右手练习）,评分功能录音功能：5轨录音/放音状态记忆：5 x 8组面板设定状态外置声卡：USB AUDIO(USB音频)其他功能：33种功能参数调节和设定，断电保存，速度/敲击、节拍器、滑音、冻结、Local 开关控制接 口：电源，耳机/输出，线路输入（可连接蓝牙音频适配器），多功能踏板（延音、弱音、保持音、感情踏板、启动/停止、插入、存储控制），麦克风，USB接口（USB MIDI和USB AUDIO），可连接计算机和智能手机（iphone、安卓系统手机）平板电脑（iPad、安卓系统平板）喇 叭：5W/4Ω*2 | 台 | 24 |
| 4 | 学生琴凳 | 木制四条腿，皮革面 | 张 | 24 |
| 施工辅材及安装费用 |  |  |  |  |
| 1 | 施工辅材 | 安装所需要的网线电源线、线槽、插排，漏电保护器，固定件、线路护套、绑扎带、绝缘胶布等 | 套 | 1 |
| 2 | 安装费用 | 安装工程师往返的火车票（硬卧），食宿费、补助，设备培训讲解。 | 套 | 1 |

| 美术书法室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 衬布 | 尺寸：90cm×150cm；材质：棉、麻、丝、绒 ，要求染色均匀，经水洗不脱色、缩水、变形。 | 块 | 8 |
| 2 | 遮光窗帘 | 一、适用范围：适用于小学、初中美术教学使用。二、技术要求： 1. 规格：≥1800mm×2200mm。2．平绒材质，正面为暗红色、反面黑色。布体严格要求高强遮光底衬，双层锁边，不透光、防晒、防水。应符合JY0001-2003的有关规定 | 块 | 4 |
| 3 | 升降写生凳 | 1. 教学用。2. 凳为升降结构。固定型，立地的脚用30×40×1.2mm的型管，防滑外套型脚套，凳脚合围在立管外侧，立管采用国标钢管，直径40mm，壁厚1.0mm，立管上部用3mm钢板经模具拉伸成型与凳面结合，凳面采用ABS工程塑料注塑成型，直径为300mm（±20mm）,厚度5mm。凳面与凳架连接采用6mm铜螺母，凳架采用大型喷砂机除油除锈。 | 个 | 48 |
| 4 | 工作台 | 规格：160cm×80cm×74cm、可折叠、三聚氰胺板台面，厚1.8mm。底部为40mm×40mm壁厚1mm方管焊接 成型的对折式支撑架；表面酸洗磷化后静电喷塑处理，光滑无毛刺；圆柱形升降可调式4个防滑地脚垫. | 个 | 8 |
| 5 | 美术教学用品柜 | 规格：1000*500*2000mm，（1）柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为27mm×36mm（误差≤±1mm），后立柱、后横梁外径为36mm×36mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.1 mm（误差≤±0.15 mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。（2）柜体衬板：厚度16mm三聚氰胺贴面刨花板。（3）柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，铝合金拉手。（4）隔板：上柜设置2块活动隔板，下柜设置1块活动隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度不小于16mm。（5）高度升降条：上部柜体内侧均安装高度升降条。（6）支脚：采用直径不小于8mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 | 个 | 4 |
| 6 | 作品展示架 | 规格：1000*500*2000mm（1）上部分柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为27mm×36mm（误差≤±1mm），后立柱、后横梁外径为36mm×36mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.1 mm（误差≤±0.15 mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用，下部分为全板结构（2）柜体衬板：上柜衬板为5mm玻璃，下柜衬板与仪器柜相同。（3）柜门：上部为移动玻璃门，下部为对开木门，拉手美观耐用，使用方便。（4）搁物板：上部为2层钢化玻璃搁物板，下部层板为固定层板，采用16mm厚三聚氰胺板。（5）高度升降条：钢制。（6）桌脚：采用白色尼龙的小脚垫。 | 个 | 8 |
| 7 | 写生灯 | 1.规格：立式三节可升降、最大调节高度2400mm、照射角度0°-120°；2.材质：球形灯罩直径≥260mm，深度≥190mm：金属材料；灯杆：钢管，表面镀铬，铝节、调节旋钮牢固耐用，内置弹簧；三角底座，带滚轮，可移动；3.要求：表面光滑、无锈斑、划痕。 | 个 | 8 |
| 8 | 美术宣传图版 | 写真膜，基本规格：900×600mm，上贴防紫外线写真膜，内衬5mpvc板，外面用开启式吕合金边框。 | 套 | 4 |
| 9 | 静物台 | 台面：不小于600MM×600MM，带背板，双重折叠支撑架；木材；可折叠，支撑稳定，工艺精细， 漆面均匀光亮。 | 台 | 4 |
| 10 | 展示画框 | 规格：600mm×450mm、材质：木材 | 个 | 48 |
| 11 | 展示画框 | 规格：600mm×900mm、材质：木材 | 个 | 48 |
| 12 | 磁性白黑板 | 100×200×1.8cm，铝合金包框，带架子，可翻转，双面用，一面白色，一面绿色，附磁扣、板擦、白板笔等。 | 块 | 1 |
| 13 | 中学美术教学挂图 | 适合中学美术教学要求的绘画、设计、欣赏内容，不少于58幅，对开，应为国家正式出版物 | 套 | 2 |
| 14 | 全国学生美术欣赏图库 | 1.中国美术学院出版社；2.适用范围：适用于中学美术教学用 | 本 | 48 |
| 15 | 云台 | 转台直径 295mm，高度 170mm，旋转拉胚，转动灵活、平稳，浇筑表面喷漆处理。 | 台 | 48 |
| 16 | 拷贝台 | 规格：55cm×75cm×78cm，工作面板：钢化玻璃、UV印刷，光源组成：LED组件，亮度调节：数字触摸式明亮度调节、开关（可以实现0-100%明亮度调节）最高亮度：3000LuX，光线色温：5500K-6400K，工作坡度：0-70度自主调节，输入是压：12V，消耗功率：15W（可以达到中国电器高效节能1级标准） | 个 | 2 |
| 17 | 教师用画架 | 教师用：高档榉木画架，高档单手摇，尺寸60x60x148（300）cm置画高度：190cm，表面光滑、无毛刺、无弯曲，接缝无开裂； | 个 | 2 |
| 18 | 教师用画板 | 教师用：90×60×2cm，中间骨架，双面三合板，实木边框1cm，45°割角拼接，对角线平面误差＜0.3cm。 | 块 | 2 |
| 19 | 教师用写生画箱 | 教师用写生画箱，采用红榉木，尺寸34x50x11cm，用来放置绘画工具、颜料等。 | 只 | 2 |
| 20 | 画架 | 总高度≥1400mm，边框宽≥40mm，厚≥20mm；2.材质：松木；3.特点：梯形、12孔，表面光滑、无毛刺、无弯曲，接缝无开裂； | 个 | 48 |
| 21 | 画板 | 1、规格：600mm×450mm×18mm；2、材质：双面椴木三合板，四周实木边框；3、要求：边框宽≥4mm，对角线平面误差小于2mm，四边直角误差小于2mm，边框气钉眼需进行表面处理。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。 | 块 | 48 |
| 22 | 写生凳 | 1.规格：≥350mm×300mm×400mm；2.材质：木材、凳面20mm、凳腿宽≥40mm，厚≥20mm；3.要求：可折叠，携带方便，支撑稳定，牢固可靠，工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀 光亮。 | 个 | 48 |
| 23 | 写生画箱 | 外形尺寸不小于460mm×360mm×1250mm。支架高度：840mm。箱底隔有4个大小不同的小方格,用来放置绘画工具、颜料等。木制调色板面积不小于277mm×420mm,活动脚的长度可以调节,可伸长度不小于300mm,背带不小于30mm,3只铝合金脚可伸缩。 | 只 | 48 |
| 24 | 绘图仪器 | 5件套1.产品每套五件，由大圆规、小圆规、大分规、直线墨笔等组成。 2. 产品符合QB/T3902的相关要求。3. 包装为硬塑盒，每件工具在盒内均有定位装置 | 盒 | 48 |
| 25 | 丁字尺 | 1000mm， 1.美术教学用，有机玻璃制作。 2.产品应符合QB/T1474.4的相关要求 | 只 | 4 |
| 26 | 直尺 | 50cm， 1.美术教学用，有机玻璃制作。 2.产品应符合QB/T1474.4的相关要求 | 只 | 4 |
| 27 | 曲线板 | 25cm，1美术教学用 ，有机玻璃制作。 2.产品应符合QB/T1474.4的相关要求。 | 块 | 4 |
| 28 | 三角板 | 美术教学用 1.有等腰直角板和不等边直角板各一块。等腰直角板斜边有效长度不小于250mm，三角分别为90°、45°、45°。不等边直角板斜边有效长度不小于250mm，三角分别为90°、60°、30°。2.三角板木质或合成树脂制作，表面涂浅色漆。分度刻线应均匀、清晰、无断线，全长累计误差≤2mm。3.三角板角度误差不大于0.5°，平面度误差不大于0.5°，刻度边直线度误差不大于0.8°。 | 套 | 4 |
| 29 | 大圆规 | 美术教学用 1.圆规用塑料制作。 2.圆规臂长≥400mm，臂粗≥13mm。 3.圆规角度调节方便。定位牢靠，粉笔夹持方便可靠。 | 个 | 4 |
| 30 | 大三角板 | 美术教学用 1.有等腰直角板和不等边直角板各一块。等腰直角板斜边有效长度不小于250mm，三角分别为90°、45°、45°。不等边直角板斜边有效长度不小于550mm，三角分别为90°、60°、30°。2.三角板木质或合成树脂制作，表面涂浅色漆。分度刻线应均匀、清晰、无断线，全长累计误差≤2mm。3.三角板角度误差不大于0.5°，平面度误差不大于0.5°，刻度边直线度误差不大于0.8° | 套 | 4 |
| 31 | 版画工具 | 1.胶辊3件:大号胶辊辊长≥100mm手柄≥112mm，中号胶辊辊长≥75mm手柄≥112mm， 小号胶辊辊长≥35mm手柄≥110mm； 2.磨托1件：磨托头直径≥45mm,磨托手柄≥92mm； 3.笔刀3件：大号刀柄≥100mm，中号刀柄≥85mm，小号刀柄≥85mm。 4.笔刀刀头1盒 5.木刻刀12件，木手柄长≥98mm； 6.油石1件，外观尺寸不小于70mmx49mmx21mm； 7.板刷1件，长≥138mm宽≥22mm 8.马莲1件，塑料材质直径≥97mm 9.小手据1把，木柄钢头，长约：130mm。 10.尖钻1件：双头，长≥173mm ； 11.大斜头刀1把：木柄钢头，长≥132mm； 12.调墨铲1件：木柄钢头长≥174mm； 13.黑、红油墨各1瓶,50ml/1瓶14.石刻刀1把，长136mm。 | 套 | 48 |
| 32 | 绘画工具 | 水粉画笔1-12#各一支，油画笔1-12#各一支，24眼调色盒1件，17眼调色板1件，毛笔8支：加健毛笔，大中小提斗，大中小白云，花枝俏，小依纹，中空吹塑定位包装，便于携带、存放；适用范围：适用于小学、中学美术教学用。提供检测报告 | 套 | 48 |
| 33 | 泥塑工具 | 1.型板1件:木质长≥116mm宽≥45mm；2.切割线1件：木手柄≥78mm，钢丝线长≥590mm；3.泥塑刀6件：黄杨木材质，长度≥190mm；4.喷壶1件100ml；5刮板1件：不锈钢材质长≥99mm宽≥50mm；6.拍板1件木质：长≥194mm宽≥65mm；7.海绵1件：直径≥73mm，厚度≥26mm；8.转台1件：直径≥113mm高度≥33mm；9.艺术刀3件:木柄双头，长度≥195mm;10.大头刀1件:木质手柄长度≥105mm；11.油灰刀1件:木柄长≥175mm宽≥37mm；12.吹釉壶1件:直径70mm高53mm；13.点釉器1件:长125mm宽27mm；14.碾辊3件:大号长≥397mm，直径≥40mm,中号长≥355mm，直径≥35mm；小号长≥303mm，直径≥30mm。 | 套 | 48 |
| 34 | 制作工具 | 油画刀5把：长≥210mm、200mm、185mm、180mm、170mm；2)什锦锉5把：长≥160mm；3)美工刀1把：长≥160mm；4)垫板1块：塑料≥190mm×90mm 5)钩刀1把：长≥120mm；6)电烙铁1把：长≥200mm、电压220V；7)木刻刀5把：木手柄≥100mm、刀头碳钢材质，平口、斜口、大圆、小圆、V型口各1件；8)打孔器1件：长≥120mm、单孔、孔径6mm；9)剪刀2把：≥120mm×70mm 10)多用锯1把：≥230×100mm；11) 尖嘴钳1把：≥160mm×60mm；12) 板刷1把：≥140mm×20mm；13) 锥子1件：长≥120mm；14) 多功能小锤1把：长≥160mm、有多种用途； ⒂油石1件：长≥70mm；15) 锯条5根：长≥150mm；16) 凿子1件：长≥180mm；17) 篆刻刀1把：长≥140mm；18) 鸭嘴锤1把：长≥250mm；ABS材料，中空吹塑定位包装，所有产品卡槽定位于箱内，便于携带、存放。符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 48 |
| 35 | 美术学具 | 1.毛笔3支：加健毛笔，提斗1支、白云1支、花枝俏1支；2.小剪刀 1件：无刃、圆头，总长度128mm；3.调色盘1个：13眼梅花型，口径150mm；4.笔洗1个：青花瓷材质，口径95mm，肚径129mm；5.美工刀1把：塑料材质手柄，长度130mm；6.水溶性油墨2瓶：每瓶75ml；7.胶辊2件：大滚筒长度90mm，直径35mm；小滚筒长30mm，直径22mm；8.毛毡1块：尺寸490*490mm；9.刻纸刀1把：合金手柄长度118mm，笔刀刀头3件：锰钢刀头35mm；10.水粉画笔6支：实木烤漆笔杆，尼龙笔头；11.调色盒1件：24格；12.直尺1把：有机塑料材质，尺寸300mm；13.工具箱1件；中空吹塑定位包装，所有产品卡槽定位于箱内，便于携带、存放。符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 48 |
| 36 | 水粉/彩画工具 | 画笔6件，颜料1盒12色；水粉纸张1袋，8k，20张；调色盒1件，24格；聚丙稀（PP）材质，长宽高200mm×100mm×20mm；折叠水桶1个， 折叠，直径160 mm，展开时高度140mm；6、调色刀1件；中空吹塑定位包装，便于携带、存放；适用范围：适用于小学、中学美术教学用。 | 套 | 48 |
| 37 | 美术课配套材料 | 勾线笔、油画棒、固体胶、彩色水笔、彩泥、彩色铅笔、双面胶、陶泥、水粉画颜料、墨汁、中国画 颜料 、胶滚、胶版（水溶性）、油墨（黑色）。 | 套 | 48 |
| 38 | 纸工工具 | 适用于中小学美术教学用剪刀一件：无刃、圆头，总长度160mm，花边剪刀1件：刀头总长度60mm，直尺一件：30cm,切割垫板1块：A4幅面；笔刀一件：长140mm，笔刀刀片3件 39mm，订书器1件，订型26/6、24/6；蛇形尺一件：长300mm，打孔器一件：手握式单孔打孔器，有纸屑收集装置，手握处防滑细纹，打孔直径6mm，美工刀一件：长160mm；中空吹塑定位包装。 | 套 | 48 |
| 39 | 国画工具 | ①笔洗1件：直径≥160mm，高度≥55mm；②笔架1件：直径≥130mm，高度≥45mm；③砚台1件：石砚、带盖，直径≥125mm，高度≥40mm；④印盒1件：直径≥80mm，带印泥；⑤墨1件：金不换，长宽高≥95mm×24mm×10mm；⑥毛笔8件：加健毛笔，大、中、小提斗，大、中、小白云，花枝俏，小依纹；⑦画毡1件：画毡1件；⑧调色盘1件：聚丙稀材质，10眼梅花型，直径≥14mm；⑨笔帘1件：竹制，长宽≥320mm×300mm；⑩镇尺1副：≥240mm×400mm，中空吹塑定位包装，便于携带、存放；适用范围：适用于小学、中学美术教学用。 | 套 | 48 |
| 40 | 篆刻工具 | 篆刻刀、印床、章料、印泥等 | 套 | 48 |
| 41 | 民间美术欣赏及写生样本 | 能够体现中国传统民族文化特点实物(仿)三十三件及简介。木版年画（杨柳青年画1件）、剪纸（体现套色、阴刻、阳刻特点作品各1件）、皮影人物2件、扎染、蜡染各1件、绣片21件、、风筝（胖沙燕1件、瘦沙燕1件、软翅蝴蝶1件）、布老虎1个、泥老虎1个、挂饰（香包2件，中国结2件）、工艺品竹提篮1个、陕西凤翔挂虎1件、京剧脸谱（生、旦 、净、末、丑各1件）、民间玩具（风车1件、空竹1件）、泥塑作品一组（5件） | 套 | 2 |
| 42 | 陶瓷样本 | 中国各大名窑实物(仿)14件 新石器时代仿制品3件、拉坯成型1件、泥板成型1件、泥条成型1件、紫砂壶1件、釉下青花瓷1件、唐三彩1件、五大名窑仿制品（官、哥、汝、钧、定）各1件 | 套 | 2 |
| 43 | 静物样本 | 美术静物26件 蜡果6件、绒毛玩具1件、布老虎1件、塑料玩具1件、木质玩具1个、花瓶2件、砂锅2件、瓷盘2件、瓷碗2件、铝壶2件、编织篮2件、玻璃杯2件、陶罐2件 | 套 | 2 |
| 44 | 写生教具（1） | 1.材质：200目石膏粉；2.石膏头像五件：阿古力巴（切面），腊空（半面），太阳神（头像），海盗（头像），大卫（头像）3.要求：石膏表面应光洁，无疤痕，形态逼真，工艺新颖，外观整洁，无反光，线条清晰，无裂纹。 | 套 | 2 |
| 45 | 写生教具（2） | 1.材质：200目石膏粉；2.配置：⑴圆球:直径≥180mm；⑵圆锥:高≥220mm,底面直径≥150mm；⑶长方体: ≥100*100*220mm；⑷正方体：边长≥160 mm、⑸四棱锥：高≥220 mm,底面棱长≥140 mm；⑹圆柱体:高≥220 mm,直径≥120 mm；⑺六棱柱：高≥220 mm,底面棱长≥60 mm；⑻方带方:高≥220 mm,底面棱长≥90 mm；⑼圆锥带圆:底面直径≥160 mm,高≥220 mm；⑽方锥带方:高≥220 mm,底面棱长≥150 mm；⑾多面体:棱长≥100 mm；⑿八棱柱:高≥230 mm,底面棱长≥50 mm；⒀六棱锥：高≥220 mm,底面棱长≥80 mm；⒁圆切:高≥220 mm，底面直径≥120 mm；⒂十二面体:棱长≥70 mm；共15件；3.要求：形态逼真，工艺新颖，外观整洁，无反光，线条清晰，无裂纹。 | 套 | 2 |
| 46 | 写生教具（3） | 1.配置：彩陶2件（直径≥200mm）、釉陶2件(直径≥200mm)、木质关节人1件、仿真水果4件、塑料花1件；2.要求：形态逼真，工艺新颖，外观整洁，无反光，线条清晰，无裂纹。 | 套 | 2 |
| 47 | 教师用电子绘画板 | 1、外观尺寸：359mm×210mm×8mm；2、8个可自定义按键；3、工作方式: 电磁压感；4、压感笔: 无源无线；5、压感级别: 2048级 ；6、感应尺寸：254mm×152mm；7、支持±60°倾角，8、读取速度: 220点/秒 ；9、读取分辨率: 5080LPI；10、感应高度10mm；11、精度: ±0.25mm ；12、接口类型: USB ；13、兼容操作系统: Windows10／8/7/Vista/XP(32/64bit), MAC OS 10.4 或以上版本。14、支持左右手互换，无线无源压感笔，15、具一键橡皮擦功能，可更换笔芯，含10支赠送笔芯， 16、配备软件： 支持自定义画稿功能； 具有20种笔工具设置、53种笔触形状、48种笔触纹理、47种背景纹理表现形式；支持导入图片文件及PSD等多图层文件；支持线稿层、上色层、草稿层、背景层等多图层操作，并可随意增减；支持在原素材库基础上支持自由扩充；支持添加参照图功能，并可根据需求调节透明度；具有绘画过程记录、回放功能，重播过程可有3级速度选择；支持绘画作品本地保存；支持作品一键上传到网络平台；支持作品在线分享与评价。 | 块 | 1 |
| 48 | 学生用电子绘画板 | 1、外观尺寸：210 mm×208mm×10.5mm；2、工作区域不低于140mm×102mm；3、工作方式: 电磁压感；不小于2048级压感，4、支持±60°倾角，5、读取速度: 220点/秒 ；6、读取分辨率: 5080LPI；7、感应高度10mm；8、精度: ±0.25mm ；9、接口类型: USB ；10、兼容操作系统Windows10／8/7/Vista/XP(32/64bit), MAC OS 10.4 或以上版本。 11、配备软件： 支持自定义画稿功能； 具有20种笔工具设置、53种笔触形状、48种笔触纹理、47种背景纹理表现形式；支持导入图片文件及PSD等多图层文件；支持线稿层、上色层、草稿层、背景层等多图层操作，并可随意增减；支持在原素材库基础上支持自由扩充；支持添加参照图功能，并可根据需求调节透明度；具有绘画过程记录、回放功能，重播过程可有3级速度选择；支持绘画作品本地保存；支持作品一键上传到网络平台；支持作品在线分享与评价。 | 块 | 48 |
| 49 | 影像资料 | 供初中小学美术教学用，光盘内容为中小学美术欣赏教学用。 | 套 | 2 |
| 50 | 美术教学软件 | 具备多种类数字画笔，支持数字化图形图像处理技术、支持美术课程局域网内多用户交互式教学和示范评 价以及美术作品欣赏管理 | 套 | 1 |
| 51 | 美术教学网络系统 | 借助云平台收集美术教学资源和开展探究性美术学 习，支持在线学习交流，支持美术作品点评、互评以 及美术电子作业系统 | 套 | 1 |
| 美术教学仪器 |  |  |  |  |
| 1 | 大圆规 | 演示用，附橡皮脚 | 个 | 2 |
| 2 | 丁字尺 | 演示用,不小于80cm | 只 | 2 |
| 3 | 人体结构活动模型 | 高不低于40cm,木质 | 个 | 4 |
| 4 | 人体结构活动模型 | 高不低于40cm，木质 | 个 | 8 |
| 5 | 曲线板 | 25cm | 块 | 48 |
| 6 | 衬布 | 100cm*200cm；棉、麻、丝、绒 | 块 | 48 |
| 7 | 衬布 | 100cm×200cm；棉、麻、丝、绒 | 块 | 48 |
| 8 | 展示画框 | 60cm*45cm | 个 | 48 |
| 9 | 展示画框 | 60cm×45cm | 个 | 48 |
| 10 | 展示画框 | 60cm*90cm | 个 | 48 |
| 11 | 展示画框 | 60cm×90cm | 个 | 48 |
| 12 | 泥工工具 | 泥塑刀6把、环形刀3把、刮刀2把、切割线1套、刮板1件、拍板1件、型板1块、喷壶1个、海绵1块 | 套 | 82 |
| 13 | 民间美术欣赏及写生样本 | 中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝、唐三彩、彩陶器、瓷器等 | 套 | 4 |
| 14 | 美术学具 | 毛笔、小剪刀、调色盘、笔洗、美工刀、水溶性油墨、黑色胶滚、毛毡、刻纸刀、水粉画笔、调色盒、直尺 | 套 | 70 |
| 15 | 美术课配套材料 | 勾线笔、油画棒、固体胶、彩色水笔、彩泥、彩色铅笔、双面胶、陶泥、水粉画颜料、墨汁、中国画颜料、胶滚、胶版（水溶性）、油墨（黑色） | 套 | 46 |
| 16 | 电子绘画板 | 绘画区域不小于92mm*147mm,1024级压感以上，无线无源，配备与教材相应的软件 | 块 | 24 |
| 17 | 电子绘画板 | 绘画区域不小于135mm*200mm,压感级别1024级及以上，无线无源压感笔；配备与教材相应的软件 | 块 | 24 |
| 18 | 电子绘画板 | 绘画区域不小于135mm×200mm，压感级别1024级及以上，无线无源压感笔，配备与教材相应的软件 | 块 | 24 |
| 19 | 画板 | 不小于60cm×45cm | 块 | 48 |
| 20 | 写生画板 | 不小于60cm×45cm | 块 | 48 |
| 21 | 写生画板 | 不小于45cm*32cm | 块 | 32 |
| 22 | 写生画箱 | 箱体：47cm*33cm*8cm | 只 | 8 |
| 23 | 写生画箱 | 箱体：47cm×33cm×8cm | 只 | 8 |
| 24 | 写生教具（1） | 石膏像：阿古力巴（切面）、腊空（半面）、太阳神（头像）、海盗（头像）、小大卫（头像）、亚历山大（头像） | 套 | 1 |
| 25 | 写生教具（1） | 石膏像：阿古力巴（切面），腊空（半面），太阳神（头像），海盗（头像），小大卫（头像） | 套 | 1 |
| 26 | 写生教具（2） | 石膏几何形体：圆球、长方体、正方体、圆柱体、六棱柱、圆锥、方锥、方带方、圆锥带圆、十二面体 | 套 | 1 |
| 27 | 写生教具（2） | 石膏几何形体：圆球，长方体，正方体，圆柱体，六棱柱，圆锥，方锥 | 套 | 1 |
| 28 | 写生教具（3） | 陶器、瓷器等 | 套 | 1 |
| 29 | 画架 | 高度不低于142cm | 个 | 48 |
| 30 | 绘图工具 | 圆规，直尺，三角板，曲线板 | 套 | 1 |
| 31 | 制作工具 | 美工刀1把、剪刀2把、木刻刀12把、尖钻1把、篆刻刀1把、油石1块、改锥2把、多用锯1把、锯条5根、推刨1把、木铿1把、尖嘴钳1把、铁锤1把、电烙铁1把、凿子2把、什锦铿1套、切割垫板1块、三用圆规1件、订书器1个、壁纸刀1把、U型锯1把、线锯条10根、手摇钻1个、刨子1把、盒尺1个、角尺1把、砂纸5张、小台钳1台、钢丝钳1把、钢铿1把、钢板尺1把、金属剪1把、铁砧子1件 | 套 | 1 |
| 32 | 制作工具 | 美工刀1把、剪刀2把、木刻刀12把、尖钻1把、篆刻刀1把、油石1块、改锥2把、多用锯1把、锯条5根、推刨1把、木锉1把、尖嘴钳1把、铁锤1把、电烙铁1把、凿子2把、什锦锉1套、切割垫板1块、三用圆规1件、订书器1个、壁纸刀1把、U型锯1把、线锯条10根、手摇钻1个、刨子1把、盒尺1个、角尺1把、砂纸5张、小台钳1台、钢丝钳1把、钢锉1把、钢板尺1把、金属剪1把、铁砧子1件 | 套 | 1 |
| 33 | 绘画工具 | 水粉笔1#～12#各1支，水彩笔1#～12#各1支、大白云毛笔1支、小狼毫1支、勾线笔1支、斗笔1支、扁笔1支、调色盒1个、调色盘1个 | 套 | 1 |
| 34 | 绘画工具 | 水粉笔1〜12#各1支，水彩笔1〜12#各1支、大白云毛笔1支、小狼毫1支、勾线笔1支、斗笔1支、扁笔1支、调色盒1个、调色盘1个 | 套 | 1 |
| 35 | 版画(版画机) | 印4开画幅版画印刷机1台、微型版画机6～8台 | 套 | 1 |
| 36 | 版画(工具) | 木刻刀(圆口、三角口、斜口、平口、四件套)、胶滚、木刻用椴木五夹板 | 套 | 20 |
| 37 | 版画工具 | 木刻刀5把、笔刀1把、笔刀片3件、电烙铁1把、木蘑托1只、胶滚1套（大中小各1件）、油石1件、刮刀2-3把、6B中华绘图铅笔2支 | 套 | 2 |
| 38 | 版画(工具) | 木刻刀（圆口、三角口、斜口、平口四件套）、胶滚、木刻用概木五夹板 | 套 | 9 |
| 39 | 版画(耗材) | 雪弗板、吹塑纸、300克白板纸、KT版、硫酸纸、橡皮图章、海绵纸、水性油墨(黑、大红、湖蓝、柠檬黄、白色)、油画棒、调墨板、部分印纸、色纸、生宣纸等 | 套 | 20 |
| 40 | 版画(耗材) | 雪弗板、吹塑纸、300克白板纸、KT版、硫酸纸、橡皮图章、海绵纸、水性油墨（黑、大红、湖蓝、柠檬黄、白色）、油画棒、调墨板、印纸、色纸、生宣纸等 | 套 | 9 |
| 41 | 剪纸与拼贴(工具) | 小剪刀、刻纸刀 | 套 | 9 |
| 42 | 剪纸与拼贴(工具) | 小剪刀、刻纸刀、木垫板 | 套 | 20 |
| 43 | 剪纸与拼贴(耗材) | 专用剪纸、各色彩纸、白板纸、卡纸、各色布料等 | 套 | 29 |
| 44 | 陶艺(拉胚机) | 安全电压36V，圆盘转速:90r/min，无级变速 | 台 | 6 |
| 45 | 陶艺(泥板机) | 升降手轮最大提高度：6cm；手柄摇动最大工作行程：58cm | 台 | 1 |
| 46 | 陶艺(炼泥机) | 额定电压：AC220V；工作状态出泥量：280kg/h | 台 | 1 |
| 47 | 陶艺(电窑) | 额定电压：AC220V；最高工作温度：1260°C | 台 | 1 |
| 48 | 陶艺(陶艺工具) | 泥塑刀1把、环形刀2把、拍板3个、碾滚3根、木条3套、刮板1件、型板1块、割线1件、陶针1个、海绵1块 | 套 | 50 |
| 49 | 静物台 | 不小于60cm×60cm | 个 | 4 |
| 50 | 工作台 | 不小于160cm*80cm*70cm | 个 | 8 |
| 51 | 陶艺(工作台) | 不小于160cm×80cm×70cm | 个 | 12 |
| 52 | 工作台 | 不小于160cm×80cm×70cm | 个 | 24 |
| 53 | 陶艺(云台) | 直径不小于18cm，高3cm | 个 | 50 |
| 54 | 云台 | 直径不小于18cm,高3cm | 台 | 48 |
| 55 | 云台 | 直径不小于18cm，高3cm | 台 | 50 |
| 56 | 写生凳 | 高度不低于40cm,可升降 | 个 | 48 |
| 57 | 美术教学用品柜 | 不小于80cm*45cm*180cm | 个 | 10 |
| 58 | 陶艺(作品展示台) | 不小于90cm×40cm×180cm | 个 | 4 |
| 59 | 墨汁（耗材） |  | 毫升 | 392 |
| 音乐教学仪器 |  |  |  |  |

| 1 | 钢琴 | 高度：不小于1180mm铁板：沙铸铁板，铁板高度≥109cm。提供第三方检测机构出具的检测报告证明该参数。音板：寒带地区生长的鱼鳞松制作的等厚加强型实木音板。琴弦：圆型弦（截面为正圆形），采用镀锡防锈钢线。脚轮：单轮脚轮，转动灵活、噪声低。外壳涂饰：不饱和树脂环保漆，光面黑色，表面涂装的光泽单位87-92。背柱：五背柱设计，背柱截面尺寸：中截面尺寸≥78*70mm，两侧背柱尺寸≥76*70mm.演奏性能：琴键下降负荷：0.52N-0.74N；回升负荷0.28N-0.38N；白键下沉深度10.1mm-11.0mm。弦码：榉木多层板制作。弦轴板：由多层坚硬的榉木交错拼接而成。中盘：全实木结构，无金属部件。弦槌：羊毛毡并应用传统工艺制作的弦槌。制音器：羊毛制造。击弦机：转击器、联动杆、制音杆采用坚硬细密的木材制作，顶杆采用高强度ABS材质。调节档：实木（非多层）制作，不金属加固键盘：寒带地区生长的鱼鳞松制作的键板；亚光黑键。产品符合GB/T10159-2015《钢琴》和GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》中的要求，提供检测报告。 | 台 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 电子钢琴 | 1、88键力度触感榔头分级键盘； 2、多功能LCD背光液晶显示； 3、32复音数； 4、479种音色,包括19种民族音色、12组键盘打击乐音色； 5、音色音量大小可调、延音； 6、延音踏板，弱音踏板，保持音踏板； 7、203种节奏风格，包括11种民族节奏； 8、节奏控制同步，启动/停止，前奏/尾奏，间奏； 9、节拍器，伴奏音量； 10、全键盘和弦，单指和弦，多指和弦，键盘分离，力度； 11、示范曲190首（包括80首学习歌曲）； 12、学习功能3步学习； 13、实时录/放音； 14、存储设置4 x 4组面板设置； 15、MIDI输出，耳机1／2，USB接口（USB MIDI和USB AUDIO）； 16、可连接计算机和智能手机（iphone、安卓系统手机）平板电脑（iPad、安卓系统平板）； 17、线路输入/输出； 18、可连接蓝牙音频适配器； 19、喇叭20W*8Ω*2； 20、提供检测报告。 | 台 | 10 |
| 3 | 电子琴 | 键 盘：61键力度触感标准键盘显示：多功能LCD背光液晶显示复 音 数：32音 色：844种音色，包括553种旋律音色、16种民族音色和275种键盘打击乐（13组键盘打击乐） 40个直选音色音色控制：调音台、延音、移调、微调、琶音、双音色踏板功能：接上多功能踏板（另配），提供七种脚踏功能选择效果：10种混响，混响深度可调节，混响开关13种合唱，合唱深度可调节，合唱开关EQ低频/EQ高频调节 节奏：203种节奏，包括11种民族节奏、 40个直选节奏伴奏控制：同步启动、启动/停止、前奏/尾奏、插入、单键设置键盘控制：和弦、全和弦、分离、和声、和弦字典5种力度曲线示 范 曲：160首(包括150首学习歌曲)学习功能：3步学习（左/右手练习）,评分功能录音功能：5轨录音/放音状态记忆：5 x 8组面板设定状态外置声卡：USB AUDIO(USB音频)其他功能：33种功能参数调节和设定，断电保存，速度/敲击、节拍器、滑音、冻结、Local 开关控制接口：电源，耳机/输出，线路输入（可连接蓝牙音频适配器），多功能踏板（延音、弱音、保持音、感情踏板、启动/停止、插入、存储控制），麦克风，USB接口（USB MIDI和USB AUDIO），可连接计算机和智能手机（iphone、安卓系统手机）平板电脑（iPad、安卓系统平板）；喇 叭：5W/4Ω*2 | 架 | 24 |
| 4 | 手风琴 | 120贝司,三排簧。按键：41键盘,7/3 变音器,配件：背带1副，琴包1个，保修单，说明书 | 架 | 4 |
| 5 | 指挥台（含指挥棒） | 木制 | 个 | 1 |
| 6 | 合唱台 | 木制，三阶，每阶高度差不小于20cm，每阶宽度不小于40cm | 组 | 2 |
| 7 | 音乐节拍器 | 机械式 | 个 | 2 |
| 8 | 乐器储藏柜 | 带方便移动装置，可放置各种电教器材，尺寸900*400*1850,0.4毫米冷轧钢板。 | 个 | 8 |
| 9 | 高中音乐教学软件 | DVD-ROM为我社音乐教科书同步的配套教学软件产品，产品内容以教材为主，将教材中所有的曲谱、文字等内容以多媒体的模式呈现， 每册光盘内容有课本配套的所有曲谱、文字、图像、音响和视频等资料，对课本中的相关知识点实行多媒体化的展现，并对知识点进行了延伸补充。本套产品在基础的多媒体课件上增加了伴奏升调、降调，节拍器，教参下载等多种实用的功能，以便于教师的教学；课件的内容上也更注重于学习的科学性、趣味性，使学生能够积极主动、轻松愉快的参与学习。 | 个 | 4 |
| 10 | 高中音乐欣赏教学曲库 | 初中阶段音乐欣赏教学资料（含30碟CD、CD-ROM）。 | 套 | 6 |
| 11 | 高中音乐欣赏教学影像库 | 小学音乐音响教学资源库（音像包）（含30碟CD、CD-ROM） 综合考虑到学生的年龄、接受能力等方面，小学的资源库，曲目时间较短，所选曲目欢快，难度较低，通俗易懂；而中学资源库选取的曲目时间稍长，也有一定的难度。注重全面性、多样性。 该教学资源库涵盖中西方各个时期、各个流派的音乐资料，内容包括多种演奏形式和体裁，并尽可能的将所有乐器都包含到。同时，在CD-ROM中收录中国民族交响乐队和西洋管弦乐队中各种常规乐器的图片及其演奏姿势、文字简介以及示范音频，旨在便于老师授课时使用，让学生从图、文、声音中更好地了解、认识这些乐器。 本套小学音乐音响教学资源库为了满足广大师生的需求,给老师们提供更多更好的教学资料,丰富小学生音乐知识。 | 套 | 4 |
| 12 | 沙锤 | 木质，总长230㎜（含手柄）彩色，两个一组（一对） | 对 | 50 |
| 13 | 沙锤 | 沙锤：一副两个，木质柄0.8mm。沙锤：一副两个，木质柄 长200mm以上，椰壳最小直径110mm； | 对 | 50 |
| 14 | 木鱼 | 材质为椿木，七个为一组（7音）；每个尺寸分别为（宽±5mm×高±5mm）：95mm×80mm、90mm×78mm、87mm×77mm、82mm×75mm、75mm×68mm、70mm×65mm。正面方形，侧面三角形。颜色：红色。手工制作，设有发音孔。附敲击槌1个，槌头1个；槌头直径为5mm，圆球形：把为圆柱形，直径为5mm，全长为195mm。敲击发出不同的声音。 | 套 | 50 |
| 15 | 三角铁 | 钢制，边长分别为15cm、20cm、25cm，三件一套 | 套 | 50 |
| 16 | 碰铃 | 材质为黄铜，系丝带型，直径为48mm，35mm.高度为42mm，30mm.壁厚为2mm；两个一对，手持碰撞发声 。 | 副 | 50 |
| 17 | 大军鼓 | 尺寸：直径26英寸，高度12英寸，鼓腔:内为多层桦木，鼓圈：铝合金压铸。超强压铸合金鼓耳。聚酯膜鼓皮。镀锌紧箍件。每个鼓都配有专业木制鼓棒、背带。 | 个 | 14 |
| 18 | 小军鼓 | 尺寸：直径14英寸，高度4.5英寸，鼓腔:内为多层桦木，鼓圈：铝合金压铸。超强压铸合金鼓耳。聚酯膜鼓皮。镀锌紧箍件。每个鼓都配有专业木制鼓棒及背带。 | 个 | 24 |
| 19 | 葫芦丝 | 中音C调，天然葫芦，紫竹刻字白铜 双音可拆。 | 支 | 40 |
| 20 | 吉它 | 六弦，民谣 | 把 | 10 |
| 21 | 堂鼓 | 1、材质：杨木制鼓腔、水牛皮鼓面 ，附带一对鼓棒，一套鼓架 2、规格:鼓面直径32CM（10寸），高度33CM 3、结构：由木制鼓圈和水牛皮鼓面组成。鼓圈与鼓面连接处用锚钉固定，更为结实。鼓圈喷油红色环保油漆，鼓的侧面两端镶有铝制挂钩，可以同时挂在鼓架上使用 4、使用方法：左右手手持鼓棒敲击鼓面即可 | 个 | 4 |
| 22 | 小锣 | 响铜制作，直径330mm，重量1.2kg，硬木锣锤，边缘无毛刺，锣面无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油；音质无杂音。 | 个 | 1 |
| 23 | 钹 | 响铜制作，直径150mm，碗径7cm，碗高2cm，重量0.4kg，边缘无毛刺，钹面无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油；音质无杂音；钹面光、弧度适度、圆度准确、边缘厚度一致，中间的帽形大小和两面的音高要相同，两面为一副。 | 副 | 1 |
| 24 | 笛子 | 单接口黄铜苦竹笛子 C调 | 支 | 40 |
| 25 | 唢呐 | 老红木材质（C调、 D调、 E调） | 支 | 2 |
| 26 | 笙 | 中音D调 21簧专业铜斗 | 支 | 2 |
| 27 | 扬琴 | 花梨雕龙402扬琴 | 台 | 2 |
| 28 | 柳琴 | 专业花梨柳琴 | 把 | 2 |
| 29 | 琵琶 | 专业花梨骨花琵琶 | 把 | 2 |
| 30 | 中阮 | 专业花梨中阮 | 把 | 2 |
| 31 | 大阮 | 专业花梨大阮 | 把 | 2 |
| 32 | 古筝 | 21弦红木贝雕筝 | 台 | 2 |
| 33 | 二胡 | 专业花梨二胡 | 把 | 40 |
| 34 | 排鼓 | 五鼓（10音）一组，鼓身高29cm～33.3cm，上口面直径16.7cm～37cm，下口面直径11.7cm～37cm | 组 | 1 |
| 35 | 长笛 | c调，乐器专用白铜材质，表面镀银，16闭孔，曲列式 | 支 | 40 |
| 36 | 双簧管 | c调，合成木管体，白铜按键镀银处理。 | 支 | 1 |
| 37 | 单簧管 | 降B调，17键，ABS树脂材质，表面亚光，黄铜按键镀银处理。 | 支 | 1 |
| 38 | 萨克斯 | 降B调，黄铜管体，表面漆金。 | 支 | 2 |
| 39 | 圆号 | 四排单键，降B调，黄铜材质，分体结构，管径11.65mm 口径305mm，表面漆金。 | 支 | 1 |
| 40 | 小号 | 降B调，黄铜管体，白铜变音管，镍铜合金塞，管径11.65mm 口径123mm 表面漆金，可调手勾。 | 支 | 2 |
| 41 | 长号 | 降B调，黄铜外抽管，黄铜喇叭口，管径13.4mm 口径206mm 表面漆金。 | 支 | 2 |
| 42 | 小提琴 | 4/4成人小提琴，复合木面板、复合木背板，枫木琴头，梨木指板，枣木染黑配件。 | 把 | 4 |
| 43 | 中提琴 | 4/4成人中提琴，复合木面板、复合木背板，枫木琴头，梨木指板，枣木染黑配件。 | 把 | 2 |
| 44 | 大提琴 | 4/4成人大提琴，复合木面板、复合木背板，枫木琴头，梨木指板，枣木染黑配件。 | 把 | 2 |
| 45 | 倍大提琴 | 4/4成人倍大提琴，复合木面板、复合木背板，枫木琴头，梨木指板，连轴体工艺，枣木染黑配件。 | 把 | 2 |
| 46 | 定音鼓 | 81cm、73.5cm、66cm、58.4cm、50.8cm（32in、29in、26in、 23in、20in）交响演奏铜腔定音鼓。 | 组 | 1 |
| 47 | 爵士鼓 | 架子鼓做工精细，音质纯正结构合理，造型美观、坚固、耐用，产品深受好评 规格要求：七鼓。架子鼓由低音大鼓、踩镲、小军鼓、桶子鼓（3-7个）、吊镲（2-4面）所组成，鼓的直径如下：（寸）：大鼓：22*16、落地鼓：16*16、小军鼓：14*5.5、中音鼓：13*10、中音12*9、高音鼓11*10、高音鼓10*10、镲片：踩镲（14*2）″，吊镲（16）″、吊镲（18″） | 组 | 1 |
| 48 | 松香 | 适用于各种琴弦乐器擦拭琴弦 | 盒 | 6 |
| 49 | 琴弦 | 通用 | 套 | 60 |
| 50 | 指甲及拨片 | 与乐器配套 | 套 | 100 |
| 51 | 乐谱架 | 可折叠，便携式 | 个 | 40 |
| 52 | 排练椅 | 1.坐板、靠背：增强聚丙烯塑胶（简称PP）为原料，这种材料具有无毒、无味、耐腐蚀、不易退色等特点。且强度、刚度、韧性、耐热性均优于PVC塑胶（日常使用的塑胶制品大部分用这种材料制作）。 2.金属部分采用国标0.8MM厚冷碳钢材，经除油、除锈、磷化、氩弧焊接而成，表面经静电喷塑，抗老化、耐冲击、坚固结实。 3.产品经静压测试，椅子可承受120KG静压力。 | 个 | 40 |
| 53 | 档案柜 | 带方便移动装置，可放置各种电教器材，尺寸900*400*1850,0.4毫米冷轧钢板。 | 个 | 10 |
| 54 | 乐器储藏柜 | 带方便移动装置，可放置各种电教器材，尺寸900*400*1850,0.4毫米冷轧钢板。 | 个 | 15 |
| 55 | 电教器材柜 | 带方便移动装置，可放置各种电教器材，尺寸900*400*1850,0.4毫米冷轧钢板。 | 个 | 5 |
| 56 | 拨浪鼓 | 木制 | 个 | 100 |
| 57 | 口琴 | C调，24孔 | 个 | 100 |
| 58 | 竖笛 | 六孔，高级品，塑料 | 个 | 100 |
| 59 | 竖笛 | 六孔，高级品，木制 | 个 | 100 |
| 60 | 竖笛 | 八孔，高级品，塑料 | 个 | 100 |
| 61 | 竖笛 | 八孔，高级品，木制 | 个 | 100 |
| 62 | 陶笛 | 单管十二孔中音C调（AC）等 | 个 | 100 |
| 63 | 响板 | 木制，音色清脆、响亮，适合抓握 | 个 | 112 |