公开招标文件

采购项目编号：青海喆坤公招（货物）2020-067

采购项目名称：玛沁县融媒体中心建设项目

采 购 单  位：中共玛沁县县委宣传部

采购代理机构：青海喆坤工程咨询有限公司

2020年8月

- 目  录

第一部分  投标邀请	5

玛沁县融媒体中心建设项目公开招标公告	5

第二部分  投标人须知	8

一、说明	8

1.适用范围	8

2.采购方式、合格的投标人	8

3.投标费用	8

二、招标文件说明	8

4.招标文件的构成	8

5. 招标文件、采购活动和中标结果的质疑	8

6.招标文件的澄清或修改	9

三、投标文件的编制	9

7.投标文件的语言及度量衡单位	9

8.投标报价及币种	10

9.投标保证金	10

10.投标有效期	11

11.投标文件构成	11

12.投标文件的编制要求	12

四、投标文件的提交	12

13.投标文件的密封和标记	12

14.提交投标文件的时间、地点、方式	12

15.投标文件的补充、修改或者撤回	13

五、开标	13

16.开标	13

六、资格审查程序	14

17.资格审查	14

七、评审程序及方法	14

18.评标委员会	14

19.评审工作程序	16

20.评审方法和标准	18

八、中标	21

21.推荐并确定中标人	21

22.中标通知	22

九、授予合同	22

23.签订合同	22

十、其他	23

24. 串通投标的情形	23

25. 废标	23

26. 中标服务费	24

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	25

第四部分  投标文件格式	38

封面（上册）	38

目录（上册）	39

（1）投标函	40

（2）法定代表人证明书	41

（3）法定代表人授权书	42

（4）投标人承诺函	43

（5）投标人诚信承诺书	44

（6）资格证明材料	45

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	47

（9）无重大违法记录声明	48

（10）投标保证金证明	49

（下册）	50

目录（下册）	51

（11）评分对照表	52

（12）开标一览表（报价表）	53

（13）分项报价表	54

（14）技术规格响应表	55

（15）投标产品相关资料	56

（16）投标人的类似业绩证明材料	57

（17.1）制造（生产）企业小型、微型企业声明函	58

（17.2）从业人员声明函	59

（18）残疾人福利性单位声明函	60

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	61

第五部分  采购项目要求及技术参数	62

（一）投标要求	62

1.投标说明	62

2.重要指标	62

3.商务要求	62

第一部分  投标邀请

# 玛沁县融媒体中心建设项目公开招标公告

项目概况

玛沁县融媒体中心建设项目招标项目的潜在投标人应在青海喆坤工程咨询有限公司（青海省西宁市城东区南山东路66号（青水瓦台东隔壁五楼）获取招标文件，并于2020年8月24日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：青海喆坤公招（货物）2020-067

项目名称：玛沁县融媒体中心建设项目

预算金额：362.9299万元

最高限价（如有）：362.9299万元

采购需求：采购相关融媒体建设设备及场地装修

合同履行期限：自合同签订后60个日历天内交付并安装调试完毕

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：小微（福利监狱）企业优先，节能环保产品优先

3.本项目的特定资格要求：

（1）本次采购要求供应商具备相关经营范围的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具备相应的供货能力；

（2）经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站下载的完整的信用信息，信息生成时间或截图时间为投标文件递交截止时间前20天内）；

（3）供应商可对上述项目进行投标，但不得就本项目内容拆分投标，所投包内容必须完全响应采购文件所列示内容。

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

（5）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（6）本项目不接受投标人以联合体方式进行投标。

三、获取招标文件

时间：2020年8月4日至2020年8月10日，每天上午9:00至11:30，下午14:30至18:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：西宁市城东区南山东路66号（青水瓦台东隔壁五楼）

方式：现场购买或网上购买【现场购买招标文件的供应商请持介绍信（或授权委托书）原件在西宁市城东区南山东路66号（青水瓦台东隔壁五楼报名并购买采购文件；网上购买招标文件的供应商请将公司营业执照，企业介绍信（或授权委托书）原件扫描后发至我公司联系邮箱（327530806@qq.com），并在邮件中标明购买项目名称、项目编号、联系人及联系方式，并与我公司工作人员进行联系确认】

售价：500.00元（招标文件售后不退,投标资格不能转让）

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2020年8月24日13点30分（北京时间）

投标地点：青海省公共资源交易中心二楼2号开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

采购项目联系人：孟女士

电话：0971-8163373

公告期限：自青海政府采购网发布之日起5个工作日

公告内容以青海政府采购网发布的为准

本项目采购公告同时在《青海省电子招标投标公共服务平台》和《青海政府采购网》《中国采购与招标网》上发布

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购单位信息

名 称：中共玛沁县委宣传部

地址：玛沁县

项目联系人（询问）：金女士

项目联系方式（询问）：0975-8381797

2.采购代理机构信息

名称：青海喆坤工程咨询有限公司

地址：西宁市城东区南山东路66号（青水瓦台东隔壁五楼）

传真：0971-8163373

3.项目联系方式

项目联系人：孟女士

电话：0971-8163373

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5. 招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。（说明：具体内容应根据项目特点实事求是的填写）

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金

投标保证金：（大写）陆万元整；（小写）60000.00元

收款单位：青海喆坤工程管理咨询有限公司

开 户 行：招商银行西宁城东支行

银行账号：972900714610401

交纳时间：投标文件递交截止前，以银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60工作日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

- 投标保证金证明

11.2 投标文件（下册）

- 评分对照表

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 制造（生产）企业小型、微型企业声明函、从业人员声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 投标人应准备纸质投标文件正本1份(上、下册)、副本3份(上、下册)，电子文档1份(上、下册)。若发生正本和副本不符，以正本为准。投标文件统一使用A4幅面的纸张印制，必须胶装成上、下两册并编码，其他方式装订的投标文件一概不予接受。

12.3 投标文件的正本(上、下册)需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，副本(上、下册)可采用正本的复印件。电子文档(上、下册)用光盘或U盘制作，采用不可修改文档格式（如：PDF格式），内容必须和纸质投标文件正本(上、下册)完全一致，包括封面、页码、签字、盖章等。

12.4 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的密封和标记

13.1 投标文件正本(上、下册)、所有副本(上、下册)、电子文档(上、下册)，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、采购项目编号、采购项目名称及分包号（如有分包）。

13.2 密封后的投标文件密封袋用“于2020年8月24日14时30分（北京时间）之前不准启封”的标签密封。

13.3 投标人如投多个包，投标文件每包分别按上述规定装订（如果有）。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件（正本、副本、电子文档）密封送达投标地点，并按要求递交投标文件，在截止时间后送达的，采购人、集中采购机构或者评标委员会应当拒收。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

14.2 逾期送达或者未按照招标文件第13.1-13.2条要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

- 未按照招标文件要求提供电子文档的。

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2（11）-（15）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；

- 投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.1进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2本次评审方法采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

| 序号 | 评审类别 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 (30分) | 投标报价 （30分） | - 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×投标报价比重（30%） - （2）因落实政府采购政策进行价格调整的，小型和微型企业产品或残疾人福利性单位的价格给予6％的扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （3）执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。 |
| 2 | 技术水平 （53分） | 技术参数 （20分） | 投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得20分；核心技术参数每有一项负偏离扣3分，扣完该项得分为止；非核心技术参数每有一项负偏离扣2分，扣完该项得分为止； |
|  |  | 节能和环保 （4分） | 所投核心产品为节能产品，每提供1份得0.5分，所投非核心产品为节能产品，每提供1份得0.2分，满分2分；所投核心产品为环保产品，每提供1份得0.5分，所投非核心产品为环保产品，每提供1份得0.2分，满分2分；未提供不得分。 该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》复印件和政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。 |
|  |  | 项目实施方案 （7分） | - 针对该项目制定的实施方案。 1）内容详细、科学、合理、切实可行，完全满足项目需求的，得7分； 2）内容较为详细、科学、合理、一般可行，满足项目需求的，得5分； 3）内容基本科学、合理、基本可行，基本满足项目需求的，得3分； - 4）内容不合理，不能满足项目需求或未提供的不得分。 |
|  |  | 项目管理机构（7分） | - 根据服务内容，供应商须设置项目管理机构。 - 人员配备合理，人员分工明确，人员责任及服务范 - 围清晰，得7分； - 人员配备较合理，人员分工较明确，人员责任及服 - 务范围较清晰，得5分； - 人员配备一般，人员分工不明确，人员责任及服务 - 范围不够清晰，得3分； - 人员配备不合理，人员分工、人员责任及服务范围 - 不明确的，得1分； - 未设置项目管理机构的不得分。 |
|  |  | 产品质量保证措施（7分） | 针对该项目须有详尽的产品质量保证措施。 1）内容详细、科学、合理、切实可行，完全满足项目需求的，得7分； 2）内容较为详细、科学、合理、一般可行，满足项目需求的，得5分； 3）内容基本科学、合理、基本可行，基本满足项目需求的，得3分； 4）内容不合理，不能满足项目需求或未提供的不得分。 |
|  |  | 供货、安装、配送及搬运等方案 （8分） | 针对采购项目需求提供货物供货、安装、配送及搬运等方案。 1）内容详细、科学、合理、切实可行，完全满足项目需求的，得8分； 2）内容较为详细、科学、合理、一般可行，满足项目需求的，得4分； 3）内容基本科学、合理、基本可行，基本满足项目需求的，得2分； 4）内容不合理，不能满足项目需求或未提供的不得分。 |
| 3 | 履约能力 (6分) | 类似业绩情况 （6分） | 提供自2017年以来的类似业绩证明资料，每提供1项得2分,满分6分；不提供不得分（业绩以完整的合同和中标通知书的复印件为准）。 |
| 4 | 售后服务 (11分) | 本地化服务能力（4分） | 在青海省有服务机构的得4分；有合作性服务机构的得2分，没有的不得分。（需提供协议、委托服务机构营业执照副本复印件等相关手续复印件加盖投标人公章）。 |
|  |  | 售后服务计划及措施（7分） | 针对该项目须有详尽的组织验收、售后等方面的服务能力、措施及相关承诺。 1）内容详细、科学、合理、切实可行，完全满足项目需求的，得7分； 2）内容较为详细、科学、合理、一般可行，满足项目需求的，得5分； 3）内容基本科学、合理、基本可行，基本满足项目需求的，得2分； 4）内容不合理，不能满足项目需求或未提供的不得分。 |
| 说明：评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 |  |  |  |

20.3评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

26. 中标服务费

26.1 收取对象：中标单位。

26.2 收费金额：在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳。

说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

（货物类）

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：青海喆坤公招（货物）2020-067

采购项目名称：玛沁县融媒体中心建设项目

采购合同编号：QHZK-2020-067

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                       （盖章）

中标人（乙方）：                       （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据XXXX年XX月XX日（采购项目名称）采购项目（采购项目编号）的招标文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 包号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币

（大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货（工）期：自合同签订后60个工作日内交付并安装调试完毕；

交货地点：玛沁县县城。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

付款方式付款比例等具体内容双方自行协商。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式八份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

签约时间：    年    月    日

采购代理机构：

负责人或经办人：

时间：    年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品60个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“八 授予合同”中第22.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

- 封面（上册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）

年    月    日

- 目录（上册）

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- 投标保证金证明…………………………………………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：采购代理机构

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起    日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：采购代理机构

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：采购代理机构

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：

职务：                               职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：采购代理机构

关于贵方20XX年   月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：采购代理机构

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的有效的、完整的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息证明）或上一年度（2019年度）经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息证明）。

2、近半年内任意三个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书、用工合同等证明材料。

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：采购代理机构

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附“信用中国”网站和中国政府采购网下载的完整的信用信息，信息生成时间或截图时间为投标文件递交截止时间前20天内。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （10）投标保证金证明

投标保证金证明

致：采购代理机构

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以企业账户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件和开户许可证复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（下册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

年    月    日

目录（下册）

- 评分对照表………………………………………………………所在页码

- 开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

- 分项报价表………………………………………………………所在页码

- 技术规格响应表…………………………………………………所在页码

- 投标产品相关资料………………………………………………所在页码

- 投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

- 制造（生产）企业小型微型企业声明函、从业人员声明函…所在页码

- 残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

- （11）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- （12）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标包号 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货期 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货期”是指产品能够交付使用的具体时间。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （13）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                                              包号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照“项目概况及技术参数”中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （14）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                              包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （15）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。

- （16）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供自 2017年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。（以完整的合同和中标通知书复印件为准）

- （17.1）制造（生产）企业小型、微型企业声明函

制造（生产）企业小型、微型企业声明函

致：采购代理机构

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、此函需声明参与本次投标的货物（产品）名称、规格、型号等相关资料；

2、此函须由投标产品的制造（生产）企业提供并声明，且加盖投标人公章。同时附制造（生产）企业上一年度的财务状况审计报告；

3、此函若出现多家制造（生产）企业的货物（产品）投标时，可按制造（生产）企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张。

4、若无此项内容，可不提供此函。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日

- （17.2）从业人员声明函

从业人员声明函

致：采购代理机构

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定，本公司从业人员数为       人。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日

- （18）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：采购代理机构

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- （19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

第五部分  采购项目要求及技术参数

- （一）投标要求

- 1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后分包情况：不允许或允许。

- 2.重要指标

2.1 “技术参数”中用“★”符号标注的属于重要技术参数、指标，必须完全响应（须提供相关证明材料），否则，投标无效。

2.2 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

- 3.商务要求

3.1 交货（工）期：自合同签订后60个工作日内交付并安装调式完毕；

3.2 交货地点：玛沁县县城；

3.3 付款方式：详见“第三部分  青海省政府采购项目合同书范本”中“四、付款方式”的规定

| 玛沁县信息中心全媒体融合平台设计方案清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品描述 | 单位 | 数量 |
| 一、融媒体计算支撑平台 |  |  |  |  |
| 1 | 融媒体应用服务器 | 硬件配置不低于：2U机架式服务器/2个8核至强 Silver 4110 2.1 GHZ CPU/32GB（4*8G） DDR4 内存/DVD光驱/4口集成千兆网卡/P430-M2 RAID卡(支持RAID0/1/5)/2块 300GB 2.5寸 10K SAS 热插拔 硬盘/最多8个标准PCIE3.0插槽/2个550W 热插拔冗余交流电源 | 台 | 2 |
| 二、指挥大屏系统 |  |  |  |  |
| 1 | 55寸液晶拼接屏 | 拼缝3.5mm；分辨率1920*1080；屏幕宽高比16：9；亮度500CD/㎡；对比度4000：1；可视角度178°；响应时间≤6ms；色彩16.7M(8bit)；AV 2路BNC，1路VGA，1路DVI，1路HDMI输入；1路BNC输出；工作温度0℃-50℃；工作湿度20%-80%；寿命6万小时；供电电源AC100-240V；工作功耗200W；单元尺寸1213.7*684.5*119.8（mm） 支持7X24小时不间断使用，工业级标准，能适应高原低压干燥，昼夜温差变化。 采用优质电子元器件能适应高原电晕拉弧现象及灭弧性能的影响，专业结构设计能适应低密度空气对散热能力的影响。 | 台 | 6 |
| 2 | 大屏控制软件 | 可实现视频信号、RGB信号等多种信号源的定义、管理、选择调用和切换显示；可以设定、存储和管理预案：可方便的实现预案编制、保存、修改、删除，支持预案自动执行功能，实现画面自动显示大屏幕管理软件为全中文界面，方便维护、备份等系统管理。 | 套 | 1 |
| 3 | HDMI高清矩阵 | 12进12出切换矩阵，可以实现任意输入输出信号的随意切换，最高可以支持4K@30HZ的超清分辨率并向下兼容。拥有简易的控制方式，可以通过机箱按键、红外遥控、可视化控制软件、中控控制，通讯控制接口支持RS-232串口和TCP-IP（选配）。 | 台 | 1 |
| 4 | 落地电视墙机柜 | 电视墙机柜，冷轧钢板冲压成型，表面酸洗喷塑，组合安装，柜体下部带柜门，柜体高度按需求定制，柜体宽度根据需求定制 | 台 | 12 |
| 5 | 配件辅材 | 屏之间的串口线、HDMI、电源线等 | 套 | 24 |
| 三、外场采编设备 |  |  |  |  |
| 1 | 导播切换录播一体机 | 配置不低于：便携专业机箱、 Core i7-8700、 16G、 250GB、 1TB*2、 5G、广播级视音频采集板卡、 采集卡、 HDMI线、 视频线*7、无线键鼠套装、 300MB 外置USB无线网卡 广播级6讯道数字高清导播切换、字幕、虚拟演播室制作、直播发布、录制系统。采用先进的CPU+GPU+FPGA协同运算的硬件架构，提供4路SDI信号输入、2路HDMI信号输入、4路IP流信号输入、1路SDI输出、1路HDMI信号输出，支持Ref信号1路输入、1路色键器、2路字幕图文包装；配有Tally信号输出接口，模拟音频输入输出接口；采用17寸液晶便携机箱，方便手提、背包携带，适合各级广电用户、各类校园电视台、精品课录播、部队、医院、网络自媒体直播、外场便携转播及其他企事业机关厂矿单位会议、活动直播、录制等需求。 1、支持私有云服务即可实现通过局域网实现手机直播，手机视频信号不需要通过公有云平台，省去云平台的成本。支持APP扫码直播（提供软件功能界面截图）（核心参数） 2、支持与4G传输LiveU产品无缝衔接：可在本系统中登录LiveU账号，实时查看账号下绑定设备及设备状态，一键开启直播，无需登录网页管理后台。（提供软件功能界面截图）（核心参数） 3、所投产品必须要有自己的云直播服务平台，产品要与云服务无缝衔接，可做到直接选择活动通道开启直播，无需输入直播地址、端口等繁琐操作。（提供软件功能界面截图）（核心参数） 4、支持预览窗口倒计时和10秒倒计时报警提示 5、支持 3 个摇臂预制，可在时间轴上设置任意数量不同的关键帧，实现多点跟踪效果。可添加、删除及拖拽 关键帧的位置。支持匀速和非匀速摇臂效果 6、软件具有多视窗编辑模块，用户可行制作DVE开窗效果 7、软件预制三种视窗场景分别是双视窗、三视窗和四视窗场景，多视窗播出时，可指定某个窗口画面做缩放运动的动画效果。可用来做现场连线节目、精品课录制等 8、具备语音识别能力，通过语音识别技术实时将采集到的音频识别成文字，并且以实时字幕的方式叠加到播出画面上，识别率可达到97% 9、内置硬件色键器，可同时对 6 路信号进行蓝色或绿色抠像。预置蓝、绿色抠像参数，支持一键自动抠像（提供软件功能界面截图）（核心参数） 10、软件提供系统性能监测及报警功能，可实时监看CPU、GPU、内存、显存、渲染、磁盘、网络使用率，当使用的功能超出正常值时，自动会有提示报警显示（提供软件功能界面截图）（核心参数） | 台 | 1 |
|  | 外置切换面板 | 【功能性能】 1、可完成PGM和PVW双母线切换； 2、ddr、ppt、cg、图文、音频、宏命令播出单的播出控制 3、虚拟机位切换、摇臂、摇臂+灯光、摇臂+反向、摇臂+灯光+反向控制； 4、对输入、本地和PGM输出信号调音。 与导播切换录播一体机同品牌 | 台 | 1 |
| 2 | 4K手持摄像机 | 1.不低于1.0英寸MOS传感器 2.感光器件像素数不低于15.03百万像素 3.灵敏度：不低于F13 需支持HDR (HLG) 4.支持422 10bit 记录； 5.最高支持4K:60/50p视频录制。 6.可变帧频: 最高不少于HD的120p录制 7.广角：不低于24.5mm (35mm 等效) 8.变焦倍数：不低于光学20x变焦，智能变焦 32x (HD)/24x(4K) 9.需支持5轴混合图像防抖(UHD/FHD) , 10.配合网络链接，可以支持RTMP和RTSP实时流媒体功能。 11.支持NDI¦HX模式,可实现通过IP连接进行视频传输和摄像机控制。 12.具有TC时码IN/OUT接口，实现多机联合拍摄的时码同步。 13.固件版本升级后可支持MXF P2文件格式的记录。 14.需提供制造厂商盖章的彩页作为技术证明材料及售后服务函。 | 台 | 2 |
| 3 | 背极式电容麦克风 | 1.频率响应：160Hz 至 20 KHz 2.灵敏度: -40 +-3.5 dB (0 dB=1V/Pa, 1KHz) 3.输入电平: 127dB (1000Hz, 失真小于1%) 4.信噪比: (1kHz/Pa)大于 69 dB 5.输出阻抗：100Ω+-30%（在1kHz) 6.接口：XLR(3针） | 个 | 2 |
| 4 | 三脚架 | 三脚架 1.最高工作高度 1700mm 2.收缩高度 835mm 3.最低工作高度 400mm 4.脚架最大负荷 25kg 5.云台负荷：10kg 6.管径 39mm 7.节数 3节 8.主要材质：碳纤维 | 付 | 2 |
| 5 | 广播级摄像机专 用锂离子电池 | 容量：13400mAh (99Wh) 电压：7.4V 工作环境温度：-20℃～55℃ 体积: 70mm×40mm×84mm | 块 | 4 |
| 6 | 存储卡 | 读取速度：280MB/S 写入速度：250MB/S; 容量：64GB 速度等级：V90、U3、class10 重量约：15g UHS-Ⅱ等级，业界领先的V90速度标准，满足4K、8K摄录及读写要求 pSLC材质，性能稳定，可耐20000次插拔使用 均衡损耗技术、ECC纠错和智能写入功能 | 块 | 4 |
| 7 | 读卡器 | 接口：高速USB (USB 3.0) 支持设备：UDMA7 CF卡、SD/SDHC/SDXC UHS-11/UHS-1 可向后兼容（USB2.0)设备 高速传输RAM图片、高分辨率照片，以及HD、3D和4K视频 重量：约144 g 数据传输速度500MB/S | 台 | 1 |
| 8 | 便携小摄像包 | 摄像机专用包 | 个 | 2 |
| 9 | 手持单反相机稳定器 | 1.手持单反相机稳定器 2.适用机型Canon，Sony，Nikon，Panasonic | 台 | 1 |
| 10 | 手持摄像机稳定器 | 1.专为摄像机设计的专版五轴电子稳定器。 2.自带拇指遥控器，单手即可轻松实现方向调节。 3.五轴防抖，既能增加握持的舒适度，又能保证画面的稳定性。 4.4.5公斤高承重 超长超大空间适配更多机型。 5.五轴双手持的弹簧臂，持握时双手受力更均匀，战术包胶手柄，符合人体工程学设计，极大提高了拍摄画面的稳定性。 6.使用4096级独立编码电机，配备了3个32位ARM处理器，能快速对高精度的数字磁编码器电机进行信号处理。 | 台 | 1 |
| 11 | 专业航拍机套装 | 1.全新1英寸2000万像素 CMOS 传感器； 2.有效感光面积约为航拍机相机传感器的 4 倍，最大感光度从 3200 提升至 12800，具备更出色的暗光性能、动态范围以及色彩还原能力，让以往无法捕捉的光线和细节现在尽数获得； 3.可记录多达 10 亿种色彩（传统 8-bit 色彩编码仅可记录 1600 万种色彩），同时保留更多亮部及暗部细节，轻松还原破晓和黄昏时分微妙的色彩变化，为后期预留更大创作空间； 4.最高可录制 4K 10-bit HDR 视频，通过支持 HLG 标准的显示器播放，录制好的视频无需后期调色即可呈现更高动态范围的色彩； 5.原厂配件：飞行器x 1，DJI 带屏遥控器x 1，24 W USB 充电器x 1，智能飞行电池x2，充电器x 1，电源线x 1，螺旋桨 (对)x 3，云台保护罩x 1，数据线-USB3.0 Type-Cx 1，备用摇杆 (对)x 1； 6.包装：原厂包装箱； | 套 | 1 |
| 12 | 融合生产工作站 | 配置不低于：23.8英寸 FHD 1920x1080 IPS 非触控防眩光, 摄像头, 集成显卡 英特尔® 酷睿™ i5-9500 (6 核/9MB/6T/3.0GHz 至 4.4GHz/65W); 支持 Windows 10/Linux 8GB 1x8GB 2666MHz DDR4 内存 M.2 256GB PCIe NVMe Class 35固态硬盘 2.5 英寸 1TB 5400rpm SATA 硬盘 导热垫 系统电源线 (中国) 英特尔集成显卡 英特尔无线-AC 9560, 双频 2x2 802.11ac Wi-Fi 含 MU-MIMO + 蓝牙 5 Windows 10 家庭单语言版, 64位 (简体中文) 至少3年 基础上门服务 | 台 | 10 |
| 四、指挥中心扩声及会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 10寸专业音箱 | 配置不低于： 1.阻抗：8Ω 2.频响：55Hz~20KHz 3.额定功率：300W 4.峰值功率：1200W 5.灵敏度：98dB/W/M 6.最大声压级（额定/峰值）：123dB/129dB 7.覆盖角度：(H)80°(V)60° 8.高音：1.4"压缩高音单元×1 9.低音：10"低音×1 10.尺寸(HxWxD)：510x325x300 mm 11.重量：15.2Kg | 只 | 2 |
| 2 | 专业音频功放 | 配置不低于： 1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：500W×2；立体声/并联4Ω×2：730W×2；桥接8Ω：1460W 2.连接座：XLR 、TRS接口 3.电压增益 (@1KHz)：36.2dB 4.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5.输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB 7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 8.信噪比 (A计权)：≥95dB 9.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 10.分离度 (@1KHz)：≥80dB 11.供电：~ 220V； 50Hz 12.最大功耗：2200W 13.尺寸(L xWxH)：483x464x88 mm 14.重量：15.8Kg | 台 | 1 |
| 3 | 调音台 | 配置不低于： 1.麦克风输入：8路（8个XLR接口） 2.线路输入：6路单插单声道/立体声自动切换混合接口 3.立体声输入通道：2组（4路单声道）、4路RCA输入 4.输出通道：2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出 5.INSERT：1组主混音断点插入、6个断点插入 6.USB接口：外接U盘播放音乐 7.效果器：24位DSP效果器，100种预设效果 8.USB声卡端口：支持电脑播放/录音，通过CH11/12通道回放 9.幻象电源：+48V带开关 10.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB 11.失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted 12.灵敏度：+21dB~-30dB 13.信噪比：<-100dBr A-weighted 14.供电电压：AC 100-240V 50/60Hz 15.额定功率：30W 16.尺寸（L×W×H）：438×431×81mm 17.重量：6.7Kg | 台 | 1 |
| 4 | 无线话筒 | 配置不低于： 1.频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段 共500个频率 2.调制方式：宽带FM 3.频道数目：500个 4.频道间隔：250KHz 5.频率稳定度：±0.005%以内 6.动态范围：100dB 7.最大频偏：±45KHz 8.频率响应：80Hz-18KHz（±3dB） 9.综合信噪比：105dB 10.综合失真：≤0.5% 11.工作距离：约100m直线无障碍 12.工作温度：-10℃~+60℃ 接收机指标 1．接收机方式：二次变频超外差 2．中频频率：110MHz，10.7MHz 3．无线接口：BNC/50Ω 4．灵敏度：12dB μV（80dBS/N) 5．灵敏度调节范围：12-32dB μV 6．离散抑制：≥75dB 7．最大输出电平：+10dBV 8．供电方式：DC12V-1A输入 9．重量：1.95 Kg ，不含天线 10．尺寸：宽422mm×深180mm×高44.5mm 发射机指标 1.音头：动圈式麦克风（双手持话筒） 2.天线：手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 3.输出功率：高功率30mW；低功率3mW 4.离散抑制：-60dB 5.供电：2节5号1.5V碱性电池 6.电池寿命：30mW时大约10个小时，3mW时大约15个小时 7.功能特点：采用真分集接收方式、有效避免断频现象和延长接收距离 8.音质特点：中频丰富唱歌轻松，声音具有磁性感和混厚感属人声话筒音持的精华 9.重量：0.34Kg（手持），不含电池重量 10.尺寸：长268mm×直径35mm（手持） | 套 | 2 |
| 5 | 会议系统主机 | 配置不低于： 1.话筒容量：有线单元支持4096台、无线单元支持300台 2.通道数量：16CH（默认）、32CH、64CH 3.频率响应：20Hz~20KHz 4.信噪比：>85dB(A) 5.动态范围：>80dB 6.总谐波失真：<0.05% 7.主电源：90~132VAC/180~264VACbyswitch 8.音频输入：LINE IN1:350mV平衡；LINE IN2:350mV非平衡 9.音频输出：LINE OUT1:1V平衡；LINE OUT2:1V非平衡 10.输出负载：>1KΩ 11.RJ45网口：连接电脑 12.USB接口：录音/播放 13.功放输出：2×25W/4Ω 14.静态功耗：30W 15.输出功耗：320W 16.连接方式：专用电缆（6芯） 17.接头可靠性：可靠 18.遵循规范：IEC60914，兼容GBT15381-94标准 19.工作温度：-10℃~+60℃ 20.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露 21.触屏控制：4.3英寸TFT触控彩屏 22.颜色：黑色 23.重量：约3Kg 24.外型尺寸（L*W*H）：484*305*88mm 25.安装方式：19英寸标准机柜 | 套 | 1 |
| 6 | 会议系统主席单元 | 配置不低于： 1.麦克风类型：心型指向性驻极体 2.频率响应：80Hz～16KHz 3.麦克风输入阻抗：1KΩ 4.灵敏度：-46 dBV/Pa 5.最大SPL：125dB(THD>3%) 6.信噪比：>80dB(A) 7.串扰：>70dB 8.动态范围：>80dB 9.THD：<0.1% 10.最大功耗：2W 11.耳机负载：>16Ω 12.耳机音量：最大40mW 13.耳机接口：3.5mm单声道插口 14.遵循规范：IEC60914 15.连接头：自带1.8米航空6芯 16.手拉手扩展口：提供 17.供电方式：主机供电DC36V 18.颜色：黑色 19.表决功能：五键选举，三键表决 20.同声传译：16、32、64通道（默认16） 21.签到功能：触摸按键签到 22.显示屏：LCD全视角低功耗显示屏 23.重量：0.6kg 24.咪杆高度：415mm 25.尺寸(L×W×H)：250x55x85 mm 26.安装方式：嵌入式 27.开孔尺寸：206x48 mm | 支 | 1 |
| 7 | 会议系统代表单元 | 1.麦克风类型：心型指向性驻极体 2.频率响应：80Hz～16KHz 3.麦克风输入阻抗：1KΩ 4.灵敏度：-46 dBV/Pa 5.最大SPL：125dB(THD>3%) 6.信噪比：>80dB(A) 7.串扰：>70dB 8.动态范围：>80dB 9.THD：<0.1% 10.最大功耗：2W 11.耳机负载：>16Ω 12.耳机音量：最大40mW 13.耳机接口：3.5mm单声道插口 14.遵循规范：IEC60914 15.连接头：自带1.8米航空6芯 16.手拉手扩展口：提供 17.供电方式：主机供电DC36V 18.颜色：黑色 19.表决功能：五键选举，三键表决 20.同声传译：16、32、64通道（默认16） 21.签到功能：触摸按键签到 22.显示屏：LCD全视角低功耗显示屏 23.重量：0.6kg 24.咪杆高度：415mm 25.尺寸(L×W×H)：250x55x85 mm 26.安装方式：嵌入式 27.开孔尺寸：206x48 mm | 支 | 6 |
| 8 | 均衡器 | 技术参数 1.输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除 2.输出通道：31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 3.采样率：48K 4.幻像供电：DC 48V 5.频率响应：20Hz-20KHz 6.总谐波失真+噪声：＜0.002% @1KHz ,4dBu 7.数/模动态范围(A-计权)：120dB 8.模/数动态范围(A-计权)：120dB 9.输入阻抗(平衡式)：20KΩ 10.最大输出阻抗（平衡式)：100Ω 11.通道隔离度：1kHz，100dB 12.输入共模抑制：60Hz，80dB 13.最大输出电平：+24dBu，平衡 14.最大输入电平：+24dBu，平衡 15.工作温度：0℃-40℃ 16.工作电源：AC110V-220V,50Hz/60Hz 17.电源功耗：<40W 18.尺寸(宽x深x高)：482×258×45(mm) | 台 | 1 |
| 9 | 电源管理器 | 技术参数 1. 额定输出电压:AC 220V/50Hz 2. 额定输出电流:30A 3. 可控制电源:8路 4. 每路动作延时时间:1秒 5. 供电电源:VAC 220V 50/60Hz 30A 6. 单路额定输出电源:16A 7. 尺寸:484 x 299 x66mm 8. 重量：4.9Kg | 台 | 1 |
| 10 | 全自动反馈抑制器 | 技术参数 1.输入通道及插座：2路XLR母座模拟输入/2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号) 2.输出通道及插座：2路XLR公座模拟输出/2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号) 3.输入阻抗：平衡：20KΩ 4.输出阻抗：平衡：100Ω 5.共模拟制比：>70dB(1KHz) 6.输入范围：≤+20dBu 7.频率响应：15Hz-25KHz(-0.3dB) 8.信噪比：≥98dB@1KHz0dBu 9.失真度：<0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz 10.通道分离度：>80dB(1KHz) 11.啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波 12.信号输入频率响应：20Hz-20KHz±0.5dB 13.滤波器：独立24个每通道 14.最小带宽：1/27th Octave 15.最大带宽：1/14th Octave 16.频率分辨率：0.5Hz 17.啸叫寻找时间：0.1—0.5S 18.FFT长度：2048 19.传声增益：6—10dB 20.系统增益：0dB 21.压缩：启动电平：-40dB~+20dB压缩比率：1:1.0~1:20.0；响应时间：10~200ms恢复时间：50ms~5000ms 22.压限：启动电平：-40dB~+20dB响应时间：10~200ms；恢复时间：50ms~5000ms 23.噪声门：-120dB~-40dB.A26 24.显示：采用分辨率为144 x 32的LED显示屏，提供4段LED显示输出电平 25.处理器：96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，32-bit A/D及D/A转换； 26.功耗：<20W 27.机箱适配器高度：1U 28.产品尺寸（LxDxH）：482X148X44 mm 29.净重：2.3kg 30.运输尺寸（LxDxH）：553 x 296 x 98 mm 31.毛重：4.3Kg | 台 | 1 |
| 11 | 音箱吊挂件 | 定制音箱挂架 固定面板尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板尺寸（长*宽）： 128mm*70mm 重量：0.93Kg | 副 | 2 |
| 12 | 施工安装及系统集成材料 | 包括工程师上门安装调试，广播级音频线缆及插接件、视频电缆、视频接头、工程辅料等。 | 项 | 1 |
| 五、会议室会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 10寸专业音箱 | 技术参数 1.阻抗：8Ω 2.频响：55Hz~20KHz 3.额定功率：300W 4.峰值功率：1200W 5.灵敏度：98dB/W/M 6.最大声压级（额定/峰值）：123dB/129dB 7.覆盖角度：(H)80°(V)60° 8.高音：1.4"压缩高音单元×1 9.低音：10"低音×1 10.尺寸(HxWxD)：510x325x300 mm 11.重量：15.2Kg | 只 | 2 |
| 2 | 专业音频功放 | 技术参数 1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：500W×2；立体声/并联4Ω×2：730W×2；桥接8Ω：1460W 2.连接座：XLR 、TRS接口 3.电压增益 (@1KHz)：36.2dB 4.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5.输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB 7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 8.信噪比 (A计权)：≥95dB 9.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 10.分离度 (@1KHz)：≥80dB 11.供电：~ 220V； 50Hz 12.最大功耗：2200W 13.尺寸(L xWxH)：483x464x88 mm 14.重量：15.8Kg | 台 | 1 |
| 3 | 调音台 | 技术参数： 1.麦克风输入：8路（8个XLR接口） 2.线路输入：6路单插单声道/立体声自动切换混合接口 3.立体声输入通道：2组（4路单声道）、4路RCA输入 4.输出通道：2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出 5.INSERT：1组主混音断点插入、6个断点插入 6.USB接口：外接U盘播放音乐 7.效果器：24位DSP效果器，100种预设效果 8.USB声卡端口：支持电脑播放/录音，通过CH11/12通道回放 9.幻象电源：+48V带开关 10.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB 11.失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted 12.灵敏度：+21dB~-30dB 13.信噪比：<-100dBr A-weighted 14.供电电压：AC 100-240V 50/60Hz 15.额定功率：30W 16.尺寸（L×W×H）：438×431×81mm 17.重量：6.7KG | 台 | 1 |
| 4 | 会议系统主机 | 技术参数： 1.话筒容量：有线单元支持4096台、无线单元支持300台 2.通道数量：16CH（默认）、32CH、64CH 3.频率响应：20Hz~20KHz 4.信噪比：>85dB(A) 5.动态范围：>80dB 6.总谐波失真：<0.05% 7.主电源：90~132VAC/180~264VACbyswitch 8.音频输入：LINE IN1:350mV平衡；LINE IN2:350mV非平衡 9.音频输出：LINE OUT1:1V平衡；LINE OUT2:1V非平衡 10.输出负载：>1KΩ 11.RJ45网口：连接电脑 12.USB接口：录音/播放 13.功放输出：2×25W/4Ω 14.静态功耗：30W 15.输出功耗：320W 16.连接方式：专用电缆（6芯） 17.接头可靠性：可靠 18.遵循规范：IEC60914，兼容GBT15381-94标准 19.工作温度：-10℃~+60℃ 20.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露 21.触屏控制：4.3英寸TFT触控彩屏 22.颜色：黑色 23.重量：约3Kg 24.外型尺寸（L*W*H）：484*305*88mm 25.安装方式：19英寸标准机柜 | 套 | 1 |
| 5 | 会议系统主席单元 | 技术参数 1.麦克风类型：心型指向性驻极体 2.频率响应：80Hz～16KHz 3.麦克风输入阻抗：1KΩ 4.灵敏度：-46 dBV/Pa 5.最大SPL：125dB(THD>3%) 6.信噪比：>80dB(A) 7.串扰：>70dB 8.动态范围：>80dB 9.THD：<0.1% 10.最大功耗：2W 11.耳机负载：>16Ω 12.耳机音量：最大40mW 13.耳机接口：3.5mm单声道插口 14.遵循规范：IEC60914 15.连接头：自带1.8米航空6芯 16.手拉手扩展口：提供 17.供电方式：主机供电DC36V 18.颜色：黑色 19.表决功能：五键选举，三键表决 20.同声传译：16、32、64通道（默认16） 21.签到功能：触摸按键签到 22.显示屏：LCD全视角低功耗显示屏 23.重量：0.6kg 24.咪杆高度：415mm 25.尺寸(L×W×H)：250x55x85 mm 26.安装方式：嵌入式 27.开孔尺寸：206x48 mm | 套 | 1 |
| 6 | 会议系统代表单元 | 技术参数 1.麦克风类型：心型指向性驻极体 2.频率响应：80Hz～16KHz 3.麦克风输入阻抗：1KΩ 4.灵敏度：-46 dBV/Pa 5.最大SPL：125dB(THD>3%) 6.信噪比：>80dB(A) 7.串扰：>70dB 8.动态范围：>80dB 9.THD：<0.1% 10.最大功耗：2W 11.耳机负载：>16Ω 12.耳机音量：最大40mW 13.耳机接口：3.5mm单声道插口 14.遵循规范：IEC60914 15.连接头：自带1.8米航空6芯 16.手拉手扩展口：提供 17.供电方式：主机供电DC36V 18.颜色：黑色 19.表决功能：五键选举，三键表决 20.同声传译：16、32、64通道（默认16） 21.签到功能：触摸按键签到 22.显示屏：LCD全视角低功耗显示屏 23.重量：0.6kg 24.咪杆高度：415mm 25.尺寸(L×W×H)：250x55x85 mm 26.安装方式：嵌入式 27.开孔尺寸：206x48 mm | 支 | 6 |
| 7 | 均衡器 | 技术参数 1.输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除 2.输出通道：31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 3.采样率：48K 4.幻像供电：DC 48V 5.频率响应：20Hz-20KHz 6.总谐波失真+噪声：＜0.002% @1KHz ,4dBu 7.数/模动态范围(A-计权)：120dB 8.模/数动态范围(A-计权)：120dB 9.输入阻抗(平衡式)：20KΩ 10.最大输出阻抗（平衡式)：100Ω 11.通道隔离度：1kHz，100dB 12.输入共模抑制：60Hz，80dB 13.最大输出电平：+24dBu，平衡 14.最大输入电平：+24dBu，平衡 15.工作温度：0℃-40℃ 16.工作电源：AC110V-220V,50Hz/60Hz 17.电源功耗：<40W 18.尺寸(宽x深x高)：482×258×45(mm) | 台 | 1 |
| 8 | 电源管理器 | 技术参数 1.输入通道及插座：2路XLR母卡侬座 2.输出通道及插座：6路XLR公卡侬座 3.输入阻抗：平衡：20KΩ 4.输出阻抗：平衡：100KΩ 5.PC接口：面板1个USB接口（USB3.0控制接口可扩展为WIFI控制接口），后版2个RS485接口（RJ-45坐） 6.共模拟制比：＞78dB（1KHz） 7.输入范围：≤+25dBu 8.频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB) 9.信噪比：≥100dB@1KHz0dBu 10.失真度：＜0.002% OUTPUT=0dBu/1KHz 11.通道分离度：＞88dB（1KHz） 输入通道功能 12.输入哑音：每个通道设立单独哑音控制 13.输入音量：调节范围：-80dB-+12dB、步距为0.2dB 14.输入延时：每个输入通道有单独延时控制，调节范围0-1000ms，小于10ms，步距为21us；10ms-20ms,步距为84us；大于20ms，步距为0.5ms 15.输入相位：同相(+) 或反相 (-) 16.输入均衡：每输入通道设6个参量均衡，在Parameter下调整参数为：中心频率点：20Hz-20KHz、共239个频点带宽：0.05oct-3oct、 步距为0.05oct、增益：-20dB-+20dB、步距为0.1dB 17.输入压缩：门限值：-40dBu~+20dBu、步距为0.5dBu；压缩比：1.0:1~20:1 <2.0:1时，步距为0.1 >2.0:1时，步距为0.5；响应时间：0.3ms~200ms，<1ms， 步距为0.1ms >1ms步距为1ms，释放时间：50ms~5000ms步距为1ms 18.输入扩展：门限值：-40dBu~+20dBu、步距为0.5dBu；扩展比：1:1.0~1:20 <1:2.0时，步距为0.1 >1:2.0时，步距为0.5；响应时间：50ms~5000ms，步距为1ms，释放时间：0.3ms~200ms <1ms步距为0.1ms，>1ms步距为1ms 输出通道功能 19.输出哑音：每个通道设立单独哑音控制 20.输出选择：每个输出通道可单独选择不同的输入通道，也可以选择输入通道的任意组合 21.输出增益：调节范围：-80dB-+12dB，步距为0.2dB 22.输出延时：每个输出通道有单独延时控制，调节范围0-1000ms，<10ms，步距为21us；10ms-20ms,步距为84us；>20ms，步距为0.5ms 23.输出相位：同相（+）或反相（-） 24.分频器设置：每个输出通道可单独设置低通滤波器（LPF）和高通滤波器（HPF），可调整参数为：滤波器类型：Linkwitz-Riley/Bessel/Butterworth频25.率转折点：20Hz-20KHz、共239个频点 衰减斜率：12dB/oct、18dB/oct、24dB/oct、30 dB/oct 、36 dB/oct 、42 dB/oct 、48dB/oct 25.压缩设置：门限值：-40dBu~+20dBu、步距为0.5dBu；压缩比：1.0:1~20:1 <2.0:1时，步距为0.1 >2.0:1时，步距为0.5；响应时间：0.3ms~200ms， <1ms，步距为0.1ms >1ms步距为1ms，释放时间：50ms~5000ms步距为1ms 26.限幅器设置：每个输出通道可单独设置限幅器，可调整参数为：门限值：-40dBu-+20dBu、步距为0.5dBu 起动时间：0.3ms-200ms、小于1ms，步距为0.1ms；大于1ms，步距为1ms 释放时间： 50ms-5000ms 27.输出均衡：每个输出通道可设6个均衡，均衡方式可选择Parameter/Lo-Shelf/Hi-Shelf。A、在Parameter状态下可调整参数为：中心频率点：20Hz-20KHz、共239个频点 带宽：0.05oct-3oct、步距为0.05oct 增益：-20dB-+20dB、步距为0.1dB B、在Lo-Shelf和Hi-Shelf状态下可调整参数为：中心频率点：20Hz-20KHz、共239个频点 斜率：6dB/12dB 增益：-20dB-+20dB、步距为0.1dB 28.处理器：96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换 29.显示：2×24 LCD蓝色背光显示设置，5段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态 30.功耗：≤25W 31.电源：~110-220V 50-60Hz 32.产品尺寸（LxWxH）：482x228x44 mm 33.净重：4.1Kg | 台 | 1 |
| 9 | 全自动反馈抑制器 | 技术参数 1. 额定输出电压:AC 220V/50Hz 2. 额定输出电流:30A 3. 可控制电源:8路 4. 每路动作延时时间:1秒 5. 供电电源:VAC 220V 50/60Hz 30A 6. 单路额定输出电源:16A 7. 尺寸:484 x 299 x66mm 8. 重量：4.9Kg | 台 | 1 |
| 10 | 音箱吊挂件 | 定制音箱挂架 固定面板尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板尺寸（长*宽）： 128mm*70mm 重量：0.93Kg | 副 | 2 |
| 11 | 会议室小机柜 | 19寸标准网络机柜，含1付托板 | 套 | 1 |
| 12 | 云台摄像机 | 技术参数： 1. 图像传感器： 1/2.8英寸高品质CMOS传感器 2. 有效像素： 207万、16：9 3. 视频信号 ：ST接口视频格式：1080P60/50/30/25/59.94/29.97；1080I60/50/59.94；720P60/50/30/25/59.94/29.97 4. 镜头变倍 ：20倍光学变焦，f＝4.7～94mm。10倍数码变焦 5. 视角： 2.9°（窄角）～55.4°（广角） 6. 光圈系数： F1.6 ～ F3.5 7. 最低照度： 0.5Lux(F1.8, AGC ON) 8. 数字降噪： 2D﹠3D数字降噪 9. 白平衡： 手动/自动/一键白平衡/ 3000K/ 4000K/5000K/6500K 10. 聚焦： 自动/手动/一键聚焦 11. 信噪比： >55dB 12. 视频接口： DVI（HDMI）、 3G-SDI、LAN 13. 图像码流 ：双码流输出 14. 视频压缩格式： H.265、H.264；双码流输出 15. 控制信号接口 ：RS-232，带环通RS-232输出 16. 控制协议： VISCA/Pelco-D/Pelco-P；波特率：115200/9600/4800/2400bps 17. 音频输入接口： A-IN/双声道3.5mm线性输入 18. 音频压缩格式： AAC、MP3、G.711 19. 网络接口： 100M网口（10/100 BASE-TX），支持网络VISCA控制协议 20. 网络协议： RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181、RTP组播 21. 电源接口： HEC3800电源插座(DC12V) 22. 水平转动： -170°～+170° 23. 俯仰转动 ：-30°～+90° 24. 水平控制速度 ：0.1 ～100°/秒 25. 俯仰控制速度： 0.1～45°/秒 26. 电源适配器 输入：AC110V-AC220V输出DC12V/1.5A 27. 输入电流： 1A（最大） 28. 功耗 ：12W(最大) 29. 工作温度： -10℃～+50℃ 30. 工作湿度： 20%～80%（不凝露） 31. 尺寸（宽X高X深）： 258mm×172mm×169mm 32. 重量： 1.54kg | 台 | 2 |
| 13 | 会议录播主机（含自动录制控制内嵌软件） | 技术参数 1.支持信号输入接口：≥8路；接口类型：HD-SDI/3G-SDI/HDMI/VGA/DVI 2.录制方式：电影模式画面/电影模式+任意资源模式画面 3.视频/VGA编码：H.264 High Profile 4.2 4.支持分辨率(最高)：1920X1080 5.码率范围：256Kbps-4Mbps 6.音频编码方式：AAC 7.视频输出：1×HDMI，HDMI 1.4 8.录制文件格式：MP4/MOV/MKV/FLV/AVI等 9.存储空间：2TB 10.网络：千兆网卡 11.控制接口：2×RS-232 12.控制方式：Web/中控系统/PC软件/App 13.工作电源：12V 5A DC 14.设备尺寸（L×W×H）：440×235×44mm 15.重量：3.5Kg | 台 | 1 |
| 14 | 施工安装及系统集成材料 | 包括工程师上门安装调试，广播级音频线缆及插接件、视频电缆、视频接头、工程辅料等。 | 套 | 1 |
| 15 | 会议室走字屏 | P5单色LED走字屏，尺寸根据会议室房间定制 | 套 | 1 |
| 六、监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 400万半球 | 半球网络高清摄像机红外30米 带音频插卡带拾音器 | 台 | 16 |
| 2 | 400万枪机 | 套装红外夜视监控器室外防水枪机 400万 | 台 | 3 |
| 3 | 400万智能球机 | 高清100米红外夜视室外智能球机 | 台 | 3 |
| 4 | 硬盘 | 4TB企业级安防硬盘 | 块 | 8 |
| 5 | 硬盘录像机 | 32路高清网络硬盘录像机 | 台 | 1 |
| 6 | 监视器 | 24寸液晶监看显示器 | 台 | 1 |
| 7 | 接入交换机8口 | 8口交换机 | 台 | 5 |
| 8 | 核心交换机 | 1、交换容量≥330Gbps，包转发能力≥66Mpps； 2、整机固定千兆电口≥24，千兆光接口≥4； 3、支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持基于IP子网的VLAN，支持QinQ，灵活QinQ，支持Voice VLAN； 4、支持将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，具有统一的管理、统一的转发表项，支持跨设备的链路聚合，提供工信部测试报告证明； 5、支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能； 6、支持ARP入侵检测功能，支持IP+MAC+端口的绑定，支持MAC地址认证、802.1x认证、portal认证； 7、支持端口镜像，支持远程镜像，支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL； 8、支持CPU保护功能， 9、支持组播功能，支持IGMP Snooping； 10、支持Smartlink、RRPP、ERPS功能， 11、支持STP、RSTP、MSTP、PVST功能； 12、MAC地址表容量≥16K、ARP容量≥1K； 13、配置要求：主机1台，千兆电口≥24，千兆光接口≥4； | 台 | 1 |
| 9 | 施工安装及辅材 | 厂商工程师上门安装，主配电柜与设备间的配电线路，BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电线;线芯材质:裸铜线，芯数:多芯，护套材质:PVC。 | 套 | 1 |
| 七、高清制作网平台 |  |  |  |  |
| 1 | 融媒体应用服务器 | 硬件配置不低于：2U机架式服务器/2个8核至强 Silver 4110 2.1 GHZ CPU/32GB（4*8G） DDR4 内存/DVD光驱/4口集成千兆网卡/P430-M2 RAID卡(支持RAID0/1/5)/2块 300GB 2.5寸 10K SAS 热插拔 硬盘/最多8个标准PCIE3.0插槽/2个550W 热插拔冗余交流电源 | 台 | 2 |
| 2 | 融合媒体存储 | 广电专用存储系统，Intel 高性能处理器，32G 高速缓存 24个可热插拔磁盘，支持SATA/SAS/SSD硬盘，可扩展至112个硬盘插槽 自适应1+1冗余电源，多冗余热交换PWM 风扇 2个千兆以太网接口、2个万兆接口，支持网络接口聚合 支持RAID级别：RAID 0、1、1E、5、5EE、6、10、50、60、JBOD 提供NAS/IP-SAN功能，支持CIFS、NFS、FTP、HTTP、WebDav、ISCSI协议 支持双机实时同步模块，支持双活存储架构部署 支持卷快照、卷复制、精简配置、重复数据删除等高级特性 支持存储虚拟化技术，可以兼容第三方存储做成统一存储空间 提供文件检索、文件过滤、绿色节能、高级用户管理、高级告警管理、 目录级别镜像、访问监控管理、高级报表管理等管理功能 企业级SATA硬盘不低于25块，硬盘容量：6TB; 接口类型：SATA; 转速：7200rpm;硬盘尺寸：3.5英寸;平均无故障时间：120万小时以上。 技术要求： 1.基于64位Linux系统开发，NAS／IP-SAN统一存储系统，2万兆+2千兆接口，混合读写性能大于2100MB／s，提供国家广播电影电视总局检测报告证明扫描件。（核心参数） 2.本项目存储单机磁盘插槽数不低于24个，存储物理存储总量不低于144TB，配置25块6TB硬盘，最大可以扩展至120个，支持SAS/SATA/SSD硬盘混插。 3.广电专用存储，可以用于制作、媒资、采集、播出、新媒体等等媒体应用环境，读写机制可以针对大文件、小文件不同应用环境的优化操作。（优化操作需提供软件功能截图） 4.设备支持CIFS、NFS、FTP、ISCSI、HTTP、AFP协议访问，支持RAID0、1、1E、5、5EE、6、10、50、60,支持本地、箱体、全局热备盘，支持SAS扩展柜。 5.提供卷加密、卷快照、自动精简配置、重复数据删除、支持分层存储、SSD缓存技术。（需提供软件功能截图）（核心参数） 6.提供素材检索功能，通过WEB和客户端迅速实时的在大量数据中检索出需要的素材。（需提供软件功能截图） 7.实时监控用户正在访问的素材文件，可以随时中断非法访问链接。可以实现网管监控，监控访问站点的CPU、内存和指定进程。 8.支持绿色节能特性，自调节风扇、CPU变频和磁盘休眠等技术，降低功耗和磁盘使用寿命。（需提供绿色节能软件著作权证书扫描件。）（核心参数） 9.提供磁盘自动预警，包括磁盘健康状态预警、RAID健康状态预警、读写峰值预警能够自动检测磁盘健康状态通过邮件、声光、客户端弹窗进行告警。 10.存储端支持QOS流量控制，可以实现站点的读写带宽限制，针对每个访问IP设定读带宽和写带宽，提供Qos服务质量控制软件著作权证书扫描件。 11.存储支持文件过滤和访问审计，可以设定黑白名单禁止指定格式类型的文件上传。用户对数据的访问、修改、删除等操作提供操作记录和审计日志导出功能。防止数据误删除，对于NAS访问提供用户可读写修改不可以删除权限。（提供以上三种安全保障场景产品功能截图） 12.支持外挂第三方存储，包括IP SAN、FC SAN和NAS存储类型，实现第三方存储的虚拟化管理，由存储统一对外提供服务。 13.支持桌面数据同步，在本地可设定目录与后台虚拟盘数据实时同步，可提供多个副本（依赖于虚拟客户端）。提供软件著作权证书扫描件。（核心参数） 14.支持双系统冗余方案，支持平滑升级成双机、云存储、超融合及私有云解决方案，保持现有硬件资源利旧。 15.存储自带数据复制和数据灾难恢复功能，提供基于策略的数据复制备份和恢复（可以制定全局、目录、文件类型、大小、时间、增量等策略）。该功能需要提供云复制及灾难恢复软件著作权证书扫描件。 16.支持虚拟客户端，通过客户端自动挂载快速访问存储设备。 17.内置支持智能语音报警系统和相关硬件装置，可定期自动化巡检存储设备的健康状况，当出现硬盘下线、网络中断等故障时，可触发内置的语音报警装置，进行报警提高日常运维的效率，需提供生产厂商技术软件著作权证书扫描件； 18.提供生产厂商高新技术企业证书、CMMI证书扫描件； 19.提供生产厂商ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书；（核心参数） 20.提供生产厂商ISO9001质量体系认证证书、ISO14001质量体系认证证书扫描件。 21.存储产品需经过国家3C检验认证。 | 套 | 1 |
| 3 | 万兆三层交换机 | 1、交换容量≥3Tbps，包转发能力≥120Mpps； 2、整机固定千兆电口≥24（其中8个是combo口），万兆光接口≥4，支持模块化电源冗余设计； 3、整机支持MAC地址表≥16K，路由表容量≥1K，ARP表容量≥1K； 4、支持网络虚拟化技术，支持“多虚一”、“纵向虚拟化”等功能； 5、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094； 6、支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组（IRF2）；支持LACP；支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； 7、支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2，支持PIM Snooping，支持组播VLAN，支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM； 8、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3，支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道； 9、支持RRPP（快速环网保护协议），收敛时间不超过200ms；支持ERPS，熟练时间不超过50ms 10、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；整机提供ACl条目数不小于1K条； 11、支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准； 12、配置要求：配置双冗余电源，千兆电接口≥48，万兆光接口≥4； | 台 | 2 |
| 4 | 多模万兆光模块 | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) | 个 | 12 |
| 5 | 千兆以太网交换机（播出用） | 1、交换容量≥330Gbps，包转发能力≥66Mpps； 2、整机固定千兆电口≥24，千兆光接口≥4； 3、支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持基于IP子网的VLAN，支持QinQ，灵活QinQ，支持Voice VLAN； 4、支持将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，具有统一的管理、统一的转发表项，支持跨设备的链路聚合 5、支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能； 6、支持ARP入侵检测功能，支持IP+MAC+端口的绑定，支持MAC地址认证、802.1x认证、portal认证； 7、支持端口镜像，支持远程镜像，支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL； 8、支持CPU保护功能 9、支持组播功能，支持IGMP Snooping 10、支持Smartlink、RRPP、ERPS功能 11、支持STP、RSTP、MSTP、PVST功能 12、MAC地址表容量≥16K、ARP容量≥1K 13、配置要求：主机1台，千兆电口≥24，千兆光接口≥4； | 台 | 1 |
| 6 | 防火墙 | 2U盒式设备，采用非X86 64位多核高性能处理器和高速存储器，主控模块内存≥4G； 主机固化千兆电口≥16，千兆光口≥2，配置硬盘≥500GB，支持扩展槽位≥2，可扩展4PFC接口卡、4SFP插卡4SFP+插卡等，支持硬盘扩展插槽≥1，可扩展500G和1T 的HDD硬盘，480G SSD硬盘； 本次配置单电源，支持双电源扩展，可扩展类型支持交流电源、直流电源； 整机三层吞吐量≥5Gbps，最大并发连接数≥120万，每秒新建连接数≥7万，IPSec VPN隧道数≥2000； 支持路由模式、透明模式、混合模式和DPI bypass（含手动bypass、CPU/内存门限Bypass、特征库升级时的bypass）4种运行模式； 支持N:1虚拟化技术，利用双机集群式高可靠性技术，融合后可统一管理配置，对外单一节点，实现主备/主主方式转发； 支持在统一页面配置“内容安全”（含IPS策略、数据过滤策略、文件过滤策略、防病毒策略、URL过滤策略）和自定义长连接老化时间； 支持高性能SSL VPN功能，最大并发可扩展≥1000； 支持基于CPU、内存等硬件划分资源的完全虚拟化技术,可分配吞吐量、新建、并发，虚拟防火墙可独立重启、配置独立导出，虚拟防火墙数量≥4个； 支持链路负载均衡功能，支持智能DNS，支持加权轮转、随机、加权最小连接、源IP地址hash、源IP地址和端口hash、目的地址hash、带宽算法、最大带宽算法、ACL、动态就近性、基于优先级的调度算法、主备实服务器组12种调度算法； | 台 | 1 |
| 7 | 机柜 | 42U高度标准加深型服务器机柜 16孔机柜专用PDU，15付托架，15块1u盲板，5块2u盲板，10根绑线杆 | 套 | 1 |
| 8 | KVM | 19" 1U机架式一体化8路KVM，含17"LCD液晶显示器 | 套 | 1 |
| 9 | 线材辅料 | HDMI线缆、DVI线缆、RGB专用线缆、视频线缆、控制线缆等；具体设备、长度根据现场施工情况而定； | 批 | 1 |
| 八、高清制作网站点改造 |  |  |  |  |
| 1 | 有卡高清非线性编辑工作站 | 主机：专业图形工作站 CPU：Intel Xeon 3.60GHz（4核） 内存：16GB内存 系统硬盘：480GB固态硬盘，SATA接口 数据硬盘：2TB机械硬盘，SATA接口，7200RPM × 2 显卡：专业图形显卡，4GB显存，4个miniDP接口 I/O卡：广播级高清数字I/O卡，支持SDI和HDMI输出，含模拟输出转接线和子卡 其他：集成声卡、千兆网卡、DVD-ROM、标准键盘、鼠标 显示器：24寸宽屏高清液晶显示器，分辨率1920*1080 × 2 有源音箱：书架式多媒体音箱，两分频木质箱体，信噪比85dB 加密狗：USB宏狗+USB延长线 操作系统：Microsoft Windows 10 64位中文专业版 专业视音频编辑系统 字幕制作软件模块 HDR高动态范围制作模块 专业媒体上下载系统 非编软件功能要求： 1、提供非编软件著作权登记证书； 2、支持全画幅制作，支持显卡同步输出HD，支持更多的字幕模板（提供软件功能截图并加盖厂商公章）； 3、支持界面配色深浅亮度配置，支持时间线对象颜色配置（提供软件功能截图并加盖厂商公章） 4、支持25p、29.97p、50p、60p(59.94p)等帧率格式，支持Rec. 2020、Rec. 709、S-Gamut3等宽色域范围； 5、支持8bit、10bit高量化位深； 6、支持High Dynamic Range (HDR)标准； 7、支持创建4K/UHD、1080HD、HDV、PAL、NTSC各种幅面的时间线，支持相同制式的不同的时间线相互嵌套，支持不同分辨率、不同帧率、隔行/逐行素材在同一时间线混编，支持三点/四点编辑，变速替换，插入/覆盖上线（提供软件功能截图并加盖厂商公章） 8、具备音频响度控制功能（提供软件功能截图并加盖厂商公章） 9、提供时间线上创建标题字、唱词、滚屏、图形、通告、时钟、数学公式、箭头等常用字幕物件，支持三维立体动态图表，支持“通告”字幕，可快速完成通知、公告字幕的制作与展示，支持同屏幕3组通告字幕同步制作，提供快捷字幕修改窗口，快速内容修改，实时预览修改结果（提供软件功能截图并加盖厂商公章） 10、支持调整与透视、分割、划像、风格化、键通道、模糊和锐化、色彩滤镜、字幕特效、音频特效等十余个分类上百种实用特效，特技编辑支持关键帧禁用和关键帧开启快速切换，满足不同特效制作需要，支持关键帧之间的曲线调整，所有特技的关键帧之间均可以实现曲线过渡，使得特技效果更加灵活，自然，流畅（提供软件功能截图并加盖厂商公章） 11、支持多种专业介质，如：SONY XDCAM (Professional Disc)，SONY SxS-1 / SxS-Pro +，SONY XDS，Panasonic P2 / MicroP2，AVCHD，HDAVS E2，支持在盘浏览介质素材，支持在盘素材上线混编 12、支持个性化设置，如界面UI亮度，时间线对象色彩，工作区及布局（提供软件功能截图并加盖厂商公章） | 台 | 1 |
| 2 | 高清液晶监视器 | 21.5寸液晶监视器： .屏幕尺寸：21.5”，屏幕宽高比：16：9， 分辨率：1920×1080， 色彩：16.7M ，视角：178°H×178°V，背光：WLED； .2路3G/HD/SD-SDI视频输入，1路环通输出，1路复合信号输入，1路HDMI输入，兼容DVI-D，HDMI Type-A连接器，1路模拟立体声音频输入，1路模拟立体声音频输出，内置扬声器及耳机插孔，RS485输入带环通输出，1路USB端口； .支持面板的自动色彩校正功能； .多种色温调整（D93、D65、D56），支持波形、矢量图显示，16通道音频表显示(VU & PPM)； .支持时码显示（LTC、VITC、D-VITC），支持HDMI信号嵌入音频解嵌，支持IMD功能和三色TALLY显示； .支持Scan，Native，Aspect Ratio，Marker，Blue Only； | 台 | 1 |
| 九、高清播出升级改造 |  |  |  |  |
| 1 | 高标清数字硬盘播出服务器（备播） | 4U超静音机架式，双电源 高清1入2出（1路SDI输出+1×1路HDMI输出） 素材盘：4TB SATA 企业级*3 PCI声卡、双口232控制卡；24"液晶显示器 功能要求： 支持高清、标清、节目素材的混播。 可灵活定义播出节目是高清或标清，并自动对转播、本地素材播出按AFD要求完成实时上下变换。 支持对转播节目及本地播出节目音频自动均衡调整。 支持断电后接续播出。 支持高清、标清节目的转播。 支持N+1备份方式，备份服务器能够替换任意主服务器提供备份输出 支持MPEG-IBP、H.264高标清文件的播出。 支持动态台标、动态角标（3个）、时钟、倒计时、游动字幕的同步叠加播出控制，所有播出图文均可对本地文件播出及转播节目播出进行叠加后播出。 支持在数据库服务器、播控工作站全部宕机后完成当天节目的播出。 自动根据在线播出节目单中节目内容检查在线素材存储，并自动将不在在线存储的节目素材从二级存储迁移池到在线存储池。 对迁移素材文件进行有效性检查，迁移后不符合播出规范的节目素材自动重新迁移。 具备角标循环播出功能，可灵活设置角标播出时间、间隔时间、循环次数。 具备倒计时与节目条目或节目组时长自动关联功能，无需手动设置倒计时的时长。 播出服务器采用的播出卡支持转播信号断电直通。 统计打印：统计结果均可打印输出。 | 套 | 1 |
| 2 | 10X2双时基 数字高清切换器 | •1U机箱，双电源；数码管显示信号使用状态 •10路HD-SDI输入（其中2路支持模拟）、2路HDMI输入，带线缆均衡，3路PGM、2路PST、1路HDMI输出，帧同步； •自带本地按键控制面板及3个RS232/RS422控制接口，支持实时仲裁切换； •内置双时基，输入信号无需同步时切换输出无闪烁、抖动 •支持掉电直通，支持外同步无缝切换。 与现有播出服务器同品牌，无缝兼容。 | 台 | 1 |
| 3 | 10X2矩阵遥控面板 | •10X2切换器遥控面板，1U机箱。 | 台 | 1 |
| 4 | 倒换器 | 升级到DAS-302H，固件升级 | 台 | 1 |
| 5 | 延长器 | •1个HDMI发送端，1个HDMI接收端。 支持线缆均衡、时钟恢复，对不稳定、不标准的HDMI信号的纠错能力强，传输距离可达100米 支持720P、1080i、1080P信号无损传输，传输输出信号与输入信号保持一致，传输质量高。 | 台 | 1 |
| 十、 | 演播室设备 |  |  |  |
| 1 | 肩扛式存储卡 摄录一体机 | 1. 采用2/3英寸 220万像素 3MOS传感器 2. 灵敏度不低于F13； 3. 信噪比不低于62dB； 4. 标配AVC-Intra100 AVC-LongG50编解码系列压缩方式 5. 具备多种记录格式，比如：1080/50i、1080/25p、1080/25pN、720/50p、720/25p、720/25pN、576/50i、576/25p、1080/59.94i、1080/29.97p、1080/29.97pN、1080/23.98p、1080/23.98pN、 720/59.94p、720/29.97p、720/29.97pN、720/23.98p、720/23.98pN、480/59.94i、480/29.97p、480/23.98p 6. 拥有独立的ND滤镜 7. 具备不小于3.45寸彩色液晶寻像器； 8． HD/SD多格式/多种编解码器； 9. 具备超级增益，可以从30dB，36dB，42dB选择； 10．具备收录高音质24 bit/4ch音频功能； 11．具备2卡槽支持同步记录等多种记录功能； 12．配备了3G-SDI输入输出和HDMI输出； 13．标配USB 3.0高速接口； 14．支持摄像机遥控系统； 15．具备有线/无线 LAN，4G/LTE 网络功能； 16．支持全高清流媒体； 17．具备记录片段自动传输：上传过程中记录功能； 18.需提供制造厂商盖章的彩页作为技术证明材料及售后服务函。 | 套 | 1 |
| 2 | 标准镜头 | 镜头结构：2/3卡口，焦距：1*8.5-170mm，变焦倍率：20倍，最大相对孔径：1：1.8（8.5-113mm），1：2.7（170mm),最小物距：0.9m, |  |  |
| 3 | 充电器 | 输入电压：100V～260V 输出电压：16.8V 2A 工作方式：双路同充（允许单路充电） 适配器输出：DC15V-80W 适应温度：-20℃～55℃ 重量：1200g 外形尺寸：218mm×150mm×50mm | 个 | 1 |
| 4 | 三脚架 | 球碗型支架，可调节，稳定性好，带液压云台 碗径100mm 工作高度 60.5cm~173.5cm 收缩高度 87.5cm 自重6.9kg | 套 | 1 |
| 5 | 播音话筒 | 频率范围：30—18000 Hz 最大声压级：132dB 阻抗：150Ω 灵敏度度：-37dB(20mV/Pa) 工作电压：DC48V 指向性：超心型 信噪比：≥76dB | 套 | 1 |
| 6 | 室内全彩LED屏体 | 强力单元板像数点间距2mm 像素密度250000Dots/㎡ 像素构成1R1G1B 灯管封装SMD1515 尺寸(长*宽*厚)320*160*14.5mm 单元板分辨率160*80=12800Dots 驱动方式1/40恒流驱动 亮度≥600cd/㎡ 亮度均匀性＞0.95 屏幕水平视角140±10度 屏幕垂直视角130±10度 最佳视距≥2m 灰度等级红、绿、蓝各12-16bits 显示颜色43980亿种 换帧频率≥60帧/秒 刷新频率3840Hz 使用寿命≥10万小时 平均无故障时间≥1万小时 工作温度范围-20-40℃ 屏幕水平平整度＜1mm/㎡ 屏幕垂直平整度＜1mm/㎡ | 张 | 6.67 |
| 7 | 大屏控制系统 | 诺瓦发送卡，支持多达 5 路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播 放，1 路 CVBS，1 路选配扩展子卡。  - 支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。  - 投屏输入子卡安装后支持使用鼠标或键盘进行控制和手机电脑等无线投屏和 U 盘 播放。  - 支持输入源一键切换。 - 支持外置独立音频。  - 支持 DVI、HDMI 的输入分辨率预设及自定义调节。  - 支持画面一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。  - 支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。 - 支持 4 个网口输出，最大带载 260 万像素，最大宽度 3840 像素，最大高度 1920 像素。  - 支持创建 6 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。  - 支持通过 RS232 协议连接中控设备。  - 支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等。  - 前面板直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。 | 台 | 1 |
| 8 | 屏体支撑 | 型材 | 套 | 1 |
| 9 | 大屏控制电脑 | intel平台，集成显卡，CPU：i5-9400;硬盘：1TB 转速7200转/分钟；内存容量：8GB DDR4 2666MHZ内存；系统：windows10; 采用第九代英特尔酷睿处理器，性能较七代可提升40%以上，同时搭配B3系列芯片组，为用户应用程序提供完整性、安全性及高性能保障； 小体积机箱内置无线网卡，机身体积为7.4L； 拥有工业用9针串口，支持多类设备，配合多种类视频输出接口和丰富的USB接口； 还有HDMI接口、VGA接口 | 台 | 1 |
| 10 | 提词器 | 主打的提示器结构，使用航空铝材料，重量轻，强度大；采用通用的适配板，可以配合绝大多数摄像机使用。专业进口膜无色差分光镜，厚度2mm，采用多层介质膜，无光损，分光比2：8，整套结构重量8.5kg。 提示器主机选用知名品牌电脑，享受全国三年联保维修服务，配置不低于I3-7100/4G/1T/Windows7操作系统，支持HDMI和VGA双路输出，支持串口通讯，配置20英寸编辑屏和19.5英寸提示屏。 一体式结构与摄像机共用三脚架。可配合专业摄像机组成提示器，使用高/标清标头，安装于普通云台的摄像机都可使用标准型提示器结构。 | 套 | 1 |
| 11 | 无线控制器 | 2.4G无线控制器，遥控范围10米，自带USB接口接收器。适用于坐播、站播使用形式，支持多套无线控制同时使用。（包含20米长的USB2.0延长线） | 个 | 1 |
| 十一、一楼装修项目清单 |  |  |  |  |
| 11.1、配电室 |  |  |  |  |
| 1 | 墙面处理 | 墙面乳胶漆处理，腻子刮灰打磨 | m2 | 103 |
| 2 | 地面处理 | 安装静电地板 | m2 | 77 |
| 3 | 踢脚线 | 1.踢脚线高度：实木 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:定做 | m | 37 |
| 4 | 普通工作照明 | 长条灯 | 套 | 8 |
| 5 | 开关、五孔插座 | 底盒 管材 | 项 | 1 |
| 6 | 动力配电柜 | 200kw标准动力配电柜 | 套 | 1 |
| 11.2、信息中心 |  |  |  |  |
| 1 | 新建墙体 | 砖水泥河沙 | 项 | 1 |
| 2 | 墙面处理 | 墙面乳胶漆处理，腻子刮灰打磨 | m2 | 90 |
| 3 | 地面处理 | 地面安装地砖 | m2 | 128 |
| 4 | 顶面吊顶 | 石膏板造型处理 | ㎡ | 128 |
| 5 | 普通工作照明 | LED筒灯及灯带处理 | 项 | 1 |
| 6 | 开关、五孔插座 | 底盒 管材 | 项 | 1 |
| 7 | 实木门 | 定制双开实木门 | 樘 | 1 |
| 8 | 实木门 | 定制单开实木门 | 樘 | 1 |
| 9 | 踢脚线 | 地砖踢脚线 | m | 32 |
| 10 | 指挥调度桌 | 根据效果图定制指挥调度桌，工位配备相应椅子 | 套 | 1 |
| 11 | 编辑桌 | 根据效果图定制编辑桌，工位配备相应椅子 | 位 | 14 |
| 12 | 电气配线铜芯线2.5mm2 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：BV-2.5mm2 | m | 200 |
| 13 | 电气配线 铜芯线4mm2 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：BV-4mm2 | m | 500 |
| 14 | 综合布线 | 工位及指挥桌所需网线电源等 | 项 | 1 |
| 15 | 窗帘 | 定制百叶窗 | 项 | 1 |
| 16 | 配电箱 | 1、暗装配电箱500*600箱体，箱体厚度1.2mm。 2、配备零地排，各空开在配电箱内安装到位，线路规范连接。各个开关在短路或漏电时瞬间能自动断开。 3、暗装于墙体内，需开洞修复处理。 | 套 | 1 |
| 17 | 电缆 | 5*16多芯电缆，用于配电箱主电供电使用。暂估数量 | m | 50 |
| 11.3、会务室 |  |  |  |  |
| 1 | 墙面处理 | 墙面乳胶漆处理，腻子刮灰打磨墙面墙纸处理 | m2 | 58 |
| 2 | 地面处理 | 地面安装地砖 | m2 | 25 |
| 3 | 顶面吊顶 | 600*600矿棉板吊顶 | ㎡ | 11 |
| 4 | 踢脚线 | 地砖踢脚线 | m | 21 |
| 5 | 普通工作照明 | 房间普通照明，灯带，射灯等一套 | 项 | 1 |
| 6 | 电线RVV2*2.5mm2 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：RVV-2*2.5mm2 | m | 100 |
| 11.4、库房 |  |  |  |  |
| 1 | 墙面处理 | 墙面乳胶漆处理，腻子刮灰打磨 | m2 | 58 |
| 2 | 窗帘 | 定制百叶窗 | 项 | 1 |
| 11.5、大厅 |  |  |  |  |
| 1 | 墙面处理 | 墙面造型处理 | m2 | 106 |
| 2 | 地面处理 | 地面安装地砖 | m2 | 80 |
| 3 | 顶面吊顶 | 600*600矿棉板吊顶 | ㎡ | 80 |
| 4 | 踢脚线 | 地砖踢脚线 | m | 21 |
| 5 | 普通工作照明 | led筒灯及灯带处理 | 项 | 1 |
| 6 | 开关、五孔插座 | 底盒 管材 | 项 | 1 |
| 7 | 电线RVV2*2.5mm2 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：RVV-2*2.5mm2 | m | 100 |
| 8 | 双开玻璃门 | 双开玻璃门 | 樘 | 1 |
| 9 | 窗帘 | 定制百叶窗 | 项 | 1 |
| 11.6、楼梯及撤出建渣清运 |  |  |  |  |
| 1 | 地面拆除及清运 | 整层楼涉及地面及墙面拆除 | 项 | 1 |
| 十二、二楼装修项目清单 |  |  |  |  |
| 12.1、新闻发布 |  |  |  |  |
| 1 | 墙面处理 | 墙面乳胶漆处理，腻子刮灰打磨墙面墙纸处理 | m2 | 96 |
| 2 | 地台搭建 | 木质结构地台搭建 | 项 | 1 |
| 3 | 实木门 | 定双开实木门 | 樘 | 1 |
| 5 | 地面处理 | 地面安装地砖 | m2 | 65 |
| 6 | 踢脚线 | 地砖踢脚线 | m | 32 |
| 7 | 顶面吊顶 | 石膏板造型吊顶 | ㎡ | 65 |
| 8 | 普通工作照明 | 房间普通照明，灯带，射灯等一套 | 项 | 1 |
| 9 | 开关、五孔插座 | 底盒 管材 | 项 | 1 |
| 10 | 电线RVV2*2.5mm2 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：RVV-2*2.5mm2 | m | 100 |
| 11 | 电气配线 铜芯线4mm2 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：BV-4mm2 | m | 300 |
| 12 | 配电盒 | 1、暗装配电盒。 2、配备零地排，各空开在配电箱内安装到位，线路规范连接。各个开关在短路或漏电时瞬间能自动断开。 3、暗装于墙体内，需开洞修复处理。 | 套 | 1 |
| 13 | 电缆 | 5*6多芯电缆，用于配电箱主电供电使用。暂估数量 | m | 50 |
| 14 | 发布桌 | 定制发布桌 | 位 | 4 |
| 16 | 椅子 | 定制椅子，含扶手板 | 位 | 20 |
| 17 | 窗帘 | 定制百叶窗 | 项 | 1 |
| 12.2、办公室 |  |  |  |  |
| 1 | 墙面处理 | 墙面乳胶漆处理，腻子刮灰打磨 | m2 | 88 |
| 2 | 地面处理 | 地面安装地砖 | m2 | 58 |
| 3 | 顶面吊顶 | 矿棉板吊顶 | ㎡ | 58 |
| 4 | 普通工作照明 | LED筒灯及灯带处理 | 项 | 1 |
| 5 | 开关、五孔插座 | 底盒 管材 | 项 | 1 |
| 6 | 实木门 | 定制双开实木门 | 樘 | 1 |
| 7 | 踢脚线 | 地砖踢脚线 | m | 31 |
| 8 | 窗帘 | 定制百叶窗 | 项 | 1 |
| 9 | 电气配线 铜芯线2.5mm2 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：BV-2.5mm2 | m | 100 |
| 10 | 电气配线 铜芯线4mm2 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：BV-4mm2 | m | 300 |
| 12.3、主任办公室 |  |  |  |  |
| 1 | 墙面处理 | 墙面乳胶漆处理，腻子刮灰打磨 | m2 | 50 |
| 2 | 顶面吊顶 | 矿棉板吊顶 | ㎡ | 15 |
| 3 | 普通工作照明 | LED灯具 | 项 | 1 |
| 4 | 开关、五孔插座 | 底盒 管材 | 项 | 1 |
| 5 | 踢脚线 | 地砖踢脚线 | m | 14 |
| 6 | 窗帘 | 定制百叶窗 | 项 | 1 |
| 7 | 电气配线 铜芯线2.5mm2 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：BV-2.5mm2 | m | 100 |
| 8 | 电气配线 铜芯线4mm2 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：BV-4mm2 | m | 300 |
| 12.4、综合办公室 |  |  |  |  |
| 1 | 墙面处理 | 墙面乳胶漆处理，腻子刮灰打磨 | m2 | 72 |
| 2 | 地面处理 | 地面安装地砖 | m2 | 39 |
| 3 | 顶面吊顶 | 矿棉板吊顶 | ㎡ | 39 |
| 4 | 普通工作照明 | LED筒灯及灯带处理 | 项 | 1 |
| 5 | 开关、五孔插座 | 底盒 管材 | 项 | 1 |
| 6 | 实木门 | 定制双开实木门 | 樘 | 1 |
| 7 | 踢脚线 | 地砖踢脚线 | m | 26 |
| 8 | 窗帘 | 定制百叶窗 | 项 | 1 |
| 9 | 电气配线 铜芯线2.5mm2 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：BV-2.5mm2 | m | 100 |
| 10 | 电气配线 铜芯线4mm2 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：BV-4mm2 | m | 500 |
| 12.5、记者办公室 |  |  |  |  |
| 1 | 墙面处理 | 墙面乳胶漆处理，腻子刮灰打磨 | m2 | 58 |
| 2 | 地面处理 | 地面安装地砖 | m2 | 77 |
| 3 | 顶面吊顶 | 石膏板造型吊顶 | ㎡ | 77 |
| 4 | 踢脚线 | 地砖踢脚线 | m | 21 |
| 5 | 普通工作照明 | 房间普通照明，灯带，射灯等一套 | 项 | 1 |
| 6 | 开关、五孔插座 | 底盒 管材 | 项 | 1 |
| 7 | 电线RVV2*2.5mm2 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：RVV-2*2.5mm2 | m | 100 |
| 8 | 电气配线 铜芯线4mm2 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：BV-4mm2 | m | 300 |
| 9 | 配电盒 | 暗装配电盒 | 套 | 1 |
| 10 | 电缆 | 5*10多芯电缆，用于配电箱主电供电使用。暂估数量 | m | 50 |
| 11 | 实木门 | 定制双开实木门 | 樘 | 1 |
| 12 | 窗帘 | 定制百叶窗 | 项 | 1 |
| 12.6、走道及厕所 |  |  |  |  |
| 1 | 墙面处理 | 墙面乳胶漆处理，腻子刮灰打磨 | m2 | 213 |
| 2 | 楼道处理 | 一楼至二楼楼道墙面乳胶漆 | 项 | 1 |
| 3 | 地面拆除及清运 | 整层楼涉及地面及墙面拆除 | 项 | 1 |
| 十三、三楼装修项目清单 |  |  |  |  |
| 13.1、演播室灯光系统部分 |  |  |  |  |
| 1 | LED平板柔光灯 | １、LED数字平板柔光灯，要求采用铝合金型材灯体，造型美观； ２、采用恒流源控制，采用国际知名品牌LED灯珠，显色指数（Ra）﹥92； ３、无风扇自然风冷散热，持续24小时工作，温升不超过25℃； ４、符合国际标准的512调光控制系统及手动按键控制，单灯、多灯及整体演播室灯光的使用和调光方便可靠； ５、输入电源：AC 220V（±20V）-50Hz 1.5A ６、芯片功率：≥120W； ７、色温：5600K±200K； ８、照度（带柔光片）：≥715 lux（3m） ９、操作温度：-20～+50℃、存放温度：-20～+60℃； 10、重量：≤7Kg; 11、光角：60-90°； 12、平均寿命：≥5万小时； 13、噪声：无噪声； 14、每台灯带一个10A TN-C结构影视灯具专业胶木接插件； 15、按需方要求安装到位。 | 台 | 25 |
| 2 | LED聚光灯 | - LED聚光灯要求采用国际知名品牌高显色指数LED作为发光元件，满足专业摄影、摄像要求，造型美观大方，符合DMX512信号控制标准； 2、功率≥100W； 3、额定电压：220v（±20V）-50hz,功率因素：≥0.95； 4、显色指数：pa≥92； 5、照度：≥2800lx（3m）； 6、色温：5600k； 7、标准DMX512调光控制； 8、平均寿命：≥6万小时； 9、无风扇自然散热，散热面积≥1.35m2，连续工作24小时表面温度≤55℃； 10、噪声：无噪声 11、每台灯带一个10A TN-C结构影视灯具专业胶木接插件； "DMX512调光控制；平均寿命：6万小时。 - • 采用独立散热器并优化电子组件在散热器下方，温升大幅降低，且电子元器件工作稳定 12、按需方要求安装到位,调试到正常录播的需要，后期维护。 | 台 | 6 |
| 3 | 葡萄架 | 当地定做，40*40*4方管焊接成8000mm*8000mm方格，除锈刷防锈漆及防火涂料。 | m | 102 |
| 4 | 信号放大器 | 1 DMX512/1990标准，5V光电隔离，8路输出 全铝机箱，外形新颖美观，全面升级产品； 2 标准DMX512数字信号； 3 DMX512信号放大功能，延长信号传输距离； 4 DMX512放号分配功能，多台DMX后级共享一套控制系统； 5 独立电感电源,独立DMX信号地线，标准DMX的分配独立放大； 6 独立光电隔离功能，避免强电对DMX信号控制的干扰和破坏； 7 两路输入，八路DMX信号放大输出； 8 独立电源指示灯，独立信号输入指示灯； 9 信号末端匹配120Ω电阻抑制干扰信号； 10、电 源：AC90~240V 50Hz/60Hz 11、功 率：16W 12、数字信号：DMX-512 13、接口类型：RS-485 14、保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性 | 台 | 1 |
| 5 | 36路数字调光台 | 光路 36路 数 字 接 口 DMX512接口 DMX512 输出口 1个 光路推杆 36个 光路按键36个 集控推杆 24个 集控键 24个 集控 240个（10页，每页24个） 场景存储 1000个 效果种类数 可任意自编 渐变时间 从“瞬间”到1小时可调 走灯速度 从0.1秒到10秒可调 自 动 调 光 有 手动与自动调光无干扰切换 有 点控功能 有 遥控功能 有 显示形式 彩色显示器或LCD显示 显示颜色 8种 即时打印功能 有 屏幕显示帮助功能 有 | 台 | 1 |
| 6 | 铰链吊杆 | 1、承重不低于35KG。伸缩1-3.5米范围 2、铰链恒力吊杆主体由优质铝合金材料制成、电化学上色； 3、恒力弹簧选用特制合金弹簧钢，抗腐蚀，使用寿命不少于1万次； 升降高度可调，定位准确。 | 台 | 12 |
| 7 | 挂灯灯勾 | 冲压成型，进口轴承 | 台 | 31 |
| 8 | 接插件 | TC-10A | 套 | 31 |
| 9 | 512信号线 | 2*0.3mm2带屏蔽 | m | 900 |
| 10 | 阻燃电缆 | 1、3*0.75mm2(影视专用） 2、安装灯具和信号放大器相连接。3、阻燃。 | m | 900 |
| 11 | 壁插盒 | 4*10A，安装于桥架两侧。 | 个 | 18 |
| 13 | 电线4mm2 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：ZCBV-4mm2 | m | 300 |
| 14 | 电缆 | 4*35+1*16mm2多芯电缆，用于配电箱主电供电使用。暂估数量 | m | 90 |
| 15 | 灯具附件 | 灯号牌及各类接插件头 | 项 | 1 |
| 13.2、演播室声学装修 |  |  |  |  |
| 1 | 封窗处理 | 1、窗花纸+轻钢龙骨+环保吸音棉+纸面石膏板+发泡胶。 2、刷防火防腐涂料，防火防腐处理2遍。 3、隔音量40分贝。 4、以上材料含量达到国家规定标准。 5、防火等级按照《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）执行。 | 项 | 1 |
| 2 | 新建墙体 | 1、轻钢龙骨+环保吸音棉+双层纸面石膏板。 2、刷防火防腐涂料，防火防腐处理2遍。 3、以上材料甲醛含量达到国家规定标准。 4、防火等级按照《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）执行。 | 项 | 1 |
| 4 | 吸音处理材料 | 木龙骨+轻钢龙骨+吸音棉+薄板材料+赛丝纶吸音板(防火GBB8624B1级/环保GB18580-2001E1级,降噪系数0.8-1.1,甲醛释放标准≤0.05㎎/1) | ㎡ | 145 |
| 5 | 顶面、角部分吸音处理 | 木龙骨+轻钢龙骨+吸音棉+薄板材料+赛丝纶吸音板(防火GBB8624B1级/环保GB18580-2001E1级,降噪系数0.8-1.1,甲醛释放标准≤0.05㎎/1) | ㎡ | 85 |
| 7 | 演播厅地面 | PVC地胶 | ㎡ | 85 |
| 8 | 演播室单开钢制软包声闸门 | 钢制单开隔音门，隔声量≥40dB，含门套，2mm钢制门框及门套， 内附隔声棉，航空级隔声橡胶条，门体皮革处理，含锁具及拉手， 尺寸1600*2100。现场安装，门体非现场加工 | 樘 | 1 |
| 9 | 门套 | 不锈钢门套 | m | 11 |
| 10 | 观察窗 | 1、木质板材+薄板不锈钢材料。 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色:定做 3、内填相应隔声和吸音材料、木工打底宽度 8cm 4、安装于窗户四周，拼角安装接缝整齐。 5、防火等级按照《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）执行。 | ㎡ | 2.7 |
| 11 | 窗套 | 不锈钢窗套 | m | 15 |
| 12 | 演播室踢脚线 | 实木踢脚线 | m | 40 |
| 13 | 普通LED筒灯工作照明 | 1、色温 5600K，LED 型、节能。 2、安装顶面。 3、配备灯具安装所需辅材，线管、电源线、等所需辅材。 | 套 | 8 |
| 16 | 开关、五孔插座 | 墙面开墙埋管PVC86底盒 修复 | 项 | 1 |
| 17 | 电线RVV2*2.5mm2 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：RVV-2*2.5mm2 | m | 200 |
| 18 | 电气配线 铜芯线4mm2 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：ZCBV-4mm2 | m | 500 |
| 19 | 建渣清运 | 建渣清运，保洁 | 项 | 1 |
| 13.3、舞美部分 |  |  |  |  |
| 1 | 新闻实背景 | 1、根据用户需求设计背景效果图，房间尺寸与布局请各潜在投标人到现场考察或充分和使用单位沟通。2、背景需现场制作，背景材质采用亚光处理，背景整体应与效果图设计一样，做工精美，达到摄像机出镜要求。3、背景制作材料需做防火防腐处理。4、防火等级按照《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）执行。 | 套 | 1 |
| 2 | 新闻桌椅 | 1、根据用户栏目和演播室背景样式设计桌椅。 2、运送至用户指定位置 | 套 | 1 |
| 3 | 访谈实背景 | 1、根据用户需求设计背景效果图，房间尺寸与布局请各潜在投标人到现场考察或充分和使用单位沟通。2、背景需现场制作，背景材质采用亚光处理，背景整体应与效果图设计一样，做工精美，达到摄像机出镜要求。3、背景制作材料需做防火防腐处理。4、防火等级按照《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）执行。 | 项 | 1 |
| 4 | 访谈桌椅 | 1、根据用户栏目和演播室背景样式设计桌椅。 2、运送至用户指定位置 | 套 | 1 |
| 5 | 蓝箱 | 1、根据用户需求设计背景效果图，房间尺寸与布局请各潜在投标人到现场考察或充分和使用单位沟通。2、背景需现场制作，背景材质采用亚光处理，背景整体应与效果图设计一样，做工精美，达到摄像机出镜要求。3、背景制作材料需做防火防腐处理。4、防火等级按照《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）执行。 | 套 | 1 |
| 13.4、导播间 |  |  |  |  |
| 1 | 墙面处理 | 墙面乳胶漆处理，腻子刮灰打磨 | m2 | 67 |
| 2 | 地面处理 | 静电地板 | m2 | 18 |
| 3 | 顶面吊顶 | 矿棉板 | ㎡ | 18 |
| 4 | 踢脚线 | 实木踢脚线 | m | 9 |
| 5 | 普通工作照明 | 房间普通照明，灯带，射灯等一套 | 项 | 1 |
| 6 | 开关、五孔插座 | 底盒 管材 | 项 | 1 |
| 7 | 电线RVV2*2.5mm2 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：RVV-2*2.5mm2 | m | 100 |
| 9 | 配电箱 | 1、暗装配电箱500*600箱体，箱体厚度1.2mm。 2、配备零地排，各空开在配电箱内安装到位，线路规范连接。各个开关在短路或漏电时瞬间能自动断开。 3、暗装于墙体内，需开洞修复处理。 | 套 | 1 |
| 11 | 防盗门 | 定制单开防盗门 | 樘 | 1 |
| 12 | 窗帘 | 定制百叶窗 | 项 | 1 |
| 13.5、藏汉语编辑室 |  |  |  |  |
| 1 | 新建墙体 | 1、轻钢龙骨+环保吸音棉+双层纸面石膏板。 2、刷防火防腐涂料，防火防腐处理2遍。 3、以上材料甲醛含量达到国家规定标准。 4、防火等级按照《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）执行。 | 项 | 1 |
| 2 | 墙面处理 | 墙面乳胶漆处理，腻子刮灰打磨 | m2 | 72 |
| 3 | 地面处理 | 地面安装地砖 | m2 | 36 |
| 4 | 顶面吊顶 | 矿棉板 | ㎡ | 36 |
| 5 | 踢脚线 | 地砖踢脚线 | m | 24 |
| 6 | 普通工作照明 | 房间普通照明，灯带，射灯等一套 | 项 | 1 |
| 7 | 开关、五孔插座 | 底盒 管材 | 项 | 1 |
| 8 | 电气配线 铜芯线4mm2 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：BV-4mm2 | m | 300 |
| 9 | 配电盒 | 暗装配电盒 | 套 | 1 |
| 10 | 窗帘 | 定制百叶窗 | 项 | 1 |
| 13.6、播出机房 |  |  |  |  |
| 1 | 墙面处理 | 墙面乳胶漆处理，腻子刮灰打磨 | m2 | 88 |
| 2 | 地面处理 | 安装静电地板 | m2 | 58 |
| 3 | 顶面吊顶 | 矿棉板 | ㎡ | 58 |
| 4 | 普通工作照明 | LED筒灯及灯带处理 | 项 | 1 |
| 5 | 开关、五孔插座 | 底盒 管材 | 项 | 1 |
| 6 | 防盗门 | 定制单开防盗门 | 樘 | 1 |
| 7 | 踢脚线 | 实木踢脚线 | m | 31 |
| 8 | 窗帘 | 定制百叶窗 | 项 | 1 |
| 9 | 电气配线 铜芯线2.5mm2 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：RVV-2*2.5mm2 | m | 100 |
| 10 | 电气配线 铜芯线4mm2 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：BV-4mm2 | m | 300 |
| 13.7、中心机房 |  |  |  |  |
| 1 | 墙面处理 | 墙面乳胶漆处理，腻子刮灰打磨 | m2 | 58 |
| 2 | 地面处理 | 安装静电地板 | m2 | 25 |
| 3 | 顶面吊顶 | 石膏板或铝方通造型处理 | ㎡ | 25 |
| 4 | 踢脚线 | 实木踢脚线 | m | 21 |
| 5 | 普通工作照明 | LED筒灯及灯带处理 | 项 | 1 |
| 6 | 开关、五孔插座 | 底盒 管材 | 项 | 1 |
| 7 | 电线RVV2*2.5mm2 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：RVV-2*2.5mm2 | m | 100 |
| 8 | 电气配线 铜芯线4mm2 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：BV-4mm2 | m | 300 |
| 9 | 防盗门 | 定制单开防盗门 | 樘 | 1 |
| 10 | 配电箱 | 1、暗装配电箱400*500箱体，箱体厚度1.2mm。 2、配备零地排，各空开在配电箱内安装到位，线路规范连接。各个开关在短路或漏电时瞬间能自动断开。 3、暗装于墙体内，需开洞修复处理。 | 套 | 1 |
| 11 | 电缆 | 5*16多芯电缆，用于配电箱主电供电使用。暂估数量 | m | 50 |
| 12 | 窗帘 | 定制百叶窗 | 项 | 1 |
| 13.8、化妆间 |  |  |  |  |
| 1 | 新建墙体 | 1、轻钢龙骨+环保吸音棉+双层纸面石膏板。 2、刷防火防腐涂料，防火防腐处理2遍。 3、以上材料甲醛含量达到国家规定标准。 4、防火等级按照《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）执行。 | 项 | 1 |
| 2 | 墙面处理 | 墙面乳胶漆处理，腻子刮灰打磨 | m2 | 34 |
| 3 | 顶面吊顶 | 石膏板造型吊顶 | ㎡ | 9 |
| 4 | 普通工作照明 | LED筒灯或灯带处理 | 套 | 1 |
| 5 | 开关、五孔插座 | 底盒 管材 | 项 | 1 |
| 6 | 实木门 | 定制单开实木门 | 樘 | 1 |
| 7 | 踢脚线 | 地砖踢脚线 | m | 12 |
| 8 | 窗帘 | 定制百叶窗 | 项 | 1 |
| 十四、走道及厕所 |  |  |  |  |
| 1 | 墙面处理 | 墙面乳胶漆处理，腻子刮灰打磨 | m2 | 213 |
| 2 | 楼道处理 | 二楼至三楼楼道墙面乳胶漆处理 | 项 | 1 |
| 3 | 地面拆除 | 整层楼涉及地面及墙面拆除 | 项 | 1 |
| 十五、系统集成 |  |  |  |  |
| 1 | 系统集成 | 系统集成费、实施、培训等 | 项 | 1 |