| 包三采购数量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 智慧黑板（含无线视频展台） | 44 | 套 |
| 2 | 阅卷系统（含学生分析诊断系统、高速扫描仪） | 1 | 套 |

一、智慧黑板

| 主要技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 一、整体技术 | 套 | 44 |
| 1. 正面显示为一个由三块拼接而成的平面普通黑板，可以在上面用各种液体粉笔书写，又可以根据需要采用普通粉笔和无尘粉笔书写，整体书写面均采用钢化玻璃材质。无锐角设计。 |  |  |
| 2. 整体外观尺寸：宽≥4000mm ，高≥1200mm ，厚≤90mm。智能黑板核心互动显示区域为工业级≥85英寸液晶屏。对比度≥4000:1，色温≥10000K，亮度≥480cd/㎡。单屏物理分辨率≥3840*2160，分辨率达到高清等级，可视角度≥（水平/垂直)178° |  |  |
| 3. 为保证使用性稳定，产品整机需经过可靠性检验MTBF≥100000小时。（提供权威实验室出具的检测报告复印件加盖原厂公章） |  |  |
| 4. 智慧黑板采用先进的纳米级高光过滤技术，将对眼睛有害的紫外线、红外线、蓝光等光源过滤，抗强光干扰，在照度≥95K LUX环境下仍能正常工作。（提供权威实验室出具的检测报告复印件加盖原厂公章） |  |  |
| 5. 智慧黑板中间屏幕与屏幕保护层之间需采用全贴合技术。（提供检测报告复印件加盖原厂公章） |  |  |
| 6. 电容触控：智慧黑板产品采用先进的投射式电容触控技术，手指轻触式多点（不小于20点触控）互动体验。 |  |  |
| 7. ★产品采用全铝镁合金外框架构，外壳防护性能符合GB/T4208-2017标准。显示模组长寿命设计，具有快速散热和延缓光学黄化的性能，热扩散系数≥50mm²/S。测试标准满足：ASTME1461-13。（提供权威实验室出具的检测报告复印件加盖原厂公章） |  |  |
| 8. 智慧黑板通过触控模组UV老化检测，采用老化工艺处理，抗衰减，可以长期使用，模拟UV老化试验不小于48小时（提供权威实验室出具的检测报告复印件加盖原厂公章）。 |  |  |
| 9. 接口要求：HDMI≥3；VGA≥1；Touch≥1；USB≥7；RS232≥1;Audio Out≥1；RJ45≥1，具备至少 3 路前置USB 接口。 |  |  |
| 10. 灵活切换：智能黑板支持手势滑动、遥控器、物理按键三种方式切换不同信号源，互为备份、互相独立，方便、高效。（提供权威实验室出具的检测报告复印件加盖原厂公章）。 |  |  |
| 11. 智能黑板支持五指智能手势开关黑板背光功能，五指实现黑板背光开启与关闭，触控功能与传统书写功能瞬间切换，确保产品在Windows 、HDMI、VGA、Android等多种信号模式下都可实现智能手势识别功能，方便教学，或是windows宕机（关闭windows来模拟宕机现象）、无信号的情况下，也能实现上述功能。（提供权威实验室出具的检测报告复印件加盖原厂公章）。 |  |  |
| 12. 智能亮度调节：智能黑板可通过触控菜单快捷设置白天、夜晚两种亮度模式，以达到在不同光照环境下的最佳显示效果。(提供国家级检测报告，复印件加盖原厂公章) |  |  |
| 13. OSD触控菜单：产品支持OSD触控菜单功能，实现黑板信号源切换、快捷关闭电源等功能，无需实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，方便用户操作；(提供国家级检测报告，复印件加盖原厂公章) |  |  |
| 14. ★为了老师和学生在使用智能黑板过程中的安全，黑板所使用的触控玻璃具有防飞溅功能，玻璃碎片不能溅出伤人、无线道、无裂纹、无划伤、无断面缺陷，确保产品外观质量符合国家标准，触控玻璃外观质量、弯曲度、玻璃表面应力、抗冲击、霰弹袋冲击性能具有国家玻璃质量监督检验中心出具的检验合格报告。（提供权威实验室出具的检测报告复印件加盖原厂公章，生产单位和委托单位一致） |  |  |
| 15. 智慧黑板CCC、节能证书的申请人、制造商、生产厂为同一企业。拒绝OEM产品。（提供3C复印件加盖原厂公章） |  |  |
| 16. 智能黑板触控玻璃具有抗磨性能力，板触控玻璃碎片状态、耐热冲击性能具有国家玻璃质量监督检验中心出具的检验报告，智能黑板触控玻璃具有符合GB11614-2009《平板玻璃》标准中优等品的技术要求，（提供权威实验室出具的检测报告复印件加盖原厂公章，生产单位和委托单位一致） |  |  |
| 17. 智能黑板的电源模块可独立插拔，核心驱动模块可独立插拔，强弱电分离。为防止粉笔灰吸附，智能黑板喇叭内置朝下，功率≥2x15w; （提供权威实验室出具的检测报告复印件加盖原厂公章） |  |  |
| 18. ★智能黑板具备良好的色彩显示效果，通过色域覆盖率检测，色域覆盖值≥100%。（提供权威实验室出具的检测报告复印件加盖原厂公章）。 |  |  |
| 19. ★智能黑板通过蓝光危害检测，无蓝光危害，蓝光透过率≤70%。（提供权威实验室出具的检测报告复印件加盖原厂公章）。 |  |  |
| 20. 自带嵌入式安卓（Android）5.0或以上系统，不低于2G内存，不低于8G存储。 |  |  |
| 21. 电磁兼容性能：通过射频感应的传导骚扰抗扰度，射频电磁场辐射抗扰度，电压暂降、短时中断和电压变化等试验检测。(提供国家级检测报告，复印件加盖原厂公章） |  |  |
| 22. 用电安全：智慧互动黑板产品具有静电放电抗扰度试验（符合GB/T 17626.2-2018）、浪涌抗扰度试验（符合GB/T 17626.5-2019）,电瞬变快速脉冲群扰度试验（符合GB/T 17626.4-2018）。（提供权威实验室出具的检测报告复印件加盖原厂公章） 。 |  |  |
| 23. 积木式拼接：智能黑板两侧书写板无任何电子元器件，两侧书写板与中间互动屏之间可积木式拼接，无需任何接线。（提供权威实验室出具的检测报告复印件加盖原厂公章）。 |  |  |
| 24. 一键还原，支持通过菜单进行Windows系统一键还原功能。（提供权威实验室出具的检测报告复印件加盖原厂公章）。 |  |  |
| 25. 智能黑板采用结构稳定和热稳定的超薄背光玻璃设计，为师生提供更轻薄硬件结构的同时提供了更优质的透光效率和稳定的色彩表现，对显示素材的色彩进行极高还原。（提供权威实验室出具的检测报告复印件加盖原厂公章） |  |  |
| 26. 为保证设备长期用电安全，产品具备智能黑板电能管理系统。（提供权威实验室出具的检测报告复印件加盖原厂公章） |  |  |
| 27. 智慧黑板（非某一部件）具有高新技术产品证书。（提供复印件加盖原厂公章）。 |  |  |
| 28. 为确保后期升级兼容，智能黑板制造商具有基于PPT的双屏演示教学软件著作权（提供国家权威机构出具的认证证书复印件加盖原厂公章） |  |  |
| 29. 智慧黑板厂家售后服务能力达到GB/T27922-2011标准要求，提供五星售后服务认证证书。（提供国家权威机构出具的认证证书复印件加盖原厂公章） |  |  |
| 二、内置电脑配置要求 |  |  |
| 1、采用模块化、可维护、插拔式结构设计； |  |  |
| 2、配置不低于Intel I7-9700处理器，内存：不低于8G DDR4；硬盘： 不低于256G-SSD 固态硬盘，自带正版window10操作系统； |  |  |
| 3、内置有线网卡，支持无线WiFi：IEEE 802.11n/b/g 标准，保证足够的信号强度； |  |  |
| 4、为保证系统兼容性及后期升级维护的便利性，智能黑板内置电脑与智能黑板同一品牌（提供内置电脑3c认证证书，复印件加盖厂家公章） |  |  |
| 三、智慧教学软件功能要求 |  |  |
| 1、具有互动黑板教育软件计算机软件著作权登记证书。（提供证书复印件加盖原厂公章）。 |  |  |
| 软件支持智能文字、图形、公式识别。全屏中英文数字混合书写智能识别，支持智能图形识别，可以画任何规则和不规则二维图形，演示教学：如随意的五角形。 |  |  |
| 2、微课录制，支持录屏功能，并且可以选择保存路径，保存格式是avi格式 |  |  |
| 3、具有白板漫游功能，支持缩略图导航功能， |  |  |
| 4、二维码下载，支持课件下载功能，通过扫描二维码方式下载完成； |  |  |
| 5、页面添加，点击加号图标可进行页面添加，可以添加多页。支持页面预览，并且可以选择预览模式进行对比讲解，支持二分屏、四分屏、横向、纵向对比等。 |  |  |
| 6、视频展台，能够无缝对接视频展台，并可以批注，擦除，旋转画面，更改分辨率等； |  |  |
| 7、多媒体工具，可从软件中导入图片然后进行批注；导入PPT时可以进行全屏播放；播放视频时可以进行批注讲解、擦除操作。并且打开文件后再关闭会有缩略图呈现，可再次打开。 |  |  |
| 8、保存退出工具，可以保存白板当前所有书写内容，并且能够从软件中再次打开复习。 |  |  |
| 9、撤销恢复工具，具有撤销恢复功能。 |  |  |
| 10、支持白板与桌面模式切换，桌面模式下，白板软件将最小化并保留浮动功能栏，可对当前桌面内容进行书写，同时可以点击擦除转换为橡皮模式擦除笔迹；可以截图和截屏，保存至本地或者保存到白板中 |  |  |
| 11、配套智慧教学白板软件支持复制屏幕和拓展屏幕模式，可选择性用于连接讲台内的液晶显示器，在PPT教学与白板软件触控书写时，做到老师与学生同时观看互不干扰，不用来回打开软件， 方便屏幕观看教学（为求操作简便，上述功能，要求同一白板软件下实现，非几个软件拼凑实现）。 |  |  |
| 四、移动教学软件 |  |  |
| 1) 软件服务端要求安装在黑板内置的windows系统中，非运行在Android等其他运行环境,交互性好，操作直观方便。软件需多语言支持，方便外教教师使用，支持的语言至少为：中文、英文等。具有互动黑板教育软件计算机软件著作权登记证书。 |  |  |
| 2) 移动端可通过软件方式实现连接，不采用插入外接设备，教师无需考虑接收端设备的保管问题。 |  |  |
| 3) 要求可通过无线网络连接实现同屏传输，轻松搭建可用一般路由器、WiFi热点或直接接入学校原有网络中； |  |  |
| 4) 支持直播功能，满足实物展示教学、理科实验等操作教学，实现边讲解边在黑板端显示观看的功能，安卓下有声音传输； |  |  |
| 5) 需具有移动展台功能，教师可方便将课本、试卷等实物通过移动设备拍照上传至大屏讲解，照片数量不受限制，可自动排布显示，实现照片墙的效果；选择某一张照片，可以通过手势控制缩放、旋转、移动、剪切、标注、擦除等操作。 |  |  |
| 6) 需支持电子白板功能，具备多种书写笔模式。需提供图形绘图工具。需可插入图片、PPT、word等文件进行讲解，并可直接保存为图片、pdf等文件。支持手势漫游、手势擦除、手势缩放等功能。 |  |  |
| 7) 需支持鼠标指针大小、形状可选择设置，并可自定义鼠标形状。 |  |  |
| 8) 可以同时支持6 画面对比显示，画面之间可以任意拖曳切换显示顺序，也可双击全屏放大任一投屏者画面，同时支持苹果手机、安卓手机、windows 笔记本设备投屏显示。 |  |  |
| 五、智能无线麦克风 |  |  |
| 1、智慧黑板支持无线MIC功能，智慧黑板整机具有无线MIC接收功能，可以将无线MIC音频输出到内置音箱；智慧黑板整机支持无线MIC和本机声音混音功能；本条上述内容提供第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章 |  |  |
| 2、无线麦克风可实现与互动黑板内置音箱智能开机自动配对连接，配对方式：自动扫瞄、配对、锁定,具备近距离优先连接机制，不允许使用外置音箱实现对接扩声； |  |  |
| 3、音质清晰，人声穿透力强（现场测试同等拾音距离、同等音量、同等听音距离，人声清晰度要高于同类产品）； |  |  |
| 六、智能黑板集中控制管理软件 |  |  |
| 1、软件功能：后台控制端采用B/S架构设计，可在Windows、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可控制在互联网内的智慧黑板设备。 |  |  |
| 2、使用集中管理控制系统的学校拥有学校账号，该学校设备只需接入互联网，并在受控端使用账号进行设备注册，管理员即可在后台对设备进行远程管理。 |  |  |
| 3、支持按照设备安装的年级、班级，设置教室受控端的名称，方便管理员对应管理。 |  |  |
| 4、登录模式：分为4种管理员登录模式，总管理员、区域管理员、学校管理员、老师。 |  |  |
| 5、远程设备控制：在控制端网页可对已连接的设备进行实时控制，包括关机、U盘禁用、一键还原等功能， |  |  |
| 6、定时关机：学校管理员在主控端设置自动关机时间，如“周一至周五18点”，智慧黑板关机。 |  |  |
| 7、资源管理及共享：老师和学校管理员可上传资源到服务器，老师可在智慧黑板端登录后下载、上传文件。 |  |  |
| 8、日志管理：记录平台操作历史，方便管理员进行管理。 |  |  |
| 软件与智能黑板同一品牌，提供证明文件（复印件加盖原厂公章） |  |  |
| 七、评价系统 |  |  |
| （一）软件整体要求 |  |  |
| 1.学生激励教育评价系统集教师管理端及家长端于一体，功能操作支持教师通过多媒体客户端、PC网页端、安卓手机端、苹果手机端登陆使用，并可用同一账号登录使用，且各个端的数据互通，方便教师随时随地对学生进行管理与评价。支持家长通过安卓手机端、苹果手机端及微信小程序查看学生的在校行为表现。 |  |  |
| 2.为保证软件系统的兼容性，学生激励教育评价系统与一体机需为同一制造商生产开发。（提供学生个性化行为评价系统软件著作权证书的复印件加盖软件开发商公章） |  |  |
| （二）教师端 |  |  |
| 1.班级管理 |  |  |
| ①支持教师创建班级，选择所属学校，所属年级，自定义学科及班级名称。 |  |  |
| ②支持教师邀请老师及家长加入，班主任以邀请码、QQ及微信分享，或打印班级通知等方式邀请教师及家长加入共同管理班级。 |  |  |
| ③支持教师编辑班级头像、班级名称、学段等班级信息，支持修改学生姓名及学生头像。支持删除学生信息。 |  |  |
| ④支持班主任查看任课教师及家长的姓名、科目及联系方式等。 |  |  |
| ⑤老师端APP上可以查看本校其他老师的使用情况统计报表，便于互相激励与学习。 |  |  |
| ⑥教师端APP可以展示本校所有老师的积分指数，由此分析老师的信息化素养及责任心。 |  |  |
| 2.学生管理 |  |  |
| ①支持电脑端批量导入学生名单及添加单个学生信息。 |  |  |
| ②支持邀请家长下载手机端加入班级，实时查收学生表现。 |  |  |
| ③支持老师加入多个班级。 |  |  |
| ④支持学生按照姓名首字母、总分等多维度排序。 |  |  |
| ⑤可根据不同场景创建小组方案。 |  |  |
| 3.考勤管理 |  |  |
| ①可邀请不同科目教师进行协同管理，在手机端即可记录学生考勤，并自动生成报告，选项有迟到、早退、旷课、请假等，一键发送考勤报告。 |  |  |
| ②教师可在电脑端查看考勤统计。 |  |  |
| ③支持快速检索学生功能。 |  |  |
| 4.行为评价管理 |  |  |
| ①学校行为准则以及班级需要个性化规范的学生行为，可以按教育部规定综合素质评价五大维度归类，可支持自定义行为评价指标，包括行为指标的图标、名称及分值。 |  |  |
| ②教师可对系统中的预设行为进行编辑及排列，可拖选系统行为库中的热门行为指标组件专属自己的行为库。系统行为库中预设100种以上行为指标供选择。 |  |  |
| ③支持老师通过手机端、多媒体客户端及电脑端对学生及小组行为进行评价打分，支持学生姓名按首字母顺序排序。支持书写评价详情，评价结果在报告内显示。 |  |  |
| ④支持老师通过手机端、多媒体客户端及电脑端对学生进行随机抽选评价，支持分组管理及小组随机评价。 |  |  |
| ⑤支持查看所有班级、小组、学生的评价得分，界面及头像均采用卡通化方式，支持批量选择学生及小组进行评价。 |  |  |
| ⑥支持分值重置功能，可一段时间后重置分数，确保学生保持积极性。 |  |  |
| ⑦支持计时器功能，包含秒表、倒计时。 |  |  |
| ⑧登录客户端可用APP扫码登录。最小化客户端悬浮于课件之上，不影响课件使用，点击标识即可恢复激励评价系统使用。 |  |  |
| ⑨班主任老师可邀请各科老师点评学生，各科老师所有数据单独存在，并可单独查看。 |  |  |
| 5.行为报告 |  |  |
| ①根据评价得分情况，教师APP端每周生成光荣榜，以游戏化方式激励学生积极参与课堂互动。 |  |  |
| ②支持查看课堂表现评价统计报表，按饼状图或其他形式展现学生课堂表现情况，支持查看班级或学生个人的评价情况，并可具体查看每一条评价的原因、对象、分值，便于教师做统计分析。 |  |  |
| 6、家校共育 |  |  |
| ①班级圈：教师发送班级圈，发送学生动态，课堂表现等，家长可随时查看孩子们的在校表现。 |  |  |
| ②任务作业：一键发送任务作业，设置是否需要家长线上完成作业及分值，支持向一个班级及个别或全部学生发送作业。支持对已接收的任务进行快速批改，并将批改结果反馈给家长端。支持查看全班同学学习任务完成情况。 |  |  |
| ③通知公告：一键发送班级通知公告，家长端即时接收，了解班级最新动态。 |  |  |
| ④附近浏览：浏览附近内容，了解优秀教师教学及课堂秘诀。 |  |  |
| ⑤成绩分发：一键批量分发学生成绩，家长及时了解学生成绩，免除线下分发烦恼。 |  |  |
| ⑥支持查看家长联系方式。 |  |  |
| 八、教学资源 |  |  |
| (1) 电子教学辅助资源：放在云资源平台，可下载到本地使用，方便偏远山区在无网络情况下使用； |  |  |
| (2) 电子资源读取方式：U盘方式或电脑本地相结合 |  |  |
| (3) 备课方式：U盘，网络，本地三者合一； |  |  |
| (4) 简单易用，所有功能应用同一平台打开； |  |  |
| (5) 软件满足智慧校园的教学，管理，互动，资源基本需求； |  |  |
| 1. 电子教辅自主制作系统 |  |  |
| (1) 可提供开发制作工具给当地教师自由制作教材；平台作为跨平台流媒体的播放器，提供让教师自己制作dzkb电子课本；教学素材原文与当地纸质教材版本一致，满足初中、小学主要学科教材需求，支持课文放大；可实现拼音标注、田字格、笔顺演示等；英文提供标准朗读、有声词典等，有声词典包；语言类学科即点即读，实现同步更新；小学语数英及中学英语同步动漫点读: |  |  |
| (2) 电子教学辅助资源：具备点读、朗读功能，发音标准纯正；跟读对比：大胆开口，读得出、发音好；背单词：单词学习、测试、听写三步骤。可暂停，可全页朗读； |  |  |
| 2. 自主备课系统 |  |  |
| (1) 备课工具：兼容性强，在电子教辅中，在不退出平台情况下，在软件内调用其它老师专用软件；支持本地或网络优质资源到课到位置，满足教师个性化教学需求； |  |  |
| (2) 白板软件：具备各学科工具； |  |  |
| (3) 随时调用百度云盘的资源，建立移动备课； |  |  |
| (4) 备课资源读取路径：电脑本地或加密U盘，方便移动备授课 |  |  |
| 3. 电脑应用 |  |  |
| 自主调用电脑相关程序；兼容性强，可随时调用教育局或学校已经各种购买资源、软件、其它平台内容等；让老师在同一软件下简单操作； |  |  |
| 4. 课外拓展 |  |  |
| 对应相关课外资源，互动教学资源 |  |  |
| 5. 微课堂 |  |  |
| (1) 必须可以下载到本地电脑使用，方便教室网络不好的情况下使用 |  |  |
| (2) 可用资源超过10000个知识点 |  |  |
| 6. 动漫课件 |  |  |
| (1) 具备海量小学资源：三字经，百家姓，弟子规，论语，动漫汉字，作文，成语故事，中文故事，必背古诗，经典唐诗，字母音标，动漫英语，英语儿歌。 |  |  |
| (2) 具备动漫式仿真实验，可以通过生动有趣的动漫式实验室学习理化生的各种原理。 |  |  |
| (3) 初高中，物理化学生物动漫仿真实验资源：生物102个，物理115个，化学75个。 |  |  |
| (4) 百家姓：规整中国姓氏，学习中国姓氏的由来和代表人物。 |  |  |
| (5) 必备古诗词：可以通过动漫形式古诗中作者的思想与意境。 |  |  |
| (6) 动漫汉字：可以帮助学生正确书写及拼读汉字。 |  |  |
| (7) 作文资源：支持写作指导、作文点评、作文欣赏等功能。 |  |  |
| (8) 初中常用化学方程式、初中常用数学公式、初中常用物理公式 |  |  |
| (9) 新字系统：具有3000多个汉字的学习，标准的笔顺笔画，跟教学大纲同步，分年级进行生字的学习通过拼音、笔画，组词、造句等全面学习生字 |  |  |
| 7. 作业试题： |  |  |
| (1) 作业试题在无网络情况下可以使用 |  |  |
| (2) 提供工具让老师自主制作相关试题或作业 |  |  |
| (3) 10000张卷以上试卷可本地化运算，错题再练；自由组卷； |  |  |
| 8. 互动仿真： |  |  |
| (1) 具备丰富的实验工具，可模仿真实的实验室；该功能点需提供软件产品登记检测报告 |  |  |
| (2) 物理化学仿真效果清晰，具有3D功能 |  |  |
| (3) 200个知识点以上，知识点必须到课到单元； |  |  |
| (4) 具备板书书写功能，与板书软件完美结合； |  |  |
| (5) 在同一平台打开，不退回桌面，打开互动仿真 |  |  |
| 9. 学习游戏： |  |  |
| 在游戏中学习，在有网络情况下，可链接各类型互动游戏网站 |  |  |
| 10. 资源中心： |  |  |
| 独立资源下载中心，方便从云端下载相关电子教辅，动漫资源到本地无网络情况下使用； |  |  |
| 11. 安全系统： |  |  |
| （1）打开Windows系统可以自动打开软件，并进行运作； |  |  |
| （2）密锁，可以进行上网进行控制，方便老师管理课堂； |  |  |

二、无线视频展台

| 主要技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1.无线视频展台与黑板同一品牌，要求3C证书的申请人、制造商、生产厂为同一企业； | 套 | 44 |
| 2.支持电量显示，展台机身具有电量指示灯，可提示当前电池量。 |  |  |
| 3.5200 毫安时大容量锂电池，展台配置 5200 毫安时的大容量锂电池，可持续使用6小时； |  |  |
| 4.支持快拍仪设备一键拍照或在智慧黑板软件上拍照两种方式，按下视频展台设备拍照按键后，会拍摄当前画面并将照片同步实时传输到黑板视频展台软件上。 |  |  |
| 5.连接方式，设备支持 WiFi 无线传输，充电方式，支持 USB 充电方式。 |  |  |
| 6.800万像素，光源：自然光、LED灯补光 |  |  |
| 7.按键防抖动和防重拍功能，按下 1 次按键后无抖动无重复拍摄，在 WiFi 环境较差图像传输较慢用户连续按拍摄按键的极端场景下，也能正常使用； |  |  |
| 8.图片批量保存/删除，保存格式可为 pdf/pptx，展台白板软件可将视频展台拍的图片批量保存到本地电脑，保存格式可为pdf/pptx，白板软件也支持批量删除图片功能。 |  |  |
| 9.OCR 识别，展台白板软件自动将视频展台拍照的图片信息自动识别成文字，可保存文档格式。 |  |  |
| 10.拍照自动全屏，拍照自动对比，展台白板软件支持视频展台拍照全屏，多张照片自动对比功能。 |  |  |

| 产品名称 | 主要技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三、网上阅卷系统 | 1.支持按学段、学科、试题、试卷选择，支持输入内容进行搜索功能； | 套 | 1 |
|  | 2.支持按教材选题、知识点选题、试卷选题、智能组卷、细目表组卷；支持收集使用者的组卷记录、下载记录、报错记录、收藏记录； |  |  |
|  | 3.支持多终端查看终端系统,如电脑、手机（Android、IOS）、Pad（Android、IOS）。教师端不支持手机 |  |  |
|  | 1.从试题库组卷管理基于知识点进行试题库编目管理，题库涵盖理科所有学科，每道题均有题型、难易程度等标签。 |  |  |
|  | 2.从试卷库组卷管理，支持按各学习阶段、各科目、各教材版本、考试类型、试卷类型、各省份各地区进行筛选组卷； |  |  |
|  | 3.题目筛选教师选择科目后，可通过知识点编目筛选对应的知识点，并通过题型、难易程度进行进一步筛选。教师可根据筛选结果选择试卷需要的试题。 4.在线预览与编辑教师选好试题后，可直接预览试卷，并可以在线编辑试卷整个内容，包括标题、试题分数、增加删减试题等。 |  |  |
|  | 5.智能组卷，针对理科类学科（数学、物理、化学、生物），可根据试卷自动进行知识点标注，不需要教师手动标注，并且可以根据本班级薄弱知识点从题库中智能选题生成考后巩固试卷 |  |  |
|  | 6.试卷下载提供Word，PDF等多种试卷下载方式，可自动生成答题卡； |  |  |
|  | 1.支持选择考试，可查看试卷共有多少试题，本班有多少小题得分率低于年级，有多少个考点得分率低于年级，针对本场考试的薄弱考点，选题组卷，进行考后提升吧； |  |  |
|  | 2.支持查看考试详情，通过小题情况和考点情况查看班级和年级得分率、对应试题详情可查看班级作答情况和对应知识点；支持全学科知识点识别，并可推荐知识点题目。 |  |  |
|  | 3.支持查看班级考点，在选择教材和章节后，展示这一章节在历次考试中考到的考点，考点的班级掌握程度，班级得分率，考查比例和薄弱考点； |  |  |
|  | 4.巩固考点可以跳转到知识库根据薄弱知识点在线组卷。 |  |  |
|  | 1.智能分析过去答题情况，为每位学生定制专属习题，老师可以给整个班级的学生布置作业，在学生成长中可给单个学生布置作业，老师布置完作业后，学生在手机上完成本次作业并提交。 |  |  |
|  | 2.提交作业后，选择题系统自动批改，解答题老师手动批改，作业批改完后，系统自动生成作业报告。 |  |  |
|  | 3.支持查看以往布置作业的列表，查看作答情况和进行批改，还可查看作业报告。 |  |  |
|  | 1.可查看每场考试的班级平均分、年级前n名人数以及本次考试的薄弱考点数量，默认显示最近考试，可自定义筛选。 |  |  |
|  | 2.★试卷讲评，支持选择每次考试的所有试卷进行讲评；支持考试每道题展开解析；客观题可查看正解答案、答题详情、对应答案人数及占比率（点击可查看对应的人员名单）；主观题可查看优秀答案、答题详情、对应答案人数及占比率（点击可查看对应的人员名单及原始答题情况）；支持对答题情况按得分率分为不同等级并进行标注；支持下载小分表，查看每位学生每道题的得分情况；支持下载讲评报告，帮助教师针对性地进行试卷讲评。提供截图并加盖厂家公章 |  |  |
|  | 3.整体概览，可查看班级与年级的考试人数，平均分/满分，最高分/最低分，优秀率，良好率，及格率，班级进步和退步的前五名学生。 |  |  |
|  | 4.平均分对比，可查看本班与全年级各班级平均分对比详情，班级及年级优秀率情况。 |  |  |
|  | 5.分数趋势，可查看历次考试中班级平均分、平均分排名、年级前五十名人数的班级趋势及与其他班级的对比。 |  |  |
|  | 6.成绩单，可展示班级学生的成绩及排名，并可查看答题卡和会员学生的成绩分析报告，支持教师对学生进行在线考试点评及关注重点学生。 |  |  |
| 四、学生分析诊断系统 | 区域考试大数据管理及分析平台采用云端部署无需本地架设服务器 | 套 | 1 |
|  | 一、基础信息管理 |  |  |
|  | 1.★学生信息管理，对学生信息进行录入和管理。支持Excel模板批量导入，可分学校、分年级导入，支持人工校验和修改。学生信息包括姓名、学号、学籍号、入学年、学部以及家长信息。支持选择学生标签，可添加为复读生、借读生、艺术生、体育生；支持选考科目信息添加；支持选择选考科目文理分科和“3+1+2”新高考模式的分科情况，还可以增加新的科目组；支持走班的学生信息管理、一个学生存在多个教学班和一个行政班。提供截图并加盖厂家公章 |  |  |
|  | 2.教师信息管理，对教师信息进行录入和管理；支持Excel模板批量导入，支持人工校验和修改；教师信息包括姓名、角色、年级、所教班级、所教学科、联系方式等信息。支持老师走班和教学班的班级设置，便于走班考试成绩分析查看；支持考号根据学校实际情况导入，不做任何固定。 |  |  |
|  | 3.考试组导入和选考导入可单独设置考号、班级、考场、座号的科目设置，勾选后对应科目将支持独立修改考号、班级、考场、座号，但考生信息将不会与考试组考生进行同步；支持单科修改考号等信息。 |  |  |
|  | 4.对各学校的年级进行录入和管理支持每年自动给学生和老师升学年。 |  |  |
|  | 5.支持缺少学号等信息时，通过学生姓名快速导入考生；支持考生复用，考生复用是默认当前年级，也可选择显示所有考试 |  |  |
|  | 二、组织考试 |  |  |
|  | 1.考试管理员通过创建考试发起考试活动。系统支持考试类型，包括：普通、月考、期中、期末、竞赛；考试范围可包含联考、统考；考试模式分为普通行政班、文理分科、3+1+2新高考模式、其他各省新高考模式；分析模式分为行政班、分层走班；阅卷方式含线上阅卷、先阅后扫、分班阅卷、导入成绩。 |  |  |
|  | 2.新高考下走班考试阅卷，覆盖多种走班场景，包括部分走班，全走班模式。年级和科目名称可根据区域和学校个性化要求进行修改，满足新高考和各种场景下的考试。 |  |  |
|  | 3.支持分班阅卷，按班级划分阅卷池，老师只阅自己负责班级的试卷，阅完自己的班级，即可提前导出成绩，并支持分班发布成绩。 |  |  |
|  | 4.角色分配与管理，考试管理员创建考试之后，可以对创建的考试进行管理员、考试扫描员、各学科负责老师、阅卷教师的权限设置与调整，同一个用户可支持多角色的权限控制。联考模式下，增设联考管理员的角色，可对联考进行整体管理。 |  |  |
|  | 5.排考场 |  |  |
|  | 支持统一排考场和按班级分类排考场，在班级分类排考场时，即各个 |  |  |
|  | 分类独立排考场，不会混考场； |  |  |
|  | 6.制作答题卡： |  |  |
|  | 1）系统提供答题卡基础模板用于快速便捷的制作答题卡；支持多种类型的答题卡，如：红色答题卡，选做题、附加题、AB卷、客观题横竖排放、两栏三栏等；支持通过识别文字来判别AB卷；同时支持题卡合一和题卡分离的应用模式。 |  |  |
|  | 2）支持常用条形码、考生填涂考号、手写考号、手写姓名、二维码考号的学生信息自动识别；支持框4个自动识别区：填图区、条形码、手写考号、手写姓名，每种形式最多只能有一个； |  |  |
|  | 3）支持网页在线制作答题卡，兼容市面上99%的答题卡，可以是购买试卷的答题卡，学校自己做的答题卡，区域统一组织考试的答题卡和在线制作的答题卡，其中包括的各种类型有A3、A4、B4、8开，红色、黑色、厚的、薄的。答题卡纸张大小、长度、纸张数量无限制可自定义； |  |  |
|  | 4）可通过预设好的模板创建答题卡，支持高考全国卷样式的答题卡；通过此方式创建的答题卡，对生成的模板进行微调即可，可大大减少制作答题卡的时间。 |  |  |
|  | 5）支持多模板，对于多个印刷批次导致有偏差的情况，可以对同一场考试使用多个模板识别，增加识别的准确率； |  |  |
|  | 8.客观题由于制作时失误，客观题不能自动识别，比如：其中一个选项位置偏了，不能识别，其中一个选项大小变大了等，均可以手动调整快速解决；支持阅卷过程中发现试卷颠倒，标记为疑难卷后可以旋转为正常进行阅卷；支持阅卷过程中，发现一个学生两个科目答题卡扫描反了，可以把科目的试卷进行调换处理； |  |  |
|  | 9.阅卷过程中，支持监控老师的阅卷质量，并对有评卷疑问的老师试卷评卷内容查看和打回重阅，并支持一键导出所有题块的阅卷质量；支持老师不愿使用自己的手机号码作为账号，也可以支持临时号码进行阅卷，但临时号码无法收到短信。 |  |  |
|  | 三、先扫后阅（网上阅卷） |  |  |
|  | 1.创建考试后可为整个考试组设置考试管理员、扫描员，为每个科目设置科目负责人；答题卡扫描（扫描员）在创建考试时阅卷方式选择“线上阅卷”考试，可设置考试类型、考试范围、考试模式等情况；考生可按照考试组整体导入，也可按照每个科目单独导入；支持快捷切换各科目； |  |  |
|  | 2.线下考试完成后，由管理员或者扫描员将所有答题卡进行扫描和上传，扫描员可将扫描图像扫描完成即可，扫描中即同时上传至服务器，系统内支持跨网段的试卷数据直接存储。 |  |  |
|  | 3.支持识别OCR/ BarCode（条码）识别模式，支持市面主流品牌扫描仪，支持单面、双面以及单页、多页扫描，混合扫描、左右颠倒扫描可顺利通过，自动纠斜、折角检测、亮度检测、纠偏、去黑边、图像旋转等图像处理功能；可对扫描量、扫描情况进行监控，支持边扫描时，出现异常试卷边处理；支持试卷正反面放反，放倒，多张答题卡顺序放反手动调整； |  |  |
|  | 4.在答卷扫描过程中同步完成考生考号及客观题涂点识别自动判分，无需进行二次操作，支持人工校验，支持批量导入、手动编辑客观题答案，支持单选、多选客观题自动评卷； |  |  |
|  | 5.可按考场、班级、学校单位进行扫描，准确核对扫描数量，确保准确；支持多个学校试卷混合扫描。 |  |  |
|  | 6.扫描时支持多种纸张样式，A3、A4、B3、B4及多种规则常见的答卷尺寸扫描识别；若不是常见答题卡尺寸，还可根据自身纸张大小进行自定义；扫描时亮度和对比度也可自行调整，以满足各种特殊情况下均可扫描出清晰的答题卡图片。 |  |  |
|  | 7.对异常试卷的处理，当出现试卷页码漏印、试卷印刷有倾斜、客观题涂点印刷不完整、试卷有小幅褶皱等情况时，扫描识别可正常进行；当试卷的定位点及考号无法正常识别时，可进行手动处理，保证试卷正常绑定上传，以不影响后续阅卷流程；若由于印刷或其他外部因素干扰导致客观题、选做题、AB卷等无法识别的情况，均可通过人工处理进行纠正。 |  |  |
|  | 8.图像存储，答卷通过扫描设备生成图像文件（文件形式可为：切分图、整图、数据库文件）；在阅卷过程中图像加密，阅卷教师看不到考生信息，增加保密性和公平性；扫描过程同步完成对客观题自动判分，出成绩； |  |  |
|  | 9.扫描的同时可完成数据正确性和一致性的检查，缺考及异常处理可同时进行，支持缺考名单下载，保证答卷扫描的准确性；扫描后的图像可快速、安全、稳定的传至指定的介质上，传输过程无人干预，遇到错误可提供相关报警信息；答题卡扫描后的图像进行数据电子化永久保存，保存管理更安全、方便。 |  |  |
|  | 10.支持多种角色进行管理，每个学科有不同的学科负责人，可以管理、操作、监控学科的数据。题块组长管理对应题块整体的阅卷，包括调整任务、处理疑难卷、查看阅卷进度和质量、重阅等；扫描完成后，阅卷开始时，自动给每位阅卷老师发送短信告知，无需再人工通知。阅卷完成时，管理员会收到阅卷完成的短信提醒，及时进行的统分。 |  |  |
|  | 11.支持对考生答卷的批注、对勾，错，半对、输入文字、划线、标记、浏览、擦除、扩展题块小范围等功能；试卷对应题块可标记为典型错误、优秀卷、疑难卷。并且优秀、典型错误卷可按题块查看或导出。 |  |  |
|  | 12.支持加分及减分模式；支持加分及减分模式；系统支持框选了小题位置的题块，打分时，每个小题的分数自动显示到对应小题的位置上，快捷打分的打分框也会直接显示在小题对应的位置上，方便阅卷老师打分。 |  |  |
|  | 13.设置试卷包含的客观题、主观题的标准分和给分点，可设置非等间隔的给分步长。主观题能设置每大题的满分和各得分点的分值，以及分配学科阅卷老师，以及产生仲裁的误差分值，客观题支持多选和设置匹配原则，AB卷主观题框选支持多模板；创建试卷结构时，支持其他模板的 |  |  |
|  | 结构复用到当前考试； |  |  |
|  | 14.分别设置客观题与主观题答案；客观题答案用于系统自动识别评分，主观题答案用于老师阅卷时参考；客观题异常时支持风险评级，可分类进行客观题异常处理，并且异常可分类处理。 |  |  |
|  | 16.支持结构提醒功能，当试卷结构满分不为100/120/150/200/300时，点击开始阅卷，则弹出提醒； |  |  |
|  | 17.支持任务提醒功能，联考模式下在对题块分配阅卷任务时，若有学校有任务数但没有阅卷老师，则弹出提示。 |  |  |
|  | 18.统考模式下，可以支持阅卷教师仅阅本校试卷；各校可自行发布成绩； |  |  |
|  | 19.学校管理员或学科负责人可以统一发布阅卷指令，可设置立刻阅卷和设置某个阅卷时间，阅卷开始后可及时掌握各阅卷组和所有阅卷教师的进度和动态信息，可动态把握每一道大题的阅卷进度和仲裁量；学科负责人可对阅卷教师进行调度，如有些组已经完成任务，可以抽调阅卷教师到其他题块评阅。 |  |  |
|  | 20.系统支持考试进度信息查询、人员信息查询、学校阅卷进度查询；在考试进度信息中支持查询科目、阶段、考生状态、试卷结构、模板、扫描进度、框题、任务分配、客观题答案、阅卷总进度、疑难卷、原卷状态； |  |  |
|  | 21.支持快捷打分方式，比如：填空题，可以便捷的给每题上给分，系统自动记录每题分数；扩展试卷范围，解决学生作答超过可见范围，需要扩大一些范围，便于老师阅卷。支持按得分点输入分数，可设置单份阅卷自动提交，也可设置一次领取多份试卷进行阅卷；教师可查阅已评阅的前N份的试卷；赋分可以直接输入成绩，也可以通过鼠标选择赋分档赋分。 |  |  |
|  | 22.可设置最短阅卷时间，设置之后老师需要评阅足够时间才能提交打分； |  |  |
|  | 23.系统支持英语填空题、英语作文智能自动评分。系统支持智能阅卷， |  |  |
|  | 语文古诗文系统智能识别并打分。 |  |  |
|  | 24.系统支持抽样复评功能，在老师阅卷过程中可随机抽取老师已阅试卷给老师重复阅卷，管理员可在阅卷质量监控页面查看两次打分对比情况，系统可自定义设置抽样复评比例和抽样分差设置，设置抽样复评后，可在阅卷质量中查看复评质量。 |  |  |
|  | 25.系统支持试卷仲裁，学科负责人可以参与任一组的试卷仲裁工作，支持对任意科目、任意题目，按任意比例进行单评、双评或多评设置，并具有一致性检查功能；支持导出仲裁卷所有题块对应老师打分情况。 |  |  |
|  | 26.进入仲裁端的试卷，若不对初评分做隐藏/显示的处理，可能会影响仲裁老师打分。为了打分更公平，支持仲裁隐藏出评分功能。 |  |  |
|  | 27.联考中支持质检员对阅卷质量进行监控。质检员可以通过时间维度、老师维度、分数维度来对某一类试卷进行抽检，并对参与打分的老师进行合格/不合格的标记进行记录，最后生成质检报告。 |  |  |
|  | 28.成绩统计与发布，支持统一成绩导出，能设置相应的参数导出相关的成绩报表；所有参考学生单科及总分（包含单科）的成绩册。可进行学校、年级、班级、学科参数设置，导出所有学生的单科成绩，单科与总分合并成绩excel表；可进行自定义设计各种表格，并导出excel表；可按比例划档并进行统计，统计比例即可按高分至低分段，也可按低分至高分；支持分数乘以自定义系数（1.25、1.1、1.5等） |  |  |
|  | 29.学生成绩条，可进行学校、年级、班级、学科参数设置，导出全校所有学生的单科各得分点得分与总分合并成绩excel表，能得出学生的成绩条。 |  |  |
|  | 30.支持标记作弊卷，支持作弊分数设置，可设置为0分或者自定义扣除相应的分数，且可以计入平均分等总数据。 |  |  |
|  | 31.管理考生时，支持考试组统一管理，也可每个科目考生分开管理；综合科的考试，提供综合科拆分的功能，方便老师按照科目进行阅卷。支持一套试卷部分在平台上阅卷，部分导入该学科合并一起发布成绩，学校和学生家长获得最终的成绩分析。 |  |  |
|  | 32.可以查看试题的原卷和试题的标准答案；原卷上传后支持每道题目的切割;考试进度快捷查看，提供每场考试各科目进度的总览，可快捷查看每个考试科目的进度情况，并可进行快捷跳转处理；快捷查看本科目下疑难卷数量，方便查看处理； |  |  |
|  | 33.支持老师手机阅卷；手机阅卷操作便捷，支持一键打分和键盘打分两种模式；支持移动端阅卷监控，可通过移动端查看阅卷质量和阅卷进度; |  |  |
|  | 34.对走班后的考试试卷，支持采用“先阅后扫”、“先扫后阅”阅卷方式；同时支持边扫描边上传，先上传后识别模式； |  |  |
|  | 四、在线考试 |  |  |
|  | 联考和校内考试均可支持创建线上考试，支持创建在线考试类型包括：普通、月考、期中、期末、竞赛；考试模式分为普通考试、文理分科、3+1+2新高考模式及其他各省新高考模式等；同时支持行政班和教学班考试。 |  |  |
| 五、高速扫描仪 | 扫描模式：单/双面扫描 | 台 | 3 |
|  | 色彩模式：黑白/灰度/彩色/多流输出 |  |  |
|  | 背景色：黑/白背景色可互换，方便根据不同纸张情况调节。 |  |  |
|  | 扫描元器件：CIS |  |  |
|  | 扫描分辨率：100-600dpi，可按1dpi（LM）级数精细调整。 |  |  |
|  | 扫描速度（A4/300dpi/黑白/彩色）：横向80ppm/160ipm。 |  |  |
|  | 检测功能：超声波双张检测、折角检测、滑移检测 |  |  |
|  | 双面合一：自动将正反两面保存在单页文件里 |  |  |
|  | 纸张尺寸：最小48×70mm，最大307×2540mm |  |  |
|  | 自清洁功能：负离子净化器和扫描镜面清洁刷 |  |  |
|  | 单触扫描 |  |  |
|  | 自动预览功能：自动产生 9 个不同版本的扫描图像(LM) |  |  |
|  | 自动重扫功能：无需重新扫描原稿即可调整已扫描的图像质量 |  |  |
|  | 通知功能：4 个独立的通知功能按键可自动检测已扫描图像的问题 |  |  |
|  | 纸张出纸控制：降低正在退出的纸张速度，并对齐纸张，以免卡纸或损伤原稿 |  |  |
|  | 长文档扫描：支持长纸模式 |  |  |
|  | 纸张厚度： 20g/m2-157g/m2。 |  |  |
|  | 输稿器容量：≥300张 |  |  |
|  | 条形码识别：驱动支持条形码识别以实现批次分离 |  |  |
|  | 图像处理：图像增强，动态阈值，自动分离，反置，多流输出等。 |  |  |
|  | 配置扫描软件：Image Capture Plus |  |  |
|  | 接口：USB3.0 驱动：TWAIN/ISIS |  |  |