| 包二采购数量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 化学实验室(含装修） | 2 | 套 |
| 2 | 高中化学实验仪器 | 2 | 套 |
| 3 | 历史展演室(含装修） | 1 | 间 |

一、化学实验室48座配置    1套

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 | 尺寸≥2800×700×850mm，用模具成型的专用铝合金型材制作，主框架铝合金；立腿外径50*48mm，壁厚≥1.0mm。横梁采用外径不小于32*32mm壁厚≥1.0mm铝合金框架结构，转角连接采用ABS专用连接件连接，铝型材表面经酸洗·磷化，环树脂高温固化处理，耐腐，耐高温。台面：采用国内知名品牌12mm厚实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。具体性能如下： 1.★通过盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等不少于40种酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 2.通过检测：重金属铅、镉等未检出，均低于检出限量值（≤20mg/m2 ）， 符合GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准。 - 通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB/T18580-2017）检测，结果需满足E1≤0.124mg/m3的限量技术要求。 4.★通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验，物理性能结果为：表面耐磨性能（500g）检验结果不低于568r；表面耐干热性能：5级无明显变化；表面耐香烟灼烧性能：5级无明显变化；耐沸水性能：5级无变化；24h吸水率≤0.1%；耐高温性：表面无裂痕；耐光色牢度≥4级； 5.具有不低于180项及以上高关注度物质（SVHC）检验报告； 6.★依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/m2·h）。7.★依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1，根据GB50325-2010（2013版）规范判定为A类合格。 - ★具有质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证证书台体衬板：用厚度为16mm±0.3mm、灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用≥1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求。桌脚：采用ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节。柜门铰链：采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用。抽屉滑道：采用优质消声三节滑轨，壁厚≥1.5mm优质合金钢板一次性成型加工，表面经环氧树脂静电喷涂。台身结构：预含有多媒体功能架、电脑主机箱柜及散热片、侧面抽屉式视频展台柜、电源总控台、中控台等。 - 注：须提供30cm*30cm的小样品及检验报告或检测报告。 | 1 | 套 |
| 2 | 教师实验椅 | 五轮升降转椅，针织面料；钢塑支架。 | 1 | 张 |
| 3 | 演示台电源 | 教师演示台和学生实验台应有220V交流电源，教师演示台采用电流不小于6A多用插座；学生实验台中间配备翻盖式防尘结构的电源盒，接受教师演示台送来的信号控制电源，学生实验台不加装电流、电压监控表头。 教师演示台设电源主控制台。主控台设电源总开关、漏电保护开关、工作指示灯、220V交流输出多用插座、学生供电控制电源等功能。可控制学生实验台的交流220V供电电源。 所有电器产品均应符合现行国家有关电器标准。 | 1 | 套 |
| 4 | 学生实验桌 | 2800×600×780mm，桌斗应设置挂凳扣，采用模具成型的专用铝合金型材制作，主框架铝合金；立腿外径50*48mm，壁厚≥1.0mm。横梁采用外径不小于32*32mm壁厚≥1.0mm铝合金框架结构，转角连接采用ABS专用连接件连接，铝型材表面经酸洗·磷化，环树脂高温固化处理，耐腐，耐高温。台面：采用国内知名品牌12mm厚实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。具体性能如下： 1.通过盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等不少于40种酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 2. 通过检测：重金属铅、镉等未检出，均低于检出限量值（≤20mg/m2 ），符合GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准。 - 通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB/T18580-2017）检测，结果为满足E1≤0.124mg/m3的限量技术要求。 4.通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验，物理性能结果为：表面耐磨性能（500g）检验结果不低于568r；表面耐干热性能：5级无明显变化；表面耐香烟灼烧性能：5级无明显变化；耐沸水性能：5级无变化；24h吸水率≤0.1%；耐高温性：表面无裂痕；耐光色牢度≥4级； 5.具有不低于180项及以上高关注度物质（SVHC）检验报告； 6. 依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/m2·h）。7. 依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1，根据GB50325-2010（2013版）规范判定为A类合格。 - 8.具有质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证证书台体衬板：用厚度为16mm±0.3mm、灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求。桌脚：采用ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节。 | 12 | 张 |
| 5 | 学生桌电源 | 设有阻燃型交流220V多功能6A带防护五孔插座，镶装学生台中间。 | 24 | 套 |
| 6 | 学生凳 | Φ300*450mm,圆形升降旋转学生凳，采用国标优质钢材，立管壁厚3mm，立管上部有钢板与凳面结合，凳面直径300mm（±20mm），牢固耐用、平稳，升降范围450-550 mm。 | 48 | 张 |
| 7 | 实验水盆（水封式） | 黑色，390×290×190mm，PP正体专用化验水槽，水封式，可防止废水气体回流和废渣堵塞。 | 13 | 只 |
| 8 | 洗眼器 | 台式单眼洗眼器，铜塑材质 | 1 | 个 |
| 9 | 三联水嘴 | 三联水嘴：鹅颈、高压快开式水嘴，材料内铜外覆塑，使用无水锈。 | 13 | 只 |
| 10 | 实验室电器布线及给排水布管 | 要求：选用UPVC优质管穿线，要防水、防腐，经久耐用。走线不能裸露在外，以防学生碰断。PVC管出口要高出地面200mm以上，以防打扫卫时进水。φ50mmPVCφ32mmPPRφ20mmPVC | 1 | 套 |
| 11 | 自净式空气净化器 | 实验室自净式空气净化、消毒灭菌器（以下简称净化器）它固定在实验桌台面上，吸风口高度和水平角度能自由调节，学生在做实验时散发出的有毒、有害、有味气体通过吸风口吸入净化器内，通过净化器特殊的净化措施对有毒、有害、有味气体进行净化、过滤，并输出符合排放标准和环保要求的新鲜空气，该产品被列为教育新产品研究项目，已通过核工业环保产品检测中心检测，符合国家环境保护产品指标，它不但可用在化学实验室，同时可用在化学品库、柜和物理、劳技实验室对空气进行净化，过滤过程均采用固体催化剂，再生活性炭过滤网消毒和非线性等离子技术等手段，所以5年内无需要换辅助材料和过滤材料，以一个标准实验室的通风净化装置与管道通风装置比较成本可降低五倍以上，本产品已通过产品检测中心检测。 | 1 | 套 |
| 12 | 准备台 | （1）台面尺寸（度宽高）≥2400mm×1000mm×850mm。 （2）台面材料：采用国内知名品牌生产的优质实芯理化板或抗化板，台面厚度不小于12mm，边缘加厚至不小于25 mm。 （3）台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，铝合金型材的壁厚不小于1.0mm。框架的立柱为圆管或方管，框架的横梁为方管，通过ABS或金属专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。采用圆管立柱的，其外径不小于50mm；采用方管立柱的，其外径最小的边长不小于28mm。铝合金型材应带凹槽，槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 （4）台体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用≥1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合E1标准要求。 （5）水池柜：演示台一侧应设置水池柜，安放水槽，并设置活动检修门，便于进行维护。 （6）支脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 （7）柜门铰链：采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用。 （8）抽屉滑道：采用优质消声三节滑轨，壁厚≥1.5mm优质合金钢板一次性成型加工，表面经环氧树脂静电喷涂。 | 1 | 张 |
| 13 | 通风橱 | 外形尺寸：长宽高≥1500*900*2350mm 上柜：材质为1.2mm或以上厚镀锌钢板/优质冷轧钢板，经酸洗磷化，耐腐蚀环氧树脂喷涂,环氧树脂粉末涂层80μm厚，内层为抗腐蚀内衬材料。两层之间为全钢框架、全钢固定件和公用设备管道、配件等。导流板和内衬材料采用实验室专用耐腐蚀抗贝特板材。 下柜：为全钢柜体，1.2mm或以上厚镀锌钢板/优质冷轧钢板，经酸洗磷化，耐腐蚀环氧树脂喷涂 活动门：垂直上下活动门，材质采用厚度6mm或以上的双层夹膜防爆浮法安全玻璃，可保证万一破碎时不会伤及人体 台面材质：12.7mm厚（或以上）实芯理化板实验室专用高档台面。 控制面板：蓝屏液晶文本显示，开关为点触式，可控制总电源、风机，照明灯等。 集气罩：采用锥形缩口集气罩，集气罩底部入口为长方形开口，并具有良好集气、降噪等功能。 配件： 水槽：实验室专用PP杯槽，采用耐酸碱一体成型黑色聚丙烯材质 龙头喷嘴：采用黄铜材质实验室专用水龙头，外面环氧树脂喷涂。从阀门到出口处管路：水使用铜管， 气体和真空：使用316BA级不锈钢管路。远程控制手柄安装在通风柜的外侧立柱上，由不同颜色标识。 照明：220V荧光照明灯，快速启动类型。镇流器安装在通风柜外部。照明罩内部白色，高反射的塑料材质。照明装置下方应使用5mm厚安全玻璃面板密封与柜体内部隔离，以避免灯具与柜内气体接触；。照度800Lux以上。 插座：不少于 4 个插座，设置实验室专用带防溅插座。三线接地插座，220V，≥10A。产品出厂前插座预先与通风柜接线盒连接，现场再与供电设施连接。通风柜外侧立柱上安装有灯开关。 | 1 | 张 |
| 14 | 毒害品储存柜 | 基材为优质一级冷轧钢板，板材厚度不小于1.0mm，金属表面除油、除锈、酸洗、磷化、钝化处理，静电喷涂。一扇单开门，双层结构，双锁配置，底部设有托盘，承放意外泄漏之腐蚀性液体，内设多块上下可调节活动隔板，侧面设有通风口。外形尺寸：≥400*530*1050。 | 1 | 张 |
| 15 | 仪器柜 | 规格：2000*1000*500mm - 产品结构：铝木框架结构。上部木框式镶装玻璃对开门，内设二层活动式隔板。柜体内安装高度升降条，至少带8个活动支撑座。高度升降条和支撑座应采用高级尼龙材料，模具注塑而成，具有较高耐蚀性能、耐热、耐磨损、阻燃。下部储物柜，对开木门。所有隔板采用环保型16mm三聚氰胺双贴面刨花板，必须有加强筋。 - 主要材料：①柜体框架：采用外径不小于32mm×38mm，厚度不小于1.0mm，并带凹槽的方形铝合金型材制作，共不少于12根/台。铝型材表面经酸洗、磷化、环氧树脂喷涂，高温固化处理；耐腐蚀、耐酸碱。②柜体：板材采用环保型16mm三聚氰胺双贴面刨花板，断面用PVC封边做防水处理。③连接扣件：采用ABS专用铝合金连接件，ABS板式家具专用连接件。④柜体脚垫：直径≥8mm的不锈钢螺杆与工程塑料一次注塑成型的脚垫，耐磨、防潮、耐腐蚀，高度可调，可锁紧。⑤柜门拉手：合金材质，桥型外形，机螺丝安装。。⑥封边：板材外露截面采用2mm厚优质PVC条、热熔方式封边。 - 工艺要求：生产过程采用机器下料、钻孔、封边等工艺加工，专业人员安装。颜色：浅灰白。台体外形美观、结构牢固，经久耐用。 | 10 | 个 |
| 16 | 药品柜 | 规格：1000mm×500 mm×2000mm主体材料采用厚度16mm双面优质高压三聚氰氨饰面板，中间隔台材料采用厚度16mm的三聚氰胺板, 并选用优质PVC封条。背板材料采用16mm三聚氰胺板,隔板为四板五隔（移动式），上门为边框式玻璃门，下门双开门式。 | 5 | 个 |
| 17 | 排风系统 | 排风系统一套 | 1 | 套 |
| 装修施工方案 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 静电地板 | 1.支架高度、材料种类:可调节支架系统 2.面层材料品种：防静电地板；规格：600*600㎜ | 135 | 平方 |
| 2 | 乳胶漆 | 1.刮腻子遍数:满刮腻 子两遍2.油漆品种、刷漆遍 数:白色乳胶漆两遍 | 295 | 平方 |
| 3 | 铝板吊顶 | - 吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8丝杆M8膨胀螺栓固定 - 龙骨材料种类、规格、中距:60主龙，50副龙骨 - 面层材料品种、规格:600mm*600mm镂空铝板 | 135 | 平方 |
| 4 | 防火门 | - 尺寸：订制， - 门类型:防火门， - 其他:含配件 | 4 | 扇 |
| 5 | 水电暖改造 | 现场改造 | 1 | 项 |
| 6 | 窗帘 | 布艺窗帘 | 26 | 米 |
| 7 | 灯 | 铝板吊顶配套灯具 | 21 | 个 |
| 8 | 辅材 | 小配件 | 1 | 项 |

二、高中化学实验仪器

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢制黑板 | 900mm×600mm，双面 | 块 | 1 |  |
| 2 | 打孔器 | 四件 | 套 | 8 |  |
| 3 | 打孔夹板 | - 产品长不小于175mm，宽不小于40mm。 - 上、下夹板应由脱脂干燥处理过的优质木材制成，表面平整。 - 上夹板应备有直径为6mm，8mm，10mm，12mm直穿孔4个。 - 紧固螺钉与下夹板紧固为一体，不得松动；紧固螺钉长度不小于80mm。上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位。 - 上夹板、下夹板厚度不小于11mm，具有足够强度，正常情况下使用不得断裂。 | 个 | 2 |  |
| 4 | 打孔器刮刀 | 锥形刮刀。产品由手柄、刀片、锥体及调节机构组成。 - 手柄为胶木或塑料制。 - 刀片为钢制。 | 个 | 2 |  |
| 5 | 手摇钻孔器 | - 组成：仪器由旋转立柱、夹持固定装置、四个不同直径刀头及捅条组成； - 螺旋立柱应能通过手轮的转动向安装后的刀头稳定加压打孔； - 四支刀口外径分别为Φ12mm，Φ10mm，Φ8mm，Φ6mm，捅条直径不小于Φ4mm，刀口锋利，无卷边； | 台 | 2 |  |
| 6 | 电动钻孔器 | 220V\50Hz,(手枪钻），可夹持钻头0.5mm-10mm。 | 台 | 2 |  |
| 7 | 仪器车 | 至少两层，上层带护栏,600mm×400mm×800mm. | 辆 | 2 |  |
| 8 | 电动离心机 | 0r/min～3000r/min，10mL×6 | 台 | 2 |  |
| 9 | 离心沉淀器 | 手摇式 | 台 | 2 |  |
| 10 | 磁力加热搅拌器 | - 主机1台、搅拌子1只、电源线1根、镀铬立杆1根、镀铬十字节1只、橡胶夹头1只、胶大紧固螺钉2只； - 仪器使用电源：220V±10%，50Hz，整机功率：175W。其中电动功率25W;加热功率150W； - 调速：连续可调，调速范围0-2000转/分； | 台 | 24 |  |
| 11 | 金属酒精灯 | 材质：不锈钢；容量：200mL。产品由酒精灯壶、灯芯柱、灭火盖组成。外形尺寸：直径85mm，高约95mm。 | 个 | 48 |  |
| 12 | 酒精喷灯 | 座式，铜制 | 个 | 8 |  |
| 13 | 电加热器 | 密封式 | 个 | 2 |  |
| 14 | 蒸馏水器 | - 采用不锈钢制作精细，卫生； - 采用三线电源接地保护，安全可靠。使用电源：交流220V，50Hz。功率：3KW； - 外形尺寸：≥290×200×575mm； - 蒸馏水器由蒸发锅、冷凝器、电器装置三部分等组成。蒸发锅由不锈钢薄板制成，锅上有溢水口，顶盖中央有挡水帽，左侧有放水栓塞；冷凝器：由不锈钢薄板制成，结构为可拆式；加热部分：几只浸入式加热管装于蒸发锅内的底部。 - 规格：出水量3升/小时。 | 台 | 1 |  |
| 15 | 蒸馏水器 | - 采用不锈钢制作精细，卫生； - 采用三线电源接地保护，安全可靠。使用电源：交流220V，50Hz。功率：4.5KW； - 外形尺寸：≥350×250×700mm； - 蒸馏水器由蒸发锅、冷凝器、电器装置三部分等组成。蒸发锅由不锈钢薄板制成，锅上有溢水口，顶盖中央有挡水帽，左侧有放水栓塞；冷凝器：由不锈钢薄板制成，结构为可拆式；加热部分：几只浸入式加热管装于蒸发锅内的底部。 - 规格：出水量≥5升/小时。 | 台 | 1 |  |
| 16 | 列管式烘干器 | - 产品为列管烘干型式；外壳为不锈钢；列管为金属制，管上有直径3mm的孔12个，顶端为塑料帽，管长约170mm - 电热部分应与外壳及经常接触部位进行安全隔离； - 被干燥仪器每批均在11件；结构简单的仪器每批干燥时间约为30分钟； - 工作电压：220V，电机功率：20W，发热功率：260W。 | 台 | 2 |  |
| 17 | 烘干箱 | ≥80L。产品由温度控制器、电加热器及箱体等组成。 - 箱体为全金属制，外形尺寸：460mm×470mm×750mm，工作室尺寸：≥400mm×380mm×530mm，网络板二块。2.电源：220V，50Hz。额定功率：800W。工作温度范围：室温～200℃。设定误差：±1.5%。 - 温控电路及仪表设计在箱体的下方，自然对流通风式结构，设有观察窗。 | 台 | 1 |  |
| 18 | 电冰箱 | ≥150L，单开门，节能省电 | 台 | 1 |  |
| 19 | 水浴锅 | 中学化学实验用的常用仪器，适用于必须使被加热物质均匀受热，而温度不超过100℃时的间接加热。结构：不锈钢制品，冲压成形，其规格为Φ140mm×80mm。容积约1000ml，盖由从小到大的五层圈组成。 | 个 | 2 |  |
| 20 | 保温漏斗 | 铜制 | 个 | 4 |  |
| 21 | 注射器 | 5mL，塑料 | 只 | 48 |  |
| 22 | 注射器 | 50mL，塑料 | 只 | 48 |  |
| 23 | 注射器 | 100mL | 只 | 10 |  |
| 24 | 塑料洗瓶 | 250mL | 个 | 48 |  |
| 25 | 试剂瓶托盘 | - 1.本盘平时放于药品柜中，尺寸约300mm×200mm×55mm，短边有提手，一盘内可同时放小试剂瓶30个以内。2.材质为耐酸碱塑料注塑成型，化学稳定性好，防止化学药品的腐蚀； - 3.托盘质量应保证不易老化，变脆和开裂等；托盘底板厚度应满足承重要求； | 个 | 48 |  |
| 26 | 实验用品提篮 | 可固定试管、试剂瓶等仪器，底部有抽屉 | 个 | 12 |  |
| 27 | 塑料水槽 | 250mm×180mm×100mm | 个 | 12 |  |
| 28 | 碘升华凝华管 | 密封式 | 个 | 12 |  |
| 29 | 聚光小手电筒 | 中号：手提为可充电式。塑料外壳。前灯一个为圆形，直径55mm；侧灯12个为长方形，尺寸：60mm×20mm。 | 支 | 48 |  |
| 30 | 支架 |  |  |  |  |
| 31 | 方座支架 | - 产品由铸铁矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹组成。 - 底座重约0.98kg，尺寸：210×135mm；立杆直径约Φ12mm，一端有M10×18mm螺纹；烧杯夹为铁制，夹杆尺寸：Φ7*85mm；底座、烧杯夹和立杆表面作防锈处理。 - 铁环材料直径约6mm，大环内径约98mm，柄长105mm；小环内径约58mm，柄长125mm。 - 垂直和平行夹为铸铝制。 | 套 | 12 |  |
| 32 | 万能夹 | 1.上下夹口应转动自如、灵活，最大开口不小于40mm，夹杆Φ7mm，下面夹口应分别配套有4个胶管。 2、成型美观，表面无锈蚀，无损伤，应有可靠的强度和夹持能力。 | 个 | 10 |  |
| 33 | 三脚架 | - 由铁环和3只脚组成。 - 铁环内径：73mm ，外径：90mm，厚度4mm。 - 三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：155mm，直径6mm。 - 三脚架须经烤漆防锈处理，漆层均匀、牢固。 | 个 | 24 |  |
| 34 | 泥三角 | - 产品由金属丝和套在其上的石棉筒组成。 - 金属丝用Φ1mm左右的钢丝接成等边三角形，三角形的单边长不小于50mm，钢丝接头绞合，绞合长度不小于20㎜。 - 石棉筒内径为Φ4mm，外径为Φ10mm。 - 石棉筒应不裂、不缺、坚固、圆滑。 - 金属丝应作防锈处理。 - 整体应平整、美观。 | 个 | 12 |  |
| 35 | 试管架 | 塑料12孔 | 个 | 12 |  |
| 36 | 漏斗架 | 全木制。 - 漏斗架由漏斗板、支杆及底座三部分组成； - 漏斗板表面上有二个锥形孔。 - 支杆为Φ15×230mm。 - 底座为长方形：250mm×60mm×25mm，底座放置平稳； - 立杆与底座组装后应垂直，漏斗板组装后与立杆垂直。 | 个 | 2 |  |
| 37 | 滴定台 | - 底座台面为大理石面，尺寸约为300×150×18mm； - 立柱由Φ10mm圆钢制成，表面镀铬，置于工作台面上与台面垂直不大于5°； - 底座四脚有橡胶垫脚，放置平衡不晃动。 | 个 | 12 |  |
| 38 | 滴定夹 | - 塑料制，外形光滑美观。 - 固定支杆为M5螺丝，滴管夹子弹性强，夹持牢固；外形尺寸：约为230mm×120mm×26mm。 | 个 | 12 |  |
| 39 | 多用滴管架 | - 与塑料多用滴管配套使用。 - 外形尺寸：滴管架分上下两层，每层10个插孔，孔径15mm，每层孔板的正下方有对应的穴板，穴内承接滴管的吸泡，可使滴管站直站牢。孔板、穴板和两侧的撑架都可拆卸和安装。 - 外形尺寸：≥210mm×50mm×50mm。 | 个 | 12 |  |
| 40 | 移液管架 | 产品采用厚度不小于3mm的优质透明塑料板材成型，可同时搁置8支移液器。产品外形尺寸约220×110×205mm。 | 个 | 12 |  |
| 41 | 比色管架 | 6孔 | 个 | 24 |  |
| 42 | 组合式支架 | 产品由支座2个、滑道2根、滑块6个、金属杆3根、万向夹、烧瓶夹、铁环、托盘、吊钩、绝缘杆及定滑轮组成。 | 个 | 4 |  |
| 43 | 电源 |  |  |  |  |
| 44 | 高中学生电源 | 交流：2V～16V/3A，每2V一档 直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档 | 台 | 24 |  |
| 45 | 高中教学电源 | 产品为全金属外壳，外形尺寸：270mm×203mm×115mm。 - 交流：2V～24V，每2V一档，分档连续可调；额定电流4A。 - 直流稳压输出指示为数显：1.5V～25V连续可调，额定电流3A。 - 40A直流输出、8s自动关断。 - 工作电压：220V 50Hz。 | 台 | 2 |  |
| 46 | 托盘天平 | 100g，0.1g | 台 | 48 |  |
| 47 | 托盘天平 | 500g，0.5g | 台 | 24 |  |
| 48 | 电子天平 | 100g，0.1g | 台 | 24 |  |
| 49 | 电子天平 | 200g，0.001g | 台 | 2 |  |
| 50 | 电子天平 | 400g，0.1g | 台 | 2 |  |
| 51 | 电子天平 | 200g，0.0001g | 台 | 1 |  |
| 52 | 电子停表 | 0.1s | 只 | 2 |  |
| 53 | 温度 |  |  |  |  |
| 54 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 50 |  |
| 55 | 温度计 | 水银，0℃～360℃ | 支 | 4 |  |
| 56 | 数字测温计 | -30℃～+200℃ | 台 | 2 |  |
| 57 | 电 |  |  |  |  |
| 58 | 直流电流表 | 2.5级，0.6A，3A | 只 | 24 |  |
| 59 | 灵敏电流计 | ±300μA | 只 | 24 |  |
| 60 | 多用电表 | 指针式，不低于2.5级 | 个 | 2 |  |
| 61 | 演示电流电压表 | 2.5级 | 台 | 2 |  |
| 62 | 其它 |  |  |  |  |
| 63 | 密度计 | 密度＞1g/cm3 | 支 | 2 |  |
| 64 | 密度计 | 密度＜1g/cm3 | 支 | 2 |  |
| 65 | 酸度计(pH计) | 测量范围：pH0～14，分辨率：0.1 | 台 | 24 |  |
| 66 | 原电池实验器 | 1.供中学化学课学生分组进行原电池实验用。2.产品由容器、电极板（铜板、锌板、铝板）、电极卡、容器盖、接线柱组成。3.容器由透明塑料制成，内腔尺寸：60mm×30mm×75mm。4.电极板尺寸：60mm×15mm×1mm。 | 个 | 24 |  |
| 67 | 贮气装置 | 产品由出水管、贮水室、导气阀、贮气室、底座、乳胶管等组成。1.贮气装置用优质透明塑料和ABS工程塑料注塑成型、表面清晰、无划痕、气泡、飞边等现象。2.贮气装置外形尺寸：直径160mm,高200mm。表面标有刻度线，最小刻度200mL，容量3000mL。3.各焊接部位牢固、密封、无漏气现象。 | 台 | 4 |  |
| 68 | 高中微型化学实验箱 | 含微型蒸馏回馏装置，试剂用量较常规实验省90% | 个 | 24 |  |
| 69 | 溶液导电演示器 | 产品由演示板、溶液盒5套等组成。 - 1、演示板应采用塑料注塑成型，白色，演示板外形尺寸：316±2mm×216±2mm×19±1mm，板上印有线路图，安装有5个6.2V的灯泡、开关、指示灯及10个接线柱。 - 2、溶液盒5套，盒体应采用透明塑料注塑成型，表面光洁透明，外形尺寸：50±2mm×28±2mm×60±2mm，溶液盒盖应采用橡胶压制而成，盖上安装石墨碳棒电极两根，电极直径为4mm，长48mm，外接导线及接线叉。3、供电DC6Ｖ。 - 4、可同时演示五组。 | 台 | 2 |  |
| 70 | 微型溶液导电实验器 | 金属电极，笔式，所需溶液不超过3mL | 套 | 24 |  |
| 71 | 中和热测定仪 | 产品由外筒、内筒、隔离泡沫、搅拌器及上盖等组成。 - 外筒为塑料制，直径98mm、高98mm。 - 内筒玻璃制，直径约60mm，深约70mm。 - 搅拌器为直径约4mm的玻璃棒绕制而成。 | 套 | 24 |  |
| 72 | 化学实验废液处理装置 | 不小于20升/次，无极变速双搅拌，附循环泵 | 台 | 4 |  |
| 73 | 气体实验微型装置 | 以微型玻璃仪器为主,能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氨气、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮等十几种气体的制备和性质实验,反应容器一般不超过30mL | 套 | 12 |  |
| 74 | 氢燃料电池演示器 | 两个质子交换膜电极，膜电极不小于33mm×33mm | 套 | 2 |  |
| 75 | 氢燃料电池实验器 | 一个质子交换膜电极，膜电极不小于15mm×15mm，带电流、电压表 | 套 | 12 |  |
| 76 | 电解槽演示器 | 离子交换膜 | 台 | 2 |  |
| 77 | 离子交换柱 | 含玻璃纤维和离子交换树脂 | 支 | 12 |  |
| 78 | 电泳演示器 | 用于中学化学演示胶体的电泳现象，认识形成电泳的原因；仪器外形结构由底座电源装置，U形管、电极插座和开关等组成。 - 主要技术参数：输入电压：AC12V；输出电压大于120V；输出电流80mA。 - U型管直径约18mm。 - 底座为塑料制，尺寸：约为150mm×110mm。 | 台 | 1 |  |
| 79 | 丁达尔现象实验器 | - 由盒体，电池盒，聚光电珠，方形试管等组成。 - 盒体呈长方形，装有集光电珠的电池盒可以沿盒槽上下移动。 - 通过盒体前端的观察窗，就能看见胶体的丁达尔现象。盒体外形尺寸：约为95mm×65mm×65mm。 | 台 | 12 |  |
| 80 | 二氧化氮球 | 双球，内封NO2和N2O4 | 套 | 12 |  |
| 81 | 渗析实验器 | 利用本仪器可以达到分离、提纯某些物资。产品由不锈钢提把和一个由五个面构成的容器，仪器的二个面覆盖有一个圆形半透膜，以达到与溶液最大的接触效果。容器内尺寸：约58mm×58mm×65mm。圆形半透膜直径37mm。 | 套 | 12 |  |
| 82 | 放电反应实验仪 | 通电两分钟之内即有氮气与氧气反应的现象，消耗功率不大于30W | 套 | 12 |  |
| 83 | 光化学实验演示器 | 能演示甲烷与氯气的反应 | 台 | 2 |  |
| 84 | 化学实验演示平台 | 带摄像头 | 套 | 2 |  |
| 85 | 炼铁高炉模型 | - 产品为炼铁高炉缩小模型，能反映内部结构。 - 它主要由炉喉、炉身、炉腹、炉缸等五个部分组成。 - 有两个进口（进料口和进风口），三个出口（出铁口、出渣口和高炉煤气出口）。 - 外形尺寸带底座：≥175mm×175mm×600mm。 | 个 | 2 |  |
| 86 | 分子结构模型 | 球棍式，演示用，全塑料注塑成型。 | 套 | 6 |  |
| 87 | 分子结构模型 | 分组用 | 套 | 24 |  |
| 88 | 金刚石结构模型 | 球直径不小于30mm | 套 | 2 |  |
| 89 | 石墨结构模型 | 球直径不小于30mm | 套 | 2 |  |
| 90 | 碳-60结构模型 | 球直径不小于30mm | 套 | 2 |  |
| 91 | 氯化钠晶体结构模型 | 球直径不小于30mm | 套 | 2 |  |
| 92 | 碳的同素异形体结构模型 | 包括金刚石、石墨、碳-60三种结构模型；小型，球管式，可拆卸 | 套 | 24 |  |
| 93 | 氯化铯晶体结构模型 | 球直径不小于30mm | 套 | 2 |  |
| 94 | 二氧化碳晶体结构模型 | 球直径不小于25mm | 套 | 2 |  |
| 95 | 二氧化硅晶体结构模型 | 球直径不小于25mm | 套 | 2 |  |
| 96 | 金属晶体结构模型 | 球直径不小于30mm | 套 | 2 |  |
| 97 | 电子云杂化轨道模型 | S、SP、SP2、SP3、Px、Py、Pz | 套 | 2 |  |
| 98 | 气体摩尔体积模型 | 模型采用拆装式，由1气体摩尔体积正方体组成，1气体摩尔体积正方体规格为282×282×282mm，厚度为2mm的透明有机玻璃构成，再用专门设计的透明塑料角联结。 | 个 | 2 |  |
| 99 | 沸腾焙烧炉模型 | 化学教学模型，供中学化学讲解沸腾焙烧过程用，模型整体采用玻璃钢材质。结构：由外筒,炉膛,进出气口等组成。规格不小于：直径180mm、高500mm。 | 个 | 2 |  |
| 100 | 硫酸接触室模型 | 化学教学模型，供中学化学讲解硫酸接触过程用。玻璃钢材质，由气体进气口,热交接器,架板,花板组成。规格：不小于170×450mm。 | 个 | 2 |  |
| 101 | 氨合成塔模型 | 化学教学模型，供中学化学讲解氨合成过程用。玻璃钢材质，外筒.内件和电加热器组成。规格;不小于Φ170mm、高670mm。 | 个 | 2 |  |
| 102 | 炼钢转炉模型 | 化学教学模型，供中学化学讲解炼钢过程用。 | 个 | 2 |  |
| 103 | 金属矿物、金属及合金标本 | 各类不少于5种 | 盒 | 2 |  |
| 104 | 原油常见馏分标本 | 不少于8种 | 盒 | 2 |  |
| 105 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于10种 | 盒 | 2 |  |
| 106 | 新型无机非金属材料标本 | 氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等 | 盒 | 2 |  |
| 107 | 复合材料标本 | 不少于5种 | 盒 | 2 |  |
| 108 | 高中化学1教学挂图 | 对开，22幅 | 套 | 1 |  |
| 109 | 高中化学2教学挂图 | 对开，3幅 | 套 | 1 |  |
| 110 | 高中化学与生活教学挂图 | 对开，3幅 | 套 | 1 |  |
| 111 | 高中化学与技术教学挂图 | 对开，3幅 | 套 | 1 |  |
| 112 | 高中物质结构与性质教学挂图 | 对开，3幅 | 套 | 1 |  |
| 113 | 高中化学反应原理教学挂图 | 对开，3幅 | 套 | 1 |  |
| 114 | 高中有机化学基础教学挂图 | 对开，3幅 | 套 | 1 |  |
| 115 | 高中实验化学教学挂图 | 对开，3幅 | 套 | 1 |  |
| 116 | 元素周期表 | 有外围电子层排布，带轴 | 件 | 1 |  |
| 117 | 元素周期表 | 有外围电子层排布，不带轴 | 件 | 1 |  |
| 118 | 化学实验室安全守则 | 带镜框 | 张 | 2 |  |
| 119 | 化学实验操作规范和安全要求 | 对开，2幅 | 套 | 2 |  |
| 120 | 简明化学发展史挂图 | 对开，2幅 | 套 | 2 |  |
| 121 | 教学投影片 |  |  |  |  |
| 122 | 高中化学1教学投影片 | 21*17CM，30片 | 套 | 1 |  |
| 123 | 高中化学2教学投影片 | 21*17CM，20片 | 套 | 1 |  |
| 124 | 高中化学与生活教学投影片 | 21*17CM，10片 | 套 | 1 |  |
| 125 | 高中化学与技术教学投影片 | 21*17CM，8片 | 套 | 1 |  |
| 126 | 高中物质结构与性质教学投影片 | 21*17CM，10片 | 套 | 1 |  |
| 127 | 高中化学反应原理教学投影片 | 21*17CM，5片 | 套 | 1 |  |
| 128 | 高中有机化学基础教学投影片 | 21*17CM，5片 | 套 | 1 |  |
| 129 | 高中实验化学教学投影片 | 21*17CM，8片 | 套 | 1 |  |
| 130 | 中学化学投影拼板 | 38片有机版 | 套 | 1 |  |
| 131 | 教学VCD、DVD |  |  |  |  |
| 132 | 高中化学教学光盘 | 教学VCD、DVD，光盘 | 套 | 5 |  |
| 133 | 高中化学多媒体教学软件 | 教学CD-ROM，课件 | 套 | 5 |  |
| 134 | 分子立体结构模型绘制软件 | 教学CD-ROM，课件 | 套 | 2 |  |
| 135 | 化学药品管理软件 | 实验室管理用，网络版 | 套 | 2 |  |
| 136 | 量筒 | 10mL | 个 | 50 |  |
| 137 | 量筒 | 25mL | 个 | 50 |  |
| 138 | 量筒 | 50mL | 个 | 50 |  |
| 139 | 量筒 | 100mL | 个 | 4 |  |
| 140 | 量筒 | 500mL | 个 | 2 |  |
| 141 | 量筒 | 1000mL | 个 | 4 |  |
| 142 | 量杯 | 250mL | 个 | 4 |  |
| 143 | 容量瓶 | 50mL | 个 | 4 |  |
| 144 | 容量瓶 | 100mL | 个 | 50 |  |
| 145 | 容量瓶 | 250mL | 个 | 8 |  |
| 146 | 容量瓶 | 500mL | 个 | 60 |  |
| 147 | 容量瓶 | 1000mL | 个 | 4 |  |
| 148 | 滴定管 | 酸式，25mL | 支 | 50 |  |
| 149 | 滴定管 | 酸式，50mL | 支 | 50 |  |
| 150 | 滴定管 | 碱式，25mL | 支 | 50 |  |
| 151 | 滴定管 | 碱式，50mL | 支 | 50 |  |
| 152 | 移液管 | 1mL | 支 | 50 |  |
| 153 | 移液管 | 2mL | 支 | 50 |  |
| 154 | 移液管 | 5mL | 支 | 50 |  |
| 155 | 移液管 | 25mL | 支 | 50 |  |
| 156 | 试管 | Φ12mm×70mm | 支 | 300 |  |
| 157 | 试管 | Φ15mm×150mm | 支 | 300 |  |
| 158 | 试管 | Φ18mm×180mm | 支 | 300 |  |
| 159 | 试管 | Φ20mm×200mm | 支 | 300 |  |
| 160 | 试管 | Φ32mm×200mm，硬质 | 支 | 60 |  |
| 161 | 试管 | Φ40mm×200mm | 支 | 60 |  |
| 162 | 具支试管 | Φ18mm×180mm | 支 | 40 |  |
| 163 | 具支试管 | Φ20mm×200mm | 支 | 40 |  |
| 164 | 硬质玻璃管 | Φ15mm×150mm | 支 | 60 |  |
| 165 | 硬质玻璃管 | Φ20mm×250mm | 支 | 20 |  |
| 166 | 燃烧管 | Φ25mm×300mm | 支 | 4 |  |
| 167 | Y形试管 | Φ20mm | 支 | 6 |  |
| 168 | 烧杯 | 5mL | 个 | 80 |  |
| 169 | 烧杯 | 10mL | 个 | 80 |  |
| 170 | 烧杯 | 25mL | 个 | 80 |  |
| 171 | 烧杯 | 50mL | 个 | 80 |  |
| 172 | 烧杯 | 100mL | 个 | 80 |  |
| 173 | 烧杯 | 250mL | 个 | 80 |  |
| 174 | 烧杯 | 500mL | 个 | 40 |  |
| 175 | 烧杯 | 1000mL | 个 | 20 |  |
| 176 | 烧瓶 | 圆底，长颈，250mL | 个 | 80 |  |
| 177 | 烧瓶 | 圆底，短颈，厚口 250mL | 个 | 60 |  |
| 178 | 烧瓶 | 圆底，长颈，500mL | 个 | 80 |  |
| 179 | 烧瓶 | 平底，长颈，250mL | 个 | 10 |  |
| 180 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 100 |  |
| 181 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 30 |  |
| 182 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 个 | 50 |  |
| 183 | 三口烧瓶 | 250mL | 个 | 10 |  |
| 184 | 酒精灯 | 150mL，单头 | 个 | 50 |  |
| 185 | 酒精灯 | 250mL，单头 | 个 | 4 |  |
| 186 | 酒精灯 | 250mL，双头 | 个 | 4 |  |
| 187 | 干燥塔 | 250mL | 个 | 4 |  |
| 188 | 气体洗瓶 | 250mL | 个 | 4 |  |
| 189 | 抽滤瓶 | 500mL | 个 | 4 |  |
| 190 | 抽气管 | - 内外管应在同一轴线上，内管喷口正对下管口，，两口间距不大于 3mm。 2、内管喷口磨平，不允许有斜口和缺口，直观内磨砂浮子必须活动自如，不得阻塞不懂。 - 3、外观节瘤最大直径小于2mm，数量不超过3个，结石最大至今小于1.5mm，数量不超过2个 | 个 | 4 |  |
| 191 | 干燥器 | 160mm | 个 | 8 |  |
| 192 | 气体发生器 | 250mL | 个 | 8 |  |
| 193 | 冷凝器 | 直形，300mm | 支 | 24 |  |
| 194 | 冷凝器 | 球形，300mm | 支 | 2 |  |
| 195 | 牛角管 | 弯形，Φ18mm×150mm | 支 | 50 |  |
| 196 | 漏斗 | 60mm | 个 | 100 |  |
| 197 | 漏斗 | 90mm | 个 | 12 |  |
| 198 | 安全漏斗 | 直形 | 个 | 10 |  |
| 199 | 安全漏斗 | 双球 | 个 | 4 |  |
| 200 | 分液漏斗 | 锥(梨)形，100mL | 个 | 24 |  |
| 201 | 分液漏斗 | 球形，50mL | 个 | 24 |  |
| 202 | 布氏漏斗 | 瓷，80mm | 个 | 4 |  |
| 203 | T形管 | Φ7mm～Φ8mm | 个 | 50 |  |
| 204 | Y形管 | Φ7mm～Φ8mm | 个 | 50 |  |
| 205 | T形管 | - 高硼硅玻璃材质； - 规格：直径Φ7～8mm，直通管长度100 mm，垂直管长度50mm； - 灯工焊接牢固，口部平整烘光； - 产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 50 |  |
| 206 | Y形管 | - 高硼硅玻璃材质； - 规格：弯管长：50mm±5mm；支管长：50mm±5 mm；管厚：1±0．2mm；管径：Φ7 mm～8 mm；全高：100 mm±5mm； - 弯管角度：60º±3º； - 灯工焊接牢固，口部平整烘光； - 产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 50 |  |
| 207 | 离心管 | 10mL | 支 | 20 |  |
| 208 | 干燥管 | 单球，150mm | 支 | 50 |  |
| 209 | 干燥管 | U型，Φ15mm×150mm | 支 | 50 |  |
| 210 | 干燥管 | U型，Φ20mm×200mm | 支 | 6 |  |
| 211 | 干燥管 | U型，具支，Φ15mm×150mm | 支 | 6 |  |
| 212 | 比色管 | 25mL | 支 | 50 |  |
| 213 | 活塞 | 直形 | 支 | 10 |  |
| 214 | 活塞 | T形 | 支 | 4 |  |
| 215 | 圆水槽 | Φ200mm×100mm | 个 | 16 |  |
| 216 | 圆水槽 | Φ270mm×140mm | 个 | 8 |  |
| 217 | 玻璃钟罩 | Φ150mm×280mm | 个 | 4 |  |
| 218 | 钴玻璃片 | 钴玻璃片 | 个 | 50 |  |
| 219 | 集气瓶 | 125mL，附毛玻璃片 | 个 | 50 |  |
| 220 | 集气瓶 | 250mL，附毛玻璃片 | 个 | 40 |  |
| 221 | 集气瓶 | 500mL，附毛玻璃片 | 个 | 10 |  |
| 222 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL | 个 | 10 |  |
| 223 | 广口瓶 | 60mL | 个 | 50 |  |
| 224 | 广口瓶 | 125mL | 个 | 50 |  |
| 225 | 广口瓶 | 250mL | 个 | 50 |  |
| 226 | 广口瓶 | 500mL | 个 | 20 |  |
| 227 | 广口瓶 | 棕色，60mL | 个 | 50 |  |
| 228 | 广口瓶 | 棕色，125mL | 个 | 40 |  |
| 229 | 广口瓶 | 棕色，250mL | 个 | 40 |  |
| 230 | 细口瓶 | 60mL | 个 | 100 |  |
| 231 | 细口瓶 | 125mL | 个 | 80 |  |
| 232 | 细口瓶 | 250mL | 个 | 100 |  |
| 233 | 细口瓶 | 500mL | 个 | 60 |  |
| 234 | 细口瓶 | 1000mL | 个 | 60 |  |
| 235 | 细口瓶 | 3000mL | 个 | 6 |  |
| 236 | 细口瓶 | 棕色，60mL | 个 | 50 |  |
| 237 | 细口瓶 | 棕色，125mL | 个 | 50 |  |
| 238 | 细口瓶 | 棕色，250mL | 个 | 50 |  |
| 239 | 细口瓶 | 棕色，500mL | 个 | 4 |  |
| 240 | 细口瓶 | 棕色，1000mL | 个 | 4 |  |
| 241 | 细口瓶 | 棕色，3000mL | 个 | 2 |  |
| 242 | 下口瓶 | 5000mL | 个 | 4 |  |
| 243 | 滴瓶 | 30mL | 个 | 100 |  |
| 244 | 滴瓶 | 60mL | 个 | 80 |  |
| 245 | 滴瓶 | 棕色，30mL | 个 | 100 |  |
| 246 | 滴瓶 | 棕色，60mL | 个 | 80 |  |
| 247 | 称量瓶 | Φ25mm×40mm | 个 | 4 |  |
| 248 | 坩埚 | 瓷，30mL | 个 | 50 |  |
| 249 | 坩埚钳 | 200mm 1、坩埚钳张、合自如，夹持牢靠。 - 钳长200mm。 - 表面涂镀层均匀，无起泡、龟裂、脱落和磨损。 | 个 | 50 |  |
| 250 | 烧杯夹 | 1.材料：优质不锈钢。 2.外形尺寸：长度不得＜200mm，蛋形指圈30×45G。 3.表面应明亮、无明显痕迹斑点等缺陷；夹身应匀称工整，无明显错位等现象；蛋形指圈内壁手感舒适,无粗糙感。 | 个 | 8 |  |
| 251 | 镊子 | 不锈钢，圆嘴全长125±2mm，厚≥1.5mm。符合GB4747.1—1989《医用镊通用技术条件》的有关规定。 | 个 | 50 |  |
| 252 | 试管夹 | 1.本品由木料或竹子制作，由长臂和短臂及弹簧组成。 2.外形尺寸≥180×20×11mm。 3.弹簧由Φ1mm的弹簧钢丝制成。 4.长短臂、头部，各有一半圆孔约为3mm，并贴上卫层垫子。 5.试管夹最大升度约为22mm。 | 个 | 50 |  |
| 253 | 水止皮管夹 | 1.化学实验夹持乳胶管用。 2.止水夹材料采用直径Φ1.8～2mm65锰钢丝加工制成Ｔ型弹簧夹。 3.外形尺寸约为50×55×8mm，由夹子及挡板组成。 4.夹顶部绕张制约为Φ10mm的两圈，短臂手持两端高度不＜12mm。 5、压缩弹簧，其张开距离不＞20mm，手松开止水夹恢复原位。钢丝及挡板表面镀锌。 | 个 | 100 |  |
| 254 | 螺旋皮管夹 | 1、本品供化学实验夹持胶管用。 2、本品由支架管和带压板的螺杆等组成。 3、外形尺寸约为33×20×8mm。 4、支架、压板等均由普通碳钢制成，外表镀锌。 5、支架由上、下压板经两根钢柱联接。螺杆在上压板螺孔中转动自如。 6、中压板在螺杆的带动下，能运动到上、下孔点，用以夹持乳胶管橡胶管，控制气体或液体的流量、流速。 | 个 | 10 |  |
| 255 | 石棉网 | 1、本品用于化学实验时隔热。 2、石棉网外形尺寸为125×125±1mm。 3、铁丝网上涂防锈漆，四边加折不小于5mm。 4、石棉膏涂复面积不小于Φ80mm涂复厚度应在1±0.2mm。 5、石棉膏表面平整、牢固、均匀，无划痕，无粉尘脱落。 | 个 | 100 |  |
| 256 | 隔热网 | 环保型，功能与石棉网相同，隔热材料不是石棉， | 个 | 100 |  |
| 257 | 二连球 | 双连球，化学实验器材，橡胶制。 | 个 | 4 |  |
| 258 | 燃烧匙 | 1、铜勺：材料采用厚度约为0.5mm的Ｈ62铜板。 2、手柄：材料为直径Φ2mm，长度约为Φ300mm 镀锌铁丝或电焊条芯。 3、铜勺与手柄用氧焊连接。 4、铜勺成形外圆直径为20mm，窝孔深度不小于3.5mm。 | 个 | 100 |  |
| 259 | 药匙 | 1．药匙采用塑料制成。药匙的宽度为12㎜，长度为125±5㎜。 2．产品制作应光滑、平整、无毛剌、无缺陷。 | 个 | 100 |  |
| 260 | 玻璃管 | φ5mm～φ6mm 1.玻璃管直径5～6mm，壁厚≥0.5mm。 2.玻璃缺陷要求：气线宽小于0.5mm，节瘤最大直径小于2mm，结石最大直径小于1.5mm。 应力消除：在偏光应力仪下呈紫红色。 | 千克 | 12 |  |
| 261 | 玻璃管 | φ7mm～φ8mm 1.玻璃管直径φ7～8mm，壁厚≥1*0.8mm。 2.玻璃缺陷要求：气线宽小于0.5mm，节瘤最大直径小于 2mm，结石最大直径小于1.5mm。 应力消除：在偏光应力仪下呈紫红色。 | 千克 | 10 |  |
| 262 | 玻璃棒 | 1.规格：φ7mm～φ8mm。长度 300±30mm。 2.玻璃质细长棒状简易搅拌器，硬度大、熔点高，无色透明。 节瘤：最大直径小于 2mm，允许存在8个以下；结石：最大直径小于1.5mm，允许存在5个以下 | 千克 | 50 |  |
| 263 | 玻璃棒 | 1.规格：φ5mm～φ6mm。长度300±30mm。 2.玻璃质细长棒状简易搅拌器，硬度大、熔点高，无色透明。 节瘤：最大直径小于2mm，允许存在 8 个以下；结石：最大直径小于1.5mm，允许存在5个以下。 | 千克 | 50 |  |
| 264 | 软胶塞 | 1．产品用天然橡胶制造，白色。 2．每包软胶塞由0~10号的胶塞组成，要求搭配合理。 3．产品每包重量应不少于1㎏。 | 千克 | 20 |  |
| 265 | 橡胶管 | 1．产品用优质天然橡胶制造。 2．产品内径为7~8㎜，壁厚1㎜。 3．产品每整根之重量应不少于1㎏。 | 千克 | 8 |  |
| 266 | 乳胶管 | 1．产品用优质乳胶制造。 2．产品内径为5~6㎜，壁厚1㎜。 3．产品每根长度应不少于10米。 | 米 | 50 |  |
| 267 | 洗耳球 | 60mL | 个 | 50 |  |
| 268 | 试管刷 | 1．产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成，大、中、小各一个。 2．金属丝用Φ3㎜左右的镀锌铁丝2根绞合，总长度不小于250㎜。 3．制成的试管刷要求不散、不脱毛。 4．整体应平整、美观，猪鬃毛长度均匀。 | 个 | 50 |  |
| 269 | 烧瓶刷 | 1．产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成。 2．金属丝用Φ3㎜左右的镀锌铁丝2根绞合，总长度不小于250㎜。 3．制成的烧瓶刷呈鼓形，最大直径不小于Φ60㎜，长度不小于100㎜，要求不散、脱毛。 4．整体应平整、美观。 | 个 | 50 |  |
| 270 | 滴定管刷 | 滴定管刷 | 个 | 50 |  |
| 271 | 结晶皿 | 结晶皿 1、规格：80mm。热冲击不低于80℃。 2、外形平整、厚薄均匀，无明显偏斜。不应有薄皮气泡。透明疙瘩、结石、条纹等缺陷应符合相关DB/278标准的规定。 | 个 | 4 |  |
| 272 | 表面皿 | 1.规格：60mm。皿扣直径60±3mm，皿面半径60±3mm。 2.玻璃质地。外形平整、厚薄均匀，无明显偏斜。不应有薄皮气泡。 透明疙瘩、结石、条纹等缺陷应符合相关DB/278标准的规定。 | 个 | 80 |  |
| 273 | 表面皿 | 1.规格：100mm。皿口直径100±4mm，皿面半径105±5mm。 2.玻璃质地。外形平整、厚薄均匀，无明显偏斜。不应有薄皮气泡。透明疙瘩、结石、条纹等缺陷应符合相关DB/278标准的规定。 | 个 | 8 |  |
| 274 | 研钵 | 1.外形尺寸：口内径60±5㎜，全高35±5㎜。壁厚8±2㎜，研锤杆直径10±5㎜，长100 ±15㎜，研球直径15±5㎜。 2.仪器为钠钙玻璃制造。 3.造形规整，表面光滑，无结石、气泡及凹凸不平等现象。 应力消除：在偏光仪下观察呈紫红色。 | 个 | 100 |  |
| 275 | 研钵 | 1.中学实验室用加热仪器，90mm。 2.瓷质，由研钵、研磨棒组成。全高58±5mm,口外径106±3mm，。研磨棒长120±10mm，研锤头径20±5mm，研把直径12mm。 理化性能：耐水等级：1级。2.3.2 耐酸等级：1级。耐碱等级：2级。4.钵底平稳，钵口要光圆，不得有缺口和刺手现象，钵内壁应成弧形，不允许有阶梯形及中间 隆起现象，钵内壁砂面不得少于钵高 1／2。研锤头磨砂面应大于锤头面的 1/3. | 个 | 4 |  |
| 276 | 蒸发皿 | 1.实验用加热仪器，60mm。 2.陶瓷制造。 3.蒸发皿外径：62～63mm。蒸发皿高：≈28～30mm。壁厚：≈2～2.5mm。蒸发皿底径：≈ 40mm。 口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹。 | 个 | 80 |  |
| 277 | 蒸发皿 | 1.实验用加热仪器，100mm。 2.陶瓷制造。 3.蒸发皿外径：102～103.5mm。 蒸发皿高：≈50～57mm。壁厚：≈2～2.5mm。 蒸发皿底径 ≈50mm。 口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹. | 个 | 10 |  |
| 278 | 反应板 | 1.实验用陶瓷器皿。 2.黑色6穴，无杂色。板长：85mm。板宽：55mm。板高：12mm。孔深5±0.5mm。 反应板四周不允许有刺手或不平现象，反应板应平整。 | 个 | 80 |  |
| 279 | 井穴板 | 1.由透明的聚苯乙烯或性能优于聚苯乙烯的材料制造。 2.井穴板具有试管、烧杯、储瓶等功能。 3.条型板为9孔，孔穴容积0.7ml。 4.能耐无机酸、碱、盐腐蚀，忌与甲苯、氯仿等有机溶剂接近。 承受温度≤80℃。 | 个 | 80 |  |
| 280 | 井穴板 | 1．产品为塑料制品。 2．产品由多用滴管20支、两种井穴板各一块、滴管架组成。 3．多用滴管由一个具有弹性的容积为4ml的圆筒形吸泡和一根φ1×120mm的径管连接而成。采用能耐酸、碱、盐的塑料制成。 4．井穴板分为6穴和9穴两种，6孔井穴的孔穴容积为5ml，9孔井穴的孔穴容积为0.7ml，采用能耐酸、碱、盐的塑料制成。 5．井穴板应无色透明，加工精细，无缺无裂。 6．滴管架外观尺寸为55×55×220mm，上有两排双层共20个φ15mm的孔供放置滴管用。采用塑料制成。 | 个 | 80 |  |
| 281 | 塑料多用滴管 | - 适用范围、规格：适用于中学化学实验中滴加液体试剂用。 - 技术要求： - 产品为直形滴管。由一个有弹性的圆筒吸泡和一根细长的径管连接而成。 - 外形尺寸：用无毒塑料制成，圆筒吸泡容积4ml。全长120mm，细管直径1mm。耐无机酸、碱、盐的腐蚀。 | 支 | 250 |  |
| 282 | 白金丝 | 工业 | 支 | 4 |  |
| 283 | 铝(条) | 工业 | 克 | 500 |  |
| 284 | 铝(片) | 工业 | 克 | 500 |  |
| 285 | 铝(箔) | 工业 | 克 | 100 |  |
| 286 | 锌(粒) | 工业 | 克 | 2000 |  |
| 287 | 锌(粒) | 试剂 | 克 | 200 |  |
| 288 | 铁(还原铁粉) | 试剂 | 克 | 1000 |  |
| 289 | 铁(片) | 工业 | 克 | 1000 |  |
| 290 | 铁(丝) | 工业 | 克 | 1000 |  |
| 291 | 铜(紫铜片) | 工业 | 克 | 2000 |  |
| 292 | 铜(丝) | 工业 | 克 | 2000 |  |
| 293 | 碘 | 试剂 | 克 | 50 |  |
| 294 | 活性炭 | 工业 | 克 | 1000 |  |
| 295 | 二氧化锰 | 试剂 | 克 | 4000 |  |
| 296 | 三氧化二铁 | 试剂 | 克 | 200 |  |
| 297 | 氧化铜 | 工业 | 克 | 200 |  |
| 298 | 氧化铝 | 试剂 | 克 | 200 |  |
| 299 | 氯化铝 | 试剂 | 克 | 200 |  |
| 300 | 氯化钾 | 试剂 | 克 | 1000 |  |
| 301 | 氯化钠 | 试剂 | 克 | 4000 |  |
| 302 | 氯化钠 | 工业 | 克 | 6000 |  |
| 303 | 氯化钙(无水) | 工业 | 克 | 2000 |  |
| 304 | 氯化镁 | 试剂 | 克 | 100 |  |
| 305 | 三氯化铁 | 试剂 | 克 | 1000 |  |
| 306 | 氯化铵 | 工业 | 克 | 3000 |  |
| 307 | 氯化亚铁 | 试剂 | 克 | 100 |  |
| 308 | 氯化亚锡 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 309 | 溴化钠 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 310 | 溴化钾 | 试剂 | 克 | 100 |  |
| 311 | 溴化铜 | 试剂 | 克 | 100 |  |
| 312 | 碘化铅 | 试剂 | 克 | 200 |  |
| 313 | 碘化钾 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 314 | 亚硫酸钠(无水) | 试剂 | 克 | 2000 |  |
| 315 | 硫酸亚铁 | 试剂 | 克 | 2000 |  |
| 316 | 硫酸亚铁铵 | 试剂 | 克 | 1000 |  |
| 317 | 硫酸钾 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 318 | 硫酸钠 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 319 | 硫酸铝 | 试剂 | 克 | 1000 |  |
| 320 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 工业 | 克 | 4000 |  |
| 321 | 硫酸铜(无水) | 试剂 | 克 | 1000 |  |
| 322 | 硫酸铵 | 工业 | 克 | 200 |  |
| 323 | 硫酸铝钾(明矾) | 工业 | 克 | 2000 |  |
| 324 | 硫酸铁 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 325 | 硫酸锰 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 326 | 硫酸锌 | 试剂 | 克 | 1000 |  |
| 327 | 硫化亚铁 | 试剂 | 克 | 1000 |  |
| 328 | 碳酸钠 | 工业 | 克 | 5000 |  |
| 329 | 碳酸氢钠 | 工业 | 克 | 4000 |  |
| 330 | 大理石 | 工业 | 克 | 4000 |  |
| 331 | 碳酸氢铵 | 工业 | 克 | 1000 |  |
| 332 | 硅酸钠(水玻璃) | 试剂 | 毫升 | 200 |  |
| 333 | 硝酸银 | 试剂 | 克 | 200 |  |
| 334 | 乙酸钠 | 试剂 | 克 | 1000 |  |
| 335 | 乙酸铅 | 试剂 | 克 | 100 |  |
| 336 | 硫氰酸钾 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 337 | 硫代硫酸钠 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 338 | 硼酸 | 试剂 | 克 | 1000 |  |
| 339 | 氢氧化钡 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 340 | 氨水 | 试剂 | 毫升 | 2000 |  |
| 341 | 氧化钙(生石灰) | 试剂 | 克 | 1000 |  |
| 342 | 氢氧化钙(熟石灰) | 试剂 | 克 | 2000 |  |
| 343 | 碱石灰 | 试剂 | 克 | 1000 |  |
| 344 | 丙三醇 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 345 | 葡萄糖 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 346 | 蔗糖 | 试剂 | 克 | 1000 |  |
| 347 | 可溶性淀粉 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 348 | 酒精 | 酒精 | 千克 | 100 |  |
| 349 | 煤油 | 试剂 | 毫升 | 3000 |  |
| 350 | 植物油 | 食用 | 毫升 | 1000 |  |
| 351 | 石蜡 | 试剂 | 克 | 1000 |  |
| 352 | 石蜡(油) | 试剂 | 毫升 | 1000 |  |
| 353 | 苯甲酸 | 工业 | 克 | 1000 |  |
| 354 | 硬脂酸 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 355 | 硬脂酸丁酯 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 356 | 石蕊 | 指示剂 | 克 | 20 |  |
| 357 | 酚酞 | 指示剂 | 克 | 10 |  |
| 358 | 品红 | 染料 | 克 | 10 |  |
| 359 | 甲基橙 | 指示剂 | 克 | 10 |  |
| 360 | pH广范围试纸 | 1～14 | 本 | 40 |  |
| 361 | 蓝石蕊试纸 | 工业 | 本 | 30 |  |
| 362 | 红石蕊试纸 | 工业 | 本 | 30 |  |
| 363 | 淀粉碘化钾试纸 | 工业 | 本 | 20 |  |
| 364 | 亚甲基蓝 | 工业 | 克 | 10 |  |
| 365 | 定性滤纸 | 工业 | 盒 | 30 |  |
| 366 | 汽油 | 试剂 | 毫升 | 1000 |  |
| 367 | 乙醛 | 试剂 | 毫升 | 1000 |  |
| 368 | 苯 | 试剂 | 毫升 | 200 |  |
| 369 | 无水乙醇 | 试剂 | 毫升 | 4000 |  |
| 370 | 乙酸乙酯 | 试剂 | 毫升 | 2000 |  |
| 371 | 原油 | 试剂 | 毫升 | 2000 |  |
| 372 | 硫粉 | 工业 | 克 | 500 |  |
| 373 | 镁条 | 工业 | 克 | 1000 |  |
| 374 | 铝粉 | 工业 | 克 | 200 |  |
| 375 | 硫化钠 | 试剂 | 克 | 200 |  |
| 376 | 钾 | 试剂 | 克 | 50 |  |
| 377 | 锌粉 | 工业 | 克 | 200 |  |
| 378 | 碳化钙 | 工业 | 克 | 1000 |  |
| 379 | 亚硝酸钠 | 试剂 | 克 | 100 |  |
| 380 | 重铬酸钾 | 试剂 | 克 | 200 |  |
| 381 | 草酸 | 试剂 | 克 | 200 |  |
| 382 | 氯化钡 | 试剂 | 克 | 200 |  |
| 383 | 四氯化碳 | 试剂 | 毫升 | 3000 |  |
| 384 | 溴乙烷 | 试剂 | 毫升 | 200 |  |
| 385 | 苯酚 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 386 | 乙酸 | 试剂，36% | 毫升 | 4000 |  |
| 387 | 乙酸 | 试剂，100% | 毫升 | 1000 |  |
| 388 | 氢氧化钾 | 试剂 | 克 | 3000 |  |
| 389 | 氢氧化钠 | 试剂 | 克 | 6000 |  |
| 390 | 氢氧化钠 | 工业 | 克 | 8000 |  |
| 391 | 苯酚钠 | 试剂 | 克 | 1000 |  |
| 392 | 甲醛 | 试剂 | 毫升 | 500 |  |
| 393 | 高中化学实验材料 | 材料由食盐、庶糖、淀粉、萘粉、硫酸铜、滤纸、玻璃棒、脱脂棉、玻璃片、蓝色石蕊试纸、红色石蕊试纸、酚酞试纸、PH试纸、小刀、竹签、铝箔、铝片、锌片、铜墙铁壁片、铜丝、砂纸、温度计、棉线、针、植物油组成。 | 份 | 12 |  |
| 394 | 电极材料 | 石墨、铜、锌、镁、铁、锡等电极 | 套 | 12 |  |
| 395 | 一字螺丝刀 | 橡胶或塑料手柄，长度为160mm。 | 支 | 2 |  |
| 396 | 十字螺丝刀 | 橡胶或塑料手柄，长度为160mm。 | 支 | 2 |  |
| 397 | 尖嘴钳 | 150mm | 把 | 2 |  |
| 398 | 手锤 | 木制手柄。长度为：250mm | 把 | 2 |  |
| 399 | 三角锉刀 | 250mm带柄 | 个 | 2 |  |
| 400 | 剪刀 | 铁制品，塑料手柄,长约215mm | 把 | 2 |  |
| 401 | 玻璃瓶盖开启器 | 产品由内丝旋套（塑料制）及塑料手柄带螺旋钢丝组成。供开启玻璃瓶口的软木塞。 | 套 | 2 |  |
| 402 | 玻璃管切割器 | 产品由切割头、手柄两大部分组成。总长160mm。切割头由金属架和金刚石刻刀组成，手柄为塑料制。 | 个 | 2 |  |
| 403 | 工作服 | 产品需利于人体活动，具有一定牢固性和舒适感，白色，防酸碱。 - 产品外观无破损、斑点、污物等缺陷。 - 产品应做工精细，穿着方便书、舒适。 - 产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性和牢固性 | 件 | 6 |  |
| 404 | 护目镜 | 全塑料制，侧面完全遮挡。眼架的距离可调。 | 个 | 50 |  |
| 405 | 防护面罩 | 产品由透明有机玻璃面罩和帽架组成。面罩应清洁透明，应无波纹、无划伤、裂纹。帽架应采用韧性好的材料制作，不易折断、变形。面罩与帽架的连接应牢固可靠。帽架系带应宜于调整松紧。 | 个 | 2 |  |
| 406 | 防毒口罩 | - 直接式防毒口罩。 - 由主体、滤毒盒、滤毒材料、吸气阀和系带组成。 - 口罩能完全罩住口、鼻不漏气。 - 系带可调节松紧。 - 防毒时间1小时。 - 有关口罩的数据：口罩重量：<250克；呼气阻力：<49帕；吸气阻力：<78帕；漏气系数：<5%；有害空间：<170cm2；下方视野：>35º。 - 7．口罩应卫生清洁，不得有灰尘。不得用有毒材料制作。 | 个 | 2 |  |
| 407 | 手套 | 棉质 | 双 | 4 |  |
| 408 | 手套 | 一次性乳胶手套 | 双 | 50 |  |
| 409 | 洗眼器 | 1.玻璃制品。 2.符合卫生器械的规定。 3.方便冲洗眼睛使用。 | 套 | 2 |  |
| 410 | 简易急救箱 | 急救箱内应配备以下药品及器材：酒精棉球1瓶；红霉素软膏1支；甲紫溶液1瓶；碘酒1瓶；医用脱脂纱布1包；医用棉签1包；医用绷带1卷；橡皮胶1卷；创可贴5条；旅行剪刀1把；镊子1把。塑料箱1个。 | 件 | 2 |  |
| 411 | 实验防护屏 | - 产品为三片折叠式结构，由透明度好的有机玻璃制造。 - 尺寸300mm×290mm一块，尺寸300mm×145mm二块，厚度不小于2mm。 - 防护屏支撑牢靠，平稳。 - 4．合叶与屏板连接牢靠，经多次开合不得脱落。 | 件 | 2 |  |
| 412 | 易燃品储存柜 | 规格900×500×1840mm，柜整体为两层防火钢板构造，壳体全部采用1.2mm优质冷轧钢板，柜底采用2.0mm冷轧钢板，柜体内胆采用pp板，柜底配有可调风阀，柜体的底板中部有直径为10mm的漏液孔，柜体底部设有高度为160mm的黄沙挡板，最下层留有120mm厚的黄沙填埋腔，柜底装有4个直径是60mm的移动钢轮，前轮后有2个手动调节螺杆，柜中有3个三层阶梯式活动隔板并附有pp板，下层隔板边沿镶有护栏，护栏中间嵌有红黄蓝警示标志，柜子顶部中间带有风机出风口，电源电压220V，控制开关位于柜体右上角，柜门上安装有电子密码锁和机械锁（双锁结构）。防火，防盗，防腐蚀。 | 个 | 3 |  |
| 413 | 毒害品储存柜 | 规格900×500×1840mm，柜整体为两层防火钢板构造，壳体全部采用1.2mm优质冷轧钢板，柜底采用2.0mm冷轧钢板，柜体内胆采用pp板，柜底配有可调风阀，柜体的底板中部有直径为10mm的漏液孔，柜体底部设有高度为160mm的黄沙挡板，最下层留有120mm厚的黄沙填埋腔，柜底装有4个直径是60mm的移动钢轮，前轮后有2个手动调节螺杆，柜中有3个三层阶梯式活动隔板并附有pp板，下层隔板边沿镶有护栏，护栏中间嵌有红黄蓝警示标志，柜子顶部中间带有风机出风口，电源电压220V，控制开关位于柜体右上角，柜门上安装有电子密码锁和机械锁（双锁结构）。防火，防盗，防腐蚀。 | 个 | 2 |  |
| 414 | 碎瓷片、红纸条、植物油、松香、面粉、铁钉、牛奶、鸡蛋、胃舒平等 | 碎瓷片、红纸条、植物油、松香、面粉、铁钉、胃舒平等 | 套 | 2 |  |

三、历史展演室

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 历史沿革演播系统（历史长河） | 一、产品尺寸：≥4.2米×1.4米×0.19米 二、产品构成：55寸LED显示屏一套，磁性白板一块、ops电脑一套、电子滑动装置一套、多点触摸系统一套、磁性历史知识板≥182片、时间轴≥25套。 三、电器及硬件参数：供电参数：交流220V/2.5A，三脚电源插座，必须带有接地线。 电脑参数：处理器:I5，内存：4G，硬盘：固态硬盘，容量120G，屏幕分辨率1920×1080 四、产品功能：多媒体历史长河教学系统作为中学历史教学产品，在历史教学中起着不可替代的作用，历史长河产品涵盖了视频内容、语音内容、3D模型、重要知识图版、手写白板、二维码知识扩展平台等内容，可以说涵盖了所有的历史教学题材的内容。历史长河的内容编排不仅参考了通史的内容特征，而且还对高中历史教学的史论结合、知识点多而交叉的特点进行了重点知识的展现和拓展。使用方面：形象的使用方式以及传统教学和多媒体教学方式的呈现，让教师能够更加灵活的选择适合的教学方式，知识图版的任意组合让教学更加多样性，二维码知识扩展平台扩展了更多的历史知识让固定的图版内容可以增添更多的学习资源。 五、功能说明：1、推拉式的互动体验方式：产品设计思路以历史卷轴为设计蓝本。推拉式的使用方式在推拉的过程中仿佛游离在历史的大变革之中。促使使用者去探索历史的真相及内容。2、定位跟随功能：先进的跟随系统可以根据使用者当前所处的位置自动运行到相应的历史阶段供使用者选择学习内容。3、丰富的多媒体内容：多媒体内容涵盖图片、3D模型、视频、动画以及图片内容，且这些内容根据需要进行了不同的功能细化。图片内容可以进行书写交互功能，能够对图片进行放大、插入画笔、自由书写文字以及保存分享功能；3D模型，可以任意自由度旋转观看、可以任意放大，可以观看各种文物的细节内容。立体的呈现方式让历史文物可以逼真的呈现在我们眼前；视频内容可以控制快进、音量大小、暂停等功能。4、知识的扩展功能：每个历史主题内容都进行了相应知识的扩展，知识扩展主要根据同时期发生的历史事件以及同时期和世界历史内容的知识扩展。5、多套软件演示内容的呈现：历史长河配备了中国史的演示内容以及世界历史的演示内容，还可以根据需求定制其他需要的历史内容，例如：中国红军长征史等。6、知识图板的任意组合功能，历史长河配备有各种知识图板，这些图板为磁性材料，使用时可随意拼贴。教师可以根据各种历史史实进行重点知识的讲解，知识图板带有二维码，通过扫描可以扩展更多的历史知识。 六、主要演示内容： 1.中国历史： （1）旧、新石器时代（1元谋人；2蓝田人；3北京人;4山顶洞人;5旧石器时代；6新石器时代；7半坡遗址；8人面鱼纹彩陶盆；9小口尖底陶瓶；10河姆渡遗址；11双鸟朝阳纹牙雕；12骨耜） （2）金石并用时代（1黄帝；2颛帝；3帝喾；4帝尧；5帝舜；6大禹治水） （3）夏朝（1夏启；2夏桀；3二里头遗址；4七孔玉刀礼器；5青铜爵；6灰陶三足盘；7青铜盉；8钺） （4）商朝（1商汤；2商纣；3比干；4四羊方尊；5司母戊大方鼎；6父戊方鼎；7甲骨文） （5）周朝（1牧野之战；2周文王；3周武王；4周公旦；5姜子牙；6原始青瓷双系罐；7玉凤纹刀；8硕父鬲；9周平王；10孔子；11老子；12孙子兵法；13三足羊首鼎；14孟子；15扁鹊；16商鞅；17铜小口鼎；18三星堆青铜立人像） （6）秦朝（1秦始皇；2秦统一六国货币；3秦统一六国文字；4秦兵马俑） （7）汉朝（1汉高祖刘邦；2汉武帝刘彻；3董仲舒；4长信宫灯；5“万岁”瓦当；6《史记》 司马迁；7王莽；8新莽铜嘉量；9新莽币十布；10新莽币铜范；11干栏式铜仓；12光武帝刘秀；13蔡伦；14张衡；15华佗；16《伤寒杂病论》；17马踏飞燕；18西汉耧车） （8）魏晋（1曹丕；2刘备；3孙权；4诸葛亮；5司马炎；6司马睿；7顾恺之；8王羲之） （9）南北朝（1拓跋宏；2贾思勰；3高洋；4元宝炬；5宇文觉；6刘裕；7陶渊明；8萧道成；9维卫尊佛像；10萧衍；11陈霸先） （10）随朝（1杨坚；2杨广；3京杭大运河） （11）唐朝（1李渊；2李世民；3武则天；4玄奘；5李白；6雕版印刷） （12）五代十国（1朱温；2李存勖；3石晋瑭；4刘知远；5郭威） （13）宋朝（1赵匡胤；2王安石；3清明上河图；4毕昇；5《资治通鉴》；6赵构；7陆游；8岳飞；9文天祥；10汝窑；11钧窑；12官窑；13哥窑；14吉州窑白地褐彩盖罐） （14）元朝（1忽必烈；2郭守敬；3关汉卿；4青花海水白龙纹八方梅瓶；5釉里红地白花暗刻云龙纹四系扁壶；6元曲《窦娥冤》；7元曲《西厢记》） （15）明朝（1朱元璋；2海瑞；3戚继光；4郑和；5吴承恩；6汤显祖；7唐伯虎；8《徐霞客游记》；9《本草纲目》李时珍） （16）清朝（1爱新觉罗·皇太极；2爱新觉罗·玄烨；3吴敬梓；4曹雪芹；5聊斋志异；6林则徐禁烟运动；7第一次鸦片战争；8八国联军侵华；9圆明园兽首） （17）中华民国（1中国民国建立；2新文化运动；3五四运动；4中国共产党成立；5南昌起义；6九一八事变；7七七事变；8解放战争） （18）中华人民共和国（1新中国成立；2三大改造；3新中国第一颗原子弹；4文化大革命；5东方红卫星；6尼克松访华；7杂交水稻之父袁隆平；8十一届三中全会；9香港回归；10澳门回归；11汶川地震；12北京奥运会；13上海世博会；14科学发展观；15中共十八大；16嫦娥三号；17神舟七号；18庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵） 2.世界历史： （1）世界上古史（1南方古猿露西；2克罗马农人；3农业革命；4爱琴文明；5古埃及文明；6古希腊城邦；7古印度文明；8两河流域文明；9印度阿育王石柱遗址；10黄金时代的民主伯利克里；11梭伦改革；12十二铜表法） （2）世界中古史（1玛雅文化；2津巴布韦石城；3早期佛教；4十字军东征） （3）资本主义与资产阶级革命（1哥伦布发现新大陆；2圈地运动；3三角贸易；4英国殖民霸权的确立；5英国资产阶级革命；6英国君主立宪制；7美国1787年宪法的制定；8拿破仑） （4）西方人文与科学（1文艺复兴；2伏尔泰；3孟德斯鸠；4伽利略；5哥白尼；6艾萨克·牛顿） （5）工业革命（1英国工业革命；2瓦特；3世界市场的基本形成） （6）资产阶级革命与国际工人运动（1俄国农奴制改革；2日本明治维新；3法兰西的共和之路；4共产党宣言；5巴黎公社） （7）第二次工业革命（1第二次工业革命；2爱迪生；3汽车；4诺贝尔；5莱特兄弟） （8）帝国主义的到来（1垄断组织的产生；2帝国主义瓜分非洲；3世界连接为一体） （9）第一次世界大战（1第一次世界大战；2三国同盟和三国协约；3萨拉热窝事件） （10）十月革命与苏联社会主义建设（1十月革命；2苏俄新经济政策；3苏联的社会主义工业化；4斯大林模式） （11）凡尔赛华盛顿体系下的东西方世界（1凡尔赛—华盛顿体系；2非暴力不合作运动；3凯末尔革命；4德国法西斯统治；5 1929年经济危机；6第二次世界大战；7罗斯福新政） （12）二战后的世界经济（1二战后美国经济繁荣；2布协顿森林体系的建立；3欧盟成立；4世贸组织） （13）二战后的世界格局（1联合国；2美国冷战政策；3社会主义阵营的形成；4 911事件；5科索沃战争；6古巴导弹危机；7不结盟运动会议；8越南战争；9巴以冲突；10伊拉克入侵科威特；11东欧剧变；12苏联解体；13海湾战争） （14）科技文化（1.美国信息化时代的到来；2.苏联首次载人宇宙飞行；3.卓别林） | 套 | 1 |  |
| 2 | 四大发明多媒体演示系统 | ★操作方式： 学生触摸屏幕、自由检索信息 内容要求：互动多媒体演示软件：使用3DMAX、FLASH和Vegas等软件制作的以交互演示为主体。配以插图、三维演示动画、二维演示动画。 造纸术：造纸工艺、纸的发明、中国发明纸的历史记载、造纸术的发展、中国造纸术的传播、造纸术的外传意义、我国造纸术在欧洲的传播、我国造纸术在美洲的传播。 印刷术：印刷术简介、雕版印刷术、雕版印刷术的发明和发展、雕版印刷的方法、雕版印刷的意义、活字印刷术、活字印刷的优越性、胶泥活字印刷、活字印刷的思想渊源、毕昇的胶泥制字、毕昇活字印刷技术的最早历史见证、毕昇胶泥制字技术的改进、陶活字印刷、泥活字印刷、西夏泥活字、翟金生证明泥活字可行性、木活字印刷、木活字印刷、发展、王祯创制了木活字。王祯发明了转轮排字盘、西夏木活字、金属活字印刷、印刷术的传播、印刷技术传到欧洲，加速了欧洲社会发展的进程，它为文艺复兴的出现提供了条件。 火药：火药简介；定性叙述；科学原理、黑火药、硝石、硫黄、木炭、应用领域、安全须知、火药的历史、火药的发明、（1）火箭类火器（2）爆炸类火器（3）管形射击火器、火药发明的世界意义。 指南针：指南针概述、指示原理、动画演示指南针原理；指南针始祖、磁针的装置方法 关于磁针的装置方法有多种多样；指南针产生的意义和传播。 注：提供样品，现场演示。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 秦明古长城模型 | ≥930×630×200mm,复合材料复制 | 项 | 1 |  |
| 4 | 磨制石器模型 | ≥610×410×120mm,复合材料复制 | 项 | 1 |  |
| 5 | 半坡遗址模型 | ≥930×630×200mm,全景缩微模型，复合材料复制 | 项 | 1 |  |
| 6 | 秦始皇兵马俑一号坑复原图 | ≥930×630×200mm,全景缩微模型，复合材料复制 | 项 | 1 |  |
| 7 | 都江堰古水利工程模型 | ≥930×630×200mm,全景缩微模型，复合材料复制 | 项 | 1 |  |
| 8 | 金镂玉衣模型 | ≥610×410×120mm，全景缩微模型，复合材料复制 | 项 | 1 |  |
| 9 | 翻水车模型 | ≥940×200×280mm，木制 | 项 | 1 |  |
| 10 | 一号铜车马模型 | ≥610×410×430mm，高仿真复合材料复制 | 项 | 1 |  |
| 11 | 石器：砍砸器、石斧、石刀 | 高仿真复合材料复制 | 套 | 1 |  |
| 12 | 马王堆乘云绣 | 高仿真复制 | 个 | 1 |  |
| 13 | 铜奔马 | 青铜原物复制 | 个 | 1 |  |
| 14 | 铜镜（海兽葡萄镜） | 全铜高仿真复制 | 个 | 1 |  |
| 15 | 击鼓说唱俑 | 东汉，≥580×460×360mm高仿真复制 | 个 | 1 |  |
| 16 | 辘轳模型 | 木质 | 个 | 1 |  |
| 17 | 北京人头像 | 高仿真复合材料复制 | 个 | 1 |  |
| 18 | 山顶洞人头像 | 高仿真复合材料复制 | 个 | 1 |  |
| 19 | 筒车模型 | 450×190×360mm木制 | 项 | 1 |  |
| 20 | 人面鱼纹盆 | 400×400×160mm，高仿真复合材料复制 | 个 | 1 |  |
| 21 | 猪纹陶钵 | 210×170×120mm，高仿真复合材料复制 | 个 | 1 |  |
| 22 | 黑陶高柄杯 | 70×60×150mm，高仿真复合材料复制 | 个 | 1 |  |
| 23 | 二里头铜爵 | 博物馆原物拓制 | 个 | 1 |  |
| 24 | 卜甲、卜骨 | 高仿真复合材料复制 | 个 | 1 |  |
| 25 | 曲辕犁 | 600×380×90mm，原物复制 | 个 | 1 |  |
| 26 | 双镰范 | 330×150×120mm，高仿真复合材料复制 | 个 | 1 |  |
| 27 | 十二字砖 | 308×267×40mm，高仿真复合材料复制 | 个 | 1 |  |
| 28 | 古钱币 | 高仿真复合材料复制 | 个 | 1 |  |
| 29 | 汉竹、木简 | 320×150×25mm | 个 | 1 |  |
| 30 | 漆耳杯 | 190×140×110mm，博物馆原物复制 | 个 | 1 |  |
| 31 | 三彩马 | 陶瓷制品 | 个 | 1 |  |
| 32 | 三彩骆驼 | 陶瓷制品 | 个 | 1 |  |
| 33 | 至顺三年铜炮 | 高仿真复制 | 个 | 1 |  |
| 34 | 四羊方尊 | 根据实物1：1复制，用国家博物馆原物拓片、复合材料复制 | 项 | 1 |  |
| 35 | 长信宫灯模型 | 复合材料复制 | 项 | 1 |  |
| 36 | 红军长征路线演示模型 | - 产品尺寸：2米×1.5米×7厘米 二、产电器参数：电源：交流220V/1A 三、产品说明： 1934年10月，第五次反围剿失败后，中央主力红军为摆脱国民党军队的包围追击，迫实行战略性转移，退出中央根据地，进行长征。本产品的设计背景以红军长征路线为主线设计，产品结构为立体地形图展示，图面带有红军长征的路线图和基本的的地形地貌结构和主要的早期革命根据地以、一方面军路线、红二红六军团及红二方面军路线、红四方面军路线、国民党封锁线以及长征主要事件。主要长征路线及重要事件等通过灯光和语音演示。产品整体通过成型工艺一次性成型，采用塑料材质设计制作，产品采用印刷工艺。 四、★产品功能要求： 1、产品带有语音解说和灯光显示功能。 2、产品控制按钮带有一键双功能按钮，支持长按和短按区分功能。 3、产品灯光显示带有多种显示和多色彩显示功能，不低于3种颜色灯光显示 4、隐藏式灯管显示功能：产品表面无任何灯管显示装置，表面无安装灯光痕迹。 5、产品灯光控制分为多种演示方式，带有不同的箭头流水效果和闪动效果。灯光的流动效果可以通过按键实时调整。通过声音加减按键可以进行相应的流速和闪动调整。 6、产品带有语音音量大小和声音暂停功能。 7、产品能够演示的知识点有：1、瑞金；2、血战湘江；3、遵义会议；4、四渡赤水；5、抢渡金沙江；6、强渡大渡河；7、飞夺泸定桥；8、翻雪山；9、懋功会师；10、过草地；11、激战腊子口；12、会宁大会师；13、延安。 - 注：提供样品，现场演示。 | 套 | 1 |  |
| 37 | 可替换式挂图灯箱 | 尺寸：60cm*60cm定制，可开启式超薄铝合金成型灯箱，3cm边框、表面静电喷涂、颜色为闪光银，Led光源 | 个 | 2 |  |
| 38 | 教学挂图灯箱片 | 尺寸：58cm*58cm定制，灯箱片要求：1440dpi高清晰度灯箱片，覆亮膜，包含（8张）：梅兰竹菊、四大神兽内容。 | 张 | 8 |  |
| 39 | 可替换式挂图灯箱 | 尺寸：120cm*80cm定制，可开启式超薄铝合金成型灯箱，3cm边框、表面静电喷涂、颜色为闪光银，Led光源 | 个 | 4 |  |
| 40 | 教学挂图灯箱片 | 尺寸：118cm*78cm定制，灯箱片要求：1440dpi高清晰度灯箱片，覆亮膜，包含（16张）：百年沧桑话外交、稻花香里说丰年、风云激荡改革潮、敢叫日月换新天、救亡图存求解放、山海相隔音信通、生活变迁留踪影、思想遍栽自由花、文坛艺苑结奇葩、无限风光在险峰、先哲思想耀千秋、绚丽多彩古遗产、寻根溯源迷难解、战火纷飞忆百年、政治制度趋民主、铸剑为犁求和平。 | 张 | 16 |  |
| 41 | 清明上河图 | 卷轴形式，可展开贴于墙壁上。 | 卷 | 1 |  |
| 42 | 仿古讲台 | 1800*500*900mm，木制，仿古设计，美观实用，更加增添历史专用教室整体仿古效果。 | 台 | 1 |  |
| 43 | 仿古桌 | 1200mm×400mm×780mm，木制，仿古设计，美观实用，更加增添历史专用教室整体仿古效果。 | 张 | 24 |  |
| 44 | 仿古凳 | Φ300×450Hmm，木制，仿古设计，美观实用，更加增添历史专用教室整体仿古效果。 | 个 | 48 |  |
| 45 | 石膏板吊顶 | 轻钢主骨50×400×1.0cm，轻钢副骨50×400×0.5cm，石膏板造型，含跌级吊顶 | ㎡ | 80 |  |
| 46 | 顶面工艺造型 | 仿古工艺木线条及角花 | 项 | 1 |  |
| 47 | 防尘玻璃罩 | 950×650×600mm，采用5mm钢化玻璃制作，导角，磨边，达到防尘、美观的同时，很好的保护模型不被损坏。 | 个 | 12 |  |
| 48 | 仿古柜 | 960×660×500mm，柜体深500mm，生态板加工，中式仿古造型。 | 个 | 12 |  |
| 49 | 背景造型墙 | 生态板加工，工艺造型，中式仿古设计。 | 项 | 1 |  |
| 50 | 壁纸 | 无纺布 | ㎡ | 20 |  |
| 51 | 顶面涂料（白色） | 批腻子两遍,涂料一底两面。 | ㎡ | 80 |  |
| 52 | 立面墙体涂料（白色） | 批腻子两遍,涂料一底两面。 | ㎡ | 150 |  |
| 53 | 开关管线、灯具管线铺设 | 两线标准、1.5m㎡铜芯线、PVC穿管。 | m | 300 |  |
| 54 | 插座管线铺设 | 三线标准、2.5m㎡铜芯线、PVC穿管。 | m | 300 |  |
| 55 | 配电箱 | 内置空气开关。 | 个 | 1 |  |
| 56 | 开关面板安装(含暗盒埋设) | 电工双开。 | 只 | 4 |  |
| 57 | 墙插面板安装(含暗盒埋设) | 通用五孔。 | 只 | 8 |  |
| 58 | 地插 | 地插 | 个 | 2 |  |
| 59 | 筒灯 | LED | 只 | 30 |  |
| 60 | 仿古吊灯 | 仿古造型，大灯 | 个 | 9 |  |
| 61 | 窗帘 | 由专业设计师排版，历史知识内容等。 | ㎡ | 25 |  |
| 62 | 五金件 | 拉杆，拉链等配件。 | 室 | 1 |  |
| 63 | 木地板 | 木地板 | ㎡ | 80 |  |
| 64 | 装饰造型 | 木龙骨基础，生态板制作 | 项 | 1 |  |