| 包一采购数量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 物理电学实验室(含装修） | 1 | 套 |
| 2 | 高中物理实验仪器 | 2 | 套 |
| 3 | 物理力学实验室(含装修） | 1 | 套 |
| 4 | 生物综合实验室(含装修） | 2 | 套 |
| 5 | 高中生物实验仪器 | 2 | 套 |

一、物理电学实验室48座配置   1套

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 | 尺寸2400×700×850mm，用模具成型的专用铝合金型材制作，主框架铝合金；立腿外径≥50*48mm，壁厚≥1.0mm。横梁采用外径不小于32*32mm壁厚≥1.0mm铝合金框架结构，转角连接采用ABS专用连接件连接，铝型材表面经酸洗·磷化，环树脂高温固化处理，耐腐，耐高温。台面：采用国内知名品牌12mm厚实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。具体性能如下： 1.通过盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等不少于40种酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 2.重金属铅、镉符合GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准。 3.★通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB/T18580-2017）检测，甲醛释放量：≤0.024mg/m3，满足E1≤0.124mg/m3的限量技术要求。 4.★通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检测，物理性能结果为：表面耐磨性能（500g）检验结果不低于568r；表面耐干热性能：5级无明显变化；表面耐香烟灼烧性能：5级无明显变化；耐沸水性能：5级无变化；24h吸水率≤0.1%；耐高温性：表面无裂痕；耐光色牢度≥4级。 5.★提供不低于180项及以上高关注度物质（SVHC）检验报告。 6.★提供经第三方权威检测机构出具的，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为≤0.02mg/m2·h的检测报告。 7.★依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1，根据GB50325-2010（2013版）规范判定为A类合格。 8.台体衬板：厚度16mm±0.3mm（双面三聚氰胺板），基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。桌脚：采用ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节。柜门铰链：采用不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.5mm。抽屉滑道：消声三节滑轨，壁厚1.5mm合金钢板一次性成型加工，表面经环氧树脂静电喷涂。台身结构：预含有多媒体功能架、电脑主机箱柜及散热片、侧面抽屉式视频展台柜、电源总控台、中控台等。须提供生产厂家质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证证书。 注：须提供30cm*30cm的小样品及检验报告或检测报告。 | 1 | 张 |
| 2 | 教师实验椅 | 五轮升降转椅，针织面料；钢塑支架。 | 1 | 张 |
| 3 | 教师电源 | - 显示及输入端选用10.2寸全触摸真彩安卓显示屏，智能一体化界面，所有功能均在触屏上操作完成，方便、简单。 2.直流输出0-36V/4A,最小分辨率0.1V，过流/短路保护，支持数字化调节、设置、切换交/直流电压、电流输出。 3.交流输出（50HZ正弦）0-36V/6A,最小分辨率1V，过流/短路保护。支持数字化调节、设置、切换交/直流电压、电流输出。 4.可以设置教师以及学生的过载电流，比如设置1A过载，电流超过1A ，电源显示过载警报，设置2A，达到2A就会显示过载警报。 5.高压输出分为240V与300V两档电流均为100mA。 6.9V、40A大电流输出8秒自动断开，超出40A自动断开输出。 7.★主控设有密码记忆功能、设有自动关机功能，在忘记关闭设备系统情况下，可在3～5分钟内，自动关闭系统，可设置多个密码，可供不同教师使用。支持本地开关机、锁定操作，需要设备密码进行认证。 8.★支持远程对教师电源、学生电源开关机设置；支持对教师电源、学生电源的告警操作上传至服务器。支持对学生电源进行开关机操作; 关闭学生电源输出，禁止学生操作;支持设置学生电源的输出，使学生电源输出与教师电源输出一致，实时采集学生电源的操作和实验数据；支持学生通过实验电源上的提问按钮发起提问请求，几分钟之内只能提问1次。 9.具有智能语音提示功能，此功能可用独立控制开关打开和关闭，当语音提示功能打开后，主控台操作的时候会有语音提示，比如按下数字“1”，此时有语音播报“1”，再比如交流输出过载，会有语音提示“请注意，交流电压已过载保护”等，能对教师操作的每一步进行语音演示。 10.★运行中故障监测，使用中若发生故障，自动上报到远程手机，实时掌控产品运行状态，可以用任意手机可异地控制主控系统，并可以用手机异地查询主控系统状态，使用者即使不在学校，一样能轻松控制主控系统，具有智能监测功能。 11.★可通过无线接收器与多媒体电脑连接，采用无线传输或靠近传感器读取数据库内容，显示学生交直流电源，可进行教学动画，视频展示，操作步骤演示，实验原理演示等多媒体感观刺激教学。 12.★自主研发的软件，可搭载任何可移动的安卓设备上，比如手机，平板，教学一体机等设备。方便教师操作电源不仅仅局限于讲台桌上。 - 注：提供样品，现场演示。 | 1 | 套 |
| 4 | 学生实验桌 | 尺寸1200×600×780mm，桌斗应设置挂凳扣，用模具成型的专用铝合金型材制作，主框架铝合金；立腿外径≥50*48mm，壁厚≥1.0mm。横梁采用外径不小于32*32mm壁厚≥1.0mm铝合金框架结构，转角连接采用ABS专用连接件连接，铝型材表面经酸洗·磷化，环树脂高温固化处理，耐腐，耐高温。台面：采用国内知名品牌12mm厚实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。具体性能如下： 尺寸2400×700×850mm，用模具成型的专用铝合金型材制作，主框架铝合金；立腿外径≥50*48mm，壁厚≥1.0mm。横梁采用外径不小于32*32mm壁厚≥1.0mm铝合金框架结构，转角连接采用ABS专用连接件连接，铝型材表面经酸洗·磷化，环树脂高温固化处理，耐腐，耐高温。台面：采用国内知名品牌12mm厚实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。具体性能如下： 1.通过盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等不少于40种酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 2.通过检测：重金属铅、镉等未检出，均低于检出限量值（≤20mg/m2 ），符合GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准。 3.通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB/T18580-2017）检测，结果为：甲醛释放量：≤0.024mg/M3，满足E1≤0.124mg/M3的限量技术要求。 4.通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验，物理性能结果为：表面耐磨性能（500g）检验结果不低于568r；表面耐干热性能：5级无明显变化；表面耐香烟灼烧性能：5级无明显变化；耐沸水性能：5级无变化；24h吸水率≤0.1%；耐高温性：表面无裂痕；耐光色牢度≥4级； 5.具有不低于180项及以上高关注度物质（SVHC）检验报告； 6.依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/m2·h）。7.依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1，根据GB50325-2010（2013版）规范判定为A类合格。 8.台体衬板：厚度16mm±0.3mm（双面三聚氰胺板），基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。桌脚：采用ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节。 | 24 | 张 |
| 5 | 学生电源 | 机箱按实验台尺寸镶装在实验台上，设有总漏电保护开关，交流220V多功能插座1个，6只测试表，1只数字显示表，采用进口pvc贴纸面板制成。 1.采用智能化数字化调节、设置、切换交/直流电压、电流的输出，数码显示交直流电压电流，学生既能独立操作，也能被教师控制。 2.低压直流可调电源电压为0V-16.0V/2A、16.1V-36.0V/1A,分辨率为0.1V。具备自动过载保护功能，且数码管数字闪烁提示。如有异常，会自动上报到主机。 3.低压交流可调电源1V-18V/3A、19V-36V/2A,分辨率为1V。分辨率为0.1V。具备自动过载保护功能，且数码管数字闪烁提示。如有异常，会自动上报到主机。 4.学生电源被教师控制及锁定后，学生不能自主操作。老师可以通过移动终端设备或专用遥控设备了解学生的实验情况，并可对任意学生实验电压进行修改。 5.支持通过RS232串口对设备的出厂参数进行设置，实时电压、电流、异常等实验情况可通过RF2.4G通讯功能采集给老师。 6.学生可以通过电子举手管理功能获取优先提问解决问题。 | 24 | 套 |
| 6 | 学生实验凳 | Φ300*450mm,圆形升降旋转学生凳，采用国标优质钢材，立管壁厚不小于3mm，立管上部有钢板与凳面结合，凳面直径300mm（±20mm），牢固耐用、平稳，升降范围450-550 mm。 | 48 | 张 |
| 7 | 实验室电器布线及线管 | 要求：选用UPVC优质管穿线，防水、防腐，经久耐用。系统按市电、低压线路分管全封闭敷设安装，线路接头紧实，免维护，有过载保护功能、漏电保护开关，符合安全标准。走线不能裸露在外，以防学生碰断。各种仪表接线柱必须有足够强度。 | 1 | 套 |
| 8 | 准备台 | 1.台面尺寸：2400mm×1000mm×850mm。 2.台面材料：采用优质实芯理化板或抗化板，台面厚度不小于12mm，边缘加厚不小于25 mm。 3.台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，铝合金型材的壁厚不小于1.0mm。框架的立柱为圆管或方管，框架的横梁为方管，通过ABS或金属专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。采用圆管立柱的，其外径不小于50mm；采用方管立柱的，其外径最小的边长不小于28mm。铝合金型材应带凹槽，槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 4.台体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、双面三聚氰胺板作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求。 5.支脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 6.柜门铰链：采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用。 7.抽屉滑道：采用优质消声三节滑轨，壁厚不小于1.5mm优质合金钢板一次性成型加工，表面经环氧树脂静电喷涂。 | 1 | 张 |
| 9 | 仪器柜 | 尺寸：2000*1000*500mm - 产品结构：铝木框架结构。上部木框式镶装玻璃对开门，内设二层活动式隔板。柜体内安装高度升降条，至少带8个活动支撑座。高度升降条和支撑座应采用高级尼龙材料，模具注塑而成，具有较高耐蚀性能、耐热、耐磨损、阻燃。下部储物柜，对开木门。所有隔板采用环保型不小于16mm三聚氰胺双贴面刨花板，必须有加强筋。 - 主要材料： - ①柜体框架：采用外径不小于32mm×38mm，厚度不小于1.0mm，并带凹槽的方形铝合金型材制作，共不少于12根/台。铝型材表面经酸洗、磷化、环氧树脂喷涂，高温固化处理；耐腐蚀、耐酸碱。 - ②柜体：板材采用环保型16mm三聚氰胺双贴面刨花板，断面用PVC封边做防水处理。 - ③连接扣件：采用ABS专用铝合金连接件，ABS板式家具专用连接件。 - ④柜体脚垫：直径≥8mm的不锈钢螺杆与工程塑料一次注塑成型的脚垫，耐磨、防潮、耐腐蚀，高度可调，可锁紧。 - ⑤柜门拉手：合金材质，桥型外形，机螺丝安装。 - ⑥封边：板材外露截面采用2mm厚优质PVC条、热熔方式封边。 3.工艺要求：生产过程采用机器下料、钻孔、封边等工艺加工，专业人员安装。台体外形美观、结构牢固，经久耐用。 | 15 | 个 |
| 装修施工方案 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 静电地板 | 1.支架高度、材料种类:可调节支架系统 2.面层材料品种：防静电地板；规格：600*600㎜ | 135 | 平方 |
| 2 | 乳胶漆 | 1.刮腻子遍数:满刮腻子两遍 2.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆两遍 | 295 | 平方 |
| 3 | 铝板吊顶 | - 吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定 - 龙骨材料种类、规格、中距:60主龙 ，50副龙骨 - 面层材料品种、规格:600mm*600mm镂空铝板 | 135 | 平方 |
| 4 | 防火门 | - 尺寸：定制， - 门类型:防火门， - 其他:含配件 | 4 | 扇 |
| 5 | 水电暖改造 | 现场改造 | 1 | 项 |
| 6 | 窗帘 | 布艺窗帘 | 26 | 米 |
| 7 | 灯 | 铝板吊顶配套灯具 | 21 | 个 |
| 8 | 辅材 | 小配件 | 1 | 项 |

二、高中物理实验仪器

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢制黑板 | 900mm×600mm，双面 | 块 | 1 |
| 2 | 打孔器 | 四件 | 套 | 1 |
| 3 | 直联泵 | 单相，有防回油功能 | 台 | 1 |
| 4 | 两用气筒 | 手持式。钢管筒长约200mm,直径约25mm，塑料手柄。 - 极限抽气压力≤6.7×103Pa。 - 最低打气压力不小于2.9×105Pa | 个 | 25 |
| 5 | 抽气筒 | 手持式。技术参数： - 抽气筒由筒体带抽气接头、抽气活塞、拉杆、手柄、塑料打气嘴、金属打气嘴等组成。 - 筒体为塑料制，外径35mm，长210mm。 - 拉杆为金属制，表面电镀处理，直径4.4mm。 - 手柄为塑料制，长55mm，与拉杆连接可靠。 | 个 | 25 |
| 6 | 打气筒 | 1.气筒外径Φ30mm，长500mm，充气软管为塑胶或橡胶制品，与充气筒底座、气筒气嘴接合密闭。 2. 气筒外管用工程塑料或其他同等强度的材质制成。 3. 充气活塞或充气筒推拉轻便、灵活，无气体泄漏现象。 4. 最大充气压力不小于0.8MPa（10kg/cm2）。 | 个 | 8 |
| 7 | 抽气盘 | 直径不小于180mm，附钟罩 | 套 | 2 |
| 8 | 吹风机 | 用做小型气源，可稳定供给弹簧振子工作 | 个 | 2 |
| 9 | 仪器车 | 至少两层，上层带护栏,600mm×400mm×800mm. | 辆 | 1 |
| 10 | 仪器车 | 800mm×500mm×1100mm，车轮能制动，上面板有护栏，高度20mm～30mm | 辆 | 1 |
| 11 | 充磁器 | - 主要由螺线管、整流器、电源按钮开关和外壳组成。 - 对中学物理实验室配备的小磁针、磁针进行充磁或消磁。 3、绝缘电阻≥20MΩ。 | 台 | 1 |
| 12 | 生物显微镜 | 显微镜总放大倍率为40X-500X，机械镜筒长160mm。木箱包装，显微镜定位于木箱内，箱体表面涂漆。其它应符合中华人民共和国标准《生物显微镜》GB29852008的规定。 | 台 | 3 |
| 13 | 望远镜 | 双筒，7×35 | 个 | 2 |
| 14 | 酒精喷灯 | 坐式 | 个 | 2 |
| 15 | 注射器 | 100mL | 个 | 4 |
| 16 | 透明盛液筒 | φ100mm×300mm | 个 | 4 |
| 17 | 透明水槽 | 长方形水槽。 - 外形尺寸：250mm×180mm×100mm；壁厚≥2mm，四角圆度≤R5mm； 2、材料为透苯塑料注塑成型。 | 个 | 2 |
| 18 | 物理支架 | - 物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。 2、有大小A型座各1个，立杆两支（500mm，Φ12mm ；700mm，Φ12mm各一支）平行夹1只，垂直夹2只，烧瓶夹1只，万向夹1只，台边夹1只，大铁环1个，圆托盘1个，吊钩2只，吊钩杆1个，绝缘杆1支。 | 套 | 49 |
| 19 | 方座支架 | - 产品由铸铁矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹组成。 - 底座重约0.98kg，尺寸：210×135mm；立杆直径约Φ12mm，一端有M10×18mm螺纹；烧杯夹为铁制，夹杆尺寸：Φ7*85mm；底座、烧杯夹和立杆表面作防锈处理。 - 铁环材料直径约6mm，大环内径约98mm，柄长105mm；小环内径约58mm，柄长125mm。 - 垂直和平行夹为铸铝制。 | 套 | 49 |
| 20 | 多功能实验支架 | - 可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。 2、有大小A型座各1个，立杆两支（500mm，Φ12mm ； 700mm，Φ12mm各一支）平行夹1只，垂直夹2只，烧瓶夹1只，万向夹1只，台边夹1只，大铁环1个，圆托盘1个，吊钩2只，吊钩杆1个，绝缘杆1支，滴定夹，漏斗架。 | 套 | 25 |
| 21 | 升降台 | 升降范围不小于150mm升降台链接升降机构采用弹卡和螺丝固定，升降台升降机构主要部件不得有铆死和焊死现象，以便更换部件和维修。 | 台 | 25 |
| 22 | 三脚架 | - 由铁环和3只脚组成。 - 铁环内径：73mm ，外径：90mm，厚度4mm。 - 三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：155mm，直径6mm。 4.三脚架须经烤漆防锈处理，漆层均匀、牢固。 | 个 | 49 |
| 23 | 高中学生电源 | - 交流：2V～16V/3A，每2V一档 - 直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档 | 台 | 48 |
| 24 | 高中学生电源 | 双路0V～12V稳压连续可调,1.5A，两路可串联使用，有过载保护。交流一路，0V～15V，3A，连续可调正弦波。带不低于2.5级电压表，有过载保护 | 台 | 3 |
| 25 | 高中教学电源 | - 交流输出：2V～24V，每2V一档，4A。 - 直流稳压输出：1.5V～25V，连续可调，3A 。 - 3位数码管显示。 - 直流大电流输出：40A、8s自动关断。 - 外壳为全金属制成，表面现象烤漆处理，外形尺寸约为：268mm×205mm×115mm。 | 台 | 1 |
| 26 | 蓄电池 | - 额定电压：6V。 - 额定容量：4Ah 。 3、密封式，免维护 | 台 | 1 |
| 27 | 调压变压器 | 2kVA | 台 | 1 |
| 28 | 电池盒 | 4个一组，1号电池 | 组 | 48 |
| 29 | 感应圈 | 电子开关式 | 台 | 2 |
| 30 | 直流高压电源 | 1.输出电压：250V、300V、600V、1000V、1200V、1500V 2.纹波电压：≤0.5V 3.输出电流：≥0.1A(250V、300V时)，≥0.05A(600V、1000V、1200V、1500V时)；有过载保护 | 台 | 1 |
| 31 | 电子起电机 | 输入DC6V，输出电压范围：-17.5 kV～+17.5 kV，短路电流不大于500µA | 台 | 1 |
| 32 | 教学用铅酸蓄电池充电器 | 单充阀控式铅蓄电池或单充可调内阻电池或组合式 | 台 | 1 |
| 33 | 木直尺 | 1000mm | 只 | 10 |
| 34 | 钢直尺 | 200mm | 只 | 10 |
| 35 | 钢直尺 | 600mm | 只 | 10 |
| 36 | 钢卷尺 | 5m | 盒 | 10 |
| 37 | 游标卡尺 | 150mm，0.02mm | 把 | 2 |
| 38 | 游标卡尺 | 150mm，0.05mm | 把 | 2 |
| 39 | 外径千分尺 | 0mm～25mm，0.01mm | 只 | 2 |
| 40 | 数显游标卡尺 | 150mm，0.01mm | 把 | 2 |
| 41 | 物理天平 | 500g 0.02g | 台 | 8 |
| 42 | 学生天平 | 200g，0.02g | 台 | 24 |
| 43 | 托盘天平 | 200g，0.2g | 台 | 8 |
| 44 | 托盘天平 | 500g，0.5g | 台 | 24 |
| 45 | 电子天平 | 100g，0.01g | 台 | 2 |
| 46 | 电子天平 | 1000g，0.1g | 台 | 2 |
| 47 | 指针式体重计 | 0g～120kg，500g | 台 | 8 |
| 48 | 金属钩码 | 50g×4，200g×2 | 套 | 49 |
| 49 | 金属槽码 | 2g×3，5g×2，10g×2，20g×2，50g×2，100g×2，200g×2，5g×1金属槽码盘和10g×1金属槽码盘 | 套 | 24 |
| 50 | 机械停表 | 0.1s | 块 | 4 |
| 51 | 电子停表 | 0.01s | 块 | 24 |
| 52 | 电火花计时器 | 单频率：0.02s，火花距离不小于10mm，平均电流不大于0.5mA | 个 | 4 |
| 53 | 电火花计时器 | 多频率：0.01s、0.02s、0.05s，有同步释放功能 | 个 | 4 |
| 54 | 电磁打点计时器 | 成套仪器应包括打点器、重锤、纸带、复写纸和弓形夹组成。 1.工作电压：50Hz 8V交流电； 2.连续工作时间不超过10分钟； 3.打点周期稳定，周期相对误差不大于1%； 4.重锤质量为300g； 5.当纸带移动速度约3m/s时，点子长度不大于1.2mm，不小于0.3mm。 6.纸带宽度为17.5mm。 | 个 | 4 |
| 55 | 数字计时器 | 四位及以上，数据存贮，显示：10个挡光间隔时间、10周振动、n次振动时间总和、加速度计时三个时间、自由落体时间不少于二个、二路光电门分别计二个挡光时间(对碰、追碰)，有光电门接口和电磁铁接口，统一接口 | 台 | 1 |
| 56 | 数字计时器 | 1.产品以单片微型计算机为核心，智能度高，数据存贮和处理能力强，操作简单。小数点、单位和量程可自动定位、换挡。可以计数、可测量速度、加速度、重力加速度、周期等物理量； 2.工作条件：220V/50Hz； 3.外形尺寸：≥230×260×90mm； 4.5位高亮度LED数码显示，溢出显示“1”；带2个光电门，配置3个光电门接口； 5.计数范围0～99999，计时范围0.00ms～99999s，速度范围0.00～999cm/s，加速度范围0.00～999cm/s'，周期0.00ms～99999s,时标幅度5V； 6.数据显示窗口可显示测量数据、光电门故障信息等；配置功能键、清零键、停止键、同步键（6V）及挡光框宽度选择键； | 台 | 2 |
| 57 | 频闪光源 | 25Hz，50Hz，100Hz | 台 | 2 |
| 58 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 48 |
| 59 | 温度计 | 水银，0℃～200℃ | 支 | 48 |
| 60 | 数字测温计 | 集成温度传感器，-50℃～+150℃， 分辩率0.1℃ | 个 | 2 |
| 61 | 电子体温计 | - 显示范围32～42.9℃。 - 测量时间：口腔1min、液下3min。 - 电池为扭扣电池。 - 蜂鸣提示：温度稳定约10秒鸣响。 5.警示功能：高于37.81℃自动报警。 | 支 | 4 |
| 62 | 红外人体表面温度快速筛检仪 | - 测量单位：摄氏温度/华氏温度可选； - 体表模式测量范围：0-60℃（32-140℉） 3、显示精确位数：0.1℃（32.18℉） 4、最佳测量距离： 5毫米内，约7秒自动关机。 | 个 | 1 |
| 63 | 寒暑表 | - 由塑料材料镶嵌玻璃棒芯组成。 - 采用摄氏（℃）和华氏（℉）塑料双刻度，面板标有：摄氏 -50℃～40℃，华氏-20℉～120℉；玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。 - 最小分度值：2℃； - 储藏条件：-30℃～60℃； 5.外形尺寸：200mm×52mm×10mm。 | 只 | 2 |
| 64 | 力学仪器 |  |  |  |
| 65 | 条形盒测力计 | 10N | 个 | 48 |
| 66 | 条形盒测力计 | 5N | 个 | 48 |
| 67 | 条形盒测力计 | 2.5N | 个 | 48 |
| 68 | 圆盘测力计 | 5N | 个 | 12 |
| 69 | 拉压测力计 | 拉压两用,结构组成：由具有测量性能的耐疲劳弹簧，指针，调节器，小勾，承压台，刻度板构成。最大量程：10N,指针、调节器、小勾、刻度板采用金属制，承压台圆形塑料制。刻度板为铝板表面印刷刻线，尺寸215mm×30mm。 | 个 | 12 |
| 70 | 双向测力计 | 1.产品主要由具有测量性能的耐疲劳弹簧、指针、调节器、分度板等组成； 2.使用时指针在所测力的方向上（无负荷时）必要时对准零位； 3.不在零位时，只要旋动两端的调节器，可使指针移向零位； 4.将测力计固定在支架上或其他能固定的位置上，便可测量拉力或秤物等实验。 | 个 | 4 |
| 71 | 演示数字测力计 | 量程2N，分辨率0.001N，误差≤0.2%满量程±1/2字，有调零、内置校准、记忆(能显示稳定值)功能，数字尺寸≥2.5cm×4cm | 个 | 2 |
| 72 | 学生数字测力计 | 量程2N，分辨率0.001N，误差≤0.2%满量程±1/2字，有调零、内置校准、记忆(能显示稳定值)功能 | 个 | 2 |
| 73 | 高中数字演示电表 | 直流/交流电压、电流，检流；4-1/2位数码管，不小于5cm | 只 | 1 |
| 74 | 绝缘电阻表 | 500V | 只 | 2 |
| 75 | 直流电流表 | 2.5级，0.6A，3A | 只 | 24 |
| 76 | 直流电流表 | 2.5级，200μA | 只 | 24 |
| 77 | 直流电压表 | 2.5级，3V，15V | 只 | 24 |
| 78 | 灵敏电流计 | ±300μA | 只 | 24 |
| 79 | 多用电表 | 指针式，不低于2.5级 | 只 | 8 |
| 80 | 多用电表 | 数字式，3-1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑电容﹑二极管测试 | 只 | 4 |
| 81 | 多用电表 | 数字式，4-1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑频率测试﹑电容﹑二极管测试 | 只 | 4 |
| 82 | 交流电流表 | 2.5级，毫安级 | 只 | 24 |
| 83 | 演示电流电压表 | 2.5级，检流 | 台 | 1 |
| 84 | 演示微电流电阻表 | 微量直流检流，直流电压、电阻测量 | 台 | 1 |
| 85 | 电阻箱 | 四位9999Ω，0.5级 | 个 | 4 |
| 86 | 电阻箱 | 六位99999.9Ω，0.1级 | 个 | 2 |
| 87 | 携式直流单双臂电桥 | 携带式直流双臂电桥 主要性能： 1.准确度等级：0.2级。 2.使用温度范围：5度到45度。 3.测量范围：0.00001-1欧姆，基本量限0.01-11欧姆。 4.内附电源：直流6V（干电池四节）。 5.塑料制的外壳 | 台 | 1 |
| 88 | 微电流放大器 | 产品由输入端、输出端、放大调节及电源开关等组成。 - 电压：DC3V。 - 放大倍数：50-800倍连续可调。 3、输出方式：接线叉输出，配合演示电表使用。 | 台 | 2 |
| 89 | 虚拟电子测试仪器系统 | 示波器、信号源、频率计等 | 套 | 1 |
| 90 | 湿度计 | 双指针式、全塑料外壳，带座可悬挂。 1.可测温度及湿度。 2.直径约128mm。 3.温度可测 -30°C~50°C，湿度可测 10%RH~90%RH。 | 个 | 2 |
| 91 | 空盒气压表 | 800hPa～1060hPa，1hPa；误差≤±2.0hPa | 台 | 1 |
| 92 | 露点测定器 | 用于测定空气中的相对湿度等实验。 1.产品由玻璃瓶、橡胶塞、直角弯管玻璃管和直管玻璃管组成。 2.玻璃瓶容积不小于125ml，橡胶塞与瓶口配合良好。 3.玻璃管外径约6mm，长约130mm。 | 个 | 2 |
| 93 | 量角器(圆等分器) | 塑料制品、演示用，带手柄。量角器上部为直径500mm±2mm的半园环，下部为一宽50mm，长500mm的直尺，两者不可分离，应印有0~180°角度刻度线，在0°、90°、180°位置印有角度数值，90°刻度线与圆心应在一条直线上，垂直于下方的直尺，两边对称。 | 个 | 24 |
| 94 | 惯性演示器 | 产品由底座、支杆、钢球、弹片及钢球定位卡组成。 1.底座为木质附四只脚，外形尺寸：160mm×100mm×15mm。 2.支杆为金属材料制成，表面电镀处理。Φ16mm，高100mm，上端为凹槽。 3.钢球Φ19mm，表面电镀处理。 4.弹片采用厚0.6mm钢板冲压成型，宽15mm，高105mm。 | 套 | 4 |
| 95 | 摩擦计 | 由木制摩擦板和摩擦块组成。摩擦板外形尺寸不小于500mm×44mm×8mm。摩擦块外形尺寸不小于100mm×38mm×28mm。上面有两个砝码孔，端面中心有挂钩。 | 套 | 24 |
| 96 | 螺旋弹簧组 | 0.5N，1N，2N | 组 | 24 |
| 97 | 螺旋弹簧组 | 3N，5N | 只 | 48 |
| 98 | 帕斯卡球 | 1.产品主要由圆管、空心球、活塞、活塞杆、手柄组成。 2.圆管选用金属无缝钢管，有效尺寸不小于直径28×180mm,一端应有连接空球的螺纹，另一端有拧盖螺纹、螺纹连接部分应牢靠、表面防锈处理。 3.空心球用不锈钢制作，直径约80mm.圆球上装有10个不同方向的喷嘴，喷嘴连接牢固、密封。圆球与圆管连接方便。无漏水现象。 4.活塞选用耐油优质橡胶制作、规格尺寸与圆管内径密封配合，活塞安装在活塞杆上。活塞另一端安装塑料手柄。 5.组装后的帕斯卡球应抽动自如，密封性良好。 | 个 | 12 |
| 99 | 摩擦力演示器 | 供中学物理教学演示滑动摩擦力、静摩擦力存在、大小决定因素等实验用。产品由主机、演示测力计2N、支撑架摩擦块等组成。 1.工作电压：220V 50Hz； 2.电机功率：50W； 3.调速：无极调速； 4.主机外壳采用冷轧板冲压成型，表面烤漆处理，外形尺寸：≥310mm×90mm×100mm。 5.摩擦块为木质，中心有一沉孔，直径27mm，深10mm，外形尺寸：≥80mm×45mm×20mm。两边有限位。 | 台 | 12 |
| 100 | 微小形变演示器 | 利用光杠杆原理 | 套 | 2 |
| 101 | 力的合成分解演示器 | 仪器由分度标盘、汇力环、测力计、调节器、滑轮、滑轮夹、主杆、底座组成。仪器的结构符合力系构成的实际条件，在一个分度的直角座标盘上，借助于挂线将三个力汇集在一个园环上，构成共点力的平衡力系，以此来演示力的合成与分解。1.分度座标盘应采用塑料注塑成型，表面光滑平整、无变形，直径不小于270mm；2.主杆为金属制品，直径12mm,长不小于400mm,一端有M10的外丝，表面镀铬处理。 | 套 | 2 |
| 102 | 支杆定滑轮和桌边夹组 | 每套带支杆单滑轮、尼龙线、桌边夹各3件，小铁环1件，支杆高度可调 | 套 | 48 |
| 103 | 高中静力学演示教具 | - 结构组成：实验底板：工程塑料压制成形，单板面积:360mm×240mm,96个插孔，塑料三角板，塑料紧固销，塑料吊环，金属支承细杆：Φ4mm×80mm，塑料力矩盘：Φ270mm，色圈，螺旋弹簧，塑料小接插座，双向测力计：5N。加长杆，定位杆，小车，塑料小滑轮：Φ60mm，塑料大滑轮：Φ120mm，滑轮联杆，钢丝挂钩，重锤，双向插头，叉形金属调节杆，钢丝卡环，惯性块，车钩，滑轮挂钩，压簧：1N,5N，单向插头。 2.完成演示实验：≥47个 3.演示实验可见距离：＞5m 4.定量实验误差：＜8% ； 5.测力计示值误差和回零误差：不大于1个分度；将测力计倒置，示值误差和回零误差：不大于2个分度 ； | 套 | 2 |
| 104 | 高中力学演示板 | 1.为手提式组合教具，全部教具装于塑料箱内，箱体尺寸：≥540mm×440mm×140mm。仪器由实验底板4块、大三角支板4个、紧固销、塑料吊杯、支撑杆、平直导轨、双向测力计等36种配件组成。 2.完成高中物理力学“用弹簧称测力”、“弹簧的伸长跟所受的拉力成正比”、“二力平衡的条件”、“物体的惯性”、“摩擦”、“杠杆的作用和平衡条件”、“轮轴的作用和平衡条件”、“定滑轮、动滑轮和滑轮组的作用”、“功的原理”、“斜面”、“机械效率”、等52种实验项目。 | 套 | 2 |
| 105 | 滚摆 | 1.滚摆摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。 2.摆轮Φ115mm。摆轴Φ8mm，长160mm，轴上两个穿线孔距离140mm，穿线孔径Φ1.5mm。支柱高350mm，横梁长240mm。 3.摆轴对摆轮的垂直度公差约0.5mm。 4.摆轴应粗细均匀。轴上二穿线孔对于摆轮的对称公差约1mm。 5.摆轴镀铬。底座应稳固，表面涂漆，支柱表面应作防锈处理。 | 个 | 4 |
| 106 | 离心轨道 | 有捕球网 | 套 | 4 |
| 107 | 手摇离心转台 | 产品由机座、主动轮（附摇手）和从动轮等组成。 1.外形尺寸：478mm×238mm×113mm。 2.机座材料为铸铁，平放、立放均平稳可靠。 3.主动轮直径为240mm,从动轮直径为39mm。 4.主动轮和从动轮转动灵活、平稳，转动时皮带来会脱落。 5.各部件作防锈处理。 | 台 | 1 |
| 108 | 电动离心转台 | 可调速 | 台 | 1 |
| 109 | 毛钱管(牛顿管) | 带释放装置 | 套 | 1 |
| 110 | 伽利略理想斜面演示器 | 长度不小于1200mm，一端高度可连续升降，连接曲面光滑 | 套 | 1 |
| 111 | 运动合成分解演示器 | 可做匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成 | 套 | 1 |
| 112 | 演示轨道小车 | 利用电火花计时，车拖纸带式，打点有效距离不小于900mm | 套 | 1 |
| 113 | 轨道小车 | 车拖纸带打点式，打点有效距离不小于600mm | 套 | 4 |
| 114 | 轨道小车 | 轨道打点式，打点有效距离不小于600mm | 套 | 4 |
| 115 | 演示斜面小车 | 1200mm | 套 | 2 |
| 116 | 斜面小车 | 产品由斜面板、小车、支撑杆、摩擦块、砝码桶组成。 1.斜面板外形尺寸：815×100×20mm；档条宽15mm、高14mm。 2.标尺全长800mm、累计误差不超过2mm、最小分度值10mm，其“0”位与挡条内侧边线齐平，刻线和数字清晰。 3.安装支撑杆孔直径为6mm，深30－40mm，孔与支撑杆配合松紧适度。 4.滑轮倾角可调，应能承受0.25N·m的转动力矩而不滑动。 5.支撑杆总长150mm。 6.摩擦块外形尺寸：100mm×80mm×40mm，摩擦面分别有2个和4个圆孔。 | 套 | 4 |
| 117 | 气垫导轨 | 不小于1200mm | 台 | 1 |
| 118 | 小型气源 | 气压不小于5kPa | 台 | 1 |
| 119 | 自由落体实验仪 | 供基础力学教学演示和分组实验，进行定性观测和定量研究物体在自由降落状态下的运动规律，主体高度：1.2m，钢球D=18mm，便携式支架，两个光电门；电磁铁电源DC6V。 | 套 | 1 |
| 120 | 牛顿第二定律演示仪 | 产品为二层结构轨道形式。 1.由轨道、小车两辆、刹车装置、滑轮、塑料小桶2个等组成。 2.轨道为铝型材，表面化学抛光处理，长900mm和850mm，轨道两内尺寸：49mm，并装有调平装置。 3.小车车体为塑料，总质量为200g±6g。 4.砝码桶为塑料，质量为5g±1g。 5.滑轮为塑料，外径28mm。 | 套 | 1 |
| 121 | 牛顿第二定律实验仪 | 产品为二层结构轨道形式。 1.由轨道、小车两辆、刹车装置、滑轮、塑料小桶2个等组成。 2.轨道为铝型材，表面化学抛光处理，长900mm和850mm，轨道两内尺寸：49mm，并装有调平装置。 3.小车车体为塑料，总质量为200g±6g。 4.砝码桶为塑料，质量为5g±1g。 5.滑轮为塑料，外径28mm。 | 套 | 1 |
| 122 | 反冲运动演示器 | 有两种以上表现形式 | 套 | 1 |
| 123 | 超重失重演示器 | 产品由可升降的指针式圆盘测力计、导轨、定滑轮、传动索、桌边夹及支架组成。 1.测力计极限为2N，最小分度值为0.02N。圆盘直径160mm。 2.支杆为金属制，表面防锈处理，直径11mm，长1000mm（两根连接）。 | 个 | 1 |
| 124 | 超重失重演示器 | 移动距离不小于1.2m，超重、失重加速度可调，灵敏测力计示数可见 | 套 | 1 |
| 125 | 动能势能演示器 | 半定量实验 | 台 | 1 |
| 126 | 平抛竖落仪 | 仪器能被固定在物理支架上使用，也可放置在桌边使用。产品由仪器主体、释球板、撞击器和两颗钢球组成。 1.主体采用塑料注塑成型，外形的长宽高尺寸分别为133mm×70mm×180mm。 2.释放板为T型、塑料注塑成型，两只钢球可放在T型板的两边。 3.撞击器为机械式，有释放撞杆开关、撞杆及弹簧等构成。 4.钢球直经约19mm。 | 个 | 2 |
| 127 | 平抛运动实验器 | 产品由铝制导轨、钢球、重锤、接球槽、演示板组成。 1.底座和面板均采用冷轧板制成，面板烤白漆、底座烤黑漆，面板尺寸不小于325mm×240mm×1mm，底座尺寸不小于250mm×100mm×10mm，并有调平螺丝； 2.钢球和直径为16mm； 3.接球槽可上下移动，能停留在任一位置。 | 套 | 2 |
| 128 | 平抛和碰撞实验器 | 产品由铝制导轨、钢球、玻璃球、重锤、接球槽、支球总成和演示板组成。 1.底座和面板均采用冷轧板制成，面板烤白漆、底座烤黑漆，面板尺寸不小于325mm×240mm×1mm，底座尺寸不小于250mm×100mm×10mm，并有调平螺丝； 2.钢球和玻璃球直径为16mm； 3.接球槽可上下移动，能停留在任一位置。 | 套 | 2 |
| 129 | 碰撞实验器 | 供高中物理教学验证动量守恒定律等学生分组实验用。产品由轨道、小平轴、水平固定螺丝、C形夹、档球板、支球柱、玻璃靶球、钢球、重锤等组成。 1.轨道应采用铝形材加工制成，表面烤漆处理； 2.C形夹夹持范围不小于40mm； 3.钢球和玻璃球直径为16mm。 | 台 | 2 |
| 130 | 冲击摆实验器 | 产品由平衡锤、摆线调节器、指针、摆线、刻度板、摆块、入弹孔、弹丸、枪筒、枪栓、调节器、板机、底板、通棒构成。能演示三种不同速度的弹丸：V1＝5.4±0.25m/s；V2＝6.6±0.25m/s；V3＝7.7±0.30m/s。 1.底板采用冷轧板冲压成型，表面烤漆处理，尺寸：≥400×115×14mm。 2.刻度板采用冷板，表面烤白漆，表面丝印0-35度的角度刻线和摆块调节位置的参照线。 3.仪器整体高度325mm。 | 台 | 2 |
| 131 | 运动频闪观测仪 | 频闪光源25Hz、50Hz，频率可调。 | 套 | 1 |
| 132 | 二维空间—时间描迹仪 | 同步计时打点描迹，悬浮式平抛 | 套 | 1 |
| 133 | 向心力演示器 | 产品由机座、变速盘、大皮带轮、小皮带轮、旋臂、示力标尺、压杆、套筒、弹簧、钢球、铝球、驱动机构等组成。机座采用工程塑料制作，底部安装橡胶垫脚，机座高度约120mm；两只变速盘均由为塑料注塑制作，主动轮最大外径190mm，从动轮外径130mm。变速盘主、从动轮传动比为1：1、1：2及1：3，传动误差不大于0.5%；大、小皮带轮均采用工程塑料制作，大皮带轮尺寸为：Φ70×12mm，小皮带轮尺寸为：Φ40×12mm；悬壁采用厚度为1mm的金属板制作，悬壁宽度45mm。示力标尺总长为50mm，采用红、白相间的色环标示，每格色环宽5mm；压杆采用厚度1mm的铁板制作，压杆臂长约80mm；套筒采用内径26mm的塑料筒，长95mm；弹簧为Φ30mm×70mm的压簧，采用Φ1.2mm的弹簧钢丝绕制，圈数：15；钢球与铝球直径均为28.6mm，钢球质量为95.5±2g，铝球质量为47.45±1g。仪器可形象直观的演示和定性验证向心力公式：F=mv2/r或F=mω2r。 | 台 | 1 |
| 134 | 向心力演示器 | 数显 | 台 | 1 |
| 135 | 向心力实验器 | 手指捻动式，中学物理演示《验证向心力公式》实验用。结构：由底座、导杆、平衡体、周期测定盘、捻柄、配重体、圆柱体、弹簧、半径指示器、弹簧拉杆及转轴组成。1.底座为金属制，尺寸≥230×100×15mm。2.导杆、平衡杆及弹簧拉杆均为直径6mm，表面电镀处理。3.周期测定盘为铝制，直径80mm。 | 台 | 1 |
| 136 | 凹凸桥演示器 | 高中教师演示在凹面桥物体对桥面的压力。演示器由电磁铁、钢球、轨道、电磁铁开关、台秤、底座、接球槽、接球槽支杆等组成。 1.外接电源：AC220V。 2.钢球直径28.5mm。 3.底座为木质，尺寸：≥600×150×15mm。 | 套 | 1 |
| 137 | 演示力矩盘 | 供中学物理教学演示和学生分组实验用。仪器由圆盘、轴、底座、立杆、带线的空心销6个组成、塑料圆盘直径270mm，盘面有4个同心圆，均匀分布若干个小孔，供安插空心销用。立杆直径为12mm，长度为400mm，表面电镀处理。底座为铁制三角形或者塑料圆盘、三脚形底座，中心点有Φ2mm小孔可固定。 | 个 | 1 |
| 138 | 力矩盘 | 供中学物理教学演示和学生分组实验用，主要由圆盘、轴、带线的空心销6个组成。圆盘塑料制，直径约270mm×16mm，盘面上有4个同心圆，均匀分布若干个小孔，供安插空心销用。轴端有卡环槽，防止圆盘脱落。 | 个 | 48 |
| 139 | 动量传递演示器(碰撞球) | 5球 | 套 | 1 |
| 140 | 微重力实验装置 | 微重力实验、自由落体坐标系和静止坐标系实验 | 套 | 1 |
| 141 | 音叉 | 256Hz | 套 | 2 |
| 142 | 音叉 | 512Hz | 套 | 2 |
| 143 | 纵波演示器 | 中学物理演示纵波的传播、反射等；仪器采用支架（塑料）悬挂弹簧形式，全长110cm、Φ60mm螺旋弹簧自由悬挂在支架上，振源金属可上下调节，整套仪器包括机架1套（螺旋弹簧1套、振源2套）；连接杆10根；反光白布1块。 | 套 | 1 |
| 144 | 声速测量仪 | 共鸣法 | 台 | 1 |
| 145 | 共振音叉 | 440Hz | 对 | 2 |
| 146 | 纵横波演示器 | 中学物理演示纵横波的传播、反射等；仪器采用支架悬挂弹簧形式，全长100cm、Φ50mm螺旋弹簧自由悬挂在支架上，振源金属球可上下调节，整套仪器包括机架1个（螺旋弹簧1支、振源2只）；连接杆15个；反光白布1块。 | 台 | 1 |
| 147 | 绳波演示器 | 横波、行波、驻波、模拟偏振 | 套 | 1 |
| 148 | 波动弹簧 | 扁钢丝弹簧，表面电镀处理。弹簧外径不小于66mm，圈数不小于160。 | 个 | 1 |
| 149 | 波动演示器 | 产品由外壳、16个偏心轮、横波杆、纵波杆和质点组成。外壳应采用金属材料制成，表面烤漆处理，外形尺寸：≥500mm×210mm×270mm。正背面分别能演示纵、横波的形成及传播。 | 台 | 1 |
| 150 | 发波水槽 | 电动波源带同步频闪光源 | 套 | 1 |
| 151 | 发波水槽 | 机械振子 | 套 | 1 |
| 152 | 弹簧振子 | 气垫式 | 套 | 1 |
| 153 | 弹簧振子 | 产品为立式结构。由底座、立杆、吊线锺、弹簧、刻度尺等构成。1.底板为木质，附脚。2.立杆采用直径不小于10mm圆钢制成，表面电镀处理。 | 套 | 1 |
| 154 | 弹簧振子振动图像描绘器 | 自动稳定走纸 | 台 | 1 |
| 155 | 简谐振动投影演示器 | 原理：利用激光通过振动弹片反射镜投影在光屏上所形成正弦余弦的规律变化。产品由塑料框架主体、激光源、振动弹片、入射光屏、电机、反射镜及支架等组成。 1.塑料框架主体由框架、上板为白色塑料、下板为密度板，所有装置装在上板面上，外形尺寸：310mm×230mm×60mm。 2.激光源为红色，在上板的相应位置，并有可调范围。 3.振动弹片为表磷铜，长为100mm、宽12mm、厚0.3mm，固定可靠，振动灵活。 4.入射光屏为六棱柱体，每面有平面镜，Φ60mm、高80mm。 5.电机为直流低速电机，每分钟100转。 6.反射镜及支架应为一体，反射镜的外形尺寸为：40mm×12mm×1.5mm。 | 台 | 1 |
| 156 | 匀速圆周运动投影器 | 产品为主机、立杆、调节器、吊线球、质点、屏幕、电磁铁等组成。转速和摆长为可调式。演示为投影式。 1.工作电压：DC6V。 2.立杆直径8mm，长275mm，4根，表面电镀处理。 3.质点材质为塑料，直径20mm。 4.屏幕为透明有机玻璃制，表面磨砂，尺寸：≥210mm×130mm。 5.整体采用木箱，主机固定在箱底上，外形尺寸：≥300mm×200mm×110mm。 | 台 | 1 |
| 157 | 单摆组 | 5个摆球 | 组 | 4 |
| 158 | 单摆振动图像演示器 | 供中学物理教学中演示单摆简谐振动，能绘出简谐振动图像。产品由底座、低噪音直流电动机、画板、画笔、摆锤、电磁铁、开关、减速机构和摆长调节器组成。 1.工作电压：DC6V； 2.画板为一长方形不透明的PVC塑料板； 3.开关两个，一个是电源总开关，一个是双掷开关，负责通断电磁铁和直流电机的电源。 4.底座木质，尺寸：≥800mm×230mm×50mm。 | 台 | 1 |
| 159 | 单摆运动规律演示器 | 光电门计时 | 套 | 1 |
| 160 | 受迫振动和共振演示器 | 改变策动摆摆长，可分别使5个摆长不同的单摆共振 | 台 | 1 |
| 161 | 共振演示器 | 弹簧振子，电动机驱动 | 台 | 1 |
| 162 | 内聚力演示器 | 有挤压扳动器和刮削器 | 套 | 1 |
| 163 | 空气压缩引火仪 | 1.由手柄、连杆、端盖、耐油橡皮圈、气缸体、底座等组成。 2.手柄和底座为塑料制品。 3.气缸体为透明塑料注塑成型，表面光洁、透明。 | 个 | 1 |
| 164 | 双金属片 | 由铜、铁组成。该产品由长度≧200mm、宽≧20mm、厚≧0.3mm铜、铁板材各1片铆合而成，铆合应牢固 | 个 | 1 |
| 165 | 气体做功内能减少演示器 | 产品由黑色背板、橡胶塞、透明圆筒、酒精容器、底座、塑料管等组成。 | 套 | 1 |
| 166 | 纸盆扬声器 | 1.扬声器的阻抗8Ω，功率5W。 2.扬声器无杂音，演示效果明显。 3.外径：≥160mm | 台 | 1 |
| 167 | 油膜实验器 | 产品由油酸、无水酒精、盛水盘、刻度板、石松粉、针筒等组成。 1.盛水盘采用塑料注塑成型，盛液尺寸不小于245mm×245mm×30mm，并有刻度板限位机构； 2.刻度板采用透明有机玻璃制成，刻度板表面印有刻线方格，最小方格为5mm，其中两个边上有毫米刻线，刻线清晰、无断线。 | 套 | 1 |
| 168 | 浸润和不浸润现象演示器 | 用于高中物理教学中有关物体浸润和不浸润现象的演示实验。由透明塑料槽、洁净的玻璃片、涂蜡的玻璃片、胶头滴管组成。 1.透明水槽外形尺寸：≥80mm×40mm×20mm。 2.玻璃片尺寸：≥76mm×25mm×1mm。 | 个 | 1 |
| 169 | 液体表面张力演示器 | 供中学物理课讲述液体的表面张力进行演示实验或分组实验用。 1.产品由半球环、双环、棉线环、棉线圈环、金属框架、钢丝圈六件组成。 2.半球环、双环、、棉线圈环、金属框架采用用Φ1.5mm的钢丝制造，表面镀铬。手柄长度均不小于70mm。 | 套 | 1 |
| 170 | 液体表面张力实验器 | 供中学物理课讲述液体的表面张力进行演示实验或分组实验用。 1.产品由半球环、双环、棉线环、棉线圈环、金属框架、钢丝圈六件组成。 2.半球环、双环、、棉线圈环、金属框架采用用Φ1.5mm的钢丝制造，表面镀铬。手柄长度均不小于70mm。 | 套 | 1 |
| 171 | 毛细现象演示器 | 仪器由塑料盛液座、毛细管支架及五根内径大小不同的玻璃毛细管组成。盛液座及毛细管支架采用工程塑料制作，盛液座内空尺寸约为160mm×86mm×10mm，毛细管支架宽20mm，支架距盛液座底部高度不小于80mm；毛细管长度均为130mm。 | 套 | 1 |
| 172 | 伽尔顿板(道尔顿板) | 1.道尔顿板是通过宏观的方法，通过钢珠下落过程中与铜钉列阵碰撞后，因钢珠的位置随机性来观察统计规律。 2.仪器结构包括：漏斗、一组斜面、控制器、铜钉列阵、弧形导轨、木框（或塑料框）、狭槽、钢珠（或塑料球）、闸门、钢珠（或塑料球）出口、盒子、底脚。 | 台 | 1 |
| 173 | 气体定律实验器 | 可验证玻意耳-马路特定律、查理定律、盖吕萨克定律和理想气体状态方程等。产品由气柱（玻璃或者是塑料）、固定夹和挂钩板组成。 | 套 | 1 |
| 174 | 玻意耳定律演示器 | 供高中物理教学课堂演示用，用于验证玻意耳-马路特定律和理想气体状态方程。结构：由尺度板、U型玻璃管、压力表和加压气囊、底座等组成。 1.尺度板采用厚度1mm金属材质一次成型，规格：≥432mm×152mm×10mm；板为白底红字，刻线中线为“0”刻线、两边刻线为20cm、每1cm一个刻线、10cm为一大刻线，数字分别为“0”、“5”、“10”、“15”、“20”，在尺度板上固定一U型管，U型管外径20mm，两中心距为60±3mm，长度不小于尺度板的长度尺寸 ，U型管口一端密封连接乳胶管橡胶塞及玻璃弯管，玻璃弯管外径8mm，长不小于35mm；另一端密封2.5级0.1圆形负压表，表与管之间应有放气阀门。 2.底座采用厚度1.2mm金属材质一次成型，规格：≥265mm×143mm×20mm，表面烤黑漆。 | 套 | 1 |
| 175 | 盖·吕萨克定律演示器 | 用于验证一定质量的某种气体在压强不变的情况下，其体积V与热力学温度T成正比，即V-T图像。产品由尺度板、玻璃管（V型、U型）、橡皮塞、橡皮管、烧瓶、温度计、支脚、胶头滴管等组成。玻璃器材由泡沫定位，515mm×85mm×60mm；尺度板由红字0～50cm单位刻度，规格：525mm×90mm；烧杯为100ml：110mm×60mm，开口直径38mm；橡皮塞规格：28mm×26mm；温度计由塑料盒装，红液0～100℃；橡皮管290mm×5mm。 | 套 | 1 |
| 176 | 气压模拟演示器 | 产品由导向杆、配重块、透明桶、活动圆盘、塑料小球、振动板、底座（箱体）、电机调速旋钮、电源接线柱、电源开关等组成。 1.工作电压：DC14V。 2.透明桶外径105mm，深150mm。 3.箱体为冷轧板制，表面烤漆处理，尺寸：≥130mm×130mm×110mm。 | 套 | 1 |
| 177 | 饱和水汽膨胀液化演示器 | 1.透明容器内能承受压力不小于1MPA。手动充压，气体做功时，储气瓶内有明显的灰白色雾气，成雾明显； 2.储气瓶为透明塑料，储气瓶与瓶口密封器为螺旋连接，用硅胶O型圈密封；瓶口密封器出气端用堵头带硅胶密封圈密封，堵头与瓶口密封器用插销固定；瓶口密封器上有进气接头；瓶口密封器固定在底座上，底座为金属材料，表面静电喷涂亚光黑色处理。产品配有打气筒。 3.规格：≥300mm*120mm*100mm； | 套 | 1 |
| 178 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，教师用 | 对 | 2 |
| 179 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用 | 对 | 2 |
| 180 | 箔片验电器 | 教师用 | 对 | 2 |
| 181 | 箔片验电器 | 学生用 | 对 | 4 |
| 182 | 指针验电器 | 一对装。产品由底座、金属圆筒、绝缘套、金属杆、指针架、指针和接地接线柱组成。 1.金属筒Φ170mm,表面烤黑漆；底座采用塑料注塑料成型，Φ100mm。 2.仪器整体结构：在圆底座上装着一个金属圆筒，圆筒的前面装有透明玻璃，后面装有附刻度线的毛玻璃，上壁装有绝缘套筒，一根金属杆穿过套筒，插入圆筒内，金属杆下部装有竖直的指针架，一根指针装在指针架的水平轴上，并可绕轴灵活转动，圆筒下壁一侧装有一个接线柱，用来外壳接地。 | 对 | 2 |
| 183 | 感应起电机 | 1.环境温度：-10~40℃ 2.起电盘直径：235mm。 3.放电距离：在相对湿度为65%的环境中火花放电距离≥30mm。 4.本仪器由底座、莱顿瓶、支架、放电叉绝缘柄、集电杆、放电叉杆、导电层、中和电刷（感应电刷）、电刷杆、上轴及上轴螺钉、莱顿瓶盖、导电弹簧、大皮带轮、连接片组成。 | 台 | 2 |
| 184 | 枕形导体 | 用于演示静电感应和感应起电。结构：二只金属制成的空心圆筒，空心圆筒外形尺寸为Φ60mm±1mm，高约68mm；一端为半球面，另一端为平口，将二只圆筒的平口对合起来，就成为一个枕形导体，每只导体均有绝缘支杆及底座。支杆为有机玻璃Φ12mm，高110mm；底座Φ85mm，高约13mm | 副 | 2 |
| 185 | 小灯座 | 螺旋灯座。底座塑料，尺寸：≥70mm×30mm×10mm,工作电压不大于36V,工作电流不大于2.5A | 个 | 48 |
| 186 | 单刀开关 | 1.由底座，接线柱，闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄组成。 2.底座：黑色塑料，尺寸：≥70mm×30mm×10mm ,工作电压不超过36V，工作电流不超过6A。 | 个 | 48 |
| 187 | 滑动变阻器 | 20Ω，2A | 个 | 2 |
| 188 | 滑动变阻器 | 50Ω，1.5A | 个 | 2 |
| 189 | 滑动变阻器 | 200Ω，1.25A | 个 | 2 |
| 190 | 电阻定律演示器 | 1.电学仪器，供中学演示金属导体电阻定律用。 2.木质底板尺寸：≥1050mm×130mm×15mm， 3.三种金属导线 分别为：铜丝（Φ0.5mm），铁丝（Φ0.5mm），镍铬丝（Φ0.5mm）2个组成。4.三种线的有效长度均为1000mm。 | 台 | 2 |
| 191 | 电阻定律实验器 | 不少于四根导线，长度、截面积、材料不同 | 台 | 2 |
| 192 | 演示线路实验板 | 高中演示组 | 套 | 2 |
| 193 | 学生线路实验板 | 高中学生组 | 套 | 2 |
| 194 | 单刀双掷开关 | 底座、接线柱，闸刀，刀座，双刀承和绝缘手柄组成。开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。底座为塑料注塑成型。 | 个 | 4 |
| 195 | 双刀双掷开关 | 底座、接线柱，双闸刀，刀座，双刀承和绝缘手柄组成。开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。底座为塑料注塑成型。 | 个 | 4 |
| 196 | 焦耳定律演示器 | 演示用，供中学物理演示焦耳定律，研究电流的热效应。产品由演示板、贮气盒两只，电阻：5Ω线绕电阻、玻璃管2根等组成。 1.电源电压：直流稳压6V；电流小于2A。 2.演示板采用塑料注塑成型，颜色为白色，外形尺寸≥290mm×245mm×4mm；演示板上印刷有刻度线，每5mm为一刻线、10mm为一大刻线，并标有数字，刻线数量不小于13条。 3.贮气盒采用透明塑料制，尺寸：≥80mm×80mm×30mm。 4.在10分钟内，演示效果明显； 5.实验误差：不大于5%。 | 套 | 1 |
| 197 | 保险丝作用演示器 | 1.面板尺寸:450mm×310mm。 2.面板布局合理、标志字迹清晰、插接使用方便。 3.外接电压：220V 50Hz，电流表1只。 4.配置12V 21W灯泡1只，12V 10W灯泡1只。 5.演示直观，可见度好。 | 套 | 1 |
| 198 | 范氏起电机 | 由蓄电球、集电梳、皮带轮、有机玻璃圆筒、橡胶带、电动机、白炽灯、放电球、放电球绝缘杆和底座组成。蓄电球Φ200mm，放电球的Φ60mm，火花距离≥50mm | 台 | 1 |
| 199 | 球形导体 | 球形导体由球体、绝缘支杆、底座三部分组成。球体采用金属空芯球体，表面镀镍，球体直径约90mm，绝缘支杆与底座总高度约100mm，支杆Φ10mm，底座底径100mm。 | 个 | 2 |
| 200 | 验电器连接杆 | 产品由绝缘手柄、连接杆、紧固螺钉构成。绝缘手柄采用直径Φ12mm的有机玻璃棒制作，长度不小于130mm；连接杆采用直径不小于Φ2mm的钢丝制作，长度约200mm，一端成形为“∨”形。 | 个 | 2 |
| 201 | 移电球(验电球) | 产品由绝缘手柄及金属球构成。绝缘手柄采用Φ12mm的有机玻璃棒制作，长度不小于90mm；金属球采用约Φ16mm钢球，表面镀铬。金属球与绝缘手柄端面接触良好，螺接牢靠。 | 个 | 2 |
| 202 | 验电羽 | 产品由底座、支架、丝线固定卡、丝线等组成，每套配两只。底座采用工程塑料制作，尺寸为Φ69mm×12mm；支架采用Φ3.5mm的金属杆制作，支杆高度100mm；丝线固定卡采用厚度为0.5mm金属板成型，固定卡Φ27mm；丝线颜色为红色，线径约1mm，丝线均匀分布在固定卡周边，根数不少于45根，丝线下垂长度不小于50mm。产品外形尺寸约Φ69×120mm。 | 对 | 2 |
| 203 | 验电幡 | 产品由铜丝网、红丝线、支柱、底座等组成。铜丝网为平纹黄铜丝网，目数：200目/吋，铜丝网尺寸为360×105mm；红丝线Φ1×150mm，共8根，悬挂在铜丝网两侧。支柱共3根，采用Φ5mm铜管制作，长度160mm，3根支杆分别固定在铜丝网的两端及中心位置；支座采用工程塑料制作，底座3个，底座底径Φ40mm，高度28mm。将带支杆的铜丝网插入底座组成验电幡，产品组装后总高度约190mm。 | 个 | 2 |
| 204 | 尖形布电器 | 主体采用金属材质，由一个圆柱形和锥形焊接而成，规格：Φ70×160mm，塑料底座，中间用塑料支杆连接，整体高约200mm。 | 个 | 2 |
| 205 | 正负电荷检验器 | 它可以检验摩擦起电的电荷、电容等带电体的正负，以及演示静电感应。 1.检验器的探头为金属制品，表面镀铬处理； 2.检验器上的红灯指示为正电荷，绿灯指示为负电荷。 | 台 | 2 |
| 206 | 静电实验箱 | 避雷针原理、静电屏蔽、静电除尘、静电植绒、静电乒乓、静电转轮等。 | 套 | 2 |
| 207 | 金属网罩 | 用于演示在电荷平衡时，导体内部的电场强度等于零，从而说明静电屏蔽原理。产品由金属网罩、金属底盘、底座及连接器等组成。 1.金属网罩采用直径0.9mm的镀锌铁丝编制而成，外径约200mm，高约230mm。 2.金属底盘采用厚0.4mm镀锌板冲压成型，直径220mm。 3.底座采用塑料注塑成型，直径100mm。 4.连接器为全金属制，由直径14mm钢球、直径5mm金属杆、金属吊链及限位柱构成，金属表面电镀处理。 | 个 | 2 |
| 208 | 电荷间作用力演示器 | 演示器由底座、立板、导体球、轻质导电球、导电球连线、绝缘支架、滑块、连接导线组成。导体球Φ83mm，轻质导电球Φ30mm。外形尺寸约400mm×105mm×405mm。绝缘横杆悬挂可移动轻球，带竖立座标面。 | 套 | 2 |
| 209 | 电荷间作用力实验器 | 产品由底座、支杆、大球、小球等组成。大小球采用不锈钢材料制成，小球直径不大于25mm。 | 套 | 2 |
| 210 | 库仑定律演示器 | 仪器由测微器、悬丝、平衡组、小筒体、大筒体、定球组、底座、三脚架和阻尼器组成。 | 台 | 1 |
| 211 | 电场线演示器 | 产品由五块电场线演示板组成，分别为单点电极演示板、双点电极演示板、平行板电极演示板、环形电极演示板、尖形导体演示板。演示板采用透明性好的“372”材料制作，由盒座和盒盖组成，盒座内注满机油和适量发屑后与盒盖密封良好，五块演示板外形尺寸均为95×80×6.5mm。 | 套 | 1 |
| 212 | 电势演示仪 | 电势、电势差、等势面 | 套 | 1 |
| 213 | 等势线描绘实验器 | 产品由底座、导电纸2张、白纸50张、复写纸10张、固定架、表笔等组成。底座为塑料注塑成型，外形尺寸：≥180mm×120mm×14mm。 | 套 | 1 |
| 214 | 平行板电容器 | 产品由两块圆形铝板、绝缘板一块、支杆、底脚构成。 1.铝板和绝缘板直径应相同，直径220mm，厚1mm。 2.绝缘板手柄采用透明有机玻璃制，直径15mm，长115mm。 3.铝板支杆采用透明有机玻璃制，直径12mm、长70mm。 4.底脚为大半圆形，直径90mm，内有配重。 | 套 | 1 |
| 215 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 | 模拟电场中带电粒子加速、偏转 | 套 | 1 |
| 216 | 常用电容器示教板 | 产品由演示板、电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等组成。演示板为木质，外形尺寸不小于400mm×300mm，带悬挂装置。演示板上均印刷元件符号，图形明显。 | 套 | 1 |
| 217 | 常用电阻器示教板 | 产品由演示板、定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等)、可变电阻(电位器等)、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻等组成。演示板为木质，外形尺寸不小于400mm×300mm，带悬挂装置。演示板上均印刷元件符号，图形明显。 | 套 | 1 |
| 218 | 演示可调内阻电池 | 产品由电池槽、溢水槽、盖板、探针、下负极板、气咀、气室、气管、开关、气筒等组成。 1.电池槽和溢水槽均采用透明塑料注塑成型，外形尺寸约：210mm×85mm×90mm。 2.正负极板尺寸约：50mm×43mm。 3.探针采用宽度约10mm，可固定于电池槽内。 4.气筒采用不小于50ml的注射器。 5.正负极板和探针上均安装有接线柱。 | 个 | 1 |
| 219 | 演示电桥 | 产品由木质支架、米尺、康铜丝、滑块按键、接线柱等组成。 1.电阻丝有效长度为1000mm，线径不大于0.3mm的锰铜丝，电阻丝的一端固定在刻度尺上，另一端有松紧调节装置； 2.刻度尺要质地均匀平直，无痕迹，无裂缝，有效刻度1000mm； 3.滑键、滑块用无色透明塑料制成，能灵活滑动，按键用指针式，位于滑块中间，用厚0.2－0.4mm锡磷青铜皮制成； 4.支架应采用木制品。 | 个 | 1 |
| 220 | 条形磁铁 | 铝铁碳，180 mm | 对 | 4 |
| 221 | 蹄形磁铁 | 铝铁碳，100mm | 个 | 4 |
| 222 | 磁感线演示器 | 条形、蹄形 | 套 | 1 |
| 223 | 立体磁感线演示器 | 永磁、电磁场 | 套 | 1 |
| 224 | 磁感线演示板 | 产品由有孔塑料板、小磁针、脚及条形磁铁组成。 - 塑料板为透明有机板注塑成形，内封小针576个，外形尺寸为250mm×250mm。 - 小磁针直径约1mm，长约4mm，为黑色，磁针在板内孔中应转动灵活。 - 脚为塑料，高为12mm。 | 套 | 1 |
| 225 | 电流磁场演示器 | 产品由透明底座、方线圈、圆线圈、螺线管各一块组成。 - 底座尺寸分别为：178×138×38mm一块和140×88×38mm地二块。 - 方线圈（60×60mm),圆线圈（Φ35mm），螺线管（Φ55mm）采用优质铜线。 | 套 | 1 |
| 226 | 菱形小磁针 | 16个 | 套 | 1 |
| 227 | 翼形磁针 | - 磁学仪器，供演示磁体的指向性和磁极的相互作用。 - 有垂直翼形针体和支座两部分。一对装。 - 磁针长度140mm、宽8mm，塑料底座直径70mm。 | 对 | 4 |
| 228 | 演示原副线圈 | - 演示原副线圈由演示原线圈、演示付线圈、铁芯三部分组成。 - 原线圈：内径13±0.5mm，外径22±1mm，直径0.59漆包线平绕，绕线长度63mm。 - 副线圈：内径35±1mm，外径49±1mm，直径0.27漆包线平绕，绕线长度67mm。 - 铁芯：Φ 12mm；长度80mm。 - 外形尺寸：66mm×66mm×110mm。 - 线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁，付线圈底座平整，直立于平面时不应晃动。 | 套 | 1 |
| 229 | 原副线圈 | - 原副线圈由原线圈、副线圈、软铁芯三部分组成。 - 原线圈骨架：圆筒内径 11mm；圆筒外径 15mm；绕线宽度 57mm。 - 付线圈骨架：圆筒内径 24mm；圆筒外径 30mm；绕线宽度 50mm。 - 铁芯：Φ 10mm；长度 不小于77mm。 - 外形尺寸：60mm×40mm×88mm。 - 原付线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁。付线圈底座平整，直立于平面时不应晃动。 | 套 | 1 |
| 230 | 演示电磁继电器 | 演示用，主要由电磁系统和触点系统两部分组成。电磁系统包括：电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁，触点系统包括：常开、常闭触点各一对。卧式或立式吸合电流不大于48mA。金属表面电镀处理。底座尺寸：167mm×106mm×22mm。 | 个 | 1 |
| 231 | 左右手定则演示器 | 左右手定则演示器由塑料底座、两根金属电镀撑杆、塑料接线板、方形线圈组成。 - 底座采用优质塑料，规格（179mm×120mm×14mm）。 - 接线板尺寸：150mm×10mm×4mm，上有红黑接线柱。 - 撑杆直径6mm，总长400mm，表面电镀。 - 方形线圈内径62mm，宽10mm，带导线。 | 个 | 2 |
| 232 | 手摇交直流发电机 | 电学仪器，供中学物理演示交直流发电机的结构和工作原理使用，可兼作小功率电源；结构：由定子、转子，电刷、转动机构、集流环（或换向器）、小灯座，底板等组成。 - 底板采用木制，尺寸：290mm×200mm×15mm。 - 空载电压不小于8V，负载电压不小于4V。 | 个 | 2 |
| 233 | 阴极射线管 | 磁效应管 | 个 | 1 |
| 234 | 阴极射线管 | 示直进管 | 支 | 1 |
| 235 | 阴极射线管 | 机械效应管 | 支 | 1 |
| 236 | 阴极射线管 | 静电偏转管 | 支 | 1 |
| 237 | 低频信号发生器 | - 信号范围：20Hz～20kHz，有功率输出。 - 工作环境条件：温度 0～40℃ 相对湿度 不大于90%（40℃）。 - 使用电源：交流 220V±22V 50Hz±2.5Hz。 - 安全要求：教学用信号发生器应装有保护接地端子。 - 绝缘电阻：不小于20MΩ。 - 电压试验：1.5kV（漏电流5mA），不应出现飞弧和击穿。 | 台 | 1 |
| 238 | 高频信号发生器 | 0.4MHz～130MHz分段连续可调，误差±5% | 台 | 1 |
| 239 | 教学信号发生器 | 金属外壳，尺寸：280mm×170mm×100mm。指标：高频正弦波：400kHz－1700KHz分段可调。低频频率范围： 1.400kHz－2.5kHz分五档调整， 2.方波500Hz－1.5kHz分三档调整， 3.锯齿波500Hz－3kHz连续可调， 4.超低频：正弦波0.3－0.5Hz， 5.频率显示：4位0.5时数字显示。 6.工作电压：220V。 | 台 | 1 |
| 240 | 学生信号发生器 | 性能： 1.输出频率范围：高频正弦波Ⅰ频段500kHz～1700kHz连续可调，Ⅱ频段400KHz-580KHz，连续可调；低频正弦波500Hz、1KHz、1.5KHz、2KHz、2.5KHz。 2.频率显示：刻度指示式。 3.输出信号电压：高频大于200mV，低频小于400mV。 4.输出增幅：高低频的输出增幅均为无级连续可调。 5.电源：AC220V。 6.机壳为金属制，表面烤漆处理，尺寸：140mm×90mm×200mm。 | 台 | 1 |
| 241 | 条形强磁体 | 磁感应强度≥0.8T | 个 | 2 |
| 242 | 蹄形强磁体 | 磁感应强度≥0.8T | 个 | 2 |
| 243 | 强磁针 | 高磁能积磁体 | 个 | 4 |
| 244 | 通电平行直导线相互作用演示器 | - 产品由主机、平行直导线、连接杆2根、连接板、指针及连接线等组成。 - 工作条件：电源220V、50Hz。 - 两银点之间距离为30±2mm，两平行直导线为铜管，直径4mm，长不小于380mm；铜管两端为Z型，并与两触点接合，接合部位为点接触。 - 电源功率100W；开路电压4.5V；工作电流150A。通电动可连续操作不小于15次。 - 连接板为塑料注塑成型，尺寸：190mm×40mm×9mm，两银触点在连接板上可调。 - 主机外壳采用塑料注塑成型，圆形，分为底盒和盖，底盒外径205mm、高110mm；盖直径240mm。 | 套 | 1 |
| 245 | 电流天平 | 用于演示磁场对电流的作用F与电流I、磁感应强度B、及通电导体长度L成正比（即F=BIL)这一规律，同时可用来测定磁感应强度B（B=F/IL）。结构：底座、线圈、立柱、刻度盘、天平臂。 | 套 | 1 |
| 246 | 安培力演示器 | 供高中物理教师演示安培力磁感应强度的教学演示实验。仪器由底座、勾强磁铁整体（采用金属结构）、可动导轨（2个）、直导线（150mm铜管、50mm铜管）、连接线（2条）、细砂皮组成。底座上有一透明PVC145mm×185m面板并带有可变换电流方向指示片，规格：270mm×185mm×20mm；勾强磁铁呈H型，可在投影机进行投影，并有磁极性显示；导轨规格：55mm×205mm，调节之间距离，可演示通过电流方向与磁场方向垂直或平行两种情况下产生安培力的作用。 | 套 | 1 |
| 247 | 安培力实验器 | 用于中学物理探究通电导体在磁场中的受力情况。仪器由带轨道的底座、U型磁铁、空心铜管、框型导线等组成。底座采用塑料注塑成型，外形尺寸：110mm×75mm×13mm。 | 套 | 1 |
| 248 | 自感现象演示器 | 产品由演示板、电路图、指示灯、变压器等组成。 1.演示板外形尺寸不小于460mm×320mm； 2.演示自感现象中通电与断电时的两种现象应明显；通电现象采用2个6V 0.5A的小电珠，断电现象采用白发红发光二极管。 3.原理图线清晰，正确，无断线等现象； 4.输入电压：DC6V。 | 台 | 1 |
| 249 | 电磁感应演示器 | 演示器是由磁极主体、磁力线演示板、直交流转动线圈模型、软线圈、方形线圈、直导线等组成。 1.磁极主体是用漆包线绕制成多匝方形线圈，并在绕圈中间紧密放了钢片，分上下两块，每块外形尺寸：200mm×130mm×25mm。 2.磁力线演示板的底板为绝缘材料，钢针9枚。 3.三种转动线圈模型为一体，由底座、线圈、支架、碳刷、铜环等构成，底座尺寸：160mm×65mm×10mm，线圈骨架外尺寸：80mm×55mm×15mm。 | 套 | 1 |
| 250 | 楞次定律演示器 | 开口环、闭口环 | 套 | 1 |
| 251 | 电磁阻尼演示器 | 产品由摆锺、磁铁、支架、底座等构成，支架为名铝制、磁铁为强磁、摆锺分为强阻尼摆和弱阻尼摆，应采用铝材加工制成，表面光学抛光处理。 | 套 | 1 |
| 252 | 动能发电手电筒 | 由按柄、齿轮、线圈、磁性飞轮、LED灯泡等组成。 | 套 | 1 |
| 253 | 单匝线圈电机原理演示器 | 使用高磁能积磁体 | 套 | 1 |
| 254 | 三相电机原理演示器 | 包括永磁式和电磁式旋转磁场两部分，与手摇三相交流发电机配套使用，说明旋转磁场的性质和三相感应电动机原理，当绕组线电压10V，供电电流150mA时，磁针，铝框，鼠笼应能正常转动。 | 套 | 1 |
| 255 | 手摇三相交流发电机 | 技术特点：励磁电压为6V，转速：1500转/分，输出频率为25Hz。 | 台 | 1 |
| 256 | 三线电子开关 | 1.电子开关部分：输入阻抗100KΩ/40PF；输入信号小于10V；开关频率100Hz-100KHz；放大倍数大于3；相对位移大于和等于6V；增幅器调节比等于和大于10；输入端ABC间隔离比大于30dB；输出极性与输入相同，BC可反相。 2.信号发生器：波开为方波、阶梯波；频率范围100Hz-10KHz。 3.工作电压：AC220V。 | 台 | 1 |
| 257 | 交流电路特性演示器 | 大电感、小电感，大电容、小电容，电阻 | 台 | 1 |
| 258 | 可拆变压器 | - 单相芯式结构,铁芯以优质钢矽片冲制并经绝缘处理,U型铁芯及条形铁轭为可拆式。 - 线圈骨架用塑料压制。 - 3、可演示远距离输电、变压器效率，还可进行变压器初、次级线圈间电压和电流与匝数关系的定量演示。 | 台 | 1 |
| 259 | 小型变压器 | 电学实验中用于学习变压器构造（铁芯初级线圈、次级线圈）及初、次级间电压，电流与线圈绕线匝数的关系时使用。结构：由铁芯：高硅钢片，线圈：高强度漆包线等组成。 | 套 | 2 |
| 260 | 变压器原理说明器 | 增加调压变压器功能 | 台 | 1 |
| 261 | 日光灯原理演示器 | 电感式镇流器 | 套 | 1 |
| 262 | 电子束演示器 | 仪器外壳采用金属结构，金属面板，外形尺寸：225mm×123mm×200mm。技术指标： - 加速极电压：0～200伏，连续可调； - 偏转板电压：电压幅度：0～40伏连续可调。 - 电压方向：上正、断路、下正三档。 - 连续工作时间1小时。 - 电源：220V。6.功耗小于8W。 | 台 | 1 |
| 263 | 门电路和传感器应用实验箱 | 与门、或门、非门电路、干簧管、温度传感器、热敏电阻、光敏电阻、感温铁氧体、霍尔元件等应用实验。 | 套 | 1 |
| 264 | 电学元件黑箱 | 三个接点，两个元件(电池、电阻、二极管均可更换) | 套 | 1 |
| 265 | 低气压放电管组 | 6支 | 套 | 1 |
| 266 | 电谐振演示器 | 发送：放电距离0.2mm～2mm可调，来顿瓶电容≥500pF；接收：来顿瓶电容≥500pF，可变电容350pF～850pF。 | 台 | 1 |
| 267 | 赫兹实验演示器 | 产品由发射部分和接收部分组成（即A、B两套件），产品由底座、支架、拉杆天线、低压灯管、放电球等组成。 - 底座采用胶合板制成，外形尺寸：300mm×100mm×18mm。 - 支架采用透明有机玻棒制成，直径12mm，高度不小于200mm。 - 拉杆天线可上下移动或抻缩，能停在任一位置。 - 低压灯管应为无色透明的材料制成，两端为导电体，与放电球接合良好。 - 放电球直径不大于10mm，放电球由一调节丝杆固定，调节丝杆的调节范围不小于30mm。 | 台 | 1 |
| 268 | 电磁振荡演示仪 | 阻尼振荡,等幅振荡,振荡频率与振荡电路的电容 、电感关系 | 台 | 1 |
| 269 | 电磁波的发送和接收演示器 | 发射器频率225MHz～250MHz,等幅、调幅；接收器有声、光、电显示 | 套 | 1 |
| 270 | 电磁波的干涉衍射偏振演示器 | 发射器：频率10GHz±1GHz，等幅波输出≥10mW； 接收器：喇叭天线接收距离≥1m，振子接收距离≥0.5m，有声、光、电显示 | 套 | 1 |
| 271 | 密立根油滴仪 | 电源：AC220V；指示灯电压：AC24V；照明灯电压：AC2.2V；极板电压：量程-、0、+可选择DC0～450V连续可调；安装电压表：量程450V；标准精确度等级1.5级；极板距离：6mm±0.2mm；显微镜放大倍数：40X；分划板总刻度：5×5mm；对一滴油滴可连续观察时间： | 台 | 1 |
| 272 | 电子比荷实验仪 | 采用纵磁场聚焦法精确测定电子的荷质比实验仪器，误差在5%以下；技术指标： - 额定电压：AC220V； - 额定频率：50Hz； - 最大输入功率：85W； - 加速电压：1000V～1200V连续可调； - 低压直流电源：可调电流：0.2A～1.5A，1.5A～2.5A，各档连续可调，电流方向:可换向；6、螺线管参数：螺线管单位长度匝数N=3800匝/米； 7、示波管参数：荧光屏至Y偏转板距离1≈0.148m； 8、连续工作时间：2h。 9、金属外壳，尺寸：380×190×320mm | 台 | 1 |
| 273 | 半导体致冷器 | 致冷、发电两用 | 台 | 2 |
| 274 | 整流电路实验器 | 半波、全波、滤波 | 台 | 2 |
| 275 | 光具盘 | 磁吸附式 | 套 | 4 |
| 276 | 凹面镜 | - 基本配置为面镜、镜框、支架、镜座（各1个）组成； - 凹面镜的直径为100±2mm；焦距为65±10mm； - 基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹； - 反射膜镀层应均匀，有牢固的保护层； - 镜框、支架、镜座均为塑料结构，整机应有足够的稳度； - 镜面可前后移动。 | 个 | 25 |
| 277 | 凸面镜 | - 基本配置为面镜、镜框、支架、镜座（各1个）组成； - 凸面镜的直径为100±2mm；焦距为-65±10mm； - 基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹； - 反射膜镀层应均匀，有牢固的保护层； - 镜框、支架、镜座均为塑料结构，整机应有足够的稳度； 6、镜面可前后移动。 | 个 | 25 |
| 278 | 玻璃砖 | 长方形玻璃砖。 - 外形尺寸：80mm×45mm×15mm。 - 两短侧面和一正面磨砂，其它三面为光面。 - 玻璃砖的边缘倒角按GB1204-75《光学零件的倒角》的要求进行； 4、精加工面不允许有目测划痕和砂眼，边缘不许有裂、碎、缺角。 | 块 | 25 |
| 279 | 光具座 | - 导轨：双轨结构，采用不锈钢管制成。 - 平行光源：光源用电压6V，功率8W的灯泡。 - 透镜：双凸透镜：F=100±2mm，Φ=40mm；F=50±2mm，Φ=30mm；平凸透镜：F=300±12mm，Φ=50mm；双凹透镜：F=-75±4.5mm，Φ=30mm； - 标尺：总长为960mm,宽为18mm；刻线长度900mm,最小刻度为1mm，尺全长刻线误差≤±1mm；5、滑块：滑块为塑料注塑成型，四个滑块和支架的插杆孔中心，应在一条线上，指示刻线与标尺间隙不超过3mm。 6、插杆为金属制5根，表面电镀处理，直径6mm，长75mm，一端为连接丝杆为M4。。 | 套 | 25 |
| 280 | 三棱镜 | - 产品由三棱镜、托架、支柱、底座等组成。 - 三棱镜体外形为正三棱柱，边长25mm，相邻两角为60±0.5°，棱长80mm。 - 三棱镜体能作任意方向的转动，并能停止在任意位置。 | 个 | 4 |
| 281 | 白光的色散与合成演示器 | - 由棱镜、棱镜台和光源等组成。 - 棱镜为重量火石玻璃，顶角为60°。 - 光源额定电压为6-8V。 - 棱镜台台面装有进光狭缝及光源。 5、白屏 | 套 | 2 |
| 282 | 透镜及其应用实验器 | 产品由凸透镜、凹透镜、支架和底座组成。 - 凹凸透镜直径46mm。 - 塑料框架及支杆，支杆直径10mm、长54mm。 3、塑料底座直径64mm。 | 套 | 2 |
| 283 | 光的折射全反射实验器 | 产品由塑料盒（带透明盖）、激光笔、玻璃砖、半圆玻璃砖、平面镜（带支撑架）、透明塑料水槽及角度盘组成。 - 塑料盒的外形尺寸：200mm×130mm×35mm，塑料盒中心有一通孔，用来安装角度盘时使用。2、激光笔照射光为红色。 3、玻璃砖外形尺寸不小于40mm×200×10mm。 4、半圆玻璃砖的半径不小15mm、厚不小于10mm。 5、平面镜尺寸不小于35mm×15mm、支撑架为金属制品，表面电镀处理。 6、透明塑料水槽尺寸：60mm×40mm×20mm。 7、角度盘应采用塑料注塑成型，Φ100mm，盘面上印有0-360°刻线、刻线清晰。 | 套 | 2 |
| 284 | 光的干涉衍射偏振演示器 | - 仪器组装后,所有干涉,衍射图样的中心均可调节到屏幕中心。 - 在照度不高于200勒克斯的普通教室里,距仪器8m以内,正常视力可以见到:双缝,双面镜干涉明条纹不少于5条。 3、牛顿环干涉条纹不少于三圈 多缝衍射的明条纹不少于7条 光栅衍射的彩带不少于5条。外形尺寸约：850×320×140mm，泡沫盒包装。 | 套 | 1 |
| 285 | 激光光学演示仪 | 几何光学和物理光学实验 | 台 | 1 |
| 286 | 微型物理光学观察器 | 半导体激光器，光的干涉、多种衍射(单缝、多缝、圆孔、异形孔、单丝、圆屏、刀口等) | 套 | 1 |
| 287 | 双缝干涉实验仪 | - 仪器采用游标读数机构，双缝及光源单缝均采用真空镀铬工艺制在玻璃片上。 - 主要结构组成：灯泡、照明透镜、遮光板、滤色片及片座、单狭缝及缝座、单缝管、拨杆、遮光管（铁质，表面喷漆，规格：Φ32×600mm，管壁厚2mm）、接长管、测量头、游标尺、滑块、手轮、目镜、半圆形支架环。 - 主要技术指标： ①双缝中心距d及缝宽a分别为：d1=0.200±0.003mm ,0.029mm≤a1≤0.04mm;d2=0.250±0.003mm,0.036mm≤a2≤0.050mm.光源单缝宽a=0.10±0.02mm； ②双缝至光屏之间的距离：l1=600±2mm(不接长管),l2=700±2mm(接长管)。 ③滤色片为2mm厚的光学玻璃片。 ④测量头滑块的移动范围为0-20mm，游标尺的最小读书为0.02mm。 ⑤单色光通过双缝所产生的干涉亮条纹不少于7条。 ⑥白光干涉零级亮条纹所产生的中心与光轴的偏离：当l1=600mm时不大于2mm，当l2=700mm不大于3mm。 ⑦测定钠光波长，相对误差≤4%。 - 泡沫定位。 | 台 | 2 |
| 288 | 牛顿环 | 产品由塑料外壳、平面镜及凸透镜组成。塑料外壳外径50mm，内孔25mm，高26mm。 | 个 | 2 |
| 289 | 光导纤维应用演示器 | 产品由传光、传像、传声三大部分组成。传光、传像部分由光源、有机玻璃棒、光纤束、传像投影屏筒、字母板组成；传声部分有发射器、接收器及光纤束组成。演示板外形尺寸不小于：460mm×320mm。其它符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 台 | 1 |
| 290 | 光的偏振观察器 | 起偏片、检偏片 | 套 | 8 |
| 291 | 紫外线作用演示器 | - 该仪器主体结构由6W日光灯、254nm紫外线灯，365nm紫外线灯及滤色片、荧光片组成。2. 主要部件包括： - 滤色片(红、黄、蓝、绿、透明）5片； - 防紫外线辐射罩壳； - 防护罩壳固定罗丝； - 白光、紫外线转换开头S1； - 254nm、365nm转换开关S2； - 电源开关S3； - 底座； - 6W日光灯管； - H型254nm紫外线灯管； - 6W365nm紫外线灯管； - L为镇流器。 - 技术指标： - 使用电压：220V±10% AC 50-60Hz； - 整机功率：＜12W； - 灯管寿命：＞500小时。 4.外形尺寸：300mm×230mm×90mm。 | 套 | 2 |
| 292 | 红外线作用演示器 | 本仪器分为红外线发现实验器、红外线性质说明器、红外线控制器三部分组成。 - 红外线发现实验器由平行光源、三棱分光镜及暗箱等构成，暗箱为金属制，表面烤黑漆，光源为12V30W的卤钨灯。 - 红外线性质说明器由凹面镜（直径90mm）热辐射物体（直径约25mm钢球）及底座构成，底座为冷板冲压成型，表面处理，尺寸：230mm×105mm×14mm。 - 红外线控制器由发射装置、接收装置两部分构成，外接DC6V电源。 | 套 | 2 |
| 293 | 手持直视分光镜 | 本分光镜采用光学玻璃，制成复合棱镜和会聚透镜，将平行光管与棱镜装在一个套管内，狭缝与会聚透镜产生的平行光束，通过棱镜，可用眼直接观察色散光谱。利用它可以对各种发光体的光谱进行分析。 主要部件： 1.保护片 2.单缝 3.透镜 4.组合棱镜 5.保护片。 | 套 | 2 |
| 294 | 棱镜分光镜 | 带波长分度尺 | 台 | 1 |
| 295 | 光谱管组 | 光谱管组是一种低气压放电管，用来观察气体的发射光谱。每组6支，每支玻璃管两端均装有电极，管内抽真空至≤10－3Pa后，分别充进氢、氮、氧、二氧化碳、氖和氩等气体（气压为1009—2000Pa），为了增强气体的发光亮度，管的中部制成窄的管道。6支光谱管共装在一个带金属夹片的框架上，底座上的接线柱与各管下面的电极都相通。将感应圈或高压电源的一端接在与底座相连的电极上，另一端通过导线接在带绝缘柄的金属导杆上。实验时，用导杆任意与一支光谱管的顶部电极相接，使此管内气体产生辉光放电。由于处于气态的各种元素或化合物都有它本身所固有的明线光谱或带状光谱，用分光镜来观察时，可以看到：氢和氩的线状光谱，氮和二氧化碳的带状光谱等。 | 套 | 1 |
| 296 | 钠的吸收光谱演示器 | 仪器部件： - 钠气真空管（简称钠管）； - 钠管加热炉（炉膛、金属卡片、保护罩、金属炉壳、电炉丝、钠管、瓷管、支杆）； - 底盘、立柱各一个； - 光源一个。主体金属制。 | 台 | 1 |
| 297 | 光电效应演示器 | 带光源和锌板 | 台 | 1 |
| 298 | 光电效应演示器 | 光电管 | 台 | 1 |
| 299 | 太阳电池演示器 | 由太阳能电池板带支架、音乐声响器插件和电机插件组成。用于演示太阳能转化成电能，并作各种应用。 技术参数： - 最大开路电压：3.5V； - 最大短路电流：500MA； - 音乐声响器插件工作电压：3V，工作电流：20MA； - 电机插件工作电压：3V，工作电流：30mA。 | 台 | 1 |
| 300 | X射线演示仪 | 带防护箱、萤光屏 | 台 | 1 |
| 301 | 盖革计数器 | 加计数功能 | 台 | 1 |
| 302 | 威尔逊云雾室 | 杠杆式 | 台 | 2 |
| 303 | 高温扩散云室 | 产品由现象源支架、可视窗镜、现象源、固定扣、视窗盖、加热调节旋钮、风扇开关、加热开关及配件镊子、注射器、溶液瓶组成。金属外壳，尺寸：≥200×180×170mm。 | 台 | 2 |
| 304 | 普朗克常量测定器 | 可根据爱因斯坦光电效应方程测算出普朗克常数，并与示波器连用可直观地演示光电管的电流特性曲线。 | 台 | 2 |
| 305 | 液压机模型 | 产品由大缸体、小缸体、角式截气阀、底座、压力表和压力弹簧等构成。 - 大小活塞为透明材料，外径分别为57mm、22mm。 - 底座为塑料注塑成型，外形尺寸：230mm*130mm*50mm，中心部位为油箱。 - 压力表示值：最大值为2.5Mpa。 - 整体高度：280mm。 | 个 | 2 |
| 306 | 汽油机模型 | 产品由塑料制成，高度300mm。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮组、主动轮、挺杆等组成，外壳剖开，能看清内部结构。模型各部件比例适当，位置正确，联接牢固，工作可靠，原理正确。模型能直观地演示出吸气过程、压缩过程、做功过程及排气过程，在做功冲程时活塞到达上止点时，演示火花点火的灯泡应发光，点火完成后灯熄灭。底座尺寸： 165mm×105mm×22mm。 | 个 | 2 |
| 307 | 柴油机模型 | 塑料制成，高度300mm。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、油针、齿轮、凸轮总成、手柄齿轮、介轮、挺杆等组成，外壳剖开，能看清内部结构。各部件比例适当，位置正确，联接牢固，工作可靠，原理正确。模型能直观地演示出吸气过程、压缩过程、做功过程及排气过程，在做功冲程时，油针应开启。底座尺寸： 165mm×105mm×22mm。 | 个 | 2 |
| 308 | 磁分子模型 | 外型长方体，全透明塑料盒，下底安插二十四枚小钢针，排列成四行，每行六枚，钢针安放二十四枚小磁针。外形尺寸：≥150mm×100mm×18mm。 | 套 | 2 |
| 309 | 离心机械模型 | 节速器、干燥器、分离器 | 套 | 2 |
| 310 | 晶体空间点阵模型 | 全塑料制。产品由氯化钠晶体结构模型、金刚石晶体结构模型、石墨晶体结构模型三种晶体结构模型组成。 | 套 | 2 |
| 311 | 蒸汽机模型 | 吹动式 | 台 | 2 |
| 312 | 蒸汽轮机模型 | 产晶由外汽缸、缸体剖视体、叶轮支架、叶轮、叶轮轴、汽缸支架、底座等组成。外形尺寸≥280mm×120mm×130mm，所有材质为金属、有机玻璃、塑料制。外汽缸为透明塑料。为可动模型。 | 台 | 2 |
| 313 | 燃气轮机模型 | 可动模型 | 台 | 2 |
| 314 | 高压输变电模拟演示器 | 发电厂、升压变压器、高压输电线、降压变压器、用户 | 套 | 2 |
| 315 | 车床变速器模型 | 金属和塑料制。仪器为两档齿轮变速，真实演示车床变速的过程。产品由框架、轴2根、齿轮4个、变换手柄、手摇柄及转盘构成。外形尺寸：≥15×110×90mm。 | 套 | 2 |
| 316 | 汽车变速箱模型 | 1.外形尺寸：140×110×90mm； 2. 两档齿轮变速，大离合齿轮和小离合齿轮咬合，并有换挡器连接孔。 | 套 | 2 |
| 317 | 机械机构模型 | 曲柄摇杆机构、双曲柄机构、双摇杆机构、曲柄滑块机构、凸轮机构 |  | 2 |
| 318 | 机械传动模型 | 含齿轮传动、皮带传动、链传动、蜗轮蜗杆传动、摩擦轮传动 |  | 2 |
| 319 | 液压传动模型 | 液压千斤顶结构，单向阀独立设计。 | 套 | 2 |
| 320 | 汽车刹车系统模型 | 模型主要由底座、转轮、刹车装置、气路管、气压缸（注射器）、支架等构成。 - 底座采用冷轧板冲压成型，表面烤黑漆，尺寸：≥270mm×110mm×10mm。 - 转轮采用有机玻璃制成，直径100mm，厚4mm。 | 套 | 2 |
| 321 | 高中物理必修模块教学挂图 | 对开，40幅 | 套 | 2 |
| 322 | 高中物理系列1选修模块教学挂图 | 对开，6幅 | 套 | 1 |
| 323 | 高中物理系列2选修模块教学挂图 | 对开，12幅 | 套 | 1 |
| 324 | 高中物理系列3选修模块教学挂图 | 对开，22幅 | 套 | 1 |
| 325 | 简明物理学史挂图 | 对开，2幅 | 套 | 1 |
| 326 | 实验规范操作和安全要求 | 对开，2幅 | 套 | 1 |
| 327 | 高中物理必修模块投影片 | 21*17CM，30片 | 套 | 1 |
| 328 | 高中物理系列1选修模块投影片 | 21*17CM，20片 | 套 | 1 |
| 329 | 高中物理系列2选修模块投影片 | 21*17CM，15片 | 套 | 1 |
| 330 | 高中物理系列3选修模块投影片 | 21*17CM，25片 | 套 | 1 |
| 331 | 高中物理必修模块多媒体互动教学软件 | 教学CD-ROM，课件 | 套 | 1 |
| 332 | 高中物理系列1选修模块多媒体互动教学软件 | 教学CD-ROM，课件 | 套 | 1 |
| 333 | 高中物理系列2选修模块多媒体互动教学软件 | 教学CD-ROM，课件 | 套 | 1 |
| 334 | 高中物理系列3选修模块多媒体互动教学软件 | 教学CD-ROM，课件 | 套 | 1 |
| 335 | 量筒 | 10mL | 个 | 60 |
| 336 | 量筒 | 50mL | 个 | 60 |
| 337 | 量筒 | 100mL | 个 | 60 |
| 338 | 量杯 | 250mL | 个 | 30 |
| 339 | 加热器材 |  |  |  |
| 340 | 试管 | Ф15mm×150mm 高硼硅料卷口 采用透明玻璃制造，耐水等级≦3，全长 150±2mm，外径 15±0.75mm,壁厚≥ 1.3mm,产品应符合QB/T2561-2002《实验室玻璃仪器 试管和培养管》的有关规定。 | 支 | 60 |
| 341 | 试管 | Ф32mm×200mm 硬质采用透明玻璃制造，耐水等级≦3，全长 200±2mm，外径 32±1.25mm,壁厚 1.2±0.2mm, 产品应符合QB/T2561-2002《实验室玻璃仪器试管和培养管》的有关规定。 | 支 | 60 |
| 342 | 烧杯 | 250mL | 个 | 60 |
| 343 | 烧杯 | 500mL | 个 | 60 |
| 344 | 烧瓶 | 圆底长颈，500mL | 个 | 10 |
| 345 | 烧瓶 | 平底长颈，250mL | 个 | 10 |
| 346 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 60 |
| 347 | 漏斗 | 90mm | 个 | 10 |
| 348 | 分液漏斗 | 分液漏斗 | 个 | 2 |
| 349 | 平底管 | - 规格：T形。φ7mm～8mm。下支管长度50mm±5mm，全长100mm±10mm，壁厚1mm。 - 外观：节瘤最大直径不超过1.5mm，数量不会多于3个。结石最大直径不超过0.8mm，数量不会多于2个。 - 其余要求符合JY/T 0427-2011、JY/T 0423-2011的规定。 | 支 | 4 |
| 350 | T形管 | - 高硼硅玻璃材质； - 规格：直径Φ7～8 mm，直通管长度100 mm，垂直管长度50 mm； - 灯工焊接牢固，口部平整烘光； - 产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 10 |
| 351 | 可密封长玻璃管 | 内径10mm×1000mmm， 由长玻璃管、刻度衬板、胶塞组成。内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。优质玻璃制品，成型良好、壁厚薄均匀、光滑。 | 支 | 4 |
| 352 | 镊子 | 不锈钢，圆嘴 全长 125±2mm， 厚≥1.5mm。符合 GB 4747.1— 1989 《医用镊通用技术条 件》的有关规定。 | 支 | 10 |
| 353 | 石棉网 | 1.本品用于化学实验时隔热。 2.石棉网外形尺寸为 125×125±1mm。 3.铁丝网上涂防锈漆，四边加折不小于 5mm。 4.石棉膏涂复面积不小于Φ80mm 涂复厚度应在 1±0.2mm。 5.石棉膏表面平整、牢固、均匀，无划痕，无粉尘脱落。 | 个 | 60 |
| 354 | 玻璃管 | φ5mm～φ6mm 1.玻璃管直径 5～6mm，壁厚≥0.5mm。 2.玻璃缺陷要求：气线宽小于 0.5mm，节瘤最大直径小于 2mm，结石最大直径小于 1.5mm。 应力消除：在偏光应力仪下呈紫红色。 | 千克 | 2 |
| 355 | 乳胶管 | 1． 产品用优质乳胶制造。 2． 产品内径为5~6㎜，壁厚1㎜。 3． 产品每根之长度应不少于10米。 4． 产品应符合国标GB1189-81《胶管外观质量》的规定。 | 米 | 6 |
| 356 | 硫酸铝钾(明矾) | 工业 | 克 | 1000 |
| 357 | 硫代硫酸钠(海波) | 试剂 | 克 | 1000 |
| 358 | 甘油 | 分析纯 | 毫升 | 200 |
| 359 | 酒精 | 酒精 | 毫升 | 6000 |
| 360 | 石腊 | 石腊 | 千克 | 2 |
| 361 | 电工材料 | 鳄鱼夹红黑各4个、香蕉插座红黑各4个、香蕉插头红黑各4个、电阻丝1根、接线叉红黑各4个、导线两色各1米。 | 套 | 2 |
| 362 | 电子元件(工业产品) | 线绕电阻（5Ω4W1只、10Ω4W1只、20Ω4W1只）、电阻(100Ω、200Ω、1KΩ、2KΩ、10KΩ、20KΩ、47KΩ、100KΩ、220KΩ)、电容（0.01pf、510pf、100pf、0.02pf、0.1Mf各一）、电感2.5Mf、光敏电阻、干簧管、二极管（2AP9、4001各二）、发光二极管（Φ5、Φ8各二）、三极管（3AX、3AG、9013、9014、9018）、电解电容（10uf、100uf二只、470uf）、可控硅、小话筒、可变电阻47KΩ、电位器470KΩ、旋钮Φ6Φ4.5各一、可变电容203pf、功率放大集成电路一套、音乐集成电路、喇叭8Ω、磁棒天线、导线（60、100、150、200mm长各10根）、小灯座2个、灯泡、电池盒5号二只、开关（拨动式、按键式）、接线夹10个、松香、焊锡丝、电铬铁、连接板、螺批（十字、一字）。吸塑定位纸盒包装。 | 套 | 2 |
| 363 | 家庭电路器材 | 器材由空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线组成 | 套 | 12 |
| 364 | 一般材料 | 锌片、铜片、磁性橡胶片、小钢球、乒乓球2个、大头针、回形针、保险管(1A、2A、3A、5A各2只)、焊锡、松香、橡皮泥2块、绝缘胶布、透明胶带、小蜡烛、火柴、塑料板、灯芯、玻璃板、毛巾、擦布、橡皮筋10根、气球2个、塑料袋、纸板2张。吸塑定位纸盒包装。 | 套 | 2 |
| 365 | 彩色透光片 | 红、绿、蓝 | 套 | 48 |
| 366 | 甲电池 | 物理教学用 | 个 | 24 |
| 367 | 1号电池 | 每组2个 | 组 | 24 |
| 368 | 电珠(小灯泡) | 2.5V或3.8V | 个 | 24 |
| 369 | 洗洁精 | 洗洁精 | 毫升 | 2000 |
| 370 | 蜂蜡 | 蜂蜡 | 克 | 1000 |
| 371 | 集成电路实验板(面包板) | 集成电路实验板(面包板 | 个 | 24 |
| 372 | 传感器器材 | 各种温度传感器(双金属片、热电偶、铂电阻、铜电阻、热敏电阻、半导体、感温铁氧体)、光敏电阻、硅光电池、光电二极管、湿敏电阻、干簧管、霍尔元件、气体压强传感器、酒精气体传感器等 | 套 | 2 |
| 373 | 晶体和非晶体样品 | 晶体由云母、石膏、方解石；非晶体由玻璃、沥青、蜂蜡组成。盒子尺寸：≥190mm×130mm×20mm。 | 套 | 2 |
| 374 | 滚珠盒 | 自行车小滚珠200粒 | 盒 | 2 |
| 375 | 演示实验器材 | 云母片、电解电容器(25V，470µF～1000µF)、三极管、驻极体话筒、光声控延时开关、100kΩ可变电阻、1kΩ电阻、74LS00 | 套 | 2 |
| 376 | 学生实验纸材 | 打点纸带、墨粉纸、坐标纸、复印纸 | 套 | 12 |
| 377 | 温度报警实验器材套件 | 热敏电阻、74LS14、1kΩ可变电阻、蜂鸣器(YMD或HMB) | 套 | 12 |
| 378 | 电熨斗控温电路套件 | 材料为电熨斗温控开关1套，外用塑料盒包装。电源电压：AC250V 50Hz；最大电流：10A。 | 盒 | 2 |
| 379 | 防盗报警电路器材套件 | 小永磁体、干簧管、74LS14、2.2kΩ电阻、蜂鸣器(YMD或HMB) | 套 | 24 |
| 380 | 光控开关实验器材套件 | 光敏电阻、74LS14、51kΩ可变电阻、发光二极管、330Ω电阻 | 套 | 24 |
| 381 | 火灾报警器 | 产品通过监测烟雾浓度来实现火灾报警，报警器内部采用离子式烟雾传感器，工作稳定可靠。主要技术参数：工作温度：-10℃～+50℃；报警浓度：0.65～15.5%FT；工作电源：12VDC/9VDC；蜂鸣器声量能级：10英尺处为85分贝；外壳：阻燃树脂；外形尺寸约：Φ60×30mm 。 | 个 | 2 |
| 382 | 电子闹钟套件 | 产品由外壳、液晶显示屏、调整键（秒、分）、开始/停止键及支架组成。1.外壳为塑料。2.电源：钮扣电池电压1.5V。 | 套 | 24 |
| 383 | 桥梁模型器材套件 | 梁式桥、拱形桥、斜拉桥、桁架桥、吊桥、悬索桥 | 套 | 24 |
| 384 | 走马灯器材套件 | 由扇叶、螺旋灯罩、棒针支架、灯罩、底座、蜡烛、及双面胶组成。 | 套 | 24 |
| 385 | 箔片验电器器材套件 | 物理探究实验用。 - 本产品由塑料外壳、圆盘、导电杆、箔片等组成，一对装。 - 外壳采用透明塑料注塑成型。 - 圆盘、导电杆用金属制成，表面电镀处理。 - 导电杆与外壳间应有绝缘套管，安装后应无明显缝隙，取下方便，不致损坏箔片。 - 金属箔片厚度不大于0.2mm，长度不小于20mm。 | 套 | 24 |
| 386 | 简易无线话筒器材套件 | 三极管、电容、电阻、漆包线、驻极体话筒、电池盒 | 套 | 24 |
| 387 | 环保动能手电筒器材套件 | 物理探究实验用。杠杆式，塑料外壳，三只LED灯，转动机构，开关等构成。 | 套 | 24 |
| 388 | 简易收音机器材套件 | 本套件为3V低压全硅六管超外差收音机散件。由三极管、线圈、变压器、杨声器、电阻、电容、磁性天线、二极管、导线等组成。 | 套 | 24 |
| 389 | 三极管放大电路器材套件 | 三极管、电容、电阻、电池 | 套 | 24 |
| 390 | 光控路灯开关器材套件 | 光敏电阻、电阻、三极管、二极管、继电器、直流稳压电源 | 套 | 24 |
| 391 | 遥控器器材套件 | 本器材由连接板、电池盒、发射管、接收管、发光二极管、三极管（9014）、电阻（2.2K）按键开关等组成。 | 套 | 24 |
| 392 | 简易微型汽轮发电机器材套件 | 微型发电机、微型汽轮机、压力锅炉、发光二极管，小型锅炉，不锈钢酒精灯，金属酒精灯盖、底板。其中发光二极管为4个，微型汽轮机透明防水封装。锅炉透明，锅炉容积为250毫升，加热锅炉后4分钟内产生蒸汽，发电机发电灯泡发光。表面无飞边，无毛刺，无划痕。尺寸≥120mm*120mm*220mm | 套 | 24 |
| 393 | 模型火箭器材套件 | 物理探究实验用。材料采用泡沫塑料制成，学生自己动手粘贴组装，由四块构成，每块外形尺寸：200mm×150mm。 | 套 | 24 |
| 394 | 滚上体 | 滚动行程：500mm | 套 | 4 |
| 395 | 简单机器人 | 物理探究实验用。产品为六合一太阳能套件，主体材料为塑料，拼接式。可组装成太阳能风车、太阳旋转的平面、太阳能汽垫船、太阳能飞机、太阳能车、太阳能小狗。 | 套 | 4 |
| 396 | 频闪观察器 | 物理探究实验用。产品为带孔的圆盘，圆盘可自动转动，固定片有相同孔径的圆孔，并带有遮光罩。圆秀为金属制，直径140mm，四孔直径10mm。 | 套 | 4 |
| 397 | 各种陀螺 | 圆周运动、离心运动 | 套 | 4 |
| 398 | 大回转轮 | 物理探究实验用 | 套 | 4 |
| 399 | 三轨竟速 | 物理探究实验用 | 套 | 4 |
| 400 | 翻转环实验器 | 物理探究实验用 | 套 | 4 |
| 401 | 离心力铁环 | 产品由主机、铁环、转轴等组成。1.主机外壳采用塑料注塑成型，尺寸：≥190mm×160mm×90mm。2.铁环为弹性钢片，直径约160mm、厚0.3mm，表面处理。3.转轴为金属材料制成，表面电镀处理，直径5mm，长170mm。4.外接电源：DC6V-8V。5.转速可调。 | 套 | 4 |
| 402 | 滚动的方轮 | 产品由一个呈弧线状的曲面斜轨道和一个与弧线状曲面配合的方形轮子组成。1.曲面斜轨道的曲面不少于14个，外形尺寸：610mm×190mm×50mm。2.方形轮子为全塑料制，两端为方形，中间为圆柱形，方形边长为50mm，厚3mm；圆柱直径16mm，长100mm。 | 套 | 4 |
| 403 | 玩具赛车 | 产品为遥控国，遥控车分为电动车和遥控器两部分。遥控车使用3粒1.5V“AA”电池；遥控器内使用2粒1.5V“AA”电池。采用纸盒定位包装车体和遥控器。纸盒尺寸：≥390mm×260mm×80mm。 | 套 | 4 |
| 404 | 饮水鸟 | 物态变化 | 套 | 4 |
| 405 | 鱼洗 | 物理探究实验用。复古龙洗，铜铸造。直径375mm，盆底直径195mm，盆檐高度98mm，带柄高度130mm。 | 套 | 4 |
| 406 | 水火箭 | 器材由发射支架、导轨、火箭、火箭头、尾叶组成。发射支架由底座、可调角度加构成，表面烤漆，底座尺寸：270mm×110mm×11mm。 | 套 | 4 |
| 407 | 滴水起电机 | 本产品由支架、滴水装置、感应圈2支、盛水筒2支及绝缘垫等组成。1.支架由金属或塑料制成，表面烤漆处理，外形尺寸：500×260×600mm。2.感应圈及盛水筒均采用不锈钢材料制成，感应圈直径60mm，盛水筒直径120mm。 | 套 | 2 |
| 408 | 气体辉光球 | 指标：1.使用电压：220V。2.按钮开关。3.球体材料：玻璃，直径130mm。4.底座材料：塑料，尺寸：≥110mm*110mm*90mm。 | 套 | 4 |
| 409 | 测电笔 | 氖泡式，加强型 | 支 | 8 |
| 410 | 一字螺丝刀 | 橡胶或塑料手柄，长度为160mm。 | 支 | 8 |
| 411 | 十字螺丝刀 | 橡胶或塑料手柄，长度为160mm。 | 支 | 8 |
| 412 | 尖嘴钳 | 150mm | 个 | 8 |
| 413 | 电工刀 | 特殊工具钢，总长220mm | 个 | 2 |
| 414 | 手摇钻 | 木工工具 | 个 | 1 |
| 415 | 木锉 | 200mm | 个 | 1 |
| 416 | 木工锯 | 带把手锯 | 个 | 1 |
| 417 | 木工锤 | 0.25kg | 个 | 1 |
| 418 | 铇 | 粗、细 | 个 | 1 |
| 419 | 斧 | 木工斧头 | 个 | 1 |
| 420 | 钢手锯 | 碳钢制品，电镀 | 个 | 1 |
| 421 | 剥线钳 | 塑制手柄，150mm | 个 | 1 |
| 422 | 钢丝钳 | 150mm | 个 | 1 |
| 423 | 手锤 | 中号，木制手柄。长度为：310mm | 个 | 1 |
| 424 | 錾子 | 200mm，带柄 | 个 | 1 |
| 425 | 锉刀(平板) | 250mm，带柄 | 个 | 1 |
| 426 | 三角锉刀 | 250mm，带柄 | 个 | 1 |
| 427 | 什锦锉 | 铁制品 | 个 | 1 |
| 428 | 活扳手 | 150mm或250mm | 个 | 1 |
| 429 | 手剪 | 钳工工具，剪铁皮、铜片 | 个 | 1 |
| 430 | 直角尺 | 钳工工具 | 个 | 1 |
| 431 | 电烙铁 | 60W，20W，橡胶线 | 支 | 4 |
| 432 | 平口钳 | 80mm，台钻上用 | 个 | 2 |
| 433 | 台钻 | Φ1mm～Φ13mm | 台 | 1 |
| 434 | 手电钻 | Φ1mm～Φ10mm | 台 | 1 |
| 435 | 钻头 | Φ1mm～Φ13mm | 套 | 4 |
| 436 | 台虎钳 | 夹持范围不小于100mm | 台 | 1 |
| 437 | 砂轮机 | 单相或三相，300W，3000r/min，含安全护板 | 台 | 1 |
| 438 | 钳工工作台 | 工作台为支架和工作面两部分组成。1.支架为40mm的镀锌方管焊接而成，长1065mm，宽500mm。2.工作面为木制，表面涂清漆，尺寸：1200mm*600mm*20mm。3.整体高度为780mm。 | 个 | 1 |
| 439 | 烙铁架 | 铸铁型，单簧管 | 个 | 1 |
| 440 | 油石 | 粗细两面 | 个 | 1 |
| 441 | 冲子 | 钢制 | 个 | 1 |
| 442 | 水平尺 | 三水泡型，水平面工作长度160mm～250mm | 个 | 1 |
| 443 | 工作服 | 产品需利于人体活动，具有一定牢固性和舒适感，白色，防酸碱。1.产品外观无破损、斑点、污物等缺陷。2.产品应做工精细，穿着方便书、舒适。3.产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性和牢固性 | 件 | 48 |
| 444 | 护目镜 | 软体式护目镜 | 个 | 48 |
| 445 | 护目镜 | 防机械冲击 | 个 | 48 |
| 446 | 手套 | 棉纱线 | 双 | 48 |
| 447 | 高压绝缘凳 | 绝缘耐受电压不小于120kV | 个 | 1 |

三、物理力学实验室48座配置   1套

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 | 整体尺寸≥2400×700×850mm，用模具成型的专用铝合金型材制作，主框架铝合金；立腿外径≥50*48mm，壁厚≥1.0mm。横梁采用外径不小于32*32mm壁厚≥1.0mm铝合金框架结构，转角连接采用ABS专用连接件连接，铝型材表面经酸洗·磷化，环树脂高温固化处理，耐腐，耐高温。台面：采用国内知名品牌12mm厚实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。具体性能如下： 1、通过盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等不少于40种酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 2、★通过检测：重金属铅、镉等未检出，均低于检出限量值（≤20mg/m2 ）， 符合GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准。 3、通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB/T18580-2017）检测，结果为：甲醛释放量：满足E1≤0.124mg/M3的限量技术要求。 4、通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验，物理性能结果为：表面耐磨性能（500g）检验结果不低于568r；表面耐干热性能：5级无明显变化；表面耐香烟灼烧性能：5级无明显变化；耐沸水性能：5级无变化；24h吸水率≤0.1%；耐高温性：表面无裂痕；耐光色牢度≥4级； 5、具有不低于180项及以上高关注度物质（SVHC）检验报告； 6、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/m2·h）。 7、依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1，根据GB50325-2010（2013版）规范判定为A类合格。 8、具有质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证证书台体衬板：用厚度为16mm±0.3mm、 双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合满足E1标准。桌脚：采用ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节。柜门铰链：采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用。抽屉滑道：采用优质消声三节滑轨，壁厚1.5mm优质合金钢板一次性成型加工，表面经环氧树脂静电喷涂。台身结构：预含有多媒体功能架、电脑主机箱柜及散热片、侧面抽屉式视频展台柜、电源总控台、中控台等。 | 1 | 张 |
| 2 | 教师实验椅 | 五轮升降转椅，针织面料；钢塑支架。 | 1 | 张 |
| 3 | 教师电源 | 总体性能：符合 JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》*教师控制电源部分：①教师演示台设教学安全电源控制台，对学生实验电源进行分组控制。教师可以通过主机控制学生实验电源的电压。实验总电源设有漏电保护开关、工作指示灯、220V交流输出及一个六孔电源插座。学生实验电源设有：五孔插座、工作指示灯、220V交流输出及防护罩。抽屉式安全总源。 | 1 | 套 |
| 4 | 学生实验桌 | 尺寸约为：1200×600×780mm，桌斗应设置挂凳扣，用模具成型的专用铝合金型材制作，主框架铝合金；立腿外径≥50*48mm，壁厚≥1.0mm。横梁采用外径不小于32*32mm壁厚≥1.0mm铝合金框架结构，转角连接采用ABS专用连接件连接，铝型材表面经酸洗·磷化，环树脂高温固化处理，耐腐，耐高温。台面：采用国内知名品牌12mm厚实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。具体性能如下： 1、通过盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等不少于40种酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 2、★通过检测：重金属铅、镉等未检出，均低于检出限量值（≤20mg/m2 ）， 符合GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准。C、通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB/T18580-2017）检测，结果为：甲醛释放量：≤0.024mg/M3，满足E1≤0.124mg/M3的限量技术要求。 D、通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验，物理性能结果为：表面耐磨性能（500g）检验结果不低于568r；表面耐干热性能：5级无明显变化；表面耐香烟灼烧性能：5级无明显变化；耐沸水性能：5级无变化；24h吸水率≤0.1%；耐高温性：表面无裂痕；耐光色牢度≥4级； E、具有不低于180项及以上高关注度物质（SVHC）检验报告； F、★依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/m2·h）。 G、★依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1，根据GB50325-2010（2013版）规范判定为A类合格。H、具有质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证证书台体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用≥1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求。桌脚：采用ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节。 | 24 | 张 |
| 5 | 学生电源 | 设有阻燃型交流220V多功能6A带防护五孔插座，镶装学生台中间。 | 24 | 套 |
| 6 | 学生实验凳 | Φ300*450mm,圆形升降旋转学生凳，采用国标优质钢材，立管壁厚不小于3mm，立管上部有钢板与凳面结合，凳面直径300mm（±20mm），牢固耐用、平稳，升降范围450-550 mm。 | 48 | 张 |
| 7 | 实验室电器布线及线管 | 要求：选用UPVC优质管穿线，防水、防腐，经久耐用。系统按市电、低压线路分管全封闭敷设安装，线路接头紧实，免维护，有过载保护功能、漏电保护开关，符合安全标准。走线不能裸露在外，以防学生碰断。各种仪表接线柱必须有足够强度。 | 1 | 套 |
| 8 | 准备台 | （1）台面尺寸（度宽高）2400mm×1000mm×850mm。 （2）台面材料：采用国内知名品牌生产的优质实芯理化板或抗化板，台面厚度不小于12mm，边缘加厚至25 mm。 （3）台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，铝合金型材的壁厚不小于1.0mm。框架的立柱为圆管或方管，框架的横梁为方管，通过ABS或金属专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。采用圆管立柱的，其外径不小于50mm；采用方管立柱的，其外径最小的边长不小于28mm。铝合金型材应带凹槽，槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 （4）台体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求。 （5）支脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 （6）柜门铰链：采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用。 （7）抽屉滑道：采用优质消声三节滑轨，壁厚≥1.5mm优质合金钢板一次性成型加工，表面经环氧树脂静电喷涂。 | 1 | 张 |
| 9 | 仪器柜 | 规格：2000*1000*500mm 1.产品结构：铝木框架结构。上部木框式镶装玻璃对开门，内设二层活动式隔板。柜体内安装高度升降条，至少带8个活动支撑座。高度升降条和支撑座应采用高级尼龙材料，模具注塑而成，具有较高耐蚀性能、耐热、耐磨损、阻燃。下部储物柜，对开木门。所有隔板采用环保型16mm三聚氰胺双贴面刨花板，必须有加强筋。2.主要材料：①柜体框架：采用外径不小于32mm×38mm，厚度不小于1.0mm，并带凹槽的方形铝合金型材制作，共不少于12根/台。铝型材表面经酸洗、磷化、环氧树脂喷涂，高温固化处理；耐腐蚀、耐酸碱。②柜体：板材采用环保型≥16mm三聚氰胺双贴面刨花板，断面用PVC封边做防水处理。③连接扣件：采用ABS专用铝合金连接件，ABS板式家具专用连接件。④柜体脚垫：直径≥8mm的不锈钢螺杆与工程塑料一次注塑成型的脚垫，耐磨、防潮、耐腐蚀，高度可调，可锁紧。⑤柜门拉手：合金材质，桥型外形，机螺丝安装。。⑥封边：板材外露截面采用≥2mm厚优质PVC条、热熔方式封边。3.工艺要求：生产过程采用机器下料、钻孔、封边等工艺加工，专业人员安装。颜色：浅灰白。台体外形美观、结构牢固，经久耐用。 | 15 | 个 |
| 装修施工方案 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 静电地板 | 1.支架高度、材料种 类:可调节支架系统 2.面层材料品种、规 格、颜色:600*600防 静电地板 | 135 | 平方 |
| 2 | 乳胶漆 | 1.刮腻子遍数:满刮腻 子两遍2.油漆品种、刷漆遍 数:白色乳胶漆两遍 | 295 | 平方 |
| 3 | 铝板吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规 格、高度:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类、规 格、中距:60主龙 ，50副龙骨 3.面层材料品种、规 格:600mm*600mm镂空铝板 | 135 | 平方 |
| 4 | 防火门 | 1.尺寸：订制， 2.门类型:防 火门，3.其他:含配件 | 4 | 扇 |
| 5 | 水电暖改造 | 现场改造 | 1 | 项 |
| 6 | 窗帘 | 布艺窗帘 | 26 | 米 |
| 7 | 灯 | 铝板吊顶配套灯具 | 21 | 个 |
| 8 | 辅材 | 小配件 | 1 | 项 |

四、生物综合实验室48座配置    1套

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 | 2800×700×850mm，用模具成型的专用铝合金型材制作，主框架铝合金；立腿外径≥50*48mm，壁厚≥1.0mm。横梁采用外径不小于32*32mm壁厚≥1.0mm铝合金框架结构，转角连接采用ABS专用连接件连接，铝型材表面经酸洗·磷化，环树脂高温固化处理，耐腐，耐高温。台面：采用国内知名品牌12mm厚实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。具体性能如下： A、通过盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等不少于40种酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 B、★通过检测：重金属铅、镉等未检出，均低于检出限量值（≤20mg/m2 ）， 符合GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准。C、通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB/T18580-2017）检测，结果为满足E1≤0.124mgM3的限量技术要求。 D、通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验，物理性能结果为：表面耐磨性能（500g）检验结果不低于568r；表面耐干热性能：5级无明显变化；表面耐香烟灼烧性能：5级无明显变化；耐沸水性能：5级无变化；24h吸水率≤0.1%；耐高温性：表面无裂痕；耐光色牢度≥4级； E、具有不低于180项及以上高关注度物质（SVHC）检验报告； F、★依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/m2·h）。G、★依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1，根据GB50325-2010（2013版）规范判定为A类合格。H、具有质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证证书台体衬板：用厚度为16mm±0.3mm、灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合E1标准要求。桌脚：采用ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节。柜门铰链：采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用。抽屉滑道：采用优质消声三节滑轨，壁厚1.5mm优质合金钢板一次性成型加工，表面经环氧树脂静电喷涂。台身结构：预含有多媒体功能架、电脑主机箱柜及散热片、侧面抽屉式视频展台柜、电源总控台、中控台等。 | 1 | 套 |
| 2 | 教师实验椅 | 五轮升降转椅，针织面料；钢塑支架。 | 1 | 张 |
| 3 | 演示台电源 | 教师演示台和学生实验台应有220V交流电源，教师演示台采用电流不小于6A多用插座；学生实验台中间配备翻盖式防尘结构的电源盒，接受教师演示台送来的信号控制电源，学生实验台不加装电流、电压监控表头。 教师演示台设电源主控制台。主控台设电源总开关、漏电保护开关、工作指示灯、220V交流输出多用插座、学生供电控制电源等功能。可控制学生实验台的交流220V供电电源。 | 1 | 套 |
| 4 | 学生实验桌 | 2800×600×780mm，桌斗应设置挂凳扣，用模具成型的专用铝合金型材制作，主框架铝合金；立腿外径≥50*48mm，壁厚≥1.0mm。横梁采用外径不小于32*32mm壁厚≥1.0mm铝合金框架结构，转角连接采用ABS专用连接件连接，铝型材表面经酸洗·磷化，环树脂高温固化处理，耐腐，耐高温。台面：采用国内知名品牌12mm厚实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。具体性能如下： A、通过盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等不少于40种酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 B、★通过检测：重金属铅、镉等未检出，均低于检出限量值（≤20mg/m2 ）， 符合GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准。C、通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB/T18580-2017）检测，结果为：甲醛释放量：≤0.024mg/M3，满足E1≤0.124mgM3的限量技术要求。 D、通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验，物理性能结果为：表面耐磨性能（500g）检验结果不低于568r；表面耐干热性能：5级无明显变化；表面耐香烟灼烧性能：5级无明显变化；耐沸水性能：5级无变化；24h吸水率≤0.1%；耐高温性：表面无裂痕；耐光色牢度≥4级； E、具有不低于180项及以上高关注度物质（SVHC）检验报告； F、★依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/m2·h）。G、★依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1，根据GB50325-2010（2013版）规范判定为A类合格。H、具有质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证证书台体衬板：用厚度为16mm±0.3mm、灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求。桌脚：采用ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节。 | 12 | 张 |
| 5 | 学生桌电源 | 设有阻燃型交流220V多功能≥6A带防护五孔插座，镶装学生台中间。 | 24 | 套 |
| 6 | 学生凳 | Φ300*450mm,圆形升降旋转学生凳，采用国标优质钢材，立管壁厚3mm，立管上部有钢板与凳面结合，凳面直径300mm（±20mm），牢固耐用、平稳，升降范围0-100 mm。 | 48 | 个 |
| 7 | 实验水盆（水封式） | 黑色，390×290×190mm，PP正体专用化验水槽，水封式，可防止废水气体回流和废渣堵塞。 | 13 | 只 |
| 8 | 三联水嘴 | 三联水嘴：鹅颈、高压快开式水嘴，材料内铜外覆塑，使用无水锈。 | 13 | 只 |
| 9 | 实验室电器布线及给排水布管 | 要求：选用UPVC优质管穿线，要防水、防腐，经久耐用。走线不能裸露在外，以防学生碰断。PVC管出口要高出地面200mm以上，以防打扫卫时进水。φ50mmPVCφ32mmPPRφ20mmPVC | 1 | 套 |
| 10 | 照明灯 | 采用支架式18W电子日光灯，可调节角度，两人一组。 | 25 | 盏 |
| 11 | 洗眼器 | 洗眼器 | 1 | 个 |
| 12 | 准备台 | （1）台面尺寸（度宽高）2400mm×1000mm×850mm。 （2）台面材料：采用国内知名品牌生产的优质实芯理化板或抗化板，台面厚度不小于12mm，边缘加厚至25mm。 （3）台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，铝合金型材的壁厚不小于1.0mm。框架的立柱为圆管或方管，框架的横梁为方管，通过ABS或金属专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。采用圆管立柱的，其外径不小于50mm；采用方管立柱的，其外径最小的边长不小于28mm。铝合金型材应带凹槽，槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 （4）台体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求。 （5）水池柜：演示台一侧应设置水池柜，安放水槽，并设置活动检修门，便于进行维护。 （6）支脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 （7）柜门铰链：采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用。 （8）抽屉滑道：采用优质消声三节滑轨，壁厚1.5mm优质合金钢板一次性成型加工，表面经环氧树脂静电喷涂。 | 1 | 张 |
| 13 | 仪器柜 | 规格：2000*1000*500mm 1.产品结构：铝木框架结构。上部木框式镶装玻璃对开门，内设二层活动式隔板。柜体内安装高度升降条，至少带8个活动支撑座。高度升降条和支撑座应采用高级尼龙材料，模具注塑而成，具有较高耐蚀性能、耐热、耐磨损、阻燃。下部储物柜，对开木门。所有隔板采用环保型16mm三聚氰胺双贴面刨花板，必须有加强筋。2.主要材料：①柜体框架：采用外径不小于32mm×38mm，厚度不小于1.0mm，并带凹槽的方形铝合金型材制作，共不少于12根/台。铝型材表面经酸洗、磷化、环氧树脂喷涂，高温固化处理；耐腐蚀、耐酸碱。②柜体：板材采用环保型16mm三聚氰胺双贴面刨花板，断面用PVC封边做防水处理。③连接扣件：采用ABS专用铝合金连接件，ABS板式家具专用连接件。④柜体脚垫：直径≥8mm的不锈钢螺杆与工程塑料一次注塑成型的脚垫，耐磨、防潮、耐腐蚀，高度可调，可锁紧。⑤柜门拉手：合金材质，桥型外形，机螺丝安装。。⑥封边：板材外露截面采用2mm厚优质PVC条、热熔方式封边。3.工艺要求：生产过程采用机器下料、钻孔、封边等工艺加工，专业人员安装。颜色：浅灰白。台体外形美观、结构牢固，经久耐用。 | 15 | 个 |
| 装修施工方案 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 静电地板 | 1.支架高度、材料种 类:可调节支架系统 2.面层材料品种、规 格、颜色:600*600防 静电地板 | 135 | 平方 |
| 2 | 乳胶漆 | 1.刮腻子遍数:满刮腻 子两遍2.油漆品种、刷漆遍 数:白色乳胶漆两遍 | 295 | 平方 |
| 3 | 铝板吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规 格、高度:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类、规 格、中距:60主龙 ，50副龙骨 3.面层材料品种、规 格:600mm*600mm镂空铝板 | 135 | 平方 |
| 4 | 防火门 | 1.尺寸：订制， 2.门类型:防 火门，3.其他:含配件 | 4 | 扇 |
| 5 | 水电暖改造 | 现场改造 | 1 | 项 |
| 6 | 窗帘 | 布艺窗帘 | 26 | 米 |
| 7 | 灯 | 铝板吊顶配套灯具 | 21 | 个 |
| 8 | 辅材 | 小配件 | 1 | 项 |

五、高中生物实验仪器

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打孔器 | 四件 | 套 | 8 |
| 2 | 书写白板 | 尺寸≥900mm×1800mm，双面，带支架 | 块 | 2 |
| 3 | 仪器车 | 至少两层，上层带护栏,尺寸≥600mm×400mm×800mm. | 辆 | 4 |
| 4 | 生物显微镜 | 显微镜总放大倍率为40X-500X，机械镜筒长160mm。其它应符合中华人民共和国标准《生物显微镜》GB29852008的规定。 | 台 | 48 |
| 5 | 生物显微镜 | 显微镜总放大倍率1000X，机械筒长160mm.木箱包装，显微镜定位于木箱内，箱体表面涂漆。其它应符合中华人民共和国标准《生物显微镜》GB2985-2008的规定。 | 台 | 12 |
| 6 | 生物显微镜 | 采用模块化设计，组合灵活。光学系统设计优异，光学零件均镀膜，成像清晰，像质锐利。放大倍数：40X-1600X其它应符合中华人民共和国标准《生物显微镜》GB2985-2008的规定。 | 台 | 6 |
| 7 | 数码显微镜 | ≥130万像素，USB接口，须具备相关图像处理软件 | 台 | 2 |
| 8 | 双目立体显微镜 | 1、生物仪器，供生物、医学、矿物标本、精密零件装配及检验用。 2、放大倍率40倍。 3、观察镜筒：铰链双目直筒，瞳间距离5575mm，便于观察。 | 台 | 12 |
| 9 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍 | 个 | 50 |
| 10 | 电动离心机 | 0r/min～4000 r/min 10mL×8，无刷电机，带电锁 | 台 | 1 |
| 11 | 电动离心机 | 3000 r/min～16000 r/min 1.5mL×12+0.5mL×12 无刷电机，带电锁 | 台 | 1 |
| 12 | 磁力加热搅拌器 | 容量：20mL～3000mL 转速：0 r/min～1200 r/min，无级调速 | 台 | 1 |
| 13 | 高压灭菌锅 | 手提式，铝18L | 台 | 1 |
| 14 | 高压灭菌锅 | 30L～50L，立式或卧式 | 台 | 1 |
| 15 | 恒温水浴锅 | 一列两孔或四孔 | 台 | 2 |
| 16 | 烘干箱 | ≥80L | 台 | 1 |
| 17 | 电冰箱 | ≥180L，单开门 | 台 | 1 |
| 18 | 恒温培养箱 | 室温+5℃～60℃，±1℃，≥80L | 台 | 1 |
| 19 | 光照培养箱 | 容积：160L 光照强度：0lx～12000lx 控温范围：10℃～50℃(有光照) 温度波动性：±1℃ 温度均匀度：±2℃ | 台 | 1 |
| 20 | 超净工作台 | 双人单面，垂直送风，100级，送风风速：O.3m/s～0.6m/s可调，不锈钢台面，带紫外线灯安全防护装置 | 台 | 2 |
| 21 | 注射器 | 5mL，塑料 | 支 | 50 |
| 22 | 注射器 | 100mL，塑料 | 支 | 50 |
| 23 | 整理箱 | 矮型，储存及分发药品用 | 个 | 12 |
| 24 | 塑料洗瓶 | 250mL或500mL | 个 | 10 |
| 25 | 方座支架 | 1.产品由铸铁矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹组成。2.底座重约0.98kg，尺寸：210×135mm；立杆直径约Φ12mm，一端有M10螺纹；烧杯夹为铁制，夹杆尺寸：Φ7*85mm；底座、烧杯夹和立杆表面作防锈处理。3.铁环材料直径约6mm，大环内径约98mm，柄长105mm；小环内径约58mm，柄长125mm。4.垂直和平行夹为铸铝制。 | 套 | 12 |
| 26 | 三脚架 | 1．由铁环和3只脚组成。2．铁环内径：73mm ，外径：90mm。3．三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：155mm，直径6mm。4.三脚架须经烤漆防锈处理，漆层均匀、牢固。 | 个 | 12 |
| 27 | 试管架 | 12孔，12柱，与φ15mm×150mm试管匹配 | 个 | 12 |
| 28 | 试管架 | 32孔，铝合金，与φ15mm×150mm试管匹配 | 个 | 4 |
| 29 | 质量 |  |  |  |
| 30 | 托盘天平 | 200g，0.2g | 台 | 4 |
| 31 | 电子天平 | 200g，0.01g | 台 | 8 |
| 32 | 分析天平 | 200g，0.0001g | 台 | 2 |
| 33 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 50 |
| 34 | 温度计 | 水银，0℃～200℃ | 支 | 10 |
| 35 | 其它 |  |  |  |
| 36 | 酸度计(pH计) | 测量范围:pH 0～14，分辨率:0.1 | 台 | 8 |
| 37 | 血球计数板 | 规格：1.计数池深度：0.1mm。2.计数池划格：1mm2 。3.白血球计数大方格：1/16 mm2。4. 红血球计数中方格：1/25 mm2。5.白血球小方格：1/400mm2。6.外型74×33×5mm。7.大方格每边长度允许误差为±1%。 | 片 | 12 |
| 38 | 计数器 | 手持式 | 个 | 12 |
| 39 | 接种环 | 金属手柄，合金金属丝 | 支 | 12 |
| 40 | 研磨过滤器 | 容量20mL | 个 | 12 |
| 41 | 光照培养架 | 实用多层，安装方便，插孔暗式布线，独立开关，光照强度3000lx-5000lx-7000lx三档可调 | 台 | 8 |
| 42 | 普通手术剪 | 不锈钢制，直尖头，总长约120mm。 | 把 | 48 |
| 43 | 眼用手术剪 | 不锈钢制，直尖头，总长约90mm。 | 把 | 24 |
| 44 | 手术刀柄 | 不锈钢制，全长约125mm，能与20、21、22、23、24、25号手术刀片配合使用。 | 把 | 24 |
| 45 | 手术刀片 | 刀片硬度不锈钢不低于650HV10,刀片弹性良好；能与20、21、22、23、24、25号普通刀柄配合使用。 | 包 | 24 |
| 46 | 解剖镊 | 尖头，125mm | 把 | 50 |
| 47 | 解剖镊 | 阔头，125mm | 把 | 50 |
| 48 | 牙用镊 | 单弯，160mm | 把 | 12 |
| 49 | 眼用镊 | 直唇头齿,100mm | 把 | 4 |
| 50 | 电泳仪 | 四组输出，输出电压：2V～200V、输出电流：2mA～200mA，具有36V电压限制功能 | 台 | 2 |
| 51 | 恒温震荡器 | 室温+5℃～60℃，±1℃ 容量：100mL锥形瓶25个或以上 | 台 | 1 |
| 52 | 水平电泳槽 | 聚碳酸脂注塑成型，凝胶托盘带有荧光标尺，具有开盖断电功能，凝胶板规格：60mm×60mm | 个 | 12 |
| 53 | 垂直电泳槽 | 聚碳酸脂注塑成型槽体，可实现原位制胶功能，凝胶板规格：75mm×83mm，同时可以两块凝胶电泳 | 个 | 8 |
| 54 | 微量进样器 | 50µL | 个 | 12 |
| 55 | 凝胶色谱柱 | 16mm×500mm | 个 | 12 |
| 56 | 微量移液器 | 1µL～10µL | 支 | 12 |
| 57 | 微量移液器 | 20µL～200µL | 支 | 12 |
| 58 | 微量移液器 | 100µL～1000µL | 支 | 12 |
| 59 | 微量移液器 | 500µL～5000µL | 支 | 12 |
| 60 | 移液器架 | 可放置5支移液器 | 个 | 12 |
| 61 | DNA电泳图谱观察仪 | 非紫外光源，观察凝胶面积＞100mm×100mm | 台 | 2 |
| 62 | 精油提取器 | 功率500W，功率可调，具有缺水断电功能，最大容积5L | 台 | 9 |
| 63 | PCR仪 | 容量：≥30管 | 台 | 1 |
| 64 | 组织捣碎匀浆机 | 0r/min～1200r/min，无级调速 最大容量：1L | 台 | 1 |
| 65 | DNA快速杂交仪 | 1.电源电压：AC220V±10％ 50Hz 350W 2.使用环境：0℃～＋40℃，相对湿度：≤90%RH 3.温控范围：环境温度＋5℃～60℃可调 4.温度波动值：±1℃ 5.温度显示精度：0.1℃ 6.温度均匀性：±0.03℃ 7.瓶架转速：0～16r/min可调 8.杂交管规格：Φ35×200mm（其他规格可定制） 9.加热室尺寸：385mm×315mm×320mm。 | 台 | 1 |
| 66 | 果酒果醋发酵装置 | 透明，最大容积1L，具水封及气泡限速装置，可进行气泡观察计数 | 个 | 12 |
| 67 | 纯水机 | 1.电源：AC220V 50Hz。2.功率：25W。3.纯水机产量：R0-50加仑（185升/日25℃）4.储水桶储水量：约12L。5.适用小压：0.1-0.3MPa。 | 台 | 1 |
| 68 | 玻璃三角刮刀(涂布器) | 玻璃 | 个 | 12 |
| 69 | 始祖鸟化石及复原模型 | 产品由始祖鸟化石模型及复原模型组成，分别置于底座上，模型应采用硬塑料或复合材料制作。始祖鸟化石模型外形尺寸不小于390mm×490mm。示头骨、脊柱、肋骨、附肢骨和羽毛印迹，各部形态正确清晰，并显示化石裂缝。骨化石与石块的颜色应有区别。始祖鸟复原模型的体长不小于450mm。 | 套 | 2 |
| 70 | 细胞亚显微结构模型 | 本模型使用于中学及大专院校讲授动物细胞结构时作为直观教具。PVC材质。 | 套 | 2 |
| 71 | 细胞膜结构模型 | 1. 该模型以目前不较多的人所接受的“磷脂液态馕嵌模型”之原理为依据制作。尺寸≥长260mm*宽180mm*高110mm。 2. 脂质分子由呈球状的头和呈丝状的尾组成。头部为亲水端，朝向膜内、外两侧、尾为输水端，朝向内膜中央，从而形成三片层结构。 3.蛋白质呈不规则的球状，按其功能不同，不封馕嵌于类脂双分子层表面，部分横穿类脂双分子层，其中一个蛋白质分子可活动。 | 套 | 2 |
| 72 | 细胞膜流动镶嵌模型组件 | 本模型适用于中等学校及专科院校生物教学时，讲授电镜下细胞的结构所使用的直观教具。供学生了解细胞的流动镶嵌构造、蛋白质和脂质分子的排列方式。尺寸≥长：380mm*宽：180*高：210mm。 | 套 | 12 |
| 73 | 减数分裂中染色体变化模型组件 | 产品包含减数分裂各个时期的染色体不同形态的模型。 | 套 | 12 |
| 74 | DNA结构模型 | 模型为放大一亿倍（中学用）、二亿倍（大学用）的B型DNA分子结构教学示意模型。1、 DNA分子是两条核甘酸链以右手螺旋围绕同一根轴旋成的。住链是交替排列的磷酸根（P）和脱氧核糖（D）。 两条多核甘酸链是反向平行的。两条链上的碱基通过氧键形成碱基对，碱基配对的互补关系是A-T,G-C,A-T之间为三对氢键。模型上红色套管表示氢键。 | 套 | 2 |
| 75 | DNA双螺旋结构模型组件 | 四种碱基、脱氧核糖、磷酸彼此分离 | 套 | 12 |
| 76 | 验证基因分离规律玉米标本 | 玉米穗 | 套 | 12 |
| 77 | 验证基因自由组合规律玉米标本 | 玉米穗 | 套 | 12 |
| 78 | 验证基因连锁与互换规律玉米标本 | 玉米穗 | 套 | 12 |
| 79 | 蚕豆叶下表皮装片 | 1． 标本在80x和200x学生显微镜下观察叶下表皮形态和气孔结构。2． 能看清不规则形的下表皮细胞，及其胞核和分散在下表皮细胞间的气孔。3． 能看清正常开放的气孔形态和新月形的保卫细胞、胞核和叶绿体。4． 标本取材于新鲜的、气孔开放的蚕豆叶。5． 标本为平铺装片，每片材料不小于2x2mm，四周剪切整齐。6． 材料整洁，不附带叶肉等其他组织，保卫细胞不收缩。7． 闭合气孔不得超过2／3。8． 胞质着色均匀，胞核明显，细胞界限清晰。 | 片 | 80 |
| 80 | 植物细胞有丝分裂 | 1.标本取材于人工培养的细胞分裂旺盛时期的洋葱根尖，根的上端应切齐。2.切片厚度为5um，每张玻片垂直放材料1~3片。3.根尖应完整无破损现象，细胞间可有轻微裂隙。4.标本单一染色，胞核、核仁、染色体应着色明显，胞质色淡。5.标本在400x生物显微镜下观察植物细胞有丝分裂的各期形态。6.期能看清分裂期间的细胞和分裂过程中的前期、中期、后期、末期的分裂形态。7.还能看清分裂各期染色体的位置，纺锤体隐约可见。 | 片 | 80 |
| 81 | 胞间连丝切片 | 1.切片厚度不超过20μm，材料面积不小于1.5mm²，细胞不倾斜；2.标本用能显示胞间连丝的方法染色，胞间连丝着色明显，细胞界限清楚，胞质色淡；3.有50%以上细胞能显示胞间连丝；4.材料四周剪切整齐，无染液的沉淀物；5.标本在500X生物显微镜下观察植物细胞的胞间连丝形态；6.能看清胚乳的多边形厚壁贮藏细胞，认出细胞壁、胞间层和细胞腔；7.能看清许多细小的胞间连丝将两个相邻细胞的原生质体连在一起。 | 片 | 80 |
| 82 | 黑藻叶装片 | 显示细胞核及叶绿体 | 片 | 80 |
| 83 | 酵母菌装片 | 1． 标本在100x和400x生物显微镜下观察酵母菌的形态。2． 酵母菌为单细胞卵圆形。3． 在不同的染色情况下，能看清细胞壁、细胞质、细胞核和液泡等。4． 在菌体上可看清出芽生殖，分别具一、二或多个芽。5． 标本取材于人工培养的体大的酵母菌。6． 材料应纯净，无杂菌、污物，不密集成团。 | 片 | 80 |
| 84 | 水绵装片 | 1． 标本在80×和200×学生显微镜下观察水绵营养时期的结构。2． 能看清丝状体内圆柱形的营养细胞，位于中央的胞核，呈星芒状的原生质、平立的细胞横壁，作螺旋盘绕的叶绿体呈带状，以及纵列于叶绿体上的蛋白核等。3． 应取材于营养时期的水绵材料，细胞不收缩，藻丝不严重堆集或缠绕（不影响观察）。4． 标本为铁苏木精与固绿双重染色，标本应清洁无污物，不混有其他藻类。 | 片 | 80 |
| 85 | 大肠杆菌涂片 | 多重染色 | 片 | 80 |
| 86 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 1． 标本在100x和400x生物显微镜下观察动物细胞有丝分裂的各期形态。2． 能看清细胞分裂过程中的三个时期：前期、中期和后期或中期、后期和末期。3． 能看清分裂前的细胞核和分裂各期的中心体（中期和后期显著）、染色体以及卵壳、子官壁等，纺锤体隐约可见。4． 取材于马蛔虫子宫，作子宫的纵切片，材料长度不小于10mm，每张玻片横放材料一片；也可作子宫的横切片，每张玻片放不同部位的横切片2-4片，以保证观察到细胞分裂的各个时期。5． 切片厚度为6-8μm。6． 卵和卵壳基本呈圆形，子宫内卵应饱满，卵不得脱出卵壳外，胞核、染色体、中心体着色明显，子宫壁完整。 | 片 | 80 |
| 87 | 草履虫分裂生殖装片 | 1． 标本在50×和100×生物显微镜下，观察草履虫分裂时的形态。2． 能分别认出： a．未分裂草履虫的形态。 b．大核变长，小核分裂为二。 c．虫体中部出现缢痕，大核中间变细或断开，小核远离。 d．虫体沿中部横裂变细，尚未断开，大核缩短。3． 标本取材为人工培养的处于分裂时期的大草履虫（Paramecium Cauda-tum）。4． 标本为整体装片，每张玻片上应按1.2条的要求，依次排列成一行，并在50×镜下的同一视野内观察到各期的形态。5． 标本用洋红或苏木精染色，分色适当。6． 虫体形态正常，无收缩，膨胀、压碎、断裂等现象。 | 片 | 80 |
| 88 | 蝗虫精巢减数分裂切片 | 多重染色 | 片 | 80 |
| 89 | 蛙血涂片 | 多重染色 | 片 | 80 |
| 90 | 表皮细胞装片 | 蛙或蝾螈 | 片 | 80 |
| 91 | 骨骼肌纵横切 | 1． 标本在80X和200X学生显微镜下观察骨骼肌纵横切破片标志2． 在纵断面上能起看清肌外膜和成束的股双维,股纤维上有显暗相间的横纹,即明带和暗带。在肌膜下可见圆形或长形的胞核。3． 在横断面上能起看清肌外膜、肌束膜、肌纤维及其胞核和小血管等。4． 标本取材于哺乳动物的隔肌5． 纵横切片的厚度均在8μm以丸每张玻片放纵、横切各一片。6． 明暗带及胞核等应着色清晰,对比协调。7． 纵切材料的肌纤维应伸直,成纵断面的肌纤维不得不于90%,肌膜无裂隙; 横切材料肌纤维囊应不收缩、无裂隙;纵横切材料的肌模,肌外膜均应完整无皱褶。 | 片 | 80 |
| 92 | 平滑肌分离装片 | 1． 标本在80x和200x学生显微镜下观察平滑肌细胞的形态。2． 能看请大部分被分离成单个的长棱形平滑肌细胞，在细胞中部有被染成深色杆状或椭圆状的细胞核。3． 标本取材于两栖动物或哺乳动物消华管的肌层，去掉粘膜及粘膜下层后作分离理。4． 细胞应分离适中、形态正常。材料内不得有污物。 | 片 | 80 |
| 93 | 心肌切片 | 1． 标本在80x和200x学生显微镜下观察心肌的结构。2． 在心肌的断面上能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞），胞核呈圆形或椭圆形，位于肌纤维的中央。3． 在肌纤维彼此衔接的地方能看清心肌的特有结构—“闰盘”。4． 在肌纤维的横断面上能看清肌原纤维和圆形核的横断面结构。5． 在400x镜下能看清肌原纤维上有纤细的横纹。6． 标本取材于哺乳动物的心脏。7． 切片厚度在8μm以内，材料面积不小于4x4mm。8．要求闰盘、胞核着色明显，横纹清晰，胞质不着色或色淡。9． 呈纵断面的肌纤维应不少于材料面积的2／5。10． 应保持细胞结构正常。 | 片 | 80 |
| 94 | 运动神经元装片 | 多重染色 | 片 | 80 |
| 95 | 胰腺切片(示胰岛) | 多重染色 | 片 | 80 |
| 96 | 其它玻片标本 |  |  |  |
| 97 | 正常人染色体装片 | 1． 标本在1000×生物显微镜下，观察46条人染色体。2． 应能认出每条染色体含有两条染色单体，借着一个着丝粒彼此连接。3． 能认出着丝粒向两端伸展的染色体臂以及区别长臂与短臂并在此基础上认出中央着丝粒，空中央着丝粒，近端着丝粒染色体。4． 标本取材于人工培养的正常淋巴系统。5． 吉姆萨（Giemsa）染液或醋酸红染色。 | 片 | 80 |
| 98 | DNA和RAN在细胞中的分布 | 多重染色 | 片 | 80 |
| 99 | 线粒体切片 | 多重染色 | 片 | 80 |
| 100 | 中学生物显微图谱 | 内容包括细胞、植物、动物、动物(人体)生理和其他生物，不少于180幅 | 本 | 6 |
| 101 | 分子与细胞教学挂图 | 对开，12幅 | 套 | 2 |
| 102 | 遗传与进化教学挂图 | 对开，8幅 | 套 | 2 |
| 103 | 稳态与环境教学挂图 | 对开，12幅 | 套 | 2 |
| 104 | 生物技术实践教学挂图 | 对开，4幅 | 套 | 2 |
| 105 | 生物科学与社会教学挂图 | 对开，4幅 | 套 | 2 |
| 106 | 现代生物科技专题教学挂图 | 对开，4幅 | 套 | 2 |
| 107 | 分子与细胞 | 教学CD-ROM，课件 | 套 | 2 |
| 108 | 遗传与进化 | 教学CD-ROM，课件 | 套 | 2 |
| 109 | 稳态与环境 | 教学CD-ROM，课件 | 套 | 2 |
| 110 | 生物技术实践 | 教学CD-ROM，课件 | 套 | 2 |
| 111 | 生物科学与社会 | 教学CD-ROM，课件 | 套 | 2 |
| 112 | 现代生物科技专题 | 教学CD-ROM，课件 | 套 | 2 |
| 113 | 量筒 | 10mL | 个 | 60 |
| 114 | 量筒 | 25mL | 个 | 60 |
| 115 | 量筒 | 50mL | 个 | 60 |
| 116 | 量筒 | 100mL | 个 | 60 |
| 117 | 量筒 | 500mL | 个 | 10 |
| 118 | 量筒 | 1000mL | 个 | 10 |
| 119 | 容量瓶 | 25mL | 个 | 50 |
| 120 | 容量瓶 | 100mL | 个 | 10 |
| 121 | 容量瓶 | 250mL | 个 | 10 |
| 122 | 容量瓶 | 500mL | 个 | 10 |
| 123 | 容量瓶 | 1000mL | 个 | 10 |
| 124 | 移液管 | 1mL | 支 | 50 |
| 125 | 移液管 | 2mL | 支 | 50 |
| 126 | 移液管 | 5mL | 支 | 50 |
| 127 | 移液管 | 10mL | 支 | 50 |
| 128 | 试管 | Φ15mm×150mm | 支 | 300 |
| 129 | 烧杯 | 50mL | 个 | 300 |
| 130 | 烧杯 | 100mL | 个 | 150 |
| 131 | 烧杯 | 250mL | 个 | 80 |
| 132 | 烧杯 | 500mL | 个 | 60 |
| 133 | 烧杯 | 1000mL | 个 | 60 |
| 134 | 锥形瓶 | 50mL | 个 | 300 |
| 135 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 300 |
| 136 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 80 |
| 137 | 锥形瓶 | 500mL | 个 | 80 |
| 138 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 个 | 50 |
| 139 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 60 |
| 140 | 干燥器 | 160mm | 个 | 2 |
| 141 | 蒸馏水瓶 | 高硼硅玻璃制，5000ml，在瓶的下截部位焊接一法兰口，其下口配有已打好孔的橡胶 塞，在橡胶塞内配有弯形出口活塞或橡胶管。 | 个 | 4 |
| 142 | 冷凝器 | 直固，300mm | 个 | 50 |
| 143 | 漏斗 | 60mm | 个 | 60 |
| 144 | 漏斗 | 90mm | 个 | 60 |
| 145 | 滴管 | 1．规格：常用为90mm、100mm2种； 2．胶头滴管每滴为0．05mL，塑料滴管1mL、3mL。 | 支 | 200 |
| 146 | 碘 | 25mL | 克 | 500 |
| 147 | 氯化钠 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 148 | 氯化钙 | 试剂，无水 | 克 | 1000 |
| 149 | 三氯化铁 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 150 | 碘化钾 | 试剂 | 克 | 500 |
| 151 | 硫酸钠 | 试剂，无水 | 克 | 1000 |
| 152 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 试剂 | 克 | 1000 |
| 153 | 碳酸钠 | 试剂，无水 | 克 | 1000 |
| 154 | 氢氧化钙 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 155 | 氢氧化铝 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 156 | 氯化镉 | 试剂 | 克 | 200 |
| 157 | 无水乙酸钠 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 158 | 柠檬酸钠 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 159 | 琼脂 | 生物教学用 | 克 | 500 |
| 160 | 葡萄糖 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 161 | 蔗糖 | 试剂 | 克 | 2000 |
| 162 | 可溶性淀粉 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 163 | 酒精 | 医用 | 毫升 | 4000 |
| 164 | 对氨基苯磺酸 | 试剂 | 克 | 20 |
| 165 | N-1-萘基乙二胺盐酸盐 | 试剂 | 克 | 50 |
| 166 | 海藻酸钠 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 167 | 二苯胺 | 试剂 | 克 | 200 |
| 168 | 果胶酶 | 试剂 | 克 | 10 |
| 169 | α-淀粉酶 | 试剂 | 克 | 100 |
| 170 | 品红 | 试剂 | 克 | 50 |
| 171 | pH广范围试纸 | PH1～PH14 | 本 | 50 |
| 172 | 甲基绿 | 试剂 | 克 | 20 |
| 173 | 亚甲基蓝 | 试剂 | 克 | 50 |
| 174 | 定性滤纸 | 用于过滤作用 | 盒 | 10 |
| 175 | 胭脂红(洋红) | 试剂 | 克 | 20 |
| 176 | 龙胆紫 | 试剂 | 克 | 50 |
| 177 | 曙红B(伊红B) | 试剂 | 克 | 20 |
| 178 | 美蓝 | 试剂 | 克 | 20 |
| 179 | 酚红 | 试剂 | 克 | 50 |
| 180 | 吡罗红 | 试剂 | 克 | 20 |
| 181 | 苏丹Ⅲ | 试剂 | 克 | 50 |
| 182 | 健那绿 | 试剂 | 克 | 10 |
| 183 | 结晶紫 | 试剂 | 克 | 50 |
| 184 | 刚果红 | 试剂 | 克 | 50 |
| 185 | 考马斯亮蓝 | 试剂 | 克 | 20 |
| 186 | 溴麝香草酚蓝 | 溴麝香草酚蓝 | 克 | 20 |
| 187 | 乙醛 | 试剂 | 毫升 | 1000 |
| 188 | 无水乙醇 | 试剂 | 毫升 | 5000 |
| 189 | 乙酸乙酯 | 试剂 | 毫升 | 1000 |
| 190 | 石油醚 | 试剂 | 毫升 | 4000 |
| 191 | 亚硝酸钠 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 192 | 重铬酸钾 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 193 | 氯化钡 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 194 | 乙酸(醋酸) | 试剂，100% | 毫升 | 1000 |
| 195 | 氢氧化钠 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 196 | 次氯酸钠 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 197 | 载玻片 | 载玻片 | 盒 | 20 |
| 198 | 盖玻片 | 盖玻片 | 包 | 100 |
| 199 | 硝酸钾(KNO3) | 硝酸钾(KNO3) | 克 | 1000 |
| 200 | 氯化钙(CaCl2·2H2O) | 氯化钙(CaCl2·2H2O) | 克 | 1000 |
| 201 | 硫酸镁(MgSO4·7H2O) | 硫酸镁(MgSO4·7H2O) | 克 | 1000 |
| 202 | 磷酸二氢钾(KH2PO4) | 磷酸二氢钾(KH2PO4) | 克 | 1000 |
| 203 | 碘化钾(KI) | 碘化钾(KI) | 克 | 1000 |
| 204 | 硼酸(H3BO3) | 硼酸(H3BO3) | 克 | 1000 |
| 205 | 硫酸锰(MnSO4·4H2O) | 硫酸锰(MnSO4·4H2O) | 克 | 1000 |
| 206 | 硫酸锌(ZnSO4·7H2O) | 硫酸锌(ZnSO4·7H2O) | 克 | 1000 |
| 207 | 钼酸钠(Na2MoO4·2H2O) | 钼酸钠(Na2MoO4·2H2O) | 克 | 1000 |
| 208 | 硫酸铜(CuSO4·5H2O) | 硫酸铜(CuSO4·5H2O) | 克 | 1000 |
| 209 | 氯化钴(CoCl2·6H2O) | 氯化钴(CoCl2·6H2O) | 克 | 1000 |
| 210 | 乙二胺四乙酸二钠(Na2-EDTA) | 乙二胺四乙酸二钠(Na2-EDTA) | 克 | 1000 |
| 211 | 硫酸铁(FeSO4·7H2O) | 硫酸铁(FeSO4·7H2O) | 克 | 1000 |
| 212 | 肌醇 | 肌醇 | 克 | 50 |
| 213 | 烟酸 | 烟酸 | 克 | 50 |
| 214 | 吡哆辛盐酸 | 吡哆辛盐酸 | 克 | 50 |
| 215 | 盐酸硫胺(盐酸硫胺素) | 盐酸硫胺(盐酸硫胺素) | 克 | 50 |
| 216 | 甘氨酸 | 甘氨酸 | 克 | 200 |
| 217 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 克 | 2 |
| 218 | 萘乙酸(NAA) | 萘乙酸(NAA) | 克 | 50 |
| 219 | 赤霉酸(GA3) | 赤霉酸(GA3) | 克 | 2 |
| 220 | 吲哚丁酸(IBA) | 吲哚丁酸(IBA) | 克 | 2 |
| 221 | 吲哚乙酸(IAA) | 吲哚乙酸(IAA) | 克 | 2 |
| 222 | 牛肉膏蛋白胨培养基试剂 |  |  |  |
| 223 | 牛肉膏 | 牛肉膏 | 克 | 1000 |
| 224 | 蛋白胨 | 蛋白胨 | 克 | 1000 |
| 225 | 尿素培养基试剂 | 试剂 | 套 | 2 |
| 226 | 磷酸二氢钾(KH2PO4) | 磷酸二氢钾(KH2PO4) | 克 | 1000 |
| 227 | 磷酸氢二钠(Na2HPO4·7H2O) | 磷酸氢二钠(Na2HPO4·7H2O) | 克 | 1000 |
| 228 | 硫酸镁(MgSO4·7H2O) | 硫酸镁(MgSO4·7H2O) | 克 | 1000 |
| 229 | 脲 | 脲 | 克 | 1000 |
| 230 | 纤维素分解菌培养及鉴别培养基试剂 |  |  |  |
| 231 | 纤维素粉 | 纤维素粉 | 克 | 4 |
| 232 | 硝酸钠 | 硝酸钠 | 克 | 1000 |
| 233 | 磷酸氢二钠(Na2HPO4·7H2O) | 磷酸氢二钠(Na2HPO4·7H2O) | 克 | 1000 |
| 234 | 磷酸二氢钾(KH2PO4) | 磷酸二氢钾(KH2PO4) | 克 | 1000 |
| 235 | 硫酸镁(MgSO4·7H2O) | 硫酸镁(MgSO4·7H2O) | 克 | 1000 |
| 236 | 氯化钾 | 氯化钾 | 克 | 1000 |
| 237 | 酵母浸膏 | 酵母浸膏 | 克 | 1000 |
| 238 | 水解酪素 | 水解酪素 | 克 | 500 |
| 239 | 羧甲基纤维素钠(CMC-Na) | 羧甲基纤维素钠(CMC-Na) | 克 | 1000 |
| 240 | 丙烯酰胺 | 丙烯酰胺 | 克 | 500 |
| 241 | N，N-甲叉双丙烯酰胺 | N，N-甲叉双丙烯酰胺 | 克 | 200 |
| 242 | 十二烷基磺酸钠(SDS) | 十二烷基磺酸钠(SDS) | 克 | 500 |
| 243 | 过硫酸铵 | 过硫酸铵 | 克 | 1000 |
| 244 | 三羟甲基氨基甲烷(Tris) | 三羟甲基氨基甲烷(Tris) | 克 | 200 |
| 245 | 四甲基乙二胺(TEMED) | 四甲基乙二胺(TEMED) | 毫升 | 200 |
| 246 | 植物组织培养基试剂盒 | MS培养基，附适用于月季或菊花生根和发芽的相关激素 | 套 | 4 |
| 247 | 牛肉膏蛋白胨培养基 | 牛肉膏蛋白胨培养基 | 套 | 4 |
| 248 | 分离及鉴定土壤中能分解尿素的细菌培养基 | 分离及鉴定土壤中能分解尿素的细菌培养基 | 套 | 4 |
| 249 | 纤维素分解菌培养及鉴别培养基 | 纤维素分解菌培养及鉴别培养基 | 套 | 4 |
| 250 | 血红蛋白提取及分离试剂盒 | 血红蛋白提取及分离试剂盒 | 套 | 4 |
| 251 | PCR扩增实验试剂盒 | PCR全套试剂 | 套 | 4 |
| 252 | 琼脂糖凝胶电泳实验试剂盒 | 电泳全套试剂 | 套 | 4 |
| 253 | 比色管 | 25mL 高硼硅玻璃制，标称容量 25ml，全长 150±3 ㎜，外径 20±0.5 ㎜，壁厚 1 ㎜。 | 支 | 100 |
| 254 | 广口瓶 | 1.规格：250ml。无色。 2.瓶全高 130±5mm，瓶身壁厚≥1.3mm，瓶底厚≥2.0mm，瓶口大径 34±2mm，瓶塞高 23±2mm。 3.由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。 4.磨砂面应均匀，不小于 92%。 | 个 | 120 |
| 255 | 细口瓶 | 1.规格：250ml。无色。 2.瓶全高 135±6mm，瓶身壁厚≥1.3mm，瓶底厚≥2.0mm。瓶口大径 21±1mm，瓶塞高 28±2mm 3.由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。 4.磨砂面应均匀，不小于 92%。 | 个 | 10 |
| 256 | 细口瓶 | 1.规格：250ml。无色。 2.瓶全高 135±6mm，瓶身壁厚≥1.3mm，瓶底厚≥2.0mm。瓶口大径 21±1mm，瓶塞高 28±2mm 3.由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。 4.磨砂面应均匀，不小于 92%。 | 个 | 20 |
| 257 | 细口瓶 | 1.规格：1000ml。无色。 2.瓶全高 200±8mm，瓶身壁厚≥1.7mm，瓶底厚≥2.5mm。瓶口大径 29±1mm，瓶塞高 32±2mm。3.由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。 4.磨砂面应均匀，不小于 92%。 | 个 | 20 |
| 258 | 滴瓶 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：30 mL。滴瓶全高：66±5 mm，滴瓶身高：51±5 mm，滴瓶外径：35±1．5 mm， 滴瓶瓶口高：12±2 mm，滴瓶瓶口径：17±2 mm，滴瓶身厚：1．5 mm，滴管全长：80±5 mm，滴管上部高：10±2 mm，滴管外径：3．5±0．5 mm，滴管厚：1 mm，滴管翻口外径： 8 mm，滴管距底距离：2～5 mm； 3．瓶塞上口应配合橡皮头下管正直； 4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 200 |
| 259 | 滴瓶 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：规格：60 mL。尺寸：滴瓶全高：80±5 mm；滴瓶身高：63±5 mm；滴瓶外径： 42±1．5 mm；滴瓶瓶口高：15±2 mm；滴瓶瓶口径：18±2 mm；滴瓶身厚：2 mm；滴管全 长：91±5 mm，滴管上部高：12±2 mm，滴管外径：3．5±0．5 mm，滴管厚：1 mm，滴管 翻口外径：8 mm，滴管距底距离：2～5 mm； 3．瓶塞上口应配合橡皮头下管正直。 | 个 | 200 |
| 260 | 滴瓶 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：茶色，30 mL。尺寸：滴瓶全高：66±5 mm，滴瓶身高：51±5 mm，滴瓶外径： 35±1．5 mm，滴瓶瓶口高：12±2 mm，滴瓶瓶口径：17±2 mm，滴瓶身厚：1．5 mm；滴 管全长：80±5 mm，滴管上部高：10±2 mm，滴管外径：3．5±0．5 mm，滴管厚：1 mm， 滴管翻口外径：8 mm，滴管距底距离：2～5 mm； 3．瓶塞上口应配合橡皮头下管正直。 | 个 | 200 |
| 261 | 滴瓶 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：茶色，60 mL。尺寸：滴瓶全高：80±5 mm，滴瓶身高：63±5 mm，滴瓶外径： 42±1．5 mm，滴瓶瓶口高：15±2 mm，滴瓶瓶口径：18±2 mm，滴瓶身厚：2 mm；滴管全 长：91±5 mm，滴管上部高：12±2 mm，滴管外径：3．5±0．5 mm，滴管厚：1 mm，滴管 翻口外径：8 mm，滴管距底距离：2～5 mm； 3．瓶塞上口应配合橡皮头下管正直。 | 个 | 200 |
| 262 | 试管夹 | 1.本品由木料或竹子制作，由长臂和短臂及弹簧组成。 2.外形尺寸≥180×20×11mm。 3.弹簧由Φ1mm 的弹簧钢丝制成。 4.长短臂、头部，各有一半圆孔约为 3mm，并贴上卫层垫子。 5.试管夹最大升度约为 22mm。 | 把 | 50 |
| 263 | 石棉网 | 1.本品用于化学实验时隔热。 2.石棉网外形尺寸为 125×125±1mm。 3.铁丝网上涂防锈漆，四边加折不小于 5mm。 4.石棉膏涂复面积不小于Φ80mm 涂复厚度应在 1±0.2mm。 5.石棉膏表面平整、牢固、均匀，无划痕，无粉尘脱落。 | 个 | 50 |
| 264 | 药匙 | 1.本品用于化学实验时隔热。 2.石棉网外形尺寸为 125×125±1mm。 3.铁丝网上涂防锈漆，四边加折不小于 5mm。 4.石棉膏涂复面积不小于Φ80mm 涂复厚度应在 1±0.2mm。 5.石棉膏表面平整、牢固、均匀，无划痕，无粉尘脱落。 | 把 | 50 |
| 265 | 玻璃棒 | 1． 药匙采用塑料制成。药匙的宽度为12㎜，长度为125±5㎜。 2． 产品制作应光滑、平整、无毛剌、无缺陷。 | 千克 | 6 |
| 266 | 洗耳球 | 实验室用的 | 个 | 50 |
| 267 | 培养皿 | 1.规格：玻璃，60mm。2.培养皿由一个底和一个盖组成,是用作培养细菌的化学器材。3.底外径：Φ80-0.5mm；底高：22mm±1mm。4.盖外径：Φ88+0.5mm；盖高：20mm±2mm；底盖厚：1－0.2mm。5.产品厚薄均匀，底部平整，口部平磨细密光滑，口磨平。6.技术要求符合《玻璃仪器通用技术要求》和GB/T28213-2011或QB/T2296-1997的相关规定。 | 套 | 300 |
| 268 | 培养皿 | 100mm,表面应平整光洁、无划痕、溶迹、缩迹，边缘无毛刺和凹凸不平。 | 套 | 60 |
| 269 | 研钵 | 1.外形尺寸：口内径 60±5 ㎜，全高 35±5 ㎜。壁厚 8±2 ㎜，研锤杆直径 10±5 ㎜，长 100 ±15 ㎜，研球直径 15±5 ㎜。 2.仪器为钠钙玻璃制造。 3.造形规整，表面光滑，无结石、气泡及凹凸不平等现象。 应力消除：在偏光仪下观察呈紫红色。 | 个 | 50 |
| 270 | 测电笔 | 氖泡式 | 支 | 2 |
| 271 | 一字螺丝刀 | 长150mm,直径6mm | 支 | 2 |
| 272 | 十字螺丝刀 | Φ6mm，长150mm | 支 | 2 |
| 273 | 木工锤 | 重0.25kg | 把 | 2 |
| 274 | 钢手锯 | 1 由钢锯弓、钢锯条组成。金属锯身，锯弓尺寸可以调节，锯条长度300mm 。 2 手柄握捏部位应光滑舒适。采用钢材。 | 把 | 2 |
| 275 | 剥线钳 | 150mm | 把 | 2 |
| 276 | 钢丝钳 | 150mm | 把 | 2 |
| 277 | 活扳手 | 长180mm | 把 | 2 |
| 278 | 工作服 | 产品需利于人体活动，具有一定牢固性和舒适感，白色，防酸碱。1.产品外观无破损、斑点、污物等缺陷。2.产品应做工精细，穿着方便书、舒适。3.产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性和牢固性 | 件 | 55 |
| 279 | 护目镜 | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击 | 个 | 50 |
| 280 | 乳胶手套 | 耐酸型乳胶手套，长度不低于30cm，天然橡胶制成 | 付 | 50 |
| 281 | 洗眼器 | 1.玻璃制品。 2.符合卫生器械的规定。 3.方便冲洗眼睛使用。 | 套 | 2 |
| 282 | 急救包 | 急救用，包括：酒精棉球1瓶、红霉素软膏1支、甲紫溶液1瓶、碘酊1瓶、医用脱脂纱布1包、医用棉签1包、医用绷带1卷、橡皮胶1卷、创可贴5张、剪刀1把、镊子1把。 | 个 | 2 |