包4：

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层厨房设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| 更衣间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 40W | 2 | 个 | 功率：40w/220V 材料：铝合金外框，电感式灭蝇 |  |
| 2 | 更衣柜 | 尺寸：≥900mmX450mmX1800mm | 4 | 台 | 材质：采用201不锈钢板 板材：层板采用1.5mm厚不锈钢板，带锁，具有中层搁衣板，及挂衣架。 |  |
| 3 | 洗手盆 | 尺寸：≥500mmX500mmX800mm | 2 | 台 | 材质:采用304#不锈钢板； 板材：采用厚≥1.5mm不锈钢板，厚≥48*1.2mm不锈钢连调节脚。φ48*1.2mm厚不锈钢圆管，配优质不锈钢沥水器。 |  |
| 主食库/副食库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 40W | 2 | 个 | 功率：40w/220V 材料：铝合金外框，电感式灭蝇 |  |
| 2 | 米面架 | 尺寸：≥1200mmX600mmX300mm | 5 | 台 | 材质：采用优质锈钢管 板材：边框厚≥38*38*1.2mm不锈钢管，内框厚≥38*25*1.2mm不锈钢方管支撑。 |  |
| 3 | 储物柜 | 尺寸：≥1200mmX500mmX1800mm | 2 | 台 | 材质：优质304不锈钢 板材：柜体采用厚≥1.5mm厚不锈钢板；柜门：采用厚≥1.2mm厚不锈钢板，吊辘挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；配直径48mm不锈钢调平脚。 |  |
| 4 | 四层货架 | 尺寸：≥1500mmX500mmX1600mm | 3 | 台 | 材质：采用201不锈钢板 板材：层板采用不小于1.5mm厚不锈钢板，立柱采用直径≥48*1.2mm不锈钢圆管加强支撑，下配不锈钢调节脚。提供检测报告 |  |
| 5 | 四层货架 | 尺寸：≥1200mmX500mmX1600mm | 4 | 台 | 材质：采用201不锈钢板 板材：层板采用厚≥1.5mm不锈钢板，立柱采用直径≥48*1.2mm不锈钢圆管加强支撑，下配不锈钢调节脚。 |  |
| 6 | 平板车 | 尺寸：≥900mmX600mmX800mm | 2 | 辆 | 板材：201不锈钢板材 用料：厚≥1.5mm不锈钢板；车把采用冷弯成型￠38*1.2mm管并焊接冷弯，Φ25不锈钢管R弧支持加固；脚轮采用高耐磨尼龙脚轮。 |  |
| 荤加工 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 40W | 1 | 个 | 功率：40w/220V ，材料：铝合金外框，电感式灭蝇 |  |
| 2 | 单星大水池 | 尺寸：≥1200mmX700mmX800mm | 1 | 台 | 材质:采用304#不锈钢板； 板材：采用厚≥1.5mm不锈钢板，厚≥48*1.2mm不锈钢连调节脚。φ48*1.2mm厚不锈钢圆管，配优质不锈钢沥水器。 |  |
| 3 | 双星中沥水池 | 尺寸：≥1800mmX700mmX800mm | 1 | 台 | 材质:采用304#不锈钢板； 板材：采用厚≥不小于1.5mm不锈钢板，厚≥48*1.2mm不锈钢连调节脚。厚≥φ48*1.2mm不锈钢圆管，配优质不锈钢沥水器。 |  |
| 4 | 双层工作台 | 尺寸：≥800mmX700mmX800mm | 1 | 台 | 材质：采用304#不锈钢板 板材：台面采用厚≥1.5mm不锈钢板，衬板采用高密度防潮板，立柱采用厚≥φ48*1.2mm不锈钢圆管连调平角。 |  |
| 5 | 绞切两用机 | 400# | 1 | 台 | 生产能力：切肉片400kg/h 厚度可调， 切肉丝200kg/h 粗细可调 绞肉100kg/h 电压：AC220v 功率：1.5KW。提供相关检测报告 |  |
| 6 | 双层工作台 | 尺寸：≥1200mmX700mmX800mm | 1 | 台 | 材质：采用304#不锈钢板 板材：台面采用厚≥1.5mm不锈钢板，衬板采用高密度防潮板，立柱采用厚≥φ48*1.2mm不锈钢圆管连调平角。 |  |
| 7 | 四层货架 | 尺寸：≥1200mmX500mmX1600mm | 1 | 台 | 材质：采用201不锈钢板 板材：层板采用厚≥1.5mm不锈钢板，立柱采用直径≥48*1.2mm不锈钢圆管加强支撑，下配不锈钢调节脚。 |  |
| 素加工 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 40W | 1 | 个 | 功率：40w/220V 材料：铝合金外框，电感式灭蝇 |  |
| 2 | 单星沥水池 | 尺寸：≥1200mmX700mmX800mm | 1 | 台 | 材质:采用304#不锈钢板； 板材：采用厚≥1.5mm不锈钢板，厚≥不小于48*1.2mm不锈钢连调节脚。φ48*1.2mm厚不锈钢圆管，配优质不锈钢沥水器。 |  |
| 3 | 三星水池 | 尺寸：≥1800mmX700mmX800mm | 1 | 台 | 材质:采用304#不锈钢板； 板材：采用厚≥1.5mm不锈钢板，厚≥不小于48*1.2mm不锈钢连调节脚。厚≥φ48*1.2mm不锈钢圆管，配优质不锈钢沥水器。 |  |
| 4 | 四层货架 | 尺寸：≥1500mmX500mmX1600mm | 2 | 台 | 材质：采用201不锈钢板 板材：层板采用厚≥1.5mm厚不锈钢板，立柱采用直径≥48*1.2mm不锈钢圆管加强支撑，下配不锈钢调节脚。 |  |
| 5 | 双层工作台 | 尺寸：≥1800mmX800mmX800mm | 2 | 台 | 材质：采用304#不锈钢板 板材：台面采用厚≥1.5mm不锈钢板，衬板采用高密度防潮板，立柱采用厚≥φ48*1.2mm不锈钢圆管连调平角。 |  |
| 清真操作间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 40W | 2 | 个 | 功率：40w/220V 材料：铝合金外框，电感式灭蝇。 |  |
| 2 | 刀墩消毒柜 | 尺寸：≥800mmX600mmX1200mm | 1 | 台 | 采用sus304不锈钢板制造,可一次性消毒砧板≥6个及刀具≥17把。电压：220v，功率：1kw，提供检测报告 |  |
| 3 | 四层货架 | 尺寸：≥1100mmX500mmX1600mm | 1 | 台 | 材质：采用201不锈钢板 板材：层板采用厚≥1.5mm不锈钢板，立柱采用直径≥48*1.2mm不锈钢圆管加强支撑，下配不锈钢调节脚。 |  |
| 4 | 三星水池 | 尺寸：≥1800mmX700mmX800mm | 1 | 台 | 材质:采用304#不锈钢板； 板材：采用厚≥1.5mm不锈钢板，厚≥48*1.2mm不锈钢连调节脚。厚≥φ48*1.2mm不锈钢圆管，配优质不锈钢沥水器。 |  |
| 5 | 双层工作台 | 尺寸：≥1800mmX800mmX800mm | 2 | 台 | 材质：采用304#不锈钢板 板材：台面采用厚≥1.5mm不锈钢板，衬板采用高密度防潮板，立柱采用厚≥φ48*1.2mm不锈钢圆管连调平角。 |  |
| 6 | 单拉门工作台 | 尺寸：≥1800mmX800mmX800mm | 2 | 台 | 材料：SUS304不锈钢板，台面厚≥1.5mm,台面内衬≥18mm，防水机制板并用厚≥1.2mm不锈钢板折成加强筋加固,后板,侧板,层板≥1.2mm,脚为不锈钢管，配可调节子弹脚。 |  |
| 7 | 品字锅（三头拉面锅 | 尺寸：≥2000mmX2000mmX1450mm | 1 | 台 | 材料：sus304不锈钢制作，珐纹处理，台面厚度≥1.5mm，炉身、炉背厚度≥1.2mm。炉脚采用直径2″不锈钢管内含钢柱，配可调性不锈钢子弹脚，炉头：节能炉头，独立带长明火种设置,安装可靠，炉心：球墨铸铁，炉膛：高AL2O3重质耐火砖、泥。钢锅加高约20cm。 |  |
| 8 | 油网烟罩 | 尺寸：≥2400mmX2200mmX600mm | 1 | 台 | 材质:采用201不锈钢板；主体≥1.5mm不锈钢板；配接油盒，配防爆照明灯具，电源线采用套管丝牙接驳。 |  |
| 9 | 拼台 | 尺寸：≥400mmX1000mmX800mm | 3 | 台 | 材料：SUS304不锈钢板，台面厚≥1.5mm,台面内衬≥18mm防水机制板并用≥1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固,后板,侧板,层板≥1.2mm,脚为不锈钢管，配可调节子弹脚。 |  |
| 10 | 双炒双温灶 | 尺寸：≥2000mmX1000mmX800mm | 1 | 台 | 台面采用304，厚度≥1.0mm的不锈钢制成，炉身、炉背采用201，厚度≥1.0mm的不锈钢。炉脚采用直径2″不锈钢管内含钢柱，配可调性不锈钢子弹脚。风机：采用多翼式低噪音强力铝合金中压风机。提供检测报告 |  |
| 11 | 油网烟罩 | 尺寸：≥5940mmX1300mmX500mm | 1 | 套 | 材质:采用201不锈钢板；主体≥1.5mm不锈钢板；配接油盒，配防爆照明灯具，电源线采用套管丝牙接驳。 |  |
| 12 | 八眼煲仔炉 | 尺寸：≥1500mmX650mmX800mm | 1 | 台 | 1、采用国标304不锈钢板，面板厚≥1.2MM，围板、前板≥1.2mm不锈钢板； 2、面座活动铸铁炉花组成，配文华炉头，火苗旺耐高温节能环保； 3、采用优质全铜阀门，气制、气管、火种，经久耐用，进气接口密封性好。提供检测报告 |  |
| 13 | 双眼低汤炉 | 尺寸：≥1400mmX700mmX500mm | 1 | 台 | 1、≥1.2mm不锈钢板； 2、炉体骨架约40×40×4mm的角铁； 3、黑铁炉膛结构≥3mm的铁板； 炉通脚≥50mm无缝不锈钢管；炉通脚含支承炉身的钢柱及可调炉身的高度的不锈钢子弹脚。提供检测报告 |  |
| 14 | 油网烟罩 | 尺寸：≥3060mmX1300mmX500mm | 1 | 套 | 材质:采用201不锈钢板；主体≥1.5mm不锈钢板；配接油盒，配防爆照明灯具，电源线采用套管丝牙接驳。 |  |
| 面点间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 40W | 1 | 个 | 功率：40w/220V 材料：铝合金外框，电感式灭蝇 |  |
| 2 | 四层货架 | 尺寸：≥1200mmX500mmX1600mm | 1 | 台 | 材质：采用sus201#不锈钢板 板材：层板采用≥1.5mm厚不锈钢板，立柱采用直径≥48*1.2mm不锈钢圆管加强支撑，下配不锈钢调节脚。 |  |
| 3 | 储物柜 | 尺寸：≥1200mmX500mmX1800mm | 1 | 台 | 材质：优质304不锈钢 板材：柜体采用≥1.5mm厚不锈钢板；柜门：采用≥1.2mm厚不锈钢板，吊辘挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；配直径48mm不锈钢调平脚。 |  |
| 4 | 刀墩消毒柜 | 尺寸：≥800mmX600mmX1200mm | 1 | 台 | 采用sus304不锈钢板制造,可一次性消毒砧板数≥6个，刀具17≥把。电压：220v，功率：1kw |  |
| 5 | 和面机 | 一次和面量≥50KG | 1 | 台 | 一次和面量≥50KG，手动翻斗；具有紧急刹车功能；电压：380V 2KW。提供检测报告 |  |
| 6 | 压面机 | 压面厚度≥1-25mm，宽度直径≥135*480mm | 1 | 台 | 功率：1.5Kw/380V 链条传动，噪音低 性能：压面厚度≥1-25mm，宽度直径≥135*480mm，揉压各种酥、韧性面团及面皮。提供检测报告 |  |
| 7 | 饼盘车 | 厚≥1.2㎜ 存放饼盘≥10个 | 2 | 辆 | 1.采用厚≥1.2㎜不锈钢板； 2.存放饼盘≥10个； 3.立柱为≥50×38×1.0㎜不锈钢方管， 配4个万向轮带刹车掣。 |  |
| 8 | 木面案工作台 | 尺寸：≥1800mmX800mmX800mm | 2 | 台 | 台面优质柳木木板，304不锈钢包边，直径≥50mm，厚≥1.2mm不锈钢圆管连不锈钢调节脚。 |  |
| 9 | 双通荷台 | 尺寸：≥1800mmX800mmX800mm | 1 | 台 | 材料：SUS304不锈钢板，台面≥1.5mm,台面内衬≥18mm防水机制板并用≥1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固,后板,侧板,层板≥1.2mm,脚为不锈钢管，配可调节子弹脚。 |  |
| 10 | 拼台 | 尺寸：≥400mmX1000mmX800mm | 1 | 台 | 材料：SUS304不锈钢板，台面≥1.5mm,台面内衬≥18mm防水机制板并用≥1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固,后板,侧板,层板≥1.2mm,脚为不锈钢管，配可调节子弹脚 |  |
| 11 | 电饼铛 | 功率：5KW | 2 | 台 | 电压：380V，功率：5KW，使用温度：140-240℃，产量：35㎏/h |  |
| 12 | 双门蒸车 | 蒸饭量:200～240kg | 1 | 台 | 1.围挡及内衬采用304,厚≥1.0mm不锈钢制作,设备整体采用聚氨酯发泡保温; 2.带自动进水装置；380V12KW 3.蒸饭量:200～240kg;蒸饭时间:60分钟 |  |
| 13 | 醒发箱 | 容量：≥400mm*600mm*12个,烤盘层架：不少于12 | 1 | 台 | 功率：约3.5KW；电压：220V；烤盘层架：不少于12；容量：≥400*600mm*12个；外表面板材：不锈钢板材无PU保温层；控制模式：机械控制面板。 |  |
| 14 | 油网烟罩 | 尺寸：≥7770mmX1300mmX500mm | 1 | 套 | 材质:采用201不锈钢板；主体≥1.5mm不锈钢板；配接油盒，配防爆照明灯具，电源线采用套管丝牙接驳。 |  |
| 备餐间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 40W | 1 | 个 | 功率：40W/220V 材料：铝合金外框，电感式灭蝇 |  |
| 2 | 餐车 | 尺寸：≥900mmX500mmX800mm | 2 | 辆 | 材质:采用304#不锈钢板；主体≥1.5mm不锈钢板；钢架为≥30*30*1.2mm不锈钢管加工成型。配聚胺脂耐磨万向脚轮。 |  |
| 3 | 单星水池 | 尺寸：≥700mmX700mmX800mm | 1 | 台 | 材质:采用304#不锈钢板； 板材：采用≥1.5mm厚不锈钢板，≥48*1.2mm厚不锈钢连调节脚。≥φ48*1.2mm厚不锈钢圆管，配优质不锈钢沥水器。 |  |
| 4 | 留样柜 | 尺寸：≥600mmX700mmX1800mm | 1 | 台 | 温度范围：8℃~ -5℃·电源：220V/50Hz/1Ph· |  |
| 5 | 单拉门工作台 | 尺寸：≥700mmX700mmX800mm | 1 | 台 | 材料：SUS304不锈钢板，台面≥1.5mm,台面内衬≥18mm防水机制板并用≥1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固,后板,侧板,层板≥1.2mm,脚为不锈钢管，配可调节子弹脚 |  |
| 6 | 五格保温售饭台 | 尺寸：≥1800mmX700mmX800mm | 5 | 台 | 材质：采用304不锈钢板 板材：台面不锈钢厚度≥1.5mm。台面折成≥50mm直角方边台面。下层板不锈钢厚度为≥1.2mm；直径≥48mm壁厚≥1.2mm不锈钢圆管做支撑并配不锈钢子弹调节脚 |  |
| 7 | 蒸菜台 | 尺寸：≥1800mmX700mmX800mm | 2 | 台 | 材质：采用304#不锈钢板 板材：台面采用≥1.5mm厚不锈钢板，衬板采用高密度防潮板，立柱采用≥φ48*1.2mm厚不锈钢圆管连调平角。 |  |
| 洗消间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 40W | 2 | 个 | 功率：40w/220V 材料：铝合金外框，电感式灭蝇 |  |
| 2 | 单星污碟输入台 | 尺寸：≥1800mmX700mmX800mm | 1 | 台 | 材质:采用304#不锈钢板； 板材：采用≥1.5mm厚不锈钢板，厚≥48*1.2mm不锈钢连调节脚。≥φ48*1.2mm厚不锈钢圆管，配优质不锈钢沥水器。 |  |
| 3 | 油网烟罩 | 尺寸：≥1600mmX1200mmX500mm | 1 | 套 | 材质:采用201#不锈钢板；主体≥1.5mm不锈钢板；配接油盒，配防爆照明灯具，电源线采用套管丝牙接驳。 |  |
| 4 | 双层工作台 | 尺寸：≥1800mmX700mmX800mm | 1 | 台 | 材质：采用304#不锈钢板 板材：台面采用≥1.5mm厚不锈钢板，衬板采用高密度防潮板，立柱采用≥φ48*1.2mm厚不锈钢圆管连调平角。 |  |
| 5 | 三星水池 | 尺寸：≥1800mmX700mmX800mm | 1 | 台 | 材质:采用304#不锈钢板； 板材：采用≥1.5mm厚不锈钢板，不锈钢连调节脚≥48*1.2mm厚。不锈钢圆管厚≥φ48*1.2mm，配优质不锈钢沥水器。 |  |
| 6 | 双层工作台 | 尺寸：≥1800mmX800mmX800mm | 2 | 台 | 材质：采用304#不锈钢板 板材：台面采用≥1.5mm厚不锈钢板，衬板采用高密度防潮板，立柱采用≥φ48*1.2mm厚不锈钢圆管连调平角。 |  |
| 7 | 筷子消毒柜车 | 尺寸：≥700mm*450mm*800mm | 1 | 台 | 采用304不锈钢制作，台面≥1.0MM,围板、底板、层板厚度≥1.0MM，加强筋及支架厚度≥1.2MM，全钢可拆卸式调节脚 紫外线光波杀菌可消毒1200双筷子。提供检测报告 |  |
| 清真餐厅 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 收碗车 | 尺寸：≥900mmX500mmX800mm | 2 | 辆 | 材质:采用304#不锈钢板；主体≥1.5mm不锈钢板；钢架≥30*30*1.2mm不锈钢管加工成型。配聚胺脂耐磨万向脚轮。 |  |
| 2 | 组合收残柜 | 尺寸：≥1500mmX700mmX800mm | 2 | 台 | 采用304不锈钢板，台面板厚≥1.0mm，侧面板≥1.0mm，板下有加强筋加固，可调整子弹脚中≥50*1.0。配双推车。 |  |
| 3 | 四人餐桌 | 桌子尺寸：≥：1200mm*700mm*750mm 椅子尺寸：≥420mm*450mm*770mm | 58 | 套 | 桌子：尺寸≥1200*700*750， 椅子：尺寸≥420*450*770 ，一张桌子配4把椅子，材质：实木。 |  |
| 二层厨房设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |  |
| 更衣间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 40W | 2 | 个 | 功率：40w/220V ， 材料：铝合金外框，电感式灭蝇 |  |
| 2 | 更衣柜 | 尺寸：≥900mmX450mmX1800mm | 4 | 台 | 材质：采用201不锈钢板 板材：层板采用≥1.5mm厚不锈钢板，带锁，具有中层搁衣板，及挂衣架。 |  |
| 3 | 洗手盆 | 尺寸：≥500mmX500mmX800mm | 2 | 台 | 材质:采用304#不锈钢板； 板材：采用≥1.5mm厚不锈钢板，不锈钢连调节脚≥48*1.2mm。不锈钢圆管≥φ48*1.2mm厚，配优质不锈钢沥水器。 |  |
| 主食库/副食库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 40W | 2 | 个 | 功率：40w/220V 材料：铝合金外框，电感式灭蝇 |  |
| 2 | 米面架 | 尺寸：≥1200mmX600mmX300mm | 5 | 台 | 材质：采用优质锈钢管 板材：边框≥38*38*1.2mm厚不锈钢管，内框≥38*25*1.2mm厚不锈钢方管支撑。 |  |
| 3 | 储物柜 | 尺寸：≥1200mmX500mmX1800mm | 2 | 台 | 材质：优质304不锈钢 板材：柜体采用≥1.5mm厚不锈钢板；柜门：采用≥1.2mm厚不锈钢板，吊辘挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；配直径48mm不锈钢调平脚。 |  |
| 4 | 四层货架 | 尺寸：≥1500mmX500mmX1600mm | 3 | 台 | 材质：采用201不锈钢板 板材：层板采用≥1.5mm厚不锈钢板，立柱采用直径≥48*1.2mm不锈钢圆管加强支撑，下配不锈钢调节脚。 |  |
| 5 | 四层货架 | 尺寸：≥1200mmX500mmX1600mm | 4 | 台 | 材质：采用201不锈钢板 板材：层板采用≥1.5mm厚不锈钢板，立柱采用直径≥48*1.2mm不锈钢圆管加强支撑，下配不锈钢调节脚。 |  |
| 6 | 平板车 | 尺寸：≥900mmX600mmX800mm | 2 | 辆 | 板材：304不锈钢板材 用料：≥1.5mm不锈钢板；车把采用冷弯成型￠38*1.2mm管并焊接冷弯，Φ25不锈钢管R弧支持加固；脚轮采用高耐磨尼龙脚轮。 |  |
| 素加工 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 40W | 1 | 个 | 功率：40W/220V 材料：铝合金外框，电感式灭蝇 |  |
| 2 | 单星沥水池 | 尺寸：≥1200mmX700mmX800mm | 1 | 台 | 材质:采用304#不锈钢板； 板材：采用≥1.5mm厚不锈钢板，≥48*1.2mm厚不锈钢连调节脚。φ48*1.2mm厚不锈钢圆管，配优质不锈钢沥水器。 |  |
| 3 | 三星水池 | 尺寸：≥1800mmX700mmX800mm | 1 | 台 | 材质:采用304#不锈钢板； 板材：采用≥1.5mm厚不锈钢板，≥48*1.2mm厚不锈钢连调节脚。≥φ48*1.2mm厚不锈钢圆管，配优质不锈钢沥水器。 |  |
| 5 | 双层工作台 | 尺寸：≥1000mmX700mmX800mm | 1 | 台 | 材质：采用304#不锈钢板 板材：台面采用≥1.5mm厚不锈钢板，衬板采用高密度防潮板，立柱采用≥φ48*1.2mm厚不锈钢圆管连调平角。 |  |
| 6 | 双层工作台 | 尺寸：≥1800mmX700mmX800mm | 1 | 台 | 材质：采用304#不锈钢板 板材：台面采用≥1.5mm厚不锈钢板，衬板采用高密度防潮板，立柱采用≥φ48*1.2mm厚不锈钢圆管连调平角。 |  |
| 7 | 四层货架 | 尺寸：≥1800mmX500mmX1600mm | 1 | 台 | 材质：采用201不锈钢板 板材：层板采用≥1.5mm厚不锈钢板，立柱采用直径≥48*1.2mm不锈钢圆管加强支撑，下配不锈钢调节脚。 |  |
| 荤加工 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 40W | 1 | 个 | 功率：40W/220V 材料：铝合金外框，电感式灭蝇 |  |
| 2 | 单星大水池 | 尺寸：≥1200mmX700mmX800mm | 1 | 台 | 材质:采用304#不锈钢板； 板材：采用≥1.5mm厚不锈钢板，不锈钢连调节脚厚≥48*1.2mm。≥φ48*1.2mm厚不锈钢圆管，配优质不锈钢沥水器。 |  |
| 3 | 双星中沥水池 | 尺寸：≥1800mmX700mmX800mm | 1 | 台 | 材质:采用304#不锈钢板； 板材：采用≥1.5mm厚不锈钢板，≥48*1.2mm厚不锈钢连调节脚。≥φ48*1.2mm厚不锈钢圆管，配优质不锈钢沥水器。 |  |
| 4 | 双层工作台 | 尺寸：≥800mmX700mmX800mm | 1 | 台 | 材质：采用304#不锈钢板 板材：台面采用≥1.5mm厚不锈钢板，衬板采用高密度防潮板，立柱采用≥φ48*1.2mm厚不锈钢圆管连调平角。 |  |
| 5 | 绞切两用机 | 功率：1.5KW | 1 | 台 | 生产能力：切肉片400kg/h 厚度可调， 切肉丝200kg/h 粗细可调 绞肉100kg/h 电压：AC220v 功率：1.5KW |  |
| 6 | 双层工作台 | 尺寸：≥1200mmX700mmX800mm | 1 | 台 | 材质：采用304#不锈钢板 板材：台面采用≥1.5mm厚不锈钢板，衬板采用高密度防潮板，立柱采用≥φ48*1.2mm厚不锈钢圆管连调平角。 |  |
| 7 | 四层货架 | 尺寸：≥1200mmX500mmX1600mm | 1 | 台 | 材质：采用201不锈钢板 板材：层板采用≥1.5mm厚不锈钢板，立柱采用直径48*1.2mm不锈钢圆管加强支撑，下配不锈钢调节脚。 |  |
| 操作间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 40W | 2 | 个 | 功率：40W/220V 材料：铝合金外框，电感式灭蝇 |  |
| 2 | 刀墩消毒柜 | 尺寸：≥800mmX600mmX1200mm | 1 | 台 | 采用sus304不锈钢板制造,可一次性消毒砧板≥6个，刀具≥17把。电压：220v，功率：1KW |  |
| 3 | 四层货架 | 尺寸：≥1100mmX500mmX1600mm | 1 | 台 | 材质：采用201不锈钢板 板材：层板采用≥1.5mm厚不锈钢板，立柱采用直径≥48*1.2mm不锈钢圆管加强支撑，下配不锈钢调节脚。 |  |
| 4 | 三星水池 | 尺寸：≥1800mmX700mmX800mm | 1 | 台 | 材质:采用304#不锈钢板； 板材：采用≥1.5mm厚不锈钢板，≥48*1.2mm厚不锈钢连调节脚。≥φ48*1.2mm厚不锈钢圆管，配优质不锈钢沥水器。 |  |
| 5 | 双层工作台 | 尺寸：≥1800mmX800mmX800mm | 3 | 台 | 材质：采用304#不锈钢板 板材：台面采用≥1.5mm厚不锈钢板，衬板采用高密度防潮板，立柱采用≥φ48*1.2mm厚不锈钢圆管连调平角。 |  |
| 6 | 单拉门工作台 | 尺寸：≥1800mmX800mmX800mm | 3 | 台 | 材料：SUS304不锈钢板，台面≥1.5mm,台面内衬≥18mm防水机制板并用≥1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固,后板,侧板,层板≥1.2mm,脚为不锈钢管，配可调节子弹脚 |  |
| 7 | 拼台 | 尺寸：≥400mmX1000mmX800mm | 4 | 台 | 材料：SUS304不锈钢板，台面1.5mm,台面内衬18mm防水机制板并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固,后板,侧板,层板1.2mm,脚为不锈钢管，配可调节子弹脚 |  |
| 8 | 双炒双温灶 | 尺寸：≥2000mmX1000mmX800mm | 2 | 台 | 台面采用304，厚度≥1.0mm的不锈钢制成，炉身、炉背采用201，厚度≥1.0mm的不锈钢。炉脚采用直径2″不锈钢管内含钢柱，配可调性不锈钢子弹脚。风机：采用多翼式低噪音强力铝合金中压风机。。 |  |
| 9 | 油网烟罩 | 尺寸：≥8340mmX1300mmX500mm | 1 | 套 | 材质:采用201不锈钢板；主体≥1.5mm不锈钢板；配接油盒，配防爆照明灯具，电源线采用套管丝牙接驳。 |  |
| 10 | 八眼煲仔炉 | 尺寸：≥1500mmX700mmX800mm | 1 | 台 | 1、采用国标304不锈钢板，面板厚≥1.2MM，围板、前板≥1.2mm不锈钢板； 2、面座活动铸铁炉花组成，配文华炉头，火苗旺耐高温节能环保； 3、采用优质全铜阀门，气制、气管、火种，经久耐用，进气接口密封性好。 |  |
| 11 | 双眼低汤炉 | 尺寸：≥1400mmX700mmX500mm | 1 | 台 | 1、不锈钢板≥1.2mm； 2、炉体骨架约40×40×4mm的角铁； 3、黑铁炉膛结构≥3mm的铁板； 炉通脚≥Ф50mm无缝不锈钢管；炉通脚含支承炉身的钢柱及可调炉身的高度的不锈钢子弹脚。 |  |
| 12 | 油网烟罩 | 尺寸：≥3060mmX1300mmX500mm | 1 | 套 | 材质:采用201不锈钢板；主体≥1.5mm不锈钢板；配接油盒，配防爆照明灯具，电源线采用套管丝牙接驳。 |  |
| 面点间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 40W | 1 | 台 | 功率：40w/220V ，材料：铝合金外框，电感式灭蝇 |  |
| 2 | 四层货架 | 尺寸：≥1200mmX500mmX1600mm | 1 | 台 | 材质：采用sus201#不锈钢板 板材：层板采用≥1.5mm厚不锈钢板，立柱采用直径≥48*1.2mm不锈钢圆管加强支撑，下配不锈钢调节脚。 |  |
| 3 | 储物柜 | 尺寸：≥1200mmX500mmX1800mm | 1 | 台 | 材质：优质304不锈钢 板材：柜体采用≥1.5mm厚不锈钢板；柜门：采用≥1.2mm厚不锈钢板，吊辘挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；配直径48mm不锈钢调平脚。 |  |
| 4 | 刀墩消毒柜 | 尺寸：≥800mmX600mmX1200mm | 1 | 台 | 采用sus304不锈钢板制造,可一次性消毒砧板≥6个刀，具≥17把。电压：220v，功率：1kw |  |
| 5 | 和面机 | 一次和面量≥50KG | 1 | 台 | 一次和面量≥50KG，手动翻斗；具有紧急刹车功能；电压：380V 2KW |  |
| 6 | 压面机 | 压面厚度为≥1-25mm，宽度直径≥135mm*480mm | 1 | 台 | 功率：1.5Kw/380V 链条传动，噪音低 性能：压面厚度为≥1-25mm，宽度直径≥135*480mm，揉压各种酥、韧性面团及面皮。 |  |
| 7 | 饼盘车 | 饼盘数≥10个 | 2 | 辆 | 1.采用厚1.2㎜不锈钢板； 2.可存放10个饼盘； 3.立柱为50×38×1.0㎜不锈钢方管， 配4个万向轮带刹车掣。 |  |
| 8 | 木面案工作台 | 尺寸：≥1800mmX800mmX800mm | 2 | 台 | 台面优质柳木木板，304不锈钢包边，直径≥50mm1.2mm厚不锈钢圆管连不锈钢调节脚。 |  |
| 9 | 双通荷台 | 尺寸：≥1800mmX800mmX800mm | 1 | 台 | 材料：SUS304不锈钢板，台面≥1.5mm,台面内衬≥18mm防水机制板并用≥1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固,后板,侧板,层板≥1.2mm,脚为不锈钢管，配可调节子弹脚 |  |
| 10 | 拼台 | 尺寸：≥400mmX1000mmX800mm | 1 | 台 | 材料：SUS304不锈钢板，台面1.5mm,台面内衬18mm防水机制板并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固,后板,侧板,层板1.2mm,脚为不锈钢管，配可调节子弹脚 |  |
| 11 | 电饼铛 | 功率：5KW | 2 | 台 | 电压：380V，功率：5KW，使用温度：140-240℃，产量：35㎏/h |  |
| 12 | 双门蒸车 | 蒸饭量:200～240kg | 2 | 台 | 1.围挡及内衬采用304,厚≥1.0mm不锈钢制作,设备整体采用聚氨酯发泡保温; 2.带自动进水装置；380V、12KW 3.蒸饭量:200～240kg;蒸饭时间:60分钟 |  |
| 13 | 醒发箱 | 烤盘层架：12层；容量：400mm*600mm*12个 | 1 | 台 | 功率：3.5KW；电压：220V；烤盘层架：12层；容量：400mm*600mm*12个；外表面板材：不锈钢板材无PU保温层；控制模式：机械控制面板。 |  |
| 14 | 油网烟罩 | 尺寸：≥7770mmX1300mmX500mm | 1 | 套 | 材质:采用201不锈钢板；主体≥1.5mm不锈钢板；配接油盒，配防爆照明灯具，电源线采用套管丝牙接驳。 |  |
| 15 | 煮面炉 | 尺寸：≥800mm*800mm*800mm | 1 | 套 | 采用304不锈钢制作，台面≥1.0MM,围板、底板、层板厚度≥1.0MM，加强筋及支架厚度≥1.2MM，全钢可拆卸式调节脚。桶50覆底 380V 12KW |  |
| 备餐间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 40W | 1 | 个 | 功率：40w/220V ，材料：铝合金外框，电感式灭蝇 |  |
| 2 | 双星水池 | 尺寸：≥1200mmX700mmX800mm | 1 | 台 | 材质:采用304#不锈钢板； 板材：采用≥1.5mm厚不锈钢板，厚≥48*1.2mm不锈钢连调节脚。厚≥φ48*1.2mm不锈钢圆管，配优质不锈钢沥水器。 |  |
| 3 | 餐车 | 尺寸：≥900mmX500mmX800mm | 2 | 辆 | 材质:采用304#不锈钢板；主体≥1.5mm不锈钢板；钢架≥30*30*1.2mm不锈钢管加工成型。配聚胺脂耐磨万向脚轮。 |  |
| 4 | 单星水池 | 尺寸：≥700mmX700mmX800mm | 1 | 台 | 材质:采用304#不锈钢板； 板材：采用≥1.5mm厚不锈钢板，厚≥48*1.2mm不锈钢连调节脚。厚≥φ48*1.2mm不锈钢圆管，配优质不锈钢沥水器。 |  |
| 5 | 留样柜 | 尺寸：≥600mmX700mmX1800mm | 1 | 台 | 温度范围：8℃~ -5℃·电源：220V/50Hz/1Ph· |  |
| 6 | 单拉门工作台 | 尺寸：≥700mmX700mmX800mm | 1 | 台 | 材料：SUS304不锈钢板，台面≥1.5mm,台面内衬≥18mm防水机制板并用≥1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固,后板,侧板,层板≥1.2mm,脚为不锈钢管，配可调节子弹脚 |  |
| 7 | 五格保温售饭台 | 尺寸：≥1800mmX700mmX800mm | 5 | 台 | 材质：采用304#不锈钢板 板材：台面采用厚≥1.5mm不锈钢板，衬板采用高密度防潮板，立柱采用厚≥φ48*1.2mm不锈钢圆管连调平角。 |  |
| 8 | 蒸菜台 | 尺寸：≥1800mmX700mmX800mm | 2 | 台 | 材质：采用304#不锈钢板 板材：台面采用厚≥1.5mm不锈钢板，衬板采用高密度防潮板，立柱采用厚≥φ48*1.2mm不锈钢圆管连调平角。 |  |
| 洗消间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 40W | 1 | 个 | 功率：40w/220V ，材料：铝合金外框，电感式灭蝇 |  |
| 2 | 收碗车 | 尺寸：≥900mmX500mmX800mm | 3 | 辆 | 材质:采用304#不锈钢板；主体≥1.5mm不锈钢板；钢架为≥30*30*1.2mm不锈钢管加工成型。配聚胺脂耐磨万向脚轮。 |  |
| 3 | 污碟台 | 尺寸：≥1200mmX700mmX800mm | 1 | 台 | 材质:采用304#不锈钢板； 板材：采用厚≥1.5mm不锈钢板，厚≥48*1.2mm不锈钢连调节脚。厚≥φ48*1.2mm不锈钢圆管，配优质不锈钢沥水器。 |  |
| 4 | 单星沥水池 | 尺寸：≥1200mmX700mmX800mm | 1 | 台 | 材质:采用304#不锈钢板； 板材：采用≥厚1.5mm不锈钢板，厚≥48*1.2mm不锈钢连调节脚。厚≥φ48*1.2mm不锈钢圆管，配优质不锈钢沥水器。 |  |
| 5 | 双层工作台 | 尺寸：≥900mmX700mmX800mm | 1 | 台 | 材质：采用304#不锈钢板 板材：台面采用厚≥1.5mm不锈钢板，衬板采用高密度防潮板，立柱采用厚≥φ48*1.2mm不锈钢圆管连调平角。 |  |
| 6 | 三星水池 | 尺寸：≥1800mmX700mmX800mm | 1 | 台 | 材质:采用304#不锈钢板； 板材：采用厚≥1.5mm不锈钢板，厚≥48*1.2mm不锈钢连调节脚。厚≥φ48*1.2mm不锈钢圆管，配优质不锈钢沥水器。 |  |
| 7 | 双层工作台 | 尺寸：≥1800mmX800mmX800mm | 2 | 台 | 材质：采用304#不锈钢板 板材：台面采用厚≥1.5mm不锈钢板，衬板采用高密度防潮板，立柱采用厚≥φ48*1.2mm不锈钢圆管连调平角。 |  |
| 8 | 筷子消毒柜车 | 尺寸：≥700mm*450mm*800mm | 1 | 台 | 采用304不锈钢制作，台面1.0MM,围板、底板、层板厚度1.0MM，加强筋及支架厚度1.2MM，全钢可拆卸式调节脚 紫外线光波杀菌 可消毒1200双筷子 |  |
| 学生餐厅（汉）/教工餐厅 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 收碗车 | 尺寸：≥900mmX500mmX800mm | 2 | 辆 | 材质:采用304#不锈钢板；主体≥1.5mm不锈钢板；钢架≥30*30*1.2mm不锈钢管加工成型。配聚胺脂耐磨万向脚轮。 |  |
| 2 | 双孔收残台 | 尺寸：≥1500mmX700mmX800mm | 2 | 台 | 采用304不锈钢板，台面板厚≥1.0mm，侧面板厚≥1.0mm，板下有加强筋加固，可调整子弹脚中≥50*1.0mm。配双推车。 |  |
| 3 | 四人餐桌 | 桌子尺寸：≥1200mm*700mm*750mm 椅子尺寸：≥420mm*450mm*770mm | 74 | 套 | 桌子：尺寸≥1200*700*750mm 椅子：尺寸≥420*450*770 mm，一张桌子配4把椅子，材质：实木 |  |
| 三层厨房设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |  |
| 更衣间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗手盆 | 尺寸：≥500mmX500mmX800mm | 1 | 台 | 材质:采用304#不锈钢板； 板材：采用厚≥1.5mm不锈钢板，厚≥48*1.2mm不锈钢连调节脚。厚≥φ48*1.2mm不锈钢圆管，配优质不锈钢沥水器。 |  |
| 2 | 更衣柜 | 尺寸：≥900mmX450mmX1800mm | 3 | 台 | 材质：采用201不锈钢板 板材：层板采用厚≥1.5mm不锈钢板，带锁，具有中层搁衣板，及挂衣架。 |  |
| 留样间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 40W | 1 | 个 | 功率：40w/220V 材料：铝合金外框，电感式灭蝇 |  |
| 2 | 留样柜 | 尺寸：≥600mmX700mmX1800mm | 1 | 台 | 温度范围：8℃~ -5℃，电源：220V/50Hz/1Ph· |  |
| 风味加工1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双星中沥水池 | 尺寸：≥1800mmX700mmX800mm | 1 | 台 | 材质:采用304#不锈钢板； 板材：采用厚≥1.5mm不锈钢板，厚≥48*1.2mm不锈钢连调节脚。厚≥φ48*1.2mm不锈钢圆管，配优质不锈钢沥水器。 |  |
| 2 | 四层货架 | 尺寸：≥1100mmX500mmX1600mm | 1 | 台 | 材质：采用201不锈钢板 板材：层板采用≥1.5mm不锈钢板，立柱采用直径≥48*1.2mm不锈钢圆管加强支撑，下配不锈钢调节脚。 |  |
| 3 | 双通荷台 | 尺寸：≥1800mmX800mmX800mm | 1 | 台 | 材料：SUS304不锈钢板，台面≥1.5mm,台面内衬≥18mm防水机制板并用≥1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固,后板,侧板,层板1.2mm,脚为不锈钢管，配可调节子弹脚 |  |
| 4 | 双门冰柜 | 尺寸：≥600mmX700mmX1800mm | 1 | 台 | 温度范围：-5℃~ -18℃·电源：220V/50Hz/1Ph· 压缩机功率：145W。 |  |
| 5 | 台面立架 | 尺寸：≥1500mmX300mmX600mm | 1 | 台 | 材质：采用sus304#不锈钢板 板材：层板采用厚≥1.5mm不锈钢板，立柱采用直径≥48*1.2mm不锈钢圆管加强支撑，下配不锈钢调节脚。 |  |
| 6 | 四眼煲仔炉 | 尺寸：≥700mmX700mmX800mm | 1 | 台 | 1、采用国标304不锈钢板，面板厚≥1.2MM，围板、前板由≥1.2mm不锈钢板； 2、面座活动铸铁炉花组成，配文华炉头，火苗旺耐高温节能环保； 3、采用优质全铜阀门，气制、气管、火种，经久耐用，进气接口密封性好。 |  |
| 7 | 油网烟罩 | 尺寸：≥2900mmX1300mmX500mm | 1 | 套 | 材质:采用304#不锈钢板；主体≥1.5mm不锈钢板；配接油盒，配防爆照明灯具，电源线采用套管丝牙接驳。 |  |
| 8 | 煮面炉 | 尺寸：≥800mm*800mm*800mm | 1 | 台 | 采用304不锈钢制作，台面≥1.0MM,围板、底板、层板厚度≥1.0MM，加强筋及支架厚度≥1.2MM，全钢可拆卸式调节脚。桶50覆底 380V 12KW 。 提供检测报告。 |  |
| 风味加工2/粗加工 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挂墙架 | 尺寸：≥1500mmX400mm | 1 | 台 | 材质：采用sus304#不锈钢板 板材：层板采用厚≥1.5mm不锈钢板，立柱采用直径≥48*1.2mm不锈钢圆管加强支撑，下配不锈钢调节脚。 |  |
| 2 | 双星水池 | 尺寸：≥1200mmX700mmX800mm | 1 | 台 | 材质:采用304#不锈钢板； 板材：采用厚≥1.5mm不锈钢板，厚≥48*1.2mm不锈钢连调节脚。厚≥φ48*1.2mm不锈钢圆管，配优质不锈钢沥水器。 |  |
| 3 | 双门冰柜 | 尺寸：≥600mmX700mmX1800mm | 1 | 台 | 温度范围：8℃~ -5℃；-5℃~ -18℃·电源：220V/50Hz/1Ph· 压缩机功率：145W。提供检测报告。 |  |
| 4 | 台面立架 | 尺寸：≥1800mmX300mmX600mm | 1 | 台 | 材质：采用sus304#不锈钢板 板材：层板采用厚≥1.5mm不锈钢板，立柱采用直径≥48*1.2mm不锈钢圆管加强支撑，下配不锈钢调节脚。 |  |
| 5 | 单拉门工作台 | 尺寸：≥1500mmX700mmX800mm | 1 | 台 | 材料：SUS304不锈钢板，台面≥1.5mm,台面内衬≥18mm防水机制板并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固,后板,侧板,层板≥1.2mm,脚为不锈钢管，配可调节子弹脚 |  |
| 6 | 双炒一温灶 | 尺寸：≥1500mmX800mmX800mm | 1 | 台 | 台面采用304，厚度δ=1.0mm的不锈钢制成，炉身、炉背采用201，厚度δ=1.0mm的不锈钢。炉脚采用直径2″不锈钢管内含钢柱，配可调性不锈钢子弹脚。风机：采用多翼式低噪音强力铝合金中压风机。提供检测报告。 |  |
| 7 | 四眼煲仔炉 | 尺寸：≥600mmX700mmX800mm | 1 | 台 | 1、采用国标304不锈钢板，面板厚≥1.2MM，围板、前板由≥1.2mm不锈钢板； 2、面座活动铸铁炉花组成，配文华炉头，火苗旺耐高温节能环保； 3、采用优质全铜阀门，气制、气管、火种，经久耐用，进气接口密封性好。 |  |
| 8 | 油网烟罩 | 尺寸：≥2450mmX1300mmX500mm | 1 | 套 | 材质:采用201不锈钢板；主体≥1.5mm不锈钢板；配接油盒，配防爆照明灯具，电源线采用套管丝牙接驳。 |  |
| 风味加工3/粗加工 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双星水池 | 尺寸：≥1200mmX700mmX800mm | 1 | 台 | 材质:采用304#不锈钢板；板材：采用厚≥1.5mm不锈钢板，厚≥48*1.2mm厚不锈钢连调节脚。厚≥φ48*1.2mm不锈钢圆管，配优质不锈钢沥水器。 |  |
| 2 | 双门冰柜 | 尺寸：≥600mmX700mmX1800mm | 1 | 台 | 温度范围：-5℃~ -18℃·电源：220V/50Hz/1Ph· 压缩机功率：145W。 |  |
| 3 | 台面立架 | 尺寸：≥1800mmX300mmX600mm | 1 | 台 | 材质：采用sus304#不锈钢板 板材：层板采用厚≥1.5mm厚不锈钢板，立柱采用直径≥48*1.2mm不锈钢圆管加强支撑，下配不锈钢调节脚。 |  |
| 4 | 四层货架 | 尺寸：≥1200mmX500mmX1600mm | 1 | 台 | 材质：采用201不锈钢板 板材：层板采用厚≥1.5mm不锈钢板，立柱采用直径≥48*1.2mm不锈钢圆管加强支撑，下配不锈钢调节脚。 |  |
| 5 | 双通荷台 | 尺寸：≥1300mmX700mmX800mm | 1 | 台 | 材料：SUS304不锈钢板，台面≥1.5mm,台面内衬≥18mm防水机制板并用厚≥1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固,后板,侧板,层板≥1.2mm,脚为不锈钢管，配可调节子弹脚 |  |
| 6 | 拼台 | 尺寸：≥300mmX800mmX800mm | 1 | 台 | 材料：SUS304不锈钢板，台面1.5mm,台面内衬18mm防水机制板并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固,后板,侧板,层板1.2mm,脚为不锈钢管，配可调节子弹脚 |  |
| 7 | 双炒一温灶 | 尺寸：≥1500mmX800mmX800mm | 1 | 台 | 台面采用304，厚度≥1.0mm的不锈钢制成，炉身、炉背采用201，厚度≥1.0mm的不锈钢。炉脚采用直径2″不锈钢管内含钢柱，配可调性不锈钢子弹脚。风机：采用多翼式低噪音强力铝合金中压风机。 |  |
| 8 | 四眼煲仔炉 | 尺寸：≥700mmX700mmX800mm | 1 | 台 | 1、采用国标304不锈钢板，面板厚≥1.2MM，围板、前板由≥1.2mm不锈钢板； 2、面座活动铸铁炉花组成，配文华炉头，火苗旺耐高温节能环保； 3、采用优质全铜阀门，气制、气管、火种，经久耐用，进气接口密封性好。 |  |
| 9 | 油网烟罩 | 尺寸：≥2500mmX1300mmX500mm | 1 | 套 | 材质:采用201不锈钢板；主体≥1.5mm不锈钢板；配接油盒，配防爆照明灯具，电源线采用套管丝牙接驳。 |  |
| 风味加工4/粗加工 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双星水池 | 尺寸：≥1200mmX700mmX800mm | 1 | 台 | 材质:采用304#不锈钢板； 板材：采用厚≥1.5mm不锈钢板，厚≥48*1.2mm不锈钢连调节脚。厚≥φ48*1.2mm不锈钢圆管，配优质不锈钢沥水器。 |  |
| 2 | 双门冰柜 | 尺寸：≥600mmX700mmX1800mm | 1 | 台 | 温度范围：-5℃~ -18℃·电源：220V/50Hz/1Ph· 压缩机功率：145W。 |  |
| 3 | 台面立架 | 尺寸：≥1800mmX300mmX600mm | 1 | 台 | 材质：采用sus304#不锈钢板 板材：层板采用厚≥1.5mm不锈钢板，立柱采用直径≥48*1.2mm不锈钢圆管加强支撑，下配不锈钢调节脚。 |  |
| 4 | 四层货架 | 尺寸：≥1200mmX500mmX1600mm | 1 | 台 | 材质：采用201不锈钢板 板材：层板采用厚≥1.5mm不锈钢板，立柱采用直径≥48*1.2mm不锈钢圆管加强支撑，下配不锈钢调节脚。 |  |
| 5 | 双通荷台 | 尺寸：≥1300mmX700mmX800mm | 1 | 台 | 材料：SUS304不锈钢板，台面≥1.5mm,台面内衬≥18mm防水机制板并用厚≥1.2mm不锈钢板折成加强筋加固,后板,侧板,层板≥1.2mm,脚为不锈钢管，配可调节子弹脚。 |  |
| 6 | 拼台 | 尺寸：≥300mmX800mmX800mm | 1 | 台 | 材料：SUS304不锈钢板，台面≥1.5mm,台面内衬≥18mm防水机制板并用≥1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固,后板,侧板,层板≥1.2mm,脚为不锈钢管，配可调节子弹脚。 |  |
| 7 | 双炒一温灶 | 尺寸：≥1500mmX800mmX800mm | 1 | 台 | 台面采用304，厚度≥1.0mm的不锈钢制成，炉身、炉背采用201，厚度≥1.0mm的不锈钢。炉脚采用直径2″不锈钢管内含钢柱，配可调性不锈钢子弹脚。风机：采用多翼式低噪音强力铝合金中压风机。。 |  |
| 8 | 四眼煲仔炉 | 尺寸：≥700mmX700mmX800mm | 1 | 台 | 1、采用国标304不锈钢板，面板厚≥1.2MM，围板、前板由≥1.2mm不锈钢板； 2、面座活动铸铁炉花组成，配文华炉头，火苗旺耐高温节能环保； 3、采用优质全铜阀门，气制、气管、火种，经久耐用，进气接口密封性好。 |  |
| 9 | 油网烟罩 | 尺寸：≥2500mmX1300mmX500mm | 1 | 套 | 材质:采用201不锈钢板；主体≥1.5mm不锈钢板；配接油盒，配防爆照明灯具，电源线采用套管丝牙接驳。 |  |
| 洗消间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 40W | 1 | 个 | 功率：40w/220V 材料：铝合金外框，电感式灭蝇 |  |
| 2 | 收碗车 | 尺寸：≥900mmX500mmX800mm | 3 | 辆 | 材质:采用304#不锈钢板；主体厚≥1.5mm不锈钢板；钢架厚≥30*30*1.2mm不锈钢管加工成型。配聚胺脂耐磨万向脚轮。 |  |
| 3 | 三星水池 | 尺寸：≥1800mmX700mmX800mm | 1 | 台 | 材质:采用304#不锈钢板； 板材：采用厚≥1.5mm不锈钢板，厚≥48*1.2mm不锈钢连调节脚。厚≥φ48*1.2mm不锈钢圆管，配优质不锈钢沥水器。 |  |
| 4 | 双层工作台 | 尺寸：≥1000mmX700mmX800mm | 1 | 台 | 材质：采用304#不锈钢板 板材：台面采用厚≥1.5mm不锈钢板，衬板采用高密度防潮板，立柱采用厚≥φ48*1.2mm厚不锈钢圆管连调平角。 |  |
| 5 | 双层工作台 | 尺寸：≥1800mmX800mmX800mm | 2 | 台 | 材质：采用304#不锈钢板 板材：台面采用厚≥1.5mm不锈钢板，衬板采用高密度防潮板，立柱采用厚≥φ48*1.2mm厚不锈钢圆管连调平角。 |  |
| 6 | 筷子消毒柜车 | 尺寸：≥700mm*450mm*800mm | 1 | 台 | 采用304不锈钢制作，台面≥1.0MM,围板、底板、层板厚度≥1.0MM，加强筋及支架厚度≥1.2MM，全钢可拆卸式调节脚 紫外线光波杀菌，可消毒1200双筷子。 |  |
| 餐厅 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 收碗车 | 尺寸：≥900mmX500mmX800mm | 2 | 辆 | 材质:采用304#不锈钢板；主体≥1.5mm不锈钢板；钢架≥30*30*1.2mm不锈钢管加工成型。配聚胺脂耐磨万向脚轮。 |  |
| 2 | 组合收残柜 | 尺寸：≥4500mm*700mm*800mm | 2 | 台 | 采用304不锈钢板，台面板厚≥1.0mm，侧面板≥1.0mm，板下有加强筋加固，可调整子弹脚中≥50*1.0mm。配双推车。提供检测报告。 |  |
| 3 | 四人餐桌 | 桌子尺寸：≥1200mm*700mm*750 mm 椅子尺寸：≥420mm*450mm*770mm | 91 | 套 | 桌子：尺寸≥1200*700*750， 椅子：尺寸≥420*450*770 ，一张桌子配4把椅子，材质：实木 |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 酯碗 | 定制 | 300 | 个 | 密胺 环保料，尺寸约22mm。 |  |
| 2 | 酯盘子 | 定制 | 300 | 个 | 密胺 环保料，尺寸约直径约2.5mm。 |  |
| 3 | 小方盘 | 定制 | 300 | 个 | 密胺 环保料，尺寸约25*25mm，约10寸。 |  |
| 厨杂 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |  |  |
| 1 | 消毒灯 | 功率≥36W | 10 | 套 | 功率≥36W，单灯管，1.2 长紫外线消毒灯 |  |
| 2 | 70 不锈钢盆 | 不锈钢直径≥ 70cm 厚度≥ 2.0mm | 20 | 个 | 优质 304 不锈钢直径≥ 70cm 厚度≥ 2.0mm |  |
| 3 | 60 不锈钢盆 | 不锈钢直径 ≥60cm 厚度≥ 2.0mm | 20 | 个 | 优质 304 不锈钢直径≥60cm 厚度≥ 2.0mm |  |
| 4 | 55 不锈钢盆 | 不锈钢直径≥ 55cm 厚度≥ 2.0mm | 20 | 个 | 优质 304 不锈钢直径≥ 55cm 厚度 ≥2.0mm |  |
| 5 | 45 不锈钢盆 | 不锈钢直径 ≥45cm 厚度≥ 2.0mm | 20 | 个 | 优质 304 不锈钢直径≥45cm 厚度≥ 2.0mm |  |
| 6 | 60 钢锅 | 尺寸直径约60mm | 10 | 个 | 材质：特种钢，尺寸直径约60mm |  |
| 7 | 55 钢锅 | 尺寸直径约55mm | 10 | 个 | 材质：特种钢，尺寸直径约55mm |  |
| 8 | 1 号菜筐 | 尺寸≥ 525mm*422mm*125mm | 80 | 个 | pp 材质，尺寸≥ 525mm*422mm*125mm |  |
| 9 | 2 号菜筐 | 尺寸≥ 468mm*366mm*135mm | 60 | 个 | pp 材质，尺寸≥ 468mm*366mm*135mm |  |
| 10 | 挡鼠板 | 板材厚度≥1.0mm | 50 | 平米 | 1.材质：采用优质 201 不锈钢板，板材厚度≥1.0mm。 2.说明：①根据现场提出安装方案，经甲方同意后安装；②按实际安装面积据实调整。 |  |
| 11 | 筷子 | 304 不锈钢 | 1000 | 双 | 304 不锈钢 |  |
| 12 | 不锈钢小勺 | 304 不锈钢 | 1000 | 个 | 304 不锈钢 |  |
| 13 | 双层隔热碗 | 直径≥13cm，内层厚度≥0.5mm | 1000 | 个 | SUS304 不锈钢,直径≥13cm，内层厚度≥0.5mm |  |
| 14 | 快餐盘 | 尺寸约：≥365mm*270mm*25mm 厚度 ≥1.0mm | 1000 | 个 | SUS304 不锈钢，尺寸约：≥365mm*270mm*25mm，厚度 ≥1.0mm，五格 |  |
| 15 | 30不锈钢盆 | 不锈钢直径≥ 30cm 厚度≥ 2.0mm | 50 | 个 | 优质 304 不锈钢直径≥ 30cm 厚度≥ 2.0mm。 |  |
| 16 | 双层 50 汤桶 | 尺寸≥ 50*50mm，双层底，加厚≥2mm | 15 | 个 | 采用优质 304 不锈钢制作，尺寸≥ 50*50mm，双层底，加厚≥2mm。 |  |
| 17 | 60L 蓝色圆形塑料桶 | 容积：≥60L | 12 | 个 | 材质：采用优质高分子聚合物(或称合成树脂) 制作，容积：≥60L |  |
| 18 | 78#白色周转箱 | 尺寸：≥ 535mm*370mm*205mm | 20 | 个 | 规格 ≥535mm*370mm*205mm 食品级的环保 LLDPE 材料，无毒无味 |  |
| 19 | 78#蓝色周转箱 | 尺寸：≥ 535mm*370mm*205mm | 20 | 个 | 规格≥ 535mm*370mm*205mm 食品级的环保 LLDPE 材料，无毒无味 |  |
| 20 | 65#白色周转箱 | 尺寸：≥610mm*495mm*357mm | 20 | 个 | 规格：≥610mm*495mm*357mm 食品级的环保 LLDPE 材料，无毒无味 |  |
| 21 | 65#蓝色周转箱 | 尺寸：≥610mm*495mm*357mm | 20 | 个 | 规格：≥610mm*495mm*357mm 食品级的环保 LLDPE 材料，无毒无味 |  |
| 22 | 53#蓝色周装箱 | 尺寸：≥537mm*420mm*235mm | 20 | 个 | 规格：≥537mm*420mm*235mm 食品级的环保 LLDPE 材料，无毒无味 |  |
| 23 | 53#白色周转箱 | 尺寸：≥537mm*420mm*235mm | 20 | 个 | 规格：≥537mm*420mm*235mm 食品级的环保 LLDPE 材料，无毒无味 |  |
| 24 | 电饭煲 | 容量≥20L | 3 | 个 | 额定功率1300w，容量≥20L。加厚聚能层，内胆黑晶不粘锅。 |  |
| 25 | 豆浆机 | 容量：≥22L | 3 | 台 | 容量：≥22L；额定电压：220V；额定频率：50Hz；电热功率：2.2kW；电动功率：0.8W；防水等级：IPX3；转速（空载）：18000r/min |  |
| 26 | 防爆压力锅 | 锅射含盖高≥40cm；锅内径44≥cm，容量≥50L。 | 3 | 台 | 产品采用优质食品级铝合金材质，一体锅身，锅盖由弹性平持梁、限压阀、安全泄压口、安全阀、盖手柄、锅身提手组成，锅射含盖高≥40cm；锅内径≥44cm，容量≥50L。 |  |
| 27 | 刷卡机 | 高清彩屏 | 20 | 台 | 1.整机防水放油设计，内置备用可充电锂电池，待机可持续4--5小时。 2.操作简单方便，数据报表可实现实时查看。 3.高清彩屏显示，电压：直流12V。 |  |
| 28 | 卡片 | 学生饭卡 | 1000 | 张 | 学生饭卡,根据校方要求制作彩卡 |  |
| 29 | 刷卡机布线 |  | 1 | 项 | 定制 |  |
| 1 | 高低床 | 尺寸：≥2000mm×900mm×1900mm | 200 | 套 | 供中学住宿用。尺寸≥2000mm×900mm×1900mm结构：钢木组合式结构，高低式样；下床板距离地面高度450mm。 材质：床体立柱：采用截面为≥40mm×40mm×1.5mm方钢管制作；采用自动弯管机一次成型，下端应安装工程塑料脚垫。 床体横梁：采用截面为≥30mm×60mm×1.5mm方钢管制作。上床头为圆弧形。上、下床头护栏柱均为三根；采用≥25mm×25mm、壁厚为≥1.5mm方钢管制作。 上床体的护栏：长≥1400mm、高≥250mm，护栏拐角为圆弧形，单侧护栏柱四根：采用≥25mm×25mm、壁厚≥1.5mm方钢管制作。 上、下床板承载梁各两根：采用截面≥25mm×25mm×1.5mm方钢管制作。床梯：立柱采用≥φ20mm、厚度≥1.5mm圆钢管制作，立柱间的内侧宽度为250mm，右侧距床头间的距离约250mm。床梯踏步为弧形，向两端延伸连续变窄至20mm。采用宽≥35mm、厚为1.5mm、表面带有纹路的冷轧钢板制作，具有防滑功能。两个相邻踏步之间距离为≥300mm。 床板：采用厚度≥20mm实木板材制作；由4～5块拼接而成，横撑3根,两端带木条封边,板材含水率在7%～12%之间。 鞋架：规格≥900mm×350mm;采用断面10mm×20mm、厚度1.0mm的钢板制作。 储物柜：采用≥0.8mm冷轧钢板制作；规格：长≥450mm×宽（深）530mm×高440mm（含50mm底脚高度），左右各一个；中间为双层鞋架，层高相同。 要求： 表面除锈镀层要求：涂饰前零部件的表面应光滑、平整，不得有开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷。表面必须经过“物理除锈、静电喷涂、酸洗磷化”处理，预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质。预备处理后及时进行涂饰。 焊接：采用线焊技术，保证焊缝均匀、平整、光滑；无虚焊、假焊和漏焊等现象。 喷塑：喷涂前，要进行打磨、抛光处理；然后进行高压喷塑。 效果：喷涂后的塑面厚度均匀、覆盖完整、光泽明亮；无起泡、龟裂和伤痕等现象。 安全：所有连接处均无毛刺、棱角等隐患；符合安全要求。 床体立柱与床架要采用厚≥2.0mm的钢板护角支撑加固连接，用M10自锁螺母固定，拆卸方便。 1、提供省级及以上质量检测部门出具床的有害物质限量涂层可迁移元素（锑（Sb)、砷（As)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞（Hg)、硒（Se)、钡（Ba）的检测报告及官网截图。 2、提供省级及以上质量检测部门出具的钢管产品有害物质涂层可迁移元素（锑（Sb)、砷（As)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞（Hg)、硒（Se)、钡（Ba））的检测报告及官网截图。 3、提供省级及以上质量检测部门出具的螺丝检测包含金属件外观要求（电镀层）、抗盐雾的检测报告及官网截图。 4、提供省级及以上质量检测部门出具的床板检测包含密度、木材含水率、外观要求的检测报告及官网截图。 5、提供省级及以上质量检测部门出具的脚套检测可迁移元素（锑（Sb)、砷（As)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞（Hg)、硒（Se)、钡（Ba））的检测报告及官网截图。 6、提供省级及以上质量检测部门出具的静电喷涂粉末检测重金属项目的检测报告及官网截图。 |  |
| 2 | 学生储物柜 | 单柜规格：高≥313mm*宽≥380mm*深≥500mm（外围），内空：高≥276mm宽≥330深≥463mm，底座：80mm | 1000 | 个 | 1、单柜规格：高≥313mm*宽≥380mm*深≥500mm（外围），内空：高≥276mm宽≥330深≥463mm，底座：80mm。 2、材质：全塑环保储物柜全部为ABS/改性HIPS及全新工程塑料制成，强度高、韧性好、耐冲击，不易腐蚀，无毒无味，环保耐用。提供甲醛测试报告 3、镉、铅、汞、铬、多溴联苯等重金含量需提供国家级出具的检测报告 4、为保证使用安全和耐用需提供抗菌测试报告、阻燃测试报告、硬度测试报告。 5、工艺：采用针阀式热流道模具恒温、气辅注塑成型，全程自动化生产；门板采用模内贴标注塑一次成型。表面硬度3H以上，耐划痕，抗老化效果更好。 6、安装方式：积木式模块化安装，简单快捷，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，凹凸多向定位连接，产品不变形、不扭曲，牢固耐用，达到可重复拆装使用。 7、柜门防撬设计：在门反手位置采用多个90°角拐角防撬设计，保证安全；柜门与柜体的连接采用上下同轴结构连接，铰链采用抗冲击强度高（强度可达50.5MPa，刚度可达2650MPa）、摩擦系数低于（0.213MPa&#8226;m/s）的特殊材料，有效的解决绞链自身强度和柜门开关时所产生的噪音问题，使门在使用时噪音更低，手感更好，防水，防锈，更结实耐用；门板开合角采用120°角，更有效防止碰伤；门内侧装有杯架与功能盒，可放置矿泉水和其它小件物品如笔，手表，眼镜等方便实用。 8、挂衣杠：每一门柜子内部配置3个挂衣杠孔位，可自由选配；用时拉下，不用时收起，方便实用，合理利用空间。 9、板材厚度：单侧板：≥25mm、顶板：≥40mm、底板：≥40mm、门板：≥25mm、底座：≥80mm、双侧板：≥49mm 10、后板透气窗口（透气孔），总透气面积达250mm2，更好的排气作用和更高的排气效果，排气孔采用特殊结构设计，90︒角投影透气孔最大宽度为0.17mm，在有效的达到透气效果的同时又防止细小虫子进入柜子内部。 11、产品部件有环保标识，雕刻生产日期，材质均有保质期，用户可随时查看生产日期。 12、使用寿命：防虫、无甲醛、耐腐蚀、不生锈、易清洗，设计使用寿命大于20年。 13、门把手上设有一个可装纸质号码牌的透镜，方便更换和安装。 14、柜子内部结构平整，无筋条，既防止碰伤，而且美观。 15、单门规格： 高≥313mm宽≥380mm深≥500mm；内空：高≥276mm宽≥330mm深≥463mm |  |