公开招标文件

采购项目编号：青海鑫融公招（服务）2020-36

采购项目名称：青海省中医院网络安全等级保护整改建设项目

采   购   人：青海省中医院

采购代理机构：青海鑫融工程项目管理咨询有限公司

2020年09月

目  录

第一部分  投标邀请	4

第二部分  投标人须知	6

一、说明	7

1.适用范围	7

2.采购方式、合格的投标人	7

3.投标费用	7

二、招标文件说明	7

4.招标文件的构成	7

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	7

6.招标文件的澄清或修改	8

三、投标文件的编制	8

7.投标文件的语言及度量衡单位	8

8.投标报价及币种	8

9.投标保证金	9

10.投标有效期	9

11.投标文件构成	9

12.投标文件的编制要求	10

四、投标文件的提交	11

13.投标文件的密封和标记	11

14.提交投标文件的时间、地点、方式	11

15.投标文件的补充、修改或者撤回	11

五、开标	11

16.开标	11

六、资格审查程序	12

17.资格审查	12

七、评审程序及方法	12

18.评标委员会	12

19.评审工作程序	14

20.评审方法和标准	16

八、中标	18

21.推荐并确定中标人	18

22.中标通知	19

九、授予合同	19

23.签订合同	19

十、其他	20

24. 串通投标的情形	20

25. 废标	20

26. 中标服务费	21

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	23

第四部分  投标文件格式	35

封面（上册）	35

目录（上册）	36

（1）投标函	37

（2）法定代表人证明书	38

（3）法定代表人授权书	39

（4）投标人承诺函	40

（5）投标人诚信承诺书	41

（6）资格证明材料	42

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	43

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	44

（9）无重大违法记录声明	45

（10）投标保证金证明	46

目录（下册）	48

（11）评分对照表	49

（12）开标一览表（报价表）	50

（13）分项报价表	51

（14）服务内容响应表	52

（15）人员配备表	52

（16）服务方案	52

（18）投标人的类似业绩证明材料	55

（19.1）制造（生产）企业小型、微型企业声明函	57

（19.2）从业人员声明函	58

（20）残疾人福利性单位声明函	59

（21）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	60

第五部分  采购项目要求及技术参数	61

（一）投标要求	61

第一部分  投标邀请

青海鑫融工程项目管理咨询有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受青海省中医院（以下均简称“采购人”）委托,拟对青海省中医院网络安全等级保护整改建设项目进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

| 采购项目编号 | 青海鑫融公招（服务）2020-36 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 青海省中医院网络安全等级保护整改建设项目 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 500.00万元 |
| 最高限价 | 500.00万元 |
| 项目分包个数 | 无分包 |
| 各包要求 | 招标内容：详见招标文件 |
| 各包投标人资格要求 | 1、 符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： (1)投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 (2)财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（须提供参与本项目人员的社保缴纳明细）。 (3)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 (4)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 (5)具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”、“中国政府采购网”网站的查询截图、若本次投标供应商为个体工商户可提供“信用中国（青海)截图”，时间为投标截止时间前20天内）； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； |
| 公告发布时间 | 2020年09月17日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2020年09月18日至09月24日，每天上午9:00-12:00,下午2:30-5:00（午休、节假日除外） |
| 获取招标文件方式 | 网上购买 |
| 招标文件售价 | 500元/包（招标文件售后不退,投标资格不能转让。） 收款单位：青海鑫融工程项目管理咨询有限公司 开 户 行：青海银行股份有限公司交通巷支行 银行账号：0801201000063177（标书款及代理费专用账号） |
| 获取招标文件地点 | 采购代理机构名称：青海鑫融工程项目管理咨询有限公司 地址：西宁市五四西路 61 号 A 栋 11 楼 1113 室 标书购买联系人：沈先生 电话：0971-8166685 电子邮箱：QHXR2014@163.com |
| 购买招标文件时应提供材料 | 在招标文件获取时间内将投标人的营业执照、组织机构代码证、 税务登记证（或三证合一）、企业银行开户许可证、法人授权 委托书及法人身份证和委托人身份证，扫描件发送至我公司邮 箱 QHXR2014@163.com。 注：各投标人不需要现场报名，均通过网上报名的方式进行， 由各投标人将报名材料发送至 QHXR2014@163.com，在邮件中必须标明项目编号、项目名称、包号、联系人及联系方式，并联系我公司工作人员沈先生进行确认，联系电话：0971-8166685 报名成功后将通过邮件方式告知各供应商。（以上资料均为原 件的彩色扫描件，须加盖公章。） |
| 投标截止及开标时间 | 2020年10月12日10时00分（北京时间） |
| 投标及开标地点 | 西宁市公共资源交易中心四楼四号开标室 |
| 采购人联系人 | 采购人：青海省中医院 联系人：陈女士 联系电话：0971-8298522 联系地址：青海省中医院 |
| 代理机构联系人 | 采购代理机构：青海鑫融工程项目管理咨询有限公司 联系人：沈先生 联系电话：0971-8166685 邮箱地址：QHXR2014@163.com 联系地址：西宁市五四西路61号A栋11楼1113 室 |
| 代理机构开户行 | 中国建设银行股份有限公司青海省分行营业部 |
| 收款人 | 青海鑫融工程项目管理咨询有限公司 |
| 银行账号 | 6305 0136 3700 0950 0392（此账户为保证金专用账户） |
| 其他事项 | 本公告在以下网站予以公布： 《青海省政府采购信息网》 （http://www.ccgp-qinghai.gov.cn/home.html） 《青海省公共资源交易网》 （http://111.44.251.34） 公告期限：自青海政府采购网发布之日起5个工作日；公告内容 以青海政府采购网发布的为准。 |
| 财政监督部门及电话 | 监督单位：青海省财政厅 联系电话：0971-6145505 |

青海鑫融工程项目管理咨询有限公司

2020年09月17日

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：维护费、验收费、手续费、培训费、中标服务费及不可预见费等全部费用。

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金（说明：收取的投标 保证金不得超过采购项目预算金额的2%）：

投标保证金：100000.00元（壹拾万元整）

9.2 投标保证金递交形式如下：

9.2.1开户银行：中国建设银行股份有限公司青海省分行营业部

收款人：青海鑫融工程项目管理咨询有限公司

银行账号：6305 0136 3700 0950 0392（此账户为保证金专用账户）

9.2.2缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。通过银行转账的，必须由投标人从其基本账户(须提供开户许可证复印件)汇（转）入9.2.1条规定的账户。

9.3投标保证金退还：自政府采购合同签订之日起5个工作日内全额无息（不退现金）退还中标人及未中标人的投标保证金。 采购人或采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退 还投标保证金。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起90个日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

- 投标保证金证明

11.2 投标文件（下册）

- 评分对照表

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 服务内容响应表

- 人员配备表

- 服务方案

- 投标人的类似业绩证明材料

- 制造（生产）企业小型、微型企业声明函、从业人员声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 投标人应准备纸质投标文件正本1份(上、下册)、副本2份(上、下册)，电子文档1份(上、下册)。若发生正本和副本不符，以正本为准。投标文件统一使用A4幅面的纸张印制，必须胶装成上、下两册并编码，其他方式装订的投标文件一概不予接受。

12.3 投标文件的正本(上、下册)需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，副本(上、下册)可采用正本的复印件。电子文档(上、下册)用U盘制作，采用不可修改文档格式（如：PDF格式），内容必须和纸质投标文件正本(上、下册)完全一致，包括封面、页码、签字、盖章等。

12.4 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的密封和标记

13.1 投标文件正本(上、下册)、所有副本(上、下册)、电子文档(上、下册)，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、采购项目编号、采购项目名称及分包号（如有分包）。

13.2 密封后的投标文件密封袋用“于2020年10月12日10时00分（北京时间）之前不准启封”的标签密封。

13.3 投标人如投多个包，投标文件每包分别按上述规定装订（如果有）。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件（正本、副本、电子文档）密封送达投标地点，并按要求递交投标文件，在截止时间后送达的，采购人、集中采购机构或者评标委员会应当拒收。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

14.2 逾期送达或者未按照招标文件第13.1-13.2条要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

- 未按照招标文件要求提供电子文档的。

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2（11）-（14）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 服务时间不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 投标服务的服务内容及标准明显不符合采购项目要求的；

- 未完全满足招标文件确定的服务要求；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.1进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供服务的质量相关，包括投标报价、技术水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

具体项目及评分细则：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （20分) | 1）在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（20%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 2）注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评标。 3）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 2 | 技术水平（66分） | 1）技术参数（36分）：投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得36分（按要求提供相关截图或检测报告或资质等证明材料，不提供证明材料的视为负偏离）；参数“★”每有一项负偏离扣6分，每有一项负偏离扣4分，以不超过三项为限；有四项以上（含四项）负偏离的，该项不得分。 2）技术方案（5分）：技术方案结构内容全面合理，方案条理有序，思路清晰，技术水平呈现较高为优秀，得5分，技术方案结构内容较全面合理，具有较好的可行性和规范性，得3分，技术方案结构内容模糊，不清楚，达不到基本的可行性和规范性，得1分，未提供不得分； 3）针对本项目需求，提供详细、完善的实施方案（6分）：包含服务保障措施、应急保障方案、故障恢复及处理方案、系统安全保障方案，以上方案提供齐全并合理为优秀；得6分，提供齐全但缺少合理性为较好；得4分，缺项漏项为一般，得2分，未提供不得分。 4）针对本项目需求，提供详细、清晰、科学、合理的运维方案（5分）包含：日常维护方案、定期巡检方案、网络监测方案，以上方案提供齐全并合理为优秀；得5分，提供齐全但缺少合理性为较好；得3分，缺项漏项为一般，得1分，未提供不得分。 5）人员配备（10分）：项目实施人员中，至少需包含信息系统项目管理师（高级）2名，网络工程师（中级）2名，网络规划设计师（高级）1名，完全满足的得10分，每缺少一名相关技术人员扣2分，扣完为止。投标人需提供以上人员相关证明材料复印件。 6）节能和环保（2分）：所投产品为节能产品，每提供1份得0.5分，满分1分；所投产品为环保产品，每提供1份得0.5分，满分1分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》原件和政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。 7）自主知识产权（2分）：投标人提供自主知识产权证书的得2分。 |
| 3 | 履约能力(6分) | 类似业绩情况（6分）：提供2017年1月1日至投标截止日类似服务内容、合同规模等方面相同或相近项目的类似业绩。每提供1项得1分,满分6分；不提供不得分。（需提供包含合同首页、标的及金额所在页、合同签字盖章页的扫描（或复印）件及中标通知书） |
| 4 | 售后服务（8分） | 1）本地化服务（4分）：投标人在青海省有服务机构的得4分；有合作性服务机构的得1分；不提供不得分。（为分公司的，须提供企业营业执照、税务登记证及组织机构代码证；为服务机构的，须提供服务协议，本地化服务能力应包括机构设置（固定办公场所及硬件设施的配备）、人员配置、服务能力、售后服务负责人情况及联系方式等。） 2）售后服务（4分）：针对本项目的有详尽的配送安装、调试、验收、培训方案等方面的售后服务计划、措施及相关承诺，完全满足以上要求的得4分，部分满足的得2分，简洁明了、内容不明确的得1分，未提供不得分； |

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

23.7 采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

26. 中标服务费

26.1 收取对象：中标人。

26.2 收费金额：以中标金额作为计算基数,参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）以及《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定计算招标代理服务费。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的有关条款执行。

26.3公司开户银行信息：

收款单位：青海鑫融工程项目管理咨询有限公司

开户行：青海银行股份有限公司交通巷支行

银行账号：0801201000063177

青海鑫融公招（服务）2020-36

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：青海鑫融公招（服务）2020-36

采购项目名称：青海省中医院网络安全等级保护整改建设项目

采购合同编号：QHXR-2020-36

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                       （盖章）

中标人（乙方）：                       （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据XXXX年XX月XX日（青海省中医院网络安全等级保护整改建设项目）采购项目（采购项目编号）的招标文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币

（大写）                   （小写）                  元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：维护费、验收费、手续费、培训费、中标服务费及服务过程中包含的不可预见等全部费用。

三、服务时间、地点和要求

1.服务时间：                  ；服务地点：                。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的服务，甲方有权拒绝接受。

3.甲方应当对乙方提供的服务进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

4.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

5.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

6.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

按服务进度分批分次进行付款（具体可在合同签订时约定）。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式八份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

签约时间：    年    月    日

采购代理机构：青海鑫融工程项目管理咨询有限公司

负责人或经办人：

时间：    年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“八 授予合同”中第22.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

- 封面（上册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

- 目录（上册）

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- 投标保证金证明…………………………………………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：青海鑫融工程项目管理咨询有限公司

我们收到青海省中医院网络安全等级保护整改建设项目（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起    日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海鑫融工程项目管理咨询有限公司

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

法定代表人：             （签字、盖章）

年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海鑫融工程项目管理咨询有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：

职务：                               职务：

授权期限：自   年   月   日起至   年   月   日止（授权期限必须满足投标有效期的要求）。

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海鑫融工程项目管理咨询有限公司

关于贵方20XX年   月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有服务，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：青海鑫融工程项目管理咨询有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购服务。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或上一年度（2019年度）经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、提供近半年内（连续六个月）的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料（须提供参与本项目人员的社保缴纳明细）；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书、用工合同等证明材料

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海鑫融工程项目管理咨询有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附“信用中国”、“中国政府采购网”网站查询截图，时间为投标截止时间前20天内。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （10）投标保证金证明

投标保证金证明

致：青海鑫融工程项目管理咨询有限公司

我方为（        ）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以基本户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（下册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

目录（下册）

- 评分对照表………………………………………………………所在页码

- 开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

- 分项报价表………………………………………………………所在页码

- 服务内容响应表………………………………………………所在页码

- 人员配备表…………………………………………………所在页码

- 服务方案……………………………………………………所在页码

- 投标人类似业绩证明材料………………………………………所在页码

- 制造（生产）企业小型微型企业声明函、从业人员声明函…所在页码

- 残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

- （11）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- （12）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标包号 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 服务期 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：维护费、验收费、手续费、培训费、中标服务费及服务过程中包含的不可预见等全部费用。

3.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （13）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                                              包号：

| 序号 | 针对本项目提供的分项服务内容 |  | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 优惠承诺及其他： |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

注：1、本表应依照本项目要求的服务类别逐项填写，不得遗漏。

2、服务项目可根据项目特色和实际需求增加。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## （14）服务内容响应表

服务内容响应表

投标人名称：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人响应采购需求应具体、明确，应以招标项目参数要求为基本投标要求，对超出或不满足招标项目参数要求的指标需列出“+、-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。不得漏项，否则按无效标处理。

2. 投标人应按投标服务内容实际情况填写，不得照抄、复制招标文件服务要求，否则按无效标处理。

3. 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报送采购监管部门查处。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

### （15）人员配置表

### （1）人员配置表

投标人名称:                                   项目编号/包号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位 名称 | 学历 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |

注:上表可自行延长。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- 拟派项目负责人简历

“主要人员简历表”中的项目负责人应附身份证、职称证、学历证，管理过的项目业绩须附中标通知书或合同协议书复印件；其他主要人员应附职称证有关证书；以上复印件应加盖单位章。

| 姓名 |  | 年龄 |  | 执业资格证书（或上岗证书）名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |
| 工作年限 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |

注：请附身份证、相关资格证明复印件。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

### （16）服务方案

服务方案

根据采购项目内容，投标时提供详细服务方案。

（17）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供2017年1月1日至投标截止日与采购项目在服务内容、合同规模等方面相同或相近项目的类似业绩。（需提供包含合同首页、标的及金额所在页、合同签字盖章页的扫描（或复印）件及中标通知书）

- （18.1）制造（生产）企业小型、微型企业声明函

制造（生产）企业小型、微型企业声明函

致：青海鑫融工程项目管理咨询有限公司

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、此函需声明参与本次投标的货物（产品）名称、规格、型号等相关资料；

2、此函须由投标产品的制造（生产）企业提供并声明，且加盖投标人公章。同时附制造（生产）企业上一年度的财务状况审计报告；

3、此函若出现多家制造（生产）企业的货物（产品）投标时，可按制造（生产）企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张。

4、若无此项内容，可不提供此函。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日

- （18.2）从业人员声明函

从业人员声明函

致：青海鑫融工程项目管理咨询有限公司

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定，本公司从业人员数为       人。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日

- （19）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海鑫融工程项目管理咨询有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- （20）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

第五部分  采购项目要求及技术参数

- （一）投标要求

1.投标说明

1.1供应商可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2投标报价应包括服务费、维护费、验收费、手续费、培训费、中标服务费及服务过程中包含的不可预见等全部费用。若投标报价不能完全包括上述内容，该投标将被认为非实质性响应。

1.3本次采购服务必须符合国家的强制性标准。

1.4本项目不接受联合体投标。

2.商务要求

2.1.服务时间：签订合同日的50天内完成项目交付。（具体服务时间中标后按合同约定执行）

2.2.服务地点：青海省中医院。

2.3.付款方式： 详见“第三部分  青海省政府采购项目合同书范本”中“四、付款方式”的规定。

## 2.4.售后服务期：所有投标的软硬件产品提供3年原厂质保服务，中标方提供5年（7*24小时）系统及技术维护服务。

3.项目内容及服务要求

3.1.为保障我院本次网络安全等级保护整改建设项目的顺利进行，投标人需自行到现场进行环境勘察和需求调研，勘察内容包含（机房改造环境、院内网络改造环境、业务系统软硬件对接情况）并填写现场勘察调研表，加盖院方印章后附至投标文件中，若因未勘察和调研现场环境及需求而造成的一切责任由投标人自行承担。（联系人:徐先生；联系方式：0971-8298525。）

3.2.为保证我院本次等保信息化项目平稳、高效运行，保障后续网络运维工作的顺利开展，投标人需提供2名驻场工程师为期两年的技术支持，以配合本次项目中信息化建设的相关配置更改、策略优化等工作。驻场工程师资格要求：1、需具备NP或以上的技术能力，能力水平需通过我院信息中心的面试及考试合格。2、需具备路由、交换、无线、安全、运维方面的项目实施经验，能够处理网络故障、网络维护、配置变更和优化等工作。

3.3.项目实施过程中机房和院内网络的改造，数据的备份和迁移，不得影响院内业务的正常运行。

3.4.本次等保信息化建设项目为交钥匙工程，围绕建设目标投标人应制定全面的实施计划及应急预案。所有投标的软硬件产品提供3年原厂质保服务，中标方提供5年（7*24小时）系统及技术维护服务。

3.5.根据采购单位人员的具体工作情况，结合等级保护人员方面的相关要求，依托我国信息安全培训体系，要求服务方派遣培训师进行不少于 2 次的信息安全培训，培训内容包括：本次提供设备和产品的日常维护、使用与应急处置；信息安全意识；常见的网络攻击与防护；信息安全事件处理；应急响应与灾难恢复等内容。应提供相应的培训方案。

3.6.本项目主要是依据国家《网络安全法》对网络安全等级保护2.0的制度要求，对我院现行网络及系统进行整体升级改造，为保证项目能达到预期目标，投标人需严格按照网络安全等级保护2.0的制度要求和技术规范进行整改建设，要确保在项目完成后能够达到网络安全等级保护3级测评要求。

3.7.由于疫情原因，导致该项目进度稍有滞后，为尽快达到上级部门对网络安全的相关监管要求，在保质保量的前提下，需投标方承诺在签订合同日的50天内完成项目交付。

| 序号 | 产品名称 | 产品说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、机房搬迁 |  |  |  |  |
| 1 | 机房改造搬迁 | 机房改造搬迁项目包含： - ★临时过渡机房及配套强弱电线路建设。 - 临时机房需具备房屋防尘温湿度达标。 - ★原有机房搬过渡机房，包括机房设备、内外网络、业务数据和配置策略的备份、迁移、恢复测试。 - 原有机房改造建设完毕后，过渡机房迁回正式机房。 - 对机房中老旧设备根据需求进行利旧处理。 - 完成原有院内网络结构调整和配置工作，完成业务系统等保安全方面配置。 - ★针对医院实际需求提供如下实施方案： （1）院内网络升级加固方案（包含但不限于网络环境现状分析、网络安全加固具体方案、最终实现的效果） （2）业务系统软件安全加固方案（包含但不限于业务系统软件环境分析、安全策略配置及升级加固方案、最终实现的效果） （3）物理环境安全改造方案（包含但不限于机房现状、机房改造方案、改造内容以及最终达成的效果等） ★机房改造搬迁过程中须保证院内业务不中断，不得影响院内日常工作的正常开展，并提供相应承诺函。 | 项 | 1 |
| 二、机房改造装修 |  |  |  |  |
| 1 | 刷喷防尘漆 | 1、刷喷部位：顶面、地面。 2、刷喷防尘漆3遍。 | ㎡ | 250 |
| 2 | 铝天花吊顶 | 1、吊顶部位：机房顶部。 2、铝天花种类：0.6m×0.6m×1mm厚压型铝扣板。 3、直径8钢筋吊杆，40×60轻钢龙骨，间距0.6m×0.6m。 | ㎡ | 125 |
| 3 | 窗封闭 | 1、封闭部位：机房内推拉窗。 2、0.1m轻钢龙骨基层，木工板基层，防火隔音岩棉填充，石膏板面层。 | ㎡ | 16 |
| 4 | 墙面金属面板 | 1、表面材料：热熔镀锌钢板T=0.6㎜，具备良好的抗氧化性能，漆面厚度：25μm，表面防静电电阻值:1*106~1*109Ω； 2、背衬材料：T=12㎜石膏板； 3、防火性能：提供型式检测报告，按照GB8624-2012判定达到A（不燃性）级； 4、环保性能：甲醛释放量0.1mg/L； | ㎡ | 354 |
| 5 | 防静电地板 | 1、辅敷部位：机房地面。 2、陶瓷面防静电地板。 3、表面电阻2.5×104—2.0×109Ω. 4、规格：0.6m×0.6m×0.01m. 5、辅设铜箔成网状排列。 | ㎡ | 125 |
| 6 | LED格栅灯 | 1、安装部位：机房铝天花暗装。 2、LED光源：寿命50000小时，温度系数+2-3A。 3、V型反光罩，底盘优质冷轧钢板，表面静电喷塑工艺处理。 | 套 | 21 |
| 7 | 防盗门 | 1、安装部位：机房单开进户门， 2、实体门采用冷轧钢板挤压而成。钢板厚度为1.2毫米-1.5毫米。 | 扇 | 1 |
| 8 | 防火门 | 1、安装部位：机房单开进户门， 2、等级：甲级 | 扇 | 1 |
| 9 | 强电部分 | 1、配电箱 2、插座，规格5孔，型号10A。 3、控制开关。 4、管内穿线规格：管内穿照明线路。 5、电气配线：暗敷：规格：NH-BV-2.5m2NH-BV-4m2NH-BV-6m2. 6、电气配管：材质：镀锌钢管，暗敷 | ㎡ | 125 |
| 10 | 拆除隔墙、隔断 | 施工材料视现场情况 | ㎡ | 125 |
| 11 | 拆除暖气 | 施工材料视现场情况 | 项 | 1 |
| 12 | 给排水 | 施工材料视现场情况 | m | 100 |
| 13 | 门禁 | 1、安装部位：机房进户门。 2、门禁读头采用电容触摸密码键盘。 3、门禁控制器安装。 | 套 | 3 |
| 14 | 防火玻璃隔断 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：60*120轻钢龙骨，间距400*400， 2、12mm防火玻璃，尺寸视现场情况 | ㎡ | 48 |
| 15 | 室内地面防水 | 1、2-3cm水泥砂浆找平层。 2、聚氨酯防水卷材。 3、2-3cm水泥砂浆保护层。 | ㎡ | 143 |
| 16 | 垃圾搬运及清运 | 1、人工垃圾搬运200米。 2、垃圾运距20公里以内。 | ㎡ | 125 |
| 17 | 机柜底座 | 50*50角铁焊接 | m | 18 |
| 18 | 前置过滤器 | 1、前置过滤，不锈钢滤网。 2、额定出水量3000L/h。 | 套 | 1 |
| 19 | 施工费 | 施工费 | 项 | 1 |
| 三、UPS强电改造部分 |  |  |  |  |
| 1 | 电力电缆 | 标准定制ZRVV 4×70²+1 | 米 | 100 |
| 2 | 动力配电柜 | 标准定制400×900×1800 | 台 | 1 |
| 3 | 辅料 | 根据现场实际需求定制 | 批 | 1 |
| 4 | 人工费 | 人工费 | 项 | 1 |
| 5 | 施工费 | 施工费 | 项 | 1 |
| 四、UPS电源 |  |  |  |  |
| 1 | UPS不间断电源 | 主机柜：智能容错模块化机架式UPS电源系统主机≥90KVA、可配置不少于6个≥15KVA功率模块。主机控制系统采用分散非主从控制方式，不接受集中控制方式。支持19英寸标准机柜嵌入式安装与落地安装。系统应采用分散充电设计，充电功率可进行1～20%的设置（提供软件设置的截图证明）不接受充电模块的充电方式。电池组节数可进行±16～±22节设置。UPS系统需具有黑匣子功能，有故障发生时，能够自动记录该时刻前后一段时间的各个关键点的波形，并可以导出至电脑（需提供LCD屏显示截图证明）。功率模块可以设置逐个启动功能，现场开机测试。具备自主老化模式即可进行系统满载测试，（需提供测试方法说明文件）。 | 台 | 1 |
|  |  | 模块：功率模块容量≥15KVA。功率模块采用独立风道设计，风扇安装在功率模块前端。（提供实物图片证明）所有电路板均需要采用三防工艺。（提供图片证明）。功率模块需要采用独立的数字化双DSP控制器，模块独立自主控制，不接受集中控制。 | 台 | 3 |
| 2 | 蓄电池 | 规格：12V/100AH，阀控式铅酸免维护蓄电池。技术成熟且具有10年以上的生产经验。采用12V 100AH免维护蓄电池采用阻燃铅酸蓄电池，密阀式免加水，设计寿命25℃ 时10年以上，（提供标明规格、型号、批号的证明材料）；电池的控制开关应有过流、短路等保护功能，每个蓄电池组的接头和连接线应有绝缘保护；标准电压：12V，标准容量：100AH (10小时率（10A）);25℃充满电的电池内阻5mΩ±0.5，自放电每周<0.8%，适用温度-20度至45度；蓄电池正负极有明显标识，外观无变形、漏液及污迹，蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能；安全性能好：密封结构和阻燃外壳，安全防爆，自放电小，20℃下每月的自放电率不大于2％；正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂；放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓；耐振动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4㎜的振幅，16.7HZ的频率振动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常；耐过充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上 95%以；耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75%以上；耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟，无导电部分熔断，五外观变形；所投产品需提供的ISO9000系列标准质量体系认证，ISO14000系列环境环保体系认证和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书；提供所投蓄电池通过泰尔（TLC）认证、CE认证、UL认证、CQC认证的证明文件；提供国家消防电子产品质量监督检验报告；提供所投蓄电池产品信息产业邮电工业产品质量监督检验中心出具的产品检验报告；必须出具有环保认证；具有防漏液的专利说明；提供一项产品新型专利说明或有效文件； | 节 | 80 |
| 3 | 电池柜 | 根据现场实际情况订制 | 个 | 2 |
| 4 | 直流控制箱 | 根据蓄电池的充、放电特性，每组电池组配置相应大小的直流断路器。 | 个 | 1 |
| 5 | 电池连接线 | 电池连接线 | 套 | 2 |
| 6 | 电池组与主机联接线 | 国标电池组与主机联接线 | 套 | 1 |
| 7 | 线缆输入输出 | GB/T12706-2008《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆》、GB/T19666-2005《阻燃耐火电线电缆通则》。额定电压：U0/U 0.6/1kV；额定频率：50Hz；接地方式：中性点直接接地；长期正常运行最高工作温度90℃；短路（最长时间5s）250℃；敷设方式：采用穿钢管埋地或沿墙内敷设；或采用电缆梯架敷设、穿钢管明配等。电缆敷设时的环境温度不低于0℃，其最小弯曲半径为15D；电缆阻燃等级：C级；电缆使用年限≥30年；通风方式：自然通风；电缆主要结构尺寸及技术参数符合标准的规定；成品电缆性能。 | 米 | 35 |
| 8 | 承重结构及辅料 | 根据现场实际情况厂家订制 | 批 | 1 |
| 9 | 运输及搬运费 | 与长期合作物流企业签订物流承运合同，由物流企业专人专车送的指定地点接收。 | 项 | 1 |
| 10 | 安装、调试及辅料费 | 有专业团队等相关技术工程师现场安装、调试及辅料费 | 批 | 1 |
| 11 | 施工费 | 施工费 | 项 | 1 |
| 五、中心机房弱电改造 |  |  |  |  |
| 1 | 8芯多模光缆 | 1、抗拉伸、耐磨损、抗冲击、耐压扁、可反复弯曲、扭转、弯折、曲绕 枪击等，具备有很好的机械性能和温度特性。 2、松套管材质本身具有良好的耐水解性能和较高的强度 3、管内注充特性油膏，对光纤加以了关键性的密封保护 4、PE护套具有很好的抗紫外辐射性能 5、16芯光缆价格单根钢丝中心加强芯有助于光缆的平行和拉伸 6、16芯光缆传输速度快距离远、保密性好、抗电磁场干扰、绝缘性好、化学稳定性好、寿命长、损耗低 7、敷设方式：架空、管道、直埋 8、适用温度范围：—40℃—+60℃ | 米 | 200 |
| 2 | ODF光纤配线架24口 | 适用范围：网络建设，新型的外观设计，增加插座的端口密度，严格的电器性能全检，保证产品质量使用标准冲压工具90度或180度安装，24口配线架导体采用纯度99.9%OFD纯铜制作，符合GB/T 3953-1983国家标准。 | 个 | 12 |
| 3 | 六类网线 | 护套材质：PVC 成品外径：6.4±0.2mm 导体：99.99%纯铜 导体直径：23AWG 导体绝缘外径：1.02±0.05mm 芯数：4*2 特性阻抗：100±15Ω 导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 工作电容最大值：≤5.6nF/100m 单根导体最大电阻：≤7.6Ω/100m 线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 敷设弯曲半径：敷设弯曲半径>8倍线缆外径 敷设拉力：敷设时短期拉力<110N 使用拉力：使用时长期拉力<20N 施工温度： 0～40℃ 使用温度： -10～60℃ 提供网线的CE、UL认证复印件 | 箱 | 75 |
| 4 | 六类跳线 | 6类RJ45-RJ45小线径数据跳线（15米） 接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 线缆类型：28AWG 外径：3.9±0.2mm 柔软性好、耐弯折、传输性能优越、电气性能稳定。 线径细小，重量轻，通风性好，散热性强。 性能满足六类系统产品标准。 非屏蔽水晶头压接簧片 50μm 整体镀金。 渐变型受力原理的加长护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲半径。 水晶头 568B 线序，8P8C 双排针 RJ45 插头采用一体注塑结构，保证线缆和水晶头之间的良好连接。 提供 1,2,3 米长度可选。 | 条 | 100 |
| 5 | 六类24口配线架 | 24口配线架 | 台 | 20 |
| 6 | 光纤熔接 | 定制 | 点 | 120 |
| 7 | 光纤跳线3M | 纤芯类型：OM2 连接器插针类型：陶瓷 插针端面：UPC端面 连接器插入损耗：≤0.3dB/每接口 连接器回波损耗：≥20dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 线缆外径：2.0mm（单芯）、2*2.0mm（双芯） 护套材质：PVC /LSZH 长度：3米（可定制其他长度） 使用弯曲半径：使用弯曲半径>10倍跳线外径 工作温度：-20～+60℃ 储存温度：-20～+60℃ | 条 | 120 |
| 8 | 镀锌线槽 | 根据现场实际需求定制 | 米 | 100 |
| 9 | 光纤保护盒 | 多模光纤终端盒 | 台 | 8 |
| 10 | RVV4*0.5控制线 | RVV4*0.5控制线 | 米 | 300 |
| 11 | 机房光纤线路改造及更换 | 光纤改造 - 专网光纤线路更换及熔接。 - 专网光纤线路更改线路 | 项 | 1 |
| 12 | 机房弱电线路改造及更换 | 线路改造 - 外网机柜线路更换。 - 内部线路改造及更换 - 设备搬移及上架 | 项 | 1 |
| 13 | 辅材 | 六类网线卡线器 机柜光纤理线、固线器、尼龙扎带、魔术贴扎带、电工胶带、燕尾丝、螺栓等 | 批 | 1 |
| 14 | 施工费 | 施工费 | 项 | 1 |
| 六、办公环境信息化改造 |  |  |  |  |
| 1 | 防静电地板 | 600*600，全钢陶瓷防静电地板，支架承载能力不低于200KN，龙骨厚度不低与0.8,地板规格600×600。每平方米承重600KG，系统电阻105~10欧姆，防火等级别B1级，耐磨性能：0.1g/1000转，吸水性：小于0.5％，横梁和自身高度可调的支座用螺钉连结成稳固的下部支承系统。地板集中载荷为≥270KG，均布载荷1200KG | 平方 | 60 |
| 2 | 智能门锁 | 1、开门方式：指纹、密码、钥匙、APP动态码、刷卡 2、应急USB电源开锁 3、外观材料：304不锈钢 4、具备日志记录及导出功能 | 套 | 1 |
| 3 | 工业级显示器 | 55寸全新A规全无点DID液晶面板；单屏尺寸约：1213.5(H) x 684.3(V) 55inch；分辨率 1920(H)×1080(V)；响应时间 8ms(G to G)；对比度 4000:1；拼缝：3.5mm;点距：0.630 mm x 0.630 mm；亮度 500cd/㎡;)应用接口丰富，满足不同信号输入要求：VGA1路/ HDMI1路/ BNC1路/ DVI1路/ RS232 1路 等;高亮度高清晰度；色温:10000K,功耗270W（正常工作状态）/0.5W（待机状态）使用寿命在7*24小时的连续工作强度下不小于80,000小时;独特嵌入式结构设计，自动识别PAL/NTSC视频制式, 大屏高清点对点字幕功能，可根据客户需求进行字幕的设定，在屏幕上方滚动播放。投标时提供服务承诺函，在签订合同时，提供厂家的售后服务授权函。 | 块 | 4 |
| 4 | 高清图像处理器 | 支持串口大屏开关机。大屏日历功能。加密狗控制功能，让用户轻松实现产品使用时限控制。支持第三方用户控制接口，方便用户二次开发。支持包含数字高清信号的端到端的全数字解决方案。采用插卡式结构， 以上型号均为面板带键盘和遥控器控制，可以外加电脑485控制，满足数字高清信号对带宽的传输要求。全面向下兼容模拟设备。系统抗干扰能力强，稳定性好。HDMI矩阵接口带有HDMI信号增益功能，能支持HDMI信号25米，输入/输出。信号切换传输过程中无衰减。设备采用插拔式结构，配置灵活，输入/输出接口可任意配置，既可以为光纤接口或是电接口（DVI）接口（DVI接口支持DDC通道的切换）。宽带2.5.5Gbps.LCD---可达1920×1200@60Hz,兼容规范：DVI1.0，DVI-D接头,传输距离25米，输入/输出,控制接口:面板键盘控制和RS-232C控制，支持8路HDMI输入，4路HDMI输出 | 套 | 1 |
| 5 | 壁挂支架 | 采用五金或铝合金型材制作，、预防生锈，安装前需与现场确认离地高度，拼接屏安装完毕后，拼接屏面必须平整，误差在3毫米内 | 台 | 4 |
| 6 | 辅材线材 | 包括各类视频连接线材以及高清线等辅材1套 | 套 | 1 |
| 7 | 施工费 | 施工费 | 条 | 1 |
| 七、网络改造 |  |  |  |  |
| 1 | 六类网线 | 护套材质：PVC 成品外径：6.4±0.2mm 导体：99.99%纯铜 导体直径：23AWG 导体绝缘外径：1.02±0.05mm 芯数：4*2 特性阻抗：100±15Ω 导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 工作电容最大值：≤5.6nF/100m 单根导体最大电阻：≤7.6Ω/100m 线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 敷设弯曲半径：敷设弯曲半径>8倍线缆外径 敷设拉力：敷设时短期拉力<110N 使用拉力：使用时长期拉力<20N 施工温度： 0～40℃ 使用温度： -10～60℃ 提供网线的CE、UL认证复印件 | 箱 | 96 |
| 2 | 信息模块 | 模块主体塑料材质：聚碳酸酯（PC） IDC端子材质：磷青铜镀镍 金针材质：磷青铜镀金50μm 连接方式：RJ11插孔配接跳线，IDC端接水平布线 IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm RJ11端口类型：6P4C 接线方式：90度卡接，使用110工具端接 频率范围：0～16MHz 工作电压：125V 耐压：750V 绝缘电阻：≥100MΩ 插入力和拔出力：插入力≤20N，拔出力≥20N RJ11拔插次数：≥750次 IDC端子端接次数：≥250次 使用温度： -20～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 个 | 288 |
| 3 | RJ45双位插座面板 | 面板类型：86*86mm型 面板端口数：双口 面板主体塑料材质：优质ABS 工程塑料 标识：含有机玻璃的标签 防尘门：优质ABS 工程塑料 Z字形弹簧材质：钢丝 连接方式：直接卡接信息模块 端口标识：自带内嵌式双面ICON 边框拆卸：侧面拆卸边框，更加方便省力 安装方式：使用面板包装内配套的双螺丝明装或暗装 匹配性：与语音、有线电视、五类、超五类，六类、超六类等全线模块兼容使用温度：-20～70℃，湿度：85%（温度85℃±3℃） | 个 | 288 |
| 4 | 明装底盒 | 能有效提升网络克隆类型数据包的传输速度，可连接多个有线设备，可关闭流控，其他端口协商开启流控，优化无盘系统等网络应用，保障网游，视频流畅。同时再次提升安全把控，让数据传输更安全；增强信号能力，让网速更畅快。 | 个 | 264 |
| 5 | 24口网络配线架 | 采用面板金属材质：全冷轧碳钢结构+喷塑 可安装模块数量：可安装1-24个180度模块 连接方式：从配线架背部直接卡接信息模块 安装性：19英寸标准机架式设备 配线架背部理线功能：配线架背部含鱼骨式金属理线板 安装方式：使用配线架包装内标配螺丝安装于机架内 维护方式：将机柜后门打开从背部进行维护 匹配性：与180度超五类，六类、超六类非屏蔽模块兼容 安装高度：0.5U 工作电压：125V 耐压：750V | 个 | 17 |
| 6 | 理线架 | 产品类型：水平式，理线器类型： D型环 ，理线环数量： 5 材质：金属，尺寸(DxHxW) 88x44x483mm 线缆容量(理论值) 70(Cat6) | 个 | 45 |
| 7 | 六类3M跳线 | 6类RJ45-RJ45小线径数据跳线（3米） 接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 线缆类型：28AWG 外径：3.9±0.2mm 柔软性好、耐弯折、传输性能优越、电气性能稳定。 线径细小，重量轻，通风性好，散热性强。 更适合布线密集场合，占用空间小，理线更顺畅 性能满足六类系统产品标准。 非屏蔽水晶头压接簧片 50μm 整体镀金，确保性能优异。 渐变型受力原理的加长护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲半径。 水晶头 568B 线序，8P8C 双排针 RJ45 插头采用一体注塑结构，保证线缆和水晶头之间的良好连接。 提供 1,2,3 米长度可选。 | 条 | 328 |
| 8 | 12U机柜 | 墙柜材质：SPCC优质冷轧钢板 表面处理工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑（黑/白色） 门板类型：玻璃门 墙柜材料厚度：立柱厚度1.0mm、方孔条厚度1.2mm、托板1.2mm、冷轧板厚度1.0mm 玻璃门，W540*D420*H560,无风机，无插座，10套螺丝 静止落支脚总承载60Kg，每层承载20Kg 安装温度：-10～+50℃ 储存温度：-20～+70℃ 安装湿度：20%～90%RH 储存湿度：10%～95%RH | 台 | 16 |
| 9 | 镀锌线槽 | 根据现场实际需求定制 | 米 | 100 |
| 10 | 8芯室外多模光纤 | 产品类型：多模光纤 波长1300nm、850nm ，纤芯数量：8 损耗850/3.5dB/km、1300/1.0dB/km ，规格50/125、62.5/125 基本参数 ：产品类型多模光纤 波长1300nm、850nm ，纤芯数量8 损耗850/3.5dB/km、1300/1.0dB/km 规格50/125、62.5/125 ，环境参数 ：工作温度(℃)-30℃-60℃ 工作湿度0%-90% 具有较好的机械和环境性能；阻燃（或不延燃）性能满足标准的要求；护套的机械物理性能满足相关标准的要求；柔软、灵活、接续方便； | 米 | 1,100 |
| 11 | 光纤跳线3M | 纤芯类型：OM2 连接器插针类型：陶瓷 插针端面：UPC端面 品牌化尾套设计，便于用户识别快速原装正品 连接器插入损耗：≤0.3dB/每接口 连接器回波损耗：≥20dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 线缆外径：2.0mm（单芯）、2*2.0mm（双芯） 护套材质：PVC /LSZH 护套颜色：橙色 长度：3米（可定制其他长度） 使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 工作温度：-20～+60℃ 储存温度：-20～+60℃ | 条 | 50 |
| 12 | 光纤熔接 | 定制 | 点 | 192 |
| 13 | odf光纤配线架24口 | 适用范围：网络建设，新型的外观设计，增加插座的端口密度，严格的电器性能全检，保证产品质量使用标准冲压工具90度或180度安装，24口配线架导体采用纯度99.9%OFD纯铜制作，符合GB/T 3953-1983国家标准。 | 个 | 12 |
| 14 | 电线电缆 | 通过GB12706-2002标准（等效IEC502标准）和GB9330-88检测，根据实际需求提供。 | 米 | 400 |
| 15 | PDU机柜插座 | 额定输入电压220V ，输入功率3750W ，输入频率50Hz ，最大输入电流16A ，输出插座规格8位10A万用 ，输出插座数量8孔 ，输出电流10A ，其他规格 ；进线电线规格3芯 ，进线电缆长度2米 ，电源线2米 ，适用范围机房机柜电源分配，楼宇配电，包装方式彩盒 ：外观尺寸486×44.4×44.4mm ，重量1.2Kg ，工作温度60℃ 。产品特：性1尺寸、功能、均可按需定制，一体铜条无焊点设计，电流通过率更稳定，温升更低，PC防阻燃塑料模块，更高级别的防火材料。 | 个 | 16 |
| 16 | 铝合金地线槽 | 根据现场实际需求定制 | 米 | 60 |
| 17 | PVC线槽 | 根据现场实际需求定制 | 米 | 3,700 |
| 18 | 16芯室外多模光纤 | 1、抗拉伸、耐磨损、抗冲击、耐压扁、可反复弯曲、扭转、弯折、曲绕 枪击等，具备有很好的机械性能和温度特性。 2、松套管材质本身具有良好的耐水解性能和较高的强度 3、管内注充特性油膏，对光纤加以了关键性的密封保护 4、PE护套具有很好的抗紫外辐射性能 5、16芯光缆价格单根钢丝中心加强芯有助于光缆的平行和拉伸 6、16芯光缆价格双面皱纹钢带(PSP)提高了光缆的抗透潮能力 7、16芯光缆传输速度快距离远、保密性好、抗电磁场干扰、绝缘性好、化学稳定性好、寿命长、损耗低 8、适用于长途通信和局间通信 9、敷设方式：架空、管道、直埋 10、适用温度范围：—40℃—+60℃ | 米 | 1700 |
| 19 | 光纤施工费 | 光纤施工费 | 项 | 1 |
| 20 | 钢丝绳 | 通透性好，很坚固，耐柔韧性强；抗冲击力强，可根据客户需求、加工定制 | 米 | 400 |
| 21 | 其他辅助材料 | 根据现场实际需求来定制 | 批 | 1 |
| 22 | 施工费 | 施工费 | 点 | 288 |
| 八、消防系统 |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌电线管卡子 | 镀锌电线管卡子 DN20mm | 个 | 288 |
| 2 | 塑料胀管 | 塑料胀管 Φ6～8mm | 个 | 622 |
| 3 | 打印纸 | 打印纸 132-1 | 箱 | 1 |
| 4 | 镀锌锁紧螺母 | 镀锌锁紧螺母 DN20×1.5 | 个 | 82 |
| 5 | 其他材料费 | 其他材料费 | 元 | 37 |
| 6 | 镀锌地线夹 | 镀锌地线夹 20 | 套 | 165 |
| 7 | 镀锌电线管接头 | 镀锌电线管接头 20×1.5 | 个 | 51 |
| 8 | 铜芯塑料绝缘软电线 | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2 | 米 | 45 |
| 9 | 铜接线卡 | 铜接线卡 1.0～2.5 | 个 | 53 |
| 10 | 试验介质(氮气) | 试验介质(氮气)155L | 瓶 | 2 |
| 11 | KBG金属线管 | KBG金属线管 | 米 | 200 |
| 12 | 电源线 | ZRRVS-2*1.5 | 米 | 300 |
| 13 | 点型探测器安装 感烟 | 点型探测器安装 感烟 | 个 | 3 |
| 14 | 点型探测器安装 感温 | 点型探测器安装 感温 | 个 | 3 |
| 15 | 按钮安装 火灾报警按钮 | 按钮安装 火灾报警按钮 | 个 | 1 |
| 16 | 消防警铃、声光报警器安装 声光报警器 | 消防警铃、声光报警器安装 声光报警器 | 个 | 2 |
| 17 | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入单输出 | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入单输出 | 个 | 4 |
| 18 | 气体灭火控制器 | 气体灭火控制器 | 台 | 1 |
| 19 | 气体释放指示灯 | 气体释放指示灯 | 台 | 1 |
| 20 | 无管网气体灭火装置(灭火药剂钢瓶) | 无管网气体灭火装置(灭火药剂钢瓶) | 套 | 2 |
| 21 | 七氟丙烷药剂 | 七氟丙烷药剂 | kg | 300 |
| 22 | 施工费 | 施工费 | 项 | 1 |
| 九、模块化机房 |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 1、19英寸标准服务器机柜，柜体尺寸600mm宽-1200mm深-2000mm高，空间42U，前门单开门，后门双开门，机柜内配置10个束线圈、 2条32A垂直安装单相PDU（输出接口20*10A+4*16A-国标插座）、1对L型50kg承重轻载导轨、2个1U水平安装理线架及40个1U假面板。 2、符合IEC 60297-2，ANSI/EIA RS-310-D标准，兼容19”国际标准。机柜颜色为黑色， 机柜表面喷涂喷粉厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。 3、整体防护等级应不小于IP20。 4、 机柜前后门均为通风网孔门，通风率不小于70%，通风面积不小于柜门面积的75%，前门单开，后门双开。 5、机柜静态承载能力不小于1650kg，并提供第三方权威机构测试报告；按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核，提供《信息产业通信设备抗震性能质量监督检验中心》测试报告； 6、为方便后期运维管理、保证模块化数据中心外观一致性及各部件的互联互通，确保整体交付质量，要求服务器机柜、密闭通道组件、一体化配电柜、行级风冷精密空调、微模块监控系统等核心部件为同一品牌。 | 台 | 21 |
| 2 | 通道组件 | 1、通道组件由天窗、端门、走线槽等组成，与服务器机柜、精密列头柜、行级精密空调组成密闭冷通道系统，形成良好的密封效果，避免冷热气流混合造成能量损失。通道宽度为1.2m，最大高度应不大于2.6m。 2、当消防系统启动时，天窗应自动打开，保证消防气体喷放到通道内，实现灭火要求。 3、冷通道所有单元组件应采用具备良好耐磨、耐蚀性，精细加工，整体冲压成型，接缝整齐，安全耐用要求无松动现象，确保通道气流的密封性。通道内应设置烟感、温湿度传感器、监控摄像头等设备，以随时监控通道内设备运行情况，并及时上报告警信息。通道端门侧应预留刷卡器、通道照明开关、通道灯带等的安装接口，方便安装模块级门禁和照明使用。通道内部应设置紧急按钮，在干接点开门信号失效的极端情况下，通过物理掉电方式开启端门电磁锁，以保证通道内部人员的逃生顺畅。 4、密封冷通道的两端需设置封闭性良好的自动平移端门，以保证通道的气密性，尺寸规格：高度2.0m。微模块通道端门需采用自动平移门设计，并与门禁联动，门禁具备人脸识别功能，识别通过后可自动开启。电动门应设置缓冲装置，保证在门的开合过程中不会由于快速关闭而碰撞损坏。通道门框架结构应采用高强度A级优质碳素冷轧型材，其型材厚度应不小于1.5mm，保证门框结构的整体强度。 5、冷通道上部天窗应设计以下三种：固定型天窗、活动型天窗，功能型天窗。固定型天窗和翻转型天窗透光材质应使用覆膜钢化玻璃或有机玻璃，天窗应采用钢化玻璃材质，厚度不小于5mm。翻转天窗采用全钢化玻璃天窗，并标配防爆膜，保证人员安全。为保证通道亮度，天窗玻璃面积占比应保证不小于90%，玻璃材质透光率应不小于90%，并提供玻璃透光率检测报告。 6、封闭冷通道采用优质冷轧钢板，外观与数据设备机柜协调。封闭冷通道各部件具有足够的机械强度。 7、模块应有明确的状态指示，可支持状态指示灯，可与通道端门门禁及模块内部告警等级联动，红色表示门禁识别失败，绿色表示门禁识别成功。门框采用告警联动指示灯，需保证至少有4种颜色，且具备四种颜色指示灯灯光与告警指示联动功能，在微模块产生告警后可与灯光进行联动。能够与紧急告警、重要告警、一般告警、提示告警进行联动，提供实物照片。 8、机柜顶部设置双排走线槽，分隔板用以分隔强电、弱电，根据线缆数量的不同，可以前后挪动隔板调整位置。根据柜体的宽度，走线槽需有不同规格适配服务器机柜、行级精密空调、列头柜等。走线槽具有信号线和电源线隔离设计，隔离信号线和电源线的走线。根据线缆数量的不同，可以前后挪动隔板调整位置。材质要求：采用高强度A级优质碳素冷轧钢板，厚度为不小于1.5mm。 9、微模块通道内照明应采用LED灯管，保证通道照明亮度不小于300LUX，满足GB50174《电子信息系统机房设计规范》中对机房照明的要求。机房通道照明灯应沿通道方向布置，通道照明灯首尾相连，以达到最佳照明效果。通道照明需采用智能照明系统，人来灯亮，人走灯灭。通道照明可通过红外及门禁等多重判断，提高准确度，杜绝误操作。 10、要求模块化数据中心提供绿色网格（中国）微模块产品PUE测试证书、密闭通道提供《信息产业通信设备抗震性能质量监督检验中心》抗8、9烈度抗震测试报告； 11、为方便后期运维管理、保证模块化数据中心外观一致性及各部件的互联互通，确保整体交付质量，要求服务器机柜、密闭通道组件、一体化配电柜、行级风冷精密空调、微模块监控系统等核心部件为同一品牌。 | 套 | 1 |
| 3 | 一体化配电柜 | 1、配电柜尺寸：600mm(宽)*1200mm(深)*2000mm(高)，含2路160A/3P IT配电总输入开关，1路160A/3P 精密空调配电总输入开关，46路40A/1P IT配电支路开关，4路63A/3P 空调配电开关；满足输入电压380/400/415VAC，频率：50Hz/60Hz。 2、配电柜与服务器机柜外观一致，机柜门采用网孔门，支持前后操作，防护面板容易打开，便于输入和输出接线，进出线方式为：上进线上出线。柜体结构采用A级优质碳素冷轧钢板和无锌花热镀锌钢板,表面喷涂颜色均匀一致、整洁美观，不得有起泡、裂纹、流痕等缺陷。柜体需有滚轮和调平地脚，方便安装及柜体入列时与机柜对平对齐。 3、母排应采用高电导率纯铜导体，表面需镀镍处理，铜排含铜量不低于 99.95%，提供第三方权威机构出具的铜纯度检测报告。 4、配电柜内带电源指示灯。支持MODBUS协议，通过RS485接口上报状态及告警信息；1) 母线监测参数：三相输入电压、电流、频率、视在功率、有功功率、功率因数、谐波百分比、电量、三相不平衡度、零地电压、零线电流、母线温度；主路开关状态、负载百分比；主回路电压、电流测量精度不超过0.5%，有功/视在功率测量精度不超过1%，电能测量精度不超过1%。2) 支路监测参数：支路额定电流、实际电流，支路负载百分比，支路开关状态，支路温度测量；支路电压、电流测量精度不超过0.5%，有功/视在功率测量精度不超过2%，电能测量精度不超过2%，提供精密配电柜精度报告；支路温度检测功能需提供监控界面截图。 5、告警功能支持声光告警，支持显示当前告警序号、等级、名称、ID 信息及产生时间（显示记录应不小于1000 条），支持显示历史告警序号、等级、名称、ID 信息、产生时间及消失时间（显示记录应不小于2500 条）。 6、柜内断路器应采用知名品牌，产品符合相应的国际、国家标准和安全认证要求，并提供元器件厂家出具的直供证明。电源输入端配置C级防雷器，标称放电电流应不小于20KA（8/20μS）。 7、多回路智能监控装置要求采用7寸液晶彩色触摸屏，触摸屏可显示系统模拟图，系统模拟图可显示各开关和防雷器的实时状态，可显示所有主回路及支回路的电量信息。 8、精密配电柜应通过CCC认证，并提供相关认证证书及检测报告； 9、原厂质保三年。投标时提供售后服务承诺函，签订合同时提供原厂家出具的三年质保售后服务承诺函。 10、为方便后期运维管理、保证模块化数据中心外观一致性及各部件的互联互通，确保整体交付质量，要求服务器机柜、密闭通道组件、一体化配电柜、行级风冷精密空调、微模块监控系统等核心部件为同一品牌。 | 台 | 1 |
| 4 | 行级风冷精密空调 | 1、风冷行级精密空调（室内机、室外机），送风方式采用前送风、后回风，总制冷量不小于41KW，显冷量不小于41KW，风量不小于8500m^3/h，室内机尺寸为：600mm(宽)*1200mm(深)*2000mm(高)。配置R410A环保型制冷剂、室内机与室外机间连接铜管及配套保温棉。 2、能够按照要求自动调节室内温湿度，具备制冷、加热、加湿、除湿功能。温度调节范围：+18℃~ +45℃，温度调节精度：±1℃，温度变化率< 5℃/小时；湿度调节范围：20%～80%RH，湿度调节精度：5%RH。 3、采用高效工业用直流变频涡旋压缩机，10%~100%无极调节按需输出冷量，大幅降低能耗。采用高效节能无级调速EC风机，实现无极调速。采用PTC电加热器，可自适应调节加热量。精密空调室内机应由直流变频压缩机、蒸发器、EC风机、控制器、电子膨胀阀、油分、视液镜、干燥过滤器、加湿器和加热器等主要部件组成。 4、为了降低数据机房精密空调能耗，精密空调需采用节能型的加湿器，空调最大加湿功耗不大于100W，加湿能力不小于3kg/h，并提供三方检测报告证明。 5、空调应具有RS485及FE通讯接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，及提供Modbus和SNMP开放协议，以接入机房环境监控系统，降低服务成本。机组应标配至少3个内置温度传感器和1个温湿度传感器，实时监控高度方向上的温度信号，控温精确，互为备份。 6、机组应标配防雷器，要求室内外机防雷板规格均大于6kV，更加安全可靠 。具备联动与群控功能，群控应采用高速、灵活的CAN通讯协议。机组主控模块可直接进行插拔式维护，实现快速维护。机组弱电供电单元需采用辅源模块供电，辅源模块可直接进行插拔式维护，降低维护工作量。 7、系统配置不小于7英寸的LCD触摸显示屏，可显示24小时温湿度曲线，具备带时间的大容量故障报警记录储存的功能，记录大于或等于500条，易于使用和操作，同时控制系统应具有多级密码保护功能。 8、精密空调蒸发器应采用内螺纹铜管和蓝色亲水铝箔设计，防止冷凝水聚集造成吹水，同时提高换热性能。蒸发器形式宜采用”V”型设计，气流组织更合理风阻更小。室外机框架应采用全铝结构,换热器采用波纹翅片，防止积灰脏堵。 9、设备厂商提供获得CNAS或GMPI认可的专业焓差实验室或授权的国家重点实验室证书；空调产品属于制冷设备，需提供投标产品CQC节能认证，要求精密空调通过8、9烈度抗震测试，并提供信息产业通信设备抗震性能质量监督检验中心提供的相应检测报告； 10、原厂三年维保。投标时提供售后服务承诺函，签订合同时提供原厂家出具的三年质保售后服务承诺函。 11、为方便后期运维管理、保证模块化数据中心外观一致性及各部件的互联互通，确保整体交付质量，要求服务器机柜、密闭通道组件、一体化配电柜、行级风冷精密空调、微模块监控系统等核心部件为同一品牌。 | 台 | 2 |
| 5 | 微模块监控系统 | 1、总体要求：要求微模块提供一个整体的环境和动力监控接口，实现对模块内供配电、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采取颜色、E-mail、短信和声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件。 2、监控功能要求： （1） 配电柜检测：实时显示并保存各配电柜总进线监测参数数值。当监测的电压或电流超过设定的允许值时，系统诊断为有故障（报警）事件发生，系统发出报警。监控内容: ①遥测：三相输入电压、三相输入电流、功率因数、频率、有功（无功、视在）功率、电度； ②遥信：开关状态、市电状态； ③遥调：设定电压、电流的上限值与下限值； （2）精密空调监控：遥测：压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等的运行状态与参数；空调制冷温度、送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、风机转速（高/中/低）；遥信：风机工作状态，故障告警；遥控：开/关机 （3）集中告警管理：提供监控设备告警、查询告警/事件和设置告警远程通知等管理功能，便于更快地发现、定位并恢复设备故障。设备告警分为紧急、重要、次要和提示四个等级，分别通过不同的颜色进行区分。 3、为实现微模块的智能运维，应具备供电全链路显示功能：从微模块的总输入到IT机柜的PDU，整个配电拓扑展示、开关状态、能量流图、设备故障状态、支路对应关系、关键信号参数（电压、电流、温度等），要求提供功能截图和第三方权威认证机构的检测报告扫描件。 4、为实现微模块的智能运维，应具备制冷链路显示功能； （1）显示整个微模块的温湿度状态、风道示意显示、冷媒流动显示、通道内外温湿度、室外温度、空调进出风温度、机柜温度； （2）显示空调单机的制冷链路、状态（制冷、制热、加湿、除湿）、关键部件的状态和参数、风道冷媒流动状态，要求提供功能截图和第三方权威认证机构的检测报告扫描件。 5、配置数据机房控制器1台、智能插座6个、10寸显示屏和Wifi信号转换组件1套、200万宽动态红外变焦半球型网络摄像机6台、8路视频接入硬盘录像机1台（含2块8TB硬盘）、天窗电磁锁6个、天窗执行器1个、通道内LED防爆灯26个、交流执行器1个、微模块（指纹/密码/刷卡）三合一门禁系统4套、多功能传感器(烟感/温度/湿度检测)2个、非定位式水浸传感器2个（自带5米水浸绳）、5米非定位式水浸传感器检测绳10条、温湿度传感器2个、蜂鸣器1个、微模块内部监控线1套。 6、要求数据机房控制器满足以下技术要求： （1)额定工作电压：200V AC-240V AC； （2)额定频率：50HZ/60HZ； （3)输出电压：42V DC-58V DC； （4)FE扩展：支持2路WAN接口，2路LAN接口； （5）RS485串口扩展：支持4路RS485接口； （6）AI/DI扩展（RJ45）：支持5路AI/DI接口，可连接烟感、水浸及温度等传感器； （7)DO扩展（RJ45):1个DO接口，支持无源和有源DO； （8）通讯：支持无线通讯； （9）短信功能：支持4G模块，支持短信发送和4G组网（支持电信/联通/移动全网通），同时兼容3G通讯（WCDMA制式）和2G（GSM制式）通讯，提供一个标准SIM卡插槽； （10）监控界面：支持WEB界面、APP界面； 7、原厂质保三年。投标时提供售后服务承诺函，签订合同时提供原厂家出具的三年质保售后服务承诺函。 8、为方便后期运维管理、保证模块化数据中心外观一致性及各部件的互联互通，确保整体交付质量，要求服务器机柜、密闭通道组件、一体化配电柜、行级风冷精密空调、微模块监控系统等核心部件为同一品牌。 | 套 | 1 |
| 6 | 施工费 | 施工费 | 项 | 1 |
| 十、IT运维管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | IT运维管理平台 | 1、为了方便操作和管理，系统应采用B/S架构。软件必须拥有自带合法授权数据库，无须用户额外购买； 2、系统应具备对各类网络设备、安全设备、服务器、数据库、中间件、存储设备、虚拟化、无线设备、机房3D可视化、机房动力环境、业务系统等综合监控管理功能，并能实现各资源的相互影响分析管理； 3、配置要求：资源设备监控软件授权数≥150个，无线AP监控管理授权数≥100个，存储设备管理授权≥2个，业务系统管理授权数≥50个，日志管理授权数≥30个，SAN光纤交换机授权≥2，提供产品原厂实施服务。原厂3年维保服务（投标时提供售后服务承诺函，签订合同时提供原厂家三年质保售后服务承诺函）” 主要功能包括：资源管理、拓扑管理、业务管理、无线管理、网络管理、IP地址管理、网络配置管理、存储管理、虚拟化管理、日志管理、门户管理、报表管理等； 4、具备对思科、华为、锐捷、H3C、中兴、迈普、迪普、天融信、北信源等厂家的网络设备进行发现监控，监控内容包括但不限于设备性能、吞吐量，端口流量、端口丢包率、广播包速率，链路通断等； 5、资源库支持多条件组合查询网络设备资源，查询条件至少应包含：资源名称、资源IP地址、设备厂商、资源状态。（提供系统功能截图）； 6、网络资源详情信息应全部显示出监控接口信息、性能信息、VLAN表、ARP表、路由表等；且可直接打开对应设备告警信息、拓扑图定位、面板图、日志信息等。并支持用户拖拽自定义显示页面。（提供产品功能截图）； 7、具备对主流的思科、华为、华三、锐捷、摩托罗拉、中兴、juniper、Aruba等无线设备进行监控，具备按照热点查看无线设备信息，包括设备配置信息、热点用户数、退服率等。能够基于用户体验，从用户角度出发，获取到用户连接数、用户信号强弱、客户端类型、操作系统等信息（提供系统功能截图）； 8、自动发现二、三层网络设备，自动计算并生成网络拓扑图，具备拓扑自动布局功能，可以实现拓扑设备按照树形布局、星形布局、选定范围星形布局、鹰眼等多种方式布局，支持添加和更改拓扑背景图片； 9、为方便用户实时查看拓扑中的告警信息，系统应具备拓扑事件播放功能，可以实现设备跟踪式事件播放功能，在拓扑图中设备较多的情况下可自动搜索出故障设备并以动画方式进行跟踪呈现。（提供系统功能截图）； 10、可在拓扑图中快速查看某台设备所关联的互联设备，互联设备以高亮形式呈现出来。（提供系统功能截图）； 11、可全屏拓扑图，并可多张拓扑图轮询播放；可在一张视图上综合展示所有类型资源，如一张视图同时展示网络拓扑、业务拓扑、存储拓扑、虚拟化拓扑等资源，并提供灵活的自定义方式，具备多种类型的动态效果，可自定义出各种直观的视图。（提供系统功能截图）； 12、可对服务器的CPU、内存、进程、磁盘、网卡等进行监控，主机资源应构成主机资源库，其能与网络资源统一管理； 13、需要实现对主机所有监控指标的指标注释，包含指标含义，异常分析，处理建议等。（提供系统功能截图） 14、系统可监控Oracle、DB2、MySQL、SQL Server、Sybase、demino等数据库，采用集中非代理式监测，无需在被监控对象上安装任何代理软件，对原有系统不产生任何影响；需要实现对应用所有监控指标的指标注释，包含指标含义，异常分析，处理建议等（提供系统功能截图）； 15、系统具备业务运行概括视图功能，运行概况视图中至少应包含健康分析、关键业务系统实时扫描、业务状态视图等功能，可以在一个页面上了解业务的健康走势、实时运行状况、健康度、繁忙度、告警数量等信息。（提供系统功能截图）； 16、具备自动计算业务应用的健康度、繁忙度、可用性状态；且业务应用的健康度、繁忙度、可用性状态支持自定义设置计算公式。（提供系统功能截图）； 17、提供业务自定义指标扩展接口，通过标准的数据接口可以接入重要系统的业务数据推送，也可以采用自定义脚本的方式主动采集第三方系统的业务数据，满足业务运行数据的集中管理、报警、呈现等。（需提供接口文档、系统截图）； 18、支持自动告警压缩，基于多种压缩规则实现告警的有效压缩和归并，包括设备组件与设备产生的告警基于从属关系进行压缩，如网络设备的插槽板卡、端口和其链路产生的告警进行压缩，有效减少无用告警的数量；（提供系统功能截图）； 19、支持对windows日志和syslog日志等多种日志监控管理，可接收相关日志信息，进行存储、分析并告警；可对照日志告警的分类自动识别告警信息，并在页面中进行列表显示，以便于用户直接在系统中查看相关级别的日志告警信息，无需再远程登录主机操作； 20、系统具备IP地址管理，支持设定基准表，基准表按照IP地址范围、子网掩码设定网段信息；支持按图表、列表的方式查看IP地址信息。支持子网规划IP TOP10、子网在线IP TOP10；支持接入监控的子网中判定IP地址的在线、未登记、非法接入状态，并以不同的图标进行展示，可将在线IP加入基准表。支持未登记列表，查看在线未登记的IP地址；为准确定位终端接入地点，帮助用户快速运维，支持呈现IP地址上联设备名称和上联设备接口（提供系统功能截图）； 21、系统内置多纬度报表，包括但不限于资源分类报表、分析类报表、趋势类报表、TOPN报表、故障类报表等（提供系统功能截图）； 22、提供业务分析与健康度评价，实现以健康曲线、雷达扫描等方式呈现整体信息化运行水平；业务模型应预留北向API接口，可对接业务系统推送的业务指标，方便用户所综合评价业务质量。提供第三方测试报告； 23、提供运维人员总成门户，承载其权限范围内可关注的资源、系统、业务运行情况，并可扩展增加其工单、流程、监督、干涉等具体工作，承载其他第三方应用单点登录或访问验证；提供过滤器配置，进行资源、接口、业务三种类型过滤器创建，在门户部件中直接关联相应过滤器，即可完成对关注资源的展示。提供第三方测试报告； 24、支持存储管理功能，系统支持通过SNMP、SMI-S等多种方式支持对EMC、IBM、Netapp、HDS、博科FC交换机等主流存储设备的监控；实现存储故障告警和统计分析，以列表形式展示FC交换机端口与存储设备端口、服务器主机HBA卡端口的连接关系。（提供系统功能截图）； 25、支持虚拟化管理功能，支持通过API接口实现对VMware 、Hyper-V、Citrix、H3C CAS、华为 FusionCompute、华为 FusionManager、KVM等主流虚拟化设备进行监控和管理。结合虚拟化资源的分配、部署、应用情况进行采集分析；提供虚拟化资源拓扑图、提供虚拟机漂移告警，告警包括漂移前所属主机、漂移后所属主机。（提供系统功能截图）； 26、提供Windows日志和基于syslog协议的设备日志管理，可实时展现按事件级别、按时间、按日志主机等维度的日志统计和日志告警信息。支持日志检索，可通过关键字在海量日志信息中高亮显示搜索结果。 27、为凸显IT运维领域的技术优势和产品优势，投标产品需入选中国信息技术服务运维工具名录，需在《中国信息技术服务运维工具名录》中可查。（另含《ITSS信息技术服务工具产品注册符合性评估证书》和《ITSS产品注册测试报告》）；投标产品提供《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。（建议弱化资质证书） | 套 | 1 |
| 2 | 系统集成费用 | 系统集成费用 | 项 | 1 |
| 十一、网络安全管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 运维管理区-网络审计 | 1、标准1U尺寸，要求内存≥4G，硬盘≥128G，最大并发连接数≥12万，支持出口带宽≥300M，支持应用层吞吐量至少800M。本次要求配置不低于6个千兆电口，2个千兆光口。 2、设备支持网关模式，支持NAT、路由转发、DHCP等功能；支持网桥模式，以透明方式串接在网络中。支持旁路模式，无需更改网络配置，实现上网行为审计。支持两台及两台以上设备同时做主机的部署模式。DUT接口及部署模式支持IPV6配置（提供第三方权威检测机构证明材料） 3、设备支持将审计数据备份到外置数据中心，实现海量存储。支持通过USBKEY方式对数据中心管理员进行身份验证，确保单位核心数据不会外泄。支持终端调用管理员指定脚本/程序以满足个性化检查要求，比如检测系统更新是否开启、开放端口、已安装程序列表、终端发通知等（提供产品界面截图）。 4、支持基于虚拟化平台的软件版本，支持的虚拟平台包括：VMware等平台（提供第三方权威检测机构证明）。 5、支持管理员账号登录允许尝试次数可配，并支持管理员用户登录进行双因素认证，密码认证加邮件验证码，管理员账号支持ACACS+/RADIUS/LDAP协议外部认证（提供第三方权威检测机构证明）。 6、支持LDAP、Radius、POP3、Proxy等第三方认证，Radius必须支持GBK和UTF-8编码格式可选，支持ISA\lotus ldap\novel ldap\oracle、sql server、db2、mysql等数据库等第三方认证。密码认证支持短信和微信快捷登录（提供第三方权威检测机构证明材料）。支持OA认证、会议扫码认证、二维码认证、账号注册审批、自动注销指定时间内无流量的已认证用户、支持冻结认证失败次数超过最大值的用户（逐条提供第三方权威检测机构证明材料）。 7、支持识别终端系统注册表中指定的表项和键值，支持识别终端硬盘指定目录下的文件情况（提供第三方权威检测机构证明）。支持进程识别（提供第三方权威检测机构证明）。 8、能够对Github、百度网盘、百度文库等网络应用的上传动作进行细分控制（所有功能必须提供产品界面截图）。支持禁用QQ远程协助、TeamViewer远程操作（提供第三方权威检测机构证明）。 9、不允许在HTTP,SSL一些的标准端口上使用其他协议；（比如在80端口上传输非HTTP协议数据，在443端口上传输非HTTPS协议数据等），支持SSL硬件加速卡解密，必须支持旁路解密；支持DHCP协议增强移动终端识别能力。产品应具备信息技术产品安全测评证书EAL3。 10、支持用户可以自定义产生根证书，导入包含秘钥的根证书（提供第三方权威检测机构证明）。支持动态流控和流量配额黑名单（提供第三方权威检测机构证明）。 11、支持预置几组关键字，当审计日志中出现这些关键字时，将定期以邮件的方式发送报告给指定邮箱（提供产品界面截图）。支持对加密邮件关键字过滤和审计（提供第三方权威检测机构证明）。 12、为构建医院动态快速响应的安全防护体系，能够与安全管理平台产品实现联动，实现用户同步，以基于用户身份进行威胁分析（提供截图证明文件）。能够与下一代防火墙系统实现认证联动，同时部署产品后，可以实现认证同步机制，实现单点登录（提供截图证明）。能够与终端安全产品实现联动，当检测到终端未安装终端安全产品时，禁止上网并提示需要安装终端安全软件（提供截图证明）。 13、产品应具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》、中国信息安全认证中心ISCCC《IT产品信息安全认证证书》。 14、提供权威机构检测报告。 | 台 | 1 |
| 2 | 运维管理区-下一代防火墙 | 1.1U机架式硬件，基于多核处理器架构和专用安全操作系统（提供高性能多核并行安全操作系统著作权证书复印件），网络层吞吐量≥4G，最大并发连接数≥1000000，每秒新建连接数≥20000，固化10/100/1000M Base-TX接口≥6个，千兆光口≥2个。 2.支持路由模式、透明（网桥）模式、混模式，支持将多个物理网口加入一个网桥中；部署模式切换无需重启设备；支持静态路由、策略路由、动态路由、ISP路由；动态路由支持RIP、OSPF等；ISP路由支持运营商地址自定义；提供web配置界面截图。 3.实际配置支持一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，支持H.323等应用协议ALG，支持基于安全域的策略设定，支持端口联动功能，当上下行端口链路出现故障时，对应的另一端下行端口自动切断链路，支持在防火墙上配置VPN安全策略对加密隧道内的流量进行清洗。 4.支持IPV6环境部署，包括接口/区域配置、路由配置等网络适应性功能，支持IPV6级别常用安全功能，包括僵尸网络，漏洞防御，应用防护等，支持IPV6的地址转换、双栈技术（提供功能截图证明）。具备基于国家/地区的流量管理功能，提供第三方权威机构关于“国家/地区的流量管理”产品功能检测报告。支持与云端联动对未知文件进行检测，在设备界面显示云端检测结果（提供截图证明）。支持僵尸网络检测功能，可基于僵尸网络检测引擎发现主机的异常外联行为，并提供威胁等级和非法外联次数作为举证（提供截图证明）。 5.支持一键分析当前访问控制策略异常问题（至少具备策略风险访问、冗余、冲突、重合、端口放通过大等），并针对异常问题划分不同等级，提供问题描述、危害、以及解决方案和关系图例说明（提供截图证明）。具备勒索软件通信防护功能，提供第三方权威机构关于“勒索软件通信防护”产品功能检测报告。 6.支持源地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP、目的IP和双向IP连接数控制；支持NAT64、NAT46 地址转换（提供功能截图证明）。产品应具备信息技术产品安全测评证书（EAL3+）。支持应用控制策略生命周期管理，包含安全策略的变更时间、变更类型和策略变更用户，并对变更内容记录日志，方便策略的管理和运维（提供功能截图证明）。 7.支持联动安全分析引擎进行沙箱技术检测，支持对外扫描、外发DDoS、恶意下载、隐秘通信事件类型；并将分析结果威胁下发本地,支持针对失陷主机推送杀毒通知和提供处置工具，并支持自定杀毒通知显示时间；（需提供相关功能截图证明） 8.支持非法进程链展示，通过对进程进行溯源，对违规的进程呈现给安全管理员，比如主进程释放子进程，子进程调用文件等行为进行细粒度展示，并可在防火墙界面通过联动一键处置恶意进程（提供相关功能截图证明） 9.支持COOKIE攻击防护，支持检测到篡改时将COOKIE替换为*，支持自定义需要防护的COOKIE属性范围，包括防护所有COOKIE属性、防护指定COOKIE属性、不防护指定COOKIE属性；（提供相关功能截图证明）。具备网端云协同联动功能，提供第三方权威检测机构关于“网端云协同联动”产品功能检测报告。 10.支持BYOD特征库，可识别ios版和安卓版移动互联网软件如微博、微信等特征，并提供web界面配置截图；支持通道化的QoS，支持基于源地址、用户、服务、应用、时间进行带宽控制，并支持配置保障带宽、限制带宽、带宽借用、每IP带宽、带宽优先级等QoS动作，时间选择支持基于日计划、周计划、单次计划等，并提供web界面配置截图。 11.支持基于策略的入侵检测与防护，可针对不同的源目IP地址、服务、时间、区域、用户等，采用不同的入侵防护策略。支持H264、H265等格式的协议识别；（提供功能截图证明） 12.支持应用协议命令级控制，如FTP可细化到rmdir、get、put等命令级控制；（需提供相关功能截图）。支持SMB v1/v2协议传输的文件杀毒，支持非PE文件的杀毒，支持压缩文件查杀，支持在业务防护场景，监测服务器外连流量，防止服务器非法下载。（需截图证明） 13.支持记录策略变更项、新增、删除、修改操作，变更前后的策略内容和类型对比详细变更记录，并支持导出办公软件如Office可以打开的记录，且开启后不能在界面上修改记录内容。（需提供相关功能截图证明） 14.支持本地密码认证，LDAP、Radius等服务器外部密码认证方式；支持基于域、Proxy、Pop3、Web、Radius单点登录方式；支持以安全策略模板方式快速部署安全策略，安全策略模板支持默认模板和自定义模板等多种格式（需提供相关功能截图证明） 15.支持Web漏洞防扫描功能、HTTP方法过滤、缓冲区溢出检测、SQL注入攻击防护、XSS跨站脚本攻击防护、操作系统命令注入攻击防护、目录遍历攻击防护、信息泄露攻击防护、webshell上传攻击防护、服务器信息隐藏、HTTP错误信息隐藏、网页防篡改、服务器文件级篡改防护、文件包含攻击防护等（逐条提供第三方权威检测机构证明材料）。 16.支持与网络行为管理实现认证联动，支持认证同步机制。支持与安全管理平台产品无缝对接及统一管理及联动效果。支持与终端安全产品联动防护。（提供证明材料即可，必要时才提供现场演示） 17.提供计算机软件著作权登记证书、计算机信息系统安全专用产品销售许可证（提供证明材料）。 18.提供权威机构检测报告。 | 台 | 1 |
| 3 | 运维管理区-堡垒机 | 1.提供运维授权数至少50个，支持软件授权扩容；内存≥4GB；硬盘容量≥1TB，接口配置≥6个千兆电口。 2. 支持windows系统、linux/unix系统、网络设备，支持KVM、Vmware、数据库、http/https等。支持批量导入、导出用户信息及设备信息。支持windows系统、网络设备、linux/unix系统、数据库等设备账号的收集功能。 3.支持本地口令认证、LDAP认证、AD认证、短信认证、Radius、usbkey、动态口令认证。 4.支持定期变更目标设备真实口令，支持自定义口令变更周期和口令强度。支持双人复核登陆，登录时必须经过第二人授权后才能登录，第二人可通过远程授权或同终端授权两种方式实现授权。 5.支持用户访问时间策略、资源访问时间策略、用户IP地址策略。支持命令审批规则，用户执行高危命令时需要管理员审批后才允许执行。命令审批规则可以指定运维人员、访问设备、设备账号及命令审批人。 6.支持对常见设备运维操作进行记录（至少包括windows主机、linux/unix主机、网络设备等），审计信息包括以下内容：用户账户、起止时间、登陆IP、设备IP、设备名称、设备类型、访问账号、访问协议等信息。 7、具备销售许可证。 | 台 | 1 |
| 4 | 运维管理区-VPN | - 最大加密流量≥150Mbps;并发用户数至少600人;至少提供4个千兆电口。 - 支持PC终端使用包括Windows10、Windows8、Windows7、Windows Vista、Windows xp、Mac OS、Linux等主流操作系统来登录SSLVPN系统，并完整支持该操作系统下的各种IP层以上的B/S和C/S应用。支持终端使用包括IE6、7、8、10、11或其他IE内核的浏览器，以及最新版本的非IE内核浏览器，如Windows EDGE，Google Chrome，Firefox，Safari，Opera最新版登录SSLVPN系统，登录后可完整支持各种IP层以上的B/S和C/S应用（提供截图证明）。 - 产品支持Local DB 、USB KEY、短信认证、硬件特征码、动态令牌、数字证书认证、LDAP、RADIUS、等认证方式；可针对用户/用户组设置认证方式的与、或组合，可进行用户名/密码、LDAP、USB KEY、硬件特征码、短信认证或动态令牌的五因素捆绑认证。 - 在设备单臂部署模式下，多线路接入前置网关，依靠SSLVPN设备同样可实现SSLVPN接入用户的多线路自动优选功能；支持启用多线路时，自定义用户访问选路策略，包括按上/下行带宽，轮询，按优先级等方式（提供证明材料）。 - 支持利用网页进行动态寻址的方法，客户端无需安装插件、不依靠IP地址库、不依赖于第三方动态IP寻址、直接根据速度探测实现用户端接入线路的自动优选（提供证明材料）。支持针对不同的web页面进行数据优化，支持动态压缩技术，基于数据流进行压缩，减少不必要的数据传输（提供界面配置截图）。支持共享流缓存功能，实现多分支网关在总部共享流缓存数据，提高流缓存效果（提供证明材料）。 - 具备销售许可证。 | 台 | 1 |
| 5 | 边界防火墙 | 1.1U机架式硬件，基于多核处理器架构和专用安全操作系统（提供高性能多核并行安全操作系统著作权证书证明材料），网络层吞吐量≥6Gbps，最大并发连接数≥180W，每秒新建连接数≥6W，固化10/100/1000M Base-TX接口≥6个，SFP接口≥4个。 2.支持路由模式、透明（网桥）模式、混模式，支持将多个物理网口加入一个网桥中；部署模式切换无需重启设备；支持静态路由、策略路由、动态路由、ISP路由；动态路由支持RIP、OSPF等；ISP路由支持运营商地址自定义；提供web配置界面截图。 3.实际配置支持一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，支持H.323等应用协议ALG，支持基于安全域的策略设定，支持端口联动功能，当上下行端口链路出现故障时，对应的另一端下行端口自动切断链路，支持在防火墙上配置VPN安全策略对加密隧道内的流量进行清洗。 4.支持IPV6环境部署，包括接口/区域配置、路由配置等网络适应性功能，支持IPV6级别常用安全功能，包括僵尸网络，漏洞防御，应用防护等，支持IPV6的地址转换、双栈技术（提供功能截图证明）。具备基于国家/地区的流量管理功能，提供第三方权威机构关于“国家/地区的流量管理”产品功能检测报告。支持与云端联动对未知文件进行检测，在设备界面显示云端检测结果（提供截图证明）。支持僵尸网络检测功能，可基于僵尸网络检测引擎发现主机的异常外联行为，并提供威胁等级和非法外联次数作为举证（提供截图证明）。 5.支持一键分析当前访问控制策略异常问题（至少具备策略风险访问、冗余、冲突、重合、端口放通过大等），并针对异常问题划分不同等级，提供问题描述、危害、以及解决方案和关系图例说明（提供截图证明）。具备勒索软件通信防护功能，提供第三方权威机构关于“勒索软件通信防护”产品功能检测报告。 6.支持源地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP、目的IP和双向IP连接数控制；支持NAT64、NAT46 地址转换（提供功能截图证明）。产品应具备信息技术产品安全测评证书（EAL3+）。支持应用控制策略生命周期管理，包含安全策略的变更时间、变更类型和策略变更用户，并对变更内容记录日志，方便策略的管理和运维（提供功能截图证明）。 7.支持联动安全分析引擎进行沙箱技术检测，支持对外扫描、外发DDoS、恶意下载、隐秘通信事件类型；并将分析结果威胁下发本地,支持针对失陷主机推送杀毒通知和提供处置工具，并支持自定杀毒通知显示时间；（需提供相关功能截图证明） 8.支持非法进程链展示，通过对进程进行溯源，对违规的进程呈现给安全管理员，比如主进程释放子进程，子进程调用文件等行为进行细粒度展示，并可在防火墙界面通过联动一键处置恶意进程（提供相关功能截图证明） 9.支持COOKIE攻击防护，支持检测到篡改时将COOKIE替换为*，支持自定义需要防护的COOKIE属性范围，包括防护所有COOKIE属性、防护指定COOKIE属性、不防护指定COOKIE属性；（提供相关功能截图证明）。具备网端云协同联动功能，提供第三方权威检测机构关于“网端云协同联动”产品功能检测报告。 10.支持BYOD特征库，可识别ios版和安卓版移动互联网软件如微博、微信等特征，并提供web界面配置截图；支持通道化的QoS，支持基于源地址、用户、服务、应用、时间进行带宽控制，并支持配置保障带宽、限制带宽、带宽借用、每IP带宽、带宽优先级等QoS动作，时间选择支持基于日计划、周计划、单次计划等，并提供web界面配置截图。 11.支持基于策略的入侵检测与防护，可针对不同的源目IP地址、服务、时间、区域、用户等，采用不同的入侵防护策略。支持H264、H265等格式的协议识别；（提供功能截图证明） 12.支持应用协议命令级控制，如FTP可细化到rmdir、get、put等命令级控制；（需提供相关功能截图）。支持SMB v1/v2协议传输的文件杀毒，支持非PE文件的杀毒，支持压缩文件查杀，支持在业务防护场景，监测服务器外连流量，防止服务器非法下载。（需截图证明） 13.支持记录策略变更项、新增、删除、修改操作，变更前后的策略内容和类型对比详细变更记录，并支持导出办公软件如Office可以打开的记录，且开启后不能在界面上修改记录内容。（需提供相关功能截图证明） 14.支持本地密码认证，LDAP、Radius等服务器外部密码认证方式；支持基于域、Proxy、Pop3、Web、Radius单点登录方式；支持以安全策略模板方式快速部署安全策略，安全策略模板支持默认模板和自定义模板等多种格式（需提供相关功能截图证明） 15.支持Web漏洞防扫描功能、HTTP方法过滤、缓冲区溢出检测、SQL注入攻击防护、XSS跨站脚本攻击防护、操作系统命令注入攻击防护、目录遍历攻击防护、信息泄露攻击防护、webshell上传攻击防护、服务器信息隐藏、HTTP错误信息隐藏、网页防篡改、服务器文件级篡改防护、文件包含攻击防护等（逐条提供第三方权威检测机构证明材料）。 16.支持与网络行为管理实现认证联动，支持认证同步机制。支持与安全管理平台产品无缝对接及统一管理及联动效果。支持与终端安全产品联动防护。（提供证明材料即可，必要时才提供现场演示） 17.提供计算机软件著作权登记证书、计算机信息系统安全专用产品销售许可证（提供证明材料）。 18.提供权威机构检测报告。 | 台 | 2 |
| 6 | 业务系统区-下一代防火墙 | 1.基于多核处理器架构和专用安全操作系统（提供高性能多核并行安全操作系统著作权证书复印件），网络层吞吐量≥20Gbps，最大并发连接数≥220W，每秒新建连接数≥15W，固化10/100/1000M Base-TX接口≥6个，SFP接口≥4个，万兆光口≥4个。规格：1U。 2.支持路由模式、透明（网桥）模式、混模式，支持将多个物理网口加入一个网桥中；部署模式切换无需重启设备；支持静态路由、策略路由、动态路由、ISP路由；动态路由支持RIP、OSPF等；ISP路由支持运营商地址自定义；提供web配置界面截图。 3.实际配置支持一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，支持H.323等应用协议ALG，支持基于安全域的策略设定，支持端口联动功能，当上下行端口链路出现故障时，对应的另一端下行端口自动切断链路，支持在防火墙上配置VPN安全策略对加密隧道内的流量进行清洗。 4.支持IPV6环境部署，包括接口/区域配置、路由配置等网络适应性功能，支持IPV6级别常用安全功能，包括僵尸网络，漏洞防御，应用防护等，支持IPV6的地址转换、双栈技术（提供功能截图证明）。具备基于国家/地区的流量管理功能，提供第三方权威机构关于“国家/地区的流量管理”产品功能检测报告。支持与云端联动对未知文件进行检测，在设备界面显示云端检测结果（提供截图证明）。支持僵尸网络检测功能，可基于僵尸网络检测引擎发现主机的异常外联行为，并提供威胁等级和非法外联次数作为举证（提供截图证明）。 5.支持一键分析当前访问控制策略异常问题（至少具备策略风险访问、冗余、冲突、重合、端口放通过大等），并针对异常问题划分不同等级，提供问题描述、危害、以及解决方案和关系图例说明（提供截图证明）。具备勒索软件通信防护功能，提供第三方权威机构关于“勒索软件通信防护”产品功能检测报告。 6.支持源地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP、目的IP和双向IP连接数控制；支持NAT64、NAT46 地址转换（提供功能截图证明）。产品应具备信息技术产品安全测评证书（EAL3+）。支持应用控制策略生命周期管理，包含安全策略的变更时间、变更类型和策略变更用户，并对变更内容记录日志，方便策略的管理和运维（提供功能截图证明）。 7.支持联动安全分析引擎进行沙箱技术检测，支持对外扫描、外发DDoS、恶意下载、隐秘通信事件类型；并将分析结果威胁下发本地,支持针对失陷主机推送杀毒通知和提供处置工具，并支持自定杀毒通知显示时间；（需提供相关功能截图证明） 8.支持非法进程链展示，通过对进程进行溯源，对违规的进程呈现给安全管理员，比如主进程释放子进程，子进程调用文件等行为进行细粒度展示，并可在防火墙界面通过联动一键处置恶意进程（提供相关功能截图证明） 9.支持COOKIE攻击防护，支持检测到篡改时将COOKIE替换为*，支持自定义需要防护的COOKIE属性范围，包括防护所有COOKIE属性、防护指定COOKIE属性、不防护指定COOKIE属性；（提供相关功能截图证明）。具备网端云协同联动功能，提供第三方权威检测机构关于“网端云协同联动”产品功能检测报告。 10.支持BYOD特征库，可识别ios版和安卓版移动互联网软件如微博、微信等特征，并提供web界面配置截图；支持通道化的QoS，支持基于源地址、用户、服务、应用、时间进行带宽控制，并支持配置保障带宽、限制带宽、带宽借用、每IP带宽、带宽优先级等QoS动作，时间选择支持基于日计划、周计划、单次计划等，并提供web界面配置截图。 11.支持基于策略的入侵检测与防护，可针对不同的源目IP地址、服务、时间、区域、用户等，采用不同的入侵防护策略。支持H264、H265等格式的协议识别；（提供功能截图证明） 12.支持应用协议命令级控制，如FTP可细化到rmdir、get、put等命令级控制；（需提供相关功能截图）。支持SMB v1/v2协议传输的文件杀毒，支持非PE文件的杀毒，支持压缩文件查杀，支持在业务防护场景，监测服务器外连流量，防止服务器非法下载。（需截图证明） 13.支持记录策略变更项、新增、删除、修改操作，变更前后的策略内容和类型对比详细变更记录，并支持导出办公软件如Office可以打开的记录，且开启后不能在界面上修改记录内容。（需提供相关功能截图证明） 14.支持本地密码认证，LDAP、Radius等服务器外部密码认证方式；支持基于域、Proxy、Pop3、Web、Radius单点登录方式；支持以安全策略模板方式快速部署安全策略，安全策略模板支持默认模板和自定义模板等多种格式（需提供相关功能截图证明） 15.支持Web漏洞防扫描功能、HTTP方法过滤、缓冲区溢出检测、SQL注入攻击防护、XSS跨站脚本攻击防护、操作系统命令注入攻击防护、目录遍历攻击防护、信息泄露攻击防护、webshell上传攻击防护、服务器信息隐藏、HTTP错误信息隐藏、网页防篡改、服务器文件级篡改防护、文件包含攻击防护等（逐条提供第三方权威检测机构证明材料）。 16.支持与网络行为管理实现认证联动，支持认证同步机制。支持与安全管理平台产品无缝对接及统一管理及联动效果。支持与终端安全产品联动防护。（提供证明材料即可，必要时才提供现场演示） 17.提供计算机软件著作权登记证书、计算机信息系统安全专用产品销售许可证（提供证明材料）。 18.提供权威机构检测报告。 | 台 | 2 |
| 7 | 安全管理平台 | 1.尺寸：2U；内存≥96G；配置系统盘≥128G，数据存储盘≥32T；接口数量≥4个千兆电口，冗余电源。 2. 支持大屏展示正常横向访问和正常外连监控，正常横向访问监控包括被访问最多的业务、最活跃终端、应用、实时访问监控等，正常外连监控包括外连最多的业务TOP3、外连最多终端TOP3、外连态势、外连国家,并支持国际、国内地图切换（需提供第三方权威机构检测报告）。 3. 支持检测15类以上常见协议的弱密码,包括HTTP、FTP、LDAP、VMWARE、ORACLE、VNC等类型协议，检测列表包含账号、密码、服务器、所属分支和业务、最近登录源IP、类型、最近发现时间等信息，密码星号显示需超级管理员才可查看，并支持储存数据包；支持筛选管理员账号与是否登录成功，并支持导出弱密码报告（需提供第三方权威机构检测报告证明）。支持外部威胁分析、DNS异常行为分析、服务器异常行为分析、文件威胁分析、威胁情报分析、邮件威胁分析、横向威胁分析、外联威胁分析（需逐条提供第三方权威检测机构报告证明）。 4. 支持基于流量检测业务服务器的配置不当情况，检测列表包含服务器、所属业务、所属分支、配置不当类型、风险等级、发现时间等，支持配置不当类型下钻，展示配置不当详情，提供解决方案和数据包举证，并支持导出配置不当报告（需提供第三方权威检测报告证明）。软件开发有CMMI第五级别证明。支持流量实时分析漏洞功能，漏洞类型包括配置错误漏洞、OpenSSH漏洞、OpenLDAP、数据库、Web应用等；支持展示业务脆弱性风险分布、漏洞类型分析、漏洞态势与危害和处置建议，并支持导出脆弱性感知报告（需提供截图证明）。 5. 平台具备独立威胁情报分析模块，内置威胁情报数量不少于120W，支持展示威胁情报命中数、今日命中数、命中威胁情报类别TOP10、命中趋势、活跃威胁情报TOP20等（需提供第三方权威检测报告证明）。支持安全分析引擎在线升级与离线升级、支持基础特征库在线升级和离线升级、支持安全日志的编码解码功能（需逐条提供第三方权威检测机构报告证明材料） 6. 具备独立的安全信息和事件管理模块，支持700种安全设备、网络设备、DHCP服务器、蜜罐、中间件等设备日志接入，并支持导入正则文件解析主流设备日志，支持syslog、wmi、https接入方式（需提供第三方权威检测报告证明）。支持自动化编排响应处置手段，包括联动封锁、访问控制、上网提醒、冻结账号、一键查杀、进程取证，可识别平台已对接的安全设备，自动推荐联动策略（需提供截图证明）。支持将自定义的安全事件处置策略转换成自动响应策略，解决同类型事件手动重复配置问题，减轻运维工作量（需提供截图证明）。支持不同场景下数据库异常模型的算法编辑，可选择稀有值检测算法、ZScore异常检测算法、箱线图异常检测算法；可将不同类型的算法应用到不同的资产（需提供截图证明）。支持自动化编排响应处置手段，包括联动封锁、访问控制、上网提醒、冻结账号、一键查杀、进程取证，可识别平台已对接的安全设备，自动推荐联动策略（提供截图证明）。 7. 支持对等级保护建设整改过程中系统定级、差距评估、备案、整改、测评过程中产生的文档结论进行统计归档，并使用可视化的统一界面进行展现与管理，最大程度发挥安全措施的保护能力（需提供第三方权威检测报告证明）。支持日志检索，日志类型至少包含漏洞利用攻击、网站攻击、僵尸网络、业务弱点、DOS攻击、邮件安全、文件安全、网络流量、DNS日志、HTTP日志、用户日志、数据库日志、文件审计日志、POP3日志、SMTP、IMAP、LDAP、FTP、Telnet、第三方等各类日志，并可按照以上类型日志的各个关键字段组合搜索日志（需提供截图证明）。 8. 支持接入防火墙、网络行为管理、终端安全产品等设备,并支持在页面中显示安全组件接入的数量和状态（需提供第三方权威检测报告证明）。支持与行为管理设备进行联动响应，同步认证用户关联安全事件，支持浏览器推送用户提醒与冻结用户上网（需提供截图证明文件）。可实时查看挖矿各个攻击阶段，包括感染挖矿病毒、与控制端建立通信、获取挖矿任务、尝试挖矿、挖矿成功等；支持挖矿币种分布、挖矿风险态势、受影响主机等维度分析统计（提供产品功能截图）。 9. 平台支持IPV6平台管理，审计日志支持IPv6。支持大屏展示横向威胁态势，包括业务与终端访问、发起威胁终端TOP5、遭受威胁业务TOP5、访问趋势图；支持不同颜色标注横向攻击、违规访问、可疑行为、风险访问等行为（需提供截图证明）。支持大屏轮播，可自定义播放顺序（需提供截图证明）。 10. 中标后三个工作日内，须提供样机进行上述功能要求的逐一测试验证，全部通过后才能执行合同流程，测试中发现虚假应标的行为将予以废标处理并保留对该厂商追究相关责任的权利。（指参数中要求的演示部分） 11. 实时监测网络安全状态，对攻击事件自动化生成工单，及时进行分析与预警。攻击事件包含境外黑客攻击事件、暴力破解攻击事件、持续攻击事件（提供安全事件（如暴力破解）的工单截图，需展示当前安全事件的处置状态）。 12．结合最新威胁情报，及时对流行威胁进行评估、风险通告预警（提供威胁情报预警实际案例）。 13. 基于主动响应和被动响应流程，对页面篡改、通报、断网、webshell、黑链等各类严重安全事件进行紧急响应和处置的解决方案（提供在服务平台申请主动响应的实际界面截图证明）。 14. 本项目使用服务工具支持将收集的安全日志上传到安全服务平台上，并支持在该平台上对服务工具进行管理（提供安全日志上传配置截图以及平台远端管理截图）。 | 台 | 1 |
| 8 | 网闸 | 硬件需求：采用专用硬件设计，由内网主机、外网主机和隔离交换模块三部分组成。吞吐量≥1G；最大并发连接数≥500000；电源：冗余电源；尺寸：2U；千兆电口≥6个，千兆光口≥4个。 软件需求： 1.支持文件交换、FTP访问、数据库传输、邮件传输、安全浏览、安全通道、消息模块等功能，设备支持透明、代理及路由三种工作模式。 2.支持对访问源地址、目的地址、本机地址和端口的自定义访问过滤； 3.支持同种数据库间和不同种数据库间的同步； 4.支持Samba、FTP等多种文件协议，可以实现内网到外网、外网到内网、双向的文件传送。 | 台 | 1 |
| 9 | 网络入侵检测系统 | 1. 规格：1U，配置SFP光口≥2个，千兆电口至少4个，镜像数据接收能力不少于1000M。 2. 支持多个探针接口，支持旁路部署， 不影响现有网络使用。 3. 支持针对B/S架构应用抵御SQL注入、XSS、系统命令等注入型攻击；支持跨站请求伪造CSRF攻击检测；支持对ASP,PHP,JSP等主流脚本语言编写的webshell后门脚本上传的检测；支持其他类型的Web攻击，如文件包含，目录遍历，信息泄露攻击等的检测；（提供功能界面截图） 4. 支持HTTP 1.0/1.1，HTTPS协议的安全威胁检测；支持针对B/S架构应用抵御SQL注入、XSS、系统命令等注入型攻击；支持跨站请求伪造CSRF攻击检测； 5. 支持对终端种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测（需提供截图证明）。 6.支持将流量还原的文件发送至沙盒进行静态检测和动态模拟执行，可支持其他沙盒对接（提供截图证明）。 7.支持通过设备对流量进行抓包分析，可定义抓包数量、接口、IP地址、端口或自定义过滤表达式（提供截图证明）。 8.须具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 | 台 | 2 |
| 10 | 终端杀毒 | - 包含管理平台和终端软件；管理平台要求其操作系统为64位的Centos7或ubuntu操作系统；终端软件支持32位和64位的Windows系统和64位的Linux系统。提供服务器版本授权至少5个，PC版本授权至少10个。 - 支持热点安全事件动态更新和展示及全网终端已发生的热点安全事件及其数量（提供界面截图）。支持安全策略一体化配置，通过一条策略即可实现不同安全功能的配置，包括：终端病毒查杀的文件扫描配置、WebShell检测的检测和威胁处置方式、暴力破解的威胁处置方式和Windows系统下信任区文件目录配置（提供界面截图）。 - 具备基于多维度轻量级的无特征检测技术，多引擎协同工作，包括：基于AI技术的自研引擎、基于家族基因分析的特征检测引擎、基于虚拟执行和操作系统环境仿真技术的行为引擎、基于大数据分析平台的云查引擎（提供界面截图）。支持极速、均衡、低耗三种扫描模式，以控制扫描时对业务系统CPU资源的占用（提供界面截图）。支持配置跳过一定大小的文件，大小范围支持1M~100M（提供界面截图）。支持威胁文件同步处置病毒时，选择是否在其它终端上同步处置（提供界面截图）。 - 基于Agent的RDP和SSH登录日志检测的暴力破解入侵检测。支持开启暴力破解实时检测，自动封堵攻击源的IP地址，封停时间支持配置（提供界面截图）。支持展示终端检测到的暴力破解事件及事件详情，包括：攻击源、攻击类型、检测引擎、最后攻击时间、攻击方法、攻击内容、攻击历史（提供界面截图）。支持对暴力破解事件攻击源IP加入黑名单，已加入黑名单的IP无法访问网内所有终端（提供界面截图）。 - 针对Linux系统提供如下安全基线合规检查：身份鉴别、访问控制、安全审计、 SSH策略检测、入侵防范、恶意代码防范（提供界面截图）。支持配置WebShell实时扫描，一旦发现WebShell文件，自动隔离或仅上报不隔离（提供界面截图）。支持展示终端检测到的WebShell事件及事件详情，包括：恶意文件名称，事件等级，受感染的文件，发现时间，检测引擎，文件类型，文件名，文件Hash值，文件大小，文件创建时间，检测依据（提供界面截图）。 - 支持图形化显示服务器间流量关系，包括访问详情、流量趋势等（提供界面截图）。 支持基于威胁情报的病毒md5值的全网终端定位搜索，适用于对变种流行病毒的快速响应，快速确认全网终端是否感染（提供界面截图）。 - 支持与安全管理平台、防火墙、上网行为管理联动查杀和管控，具有一定的联动防护效果（提供证明材料即可，必要时才提供现场演示） - 具备内网无特征检测技术能力，提高内网病毒检出效果，具备智能检测引擎软件并提供权威机构软件产品登记测试报告。 - 产品具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》；产品具备《计算机软件著作权登记证书》。 | 套 | 1 |
| 11 | 日志审计 | 1. 性能要求：至少提供50个主机审计许可，内存至少8G，硬盘至少2T。接口配置至少6个千兆电口。 2.支持各类设备的日志采集要求，主要包括：安全设备：国内主流防火墙；操作系统：Linux、Windows、Windows Server、Unix等操作系统；数据库：Oracle、MySQL、SQLServer等；应用系统：如Apache、Tomcat、IIS、Weblogic等；网络设备：主流的路由器、交换机、负载均衡等网络设备等主流网络设备。 3. 支持Syslog、Syslog-ng、SNMP Trap、文件、WMI、FTP、数据库、镜像流量等方式采集日志，审计中心可以支持多个日志采集器。 4.支持关联、审计策略命中后定义告警，响应方式包括：SYSLOG、邮件、自定义命令联动第三方设备。支持列表的方式展示告警；告警声音设置；告警过滤策略，支持实时监控，滚动显示实时的日志接入信息。 5.支持DNS、DGA、解码错误、解码失败、解码超时的网络会话分类展现（提供截图）。支持TLS会话、数据库会话、工控会话、邮件会话、FTP会话、Telnet会话，即时通讯会话的展现（提供截图）。 6.具有销售许可证。 | 台 | 1 |
| 12 | 漏洞扫描 | 1. 性能要求：并发扫描授权资产数至少50个；内存≥8GB；硬盘容量≥1TB；接口配置至少6个千兆电口，SFP接口至少2个。 2. 系统要求：标准机架式硬件设备，无需在被扫描目标系统上安装任何软件；产品功能的实现无需额外增加服务器等设备。采用B/S架构操作方式，无需安装客户端软件。 3. 安全性要求：通过SSL加密对数据传输等进行处理；加密存储；防篡改机制；HTTPS方式访问；用户密码安全策略机制。 4. 检查方法：基线检查和变更检查支持远程检查、SSH、TELNET、SMB等多种方式。基线检查和变更检查支持离线检查。漏洞扫描支持指定登录用户名和口令进行本地漏扫检查。基线检查和变更检查支持跳转机跳转。 5. 支持目标系统：主机类：Windows、Unix、Solaris、HP-Unix、AIX、Linux等；网络设备：华为、H3C、Cisco、Juniper、中兴等；防火墙：华为、天融信、H3C、Fortigate、Cisco、Juniper、迪普防火墙等；数据库：Mysql、DB2、Oracle、Sqlserver、Sybase等；中间件：Tomcat、IIS、Webservices、Apache、Weblogic、Resin、Nginx等；虚拟化平台：VMware ESXi、VMware Center、XenServer等。 6. 漏洞管理：扫描不会对目前系统产生危害。能够识别出运行的服务和端口。支持CVE、CNVD、CNNVD、BugTraq等编号，拥有完备的知识体系（提供截图）。内置不同的漏洞模板针对Unix、Windows操作系统、网络设备和防火墙等模板，同时支持用户自定义扫描范围和扫描策略。支持高级数据分析，可对同一IP的两次扫描结果进行风险对比分析，并可在线查看同一IP的多次历史扫描结果。 7. WEB漏扫：支持常见的WEB应用弱点检测，支持主流安全漏洞扫描，如：SQL注入、跨站脚本攻击、网页木马、系统命令执行漏洞、信息泄露、资源位置预测漏洞、目录遍历漏洞、配置不当漏洞、弱密码、内容欺骗漏洞、外链、暗链等类型漏洞。可以提供基于web漏洞、违规基线、主机漏洞的评估报告（提供证明文件）。支持所有的应用服务器，如：IIS、Websphere、Weblogic、Apache、Tomcat等，支持所有的WEB应用编程语言，如：ASP、JSP、.NET、J2EE、PHP、JS、HTML等。能够检测GET、POST、Cookie等多种方式提交的HTTP请求参数，并进行相应检测。支持对网站资产管理、快捷网站扫描，支持自动网站扫描发现、URL探测。支持WEB1.0、WEB2.0扫描。支持HTTPS协议，对基于HTTPS协议的WEB应用进行自动安全评估。 8. 产品具有《计算机信息系统专用产品销售许可证》；产品具有《计算机软件著作权登记证书》。 | 台 | 1 |
| 13 | 系统集成费 | 系统集成费 | 项 | 1 |
| 十二、网络安全建设 |  |  |  |  |
| 1 | 桌面管理软件 | 基本功能 基本信息：统计客户端计算机基本信息，包括计算机名称，网络地址，操作系统，登录用户，当前状态等信息 基本日志：对客户端计算机的开机/关机、用户登入/登出、拨号等的事件记录 策略日志：记录客户端计算机在执行策略时的操作日志，如禁止、报警、警告和锁定计算机等 基本控制：对网内任意客户端计算机进行锁定、关闭、重启、注销和发送通知信息等 基本策略：设置客户端计算机的本地系统的操作权限，包括控制面板、计算机管理、系统管理、网络属性、插件管理等，并可实现IP/MAC地址绑定 系统报警：设置当客户端计算机系统状态变化时报警，包括硬件异动，存储设备和通讯设备插拔，软件安装卸载，系统信息和网络配置变化等 网络流量控制：可按网络地址、端口、发送接收方向等对计算机流量进行限制，确保带宽合理利用 资产管理：自动扫描并完整记录每台终端软硬件资产信息，详尽记录资产变更信息，可自定义资产属性进行辅助信息管理 补丁管理：自动扫描客户端的微软产品补丁安装情况，并进行分发安装 漏洞管理：自动扫描客户端的安全漏洞情况，并提供漏洞说明和解决方案 软件分发：自动部署和安装软件、执行程序或者派送文档，支持断点续传，支持后台安装和交互安装 软件卸载：支持对违规软件进行批量卸载 远程维护 查看运维信息：实时查看客户端的运行信息（如当前应用程序、进程、服务等），远程分析客户端运行状况和故障原因，并可以执行远程操作，帮助解决问题 远程控制：远程连接到客户端计算机的桌面，直接操作客户端，方便进行远程协助或操作示范 远程文件传送：远程打开指定客户端的文件夹，传送文件和搜集故障样本 | 台 | 1 |
| 2 | 数据库审计 | 品牌：自主研发的国产化品牌，非OEM。 数量：1台，缺省数据库数量许可6个，最大支持32个数据库实例（需要授权），支持市场主流操作系统（AIX\HPUX\Linux\Windows等）。 硬件规格：1U机架式；CPU处理器Intel I5系列 四核四线程 主频高于3.0GHz；内存16G DDR3 1600MHZ；存储空间2T SATA盘、128G 固态盘SSD；网口6个电口，支持扩展；单电源。 纯数据库流量≥90Mbps 峰值处理能力（SQL语句）≥25000条/秒 在线会话≥3000个 存储空间≥40亿条SQL语句 高速缓存：审计系统支持将审计或者查询热数据自动存放到高速缓存。审计系统记录的所有审计内容不能存储在关系型数据库内，需存入分布式架构系统下，便于提高单位磁盘存储量和检索速度。 日志检索速度：内置大数据搜索引擎，支持模糊检索，10亿条以上的数据检索速度要求在秒级别实现。 部署方式：同时支持旁路部署模式和代理式部署模式； 在旁路部署模式下，通过TAP、SPAN等技术将网络流量映射到审计设备，对数据库流量进行审计和告警；支持VLAN、上下行链路、冗余链路环境的审计，支持多端口组管理。 在代理式部署模式下，通过内存审计和数据库核心审计将数据库内部的所有操作行为动作，通过管道传送到审计设备。 数据库类型：支持主流数据库，包括Oracle、SQL Server、Mysql、DB2、达梦DM6、Hive Informix、Sybase、南大通用、PostgreSQL、mariaD、Kingbase等(投标时要求提供软件功能截图)。 全面审计功能：实现SQL语句的细粒度审计，并记录详细的用户行为信息，包括该语句执行的时间、机器名、用户名、IP地址、交换机端口、MAC地址、客户端程序名以及SQL语句等信息，对数据库操作进行审计，可对查询，新增，修改，删除等行为进行监控。实现数据库登录操作的审计，并记录详细的成功登录行为和失败登录行为信息，能够识别暴力破解等非法登录行为。可以深度解析数据库操作内容，准确解析出语句中的表名，操作方式,SQL语句及绑定变量，并根据策略名、SQL语句、日期进行归类和统计分析。通过这些细粒度的审计，可以对招标方的重要信息进行有效的侦测与分析。 精细化审计功能：数据库审计系统可以精确的识别操作人，可以精确的识别来自于B/S架构的浏览器终端信息，支持加密网络传输、自动检测应用程序注入和假冒等独特功能。能精确识别到操作人和应用程序账户，可以与现实真人互相匹配。能精确识别操作，可以追踪审计到过程内部的SQL语句和操作对象。能精确识别操作工具，当应用程序注入和假冒应用出现时，可以检测到并及时告警。 企业身份审计：基于USB-KEY的企业个体，可以实现企业个人身份的认证和审计(投标时要求提供软件功能截图)。 不可旁路的全方位审计特征：以下事件都不可被旁路，包括： 来自于网络的安全访问事件审计； 来自于数据库主机以及其他信任主机的安全访问事件审计； 来自于数据库内部的安全访问事件审计； 来自于数据库之间的安全访问事件审计； 数据库访问的实时监控与警报：根据IP地址、机器名、时间、程序名，sql语句等精细组合对数据库敏感操作行为预设警报策略，并能够为特定的审计需求自定义审计警报规则。 丰富的事件响应处理能力：提供审阅和自动审阅，自动审阅的审计信息后续出现将不需要再行审阅；依赖于审计信息的访问规则的单键生成,依赖于审计信息的订阅规则的单键生成；提供一致性回溯分析;提供相同事件查看分析；提供依赖于审计信息的即时报表分析。 告警策略：提供多种安全响应措施，包括数据库记录、邮件报警、短信报警等。通过这些监控和防御措施，对招标方重要信息进行有效的监控、预防和保护。模型分析策略：以操作语句为原型，根据获取的审计内容字段、表名称、条件字段、操作频率等条件设定分析策略； 未知威胁告警：对于首次出现的终端（IP）、人（用户名、账户、USBKey），以及有规律的访问行为（如每个月固定时间出现）进行高级告警。 威胁溯源：对于疑似威胁的操作记录，能够基于会话进行追踪溯源，根据人（用户名、账户）进行追溯，在同一界面展现跟其相关的从登陆、访问到退出的全过程(投标时要求提供软件功能截图)。 响应方式：根据不同的安全级别采用不同的响应方式，包括记录、告警；告警方式包括：邮件、短信、SYSLOG、SNMP； 告警订阅：安全告警必须支持基于订阅的模式，每个人可以订阅自己的安全告警事件，页面的安全告警事件必须区分开当前30分钟的安全告警事件和过去的安全事件以方便阅读，支持任意组合的规则订阅，实现人员的个性化订阅管理。 SQL语句翻译：SQL语句提供直译和意译的不同翻译引擎，从英文翻译成中文，增加阅读性直观性 (投标时要求提供软件功能截图)。 统计信息：事件分析：依据安全策略，以事务为基线，统计异常事件的发生数量和趋势；告警分析：依据安全策略，以事务为基线，统计严重告警事件的发生数量和趋势；会话统计：以时间和IP为基线统计会话的数量、SQL操作语句统计等； 分析和报表：固定报表：告警、操作审计、流量；自定义报表：定期自动生成：日、周、月、季度、年度综合报表；提供表格、柱状图、饼状图、折线图等多种展示方式；文档支持格式：包括HTML\PDF\EXCEL等； 产品资质要求：具备《计算机软件著作权登记证书》。具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。具备《涉密信息系统产品检测证书》。 产品厂商资质要求：ISO9001质量管理体系认证证书；ISO27001信息安全管理体系认证证书；ISO20000信息技术服务管理体系认证证书； 实施要求：要求实施工程师具有OCP和CISP认证证书 | 台 | 1 |
| 3 | 数据备份一体机 | 硬件配置：机型： 2U机架式； 处理器：不低于8核8线程处理器，要求支持扩展至2颗或升级为2颗8核16线程处理器； 缓存：不低于16GB缓存，并可扩展至128G; 存储：系统盘配置不低于120G SSD硬盘，数据盘裸容量配置不低于24TB、最高可扩展至48TB； 接口：配置不低于2个千兆以太网口，支持扩展万兆网口和8、16GB FC接口； 其他：配置RAID卡；配置550W冗余电源；包含机架套件; 授权及服务：配置不少于2个节点容灾接管和备份授权； 含三年7*24小时标准服务（投标时提供售后服务承诺函，签订合同时提供原厂家售后服务承诺函）。 平台支持：兼容云环境、虚拟化环境和混合型架构。 管理要求：Web图形化界面，具有故障诊断报告，支持订阅。支持远程唤醒、休眠管理。 虚拟化架构要求：虚拟化模块要求采用KVM开源架构。 虚拟化功能性要求：支持虚拟机关机状态下写入数据和读取数据；虚拟机支持Web管理，无需安装任何插件。支持将多个物理机组成高可用集群，集群之间无主备之分，保障业务系统的服务水平。支持多VLAN技术，可配置多个VLAN，满足复杂的网络需求。支持多版本演练功能，演练环境只限于演练环境内部，不会影响到生产环境，可用于软件测试、内部培训等场景。支持ISCSI、SAN和NFS存储池混合部署，可自由分配不同级别存储资源给虚拟机支持虚拟机的在线迁移功能，可以在不中断用户使用和不丢失服务的情况下在服务器之间实时迁移虚拟机，保障业务连续性.要求提供迁移工具，支持异构平台在线工作负载迁移功能，支持将物理机一体化迁移至虚拟化平台，支持异构虚拟化平台之前的在线一体化平台迁移；支持一键云化，将本地虚拟机直接迁移到公有云，支持将公有云虚拟机一键迁移至本地虚拟化平台；迁移过程要求业务服务不中断。提供统一的图形界面管理完成所有虚拟机的日常管理工作，包括控制管理、CPU 内存管理、用户管理、存储管理、网络管理、日志收集、性能分析、故障诊断、权限管理、在线维护等工作。 安全要求：支持虚拟机离线增量快照功能，快照点虚拟机可任意创建和删除，快照点虚拟机所做的任何修改将不影响快照数据并可永久保留；支持同时启动同一系统的多个快照点虚拟机，不接受快照点切换方式。 持续保护功能：可对业务系统的操作系统、应用、数据进行一体化的CDP保护，对磁盘的读写I/O级操作进行持续记录；当业务系统发生故障或数据丢失后，能够通过持续数据保护功能将业务和数据恢复到故障前的状态。传输过程中具备断点续传能力，当传输链路中断或目标端故障时，故障修复完成后，两端可以迅速的完成增量数据恢复。 接管和演练：支持快速的应用系统接管，实现在主动容灾平台自动化的恢复业务。支持P2V,V2V,C2V(支持不同的硬件环境，无需数据转换)等方式的自动化故障切换 (需提供截图证明：1.P2V、V2V在线一体化故障切换)接管支持服务故障接管、操作系统故障、硬件故障等多状态自定义接管模式，支持跨网段业务接管（服务IP地址为跨网段后的地址）提供业务系统的操作系统状态、应用程序和数据的一体化容灾保护功能；主动容灾平台支持同时保护物理服务器业务、虚拟化平台业务、云平台业务的能力；主动容灾平台同时可支持100个以上生产系统一体化(OS+APP+Data)的容灾保护。当被保护的多个生产系统故障时，主动容灾平台需支持3-5分钟快速故障系统的接管；针对生产系统的逻辑故障，支持同时接管到任意时间点的生产系统状态，并可在主动容灾平台上同时启动多个接管系统用于选择最佳的接管时间点；支持在主动容灾平台上直接修改接管系统IP地址和MAC地址，无需进入接管系统进行修改； (需提供截图证明：1.OS+APP+Data一体化容灾保护截图；2.在主动容灾平台直接修改接管系统的IP地址和MAC地址截图；)支持在完全不影响生产业务和灾备任务的前提下，随时随地进行容灾演练测试；容灾演练测试须操作简单，一键完成所有系统配置部分（系统配置、IP地址、机器名、服务启动状态等）自动化完成，且可同时一键生成和启动多个时间点容灾演练系统；容灾演练系统需与生产系统除硬件外完全一致。(需提供截图证明：同时一键生成和启动多个时间点容灾演练系统) 高级功能：异构迁移，支持将旧服务器或虚拟化平台上整个系统、应用程序和数据一体机化直接迁移至新的服务器或异构虚拟化平台，不需要安装系统、安装配置应用程序和拷贝数据，支持裸机迁移；迁移过程无须旧的生产系统停机，迁移过程变化的生产数据需要实时同步到新服务器或异构虚拟化平台，保证数据的一致性。 管理功能要求：支持http和https访问登录；支持主动容灾平台自身CPU、内存、硬盘、网络等资源的监控管理；主动容灾平台自带防火墙、安全策略、权限控制、访问控制等安全运维功能；支持在5分钟内未操作自动锁屏功能；(需提供截图证明：主动容灾平台自身CPU、内存、硬盘、网络等资源的监控管理截图；) 兼容性：支持Windows、Linux、Unix、Mac OS、AS400、中标麒麟、银河麒麟、K-UX等多种操作系统；支持Oracle、SQLserver、Sybase、MySQL、PostgreSQL 、Exchange、Lotus、DB2、MaxDB、SAP、BMDomino、达梦、人大金仓、神通等各类数据库； 支持多种主流虚拟化平台，包括不限于VMware、MS Hyper-V、citri、华为、华三、浪潮、曙光、中兴等虚拟化平台的保护; 支持亚马逊云、腾讯云、阿里云、京东云； 备份策略：支持灵活备份策略的定制，包括：全备份、增量备份、合并快照等多种方式，并针对不同的业务系统提供不同的备份策略，要求以上备份策略包含在主动容灾模块中，无需单独购买许可 可用性和可靠性：支持断点续传、流量控制等有效的广域网数据备份技术，减少网络通信流量，提高数据传输的稳定性和高效性。支持设置策略自动对备份的数据进行异机恢复，支持恢复到不同平台（物理环境、虚拟环境或云环境等）千兆带宽下备份速度可达60MB/s以上，数据复制间隔秒级；(需提供截图证明) 支持分支机构分级部署，总部统一管理。 产品资质：国内知名品牌，软硬一体化设备，非OEM产品，拥有自主知识产权： 提供计算机软件著作权登记证书。 提供涉密信息系统产品检测证书。 原厂商资质：软件必须是国内厂商的产品，厂家拥有完全自主知识产权证明，能提供可持续更新升级服务。 1) 原厂商具有质量管理体系认证证书ISO9001 2) 原厂商具有信息安全管理体系认证证书ISO27001 3) 原厂商具有信息技术服务管理体系认证证书ISO20000 售后服务：本项目提供原厂项目管理和售后实施服务，要求项目经理同时具备项目经理证书和OCM证书，实施工程师需要同时具备OCP和CISP证书。 | 台 | 1 |
| 4 | NTP网络时间服务器 | 1 设备类型 NTP网络时间服务器 2 客户端同步精度 <35µs ；NTP请求量 ≥23000次/秒；提供国家检测报告 ； 3 可用性指标 MTBF可达80000小时 4 服务器同步精度 <=1µs 5 网口配置 至少配置6个10/100/1000M自适应以太网接口（每个端口具备授时和管理功能），支持万兆光口扩展； 6 日志记录功能 ≥5000条，支持2路USB存取，可扩展硬盘存储 7 配置方法 支持Console模式、Telnet、windows远端和SSH进行远程管理、配置和升级 8 支持网络协议种类 NTP v1.v2.v3&v4(RFC1119&1305) SNTP(RFC2030) MD5 Authentication（RFC1321） Telnet（RFC854）NTP Unicast,Broadcast,Multicast,Autokey TIME（RFC868) FTP（RFC959）DAYTIME（RFC867) DHCP (RFC2131) HTTP/SSL/HTTPS（RFC2616) SSH/SCP (Internet Draft) SNMP v1,v2、MIB II (RFC1213) RSA非对称加密 IPV4、IPV6、IPv4/IPv6 Hybrid 9 卫星接收机 支持GPS、北斗二代双参考源，可扩展GLONASS卫星参考源；命令设置可仅使用GPS授时、仅使用北斗授时或使用GPS和北斗联合授时。 10 授时模式 支持NTP Peer Client/Server Broadcast Multicast；支持IBM主机需要的SysPlex时间信息输出 11 管理软件 1，提供BDMonitor全网时间统一监控软件，可监视卫星信息、服务器信息、客户端信息。卫星信息包括卫星时间、锁定状态、锁定颗数、经纬度、高度等信息；服务器信息包括NTP授时状态、同步状态、服务器时间、网络配置等信息。2，监控告警信息支持syslog、Email等协议或存储事件到本地日志。3，支持不少于10000台客户端监视，可根据需要设置告警类型、告警级别等进行选择上报。4，在监控软件中可直接查询、配置网络参数。 12 用户界面 配置高亮VFD液晶，轮循显示GPS/北斗2搜星状态、时间、卫星个数、经纬度、高度、各网卡IP、系统工作状态；三色指示灯支持显示NTP服务是否启动、网络连接是否正常、NTP请求是否超过8000次/秒及GPS是否锁定等信息。 13 接口配置 至少配置1个Console设置口，2个USB备份、升级、存取日志口，1个DB-9串口，1个VGA显示输出，3个干接点报警接口 14 高可靠性 管理端通过API可以远程查看设备时间、状态及锁定等信息。系统支持用户身份鉴别、访问权限控制能力；支持芯跳检测功能，两台设备网卡可设为同一IP，互为冗余备份；支持Bonding功能，同一设备六网卡可设为同一IP，单机即可实现网卡故障备份。 15 客户端同步软件 支持Win2000、Windows XP、Win2003、Windows7、Windows 2008等系统平台，主要支持SNTP1,2,3,4等协议，能够与局域网上的时间服务器时间同步。支持系统托盘、开机自动运行、手动设置同步周期。软件可以显示参考时间、原始时间、接收时间、传输时间、本地时间等信息及服务层次、时延、偏差等。 16 远程管理 支持远程唤醒、定时开关机 17 1PPS输出 相对UTC偏差（绝对精度）：7ns 提供国家检测报告 | 台 | 1 |
| 5 | 数据库监控平台 | 支持的数据库版本 支持的数据库版本：数据库：Microsoft SQL Server（2005/2008/2008R2/2012/2014/2016） Standard/Enterprise (32位/64位)。Standard/Enterprise 支持监控的数量：系统支持5个以上数据库服务器或实例。 系统架构：支持分布式部署 系统监控及分析：包括：操作系统、数据库的版本；网卡性能、磁盘空间、CPU配置监控及分析，提供异常告警。 参数配置监控及分析：包括：操作系统、数据库的所有配置参数进行监控及分析，提供异常告警，并提供修改建议。 性能计数器监控及分析：包括 :Processor、PhysicalDisk、Memory、Network、Locks、SQL Statistics、buffer Manager、Memory Manager、Access Methods、Gerneral Statistics、Latches、Temp DB等性能计数器的全部监控及分析，提供异常告警。 等待的监控及分析：包括：等待类型、平均等待时间、等待数据量的统计分析，提供图形化的报表；对所有等待进行监控，支持按照等待次数、等待时间、CPU时间、逻辑读次数、物理写次数、物理写次数进行排序。 慢语句的监控及分析：包括：慢语句数量、慢语句的类型、慢语句的分布的统计分析，提供图形化的报表；对所有慢语句进行监控，支持按照执行次数、持续时间、CPU时间、读次数、读次数、影响行数进行排序。 执行计划的监控及分析：对执行计划进行分析和监控，分析是否有缺失索引、隐式转换，提供异常告警。 库对象的监控及分析：包括：数据库文件（含Temp DB）的空间大小、存放路径、数据文件的增长；表的行数、是否缺失聚集索引、是否按旧版本的数据类型进行监控及分析，并提供异常告警。 数据库日志的监控及分析：包括：Autogrow、Login failed、Operating system error、I/O requests Deadlock encountered内容的监控及分析，并提供异常告警。 数据库作业的监控及分析：包括：作业执行成功与否、执行时间的监控及分析，并提供异常告警。 备份的监控及分析：包括：备份的开始时间、结束时间、备份类型、恢复模式、备份数据的大小进行监控及分析并提供异常告警。， 索引使用的监控及分析：包括：缺失索引、无索引外键、没有使用索引的表、重复索引、老化的索引进行监控及分析，并提供异常告警，同时提供修改建议。 自动巡检 巡检报告：对数据库的环境、性能、备份、高可用、安全、结构设计6大维度进行深度体检，自动导出word、pdf格式报告。 自动运维：借助数据分析，自动诊断数据库内部合理的配置、索引、执行计划，并自动生成优化的脚本；配置自动运维时，自动分析数据库的问题，自动生成解决策略，并选择空闲时间自动执行到数据库。 产品自身安全 权限设计：支持管理员权限设置和分权管理，系统默认设定系统管理员、用户管理员、系统审计员的三权分立功能，系统支持设定多种管理员、审计员角色，可以由审计员对管理员的操作进行审计记录； 自身审计：可以记录管理员在数据库审计产品中做的各种操作，确保自身操作的可追溯性； 产品可管理性 界面可视化：提供图形化的WEB页面，展示数据库的运行状况。 B/S架构：B/S架构，无需安装额外的软件就可以通过浏览器访问。 产品升级：支持通过定期或者需要时发布补丁包的方式对系统进行更新，补丁包通过界面浏览上传实现升级 产品高可用性：系统支持双机热备模式 软件资质 原厂服务：提供原厂三年（7*24小时）免费远程技术服务，发生重大故障时、快速优先响应，由微软认证的技术工程师进行远程紧急故障处理。 | 台 | 1 |
| 6 | 系统集成费 | 系统集成费 | 项 | 1 |
| 十三、 项目系统集成费 |  |  | 项 | 1 |

注：“★”为采购单位重要事项（得分以评审方法和标准中的技术参数为准）