公开招标文件

采购项目编号：德汇青海公招（货物）2019-002

采购项目名称：青海广播电视台高清卫星地球站传输与监测系统建设项目

采   购   人：青海广播电视台

采购代理机构：德汇工程管理（北京）有限公司青海分公司

2019年7月

目  录

第一部分  投标邀请	- 1 -

第二部分  投标人须知	- 4 -

一、说明	- 4 -

1.适用范围	- 4 -

2.采购方式、合格的投标人	- 4 -

3.投标费用	- 4 -

二、招标文件说明	- 4 -

4.招标文件的构成	- 4 -

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	- 4 -

6.招标文件的澄清或修改	- 5 -

三、投标文件的编制	- 5 -

7.投标文件的语言及度量衡单位	- 5 -

8.投标报价及币种	- 5 -

9.投标保证金	- 6 -

10.投标有效期	- 7 -

11.投标文件构成	- 7 -

12.投标文件的编制要求	- 8 -

四、投标文件的提交	- 8 -

13.投标文件的密封和标记	- 8 -

14.提交投标文件的时间、地点、方式	- 9 -

15.投标文件的补充、修改或者撤回	- 9 -

五、开标	- 9 -

16.开标	- 9 -

六、资格审查程序	- 10 -

17.资格审查	- 10 -

七、评审程序及方法	- 10 -

18.评标委员会	- 10 -

19.评审工作程序	- 12 -

20.评审方法和标准	- 14 -

八、中标	- 20 -

21.推荐并确定中标人	- 20 -

22.中标通知	- 20 -

九、授予合同	- 21 -

23.签订合同	- 21 -

十、其他	- 22 -

24. 串通投标的情形	- 22 -

25. 废标	- 22 -

26. 中标服务费	- 23 -

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	- 24 -

第四部分  投标文件格式	- 38 -

封面（上册）	- 38 -

目录（上册）	- 39 -

（1）投标函	- 40 -

（2）法定代表人证明书	- 41 -

（3）法定代表人授权书	- 42 -

（4）投标人承诺函	- 43 -

（5）投标人诚信承诺书	- 44 -

（6）资格证明材料	- 45 -

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	- 46 -

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	- 47 -

（9）无重大违法记录声明	- 48 -

（10）投标保证金证明	- 49 -

目录（下册）	- 51 -

（11）评分对照表	- 52 -

（12）开标一览表（报价表）	- 53 -

（13）分项报价表	- 54 -

（14）技术规格响应表	- 55 -

（15）投标产品相关资料	- 56 -

（16）投标人的类似业绩证明材料	- 57 -

（17.1）制造（生产）企业小型、微型企业声明函	- 58 -

（17.2）从业人员声明函	- 59 -

（18）残疾人福利性单位声明函	- 60 -

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	- 61 -

第五部分  全部采购项目总体要求及技术参数	- 62 -

（一）投标要求	- 62 -

1.投标说明	- 62 -

2.报价说明	- 62 -

3.重要指标	- 62 -

4.商务要求	- 63 -

（二）项目概况及技术参数	- 65 -

第一部分  投标邀请

德汇工程管理（北京）有限公司青海分公司 受 青海广播电视台 委托,拟对青海广播电视台高清卫星地球站传输与监测系统建设项目）项目进行国内公开招标，现予以公告，欢迎符合条件潜在的投标人参加投标。

| 采购项目编号 | 德汇青海公招（货物）2019-002 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 青海广播电视台高清卫星地球站传输与监测系统建设项目 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 1545.9万元 |
| 最高限价 | 共六个包 第一包：高清地球站二期分系统项目，项目预算1152万元。 第二包：高清地球站供配电、空调分系统，项目预算147万元。 第三包：电视广播监测监控系统搬迁改造，项目预算67万元。 第四包：卫星、电视、调频、动力机房的备品备件，项目预算 58万元。 第五包：调频发射系统，项目预算78万元。 第六包（电子标，招标公告另发）：卫星、电视、调频机房装修改造，项目预算43.9万元。 |
| 项目分包个数 | 共六个包 |
| 各包要求 | 招标内容：具体内容详见《招标文件》 |
| 各包投标人资格要求 | 1、 符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： （1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 （2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 （5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、第一包、第二包、第三包、第四包、第五包：投标商必须具备系统集成资质；投标人为生产商的，须具备所投产品的有效设备生产许可证和注册证；投标人为代理商的，营业执照内需包含相关货物的经营范围，具备所投产品的有效设备经营许可证，签订合同时提供生产厂家或者生产厂家驻国内办事处出具委托授权书；并在人员、设备、资金等方面具有相应的供货能力；发射机须有国家广电总局入网许可证。 3、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消磋商资格(提供“信用中国、中国政府采购网”网站的查询截图，时间为磋商截止时间前20天内；若查询无果提供相应截图)； 4、投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求； 5、投标人必须向采购代理机构购买采购文件并登记备案，未向本项目采购代理机构购买采购文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标； 6、本次招标不接受联合体投标； 7、其他资质条件：无 8、现场勘查：第一包、第二包、第三包、第四包、第五包、第六包以上六个包需做现场勘查。 现场勘查时间：2019年7 月22日下午14 时30分； 现场勘查集合地点：西宁市城西区西关大街81号门前上车，统一前往青海广播电视台841台。 |
| 公告发布时间 | 2019 年 7 月 12 日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2019年 7 月 15 日至 2019年7 月 19 日 上午09时00分-12时00分；下午14时00分-17时30分（节假日除外）。 |
| 获取招标文件方式 | 现场购买或网上购买 |
| 招标文件售价 | 500元/包（招标文件售后不退,投标资格不能转让。） |
| 获取招标文件地点 | 地址：西宁市城西区文苑路5号苏商大厦A座9层913室， 标书购买联系人：赵工 电话：0971-8128533 电子邮箱：3260488918@qq.com |
| 购买招标文件时应提供材料 | 营业执照副本复印件（加盖单位公章）、法定代表人授权书（参考招标文件格式3）。 注：需网上购买招标文件的投标人可将以上材料扫描后发送至采购代理机构电子邮箱，在邮件中标明项目编号、项目名称、包号、联系人及联系方式，并联系代理机构工作人员进行确认。 |
| 投标截止及开标时间 | 2019年 8 月 5 日09时00分（北京时间） |
| 投标及开标地点 | 西宁市西川南路53号青海省人民政府行政服务和公共资源交易中心二楼8号开标室 |
| 采购人联系人 | 采 购 人：青海广播电视台 联 系 人：申先生 联系电话： 0971-6329281 采购单位监督人：王先生 监督电话：0971-6329301 0971-6329302 监督邮箱：qhbtvjj@163.com 联系地址：西宁市城西区西关大街81号 |
| 代理机构联系人 | 联系人：赵工 电话：0971-8128533 联系地址：西宁市城西区文苑路5号苏商大厦A座9层913室 |
| 代理机构开户行 | 中国建设银行西宁共和路支行 |
| 收款人 | 德汇工程管理（北京）有限公司青海分公司 |
| 银行账号 | 6300 1543 6030 5020 1102 |
| 其他事项 | （1）公告期限：自青海政府采购网发布之日起5个工作日；公告内容以青海政府采购网发布的为准 （2）公告发布媒体：《青海政府采购网》、《青海省电子招标投标公共服务平台》、《青海项目信息网》，公告内容以《青海政府采购网》发布的为准。 |
| 财政监督部门及电话 | 监督单位：青海省财政厅 联系电话：0971-6145505 |

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。（说明：具体内容应根据项目特点实事求是的填写）

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金：

投标保证金：

第一包：22万元（大写：贰拾贰万元整）。

第二包：2万元（大写：贰万元整）。

第三包：1.2万元（大写：壹万贰仟元整）。

第四包：1.1万元（大写：壹万壹仟元整）。

第五包：1.5万元（大写：壹万伍仟元整）。

第六包：0.8万元（大写：捌仟元整）。

收款单位：德汇工程管理（北京）有限公司青海分公司

开 户 行：中国建设银行西宁共和路支行

银行账号：6300 1543 6030 5020 1102

缴费时间：投标人在投标截止期前1工作日16点以前，以银行到账时间为准。

注：投标保证金汇入我公司开户行账号时，需标明投标项目名称、

项目编号、包号。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

- 投标保证金证明

11.2 投标文件（下册）

- 评分对照表

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 制造（生产）企业小型、微型企业声明函、从业人员声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 投标人应准备纸质投标文件正本1份(上、下册)、副本4份(上、下册)，电子文档1份(上、下册)。若发生正本和副本不符，以正本为准。投标文件统一使用A4幅面的纸张印制，必须胶装成上、下两册并编码，其他方式装订的投标文件一概不予接受。

12.3 投标文件的正本(上、下册)需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，副本(上、下册)可采用正本的复印件。电子文档(上、下册)用光盘或U盘制作，采用不可修改文档格式（如：PDF格式），内容必须和纸质投标文件正本(上、下册)完全一致，包括封面、页码、签字、盖章等。

12.4 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的密封和标记

13.1 投标文件正本(上、下册)、所有副本(上、下册)、电子文档(上、下册)，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、采购项目编号、采购项目名称及分包号（如有分包）。

13.2 密封后的投标文件密封袋用“于开标时间之前不准启封”的标签密封。

13.3 投标人如投多个包，投标文件每包分别按上述规定装订（如果有）。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件（正本、副本、电子文档）密封送达投标地点，并按要求递交投标文件，在截止时间后送达的，采购人、采购机构或者评标委员会应当拒收。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

14.2 逾期送达或者未按照招标文件第13.1-13.2条要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

- 未按照招标文件要求提供电子文档的。

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购代理机构从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2（11）-（15）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.3进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

采用综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

评审标准和分值分配：

第一包：评分细则

| 序号 | 评分因素 | 满分 | 评分内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 40分 | 在有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的报价分统一按下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（40%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，对小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 2 | 业绩情况 | 10分 | 近3年同类业绩案例（以合同签订日为准），每提供1份合同得2分，最多得10分（投标文件中须附相应材料的复印件加盖单位公章） |
| 3 | 技术参数 | 30分 | 根据招标文件中的技术偏离评价，每有一项负偏离扣5分，五项(含五项)以上负偏离，则按0分计算。（以彩页、技术白皮书、测试报告等为准。） |
| 4 | 项目管理及实施方案 | 6分 | 根据所提供的技术文件（含设备资料、技术图纸、技术实施方案等）以及产品的配置、技术指标对照招标文件的要求，对技术先进性、扩展性、兼容性等分为三个等级进行评价：优6分，良3分，一般0分。 |
| 5 | 技术服务能力 | 6分 | 针对招标项目需求提供详尽的培训方案、计划、提供相关课程设置信息、专职培训人员或讲师（提供培训人员资格证明）、培训实效性和培训内容等进行横向比较，分为三个等级进行评价：优6分，良3分，一般0分 |
| 6 | 售后服务 | 6分 | 1、针对招标项目需求提供切实可行的售后服务计划，内容应包括服务方案、后期维护、响应及处理时间，质量保证措施，服务方式、验收等。进行横向比较，优秀得3分，良好的得1分，一般的得0分。 2、要求质保期三年。每增加一年，加1分，最高3分。 |
| 7 | 本地化服务能力 | 2分 | 在西宁市有服务机构得2分；有委托合作性服务机构协议得1分；没有不得分。(需提供合作性服务机构的工商营业执照及售后服务承诺函，合作性服务机构的需提供合作协议及合作机构的工商营业执照及售后服务承诺函)。 本地化服务能力应包括机构性质、人员配置、服务能力、售后服务工程师联系方式等（需提供相关证明材料复印件）。 |

第二包：评分细则

| 序号 | 评分因素 | 满分 | 评分内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 40分 | 在有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的报价分统一按下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（40%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，对小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 2 | 业绩情况 | 8分 | 近3年同类业绩案例（以合同签订日为准），每提供1份合同得2分，最多得8分（投标文件中须附相应材料的复印件加盖单位公章） |
| 3 | 技术参数 | 30分 | 根据招标文件中的技术偏离评价，每有一项负偏离扣5分，五项(含五项)以上负偏离，则按0分计算。（以彩页、技术白皮书、测试报告等为准。） |
| 4 | 项目管理及实施方案 | 6分 | 根据所提供的技术文件（含设备资料、技术图纸、技术实施方案等）以及产品的配置、技术指标对照招标文件的要求，对技术先进性、扩展性、兼容性等分为三个等级进行评价：优6分，良3分，一般0分。 |
| 5 | 技术服务能力 | 5分 | 针对招标项目需求提供详尽的培训方案、计划、提供相关课程设置信息、专职培训人员或讲师（提供培训人员资格证明）、培训实效性和培训内容等进行横向比较，分为三个等级进行评价：优5分，良3分，一般0分 |
| 6 | 售后服务 | 6分 | 1、针对招标项目需求提供切实可行的售后服务计划，内容应包括服务方案、后期维护、响应及处理时间，质量保证措施，服务方式、验收等。进行横向比较，优秀得3分，良好的得1分，一般的得0分。 2、要求质保期三年。每增加一年，加1分，最高3分。 |
| 7 | 本地化服务能力 | 5分 | 在西宁市有服务机构得5分；有委托合作性服务机构协议得3分；没有不得分。(需提供合作性服务机构的工商营业执照及售后服务承诺函，合作性服务机构的需提供合作协议及合作机构的工商营业执照及售后服务承诺函)。 本地化服务能力应包括机构性质、人员配置、服务能力、售后服务工程师联系方式等(需提供合作性服务机构的工商营业执照及售后服务承诺函)。 |

第三包：评分细则

| 序号 | 评分因素 | 满分 | 评分内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 40分 | 在有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的报价分统一按下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（40%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，对小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 2 | 业绩情况 | 8分 | 近3年同类业绩案例（以合同签订日为准），每提供1份合同得2分，最多得8分（投标文件中须附相应材料的复印件加盖单位公章） |
| 3 | 技术参数 | 30分 | 根据招标文件中的技术偏离评价，每有一项负偏离扣5分，五项(含五项)以上负偏离，则按0分计算。（以彩页、技术白皮书、测试报告等为准。） |
| 4 | 项目管理及实施方案 | 6分 | 根据所提供的技术文件（含设备资料、技术图纸、技术实施方案等）以及产品的配置、技术指标对照招标文件的要求，对技术先进性、扩展性、兼容性等分为三个等级进行评价：优6分，良3分，一般0分。 |
| 5 | 技术服务能力 | 5分 | 针对招标项目需求提供详尽的培训方案、计划、提供相关课程设置信息、专职培训人员或讲师（提供培训人员资格证明）、培训实效性和培训内容等进行横向比较，分为三个等级进行评价：优5分，良3分，一般0分 |
| 6 | 售后服务 | 6分 | 1、针对招标项目需求提供切实可行的售后服务计划，内容应包括服务方案、后期维护、响应及处理时间，质量保证措施，服务方式、验收等。进行横向比较，优秀得3分，良好的得1分，一般的得0分。 2、要求质保期三年。每增加一年，加1分，最高3分。 |
| 7 | 本地化服务能力 | 5分 | 在西宁市有服务机构得5分；有委托合作性服务机构协议得3分；没有不得分。(需提供合作性服务机构的工商营业执照及售后服务承诺函，合作性服务机构的需提供合作协议及合作机构的工商营业执照及售后服务承诺函)。 本地化服务能力应包括机构性质、人员配置、服务能力、售后服务工程师联系方式等（需提供相关证明材料复印件）。 |

第四包：评分细则

| 序号 | 评分因素 | 满分 | 评分内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 40分 | 在有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的报价分统一按下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（40%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，对小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 2 | 业绩情况 | 10分 | 近3年同类业绩案例（以合同签订日为准），每提供1份合同得2分，最多得10分（投标文件中须附相应材料的复印件加盖单位公章） |
| 3 | 技术参数 | 30分 | 根据招标文件中的技术偏离评价，每有一项负偏离扣5分，五项(含五项)以上负偏离，则按0分计算。（以彩页、技术白皮书、测试报告等为准。） |
| 4 | 项目管理及实施方案 | 5分 | 根据所提供的技术文件（含设备资料、技术图纸、技术实施方案等）以及产品的配置、技术指标对照招标文件的要求，对技术先进性、扩展性、兼容性等分为三个等级进行评价：优5分，良3分，一般0分。 |
| 5 | 售后服务 | 10分 | 1、针对招标项目需求提供切实可行的售后服务计划，内容应包括服务方案、后期维护、响应及处理时间，质量保证措施，服务方式、验收等。进行横向比较，优秀得7分，良好的得4分，一般的得0分。 2、要求质保期三年。每增加一年，加1分，最高3分。 |
| 6 | 本地化服务能力 | 5分 | 在西宁市有服务机构得5分；有委托合作性服务机构协议得3分；没有不得分。(需提供合作性服务机构的工商营业执照及售后服务承诺函，合作性服务机构的需提供合作协议及合作机构的工商营业执照及售后服务承诺函)。 本地化服务能力应包括机构性质、人员配置、服务能力、售后服务工程师联系方式等（需提供相关证明材料复印件）。 |

第五包：评分细则

| 序号 | 评分因素 | 满分 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 40分 | 在有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的报价分统一按下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（40%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，对小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 2 | 类似业绩情况 | 10分 | 近3年同类业绩案例（以合同签订日为准），每提供1份合同得2分，最多得10分（投标文件中须附相应材料的复印件加盖单位公章）（需提供包含合同首页、合同内容及金额所在页、签字盖章页的扫描或复印件）。 |
| 3 | 技术参数 | 30分 | 所投产品的技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得30分；技术参数每有一项负偏离扣5分，五项(含五项)以上负偏离，则按0分计算。（以彩页、技术白皮书、测试报告等为准。） |
| 4 | 项目管理及实施方案 | 7分 | 设置了项目管理机构，有合理、具体的项目管理措施及比较详尽的针对项目特点制定实施方案的，进行横向比较优秀的得7分；良好的得4分，一般0分。 |
| 5 | 售后服务 | 7分 | 1、针对招标项目需求提供切实可行的售后服务计划，内容应包括服务方案、后期维护、响应及处理时间，质量保证措施，服务方式、验收等。进行横向比较优秀的得4分，良好的得2分，一般的得0分。 2、要求质保期三年。每增加一年，加1分，最高3分。 |
| 6 | 培训 | 4分 | 针对招标项目需求提供详尽的培训方案、计划、提供相关课程设置信息、专职培训人员或讲师（提供培训人员资格证明）、培训实效性和培训内容等进行横向比较优秀的得4分，良好的得2分，一般0分。 |
| 7 | 本地化服务能力 | 2分 | 在青海省有服务机构的，得2分；有合作性服务机构的，得1分；没有的不得分。(需提供合作性服务机构的工商营业执照及售后服务承诺函，合作性服务机构的需提供合作协议及合作机构的工商营业执照及售后服务承诺函)。 本地化服务能力应包括机构性质、人员配置、服务能力、售后服务工程师联系方式等（需提供相关证明材料复印件）。 |

20.3 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，中标人当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金（合同总金额的5%）。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

26. 中标服务费

26.1 收取对象：中标人。

26.2 收费标准：以中标金额作为计算基数,参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）以及《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定执行。

中标服务费金额：

第一包：11.46万元（大写：壹拾壹万肆仟陆佰元整）。

第二包：2.36万元（大写：贰万叁仟陆佰元整）。

第三包：1.35万元（大写：壹万叁仟伍佰元整）。

第四包：1.22万元（大写：壹万贰仟贰佰元整）。

第五包：1.52万元（大写：壹万伍仟贰佰元整）。

第六包：0.43万元（大写：肆仟叁佰元整）。

26.3收费时间：领取中标通知书后15个工作日内。

27. 其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

（货物类）

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：

采购项目名称：

采购合同编号：DHGS2019-002-包*

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                       （盖章）

中标人（乙方）：                       （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据XXXX年XX月XX日（采购项目名称）采购项目（采购项目编号）的招标文件要求和采购人采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 包号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币

（大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：                ；交货地点： 青海广播电视台841台指定地点 。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

双方签订合同后，乙方提供全额发票并办理相关手续后，由财政部门在规定期限内按合同总额的30% 向乙方支付合同价款. 乙方供货完成，由甲方接收、初验完成后，由财政部门在规定期限内按合同总额的40% 向乙方支付合同价款。乙方所交付的产品由甲方验收合格设备运行使用6个月后（无质量问题）按合同总额的30%向乙方支付合同价款。

合同签订前乙方向甲方提交合同总价款5%的履约保证金计     元，产品验收合格后转为质量保证金。质量保证金待约定的质量保修期   3  （年）满且产品无质量问题后，由甲方以转账方式予以退。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式八份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

签约时间：    年    月    日

采购代理机构（盖章）：

负责人或经办人：

时间：    年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“九 授予合同”中第23.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

- 封面（上册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

- 目录（上册）

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- 投标保证金证明…………………………………………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：德汇工程管理（北京）有限公司青海分公司

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起    日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：德汇工程管理（北京）有限公司青海分公司

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：德汇工程管理（北京）有限公司青海分公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：

职务：                               职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：德汇工程管理（北京）有限公司青海分公司

关于贵方20XX年   月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：德汇工程管理（北京）有限公司青海分公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或2018年度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、近半年内的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书、用工合同等证明材料

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：德汇工程管理（北京）有限公司青海分公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附“信用中国”网站查询截图，时间为投标截止时间前20天内。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （10）投标保证金证明

投标保证金证明

致：德汇工程管理（北京）有限公司青海分公司

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以基本户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（下册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

目录（下册）

- （11）评分对照表………………………………………………………所在页码

- （12）开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

- （13）分项报价表………………………………………………………所在页码

- （14）技术规格响应表…………………………………………………所在页码

- （15）投标产品相关资料………………………………………………所在页码

- （16）投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

- （17）制造（生产）企业小型微型企业声明函、从业人员声明函…所在页码

- （18）残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

- （19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

- （11）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- （12）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标包号 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货时间 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间（工作日）。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （13）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                                              包号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （14）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                              包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （15）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。

- （16）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供自 2016 年以来的同类业绩证明材料。同类业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、应用领域等方面相同的项目。需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件。

- （17.1）制造（生产）企业小型、微型企业声明函

制造（生产）企业小型、微型企业声明函

致：德汇工程管理（北京）有限公司青海分公司

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、此函需声明参与本次投标的货物（产品）名称、规格、型号等相关资料；

2、此函须由投标产品的制造（生产）企业提供并声明，且加盖投标人公章。同时附制造（生产）企业上一年度的财务状况审计报告；

3、此函若出现多家制造（生产）企业的货物（产品）投标时，可按制造（生产）

企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张。

4、若无此项内容，可不提供此函。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日

- （17.2）从业人员声明函

从业人员声明函

致：德汇工程管理（北京）有限公司青海分公司

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定，本公司从业人员数为       人。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日

- （18）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：德汇工程管理（北京）有限公司青海分公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- （19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

第五部分  全部采购项目总体要求及技术参数

（一）投标要求

1.投标说明

1.1投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2投标报价应包括产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、中标服务费、进口报关费及不可预见费等全部费用。若投标报价不能完全包括上述内容，该投标将被认为非实质性响应。

1.3投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体规格型号和具体技术参数、指标；以招标人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-、0”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.4本次采购产品为国产及进口产品，产品应符合国家质量标准。

1.5交货时间、地点：按采购人指定的时间、地点交货并安装交付使用。

2.报价说明

本次招标文件中规定的采购预算额度为招标最高限价，投标人的投标报价不得超出此额度。否则，投标无效。

3.重要指标

3.1招标文件在技术参数中列出了招标人可以接受的最低技术指标，投标人必须对技术参数一览表中各项产品和指标进行实质性响应，所推荐的每一项产品在性能上不能低于所列的各项指标。“技术参数”中用星号“★”符号标注的属于重要技术参数、指标，必须完全响应。否则，视为无效投标。

3.2招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购代理机构联系。

3.3技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

4.商务要求

4.1.交货时间:国产设备合同签订后30日历日、进口设备合同签订后60个日历日。说明：以各包招标交货时间或合同条款约定为准。

4.2.交货地点：青海广播电视台841台指定地点。

4.3.付款方式：见合同条款相关要求。

4.4.质保期三年。

4.5本技术规格提及技术要求是最低限度的，并未对所有技术细节做出详尽规定，也未充分引述有关标准和规范，若所采购的设备、软件产品、配置有不合理或不完善，投标人有责任和义务在投标文件中提供超过招标文件条件及要求的方案和产品，以有益于完善或合理延伸整个系统功能，如若造成系统有漏项，投标人无偿提供缺漏设备。

4.6 工作范围包括：现场考察、系统设计，设备和全部相关软件采购、制造、运输、保险、交货、安装，系统集成、测试，现场培训以及所有和项目有关的工作。第一包高清地球站二期分系统项目；第二包高清地球站供配电、空调分系统；第三包电视广播监测监控系统搬迁改造；第四包卫星、电视、调频、动力机房的备品备件； 第五包卫星、电视、调频机房装修改造；第六包调频发射系统；以上六个包需做现场勘查。

4.8 现场培训

（1）对买方技术人员的培训

在不影响施工进度的情况下，卖方应该在安装测试过程中为买方的技术人员提供学习的机会，以便让买方的技术人员提高技术和能力。卖方应向买方的技术人员和工程师提供必要的现场培训手册，以保证他们在设备维护和操作方面获得足够的理论和知识。

（2）现场培训要求

1)培训时间

① 单件设备培训

对于系统中的主要设备，卖方应进行两周的现场培训。使用操作维修手册和视听材料（如电视、录相带等）进行设备的性能和结构，设备操作和维护的要点基础教学。

②系统培训

除上述的单独培训外，卖方应进行两周的系统培训。

2)对现场培训师的要求

卖方的培训师在操作和维修方面应具有丰富的知识和经验，并且技术全面。如果买方认为卖方的培训技师由于缺乏经验不能胜任培训工作时，买方有权要求更换。

3)培训地点和语言

应在项目施工现场严格按照培训时间表进行所有的培训。现场培训师必须用中文进行讲解。

4)受培训人员

买方指定相关的工程师和技术人员作为受培训人员参加培训。

5)培训材料

卖方应提供不少于培训人数的中文现场培训手册，其中包含培训时间表。

6)培训内容

培训师应结合现场操作培训和理论培训，使受培训人员理解如何操作设备以及对系统进行维护。

7)技术传授的确认

现场培训师应定期对受培训人员进行考核。

8)试运行

在安装期间，买方进行试运行时，卖方的工程师应提供技术支持。应向买方提交设备试运行的程序和相关报告。

（二）项目概况及技术参数

青海广播电视台高清卫星地球站传输与监测系统建设项目招标技术要求

# 一、项目总体概述

青海省高清卫星地球站项目分两期进行采购和建设，一期上星系统(建设中)；二期传输及监测系统。传输及监测系统项目分为高清卫星地球站二期分系统采购，电视广播监测监控系统改造搬迁，卫星、电视、调频、微波机房装修改造，841台四个机房备品备件采购。二期项目完成之后，会同一期工程，就完成了整个高清地球站的建设工作，进入高清上星试运行阶段，传输卫星电视节目品质进一步得到提高，标志着青海省卫星地球站按照国家广电总局广播电视卫星应用总体规划要求，正式跨入卫星高清传输阶段。

本项目预算资金总计1545.9万元，分六个包，采用公开招标方式进行采购，详情如下：

第一包：高清地球站二期分系统项目，项目预算1152万元。

第二包：高清地球站供配电、空调分系统，项目预算147万元。

第三包：电视广播监测监控系统搬迁改造，项目预算67万元。

第四包：卫星、电视、调频、动力机房的备品备件，项目预算58万元。

第五包：调频发射系统，项目预算78万元。

第六包：卫星、电视、调频机房装修改造，项目预算43.9万元。

第一包：高清卫星地球站二期分系统采购项目

一、项目描述

本项目为青海高清卫星地球站二期项目，具体可分为高清信号编码分系统、高清信号切换处理处理分系统、加扰分系统、室内上行传输分系统、自动功率控制分系统等几个分系统，同时中标方需负责一期和二期整个项目的系统集成。

| 编号 | 分系统名称 | 主要要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清信号编码分系统 | 高清信号的编码解码切换系统 | 1项 |
| 2 | 高清信号切换处理分系统 | 提供卫视标清信号源的切换，以及准备加扰复用器的输出切换 | 1项 |
| 3 | 远程加扰分系统 | 提供ASI码流加扰处理 | 1项 |
| 4 | 室内上行传输分系统 | 高清节目室内上行传输系统 | 1项 |
| 5 | 自动功率控制分系统 | 抗干扰系统，符合总局要求 | 1项 |
| 6 | 大屏监视平台分系统 | 所有监测信号大屏上显示 | 1项 |
| 7 | 测试仪器仪表 | 符合总局验收要求的测试仪器仪表 | 1项 |
| 8 | 系统集成 | 提供系统集成所需的机柜、线缆、跳线盘等，完成本项目所有分系统的系统集成 | 1项 |

- 高清信号编码分系统

高清信号编码分系统位于电视台播出部，需包含4台AVS+编码器，2台ASI切换开关，2台监测解码器，1台卫星接收机做为监测使用。同时在其中一台ASI切换开关后增加ASI到IP的适配器，接入微波传输网络。

- 2、高清信号切换处理分系统

信号源处理分系统位于841台地球站内，卫视高清的信源包含SDH光纤环路和微波两路；光纤一路输出为ASI信号；微波一路输出为TS over IP，需用适配器转换为ASI信号；光纤ASI信号与微波适配ASI信号经过两台三选一ASI切换开关，实现输出ASI信号的手动与自动切换功能；自动切换的条件选择应包含并不限于ETR290的一级、二级告警；

同时在系统的主、备加扰复用器输出端，也增加两台ASI三选一切换开关，实现两台加扰复用器的自动和手动切换；

三选一的第三路输入做为预留输入口，为系统的扩展性提供支持。

配备一个垫播服务器，当所有的信源全部中断时，通过矩阵和跳线用垫播信号应急播出。

需将信号源输入、切换开关输出、复用器输出、垫播信号输出、切换矩阵输出等关键节点接入跳线盘；

- 3、远程加扰分系统

在地球站内需配备2台1：1的加扰复用器和1台冷备份加扰复用器，实现AVS+信号的加扰输出；加扰系统应包括EMM和ECM的接入防火墙和交换机等网络连接设备；并在主、备链路中，各增加一台码流切换开关，实现加扰复用器的自动/手动切换输出。

- 4、室内上行传输分系统

主备两条链路为1:1的系统配置，采购4台DVB调制器及2台调制器切换开关、4台上变频器、和二套新的1：1高功放系统；系统如下图所示，主备上变频器的冗余备份方式采用菊花链连接方式。

主备链路与主备天线之间的波导连接利用三个波导开关，组成波导切换网络，通过控制波导开关的位置，可以使主、备链路功放通过主、备天线进行输出；也具备主、备功放同时通过主备天线并发的能力。

- 5、自动功率控制分系统

配置一套高功放自动功率控制系统，可以对主备高功放主要功率参数及接收状态进行实时监控和记录，实现实时判断异常情况，自动、手动提升上行功率，具有抗干扰功率自动增益控制功能，并具备异地接收、自环检测等防止功率误提升的技术措施。

抗干扰功率自动增益系统必须符合广电总局要求。

- 6、大屏显示分系统

对841台现有操作台与大屏电视墙进行升级改造。

电视墙按照9*2的液晶电视屏方式设计，单台监视屏尺寸不小于49英寸；每两台显示屏配置1个PDU，电视墙共配置9个PDU;

操作台共包括4联，每联两机位，配置16个悬挂支臂，最多可安装12块液晶显示屏，每机位配置2个PDU,共配置16个PDU；

在电视墙上部，挂装双色3.75mm LED显示屏，显示屏高度为0.3米，长度约10米；

- 7、高清、标清系统集成

- 提供系统集成所需的机柜、线缆、跳线盘等，完成本项目所有分系统的系统集成，同时在施工阶段由广电总局沙河地球站代播青海地球站标清上星节目，需提供青海广播电视台至北京广电总局沙河地球站的节目传输备用链路保障。

二、设备清单及详细要求

1、主要设备清单

| 品目号 | 产品名称 | 货物描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、高清信号编码分系统 |  |  |  |
| 1 | AVS+编码器 | AVS+编码器；HD-SDI输入，ASI输出；双电源， | 4台 |
| 2 | AVS+解码器 | 支持ASI输入，HD-SDI输出和模拟音视频输出；1U设备，双电源配置。 | 2台 |
| 3 | AVS+适配器 | 实现ASI到TSoverIP的相互适配转换；双电源 | 2台 |
| 4 | AVS+卫星接收机 | 支持RF卫星信号输入，HDSDI输出和模拟音视频输出 不含CAM卡 | 2台 |
| 5 | ASI二选一自动切换开关 | ASI手动、自动二选一切换；支持ETR290三层分析；并可自定义监测内容的告警项；告警触发ASI输入切换；4路分配输出；断电直通；双电源； | 2台 |
| 6 | ASI IP合路光端机 | 输入：2×ASI/SDI，BNC，阻抗/75Ω，接收波长1490nm, 以太网口：RJ45，10/100BASE-T,发射波长1550nm,接收波长1310nm 光输入口：FC/PC接口 | 1对 |
| 二、高清信号源处理分系统 |  |  |  |
| 7 | 信源处理部分 |  |  |
| 7.1 | 机箱 | 2U Flashlink机箱，含双电源（交流），带10个板卡插槽和2个电源插槽。 | 2套 |
| 7.2 | 网管模块 | Multicon GYDA网络管理器模块，支持Web、SNMP及远程遥控控制面板。需选配MCON-SW-FL-80或MCON-SW-FL-10使用。 | 2套 |
| 7.3 | 授权 | Multicon 授权，支持最多1台2U机箱。 | 2套 |
| 7.4 | HD-SDI/SDI/ASI分配板 | 1x8 3G/HD/SDI/ASI分配放大器模块，带输入信号环出接口。 | 10块 |
| 8 | ASI三选一自动切换开关 | ASI手动、自动三选一切换；支持ETR290三层分析；并可自定义监测内容的告警项；告警触发ASI输入切换；断电直通；双电源。 | 4台 |
| 9 | 垫播服务器 | 提供上行系统的垫播码流，具有码流录制和码流循环播放的功能；采用进口板卡，具有2路自定义ASI输入、输出口；服务器级主机。 | 1台 |
| 10 | SDI/ASI 32*32切换矩阵 | 32x32 高清数字视频矩阵(多码率, 270Mbps-2.970Gbps)。支持 SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI, DVB-ASI。以太网/RS-232/NCB控制，矩阵分区，再生时钟, 带本机X-Y可编程控制面板，宽19寸，高1RU 。带远程控制面板一台。 | 1台 |
| 11 | SDI/ASI 16*16切换矩阵远控面板 | 可远程控制SL-3GHD1616-CP的切换矩阵 | 1台 |
| 三、远程加扰分系统 |  |  |  |
| 12 | 上文广加密系统 | 远程加扰系统，含上海传输到地球站的加扰信号； 含3台加扰复用器及复用器网管软件； 含2台加扰系统防火墙及加扰系统的安装、调试及第一年的加扰服务费； 不含加扰信号上海到地球站租用国干网的费用。 | 1套 |
| 四、室内上行传输分系统 |  |  |  |
| 13 | DVB调制器 | 36M符号率，DVB-S2 Q/8PSK，中频输出 | 4台 |
| 14 | 调制器切换开关 | 与调制器匹配的中频切换开关 | 2台 |
| 15 | 1:1上变频器 | 70M中频输入， 输出5845-6425MHz 带1:1线缆 两台带TSM模块，两台带IOM模块 | 2套 |
| 16 | 1:1高功率放大器系统 | 1:1热备系统，C-Band 5850-6425MHz，3KW | 2套 |
| 17 | 波导开关控制器 | 支持3个波导开关的监控，支持4台K4C功放状态监控，切换时自动射频抑制，手动/自动切换模式。 | 2套 |
| 18 | 波导开关控制器远控面板 | 波导开关控制器的远程控制端 | 2套 |
| 19 | 测试转发器 | C-Band 测试转发器 | 3台 |
| 20 | 射频波导切换开关 | 标准C波段切换，含标清2台 | 4个 |
| 21 | 射频波导同轴切换开关 | 标准C波段切换，同轴切换，含标清1台 | 2个 |
| 22 | 50dB定向耦合器 | CPR137接口，标清用2台 | 6个 |
| 23 | 3KW假负载 | 标准C波段，标清用1台 | 2个 |
| 24 | 定制波导 | 定制系统连接所需波导，增加标清波段网络系统 | 1套 |
| 25 | ASI跳线排 | 24口跳线板 支持HD-SDI/ASI；各带1根1m长跳线 插拔工具一套 | 2个 |
| 26 | 机架安装KVM+KVM切换器 | 折叠机架安装显示器 17英寸显示器（VGA)、USB键盘、鼠标 KVM切换器 | 1套 |
| 27 | GPS NTP服务器 | 用GPS时钟提供设备的NTP校时 三网口 | 1台 |
| 五、自动功率控制分系统 |  |  |  |
| 28 | 自动升功率系统 | 国家广电总局指定。可控制2台功放，含接收机及服务器，控制软件。 | 1套 |
| 六、大屏显示分系统 |  |  |  |
| 29 | 液晶显示器 | 22寸显示器 | 12台 |
| 30 | 电视 | 50寸，后面有安装孔，其中备份1台 | 20台 |
| 31 | LED屏 | 0.3米高，10米宽； 双色3.75mm LED屏； | 1套 |
| 32 | 预警信息发布系统 | VGA\DVI\HDMI 可接显示器、电视、投影、电视墙等显示设备 | 1套 |
| 33 | 控制桌 | 弧形操作台，6联，每联两机位，悬挂支臂，安装12块液晶显示屏，配置6个PDU | 1套 |
| 34 | 电视墙 | 装18块50寸平板电视，顶部有LED安装位置，配置10个PDU | 1套 |
| 35 | 机柜 | 19"标准机柜（RKVI-6129-42U），配地架 | 14个 |
| 七、测试仪器仪表分系统 |  |  |  |
| 36 | 便携式频谱仪 | 100K-7GHz,标准配置 | 1台 |
| 37 | 扫频仪 | 标准选件，100KHz--9GHz | 1台 |
| 38 | 功率计 | 配备9325传感器 | 1台 |
| 八、系统集成 |  |  |  |
| 39 | 标清系统博汇服务器 | 用于替换原有的博汇服务器 1U 专用服务器 研华主板\i7-7700 CPU\4G*2内存\1TB硬盘 | 3套 |
| 40 | 标清网管软件改造 | 重新绘制拓扑图，3路源改为2路源，同时增加调制器M6100的ASI输入口手动切换功能；含网管服务器一套。 | 1套 |
| 41 | 网管用便携式电脑 | 联想ThinkPad T580（05CD）15.6英寸轻薄笔记本电脑（i7-8550U 8G 128GSSD+1T 2G独显 FHD 双电池） | 1套 |
| 42 | 标清系统整理 | 标清系统整理、搬迁的集成材料及安装调试 | 1 |
| 43 | 线缆桥架 | 高清、标清线缆架空桥架及理线架 | 1 |
| 44 | 系统集成材料 | 高清、标清系统集成所需线缆线材、接头等集成材料（约20卷进口射频线，10箱网线，500个进口电缆头，600个水晶头） | 1 |
| 45 | 系统集成 | 系统前期设计咨询服务、招投标、安装调试、培训、第三方测试、验收。 | 1 |
| 46 | 电视机房信源、监测监控系统搬迁 | 线材、接头等材料 | 1 |
| 47 | 沙河地球站代播及链路租用费 | 由沙河地球站代播青海地球站标清上星节目(两套卫视，四套广播)2个月，含2个月的从青海广播电视台播控中心至北京沙河地球站备用传输链路租赁费。 | 1 |

2.主要设备技术要求

（一）高清信号编码分系统

      - AVS+编码器

        - 输入接口：HD-SDI（高清）×1

        - 输出接口：ASI

        - 视频编码格式：AVS+

        - 视频编码扩展：AVS1-P2、H.264/AVC

        - 音频编码格式 ：DRA、AC-3、E-AC3 、MPEG-1 Audio

        - 编码码率范围：高清6Mbps-16Mbps(1080i)

        - 传输协议 	TS over ASI

        - 电源：热备份冗余电源

      - AVS+解码器

        - 完成ASI信号中任意一路的接收、解扰，并完成该路信号中一个MPEG-2/H.264/AVS+的高/标清节目解码功能。同时可将任意输入从ASI/IP转发输出。

        - 解码输出接口：

HD-SDI（BNC x2）；

CVBS（BNC x1、RCA x1）；

HDMI x1；

YPbPr（RCA x3）；

平衡模拟音频（DB9 x1）；

AES/EBU（DB9 x1）；

        - 输入接口：

ASI（BNC x2）；

DVB-S/S2（F Type(F) x2，75ohm）；

GBE x2；

        - 输出接口：

ASI（BNC x4）；

GBE x2；（与GBE输入共用网口）

        - 解扰接口：

CAM卡槽 x2（PCMCIA标准）；

      - AVS+适配器（一对）

        - 完成ASI到TS over IP的双向适配功能；

        - BNC接口与千兆以太网口；

        - 支持SNMP/TCP网络控制协议；

        - 双电源

      - ASI-IP合路光端机

发送端：

输入：1×ASI/SDI，BNC，阻抗/75Ω，发射波长1490nm

以太网口：RJ45,10/100BASE-T，发射波长1310nm，接收波长1550nm

光输出口：FC/PC接口

接收端：

输出：2×ASI/SDI，BNC，阻抗/75Ω，接收波长1490nm

以太网口：RJ45,10/100BASE-T，发射波长1550nm，接收波长1310nm

- 光输入口：FC/PC接口

      - AVS+卫星接收机

        - 1U设备，双电源配置。

        - 完成DVB-S/S2信号中任意一路的接收、解扰，并完成该路信号中一个MPEG-2/H.264/AVS+的高/标清节目解码功能。同时可将任意输入从ASI/IP转发输出。

        - 解码输出接口：

HD-SDI（BNC x2）；

CVBS（BNC x1、RCA x1）；

HDMI x1；

YPbPr（RCA x3）；

平衡模拟音频（DB9 x1）；

AES/EBU（DB9 x1）；

        - 输入接口：

ASI（BNC x2）；

DVB-S/S2（F Type(F) x2，75ohm）；

GBE x2；

        - 输出接口：

ASI（BNC x4）；

GBE x2；（与GBE输入共用网口）

        - 解扰接口：

CAM卡槽 x2（PCMCIA标准）；

6、ASI二选一自动切换开关（进口产品）

2路ASI输入， 具有4路ASI镜像的选择输出；具备基于TR101-290（DVB系统测量标准）各项参数的切换配置和切换机制；支持ETR290一、二、三层分析；具备基于节目丢失，PID丢失的、切换配置和切换机制，最大支持1024路PID监测；具备断电直通功能，断电后输出信号为断电前正在使用的该路信号；自带Web管理界面，同时支持SNMP协议；具备自动切换和手动切换方式选择；标准19英寸机架安装；具备双电源模块输入，电源标准要（220VAC±10%、50Hz）。

- 高清信号处理分系统

      - 信号处理设备

        - 包含2RU机箱、网管模块、网管授权；

        - 机箱带风扇；支持10个板卡插槽；

        - 交流输入双电源；

        - 提供远程控制协议，支持第三方软件对机箱及其插板进行远程监视及控制。

        - HD-SDI/SDI/ASI分配板：

支持SD/HD-SDI信号分配输出，兼容ASI信号

支持断电直通

支持再生时钟，支持SNMP。

输入口：1个

输出口：8个

接口：BNC

阻抗：75 ohms

回波损耗：>15dB  1485MHz

>10dB  2.97Gb/s

信号幅度：800mV±10%

      - ASI三选一自动切换开关（进口产品）

        - 3路ASI输入， 具有4路ASI镜像的选择输出；

        - 具备基于TR101-290（DVB系统测量标准）各项参数的切换配置和切换机制；

        - 支持ETR290一、二、三层分析；

        - 具备基于节目丢失，PID丢失的、切换配置和切换机制，最大支持1024路PID监测；

        - 具备断电直通功能，断电后输出信号为断电前正在使用的该路信号；

        - 自带Web管理界面，同时支持SNMP协议；

        - 具备自动切换和手动切换方式选择；

        - 标准19英寸机架安装；

        - 具备双电源模块输入，电源标准（220VAC±10%、50Hz）；

      - 垫播服务器（国产产品）

        - 嵌入式设备，不接受X86架构的播发设备或板卡；

        - 具备不少于32G的内部存储，支持外置硬盘读取；

        - 可播发*.ts的码流文件，输出模式为ASI和IP可选；

        - 具备不少于一个ASI输出接口；

        - 播发的码流码率须平稳，且不得引入额外的TR101-290错误；

        - 额定输入电压220V，允许变动范围±10%；

        - 工作频率50Hz，允许变动范围±10%；

        - 标准19寸机架式安装。

      - SDI/ASI 32*32切换矩阵

        - 32x32 高清数字视频矩阵(多码率, 270Mbps-2.970Gbps)；

        - 支持 SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI, DVB-ASI；

        - 以太网/RS-232/NCB控制；

        - 矩阵分区；

        - 再生时钟；

        - 带本机X-Y可编程控制面板；

        - 带远程控制面板；

        - 标准机架式安装；

      - SDI/ASI 16*16切换矩阵

        - 16x16 高清数字视频矩阵(多码率, 270Mbps-2.970Gbps)的远程切换控制面板；

        - 与用户的切换矩阵兼容；

        - 标准机架式安装；

- 远程加扰分系统

      - 上文广加密系统

        - 含冗余热备份的两台加扰复用器，及一台冷备份加扰复用器；

        - 含两台加扰系统防火墙；及相关网络设备；

        - 两台复用器组成完整的主备加扰复用系统；

        - 实现一路AVS+高清节目的加扰；

        - 每台复用器不少于2路ASI输出；

        - 支持主备复用器CW字同步；

（四）室内上行传输分系统

1、DVB调制器（进口产品）

兼容DVB-S QPSK调制，具有两路可手动/自动切换的ASI输入, 调制器能够对这两个输入的TS流进行ETR290一、二层分析，对检测的错误情况给出相应告警，并可设置该告警信息作为ASI输入切换和调制器中频切换的触发条件，具有L－Band监测输出口。

输出符号率1-36Msym/s可调，50-180MHz中频输出；调制器配置标准通信、遥控接口，具有兼容网管系统以太网接口，卖方负责提供远端遥控和适用于网管系统开发所需的通讯协议与源文件、接口型号等。

中频特性：输出频率50-180MHz可调；频率调整步长10Hz；输出电平-30/+10 dBm (± 2 dB)；电平调整步进0.1dB；输出电平精度±0.5dB；输出电平稳定度±0.5dB；杂散： -65dBc/4KHz@5dBm；滚降系数0.25-0.35 可调；输出阻抗75欧姆；回波损耗>20dB；接头类型，BNC阴头,同时提供一个L波段信号监控输出（SMA接头）。

基带特性：符号率0.05～36MSPS；调整步长1baud；FEC：内码	QPSK Viterbi），编码率	1/2，2/3, 3/4，5/6， 7/8，外码Reed-Solomon(204,188,T=8），          交织 卷积交织，交织深度I=12；扰码  符合EN300-421；输入帧型204，188；内部时钟稳定度+/-2000ppb （0～700C）。

2、调制器切换开关（进口产品）

与调制器性能匹配同一品牌，无缝接入支持1：1备份；能实时检测并报告主备调制器的状态并进行有效的调制器自动故障保护；具备本地前面板、遥控两种工作控制模式；

具备自动、手动两种保护切换模式；具备远程串口RS232/422/485或以太网口监控接口；输入连接器	BNC (F) - 75 Ohm ；输出连接器：BNC (F) - 75 Ohm；插入损耗< 0.3 dB ；端口隔离度	> 65 dB ；平均无故障时间≧80000小时 ；电源220±10%Vac，47～63Hz。

3、1：1上变频器（进口产品）

        - 基本属性：每套上变频器由两台上变频器组成1：1冗余热备份工作模式；主、备上变频器采用菊花链工作模式。

        - 输出频率特性：

          - 频率范围	5.85-6.45GHz；

          - 频率调整步长	≤125kHz；

          - 频率稳定度（时间）	≤±1×10-9/天；

          - 频率稳定度（温度）	≤±1×10-8/天（0-50℃）。

        - 中频输入特性

          - 输入频率范围	70±18MHz

          - 阻抗	75Ω

          - 反射损耗	≥23dB

          - 噪声系数	≤13dB @0dB衰减

        - 射频输出特性

          - 输出电平	≥+10dBm, 1dB压缩点

          - 互调	≤-38dBc@ 0dBm输出

          - 载波抑制	-70dBc

          - 载波无关杂散	≤-80dBm

          - 载波相关杂散	≤-65dBc @ 0dBm输出

          - AM/PM	0.1°/dB @-5dBm输出

          - 反射损耗	≥20dBm

          - 阻抗	50ohms

        - 变换特性

          - 增益	≥33dB

          - 衰减/增益	0～25dB，调整步长≤0.25dB

          - 增益稳定度	+/-0.25dB /天

          - 波动+/- 0.25dB (+/-18MHz)

          - 斜率≤0.05dB/MHz

          - 群时延	线性	0.03ns/MHz

抛物线	0.01ns/MHz2

峰峰值	1ns

          - 相位噪声	100Hz	-69dBc

1KHz	-79 dBc

10KHz	-89 dBc

100KHz	-99 dBc

1MHz	-109 dBc

        - 监控特性要求

方式：本地前面板方式或遥控方式；远程接口：以太网口或RS485/422/232串口；可控制的参数：输出频率、增益；可监视的参数：故障、存储的故障记录。	工作环境要求：

电源：220±10%Vac，47～63Hz	；工作温度：0~50℃；工作湿度：0~95%（不结露）；存储温度：-20~60℃；存储湿度：~99%（不结露）。

4、1:1高功率放大器系统（进口产品）

整机功能要求：★配置1：1的3kW C波段速调管高功放。具有主备机自动、手动切换功能，含原厂配套的输入功分器、波导开关网络、3KW负载、专用机柜。单机功放能够进行最大、最小功率报警。单机功放内置微电脑处理器监控系统，能够监测多种参数，输出功率、温度、电压、电流等。单机功放能够进行实时故障监测显示、故障诊断及故障复位。单机功放配置射频输入输出取样监测口。单机功放配备标准串行接口，具备远程监控功能。

单机参数要求：

          - 频率范围： 5.850-6.425 GHz

          - 速调管功率输出：2.45-3.30 kW min. (63.9 - 65.2 dBm)

          - 功放法兰输出：2.15-2.88 kW min. (63.3 - 64.6 dBm)（带谐波滤波器）

          - 带宽:：45 MHz; 80 MHz可选

          - 功率输出调节： 0to-20dB ，精度±0.1 dB

          - 额定功率增益： 77dB min.

          - 增益稳定度与时间比：最大±0.25 dB/24 hr，恒驱动恒温

          - 增益稳定度与温度比：最大1dB, from 20°-40°C；最大±2.5 dB

from 0°to 50°C (恒驱动)

          - 额定功率增益斜率： 0.04 dB/MHz max. over Fo ±13 MH

          - 额定功率增益变化： 0.4 dB pk-pk max. over Fo ±13 MHz

          - 输入驻波比	： 1.25:1 max.

          - 输出驻波比： 1.30:1 max.

          - 负载驻波比： 2.0:1 max.

          - 谐波输出：-80 dBc（带滤波器）；-35 dBc（不带滤波器）

          - 噪声密度： -135 dBW/4 kHz, 3.7 to 4.2 GHz(额定增益)；

-70 dBW/4 kHz, 通频带内

-110 dBW/MHz, 4.2 to 40 GHz(通频带外)

          - 相位噪声：优于 INTELSAT IESS-308/309 标准10dB在回退10dB时

          - 互调：-29 dBc ，在两个低于额定单载波7 dB 的相同载波输出时

          - 群时延：（任意72 MHz 带宽）0.25 ns/MHz linear max.

0.05 ns/MHz2 parabolic max.

2.0 ns pk-pk ripple max.

          - 功率因数：0.95 min.

          - 功耗：≤8.9KW @ 0dB

≤6.6KW @ -4dB

≤5.6KW @ -7dB

≤5.2KW @ -10dB

≤4.8KW @ -13dB

          - 浪涌电流峰值：正常最大线路电流最大值的180%

(first half-cycle only)

          - RF 输入接口：N 型母头

          - RF输出接口：CPR-137F法兰

          - RF功率监测：N 型母头

5、波导开关控制器

可提供至少3个波导开关的切换控制；面板显示切换系统的拓扑关系及开关的状态；提供对4台高功率放大器的射频抑制；支持本地和远程PC的控制；远控接口（CIF）：支持RS232，RS485/422或网络接口控制；波导开关控制电压：22V-34V；控制模式：本控/远控；输入电压：230V±15%  50/60HZ；安装形式：机架式安装。

6、波导开关控制器远控面板

同波导开关控制器同一品牌； 波导开关控制器的远程控制端。

7、测试转发器

输入频率： 5850—6425MHz；输入电平：+10dBm；匹配电阻：50欧姆；回波损耗：15dB；输出频率：950—1750MHz；电平：0dBm；匹配阻抗：50欧姆；回波损耗：15dB；增益：-30dB；增益调整：-10至-40dB；增益平坦度：±0.4dB/40MHz；本振：4900MHz；频率稳定度：±4.9KHz；相位噪声：-80dBc@1KHz，-90dBc@10KHz，-100dBc@100KHz。

8、射频波导切换开关（进口产品）

频率 5850-6425MHz ；驻波比 1.1；功率容量大于5KW；驱动电压22-28V；波导接口 CPR137。

9、50dB定向耦合器

CPR137接口；耦合度：50dB。

10、3KW假负载

频率： 5850-6425MHz；功率容量：3KW；波导接口：CPR137

11、跳线排

24口跳线板；支持HD-SDI/ASI；0.5米视频跳线每台3根；BNC插拔工具，每台一套；

12、机架安装KVM+KVM切换器

折叠机架安装显示器；17英寸显示器（VGA)、USB键盘、鼠标，KVM切换器。

13、GPS  NTP服务器

用GPS时钟提供设备的NTP校时；支持三路以太网端口校时。

- （五）自动功率控制分系统

- a、配置两套高功放自动功率控制系统，可以对高功放主要功率参数及接收状态进行实时监控和记录，实现实时判断异常情况，自动、手动提升上行功率，具有抗干扰功率自动增益控制功能，并具备异地接收、自环检测等防止功率误提升的技术措施。

- b、自动功率控制系统能够对高清系统主备链路的功放都进行功率控制，抗干扰功率自动增益系统必须符合国家新闻出版广电总局要求。

- （六）大屏监视平台分系统

- 1、液晶监视器

        - 21.5寸品牌显示器，带标准的支撑架安装孔；

      - 监控显示器

        - 显示参数

          - 屏幕尺寸：49-50英寸

          - 屏幕分辨率：超高清4K

          - HDR显示：支持

          - 背光方式：直下式

          - 支持格式：2160P

        - 主体参数

          - 产品颜色：黑色

          - 产品类型：4K超清电视；人工智能电视；LED电视；

        - 核心参数

          - 操作系统：Android

          - 运行内存：2GB

          - 存储内存：8GB

        - 外观

          - 边框：金属窄边框

          - 机身厚薄：<80mm

        - 端口参数

          - HDMI接口：4个

          - 光纤音频接口：1个

          - 其他接口类型：网络接口

      - LED显示屏（国产产品）

        - 0.3米高，10米宽；

        - 双色3.75mm LED屏

      - 预警信息发布系统

输出：VGA/DVI/HDMI

可接显示器、电视、投影、电视墙等显示设备

      - 操作台

        - 4联操作台

        - 每联两机位

        - 悬挂支臂

        - 安装12块液晶显示屏

        - 配置16个PDU

      - 电视墙（国产产品）

        - 装18块49-50寸平板电视；

        - 顶部有LED安装位置；

        - 配置9个PDU；

      - 机柜（国产产品）

        - 标准19英寸机柜

        - 每个机柜安装两个16位PDU

        - 含配套接地铜排、标准角、插线板、盲板、绑线柱、螺钉、前后门、底座等；

- （七）测试仪器仪表分系统

- 1、便携式频谱仪

- A.频率范围：100 kHz ~ 7.0 GHz 交流耦合

- B.老化率± 1 ppm /年

- C.温度稳定度 ±1ppm

- D.频率扫宽范围0 Hz (0扫宽), 100 Hz ~ 7.0 GHz

- E.分辨率	1 Hz

- F.分辨率带宽（RBW）10Hz到3MHz，1-3-10序列

- G.视频带宽（VBW）1Hz到3MHz，1-3-10序列

- H.幅度测量范围2MHz ~ 7GHz: 显示到+20dBm的平均噪声级

- I.100kHz ~ 2MHz: 显示到+10dBm的平均噪声级

- J.输入衰减范围   0 ~ 50dB, 1dB步进

- 2、扫频仪

- A.频率范围：100KHz - 9GHz

- B.正弦波：0.001Hz

- C.正弦波切换速度：< 11ms

- D.相位偏移：0.1°步进

- E.老化率 < ± 3*10E-8 /年

- F.参考输出频率：10MHz

- G.参考输出幅度： > +4dBm

- H.外参考输入幅度：5dBm±5dB

- I.输入阻抗：50欧姆

- J.步进扫描模式：步进频率扫描

- K.扫描范围：100KHz – 9GHz

- L.扫描点数量：2 到 65535

- M.触发：自动、外部、单触发模式

- N.最小输出功率：< -20dBm

- O.最大输出功率：>10dBm

- 3、功率计

- A.测量频率范围：50MHz 至 18GHz

- B.测量功率范围：-65dBm 至 +20dBm

- C.绝对值显示：W或dBm

- D.相对值显示：百分比或dB

- E.显示精度：0.001dB

- F.可测量值：平均功率、峰值功率、峰值与平均值比。

3、系统集成及其他要求

1.本项目为交钥匙工程，中标方应考虑安装过程中所有安装调试细节以及所供设备与项目所在地其他设备的兼容、匹配、干扰等问题。

2. 中标方需负责项目的集成材料，并按照招标文件要求，完成整个系统的集成。系统集成还包括机柜、控制台、电视墙、系统显示设备、系统应用服务器、测试仪器硬件设施等；系统集成材料包括射频连接电缆、连接电缆、数字电缆、网络控制电缆及相应电缆接头等所需的所有集成线缆线材。

3.按照国家广电总局相关标准和规范要求搭建成科学、先进、合理的系统集成。

4.投标人应就招标人整体描述，提出自己科学、合理、详尽的系统集成方案，方案需满足但并不局限于招标人的描述，投标人可以提出更为合理、优化的系统集成、实施方案；

5.投标人应根据系统中的信号源处理分系统、加扰分系统、卫星上行传输分系统、自动升功率分系统等几个部分内容做出详细的集成方案；系统布线要求线材、接头采用优质品牌产品，出具完整的连接图纸，对线号进行统一规划，连线两头标有规范的线标，总体走线整齐、排列有序。

6.本次系统集成分为高清卫星地球站系统集成，标清卫星地球站系统改造集成，以及电视发射搬迁集成三部分。

7. 第三方测试：系统建设完成，国家广播电视总局规划院对高清两条1:1链路进行测试，并出具测试报告。

8. 投标及供货要求：货物为本次招标前原制造商制造的非淘汰类全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。所报产品在投标文件中应提供详细的技术资料如彩页，检测报告等。供货时需提供产品检验合格证。

9.报价要求：所报产品价格为含税全包价，包括供货方设计、制造、包装、运输、保险、装卸、验收、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

10.交货及完工期要求：中标单位签订合同后全部工程在60日历日内完成。

11.交货地点：青海广播电视台841台（甲方指定地点）。

12. 售后要求：①所供设备及软件要求提供质保期外三年免费保修保用服务,并且原厂家有更长保修期限以厂家提供的为准。②保修期内若设备出现故障，供应商必须在收到使用单位通知后1小时内提供技术支持响应，如有需要上门服务的24小时内到达现场处理故障。报修48小时内不能修好的提供相同档次的配件和设备代用。维修超过一个月（或确认不能修复的），由供应商按原型号或升级型号进行更换。③自验收合格日计算，中标人负责所有产品的维修、维护和保养等跟踪服务，保修期内，不再收取任何费用，并提供终身维修服务。④所有产品保修服务方式均为中标人上门保修，由此产生的一切费用均由中标人承担。⑤其他服务：投标人自行制定详尽的售后服务承诺。

13.验收要求：交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和中标供应商投标文件的要求；③货物来源国官方标准；④货物运抵现场后，采购人将对产品质量、规格等进行检验。如发现产品与谈判文件、投标文件、合同不符，采购人有权根据检验结果要求中标供应商立即更换或提出索赔要求。⑤工程完工试运行6个月后，由施工方提出终验申请，15天内组织人员对工程进行验收。

第二包：高清地球站供配电、空调分系统

一、项目描述

本项目具体可分为UPS电源系统、精密空调系统、精密配电柜、吸顶式空调、消防温烟感系统扩容等几个分系统，同时中标方需负责整个项目的系统集成。

- UPS电源系统

包括2套独立供电的UPS系统，容量分别为60KVA，模块化设计（提供证书），用作高清链路的供电保障。

- 精密空调系统

用作高清地球站小信号机房及高功放机房设备降温，要求具备风机下沉技术（提供证书），从静电地板下送风。温湿度控制范围：温度调节范围：+17℃~+30℃；温度变化率<5℃/小时；湿度调节范围：20% ~ 80%RH；温、湿度波动超限应能发出报警信号；温湿度控制精度：温度±0.5℃；湿度±2%。室外环境适应温度：-30℃~+46℃。

- 精密配电柜

实现高精度数据采集设备，能精确地测量配电系统各项参数，包括三相线电压、三相电流、母线进线的各相有功功率、无功功率、功率因数、视在频率、频率、总电能等电源参数。具有全面的电源管理功能，将配电系统完全纳入机房监控系统，可监测配电柜的状态，并能通过远程通信，能实现机房的集中监控。

- 吸顶电加热暖风机

为了适应安全需要，集中监控机房冬季不能采用暖气供暖，而需采用暖风机供暖，供暖面积140㎡。

- 消防预警系统扩容

对高清上行系统的各个机房安装消防预警装置，在原有消防预警系统的基础上进行扩容，要具有完全的兼容性、适配性。

- 动力机房配电系统扩容

为了配合高清地球站的建设，841台动力科需在原有基础上新增低压抽屉式开关柜一套，抽屉单元8路，铺设8条动力电缆至高清地球站配电室及天线区。

7、系统集成及其他要求

系统集成：

1）本项目为交钥匙工程，中标方应考虑安装过程中所有安装调试细节以及所供设备与项目所在地其他设备的兼容、匹配、干扰等问题。

2）中标方需负责项目的集成材料，并按照招标文件要求，完成整个系统的集成。系统集成还包括机柜、控制台、电视墙、系统显示设备、系统应用服务器、测试仪器硬件设施等；系统集成材料包括射频连接电缆、连接电缆、数字电缆、网络控制电缆及相应电缆接头等所需的所有集成线缆线材。

3）按照国家广电总局相关标准和规范要求搭建成科学、先进、合理的系统集成。

4）投标人应就招标人整体描述，提出自己科学、合理、详尽的系统集成方案，方案需满足但并不局限于招标人的描述，投标人可以提出更为合理、优化的系统集成、实施方案。

5）投标人应根据系统的几个部分内容做出详细的集成方案；系统布线要求线材、接头采用优质品牌产品，出具完整的连接图纸，对线号进行统一规划，连线两头标有规范的线标，总体走线整齐、排列有序。

其他要求：

1、 投标及供货要求：货物为本次招标前原制造商制造的非淘汰类全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。所报产品在投标文件中应提供详细的技术资料如彩页，检测报告等。供货时需提供产品检验合格证。

2、 报价要求：所报产品价格为含税全包价，包括供货方设计、制造、包装、运输、保险、装卸、验收、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

3、 交货及完工期要求：中标单位签订合同后全部工程在30日历日内完成。

4、 交货地点：青海广播电视台841台（甲方指定地点）。

5、 售后要求：①所供设备及软件要求提供质保期外三年免费保修保用服务,并且原厂家有更长保修期限以厂家提供的为准。②保修期内若设备出现故障，供应商必须在收到使用单位通知后1小时内提供技术支持响应，如有需要上门服务的24小时内到达现场处理故障。报修48小时内不能修好的提供相同档次的配件和设备代用。维修超过一个月（或确认不能修复的），由供应商按原型号或升级型号进行更换。③自验收合格日计算，中标人负责所有产品的维修、维护和保养等跟踪服务，保修期内，不再收取任何费用，并提供终身维修服务。④所有产品保修服务方式均为中标人上门保修，由此产生的一切费用均由中标人承担。⑤其他服务：投标人自行制定详尽的售后服务承诺。

6、 验收要求：交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和中标供应商投标文件的要求；③货物来源国官方标准；④货物运抵现场后，采购人将对产品质量、规格等进行检验。如发现产品与谈判文件、投标文件、合同不符，采购人有权根据检验结果要求中标供应商立即更换或提出索赔要求。⑤工程完工试运行6个月后，由施工方提出终验申请，15天内组织人员对工程进行验收。

二、设备清单及详细要求

1、主要设备清单

| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS电源系统 | 2 | 套 |
| 2 | 精密空调系统 | 2 | 套 |
| 3 | 精密配电系统 | 2 | 套 |
| 4 | 吸顶电加热暖风机 | 4 | 台 |
| 5 | 烟感温感系统扩容 |  |  |
| 5.1 | 点型感温探测器 | 16 | 个 |
| 5.2 | 手动报警按钮 | 12 | 个 |
| 5.3 | 点型感烟探测器 | 33 | 个 |
| 5.4 | 点型红外线感烟探测器 | 6 | 个 |
| 5.5 | 声光报警器 | 11 | 个 |
| 5.6 | 消防双色线 | 10 | 卷 |
| 5.7 | 消防穿线管 | 270 | 根 |
| 5.8 | 编码器 | 1 | 个 |
| 5.9 | 报警主机编程 | 1 | 个 |
| 6 | 动力机房配电系统扩容 | 1 | 批 |
| 7 | 安装辅材 | 1 | 批 |

2、技术参数

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS电源系统 | 容量：60KVA并机；模块化设计；输入电压范围：138VAC-485Vac；输入频率范围：40-70HZ； 输入功率因数：≥0.99；输出电压范围：380、400/415VAC±1%；输出功率因数：0.9＆1；过载容量：110%<负载≤150% 30秒后跳旁路；过载容量：110%<负载≤150% 30秒后跳旁路；旁路输入：旁路保护电压上限：+25%；旁路保护电压下限：-45%；旁路频率保护范围：±10%（可设置：±10%(默认)，±1%,±2%,±4%,±5%,±10%），在此范围内逆变输出频率跟踪旁路频率，若超出此范围，逆变保持50Hz输出；E、电源效率≥92%（以泰尔检测报告为准）；输出频率精度：市电模式，与输入同步，自动跟踪输入频率；当市电频率超出最大50/60Hz±5Hz时，输出频率50Hz/60Hz±0.01%；智能化电池管理功能。可定期对电池自动检测，无需手动保养电池，可不断市电最电池进行检测，解决电池检测风险。单体浮充均充电压可设置，电池组最大充电电流可设置，均充和浮动的转换点可设置，UPS对电池可周期自检，每30天自检一次，步长可自行设置。.可手动电池自检，可设置自检10秒，自检10分钟，自检到电池电压低。用户可设定充电电流、恒流、恒压和浮充三段式充电管理自动平滑切换。 现采购UPS电源系统可与原有UPS并机使用。为使系统统一管理匹配性，UPS主机与蓄电池、精密配电为同一品牌，执行标准：YD/T 1095-2008。 外接蓄电池数量型号12V/100AH，数量：96节/套,需满足后备延时不低于4小时； 为防止因电池原因发生火灾，蓄电池提供防漏液托盘。UPS电路采用逆变器IGBT电压尖峰吸收电路。 并机采用PWM整流器零序环流控制方法。 电路电板需要实现电路MCU/DSP失效实现告警功能。 提供彩页或第三方证明材料、检测报告等。 | 2套 |
| 2 | 精密空调系统 | 标准配制基本功能：制冷/加热/除湿/加湿/大屏幕图文显示/ PID模糊控制/报警提示/整体模块结构设计/设备联控。 温湿度控制范围：温度调节范围：+17℃~+30℃；温度变化率<5℃/小时；湿度调节范围：20% ~ 80%RH；温、湿度波动超限应能发出报警信号；温湿度控制精度：温度±0.5℃；湿度±2%。 室外环境适应温度：-30℃~+46℃；制冷量（Kw）：26.7；显热比（%）：93；风量(m3/h) ：7500；加湿量( kg/h) ：8；加热量 (kW) ： 机房专用空调系统应为环保机型，机组高度：1960，应采用R407c环保制冷剂输入；电压允许波动范围：380V±10%；频率：50HZ±2Hz；空调必须提供模块化机构设计证明（提供证书或者第三方证明材料，交货时验证此功能。） 中文LCD液晶显示屏，可显示机房内主要参数（温度、湿度）；可设定温度、湿度数值及主要部件工作值；具有全报警系统，并记录所有报警事件；具有报警闪烁提示功能；具有故障报警记录储存功能及断电数据保护功能；具有多级密码保护功能；具有手动开机及自动开机功能及来电自启动功能；具有联动及群控功能，具有机房专用空调的监控性能。 室外机组应为“耐腐蚀铝合金+表面喷涂保护”结构，并具有良好的刚性，以适应多种环境条件；室外机组风机应采用无极调速控制，采用高品质低噪音系列节能风机，以提高机组的运行效率及降低机组的运行噪音。 为考虑机房空调运行安全新增精密空调必须加装一套报警系统软件；（软件系统必须提供精密空调软件登记证书）。 ★精密空调要有风机下沉式技术。 投标产品需具备泰尔认证、CRAA认证；制造厂商应具备ISO 9001质量管理体系认证、ISO1 4001环境管理体系认证、OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证、生产许可证并提供相应证书加盖生产厂家公章；提供彩页或第三方证明材料、检测报告等。 | 2套 |
| 3 | 精密配电系统 | 满足国家相关标准。采用双电源供电模式； 输入电压380/400/415VAC；频率：50Hz/60Hz 。 配电柜应有高精度数据采集设备，能精确地测量配电系统各项参数，包括三相线电压、三相电流、母线进线的各相有功功率、无功功率、功率因数、视在频率、频率、总电能等电源参数。 具有全面的电源管理功能，将配电系统完全纳入机房监控系统，可监测配电柜的状态，并能通过远程通信，能实现机房的集中监控。质保期三年由厂家进行保修承诺。要求提供针对该项目的原厂授权、售后服务承诺函原件。精密配电柜配电柜需提供3C认证。提供彩页或第三方证明材料、检测报告等 | 2套 |
| 4 | 吸顶电加热暖风机 | 输入电源：380V3N-50HZ；温度调节范围：+15℃~+30℃，电加热功率：10KW；噪声：49dB;风量：1000m³/h； | 4台 |
| 5 | 烟感温感系统扩容 | 要求：在现有烟感温感系统基础上进行扩容，要具有完全的兼容性、适配性。1、点型感温探测器A、探测器类型：AIR，B、工作电压：总线24V，C、报警电流≤1.8mA，D、工作温度：-10℃至+50℃。 2、点型感烟探测器，A、报警浓度：0.65-15.5%FT，B、工作电压12DC，C、外壳：阻燃树脂。3、手动报警按钮，A、电源：12VDC/9VDC，B、工作电流：静态电流小于10UA，工作电流在20-25UA，C、烟雾灵敏度：符合UL的217号标准，D、工作温度：40oF-120oF（-4℃~50℃），E、气体界面温度：10%~90%。4、声光报警器，A、电源：DC24v2.电流：30-50mA，B、光强：1800-2400mcd，C、频率：1秒/次，D、报警方式：声光报警。 |  |
| 5.1 | 点型感温探测器 | 探测器类型：AIR，工作电压：总线24V，监视电流小于≤0.6mA，报警电流≤1.8mA报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮，温度：-10℃≤10℃，相对湿度≤90%，不结露。 | 16个 |
| 5.2 | 手动报警按钮 | 温度范围：-50℃~80℃，湿度范围：小于95%，大气压力：80~110KPa，线制:N+1线制，监视电流：0.3mA，报警电流：＜30mA（瞬时），工作电压：DC24V，外形尺寸：125*150*65mm，静态电流：0.06mA。 | 12个 |
| 5.3 | 点型感烟探测器 | 报警浓度：0.65~15.5%FT，工作温度：-10℃~+50℃，工作电源：12VDC/9VDC，信号输出：常开/常闭，安装方式：吸顶，外壳：阻燃树脂。 | 33个 |
| 5.4 | 电源 | 电源：12VDC/9VDC | 6个 |
| 5.5 | 声光报警器 | 电源：DC24v，电流：30-50mA，光强：1800-2400mcd，频率：1秒/次，报警方式：声光报警，使用温度：-20℃~70℃，坏境温度：10-95%RH。 | 11个 |
| 5.6 | 消防双色线 | RV1.5*100 | 10卷 |
| 5.7 | 消防穿线管 | KBG/JDG20&1.0 | 270根 |
| 5.8 | 编码器 | GST-BMQ-2 支持扩容至220点位 | 1个 |
| 5.9 | 报警器主机编程 | 原有报警器编程升级 | 1套 |
| 6 | 动力机房配电系统扩容 | 新增低压抽屉式开关柜一套，抽屉单元8路，动力电缆及相关辅材/施工。并安装架设动力电缆六路至高清地球站配电室，用作高清链路的供电保障。 | 1批 |
| 7 | 安装辅材 | 直流铜牌，直流开关，电池架等安装辅材，移机等 | 1批 |

第三包：电视广播监测监控系统搬迁改造项目

一、项目概述

为了加快台站管理模式现代化的进程，国家广电总局科技委会议明确提出加大台站自动化监控程度，全面实施中央广播电视节目无线数字化覆盖工程，以先进的监测设备为基础，科学的管理理念为平台，有效的提高发射台安全播出的成功率。电视广播监测监控系统改造建设工程正是在这样一个大环境下提出的，以实现广播电视无线覆盖发射台站播出自动化、管理网络化，有效提升安全播出综合保障能力为首要目标。本系统建成后将成为各级广播电视主管部门、各级网络公司和电视台进行科学管理的现代化技术手段，是各级领导了解广播电视播出质量和覆盖效果、完善广播电视系统自我监督机制不可缺少的助手。

二、项目主要建设任务

1、以国家广电总局《无线台站全台自动化建设实施指导意见》为标准，以《广播电视安全播出管理规定》（简称62号令）为指导，以数据采样处理、播出自动控制、集中监测报警、网络维护管理等主流监测控制技术为主要手段，实现841台调频节目、数字地面电视播出及附属设备的自动化监测控制，建设一个自动化水平高、系统运行安全可靠、满足多级管理的发射台站自动化监测控制系统，为中心综合维护保障管理提供基础数据和先进可靠管理平台；★必须与我台原有的视音频监测监控平台、节传前端设备实现兼容及无缝接入，要求原有的视音频监测监控平台及设备等必须融入本次改造系统中，以实现各类别广播电视信号的统一监控监管，避免造成资源浪费，实现新旧系统设备统一无缝兼容接入及管控。投标人必须作出书面承诺: 承诺做到新旧系统无缝拼接和承诺“投标人投标报价必须包含本项目在采购需求中如有缺少了影响项目功能实现的物品”，供货时须验证新旧系统无缝接入等功能，以确保项目实施后能够正常使用，不提供此项视为无效投标。

2、841台承担着9套调频节目（青海经济107.5MHz\青海交通97.2MHz\青海综合98.9MHz\青海藏语99.7MHz\青海生活90.3MHz\中央一套91.6MHz\中央二套105.6MHz\中央三套100.6MHz\备份1个频点)和2个频点DTMB地面数字电视节目(770MHz\794MHz、共12套AVS+节目）的传输、播出任务以及对9部调频主机、5部1+1调频备机、1部9+1调频备机和2部地面数字电视主机、1部1+1数字电视备机的管理工作：

配置数字音频\ASI智能切换和处理系统，对来源信号进行自动切换选择，支持自动/手动切换，发射信号处理，以及主路信源断电直通功能，保障信号传输安全顺畅。

9套调频广播节目主路信源均为数字音频AES/EBU信号，备路信源均为模拟音频立体声信号（如为模拟信号的，须经过A/D转换器转换为数字音频信号再进行传输），系统要求只监测主备两路信源的数字音频信号，链路传输采用全数字音频AES/EBU信号进行传输、配置数字音频AES/EBU自动切换器进行信号智能切换调度，并将数字音频AES/EBU信号送入调频发射机。

2个频点DTMB地面数字电视节目各有2路主备ASI信源，链路传输采用ASI信号进行传输。

系统实现对调频广播每套节目的信源主备2路数字音频信号、入发射机的数字音频信号和空收解调的模拟音频信号进行实时监测报警及录制存储；系统实现对数字电视每个频点的信源主备2路ASI信号、入发射机的ASI信号和空收解调的信号进行实时监测报警及录制存储。

系统实现对总共18部发射机（其中调频发射机15部：9部主机、1+1备机5部、9+1备机1部；数字电视发射机3部：主机2部、2+1备机1部）的状态数据进行实时监控，实现发射机自动开关机等功能。

系统实现对主备发射机自动倒换控制功能：调频5个频点实现1+1主备机自动倒换，调频9个频点实现9+1主备机自动倒换， 数字电视770MHz\794MHz实现2+1主备机自动倒换。所有监测信号通过多画面监测服务器处理后统一送入电视墙大屏进行组合分割显示。

通过数据采样处理，以C/S和B/S相结合的形式，对台站发射机以及机房环境、供配电系统等重要数据进行数据分析存储、自动开关、故障报警、自动倒备、数据上传管理等自动化监管功能。

3、除了实现对上述节点信号的应急切换、自动监测监听、故障报警、录制存储、台站自动化管理等功能，系统预留数据上传接口，通过专用网络方式上传至上级管理部门进行统一管理和显示。

三、项目建设目标

- 以“分布式”监控系统为核心，管理与控制相分离为原则，实现从安全、质量、内容三方面对要求设备数据的采集、分析、自动检测与异常报警等功能，并对全部设备、环境状态等进行实时监测，提高发射台管理的自动化程度，建立完备的自动化监管体系，保障可靠的台站新增设备智能实时管理。

- 实现多环节信号的数字化处理，实现图形化监测报警、实时监控、以及数据查询等功能。

- 通过先进稳定的嵌入式ARM硬件平台，采用Linux操作系统实现发射机参数采集、判别、报警、存储，自动倒备等功能，支持远程web页面管理和配置。

- 结合行业内多年模拟、数字发射机指标测试仪测试的技术背景，电视广播发射台设备和系统的丰富经验与积淀，监测系统充分融合行业内专有的测试分析与上传技术，和实用先进的监控系统技术要求。

- 采用模块化方式管理台站的发射机监控系统、环境监测系统、电力监测系统、视频安防监控系统，并以平台化形式统一管理，采用统一的数据库和操作界面、实现统一的数据采集，采集服务器按多线程方式进行设备访问，设备数据采集和控制无延时。从而有效提高工作效率和运行维护管理水平，极大降低停播率、劣播率，降低工作强度和运营成本，提高安全播出保障能力。

- 提供完善的用户权限管理，对系统中所有操作点都能实现访问控制，同时能实现自动备份和自动切换功能，保证系统的高可靠性；可实现单监控客户端对多台多画面监控主机监控，也可多监控客户端对多台多画面监控主机监控；支持数据共享和远程控制。

- 建设技术档案管理系统，将报警信息、信号分析数据、发射机数据、值班管理信息、抄表数据等存入数据库，并提供报表打印功能。

- 在提供网络通信链路的情况下，可实现远程监看控制下辖台站的当前系统状态，实时设置配置，下达设备控制命令，历史统计数据查询等功能，并全面考虑全网IP规划。

- 系统采用全工业以太网网络为基础的发射台监控系统，支持B/S和C/S的灵活部署，通过多年的行业经验以及对产品的严格测试，对所有微电子硬件设备进行安全可靠的防雷电保护、并对软硬件设备做了可靠的抗干扰设计，有效预防和抵御雷电打击以及台站电磁环境干扰。

四、系统支持依据

系统方案涉及所有系统和设备均符合广电总局颁布的监测设备接口协议、标准，并提供相关证明，支持广电总局现行实施的监测前端和监测系统平台之间的协议标准接口和以下标准规范：

    - 广发技号【1996】222号《全国广播电视监测网总体规划》；

    - 国家广播电影电视总局《全国广播电视监测网总体方案》；

    - 《广播电视分配网监控设备通用技术要求》；

    - 《广播电视内容接收安全监控设备技术要求》；

    - 《无线发射台自动化建设实施指导意见》；

    - ISO/IEC 13818-4《测试规范》；

    - GB/T 22726-2008《多声道数字音频编解码技术规范》；

    - GY/T 280-2014《发射台运行管理系统数据接口规范》；

    - GY/T 290-2015《广播电视发射机数据通讯接口规范》；

    - GYJ 27-87《电视发射台主要设备配备标准及技术要求》；

    - GT/T268-2013《调频频段数字音频广播标准》；

    - GD/J058-2014《调频频段数字音频广播音频信源编码技术规范》；

    - GD/J059-2014《调频频段数字音频广播音频编码器技术要求和测量方法》；

    - GD/J060-2014《调频频段数字音频广播复用器技术要求和测量方法》；

    - GD/J061-2014《调频频段数字音频广播激励器技术要求和测量方法》；

    - GB50211-2015《综合布线系统工程设计规范》；

    - GB50395-2007《视频安防监控系统工程设计规范》；

    - GY/T 250-2011《广播电视发射台自动化通用技术要求》；

五、系统建设要求

本系统按自动化管理模式设计，具有监测任务量大、实时性强、集成度高，对数据安全性、可靠性、一致性和实用性等要求高的特点，因此整体设计过程中系统遵循以下原则:

1、实用和可靠性

系统设计及设备选型充分考虑发射台站实际情况且长时间全自动稳定运行的需求，采用稳定可靠的嵌入式硬件设备，同时采用多种强电磁环境下安全抗干扰技术，保障设备监测指标准确、信息传输、处理迅速，稳定可靠。

2、安全性

具有良好的安全性和保密性，对进入网络的用户实施身份验证；为防止合法用户越权访问数据，对合法用户也合理地设置权限。由于中波、调频、电视发射台电磁波信号复杂、干扰信号强，要求系统具有较强的抗干扰能力；发射机设备工作时间长，系统要具备可靠性和稳定性。另外，发射台处于雷电多发区，系统要具备较强的防雷电措施。

3、先进性

结合成熟先进的音视频处理技术、专业的指标测量方式和测试设备，保证系统的技术层级能满足未来的监测任务要求。系统具备业务抽象性，监测业务和数据分离，在信息采集、信息处理及存储、系统控制、网络传输等关键技术环节充分考虑技术的发展方向，便于功能扩展升级。

4、开放性和兼容性

系统的网络接口能支持目前通用的多种接口和多种协议，支持各种协议的互联、互传。同时可根据各台站需求设计开放式网络结构及其协议和开放式的软件体系架构，从而实现充分资源共享，使系统具有良好的互操作性和可移植性。

5、扩展性和升级性

采用模块化设计思想，当监控任务增加，网点增加和网络规模扩大时，通过增加相应的系统模块，就能方便地扩大网络规模，灵活配置各监控台站的功能，满足系统功能、网络带宽和通信容量等方面的需求，具备整体升级扩展能力，且考虑全网IP地址的规划。

随着网络技术的发展，先进的网络设备及产品不断涌现，要求系统可方便过渡到更先进的网络技术，并能保护现有投资，不造成较大的浪费。

6、可管理和可维护性

监控系统设计健全的网管功能，可对网络、设备进行实时全面的监测和控制；同时系统软、硬件具有良好的可维护性，对系统中主要设备提供性能监测、记录、告警、维护等手段。

7． 前瞻性

为了保证系统在可预见的将来也能满足广播电视发射节目的监控任务的需要，并随着技术的发展而发展，系统在设计时必须有相当的前瞻性。

8．经济适用性

系统建设充分利用台内现有资源，选择通用性、兼容性好的技术和产品,保护投资的有效性。

系统实现架构图

## 六、系统设备配置清单及技术规格要求：

总体要求：

发射台目前承担着9套调频广播节目（青海经济107.5MHz\青海交通97.2MHz\青海综合98.9MHz\青海藏语99.7MHz\青海生活90.3MHz\中央一套91.6MHz\中央二套105.6MHz\中央三套100.6MHz\备份1个频点)和2个频点DTMB地面数字电视节目(770MHz\794MHz、共12套AVS+节目）的发射任务；其中5个频点优先实现1+1调频发射机备份，9个频点又实现9+1调频发射机备份，数字电视770MHz和794MHz实现2+1数字电视发射机备份。

台站信源情况:

9套调频广播节目主路信源均为数字音频AES/EBU信号，备路信源均为模拟音频立体声信号（如只有模拟信号的，须经过A/D转换器转换为数字音频信号再进行传输），系统设计只监测主备两路信源的数字音频信号，链路传输采用全数字音频AES/EBU信号进行传输、配置数字音频AES/EBU自动切换器进行信号智能切换调度，并将数字音频AES/EBU信号送入调频发射机；数字电视770MHz和794MHz各有2路主备ASI信源。

系统功能实现：

1、系统实现对前端信源的智能切换调度处理，主路信源异常时自动切换到备路信源上，保证信号不间断实时安全播出；

2、系统实现对每套节目的信源主备2路数字音频信号、入发射机的数字音频信号和空收解调的模拟音频信号进行实时监测报警及录制存储；

3、系统实现对总共18部发射机（其中调频发射机15部：9部主机、1+1备机5部、9+1备机1部；数字电视发射机3部：主机2部、2+1备机1部）的状态数据进行实时监控，实现发射机自动开关机等功能；

4、系统实现对主备发射机的自动倒换控制功能：调频5个频点实现1+1主备机自动倒换，调频9个频点又实现9+1主备机自动倒换，数字电视770MHz\794MHz实现2+1主备机自动倒换；

5、所有监测信号通过多画面监测服务器处理后统一送入电视墙大屏进行组合分割显示。

6、电视机房的数字发射机全部搬迁到三楼调频机房，实现统一控制。

1、项目设备清单及技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术规格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 音频A/D转换器 | 5 | 台 | 要求支持2组独立工作通道，每组1路音频立体声信号输入、2路AES/EBU信号输出、平衡接口 |  |
| 2 | 1U标准插卡式机箱 | 7 | 台 | 须提供由国家广电总局备案的权威检测机构出具的产品检测报告复印件，投标现场原件备查； 该机箱采用嵌入式结构、可安装在标准19英寸机架上，高度1RU，每个机箱配置4个或以上模块插槽，带冗余热备份电源，有较高的模块安装密度，有良好的散热、防尘功能，有利于设备管理及维护； 支持模拟、数字视音频模块的混插； 所有组件均为后装载式，支持热备份插拔； 具备RJ45网络通信接口，可实现远程对机箱及所有插入模块进行监测和控制； 须提供专属设备集中控制软件对数字视音频分配\切换板卡进行远程监测和控制； 提供的机箱数量应与配置的板卡模块数量以及安装设计相匹配。 |  |
| 3 | 数字音频分配器 | 9 | 块 | 须提供由国家广电总局备案的权威检测机构出具的产品检测报告复印件，投标现场原件备查； 要求支持数字音频AES/EBU格式信号、1入4出、平衡接口； 具备断电直通功能。 |  |
| 4 | 数字音频切换器 | 9 | 块 | 须提供由国家广电总局备案的权威检测机构出具的产品检测报告复印件，投标现场原件备查； 要求支持数字音频AES/EBU格式信号、主备信号4切1分2、延迟时间可选、平衡接口； 具备断电直通及掉电记忆功能； 带Ethernet远控接口。 |  |
| 5 | 数字音频处理器 | 9 | 台 | 须提供实用新型专利证书复印件，投标现场原件备查； 要求设备具备可对各种不同频率的电信号按要求调节来补偿扬声器和声场的缺陷，起到补偿和修饰各种声源及其他特殊的作用的功能。设备应集信号分配、音频多段处理等功能，支持内置垫乐、信号丢失报警等功能。设备操作简单，支持5寸全彩色中文电容触摸屏，一屏完成所有显示及操作。 5寸全彩色中文电容触摸屏，一屏完成所有显示操作； 四条30段LED音柱条同时显示输入输出信号电平大小； 前面板具有耳机监听接口及音量调节旋钮； 支持数字音频AES/EBU信号输入输出，1路信号输入分配4路相同的信号输出； 采用24bit数据总线和32bit DSP； 处理输出设有7段参量均衡可对各种不同频率的电信号按要求调节来补偿扬声器和声场的缺陷，起到补偿和修饰各种声源及其他特殊的作用，内置多种处理模式供用户自行选择； 自动处理动态范围大，±26dB压缩处理； 1ms快速压缩避免声音突然过大； 延时处理、保证声音、音乐以及语言的层次感； 峰值压缩10 dB不失真，避免终端设备过调而产生的啸叫； 垫乐功能，保证节目不间断播出，支持U盘和SD卡； 具有蜂鸣器报警功能，提示输入信号有无，同时具有报警状态量输出接口，可外接报警装置； 具有远程计算机通讯接口：RS232、RJ45网口等； 专属软件配置用于各种模式、场景及参数设置。 |  |
| 6 | 标识监测仪 | 2 | 台 | 须提供由国家广电总局备案的权威检测机构出具的产品检测报告复印件，投标现场原件备查； 支持1-6路独立调谐器的广播综合调谐器，2分配输出,LCD液晶面板控制; AM/FM设置频率可自动转换； 支持静噪功能； 接收频率范围：87.00MHz～108.00MHz 526.5KHz～1606.5 KHz 天线输入阻抗：75Ω不平衡输入; 采样率48kHz/44.1kHz; 16bit /24bit广播级音频格式; 对嵌入广播节目内容的自动甄别; 支持对全天在播频点和所有播出内容进行实时监测; 故障报警速率可达为500ms。 |  |
| 7 | 模拟音频编码器 | 1 | 台 | 8路立体声音频编码、IP输出、支持UDP协议、1U标准19"机箱 |  |
| 8 | 数字音频编码器 | 4 | 台 | 8路数字音频AES/EBU编码、IP输出、支持UDP协议。 |  |
| 9 | ASI码流分配器 | 5 | 块 | 须提供由国家广电总局备案的权威检测机构出具的产品检测报告复印件，投标现场原件备查； 要求支持数字视频ASI格式信号， 1入4出、BNC接口、具备断电直通功能。 |  |
| 10 | ASI切换器 | 3 | 块 | 须提供由国家广电总局备案的权威检测机构出具的产品检测报告复印件，投标现场原件备查； 要求支持数字视频ASI格式信号、主备信号4切1分4、 、BNC接口； ★支持信号异常检测，包括信号中断检测、同步丢失检测、PID错误检测功能; 具备断电直通及掉电记忆功能； 带Ethernet远控接口。 |  |
| 11 | 码流采集监测单元 | 1 | 套 | 须提供由国家广电总局备案的权威检测机构出具的产品检测报告复印件，投标现场原件备查； 同时支持6路ASI码流信号输入；TS OVER IP、每路信号采集独立输入，独立网口输出，能进一步降低仪器故障率； 支持32个SPTS(单节目流)； 控制网口和数据网口分离； 最大输出码率为800Mbps。 | 监测2个数字电视频点的主备信源2路信号、入发射机的1路信号共6路信号 |
| 12 | 地面国标解码模块 | 1 | 套 | 须提供由国家广电总局备案的权威检测机构出具的产品检测报告复印件，投标现场原件备查； 符合国标地面数字电视标准 GB 20600-2006，支持单载波或多载波信号输入； 接收电平-80dBm～-5dBm； 可将2路RF输入流转换为UDP输出、RF OVER IP。 |  |
| 13 | 设备集中统一控制平台 | 1 | 套 | 可实现对该项目配置的所有切换器等设备切换状态的远程控制； 切换模式和信号状态在软件中实时显示； 安全设置：可实现界面锁定的功能，锁定界面后不能对软件进行任何操作，防止误操作。 |  |
| 14 | 多画面监测报警系统 | 3 | 套 | 须提供由国家广电总局备案的权威检测机构出具的产品检测报告复印件，投标现场原件备查； 多画面服务器，单台支持1-4块屏分屏显示、最大支持32路信号显示（单台最多支持24路AVS+信号显示）、包含数字、模拟视音频信号实时监测、内容监测、码流分析、报警记录、录制等功能。 |  |
| 15 | 统一监管平台 | 1 | 台 | 中控管理平台，实现整个系统的报警、查询、控制功能 |  |
| 16 | 录制存储单元 | 1 | 台 | 对监测的所有信号进行录制保存，标配支持15天全时段录制，30天报警录制。 |  |
| 17 | 操作客户端 | 1 | 台 | Cpu：奔腾g4400\技嘉4110主板\DDR4 8G内存 |  |
| 18 | 22寸显示器 | 2 | 台 | 具备VGA\DVI\HDMI输入接口、1920X1080分辨率 | 利旧 |
| 19 | 交换机 | 1 | 台 | 24口10/100/1000M自适应； RJ45端口； 所有端口均具备线速转发能力； 支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能； 支持MAC地址自学习；支持全双工工作模式。 |  |
| 20 | 数字电视高增益天线 | 1 | 套 | 支持广播电视全频段的接收天线； 接收调频广播、数字电视信号； 须提供专利证书复印件，投标现场原件备查。 |  |
| 21 | 数字音频监听器 | 1 | 套 | 须提供由国家广电总局备案的权威检测机构出具的产品检测报告复印件，投标现场原件备查； 要求设备是满足支持SDI（嵌入音频）、AES/EBU和模拟音频格式的监听设备，该设备通过2个51段三色LED音柱条同时监看音频信号的PPM和VU表，通过三个高保真的扬声器进行监听，输入通道可由前面板的控制按键选择，可调整监听的音量和左右声道平衡。具有耳机监听接口，插入耳机时扬声器自动静音。支持将SDI（嵌入音频）、AES/EBU转为模拟音频立体声信号监听输出。 输入方式：SDI、AES、AF（高灵敏度）； 输出方式：SDI、AES、AF； 喇叭输出：L+R（低音），L/R立体声（高音）； 耳机输出：立体声、自动静音； 选择方式：ANALOG、SDI、AES； L/R相位识别； 高保真声音重放和准确的电平指示； 51段三色LED输入电平指示； 紧凑的机箱机构，2U标准19”可上架机箱 技术参数 输入类型：AF(SPL)/SDI/AES 输入阻抗：AF(SPL) 10K、SDI\AES 75Ω 最大输入电平： LED输入电平指示：绿、黄、红三色51段 最大输出功率：低音L+R 30W、高音 L 5W / R 5W 信噪比：90dB 取样率：48KHz D/A转换：18bit D/A校正：-18=0 -9=+6 -20=+4 -20=+8（dBFS=0dB） 电平范围：-50~+16dB 步进1dB 电源：220V.AC/50HZ |  |
| 22 | 发射台自动化监控系统 | 1 | 套 | 须提供由国家广电总局备案的权威检测机构出具的产品检测报告复印件，投标现场原件备查； 采用B/S架构，发射台全景监管系统，包含发射机、激励器、功放数据采集控制、发射机自动开关机控制、动力环境数据采集控制、实时显示功能。 |  |
| 23 | 发射机智能指标采集测试仪 | 18 | 台 | 须提供由国家广电总局备案的权威检测机构出具的产品检测报告复印件，投标现场原件备查； 要求设备具有发射机数据采集控制及发射机三大指标（幅频特性、失真度、信噪比）测试功能 （要求检测报告须能体现出发射机数据采集控制及发射机三大指标测试的内容）； 采集器能完全满足采集发射机的状态参数、各类采集器的串口信息，和并支持模拟量/开关量转换为串口信息和脱离计算机独立工作，并保证不对发射机的正常工作产生任何影响； 完全满足采集发射机的相关工作参数和接收远程控制指令对发射机进行遥控控制，并预留进行自动倒备机和倒天馈操作的接口； 根据需要可以完成并行模拟接口或串行数字接口发射机的监测； 多路网卡、百兆或千兆以太网接口； 监测发射机工作状态，包括发射功率、反射功率、温度等指标采集，自带实时时钟，可实现定时开关机； 多种报警功能； 采用嵌入式操作系统； 采用“分布式”的控制结构，即每一部发射机对应一个采集控制器，分布式一对一的控制方式当某一台采集器故障时不会影响其他设备的正常工作，采集控制器可以脱离计算机系统独立工作。 |  |
| 24 | 发射机天线倒换控制器 | 5 | 台 | 须提供专利证书复印件，投标现场原件备查； 实现1+1主备发射机同轴开关自动倒换控制（调频）； 同轴开关控制，可手动和远程软件倒换，快捷方便，稳定性高; LCD液晶屏显示，主、备发射机开关机状态、发射功率的柱状图显示； 具有手动/自动按键的选择，手动时脱离监控系统单独存在使用； 独立的恢复按钮，当出现故障倒机时，可对系统进行恢复操作； 可对主备机进行数据采集，开关机控制，可对激励器频率进行更改； 报警门限可调； 具有多个以太网口和串口（可进行RS232/RS485/RS422调节），可进行数据上传和设备数据采集； |  |
| 25 | 发射机天线倒换控制器 | 1 | 台 | 提供专利证书复印件，投标现场原件备查； 实现9+1主备发射机自动倒换控制（调频）； 同轴开关控制，可手动和远程软件倒换，快捷方便，稳定性高； LCD液晶屏显示，主、备发射机开关机状态、发射功率的柱状图显示； 具有手动/自动按键的选择，手动时脱离监控系统单独存在使用； 独立的恢复按钮，当出现故障倒机时，可对系统进行恢复操作； 可对主备机进行数据采集，开关机控制，可对激励器频率进行更改； 支持对数字音频切换器控制，可根据需要切换备机信号源； 报警门限可调； 具有多个以太网口和串口（可进行RS232/RS485/RS422调节），可进行数据上传和设备数据采集； |  |
| 26 | 数字音频切换器 | 1 | 台 | 须提供由国家广电总局备案的权威检测机构出具的产品检测报告复印件，投标现场原件备查； 实现调频发射机9+1自动倒换数字音频AES/EBU信号调度； 要求支持数字音频AES/EBU格式信号、12切1分2、手动切换、具有断电直通功能、平衡接口、1U标准19"机箱； 具有Ethernet远控接口，实现远程监控配,配合系统控制软件实现N+1倒备机信号自动切换调度。 |  |
| 27 | 数字音频处理器 | 1 | 台 | 须提供实用新型专利证书复印件，投标现场原件备查； 要求设备具备可对各种不同频率的电信号按要求调节来补偿扬声器和声场的缺陷，起到补偿和修饰各种声源及其他特殊的作用的功能。设备应集信号分配、音频多段处理等功能，支持内置垫乐、信号丢失报警等功能。设备操作简单，支持5寸全彩色中文电容触摸屏，一屏完成所有显示及操作。 5寸全彩色中文电容触摸屏，一屏完成所有显示操作； 四条30段LED音柱条同时显示输入输出信号电平大小； 前面板具有耳机监听接口及音量调节旋钮； 支持数字音频AES/EBU信号输入输出，1路信号输入分配4路相同的信号输出； 采用24bit数据总线和32bit DSP； 处理输出设有7段参量均衡可对各种不同频率的电信号按要求调节来补偿扬声器和声场的缺陷，起到补偿和修饰各种声源及其他特殊的作用，内置多种处理模式供用户自行选择； 自动处理动态范围大，±26dB压缩处理； 1ms快速压缩避免声音突然过大； 延时处理、保证声音、音乐以及语言的层次感； 峰值压缩10 dB不失真，避免终端设备过调而产生的啸叫； 垫乐功能，保证节目不间断播出，支持U盘和SD卡； 具有蜂鸣器报警功能，提示输入信号有无，同时具有报警状态量输出接口，可外接报警装置； 具有远程计算机通讯接口：RS232、RJ45网口等； 专属软件配置用于各种模式、场景及参数设置。 |  |
| 28 | 发射机天线倒换控制器 | 1 | 台 | 须提供专利证书复印件，投标现场原件备查； 实现2+1主备发射机自动倒换控制（数字电视）； 同轴开关控制，可手动和远程软件倒换，快捷方便，稳定性高; LCD液晶屏显示，主、备发射机开关机状态、发射功率的柱状图显示； 具有手动/自动按键的选择，手动时脱离监控系统单独存在使用； 独立的恢复按钮，当出现故障倒机时，可对系统进行恢复操作； 可对主备机进行数据采集，开关机控制，可对激励器频率进行更改； 支持对ASI切换器控制，可根据需要切换备机信号源； 报警门限可调； 具有多个以太网口和串口（可进行RS232/RS485/RS422调节），可进行数据上传和设备数据采集。 |  |
| 29 | ASI切换器 | 1 | 台 | 须提供由国家广电总局备案的权威检测机构出具的产品检测报告复印件，投标现场原件备查； 实现数字电视发射机2+1自动倒换ASI码流信号调度； 要求具有数字视频ASI 信号4切1分4、手动切换、断电直通、BNC接口、、1U标准19"机箱； 具有Ethernet远控接口，实现远程监控,配合系统控制软件实现N+1倒备机信号自动切换调度； |  |
| 30 | GPS校时器 | 1 | 套 | 为系统提供准确统一的时间 |  |
| 31 | 交换机 | 2 | 台 | 10/100自适应； RJ45端口； 所有端口均具备线速转发能力； 支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能； 支持MAC地址自学习； |  |
| 32 | LED显示屏 | 1 | 套 | 满足机房实际需求 | 利旧 |
| 33 | 液晶电视机 | 8 | 台 | 满足机房实际需求 | 利旧 |
| 34 | 电视墙 | 1 | 套 | 满足机房实际需求 | 利旧 |
| 35 | 操作台 | 1 | 套 | 满足机房实际需求 | 利旧 |
| 36 | 办公椅 | 4 | 把 | 满足机房实际需求 | 利旧 |
| 37 | 空调 | 4 | 台 | 满足机房实际需求 | 利旧 |
| 38 | 机柜 | 5 | 台 | 标准机柜。材质采用优质冷轧钢板，颜色由采购方指定； 表面为静电喷塑，内部件镀锌处理； |  |
| 39 | 信号接收机 | 14 | 台 | 具备广播级传输功能；支持多种信源输入，符合DVB-S/S2、DVB-C、ABS-S标准；支持多种格式视频解码，符合H.264/MPEG4 AVC、MPEG-2、AVS编码标准；支持多种传输接口输出，提供ASI、MPEGoIP输出；支持多种视音频输出接口，提供CVBS、AES/EBU、XLR；支持杜比5.1声道或PCM数字音频输出；支持两路CVBS视频接口及一路RCA接口用于监控输出； 通过RCA接口输出OSD方式的菜单，用于用户操作；支持中英文菜单、友好的用户界面；内嵌Web Server，支持Web管理、OSD管理方式；拥有集中网管、并提供SNMP可编程网络管理接口；支持掉电节目记忆功能；支持网口、串口升级。 |  |
| 40 | 线材、辅料 | 1 | 批 | 含线缆、连接头、线管及其它辅材，选用市场知名品牌 |  |
| 41 | 安装调试 | 1 | 项 | 设备运保，安装、调试 |  |
| 42 | 重要需求 |  |  | 做出详细的集成方案；系统布线\电源布线要求线材、接头采用优质品牌产品，出具完整的连接图纸，对线号进行统一规划，连线两头标有规范的线标，总体走线整齐、排列有序。 |  |

## 七、项目要求

1、 供货要求：货物为本次招标前原制造商制造的非淘汰类全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。所报产品应提供详细的技术资料，应有产品（材质）合格证、检测报告等、应提供相关主要材质的详细资料情况。

2、 报价要求：所报产品价格为含税全包价，包括供货方设计、制造、包装、运输、保险、装卸、验收、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

3、 交货及完工期要求：中标单位签订合同后全部工程在30日历日内完成。

4、 交货地点：青海广播电视台841台（甲方指定地点）。

5、 售后要求：①所供设备及软件要求提供质保期外三年免费保修保用服务,并且原厂家有更长保修期限以厂家提供的为准。②保修期内若设备出现故障，供应商必须在收到使用单位通知后1小时内提供技术支持响应，如有需要上门服务的24小时内到达现场处理故障。报修48小时内不能修好的提供相同档次的配件和设备代用。维修超过一个月（或确认不能修复的），由供应商按原型号或升级型号进行更换。③自验收合格日计算，中标人负责所有产品的维修、维护和保养等跟踪服务，保修期内，不再收取任何费用，并提供终身维修服务。④所有产品保修服务方式均为中标人上门保修，由此产生的一切费用均由中标人承担。⑤其他服务：投标人自行制定详尽的售后服务承诺。

6、 验收要求：交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和中标供应商投标文件的要求；③货物来源国官方标准；④货物运抵现场后，采购人将对产品质量、规格等进行检验。如发现产品与谈判文件、投标文件、合同不符，采购人有权根据检验结果要求中标供应商立即更换或提出索赔要求。⑤工程完工试运行6个月后，由施工方提出终验申请，15天内组织人员对工程进行验收。

7、本项目为交钥匙工程，中标方应考虑安装过程中所有安装调试细节以及所供设备与项目所在地其他设备的兼容、匹配、干扰等问题。

8、中标方需负责项目的集成材料，并按照招标文件要求，完成整个系统的集成。系统集成还包括机柜、控制台、电视墙、系统显示设备、系统应用服务器、测试仪器硬件设施等；系统集成材料包括射频连接电缆、连接电缆、数字电缆、网络控制电缆及相应电缆接头等所需的所有集成线缆线材。

9、按照国家广电总局相关标准和规范要求搭建成科学、先进、合理的系统集成；

10、投标人应就招标人整体描述，提出自己科学、合理、详尽的系统集成方案，方案需满足但并不局限于招标人的描述，投标人可以提出更为合理、优化的系统集成、实施方案。

11、投标人应根据系统中的各个分系统等几个部分内容做出详细的集成方案；系统布线要求线材、接头采用优质品牌产品，出具完整的连接图纸，对线号进行统一规划，连线两头标有规范的线标，总体走线整齐、排列有序。

第四包：卫星、电视、调频、动力机房的备品备件

一、项目要求

为了确保安全播出，在此次高清地球站建设的同时需要对相应搬迁机房进行备品备件的补充。

1、投标及供货要求：货物为本次招标前原制造商制造的非淘汰类全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。所报产品在投标文件中应提供详细的技术资料如彩页，检测报告等。供货时需提供产品检验合格证。

2、按照国家广电总局相关标准和规范要求搭建成科学、先进、合理的系统集成。投标人应就招标人整体描述，提出自己科学、合理、详尽的系统集成方案，方案需满足但并不局限于招标人的描述，投标人可以提出更为合理、优化的系统集成、实施方案。

3、本项目中的电力数据采集控制扩展系统和调频发射机项目为交钥匙工程，中标方应考虑安装过程中所有安装调试细节以及所供设备与项目所在地其他设备的兼容、匹配、干扰等问题。

4、中标方需负责电力数据采集控制扩展系统和调频发射机项目的集成材料，并按照招标文件要求，完成整个系统的集成。系统布线要求线材、接头采用优质品牌产品，出具完整的连接图纸，对线号进行统一规划，连线两头标有规范的线标，总体走线整齐、排列有序。

5、交货及完工期要求：中标单位签订合同后全部工程在30日历日内完成。RVR激励器、调频发射机交货时间：合同签定后60个日历日内完成系统安装调测及验收。

交货地点：青海广播电视台841台（甲方指定地点）。

6、售后要求：①所供设备及软件要求提供质保期外三年免费保修保用服务,并且原厂家有更长保修期限以厂家提供的为准。②保修期内若设备出现故障，供应商必须在收到使用单位通知后1小时内提供技术支持响应，如有需要上门服务的24小时内到达现场处理故障。报修48小时内不能修好的提供相同档次的配件和设备代用。维修超过一个月（或确认不能修复的），由供应商按原型号或升级型号进行更换。③自验收合格日计算，中标人负责所有产品的维修、维护和保养等跟踪服务，保修期内，不再收取任何费用，并提供终身维修服务。④所有产品保修服务方式均为中标人上门保修，由此产生的一切费用均由中标人承担。⑤其他服务：投标人自行制定详尽的售后服务承诺。

7、验收要求：单件备品备件到货验收。电力数据采集控制扩展系统和调频发射机项目付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和中标供应商投标文件的要求；③货物来源国官方标准；④货物运抵现场后，采购人将对产品质量、规格等进行检验。如发现产品与谈判文件、投标文件、合同不符，采购人有权根据检验结果要求中标供应商立即更换或提出索赔要求。⑤工程完工试运行6个月后，由施工方提出终验申请，15天内组织人员对工程进行验收。

二、设备清单及详细要求

| 1、主要设备清单 序号; 产品名称; 数量; 单位; 备注. 一、电视机房. 1.1; 功放电源; 2; 台. 1.2; 激励器25V电源板; 2; 个. 1.3; 4CH末级功率放大板; 2; 个. 1.4; 4CH前级功率放大板; 1; 个. 1.5; 4CH末级功率放大板; 2; 个. 1.6; 4CH前级功率放大板; 1; 个. 1.7; 11CH 前级功率放大板; 1; 个. 1.8; 11CH 可编程控制器; 1; 个. 1.9; 15CH前级功率放大板; 1; 个. 1.10; 15CH末级功率放大板; 1; 个. 1.11; 低噪声离心通风机; 2; 个. 1.12; 8CH 末级功放电源; 1; 个. 1.13; 8CH 衡孚开关电源; 1; 个. 1.14; 13CH冷却风机; 1; 个. 1.15; 交流接触器; 1; 个. 1.16; 轴承; 10; 个. 1.17; 轴承; 10; 个. 二、调频机房. 2.1; 备机（RVR）全频率调频数字激励器; 1; 台. 2.2; 航星电源; 8; 个. 2.3; 冷却风扇; 20; 个. 2.4; 风机轴承; 30; 个. 2.5; 哈里斯专用风扇; 5; 个. 2.6; 发射机稳压电源; 1; 台. 2.7; 91.6Mhz和98.9Mhz 整体功放盒; 2; 个. 2.8; 标签机; 1; 个. 2.9; 红外测温仪; 1; 个. 2.10; 刮雪铲; 2; 个. 2.11; 可调热风台; 1; 个. 2.12; 除锈剂; 10; 瓶. 2.13; 备品备件货架; 4; 个. 2.14; 职工储物柜; 1; 个. 2.15; 组合工具; 1; 套. 2.16; 组合工具车; 1; 个. 2.17; 液压搬运车; 1; 辆. 2.18; 音频线; 1; 卷. 2.19; 空气开关; 4; 个. 三、动力科. 3.1; 电力数据采集控制系统. 3.1.1; 单相电流数显表; 50; 台. 3.1.2; 通讯管理; 1; 套. 3.1.3; 屏蔽电缆; 300; 米. 3.1.4; 后台软件; 1; 套. 3.1.5; 计算机; 1; 套. 3.2; 10KV主备进线户外真空断路器; 2; 套. 3.3; 高低压电线电缆; 1; 批. 3.4; 办公机房楼照明箱开关更换; 1; 批. 3.5; 护线套; 10; 卷. 3.6; LED灯泡; 50; 个. 3.7; LED灯泡; 20; 个. 3.8; 电力监控系统 显示器; 1; 台. 3.9; 电力监控系统UPS电源; 1; 个. 3.10; 移动线缆盘; 2; 个. 3.11; 高.低压验电笔; 2; 个. 3.12; 液压钳; 1; 个. 3.13; 强光手电; 2; 个. 3.14; 500v兆欧表; 1; 个. 3.15; 万用表; 2; 块. 3.16; 水泥杆脚扣; 1; 套. 3.16; 保险带、保险绳; 2; 套. 3.17; 常用工具; 1; 套. 3.18; 组合工具车; 1; 辆. 3.19; 手枪电动冲击钻; 1; 套. 四、上行机房. 4.1; 强光手电; 5; 个. 4.2; 对讲机; 4; 台. 4.3; 组合工具; 10; 套. 4.4; C波段高频头; 10; 个. 4.5; LNB; 4; 个. 4.6; 卫星天线场区照明; 1; 批. 2、技术参数 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| 一、电视机房 |  |  |  |
| 1.1 | 功放电源 | SPS3200VH，要与原功放匹配；可与原功放电源互备互换。 | 2台 |
| 1.2 | 激励器25V电源板 | 要与原激励器匹配，可与原激励器电源板互备互换。 | 2个 |
| 1.3 | 4CH5KW末级功率放大板 | 要与原4CH5KW发射机匹配；可与原4CH5KW发射机末级功率板互备互换。 带宽：50－100MHz；供电：＋32V；输入/输出阻抗：50Ω；输入功率：6W；标准输出400W pK线性功率；工作状态甲乙类；标准增益：21dB；工作电流：17A （20A Max）。型号：P400。厂家：辽宁大行德汇电子网络工程有限公司。品牌：AGBE-TBV5KS | 2个 |
| 1.4 | 4CH5KW前级功率放大板 | 要与原4CH5KW发射机匹配；可与原4CH5KW前级功率放大板互备互换。 带宽：50－100MHz；供电：＋32V；输入/输出阻抗：50Ω；输入功率：2W；标准输出60W pK线性功率；工作状态甲类；标准增益：19dB；工作电流：8A 。型号：P60W。厂家：辽宁大行德汇电子网络工程有限公司。品牌：AGBE-TBV5KS | 1个 |
| 1.5 | 4CH10KW末级功率放大板 | 要与原4CH10KW发射机匹配；可与原4CH10KW发射机末级功率板互备互换。 带宽：50－100MHz；供电：＋32V；输入/输出阻抗：50Ω；输入功率：6W；标准输出400W pK线性功率；工作状态甲乙类；标准增益：21dB；工作电流：17A （20A Max）。型号：P400。厂家：辽宁大行德汇电子网络工程有限公司。品牌：AGBE-TBV10KS | 2个 |
| 1.6 | 4CH10KW前级功率放大板 | 要与原4CH10KW发射机匹配；可与原4CH10KW前级功率放大板互备互换。带宽：50－100MHz；供电：＋32V；输入/输出阻抗：50Ω；输入功率：2W；标准输出60W pK线性功率；工作状态甲类；标准增益：19dB；工作电流：8A 。型号：P60W。厂家：辽宁大行德汇电子网络工程有限公司。品牌：AGBE-TBV10KS | 1个 |
| 1.7 | 11CH 5KW前级功率放大板 | 要与原11CH5KW发射机匹配；可与原11CH5KW前级功率放大板互备互换。带宽：170－235MHz；供电：＋28V；输入/输出阻抗：50Ω；输入功率：2W；标准输出60W pK线性功率；工作状态甲类；标准增益：16dB；工作电流：8A 。型号：P60W。厂家：辽宁大行德汇电子网络工程有限公司。品牌：AGBE-TBV5KS | 1个 |
| 1.8 | 11CH 5KW可编程控制器 | 要与原11CH5KW发射机匹配；可与原11CH5KW发射机可编程控制器互备互换。 | 1个 |
| 1.9 | 15CH5KW前级功率放大板 | 要与原11CH5KW发射机匹配，可与原11CH5KW发射机可编程控制器互备互换。 带宽：:470－860MHz；供电：＋28V； •输入/输出阻抗：50Ω；输入功率：2W；标准输出60W pK线性功率；工作状态甲类；标准增益：14dB；工作电流：1A 。型号：P60W。厂家：辽宁大行德汇电子网络工程有限公司。品牌：AGBE-TBU5KS | 1个 |
| 1.10 | 15CH5KW末级功率放大板 | 要与原15CH5KW发射机匹配；可与原15CH5KW发射机末级功率放大板互备互换。 带宽：:470－860MHz；供电：＋32V；输入/输出阻抗：50Ω；输入功率：2W；标准输出150W pK线性功率；工作状态甲乙类；标准增益：14dB；工作电流：10A 。型号：P150。厂家：辽宁大行德汇电子网络工程有限公司。品牌：AGBE-TBU5KS | 1个 |
| 1.11 | 低噪声离心通风机 | 风量：1483-3549m³/h；风压：346-372Pa；功率：0.55KW；转速：1300r/min。 | 2个 |
| 1.12 | 8CH 末级功放电源 | HX1500HH02，要与原8CH发射机相匹配，可与原8CH 发射机末级功放电源互备互换。 | 1个 |
| 1.13 | 8CH 衡孚开关电源 | HF20W-D-B，要与原8CH发射机相匹配，可与原8CH 发射机衡孚电源互备互换。 | 1个 |
| 1.14 | 13CH冷却风机 | 功率0.55瓦 转数1300r／min，要与原13CH发射机相匹配，可与原13CH发射机冷却电源互备互换。 | 1个 |
| 1.15 | 交流接触器 | CJX1-12/22。AC-3，2NO，2NC，Ith=20A。IEC：60947-4-1。ⅤDE0660。GB14084.4。380Ⅴ，5.5kw，7.5HP。 | 1个 |
| 1.16 | 轴承 | 6205 | 10个 |
| 1.17 | 轴承 | 6203 | 10个 |
| 二、调频机房 |  |  |  |
| 2.1 | 备机RVR全频率调频数字激励器（进口产品） | 额定输出功率：0～30W连续可调。RF输出接口：“N”型；RF输出阻抗：50欧姆；频率范围：87.5～108MHz；频率稳定度≤±100Hz；互调失真＜0.1%(典型0.05%)；(3.18KHz方波和5KHz的正弦波100%调制)；交流电源：110-130V 50～60Hz单相；198-250V 50～60Hz单相；面板尺寸≤宽483mm×高88mm×深344mm；重量：15.5Kg；环境温度要求：-10℃～50℃；预加重：0μS，25μS，50μS可调；导频音(立体声版)1Vpp，最小4.7Ω的负载。 | 1台 |
| 2.2 | 电源 航星电源 型号：SPS2500VH/B2-48V | AC380V输入电压范围 AC380V±15%，AC380V欠压保护点 AC315V±5V，DC输出电压范围 DC44V~DC52V ，输出电压整定值 48V ，DC输出限流值 50A～53A，输出短路保护 正常 ，DC输出过压保护 56V±1V，电压调整率 ≤±0.5% ，电流调整率 ≤±0.5%，输出电压纹波 ≤200mVpp，转换效率 ≥88% ，功率因数 ≥0.90 ，遥控开/关机正常，过温保护 80℃±3℃ ，均流精度 ≤±3% 。 | 8个 |
| 2.3 | 冷却风扇 西安骊山电子业总厂 型号：200FZY8--S, | 380V ,80W,2700转每分钟 50Hz | 20个 |
| 2.4 | 风机轴承 | SS608 8*22*7 | 30个 |
| 2.5 | 哈里斯发射机专用风扇 型号：X17L48BGM7-07 | 48VDC 350CFM 172MM，可与原发射机哈里斯风扇互备互换 | 5个 |
| 2.6 | 发射机稳压电源 | 1、电压输入范围：380±25% 2、频率：50/60HZ 3、输出电压：相电压220V，线电压380V 4、稳压精度：380V±2.5% 5、效率：≥98% 6、波形畸变：≤1% 7、绝缘电阻：≥3M 8、应变时间：≤20ms 9、调整到位时间≤100ms（电压突变10%） 10、工作频率：50Hz 11、噪声：≤55dB 12、输出功率：50KVA | 1台 |
| 2.7 | 91.6Mhz和98.9Mhz 整体功放盒2个 厂家：陕西如意广播电视设备有限公司 型号：FM103S-III | 要与原91..6MHz和98.9MHz发射机相匹配；可与原91..6MHz和98.9MHz发射机功放盒互备互换；功放单元最大输出功率2.2KW；由四个功放板与四分配、四合成共同组成射频单元。 | 2个 |
| 2.8 | 标签机 | 尺寸：1658*155*68，型号：brother PT-E200 | 1个 |
| 2.9 | 红外测温仪 | 型号：PM6530B | 1个 |
| 2.10 | 刮雪铲 | 80cm | 2个 |
| 2.11 | 可调热风台 | 温度：100-450度，风枪档位：1-8档，尺寸：245*187*125mm，额定电压：220v，额定频率：50Hz，风枪咀：3、5、8、10mm | 1个 |
| 2.12 | 除锈剂 WD-40 | 50%：史图达溶剂（Stoddard solvent，又称“干洗油”，主成分是正己烷） 25%：液化石油气（推测是作为推进剂用途，但由于其易燃特性，近年已被压缩二氧化碳所取代以提升产品安全） 15+%：矿物油（轻润滑油） 10-%：惰性成分 | 10瓶 |
| 2.13 | 备品备件货架 | 长2米*高2米*深1米 | 4个 |
| 2.14 | 职工储物柜 | 24门，单个9门，高：1800mm，深：420mm， 宽：900mm，门宽：265mm，门高：540mm。 | 1个 |
| 2.15 | 组合工具 | 46件套棘轮螺丝刀博士十字批头起子套筒套装组合工具，长245 宽135 高50 | 1套 |
| 2.16 | 组合工具车 | 常规四轴工位车。长：1000mm，宽：500mm，高：1330mm（含背挂板） | 1辆 |
| 2.17 | 液压搬运车 | 额定负载：2000kg，高度下限；75mm，高度上限：190mm，货叉尺寸：160*60 | 1辆 |
| 2.18 | 音频线 | 200米/卷，外径3.2mm，重量1.3kg/100m,双导体，单根导体截面积25AWG,绞距25mm,导体直流电阻10.5欧/100米，导体间电容75pF/m,导体与屏蔽间电容120pF/m | 1卷 |
| 2.19 | 空气开关 | 型号：NM10-100/330 380v 50hz 输入电流40A | 4个 |
| 三、动力科 |  |  |  |
| 3.1 | 电力数据采集控制扩展系统 | 电力数据采集控制扩展系统技术规格、性能和结构特征： 工程规模：0.4kV配电系统主接线为单母线分段接线，0.4KV 共计50台指针电流表更新为智能单相电流表，并将电流数据上传至低压电力监控系统中。 技术要求： 测量值指标，交流采样测量值精度：电压、电流≤0.2% 状态信号指标，信号正确动作率≥99.9% 系统实时响应指标，控制命令从生成到输出或撤销时间: ≤2s 模拟量输入值越死区到CRT显示及远动工作站出口：≤2s 状态量及告警量输入变位到CRT显示及远动工作站出口：≤2s 全系统实时数据扫描周期: ≤8s 有实时数据的画面整幅调出响应时间: ≤2s 历史数据库存储容量，历史曲线采样间隔:1-15min。历史趋势曲线,日报,月报,年报存储时间≥2年，历史趋势曲线≥300条。 保护装置电源，0.38kV单相电流表装置额定电压：220V DC（-10%~+5%）；额定直流电压：220VDC；交流电源额定频率：50Hz。 监控系统不设置单独的接地网，接地线与变电所主接地网连接。变电所主接地网的工频接地电阻4。 自动化系统功能：系统管理、数据采集、安全监控、运行管理、历史数据保存、系统显示及遥控操作、数据转发、事故追忆与重演、保护管理信息功能。SCADA系统采集数据后，立即进行处理。包括：数据分发，保存；建立统计报表，按指令完成打印报表。 现场智能设备采用MODBUS RTU规约，以RS485双绞线方式接入通讯管理机，通讯管理机出口可支持铜缆或光线以太网。通信管理机接入分布式仪表数据，完成遥测信息采集，按扫描周期定时采集数据，处理后上传监控系统平台。系统支持主备多通道进行判优切换，以太网通信时数据采集网可与主网隔离以避免两个网的互相影响。 事件和告警：当在系统范围内发生需要引起操作人员注意的情况时，系统产生一系列的报警信息。具有图形报警、文字报警、语音报警、打印报警等报警方式。 报警类型包括以下几类： 越限告警：对需要报警的值设定上下限值，当越限状态发生变化时，发生越限报警，通过窗口显示文字及数据变色，并根据需要打印记录。（智能单相电流表既可以实现） 变位告警：当系统发生正常变位时，变位点在窗口中发生数据变色及闪烁，打印变位点状态及变化时间，推出文字信息，同时根据需要发生语音告警（需要额外硬件支持）。 事故报警：当子站发生事故跳闸信息，系统发出强烈告警。推出子站工况图；工况变位发出闪烁及变色；发出语言告警，提醒操作人员；推出文字信息，仔细说明事故原因；立即打印事故变位信息；声光报警。 工况告警：当各子站综合自动化设备或RTU通信中断或主站设备发生事故时，系统发出告警信息，以提示维护人员及时进行处理。 各种告警信息发生后，各信息被数据库明确分类、归档。可按时间及类型分别检索及处理。 实时数据库保存从各子站采集上来的实时数据，其数据在每次系统扫描周期后被刷新一次。在实时数据库中可以保存模拟量、数字量、脉冲累计量、计量量、设定点控制输出等多种类型的点。实时数据需有后备，一旦当前实时数据库被破坏，及时恢复运行。 系统数据库应具备开放的、标准语言访问接口，以方便与其他系统互联和共享数据。人机界面系统可实时显示工厂一次实时接线图、工厂实时数据显示曲线、电压棒图等。提供设备图形编辑软件，买方可以根据实际情况和习惯自行定义各种设备图形及设备在各种状态下的显示方式，可选择图形变换、改变形状及颜色、闪烁、动画、动态着色等手段充分表示电网运行情况。提供画面编辑软件，全图形方式编辑生成各种图形画面，具有画面缩放、画面叠放、画面分层、漫游等多种显示特性，买方可直观、方便地编辑、定位、查看有关信息和内容、画面层次不受限制。提供画面管理工具，画面调用方式丰富，有画面树选择、联想相关调用、重要画面快速调用、画面文件索引显示。系统为中文版操作系统。 通过人机联系系统，可完成以下操作：修改实时数据库，修改报表，调用历史数据库。 汉字打印功能完成以下操作：定时打印，召唤打印，异常及事故打印。 报表子系统：可使用通用软件进行管理和报表生成，能方便地修改和扩充。 安全子系统：整个系统应有安全保护措施，不同级别的操作人员对系统具有不同的使用权限和范围。 |  |
| 3.1.1 | 单相电流数显表 | 更换台站已有的模拟仪表使其具备数字显示、通讯监控功能，尺寸需要与实际吻合。 | 50台 |
| 3.1.2 | 通讯管理 | 4个独立10M/100M以太网口，16个串口（要求其中至少8路为RS485/232/422复用端口），2路CAN网接口。 嵌入式Linux操作系统，支持支持标准ModbusRTU、Modbus TCP、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、CDT、DL645、IEC61850等通讯协议、内置实时数据库， 交直流两用电源AC/DC 220V 电磁兼容等级4级 内置SD卡不少于8G RAM：16位DDR3 512M | 1套 |
| 3.1.3 | 屏蔽电缆 | RVSP2*0.5双屏蔽国标线缆 | 300米 |
| 3.1.4 | 后台软件 | 基本功能为：系统管理、数据采集、安全监控、运行管理、历史数据保存、系统显示及遥控操作、数据转发、事故追忆与重演、保护管理信息功能。 | 1套 |
| 3.1.5 | 计算机 | 显示器：23.8英寸液晶，CPU:i5-8400T，内存：8G，硬盘：1T，显卡：2G独显。 | 1套 |
| 3.1.6 | 人工费 | 设备改造设备需要在发射机停机后施工，按台站安全播出管理规定施工。包含安装调试等一切费用。 | 1批 |
| 3.2 | 10KV主备进线户外真空断路器 | 户外真空断路器ZW32-12/630A。户外高压刀闸一组，15米砼杆1根，避雷器一组，槽钢、横担、电缆、吊车。 | 2套 |
| 3.3 | 高低压电线电缆 | YJV3*6（200米）YJV4*10（200米）、YJV3*16+1（200米）、YJV3*25+1*16（200） | 1批 |
| 3.4 | 办公机房楼照明箱开关更换 | 三联空开40A(4个)、单联空开25A(3个） 单联空开10A(30个）、漏电开关32A(2个） BV铜线2.5平方400米（4色各一卷） | 1批 |
| 3.5 | 护线套 | 众邦RVV-2*2.5 | 10个 |
| 3.6 | LED灯泡 | E27大螺口20W | 50个 |
| 3.7 | LED灯泡 | E27大螺口50W | 20个 |
| 3.8 | 电力监控系统 显示器 | 27寸 | 1台 |
| 3.9 | 电力监控系统UPS 电源 | 500W-800W | 1个 |
| 3.10 | 移动线缆盘 | 德力西16A 30M | 2个 |
| 3.11 | 高.低压验电笔 | WBJ-6声光高低压0.1-10KV | 2个 |
| 3.12 | 液压钳 | YQK-70C | 1个 |
| 3.13 | 强光手电 | 射程：500米，亮度：强光900 lm，灯芯：LED灯珠。 | 2个 |
| 3.14 | 500v兆欧表 | 测试电压：250V±10%，500V±10%，1000V±10% 量程0.1MΩ~20 MΩ，0.1MΩ~50 MΩ，0.1MΩ~100 MΩ，20MΩ~500 MΩ，50MΩ~1000 MΩ，100MΩ~2000 MΩ 基本精度：±(4%+2) 短路电流：1.8mA，1.6mA 中值电阻：2MΩ，5MΩ 插孔位置：L、E 具有低电压显示，红色指示灯报警功能，过载保护，单位符号显示，自动关机 最大显示：1999 使用温度：0℃~40℃ 相对湿度：30%RH~85%RH 超量程显示最高位显示“1” 尺寸：105×164×70mm 电源：9V(6个1.5V5号电池) | 1台 |
| 3.15 | 万用表 | 直流电压 量程：6V，60V，600V分辨力 分辨力：0.001V，0.01V，0.1V 精度：0.5%±3位 交流电压 量程：600mV，6V，60V，600V 分辨力：0.1mV，0.001V，0.01V，0.1V 精度：3%±3位，1%±3位 支持二极管测试、自动关机、两节AAA电池。 | 2块 |
| 3.16 | 水泥杆脚扣 | 最大口径250mm | 1套 |
| 3.17 | 保险带、保险绳 | ZYCN国标五点式 | 2套 |
| 3.18 | 组合工具 | 46件套棘轮螺丝刀，长245、宽135、高50。 | 1套 |
| 3.19 | 组合工具车 | 常规四轴工位车长：1000mm | 1个 |
| 3.21 | 手枪电动冲击钻 | 输入功率550W，空载转速2800rpm，冲击率41800rpm，裸机1.8Kg,夹头直径13MM，转孔直径钻墙13/钢材10/木材25MM。 | 1个 |
| 四、上行机房 |  |  |  |
| 4.1 | C波段高频头 | 输入：3.7-4.2GHz。双本振 。增益：65dB。 | 10个 |
| 4.2 | 强光手电 | 射程：500米。亮度：强光900 lm。灯芯：LED灯珠。 | 5个 |
| 4.3 | 对讲机 | 功率≤15W。信道：16信道。电池：10000毫安锂电。 | 4台 |
| 4.4 | 组合工具 | 130件以上组合套装，含内手枪钻、六角扳手、活动扳手、数显电笔等工具 | 10套 |
| 4.5 | LNB | Norsat 3120 输入3.4-4.2GHz,增益:62dB,本振：5.15GHz,输出：0.95-1.75GHz。 | 4个 |
| 4.6 | 卫星天线场区照明 | 天线场区照明灯具、线材及安装，灯具要求为200WLED户外投光灯，防水、超亮、泛光，根据现场确定安装数量及位置。 | 1批 |

第五包：调频发射系统

一、招标项目概述

1、项目介绍：青海广播电视台841发射台采购三套进口数模兼容5千瓦全固态调频立体声广播发射机（ 功放支持CDR）及相关配套设备，并与现有发射系统配套发射。因机房条件限制，必需将2台5kw发射机及相关设备安装在一个1.6米机箱内和将1台5kw发射机及相设备安装在一个1.6米机箱内。经过原有多工器和天馈组成新的3套5kw调频广播发射主备机切换系统。

2、交货地点：青海省西宁市青海广播电视台841台调频机房

3、项目完成时间：签订合同后30个日历日内设备全部到货并完成安装调试，出具检测报告。

4、质量保证期三年，自系统验收合格之日起计算。投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺。在此期间，投标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

5、符合《米波调频广播技术规范 GB/T 4311-2000》、《米波调频广播发射机技术要求和测量方法 GY/T 169-2001》；符合标准 GY/T268.1-2013《调频频段数字音频广播第1 部分：数字广播信道帧结构、信道编码和调制》的规定；立体声调频技术规范符合标准 GB/T 4311-2000《米波调频广播技术规范》的规定。

二、设备清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调频发射机 | 3 | 台 | 功放支持模拟、数字、CDR |
| 2 | 机柜 | 2 | 台 | 含配电控件电路 |
| 3 | 5kW同轴开关 | 3 | 台 | 含控制器 |
| 4 | 配件 | 3 | 批 |  |
| 5 | 系统集成服务 | 1 | 批 |  |

三、设备参数

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |  | 序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5kW立体声调频广播发射机（进口产品） | 1、工作频率在 87.5MHz--108 MHz 任何一个频点时，额定输出功率模拟模式时应在5kW以上，数模同播时应在1.5kW以上，额定输出功率时应具备长期连续工作能力。 2、具有完善短路和开路，过温和过流多重保护电路。 3、交流 380V 三相或单相 220V，频率 50 Hz±2Hz。.4、模拟参数 4、技术指标：S/N信噪比≥80dB，失真度＜0.03%，频率响应±0.15dB，立体声分离度≥60dB， 谐波和寄生辐射≤-75dB，内置数字音频AES/EBU，L＆R模拟音频输入，单声道输入，MPX复合信号和辅助输入的SCA/RDS信号，数字音频信号和模拟音频信号自动切换，也可设置AES/EBU数字音频优先输入。 5、数字音频AES/EBU和L/R模拟音频增益控制调整幅度：-10dB～+15dB，预加重0/25/50/75μs，需通过前面板直接在OLED显示屏上选择。 6、额定输出功率：5kW；自动功率控制（APC），自动调整功率至设定值； 7、谐波抑制≤-70dB， 8、带外抑制 ≤-70dB； 9、模拟模式时设备整体效率应大于 70%，最大输入功耗≤7.1KW。 10、★需内置预先存储6个发射频率及其工作状态（音频、预加重、功率），随时根据实际需要更改发射机频率，用于N+1系统，方便主备切换； 11、发射机功放需采用一次性功率合成技术，提供技术合成专利证书； 12、数模同播参数 额定输出功率：＞1.5kW（数模混合功率比为 14dB）；谐波抑制 ≤-70dB，带外抑制 ≤- 70dB；带肩：≤ -36dB；功放效率≥70%。 13、因机房条件有限：发射机体积高度2U+4U, 尺寸：48.5×8.8×55CM，48.5×17.6×65CM重量9Kg+31kg。 14、大屏幕 OLED 液晶显示,一键旋钮操作。 15、★功放需具备兼容模拟/CDR/数字三种工作模式。5kw功放支持CDR功能，更换激励器后，能满足数模同播的要求。 16、免费提供通讯协议。 17、供应商的投标文件中需提供完整、科学合理的全固态调频立体声广播发射机方框图，标明设备的供电方式、功放单元的结构型式以及功放管的数量、型号、产地，功率分配、合成方式、输出接口。 18、所投5千瓦调频立体声广播发射机要求附加照片二张，为正面照片，后视照片。 | 3 |  | 台 |
| 2 | 机柜 | 1、1.8米19英寸标准机柜发射机专用机柜具有接地铜排、交流接线柱 2、两个空气开关、排线、电源等。 3、安装3.5KW调频发射机及相关音频设备和 同轴切换开关等。（含配电控件电路） | 2 | 台 |  |
| 3 | 5kW同轴开关 | (含控制器) 1、输入输出接口：Φ41.3 2、输入输出阻抗：50Ω 3、承受功率≥5KW（87.5-108MHz） 4、配自动切换控制盒 5、控制方式：手动、电动（本地、远方）一体 6、驻波比：≤1.08 7、插损：≤0.08dB 8、隔离度：≥65dB 9、倒换时间：＜0.2S | 3 | 台 |  |
| 4 | 配件 | 40馈管、80馈管、40转80变径、弯头，插芯，抱箍，转换头等，用于3台发射机和多工器连接用。 | 3 | 批 |  |
| 5 | 系统集成服务 |  | 1 | 批 |  |

四、系统集成整体方案要求：

1、1）满足系统驻波比≤1.15；

2）发射机到多工器的连接均用Φ40硬馈，请充分考虑之间的接口变换；

3) 功率容量满足系统要求；

4) 系统完成后机房整体布局规范，走线清晰明了。

2、安装及调试、验收

中标人负责设备的安装、调试，并负责整个工程的调试。中标人应派经采购人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，在不影响正常广播节目安全播出的情况下，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，保证施工质量。

3、中标人制定进度计划，并报采购人审查。

4、调试所需专用工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

5、设备的拆箱、通电、调试等各项工作由中标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经采购人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

五、售后服务

1、售后要求：

①保修期内若设备出现故障，供应商必须在收到使用单位通知后1小时内提供技术支持响应，如有需要上门服务的24小时内到达现场处理故障。②报修48小时内不能修好的提供相同档次的配件和设备代用。维修超过一个月（或确认不能修复的），由供应商按原型号或升级型号进行更换。③自验收合格日计算，中标人负责所有产品的维修、维护和保养等跟踪服务，保修期内，不再收取任何费用，并提供终身维修服务。④所有产品保修服务方式均为中标人上门保修，由此产生的一切费用均由中标人承担。⑤其他服务：投标人自行制定详尽的售后服务承诺。质量保证期结束后，中标人应继续为货物提供完善而优惠的售后服务。质量保证期外提供的终身维修服务的配件，应不高于市场价格，并在接到买方通知后4小时内响应，12小时内将配件寄出。

2、厂家或中标人服务承诺优于以上要求的，以最优服务方案为准执行。

3、投标及供货要求：货物为本次招标前原制造商制造的非淘汰类全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。所报产品在投标文件中应提供详细的技术资料如彩页，检测报告等。供货时需提供产品检验合格证。

4、按照国家广电总局相关标准和规范要求搭建成科学、先进、合理的系统集成。投标人应就招标人整体描述，提出自己科学、合理、详尽的系统集成方案，方案需满足但并不局限于招标人的描述，投标人可以提出更为合理、优化的系统集成、实施方案。

5、本项目中的电力数据采集控制扩展系统和调频发射机项目为交钥匙工程，中标方应考虑安装过程中所有安装调试细节以及所供设备与项目所在地其他设备的兼容、匹配、干扰等问题。

6、中标方需负责电力数据采集控制扩展系统和调频发射机项目的集成材料，并按照招标文件要求，完成整个系统的集成。系统布线要求线材、接头采用优质品牌产品，出具完整的连接图纸，对线号进行统一规划，连线两头标有规范的线标，总体走线整齐、排列有序。

7、验收要求：调频发射系统项目验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和中标供应商投标文件的要求；③货物来源国官方标准；④货物运抵现场后，采购人将对产品质量、规格等进行检验。如发现产品与谈判文件、投标文件、合同不符，采购人有权根据检验结果要求中标供应商立即更换或提出索赔要求。⑤工程完工试运行6个月后，由施工方提出终验申请，15天内组织人员对工程进行验收。

六、培训计划

1、中标人应免费负责买方技术人员和管理专家的技术培训，直到买方全部掌握为止。

2、中标人应提供详细的系统图纸电子文档，设备的硬件操作手册软件使用手册（中/英文）；并无偿提供接口协议和技术培训。

七、注意事项

1、投标方须对本采购文件列的所有货物进行投标。如有遗漏，则视为无效投标。

2、该项目不允许分包或者转包。