产品名称及技术参数要求

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动洗胃机 | 2 | 台 | 电源：AC220V±22V,50Hz±1Hz； 流量：≥2L/min； 噪音：≤65dB（A）； 输入功率：250VA； 贮液桶：１０L/只，2只一组； 自控：冲液量为２５０－３５０ML/次，吸液量为３００－４５０ML/次 |
| 2 | 吸痰器 | 2 | 台 | 电源电压：AC220V±22V 50HzZ±1Hz； 输入功率：90VA； 极限负压值：≥0.075Mpa 负压调节范围：0.02MPa~极限负压值 噪音：≤65dB(A)； 抽气速率：18L/min； 熔丝管：RF1Ø5×20/1.5A； 贮夜瓶：1000ml，1只 |
| 3 | 壁挂式消毒机 | 7 | 台 | 适用最大空间： 50； 电源： AC220，50HZ； 保险丝A： 3； 额定功率：≤135W； 处理风量：180m³/h 紫外线灯管寿命： ≤8000小时 负离子发生量 ≥1××10^6个/s； 工作噪音：≤５５dB 标准消毒：高风200cfu/m³ 低风500cfu/m³ |
| 4 | 移动式消毒机 | 3 | 台 | 适用最大空间： 80； 电源： AC220 50HZ； 负离子发生量： ≥1×10^6 个/s； 保险丝： A 3； 额定功率：≤200W 处理风量： 680m³/h； 紫外线灯管寿命： ≤8000 小时； 标准消毒： 高风200cfu/m³，低风500cfu/m³ 工作噪音：≤55dB |
| 5 | 不锈钢消毒盘（无孔） | 20 | 台 | ８寸２００*１１０*５０ |
| 6 | 不锈钢输液盘 | 10 | 个 | ２２８*１４８*５０ |
| 7 | 不锈钢药蛊 | 10 | 个 | ５３*４３*５３ |
| 8 | 不锈钢镊子筒 | 15 | 个 | ６４*１５７ |
| 9 | 病历夹 | 100 | 个 | 不锈钢病历夹３25*２３０ |
| 10 | 病房护理床头卡 | 92 | 个 | 【材质】：亚克力 【尺寸】：20x16厘米 【厚度】： 4.5毫米（足厚）三层相加，当中可插条。使用方便。款式新颖。 【特点】：表面光滑、关泽剔透、色彩艳丽、防水、耐高温，适用于办公室，医院，卫生院公共场所等。 【工艺】：精美丝印，背带强力双面胶，不会脱落，可粘贴在平面的固物体上（门、墙壁、瓷片、玻璃、塑胶、钢板等均可）。 |
| 11 | 墙式氧气吸入器 | 20 | 个 | 国标 |
| 12 | 中心负压吸引器（吸引瓶） | 20 | 个 | 国标 |
| 13 | 便捷式吸引器 | 1 | 个 | 【电源】 AC220，50HZ；极限负压值：≥0.06MPa；噪音：≤65dB(A) ；输入功率：180VA 抽气速率：≥20L/min 贮夜瓶：2500mL/只，2只一组 |
| 14 | 盐水加温箱 | 1 | 个 | 商品容量：50L ； 商品电压：AC220V ； 商品重量：16kg ； 尺寸大小：430x480x510mm ； 内部尺寸：360x370x420mm 额定频率： 50Hz 温度范围： 4~48℃； 额定功率： 制冷85W/制热120W 内置微电脑数控系统、温度数字显示、LED液晶显示屏、温度在4～48度之间任意调控且恒定。 高精准温度控制系统及制冷、加热系统的合理匹配，在环境温度下仍能够保持箱内温度均匀稳定。 无噪音设计：噪音低于39dB(A),绿色环保，最新无氟环保压缩机制冷技术。 采用风冷式结构设计，合理的风循环系统，箱体控温精度高 箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器，合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度。 多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。 低功耗：日耗电量仅0.45KWh；宽电压带，适合电压不稳定地区。 ptc陶瓷复合加热技术，加热速度快，升温均衡。 箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。 |
| 15 | 脚蹬 | 8 | 个 | 可灵活组合和拆卸，聚氨酯弹性脚垫，不损坏手术室地面，组合堆叠，不占用空间，表面防滑橡胶其他部位使用绝缘材料，确保安全性。 |
| 16 | 洗手液脚踏 | 2 | 个 | 放洗手液用 |
| 17 | 手术包布(绿色)纯棉 | 10 | 块 | 纯棉 ２50×１50 |
|  |  | 15 | 块 | 纯棉 单层 120×１２０ |
|  |  | 10 | 块 | 纯棉 双层 120×１２０ |
|  |  | 40 | 块 | 纯棉 单层 ８0×８０ |
|  |  | 15 | 块 | 纯棉 双层 ８0×８０ |
|  |  | 40 | 块 | 纯棉 单层 ７0×７０ |
|  |  | 70 | 块 | 纯棉 双层 ７0×７０ |
|  |  | 12 | 块 | 纯棉 单层 １０0×８０ |
|  |  | 12 | 块 | 纯棉 双层 １０0×８０ |
|  |  | 10 | 块 | 纯棉 单层 ２０0×１００ |
|  |  | 4 | 块 | 纯棉 双层 ２３0×１３０ |
| 18 | 供应车 | 3 | 台 | 材质：全不锈钢材质 ； 产品尺寸：1000*580*890mm；工作面平滑易清洁，内置空间容量大，可放置各种物品，方便使用，脚轮采用静音轮，无噪音，产品具有较高的耐磨，耐腐蚀性，使用寿命长 |
| 19 | 移动式外科塔 | 7 | 个 | 【工作电源】 AC220V、50Hz； 【尺寸】配置四组万向轮可移动。 【电源插座】10个、220V、10A； 【标准配置】(可根据客户要求选配) 【氧气】2个； 【负压吸引】2个； 【压缩空气】2个； 【输 液 架】1个； 【电源插座】10个(可定做)； 【高档托盘】3个(可定做) 【网络、通讯接口】：各1个(选配) 【接地端子】干区2个 湿区2个(各个体端口标配为“国标”，根据客户要求选配，德标、英标、美标) |
| 20 | 牙科综合治疗椅 | 1 | 张 | 电压：220V 50Hz ； 电机电压：DC24V ； 水源水压 0.2Mpa-0.4Mpa； 气源气压 0.5 Mpa-0.8Mpa 高速气涡轮手机空载转速 ≥30X10^4 r/min（0.22MPa）； 低速气马达手机空载转速 ≥18X10^3 r/min (0.3 MPa） 口腔冷光灯照度 光强度8000-15000LUX； 观片灯 AC 24V 功率30VA； 电动牙科椅负载能力 ≥135kg 椅面升降范围 坐垫离地面最高高度≥720mm 坐垫离地面最底高度≤420mm 靠 背后倾范围 105°-185°（靠背-5°急救设计） 头架伸缩范围 120㎜； |
| 21 | 超声洁牙机 | 1 | 台 | 新一代智能谐振技术，搜频更准确，洁牙刚劲柔和，医生洁牙操作效率高，患者感觉更舒适，主板电路采用军用级功率MOS管，可靠性强 长寿命蠕动泵，连续工作时间长达1000小时； 双路供水方式，自动供水和外接水源，随心选择；接插式手柄，可高温高压消毒医用级专用液路接头，安全卫生，连接方便； 具备洁牙、牙周治疗、根管荡洗功能 |
| 22 | LED光固化机 | 1 | 台 | 可充电锂电池；标称电压DC3.7V；容量：２０００mAh，电池带有过压，过流和短路保护。 |
| 23 | 超声波清洗机 | 1 | 台 | 内槽容量 30L 电源电压 AC 220~240V 50/60Hz 工作频率 40KHZ； 超声波功率 600W ；加热功率 800W ；机械定时 1-30分钟；机械加热 20-80度 ；排水 有 清洗篮 选配 |
| 24 | 小型打磨机 | 1 | 台 | 主机电压：110V/220V ；频率： 50Hz/60Hz；电流：DC 30V /0.5A ； 手机转速：0~35000rpm ；尺寸：L154.6× Φ27.5mm |
| 25 | 光纤手机 | 10 | 台 | 四孔按压标准头，超低静音，转速稳定。内含：机身，快接头扳手。运用车针Φ１.５９５－１.６００MM工作气压:0.18-0.25 工作噪音：≤７０dB 转速３００００－４００００R.P.M |
| 26 | 口腔内窥镜 | 1 | 个 | 工作电源：AC220V或AC24V 输入功率：不大于5VA 自动对焦距离：10min-30min 使用最佳距离：18min-25min 电源线长度：3.4米 手柄线长度：2米 图片格式：JPEG 遥控器最远控制距离：3米； 背光灯：10组并联LED，色温5500K 图像传感器：1/41CMOS 传感器 显示屏分辨率：1280*1024 30rps； 图像传感器：1/41CMOS 传感器 显示屏：17寸高清医用显示屏 手柄按键：拍照单触摸按键，双功能硅胶按键 4芯航空雷莫头，差分双纹，带屏蔽，线长2米； 镜头：专用高清微距镜头，最深30mm |
| 27 | 根扩马达 | 1 | 个 | 多模式预设、边治边測、根尖自动翻转，根尖自动停止16:1迷你弯机，可高温消毒 带LED灯条自带根管测量仪功能 扭力设定范围：0.6-4.0N.cm； 转速设定：140-500转每分钟； 输入电压：AC100-240V，50/60HZ |
| 28 | 冷藏冰箱（中号） | 4 | 台 | 【容 积】100L； 【额定输入功率】85W； 【噪声（声功计）】39dB(A)； 【箱内温度控制范围】2～8℃ 【箱体尺寸】（WｘDｘH）480ｘ490ｘ845mm； 【制冷剂/用量】R600a/29g； g 高稳定性：采用微电脑控制，先进无氟环保压缩机，性能更加稳定。 高精准性：按键调节，温度精准度高。 无噪音设计：采用环保压缩机制冷技术，噪声低于39dB（A）。 低功耗：日耗电量仅0.38KWh。 绿色环保：安全环保工质，无污染，操作方便，美观大方，医用材料，储存物品更加安全。 直径4mm漆包可活动层架，自由调节，操作方便简单。 配置双安全门锁。 |
| 29 | 血库专用贮血冰箱 | 1 | 台 | 【额定电压】220V； 【额定频率】50Hz； 【容积】88L； 【温控范围】2-8℃ 【气候类型】N 【额定输入功率】85W； 【噪音（声功计）】39dB(A) 【制冷剂用量】R600a(38g) 温控系统微电脑控制，数字LED显示,控温均匀，2-8℃之间可调可控； 制冷系统直流内风机，风冷式结构，合理设计风道和风量，保证箱内温度稳定均匀合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度； 安全系统具有双安全锁安全锁码功能，可保证设定温度的记忆稳定性； 具有双安全锁，可实现双人双管，保证存放物品的安全； 人性化设计静音设计，低功耗，绿色环保多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理的调整间隙，充分利用空间； 宽电压带，适合电压不稳定地区； |
| 30 | 不间断电源UPS | 4 | 个 | 在线式，智能稳压，０秒切换，保护电脑/网络/设备/工控/监控. |
| 31 | 离心机（２４孔） | 2 | 台 | 最高转速：5000r/min 最大相对离心力：4745×g 最大容量：24×10ml 转速精度：±20r/min 电机：无刷电机 最高转速：４000r/min 最大相对离心力：２６００×g 控制方式：微机控制 电机功率：50W 定时范围：1min～99min 整机噪音：<55dB 电源：AC220V 50Hz ５A 角转子：最高转速4000r/min，最大容量24×10ml，最大离心力2600×g |
| 32 | 水浴恒温箱 | 2 | 台 | 工作电压220V；额定功率2000w；温度范围环境温度-100℃；温度波动±0.5℃；工作尺寸600*300*200；材质304食品级不锈钢制造 水浴锅”，“水温箱”，煮沸消毒箱“三种用途 |
| 33 | 麻醉服 | 6 | 套 | 长袖 |
| 34 | 硅胶吸痰管 | 200 | 条 | 硅塑吸痰管 |
| 35 | 铅帽（0.5） | 2 | 个 | 通用型 铅当量0.5 |
| 36 | 铅围脖（0.5） | 2 | 个 | 通用型 铅当量0.5 |
| 37 | 铅围裙（0.5） | 2 | 个 | 1000*600mm 铅当量0.5 |
| 38 | 铅衣（0.5） | 2 | 个 | 1000*600mm 铅当量0.5 |
| 39 | 铅眼镜 | 2 | 个 | 通用型 铅当量0.5 |
| 40 | ZH145R止血钳 | 100 | 个 | 马氏体不锈钢 140，弯，全齿 |
| 41 | ZE017R组织钳 | 20 | 个 | 马氏体不锈钢 180，直 |
| 42 | ZH111R止血钳 | 20 | 个 | 马氏体不锈钢 125，弯蚊，全齿 |
| 43 | ZH110R止血钳 | 20 | 个 | 马氏体不锈钢 125，直蚊，全齿 |
| 44 | ZE433R帕巾钳 | 40 | 个 | 马氏体不锈钢 140，尖头 |
| 45 | ZE118R海绵钳 | 10 | 个 | 马氏体不锈钢 250×10，直有齿 |
| 46 | ZE127R海绵钳 | 10 | 个 | 马氏体不锈钢 250×10，弯有齿 |
| 47 | ZE124R海绵钳 | 10 | 个 | 马氏体不锈钢 250×10，直无齿 |
| 48 | ZE125R海绵钳 | 10 | 个 | 马氏体不锈钢 250×10，弯无齿 |
| 49 | ZD045R医用镊 | 100 | 个 | 马氏体不锈钢 125，直 |
| 50 | ZD049R医用镊 | 20 | 个 | 马氏体不锈钢 160，直 |
| 51 | ZD051R医用镊 | 20 | 个 | 马氏体不锈钢 200，直 |
| 52 | ZD555R组织镊 | 100 | 个 | 马氏体不锈钢 125，1×2钩 |
| 53 | ZB073R手术刀柄 | 20 | 个 | 马氏体不锈钢 3# |
| 54 | ZB084R手术刀柄 | 5 | 个 | 马氏体不锈钢 4# |
| 55 | ZS549R不锈钢腰子盘 | 50 | 个 | 马氏体不锈钢 190×115×25，浅型 |
| 56 | ZC348R手术剪 | 50 | 个 | 马氏体不锈钢 180，直尖 |
| 57 | ZC548R组织剪 | 5 | 个 | 马氏体不锈钢 200，直 |
| 58 | ZC544R组织剪 | 20 | 个 | 马氏体不锈钢 140，直 |
| 59 | ZG141R会阴剪 | 10 | 个 | 马氏体不锈钢 180，侧弯 |
| 60 | ZS520R不锈钢换药碗 | 50 | 个 | 马氏体不锈钢 Ф140 |
| 61 | ZA117R不锈钢服药杯 | 20 | 个 | 马氏体不锈钢 40ml |
| 62 | ZS352R不锈钢纱布筒 | 5 | 个 | 马氏体不锈钢 Ф160 |
| 63 | ZT031R甲状腺拉钩 | 10 | 个 | 马氏体不锈钢 200，一副，带槽 |
| 64 | ZT498R膀胱拉钩 | 2 | 个 | 马氏体不锈钢 210×80×20 |
| 65 | ZT370R直角拉钩 | 2 | 个 | 马氏体不锈钢 250×40×60，单头 |
| 66 | ZT478R腹壁拉钩 | 10 | 个 | 马氏体不锈钢 280，37×60/45×80，实心柄，双头 |
| 67 | ZT601R深部拉钩 | 2 | 个 | 马氏体不锈钢 200×24×84，S形 |
| 68 | ZG475R输卵管提取板（钩） | 2 | 个 | 马氏体不锈钢 280 |
| 69 | ZT107RB皮肤拉钩 | 4 | 个 | 马氏体不锈钢 170×0.8×6，钝，双齿 |
| 70 | ZN118R肠钳 | 2 | 个 | 马氏体不锈钢 160，直，斜齿 |
| 71 | ZN120R肠钳 | 2 | 个 | 马氏体不锈钢 220，直，斜齿 |
| 72 | ZN119R肠钳 | 2 | 个 | 马氏体不锈钢 160，弯，斜齿 |
| 73 | ZN121R肠钳 | 2 | 个 | 马氏体不锈钢 220，弯，斜齿 |
| 74 | ZJ058R取石钳 | 1 | 个 | 马氏体不锈钢 210，角弯，穿鳃式，胆 |
| 75 | ZM234R持针钳 | 20 | 个 | 马氏体不锈钢 140，直，粗针 |
| 76 | ZM246R持针钳 | 10 | 个 | 马氏体不锈钢 160，直，粗针 |
| 77 | ZM237R持针钳 | 20 | 个 | 马氏体不锈钢 200，直，粗针 |
| 78 | ZT758R压肠板 | 2 | 个 | 马氏体不锈钢 300，直板 |
| 79 | ZK607R咬骨钳 | 1 | 个 | 马氏体不锈钢 220×4，直头，双关节 |
| 80 | ZK268R骨克丝钳 | 1 | 个 | 马氏体不锈钢 200×Ф2，虎头 |
| 81 | ZK267R骨克丝钳 | 1 | 个 | 马氏体不锈钢 200×Ф2，尖头，厚腮 |
| 82 | ZS785R固定式U形架 | 4 | 个 | 马氏体不锈钢 240×200 |
| 83 | ZK453R骨锉 | 1 | 个 | 马氏体不锈钢 220，2# ，直，单头 |
| 84 | LED新型观片灯 | 10 | 个 | 外形尺寸(长*宽*厚):478*506*25 阅片尺寸(长*宽):360*425 最大功耗(W):30W 色温,寿命: 8000K 10万小时 输入电源电压,频率:AC90--240V 50/60HZ 观察屏亮度调节范围:100档连续可调 亮度范围0--4500mcd 感应功能:插片自动感应 即插即亮 观察屏均匀性:≥90% 夹片方式:不锈钢滚珠斜压紧式夹片 |
| 85 | LED新型观片灯 | 3 | 个 | 外形尺寸(长*宽*厚):838*506*25 阅片尺寸(长*宽):720*425 最大功耗(W):60W 色温,寿命: 8000K 10万小时 输入电源电压,频率: AC90--240V 50/60HZ 观察屏亮度调节范围: 100档连续可调 亮度范围0--4500mcd 感应功能: 插片自动感应 即插即亮 观察屏均匀性:≥90% 夹片方式:不锈钢滚珠斜压紧式夹片 |
| 86 | LED新型观片灯 | 2 | 个 | 外形尺寸(长*宽*厚):1558*506*25 阅片尺寸(长*宽):1440*425 最大功耗(W):120W 温,寿命: 8000K 10万小时 输入电源电压,频率: AC90--240V 50/60HZ 观察屏亮度调节范围: 100档连续可调 亮度范围0--4500mcd 感应功能: 插片自动感应 即插即亮 观察屏均匀性:≥90% 夹片方式:不锈钢滚珠斜压紧式夹片 |
| 87 | 牙科成人拔牙钳 | 1 | 个 | 马氏体不锈钢 ZR1101RB 1#,成人，镶鳃式 拔除上颌切牙用 马氏体不锈钢 ZR1102RB 8#,成人，镶鳃式 拔除上颌双尖牙用 马氏体不锈钢 ZR1103RB 10#,成人，镶鳃式 拔除上颌第三磨牙用 马氏体不锈钢 ZR1105RB 15#,成人，镶鳃式 拔除下颌磨牙用 |
| 88 | 儿童拔牙钳 | 1 | 个 | 马氏体不锈钢 ZR1211RB 1#,儿童，镶鳃式 拔除上颌切牙用 马氏体不锈钢 ZR1212RB 2#，儿童 镶鳃式 拔除上颌牙根用 马氏体不锈钢 ZR1213RB 3#，儿童 镶鳃式 拔除上颌切牙及牙根用 马氏体不锈钢 ZR1214RB 4#,儿童 镶鳃式 拔除下颌切牙及牙根用 |
| 89 | 牙科微创拔牙挺 | 1 | 个 | 马氏体不锈钢 ZR1391RB 1#，微创 马氏体不锈钢 ZR1392RB 2#，微创 马氏体不锈钢 ZR1393RB 3#，微创 马氏体不锈钢 ZR1394RB 4#，微创 |
| 90 | 移动LED无影灯 | 4 | 个 | 照度(Lux) ≥100,000 色温(K) 4800±300 照明深度(mm) ≥500 光斑直径(mm) 160-220 灯泡额定功率 3.2V/1W（40颗灯泡） 电源电压 -～220V/50Hz LED灯泡寿命（hr） ≥30,000 包装种类 胶合板箱 |
| 91 | 防毒口罩 | 10 | 个 | ３M医用防护口罩 |
| 92 | 病房护理床（手摇三功能护理床） | 7 | 张 | - 床尺寸：2150*990*500mm，误差±20mm ； 2. 背部升降：0～75°±5°，腿部升降：0～45°±5°； 3. 手摇操作可实现：背部抬高、腿部抬高、高低升降； 4. 床框：双层平行稳固结构，采用30×60×1.8mm冷轧炭钢方管，安全承重：≥250KG； 5. 床头、床尾板：采用PP床头床尾板；床头床尾板壁厚≥3.5mm。具有快速锁定拆卸机构，不易歪斜。表面美观无麻点，强度高，耐腐蚀，易清洗；床头尾板流线型设计，床尾板配病历卡插座； 6. 护栏采用一体式设计，无清洁死角。PP注塑而成，耐磨无异音； 7. 配有5寸以上静音中控脚轮，质地坚硬且轻盈；稳固牢靠，静音耐磨； 8. 床板:采用优质冷轧钢板：床面为三折四组，厚度为≥1.0mm冷轧钢板一体成型、曲面卷边冲孔，防共振多片组合，高透气性、耐压，保证床板的完整性。床板加装ABS工程塑料边套； 9. 背部床板采用双支撑卸力结构，有效转移床板承重； 10.焊接工艺：激光焊接工艺优先，焊缝平整、牢固结实。焊接、防锈处理无肓点、表面无锋棱、毛刺，整床加强、加固处理确保病床安全可靠； 11. 病床四角配软性防撞护角； 12. 床尾设置床垫防滑筋一个，防止床垫在床板升降时前后滑动； 13. 铝合金中控刹车踏脚，一脚刹车，制动方便。 14. 床垫规格：采用与床板相匹配的分段式样，厚度≥80mm，长宽与病床大小规格匹配； 15. 床垫填充物：高密度海绵+椰棕，外包防水耐磨布；床垫套易清洁，可灵活拆卸，便于临床护理及卫生清洁； 16. 活动餐桌：采用液压带阻尼式ABS餐桌面翻板餐桌，餐桌放下后起缓冲作用，放倒时无噪音。餐桌板上带有手抓孔，方便临床使用。 - 17:床头柜:床头柜:480X480X760 标准配置：净床1张， PP小护栏4只，5寸中控脚轮4个，中控一脚刹踏板一只，4个引流挂钩，可伸缩不锈钢输液杆1根，PP床头尾板一副，床垫一张，活动餐桌一张,床头柜一个。 |
| 93 | 病房护理床(手摇二功能护理床） | 90 | 张 | - 尺寸：2140×950(包括护栏)×500(不包括床头高度) （2） 升降功能： ①背部升降：升降角度0～75º，±2º； ②腿部升降：升降角度0～45º，±2º。 （3）床面板 ①床面板采用优质冷轧板材厚度≥1.0mm，一次性冲压拉伸成型，断面采用滚圆工艺，表面光滑无毛刺。整体床面形成凹型面板结构，有透气孔；床板四周焊接15×30×1.0MM矩管加强筋，增加承载力（提供床面板滚圆工艺样件）。 ②病床靠背采用双支撑转轴结构，将病员的重量均匀地分部在床梁上，转轴与床板接触处用滑轮，减小摩擦，无嗓音；背板具有腹部减压功能，背板在升起过程中整体向后移动，提高患者舒适度，减少卧床患者背部和臀部压力，预防局部褥疮的发生和手术创口的开裂（附腹部减压装置说明）。 ③床板链接采用钢质铰链，单片厚度4mm。耐磨，运作无噪音，防折断。 （4）床身主要部件： ①床框采用30mm×60mm×1.5mm优质碳钢矩管； ②床尾板下方设计有隐藏式餐板槽，餐板在不用时可置于此处。 （5）护栏 ①不锈钢打弯弯管护栏主管采用直径≥30mmD型铝合金管，立管使用直径≥19mm不锈钢圆管，采用侧位击孔安装方式，强度高，六点支撑防夹手模式，杜绝安全隐患； ②六柱不锈钢立柱采用双向成形加工工艺成形，独特的S形弯曲造型； ③高强度铸铝枪把手内置隐藏式锁紧机构，安全可靠； ④加厚D形铝合金护手，表面硬化处理，所有转动部件外均罩有ABS装饰盖，护栏整体造型更为美观、大方； ⑤护栏升起后护栏上缘距离床面高度37CM，有效防治患者发生坠床风险，护栏承受水平纵向300N力值和水平横向1000N力值后未产生影响正常使用的变形（提供第三方病床检验报告）。 （6）床头床尾板 ①高强度工程塑料吹塑成型，表面光洁，便于清洁； ②采用插式结构，强度高，稳定性强，拆卸方便； ③非中空设计，前后塑料局部融合，强度高。 （7）防撞包角: 包角采用ABS工程塑料一次性注塑成型，输液杆插在包角上，包角采用专用工具才可拆卸，外形美观。输液架插孔为方形插孔，防止输液架在变力过程中任意转动产生安全隐患。 （8）脚轮 ①采用5英寸（Φ125mm）高性能双面医用脚轮，双轮设计避免毛发卷入，推动灵活，耐腐、耐磨、静音；（提供脚轮谱尼测试报告） #### :床头柜:480X480X760 - 标准配置：净床1张， PP小护栏4只，5寸中控脚轮4个，中控一脚刹踏板一只，4个引流挂钩，可伸缩不锈钢输液杆1根，PP床头尾板一副，床垫一张，活动餐桌一张,床头柜一个。 |
| 94 | 电动产床 | 2 | 张 | 电动多功能产床，是妇科分娩，妇科检查，诊断，紧急手术，紧急剖腹及一般妇科手术在内的多功能手术床。该产品可随意选择仰姿坐姿 适合各种体位分娩。该产品的升降，前后倾斜，背板上折和下折均由手持式微型操控器操作。内设隐藏式爱婴辅助台，抽出收纳极为方便，降低此产品的使用空间。 尺寸：台面长度1950mm（包括辅助平台长600mm） 台面宽度950mm(包括臂宽300mm)台面高度调节最小700mm 台面高度调节最大950mm前后角度：前倾25°后倾10°背板：70° |
| 95 | 诊断床 | 15 | 张 | 1. 尺寸：1900×620×650mm； 2. 优质冷轧钢管经机械手自动焊接成型，确保整个床架结实、牢固，运行平稳。然后采用自动化喷涂设备进行喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性。（提供喷塑粉末抗菌性能（SGS）的第三方检验报告）； 3. 床面材料为优质皮革，内衬为高密度海绵及防火板，床面与床架连接采用自攻螺钉连接，床面损坏时可单独更换床面； 4. 分离式床脚，装卸和搬运方便，床脚带脚垫保证平稳放置且不损坏地面。 |
| 96 | 骨科牵引床 | 1 | 张 | 尺寸：L2150*W950*H500mm 标配：可拆卸式ABS床头床尾板 可折叠式铝合金护栏 床体床面钢制磷化处理喷涂 不锈钢式骨科牵引架 可调解式点滴架1支 沾塑型尿袋钩 5寸装饰盖刹车轮 摇杆系统两套 |
| 97 | 不锈钢输液椅 | 30 | 张 | 尺寸：770*680*1080mm材质：不锈钢椅架 PVC压延仿皮 净重：25KG |
| 98 | 轮椅 | 3 | 张 | 1.镀铬钢架2.聚氯乙烯座椅和靠背垫、聚氯乙烯腿带、聚氯乙烯扶手垫3.8英寸实心脚轮和24英寸实心后轮辐轮4.铝制踏板， 5.钢制手轮圈。6.不锈钢侧板。 最大外形尺寸：1100*650*1400mm 折叠宽度：230mm 座位宽度：450mm 座位深度：400mm 座位离地高度：450-530mm 扶手高度：200-290mm 靠背高度：450mm 扶手见距离：430-450mm 搁脚板离地高度：100-160mm 空车质量：≤22kg 前轮直径：200mm 后轮直径：580mm 尺寸:1.座椅宽度:46厘米2.座椅深度:40厘米3.背部高度:45厘米4.总长:100厘米5.总宽度:64厘米6.总高度:87厘米7.座椅到地板的高度:49厘米8.后轮:58厘米9.前脚轮:20厘米 |
| 99 | 抢救车 | 4 | 台 | 本产品是供医疗单位、急救中心、体育馆运送病员之用，不仅能减轻救护人员的劳动强度。更适合于送手术病人从手术室回病房。采用优质铝合金管制制成。具有重量轻、防腐、防锈、易消毒等优点。外形美观，设计合理。 最高位（长*宽*高） 190*55*88cm 最低位（长*宽*高）190*55*54cm 背靠最大倾角 75° 纸箱包装尺寸 195*62*34cm 承重≤159kg 净重 35kg毛重 41kg |
| 100 | 治疗车 | 6 | 台 | 尺寸：600*420*800mm管壁厚度≥1.0MM 顶部带有托盘，车身带有盆架，桶架，方便医护人员使用 中部带有抽屉，抽屉采用静音滑轨，抽拉轻松灵活，可存放一次性输液器、棉签、纱布等，方便实用。 抽屉尺寸长宽高为：415*285*110mm 不锈钢换药车由优质不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成，耐腐蚀。左右两边配有推手，推手管为不锈钢圆管。 面板、车身、层板、抽屉、门料厚度δ1.0mm 采用3寸万向轮4只，带刹车，高耐磨，无噪音，稳定性好，承重40kg重物时，推动轻松灵活，无蛇行行走及异常噪音。 外型美观，平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀。 |
| 101 | 晨护车 | 2 | 台 | 车体尺寸：三层900*480*850mm 材质：进口不锈钢板材管壁厚度≥1.0MM加垃圾袋 结构：框架实板一体焊接脚轮材质：优质带刹静音轮 |
| 102 | 氧气瓶推车 | 2 | 台 | 1、扶手到里面的距离为1400mm 2、轮子：前面2个8寸尼龙轮，后面2个2.5寸聚氨酯轮 3、材料为1.2mm厚无缝钢管 4、附一根安全链 5、适用于直径≤300mm的气瓶搬运或气瓶至于车上作业 6、颜色：银灰色 产品可放：氧气瓶/氢气瓶/甲烷/二氧化碳瓶/氮气瓶/乙炔等 |
| 103 | 担架车 | 6 | 台 | 产品尺寸：1950*600*800mm 主体车架采用直径φ32、φ25,厚度1.2mm优质不锈钢管加工而成抬架配护栏及输液架，方便病人使用，抬架设有可翻转的护栏，使用时抬起，不使用时可落下，保证病人安全，护栏升落快速方便，操作简便。脚轮采用125mm塑包静音万向刹车轮移动时方便灵活，固定时，坚固耐用赠送输液架一根。 可选配担架车垫子。 |
| 104 | 双列病历车 | 3 | 台 | 工作台面：750×400×990mm 材质：产品由ABS材料组成，凹形ABS台面，耐腐蚀、易清洗。带白色静音脚轮，推动无声音。 适用范围：医院、诊所。 产品用途：产品适用于医院放置病人病历卡片等 |
| 105 | 电动妇科检查床 | 2 | 张 | 尺寸：1900*600*460-750mm 床垫厚度：50mm 特征：金属碳钢喷涂床体 全海绵皮革防水床垫 可调节脚托 可调节手托 床背板采用电机上折：0-70° 床脚板采用电机下折：0-45° 床体高度可通过电机调节：低460mm-高750mm 脚踏式控制开关 静音脚轮 |
| 106 | 手术器械台（方形） | 4 | 个 | 尺寸：600*400*800mm 产品采用不锈钢材料制成 |
| 107 | 不锈钢方盘托架（升降台） | 2 | 个 | 单杆参数：550*400*950/1200mm 整车由优质304不锈钢管经焊接组装而成材料采用优质不锈钢板材，厚度0.8mm。环保无毒害，无气味，焊接部分采用高标准熔接焊，无烧损、冷裂、漏焊等缺陷，表面平整光滑。车架采用升降锁紧调节，方便护理人员操作。采用单臂设计，移动灵活方便采用Φ80mm静音灰胶轮，移动时安静无噪音，优化手术室静音环境。 |
| 108 | 无菌包存放架 | 1 | 个 | 全不锈钢材质，可拆卸、拼装 尺寸：1600*550*1800mm |
| 109 | 储物架 | 1 | 个 | 1.尺寸：1600×550×1800mm；2.材质为优质不锈钢矩管,管材厚度1.0mm，不锈钢管表面光洁，强度好，具有耐酸、耐碱等腐蚀性物质作用；3.整体框架焊接，均分四层，每层下加焊矩管抬条，整体牢固可靠；4.固定脚带脚垫保证平稳放置且不损坏地面。 |
| 110 | 洗手衣 | 36 | 套 | 纯棉 短袖 |
| 111 | 不锈钢扇形器械台车 | 2 | 台 | 材质：304不锈钢 尺寸：L750*450*900mm产品特点: 整车由304不锈钢管及不锈钢板经电焊连接组装而成,管厚为: 1.5MM，板厚为1.0MM ;整车分上下二层,每层设有三面护栏;采用3对万向轮5只，高耐磨,低噪音,稳定性好;车坚实、美观大方、操作灵活方便。 |
| 112 | 中医牵引床（全自动） | 1 | 张 | 1、电源：220V±22V 50Hz±1Hz 2、额定输入功率：80VA 3、腰椎牵引力：0～990N范围内分档显示，牵引力允差范围：牵引力不大于200N时，允差：±10％或±10N取大值；牵引力大于200N时，允差：±20％或±50N取小值 4、腰椎牵引行程：0～200mm，允差±10mm 5、颈椎牵引力：0～200N，牵引力允差范围：牵引力不大于200N时，允差：±10％或±10N取大值；牵引力大于200N时，允差：±20％或±50N取小值 6、颈椎牵引行程：0～300mm,允差±10mm 7、腰部热疗温度：≤50℃,允差±3℃ 8、双机双人电动牵引颈椎或腰椎，可以同时进行颈腰椎牵引，互不影响； 9、颈椎牵引采用管形测力计显示拉力，腰椎牵引采用数码管显示牵引拉力； 10、独有腰部热疗功能，集中医外治的热疗法及牵引法与一体；11、配有应急复位线控手柄开关，牵引时可随时解除牵引力，并恢复到初始状态； |
| 113 | 陪护凳（方形） | 100 | 张 | 尺寸：350×220×445 |
| 114 | 陪护椅 | 3 | 张 | 1、椅子状态(收起尺寸)：700mm(前后)× 620mm（宽）×420mm（坐垫高）；2、作床状态(拉开尺寸)：1900mm（长）×620mm（宽）×580mm（扶手高）；3、扶手为∮38×1.5mm优质碳钢光亮管；4、框架材料为∮25×1.2mm优质碳钢光亮管；5、座板采用厚度10mm九夹板；小脚处用3包4钢丝绳链接，结实耐用，6、坐垫内采用厚度20mm高弹性海绵；7、面料为1.0mm厚PVC压延防皮，颜色为海蓝色；8、精选优质碳钢光亮管,用进口粉末静电喷涂，经高温烤制， 耐腐蚀，不脱皮（颜色为黑色），在室内常规使用10年不返锈； 9、脚轮为尼龙工程塑料注塑而成万向轮两个，尼龙定向轮四个； 10、座垫宽： 50cm 扶手距地面 62cm两扶手间宽（外径）：65cm坐垫距地面高度：43cm钢管厚度：1.2cm填充物重体海绵厚度：2.5cm净重22.5kg。 |
| 115 | 麻醉车 | 1 | 台 | 产品尺寸：750*480*920mm 1：ABS注塑工艺成型台面，两侧有扶手，台面光滑易清洁 2：16格抽屉，可自由分隔，大小物品都能摆放 3：可隐藏式副工作台，用于摆放临时使用物品或临时写字台使用 4：静音豪华轮 对角刹车 |
| 116 | 麻醉凳 | 2 | 张 | 扶手为ABS支架，PU包裹海绵软垫 凳面尺寸：33厘米 脚盘直径：70厘米 |
| 117 | 医用白班 | 3 | 个 | 医用 |
| 118 | 抢救车 | 3 | 台 | 产品材质：304不锈钢 急救车分上下两层，三面有不锈钢护栏，两侧带有扶手，方便使用。四个静音脚轮，对角刹车，产品耐磨性，耐腐蚀性强，使用寿命长 |