项目编号：青海东煌竞谈（货物）2020-002号

藏文中学电子教学设备

竞争性谈判文件

青海东煌工程咨询招标代理有限公司

二〇二〇年七月

# 目  录

第一部分  谈判邀请函	1

第二部分  谈判供应商须知	3

第三部分  谈判要求及技术参数	15

第四部分  合同	17

第五部分  谈判响应文件格式	22

- 第一部分  谈判邀请函

青海东煌工程咨询招标代理有限公司受班玛县藏文中学委托，拟对藏文中学电子教学设备进行竞争性谈判采购，现予以公告，欢迎符合条件的供应商前来参加谈判。

| 项目名称 | 藏文中学电子教学设备 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 青海东煌竞谈（货物）2020-002号 |
| 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 采购预算控制额度 | 90万元 |
| 项目分包个数 | 本项目不分包 |
| 谈判要求 | 具体内容详见谈判文件第三部分 |
| 谈判供应商资格条件 | 具体内容详见谈判文件第二部分 |
| 公告发布时间 | 2020年7月13日 |
| 谈判文件发售起止时间 | 2020年7月14日至7月16日,9：00—12：00，14：00--17：00（法定节假日除外）。 |
| 招标文件发售方式 | 现场购买，不支持邮寄。 |
| 谈判文件售价 | 500元/份（售后概不退还） |
| 谈判文件发售地点 | 万达广场S0H04号楼3楼东面1一9号 |
| 购买谈判文件时应提供材料 | 营业执照副本复印件（加盖单位公章）、法定代表人授权书（参考招标文件格式）。 |
| 谈判响应文件提交地点及截止时间 | 2020年7月20日 10:00 |
| 谈判时间 | 2020年7月20日 10:00 |
| 谈判地点 | 青海东煌工程咨询招标代理有限公司 地址：万达广场S0H04号楼3楼东面1一9号 |
| 采购人及联系人电话 | 采购人：班玛县藏文中学 联系人:李先生 电 话：13897553131 |
| 采购代理机构及联系人电话 | 青海东煌工程咨询招标代理有限公司 联系人：曹经理 电 话：18909783174 邮 箱：4656352102@qq.com |
| 采购代理机构开户银行 | 中国建设银行股份有限公司昆仑中路支行 |
| 收款人 | 青海东煌工程咨询招标代理有限公司 |
| 银行账号 | 63050145360400000176 |
| 其他事项 | 本公告在《青海政府采购信息网》、《青海省招标投标网》发布。 |
| 财政监管部门及电话 | 单位名称：班玛县政府采购中心 联系电话：0975-8322039 |

青海东煌工程咨询招标代理有限公司

# 二〇二〇年七月十三日

# 第二部分 谈判供应商须知

谈判供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 班玛县藏文中学 |
| 2 | 谈判代理机构 | 青海东煌工程咨询招标代理有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 藏文中学电子教学设备 |
| 4 | 谈判范围 | 见第三部分谈判内容及要求 |
| 5 | 购买文件事宜 | 1、发售时间：见谈判邀请函 2、发售地点：见谈判邀请函 3、文件售价：见谈判邀请函 |
| 6 | 质保期 | 1年 |
| 7 | 交货期 | 自合同签订之日起10个日历日 |
| 8 | 交货地点 | 班玛县藏文中学指定地点 |
| 9 | 谈判供应商 资质要求 | - 符合《政府采购法》第22条件，并提供下列材料： <1>谈判供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 <4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 (2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同谈判供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； (3) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的谈判供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； (4) 本项目不接受谈判供应商以联合体方式进行投标； (5)经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）； <6>其他资质条件： （1）企业法人营业执照副本（复印件加盖公章）、税务登记证副本（复印件加盖公章）、组织机构代码证副本（复印件加盖公章）或三证合一的统一社会信用代码证（复印件加盖公章）（2）法定代表人授权书及被授权人身份证（原件）（法定代表人直接投标只须提交其身份证原件） （3）保证金银行转账凭证(复印件加盖公章)； |
| 10 | 谈判截止时间 | 见谈判邀请函 |
| 11 | 谈判有效期 | 自谈判之日起算九十个日历日 |
| 12 | 谈判保证金 | 壹万叁仟元整（¥13000元） 收款单位：青海东煌工程咨询招标代理有限公司 开 户 行：中国建设银行股份有限公司昆仑中路支行 银行账号：63050145360400000176 交纳时间：在开标时间前一天缴纳，以银行到账时间为准； |
| 13 | 谈判响应文件制作及份数 | 本次谈判需提交谈判响应文件共肆份，正本壹份，副本叁份，电子版谈判响应文件壹份（电子版为不可编辑格式），正本、副本、电子版谈判响应文件单独封装； |
| 14 | 装订要求 | 谈判响应文件正本和副本均应采用胶封方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 15 | 封套标识 | 按照谈判响应文件要求的格式制作封套标识 |
| 16 | 谈判时间地点 | 见招标公告 |
| 17 | 谈判小组组成 | 谈判小组由采购人及有关专家组成，其中技术、经济等方面的专家不少于评委总数的三分之二，专家名单由有关人员在青海省政采云平台随机抽取。 |
| 18 | 结算 | - 1、付款单位：见合同部分 - 2、付款方式：见合同部分 |

一．名词解释

- 采购人：班玛县藏文中学

- 谈判代理机构：青海东煌工程咨询招标代理有限公司

- 谈判供应商：参与谈判的供应商

- 谈判文件：谈判文件与谈判响应文件的统称

- 成交供应商：由谈判小组推荐经采购人确认的谈判供应商

二．谈判供应商

1．合格谈判供应商的范围

（1）凡具有法人资格，在国内注册的生产厂家、经营采购人所需产品的商家，具备承担谈判项目的能力；

（2）具有独立承担民事责任能力和履行合同所必需的产品和专业技术能力；具有可靠的质量保障和售后服务；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（4）有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（7）完全同意并愿意自觉遵守本谈判文件中的所有规定和要求；

2．谈判委托

如谈判供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（原件）。

3．谈判费用

无论谈判的结果如何，谈判供应商自行承担参加谈判相关的全部费用。

三．谈判文件

1．谈判文件

（1）谈判文件由谈判文件总目录所列内容组成；谈判供应商应详细阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求,在谈判响应文件中对谈判文件的各方面都应做出实质性的响应，按照谈判文件的要求提交全部资料。

（2）谈判供应商应优先选投中华人民共和国财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》和《节能环保产品目录》《环保产品目录》的标的物。

2．谈判文件的澄清

任何要求对谈判文件进行澄清的谈判供应商，均应在谈判截止期三日前按谈判文件中的通讯地址以书面形式通知谈判代理机构，谈判代理机构对收到的书面澄清将以书面形式在谈判截止期二日前予以答复，并通知其它购买谈判文件的谈判供应商。对文件中有关表述不准确或难以理解或有疑义的内容，各谈判供应商应及时与谈判代理机构联系；否则，因此带来的一切不利后果由各谈判供应商自负。

3．谈判文件的修改

（1）谈判代理机构对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，在谈判文件要求提交谈判响应文件截止时间二日前，以书面形式通知所有购买谈判文件的谈判供应商，该澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分，与其具有同等法律效力；

（2）为方便谈判供应商对谈判文件修改或澄清内容有充分的时间进行补充修改，谈判代理机构可延长谈判截止时间和谈判时间，具应在谈判文件要求提交谈判响应文件的截止时间二日前，将变更时间书面通知所有购买谈判文件的谈判供应商。

4．谈判文件的购买

谈判供应商必须从谈判代理机构购买谈判文件，谈判供应商自行转让或复制的谈判文件视为无效文件；谈判文件一经售出，一律不退，仅作为本次谈判使用。

5．谈判的处理依据

谈判小组有权对在开标、谈判过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

6．解释权归属

本谈判文件的解释权归谈判代理机构。

四．谈判要求

1．谈判内容

本次谈判内容为：藏文中学电子教学设备。谈判供应商可根据自身的资质情况和经营范围对项目进行谈判，不得将其子目再行分解或只响应其中的一部分内容，否则谈判无效；谈判、澄清、成交、签订合同均以项目为单位进行。

2．谈判供应商须提交以下资质证明文件：（见谈判供应商须知前附表）

3．谈判响应文件的编制

谈判响应文件必须根据谈判文件提供的内容及格式编制，并对谈判文件做出实质性响应；具体内容包括：

（1）按照格式要求填写的谈判函；

（2）响应报价表、分项报价表和谈判响应产品技术偏差表；

（3）按要求出具的资质文件；

（4）法定代表人证明书及授权书；

（5）谈判供应商的谈判方案：

A、谈判供应商企业简介。

B、商务响应说明。

C、谈判供应商完成供货的组织机构、实施计划。

D、谈判供应商完成供货保障能力。

E、谈判响应产品的质量标准、检测标准（符合国家规定及行业标准）。

F、谈判供应商认为有必要说明的问题。

（6）谈判供应商承诺书。

4．谈判报价

（1）谈判报价是指产品到达使用地点，达到正常使用条件下的所有费用，包括产品的报价及所发生的运杂费（含保险）、现场安装费及售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。以谈判文件的内容和要求作为谈判依据；

（2）谈判供应商应在谈判响应文件中的响应报价表上，标明谈判响应产品的供应价、其它费用（安装费、运杂费）；任何有选择的报价不予接受；

（3）谈判货币：人民币；单位：元（精确到小数点后两位）；

（4）响应报价表应有法定代表人或被授权人的签字；

（5）合同价格：经谈判小组确认的某一谈判供应商的最终报价，在合同执行过程中是固定不变的，不受外汇汇率及市场价格变化的影响；

（6）凡因谈判供应商对谈判文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由谈判供应商自负；

（7）最低报价不是成交的唯一依据；

（8）谈判供应商不得以低于成本的报价参加谈判。当谈判小组认为某个谈判供应商的谈判价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，可要求该谈判供应商在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该谈判供应商的成交候选资格。

5．谈判保证金

（1）本次谈判活动需交纳谈判保证金为：见谈判供应商须知前附表；

投标保证金交纳截止时间：见谈判供应商须知前附表；

（2）谈判保证金应为人民币，可采用下列任何一种形式支付。

银行转账、电汇

（3）谈判供应商的保证金通过其账户转出，银行汇款凭证作为有效的交纳证明。（注：谈判保证金以谈判供应商名称汇款。）

（4）谈判供应商未交纳、未足额交纳或未按规定时间交纳保证金的，将被视为自动放弃谈判权利。谈判供应商在资质审查时，未提供银行汇款凭证，其谈判响应文件按无效文件处理；

（5）谈判保证金的交付单位和谈判供应商的名称必须一致；否则将视为谈判响应无效；

（6）成交供应商的谈判保证金在与采购人签订了合同并送达招标代理机构后五个工作日内无息退还；未成交供应商的谈判保证金，在成交公告发布五个工作日无异议后无息全额退还；

（7）谈判供应商出现法律法规规定的不予退还投标保证金情形的，按照相关法律法规执行。

6．谈判响应文件的有效期

谈判响应文件有效期：见谈判供应商须知前附表；有效期短于规定的谈判有效期，谈判响应文件将被拒绝。成交供应商的谈判响应文件有效期延长至合同执行完毕。

7．谈判响应文件的签署及规定

（1）谈判供应商须依据谈判文件内容和谈判响应文件格式的要求编制谈判响应文件；

（2）谈判响应文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，注明“正本”“副本”字样。统一装订、编码，在每一页的正下方清楚标明共几页、第几页等字样；

（3）谈判响应文件份数：见谈判供应商须知前附表；

（4）谈判供应商在谈判响应文件中指定的页面落款处，必须按谈判文件要求加盖公章或签字；

（5）谈判供应商名称应填写全称，同时加盖公章；

（6）谈判响应文件的任何行间插字、涂改和增删，必须按谈判文件要求加盖公章或签字；

（7）谈判响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由谈判供应商负责。

8．文字要求

本次谈判只接受简体中文文字的谈判响应文件。

9．联合体谈判

本次项目不接受联合体谈判，成交供应商不得转包，分包时需采购人同意。

五．谈判响应文件封装、递交

1．谈判响应文件的封装及标记

（1）谈判响应文件应按以下要求封装：

A．谈判供应商应将谈判响应文件的正本、副本、电子版标书（电子版为不可编辑格式），用单独的封袋分装密封（封袋不得有破损），在封袋上标明“正本”或“副本”及“电子版标书”字样，封袋应加贴封条，并在封线处加盖谈判供应商公章，封袋正面要粘贴标识。谈判响应文件正本中的法人授权书为原件，其它资质证明文件为复印件加盖谈判供应商公章；谈判响应文件副本中的资质证明文件为复印件加盖谈判供应商公章；

B.封袋正面标识式样（参见格式A、B）

（2）如果谈判供应商未按上述要求封装及加写标记，误投或过早启封的谈判响应文件，出现此类情况的谈判响应文件，谈判代理机构将拒绝接收，并退回谈判供应商。谈判代理机构对谈判响应文件的误投和提前启封概不负责。

2．谈判响应文件递交

（1）谈判供应商必须在谈判文件规定的时间和地点，将全部谈判响应文件、资质文件递交至谈判代理机构项目承办人；

（2）谈判代理机构项目承办人在谈判文件规定的谈判响应文件递交截止时间前，只负责谈判响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请递交人签字确认，对其有效性不负任何责任；

（3）谈判代理机构在宣布递交谈判响应文件时间截止之后，拒绝接收任何人送达、递交的谈判响应文件；

（4）无论谈判供应商成交与否，其谈判响应文件恕不退还。

3．谈判响应文件递交截止时间

（1）谈判供应商必须在谈判文件规定的递交截止时间之前递交谈判响应文件，谈判代理机构在截止时间后拒绝接收任何谈判响应文件。

（2）谈判代理机构因采购人采购需求发生变化，推迟投标截止时间时，应以书面（或传真）的形式，通知所有谈判供应商；在这种情况下，谈判代理机构和谈判供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

4．谈判响应文件的修改和撤回

（1）谈判响应文件递交后，如果谈判供应商提出书面修改和撤回谈判响应文件要求，在谈判截止时间前以书面形式送达谈判代理机构；

（2）谈判供应商修改谈判响应文件的书面材料，须密封送达谈判代理机构，修改或补充的内容应按谈判文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为谈判响应文件的组成部分；

（3）撤回谈判响应文件应以书面（或传真）的形式通知谈判代理机构。如采取传真形式撤回谈判响应文件，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回谈判响应文件的正式文件；撤回谈判响应文件的时间以送达谈判代理机构到达日期为准；

（4）在谈判截止时间后到谈判文件规定的谈判有效期满之间的这段时间内，谈判供应商不得撤回其谈判响应文件；

（5）谈判供应商在谈判响应文件递交截止时间后，不得对其谈判响应文件做任何修改。

六．谈判、澄清、成交

1．谈判

（1）谈判代理机构按谈判文件规定的时间、地点主持公开谈判；谈判大会由采购人代表、谈判小组成员、监督机构代表、谈判供应商代表及谈判代理机构工作人员参加，参会各方的代表应签名报到，以证明其出席；

（2）为确保谈判工作公开、公平、公正，依法成立谈判小组。谈判小组由采购人及有关专家组成，其中技术、经济等方面的专家不少于谈判小组成员总数的三分之二，专家名单由有关人员在青海省政采云平台专家库中随机抽取，谈判小组成员应当遵守并履行下列责任和义务：

A、要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

B、对所有谈判响应文件逐一进行资格性、符合性检查，并做出评价；

C、按谈判文件规定的评审方法和标准，进行比较和评价；

D、要求谈判供应商对谈判响应文件有关事项作出解释或澄清；

E、要依法独立评审，按照谈判文件的要求和评标标准进行评标，推荐成交候选供应商名单，对评审意见承担个人责任；

F、对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意；

G、对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

H、配合财政部门的投诉处理工作；

I、配合采购人、采购代理机构答复谈判供应商提出的质疑 。

（3）谈判前，查验谈判响应文件密封情况，确认无误后拆封，谈判小组分别与谈判供应商一对一进行谈判，谈判过程中采购代理机构指定专人负责将谈判供应商的名称、谈判项目名称、谈判价格记录，并存档备案；

（4）谈判结束后，直到向成交的谈判供应商授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较谈判的有关资料及被授标意见等内容，谈判小组成员均不得向谈判供应商及与谈判无关的其他人透露。

2．谈判响应文件的初审

（1）初审内容为谈判响应文件是否符合谈判文件的要求，对各谈判供应商文件中的资质证明文件进行审查，以确定谈判供应商是否具备谈判资格；

（2）谈判供应商及谈判响应文件有效性和符合性审查，出现下列情况之一者（但不限于），按无效文件处理：

A、谈判供应商超出经营范围进行经营的；

B、谈判供应商未经过正常渠道购买谈判文件，或谈判供应商名称与购买谈判文件时登记的谈判供应商名称不符的；

C、必备资质的有效性和和符合性不符合要求的；

D、谈判响应文件未按谈判文件要求密封、签署、盖章的；无谈判有效期或有效期达不到谈判文件要求的；

E、未按谈判文件要求提交谈判保证金的；

F、谈判供应商未按照谈判文件格式及内容要求填写的；

G、谈判供应商针对同一项目递交两份或多份内容不同的谈判响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

H、提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明），开具虚假资质，出现虚假应答的，除按无效文件处理外，还将按照政府采购的有关规定进行处罚；

I、谈判响应文件在在商务响应方面附加了采购人难以接受的条件和条款的；

J、谈判供应商前期参与率本次谈判项目方案设计的；

K、在政府采购或其它重大项目履约过程中有不良记录，不能按期履约的；

L、谈判报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争的；

M、谈判报价子目出现漏项或报价格式、产品数量与谈判要求不符的；

N、谈判产品的技术参数、性能指标与谈判文件要求出现重大负偏差的；

O、提供虚假技术性能指标；

P、谈判响应文件未对谈判文件的实质性要求作出相应或响应不足的；

3．谈判澄清

（1）谈判小组有权就谈判响应文件中含混之处向上述步骤初审合格的谈判供应商提出询问或澄清要求；谈判供应商将有关询标澄清、补正、说明的内容应以书面形式提交；

（2）谈判文件、谈判响应文件作为谈判的依据，澄清、补正、说明的内容只作为谈判参考。谈判澄清时谈判供应商只作说明和解释，不得借此对谈判报价、交货期、主要技术指标等实质性内容做任何修改；如澄清、补正、说明的内容与谈判响应文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效文件；

（3）谈判供应商对谈判响应文件的澄清不得改变谈判价格及实质内容。

4．谈判方法

（1）谈判原则：按照《财政部令第74号》文件精神，谈判方式应采取“符合采购需求情况下，坚持低价优先原则。”即在符合采购需求、质量和售后服务良好的前提下，经采购人确认的基础上，以谈判供应商的最低报价作为成交价格。

（2）谈判程序：分步评审，每一步评审不符合者，不进入下一步评审。谈判开始前将由采购方纪检人员当众检验谈判文件的密封情况，确认无误后方可进行拆封、谈判。由谈判小组成员集中与单一参加谈判供应商分别进行谈判，期间谈判小组根据《财政部令第74号》文件精神可要求供应商解释或者澄清其响应文件，根据谈判情况可变动采购需求中的技术、服务要求及合同草案条款，随后进行最终报价。

5.谈判内容

（1）谈判小组对实质上响应谈判文件要求的谈判响应文件进行评价和比较。成交原则：“符合采购需求情况下，坚持低价优先原则”。

（2）谈判小组在评定时，将主要考虑下列因素：

A、谈判供应商最终报价；

B、响应产品的质量、性能、技术参数；

C、谈判供应商完成供货的组织机构、实施计划；

D、谈判供应商售后服务的承诺；

E、谈判供应商商务响应；

F、谈判供应商完成供货保障能力；

G、谈判供应商的业绩、信誉。

（3）竞争性谈判确定的最终价格及服务等仍不能满足采购人的要求，采购人及谈判小组将保留最终放弃本次谈判的权利。

6．成交

（1）谈判代理机构在谈判结束后五个工作日内将谈判结果报告送达采购人，采购人在收到谈判结果报告后五个工作日内，按照谈判结果报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，同时书面复函谈判代理机构；

（2）谈判代理机构收到采购人“成交复函”后，在青海省政采云（青海招标投电子服务平台）上发布公告，公示期为7个工作日，公示期满后向成交供应商发出“成交通知书”。

七．签订合同

1．成交后，成交供应商与采购人洽谈合同条款，并签订供货合同，同时送监督机构备案，谈判文件及成交供应商谈判响应文件均作为合同的组成部分；

2、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十；

3．根据需要，谈判代理机构可会同采购人负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题；

八．其它事项

1．当最终报价全部超过财政预算限额且采购人又无力支付或均低于公认的制作成本时，谈判小组有权决定谈判失败。

2．成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间提供履约担保，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场，并没收其保证金。给采购人造成损失超过谈判保证金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

九．废 标

在谈判活动中，出现下列情形之一的，应予以废标：

1、出现严重影响采购公正的违法、违规行为的。

2、谈判供应商的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

3、因重大变故，采购任务取消的。

4、经谈判小组确定，出现围标现象的。

5、经谈判小组确定，所有谈判价格明显高于市场平均价格的。

# 第三部分 谈判要求及技术参数

一．谈判要求

1、本次招标项目为《藏文中学电子教学设备》。

2、交货期：自合同签订之日起10个日历日。

3、交货地点：班玛县藏文中学指定地点

二．技术参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交互平板 | 一、显示模块及整机性能 1、LED液晶屏体：A规屏，显示尺寸：75英寸，显示比例16:9，物理分辨率：3840×2160； 2、屏体亮度≥400cd/M2,色彩覆盖率不低于NTSC 85%，最大可视角度≥178度，提供具有CNAS标识的检测报告复印件加盖厂商公章； ★3、整机外壳采用金属材质，屏幕采用4mm防眩钢化玻璃保护，表面硬度不低于莫氏8级，透光率不低于93%； 4、整机具备抗强光干扰性能，在400K LUX照度的光照下保证书写功能正常，提供具有CNAS标识的检测报告复印件加盖厂商公章； ★5、整机提供隐藏式前置输入接口，接口不少于1路前置HDMI接口及3路前置双通道USB3、0接口（Windows和Android系统均能被识别，无需分区）,且整机前置接口须丝印有中文标识，方便教学操作，提供具有CNAS标识的检测报告复印件加盖厂商公章； ★6、交互平板整机须具备前置电脑还原按键，带中文丝印标识，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障，提供具有CNAS标识的检测报告复印件加盖厂商公章； 7、具备书写保障措施：书写区域被手、书本等较大物体遮挡或某一条触摸边框完全失灵，仍可以正常书写、操作; ★8、为保证无线信号不被遮挡，整机前面板须具备有标识的天线模块，包含2、4G、5G双频WiFi和蓝牙信号接发装置，Windows及Android均可实现无线上网功能，提供具有CNAS标识的检测报告复印件加盖厂商公章； 9、采用红外触摸感应技术，在双系统下均支持10点触控及同时书写，触摸分辨率：≥32768*32768；定位精度：≤±0、1mm；触摸高度≤3mm；最小识别直径≤3mm，提供具有CNAS标识的检测报告复印件加盖厂商公章； 10、交互平板具备笔槽设计，且正面具备2*15W扬声器； 11、只需一根网线，即可满足windows和Android双系统的上网功能需求，提供具有CNAS标识的检测报告复印件加盖厂商公章； 12、所投产品具备智能护眼功能，可自主选择护眼书写、护眼智能光控等多种护眼模式,兼顾师生视力保护与使用习惯； ★13、交互平板具有悬浮菜单，可通过两指调用到屏幕任意位置；悬浮菜单具有启用应用软件、随时批注、擦除等功能，并可根据教师教学需要自定义；悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且可一键直达常用信号源，提供具有CNAS标识的检测报告复印件加盖厂商公章； 14、安卓系统具备文件浏览功能，可实现文件分类，选定、全选、复制、粘贴、删除、一键发送、二维码分享等功能； 15、无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、屏温、触摸系统、光感系统、内置电脑等进行状态提示、及故障提示； 16、后置输入接口：1 路 USB2、0 接口, 1 路 USB2、0 双通道接 口（展台、U 盘等设备在 Android 和 Windows 下均可使用）， 1 路 RS232 接口，1 路 RJ45 接口，2 路 HDMI 高清接口，1 路 VGA 接口，1 路音频输入接口，1 路 Type-c 接口；后置输出接口：1 路音频输出接口，1 路触控 USB 接口; 17、为教师操作便捷，所投产品可通过多指长按屏幕部分达到息屏及唤醒功能； 18、所投产品标配书写笔具备两种笔头直径，无需切换菜单，可自动识别粗细笔迹，方便教师板书及批注重点，提供具有CNAS标识的检测报告复印件加盖厂商公章； 19、交互平板具有防雷击、防静电、抗撞击、防火、防腐蚀、防辐射、防划伤、触摸屏防遮挡等安全保护； 20、具备供电保护模块，在插拔式电脑未锁定的情况下，不给插拔式电脑供电，提供具有CNAS标识的检测报告复印件加盖厂商公章； 21、整机符合GB21520-2015的能源效率等级1级要求;，提供具有CNAS标识的检测报告复印件加盖厂商公章； 22、所投产品需提供的不造成视网膜蓝光危害的检测报告； 23、所投产品需依据《LED显示屏绿色健康分级认证技术规范》，对“蓝光辐射能量”检测结果符合A级性能要求。 二、ops插拔式电脑 1、采用Intel通用80pin接口,易拆卸维修； 2、CPU采用Intel第8代酷睿I5处理器； 3、内存：4G DDR4；硬盘：128G SSD；具备至少6个USB接口（其中至少包含3路USB3、0接口）； 4、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP等； 5、标配正版Windows 10 Professional专业版(64Bit）操作系统及正版 Office Pro Plus 2016 专业版办公软件。 三、教学应用软件: （一）主界面与登录 ★1、具有教学云平台，支持云端备课，教师可直接登录云平台进行备课及课件下载使用，教师注册即可获得不少于50GB的云盘容量，无需用户通过完成特定任务才能获取，方便教师使用（提供软件截图）； 2、提供至少两种登录方式，所有应用模块的入口均在统一界面上，包括教学设计、白板软件、多屏互动、展台软件等并支持自定义添加或删除软件应用； （二）课前设计 1、软件提供教案设计功能，支持老师按照情景导入、内容精讲、同步习题、随堂测试、分组竞赛、分组探究等教学环节自由创建教案； 2、软件提供人教社等数字教材资源、云端资源、本地资源进行教案制作；针对不同教学环节自动推送与课程精准匹配的资源； 3、云端资源涵盖幼教、普教、职教等学段，总量不少于1000G；试题库不少于50万道； 4、支持教师向移动端（手机、pad等）发布学习任务，学生完成提交后，系统自动统计提交情况、完成率等； 5、提供可视化学情分析，可查看多班级学生的学习态度、学习效果、学习难点，为备课提供参考； 6、提供教案管理功能，支持教案与教师教学日历关联； （三）教学软件 ★1、提供屏幕左右两侧不少于15个分段式软件快捷键，快捷键可根据教师授课习惯选择左右双侧显示或单侧显示，并可设置显示时长，方便教师授课使用；（提供产品截图） 2、软件菜单功能按钮和图标的各级菜单均配备明确中文标识； 3、文本编辑功能，支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、删除线、上标、下标、项目符号等文本输入； 4、软件具有水平和垂直的对齐虚线，当移动对象素材时，对齐虚线提示是否对齐； 5、提供音、视频编辑功能；音、视频文件导入到软件中进行播放，可设置循环播放、跨页面播放；视频文件可一键全屏播放，支持动态截图，截取图片自动生成图片索引栏； 6、提供不少于30种常用图形，包括线段、圆、三角形、四边形、多边形、对话框、单双箭头、大中括号、加减乘除等，所有图形均可填充颜色、修改边框颜色粗细以及设置图形透明度； 7、具有页面切换特效，包括缩放、揭开、切出、淡出、推进、覆盖等多种特殊效果； 8、对象特效设置：可对页面对象设置多种进入、退出时的特殊效果，如百叶窗、淡入、缩放、浮现、飞入、旋转、劈裂、弹跳等效果，支持设置触发源，支持调整特效顺序、特效时间设置、特效预览、特效删除；支持教学软件页面中的图片、文字等任何对象可在页面中可实现路径轨迹设置、播放和重播； 9、思维导图：提供多种思维导图模板如逻辑图、鱼骨图、组织结构图，可轻松增删或拖拽编辑内容、节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、文档等附件、及网页链接、课件页面、聚光灯等； 10、学科工具：至少提供12门以上学科工具，包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、音乐、体育、书法、美术等常用学科；针对以上学科，学科工具包含视频、文字、图片、动态教具、动态课件等内容； （1）数学工具：提供数学公式编辑功能，支持常规输入与LaTeX两种输入方式；提供初中和高中成品动态课件，课件可一键插入白板教学页面直接使用；提供立体图形动态展示功能，支持分段展示，并可以精确修改几何数值； （2）语文学科工具：至少包含汉字、拼音、注音、古诗词、学词语、学拼音、成语词典等内容；提供不少于3000个国标一级汉字，包括汉字的笔顺演示和指定分解笔画演示；支持手写识别拼音，以及笔顺演示和朗读发音；提供单个或多个文字自动注音功能； （3）英语工具：提供单词和音标学习视频；支持英文手写识别和自动换行； （4）物理工具：提供力学、电学、电磁学、光学、电学图例等多种动态可调节素材，如弹簧、游标卡尺、刻度尺、气缸、安培表、伏特表、开关、滑动变阻器、透镜等； （5）化学工具：提供动态可调节实验化学器械和化学器皿，如量筒、启普发生器、铁架台、分液漏斗、天平等；提供化学元素周期表工具和化学符号； （6）生物工具：提供显微镜功能，可模拟装片展示，物镜目镜调整及旋转聚焦等操作；提供氨基酸、核苷酸、染色体、细胞膜等动态操作演示； （7）地理工具：提供地球仪模型，可显示气候、国家、地形等内容；提供太阳系图示，可显示不同视角、地球晨昏线、地月模型；提供天气符号图示； （8）音乐工具：提供电子琴、架子鼓、吉他、排笛、大提琴等多种动态教具； （9）历史工具：提供中国各朝代的动态简介，包含世系表、疆域图、朝代历史简介等；提供国内外近代政治、经济、文化、军事、历史事件介绍，提供年代检索；以及丝绸之路、新航路开辟、赤壁之战等历史大事件的动态简介等； 11、仿真实验：具备总数不少于450个,涵盖K-12年级科学、初高中物理、化学、生物等学科的本地仿真实验资源，仿真实验包括实验目的、实验原理、实验器材、注意事项、实验演示、开始实验、实验检测、实验应用等环节，为方便向学生展示及操作，仿真实验支持一键全屏播放； 12、书写工具：至少提供硬笔、智能笔、激光笔、粉笔、手势笔等不少于9种书写工具；通过智能笔可识别平面图形；通过手势笔可实现书写、擦除、前后翻页，聚光灯，放大镜等功能； 13、工具箱：提供不少于12个教学辅助工具，例如直尺、圆规、三角板、聚光灯、放大镜、屏幕截图、展台、草稿纸等； 14、PPT课件批注功能：PPT全屏播放时可自动开启工具菜单，提供PPT课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜、草稿纸和书写批注等功能,支持生成二维码，快速分享课件； 15、提供产品微信公众号，内容包含软硬件产品文字、视频教程，产品报修和服务反馈等； （四）学科备授课工具 1、提供预置的高质量课件素材，教师可在网页端、移动端、电脑端进行内容的选择与组合，快速生成课件并浏览；所有制作的课件均实时保存至云端，教师只需登录即可查看； 2、支持教师根据知识点选择对应的教学内容；教师仅需要按每个教学环节选择所需的教学模块即可快速生成一份课件；每个课时均提供过量的教学内容模块，满足教师的个性化需求； 3、教学模块提供教学设计和课件内容，部分课件提供课件批注，帮助教师更好地选择、运用课件内容； 4、支持将做好的课件打印成纸质版或导出成PDF；支持将做好的课件以链接的形式分享；同时，还支持扫码分享到手机微信以及一键分享到班级QQ群； （五）班务管理 1、具有专门的通知发送工具，成员选择支持一个或多个班级中的全部或部分成员；通知接收者单独收到该条通知；支持教师编辑带回执的通知，回执内容支持自定义；通知查看或回执结果自动统计形成直观报表； 2、通知支持教师自主撰写文字，支持图片、拍照、语音、文件、外链等附件；支持以免费短信、免费语音电话的形式提醒未查看或未反馈的家长及时处理； 3、支持教师创建带主题的讨论组，可设置讨论组默认结束时间，结束后自动全员禁言；讨论组创建者7天内可撤回任意成员的消息；支持与班级内任一成员发起一对一聊天或拨打成员电话； 4、支持教师创建相册并上传照片、视频供家长查看；上传的照片、视频支持家长下载； （六）资源平台 1、教学资源库：涵盖幼教、普教、职教等学段，共 1000G、50 万条。支持分学科、年级、版本、章节、栏目进行查询、下载，备课时可直接拖拽至教学活动中； 2、幼教资源库： 幼教资源内容，涵盖语文、数学、英语、科学、艺术、健康、社会； 包括图片、文本、视频、音频的类型资源； 3、普教资源库： 覆盖小学一年级到高中三年级； 囊括人教、北师大、苏教、冀教、教科、湘教、鲁教、西南师大、华东师大教材版本； 资源采用与教材同步的目录结构进行组织，每一课/节所包含的主要资源种类如下： 教学建议：为教师备课提供有效支撑的参考资料，如教材分析、教法建议； 教案示例：提供成型的教学设计、教案、学案、说课； 教学课件：提供该课/节的完整课件，包括白板课件、ppt 课件； 多媒体素材：提供支撑课堂教学和课外延伸的多媒体资料，有情景展示、实验操作的视频，有各种形式的微课，还有课文范读、单词朗读的音频； 试题与试卷：提供分层次的试题和试卷，包括课后练习、章节测试、期中/末试卷、中高考真题； 包括 3000 节微课、8000 个课件、10000 个教案/学案10000 个教学建议、20000 套习题/试题； 4、职教资源库：职教资源库包括中职和高职两大部分； 中职资源：覆盖农林牧渔类、资源环境类、能源与新能源类、土木水利类、加工制造类、石油化工类、轻纺食品类、交通运输类、信息技术类、医药卫生类、休闲保健类、财经商贸类、旅游服务类、文化艺术类、体育与健身类、教育类、司法服务类、公共管理与服务类； 高职资源：覆盖材料与能源、财经、法律、旅游、文化教育、医药卫生、艺术设计传媒； 5、数字教材：配置与本地教材版本一致的人民教育出版社正版授权数字教材，数字教材覆盖K-12各个年级各个学科；教材资源内容与课程标准及现行课改教材完全配套相符；教材资源含教材原文、教学素材、教学动画、教学视频、语音点播等；且页面提供点读、笔记、标注等工具；数字教材可在交互教学软件中直接打开，且达到放大200%不失真的功能； （七）课堂评价系统 1、支持老师对全班或单个学生进行评价，评价结果可撤回； 2、支持管理者查看所有班级学生的评价得分； 3、支持随机抽选学生进行评价； 4、支持桌面显示光荣榜，可显示班级学生的本日、本周的排名情况，可设置隐藏； 5、支持教师通过PC客户端、安卓手机端、苹果手机端登录使用；支持家长通过安卓手机端、苹果手机端端查看学生表现； （八）智能教学管理与家校共育系统 教师端 班级创建及管理 创建班级：支持老师选择学校、年级、创建班级，班级名称支持自定义； 邀请成员：支持班主任以告知邀请码、QQ或微信分享班级专属的邀请 H5 页面、短信、可打印的班级通知单等多种方式邀请班级成员； 通知功能 专门的通知发送工具，成员选择支持一个或多个班级中的全部或部分成员。通知接收者单独收到该条通知。支持老师编辑带回执的通知，回执内容支持自定义。通知查看或回执结果自动统计形成直观报表；通知支持撰写1000字以内的文字，支持图片、拍照、语音、文件、视频等附件。支持以免费短信、免费语音电话的形式提醒未查看或未反馈的家长及时处理； 软件需与智能黑板硬件厂商为同一品牌，并提供教师端软件著作权证书与检测报告； 家长端 支持多个家长账号绑定同一个学生。支持退出班级、更换班级、修改学生信息；支持填写邀请码、使用QQ及微信分享班级专属的邀请 H5 页面等多种方式加入班级；支持查看学生所在班级信息及班级内所有老师，支持发起与任一老师的一对一沟通； 软件需与智能黑板硬件厂商为同一品牌，并提供家长端软件著作权证书与检测报告； （九）多屏互动 1、支持手机移动端与PC端通过智能搜索或扫描二维码方式连接； 2、可实现影像上传功能：支持对上传的图片内容再次编辑如裁剪、马赛克等操作，可同时上传多张照片进行同屏对比，双向批注； 3、可实现投屏功能：手机画面上传至PC端；PC端电脑画面同步至手机，可实现手机实时控制、随时批注PC端电脑桌面； 4、可实现播放课件功能：支持播放电脑桌面的ppt/白板课件； 5、可实现手机直播：同步直播手机摄像头画面至PC端； 6、可实现u盘文件直读功能； 7、可实现一键切换电脑窗口文件功能； 8、可实现触摸板功能：手机可模拟鼠标操作PC端画面； 9、可实现电脑管理功能：手机可远程操作PC端电脑关闭或重启。 资质部分 1、本次投标拒绝使用第三方软件。所投交互平板产品硬件与软件需为同一品牌,投标设备生产商拥有配套投标应用教育云平台软件著作权证书、仿真实验软件著作权证书、题库管理系统软件著作权证书、演示助手软件著作权证书、教学设计著作权证书、多屏互动著作权证书、白板软件著作权证书； 2、以上所有软件功能，必须在同一套软件环境下实现，不接受使用多套软件参加投标； 3、以上所有功能须在权威机构出具的检测报告中体现； 4、提供国家科学技术进步二等奖（笔试人机交互关键技术及应用）。 | 套 | 20 |
| 2 | 视频展台 | 一、硬件参数 1、支持壁挂和台式两种安装方式，为保证产品稳定性，台式安装需与桌面牢固不晃动，托板边角采用圆弧倒角设计； 2、为保证托板表面平整性，托板采用单板结构，不接受托板表面折叠设计； 3、拍摄幅面不小于A4； 4、为保证教学过程中不受环境光和展示内容移动的影响，防止镜头频繁聚焦，图像模糊，产生眩晕感，要求采用不小于500万定焦镜头； 5、工作电压：5 V，工作电流：小于500mA； 6、图像色彩：24位； 7、输出格式：图片JPG，视频MP4 ； 8、光源： LED灯补光，支持5级调光； 9、动态视频帧率：30帧/秒（1080P）； 10、对焦/白平衡：自动； 11、整机具有安全锁； 12、供电方式：USB供电； 13、清晰度：中心不小于1200线； 二、资质部分 1.投标产品制造商应具备国际电工委员会电子元器件质量评定体系（IECQ）出具的QC080000危害物质过程管理体系。 2.投标产品整机制造商必须通过ISO9001质量体系管理认证、ISO14001环境管理体系认证，18001职业健康管理体系认证，提供认证复印件并加盖厂商公章 | 套 | 20 |
| 3 | 讲台 | 一、 外形尺寸：4000mm*1270mm二、 产品结构：内外双层结构，根据所配电子白板适当调整。三、 边框：外框铝型材正面尺寸≥68mm，壁厚≥1.2mm,香槟色工业铝型材。耐腐蚀、耐磨性达到GB/T5237-2000标准。内框铝型材正面尺寸≥50mm,壁厚1.0mm，香槟色工业铝型材，耐腐蚀、耐磨性达到GB/T5237-2000标准 。四、 书写板面：采用厚度为0.30mm高档墨绿色金属烤漆书写板，表面细致光洁，书写流畅，抗撞击、磨损、刮擦、不褪色，使用寿命10年以上。五、 采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。六、 夹层：采用高密度聚苯乙烯板做夹层，厚度≥20mm，面层平整，无折痕，不变形，吸音强且环保，书写无噪音。七、 背板：采用高档优质镀锌板，厚度≥0.27mm，板面平整，镀层牢固、光滑而均匀。八、 外框四角与绿板四角采用ABS工程塑料，模具一次成型，抗冲击力强。九、 整套书写板的两端装置固定挡板，并设有滑动缓冲胶垫，缓解滑动发出的噪音以及强烈碰撞造成的损坏。配置带拉手的高档锌合金镶嵌式钩锁。 十、 滑轨与外框整体成型，具备独立、隐形的特点。滑轮采用隐形安装、传动，不露一根螺钉。滑轮后置，隔离滑轮与粉笔灰的接触面，杜绝长期使用后，因粉笔灰沉积导致书写板推拉困难，杜绝滑轮脱轨。投标人需提供以下资料： 1、投标产品制造厂家的授权书及售后服务承诺原件。 2、符合 JY0001-2003质量要求，GB28231-2011安全卫生要求，GB21027-2007安全通用要 求的教育部产品质量检测报告。 3、通过GB6675.1-2014–可迁移元素检测。 4、通过GB/T2912.1-2009甲醛安全检测。 5、具有环境标志（II）型产品认证证书。 | 套 | 20 |
| 4 | 推拉黑板 | 一、 外形尺寸：4000mm*1270mm二、 产品结构：内外双层结构，根据所配电子白板适当调整。三、 边框：外框铝型材正面尺寸≥68mm，壁厚≥1.2mm,香槟色工业铝型材。耐腐蚀、耐磨性达到GB/T5237-2000标准。内框铝型材正面尺寸≥50mm,壁厚1.0mm，香槟色工业铝型材，耐腐蚀、耐磨性达到GB/T5237-2000标准 。四、 书写板面：采用厚度为0.30mm高档墨绿色金属烤漆书写板，表面细致光洁，书写流畅，抗撞击、磨损、刮擦、不褪色，使用寿命10年以上。五、 采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。六、 夹层：采用高密度聚苯乙烯板做夹层，厚度≥20mm，面层平整，无折痕，不变形，吸音强且环保，书写无噪音。七、 背板：采用高档优质镀锌板，厚度≥0.27mm，板面平整，镀层牢固、光滑而均匀。八、 外框四角与绿板四角采用ABS工程塑料，模具一次成型，抗冲击力强。九、 整套书写板的两端装置固定挡板，并设有滑动缓冲胶垫，缓解滑动发出的噪音以及强烈碰撞造成的损坏。配置带拉手的高档锌合金镶嵌式钩锁。 十、 滑轨与外框整体成型，具备独立、隐形的特点。滑轮采用隐形安装、传动，不露一根螺钉。滑轮后置，隔离滑轮与粉笔灰的接触面，杜绝长期使用后，因粉笔灰沉积导致书写板推拉困难，杜绝滑轮脱轨。投标人需提供以下资料： 1、投标产品制造厂家的授权书及售后服务承诺原件。 2、符合 JY0001-2003质量要求，GB28231-2011安全卫生要求，GB21027-2007安全通用要 求的教育部产品质量检测报告。 3、通过GB6675.1-2014–可迁移元素检测。 4、通过GB/T2912.1-2009甲醛安全检测。 5、具有环境标志（II）型产品认证证书。 | 套 | 20 |
| 5 | LED显示屏 | 1、像素间距:1.667mm； 2、像素构成：精选自主封装1010哑黑灯珠，具有高对比度，高可靠性； 3、成像原理：LED主动发光； 4、像素密度：359856 点/㎡； 5、亮度：≥550 cd/m²； 6、垂直视角：≥140°，水平视角：≥160°； 7、刷新频率≥3840Hz； 8、扫描方式:1/30扫描； 9、工作环境温度：-25℃至+45℃； 10、工作环境湿度：10%～50%； 11、单个箱体尺寸：400mm*300mm； 12、精选PWM驱动IC，高刷新率、高灰阶过度自然、拍照无水波纹； 13、4.2V低电压供电，功耗低、安全可靠；LED显示屏产品须通过阻燃检测，符合V-0级阻燃要求。（生产厂家提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件） 提供厂家所投产品的CCC证书，IP65证书ROHS证书，CE认证证书， ISO9001质量管理体系认证证书， ISO14001环境体系认证证书；OHSAS18001职业健康认证证书（生产厂家复印件)； ★LED显示屏生产厂家具有中国环保产品（II型）认证证书（生产厂家复印件)； ★LED显示屏有节能认证证书（生产厂家提供证明文件）； LED显示屏厂家拥有中国合格评定国家认可委员会实验室认可检测中心证书；（生产厂家复印件）； LED显示屏厂家具备LED自主封装能力，LED灯珠及显示屏为同一品牌（生产厂家出具证明复印件）； ★LED显示屏厂家有服务认证证书，服务能力达到：国家标准《商品售后服务评价体系》五星级，证书覆盖范围为（配送、维修、技术指导及培训服务）（生产厂家提供证书）； LED显示屏厂家为小间距LED显示屏工程技术研究中心，并提供证明文件（生产厂家出具证明复印件）； 签订合同时提供产品生产厂家的授权书及售后服务承诺函； | ㎡ | 7.3 |
| 6 | 接收卡 | - 尺寸小巧，针对彩幕、压铸铝箱等轻便结构设计； - 免外接电源设计，通过转接板对接收卡进行供电，增加硬件稳定性； - 新一代处理内核，显示效果更完美； - 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； - 全新灰度引擎，低灰度表现更佳； - 细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； - 支持1级起灰； - 支持14bit精度逐点校正、亮度一体化逐点校正； - 一卡支持所有芯片，无需切换或升级程序； - 支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型； - 支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； - 单卡支持16组RGBR'信号输出，最多24组RGB信号输出； - 支持超大带载面积； - 先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； - 支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； - 支持环路备份，双机备份，真正无缝切换； - ★为保证接收卡在使用过程的安全性，接收卡具有电击和能量危险的防护特性，并提供CNAS、ilac-MRA的第三方厂家盖鲜章检测报告； ★接收卡支持网线误码率侦测，可对数据包总数、错误包数、协助检查网络质量、排除隐患，并提供CNAS、ilac-MRA的第三方厂家检测报告； ★为确保系统参数的快速恢复与准确性，控制系统大屏参数可支持云端备份与恢复，并提供云端LED显示屏备份与恢复系统著作权证书； ★接收卡支持一键修缝，同时不影响原始校正系数, 并提供CNAS、ilac-MRA的第三方厂家盖鲜章检测报告； | 张 | 48 |
| 7 | 专业主控 | - 支持丰富的数字信号接口，包括2路DVI，1路HDMI，1路SDI； - 最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置； - 最大带载390万像素，最宽可达8192点，或最高可达4096点； - 支持视频源任意切换，任意缩放； - 支持三画面显示，位置、大小可自由调节； - 支持HDCP1.4； - 双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； - 支持亮度、色温调节，支持对比度、色调、饱和度调节； - 支持低亮高灰； ★视频处理设备可支持4K@60HZ信号输入，并提供4K视频设备软件著作权证书。 ★视频控制设备具有抗电强度，避免电磁干扰（提供厂家CMA、CNAS、CIC第三方检测报告） ★为保证控制系统专业主控在高温或者低温情况下正常运行，设备具有高低温的检测报告，并提供CNAS、ilac-MRA的第三方厂家检测报告； ★视频控制设备可支持EUT的连接方法（提供厂家盖公章CMA、CNAS、CIC第三方检测报告） | 台 | 1 |
| 8 | 控制软件 | 用于 LED 显示屏控制和播放的专业软件。该软件功能丰富、性能优越，兼具良好 的操作界面，易学易用。支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放;支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示;支持时钟、计时、天气预报显示;支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、 复合视频)播放;支持多页面多分区节目编辑;软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以 及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现。 ★控制系统同品牌，与控制系统其他分项无缝兼容，完全满足控制系统性能需求。控制系统视频控制器、独立主控、同步接收卡采用同一生产厂家同一品牌产品。 | 套 | 1 |
| 9 | 电源 | 5V40A-200W 额定输入电压 220 Vac，输入电压范围 200—240 Vac，输入频率范围 47—63 Hz，输出满载效率5.0（Vin=220Vac） % 输出满载 ★提供产品3C认证 | 台 | 48 |
| 10 | 配电柜 | 10kw智能配电柜 具备手动控制和自动控制功能。可手动按钮控制设备开启/停止，也可以通过其他控制设备的启/停功能 多回路输出，延时启动 ★提供产品3C认证 | 台 | 1 |
| 11 | 专业全频音箱 | 1、频响：45Hz-20KHz（-10dB），58Hz-19KHz（±3.5dB） 2、连续功率：500W 3、峰值功率：2000W 4、阻抗：8Ω 5、扩散角度（-6dB Point）：76°H×45° 构成：15"+3″ titanium compression driver 6、灵敏度：99dB/W/M 7、最大声压：126dB | 只 | 6 |
| 12 | 专业功放器 | 1、最大输出功率8Ω：700W×2 2、最大输出功率4Ω：1200W×2 3、桥接输出功率8Ω：1400W×2 4、输入阻抗：20KΩ-10KΩ 5、频响：20Hz-20KHz 6、谐波失真：≤0.05% 7、信噪比：≥90dB 8、失真率：≤0.3% 9、转换速率（8Ω）：50V/μS 10、阻尼系数：＞600 11、直流保护：有 12、温度保护：有 13、输入灵敏度：1.1V | 台 | 3 |
| 13 | 调音台 | 1、12通道设计 2、2个编组设有独立输出端，使连接更灵活 3、7段均衡，内置99种DSP效果 4、单独+48v幻想电源开关 5、高品质USB音乐播放器.带录音和蓝牙播放、支持SD卡 6、设2个辅助发送，方便扩展设备.1个效果发送，1个返回. 7、100mm长寿命高分析推子. ★8、需提供《调音台音频效果处理软件》计算机软件著作权登记证书，复印件加盖公章 | 台 | 1 |
| 14 | 反馈抑制器 | 1、全自动一键智能反馈技术 2、采用双通道数字反馈技术 3、每通道具有50个滤波器 4、立体声或独立的双通道处理 5、输入电平检测指示 6、电子平衡的输入和输出端口XLR和TRS | 台 | 1 |
| 15 | 音频处理器 | 1、24-bit、48kHz采样率、∑-△AD/DA转换、32位DSP芯片处理 2、输入处理部分包含增益、静音、噪声门、8个参量均衡、延时等5个处理单元 3、输出处理部分包含分频、5个参量均衡、增益、静音、压缩/限幅器、相位、延时等7个处理单元 4、所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配 5、所有参量均衡的频点、增益和带宽可调，类型可选择：PEAK、H-SHELVE、L-SHELVE 6、所有的高切、低切滤波器、分频器的类型可选择：Butterworth、Linkwitz-Riley、Bessel，斜率在-6dB/0ct至-48dB/0ct可选。 7、所有的压缩/限幅器的阀值、比率、启动时间、恢复时间连续可调 8、所有的噪声门的阀值、启动时间、恢复时间连续可调 9、所有延时模块都具有高达682ms的延时时间，步幅0.021ms 10、任意通道之间参数设置可以自由复制，内置测试信号发生器 11、32个用户预设，配有PC操作软件，可以通过USB或RS232端口控制，通过RS485方式可以实现远程实时控制及多达256台的级联 | 台 | 1 |
| 16 | 智能中控电源时序器 | - 支持多种控制方式 ：远程网页控制、蓝牙通信安卓系统控制、30米无线控制、线控、外部中控器控制、串口控制RS232 - 2、蓝光LCD液晶显示器，交流电压LED数码管显示，人性化的界面; 4位数字密码开机，更安全； 3、每个通道开机或是关机时序延时自定义，延时最小时隔1秒（S）； 4、万年历时间显示，内置高精度时钟芯片； 5、定时开关机功能，每天可以循环9组关机9组开机，自定义周期与时间。 6、交流电压最高限制或最低限制报警，自定义报警电压值； 7、键盘锁定功能，以防误操作；系统功能恢复出厂值功能（密码不复位）； 8、手动任意旁路CH1~8通道；打开旁路功能后，键盘20秒自动锁定，防止误操作； 9、多机联网控制，最多可以联网控制1000台以上的电源管理器； 10、8路全功能输出插座，支持大部分国家的电源插头; 11、电压采样调整率，使用周期长了以后电压会不准确，用户可以自行校准; | 台 | 1 |
| 17 | 手持无线话筒 | 1、双调谐真分集 2、可调发射功率 3、网头、尾管防摔防震设计 4、全金属结构，更具质感和机械强度 5、可调128+128信道 6、自动搜索空闲信道、红外同步、数字身份验证（ID） 7、可调静噪（距离） 8、操作距离500米（空旷距离） 9、数字式电子音量 10、频率范围 600-940MHz | 套 | 1 |
| 18 | 数码相机 | 有效像素不小于2420万，影像处理器DIGIC 6（或同级产品），最高分辨率 6000×4000，高清摄像：全高清（1080）。 18-55mm镜头， ★配置专业保护镜片，镜片具有防静电、防霉功能并提供相关检测报告，镜片透光度需≥99%并提供检测报告证明。对焦点数：19点，显示屏尺寸 3英寸，显示屏像素：104万，快门速度 30-1/4000秒，B门。配置专业摄影包。 ★配置与此设备兼容的专业存储*1，容量≥64GB, 传输速度≥300M/S,具有原厂终身数据免费恢复、有质量问题终身包换服务（提供原厂承诺函原件）；提供3次高100CM跌落对产品外观使用功能等无受损的权威机构出具的检测报告（考虑到数据的重要性，签订合同时提供原件备查）提供原厂售后服务承诺书原件，ISO9001\14001认证。 | 台 | 1 |

# 注：★号项为必须满足参数，如不满足按照无效文件处理。

# 第四部分  合  同

青海省政府采购

合

同

书

项目名称：藏文中学电子教学设备

项目编号：青海东煌竞谈（货物）2020-002

合同编号：

采 购 人：班玛县藏文中学

供 应 商：

合同金额：

青海省政府采购合同

采购人（以下简称甲方）：

供应商（以下简称乙方）：

一、合同标的：

1、按谈判文件要求提供；

2、合同附件:（1）谈判报价分项表；（2）技术条款偏离表；（3）其他相关承诺；（4）成交通知书。

3、本合同以人民币进行核算，合同金额：大写：              小写：            （包括产品费、包装费、运费、安装费、招标代理服务费、售后服务费、税金及其他不可预见费等全部费用）。

二、质量保证

1、乙方所提供的产品型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致，提供的自主创新产品、节能和环境产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的产品必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

3、乙方应保证所提供产品在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

4、质量保证期内如发生质量问题，乙方应在接到甲方诉求一周内（以传真日期为准）给予应答。属于乙方责任的，乙方负责修复、更换或退货，并承担由此发生的一切费用。属于甲方使用不当造成的问题，乙方应积极配合解决，修复或更换的时间及费用由双方协商确定。若乙方在收到甲方诉求十天内无应答，则视为乙方承认质量问题，甲方有权进行自行处理，乙方将承担由此产生的一切费用。

三、交付和验收

1、交货时间：自合同签订起                   （大写）。

交货地点：按甲方指定地点交货。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后尽快进行验收。验收所产生的费用均由乙方负责，验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、甲方应提供该项目验收报告，在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算；待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后5个工作日内及时予以解决。

7、乙方需提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

1、乙方所交付的产品由甲方验收合格后，按合同金额向乙方支付合同总价款的95%，即人民币（大写）：          元。

2、合同总价款的5%作为质量保证金，即人民币（大写）：          元，质量保证金自项目签订合同之日起1年内，由甲方以转账方式予以退还。

五、合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的谈判供应商委托进口货物的除外）其应履行的合同义务。

六、违约责任

1、乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意的，履约保证金全额扣除并上缴同级国库，由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合同权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，产品交付超过约定时限对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、合同争议解决

1、因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

八、签订本合同依据

1、政府采购谈判文件；2、乙方提供的谈判响应文件；3、谈判承诺书；4、成交通知。

九、合同生效及其它：

1、合同一经双方签字，并加盖章即为生效。合同一式六份。

2、本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

地址：                              地址：

负责人：                            代表：

联系人：                            委托代理人：

电话：       传真：                 电话：        传真：

邮政编码：                          邮政编码：

开户银行：                          开户银行：

账号：                              账号：

签约时间：

采购代理机构：青海东煌工程咨询招标代理有限公司（盖章）

负责人：                  经办人：

日  期：

- 第五部分

- 谈

- 判

- 响

- 应

- 文

- 件

- 格

- 式

项目编号：青海东煌竞谈（货物）2020-002

（正本或副本）

青海省

谈判响应文件

谈判供应商：

时      间：

目   录

第一部分   谈判响应函

第二部分   首次响应报价表

谈判响应产品分项报价表

谈判响应产品技术偏差表

第三部分   谈判供应商资质证明文件

第四部分   法定代表人证明书与授权书

第五部分   制造（生产）企业小型、微型企业声明函

第六部分   谈判响应方案说明

第七部分   谈判供应商承诺书

第八部分   封袋正面标识式样

第一部分   谈判响应函

青海东煌工程咨询招标代理有限公司：

我单位收到贵公司青海东煌竞谈（货物）2020-002号谈判文件，经详细研究，决定参加本次谈判活动。为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1．按照谈判文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格产品、售后服务保障。

2．如若成交，将根据谈判文件的要求、谈判响应文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3．我方提交的谈判响应文件共  份，其中正本   份，副本 份及电子版标书壹份。

4．我方按谈判文件要求交纳谈判保证金为人民币：    元。

5．我方已详细阅读和核实谈判文件全部内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

6．同意提供贵方要求的与本次谈判有关的任何证明资料。

7．我方的谈判响应文件自谈判大会之日计算有效为   天。

8．所有关于本次谈判的函电，请按下列地址、方式联系：

地    址：

电    话：

传    真：

邮    编：

谈判供应商：全称（公章）

法定代表人/被授权人（签字）：

年   月   日

第二部分 首次响应报价表

项目名称：

项目编号：

谈判供应商：                                                     单位：元

| 报价内容 谈判内容 | 产 品 报 价 | 其 它 费 用 | 总 计 | 交货期（合同签订起日历日） | 质保期（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 谈判总报价：人民币（大写） ￥ 元 |  |  |  |  |  |
| 优惠条件：（如若没有可写无） |  |  |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以万元为单位，保留小数点后两位。 |  |  |  |  |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“谈判报价”为谈判总价。报价必须包括：产品的报价及所发生的运杂费（含保险）、现场安装费及售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

- 3.“交货时间”是指设备能够交付使用的具体时间（日历日）。

4.谈判报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

谈判供应商（公章）：                         法定代表人/被授权人（签字）：

最终响应报价表

项目名称：

项目编号：

谈判供应商：                                                     单位：元

| 报价内容 谈判内容 | 产 品 报 价 | 其 它 费 用 | 总 计 | 交货期（合同签订起日历日） | 质保期（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 谈判总报价：人民币（大写） ￥ 元 |  |  |  |  |  |
| 优惠条件：（如若没有可写无） |  |  |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以万元为单位，保留小数点后两位。 |  |  |  |  |  |

注：此表在谈判开始前应提前将谈判供应商、法定代表人或谈判代表印章、签字准备好，待第一轮谈判结束后填写谈判报价。（单独制作一份）

谈判供应商（公章）：                         法定代表人/被授权人（签字）：

附表1

响应产品分项报价表

项目名称：

谈判供应商:                                                 共   页，第   页

| 序号 | 产品名称 | 品 牌 | 产 地 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表中的“总价”与“响应报价表”中的“产品总价”一致。各子项分别报价。

本表应依照采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

谈判供应商（公章）：                          法定代表人/被授权人（签字）：

附表2

响应产品技术指标偏差表

项目名称：

谈判供应商：

| 序号 | 响应产品名称 | 谈 判 要 求 技 术 指 标 | 响 应 产 品 技 术 指 标 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：请按谈判响应产品的实际技术参数，逐条对应谈判文件的“谈判内容与要求”中的技术要求认真填写本表。偏离说明填写：优于、等于或低于。

本表应依照采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

谈判供应商（公章）：                       法定代表人/被授权人（签字）：

第三部分  谈判供应商资质证明文件

第四部分   法定代表人证明书与法定代表人授权书

法定代表人证明书

致：青海东煌工程咨询招标代理有限公司

（法定代表人姓名）  现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

谈判供应商：           （公章）

法定代表人：           （签字）

年   月   日

法定代表人授权书

致：青海东煌工程咨询招标代理有限公司

（谈判供应商名称）  系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）   特授权 （委托代理人姓名）        代表我单位全权办理      项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：自2020年   月   日起至2020年   月   日止（授权期限必须满足投标有效期的要求）。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：

职务：                               职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

谈判供应商：           （公章）

法定代表人：           （签字）

年   月   日

- 第五部分    制造（生产）企业小型、微型企业声明函

- 致：青海东煌工程咨询招标代理有限公司

- 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。

- 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1、此函需声明参与本次投标的货物（设备）名称、规格、型号等相关资料；

- 2、此函须由投标设备的制造（生产）企业提供并声明，且加盖谈判供应商公章。同时附制造（生产）企业上一年度的财务状况审计报告；

- 3、此函若出现多家制造（生产）企业的货物（设备）投标时，可按制造（生产）企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张。

- 4、若无此项内容，可不提供此函。

- 制造（生产）企业名称：       （公章）

- 制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

- 年    月    日

从业人员声明函

- 致：青海东煌工程咨询招标代理有限公司

- 本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定，本公司从业人员数为       人。

- 本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

- 制造（生产）企业名称：       （公章）

- 制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

- 年    月    日

残疾人福利性单位声明函

致：青海东煌工程咨询招标代理有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、谈判供应商是法人的，提供银行近三个月内出具的资信证明或（2019年度）经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。谈判供应商是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。

2、近三个月内的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的谈判供应商须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

无重大违法记录声明

致：青海东煌工程咨询招标代理有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附“信用中国”网站查询截图，时间为投标截止时间前20天内。

谈判供应商：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

投标保证金证明

致：青海东煌工程咨询招标代理有限公司

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

谈判供应商：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，谈判供应商必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书、用工合同等证明材料

- 第六部分  谈判方案说明

一、谈判供应商企业简介。

二、商务响应说明（付款方式、交货时间、地点、验收方式、售后服务）。

三、谈判供应商完成供货的组织机构、实施计划。

四、谈判供应商完成供货保障能力。

五、谈判响应产品的质量标准、检测标准（符合国家规定及行业标准）。

六、谈判供应商认为有必要说明的问题。

第七部分  承诺书

青海省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

- 不向政府采购人、谈判代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

- 不向政府谈判代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

- 不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

- 不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

- 不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

- 不与采购人、谈判代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

- 尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府谈判代理机构谈判采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

- 不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）

全权代表：（签字）

地址：                              邮编：

电话：

年  月  日

承诺书Ⅱ

| 致：青海东煌工程咨询招标代理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的谈判采购项目的谈判供应商，本公司承诺：在参加本项目谈判之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 谈判供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅲ

| 致：青海东煌工程咨询招标代理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的谈判采购项目的谈判供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 谈判供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅳ

| 致：青海东煌工程咨询招标代理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的谈判采购项目的谈判供应商，本公司郑重申告：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 本公司承诺：本次谈判标的物为正品行货。 |  |  |
| 谈判供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书V

| 致：青海东煌工程咨询招标代理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的谈判采购项目的谈判供应商，本公司承诺：参加本次谈判提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 谈判供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

第八部分   封袋正面标识式样

格式A：谈判响应文件封袋正面标识式样

致：青海东煌工程咨询招标代理有限公司

项目编号：                                   、

项目名称：

谈判响应文件（正本或副本）

（非谈判大会不得启封）

谈判供应商名称：            （公章）

格式B：电子版封袋正面标识式样

致：青海东煌工程咨询招标代理有限公司

项目编号：

项目名称：

电子版谈判响应文件

（非谈判大会不得启封）

谈判响应单位名称：       （公章）