包一：

一、产品名称：12平方米棉帐篷；

技术参数及要求：

1、要求

1.1样式

救灾专用 12m2棉帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式。一端山墙开门，门上正中有风斗，另一端

山墙对应位置有烟囱口，两侧墙各开两个窗户，整体帐篷通过拉绳连接三角桩固定，其样式、结构及

主要尺寸见图 1 及表 1（单位为毫米）。

图1样式、结构及主要尺寸

表1成品各部位主要尺寸

| 部位（件）名称 | 成品尺寸 | 极限偏差 |
| --- | --- | --- |
| 篷体长度 | 3700 | +30 |
| 篷体宽度 | 3200 | +30 |
| 侧墙高度 | 1750 | +20 |
| 脊顶高 | 2670 | +20 |
| 篷顶沿宽度 | 100 | ±5 |
| 门口高度 | 1800 | ±20 |
| 门口宽度 | 800 | ±10 |
| 门帘高度 | 1930 | ±20 |
| 门帘宽度 | 980 | ±20 |
| 窗口高度 | 600 | ±10 |
| 窗口宽度 | 800 | ±10 |
| 窗帘高度 | 710 | ±10 |
| 窗帘宽度 | 910 | ±20 |
| 侧墙两窗口中心距 | 2050 | ±20 |

表1	（续）成品各部位主要尺寸	单位为毫米

| 部位（件）名称 | 成品尺寸 | 极限偏差 |
| --- | --- | --- |
| 窗口下边距地面高度 | 1000 | ±20 |
| 烟囱口中心距地面高度 | 2150 | ±30 |
| 棉内胆顶长度 | 7270 | +40 |
| 棉内胆顶宽度 | 3750 | +30 |
| 棉内胆侧墙高度 | 1760 | +20 |
| 软玻璃帘宽度 | 880 | ±5 |
| 软玻璃帘高度 | 680 | ±5 |
| 培土帘宽度 | 200 | +10 |
| 地铺长度 | 3700 | +40 |
| 地铺宽度 | 3200 | +30 |
| 地铺侧墙高度 | 150 | +10 |

1.2结构及主要尺寸

1.2.1救灾专用 12m2棉帐篷由篷体、棉内胆、框架、地铺及配件（含三角桩、钩桩、拉绳）五部分组成。

1.2.2篷体各部件名称、结构及主要尺寸见附录A中图A.1〜图A.9（单位为毫米）。

1.2.3棉内胆由棉内胆篷顶、棉内胆侧墙、棉内胆山墙组成，棉内胆篷顶与棉内胆侧墙为整体结构，各部件名称结构及主要尺寸见附录 A 中图 A.11～图 A.19（单位为毫米）。

1.2.4框架由通用杆、立杆、山墙地杆和端架三通、中架四通、地杆四通及钢丝拉绳组成，各部件名称、结构及主要尺寸见图 2 及附录B中图 B.1～图 B.8(单位为毫米)。图中未注公差的尺寸公差按GB/T1804—2000 中的中等级规定。

①-通用杆    ②-山墙地杆  ③-端架三通  ④-中架四通

⑤-图2框架  ⑥-立杆      ⑦-钢丝拉绳

图2框架各部件名称、结构及主要尺寸

1.2.5地铺结构及主要尺寸见附录A中图A.10。

1.2.6各配件名称、结构及主要尺寸见附录C中图C.1〜图C.8（单位为毫米）。

1.3材料规格

主辅材料规格、质量要求与用途见表2。

表2主辅材料规格、质量要求与用途

| 材 料 |  |  | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 规 格 | 质量要求 |  |
| 单面涂覆PVC涂层布 | 涤纶丝 666dtexX666dtex | 附录G及标样 | 单篷体、垫布、包装袋、 配件袋等 |
| 双面涂覆PVC涂层布 | 涤纶丝 555dtexX555dtex |  | 地铺布 |
| 焊接钢管 | Q 235 O25mmX 1. 2 mm | GB/T 13793-2008 | 通用杆、地杆、立杆 |
|  | Q 235 ①28mmX1.0 mm |  | 三通、四通等 |
| 天蓝尼龙拉链 | 8#（拉头需刻有“QHYJ”） | 平拉强力≧600N 拉头拉片结合强力≧250N | 侧墙与山墙结合 包装袋 |
| 天蓝锦丝搭扣带 | 宽度40 mm | 扣合强度N7. 0N/cm2 撕揭强度N1.3N/cm | 门或窗扣合、山墙与 侧墙扣合等 |
| 钢丝 | Q 195 〜Q 235 Φ4mm | YB/T5294-2006 | 三通、四通拉环、篷杆固定框 |
| 钢丝拉绳 | Φ4mm，外包PVC | GB/T 20118-2006及附录B中图B.8 | 固定框架 |
| 紫铜管 | T2、T3内径Φ10 mm，壁厚1.0mm T2、T3内径Φ8 mm，壁厚1. 0 mm | GB/T1527-2006 | 夹固竖钢丝拉绳 夹固横钢丝拉绳 |
| 本白涤纶包芯绳 | Φ8mm | 断裂强力≧3000N | 固定帐篷用拉绳 |
| 本白涤纶针刺毡 | 400g/m2 | 表3及标样 | 棉内胆 |
| 本白阻燃涤纶平纹绸 | 50g/m2 |  | 棉内胆里面料 |
| 天蓝涤纶缝纫线 | 29. 5tex x3 | GB/T 6836-2007 | 缝制单篷体、包装袋 |
| 灰色涤纶缝纫线 |  |  | 缝制地铺 |
| 白涤纶缝纫线 |  |  | 棉内胆拼接 |
| 白涤纶缝纫线 | 14.8texx3 |  | 桁缝棉内胆 |
| 热封胶条 | PU胶条 宽度20 mm〜25mm | 见标样 | 覆盖缝合针眼 |
| 天蓝涤纶线带 | 28x2/19mmx0. 5mm | 断裂强力≥400N | 框架捆扎带 |
|  | 28x4/22mmxl1.0mm | 断裂强力≥800N | 窗格带、包装袋捆扎带 |
|  | 28x4/28mmx2. 0mm | 断裂强力≥1800N | 地杆固定带、提手带 包装袋束紧带 |
|  | 28x4/50mmx1.8mm | 断裂强力≥2500N | 缝制带管三角环 |
| 本白涤纶网眼布 | 55 dtex/24f | 顶破强力≥150N及标样 | 窗纱 |
| 带管三角环 | Q 195〜Q 235 Φ4. 0mmx50mm | YB/T5294-2006及附录C中图C.2 | 拉缚固定帐篷 |
| 活动三节环 | Q 195〜Q 235 30mmX19mm | YB/T5294-2006 及附录C图C. 3 | 地杆固定带，包装束紧带 |
| ABS树脂 | 注塑型 | GB/T12672—1990及 附录C中图C.5、图C. 6 | 烟囱口板、风斗 |
| 塑料堵塞 | 外径 Φ26 mm | 见标样 | 端架三通堵塞 |
| 圆钢 | Q 195—Q 235 Φ10mm ± 0. 5mm | YB/T5294-2006 及标样 与附录C图C.4 | 钩桩 |

表2 （续）主辅材料规格、质量要求与用途

| 材 料 |  |  | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 规 格 | 质量要求 |  |
| 角钢 | Q 195—Q 235 30mmX30mmX3.0mm | GB/T 9787 — 1998见附录 C中图C.1 | 三角桩 |
| 弹簧钢 | T8A、65Mn、t0.5 mm 宽度 8. 5 mm | YB/T5058 —2005及 附录B图B.7 | 弹簧卡 |
| 铝篷圈 | 1060、1050A 28#， 内孔径 Φ13mm±3mm t 0. 4mm～t 0. 5mm | GB/T 3880. 1—2006及标样 | 穿内胆捆扎带 |
| PVC透明塑料片 | t 0. 45mm | 标样 | 软玻璃帘 |
| 橡塑桩头 | — | 附录C中图C.7 | 三角桩桩头 |
| 编织布 | 复膜型 | 拉伸强力≥800 N/5cm 经、纬密≥40根/10cm 单位面积质量≥90 g/m2 | 单篷体、框架外包装 |
| 缝包绳 | Φ2mm 二股 | 断裂强力≥200N | 缝包 |
| 捆包绳 | Φ7mm 三股 | 断裂强力≥1400N | 外包装捆扎 |

注：标样是由采购方发放或由生产企业报送经采购方批准的标准实物样品。

1.4篷体外观质量

1.4.1篷体面料及地铺布应符合附录 G 的规定，面料颜色为天蓝（潘通色卡：19－4049），地铺布颜色为灰色（潘通色卡：15－4101），涂层颜色应与基布颜色一致或浅于基布颜色，色相及织物组织应符合主管部门审查批准的标样。篷体各部位色差不低于 GB/T 250－2008 规定的3－4级。

1.4.2白色的印字应端正、清晰、色度饱满、牢固，不得露底色，不得脏污。做防雨性能试验时，不得有褪色、掉色和流淌油墨现象。

1.4.3篷体应平展、整洁，表面污迹面积不得大于 100mm2，限五处，污迹面积小于 50mm2的不计，但不得密集。

1.4.4缝制部位返工修复残留针眼长度不得超过100mm,非缝制部位不得有残留针眼。

1.4.5涤纶针刺毡颜色为本白，颜色及外观应符合主管部门审查批准的实物标样。涤纶针刺毡应厚薄均匀，不得有污渍、破洞等疵点。

1.4.6阻燃涤纶平纹绸颜色为本白，外观应符合主管部门审查批准的实物标样。

1.4.7篷体与框架组装、松紧适宜，不得过松、过紧。

1.5篷体缝制质量

15.1缝纫部位表面应平展、整洁、线迹顺直、针码均匀，各配件定位准确。

1.5.2缝制针码各大片拼幅部位的明线 9 针/30 mm～11针/30 mm，PVC 透明塑料片（软玻璃）部位缝制针码5针/30 mm～7针/30 mm，其他部位的明线8针/30 mm～12 针/30mm，起止针须重缝三道或四道线，长度不少于10 mm。断线接头处须重缝20 mm～30 mm。

1.5.3拼幅采用双针折边缝合或包复缝合两道线，水平拼接时拼缝朝下。各部位拼接不得经纬混拼。

1.5.4各缝制部位应缝制牢固，不得有开线、断线、跳线、破损、死折、皱折、返线、残留针眼、岀套、毛漏、下炕（掉道、塌边）等缺陷。

1.5.5各拼接部位及篷顶的缝制针眼、定位针眼、垫布针眼，需用PU胶柔贴膜巧理。贴膜应牢固、平整、直顺、搭接到位，不得有残留胶条、贴膜不牢、偏歪等缺陷。

1.6棉内胆缝制

1.6.1棉内胆的面布和里布均为阻燃涤纶平纹绸，棉内胆的涤纶针刺毡用阻燃涤纶平纹绸两面包裹后绗缝。绗缝间距应在90mm～150mm范围内，针码密度8针/30 mm 以上。

1.6.2棉内胆不得横竖混拼，里布不允许毛边搭接缩缝。缝合应平展，不得有明显的抻吃不匀、扭皱等缺陷。

1.6.3棉内胆绗缝应规整，不得有开线、断线等缺陷。绗缝跳线、浮线、漏缝每处不得超过90mm，累计不超过五处。

1.6.4棉内胆顶与棉内胆侧墙为整体结构，棉内胆篷顶部位与棉内胆山墙的两斜边缝合成一体。棉内胆侧墙两边沿内表面边沿缝制宽40mm锦丝搭扣带的圈面，棉内胆山墙两竖边外表面边沿缝制宽40mm锦丝搭扣带的钩面，两者相互扣合形成侧墙压山墙结构。

1.6.5棉内胆篷顶、侧墙、山墙及门口、窗口、烟囱口、风斗口规格尺寸应与篷体各位置对应，尺寸一致。各开口的边缘应包边缝合，不得外露毛边。

1.6.6棉内胆的门口、窗口、烟囱口、风斗口、门帘、窗帘、烟囱口帘、风斗帘及各开口边缘的包边材料为阻燃涤纶平纹绸。

1.6.7棉内胆开门山墙的门口正上方开风斗口，棉内胆无门山墙正上方开烟囱口，开口位置于规格尺寸与篷体的风斗口、烟囱口位置对应一致。

1.6.8棉内胆侧墙开窗口及棉内胆山墙开门口，位置和规格尺寸应与篷体一致，偏差不得大于15mm。窗口应有间距均匀交叉点连接的横压竖“#”字窗格带，窗格带交叉处正方形缝合。棉内胆面窗口下沿缝制向下开启的软玻璃和棉窗帘，软玻璃下边固定，两侧和上边缝制宽度40mm锦丝搭扣带，见附录A中图A.17。

1.6.9棉内胆与框架的连接，按照篷体山墙、侧墙与框架立杆连接所缝制捆扎带的位置，在棉内胆的山墙、侧墙对应位置铆合铝篷圈。并应保证篷体各部位捆扎带穿过棉内胆铝篷圈与框架各杆件捆扎。

1.6.10棉内胆山墙与侧墙的四点缝合部位，在山墙上加垫布，见附录A中图A.11、图A.13。

1.7篷体缝制

1.7.1篷顶面四角位置有向外 45°角缝制的拉绳袢，四边中心位置有垂直向外加一层垫布缝制的拉绳袢。拉绳袢上缝制带管三角环，缝制方法见附录 A 中图 A.1，缝制垫布的线迹部位内表面需贴胶条。

1.7.2 篷顶四边均有双层面料宽 100 mm 的篷檐。篷顶与侧墙、山墙的结合用双针缝合两道线连成一体, 见附录 A 中图 A.1。

1.7.3 篷体侧墙与山墙的结合为侧墙压山墙延长边结构，用8＃双片拉头闭尾尼龙拉链和宽度为40mm的锦丝搭扣带连接，见附录 A 中图 A.2 和图 A.8。装配后篷体表面应平展整洁、松紧适度，不得过松、过紧。

1.7.4 窗帘上沿外侧有两点环袢，窗帘内侧环袢对应位置缝制固定带，固定带的长度以捆扎牢固、方便卷起固定为宜。窗口应有间距均匀交叉点连接的横压竖“井”字窗格带。窗格带交叉处正方形缝合。窗口四边缝制应规整，无毛边。窗口两侧缝制 8＃单拉头闭尾尼龙拉链与窗帘缝制的拉链封闭，窗口下沿缝制宽度40mm锦丝搭扣带与窗帘缝纫的锦丝搭扣带连接扣合，见附录A中图 A.9。

1.7.5 窗户的窗格带压缝在窗纱上，窗格带在外，窗纱在内。窗口内四边缝制涂层面向外的贴边，见附录A中图A.8。

1.7.6 门帘上沿外侧有两点环袢，内侧在环袢的对应位置缝制固定带，固定带的长度以捆扎牢固、方便卷起固定为宜。门帘内两侧缝制宽40mm锦丝搭扣带和 8＃双片拉头闭尾尼龙拉链与门口外两侧缝制的锦丝搭扣带及尼龙拉链封闭。见附录A中图A.2和图A.6。

1.7.7 框架与篷体山墙、侧墙的结合用捆扎带固定。篷体侧墙内上沿部位均布四点捆扎带，六根立杆中间部位均布三点捆扎带，见附录A中图A.3、图A.5、图A.8，捆扎带长度以适于捆扎固定为宜。

1.7.8 开门山墙中心距地面 2150mm 正上方处有风斗，无门山墙对应位置有一个烟囱口。风斗、烟囱口为外贴袋形式，贴袋可插入风斗、烟囱口板。烟囱口板、风斗结构及主要尺寸见附录 C 中图 C.5 和 图 C.6。风斗、烟囱口板外有单帘，单帘上沿中心位置有环袢，内侧对应位置缝制固定带，固定带的长度以方便卷起固定为宜，下端用锦丝搭扣带固定。结构、缝制方法及规格尺寸见附录A中图A.2、图A.4。

1.7.9 篷体山墙内侧、侧墙内侧下沿与地杆的结合用钉缀活动三节环的28×4/28 mm×2.0 mm 线带固定拉紧地杆，活动三节环的焊口应外露。每面山墙缝制四个，每面侧墙缝制四个，线带的缝制应与单篷体成一体，缝制位置见附录A中图A.3、图A. 5和图A.8。

1.7.10地铺尺寸为3700mmX3200mm,起墙高度150mm,起墙在门口处开口，开口处均布缝三条捆扎带与门地杆固定。地铺起墙上沿外侧缝制一圈宽度40 mm锦丝搭扣带钩面，与棉内胆山墙、围墙对应部位缝制的锦丝搭扣圈面扣合，见附录A中图A. 10、图A.11、图A. 13和图A.17。

1.7.11篷体下沿四周需分别缝制宽度200mm的培土布，侧墙的培土布与山墙的培土布相互垂直搭接。培土布外沿需折边或卷边缝制。

1.7.12山墙与侧墙的四点缝合部位，在山墙上加垫布，见附录A中图A.3、图A.5。

1.8框架及金属配件

1.8.1框架各杆件连接采用三通和四通插管结构，相互插接应配合到位，见图2。中架四通和端架三通用外包PVC的钢丝拉绳穿过固定环后，用紫铜管压合固定组成套件。钢丝拉绳结构及主要尺寸见图2及附录B中图B.8。

1.8.2框架各杆件焊接部位需焊接牢固，焊缝完整，手感光滑、形位准确。焊接处不得有漏焊、开焊、烧焦等缺陷。套管内壁焊接处不得有影响装配的焊瘤及残渣，三通、四通内壁的焊缝应做去毛刺处理。

1.8.3框架各杆件及金属配件喷塑前需经除油、除锈、磷化处理后再进行喷塑环氧树脂处理，颜色为乳白色，漆膜饱满光洁、均匀牢固，不得有露底、裂纹等缺陷。

1.8.4各金属配件表面应光洁，不得有毛刺。若采用电镀工艺时电镀前均应进行前处理，之后再经电镀锌后钝化处理。三角桩、钩桩允许喷塑环氧树脂处理呈黑色。

1.8.5框架各杆件装配应顺畅、牢固、稳定，弹簧卡及塑料堵塞在杆件喷塑处理后及包装岀厂前装配。弹簧卡装配松紧适度，不得过松、过紧。六根立杆不配弹簧卡。

1.9辅料

1.9.1所有绳头、捆扎带带头应热熔或沾胶处理，不得脱纱、散头。

1.9.2拉绳外观规整、圆滑，不得有严重的扭股、断股、粗细不匀、脏污、油污等缺陷。

1.9.3线带宽窄一致，薄厚均匀，表面整洁，不得有明显断经、乱经、稀弄、跳花、污斑等缺陷。

1.9.4拉链、锦丝搭扣带应符合表2的规定。

1.10理化性能

1. 10. 1面料及地铺布织物组织、规格及性能指标要求应符合附录G的规定。

1. 10. 2涤纶平纹绸及涤纶针刺毡物理性能应符合表3的规定。

1. 10.3框架喷塑件及电镀锌配件的理化性能应符合表4的规定。

1. 10.4涤纶网眼布技术要求应符合表2的规定。

表3  保温材料及里布物理性能

| 材料名称 | 断裂强力N/50 mm |  | 单位面积质量 g/m2 | 克罗值 CL0 | 阻燃性能 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经向 | 纬向 |  |  | 损毁长度 mm | 续、阴燃时间 S |
| 本白涤纶针刺毡 | 一 | 一 | 400±50 | ≧1. 03 | 一 | 一 |
| 本白阻燃涤纶平纹绸 | ≧380 | ≧300 | ≧50 | 一 | ≦150 | ≦15 |

表4框架及金属配件理化性能

| 部件名称 | 项 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 喷塑件 | 喷塑漆膜厚度，µm | ≧35 |
|  | 喷塑漆膜耐腐蚀 | 96h膜层不起泡，不脱落，无锈斑 |
| 电镀锌配件 | 锌镀层，µm | ≧15 |
|  | 锌镀层耐腐蚀 | 48h主要表面无锈斑 |

1.10.5帐篷防雨性能按附录D的规定试验时，30min篷体部位不得有渗水现象。

1.10.6编织布、拉链和缝包绳、捆包绳的物理性能指标应符合表2的规定。

1.10.7 PU胶条粘附强度不得低于6N/cm。

1.10.8焊接钢管性能应符合GB/T 13793-2008的规定。

2、试验方法

2.1材料检验

各种材料进厂后或使用前应按相关标准检验，不合格者不得使用。

2.2外观检验

2.2.1检验条件

在天然散射光或无反射光的白色透射光线下进行，光的照度不得低于300 lx（相当于40W日光灯下距离500mm处的光照度）。

2.2.2 检验方法

外观质量的检验以目视观感和手感检验，并与主管部门审查批准的标样比照检验。

2.2.3颜色检验

主辅材料的颜色按GB/T 250-2008的规定与主管部门审查批准的标样比照检验。

2.3尺寸检验

成品尺寸的检验用精度1.0mm的卷尺测量。框架杆件外径、壁厚和各配件的检验用精度0.02mm的游标卡尺检验。

2.4理化性能检验

2.4.1面料及地铺布织物组织、规格及性能指标的检验按附录G的规定。

2.4.2涤纶针刺毡单位面积质量的检验按FZ/T 60003-1991的规定。

2.4.3涤纶针刺毡保温性能的检验按GB/T 11048-2008的规定。

2. 4. 4涤纶平纹绸断裂强力的检验按GB/T 3923. 1-1997的规定。

2. 4.5涤纶平纹绸单位面积质量的检验按GB/T 4669-2008的规定。

2. 4.6涤纶平纹绸阻燃性能的检验按GB/T 5455-1997的规定。

2. 4.7喷塑件及金属配件锌镀层耐腐蚀的检验按QB/T 3826-1999的规定。

2. 4. 8喷塑件漆膜厚度的检验用精度0.02mm的游标卡尺检验。

2. 4. 9电镀锌配件锌镀层厚度的检验按QB/T 3817 -1999的规定。

2. 4. 10拉绳、捆扎带、更路带、捆包绳断裂强力的检验按FZ65002-1995的规定，编织布拉伸强力的检验按GB/T 1040.1-2006的规定。

2. 4. 11锦丝搭扣带扣合强度和撕揭强度的检验按JSB 40. 1〜JSB 40. 2-1993的规定。

2. 4. 12帐篷防雨性能的试验按附录D的规定。

2. 4. 13 PU胶条粘附强度的检验按FZ/T 01010—1991的规定。

2. 4. 14尼龙拉链平拉强力和拉头拉片结合强力的检验按QB/T 2173-2001的规定。

2. 4. 15焊接钢管性能的检验按GB/T 13793-2008的规定。

2. 4. 16涤纶网眼布弹子顶破强力的检验按GB/T 19976-2005的规定。

2.5标志与包装检验

产品标志与包装质量的检验按3. 1和3. 2的规定。

3、标志、包装、运输与贮存

3.1标志

3.1. 1产品标志

3.1. 1. 1帐篷顶坡两面居中均匀排列在距篷顶左、右边450mm〜500 mm内印刷“应急救灾”字样，笔划粗细为50mm，字体尺寸高450mmo

3.1.1.2门左、右两侧居中，分别印“救”、“灾”字样，字底距地面650 mm,字体尺寸高500mm, 笔划粗细50mm。

3.1.1.3 两侧墙距地面250mm〜300mm、在右窗下居中位置，长700mmX高300mm的范围内，居中均匀排列印刷产品名称、承制单位名称、监制单位、生产批号、生产日期的内容。当承制单位名称较长时，允许排成两行，字体尺寸高50mm。见图3。

救灾专用12m2棉帐篷
承制单位名称
监制单位名称
生产批号

X X X X年X X月
图3产品标志

3.1.1.4印刷用油墨为织物油墨。印字为白色平头标准黑体字，印刷字迹清晰、工整、布局合理。

3.1.2包装标志

3.1.2. 1篷体内包装袋的一个侧面根据包形大小印刷白色的“救灾专用12m2棉帐篷（篷体）、数量、 质量、体积（长X宽X高）、生产日期、生产批号、编号3—1、承制单位名称及监制单位名称”。其救灾专用12m2棉帐篷（篷体）及承制单位名称、监制单位名称为黑体字，其他为宋体字。印刷布局合理, 字体大小适宜，字迹清晰工整。见图4。

救灾专用 12m2棉帐篷

数量：X X 根（件） 质量：XXkg

体积：X Xmm×X Xmm×X Xmm

生产日期：X X X X年X X月 编号3-1

生产批号

承制单位名称

监制单位名称

图4包装标志

3.1.2.2篷体外包装编织布的两个侧面的适当部位，印刷标志内容见图4。

3.1.2.3棉内胆的内包装袋的一个侧面根据包形大小印刷白色的“救灾专用12m2棉帐篷（棉内胆）、 数量、质量、体积、生产日期、包装件编号3-3、生产批号、承制单位名称及监制单位名称”。其救灾专用12m2棉帐篷（棉内胆）、承制单位名称及监制单位名称为黑体字，其他为宋体字，印刷布局合理，字体大小适宜，字迹清晰工整。见图4。

3.1.2.4棉内胆外包装编织布的两个侧面的适当部位，印刷内容见图4。

3.1.2.5框架各部件的内包装标患根据幷大小在包装袋一个侧面印刷白色的救灾专用12m2棉帐篷 （框架）字样及杆件数量、质量、体积（长X宽X高）、生产日期、生产批号、包装件编号3 - 2、承制单位名称及监制单位名称。其救灾专用12m2单帐篷（框架）及承制单位名称、监制单位名称为黑体字, 其他为宋体字。印刷布局合理，字体大小适宜，字迹清晰工整。见图5。

救灾专用12m2棉帐篷（框架）
数量：XX根（件）质量：XXkg
体积：XXmmxXXmmxXXmm
生产日期：X X X X年X X月 编号：3-2
生产批号
承制单位名称
监制单位名称
图5内包装标志

3.1.2.6框架各部件外包装编织布的一个侧面的适当部位，印刷内容见图5。

3.1. 2.7包装标志用织物油墨印刷，内包装用白色油墨，外包装用黑色油墨。

3.2包装

3.2.1篷体包装

3.2.1.1篷体内包装用篷体面料缝制的包装袋。将篷体及地铺折叠整齐装入包装袋中，包装袋用8#双拉头闭尾尼龙拉链扣合，包装袋的尺寸（长X宽X高）1100mmX270mmX 240mm。包装袋的开口长度为270mm+ 1100mm+270mm。包装袋侧面缝制两条28X4/28mmX2.0mm天蓝涤纶线带为束紧带，两条束紧带应从包装袋底部兜过，束紧带中间距为500mm，每条束紧带缝制一个活动三节环，用于调整束紧带松紧。缝制活动三节环时，应焊口外露。包装袋两端各缝制一条提手带，提手带长度适宜。

3.2.1.2篷体的外包装，用编织布缝制的口袋，缝线不得少于两道线，用Φ2mm缝包绳缝口袋口，用Φ7mm捆包绳捆扎成两道“丨丨”字形，每道两条绳并排，捆扎应牢固、严紧，包外平整、服贴。两端提手带应露在编织布外面。编织布和捆包绳、缝包绳性能指标应符合3.3表2的规定。包装件编号3-1。

3.2.1.3篷体包装袋内需放入产品的检验单、产品包装单和帐篷使用说明书各一份。检验单样式见图6,其“检验单”、“产品名称”、“品等”、“生产日期”、“检验人员”、“承制单位名称” 标题为黑体字，其他为宋体字。检验单规格为B5纸的1/4，字体大小适宜。帐篷使用说明书需注明帐篷组装、拆卸方法等内容。产品包装单见附录E，帐篷使用说明书见附录F。

| 检验单 |  |
| --- | --- |
| 产品名称 | 救灾专用12m2棉帐篷 |
| 品等 | 合格品 1顶 |
| 生产日期 | 年 月 |
| 检验人员 | （检验人员工号） |
| 承制单位名称 | （单位全称） |

图6检验单样式

3.2.2框架部件包装

3. 2. 2.1框架内包装用篷体面料缝制的包装袋。框架各种杆件及配件的内包装用两个中Φ4mm喷塑钢丝的固定框固定，各种规格的杆件和配件（通用杆18根，山墙地杆两根，立杆六根，地杆四通六个，中架四通三个，端架三通六个，钢丝拉绳三组，拉绳八根，钩桩四个，三角桩八个，橡塑桩头八个） 装入固定框内固定，三角桩和钩桩需装入小包装袋束紧后放入框内，篷杆包装及固定框示意图见附录C中图C.8。装好固定框的各杆件及配件再装入用单篷体面料缝制的包装袋内，包装袋用8#双拉头闭尾尼龙拉链扣合。包装袋的尺寸（长X宽X高）1860mmX200mmX200mm,包装袋的开口长度为200mm + 1860mm+200mmo包装袋侧面缝制两条机过底部的捆扎带，捆扎带间距为800mm。

3. 2. 2.2框架外包装用编织布缝制的口袋,缝线不得少于两道线，用Φ2mm缝包绳缝口袋口，用Φ7mm 捆包绳捆扎成三道“ III”字形，每道两条绳并排，捆扎应牢固、严紧、外观平整、服贴。编织布和 捆包绳、缝包绳性能指标应符合3. 3表2的规定。包药件编号3-2。

3.2.3棉内胆包装

3. 2. 3. 1棉内胆的内包装用篷体面料缝制的包装袋。将烟囱口板和风斗放入折叠整齐的棉内胆后装入包装袋内。包装袋的尺寸为1300mmX430mmX390mm （长X宽X高）。包装袋开口部位用8#双片拉头闭尾尼龙拉链扣合，包装袋的开口长度为430mm+1300mm+430mm。包装袋侧面用28X4/28mmX2. 0mm天蓝涤纶线带分别缝制两条为束紧带，束紧带应从包装袋底部兜过缝制，两条束紧带中间距为600mm，每条束紧带缝制一个活动三节环，用于调整束紧带松紧。缝制活动三节环时，应焊口外露。包装袋两端各缝制一条提手带，提手带长度适宜。

3. 2. 3. 2棉内胆的外包装，用编织布缝制的口袋，缝线不得少于两道线，用Φ2mm缝包绳缝口袋口， 用Φ 7mm捆包绳捆扎成两道“丨丨”字形，每道三条绳并列，捆扎应牢固、严紧，包外平整、服贴。两端提手带应露在编织布外面。编织布和捆包绳、缝包绳性能指标应符合3.3表2的规定。包装件编号3 -3。

3.2.4另行包装

当订购方对包装形式另有要求时，按订购方要求办理。

3.3运输与贮存

3.3.1包装件在运输、贮存中严禁露天堆放，不得日晒雨淋。搬运、装卸过程中严禁抛摔。

3.3.2贮存包装件的仓库必须通风干燥，相对湿度不得超过80%。

附 录 A

（规范性附录）

篷体各部件名称、结构及主要尺寸

  - 篷体篷顶

篷体篷顶面结构及主要尺寸见图A.1。

图A.1 篷体篷顶面结构及主要尺寸

  - 篷体开门山墙

篷体开门山墙面结构及主要尺寸见图A.2。篷体开门山墙里结构及主要尺寸见图A.3。

图A.2 篷体开门山墙面结构及主要尺寸

图A.3 篷体开门山墙里结构及主要尺寸

  - 篷体无门山墙

篷体无门山墙面结构及主要尺寸见图A.4。篷体无门山墙里结构及主要尺寸见图A.5。

图A.4 篷体无门山墙面结构及主要尺寸

图A.5  篷体无门山墙里结构及主要尺寸

  - 篷体门帘

篷体门帘结构及主要尺寸见图A.6。

图A.6 单篷体门帘结构及主要尺寸

  - 篷体侧墙

篷体侧墙面结构及主要尺寸见图A.7。篷体侧墙里结构及主要尺寸见图A.8。

图A.7 篷体侧墙面结构及主要尺寸

图A.8 篷体侧墙里结构及主要尺寸

  - 篷体窗帘

篷体窗帘结构及主要尺寸见图A.9。

图A.9 篷体窗帘结构及主要尺寸

  - 地铺

地铺结构及主要尺寸见图A.10。

图A.10 地铺结构及主要尺寸

  - 棉内胆开门山墙

棉内胆开门山墙面的结构及主要尺寸见图A.11。棉内胆开门山墙里的结构及主要尺寸见图A.12。

图A.11 棉内胆开门山墙面结构及主要尺寸

图A.12 棉内胆开门山墙里结构及主要尺寸

  - 棉内胆无门山墙

棉内胆无门山墙面结构及主要尺寸见图A.13。棉内胆无门山墙里结构及主要尺寸见图A.14。

图A.13 棉内胆无门山墙面结构及主要尺寸

图A.14 棉内胆无门山墙里结构及主要尺寸

  - 棉内胆篷顶和侧墙

棉内胆篷顶和侧墙面的结构及主要尺寸见图A.15。棉内胆篷顶和侧墙里的结构及主要尺寸见图A.16。

图A.15 棉内胆篷顶和侧墙面结构及主要尺寸

图A.16 棉内胆篷顶和侧墙里结构及主要尺寸

  - 棉内胆侧墙

棉内胆侧墙面结构及主要尺寸见图A.17。棉内胆侧墙里结构及主要尺寸见图A.18。

图A.17 棉内胆侧墙面结构及主要尺寸

图A.18 棉内胆侧墙里结构及主要尺寸

  - 棉内胆门帘

棉内胆门帘的结构及主要尺寸见图A.19。

图A.19 棉内胆门帘结构及主要尺寸

附 录 B

（规范性附录）

框架各部件名称、结构及主要尺寸

B.1通用杆

通用杆结构及主要尺寸见图B.1。

图B.1 通用杆结构及主要尺寸

B.2立杆

立杆结构及主要尺寸见图B.2。

图B. 2立杆结构及主要尺寸

B.3山墙地杆

山墙地杆结构及主要尺寸见图B.3。

图B. 3山墙地杆结构及主要尺寸

B.4端架三通

端架三通结构及主要尺寸见图B.4。

图B.4 端架三通结构及主要尺寸

B.5中架四通

中架四通结构及尺寸见图B.5。

图B.5 中架四通结构及主要尺寸

B.6 地杆四通

地杆四通结构及主要尺寸见图B.6。

图B.6 地杆四通结构及主要尺寸

B.7 弹簧卡

弹簧卡结构及主要尺寸见图B.7。

图B.7 弹簧卡结构及主要尺寸

B.8丝拉绳

竖向短钢丝绳挂上弹簧钩后的净长为350mm,横向钢丝拉绳净长为3320mm„钢丝拉绳结构及主要尺寸见图B.8。

B.8 钢丝拉绳结构及主要尺寸

附录C

（规范性附录）

配件名称、结构及主要尺寸

C.1三角桩

三角桩结构及主要尺寸见图C.1。

图C.1 三角桩结构及主要尺寸

C.2带管三角环

带管三角环结构及主要尺寸见图C.2。

C.3活动三节环

活动三节环结构及主要尺寸见图C.3。

图C.3  活动三节环结构及主要尺寸

C.4钩桩

钩桩结构及主要尺寸见图C.4。

C.4 钩桩结构及主要尺寸

C.5 烟囱口板

烟囱口板结构及主要尺寸见图C.5。

图C.5 烟囱口板结构及主要尺寸

C.6 风斗

风斗结构及主要尺寸见图C.6。

图C.6 风斗结构及主要尺寸

C.7 橡塑桩头

橡塑桩头结构及主要尺寸见图C.7。

图C.7 橡塑桩头结构及主要尺寸

C.8 篷杆内包装及固定框示意图

篷杆内包装及固定框主要尺寸见图C.8。

图 C.8 篷杆内包装及固定框主要尺寸

附 录 D

（规范性附录）

防雨性能试验方法

D.1 防雨性能要求

D.1.1 单篷体四个角用拉绳拉紧，使篷顶部位平展后再进行喷淋试验。

D.1.2 按E.2测试时，30 min篷顶及篷顶与侧墙缝合部位无渗水现象。

D.2 防雨试验

将帐篷支撑，使帐篷完全处于受力状态后，按图E.1实施人工降雨测试，试验条件如下：

a）喷水管道设水泵一个；

b）喷水管道设水表一个；

c）喷水管道设水量调节阀一个；

d）在高度3.5 m 喷淋面积在4.5 m×3.5 m 范围内,设可调节式喷头25个；

e）喷水管道出水量在1400  1/30min～1500  1/30min；

f）喷头水压为70kPa～100kPa。

图D.1 防雨性能试验示意图

附 录 E

（规范性附录）

产品包装单

| 包装件编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 质量（kg） | 包装标志 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 篷体 |  | 件 | 1 | 36 | 救灾专用12㎡棉帐篷（篷体、地铺） 数量：1件；质量：36kg 体积：1100mmX270 mmX240 mm 生产日期：××××年××月编号：3-1 生产批号 承制单位名称 监制单位 |
|  | 地铺 |  |  |  |  |  |
|  | 内包装袋 |  |  |  |  |  |
|  | 外包装袋 |  |  |  |  |  |
|  | 产品使用说明书 |  |  |  |  |  |
|  | 产品合格证 |  |  |  |  |  |
| 3-2 | 通用杆 |  | 根 | 18 | 33. 5 | 救灾专用12㎡棉帐篷（杆件、配件） 数量：1套 质量：44. 5kg 体积：1830mm X 200mm X 200mm 生产日期：××××年××月编号：3-2 生产批号 承制单位名称 监制单位 |
|  | 山墙地杆 |  | 根 | 2 |  |  |
|  | 立杆 |  | 根 | 6 |  |  |
|  | 地杆四通 |  | 个 | 6 | 3.6 |  |
|  | 中架四通 |  | 个 | 3 |  |  |
|  | 端架三通 |  | 个 | 6 |  |  |
|  | 钢丝拉绳 |  | 组 | 3 |  |  |
|  | 拉绳 | 长5m | 条 | 2 | 7.4 |  |
|  |  | 长3m |  | 6 |  |  |
|  | 钩桩 |  | 个 | 4 |  |  |
|  | 三角桩 |  | 个 | 8 |  |  |
|  | 橡塑桩头 |  | 个 | 8 |  |  |
|  | 内包装袋 |  | 个 | 1 |  |  |
|  | 外包装袋 |  | 个 | 1 |  |  |
|  | 配件袋 |  | 个 | 1 |  |  |
| 3-3 | 烟囱口板 |  | 个 | 1 | 28 | 救灾专用12㎡棉帐篷（棉内胆） 数量.1套 质量：28 kg 体积：1300 mm X 430 mm X 390 mm 生产日期：××××年××月编号：3-3 生产批号 承制单位名称 监制单位名称 |
|  | 风斗 |  | 个 | 1 |  |  |
|  | 棉内胆 |  | 套 | 1 |  |  |

附 录 F

（参考性附录）

帐篷使用说明书

F.1 用途

供平原地区安置受灾群众使用。可容纳5人左右临时性住用。

F.2 主要技术性能与特点

a) 帐篷为双坡面直立墙形式。框架为插接式结构,设有落地横杆。能在自重和8级风力下安全使

用。

b) 帐篷长 3.7m、宽 3.2m、顶高 2.6m、檐高 1.75m。使用面积12㎡。

c) 组装时间：15 分钟/6人。

d) 正常情况可连续使用2年以上。

F.3 架设

a) 打开单篷体包装袋和框架包装袋，取出产品包装单清点各部件数量。

b) 取通用杆8根和已压合固定好钢丝拉绳的三组端架三通、中架四通摆成三组人字形并连接。

c) 取通用杆4根与端架三通、中架四通组成框架。

d) 将整体棉内胆套在三组人字架上，调整位置使棉内胆篷顶对准人字架中间杆。

e) 将篷顶套放在三组人字架棉内胆外面，并调整位置。

f) 取立杆6根分别插入端架三通和中架四通，用6人同时将篷顶支起，与已摆放的地杆件连成

一体。

g) 将棉内胆侧墙与棉内胆山墙通用锦丝搭扣带扣合，并调整位置。

h) 将单篷体各立杆部位的捆扎带穿过棉内胆的铝篷圈后捆扎在各立杆上。

i）各部位捆扎带系紧，尼龙拉链扣合，并调整帐篷位置，与框架各杆件连接。

J）将地铺与单篷体侧墙、山墙通过搭扣带扣合。

k)在地面相应位置打入三角桩,固定拉绳，调整松紧，并将橡塑桩头套戴在三角桩端面。

l)整理帐篷，沿帐篷四周培土埋上。

F.4 撤收

a) 帐篷的撤收过程与架设相反,撤收时参照架设的方法、步骤反序进行即可.

b) 折迭单篷体时,要根据篷身包装袋的尺寸迭好，放入包装袋内。

c) 帐篷杆及零部件按包装明细表清点无误后，依次放入篷杆包装袋。

F.5 使用维护注意事项

a) 架设和撤收时,切勿在地面上拖拉篷体,以免弄脏和撕裂,造成不必要的破损。

b) 使用过程中,要注意保持内外篷布的洁净。

c) 雨、雪和大风后要检查篷顶及四周地面有无积水、积雪和拉绳松脱等情况，及时清理和调整,

以保证帐篷处于正常使用状态。

d) 受潮后的帐篷不允许长期存放,须及时晾晒干燥后,再打包贮存。

e) 帐篷零部件不得挪为它用。

f) 帐篷的包装袋应随帐篷妥善保存，不得丢失，以备回收再用。

g) 帐篷在使用过程中，如发现有零部件损坏应及时更换。

附 录 G

（参考性附录）

PVC 涂层布技术要求

G.1 颜色及涂覆方式

篷体为天蓝色（潘通色卡19—4049）单面涂覆PVC涂层布；地铺为灰色（潘通色卡：15－4101）

双面涂覆PVC涂层布。

G.2 织物规格

织物规格见表G.1。

表G.1 织物规格

| 项 目 |  | 规格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 天蓝单面PVC涂层布 | 灰色双面PVC涂层布 |
| 涤纶丝，% |  | 100 |  |
| 线密度，dtex | 经纱 | 666 | 555 |
|  | 纬纱 |  |  |

G.3 性能指标

性能指标见表G.2。

表G.2 性能指标

| 项 目 |  | 规格 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 天蓝单面PVC涂层布 | 灰色双面PVC涂层布 |  |
| 幅 宽，cm |  | 150 -2 |  | GB/T4667-1995 |
| 色相 |  | 19-4049 | 15-4101 | 潘通色卡 |
| 单位面积质量，g/m2 |  | ≧450 | ≧400 | GB/T4669-2008 |
| 断裂强力，N/5cm | 经向 | ≧1600 | ≧1000 | GB/T3923. 1-1997 |
|  | 纬向 | ≧1350 | ≧1000 |  |
| 撕破强力，N | 经向 | ≧40 |  | GB/T3917. 3-1997 |
|  |  | ≧35 |  |  |
| 抗粘连性 |  | 允许轻度粘连 |  | FZ/T01063-2008 |
| 静水压，kPa |  | ≧50 |  | FZ/T01004-2008 |
| 阻燃性能 | 损毁长度，mm | ≦150 |  | GB/T5455-1997 |
|  | 续、阴燃时间，S | ≦15 |  |  |
|  | 熔融滴落物 | 不得引起脱脂棉峨烧或阴燃 |  |  |
| 耐低温，一25°C 3min |  | 不分层，不开裂， |  | FZ/T 01007-2008 |