公开招标文件

采购项目编号：青海汇海源公招（货物）2020-023

采购项目名称：青海汉藏双语数字高清广播电视编播中心建设项目----藏语及汉语新闻演播室建设项目--视音频技术系统及整体集成（包2：视频技术系统及整体集成）

采购人：青海广播电视台

采购代理机构：青海汇海源项目咨询管理有限公司

2020年11月

目  录

第一部分  投标邀请	1

第二部分  投标人须知	4

一、说明	4

1.适用范围	4

2.采购方式、合格的投标人	4

3.投标费用	4

二、招标文件说明	4

4.招标文件的构成	4

5.招标公告、招标文件、采购活动和中标结果的质疑	4

6.招标文件的澄清或修改	5

三、投标文件的编制	5

7.投标文件的语言及度量衡单位	5

8.投标报价及币种	6

9.投标保证金	6

10.投标有效期	7

11.投标文件构成	7

12.投标文件的编制要求	8

四、投标文件的提交	8

13.投标文件的密封和标记	8

14.提交投标文件的时间、地点、方式	8

15.投标文件的补充、修改或者撤回	9

五、开标	9

16.开标	9

六、资格审查程序及方法	10

17.资格审查	10

七、评审程序及方法	10

18.评标委员会	10

19.评审工作程序	12

20.评审方法和标准	14

八、中标	18

21.推荐并确定中标人	18

22.中标通知	18

九、授予合同	19

23.签订合同	19

十、招标代理费	19

十一、其他	20

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	22

第四部分  投标文件格式	36

资格审查文件封面（上册）	36

资格审查文件目录（上册）	37

（1）投标函	38

（2）法定代表人证明书	39

（3）法定代表人授权书	40

（4）投标人承诺函	41

（5）投标人诚信承诺书	42

（6）资格证明材料	43

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	44

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	45

（9）无重大违法记录声明	45

（10）投标保证金证明	47

符合性审查文件（下册）	48

符合性审查文件目录（下册）	49

（11）评分对照表	50

（12）开标一览表（报价表）	51

（13）分项报价表	52

（14）技术规格响应表	53

（15）投标产品相关资料	54

（16）投标人的类似业绩证明材料	55

（17）制造（生产）企业小型、微型企业声明函	56

（18）从业人员声明函	57

（19）残疾人福利性单位声明函	58

（20）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	59

第五部分  采购项目要求及技术参数	60

（一）投标要求	60

（二）技术需求书	61

（三）项目概况及技术参数	62

第一部分  投标邀请

青海汇海源项目咨询管理有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受青海广播电视台（以下均简称“采购人”）委托,拟对青海汉藏双语数字高清广播电视编播中心建设项目----藏语及汉语新闻演播室建设项目--视音频技术系统及整体集成（包2：视频技术系统及整体集成）进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

| 采购项目编号 | 青海汇海源公招（货物）2020-023 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 青海汉藏双语数字高清广播电视编播中心建设项目----藏语及汉语新闻演播室建设项目----视音频技术系统及整体集成 （包2：视频技术系统及整体集成） |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 2010.00万元（贰仟零壹拾万元整） |
| 最高限价 | 2010.00万元（贰仟零壹拾万元整） |
| 项目分包个数 | 本项目分2个包 |
| 各包要求 | 招标内容：具体内容详见《招标文件》 |
| 各包投标人资格要求 | (1) 符合《中华人民共和国政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： <1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 <4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 (2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； (3) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； (4) 本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； (5) 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站无任何不良记录的查询截图）； （6）投标人必须是从事广播电视系统专业生产、集成、经销的 公司，同时具有专业技术队伍，在行业内具有良好的信誉和业绩，具有足够的经济及技术能力，以保证按照招标人的要求，按时、高质量地完成所投项目的设备供货和相关集成服务； (7)所投产品为原装进口产品的，投标人若为非生产厂家，则须出具所投标货物（或服务）的制造商或制造商驻中国办事机构针对本项目相关货物（或服务）的特约授权书（原件）（需提供授权的进口设备为：切换台、矩阵、画分及周边设备、高清编辑录像机、监视器。） （8）投标人须出具所投标货物（或服务）的制造商驻中国办事机构对其提供进口货物（或服务）的直接保修和服务的承诺函（原件）（需提供服务承诺函的进口设备为：切换台、矩阵、画分及周边设备、高清编辑录像机、监视器。） |
| 公告发布时间 | 2020年11月4日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2020年11月5日至2020年11月11日，每天上午9:00-12:00,下午14:00-17:00（午休、节假日除外） |
| 获取招标文件方式 | 现场购买或网上购买 |
| 招标文件售价 | 500元/包（招标文件售后不退,投标资格不能转让。） |
| 获取招标文件地点 | 青海汇海源项目咨询管理有限公司 地址：青海省西宁市城西区文苑路7号财富广场B座15楼2152室 标书购买联系人：范女士 电话：13327674006 电子邮箱：1437046704@qq.com |
| 购买招标文件时应提供材料 | 投标人的营业执照副本复印件、组织机构代码证副本复印件、税务登记证副本复印件或三证合一副本复印件及公司介绍信或法人授权委托书（原件）及法人身份证复印件。以上资料除原件外均需加盖公章。（采购代理机构对以上资料留存备案。） 注：需网上购买标书的投标人应将以上材料扫描后发至我公司联系邮箱，在邮件中标明购买项目名称、项目编号、包号、联系人及联系方式，并与我公司工作人员进行联系确认。（谢绝邮寄） |
| 投标截止及开标时间 | 2020年11月27日09时00分（北京时间） |
| 投标及开标地点 | 青海省人民政府行政服务和公共资源交易中心二楼5号开标室 地址：青海省西宁市西川南路53号文博大厦 |
| 采购人联系人 | 采购人：青海广播电视台 联系人：李昆霞 电 话：0971-6329141 地 址：西宁市城西区西关大街与冷湖路交汇处附近东南 采购单位监督人：尚先生 监督电话：0971-6329301、0971-6329302 监督邮箱：qhbtvjj@163.com 联系地址：青海省西宁市西关大街81号 |
| 代理机构联系人 | 联系人：范女士 联系电话：13327674006 联系地址：西宁市城西区文苑路7号财富广场B座15楼2152室 |
| 代理机构开户行 | 交通银行股份有限公司西宁城中支行 |
| 收款人 | 青海汇海源项目咨询管理有限公司 |
| 银行账号 | 631065033018010012750 |
| 其他事项 | 本公告在《青海政府采购网》、《青海省电子招标投标公共服务平台》发布。 |
| 财政监督部门及电话 | 单位名称：青海省财政厅 联系电话：0971-6142790 |

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标公告、招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标公告、招标文件、采购活动和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在投标人可以对招标公告、招标文件提出质疑。采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内予以答复，如有变更事宜，应当在发布本次招标公告的网站上发布变更公告，告知本项目的所有潜在投标人。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评审委员会协助处理质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以视采购活动具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了招标文件的投标人，同时在发布本次招标公告的网站发布变更公告。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。（说明：具体内容应根据项目特点实事求是的填写）

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金

投标保证金：包2：402000.00元（大写：肆拾万零贰仟元整）；

收款单位：青海汇海源项目咨询管理有限公司

开 户 行：交通银行股份有限公司西宁城中支行

银行账号：631065033018010012750

交纳时间：2020年11月27日09时00分前，以银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。通过银行转账的，必须由投标人从其基本账户(须提供开户许可证复印件)汇（转）入9.1条规定的账户；通过单位结算卡汇保证金的，提供银行出具的基本户与单位结算卡的关联证明材料。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起90日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购代理机构可以不退还投标保证金。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

- 投标保证金证明

11.2 投标文件（下册）

- 评分对照表

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 制造（生产）企业小型、微型企业声明函

- 从业人员声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 投标人应准备纸质投标文件正本1份(上、下册)、副本6份(上、下册)，电子文档1份(上、下册)，以及用于开标唱标单独提交的“报价一览表”1份。若发生正本和副本不符，以正本为准。投标文件统一使用A4幅面的纸张印制，必须胶装成上、下两册并编码，其他方式装订的投标文件一概不予接受。

12.3 投标文件的正本(上、下册)需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，副本(上、下册)可采用正本的复印件。电子文档(上、下册)用U盘制作，采用不可修改文档格式（如：PDF格式），内容必须和纸质投标文件正本(上、下册)完全一致，包括封面、页码、签字、盖章等。

12.4 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的密封和标记

13.1 投标文件正本(上、下册)、所有副本(上、下册)、电子文档(上、下册)、报价一览表，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“电子文档”“报价一览表”字样，并注明投标人名称、采购项目编号、采购项目名称及分包号。

13.2 密封后的投标文件密封袋用“于2020年11月27日09时00分（北京时间）之前不准启封”的标签密封。

13.3 投标人如投多个包，投标文件每包分别按上述规定装订（如果有）。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件（正本、副本、电子文档）密封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

14.2 逾期送达或者未按照招标文件第13.1-13.2条要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员（包括采购人代表）不得参加开标活动。

16.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第2.2款“合格的投标人”规定的资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

- 未按照招标文件要求提供电子文档的。

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复投标人的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

18.6 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- 存在串通投标行为；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

注：得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

| 序号 | 评审 因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标 报价 (40分) | （1）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（40%）×100（四舍五入后保留小数点后两位） （2）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，对小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，须提供《制造（生产）企业小型、微型企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》。 （3）执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。 |  |
| 2 | 商务 部分 （10分） | 业绩情况 6分 | 相关业绩： 投标人提供近五年（自2016年1月1日至投标截止日前）具有上星频道电视台的高清或超高清演播室项目系统案例。每提供一个得2分，满分6分。未提供不得分。（需投标人如实提供合同的扫描件<或复印件>，原件备查。） |
|  |  | 投标供应商综合实力3分 | 投标人市场占有率非常高、软硬件设施齐全、发展情况、用户满意度非常好以及产品优势高，近3年无不良经营状况，并具有良好的商业信誉(对投标人经过审计的财务报告进行综合比对。需提供经由具备资格的会计师事务所审计的2018年、2019年完整年度财务报告的扫描件<或复印件>，加盖公章，原件备查。)的得3分；每有一项未达到要求扣1分，扣完为止不计负分；未提供不得分。 |
|  |  | 对招标文件规范性响应程度 1分 | 完全响应招标文件格式要求编排的，得1分；每有一项细微偏差扣0.5分，该项分值扣完为止，不计负分。 |
| 3 | 技术 部分 （45分） | 系统整体方案 10分 | 投标人技术解决方案针对性强，完全满足功能需求；信号流程合理，能够确实实现高可靠性与高可用性；设备选型恰当，性能参数充分满足需求，得10分； 技术解决方案针对性较强，满足功能需求；信号流程较合理，可靠性与可用性较高；设备选型较恰当，性能参数满足需求，得7分； 技术解决方案针对性一般，能满足基本功能；信号流程基本合理，可靠性与可用性一般；设备选型一般，设备性能参数基本满足需求，得3分。 技术解决方案针对性不强，不能满足功能需求；信号流程不够合理，可靠性与可用性差；设备选型不当，设备性能参数不能满足需求，得0分。 |
|  |  | 技术参数 30分 | 项目方案中的视音频系统架构、产品选型、数量充分满足招标文件各项技术指标和功能需求的，尤其对招标文件标记“▲ ”项的重点响应参数完全满足要求，并能够出示相关测试报告或厂商技术参数证明材料的得30分。每有一个标“▲”号项负偏离扣2分，其他非关键性参数、条款每有一项负偏离扣1分，扣完为止，不计负分。（此项评分以生产厂商出具的证明文件、产品彩页、检测报告等为依据。对标记“▲ ”项的重点响应参数，在技术规格响应表中需做详细应答，并在备注中注明所提供的证明文件、产品彩页、检测报告等内容在投标文件中的具体页码。） 招标文件中所有标记“★”的项都必须满足，否则按无效文件处理。 |
|  |  | 系统实施方案 5分 | 系统整体方案设计非常合理、具体。对项目实施、人员投入、机房布局、设备摆放、系统布线、安装调试、装修工程等能够出具明确完整的组织计划、方案，得5分； 系统整体方案设计较合理、具体。对项目实施、人员投入、机房布局、设备摆放、系统布线、安装调试、装修工程等能够出具较为明确完整的组织计划、方案，得3分； 系统整体方案设计一般。对项目实施、人员投入、机房布局、设备摆放、系统布线、安装调试、装修工程等能够出具一般的组织计划、方案，得1分； 不提供或无系统整体方案设计。对项目实施、人员投入、机房布局、设备摆放、系统布线、安装调试、装修工程等无组织计划、方案，得0分。 |
| 4 | 培训方案、售后服务 （5分） | 培训方案 2分 | 提供科学、合理的培训计划，培训内容全面、完整，得2分； 提供较为科学、合理的培训计划，培训内容较为全面、完整，得1分； 不提供培训计划或培训内容和提供的培训计划不合理、培训内容不全面，得0分。 |
|  |  | 售后服务 3分 | 对系统售后服务能够充分理解，技术维保内容全面，完全满足五年售后需求，售后支持人员配置合理，服务流程与方式顺畅、措施有力，能够提供详尽的售后方案，并提供相应的售后服务承诺书，得3分； 对系统售后服务能够基本理解，技术维保内容一般，满足五年售后需求，售后支持人员配置一般，服务流程与方式较为顺畅、措施较为有力，能够提供售后方案，并提供相应的售后服务承诺书，得1分； 对系统售后服务不理解，无技术维保内容，未配置售后支持人员，服务流程与方式不顺畅、措施无力，不能提供售后方案、无相应的售后服务承诺书，得0分。 |

20.3采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2签订合同时，中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式缴纳中标金额 10 %的履约保证金到采购人指定的账户。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

23.7 采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.8 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.9 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、招标代理费

1、收取对象：包2中标人。

2、收费金额：在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳中标服务费：

¥149500.00元（壹拾肆万玖仟伍佰元整）。

说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

3、由采购人自行招标的，中标人无需缴纳招标代理费。

十一、其他

1、投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

2、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3、公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

4、在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购代理机构发布废标公告。

5、其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

（货物类）

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：青海汇海源公招（货物）2020-023

采购项目名称：青海汉藏双语数字高清广播电视编播中心建设项目----藏语及汉语新闻演播室建设项目----视音频技术系统及整体集成（包2：视频技术系统及整体集成）

采购合同编号：QHHHY-2020-023      包2

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：青海广播电视台                 （盖章）

中标人（乙方）：                               （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据2020年XX月XX日（采购项目名称）采购项目（采购项目编号）的招标文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.中标人提交的投标文件；

3.分项报价表

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 包号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币

（大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：按甲方规定的时间完成合同约定的所有硬件产品备货，并运

至项目实施地点；在甲方约定的时间内完成系统深化设计、软硬件现场安装调试、用户培训。

交货地点：甲方指定地点；

免费质保期：5年（自本项目系统终验合格之日算起）。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，所有设备和材料必须符合国家的有关标准和招标技术要求。投标人必须提供有关设备材料的合格证书、技术说明书、进口设备报关单等资料。如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后  7  个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、乙方负责委托国家广电总局所属权威机构对视音频系统进行第三方检测，出具检测报告，提供第三方检测报告合格后方可进行验收。

6.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

7.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

8.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

1)付款期限：签订合同前乙方向甲方支付合同价款的 10% 作为履约保证金，系统终验完成后履约保证金转为质保金，质保期满1年后退质保金（不计息）,由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还。

合同签订后乙方向甲方开具合同全额价款的增值税普通发票，甲方向乙方支付合同总价 50% 的预付款，即人民币    元（大写）：    元；待项目完成验收合格后甲方向乙方支付合同总价的 50% ，即人民币    元（大写）：    元；

2)质量保证金：质量保证金包含对履约的保证、对质量的保证和廉政的保证。在合同履行过程中，如中标人应承担履约保证、质量保证或廉政保证中约定的保证责任，采购人有权直接在质量保证金中扣除；扣除后保证金不足的，中标人应在五个工作日内补足，或由采购人直接在应付账款中扣除。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过  15  天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在  15  天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式  八  份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按合同法有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

签约时间：    年    月    日

采购代理机构：青海汇海源项目咨询管理有限公司

负责人或经办人：

时间：    年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少三年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 乙方负责委托国家广电总局所属权威机构对视音频系统进行第三方测试，出具测试报告，提供第三方检测报告合格后方可进行初验。费用由乙方承担。

11.2.4 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给甲方。

11.2.5 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止,所有费用均由乙方负担。

11.2.6 如第一次初验或终验未通过，甲方应将有关不符合要求的情况书面通知乙方，乙方应在收到甲方书面通知后20天内完成对系统的调整，使系统达到验收标准，并再次向甲方提出验收申请。甲方应在接到调整后的系统验收申请报告10个工作日内组织第二次验收。如系统仍未通过验收，则视为系统不合格，甲方有权按照本合同的相关条款追究乙方的责任。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“八 授予合同”中第23.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，以支票或汇票方式提交。乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。项目终验合格后，甲方将履约保证金转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

- 封面（上册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标  包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：           （签字）

年    月    日

- 目录（上册）

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- 投标保证金证明…………………………………………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：青海汇海源项目咨询管理有限公司

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起  90  日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海汇海源项目咨询管理有限公司

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海汇海源项目咨询管理有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：        授权人（法定代表人）签字：

职务：                              职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海汇海源项目咨询管理有限公司

关于贵方2020年   月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3.在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

4.若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：青海汇海源项目咨询管理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 投标人的营业执照；

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标企业简介及获得相关证书证明文件；

（4）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

如果是非法人资格的投标人，须提供身份证明。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人基本开户银行近三个月内出具的资信证明以及经第三方机构出具的2018、2019年度财务状况审计报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注,并提供第三方机构的营业执照、执业证书。

2、提供近半年内任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供相关设备的购置发票以及相关人员的职称证书和用工合同等证明材料。

- （2）所投产品为原装进口产品的，投标人若为非生产厂家，则须出具所投标货物（或服务）的制造商或制造商驻中国办事机构针对本项目相关货物（或服务）的特约授权书（原件）（需提供授权的进口设备为：切换台、矩阵、画分及周边设备、高清编辑录像机、监视器）。

（3）投标人须出具所投标货物（或服务）的制造商驻中国办事机构对其提供进口货物（或服务）的直接保修和服务的承诺函（原件）（需提供服务承诺函的进口设备为：切换台、矩阵、画分及周边设备、高清编辑录像机、监视器）。

（9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海汇海源项目咨询管理有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

(信用中国、中国政府采购网网页截图随附此项)

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

- （10）投标保证金证明

投标保证金证明

致：青海汇海源项目咨询管理有限公司

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

银    行：

帐    号：

注：通过银行转账的，必须由投标人从其基本账户汇（转）入9.1条规定的账户。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

（下册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：           （签字）

年    月    日

目录（下册）

- 评分对照表………………………………………………………所在页码

- 开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

- 分项报价表………………………………………………………所在页码

- 技术规格响应表…………………………………………………所在页码

- 投标产品相关资料………………………………………………所在页码

- 投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

- 制造（生产）企业小型、微型企业声明函……………………所在页码

- 从业人员声明函…………………………………………………所在页码

- 残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

- （11）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- （12）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

单位：万元

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标包号 |  |
| 投标报价 | 大写： |
|  | 小写： |
| 交货时间 |  |
| 免费质保期 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3.交货时间：按招标文件要求填写。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

5.除在标书中编制此表以外，为方便开标唱标，投标人应单独密封一份“报价一览表”，并标明“报价一览表”字样。该密封的“报价一览表”和投标文件正本中的“报价一览表”应完全一致。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

- （13）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                                                包号：

单位：元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

- （14）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                              包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报送采购监管部门查处。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

- （15）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。

- （16）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供2016年1月1日至投标截止日前的投标人类似业绩证明材料（需提供具有上星频道电视台的高清或超高清演播室项目系统案例）。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能等方面相同或相近的项目。（需提供合同扫描件<或复印件>，原件备查。）

- （17）制造（生产）企业小型、微型企业声明函

制造（生产）企业小型、微型企业声明函

致：青海汇海源项目咨询管理有限公司

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.此函须由投标产品的制造（生产）企业提供并声明，同时附相关证明材料；

2.此函若出现多家制造（生产）企业的货物（产品）投标时，可按制造（生产）企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张。

制造（生产）企业名称：            （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字）

年    月    日

- （18）从业人员声明函

从业人员声明函

致：青海汇海源项目咨询管理有限公司

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定，本公司从业人员数为       人。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字）

年    月    日

- （19）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海汇海源项目咨询管理有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- （20）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

第五部分  采购项目要求及技术参数

- （一）投标要求

- 1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

对标记“▲ ”项的重点响应参数，除在技术规格响应表中需做详细应答，还需在备注中注明所提供的证明文件、产品彩页、检测报告等内容在投标文件中的具体页码。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 项目中标后分包情况：不允许。

- 2.重要指标

2.1 “技术参数”中用“★”符号标注的属于重要技术参数、指标，必须完全响应（须提供相关证明材料）。否则，投标无效。

2.2 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购代理机构联系。

2.3 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

- 3.商务要求

3.1.交货时间：按招标人指定时间完成合同约定的所有硬件产品备货，并运至项目实施地点；在招标人约定的时间内完成系统深化设计、软硬件现场安装调试、用户培训。

3.2.交货地点：招标人指定地点；

3.3.免费质保期：5年（从本项目系统终验合格之日起计算）。

3.4.付款方式：详见“第三部分  青海省政府采购项目合同书范本”中“四、付款方式”的规定。

- 技术需求书

第一部分 总则

本技术需求是招标文件的组成部分，包括条款、详细规格和技术条件。投标人须对每一条款及技术要求做出明确的答复。投标文件必须满足所有标有星号（★）的条款，如有一条不满足将导致废标。

1、本技术需求提及的技术要求是最低限度的，并未对所有的技术细节做出详尽规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本技术规格及要求和有关行业国家标准的优质产品。需求书所使用的标准和规范如与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。若所采购的设备、软件产品、配置有不合理或不完善，投标人有责任和义务在投标文件中提供超过招标文件条件及要求的方案和产品，以有益于完善或合理延伸整个系统功能。

2、★投标人应保证招标人在使用本项目系统设备或其中任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。投标人所提供的货物，如发生侵犯专利权的行为时，其侵权责任与买方无关，如果任何第三方提出侵权指控，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用，并不得损害买方的利益。

3、★投标人在投标文件中对《技术需求》逐项应答，逐项应答必须按照技术偏离表格式，对照招标文件技术规格、参数与要求，依据供应商本身产品、服务，如实逐条说明所提供货物及/或服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。技术偏离表填报的内容必须与报价一览表和分项报价表一致。对于可以用量化形式表示的条款，投标人必须明确回答，或以功能描述回答。任何通过简单拷贝招标文件技术要求或简单标注“符合”“满足”的投标文件将可能被拒绝。

4、★投标人须提供设备和软件的技术资料（如技术规格手册或目录、必要的系统设计图等）以及生产厂商出具的证明文件、产品彩页、检测报告等。如无资料，则认为未响应；如资料未能涵盖所有参数，则认为没有完全响应。当出现投标应答与资料不符时，以技术资料为准。对标记“▲”项的重点响应参数，必须在技术偏离表备注中注明所提供的证明文件、产品彩页、检测报告等内容在投标文件中的具体页码。

5、投标人应在投标文件中根据技术需求要求，作出系统解决方案和系统详细设计说明，并说明给招标人提供的技术文件、技术支持、技术服务、人员培训等的范围和程度。

6、投标人所提供产品的技术指标和生产工艺须满足招标方在招标文件中提出的技术要求，投标人所提供产品的功能与服务实现必须完全遵守投标文件；投标人保证所提供的商品是原厂原装产品，提供原厂或原产地证明，且系崭新的、未使用过的产品，没有任何版权或其他权属争议。投标人保证提供的所有产品是现阶段主流产品或较新产品，没有停产的计划。

7、交货时投标人须提供产品的出厂检测报告和产品质量合格证明书，且符合相应技术规定的品质和规格要求；若产品技术性能无相应说明，则按国家或国际有关部门最新颁布的标准及规范为准。进口产品需提供报关单。

- （三）项目概述及技术需求

- 1.项目概述

为全面提高青海广播电视台融合新闻业务的影响力和传播力，实现提升新闻节目制播质量、优化新闻节目制播流程、提高新闻节目制播效率的整体目标，青海广播电视台拟在高清广播电视编播中心大楼新建300平米藏语新闻演播室一个、300平米汉语新闻演播室一个。新建的演播室具有全功能架构、上下两层多景区、具备融媒体发布功能的高清演播室，可满足新闻类节目直播、访谈类节目录制及重大报道任务的生产能力（藏语新闻演播室以录制功能为主）。

- 项目总体设计要求

  - 在本项目执行过程中，项目的设计、建设须符合国家或行业颁布的基础

- 网络、信息安全、安全播出、机房环境、综合布线等领域相关技术标准、技术规范，并严格参照青海广播电视台整体技术规划、台内正式颁布的各类技术建议书、技术流程规范要求。

  - 本项目包括：视频技术系统；智能自动虚拟跟踪机器人摄像摇臂、智能

- 虚拟跟踪云台系统；大屏渲染互动展示系统；虚拟图文包装系统；视音频系统等整体集成（含机柜机架、电视墙、导控台）等几部分；

  - 本项目系统采用HD/SD-SDI信号格式。

  - 本项目设备选型要求主要核心设备为原装进口（已公示），所有设备在

- 国内、国外广播电视行业有广泛的用户。

  - 设计原则

系统具有常规5讯道高清演播室规模，空间布局合理。在系统项目设计上采用灵活、精致、实用、好用的原则进行设计，同时还要充分考虑系统的安全可靠性、科学先进性、开放性、可扩充性。

2.5.1安全可靠性

系统安全性是第一位的。在设备选型上要选同类设备中性能优良、技术先进成熟，并经过相关客户使用达到高标准、高质量、性能稳定的产品。在操作上要做到简单方便、安全可靠。设备要有良好的环保性能、抗电磁干扰性能。设计时必须充分考虑系统各个部分、系统各级之间的冗余备份措施，选择的设备必须达到广播级要求。

2.5.2科学先进性

采用的技术必须是先进的、成熟的、稳定的、符合发展方向的。运用当今国际和国内一流的广播电视前沿技术和先进设计理念，创新性地采用虚拟化、智能化的设计元素，系统设计上需体现新闻演播室技术构架上的先进性。

2.5.3开放性

设计的系统必须是开放式的、遵循国家和行业标准的系统。系统输入、输出接口应具备较好的兼容性，高清、标清视频信号，数字、模拟音频信号等，采用开放的接口和技术，建立开放的模块化结构、统一性规格，兼容性好。

2.5.4可扩充性

根据电视新闻工作流程特点，结合实际需要，保证系统功能齐全 、结构清晰、扩展灵活。系统设计中，根据场地及系统的实际需求，对设备机箱规模、机架空间、跳线、监视等要留有余量，周边设备按需购置。暂不采购的设备机架中用盲板代替，以利于扩展。系统整体结构设置要求每个环节能够扩充和升级，并保持整体结构的完整性。系统功能的软件和硬件也要具有良好的可扩展性，易升级。

2.6适用标准

GB/T 19263-2003 MPEG－2信号在SDH 网络中的传输规范

GB/T 18472-2001 数字编码彩色电视系统用测试信号

GB/T 17953-2000 4：2：2数字分量图像信号的接口

GB/T 14857-93 《演播室数字电视编码规范》

GB/T 17975.2-2000  信息技术运动图像及其伴音信号的通用编码视频部分规范要求

GB/T17975.3-2002 信息技术运动图像及其伴音信号的通用编码音频部分规范要求

GB/T 7400.11-1999  数字电视术语 （代替:GB/T 7400.11-1987 电视广播名词术语 电视广播数字电视 ）

GY/Z 203－2004 数字电视广播电子节目指南规范

GY/T 202.1-2004 广播电视音像资料编目规范 第1 部分：电视资料

GY/T 205－2005 广播实况转播节目传输通路技术规范

GY/T 201－2004 数字电视系统中的数据广播规范

GY/T 193-2003 数字音频系统同步

GY/Z 175-2001 数字电视广播条件接收系统规范

GY/Z 174-2001 数字电视广播业务信息规范

GY/T 167-2000 数字分量演播室的同步基准信号

GY/T 165-2000电视中心播控系统数字播出通路技术指标和测量方法

GY/T 164-2000 演播室串行数字光纤传输系统

GY/T 163-2000 数字电视附属数据空间内时间码和控制码的传输格式

GY/T 162-2000 高清晰度电视串行接口中作为附属数据信号的24 比特数字音频格式

GY/T 161-2000 数字电视附属数据空间内数字音频和辅助数据的传输规范

GY/T 160 2000 数字分量演播室接口中的附属数据信号格式

GY/T 158 2000 《演播室数字音频信号接口》

GY/T 157-2000 演播室高清晰度电视数字视频信号接口

GY/T 156-2000 演播室数字音频参数

GY/T 155-2000 高清晰度电视节目制作及交换用视频参数值

GY/T 134-1998 数字电视图像质量主观评价方法

GB3659-83 电视视频通道测试方法

GB3660-83 测量视频连续随机杂波用的统一加权网络

GB1583-79 彩色电视图象传输标准

GB5438-85 单声和立体声节目传输特性和测量方法

凡是未涉及到的内容或本文件中没有提到的但必须按规定执行的均以相应的国家标准与广电总局行业标准为准，国内没有标准的参照相应国际标准、ITU-T 有关技术标准与建议，例如ITU-T J.89、J 132、J.133、J.189、ISO/IEC 13818－1、13818-2、13818-3、G.703 G.704 等标准和规范的要求。

2.7系统设计核心特色：

2.7.1确保安全播出为基础；

- 分别采用视频、音频主备热备份链路，可实现技术系统直播中的应

- 急切换；

- 演播室的同类设备必须采用同品牌、同型号、同规格的产品，利于

- 设备互换及备份；

- 视频系统备份时，藏语演播室采用视频矩阵，作为播出时的应急切

- 换；汉语演播室采用备切换台+视频矩阵，作为播出时的应急切换；

- 应急处理功能要求：当直播过程中设备发生故障时，能启用本地热

- 备设备或应急措施进行现场解决。

- 本项目中配置的核心设备需支持SNMP协议，能够为台内智慧中台监

- 控系统提供设备运行状态等信息，便于实现智慧中台对演播室系统、设备状态进行实时监控；

2.7.2综合提高呈现视听效果为特色；

- 应用在线包装、虚拟系统配合智能自动虚拟跟踪机器人摄像摇臂、智能虚拟跟踪云台、多种大屏幕渲染、特色舞美设计等多种先进技术，多层面提高新闻节目声画效果，提高受众收视感受。

- 利用图形渲染引擎，可以在虚拟或虚拟植入应用中，实时渲染各种

- 前景和背景、三维模型、图片、动画和文字效果，配合互动点评系统，使主持人可以自由的选择播出内容，从而让节目形式变得灵活、生动。

2.7.3融媒体、跨平台的信息发布。

- 搭建新媒体制播平台，实现信源共享、操作简捷、调用灵活的操作

- 流程；

- 新媒体制播平台输出信号，经过智慧中台转码推流后送往网络播出接口。

- 通过一定的技术手段将丰富的互联网内容展现在演播室大屏中，实

- 现与主持人互动，让新闻和传播更加尊重用户体验，优化新闻制播流程。

2.8配合播控传输部做好信号传输路由的设计、布线。

- 系统输入信号描述：至少10路外来信号（4G或5G、HD、SD）需要

- 送入本演播室，经解嵌、变换等处理后进入视、音频系统；

- 系统输出信号描述：不少于2路主备PGM加嵌信号、1路CLEAN信

- 号送往智慧中台，系统设计不可出现单一崩溃点造成信号中断，关键设备选型和系统集成时应考虑应急通道的静切换和掉电旁通功能；

- 播控传输部同步基准信号、时钟信号需要分别送入相应系统。

2.9配合动力部完成演播室工艺配电设计、敷设及安装：

- 演播室由招标方中心动力机房提供主备两路供电（三相五线制）至

- 机房工艺配电柜总开关上端，中标方需要完成机房工艺配电柜下端至机柜、操作台等全部的工艺配电设计、敷设及安装工作。

- 系统设计时主备电源的取得必须合理，配置平衡，一路供电故障时

- 节目可以应急播出，不致产生严重的停播事故。

- 机房设有工艺专用接地端子，设备接地需设置专用系统并连接工艺

- 专用接地端子。

- 所有铺设的桥架管线由中标方提供。

- 空气开关型号与演播室现有的品牌一致匹配

3.0施工电缆敷设的规定：布线电缆上必须附有编号，编号同时还应该反

映在布线系统图上，必须提供视频、音频、控制、同步、TALLY、通话等的布线工程图纸（包括电子版）。同轴电缆根据信号的种类，应该分为不同加以区分。系统安装时避免等距离扎线，以防止驻波产生。施工时在电缆的两端装上线号和塑封标签。编号规则必须遵照统一规定。

- 4.对投标方技术要求：

- 投标方须提供先进的、成熟的、全新的，符合国际先进标准或中华人民

共和国国家质量标准及相关行业先进标准的产品，主要核心设备为原装进口产品。

- 投标方提供的系统方案必须满足本文所描述的设备及配置，必须根据方

- 案要求和系统运行的实际需求，按标书要求格式列出合理的设备配置和报价，并说明其用途和类型。

- ★投标人所提供的所有设备需配齐构成一套实用的系统。如果投标人所

- 列出的设备配置建议，在实际采购时有任何遗漏（包括招标文件中未列出，而系统必须需要的软件和硬件），投标人必须免费提供，招标人将不再支付任何费用。

- 在招标书所提供的系统设计技术要求中未明确说明，但可以推断是整个

- 系统安装和运行时不可缺少的或必需的一切设备和工作，投标方必须在投标书中列出文字说明并计入总价。

- ★投标方若非系统主要设备的原始厂家，所提供的主要进口设备必须直

接来源于原厂，并出具所投标货物（或服务）的制造商或制造商驻中国办事机构针对本项目相关货物（或服务）的特约授权书（原件）及对其提供进口货物（或服务）的直接保修和服务的承诺函（原件）（需提供授权及服务承诺函的进口设备为：切换台、矩阵、画分及周边设备、高清编辑录像机、监视器）。

- 所有设备和材料必须符合国家的有关标准和招标技术要求。投标人必

- 须提供有关设备材料的合格证书、技术说明书等资料，进口设备提供报关单。

- 所有设备必须满足国内和国际有关设备的安全、电磁学、电学、光学信

- 息传输质量等方面规范和标准。

- 投标设备所要求的特别接头和插座由投标商提供。

- 投标方必须对投标的各项产品，以及相关设备有关文字说明的技术性能

- 指标要求给予明确响应。

- 投标人必须保证所提供产品的软件为最新正式版本，且都具有在中国境

- 内的正式合法使用权。并从完成验收开始，至少给予三年内软件免费升级。

- 投标人应根据系统设计方案提供项目进度计划，包括系统安装、调试、

- 培训等进度计划。

- 投标方投标时必须提供演播室系统设计方案、系统图、培训方案等。

- 5.项目技术需求

- 5.1藏语新闻演播室主要内容：

- 5.1.1视频系统：

- 高清数字视频切换台（主机、控制单元、控制面板、辅助母线面板、

- 切换台卫星控制面板）；

- 多格式64×144以上调度矩阵；

- 高清编辑录像机、多通道硬盘录像机；

- 高清在线包装系统；

- 监看监测系统（监看屏、画面分割器、示波器）；

- 周边系统（时钟系统，TALLY系统，同步系统，提示器，周边机箱板卡等）。

- 5.1.2智能自动虚拟跟踪机器人摄像摇臂、智能虚拟跟踪云台系统。

- 5.1.3演播室大屏渲染互动展示系统。

- 5.1.4两通道虚拟植入系统。

- 5.1.5机柜机架、电视墙、导控台。

- 5.2系统说明：

- 视频系统的主要设备均采用高清数字设备，系统采用切换台+矩阵架构。

- 各信号源输出进入切换台和矩阵，所有高清信号直接参与切换台制作，标清信号源采用直接上变换器方式参与高清制作，切换台输出的视频信号通过视频分配放大器、加嵌器和下变换器送外接口板等；

- 视频信号源为5路有线摄像机信号、2路服务器信号、2路应急播信号、

- 2路HDMI信号、4路在线包信号、6路外来信号、5路蓝光录像机信号、2路硬盘录像机信号、2路虚拟合成信号，通道共计30路。系统设计和配置完全按照5讯道进行，同时考虑以后扩展讯道或信源设备，相应的周边设备配置齐备；

- 信号的主通道由各信号源输出高清数字信号进入切换台，切换台输出的

- 高清数字视频信号通过加嵌器、应急切换、视频分配放大器送外接口板及记录设备等终端。信号的备通道采用矩阵的一条母线输出高清数字视频信号，通过帧同步、键控器、加嵌器、应急切换、视频分配放大器送外接口板及记录设备等终端；

- 上述高清数字视频信号以及其它必要的标清数字视频信号，进入多码流

- 矩阵进行信号的调度、应急输出、画分监看等；

- 设计中应考虑系统与外来信号的延时及声、画同步问题；

- 导播监看墙采用12块不小于55英寸的专业监看屏按2*6排列。

- 虚拟前景植入系统能在实景演播室植入任意的三维虚拟模型、交互式虚拟动画、可视化数据模型等；

- 在线包装系统具备先进的实时渲染技术和图形图像处理技术,提供更加便捷的图文制播流程,在节目包装中提高节目的灵活性和丰富性；

- 大屏渲染包装系统可实现多屏内容联动、动态数据展现、多视窗连线等

- 效果，以满足多档新闻节目的制作需要；

- 智能自动虚拟跟踪机器人摄像摇臂是实现演播室节目录制无人化和自

- 动化为目标的机电设备。系统加入了全自动的摄像机运动预设环节，运动轨迹控制环节，以及自动运动实现环节。并提供精确稳定的虚拟现实画面数据跟踪模块，可在无人条件下，对演播室电视节目进行精准稳定的节目录制。

- 多机位自动跟踪拍摄集控系统，实现单人摄像师通过智能化程序控制多

- 机位摄像机画面拍摄。可在录制现场无人条件下，远程对演播室电视节目进行精准稳定的录制。

藏语新闻演播室系统框图需求如下：

- 藏语新闻演播室图文系统拓扑图如下：

上图为示意图，设备数量满足功能，按需配置；

- 5.3设备详细清单及参数要求：

本部分技术要求中的功能要求、技术参数及其性能（配置）仅做基本要求，如有不明确或有偏差的，投标方要在此基础上做出实质性响应，以及优化设计；请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）填写投标报价表和技术规格偏离表。投标方所投标货物须完全满足技术要求中标注为“★”标记的各项技术指标或要求，并在投标文件中提供资料，否则将被视为实质性不响应，其投标将被拒绝；“▲”所标注参数为重要参数，如有负偏离将导致扣分，具体扣分办法见招标文件评分表。

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 高清视频切换台系统 |  |  |  |  |
| 1.1 | 高清切换台 | 1、切换台处理器配置为≥1M/E的4K制作，2M/E高清制作；最高可升级为2M/E的4K制作，4M/E高清制作, 机箱不大于6RU。 2、▲本次配置规模：高清模式下支持≥48路输入，≥32路输出。4K模式下支持≥12路输入，≥8路输出； 后续可升级扩容达到：高清模式下支持≥64路输入，≥40路输出。4K模式下支持≥16路输入，≥10路输出； 3、▲切换台具有分层切换功能，处理器可虚拟2个主机独立使用，且支持同一处理器的4K/HD同播，切换台所有资源包括输入,输出,ME, 键控器,特效, 帧存等可以独立分配给HD和4K分别使用。 4、支持切换台双主机, 四组面板级联使用, 支持双主机全功能联动。 5、主切换台可与备切换台无需第三方设备触发，仅靠内部机制，实现联动、划像、上键、扫画等功能。 6、可支持4K 2SI Level A, 4K 2SI Level B，4K SQD Level A， 4K SQD Level B等信号格式。 7、▲可后续升级支持ST2110的IP接口，且支持SDI与IP接口自由组合混合使用。IP接口为100G的QSFP28接口,支持ST2022-7标准，支持所有IP流的无缝倒换，且IP视频流为4K单光栅单流格式，支持ST2110-20/30/40, 每个100G接口支持16路高清或者4路4K的IP流传输。 8、高清时，每级M/E具有4个全功能键，每个全功能键具备2.5D DME功能，P/P级可具有8个全功能键, 高清时每个全功能键控器均支持输入冻结帧存储功能，且冻结前可对画面进行缩放。 9、▲具有2通道MV多画面高清输出，且4K时MV多画面输出可支持4K格式输出，MV输出不占用正常输出接口。MV可支持4，10，13，16分屏。 10、具有板载SSD非易失性帧存存储，可存储不少于53000帧，超过2130秒的高清1080/50i帧存,大约13000帧，260秒4K/50P帧存。 11、具有AUX BUX CCR LINK多条辅助母线色彩校正联调功能, 最多支持12组, 实现多条辅助母线的色彩校正调整同步进行,无需分别设定. 12、具有寄存器工作组(Register Group)存储和调用功能, 最多16组, 可包含并一次调用快拍, 划像, DME, 关键帧, 宏, SHOTBOX, 时间线等所有设定信息. 13、开放RS422串口/网络TALLY接口，支持Ember+协议。 14、原装进口。 15、▲所配型号和演播室已采购的摄像机相匹配。 | 1台 |  |
| 1.2 | 切换台面板 | 1、▲ 3M/E控制面板,每级不少于28个直切按键, 每级具有全功能转换模块, FLEXIPAD液晶按键模块。 2、▲可选每级M/E行独立分离, 可组合，支持面板的曲面安装，可具有独立的AUX行，支持每级M/E具有不同的直切键数量。 3、▲每级独立M/E行，菜单面板，功能模块等，具有独立的CPU, 单一模块失效，完全不影响其它模块的正常工作。 4、控制面板每个M/E行, 模块, 菜单面板均支持PoE+供电和AC直流供电, 具有更高灵活性和安全性。 5、源名显示支持4行16个字符OLED显示, 可显示双重源名, 具有独立彩色提示灯和彩色交叉点双重提示, 彩色交叉点按键, 可支持8中颜色设定, 支持源名分组。 6、支持控制面板交叉点的源名分配表不少于15个，可随时调用不同的源名显示。 7、M/E行交叉点按键区具有不少于15个液晶显示按键, 可实时显示各种母线, 键, 宏, 交叉点等各种信息，并可自由定义。 8、每级ME行，支持自由指派模式，A/B母线交叉点支持大按键可分配为AUX母线选择，并可在PGM/PVM/AUX母线之间自由一键切换。 9、转换模块支持8个键控器操作, 具有OLED信息提示窗, 可显示键源, 开关状态, 优先级, 转换时间等丰富信息. 10、每级M/E行具有独立的15键液晶按键模块, 可实现KEY, WIPE, DME, SNAPSHOT, MACRO, SHOTBOX, TRANS RATE等各种功能设定和调用, 并可显示WIPE图形。 11、具有独立的10按键键盘模块, OLED显示窗, 可显示DME, USER, BUS, GPI, MACRO等各种信息, 支持DME, 宏, 快拍等所有功能的调用。 12、▲具有独立的轨迹球模块, OLED提示窗, 支持DME, Resier控制, 设备控制, 关键帧控制等。 13、▲配置≥10英寸原厂触摸屏菜单面板, 网络连接，支持POE+供电和直流供电，具有USB接口, 支持切换台数据的导入导出。 14、原装进口。 | 1台 |  |
| 1.3 | 系统接口单元 | ▲具有不少于２个串口TALLY, 并支持网口输出，6个录像机遥控接口, 支持并行TALLY, GPI输入不少于34, GPO输出不少于36个。 | 1台 |  |
| 1.4 | AUX控制面板 | 切换台辅助总线AUX遥控面板，1RU标准机架安装 | 1台 |  |
| 2. 多码流矩阵系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 多码流矩阵 | 1、矩阵采用独立双电源机箱，机箱采用支持热插拔的模块化设计，机箱有良好的散热性和防尘能力。 2、★矩阵规模：≥64路HD/SD-SDI输入，≥64路HD/SD-SDI信号调度输出规模。 3、★为了便于系统灵活调度监看，除64路SDI输出接口外，该矩阵需额外提供不少于80路调度监看输出，且该调度监看输出能选看所有矩阵输入端口信号。各厂家根据自己产品特点进行配置； 4、▲为了方便信号总体调度及提高安全性，采用一台矩阵实现全部功能。 5、★为了信号传输安全，矩阵采用分布式交叉点或主备交叉点板设计。 6、矩阵的每个模块支持热插拔，安装、维修、更换简单易行； 7、系统控制要有冗余热备份，易于数据的拷贝及更新，可实现自动倒换；； 8、交叉点断电状态数据保存功能； 9、MACRO 功能；动态管理功能，使系统更具灵活性，临时设置或增加控制面板等操作简便易行； 10、配置原厂矩阵设置及监控软件； 11、支持动态源名，动态 TALLY； 12、矩阵输出配置Reclocked功能； 13、配置X-Y全面板1块；所有按键功能可用户自定义， 带液晶显示屏，可显示当前端口源名信息 - ▲配置可自定义多母线面板4块（不少于16键每个按键均为LCD按键，即按键上可显示源名，通过翻页后名字可根据功能自动变化）；配置可自定义多母线面板2块（不少于32键，每个按键均为LCD按键，即按键上可显示源名，通过翻页后名字可根据功能自动变化）； - 15、原装进口； 16、不少于1天的本地培训； | 1套 |  |
| 3. 记录设备 |  |  |  |  |
| 3.1 | 高清编辑录像机 | 1、记录介质：专业光盘； 2、高标清格式兼容，录像机内置扬声器； 3、▲多格式高清/标清记录/重放能力，编码格式支持：高清(MPEG HD422和MPEG HD420)和标清(MPEG IMX50/40/30和DVCAM)； 4、能最高以50 Mbps的速率进行记录以及重放； 5、支持1080i 和720P 格式的记录和重放，可以进行上/下变换输出； 6、1路HD/SD-SDI输入接口，信号可切换； 7、HD-SDI、SD-SDI、模拟复合信号各至少两路输出； 8、具备千兆以太网进行高速文件传输功能； 9、具备RS-422A远程控制接口； 10、▲具有单机EDL 编辑功能； 11、可作为网络制作的应急备份方案，可以作为线性编辑系统的放机； 12、配备一块 16:9 的 4.3 英寸彩色液晶屏，在不连接外部监视器的情况下查看光盘内容和使用菜单系统。 13、供交流、直流和电池电源三种供电方式。 14、原装进口 15、▲所提供的设备要与我台播出应急放像机使用的介质、文件格式一致，保证送播素材文件能正常播出。 | 4台 |  |
| 3.2 | 编控器 | - 编辑控制器，通过RS-422接口，可以连接一台PLAYER(放机)和一台RECORDER(录机) - 支持录像机直流供电 3、具有同步视频输入/输出接口 4、具有时间码和CTL(计数器)两种编辑模式，其中时间码模式可以做到零帧精度编辑，CTL模式可以做到正负1帧精度。 5、可以进行组合编辑和视音频分别插入编辑（4轨音频可以独立编辑）。 6、支持变速编辑 7、支持单机编辑模式 8、支持音轨分离编辑 9、与高清编辑录像机相匹配 10、原装进口 | 2台 |  |
| 3.3 | 高清录像机 | 1、记录介质：专业光盘； 2、高标清格式兼容，录像机内置扬声器； 3、▲多格式高清/标清记录/重放能力，编码格式支持：高清(MPEG HD422和MPEG HD420)和标清(MPEG IMX50/40/30和DVCAM)； 4、能最高以50 Mbps的速率进行记录以及重放； 5、支持1080i 和720P 格式的记录和重放，可以进行上/下变换输出； 6、1路HD/SD-SDI输入接口，信号可切换； 7、HD-SDI、SD-SDI、模拟复合信号各至少两路输出； 8、具备千兆以太网进行高速文件传输功能； 9、具备RS-422A远程控制接口； 10、带慢速搜索/快速搜索拨盘。 11、配备一块 16:9 的 4.3 英寸彩色液晶屏，在不连接外部监视器的情况下查看光盘内容和使用菜单系统。 12、供交流、直流和电池电源三种供电方式。 13、原装进口 14、▲所提供的设备要与我台播出应急放像机使用的介质、文件格式一致，保证送播素材文件能正常播出。 | 1台 |  |
| 3.4 | 多通道硬盘录放机 | 1、采用嵌入式系统+FPGA架构(非采用PC机+Windows+采集卡架构)，稳定性高，防病毒能力强；物理规格：标准1RU设备 2、▲自带SSD热插拔槽位，设备在2个录制通道工作时，2个播放通道可同时进行文件播放工作； 3、支持2路SDI信号输入，支持SDI信号环出，其中一路可配置为CVBS信号输入； 4、支持2路SDI播放通道，每路播放通道配备2个BNC接口； 5、支持1路HDMI信号输入； 6、10Hz高通滤波的抖动指标不大于0.1UI； 7、4声道模拟和AES音频输入和输出，1路HDMI和1路SDI多画面输出，1路REF，1路LTC，4个422，2个千兆，3个USB，1组GPI/O接口（DB26） 8、支持ProRes（HQ、422、LT、Proxy） MOV，Mpeg2-I MXF等文件格式； 9、支持文件和列表编辑； 10、▲自带2个热插拔的SSD槽位，支持播放SSD中的文件，支持直接录制到SSD中； 11、▲支持外接NAS存储，能够将NAS存储中的文件迁移到本地进行播放，支持直接录制到NAS中； 12、▲录制过程中断电或拔下存储介质时，已录制内容仍可播放； 13、拔下正常输入的信号，多画面输出对信号丢失进行报警； 14、在录制和播放文件状态下，平均功耗不超过45瓦； 15、▲投标提供加盖原厂公章的广电总局检测报告复印件。 16、配置2块不少于1T的固态硬盘。 17、配置遥控面板，支持对录放机进行通道选择、录制、播放、停止、快进、快退、打入出点、Jog/shuttle快速搜索等操作； | 1台 |  |
| 4. 同步系统和技术监测 |  |  |  |  |
| 4.1 | 高清数字同步信号发生器 | 1、▲配置两台同步信号发生器，每台同步机可以输出3路模拟BB或者高清三电平模拟同步信号和1路音频同步信号Word clock，要求输出BB信号时可嵌入VITC时码； 2、每台同步机提供同步锁相保持功能,在外部BB基准输入信号临时丢失时能够防止发生同步冲击； 3、▲其中一台配置数字音频选件，可提供4路AES/EBU测试信号输出； 4、▲其中一台配置高标清测试信号发生选件，具有两套独立的3G/HD/SD-SDI测试信号输出。 5、▲每台同步机具备可升级PTP时钟发生功能； 6、每台同步机可实现远程配置，提供SNMP 支持，提供告警日志； 7、▲每台同步机机提供热备份双电源。 8、原装进口。 | 2台 |  |
| 4.2 | 同步倒换器 | 1、要求性能稳定可靠,倒换准确。 2、可以支持分量或复合串行数字视频信号、三电平同步信号和带有色同步的模拟黑场信号； 3、具有多路可由用户配置的通道，其中每个通道均由主/备输入和一路输出组成。可对全部通道进行幅度监测； 能够提供电子快速切换功能； 4、双电源冗余，主备电源可单独负荷正常工作，输入电压220V； 5、可自动、手动操作 6、同步机与自动倒换器采用同一品牌。同步信号倒换器 7、原装进口 | 1台 |  |
| 4.3 | 4通道SDI波形监视器 | 1、具有4个高清视频输入，具有波形/矢量显示功能； 2、可4通道波形同屏幕显示，具有GPI控制接口调度预设功能，每台设备均配置原装双机架安装件和盲板。 3、具有SNMP和WEB遥控功能，可方便地与其所在的运行环境集成为一体。 4、和同步机同一品牌。 5、原装进口。 | 2台 |  |
| 4.4 | 多格式监测仪 | 1、示波器提供2路10/25GE模块插槽，1路1GE模块插槽，并预留两路100G光接口视音频信号输入； 2、支持4路3G/HD/SD-SDI信号输入； 3、▲支持3G/HD/SD-SDI信号的波形/矢量/钻石图/图像等监测功能，提供四分屏显示； 4、可升级对IP流信号的检测； 5、▲支持3G/HD/SD-SDI信号眼图抖动自动测量； 6、▲支持数字嵌入音频，支持音频电平/响度和相位显示； 7、全高清9英寸屏幕, 触摸屏功能，提供USB端口，提供安装机架； 8、提供网络访问和控制，支持远程真实时操作和显示； 9、提供安装机架和盲板。 10、原装进口。 | 1台 |  |
| 4.5 | 高清监听仪 | - ▲1RU机箱，原装进口； - 2、▲具有2路3G/HD/SD-SDI BNC输入，2路环通输出及1路选择输出。 3、▲具有2CH平衡模拟音频输出 4、频响范围：150 Hz - 16 kHz (+/-5 dB) 5、输出功率（RMS）：单边≥6W，双边峰值≥12W 6、具备内置扬声器和耳机插孔。 7、两块2.4寸LCD屏，可至少显示8通道音频表。 | 1台 |  |
| 5. 监看及画面分割器系统 |  |  |  |  |
| 5.1 | 大屏幕监视终端 | 1、▲专业级液晶监视器，屏幕尺寸（对角线）≥55英寸，分辨率：≥1920x1080； 2、光源：IPS/D-LED直下式光源； 3、支持7x24小时全天候可靠运行； 4、▲亮度：≥550cd/m2 5、对比度：1200:1 6、响应时间：6ms 7、可视角度（水平/垂直）：178°/178° 8、▲外框尺寸：不大于1243.2x 714x 69.6mm 9、▲边框：不大于13.9mm 10、背孔：400mm x 400mm 11、功率： 不大于125W 12、重量：不大于14.9KG 13、控制接口：RS-232（RJ45）输入输出 14、▲音视频接口：HDMI2.0 x2，DPx 1，DVI-Dx 1，DVI-D out x1，PC（含音频输入 Stereo Mini Jack x1），USB输入，3G-SDI输入输出x2 15、支持图像旋转180°设置； 16、支持故障恢复功能，主信号断开后监视器将切换为备份信号输入； | 12台 |  |
| 5.2 | 技术监视器 | - 广播级技术监视器，原装进口； 2、18英寸4K(3840 x 2160)分辨率面板 3、全屏幕峰值亮度达到1000尼特 4、动态对比度1百万比1 5、支持HDR高动态显示，支持2.4 (HDR), S-Log3 (HDR), S-Log3 (Live HDR), S-Log2 (HDR), ST 2084(PQ), BT.2100(HLG), RGB(SG 1.2) 6、支持BT.2020和DCI P3 宽色域空间 7、12G/6G/3G/HD-SDI 4K输入和输出接口，HDMI 4K输入接口 8、支持通过Payload ID 自动设置EOTF和色域等参数 9、四画面屏显示，每一个画面可以单独设置参数，包括色域，EOTF，对比度等 10、画面显示延迟小于1帧 11、支持4K 2SI和4K SQD信号格式输入 12、支持HD/2K信号输入显示 13、内置波形图，矢量图和音频表功能 | 1台 |  |
| 5.3 | 22英寸专业监视器 | - 1、广播级技术监视器，原装进口； 2、▲22英寸高清彩色液晶监视器； 3、▲最大可显示 2K（2048 x 1080 分辨率）输入； 4、支持高清 HDR监看； 5、3G/HD/SD-SDI输入不少于2路，3G/HD/SD-SDI输出不少于2路，支持模拟复合输入输出及HDMI输入； 6、支持嵌入音频显示，支持波形显示； 7、内置音频监听音箱，耳机插孔； | 5台 |  |
| 5.4 | 17英寸专业监视器 | - ▲17英寸高清彩色液晶监视器； - 广播级监视器 - ▲最大可显示 2K（2048 x 1080 分辨率）输入； 4、支持高清 HDR监看； 5、3G/HD/SD-SDI输入不少于2路，3G/HD/SD-SDI输出不少于2路，支持模拟复合输入输出及HDMI输入； 6、支持嵌入音频显示，支持波形显示； 7、内置音频监听音箱，耳机插孔； 8、提供机柜安装支架； | 1台 |  |
| 5.5 | 双联高清监视器 | 1、4U机架安装 屏幕尺寸: ≥9〞 屏显比例: 16﹕10 分辨率:≥ 1920x1200 色彩:16.7M 视角:≥170°H×170°V 亮度:≥400cd/㎡ 2、每个屏幕1路3G/HD/SD-SDI输入带1路环出，1路复合输入，1路HDMI输入, 3.5mm耳机孔输出, 支持以太网/GPI远程控制; 3、支持SDI信号嵌入音频表水平/垂直两种显示方式; 支持波形图、矢量图功能，支持全屏幕波形图显示; 多种色温和画幅比例选择; 4、双电源输入：DC直流电源和内置220V交流电源; | ≥3台 | （满足功能，数量按需配置） |
| 5.6 | 回看监视 | 1、55高清液晶显示屏幕； 2、分辨率：1920x1080； 3、输入接口：支持HDMI输入。 4、▲专业监看大屏； 5、使用IPS高级液晶面板，具有超宽视角； 6、散热好、噪声低； 7、电源输入220V，配备遥控器； 8、提供可移动机柜安装支架； | 2台 |  |
| 5.7 | SDI-HDMI转换器 | 1、输入HDMI信号，输出1路SDI信号； 2、SDI信号输出可支持HD/SD-SDI输出； 3、支持信号嵌入音频。 | 2台 |  |
| 5.8 | 画面分割器 | ## 主流广播级产品，安全稳定，要求HD/SD信号输入自适应； ## 依据系统设计，提供该系统项目相关切换台和矩阵的TALLY/UMD协议； ## 提供SNMP协议，支持TSL协议、动态UMD源名跟随、三色TALLY； ## 基于硬件结构，系统处理延时小于1帧； ## 具有BNC接口、HDMI接口，保证画面分割器到各个显示器显示正常； ## 提供以太网通讯接口以及配置、报警管理软件，通过电脑终端灵活设置画分，可保存并即时调用相当数量的预设值，用于不同节目制作和应急状态对制作区电视墙布局的需求； ## 配置独立的双电源画分机箱。 ## ▲不少于16路矩阵信号自适应输入，可选取矩阵所有输入信号进入画分。不少于2路不同的UHD多画面输出（分辨率达到3840x2160及以上）或不少于4路不同的高清多画面输出（分辨率达到1920x1080及以上）；每个输出均能实现4、9、16等多种画分布局； ## ▲每块画面分割器输出接口：不少于4路SDI和4路HDMI输出接口； ## ▲画分支持两种模式输出，4K模式下支持两路不同的UHD多画面输出；高清模式下支持四路不同的HD多画面输出。 ## ▲所有的显示都能支持音频表显示，包括嵌入SDI音频信号；支持中文字符显示；支持边框、字体等的透明度调整； ## 原装进口； | ≥5套 | （满足功能，数量按需配置） |
| 6. 周边设备 |  |  |  |  |
| 6.1 | 周边机箱 | 1、数量根据系统设计配置，并留有扩展余量； 2、机箱插板式设计，考虑卡槽冗余量，以备后续扩展使用；各种分配板卡需配置备份； 3、所用机箱要求同品牌、最新型号、规格一致 4、双电源热备份，满足自动倒换的要求，任意一个电源发生故障时不影响系统的正常工作； 5、模块化系列产品，满足热插拔交换要求； 6、▲配置自有品牌智能监控卡，使用以太网络实现完善的网络控制与报警监测，提供SNMP及相关协议，配套相关自有品牌配置和监控软件； 7、控制卡发生故障时，不影响系统正常工作，配备后接口板； 8、▲高度大于或等于3RU； 9、具备主备双同步输入口，通过机箱内部同步总线为板卡提供同步锁相信号，可通过控制软件菜单对机箱内所有板卡执行全功能控制； 10、原装进口 | ≥4台 | （满足功能，数量按需配置） |
| 6.2 | 高标清帧同步模块 | 1、同周边机箱同一品牌，原装进口： 2、输入HD/SD-SDI自动检测，输出HD/SD-SDI≥3； 3、具有视音信号延时，自动相位控制调整和视频处理放大功能； 4、可支持掉电旁通功能； 5、为保证系统各节点的安全与模块间的互换性，按单通道模块来配置 | ≥1块 | （满足功能，数量按需配置） |
| 6.3 | 高清视频分配器 | 1、同周边机箱同一品牌，原装进口： 2、高标清兼容，时钟再生分配放大器； 3、输入1路HD/SD-SDI自动检测，支持掉电旁通； 4、输出HD/SD-SDI≥7； 3、具有自动电缆均衡功能和时钟再生功能； 4、指标高，稳定性好，良好的散热设计； 5、支持热插拔，带有工作数据读取和报警信息提示； 6、为保证系统各节点的安全与模块间的互换性，按单通道模块来配置 | ≥26块 | （满足功能，数量按需配置） |
| 6.4 | HD/SD键控器模块 | 1、同周边机箱同一品牌，原装进口； 2、配置原厂遥控面板，能分别控制两路外键叠加或取消； 3、▲共6路SDI输入：A、B、Key1、Fill1、Key2 and Fill2输入； 4、▲至少有2个外键通道用于字幕机,图文信号的叠加。下游键支持全预览功能，带淡入淡出效果的线性键，可支持手动或由第三方软件根据节目单自动控制上键/下键； 5、2路SDI输出:PGM 和 PVW； 6、带断电旁通功能； 7、具有同步输入。 | ≥1块 | （满足功能，数量按需配置） |
| 6.5 | 模拟视频分配器 | - 同周边机箱同一品牌，原装进口： - 模拟分配，提供1路环通输出以及不少于6路模拟信号输出； - 具有DC耦合, 增益、频响均衡可调。 - 为保证系统各节点的安全与模块间的互换性，按单通道模块来配置 | ≥7块 | （满足功能，数量按需配置） |
| 6.6 | 高清应急切换开关 | - 同周边机箱同一品牌，原装进口 - ▲支持4路3G/HD/SD-SDI输入，完成四选一切换输出功能； 3、▲带断电旁通功能； 4、▲带有独立的帧同步，可以完成静净倒换； 5、高标清兼容，输出不少于2路； 6、倒换开关具有手动和GPI触发功能； 7、配置视频4选1控制面板。 | 2套 |  |
| 6.7 | 双通道下变换模块 | 1、同周边机箱同一品牌，原装进口： 2、广播级下变换， 10比特信号处理 3、▲独立板卡式结构，双通道HD/SD-SDI自适应输入； 4、▲每个通道具备不少于4路高清分配输出、不少于4路下变换输出（下变换信号可自定义为模拟视频信号或SD-SDI信号） 5、支持SNMP监控。 | ≥1块 | （满足功能，数量按需配置） |
| 6.8 | 音频加嵌器 | 1、同周边机箱同一品牌，原装进口： - 2、支持高清数字音频嵌入,支持8路平衡AES输入， - 3、具备音频动态处理功能 - 4、音频通道延时量可调整； - 5、支持SNMP监控 6、高标清自适应，支持掉电旁通 | ≥4块 | （满足功能，数量按需配置） |
| 6.9 | 音频解嵌器 | 1、同周边机箱同一品牌，原装进口： 2、支持高清数字音频解嵌,支持8路平衡AES输出 3、具备音频信号电平调整功能； 4、具备解嵌处理前后处理后延时调整功能。 5、支持SNMP监控 6、高标清自适应，支持掉电旁通 | ≥2块 | （满足功能，数量按需配置） |
| 6.10 | 12G-SDI/HDMI互转设备 | 配置12G、3G、HD\SD-SDI/HDMI交叉转换器，支持上下交叉变换和帧速率转换； 支持同步锁向输入； | 3台 |  |
| 6.11 | 双通道交叉变换处理器 | 1、双通道信号上下交叉变换器，独立机箱，广播级； 2、支持4路HD/SD-SDI输入，75欧BNC接口； 3、具有上下交叉变换帧同步功能，具有应对复杂外来信号源的处理能力，通过完备的多格式处理能力，自动识别高、标清信号，输出高清信号，满足广播级节目制作； 4、支持8路嵌入音频，音频能够自动跟踪视频，确保视音频信号同步； 5、能够通过前面板操作来实现所有参数的设置和本机控制； 6、支持数字和模拟音频的加嵌和解嵌功能； 7、支持数字和模拟音频的输入输出功能； 8、配置SNMP协议； 9、双电源冗余，主备电源可单独负荷正常工作，输入电压220V； 10、带液晶显示屏，可以显示菜单图像； 11、支持7×24小时使用。 | 3台 |  |
| 6.12 | 系统调试终端 | 配置一台便携式系统调试终端，CPU至少为I5处理器，主流配置。 | 1台 |  |
| 6.13 | 24口千兆POE交换机 | 配置24口千兆交换机，具备POE供电功能。 | 1台 |  |
| 6.14 | 24口千兆交换机 | 24口千兆交换机 | 1台 |  |
| 6.15 | 48口千兆交换机 | 配置48口千兆交换机。 | 1台 |  |
| 6.16 | 高清固态延时器1 | 1、▲须通过国家广电总局专业权威机构检测，保证通道各项指标符合国家标准(需提供设备接口特性、通道特性，图像质量的检测报告验证)。 2、▲高标清兼容。高清 HD-SDI 1080 50i信号不少于120秒延时，标清SD-SDI 625 50i不少于300秒延时。须采用无压缩延时方式，延时量最小可以逐帧步进调整。 3、内置数字高、标清视频信号的帧同步/时基功能； 4、提供1路高/标清数字信号输入，1路延时前的高/标清数字信号预监输出， 2 路延时后的高/标清数字信号输出； 5、▲支持断电直通和按键直通功能； 6、▲具有音频超前或滞后视频调整功能，可调范围不少于24帧。 7、支持内、外同步锁相，具有锁相输入环出接口。 8、具有“智能化”自检功能，开机时OLED显示屏可显示自检进行状态和自动复位调整。 9、1RU标准机架安装，配置热拔插冗余电源，可在线维护。 10、提供标准 RS-422 遥控接口，可受控外部控制系统或遥控面板。 | 2台 |  |
| 6.17 | 高清固态延时器2 | 1、▲须通过国家广电总局专业权威机构检测，保证通道各项指标符合国家标准(需提供设备接口特性、通道特性，图像质量的检测报告验证)。 2、▲高标清兼容。高清 HD-SDI 1080 50i信号不少于1秒延时。采用无压缩延时方式，具有逐帧步进调整功能。具有高清信号帧同步/时基功能； 3、▲需与延时器1同一品牌，具备延时量扩展空间。可随时通过升级选件方式升级至120秒高清信号延时，实现与延时器1互为备份。 4、▲1路高/标清数字嵌入式信号输入，不少于4路延时后的高/标清数字嵌入式信号输出； 5、支持断电直通和按键直通功能； 6、具有音频超前或滞后视频调整功能，可调范围不少于24帧。 7、具有一键标准彩条发生器功能。 8、具有“智能化”自检功能，开机时OLED显示屏可显示自检进行状态和自动复位调整 9、支持内、外同步锁相，具有锁相输入环出接口。 10、提供标准 RS-422 遥控接口，方便与外部控制系统相连； 11、▲1RU标准机架安装，热拔插冗余电源模块。 | 3台 |  |
| 6.18 | 延时器控制面板 | ▲须配置双电源接口的遥控面板，遥控面板可同步显示主机工作状态信息、设置主机各项参数、功能键按键操作。 | 5台 |  |
| 7. TALLY、时钟系统 |  |  |  |  |
| 7.1 | TALLY系统 | 1、▲采用主备两台TALLY/UMD控制主机，配置原厂设置软件；主要工作状态有预设置存储功能，双机热备份，可自动倒换； 2、具有UMD动态源名跟随功能；支持切换台、矩阵、画面分割器等的动态源名跟随和显示；支持源名中文显示； 3、具有红、黄、绿三色显示，通过不同的颜色提示，具有红黄绿三色TALLY提示； 4、在使用矩阵对监看信号进行调度的同时，自动完成TALLY指示的改变和相应颜色指示的改变； 5、使用画面分割器时，采用动态源名跟随UMD/TALLY方式，实现TALLY提示和源名提示。 6、字符显示至少为5位显示； 7、▲拥有完善的TALLY应急机制，在主备两台TALLY/UMD控制主机都宕机的情况下，仍能保证摄像机拥有准确的TALLY提示功能； 8、配备相应的KVM、GPI/O、RS422/232等配套设备。 | 1套 |  |
| 7.3 | 时钟系统 | 1、根据演播室需求配置时钟系统，能够接收来自总控的LTC时码； 2、配置高稳时钟1台，内部采用高稳晶振，在校时信号丢失时能以较高的稳定度维持时码输出。 3、配置倒计时控制器1台。 4、配置5寸单联倒计子钟1台、5寸单联标准子钟1台、5寸单联开播子钟1台。 5、配置2U子钟1台。 6、配置演播室用三联子钟一套。 7、配置时码分配器1台。 8、配置RS232时码转换器1台。 | 1套 |  |
| 8. 提示器 |  |  |  |  |
| 8.1 | 提示器系统 | ▲演播室内三个机位均需安装提示器，其中有两个机位使用标准型机位镜头，一个机位使用机器人摇臂，2套具备负像功能的高清摄像头提示器，满足提示器信号监看。 1、要求提示器结构：标准镜头提示器结构轻便、模块化设计、免工具安装自带螺丝收纳，支持使用大型/超大型镜头，摇臂机器人机位采用结构重量轻、强度大配备专用的结构稳定支架的特种提示器； 2、要求提示器采用进口无色差超薄分光镜，厚度2mm；采用多层介质膜镀膜技术，无光损，分光比2:8，保证提示器文稿显示清晰，对镜头的成像影响最低，可配合现有高标清摄像机使用 3、要求固定机位使用21英寸提示屏，机器人提示器使用19英寸提示屏，支持VGA、HDMI信号，要求提示器系统支持SDI视频信号接入。 4、要求提示器支持主备系统，主备提示器同时进行工作，文稿播放进度完全同步，提示器切换控制及显示信号支持主备切换； 5、▲要求配套摄像型提示器，摄像型提示器可单独使用，也可以和其他任意类型的提示器组成混合型提示器，可适应不同使用者需求，并且安全性更高，要求摄像一体机支持36倍光学变焦，SDI信号输出，具有镜像显示功能可通过机身按钮或镜头控制器进行变倍、聚焦等操作支持负像功能（或配套相应负像功能处理器）。 6、▲提示器要求配置两套提示器主机，独立显卡，支持多路数字接口（DVI\HDMI）输出，支持串口通讯，配置20英寸以上编辑屏。 7、▲要求提示器软件支持编辑屏和主持人提示屏双正像输出，方便后台编辑人员和主持人的使用。要求软件为中、英文界面，支持汉语、英语、藏语及其他等多种语言文稿显示，字体、字号、字色、底色等可随意设置。要求软件设置快捷、简便，人性化，使用软件中的快捷图标按钮可快速设置软件并进行提示器播出；要求提示器软件支持自定义段落，并可对段落设置不同字色，方便男、女主播同时使用； 8、▲要求提示器可接入台内现有的新闻网系统，文稿编辑、修改可快速在新闻网系统中完成，发送到提示器后直接播放； 9、要求提示器多种控制方式，即支持编辑工位键盘/鼠标控制，也支持有线控制手柄、搜索轮、无线遥控等，可以实现文稿的播放、暂停，播放方向、播放速度、上下翻页等多种操作。要求搜索轮需满足男女双播使用需求，满足演播室不同景区、不同节目的提示器控制使用需求； 10、要求提示器结构、软件和控制设备选用同一厂家 11、原厂提供系统安装、调试、培训 | 1批 |  |
| 9.图文设备 |  |  |  |  |
| 9.1 | 广播级在线包装系统 | 1.硬件配置要求不低于：品牌工作站主机/双Intel Xeon 4208 CPU/32G内存/512GB SSD系统硬盘/512GB SSD素材硬盘/显卡CUDA核心不低于8704个；显存容量不低于10GB/广播级视频板卡(支持4路HD-SDI输入，4路HD-SDI输出)/DVD-ROM/22”宽屏液晶显示器/WINDOWS 10 64位中文专业版/广播级在线包装系统软件/字幕机软件。 2.产品应具有自主知识产权，并具有软件著作权证书，要求提供国家版权局出具的证书加盖制造厂商公章的复印件。 3.▲高清制式下，分别支持43路以上HD（1920×1080）视频文件的实时播放，10路以上4K（3840×2160）视频文件的实时播放，实时播放画面未见抖动、黑场等异常现象，要求提供国家广电总局出具的检测报告加盖制造厂商公章的复印件验证，原件备查。 4.可以设置各种分辨率的自动上下变换，确保图片、视频与模型的比例不变形。 5.支持3DS、OBJ、DXF等格式的三维模型导入，实现与3DMAX、MAYA、D5、C4D等三维软件的交互，并可以对导入模型进行编辑； 6.▲支持UNICODE字符，实现多语言输入和显示，包括英语、日语、韩语、越语、柬语、缅语、马来语、泰米尔语等多国语言及蒙文、藏文等少数民族文字；要求提供国家广电总局出具的检测报告加盖制造厂商公章的复印件验证，原件备查。 7.▲字体编辑器具有造字功能，设置参考字后进行编辑可形成预期文字；要求提供国家广电总局出具的检测报告加盖制造厂商公章的复印件验证，原件备查。 8.支持三维场景，场景制作可以沿Z轴移动，近大远小，支持在各种超高分辨率下点对点实时制作三维场景（具备Z轴）。 9.支持图文板物体，可以根据替换图片或视频的分辨率大小及宽高比按照设定的规则自动匹配。 10.▲底飞提供多种出入方式，包括：上滚入出、下拉入出、淡入淡出、上滚+淡入淡出、下拉+淡入淡出，可同时播放50路底飞字幕，编单时可调整底飞字幕的速度、高度、循环次数和内容等参数；要求提供国家广电总局出具的检测报告加盖制造厂商公章的复印件验证，原件备查。 11.制作和播出模块集成在同一个软件中，既支持制播一体、也支持制播分离的应用流程。在制播一体的模式下，播出过程中可以切换至制作界面进行场景的复杂编辑，而且不影响播出。 12.支持拖拽编单方式，可对模板中的文字、图片、视频等替换项在线修改和替换，支持在播出过程中对未播出的场景条目内容进行编辑和修改。 13.支持对场景串联单以“空格键”一键控制方式实现顺序播出功能；串联单可以跳播、重播、顺序播放；支持自动、手动、热键、循环等多种播控模式。 14.支持新媒体数据的接入，接受各种社交媒体信息（微信、微博、网络、APP等），以滚屏、翻屏、底拉、弹幕等常规形式以及柱图、饼图、曲线图、雷达图等数据可视化形式播出。 15.支持PGM和PVW两个渲染通道，提供独立预监功能，编单播出过程中自动动态预览素材模板待播条目，并通过板卡输出到监视器上； 16.▲配置字幕机软件，除了做在线包装系统使用外，还可做字幕机使用。 | 2套 |  |
| 9.2 | 大屏包装系统 | 1.硬件配置要求不低于：品牌工作站主机/双Intel Xeon 4208 CPU/64G内存/512GB SSD系统硬盘/512GB SSD×2素材硬盘/双显卡，显卡一的CUDA核心不低于3072个；显存容量不低于16GB，显卡二的CUDA核心不低于384个；显存容量不低于2GB/广播级视频板卡(支持4路HD-SDI输入)/DVD-ROM/22”宽屏液晶显示器/无线键鼠/KVM延长器/WINDOWS 10 64位中文专业版/大屏互动展示系统软件。 2.产品应具有自主知识产权，并具有软件著作权证书，要求提供国家版权局出具的证书加盖制造厂商公章的复印件。 3.支持多种分辨率输出，包括4K（3840×2160）、双4K（7680×2160）和8K（7680×4320）。 4.▲支持不少于43路HD（1920×1080）视频文件实时播放，要求提供国家广电总局出具的检测报告加盖制造厂商公章的复印件验证，原件备查。 5.▲支持不少于8路4K（3840×2160）视频文件实时播放，要求提供国家广电总局出具的检测报告加盖制造厂商公章的复印件验证，原件备查。 6.▲支持不少于3路8K（7680×4320）视频文件实时播放，要求提供国家广电总局出具的检测报告加盖制造厂商公章的复印件验证，原件备查。 7.支持外部信号输入，支持网页输入、IP流输入，IP流包括RTSP、RTMP和HTTP等。 8.可同时输出4路的不同信号，每一路信号的输出分辨率为3840×2160，具有画面融合处理能力，可以将4路信号融合为1路进行统一播出。 9.支持三维场景，场景制作可以沿Z轴移动，近大远小，支持在各种超高分辨率下点对点实时制作三维场景（具备Z轴）。 10.支持多种文字混排，在一个文本框内可实现不同字体、不同颜色、不同大小，并可以根据排版方式进行内容替换。 11.系统支持窗口遮罩和物体遮罩，可实现任意形状带通道、带软边的动态遮罩效果。 12.支持魔术板物体，可以任意调整形状，实现胶囊、椭圆、梯形等效果，并可实现变形动画。 13.支持将字幕、图像、图像动画序列、视频输入和视频文件作为纹理贴在任意三维物体上，包括球体、立方体、3D字等。 14.制作和播出模块集成在同一个软件中，既支持制播一体、也支持制播分离的应用流程。在制播一体的模式下，播出过程中可以切换至制作界面进行场景的复杂编辑，而且不影响播出。 15.支持多场景无限层叠加播出，并可以通过层热键针对每一层单独控制播出。 16.支持自动、手动、热键、循环等多种播控模式。支持对场景串联单以“空格键”一键控制方式实现顺序播出功能；串联单可以跳播、重播、顺序播放。 17.内嵌外部数据库连接插件，可支持多种数据库格式，包括：Oracle、SQL Server、MySql、Excel、Access、Txt、Dbf、DB2、Sybase、Xml、Rss等，在播出过程中随外部数据(新闻、财经、天气等）实时变化，并同时支持手动更新。 18.支持新媒体数据的接入，接受各种社交媒体信息（微信、微博、网络、APP等），以滚屏、翻屏、底拉、弹幕等常规形式以及柱图、饼图、曲线图、雷达图等数据可视化形式播出。 19.支持3.5亿以上三角面片模型的渲染，支持导入并加载30GB以上的纹理贴图。 20.▲支持多种材质贴图方式，包括：凹凸贴图、法线贴图、反射贴图、立方体贴图、球面贴图等，实现沙滩、水面、植被、山川等自然景观；要求提供国家广电总局出具的检测报告加盖制造厂商公章的复印件验证，原件备查。 | 4套 |  |
| 9.3 | 点评包装系统 | 1.硬件配置要求不低于：品牌工作站主机/双Intel Xeon 4208 CPU/32G内存/512GB SSD系统硬盘/512GB SSD素材硬盘/显卡CUDA核心不低于8704个；显存容量不低于10GB/广播级视频板卡(支持4路HD-SDI输入，4路HD-SDI输出)/DVD-ROM/22”宽屏液晶显示器/USB延长器/Apple iPad mini 5/无线路由器/WINDOWS 10 64位中文专业版/广播级在线包装系统软件。 2.产品应具有自主知识产权，并具有软件著作权证书，要求提供国家版权局出具的证书加盖制造厂商公章的复印件。 3.▲支持触控功能，可以对场景添加触控命令或添加脚本，实现各种触控操作，包括控制场景的状态切换、对物件进空间变换操作、对虚拟摄像机进行推拉摇移等操作。要求提供国家广电总局出具的检测报告加盖制造厂商公章的复印件验证，原件备查。 4.▲在播出视窗，支持图片处理，可提供图片上下翻页、切换图片功能，可对图片进行放大、缩小等操作。要求提供国家广电总局出具的检测报告加盖制造厂商公章的复印件验证，原件备查。 5.▲支持标注点评，在播出视窗，提供画笔、橡皮擦等工具，可以对场景进行标注点评。要求提供国家广电总局出具的检测报告加盖制造厂商公章的复印件验证，原件备查。 6.可以设置各种分辨率的自动上下变换，确保图片、视频与模型的比例不变形。 7.支持对视频文件进行播放、暂停、快进、快退等操作。 8.提供复位功能，可将当前素材快速还原到起始状态的功能。 9.系统具有串联单编辑功能，并可以对节目单进行随时的打开、保存等操作。 10.支持用iPad通过无线移动的方式实现远程控制触摸屏功能。 11.支持3DS、OBJ、DXF等格式的三维模型导入，实现与3DMAX、MAYA、D5、C4D等三维软件的交互，并可以对导入模型进行编辑； 12.支持多种内嵌三维物体，包括球体、立方体、星形、圆环、圆柱、三维字、立体形状等，每个物件包含材质、纹理、形状属性等多个参数，每个参数都可以添加关键帧动作，实现动画效果。 13.支持图文板物体，可以根据替换图片或视频的分辨率大小及宽高比按照设定的规则自动匹配。 14.提供多种数据可视化展现方式，根据用户设定自动生成图表及其动画以展示数据，提供图表组物件，包括饼图、直方图、曲线图、柱状图、雷达图等, 数据场景可一键生成。 15.内嵌外部数据库连接插件，可支持多种数据库格式，包括：Oracle、SQL Server、MySql、Excel、Access、Txt、Dbf、DB2、Sybase、Xml、Rss等，在播出过程中随外部数据(新闻、财经、天气等）实时变化，并同时支持手动更新。 16.▲支持新媒体数据的接入，接受各种社交媒体信息（微信、微博、网络、APP等），以滚屏、翻屏、底拉、弹幕等常规形式以及柱图、饼图、曲线图、雷达图等数据可视化形式播出。要求提供国家广电总局出具的检测报告加盖制造厂商公章的复印件验证，原件备查。 | 1套 |  |
| 9.4 | 大屏互动展示系统 | 1.硬件配置要求不低于：品牌工作站主机/双Intel Xeon 4208 CPU/64G内存/512GB SSD系统硬盘/512GB SSD×2素材硬盘/双显卡，显卡一的CUDA核心不低于3072个；显存容量不低于16GB，显卡二的CUDA核心不低于384个；显存容量不低于2GB/DVD-ROM/22”宽屏液晶显示器/无线键鼠/KVM延长器/WINDOWS 10 64位中文专业版/大屏互动展示系统软件。 2.产品应具有自主知识产权，并具有软件著作权证书，要求提供国家版权局出具的证书加盖制造厂商公章的复印件。 3.支持多种分辨率输出，包括4K（3840×2160）、双4K（7680×2160）和8K（7680×4320）。 4.可同时输出4路的不同信号，每一路信号的输出分辨率为3840×2160，具有画面融合处理能力，可以将4路信号融合为1路进行统一播出。 5.▲支持不少于43路HD（1920×1080）视频文件实时播放，要求提供国家广电总局出具的检测报告加盖制造厂商公章的复印件验证，原件备查。 6.▲支持不少于8路4K（3840×2160）视频文件实时播放，要求提供国家广电总局出具的检测报告加盖制造厂商公章的复印件验证，原件备查。 7.支持AI、SVG等矢量文件的导入，并可对导入图形进行编辑，调整形状、添加颜色等。 8.支持3DS、OBJ、DXF等格式的三维模型导入，实现与3DMAX、MAYA、D5、C4D等三维软件的交互，并可以对导入模型进行编辑。 9.支持将字幕、图像、图像动画序列、视频输入和视频文件作为纹理贴在任意三维物体上，包括球体、立方体、3D字等。 10.▲制作和播出模块集成在同一个软件中，既支持制播一体、也支持制播分离的应用流程。在制播一体的模式下，播出过程中可以切换至制作界面进行场景的复杂编辑，而且不影响播出；要求提供国家广电总局出具的检测报告加盖制造厂商公章的复印件验证，原件备查。 11.支持拖拽编单方式，可对模板中的文字、图片、视频等替换项在线修改和替换，支持在播出过程中对未播出的场景条目内容进行编辑和修改。 12.支持多场景无限层叠加播出，并可以通过层热键针对每一层单独控制播出。 13.支持自动、手动、热键、循环等多种播控模式。支持对场景串联单以“空格键”一键控制方式实现顺序播出功能；串联单可以跳播、重播、顺序播放。 14.支持新媒体数据的接入，接受各种社交媒体信息（微信、微博、网络、APP等），以滚屏、翻屏、底拉、弹幕等常规形式以及柱图、饼图、曲线图、雷达图等数据可视化形式播出。 15.支持舞美播出控制，可添加多个轨道，并定义每个轨道的播出区域，实现多屏多区域制作和播控。 | 1套 |  |
| 9.5 | 移动控制终端 | 1、配置便携移动控制终端，不低于10英寸触控屏。 2、存储容量不低于256GB | 1台 |  |
| 10.两通道虚拟设备 |  |  |  |  |
| 10.1 | 虚拟图文包装系统（2通道） | 1.硬件配置要求不低于：品牌工作站主机/双Intel Xeon 4208 CPU/32G内存/512GB SSD系统硬盘/512GB SSD素材硬盘/显卡CUDA核心不低于8704个；显存容量不低于10GB/广播级视频板卡（支持2路HD-SDI输入，2路HD-SDI输出）/DVD-ROM/22”宽屏液晶显示器/WINDOWS 10 64位中文专业版/虚拟图文包装系统软件； 2.产品应具有自主知识产权，并获得虚拟演播室系统软件著作权证书；要求提供制造厂商证书加盖公章的复印件； 3.虚拟模板中的数据项支持自动加载数据库数据，支持通过数据池和数据替换插件的方式替换模板属性，播出场景中的字幕内容、图像内容、物体位置、大小、姿态、色彩、可见性等根据外部数据进行实时改变，改变的过程可以通过各种逻辑条件和运算公式进行控制； 4.支持实时三维图形、图表的制作与播出，图表可以根据体育、财经、气象等数据进行实时自动刷新； 5.模板设计器支持在带着定位跟踪的情况下实时调整三维场景模板，制作人员可以在制作场景模板时预览带跟踪效果的最终播出合成画面； 6.▲支持基于图形识别的快速传感跟踪一键定位，要求提供国家广电总局出具的检测报告加盖制造厂商公章的复印件验证； 7.支持实时嵌入内视频和两路外来视频输入，叠加三维场景，进行实时回放、特效和动画处理； 8.支持平移、旋转、缩放等多种空间变换效果，动画特效支持线性和非线性等多种运动方式； 9.支持PSD图像文件的分层导入； 10.具备三维粒子生成器，能够调整三维粒子的发射形状、类型、方向、速度等参数； 11.▲具有三维虚拟模型、模板、图元、与前景在跟踪过程中无错位、无漂移；要求提供国家广电总局出具的检测报告加盖制造厂商公章的复印件验证； 12.支持遥控式播出方式，提供触发控制方式；要求提供国家广电总局出具的检测报告加盖制造厂商公章的复印件验证。 13.支持.3DS、.OBJ、.WRL等第三方软件(如MAYA,3DMAX)三维模型以及动画文件的导入； 14.支持FBX骨骼动画模型导入； | 2套 |  |
| 10.2 | 交换机 | 24口千兆三层企业级以太网交换机 | 1台 |  |
| 10.3 | 工程耗材 | 光纤延长线、转换头、插头、网线、控制线等线材一批；工程安装调试等； | 1批 |  |
| 11.智能自动虚拟跟踪机器人系统 |  |  |  |  |
| 11.1 | 智能自动虚拟跟踪机器人摄像摇臂 | 智能自动虚拟跟踪机器人摄像摇臂系统： - 所投产品以实现演播室节目录制无人化和自动化为目标的机电设备，是一款高度智能化自动机器人摄像摇臂系统。 - 数字电控系统，抗干扰，更稳定。具有VR及AR虚拟跟踪录制功能。可兼容佳能或富士全伺服各类镜头，可提供外挂编码器或直接读取镜头内置编码器等多种数据采集方式。 - 摇臂总长度大于等于3.40m，有效臂长大于等于2.41m，臂身水平状态高度不低于1.41m， 摇臂俯仰最大角度+50°至-50°。 - ▲L型智能云台系统 ，采用CNC加工工艺，精度高，可安装重型提示器。云台最大承重不小于25kg，云台转速60°/s，正常运行速度噪声不高于20dB，最高运行速度噪声不高于40dB。 - 云台接线口，可连接云台所有插线。多种镜头控制接口，可升级AI智能人体识别跟拍系统，满足演播室多种录制需求。 - U型智能回转机构，采用CNC加工工艺。回转俯仰及水平锁，可调整设备为手动、遥控或自动控制。回转机构内置人机互动5英寸显示屏，可实时监测运动数据，轨迹，各类参数信息，及时排查异常。 - 臂身八角型设计，采用轻量化高强度航空铝材质，三点式固定，臂身上方设计 U 型线槽沉线，整洁干净。 - 高精度内置虚拟跟踪模块，臂身传感分辨率不小于1，120，000 /360°，云台传感分辨率不小于2，700，000 /360°，镜头传感分辨率不小于8，192/360°，臂身跟踪精度不大于±0.00089 °，云台跟踪精度不大于±0.00074 °，数据接口协议Free/D。 - 配备空间两点快速定位功能，快速对接虚拟引擎。采用绝对式光电编码器，摇臂可在任意位置开关机，易于操控。 - ▲支持三种拍摄模式：远程遥控拍摄模式、程序化自动拍摄模式、传统手动摇臂拍摄模式，提供国家广电总局出具的检测报告。 - ▲三机位集控操作面板：采用单个遥控面板控制单机位或三机位，可远程遥控拍摄及程序化自动拍摄两种录制模式。拍摄机位自由选择机器人摄像摇臂机位和三脚架固定遥控云台机位等角度获取丰富的画面素材。操控面板（远程遥控拍摄模式）：核心操作界面，采用封闭工控面板体系，性能稳定。用于远程对摇臂进行运动控制及预设轨迹完成程序化运动控制。操控面板（程序化自动拍摄模式）：轨迹编程软件系统，面板可预设8个独立节目，各20个机位存储点。也可使摇臂形成曲线运动，对多点轨迹可进行单次或循环连续播放功能。 - ▲传统手动摇臂拍摄模式：智能操控手柄（方位手柄/镜头手柄），手柄可左右互换使用，带独立金属插头，俯仰方向带阻尼模块，符合人体力学。功能按键底部内嵌式设计，有防撞及保护作用。智能触屏面板，工控面板体系。控制通讯和虚拟数据一体化设计，多页触摸屏人机互动界面，实时显示系统状态，可视化参数设置，协助排查异常。摄像师可通过触屏对云台及空间运动进行各功能调整，可快速开启摇臂自动跟踪功能。双9"高清液晶监视/1920*1200/16:9/10bit/500cd/㎡亮度/170度视角/3G-HD/SD/TALLY/嵌入音频显示/旋钮调整/图像放大。 - 传统手动版智能功能：A. 空间定点自动跟踪拍摄系统：锁定空间静止物体或虚拟图像位置，进行自动跟踪拍摄。B. 定角度云台拍摄系统：锁定云台拍摄角度，臂身摇移时云台可不受摇臂影响，自动维持在固定角度不变（模拟轨道平移画面特点）。C. 一键云台复位功能：一键云台自动归位原点功能，虚拟拍摄时快速位置初始化。 - 可转向四轮底盘车，重型底盘脚轮，含地面支撑地脚，便于移动。钢制丝杠支撑结构保证硬性支撑，提高画面运动稳定性。 - 摇臂数字综合电缆及附件，摇臂钢缆及附件。 - 长桶型增强尼龙携带箱（带脚轮），铝合金携带箱。 - 包胶配重60KG。 - ▲AI智能模块：AI智能人体识别跟拍系统，基于图像识别的人工智能跟踪拍摄系统，主持人在摄像机拍摄范围内可任意行走，云台即可对其进行实时自动跟踪拍摄。大幅降低摄像师操作难度，设置简便，提供国家广电总局出具的检测报告。 - 配置RS422和以太网接口，虚拟跟踪数据采用FREE-D协议输出，支持国内外各虚拟厂家虚拟现实系统。 | 1套 |  |
| 11.2 | 多机位自动跟踪拍摄集控系统 | - 所投产品为一款多机位自动跟踪拍摄集控系统，实现单人摄像师通过智能化程序控制多机位摄像机画面拍摄。可在录制现场无人条件下，远程对演播室电视节目进行精准稳定的录制。 - ▲操作方式：通过机器人摇臂三机位集控操作面板控制。 - ▲智能虚拟跟踪云台系统（带虚拟跟踪功能，定轨迹运动），包括： 1) L型（二轴）虚拟跟踪云台系统，云台承重25Kg（智能电控，数字电机，减速箱，传感器系统，包装箱 ） 2) 主控线 3) 镜头控制线（佳能或富士全伺服镜头线） | 1套 |  |
|  |  | - ▲AI智能模块：AI智能人体识别跟拍系统，基于图像识别的人工智能跟踪拍摄系统，主持人可任意行走，云台即可对其进行实时自动跟踪拍摄。大幅降低摄像师操作难度，设置简便，即插即用模块化升级部件。 | 1套 |  |
| 12. 视音频跳线器、工程线材接插件 |  |  |  |  |
| 12.1 | 跳线、工程线材接插件 | 1、全部电缆和接头均采用原装进口，镀金材料，使用机械压接式硬件连接，保证可靠性； 2、26口视频跳线盘 12个，1米跳线绳20条； 3、视频缆应采用-4.5 HD的高清电缆，足额提供； 4、音频电缆采用双屏蔽音频电缆，足额提供； 5、提供足够数量的视音频电缆头； 6、提供足够数量的接口板； 7、提供足够的工程辅助材料。 | 1项 |  |
| 13. 机房电视墙、控制台、配电系统 |  |  |  |  |
| 13.1 | 电视墙 | 订制电视墙； 1、电视墙应采用标准化结构设计、易于更新和结构变形。以方便将来调整、扩充单元列，或改造时，不需对结构和外部构造进行大规模地改变。标准化结构体系要支持整个项目范围的电视墙的系统布局和显示配置。 2、电视墙的耐用性，应符合高水平要求，满足实现每个星期工作7天，每天工作24小时的全天候的工作模式。电视墙的造型，要求简洁新颖、美观大气；颜色搭配，与房间环境色调和谐融洽，具有现代化、国际化的时尚感，并且要突出“薄、轻、巧”的特点。各结构件的紧固件，从前视看无外露螺丝头。电视墙的用材，应采用各类现代的金属板材、合金型材等环保阻、燃材料，材料的表面涂层也要求环保、阻燃。 3、主体结构要求采用模块化组合式设计，以方便拆卸与将来的扩展，可在不需要对其进行切割、钻孔及加工的情况下重新配置。电视墙后背应设置横向及竖向的电源线、信号线的走线通道，使线缆的走向整洁有序。 4、主体框架的立柱要求为AL6063-T合金铝型材（截面规格不小于100mm x 75mm）立柱下端设置底脚与水泥地面连接，底脚要求采用不低于5.5mm厚度的A3钢板制造。主体框架受力的横梁部分，要求采用厚度不低于1.5 mm的冷轧镀锌钢板折弯成型。折弯的形状的高度不小于40mm，以符合受力的要求。折弯成型后无外露利口，以保证无对人、设备、走线的伤害。横向线槽，要求采用厚度不低于1.2 mm的冷轧镀锌钢板折弯成型。 5、电视墙的显示屏安装架，要求采用厚度不低于2.0mm的冷轧镀锌钢板折弯制作，折弯高度不小于45mm。 6、样式满足青海广播电视台特殊要求； 7、采用悬挂或嵌入式，满足导演区12块55寸大屏悬挂安装需求，整体排布呈6x2布局。 8、配置相应的多功能电源盒。 | 1套 |  |
| 13.2 | 双联控制台 | 双联控制台 1、尺寸规格：满足两个标准工位，工作台面高750mm±5mm; 2、▲台面板材料：要求采用不低于15mm厚抗倍特板，且须符合GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准中气候箱法测量甲醛排放量≤0.010mg/m³要求。须提供第三方检测机构出具的检测报告。 3、主体框架：要求采用专用挤压铝合金型材与优质冷轧钢板相结合的结构设计。整体结构模块化设计，具备高度可扩充性和互换性。 4、▲底柜前、后门板：应采用厚度不低于1.2mm冷轧镀锌钢板制作。散气区域的通风率（开孔率）应不小于25%（须提供第三方检测机构出具的检测报告），以使气流顺畅散热。不接受全木质板材制作，以免影响设备散热及木板变形。门强度应按GB/T3325-2017拉门垂直加载试验标准，满足载荷或加载力30kg，加载10次，测试合格。须提供第三方检测机构出具的检测报告。 5、屏风：控制台系统设计时，屏风前板应采用AL6063-T5合金铝型材，方便横向无极安装与调整显示器支架。弧形控制台的屏风拐角拼接处，须无缝圆滑过度对接不漏光，且不可有任何外露利口/螺丝头等影响外观。 6、布线设计合理：控制台底柜内应纵向、横向、竖向三个方向专业理线系统，满足强、弱电线分开布线管理，避免信号干扰。 7、▲结构安全性：控制台内应无对人及电子设备、线缆等容易产生伤害的尖角、利口。按 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》结构安全性试验标准，满足门与框架、门与门、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤0.5mm；活动部件间安全距离≤5.0mm或≥25mm，同时抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落安全装置；须提供第三方检测机构出具的检测报告。 8、▲防火性能要求：整套产品按 GB20286-2006燃烧测试性能试验标准达到等级应不低于阻燃1级，其中“烟密度”应低于30%。须提供第三方检测机构出具的检测报告。 9、安全/环保性要求： 1）、整套产品应通过Green-guard金牌绿色卫士认证、中国环境标志产品认证、中国绿色材料标志授权认证。须提供相关证书的复印件，Green-guard金牌绿色卫士认证须提供网站截图。 2）、▲整套产品的甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC及家具涂层可迁移元素，应按GB／T 35607-2017限量试验标准，达到合格。须提供第三方检测机构出具的检测报告。 10、每套控制台产品配件要求： 1）配置足够数量的显示器支架，支架应具备前后左右伸展能力。可在-10°~60°范围之间调整俯仰倾角，伸缩循环2500次测试不失去功能性，至少可承载15 Kg负载。 2）配置足够数量的键盘托盆。其滑轨承载力要强，键盘支撑结构施加负载4.5kg在整个键盘支撑面上，循环测试2500次后产品不能丧失功能性。 3）配置足够数量的符合国标6位10A 250VAC五孔插座的电源插排，电气性能符合CCC认证标准。 | 18组 |  |
| 13.3 | 42U标准机柜 | 1、主要规格 ：高2000mm×宽600mm×深1200mm 2、外观造型要求机柜外观造型，要求美观时尚、高档贵气。机柜四竖向角位为圆弧设计，R位尺寸至少为R10；机柜前门，要求为高密度网孔门，采用单门方式；机柜后门，要求为高密度网孔门，采用对开门方式。 3、▲承载力度要求：机柜为静态状态时承重力至少达1600kg。关于承载力，需提供权威的第三方认证机构检测出具的检测报告。 4、并柜与绝缘要求：机柜要求可并柜安装，并确保现场并柜时，能够简易、方便、快捷地进行。要求并柜时机柜与机柜间绝缘连接，确保每个柜的系统独立安全。 5、环保要求：要求提供机柜的CE认证证书及绿色材料认证证书。 6、机柜结构件性能及用材要求：机柜的柜体结构要求采用组合式全拼装设计，可拆卸成平板包装，无焊接。 7、主体框架：主体框架要求采用至少八折型材与三通连接结构，环保无焊接。主体框架结构件截面外形尺寸不大于45mmX45mm，以保证结构力度的同时占用较少的空间、增大机柜的装机内部空间。主体框架使用的材料要求为厚度不小于1.5mm的冷轧镀锌钢板。 8、▲前后门：应配给高密度网孔前后门，通孔率要求达60%以上（须提供第三方检测报告），满足平均3000到5000BTUs的总热量散发。前后门打开角度至少达150º且方便可拆装。门锁应采用四点联动式锁扣结构，保证前后门具有足够刚性和强度、抗冲击性、抗震动，可有效保证设备不受外力破坏。 9、标准角:提供至少三排标准角，可满足不同高度同时安装不同深度设备。 10、配置相应的生根底座，可调节高度； 11、配置主备立式18位电源条，接地铜条及相关配件。 | ≥6组 | （满足功能，数量按需配置） |
| 13.4 | 机房配电系统 | 1、包括整个演播室控制机房、设备机房的电源系统。 2、采用主备供电模式。 3、原装进口的空气开关 4、每个电源柜需要配置输入电源指示灯、电量仪、进线开关加干接点、进线回路必须加有互感器。 5、所有的配电线缆由投标人提供，配电线缆严格按国家标准执行。（注：以上指示灯、电量仪、开关技术指标不低于施耐德产品）。 6、负责从配电间到机房各个配电柜电缆的连接和配电柜到机柜机架电源的连接。 7、原则上要求双路供电设备，其主、备电源分别接A 、B路。 8、设备柜电源供电线缆和插排均须有明显标识。 | 1项 |  |
| 13.5 | 演播室内强弱电线槽 | 完成演播室内的强电系统及工艺系统所需的强弱电线槽。 | 1项 |  |
| 13.6 | 演播室内工艺接地系统 | 完成演播室内所有机柜区、操作台区、电视墙区的设备工艺接地与大楼工艺接地进行对接。 | 1项 |  |
| 14.系统集成、系统测试 |  |  |  |  |
| 14.1 | 系统集成 | 1、系统集成地点为青海广播电视台。 2、完成演播室视频、音频及相关工艺系统整体的设计、施工、调试； 3、根据使用需求配置足够数量的接口箱。 4、各种线材和插接头选用原装进口，规格和指标需满足传输距离的要求，电缆技术指标符合总局标准。 5、系统关键技术点需经过跳线盘，数量根据实际需求配置。 6、布线需整齐，线号编制有规律，符合规范。 7、提供系统集成的设计图纸，包括：音/视频系统图，控制系统图，网络结构图，同步等各子系统方案图，设备机柜、导控台、监视器墙摆放图等。 8、设备安装需考虑散热，尽可能间隔安装。 | 1项 |  |
| 14.2 | 系统测试 | 1、集成完后需要通过国家广电总局的测试，并且得到总局的测试合格报告。 2、所有费用包含在投标总价中，如果测试不通过，要多次测试直至符合相关国家标准，重复测试的费用由责任方全额承担，并应该承担其他无责任的协助方的费用。 | 1项 |  |

- 5.4汉语新闻演播室主要内容：

- 5.4.1视频系统：

- 主备高清数字视频切换台（主机、控制单元、控制面板、辅助母线面板、切换台卫星控制面板）；

- 多格式64×144以上调度矩阵；

- 高清编辑录像机、多通道硬盘录像机；

- 高清在线包装系统；

- 监看监测系统（监看屏、画面分割器、示波器）；

- 周边系统（时钟系统，TALLY系统，同步系统，提示器，周边机箱板卡等）。

- 5.4.2智能自动虚拟跟踪机器人摄像摇臂、智能虚拟跟踪云台系统。

- 5.4.3演播室大屏互动展示系统。

- 5.4.4三通道虚拟植入/虚拟演播室系统。

- 5.4.5机柜机架、电视墙、导控台。

- 5.5系统说明：

- 视频系统的主要设备均采用高清数字设备，系统采用双切换台+矩阵架构。各信号源输出进入主备切换台和矩阵，所有高清信号直接参与切换台制作，标清信号源采用直接上变换器方式参与高清制作，切换台输出的视频信号通过视频分配放大器、加嵌器和下变换器送外接口板等；

- 视频信号源为5路有线摄像机信号、2路服务器信号、2路应急播信号、2路HDMI信号、4路在线包信号、8路外来信号、6路蓝光录像机信号、2路硬盘录像机信号、4路虚拟合成信号，通道共计35路。系统设计和配置完全按照5讯道进行，同时考虑以后扩展讯道或信源设备，相应的周边设备配置齐备；

- 信号的主通道由各信号源输出高清数字信号进入主切换台，切换台输出的高清数字视频信号通过加嵌器、应急切换、视频分配放大器送外接口板及记录设备等终端。信号的备通道由各信号源输出高清数字信号进入备切换台，切换台输出的高清数字视频信号通过加嵌器、应急切换、视频分配放大器送外接口板及记录设备等终端。信号的应急通道采用矩阵的一条母线输出高清数字视频信号，通过帧同步、键控器、加嵌器、应急切换、视频分配放大器送外接口板及记录设备等终端；

- 上述高清数字视频信号以及其它必要的标清数字视频信号，进入多码流矩阵进行信号的调度、应急输出、画分监看等；

- 设计中应考虑系统与外来信号的延时及声、画同步问题；

- 导播监看墙采用12块不小于55英寸的专业监看屏按2*6排列。

- 虚拟演播室能将虚拟三维场景与现场拍摄的人物活动图像进行数字化的实时合成，保持人物与虚拟背景同步变化，获得逼真的景深透视感，以获得完美真实的合成画面。

- 虚拟前景植入系统能在实景演播室植入任意的三维虚拟模型、交互式虚拟动画、可视化数据模型等；

- 在线包装系统应具备先进的实时渲染技术和图形图像处理技术,提供更加便捷的图文制播流程,在节目包装中提高节目的灵活性和丰富性；

- 大屏包装系统可实现多屏内容联动、动态数据展现、多视窗连线等效果，以满足多档新闻节目的制作需要；

- 智能自动虚拟跟踪机器人摄像摇臂是实现演播室节目录制无人化和自动化为目标的机电设备。系统加入了全自动的摄像机运动预设环节，运动轨迹控制环节，以及自动运动实现环节。并提供精确稳定的虚拟现实画面数据跟踪模块，可在无人条件下，对演播室电视节目进行精准稳定的节目录制。

- 多机位自动跟踪拍摄集控系统，实现单人摄像师通过智能化程序控制多机位摄像机画面拍摄。可在录制现场无人条件下，远程对演播室电视节目进行精准稳定的录制。

汉语新闻演播室系统框图如下：

汉语新闻演播室图文包装系统拓扑图如下：

上图为示意图，设备数量满足功能，按需配置；

- 5.6设备详细清单及参数要求：

本部分技术要求中的功能要求、技术参数及其性能（配置）仅做基本要求，如有不明确或有偏差的，投标方要在此基础上做出实质性响应，以及优化设计；请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）填写投标报价表和技术规格偏离表。投标方所投标货物须完全满足技术要求中标注为“★”标记的各项技术指标或要求，并在投标文件中提供资料，否则将被视为实质性不响应，其投标将被拒绝；“▲”所标注参数为重要参数，如有负偏离将导致扣分，具体扣分办法见招标文件评分表。

| 序号 |  | 名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 高清视频切换台系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 主备高清切换台 | 1、切换台处理器配置为≥1M/E的4K制作，2M/E高清制作；最高可升级为2M/E的4K制作，4M/E高清制作, 机箱不大于6RU。 2、▲本次配置规模：高清模式下支持≥48路输入，≥32路输出。4K模式下支持≥12路输入，≥8路输出； 后续可升级扩容达到：高清模式下支持≥64路输入，≥40路输出。4K模式下支持≥16路输入，≥10路输出； 3、▲切换台具有分层切换功能，处理器可虚拟2个主机独立使用，且支持同一处理器的4K/HD同播，切换台所有资源包括输入,输出,ME, 键控器,特效, 帧存等可以独立分配给HD和4K分别使用。 4、支持切换台双主机, 四组面板级联使用, 支持双主机全功能联动。 5、主切换台可与备切换台无需第三方设备触发，仅靠内部机制，实现联动、划像、上键、扫画等功能。 6、可支持4K 2SI Level A, 4K 2SI Level B，4K SQD Level A， 4K SQD Level B等信号格式。 7、▲可后续升级支持ST2110的IP接口， 且支持SDI与IP接口自由组合混合使用。IP接口为100G的QSFP28接口,支持ST2022-7标准，支持所有IP流的无缝倒换，且IP视频流为4K单光栅单流格式，支持ST2110-20/30/40, 每个100G接口支持16路高清或者4路4K的IP流传输。 8、高清时，每级M/E具有4个全功能键，每个全功能键具备2.5D DME功能，P/P级可具有8个全功能键, 高清时每个全功能键控器均支持输入冻结帧存储功能，且冻结前可对画面进行缩放。 9、▲具有2通道MV多画面高清输出，且4K时MV多画面输出可支持4K格式输出，MV输出不占用正常输出接口。MV可支持4，10，13，16分屏。 10、具有板载SSD非易失性帧存存储，可存储不少于53000帧，超过2130秒的高清1080/50i帧存,大约13000帧，260秒4K/50P帧存。 11、具有AUX BUX CCR LINK多条辅助母线色彩校正联调功能, 最多支持12组, 实现多条辅助母线的色彩校正调整同步进行,无需分别设定. 12、具有寄存器工作组(Register Group)存储和调用功能, 最多16组, 可包含并一次调用快拍, 划像, DME, 关键帧, 宏, SHOTBOX, 时间线等所有设定信息. 13、开放RS422串口/网络TALLY接口，支持Ember+协议。 14、原装进口。 15、▲所配型号和演播室已采购的摄像机相匹配。 | 2台 |  |  |
| 1.2 |  | 主切换台面板 | 1、▲3M/E控制面板,每级不少于28个直切按键, 每级具有全功能转换模块。 2、▲可选每级M/E行独立分离, 可组合，支持面板的曲面安装，可具有独立的AUX行，支持每级M/E具有不同的直切键数量。 3、▲每级独立M/E行，菜单面板，功能模块等，具有独立的CPU, 单一模块失效，完全不影响其它模块的正常工作。 4、控制面板每个M/E行, 模块, 菜单面板均支持PoE+供电和AC直流供电, 具有更高灵活性和安全性。 5、源名显示支持4行16个字符OLED显示, 可显示双重源名, 具有独立彩色提示灯和彩色交叉点双重提示, 彩色交叉点按键, 可支持8中颜色设定, 支持源名分组。 6、支持控制面板交叉点的源名分配表不少于15个，可随时调用不同的源名显示。 7、M/E行交叉点按键区具有不少于15个液晶显示按键, 可实时显示各种母线, 键, 宏, 交叉点等各种信息，并可自由定义。 8、每级ME行，支持自由指派模式，A/B母线交叉点支持大按键可分配为AUX母线选择，并可在PGM/PVM/AUX母线之间自由一键切换。 9、转换模块支持8个键控器操作, 具有OLED信息提示窗, 可显示键源, 开关状态, 优先级, 转换时间等丰富信息. 10、每级M/E行具有独立的15键液晶按键模块, 可实现KEY, WIPE, DME, SNAPSHOT, MACRO, SHOTBOX, TRANS RATE等各种功能设定和调用, 并可显示WIPE图形。 11、具有独立的10按键键盘模块, OLED显示窗, 可显示DME, USER, BUS, GPI, MACRO等各种信息, 支持DME, 宏, 快拍等所有功能的调用。 12、▲具有独立的轨迹球模块, OLED提示窗, 支持DME, Resier控制, 设备控制, 关键帧控制等。 13、▲配置≥10英寸原厂触摸屏菜单面板, 网络连接，支持POE+供电和直流供电，具有USB接口, 支持切换台数据的导入导出。 14、原装进口。 | 1台 |  |  |
| 1.3 |  | 备切换台面板 | 1、▲≥1M/E控制面板,每级不少于20个直切按键, 每级具有全功能转换模块。 2、▲可选每级M/E行独立分离, 可组合，支持面板的曲面安装，可具有独立的AUX行，支持每级M/E具有不同的直切键数量。 3、▲每级独立M/E行，菜单面板，功能模块等，具有独立的CPU, 单一模块失效，完全不影响其它模块的正常工作。 4、控制面板每个M/E行, 模块, 菜单面板均支持PoE+供电和AC直流供电, 具有更高灵活性和安全性。 5、源名显示支持4行16个字符OLED显示, 可显示双重源名, 具有独立彩色提示灯和彩色交叉点双重提示, 彩色交叉点按键, 可支持8中颜色设定, 支持源名分组。 6、支持控制面板交叉点的源名分配表不少于15个，可随时调用不同的源名显示。 7、M/E行交叉点按键区具有不少于15个液晶显示按键, 可实时显示各种母线, 键, 宏, 交叉点等各种信息，并可自由定义。 8、每级ME行，支持自由指派模式，A/B母线交叉点支持大按键可分配为AUX母线选择，并可在PGM/PVM/AUX母线之间自由一键切换。 9、转换模块支持8个键控器操作, 具有OLED信息提示窗, 可显示键源, 开关状态, 优先级, 转换时间等丰富信息. 10、每级M/E行具有独立的15键液晶按键模块, 可实现KEY, WIPE, DME, SNAPSHOT, MACRO, SHOTBOX, TRANS RATE等各种功能设定和调用, 并可显示WIPE图形。 11、具有独立的10按键键盘模块, OLED显示窗, 可显示DME, USER, BUS, GPI, MACRO等各种信息, 支持DME, 宏, 快拍等所有功能的调用。 12、▲具有独立的轨迹球模块, OLED提示窗, 支持DME, Resier控制, 设备控制, 关键帧控制等。 13、▲配置≥10英寸原厂触摸屏菜单面板, 网络连接，支持POE+供电和直流供电，具有USB接口, 支持切换台数据的导入导出。 14、原装进口。 | 1台 |  |  |
| 1.4 |  | 系统接口单元 | ▲具有不少于２个串口TALLY, 并支持网口输出，6个录像机遥控接口, 支持并行TALLY, GPI输入不少于34, GPO输出不少于36个。 | 2台 |  |  |
| 1.5 |  | AUX控制面板 | 切换台辅助总线AUX遥控面板，1RU标准机架安装 | 2台 |  |  |
| 2. 多码流矩阵系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 多码流矩阵 | 1、矩阵采用独立双电源机箱，机箱采用支持热插拔的模块化设计，机箱有良好的散热性和防尘能力。 2、★矩阵规模：≥64路HD/SD-SDI输入，≥64路HD/SD-SDI信号调度输出规模。 3、★为了便于系统灵活调度监看，除64路SDI输出接口外，该矩阵需额外提供不少于80路调度监看输出，且该调度监看输出能选看所有矩阵输入端口信号。各厂家根据自己产品特点进行配置； 4、▲为了方便信号总体调度及提高安全性，采用一台矩阵实现全部功能。 5、★为了信号传输安全，矩阵采用分布式交叉点或主备交叉点板设计。 6、矩阵的每个模块支持热插拔，安装、维修、更换简单易行； 7、系统控制要有冗余热备份，易于数据的拷贝及更新，可实现自动倒换；； 8、交叉点断电状态数据保存功能； 9、MACRO 功能；动态管理功能，使系统更具灵活性，临时设置或增加控制面板等操作简便易行； 10、配置原厂矩阵设置及监控软件； 11、支持动态源名，动态 TALLY； 12、矩阵输出配置Reclocked功能； 13、配置X-Y全面板1块；所有按键功能可用户自定义， 带液晶显示屏，可显示当前端口源名信息 - 14、▲配置可自定义多母线面板4块（不少于16键每个按键均为LCD按键，即按键上可显示源名，通过翻页后名字可根据功能自动变化）；配置可自定义多母线面板2块（不少于32键，每个按键均为LCD按键，即按键上可显示源名，通过翻页后名字可根据功能自动变化）； - 15、原装进口； 16、不少于1天的本地培训； | 1套 |  |  |
| 3. 记录设备 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 高清编辑录像机 | 1、记录介质：专业光盘； 2、高标清格式兼容，录像机内置扬声器； 3、▲多格式高清/标清记录/重放能力，编码格式支持：高清(MPEG HD422和MPEG HD420)和标清(MPEG IMX50/40/30和DVCAM)； 4、▲能最高以50 Mbps的速率进行记录以及重放； 5、支持1080i 和720P 格式的记录和重放，可以进行上/下变换输出； 6、1路HD/SD-SDI输入接口，信号可切换； 7、HD-SDI、SD-SDI、模拟复合信号各至少两路输出； 8、具备千兆以太网进行高速文件传输功能； 9、具备RS-422A远程控制接口； 10、▲具有单机EDL 编辑功能； 11、可作为网络制作的应急备份方案，可以作为线性编辑系统的放机； 12、配备一块 16:9 的 4.3 英寸彩色液晶屏，在不连接外部监视器的情况下查看光盘内容和使用菜单系统。 13、供交流、直流和电池电源三种供电方式。 14、原装进口。 15、▲所提供的设备要与我台播出应急放像机使用的介质、文件格式一致，保证送播素材文件能正常播出。 | 4台 |  |  |
| 3.2 |  | 编控器 | - 编辑控制器，通过RS-422接口，可以连接一台PLAYER(放机)和一台RECORDER(录机) - 支持录像机直流供电 3、具有同步视频输入/输出接口 4、具有时间码和CTL(计数器)两种编辑模式，其中时间码模式可以做到零帧精度编辑，CTL模式可以做到正负1帧精度。 5、可以进行组合编辑和视音频分别插入编辑（4轨音频可以独立编辑）。 6、支持变速编辑 7、支持单机编辑模式 8、支持音轨分离编辑 9、与高清编辑录像机相匹配 10、原装进口 | 2台 |  |  |
| 3.3 |  | 高清录像机 | 1、记录介质：专业光盘； 2、高标清格式兼容，录像机内置扬声器； 3、▲多格式高清/标清记录/重放能力，编码格式支持：高清(MPEG HD422和MPEG HD420)和标清(MPEG IMX50/40/30和DVCAM)； 4、▲能最高以50 Mbps的速率进行记录以及重放； 5、支持1080i 和720P 格式的记录和重放，可以进行上/下变换输出； 6、1路HD/SD-SDI输入接口，信号可切换； 7、HD-SDI、SD-SDI、模拟复合信号各至少两路输出； 8、具备千兆以太网进行高速文件传输功能； 9、具备RS-422A远程控制接口； 10、带慢速搜索/快速搜索拨盘。 11、配备一块 16:9 的 4.3 英寸彩色液晶屏，在不连接外部监视器的情况下查看光盘内容和使用菜单系统。 12、供交流、直流和电池电源三种供电方式。 13、原装进口。 14、▲所提供的设备要与我台播出应急放像机使用的介质、文件格式一致，保证送播素材文件能正常播出。 | 2台 |  |  |
| 3.4 |  | 多通道硬盘录放机 | 1、采用嵌入式系统+FPGA架构(非采用PC机+Windows+采集卡架构)，稳定性高，防病毒能力强；物理规格：标准1RU设备 2、▲自带SSD热插拔槽位，设备在2个录制通道工作时，2个播放通道可同时进行文件播放工作； 3、支持2路SDI信号输入，支持SDI信号环出，其中一路可配置为CVBS信号输入； 4、支持2路SDI播放通道，每路播放通道配备2个BNC接口； 5、支持1路HDMI信号输入； 6、10Hz高通滤波的抖动指标不大于0.1UI； 7、4声道模拟和AES音频输入和输出，1路HDMI和1路SDI多画面输出，1路REF，1路LTC，4个422，2个千兆，3个USB，1组GPI/O接口（DB26） 8、支持ProRes（HQ、422、LT、Proxy） MOV，Mpeg2-I MXF等文件格式； 9、支持文件和列表编辑； 10、▲自带2个热插拔的SSD槽位，支持播放SSD中的文件，支持直接录制到SSD中； 11、▲支持外接NAS存储，能够将NAS存储中的文件迁移到本地进行播放，支持直接录制到NAS中； 12、▲录制过程中断电或拔下存储介质时，已录制内容仍可播放； 13、拔下正常输入的信号，多画面输出对信号丢失进行报警； 14、在录制和播放文件状态下，平均功耗不超过45瓦； 15、▲投标提供加盖原厂公章的广电总局检测报告复印件。 16、配置2块不少于1T的固态硬盘。 17、配置遥控面板，支持对录放机进行通道选择、录制、播放、停止、快进、快退、打入出点、Jog/shuttle快速搜索等操作； | 1台 |  |  |
| 4. 同步系统和技术监测 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | 高清数字同步信号发生器 | 1、▲配置两台同步信号发生器，每台同步机可以输出3路模拟BB或者高清三电平模拟同步信号和1路音频同步信号Word clock，要求输出BB信号时可嵌入VITC时码； 2、每台同步机提供同步锁相保持功能,在外部BB基准输入信号临时丢失时能够防止发生同步冲击； 3、▲其中一台配置数字音频选件，可提供4路AES/EBU测试信号输出； 4、▲其中一台配置高标清测试信号发生选件，具有两套独立的3G/HD/SD-SDI测试信号输出。 5、▲每台同步机具备可升级PTP时钟发生功能； 6、每台同步机可实现远程配置，提供SNMP 支持，提供告警日志； 7、▲每台同步机机提供热备份双电源。 8、原装进口。 | 2台 |  |  |
| 4.2 |  | 同步倒换器 | 1、要求性能稳定可靠,倒换准确。 2、可以支持分量或复合串行数字视频信号、三电平同步信号和带有色同步的模拟黑场信号； 3、具有多路可由用户配置的通道，其中每个通道均由主/备输入和一路输出组成。可对全部通道进行幅度监测； 能够提供电子快速切换功能； 5、双电源冗余，主备电源可单独负荷正常工作，输入电压220V； 6、可自动、手动操作 7、同步机与自动倒换器采用同一品牌。同步信号倒换器 8、原装进口 | 1台 |  |  |
| 4.3 |  | 4通道SDI波形监视器 | 1、具有4个高清视频输入，具有波形/矢量显示功能； 2、可4通道波形同屏幕显示，具有GPI控制接口调度预设功能，每台设备均配置原装双机架安装件和盲板。 3、具有SNMP和WEB遥控功能，可方便地与其所在的运行环境集成为一体。 4、和同步机同一品牌。 5、原装进口。 | 2台 |  |  |
| 4.4 |  | 多格式监测仪 | 1、示波器提供2路10/25GE模块插槽，1路1GE模块插槽，并预留两路100G光接口视音频信号输入； 2、支持4路3G/HD/SD-SDI信号输入； 3、▲支持3G/HD/SD-SDI信号的波形/矢量/钻石图/图像等监测功能，提供四分屏显示； 4、可升级对IP流信号的检测； 5、▲支持3G/HD/SD-SDI信号眼图抖动自动测量； 6、▲支持数字嵌入音频，支持音频电平/响度和相位显示； 7、全高清9英寸屏幕, 触摸屏功能，提供USB端口，提供安装机架； 8、提供网络访问和控制，支持远程真实时操作和显示； 9、提供安装机架和盲板； 10、原装进口。 | 1台 |  |  |
| 4.5 |  | 高清监听仪 | 1、▲1RU机箱，原装进口 2、▲具有2路3G/HD/SD-SDI BNC输入，2路环通输出及1路选择输出。 3、▲具有2CH平衡模拟音频输出 4、频响范围：150 Hz - 16 kHz (+/-5 dB) 5、输出功率（RMS）：单边≥6W，双边峰值≥12W 6、具备内置扬声器和耳机插孔。 7、两块2.4寸LCD屏，可至少显示8通道音频表。 | 1台 |  |  |
| 5. 监看及画面分割器系统 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | 大屏幕监视终端 | 1、▲专业级液晶监视器，屏幕尺寸（对角线）≥55英寸，分辨率：≥1920x1080； 2、光源：IPS/D-LED直下式光源； 3、支持7x24小时全天候可靠运行； 4、▲亮度：≥550cd/m2 5、对比度：1200:1 6、响应时间：6ms 7、可视角度（水平/垂直）：178°/178° 8、▲外框尺寸：不大于1243.2x 714x 69.6mm 9、▲边框：不大于13.9mm 10、背孔：400mm x 400mm 11、功率： 不大于125W 12、重量：不大于14.9KG 13、控制接口：RS-232（RJ45）输入输出 14、▲音视频接口：HDMI2.0 x2，DPx 1，DVI-Dx 1，DVI-D out x1，PC（含音频输入 Stereo Mini Jack x1），USB输入，3G-SDI输入输出x2 15、支持图像旋转180°设置； 16、支持故障恢复功能，主信号断开后监视器将切换为备份信号输入； | 12台 |  |  |
| 5.2 |  | 技术监视器 | - 1、广播级技术监视器，原装进口； 2、18英寸4K(3840 x 2160)分辨率面板 3、全屏幕峰值亮度达到1000尼特 4、动态对比度1百万比1 5、支持HDR高动态显示，支持2.4 (HDR), S-Log3 (HDR), S-Log3 (Live HDR), S-Log2 (HDR), ST 2084(PQ), BT.2100(HLG), RGB(SG 1.2) 6、支持BT.2020和DCI P3 宽色域空间 7、12G/6G/3G/HD-SDI 4K输入和输出接口，HDMI 4K输入接口 8、支持通过Payload ID 自动设置EOTF和色域等参数 9、四画面屏显示，每一个画面可以单独设置参数，包括色域，EOTF，对比度等 10、画面显示延迟小于1帧 11、支持4K 2SI和4K SQD信号格式输入 12、支持HD/2K信号输入显示 13、内置波形图，矢量图和音频表功能 | 1台 |  |  |
| 5.3 |  | 22英寸专业监视器 | - 1、广播级技术监视器，原装进口； 2、▲22英寸高清彩色液晶监视器； 3、▲最大可显示 2K（2048 x 1080 分辨率）输入； 4、支持高清 HDR监看； 5、3G/HD/SD-SDI输入不少于2路，3G/HD/SD-SDI输出不少于2路，支持模拟复合输入输出及HDMI输入； 6、支持嵌入音频显示，支持波形显示； 7、内置音频监听音箱，耳机插孔； | 5台 |  |  |
| 5.4 |  | 17英寸专业监视器 | - 广播级技术监视器，原装进口； - ▲17英寸高清彩色液晶监视器； - ▲最大可显示 2K（2048 x 1080 分辨率）输入； - 支持高清 HDR监看； - 3G/HD/SD-SDI输入不少于2路，3G/HD/SD-SDI输出不少于2路，支持模拟复合输入输出及HDMI输入； - 支持嵌入音频显示，支持波形显示； - 内置音频监听音箱，耳机插孔； - 提供机柜安装支架； | 1台 |  |  |
| 5.5 |  | 双联高清监视器 | 1、4U机架安装 屏幕尺寸: ≥9〞 屏显比例: 16﹕10 分辨率:≥ 1920x1200 色彩:16.7M 视角:≥170°H×170°V 亮度:≥400cd/㎡ 2、每个屏幕1路3G/HD/SD-SDI输入带1路环出，1路复合输入，1路HDMI输入, 3.5mm耳机孔输出, 支持以太网/GPI远程控制; 3、支持SDI信号嵌入音频表水平/垂直两种显示方式; 支持波形图、矢量图功能，支持全屏幕波形图显示; 多种色温和画幅比例选择; 4、双电源输入：DC直流电源和内置220V交流电源; | ≥3台 | （满足功能，数量按需配置） |  |
| 5.6 |  | 回看监视 | 1、55高清液晶显示屏幕； 2、分辨率：1920x1080； 3、输入接口：支持HDMI输入。 4、▲专业监看大屏； 5、使用IPS高级液晶面板，具有超宽视角； 6、散热好、噪声低； 7、电源输入220V，配备遥控器； 8、提供可移动安装支架； | 2台 |  |  |
| 5.7 |  | SDI-HDMI转换器 | 1、输入HDMI信号，输出1路SDI信号； 2、SDI信号输出可支持HD/SD-SDI输出； 3、支持信号嵌入音频。 | 2台 |  |  |
| 5.8 |  | 画面分割器 | ## 主流广播级产品，安全稳定，要求HD/SD信号输入自适应； ## 依据系统设计，提供该系统项目相关切换台和矩阵的TALLY/UMD协议； ## 提供SNMP协议，支持TSL协议、动态UMD源名跟随、三色TALLY； ## 基于硬件结构，系统处理延时小于1帧； ## 具有BNC接口、HDMI接口，保证画面分割器到各个显示器显示正常； ## 提供以太网通讯接口以及配置、报警管理软件，通过电脑终端灵活设置画分，可保存并即时调用相当数量的预设值，用于不同节目制作和应急状态对制作区电视墙布局的需求； ## 配置独立的双电源画分机箱。 ## ▲不少于16路矩阵信号自适应输入，可选取矩阵所有输入信号进入画分。不少于2路不同的UHD多画面输出（分辨率达到3840x2160及以上）或不少于4路不同的高清多画面输出（分辨率达到1920x1080及以上）；每个输出均能实现4、9、16等多种画分布局； ## ▲每块画面分割器输出接口：不少于4路SDI和4路HDMI输出接口； ## ▲画分支持两种模式输出，4K模式下支持两路不同的UHD多画面输出；高清模式下支持四路不同的HD多画面输出。 ## ▲所有的显示都能支持音频表显示，包括嵌入SDI音频信号；支持中文字符显示；支持边框、字体等的透明度调整； ## 原装进口； | ≥5套 | （满足功能，数量按需配置） |  |
| 6. 周边设备 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | 周边机箱 | 1、数量根据系统设计配置，并留有扩展余量； 2、机箱插板式设计，考虑卡槽冗余量，以备后续扩展使用；各种分配板卡需配置备份； 3、所用机箱要求同品牌、最新型号、规格一致 4、双电源热备份，满足自动倒换的要求，任意一个电源发生故障时不影响系统的正常工作； 5、模块化系列产品，满足热插拔交换要求； 6、▲配置自有品牌智能监控卡，使用以太网络实现完善的网络控制与报警监测，提供SNMP及相关协议，配套相关自有品牌配置和监控软件； 7、控制卡发生故障时，不影响系统正常工作，配备后接口板； 8、▲高度大于或等于3RU； 9、具备主备双同步输入口，通过机箱内部同步总线为板卡提供同步锁相信号，可通过控制软件菜单对机箱内所有板卡执行全功能控制； 10、原装进口 | ≥4台 | （满足功能，数量按需配置） |  |
| 6.2 |  | 高标清帧同步模块 | 1、▲同周边机箱同一品牌，原装进口： 2、输入HD/SD-SDI自动检测，输出HD/SD-SDI≥3； 3、具有视音信号延时，自动相位控制调整和视频处理放大功能； 4、可支持掉电旁通功能； 5、为保证系统各节点的安全与模块间的互换性，按单通道模块来配置。 | ≥1块 | （满足功能，数量按需配置） |  |
| 6.3 |  | 高清视频分配器 | 1、同周边机箱同一品牌，原装进口： 2、高标清兼容，时钟再生分配放大器； 3、输入1路HD/SD-SDI自动检测，支持掉电旁通； 4、输出HD/SD-SDI≥7； 3、具有自动电缆均衡功能和时钟再生功能； 4、指标高，稳定性好，良好的散热设计； 5、支持热插拔，带有工作数据读取和报警信息提示； 6、为保证系统各节点的安全与模块间的互换性，按单通道模块来配置 | ≥34块 | （满足功能，数量按需配置） |  |
| 6.4 |  | HD/SD键控器模块键控器 | 1、同周边机箱同一品牌，原装进口； 2、配置原厂遥控面板，能分别控制两路外键叠加或取消； 3、▲共6路SDI输入：A、B、Key1、Fill1、Key2 and Fill2输入； 4、▲至少有2个外键通道用于字幕机,图文信号的叠加。下游键支持全预览功能，带淡入淡出效果的线性键，可支持手动或由第三方软件根据节目单自动控制上键/下键； 5、2路SDI输出:PGM 和 PVW； 6、带断电旁通功能； 7、具有同步输入。 | ≥1块 | （满足功能，数量按需配置） |  |
| 6.5 |  | 模拟视频分配器 | - 同周边机箱同一品牌，原装进口： - 模拟分配，提供1路环通输出以及不少于6路模拟信号输出； - 具有DC耦合, 增益、频响均衡可调。 - 为保证系统各节点的安全与模块间的互换性，按单通道模块来配置 | ≥7块 | （满足功能，数量按需配置） |  |
| 6.6 |  | 高清应急切换开关 | - 同周边机箱同一品牌，原装进口 - ▲支持4路3G/HD/SD-SDI输入，完成四选一切换输出功能； 3、▲带断电旁通功能； 4、▲带有独立的帧同步，可以完成静净倒换； 5、高标清兼容，输出不少于2路； 6、倒换开关具有手动和GPI触发功能； 7、配置视频4选1控制面板。 | 2套 |  |  |
| 6.7 |  | 双通道下变换模块 | 1、同周边机箱同一品牌，主要指标要求： 2、广播级下变换， 10比特信号处理 3、▲独立板卡式结构，双通道HD/SD-SDI自适应输入； 4、▲每个通道具备不少于4路高清分配输出、不少于4路下变换输出（下变换信号可自定义为模拟视频信号或SD-SDI信号） 5、支持SNMP监控。 | ≥1块 | （满足功能，数量按需配置） |  |
| 6.8 |  | 音频加嵌器 | 1、同周边机箱同一品牌，原装进口： - 2、支持高清数字音频嵌入,支持8路平衡AES输入， - 3、具备音频动态处理功能 - 4、音频通道延时量可调整； - 5、支持SNMP监控 6、高标清自适应，支持掉电旁通 | ≥4块 | （满足功能，数量按需配置） |  |
| 6.9 |  | 音频解嵌器 | 1、同周边机箱同一品牌，原装进口： 2、支持高清数字音频解嵌,支持8路平衡AES输出 3、具备音频信号电平调整功能； 4、具备解嵌处理前后处理后延时调整功能。 5、支持SNMP监控 6、高标清自适应，支持掉电旁通 | ≥2块 | （满足功能，数量按需配置） |  |
| 6.10 |  | 12G-SDI/HDMI互转设备 | 配置12G、3G、HD\SD-SDI/HDMI交叉转换器，支持上下交叉变换和帧速率转换； 支持同步锁向输入； | 3台 |  |  |
| 6.11 |  | 双通道交叉变换处理器 | 1、双通道信号上下交叉变换器，独立机箱，广播级； 2、支持4路HD/SD-SDI输入，75欧BNC接口； 3、具有上下交叉变换帧同步功能，具有应对复杂外来信号源的处理能力，通过完备的多格式处理能力，自动识别高、标清信号，输出高清信号，满足广播级节目制作；； 4、支持8路嵌入音频，音频能够自动跟踪视频，确保视音频信号同步； 5、能够通过前面板操作来实现所有参数的设置和本机控制； 6、支持数字和模拟音频的加嵌和解嵌功能； 7、支持数字和模拟音频的输入输出功能； 8、配置SNMP协议； 9、双电源冗余，主备电源可单独负荷正常工作，输入电压220V； 10、带液晶显示屏，可以显示菜单图像； 11、支持7×24小时使用。 | 4台 |  |  |
| 6.12 |  | 系统调试终端 | 配置一台便携式系统调试终端，CPU至少为I5处理器，主流配置。 | 1台 |  |  |
| 6.13 |  | 24口千兆POE交换机 | 配置24口千兆交换机，具备POE供电功能。 | 2台 |  |  |
| 6.14 |  | 24口千兆交换机 | 24口千兆交换机 | 1台 |  |  |
| 6.15 |  | 48口千兆交换机 | 配置48口千兆交换机。 | 1台 |  |  |
| 6.16 |  | 高清固态延时器1 | 1、▲须通过国家广电总局专业权威机构检测，保证通道各项指标符合国家标准(需提供设备接口特性、通道特性，图像质量的检测报告验证)。 2、▲高标清兼容。高清 HD-SDI 1080 50i信号不少于120秒延时，标清SD-SDI 625 50i不少于300秒延时。须采用无压缩延时方式，延时量最小可以逐帧步进调整。 3、内置数字高、标清视频信号的帧同步/时基功能； 4、提供1路高/标清数字信号输入，1路延时前的高/标清数字信号预监输出， 2 路延时后的高/标清数字信号输出； 5、▲支持断电直通和按键直通功能； 6、▲具有音频超前或滞后视频调整功能，可调范围不少于24帧。 7、支持内、外同步锁相，具有锁相输入环出接口。 8、具有“智能化”自检功能，开机时OLED显示屏可显示自检进行状态和自动复位调整。 9、1RU标准机架安装，配置热拔插冗余电源，可在线维护。 10、提供标准 RS-422 遥控接口，可受控外部控制系统或遥控面板。 11、▲须配置双电源接口的遥控面板，遥控面板可同步显示主机工作状态信息、设置主机各项参数、功能键按键操作。 | 3台 |  |  |
| 6.17 |  | 高清固态延时器2 | 1、▲须通过国家广电总局专业权威机构检测，保证通道各项指标符合国家标准(需提供设备接口特性、通道特性，图像质量的检测报告验证)。 2、▲高标清兼容。高清 HD-SDI 1080 50i信号不少于1秒延时。采用无压缩延时方式，具有逐帧步进调整功能。具有高清信号帧同步/时基功能； 3、▲需与延时器1同一品牌，具备延时量扩展空间。可随时通过升级选件方式升级至120秒高清信号延时，实现与延时器1互为备份。 4、▲1路高/标清数字嵌入式信号输入，不少于4路延时后的高/标清数字嵌入式信号输出； 5、支持断电直通和按键直通功能； 6、具有音频超前或滞后视频调整功能，可调范围不少于24帧。 7、具有一键标准彩条发生器功能。 8、具有“智能化”自检功能，开机时OLED显示屏可显示自检进行状态和自动复位调整 9、支持内、外同步锁相，具有锁相输入环出接口。 10、提供标准 RS-422 遥控接口，方便与外部控制系统相连； 11、▲1RU标准机架安装，热拔插冗余电源模块。 | 1台 |  |  |
| 6.18 |  | 延时器控制面板 | ▲须配置双电源接口的遥控面板，遥控面板可同步显示主机工作状态信息、设置主机各项参数、功能键按键操作。 | 4台 |  |  |
| 7. TALLY、时钟系统 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | TALLY系统 | 1、▲采用主备两台TALLY/UMD控制主机，配置原厂设置软件；主要工作状态有预设置存储功能，双机热备份，可自动倒换； 2、具有UMD动态源名跟随功能；支持切换台、矩阵、画面分割器等的动态源名跟随和显示；支持源名中文显示； 3、具有红、黄、绿三色显示，通过不同的颜色提示，具有红黄绿三色TALLY提示； 4)、在使用矩阵对监看信号进行调度的同时，自动完成TALLY指示的改变和相应颜色指示的改变； 5、使用画面分割器时，采用动态源名跟随UMD/TALLY方式，实现TALLY提示和源名提示。 6、字符显示至少为5位显示； 7、▲拥有完善的TALLY应急机制，在主备两台TALLY/UMD控制主机都宕机的情况下，仍能保证摄像机拥有准确的TALLY提示功能； 8、配备相应的KVM、GPI/O、RS422/232等配套设备。 | 1套 |  |  |
| 7.2 |  | 时钟系统 | 1、根据演播室需求配置时钟系统，能够接收来自总控的LTC时码； 2、配置高稳时钟1台，内部采用高稳晶振，在校时信号丢失时能以较高的稳定度维持时码输出。 3、配置倒计时控制器1台。 4、配置5寸单联倒计子钟1台、5寸单联标准子钟1台、5寸单联开播子钟1台。 5、配置2U子钟1台。 6、配置演播室用三联子钟一套。 7、配置时码分配器1台。 8、配置RS232时码转换器1台。 | 1套 |  |  |
| 8. 提示器 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | 提示器系统 | ▲演播室内三个机位均需安装提示器，其中有两个机位使用标准型机位镜头，一个机位使用机器人摇臂，2套具备负像功能的高清摄像头提示器，满足提示器信号监看。 1、要求提示器结构：标准镜头提示器结构轻便、模块化设计、免工具安装自带螺丝收纳，支持使用大型/超大型镜头，摇臂机器人机位采用结构重量轻、强度大配备专用的结构稳定支架的特种提示器； 2、要求提示器采用进口无色差超薄分光镜，厚度2mm；采用多层介质膜镀膜技术，无光损，分光比2:8，保证提示器文稿显示清晰，对镜头的成像影响最低，可配合现有高标清摄像机使用 3、要求固定机位使用21英寸提示屏，机器人提示器使用19英寸提示屏，支持VGA、HDMI信号，要求提示器系统支持SDI视频信号接入。 4、要求提示器支持主备系统，主备提示器同时进行工作，文稿播放进度完全同步，提示器切换控制及显示信号支持主备切换； 5、▲要求配套摄像型提示器，摄像型提示器可单独使用，也可以和其他任意类型的提示器组成混合型提示器，可适应不同使用者需求，并且安全性更高，要求摄像一体机支持36倍光学变焦，SDI信号输出，具有镜像显示功能可通过机身按钮或镜头控制器进行变倍、聚焦等操作支持负像功能（或配套相应负像功能处理器）。 6、▲提示器要求配置两套提示器主机，独立显卡，支持多路数字接口（DVI\HDMI）输出，支持串口通讯，配置20英寸以上编辑屏。 7、▲要求提示器软件支持编辑屏和主持人提示屏双正像输出，方便后台编辑人员和主持人的使用。要求软件为中、英文界面，支持汉语、英语、藏语及其他等多种语言文稿显示，字体、字号、字色、底色等可随意设置。要求软件设置快捷、简便，人性化，使用软件中的快捷图标按钮可快速设置软件并进行提示器播出；要求提示器软件支持自定义段落，并可对段落设置不同字色，方便男、女主播同时使用； 8、▲要求提示器可接入台内现有的新闻网系统，文稿编辑、修改可快速在新闻网系统中完成，发送到提示器后直接播放； 9、要求提示器多种控制方式，即支持编辑工位键盘/鼠标控制，也支持有线控制手柄、搜索轮、无线遥控等，可以实现文稿的播放、暂停，播放方向、播放速度、上下翻页等多种操作。要求搜索轮需满足男女双播使用需求，满足演播室不同景区、不同节目的提示器控制使用需求； 10、要求提示器结构、软件和控制设备选用同一厂家 11、原厂提供系统安装、调试、培训 | 1批 |  |  |
| 9.图文设备 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | 广播级在线包装系统 | 1、硬件配置要求不低于：品牌工作站主机/双Intel Xeon 4208 CPU/32G内存/512GB SSD系统硬盘/512GB SSD素材硬盘/显卡CUDA核心不低于8704个；显存容量不低于10GB/广播级视频板卡(支持4路HD-SDI输入，4路HD-SDI输出)/DVD-ROM/22”宽屏液晶显示器/WINDOWS 10 64位中文专业版/广播级在线包装系统软件/字幕机软件。 2、产品应具有自主知识产权，并具有软件著作权证书，要求提供国家版权局出具的证书加盖制造厂商公章的复印件。 3、▲高清制式下，分别支持43路以上HD（1920×1080）视频文件的实时播放，10路以上4K（3840×2160）视频文件的实时播放，实时播放画面未见抖动、黑场等异常现象，要求提供国家广电总局出具的检测报告加盖制造厂商公章的复印件验证，原件备查。 4、支持3DS、OBJ、DXF等格式的三维模型导入，实现与3DMAX、MAYA、D5、C4D等三维软件的交互，并可以对导入模型进行编辑； 5、▲字体编辑器具有造字功能，设置参考字后进行编辑可形成预期文字；要求提供国家广电总局出具的检测报告加盖制造厂商公章的复印件验证，原件备查。 6、支持三维场景，场景制作可以沿Z轴移动，近大远小，支持在各种超高分辨率下点对点实时制作三维场景（具备Z轴）。 7、支持类似于Photoshop的专业纹理混合模式，包括：相乘、相加、减去、反减、较暗、较亮、滤色等多种模式，可实现各种纹理贴图方式，包括：反射、折射等，创造金属、塑料、木质、砖石和玻璃等质感效果。 8、提供多种实时字幕特效，包括电传字、百叶窗、滚转、独舞、滑行、幻影、引领光、展开、旋转、划像、单字划像、单字遮罩、随机淡入、碎裂、飞舞等。 9、支持将字幕、图像、图像动画序列、视频输入和视频文件作为纹理贴在任意三维物体上，包括球体、立方体、3D字等。 10、▲支持多个方向的滚屏文件（NSC），播出时可实时调整滚动速度，也可根据固定时长滚动，可同时播放50路全屏滚屏；要求提供国家广电总局出具的检测报告加盖制造厂商公章的复印件验证，原件备查。 11、提供多种数据可视化展现方式，根据用户设定自动生成图表及其动画以展示数据，提供图表组物件，包括饼图、直方图、曲线图、柱状图、雷达图等, 数据场景可一键生成。 12、提供热键表，支持自定义热键，可以通过热键一键控制多个条目同步播出。支持多场景无限层叠加播出，并可以通过层热键针对每一层单独控制播出。 13、支持对场景串联单以“空格键”一键控制方式实现顺序播出功能；串联单可以跳播、重播、顺序播放；支持自动、手动、热键、循环等多种播控模式。 14、支持PGM和PVW两个渲染通道，提供独立预监功能，编单播出过程中自动动态预览素材模板待播条目，并通过板卡输出到监视器上。 15、▲配置字幕机软件，除了做在线包装系统使用外，还可做为字幕机使用。 | 2套 |  |  |
| 9.2 |  | 大屏包装系统 | 1、硬件配置要求不低于：品牌工作站主机/双Intel Xeon 4208 CPU/64G内存/512GB SSD系统硬盘/512GB SSD×2素材硬盘/双显卡，显卡一的CUDA核心不低于3072个；显存容量不低于16GB，显卡二的CUDA核心不低于384个；显存容量不低于2GB/广播级视频板卡(支持4路HD-SDI输入)/DVD-ROM/22”宽屏液晶显示器/无线键鼠/KVM延长器/WINDOWS 10 64位中文专业版/大屏互动展示系统软件。 2、产品应具有自主知识产权，并具有软件著作权证书，要求提供国家版权局出具的证书加盖制造厂商公章的复印件。 3、支持多种分辨率输出，包括4K（3840×2160）、双4K（7680×2160）和8K（7680×4320）。 4、▲支持不少于43路HD（1920×1080）视频文件实时播放，要求提供国家广电总局出具的检测报告加盖制造厂商公章的复印件验证，原件备查。 5、▲支持不少于8路4K（3840×2160）视频文件实时播放，要求提供国家广电总局出具的检测报告加盖制造厂商公章的复印件验证，原件备查。 6、支持外部信号输入，支持网页输入、IP流输入，IP流包括RTSP、RTMP和HTTP等。 7、可同时输出4路的不同信号，每一路信号的输出分辨率为3840×2160，具有画面融合处理能力，可以将4路信号融合为1路进行统一播出。 8、支持三维场景，场景制作可以沿Z轴移动，近大远小，支持在各种超高分辨率下点对点实时制作三维场景（具备Z轴）。 9、支持多种文字混排，在一个文本框内可实现不同字体、不同颜色、不同大小，并可以根据排版方式进行内容替换。 10、系统支持窗口遮罩和物体遮罩，可实现任意形状带通道、带软边的动态遮罩效果。 11、支持魔术板物体，可以任意调整形状，实现胶囊、椭圆、梯形等效果，并可实现变形动画。 12、支持将字幕、图像、图像动画序列、视频输入和视频文件作为纹理贴在任意三维物体上，包括球体、立方体、3D字等。 13、▲制作和播出模块集成在同一个软件中，既支持制播一体、也支持制播分离的应用流程。在制播一体的模式下，播出过程中可以切换至制作界面进行场景的复杂编辑，而且不影响播出；要求提供国家广电总局出具的检测报告加盖制造厂商公章的复印件验证，原件备查。 14、支持多场景无限层叠加播出，并可以通过层热键针对每一层单独控制播出。 15、支持自动、手动、热键、循环等多种播控模式。支持对场景串联单以“空格键”一键控制方式实现顺序播出功能；串联单可以跳播、重播、顺序播放。 16、内嵌外部数据库连接插件，可支持多种数据库格式，包括：Oracle、SQL Server、MySql、Excel、Access、Txt、Dbf、DB2、Sybase、Xml、Rss等，在播出过程中随外部数据(新闻、财经、天气等）实时变化，并同时支持手动更新。 17、支持新媒体数据的接入，接受各种社交媒体信息（微信、微博、网络、APP等），以滚屏、翻屏、底拉、弹幕等常规形式以及柱图、饼图、曲线图、雷达图等数据可视化形式播出。 18、▲支持3.5亿以上三角面片模型的渲染，支持导入并加载30GB以上的纹理贴图；要求提供国家广电总局出具的检测报告加盖制造厂商公章的复印件验证，原件备查。 19、支持动力学系统，模拟重力、风力、浮力、摩擦等，并可实现旗飘、落叶、漂浮物等自然现象。 | 5套 |  |  |
| 9.3 |  | 点评包装系统 | 1、硬件配置要求不低于：品牌工作站主机/双Intel Xeon 4208 CPU/32G内存/512GB SSD系统硬盘/512GB SSD素材硬盘/显卡CUDA核心不低于8704个；显存容量不低于10GB/广播级视频板卡(支持4路HD-SDI输入，4路HD-SDI输出)/DVD-ROM/22”宽屏液晶显示器/USB延长器/Apple iPad mini 5/无线路由器/WINDOWS 10 64位中文专业版/广播级在线包装系统软件。 2、产品应具有自主知识产权，并具有软件著作权证书，要求提供国家版权局出具的证书加盖制造厂商公章的复印件。 3、▲支持触控功能，可以对场景添加触控命令或添加脚本，实现各种触控操作，包括控制场景的状态切换、对物件进空间变换操作、对虚拟摄像机进行推拉摇移等操作。要求提供国家广电总局出具的检测报告加盖制造厂商公章的复印件验证，原件备查。 4、▲在播出视窗，支持图片处理，可提供图片上下翻页、切换图片功能，可对图片进行放大、缩小等操作。要求提供国家广电总局出具的检测报告加盖制造厂商公章的复印件验证，原件备查。 5、▲支持标注点评，在播出视窗，提供画笔、橡皮擦等工具，可以对场景进行标注点评。要求提供国家广电总局出具的检测报告加盖制造厂商公章的复印件验证，原件备查。 6、可以设置各种分辨率的自动上下变换，确保图片、视频与模型的比例不变形。 7、支持对视频文件进行播放、暂停、快进、快退等操作。 8、提供复位功能，可将当前素材快速还原到起始状态的功能。 9、系统具有串联单编辑功能，并可以对节目单进行随时的打开、保存等操作。 10、支持用iPad通过无线移动的方式实现远程控制触摸屏功能。 11、支持3DS、OBJ、DXF等格式的三维模型导入，实现与3DMAX、MAYA、D5、C4D等三维软件的交互，并可以对导入模型进行编辑； 12、支持多种内嵌三维物体，包括球体、立方体、星形、圆环、圆柱、三维字、立体形状等，每个物件包含材质、纹理、形状属性等多个参数，每个参数都可以添加关键帧动作，实现动画效果。 13、支持图文板物体，可以根据替换图片或视频的分辨率大小及宽高比按照设定的规则自动匹配。 14、提供多种数据可视化展现方式，根据用户设定自动生成图表及其动画以展示数据，提供图表组物件，包括饼图、直方图、曲线图、柱状图、雷达图等, 数据场景可一键生成。 15、▲内嵌外部数据库连接插件，可支持多种数据库格式，包括：Oracle、SQL Server、MySql、Excel、Access、Txt、Dbf、DB2、Sybase、Xml、Rss等，在播出过程中随外部数据(新闻、财经、天气等）实时变化，并同时支持手动更新。要求提供国家广电总局出具的检测报告加盖制造厂商公章的复印件验证，原件备查。 16、支持新媒体数据的接入，接受各种社交媒体信息（微信、微博、网络、APP等），以滚屏、翻屏、底拉、弹幕等常规形式以及柱图、饼图、曲线图、雷达图等数据可视化形式播出。 | 1套 |  |  |
| 9.4 |  | 大屏互动展示系统 | 1、硬件配置要求不低于：品牌工作站主机/双Intel Xeon 4208 CPU/64G内存/512GB SSD系统硬盘/512GB SSD×2素材硬盘/双显卡，显卡一的CUDA核心不低于3072个；显存容量不低于16GB，显卡二的CUDA核心不低于384个；显存容量不低于2GB/DVD-ROM/22”宽屏液晶显示器/无线键鼠/KVM延长器/WINDOWS 10 64位中文专业版/大屏互动展示系统软件。 2、产品应具有自主知识产权，并具有软件著作权证书，要求提供国家版权局出具的证书加盖制造厂商公章的复印件。 3、支持多种分辨率输出，包括4K（3840×2160）、双4K（7680×2160）和8K（7680×4320）。 4、可同时输出4路的不同信号，每一路信号的输出分辨率为3840×2160，具有画面融合处理能力，可以将4路信号融合为1路进行统一播出。 5、▲支持不少于43路HD（1920×1080）视频文件实时播放，要求提供国家广电总局出具的检测报告加盖制造厂商公章的复印件验证，原件备查。 6、▲支持不少于8路4K（3840×2160）视频文件实时播放，要求提供国家广电总局出具的检测报告加盖制造厂商公章的复印件验证，原件备查。 7、支持AI、SVG等矢量文件的导入，并可对导入图形进行编辑，调整形状、添加颜色等。 8、支持3DS、OBJ、DXF等格式的三维模型导入，实现与3DMAX、MAYA、D5、C4D等三维软件的交互，并可以对导入模型进行编辑。 9、支持将字幕、图像、图像动画序列、视频输入和视频文件作为纹理贴在任意三维物体上，包括球体、立方体、3D字等。 10、▲制作和播出模块集成在同一个软件中，既支持制播一体、也支持制播分离的应用流程。在制播一体的模式下，播出过程中可以切换至制作界面进行场景的复杂编辑，而且不影响播出；要求提供国家广电总局出具的检测报告加盖制造厂商公章的复印件验证，原件备查。 11、支持拖拽编单方式，可对模板中的文字、图片、视频等替换项在线修改和替换，支持在播出过程中对未播出的场景条目内容进行编辑和修改。 12、支持多场景无限层叠加播出，并可以通过层热键针对每一层单独控制播出。 13、支持自动、手动、热键、循环等多种播控模式。支持对场景串联单以“空格键”一键控制方式实现顺序播出功能；串联单可以跳播、重播、顺序播放。 14、支持新媒体数据的接入，接受各种社交媒体信息（微信、微博、网络、APP等），以滚屏、翻屏、底拉、弹幕等常规形式以及柱图、饼图、曲线图、雷达图等数据可视化形式播出。 15、▲支持舞美播出控制，可添加多个轨道，并定义每个轨道的播出区域，实现多屏多区域制作和播控。要求提供国家广电总局出具的检测报告加盖制造厂商公章的复印件验证，原件备查。 | 1套 |  |  |
| 9.5 |  | 移动控制终端 | 1、配置便携移动控制终端，不低于10英寸触控屏。 2、存储容量不低于256GB | 1台 |  |  |
| 10.三通道虚拟设备 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | 虚拟图文包装系统（3通道） | 1、硬件配置要求不低于：品牌工作站主机/双Intel Xeon 4208 CPU/32G内存/512GB SSD系统硬盘/512GB SSD素材硬盘/显卡CUDA核心不低于8704个；显存容量不低于10GB/广播级视频板卡（支持2路HD-SDI输入，2路HD-SDI输出）/DVD-ROM/22”宽屏液晶显示器/WINDOWS 10 64位中文专业版/虚拟图文包装系统软件； 2、产品应具有自主知识产权，并获得虚拟演播室系统软件著作权证书；要求提供制造厂商证书加盖公章的复印件； 3、▲具备一种变焦镜头的畸变系数标定方法及系统，保证传感跟踪精度要求； 4、虚拟模板中的数据项支持自动加载数据库数据，支持通过数据池和数据替换插件的方式替换模板属性，播出场景中的字幕内容、图像内容、物体位置、大小、姿态、色彩、可见性等根据外部数据进行实时改变，改变的过程可以通过各种逻辑条件和运算公式进行控制； 5、支持实时三维图形、图表的制作与播出，图表可以根据体育、财经、气象等数据进行实时自动刷新； 6、模板设计器支持在带着定位跟踪的情况下实时调整三维场景模板，制作人员可以在制作场景模板时预览带跟踪效果的最终播出合成画面； 7、▲支持基于图形识别的快速传感跟踪一键定位，要求提供国家广电总局出具的检测报告加盖制造厂商公章的复印件验证； 8、支持实时嵌入内视频和两路外来视频输入，叠加三维场景，进行实时回放、特效和动画处理； 9、支持平移、旋转、缩放等多种空间变换效果，动画特效支持线性和非线性等多种运动方式； 10、支持PSD图像文件的分层导入； 11、具备三维粒子生成器，能够调整三维粒子的发射形状、类型、方向、速度等参数； 12、▲具有三维虚拟模型、模板、图元、与前景在跟踪过程中无错位、无漂移；要求提供国家广电总局出具的检测报告加盖制造厂商公章的复印件验证； 13、支持遥控式播出方式，提供触发控制方式；要求提供国家广电总局出具的检测报告加盖制造厂商公章的复印件验证。 14、支持.3DS、.OBJ、.WRL等第三方软件(如MAYA,3DMAX)三维模型以及动画文件的导入； 15、支持FBX骨骼动画模型导入； | 1套 |  |  |
| 10.2 |  | 虚拟主控工作站 | 1、硬件配置要求不低于：品牌工作站主机/Intel W2123 CPU/32G内存/1TB SATA系统硬盘/显卡CUDA核心不低于8704个；显存容量不低于10GB/四口键鼠切换器/DVD-ROM/22”宽屏液晶显示器/WINDOWS 10 64位中文专业版/虚拟主控工作站软件 2、产品应具有自主知识产权，并获得虚拟演播室系统软件著作权证书，要求提供制造厂商证书加盖公章的复印件； 3、支持一种多对多结构虚拟演播室系统的构建方法，可以选择一台机器作为控制端，控制其他多台机器同时播出； 4、能够监控各个摄像机的视角、机身空间位置和镜头参数； 5、能够随时调整虚拟场景输出图像的亮度、对比度； 6、具备摄像机运动姿态数据接口； 7、▲机位移动后，跟踪状态保持，无须调整初始化参数，要求提供国家广电总局出具的检测报告加盖制造厂商公章的复印件验证； 8、支持实时三维图文和三维图表功能； 9、可以实时播放任意多个三维动画，可以对每个动画分别进行控制。支持平移、旋转、缩放等空间变换效果，动画特效支持线性和非线性等多种运动方式； 10、提供材质、纹理、模型、图片、效果等库管理模块。 | 1套 |  |  |
| 10.3 |  | 虚拟图形工作站 | 1、硬件配置要求不低于：品牌工作站主机/双Intel Xeon 4208 CPU/32G内存/512GB SSD系统硬盘/512GB SSD素材硬盘/显卡CUDA核心不低于8704个；显存容量不低于10GB/广播级视频板卡（支持2路HD-SDI输入，2路HD-SDI输出）/DVD-ROM/WINDOWS 10 64位中文专业版/真三维虚拟演播室系统软件/虚拟图文包装系统软件 2、支持PSD分层图像的导入； 3、可以实时嵌入高标清内视频，支持视频DVE特技，支持两路外来视频输入； 4、具备多元素、多场景物体可选择性跟踪功能，可以提供场景或场景中的物体跟随摄像机传感跟踪同步运动，也可不跟随摄像机传感跟踪运动； 5、具备无限蓝箱功能，在摄像机作360度旋转和变焦操作时，蓝箱以外的区域不进入取景范围。 6、支持虚拟演播室系统中的三维模型投影，实现对虚拟场景一键添加实时倒影，支持场景的各个物体倒影； 7、支持虚拟演播室系统中主持人深度的检测，系统提供两种遮挡方式：指定物体遮挡可以选取场景中的任意某个物体作为前景来遮挡；自动深度遮挡根据主持人在蓝箱中的位置，场景中的虚拟物体能自动的生成相应的遮挡效果； 8、采用智能识别分析算法技术，瞬间自动确定演播室多机位摄像机高精度初始定位； 9、在摄像机运动过程中，合成图像中的前景和虚拟场景的运动协调一致：图像连续，无抖动、无漂移、无撕裂，没有出现前景在虚拟场景上的偏差和漂移现象； 10、▲具备“制作”、“播出”、“控制”分离和集合的功能，具备虚拟场景/模板设计器、虚拟演播室控制播出器和图形渲染器三种不同的工作环境。要求提供国家广电总局出具的检测报告加盖制造厂商公章的复印件验证。 11、具备虚拟灯光功能，支的点光源、平行光、聚光灯方式，支持透视投影和平行投影方式模拟摄像机效果，并能以动画方式模拟显示实际效果； | 3套 |  |  |
| 10.4 |  | 高清色键器 | 冗余电源：双重独立110-240V电源供应 抠像源：7路SDI输入和环通输出，用于背景和前景等内容 SDI视频输入：7个，外加监视器输入 SDI视频输出：9个 SDI视频环路：7路时钟恢复SD/HD/UHD链接所对应的输入 SDI速率：270Mb、1.5G、3G、6G、12G多速率支持 同步输入：三电平或黑场。 同步环通输出：三电平或黑场 GPIO：5路GP输入；1路GP输出；1路Tally输入 原装进口 | 3台 |  |  |
| 10.5 |  | 色键器控制面板 | 色键器控制面板可通过以太网同时控制多达8台不同的色键器设备。搭载10.1英寸触摸屏，可快速浏览菜单并调整各项设置，同时还设有按钮和制作及播出提示，能够在不同设备间即时切换。 控制面板接口：以太网，支持10/100Mbps，可实现色键器和色键器控制面板的直接连接。 原装进口 | 2台 |  |  |
| 10.6 |  | 交换机 | 24口千兆三层企业级以太网交换机 | 1台 |  |  |
| 10.7 |  | 工程耗材 | 光纤延长线、转换头、插头、网线、控制线等线材一批；工程安装调试等； | 1批 |  |  |
| 11.智能自动虚拟跟踪机器人系统 |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | 智能自动虚拟跟踪机器人摄像摇臂 | 智能自动虚拟跟踪机器人摄像摇臂系统： 1、所投产品以实现演播室节目录制无人化和自动化为目标的机电设备，是一款高度智能化自动机器人摄像摇臂系统。 2、数字电控系统，抗干扰，更稳定。具有VR及AR虚拟跟踪录制功能。可兼容佳能或富士全伺服各类镜头，可提供外挂编码器或直接读取镜头内置编码器等多种数据采集方式。 3、摇臂总长度大于等于3.40m，有效臂长大于等于2.41m，臂身水平状态高度不低于1.41m， 摇臂俯仰最大角度+50°至-50°。 4、▲L型智能云台系统 ，采用CNC加工工艺，精度高，可安装重型提示器。云台最大承重不小于25kg，云台转速60°/s，正常运行速度噪声不高于20dB，最高运行速度噪声不高于40dB。 5、云台接线口，可连接云台所有插线。多种镜头控制接口，可升级AI智能人体识别跟拍系统，满足演播室多种录制需求。 6、U型智能回转机构，采用CNC加工工艺。回转俯仰及水平锁，可调整设备为手动、遥控或自动控制。回转机构内置人机互动5英寸显示屏，可实时监测运动数据，轨迹，各类参数信息，及时排查异常。 7、臂身八角型设计，采用轻量化高强度航空铝材质，三点式固定，臂身上方设计 U 型线槽沉线，整洁干净。 8、高精度内置虚拟跟踪模块，臂身传感分辨率不小于1，120，000 /360°，云台传感分辨率不小于2，700，000 /360°，镜头传感分辨率不小于8，192/360°，臂身跟踪精度不大于±0.00089 °，云台跟踪精度不大于±0.00074 °，数据接口协议Free/D。 9、配备空间两点快速定位功能，快速对接虚拟引擎。采用绝对式光电编码器，摇臂可在任意位置开关机，易于操控。 10、▲支持三种拍摄模式：远程遥控拍摄模式、程序化自动拍摄模式、传统手动摇臂拍摄模式，提供国家广电总局出具的检测报告。 11、▲三机位集控操作面板：采用单个遥控面板控制单机位或三机位，可远程遥控拍摄及程序化自动拍摄两种录制模式。拍摄机位自由选择机器人摄像摇臂机位和三脚架固定遥控云台机位等角度获取丰富的画面素材。操控面板（远程遥控拍摄模式）：核心操作界面，采用封闭工控面板体系，性能稳定。用于远程对摇臂进行运动控制及预设轨迹完成程序化运动控制。操控面板（程序化自动拍摄模式）：轨迹编程软件系统，面板可预设8个独立节目，各20个机位存储点。也可使摇臂形成曲线运动，对多点轨迹可进行单次或循环连续播放功能。 12、▲传统手动摇臂拍摄模式：智能操控手柄（方位手柄/镜头手柄），手柄可左右互换使用，带独立金属插头，俯仰方向带阻尼模块，符合人体力学。功能按键底部内嵌式设计，有防撞及保护作用。智能触屏面板，工控面板体系。控制通讯和虚拟数据一体化设计，多页触摸屏人机互动界面，实时显示系统状态，可视化参数设置，协助排查异常。摄像师可通过触屏对云台及空间运动进行各功能调整，可快速开启摇臂自动跟踪功能。双9"高清液晶监视/1920*1200/16:9/10bit/500cd/㎡亮度/170度视角/3G-HD/SD/TALLY/嵌入音频显示/旋钮调整/图像放大。 13、传统手动版智能功能：A. 空间定点自动跟踪拍摄系统：锁定空间静止物体或虚拟图像位置，进行自动跟踪拍摄。B. 定角度云台拍摄系统：锁定云台拍摄角度，臂身摇移时云台可不受摇臂影响，自动维持在固定角度不变（模拟轨道平移画面特点）。C. 一键云台复位功能：一键云台自动归位原点功能，虚拟拍摄时快速位置初始化。 14、可转向四轮底盘车，重型底盘脚轮，含地面支撑地脚，便于移动。钢制丝杠支撑结构保证硬性支撑，提高画面运动稳定性。 15、摇臂数字综合电缆及附件，摇臂钢缆及附件。 16、长桶型增强尼龙携带箱（带脚轮），铝合金携带箱。 17、包胶配重60KG。 18、▲AI智能模块：AI智能人体识别跟拍系统，基于图像识别的人工智能跟踪拍摄系统，主持人在摄像机拍摄范围内可任意行走，云台即可对其进行实时自动跟踪拍摄。大幅降低摄像师操作难度，设置简便，提供国家广电总局出具的检测报告。 ## 19、配置RS422和以太网接口，虚拟跟踪数据采用FREE-D协议输出，支持国内外各虚拟厂家虚拟现实系统。 | 1套 |  |  |
|  |  |  | ## 21、三机位集控操作面板。 | 1套 |  |  |
| 11.2 |  | 多机位自动跟踪拍摄集控系统 | 1、所投产品为一款多机位自动跟踪拍摄集控系统，实现单人摄像师通过智能化程序控制多机位摄像机画面拍摄。可在录制现场无人条件下，远程对演播室电视节目进行精准稳定的录制。 2、▲操作方式：通过机器人摇臂三机位集控操作面板控制。 3、▲智能虚拟跟踪云台系统（带虚拟跟踪功能，定轨迹运动），包括： 1) L型（二轴）虚拟跟踪云台系统，云台承重25Kg（智能电控，数字电机，减速箱，传感器系统，包装箱 ） 2) 主控线 3) 镜头控制线（佳能或富士全伺服镜头线） | 2套 |  |  |
|  |  |  | 4、▲AI智能模块：AI智能人体识别跟拍系统，基于图像识别的人工智能跟踪拍摄系统，主持人可任意行走，云台即可对其进行实时自动跟踪拍摄。大幅降低摄像师操作难度，设置简便，即插即用模块化升级部件。 | 1套 |  |  |
| 12. 视音频跳线器、工程线材接插件 |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | 跳线、工程线材接插件 | 1、全部电缆和接头均采用原装进口，镀金材料，使用机械压接式硬件连接，保证可靠性； 2、26口视频跳线盘 12个，1米跳线绳20条； 3、视频缆应采用-4.5 HD的高清电缆，足额提供； 4、音频电缆采用双屏蔽音频电缆，足额提供； 5、提供足够数量的视音频电缆头； 6、提供足够数量的接口板； 7、提供足够的工程辅助材料。 | 1项 |  |  |
| 13. 机房电视墙、控制台、配电系统 |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 电视墙 |  | 订制电视墙； 1、电视墙应采用标准化结构设计、易于更新和结构变形。以方便将来调整、扩充单元列，或改造时，不需对结构和外部构造进行大规模地改变。标准化结构体系要支持整个项目范围的电视墙的系统布局和显示配置。 2、电视墙的耐用性，应符合高水平要求，满足实现每个星期工作7天，每天工作24小时的全天候的工作模式。电视墙的造型，要求简洁新颖、美观大气；颜色搭配，与房间环境色调和谐融洽，具有现代化、国际化的时尚感，并且要突出“薄、轻、巧”的特点。各结构件的紧固件，从前视看无外露螺丝头。电视墙的用材，应采用各类现代的金属板材、合金型材等环保阻、燃材料，材料的表面涂层也要求环保、阻燃。 3、主体结构要求采用模块化组合式设计，以方便拆卸与将来的扩展，可在不需要对其进行切割、钻孔及加工的情况下重新配置。电视墙后背应设置横向及竖向的电源线、信号线的走线通道，使线缆的走向整洁有序。 4、主体框架的立柱要求为AL6063-T合金铝型材（截面规格不小于100mm x 75mm）立柱下端设置底脚与水泥地面连接，底脚要求采用不低于5.5mm厚度的A3钢板制造。主体框架受力的横梁部分，要求采用厚度不低于1.5 mm的冷轧镀锌钢板折弯成型。折弯的形状的高度不小于40mm，以符合受力的要求。折弯成型后无外露利口，以保证无对人、设备、走线的伤害。横向线槽，要求采用厚度不低于1.2 mm的冷轧镀锌钢板折弯成型。 5、电视墙的显示屏安装架，要求采用厚度不低于2.0mm的冷轧镀锌钢板折弯制作，折弯高度不小于45mm。 6、样式满足青海广播电视台特殊要求； 7、采用悬挂或嵌入式，满足导演区12块55寸大屏悬挂安装需求，整体排布呈6x2布局。 8、配置相应的多功能电源盒。 | 1套 |  |  |
| 13.2 | 双联控制台 |  | 双联控制台 1、尺寸规格：满足两个标准工位，工作台面高750mm±5mm; 2、▲台面板材料：要求采用不低于15mm厚抗倍特板，且须符合GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准中气候箱法测量甲醛排放量≤0.010mg/m³要求。须提供第三方检测机构出具的检测报告。 3、主体框架：要求采用专用挤压铝合金型材与优质冷轧钢板相结合的结构设计。整体结构模块化设计，具备高度可扩充性和互换性。 4、▲底柜前、后门板：应采用厚度不低于1.2mm冷轧镀锌钢板制作。散气区域的通风率（开孔率）应不小于25%（须提供第三方检测机构出具的检测报告），以使气流顺畅散热。不接受全木质板材制作，以免影响设备散热及木板变形。门强度应按GB/T3325-2017拉门垂直加载试验标准，满足载荷或加载力30kg，加载10次，测试合格。须提供第三方检测机构出具的检测报告。 5、屏风：控制台系统设计时，屏风前板应采用AL6063-T5合金铝型材，方便横向无极安装与调整显示器支架。弧形控制台的屏风拐角拼接处，须无缝圆滑过度对接不漏光，且不可有任何外露利口/螺丝头等影响外观。 6、布线设计合理：控制台底柜内应纵向、横向、竖向三个方向专业理线系统，满足强、弱电线分开布线管理，避免信号干扰。 7、▲结构安全性：控制台内应无对人及电子设备、线缆等容易产生伤害的尖角、利口。按 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》结构安全性试验标准，满足门与框架、门与门、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤0.5mm；活动部件间安全距离≤5.0mm或≥25mm，同时抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落安全装置；须提供第三方检测机构出具的检测报告。 8、▲防火性能要求：整套产品按 GB20286-2006燃烧测试性能试验标准达到等级应不低于阻燃1级，其中“烟密度”应低于30%。须提供第三方检测机构出具的检测报告。 9、安全/环保性要求： 1）、整套产品应通过Green-guard金牌绿色卫士认证、中国环境标志产品认证、中国绿色材料标志授权认证。须提供相关证书的复印件，Green-guard金牌绿色卫士认证须提供网站截图。 2）、▲整套产品的甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC及家具涂层可迁移元素，应按GB／T 35607-2017限量试验标准，达到合格。须提供第三方检测机构出具的检测报告。 10、每套控制台产品配件要求： 1）配置足够数量的显示器支架，支架应具备前后左右伸展能力。可在-10°~60°范围之间调整俯仰倾角，伸缩循环2500次测试不失去功能性，至少可承载15 Kg负载。 2）配置足够数量的键盘托盆。其滑轨承载力要强，键盘支撑结构施加负载4.5kg在整个键盘支撑面上，循环测试2500次后产品不能丧失功能性。 3）配置足够数量的符合国标6位10A 250VAC五孔插座的电源插排，电气性能符合CCC认证标准。 | 18组 |  |  |
| 13.3 | 42U标准机柜 |  | 1、主要规格 ：高2000mm×宽600mm×深1200mm 2、外观造型要求机柜外观造型，要求美观时尚、高档贵气。机柜四竖向角位为圆弧设计，R位尺寸至少为R10；机柜前门，要求为高密度网孔门，采用单门方式；机柜后门，要求为高密度网孔门，采用对开门方式。 3、▲承载力度要求：机柜为静态状态时承重力至少达1600kg。关于承载力，需提供权威的第三方认证机构检测出具的检测报告。 4、并柜与绝缘要求：机柜要求可并柜安装，并确保现场并柜时，能够简易、方便、快捷地进行。要求并柜时机柜与机柜间绝缘连接，确保每个柜的系统独立安全。 5、环保要求：要求提供机柜的CE认证证书及绿色材料认证证书。 6、机柜结构件性能及用材要求：机柜的柜体结构要求采用组合式全拼装设计，可拆卸成平板包装，无焊接。 7、主体框架：主体框架要求采用至少八折型材与三通连接结构，环保无焊接。主体框架结构件截面外形尺寸不大于45mmX45mm，以保证结构力度的同时占用较少的空间、增大机柜的装机内部空间。主体框架使用的材料要求为厚度不小于1.5mm的冷轧镀锌钢板。 8、▲前后门：应配给高密度网孔前后门，通孔率要求达60%以上（须提供第三方检测报告），满足平均3000到5000BTUs的总热量散发。前后门打开角度至少达150º且方便可拆装。门锁应采用四点联动式锁扣结构，保证前后门具有足够刚性和强度、抗冲击性、抗震动，可有效保证设备不受外力破坏。 9、标准角:提供至少三排标准角，可满足不同高度同时安装不同深度设备。 10、配置相应的生根底座，可调节高度； 11、配置主备立式18位电源条，接地铜条及相关配件。 | ≥10组 |  | （满足功能，数量按需配置） |
| 13.4 | 机房配电系统 |  | 1、包括整个演播室控制机房、设备机房的电源系统。 2、采用主备供电模式。 3、原装进口的空气开关 4、每个电源柜需要配置输入电源指示灯、电量仪、进线开关加干接点、进线回路必须加有互感器。 5、所有的配电线缆由投标人提供，配电线缆严格按国家标准执行。（注：以上指示灯、电量仪、开关技术指标不低于施耐德产品）。 6、负责从配电间到机房各个配电柜电缆的连接和配电柜到机柜机架电源的连接。 7、原则上要求双路供电设备，其主、备电源分别接A 、B路。 8、设备柜电源供电线缆和插排均须有明显标识。 | 1项 |  |  |
| 13.5 | 演播室内强弱电线槽 |  | 完成演播室内的强电系统及工艺系统所需的强弱电线槽。 | 1项 |  |  |
| 13.6 | 演播室内工艺接地系统 |  | 完成演播室内所有机柜区、操作台区、电视墙区的设备工艺接地与大楼工艺接地进行对接。 | 1项 |  |  |
| 14.系统集成、系统测试 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | 系统集成 |  | 1、系统集成地点为青海广播电视台。 2、完成演播室视频、音频及相关工艺系统整体的设计、施工、调试； 3、根据使用需求配置足够数量的接口箱。 4、各种线材和插接头选用原装进口，规格和指标需满足传输距离的要求，电缆技术指标符合总局标准。 5、系统关键技术点需经过跳线盘，数量根据实际需求配置。 6、布线需整齐，线号编制有规律，符合规范。 7、提供系统集成的设计图纸，包括：音/视频系统图，控制系统图，网络结构图，同步等各子系统方案图，设备机柜、导控台、监视器墙摆放图等。 8、设备安装需考虑散热，尽可能间隔安装。 | 1项 |  |  |
| 14.2 | 系统测试 |  | 1、集成完后需要通过国家广电总局的测试，并且得到总局的测试合格报告。 2、所有费用包含在投标总价中，如果测试不通过，要多次测试直至符合相关国家标准，重复测试的费用由责任方全额承担，并应该承担其他无责任的协助方的费用。 | 1项 |  |  |

- 6.项目实施方案及要求

本章所涉及项目实施、实施要求，均针对投标方，各设备提供商应在整个实施计划执行过程中对用户方和中标方予以充分协助。

本项目招标完成后，中标方实施软硬件安装调试、系统初验（预验收）、用户培训和系统试运行、系统终验、系统正式运行等工作。

- 6.1实施地点与建设周期

- 项目实施地点为青海省西宁市西关大街83号。

- 投标方应按甲方指定时间完成合同约定的所有硬件产品备货，并运至项目实施地点。

- 投标方应按甲方指定时间完成系统细化设计、软硬件现场安装调试，用户培训，完成系统正式投入使用条件。

- 集成商要按照项目需求严格执行。在实施阶段要在用户方的统一安排

- 下，严格遵守相关操作规范和制度，能够根据用户方实际应用需求，深化设计，完善施工，协助进行相关培训，提供全面、优质、及时的售后服务，确保本项目工作顺利进行。

- 本次项目集成中暂缺演播室播出系统（播出、回采、应急等）、通话以及和智慧中台、播控对接等相关内容，后期配备齐全后需进行二次集成，所有费用均包含在此次集成费用中。

- 6.2联调、测试、试运行及验收

- 在系统联调、测试、验收阶段和质保期内，中标人应提供原厂商7×24

- 小时电话技术支持服务，如果不能解决问题，必须提供原厂商现场服务。

- 系统测试、验收包括初验、系统试运行和终验3个环节。项目完成现场

- 软硬件安装调试工作后，用户方将组织初步验收，形成初验报告，经用户方、投标方签字确认后，方可进入试运行阶段。其间穿插进行用户培训，随后进入终验阶段。

- 投标方须配合用户，实施相应测试验收方案，并根据测试结果进行方案

- 优化,同时针对试运行期间暴露的各类问题，按照用户方需求对系统软硬件进行必要的改进、完善和调换，确保系统具备正式上线运行的条件。

- 乙方负责委托国家广电总局所属权威机构对视音频系统进行第三方测

- 试，出具测试报告，提供第三方检测报告合格后方可进行终验。费用由乙方承担。

- 6.3售后服务要求

投标方应对系统整体提供5年的免费质量保证期，从本项目系统终验合格之日起开始计算。

项目中标方需要提供系统今后5年内网内所有相关设备以及相关软件的售后服务。保修期内，投标方提供24小时热线支持，接到招标方维修通知后应在4小时内派人到现场排除故障；在检修1天后仍无法解决问题的设备，应在48小时内提供不低于故障设备规格型号档次的替代设备。中标厂商应承诺在青海广播电视台重点安全保障期内安排工程师提供重点安全保障服务，保障时间与保障内容需满足台方要求。