特别提示：

1、该项目报名及网上投标需在青海省政府采购电子化平台上操作，具体相关操作事宜请务必提前与青海省政府采购电子化平台的技术支持部门联系。

2、参与投标的供应商必须在青海省政府采购中心登记。（省政务服务监督管理局二楼，联系电话：0971-5115646）

3、参与投标的供应商须办理青海省政府采购电子化平台投标的相关手续，且具备在青海省政府采购电子化平台上缴费和投标的能力。（技术咨询：王女士，联系电话：0971-8224398）

4、为了给投标人提供更好的服务，请办理注册、获取“安全证书”、电子标书制作等业务的供应商，务必统一加入青海省政府采购中心官方网站（http://118.213.59.178:8088/login?cloudid=104）QQ群（156765251、235610913、295834281、437762380、809415646）进行技术支持及业务咨询。

5、供应商应充分考虑到网上投标可能会发生的故障和风险，应尽早上传投标文件及数据文件。如果电子平台操作遇到困难，或因网上不能如期上传投标文件的，请提前在上班时间及时与技术支持部门联系，到采购中心设置的供应商服务处办理。

6、投标保证金务必于投标截止时间前，按采购文件的要求通过青海省政府采购电子化平台足额存入青海省政府采购中心。考虑跨行转账可能延迟到账时间，请提前办理相关手续，转账过程中如遇问题，请及时与技术支持部门联系。

技术支持部门联系人及电话：邹先生 0971-6105230。

（本提示不作为采购文件的组成部分）

青海省政府采购

招 标 文 件

采购项目编号：青政采公招（货物）2021-212号

采购项目名称：青海省政协数据中心和远程协商视频会议系统升级改造建设项目

采购单位：中国人民政治协商会议青海省委员会办公厅

青海省政府采购中心编制

2021年9月

目  录

第一部分  投标人须知前附表	4

第二部分  投标人须知	7

一、说  明	7

1.适用范围	7

2.招标方式、合格的投标人	7

3.投标费用	7

二、招标文件说明	7

4.招标文件的构成	7

5.招标文件的质疑	8

6.招标文件的修改	8

三、投标文件的编制	9

7.投标文件的语言及度量衡单位	9

8.投标报价及币种	9

9.投标保证金	9

10.投标有效期	10

11.投标文件构成	10

12. 投标文件的格式及编制要求	10

四、 网上投标	11

13.网上投标	11

14.投标截止日期	11

15.投标文件的撤回	11

五、开标	11

16.开标	12

六、资格审查程序及方法	12

17. 资格审查程序	12

18.资格审查不通过的情形	13

七、评标程序及方法	13

19.评标委员会	13

20.评标工作程序	14

21.答疑的方式和情形	15

22.评标办法	15

八、定 标	17

23.推荐并确定中标供应商	17

24.中标通知	18

九、授予合同	18

25.签订合同	18

十、串通投标的认定及处理办法	19

26.串通投标的情形	19

十一、废标	19

27. 废标情形	19

十二、处罚	20

28.处罚情形	20

十三、其他	20

青海省政府采购项目合同书	21

第四部分  投标文件格式	35

投标文件的组成	35

（投标文件封面）	36

附件1：投 标 函	37

附件2：法定代表人证明书	38

附件3：法定代表人授权书	39

附件4：投标人承诺函	40

附件5：供应商诚信承诺书	41

附件6：投标人资格证明文件	42

附件7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明	43

附件8：无重大违法记录声明	44

（投标文件封面）	45

附件9：报价一览表	46

附件10：分项报价表	47

附件11：技术规格响应表	48

附件12：其他资格证明材料	49

附件13：投标产品相关资料	50

附件14：投标人类似业绩证明材料	51

附件15：中小企业声明函	52

附件16：残疾人福利性单位声明函	53

附件17：项目管理实施方案及售后服务	54

附件18：投标人认为在其他方面有必要说明的事项	55

第五部分  采购项目要求及技术参数	57

一、投标要求	57

1、投标说明	57

2、报价说明	57

3、重要指标	57

二、项目概况及技术参数	58

1、项目概况	58

2、产品交付说明	58

3、产品验收	59

4、安装、调试	59

5、维护服务和技术支持	59

6、其他要求	60

采购一览表及技术参数	61

# 第一部分  投标人须知前附表

| 采购项目名称 | 青海省政协数据中心和远程协商视频会议系统升级改造建设项目 |
| --- | --- |
| 采购项目编号 | 青政采公招（货物）2021-212号 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 430.44万元（人民币） |
| 项目分包个数 | 1个包 |
| 采购要求 | 具体要求详见《招标文件》。 |
| 供应商资格条件 | 1、应具备《政府采购法》第22条所规定的条件： （1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； （2）财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； （3）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料； （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 5、本项目不接受供应商以联合体方式进行投标。 6、招标文件中规定的其他资质条件。 |
| 公告发布时间 | 2021年9月10日 |
| 网上报名、获取招标文件时间、方式 | 2021年9月11日起，至2021年9月17日止；在青海省政府采购电子化平台上自行下载招标文件（下载的“招标文件”以澄清确定后的版本为准）。 |
| 投标保证金 | 投标人在投标截止期前按采购预算额度的2%缴纳投标保证金。（具体数额以青海省政府采购电子化平台上确定的数额为准） |
|  | 缴纳投标保证金账户：青海省政府采购中心 开户行：西宁市建行城西支行 帐号：63001373637050017540 |
| 缴费方式 | 采用网上缴费方式，详见青海政府采购信息网《关于对参加我省省级政府集采活动的投标单位实行网上缴费的通知》。 |
| 提交投标文件及投标方式 | 本项目在青海省政府采购电子化平台上提交电子投标文件，逾期未完成提交的，将视为放弃此次投标活动。不需提供纸质投标文件。 |
| 投标截止时间 | 2021年10月8日上午9:00（北京时间） |
| 开标时间 | 2021年10月8日上午9:00（北京时间） |
| 开标地点 | 青海省政府采购中心开标室（海湖新区海晏路75号地矿综合写字楼15楼）。 |
| 投标文件格式及编制要求 | 1、投标文件编制格式为word系统签章保存后转换为pdf格式上传，格式须按招标文件第四部分“投标文件格式”要求制作，且目录索引定位到内容。 2、投标文件中的扫描或复印件内容应清晰可辨，且要求正向放置。 3、招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。 4、上传的投标文件不得超过100M。 5、投标人应在投标截止期前上传投标文件。因目录格式不准确、不能索引定位到内容、文件过大、未提交全部文件内容或文件内容错误、上传效果差等原因导致无法评审的，有可能判定为无效投标。 |
| 投标文件编制要求 | 按照投标人须知11.1项规定的投标文件构成及格式，投标文件按以下要求分两部分编制。分别为： 资格审查部分，包括11.1.1（1）至（8）的内容； 符合性审查部分，包括11.1.2（9）至（18）的内容； 以上两部分投标文件建立在一个文件中，文件名设定为“***投标单位***项目投标文件”，与数据文件一并上传至青海省政府采购电子化平台上。 |
| 答疑方式 | 评标委员会根据投标情况确定答疑时间，答疑或澄清采用电话或在青海省政府采购电子化平台上进行，投标人可在青海省政府采购电子化平台上的“我的澄清”界面了解答疑时间等信息。投标人须提供准确的联系方式（手机和固定电话），在项目开标、评标时须在线了解开标信息，掌握答疑时间，需由法定代表人或委托代理人对评标委员会提出的质疑做出应答。如在规定的时间内联系无果，无法进行电话或青海省政府采购电子化平台上答疑者，视同放弃答疑。 |
| 采购单位及联系人 | 采购单位：中国人民政治协商会议青海省委员会办公厅 联系人：吴先生 联系电话：0971-6362275 |
| 集中采购机构及联系人 | 集中采购机构：青海省政府采购中心 联系人：周女士 联系电话：0971-6136730 网址：www.ccgp-qinghai.gov.cn |
| 其他事项 | 参与本项目的投标人需办理青海省政府采购电子化平台投标的相关手续，具体请点击青海政府采购信息网《通知》，并与青海省政府采购电子化平台的技术支持单位——青海公采数通信息技术有限公司联系。 联系地址：青海省西宁市生物园区经四路26号孵化楼3楼。 联系人：王女士 联系电话：0971-8224398 |
| 财政监管部门及电话 | 青海省财政厅 联系电话：0971-6145505 |

- 第二部分  投标人须知

- 一、说  明

- 1.适用范围

1.1本次招标依据青海省财政厅下达的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

- 2.招标方式、合格的投标人

2.1本次招标采取公开招标方式。

2.2合格的投标人：详见第一部分投标人须知前附表“供应商资格条件”。

- 3.投标费用

投标人应承担准备和参加本次投标有关的所有费用。集中采购机构对投标人发生的费用均不承担任何责任。

- 二、招标文件说明

- 4.招标文件的构成

招标文件压缩包电子版文件格式由本文件（word格式）和数据文件（excel格式）构成。

4.1招标文件包括：

（1）投标人须知前附表

（2）投标人须知

（3）政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式（相关附件）

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 数据文件（excel格式）由下列文件组成：

（1）投标一览表

（2）分项报价表

（3）评审对照表

（4）评分对照表（如有）

4.3投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

- 5.招标文件的质疑

投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，应在获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出质疑（不接受匿名质疑），供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人、集中采购机构在收到供应商的书面质疑后7个工作日内予以答复，并将变更事宜在青海政府采购信息网上发布公告，告知本项目的所有潜在投标人。

- 6.招标文件的修改

6.1 在投标截止期前，采购人、集中采购机构可以对招标文件进行必要的修改或者澄清。

6.2采购人、集中采购机构对已发出招标文件进行必要的澄清或者修改的，在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在青海政府采购信息网上发布公告；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.3 在投标截止时间前，采购人、集中采购机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件中要求的投标截止时间和开标时间的3日前，将变更公告发布在青海省政府采购信息网上。

- 三、投标文件的编制

- 7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1投标人提交的投标文件以及投标人与集中采购机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的，须翻译成中文并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准。其准确性由投标人负责。

- 8.投标报价及币种

8.l 投标总报价必须包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、税金及不可预见费等全部费用。投标人须按“投标报价一览表”格式填写投标总报价，不得出现两个或两个以上的报价方案。

8.2 投标函中应注明投标有效期。

8.3 投标人应根据招标文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

8.4 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.5 投标币种为人民币。

- 9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按采购预算额度的2%缴纳投标保证金（具体数额以青海省政府采购电子化平台上确定的数额为准）。本次采购活动中未中标且投标人未发生违规行为的，由集中采购机构在规定的时间内退还投标保证金；中标供应商的投标保证金自采购合同签订后在规定的时间内予以退还。

9.2 该项目的投标保证金缴纳实行青海省政府采购电子化平台上缴费的方式。（联系人：邹先生，联系电话：0971-6105230）

- 10.投标有效期

投标有效期为自开标之日起60天。

- 11.投标文件构成

11.1投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式详见招标文件第四部分内容）：

11.1.1资格审查部分

（1）投标函

（2）法定代表人证明书

（3）法定代表人授权书

（4）投标人承诺函

（5）供应商诚信承诺书

（6）投标人资格证明文件

（7）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

（8）无重大违法记录声明

11.1.2符合性审查部分

（9）投标报价一览表

（10）分项报价表

（11）技术规格响应表

（12）其他资格证明材料

（13）投标产品相关资料

（14）投标人类似业绩证明材料

（15）中小企业声明函

（16）残疾人福利性单位声明函

（17）项目管理实施方案及售后服务

（18）投标人在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和第12项“投标文件的格式及编制要求”格式编制、与数据文件一并上传至青海省政府采购电子化平台。

- 12. 投标文件的格式及编制要求

12.1 投标文件格式及编制要求：详见第一部分投标人须知前附表“投标文件格式及编制要求”。

12.2 投标文件编制要求：详见第一部分投标人须知前附表“投标文件编制要求”。

12.3 投标人须在 “法定代表人授权书”中提供被授权人（委托代理人）准确的联系方式（手机或固定电话）。

- 四、 网上投标

- 13.网上投标

13.1 投标人应在青海省政府采购电子化平台上报价并上传电子投标文件。

13.2 投标人应按所投包缴纳投标保证金，并按包报价，填写交货期。

13.3 开标时的“开标一览表”由各投标人网上报价生成。

- 14.投标截止日期

14.1 若采购人、集中采购机构推迟投标截止期，采购人、集中采购机构和投标人受投标截止期约束的所有权利和义务均延长至新的投标截止期。

14.2 采购人、集中采购机构按照“投标人须知”第6条规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，采购人、集中采购机构、投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。

- 15.投标文件的撤回

允许投标人在投标截止时间前声明撤回投标文件（须以书面形式通知集中采购机构），但投标截止时间后不得撤回其投标，否则其缴纳的投标保证金将不予退还。

- 五、开标

- 16.开标

16.1采购人、集中采购机构在青海省政府采购电子化平台上组织开标、评标活动，时间和地点以本招标文件中确定的为准。

16.2 投标截止时间投标人不足三家的，不得开标。

16.3开标时，潜在投标人未在青海省政府采购电子化平台上报价的，视同未参与投标。

16.4开标后，投标人在青海省政府采购电子化平台上报价与投标文件内容不一致的，以网上报价为准。若拒绝接受，其投标无效。若出现投标文件中“投标报价一览表”内容与“分项报价表”内容不一致的，以“投标报价一览表”为准；投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或百分比有明显错位的，以“投标报价一览表”的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

16.5开标工作由集中采购机构组织，采购人、采购管理、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席，并对开标过程签字确认。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.6开标后，投标人可登录青海省政府采购电子化平台同步查看“开标一览表”及开标情况。

16.7 开标后投标人必须在规定的时间内解密文件，因投标人输入密码错误（10次输入机会）、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等原因导致系统无法解析、或上传的投标文件损坏无法正常打开的，将会被视为无效投标。

- 六、资格审查程序及方法

- 17. 资格审查程序

17.1 开标结束后，由采购人、集中采购机构依法对投标人的资格进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

- 18.资格审查不通过的情形

资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

18.1 不符合招标文件第一部分投标人须知前附表“供应商资格条件”的；

18.2 未按招标文件要求缴纳或未足额缴纳投标保证金的；

18.3 未按第11.1.1款（1）-（8）要求提供相关资料的；

18.4 资格性审查部分没有按招标文件规定和要求签字、盖章的；

18.5 擅自修改招标文件规定的投标文件格式以及编制要求的。

- 七、评标程序及方法

- 19.评标委员会

19.1 采购人、集中采购机构将根据采购项目的特点依法组建评标委员会，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等五人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

19.2评标由采购人、集中采购机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、集中采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

19.3评标委员会应遵守并履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，对评审意见承担评标委员会成员责任；

（3）对评标文件、评标情况和评标中获悉的商业秘密保密；

（4）参与评标报告的起草；

（5）解答投标供应商及有关方面的质疑；

（6）配合监管部门进行投诉处理工作。

19.4评标工作在有关部门的监督下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响评标工作和评标结果。

19.5 评标委员会应依据招标文件规定的评标方法和评标标准对其他因素进行客观评审。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员，应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.6 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、集中采购机构沟通并作书面记录。采购人、集中采购机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

- 20.评标工作程序

20.1进入符合性评标阶段后，由评标委员会独立开展评标工作，负责审议资格性审查通过的所有投标文件，并对投标文件进行评审、评分。

20.2 符合性审查时，存在下列情况之一的，按无效投标处理：

（1）未按第11.1.2款（9）-（13）要求提供相关资料的；

（2）符合性审查部分没有按招标文件规定和要求签字、盖章的；

（3）投标人网上报价与投标文件报价不一致且不接受网上报价的；或出现两个或两个以上报价方案的；

（4）产品交货期、质保期、投标有效期不能满足招标文件要求的；

（5）投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

（6）投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；

（7）投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

（10）法律、法规规定的其他情形。

20.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

20.4 在项目评标时，单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项(或同一包)下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取评标委员会随机抽取或推荐的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品（具体内容详见“采购一览表及技术参数”中规定的核心产品），提供核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项(或同一包)下投标的，按一家投标人计算 ，评审后得分最高的同核心产品投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取评标委员会随机抽取或推荐的方式确定，其他核心产品品牌相同的投标人不作为中标候选人。

- 21.答疑的方式和情形

21.1 答疑方式：详见第一部分投标人须知前附表“答疑方式”。

21.2 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并作为投标文件的组成部分。

21.3 答疑期间，投标人存在以下情况的，澄清、说明的内容将不予接受，评标委员会将按照招标文件的要求对现有的投标资料做出评审意见：

（1）拒绝或在规定的时间内未做出澄清、说明；

（2）投标人的澄清、说明或者补正超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

（3）澄清、说明的内容仍不能说明问题的；

（4）投标人主动提出的澄清、说明的内容；

（5）评标委员会认为应不予接受的其他情况。

- 22.评标办法

22.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，结合该项目的特点制定本评标办法，本次评标采用综合评分法。

本次综合评分的主要因素是：投标报价、技术水平、履约及售后服务能力等。评标过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，属中小企业制造的货物（产品），投标人须提供《中小企业声明函》（详见附件15），其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《中小企业声明函》资料必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件16），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任。

22.2 比较与评价：评标委员会将按招标文件中规定的评标办法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行综合比较与评价。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，以评标总得分由高到低排序推荐预中标候选人。若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

评标标准和分值分配：

| 类别 | 项目 | 满分 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价40分 | 报价分 | 40 | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（40%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评标。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 技术水平45分 | 技术参数 | 40 | 投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得40分；每有一项负偏离扣5分，扣完为止。 |
|  | 节能和环保 | 3 | 投标产品为节能产品得1.5分；投标产品为环保产品得1.5分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》和政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。 |
|  | 自主创新产品 | 2 | 投标产品属自主知识产权的，得2分；反之不得分。 |
| 履约及售后服务能力15分 | 类似业绩情况 | 5 | 提供自2018年以来的类似业绩证明材料。提供5项以上（含5项）的，得5分；提供5项以下的，每提供1项得1分；不提供不得分。 |
|  | 项目管理及实施方案 | 5 | 设置了项目管理机构，并且有科学、具体的项目管理措施。包含：①实施计划②实施团队③实施进度④质量控制措施⑤安全保障措施。以上因素每实质性响应一项得1分，满分5分，未实质性响应或未提供不得分。 |
|  | 售后服务及相关承诺 | 5 | 1、针对该项目须有完善的售后服务体系。包含：①售后服务机构和人员②售后服务内容和流程③售后服务响应时间和质量④售后服务方式和特色。以上因素每实质性响应一项得1分，满分4分，未实质性响应或未提供不得分。 2、提供售后服务相关承诺的，得1分；未提供不得分。 |

- 八、定 标

- 23.推荐并确定中标供应商

23.1评标委员会根据评标总得分由高到低排序推荐预中标候选人，并由采购人按顺序确定中标供应商。

23.2中标供应商因不可抗力或自身原因不能履行合同时，采购人可以按照评审报告推荐的预中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可重新开展政府采购活动。

- 24.中标通知

24.1集中采购机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，在青海政府采购信息网上公告中标结果，公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，集中采购机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的供应商，告知其未通过的原因；采用综合评分法的，评审结束后，供应商可自行在青海省政府采购电子化平台上查询本人的评审得分与排序，如有疑问，可致电0971-6150216。

24.2《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商无正当理由放弃中标项目的，依法承担法律责任。

- 九、授予合同

- 25.签订合同

25.1采购人与中标供应商双方应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同，并报青海省政府采购中心审核备案。

25.2签订合同时，中标供应商应按规定向采购人提交履约保证金（履约保证金的数额由采购人与中标供应商商定，但数额不得超出采购合同总金额的10%），履约保证金须缴纳到采购人指定的账户。

25.3中标供应商在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，集中采购机构和采购人可依评标排序重新确定中标供应商，并协调双方签订采购合同。

25.4采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为订立合同的条件，采购人和中标供应商不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.5招标文件、中标供应商的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件等，均为签订采购合同的依据。

25.6采购人或集中采购机构应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在青海政府采购信息网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

25.7采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

25.8 采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

25.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

- 十、串通投标的认定及处理办法

- 26.串通投标的情形

26.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

26.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 十一、废标

- 27. 废标情形

27.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合投标条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购活动正常推进的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超出采购预算额度，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

27.2废标后，由集中采购机构发布废标公告。

- 十二、处罚

- 28.处罚情形

28.1有下列情形之一的，投标人的投标保证金不予退还；中标供应商的中标结果无效，履约保证金不予退还。

（1）投标人在投标截止期后撤回其投标的；

（2）提供虚假材料谋取中标的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）有恶意串通等不正当竞争行为的；

（5）中标后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的；

（6）未按照招、投标文件确定的事项签订采购合同的；

（7）将采购合同转包的；

（8）提供假冒伪劣产品的；

（9）擅自变更、中止或者终止政府采购合同的；

（10）中标供应商签订合同后，因种种原因不能履约或无故拖延履约期的；

（11）法律、法规规定的其他情形的。

28.2出现上述情况，情节严重的，报省财政厅依法进行处理。

- 十三、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规及中华人民共和国财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关条款执行。

第三部分 青海省政府采购项目合同书范本（货物类）

# 青海省政府采购项目合同书

采购项目名称：

采购项目编号：

采购合同编号：      2021-（货物）-212

合同金额（人民币）：

采购单位（甲方）：                        （盖章）

中标供应商（乙方）：                      （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

供 应 商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据2021年*月*日             项目（青政采公招（货物）2021-212号）的招标文件要求和采购机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，达成合同总价款为               的          项目采购合同：

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明；

7.省级预算单位政府采购计划备案表。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币        （大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：签订合同后    个工作日交付使用；交货地点：                 。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

乙方所交付的产品由甲方验收，验收合格后由甲方报同级财政监管部门，申请资金拨付，按合同金额向乙方支付合同总价款的100%（付款方式及金额由采购人根据项目情况确定），即人民币（大写）：             元。

乙方向甲方提交的履约保证金计（大写）        元转为质量保证金。质量保证金待约定的免费质保期满     （年）且产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失 。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现         情况亦视为不可抗力。

八、知识产权：

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式六份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

地址：                              地址：

法定代表人或委托代理人：            法定代表人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：                          账号：

联系电话：

签订合同时间：  年  月  日

合同备案部门：青海省政府采购中心

负责人：                                经办人：

合同备案时间：     年  月  日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的设备及其附属设备，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同设备组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同设备大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1货物质量保证

7.1.1乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2辅助服务质量保证

7.2.1乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外，乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9. 价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1开箱验收

11.1.1货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2  检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3  除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4  检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3  使用过程检验

11.3.1在合同规定的质量保证期内，发现设备的质量或规格与合同规定不符，或证明设备有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“合同专用条款”中具体规定。

13.履约保证金

13.1乙方应在合同签订后，按合同专用条款的约定提交履约保证金。

13.2履约保证金用于补偿甲方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票、汇票或现金。

13.4乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1.双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1政府采购合同不能转让。

22.2经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

- 第四部分  投标文件格式

- 投标文件的组成

（一）资格审查部分

1、投标函……………………………………………………………（附件1）

2、法定代表人证明书………………………………………………（附件2）

3、法定代表人授权书………………………………………………（附件3）

4、投标人承诺函……………………………………………………（附件4）

5、供应商诚信承诺书………………………………………………（附件5）

6、投标人资格证明文件……………………………………………（附件6）

7、财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明……………………（附件7）

8、无重大违法记录声明……………………………………………（附件8）

（二）符合性审查部分

1、投标报价一览表…………………………………………………（附件9）

2、分项报价表………………………………………………………（附件10）

3、技术规格响应表…………………………………………………（附件11）

4、其他资格证明材料………………………………………………（附件12）

5、投标产品相关资料………………………………………………（附件13）

6、投标人类似业绩证明材料………………………………………（附件14）

7、中小企业声明函……………………………………………………（附件15）

8、残疾人福利性单位声明函………………………………………（附件16）

9、项目管理实施方案及售后服务…………………………………（附件17）

10、投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………（附件18）

- （投标文件封面）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（资格审查部分）

采购项目编号：青政采公招（货物）2021-212号

采购项目名称：青海省政协数据中心和远程协商视频会议系统升级改造建设项目

投标单位：

年  月  日

- 附件1：投 标 函

投标函

致：青海省政府采购中心

我们收到青政采公招（货物）2021-212号招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2、投标有效期自开标之日起60天内有效。如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签订合同时的，投标保证金将被贵方没收。

3、我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________   邮编：______________

电话：_______________   传真：______________

法定代表人姓名： ___________ 职务：____________

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件2：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海省政府采购中心

（法定代表人姓名）  现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：      年龄：       民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标单位：       （公章）

年  月  日

- 附件3：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海省政府采购中心

（投标人名称）  系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）   特授权 （委托代理人姓名）    代表我单位全权办理针对                项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：自      年   月   日起至      年   月   日止。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字或盖章：         职务：

授权人（法定代表人）签字或盖章：           职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标单位：       （公章）

年  月  日

- 附件4：投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海省政府采购中心

关于贵方    年  月  日青政采公招（货物）2021-212号采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任。

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的优质产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件5：供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：青海省政府采购中心

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加青海省政府采购中心组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标供应商应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件6：投标人资格证明文件

投标人资格证明文件

资格证明材料包括：提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）。

1、企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

2、根据采购项目内容，提供投标人的相关资质证书、许可证书、认证等。

- 附件7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

按照《政府采购法》第22条规定提供以下相关材料：

1、投标人是法人的，提供2019或2020年度经审计的财务状况报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注，或其基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息），或专业担保机构出具的投标担保函；投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息），或专业担保机构出具的投标担保函。

2、近三个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 附件8：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

- 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式可自定）。

- （投标文件封面）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（符合性审查部分）

采购项目编号：青政采公招（货物）2021-212号

采购项目名称：青海省政协数据中心和远程协商视频会议系统升级改造建设项目

投标单位：

年  月  日

- 附件9：报价一览表

投标报价一览表

投标单位名称：

单位：人民币(元)

| 项目名称 | 投标总报价 | 交 货 期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： |  |  |
|  | 小写： |  |  |
| 其他承诺及需要说明的事项： |  |  |  |

注：1、填写此表时不得改变表格形式。

2、投标总报价包括产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、税金及不可预见费等全部费用。

3、“交货期”是指产品能够交付使用的具体时间。

4、除在投标文件中编制此表以外，投标人应在青海省政府采购电子化平台中进行网上报价，网上报价应和此表报价一致，否则以网上报价为准，不接受者投标无效。

5、投标总报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则，投标无效。

6、投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在报价一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对报价一览表中所载内容无异议。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件10：分项报价表

分项报价表

投标单位名称:

单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他承诺及需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：本表应依照采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件11：技术规格响应表

技术规格响应表

投标单位名称:

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数、指标及配置 | 名称 | 规格型号 | 技术参数、指标及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表应按照采购分项报价表中“产品名称”及采购一览表中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告（测试报告）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告（测试报告）、生产厂家出具的产品彩页（生产厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需在“偏离”中列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需在“偏离”中列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件12：其他资格证明材料

其他资格证明材料

根据采购项目内容，投标时按招标文件要求提供投标产品的相关认证、合格证等材料，生产厂家的相关资质、相关认证和投标人认为有必要提供的其他资格证明文件等材料。

- 附件13：投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可质检机构出具的投标产品的产品检验报告(测试报告)，或提供能够证明技术参数响应的产品彩页（生产厂家公开发布的资料参数）等相关资料。

- 附件14：投标人类似业绩证明材料

投标人类似业绩证明材料

提供自2018年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件。

- 附件15：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

致：青海省政府采购中心

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号） 的规定， 本公司（联合体） 参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于    （采购文件中明确的所属行业）     行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员    人， 营业收入为     万元， 资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ，属于  （采购文件中明确的所属行业）    行业； 制造商为（ 企业名称），从业人员    人， 营业收入为    万元， 资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件16：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海省政府采购中心

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，本公司在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性公司制造的货物（不包括使用非残疾人福利性公司注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件17：项目管理实施方案及售后服务

项目管理实施方案及售后服务

按照招标文件评标标准中的相关要求，提供：

1、详细的项目管理方案。包含实施计划、实施团队、实施进度、质量控制措施和安全保障措施。

2、完善的售后服务体系。包含售后服务机构和人员、售后服务内容和流程、售后服务响应时间和质量、售后服务方式和特色。

3、售后服务相关承诺。

- 附件18：投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

（格式自定）

退还投标保证金申请函

致：青海省政府采购中心

我方为项目名称                             （招标文件编号：青政采公招（货物）2021-212号）投标所提交的投标保证金（大写）                      ，已按招标文件要求于     年    月    日以汇款方式汇入指定账户。请贵中心退还时汇入下列账号：

收款名称：

开户银行：

账    号：

联系人：             联系电话：

注：本表不作为招标文件的组成部分，投标时附在投标文件最后作为投标保证金的退还依据。同时附该笔保证金银行的回执单扫描或复印件，内容需清晰，否则需在评标结束后到采购中心重新提交资料办理（联系电话：0971-6151685）。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 第五部分  采购项目要求及技术参数

- 一、投标要求

- 1、投标说明

1.1投标人必须对招标文件采购一览表中所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2投标报价为投标总价。包括产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、税金及不可预见费等全部费用。若投标报价不能完全包括上述内容，按无效投标处理。

1.3本次采购产品均为国产产品，所投产品必须符合国家的强制性标准。

1.4所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5交货时间、地点：按采购人指定的时间、地点交货并安装交付使用。

- 2、报价说明

本次招标文件中规定的采购预算额度为招标最高限价，投标单位的投标报价不得超出此额度。否则，投标无效。

- 3、重要指标

3.1招标文件在技术参数中列出了招标人可以接受的最低技术指标，投标人必须对技术参数一览表中各项产品和指标进行实质性响应，所提供的每一项技术指标不能低于所列的各项指标。“技术参数”中用“★”符号标注的属于重要技术参数、指标，必须完全响应（须提供相关证明材料）。否则，视为无效投标。

3.2招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配、对接等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与集中采购机构联系。

- 二、项目概况及技术参数

- 1、项目概况

青海省政协数据中心和远程协商视频会议系统升级改造建设项目共1个包。主要完成系统升级改造的采购，采购预算额度为430.44万元。采购标的经采购人确定属于软件和信息技术服务行业。技术参数详见招标文件《采购一览表及技术参数》内容。

- 2、建设内容

对省政协数据中心互联网，电子政务外网进行升级改造，并按照等保三级安全要求进行防护。主要建设内容为：

（1）视频会议LED显示屏改造。主要包括LED高清显示屏、二合一视频处理器、配电系统、控制电脑、屏体钢结构、液晶拼接屏和拼接处理器等设备。

（2）互联网设备改造。主要包括核心交换机、汇聚交换机、48口接入交换机、24口POE接入交换机、万兆多模模块、千兆多模模块、无线控制器、高密AP、放装AP、安全态势感知平台、用户认证管理平台、SDN控制器和IT运维平台等网络设备，下一代防火墙、入侵检测防御、堡垒机、漏洞扫描等网络安全设备，满足等保三级安全要求。

（3）电子政务外网设备。主要包括核心交换机、24口接入交换机、汇聚交换机、万兆多模模块、千兆多模模块、出口路由器、用户认证管理平台、SDN控制器和安全态势感知平台等网络设备，下一代防火墙、入侵检测防御、堡垒机、漏洞扫描等网络安全设备，满足等保三级安全要求。

- 3、产品交付说明

投标人所交付的硬件产品，其所有部件必须都是原厂原装部件，而且产品应是交付前最新生产且未被使用过的全新产品，同时必须具有在中国境内的合法使用权。

- 4、产品验收

开箱检验。投标人中标后，应在招标文件中规定的供货地点完成所有产品的供货和产品初始验收及最终验收工作。初始验收将由中标供应商、产品提供商（如果需要）、采购人共同完成。产品开箱后，初步检查产品外观应无损伤；核对产品清单，检查交付产品的规格型号、数量以及相关配件。产品外观受损、附件与合同产品清单或装箱单不符的视为检验不合格。

- 5、安装、调试

中标供应商应在规定的时间和地点内向采购人提供产品和服务，在配送方案设计、产品供货、安装调试、技术支持、运行维护等方面，采购人有权裁决中标供应商的责任范围，各中标供应商必须执行，并在规定的时间内解决问题。如果中标供应商不能按时解决问题，采购人有权退货、索赔或拒付款项。

- 6、维护服务和技术支持

6.1自最终采购人验收签字之日起，开始计算免费保修期，免费保修期参照国家及产品参数中的规定。

6.2在免费保修期内，所有服务不能包含任何费用，包括备件费、差旅费等。

6.3投标人在保修期内更换的任何零配件，必须是其原产品厂家生产的或是经其认可的。

6.4紧急故障处理：市区内1小时赶到现场，接到外地故障报告即刻动身实行短时间内抢修服务。

6.5每台产品均设专门的维修档案，维修的时间、内容、质量及服务态度、技术水平等需用户在维保卡上签署意见，以确保售后服务工作的高质量与可靠性。每季度与用户进行一次书面意见交换，实行用户意见调查表制度，直接接受用户监督。

6.6组织人员负责提供对使用人员的免费培训工作，直至使用人员能独立管理、操作、维护。免费培训包括：免费提供相应的培训教室、教师授课等费用。

6.7保证365×24小时正常运行，如产品发生故障，中标供应商在接到采购人报修通知后3小时内派专业技术人员到达现场进行维修，并提供免费服务。

6.8投标产品选用的基础软件必须是正版软件。

6.9所有产品的配送、培训、安装、调试等费用均包含在中标价格中。

6.10其他事项见项目具体要求。

- 7、其他要求

7.1本次采购活动中，所投产品应优先采用“环境标志产品政府采购清单”中有效期内的产品和“节能产品政府采购清单” 中有效期内的产品以及通过国家强制性产品认证（即国家CCC质量认证）的产品。投标文件中须列明所投产品主要部件清单（主要产品必须注明品牌、产地、型号，否则不予受理）、随机所带附件及配件清单和产品彩页等资料。所投产品参数若与产品彩页不一致，必须有生产厂商对每一项产品修改的参数作出的说明并承担民事责任，否则不予受理；投标人提供的产品网页须是该产品生产厂家已公布的原始网页（含技术参数截图），自行制作的网页不予受理；投标产品参数若与招标文件不符，属于产品核心内容的，视为未实质性响应招标文件，属于产品非核心内容的，生产厂商须对每一项参数出具说明。否则，视为响应招标文件不足。

7.2技术参数中除注明供货时提供的资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

- 采购一览表及技术参数

采购预算额度：430.44万元

| - 序号 | - 名称 | - 技术参数 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一、LED显示屏 |  |  |  |  |
| - 1 | - LED显示屏 | - 1.点间距：≤1.27mm；像素构成：SMD1010表贴三合一LED，金线封装； - 2.整屏面积≥7㎡； - 3.箱体采用压铸铝，单元长宽比为16:9设计，厚度≤50mm； - 4.亮度（nit）：≥800（0-100%无级可调）； - 5.像素中心距偏差：≤0.15%； - 6.亮度均匀性：≥99%,LED像素失控率：≤1/150000； - 7.色度均匀性：在±0.002 Cx，Cy之内； - 8.喷墨技术：采用防眩光黑色电喷工艺； - 9.模组平整度（mm）：≤0.05；模组间隙（mm）：≤0.05； - 10.最高对比度：≥9000:1； - 11.安装维护方式：支持模组、电源、接收卡前维护，支持壁挂，箱体吊装.钢结构安装； - 12.热备份：箱体具有1+1电源冗余热备份功能和1+1接收卡冗余热备份功能； - 13.水平视角：≥175°；垂直视角：≥175°； - 14.显示单元平整度（mm）：≤0.05；显示单元间隙（mm）：≤0.05； - 15.平均功耗（W/㎡）：≤160；峰值功耗（W/㎡）：≤420； - 16.色温（K）：1000-12000K 可调，调节步长100K； - 17.产品竖直方向拉力测试满足7500N，压力测试满足55000N； - 18.智能节电：带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上； - 19.除湿设计：屏体长时间没有使用，屏体自动切入除湿模式； - 20.刷新率（Hz）：≥3840； - 21.换帧频率（Hz）：50&60； - 22.防撞灯设计：箱体底部自带防撞灯设计，落地摆放灯不会与地面接触； - 23.逐点校正：具有亮度.色度校正功能，校正数据可保存在模组； - 24.低转折节能：4挡可调节恒流拐点电压； - 25.箱体设计：箱体采用静音.无风扇设计，背部采用简易手提设计，方便箱体拿取、维护、安装； - 26.画面稳定无闪烁：画面稳定无闪烁，具有整屏色平衡调整功能，确保基色一致性； - 27.控制方式：同步控制，具备 USB.TCP/IP.手机三种控制方式；同步环接：同步环接接口.整墙显示信号同步； - 28.无线连接：箱体内部采用拔插连接方式，无线材，简洁、方便散热； - 29.色彩和亮度自动调整：对色彩及亮度自动调整，保持色彩亮度一致性； - 30.平整度调整：支持以模组为单位进行平整度调整，模组接插件采用浮动式设计，支持以模组为单位对整屏拼缝进行精密调整，解决屏体亮暗线问题； - 31.测试按钮：箱体自带测试按钮，可实现无连线快速测试； - 32.快速定位装置：箱体具有快速定位装置，可实现安装快速定位； - 33.平均故障间隔时间（MTBF）：120000小时；平均故障恢复时间（MTTR）：5分钟；满足7X24小时连续工作无故障； - 34.工作状态监测：可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理； - 35.模组、电源、控制系统支持热拔插；画面延时≤2ms； - 36.泄露电流实验：输入1.1倍额定电压，漏电流＜1mA； - 37.多点测温：具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命。(提供软件著作权)； - 38.电源控制：具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效。(提供软件著作权)； - 39.燃烧烟气毒性测试满足R指≤1； - 40.带PFC电源高功率因数：功率因数 ≥0.95，转换效率≥86%； - 41.耐压实验：输入端对外壳施加AC1500V，测试1分钟，无击穿、飞弧或超漏现象； - 42.产品防尘实验满足IP6X；抗震测试满足8级要求；盐雾满足10级要求； - 43.防火测试：产品满足BS476-7表面燃烧测试1级； - 44.接地电阻：输入地线与外壳导通32A电流，测试2分钟，电阻＜0.1Ω； - 45.阻燃特性:PCB阻燃满足V-0 等级要求，塑胶件阻燃满足V-1等级要求，内部线材阻燃满足V-1等级要求； - 46.跌落测试：自由状态下，检测面跌落、角跌落；侧跌与翻倒、自由跌落、弹跳跌落，均满足GB/T2423.7-1995要求； - 以上需提供报告封面具有CNAS的第三方检测报告； - 47.大屏幕控制管理软件和LED显示屏、LED控制器相匹配，且是自主版权软件，不会出现专利权和服务升级问题，要求提供软件著作权证书； - 48.全中文操作界面，支持窗口菜单、子窗口、树型目录等界面以及双击、右键菜单选择等操作，界面简洁，操作方便； - 49.大屏幕控制管理软件支持远程控制LED大屏的信号控制，也可以控制声光电、窗帘等物理设备，支持信号预览及回显，所见即所得；支持屏幕上现实的各种信号的漫游，叠加，手势拖拉，无极缩放；支持Window，IOS,Android其中一种或多种移动平板终端远程控制； - 50.支持多级别用户的安全管理功能：可以设定用户具有不同的操作权限，在系统使用中不同级别的用户只能实现所规定的操作功能，设定相应的信号源及操作员权限，这样可以有效地管理大屏幕系统的操作； - 51.支持多组功能预案，预案可依据显示内容、窗口分布、音频播放、应用场所等不同内容编辑并保存，使用之时一键调取，便捷迅速； - 52.可实现与图像控制器相接的各矩阵的联动控制，自动完成相应的矩阵与图像控制系统输入端口的切换； - 53.支持通过网络对控制软件进行更新，以减少系统升级时操作人员的维护工作量。可以将系统的各项设置数据进行备份，以方便进行数据恢复； - 54.支持日志记录，为以后的分析诊断保存数据。可向用户提供源代码进行二次。 | - 平方米 | - 7 |
| - 2 | - 二合一视频处理器 | - 1.输入分辨率：最宽16384，最高8192； - 2.带载能力：1040万像素； - 3.供电电压：AC-100-240V-50/60HZ； - 4.控制方式：USB、TCP/IP； - 5.输入接口：HDMI2.0、DVI*4、3G-SDI； - 6.视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4； - 7.输出接口：16网口、10G光纤接口*4、HDMI（预监）； - 8.视频源位深：8/10/12bit； - 9.开窗数量：5； - 10.无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体； - 11.支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题； - 12.无需电脑，可通过旋转按钮一键调节屏体亮度调节； - 13.无需电脑，支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放； - 14.发送卡和视频处理器二合一，连线更加少，稳定性兼容性大大提升； - 15.液晶面板可实时显示，型号，ip地址，窗口及信号源的分辨率以及状态信息，输出网口的状态，屏幕大小及帧频信息，设备同步模式展示，USB连接或网线连接状态，屏体亮度； - 16.主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮选择菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再次按下旋钮进行确认； - 17.自定义菜单键，短按启用已设定的功能，支持通过中控设备进行统一控制； - 18.支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质； - 19.配合多功能卡，可实现屏体手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单； - 20.为保证产品的安全稳定运行，产品需要通过安全实验检测； - 21.为保证产品具备防火绝燃能力，产品需通过防火实验检测； - 22.与LED显示屏、LED大屏控制软件相匹配； - 23.为保证软硬件系统兼容性，提供CCC认证证书。 | - 台 | - 1 |
| - 3 | - 配电系统 | - 三相五线制输入，功率≥15KW； - 2.为保证产品稳定性，配电柜与LED显示屏相匹配；提供电气柜CQC认证证书； - 3.★电气柜中需安装PLC装置，支持在电气柜操作面板上手动本地控制和远程信号控制两种控制方式； - 提供LED显示屏PLC智能配电控制系统软著证书； - 4.LED显示屏独立的配电系统，额定功率15KW,配电系统采用三相五线制供电，配电系统保证三相平衡，减少对电网的冲击影响，同时还应配备过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等保护措施，以及相应的故障指示装置。 | - 台 | - 1 |
| - 4 | - 控制电脑 | - i5-8400/8G内存/128G固态硬盘/1T硬盘/GTX1050-2G/23寸显示器。 | - 台 | - 1 |
| - 5 | - 屏体钢结构 | - 1.大屏幕安装配套，要求抗绣，抗腐蚀； - 2.LED显示屏制造商具有钢结构工程专业承包叁级及以上资质（提供相关证书）。 | - 平方米 | - 7 |
| - 6 | - 液晶拼接屏 | - LCD显示单元：55“超窄边液晶屏；单屏尺寸：1213.12(H)×684.64(V)，单屏物理分辨率达到1920×1080，亮度达到500cd/㎡，对比度达到1200:1；物理拼缝≤1.8mm，响应时间≤4.8ms。输入接口HDMI、DVI、VGA、BNC1、BNC2、USB,LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮，画质更加清晰，画面衔接流畅自然，整体显示流畅完美，呈现完美的显示效果。大屏幕显示系统与网络管理系统，网络监控系统、视频会议及其他系统联网运行，无论用户应用系统的硬件及软件有任何变动，大屏幕显示系统均可正常使用，确保整个系统的通用性及扩展性。纯硬件嵌入式，也可和大屏分离，输入接口为：HDMI,DVI,VGA,BNC,USB接口； - 1.水平视角178度，垂直视角178度； - 2.图像清晰度：≤1000TVL，亮度等级为12级； - 3.支持开机自动循环播放的视频，图片等企业宣传片及其他产品广告视频，以及图片角度旋转等广告功能； - 4.USB支持90度270度旋转循环播放图片； - 5.风扇具备量好的散热效果，风扇散热性能≥86%； - 6.具备能力收集、设备工作高温状态报警功能； - 7.连续运行24小时，表面中心温度≤48℃，边缘测试点与中心温差≤10℃； - 8.依据GB/T 20145-2006，对光化学紫外线危害、UVA波段紫外线危害、蓝光危害进行检测，蓝光在460nm时为1.35E-02W/（㎡*sr*nm）、无380nm～400nm波长的辐射；蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值检测均符合无危险类要求，符合肉眼观看标准；并依据IEC/EN 62471标准通过光生物安全检测，依据DB31∕T 708-2013标准通过光污染检测，均符合相关标准要求；LED显示屏中心点蓝光辐射能量值对人眼视网膜无危险，提供视觉疲劳，绿色健康分级，低蓝光检测报告； - 9.具有帧宽度调节技术，通过调节画面宽度，解决输入信号四周黑边问题； - 10.采用整机设计，严禁使用飞线屏，显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代； - 11.内置图像处理芯片，能够实时分析显示内容资料，实现在影片、汇报和监控三种场景模式下智能切换； - 12.符合IP6X，GB4208-2017标准； - 13.在电压1500V 1min输入到外壳及输入到输出，设备没有被击穿，运行正产； - 14.在振动频率5-10-5Hz；加速度峰值：0.25g/0.1g,速度：1倍频程/60s,振动方向：垂直情况下，检测900s,机器无破损，正常工作； - 15.跌落在380mm及棱跌落在300mm的清况下设备正常运行； - 16.用户可以选择显示默认开机LOGO、定制开机LOGO、不显示LOGO。用户可以任意定制LOGO而无需升级软件,而且具有LOGO拼接技术，具有自然拼接模式；能实现开机LOGO拼接及开机高清底图拼接； - 17.具备六防设计（防霉菌、防潮湿、防烟雾、防水、防静电，防撞）喷漆设计，屏幕表面可进行纳米镀膜； - 18.屏幕使用寿命不低于10万小时； - 19.行场精准同步（画面在拼接状态下屏和屏之间的运动画面不错位、不撕裂精准同步）,显示画面应无动态影像失真，能有效防止几何和非线性失真； - 20.可以设置消隐功能。可以任意设置降温风扇开启温度，可以通过中控软件设置矩阵轮询功能； - 21.LCD显示单元通过遥控器操作可直接显示LCD显示单元ID，信源类型，分辨率，系统运行时间，软件版本，温度等信息；自动检测IP冲突和断网检测，并在大屏显示提示信息；提示并显示风扇工作状态异常报警，温度异常报警； - 22.散热系统需采用智能温控系统，温度超过预设的温度范围，自动开启系统风扇给液晶屏强制散热或断电保护；SCD View Packages V1.0 （全中文非汉化版），需和多屏拼接处理器为同一软件，方便操作。对大屏颜色，亮度，对比度的调式，控制大屏开关机，随心所欲对大屏的组合操作，信号切换； - 23.支持60HZ,28全铜，支持3840*2160工业线材； - 24.图像边框校正技术，纠正图像错位，实现完整全高清信号实时处理； - 25.以上参数提供封面具有CNAS、MA标志的检测报告； - 26.提供CQC中国质量认证中心出具的3C认证证书。 | - 台 | - 9 |
| - 7 | - 拼接处理器（解码拼控一体机） | - CS-QRS网络矩阵采用最新的安防专用编解码芯片，专为H.265标准及4K超高清编解码而设计，产品采用嵌入式LINUX架构，保障系统的稳定运行，采用模块化设计，支持100块液晶拼接屏10X10拼接显示，且解码、编码、拼接、分割、画中画、漫游等功能，为工程项目最大程序解决大数据数字化监控系统提供解码上墙及多信号输入编码等提供一站式解决方案；设备采用全铝标准机箱，结构可靠，散热性结构化好； - 1.设备采取模块化结构设计，一台机可根据需求由多模块装配而成； - 2.单卡2路HDMI输出.1路HDMI输入.1路音频输入.1路音频输出，本次配备50张卡，支持10X10拼接； - 3.支持H.265 Main Profile Level5.1.H.264 Baseline/Main/High Profile Level5.0.MPEG4 SP L0～L3/ASP L0-L5.MJPEG/JPEG Baseline解码 - 4.支持4路4K/16路1080P/32路32路720P/64路D1视频解码； - 5.支持4K.500W.300W.200W.130W等标准视频解码； - 6.支持PAL/NTSL等标准格式； - 7.支持标准ONVIF接入； - 8.支持RTSP直接视频取流； - 9.支持HDMI信号接入； - 10.支持输入信号H.264 Baseline/Main/High Profile Level5.1标准编码； - 11.支持MJPEG/JPEG Baseline编码； - 12.支持编码1080P.720P等分辩率； - 13.支持编码时分辨率可调.帧率可调； - 14.支持编码后视频流加密； - 15.支持2个HDMI接口输出，1个HDMI 3840×2160@60输出，1个HDMI输出1080P@60fps； - 16.单屏支持最大32屏分割； - 17.支持带1路音频输出.16bit语音输入输出； - 18.带1个10/100/1000Mbps自适应网口，其中一个网口连接网络实现信号输入； - 19.单屏可实现最大64屏分割，可自定义非标准长宽比异形分割（需定制）； - 20.可实现单窗口实现画中画.漫游功能，开窗口尺寸随意设置； - 21.系统自带UI，实现鼠标接入后直接在HDMI输出1口图像上叠加操作界面，直观 - 22.支持网络键盘直接操作控制全部功能； - 23.支持模拟键盘切换控制； - 24.支持跨平台图形化界面浏览器（支持IE/CS-QRSROM/360浏览器/QQ浏览器/Firefox等浏览器）控制； - 25.提供SDK，支持第三方软件接入控制； - 26.支持RS485扩展接入报警设备，支持单机8092路报警输入输出管理； - 27.支持报警联动； - 28.支持平台联动； - 29.支持模式设置.模式自动或手动切换调用； - 30.支持视频源按时间段.时间间隔的方式在单个或多个窗口上轮巡； - 31.支持远程/本地配置文件导入导出； - 32.支持远程/本地升级。 | - 台 | - 1 |
| - 二、互联网设备 |  |  |  |  |
| - 1 | - 核心交换机 | - 1.交换容量≥420Tbps，包转发率≥77700Mpps，支持电源冗余； - 2.主控引擎与业务板卡完全物理分离,采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥8个，独立交换网板插槽≥2个；主控引擎故障情况下，不能影响整机转发能力； - 3.主控引擎支持集成硬件监控功能，能集中监控板卡、风扇、电源、环境。无需单独配置硬件监控板卡，降低整机功耗；提供相关证明材料； - 4.硬件健康状态可视化。设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机，提供官网截图链接； - 5.为保障核心设备的安全可靠性，要求所投产品端口浪涌抗扰度≥6KV（即具备6KV的防雷能力），提供第三方检验报告； - 6.支持大容量硬件表项：MAC≥1M，FIB≥3M，ARP≥256K，提供第三方检验报告； - 7.支持VXLAN二三层分布式网关，支持EVPN，支持VXLAN双活； - 8.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； - 9.支持IGMPv1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping、PIM DM、PIM SM、PIM SSM； - 10.支持基础安全保护策略，可实现ARP、DHCP、ICMP、IP扫描、DHCP V6、ND等各种攻击的自动防御。可自定义抗攻击的报文类型，提供第三方检验报告； - 11.支持监测光模块状态，光模块一旦出现短路可马上识别、并将故障模块隔离，确保不影响其它端口和整机的正常运行，更换模块后该端口也可马上恢复正常工作。提供第三方检验报告； - 12.产品10GE端口可线速转发，且转发时延≤1.5us，并提供第三方检测报告； - 13.提供产品进网许可证书； - 14.本次配置：双引擎、双电源，≥48个千兆光口，≥24个千兆光电复用口，≥8万兆光口,5米万兆光纤堆叠线缆1根。 | - 台 | - 2 |
| - 2 | - 汇聚交换机 | - 1.交换容量≥7.9Tbps，包转发率≥600Mpps，支持电源冗余； - 2.支持≥固化24个1000M SFP光口，≥8个复用的10/100/1000Mbps电口，≥8个1G/10G SFP+光口，支持在64Bytes-1518Bytes下线速转发。提供第三方检测报告； - 3.支持MAC地址≥196K，路由表项≥64K。提供第三方检测报告； - 4.支持RIPv2，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6； - 5.支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM等组播协议； - 6.支持CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗。提供相关证明材料； - 7.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间达到毫秒级； - 8.为保证设备的正常使用，要求支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动。提供第三方测试报告； - 9.为保证IPv6的可部署性和应用性，所投交换机需具备IPv6 Ready Phase2认证证书，要求投标产品型号与获证产品型号一致； - 10.提供工信部设备进网许可证；中国国家强制性产品认证证书。 | - 台 | - 2 |
| - 3 | - 48口接入交换机 | - 1.交换容量≥4.3Tbps，转发性能≥165Mpps； - 2.固化10/100/1000M以太网端口≥48，1G SFP光接口≥4个,其中两个可扩展为1G/10G SFP+光接口； - 3.为保障核心设备的安全可靠性，要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力），并提供第三方测试报告； - 4.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； - 5.支持SAVI功能，防止地址解析欺骗；并提供第三方测试报告； - 6.支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；并提供第三方测试报告； - 7.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行；并提供第三方测试报告； - 8.支持可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能；并提供官网截图； - 9.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤50ms；并提供官网截图； - 10.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web功能； - 11.提供工信部进网许可证，中国国家强制性产品认证证书。 | - 台 | - 17 |
| - 4 | - 24口POE接入交换机 | - 1.交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥125Mpps； - 2.固化10/100/1000M以太网电口≥24个，100/1000M SFP千兆光接口≥4个；≥24个电口支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W； - 3.要求所投设备MAC地址≥16K。提供第三方检测报告； - 4.为保证产品安全，要求所投产品端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力）。提供第三方检测报告； - 5.为保证产品能正常工作，要求投标产品支持单端口POE输出功率≥60W。并提供相关证明材料； - 6.支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； - 7.要求面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态。提供相关证明材料； - 8.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。提供相关证明材料； - 9.要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,并且链路故障的收敛时间≤50ms。提供第三方测试报告； - 10.要求所投产品支持OpenFlow 1.3协议，提供权威机构的检测证书，要求投标产品型号与获证产品型号一致； - 11.提供工信部设备进网许可证；中国国家强制性产品认证证书。 | - 台 | - 17 |
| - 5 | - 万兆多模模块 | - 配置交换机光模块：万兆LC接口模块（62.5/125μm：33米；50/125μm：66米；模态带宽为2000MHz•km时传输300米），适用于SFP+接口。 | - 个 | - 8 |
| - 6 | - 千兆多模模块 | - 配置交换机光模块：1000BASE-SX mini GBIC转换模块（850nm），500m。 | - 个 | - 68 |
| - 7 | - 无线控制器 | - 1.支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥1个，固化万兆光口≥1个，固化1个USB接口； - 2.支持内部实配硬盘插槽，且实配硬盘容量≥1T； - 3.支持内存≥4G，提供界面截图； - 4.支持对非法无线接入点进行探测，并对非法AP进行屏蔽； - 5.支持对Wall AP可支持的容量翻倍； - 6.支持内置portal认证页面定制，有专业知识的人员可以定义任何页面，做到完全自定义包上传； - 7.支持MAC认证、WEB认证、802.1X认证、WAPI认证，认证后能实现IP、MAC、WLAN等元素的绑定信息，保证只有合法的用户才能进入网络； - 8.支持实时频谱防护,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响。提供功能截图； - 9.为避免网络非法设备接入，无线控制器能够对终端进行审批管控，无线控制器具有审批终端接入功能； - 10.为便于网络管理员随时对终端进行接入审批，能够通过移动端对接入设备进行审批操作。提供产品配置截图； - 11.提供工信部设备进网许可证；中国国家强制性产品认证证书。 | - 个 | - 1 |
| - 8 | - 高密AP | - 1.支持802.11ax标准，采用三路双频设计，一个2.4GHz射频卡，两个5GHz射频卡。提供官网截图； - 2.支持硬件独立的三射频设计，提供官网截图和链接证明； - 3.支持三张射频卡同时工作在5G频段，提供官网截图和链接证明； - 4.整机支持≥6条流，提供官网截图和链接证明； - 5.整机最大接入速率≥3.267Gbps，5GHz单射频支持2*2 MIMO，且单射频最大接入速率≥1.2Gbps，提供官网截图和链接证明； - 6.支持≥2个以太网口，其中1个10/100/1000M/2.5GE电口，另一个1个10/100/1000M电口，提供官网截图和链接证明； - 7.支持1个10/100/1000M以太网端口对外供电，扩展物联网模块，提供官网截图和链接证明； - 8.支持快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License； - 9.支持WLAN自动网优功能，不借助任何网络优化软件，仅通过AP配置进行无线网络优化，降低无线网络中的频段干扰， - 10.提供无线电发射设备型号核准证。 | - 个 | - 5 |
| - 9 | - 放装AP | - 1.支持标准的802.11ax协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ax和802.11a/b/g/n/ac模式； - 2.支持≥4条空间流,单频最大接入速率≥1.2Gbps,整机最大接入速率≥1.775Gbps； - 3.支持MU-MIMO特性；发射功率≤20dBm； - 4.≥1个10/100/1000Base-T以太网口，支持PoE供电； - 5.为保证设备安全，要求支持防盗锁孔。提供相关证明材料； - 6.为保证网络出口稳定性，网络出口需要备份，无线接入点具备NAT功能。支持ALG(FTP ALG/DNS ALG)。提供功能截图； - 7.为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License； - 8.为保证网络出口稳定性，网络出口需要备份，无线接入点具备PPPoE Client功能，支持LCP、PAP、Chap、CBCP等协议，支持PPP DNS IP地址协商。提供功能截图； - 9.产品具有非法AP反制功能，避免无线网络中私接非法AP，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用； - 10.为保证网络出口稳定性，网络出口需要备份，无线接入点具备PPPoE Client功能，支持LCP、PAP、Chap、CBCP等协议，支持PPP DNS IP地址协商。提供功能截图； - 11.要求产品支持802.11r协议标准，降低放装环境终端无线漫游的切换延时； - 12.提供无线电发射设备型号核准证。 | - 个 | - 90 |
| - 10 | - 安全态势感知平台 | - 1.要求所投产品必须为硬件设备，软硬一体化2U标准机架式设备；内存≥32G；企业级硬盘≥8T，要求支持外接第三方存储扩容；≥4个千兆电口，≥1个管理口；冗余电源； - 2.支持分布式部署和集中式部署，支持通过集群方式部署进行性能扩展，支持分布式运算； - 3.支持syslog、文件、WMI、SNMPTrap、数据库、SMB等多种日志接入方式，并提供不少于80个支持细分字段的解析。提供产品功能界面截图； - 4.支持对关键日志进行审计，包括但不仅限于系统关键日志、数据库的敏感操作等，支持自定义审计模板； - 5.系统支持自带漏洞扫描功能，支持主动式漏洞扫描，漏扫任务管理支持立即执行任务和周期任务。提供第三方检测报告和功能截图； - 6.支持漏洞查询：用户可以根据漏洞的相关属性对系统存在的当前漏洞进行查询；查询结果可以导出成报告报告可以另存为PDF、Word、Excel等格式。提供第三方检测报告和功能截图； - 7.要求系统自带基线扫描（配置核查）功能，对设备进行配置核查，支持立即执行任务和周期任务。提供第三方测试报告和功能界面截图； - 8.支持对网络设备、安全设备、操作系统、数据库、应用系统日志监测对象的多维度经验曲线绘制，支持实时曲线与经验曲线的实时匹配和差距阈值设定，超标阈值后进行告警，实现监测对象的异常监测、图形化展示和告警； - 9.支持报表功能，包括态势感知报表、失陷处理报表、安全告警报表等，支持定制报表发送任务； - 10.支持全文检索功能。能对系统内的对象提供全文检索功能，对于海量数据的检索可限定检索时间段（主要针对安全事件）。全文检索提供一个输入栏，在任何页面均可以检索； - 11.支持安全知识库功能，系统内置对应漏洞、基线问题、安全事件等知识，并支持自定义创建增加知识，支持知识库至少有9万条知识记录。提供功能界面截图； - 12.支持IPV6，包括漏洞扫描、基线检查、安全事件接入等全面支持IPV6； - 13.为满足网络安全法要求，应对不断增长的业务需要，要求支持无限扩展存储空间，支持新增硬件存储（兼容至少三家业界存储厂家）直接加载扩容存储空间； - 14.要求默认配置≥100个日志接入授权，五年更新服务授权，含五年安服，按需提供包括每年一次安全专家分析和安全策略优化服务，以及检测报告的输出； - 15.要求提供公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证，证书标准为日志分析三级，且提供公安部查询网站结果截图； - 16.要求提供综合型安全审计产品（增强级）的公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且提供公安部查询网站结果截图。 | - 台 | - 1 |
| - 11 | - 用户认证管理平台 | - 1.支持≥6个GE电口，≥1个RJ-45配置口，≥2个USB口； - 2.1U高度硬件化产品，硬盘≥1T，DDR2内存≥2G，支持Linux操作平台，支持PostgreSQL数据库； - 3.为满足多种应用场景，准入方式应支持有线的用户名密码认证（EAP-MD5）、无线的用户名密码认证（PEAP-MSCHAPV2）和USB-KEY CA证书认证（EAP-TLS），CA证书认证功能需提供技术白皮书； - 4.支持已认证的用户使用自己的智能手机为访客终端扫描二维码进行访客入网接入认证授权，支持只有授权指定的用户组才能为访客做二维码授权，且在认证系统后台有访客与授权； - 5.支持访客开户的用户账号绑定。提供技术白皮书； - 6.支持与第三方Radius联动，将认证信息转发给第三方Radius服务器进行认证，即实现统一身份源。提供功能截图； - 7.支持从基于Java/web service的第三方接口读取用户数据信息进行认证； - 8.支持与WindowsAD域联动，实现与WindowsAD的整合认证，一次登陆完成802.1X认证和WindowsAD认证。提供技术白皮书； - 9.支持与数据库SQL SERVER、MySQL、ORACLE、DB2、PostgreSQL对接； - 10.支持使用短信、邮箱、第三方系统联动自助开户功能； - 11.支持开户、销户、分组管理用户；支持定制用户信息包含的字段，例如部门、年龄等；支持由已认证用户通过自助平台建立短时间临时用户账号，供访客使用；支持违反规定的用户放入黑名单，一段时间内禁止登陆；支持设置账号的使用期限，到期自动销户，并提前通知用户； - 12.支持用户上线后弹出广播消息、网页；支持设置禁止认证时段，在该时段内用户禁止认证，无法上网。提供功能界面截图； - 13.首次登陆账号激活，并强制修改密码。首次进行认证时，强制要求用户设置密保：手机号、邮箱账号、私密问答作为密保凭据任选其一。提供功能界面截图； - 14.支持对在线用户进行管理，可下发实时和离线短消息、查看在线用户、下发实时和离线修复程序、强制在线用户下线以及重认证、实时进程信息获取以及远程协助的功能； - 15.支持禁止已认证用户给未认证用户提供代理服务；禁止已认证用户启用拨号服务，进行非法外连；支持设置用户密码输错的次数上限，防暴力破解； - 16.支持直接获取用户网卡的物理MAC地址，防止篡改MAC地址。提供功能截图； - 17.禁止用户非法外连互联网，一旦访问则进行日志记录，并禁用所有网络连接；支持基于网络设备ACL、设备VLAN、主机ACL的网络权限控制。提供技术白皮书； - 18.支持根据业务规划，设置网络隔离安全域，并将安全域规划下发到交换机、客户端、防火墙、防火墙卡、路由器上执行。需提供技术白皮书； - 19.提供公安部销售许可证； - 20.本次配置≥500个用户授权。 | - 台 | - 1 |
| - 12 | - SDN控制器 | - 1.≥2*Intel Xeon Silver 4110（或同级别）,11M L3, 8cores/16Threads,2.1GHz；内存：≥64G (2*32G) DDR4 2666 RECC服务器内存条； - 2.≥1个IPMI口，≥1个VGA口，≥2个10/100/1000M以太网电接口，≥2个万兆以太网光接口，≥2个USB 3.0接口，≥2个USB 2.0接口； - 3.≥2块1.8TB 10000转2.5寸企业级硬盘； - 4.支持1+1冗余电源； - 5.在扁平化的大二层组网环境下，支持端口特定的隔离策略，既能隔离arp、单播、dhcp报文又能放通其他正常的二层报文，提供证明材料； - 6.支持资产终端设备自动发现，拓扑的自动生成和展示，可实现物联网终端自动上线，支持提供向导式配置界面； - 7.支持自定义资产终端准入免确认时间，免确认时间内自动进行整网资产哑终端设备的IP+MAC等信息收集，提供功能截图； - 8.支持图形化web管理，可通过web界面进行节点管理、链路管理、业务管理、拓扑管理、故障感知等； - 9.支持动、静态IP地址混合部署场景； - 10.支持IP分配监控，实现显示IP地址的不同状态，包含冲突地址，分配地址，保留地址，不可分配地址等； - 11.支持对指定业务流经过安全资源中心各安全设备的顺序进行自定义编排； - 12.当网络出现环路时能自动产生告警，并在拓扑中显示具体的环路设备告警，能够查询到具体的环路端口,提供证明材料； - 13.支持分级分权的账号审批，不同的账号有不同的审批范围和权限。可以根据业务网分组生成对应范围权限的管理账号； - 14.支持终端准入的移动端审批界面，支持微信公众号的对接，方便适应移动审批的需求和易用性； - 15.当出现控制器故障时，支持逃生机制，不影响当前业务运行，用户的安全策略不变； - 16.支持安全设备旁挂后，实现安全设备引流，当出现安全设备故障或者进行安全设备替换时，网络不中断； - 17.本次配置设备管理授权≥10个管理授权。 | - 台 | - 1 |
| - 13 | - IT运维平台 | - 1.系统应采用B/S架构。软件必须拥有自带数据库，无须用户额外购买； - 2.系统应具备对各类网络设备、安全设备、服务器、数据库、中间件、存储设备、虚拟化、无线设备、业务系统等综合监控管理功能，并能实现各资源的相互影响分析管理； - 3.配置要求：本次要求实配设备资源监控软件授权数≥50个（包括交换机、路由器、防火墙、无线AC、服务器、数据库、应用），无线AP监控管理授权数≥100个，日志管理授权数≥30个，提供产品实施及维保服务。主要功能包括：资源管理、拓扑管理、业务管理、无线管理、网络管理、IP地址管理、存储管理、日志管理、门户管理、报表管理等； - 4.具备对思科、华为、锐捷、H3C、中兴、迈普、迪普、天融信、北信源等厂家的网络设备进行发现监控，监控内容包括但不限于设备性能、吞吐量，端口流量、端口丢包率、广播包速率，链路通断等； - 5.资源库支持多条件组合查询网络设备资源，查询条件至少应包含：资源名称、资源IP地址、设备厂商、资源状态；（提供系统功能截图） - 6.网络资源详情信息应全部显示出监控接口信息、性能信息、VLAN表、ARP表、路由表等；且可直接打开对应设备告警信息、拓扑图定位、面板图、日志信息等。并支持用户拖拽自定义显示页面；（提供产品功能截图） - 7.具备对思科、华为、华三、锐捷、摩托罗拉、中兴、juniper、Aruba等无线设备进行监控，具备按照热点查看无线设备信息，包括设备配置信息、热点用户数、退服率等。能够基于用户体验，从用户角度出发，获取到用户连接数、用户信号强弱、客户端类型、操作系统等信息；（提供系统功能截图） - 8.支持自动发现二、三层网络设备，自动计算并生成网络拓扑图，具备拓扑自动布局功能，可以实现拓扑设备按照树形布局、星形布局、选定范围星形布局、鹰眼等多种方式布局，支持添加和更改拓扑背景图片； - 9.为方便用户实时查看拓扑中的告警信息，系统应具备拓扑事件播放功能，可以实现设备跟踪式事件播放功能，在拓扑图中设备较多的情况下可自动搜索出故障设备并以动画方式进行跟踪呈现；（提供系统功能截图） - 10.可在拓扑图中快速查看某台设备所关联的互联设备，互联设备以高亮形式呈现出来；（提供系统功能截图） - 11.可全屏拓扑图，并可多张拓扑图轮询播放；可在一张视图上综合展示所有类型资源，如一张视图同时展示网络拓扑、业务拓扑、存储拓扑、虚拟化拓扑等资源，并提供灵活的自定义方式，具备多种类型的动态效果，可自定义出各种直观的视图；（提供系统功能截图） - 12.可对服务器的CPU、内存、进程、磁盘、网卡等进行监控，主机资源应构成主机资源库，其能与网络资源统一管理； - 13.需要实现对主机所有监控指标的指标注释，包含指标含义，异常分析，处理建议等；（提供系统功能截图） - 14.系统可监控Oracle、DB2、MySQL、SQL Server、Sybase、demino等数据库，采用集中非代理式监测，无需在被监控对象上安装任何代理软件，对原有系统不产生任何影响；需要实现对应用所有监控指标的指标注释，包含指标含义，异常分析，处理建议等；（提供系统功能截图） - 15.系统具备业务运行概括视图功能，运行概况视图中至少应包含健康分析、关键业务系统实时扫描、业务状态视图等功能，可以在一个页面上了解业务的健康走势、实时运行状况、健康度、繁忙度、告警数量等信息；（提供系统功能截图） - 16.具备自动计算业务应用的健康度、繁忙度、可用性状态；且业务应用的健康度、繁忙度、可用性状态支持自定义设置计算公式；（提供系统功能截图） - 17.提供业务自定义指标扩展接口，通过标准的数据接口可以接入重要系统的业务数据推送，也可以采用自定义脚本的方式主动采集第三方系统的业务数据，满足业务运行数据的集中管理、报警、呈现等；（需提供接口说明文档、系统截图） - 18.支持自动告警压缩，基于多种压缩规则实现告警的有效压缩和归并，包括设备组件与设备产生的告警基于从属关系进行压缩，如网络设备的插槽板卡、端口和其链路产生的告警进行压缩，有效减少无用告警的数量；（提供系统功能截图） - 19.支持对windows日志和syslog日志等多种日志监控管理，可接收相关日志信息，进行存储、分析并告警；可对照日志告警的分类自动识别告警信息，并在页面中进行列表显示，以便于用户直接在系统中查看相关级别的日志告警信息，无需再远程登录主机操作； - 20.系统具备IP地址管理，支持设定基准表，基准表按照IP地址范围、子网掩码设定网段信息；支持按图表、列表的方式查看IP地址信息。支持子网规划IP TOP10、子网在线IP TOP10；支持接入监控的子网中判定IP地址的在线、未登记、非法接入状态，并以不同的图标进行展示，可将在线IP加入基准表。支持未登记列表，查看在线未登记的IP地址；为准确定位终端接入地点，帮助用户快速运维，支持呈现IP地址上联设备名称和上联设备接口；（提供系统功能截图） - 21.系统内置多纬度报表，包括但不限于资源分类报表、分析类报表、趋势类报表、TOPN报表、故障类报表等；（提供系统功能截图） - 22.提供业务分析与健康度评价，实现以健康曲线、雷达扫描等方式呈现整体信息化运行水平；业务模型应预留北向API接口，可对接业务系统推送的业务指标，方便用户所综合评价业务质量。提供第三方测试报告； - 23.支持存储管理功能，系统支持通过SNMP、SMI-S等多种方式支持对EMC、IBM、Netapp、HDS、博科FC交换机等存储设备的监控；实现存储故障告警和统计分析，以列表形式展示FC交换机端口与存储设备端口、服务器主机HBA卡端口的连接关系；（提供系统功能截图） - 24.支持虚拟化管理功能，支持通过API接口实现对VMware、Hyper-V、Citrix、H3C CAS、华为FusionCompute、华为FusionManager、KVM等虚拟化设备进行监控和管理。结合虚拟化资源的分配、部署、应用情况进行采集分析；提供虚拟化资源拓扑图、提供虚拟机漂移告警，告警包括漂移前所属主机、漂移后所属主机；（提供系统功能截图） - 25.提供Windows日志和基于syslog协议的设备日志管理，可实时展现按事件级别、按时间、按日志主机等维度的日志统计和日志告警信息。支持日志检索，可通过关键字在海量日志信息中高亮显示搜索结果； - 26.为保障系统及运维数据的安全，综合运维管理平台须提供公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》及公安部检测中心出具的产品检验报告； - 27.主频2.5GHz，16核，64GB，最大支持1024GB，标配1TB*4硬盘，支持14个（12个3.5寸，2个2.5寸）盘位，USB2.0接口*2,USB3.0接口*2,PCI-E插槽5,VGA接口1,网络接口4,支持RAID 0/1/5/10，2u电源功率550W*2，适配国产化操作系统，国产化数据库。 | - 套 | - 1 |
| - 14 | - 下一代防火墙 | - 1.国产CPU操作系统。标准机架式上架设备,冗余电源；至少配置6个千兆电口，2个千兆光口，2个万兆光口；硬盘≥1T，吞吐≥40G，最大并发连接数≥1200万，新建连接数≥24万； - 2.产品支持静态路由，动态路由（OSPF、RIP、BGP、ISIS等），VLAN间路由，单臂路由，组播路由等； - 3.必须支持基于应用的策略路由，可实现为不同的应用类型智能选择相应的链路（截图证明）； - 4.必须支持基于WEB地址URL的策略路由，可实现将不同类型的网站流量智能分配到不同的链路（截图证明）； - 5.支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现用户认证、IPS、AV、URL过滤、协议控制、流量控制、并发、新建限制、垃圾邮件过滤、审计等功能,简化用户管理（截图证明）； - 6.支持针对策略中的源、目的地址进行新建限制，可以针对单IP(或地址范围)进行新建控制（截图证明）； - 7.至少支持两种方法主动探测服务器的存活状态，服务器负载均衡支持10种算法(截图证明)； - 8.支持DMVPN，在增加一个新的分支节点网关后，不需要在中心网关更改任何配置，且支持路由推送，实现spoke to spoke互通，不必建立额外隧道（截图证明）； - 9.SSL VPN默认支持不少于30个并发用户授权，不需要单独付费（截图证明，现场可验证）；支持基于策略的病毒扫描与防护，可针对不同的源目IP地址、源MAC地址、服务、时间、安全域、用户等，采用不同的病毒防护策略（截图证明）； - 10.支持多接口可旁路的病毒文件传输监听检测方式，可并行监听并检测多个接口、多个网段内的病毒传输行为，用于高可靠性要求的旁路应用环境（截图证明）； - 11.提供与名录型号一致的公安部销售许可证及检测报告。 | - 台 | - 1 |
| - 15 | - 入侵检测防御 | - 1.标准2U机架式设备，国产CPU操作系统。内存≥8GB；硬盘≥512GB；网络接口≥1个HA口；≥1个管理口，≥2个千兆电口，≥4个千兆光口； - 2.满检速率≥3G；TCP最大并发连接数≥300万；提供与名录型号一致的公安部销售许可证及检测报告； - 3.系统需要支持如下常见协议的解析：ETHER、ARP、RARP、IP、ICMP、IGMP、PPPoE、Vlan Tag、MPLS、TCP、UDP、NetBIOS、CIFS、SMB、FTP、TELNET、POP3、SMTP、IMAP、SNMP、MSRPC、SUNRPC、TNS、TDS、HTTP、QQ、MSN、BT、Thunder、CHARGEN、ECHO、AUTH、DNS、FINGER、IRC、MSPROXY、NFS、NNTP、NTALK、PCT、WHOIS等，协议覆盖面广，与之对应的事件库完备，需提供截图证明； - 4.设备具有抗逃避检测机制，可以针对分片逃逸攻击、重叠逃逸攻击、加入多余或者无用字节逃逸攻击进行有效防范，并且能具体说明； - 5.能够对缓冲区溢出、网络蠕虫、网络数据库攻击、木马软件、间谍软件等各种攻击行为进行检测，需提供界面截图； - 6.系统首页提供最近24小时内网络发生的展示界面，包括对拒绝服务事件、扫描事件、蠕虫事件、木马病事件、网络整体状况等展示，需提供界面截图； - 7.系统需具备对针对Web系统（包括浏览器、服务器）的攻击具备检测能力：SQL注入（包括各种变形）、XSS（包括存储式XSS、反射式XSS）及其各种语法变形、Webshell、网页挂马、语义变形、编码等环境下的精确检测能力，需提供界面截图； - 8.系统需提供对IM（即时消息）通信、P2P通信、在线视频、在线音频、在线游戏、在线炒股，需提供截图； - 9.系统可配置过滤条件，可根据MAC过滤和IP过滤关系进行“与”“或”策略配置，需提供界面截图； - 10.系统提供自定义弱口令规则的能力，使用户可以灵活定义网络内的弱口令条件，需提供界面截图； - 11.系统需提供事件名称+目的地址+源地址；事件名称+源地址+目的地址的三维交叉报表，能辅助用户快速定位问题； - 12.系统需提供完善的报表系统，支持面向安全结论的分析报表；报表需支持如下格式：HTML、PDF、EXCEL、WORD，所生成的报表可以自动发送到多个邮箱，能辅助用户查阅。 | - 台 | - 1 |
| - 16 | - 堡垒机 | - 1.国产CPU操作系统； - 2.标准上架设备，内存≥8GB，硬盘≥500GB，网络接口≥4个千兆电口，字符协议不低于500个、图形协议不低于100个； - 3.产品支持对运维对象及其账号等进行集中管理和授权等功能；提供运维操作审计、会话监视、会话回放等功能，并对违规操作行为进行报警、阻断； - 4.支持在IPV4,IPV6，IPV4与IPV6网络环境下部署（提供截图）； - 5.支持SSH协议服务端启用强加密算法hmac-sha2-256,hmac-sha2-512，提升SSH协议安全性（提供截图）； - 6.支持以下身份认证方式，基本认证：本地帐号+密码认证；支持USB-KEY认证；支持内置动态口令认证，支持手机令牌otp，无须额外增加认证服务器；数字证书认证：北京数字证书认证，吉大正元证书认证； - 7.本地运维工具支持：Putty，SecureCRT、XSHELL、SSH Secure Shell Client、WinSCP、FFFTP、FlashFxp、FileZilla、SQLPlus、PLSQLDev、Toad for Oracle、Db2cmd（DB2）、Quest Central for DB2、Teradata SQL Assistant、SqlDbx Personal、SqlDbx Professional、pgAdmin3、SqlAdvantage、Mysql Command、SSMS、Dbvisualizer、Navicat等； - 8.可设置审批规则与资源角色关联，对运维人员访问资源制定登录审批策略，需要得到审批员的审批后才能继续执行后续操作；（提供截图） - 9.提供30个点的被管资源数； - 10.提供与名录型号一致的公安部销售许可证及检测报告。 | - 台 | - 1 |
| - 17 | - 漏洞扫描 | - 1.标准机架式上架设备，至少配置6个千兆电口，提供至少三年的维保服务和特征库升级服务； - 2.产品通过对TCP UDP端口扫描，识别开启的端口情况以及对应的服务或应用协议，发现目标系统中各服务应用存在的安全隐患，并提出修改建议；可通过调整扫描线程数等方法调节扫描速度；产品支持对软件版本和扫描规则库的在线升级或者本地升级； - 3.支持Windows域扫描技术，利用域管理员权限使扫描更深入、更准确（提供截图证明）；支持云平台扫描，漏洞覆盖OpenStack、KVM、Vmware、Xen等云计算平台（提供截图证明）； - 4.支持大华、海康等视频监控类设备扫描（提供截图证明）；支持对数据库的识别与扫描，包括：Oracle、Sybase、SQL Server、DB2、MySQL等，能够扫描的数据库漏洞扫描方法不小于2300种（提供截图证明）； - 5.支持35种以上默认扫描策略模板，如常规安全扫描，中高危漏洞扫描，高危漏洞扫描，web服务组件扫描，网络设备扫描，云平台漏洞扫描，虚拟化扫描，主机信息收集，攻击性扫描，SQL SERVER数据库扫描，Apple类扫描，视频监控类扫描等等，同时针对市场应急响应的漏洞提供应急响应策略模板；（提供截图证明） - 6.支持对部门和资产的添加、删除、编辑等操作，以及对资产的属性自定义功能； - 7.支持以txt、csv、dat、xls等格式进行资产列表的导入（提供截图证明）； - 8.提供与名录型号一致的公安部销售许可证及检测报告； - 9.支持实时提醒当前的系统消息，包括报表下载消息、升级内容消息、日志下载消息等。（提供截图证明）支持控制台功能，可以通过控制台对系统进行操作和设置，例如重启和关闭系统、修改系统和网络配置、查看漏扫引擎状态并提供网络诊断工具（提供截图证明）。 | - 台 | - 1 |
| - 三、电子政务外网设备 |  |  |  |  |
| - 1 | - 核心交换机 | - 1.交换容量≥420Tbps，包转发率≥77700Mpps，支持电源冗余； - 2.主控引擎与业务板卡完全物理分离,采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥8个，独立交换网板插槽≥2个；主控引擎故障情况下，不能影响整机转发能力； - 3.主控引擎支持集成硬件监控功能，能集中监控板卡、风扇、电源、环境。无需单独配置硬件监控板卡，降低整机功耗；提供相关证明材料； - 4.硬件健康状态可视化。设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机，提供官网截图链接； - 5. 为保障核心设备的安全可靠性，要求所投产品端口浪涌抗扰度≥6KV（即具备6KV的防雷能力），提供第三方检验报告； - 6.支持大容量硬件表项：MAC≥1M，FIB≥3M，ARP≥256K，提供第三方检验报告； - 7.支持VXLAN二三层分布式网关，支持EVPN，支持VXLAN双活； - 8.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； - 9.支持IGMPv1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping、PIM DM、PIM SM、PIM SSM； - 10.支持基础安全保护策略，可实现ARP、DHCP、ICMP、IP扫描、DHCP V6、ND等各种攻击的自动防御。可自定义抗攻击的报文类型，提供第三方检验报告； - 11.支持监测光模块状态，光模块一旦出现短路可马上识别、并将故障模块隔离，确保不影响其它端口和整机的正常运行，更换模块后该端口也可马上恢复正常工作。提供第三方检验报告； - 12.要求产品10GE端口可线速转发，且转发时延≤1.5us，并提供第三方检测报告； - 13.提供产品进网许可证书； - 14.本次配置：双引擎、双电源，≥48个千兆光口，≥24个千兆光电复用口，≥8万兆光口,5米万兆光纤堆叠线缆1根。 | - 台 | - 2 |
| - 2 | - 24口接入交换机 | - 1.交换容量≥3.3Tbps，转发性能≥125Mpps. - 2.固化10/100/1000M以太网端口≥24，1G SFP光接口≥4个,其中两个可扩展为1G/10G SFP+光接口； - 3. 为保障核心设备的安全可靠性，要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力），并提供第三方测试报告； - 4.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； - 5.支持SAVI功能，防止地址解析欺骗；并提供第三方测试报告； - 6.支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；并提供第三方测试报告； - 7.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行；并提供第三方测试报告； - 8.支持可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能；并提供官网截图； - 9.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤50ms；并提供官网截图； - 10.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web功能； - 11.提供工信部进网许可证，中国国家强制性产品认证证书。 | - 台 | - 16 |
| - 3 | - 汇聚交换机 | - 1.交换容量≥7.9Tbps，包转发率≥600Mpps，支持电源冗余； - 2.支持≥固化24个1000M SFP光口，≥8个复用的10/100/1000Mbps电口，≥8个1G/10G SFP+光口，支持在64Bytes-1518Bytes下线速转发。提供第三方检测报告； - 3.支持MAC地址≥196K，路由表项≥64K。提供第三方检测报告； - 4.支持RIPv2，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6； - 5.支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM等组播协议； - 6.支持CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗。提供相关证明材料； - 7.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间达到毫秒级； - 8.为保证设备的正常使用，要求支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动。提供第三方测试报告； - 9.为保证IPv6的可部署性和应用性，交换机需具备IPv6 Ready Phase2认证证书，要求投标产品型号与获证产品型号一致； - 10.提供工信部设备进网许可证；中国国家强制性产品认证证书。 | - 台 | - 2 |
| - 4 | - 万兆多模模块 | - 配置交换机光模块：万兆LC接口模块（62.5/125μm：33米；50/125μm：66米；模态带宽为2000MHz•km时传输300米），适用于SFP+接口。 | - 个 | - 8 |
| - 5 | - 千兆多模模块 | - 配置交换机光模块：1000BASE-SX mini GBIC转换模块（850nm），500m。 | - 个 | - 32 |
| - 6 | - 出口路由器 | - 1.包转发率≥240Mpps，整机交换容量≥700Gbps； - 2.为保证设备稳定性，要求支持主控引擎≥2，独立交换转发板，控制平面、转发平面物理分离； - 3.设备高度≤3U，支持业务插槽数量≥8； - 4.配置独立接口板板载GE光口数量≥8，GE电口数量≥8（非复用路由接口），且非主控，交换网板自带的接口； - 5.支持并配置静态路由，等价路由、策略路由；支持并可配置RIPv1/v2，BGPv4，BGP4+等路由协议； - 6.支持并实配防火墙功能，可提供状态检测，攻击防御，URL过滤等多种安全特性，如需购买软件或License才能支持以上功能特性，则要求必须配置相应软件或License； - 7.支持并配置MPLS L2VPN、MPLS L3VPN、MPLS QoS、MPLS组播VPN功能，如需购买软件或License才能支持该功能特性，则要求必须配置相应软件或License； - 8.支持并实配支持L2TP、IPSec VPN、GRE VPN、组播VPN功能； - 9.支持并配置国家密码管理局商密SM1～SM4加密算法，支持SM1硬件加密，提供硬件加密卡型号、产品说明、官网截图证明； - 10.提供工信部颁发的IPv4/IPv6电信设备进网许可证。 | - 台 | - 1 |
| - 7 | - 用户认证管理平台 | - 1.支持≥6个GE电口，≥1个RJ-45配置口，≥2个USB口； - 2.1U高度硬件化产品，硬盘≥1T，DDR2内存≥2G，支持Linux操作平台，支持PostgreSQL数据库； - 3.为满足多种应用场景，准入方式应支持有线的用户名密码认证（EAP-MD5）、无线的用户名密码认证（PEAP-MSCHAPV2）和USB-KEY CA证书认证（EAP-TLS），CA证书认证功能需提供技术白皮书； - 4.支持已认证的用户使用自己的智能手机为访客终端扫描二维码进行访客入网接入认证授权，支持只有授权指定的用户组才能为访客做二维码授权，且在认证系统后台有访客与授权； - 5.支持访客开户的用户账号绑定。提供技术白皮书； - 6.支持与第三方Radius联动，将认证信息转发给第三方Radius服务器进行认证，即实现统一身份源。提供功能截图； - 7.支持从基于Java/web service的第三方接口读取用户数据信息进行认证； - 8.支持与WindowsAD域联动，实现与WindowsAD的整合认证，一次登陆完成802.1X认证和WindowsAD认证。提供技术白皮书； - 9.支持与数据库SQL SERVER、MySQL、ORACLE、DB2、PostgreSQL对接； - 10.支持使用短信、邮箱、第三方系统联动自助开户功能； - 11.支持开户、销户、分组管理用户；支持定制用户信息包含的字段，例如部门、年龄等；支持由已认证用户通过自助平台建立短时间临时用户账号，供访客使用；支持违反规定的用户放入黑名单，一段时间内禁止登陆；支持设置账号的使用期限，到期自动销户，并提前通知用户； - 12.支持用户上线后弹出广播消息、网页；支持设置禁止认证时段，在该时段内用户禁止认证，无法上网。提供功能界面截图； - 13.首次登陆账号激活，并强制修改密码。首次进行认证时，强制要求用户设置密保：手机号、邮箱账号、私密问答作为密保凭据任选其一。提供功能界面截图； - 14.支持对在线用户进行管理，可下发实时和离线短消息、查看在线用户、下发实时和离线修复程序、强制在线用户下线以及重认证、实时进程信息获取以及远程协助的功能； - 15.支持禁止已认证用户给未认证用户提供代理服务；禁止已认证用户启用拨号服务，进行非法外连；支持设置用户密码输错的次数上限，防暴力破解； - 16.支持直接获取用户网卡的物理MAC地址，防止篡改MAC地址。提供功能截图； - 17.禁止用户非法外连互联网，一旦访问则进行日志记录，并禁用所有网络连接；支持基于网络设备ACL、设备VLAN、主机ACL的网络权限控制。提供技术白皮书； - 18.支持根据业务规划，设置网络隔离安全域，并将安全域规划下发到交换机、客户端、防火墙、防火墙卡、路由器上执行。需提供技术白皮书； - 19.本次配置≥500个用户授权。 | - 台 | - 1 |
| - 8 | - SDN控制器 | - 1.≥2*Intel Xeon Silver 4110（或同级别）,11M L3, 8cores/16Threads,2.1GHz；内存：≥64G (2*32G)DDR4 2666 RECC服务器内存条； - 2.≥1个IPMI口，≥1个VGA口，≥2个10/100/1000M以太网电接口，≥2个万兆以太网光接口，≥2个USB 3.0接口，≥2个USB 2.0接口； - 3.≥2块1.8TB 10000转2.5寸企业级硬盘； - 4.支持1+1冗余电源； - 5.在扁平化的大二层组网环境下，支持端口特定的隔离策略，既能隔离arp、单播、dhcp报文又能放通其他正常的二层报文，提供证明材料； - 6.支持资产终端设备自动发现，拓扑的自动生成和展示，可实现物联网终端自动上线，支持提供向导式配置界面； - 7.支持自定义资产终端准入免确认时间，免确认时间内自动进行整网资产哑终端设备的IP+MAC等信息收集，提供功能截图； - 8.支持图形化web管理，可通过web界面进行节点管理、链路管理、业务管理、拓扑管理、故障感知等； - 9.支持动、静态IP地址混合部署场景； - 10.支持IP分配监控，实现显示IP地址的不同状态，包含冲突地址，分配地址，保留地址，不可分配地址等； - 11.支持对指定业务流经过安全资源中心各安全设备的顺序进行自定义编排； - 12.当网络出现环路时能自动产生告警，并在拓扑中显示具体的环路设备告警，能够查询到具体的环路端口,提供证明材料； - 13.支持分级分权的账号审批，不同的账号有不同的审批范围和权限。可以根据业务网分组生成对应范围权限的管理账号； - 14.支持终端准入的移动端审批界面，支持微信公众号的对接，方便适应移动审批的需求和易用性； - 15.当出现控制器故障时，支持逃生机制，不影响当前业务运行，用户的安全策略不变； - 16.支持安全设备旁挂后，实现安全设备引流，当出现安全设备故障或者进行安全设备替换时，网络不中断； - 17.本次配置设备管理授权≥10个管理授权。 | - 台 | - 1 |
| - 9 | - 安全态势感知平台 | - 1.产品必须为硬件设备，软硬一体化2U标准机架式设备；内存≥32G；企业级硬盘≥8T，要求支持外接第三方存储扩容；≥4个千兆电口，≥1个管理口；冗余电源； - 2.支持分布式部署和集中式部署，支持通过集群方式部署进行性能扩展，支持分布式运算； - 3.支持syslog、文件、WMI、SNMPTrap、数据库、SMB等多种日志接入方式，并提供不少于80个支持细分字段的解析。提供产品功能界面截图； - 4.支持对关键日志进行审计，包括但不仅限于系统关键日志、数据库的敏感操作等，支持自定义审计模板； - 5.系统支持自带漏洞扫描功能，支持主动式漏洞扫描，漏扫任务管理支持立即执行任务和周期任务。提供第三方检测报告和功能截图； - 6.支持漏洞查询：用户可以根据漏洞的相关属性对系统存在的当前漏洞进行查询；查询结果可以导出成报告报告可以另存为PDF、Word、Excel等格式。提供第三方检测报告和功能截图； - 7.要求系统自带基线扫描（配置核查）功能，对设备进行配置核查，支持立即执行任务和周期任务。提供第三方测试报告和功能界面截图； - 8.支持对网络设备、安全设备、操作系统、数据库、应用系统日志监测对象的多维度经验曲线绘制，支持实时曲线与经验曲线的实时匹配和差距阈值设定，超标阈值后进行告警，实现监测对象的异常监测、图形化展示和告警； - 9.支持报表功能，包括态势感知报表、失陷处理报表、安全告警报表等，支持定制报表发送任务； - 10.支持全文检索功能。能对系统内的对象提供全文检索功能，对于海量数据的检索可限定检索时间段（主要针对安全事件）。全文检索提供一个输入栏，在任何页面均可以检索； - 11.支持安全知识库功能，系统内置对应漏洞、基线问题、安全事件等知识，并支持自定义创建增加知识，支持知识库至少有9万条知识记录。提供产品功能界面截图； - 12.支持IPV6，包括漏洞扫描、基线检查、安全事件接入等全面支持IPV6； - 13.为满足网络安全法要求，应对不断增长的业务需要，要求支持无限扩展存储空间，支持新增硬件存储（兼容至少三家业界存储厂家）直接加载扩容存储空间； - 14.要求默认配置≥100个日志接入授权，五年更新服务授权，含五年安服，按需提供包括每年一次安全专家分析和安全策略优化服务，以及检测报告的输出； - 15.提供公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证，证书标准为日志分析三级，且提供公安部查询网站结果截图； - 16.要求提供综合型安全审计产品（增强级）的公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且提供公安部查询网站结果截图。 | - 台 | - 1 |
| - 10 | - 下一代防火墙 | - 1.国产CPU操作系统。标准机架式上架设备,冗余电源；至少配置6个千兆电口，2个千兆光口，2个万兆光口；硬盘≥1T，吞吐≥40G，最大并发连接数≥1200万，新建连接数≥24万； - 2.产品支持静态路由，动态路由（OSPF、RIP、BGP、ISIS等），VLAN间路由，单臂路由，组播路由等； - 3.必须支持基于应用的策略路由，可实现为不同的应用类型智能选择相应的链路（截图证明）； - 4.必须支持基于WEB地址URL的策略路由，可实现将不同类型的网站流量智能分配到不同的链路（截图证明）； - 5.支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现用户认证、IPS、AV、URL过滤、协议控制、流量控制、并发、新建限制、垃圾邮件过滤、审计等功能,简化用户管理（截图证明）； - 6.支持针对策略中的源、目的地址进行新建限制，可以针对单IP(或地址范围)进行新建控制（截图证明）； - 7.至少支持两种方法主动探测服务器的存活状态，服务器负载均衡支持10种算法(截图证明)； - 8.支持DMVPN，在增加一个新的分支节点网关后，不需要在中心网关更改任何配置，且支持路由推送，实现spoke to spoke互通，不必建立额外隧道（截图证明）； - 9.SSL VPN默认支持不少于30个并发用户授权，不需要单独付费（截图证明，现场可验证）；支持基于策略的病毒扫描与防护，可针对不同的源目IP地址、源MAC地址、服务、时间、安全域、用户等，采用不同的病毒防护策略（截图证明）； - 10.支持多接口可旁路的病毒文件传输监听检测方式，可并行监听并检测多个接口、多个网段内的病毒传输行为，用于高可靠性要求的旁路应用环境（截图证明）； - 11.提供与名录型号一致的公安部销售许可证及检测报告。 | - 台 | - 1 |
| - 11 | - 入侵检测防御 | - 1.标准2U机架式设备，国产CPU、操作系统。内存≥8GB；硬盘≥512GB；网络接口≥1个HA口；≥1个管理口，≥2个千兆电口，≥4个千兆光口； - 2.满检速率≥3G；TCP最大并发连接数≥300万；提供与名录型号一致的公安部销售许可证及检测报告； - 3.系统需要支持如下常见协议的解析：ETHER、ARP、RARP、IP、ICMP、IGMP、PPPoE、Vlan Tag、MPLS、TCP、UDP、NetBIOS、CIFS、SMB、FTP、TELNET、POP3、SMTP、IMAP、SNMP、MSRPC、SUNRPC、TNS、TDS、HTTP、QQ、MSN、BT、Thunder、CHARGEN、ECHO、AUTH、DNS、FINGER、IRC、MSPROXY、NFS、NNTP、NTALK、PCT、WHOIS等，协议覆盖面广，与之对应的事件库完备，需提供截图证明； - 4.设备具有抗逃避检测机制，可以针对分片逃逸攻击、重叠逃逸攻击、加入多余或者无用字节逃逸攻击进行有效防范，并且能具体说明； - 5.能够对缓冲区溢出、网络蠕虫、网络数据库攻击、木马软件、间谍软件等各种攻击行为进行检测，需提供界面截图； - 6.系统首页提供最近24小时内网络发生的展示界面，包括对拒绝服务事件、扫描事件、蠕虫事件、木马病事件、网络整体状况等展示，需提供界面截图； - 7.系统需具备对针对Web系统（包括浏览器、服务器）的攻击具备检测能力：SQL注入（包括各种变形）、XSS（包括存储式XSS、反射式XSS）及其各种语法变形、Webshell、网页挂马、语义变形、编码等环境下的精确检测能力，需提供界面截图； - 8.系统需提供对IM（即时消息）通信、P2P通信、在线视频、在线音频、在线游戏、在线炒股，需提供截图； - 9.系统可配置过滤条件，可根据MAC过滤和IP过滤关系进行“与”“或”策略配置，需提供界面截图； - 10.系统提供自定义弱口令规则的能力，使用户可以灵活定义网络内的弱口令条件，需提供界面截图； - 11.系统需提供事件名称+目的地址+源地址；事件名称+源地址+目的地址的三维交叉报表，能辅助用户快速定位问题； - 12.系统需提供完善的报表系统，支持面向安全结论的分析报表；报表需支持如下格式：HTML、PDF、EXCEL、WORD，所生成的报表可以自动发送到多个邮箱，能辅助用户查阅。 | - 台 | - 1 |
| - 12 | - 堡垒机 | - 1.国产CPU操作系统； - 2.标准上架设备，内存≥8GB，硬盘≥500GB，网络接口≥4个千兆电口，字符协议不低于500个、图形协议不低于100个； - 3.产品支持对运维对象及其账号等进行集中管理和授权等功能；提供运维操作审计、会话监视、会话回放等功能，并对违规操作行为进行报警、阻断； - 4.支持在IPV4,IPV6，IPV4与IPV6网络环境下部署（提供截图）； - 5.支持SSH协议服务端启用强加密算法hmac-sha2-256,hmac-sha2-512，提升SSH协议安全性（提供截图）； - 6.支持以下身份认证方式，基本认证：本地帐号+密码认证；支持USB-KEY认证；支持内置动态口令认证，支持手机令牌otp，无须额外增加认证服务器；数字证书认证：北京数字证书认证，吉大正元证书认证； - 7.本地运维工具支持：Putty，SecureCRT、XSHELL、SSH Secure Shell Client、WinSCP、FFFTP、FlashFxp、FileZilla、SQLPlus、PLSQLDev、Toad for Oracle、Db2cmd（DB2）、Quest Central for DB2、Teradata SQL Assistant、SqlDbx Personal、SqlDbx Professional、pgAdmin3、SqlAdvantage、Mysql Command、SSMS、Dbvisualizer、Navicat等； - 8.可设置审批规则与资源角色关联，对运维人员访问资源制定登录审批策略，需要得到审批员的审批后才能继续执行后续操作（提供截图）； - 9.提供30个点的被管资源数； - 10.提供与名录型号一致的公安部销售许可证及检测报告。 | - 台 | - 1 |
| - 13 | - 漏洞扫描 | - 1.标准机架式上架设备，至少配置6个千兆电口，提供至少三年的维保服务和特征库升级服务； - 2.产品通过对TCP UDP端口扫描，识别开启的端口情况以及对应的服务或应用协议，发现目标系统中各服务应用存在的安全隐患，并提出修改建议；可通过调整扫描线程数等方法调节扫描速度；产品支持对软件版本和扫描规则库的在线升级或者本地升级； - 3.支持Windows域扫描技术，利用域管理员权限使扫描更深入、更准确（提供截图证明）；支持云平台扫描，漏洞覆盖OpenStack、KVM、Vmware、Xen等云计算平台（提供截图证明）； - 4.支持大华、海康等视频监控类设备扫描（提供截图证明）；支持对数据库的识别与扫描，包括：Oracle、Sybase、SQL Server、DB2、MySQL等，能够扫描的数据库漏洞扫描方法不小于2300种（提供截图证明）； - 5.支持35种以上默认扫描策略模板，如常规安全扫描，中高危漏洞扫描，高危漏洞扫描，web服务组件扫描，网络设备扫描，云平台漏洞扫描，虚拟化扫描，主机信息收集，攻击性扫描，SQL SERVER数据库扫描，Apple类扫描，视频监控类扫描等等，同时针对市场应急响应的漏洞提供应急响应策略模板；（提供截图证明） - 6.支持对部门和资产的添加、删除、编辑等操作，以及对资产的属性自定义功能； - 7.支持以txt、csv、dat、xls等格式进行资产列表的导入（提供截图证明）； - 8.提供与名录型号一致的公安部销售许可证及检测报告； - 9.支持实时提醒当前的系统消息，包括报表下载消息、升级内容消息、日志下载消息等。（提供截图证明）支持控制台功能，可以通过控制台对系统进行操作和设置，例如重启和关闭系统、修改系统和网络配置、查看漏扫引擎状态并提供网络诊断工具（提供截图证明）。 | - 台 | - 1 |
| - 四、系统集成 |  |  |  |  |
| - 1 | - 系统集成 | - 系统集成 | - 项 | - 1 |
| - 1、交货期：签订合同后45个工作日； - 2、交货地点：省政协办公厅。 |  |  |  |  |