| 包三采购数量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 智慧黑板（含实物展台） | 44 | 套 |
| 2 | 网上阅卷系统 | 1 | 套 |
|  | 学业数据采集与分析诊断 | 1 | 套 |
|  | 高速扫描仪 | 3 | 台 |

一、智慧黑板

| 主要技术参数要求 |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一、智慧黑板硬件性能 |  | 套 |  |  | 44 |  |  |
| - 智慧黑板整机采用三块拼接而成，中间一块为液晶显示画面，≥86英寸，可以进行触摸互动，显示画面隐藏后可作为一个普通黑板，可以在上面进行任意书写，支持水笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种书写方式，无需喷水即可擦除。内置教具盒。 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 智慧黑板标准尺寸：长≥4000mm；高≥1200mm，厚≤105mm；采用专业的模块化构架、结构无缝一体化设计，利用无缝拼接显示软件实现各板块和多媒体互动无缝融合。 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 中间屏幕采用LED A规屏、背光源、屏幕分辨率≥3840x2160，核心显示屏4K高清，可视角度≥178°，灰度分辨率等级≥128灰阶，显示比例16:9。【提供具备CNAS检测专用章的检测报告，并加盖厂家公章】 |  |  |  |  |  |  |  |
| - ★不影响老师在手握粉笔时还可通过三指按压快速开关黑板背关，方便快捷。并且关闭屏幕的同时，触摸功能也自动关闭，防止误操作。【提供具备CNAS检测专用章的检测报告，并加盖厂家公章】 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 为保证学生上课观看的显示效果，要求智慧黑板采用全贴合电容触控技术，可杜绝灰尘和水汽进入屏幕，减少液晶面板和钢化玻璃间的反光，使屏幕显示更加通透，画质清晰。 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 智慧黑板需具备手指轻触式多点（不少于20点触控）互动体验，触摸分辨率:≥32768*32768；【提供具备CNAS检测专用章的检测报告，并加盖厂家公章】 |  |  |  |  |  |  |  |
| - ★所有按键需前置，实体按键不少于7个，并且具有电源、音量-、音量+等功能，便于老师操作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| - PC的Windows及Android双系统可以仅通过教室的一根网线同时上网，不需要外加任何其它设备。 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 产品具有内置音箱设计结构，运用环境自适应扩声原理，保证高品质的音质效果，采用DTS加杜比双音效解码，智慧黑板具备前朝向喇叭，输出功率:≥21W*2 音箱孔洞直径≤6mm，合理设计有效防止粉尘及灰尘对音箱的损坏。【提供具备CNAS检测专用章的检测报告，并加盖厂家公章】 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 双系统无需手动设计/整机无需外接无线网卡以及有线网络，实现同时支持Windows及Android双系统的Wi-Fi联网功能，不需手动重复设置。 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 智慧黑板采用模块化无限拼接技术，两侧黑板和中间显示屏灵活拼接，可根据客户的需求随意拼装、两侧黑板随意延长。【提供实物照片截图和无限拼接的细节截图加盖厂家公章】 |  |  |  |  |  |  |  |
| - ★便于教师教学使用并方便收纳教学工具，内置置笔槽设计，即黑板两侧副板底部带有凹槽。【提供实物照片截图加盖厂家公章以及具备CNAS检测专用章的检测报告。】 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 为确保学生安全防止智慧黑板玻璃老化脱落，智慧黑板必须采用外框玻璃卡槽式设计，智慧黑板必须采用全包边设计，金属材质镀丝包边固定钢化玻璃、安全无锐角的结构设计，不得采用钢化玻璃与框架间无边框玻璃粘贴方便或半包式玻璃粘贴设计方式。 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 采用无缝拼接技术：拼缝≤0.06mm，光学拼缝≤0.012mm，平整度≤0.12mm。【提供具备CNAS检测专用章的检测报告，并加盖厂家公章】 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 整机在-40℃—65℃的环境下可正常使用。【提供具备CNAS检测专用章的检测报告，并加盖厂家公章】 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 智慧黑板产品具有静电放电抗扰度试验（符合GB/T 17626.2-2006）、浪涌抗扰度试验（符合GB/T 17626.5-2008）,电瞬变快速脉冲群扰度试验（符合GB/T 17626.4-2008）【提供具备CNAS检测专用章的检测报告，并加盖厂家公章】 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 电源：前置电源物理按键具有一键关机、ops关机、节能待机三合一功能；（提供厂家实物照片并加盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |
| - 智慧黑板采用抽拉盒设计，电源模块与核心驱动模块独立抽插，智慧黑板的电源模块可独立插拔，核心驱动模块可独立插拔，强弱电分离。【提供具备CNAS检测专用章的检测报告，并加盖厂家公章】 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 为保障师生在日常教学过程中，屏幕表面采用≤3.6mm厚防眩光钢化玻璃，，防划防撞；玻璃内嵌式设计对玻璃和使用者双重保护，钢化玻璃贴合有防爆膜，具有防飞溅功能，防止玻璃破碎伤人；玻璃可承受不小于 2kg 钢球的撞击或≥100MPA的外应力冲击，玻璃不会破碎。【提供具备CNAS检测专用章的检测报告，并加盖厂家公章。】 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 智慧黑板须提供CCC国家强制性认证证书。 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 二、OPS配置 |  |  |  |  |  |  |  |
| - ★主机采用插拔式结构，≤90pin接口，无任何外接电源线和信号线，方便检测维护； |  |  |  |  |  |  |  |
| - 处理器： 等于或优于九代Intel Corei7；内存：等于或优于8G DDR4；硬盘：等于或优于256G-SSD 固态硬盘；内置 WiFi：IEEE 802.11n 标准；内置网卡：10M/100M/1000M；≥1个HDMI接口，≥1个VGA接口，≥6个USB接口。 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 内置 WiFi；内置网卡：10M/100M/1000M。 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 三、★嵌入式高拍仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 清晰度（分辨率）：800万像素（3264×2488）； |  |  |  |  |  |  |  |
| - 镜头拍照幅面：≥A4； |  |  |  |  |  |  |  |
| - 变焦：支持1%至1500%倍无级数码变焦； |  |  |  |  |  |  |  |
| - 自动免对焦，无需人为调焦； |  |  |  |  |  |  |  |
| - 镜头解析度：≥1000TV线； |  |  |  |  |  |  |  |
| - 输出格式：MJPG，YUY2； |  |  |  |  |  |  |  |
| - 最低照度：10Lux； |  |  |  |  |  |  |  |
| - 推荐照度：50-80Lux ； |  |  |  |  |  |  |  |
| - 闪烁控制：50HZ或60HZ； |  |  |  |  |  |  |  |
| - 工作电压：5V； |  |  |  |  |  |  |  |
| - 最大电流：<400mA； |  |  |  |  |  |  |  |
| - 待机电流：<5mA； |  |  |  |  |  |  |  |
| - 工作温度：-10-60度； |  |  |  |  |  |  |  |
| - 免驱支持系统: Windows 10，Windows8/8.1 Windows 7. Windows VISTA、Windows XP sp2。 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 自动光圈, 自动白平衡，自动曝光，支持USB纯数字输出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| - USB五伏电源直接供电，弱电环保无辐射。 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 四、备授课软件要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 需要具备资源管理平台： 1）覆盖小初高全学段，提供资源需包含：教学资源（课件、教案、学案）、题库、错题集、试卷、视频、素材、可交互式网络画板等。 2）网络画板： （1）支持测量和计算：包括动态测量、数值计算、概率统计。 （2）支持基于参数的动画设置、动作设置、变量设置。 （3）支持动态变换，变换的对象支持几何图形、函数曲线等；支持变换类型有平移、旋转、缩放、对称等。（需提供功能界面截图加盖厂家公章） 3）支持老师上传个人教学资源、微课、素材，支持新建试题、试卷。同时支持将课堂板书和课堂录制的微课一键上传到个人资源库，支持公开资源到校本资源库。 4）题库可按章节、知识点筛选。支持收藏、复用试题，查看本试题解析。 5）试卷以专题、单元、期中、期末、月考、模考进行精准筛选；须提供云平台软件产品著作权登记证书 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 需要具备云空间： 1）教师可在云空间中进行作业任务下发、批阅作业、组卷、班级管理、素质评价等操作。须提供自动批改相关技术的计算机软件著作权登记证书； 2）班级圈：为每个班级提供分享空间，师生可以自由发表文字、音频、视频动态，师生之间可以点赞、评价互动，支持老师将主观题作业分享到班级圈，供家长查看 3）英语听说练习题型覆盖单词朗读、句子朗读、角色扮演、智能听写，支持学生进行英语口语听说练习并可自动进行评测和分析，并可将每个学生分析情况汇总形成班级报告。学生作答后可即时对学生作答的流畅度、完整度、发音准确度、语速进行打分，跟读部分可将学生读的内容中有问题的单词通过不同颜色进行标识，指出学生薄弱点便于学生提升英语听说能力。（需提供功能界面截图加盖厂家公章）;须提供英语听说相关系统的计算机软件著作权登记证书； 4）学生自主学习。支持学生按学段、科目、版本、册别筛选，进行闯关模式下难度递进的自主学习，答题完成后支持査看题目正确性以及答题解析，满足不同学生的个性化练习需求。（需提供功能界面截图加盖厂家公章） 5）智慧错题集（需提供功能界面截图加盖厂家公章） （1）支持两种错题收录方式：支持学生线上做错的习题系统自动识别并收录；支持打印版试卷(云端题库组卷)批阅后，通过扫描仪形成扫描件，系统自动识别错题并关联相应知识点；须提供智能组卷相关技术的计算机软件著作权登记证书 （2）错题自动汇总到班级错题集和学生错题本。老师可按学段、科目、题型进行筛选，设置错误率范围进行筛选和通过正确率高低将错题排序；学生可以针对错题进行巩固练习。 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 需提供备课系统： 1）备授课一体化，支持课件云同步，课件的每一处修改均可同步至云端，无需单独保存上传，确保多终端调用同个课件均为最新版本。 2 端备课多种方式。教师可在本地课件中使用智能插件登录进入“资源管理平台”，一键调取题库、微课视频等云端资源；支持在线创建单选题、多选题、判断题、投票题、视频、录制并插入微课、网站链接、思维导图、视频音频、网络画板等，课件完成可同步至云端存储。（需提供功能界面截图加盖厂家公章） 3）备课工具覆盖不少于5种学科、数量不少于20种，可一键插入课件，须包含以下内容语文：汉字卡片、古诗词、拼音卡片、中文听写；数学：网络画板；英语：英文听写、字母卡片、英汉字典；化学：元素周期表；通用：单选、多选、判断、投票、云试题、网站链接、多媒体、云端微课视频；（需提供功能界面截图加盖厂家公章） 4）提供化学方程式编辑器智能快速模糊搜索，可以将方程式便捷插入PPT中。（需提供功能界面截图加盖厂家公章） 5）提供数学、语文、英语、物理、化学、生物不少于六个学科PPT课件主题模板 6）支持在线组卷，可从试题库和班级错题集选择试题进行在线组卷。（需提供功能界面截图加盖厂家公章） 7）课堂活动必须包含以下互动模板：判断对错、翻翻卡、连线、猜词游戏、分类、选词填空、连词成句。（需提供功能界面截图加盖厂家公章） |  |  |  |  |  |  |  |
| - 需具备授课系统： 1）备课模式可一键切换为授课模式，支持备课资源云端快速调取，为避免学校网络不稳定，系统可支持U 盘导入课件直接进行授课。 2）白板工具：支持白板书写、自由擦除、新增白板等功能，支持板书自动保存并可上传教师云端。 3）虚拟实验（需提供功能界面截图加盖厂家公章） 可交互式虚拟实验数≥370项，学段学科覆盖初高物理化学 （1）物理实验需包含人教版、苏科版、北师版、沪粤版、沪教版、沪科版、鲁科版、教科版不少于230个精品实验内容。 （2）化学实验为精确把握实验药品用量，要求固体药品取用时可设置具体数值，液体药品可选择倾倒体积；要求软件模拟真实实验场景，真实还原化学反应过程中的声音、实验现象，合理呈现化学反应中的烟、雾、扩散等动态效果，如沉淀效果、溶解扩散效果、烟雾效果、火焰效果、气泡效果、析出效果、爆炸效果以及颜色变化效果等；要求软件具备错误操作演示功能，可以将错误操作导致的危险现象进行呈现；必须包含粉尘爆炸实验、铝热反应、实验室制备氨气。 （3）需提供原子、分子、晶体模型，能够清晰展示原子的电子排布式，分子成键情况和晶体的状态、配位数、原子坐标等参数，化无形为有形，更好的讲解抽象概念。 4）具有数学直尺、量角器、三角板，平面几何工具功能 5）微课录制：支持老师将课堂中的重点内容进行录制，可同步录制老师声音、板书和ppt展示等内容，支持一键上传教师云端。 6）作业讲评：支持一键调取学生线上作业进行讲评，支持查看班级全体、学生个体每题的答题情况，同时支持典型答题进行展示、不少于4个学生的答题对比讲评，对作业进行批阅和批注。（需提供功能界面截图加盖厂家公章） 7）提供数学、语文、英语、化学、地理、音乐学科不少于27种授课工具。需包含以下内容：语文：汉字、古诗词、拼音、中文听写、拼音格、米字格、田字格；数学：网络画板、直尺、三角板、圆规、线段、多边形；英语：英文听写、字母卡片、英汉字典；化学：元素周期表；地理：星球；音乐：电子琴乐器、五线谱纸；通用学科：白板、截屏、聚光灯、挡板、计时器、微课录制、放大镜（需提供功能界面截图加盖厂家公章） 8）互动 (1)点评：a、支持课堂和课后根据学生和小组的表现进行评价； b、支持按学期查看各小组及成员的积分排行榜及详情。（需提供功能界面截图加盖厂家公章） (2)抽选：支持一次性抽选不少于8个学生，并支持一键点评抽选学生。（需提供功能界面截图加盖厂家公章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 主要技术参数要求 |  | 数量 |  |  | 单位 |  |
| 二、网上阅卷系统 | 1.支持按学段、学科、试题、试卷选择，支持输入内容进行搜索功能； |  | 1 |  |  | 套 |  |
|  | 2.支持按教材选题、知识点选题、试卷选题、智能组卷、细目表组卷；支持收集使用者的组卷记录、下载记录、报错记录、收藏记录； |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.在线题库试题总量需达到700万道题以上，涵盖人教版、北师大版、苏教版、北师大版、沪教版、浙教版等主要教材版本，并根据各教材版本进行试题库编目管理，每道题均有题型、难易程度等标签，并配套试题解析； |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.支持多终端查看终端系统,如电脑、手机（Android、IOS）、Pad（Android、IOS）。教师端不支持手机 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.从试题库组卷管理基于知识点进行试题库编目管理，题库涵盖理科所有学科，每道题均有题型、难易程度等标签。 （1）支持各版本教材，涵盖人教A、B版、大纲版、北师大版、苏教版、湘教版、沪教版等； （2）支持按必修课和选修课进行选择组卷； （3）支持题型包括单选题、多选题、填空题和解答题；难易程度包括容易、较易、中等、较难、困难共5个等级； （4）支持试题类型按常考题、压轴题、名校精品题进行筛选组卷； （5）支持试题来源按月考试卷、期中试卷、期未试卷、单元测试、同步练习、高考复习、高考模拟、高考真卷进行选择组卷； （6）支持按各省份各地区进行筛选组卷； （7)支持各学科按各单元章节、各知识点进行选择组卷； |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.从试卷库组卷管理，支持按各学习阶段、各科目、各教材版本、考试类型、试卷类型、各省份各地区进行筛选组卷； |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.题目筛选教师选择科目后，可通过知识点编目筛选对应的知识点，并通过题型、难易程度进行进一步筛选。教师可根据筛选结果选择试卷需要的试题。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.在线预览与编辑教师选好试题后，可直接预览试卷，并可以在线编辑试卷整个内容，包括标题、试题分数、增加删减试题等。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.智能组卷，针对理科类学科（数学、物理、化学、生物），可根据试卷自动进行知识点标注，不需要教师手动标注，并且可以根据本班级薄弱知识点从题库中智能选题生成考后巩固试卷 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.试卷下载提供Word，PDF等多种试卷下载方式，可自动生成答题卡； |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.支持智能组卷模式，按章节组卷、按知识点组卷、按细目表组卷方式，支持按我的记录组卷，可查看和筛选自己的历史给卷记录，并进行重新组卷，为全市统考本次网络阅卷系统需与原有系统无缝对接。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、学业数据采集与分析诊断 | 一、基础信息管理 |  |  | 1 |  | 套 |  |
|  | 1.区域各学校信息管理，对区域内所有学校的基础信息进行统一管理，为区域组织联考，开展学业分析提供基础数据支撑。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.学生信息管理，对学生信息进行录入和管理。支持Excel模板批量导入，可分学校、分年级导入，支持人工校验和修改。学生信息包括姓名、学号、学籍号、入学年、学部以及家长信息。支持选择学生标签，可添加为复读生、借读生、艺术生、体育生；支持选考科目信息添加；支持选择选考科目文理分科和“3+1+2”新高考模式的分科情况，还可以增加新的科目组；支持走班的学生信息管理、一个学生存在多个教学班和一个行政班。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.教师信息管理，对教师信息进行录入和管理；支持Excel模板批量导入，支持人工校验和修改；教师信息包括姓名、角色、年级、所教班级、所教学科、联系方式等信息。支持老师走班和教学班的班级设置，便于走班考试成绩分析查看；支持考号根据学校实际情况导入，不做任何固定。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.考试组导入和选考导入可单独设置考号、班级、考场、座号的科目设置，勾选后对应科目将支持独立修改考号、班级、考场、座号，但考生信息将不会与考试组考生进行同步；支持单科修改考号等信息。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.对各学校的年级进行录入和管理支持每年自动给学生和老师升学年。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.支持区县教育局统一组织考试，区县教育局下再划分多个片区统一考试统一阅卷；支持区县教育局查看所有数据、片区查看自己片区学校的数据、学校查看自己学校的数据；支持教育局/教研室查看管辖学校下的所有考试数据，包括学校自己考试数据以及在平台上日常进行的测验。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.支持缺少学号等信息时，通过学生姓名快速导入考生；支持考生复用，考生复用是默认当前年级，也可选择显示所有考试，信息服务三年。 |  |  |  |  |  |  |
| 四、高速扫描仪 | 扫描模式：单/双面扫描 |  |  | 3 |  | 台 |  |
|  | 色彩模式：黑白/灰度/彩色/多流输出 |  |  |  |  |  |  |
|  | 背景色：黑/白背景色可互换，方便根据不同纸张情况调节。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 扫描元器件：CIS |  |  |  |  |  |  |
|  | 扫描分辨率：100-600dpi，可按1dpi（LM）级数精细调整。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 扫描速度（A4/300dpi/黑白/彩色）：横向80ppm/160ipm。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测功能：超声波双张检测、折角检测、滑移检测 |  |  |  |  |  |  |
|  | 双面合一：自动将正反两面保存在单页文件里 |  |  |  |  |  |  |
|  | 纸张尺寸：最小48×70mm，最大307×2540mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 自清洁功能：负离子净化器和扫描镜面清洁刷 |  |  |  |  |  |  |
|  | 单触扫描 |  |  |  |  |  |  |
|  | 自动预览功能：自动产生9个不同版本的扫描图像(LM) |  |  |  |  |  |  |
|  | 自动重扫功能：无需重新扫描原稿即可调整已扫描的图像质量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通知功能：4 个独立的通知功能按键可自动检测已扫描图像的问题 |  |  |  |  |  |  |
|  | 纸张出纸控制：降低正在退出的纸张速度，并对齐纸张，以免卡纸或损伤原稿 |  |  |  |  |  |  |
|  | 长文档扫描：支持长纸模式 |  |  |  |  |  |  |
|  | 纸张厚度： 20g/m2-157g/m2。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 输稿器容量：≥300张 |  |  |  |  |  |  |
|  | 条形码识别：驱动支持条形码识别以实现批次分离 |  |  |  |  |  |  |
|  | 图像处理：图像增强，动态阈值，自动分离，反置，多流输出等。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 配置扫描软件：Image Capture Plus |  |  |  |  |  |  |
|  | 接口：USB3.0 驱动：TWAIN/ISIS |  |  |  |  |  |  |
|  | PANICP安全扫描存储系统，扫描仪需支持软件厂家安全加密系统或具备安全可控芯片，防止数据泄露， |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作系统：Windows XP/Vista/7/8/Server2003/Server2008/Server2012 |  |  |  |  |  |  |
|  | 功耗：支持睡眠模式，睡眠模式下功耗不高于1.2W。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 平板：可选配外接双背景黑白互换、具备多项裁切（放置多种尺寸的文件一次扫描，会自动裁切各个文件）的高速平板 |  |  |  |  |  |  |