阿克苏地区中医医院

绿

地

养

护

方

案

及

概

算

二○二二年十月

一、绿地养护概算

| 项目面积 （㎡） | 价格 （元/㎡） | 平均每月养护费 （元） | 全年养护费 （元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 19947 | 10.80 | 17952.25 | 215427.00 |

二、绿地养护方案

（一）绿地养护项目相关情况

阿克苏地区中医医院院内绿地面积约为19947平方米，绿化覆盖率较高，有不同规格品种乔木、修剪造型灌木以及草坪养护。

（二）绿地养护职责

中标单位按照园林绿化养护操作规程及园林绿化养护质量标准，合理组织，精心养护，并派出专业的园艺师组织指导安排管护工作，并根据各个季节天气及植物生长情况灵活指派位有经验的园艺工人，保质保量完成养护管理任务。

（三）绿地养护内容

包括淋水、开窝培土、修剪、施肥、除草、抹芽、病虫害防治、扶正、补植（苗木费另计）等整套过程。

三、养护技术细则

（一）质量目标

抓养护现场管理入手，组织强有力的养护技术人员和作业班子，从开始养护至养护阶段性结束认真执行一系列绿化养护标准，严格按照维护规章制度和质量评定标准进行养护，常绿草坪要严格按照操作流程，确保景观效果。

四、养护方案以及标准

（一）季节性管理

区域内植物种类较多，植物特性不同，而且绿化养护季节性差异较大，管理的方式也大相径庭，具体表现在：

1、常绿乔木、落叶乔木：

春：①逐步撤除防寒设施和防寒物，进行灌溉与施肥，为树木萌发生长创造适宜的水肥条件；②补植缺株；③对原有和新植树木进行抹芽、除檗；④风害树木顺势扶正，根部培土成馒头型；⑤做好春季病虫害防治工作，三月份即开始进行全面预防喷药；⑥做好雨季防涝的工作准备。

夏：①抓紧浇水抗旱，雨水过多时加强排水防涝；②严防病虫害，特别是叶面病虫害的发生；③进行生长期修剪，宜尽量从轻，主要控制竞争枝、内膛枝、直立枝、徒长枝的发生和长势，以集中营养供骨干枝旺盛生长之需。

秋：①继续做好抗旱排涝后期工作，旱时灌水，涝时及时排积水；②做好秋季植树；③防治病虫害，及时进行药物喷洒；④沤制菜枯肥，为施冬肥做好准备。

冬：①进行冬季整形修剪，幼树的修剪以整形为主，对观叶树以控制侧枝生长，促进主枝生长为目的，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝以及藤蔓寄生植物，保持树形优美；②开环状沟施冬肥，保障来年生长；③做好防寒工作，对新栽不耐寒树种树干基部以上缠绕草绳御寒；④防治病虫害，消灭越冬虫包、虫茧和幼虫；⑤刷白：对生长良好的树干在主干基部以上1.2~1.5米处涂石灰液（浆）加盐刷白，做到涂布均匀，上缘平整。

2、小乔木、灌木

春：①撤除防寒设施和防寒物；②开展春季施肥工作及深挖松土工作，尤其是早春植物，施以磷钾为主的肥料，促进花芽分化，松土要耐心细致，尽量减少伤害植物根系；③进行春季整形修剪及开花植物疏蕾工作，蔷薇科植物的整形修剪只宜在春季进行；④对春花植物的花后整形修剪，应选在叶芽开始膨大尚未萌发时进行，花后追肥施以氮为主的肥料；⑤中耕除草，抗旱排涝；⑥防治病虫害，提早进行预防喷药，病虫害发生及时采取应对措施；⑦做好例行的整形修剪工作。

夏：①抓紧抗旱排涝工作，结合浇水适当施肥；②紫薇等夏花植物的花前花后施肥修剪工作，及时剪除残花，节约养分；③高温高湿注意防治病虫害的发生，提早预防，及时喷药；④修剪整形以整齐美观为主。

秋：①继续做好抗旱排涝工作及病虫害防治工作；②整理除杂，做到植物清枝绿叶，园容干净整齐；③清除死树，进行秋季补植工作；④秋花植物花前花后的修剪施肥；⑤大量收集落叶杂草积肥和沤制堆肥，沤制好菜枯肥，做冬季施肥的准备。

冬：①进行冬季整形修剪，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝及藤蔓寄生物，保持树形优美；②冬翻土地，翻晒使虫卵死亡，施冬肥要深施、施足，以此改良土壤，使来年树木、花草生长迅速；③做好防寒工作，如苏铁的包扎；④防治病虫害，消灭越冬虫包、虫茧和幼虫。

3、草皮养护

春：①对已被破坏的草皮地段进行春季修复工作；②用打孔或划破的方法增强草皮的透气性，促使草皮更新复壮；③防治草皮病虫害，春季主要防治地老虎和草坪锈病、枯萎病；④四月份开始对草坪进行修剪及草坪与植株带之间的切边⑤春末进行草坪施肥，以氮、鳞、钾为主；⑥杂草防除是春季草坪养护重点。对阔叶型杂草可用除莠剂进行化学防治，其他杂草应加紧预防，加强人工拔除。

夏：①做好草坪抗旱工作，及时浇水，水量要充足；②根据草坪营养状况，酌情施肥；③继续草坪除杂工作；④草坪到一定高度及时修剪，及时清场，防止草坪的过于茂盛滋生病害影响后期生长；⑤检查虫情病情，采取预防措施。

秋：①草坪出现缺水指标时及时进行灌溉；②九月份可照旧剪草，到十月份逐渐停止，最后一、二次修剪应提高留茬高度；③挖除丛生的荒草，修复草坪；④做好病虫害防治工作；⑤清除落叶杂物，保持草坪清洁干净；⑥视草坪生长情况，进行一次秋季施肥，以氮肥为主。

冬：①在晴朗天气对草坪进行最后一次高茬修剪；②继续除杂；③清理、保养好所有草坪设备，以便过冬；④全面清理草坪。

4、色块植物

修剪适时整形，保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线直面平或一定的造型形式，及时清理现场，及时掌握虫情，做好预防措施。冬春两季施有机肥，通过翻挖松土结合抗旱，使有机肥料进入土壤。

5、抹芽

及时抹除不定芽，主干分叉以下萌芽全部抹除，分叉点以上按整形要求合理留芽；及时清除抹芽场地。

6、抗旱

掌握旱时，及时抗旱，做到不出现树叶萎缩，树枝干枯的现象，一次必须浇透也可结合施肥进行。

7、补植

按规格要求挖坑，将杂务全部清除，深度达到要求，上下口径一致，栽前先整枝，剪除挖、运过程中已折断的树枝、树根，常绿树进行剪叶，必须栽正、捶紧、打护桩、缠草绳、浇透水。

8、园林小品及各种园林设施

园林小品及各种园林设施完好，无破损残缺，并保持清洁

9、卫生

清除绿地内（含树上悬挂物）的枯枝落叶和一切杂务垃圾。

（二）养护标准以及要求

乔木养护管理标准：①生长势正常，枝叶正常，无枯枝残叶；②充分考虑树木与环境的关系，依据树龄及生长势强弱进行修剪；③及时剪去干枯枝叶和病枝；④适时灌溉、施肥，对高龄树木进行复壮；⑤及时补植，力求苗木、规格等与原有的接近； ⑥病虫害防治，以防为主，精心管理，早发现早处理。

花灌木养护管理标准：①生长势正常，无枯枝残叶；②造型美观，与环境协调；花灌木可适时开花，及时修剪残花败叶；③根据生长及开花特性进行合理灌溉和施肥；④及时防除杂草；⑤及时补植，力求种类、规格等与原有的接近；⑥病虫害防治，以防为主，精心管理，早发现早处理。

绿篱、色块养护管理标准：①修剪应使轮廓清楚，线条整齐，每年整形修剪不少于4次；②修剪后残留的枝叶应及时清除干净；③适时灌溉和施肥、防治病虫害及杂草。

草坪养护管理标准：①根据立地条件和草坪的功能进行养护管理；②草坪草生长旺盛，生机勃勃，整齐雅观，覆盖率达≥95％，杂草率≤2％，绿期240天以上，无明显坑洼积水，裸露地及时补植／补种；③根据不同草种的特性和观赏效果、使用方向，进行定期修剪，使草坪草的高度一致，边缘整齐；④草坪的留茬高度、修剪次数因草坪草种类、季节、环境等因素而定，切实遵守“1/3”原则；⑤草坪灌溉应适时、适量，务必灌好返青水和越冬水；⑥草坪施肥时期、施肥量应根据草坪草的生长状况而定，施肥必须均匀，颗粒型追肥应及时灌水；⑦及时进行病虫害防治，清除杂草。

工作要求及验收标准

| 工作要求 |  | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 浇水 | 根据天气以及土壤情况适时浇水 | 保持植物良好长势，不出现因管理疏漏而导致枯萎、缺水现象 |
| 施肥 | 平均3－4次/年 | 做到施肥及时、充足、适度，保证绿化植物强壮、枝叶茂盛 |
| 修剪整形 | 草地：8－10次/年 灌木：6－8次/年 (根据长势状况而定) 乔木：冬季修剪一遍，生长季节修建2－3次。 | 草地：要求草的高度一致，整齐美观，无疯张或长势不均匀现象。乔、灌木：植物主枝分布均匀，通风透气，造型美观；绿篱整齐一致 |
| 病虫害防治 | 草地、灌木、乔木 | 及时防治，病株、虫害现象不成灾 |
| 除杂草松土 | 草坪等除草不定期频繁进行，草坪上不允许有开花杂草，花木丛中不允许有高于花木的杂草；乔木、灌木树盘圆形整齐 | 花丛下无杂草，树盘内无杂草 |
| 补植 | 对因生长不良造成的残缺花草、树木及时补植恢复 | 能满足植物生长的条件下无黄土裸露；无明显沟缝 |
| 清理绿化垃圾 | 修剪下来的树枝和杂草，当天垃圾要当天清运，不就地焚烧 | 有专人跟踪保洁 |
| 防风防汛 | 灾前积极预防，对树木加固，灾后及时清除倒树断枝、疏通道路，清理扶植。 | 尽快恢复原状、以免影响交通人流 |
| 保护措施 | 保护现有绿化完整，防止人为损坏。 | 出现人为损坏时要及时恢复 |

（三）注意问题

浇水：植物需水量大，要及时浇水，不能“看天吃饭”。

排涝：大雨过后要及时排涝

病虫害防治，预防为主，喷药为辅，特别在生活区，直接关系人们的身体健康和安全，有时甚至采用人工捕捉方法，如人工捕捉天牛等。

二〇二二年十月