| 一标段：食用菌生产设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单个产品名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 原料预湿设备 | 含铲车投料斗一台，宽2.5米，长1.5米，高2.0米，倒梯形结构,带式输送机一台,回旋式电控喷淋。 | 套 | 1 |
| 2 | 一级智能淋水搅拌 | 称容积4m³，长3.3米，宽1.4米，高1.7米，动力7.5kw。数显智能加水，双链条传动，气动式卸料门。 | 台 | 2 |
| 3 | 二级储料搅拌 | 公称容积4m³，长3.8米，宽1.2米，高1.4米，双链条传动，动力7.5kw。 | 台 | 2 |
| 4 | 安全防护网 | 适配搅拌机上盖，丝粗5mm镀锌焊接美格网。 | 件 | 2 |
| 5 | 往复式振动筛 | 筛孔10mm/20mm两种规格，长1.5米，宽1.0米。动力1.5kw。 | 套 | 2 |
| 6 | 大口径提升机1 | 螺旋输送，叶片直径315，长3米，下设梯形投料口。动力3.0kw。 | 台 | 2 |
| 7 | 大口径提升机2 | 螺旋输送，叶片直径315，长4米，下设梯形投料口。动力4.0kw。 | 台 | 2 |
| 8 | 双螺旋分料机（含云台） | 往复式双螺旋输送，叶片直径270，长6.5米,，投料口间距1.8米。云台高2米，宽1米。动力5.5kw。 | 套 | 2 |
| 9 | 自动食用菌装袋机（非标定制） | 香菇18*60全自动套袋扎口一体机4套；术耳18*36全自动套袋窝口一体机各2套；杏鲍菇18*36全自动套袋冲压一体机各2套 | 台 | 8 |
| 10 | 综合动力柜 | 六线位，具有过载保护功能。并辅部分遥控开关。（按要求定制） | 台 | 8 |
| 11 | 菌棒传送带 | PVC 带棱输送带，宽500，长1100，速度可调。 | 台 | 8 |
| 12 | 9米筛选传输带 | PVC材质，下带承重衬板，宽500，长9000，动力1.5kw。 | 台 | 2 |
| 13 | 菌棒脱袋机 | 实现菌袋、菌渣自动分离，效率2吨/h。 | 台 | 1 |
| 14 | 柴油发电机 | 200KW,全铜无刷自励交流同步发动机，液晶多功能数字式智能控制系统。 | 台 | 1 |
| 15 | 灭菌柜 | 公称容积63-65m³。常压两台为内外全不锈钢材质，电动制动升降门锁，外衬不锈钢型板。高压一台，西门子控制系统。 | 台 | 3 |
| 16 | 灭菌架 | 1660*450*2000，此架18*60香菇和18*36杏鲍菇通用 | 个 | 120 |
| 17 | 蒸汽锅炉 | 燃煤、生物质两用，额定蒸发量2吨，额定工作压力1.0mpa | 台 | 1 |
| 18 | 超净工作台 | 整体机架不锈钢材质，双人双面，三重过滤，并含臭氧消毒、紫光杀菌灯多项功能。 | 台 | 2 |
| 19 | 超净流水线接种工作台 | 整体机架不锈钢材质，机箱长2.4米，宽0.85米，三重过滤，并含臭氧消毒、紫光杀菌灯多项功能。PVC带式输送和不锈钢滚筒输送各一台。 | 台 | 2 |
| 20 | 高压灭菌器（研发室） | 双数显自动控制，容积50L. | 台 | 1 |
| 21 | 生化菌种培养箱 | 具有恒温、恒湿自动调节功能。容积50L. | 台 | 2 |
| 22 | 药品柜 | l铝合金材质，高2米，宽1.2米，后50厘米。 | 个 | 1 |
| 23 | 工作台 | 不锈钢或大理石台面，宽60厘米，高75厘米，下设橱柜。上设药品架。 | 台 | 2 |
| 24 | 电子天秤 | 最大称重260克，精度0.01克。 | 台 | 2 |
| 25 | 实验室冰箱 | 容量420L，双开门变频无霜。 | 台 | 1 |
| 26 | 恒温摇床 | 数显，水浴保温，往复回旋式。 | 台 | 6 |
| 27 | 实验室电阻炉 | 功率2500w,额定温度1200度，镍硅热电偶。 | 台 | 1 |
| 28 | 菇房出菇架 | 架高3米，18*36杏鲍菇出菇房专用，按米计。 | 米 | 1000 |
| 29 | 养菌架 | 180*100*150，此架18*60香菇和18*36杏鲍菇通用，上下带定位槽，按套计。 | 架 | 500 |
| 30 | 菌棒传送带 | 长485mm.宽375 mm,高120mm。可容杏鲍菇菌包12袋 | 台 | 100 |
| 31 | 灭菌筐 | 可容杏鲍菇菌包12袋，杏鲍菇袋18*36 | 个 | 6000 |
| 32 | 上料车 | 20型，铲斗容积不小于0.8m³，加长臂。 | 台 | 1 |
| 33 | 叉车 | 电动平衡式，举升重量2～3吨，举升高度2米。 | 台 | 1 |
| 34 | 木屑粉碎机 | 850型配全套动力，并带可粉6、9、16、18目的木屑配套设备， | 台 | 1 |
| 35 | 液体菌种发酵罐 | 公称容积600L，内置过滤器，双层结构，发酵、培养、接种自动化。 | 个 | 8 |
| 36 | 净化车间 | 含初、高效两级过滤，独立进风系统，净化等级100。 | 间 | 1 |
| 注：生产设备在满足实际应用情况下所增加辅助材料及电缆等费用由投标方自己承担 |  |  |  |  |

| 二标段：菌菇房设备 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数 | 备注 |
| 一、加湿系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 加湿器 | 台 | 19 | 2.5kg/h | 定制 |
| 2 | 加湿控制器 | 套 | 19 | 30%～100% | 定制 |
| 3 | 水管、管件 | 套 | 19 | ￠25、￠32、￠50PPR | 国标 |
| 4 | 阀门、阀件 | 套 | 19 | PPR和不锈钢 | 国标 |
| 二、出菇房制冷系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 螺杆制冷机组 | 台 | 2 | 2×50匹 | 带控制系统 |
| 2 | 室内冷风机 | 台 | 19 | 具有降温和增湿双重功能 | 定制 |
| 3 | 末端配电柜 | 台 | 19 | 制冷带化霜 | 定制 |
| 4 | 膨胀阀组 | 个 | 19 | 平衡流口设计，过热度可调。 | 国标 |
| 5 | 管道保温 | 米 | 185 | 30mm橡塑保温棉 | 国标 |
| 6 | 制冷剂 | 瓶 | 43 | 22.7kg/瓶 | 国标 |
| 7 | 钢材 | 套 | 19 | 40*60mm*3.0,安装支撑 | 国标 |
| 8 | 铜管 | 公斤 | 145 | 紫铜管七星 | 国标 |
| 9 | 蒸发冷 | 台 | 2 | 铜管铝翅、规格250*45*210mm | 定制 |
| 10 | 无缝钢管 | 公斤 | 3000 | 系统连接 | 无缝钢管 |
| 11 | 冲压管件 | 批 | 1 | DN16/DN25弯头 变头等 | 国标 |
| 12 | 各类阀门、阀件 | 项 | 1 | 适配各管路 | 国标 |
| 13 | 系统管道试压 | 瓶 | 40 | 15kg氮气 | 工业用 |
| 14 | 电线 | 批 | 1 | 3*4.0+1/3*6.0+1纯铜防水线 | 国标 |
| 15 | 冷冻油 | 桶 | 14 | 耐受温度300℃，运动粘度65. | 专用 |
| 16 | 阀门 | 套 | 4 | DN25截止阀 | 国标 |
| 17 | 冷库附件 | 批 | 4 | 3.2焊条、油漆、氧气、乙炔等 | 国标 |
| 三、冷却、育种、实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 接种车间 | 座 | 1 | 30㎡，温度控制15-20℃，含室内外机、控制系统等。 | 定制 |
| 2 | 冷却间 | 座 | 1 | 200㎡，温度控制10-15℃，含室内外机、控制系统等 | 定制 |
| 3 | 育种间 | 座 | 1 | 500㎡，温度控制120-25℃，含室内外机、控制系统等 | 定制 |
| 4 | 实验室 | 座 | 1 | 30㎡，温度控制120-25℃，含室内外机、控制系统等 | 定制 |
| 注：1、以上是杏鲍菇出菇房、保鲜库、养菌房、冷却车间等设备 |  |  |  |  |  |
| 2、在满足实际应用情况下所增加设备材料及电缆等费用由投标方自己承担 |  |  |  |  |  |

| 三标段：大棚及菌棒 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单个产品名称 | 规格参数 | 单 位 | 数 量 |
| 1 | 双层香菇大棚 | 外棚10米宽，长40米，肩高3米；内棚9米宽，40米长，肩高2.6米，拱管用120+C型钢，拱管间距0.8米，外内棚都五道大梁，大梁用25*1.5厚，4道卡槽，门为不锈钢推拉门，棚膜用10丝长寿无滴膜，透光95%遮阳网，内外带摇棚器 | 座 | 10 |
| 2 | 香菇摆放架 | 2.3米高，50宽，可摆放18*60香菇袋六层，按米计。 | 米 | 4000 |
| 3 | 香菇大棚温控、加温喷淋设施 | 全年温度在10～28度，湿度65%～95% | 套 | 10 |
| 4 | 香菇菌棒 | 菌袋18*60；木屑为纯麻栗树、成品棒3.5公斤、菌种为胶囊菌种接种、菌棒为发满菌无污染,后期出菇管理由投标方全程负责。 | 袋 | 120000 |
| 注：在满足实际应用情况下所增加辅助材料及水管等费用由投标方自己承担 |  |  |  |  |