- 详细参数及数量要求

| 1 | 50装载机参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
|  | 额定载荷 | ≥4500kg | 6 | 辆 |  |  |  |
|  | 整机重量 | ≥16000kg |  |  |  |  |  |
|  | 外形尺寸 | ≥7900*2990*3450mm |  |  |  |  |  |
|  | 铲斗容积 | ≥2.8m³ |  |  |  |  |  |
|  | 卸载高度 | ≥3000mm |  |  |  |  |  |
|  | 卸载距离 | ≥1180mm |  |  |  |  |  |
|  | 最大举升高度 | ≥5800mm |  |  |  |  |  |
|  | 最大崛起力 | ≥160KN |  |  |  |  |  |
|  | 最大牵引力 | ≥160KN |  |  |  |  |  |
|  | 爬坡能力 | ≥28° |  |  |  |  |  |
|  | 动臂提升时间 | ≤6s |  |  |  |  |  |
|  | 三项和 | ≤10.7s |  |  |  |  |  |
|  | 铲斗宽度 | ≥3000 mm |  |  |  |  |  |
|  | 轴距 | ≥2900mm |  |  |  |  |  |
|  | 轮距 | ≥2200mm |  |  |  |  |  |
|  | 最高时速 | ≥38km/h |  |  |  |  |  |
|  | 轮胎规格 | ≥23.5-25-16PR |  |  |  |  |  |
|  | 发动机功率 | ≥160KW |  |  |  |  |  |
|  | 发动机排放标准 | ≥国三排放 |  |  |  |  |  |
|  | 驾驶室配置 | 冷暖空调 |  |  |  |  |  |
| 2 | 轮式挖掘机210参数 |  | 2 | 辆 |  |  |  |
|  | 操作重量 | ≥20000kg |  |  |  |  |  |
|  | 铲斗容量 | ≥0.85m³ |  |  |  |  |  |
|  | 发动机功率 | ≥125KW |  |  |  |  |  |
|  | 发动机排量 | ≥6.5L |  |  |  |  |  |
|  | 排放标准 | ≥国三排放 |  |  |  |  |  |
|  | 行走方式 | 轮胎式 |  |  |  |  |  |
|  | 回转速度 | ≥10r/min |  |  |  |  |  |
|  | 铲斗挖掘力 | ≥130KN |  |  |  |  |  |
|  | 斗杆挖掘力 | ≥90KN |  |  |  |  |  |
|  | 最大行走速度 | ≥30km/h |  |  |  |  |  |
|  | 爬坡能力 | ≥45° |  |  |  |  |  |
|  | 最小转弯半径 | ≤6700mm |  |  |  |  |  |
|  | 外形尺寸 | ≥9200*2500*3400mm |  |  |  |  |  |
|  | 回转半径 | ≤2900mm |  |  |  |  |  |
|  | 推土铲最大掘地深度 | ≥140mm |  |  |  |  |  |
|  | 最大挖掘半径 | ≥9500mm |  |  |  |  |  |
|  | 最大挖掘距离 | ≥9400mm |  |  |  |  |  |
|  | 最大挖掘高度 | ≥9000mm |  |  |  |  |  |
|  | 最大卸载高度 | ≥6800mm |  |  |  |  |  |
|  | 最大挖掘深度 | ≥6200mm |  |  |  |  |  |
|  | 轴距 | ≥2700mm |  |  |  |  |  |
|  | 胎面宽度 | ≥1800mm |  |  |  |  |  |
|  | 驾驶室配置 | 冷暖空调 |  |  |  |  |  |
|  | 制动系统 | 配置应急制动系统 |  |  |  |  |  |
| 3 | 履带式挖掘机参数360 |  | 1 | 辆 |  |  |  |
|  | 整机重量 | ≥34000kg |  |  |  |  |  |
|  | 铲斗容量 | ≥1.6m³ |  |  |  |  |  |
|  | 发动机功率 | ≥209KW/2000 |  |  |  |  |  |
|  | 发动机排量 | ≥7.5L |  |  |  |  |  |
|  | 发动机排放标准 | ≥国三排放 |  |  |  |  |  |
|  | 液压油箱容积 | ≥350L |  |  |  |  |  |
|  | 回转速度 | ≥9.5r/min |  |  |  |  |  |
|  | 铲斗挖掘力 | ≥250KN |  |  |  |  |  |
|  | 斗杆挖掘力 | ≥210KN |  |  |  |  |  |
|  | 最大牵引力 | ≥260KN |  |  |  |  |  |
|  | 最大行走速度 | ≥5km/h |  |  |  |  |  |
|  | 爬坡能力 | ≥35° |  |  |  |  |  |
|  | 外形尺寸 | ≥11200*3150*3500mm |  |  |  |  |  |
|  | 最小离地间隙 | ≥480mm |  |  |  |  |  |
|  | 履带宽度 | ≥600mm |  |  |  |  |  |
|  | 最大挖掘半径 | ≥10000mm |  |  |  |  |  |
|  | 最大挖掘深度 | ≥6900mm |  |  |  |  |  |
|  | 最大卸载高度 | ≥7100mm |  |  |  |  |  |
|  | 驾驶室配置 | 冷暖空调 |  |  |  |  |  |
| 4 | 履带式挖掘机参数240 |  | 1 | 辆 |  |  |  |
|  | 整机重量 | ≥23000kg |  |  |  |  |  |
|  | 铲斗容量 | ≥1.2m³ |  |  |  |  |  |
|  | 发动机功率 | ≥140KW/2000 |  |  |  |  |  |
|  | 发动机排量 | ≥6.5L |  |  |  |  |  |
|  | 发动机排放标准 | ≥国三排放 |  |  |  |  |  |
|  | 液压油箱容积 | ≥350L |  |  |  |  |  |
|  | 回转速度 | ≥11r/min |  |  |  |  |  |
|  | 铲斗挖掘力 | ≥160KN |  |  |  |  |  |
|  | 斗杆挖掘力 | ≥120KN |  |  |  |  |  |
|  | 最大牵引力 | ≥190KN |  |  |  |  |  |
|  | 最大行走速度 | ≥5.2km/h |  |  |  |  |  |
|  | 爬坡能力 | ≥35° |  |  |  |  |  |
|  | 外形尺寸 | ≥9500*3150*3200mm |  |  |  |  |  |
|  | 最大挖掘距离 | ≥10000mm |  |  |  |  |  |
|  | 最大挖掘深度 | ≥6800mm |  |  |  |  |  |
|  | 最大卸载高度 | ≥6920mm |  |  |  |  |  |
|  | 驾驶室配置 | 冷暖空调 |  |  |  |  |  |
| 5 | 推土机环卫型165技术参数 |  |  |  |  |  |  |
|  | 发动机额定功率/转速 | ≥120KW/r/min | 1 | 辆 |  |  |  |
|  | 发动机最大扭矩/转速 | 800N.m/1000-1200r/min |  |  |  |  |  |
|  | 发动机最低燃油消耗率 | ≤220g/Kw.h |  |  |  |  |  |
|  | 履带形式 | 密封装配式、单履齿 |  |  |  |  |  |
|  | 链轨节矩 | ≥200mm |  |  |  |  |  |
|  | 履齿高度 | ≥75mm |  |  |  |  |  |
|  | 履带板数量 | ≥37片 |  |  |  |  |  |
|  | 履带中心距 | ≥2100mm |  |  |  |  |  |
|  | 接地长度 | ≥3100mm |  |  |  |  |  |
|  | 履带宽度 | ≥1000mm |  |  |  |  |  |
|  | 接地压力 | ≤0.03MPa |  |  |  |  |  |
|  | 最小离地间隙 | ≥430mm |  |  |  |  |  |
|  | 液压系统工作压力 | 14MPa |  |  |  |  |  |
|  | 工作油箱容积 | 100L |  |  |  |  |  |
|  | 铲刀最大提升高度 | ≥1000mm |  |  |  |  |  |
|  | 铲刀最大切土深度 | 440mm |  |  |  |  |  |
|  | 铲刀最大提升速度 | 0.35m/s |  |  |  |  |  |
|  | 铲刀最大侧倾量 | 700mm |  |  |  |  |  |
|  | 刀刃切削角 | 55±2 |  |  |  |  |  |
|  | 铲刀型式 | 环卫铲 |  |  |  |  |  |
|  | 铲刀长*高 | 3900*1514 |  |  |  |  |  |
|  | 铲刀容量 | 7.3 |  |  |  |  |  |
|  | 爬坡能力 | 30° |  |  |  |  |  |
|  | 外形尺寸 | ≥5000*3400*2800mm |  |  |  |  |  |
|  | 整机重量 | ≥18000kg |  |  |  |  |  |
|  | 驾驶室配置 | 配置冷暖空调 |  |  |  |  |  |
| 6 | 多功能挖掘装载机技术参数 |  |  |  |  |  |  |
|  | 底盘类型 | 整体式 | 4 | 辆 |  |  |  |
|  | 驱动形式 | 四驱 |  |  |  |  |  |
|  | 挖掘工作装置 | 侧移式 |  |  |  |  |  |
|  | 功率 | ≥80kw |  |  |  |  |  |
|  | 排放标准 | 国三标准 |  |  |  |  |  |
|  | 外形尺寸 | ≥6000mm2300mm3500mm |  |  |  |  |  |
|  | 整机重量 | ≥8000kg |  |  |  |  |  |
|  | 最高行驶速度 | ≥35（km/h) |  |  |  |  |  |
|  | 最大爬坡度 | ≥20° |  |  |  |  |  |
|  | 最小转弯半径 | ≤3400mm |  |  |  |  |  |
|  | 轴距 | ≥2100mm |  |  |  |  |  |
|  | 最大牵引力 | ≥68KN) |  |  |  |  |  |
|  | 铲斗容量 | ≥1（m³） |  |  |  |  |  |
|  | 额定载荷 | ≥2500（kg) |  |  |  |  |  |
|  | 最大崛起力 | ≥60KN |  |  |  |  |  |
|  | 最大卸载高度 | ≥2700mm |  |  |  |  |  |
|  | 最大卸载距离 | ≥755mm |  |  |  |  |  |
|  | 三项和 | ≤10（s） |  |  |  |  |  |
|  | 系统压力 | 24mpa |  |  |  |  |  |
|  | 挖斗容量 | ≥0.25（m³） |  |  |  |  |  |
|  | 最大挖掘半径 | ≥5400mm |  |  |  |  |  |
|  | 最大挖掘深度 | ≥4300mm |  |  |  |  |  |
|  | 最大挖掘力 | ≥60（KN) |  |  |  |  |  |
|  | 驾驶室配置 | 配置冷暖空调 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |