喀什地区卫生学校助产专业实训室设备采购项目公开招标文件

（项目编号：XJJNKS(GK)2019-105）

第一册

招 标 人：喀什地区卫生学校

采购代理机构：新疆久诺工程项目管理有限公司

采购代理机构地址：喀什市东城区喀什设计咨询大厦11-1101-A室

联 系 人：陈媛

联 系 电 话：18009981820

发  出 日 期：2019年05月13日

目  录

第1章   投标人须知	5

一   总 则	5

1.采购人、采购代理机构及投标人	5

2.资金来源	6

3.投标费用	6

4.适用法律	6

二   招标文件	6

5.招标文件构成	6

6.招标文件的澄清与修改	6

7.投标截止时间的顺延	6

三   投标文件的编制	7

8.	投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	7

9.投标文件构成	7

10.	证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件	7

11.投标报价	7

12.投标保证金	8

13.投标有效期	8

14.投标文件的签署及规定	8

四   投标文件的递交	9

15.投标文件的密封和标记	9

16.投标截止	9

17.投标文件的接收、修改与撤回	9

五   开标及评标	10

18. 开标	10

19.资格审查及组建评标委员会	10

20.投标文件符合性审查与澄清	10

21.投标偏离	11

22.投标无效	11

24.废标	12

25.保密原则	12

六   确定中标	12

26.中标候选人的确定原则及标准	12

27.确定中标候选人和中标人	13

28.采购任务取消	13

29.中标通知书和招标结果通知书	13

30.签订合同	13

31.履约保证金	13

32.中标服务费	13

33.政府采购信用担保	13

34.廉洁自律规定	13

35.人员回避	14

36.质疑与接收	14

附件1：履约保证金保函（格式）	17

附件2：履约担保函格式	19

（采用政府采购信用担保形式时使用）	19

第2章 投标文件格式	21

第一部分 开标一览表及资格证明文件	21

1  开标一览表（投标文件格式一）	22

2  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件	22

3  法定代表人授权委托书(投标文件格式二)	22

4  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件	23

5  投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函	23

6  社会保障资金的缴纳记录	25

7  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	25

8  投标人须知资料表要求的其他资格证明文件	25

9  进口产品制造厂家的授权书　（投标文件格式四）	26

第二部分  商务及技术文件	27

1   投标书（投标文件格式五）	28

2   投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函	29

3   投标分项报价表（投标文件格式七）	31

4   货物说明一览表（投标文件格式八）	32

5   技术规格偏离表（投标文件格式九）	33

6   商务条款偏离表（投标文件格式十）	34

7-1  投标人企业（单位）类型声明函（投标文件格式十一）	35

7-2   制造商企业（单位）类型声明函（投标文件格式十二）	36

7-3   残疾人福利性单位声明函（投标文件格式十三）	37

8   投标人关联单位的说明	37

10   投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件	37

第3章 投标邀请	39

第4章 投标人须知资料表	41

第5章 货物需求一览表及技术规格	46

第6章 评标方法和标准	68

综合评分法评分标准	69

第7章 政府采购合同	75

1.1 合同组成部分	76

1.2 货物	76

1.3 价款	76

1.4 付款方式和发票开具方式	77

1.5 货物交付期限、地点和方式	77

1.6 违约责任	77

1.7 合同争议的解决	78

1.8 合同生效	78

2.1 定义	79

2.2 技术规范	80

2.3 知识产权	80

2.4 包装和装运	80

2.5 履约检查和问题反馈	81

2.6 结算方式和付款条件	81

2.7 技术资料和保密义务	81

2.8 质量保证	81

2.9 货物的风险负担	81

2.10 延迟交货	82

2.11 合同变更	82

2.12 合同转让和分包	82

2.13 不可抗力	82

2.14 税费	83

2.15 乙方破产	83

2.16 合同中止、终止	83

2.17 检验和验收	83

2.18 通知和送达	83

2.19 计量单位	84

2.20 合同使用的文字和适用的法律	84

2.21 履约保证金	84

2.22 合同份数	84

# 投标人须知

## 一   总 则

### 1.采购人、采购代理机构及投标人

  - 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知资料表。

  - 采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

  - 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若投标人须知资料表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6  若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4     如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7	投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

### 2.资金来源

2.1	本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

### 3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

### 4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 二   招标文件

### 5.招标文件构成

5.1	招标文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

- 投标人须知

- 投标文件格式

第二册

- 投标邀请

- 投标人须知资料表

- 货物需求一览表及技术规格

- 评标方法和标准

第三册

- 政府采购合同格式

5.2	如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

### 6.招标文件的澄清与修改

6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2	采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3	澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

### 7.投标截止时间的顺延

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

## 三   投标文件的编制

### 8.	投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1	项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包货物进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2     投标人应当对所投分包招标文件中“服务需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件第5章货物需求一览表及技术规格中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9.投标文件构成

9.1     投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求遍写投标文件，投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分。

9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

### 10.	证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1	投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1	货物主要技术指标和性能的详细说明；

10.2.2	货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

### 11.投标报价

11.1	所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2	投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

11.3.1  投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

11.3.2  货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

11.4	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5	每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

### 12.投标保证金

12.1	投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2	投标人存在下列情形的，投标保证金依法处理：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3	政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4	投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账。

12.4.2  采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6	投标保证金的退还

12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2  未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3  政府采购投标担保函不予退回。

12.7    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

### 13.投标有效期

13.1	投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2	为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14.投标文件的签署及规定

14.1	投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交投标文件资格证明文件、商务和技术文件正本、副本和电子文档，每份资格证明文件、商务和技术文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

14.2	投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”（投标文件格式二），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.3    所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则其投标将被认定为投标无效。

14.4	投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

## 四   投标文件的递交

### 15.投标文件的密封和标记

15.1   为方便开标及进行资格审查，投标人应将投标文件第一部分和第二部分的内容分开单独密封提交，并在封皮正面标明“第一部分开标一览表及资格证明文件”或“第二部分商务及技术文件”字样。

15.2   所有包装封皮和信封上均应：

（1）注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

（2）在封口处加盖投标人单位章，或由法定代表人（或其委托代理人）签字。

15.3    如果投标人未按上述要求密封的，将被拒绝接收。

15.4    资格证明文件密封装订在其他投标文件中，其投标将被认定为投标无效。

### 16.投标截止

16.1	投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2	采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3	采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

### 17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1	在投标截止时间后送达的投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

17.2	采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具以下签收回执。

| 接收投标文件回执单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 递交时间 |  | 投标文件密封情况 |  |
| 接收单位 |  |  |  |
| 接收人签字： |  |  |  |

17.3	递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。

采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

17.4	在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

17.5	采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

## 五   开标及评标

### 开标

  - 采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。

18.2   开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件第一部分，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.4    投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 19.资格审查及组建评标委员会

19.1    采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其货物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；

本项目现场开标必须提供证件原件：

- 三证合一的营业执照（具有所投项目的经营范围）；

- 法人身份证明或法人授权委托书和被授权人身份有效证件原件。投标人为被授权人缴纳近三个月社保；

- 2018年度财务审计报告及税务局出具的完税证明（新成立公司出具银行资信证明）；

- 社保缴纳证明及明细（近三个月）；

5、企业所在地税务局出具的完税证明（近三个月）；

- 6、投标保证金缴纳证明；

7、医疗器械经营许可证；

通过资格审查的投标人少于不足三家的，不得评标。

19.2   采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1 不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。本项目评标委员会成员5名。

### 20.投标文件符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2	投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3  投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2  如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.5   如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第20.4条规定处理。

20.6   投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

### 21.投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

### 22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2	如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

- 未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

- 与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

- 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

### 23.比较与评价

23.1	经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

本项目采用招标方式：公开招标，评分方法：综合评分法

- 价格因素：30分

- 商务因素：10分

- 技术因素：60分

23.3   根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6-10%后参与评审。具体办法详见招标文件第6章。

### 24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 25.保密原则

25.1	评标将在严格保密的情况下进行。

25.2	政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

## 六   确定中标

### 26.中标候选人的确定原则及标准

除第28条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定投标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

### 27.确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

### 28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

### 29.中标通知书和招标结果通知书

29.1	在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。

29.2	中标通知书是合同的组成部分。

29.3    招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

### 30.签订合同

30.1	中标人在中标公示期满后3个工作日内领取中标通知书并与采购人签订合同。

30.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

### 31.履约保证金

31.1	中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

31.2	政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将按照法规进行相应处罚和处理。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 32.中标服务费

中标人须按照投标须知资料表规定，向采购代理机构支付中标服务费。

### 33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构名单见投标人须知资料表。

### 34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

### 35.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 36.质疑与接收

36.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。

36.4、质疑的提出

36.5 本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府采购活动中的采购文件、采购过程和成交结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。

36.6 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

36.7对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

36.8对采购过程和成交结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到成交结果公告止，包括采购文件的发出、提交响应文件、响应文件开启、评审等各个采购程序环节。

36.9 提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

40. 提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

40.1 质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

40.2 质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

40.3 质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

40.4、质疑的审查和受理

1  采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

40.5  对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

40.6、质疑的处理和答复

40.7 采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期人提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

40.8  对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

40.9  对评审过程、成交结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

41.  质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

41.1 质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

41.2采购方将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复，但处理质疑需要进行调查取证、组织专家评审、质疑人及被质疑人提交或补正材料等所需时间，不计算在质疑处理期限内。

41.3 采购方经调查、论证、核实，认定质疑不能成立的，继续开展采购活动；认定质疑成立的，按照以下情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动，否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、成交结果提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但合格报价方仍不少于3家时，依法从合格的成交候选人中另行确定成交报价方，否则将重新开展采购活动。

41.4 采购方将书面答复质疑，质疑答复包括下列内容：

（一）质疑人名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号;

(三)质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑人依法投诉的权利；

（五）质疑答复日期。

41.5 质疑人有下列行为之一的，属于虚假、恶意质疑，将由采购方建议财政部门将其列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料或者无法提供证据的合法来源；

（四）法律法规规定的其他违法情形。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 附件1：履约保证金保函（格式）

（中标后开具）

致: (买方名称)

号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

公章：

## 附件2：履约担保函格式

## （采用政府采购信用担保形式时使用）

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

# 投标文件格式

## 第一部分 开标一览表及资格证明文件

1 、开标一览表（见投标文件格式一）;

2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;

3、投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求，法定代表人授权书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供）;

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件（上年度财务审计报告）；成立一年的新公司提供银行资信证明、资产负债表，本项目不接受联合体投标，其他要求详见招标文件。

5、企业近三个月社会保障资金的缴纳记录并加盖鲜章，具有税务局开具依法缴纳近三个月完税证明原件;

6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，在项目进行期间在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)无尚在处罚期内的不良行为记录网上截图复印件加盖公章，投标单位（供应商）提供针对本次采购项目《反商业贿赂承诺书》；

7、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件，具有本次招标货物相应的技术及服务能力;

8、投标人所投产品为进口产品按照投标人须知资料表中规定提供制造厂家的授权书见投标文件格式四）

## 1  开标一览表（投标文件格式一）

开标一览表

项目名称：　                  招标编号：                 包号：

报价单位：人民币元

| 货物名称 | 投标总价 | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

投标人名称（单位盖章）：

法定代表人或委托代理(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定装订密封。

- 此表中，每包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

## 2  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

## 3  法定代表人授权委托书(投标文件格式二)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

投标人（盖单位章）;

法定代表人（签字或签章）：

身份证号码：__________________________________

委托代理人：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

## 4  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：

1、如提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告复印件须加盖本单位章和税务局出具的完税证明复印件加盖本单位章。

2、如提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明（本项目不接受联合体）。

## 5  投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票和投标保证金收据的复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函正本，装订在本部分正本中；如采用政府采购信用担保形式的，应使用（投标文件格式三）,将原件装订在本部分正本中。

政府采购投标担保函 （项目用）（投标文件格式三）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）                                        年     月      日

## 6  社会保障资金的缴纳记录

说明：1.按照投标人须知资料表中的规定提供复印件。

2.复印件上应加盖本单位章。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明（本项目不接受联合体）。

## 7  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2．按照招标文件的规定加盖单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明（本项目不接受联合体）。

## 8  投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

2.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3. 如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件（本项目不接受联合体）。

## 9  进口产品制造厂家的授权书　（投标文件格式四）

（本项目无进口产品，可不附此表格）

致：采购代理机构

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方　　（招标编号）　投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称：（盖章）

签字人职务和部门：

签字人姓名：

签字人签名：

## 第二部分  商务及技术文件

1、投标书（投标文件格式五）

2、投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函（见投标文件格式六）

3、投标分项报价表（投标文件格式七）

4、货物说明一览表（投标文件格式八）

5、技术规格偏离表（投标文件格式九）

6、商务条款偏离表（投标文件格式十）

7、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交）

7-1《投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式十一）

7-2《制造商投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式十二）

7-3《残疾人福利性单位声明函》（投标文件格式十三）

8、投标人关联单位的说明（格式自拟）

9、投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件

## 1   投标书（投标文件格式五）

致：采购代理机构

根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档     份，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供货物的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标总价    %。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）在中标公示期过后7个工作日内领取中标通知书，不领取中标通知书视为自动放弃中标资格，采购人可依法进行相应处罚。

（10）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真

电话                              电子函件

法定代表人或其委托代理人签字-----------------

投标人名称（全称）-----------------

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人单位章-------------------------

日期-------------------------------

## 2   投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票和投标保证金收据的复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函正本，装订在本部分正本中；如采用政府采购信用担保形式的，应使用政府采购投标担保函（投标文件格式六）,将原件装订在本部分正本中。

政府采购投标担保函 （项目用）（投标文件格式六）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

## 3   投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:                      项目编号:                         　 　报价单位：人民币万元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号和规格 | 数量 | 原产地 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

注: 1.如果投标人认为需要，每种货物填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

## 4   货物说明一览表（投标文件格式八）

项目名称:                                    项目编号:

| 序号 | 货物名称 | 主要规格及型号 | 数量 | 交货期 | 是否有检测报告或合格证 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

注: 各项货物详细技术性能应另页描述，如检测报告、合格证

## 5   技术规格偏离表（投标文件格式九）

项目名称:                       招标编号:                 包号:

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本次投标项目技术参数不允许负偏离，出现负偏离的将导致废标。

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

6   商务条款偏离表（投标文件格式十）

项目名称:                      招标编号:             包号:

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

## 7-1  投标人企业（单位）类型声明函（投标文件格式十一）

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、□本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

（2） 本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3） 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。本单位        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

2、□本企业（单位）为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业（单位）类型声明函）

3、□本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位章）：___________

日　期：____________

## 7-2   制造商企业（单位）类型声明函（投标文件格式十二）

本企业（单位）作为______单位的______ 项目的设备制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定，作出如下声明：

本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位为        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本企业（单位）提供本企业（单位）制造的货物。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本声明函经制造商和投标人共同盖章生效。

制造商名称（盖单位章）：

投标人名称（盖单位章）：___________

日　期：____________

## 7-3   残疾人福利性单位声明函（投标文件格式十三）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（盖单位章）：______________

日  期：_____________________________________

## 8   投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
    （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

9   投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件

喀什地区卫生学校助产专业实训室设备采购项目公开招标文件

第二册

# 投标邀请

喀什地区卫生学校助产专业实训室设备采购项目

公开招标公告

新疆久诺工程项目管理有限公司受喀什地区卫生学校的委托，就“喀什地区卫生学校助产专业实训室设备采购项目”以公开招标的方式进行采购，现邀请合格供应商前来投标。

一、项目基本情况

1、项目名称：喀什地区卫生学校助产专业实训室设备采购项目

2、项目编号： XJJNKS(GK)2019-105

3、采购单位：喀什地区卫生学校

4、代理机构：新疆久诺工程项目管理有限公司

5、采购内容及预算金额：

采购内容：助产专业实训室设备

预算金额：201.44万元（贰佰零壹万肆仟肆佰圆整）

6、交货地点：采购单位指定地点

二、投标人资格要求

- 投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；

- 三证合一的营业执照(投标供应商经营范围必须包含所报标段相应商品）

- 法人身份证明或法人授权委托书和被授权人身份有效证件原件。投标人为被授权人缴纳近三个月社保；

- 本项目不接受联合体投标，其他要求详见招标文件；

- 在本公告发出至投标截止间内在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)无尚在处罚期内的不良行为记录网上截图复印件加盖公章；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明；

- 投标企业及其被授权委托人在项目进行期内提供本单位缴纳的2019年近三个月社保缴纳证明（社保缴费凭证及个人明细表原件）、具有税务局开具依法缴纳2019年近三个月完税证明原件及2018年度财务审计报告（供应商是法人的提供经审计的财务报告，包含“四表一注”资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注）或银行出具的资信证明（其他组织和自然人）；

- 投标单位（供应商）提供针对本次采购项目《反商业贿赂承诺书》的书面声明；

- 报名时须携带以上资格证明材料加盖公章复印件一套，资料不齐，报名将被拒绝；

三、投标报名时间及地点

1、招标文件取得方式：凡拟参加本次招标项目的供应商，可到新疆久诺工程项目管理有限公司直接购买拷贝或通过邮箱获取招标文件，否则投标将被拒绝。

2、招标文件取得及报名时间：2019年5月15日起至2019年5月30日【上午10:30-14:00时及下午16:00-19:30时（北京时间，节假日休息)】；

3、报名及购买招标文件地点：新疆喀什市东城区喀什设计咨询总部大厦11-1101-A室；

4、招标文件售价：￥200元/包，售后不退

5、投标截止时间及开标时间：2019 年6月4日上午11:00(北京时间)；

6、开标地点：新疆喀什市东城区喀什设计咨询总部大厦11-1101-A室。

7、凡对本次招标提出询问，请与新疆久诺工程项目管理有限公司联系。

四、联系方式

地　　址：新疆喀什市东城区喀什设计咨询总部大厦11-1101-A室

邮　　编：844000

电　　话：18009981820   0998-2551125

电子邮箱：1994847832@qq.com

联 系 人：陈媛

采 购 人：喀什地区卫生学校

地    址：新疆喀什市解放南路494号

联 系 人：杨瑞

电　　话：0998-2513277

监督单位：喀什地区政府采购管理办公室

联 系 人：瓦热斯江

地    址：新疆喀什市解放北路46号

联系电话：0998-2597000

# 第四章  投标人须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人：喀什地区卫生学校 地 址：喀什解放南路494号 联系人：杨瑞 电 话：0998-2513277 |  |
| 1.2 | 采购代理机构：新疆久诺工程项目管理有限公司 地址：喀什市东城区喀什设计咨询大厦10层1001室 业务联系人： 陈媛 电话：18009981820 |  |
| 1.3.4 | - 合格投标人资格要求： - 1、投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求； - 2、三证合一的营业执照(投标供应商经营范围必须包含所报标段相应商品）。 - 3、法人身份证明或法人授权委托书和被授权人身份有效证件原件。投标人为被授权人缴纳近三个月社保； - 4、本项目不接受联合体投标，其他要求详见招标文件； - 5、在本公告发出至投标截止间内在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)无尚在处罚期内的不良行为记录网上截图复印件加盖公章； - 6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明； - 7、投标企业及其被授权委托人在项目进行期内提供本单位缴纳的2019年近三个月社保缴纳证明（社保缴费凭证及个人明细表原件）、具有税务局开具依法缴纳2019年近三个月完税证明原件及2018年度财务审计报告（供应商是法人的提供经审计的财务报告，包含“四表一注”资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注）或银行出具的资信证明（其他组织和自然人）； - 8、投标单位（供应商）提供针对本次采购项目《反商业贿赂承诺书》的书面声明； 9、医疗器械经营许可证； |  |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品： 否 （是、否） |  |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中小企业采购： 否 （是、否） |  |
| 1.4 | 是否允许联合体投标： 否 （是、否） |  |
| 1.4.8 | 联合体的其他资格要求：无 |  |
| 2.2 | 项目预算金额： ￥201.44万元（贰佰零壹万肆仟肆佰元整）； 本项目不分包，本包最高限价：￥201.44万元（贰佰零壹万肆仟肆佰元整）） |  |
| 8.1 | 如投标商对多个包进行投标，可以中标 / 包 |  |
| 12.1 | 保证金形式：☑保函 ☑电汇 □支票 ☑ 企业账户网银汇款（本项目允许的其他形式） 保证金数额：4.2万元（肆万贰仟元整） （按照各分包控制金额2%以内的整数计算） 开户名：新疆久诺工程项目管理有限公司 开户银行：中国银行股份有限公司喀什市人民西路支行 账 号: 00000108273512828 联系人：陈媛 18009981820 打款时注明投标保证金项目名称及项目编号。到账截止时间：报名截止时间当日20:00前。打款后请联系是否到账换取投标保证金收据。 |  |
| 13.1 | 投标有效期： 90 日历日 |  |
| 14.1 | 第一部分投标文件：正本：一 份、副本：四 份； 第二部分投标文件：正本：一 份、副本：四 份； 第一部分第二部分合订成册 除上述文件外，还须密封递交投标文件电子文档 一 份，开标一览表一份，正副本可装入一个封套中，但开标一览表、电子U盘需再单独封装一份于单独封套中，加贴封条，并在封套的封口处骑缝签字盖章。 投标文件使用A4，胶装，每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。投标文件中大于A3的彩图应需要另外裱装。 所有响应招标文件要求合格投标人的投标文件包括随文件同时递交的图纸、U盘等附件均不予退回 投标文件正反面打印，编辑目录，页码连续。 |  |
| 16.1 | 投标截止时间：2019 年6月4日上午11:00（北京时间） |  |
| 18.1 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：新疆喀什市东城区喀什设计总部大厦11层1101A室 |  |
| 20.5 | 核心产品：助产专业实训室设备 （详细产品要求详见招标文件第5章 货物需求一览表及技术规格） |  |
| 23.2 | 评标方法：适用中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法第五十五条综合评分法 |  |
| 27 | 推荐中标候选供应商的数量： 三名 |  |
| 27 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人： 否 （是、否） |  |
| 31.1 | 履约保证金金额：合同总价的 3% （不得超过政府采购合同金额的10%） 履约保证金形式：电汇、支票 提交履约保证金的时间：领取中标通知书后5日内及时向采购人账户中提交保证金 保证金收款人：喀什地区卫生学校 账户名：喀什地区卫生学校 开户银行：工商银行喀什市解放南路支行 账号：301234150920005432 行号：102894000067 电话：0998-2513195（校财务室） |  |
| 32 | 中标服务费：□参照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的计算方法收取。（按标准上浮（下浮） / %） □ 万元 ☑由中标单位支付，《服务收费标准：10万至30万收取0.4%； 30万至100万收取0.3%；100万至300万收取0.2%；300万至 500万收取0.15%；500万以上收取0.1%》 支付形式： 网银汇款、支票 支付时间： 领取中标通知书时一次性支付 |  |
| 33.1 | 本项目是否属于信用担保试点范围： 否 （是、否） |  |
| 33.2 | 政府采购专业担保机构： 所有政府采购项目的信用担保专业的担保机构 中国投融资担保股份有限公司 地址:北京市海淀区西三环北路100号光耀东方写字楼9层 联系电话：010-88822888 传真：010-68437040 电子邮箱：ztbxf@guaranty.com.cn 2. 本项目采购人本级和上级财政部门政府采购有关规定增加的担保机构：无 |  |
| 34.3 | 反腐倡廉监督电话/邮箱：喀什地区政府采购管理办公室 联系人：瓦热斯江 联系电话：0998-2597000 |  |
| 36.3 | 接收部门： 新疆久诺工程项目管理有限公司项目部 联系电话： 0998-2511525 通讯地址： 喀什市东城区喀什设计咨询总部大厦11层1101A室 |  |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |  |
| 1 |  | 投标人提供 2018年度财务审计报告 证明具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（供应商是法人的提供经审计的财务报告，包含“四表一注”资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注） （会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的说明投标人商业信誉或结算情况等事项的证明文件。） |
| 2 |  | 提供投标人的2019年近三个月的社保缴纳记录； 在法规范围内不需提供的，应做书面说明和证明文件。 |
| 3 |  | 进口产品制造商授权等是否作为资格要求： 否 （是、否） |
| 4 |  | 根据货物特点，提出相应货物资格证书： |
| 5 |  | 不得将中标项目全部或部分转让（转包）给他人； |

资格审查表

| 投标人名称 | 审查项目 |  |  |  |  |  |  |  | 结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 三证合一的营业执照(投标供应商经营范围必须包含所报标段相应商品） | 法定代表人授权委托书（法定代表人或授权委托人在本公司近三个月的社保缴纳证明原件） | 2018年度财务审计报告（新成立公司出具银行资信证明） | 社保缴纳记录（近三个月） | 信用记录 | 税务局出具的完税证明（近三个月） | 投标保证金缴纳证明 | 医疗器械经营许可证 |  |  |

# 货物需求一览表及技术规格

一、货物需求一览表

| N | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨盆测量示教模型 | 件 | 10 |
| 2 | 骨盆测量模型 | 件 | 10 |
| 3 | 骨盆测量仪、软尺 | 套 | 10 |
| 4 | 四步触诊、肛门检查、阴道检查训练模型 | 件 | 10 |
| 5 | 多普勒胎心监护仪 | 件 | 10 |
| 6 | 全自动血压仪 | 套 | 10 |
| 7 | 标准孕妇模型 | 件 | 4 |
| 8 | 分娩球 | 套 | 4 |
| 9 | 产程车 | 辆 | 4 |
| 10 | 治疗车 | 辆 | 4 |
| 11 | 身高体重测量仪 | 套 | 4 |
| 12 | 平车 | 辆 | 1 |
| 13 | 轮椅 | 辆 | 1 |
| 14 | 高级分娩综合技能训练模型 | 件 | 10 |
| 15 | 手摇分娩机转示教模型 | 件 | 10 |
| 16 | 高级难产示教训练模型 | 件 | 10 |
| 17 | 高级手摇分娩机制示教模型 | 件 | 10 |
| 18 | 高级外阴缝合模型 | 件 | 40 |
| 19 | 高级会阴切开缝合技能训练模型 | 件 | 40 |
| 20 | 高级初生婴儿附脐带模型 | 件 | 40 |
| 21 | 高级新生儿脐带胎盘护理模型 | 件 | 20 |
| 22 | 多功能产床 | 张 | 1 |
| 23 | 一体化产床 | 张 | 1 |
| 24 | 高级分娩与 | 件 | 2 |
| 25 | 母子急救模型 |  |  |
| 26 | 氧气筒 | 个 | 2 |
| 27 | 氧气流量表 | 个 | 2 |
| 28 | 一次性鼻塞 | 箱 | 5 |
| 29 | 手术无影灯 | 台 | 2 |
| 30 | 玻璃物品柜 | 个 | 2 |
| 31 | 感应洗手槽 | 个 | 2 |
| 32 | 手术器械台 | 件 | 4 |
| 33 | 产盘 | 套 | 40 |
| 34 | 一次性标准产包 | 套 | 80 |
| 35 | 洗手衣、隔离衣 | 套 | 80 |
| 36 | 大单洞巾、敷料包 | 套 | 10 |
| 37 | 卵圆钳 | 把 | 40 |
| 38 | 宫颈裂伤模型 | 件 | 40 |
| 39 | 抢救柜 | 件 | 2 |
| 40 | 心电监护仪 | 台 | 1 |
| 41 | 胎头吸引器 | 套 | 10 |
| 42 | 产钳 | 套 | 10 |
| 43 | 新生儿吸引器 | 件 | 2 |
| 44 | 吸引器连接管、吸痰管 | 箱 | 2 |
| 45 | 新生儿心肺复苏气囊 | 个 | 20 |
| 46 | 新生儿咽喉镜 | 件 | 20 |
| 47 | 新生儿气管插管模型 | 件 | 20 |
| 48 | 新生儿气管插管导管 | 箱 | 4 |
| 49 | 新生儿血氧饱和度仪 | 件 | 2 |
| 50 | 电子婴儿秤 | 台 | 2 |
| 51 | 新生儿身长测量板 | 件 | 2 |
| 52 | 手术缝合针 | 套 | 20 |
| 53 | 侧切麻醉针 | 箱 | 1 |
| 54 | 爱惜康线（不可吸收） | 套 | 40 |
| 55 | 丝线 | 包 | 40 |
| 56 | 多功能病床 | 张 | 2 |
| 57 | 婴儿床 | 张 | 4 |
| 58 | 床旁桌、床旁椅 | 件 | 2 |
| 59 | 生活家具 | 套 | 2 |
| 60 | 标准产妇护理模型 | 件 | 2 |
| 61 | 新生儿模型 | 件 | 2 |
| 62 | 高级乳腺视诊与触诊模型 | 件 | 10 |
| 63 | 会阴冲洗模型 | 件 | 10 |
| 64 | 阴道窥器 | 箱 | 2 |
| 65 | 手套 | 箱 | 2 |
| 66 | 一次性会阴垫 | 箱 | 2 |
| 67 | 高级新生儿模型 | 件 | 10 |
| 68 | 婴儿床 | 张 | 5 |
| 69 | 新生儿游泳圈 | 件 | 10 |
| 70 | 新生儿沐浴池 | 件 | 4 |
| 71 | 吸奶器 | 个 | 10 |
| 72 | 新生儿包布 | 套 | 10 |
| 73 | 新生儿衣服 | 套 | 10 |
| 74 | 新生儿尿布 | 包 | 10 |

- 技术规格及要求

- 技术参数表：

| N | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 实训内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 助产专业实训室清单 |  |  |  |  |  |
| 一、产前检查实训室及模拟待产室（扩建） |  |  |  |  |  |
| 1 | 骨盆测量示教模型 | 1.成年女性整体人，解剖标志明显，四肢活动灵活，可实现不同的体位，满足各种检查资势，便于定位操作 2.可进行骨盆内、外测量练习 3.腹部设有视窗，可直观骨盆内测量的操作 | 件 | 10 | 让学生掌握骨盆结构及径线 |
| 2 | 骨盆测量模型 | 1.成人骨盆，真实尺寸大小，解剖结构精确 2.可显示骨盆腔的三个平面：骨盆入口平面、 中骨盆平面、 骨盆出口平面 3.可真实测量出各平面径线：入口前后径 ；入口横径；入口斜径；小平面前后径；坐骨结节间径 4.可练习骨盆内外测量 | 件 | 10 | 让学生训练骨盆内外测量方法 |
| 3 | 骨盆测量仪、软尺 | 骨盆测量仪每套为两种：1、可进行骼嵴间径和骶耻外径，不锈钢材质， 2、可测量坐骨结节间径。 软尺：ABS+PVC材质，一面厘米刻度，一面英尺刻度，可测量长度为1.5M | 套 | 10 | 可进行骨盆、腹围宫高测量训练 |
| 4 | 四步触诊、肛门检查、阴道检查训练模型 | 1.本仿真模型采用优质材料制成，外观形象，材质柔软有弹性，手感逼真可充气调整腹部隆起，可进行四步骤诊法训练与考核。 2.可进行明道检査与肛査以确定胎位。 3.可练习骨盆测量。 | 件 | 10 | 进行四步触诊法、肛门检查、阴道检查的训练与考核 |
| 5 | 多普勒胎心监护仪 | 1.三种工作模式：实时胎心率显示模式、平均胎心率显示模式、手动计数模式 2.同步胎心音强度显示。 3.多种颜色可选。 4.插拔式超声探头，方便更换。 5.水滴声按键 6.内置扬声器 7.液晶LED背光显示屏 8.胎心率超限音乐报警。 9.使用标准5号电池，带低电量报警，实时显示电池电量 10.无胎监信号2分钟后自动关机，有效延长电池使用寿命。 11.三节5号AAA电池，可连续工作10小时以上。 12.技术参数 12.1 输出超声频2.5MHz 12.2 输出超声功率 ≤5mW/cm2 12.3 综合灵敏度＞100dB 12.4 胎心率测量精度 ±1bpm 12.5 连续工作时间≥10小时 12.6心率显示范围30-240BPM 13.标准配置 (1)主机一台；（2）探头：1个；（3）5号AAA电池：3个；（4）耦合剂：1支 | 件 | 10 | 让学生了解多普勒的使用 |
| 6 | 全自动血压仪 | 测量方法：示波法 显示方法：数字LED显示 压力范围：血压，40-260mmHg 脉搏，40-180次/分 加压：压力泵自动加压 减压：电磁控制阀自动减压系统 | 套 | 10 | 让学生学会给孕妇测量血压 |
| 7 | 标准孕妇模型 | 1.采用着装式设计，可佩带在模型人或学员身上进行操作、练习、考核 2.可调节孕妇腹部的重量 3.体验孕妇的日常生活 4.体验装可以清洗，使用方便 5.可练习四步触诊、骨盆外部测量练习 6.可测量宫高和腹围练习 | 件 | 4 | 让学生进行四步触诊、骨盆测量、宫高腹围测量的训练和指导 |
| 8 | 分娩球 | 规格 55/65cm 1.孕期锻炼： 增强会阴 肩膀 胳膊 大腿 小腿等肌肉和韧带的弹性 2.孕期坐具;：妊娠中期后，可替代传统座椅使用，一方面锻炼，一方面舒适 3.分娩中:辅助摇摆骨盆，促进抬头下降 4.分娩后: 帮助产后盆底肌锻炼和恢复 5.充气 :环境温度18℃- 32℃ 充气至95%，休息24小时再完全充气 | 套 | 4 | 让学生掌握分娩球的使用 |
| 9 | 产程车 | 四轮：（后两轮带刹） （1）外形尺寸：长 650mm,宽 550mm; 四轮的尺寸为 100mm*27mm； 座高：580mm、座长：460mm、宽：200mm; 座高：580mm、座长：460mm、宽：200mm; 上 部 U 型台板：400mm*480mm; 台面即皮革圈：宽度：85mm; U 型台板高度：1040-1200mm； 承重：150kg 以上 | 辆 | 4 | 让学生掌握产程车的使用 |
| 10 | 治疗车 | 边缘规格：71*44.5*91CM 净重：9.42 包装尺寸：75*45*22CM 托盘间距：47CM 1.整体由ABS组成，轻便易推动 2.由一个上面板和一个下面板组成 3.两层面板每层都带长短护栏，使物品存放更牢固 4.带把手，推动车子更加方便操作 5.带一个抽屉，可存放更多的物品 6.超静音脚轮 | 辆 | 4 | 让学生训练会阴擦洗消毒用 |
| 11 | 身高体重测量仪 | 超声波身高体重人体秤，通过微电脑控制，选用进口高精密超声波测高传感器和高精度测重传感器，使本机测量更快速高效。操作更直观，更人性化。 主要参数：测高范围：100-200cm分度值：0.5cm 测重范围：8-200kg分度值：0.1kg 电压：110-240V | 套 | 4 | 让学生学会给孕妇测量身高体重 |
| 12 | 平车 | 1.该车主要结构采用铝合金型材，ABS高级工程塑料，主架系统铝合金压铸成型。 2.该车可根据需任意调节高度，高度为520～820mm，并安装了中控制动系统，刹车系统稳定性能好。 3.ABS高级工程塑料注塑成型的护栏，造型美观，立卧自如，并配备不锈钢可升降输液架。 4.配有导向轮装置，一人可轻松操作。 5.平车面分体设计，上体选用优质阻尼器做支撑力源，操作方便。床面尺寸宽度为640mm,含护栏尺寸730mm，长度为1930mm. 6.能满足医院各科室的需求，达到防止交叉感染的目的。 | 辆 | 1 | 让学生了解产房的布局 |
| 13 | 轮椅 | 尺寸100*35*94 承重150kg 脚轮7寸 坐垫-地面高度54cm 坐宽46cm | 辆 | 1 | 让学生了解产房的布局 |
| 二、正常分娩接生训练室及模拟产房（扩建） |  |  |  |  |  |
| 1 | 高级分娩综合技能训练模型 | 1.成年女性下腹部及会阴部和两个胎儿,环保材料制成，肤质仿真度高， 2.阴道分娩 ﹡标准的足月胎儿，关节灵活，通过变化胎儿体位演示多种正常与异常的胎位分娩 ﹡可实现衔接、下降、俯屈、内旋转、仰伸、复位及外旋转、胎儿娩出等整个分娩过程 ﹡独具演示双胎（男胎、女胎）的分娩功能 3.产钳/胎吸助产 ﹡会阴部柔软有弹性，可模拟真实状态下的助产操作 ﹡胎头光滑，柔软，可辨别囟门、进行胎头吸引术练习 4.可练习四步触诊法 5.可练习新生儿护理技能 6.腹皮可拆卸，并配有透明腹皮，方便示教 | 件 | 10 | 给学生练习正常分娩、异常分娩助产技巧及会阴保护综合技能 |
| 2 | 手摇分娩机转示教模型 | 1、该模型为剖面直观的标准仿真人大小结构而设计。 2、精准的解剖标志，子宫与骨性盆腔的轮廓。 3、模型由机械传动结构演示分娩中衔接-下降-俯屈-内旋转-仰伸-复位及外旋转-肩娩出等正常机转动作。 4、仿真的产道皮肤、模拟真实分娩情景。 5、胎儿光滑柔软，可辨别囟门。 | 件 | 10 | 给学生演示分娩正常机转动作 |
| 3 | 高级难产示教训练模型 | 1.成年女性下腹部，环保材料，质感真实 2.可根据操作者需求变换胎儿胎位，胎儿的异常胎位摆放，演示盆腔骨性狭窄难产产程 3.模型腹皮可拆卸，配有胎盘和脐带 4.胎儿四肢关节灵活 ﹡ 胎头光滑，可辨别囟门 ﹡ 可以练习胎头吸引术 ﹡ 可练习脐带护理 6.可练习难产处理方法 7.可练习各种接生流程和技巧 8.可练习产科四步触诊法检查 | 件 | 10 | 让学生训练异常胎位，演示难产过程 |
| 4 | 高级手摇分娩机制示教模型 | 1.可练习各种接生流程和技巧 2.通过人工手摇方式，可实现衔接、下降、俯屈、内旋转、仰伸、复位及外旋转、胎儿娩出等整个分娩过程 3.具有手绘的主要解剖标识和骨质盆腔的轮廓 4.模型腹皮可拆卸，配有胎盘和脐带 5.胎儿四肢关节灵活 ﹡ 胎头光滑，可辨别囟门 ﹡ 可练习胎头吸引术 ﹡ 可练习脐带护理 6.可练习阴道分娩过程 7.可练习产钳或胎吸助产 8.分娩后新生儿护理 | 件 | 10 | 让学生练习正常分娩、异常分娩助产技巧及会阴保护综合技能 |
| 5 | 高级外阴缝合模型 | 1.模块由三块组成，根据操作需要，可选择正中、偏左、偏右切开缝合 2.缝合结束后，可进行拆线术练习 | 件 | 40 | 让学生进行外阴缝合练习 |
| 6 | 高级会阴切开缝合技能训练模型 | 1.模型为女性会阴部，环保材料，解剖标志明显， 2.会阴切开缝合术 ﹡外阴切开缝合：正中切口、左侧切口、右侧切口 ﹡可在任意部位自行切割伤口进行缝合练习，同一部位可进行数百次缝合练习，痕迹不明显 3.可进行拆线练习 4.模型配有底座，方便携带 | 件 | 40 | 让学生作会阴切开缝合操作练习 |
| 7 | 高级初生婴儿附脐带模型 | 1.模拟新生男/女婴，环保材料,外表和质感极近真实 2.脐带的静脉及动脉内有真实的血液流动，可进行脐静脉采血 3.可练习新生儿脐带护理及脐带结扎操作 | 件 | 40 | 学生接生训练脐带处理用 |
| 8 | 高级新生儿脐带胎盘护理模型 | 1.模拟新生男/女婴，头部、四肢均可活动。 2、可进行新生儿哺乳、擦浴、穿衣、换尿布等基础护理操作，以及新生儿脐带结扎及护理操作训练，手感真实，脐带有一定长度可连续使用多次。 3、脐带外型逼真，内有脐静脉和脐动脉。 4、可进行新生儿哺乳、擦浴、穿衣、换尿布等基础护理操作。 | 件 | 20 | 给学生示教胎儿附属物 |
| 9 | 多功能产床 | 1、基本要求及用途：多功能产床，具有供妇产科分娩，妇科手术，诊断及检查，包括紧急剖腹产在内的多种医疗功能的新一代产床。 2、所有外罩，台面板，污水盆，均为优质进口工程塑料制作，外表美观大方、易于清洗。 3、床垫采用整床床面为美国PU复合材料，采用聚胺脂发模具一次性成型，无缝包皮技术，便于清洗，具有抗菌、抗污、抗裂除臭等特点。 4、该产床的上下升降，座板、背板的折转由脚踏开关控制器操纵，使用方便，灵活。 5、产床底座四方型设计，方型中置式立柱，使床面更稳，承受力臂更强。 6、底座设有内藏式四个脚轮，移动性、转向性和稳定性佳。 7、扶手可上下翻动，产妇分娩时可上折作为护栏使用，能够有效的保护产妇的安全。 8、辅助台采用旋转结构，无需装拆，不使用时向外摆出即可，方便医护人员的使用，将其转至与床面齐平时由锁销固定，稳定可靠。 9、搁腿架为聚氨酯材料模具发泡成型，耐腐、耐脏、防老化。 10、产床具有头高脚低位功能，以利顺产及产妇上下产台，具有头低脚高位功能，以利紧急急救处理。 11、配有可折叠式、可前后移动锁定扶手,配慢回弹枕头 配模具一次成型的凹形槽导流防水垫. 12、床面长度及宽度：长度1920mm，宽度610mm 13 床面最低及最高高度：790mm~1040mm 14. 床面前后倾角度：前倾≥15°，后倾≥15° 15. 背板折转角度：-5°~75° 16. 辅助台长度及宽度：长度580mm宽度610mm 17. 搁手板外摆角度：≥90° 18. 搁手板尺寸：490mmX150mmX55mm(长X宽X厚) 19. 污水盆尺寸：468mmX338mmX125mm（可带排污软管） 20. 电源：AC220V 50Hz 21、防水垫1件 配套模型： 1.床面长度及宽度长2100mm x宽600mm 2.床面最低及最高高度：670mm-920mm 3.床面前后倾角度：前倾≥10°后倾≥25° 4.背板折转角度：上折≥75°下折≥10° 5.背板(mm)：750x600 6.座板(mm)：390x600 7.辅助台面尺寸：长度900mmX宽度600mm 8.电源AC220 V50Hz 本产床各动作为人力操作．身床的体位变换采用新型进口气弹簧一操作简便．灵活可靠。身床、脚轮的升降用脚踏液压泵或横向阀独特组合减轻医护人员工作强度。控制腿床台面高度调节采用机械传动结构．并配有临床多种功能的附件．是一台多功能产床。 9.配套教学设备： 9.1.成年女性下腹部及盆会阴部，环保材料制造，超高的仿真度与操作灵敏度，模拟真实场景操作 9.2.3D子宫模型界面显示,图像更立体更直观，便于教学，3D子宫模型可进行前后、左右任意角度的旋转 9.3.宫腔内有不少于21路压力传感器，其中子宫颈不少于8路，子宫前后壁各不少于3路，侧壁各不少于3路，宫底不少于1路，在宫腔内操作过程中，所有压力传感器会对操作的位置进行实时监控 9.4.在整个宫腔操作过程中，模型内部会通过压力传感器监测诊刮位置，实时的显示在计算机屏幕上 9.5.全方位感应诊刮力度，360度精确测量刮勺刮压宫壁的力度的大小 ﹡整个子宫内部任意位置的刮诊都能测量显示出对应的力度值 ﹡可通过力度传感器把力度数据通过USB传输给电脑软件，软件界面通过柱状实时显示诊刮的力度 ﹡刮诊力度的敏感度可以通过软件调节 ﹡力度参考值可以由教师操作设定，教师通过经验操作，然后设定力度阈值，供学生练习操作使用对比 ﹡刮诊力度传感器设置了过力保护装置 9.6.模型设有从内往外诊刮和从外往内诊刮两种模式，可以根据教学需要选择诊刮模式 9.7.该系统分为两种工作模式：训练模式和考核模式，以适应不同的教学环境要求 9.8.可录入考生信息，考试情况及考试结果保存，供查阅 9.9.该系统可进行中文、英文、俄文三种语言的自由切换 | 张 | 1 | 让学生进行接生训练用 |
| 10 | 一体化产床 | 1．床 体 尺 寸：长度1930mm 宽度940mm 2.床 面 尺 寸：长度1815mm 宽度780mm 3．床 面 高 度：最低≤620mm 最高≥860mm(不含床垫) 4．背板上折角度：≥60° 5. 床面前后倾斜角度：前倾≥5°后倾≥8° 6. 脚板外摆角度：≥45° 7. 脚板上折角度：≥45° 8. 护栏升降距离：360mm 床面可整体上升、下降；背板折起采用进口电机控制。 脚部床板还可脱卸。 床板下有大容量污物盆。 ★两侧的脚架、隐藏式扶手结合使用，便于接生工作。 可适用于仰卧式、坐位、侧卧位、半卧位、蹲位、匍匐位等多种体位的分娩方式。 ★产病床主机为进口电机，安全电压为DC24V，无需稳压器，操作安全平稳无噪音。 ★床上配有CD音响，可调节产妇的紧张心理。 ★床头板左右护栏均为高强度塑料一次成型，外表美观、大方，可轻松装卸或隐藏。 ★整床床面为进口（PU）皮，经模具一体成型，床面带有防水凹槽，防止羊水外泄，便于清洁，具有抗菌、抗污、抗耐磨、防臭等特点。 床身整体结构封闭、防尘，便于清洁。 脚轮采用中控制动轮，稳定性能更高。 | 张 | 1 | 让学生进行接生训练用 |
| 11 | 高级分娩与 母子急救模型 | 1.模型是属于综合教学模型，很好结合了护理模型和产科分娩模型 2.可以进行产前检查，演示整个分娩过程（包括产前、产中和产后）以及母婴的护理和急救。 3.模型由成年产妇、足月胎儿、2新生儿组成。 4.孕产妇 4.1头发可清洗、梳理，皮肤防水 4.2眼部护理：眼药水/药膏的点滴及涂抹；眼部灌洗；双侧瞳孔分别显示瞳孔散大和正常瞳孔 4.3耳部护理：练习耳部冲洗 4.4有牙齿与舌：练习口腔护理 4.5可练习鼻饲、给氧操作 4.6可触及到双侧颈动脉搏动 4.7模型具有逼真的肋骨、心脏、双肺、气管、食 管、舌、鼻、咽、喉、会厌、声带、气管等解剖结构 4.8可行口对口人工呼吸、胸部按压，并配有液晶屏电子监测系统，设有训练和考核两个程序 4.9可练习妇科腹部四步触诊 4.10可练习、考核胎心音的频率，心率范围60-180次/分 4.11自动分娩系统，可通过分娩器完全模拟真实的分娩过程，实现体位旋转 4.12分娩速度可调节 4.13可模拟难产 4.14可练习产后会阴切开缝合 4.15配有一个两个月大小的妊娠子宫，可以充盈气体 4.16右侧手臂：静脉注射，皮肤、血管可以更换 4.17左侧手臂关节灵活，上臂有练习肌内注射的旋转区 4.18左右两侧上臂、下肢都有可拆卸的注射块 4.19双下肢关节灵活，可满足正常分娩截石体位 5.新生儿 5.1 模拟正常新生儿大小，关节灵活、四肢柔软 5.2可进行气管插管，除去嘴里及喉部的黏液、食物或其它异物 5.3心肺复苏（CPR），胸部按压，口对口人工呼吸 5.4配有模拟肋骨、肺、胃、肝脏等 5.5可触及脐动脉搏动、练习脐带血采集、脐带护理 5.6鼻饲，可给真实液体 5.7可练习新生儿护理操作 | 件 | 2 | 让学生进行分娩示教用 |
| 12 | 氧气筒 | 耐高压，柱形无缝钢筒 | 个 | 2 | 让学生了解产房的布局 |
| 13 | 氧气流量表 | 1、氧气流量调节范围为1-10L/min; 2、在流量关闭情况下，高压部分能承受15MPa的压力。 3、经减压器后，压力应控制在0.2-0.3MPa 4、安全阀排气压力为0.35+-0.05MPa | 个 | 2 | 学生进行吸氧训练 |
| 14 | 一次性鼻塞 | 1.采用医用级高分子材料制成。 2.管体较柔软。 3.独特的六角槽内孔设计，在折叠，扭曲，受压等情况下同样通畅，保证患者的供氧。 | 箱 | 5 | 学生进行吸氧训练 |
| 15 | 手术无影灯 | 妇科检查及手术室辅助照明。可移动装置不受手术场地的限制，移动十分方便。 1 输入功率：70VA 2 二级发光管功率：3.2V/1W 3 二级发光管数量：10 4 主熔断丝：F1.5AL-250V 5 电源电压：220V AC（交流） 6电源频率：50Hz 7额定照度：≥20,000lx 8色温：6000±700K 9总辐照度：≤142W/m2 10显色指数Ra：91 11辐照度和照度的比值：≤3.7mW/(m2lx)。 12照明深度：1700mm。 13平衡臂绕立柱：60° 14弯管绕平衡臂转动(左右)：120° 15灯头绕平衡臂转动(前后)：150° 16平衡臂上下：45° | 台 | 2 | 让学生了解产房的布局 |
| 16 | 玻璃物品柜 | 拉丝304*不锈钢制成；表面亚光花纹不晕目；嵌入式，便于器材管理，清洁化；适用各种手术室功能要求，其拼角技术是国内先进的产品。 - 功能齐全，式样埋入式结构。 - 材料采用1.2mm厚度拉丝304*不锈钢板。 - 面框90度直角采用45度对角拼接处理，美观，漂亮。 4、面框折边的小圆弧小巧，挺括。 5、移门的滑轮槽冲压成形，不易积灰，易清洁。 | 个 | 2 | 玻璃柜放置手套、纱布等物品 |
| 17 | 感应洗手槽 | 两位：1850*700*750*1800 双开门，带可移动护罩，多功能水龙头，4盏LED等，储物篮一只 | 个 | 2 | 让学生训练接产前刷手 |
| 18 | 手术器械台 | 扇形手术器械台 产品详细介绍. 尺寸： 1320*420*950mm 材质:优质304不锈钢，手术器械台. | 件 | 4 | 让学生进行接生训练 |
| 19 | 产盘 | 大号腰盘尺寸：21*13.8*2.5cm 每个产盘各配备大、中、小号弯钳各4把，卵圆钳两把，小直钳2把，会阴侧切剪1把，持针器1把。以上材质均为不锈钢材质。 | 套 | 40 | 让学生进行接生训练用 |
| 20 | 一次性标准产包 | 1.双袖手术衣1件2. 口罩1个3.帽子1个4.手套1副5.大单1块（80*100厘米）6.小垫1块（40*40）7.治疗巾2块（40*40）8.脐带绳2根9.脐带卷1卷10.纱布块2块11.棉签2根12.裤腿1副13.包布1块（60*60）厘米 | 套 | 80 | 让学生进行接生训练用 |
| 21 | 洗手衣、隔离衣 | 型号：大、中、小号 适用场合：医用手术室 适用性别：男女均可 主面料成分：棉 类别：套装 | 套 | 80 | 让学生进行接生训练用 |
| 22 | 大单洞巾、敷料包 | 每套包括手术衣、大单、中单、小单、大中小洞巾、方巾、产垫、纱布块、手套、口罩、帽子、 1个标准手术用剖腹包（包括所有剖腹手术用的手术器械）组成。 | 套 | 10 | 让学生进行接生训练 |
| 23 | 卵圆钳 | 1.表面平整光滑，容易清洗，并具有防滑，不反光，不刺眼 2.钳的下端(持物端)有两个小环，可用以夹取刀、剪、钳、镊、治疗碗及弯盘。 以上为不锈钢材质，包括有齿卵圆钳和无齿卵圆钳。 | 把 | 40 | 让学生进行接生训练用 |
| 24 | 宫颈裂伤模型 | 1.采用高分子材质，环保无污染，肤质仿真度高 2.模型“∠”型板展示病变的宫颈，便于课堂示教 3.病变包括线性撕裂伤、急性化脓性宫颈炎、癌变、息肉、感染的宫颈腺（滤泡）、囊肿 4.可学习宫颈病变诊断及鉴别诊断 | 件 | 40 | 让学生识别宫颈裂伤 |
| 25 | 抢救柜 | 规格：650×400×800（mm） 功能：不锈钢抢救车由优质不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成，耐腐蚀。左边配有推手，推手管为不锈钢圆管。 产品性能： 不锈钢抢救车车身分为上下两部分，上部大容积储物柜，内侧配置18个小药格。下部两门及两抽屉，抽屉采用静音滑轨，抽拉轻松灵活，可存放一次性输液器、棉签、纱布等，方便实用。 | 件 | 2 | 让学生知道抢救柜的使用 |
| 26 | 心电监护仪 | - 显示 1.屏幕尺寸：10.1英寸大屏幕彩色显示屏 2.支持同屏显示9道波形 3.具有ECG+NIBP+SPO2、NIBP+SPO2、SPO2三种大字体显示功能，使得医护人员可以全方位、远距离清晰观察 4.具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应，帮助医生准确作出判断 5.具有短趋势共存界面显示，方便同屏查看实时数据及趋势 6.支持同屏显示多组血压测量结果，便于实时查看血压测量趋势 - 数据存储、回顾 1.96小时趋势图/表存储回顾 2.720秒波形冻结回顾 3.500组无创血压测量回顾 4.具备USB数据接口，可选配U盘实现监测数据存储容量扩充 - 性能特点 1.心电增益：×0.125、×0.25、×0.5、×1、×2、×4 六档及自动方式可选 2.共模抑制比：弱滤波模式：>95dB,监护和强滤波模式：>105dB 3.成人血压测量范围：10mmHg ～270mmHg 4.脉率测量范围：25-300 bpm 5.呼吸率测量范围：0-150 rpm 6.具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗．退出该状态，就可立即进行监护 7.具有药物浓度计算和滴定表计算功能 8.具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征 9.具有护士呼叫功能，能够把病人信息报警直接传递到护士站 10.选配VGA接口，支持外接显示器 11.可选配美国RESPIRONICS旁流/主流呼气末二氧化碳, 旁流呼吸末二氧化碳抽气速率低至50ml/min，不再需要传统的脱水瓶 12.支持选配无线联网功能，实现无线\有线等混合方式联网 13.可选配三通道内置热敏打印机 | 台 | 1 | 让学生学会给产妇进行心电监护 |
| 27 | 胎头吸引器 | 供助产中吸住胎儿头部向外牵引 由硅胶头部及不锈钢手柄组成 用于产科助产。 | 套 | 10 | 让学生了解胎头吸引器的使用 |
| 28 | 产钳 | 表面的处理使用无镀层使手术器械不反光，能够大大减少临床操作人员的视觉疲劳，易清洗，不易生锈，设计合理，结构简单，安全性好，使用方便 | 套 | 10 | 让学生了解产钳的使用 |
| 29 | 新生儿吸引器 | 产品概述 1. 采用大流量无油润滑真空泵，抽气速率高，无油雾污染，泵体无需日常维护和保养。 2. 大口径贮液瓶，配上带密封环的瓶塞，可方便用户开启和盖紧瓶塞，便于清除瓶内污液。 3. 设有溢流保护装置可以防止液体进入中间管道和泵内。 4. 采用透明无毒聚氯乙烯吸引软管，便于吸引时观察管内液体。 5. 配备的空气过滤器可以防止负压泵受到污染。 6. 手动开关和脚踏开关并联连接，任意选用。 7. 整机工作平稳，噪声低，使用寿命长。 规格参数 1.极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg) 2.负压调节范围：0.02～0.09MPa(150～680mmHg) 3.抽气速率：≥40L/min 4.贮液瓶：2500ml×2只(玻璃) 5.电源：AC220V 50Hz 6.输入功率：250VA 7.外包装尺寸：46.5cm×42.5cm×92cm 8.毛/净重：22.5/20kg | 件 | 2 | 让学生进行接生训练 |
| 30 | 吸引器连接管、吸痰管 | 吸引器连接管：管长150cm，内经8mm，与吸引机连接供临床手术吸引用。 吸痰管:F12，材质 PVC | 箱 | 2 | 让学生进行接生训练 |
| 31 | 新生儿心肺复苏气囊 | 基本配置： 面罩，鱼嘴阀片，送气阀，气囊，集气袋。 主要技术参数： 适用对象：HF-I适用于体重低于5Kg的患者， HF-II适用于体重低于10Kg的患者，HF-III适用于体重大于40Kg的患者； 面罩规格：1号和2号（HF-I），2号和3号（HF-II），4号和5号（HF-III） 工作压力： 3～4.5Kpa （HF-I/HF-II）≤6Kpa （HF-III） 潮 气 量： ≥50ml （HF-I）≥150ml （HF-II）≥600ml （HF-III） 产品包装： 包装方式：整体包装 尺寸： 260 mm×110 mm×205 mm （HF-I/HF-II） 350 mm×155 mm×150 mm （HF-III） 毛重：0.4 Kg （HF-I） 0.5 Kg （HF-II） 0.75Kg （HF-III） | 个 | 20 | 让学生掌握新生儿窒息抢救技能 |
| 32 | 新生儿咽喉镜 | 1.采用304不锈钢材质 2.先进的设计，美观的外表。 3.更轻便的镜片使医生更容易操作、 | 件 | 20 | 让学生掌握新生儿窒息抢救技能 |
| 33 | 新生儿气管插管模型 | 1.仿真实婴儿头部尺寸，形态逼真，包括头、颈、双肺以及胃气道解剖结构完整逼真 2..模型头部后方的可视窗口：可见内部解剖结构的毗邻关系 3.可行经口气管插管操作4.可以通过打入气体的方式来测试是否正确地插入气道：正确插入气管时供气可使肺膨胀，错误插入食管时供气可使胃膨胀 | 件 | 20 | 让学生掌握新生儿窒息抢救技能 |
| 34 | 新生儿气管插管导管 | 有囊气管插管设计带有高容量大体积渐缩低压套囊和带有充气管、指示球囊及单向阀以及有囊气管插管带有murphy孔. 为插入提供参考，气管插管上用cm标出长度标记，它能表出离病人端的距离。囊之后以2-4cm递增的形式一直标到超过嗓子至可视。无囊小儿型插管大小有3.5-4.5mm，在末端有插管时做为参考的标记。 | 箱 | 4 | 让学生掌握新生儿窒息抢救技能 |
| 35 | 新生儿血氧饱和度仪 | 一、监护参数 标准配置参数： 血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR) - 显示 1.背光、大尺寸的LCD屏幕，实时显示波形、数字 2.大字体显示血氧饱和度（SpO2）和脉率（PR），并柱状显示脉搏强度 - 数据存储、回顾 1.长达10分钟的SpO2和脉率趋势图回顾 - 性能特点 1.4节AA普通电池可持续工作超过50小时，可兼容4节1.2vAA镍氢充电电池 2.具有三级声光报警功能，报警上下限可调 3.★可实现300个小时数据存储功能, 完全满足睡眠监护的需要 4.数据可以传输到PC机，并存储、回顾、打印结果 5.抗运动干扰和弱灌注测量 6.自动关机功能和实时时钟显示 7.具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征 8.支持掉电数据存储功能 9.全面适用于成人、小儿、新生儿 10.具有三级声光报警功能，报警上下限可调 | 件 | 2 | 让学生掌握新生儿窒息抢救技能 |
| 36 | 电子婴儿秤 | 工作温度： 0℃ ～ 40℃ ，工作湿度： ≤70%RH 工作电压： AC 220V （ ±10% ） /50Hz；DC：内置6v免维护电瓶。 称量规格/分度值：30kg/10g 15kg/5g 分度数：3000 | 台 | 2 | 让学生掌握给新生儿称体重 |
| 37 | 新生儿身长测量板 | 身高测量范围0.1cm~98cm,体重范围50g~40g | 件 | 2 | 让学生掌握给称新生儿测身长 |
| 38 | 手术缝合针 | ▲ 1/2 4*10 5*12 6*14 7*17 8*20 8*24 9*24 10*28 11*34 ●1/2 4*10 5*12 6*14 7*17 8*20 8*24 9*24 10*28 11*34 | 套 | 20 | 让学生训练会阴侧切缝合技术 |
| 39 | 侧切麻醉针 | 规格：7#、9# | 箱 | 1 |  |
| 40 | 爱惜康线（不可吸收） | 缝合线慕斯线0# 1# 2-0 | 套 | 40 | 让学生训练会阴侧切缝合技术 |
| 41 | 丝线 | 各种型号非可吸收外科缝合线 | 包 | 40 | 让学生训练会阴侧切缝合技术 |
| 三、母婴同室模拟病房（新建） |  |  |  |  |  |
| 1 | 多功能病床 | 1、技术参数： 长度：2150mm（±20mm） 宽度：970 mm（±20mm） 高度：500 mm（±20mm） 2、参数及功能说明 2.1床头床尾板： 2.1.1采用增强型ABS注塑成型，表面贴木纹色三聚氢氨装饰面。均配有双轴挂钩的自锁板把，既方便拆卸，又能防止病床在推动过程中床头的脱落；床头外侧装有改性PP防撞角，可有效防止病床在运动中对墙面的磕碰。 2.1.2床头床尾均有双轴挂钩及锁定扳把，既方便拆卸，又能防止病床在推动过程中床头的脱落。 2.1.3床头外侧配有ABS大型防撞角，可有效防止病床在运动过程中对墙面的碰撞。 2.2床面板： 2.2.1四折，上海宝钢深冲压级拉伸钢板一次冲压成型，表面成凹凸几何形状，无焊点；纵向装有防滑挡圈，横向装有防滑挡块，可防止床垫滑动。 2.2.2床面板之间的联接采用纵向贯穿加强筋，连接螺栓为特制防转螺栓连接。 2.3床体： 2.3.1采用优质冷轧板材和管材焊接而成，纵梁80*40*1.6mm，横梁φ40*2.8mm，受力支撑板3.5mm。 2.3.2预留输液架插孔，可配有引流挂钩。 2.4摇把: 2.4.1套内藏式曲柄摇把，可折叠，采用高强度ABS工程塑料注射一次成型。 2.4.2万向节采用高强度增韧尼龙与优质聚甲醛（POM）精注而成；丝杠旋转采用弹簧限位，具有双向极点过载保护装置。 2.4.3 全部活动关节（含床面板及丝杆传动部位）均加自润滑的铜轴承。 2.5床腿 2.5.1圆柱型床腿，与床框架采用“楔”型联接。 2.5.2脚轮具有双向对角刹车功能，轮轴采用优质高碳钢，配有全封闭高精度滚珠轴承，轮毂两侧配有防尘盖，有效防止头发之类异物缠绕；轮架、轮毂采用高强度增韧尼龙，轮箍采用增强尼龙及聚胺脂按现代工艺一次精注而成，具有强度大、坚韧而有弹性等优点。 2.6涂装： 主体经严格前处理后施以高质量静电喷涂，表面经过四层处理（脱脂、磷化、底涂、面涂），即使表面磕碰、划伤，也不生锈，具有极强的耐用性，可适应医用病床定期整体喷淋消毒的需要，同时也使病床整体色泽协调美观。 | 张 | 2 | 让学生了解母婴同室病房布局 |
| 2 | 婴儿床 | 婴儿盆为一体成型亚克力材质，车体为工程塑料材质。可升降：最低为780mm，最高位980mm。 婴儿盆可调节婴儿盆的倾斜度，配有医用脚轮，结构安全稳定 | 张 | 4 | 让学生了解母婴同室病房布局 |
| 3 | 床旁桌、床旁椅 | 床旁桌： 规格：长475×宽475×高750mm 床旁椅： 2.材质：框架才有优质实木橡胶木材 | 件 | 2 | 让学生了解母婴同室病房布局 |
| 4 | 生活家具 | 沙发：直排三人位 结构工艺: 人造板工艺 风格: 简约现代 茶几：风格: 简约现代可定制: 否饰面材质: 玻璃材质: 人造板人造板种类: 密度板/纤维板 | 套 | 2 | 让学生了解母婴同室病房布局 |
| 5 | 标准产妇护理模型 | 1.模型为孕妇躯干，环保材料，肤质仿真度高 2.本模型可用于四步触诊，胎心监护，骨盆外测量和乳房护理等多种练习 3.通过充气气囊，可将适量的气体注入羊膜内，模拟不同的孕周 4.精确的骨架结构，骨盆测量如同真人, 可行骨盆外测量 5.模型内配有双胎，可通过四步触诊检查鉴别单胎双胎 6. 双胎中每个胎儿的胎心频率及音量大小可根据教学及考核要求进行调节，胎心音可分别单独听诊。 7. 胎心频率范围为60—200次/分。胎心音可内放、外放示教。 8. 可练习双胎的右枕前（ROA） 左枕前（LOA）右枕后（ROP）左枕后（LOP）等各种胎位触诊 9. 电子盒内置，便于考核训练 10. 外皮可更换 | 件 | 2 | 让学生掌握产妇的日常护理 |
| 6 | 新生儿模型 | 1.模型为男婴，环保材料，形态逼真 2.可清晰触及前后囟门 3.可练习婴儿抱持、包裹、换尿布、穿衣、擦浴、眼睛护理、鼻腔护理、外耳道护理、脐部护理、 3.可测量身长/体重/胸围/腹围/头围、皮肤护理、体温测量、约束法等多项护理操作 | 件 | 2 | 让学生掌握新生儿的日常护理 |
| 7 | 高级乳腺视诊与触诊模型 | 1.模型为成年女性躯干，环保材质，体表标志明显 2.模型提供以下病变 * 结节：质地坚硬，表面不光滑，可视为恶性肿瘤;质地相对柔软，表面平滑，可视为良性肿瘤 * 淋巴转移：腋窝及颈部可触及质地较硬的淋巴结节 * 乳头的改变：乳头凹陷，乳头破溃及血性液体溢出 * 皮肤的改变：皮肤凹陷，桔皮样外观，炎性乳癌 3.乳腺病变的鉴别和诊断 4.针对女性乳腺常见疾病进行自我检查 | 件 | 10 | 学生训练识别乳房情况正确实施乳房护理 |
| 8 | 会阴冲洗模型 | 1.模型采用合叶式设计，方便示教，闭合模型为女性外阴部，打开模型为女性下腹部纵切面 2.模型形态逼真，手工彩绘 3.解剖标志明显，便于操作定位:肛门、阴道口、大阴唇、小阴唇、阴道、直肠、膀胱、耻骨联合、骶骨、子宫、输卵管、卵巢 4.女性避孕器的放置 5.阴道栓剂放置 6.阴道冲洗 7.刮宫术示教 8.双合诊、三合诊检查示教 | 件 | 10 | 学生训练产后会阴冲洗护理 |
| 9 | 阴道窥器 | 主体尺寸 70mm，规格 ：半透,全透 | 箱 | 2 | 让学生妇科检查用 |
| 10 | 手套 | 颜色：乳白色，蓝色，大中小三个号选，100双/盒，10盒/箱 | 箱 | 2 | 让学生妇科检查用 |
| 11 | 一次性会阴垫 | 40*50cm ，50张/包 | 箱 | 2 | 让学生妇科检查用 |
| 四、新生儿日常护理实训室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高级新生儿模型 | 1.模型为女婴，环保材料，形态逼真 2.可清晰触及前后囟门 3.可练习婴儿抱持、包裹、换尿布、穿衣、擦浴、眼睛护理、鼻腔护理、外耳道护理、脐部护理、 3.可测量身长/体重/胸围/腹围/头围、皮肤护理、体温测量、约束法等多项护理操作 | 件 | 10 | 用于各种手法练习：哺乳、洗澡及更换衣服、脐部护理 |
| 2 | 婴儿床 | 婴儿盆为一体成型亚克力材质，车体为工程塑料材质。可升降：最低为780mm，最高位980mm。 婴儿盆可调节婴儿盆的倾斜度，配有医用脚轮，结构安全稳定 | 张 | 5 | 让学生训练新生儿护理用 |
| 3 | 新生儿游泳圈 | 脖圈，PVC材质，尺寸：内径8.5cm 外径：42cm | 件 | 10 | 学生训练新生儿游泳 |
| 4 | 新生儿沐浴池 | 1、A级环保材料，安全健康 选用进口A级压克力材料，突破传统泳池pv塑料材质，保温，对宝宝皮肤没有任何伤害，采用先进技术，无接缝，一次成形，表面平整光滑。依据宝宝体质特征和安全需要，营造安全、健康、卫生的游泳环境，让宝宝在爱的温度里尽情享受爱的味道。 2、双层保温，节水环保 在国内二代产品的基础上进行改良，双层压克力材料，坚固轻巧不易老化，保温效果更持久，节水高达30%以上，更环保。 3、匠心设计， 舒适空间，多种颜色选择，让宝宝时刻享受安全的游泳环境和干净清爽的感觉，健体、益智，让宝宝的童年多一份色彩，多一种水样的清明澄澈。亚克力板材，不锈钢支架 | 件 | 4 | 学生训练新生儿沐浴 |
| 5 | 吸奶器 | 软质吸引罩，与吸引罩相连通的吸头和抽气筒 款式：电动式 | 个 | 10 | 学生学会吸奶器的使用 |
| 6 | 新生儿包布 | 尺寸：80*80cm 单层 | 套 | 10 | 学生训练使用新生儿包布用 |
| 7 | 新生儿衣服 | 材质： 纯棉 尺码： 52/59/66 安全等级 A类 颜色分类： 米色、半白 适用季节: 普通款四季、薄款夏季 适用性别： 男女通用 | 套 | 10 | 学生训练穿脱新生儿衣服 |
| 8 | 新生儿尿布 | 面料：纯棉纱布 适用季节：四季 规格：10条装 尺寸一：拉伸35*15cm | 包 | 10 | 学生训练给新生儿换尿布 |

- 交付及售后服务要求

- 交付地点：采购人指定地点。

- 2.交付验收要求：货物安装调试完毕后7个工作日内，由采购人邀请相关专家按照供应商投标文件和招标文件中规定组织验收。货物必须提供成品的产品合格证。如首次验收不合格，采购人有权要求换货。供应商换货必须在15个工作日内完成。换货产生的一切费用由供应商承担。如供应商拒绝换货或换货时间超过15个工作日，采购人有权拒绝支付货款。换货后，货物任然验收不合格采购人可以拒绝支付货款。

- 交货期：签订合同后10天内供货并安装调试完毕（中标人申请验收时间不得超过6月20日），必须在限定时间交货。如果超过上述时间则视为违约（违约处理依据合同签订内容）。

- 培训：免费向招标方提供使用技术培训，达到完全掌握为止。

- 质保期：所有设备原厂两年质保，提供售后服务承诺函。质保期内，维修费、人工费全部免费。质保期外的维修服务，不得影响甲方正常使用，费用另计。

5.质保期服务：质保期期间派出有能力的技术人员对产品使用情况进行定期巡访，建议每2个月进行一次全面的巡访，确保没有问题方可离开。

6.付款方式：（详见合同部分）安装、调试、验收合格后支付合同总额的95%；交付验收合格质保期满后产品若无质量问题，支付余款。质保金为总金额的5%。

7.设备的质量、安装、调试，应按照国家的相关规范进行。投标方须对售后服务（包括人员培训）计划应单独予以详细说明。

8、项目实施人员配备：在投标文件中体现，附人员身份证、资格证书、技能证书等。其他未尽事宜，双方另行协商解决。

9、现场演示：“多功能产床配套教学设备”、“标准产妇护理模型”现场演示各项指标，由投标人自行提供演示所需。

# 评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

初步审查表

| 评审内容 |  | 投标企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一项目中同时投标； |  |  |  |  |
| 2 | 供应商名称或组织机构与购买招标文件时不一致，未提供有效证明文件； |  |  |  |  |
| 3 | 对招标文件主要条款和承诺存在重大出入或保留； |  |  |  |  |
| 4 | 供应商未按招标文件规定提交投标份数，正本1份；副本4份；开标一览表一份；电子U盘一份； |  |  |  |  |
| 5 | 供应商未按招标文件要求的格式填写，无内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的情况； |  |  |  |  |
| 6 | 投标文件未按照招标文件要求编写、装订、印鉴及签字； |  |  |  |  |
| 7 | 投标文件中投标有效期不满足招标文件要求的； |  |  |  |  |
| 8 | 未提供完整的经审计的财务报告； |  |  |  |  |
| 9 | 供应商有违反招标投标纪律的情况； |  |  |  |  |
| 10 | 未提供招标文件中规定的其他实质性要求； |  |  |  |  |
| 结论：是否通过评审 未通过初步评审的，为无效投标。 |  |  |  |  |  |

- 综合评分法评分标准

| 序号 | 考核项目 | 分值 | 评分标准 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术部分 | 60分 | 具体按下列标准要求进行评审 |  |  |
| 1 | 技术参数的响应程度 | 20分 | 评标委员会将综合考虑各投标人对所投货物的说明情况，对所投标货物的参数是否偏离做出评价，所有技术指标进行逐条响应，所有设备均须提供厂家原厂彩页技术，所有参数全部满足招标文件要求的得基本分15分，每正偏离一项得1分，最多得5分，总分20分。本项目所有参数均为实质性参数，出现负偏离得0分。 |  |  |
| 2 | 产品的性能评价 | 20分 | 对投标人所投产品的先进性、合理性、稳定性、易操作性进行评价，为保障产品质量，“多功能产床配套教学设备”、“标准产妇护理模型”现场演示各项指标。（满分20分） 1. “多功能产床配套教学设备”现场演示，所投产品满足或优于招标文件要求的得10分，一般0-3分； 2、“标准产妇护理模型”现场演示，所投产品满足或优于招标文件要求的得10分，一般0-3分。 3.不提供产品演示或演示产品不全的得0分。 |  |  |
| 3 | 整体实施方案 | 4分 | 有完整的供货方案，及应急方案确保在供货期内提供相关货物，根据整体方案的完整性、合理性、先进性、安全性等进行评价.满分4分。 |  |  |
| 4 | 培训计划 | 3分 | 对投标人所提供的培训计划或培训方案的详尽程度、人员安排、培训周期等因素打分。优得3分，良得2分；一般得1分；（未提供培训计划得0分。） |  |  |
| 5 | 售后服务 | 13分 | - 提供生产厂家质保承诺得5分； - 免费质保期2年（含2年），每增加1年得1分，最多得3分 |  |  |
|  |  |  | 投标人承诺在质保期内商品：出现问题能在2小时内派专人到场，4小时内能解决常规问题，72小时能解决特殊问题，得5分（投标人必须出具相关证明文件，证明文件原件携带至开标现场备查，如不出具证明文件得分为0分） |  |  |
| 二 | 商务部分 | 10分 | 具体按下列标准要求进行评审 |  |  |
| 6 | 交货期 | 6分 | 满足招标文件要求每提前一天得2分，总分为6分。 |  |  |
| 7 | 备品备件 | 4分 | 备品备件是指各投标人根据自身情况为满足采购人正常使用提供的易损、易耗备品。备品备件免费提供，满足甲方一年需求的得2分，满足甲方2年需求得4分 |  |  |
| 三 | 报价 | 30分 | 具体按下列标准要求进行评审 | 说明 |  |
| 8 | 最终报价 | 30分 | 各供应商的价格得分的计算公式：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。计算分数时四舍五入取小数点后两位,分数最高不超过30分。 评标过程中，不得去掉报价中的最低和最高报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 投标人报价比招标控制价的下浮率超过10%（含10%）时需在招标文件中全部投标产品及项目做出明细价格成本分析。成本分析必须包含货物成本，人工成本、运输费、保险、税金、人员差旅、食宿、社保、售后服务费用等有关本项目的所有费用。如不分析或分析不详细则视为不响应招标文件，此项得分为0。 |  |

注：1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 6  %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2.（本项目不接受联合体投标）联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体  3  %的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3.投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：无

4.如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

5.对创新产品或创新性企业的优惠措施为：无

6.同品牌处理办法：

如采用最低评标办法，则：依据财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条：采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

如采用综合评标法，则：依据财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条： 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

7.中标候选人并列式时的处理方式：

如采用最低评标办法，则： 随机抽取决定 ；

如采用综合评标法，则： 评审得分相同的且投标报价不同的，按投标报价低的中标；评审得分相同且投标报价相同的，随机抽取决定 。

| 一、商务符合性审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查事项 |  | 投标人名称及审查情况 |  |  |
| 招标文件条款（投标人须知、投标人须知资料表条款号） | 本项目要求 | 投标人1 | 投标人2 | …… |
| 中小企业投标要求（1.3.6） | 本项不适用 |  |  |  |
| 联合体投标规定 （1.4） | 本项目不接受联合体投标 |  |  |  |
| 投标人的关联性 （1.5） | 在同一标包内，单位负责人为非同一人或者不存在直接控股、管理关系的不同供应商。 |  |  |  |
| 未发现影响采购人决策行为（1.5） | 投标人在投标过程中未向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。 |  |  |  |
| 满足投标范围的完整性要求 （8.1） | 投标人对所投分包招标文件中所列的所有内容进行投标。 |  |  |  |
| 未包含价格调整要求 （11.4） | 投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。 |  |  |  |
| 投标保证金（12.1） | 符合招标文件要求 |  |  |  |
| 投标有效期满足要求 （13.1） | 自提交投标文件截止之日起 90日历日内 |  |  |  |
| 投标文件的装订方式 （14.3） | 所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订 |  |  |  |
| 投标文件的签署和盖章符合要求 （14.2、14.4） | 按照招标文件规定要求签署、盖章。 |  |  |  |
| 接受价格的算术修正 （20.3） | 投标文件报价出现前后不一致的，应按照招标文件规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力。 |  |  |  |
| 符合强制采购节能产品要求 （20.6） | 本项目适用或不适用 |  |  |  |
| 未发现串通投标（22.2） | 未与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标。 |  |  |  |
| 报价说明可以接受（22.2） | 投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，投标人能按照规定证明其报价合理性。 |  |  |  |
| 无采购人不能接受的附加条件（22.2） | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

| 技术符合性审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查事项 |  | 投标人名称 | 投标人名称 | 投标人名称 |
| 招标文件要求 | 条款号 |  |  |  |
| 投标偏离 | 22.1 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

喀什地区卫生学校助产专业实训室设备采购项目公开招标文件

第三册

# 政府采购合同

请参照货物类政府采购合同参考范本订立采购合同。

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

- 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。本合同价款为包干价，包含货款及安装调试、运输、培训、税款等使设备验收合格并达到可使用状态的一切费用。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

  - 1.4 付款方式和发票开具方式

  - 1.4.1 付款方式：安装、调试、验收合格后支付合同总额的95%；交付验收合格质保期满后产品若无质量问题，支付余款。质保金为总金额的5%。

1.4.2 发票开具方式： 增值税普通发票  。

- 1.5  货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：签订合同后10天内供货并安装调试完毕，（中标人申请验收时间不得超过6月20日），必须在限定时间交货。

1.5.2 交付地点：采购人指定地点  ；

1.5.3 交付方式：货物运达采购人指定地点并安装调试验收合格能正常使用。

- 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  1  %计算，最高限额为本合同总价的 10 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的   1 %计算，最高限额为本合同总价的  10 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第  1.7.1  种方式解决：

1.7.1 将争议提交         依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

- 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

- 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

- 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

- 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

- 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |