采购清单及技术参数

| 阿合奇县教育系统信息化设备采购项目（包二） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能交互一体机 |  |  |  |  |  |  |
|  | 名称 | 数量 | 具体参数 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 | 交互式触控一体机 | 270 | ★1．65寸及以上LED液晶A规屏； 2．显示比例16：9； 3．对比度:6000：1；（提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具含CNAS资质标识的检测报告证明） 4．可视角度：垂直上下≥178°，水平左右≥178°； 5．亮度:≥500cd/m²； 6．屏幕分辨率:3840*2160； 7．色彩度：10bit，1.07B； 8．视频输入接口：TV≥1，HDMI≥2，YPbPr-IN≥1，VGA≥1，AV-IN≥1；音频输入接口：Line in≥2；音频输出接口：Line out≥1，SPDIF≥1； 9．存储控制接口：USB3.0 (PC+ Android)≥3;Android-USB≥2，Touch-USB≥1， 10M/100M/1000M网口 LAN≥2，内置Wifi，且具备RS232≥1；便于屏幕操作控制； 10．整机具备3路或更多前置双通道USB3.0接口,同一个USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分。 11．整机触摸区域无图标按键，防止老师误碰，操作简单快捷；（提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具含CNAS资质标识的检测报告证明） 12．整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷；（提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具含CNAS资质标识的检测报告证明） 13．前置摁键：快捷按键和电源键不少于7个，在不使用遥控器的情况下,通过前置快捷按键可实现一键开启/关闭OPS设备 14．一键节能：不借助遥控器，具备一键关闭液晶屏，实现节能80%以上，同时可以一键打开背光；（须提供CNAS资质认可的权威检测机构检测报告证明） 15．前置音响15W×2个及以上； 16．当老师外接笔记本时，设备能自动识别并切换到对应视频信号通道，且断开后能回到内置电脑通道，保证老师使用的便捷性；（提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具含CNAS资质标识的检测报告证明） 17．手指或笔触摸：屏幕上存在正常书本大小的区域被遮挡或某一条触摸边框完全失灵时，仍可正常书写、操作； 18．触控响应速度：首点：≤5毫秒，连续点≤3毫秒；（须提供CNAS资质认可的权威检测机构检测报告证明） 19．识别距离：整机屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm,即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm，即识别为有效触控；（须提供CNAS资质认可的权威检测机构检测报告证明） 20．触控精度：±0.1mm；（须提供CNAS资质认可的权威检测机构检测报告证明）； 21．色彩饱和度：≥92%，光标速度为125点/秒；（须提供CNAS资质认可的权威检测机构检测报告证明） 22．多通道批注工具：整机处于任意通道下，在屏幕表面任意位置都可通过手势快速调出触摸便捷菜单，实现十笔即时批注、手势擦除、快捷白板、任意通道放大等功能，方便配合视频展台等外接设备进行辅助教学，整机支持任意通道下通过手势识别调出板擦工具进行擦除，且能够根据手于屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小；（须提供CNAS资质认可的权威检测机构检测报告证明） 23．书写延时：设备上使用书写类软件时，书写延时低于50ms，笔迹流畅；（须提供CNAS资质认可的权威检测机构检测报告证明） 24．无线智能遥控功能：人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1-F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一件黑屏等功能。 25．一体化设计：除电源线无需任何连接线，边框平滑无棱角。 26．电源要求：AC 220V±20%，100～240V宽电压输入确保设备运行的稳定性； 27．待机功耗：≤0.5W；（提供CNAS资质认可的权威检测机构检测报告证明） 28．防火性：整机采用防火防护外壳设计，满足 GB4943.1-2011 标准的防火要求；（提供CNAS资质认可的权威检测机构检测报告证明） 29．防撞击：整机屏幕采用钢化玻璃，使用1.7kg钢球，在0.5m处自由落体撞击整机液晶显示屏幕的钢化玻璃，产品无损伤破裂，功能无异常（提供CNAS资质认可的权威检测机构出具的检测报告） 30．防静电：信号端子口具有抗静电干扰功能，确保外连设备间的信号稳定及设备安全。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具含CNAS资质标识的检测报告证明） 31．防辐射：符合 GB 92542008 的A级要求；（需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的含CNAS资质标识的检测报告证明） 32．防眩光：屏幕表面采用4mm厚全钢化防眩光玻璃，透光率不低于90%；（需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的含CNAS资质标识的检测报告证明） 33．防遮挡：红外模块部分被遮挡，不影响其他非遮挡区域的书写，不影响整个系统的正常工作，触控屏扭曲变形达到10度仍然可以实现多点触控；（需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的含CNAS资质标识的检测报告证明） 34．抗强光：在100KLux强光照射下能正常触控；（须提供CNAS资质认可的权威检测机构检测报告证明） 35．一体机[MTBF认证]：设备无故障运行时间大于10万小时；（需提供权威机构出具的检测报告） 36．OPS[MTBF认证]：无故障运行时间大于200000小时；（需提供权威机构出具的检测报告） 37．触摸方式：光学红外触控技术，无需安装任何驱动程序。支持WindowXP，WindowVIST，Window7，Window8/8.1，Mac OS，Linux等操作系统；（须提供CNAS资质认可的权威检测机构检测报告证明） 38．支持双系统：支持Window和Android双系统运行，当其中一个系统出现异常，可一键切换到备份系统，保障整个系统正常运行； （提供CNAS资质认可的权威检测机构检测报告证明） 39．USB Android3.0：设备自带安卓系统下USB 3.0≥1个 40．YPbPr/VGA接入：设备支持同时接入YPbPr、VGA通道信号，在通道选择中可实现YPbPr/VGA通道选择和信号读取 41．一体机设备自带ram≥2GB 42．支持wifi功能，适应现有无线网络所有频段 43．支持双WiFi功能：设备支持自身连接网络的同时，产生热点供其它设备接入 44．双网口功能：设备支持双网口网络交换的功能 45．一根网线实现双系统上网：整机只需一根网线就能实现安卓和Windows系统同时上网 46．系统备份还原：设备支持Windows系统自动备份当下系统的配置信息；当系统出现故障导致无法开机的情况，可实现一键还原功能，降低整机故障率 47．OPS开关机：不影响其它信号源输入的情况下，设备前置按键可实现一键OPS开关机功能 48．智能USB功能：U盘插入设备USB接口，可自动识别读取至当前系统；若选定U盘所在通道，则进行系统切换不影响U盘当前操作 49．开机Logo及动画定制功能：设备支持开logo、开机动画自定义 50．标准OPS接口：主板采用Intel标准ops 80针接口 51．双系统20点触控能力：设备实现双系统下20点同时书写、触控功能，书写无断点无偏移 52．串口控制：设备支持串口控制设备开机关机切换通道等功能 53．安卓系统：Android5.0.1以上版本。 54．嵌入式操作系统：设备自带嵌入式安卓操作系统，在该系统下可实现白板书写、PPT课件播放、多媒体播放、网页浏览，与内置/外接电脑后形成双系统冗余备份。 55．嵌入式白板软件：支持四种以上笔型，48色以上备用色彩选择；支持背景底色一键切换、支持RGB数值色彩选择、支持图片背景选择；支持四种擦除方式；可快速绘制圆形、椭圆形、正方形、矩形、三角形等常用图形，并实现图形线条颜色、粗细调整,支持48种以上备用色彩进行图形填充； 56．U盘文档管理：U盘插入任意一个前置USB接口中即可在安卓系统下实现自动分类管理，支持对USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开，提高检索查询效率； 57．支持USB无电脑播放图片及音视频文件，支持文件格式：JPG，PNG，BMP，MPEG1、2、3、4，RMVB，MP3，H264等 58．便捷工具：无PC状态下，可调出多项快捷小工具：计算器、倒计时、日历等； 59．笔锋功能：白板软件实现书写笔锋功能，还原书写真实效果 60．便签：可以当便捷白板使用，支持50页存储 61．白板形状识别：智能识别画图形状，并显示为规范图形 62．白板标尺功能：白板具有标尺工具，实现距离测量功能 63．白板PDF或图片格式存储：白板可实现白板内容、笔迹最终状态以PDF或图片格式保存的功能，以实现页面的存储和分享。 64．白板页面分享：白板具备页面以邮件形式、二维码形式分享的功能，以实现页面内容保存 65．迎宾辞：实现教室迎宾辞在一体机上的的设计及显示 66．远程桌面：通过远程桌面功能可以实时的操作这台计算机，在上面安装软件，运行程序等操作 67．小工具：小工具集（倒计时、秒表） 68．一键滤蓝光：整机具有减滤蓝光功能，可通过前置物理功能按键一键启用滤蓝光模式 69．投屏功能：通过设备配套的软件实现移动端、电脑端对一体机的远程控制及反向控制功能 70．平板管家：实现安卓、windows系统一键自检的功能、提示故障原因，一键优化系统。 71．锁屏功能：为防止老师的误操作，及学生的课间的操作，设备可设置锁定屏幕功能，设置锁定屏幕触摸、实体按键，除可通过遥控器及软件菜单实现该功能，老师还可通过前置的实体按键锁定屏幕。数字密码解锁屏幕． 72．智能U盘锁功能：整机可设置触摸及按键自动锁定，需要使用时只需插入USB key即可解锁 73．整机温控功能：设备实现高温预警功能，智能关闭系统功能 ops参数： ★处理器不低于英特尔I5系列第六代微处理器；主频不低于2.7GHz；内存不低于DDR4 8G；硬盘不低于M.2 128G；显卡为Intel CPU内部集成显卡；显示接口不少于HDMI接口(out) x1, DP(out) 接口 x1；网卡为Integrated 10/100/1000M Adaption x1；网口不少于RJ45 x1；音频不少于Audio 接口x2；支持蓝牙；USB3.0 接口 >=3; USB2.0 接口>=3；电源不低于DC12V~19V,>=10A； 资质要求 1.投标产品制造商具备质量体系认证、环境认证、职业健康管理体系认证、有害物质过程管理体系认证、信息安全管理体系认证、知识产权管理体系认证、信息技术服务管理认证、微软合作授权认证。 2.投标产品提供一体机强制3C认证，一体机CQC节能认证；插拔式计算机强制CCC认证，英特尔OPS合作伙伴认证；（所有认证为同一厂家）。 3.投标产品提供中国环境标志认证证书。 4.提供一体机教学软件著作权证书（仿真实验、教学资源库、试题库、教学支撑系统、移动触控、教育云平台、手机助教软件）支持在线查询。 5.提供仿真实验名称清单目录厂家盖章证明文件。 6.提供投标产品主要技术参数及整机的权威机构检测报告。 7.提供整机平均无故障检测时间≥120000小时证书、检测报告。 8.产品制造商获得AAA级重合同守信用企业证书、高新技术企业、全国质量和服务诚信优秀企业等相关证书。 9.提供一体机生产厂家售后服务承诺原件 10、提供微软中国针对本项目正版WINDOWS操作系统及正版OFFICE2016授权证明，服务承诺。 11、资源须通过中央电化教育馆检测认证，提供《教育信息化2.0行动计划》发布后（即2018年5月）中央电化教育馆颁发的检测认证证书复印件且网络可查。资源需具有电子音像和网络出版服务资质的出版社出版（提供出版社资质、出版物版号和出版社授权文件）。 | 台 |  |  |
| 2 | 组合式推拉黑板 | 200 | 1、两边推拉，四块组合设计，一体机镶入黑板中，置于轨道中间，尺寸与所配一体机吻合。黑板整体厚度须小于180mm，一体机四周均有档墙板，不能露墙。 ★2、边框经盐雾试验48小时后，保护等级不低于9.5级。提供证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图）。 ★3、书写面板厚度≥0.30mm，光泽度不超过10Gu，表面粗糙度不小于2.0，书写板上进行10000次往复擦拭，磨耗后表面粗糙度不小于3.0；甲醛释放量不超过0.04mg/L，涂层重金属含量无超标现象，提供证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图）。可吸附磁片，易写易擦、坚固耐用。 4、背板厚度≥0.18mm，流水线一次成型，确保均布承压不低于635N，高强度，耐用，不鼓包，不脱胶；夹层：夹层厚度≥15mm。黑板磨具一次成型，降低故障率。提供投标小样品。 5、提供产品来源渠道合法的证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）；提供生产厂家出具的加盖公章的产品重要性能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图）； | 套 |  |  |
| 3 | 移动支架 | 70 | 可调式一体机移动支架，支架必须有移动锁死功能，承重≥90KG | 套 |  |  |
| 4 | 无线键鼠套装 | 270 | 无线键鼠套装，标准108键全键盘，鼠标分辨率≥3000dpi,接受范围3米及以上,材质为环保材料无异味 | 套 |  |  |
| 5 | 电子教鞭 | 270 | 控制距离20米以上，支持一键翻页，兼容win7/10及安卓系统，材质为环保材料无异味 | 支 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：其他说明详见招标文件。