# 规格参数

| 1 | 班班通设备（75） | 一、显示屏 1.所投产品采用3840*2160分辨率UHD超高清LED 液晶屏，屏幕尺寸75寸。 2.所投产品玻璃厚度4mm，玻璃表面硬度9H，具备防眩光钢化玻璃。 3.所投产品符合浪涌（冲击）抗扰度、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、射频场感应的传导抗扰度等要求，确保整机使用安全。机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求 4.所投产品显示比例16:9；可视角度：178°；分辨率：3840*2160； 5.整机亮度350cd/m2；对比度4000:1；屏幕显示灰度分辨等级256灰阶，保证画面显示效果细腻。 二、外置接口与触摸系统 1.所投产品具备1路侧置双通道USB接口，同时具备2路前置双通道USB接口以及1路前置全功能Type-C接口双系统USB接口支持Windows和Android双系统读取外接存储设备数据和识别展台信号。 2.所投产品USB接口都可实现在windows系统与Android系统进行文件传输，无需进行区分。在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可快速分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。支持前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准Type-C线连接至整机Type-C口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。 3.所投产品采用红外触控技术，Windows下20点触控， Android系统中10点触控。 4.所投产品支持锁定屏幕触摸和整机前置按键，可通过遥控器、十指长按屏幕5秒、软件菜单实现该功能，也可通过前置面板的物理按键以组合按键的形式进行锁定/解锁。同时支持触摸锁定及按键锁定，锁定后无法随意自由操作，为防止学生私自解除触摸锁定功能，设备使用时需插入USBkey、加密狗等形式进行解锁。 三、设备功能与安卓系统 1.采用安全性外观设计，所投产品采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。外部无任何可见内部功能模块的连接线。机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求 2.所投产品提供6个前置功能性按键。包括开关机、音量大小等基础功能。 3.所投产品Android系统版本Android9.0，内存2GB，存储空间8GB。 4.所投产品支持传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示 5.所投产品嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科专用背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 6.所投产品支持触摸锁定及按键锁定，锁定后无法随意自由操作，为防止学生私自解除触摸锁定功能，设备使用时需插入USB key、加密狗等形式进行解锁，拒绝通过前置按键直接解锁。可通过遥控器、十指长按屏幕5秒、软件菜单（调试菜单）实现该功能，也可通过前置面板的物理按键以组合按键的形式进行锁定 7.所投产品前置物理按键，可通过此物理按键快速调用录屏功能，同步录制屏幕中的画面和声音，并自动保存成为标准格式视频，方便老师导出。 8.所投产品仅使用一个物理按键即可完成整机（包括windows以及Android系统）的开机、关机、节能熄屏/唤醒功能。 9.可加装书写笔槽，方便用户放置书写笔，提高使用的便捷性。 四、摄像与AP系统 1.无需任何外置接线，设备自带800w像素，对角角度120度的内置摄像头和高清拾音麦克风，可进行二维码扫描识别，同时配合集控系统可实现教室远程巡课。且支持在PC通道下通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别获取相关电子资源。 2.所投产品具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。 3.整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。且屏体具备2.4G、5G双频WiFi和蓝牙信号接发装置，Windows及Android均可实现无线上网功能 4.Wi-Fi和AP热点均支持频段 2.4GHz/5GHz ，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准。Wi-Fi和AP热点工作距离12m。 5.整机内置专业硬件自检维护工具（工具与整机为同一厂家生产开发），可对整机触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，同时生成检测提示供查看，同时可对Android系统运行内存、垃圾文件进行清理。支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修。 五、信息安全系统 1.所投产品具备一键物理还原功能，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障；在 PC 系统出现异常或需要清除 PC 数据时，可在嵌入式系统中对 PC 进行一键还原、恢复至出厂状态。 2.所投产品安全管控软件，支持对系统盘进行垃圾清理、大文件迁移，释放系统盘空间占用，提升设备运行速度。支持查看设备的系统名称、CPU、内存、硬盘、MCU、TV、触摸框、显卡、屏幕、摄像头、网卡、软件版本号、设备ID、联网状态信息，便于排查设备问题。 3.所投产品安全软件具备自我保护系统，用户无法通过传统方法（卸载或者关闭程序）来终止其的运行，删除时，需要软件删除密码验证。从而保护管理员可有效的管控设备。 4.所投产品产品桌面提供收纳显示教师教学常用的教学资源和教学应用入口，方便教师快速授课，支持最小化模式，不影响授课界面内容展示。 六、OPS模块： 1.处理器：Intel Core i5 ，内存：8G DDR4 笔记本内存，硬盘256G SSD 固态硬盘，采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，整机的连接采用万兆级接口，传输速率10Gbps。PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。 2.具有独立非外扩展的电脑USB接口：3路USB。1 路 HDMI ； 3.按压式卡扣方式设计无需工具即可快速拆卸电脑模块，具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗. 七、 白板软件 1.教学软件为全校教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，可根据教师需要调整云空间自动同步的时间间隔，避免教学资源的损坏、遗失。 2.白板软件支持各种手势识别功能，包括手指点击翻页、手指拖拽页面可实现页面扩展和漫游，手指变手掌可以擦除、两指手势可以对绘制的几何图形进行放大、缩小和旋转，手指甩动可以甩出图片等。 3.所投产品把软件拖动点击最小化，实现100%屏幕书写, 最大化利用屏幕空间，并可以一键还原工具条。可以按屏幕边界的一个软件图标，一键还原软件的全部功能菜单。通过点击屏幕左右边界的一个软件图标，白板软件会跟随到同一端，方便老师左右快捷调取工具条功能。 4.互动教学课件支持分享至学校校本资源库，学段学科根据教师个人信息自动匹配，分享后课件全校教师可见，并可直接下载使用。校本资源库支持按学科、学段进行快速查找，同时支持关键词精准检索。同时也支持开放式云分享：分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的web链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期。 5.所投产品提供30种应用于文本、形状、图片等课件元素的触发动画，可对动画的设置触发条件、动画声效、动画时长、动画延迟和动画方向进行自定义设置。 6.所投产品内置40种符合教学需要的课件背景供教师直接使用，且教师可自定义课件背景。支持课件中插入在线数学画板，授课时一键打开使用。 7.所投产品支持课件内所有的元素对象创建超链接，可链接到对象所在课件的相关页面、网页、文档等。 8.所投产品支持互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件； 9.所投产品带直播课堂功能，老师可在白板软件中提前创建直播课堂，并关联个人空间中的课件，生成听课码，学生只需微信扫码即可快速加入直播课堂，老师还可实时下发客观答题，学生可远程实时互动答题，并进行课堂发言和同步板书书写。并进行课堂发言和同步板书书写。课程结束后会生成课堂总结，便于老师了解和记录直播课的学生听课情况。 10.软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。 11.所投产品支持在白板软件中一键对课堂进行内容实录并选择上传平台，录制结束后自动生成分享海报，学生扫码在即可在微信观看，无需下载额外app使用。可对实录内容进行语音识别，转化为文字。支持对实录的课件根据课件翻页时间自动切片打点，包括翻页、跳转至任意指定页、支持画笔、橡皮擦、撤销等工具的调用，互动教学游戏中所有元素都可二次拖动，方便对课件进行预览学习。 12.所投产品支持用户在软件中打开pptx格式文件，且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素，并支持修改原文件中的动画。 13.所投产品支持对音频、视频文件进行关键帧标记，可在音、视频进度条任意位置自由设置关键帧播放节点。 14.所投产品无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式。方便老师制作课件。且处理后的图片可直接上传至教师云空间供后续复用。 15.所投产品支持创建判断题竞赛游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生进行判断对错游戏竞争。提供简单、中等、困难难度及多种预设游戏背景模版，模版样式支持自定义修改。支持记录和展示学生作答结果，便于课堂知识点对比讲解 16.所投产品可对教学知识点以思维导图形式展现，可增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 17.为方便老师讲解古诗词，提供覆盖初中、高中的古诗词、古文教学资源：包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频。内嵌诗词百科链接，一键跳转展示诗词及作者详细背景介绍；全部古诗词资源按照年级学段、朝代、诗人进行精细分类，教师仅需点击分类关键词即可快速跳转至对应诗词资源，无需输入诗词名称即可快速检索，支持教师直接搜索诗词、古文名称或作者名称进行查找。提供覆盖小学、初中、高中的古诗词、古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。且对内容进行二次编辑 如：添加古诗词原文，更改翻译、背景介绍、作者介绍。便于输出特色性教学文案。 18.基于老师教学需要，减轻老师做教具的负担，软件需可进行地理课教学，包含地理课教学工具，教师可对地理学科中设计的板块、降水、气温、气候、人口、表层洋流、陆地自然带等内容进行直观展示。 19.为方便老师随时随地快速查看分享课件，白板软件具有手机app支持，老师可在手机白板app中快速接收分享课件并进行查看预览。 20.所投产品具备图形自由创作工具，教师可自由绘制复杂的任意多边图形及曲边图形；教师自主创作的图形可存储至个人云空间便于后续使用。 21.配套试题工具，可归类展开试题，可以打开查看、编辑试题内容和试题答案，可以新增和批量导入试题；组合条件用于统计和查询，统计和查询结果可以导出和打印；可以查看各题型题目的分布情况，各类型题目数量和所占比例，支持用饼图方式呈现题型分布情况；配套试题工具提供组卷功能：教师可以使用配套的组卷功能生成试卷供学生练习和考核，生成的试卷。 八、大小屏互动 1.大屏接收端可同时连接移动设备，并可对各个移动设备进行连接管理， 2.在大屏幕可以打开已连接的移动设备列表窗口，查看设备名称。 3.提供对每个电脑客户端画面预览的开关，打开则可以观看某个电脑客户端设备的动态画面。 4.随时可以断开其中某个设备的连接。 5.可以批量进行文件传送。也可以接收由移动设备传送过来的文件。 6.可以将某个移动设备转投到其他大屏幕接收端。 九、 学生管理软件 1.所投产品支持学生基础信息管理、课堂表现评价、家校互联互通，支持PC客户端、PC网页端、安卓、苹果手机端。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式等三种以上登录方式登录教师个人账号。 2.移动端支持教师/家长双重身份无缝切换，软件内可直接切换账户类型，无需安装多个APP应用或退出账号重新登录。 3.系统根据学生日常行为评价情况智能生成学生期末综合评价电子报告，报告包含学生综合素养、动手能力、思想品德、学业水平、作业表现、课堂表现等维度在内的雷达数据图、作业表现对比图、各月份成绩得分曲线图等图表。所投产品可对学生或小组进行行为评价，通过卡通游戏化的方式进行表扬或提醒，评价的类型可自定义评价的评语可自定义，评价对应的分数也可自定义。 4.为便于老师对学生的期末总结，帮助老师减负增效，软件需支持学期末自动生成评价功能，可根据日常评价自动生成学期末评价，供教师参考。 5.学生成长统计档案支持导出excel格式的班级学生评价分数，也可以单个学生的形式导出pdf格式的成长档案。 十、 设备运维管理平台 1.为便于学校进行设备管理，提供设备统一管理平台，Windows、Linux、Android、IOS等多种操作系统通过网页浏览器登陆操作，提供多种智能身份识别方式：支持通过账号登录、手机扫码登录等方式，方便用户使用。支持管理员移动端进行设备管理，免安装并支持Android、IOS等多种移动操作系统，便于远程管理及告警信息通知。 2.管理平台可随时查看所有弹窗拦截的设备数和历史拦截的条数。管理平台可开启或关闭全校所有设备的弹窗拦截功能。管理平台可远程批量拦截弹窗，适用于所有关联本学校的交互智能设备。 3.具备设备移动管理平台： (1)提供免安装且兼容Android、IOS等主流移动终端的移动管理平台，无需反复登录移动浏览器，可实时查看开机设备数、关机设备数等信息化运行数据。 (2)移动管理平台可对已连接的交互智能设备进行实时关机、开机和重启操作远程控制相关操作均可获得实时反馈，方便用户及时获取操作情况。 (3)移动管理平台可实时监测已连接的交互智能设备，远程查看设备的开关机状态、CPU温度、CPU使用率、开机时间等设备详情。 (4)移动管理平台可查看已连接设备运行异常数据，异常类型包含温度过高、CPU占用率过高、待机时间过长等，支持按年级筛选查看设备异常数据并对异常设备进行管控。 (5)交互智能设备发生异常时，移动管理平台自动发送异常信息提醒管理员。 | 27 | 套 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 推拉黑板 | 一、 外形尺寸：4000mm*1200mm。 二、 产品结构：内外双层结构，根据所配一体机适当调整。 三、 边框：外框铝型材正面尺寸≥68mm，壁厚≥1.2mm,香槟色工业铝型材。耐腐蚀、耐磨性达到GB/T5237-2000标准。内框铝型材正面尺寸≥50mm,壁厚1.0mm，香槟色工业铝型材，耐腐蚀、耐磨性达到GB/T5237-2000标准 。 四、 书写板面：采用厚度为0.30mm高档墨绿色金属烤漆书写板，表面细致光洁，书写流畅，抗撞击、磨损、刮擦、不褪色，使用寿命10年以上。 五、 采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 六、 夹层：采用高密度聚苯乙烯板做夹层，厚度≥20mm，面层平整，无折痕，不变形，吸音强且环保，书写无噪音。 七、 背板：采用高档优质镀锌板，厚度≥0.27mm，板面平整，镀层牢固、光滑而均匀。 八、 外框四角与绿板四角采用ABS工程塑料，模具一次成型，抗冲击力强。 九、 整套书写板的两端装置固定挡板，并设有滑动缓冲胶垫，缓解滑动发出的噪音以及强烈碰撞造成的损坏。配置带拉手的高档锌合金镶嵌式钩锁。 十、 滑轨与外框整体成型，具备独立、隐形的特点。滑轮采用隐形安装、传动，不露一根螺钉。滑轮后置，隔离滑轮与粉笔灰的接触面，杜绝长期使用后，因粉笔灰沉积导致书写板推拉困难，杜绝滑轮脱轨。 十一、 厂家通过ISO9001国际质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO18000职业健康安全管理体系认证。产品通过了GB6686.1-2014–可迁移元素检测。通过GB/T2912.1-2009甲醛安全检测。 |  |  |
| 2 | 班班通设备（65） | 一、显示屏 1.所投产品采用3840*2160分辨率UHD超高清LED 液晶屏，屏幕尺寸65寸。 2.所投产品玻璃厚度4mm，玻璃表面硬度9H，具备防眩光钢化玻璃。 3.所投产品符合浪涌（冲击）抗扰度、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、射频场感应的传导抗扰度等要求，确保整机使用安全。机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求 4.所投产品显示比例16:9；可视角度：178°；分辨率：3840*2160； 5.整机亮度350cd/m2；对比度4000:1；屏幕显示灰度分辨等级256灰阶，保证画面显示效果细腻。 二、外置接口与触摸系统 1.所投产品具备1路侧置双通道USB接口，同时具备2路前置双通道USB接口以及1路前置全功能Type-C接口双系统USB接口支持Windows和Android双系统读取外接存储设备数据和识别展台信号。 2.所投产品USB接口都可实现在windows系统与Android系统进行文件传输，无需进行区分。在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可快速分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。支持前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准Type-C线连接至整机Type-C口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。 3.所投产品采用红外触控技术，Windows下20点触控， Android系统中10点触控。 4.所投产品支持锁定屏幕触摸和整机前置按键，可通过遥控器、十指长按屏幕5秒、软件菜单实现该功能，也可通过前置面板的物理按键以组合按键的形式进行锁定/解锁。同时支持触摸锁定及按键锁定，锁定后无法随意自由操作，为防止学生私自解除触摸锁定功能，设备使用时需插入USBkey、加密狗等形式进行解锁。 三、设备功能与安卓系统 1.采用安全性外观设计，所投产品采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。外部无任何可见内部功能模块的连接线。机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求 2.所投产品提供6个前置功能性按键。包括开关机、音量大小等基础功能。 3.所投产品Android系统版本Android9.0，内存2GB，存储空间8GB。 4.所投产品支持传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示 5.所投产品嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科专用背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 6.所投产品支持触摸锁定及按键锁定，锁定后无法随意自由操作，为防止学生私自解除触摸锁定功能，设备使用时需插入USB key、加密狗等形式进行解锁，拒绝通过前置按键直接解锁。可通过遥控器、十指长按屏幕5秒、软件菜单（调试菜单）实现该功能，也可通过前置面板的物理按键以组合按键的形式进行锁定 7.所投产品前置物理按键，可通过此物理按键快速调用录屏功能，同步录制屏幕中的画面和声音，并自动保存成为标准格式视频，方便老师导出。 8.所投产品仅使用一个物理按键即可完成整机（包括windows以及Android系统）的开机、关机、节能熄屏/唤醒功能。 9.可加装书写笔槽，方便用户放置书写笔，提高使用的便捷性。 四、摄像与AP系统 1.无需任何外置接线，设备自带800w像素，对角角度120度的内置摄像头和高清拾音麦克风，可进行二维码扫描识别，同时配合集控系统可实现教室远程巡课。且支持在PC通道下通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别获取相关电子资源。 2.所投产品具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。 3.整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。且屏体具备2.4G、5G双频WiFi和蓝牙信号接发装置，Windows及Android均可实现无线上网功能 4.Wi-Fi和AP热点均支持频段 2.4GHz/5GHz ，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准。Wi-Fi和AP热点工作距离12m。 5.整机内置专业硬件自检维护工具（工具与整机为同一厂家生产开发），可对整机触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，同时生成检测提示供查看，同时可对Android系统运行内存、垃圾文件进行清理。支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修。 五、信息安全系统 1.所投产品具备一键物理还原功能，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障；在 PC 系统出现异常或需要清除 PC 数据时，可在嵌入式系统中对 PC 进行一键还原、恢复至出厂状态。 2.所投产品安全管控软件，支持对系统盘进行垃圾清理、大文件迁移，释放系统盘空间占用，提升设备运行速度。支持查看设备的系统名称、CPU、内存、硬盘、MCU、TV、触摸框、显卡、屏幕、摄像头、网卡、软件版本号、设备ID、联网状态信息，便于排查设备问题。 3.所投产品安全软件具备自我保护系统，用户无法通过传统方法（卸载或者关闭程序）来终止其的运行，删除时，需要软件删除密码验证。从而保护管理员可有效的管控设备。 4.所投产品产品桌面提供收纳显示教师教学常用的教学资源和教学应用入口，方便教师快速授课，支持最小化模式，不影响授课界面内容展示。 六、OPS模块： 1.处理器：Intel Core i5 ，内存：8G DDR4 笔记本内存，硬盘128G SSD 固态硬盘，采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，整机的连接采用万兆级接口，传输速率10Gbps。PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。 2.具有独立非外扩展的电脑USB接口：3路USB。1 路 HDMI ； 3.按压式卡扣方式设计无需工具即可快速拆卸电脑模块，具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗. 七、 白板软件 1.教学软件为全校教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，可根据教师需要调整云空间自动同步的时间间隔，避免教学资源的损坏、遗失。 2.白板软件支持各种手势识别功能，包括手指点击翻页、手指拖拽页面可实现页面扩展和漫游，手指变手掌可以擦除、两指手势可以对绘制的几何图形进行放大、缩小和旋转，手指甩动可以甩出图片等。 3.所投产品把软件拖动点击最小化，实现100%屏幕书写, 最大化利用屏幕空间，并可以一键还原工具条。可以按屏幕边界的一个软件图标，一键还原软件的全部功能菜单。通过点击屏幕左右边界的一个软件图标，白板软件会跟随到同一端，方便老师左右快捷调取工具条功能。 4.互动教学课件支持分享至学校校本资源库，学段学科根据教师个人信息自动匹配，分享后课件全校教师可见，并可直接下载使用。校本资源库支持按学科、学段进行快速查找，同时支持关键词精准检索。同时也支持开放式云分享：分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的web链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期。 5.所投产品提供30种应用于文本、形状、图片等课件元素的触发动画，可对动画的设置触发条件、动画声效、动画时长、动画延迟和动画方向进行自定义设置。 6.所投产品内置40种符合教学需要的课件背景供教师直接使用，且教师可自定义课件背景。支持课件中插入在线数学画板，授课时一键打开使用。 7.所投产品支持课件内所有的元素对象创建超链接，可链接到对象所在课件的相关页面、网页、文档等。 8.所投产品支持互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件； 9.所投产品带直播课堂功能，老师可在白板软件中提前创建直播课堂，并关联个人空间中的课件，生成听课码，学生只需微信扫码即可快速加入直播课堂，老师还可实时下发客观答题，学生可远程实时互动答题，并进行课堂发言和同步板书书写。并进行课堂发言和同步板书书写。课程结束后会生成课堂总结，便于老师了解和记录直播课的学生听课情况。 10.软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。 11.所投产品支持在白板软件中一键对课堂进行内容实录并选择上传平台，录制结束后自动生成分享海报，学生扫码在即可在微信观看，无需下载额外app使用。可对实录内容进行语音识别，转化为文字。支持对实录的课件根据课件翻页时间自动切片打点，包括翻页、跳转至任意指定页、支持画笔、橡皮擦、撤销等工具的调用，互动教学游戏中所有元素都可二次拖动，方便对课件进行预览学习。 12.所投产品支持用户在软件中打开pptx格式文件，且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素，并支持修改原文件中的动画。 13.所投产品支持对音频、视频文件进行关键帧标记，可在音、视频进度条任意位置自由设置关键帧播放节点。 14.所投产品无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式。方便老师制作课件。且处理后的图片可直接上传至教师云空间供后续复用。 15.所投产品支持创建判断题竞赛游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生进行判断对错游戏竞争。提供简单、中等、困难难度及多种预设游戏背景模版，模版样式支持自定义修改。支持记录和展示学生作答结果，便于课堂知识点对比讲解 16.所投产品可对教学知识点以思维导图形式展现，可增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 17.为方便老师讲解古诗词，提供覆盖初中、高中的古诗词、古文教学资源：包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频。内嵌诗词百科链接，一键跳转展示诗词及作者详细背景介绍；全部古诗词资源按照年级学段、朝代、诗人进行精细分类，教师仅需点击分类关键词即可快速跳转至对应诗词资源，无需输入诗词名称即可快速检索，支持教师直接搜索诗词、古文名称或作者名称进行查找。提供覆盖小学、初中、高中的古诗词、古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。且对内容进行二次编辑 如：添加古诗词原文，更改翻译、背景介绍、作者介绍。便于输出特色性教学文案。 18.基于老师教学需要，减轻老师做教具的负担，软件需可进行地理课教学，包含地理课教学工具，教师可对地理学科中设计的板块、降水、气温、气候、人口、表层洋流、陆地自然带等内容进行直观展示。 19.为方便老师随时随地快速查看分享课件，白板软件具有手机app支持，老师可在手机白板app中快速接收分享课件并进行查看预览。 20.所投产品具备图形自由创作工具，教师可自由绘制复杂的任意多边图形及曲边图形；教师自主创作的图形可存储至个人云空间便于后续使用。 21.配套试题工具，可归类展开试题，可以打开查看、编辑试题内容和试题答案，可以新增和批量导入试题；组合条件用于统计和查询，统计和查询结果可以导出和打印；可以查看各题型题目的分布情况，各类型题目数量和所占比例，支持用饼图方式呈现题型分布情况；配套试题工具提供组卷功能：教师可以使用配套的组卷功能生成试卷供学生练习和考核，生成的试卷。 八、大小屏互动 1.大屏接收端可同时连接移动设备，并可对各个移动设备进行连接管理， 2.在大屏幕可以打开已连接的移动设备列表窗口，查看设备名称。 3.提供对每个电脑客户端画面预览的开关，打开则可以观看某个电脑客户端设备的动态画面。 4.随时可以断开其中某个设备的连接。 5.可以批量进行文件传送。也可以接收由移动设备传送过来的文件。 6.可以将某个移动设备转投到其他大屏幕接收端。 九、 学生管理软件 1.所投产品支持学生基础信息管理、课堂表现评价、家校互联互通，支持PC客户端、PC网页端、安卓、苹果手机端。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式等三种以上登录方式登录教师个人账号。 2.移动端支持教师/家长双重身份无缝切换，软件内可直接切换账户类型，无需安装多个APP应用或退出账号重新登录。 3.系统根据学生日常行为评价情况智能生成学生期末综合评价电子报告，报告包含学生综合素养、动手能力、思想品德、学业水平、作业表现、课堂表现等维度在内的雷达数据图、作业表现对比图、各月份成绩得分曲线图等图表。所投产品可对学生或小组进行行为评价，通过卡通游戏化的方式进行表扬或提醒，评价的类型可自定义评价的评语可自定义，评价对应的分数也可自定义。 4.为便于老师对学生的期末总结，帮助老师减负增效，软件需支持学期末自动生成评价功能，可根据日常评价自动生成学期末评价，供教师参考。 5.学生成长统计档案支持导出excel格式的班级学生评价分数，也可以单个学生的形式导出pdf格式的成长档案。 十、 设备运维管理平台 1.为便于学校进行设备管理，提供设备统一管理平台，Windows、Linux、Android、IOS等多种操作系统通过网页浏览器登陆操作，提供多种智能身份识别方式：支持通过账号登录、手机扫码登录等方式，方便用户使用。支持管理员移动端进行设备管理，免安装并支持Android、IOS等多种移动操作系统，便于远程管理及告警信息通知。 2.管理平台可随时查看所有弹窗拦截的设备数和历史拦截的条数。管理平台可开启或关闭全校所有设备的弹窗拦截功能。管理平台可远程批量拦截弹窗，适用于所有关联本学校的交互智能设备。 3.具备设备移动管理平台： (1)提供免安装且兼容Android、IOS等主流移动终端的移动管理平台，无需反复登录移动浏览器，可实时查看开机设备数、关机设备数等信息化运行数据。 (2)移动管理平台可对已连接的交互智能设备进行实时关机、开机和重启操作远程控制相关操作均可获得实时反馈，方便用户及时获取操作情况。 (3)移动管理平台可实时监测已连接的交互智能设备，远程查看设备的开关机状态、CPU温度、CPU使用率、开机时间等设备详情。 (4)移动管理平台可查看已连接设备运行异常数据，异常类型包含温度过高、CPU占用率过高、待机时间过长等，支持按年级筛选查看设备异常数据并对异常设备进行管控。 交互智能设备发生异常时，移动管理平台自动发送异常信息提醒管理员。 | 45 | 套 |
|  | 配套推拉黑板 | 一、 外形尺寸：4000mm*1200mm。 二、 产品结构：内外双层结构，根据所配一体机适当调整。 三、 边框：外框铝型材正面尺寸≥68mm，壁厚≥1.2mm,香槟色工业铝型材。耐腐蚀、耐磨性达到GB/T5237-2000标准。内框铝型材正面尺寸≥50mm,壁厚1.0mm，香槟色工业铝型材，耐腐蚀、耐磨性达到GB/T5237-2000标准 。 四、 书写板面：采用厚度为0.30mm高档墨绿色金属烤漆书写板，表面细致光洁，书写流畅，抗撞击、磨损、刮擦、不褪色，使用寿命10年以上。 五、 采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 六、 夹层：采用高密度聚苯乙烯板做夹层，厚度≥20mm，面层平整，无折痕，不变形，吸音强且环保，书写无噪音。 七、 背板：采用高档优质镀锌板，厚度≥0.27mm，板面平整，镀层牢固、光滑而均匀。 八、 外框四角与绿板四角采用ABS工程塑料，模具一次成型，抗冲击力强。 九、 整套书写板的两端装置固定挡板，并设有滑动缓冲胶垫，缓解滑动发出的噪音以及强烈碰撞造成的损坏。配置带拉手的高档锌合金镶嵌式钩锁。 十、 滑轨与外框整体成型，具备独立、隐形的特点。滑轮采用隐形安装、传动，不露一根螺钉。滑轮后置，隔离滑轮与粉笔灰的接触面，杜绝长期使用后，因粉笔灰沉积导致书写板推拉困难，杜绝滑轮脱轨。 十一、 厂家通过ISO9001国际质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO18000职业健康安全管理体系认证。产品通过了GB6686.1-2014–可迁移元素检测。通过GB/T2912.1-2009甲醛安全检测。 |  |  |