| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 装配式轻型钢板仓 | 1 | 座 | 功率：0； 材质：双面275克热镀锌板波纹板； 规格：容积≥50m³,φ≥3.65m，h≥7.19m；桶体厚度：1.2mm，上下锥体厚度：1.2mm； 特征：缓存物料，波纹围板，强度高、安全性高，、整仓采用螺栓装配式连接立柱板厚度：2.5mm、支拉撑:1000度热镀锌、螺丝：镀锌、腿数：8支 |  |  |  |
|  | 料位计 | 2 | 个 | 功率：3W接点容量； 材质：铝合金； 规格：接续3/4螺纹； 特征：阻旋式,空仓、满仓报警 |  |  |  |
|  | 进仓提升机 | 1 | 台 | 功率：4KW； 材质：1.8碳钢折弯制作，全热浸锌筒身，室外防腐； 规格：时产≥25-30吨（按照比重0.7每立方），链轮直径≥360mm，塑料畚头≥280mm。H≥12m； 特征：机头设止逆装置，头轮覆胶，材质为Q235，内衬高分子耐磨板，直连电机减速机，摆线针4kw减速机。 |  |  |  |
|  | 提升机井架 | 1 | 座 | 功率：0； 材质：热镀锌； 规格：≥2000mm*2000mm*9000mm； 特征:热镀锌63 角钢柱50 横支撑 40 斜支撑，旋转楼梯及其他配件均为热镀锌处理 |  |  |  |
|  | 溜管 | 1 | 条 | 功率：0； 材质：镀锌管； 规格：≥φ219mm； 特征：镀锌管。 |  |  |  |
|  | 出仓刮板 | 1 | 套 | 功率：4KW； 材质：碳钢； 规格：PF25G型，时产≥15吨， L≥5m，厚≥3mm整体折弯，盖子厚≥1.2mm喷漆； 特征：链传动，带聚乙烯清扫板，尾部采用外置式张紧装置；减速机通过链轮链条驱动设备；含机头机尾（具体长度应根据现场要求设计）。 |  |  |  |
|  | 出仓刮板 | 1 | 套 | 功率：5.5KW； 材质：碳钢； 规格：PF25G型，时产≥15吨，L≥14m，厚≥3mm整体折弯，盖子厚≥1.2mm喷漆； 特征：链传动，带聚乙烯清扫板，尾部采用外置式张紧装置；减速机通过链轮链条驱动设备；含机头机尾（具体长度应根据现场要求设计）。 |  |  |  |
|  | 出仓提升机 | 1 | 台 | 功率：4KW； 材质：碳钢； 规格：时产≥10吨（按照比重0.7每立方，链轮直径≥260mm，H≥8m，厚≥1.5mm； 特征：机头设止逆装置，头轮覆胶，材质为Q235，内衬高分子耐磨板，直连电机减速机，垂直提升折弯，摆线针减速机，筒身均为喷漆处理。 |  |  |  |
|  | 下料井 | 1 | 个 | 功率：0； 材质：碳钢； 规格：按照基坑尺寸，现场焊接制作； 特征：卸料坑、卸料斗内格栅。不含土建基础，业主自备 |  |  |  |
|  | 出仓气动闸门 | 1 | 个 | 功率：0； 材质：碳钢； 规格：≥220mm 特征：双控制气动加手动卸料阀门 |  |  |  |
|  | 电气电路 | 1 | 套 | 功率：0； 材质：铜芯国标，线管防火材料； 规格：含电控柜到车间内各用电单元的电线电缆、桥架和线管，按实际安装情况。 |  |  |  |
|  | 电控柜 | 1 | 套 | 功率：0； 材质：箱体喷塑； 规格：PLC触摸屏进仓出仓配电系统； 特征：控制外仓供料及出料系统。 |  |  |  |
|  | 现场材料费 | 1 | 套 | 功率：0； 材质：碳钢； 规格：支撑，焊接、油漆； 特征：按现场实际所需。 |  |  |  |
|  | 振动清选筛 | 1 | 台 | 功率：0.5KW； 材质：碳钢白瓷； 规格：产能≥2T/h,≥2170mm*1550mm*1530mm 特征：整体支架，采用振动电机作为激振源，无传动机构，二层清理筛面，配有垂直吸风装置。 |  |  |  |
|  | 振动去石机 | 1 | 台 | 功率：0.5KW； 材质：碳钢白瓷； 规格：≥1450mm*1046mm*1800mm； 特征：整体支架，鱼鳞状筛板，带振动电机，偏心连杆传动机构。 |  |  |  |
|  | 刹克龙 | 1 | 台 | 功率：0； 材质：碳钢； 规格：XL55型，筒体直径≥1000mm,壁厚≥1.5mm； 特征：下旋55型，运行稳定。 |  |  |  |
|  | 下料吸尘罩 | 1 | 套 | 功率：0； 材质：碳钢； 规格：厚≥1.5mm； 特征：吸尘口，安装安实际尺寸 |  |  |  |
|  | 关风器 | 1 | 台 | 功率：0.75KW； 材质：碳钢； 规格：9L； 特征：直连电机减速机，六面倒角，防堵型，减速电机直联。 |  |  |  |
|  | 风机 | 1 | 台 | 功率：11KW； 材质：碳钢； 规格：≥风量8010-14710立方米/小时，风压≥2100-3400Pa； 特征：内防腐，带减震，提供风能，含消音器。 |  |  |  |
|  | 脉冲除尘器 | 1 | 套 | 功率：3.7KW； 材质：碳钢； 规格：≥∅1520*2250mm， 过滤袋数量≥78个，长度≥2m； 特征：袋式除尘器的除尘效率可以达到99%以上。 |  |  |  |
|  | 消音器 | 1 | 台 | 功率：0； 材质：碳钢； 规格：有效长度≥900mm； 特征：吸收噪音。 |  |  |  |
|  | 风网管道 | 1 | 套 | 功率：0KW； 材质：镀锌； 规格：厚度≥0.75mm，长度根据实际厂房距离而定； 特征;采用0.75mm镀锌板制作，管道为螺旋风管 |  |  |  |
|  | 清理平台 | 1 | 套 | 功率：0； 材质：碳钢； 规格：≥4500*2800*3000mm； 特征：结构型钢，平面防滑板，护栏焊管。 |  |  |  |
|  | 磁选器 | 1 | 台 | 功率：0； 材质：不锈钢201； 规格：圆筒式，磁感强度≥300cgs； 特征：去除油料中的铁质 |  |  |  |
|  | 电缆线及线管等 | 1 | 套 | 功率：0； 材质：铜芯国标，线管防火材料； 规格：含电控柜到车间内各用电单元的电线电缆、桥架和线管，按实际安装情况。 |  |  |  |
|  | 链式提升机 | 1 | 台 | 功率：2.2KW； 材质：碳钢； 规格：高度≥4m，链轮∅≥360mm，筒体厚≥2mm，方框链，钢制畚斗宽度≥230mm； 特征：机头设止逆装置，头轮覆胶，材质为Q235，内衬高分子耐磨板，直连电机减速机，高强度铸钢链条，底部设计快开检修门。 |  |  |  |
|  | 输送机 | 1 | 台 | 功率：2.2KW 材质：碳钢 规格：长度≥6m、∅≥20mm，外壳厚度≥3mm,叶片厚度≥3mm 特征：直连电机减速机，U型绞龙，螺旋加厚叶片，变频调速。 |  |  |  |
|  | 料箱 | 3 | 台 | 功率：0； 材质:201不锈钢； 规格：≥1020mm*1020mm*520mm； 特征：缓存物料 锥底开孔，带观察视镜。 |  |  |  |
|  | 压胚机 | 3 | 台 | 功率：3KW； 材质：碳钢材质，整体支架； 规格：≥550mm*490mm*1260mm； 特征: 高镍铬钼合金轧辊。 |  |  |  |
|  | 输送机 | 1 | 台 | 功率：2.2KW 材质：碳钢 规格：长度≥5.5m、∅≥20mm，外壳厚度≥3mm,叶片厚度≥3mm； 特征：直连电机减速机，U型绞龙，螺旋加厚叶片，输送压胚后物料。 |  |  |  |
|  | 链式提升机 | 1 | 台 | 功率：4KW； 材质：碳钢； 规格：高度≥6m，链轮∅≥360mm，筒体厚≥2mm，方框链，钢制畚斗宽度≥230mm； 特征：机头设止逆装置，头轮覆胶，材质为Q235，内衬高分子耐磨板，直连电机减速机，，铸钢链条，底部设计快开检修门。 |  |  |  |
|  | 刮板输送机 | 1 | 台 | 功率：4KW； 材质：碳钢； 规格：长度≥15m，筒体厚度≥3mm，筒体内径≥200mm，连接法兰厚度≥4mm； 特征：电机减速机，带回料功能。 |  |  |  |
|  | 导热油电炒料机 | 6 | 台 | 功率：57KW； 材质：碳钢； 规格：≥∅1250（内径）*2350mm（高含电机）*1600mm（外径最大尺寸）,三层平底，每层底及四周皆双层，含保温； 特征：连续式，含电机减速机、 加热介质导热油，边进料边出料，省人工，降低劳动强度。 |  |  |  |
|  | 回油罐 | 1 | 台 | 功率：0； 材质：碳钢； 规格：≥∅900mm*1850mm； 特征：炒料机导热油回油暂存处，防止炒料机操作人员烫伤。 |  |  |  |
|  | *榨油机 | 6 | 台 | 功率：18.5KW； 材质：榨螺合金钢，榨笼大齿轮球墨铸铁，高温护罩201不锈钢，其他碳钢； 规格：产量≥9-9.5T/D，≥1800mm*1000mm*1400mm, 芯轴长度：1630mm, 榨螺9只，长度75mm*1只、160mm*2只、30mm*1只、100mm*2只、95mm*1只、50mm*2只。 圆排20只，外径182mm，内径132mm，圆排厚度28mm*1只,圆排厚度25mm*9只，圆排厚度50mm*3只，圆排厚度30mm*2只，圆排厚度20mm*5只，榨膛外部及芯轴均有加热系统； 特征：带双皮带轮、皮带及护罩、料斗及强制下料器、机架、电箱。 |  |  |  |
|  | 油渣刮板 | 1 | 台 | 功率：4.0KW； 材质：碳钢,不锈钢格栅板； 规格：长度≥13m，筒体内径≥160mm，外壳厚度≥3mm； 特征：含电机减速机，收聚毛油。 |  |  |  |
|  | 输送刮板 | 1 | 台 | 功率：5.5KW； 材质：碳钢； 规格：长度≥17m，筒体内径≥200mm，外壳厚度≥3mm,叶片厚度≥3mm，连接法兰厚度≥3mm； 特征：含电机减速机，收聚饼粕。 |  |  |  |
|  | 斗式提升机 | 1 | 台 | 功率：2.2KW； 材质：碳钢； 规格：高度≥6m，链轮≥∅360mm，筒体厚≥2mm，方框链，钢制畚斗宽度≥230mm； 特征：提升带采用67#铸钢链条，畚斗采用一次冲压成形钢畚斗，并增加加强钢板，对高温或对有杂质含油物料直接免疫，底部设计快开检修门。 |  |  |  |
|  | 输送机 | 1 | 台 | 功率：2.2KW； 材质：碳钢； 规格：长度≥7m、∅≥160mm，外壳厚度≥3mm,叶片厚度≥3mm； 特征：电机减速机。 |  |  |  |
|  | 搅拌毛油罐 | 1 | 台 | 功率：2.2kw； 材质：碳钢； 规格：≥∅1600mm*1300mm，厚度≥4mm； 特征：含电机减速机，收聚毛油。 |  |  |  |
|  | 过滤泵 | 1 | 台 | 功率：4.0KW； 材质：碳钢； 规格：扬程额定≥40m,泵头碳钢，离心泵，流量≥12.5m3/h，压力≥0.44MPa； 功能特征：用于过滤提供动力。 |  |  |  |
|  | 叶片过滤机 | 1 | 台 | 功率：0.75； 材质：罐体碳钢，过滤网不锈钢； 规格：过滤面积≥30㎡，工作压力≥0.45MPa； 特征：设计温度150℃，耐热120度， 过滤毛油，振动落料装置，气动蝶阀。 |  |  |  |
|  | 毛油罐 | 1 | 台 | 功率：0； 材质：碳钢； 规格：容量≥30m³，≥∅2800mm*5000mm； 特征：配置330*430椭圆内开人孔，排污口1.5闸阀，锥底，带爬梯、液位计。 |  |  |  |
|  | 输油泵 | 1 | 台 | 功率：4.0KW； 材质：碳钢； 规格：扬程额定≥32m,离心泵，流量≥12.5m3/h，压力≥0.44MPa； 功能特征：离心泵,用于过滤毛油的输送. |  |  |  |
|  | 空气压缩机 | 1 | 台 | 功率：7.5KW； 材质：碳钢； 规格：排气量≥1.3m³/min,压力≥0.8mpa，排量≥0.9m³/min； 功能特征：提供压缩空气，吹干过滤机残油。 |  |  |  |
|  | 储气罐 | 1 | 台 | 功率：0； 材质：碳钢； 规格：容积≥2立方，额定工作压0.8Mpa； 特征：压力容器，带压力容器证书，用于暂存空压机输送来的气压。 |  |  |  |
|  | 配电柜 | 2 | 台 | 功率：0； 材质：箱体碳钢喷塑； 规格：≥830mm*660mm*2250mm，主断路器250A≥1个,空开≥32A≥18个,接触器25A≥7个； 特征：控制电路。 |  |  |  |
|  | 毛油管道、闸阀 | 1 | 套 | 功率：0； 材质：304不锈钢； 规格：安装时按实际厂房面积； 特征;压榨毛油的配套衔接部分。 |  |  |  |
|  | 操作平台 | 1 | 套 | 功率：0； 材质：碳钢； 规格：[10槽钢38m，DN80的焊管18m，∠40*4角铁38m，防滑板4500mm*1250mm*厚度3mm。 特征：安装时按实际尺寸。 |  |  |  |
|  | 电缆线及线管等 | 1 | 套 | 功率：0； 材质：铜芯国标，线管防火材料； 规格：含电控柜到车间内各用电单元的电线电缆、桥架和线管，按实际安装情况。 |  |  |  |
|  | 油漆（含砂纸、砂轮片、焊条） | 1 | 套 | 功率：0； 材质：液态国标； 规格：底漆≥1桶(20L/桶)，面漆≥2桶(20L/桶)，稀释剂≥1桶(20L/桶)，除锈辅助件； 特征：防锈作用。 |  |  |  |
|  | 翻板冷却器 | 1 | 台 | 功率：2.25KW； 材质：底座碳钢； 规格：≥1690mm*1690mm*1920mm； 特征：新型八角外形，碳钢材质，防腐处理，带液压控制系统，保证物料冷却时间，液压翻板式排料，排料均匀，冷风与冷料接触，热风与热料接触，冷却时间长，确保物料表面与芯部冷却一致； 特征：冷风热料逆流通过，将饼粕降温，防止高温饼粕自燃,含刹克龙。 |  |  |  |
|  | 关风器（含风管） | 1 | 套 | 功率：0.75KW； 材质：碳钢；壳体厚3mm； 规格：≥5L；直连电机减速机，六面倒角 特征：叶轮式、转动灵活，闭风效果好。冷却器到卸料器，卸料器到风机。 |  |  |  |
|  | 风机（含减震器和消音器） | 1 | 套 | 功率：15KW； 材质：碳钢；内防腐，带减震； 规格：≥转速2900r/min，流量≥26700-53412m³/h;全压≥1448-2278pa； 特征：叶轮与电机直联传动。 |  |  |  |
|  | 镀锌出风管（含弯头） | 1 | 套 | 功率：0； 材质：镀锌； 规格：长度≥8500mm，厚度≥0.75mm镀锌板制作，含弯头。 特征：含方变圆、连接法兰、弯头和直管，采用螺旋风管。 |  |  |  |
|  | 斗式提升机 | 1 | 台 | 功率：2.2KW； 材质：碳钢； 规格：高度≥5m，链轮∅≥360mm，筒体厚≥2mm，方框链，钢制畚斗宽度≥230mm； 特征：提升带采用67#铸钢链条，畚斗采用一次冲压成形钢畚斗，并增加加强钢板，对高温或对有杂质含油物料直接免疫，底部设计快开检修门。 |  |  |  |
|  | 输送机 | 1 | 台 | 功率：2.2KW 材质：碳钢 规格：长度≥5.5m、∅≥160mm，外壳厚度≥3mm,叶片厚度≥3mm 特征：电机减速机，输送压胚后物料 |  |  |  |
|  | 饼仓 | 1 | 台 | 功率：0KW； 材质:碳钢； 规格：≥3000mm*3000mm*4500mm， 容量≥20m³； 功能特征：用于饼粕缓存 |  |  |  |
|  | 操作平台 | 1 | 套 | 功率：0； 材质：碳钢； 规格：[10槽钢≥8m，DN80的焊管≥8m，∠40*4角铁≥6m，防滑板≥4500mm*1250mm*厚度≥3mm。 特征：安装时按实际尺寸。 |  |  |  |
|  | 电缆线及线管等 | 1 | 套 | 功率：0； 材质：铜芯国标，线管防火材料； 规格：含电控柜到车间内各用电单元的电线电缆、桥架和线管，按实际安装情况。 |  |  |  |
|  | 气旋混动喷淋塔 | 1 | 套 | 功率：2.2KW； 材质：碳钢； 规格：≥∅1800*4500mm，风量≥15000m³/h,2层喷淋塔，3层填料塔（空心球填料）。含水泵、管网、三角箱、调风门、大小头、方变圆、弯头和直管； 特征：吸收效果好。 |  |  |  |
|  | 风机 | 1 | 台 | 功率：18.5KW； 材质：碳钢； 规格：转速≥2900r/min，流量≥26700-53412m³/h，全压≥1448-2278pa; 特征：为为风能提供动力，含消音器。 |  |  |  |
|  | 风网管道 | 1 | 套 | 功率：0； 材质：碳钢； 规格：按现场实际安装； 特征：0.75镀锌镀锌铁皮制作。 |  |  |  |
|  | 平台材料费 | 1 | 套 | 工艺管线及耗材，按厂房实际面积安装。 |  |  |  |
|  | 电气材料费 | 1 | 套 | 配电柜到各用电单元的电线电缆、桥架工艺管线等，按厂房实际面积安装。 |  |  |  |
|  | 精炼罐 | 2 | 台 | 功率：0KW； 材质：304不锈钢； 规格：≥∅1800mm*3900mm含双速电机减速机； 特征：上平顶，下锥体，活页盖带把手，内置导热油加热盘管， 搅拌电机及减速机 搅拌杆一套，加热结合部法兰式，四氟密垫片，温度计，进口出口排污口。 |  |  |  |
|  | 中转罐 | 1 | 台 | 功率：0； 材质：304不锈钢； 规格：罐整体≥∅1800mm*3000mm； 特征：四个支耳（吊耳201材质），上平顶 活页盖带把手，进口出口排污口。 |  |  |  |
|  | 毛油泵 | 1 | 台 | 功率：4.0KW； 材质：碳钢； 规格：扬程额定≥32m,流量≥12.5m3/h，压力≥0.44MPa； 功能特征：离心泵，用于毛油输送精炼提供动力 |  |  |  |
|  | 热水/碱水箱 | 1 | 台 | 功率：12kw； 材质：304不锈钢； 规格：≥1200mm*1000mm*1000mm； 特征：中间带隔板,温度计,电加热。 |  |  |  |
|  | 脱色罐 | 1 | 台 | 功率：4kw； 材质：304不锈钢； 规格：≥∅1800mm*3900mm含电机减速机； 特征：立式减速电机,内置双层导热油盘管,带温度计。 |  |  |  |
|  | 白土罐 | 1 | 台 | 功率：0； 材质：304不锈钢； 规格：≥Ø50mm*50mm； 特征：脱色物料载体。 |  |  |  |
|  | 脱色泵 | 1 | 台 | 功率：5.5kw； 材质：泵头304不锈钢； 规格：扬程额定高度≥40m,流量≥12.5m³/h，压力≥0.44MPa； 特征：提供输送压力。 |  |  |  |
|  | 叶片过滤机 | 1 | 台 | 功率：0.75kw； 材质：罐体及滤网304不锈钢； 规格：过滤面积≥15㎡，出口大蝶阀； 特征：蝶阀排渣，电动震锤。 |  |  |  |
|  | 空压机 | 1 | 台 | 功率：7.5KW； 材质：碳钢； 规格：排气量≥1.3m³/min、额定压力≥0.8mpa，排量≥0.9m³/min； 功能特征：提供压缩空气，吹干过滤机残油。 |  |  |  |
|  | 汽水分离器 | 2 | 台 | 功率：0； 材质：304不锈钢； 规格：≥Ø325mm*650mm； 特征：真空工艺时汽水区分。 |  |  |  |
|  | 脱臭罐 | 1 | 台 | 功率：0； 材质：304不锈钢； 规格：≥∅1800mm*3950mm含电机减速机； 特征：内置双层导热油盘管，特殊中央猛犸泵；上下标准封头，罐上部带人孔、视灯视镜、真空口、真空表、排空口，罐体带温度计，配合真空脱出油品里的气味。 |  |  |  |
|  | 飞沫扑集器 | 1 | 台 | 功率：0； 材质：304不锈钢； 规格：≥Ø425*750mm； 特征：收聚真空分子里微量食用油。 |  |  |  |
|  | 油泵 | 1 | 台 | 功率：4.0KW； 材质：304不锈钢； 规格：扬程额定≥32m,流量≥12.5m3/h，压力≥0.44MPa； 特征：离心泵，用于成品油输送提供动力 |  |  |  |
|  | 袋式过滤器 | 1 | 台 | 功率：0； 材质：304不锈钢； 规格：≥∅260mm*1000mm，过滤密度≥5μm； 特征：保障管道到灌装之间的杂质不会通过。 |  |  |  |
|  | 真空泵冷却水箱 | 1 | 台 | 功率：0； 材质：201不锈钢； 规格：≥1500mm*1250mm*1250mm； 特征：储存循环水。 |  |  |  |
|  | 水喷射真空泵 | 1 | 台 | 功率：0； 材质：碳钢； 规格：≥230*220*1220mm，绝压≥23mmHg，抽气量≥230m³/h； 特征：真空系统其中一部分。 |  |  |  |
|  | 管道离心泵 | 1 | 台 | 功率：7.5KW； 材质：泵头碳钢； 规格：扬程额定≥32m,流量≥50m3/h； 特征：离心泵，真空水动力。 |  |  |  |
|  | 汽水串联真空泵机组 | 1 | 台 | 功率：0； 材质：碳钢； 规格：≥800*1200*1220mm，绝压≥0.5mmHg，排气量≥230m³/h； 特征：真空系统其中一部分。 |  |  |  |
|  | 循环水泵 | 1 | 台 | 功率：3KW； 材质：泵头碳钢； 规格：扬程额定≥32m,流量≥12m3/h； 特征：用于食用油降温 |  |  |  |
|  | 蒸汽发生器 | 1 | 台 | ∅功率：0； 材质：碳钢； 规格：≥∅600*1500mm； 特征：用于脱臭蒸汽。 |  |  |  |
|  | 管道 | 1 | 套 | 功率：0； 材质：304不锈钢，与食用油接触部分； 规格：≥¢32*3； 特征：无缝管。 |  |  |  |
|  | 管道 | 1 | 套 | 功率：0； 材质：201不锈钢，非与食用油接触部分； 规格：≥¢32*3； 特征：无缝管。 |  |  |  |
|  | 管道 | 1 | 套 | 功率：0； 材质：201不锈钢，降温及拉真空部分； 规格：≥¢32*3； 特征：无缝管。 |  |  |  |
|  | 高温垫 | 1 | 套 | 功率：0； 材质：金属； 规格：≥Φ50； 特征：接头部分，防止胶垫塑化剂。 |  |  |  |
|  | 螺栓 | 1 | 套 | 功率：0； 材质：碳钢； 规格：M16×65，M12×50； 特征：牢固又方便检修。 |  |  |  |
|  | 法兰片 | 1 | 套 | 功率：0； 材质：304不锈钢； 规格：≥PN100/DN32； 特征：接头部分，更牢固又方便检修。 |  |  |  |
|  | 配电柜 | 1 | 台 | 功率：0； 材质：箱体碳钢喷塑； 规格：≥830*660*2250mm，主断路器250A≥1个,空开32A≥18个,接触器25A≥17个； 特征：控制电路。 |  |  |  |
|  | 操作平台 | 1 | 套 | 功率：0； 材质：碳钢； 规格：≥14500*3000*3320mm防滑板镀锌； 特征：用于横梁、竖梁、支架、 护栏、楼梯安装。 |  |  |  |
|  | 冷却塔 | 2 | 台 | 功率：0.55kw； 材质：玻璃纤维； 规格：冷却水量≥15.6m³/h，风扇直径≥770mm，转头转速≥7-10rpm； 特征：降温速度快。 |  |  |  |
|  | 高压阀 | 1 | 个 | 功率：0； 材质：碳钢； 规格：≥120mm*30*50mm； 特征：超过压力自动减压。 |  |  |  |
|  | 单向阀 | 1 | 个 | 功率：0； 材质：碳钢； 规格：≥120mm*30*50mm； 特征：阻断油分子穿过真空管道流出。 |  |  |  |
|  | 电缆、桥架管线 | 1 | 套 | 功率：0； 材质：铜芯国标，线管防火材料； 规格：含电控柜到车间内各用电单元的电线电缆、桥架和线管，按实际安装情况。 |  |  |  |
|  | 温度控制机 | 1 | 套 | 功率：500KW； 材质：箱体碳钢； 规格：≥1900mm*700mm*1700mm；特征：加热管、油泵、塑壳断路器、接触器、控制器、截止阀、高温线、压力开关、中间继电器、断路器、断路器、超温表、脱扣、相序保护器、变压器、高温球阀、循环管道、液位开关、钣金机架、外置油箱。 |  |  |  |
|  | 润滑油 | 12 | 桶 | 功率：0； 材质：液体； 规格:标号60#,8L/桶，； 特征；润滑齿轮，矿油型与合成型。 |  |  |  |
|  | 导热油 | 25 | 桶 | 功率：0； 材质：液体； 规格:标号≥320#,170kg/桶，操作温度为－10℃～305℃,最高温度为320℃； 特征；热传递介质，矿油型与合成型，无毒无味无环境污染对设备无腐蚀。 |  |  |  |
|  | 氢氧化钠 | 10 | 包 | 功率：0； 材质：液体； 规格:食品级，密度≥2.130g/cm³，熔点≥318.4℃(591K)，沸点≥1390℃ (1663K)； 特征：外观白色结晶性粉末。 |  |  |  |
|  | 活性白土 | 20 | 包 | 功率：0； 材质：白色粉末； 规格:食品级； 特征：吸附性能很强，能吸附有色物质、有机物质。 |  |  |  |
|  | 活 性 炭 | 10 | 包 | 功率：0； 材质：黑色色粉末； 规格:食品级； 特征：拥有较大的比表面积，具有极强的吸附能力。 |  |  |  |
|  | 结晶罐 | 2 | 台 | 功率：6kw； 材质：304不锈钢； 规格：罐体∅≥1800mm*3500mm含电机减速机； 特征：立式减速电机,内置盘管,带温度计。 |  |  |  |
|  | 养晶罐 | 2 | 台 | 功率：6kw； 材质：304不锈钢； 规格：罐体∅≥1800mm*3500mm含电机减速机； 特征：立式减速电机,内置盘管,带温度计。 |  |  |  |
|  | 冷冻机组 | 1 | 台 | 功率：10kw； 材质：304不锈钢； 规格：≥30匹，5万大卡制冷量； 特征：风冷式冷冻机，用于将食用油降温。 |  |  |  |
|  | 空气压缩机 | 1 | 台 | 功率：7.5KW； 材质：碳钢； 规格：排气量≥1.3m³/min、压力≥0.8mpa，排量≥0.9m³/min； 功能特征：提供压缩空气，吹干过滤机残油。 |  |  |  |
|  | 储气罐 | 1 | 台 | 功率：0； 材质：碳钢； 规格：容积≥1立方，额定工作压0.8Mpa； 特征：暂存空压机输送来的气压。 |  |  |  |
|  | 板框过滤机 | 2 | 台 | 功率：4.4kw； 材质：碳钢机架，过滤部分聚丙乙烯，暂存油箱、油槽、管道304不锈钢； 规格：电动压紧，过滤面积≥30平方米/台； 特征：分离食用油中的蜡质。 |  |  |  |
|  | 油盘 | 2 | 台 | 功率：0； 材质：304不锈钢； 规格：≥2000mm*250mm*170mm； 特征：配合板框过滤工作。 |  |  |  |
|  | 油槽 | 2 | 台 | 功率：0； 材质：304不锈钢； 规格：≥2000mm*50mm*170mm； 特征：配合板框过滤工作。 |  |  |  |
|  | 螺杆泵 | 2 | 台 | 功率：5.5kw； 材质：泵头304不锈钢； 规格：扬程额定高度≥60m,流量≥12.0m³/h，压力≥0.44MPa； 特征：提供输送压力。 |  |  |  |
|  | 配电箱 | 1 | 台 | 功率：0； 材质：箱体碳钢喷塑； 规格：≥830mm*660mm*2250mm，主断路器250A≥1个,空开32A≥18个,接触器25A≥17个； 特征：控制电路。 |  |  |  |
|  | 回油泵 | 2 | 台 | 功率：3.0KW； 材质：泵头304不锈钢； 规格：扬程额定≥32m,流量≥12.5m3/h，压力≥0.44MPa； 功能特征：离心泵，用于油品循环。 |  |  |  |
|  | 中转油箱 | 2 | 台 | 功率：0； 材质：304不锈钢； 规格：≥2500mm*2000mm*1250mm； 特征：用于油品暂存。 |  |  |  |
|  | 管道 | 1 | 套 | 功率：0； 材质：304不锈钢，与食用油接触部分； 规格：≥¢32*3； 特征：无缝管。 |  |  |  |
|  | 管道（含密封垫） | 1 | 套 | 功率：0； 材质：201不锈钢，非与食用油接触部分； 规格：≥¢32*3； 特征：无缝管。 |  |  |  |
|  | 法兰片 | 1 | 套 | 功率：0； 材质：304不锈钢； 规格：≥PN100/DN32； 特征：接头部分，更牢固又方便检修。 |  |  |  |
|  | 油糊箱 | 2 | 套 | 功率：0； 材质：304不锈钢；规格：≥2500mm*2000mm*1250mm； 特征：用于油品暂存。 |  |  |  |
|  | 电缆、桥架管线等 | 1 | 套 | 功率：0； 材质：铜芯国标，线管防火材料； 规格：含电控柜到车间内各用电单元的电线电缆、桥架和线管，按实际安装情况。 |  |  |  |
|  | 平台材料 | 1 | 套 | 功率：0； 材质：碳钢； 规格：[10槽钢38m，DN80的焊管≥18m，∠40*4角铁≥38m，防滑板≥4500mm*1250mm*厚度3mm。 特征：安装时按实际尺寸。 |  |  |  |
|  | 油漆（含砂纸、砂轮片、焊条） | 1 | 套 | 功率：0； 材质：液态国标； 规格：底漆≥1桶(20L/桶)，面漆≥2桶(20L/桶)，稀释剂≥1桶(20L/桶)，除锈辅助件； 特征：防锈作用。 |  |  |  |
|  | 油泵 | 2 | 台 | 功率：3KW； 材质：泵头304不锈钢； 规格：流量≥5m³/H，扬程≥33m，压力≥0.44MPa； 特征：用于过滤提供动力。 |  |  |  |
|  | 油罐 | 1 | 台 | 功率：0； 材质：304材质； 规格：≥30m³，≥∅3000mm*5000mm，配置≥330*430椭圆内开人孔； 特征：立式，水封式呼吸器，有机玻璃管液位计，进口出口1.5寸丝头球阀，排污口1.5闸阀，锥底。 |  |  |  |
|  | 管道、弯头 | 1 | 套 | 功率：0； 材质：304不锈钢与食用油接触部分，201不锈钢非与食用油接触部分； 规格：安装时按实际厂房面积； 特征;压榨毛油的配套衔接部分。 |  |  |  |
|  | 全自动灌装机 | 1 | 套 | 功率：5KW； 材质：不锈钢； 规格：500ML-10升，PET直圆瓶或直方瓶，瓶口在中轴线上，无异型瓶，4头，上称重灌装机， 灌装能力500-650瓶/小时（按5L计），灌装方向根据现场或者平面图确定。 设备包含1.检测灯箱1个(L:700mm) 2.小包装传送带9.6米(含动力装置2套，双排输送装置1套，进行搓道)； 配置：1.触摸屏， 2.变频调速器。 |  |  |  |
|  | 激光刻码机 | 1 | 台 | 功率：0.5KW； 材质： 机架铝镁合金 规格：激光波长10.60，在线编辑、喷码生产日期、批号等汉字及数字信息；每秒字符数：1000-1500字/秒；划线速度：120-450米/分钟；内存：1G；字符高度：1-110mm：标刻范围：110mm*110mm；焦距：150 mm；重复精度：±0.00025mm；电源要求：200V-240V，50HZ-60HZ；温度：5-45℃ |  |  |  |
|  | 单面全自动不干胶贴标机 | 1 | 台 | 功率：3KW； 材质：不锈钢+航空铝型材； 规格：0.5L、1.8L、2.5LPET直圆瓶，5L、10L，PET直圆瓶或直方瓶无异形瓶 - 适合 0.5L圆瓶，1.8L、2.5L带把手直圆瓶定位贴，5L、10L直方瓶四面贴三面， 5L,10L直圆瓶正面的单标贴标。 2.注:如有异型瓶需提供样瓶并重新规划工艺及价格； |  |  |  |
|  | 喷码机 | 1 | 台 | 功率：1KW； 规格：油墨，大字符宽幅喷码机:墨点数:7点 字体高度最大1.2CM 适用纸箱:非覆膜； 特征：1. 控制器集成主板， 2. 触摸屏7寸彩色液晶， 3. 墨水材质渗透性， 4. 含一米输送带， 5. 动力头一套。 |  |  |  |
|  | 装箱平台 | 1 | 米 | 功率：0； 材质：不锈钢； 规格：1米； 特征：框架 平台板材 支撑。 |  |  |  |
|  | 封箱机 | 1 | 台 | 功率：0.4KW； 材质：碳钢喷涂； 规格：封箱机长≥1.6米 |  |  |  |
|  | 无动力滚筒 | 1 | 米 | 功率：0； 材质：不锈钢 规格：≥1米。 |  |  |  |
|  | 线缆 | 1 | 套 | 功率：0； 材质：铜芯； 规格：国标≥2.5平方。 |  |  |  |
|  | 整线输送 | 1 | 套 | 含双排一套，动力装置一套 |  |  |  |
|  | 提升泵 | 2 | 台 | 流量3m3/h，扬程10m，功率0.37kw，材质铸铁（一用一备） |  |  |  |
|  | 液位控制器 | 1 | 套 | 两点式浮球液位计，量程0-5m |  |  |  |
|  | 气浮主体 | 1 | 套 | 外形尺寸3.0*1.7*1.8m，箱体尺寸2.5*1.2*1.8m，材质碳钢防腐，钢板厚度4mm±0.25；内部防腐防锈底漆一道、环氧沥青漆三道，外部采用防锈底漆一道、聚氨酯面漆两道，主体包含絮凝反应池、接触池、固液分离池、浮渣槽、清水池，装机功率2.96kw |  |  |  |
|  | 混凝反应搅拌机 | 1 | 套 | 60r/min |  |  |  |
|  | 絮凝反应搅拌机 | 1 | 套 | 30r/min |  |  |  |
|  | PH调节搅拌机 | 1 | 套 | 30r/min |  |  |  |
|  | 释放器 | 1 | 套 | 溶气水支管直径DN20mm，作用直径250mm，溶气流量1.0m3/h，释放溶气率99%，气泡直径20-40μm，材质黄铜 |  |  |  |
|  | 溶气释放管路 | 1 | 套 | DN20 PN1.0 |  |  |  |
|  | 活接 | 1 | 个 | DN20 PN1.0 |  |  |  |
|  | 固定支架 | 1 | 套 | 配套 |  |  |  |
|  | 溶气罐 （立式） | 1 | 套 | 尺寸φ400*800mm，材质碳钢防腐，内部防腐采用环氧沥青漆防腐，外部采用一遍防锈底漆二遍聚氨酯面漆 |  |  |  |
|  | 溶气罐填料 | 1 | 套 | 专用高效填料 |  |  |  |
|  | 溶气罐出口阀 | 1 | 个 | DN25 PN1.0 |  |  |  |
|  | 就地压力表 | 1 | 只 | 配套 |  |  |  |
|  | 连杆浮球 | 1 | 个 | 配套 |  |  |  |
|  | 电磁阀 | 1 | 个 | 配套 |  |  |  |
|  | 安全阀 | 1 | 只 | 弹簧式安全阀泄压阀DN15 |  |  |  |
|  | 溶气水泵 | 1 | 台 | Q=1.5m³/h，H=46m，N=0.75kw |  |  |  |
|  | 进出口阀 | 2 | 个 | DN25 PN1.0 |  |  |  |
|  | 止回阀 | 1 | 个 | DN25 PN1.0 |  |  |  |
|  | 回流管路 | 1 | 套 | DN25 PN1.0 |  |  |  |
|  | 空压机 | 1 | 台 | 气量0.08m3/min，气压8bar，电压220V，N=1.1kw |  |  |  |
|  | 减速机 | 1 | 台 | N=0.37kw |  |  |  |
|  | 链条 | 2 | 套 | 碳钢材质 |  |  |  |
|  | 链轮 | 4 | 套 | 碳钢材质 |  |  |  |
|  | 刮渣轴 | 2 | 套 | 配套碳钢材质 |  |  |  |
|  | 管座轴承 | 2 | 套 | 配套碳钢材质 |  |  |  |
|  | 刮板 | 1 | 套 | 配套，304材质 |  |  |  |
|  | 手动调节液位装置 | 1 | 套 | 包含调节管、密封结构、升降丝杆、调节手轮等 |  |  |  |
|  | PAC加药装置 | 1 | 套 | 溶药箱：材质PE，V=200L，计量泵：9L/H，溶药搅拌机0.37KW |  |  |  |
|  | PAM加药装置 | 1 | 套 | 溶药箱：材质PE，V=200L，计量泵：9L/H，溶药搅拌机0.37KW |  |  |  |
|  | PH调节装置 | 1 | 套 | 溶药箱：材质PE，V=200L，计量泵：9L/H，溶药搅拌机0.37KW |  |  |  |
|  | 电控柜 | 1 | 套 | 手自一体式，箱体碳钢喷塑 |  |  |  |
|  | 进水口配套外丝直接 | 1 | 个 | 规格DN25，PN1.0，材质UPVC |  |  |  |
|  | 出水口配套法兰 | 1 | 片 | 规格DN50，PN1.0，材质UPVC，配套螺栓 |  |  |  |
|  | 排渣口配套法兰 | 1 | 片 | 规格DN100，PN1.0，材质UPVC，配套螺栓 |  |  |  |
|  | 排泥阀 | 1 | 个 | 外螺纹球阀，规格DN50，PN1.0，材质UPVC |  |  |  |
|  | 排泥阀配套内丝直接 | 1 | 个 | 规格DN50，PN1.0，材质UPVC |  |  |  |
|  | 放空阀 | 2 | 个 | 外螺纹球阀，规格DN50，PN1.0，材质UPVC |  |  |  |
|  | 放空阀配套内丝直接 | 2 | 个 | 规格DN50，PN1.0，材质UPVC |  |  |  |
|  | 扶梯 | 1 | 套 | 宽度500mm，包含踏步、防护栏杆、花纹板平台、型钢支撑 |  |  |  |
|  | H1高压开关柜 | 1 | 台 | 2000kVA，箱变尺寸为5.3米*2.4米 |  |  |  |
|  | T变压器 | 1 | 台 |  |  |  |  |
|  | LJ高低压母线连接 | 1 | 台 |  |  |  |  |
|  | AA1低压进线柜 | 1 | 台 |  |  |  |  |
|  | AA2低压出线柜 | 1 | 台 |  |  |  |  |
|  | AA3-4低压无功补偿柜 | 2 | 台 |  |  |  |  |
|  | WK箱变外壳 | 1 | 台 |  |  |  |  |