东阳耀辉工程咨询有限公司关于东阳市保安服务有限公司消防联网系统及视频监控系统相关设备采购项目

公开招标采购文件

项目编号：DYYHCG2025-GK-047

项目名称：东阳市保安服务有限公司消防联网系统及视频

监控系统相关设备采购项目

采购单位：东阳市保安服务有限公司

主管部门：东阳市产业发展集团有限公司

代理机构：东阳耀辉工程咨询有限公司

监督部门：东阳市人民政府国有资产监督管理办公室

编制时间：二○二五年六月

目    录

第一章  公开招标采购公告

第二章  招标需求

第三章  投标人须知

第四章  评标办法及评分标准

第五章  国有企业采购合同主要条款

第六章  投标文件格式

第一章  公开招标采购公告

根据《东阳市国有企业采购管理办法（2020年修订）》等有关法律规定，经东阳市水务投资集团有限公司、东阳市人民政府国有资产监督管理办公室批准，东阳耀辉工程咨询有限公司受东阳市保安服务有限公司委托，现就东阳市保安服务有限公司消防联网系统及视频监控系统相关设备采购项目进行公开招标采购，现将有关事项公告如下：

一、项目编号：DYYHCG2025-GK-047

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量

| 序号 | 采购内容 | 预算金额 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东阳市保安服务有限公司消防联网系统及视频监控系统相关设备采购项目 | 600万元 | 详见招标需求 |

五、合格投标人的资格要求

符合东阳市国有企业采购管理办法（2020年修订）二、采购当事人 第（三）条规定的投标人资格条件；

▲投标人的特定条件：

1、投标人具有独立承担民事责任的能力；

2、本项目投标截止之日前三年内，投标人未被“信用中国”网站

(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单；

3、本次项目不接受联合体投标。

六、招标文件的获取

1、时间：自公告发布之日起至投标截止时间。每天上午 00:00至12:00 ，下午 12:00至23:59 （北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）获取采购文件的时间期限截止之日之后有潜在供应商提出获取采购文件的，采购机构将允许其获取，但该供应商如对采购文件有异议的，应于自采购文件公告期限届满之日起七个工作日内且在投标截止时间之前以书面形式向采购机构提出。

2、地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）、东阳市公共资源交易网(http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/)。

3、获取方式：线上获取（供应商注册成为乐采云平台供应商后，登录平台-项目采购-获取采购文件）

4、售价：招标文件免费，投标人自行网上下载，不提供纸质版招标文件。

七、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2025年 月  日09时00分 （北京时间）

投标地点（网址）：乐采云平台 （https://www.lecaiyun.com/）

开标时间：2025年  月  日09时00分

开标地点（网址）：乐采云平台 （https://www.lecaiyun.com/）

八、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

九、电子投标的说明

1、电子投标：本项目以数据电文形式，依托“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”进行招投标活动，各投标人应按照本项目采购文件和乐采云平台的要求编制、加密并递交投标文件，不接受纸质投标文件。

2、投标准备：

（1）投标人应为乐采云平台供应商，注册地址：乐采云平台-商家注册--注册地址：https://middle-lcy.lecaiyun.com/v-settle-front/enter/accountNew?settleCategory=1&entranceType=150&utm=luban.luban-PC-55609.ct001.9.d37d2350548211ef93937d90641fa708），进行乐采云平台供应商资料填写，通过平台审核后成为乐采云平台供应商。

（2）申领CA数字证书---申领流程详见“乐采云平台-服务中心-CA管理-申领CA证书-CA驱动和申领流程”：投标人应在开标前完成CA数字证书办理，完成CA数字证书办理预计1-2周左右，各投标人应充分考虑办理时间等因素。

办理流程详见:CA管理操作指南https://lecaiyun.com/helpcenter/document#/document/detail?siteCode=lecaiyun&manualId=2185&topicId=12851

（3）安装“乐采云电子交易客户端”----投标人通过乐采云平台电子投标工具制作投标文件，前往“乐采云平台-服务中心-电子交易客户端”进行下载并安装。乐采云电子交易客户端：https://sitecdn.zcycdn.com/zcy-client/bidding-client-new/official/lcy/LeCaiYunSetup.latest.exe

3、采购文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。

4、投标文件的制作：在“乐采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

5、投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至乐彩云平台。

6、投标文件的解密：投标人按照平台提示和采购文件的规定在开标时间起30分钟内完成在线解密。

7、供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

十、其他补充事宜：

1、采购人、采购代理机构依托乐采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取采购文件的供应商进行投标活动。

2、对未按上述方式获取采购文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理。

3、采购人或者采购代理机构对已发出的采购文件等进行必要的澄清或者修改的，采购人或者采购代理机构将无法通过乐采云平台通知未按上述方式获取采购文件的供应商。

4、供应商只有在“乐采云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才被视为合法获取了采购文件，否则投标将被拒绝。（供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“乐采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

5、获取采购文件的时间期限截止之日之后有潜在供应商提出获取采购文件的，采购机构将允许其获取，但该供应商如对采购文件有异议的，应于自采购文件公告期限届满之日起七个工作日内且在投标截止时间之前以书面形式向采购机构提出。

6、为确保招投标活动的公开、公平、公正，切实维护各方合法权益，凡在招标投标、开标评标过程中，受到敲诈、勒索或发现围标串标、虚假投标、恶意竞标等涉黑涉恶线索者，请及时保留相关证据并向有关部门举报。举报电话：

市扫黑办：0579-86655381               市公安局：110、0579-86096000

市检察院：0579-86642000               市 法 院：0579-86620148

市公共资源办：0579-86691835           市公共资源交易中心：0579-86691729

十一、对本次采购提出询问、质疑，请按以下方式联系：

代理机构：东阳耀辉工程咨询有限公司

联系人：王骏娅  朱良红  卢昊梖

电话：0579-86633677

电子邮箱：1722002832@qq.com

质疑联系人：许文辉

质疑联系方式：13906793055

招标单位：东阳市保安服务有限公司

联系人：周迪

联系电话：18868561457

质疑联系人：黄正刚

质疑联系方式：0579-86011876

东阳市人民政府国有资产监督管理办公室

联系电话：0579-86662632

东阳市产业发展集团有限公司

联系电话：0579-89329895

东阳市保安服务有限公司

东阳耀辉工程咨询有限公司

2025年6月

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（https://www.lecaiyun.com/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云有限公司服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  招标需求

一、招标内容

| 序号 | 采购内容 | 预算金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 东阳市保安服务有限公司消防联网系统及视频监控系统 相关设备采购项目 | 600万元 |

- 注：投标单位应充分了解项目的实际情况，自行对项目进行现场勘察，在投标报价时需充分考虑项目的完整性，后期投标报价不予调整。

- 二、项目概况

主要内容：监控设备、独立式光电感烟火灾探测报警器（4G）【烟感】、独立式感温探测报警器（4G）【温感】、声光警报器/手动火灾报警按钮（4G）、可燃气体探测器、安消融合产品、用户信息传输装置、巡检卡、热成像感温火灾探测器 （枪机）等设备采购。

三、消防安防设备项目明细表（包括不限于以下内容）

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 最高单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监控设备 |  |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机 | 硬件性能 镜头参数焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31° 最大光圈数：F1.6 镜头尺寸接口：M12 最低照度彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 电子快门1/3 s~1/100,000 s 其它参数红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m 日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换 图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 图像设置：镜像，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调 音频/视频 分辨率2560×1440 压缩格式音频压缩标准：G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 视频帧率主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720） 子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1280 × 720，640 × 480，640 × 360 压缩码率视频压缩码率：32 Kbps~8 Mbps 音频压缩码率：64 Kbps（G.711ulaw/G.711alaw）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~160 Kbps（MP2L2）/16~64 Kbps（AAC-LC） 接口参数 音频输出1个内置麦克风 网络接口1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 其它参数 网络协议TCP/IP，ICMP，HTTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，IGMP，QoS，UDP，Bonjour，SSL/TLS，HTTPS，DDNS，UPnP，IPv6 防护等级IP66 电源电压DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE机型支持：IEEE 802.3af，Class 3 电源功率DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE机型支持：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 产品尺寸87.1×83.7×171.7mm 产品重量350g 产品颜色白色 环境温度启动及工作：-30 ℃~60 ℃ 存储：-30 ℃~60 ℃ 环境湿度启动及工作：<小于95%（无凝结） 存储：小于95%（无凝结） 其他性能传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 日夜切换模式：ICR红外滤片式 宽动态：数字宽动态 ★在2560x1440@25fps下分辨力可达到1400TVL（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★靶面尺寸为1/2.7英寸（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 信噪比不小于55dB。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 支持红外补光、白光补光，有效补光距离均能达到30m（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 摄像机应能在额定电源电压 DC12V的±25%范围内正常工作，且支持POE供电（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 内置1个麦克风，1个RJ45网络接口（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 需支持IP66防尘防水。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） | 1 | 195.00 |
| 2 | 网络摄像机 | 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态 支持人形检测 支持ROI感兴趣区域增强编码 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达30 m，白光最远可达20 m 1个内置麦克风，高清拾音 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 摄像机 传感器类型 1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 快门 1/3 s~1/100,000 s 宽动态 数字宽动态 日夜切换模式 ICR红外滤片式 调节角度 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 镜头 焦距&视场角 2.8 mm，水平视场角98°，垂直视场角54°，对角视场角115° 4 mm，水平视场角79°，垂直视场角42°，对角视场角93° 6 mm，水平视场角49°，垂直视场角26°，对角视场角57° 8 mm，水平视场角38°，垂直视场角21°，对角视场角43° ★在2560x1440@25fps下分辨力可达到1400TVL（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★靶面尺寸为1/2.7英寸（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 信噪比不小于55dB。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 支持红外补光、白光补光，有效补光距离均能达到30m（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 摄像机应能在额定电源电压 DC12V的±25%范围内正常工作，且支持POE供电（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 内置1个麦克风，1个RJ45网络接口（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 需支持IP66防尘防水。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） | 1 | 195.00 |
| 3 | 网络摄像机 | 品类型 网络摄像机 产品功能 双向语音对讲，宽动态 产品外形 枪式 成像色彩 彩色 硬件性能 有效像素 400万 镜头参数 4mm，水平视场角：87.3°，垂直视场角：46.3°，对角线视场角：104.2° 其它参数 宽动态范围：120dB 音频/视频 分辨率 2560×1440 压缩格式 视频压缩：主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/M-JPEG 音频压缩：G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/ACC/MP3 接口参数 音频输入 内置1个麦克风 音频输出 内置1个扬声器 网络接口 1×10Base-T/100Base-TX(RJ-45)自适应以太网接口 其它参数 网络协议 TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，RTCP，PPPoE，NTP，UPnP，SMTP，SNMP，802.1X，QoS，IPv6，UDP，Bonjour，SSL/TLS 防护等级 IP66 电源电压 DC 12V±25%/PoE（802.3af，Class 3） | 1 | 380.00 |
|  |  | 安装方式 吊装，壁装 产品尺寸 186.6×93.5×92.9mm纠错 产品重量 600g 产品颜色 白色 环境温度 -30-60℃ 环境湿度 ＜95%（无凝结） 其他性能 智能报警：移动侦测，遮挡报警，异常，区域入侵侦测，越界侦测，进去区域侦测，离开区域侦测 补光距离：30-50m 音频环境噪声过滤：支持最大分辨率2688x1520@25fps。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 最低照度彩色0.005lx。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 内置GPU芯片，麦克风，扬声器。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 支持白光补光、混合补光、关闭三种补光模式设置，并支持自动和手动亮度调节模式；当在自动模式下，补光灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度；在手动模式下，可手动配置补光灯的亮度值。当补光灯启用时，样机可使补光灯在低照度下自动开启；在开启白光灯进行补光时,可输出彩色视频图像（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 12 种，报警音量和重复次数可设置。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★可同时对经过设定检测区域内的不低于10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。(需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件) 支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 支持DC12V或POE供电。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） IP66防护等级。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） |  |  |
| 4 | 网络摄像机 | 传感器类型 1/3" Progressive Scan CMOS的低照度 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 快门 1/3 s~1/100,000 s 宽动态 120 dB 日夜切换模式 ICR红外滤片式 调节角度 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 镜头 焦距＆视场角 2.8 mm，水平视场角：98.2°，垂直视场角：54.2°，对角视场角：114.6° 4 mm，水平视场角：78.3°，垂直视场角：42.9°，对角视场角：91.2° 6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3° 镜头接口尺寸 M12 大光圈数 F1.6 补光 补光灯类型 智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离 红外光远可达30 m，白光远可达20 m 防补光过曝 支持 视频 大图像尺寸 2560 × 1440 主码流帧率分辨率 50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720） 子码流帧率分辨率 50 Hz：25 fps（1280 × 720，640 × 480，640 × 360） 视频压缩标准 主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 视频压缩码率 32 Kbps~8 Mbps H.264编码类型 BaseLine Profile/Main Profile/High Profile H.265编码类型 Main Profile Smart264编码 主码流支持 Smart265编码 主码流支持 码率控制 定码率，变码率 SVC 支持 ROI 支持主码流设置1个固定区域 音频 音频压缩标准 G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3 音频压缩码率 64 Kbps（G.711 ulaw/G.711 alaw）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~160 Kbps（MP2L2） /16~64 Kbps（AAC-LC）/8~160kbps（MP3） 音频采样率 8 kHz/16 kHz 音频环境噪声过滤 支持 网络 网络协议 TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，NTP，UPnP，SMTP， IGMP，802.1X，QoS，IPv6，UDP，Bonjour，SSL/TLS，WebSocket，WebSockets 同时预览路数 多6路 接口协议（API） 开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181（2016） 用户管理 多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户 网络存储 NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 客户端 iVMS-4200 浏览器 使用插件预览：IE10、IE11； 使用本地服务预览：Chrome 57.0+、Firefox 52.0+、Safari12+ 图像 图像设置 镜像，视频遮盖，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调 日夜转换模式 白天，夜晚，自动，定时切换 图像增强 背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 接口 网络 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频 1个内置麦克风，1个内置扬声器 smart功能 报警触发 移动侦测，遮挡报警，异常 专业智能（深度学习算法） 人脸抓拍 支持 智能警戒 区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测 一般规范 联动方式 上传FTP/NAS，上传中心，邮件，录像，抓图，声音报警 产品尺寸 Ø 129.4 × 98.9 mm 包装尺寸 170 × 170 × 150 mm 存储温湿度 -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度 -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 通用功能 心跳，密码保护，水印，IP地址过滤，像素计算器 恢复出厂设置 支持客户端或浏览器恢复 电流及功耗 DC：12 V，0.71 A，大功耗：8.5 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.29 A~0.18 A，大功耗：10.5 W 供电方式 DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3 电源接口类型 Ø 5.5 mm圆口 认证 防护 IP66最大分辨率2560x1440@25fps。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 最低照度彩色0.005lx。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 内置GPU芯片，麦克风，扬声器。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 支持白光补光、红外补光，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 12 种，报警音量和重复次数可设置。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★可同时对经过设定检测区域内的不低于10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。(需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件) 支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 支持DC12V或POE供电。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） IP66防护等级。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） | 1 | 380.00 |
| 5 | NVR | 视频参数 压缩标准 H.265压缩 视频分辨率 1920*1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz，1204*768/60Hz 视频制式 视频解码格式：H.265，Smart265，H.264，Smart264 图像质量 预览分屏：1/4/6/8/9画面 录像管理 录像方式 手动录像，定时录像，时间录像，移动侦测录像，报警录像，动测或报警录像，动测且报警录像 录像帧率 8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 录像回放 即时回放，常规回放，时间回放，标签回放，智能回访，外部文件回访，日志回访 备份方式 常规备份，时间备份，录像剪辑备份 I/O接口 视频输入 8路 视频输出 1个HDMI接口，1个VGA接口 音频输出 1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ） 其它接口 1个SATA接口，1个RJ45接口，1个USB2.0，1个USB3.0 其它参数 抓图功能 手动 语音对讲 1个RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ） 网络协议 IPv6，UPnP（即插即用），NTP（网络校时），SADP（设备网络搜索），PPPoE（拨号上网），DHCP（自动获取IP地址） 本地存储 8TB 其它参数 网络输入带宽：80Mbps 网络输出带宽：160Mbps 视频解码能力：8*1080P 视频同步回放：8 音频解码格式：G.711ulaw，G.711alaw，G.7222，G.726，AAC 其它特点 智能回放，智能搜索，手机远程，自动存储 电力规格 电源电压 DC 12V 电源功率 40W 外观参数 外形尺寸 385×315×52mm 产品重量 ≤1kg 环境参数 环境温度 -10℃~+55℃纠错 环境湿度 10%~90% | 1 | 345.00 |
| 6 | NVR | 视频参数 压缩标准 H.265压缩 视频分辨率 1920*1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz，1204*768/60Hz 视频制式 视频解码格式：H.265，Smart265，H.264，Smart264 图像质量 预览分屏：1/4/6/8/9画面 录像管理 录像方式 手动录像，定时录像，时间录像，移动侦测录像，报警录像，动测或报警录像，动测且报警录像 录像帧率 8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 录像回放 即时回放，常规回放，时间回放，标签回放，智能回访，外部文件回访，日志回访 备份方式 常规备份，时间备份，录像剪辑备份 I/O接口 视频输入 16路 视频输出 1个HDMI接口，1个VGA接口 音频输出 1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ） 其它接口 2个SATA接口，1个RJ45接口，1个USB2.0，1个USB3.0 其它参数 抓图功能 手动 语音对讲 1个RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ） 网络协议 IPv6，UPnP（即插即用），NTP（网络校时），SADP（设备网络搜索），PPPoE（拨号上网），DHCP（自动获取IP地址） | 1 | 600.00 |
|  |  | 本地存储 8TB 其它参数 网络输入带宽：80Mbps 网络输出带宽：160Mbps 视频解码能力：16*1080P 视频同步回放：16 音频解码格式：G.711ulaw，G.711alaw，G.7222，G.726，AAC 其它特点 智能回放，智能搜索，手机远程，自动存储 电力规格 电源电压 DC 12V 电源功率 40W 外观参数 外形尺寸 385×315×52mm 产品重量 ≤1kg 环境参数 环境温度 -10℃~+55℃纠错 环境湿度 10%~90%1个VGA接口、1个HDMI接口、1路RCA音频输入接口、1路RCA音频输出接口、2个USB2.0、2个千兆以太网接口、可内置2块SATA接口硬盘 多址设定：可将2个网口设置不同网段的IP地址； 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T容量的SATA接口硬盘；可接入AI硬盘； 码流分辨率：4096×2160（25帧/秒）、3840×2160(25帧/秒)、3072×2048(25帧/秒)、2560×2048(25帧/秒)、2048×1536(25帧/秒)、1920×1080(25帧/秒)、1280×720(25帧/秒)、704×576(25帧/秒） |  |  |
| 7 | NVR | 视频参数 压缩标准 H.265压缩 视频分辨率 1920*1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz，1204*768/60Hz 视频制式 视频解码格式：H.265，Smart265，H.264，Smart264 图像质量 预览分屏：1/4/6/8/9/16/25/32/36画面 录像管理 录像方式 手动录像，定时录像，时间录像，移动侦测录像，报警录像，动测或报警录像，动测且报警录像 录像帧率 8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 录像回放 即时回放，常规回放，时间回放，标签回放，智能回访，外部文件回访，日志回访 备份方式 常规备份，时间备份，录像剪辑备份 I/O接口 视频输入 32路 视频输出 1个HDMI接口，1个VGA接口 音频输出 1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ） 其它接口 2个SATA接口，1个RJ45接口，1个USB2.0，1个USB3.0 其它参数 抓图功能 手动 语音对讲 1个RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ） 网络协议 IPv6，UPnP（即插即用），NTP（网络校时），SADP（设备网络搜索），PPPoE（拨号上网），DHCP（自动获取IP地址） 本地存储 8TB 其它参数 网络输入带宽：160Mbps 网络输出带宽：160Mbps 视频解码能力：8*1080P 视频同步回放：16 音频解码格式：G.711ulaw，G.711alaw，G.7222，G.726，AAC 其它特点 智能回放，智能搜索，手机远程，自动存储 电力规格 电源电压 DC 12V 电源功率 40W 外观参数 外形尺寸 385×315×52mm 产品重量 ≤1kg 环境参数 环境温度 -10℃~+55℃ 环境湿度 10%~90%1个VGA接口、1个HDMI接口、1路RCA音频输入接口、1路RCA音频输出接口、2个USB2.0、2个千兆以太网接口、可内置2块SATA接口硬盘 多址设定：可将2个网口设置不同网段的IP地址； 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T容量的SATA接口硬盘；可接入AI硬盘； 码流分辨率：4096×2160（25帧/秒）、3840×2160(25帧/秒)、3072×2048(25帧/秒)、2560×2048(25帧/秒)、2048×1536(25帧/秒)、1920×1080(25帧/秒)、1280×720(25帧/秒)、704×576(25帧/秒） 企业技术要求：启用SVC解码，可同时正放或倒放5路400W分辨率H.265、H.264编码的视频图像，解码总资源为6个1920×1080格式的视频图像 样机显示输出分辨率具有1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、2560×1440/60Hz、4K(4096x2160)/30Hz，4K (3840×2160)/30Hz设置选项 企业技术要求：可同时显示输出6路H.265、H.264编码、25fps、1920×1080格式的视频图像，或8路H.265、H.264编码、15fps、1920×1080格式的视频图像，或16路H.265、H.264编码、15fps、1280×720格式的视频图像 可通过拖动时间标尺单击回放时间轴对指定时间点的录像进行回放；可通过鼠标滚轴的放大缩小调整时间轴精度，最小1秒，最大1天。 接入带有越界报警、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊报警、场景变更报警、虚焦报警功能的网络摄像机，当触发报警时可联动录像、抓拍、报警输出（以第三方检测机构出具的检测报告为准） 接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和声光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防 可显示设备在线状态、IP、端口信息，支持设备过滤，可过滤在线、离线设备，显示异常设备；支持设备模糊检索，直接对输入字符过滤，并动态调整资源树； | 1 | 870.00 |
| 8 | NVR | 视频参数 压缩标准 H.265压缩 视频分辨率 1920*1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz，1204*768/60Hz 视频制式 视频解码格式：H.265，Smart265，H.264，Smart264 图像质量 预览分屏：1/4/6/8/9/16/25/32/36画面 录像管理 录像方式 手动录像，定时录像，时间录像，移动侦测录像，报警录像，动测或报警录像，动测且报警录像 录像帧率 8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 录像回放 即时回放，常规回放，时间回放，标签回放，智能回访，外部文件回访，日志回访 备份方式 常规备份，时间备份，录像剪辑备份 I/O接口 视频输入 64路； 具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、9路报警输出接口，1个DC 12V输出接口；可内置8个SATA接口硬盘（以第三方检测机构出具的检测报告为准） 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB容量的SATA接口硬盘（以第三方检测机构出具的检测报告为准） 可接入64路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽160Mbps，最大回放带宽160Mbps（以第三方检测机构出具的检测报告为准） | 1 | 2280.00 |
|  |  | 预览分辨率支持：8160×3616(25帧/秒)、8208×3072（25帧/秒）、8160×2304（25帧/秒）、6912×2800(25帧/秒)、5760×1696(25帧/秒)、5520×2400（25帧/秒）、4096×2160（25帧/秒）、4000×3000(25帧/秒)、3072×3072(25帧/秒)、4096×2160（25帧/秒）、3840×2160(25帧/秒)、2560×2560(25帧/秒)、2560×1440(25帧/秒)、1920×1080(25帧/秒) 、1280×960(25帧/秒)、1280×720(25帧/秒)、704×576(25帧/秒)（以第三方检测机构出具的检测报告为准） 可同时显示输出12路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出3路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码2路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像（以第三方检测机构出具的检测报告为准） 可同时正放或倒放4路H.265/H.264编码、2560×1440格式的视频图像，或者3路H.264编码、4096×2160格式的视频图像（以第三方检测机构出具的检测报告为准） 具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储（以第三方检测机构出具的检测报告为准） 支持在线检查硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报，读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、接口CRC警报、机械故障警报、硬复位警报、软复位警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总工作负载率警报、生命周期内工作负载总量警报、上电复位警报、磁头加载计数警报、电源开启小时警报（以第三方检测机构出具的检测报告为准） 支持网络状态检测，支持网络延时、丢包测试，支持网络抓包备份（以第三方检测机构出具的检测报告为准） 支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置（以第三方检测机构出具的检测报告为准） 接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防（以第三方检测机构出具的检测报告为准） 接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式（以第三方检测机构出具的检测报告为准） |  |  |
| 9 | NVR | 视频参数 压缩标准 H.265压缩 视频分辨率 1920*1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz，1204*768/60Hz 视频制式 视频解码格式：H.265，Smart265，H.264，Smart264 图像质量 预览分屏：1/4/6/8/9/16/25/32/36画面 录像管理 录像方式 手动录像，定时录像，时间录像，移动侦测录像，报警录像，动测或报警录像，动测且报警录像 录像帧率 8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 录像回放 即时回放，常规回放，时间回放，标签回放，智能回访，外部文件回访，日志回访 备份方式 常规备份，时间备份，录像剪辑备份 I/O接口 视频输入 32路 ★具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSATA接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口，可内置8块SATA接口硬盘；（以第三方检测机构出具的检测报告为准） ★可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB容量的SATA接口硬盘；（以第三方检测机构出具的检测报告为准） ★支持最大接入带宽256Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽160Mbps（以第三方检测机构出具的检测报告为准） ★可同时解码输出32路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像（以第三方检测机构出具的检测报告为准） ★具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储；（以第三方检测机构出具的检测报告为准） ★支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置；支持以IPV6方式登录、取流、配置、检索等功能；（以第三方检测机构出具的检测报告为准） ★可定期自动检测样机版本，检测到版本更新时，可提示是否进行在线升级；（以第三方检测机构出具的检测报告为准） ★支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频；（以第三方检测机构出具的检测报告为准） ★支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作；并支持通过安全问题恢复密码，密码重置功能可开启或关闭。（以第三方检测机构出具的检测报告为准） ★支持设备密码口令复杂度显示且密码需满足复杂度要求才可以设置成功，密码口令中不能包含用户名、123、admin（不区分大小写）、连续四位及以上递增或递减数字（如1234、12345、4321 等）、连续四位及以上相同字符简单口令（如1111、8888、aaaa等）。（以第三方检测机构出具的检测报告为准） ★支持用户二次认证机制，设备恢复默认配置、格式化硬盘、密码重置、用户修改、录像回放、录像下载等关键操作需进行用户二次认证。（以第三方检测机构出具的检测报告为准） ★接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防。（以第三方检测机构出具的检测报告为准） | 1 | 1750.00 |
| 10 | 硬盘 | 企业级，监控专用4T | 1 | 580.00 |
| 11 | 硬盘 | 企业级，监控专用6T | 1 | 970.00 |
| 12 | 硬盘 | 企业级，监控专用8T | 1 | 1290.00 |
| 13 | 硬盘 | 企业级，监控专用16T | 1 | 2160.00 |
| 14 | 安防网络 | 支持4个百兆PoE电口，2个百兆电口整机PoE功率35 W支持远距离传输支持红口保障 | 1 | 80.00 |
| 15 | 安防网络 | 支持8个百兆PoE电口，2个百兆电口整机PoE功率60 W支持远距离传输支持红口保障 | 1 | 111.00 |
| 16 | 安防网络 | 提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口。支持IEEE 802.3at/af。支持6KV防浪涌（PoE口）。支持PoE输出功率管理。千兆网络接入设计。线速转发、无阻塞设计。存储转发交换方式。坚固式高强度金属外壳。无风扇设计，高可靠性。配置：可用千兆PoE电接口数量≥8，千兆电口数量≥1，千兆光口数量≥1 交换容量≥20 Gbps 包转发率≥14.88 Mpps 提供CQC认证证书 支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥60 W 支持6KV防浪涌（PoE口） | 1 | 330.00 |
| 17 | 球机 | 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测采用高效补光阵列，低功耗，红外补光100 m内置加热玻璃，有效除雾支持超低照度，0.005 Lux @F1.6（彩色），0.001 Lux @F1.6（黑白），0 Lux with IR支持23倍光学变倍，16倍数字变倍支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率支持3D数字降噪，支持真宽动态支持定时抓图与事件抓图功能支持定时任务，一键守望，一键巡航功能支持SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP最大支持512 GB MicroSD卡存储IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准； ★分辨力不小于1400线（分辨率设置为2560×1440，帧率设置为25fps、码率设置为6Mbps、RJ45输出），红外作用距离：可识别距设备100m的人体轮廓（以第三方检测机构出具的检测报告为准） ★支持23倍光学变焦，最大焦距110mm 最低照度：彩色≤0.005Lux，黑白模式≤0.001Lux（AGC ON、RJ45输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中的彩色色块）（以第三方检测机构出具的检测报告为准） 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-5°~90° 应具有300个预置位，设备可按照所设置的预置位完成8条巡航路径，可按照所设置轨迹完成4条模式路径；在控制云镜时，可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能（以第三方检测机构出具的检测报告为准） 在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（以第三方检测机构出具的检测报告为准） 可将视频图像存储至SD卡或客户端，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 设备应符合IP66的规定，温度65℃、-30℃，持续时间24h，试验期间设备处于工作状态，试验后设备应能正常工作（以第三方检测机构出具的检测报告为准） 电源电压在DC12V±30%范围内变化时，设备应能正常工作（以第三方检测机构出具的检测报告为准） 可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物（以第三方检测机构出具的检测报告为准） | 1 | 1500.00 |
| 18 | 球机 | 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m内置加热玻璃，有效除雾支持超低照度，0.005 Lux @F1.6（彩色），0.001 Lux @F1.6（黑白），0 Lux with IR支持23倍光学变倍，16倍数字变倍支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率支持3D数字降噪，支持真宽动态支持定时抓图与事件抓图功能支持定时任务，一键守望，一键巡航功能 支持SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP支持一进一出音频，最大支持512 GB MicroSD卡存储IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准；主码流支持2560x1440，子码流支持704x576，第三码流支持1920x1080（以第三方检测机构出具的检测报告为准） 设备支持23倍光学变倍、16倍数字变倍。 设备靶面尺寸为1/2.8英寸（以第三方检测机构出具的检测报告为准） 最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.001 lx；（以第三方检测机构出具的检测报告为准） 支持水平0° ~ 360°，连续旋转；垂直 -15° ~ 90°。（以第三方检测机构出具的检测报告为准） 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成大于8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能. 具有H.264、H.265、MJPEG设置选项，可将H.264、H.265格式设置为High Profile/Main/Baseline。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 在网络直连的环境下，只输出主码流，分辨率设置为2688*1520、帧率设置为25fps、码率设置为2Mbps时，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间≤65ms（以第三方检测机构出具的检测报告为准） ★设备支持接入壁装和吊装警戒配件，警戒配件支持声光警戒功能，当人或车辆进入警戒区域后，警戒配件可发出红蓝灯警示，蜂鸣器报警。（以第三方检测机构出具的检测报告为准） ★夜间天气晴朗无遮挡，红外补光灯开启，可识别距离设备150m处的人体轮廓。（以第三方检测机构出具的检测报告为准） ★设备在专用聚焦模式下具有3种聚焦功能：前景聚焦、后景聚焦、区域聚焦。 ★设备内置6颗补光灯和防雨帽檐、1个RJ45网络接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1个SD卡插槽。设备采用DC36V供电。（以第三方检测机构出具的检测报告为准） | 1 | 1920.00 |
| 19 | 球机 | 太阳能组件效率高达22%，高透光率钢化玻璃，寿命不少于25年高精度充电控制器，具备锂电池激活及预充电功能，电路能量转换效率高达96.9%太阳能电板120W，电池12.8V 60AH设备运行最大功耗16W；球机不开红外，不PT运动，预览功耗低至5W，常温满电量阴雨天续航不低于4天球机设备支持宽幅电压：9.0-15.0V支持最大1920×1080@30fps高清画面输出支持超低照度，0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR支持23倍光学变倍，16倍数字变倍采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达100m支持最大512GB的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级内置可插拔电信4G NANO物联网卡，此卡定向到互联服务器支持485功能； ★分辨力不小于1100线（分辨率设置为1920×1080，帧率设置为25fps、码率设置为4Mbps、RJ45输出），采用红外补光的球机：可识别距设备100m的人体轮廓（以第三方检测机构出具的检测报告为准） ★光学变倍大于23倍，最大焦距110mm 最低照度：彩色≤0.005Lux，黑白模式≤0.001Lux（AGC ON、RJ45输出、红外灯关闭、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中的彩色色块）（以第三方检测机构出具的检测报告为准） 球机水平手控速度不小于80°/S，垂直手控速度不小于80°/S，云台定位精度为±0.1°（以第三方检测机构出具的检测报告为准） 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-5°~90° 应具有300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，可按照所设置轨迹完成4条模式路径；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能（以第三方检测机构出具的检测报告为准） ★可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，设备支持区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪等多种报警触发方式。 可将视频图像存储至SD卡或客户端，支持SD卡热插拔，最大支持256G的SD卡；具有1个音频输入接口、1个音频输出接口，设备应符合IP67的规定，温度65℃、-30℃，持续时间24h，试验期间设备处于工作状态，试验后设备应能正常工作（以第三方检测机构出具的检测报告为准） | 1 | 3900.00 |
| 独立式光电感烟火灾探测报警器（4G）【烟感】 |  |  |  |  |
| 20 | 独立式光电感烟火灾探测报警器(4G) | 工作原理 双光路（红外光、蓝光）、光电式感知技术 空间温湿度感知 支持 本地报警方式 声、光报警 报警音量 ≥85 dB 供电电压 DC 3 V，电池容量 2800 mAh ，锂电池CR17505 通讯方式 4G 电池设计寿命 5年 使用环境 温度：-10 ℃～55 ℃；相对湿度：≤95% 外形尺寸 φ 119 mm × H 42 mm 重量 185 g 执行标准 GB 20517-2006 外壳材质 ABS 安装指示 信号查询、入网注册指示功能 ★报价应含一张5年流量的4G流量卡，且该卡片出厂时已安装完毕 产品需符合GB 20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》要求，并取得国家消防电子产品质量监督检验中心出具的型式试验报告（提供国家消防电子产品质量监督检验中心出具的型式试验报告复印件） 产品需符合GB 20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》要求，取得应急管理部消防产品合格评定中心出具的强制性产品认证证书。（提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的强制性产品认证证书复印件） | 1 | 95.00 |
|  |  | 产品需获得无线电发射设备型号核准证和进网许可证。（提供无线电发射设备型号核准证和进网许可证复印件并加盖制造商公章证明） ★产品具有有效期内产品责任险，（提供消防产品责任险（凭证）复印件并） ★设备应具有1个红外光信号发射管、1个蓝光信号发射管、1个光信号接收管、1个温湿度传感器和1个红外遥控接收管等内部传感器。（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★设备应支持监测周围室内环境的温度和湿度，并定时自动上报至平台端。 ★设备支持4G网络无线通讯，可以插入移动/电信/联通/广电 4G SIM卡后接入运营商的物联网设备管理平台 ★在设备正常待机状态下，支持与红外遥控器的任意按键进行对码学习与配对。配对完成后，设备应支持通过对应的红外遥控器的按键进行消音操作。（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★设备应支持通过串口读取设备内部数据，其中数据应包括SN号、软件版本号、硬件版本号、底噪、报警阈值、电池电量、环境温湿度值、报警事件。（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★设备信息查询功能：设备应支持通过平台端查询初次安装时的环境底噪、当前的环境底噪、报警时的烟雾阈值、报警时的温度值、报警时的湿度值。设备应支持通过平台端查询ICCID、IMEI、电池电量、环境温度、湿度、水汽浓度、迷宫污染指数。（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★设备应具备抗水汽干扰功能，放置在25℃、RH99%的环境下，持续4h；试验期间无误报情况发生。此后保持以上温湿度环境，注入烟雾，设备发生报警。（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★设备的外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017中IP31的要求。（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★烟感的报警阈值范围在0.3dB/m~0.4dB/m（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★设备应具备欠压报警功能；当电池电量低于预设值时（电池欠压值默认为2.65V），设备应产生蜂鸣器短促鸣叫、指示灯闪烁的报警，并上报至手机APP端与平台端（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★当蜂鸣器出现故障时，设备应能产生蜂鸣器故障报警，并上报至手机APP端与平台端（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★在设备正常待机状态下，设备应支持与红外遥控器的任意按键进行对码学习与配对。配对完成后，设备应支持通过对应的红外遥控器的按键进行消音操作（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★设备应具有可拆卸的迷宫外壳，应支持对迷宫进行检测，并给出自助清洁提示。（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） |  |  |
| 独立式感温探测报警器（4G）【温感】 |  |  |  |  |
| 21 | 独立式感温火灾探测报警器(4G) | 使用环境：室内场景 通讯方式：4G 工作原理：热敏电阻 本地报警方式：声、光报警 静态电流：≤ 15 µA 电池容量：DC 3 V，锂电池 CR123A（2pcs），3200mAh 报警音量：45 dB~75 dB@3 m（A计权） 电池设计寿命：平均寿命5年 (根据实际使用情况，电池寿命可能有所缩减) 执行标准：GB 30122-2013 报警电流：≤ 50mA 使用环境：温度：-10 °C~ 55 °C 相对湿度：≤ 95% 外形尺寸：Φ119 * 44 mm 重量：213.8g（带包装） 使用环境：室内场景 ★报价应含一张5年流量的4G流量卡，且该卡片出厂时已安装完毕 ★产品需符合GB 30122-2013《独立式感烟火灾探测报警器》要求，并取得国家消防电子产品质量监督检验中心出具的型式试验报告（提供国家消防电子产品质量监督检验中心出具的型式试验报告复印件） | 1 | 120.00 |
| 声光警报器/手动火灾报警按钮（4G） |  |  |  |  |
| 22 | 手动火灾报警按钮 | 产品执行标准：GB 19880-2005《手动火灾报警按钮》 使用场景：室内场景 工作原理：手动触发 通讯方式：4G 报警输出：1路，继电器容量（24VDC /1A） 电源：锂电池2400mAh，DC 3V 电池使用寿命：平均3年（根据实际使用情况，电池寿命可能有所缩减） 工作电流：待机状态≤30μA，报警状态≤60 mA 工作温度：0℃ ~ 55℃ 工作湿度：≤95% 尺寸：L162mm*W112mm*H61mm 外壳材质：ABS，红色 重量：300g ★报价应含一张5年流量的4G流量卡，且该卡片出厂时已安装完毕 ★产品需符合GB 19880-2005《手动火灾报警按钮》要求，并取得国家消防电子产品质量监督检验中心出具的型式试验报告。（提供国家消防电子产品质量监督检验中心出具的型式试验报告复印件） ★产品需符合GB 19880-2005《手动火灾报警按钮》要求，取得应急管理部消防产品合格评定中心出具的强制性产品认证证书。（提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的强制性产品认证证书复印件） ★产品需获得无线电发射设备型号核准证和进网许可证。（提供无线电发射设备型号核准证和进网许可证复印件） | 1 | 200.00 |
| 23 | 火灾声光警报器 | 产品执行标准：GB 26851-2011《火灾声和/或光警报器》 使用场景：室内场景 通讯方式：4G 报警音量及声光方式：蜂鸣指示（75~115dB），消防变频音调声响，闪光频率1Hz～2Hz，变调周期3 s~5 s 报警指示灯：1个，红色：报警，黄色：故障，绿色：状态 安装方式：壁装、表面安装 电源：主电：DC 12V 1A （已含） 工作电流：待机功耗18mA ,≤60mA（触发状态下） 工作温度：0℃ ~ 55℃ 工作湿度：≤95% 尺寸：L162mm*W112mm*H67mm 外壳材质：ABS，红色 重量：312g 安装方式：壁装、表面安装 安装场景：室内 ★报价应含一张5年流量的4G流量卡，且该卡片出厂时已安装完毕 ★产品需符合GB 26851-2011《火灾声和/或光警报器》要求，并取得国家消防电子产品质量监督检验中心出具的型式试验报告。（提供国家消防电子产品质量监督检验中心出具的型式试验报告复印件） ★产品需符合GB 26851-2011《火灾声和/或光警报器》要求，取得应急管理部消防产品合格评定中心出具的强制性产品认证证书。（提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的强制性产品认证证书复印件） ★产品需获得无线电发射设备型号核准证和进网许可证。（提供无线电发射设备型号核准证和进网许可证复印件） | 1 | 200.00 |
| 24 | 消防一键式联网报警装置 | • 支持手动触发报警，并保持直至人为钥匙复位才恢复、报警联动本地声光及喇叭语音交替提醒。 • 支持4G通讯方式接入消防云平台，自带4G流量卡，使用运营商现有网络，支持APP扫码快速等级入网，高效。 • 支持4G手报设备/4G的声光广播装置联动其他声光启动。 • 支持语音提示“发生火警，紧急撤离”，并支持警灯警号报警，≥120dB。支持语音和警报声交替。 支持手动触发报警，并保持直至人为钥匙复位才恢复、报警联动本地声光及喇叭语音交替提醒。 支持4G通讯方式接入消防云平台，自带4G流量卡，使用运营商现有网络，支持APP扫码快速等级入网，高效。 支持4G手报设备/4G的声光广播装置联动其他声光启动。 支持语音提示“发生火警，紧急撤离”，并支持警灯警号报警，≥120dB。支持语音和警报声交替。 支持主电+备电，双电源供电，断电后可支持供电系统60min，现场部署供电简单，仅需要拉取市电供电即可。 具有系统运行状态指示灯，可指示系统供电及通讯状态。 外壳材质：主体是金属材质，配件主体部分（警灯、喇叭、蘑菇头按钮）塑料 ★报价应含一张5年流量的4G流量卡，且该卡片出厂时已安装完毕 设备应支持插入移动/电信/联通 SIM卡后接入运营商的物联网设备管理平台。采用4G网络无线通讯方式实现数据上报（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 声光报警器、一键报警广播装置，触发报警按钮后上报平台不超过2s，联动事件不超过5s（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） | 1 | 600.00 |
|  |  | ★当本地手动或远程启动告警时，应能实现报警语音和喇叭声音交替播报（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★触发系统中任一设备，烟感、温感探测器、单个或多个手动报警按钮、声光报警器（含有手动触发报警功能）、一键报警广播装置设备上的可外接手动报警按钮等装置，都应能联动声光、广播装置实现告警（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★本地启动：触发手动报警按钮/紧急报警按钮，应能联动声光、广播装置实现告警（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★本地复位：通过手动操作前端手动报警按钮、声光报警器、一键式报警广播装置上的报警按钮，可以实现系统的消音（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★远程启动：通过平台/APP软件可以下发控制指令，一键启动系统所有或单独的声光报警器、消防一键式报警广播装置（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★远程复位：通过平台/APP软件可以下发控制指令，一键复位系统所有或单独的声光报警器、消防一键式报警广播装置（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）" 手报、烟感、温感产品，应配置系统运行的指示灯指示火警、通讯（入网提示）、故障等状态状态指示，红绿指示灯指示（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 声光报警器：应配置系统运行的指示灯指示火警、通讯、故障状态指示，红绿指示灯指示（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） |  |  |
|  |  | 一键报警广播装置，设备应配置电源状态指示灯、搜网异常、搜网中等待状态指示（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★声光报警器：75dB(A)~115dB(A)（正前面1米处）（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 一键报警广播装置：＞120dB（正前面最大声压）（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 报警方式：通过手动报警（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 复位方式：钥匙复位方式、长按复位物理按键方式、旋钮复位方式（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★手动报警按钮：1路输出（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★一键报警广播装置：2路输入、2路输出、电源开关1个（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 支持通过APP扫码方式添加设备入网（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★消防一键报警广播装置：支持主电+备电供电方式，在备用电池供电情况下应能正常工作60分钟（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 手报：防拆、欠压告警（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 声光报警器：防拆、主电异常告警（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 一键报警广播装置：主电异常告警（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 平台端应能显示网络信号强度、信噪比等（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 平台端应能显示软件版本、产品型号、电池参数、网络信号强度、信号功率、信噪比、物理小区标识等（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） • 支持主电+备电，双电源供电，断电后可支持供电系统60min，现场部署供电简单，仅需要拉取市电供电即可。 • 具有系统运行状态指示灯，可指示系统供电及通讯状态。 |  |  |
| 可燃气体探测器 |  |  |  |  |
| 25 | 家用可燃气体探测器 | 探测气体：甲烷 工作电压：AC220V 额定功率：＜2W 报警输出：1组12V脉冲常开输出（电磁阀控制） 检测原理：平面半导体式 传感器寿命：正常环境下5年，实际使用寿命与工作环境有直接关系 测量范围：（0-20）%LEL 报警设定值：8%LEL 测量误差：±3% LEL 通信方式：4G 使用环境：室内使用型 ★报价应含一张5年流量的4G流量卡，且该卡片出厂时已安装完毕 产品需符合GB 15322.2-2019《可燃气体探测器第2部分：家用可燃气体探测器》的要求，并取得国家消防电子产品质量监督检验中心出具的型式试验报告。（提供国家消防电子产品质量监督检验中心出具的型式试验报告复印件） 产品需符合GB 15322.2-2019《可燃气体探测器第2部分：家用可燃气体探测器》的要求，取得应急管理部消防产品合格评定中心出具的产品认证证书。（提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的产品认证证书复印件） 产品应具备应急管理部消防产品合格评定中心出具的国家强制性产品认证证书（提供证书复印件） ★产品需获得无线电发射设备型号核准证和进网许可证。（提供无线电发射设备型号核准证和进网许可证复印件） ★设备电源断电后立即上传掉电报警信息至平台，可在平台查看掉电信息（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 设备报警过程中，可通过长按消音按键5s对蜂鸣报警进行消音（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 设备内置1组控制接口，可控制开启、关闭排风扇或进气阀门（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★通入气体直至探测器报警的响应时间≤20s（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 设备通过4G方式进行通讯（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 可通过平台下发消音指令，实现报警消音（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 可通过平台下发关闭进气阀指令，实现远程关闭进气阀门（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★产品的传感器采用进口费加罗（提供国家消防电子产品质量监督检验中心出具的型式试验报告复印件） | 1 | 215.00 |
| 26 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器（4G）（甲烷） | 【工业及商业用途点型可燃气体探测器】 安装方式：贴壁 执行标准： GB 15322.1-2019 工作电压：AC220V 额定功率：3W 报警输出：1路有源常开 12V/1A 脉冲 1路无源常开触点 DC30V 2A 保持 （如需无源脉冲常开，无源保持常闭状态，需要ZTA配置订单） 检测原理：催化燃烧式 传感器寿命：正常环境下3年，实际使用寿命与工作环境有直接关系 测量范围：（3～100）%LEL 报警设定值：一级报警设定值25%LEL，二级报警设定值50%LEL 测量精度：精度：1% LEL，误差：±3% LEL 防爆等级：Ex db ⅡC T6 Gb 外壳防护等级： IP66 工作环境：温度：-40 °C～70 °C；湿度：≤95% RH无结霜 通信方式：4G 通信套餐：产品出货含卡，5年，30M/月 平台：支持电信AEP物联网平台，物模型ID：99014232，已接入消防云平台 ★报价应含一张5年流量的4G流量卡，且该卡片出厂时已安装完毕 | 1 | 860.00 |
|  |  | 产品需符合GB 15322.1-2019《可燃气体探测器 第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器》的要求，并取得国家消防电子产品质量监督检验中心出具的型式试验报告。（提供国家消防电子产品质量监督检验中心出具的型式试验报告复印件并加盖制造商公章证明） 产品需符合GB 15322.1-2019《可燃气体探测器 第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器》的要求，取得应急管理部消防产品合格评定中心出具的产品认证证书。（提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的产品认证证书复印件并加盖制造商公章证明） 产品需获得无线电发射设备型号核准证和进网许可证。（提供无线电发射设备型号核准证和进网许可证复印件并加盖制造商公章证明） 产品防爆等级为Ex db IIC T6 Gb（提供产品防爆合格证复印件并加盖制造商公章证明） 产品具有计量器具型式批准证书（提供计量器具型式批准证书复印件并加盖制造商公章证明） ★设备支持红外遥控器进行操作，实现零点校准、标定、消音、跨度调整等操作（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★设备具有声光报警模块，可根据设备不同状态显示红色、绿色、黄色3种高亮颜色，报警灯显示红色和黄色时可进行蜂鸣报警（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★设备电源断电后立即上传掉电信息至平台，可在平台查看掉电信息和设备状态（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★设备气体浓度显示值达到稳定状态且波动范围不大于10%的响应时间≤20s（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★产品的传感器采用进口根本（提供国家消防电子产品质量监督检验中心出具的型式试验报告复印件） |  |  |
| 27 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器（4G）（丙烷） | 【工业及商业用途点型可燃气体探测器】 安装方式：贴壁 执行标准： GB 15322.1-2019 工作电压：AC220V 额定功率：3W 报警输出：1路有源常开 12V/1A 脉冲 1路无源常开触点 DC30V 2A 保持 （如需无源脉冲常开，无源保持常闭状态，需要ZTA配置订单） 检测原理：催化燃烧式 传感器寿命：正常环境下3年，实际使用寿命与工作环境有直接关系 测量范围：（3～100）%LEL 报警设定值：一级报警设定值25%LEL，二级报警设定值50%LEL 测量精度：精度：1% LEL，误差：±3% LEL 防爆等级：Ex db ⅡC T6 Gb 外壳防护等级： IP66 工作环境：温度：-40 °C～70 °C；湿度：≤95% RH无结霜 通信方式：4G 通信套餐：产品出货含卡，5年，30M/月 平台：支持电信AEP物联网平台，物模型ID：99014232，已接入消防云平台 | 1 | 860.00 |
| 安消融合产品、用户信息传输装置、巡检卡 |  |  |  |  |
| 28 | 用户信息传输装置 | 【用户信息传输装置】 （1） 采用4G无线模块，支持移动、联通或电信网络制式； （2） 2 路 RS-232 通讯接口、 2 路 RS-485 通讯接口，1 路 CAN 通讯接口、 1 路 RJ45 网络通讯口, （3） 手动报警：具有手动火警按钮，可以向管理平台上传人工火灾报警信息 ； （4） 断网续传：网络断网恢复后，接续上传断网期间的数据； （5） 值班查岗：支持值班查岗功能； （6） 1路开关量输入，2路常开输出 （7） 1 个以太网接口，能够对目标 IP，目标机号，本机机号设置； （8） 支持存储至少10000条日志。 （9） 提供液晶显示（128x64），提供实时时钟； （10） 蓄电池备用供电（待机 24 小时以上） （11） 交流输入电压 220V 50Hz （12） 直流备电 12V 7Ah 铅酸电池一节 （13） 工作温度 0℃～+50℃ （14） 工作湿度 ≤95%RH （15）★报价应含一张3年流量的4G流量卡 用户信息传输装置产品需符合GB26875.1-2011《城市消防远程监控系统第1部分:用户信息传输装置》要求，并取得国家消防电子产品质量监督检验中心出具的型式试验报告。（提供国家消防电子产品质量监督检验中心出具的型式试验报告复印件） 用户信息传输装置产品需符合GB26875.1-2011《城市消防远程监控系统第1部分:用户信息传输装置》要求， | 1 | 1610.00 |
|  |  | 并取得应急管理部消防产品合格评定中心出具的产品认证证书（提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的认证证书复印件并加盖制造商公章证明） 设备内置软件需获得软件著作权证书及国家级检验中心的软件评测报告。（提供软件著作权证书复印件和国家级检验中心出具的评测报告复印件并加盖公章予以佐证。） 设备具有2路RS232，2路485，1路CAN通信口，1路RJ45口，2路开关量输出，1路开关量输入。设备通过增加输入输出模块，可拓展5路开关量输入和2路5V电源输出接口；通过增加串口模块，可拓展至4路RS232和4路RS485接口。（提供国家级检验机构委托检验报告复印件） 具有日志存储功能，支持存储历史火警、历史请求/反馈、历史操作、历史故障等至少10000条日志。（提供国家级检验机构委托检验报告复印件并加盖制造商公章证明） ★投标人所投消防主机联网装置在主机与消防报警主机通讯延迟不大于1秒，主机与软件平台通讯延迟不大于1秒。（提供国家级检验机构委托检验报告复印件） ★投标人所投消防主机联网装置的电路有亚克力板保护，印有警示提示语。（提供国家级检验机构委托检验报告复印件） 设备应能接受火警信号，并在5s内发出声、光报警，可扩展语音提示功能。（提供国家级检验机构委托检验报告复印件） 设备应能采集与其连接的火灾报警设备及其他设备的报警及运行状态信息，并上传至远程管理平台。（提供国家级检验机构委托检验报告复印件） |  |  |
| 29 | 安消智能摄像机（400W感温探测仪） | 最大图像尺寸：2560 × 1440 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 主码流：25 fps (2560 × 1440，1920 × 1080, 1280 × 720) 子码流：25 fps (704 × 576, 640 × 480，352 × 288) 最小照度：彩色: 0.01 Lux @（F2.0，AGC ON） 镜头 ：2.8mm：水平：113.31 ；垂直：59.85；对角：136.26 4mm：水平92.59°，垂直49.67°，对角111.14 图像设置：饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调 调整角度：水平: 0° ~ 360°; 垂直: 0° ~ 70°; 旋转: 0° ~ 360° 宽动态范围：数字宽动态 快门：1/25 ~ 1/100,000 s 日夜转换模式：ICR红外滤片式 图像增强：背光补偿, 3D数字降噪 SVC编码：H.264,H.265 H.265编码类型：Main Profile H.264编码类型：Main Profile/High Profile 主码流视频压缩标准：H.265;H.264 子码流压缩标准：H.265;H.264 视频压缩码率：256Kbps ~ 8 Mbps 通用功能：防闪烁, 心跳, 镜像, 密码保护, 视频遮盖 智能报警：离开岗位报警、呼救识别 异常侦测：硬盘满、硬件错误、网络断开、IP地址冲突、非法访问、外设故障 | 1 | 450.00 |
|  |  | WEB配置：支持web预览、配置、参数导入/导出 支持协议：TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IPv4, UDP 存储功能：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大支持256 GB），断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 接口协议：ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), ISAPI，EZVIZ，ISUP，GB28281，SDK 功耗：≤6.5W 最远补光距离：红外补光30m/白光补光10m 配件类型：壁装支架、吊装支架、斜底座支架 安装高度：壁装2.4 m~2.8 m，吊顶3.3 m~6 m 感温方式：热敏电阻 高温报警：支持 报警指示灯：四色指示灯 红/蓝色：报警（红/蓝光模式可选） 绿色：正常运行 黄色：故障 测温范围：-20℃~120℃ 测温精度：±3°（在无风恒温环境，上电1小时） 屏蔽区域：可自定义配置4个矩形区域 远程消音：支持 音频接口：1个内置麦克风，1个内置扬声器 支持语音对讲 通讯接口：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 电源：DC 12V POE:IEEE802.3af,CLASS 2 使用环境：-30 ℃ ~ 60 ℃, 湿度小于95%(无凝结) 外形尺寸：Φ 130 × H 101 mm 重量：450g 防护等级：IP66 |  |  |
| 30 | 可视化红外火焰探测器（半球） | 最大图像尺寸：2688×1520 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 主码流：25 fps (2688 × 1520，1920 × 1080, 1280 × 720) 子码流：25 fps (704 × 576, 640 × 480，352 × 288) 最小照度：彩色: 0.01 Lux @（F1.6，AGC ON） 镜头 ：4mm：水平78.96°，垂直43.17°，对角93.31° 图像设置：饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调 调整角度：水平: 0° ~ 360°；垂直: 0° ~ 70°； 旋转: 0° ~ 360° 宽动态范围：数字宽动态 快门：1/25 ~ 1/100,000 s 日夜转换模式：ICR红外滤片式 图像增强：背光补偿，3D数字降噪 SVC编码：H.264，H.265 H.265编码类型：Main Profile H.264编码类型：Main Profile/High Profile 主码流视频压缩标准：H.265;H.264 子码流压缩标准：H.265;H.264 视频压缩码率：256Kbps ~ 8192Kbps 通用功能：防闪烁，心跳，镜像，密码保护，视频遮盖 智能报警：烟火检测、室内通道检测、值岗状态检测（离开岗位、睡觉、玩手机）、电梯危险物品检测（电瓶车、煤气罐）、危险行为检测（抽烟、打电话）、灭火器检测、呼救识别、区域入侵、越界侦测 | 1 | 565.00 |
|  |  | 异常侦测：移动侦测，遮挡报警，硬盘满，硬盘错误，网络断开，IP地址冲突，非法访问，子系统异常，外设故障 WEB配置：支持web预览，配置，参数导入/导出 支持协议：TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IPv4, UDP 存储功能：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大支持256 GB），断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 接口协议：ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), ISAPI，EZVIZ 功耗：有线：≤10W 4G：≤12W 最远补光距离：30米 配件类型：壁装支架、吊装支架、斜底座支架 安装高度：壁装2.4 m~2.8 m，吊顶3.3 m~6 m 传感器类型：红外热释电：4.3 um + 3.8 um 报警指示灯：红色：报警 绿色：正常运行 黄色：故障 探测范围：30米以内（0.1平方米火盘） 烟火检测：支持 屏蔽区域：可自定义配置4个矩形区域 远程消音：支持 报警接口：2路报警输入，2路报警输出 音频接口：1个内置麦克风，1个内置扬声器 支持语音对讲 辅助电源接口：支持DC12V输出，功率1W |  |  |
|  |  | 通讯接口：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 电源：DC9~30V PoE：IEEE802.3at CLASS 4 使用环境：-30 ℃ ~ 60 ℃, 湿度小于95%(无凝结) 外形尺寸：Φ 130 × H 101 mm 重量：407g 防护等级：IP67 ★设备内置1个1.5TOPS算力的芯片、1个双波段红外热释电传感器、1个扬声器、1个麦克风、1个红外接收器,具有1个RJ45网络接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个报警输入接口、2个报警输出接口、1个RS232接口、1个SD卡卡槽、1个复位键、1个DC12V电源输出接口、2颗补光灯、3个状态指示灯。采用AC220V转DC12V或POE供电。（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★设备支持两种供电方式，供电方式支持POE；在不带适用适配器情况下，电源电压在DC9V~DC36V范围内变化正常工作（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 设备具有双向语音对讲和单向语音广播功能（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★在设备5m范围内，测试人员以超过80dB大声呼喊"救命"、"着火"、"灭火"时，设备应能自动识别并触发呼救报警，视频画面叠加呼救报警信息，同时录像及上传抓拍图片，报警指示灯自动点亮（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★可在10s内探测到距离设备50m处面积为0.1m2的火盘中燃烧的火焰并报警（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★可在预览画面中实时叠加火焰的双波段红外数据并报警（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★设备支持多种智能算法并行，支持烟火检测、值岗状态检测(离岗、睡岗、玩手机)、危险行为检测(抽烟、打电话)、电梯危险品检测(电瓶车、煤气罐）、呼叫识别、周界入侵检测(移动侦测、区域入侵、越界侦测）、遮挡检测同时启用，各类智能事件可正常检测和报警（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★可通过红外遥控器进行报警消音，一键消除设备当前声光报警（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★设备可通过DC12V反向为烟感探测器供电，烟感探测器检测到烟雾、温度异常时，设备可通过报警输入接收烟感报警信息，触发输入报警、同时录像及上传抓拍图片、报警指示灯自动点亮（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★设备应符合GB/T 4208-2017中IP67等级的要求（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★温度65±2℃、持续时间24h，设备处于工作状态，过程中进行5次的上下电，设备应能正常启动,试验后设备应能正常工作（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） |  |  |
| 31 | 可视化红外火焰探测器（4G） | 最大图像尺寸：2688×1520 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 主码流：25 fps (2688 × 1520，1920 × 1080, 1280 × 720) 子码流：25 fps (704 × 576, 640 × 480，352 × 288) 最小照度：彩色: 0.01 Lux @（F1.6，AGC ON） 镜头 ：4mm：水平78.96°，垂直43.17°，对角93.31° 图像设置：饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调 调整角度：水平: 0° ~ 360°；垂直: 0° ~ 70°； 旋转: 0° ~ 360° 宽动态范围：数字宽动态 快门：1/25 ~ 1/100,000 s 日夜转换模式：ICR红外滤片式 图像增强：背光补偿，3D数字降噪 SVC编码：H.264，H.265 H.265编码类型：Main Profile H.264编码类型：Main Profile/High Profile 主码流视频压缩标准：H.265;H.264 子码流压缩标准：H.265;H.264 视频压缩码率：256Kbps ~ 8192Kbps 通用功能：防闪烁，心跳，镜像，密码保护，视频遮盖 智能报警：烟火检测、室内通道检测、值岗状态检测（离开岗位、睡觉、玩手机）、电梯危险物品检测（电瓶车、煤气罐）、危险行为检测（抽烟、打电话）、灭火器检测、呼救识别、区域入侵、越界侦测 异常侦测：移动侦测，遮挡报警，硬盘满，硬盘错误，网络断开，IP地址冲突，非法访问，子系统异常，外设故障 WEB配置：支持web预览，配置，参数导入/导出 支持协议：TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IPv4, UDP 存储功能：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大支持256 GB），断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 接口协议：ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), ISAPI，EZVIZ 功耗：有线：≤10W 4G：≤12W 最远补光距离：30米 配件类型：壁装支架、吊装支架、斜底座支架 安装高度：壁装2.4 m~2.8 m，吊顶3.3 m~6 m 传感器类型：红外热释电：4.3 um + 3.8 um 报警指示灯：红色：报警 绿色：正常运行 黄色：故障 探测范围：30米以内（0.1平方米火盘） 烟火检测：支持 屏蔽区域：可自定义配置4个矩形区域 远程消音：支持 报警接口：2路报警输入，2路报警输出 音频接口：1个内置麦克风，1个内置扬声器 支持语音对讲 辅助电源接口：支持DC12V输出，功率1W 通讯接口：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 电源：DC9~30V PoE：IEEE802.3at CLASS 4 使用环境：-30 ℃ ~ 60 ℃, 湿度小于95%(无凝结) 外形尺寸：Φ 130 × H 101 mm 重量：407g 防护等级：IP67 通讯方式：4G：LTF TDD：支持BAND 34/38/39/40/41 ★设备内置1个1.5TOPS算力的芯片、1个双波段红外热释电传感器、1个扬声器、1个麦克风、1个红外接收器,具有1个RJ45网络接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个报警输入接口、2个报警输出接口、1个RS232接口、1个SD卡卡槽、1个复位键、1个DC12V电源输出接口、2颗补光灯、3个状态指示灯。采用AC220V转DC12V或POE供电。（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★设备支持两种供电方式，供电方式支持POE；在不带适用适配器情况下，电源电压在DC9V~DC36V范围内变化正常工作（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 设备具有双向语音对讲和单向语音广播功能（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★在设备5m范围内，测试人员以超过80dB大声呼喊"救命"、"着火"、"灭火"时，设备应能自动识别并触发呼救报警，视频画面叠加呼救报警信息，同时录像及上传抓拍图片，报警指示灯自动点亮（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★可在10s内探测到距离设备50m处面积为0.1m2的火盘中燃烧的火焰并报警（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★可在预览画面中实时叠加火焰的双波段红外数据并报警（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★设备支持多种智能算法并行，支持烟火检测、值岗状态检测(离岗、睡岗、玩手机)、危险行为检测(抽烟、打电话)、电梯危险品检测(电瓶车、煤气罐）、呼叫识别、周界入侵检测(移动侦测、区域入侵、越界侦测）、遮挡检测同时启用，各类智能事件可正常检测和报警（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★可通过红外遥控器进行报警消音，一键消除设备当前声光报警（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★设备可通过DC12V反向为烟感探测器供电，烟感探测器检测到烟雾、温度异常时，设备可通过报警输入接收烟感报警信息，触发输入报警、同时录像及上传抓拍图片、报警指示灯自动点亮（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★设备应符合GB/T 4208-2017中IP67等级的要求（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★温度65±2℃、持续时间24h，设备处于工作状态，过程中进行5次的上下电，设备应能正常启动,试验后设备应能正常工作（提供需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） | 1 | 880.00 |
| 热成像感温火灾探测器（枪机） |  |  |  |  |
| 32 | 可视化红外火焰探测器（枪机） | 【可见光+三波段红外热释电融合一体化设计】 火焰传感器： 4.3um主探测+5.0um参比+3.8um参比 可见光： 最大图像尺寸 2560 × 1440 传感器类型 1/2.7" CMOS 可见光镜头 4 mm,F1.6 可见光视场角 86°×44° 功能： 支持火焰检测，覆盖范围50m（0.1㎡火盘） 支持二合一复核模式，实现高精度火焰检测 支持烟雾检测 支持本地报警指示灯、内置扬声器高分贝报警 支持远程消音 支持双向语音对讲 智能报警 区域入侵侦测、越界侦测、烟火检测 接口协议 开放型网络视频接口, ISAPI，SDK，GB28181（2011） 通用功能 一键恢复, 防闪烁, 心跳, 镜像, 密码保护, 视频遮盖, IP地址过滤 存储功能 支持microSD/SDHC/SDXC卡(128 G)断网本地存储，断网本地录像存储及断网续传 异常侦测 移动侦测, 遮挡报警, 网线断, IP地址冲突, 非法登录, 存储器满, 存储器错 补光灯类型 白光补光 最远补光距离 30米 报警接口 2路报警输入(Alarm in), 2路报警输出(Alarm out, 最大支持DC 30 V/2 A或AC 125 V/0.5 A) 音频接口 1路内置麦克风，1路内置扬声器，1路音频输入(Line in), 1 路音频输出(Line out) 网络接口 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 支持复位功能 报警指示灯 红色：报警； 绿色：正常运行； 黄色：故障 使用环境 -20~60°C，湿度小于95% 防护等级 IP66 电源接口类型 3pin工业端子，3.81间距 电源 DC 12 V/1.5 A，PoE: 802.3at,CLASS 4 （产品不带电源适配器，需要另行配置） 电流及功耗DC：12 V，1.08A，最大功耗：8.3W PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.36 A~0.27 A，最大功耗：9 W 重量 裸机1.4 kg，带包装1.7 kg 外形尺寸（长×宽×高）：212.5 × 130.0 × 84.8 mm 配件类型 壁装支架、吊装支架、万向节 | 1 | 850.00 |
| 33 | 电池 | 产品参数：1、电池系统：锂和二氧化锰电池；2、电池类型：原电池，不可充电；3、标称电压：3V；4、交货电压：3.05~3.40V；5、电池容量：2650~2800；持续放电电流1500mA；（在 25±5℃环境下，1mA 连续放电至2.0V）；6、重量：约28g；7、工作温度：-40℃~70℃；8、储存寿命：10年（储存环境：温度 25±5℃，湿度≤65%RH）9、电池含专用转接头，可直接配套使用 | 1.00 | 20.00 |

注：▲设备应与现有消防平台无缝对接。

四、质量保证

（1）质保期：不少于2年。自设备完成安装调试验收合格后开始计算，设备另有超过质保期规定的按原规定执行，在保修期内所产生的相关费用由供应商承担，合同内的所有产品要求供应商提供上门服务（招标文件另有规定除外）。如供应商在投标文件中承诺质保期超过2年及以上按所承诺质保期为准。

（2）中标单位须按国家有关规定及标准完成本次采购设备的供货、运输、装卸、安装调试、通过有关部门验收、质保期上门服务、设备维修等各项工作，并保证设备使用的安全性能与检测结果的可靠性。验收过程中，由于不合格或运输等原因所造成的一切费用均由中标单位负责。

（3）中标单位所提供的产品必须符合行业的国家标准和我国现行的产品认证制度规定，并满足采购人提出的技术要求。

（4）中标人所提供的货物应保证是全新的和未使用过的且原装合格正品。

（5）中标供应商必须指派专业专业人员进行安装工作，在供货过程中如发生安全责任事故，一切责任由中标供应商承担。

五、商务要求

▲1、报价要求

投标报价应包含项目所需的全部服务、货物，是履行合同的最终价格，包括全部设备的价款、运输装卸费、措施（如临时措施、成品保护等）、设备安装指导、检测、调试的费用，人员培训费和质保期内维保费、委托监检、保险、利润、税金、政策性文件规定及实施期间潜可能产生的费用、合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同报价不做调整。

▲2、实施周期及地点

实施周期：服务周期二年，合同期限结束或预算总金额达到(以先达到为准)时终止采购合同。

建设地点：东阳市。

▲3、付款方式

本项目分批次供货付款，每批次供货到货验收合格并收到正式税务发票后，30日内付清该批次货款。

4、售后服务

供应商应有完整的售后服务网点，确保采购人能及时得到售后服务和相应的技术支持。在质保期满后能够方便地购买到所需的备品备件和及时的技术服务。

供应商在投标文件中应详细介绍售后服务网点情况。

质保期内提供7*24小时技术及维护服务，保证系统的维护、升级服务，对故障1小时内响应，2小时以内到现场，24小时以内解决问题。包括前端安装、维护、巡检、系统免费升级、功能完善、故障排除、性能调优、技术咨询等。

七、验收

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范、文件要求，由采购人根据相关文件要求，组织相关专家进行验收，费用由中标单位支付。

八、合同的签订

中标单位在收到《中标通知书》后30日内与东阳市保安服务有限公司签订合同。

第三章 投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：东阳市保安服务有限公司消防联网系统及视频监控系统相关设备采购项目 |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、投标费用：本项目代理服务费按照第三章第（四）条收费标准向中标单位收取。 |
| 3 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于质疑期限届满之日前，以书面形式一次性要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑（超过此规定时间的质疑函将不予受理）；招标采购单位将于答疑期限届满之日前将答疑内容以传真或网上发布公告的形式通知所有已报名的投标人；答疑内容是招标文件的组成部分，如果答疑、澄清或修改的内容可能影响投标文件编制，招标采购单位将于投标截止日期15天前以网上公告的形式通知所有已报名的投标人。 |
| 4 | 本项目投标文件由资格响应文件、商务资信技术文件和报价文件三部分组成。投标人应按以下方式递交投标文件： ▲1、本项目实行“网上投标、电子评标”，投标人应于投标截止时间前在“乐采云”（电子交易平台）上传输、递交电子版投标文件（包括资格响应文件、商务技术文件和报价文件）； 2、为了避免由于电子交易平台无法正常运行等技术、安全故障原因造成投标文件无法解密或解密失败，导致投标无效的情况，投标人可以在投标截止时间前将电子备份投标文件（经乐采云电子交易客户端和CA驱动制作出的后缀名为“bfbs”的加密电子备份投标文件）发送至东阳耀辉工程咨询有限公司邮箱：1722002832@qq.com，逾期发送或发错后缀名的备份投标文件将被视为无效； 3、投标人仅提交电子备份投标文件的，投标无效； 4、本项目不强制投标人提交电子备份投标文件；如在开评标时出现电子投标文件无法解密或解密失败等情况，因投标人未提供电子备份投标文件而造成投标无效等一切后果和风险由投标人自行承担。 |
| 5 | 投标截止时间：2025年 月 日09时00分（北京时间） 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。 |
| 6 | 开标时间：2025年 月 日09时00分（北京时间） 截止开标时间，乐采云（电子交易平台）自动提取所有投标文件，投标人须在开标时间截止后30分钟内对上传乐采云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限到后，采购代理机构开启投标文件；投标人超过解密时限的，系统默认自动放弃。 |
| 7 | 评标办法：综合评分法 |
| 8 | 评标结果公示：评标结束后2天内，评标结果公示于 浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)；东阳市公共资源交易网（http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/）。公告3个工作日。 |
| 9 | 中标通知书：公告结束无异议后3个工作日内发出中标通知书。 |
| 10 | 本项目履约保证金按合同金额的1%收取。乙方按要求交纳至甲方指定账户，支付方式为保函或汇款，履约保证金在项目完成验收合格之日起30日内（无息）退还。 |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 12 | 付款方式：本项目分批次供货付款，每批次供货到货验收合格并收到正式税务发票后，30日内付清该批次货款。 |
| 13 | 实施周期：服务周期二年，合同期限结束或预算总金额达到(以先达到为准)时终止采购合同。 |
| 14 | 验收：根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人组织相关人员进行验收，验收合格后，采购人出具验收报告；验收费用由中标人承担；采购人出具一式二份验收报告（不含其它单位存档份数），一份由中标人保管，一份由东阳耀辉工程咨询有限公司存档。 |
| 15 | 参照《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)文件、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件、《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定以及《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）的规定，本项目对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格给予10%扣除，用扣除后的价格参与评审，但不重复享受价格扣除。 |
| 16 | 采购标的：消防联网系统及视频监控系统相关设备 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）,采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，本项目属于制造业； 备注：现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。 |
| 17 | 为确保招投标活动的公开、公平、公正，切实维护各方合法权益，凡在招标投标、开标评标过程中，受到敲诈、勒索或发现围标串标、虚假投标、恶意竞标等涉黑涉恶线索者，请及时保留相关证据并向有关部门举报。举报电话： 市扫黑办 ：0579-86655381 市公安局 ：110、0579-86096000 市检察院 ：0579-86642000 市 法 院 ：0579-86620148 市公共资源办：0579-86691835 市公共资源交易中心：0579-86691729 |
| 18 | 投标文件有效期：90天 |
| 19 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

注：如本招标文件后面的条款与本表有矛盾的以本表的内容为准。

一、 总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于东阳市保安服务有限公司消防联网系统及视频监控系统相关设备采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的东阳市保安服务有限公司（“采购人”）和东阳耀辉工程咨询有限公司（“采购代理机构”）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切系统、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指指除货物和工程以外的其他国企采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、邮件等。

7.凡是标有“▲”符号或标有“必须”字眼描述的条款以及项目的数量、工期（交货期）、付款方式、质保期、投标有效期、均属于实质性条款，不允许负偏离，否则作无效标处理。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

（五）投标费用

1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

2、东阳耀辉工程咨询有限公司按差额定率累进法计算（详见本条下列表格收费标准），按中标价向中标单位收取中标服务费，在领取中标通知书前交纳。

| 收费标准（万元） | 货物招标 |  |
| --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 下浮10% |
| 100万元-500万元 | 1.1% | 下浮30% |
| 500万元-1000万元 | 0.8% | 下浮40% |

中标服务费由中标人汇至以下账户：

账户名称：东阳耀辉工程咨询有限公司

开户银行：中国农业银行东阳吴宁支行

银行账号：19635601040010736

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明

▲1.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。

评审时，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式，来确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本投标单位所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本投标单位员工（或必须为本投标单位或控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定三倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

▲5.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响成果质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

▲6.招标方不保证最低报价者为中标方。

7.为维护国家利益及招标方自身利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何或全部投标的权利。

（九）质疑

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向主管部门反映。

2.质疑应当采用书面形式，质疑书应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真仔细阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在质疑期限届满之日前以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间五日前，在国资办指定的采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分组成。

1.资格响应文件

（1）有效营业执照副本复印件；

（2）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（3）参加国有企业采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式见附件）；

（4）投标确认函(格式见附件)；

（5）信用记录网络查询页面截图（信用中国与中国政府采购网）；

（6）国有企业采购活动现场确认声明书（格式见附件）；

（7）采购代理机构评价表（格式见附件，原件装订在正本，复印件装订在副本）；；

（8）投标人认为有必要提供的其它文件。

2.资信商务及技术文件

（1）评分响应表（格式见附件）；

（2）投标声明书 (格式见附件)；

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（4）投标单位情况表(格式见附件)；

（5）货物具体配置表(格式见附件)；

（6）同类业绩(格式见附件)；

（7）服务费承诺书（格式见附件）；

（8）投标单位荣誉证书等（如有）；

（9）商务响应表（格式见附件）；

（10）技术偏离表（格式见附件）；

（11）售后服务承诺书，售后服务方案可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、维护、备品备件、常用耗材提供、售后服务机构设置、驻点人员情况等。服务承诺未明示可能涉及的前提设定和费用，视为是无条件和免费的；（格式自拟）；

（12）优惠条件及特殊承诺（如有，格式自拟）；

（13）其它按照评标办法可加分的内容说明、证明文件；

（14）投标人需要说明的其他文件和说明。

3.报价文件

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）中小企业声明函（如有）；

（4）监狱企业证明文件（如有）；

（5）残疾人福利性单位声明函（如有）；

（6）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（不允许含报价）。

（二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉

语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），

否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价应包含项目所需的全部服务、货物，是履行合同的最终价格，包括全部设备的价款、运输装卸费、措施（如临时措施、成品保护等）、检测检验、委托监检、保险、利润、税金、政策性文件规定及施工安装期间潜可能产生的费用、合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同报价不做调整。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

▲4.投标人的报价高于最高限价按无效标处理。

- 投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1.投标人应认真阅读招标文件所有内容，按本招标文件规定的要求、编制顺序和统一格式编制投标文件并标注页码，电子投标文件须根据评分标准进行关联定位。投标文件因内容不完整、编排混乱，或者电子投标文件未按评分标准进行关联定位或者关联定位不准确，导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。电子投标文件须按乐采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求制作和加密。（操作指南下载网址：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）

2.投标文件需盖章签字的地方必须由投标人法定代表人或法定代表人的授权委托人签署并加盖单位公章，投标人应写全称。

3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或CA电子签章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

4.招标文件对签字、盖章有特别要求的地方，必须由投标人法定代表人或法定代表人的授权委托人签署并加盖单位公章。电子投标文件中有签字要求的部分，投标人可以将签字后的扫描件上传至乐采云系统，有盖章要求的部分，要求采用CA签章。投标人应写全称。▲（六）投标文件的上传、递交、修改和撤回

1.投标人应当在投标截止时间前在“乐采云平台”（电子交易平台）上自行上传加密的电子投标文件。

2.未按规定上传的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件解密失败或被误投的风险由投标人承担。

3.投标人未在“乐采云”（电子交易平台）上自行上传加密的电子投标文件，仅提交电子备份投标文件的，投标无效。

4.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后上传的投标响应文件，将被拒收。

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改电子备份投标文件。

- 5.截止开标时间，“乐采云平台”（电子交易平台）自动提取所有投标文件，投标人须在开标时间截止后30分钟内对上传的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成，解密时限到后，采购代理机构开启投标文件；投标人超过解密时限的，系统默认自动放弃。

6.电子投标文件无法解密或解密失败时，投标人提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为评审依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（7）参加同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：（一）不同供应商制作电子投标（响应）文件的计算机网卡MAC地址相同的；（二）不同供应商制作电子投标（响应）文件的计算机硬盘序列号相同的；（三）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的。

2.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格响应文件和商务技术响应文件内有商务报价出现的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（或营业执照上注明的企业负责人）签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）未实质性响应招标文件中标有“▲”条款要求的；

（8）未提交本招标文件资格响应文件中第（2）、（3）、（7）条资料的；

（9）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交电子备份投标文件的；

（10）电子投标文件未按规定要求进行签字、电子签章的。

（11）本项目投标截止之日前三年内，投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)有失信行为或被列入受惩黑名单。

（12）如为专门面向中小微项目，未提供中小企业声明函的；

（13）投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）商务技术响应文件内有商务报价出现的；

（2）未提供或未如实提供投标服务或货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（3）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标有“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

（6）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交电子备份投标文件的；

（7）电子投标文件未按规定要求进行签字、电子签章的。

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

（3）投标报价具有选择性。

（4）投标报价文件格式不符合招标文件要求格式的；

（5）报价评审过程中，评标委员会发现其投标报价可能低于其成本的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料，投标人不能合理说明或不能提供证明材料证明其报价合理性的，评标委员会可以认定投标人以低于成本价竞标，其投标应作为无效标处理，（注：报价低于预算金额的70%，原则上须提供情况说明）

（6）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交电子备份投标文件的；

（7）电子投标文件未按规定要求进行签字、电子签章的。

5.被拒绝的投标文件为无效。

6.对仅出现以上1、2、3情形之一中小项情况的，经审定凡没有实质性影响和损害的，可不作无效标处理。

- 7.根据有关法律、法规规定为无效、废标的，按法律、法规规定执行。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行电子开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应做好投标准备，准时在线参加电子开标会议，随时关注开标进度。

（二）电子投标开标程序

1.开标会由招标代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人宣布评标室会议纪律及评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

3.开标及评审程序

3.1在开标时间截止后30分钟内由各投标人自行对投标文件进行解密；

3.2由采购人或代理机构进行资格审查，通过资格审查的投标人进入商务技术响应文件进

行评审；

3.3系统对各投标人的商务技术进行汇总；

3.4在系统上公开报价开标情况；

3.5评标委员会对报价情况进行评审；

3.6在系统上公布评审结果。

特别说明：乐采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

4.本项目采用乐采云电子招投标开标及评审程序，开评标时出现电子投标文件无法解密或解密失败等情况时，采购代理机构可上传投标人的电子备份投标文件继续评审。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由评审专家4人和采购人代表1 人,共5人组成（允许采购人不

推荐采购人代表参加，如采购人不推荐采购人代表参加评审时，评标委员会（5人）都从东阳市国资办专家库中抽取）。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人代表或代理机构工作人员对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，由指定专人进行计算复核。

（4）招标方工作人员协助评标委员会审核投标报价有无计算错误，并根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,招标方工作人员对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人并起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《东阳市国有企业采购管理办法（2020年修订）》 三、采购方式和程序 （二）公开招标 第4点第（2）条规定：对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。采用 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人授权评标委员会确定中标人。

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认。

2.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后，在相关网站上发布中标公告3个工作日无异议，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起 30日内签订采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,在30日内未完成合同签订的，将被取消其中标资格，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

（二）履约保证金

本项目履约保证金按合同金额的1%收取。乙方按要求交纳至甲方指定账户，支付方式为保函或汇款，履约保证金在项目完成验收合格之日起30日内（无息）退还。

八、其他

1、为确保原件的真实性，采购人在签订合同前可以随时要求中标人提供原件重新审查，如提供虚假证明材料的，将被取消中标资格并承担相应的法律责任。

2、采购响应（指投标或谈判、报价，下同）截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足3家的，按《东阳市国有企业采购管理办法（2020年修订）》的相关规定，报请主管部门同意，可以按原采购方式继续进行采购活动，也可以改为竞争性谈判等其他采购方式。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《东阳市国有企业采购管理办法（2022年修订）》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于东阳市保安服务有限公司消防联网系统及视频监控系统相关设备采购项目的评标。

一、总则

1、本次评标采用综合评分法，总分为100分，价格分、技术、商务、资信及其他分的分值详见各个标的评标内容。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人(有效投标人为3家时推荐2名中标候选人，有效标大于3家时，推荐3名中标候选人)……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务分+资信及其他分)

二、评标内容及标准

（一）价格分40分

（1）价格分采用低价优先法计算，取所有技术、资信商务得分入围投标人中，投标价格最低的投标报价为评标基准价（中小企业待遇报价低于最低投标报价时，中小企业待遇报价为评标基准价），其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=评标基准价（或中小企业待遇报价）/投标报价×40

（2）参照《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)文件、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件及《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本项目对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格给予10%扣除，用扣除后的价格参与评审，但不重复享受价格扣除。小型和微型企业是指投标文件中提供了中小企业声明函且符合《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)规定的要求。残疾人福利性单位是指投标文件中提供了残疾人福利性单位声明函且符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的企业。监狱企业是指投标文件中提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的企业。

小型、微型企业（或监狱企业或残疾人福利企业）待遇报价的计算方法：

小型、微型企业（或监狱企业或残疾人福利企业）待遇报价=小型、微型企业（或监狱企业或残疾人福利企业）投标人投标报价*（1-10%）

（二）技术分、商务分、资信及其他分，共60分

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务资信及其他分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

附件：评分表格式（技术、商务、资信及其他分，共60分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  | 44分 |
| 1 | 技术参数 | 投标产品符合招标需求指标参数得20分。标注“★”的为重要参数，对这些重要参数负偏离的，则每项扣0.5分，扣完为止。 需对标注“★”参数逐条响应并提供证明材料，未提供证明材料不得分，若发现造假将按照政府采购法追责。 | 20 |
| 2 | 理解认识 | 根据投标人对对项目背景、现状和整体需求的理解情况及认识深度和准确性等内容评审。（评分范围：2,1.5，1,0.5，0） | 2 |
| 3 | 项目的重难点分析 | 根据投标人针对本项目的工作重点、难点的分析准确、相应措施有效等内容评审。（评分范围：2,1.5，1,0.5，0） | 2 |
| 4 | 实施方案 | 根据项目实际情况编制供货实施方案（内容包括项目特点、技术要求、项目实施地情况的掌握、总体目标的实现）等内容评审。（评分范围：3,2.5，2,1.5，1,0） | 3 |
| 5 |  | 根据投标文件的设备进场及安装进度计划及进度保障方案是否严谨、合理，具有可执行性、是否可满足项目要求等内容评审。（评分范围：3,2.5，2,1.5，1,0） | 3 |
| 6 | 设备调试 | 根据供应商提供的安装调试方案是否科学合理等内容评审。（评分范围：2,1.5,1,0.5，0） | 2 |
| 7 | 质量保证措施 | 根据供应商提供的制作、运输、装卸、安装等环节的质量保证措施的合理性等内容评审。（评分范围：2,1.5,1,0.5，0） | 2 |
| 8 | 协调配合 | 有专人或团队与用户单位沟通、协调、配合等内容评审。（评分范围：2,1.5,1,0.5，0） | 2 |
| 9 | 技术支持 | 投标人是否能够持续提供技术支持和升级，包括但不限于：技术支持的方式、范围、频次、响应时间等；技术升级的内容、周期、费用等；技术支持和升级的质量保证措施和验收标准等内容评审。（评分范围：2,1.5，1,0.5，0） | 2 |
| 10 | 应急响应 | 根据投标人针对本项目应对突发事件或应急保障事件的应急预案、紧急故障处理预案及应急响应措施等的合理性、详尽程度等内容评审。（评分范围：2,1.5,1,0.5，0） | 2 |
| 11 | 合理化 建议 | 根据投标人对本项目的合理化建议、改进措施情况、以及对项目管理和作业人员工作时间安排等内容评审。（评分范围：2,1.5,1,0.5，0） | 2 |
| 12 | 廉洁措施 | 根据投标人对服务过程廉洁方面的控制及采取的措施等内容评审。（评分范围：2,1.5,1,0.5，0） | 2 |
| 二 | 资信、商务 |  | 16分 |
| 1 | 体系认证 | 投标人或生产厂家具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。提供1个得1分。 需提供相关证书复印件及www.cnca.gov.cn认监委官方网站截图，未提供不得分。 | 3 |
| 2 | 项目业绩 | 投标人自2022年1月1日起（以合同签订时间为准）承接过类似项目，每个项目得1分，最多得3分。 需提供合同复印件或中标通知书。 | 3 |
| 3 | 服务团队 | 根据项目实施人员的组成是否满足本项目的实际需求等内容评审。（评分范围：3,2.5，2,1.5，1,0） | 3 |
| 4 | 质保期 | 质保期满足基本要求2年的不得分，每增加壹年加1分，本项最多得2分。 | 2 |
| 5 | 售后服务 | 根据投标文件的售后情况、保修及维修维护措施、应急响应处理方案、人员配备等内容评审。（评分范围：2,1.5，1,0） | 2 |
| 6 | 备品备件 | 投标供应商针对本项目的备品备件数量、种类等，根据供应商提供的方案等内容评审。（评分范围：2,1.5，1,0） | 2 |
| 7 | 节能环保 | 1、投标产品获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得0.5分。投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则不得分。 2、除强制采购节能产品外，投标产品获得指定认证机构出具的节能产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得0.5分。 投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则不得分。 | 1 |

第五章  东阳市国有企业合同（样本）

项目名称：                   项目编号：               合同号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

鉴证方（招标方）：

甲、乙双方根据    年   月   日关于            项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

1. 服务期限：

2. 服务地址：

二、合同金额

合同金额：大写                 元整；（小写：         元）。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

本项目履约保证金按合同金额的1%收取。乙方按要求交纳至甲方指定账户，支付方式为保函或汇款，履约保证金在项目完成验收合格之日起30日内（无息）退还。

六、转包或分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

七、结算及付款支付

本项目分批次供货付款，每批次供货到货验收合格并收到正式税务发票后，30日内付清该批次货款。

- 八、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、服务质量保证及售后服务

1.乙方保证提供的货物是最近生产的、未使用过的，符合国家规定的技术规格和质量标准的出厂原装合格产品，并完全符合招标文件规定、乙方投标文件承诺和本合同规定的货物名称、型号、质量、技术规格和性能的要求。

2.乙方提供的货物在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3.乙方需提供专线报修电话号码，7 X 24在线服务，接到使用单位报修电话后，一般情况在48小时内排除故障。乙方应具备备件供应能力，在硬件损坏时，备品、备件在12小时之内到达，更换设备的时间最长一般不超过一天，特殊情况不超过三天，并需要提供确保承诺实现的措施。

十、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

3.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

4.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十一、违约责任

乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十二、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十四、合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经国有企业部门审批，并签书面补充协议报国有企业监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同一式六份，甲乙双方各执二份、国资办、代理机构各执一份，具有同等法律效力。

5.声明：本合同样本仅供参考，甲乙双方可就招标文件的非实质性条款进行修改，但不能修改实质性条款，甲乙双方对合同的真实性负责，鉴证方只负责见证项目招标的真实性。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人                 法定代表人或受委托人

（签字）                             （签字）

地址：                               地址：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

鉴证方（盖章）：

法定代表人或主要负责人：

联系电话：0579-86633677

签约时间：

签约地点：东阳市

第六章　投标文件格式

1.所有投标文件封面格式：

资格响应文件、商务技术文件、报价文件（三选一）

项目名称：东阳市保安服务有限公司消防联网系统及视频监控系统

相关设备采购项目

项目编号：DYYHCG2025-GK-047

标段：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.资格响应文件

（1）有效营业执照副本复印件；

（2）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（3）采购代理机构评价表（格式见附件，原件装订在正本，复印件装订在副本）；

（4）投标确认函(格式见附件)；

（5）信用记录网络查询页面截图（信用中国与中国政府采购网）；

（6）国有企业采购活动现场确认声明书（格式见附件）；

（7）参加国有企业采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式见附件）；

（8）投标人认为有必要提供的其它文件。

3.资信商务及技术文件

（1）评分响应表（格式见附件）；

（2）投标声明书 (格式见附件)；

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（4）投标单位情况表(格式见附件)；

（5）货物具体配置表(格式见附件)；

（6）同类业绩(格式见附件)；

（7）服务费承诺书（格式见附件）；

（8）投标单位荣誉证书等（如有）；

（9）商务响应表（格式见附件）；

（10）技术偏离表（格式见附件）；

（11）售后服务承诺书，售后服务方案可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、维护、备品备件、常用耗材提供、售后服务机构设置、驻点人员情况等。服务承诺未明示可能涉及的前提设定和费用，视为是无条件和免费的；（格式自拟）；

（12）优惠条件及特殊承诺（如有，格式自拟）；

（13）其它按照评标办法可加分的内容说明、证明文件；

（14）投标人需要说明的其他文件和说明。

评分响应表格式：

评分响应表

投标单位名称：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 得分内容 | 自评得分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 详见资信商务技术文件第几页 |
| 2 |  |  |  |  | …… |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| --- |  |  |  |  | …… |

注：投标单位根据所投标项的评分表内容，按此格式提供评分响应表置于商务资信技术文件第1页。

投标声明书格式：

投标声明书

致：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我    （姓名）系     （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的东阳市保安服务有限公司消防联网系统及视频监控系统相关设备采购项目的投标，为便于贵方公正、择优确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报、被处罚的违法行为或者可认定为不良行为的有：

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（盖公章或电子签章）：

日  期：

法定代表人授权委托书：

法定代表人授权委托书

致：

我      （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工           （姓名）以我方的名义参加东阳市保安服务有限公司消防联网系统及视频监控系统相关设备采购项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

本授权自投标截止之日起60日历天内有效。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证双面复印件：

粘 贴 处

投标人全称（盖公章或电子签章）：

日  期：

投标单位情况表：

投标单位情况表

投标单位：                                        填表日期：

| 单位名称 |  |  | 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  | 传真 |  |  |
| 主管部门 |  |  | 企业性质 |  |  |
| 企业法人 |  |  | 资质等类 |  |  |
| 授权代表 |  |  | 职务 |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 员工： 人 | 技术工人： 人 |  |  |
|  |  | 高类技师： 人 | 工程师： 人 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 营业面积 |  |  |
|  | 固定资金 |  | 维修网点 |  |  |
| 单位简历 |  |  |  |  |  |
| 优势及特长 |  |  |  |  |  |

后附：A．投标人营业执照副本或事业单位法人登记证书副本复印件；

- 法定代表人身份证、投标人授权代表身份证复印件。

货物具体配置表：

货物具体配置表

项目名称：                                招标编号：

| 序号 | 名称型号 | 品牌 | 技术指标、功能及配置描述 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖公章或电子签章）：

日  期：

产品质量保证承诺书

根据贵方为年 月日（采购编号）招标项目的投标邀请，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

1、技术规范及相关产品标准：

2、产品都属于厂家原装正品产品：

3、产品“三包”内容：

4、质量问题的处理：

5、质量投诉的处理：

- 其它：

投标人全称（盖公章或电子签章）：

日  期：

- 同类项目业绩：

同类项目业绩

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人 及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 中标通知书 | 用户 评价 |  |

注：后附相关证明材料

投标人全称（盖公章或电子签章）：

日  期：

服务费承诺书：

服务费承诺书

致：东阳耀辉工程咨询有限公司

若我公司中标时，在中标结果公示结束后3天内，愿按招标文件前附表规定的收费标准向东阳耀辉工程咨询有限公司支付中标服务费。

我方如未在规定时间交纳时，愿意凭贵方开出的违约通知，由采购人在本次招标项目的服务款中200%直接扣缴。

特此承诺！

投标人全称（盖公章或电子签章）：

日  期：

符合参加国有企业采购活动应当具备的一般条件的承诺函：

符合参加国有企业采购活动应当具备的一般条件的承诺函

致：              （招标采购单位名称）：

我方参与              项目【项目编号：             】国有企业采购活动，郑重承诺：

具备东阳市国有企业采购管理办法（2022年修订）二、采购当事人第（三）条规定的投标人资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加国有企业采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网

（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合

同项下的国有企业采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再

参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人全称（盖公章或电子签章）：

日  期：

商务响应表：

商务响应表

项目名称：

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 响应及偏离情况 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 一、人员配备 |  |  |  |
| - 二、售后服务 |  |  |  |
| - 三、服务期限 |  |  |  |
| - 四、付款方式 |  |  |  |
| - …… |  |  |  |
| - …… |  |  |  |

投标人全称（盖公章或电子签章）：

日  期：

- 技术响应表：

技术响应表

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 （注明正偏离、负偏离或无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏如实注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，如有发现本表填写的偏离情况与产品彩页、产品样本等厂家提供的证明参数不一致的，作虚假应标处理，情节严重的，上报财政主管部门依规处理。

1、正偏离、打“★”参数，及打“▲”参数均需提供产品彩页或其他相关证明材料佐证。

2、评标委员会仅在供应商标注的页码范围内寻找评标依据，未标注页码范围或页码标注不准确造成评标委员会漏评的责任由供应商自行承担。

投标人全称（盖公章或电子签章）：

日  期：

## 联合体协议书（联合体投标时提供）：

联合体协议书（联合体投标时提供）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加       （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.              （某成员单位名称）为牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与招标投标活动（包括投诉及处理）有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同。因联合体其中一方原因，无法履行合同约定的，由违约方承担违约责任。

4.联合体牵头人应在取得联合体各成员同意后，代表联合体签署投标文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

5.联合体各成员单位内部的职责分工如下： （牵头人名称）承担      ；      （成员一名称）承担          。

6.依据联合体内部分工安排，联合体收益按照（牵头人名称）：      %，（成员名称）：      %分配。投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

7.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

8.本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                  （盖单位章）

法定代表人：                                      （签字）

成员一名称：                                  （盖单位章）

法定代表人：                                      （签字）

年    月    日

## 分包意向协议：

分包意向协议（如有）

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予4%的扣除）

投标人名称(签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

国有企业采购活动现场确认声明书：

国有企业采购活动现场确认声明书

东阳耀辉工程咨询有限公司：

本人	     （授权代表姓名），经由（单位）	    （法定代表人姓名）合法授权参加             项目（编号：    ）国有企业采购活动．经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下:

一、本单位与采购人之间口不存在利害关系口存在下列利害关系:

A．投资关系	B．行政隶属关系	C．业务指导关系  D．其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现己清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 口与其他所有供应商之间均不存在利害关系 口与 	   （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A．法定代表人或负责人或实际控制人是同一人B．法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E．法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F．法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G．存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主昔业务收入50％以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况	   。

三、现己清楚知道并严格遵守国有企业采购法律法规和现场纪律。

四、我发现	供应商之间    存在或可能存在上述第二条第   项利害关系。

五、经检查确认所有投标人投标文件 口 不存在密封包装问题 口 存在密封包装问题（具体指出）。

投标人全称（盖公章或电子签章）：

日  期：

- 国有企业采购供应商廉洁自律承诺书：

国有企业采购供应商廉洁自律承诺书

致：              （采购人）、（采购代理机构）

我方参与              项目【项目编号：             】采购活动。在这次

投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

- 不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍

费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

- 严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中

华人民共和国民法典》《东阳市国有企业采购管理办法（2022年修订）》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，

有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人全称（盖公章或电子签章）：

日  期：

5.报价文件目录

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）中小企业声明函（如有）；

（4）监狱企业证明文件（如有）；

（5）残疾人福利性单位声明函（如有）；

（6）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（不允许含报价）。

投标函格式：

投 标 函

致：

根据贵方为东阳市保安服务有限公司消防联网系统及视频监控系统相关设备采购项目的招标公告（项目编号：        ），签字代表______（全名）经正式授权并代表投标人              （投标人名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：               邮编：__________   电话：____________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：____________

投标人全称（盖公章或电子签章）：

日  期：

开标一览表：

开标一览表

招标项目名称：                                 招标编号：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 综合让利折扣（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东阳市保安服务有限公司消防联网系统及视频监控系统相关设备采购项目 | 批 |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价应包含项目所需的全部服务、货物，是履行合同的最终价格，包括全部设备的价款、运输装卸费、调试费、措施（如临时措施、成品保护等）、检测检验、委托监检、保险、利润、税金、政策性文件规定及施工安装期间潜可能产生的费用、合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，本费用为总价包干，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同报价不做调整。

3、如让利20%，则填写80%。

3、特别说明:供应商让利折扣低于项目预算单价的70%，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。

投标人全称（盖公章或电子签章）：

日  期：

中小企业声明函（货物）

【非中小企业不用提供】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加__________________（单位名称）的__________________（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.            （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____ （企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（填写中型企业或小型企业或微型企业）；

2.          （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____ （企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____元，属于_____（填写中型企业或小型企业或微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1、如投标产品由小微企业生产，则需提供中小企业声明函。

2、如标项中有多个产品的，不同制造商制造的产品应逐一声明。

3、小微企业提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据。新成立企业（无上一年数据的企业）应参照国务院批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断并填写中小企业申明函。认为本企业属于中小企业的，可按照《办法》的规定出具《中小企业声明函》，享受相关扶持政策。

5、如中标人声明为小微企业，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2019）141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

- 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 如中标人声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

- 后附残疾人福利性单位残疾人聘用情况表

残疾人福利性单位残疾人聘用情况表（格式可扩展）

| 序号 | 姓名 | 残疾人证号 | 聘用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：本表后须附上所聘用残疾人员的残疾证、劳动合同、残疾人银行工资发放清单及足额缴纳的社会保险清单复印件，安置的残疾人比例不低于 25%（含 25%），且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；否则，视为非残疾人福利性单位不享受政策优惠。

监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：         。

本企业为参加（项目名称：     ）（项目编号：    ）采购活动提供本企业的服务。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

代理机构社会评价表

代理机构名称：

| 填表人类别 | □采购单位 □供应商 □专家 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表人名称或姓名 |  |  |  |  | 地址 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |  | 传真 |  |
| 对代理机构的评价 | 项目 |  |  | 评价（请在分值范围内进行打分） |  |  |
|  | 是否严格执行采购纪律、法规和规章制度等（2分）。 |  |  |  |  |  |
|  | 操作程序是否规范，采购行为、过程、结果是否公开、公平、公正，采购组织管理是否规范严谨（2分）。 |  |  |  |  |  |
|  | 是否及时组织采购，是否有承诺办事时间并能限时办结（2分）。 |  |  |  |  |  |
|  | 是否能积极主动与当事人沟通对接；对采购政策进行详细解读；咨询答复是否热情周到、耐心细致（2分）。 |  |  |  |  |  |
|  | 采购的质量、服务是否满意（2分）。 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 对代理机构的意见和建议 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（盖公章或电子签章）：

日  期：

附件：

国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知

- 国统字〔2011〕75号

各省、自治区、直辖市统计局，新疆生产建设兵团统计局，国家统计局各调查总队，国务院有关部门：

为贯彻落实工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），结合统计工作的实际情况，我们制定了《统计上大中小微型企业划分办法》。现印发给你们，请遵照执行。

国家统计局

二〇一一年九月二日

统计上大中小微型企业划分办法

一、根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），结合统计工作的实际情况，特制定本办法。

二、本办法适用对象为在中华人民共和国境内依法设立的各种组织形式的法人企业或单位。个体工商户参照本办法进行划分。

三、本办法适用范围包括：农、林、牧、渔业，采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，文化、体育和娱乐业等15个行业门类以及社会工作行业大类。

四、本办法按照行业门类、大类、中类和组合类别，依据从业人员、营业收入、资产总额等指标或替代指标，将我国的企业划分为大型、中型、小型、微型等四种类型。具体划分标准见附表。

五、企业划分由政府综合统计部门根据统计年报每年确定一次，定报统计原则上不进行调整。

六、本办法自印发之日起执行，国家统计局2003年印发的《统计上大中小型企业划分办法（暂行）》（国统字〔2003〕17号）同时废止。

附表：统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，装卸搬运和运输代理业，不包括铁路运输业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。