天台县非政府采购

招标文件

项目名称：天台县公共交通有限公司2025年纯电动低地板城市客车采购项目

- 项目编号： 招CG-CT2025023

- 采 购 人：天台县公共交通有限公司

联系人：邵先生          联系电话：13858610201

- 采购代理人：台州市诚通人力资源有限公司

联系人：许女士          联系电话：18267663966

2025年7月

- 目    录

- 第一章  招标公告 ……………………………………………2

第二章  投标人须知 …………………………………………4

第三章  评标办法及评标标准………………………………16

第四章  招标内容及需求 ……………………………………20

第五章  采购合同……………………………………………30

第六章  投标文件格式 ………………………………………36

第一章  招标公告

参照《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等有关规定，台州市诚通人力资源有限公司（以下简称：采购代理机构）受 天台县公共交通有限公司（以下简称：采购人）的委托，对天台县公共交通有限公司2025年纯电动低地板城市客车采购项目进行公开招标，实行资格后审。欢迎有意向的潜在投标人提出申请。

- 一、采购项目编号:招CG-CT2025023

二、项目名称：天台县公共交通有限公司2025年纯电动低地板城市客车采购项目

三、采购组织类型：委托代理

四、招标方式：公开招标

五、招标项目概况，本项目分二个标段

| 序号 | 标段 | 采购内容 | 数量 | 预算金额 | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标段一 | 纯电动低地板城市客车车型1 | 16辆 | 人民币13920000元 | 详见招标文件第四章的招标内容及需求 |
| 2 | 标段二 | 纯电动低地板城市客车车型2 | 14辆 | 人民币10080000元 | 详见招标文件第四章的招标内容及需求 |

## 六、投标人资格要求

1、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。招标人（招标代理人）将对投标人以上信息进行查询（具体以开标当天“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询为准），若不符合要求，评标委员会将否决其投标。若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询，若中标候选人不符合要求的，招标人将依法取消其成交资格；

3、投标人必须是车辆的制造商或取得车辆制造商针对该项目唯一授权的代理商，如制造商及代理商同时投标的，代理商作无效标；

4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

5、本次招标项目不接受联合体投标。

- 七、招标文件的获取

1、凡有意参加投标者，请于本项目公告发布之日起至2025年  月  日09时30分前（北京时间，下同），登录台州市阳光采购平台网上投标系统（https://www.tzygcg.com/wstb/login.html）下载招标文件。未下载招标文件的投标人，其投标将被拒绝。

2、本项目招标文件(含附件)和补充(答疑、澄清)、修改文件以网上下载方式发放，请有意参加投标者及时关注。

- 八、投标文件的递交

1、本次招标采用远程不见面开标，投标文件应为CA加密的电子文件。投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年  月  日09时30分，投标人应在投标截止时间前通过“台州市阳光采购电子投标文件制作工具”将投标文件上传至“台州市阳光采购平台网上投标系统（https://www.tzygcg.com/wstb/login.html）”。（技术支持电话：0574-26877268、18067100830）

- 2、逾期未完成线上上传、未按规定加密的投标文件，采购人（或采购代理人）予以拒收。

- 3、纸质投标文件的递交：本项目无须纸质文件。

- 九、开标时间及地点

开标时间：2025年  月  日09时30分

开标地点：本次招标采用远程不见面开标。不见面开标大厅（https://www.tzygcg.com/live/）。

## 十、投标保证金：无

## 十一、其他

本次招标公告同时在台州市阳光采购平台（https://tzygcg.com/）、台州市公共资源交易网(https://tzztb.zjtz.gov.cn/)、台州市产权交易网（http://www.tzpre.com）、浙江政府采购网（网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）上发布。

- 十二、联系方式：

1、采购单位：天台县公共交通有限公司

联系人：邵先生       联系电话：13858610201

2、采购代理机构：台州市诚通人力资源有限公司

联系人：许淑奕       联系电话：18267663966

地址：浙江省台州市天台县赤城街道赤城路281号（天台县交通集团有限公司）

注：1.本招标文件时间以北京时间为准，采用２４小时制

天台县公共交通有限公司

台州市诚通人力资源有限公司

# 第二章 投标人须知

投标须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 天台县公共交通有限公司 |
|  | 采购代理机构 | 台州市诚通人力资源有限公司 |
|  | 项目名称 | 天台县公共交通有限公司2025年纯电动低地板城市客车采购项目 |
|  | 招标编号 | 招CG-CT2025023 |
| 2 | 招标内容及范围 | 具体范围详见第四章“招标内容及需求” |
| 3 | 交货期 | 签订合同后45天内交付使用 |
| 4 | 交货地点、交货方式 | 交货地点：天台县公共交通有限公司指定地点 交货方式：落地交货 |
| 5 | 付款方式 | 详见合同条款 |
| 6 | 资金来源及出资比例 | 自筹100% |
| 7 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 8 | 投标人资质条件、能力及信誉 | 符合招标文件第一章第六条规定 |
| 9 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 10 | 投标截止时间及开标时间 | 详见本项目招标公告 |
| 11 | 投标有效期 | 90天 |
| 12 | 投标文件份数 | 电子投标文件：一份（上传至交易平台），作为投标文件正本。（电子文件应签章齐全） |
| 13 | 开标地点 | 详见本项目招标公告 |
| 14 | 投标报价币种及单位 | 人民币、元 |
| 15 | 投标保证金 | 无 |
| 16 | 备选方案 | 不接受 |
| 17 | 投标人提出澄清问题的截止时间和方式 | 截止时间：投标截止时间10日前 提出澄清的方式：网上投标系统 |
| 18 | 招标人发出招标文件澄清或者修改的截止时间和方式 | 截止时间：投标截止时间15日前 发出澄清或者修改的方式：在台州市阳光采购平台发布 |
| 19 | 投标人确认收到澄清或者修改的时间和方式 | 投标人自行浏览和下载本项目的答疑和澄清，无需对答疑和澄清进行确认 |
| 20 | 投标文件递交要求 | 1.电子投标文件（资格证明文件 、商务技术文件 、报价文件）上传步骤； （1）登录台州市阳光采购平台网上投标系统（网址： https://www.tzygcg.com/wstb/login.html）； （2）在投标截止时间前上传CA加密的电子投标文件； 注：投标人在制作电子投标文件前需安装“电子投标文件制作工具”及“数字证书驱动程序”、“e签宝电子签章客户端”并完成CA证书绑定。 |
| 21 | 开标程序 | 采购人在“招标公告”规定的时间和地点公开开标。本项目开标顺序（先开标段一，再开标段二）： 具体程序如下： 一、开标程序如下： 1、项目所有投标人进入不见面开标大厅（https://www.tzygcg.com/live/）。 2、由采购代理开启视频直播，对开标现场情况进行全程直播。项目开标解密按以下步骤进行。 （1）宣布开始 至投标截止时间，采购代理宣布开始开标，并宣读开标项目相关信息。 （2）公布投标人数量 采购代理公布参与项目投标人数量。若不见面开标系统显示已递交投标文件的单位数量少于3家，采购代理公布已递交投标文件单位名称，当场宣布招标失败，结束开标。 （3）投标人解密（标段一及标段二投标人同时解密） 投标人数量大于等于3家，进入投标人解密环节。 投标人解密时间：45分钟。 投标人解密方式：投标人使用加密上传投标文件的CA数字证书在线解密。 若成功解密的投标人少于3家，采购人宣布本次招标失败。 （4）公布开标结果 招标解密完成后，采购人公布解密成功的投标人名单等相关信息。 3、评标委员会根据招标文件规定的评标程序进行评审，投标单位可自行在不见面开标大厅中观看开标过程。 4、各投标单位委托代理人或法定代表人（负责人）须在开评标期间保持电话及网络畅通。 5、在使用不见面开标大厅过程中，如遇到异常情况，请及时与宁波杰瑞软件有限公司联系。 （技术支持电话：0574-26877268、18067100830）。 二、开标特别说明 1、各投标单位授权委托人必须在开评标期间保持电话及网络畅通； 2、因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件； 3、正常解密的投标文件在3家（含）以上时，部分投标人的电子投标文件无法解密的，其他投标文件的开标可以继续进行； 4、对开评标过程有异议的，异议材料须转化为PDF（签章）后通过网上投标系统或通过不见面开标大厅的向采购代理提出。 |
| 22 | 中标候选人推荐原则 | 每个标段分别推荐1名中标候选人。评标委员会按评标总得分由高到低顺序排列。推荐总得分最高的投标人为中标候选供应商；总得分相同的，取商务技术分高者为中标候选供应商；总得分和商务技术分均相同的，取报价分高者为中标候选供应商；总得分、商务技术分和报价分均相同的，则由采购人抽签确定。 |
| 23 | 中标候选人公示的其他媒体 | 本条款增加以下规定：评标结束后3日内，评标结果在台州市阳光采购平台、台州市公共资源交易网、台州市产权交易网公示。 |
| 24 | 中标人确定 | 采购人确定中标人，每个标段分别确定1名中标候选人。 |
| 25 | 签订合同 | 采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同，在交纳履约保证金后与采购人签订合同。中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。 |
| 26 | 履约保证金 | 1、履约保证金：中标价的1%； 2、履约保证金形式采用现金必须从本单位基本帐户汇入采购人指定的银行帐户； 3、履约保证金须在中标通知书发出后合同签定前提交，完成其合同义务后30天内，采购人将履约保证金无息退还。 |
| 27 | 解释权 | 本招标文件的解释权属采购人和采购代理机构 |
| 28 | 本项目投标人可以同时选择2个标段投标，但只能被 1个标段推荐为中标候选人，开标顺序为先开标段1 再开标段2，标段1的中标候选人投标文件在标段2作无效标处理）。 |  |
| 29 | 本项目所有投标人须承担台州市阳光采购服务平台系统使用费150元。 本项目由中标人承担平台交易服务费,收费标准详见台州市阳光采购服务平台（https://tzygcg.com/） |  |

## 第一节  总则

### 1. 项目概况

1.1 参照《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本次采购进行招标。

1.2 本项目采购人、采购代理机构、项目名称及招标编号：见“投标人须知前附表”。

- 2. 招标范围

- 2.1 本项目招标范围：具体范围详见第四章“招标内容及需求”

- 3. 合格的投标人

3.1 投标人应符合采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件。特定条件见招标文件第一章第六条规定

3.2 投标人不得直接或间接地与为本次采购编制规范和其他文件的咨询公司、采购人或其附属机构有任何关联。

3.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

- 4．投标委托

4.1如投标人代表不是法定代表人（负责人），投标文件须持有《法定代表人（负责人）授权委托书》。

4.2投标人中标后不得转包合同内容和肢解合同。

4.3本项目不接受联合体投标。

- 5．投标费用

5.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。无论投标过程中的作法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.2本项目由中标人承担招标代理服务费,按以下附件服务招标收费标准的80%向中标人收取（计费基数为投标总报价），代理服务费包含在报价其他费用内，不在报价中单列，并在领取中标通知书前向招标代理机构提交。

采购代理费收费按照差额定率累进法计取，具体计费标准如下：

附： 招标代理服务收费标准

| 中标金额（万元） | 货物招标收费费率 | 服务招标收费费率 | 工程招标收费费率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

## 5.3本项目由中标人承担平台交易服务费,收费标准详见台州市阳光采购服务平台（https://tzygcg.com/）。

## 第二节  招标文件

### 6. 招标文件构成

- 6.1 招标文件由以下部分组成：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 合同主要条款

第四章 招标内容及需求

第五章 评标办法及评标标准

第六章 投标文件格式

- 6.2 本招标文件的解释权属采购人和采购代理机构。

- 7．招标文件的澄清、答复和补充

7.1投标人应认真阅读招标文件的所有内容，如有疑问或异议，投标人必须在收到招标文件后按“投标人须知前附表”规定的截止时间前，以书面形式要求采购代理机构澄清或答复。如未在规定时间内提出，则视为各投标人所领取的招标文件无缺页或附件不全现象，同时完全认可本招标文件，并放弃对本招标文件提出疑问的权利。

7.2 采购代理机构在“投标人须知前附表”规定的截止时间前对投标人要求澄清的问题将在交易场所（发布招标公告的媒体上）发布答复，所有获取招标文件的潜在投标人自行下载。采购代理机构交易场所（发布招标公告的媒体上）以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

7.3 采购代理机构对已发出的招标文件进行澄清、修改或补充的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，将在交易场所（发布招标公告的媒体上）发布，所有获取招标文件的潜在投标人自行下载。该澄清、修改或补充的内容为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

7.4当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的补充文件为准。

7.5 为保证投标人有足够的时间按修改、补充后的招标文件的要求编制和修正其投标文件，采购代理机构将根据实际情况作出是否推迟投标截止时间和开标时间的决定。必须推迟投标截止时间和开标时间的，在提交投标文件截止时间日前将变更后的时间在交易场所（发布招标公告的媒体上）发布，所有获取招标文件的潜在投标人自行下载。

7.6如澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在递交投标文件截止时间至少15日前发出，不足15日的，采购人将相应顺延投标截止时间。

## 第三节  投标文件的编制

### 8. 投标文件编写注意事项

8.1 投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求和商务条件后，编写投标文件。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或者资料，没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应是投标人的风险，并可能导致该投标被拒绝。

8.2对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明的实质性要求和条件、合同主要条款及其它要求等内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

- 9. 投标文件构成

9.1投标文件的组成

二个标段的投标文件均由资格证明文件、商务技术文件和报价文件三个部分组成（各投标人根据所投标段，按照以下资格证明文件、商务技术文件和报价文件的组成部分编制投标文件。各标段分别编制上传）。

9.2资格证明文件的组成：

9.2.1有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料。

9.2.2投标声明书（格式见招标文件第六章）；

9.2.3法定代表人（负责人）资格证明书或授权委托书（格式见招标文件第六章）；

9.2.4声明函（格式见招标文件第六章）；

9.2.5制造商出具的针对本次招标项目的有效的唯一授权书（如投标人为代理商时须提供，格式详见招标文件第六章）；

9.2.6投标产品制造商承诺函（如投标人为制造商时须提供，格式见招标文件第六章）。

9.3商务技术文件的组成：

9.3.1技术、商务偏离表（格式见招标文件第六章）；

9.3.2根据评分项所涉及的内容进行编制（如有，可选择提供）。

9.4报价文件的组成

9.4.1投标函（格式见招标文件第六章）；

9.4.2报价表（格式见招标文件第六章）。

- 10．投标文件的语言和计量单位

10.1投标文件中除盖章、专用名称、阿拉伯数字等特殊情形外均应以简体中文书写。

10.2投标计量单位，招标文件有规定的按其规定，无规定的采用中华人民共和国法定计量单位。

- 11.投标文件的格式要求

投标人应按第六章“投标文件格式”提供的格式完整地填写。

- 12.投标报价

12.1投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险（不含接货后的保险）、税金、规费、利润、货到就位、调试、培训、验收费、检测费、上牌费、保修、售后服务（含质保期等相关费用）及其他费用等。采购代理机构将不接受有选择的报价。

12.2报价超过采购预算或者最高限价的，作无效标处理。

12.3投标报价币种及单位为人民币、元，否则按无效标处理。

12.4投标文件只允许有一个报价，提供两个或多个报价的按无效标处理。

- 13.特别说明

- 13.1 投标人不得是采购人的附属机构（单位）。

13.2 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩、认证等必须为投标人所合法享有。

13.3 投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报有关部门查处。

13.4 投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有函电，除盖章、专用名称、阿拉伯数字等特殊情形外均应以简体中文书写，否则不予受理。

13.5单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标 或者未划分标段的同一招标项目投标。

- 14.投标有效期

14.1 投标有效期为90天，从招标文件规定的提交投标文件截止之日起计算，在规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

14.2 因特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

- 15．投标文件的签署、份数

- 电子投标文件：一份（上传至交易平台），作为投标文件正本。招标文件格式里投标文件中注明签署或盖章的，投标人均应按要求签署或盖章。（电子文件应签章齐全）。

- 16．投标文件的密封和标记

- 本项目无须递交纸质投标文件 。

- 第四节  投 标

17.1投标文件的制作要求

17.1.1电子投标文件部分：投标人应根据招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

17.1.2投标文件以及投标人与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

17.1.3投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

17.1.4若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

17.1.5与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

17.2投标文件的递交要求

17.2.1投标人须按照采购文件要求编制并加密投标文件。在投标文件递交截止时间以前完成投标文件的传输递交。

17.2.2如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

17.3投标文件的补充、修改和撤回

17.3.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

## 第五节  开标

- 18．开标会议

18.1 代理机构将在“投标人须知前附表”中规定的时间和地点举行开标会议。

18.2 开标会议由代理机构工作人员主持，监管人员、采购人代表、投标人的法定代表人（负责人）或委托代理人等参加。

- 19．开标程序

19.1采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“采购平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加在线开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

19.2具体流程详见投标人须知前附表。

- 20.电子招标开标的其他要求及异常处理

采购人采用电子招标投标方式的，开标的其他要求及异常处理方式见投标人须知前附表。

第六节  评 标

- 20. 评标委员会

20.1 由采购人依法组建评标委员会。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和比较。

20.2评标委员会依据投标人提交的投标文件进行评审。

- 21. 评标的保密

- 21.1 评标采用保密的方式进行。

21.2 评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

21.3 在投标文件的评审和比较、中标候选供应商推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致其投标被拒绝。

21.4 评标委员会对未中标供应商就评标过程以及未能中标原因不作解释。

21.5 采购人不得在中标人确定前，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

- 22．评标程序（先评审标段一，再评审标段二）

22.1 资格证明文件的评审。

22.2 商务技术文件的评审。

22.3 报价文件的评审。

22.4 评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,得出本项目最终得分,评标委员会按评标办法向采购人推荐中标候选供应商同时出具评标报告。

23．评标办法及评分标准（详见第三章）

24．澄清问题的形式

24.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人在评标委员会要求的时间内做出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正加盖公章（电子印章），并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。如投标人未在规定时间内澄清、说明、补正或拒绝澄清、说明、补正的，其投标文件按无效标处理。

24.2各投标人代表须在电脑前及时在线关注评审动态，并确保其在联系方式无误且保持畅通，因投标人自身原因没有及时关注评审动态或其联系方式错误或无法接通，导致其未能在规定时间内完成询标澄清事宜的，由此造成的后果由供应商自行承担。

24.3若投标人在询标澄清环节，由于CA等原因无法进行线上操作时，应在规定时限内由授权代表将线下材料传送至代理机构邮箱1169513883@qq.com。

24.4经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应招标文件要求”，其投标文件按无效标处理。

- 25．错误修正的原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

25.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；

25.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.3 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

25.4 如有多报（指数量超出招标文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

25.5 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人确认后，以调整或修正后的投标报价为准。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。如投标人拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。

- 26．无效投标文件

有下列情形之一的，投标文件按无效标处理：

26.1投标文件未按招标文件规定的要求提交的；

26.2电子加密投标文件未按时解密的；

26.3 资格文件、商务技术文件、报价文件出现混传或在资格文件或商务技术文件中出现投标报价的；

26.4不响应招标文件实质性内容的；

26.5投标文件的组成不符合招标文件要求的；

26.6 投标文件格式不规范、内容不齐全或者虚假的；

26.7投标人上传的电子加密投标文件解密成功的，电子加密投标文件中法定代表人（或委托代理人签字）、投标人的单位电子公章盖章不齐全，不符合招标文件规定的；

26.8投标文件的语言、币种及计量单位不符合招标文件要求的；

26.9未按招标文件格式要求编制、随意进行增删更改的；

26.10 投标人提交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目提供两个或多个报价、参数及其他可选择内容的；

26.11评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，而投标人不能在评标委员会要求的时间内作出合理书面说明且提供相关证明材料的，或者评标委员会认为其所作出的书面说明不合理的；

26.12报价超过采购预算或者单项最高限价的；

26.13 投标人未在规定时间内澄清说明补正或拒绝澄清说明补正投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容的；

26.14 拒绝接受评标委员会调整或修正意见的；

26.15 不同投标人提供的投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象的；

26.16 附有采购人不能接受的条款的；

26.17投标人为采购人的附属机构（单位）的；

26.18单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的。

26.19投标文件硬件识别码或报名IP或上传IP或解密IP或制作MAC地址或工程清单锁一致的；

26.20不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

- 27．废标

27.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件的内容作实质性响应的供应商不足三家的；

27.2 有效投标人不足三家，评标委员会认为投标缺乏竞争并否决所有投标的；

27.3 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.4 因重大变故，采购任务取消的。

第七节  定 标

- 29．确定中标供应商

29.1 采购人按照评标委员会推荐的中标候选供应商确定中标供应商。

- 29.2 在“招标公告”发布媒介发布中标公示，公示期不少于3日。

- 30．质疑和投诉

30.1 投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可依法向采购人及采购代理机构提出质疑。

30.2 质疑必须以书面形式提出，应由法定代表人（负责人）签字并加盖单位公章，注明联系电话和地址。其他形式的质疑材料概不接受。质疑书应明确阐述招标过程和中标结果使自己合法权益受到损害的事实，提供相关事实依据和证据及其来源。未提供事实依据的、提供的事实依据不足或证据来源不合理的，该质疑不予受理。

30.3 对中标结果的质疑应自中标公示之日起，3个工作日内提出。采购人及采购代理机构在收到投标人的书面质疑七个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并通知质疑投标人，答复的内容不得涉及商业秘密。

30.4 对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后5个工作日内向相关部门投诉。

30.5 投标人有下列情形之一的，采购代理机构将报天台县相关部门，将其列入不良行为记录名单：

① 一年内三次以上质疑均查无实据的；

② 捏造事实或者提供虚假质疑材料的。

- 31. 中标通知书

31.1 公示期内无质疑的，期满后采购人向中标供应商发出书面中标通知书。

31.2中标通知书作为签订合同的重要依据，对采购人和中标供应商均具有法律效力。采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标项目的都应承担法律责任。中标供应商不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

第八节  合同授予

- 32．履约保证金

32.1 中标供应商须在收到中标通知书后签订合同前向采购人交纳中标价的1%的履约保证金。

32.2 若中标供应商不能按照33.1款规定执行,取消中标资格。

32.3 签订合同后，如中标供应商不按合同约定履约的，履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

32.4 中标供应商完成其合同义务后30天内，采购人将履约保证金无息退还。

- 33．签订合同

33.1 中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同，在交纳履约保证金后与采购人签订合同。

33.2 中标供应商拖延、拒签合同的, 取消中标资格。

33.3 招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件等均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件的内容作实质性修改。

- 第三章 评标办法及评分标准

- 一、评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性，不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

- 二、评标办法

采用综合评分法，总得分为100分，其中商务技术得分70分，报价得分30分

- （一）评标要求

1.评标委员会将对投标文件的内容进行评审，凡投标文件实质性内容不响应招标文件要求和关键格式不符合招标文件规定的，经评标委员会认定作为无效标处理。评标委员会经过审标、询标，在对各投标人及其投标文件进行充分分析、评议的基础上进行打分。如有效投标人不足3家，评标委员会认为投标缺乏竞争的，有权作出否决全部投标的决定。

2.总得分为100分。在规定的分值范围内由评委自行评定打分，如某个单项的打分超过所规定的分值范围，则该项打分无效。

3.根据评委打分累计后再取平均分作为投标人的最终得分。

4.以下除注明外，计算结果小数点后保留2位，第3位四舍五入。

- （二）评标

- 1.资格证明文件评审

评标委员会对投标人的资格证明文件的完整性、合法性、资格条件等进行审查。合格的进入商务技术文件评审，不合格的按无效标处理不再进入下一步评审。

- 2.商务技术文件评审

2.1评标委员会对投标人的商务技术文件的完整性、合法性、资格条件等进行审查。合格的进入商务技术文件详细评审，不合格的按无效标处理不再进入技术文件详细评审。

- 2.2商务技术得分计算方法如下：

（1）商务技术评定分值为70分。

（2）评标委员会按评分标准（详见表）中的内容，对各投标人的商务技术文件进行评审打分，合计得出各投标人的商务技术得分。（小数点后最多保留1位）

（3）各投标人的商务技术得分由评委自行评议，商务技术得分评分的最终得分为所有评委评分的平均值。

（4）使用综合评分法的采购项目，评审后得分最高的投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。

（5）评标委员会不向投标单位解释具体评审内容。

（6）本项目的评分具体分值细化条款如下表：

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数 | 根据投标人所投车辆的技术指标、性能、配置等与采购技术需求的满足情况。完全满足采购文件要求的得13分，无响应、不符合或负偏离的每一项扣1分，扣完13分为止。 “▲”为实质性要求，不允许偏离，否则按无效标处理。对重要技术参数的正偏离数量，先进的工艺应用，以及针对此次项目提出实质性优化方案的，经评标委员会讨论认可，每一项正偏离得0.5分，最高分5分。 | 0～18 |
| 2 | 体系认证 | 投标人或产品制造商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、能源管理体系认证； 注：以上证书投标人每提供一项得1分，最高得4分（须提供①以上证书扫描件加盖投标人公章；②证书于全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询结果截图加盖投标人公章） | 0～4 |
| 3 | 综合实力 | 投标人在新能源汽车、电驱动技术、电控系统等项目中获得国家级或国际级奖励、专利或承担国家863项目研发、国家级新能源汽车研发的，每提供一项得1分，最多得4分（提供相关证明扫描件加盖投标人公章） | 0～4 |
| 4 | 业绩 | 投标人2020年6月1日至今新能源客车类似销售业绩，每提供一个得1分，最高得3分。（提供合同扫描件加盖投标人公章，业绩认定时间以合同签订时间为准，不提供不得分。） | 0～3 |
| 5 | 车辆外观造型 | 根据投标车辆外观造型（车辆外观要美观大方，经典耐看，维修简便、材料轻量化、操作简便等，提供车前、后正面照片，左、右侧45度角车身照片，电池仓、车内由前向后、由后向前照片。由评委进行评审，优得3-2.1分，良得2-1.1分，一般得1-0分。（提供整车实图图片加盖投标人公章）。 | 0～3 |
| 6 | 车辆布局 | 车辆内布局（内饰材料耐脏易清洗布置合理、色彩搭配柔和、人性化设计等），优得3-2.1分，良得2-1.1分，一般得1-0分。（提供布局实图图片加盖投标人公章）。 | 0～3 |
| 7 | 仪表台 | 仪表台美观大方、表面软化，仪表及开关位置布置合理，便于操纵，仪表及开关可靠耐用，为驾驶员提供人性化服务设施的，优得2-1.4分，良得1.3-0.7分，一般得0.6-0分。（提供布局实图图片加盖投标人公章）。 | 0～2 |
| 8 | 动力电池容量 | 投标产品的动力电池容量以220Kw•h为基数在此基础上，电量每增加1Kw•h加0.035分，最高加3分。（提供相关证明加盖投标人公章）。 | 0～3 |
| 9 | 驱动电机系统 | 根据投标产品驱动电机系统的技术先进性（主要参考 额定功率，峰值扭矩）由评委进行评审，优得1-0.7分，良得0.6-0.3分，一般得0.2-0分。（提供相关证明加盖投标人公章）。 | 0～1 |
| 10 | 车桥系统 | 根据投标产品车桥系统的技术先进性，后桥采用集成电驱技术得2分，采用独立电机驱动技术得1分。（提供承诺，加盖投标人公章） | 0～2 |
| 11 | 阴极电泳技术 | 投标产品整车车身采用阴极电泳技术并质保10年的得3分（附证明材料，提供电泳生产线采购合同扫描件加盖投标人公章及质保10年承诺函加盖投标人公章）。 | 0～3 |
| 12 | 防水防尘 | 投标产品的动力电池、驱动电机、整车控制器在防水防尘方面，每有一项防护等级达到IP69的得1分；每有一项防护等级达IP68的得0.5分；其余防护等级不得分；最高得3分（提供相关证明加盖投标人公章）。 | 0～3 |
| 13 | 储能密度 | 投标人采用的动力电池系统储能密度≥170Wh/kg的得2分，170Wh/kg＞储能密度≥160Wh/kg的得1分，小于160Wh/kg的不得分（提供相关证明加盖投标人公章）。 | 0～2 |
| 14 | 质保期 | 整车质保承诺（整车除易损易耗品外的配置）：根据投标人承诺的质保期限进行评分，在质保三年的基础上，每增加一年加1分，最高不超过5分（提供承诺，加盖投标人公章）。 | 0～5 |
| 15 | 实施方案 | 根据投标人提供的实施方案（包含实施计划、供货方案、人员安排、质量管理等）的完整性、合理性和科学性等进行综合打分，优得4-3.1分，良得3-2.1分，一般得2-0分。 | 0～4 |
| 16 | 售后服务措施 | 根据投标人提供的售后服务措施：有详细、完善的售后服务方案、伴随服务方案、配件供应方案，响应时间、售后服务人员及维修人员安排等进行评审，优得6-4分，良得3.9-2分，一般得1.9-0分。 | 0～6 |
| 17 | 培训服务 | 定期对采购单位人员进行培训（含驾驶员和维修人员等），培训内容：车辆的组成结构，车辆的使用原理，操作注意事项，故障排除，维护与检修，承诺免费培训课程，培训时间、师资及培训方式，计划的合理性，根据培训方案由评委进行评审，优得4-3.1分，良得3-2.1分，一般得2-0分。 | 0～4 |

- 注：商务技术文件须按以上要求提供所需材料，未提供或提供材料不符合要求的评分项目不得分。

- 3.报价文件评审（30分）

3.1评标委员会对报价文件进行评审，如报价文件出现下列情形的按无效报价处理，该报价得分为零分，不予推荐为中标候选供应商。

A、各项报价超过最高投标限价或采购预算的；

B、投标函、报价明细表内容填写不完整的。

3.2如有效报价不足3家，评标委员会认为投标缺乏竞争的，有权作出否决全部投标的决定。

3.3报价得分计算方法如下：

（1）价格评定分值为30分。

（2）评标基准价的确定：

A、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理

B、价格分统一采用低价优先法计算,投标人报价的最低价作为评标基准价，其价格分为满分。投标人的价格分按照下列公式计算:

报价得分=(评标基准价/投标报价)×100%×30

（3）评标委员会评审复核过程中发现存在投标人自身原因引起的计算或结转差错、笔误，每发现一处报价得分扣0.3分。如因一处差错引起的连锁差错，只按一处差错扣分。

注：如投标文件与系统显示报价不一致时，以投标文件承诺的报价为准。

4.评标总得分=商务技术得分+报价得分。

- 三、中标候选供应商的确定

- 1.评标办法

本项目使用综合评分法，评审后得分最高的投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他投标人不作为中标候选人。

2.评标委员会按评标总得分由高到低顺序排列。推荐总得分最高的投标人为中标候选供应商；总得分相同的，取商务技术分高者为中标候选供应商；总得分和商务技术分均相同的，取报价分高者为中标候选供应商；总得分、商务技术分和报价分均相同的，则由采购人抽签确定。

- 第四章 招标内容及需求

一、采购内容：

1.天台县公共交通有限公司2025年纯电动低地板城市客车采购项目（本项目分两个标段）

| 序号 | 标段 | 采购内容 | 数量 | 预算金额 | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标段一 | 纯电动低地板城市客车车型1 | 16辆 | 人民币13920000元 | 详见招标文件第四章的招标内容及需求 |
| 2 | 标段二 | 纯电动低地板城市客车车型2 | 14辆 | 人民币10080000元 | 详见招标文件第四章的招标内容及需求 |

- 二、技术参数：

标段一（纯电动低地板城市客车车型1）

| 车型基本信息 | 造型 | 要求车型新颖，设备设计制造先进性、设备运行可靠、稳定及技术成熟程度，符合城市公交特点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 车身结构 | ▲承载式 |  |
|  | 整车要求 | 8550≥长≥8450mm，宽≥2400mm，高≤3500 mm |  |
|  | 整备质量 | ≤9000kg(含空调) |  |
|  | 轴距 | ≥4300mm |  |
|  | 车型 | 纯电动低地板城市客车 |  |
| 动 力 系 统 | ▲驱动电机及控制器 | 1、采用集成电驱桥电机额定功率≥90kW，电机峰值扭矩≥400Nm。 2、电机冷却方式：水冷。 3、控制器具有过载保护、短路保护、过流保护、过压保护，过热保护等功能。 4、电机及控制器防护等级应达到IP68及以上，绝缘等级达到H级，质保8年。 |  |
|  | 新能源 系统（动力电池组及BMS） | ▲1、磷酸铁锂电池，选用国内知名品牌。总储电量≥230kWh；电池系统能量密度不小于155Wh/Kg，配置的电池及其容量须满足（采用慢充快补形式，晚上采用慢充方式充电，要求慢充充电倍率≥0.5C；白天安排一次快充补电，快充充电倍率≥1C【25℃~45℃，20%<SOC<80%】，质保期内电池组衰减不得超过30%,否则须无条件免费更换新电池组, 冷却方式采用水冷，质保10年。 2、动力电池采能外接电源充电，有电池管理系统，具有过流、过压、欠压、短路自动保护与报警和自动切断供电等保护功能，要求提供锂电池具体技术参数。 ▲3、磷酸铁锂电池储电量在开空调、满载续航里程达到220km； 4、高低压线束、油路、气路分开走线，防止安全事故发生；具有绝缘电阻检测设备，能实时监控车辆绝缘电阻，具备分级报警机制。 5、充电连接装置需符合GB/T 20234.1-2015、和GB/T 20234.3-2015要求。 6、具备车辆远程监控系统，可上网实时查看车辆状态，包括驱动电机、电控、锂电池信息及故障信息，具备报警功能。 7、电池、电机、电控防护等级IP68及以上。 |  |
|  | ▲整车控制器 | 1、具备故障诊断、过压保护、过流保护、过热保护、充电保护、漏电保护及信息自动传输，提供专用的故障诊断检测设备设施等。 2、满足传导抗扰度ISO 7637-2-2004；辐射抗扰度ISO 11452-2-2004（A级）；大电流注入ISO 11452-4-2005（A级）；静电放电ISO 10605-2008（A级）要求。 3、防护等级达到IP68及以上，质保8年。 |  |
|  | ▲电动空压机 | (无油电动空压机)质保8年。 |  |
| 底 盘 系 统 | 前桥后桥 | - 前桥轴荷≥4000Kg、后桥轴荷≥6500Kg，盘式制动器；脂润滑八年或80万公里免维护轮毂。 ▲2、采用新能源车专用差速器，主锥加强、精磨齿，速比须符合营运公交客车使用要求。 |  |
|  | 悬挂系统 | 1、空气悬架或复合悬架。 2、悬架系统满足客车高峰运行时必要的承载负荷要求，要保证底盘悬挂系统无异响发出。 3、保证车辆前轮定位准确，无摆头和吃胎现象且制动可靠。 |  |
|  | 制动系统 | 1、前、后盘式制动器, 标配，带蹄片磨损报警，双回路气制动系统，有制动回馈功能，储能弹簧驻车制动器作用于后轮；优质品牌ABS防抱系统和ASR防侧滑系统空气干燥器、制动总泵及阀类。 2、采用双管路气制动，应有干燥冷却功能，并能自动排气净化油水；制动总阀的制动灯应安装继电器保护开关；要求总泵安装位置拆卸方便；安装ABS防抱死系统。 3、制动系统低压报警：制动系统设置低压报警灯、蜂鸣器。 |  |
|  | 驻车制动 | 弹簧储能作用于后轮。应配备解除储能制动的外接气源快速接口，在车辆无气抛锚时，能方便接进气源，解除储能制动。 |  |
|  | 管路系统 | 1、管路接头应进行预装压伏，防止车上装配不伏松动漏气。 2、 管路系统应进行保压试验，达到国家标准要求。 |  |
|  | 转向助力系统 | 1、 国内优秀品牌双源电动助力转向油泵，双电源设计，高压断电后，低压实现无缝切换，保证在应急断电条件下转向系统的有效性，质保8年。转向电机控制器具备软启动功能。 2、转向机总成采用优秀品牌。 3、转向液压助力系统油管采用整根结构，中间不能有接头，同时需将转向油泵和储油罐，缩短转向管路长度，便于维护保养。 |  |
|  | 储气筒安装 | 储气筒排水口向下，预留电气喇叭接口，储气筒自动放水阀。 |  |
|  | 低压蓄电池（免维护） | 符合车辆正常低压供电需求，免维护蓄电池 |  |
|  | 轮 胎 | 标配，子午线真空胎（带备胎），铝合金轮辋（含备胎），公交专用花纹。 |  |
|  | 集中润滑 | 安装底盘集中润滑系统,除360度旋转的润滑点外所有需润滑点位安装集中润滑，有计数、油压、油位显示功能，质保8年 。 |  |
|  | ▲车架 | 一级踏步结构，承载式车身，采用屈服强度高、耐腐蚀的高强度钢材。整车阴极电泳（提供文字、图片的文本说明）防腐处理，凡需检修的部位都应开设工作门或检修窗，配拖车钩。电源舱舱门加开小舱门，便于开关电源。车辆前围采用翻转结构，灯具、除霜器、雨刮器、雨刮水壶、转向机等方便检修。 |  |
| 电 器 系 统 | 1、整车电气控制系统 ：24V、单线制、负极搭铁，采用CAN总线通讯技术及液晶仪表，显示电量、电流、电压、电机转速、温度及安全驾驶的必备信息。 2、配电箱（GPS主机、监控主机、移动电视主机）安装在驾驶室后方位置，位置合理便于检修（配电箱内线路布局清晰位置合理）。 3、蓄电池舱与车身间具有密封结构。蓄电池舱设置电源总闸，总闸能够从电瓶箱小门关闭； 4、电器线路：整车电器、电器线路、接插件和熔断器必须符合国家相关标准要求。整车线束采用镀锡阻燃铜线，底盘电线和电线束外加套阻燃波纹管。 5、电线和电线束走向及安装应规范，布置整齐，接头牢固并有绝缘护套，线束每隔300 mm安装固定扣攀。 6、电线和电线束不得与客车其它零部件发生碰擦，并避开发热零部件。电线和电线束与车身接触处用阻尼胶固定，电线和电线束穿越孔洞时必须装设防磨损胶垫圈和绝缘护套，进入车身的暗线必须加套阻燃绝缘管安装并可靠固定，整车电线不得采用拼接。 7、车辆前部（仪表台附近）电器线路需预留部分备用线路或接线柱，并且接线柱或插接件前端有保险装置。 8、灯光、照明装置，信号装置、开关的布置符合相关法规的要求。前照灯结构紧凑、维护方便，安全可靠，具有角度可调装置。 9、在仪表台适当位置设置电喇叭切换开关。 10、车厢内后视镜旁安装电子钟（带温度显示功能）。 11、车厢顶部示宽灯采用内嵌式。 12、车厢内灯采用LED灯管，前后贯通，布置在全景铝合金风道内侧边缘。 13、驱动电机、CAN总线控制模块、整车控制系统模块的安装必须满足防尘、防水、防静电的要求。 14、整车电气系统采用成熟的抗电磁干扰和高压安全保护技术。整车绝缘符合国家标准，动力源、电机及控制器有达到国家F级绝缘或更高标准。 |  |  |
| 车身装置系 统 | 车身 内饰 |  | 1、安装铝合金全景风道，风道两侧设置广告位。具体尺寸、数量由采购方提供。LED照明灯应满足夜间行驶车厢内亮化要求。厢灯控制为三挡，驾驶区一挡，车厢区二挡，开灯时，前档玻璃不能产生眩目光，影响驾驶安全。 2、风道内空调管与线束要求分开包扎固定。 3、在合理位置安装分类垃圾桶和不锈钢拖把箱。 4、车内顶部空气滤网采用活动锁形式固定，方便取下进行清洗 |
|  | 内顶、内侧围 |  | 内顶板、内侧板、风道采用阻燃型材料。 |
|  | 前 围 总 成 | 1、用双曲面全景夹胶安全玻璃，直接粘贴在风窗框上，接缝处粘贴平顺美观。驾驶员前、侧装上下拉遮阳帘。 2、车辆纵梁前部适当位置设置拖钩，隐藏于前围内。拖钩及连接部位骨架、连接方式应满足车辆拖动施救的需求，要求使用方便。拖车时拖车杠不与车身任何部件发生干涉。 3、上部风窗框内应考虑前路牌安装架，使前路牌与前风窗玻璃配合良好。 4、设计有便于维修调整前大灯、雨刮器的开门结构。 |  |
|  | 后 围 总 成 | 1、设后挡风玻璃，直接粘贴在风窗框上。上风窗框内应考虑后路牌安装架，使后路牌安装后与后风窗玻璃配合良好。 |  |
|  | 侧 围 | 1、预应力涨拉蒙皮，采用双面镀锌钢板。 2、铝合金侧门，侧门要有足够刚度防变形，缝隙均匀整齐。侧门撑杆结构，开度≥120°，侧门锁应可靠、耐用、开关方便。全车侧门锁的钥匙应统一。 3、侧窗采用粘贴内嵌式推拉窗。开启要求符合国家标准要求。 4、加装逃生安全锤敲击点的标识。 |  |
|  | 顶 盖 | 1、顶盖要做防漏水处理，顶盖内侧应有隔热减振措施。顶盖蒙皮采用双面镀锌钢板。 2、带换气扇开启式顶窗至少1个. |  |
|  | 地 板 | 地板采用PVC或竹编高强度板，厚度大于16mm，地板与骨架和地板接缝处填补密封材料，提高密封性。地板上铺防滑、阻燃、耐磨且与车厢内饰协调的优质石英地板革（颜色须有采购方确定），应平整无明显凸起，做到不脱胶、不起泡、不开裂。并承诺免费保质期8年。乘客门踏步区域采用黄色地板革，上面设有红色“站立禁区”字样。 |  |
|  | 仪表台 | 1、精美、平整。 2、仪表台可靠耐用，与整车内饰协调。 3、仪表台上的所有显示装置均安装遮阳沿。 |  |
|  | 驾驶区 | 1、气囊减震、可调试(上下、前后可调，六向可调)，加热、带通风功能的驾驶椅，符合人体工程学，并带三点式安全带。 2、驾驶区各开关布置合理,方便司机操作。驾驶座附近布置茶杯托架1只。 3、驾驶区安装符合国家标准的防护隔离设施司机防护栏设计合理，围栏支柱不阻挡驾驶员观察右侧视角。 4、驾驶区安装司机左立柱橡胶叶片小司机扇。 |  |
|  | 车 门 | 前单、中双内摆门，铝质舱门，铝质侧门，车门附近安全紧急开关，并且安装下客门铃，提示驾驶员开门，车辆需做到车门未关好车辆无法起步的功能。 |  |
|  | 车 窗 | 1、全车侧窗内嵌式粘接推拉窗，应急出口满足国标要求，合理布置防盗警报安全锤，数量≥7把。 2、车窗窗帘布方便拆下便于清洗 |  |
|  | 座 椅 | 1、全车整体配≥18个座椅，根据实际需求合理设置，采用新款优质的公交座椅，颜色和内饰协调。 2、座椅支架要坚固，固定可靠，表面进行喷塑绝缘处理。 3、安装座椅处的地板、侧围应有预埋铁，其厚度≥5mm。 |  |
|  | 车 内 扶 手 | 全部扶手装用铝合金防滑扶手，前后乘客门装扶手，车顶装扶手（配10-15个广告吊环）。中门后左前加装立柱、横向扶手，右前加装挡板。后排中间加装扶手、立柱。 |  |
|  | 除霜系统 | 电除霜（前挡玻璃除霜，驾驶员脚部有暖风出口）。 |  |
|  | 后视镜 | 车辆外侧安装一长一短不对称手动大视野豪华后视镜（电加热），支承牢固，车辆行驶时不应有明显的抖动，视野清晰。外后视镜颜色与车辆整体协调。 |  |
|  | 前风窗玻璃刮水器 | - 对刮式雨刮器，带雨刮间隙档；刮臂和刮片长短与前风挡高度匹配良好，工作稳定可靠。雨刮电机、喷水嘴应设计合理方便检修，刮水器的喷水壶安装在便于检查添加的部位。 |  |
| 公交设施 | 投币机、IC卡机 | - 1、预留专用线路及安装位置。 - 2、专用线路：IC卡POS机、投币机、车载监控、GPS、客门(倒车)监视器和移动电视显示器等电源线路采用双线制，要求焊接专用接地线，并配接线攀，确保安全可靠，电源从主配电板单独接入，并独立安装保险丝。 - 3、IC卡POS机电源线、投币机电源线、GPS系统电源线、车载监控系统电源线为总闸后控制电源线。 |  |
|  | 门铃 | 中门左右直立扶手各装一只有线门铃。语音提示：您好请开门 |  |
|  | 灯光 要求 | 采用LED灯光、照明装置，信号装置、开关的布置符合相关法规的要求。前照灯结构紧凑、维护方便，安全可靠，具有角度可调装置。 |  |
|  | 电子 路牌 | 安装LED滚动式电子路牌型电子路牌，头牌要求24点阵，8字（汉字）显示滚动，中间三字为绿色，腰牌要求3字（汉字），尾牌要求8字（汉字），车内前端安装8字（汉字）LED显示屏，电源开关单独设置，电子路牌需与报站器实时联动，质保期8年。安装29寸LCD智能导乘牌。车辆转向和制动时在后电子路牌显示“刹车，左转弯或右转弯”。质保期8年。 |  |
|  | 车载播放器 | 安装播放系统，具有视频接收播放功能。驾驶舱后挡板上方安装22寸LED车用液晶显示屏，可通过4G或5G网络及Wifi连接车载电视进行远程操控更新车载电视视频内容。带无线接收和Wifi模块及U盘控制，质保期≥5年。 |  |
|  | GPS视频监控▲ | 按照招标人要求安装智能监控调度一体机系统（含七寸显示屏），具备实时定位、实时监控（监控司机、前方路况、车内、前中乘客门、投币机、倒车等）、车辆智能调度、一键报警、后台与司机对讲（具体对讲方式根据招标人需求确定）、客流智能统计（含两个专用智能摄像头）等功能，合理设计。八路车载实时监控系统（摄像头具体安装位置根据招标人需要确定，存储采用容量为2T的固态硬盘），车外安装两路监控，达到全车360环视监控效果，联动自动报站器(GPS定位，由厂商采集站点实际经纬度信息),车辆转弯时有提示音“车辆转弯，请乘客注意安全”。安装危险驾驶行为分析设备，具备抽烟、打电话、疲劳驾驶、未系安全带等警示、提醒功能。以上设备质保五年。在司机座椅后安装专业设备箱，方便维修。 |  |
|  | 残疾人区域 | 在车内合理位置设置多功能区可供轮椅固定停放。停放处配备下车提示铃按钮、扶手和轮椅固定保险（保险带）装置。配置翻盖式残疾人员专用辅助导乘板一块，要求结构灵巧精致，固定方便，表面作防滑处理。 |  |
| ▲空调系统 | 1、安装电动空调，制冷量不小于24000cal/h； 2、采用直流变频单冷一体电动空调。 3、优质直流无刷风机、压缩机、阀类、视液镜、干燥器。质保8年 |  |  |
| 安全要求 |  |  |  |
| 高压电路 |  | 1、500mm以下高压电路及部件防护等级不低于IP67。 2、高压电气总成应具备过流保护、短路保护、过压保护、欠压保护等功能。 3、高压电气设备应防尘防水，高压电气设备安装的箱体应相对密封，安装底部离地高度大于380mm（主电机除外）。高压电气设备各分路应分别设置独立的快速熔断器。 4、高压电线应与低压电线分开敷设，保持安全间隔 。高压电线敷设应排列整齐，固定牢靠，套绝缘乳胶套管，采用专用绝缘夹箍，不得扭曲和拉伸，夹箍固定的间距应小于500mm。 5、安装有绝缘电阻监控系统。建立基于漏电检测的高压系统安全管理及整车动力系统安全报警系统。至少设2级独立预警。 6、锂电安装舱应设置防碰撞保护装置。防碰撞保护装置的基本要求必须满足GB/T18384.1第8条的技术要求。除以上的要求外，锂电池安装舱发生碰撞后，不会引起车辆起火、燃烧或爆炸，不会对人身造成伤害。 |  |
| 2.低压电路 |  | 1、采用阻燃线束，地板下、后机舱、车顶线束应采用防水接插件。 2、底盘线束、后机舱线束、空调线束采用辐照电线，耐温-40～150℃，电瓶上方不得有水管，电瓶线外套采用阻燃管。 3、电线线径的确定，要从实际使用情况出发，与相关的保险丝规格匹配。同时要根据过载、过流、短路等可能发生的情况，给予1.5至2倍的线径余量。导线应分色，线号清晰。 4、线束固定可靠、牢靠。固定线束的夹箍间距小于500mm，不能使用金属或含金属材质的夹箍，所有线路过孔处应加装橡胶绝缘套及填充剂固定，以免长期使用过程中磨破线束。 5、低压线应根据不同的工作状况（例：电机线、信号线、灯光线等）分开包扎成束。制作线束时，一定要把电源负线与电源正线分开包扎成束。 6、整车电气控制系统采用24V、单线制、负极搭铁，采用CAN总线通讯技术（及(液晶仪表)，显示电量、电流、电压、电机转速、温度及安全驾驶的必备信息。 |  |
| 3.远程监控 |  | 整车应具有新能源车安全监控系统，能够监控整车绝缘实现实时位置查询、能耗查询和报警信息查询等功能，发现故障及时处置并告知采购人营运调度中心。 |  |
| 4、安全设施 |  | 1、车厢内配置一个4kg水基型灭火器和2个4kg干粉灭火器，应符合国家标准规定，并取得公安消防部门认证。 2、车厢内乘客区侧窗（立柱）设置紧急破窗手锤，驾驶区安装1只安全锤。 3、舱与乘客区隔开，保证乘客不触及。 4、安装驾驶员安全防护隔离设施，安装及材料符合国家标准。 5、爆破器：电动1拖4玻璃自动爆破器，要求产品安全可靠，保质8年。 6、右侧摄像头：保证驾驶员对车辆右前侧有一个可视化的行车环境观察 7、安装易燃易爆检测器（含配套系统）以保证行车安全 ▲8、电池舱、电控舱安装非储压管道、分体式自动灭火装置。电池箱配置具有线性高温探测预警及自动防护功能的汽车锂电池箱专用气体自动灭火装置，该装置符合《中国人民共和国消防法》规定。质保8年。 |  |
| 5、安全舒适性配置▲ |  | 1、为降低车辆坡道起步溜坡风险，提升车辆坡道起步安全性，安装坡道辅助系统 2、为避免等红灯、堵车等情况下司机频繁拉手刹及提升制动安全性，安装停车制动系统 3、为解决ABS作用后的前冲感问题，通过电、气制动协调控制，提升湿滑路面制动的平顺性和安全性， 安装复合制动系统。 4、为防止雨天湿滑路面、冰雪路面车辆起步、加速时出现驱动轮打滑现象，安装驱动防滑技术。 5、为避免车辆在长期停放过程中出现的电池故障无法监控，安装电池24小时监控系统。 6、为降低驾驶员在拥堵工况下的劳动强度，安装低速蠕行系统。 7、为防止油门踏板异常的速度和幅度，有效控制驱动力输出，提升行车安全性，安装油门防误踩系统。 |  |
| 其他 | 1、配随车工具，驾驶员随车检查工具一套，1个国家标准三角警示牌，设置专门工具箱. 2、在前门附近扶手立杠上设儿童身高限位标尺，标高1.2米。 3、本标书未提到事项，以厂家标配为准。 4、 随车资料。（车辆使用说明书及维修手册、全车电路图、主要总成配套件和配套厂产品说明书、电器设备布局及电气原理图和线束图） 5、车辆外观上：在上客门左侧铭牌下方标注“严禁携带易燃易爆物品标注” 等其他标注标识 6.外观油漆采用金属漆 |  |  |

标段二（纯电动低地板城市客车车型2）

| 车型基本信息 | 造型 | 要求车型新颖，设备设计制造先进性、设备运行可靠、稳定及技术成熟程度，符合城市公交特点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 车身结构 | ▲承载式 |  |
|  | 整车要求 | 7300≥长≥7000mm，宽≥2300mm，高≤3200 mm |  |
|  | 整备质量 | ≤8000kg(含空调) |  |
|  | 轴距 | ≥4000mm |  |
|  | 车型 | 纯电动低地板城市客车 |  |
| 动 力 系 统 | ▲驱动电机及控制器 | 1、采用集成电驱桥电机额定功率≥60kW，电机峰值扭矩≥300Nm。 2、电机冷却方式：水冷。 3、控制器具有过载保护、短路保护、过流保护、过压保护，过热保护等功能。 4、电机及控制器防护等级应达到IP68及以上，绝缘等级达到H级，质保8年。 |  |
|  | 新能源 系统（动力电池组及BMS） | ▲1、磷酸铁锂电池，选用国内知名品牌。总储电量≥170kWh；电池系统能量密度不小于155Wh/Kg，配置的电池及其容量须满足（采用慢充快补形式，晚上采用慢充方式充电，要求慢充充电倍率≥0.5C；白天安排一次快充补电，快充充电倍率≥1C【25℃~45℃，20%<SOC<80%】，质保期内电池组衰减不得超过30%,否则须无条件免费更换新电池组, 冷却方式采用水冷，质保10年。 2、动力电池采能外接电源充电，有电池管理系统，具有过流、过压、欠压、短路自动保护与报警和自动切断供电等保护功能，要求提供锂电池具体技术参数。 ▲3、磷酸铁锂电池储电量在开空调、满载续航里程达到180km； 4、高低压线束、油路、气路分开走线，防止安全事故发生；具有绝缘电阻检测设备，能实时监控车辆绝缘电阻，具备分级报警机制。 5、充电连接装置需符合GB/T 20234.1-2015、和GB/T 20234.3-2015要求。 6、具备车辆远程监控系统，可上网实时查看车辆状态，包括驱动电机、电控、锂电池信息及故障信息，具备报警功能。 7、电池、电机、电控防护等级IP68及以上。 |  |
|  | ▲整车控制器 | 1、具备故障诊断、过压保护、过流保护、过热保护、充电保护、漏电保护及信息自动传输，提供专用的故障诊断检测设备设施等。 2、满足传导抗扰度ISO 7637-2-2004；辐射抗扰度ISO 11452-2-2004（A级）；大电流注入ISO 11452-4-2005（A级）；静电放电ISO 10605-2008（A级）要求。 3、防护等级达到IP68及以上，质保8年。 |  |
|  | ▲电动空压机 | (无油电动空压机)质保8年。 |  |
| 底 盘 系 统 | 前桥后桥 | - 前桥轴荷≥3500Kg、后桥轴荷≥5000Kg，盘式制动器；脂润滑八年或80万公里免维护轮毂。 ▲2、采用新能源车专用差速器，主锥加强、精磨齿，速比须符合营运公交客车使用要求。 |  |
|  | 悬挂系统 | 1、空气悬架或复合悬架。 2、悬架系统满足客车高峰运行时必要的承载负荷要求，要保证底盘悬挂系统无异响发出。 3、保证车辆前轮定位准确，无摆头和吃胎现象且制动可靠。 |  |
|  | 制动系统 | 1、前、后盘式制动器, 标配，带蹄片磨损报警，双回路气制动系统，有制动回馈功能，储能弹簧驻车制动器作用于后轮；优质品牌ABS防抱系统和ASR防侧滑系统空气干燥器、制动总泵及阀类。 2、采用双管路气制动，应有干燥冷却功能，并能自动排气净化油水；制动总阀的制动灯应安装继电器保护开关；要求总泵安装位置拆卸方便；安装ABS防抱死系统。 3、制动系统低压报警：制动系统设置低压报警灯、蜂鸣器。 |  |
|  | 驻车制动 | 弹簧储能作用于后轮。应配备解除储能制动的外接气源快速接口，在车辆无气抛锚时，能方便接进气源，解除储能制动。 |  |
|  | 管路系统 | 1、管路接头应进行预装压伏，防止车上装配不伏松动漏气。 2、 管路系统应进行保压试验，达到国家标准要求。 |  |
|  | 转向助力系统 | 1、 国内优秀品牌双源电动助力转向油泵，双电源设计，高压断电后，低压实现无缝切换，保证在应急断电条件下转向系统的有效性，质保8年。转向电机控制器具备软启动功能。 2、转向机总成采用优秀品牌。 3、转向液压助力系统油管采用整根结构，中间不能有接头，同时需将转向油泵和储油罐，缩短转向管路长度，便于维护保养。 |  |
|  | 储气筒安装 | 储气筒排水口向下，预留电气喇叭接口，储气筒自动放水阀。 |  |
|  | 低压蓄电池（免维护） | 符合车辆正常低压供电需求，免维护蓄电池 |  |
|  | 轮 胎 | 标配，子午线真空胎（带备胎），铝合金轮辋（含备胎），公交专用花纹。 |  |
|  | 集中润滑 | 安装底盘集中润滑系统,除360度旋转的润滑点外所有需润滑点位安装集中润滑，有计数、油压、油位显示功能，质保8年 。 |  |
|  | ▲车架 | 一级踏步结构，承载式车身，采用屈服强度高、耐腐蚀的高强度钢材。整车阴极电泳（提供文字、图片的文本说明）防腐处理，凡需检修的部位都应开设工作门或检修窗，配拖车钩。电源舱舱门加开小舱门，便于开关电源。车辆前围采用翻转结构，灯具、除霜器、雨刮器、雨刮水壶、转向机等方便检修。 |  |
| 电 器 系 统 | 1、整车电气控制系统 ：24V、单线制、负极搭铁，采用CAN总线通讯技术及液晶仪表，显示电量、电流、电压、电机转速、温度及安全驾驶的必备信息。 2、配电箱（GPS主机、监控主机、移动电视主机）安装在驾驶室后方位置，位置合理便于检修（配电箱内线路布局清晰位置合理）。 3、蓄电池舱与车身间具有密封结构。蓄电池舱设置电源总闸，总闸能够从电瓶箱小门关闭； 4、电器线路：整车电器、电器线路、接插件和熔断器必须符合国家相关标准要求。整车线束采用镀锡阻燃铜线，底盘电线和电线束外加套阻燃波纹管。 5、电线和电线束走向及安装应规范，布置整齐，接头牢固并有绝缘护套，线束每隔300 mm安装固定扣攀。 6、电线和电线束不得与客车其它零部件发生碰擦，并避开发热零部件。电线和电线束与车身接触处用阻尼胶固定，电线和电线束穿越孔洞时必须装设防磨损胶垫圈和绝缘护套，进入车身的暗线必须加套阻燃绝缘管安装并可靠固定，整车电线不得采用拼接。 7、车辆前部（仪表台附近）电器线路需预留部分备用线路或接线柱，并且接线柱或插接件前端有保险装置。 8、灯光、照明装置，信号装置、开关的布置符合相关法规的要求。前照灯结构紧凑、维护方便，安全可靠，具有角度可调装置。 9、在仪表台适当位置设置电喇叭切换开关。 10、车厢内后视镜旁安装电子钟（带温度显示功能）。 11、车厢顶部示宽灯采用内嵌式。 12、车厢内灯采用LED灯管，前后贯通，布置在全景铝合金风道内侧边缘。 13、驱动电机、CAN总线控制模块、整车控制系统模块的安装必须满足防尘、防水、防静电的要求。 14、整车电气系统采用成熟的抗电磁干扰和高压安全保护技术。整车绝缘符合国家标准，动力源、电机及控制器有达到国家F级绝缘或更高标准。 |  |  |
| 车身装置系 统 | 车身 内饰 |  | 1、安装铝合金全景风道，风道两侧设置广告位。具体尺寸、数量由采购方提供。LED照明灯应满足夜间行驶车厢内亮化要求。厢灯控制为三挡，驾驶区一挡，车厢区二挡，开灯时，前档玻璃不能产生眩目光，影响驾驶安全。 2、风道内空调管与线束要求分开包扎固定。 3、在合理位置安装分类垃圾桶和不锈钢拖把箱。 4、车内顶部空气滤网采用活动锁形式固定，方便取下进行清洗 |
|  | 内顶、内侧围 |  | 内顶板、内侧板、风道采用阻燃型材料。 |
|  | 前 围 总 成 | 1、用双曲面全景夹胶安全玻璃，直接粘贴在风窗框上，接缝处粘贴平顺美观。驾驶员前、侧装上下拉遮阳帘。 2、车辆纵梁前部适当位置设置拖钩，隐藏于前围内。拖钩及连接部位骨架、连接方式应满足车辆拖动施救的需求，要求使用方便。拖车时拖车杠不与车身任何部件发生干涉。 3、上部风窗框内应考虑前路牌安装架，使前路牌与前风窗玻璃配合良好。 4、设计有便于维修调整前大灯、雨刮器的开门结构。 |  |
|  | 后 围 总 成 | 1、设后挡风玻璃，直接粘贴在风窗框上。上风窗框内应考虑后路牌安装架，使后路牌安装后与后风窗玻璃配合良好。 |  |
|  | 侧 围 | 1、预应力涨拉蒙皮，采用双面镀锌钢板。 2、铝合金侧门，侧门要有足够刚度防变形，缝隙均匀整齐。侧门撑杆结构，开度≥120°，侧门锁应可靠、耐用、开关方便。全车侧门锁的钥匙应统一。 3、侧窗采用粘贴内嵌式推拉窗。开启要求符合国家标准要求。 4、加装逃生安全锤敲击点的标识。 |  |
|  | 顶 盖 | 1、顶盖要做防漏水处理，顶盖内侧应有隔热减振措施。顶盖蒙皮采用双面镀锌钢板。 2、带换气扇开启式顶窗至少1个. |  |
|  | 地 板 | 地板采用PVC或竹编高强度板，厚度大于16mm，地板与骨架和地板接缝处填补密封材料，提高密封性。地板上铺防滑、阻燃、耐磨且与车厢内饰协调的优质石英地板革（颜色须有采购方确定），应平整无明显凸起，做到不脱胶、不起泡、不开裂。并承诺免费保质期8年。乘客门踏步区域采用黄色地板革，上面设有红色“站立禁区”字样。 |  |
|  | 仪表台 | 1、精美、平整。 2、仪表台可靠耐用，与整车内饰协调。 3、仪表台上的所有显示装置均安装遮阳沿。 |  |
|  | 驾驶区 | 1、气囊减震、可调试(上下、前后可调，六向可调)，加热、带通风功能的驾驶椅，符合人体工程学，并带三点式安全带。 2、驾驶区各开关布置合理,方便司机操作。驾驶座附近布置茶杯托架1只。 3、驾驶区安装符合国家标准的防护隔离设施司机防护栏设计合理，围栏支柱不阻挡驾驶员观察右侧视角。 4、驾驶区安装司机左立柱橡胶叶片小司机扇。 |  |
|  | 车 门 | 前单、中双内摆门，铝质舱门，铝质侧门，车门附近安全紧急开关，并且安装下客门铃，提示驾驶员开门，车辆需做到车门未关好车辆无法起步的功能。 |  |
|  | 车 窗 | 1、全车侧窗内嵌式粘接推拉窗，应急出口满足国标要求，合理布置防盗警报安全锤，数量≥7把。 2、车窗窗帘布方便拆下便于清洗 |  |
|  | 座 椅 | 1、全车整体配≥13个座椅，根据实际需求合理设置，采用新款优质的公交座椅，颜色和内饰协调。 2、座椅支架要坚固，固定可靠，表面进行喷塑绝缘处理。 3、安装座椅处的地板、侧围应有预埋铁，其厚度≥5mm。 |  |
|  | 车 内 扶 手 | 全部扶手装用铝合金防滑扶手，前后乘客门装扶手，车顶装扶手（配10-15个广告吊环）。中门后左前加装立柱、横向扶手，右前加装挡板。后排中间加装扶手、立柱。 |  |
|  | 除霜系统 | 电除霜（前挡玻璃除霜，驾驶员脚部有暖风出口）。 |  |
|  | 后视镜 | 车辆外侧安装一长一短不对称手动大视野豪华后视镜（电加热），支承牢固，车辆行驶时不应有明显的抖动，视野清晰。外后视镜颜色与车辆整体协调。 |  |
|  | 前风窗玻璃刮水器 | - 对刮式雨刮器，带雨刮间隙档；刮臂和刮片长短与前风挡高度匹配良好，工作稳定可靠。雨刮电机、喷水嘴应设计合理方便检修，刮水器的喷水壶安装在便于检查添加的部位。 |  |
| 公交设施 | 投币机、IC卡机 | - 1、预留专用线路及安装位置。 - 2、专用线路：IC卡POS机、投币机、车载监控、GPS、客门(倒车)监视器和移动电视显示器等电源线路采用双线制，要求焊接专用接地线，并配接线攀，确保安全可靠，电源从主配电板单独接入，并独立安装保险丝。 - 3、IC卡POS机电源线、投币机电源线、GPS系统电源线、车载监控系统电源线为总闸后控制电源线。 |  |
|  | 门铃 | 中门左右直立扶手各装一只有线门铃。语音提示：您好请开门 |  |
|  | 灯光 要求 | 采用LED灯光、照明装置，信号装置、开关的布置符合相关法规的要求。前照灯结构紧凑、维护方便，安全可靠，具有角度可调装置。 |  |
|  | 电子 路牌 | 安装LED滚动式电子路牌型电子路牌，头牌要求24点阵，8字（汉字）显示滚动，中间三字为绿色，腰牌要求3字（汉字），尾牌要求8字（汉字），车内前端安装8字（汉字）LED显示屏，电源开关单独设置，电子路牌需与报站器实时联动，质保期8年。安装29寸LCD智能导乘牌。车辆转向和制动时在后电子路牌显示“刹车，左转弯或右转弯”。质保期8年。 |  |
|  | 车载播放器 | 安装播放系统，具有视频接收播放功能。驾驶舱后挡板上方安装22寸LED车用液晶显示屏，可通过4G或5G网络及Wifi连接车载电视进行远程操控更新车载电视视频内容。带无线接收和Wifi模块及U盘控制，质保期≥5年。 |  |
|  | GPS视频监控▲ | 按照招标人要求安装智能监控调度一体机系统（含七寸显示屏），具备实时定位、实时监控（监控司机、前方路况、车内、前中乘客门、投币机、倒车等）、车辆智能调度、一键报警、后台与司机对讲（具体对讲方式根据招标人需求确定）、客流智能统计（含两个专用智能摄像头）等功能，合理设计。八路车载实时监控系统（摄像头具体安装位置根据招标人需要确定，存储采用容量为2T的固态硬盘），车外安装两路监控，达到全车360环视监控效果，联动自动报站器(GPS定位，由厂商采集站点实际经纬度信息),车辆转弯时有提示音“车辆转弯，请乘客注意安全”。安装危险驾驶行为分析设备，具备抽烟、打电话、疲劳驾驶、未系安全带等警示、提醒功能。以上设备质保五年。在司机座椅后安装专业设备箱，方便维修。 |  |
|  | 残疾人区域 | 在车内合理位置设置多功能区可供轮椅固定停放。停放处配备下车提示铃按钮、扶手和轮椅固定保险（保险带）装置。配置翻盖式残疾人员专用辅助导乘板一块，要求结构灵巧精致，固定方便，表面作防滑处理。 |  |
| ▲空调系统 | 1、安装电动空调，制冷量不小于16000cal/h； 2、采用直流变频单冷一体电动空调。 3、优质直流无刷风机、压缩机、阀类、视液镜、干燥器。质保8年 |  |  |
| 安全要求 |  |  |  |
| 高压电路 |  | 1、500mm以下高压电路及部件防护等级不低于IP67。 2、高压电气总成应具备过流保护、短路保护、过压保护、欠压保护等功能。 3、高压电气设备应防尘防水，高压电气设备安装的箱体应相对密封，安装底部离地高度大于380mm（主电机除外）。高压电气设备各分路应分别设置独立的快速熔断器。 4、高压电线应与低压电线分开敷设，保持安全间隔 。高压电线敷设应排列整齐，固定牢靠，套绝缘乳胶套管，采用专用绝缘夹箍，不得扭曲和拉伸，夹箍固定的间距应小于500mm。 5、安装有绝缘电阻监控系统。建立基于漏电检测的高压系统安全管理及整车动力系统安全报警系统。至少设2级独立预警。 6、锂电安装舱应设置防碰撞保护装置。防碰撞保护装置的基本要求必须满足GB/T18384.1第8条的技术要求。除以上的要求外，锂电池安装舱发生碰撞后，不会引起车辆起火、燃烧或爆炸，不会对人身造成伤害。 |  |
| 2.低压电路 |  | 1、采用阻燃线束，地板下、后机舱、车顶线束应采用防水接插件。 2、底盘线束、后机舱线束、空调线束采用辐照电线，耐温-40～150℃，电瓶上方不得有水管，电瓶线外套采用阻燃管。 3、电线线径的确定，要从实际使用情况出发，与相关的保险丝规格匹配。同时要根据过载、过流、短路等可能发生的情况，给予1.5至2倍的线径余量。导线应分色，线号清晰。 4、线束固定可靠、牢靠。固定线束的夹箍间距小于500mm，不能使用金属或含金属材质的夹箍，所有线路过孔处应加装橡胶绝缘套及填充剂固定，以免长期使用过程中磨破线束。 5、低压线应根据不同的工作状况（例：电机线、信号线、灯光线等）分开包扎成束。制作线束时，一定要把电源负线与电源正线分开包扎成束。 6、整车电气控制系统采用24V、单线制、负极搭铁，采用CAN总线通讯技术（及(液晶仪表)，显示电量、电流、电压、电机转速、温度及安全驾驶的必备信息。 |  |
| 3.远程监控 |  | 整车应具有新能源车安全监控系统，能够监控整车绝缘实现实时位置查询、能耗查询和报警信息查询等功能，发现故障及时处置并告知采购人营运调度中心。 |  |
| 4、安全设施 |  | 1、车厢内配置一个4kg水基型灭火器和2个4kg干粉灭火器，应符合国家标准规定，并取得公安消防部门认证。 2、车厢内乘客区侧窗（立柱）设置紧急破窗手锤，驾驶区安装1只安全锤。 3、舱与乘客区隔开，保证乘客不触及。 4、安装驾驶员安全防护隔离设施，安装及材料符合国家标准。 5、爆破器：电动1拖4玻璃自动爆破器，要求产品安全可靠，保质8年。 6、右侧摄像头：保证驾驶员对车辆右前侧有一个可视化的行车环境观察 7、安装易燃易爆检测器（含配套系统）以保证行车安全 ▲8、电池舱、电控舱安装非储压管道、分体式自动灭火装置。电池箱配置具有线性高温探测预警及自动防护功能的汽车锂电池箱专用气体自动灭火装置，该装置符合《中国人民共和国消防法》规定。质保8年。 |  |
| 5、安全舒适性配置▲ |  | 1、为降低车辆坡道起步溜坡风险，提升车辆坡道起步安全性，安装坡道辅助系统 2、为避免等红灯、堵车等情况下司机频繁拉手刹及提升制动安全性，安装停车制动系统 3、为解决ABS作用后的前冲感问题，通过电、气制动协调控制，提升湿滑路面制动的平顺性和安全性， 安装复合制动系统。 4、为防止雨天湿滑路面、冰雪路面车辆起步、加速时出现驱动轮打滑现象，安装驱动防滑技术。 5、为避免车辆在长期停放过程中出现的电池故障无法监控，安装电池24小时监控系统。 6、为降低驾驶员在拥堵工况下的劳动强度，安装低速蠕行系统。 7、为防止油门踏板异常的速度和幅度，有效控制驱动力输出，提升行车安全性，安装油门防误踩系统。 |  |
| 其他 | 1、配随车工具，驾驶员随车检查工具一套，1个国家标准三角警示牌，设置专门工具箱. 2、在前门附近扶手立杠上设儿童身高限位标尺，标高1.2米。 3、本标书未提到事项，以厂家标配为准。 4、 随车资料。（车辆使用说明书及维修手册、全车电路图、主要总成配套件和配套厂产品说明书、电器设备布局及电气原理图和线束图） 5、车辆外观上：在上客门左侧铭牌下方标注“严禁携带易燃易爆物品标注” 等其他标注标识 6.外观油漆采用金属漆 |  |  |

三、其他要求

1.为了使汽车能够更好地满足使用要求，本次投标以整车形式投标报价。

2.未尽事宜，应按照国家标准和厂标进行设计和制造。

四、商务条款：

▲1.交货期及地点

交货期： 签订合同后45天内交付使用

交货地点：天台县公共交通有限公司指定地点

2.项目质保要求

质保期从所有货物运行验收合格之日开始计算，整车质保期3年，其他配置质保期参照招标文件技术参数。

3.售后服务

3.1投标人应提供质保期内的免费保修和终身保修，质保期内维修不得向用户收取任何费用，并保证及时进行检查保养。 免费保修除故障的维修外，还包括设备的常规检查、调校、润滑等内容。

3.2除锈、喷漆工艺，能承受潮湿和多尘工况，保证三年使用期限内，不发生开裂、起皮等问题。

3.3对本项目用户今后零配件供应价格应给予适当优惠。

3.4接到招标人报修通知后12小时内，中标单位维修人员须赶到现场，并进行连续维修，直到故障完全排除、车辆恢复正常为止。

3.5因车辆质量问题造成采购方车辆停运的每天赔偿1000元，售后服务响应不及时的造成采购方车辆停运的每天赔偿500元。

3.6纯电动车辆“三电部分”故障一个月内不能修复的，车辆车身及其它部分的价格按10年平均分摊由中标方回购。

3.7质保期内的维修计划需详细写明保养次数及保养内容，每年提供至少2次的免费上门服务，费用计入合同总价内。

3.8设备质保期内中标单位应定期指派工程技术人员上门回访，听取招标人人员对设备使用的反馈信息，并对设备进行例行的检修，作好回访记录。

3.9中标单位应对招标人的技术人员和操作维修人员进行现场培训。所有培训应为中文培训。中标单位应对招标人的技术人员在工厂或现场进行技术培训：包括：基本结构、工作原理、工作性质，一般故障排除，该费用计入合同总价内。

▲3.10车辆电池10年质保期满后，中标单位无条件提供通讯协议，为电池更换提供相关配套服务。

4.验收

4.1中标单位应提供出厂检验报告和合格证书，经招标人认可后，是车辆验收标准之一。

4.2车辆安全技术性能验收以车辆上牌检测站之报告为准，达到上牌之所有技术标准为重要验收标准之一。

4.3中标单位交货时，经使用方外观等验收及上牌检测合格，供需双方共同签署验收合格证书，双方办理交接手续。验收中发现车辆达不到验收标准，中标单位必须更换同车型车辆，并负担由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

4.4 随车提供使用说明书和维修手册1套/车；提供与中标车型相符的全车线路图、汽车零部件图册，电子版、文字版各1套。

▲5.付款方式：签订合同后7个工作日内支付合同价的5%，中标方在车辆上牌后，提请验收，合格后付合同价的95%。

说明：“▲”条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效标处理。

- 第五章  采 购 合 同

- （本合同为参考，具体结合招标需求及中标人投标承诺，以实际签署为准）

项目名称：天台县公共交通有限公司2025年纯电动低地板城市客车采购项目（标段  ）

甲方：（采购单位）天台县公共交通有限公司

乙方：（中标供应商）

根据台州市诚通人力资源有限公司关于天台县公共交通有限公司2025年纯电动低地板城市客车采购项目（标段  ）公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 数量（单位）：

1.3 质量标准：

1.4 型号规格：

1.5 技术参数：

二、质量要求及技术标准

2.1 乙方交付的车辆技术标准应不低于国家标准和生产厂家标准，并且各项指标达到采购招标文件要求。

2.2 乙方在交付车辆的同时应提供产品合格证等全套文件。

三、价款支付

3.1 本合同总价款为人民币（大写）：                  元（￥：               ）。

3.2 合同总价款应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险（不含接货后的保险）、税金、规费、利润、货到就位、调试、培训、验收费、检测费、保修、售后服务（含质保期等相关费用）及其他费用等。

3.3 付款方式：签订合同后7个工作日内支付合同价的5%，中标方在车辆上牌后，提请验收，合格后付合同价的95%。

四、技术资料

4.1 乙方应按招标文件规定的要求、时间和方式向甲方提供使用货物的有关技术资料。

4.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

5.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分组成均不侵犯任何第三方的知识产权。因乙方货物的知识产权引起的法律责任全部由乙方承担。

六、履约保证金

6.1 乙方在收到中标通知书15日内向甲方交纳人民币    元的履约保证金。

6.2 履约保证金在完成其合同义务后30天内无息退还。

七、转包或分包

7.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让、分包或委托他人供应。

7.2 如有转让、分包或委托供应行为，甲方有权解除合同并追究其相应法律责任。

八、交货日期、交货方式及交货地点

8.1 交货日期：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：天台县公共交通有限公司指定地点

九、货物包装、发运及运输

9.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈、防破损和装卸等要求进行包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

9.2 货物使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内运送。

9.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 4 小时内或货到甲方 12 小时前通知甲方，以便甲方准备接货。

9.4 货物在甲方初步验收合格签收前发生的风险均由乙方负责。

十、调试和验收

10.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件的技术规格要求、质量标准在3个工作日内进行现场初步验收，货物及附件工具的外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

10.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交付甲方。

10.3 乙方提供的货物在使用前如需进行调试的，乙方负责免费安装、培训甲方的使用操作人员，以达到能够使用货物，并符合技术要求，甲方才做最终验收。

10.4如甲方需要，乙方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，验收费用由乙方承担。

10.5 乙方交货时，需经甲方验收，车辆符合质量及外观性能要求和技术标准并能正常使用的，双方办理交接手续。

10.6提供出厂检验报告和合格证书，车辆安全技术性能验收以车辆上牌检测站的报告为准，随车提供使用说明书和维修手册1套/车。

10.7验收中发现车辆达不到验收标准，乙方必须更换同车型车辆，并负担由此给甲方造成的损失，直到验收合格为止。

十一、税费承担

11.1 本合同履行中相关的一切税费均由乙方承担。

十二、质保期和售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定和投标文件承诺向甲方提供货物。

12.2 质保期     年（自货物最终验收合格之日起计算）

12.3 乙方提供的货物存在质量问题，或者达不到技术要求的，根据实际情况，甲方有权选择以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担更换货物所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同货款，同时应承担该货物的直接费用（包括运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.4 在质保期内，乙方对质保部件出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5 乙方对销售的车辆实行全面、优质的售后服务，产品质保与售后服务按产品质保、售后服务、理赔、质量保证等条款承诺书的规定执行。

十三、违约责任

13.1 甲方无故逾期验收或逾期付款的，应按逾期付款总额每日万分之5向乙方支付违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的3%。

13.2 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总价款每日万分之5向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价款5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间；不认可乙方不能按时交货理由的，按逾期交付货物处理。

13.3 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物或解除合同。乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方有权解除合同，乙方向甲方承担货款总额5%的违约金。

13.4如有转让、分包或委托交付行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还。如造成损失超过履约保证金金额的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续 60 天以上，是否继续履行合同双方协商解决。

十五、争议处理

15.1 双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。本合同签订地为浙江省天台县。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人（负责人）或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，双方协商解决。

16.3 有关本合同中未写明的内容以本项目招标文件的规定为准

16.4 本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份。

甲方（盖章）：                       　乙方（盖章）：

地址：                                 地址：

法定代表人（负责人）：               　法定代表人（负责人）：

委托代理人：　　　　　　　　　　　　   委托代理人：

联系方式：                           　联系方式：

账户名称：                           　账户名称：

开户银行：　　　　　　　　　　　　　   开户银行：

账号：　　　　　　　　　　　　　　　　 账号：

签订时间：

签订地点：

- 第六章投标文件格式附件

- 附件一1：

- 投标声明书

致：天台县公共交通有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我           （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人（负责人），我公司自愿参加贵方组织的天台县公共交通有限公司2025年纯电动低地板城市客车采购项目（标段一）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我公司声明截止投标时间近三年以来：在采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2. 我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3. 我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4. 我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5. 我公司严格履行采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确、真实及有效的。

7.我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人也不存在直接控股、管理关系。

8.我公司承诺（若代理服务费由中标单位支付）：如在本项目中标，我公司在代理机构规定期限内按采购文件约定支付代理服务费。

9.以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(盖公章)：

法定代表人（负责人）或授权委托人(签字或盖章)：

日期：    年　　月　　日

- 附件一2：

- 投标声明书

致：天台县公共交通有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我           （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人（负责人），我公司自愿参加贵方组织的天台县公共交通有限公司2025年纯电动低地板城市客车采购项目（标段二）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我公司声明截止投标时间近三年以来：在采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2. 我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3. 我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4. 我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5. 我公司严格履行采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确、真实及有效的。

7.我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人也不存在直接控股、管理关系。

8.我公司承诺（若代理服务费由中标单位支付）：如在本项目中标，我公司在代理机构规定期限内按采购文件约定支付代理服务费。

9.以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(盖公章)：

法定代表人（负责人）或授权委托人(签字或盖章)：

日期：    年　　月　　日

- 附件二1：（如为法定代表人（负责人）投标时提供）

法定代表人（负责人）资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：             性别：

年龄：             职务：

联系电话：            邮箱：

身份证号码：                              系本单位的法定代表人（负责人）。为代理、服务 天台县公共交通有限公司2025年纯电动低地板城市客车采购项目（标段一），签发该项目的投标文件，进行合同谈判，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称(盖公章)：

日期：    年　　月　　日

- 附件二2：（如为法定代表人（负责人）投标时提供）

法定代表人（负责人）资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：             性别：

年龄：             职务：

联系电话：            邮箱：

身份证号码：                              系本单位的法定代表人（负责人）。为代理、服务 天台县公共交通有限公司2025年纯电动低地板城市客车采购项目（标段二），签发该项目的投标文件，进行合同谈判，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称(盖公章)：

日期：    年　　月　　日

附件三1：（如为代理人投标时提供）

授权委托书

致：天台县公共交通有限公司

本授权委托书声明：我         （姓名）系                                 （投标人）的法定代表人（负责人），现授权委托我单位        （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加天台县公共交通有限公司（招标人）的天台县公共交通有限公司2025年纯电动低地板城市客车采购项目（标段一）的投标。并办理上述项目所涉的投标文件签署、合同签订及项目实施等与之相关的投标全程各事项。该代理人的上述行为，均代表本单位，与本单位的行为具有同等法律效力,本单位将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：              性别：              年龄

身份证号码：                  职务：

联系电话：               邮箱：

投标人名称（单位公章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件三2：（如为代理人投标时提供）

授权委托书

致：天台县公共交通有限公司

本授权委托书声明：我         （姓名）系                                 （投标人）的法定代表人（负责人），现授权委托我单位        （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加天台县公共交通有限公司（招标人）的天台县公共交通有限公司2025年纯电动低地板城市客车采购项目（标段二）的投标。并办理上述项目所涉的投标文件签署、合同签订及项目实施等与之相关的投标全程各事项。该代理人的上述行为，均代表本单位，与本单位的行为具有同等法律效力,本单位将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：              性别：              年龄

身份证号码：                  职务：

联系电话：               邮箱：

投标人名称（单位公章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

- 附件四1：

声明函

致：天台县公共交通有限公司

截至  天台县公共交通有限公司  （采购人）的天台县公共交通有限公司2025年纯电动低地板城市客车采购项目（标段一）的投标截止时间，本公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，在参加采购活动前三年内没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），没有因违法经营被禁止参加采购活动的期限未满情形。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

投标人名称（单位公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

- 附件四2：

声明函

致：天台县公共交通有限公司

截至  天台县公共交通有限公司  （采购人）的天台县公共交通有限公司2025年纯电动低地板城市客车采购项目（标段二）的投标截止时间，本公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，在参加采购活动前三年内没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），没有因违法经营被禁止参加采购活动的期限未满情形。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

投标人名称（单位公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件五1：

制造商出具的针对本次招标项目的有效的唯一授权书（代理商投标时适用）

致： 天台县公共交通有限公司

我们（制造商名称）是按中华人民共和国法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址），所制造产品的品牌名称为         。兹授权按中华人民共和国的法律正式成立的，主要营业地点设在（代理商地址）的（代理商名称）作为我方针对天台县公共交通有限公司2025年纯电动低地板城市客车采购项目（标段一）的唯一代理商。投标要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

我方于	年	 月	  日签署本文件，（代理公司名称）于	  年	   月	 日接受此件，以此为证。

制造商（单位公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

代理商（单位公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

附件五2：

制造商出具的针对本次招标项目的有效的唯一授权书（代理商投标时适用）

致： 天台县公共交通有限公司

我们（制造商名称）是按中华人民共和国法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址），所制造产品的品牌名称为         。兹授权按中华人民共和国的法律正式成立的，主要营业地点设在（代理商地址）的（代理商名称）作为我方针对天台县公共交通有限公司2025年纯电动低地板城市客车采购项目（标段二）的唯一代理商。投标要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

我方于	年	 月	  日签署本文件，（代理公司名称）于	  年	   月	 日接受此件，以此为证。

制造商（单位公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

代理商（单位公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

附件六1：

投标产品制造商承诺函（制造商投标时适用）

致： 天台县公共交通有限公司

我们（制造商名称）是按中华人民共和国法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址），投标天台县公共交通有限公司2025年纯电动低地板城市客车采购项目（标段一），所制造产品的品牌名称为         。投标要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

制造商（单位公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件六2：

投标产品制造商承诺函（制造商投标时适用）

致： 天台县公共交通有限公司

我们（制造商名称）是按中华人民共和国法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址），投标天台县公共交通有限公司2025年纯电动低地板城市客车采购项目（标段二），所制造产品的品牌名称为         。投标要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

制造商（单位公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件七1：

技术、商务偏离表

项目名称：天台县公共交通有限公司2025年纯电动低地板城市客车采购项目（标段一）

| 序号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.投标人须将投标文件对招标文件的所有偏离填入此表。
2.如不填写，视为完全响应招标文件的要求。

3.表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

投标人名称（单位公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件七2：

技术、商务偏离表

项目名称：天台县公共交通有限公司2025年纯电动低地板城市客车采购项目（标段二）

| 序号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.投标人须将投标文件对招标文件的所有偏离填入此表。
2.如不填写，视为完全响应招标文件的要求。

3.表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

投标人名称（单位公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件八1：

投 标 函

致天台县公共交通有限公司：

我             （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的天台县公共交通有限公司2025年纯电动低地板城市客车采购项目（标段一）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细阅读全部招标文件，同意招标文件中的各项要求；

2、我方向贵方提交的所有投标文件资料都是准确的、真实的和有效的；

3、交货期：签订合同后45天内交付使用；

4、本投标有效期90天；

5、我方承诺在投标有效期内不修改、不撤销投标文件；

6、按招标文件的规定履行合同责任和义务。

投标人全称：                                （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或盖章）

单位地址：                                 邮编：

电话：                              传真：

年    月    日

附件八2：

投 标 函

致天台县公共交通有限公司：

我             （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的天台县公共交通有限公司2025年纯电动低地板城市客车采购项目（标段二）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细阅读全部招标文件，同意招标文件中的各项要求；

2、我方向贵方提交的所有投标文件资料都是准确的、真实的和有效的；

3、交货期：签订合同后45天内交付使用；

4、本投标有效期90天；

5、我方承诺在投标有效期内不修改、不撤销投标文件；

6、按招标文件的规定履行合同责任和义务。

投标人全称：                                （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或盖章）

单位地址：                                 邮编：

电话：                              传真：

年    月    日

附件九1：

报  价  表

项目名称：天台县公共交通有限公司2025年纯电动低地板城市客车采购项目（标段一）

| 货物名称 | 品牌 | 车辆型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纯电动低地板城市客车车型1 |  |  | 16辆 |
| 总价合计 | 大写：人民币 元； 小写：¥ 元 |  |  |

说明：1、以上报价包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险（不含接货后的保险）、税金、规费、利润、货到就位、调试、培训、验收费、检测费、上牌费、保修、售后服务（含质保期等相关费用）及其他费用等。采购代理机构将不接受有选择的报价。

2、报价不得超过采购预算或者最高限价，否则作无效标处理。

投标人名称（单位公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件九2：

报  价  表

项目名称：天台县公共交通有限公司2025年纯电动低地板城市客车采购项目（标段二）

| 货物名称 | 品牌 | 车辆型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纯电动低地板城市客车车型2 |  |  | 14辆 |
| 总价合计 | 大写：人民币 元； 小写：¥ 元 |  |  |

说明：1、以上报价包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险（不含接货后的保险）、税金、规费、利润、货到就位、调试、培训、验收费、检测费、上牌费、保修、售后服务（含质保期等相关费用）及其他费用等。采购代理机构将不接受有选择的报价。

2、报价不得超过采购预算或者最高限价，否则作无效标处理。

投标人名称（单位公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日