招标需求

- 采购清单

| 校区 | 暂定人数 | 夏装 |  | 春秋运动套装 |  | 正装 |  | 冬装 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 舟山市普陀第二中学和舟山市普陀区武岭中学 | 1150 | 人/套 | 单套限价 （元） | 人/套 | 单套限价（元） | 人/套 | 单套限价（元） | 人/套 | 单套限价（元） |
|  |  | 1 | 120 | 1 | 170 | 1 | 390 | 1 | 320 |

说明：

- 暂定人数城北校区550人，武岭校区600人 （具体数量以实际购买人数为准）

（2）配置说明：（男生/女生）：夏装1套，春秋运动套装1套，正装1套，冬装1套。

- （3）服装款式及质量参数按学校统一要求制作。

- （4）中标人分别与舟山市普陀第二中学和舟山市普陀区武岭中学签订协议。

- 二、款式面料要求

| 序号 | 品名 | 款式图片 | 面 料 | 名称 | 克重 | 染色 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T恤（男女同款） |  | 成分：60%棉、40%聚酯纤维；面料特性及要求：含棉量高，手感蓬松舒适，面料光洁细腻，具有回弹性；辅料：树脂纽扣；支数/密度：40支； | 珠地网眼 | 220g/m2 +/-5% | 环保染色 | 件 | 1件/生 | 白色拼墨绿色 |
| 2 | 运动七分裤（男女同款） |  | 成分：70%棉、25%聚酯纤维、5%氨纶；面料特性及要求：面料色牢度稳固，吸湿透气性能极佳，穿着舒适；支数/密度：32支。 | 流线棉速 | 220gsm +/-5% | 环保染色 | 条 | 1条/生 | 墨绿色 |
| 3 | 运动上衣（男女同款） |  | 成分：墨绿色：95%聚酯纤维、5%氨纶；中灰色：60%棉、40%聚酯纤维；面料特性及要求：面料光泽较好，吸湿性、透气性较好，面料具有一定回弹性，成衣挺括有型。辅料：5#拉链。支数/密度：32支； | 墨绿色：南韩丝；中灰色：健康布 | 300g/m2 +/-5% | 环保染色 | 件 | 1件/生 | 墨绿拼中灰色 |
| 4 | 运动长裤（男女同款） |  | 成分：60%棉、40%聚酯纤维；面料特性及要求：面料光泽较好，吸湿性、透气性较好，面料具有一定回弹性，成衣挺括有型。支数/密度：32支 | 健康布 | 300g/m2 +/-5% | 环保染色 | 条 | 1条/生 | 中灰色 |
| 5 | 西服（男） |  | 成分：面料：100%聚酯纤维，里料：100%聚酯纤维；辅料：纽扣。支数/密度：300D*300D | 全涤面料 | 210g/㎡+/-5% | 环保染色 | 件 | 1件/生 | 墨绿色 |
| 6 | 西服（女） |  | 成分：面料：100%聚酯纤维，里料：100%聚酯纤维；辅料：纽扣。支数/密度：300D*300D | 全涤面料 | 210g/㎡+/-5%/ | 环保染色 | 件 | 1件/生 | 墨绿色 |
| 7 | 衬衫（男） |  | 60%棉、40%聚酯纤维；辅料：树脂纽扣。支数：40支； | 极地白平纹布 | 135g/㎡+/-5%/ | 环保染色 | 件 | 1件/生 | 本白色 |
| 8 | 衬衫（女） |  | 60%棉、40%聚酯纤维；辅料：树脂纽扣。支数：40支； | 极地白平纹布 | 135g/㎡+/-5%/ | 环保染色 | 件 | 1件/生 | 本白色 |
| 9 | 长裤（男） |  | 成分：65%聚酯纤维、35%粘纤；支数：25/2*150+25/1+40D；密度：82*68 ； | TR面料 | 270g/㎡+/-5%/ | 环保染色 | 条 | 1条/生 | 灰色 |
| 10 | 短裙（女） |  | 成分：面料：65%聚酯纤维、35%粘纤；支数：25/2*150+25/1+40D；密度：82*68；里料：100%棉；支数：40支；密度：50D； | TR面料 | 270g/㎡+/-5%/；里料150g/㎡+/-5%/ | 环保染色 | 条 | 1条/生 | 灰色 |
| 11 | 针织背心（男女同款） |  | 100%棉 | 精梳棉 | / | 环保染色 | 件 | 1件/生 | 墨绿色 |
| 12 | 领带（男女） |  | 100%聚酯纤维 | 高精密缎纹 | / | 环保染色 | 条 | 1条/生 | 墨绿色 |
| 13 | 可脱卸式3M棉服（男女） |  | 冬季外套：1、成分：面料：100%聚酯纤维（非纤维物质除外），里料：100%聚酯纤维；支数/密度：经丝：75D半光弹丝，纬丝：75DT400+150D半光弹丝；面料特性及要求：2、外层三防工艺：防水、防油、防污； 3.内层：舒适、保暖、透气，全天候干爽保暖 （1）静水压（耐水压测试）(mmH2O)：≥3000 （2）透湿率（g/m2•24h）:≥3000 （3）甲醛含量:<75 （4）PH值:S8.5 （5）耐干摩擦色牢度:≥3-4级 （6）耐湿摩擦色牢度:>3级 （7）耐水摩擦色牢度:>3-4级；里料： （1）耐水色牢度:≥3-4级 4、辅料：（1）5#拉链（2）四合扣（3）3M反光材质。 冬季内胆：成分：面料：100%锦纶，里料：100%聚酯纤维，填充物：3M棉，袖子120g，大身150g面料特性及要求：面料亲肤柔软舒适透气。辅料：5#拉链 | 外皮：228T涤纶塔丝绒； 内胆：380T消光面料。 | 冬季外套：160g/㎡+/-5%/； | 环保染色 | 件 | 1件/生 | 墨绿色 |
| 14 | 冬季加绒裤（男女） |  | 成分：面料：50%棉、50%聚酯纤维；面料特性及要求：面料亲肤柔软舒适透气。支数/密度：32支； | 卫衣摇粒绒布 | 380g/m2 +/-5% | 环保染色 | 条 | 1条/生 | 藏青色 |

注：

1.上表“品名”栏目中注明性别的，后面的“数量”只限该性别学生，未注明性别的为全部学生。

2.上表中克重为最低值要求,企业必须按不小于此值执行。

3.本次采购服装暂定人数为1150人，男生女生按1:1比例，具体以实际订购人数为准。

4.服装的颜色、款式、辅料的搭配、配件、校标按学校需求做，但中标价格不能变。投标人可自行前往舟山市普陀区武岭中学或舟山市普陀第二中学持单位授权委托书联系刘老师（联系电话：13867205213）进行校服样衣的查看。

- 5．校服安全与质量符合《中小学生校服》（GB/T31888-2015）、《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB18401-2010）、《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》（GB31701-2015）、《消费品使用说明第4部分：纺织品和服装》（GB/T5296.4-2012）等国家标准，其中羽绒类服装按《羽绒服装》（GB/T14272-2021）标准。

三、工作范围

- 投标人须按国家有关标准及规范完成下列工作：

- 1.提供完整成套的货物；

- 2.货物的提供、运输、装卸、就位、检验、通过验收；

- 3.在采购人的配合下通过的验收；提供各种资料数据；直至通过验收。

- 4.售后服务的措施及承诺。

- 以上工作内容的费用均包含在投标价中。

- 四、校服的制作要求

1.校服应严格按国家标准执行，校服安全与质量符合《中小学生校服》（GB/T31888-2015）、《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB18401-2010）、《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》（GB31701-2015）、《消费品使用说明第4部分：纺织品和服装》（GB/T5296.4-2012）等国家标准，其中羽绒类服装按《羽绒服装》（GB/T14272-2021）标准。

- 2.在服装送达时要提供符合以上要求的成衣检查报告。

- 五、样衣要求

投标人提供上述表2清单样衣，每款各1件，样衣必须有标签，标签上标明衣服成份（衣服成份必须与投标文件一致，若检测结果与投标文件不一致，做无效标处理。），样衣随响应文件一起在截止时间前提交，未提供样衣不得分。

注：为保证学生使用，本次招标要求提供样品。样品可以按规定时间和投标文件一起寄到指定地点，也可以在投标截止时间前送到招标会现场。邮寄过程中发生的缺损或保管过程中发生的一切事宜均由投标人自行承担（易碎易损坏样品需注意包裹方式，一切事宜与采购人及代理机构无关）。

样品外包装上标明投标人单位名称。

采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，未中标人可自行撤回，采购人也可经未中标人同意后自行处理；中标供应商的样品将被封存作为货物验收的实物质量验收标准。

六、具体要求

- 1.投标人服装款式须在生产前由采购人再次确认。实际款式必须与招标文件一致，或经采购人同意，否则做无效标处理。

2.本次采购，服装男生、女生款按统一价格报价。合同签订后，在具体测量尺寸时由投标人自行统计服装男生、女生款数量。本项目所涉及的校服数量，文件确认数量不一定准确时，按其成交单价和实际供货量结算。人工费、运输费等一切费用都需包含在报价中。因此投标人须详细填写明细报价表，投标人须自行考虑报价风险。

3.服装色彩由采购人在合同签订时确认，中标价格不变。

4.投标人须上门包尺寸丈量、包服装外在质量和内在质量、包数量和包送货到位。

- 5.具体按实际男女人数比例确定

- 6.为烈士子女、 孤儿、残疾儿童、贫困生等特殊学生免费提供校服（贫困生按上级部门认定的贫困生人数为准）。

七、投标人生产前送样确认

投标人须对服装颜色款式、面料、工艺负责，并在生产前打样送学校再次确认。投标人须自行考虑报价风险。投标人必须在打样经学校确认后方可进行批量生产，否则产生的异议与拒收及相关损失，采购人及学校不承担责任。

- 八、生产加工

1.必须严格把好学生服装生产质量关。企业中标后在生产中选用面料、辅料应有质量合格检测，正规渠道正规厂家购入，生产加工的服装须符合国家及行业标准。

2.为使学生服装真正做到学生满意、家长满意、学校满意，投标人须派专人对学生身高三围等尺寸进行实测及记录并据此生产。投标企业必须做到及时调换不合身的服装，不得借故拖延。对服装质量差、售后服务差、学生反响强烈的企业，视为违约行为，将取消其已中标的学生服装生产资格和下次投标资格。

- 九、伴随服务

1.投标人负责把货物运送至采购人指定地点。

2.投标人必须严格按照采购人规定的时间计划，完成量体、采购、加工、送货等工作。

- 十、质量保证及售后服务要求

1.对于本项目所有校服，品质要符合校服安全与质量符合《中小学生校服》（GB/T31888-2015）、《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB18401-2010）、《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》（GB31701-2015）、《消费品使用说明第4部分：纺织品和服装》（GB/T5296.4-2012）等国家标准，其中羽绒类服装按《羽绒服装》（GB/T14272-2021）标准。

2.在服装送达时要提供符合以上要求的成衣检查报告。

3.投标人应承诺在接到购买方电话4小时响应、一周内修复。另校服存在质量问题，保证在一周内响应并处理。

4.投标人应落实本单位联系人、联系电话等服务信息供购买方日常联系。

- 十一、验收要求

1.到货验收

投标人须对服装按班级编码编号，编名后打包送达学校，学校协助投标人进行学生服的分发工作。对存在明显缺陷的服装，投标人须在7日内予以免费更换。到货时投标人须提供本次生产的学生服的成衣检测报告，学校及相关权利人在服装分发完之前进行到货验收。

2.日常督查及抽查

投标人须在生产加工前，将用于本次采购的学生服面料、辅料的检测报告提供至采购人处备案，不得弄虚作假。学校可以根据反馈信息委托同级（或上级）质量技术监督局（或工商局）对学生服装生产、服装成品进行定期或不定期的质量检查、抽查。

- 十二、供货时间及地点

1.供货时间：在合同签订后，投标人根据确定校服样衣款式确定供货时间，夏装校服供应时间最迟不超过2025年9月1日，春秋季服装和正装最迟不超过2025年9月30日，冬装不超过2025年10月30日。

2．每批次交货时需同时向学校提供该批次学生服装由第三方法定检验机构提供的合格检测报告及成衣质量标识，每批次留样2套至学校处备查。

3.地点：舟山市普陀第二中学和舟山市普陀区武岭中学。

- 十三、付款方式

1. 学生家长自愿通过指定渠道订购，可整套或单套购买。货款由学生家长自行支付给中标人。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，应根据实际使用量供货。

3.投标人需在中标后免费提供所中标对应学校的烈士子女、 孤儿、残疾儿童、贫困生等特殊学生的校服（贫困生按上级部门认定的贫困生人数为准）。

- 4.合同款按照实际结算数量和投标中标投标单价进行结算，实行单价固定合同。

5.服装数量最后按照实际采购为准。

十四、合同期限

合同期限为三年，自合同生效之日起算。（合同一年一签，合同期满后经学校、家长代表和学生代表评价合格后可签下一轮合同。）

十五、报价要求

1.投标人应根据招标文件报出单价。合同单价一旦核实确认，不得再做更改。对投标人漏报致使标上未能达到需求的功能和效果，其费用和后果由投标人自行负责。

2.在符合总体要求的前提下，投标人可对招标文件中没有提及的内容，按自己的理解适当增加，但有关价格及费用必须在投标书中单独列出，并说明理由。

3.所有报价均应已包含国家规定的所有税费。

4.投标总报价应包含完成项目的所有报价，不能在投标报价之外还有其他费用出现。