|  | 服务器与平台软件 | 修改前 | 修改后 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 操作系统 | 安全性：麒麟操作系统通过多方面有效保障系统的安全性，包括增强的身份认证、细粒度的自主访问控制、多策略融合的强制访问控制、主动标记的执行控制机制、管理员分权机制、多级安全机制、完整性保护机制、可信启动、可信度量、可信软件栈、安全管控软件、安全管理软件、安全控制中心、安全加固软件、安全审计、网络安全、数据加密、数据备份、客体重用、沙箱保护机制和国密算法支持等安全机制，提供全新升级的安全中心、文件保护箱和日志查看器等安全套件，可有效防止病毒、木马入侵，加强了数据的安全性保提高了系统运行环境的安全性以及保证了违规操作的不可抵赖性。 身份认证：身份认证是银河麒麟操作系统的主要安全机制之一，身份认证必须准确鉴别用户的身份，以便为访问控制和安全审计打下坚实的基础。银河麒麟操作系统提供用户UID 唯一性保护功能，确保系统遗留用户的文件的安全隔离；提供用户密码强度的检查方案、多种密码算法支持，为系统账户安全提供安全保障。 国密算法支持：银河麒麟操作系统的国密算法模块包括内核算法模块、OpenSSL 模块、PAM 模块和Kysec模块。银河麒麟操作系统内核算法模块实现了一套通用的密码算法框架，对算法进行统一管理，并提供算法接口供其他模块使用，支持SM2、SM3 和SM4 算法；OpenSSL 模块是软件包，支持SM2 密钥对生成、SM2 加解密、SM2 签名验签、SM2 密钥交换、SM3 和SM4 算法；PAM 模块向系统提供认证服务，支持SM3 算法，对用户口令进行摘要计算，并以摘要值的形式完成用户口令的存储和校验；Kysec 模块主要实现应用来安装控制、应用执行控制、内核模块保护、文件保护、分区加密、文件系统加密和安全通信等安全功能，支持SM3 算法，对全盘文件进行摘要计算，以摘要值的形式完成文件特征存储及文件完整性的校验。 | 国密算法支持：国密算法模块包括内核算法模块、OpenSSL 模块、PAM 模块和Kysec模块。操作系统内核算法模块实现了一套通用的密码算法框架，对算法进行统一管理，并提供算法接口供其他模块使用，支持SM2、SM3 和SM4 算法；OpenSSL 模块是软件包，支持SM2 密钥对生成、SM2 加解密、SM2 签名验签、SM2 密钥交换、SM3 和SM4 算法；PAM 模块向系统提供认证服务，支持SM3 算法，对用户口令进行摘要计算，并以摘要值的形式完成用户口令的存储和校验；Kysec 模块主要实现应用来安装控制、应用执行控制、内核模块保护、文件保护、分区加密、文件系统加密和安全通信等安全功能，支持SM3 算法，对全盘文件进行摘要计算，以摘要值的形式完成文件特征存储及文件完整性的校验。 安全性：通过多方面有效保障系统的安全性，包括增强的身份认证、细粒度的自主访问控制、多策略融合的强制访问控制、主动标记的执行控制机制、管理员分权机制、多级安全机制、完整性保护机制、可信启动、可信度量、可信软件栈、安全管控软件、安全管理软件、安全控制中心、安全加固软件、安全审计、网络安全、数据加密、数据备份、客体重用、沙箱保护机制和国密算法支持等安全机制，提供全新升级的安全中心、文件保护箱和日志查看器等安全套件，可有效防止病毒、木马入侵，加强了数据的安全性保护 |
|  | 服务器与平台软件 | 修改前 | 修改后 |
| 3 | 数据库 | 金仓数据库管理系统 纵深防御，确保安全:KingbaseES是国内首个通过商用密码二级认证的数据厂商。作为国内安全等级最高（同时通过公安部安全四级与EAL4+、中国国家信息安全产品认证、网络关键设备和网络安全专用产品证书）的数据库系统，在保障用户数据安全方面，KingbaseES 提供了丰富的安全策略、同时还进行了多项安全性增强改进 高度容错，稳定可靠:针对企业级关键业务应用的可持续服务需求，KingbaseES提供可在电力、金融、电信等核心业务系统中久经考验的容错功能体系，通过如数据备份、恢复、同步复制、多数据副本等高可用技术，确保数据库724小时不间断服务，实现99.999%的系统可用性 应用迁移，无损高效:针对从异构数据库将应用迁移到KingbaseES的场景，KingbaseES一方面通过迁移评估工具实现异构数据库兼容性评估、迁移转换，降低数据库的迁移成本和周期，另一方面通过智能便捷的数据迁移工具，实现无损、快速数据迁移；另外，KingbaseES 还提供高度符合标准（如SQL、ODBC、JDBC等）、并兼容主流数据库（如Oracle、SQL Server、MySQL等）语法的服务器端、客户端应用开发接口，可最大限度地降低迁移成本。不但如此，KingbaseES 迁移工具能够自动选择迁移失败的对象，实现再次迁移。 人性设计，简单易用:KingbaseES 版本提供了全新设计的集成开发环境（IDE）和集成管理平台，能有效降低数据库开发人员和管理人员的使用成本，提高开发和管理效率。 | 一、基本要求 1.硬件支持 可运行在国内外主流软硬件平台上，支持x86架构的PC Server。并支持鲲鹏、飞腾、龙芯、申威、兆芯、海光等国产CPU。 2.操作系统 支持Linux主流操作系统。并支持国产操作系统。 3.云平台支持 支持云平台的快速部署和配置；提供可集成到云平台的数据库管理工具； 处理，必须完全支持如Unicode，GB2312、GB18030、GBK、EUC_CN、EUC_JP、EUC_KR等常用字符集，支持UTF-8、UTF-16等国际编码 5.多种SQL标准 支持当前主流的数据库技术标准，如：ANSI/ISO SQL89、ANSI/ISO SQL92、ANSI/ISO SQL99、ODBC、X/Open、CLI、JDBC等。 6.多种开发接口 支持多种开发接口及技术框架。 二、性能要求 1.数据处理能力 数据库容量最大支持PB级以上 2.并行 支持多种场景下的并行处理。包括：并行数据加载、表扫描并行处理、表连接并行处理、聚集的并行处理、存储过程的并行执行、逻辑备份/恢复的并行处理、物理备份/恢复的并行处理。 3.缓存 支持执行计划缓存 4.事务处理机制 具备完善的事务处理机制，支持高并发场景下的事务处理；支持数据库的库、表、页、行、键等多级别的锁机制。 5.数据类型 支持整型、浮点数值类型；支持定长、变长字符串类型；支持时间、日期、时间戳类型；支持BLOB、CLOB大对象数据类型；支持XML类型，支持对象数据库和多媒体数据的存储管理；支持枚举类型，范围类型，数组类型；支持UUID类型，支持json/jsonb类型。 6.内置函数 提供丰富的内置函数。包括：数学函数、字符串函数、日期时间函数、聚集函数、大对象函数、XML处理函数等 支持用户根据自己的业务要求定义专有数据类型、操作符和函数，满足用户专有数据格式的存储和计算要求。 7.表 支持主键约束、唯一约束、外键约束、检查约束、默认约束。支持外键约束中的MATCH/ON DELETE/ON UPDATE子句。支持约束的延迟。 8.视图 支持force view、物化视图的更新。 9.索引 支持完备的索引机制，包括HASH索引、多维数据索引、函数索引、GIN索引、唯一索引、非唯一索引、聚簇索引、非聚簇索引、支持BRIN索引，支持BLOOM索引，支持组合索引，支持用户定义的索引策略，支持索引重建功能。支持多种复杂环境下的查询处理技术：基于代价的查询优化、SQL语句转换、执行计划选择、代价评估模型等,具备高效的数据访问能力支持快速的即席查询处理能力。 10.触发器 触发器支持语句执行前、执行后和可替换型三种方式；支持instead of 触发器，支持行级触发器，支持事件触发器。 11.PL过程语言支持 支持PL/SQL、PL/C；支持自定义类型、存储过程、函数、匿名块；支持对存储过程的调试。 12.数据访问 支持数据的查询、插入、合并、更新、删除；支持connect by层次查询；支持WITH子句。 13.外部数据访问 支持访问多种格式的数据文件 支持访问同构和异构数据库，实现数据查询和数据更新； 14.全文检索 支持对表中的增量数据无需重建索引，应用程序无需中断。支持对中文、英文进行分词检索、支持全文索引的增量更新。 15.OLAP 支持常用的窗口函数。 16.迁移 支持与异构数据库之间数据的平滑迁移；支持应用系统到异种数据库平台上的平滑移植，提供数据和应用移植的图形化集成工具。 17.存储管理 支持数据库、表空间级别的高级存储管理功能；支持数据库、表空间等对象的存储自动化管理功能；支持存储的自动增长、与收缩，无须用户干预。支持事务日志的压缩 18.内存管理 支持数据库核心参数根据系统负载情况自动调整；支持内存缓冲区、排序内存、并发控制内存等内存对象之间的动态分配，更好的适应负载的动态变化，同时简化DBA的日常优化工作量。 三、高可用 1.集群 支持主备集群、共享存储集群以及读写分离集群架构部署。 支持多节点集群功能，保证数据库的7X24小时高可用性，集群节点之间可实现负载均衡。 支持高可用模式数据库集群，可在线增加和删除节点；在数据库节点发生故障时，应用连接可自动切换到其它节点；支持读写分离集群，可通过客户端来实现读、写事务的自动分离，读事务支持在多节点备机执行，写事务在主机执行，减轻主机的负载，提高系统的并发能力。 2.物理同步 支持同步模式（SYNC）、异步模式（ASYNC）、级联模式。同步模式下支持3个以上个同步数据节点。 3.逻辑同步 支持数据同步；支持断点续传。 4.镜像 支持磁盘镜像 5.备份恢复 支持物理备份恢复(完全、增量)，支持基于时间点的恢复，支持控制文件多副本机制；支持逻辑备份恢复(库级、模式级、表级)。支持备份压缩。 四、安全性 1.身份认证 支持设置口令复杂度，可以从口令长度、是否包含字母、数字、特殊字符等方面对口令复杂度进行设置。支持对用户资源进行限制，包括口令有效期、会话空闲期、最大会话数等方面进行限制。可以锁定和解锁用户。 2.访问控制 支持自定义用户角色。支持授予、回收、转授权限，支持级联回收权限。支持授予创建表、视图、存储过程/函数、触发器、索引、序列、用户、角色等对象的系统权限。支持授予数据库对象上的INSERT、UPDATE、DELETE、SELECT、EXECUTE等对象权限，对象权限最小粒度到列级。 3.传输加密 支持基于SSL传输加密；支持加密证书、OpenSSL；支持国标安全证书、支持JDBC、ODBC数据访问接口的传输加密； 4.资源配额 支持对用户的安全属性与可访问资源进行限制，并提供对表的空间配额限制，防范各类恶意抢占资源的攻击。 5.日志与审计 支持会话级日志跟踪，支持对会话所执行的SQL语句，CPU耗时，执行计划，使用内存等内容进行记录系统日志。 五、可维护性 1.数据库对象管理 支持不同硬件平台和版本的数据库进行集中式的统一管理。完成诸如启停数据库、备份、恢复、建表、建用户、复制管理等数据库管理工作；支持数据库对象管理、支持数据库的集群配置管理。 2.健康状态检查 支持对数据库系统进行健康状态检查，包括：物理存储的检查，包括数据文件、归档文件、日志文件、控制文件对象一致性检查，数据块、数据字典资源使用的检查，包括自动回收、长事务、连接百分比、磁盘、IO、内存、CPU等系统负载情况数据库可用性检查，包括授权检测，版本检测运行状态检查，包括用户数量、锁等待、IO调度策略、网络是否可用 3.运行状态可视化分析 支持对数据库系统的运行状态进行分析，并可实现可视化的展示，分析内容包括：数据传输、预编译比例、查询间隔、状态；连接占比、分库、分用户；会话（用户、主机、应用）；缓存检查点，文件检查点、间隔、活动状态；临时文件尺寸、数量、状态；最多次被等待的查询、等待次数最多的查询；查询（类型、数据库、持续时间、主机、时间）；查询（最慢、次数最多）；报错信息； 4.监控 运行状态监控：缓存、内存、用户活动、连接、磁盘、提交、回滚、会话、锁；监控对象管理：监控对象的设置、指令下发；运行管理报告：监控报告、管理报告；系统参数设置：界面设置、收集项配置、告警配置 支持数据库的联机维护功能。 |

|  | 服务器与平台软件 | 修改前 | 修改后 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 中间件 | TongWeb V7.0 | 一、功能要求 1.遵循国际标准，必须逐个通过Java EE 5、6、7、8 四个标准规范的官方兼容认证 2. 产品应具备良好的生态环境适应能力，支持多种主流国产操作系统，如麒麟OS、统信UOS等；支持多种主流国产数据库系统，如达梦、金仓、神通、南大通用等。 3. 支持集群部署，提供集群管理工具。 4. 内置类加载冲突检测工具，可以检测出应用部署和运行过程中哪些类存在类加载冲突问题，并能自动生成冲突检测报告，方便快速定位和解决应用类加载问题。 5. 支持在管理控制台页面上配置异步日志，保证日志输出的同时降低对应用系统性能的影响。 6. 支持命令行审计功能，能记录每次命令行操作。 7. 内置快照功能，能够对服务器及应用程序的运行时信息进行捕获。 二、性能要求 1. 要求在全国产环境下满足至少五十万在线用户访问能力，并且长时间运行稳定，中位响应时间低于200毫秒，90%平均响应时间低于400毫秒，95%平均响应时间低于500毫秒，99%平均响应时间低于700毫秒。 |

|  | 五层开标中心综合办公 | 修改前 |  | 修改后 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 24口接入交换机 | 1.1U机架，实配固化千兆电接口数≥24个，万兆SFP光口≥4个，最大可用端口≥28个 2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps |  | 48口接入交换机 | 1.1U机架 ，实配固化千兆电接口数≥48个，万兆SFP光口≥4个，最大可用端口≥52个； 2.交换容量≥432Gbps，包转发率≥144Mpps |  |  |
|  | 二层设备网 | 修改前 |  |  | 修改后 |  |
| 44 | 24口poe接入交换机 | 1.支持标准IEEE 802.11be、IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac wave2/wave1、IEEE 802.11a/b/g/n同时工作。 2.支持双频5条流，整机最大接入速率3570Mbps。 3.标准86面板AP，整机自带：1个上联10/100/1000/2500Mbps自适应以太网接口，1个下联10/100/1000Mbps自适应以太网接口。 4.支持标准PoE以太网供电（支持IEEE 802.3af/802.3at兼容供电） |  |  | 1.1U机架，实配固化千兆电接口数≥24个，万兆SFP光口≥4个，最大可用端口≥28个 2.支持PoE供电口≥24个，整机最大PoE供电功率370W，单端口最大PoE供电功率30W 3.交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps |  |
| 45 | 24口接入交换机 | 1.支持标准IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be协议。 2.支持双频，整机最大接入速率≥3570Mbps。 3.放装AP，支持≥1个2.5G固化以太网接口。 4.支持标准PoE以太网供电（支持IEEE 802.3at兼容供电） |  |  | 1.1U机架，实配固化千兆电接口数≥24个，万兆SFP光口≥4个，最大可用端口≥28个 2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps |  |
|  | 一层综合办公 |  | 修改前 |  |  | 修改后 |
| 48 | 24口poe接入交换机 |  | 1.支持标准IEEE 802.11be、IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac wave2/wave1、IEEE 802.11a/b/g/n同时工作。 2.支持双频5条流，整机最大接入速率3570Mbps。 3.标准86面板AP，整机自带：1个上联10/100/1000/2500Mbps自适应以太网接口，1个下联10/100/1000Mbps自适应以太网接口。 4.支持标准PoE以太网供电（支持IEEE 802.3af/802.3at兼容供电） |  |  | 1.1U机架，实配固化千兆电接口数≥24个，万兆SFP光口≥4个，最大可用端口≥28个 2.支持PoE供电口≥24个，整机最大PoE供电功率370W，单端口最大PoE供电功率30W 3.交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps |
|  | 一层设备网 |  |  |  |  |  |
| 54 | 24口poe接入交换机 |  | 1.支持标准IEEE 802.11be、IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac wave2/wave1、IEEE 802.11a/b/g/n同时工作。 2.支持双频5条流，整机最大接入速率3570Mbps。 3.标准86面板AP，整机自带：1个上联10/100/1000/2500Mbps自适应以太网接口，1个下联10/100/1000Mbps自适应以太网接口。 4.支持标准PoE以太网供电（支持IEEE 802.3af/802.3at兼容供电） |  |  | 1.1U机架，实配固化千兆电接口数≥24个，万兆SFP光口≥4个，最大可用端口≥28个 2.支持PoE供电口≥24个，整机最大PoE供电功率370W，单端口最大PoE供电功率30W 3.交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps |

|  | 3F东50.63（公安共享办公室）（利旧）5F东公共区域（利旧）5F见证室（利旧） | 修改前 | 修改后 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | LCD拼接屏支架 | 气动前维护壁挂支架 可前维护 快速安装 标配物料 支持现场扩容 适合5行10列以内的拼接规模 产品配置：仅壁挂支架，无更多配置 材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等 备注说明：需要承重墙，且墙面平整； 因需要前后运动，实际物理拼缝会较理论更大 颜色：黑色 厚度：支架+屏幕=123.2+屏幕 表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米 LOGO：支架主体中性，包装或标签上带HIKVISION； 弧度：0° 适用规模：不超过5行 可定制范围：厚度，颜色，四周封板 | 气动前维护壁挂支架 可前维护 快速安装 标配物料 支持现场扩容 适合5行10列以内的拼接规模 产品配置：仅壁挂支架，无更多配置 材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等 备注说明：需要承重墙，且墙面平整； 因需要前后运动，实际物理拼缝会较理论更大 颜色：黑色 厚度：支架+屏幕=123.2+屏幕 表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米 弧度：0° 适用规模：不超过5行 可定制范围：厚度，颜色，四周封板 |

|  | 1F监控中心3*4拼接屏电视墙 | 修改前 | 修改后 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 超高清解码器 | 超高清解码器 视频输入 • 支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入 视频输出 • 支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力为单口260 W • 支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出 视频编解码 • 采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码 • 支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换 • 最大支持3200w分辨率解码，具有192个解码通道，支持96路200W，或192路720P视频同时解码上墙 • 支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示 电视墙功能 • 支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持4个1080P或2个4K图层,单窗口支持1/4/6/8/9/16/25/36窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组 • 支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过smartwall客户端进行桌面投屏上墙 • 支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作 • 支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作 视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG 解码分辨率：最高3200W像素 视频解码通道：192 视频解码能力：H.264/H.265：支持6路3200 W，或6路2400 W，或12路1200 W，或24路800 W，或30路600W，或48路400 W，或96路1080P，或192路720P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力） MJPEG：12路1080P及以下分辨率实时解码 单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25,36 场景数量：64 视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz 视频输出接口类型：12路HDMI 1.4，支持4K 视频输入分辨率：3840×2160@30Hz、1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1600×1200@60Hz、1280×960@60Hz、1680×1050@60Hz、1440×900@60Hz、1366×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz 【自定义分辨率】 1.60Hz，宽度800~1920，高度600~1200 2.30Hz，宽度800~3840，高度600~2160 3.宽度4对齐，高度2对齐 视频输入接口：2路HDMI 1.4，最大支持4K（仅奇数口） 音频输出接口类型：HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 音频解码格式：G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM 机箱接口：RJ45 10M/100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口*2； 光口 100base-FX/1000base-X*2， 支持光电自适应；报警输入*8；报警输出*8；232接口 *1（RJ45）；485接口*1；USB 2.0接口*2 功耗：＜120 W 周界防范场景：支持接入具有周界防范功能的前端摄像机，支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车的检测，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。 | 超高清解码器 视频输入 • 支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入 视频输出 • 支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力为单口260 W • 支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出 视频编解码 • 采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码 • 支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换 • 最大支持3200w分辨率解码，具有192个解码通道，支持96路200W，或192路720P视频同时解码上墙 • 支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示 电视墙功能 • 支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持4个1080P或2个4K图层,单窗口支持1/4/6/8/9/16/25/36窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组 • 支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可进行桌面投屏上墙 • 支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作 • 支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作 视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG 解码分辨率：最高3200W像素 视频解码通道：192 视频解码能力：H.264/H.265：支持6路3200 W，或6路2400 W，或12路1200 W，或24路800 W，或30路600W，或48路400 W，或96路1080P，或192路720P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力） MJPEG：12路1080P及以下分辨率实时解码 单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25,36 场景数量：64 视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz 视频输出接口类型：12路HDMI 1.4，支持4K 视频输入分辨率：3840×2160@30Hz、1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1600×1200@60Hz、1280×960@60Hz、1680×1050@60Hz、1440×900@60Hz、1366×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz 【自定义分辨率】 1.60Hz，宽度800~1920，高度600~1200 2.30Hz，宽度800~3840，高度600~2160 3.宽度4对齐，高度2对齐 视频输入接口：2路HDMI 1.4，最大支持4K（仅奇数口） 音频输出接口类型：HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 音频解码格式：G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM 机箱接口：RJ45 10M/100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口*2； 光口 100base-FX/1000base-X*2， 支持光电自适应；报警输入*8；报警输出*8；232接口 *1（RJ45）；485接口*1；USB 2.0接口*2 功耗：＜120 W 周界防范场景：支持接入具有周界防范功能的前端摄像机，支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车的检测，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。 |

|  | 监控系统前端设备 | 修改前 | 修改后 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能网络半球摄像机 | 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON） 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 调节角度：水平：0°~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：107.4°~39.8°，垂直视场角：56°~22.4°，对角视场角：130.1°~45.7° 红外波长范围：850 nm 补光灯类型：红外鳞镜补光，4颗灯珠 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 复位：支持 接口类型：外甩线 RS-485：1路RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 电源输出：DC12 V，50 mA 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 电源接口类型：3芯电源接口 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Type 1，Class 3 线缆长度：25 cm 电流及功耗：DC：12 V，0.8 A，最大功耗：10.2 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.24 A~0.18 A，最大功耗：10.3 W 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 防护：IP67 摄像机采用半弧形鳞片状镜面反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠。 灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后,灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。 | 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON） 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 调节角度：水平：0°~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：107.4°~39.8°，垂直视场角：56°~22.4°，对角视场角：130.1°~45.7° 红外波长范围：850 nm 补光灯类型：红外鳞镜补光，4颗灯珠 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 复位：支持 接口类型：外甩线 RS-485：1路RS-485接口，半双工模式 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 电源输出：DC12 V，50 mA 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 电源接口类型：3芯电源接口 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Type 1，Class 3 线缆长度：25 cm 电流及功耗：DC：12 V，0.8 A，最大功耗：10.2 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.24 A~0.18 A，最大功耗：10.3 W 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 防护：IP67 摄像机采用半弧形鳞片状镜面反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠。 灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后,灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。 |

|  | 监控系统前端设备 | 修改前 | 修改后 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 垂直客流摄像机 | 室内1/2.7"双目智能垂直客流统计摄像机 采用背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用 采用双目立体视觉技术，结合智能算法支持分类统计人员进入、离开情况 适用于商场、写字楼、电梯、公共交通工具等场景 采用双目立体视觉技术，基于双镜头的立体摄像，获取目标的立体信息，结合智能算法计算出客流人数及行走方向 设备算法结合RGB图像信息，基于深度学习算法对目标进行复核，对非人体目标进行过滤，大幅度提升客流计数的准确率 支持分类统计人员进入、离开情况 支持内置存储（EMMC） 支持实时数据上传和周期上传，邮件报表支持日报表、周报表、月报表和年报表 支持高度过滤 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0.0176 Lux @（F2.25，AGC ON） 黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0.0035 Lux @（F2.25，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.0 mm @F2.25，水平视场角：104.5°，垂直视场角：70.5° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达6 m 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 最大图像尺寸：2560 × 1440 Wi-Fi协议：IEEE802.11b，802.11g，802.11n 频率范围：2.4 GHz~2.4835 GHz 调制方式：802.11b：CCK，DSSS 802.11g/n：OFDM 信道带宽：20/40 MHz 有效传输距离：50 m RS-485：1路RS-485 报警：1 输入(最大支持DC12V)，1 输出(最大支持DC/AC24V 1A) 网络：1路RJ45封装10 M/100 M以太网口 音频：内置1路麦克风；1路输入（Line in）；1路输出（Line out） 包装尺寸：235 × 120 × 125 mm 产品尺寸：167 × 61 × 36 mm 带包装重量：820 g 电流及功耗：DC：12 V，0.58 A，最大功耗：7.0 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.24 A~0.15 A，最大功耗：8.5 W 供电方式：DC：12 V ± 20%；支持防反接保护 PoE：36 V~57 V，802.3af，Class 3 启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 设备重量：440 g 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 支持高度过滤功能，可通 支持徘徊排除功能，当试验人员在检测区域内徘徊并未离开检测区域时，不重复统计客流数量。过IE浏览器设置人员高度上限和高度下限，开启高度过滤功能后，仅统计人员高度介于设定高度范围的数量。 | 室内1/2.7"双目智能垂直客流统计摄像机 采用背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用 采用双目立体视觉技术，结合智能算法支持分类统计人员进入、离开情况 适用于商场、写字楼、电梯、公共交通工具等场景 采用双目立体视觉技术，基于双镜头的立体摄像，获取目标的立体信息，结合智能算法计算出客流人数及行走方向 设备算法结合RGB图像信息，基于深度学习算法对目标进行复核，对非人体目标进行过滤，大幅度提升客流计数的准确率 支持分类统计人员进入、离开情况 支持内置存储（EMMC） 支持实时数据上传和周期上传，邮件报表支持日报表、周报表、月报表和年报表 支持高度过滤 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0.0176 Lux @（F2.25，AGC ON） 黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0.0035 Lux @（F2.25，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.0 mm @F2.25，水平视场角：104.5°，垂直视场角：70.5° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达6 m 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 最大图像尺寸：2560 × 1440 Wi-Fi协议：IEEE802.11b，802.11g，802.11n 频率范围：2.4 GHz~2.4835 GHz 调制方式：802.11b：CCK，DSSS 802.11g/n：OFDM 信道带宽：20/40 MHz 有效传输距离：50 m RS-485：1路RS-485 报警：1 输入(最大支持DC12V)，1 输出(最大支持DC/AC24V 1A) 网络：1路RJ45封装10 M/100 M以太网口 音频：内置1路麦克风；1路输入（Line in）；1路输出（Line out） 电流及功耗：DC：12 V，0.58 A，最大功耗：7.0 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.24 A~0.15 A，最大功耗：8.5 W 供电方式：DC：12 V ± 20%；支持防反接保护 PoE：36 V~57 V，802.3af，Class 3 启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 支持高度过滤功能，可通 支持徘徊排除功能，当试验人员在检测区域内徘徊并未离开检测区域时，不重复统计客流数量。过IE浏览器设置人员高度上限和高度下限，开启高度过滤功能后，仅统计人员高度介于设定高度范围的数量。 |

|  | 5F东130.43平方共享办公室（44人会议室） | 修改前 | 修改后 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 智能播控处理器 | 1、支持6路千兆网口输出，支持显示屏输出画面缩放。宽度范围800-4096，高度范围600-1920，最大带载390w，支持自由走线，摆脱矩形带载限制 2、支持多种播控方式 -U盘播放：可即插即播或拷贝播放，支持HEVC/H265./H264等主流编码格式的4K高清视频解码； -手机APP智能操控：可通过手机安装APP应用，实现节目制作发布和显示屏控制； -遥控器播控：可在显示屏上进行本地节目播控及简单的节目制作 3、支持Type-c接口/USB接口投屏器，支持多平台终端投屏，配合终端APP可实现无线投屏控制：镜像反控、无线快照、无线发言 4、基于Android11定制的桌面UI系统，可添加第三方APP应用 5、支持红外待机唤醒，待机进入低功耗模式，实现待机功耗小于0.5w 6、支持遥控器AI语音控制，集成丰富的语音控制指令，轻松实现屏幕控制 7、双WIFI模式，同时支持WiFi AP 和WIFI STA两种模式 8、支持手机端APP远程进行节目编辑和下发，同时支持音量、亮度、视频源等等控制 9、支持云端系统需支持集群式部署，易于横向扩展；云端管理平台无需单独安装客户端，可实现随时随地访问，融合实现：媒体管理、用户管理、角色管理、工作组管理、媒体审批、节目管理、播放器管理、播放日志管理 10、支持云端APP控制管理，平台无需单独安装客户端，可实现随时随地访问，融合实现：企业信息管理、多角色权限管理、显示屏管理、配置文件管理、售前方案配置、画面监控、配置/维护显示屏信息、显示屏故障定位及恢复（提供第三方检测报告复印件） 11、支持手机端APP进行云端的配置文件下发、显示屏连接以及屏体控制 12、支持画质效果调节，提供标准、柔和、影院、视讯4种场景模式，同时可自定义调节亮度、饱和度、对比度等参数 13、支持蓝牙5.0，可兼容蓝牙遥控器、蓝牙鼠标、蓝牙键盘、蓝牙音响等； 14、支持一路千兆以太网控制，支持TCP/IP协议，一路RS232串口，对接中控设备，一路传感器接口 15、支持逐点亮色度校正； 16、2路HDMI1.3输入，1路HDMI OUT输出 17、支持2路音频输出，1xSPDF数字音频输出接口，1x3.5mm音频输出； 18、支持2路USB2.0输入，用于多媒体播放和功能扩展 19、集成一路继电器，可以用于连接固态继电器，方便进行LED显示屏电源管理 | 1、支持6路千兆网口输出，支持显示屏输出画面缩放。宽度范围800-4096，高度范围600-1920，最大带载390w，支持自由走线，摆脱矩形带载限制 2、支持多种播控方式 -U盘播放：可即插即播或拷贝播放，支持HEVC/H265./H264等主流编码格式的4K高清视频解码； -手机APP智能操控：可通过手机安装APP应用，实现节目制作发布和显示屏控制； -遥控器播控：可在显示屏上进行本地节目播控及简单的节目制作 3、支持Type-c接口/USB接口投屏器，支持多平台终端投屏，配合终端APP可实现无线投屏控制：镜像反控、无线快照、无线发言 4、基于Android11定制的桌面UI系统，可添加第三方APP应用 5、支持红外待机唤醒，待机进入低功耗模式，实现待机功耗小于0.5w 6、支持遥控器AI语音控制，集成丰富的语音控制指令，轻松实现屏幕控制 7、双WIFI模式，同时支持WiFi AP 和WIFI STA两种模式 8、支持手机端APP远程进行节目编辑和下发，同时支持音量、亮度、视频源等等控制 9、支持云端系统需支持集群式部署，易于横向扩展；云端管理平台无需单独安装客户端，可实现随时随地访问，融合实现：媒体管理、用户管理、角色管理、工作组管理、媒体审批、节目管理、播放器管理、播放日志管理 10、支持云端APP控制管理，平台无需单独安装客户端，可实现随时随地访问，融合实现：企业信息管理、多角色权限管理、显示屏管理、配置文件管理、售前方案配置、画面监控、配置/维护显示屏信息、显示屏故障定位及恢复 11、支持手机端APP进行云端的配置文件下发、显示屏连接以及屏体控制 12、支持画质效果调节，提供标准、柔和、影院、视讯4种场景模式，同时可自定义调节亮度、饱和度、对比度等参数 13、支持蓝牙5.0，可兼容蓝牙遥控器、蓝牙鼠标、蓝牙键盘、蓝牙音响等； 14、支持一路千兆以太网控制，支持TCP/IP协议，一路RS232串口，对接中控设备，一路传感器接口 15、支持逐点亮色度校正； 16、2路HDMI1.3输入，1路HDMI OUT输出 17、支持2路音频输出，1xSPDF数字音频输出接口，1x3.5mm音频输出； 18、支持2路USB2.0输入，用于多媒体播放和功能扩展 19、集成一路继电器，可以用于连接固态继电器，方便进行LED显示屏电源管理 |

|  | 5F东130.43平方共享办公室（44人会议室） | 修改前 | 修改后 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 配电箱 | 控制方式：面板控制、电脑控制、电脑定时、中控控制 面板控制: 一键延时启停,紧急停止,模式切换，单键单元控制 电脑控制: 可一键延时启停，单路启停，紧急停止。对功率、温度、烟雾等状态实时检测,并保存操作记录,报警记录。 电脑定时: 每天可设置最多4组时间段，按星期启停。定好时间后，支持脱机定时运行。 中控控制: 提供MODBUS-RTU、MODBUS-TCP、MODBUS-UDP协议 自动联机，直接操作，不用人工设置 配有应急启动模块（QN-Smart/007）, PLC故障应急使用 保护内容：1）零线电缆高温保护 2）高温断电保护 3）短路保护 4）烟雾保护 输入电压：380V 输出电压：220V 额定功率：≥10KW 输出回路：≥3个单相回路（AC220V） 每路输出最大带载功率：≤3.33KW 回路状态监测：单回路 远程控制：有 分步逐级上电：有 计划任务上电：有 温度检测：有 逻辑联动控制：有 主断路器：32A断路器*1 交流接触器：32A交流接触器*1 子断路器：32A微型1P断路器*3 控制回路断路器：10A 1P+N微型漏电保护断路器*1 零地排：8位铜排*1 PLC控制器：正松PLC-180控制器*1 PLC控制电源模块：正松DC24V电源*1 串口服务器：485转USB头*1 检测到烟雾后可自动断电。 超过温度阈值后可自动断电。 输入输出均有断路器保护措施，在发生过流或短路后可以自动断电。 支持手动一键启动、停止；支持单路启动停止；支持分时段控制；支持电脑远程控制。 支持记录运行状态、异常报警（高温、烟雾）等。 网络接口：支持MODBUS-TCP协议； | 控制方式：面板控制、电脑控制、电脑定时、中控控制 面板控制: 一键延时启停,紧急停止,模式切换，单键单元控制 电脑控制: 可一键延时启停，单路启停，紧急停止。对功率、温度、烟雾等状态实时检测,并保存操作记录,报警记录。 电脑定时: 每天可设置最多4组时间段，按星期启停。定好时间后，支持脱机定时运行。 中控控制: 提供MODBUS-RTU、MODBUS-TCP、MODBUS-UDP协议 自动联机，直接操作，不用人工设置 配有应急启动模块（QN-Smart/007）, PLC故障应急使用 保护内容：1）零线电缆高温保护 2）高温断电保护 3）短路保护 4）烟雾保护 输入电压：380V 输出电压：220V 额定功率：≥10KW 输出回路：≥3个单相回路（AC220V） 每路输出最大带载功率：≤3.33KW 回路状态监测：单回路 远程控制：有 分步逐级上电：有 计划任务上电：有 温度检测：有 逻辑联动控制：有 主断路器：32A断路器*1 交流接触器：32A交流接触器*1 子断路器：32A微型1P断路器*3 控制回路断路器：10A 1P+N微型漏电保护断路器*1 零地排：8位铜排*1 PLC控制器：PLC-180控制器*1 PLC控制电源模块：DC24V电源*1 串口服务器：485转USB头*1 检测到烟雾后可自动断电。 超过温度阈值后可自动断电。 输入输出均有断路器保护措施，在发生过流或短路后可以自动断电。 支持手动一键启动、停止；支持单路启动停止；支持分时段控制；支持电脑远程控制。 支持记录运行状态、异常报警（高温、烟雾）等。 网络接口：支持MODBUS-TCP协议； |

|  | 电视机+安检门+人员通道 | 修改前 | 修改后 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 智能安检门 | 金属探测精度：最高灵敏度下，可以在门的正中间检测到1个回形针或大头针； 区位显示：产品分成33个防区，可疑物体能在每个区域准确显示； 两侧定位灯：门柱两侧均带有LED灯，能直观的通过定位灯显示违禁物品所在区域； 面板显示：采用7寸液晶屏显示。 统计人数：双侧对射红外可以准确检测到通过人数和报警人数，并能区分进入和离开人数； 联网功能：可以单机联网，通过web端进行参数配置；也可以搭配平台进行客流数据、报警数据的汇聚应用； 显示屏类型：7寸LCD 探测区位：33 灵敏度级数：255级 频率设置：20级 工作电源：110V～240V，50/60Hz 毛重：90kg 探测区内磁感应强度：在探测区左右边界各方内150mm形成的区域中，任意一点的磁感应强度都不应超过4.5μT 功耗＜30W 工作温度/湿度：-10℃─55℃；95%，无冷凝 电源输入：187V～242V，50/60Hz 探测灵敏度范围：可一键设置灵敏度，灵敏度等级为0-9999级 实时金属数值显示功能：样机切换到调试界面时，每个人通过安检门时，可显示出人身上的金属物品对应到每个防区的数值，也可以实时显示当前环境下的每个防区的环境干扰数值 显示屏实时显示信息功能：样机显示屏上可实时显示设备的红外状态、网络连接状态、机箱与门板的连接状态、金属信号强度、系统时间 远程控制：如果允许通过远程计算机或网络进行集中控制，则应提供相应的控制程序，且设备应具备远程参数调整、远程诊断及报警相关数据存储功能；当远程控制因故中断时，金属门应能自动恢复本地控制。 报警显示功能：应可在1、6、12、18、11、22、33共7种区位模式间切换；系统前后两侧都有LED灯条，可显示引起报警的金属物的高度，在门板左右均可通过LED灯条显示对应报警区域；当有金属物进入检测区域时，该区域对应的指示灯将点亮；当多个区域有报警物时，对应的区域都应显示报警；" 面板按键功能：机箱上安装有金属按键可通过按压按键实现LCD屏显示界面一键切换 联动功能：样机门板支持不少于2路报警输出接口，每路报警输出可设置持续事件、常开常闭状态及关联通行方向（可设置正向、反向、双向） | 金属探测精度：最高灵敏度下，可以在门的正中间检测到1个回形针或大头针； 区位显示：产品分成33个防区，可疑物体能在每个区域准确显示； 两侧定位灯：门柱两侧均带有LED灯，能直观的通过定位灯显示违禁物品所在区域； 面板显示：采用7寸液晶屏显示。 统计人数：双侧对射红外可以准确检测到通过人数和报警人数，并能区分进入和离开人数； 联网功能：可以单机联网，通过web端进行参数配置；也可以搭配平台进行客流数据、报警数据的汇聚应用； 显示屏类型：7寸LCD 探测区位：33 灵敏度级数：255级 频率设置：20级 工作电源：110V～240V，50/60Hz 探测区内磁感应强度：在探测区左右边界各方内150mm形成的区域中，任意一点的磁感应强度都不应超过4.5μT 功耗＜30W 工作温度/湿度：-10℃─55℃；95%，无冷凝 电源输入：187V～242V，50/60Hz 探测灵敏度范围：可一键设置灵敏度，灵敏度等级为0-9999级 实时金属数值显示功能：样机切换到调试界面时，每个人通过安检门时，可显示出人身上的金属物品对应到每个防区的数值，也可以实时显示当前环境下的每个防区的环境干扰数值 显示屏实时显示信息功能：样机显示屏上可实时显示设备的红外状态、网络连接状态、机箱与门板的连接状态、金属信号强度、系统时间 远程控制：如果允许通过远程计算机或网络进行集中控制，则应提供相应的控制程序，且设备应具备远程参数调整、远程诊断及报警相关数据存储功能；当远程控制因故中断时，金属门应能自动恢复本地控制。 报警显示功能：应可在1、6、12、18、11、22、33共7种区位模式间切换；系统前后两侧都有LED灯条，可显示引起报警的金属物的高度，在门板左右均可通过LED灯条显示对应报警区域；当有金属物进入检测区域时，该区域对应的指示灯将点亮；当多个区域有报警物时，对应的区域都应显示报警；" 面板按键功能：机箱上安装有金属按键可通过按压按键实现LCD屏显示界面一键切换 联动功能：样机门板支持不少于2路报警输出接口，每路报警输出可设置持续事件、常开常闭状态及关联通行方向（可设置正向、反向、双向） |

|  | 机房建设 | 修改前 | 修改后 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | UPS电池 | 1、标称电压：12V 2：额定容量：≥100Ah（C20，1.75V/单体、25℃） 3、内阻：约4.9mΩ（荷电状态25℃，测试设备：HIOKI 3554 BATTERY HITESTER） 4、短路电流：2500A 5、自放电：≤2%/月（25℃） 6、适用温度范围：-15℃~45℃ 7、设计寿命：10年 8、执行标准：GB/T 19639.1-2014 9、均充电压：2.40V/单体（25℃） 10、浮充电压V/单体：2.27V/单体（25℃） 11、温度补偿系数：-3.5mV/℃·单体 12、最大充电电流 ：25A | 1、标称电压：12V 2：额定容量：≥100Ah（C20，1.75V/单体、25℃） 3、内阻：约4.9mΩ 4、短路电流：2500A 5、自放电：≤2%/月（25℃） 6、适用温度范围：-15℃~45℃ 7、设计寿命：10年 8、执行标准：GB/T 19639.1-2014 9、均充电压：2.40V/单体（25℃） 10、浮充电压V/单体：2.27V/单体（25℃） 11、温度补偿系数：-3.5mV/℃·单体 12、最大充电电流 ：25A |

|  | 5F东下88.58共享办公室 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1拖4无线鹅颈话筒 | 功能特点 1.一拖四UHF无线鹅颈麦克风，两通道接收，金属外壳的1U标准机柜设计结构 2.采用数字导频和ID码身份认证技术，ID随机码多达16位，彻底解决同频、串频现象 3.用集成单芯片电路，每个窗口有2个通道，每个通道有75个频率,共有600个自由选择频点 4.接收机具有扫频功能，可自动扫描最干净的频段，避免外部信号的干扰 5.接收机、发射均配备TFT显示，信号强度，音频动态，工作频率等一目了然 6.话筒具有静音功能，实现开关机与静音的切换 7.采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度 8.内置多重静噪控制电路，拒绝外部干扰接收距离达100米 9.专门设计的语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比 10.独特的电路设计，动态大，频响宽，噪音小 技术参数 综合参数： 载波频段：UHF610-690MHz可选 频宽：80MHz 预设群组数：600个频率 动态范围：90dB 失真度：<0.5% 频率响应：30-20KHz/±2dB 信噪比：90dB 接收灵敏度：-95dBm 电源供应：DC12V-18V 1A 音频输出接口：1x6.3mm输出，4xXLR平衡输出 接收机参数： 使用电源适配器电压：DC12V 1.5A 消耗功率：7W 信噪比：>90dB 假像干扰比：>100dB 邻道干扰比：>80dB 接收灵敏度：>7uV 频率响应：40Hz-20KHz±2dB 失真率：＜0.5% 动态范围：90dB 主机尺寸：420.4x188x45mm 主机重量：1270g 发射机参数： 频率切换：红外同步 发射功率：20mW 调製方式：DQPSK 高次谐波：低于主波基准40dB以上 使用电池：3V(1.5VAA电池3节 连续使用时间：＞5小时 | 功能特点 1.一拖四UHF无线鹅颈麦克风，两通道接收，金属外壳的1U标准机柜设计结构 2.采用数字导频和ID码身份认证技术，ID随机码多达16位，彻底解决同频、串频现象 3.用集成单芯片电路，每个窗口有2个通道，每个通道有75个频率,共有600个自由选择频点 4.接收机具有扫频功能，可自动扫描最干净的频段，避免外部信号的干扰 5.接收机、发射均配备TFT显示，信号强度，音频动态，工作频率等一目了然 6.话筒具有静音功能，实现开关机与静音的切换 7.采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度 8.内置多重静噪控制电路，拒绝外部干扰接收距离达100米 9.专门设计的语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比 10.独特的电路设计，动态大，频响宽，噪音小 技术参数 综合参数： 载波频段：UHF610-690MHz可选 频宽：80MHz 预设群组数：600个频率 动态范围：90dB 失真度：<0.5% 频率响应：30-20KHz/±2dB 信噪比：90dB 接收灵敏度：-95dBm 电源供应：DC12V-18V 1A 音频输出接口：1x6.3mm输出，4xXLR平衡输出 接收机参数： 使用电源适配器电压：DC12V 1.5A 消耗功率：7W 信噪比：>90dB 假像干扰比：>100dB 邻道干扰比：>80dB 接收灵敏度：>7uV 频率响应：40Hz-20KHz±2dB 失真率：＜0.5% 动态范围：90dB 发射机参数： 频率切换：红外同步 发射功率：20mW 调製方式：DQPSK 高次谐波：低于主波基准40dB以上 使用电池：3V(1.5VAA电池3节 连续使用时间：＞5小时 |