台州市椒江区市政公用事业服务中心椒江区天桥及地下通道日常运行管理项目

预算询价函

建经投资咨询有限公司有限公司受台州市椒江区市政公用事业服务中心委托，就台州市椒江区市政公用事业服务中心椒江区天桥及地下通道日常运行管理项目进行预算询价。

一、各潜在供应商预算部分征求意见范围：

1.各供应商按照实际情况对预算金额进行测算并进行填报，详见附件项目采购预算调查表。

二、调查征求意见回复

1.递交时间：2025年07月09日下午17：00前。

2.递交方式：各供应商填写项目采购预算调查表，以发送电子邮箱形式1060311471@qq.com；如现场送达的则送至浙江省台州市椒江区爱华路18号新台州大厦16A。

3.接收代理机构：建经投资咨询有限公司有限公司。

4.联系人：张子恩；联系电话：0576-88550075、15857694343。

逾期送达的或个人提供的预算调查不予受理。

三、合格的修改意见和建议书要求

1.项目采购预算调查表需加盖单位公章和法人代表签字，提供PDF盖章版、WORD版电子稿，是授权代理人签字的，必须出具争对该项目的法人代表授权书及联系电话。

2.各供应商提出预算金额必须是真实有效的，可附相关依据，如发现存在提供虚假材料或恶意扰乱采购正常秩序的，一经查实将提请有关采购管理机构，列入不良行为记录。

四、注意事项

1.本次仅供采购人征求预算所用，代理机构不对供应商提出的其他意见或建议进行书面回复，采购需求以采购人正式发布的采购文件为准。

附件一：

项目采购预算调查表

| 采购项目名称 | 台州市椒江区市政公用事业服务中心椒江区天桥及地下通道日常运行管理项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算询价金额 | （按1年计） |  |  |
| 需求调查时间 | 年 月 日 |  |  |
| 调查对象名称 |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 注：填写上方中表格标黄处单价限价及最高投标限价。 序号; 名称; 类别; 数量; 单价限价; 最高投标限价 （元/年）; 备注. 1; 日常运行管理; 保安 、 保洁等物业服务; 保安人员（仅中心医院天桥）; /; /; 元; 根据劳动合同法要求，合理配置保安、保洁岗位人员数. 保洁人员; 不得低于4人; /; 元. 地道出入口顶棚、天桥顶棚玻璃、立面大清洗; 8座; 元/季/座; 元; 地道出入口顶棚、天桥顶棚玻璃、立面大清洗（8座天桥每座每季度大清洗一次）. 隧道洞顶大清洗; 4洞; 元/季/洞; 元; 隧道洞顶大清洗（4洞每洞每季度大清洗一次）. 土建设施维保养护、机电设施维保养护、附属设施维保养护 （市府大道地下通道不含广告栏）； 防汛防台、防冰雪、重大活动、节日保障等; 市府大道地下通道; 1027.65㎡; /; ## 元; 具体设施状况实地踏勘. 客运总站天桥; 388.45㎡; /; 元. 台州一中天桥; 384.24㎡; /; 元. 中心医院天桥; 261.21㎡; /; 元. 开元天桥; 376.96㎡; /; 元. 开发大道人行天桥; 323.65㎡; /; 元. 书生中学人行天桥; 282.4㎡; /. 枫南小区东侧人行天桥; 280㎡; /; 元. 3; 电梯维保; 自动扶梯; 16台; 元; 元; 具体设施状况实地踏勘. 垂直电梯; 2台; 元. 4; 包干价部分最高限价（元/年）; 元; 元/年. |
| 单位及其负责人 签字盖章 | 签字或盖章： 公章: 年 月 日 |  |  |

可后附相关说明。

一、项目概况

1、养管设施概况

1.1椒江区东海大道人行天桥位于台州经济开发区东海大道上，中心大道与广场南路之间路段，人行天桥跨东海大道，北侧为耀达路主入口，南侧为中心医院北门。人行天桥为“Z”字型人行天桥，主桥上部结构采用钢桁架梁结构，主墩采用钢筋混凝土矩形柱，柱下接承台。梯道设上下自动扶梯，梯道反侧设垂直电梯；基础采用钻孔灌注桩基础。人群荷载按《城市人行天桥与人行地道技术规程》（CJJ69-95）取用主桥4.0KN/㎡，栏杆推力2.5KN/m；主桥跨度32.1m，净宽3.9m，桁架梁宽4.5m，梯道宽2.8m；车辆通行净高5.0m并设有限高标识。天桥主梁布置于平台上，两侧平台下各布置一个带半径为10cm倒角的100X200cm的矩形实心墩。实心墩下布置厚度150cm，长800cm，宽320cm的承台，承台下布置5根直径80cm的钻孔灌注桩。梯道桥墩采用桩接盖梁轻型桥墩，盖梁高1.5m，厚1.2m，基础采用直径80cm的钻孔灌注桩。桥面铺装为两层，顶层采用30X30花岗岩，底层采用3-5cm环氧树脂砂浆，桥栏杆采用圆钢管，离桥高度1.1m；桥配有4台自动扶梯，2台垂直电梯，集水井两个及配套水泵，扶梯下部空间有配电箱等供电系统。

1.2椒江区客运总站人行天桥位于82省道客运总站北侧路段，道路西侧接台州大道，东侧接学院路。天桥为“工”字型人行天桥，天桥上部结构采用（1.6+2X20+1.6=43.2）m钢箱梁通过82省道，桥面设景观装饰构架，下部结构采用圆柱墩。梯道一侧设上下自动扶梯，反侧设台阶楼梯，台阶楼梯上部结构为钢楼梯，下部结构采用圆柱墩，基础采用钻孔灌注桩基础。人群荷载按《城市人行天桥与人行地道技术规程》（CJJ69-95）取用4.5KN/㎡，栏杆水平推力2.5KN/m，竖向荷载为1.2KN/m；桥面净宽3.5m，台阶梯道净宽2.9m，总宽3.2m，单个自动扶梯1m，一侧自动扶梯总宽3.2m；桥下车行净高为5m并设有限高标识。天桥下部为钢筋混凝土花瓶墩，顺桥向厚1.0m，横桥向花瓶墩顶宽2.1m，在墩顶2.5m范围内通过圆弧渐变到1.0m，其余位置保持1.0m不变。墩下接1.6X3.6X1.5m承台，承台下接两根0.8直径桩基。梯道墩柱采用圆形截面，直径0.6m，柱下钻孔灌注桩基础直径0.8m。桥面铺装为两层，顶层采用5cm花岗岩，底层采用3cm厚环氧砂浆；翼缘外侧龙骨上设排水导流槽；桥栏杆采用圆钢管，离桥高度1.1m；桥配有4台自动扶梯，集水井两个及配套水泵，扶梯下部空间有配电箱等供电系统。

1.3椒江区台州一中人行天桥位于椒江区枫南东路台州一中南门路段，道路西侧接屷崦路，东侧接经东路。天桥为“工”字型人形天桥，主桥上部结构采用两跨（1.6m+2X21m+1.6m）钢箱梁通过枫南东路，下部结构采用矩形墩，墩下接承台。梯道一侧设上下行自动扶梯，反侧设台阶楼梯，台阶楼梯上部结构为钢楼梯，下部结构采用圆柱墩，基础均采用钻孔灌注桩基础。人群荷载按《城市人行天桥与人行地道技术规程》（CJJ69-95）取用4.5KN/㎡,栏杆水平推力2.5KN/m，竖向荷载为1.2KN/m；桥面净宽2.9m，总宽3.2m，单个自动扶梯1m，一侧自动扶梯总宽3.2m；桥下车行净高为5m并设有限高标识。天桥下部为钢筋混凝土矩形墩柱，顺桥向厚0.7m，横桥向花瓶墩顶宽2.1m，柱下接承台，承台尺寸1.6X3.6X1.5。桥墩钻孔灌注桩基础直径0.8m；梯道圆墩柱直径0.6m，钻孔灌注桩基础直径0.8m。桥面及梯道铺装面层为5cm厚花岗岩，底层为3cm厚环氧砂浆；翼缘外侧龙骨上设排水导流槽；桥栏杆采用圆钢管，离桥高度1.1m；桥配有4台自动扶梯，集水井两个及配套水泵，扶梯下部空间有配电箱等供电系统。

1.4椒江区市府大道地下通道位于台州经济开发区市府大道与耀达路路口。地道布置为“[”型，出入口均朝东设置。两侧出入口均设置了玻璃顶棚，且均设置两台自动扶梯。地道下穿市府大道，覆土厚度考虑为1.5m，设计荷载采用城-A级，人群荷载采用4kpa。通道建筑净宽为7m不包含两侧的装修和广告灯箱；净高为3.0m，不包括装修和运营设施的安装空间；人行通道采用单箱单室矩形断面，钢筋混凝土结构，顶板和侧墙均厚60cm，底板厚40cm；地道底部采用10cm厚C15混凝土垫层和30cm厚级配碎石基础，桩基础为钻孔灌注桩，桩基允许承载力1100kn；箱涵为自防水混凝土结构，采用WG-HEA轻型混凝土膨胀剂，自防水结构抗渗等级达S8；在衬砌浇筑工作缝设置钢板止水条（400X4mm），止水条与混凝土接触面设8X8mm单组份膨胀聚氨酯密封胶，在设置变形缝处中埋设桥式橡胶止水带，并在外侧设置外贴式橡胶止水带。通道内采用瓷砖铺面，在楼梯处采用花岗岩铺面，面层和地板间为防水混凝土铺装；通道内配有变电柜，应急照明，消防箱，水泵等配套设施。

1.5椒江区开元天桥位于东环大道开元酒店南侧。天桥布置为“工”型。天桥横跨东环大道，桥面净宽4m，跨度46m。桥两侧设有梯道，梯道单侧净宽2.6m，总宽2.9m；桥下车行净高为5m并设有限高标识。桥面及梯道铺装面层为5cm厚花岗岩，底层为3cm厚环氧砂浆；翼缘外侧龙骨上设排水导流槽；桥栏杆采用圆钢管，离桥高度1.1m；桥下有配电箱等供电系统。

1.6椒江区开发大道天桥位于开发大道与界牌路交叉西侧，跨越开发大道，东北侧为台州行政服务中心，西南侧为市人民警察学校。天桥布置为“工”型，主桥上部结构为单跨36.9m钢桁架，桥面宽4.1m，净宽3.5m，主墩采用钢筋混凝土矩形柱，柱下接承台，设人行梯道4座，梯道全宽2.2m，下部结构采用圆柱墩，基础均采用钻孔灌注桩。人群荷载按《城市人行天桥与人行地道技术规程》（CJJ69-95）取用，栏杆水平推力2.5KN/m，竖向荷载为1.2KN/m；桥下车行净高为5m并设有限高标识。桥面及梯道铺装面层为3cm厚花岗岩，底层为2cm厚环氧砂浆；桥栏杆采用钢化夹胶玻璃+不锈钢立柱，立柱高度离地1.1m；梯道下部空间有配电箱等供电系统。

1.7椒江区书生中学天桥位于机场路，书生中学东侧。天桥布置为“工”型。天桥横跨机场路，桥面净宽4m，跨度25.8m。桥两侧设有梯道，梯道单侧净宽2.2m，总宽2.8m；桥下车行净高为5m，并设有限高标识。桥面及梯道铺装面层为5cm厚花岗岩，底层为3cm厚环氧砂浆；翼缘外侧龙骨上设排水导流槽；桥栏杆采用圆钢管，离桥高度1.1m；桥下有配电箱等供电系统。

1.8椒江区白云山隧道位于岩屿南路，云西路以南。隧道为南北走向，双洞，隧道长133米。隧道断面行车道宽7.5米，非机动车道3.25米，两侧侧向余宽为0.25米，两侧路缘石为0.5米，总宽度为12.25米，顶部半圆拱形半径为6.125米。车道与隔离栏杆，隔离栏杆高度约为1.2米，长度约133米，两侧设有防火板，防火板高度约2.4米，长度约133米，洞顶喷涂防火涂料。

1.9椒江区乌龟山隧道位于体育场路，台州大道以西。隧道为东西走向，单向双洞，总长度为200米。隧道断面行车道宽7.5米，非机动车道为3.28米，单侧侧向余宽为0.92米，总宽度为11.7米，顶部半圆拱形半径为5.85米。洞内单侧设有非机动车道与隔离栏杆，隔离栏杆高度约为1.2米，长度约200米，两侧设有真石漆涂料防火板，防火板高度约2.4米，长度约200米，洞顶喷涂真石漆涂料。

2.0枫南小区东侧人行天桥位于台州市椒江区枫南小区东侧，台都花园小区西侧，跨越机场路。人行天桥为“工”字型，于天桥南北两侧设置人行梯道。本桥上部结构采用单跨26m钢箱梁跨越机场路，桥面设计总宽3.8m，净宽3.5m，梁体采用等截面直腹板梁形式，箱梁底宽2.3m，两悬臂各长0，75m，梁高1.0m，下部结构采用钢筋砼花瓶墩，顺桥向厚1.0m，横桥向花瓶墩项宽2.1m，在墩项高度2.5m范围内通过圆弧渐变到1.0m，其余位置保持1.0m不变。墩下接1.6×3.6×1.5m承台，承台下接2根直径0.8m柱基，梯道桥墩采用0.6m圆柱墩，接0.8m桩基。样道梯脚钢筋砼盖梁尺寸2.0×2.5×0.9m，接单根0.8m桩基。基础均采用φ800mm钻孔灌注桩基础，桩长40~43m。桥下有配电箱等供电系统。

天桥和地道设施具体参考清单见下表(天桥清单随养护项目可能微调，以现场实际为准）

1.1中心医院天桥设备设施清单

| 序号 | 设备名称 | 型号、规格 | 购置日期 | 制造单位 | 功率（KW） | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵 |  |  |  |  | 2 | 台 | 电梯集水井底 |
| 2 | 配电箱 |  |  |  |  | 2 | 台 |  |
| 3 | 桥下LED灯带 |  |  |  |  | 2 | 条 | 不在本次养护招标范围内 |
| 4 | 扶梯桥下LED灯带 |  |  |  |  | 2 | 条 | 不在本次养护招标范围内 |
| 5 | 扶梯扶手带侧LED灯带 |  |  |  |  | 8 | 条 | 不在本次养护招标范围内 |
| 6 | 主桥顶部及侧边钢化玻璃 |  |  |  |  | 52 | 块 | 数量以现场实际为准 |
| 7 | 桥下立柱射灯 |  |  |  |  | 62 | 盏 | 不在本次养护招标范围内 |
| 8 | 垂直电梯钢化玻璃 |  |  |  |  |  |  | 数量以现场实际为准 |
| 9 | 扶梯侧钢化玻璃 |  |  |  |  | 80 | 块 |  |
| 10 | 空调 |  |  |  |  | 2 | 套 | 垂梯两台 |
| 11 | 自动扶梯1#中心医院（ET75117) | 迅达9000\5.65m | 2018 | 迅达 |  | 1 | 台 |  |
| 12 | 自动扶梯2#中心医院（ET75116) | 迅达9000\5.65m | 2018 | 迅达 |  | 1 | 台 |  |
| 13 | 自动扶梯3#中心医院（ET75118) | 迅达9000\5.65m | 2018 | 迅达 |  | 1 | 台 |  |
| 14 | 自动扶梯4#中心医院（ET75119) | 迅达9000\5.65m | 2018 | 迅达 |  | 1 | 台 |  |
| 15 | 垂直电梯2#（E4750072） | 曳引驱动乘客电梯\迅达5500AP\2层2站 | 2018 | 迅达 |  | 1 | 台 |  |
| 16 | 垂直电梯1#（E4750071） | 曳引驱动乘客电梯\迅达5500AP\2层2站 | 2018 | 迅达 |  | 1 | 台 |  |
| 17 | 监控摄像机 | DS-2CD7A4XYZUV-ABCDEF型网络摄像机 | 2024 | 海康威视 |  | 4 | 台 |  |
| 18 | 电梯摄像机 | DS-2CD252XYZUV-ABCDE/DTF | 2024 | 海康威视 |  | 2 | 台 |  |
| 19 | 弱电箱 |  | 2024 |  |  | 1 | 台 |  |
| 20 | 交换机 |  | 2024 |  |  | 1 | 台 |  |
| 21 | 电梯轿厢空调 | 格力 | 2024 | 格力 |  | 2 | 套 |  |

1.2客运总站天桥设备设施清单

| 序号 | 设备名称 | 型号、规格 | 购置日期 | 制造单位 | 功率（KW） | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED投光灯1 | 1X1=1wLED，2750k，暖黄色，DC24V | 2018.9 |  | 0.138 | 138 | 套 | 不在本次养护招标范围内 |
| 2 | LED投光灯2 | 9X2=18wLED，2750k，暖黄色，AC220v | 2018.9 |  | 1.08 | 60 | 套 | 不在本次养护招标范围内 |
| 3 | LED大功率洗墙灯 | 24W/mLED,RGB+W,DC24V | 2018.9 |  | 1.80 | 74 | 米 | 不在本次养护招标范围内 |
| 4 | LED小功率洗墙灯 | 15W/mLED,3000K,暖白色，DC24V | 2018.9 |  | 1.11 | 74 | 米 | 不在本次养护招标范围内 |
| 5 | 自动扶梯LED软灯带 | 4.8w/mLED,3500K,白色，DC24V | 2018.9 |  | 0.76 | 152 | 米 | 不在本次养护招标范围内 |
| 6 | LED小功率硬灯条1 | 12W/mLED,3000K,暖白色，DC24V | 2018.9 |  | 1.74 | 145 | 米 | 不在本次养护招标范围内 |
| 7 | LED软灯带（构架） | 4.8w/m，RGB动态变色,DC24V | 2018.9 |  | 1.60 | 320 | 米 | 不在本次养护招标范围内 |
| 8 | LED投影灯 | 90w/套，LED，4200k，AC220V，四图动态循环 | 2018.9 |  | 0.45 | 5 | 套 | 不在本次养护招标范围内 |
| 9 | LED点光源 | 1.2w/个，LED，RGB+W，DC24V | 2018.9 |  | 1.04 | 860 | 个 | 不在本次养护招标范围内 |
| 10 | 多彩音符灯光小品 | LED小功率3w，装饰灯光小挂饰，专门定制，透光罩多彩 | 2018.9 |  | 0.22 | 66 | 套 | 不在本次养护招标范围内 |
| 11 | 水泵 |  | 2018.9 |  |  | 2 | 台 | 扶梯集水井底 |
| 12 | 差分器 |  | 2018.9 |  |  | 52 | 套 | 不在本次养护招标范围内 |
| 13 | 分控器 |  | 2018.9 |  |  | 7 | 套 | 不在本次养护招标范围内 |
| 14 | 脱机主控器 |  | 2018.9 |  |  | 1 | 套 | 不在本次养护招标范围内 |
| 15 | 自动扶梯1#客运总站（F8N5X671) | 奥的斯X0508\6.3m | 2018.9 | 奥的斯 |  | 1 | 台 |  |
| 16 | 自动扶梯2#客运总站（F8N5X672) | 奥的斯X0508\6.3m | 2018.9 | 奥的斯 |  | 1 | 台 |  |
| 17 | 自动扶梯3#客运总站（F8N5X673) | 奥的斯X0508\6.3m | 2018.9 | 奥的斯 |  | 1 | 台 |  |
| 18 | 自动扶梯4#客运总站（F8N5X674) | 奥的斯X0508\6.3m | 2018.9 | 奥的斯 |  | 1 | 台 |  |
| 19 | 监控摄像机 | DS-2CD7A4XYZUV-ABCDEF型网络摄像机 | 2024 | 海康威视 |  | 4 | 台 |  |
| 20 | 弱电箱 |  | 2024 |  |  | 1 | 台 |  |
| 21 | 交换机 |  | 2024 |  |  | 1 | 台 |  |
| 22 | 镀锌钢管立杆 |  | 2024 | 余姚市恒辉灯具厂 |  | 2 | 杆 |  |

1.3台州一中天桥设备设施清单

| 序号 | 设备名称 | 型号、规格 | 购置日期 | 制造单位 | 功率（KW） | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总配电箱 |  | 2018.9 |  |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 照明配电控制箱 |  | 2018.9 |  |  | 1 | 台 |  |
| 3 | LED投光灯A | 9X2=18wLED，2750k，暖黄色，AC220v | 2018.9 |  | 0.44 | 24 | 套 |  |
| 4 | LED大功率洗墙灯 | 24W/mLED,RGB+W,DC24V | 2018.9 |  | 1.95 | 78 | 米 |  |
| 5 | LED小功率洗墙灯 | 15W/mLED,3000K,暖白色，DC24V | 2018.9 |  | 1.17 | 78 | 米 |  |
| 6 | LED软灯带1 | 4.8W/mLED,3000K,暖白色，DC24V | 2018.9 |  | 0.35 | 72 | 米 |  |
| 7 | LED投光灯B | 6w/套2750k，暖黄色，DC24V | 2018.9 |  | 0.12 | 20 | 套 |  |
| 8 | LED小功率硬灯条1 | 15W/mLED,3000K,暖白色，DC24V | 2018.9 |  | 2.40 | 160 | 米 |  |
| 9 | 定制扶手LED小功率洗墙灯 | 15W/mLED,3500K,白色，DC24V | 2018.9 |  | 1.02 | 68 | 米 |  |
| 10 | 自动扶梯LED软灯带 | 4.8w/mLED,3500K,白色，DC24V | 2018.9 |  | 0.20 | 145 | 米 |  |
| 11 | LED小功率硬灯条2 | 12w/mLED,RGB,DC24V | 2018.9 |  | 0.90 | 75 | 米 |  |
| 12 | 差分器 |  | 2018.9 |  |  | 10 | 套 |  |
| 13 | 分控器 |  | 2018.9 |  |  | 3 | 套 |  |
| 14 | 脱机主控器 |  | 2018.9 |  |  | 1 | 套 |  |
| 15 | 主桥两侧透明玻璃 |  | 2018.9 |  |  | 32 | 块 | 数量以现场实际为准 |
| 16 | 自动扶梯侧钢化玻璃 |  | 2018.9 |  |  | 72 | 块 | 数量以现场实际为准 |
| 17 | 人行楼梯侧钢化玻璃 |  | 2018.9 |  |  | 36 | 块 | 数量以现场实际为准 |
| 18 | 自动扶梯1#台州一中（F8N5X667) | 奥的斯X0508\5.85m | 2018.9 | 奥的斯 |  | 1 | 台 |  |
| 19 | 自动扶梯2#台州一中（F8N5X668) | 奥的斯X0508\5.85m | 2018.9 | 奥的斯 |  | 1 | 台 |  |
| 20 | 自动扶梯3#台州一中（F8N5X669) | 奥的斯X0508\5.85m | 2018.9 | 奥的斯 |  | 1 | 台 |  |
| 21 | 自动扶梯4#台州一中（F8N5X670) | 奥的斯X0508\5.85m | 2018.9 | 奥的斯 |  | 1 | 台 |  |
| 22 | 监控摄像机 | DS-2CD7A4XYZUV-ABCDEF型网络摄像机 | 2024 | 海康威视 |  | 4 | 台 |  |
| 23 | 弱电箱 |  | 2024 |  |  | 1 | 台 |  |
| 24 | 交换机 |  | 2024 |  |  | 1 | 台 |  |
| 25 | 镀锌钢管立杆 |  | 2024 | 余姚市恒辉灯具厂 |  | 2 | 杆 |  |

1.4市府地道设备设施清单

| 序号 | 设备名称 | 型号、规格 | 购置日期 | 制造单位 | 功率（KW） | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集水井 |  | 2008.11 |  |  | 2 | 处 |  |
| 2 | 水泵 |  | 2008.11 |  |  | 2 | 台 |  |
| 3 | 变电柜 |  | 2008.11 |  |  | 1 | 台 |  |
| 4 | 动力配电柜 |  | 2008.11 |  |  |  |  |  |
| 5 | 照明配电箱 |  | 2008.11 |  |  |  |  |  |
| 6 | EPS应急电源 |  | 2008.11 |  |  |  |  |  |
| 7 | 照明灯带 | 2X28w双管栅格式荧光灯 | 2008.11 |  |  | 78 | 盏 |  |
| 8 | 照明灯具 | 60w嵌入壁灯 | 2008.11 |  |  | 12 | 盏 |  |
| 9 | 疏散诱导照明 | YFC11482-10W | 2008.11 |  |  | 8 | 盏 |  |
| 10 | 消防应急灯 |  | 2008.11 |  |  | 1 | 盏 |  |
| 11 | 接入EPS照明灯具 |  | 2008.11 |  |  | 10 | 盏 |  |
| 12 | 室内消火栓 | 国标99s202-15丙 | 2008.11 |  |  | 3 | 套 |  |
| 13 | 磷酸干粉灭火器 |  | 2008.11 |  |  | 6 | 瓶 |  |
| 14 | 自动扶梯1#市府地道（F8NU5609) | 奥的斯X0508\5.7m | 2008.11 |  |  | 1 | 台 |  |
| 15 | 自动扶梯2#市府地道（F8NU5610) | 奥的斯X0508\5.7m | 2008.11 |  |  | 1 | 台 |  |
| 16 | 自动扶梯3#市府地道（F8NU5611) | 奥的斯X0508\5.7m | 2008.11 |  |  | 1 | 台 |  |
| 17 | 自动扶梯4#市府地道（F8NU5612) | 奥的斯X0508\5.7m | 2008.11 |  |  | 1 | 台 |  |
| 18 | 监控摄像机 | DS-2CD7A4XYZUV-ABCDEF型网络摄像机 | 2024 | 海康威视 |  | 4 | 台 |  |
| 19 | 弱电箱 |  | 2024 |  |  | 1 | 台 |  |
| 20 | 交换机 |  | 2024 |  |  | 1 | 台 |  |

1.5开元天桥设备设施清单

| 序号 | 设备名称 | 型号、规格 | 购置日期 | 制造单位 | 功率（KW） | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱 |  |  |  |  | 2 | 台 |  |
| 2 | 桥下LED灯带 |  |  |  |  | 2 | 条 |  |
| 3 | 梯道下部LED灯带 |  |  |  |  | 2 | 条 |  |
| 4 | 梯道侧钢化玻璃 |  |  |  |  | 96 | 块 |  |
| 5 | 主桥侧钢化玻璃 |  |  |  |  | 68 | 块 |  |
| 6 | 天桥下投射灯 |  |  |  |  | 60 | 盏 |  |

1.6开发大道天桥设备设施清单

| 序号 | 设备名称 | 型号、规格 | 购置日期 | 制造单位 | 功率（KW） | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALzm照明配电箱 | 1200X840X650 | 2022 |  |  | 1 | 套 |  |
| 2 | 投光灯 | 12WLED，3500K,DC24V | 2022 |  | 0.288 | 52 | 套 |  |
| 3 | 扶手灯带（成品） | 10W/m，LED,3000K,DC24V | 2022 |  | 1.35 | 135 | 米 |  |
| 4 | 壁灯 | 12WLED，3500K,DC24V | 2022 |  | 0.226 | 14 | 套 |  |
| 5 | 室外防水开关电源 | AC220V/DC24V 200W | 2022 |  | 0.168 | 14 | 套 |  |

1.7书生中学天桥设备设施清单

| 序号 | 设备名称 | 型号、规格 | 购置日期 | 制造单位 | 功率（KW） | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱 |  | 2020 |  |  | 2 | 台 |  |
| 2 | 桥下LED灯带 |  | 2020 |  |  | 2 | 条 |  |
| 3 | 梯道下部LED灯带 |  | 2020 |  |  | 2 | 条 |  |
| 4 | 梯道侧钢化玻璃 |  | 2020 |  |  | 104 | 块 |  |
| 5 | 主桥侧钢化玻璃 |  | 2020 |  |  | 38 | 块 |  |
| 6 | 天桥下投射灯 |  | 2020 |  |  | 28 | 盏 |  |

1.8白云山隧道设施设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号、规格 | 购置日期 | 制造单位 | 功率（KW） | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非机动车隔离栏杆 | 1.2米高深灰色氟碳漆不锈钢栏杆 |  |  |  | 266 | 米 |  |
| 2 | 防火板 | 2.4米高防火板 |  |  |  | 532 | 米 |  |
| 3 | 隧道顶拱 | 防火涂料半径6.125米半圆形拱顶 |  |  |  | 5117 | 平方米 |  |

1.9乌龟山隧道设施设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号、规格 | 购置日期 | 制造单位 | 功率（KW） | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非机动车隔离栏杆 | 1.2米高深灰色氟碳漆不锈钢栏杆 |  |  |  | 400 | 米 |  |
| 2 | 防火板 | 2.4米高真石漆涂料防火板 |  |  |  | 800 | 米 |  |
| 3 | 隧道顶拱 | 真石漆涂料半径5.85米半圆形拱顶 |  |  |  | 6400 | 平方米 |  |

2.0枫南小区东侧人行天桥设施设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号、规格 | 购置日期 | 制造单位 | 功率（KW） | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落地式配电箱 | 室外照明配电箱ALzm | 2024 |  |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 桥栏杆照明灯 | 1、名称：LED护栏灯 2、规格：8W/m | 2024 |  |  | 178 | 套 |  |
| 3 | 钢化玻璃金属栏杆 | 1、扶手材料种类、规格：复合不锈钢管 2、栏板材料种类、规格、颜色：8mm+8mm厚夹胶玻璃，接驳爪（不锈钢） | 2024 |  |  | 178 | 米 |  |

2、养管设施分类及定义

养管设施主要分为土建设施、机电设施、附属设施。

2.1土建设施是指地道天桥的各类土木建筑工程结构物，包含地道天桥主体结构、出入口及顶棚、地面、桥面、梯道、井道、给排水设施、无障碍设施、装饰及红线范围内等结构物。

2.2机电设施是指为地道天桥运行服务的相关设施，包括供配电设施、照明设施、给排水及消防设施、监控及通信设施、电/扶梯、空调、风机及其他机电设施等。

2.3附属设施是指为保证地道天桥安全运行所配置的相关设施，包括配电房、灯箱、指路标识牌、地毯、电/扶梯安全提示标志设施、天桥公益广告、灭火器等消防设施等。

3、养管内容划分及计价方式、预算说明

3.1养管内容划分：台州市椒江区市政公用事业服务中心椒江区天桥及地下通道日常运行管理项目按照计价方式养管内容，具体划分如下：

| 序号 | 计价 方式 | 养管内容 | 养管设施 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包干价 部分 | 包括日常运行管理、应急保障、电/扶梯维保。 | 中心医院天桥、客运总站天桥、台州一中天桥、市府大道地下通道、开元天桥、开发大道天桥、书生中学天桥、白云山隧道、乌龟山隧道、枫南小区东侧人行天桥 |  |

3.2养管内容范围

主要养管内容如下：

3.2.1日常运行管理：包含日常巡查、保安服务、保洁服务、土建设施维保养护、机电设施维保养护、附属设施维保养护、养护台账资料编制等；

3.2.2应急保障：包含防汛防台、防冰雪抗冻、重大活动、节日保障及突发事件的应急处置、应急演练、应急任务等；

3.2.3电/扶梯维保、维修：中标人受托为电梯管理责任人承担电/扶梯商业综合责任险、每天开关电梯(每天早6：00到晚22：00)、每月两次例行保养、按照规定进行季度、半年度等的保养、每年按时检验检测；电梯故障维修（包含重大修理、一般修理，实行包工包料）、电梯相关配件更新更换；电梯运行正常，开、停梯规范，根据甲方下达的临时任务开、停梯，应急电话畅通，夏季高温加强轿厢监控，根据甲方要求设置扶梯自动语音播报设备。

3.3养管预算说明

3.3.1包干价部分人员及养管清单预算说明

| 序号 | 名称 | 类别 |  | 数量 |  | 单价限价 | 最高投标限价 （元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常运行管理 | 保安 、 保洁等物业服务 | 保安人员（仅中心医院天桥） | / |  | / | 元 | 根据劳动合同法要求，合理配置保安、保洁岗位人员数 |
|  |  |  | 保洁人员 | 不得低于4人 |  | / | 元 |  |
|  |  |  | 地道出入口顶棚、天桥顶棚玻璃、立面大清洗 | 8座 |  | 元/季/座 | 元 | 地道出入口顶棚、天桥顶棚玻璃、立面大清洗（8座天桥每座每季度大清洗一次） |
|  |  |  | 隧道洞顶大清洗 | 4洞 |  | 元/季/洞 | 元 | 隧道洞顶大清洗（4洞每洞每季度大清洗一次） |
|  |  | 土建设施维保养护、机电设施维保养护、附属设施维保养护 （市府大道地下通道不含广告栏）； 防汛防台、防冰雪、重大活动、节日保障等 |  | 市府大道地下通道 | 1027.65㎡ | / | ## 元 | 具体设施状况实地踏勘 |
|  |  |  |  | 客运总站天桥 | 388.45㎡ | / | 元 |  |
|  |  |  |  | 台州一中天桥 | 384.24㎡ | / | 元 |  |
|  |  |  |  | 中心医院天桥 | 261.21㎡ | / | 元 |  |
|  |  |  |  | 开元天桥 | 376.96㎡ | / | 元 |  |
|  |  |  |  | 开发大道人行天桥 | 323.65㎡ | / | 元 |  |
|  |  |  |  | 书生中学人行天桥 | 282.4㎡ | / |  |  |
|  |  |  |  | 枫南小区东侧人行天桥 | 280㎡ | / | 元 |  |
| 3 | 电梯维保 | 自动扶梯 |  | 16台 |  | 元 | 元 | 具体设施状况实地踏勘 |
|  |  | 垂直电梯 |  | 2台 |  | 元 |  |  |
| 4 | 包干价部分最高限价（元/年） |  |  |  |  |  | 元 | 元/年 |

二、包干价部分（日常运行管理、应急保障、电梯维保）养管要求

1、日常运行管理

包含日常巡查、保安服务、保洁服务、土建设施维保养护、机电设施维保养护、附属设施维保养护、养护台账资料编制等；符合《城镇人行天桥与人行地道养护技术规程》DBJ33/T 1331-2024要求。

（1）日常巡查

巡查范围包括土建设施、机电设施及附属设施，地道、天桥巡查频率不少于4次/日；遇台风、冰雪等恶劣天气时需适当增加巡查频率。巡查期间应加强运行安全管理，对于人员非法滞留、设摊经营等行为，应及时引导、劝离，保障正常运行。每日巡查结果形成书面记录，填写《人行地道巡查记录表》、《人行天桥巡查记录表》，表格形式详见附件。

（2）保安服务

包括监控管理、交通组织保障、电梯运行管理、全天候保安执勤。

保安人员值班。共计1个值班岗位，分别如下：

| 序号 | 地点 | 保安工作时间 | 岗位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心医院人行天桥 | 每天早6：00到晚22：00 | 自行合理分配 | 实行24小时响应 |

根据甲方要求完成维保电梯任务，现场施工及其他异常情况，要求带班人员现场监管，并及时上报；其余时间不间断查看视频监控，并做好监控记录。

投标人根据岗位数及每天值班时间，结合劳动合同法关于劳动保护的相关条款，合理配置保安人员数，并在投标文件内提供详细的人员配置说明及合理的排班（值班）安排及轮休方案。

交通组织保障。养护过程中，保证安全及文明施工等采取的交通疏导、安全围挡、人员组织等措施。

附件：人行地道巡查记录表

| 人行地道名称（编号） |  |  | 巡检单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项 | 完好 | 损坏类型 | 损坏程度（数量） | 损坏位置 | 备注 |
| 衬砌 | □是□否 |  |  |  |  |
| 挡墙 | □是□否 |  |  |  |  |
| 梯道 | □是□否 |  |  |  |  |
| 出入口 | □是□否 |  |  |  |  |
| 栏杆或护栏 | □是□否 |  |  |  |  |
| 面层铺装 | □是□否 |  |  |  |  |
| 排水设施 | □是□否 |  |  |  |  |
| 照明设施 | □是□否 |  |  |  |  |
| 通风设施 | □是□否 |  |  |  |  |
| 消防设施 | □是□否 |  |  |  |  |
| 监控设施 | □是□否 |  |  |  |  |
| 雨棚 | □是□否 |  |  |  |  |
| 垂直电梯及自动扶梯 | □是□否 |  |  |  |  |
| 标识标牌 | □是□否 |  |  |  |  |
| 电力设施 | □是□否 |  |  |  |  |
| 地道保护区域内施工 |  |  |  |  |  |
| 其他危及行人安全的病害 |  |  |  |  |  |
| 非法滞留、设摊经营等行为 |  |  |  |  |  |
| 巡查人 |  |  | 巡查日期 | 年 月 日 星期 天气 |  |

附件：人行天桥巡查记录表

| 人行天桥名称（编号） |  |  | 巡检单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项 | 完好 | 损坏类型 | 损坏程度（数量） | 损坏位置 | 备注 |
| 桥名牌 | □是□否 |  |  |  |  |
| 限高牌、限载牌 | □是□否 |  |  |  |  |
| 伸缩缝 | □是□否 |  |  |  |  |
| 栏杆 | □是□否 |  |  |  |  |
| 排水设施 | □是□否 |  |  |  |  |
| 桥面铺装 | □是□否 |  |  |  |  |
| 上部结构 | □是□否 |  |  |  |  |
| 支座 | □是□否 |  |  |  |  |
| 人行梯道 | □是□否 |  |  |  |  |
| 下部结构 | □是□否 |  |  |  |  |
| 垂直电梯及自动扶梯 | □是□否 |  |  |  |  |
| 标识标牌 | □是□否 |  |  |  |  |
| 监控设施 | □是□否 |  |  |  |  |
| 电力设施 | □是□否 |  |  |  |  |
| 消防设施 | □是□否 |  |  |  |  |
| 桥梁保护区域内施工 |  |  |  |  |  |
| 其他危及行人安全的病害 |  |  |  |  |  |
| 非法滞留、设摊经营等行为 |  |  |  |  |  |
| 巡查人 |  |  | 巡查日期 | 年 月 日 星期 天气 |  |

（3）保洁服务

（3.1）保洁人员配备：专职保洁岗位，分别如下：

| 序号 | 地点 | 保洁工作时间 | 岗位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心医院人行天桥 | 每天早6：00到晚22：00 | 自行分配，不少于4人 |  |
| 2 | 客运总站人行天桥 | 每天早6：00到晚22：00 |  |  |
| 3 | 台州一中人行天桥 | 每天早6：00到晚22：00 |  |  |
| 4 | 市府大道地下通道 | 每天早6：00到晚22：00 |  |  |
| 5 | 开元天桥 | 每天早6：00到晚22：00 |  |  |
| 6 | 开发大道人行天桥 | 每天早6：00到晚22：00 |  |  |
| 7 | 书生中学人行天桥 | 每天早6：00到晚22：00 |  |  |
| 8 | 枫南小区东侧人行天桥 | 每天早6：00到晚22：00 |  |  |
| 9 | 白云山隧道 | 每天早6：00到晚22：00 |  |  |
| 10 | 乌龟山隧道 | 每天早6：00到晚22：00 |  |  |

本项目最低岗位配置数不少于4人，投标人根据岗位数及每天值班时间，结合劳动合同法关于劳动保护的相关条款，合理配置保洁人员数，并在投标文件内提供详细的人员配置说明及合理的排班（值班）安排及轮休方案。

（3.2）保洁内容与要求：

（a）保洁范围：地道及天桥红线范围内各出入口、主通道、管理用房、配电房、地面、桥面、墙壁、顶棚、门窗、立柱、电梯（含垂直电梯及自动扶梯）、玻璃幕墙等；隧道栏杆扶手、侧墙等。保持设施基本整洁、无明显污渍、脏乱现象，边沟清洁、无明显杂物及积水现象，无飞扬物、非法张贴物及广告。

（b）保洁频率要求如下：

人工保洁频率不少于3次/日，梯道保洁频率不少于3次/日。

扶手栏杆、扶手玻璃、侧墙、立柱及装饰层：保洁频率不少于1次/日。

顶棚及井道玻璃：包括地道出入口顶棚玻璃、通道顶棚、天桥顶棚玻璃、井道玻璃，保洁频率不少于1次/季度。

垂直电梯及自动扶梯：轿厢、扶手带、梯级、挡板等常规保洁频率不少于1次/日，运行期间实行部分巡回保洁；扶梯梯级深度保洁频率不少于1次/月。

设施消毒：扶手栏杆、电梯扶手带、垂直电梯的触摸按键需定时消毒，消毒频率不少于1次/日。

不锈钢设施保洁：对不锈钢设施进行保洁时，需使用不锈钢清洁保养剂。

垃圾处理：垃圾桶保洁频率不少于1次/日，桶内垃圾存放量不得超三分之二；及时清理保洁垃圾及其他垃圾，清运频率不少于1次/日。

注：在规定时间内要求达到上述保洁频率，其余时间实行动态巡回保洁。

（c）人行天桥和地道的保洁内容及最低保洁频率应符合下表规定。

人行天桥和地道的保洁内容及最低保洁频率

| 序号 | 内容 | 中心医院天桥 | 客运总站天桥 | 台州一中天桥 | 市府大道地下通道 | 开元天桥 | 开发大道天桥 | 书生中学天桥 | 枫南小区东侧人行天桥 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥面铺装、通道路面清扫 | 人工3次/日 | 人工3次/日 | 人工3次/日 | 人工3次/日 | 人工3次/日 | 人工3次/日 | 人工3次/日 | 人工3次/日 |
| 2 | 梯道 | 3次/日 | 3次/日 | 3次/日 | 3次/日 | 3次/日 | 3次/日 | 3次/日 | 3次/日 |
| 3 | 墙体、装饰层、2米以下雨棚的清洗 | 1次/日 | 1次/日 | 1次/日 | 1次/日 | 1次/日 | 1次/日 | 1次/日 | 1次/日 |
| 4 | 栏杆、扶手玻璃 | 1次 /日 | 1次 /日 | 1次 /日 | 1次 /日 | 1次 /日 | 1次 /日 | 1次 /日 | 1次 /日 |
| 5 | 垂直电梯及自动扶梯 | 1次/日 | 1次/日 | 1次/日 | 1次/日 | / | / | / | / |
| 6 | 垃圾处理 | 1次/日 | 1次/日 | 1次/日 | 1次/日 | 1次/日 | 1次/日 | 1次/日 | 1次/日 |
| 7 | 排水沟清理 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/月 |
| 8 | 地道出入口顶棚、天桥顶棚玻璃、立面 | 1次/季 | 1次/季 | 1次/季 | 1次/季 | 1次/季 | 1次/季 | 1次/季 | 1次/季 |
| 9 | 地道天桥照明设施 | / | / | 1次/季 | 1次/季 | 1次/季 | 1次/季 | 1次/季 | 1次/季 |
| 10 | 监控设施 | 1次/季 | 1次/季 | 1次/季 | 1次/季 | 1次/季 | 1次/季 | 1次/季 | 1次/季 |
| 11 | 飞扬物 清理 | 即时 | 即时 | 即时 | 即时 | 即时 | 即时 | 即时 | 即时 |
| 12 | 非法张贴物及广告 | 即时 | 即时 | 即时 | 即时 | 即时 | 即时 | 即时 | 即时 |

（d）隧道的保洁内容及最低保洁频率应符合下表规定。

隧道的保洁内容及最低保洁频率

| 序号 | 内容 | 白云山隧道 | 乌龟山隧道 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通道路面清扫 | 1次/月 | 1次/月 |
| 2 | 栏杆、扶手、侧墙 | 1次/月 | 1次/月 |
| 3 | 垃圾处理 | 1次/月 | 1次/月 |
| 4 | 洞顶 | 1次/季 | 1次/季 |
| 5 | 飞扬物清理 | 即时 | 即时 |
| 6 | 非法张贴物及广告 | 即时 | 即时 |

备注：因重要节日（国庆、春节等）、重大活动保障和应急任务等原因适当增加保洁频率时，增加费用不再另行结算。负责单位自行组织现场的行车安全、人员便道疏通及其他问题。

（4）土建、机电和附属设施维保养护

包干范围包括地道天桥土建设施、供配电设施、照明设施、给排水设施、消防设施、监控及通信设施、电梯及附属管理用房等机电设施设备的检查、维保工作。

（4.1）供配电设施：配电柜、变压器、eps、电缆、箱体等设施保养、维修、保洁；供配电设施的工作电压、工作负荷和控制温度应在额定值的允许范围内进行；供配电设施及周围环境应保持整洁、卫生，确保正常运行。

（4.2）照明设施：包含灯具、电缆及控制箱保养、维修、保洁，确保正常运行。市府大道地下通道照明灯24小时开启，天桥桥面景观灯19：00～22：00，节能减排期间全部关停。天桥地灯和照明灯19：00开启-次日7：00点关闭，开启关闭时间以实际日照为准。

（4.3）给排水设施：包含排水管道、水泵、液位检测装置、控制箱及相关机电设备等设施保养、维修、保洁；各类设施设备应保持良好状态，网络通讯正常；雨水天气后如集水池满，应及时开泵排水。

（4.4）消防设施：包括消防箱、安全疏散指示标志、应急照明、灭火器等设施保养、维修、保洁；应急照明时间不得低于90分钟，每个合同期内检测一次。

（4.5）监控及通信设施：包含摄像机、录像机、光端机、计算机等设施维修、保洁；确保图像清晰，矩阵控制功能完好，视频传输正常；监控操作人员操作熟练，视频信息严禁外泄。

（4.6）通风设施：包括空调、风机等设施维修、保洁；确保运行正常。

（4.7）土建设施：墙面、地面、顶棚、栏杆无破洞，瓷砖无明显裂痕和破损，玻璃无裂痕开裂等。

（4.8）附属管理用房及其他设施设备：包括管理房、配电房、灯箱、标识标牌、地毯、安全提示标志等设施维修、保洁；保持干净、整洁、运行正常。

（4.9）夏季应对垂直电梯采取相应的控温措施，包括但不限于玻璃贴膜、玻璃隔热涂料等；玻璃贴膜、涂料等应保证完好，如有破损定期更换。

2、应急保障

应急管理保障。包含防汛防台、防冰雪抗冻、重大活动、节日保障及突发事件的应急处置、应急演练（电梯故障或突发事件处置，不少于1次/年）、应急任务，按甲方要求配备应急人员、车辆及物资，并建立台账资料。

3、电梯维保

电梯（含垂直电梯及自动扶梯）：中标人受托为电梯管理责任人承担电/扶梯商业综合责任险、每天开关电梯(每天早6：00到晚22：00)、每月两次例行保养、按照规定进行季度、半年度等的保养、每年按时检验检测；电梯故障维修（包含重大修理、一般修理，实行包工包料）、电梯相关配件更新更换；电梯运行正常，开梯、停梯规范，根据甲方下达的任务开梯、停梯，应急电话畅通，夏季高温加强轿厢监控，根据甲方要求设置扶梯自动语音播报设备。

（1）关于电梯维保价格结算的说明

下列零部件更新更换在维保费用内包含（因不可抗力造成的零部件损坏除外，改造所需配件除外）：

电梯（包含但不限于以下内容）：

电气部分：控制柜内电器部件和电子线路板；派梯设备、平层装置；电梯主开关盒内的电器开关和与主机、控制柜的连接电线； 机器部分：安装在主机上的编码器； 安全设备部分：限速器、限速器轮和和安全钳； 井道部分：随行电缆、井道电线、导向轮或复绕轮及其轴承、轿厢和对重、导轨及滚轮、导靴和导靴片、缓冲器、上下极限开关、限速器张紧轮装置、补偿轮装置、补偿链、钢丝绳或钢带； 厅、轿门部分： 轿厢和厅门按钮、轿厢和大厅楼层位置显示器、厅门信号灯、轿厢方向指示器、厅门联锁装置、厅门吊架、厅门导靴及辅助关门装置、自动开门机、轿门吊板、轿门触点、厅门保护装置、门安全光幕、称重设备、轿架、轿架安全装置和轿厢平台。 其他：润滑油和润滑脂。

扶梯（包含但不限于以下内容）：

驱动部分：驱动链轮、驱动轴、牵引链轮、主机驱动链、扶手带驱动链、驱动轴承、紧急制动装置； 扶手系统：涨紧装置、扶手带摩擦轮和压轮、调整装置、扶手毛刷防罩、扶手带出入口塑料块、扶手带导向轮、扶手带导向滑块、扶手导轨； 梯路系统：梯级和轮、踏板和轮、前沿板、梳齿板、梯级链、主轮、踏板定界、梯路导轨、上下头部分支切向导轨； 电气部分：控制柜（包括继电器、接触器、开关、电子线路板、变压器、整流器等控制线路）、传感器、光电立柱、上下地台开关、限位开关、扶手带保护开关，以及各安全开关及其他所有控制设备； 其他：防夹条或毛刷，润滑油和润滑脂。

（2）电梯维保要求

（2.1）日常维护保养应遵守的标准如《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017、《电梯维修规范GB/T 18775-2002》、《浙江省电梯维护保养安全管理规范》DB33/T728-2016、《台州市电梯安全管理办法》；每月两次维保根据规定需要招标人签字确认，按照规定进行季度、半年度等的保养；

（2.2）在电梯安全检验合格有效期届满前一个月对电梯进行自检，并出具年度自检报告；

（2.3）保存每台电梯原始资料，建立管理和使用记录档案；

（2.4）建立电梯使用情况的巡查制度，保证电梯的用电、通讯和监控报警装置等系统安全可靠；保证机房、井道、底坑无漏水渗水现象；进入机房通道畅通且机房有足够的照明、通风、适合设备运行的温度；

（2.5）应当制定电梯事故应急防范、救援措施；

（2.6）中标人应储存合理数量的电梯专用备件和更换零件，以备必要的更换。更换的零部件应采用原装配套零部件；

（2.7）维修保养作业人员应当按照国家有关规定特种设备安全监督管理部门考核合格，

取得特种设备作业人员证书，方可从事相应的作业。在维修保养作业中，现场作业人员不得少于两人；

（2.8）中标人负责办理政府部门电梯年检的申报工作并支付费用，落实电梯通过年检，并完成年检中发生的属本招标范围内的整改工作。招标期内的电梯，如因维保质量未能通过定期检测（年检）的，发生复检费用由中标人负责。如因中标人维保原因导致延期通过年检所造成招标人的损失由中标人承担，扣除该台设备年维修保养费用的20%；

(2.9)中标人负责及时与上届中标单位的对接工作，并配合下一届中标单位的交接工作，随时配合政府部门或行政部门的巡查工作及其他工作。

三、服务时效性响应要求

1、维修时效性

（1）影响地道天桥运行的机电设施故障，应立即进行应急处置，及时恢复正常工作状态；普通机电设施故障（不影响使用功能）维修时限为3天。如接到采购方通知后无法在3天内排除故障的，每发生一次扣除合同价款1%作为罚款。

（2）存在安全隐患的土建及附属设施类病害，应立即进行应急处置，并在24小时内消除安全隐患；主体结构病害维修处置时限视实际情况另行确定。

（3）市长热线12345案件、市政110案件、其他渠道转办案件、以及上级部门转交下达的案件，应安排专人查看、处置、跟踪、回复，并在规定时限内完成处置；处置率达到100%，及时处理率达到100%。

（4）电梯故障响应时间为1小时，电梯困人及施救30分钟内。

（5）因备品备件采购、天气等特殊情况导致无法及时处置的，经与招标人协商后可酌情延期处置。

（6）因中标人未按要求及时响应的，按有关条款进行处罚，由此造成的一切责任由中标人承担。

2、服务承诺

（1）投标人必须在投标文件中承诺进场后按照招标人提供的物资储备清单进行备料，并经招标人确认。

四、现场管理要求

1、养护场地：中标人须自行解决养护场地，满足养护机械、设备、车辆的停放需求以及养护人员办公需求。

2、人员考勤：项目负责人、安全员、电工作业人员必须常驻并考勤，考勤结果按月提交招标人，若无特殊原因不在岗的视情况在考核中做出相应处罚；安保人员、保洁人员应提供人员排班表，并报招标人备案。

3、项目进场准备：中标人需按照国家、省、市有关安全文明施工规范、标准、相关规定及要求组织安排好安全文明施工，在施工期间，及时做好施工区域必要的安全围护措施，安全围护符合台州市相关文件要求，因安全围护不到位等引发事故的一切责任由中标人承担。

4、安全要求：中标人应按规定和要求建立安全生产责任体系、制度及工作机制，定期开展安全教育培训和安全技术交底，形成书面记录并报监理（如有）、招标人签认。项目进场时，中标人需梳理项目的安全风险源，严格执行较大安全隐患方案审查和过程管理的规定。现场施工作业须按规定做好安全文明管理，做好对现场安全措施、安全防护、安全维护的管理，必要时应做好影像记录且形成事后台账。中标人应建立并规范安全生产台账，分类整理并及时归档。招标人对现场作业安全及相关台账资料开展不定期检查，检查结果纳入合同考核。

5、人员及设备配备要求：养护车辆、设备及人员配备，不得少于采购文件所规定的数量及等级。

6、台账整理：中标人做好项目各项服务作业（包括日常运行管理、日常养护维修、设施保洁、设施维保等）的现场文字影像记录、整理归档工作。如果不提供相关完整材料，则视为不符合要求，招标人有权对中标人给予经济处罚及考核扣分处罚。

7、养管质量：养护维修质量按照相关规定和技术标准、以及合同约定进行管理。日常养护维修应做好过程记录，有事前事后对比，及时做好验收，养护质保期应符合合同约定和一般规定；其中，经常性养护项目应注意事后及时做好质量考核，事中应有影像资料留底，须严格按照合同加强考核，以保障养护质量。单项养护维修工程量较大时，中标人应按要求编制养护方案并上报，经审批后方可组织实施，必要时需出具设计图纸或报原设计单位审核。中标人应组织监理单位（如有）、跟踪审计（如有）、施工单位等各方参加，对施工外观质量、过程记录、材料原始证明资料、送检抽检资料进行查验。

五、档案资料

1、养管工作须做好文字和影像记录，做好台帐的整理和归档工作，建立养管工作的“追溯机制”，以备检查。

2、每年对日常巡查、养护维修、清洁维护、专项检测及应急处置等工作进行总结，形成年度养管报告并存档。

3、项目养管工作流程应符合设施养护内审等的要求。中标人应加强电子档案建立归档等，各项养护作业记录，巡检记录、计量记录等应及时整理、归档。

六、项目质量要求

1、招标人有权要求对工程材料进行不定期原材料检测，相关检测费用由中标人综合考虑，自行承担。若检测指标不合格，该批次项目工程量不予计算，且按照质量不合格进行处罚。

2、若中标人质量不符国家、地方相关检验标准的，招标人可要求中标人无偿返工，并按相应条款进行处罚。

3、对于中标人多次整改仍达不到相关检验标准的，招标人有权拒绝结算该部分工程量，并参照相应条款加倍处罚。

七、安全文明措施

1、安全文明措施（交通维护、高空作业安全、攀登作业安全、用电作业安全、围挡作业）须满足《台州市城市市容和环境卫生管理条例》、椒江区市政设施精细化管理要求以及交通等其他相关行业的标准。如果未满足要求，招标人有权可以对中标人给予经济处罚及考核扣分处罚。

2、养护方案需包含交通安全组织方案，随养护方案一并提交审批。养护作业过程中严格按照规定要求落实交通维护措施，不得随意压缩简化交通维护措施，中标人做好维护记录。

3、中标人应建立安全生产管理体系和工作制度，所有巡查及养护作业人员都应做到安全作业、文明作业，中标人应全权负责一线作业人员的安全教育及安全责任，建立安全台账，做好安全防护工作，确保作业人员、行人、车辆的安全。

4、除流动作业外的其他占道养护，中标人均应按照制定的交通组织方案实施，并按照规定办理相关占道、审批手续。审批手续经相关部门批准后，中标人应按照审批意见及要求，在作业现场划出作业区，设置相应的标志与设施，进行必要的安全围护，以确保作业期间的交通安全。

5、地道天桥的维修养护作业应做好安全防护工作，确保作业人员、行人的安全。

6、养护作业现场应设置明显标志并采取其他必要的安全措施，严防飞溅物对车辆及行人造成伤害。

7、中标人做好施工过程中安全维护措施的现场记录工作。每一次养护作业的安全维护应有相应的文字影像记录，证明维护措施按要求落实到位，并由监理（如有）核实签认，记录整理归档后随当期费用支付资料上报，作为当期费用支付的凭证依据。如果不提供相关完整材料，则视为不符合要求，招标人有权可以拒绝支付当期的费用，并对中标人给予经济处罚及考核扣分处罚。

8、中标人若违反规定野蛮施工、违章作业等，招标人有权限令停工整改，一切损失由中标人承担，同时招标人有权可以对中标人给予经济处罚，情节严重的列入合同考核及企业信用评价。

9、为在养护期间确保作业区域周围环境的整洁和行人正常进行。中标人必须按照有关规定结合本项目的特点，在投标书中明确安全生产具体措施。中标人在施工过程中必须严格执行有关安全生产和安全文明施工的要求，积极主动落实安全文明及环境保护施工的管理和考核等有关工作，加强和做好安全文明养护、维修施工管理工作。

10、中标人有违反上述要求行为的，招标人有权对中标人给予经济处罚及考核扣分处罚。

八、其他要求

投标人可根据自身实力情况，对本项目提供养护新工艺、新技术以及新材料、新设备。

九、人员要求

1、项目部主要管理人员要求

▲（1）项目负责人，1名，具备市政公用工程贰级及以上注册建造师并且具备有效的安全生产考核合格证（B证）。主要工作职责：做好与招标人、监理（如有）、审计（如有）等单位配合工作，负责养护方案及工作计划审核，抓好养护工作的管理、合同的管理、资金的管理、人员的管理等。

▲（2）安全员（属于投标人企业项目管理人员兼任），1名，具有有效期内的安全生产考核合格证书（C证）。主要工作职责：负责安全方案编制、安全交底、安全教育以及现场安全相关的所有安全管理工作。

▲（3）专职电工作业人员，至少1名，要求持有特种作业操作证（作业类别：电工作业）或建筑施工特种作业操作资格证书（操作类别建筑电工）人员。主要工作职责：负责机电设施设备的检查、维修、保养等相关工作。

投标人须对以上所有人员在投标文件中提供以下证明材料复印件并加盖公章：①各人员相对应的资格/岗位证书；②社保机构（或官方网站）打印的由投标人为各人员缴纳的开标前连续三个月的社保缴纳证明材料。③投标人必须在投标文件中承诺，在接到招标人通知后，保证人员在30分钟内到达招标人指定地点，超时未到达的，按相应处罚条款进行处罚。

2、其他养护人员要求

（1）兼职电工作业人员，至少2名，要求具有：特种作业操作证（作业类别：电工作业）或建筑施工特种作业操作资格证书（操作类别建筑电工）人员。涉及电力施工作业或操作时与本项目的专职电工作业人员配合。

（2）安保人员：要求具有保安员证书。年龄60周岁以下。

（3）保洁人员：本项目设置专职保洁岗位不少于4人，年龄60周岁以下。

投标人根据岗位数及每天值班时间，结合劳动合同法关于劳动保护的相关条款，合理配置人员数，并在投标文件内提供详细的人员配置说明及合理的排班（值班）安排及轮休方案。

（4）其他要求

（a）以上人员，若已配备的，在投标文件中提供以下证明材料复印件并加盖公章：①各人员相对应的职称/岗位证书；②社保机构（或官方网站）打印的由投标人为各人员缴纳的开标前连续三个月的社保缴纳证明材料。

以上人员，若目前未配备的，在投标文件中提供承诺书并加盖公章。承诺：中标后在公示期结束前配齐完全符合招标文件要求的各类人员，超时未配齐到位的，超时30日（含）内的，招标人扣罚其履约保证金的20%；超时30日（不含）以上60日（含）以内的，招标人扣罚其履约保证金的30%；超时60日（不含）以上90日（含）以内的，招标人扣罚其履约保证金的50%，以此类推。履约保证金在扣罚后需在7天内补充齐全，否则招标人有权终止合同。若损失超过履约保证金数额的，中标人对超过部分予以赔偿。超时时间一律从公示期结束当天起计算。

（b）投标人需在投标文件中承诺：兼职电工作业人员在电力施工作业或操作时必须在岗，否则招标人可对投标人进行处罚，第一次发现扣罚1万元，第二次发现扣罚2万元，第三次发现扣罚4万元，以此类推。

（c）投标人应承诺投入本项目的所有人员无无违法、犯罪记录，身体健康，遵纪守法，品行端正，能用普通话正常交流。

十、机械设备、设施、车辆、材料等要求

1、本项目必须配备的机械设备、设施、车辆、材料

▲（1）作业车辆：具备载货功能车辆1辆、登高车1辆。

▲（2）基本保洁清扫用品包括但不限于高压水枪、扫把、拖把、专用不锈钢清洗剂、专用玻璃清洗剂等。

▲（3）交通围挡：围挡不少于100个（高度不低于90cm），导向牌不少于2个，爆闪灯（棒）不少于10个。

▲（4）应急保障物资：抽水泵2台（要求：4寸及以上）；发电机1台（要求：功率不低于5千瓦）；L型挡水板不少于50块、沙袋不少于200个。

▲①上述本项目必须配备的机械设备、设施、车辆、材料允许中标后配置，但投标人必须在投标文件内提供中标后在公示期结束前配置完毕并能立即投入使用的承诺书及相应的有配备能力的说明（说明包括：自行购买的提供承诺及资金来源；租赁的提供意向租赁协议；目前就自有的提供响应的购置放票及所有权证，例如行驶证等。）

②投标人必须在投标文件中承诺（未提供承诺书的作无效标处理），在接到招标人通知后，保证所需的机械设备、设施、车辆在30分钟内到达指定地点，超时未到达的，按相应处罚条款进行处罚。