招标需求

一、招标项目一览表

本次招标项目，具体内容如下表：

| 标段号 | 项目名称 | 简要要求 | 数量 | 单位 | 预算价及最高限价 （元） | 工期 | 项目地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台州市路桥区旅游航道桥梁标志工程 | 详见招标需求 | 1 | 项 | 329698 | 不超过60日历天（以采购人通知之日起计算） | 采购方指定地点 |

二、采购范围与内容

本项目为台州市路桥区旅游航道桥梁标志工程，工程地点为台州市路桥区航道栅温线、路院线、白新线、坝八线、下分水线5条航道，工作内容：航区56座桥梁进行标志改造提升。设置桥涵标牌112座，净高标志112座，桥名标志 112座，桥梁警示标志204座。共计各类航标540座，其中63座原有助航标志需拆除后再设置。

- 三、技术要求：

设置的桥梁助航标志要符合中华人民共和国行业标准（GB5863--2022）的要求，警示标志的甲类标志适用于水中有墩的桥梁，由红、白二色等宽相间的倾角45度的斜纹组成，设置在通航面的左右桥墩上，斜纹向下的一边置于通航孔的内侧，警示标志的乙类标志适用于水中无墩或拱形的桥梁，由红、白二色等宽相间的倾角45度的斜纹组成，设置在桥主梁或拱肋的两个迎船面上，中间段位于航道中心线的上方，左侧段和右侧段设在通航净宽尺度两侧。桥梁助航标志的尺寸大小，要按照实际，根据现场实地勘察核定的不同桥梁及桥墩大小量身定做，每座桥梁的上下游两面都需设置桥涵标、警示标志、通航净高和桥名牌。

四、材料要求：

标志面应用逆反射材料制作，标志面上的底色应采用反光的逆反射材料或油墨，标志底板可采用金属或合成树脂类等的板材。在同一标志上，标志底板同标志面以及标志面上所采用各种材料之间，应当匹配，防止因电化学反应、不同的热膨胀系数以及附着、耐候、耐腐蚀等性能的差异原因，造成标志面开裂、剥落、起泡、褪色。

- 注：具体内容及要求详见设计图纸。

- ▲五、商务要求

- 1、工期：不超过60日历天（以采购人通知之日起计算）

2、付款支付：

（1）合同签订后在收到中标供应商增值税发票后7个工作日内支付合同价的30%作为预付款，工程验收合格并收到中标供应商增值税发票后7个工日内以付至结算价的100%。

（2）当采购数量与实际使用数量不一致时，中标供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

3、质保期：1年（自交货验收合格之日起计）。

4、履约保证金：无。