| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号、规格：WDZB-YJY-5*10 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管、线槽内敷设 5、电压等级(kV)：1kV以下 6、其他：引入电源工程量暂定 | m | 50.00 |  |
| 2 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号、规格：WDZB-YJY-3*4 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管、线槽内敷设 5、电压等级(kV)：1kV以下 | m | 731.59 |  |
| 3 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆终端头 2、规格：截面10mm2以下 三芯及以上 3、材质、类型：铜芯、干包式 4、电压等级(kV)：1kV以下 | 个 | 16 |  |
| 4 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、配线形式：多芯软导线 3、型号、规格：RVV-2*4 | m | 701.22 |  |
| 5 | 线槽 | 1、名称：铝合金线槽 2、规格：MR20*20 3、接地方式：跨接接地 | m | 690.72 |  |
| 6 | 配管 | 1.名称：电缆套管 2.规格：JDG25 3.敷设方式：砖、混凝土结构暗配 | m | 699.75 |  |
| 7 | 配管 | 1.名称：电缆套管 2.规格：SC40 3.敷设方式：砖、混凝土结构暗配 4.其他：引入电源工程量暂定 | m | 50.00 |  |
| 8 | 送配电装置系统 | 1.名称：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 |  |
| 9 | 灯具 |  |  | 0 |  |
| 10 | 景观灯 | 1、名称：洗墙灯 2、光源：LED 3、规格：DC24V 10W 4、色温(K)：3000K 5、光束角度：30° 6、防护等级：IP66 7、安装方式：支架安装 8、显色指数：Ra≥85;R9>0;SCDM≥5 9、其他：其余详图纸 | m | 53.00 |  |
| 11 | 管线、设备 |  |  | 0 |  |
| 12 | 开关电源设备 | 1、名称：开关电源箱,IP55 开关电源350w/24v | 台 | 3 |  |
| 13 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号、规格：WDZB-YJY-3*4 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管、线槽内敷设 5、电压等级(kV)：1kV以下 | m | 28.58 |  |
| 14 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆终端头 2、规格：截面10mm2以下 三芯及以上 3、材质、类型：铜芯、干包式 4、电压等级(kV)：1kV以下 | 个 | 2 |  |
| 15 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、配线形式：多芯软导线 3、型号、规格：RVV-2*4 | m | 56.00 |  |
| 16 | 线槽 | 1、名称：铝合金线槽 2、规格：MR20*20 3、接地方式：跨接接地 | m | 54.50 |  |
| 17 | 配管 | 1.名称：电缆套管 2.规格：JDG25 3.敷设方式：砖、混凝土结构暗配 | m | 25.88 |  |
| 18 | 灯具 |  |  | 0 |  |
| 19 | 景观灯 | 1、名称：洗墙灯 2、光源：LED 3、规格：DC24V 48W 4、色温(K)：3000K 5、光束角度：15° 6、防护等级：IP65 7、安装方式：支架安装 8、显色指数：Ra≥85;R9>0;SCDM≥5 9、其他：其余详图纸 | m | 370.00 |  |
| 20 | 景观灯 | 1、名称：洗墙灯 2、光源：LED 3、规格：DC24V 12W 4、色温(K)：3000K 5、光束角度：20° 6、防护等级：IP66 7、安装方式：支架安装 8、显色指数：Ra≥85;R9>0;SCDM≥5 9、其他：其余详图纸 | m | 209.00 |  |
| 21 | 景观灯 | 1、名称：地埋洗墙灯 2、光源：LED 3、规格：AC 220V 36W 4、色温(K)：3000K 5、光束角度：15° 6、防护等级：IP66 7、安装方式：嵌入安装 8、显色指数：Ra≥85;R9>0;SCDM≥5 9、其他：其余详图纸 | m | 38.00 |  |
| 22 | 荧光灯 | 1、名称：柔光灯带 2、光源：LED 3、规格：10W 24V 4、色温(K)：3000K 5、光束角度：120° 6、防护等级：IP66 5、其他：其余详图纸 | m | 48.00 |  |
| 23 | 景观灯 | 1、名称：水纹灯 2、光源：LED 3、规格：500W 220V 4、防护等级：IP65 5、其他：其余详图纸及灯具规格书 | 套 | 4 |  |
| 24 | 配电箱 | 1、名称：成套配电箱（含基础） 2、编号：LHAL1 3、规格：非标定制 IP55 4、安装方式：落地安装 5、其他：含电涌保护器、电表、时控器，其余详图纸 | 台 | 1 |  |
| 25 | 配电箱 | 1、名称：成套配电箱（含基础） 2、编号：LHAL2 3、规格：非标定制 IP55 4、安装方式：落地安装 5、其他：含电涌保护器、电表、时控器，其余详图纸 | 台 | 1 |  |
| 26 | 开关电源设备 | 1、名称：开关电源箱,IP55 开关电源350w/24v | 台 | 73 |  |