风雨篮球场雨棚改造工程编制说明

- 工程概况：

- 工程名称：风雨篮球场雨棚改造工程

- 工程地点：温州市外国语高级中学

- 招标范围：详见招标文件

二、编制依据：

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

- 《浙江省建设工程计价规则(2018版)》；

- 《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》；

- 《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018版）》；

- 《浙江省建设工程工程量清单计价指引》；

- 由浙江林鸥建筑设计有限公司提供的的施工图；

- 本工程招标文件及相关省市文件；

- 《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发（2019）92号）；

- 温住建发[2020]127号及附件关于全面实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》的通知；

- 浙建建发[2022]37号省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知；

- 其他依据：国家标准图集、省市有关造价政策文件、规范性文件等；

- 信息价采用2025年4月份《温州市工程造价信息》，温州信息价中缺项的，参照同期《浙江造价信息》。

三、工程量清单编制说明：

通用部分：

- 本工程的清单项目报价要求各投标人经现场踏勘后根据施工图纸、项目特征内容进行报价。对于施工图中提及而没有在相应项目特征中描述完善的内容，要求各投标单位根据施工图纸及施工规范要求在相应子目中综合考虑，中标后不作调整。

- 本工程清单所涉及的“单位”未注明者皆为mm。

- 若各单位工程的说明与总说明有出入的，以单位工程说明为准；

- 本清单所有涉及颜色的项目或材料，其最终采用何种颜色由建设单位确定，由此增加的费用考虑在各项目的报价中。

- 除清单中注明用途外的预埋铁件，未单列的均包含在其所依附的主要项目内，合并在该项综合单价中报价。

- 对于本工程的个别节点做法，本清单只描述了主要要素，需根据设计图纸全面考虑并包含在主要工程量清单报价内。

- 投标单位对业主有品牌要求的产品必须满足招标设计要求，其性能、主要技术指标不低于清单编制说明内所推荐产品品牌的性能及主要技术指标，品牌档次要求不低于清单编制说明内推荐品牌档次。

- 根据温住建发【2019】13 号温州市住建局关于进一步加强建设工程质量检测管理的 通知，产生的费用，施工单位综合考虑，在清单中综合考虑报价。

- 清单中未列项，投标单位认为还需计入的项目，投标单位在其他技术措施费中自行考虑报价计入。

## 钢结构部分：

- 钢结构清单报价含制作、安装、运输、连接板、加劲板、除锈、油漆、普通螺栓、热镀锌等相关费用；

- 膜结构屋面清单报价含制作、运输、安装、其他配件等费用。